《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

表1  建设项目基本情况	1

表2  建设项目所在地自然环境社会环境简况	8

表3  环境质量状况	11

表4  评价适用标准	18

表5  建设项目工程分析	19

表6  项目主要污染物产生及预计排放情况	22

表7  环境影响分析	23

表8  建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	43

表9  结论与建议	44

- 附件：1、环评委托书

- 2、监测报告

- 3、新疆油田公司采气一厂盆5气田突发环境事件应急预案备案表

- 4、危险废物处置协议

- 5、环评审批基础信息表

- 表1  建设项目基本情况

| 项目名称 | 盆5采气作业区危险废物临时储存场所建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中国石油新疆油田分公司采气一厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杨学文 |  |  | 联系人 |  |  |  | 张艳 |  |  |
| 通讯地址 | 克拉玛依市友谊路100号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0990-6812038 |  | 传真 | 0990-6812214 |  | 邮政编码 |  |  | 834000 |  |
| 建设地点 | 新疆昌吉回族自治州玛纳斯县境内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审 批部门 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建□ 技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 危险废物治理N7724 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 50.05 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 21.33 | 其中：环保 投资(万元) |  |  | 21.33 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 100% |
| 评价经费 (万元) |  |  |  |  | 预期投产日期 |  | 2017年11月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1.项目背景 中国石油新疆油田分公司采气一厂管辖五八区、盆5、玛河、克拉美丽四大气田。采气一厂成立7年来，累计产气148.9亿方、产油118.5万吨、注气35.3亿方、油气当量1355.7万吨。 盆5气田距克拉玛依约170km，距石西约70km，距704泵站约60km。盆5气田生产过程中，生产设备需定期进行维护保养更换机油，废机油年产生量约4t，目前盆5气田产生的废机油临时储存在盆5天然气处理站的铁皮库房内，定期交给克拉玛依沃森环保科技有限公司进行回收处置。按照《国家危险废物名录》，废机油属于危险废物，现状临时储存场所不满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求，不符合环保要求，存在环境隐患。 为了规范危险废物管理，达到安全生产要求，同时满足环境保护相关规定，降低环境风险，中国石油新疆油田分公司采气一厂拟在盆5天然气处理站新建一座危险废物临时储存场所，临时存放盆5气田产生的废机油。当废机油储存达到最大储存量时，及时交由有废机油处置资质的克拉玛依沃森环保科技有限公司进行回收处置，本项目建设性质为新建，仅作危险废物的暂存、周转使用。本项目建成并正式投入运营后，现状临时存放废机油的铁皮库房将拆除。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本项目需进行环境影响评价，因此，采气一厂委托我单位承担该项目环境影响评价工作，我单位技术人员在现场踏勘、收集资料、统计计算分析预测的基础上完成了该项目的环境影响评价报告表。 - 建设项目概况 2.1基本情况 项目名称：盆5采气作业区危险废物临时储存场所建设工程。 项目建设单位：中国石油新疆油田分公司采气一厂。 建设性质：新建。 地理位置：本项目拟选场址位于盆5天然气处理站站内西侧，配电室以西位置。地理坐标为：东经86°20'25″，北纬45°5'52″，行政区划隶属昌吉回族自治州玛纳斯县，位于玛纳斯县城以北约90km。地理位置示意图见图1。 项目占地：危险废物储存棚为一座地上半敞开式棚，棚长度为7.7m，宽度为6.5m，占地面积50.05m2，拟选场址位于盆5天然气处理站站内西侧，不新增占地。 劳动定员：依托盆5天然气处理站现有人员，不新增劳动定员。 施工期：1个月。 2.2主要建设内容 新建一座危险废物临时储存场所即危险废物储存棚，危险废物储存棚按地上乙类半开敞钢结构棚设计，四周设250mm厚钢砼挡墙，墙高3.5m，棚拟采用轻型门式钢架结构，棚长度为7.7m，宽度为6.5m，建筑面积50.05m2。同时设防渗集液池一座，收集事故状态下废机油，集液池容积1m3，尺寸为1m×1m×1m。 本项目主要工程内容详见表1。 图1 本项目地理位置示意图 表1 本项目组成一览表 工程分类; 项目名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 危险废物储存棚; 7.7m×6.5m，建筑面积为50.05m2; 乙类半开敞钢结构棚，地坪防渗. 公用工程; 供电; 依托盆5天然气处理站; /. 消防; 依托盆5天然气处理站; /. 环保工程; 集液池; 容积1m3，尺寸1m×1m×1m; 用于收集事故状态下泄露的废机油. 2.3储存危废类别及规模 本项目临时储存的危险废物为废机油，储存类别及规模见表2。 表2 临时储存种类及储存量 序号; 种类; 最大储存量; 年周转量; 废物类别; 危废代码; 存放时间. 1; 废机油; 10桶（200L/桶）; 20桶（200L/桶）; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 半年. 2.4主体工程 危险废物储存棚火灾危险性分类为：乙类，危险废物储存棚按地上乙类半开敞钢结构棚设计，建筑耐火等级为二级，屋面防水等级为Ⅱ级，抗震设防烈度为7度。储存棚四周设250mm厚钢砼挡墙，墙高3.5m，棚拟采用轻型门式钢架结构，棚长度为7.7m，宽度为6.5m，建筑面积50.05m2。为方便车辆进入棚内进行装卸作业，檐口高5.1m，室内外高差0.2m。 危险废物储存棚地面为不发火砼地坪，墙体、地坪防渗做法采用2mm厚高密度聚乙烯防渗膜，其中墙体防渗膜上翻500mm，储存棚设集液沟将泄漏废液导入集液池。防渗做法见图2。 图2 危险废物储存棚防渗做法示意图 2.5环保工程 新建集液池一座，收集事故状态下废机油，集液池容积1m3，尺寸为1m×1m×1m，池壁及底板采用C30砼、HRB400钢筋现浇，混凝土保护层厚度为50mm；池顶设钢盖板。池外防水采用2层SBS防水层，外加聚苯板保护层；防腐采用：环氧玻璃钢，环氧树脂砂浆面层厚20mm。 2.6公用工程 （1）供排水 项目生产工序中不使用水，无生产废水产生及外排，日常经营管理依托盆5天然气处理站现有人员，项目不新增生活污水。 （2）供电 接入盆5天然气处理站供电系统。 （3）消防 按规范要求，仓库占地面积不大于300m2可不设室内消防给水，仅配置一定数量的灭火器即可满足灭火要求，因此，本项目不设室内消防给水，在室内配置灭火器4具。 危险废物储存棚周围有已建的室外消火栓系统，且危险废物储存棚在150m消火栓保护范围内，因此不新建室外消火栓。 （4）仪表 在新建危险废物储存棚现场可能出现的可燃气体（机油挥发气）泄漏的地方设置可燃气体探测器（2台）对现场可燃气体浓度进行实时检测，将可燃气体探测器检测信号上传站内已建DCS控制系统进行集中监控，当可燃气体到预设报警值时，在现场和相应的控制室/值班室进行声光报警。 在危险废物临时储存场所内设置火焰探测器（2台），在控制室设置火灾报警控制器，将现场火焰探测器信号上传站区控制室内火灾报警控制器进行监控，同时将火灾报警控制器信号通过RS485通讯方式上传站内已建DCS 系统进行集中监控。当检测到危险废物储存棚内有明火时，在现场及控制室发出声光报警信号，提醒值班人员及时采取灭火措施。 2.8平面布置 危险废物储存棚用地位于盆5天然气处理站西侧，配电室以西位置。集液池位于危险废物储存棚西侧，总平面布置示意图见图3。与盆5天然气处理站内相对位置关系示意图详见图4。 2.9项目投资 本项目总投资21.33万元，本项目的建设是为了临时储存盆5采气作业区产生的废机油，可全部视为环保投资。 2.10项目管理 危险废物储存棚由采气一厂盆5采气作业区管理，废机油的外运、处置交由有废机油处置资质的克拉玛依沃森环保科技有限公司进行。 N 图3 平面布置示意图 消防水罐 发电机 临时库房 拟建项目 配电室 图4 本项目与盆5天然气处理站相对位置关系示意图 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 盆5气田产生的废机油现状临时储存在盆5天然气处理站的铁皮库房内，定期交由克拉玛依沃森环保科技有限公司处置，盆5天然气处理站所在地区地势空旷，大气扩散条件较好，根据本次对非甲烷总烃的监测结果表明，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的一次浓度限值（2.0mg/m3）要求，表明现状废机油的储存没有对周围大气环境产生影响。 铁皮库房上铺高密度聚乙烯防渗膜，能有效防止液体“跑、冒、滴、漏”对场地土壤和地下水环境产生影响。盆5天然气处理站每天有专人对储存容器和防渗膜完好情况进行巡检，一旦破损立即更换，目前为止没有发生过废机油的泄漏事故，本次环评现场调查过程中未发现废机油有“跑、冒、滴、漏”现象，现状贮存过程中没有对土壤和地下水环境造成影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表2  建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1.地理位置 本项目拟选场址位于盆5天然气处理站站内西侧，配电室以西位置。地理坐标为：东经86°20'25″，北纬45°5'52″，行政区划隶属昌吉回族自治州玛纳斯县，位于玛纳斯县城以北约90km。 2.地形地貌 项目区地处准噶尔盆地南部，为典型的风积沙漠地貌，地形起伏，地势东南高西北低，坡降比为0.8‰。海拔高程395m左右，多为低矮的固定-半固定沙丘，沙梁高度为15m～30m，宽度20m～100m不等。 本项目拟选场址位于盆5天然气处理站站内西侧，建设用地范围内地势平坦。 3.水文条件 项目区地处准噶尔盆地沙漠地带，区域内地下水主要赋存在第四系沉积物下部的第三系基岩地层中，除上部第四系有很薄的潜水层外，下部第三系尚有较丰富的承压水，含水岩组多由冲积、湖积和以湖积为主的多层细砂组成；深层基岩承压水在区内广泛分布，含水岩组由多层湖相砂岩组成，由于受基底第三系由北向南倾斜的影响，南部地区较厚，往北变薄，承压水顶板埋深相应由南向北变浅。 4.气候、气象 项目区属于大陆北温带干旱、半干旱性气候，具有典型的荒漠大陆性气候特征，即冬季寒冷，夏季炎热，干旱少雨，日照充足，春秋季气温变化快，日较差和年较差大，蒸发量大，风沙日多。区域内气候具有以下几个明显特征. （1）降水稀少 年平均降水量70-150mm，降水的分布具有边缘高并向腹地逐渐减少的趋势。在季节分配上与其它沙漠地区相比较为均匀，各月都有一定数量的降水，尤其是冬季有较稳定的积雪，冬春两季降水量合计约占全年的 30%-45%，这一特征使得该区域冬春干旱不明显，为春季短命、类短命植物提供了生存条件。 （2）冬季漫长而寒冷，温度变化大 区域年平均气温在4-9℃之间，月平均气温在0℃以下的时段达5个月之久（11-3月）。1月平均气温在-10～-20℃之间，7月平均最高气温（7-8月）28-33℃左右。绝对最高、最低温度均在±40℃以上。 （3）风大、风频、起沙风向集中 影响本区域的风主要是从西部各山谷和山口（阿拉山口、托里山口、老风口和额尔齐斯河谷地等）进入的西风气流和冬季蒙古高压形成的东北风系，西风和西北风多出现在4～8月份；9月至次年3月多东北风；另外，在沙漠北部及腹地，春季、夏季还有一定比例的东南风。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 玛纳斯县地处天山北麓、准葛尔盆地西南缘。玛纳斯县总面积1.1万km2。位于昌吉回族自治州最西部，东与呼图壁县相邻，南与和静县相连，西与石河子市、沙湾县相依，北与和布克赛尔蒙古自治县相接。玛纳斯县辖7镇、4乡，县人民政府驻玛纳斯镇。 玛纳斯是昌吉州的农业大县，这里土地肥沃、平坦，水利资源丰富，极利于农业的发展。该县一直是新疆著名的粮棉产区，尤其是棉花生产，已成为该县的支柱经济。该县不断优化产业结构，着重培养了棉花、番茄、葡萄、玉米、养牛、蔬菜等集产加销为一体的产业群。产品有棉花、葡萄、番茄、甜菜、油料等。工业形成了以煤炭、棉纱、食品加工、机械等为主的工业体系。畜牧业以养殖牛、羊为主。 玛纳斯地处天山北坡经济带，交通便利，乌奎高速公路、312国道和北疆铁路贯穿县境，101省道、201省道、202省道、204省道纵横南北。

- 表3  环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1.环境空气质量现状 1.1环境空气环境质量现状监测 本次环境质量现状评价采用现场监测方法进行，环境质量现状由乌鲁木齐京诚检测技术有限公司进行监测。 （1）监测项目 根据项目所在区域的环境空气质量特征，结合本项目大气污染物排放特点，确定环境空气质量现状调查监测因子为SO2、NO2、PM10和非甲烷总烃。 （2）监测布点 共布设大气监测点1个，位于盆5天然气处理站危险废物临时储存场所下风向，监测点位见图5。 图例 拟建项目 噪声监测点 大气监测点 地下水监测点 图5 监测点位示意图 （3）监测时间及监测频率 本次评价环境空气质量的监测时间为2017年07月07日—2017年07月13日，监测频率见下表。 表3 采样时间及监测频率 监测因子; 监测项目; 监测频次. SO2、NO2; 日均值; 连续监测7d，每天至少有20个小时平均浓度值或采样时间. PM10; 日均值; 连续监测7d，每天至少有20个小时平均浓度值或采样时间. 非甲烷总烃; 小时值; 连续监测7d，每天采样4次，每小时至少有45min采样时间. （4）采样及分析方法 采样方法按原国家环保局颁布的《环境监测技术规范》执行；分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的要求进行。 （5）评价标准 SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准，非甲烷总烃参考执行《大气污染物综合排放标准详解》中一次浓度限值。 （6）评价方法 采用占标率评价大气污染物在评价区域内的环境质量现状，计算公式如下。 Ii=Ci/Cio×100% 式中：Ii—某种污染物的占标率； Ci—某种污染物的实际监测浓度，mg/m3； Cio—某种污染物的环境空气标准浓度，mg/m3。 （7）监测与评价结果 区域环境空气质量监测评价结果统计见表4。 表4 环境空气质量现状监测结果表 监测 点位; 污染因子; 浓度范围 （ug/m3）; 标准值 （ug/m3）; 超标率（%）; 最大占标率 （%）. 储存场所下风向; SO2; 18~22; 150; 0; 14.6. NO2; 5~11; 80; 0; 13.7. PM10; 36~40; 150; 0; 26.6. 非甲烷总烃; 540~830; 2000; 0; 41.5. 评价结果表明：评价区域环境空气质量中NO2、SO2、PM10等监测因子均符合《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的一次浓度限值（2.0mg/m3）要求，评价区域环境空气质量现状较好。 2.地下水环境质量现状 （1）监测地点 本次评价在项目区共布设2个地下水监测点，分别为拟选场址上游盆五1号水源井、拟选场址下游盆五2号水源井。 （2）监测项目 监测项目为pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮、汞、总大肠菌群、石油类、钾、钙、钠、镁、铅、镉、硫酸盐、氯化物、CO32-、HCO3-、六价铬，由乌鲁木齐京诚检测技术有限公司监测。 （3）监测时时间和频率 2017年07月10日—2017年07月12日。 （4）评价标准 评价标准选用《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准。 （5）评价方法 采用单项标准指数法对地下水进行评价。 采用标准指数法，计算公式为： Si,j=Ci,j/Csi 式中： Si,j—单项水质参数i在j点的标准指数； Ci,j—水质参数i在j点的监测浓度，mg/l； Csi—水质参数i的地面水水质标准，mg/l。 pH的标准指数计算公式为： SpHj=(7.0-pHj)/(7.0-pHsd) pHj≤7.0 SpHj= (pHj-7.0)/(pHsu-7.0) pHj＞7.0 式中： SpHj—pH在j点的标准指数； pHj—pH在j点的监测值； pHsd—地面水水质标准中规定的pH下限； （6）监测及评价结果 监测及评价结果见表5。 表5 地下水质量现状监测与评价结果 序号; 监测项目; Ⅲ类标准; 盆五1号水源井; 盆五2号水源井. 监测 结果; 标准 指数; 监测 结果; 标准 指数. 1; pH值; 6.5~8.5; 8.35; 0.9; 8.12; 0.74. 2; 总硬度; ≤450; 231; 0.51; 326; 0.72. 3; 溶解性总固体; ≤1000; 3.85×103; 3.85; 4.03×103; 4.03. 4; 高锰酸盐指数; ≤3.0; 1.76; 0.59; 1.37; 0.46. 5; 氨氮; ≤0.2; 0.02; 0.1; 0.02; 0.1. 6; 汞; ≤0.001; <0.0001; 0.05; <0.0001; 0.05. 9; 总大肠菌群; ≤3个; 未检出; /; 未检出; /. 11; 石油类; ≤0.05; <0.05; 0.5; <0.05; 0.5. 12; 钾; /; 2.95; /; 3.45; /. 13; 钙; /; 35.3; /; 53.2; /. 14; 钠; /; 831; /; 864; /. 15; 镁; /; 30.1; /; 41.3; /. 16; 铅; ≤0.05; <0.01; 0.1; <0.01; 0.1. 17; 镉; ≤0.01; <0.001; 0.05; <0.001; 0.05. 18; 硫酸盐; ≤250; 864; 3.46; 802; 3.21. 19; 氯化物; ≤250; 1.02×103; 4.08; 1.10×103; 4.4. 20; CO32-; /; 16.1; /; <0.5; /. 21; HCO3-; /; 154; /; 133; /. 22; 六价铬; ≤0.05; <0.004; 0.04; <0.004; 0.04. 单位：mg/L（pH无量纲） 项目所在区域除溶解性总固体、硫酸盐、氯化物超标外，其余各监测指标均满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准。 评价区域位于准噶尔盆地腹部，地势较低，是新疆北部地区地下水的排泄区。地下水在流动过程中将地层中的矿物质元素溶解并携带流动到该区域，使得区域浅层地下水化学类型为Cl-Na型和Cl·SO4-Na型，地下水属于矿化度较高的咸水或微咸水，溶解性总固体、硫酸盐、氯化物属天然背景值超标。 3.声环境质量现状 本次评价在四周厂界外1m处进行声环境质量现状监测，共4个监测点。 （1）监测项目：连续等效A声级Leq[dB(A)]。 （2）监测方法：依据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的方法进行监测。 （3）监测结果 监测结果见下表。 表6 声环境监测结果统计表 序号; 监测点; 标准; 2017年7月9日. 昼间; 夜间; 昼间; 达标情况; 夜间; 达标情况. 1; 1#东北侧厂界外; 65; 55; 43.3; 达标; 41.2; 达标. 2; 2#东南侧厂界外; 65; 55; 45.3; 达标; 43.8; 达标. 3; 3#西南侧厂界外; 65; 55; 41.2; 达标; 38.4; 达标. 4; 4#西北侧厂界外; 65; 55; 41.1; 达标; 39.1; 达标. 评价结果表明：项目区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求。 4.生态环境质量现状 4.1生态功能区划 根据《新疆生态功能区划》，所在区域属于准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区--准噶尔盆地中部固定、半固定沙漠生态亚区--古尔班通古特沙漠化敏感及植被保护生态功能区。该功能区特征，见表7。 表7 生态功能区主要特征 内容 名称; 古尔班通古特沙漠化敏感及植被保护生态功能区. 主要生态服务功能; 沙漠化控制、生物多样性维护. 主要生态环境问题; 人为干扰范围扩大、工程建设引起沙漠植被破坏、鼠害严重、植被退化、沙漠化构成对南缘绿洲的威胁. 主要生态敏感因子、敏感程度; 生物多样性及其生境高度敏感，土地沙漠化极度敏感，土壤侵蚀高度敏感、土壤盐渍化轻度敏感. 主要保护目标; 保护沙漠植被、防止沙丘活化. 主要保护措施; 对沙漠边缘流动沙丘、活化沙地进行封沙育林、退耕还林（草），禁止憔采和放牧，禁止开荒. 适宜发展方向; 维护固定、半固定沙漠景观与植被，治理活化沙丘，遏制蔓延. 4.2植被 项目区主要植被类型为荒漠植被，植被分布稀疏，种类贫乏，类型多为白梭梭荒漠，植物种类主要为藜科、十字花科和菊科植物，植物群落主要为梭梭柴群落。 4.3土壤 本项目所在区域土壤类型主要为风沙土，风沙土是在风成沙性母质上发育起来的，质地较粗，物理性粘粒很少，由于风蚀风积的交替作用，使土壤发育处于不断的复幼状态下，植被稀疏，生物作用微弱，有机物积累很少，成土过程亦十分微弱，只在土壤表层0.5-1m有微弱的分化，有机质含量明显高于下层，形成的结皮层是沙漠区域固定的重要物质。 盆5气田产生的废机油临时储存在盆5天然气处理站的铁皮库房内，铁皮库房上铺高密度聚乙烯防渗膜，能有效防止液体“跑、冒、滴、漏”对场地土壤环境产生影响。盆5天然气处理站每天有专人对储存容器和防渗膜完好情况进行巡检，一旦破损立即更换，目前为止没有发生过废机油的泄漏事故，本次环评现场调查过程中未发现废机油有“跑、冒、滴、漏”现象，危险废物的储存没有对项目区土壤环境质量产生影响。 4.4动物 项目区动物组成简单，野生动物分布种类和数量较少。爬行类的蜥蜴和哺乳类的部分啮齿类动物是该区域的主要建群种动物。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： （1）保护项目区环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求。 （2）保护项目区地下水环境功能类别不因本项目的建设而降低。 （3）保护项目区声环境质量控制在《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类区标准要求限值内，不因本项目的建设而受影响。 项目位于荒漠无人区，周围无自然保护区、风景名胜区、水源保护区、学校、医院、集中居住区等环境敏感点，离本项目最近的居民点约13km。

- 表4  评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准； （2）《声环境质量标准》(GB3096-2008)的3类标准； （3）《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准。 （4）《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准； （2）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。 |
| 总量控制指标 | 建议总量控制指标为非甲烷总烃：0.0022t/a。 |

- 表5  建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 施工期主要工程内容为场地平整、危险废物储存棚建设、地面防腐、防渗处理等。施工期工艺流程及产排污环节见图6。 图6 施工期工艺流程及产排污环节示意图 （2）运营期 本项目为危险废物临时储存场所项目，临时存放盆5采气作业区产生的危险废物（废机油）。当危险废物储存到10桶时，及时交由有相应危险废物处置资质的单位进行下一步回收、加工再利用，危废处置单位时由处置单位专用车从储存棚拉走，危险废物的运出及处置均不在本次评价范围。项目仅作危险废物的暂存、周转使用，不涉及处置。工艺比较简单，其工艺流程见图7。 含油棉纱及手套 图7 运营期工艺流程及产排污环节示意图 主要污染工序: 1.施工期 1.1废气 施工期对大气环境影响最大的是施工扬尘，其产生量最大的时间出现在平整土地阶段，由于项目在盆5天然气处理站站内建设，不新增占地，占地范围内场地已平整，地表扰动较小，扬尘产生量较小。 1.2废水 施工期废水主要有施工废水和生活污水。施工废水主要是施工过程中产生的含有泥浆或砂石的工程废水，废水中主要污染物为SS，浓度值为500~3000mg/L；施工生活污水主要污染物为SS、COD、BOD5、氨氮，其浓度值一般为SS：200~300mg/L，COD：300mg/L，BOD5：250mg/L，氨氮：15mg/L。 1.3噪声 施工期噪声主要是施工现场的各类机械设备噪声及运输车辆噪声。在施工的各个阶段，施工现场均有机械设备运转，这些设备的单体声源声级一般高于80dB（A），详见表8。 表8 各种施工机械设备的噪声值 单位：dB（A） 序号; 施工阶段; 设备; 单机最大噪声值dB（A）; 噪声测距. 1; 基础; 装载机; 90; 5m. 2; 结构; 振捣机; 90; 5m. 3; 设备安装; 电焊机; 85; 5m. 4; 设备安装; 切割机; 88; 5m. 5; 运输; 卡车; 92; 5m. 1.4固体废物 施工期固体废物主要位施工人员生活垃圾和建筑施工废物。由于项目在盆5天然气处理站站内建设，不新增占地，占地范围内场地已平整，土石方开挖量很小，建筑施工废物产生量约1t，施工人员为10人，施工周期为1个月，按每人每天0.5kg计，产生的生活垃圾0.15t。 2.运营期 2.1废气 本项目临时储存的危险废物为废机油，储存量很小。废机油由各产生点收集转运至危险废物储存棚，废机油储存在铁桶内（200L/桶，废机油密度0.9t/m3），铁桶为密闭结构，向下旋转的盖子可以保证密封性和安全性。 盆5气田每年产生废机油约20桶，当储量达到10桶时委托有处理资质的单位进行回收处置。 项目运营期废气主要为废机油无组织挥发，废机油虽经密封保存，但仍有少量挥发，参考《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）中表1的标准，本项目贮存损耗按0.01%（按月计算）计，则本项目年损耗量为0.0022t/a，挥发量较小。 2.2废水 本项目仅对废机油进行储存、转运，不在场地内冲洗空油桶和运输车辆，无生产废水产生。项目日常经营管理依托盆5天然气处理站现有人员，不新增定员，项目不新增生活污水。 2.3噪声 项目运营期噪声主要为车辆进出时车辆运输噪声，车辆运输噪声在60~70(dB(A)之间。 2.4固体废物 本项目运营期产生的固体废物主要为清洁地面和油桶外壁产生的废棉纱以及事故状态下集液池收集的废机油。当地面或油桶外壁有滴漏油，需采用拖把、干布、棉纱对产生的滴漏油进行回收清理，废棉纱年产生量约为30kg，废棉纱属危险废物，危废代码为900-041-49，所属类别为HW49。废棉纱交克拉玛依沃森环保科技有限公司进行处置。事故状态下集液池收集的泄露废机油要及时清运回储存棚储存。

- 表6  项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量(单位) | 排放浓度及 排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 无组织排放 | 非甲烷总烃 | 0.0022t/a | 0.0022t/a |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固 体废 物 | 清洁地面和油桶外壁 | 含油棉纱 | 30kg | 0 |
| 噪 声 | 进出储存棚车辆噪声，60~70(dB(A))之间 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 本项目总占地面积50.05m2，占地面积较小，拟选场址位于盆5天然气处理站站内西侧，不新增占地；同时，项目施工期工程量较小，对地块扰动较小，项目对周围生态环境影响很小。 |  |  |  |  |

- 表7  环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目施工期主要污染因素为施工噪声、扬尘、建筑垃圾及施工废水等。 1.施工期扬尘对大气环境的影响 施工扬尘产生量最大的时间出现在平整土地阶段，由于项目在已平整的场地内建设，不新增占地，对地表扰动较小，扬尘产生量较小。施工期采取定期洒水、清扫，保持下垫面和空气湿润，可以减少起尘量；同时，散装物料在装卸、运输过程中要用隔板阻挡以防止物料撒落；对堆放物料的露天堆场进行遮盖。采取以上措施后，可有效控制施工扬尘，同时项目区域扩散条件较好，少量扬尘对周围环境的影响较小。 2.施工期废水对周围环境的影响 施工期废水主要包括施工废水和施工人员产生的生活污水。 施工废水的主要污染物为无机悬浮物（SS）和极少量的油类，施工废水回用于场地、物料喷洒，不外排，对环境影响较小。 施工期的生活污水主要污染物为COD、SS和氨氮类，参照相似工程按照施工期高峰人员10人计，生活排水量按每人每天排水60L计，本项目施工期1个月，预计施工期产生的生活废水约18m3。施工期生活污水排入盆5天然气处理站现有污水系统处理，对周围环境影响很小。 施工期水污染防止措施： （1）施工废水和生活污水不得以渗坑、渗井或漫流方式排放； （2）施工废水有组织收集、经沉淀等处理后用于场地泼洒降尘； （3）加强施工队伍管理，杜绝废水乱排乱泼。 3.施工期固体废弃物对环境的影响 施工期固体废物主要位施工人员生活垃圾和建筑施工废物。项目在已平整的场地内建设，土石方开挖量很小，建筑施工废物产生量约1t，施工人员为10人，施工周期为1个月，按每人每天0.5kg计，产生的生活垃圾0.15t。 建筑施工废物首先考虑进行综合利用，剩余建筑垃圾运送至环卫部门指定地点处置。生活垃圾及时清运至环卫部门指定地点处置。 本项目施工产生的固体废物均得到妥善处置，不会对周围环境产生影响，为了减少施工期固体废物对环境的影响，应采取以下环境保护措施： (1)施工废物应首先考虑进行综合利用，不能利用的运送至环卫部门指定地点处置； （2）在施工场地设置建筑垃圾堆放点和生活垃圾收集桶，严禁乱堆乱放。 (3)施工期结束后，临时建筑（包括临时工棚、仓库、垃圾堆放点等）全部拆除，对所有施工作业面和施工活动区的施工废弃物彻底清理。 4.施工期噪声对周围环境的影响 项目施工期短、使用的施工机械较少、施工量小，噪声随施工期的结束而消失，对周边环境基本无影响。为减少施工期噪声对周围环境的影响，应采取以下环境保护措施： (1)合理安排施工时间，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工； (2)安装设备时注意轻拿轻放，减少人为噪声； (3)合理布置施工现场，应避免在用地局部安排大量的高噪声设备，造成局部声级过高； (4)对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级； (5)尽量减少运输车辆夜间的运输量，运输车辆在进入施工区附近区域后，要适当降低车速，禁止鸣笛； (6)制定科学的施工计划，合理安排； (7)施工设备选型上应尽量采用低噪声设备，如振捣器采用变频振捣器等。 营运期环境影响分析： 1.大气环境影响分析 1.1预测因子和源强 采用估算模式预测本项目对周围大气环境的影响。本项目大气污染物主要为无组织排放的非甲烷总烃，预测因子源强见表9。 表9 预测因子及源强 排放源; 污染因子; 排放量; 无组织面源; 面源有效高度. 危险废物储存棚; 非甲烷总烃; 0.0022t/a; 7.7m×6.5m; 3.5m. 1.2预测结果 预测结果见表10。 表10 预测结果 距源下风向距离D（m）; NMHC. 下风向预测浓度mg/m³; 占标率. 10; 0.0002972; 0.01. 60; 0.0007087; 0.02. 100; 0.0006818; 0.02. 100; 0.0006818; 0.02. 200; 0.000473; 0.01. 300; 0.0002855; 0.01. 400; 0.0001887; 0.00. 500; 0.0001342; 0.00. 600; 0.0001007; 0.00. 700; 7.861E-5; 0.00. 800; 6.407E-5; 0.00. 900; 5.345E-5; 0.00. 下风向最大质量浓度; 0.0007087mg/m³. 最大浓度出现距离; 60m. Pmax; 0.02%. 根据计算结果可以看出，非甲烷总烃最大落地浓度为0.0007087mg/m³，远小于相应的质量标准（《大气污染物综合排放标准详解》中的一次浓度限值，2.0mg/m3），最大占标率为0.02%，最大落地浓度位于距源点60m处，厂界非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》无组织浓度监控限值（4mg/m3）要求，本项目对周围大气环境影响较小。 1.3大气环境防护距离 项目主要无组织排放的污染物是非甲烷总烃，采用大气导则推荐模式中的大气环境防护距离模式计算得出无超标点，即项目正常运行条件下，无组织排放源强占环境质量标准的最大占标率均较小，未出现超标点，无需设置大气防护距离。 1.4卫生防护距离 参考《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 3840-91)中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法来确定本项目卫生防护距离。企业卫生防护距离按下式计算： QC/Cm=1/A[BLC+0.25R2]1/2LD 式中： Cm—标准浓度限值(mg/㎥)； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平(kg/h)； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，根据工业企业所在地区近五年平均风速与大气污染源构成类别表进行取值； r—有害气体无组织排放源所产生单元的等效半径(m)，根据该单元占地面积S（m2）计算r=(S/π)0.5； L—卫生防护距离(m)。 ②计算参数与计算结果 经计算，本项目无组织废气(非甲烷总烃)的卫生防护距离见表11。 表11 本项目卫生防护距离计算结果表 污染物; 污染物; 产生量(t/a); 计算参数; 计算结果L（m）; 卫生防护距离 （m）. A; B; C; D. 储存棚; 非甲烷总烃; 0.0022; 350; 0.021; 1.85; 0.84; <1; 50. 由表11计算结果可以得出，本项目的卫生防护距离建议为50m。本项目周围50m范围内无居民点、学校等敏感点，卫生防护距离内不得新增对环境空气质量要求较高的学校、医院、集中居住区等。 2.水环境影响分析 2.1地表水环境影响分析 本项目仅对废机油进行储存、转运，项目经营期不在场地内冲洗空油桶和运输车辆，无生产废水产生。不会对地表水体产生影响。 2.2地下水环境影响分析 2.2.1区域水文地质条件 （1）地下水开发利用 昌吉州境内地下水主要分布于平原区，类型属潜水和承压水，年平均资源量13.09×108m3/a，开采量为10.60×108m3/a，实际开采量8.62×108m3/a，其中：农业利用率为81.17%，工业利用率为13.57%，生活利用率为4.72%，年平均地下水资源量与开采量的地域分布为西多东少，仅昌吉市、呼图壁、玛纳斯三县市就占全州的50%左右。 地下水的补给，山区以降水、山谷雪水渗漏为补给源，平原以降雨、河道水渗入、渠道水渗入和山区地下水的侧向补给为补给源，沙漠以降雨、凝结水及平原区地下水的侧向补给为主。地下水总的径流规律是山区由南向北流，平原地下水以北偏西方流入沙漠，沙漠地下水以滞缓的速度向西北方向沙漠深处流动。 （2）地下水类型，含水层及富水特征 根据水文地质勘探资料表明，所在地区埋藏有两种类型的地下水，即第四系松散岩类孔隙水和第三系碎屑岩类孔隙-裂隙水。 ①第四系松散岩类孔隙水 第四系松散沉积物厚度数十米至上百米不等，含水层为一套冲积-湖积的双层结构，上部为潜水，下部为承压水，含水层岩性以粗砂为主，承压水含水层顶板埋深多大于60m。潜水位埋深为10m-15m，为微咸水；而且该层采水量一般小于50m3/d。矿化度1-3g/L，水化学类型主要以Cl-SO4-Na型和Cl-Na型为主。 根据现有资料分析，评价区内的第四系沉积物基本不含水或含少量水，地下水埋深浅则十数米，深则数十米，其水质较差，不适于工农业开发利用。另一方面，大部分地区，地下水位以上，降水入渗后被包气带地层阻隔，短期内形成局部上层滞水，地下水或以毛细水、结合水形式存在，正是这些主要接受少量、不定期降水补给的少量重力水、毛细水甚至结合水的存在，成为当地植被得以维系的前提和关键。 ②第三系碎屑岩类孔隙-裂隙水 第三系碎屑岩类孔隙-裂隙水顶板埋深50-100m，承压水岩性主要是砂岩和泥质砂岩，地下水单井涌水量122.89m3/d-345.4m3/d，矿化度3-10g/L，水化学类型以Cl-Na型和Cl-SO4-Na型为主，生产用水主要是开采第三系碎屑岩类孔隙-裂隙水。 （3）地下水补给、径流、排泄条件 受区域水文地质条件控制，评价区位于准噶尔盆地腹地，下水补给来源较少，浅层承压水主要接受盆地北部山区、以及上游玛纳斯湖等地表径流垂向渗漏补给，同时向深部承压水进行径流补给。浅层地下水的总体径流方向由西北向东南进行径流，径流速度缓慢，浅层承压水的径流强度比深部地下承压水的径流强度要大。深部承压水除主要接受北部以及浅层承压水还可能接受盆地南部补给，无论是来自北部和南部的补给，汇集于此的深部承压水径流速度缓慢，几乎处于滞缓状态。由于气候干燥，浅层的地下水由水平运动转化为垂直运动，大量的消耗、蒸发排泄。 （4）地下水化学特征 由于评价区位于准噶尔盆地腹地，气候干燥，地下水补给总体上来源匮乏，蒸发浓缩作用强烈，加之径流速度也缓慢，导致其矿化度逐渐升高、地下水质逐渐变差，地下水多为半咸水及咸水。区内地下水水化学特征水平方向上变化很小，但在垂向上，无论是矿化度还是水化学类型均存在一定的变化。在垂向上，地下水化学类型由浅部的Cl-Na型过渡到Cl·SO4-Na（Ca）型；浅层承压水矿化度向深层承压水的矿化度逐渐减，地下水矿化度从大于10g/L变化到5-10g/L左右。根据评价区北部水文地质钻孔资料，承压水水化学类型由浅层的Cl-Na型过渡到至深部的ClSO4-Na（Ca）型，矿化度由浅层19.06g/L过渡到至深部的5.44g/L。 2.2.2地下水污染途径 污染物对地下水的影响主要是由于渗漏废水通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。 2.2.3地下水环境影响分析 本项目正常情况下无废水产生，不会对周边地下水环境产生不良影响。 本项目废机油最大储存量为10桶（200L/桶），除地质灾害的因素外，多桶破裂造成废机油泄露的可能性非常小，事故状态下泄露量可按一桶废机油储存量核算。项目危险废物储存棚地面为不发火砼地坪，地坪防渗做法为100mm砂石层—2mm厚高密度聚乙烯防渗膜—200mm砂石层—混凝土。建设单位严格落实防渗措施后，事故状态下物质泄漏进入地下水含水层的可能性较小。 2.2.4地下水环境保护措施 （1）施工过程中建设单位应加强施工期的管理和环境监理，严格按设计要求进行施工，地坪防渗做法：100mm砂石层—2mm厚高密度聚乙烯防渗膜—200mm砂石层—混凝土。 （2）项目储存棚四周设挡墙，新建集液池一座，一旦发生废机油泄漏，泄漏的废机油能自流至集液池，得到有效收集，集液池容积1m3，池壁及底板采用C30砼、HRB400钢筋现浇，混凝土保护层厚度为50mm；池顶设钢盖板。池外防水采用2层SBS防水层，外加聚苯板保护层；防腐采用：环氧玻璃钢，环氧树脂砂浆面层厚20mm。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订），危险废物储存设施应设计堵截泄漏的裙角，地面与裙角所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5，本项目废机油最大储存量为2m3，储存棚四周设有挡墙，一旦发生废机油泄漏，泄漏的废机油能自流至集液池，集液池容积1m3，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）相应要求。 （3）本项目在设计、施工和运行时，严把设计、施工和质量验收关，杜绝因材质、制管、防腐涂层、焊接缺陷及运行失误而造成泄漏。 （4）加强防渗措施、储存容器的日常管理和保养，发现废机油泄漏，及时阻断泄漏源。 3.声环境影响分析 运营期对声环境的影响主要为进出危险废物储存棚车辆产生的噪声，由于项目周边无声环境敏感点，车辆噪声对周围声环境影响较小，运营期要求加强进出车辆管理，有序引导车辆停放，进出口设置减速行驶、禁鸣喇叭标志，倡导文明行车，控制作业时间，合理安排装卸时间。 4.固体废物环境影响分析 本项目运营期产生的固体废物主要为含油废棉纱，废棉纱交克拉玛依沃森环保科技有限公司进行处置。营运期固体废物对周围环境影响较小。 5.环境风险 5.1风险识别 （1）物质危险性识别 本项目临时储存的危险废物主要为废机油，废机油危害物质特性见表12。 表12 危险、危害物质识别 由上表可知，废机油为具有火灾、爆炸的物质，废机油泄漏，不仅会造成环境污染，遇明火还会引起火灾。 危化品名称; 危险性类别; 理化特性; 健康危害; 危险特性; 主要危险有害因素. 废机油; 危险废物; 外观与性状：油状液体, 淡黄色至褐色, 无气味或略带异味。 相对密度(水=1)：0.89(纯品) 沸点：260℃ 闪点：38℃ 自燃点；248℃.; 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。; 遇明火、高热可燃。; 火灾. （2）生产过程危险性识别 ①储存 储存过程中，铁桶由于制造缺陷或受到腐蚀，可能导致废机油泄漏。泄漏废机油遇明火或静电火花极易引起火灾。 ②装卸车 油品外溢；产生静电火花或电气火花；遭遇雷电火花或明火，发生火灾。 （3）重大危险源辨识 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），项目涉及重大危险源的物质为废机油，重大危险源的识别结果见表13。 表13 项目重大危险源识别 序号; 危险物质名称; 危险物质类别; 临界量（t）; 项目贮存设备设施内存量（t）; 是否构成重 大危险源. 1; 废机油; 易燃液体; 5000; 1.8; 否. 根据上表可知，项目营运过程中废机油的在线存量小于构成重大危险源的临界量，因此本项目不构成重大危险源。 （4）环境风险评价等级和范围 本项目没有重大危险源源，且所在地区为非环境敏感地区。依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169/T-2004）规定，本项目环境风险评价等级确定为二级。风险评价范围为以储存棚为中心，半径3km的圆形区域。 5.2最大可信事故确定 最大可信事故所造成的危害在所有预测的事故中最严重，并且发生该事故的概率不为零。本项目导致环境风险的危险物质主要是废机油，属于易、易爆物质，为提供预测计算依据，假定发生如下事故：废机油在贮存过程中的设备破损、认为操作不当等导致泄漏并发生火灾爆炸。将废机油泄漏并发生火灾爆炸确定为本项目的最大可信事故。废机油发生火灾及燃烧爆炸的事件概率见下表。 表14 储存区燃烧爆炸的事件概率 风险因子; 事件频率（次/年）; 事件概率（次/年）; 全概率（次/年）. 超温; 夏季日晒和夏季高温气候; 0.02; P（A） 0.06; 0.26. 设计不合理. 超装; 违反操作规程; 0.02. 器材; 材料腐蚀; 0.02. 加工制作的缺陷. 人为因素的火源、热源、交通事故; 0.05; P（B1A） 0.1. 自然因素的雷击、地震等; 0.05. 操作工违反操作规程; 0.1; P（B1A） 0.1. 操作工违反安全规范. 由上表可知，由于废机油装卸、贮存过程中，废机油发生火灾及燃烧爆炸的事件概率为0.26次/年，在仓储行业属较高概率值。 5.3环境风险影响预测 5.3.1火灾风险影响预测 5.3.1.1热辐射影响分析 （1）源强估算 废机油因铁桶破损或操作失误，导致废机油发生泄漏。泄漏的废机油将向四周流淌、扩展，受到建筑物的阻挡，液体将在限定区域内得以积聚，形成一定厚度的液池，这时若遇到火源，液池将被点燃，发生地面池火灾。 本项目储存棚四周设250mm厚钢砼挡墙，墙高3.5m，液池燃烧面积按储存棚面积计，S=V/H=50.05m2。 （2）计算模式 池火灾目标入射热辐射强度与目标至火源中心距离的平方成反比，计算公式为： 式中：I—热辐射强度，W/m2； Q—总热辐射通量，W； tc—热传导系数，在无相对理想的数据时，可取值为1； X—目标点到液池中心距离，m。 其中：总热辐射通量按下式计算： Q=(πr2+2πrh)dmdtηHc72dmdt0.60+1 式中：式中：r—液池等效半径，按下式计算： r=Sπ dmdt—液体燃烧速度，油品燃烧速度取0.041kg/m2·s。 h—火焰高度，按下式计算： h=84rdmdtρ0(2gr)120.6 Hc—液体燃烧热； η—效率因子，可取0.13～0.35，本项目取0.24； ρ0—空气密度，25℃空气密度1.183kg/m3。 （3）预测结果 根据计算出来的热辐射强度I，依据不同的热辐射强度所造成的伤害和损失可以计算出相应热辐射的伤害半径。 经计算得：液池等效半径r＝6.97m； 火焰高度h＝17.83m； 总热辐射通量Q=1.07×107W。 根据不同的热辐射强度所造成的伤害和损失，计算相应热辐射强度I对应的离火源中心点距离X如下表： 表15 不同的热辐射强度所造成的伤害和损失 热辐射强度I（kW/m2）; 目标距离 X/m; 对设备的损坏; 对人的伤害. 37.5; 4.77; 操作设备损坏; 0.1％死亡（10s） 100％死亡（1min）. 25.0; 5.84; 在无火焰，长时间辐射下， 木柴燃烧的最小能量; 0.1%重大烧伤（10s） 100％死亡（1min）. 12.5; 8.26; 有火焰时，木柴燃烧， 塑料熔化的最低能量; 1度烧伤（10s） 1％死亡（1min）. 4.0; 14.60; —; 20s以上感觉疼痛，未必起泡. 1.6; 23.08; —; 长期辐射无不舒服感. 油品储罐发生火灾的特点是：燃烧伴随爆炸、火焰温度高和辐射热强、火灾初发面积大、易形成二次爆炸、破坏性强。池火灾的主要危害是火焰的强烈热辐射对周围人员及装备的危害。通过计算可得出如下结论：发生火灾主要影响8.26m内厂区内建筑设备设施和人员，发生火灾时应注意撤离、疏散危险区域人员，并及时消防灭火，防止事故扩大。 5.3.1.2火灾对空气质量影响分析 本项目临时储存的危险废物主要为废机油，废机油最大储存量为1.8t（10桶，200L/桶）。发生火灾时，火焰燃烧温度高、火势蔓延迅速，对火源周围的人员、设备、建筑物构成极大的威胁。由于废机油燃烧会产生CO等有毒有害物质，这些有毒、有害物质均有可能引起人员中毒、窒息事故的发生，危害人身健康，并随着大气扩散影响下风向环境空气质量。废机油燃烧产生污染物计算具体如下： （1）燃烧产生CO量计算公式 燃烧产生的CO量可按下式进行估算： Gco=2.33×q×C×Q 式中：GCO——燃烧产生的CO量（t）； C——燃烧中碳的质量百分比含量（%），在此取85%； q——碳不完全燃烧率（%），在此取25％； Q——参与燃烧的油品量（t），按最大1.8t计算。 （2）燃烧产生烟尘量计算公式 燃烧产生的烟尘量按以下公式计算： Gc=Q×C×q×η 式中：Gc——烟尘的产生量（t）； Q——参与燃烧的油品量（t）； C——燃烧中碳的质量百分比含量（%），在此取85%； η——燃烧产生烟尘率（%），在此取50%； q——碳不完全燃烧率（%），在此取25%。 经过计算，发生火灾事故的源强见表16。 表16 火灾事故污染物源强 风险类别; 污染物名称; 源强（t）; 排放规律. 废机油桶泄露火灾; CO; 0.89; 连续排放. 烟尘; 0.19. （3）预测结果 废机油燃烧后涉及的伴生有害物质主要为CO和烟尘，其CO毒性较大，职业卫生危害程度为Ⅱ级，选择可能产生毒性较大的CO、烟尘为预测评价因子，预测模式： 预测结果表明：烟尘达标距离为下风向455m、CO达标距离为下风向287m，取影响最大值，则本项目发生燃烧事故情况次生污染物扩散到455m方能达标，即影响范围为项目455m范围内，本项目455m范围内无居民区等大气环境敏感点。 5.4环境风险影响分析 （1）火灾爆炸对环境的影响 废机油遇明火、高热可燃，燃烧产物一氧化碳和二氧化碳。火灾爆炸事故发生时，火灾释放物中除完全燃烧产物CO2外，不完全燃烧部分包括CO、烟尘等。 CO为毒性物质，CO经人呼吸进入肺部，被血液吸收后能与体内血红蛋白结合成一氧化碳—血红蛋白。CO与血红蛋白的亲和力比氧与血红蛋白的亲和力要大250倍。一氧化碳—血红蛋白一经形成，离解很慢，容易造成低氧血症，从而导致人体组织缺氧。当大气中的一氧化碳浓度达到70～80ppm 以上时，人在接触几小时后，一氧化碳—血红蛋白含量为20%左右时，就会引起中毒；当含量达到60%时，即可因窒息而死亡。 一旦发生火灾爆炸，其周围环境温度较高，辐射热强烈，热辐射强度与发生火灾的时间成正比，时间越长，热辐射越强。 （2）泄漏跑油对环境的影响 ①引发火灾爆炸事故 设备发生泄漏后，废机油挥发，达到爆炸极限或满足燃烧条件，从而引发火灾爆炸。 ②引发人员身体不适 空气中的油蒸气浓度较高，其危害也较大，大量的油蒸气若经过口鼻等器官进入呼吸系统，能使人体器官受到伤害。 空气中油蒸气含量为0.28％时，经过12-14min后，会使人感到头昏；若空气中油蒸气含量为1.13％-2.22％时，在几分钟内便使人难以支持；若空气中油蒸气含量更高时，会使人立即昏倒、丧失知觉。 ③造成环境污染 无论储存装置破裂还是火灾爆炸导致泄漏事故都可能导致废机油直接排放、进入地下水环境，引起地下水水质超标，居民长期饮用，会引起多种急慢性疾病。而废机油一旦泄露到附近河道，容易导致地表景观河水质超标及景观污染。废机油泄漏时油料所到之处的土壤受到污染。 但就本项目而言，储存量相对较少，储存棚设有收集和导流系统并与集液池相连，泄露废机油能够通过重力自流进入到集液池中进行暂存，一般不会造成严重的后果。集液池中的废油要及时清理，平时保持集液池的空置。 5.5环境风险防范措施 5.5.1强化风险意识、加强安全管理 安全生产是企业立厂之本，对储存危险废物的企业来说，一定要强化风险意识、加强安全管理，建立安全生产管理体系和制度，制定详细的危险废物卸车、搬运安全管理制度和操作规范，按要求配备防护服等事故处理应急救援器材，制定事故应急预案，配备相应的应急药品和设备。定期对职工进行安全教育和安全生产培训，不断提高企业职工灭火操作技能和事故处理能力，能够熟悉掌握和使用消防器材。 5.5.2设备、材料的选择及防范措施 材料的正确选择是设备优化设计的关键，也是确定装置完全正常运行、防止泄漏、火灾爆炸的重要手段。对储存设备进行优化设计，从工艺需要的角度及安全的要求，选用合适的型号规格、结构及可靠的材料，做到设备本身安全。 5.5.3防火、防爆安全设施 （1）火灾自动报警系统 本评价要求设置一套火灾自动监测报警系统，由火灾报警控制柜、现场手动报警按钮和火灾报警探测器组成。采用总线式系统，通过总线接收来自现场的报警信号并将报警信号发送到控制室，以便进行火灾扑救工作。 （2）泄漏源控制 加强设备的密封措施，防止废机油物料泄漏而引发火灾爆炸事故。 （3）点火源控制 严格控制厂区内的点火源，禁止一切明火，严禁吸烟，严格控制储存棚内的焊接、切割等动火作业。合理布置变配电室等可能产生火花的部位，避免了电火花成为点火源。 5.5.4总图布置和建筑安全防范措施 总平面布置严格执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）及《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）中有关防火、防爆的规定，厂房和建筑物按规定划分等级，保证各建筑物之间留有足够的安全距离。 5.5.5储存过程中的风险防范措施 必须按规定设置警示标志，分类管理，分类存放；配备必要的废机油泄漏事故防范和应急技术装备。根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），危险废物贮存主要要求如下： （1）废机油贮存设施的设计、建设除符合危险废物贮存设计原则外，还应符合有关消防和危险品贮存设计规范，如《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等。 （2）盛装废机油的容器上必须粘贴相应危险废物标志。危险废物贮存设施都必须按环境保护图形标志《固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志。库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。危险废物场所必须有专人24小时看管。 （3）如实记载每批危废的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。该记录在危险废物转运后应继续保留三年。出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。定期对所储存的废机油容器及收集设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换。 （4）仓库内配备足够数量的消防设备、干粉灭火器和灭火药剂等，值班人员应经过培训，除了具有一般消防知识之外，还应熟知废机油的理化性质、特性、贮存地点、事故的处理程序及方法。力争将火宅隐患消灭在萌芽状态。 （5）仓库内灯具必需为冷光源，防爆灯具。 5.5.6水环境风险防范措施 （1）防范措施 发生泄露、火灾或爆炸事故时，泄漏物可能会溢满、溢出储存区，通过地面漫流进而影响厂区及厂外土壤、地下水环境，因此应采取如下切实可靠的风险防范措施： ①截流措施 储存棚四周设250mm厚钢砼挡墙，墙高3.5m，储存区内设置导流沟或导流槽，可依地势自流入集液池内。 ②事故排水收集措施 新建集液池一座，用于收集事故泄漏的废液，集液池中的废油要及时清理，平时保持集液池的空置。 5.6应急预案 本项目位于盆5天然气处理站内，本项目应急预案依托《新疆油田公司采气一厂盆5气田突发环境事件应急预案》。 应急预案主要内容应包括： （1）预案分级响应：事故发生后，应首先确认事故后果和事故影响范围，确认事故分级响应的条件，启动相应事故应急救援预案；应急机构图见图8。 图8 应急机构图 （2）应急计划区：划定应急计划区域。 （3）应急组织机构和人员：成立应急救援指挥部、应急救援小组，各职能部门对危险废物管理、事故急救各负其责。 （4）通讯联络：建立社会救援和企业的通讯联系网络，保证通讯信息畅通无阻。在制订预案中应明确各组负责人及联络电话，对外联络中枢以及社会上各救援机构联系电话，以提高决定事故发生时的快速反应能力。 （5）应急环境监测：由昌吉州或玛纳斯县环境监测专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 （6）人员救护：在发生事故后，要本着人道主义精神，救护人员首先应对事故中的伤亡人员进行及时妥善救护，必要时可送附近医院进行救治。 （7）事故的处理：迅速撤离泄漏污染区人员到安全区，禁止无关人员进入污染区。根据事故类型，迅速作出相应应急措施。 （8）应急预案的培训和演练：应急预案制定后，应按照制定的培训和演练计划安排人员培训与演练，并对演练结果进行记录，对应急预案及时修订和完善。 （9）公众教育：本项目附近无居民和其他企业，但是要加强企业内部职工环境风险公众教育和相关培训。 5.7小结 本项目未构成重大危险源，最大可信事故为：废机油泄漏、火灾爆炸事故。一旦发生泄漏和火灾爆炸事故对周围环境有一定影响，但事故影响相对较小且容易控制，只要做好各项防范措施、制定应急预案，本项目的环境风险可以控制在较小的范围，本项目的事故风险水平是可以接受的。 6.产业政策符合性分析 本项目属于《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》中鼓励类项目，符合国家产业政策要求。 7.选址合理性分析 本项目位于盆5天然气处理站站内西侧，与盆5天然气处理站生产设施距离见表17。 表17 本项目与生产设施距离 序号; 内容; 规范要求; 实际距离. 1; 距离消防水罐（辅助生产厂房及辅助生产设施）; ≥20m; 28.6m. 2; 距离配电室（辅助生产厂房及辅助生产设施）; ≥20m; 29.4m. 3; 距离阴极保护间（辅助生产厂房及辅助生产设施）; ≥20m; 26.9m. 4; 距离仪表通信塔（全厂性重要设施）; ≥25m; 28.0m. 5; 距离拟建危险化学品临时储存场所; ≥12m; 60m. 由表17可知，本项目选址符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）。 本项目选址与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）中选址要求符合性详见下表，项目选址符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）要求。 表18 建设项目选址合理性分析 序号; 危险固废贮存设施的选址与设计原则; 本项目情况; 符合性. 1; 地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内; 项目所在地地质结构稳定，不属于地震带; 符合. 2; 设施底部必须高于地下水最高水位; 设施底部高于地下水最高水位，且项目地附近无饮用水水源地取水口; 符合. 3; 应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区; 项目所在地为已平整地块，不在溶洞区，不属于受严重自然灾害影响地区; 符合. 4; 应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线防护区域以外; 不在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线防护区域内; 符合. 5; 应位于居民中心区常年最大风频的下风向; 项目周边无居民点; 符合. 6; 基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm 厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s; 先铺2mm厚HDPE（高密度聚乙烯）防渗膜，修防渗混凝土结构地面，渗透系数≤10-10cm/s。; 符合. 8.环境管理与监测计划 8.1危险废物的环境管理 （1）建设单位应建立危险废物管理计划，并报县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案，危险废物管理计划内容有重大改变的，应当及时申报。如实地向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 （2）危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志。收集、贮存、运输危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。 （3）制定意外事故的防范措施和应急预案，向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案，并按照预案要求每年组织应急演练。 （4）分类收集、贮存危险废物，不混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物，装载危险废物的容器完好无损。 （5）建立危险废物经营情况记录簿，如实记载收集、贮存危险废物的类别、来源去向和有无事故等事项。 （6）若发生事故或者其他突发性事件，应立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报可能受到污染危害的单位和居民，并向所在地县级以上环保部门和有关部门报告。 8.2施工期环境监理 （1）环境监理范围 工程所在区域与工程影响区域工作范围：施工现场、危险废物储存区、集液池等附属设施以及上述范围内施工对周边造成环境污染和影响的区域；工程运营造成环境影响所采取环保措施的区域。 （2）工作阶段 ①施工准备阶段环境监理； ②施工阶段环境监理； ③工程保修阶段（交工及缺陷责任期）环境监理。 （3）环境监理要点 施工期施工废水、生活污水的环境保护处理措施，施工扬尘的大气环境影响控制措施，施工土方量、建筑垃圾、生活垃圾等固体废物主要处置措施，储存棚、集液池等构筑物的防渗施工情况。 8.3环境监控计划 环境监测（包括污染源监测）是企业环境保护的重要组成部分，也是企业的一项规范化制度。通过环境监测，进行数据整理分析，建立监测档案，可为污染源治理，掌握污染物排放变化规律提供依据，为上级环保部门进行区域环境规划、管理执法提供依据。同时，环境监测也是企业实现污染物总量控制，做到清洁生产的重要保证手段之一。 表19 项目环境监控计划一览表 类别; 监测项目; 监测地点; 监测频率. 废气; 非甲烷总烃; 厂界无组织排放点; 1次/年. 噪声; 等效A声级; 四周厂界; 1次/年. 地下水; pH值、高锰酸盐指数、氨氮、汞、总大肠菌群、石油类、铅、镉、硫酸盐、氯化物、六价铬等; 厂区下游地下水井; 1次/年. 土壤; pH值、石油类; 储存棚附近; 1次/年. 8.4竣工环保验收 本项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，经验收合格，方可投入生产或者使用。本项目环境保护“三同时”竣工验收计划见表20。 表20 环保设施验收监测计划（建议） 类别; 治理设施; “三同时”验收标准. 废气; 定期对废机油储存桶进行检查，防止老化、破裂情况的发生; 无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996无组织排放要求. 地下水; 地坪防渗：100mm砂石层—2mm厚高密度聚乙烯防渗膜—200mm砂石层—混凝土; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）. 固废; 含油废棉纱; 交克拉玛依沃森环保科技有限公司进行处置. 环境风险防范; 集液池一座，1m×1m×1m; 集液池池外防水，池内防腐；设置有集液沟，灭火、火灾报警装置等配备齐全；制定有《突发环境事件应急预案》. 集液沟. 可燃气体探测器2台. 火焰探测器2台. 明火检测系统. 环境管理; 环境管理规章制度. 应急预案.

- 表8  建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 无组织排放 | 非甲烷总烃 | 定期对废机油储存桶进行检查，防止老化、破裂情况的发生 | 良好 |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 清洁地面和油桶外壁 | 废棉纱 | 废棉纱交克拉玛依沃森环保科技有限公司进行处置 | 不外排 |
| 噪 声 | 进出储存棚车辆噪声，60~70(dB(A))之间 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： （1）合理安排施工日程，避免雨季施工，弃土及时处置和掩盖，防止水土流失，遇连续晴好天气，经常洒水防尘。 （2）严格控制施工范围，严禁自行扩大施工用地范围。 （3）施工结束后及时对临时占地范围施工场地进行清理与植被恢复工作。 |  |  |  |  |

- 表9  结论与建议

| 一、结论： 1.工程概况 项目拟选场址位于盆5天然气处理站站内西侧，配电室以西位置。地理坐标为：东经86°20'25″，北纬45°5'52″，行政区划隶属昌吉回族自治州玛纳斯县，位于玛纳斯县城以北约90km。 新建一座危险废物临时储存场所即危险废物储存棚，危险废物储存棚按地上乙类半开敞钢结构棚设计，棚长度为7.7m，宽度为6.5m，建筑面积50.05m2。新建集液池一座，收集事故状态下废机油，集液池容积1m3，尺寸为1m×1m×1m。项目总投资21.33万元。 2.环境质量现状 NO2、SO2、PM10等监测因子均符合《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的一次浓度限值要求，评价区域环境空气质量现状较好。 除溶解性总固体、硫酸盐、氯化物超标外，其余各监测指标均满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准，溶解性总固体、硫酸盐、氯化物属天然背景值超标。 声环境质量可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。 3.环境影响评价结论 3.1施工期影响 本项目施工期主要污染因素为施工噪声、扬尘、建筑垃圾及施工废水等。 （1）本项目工程量较小，建设期较短，施工期扬尘对周围大气环境的影响是短期的、局部的，到项目建设完毕，施工期环境影响随之结束。 （2）施工废水的主要污染物为无机悬浮物（SS）和极少量的油类，施工废水回用于场地、物料喷洒，不外排，对环境影响较小。施工期生活污水排入盆5天然气处理站现有污水系统，对周围环境影响很小。 （3）施工期产生固体废物主要有建筑施工废物和生活垃圾，均得到妥善处置，不会对周围环境产生影响。 （4）施工期相对运营期而言，其噪声影响是短期的暂时的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。 3.2运营期影响 （1）本项目大气污染物主要为无组织排放的非甲烷总烃，经预测对周围大气环境影响较小。 （2）本项目对临时储存棚、集液池进行了防渗处理，施工过程中建设单位应加强施工期的管理和环境监理，严格按防渗设计要求进行施工，并加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果，同时还应加强储存容器的日常管理和保养，避免废机油的跑冒滴漏现象。项目正常情况下无生产废水产生，正常情况下不会对周围水环境产生影响。 （3）运营期对声环境的影响主要为进出危险废物储存棚车辆产生的噪声，由于项目周边无声环境敏感点，车辆噪声对周围声环境影响较小，运营期要求加强进出车辆管理，有序引导车辆停放，进出口设置减速行驶、禁鸣喇叭标志，倡导文明行车，控制作业时间，合理安排装卸时间。 （4）本项目临时储存的废机油交由有资质单位运出及处置；废棉纱交克拉玛依沃森环保科技有限公司进行处置。采取上诉措施后，营运期固体废物对周围环境影响较小。 （5）项目未构成重大危险源，最大可信事故为：废机油泄漏、火灾爆炸事故。一旦发生泄漏和火灾爆炸事故对周围环境有一定影响，但事故影响相对较小且容易控制，只要做好各项防范措施、制定应急预案，本项目的环境风险可以控制在较小的范围，本项目的事故风险水平是可以接受的。 3.3政策符合性 本项目属于《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》中鼓励类项目，符合国家产业政策要求。本项目选址符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）中选址要求。 3.4结论 本项目符合国家产业政策，选址合理；项目运行后在严格执行报告表中提出的各项污染防治措施的前提下，各项污染物能够达标排放，对周围环境影响较轻，环境风险水平在可接受程度内；项目建成后将规范盆5气田危险废物管理，达到安全生产要求，同时满足环境保护相关规定，降低环境风险；项目通过采取报告中相应的环境保护措施后，项目建设对环境的不利影响可得到控制和缓解，从环境保护的角度考虑，项目建设是可行的。 二、建议： （1）加强企业内部的环境管理，建立健全环境保护制度，完善各项环保措施，最大限度减少污染物排放。 （2）作好环境保护知识的宣传工作和环保技能的培训工作，提高工作人员的环保意识和能力，保证各项环保措施的正常实施。 （3）认真落实《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单、《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ 607-2011）等技术规范及标准要求，委托有资质的环保单位进行设计施工，将本项目实施后对外环境的影响降至最低。 （4）建设单位必须对运营期安全隐患给予高度重视，在实际营运中要加强管理，确保安全。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预审意见: 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
|  | 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
|  | 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
|  | 注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污 口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |