《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

表1  建设项目基本情况	1

表2  建设项目所在地自然环境社会环境简况	8

表3  环境质量状况	11

表4  评价适用标准	18

表5  建设项目工程分析	19

表6  项目主要污染物产生及预计排放情况	22

表7  环境影响分析	23

表8  建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	33

表9  结论与建议	34

- 附件：1、环境风险评价专章

- 2、环评委托书

- 3、监测报告

- 4、新疆油田公司采气一厂盆5气田突发环境事件应急预案备案表

- 5、环评审批基础信息表

- 表1  建设项目基本情况

| 项目名称 | 盆5采气作业区危险化学品临时储存场所建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中国石油新疆油田分公司采气一厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杨学文 |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 张艳 |  |  |
| 通讯地址 | 克拉玛依市友谊路100号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0990-6812038 |  | 传真 | 0990-6812214 |  |  | 邮政编码 |  |  | 834000 |  |
| 建设地点 | 新疆昌吉回族自治州玛纳斯县境内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审 批部门 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建□ 技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 其他仓储G5990 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 324.87 |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 121.73 | 其中：环保 投资(万元) |  |  |  | 46.5 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 38.2% |
| 评价经费 (万元) |  |  |  |  |  | 预期投产日期 |  | 2017年11月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1.项目背景 中国石油新疆油田分公司采气一厂管辖五八区、盆5、玛河、克拉美丽四大气田。采气一厂成立7年来，累计产气148.9亿方、产油118.5万吨、注气35.3亿方、油气当量1355.7万吨。 盆5气田距克拉玛依约170km，距石西约70km，距704泵站约60km。盆5气田生产过程主要涉及甲醇、SB-1破乳剂、油漆等危险化学品，目前盆5气田生产所需的甲醇在盆5天然气处理站内露天堆放，油漆和SB-1破乳剂则堆放在集装箱内，不符合环保要求，存在环境隐患。为了规范危险化学品管理，达到安全生产要求，同时满足环境保护相关规定，降低环境风险，中国石油新疆油田分公司采气一厂拟在盆5天然气处理站新建一座危险化学品临时储存场所，用于临时存放盆5气田生产所需的危险化学品。本项目建成并正式投入运营后，原有甲醇、SB-1破乳剂、油漆储存场地不再储存危险化学品。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本项目需进行环境影响评价，因此，中国石油新疆油田分公司采气一厂委托我单位承担该项目环境影响评价工作，我单位技术人员在现场踏勘、收集资料、统计计算分析预测的基础上完成了该项目的环境影响评价报告表。 2.建设项目概况 2.1基本情况 项目名称：盆5采气作业区危险化学品临时储存场所建设工程。 地理位置：本项目拟选场址位于盆5天然气处理站站内西南角，地理坐标为：东经86°20'27″，北纬45°5'50″，行政区划隶属昌吉回族自治州玛纳斯县，位于玛纳斯县城以北约90km。地理位置示意图见图1。 图1 本项目地理位置示意图 建设单位：中国石油新疆油田分公司采气一厂。 建设性质：新建。 项目占地：建设场地长22.1m，宽14.7m，占地面积324.87m2，拟选场址位于盆5天然气处理站站内西南角，不新增占地。 总投资：121.73万元。 劳动定员：依托盆5天然气处理站现有人员，不新增劳动定员。 施工期：1个月。 2.2主要建设内容 新建一座危险化学品临时储存场所，为甲类库房，建筑面积123.97m2，设有甲醇间1间（使用面积52.62m2）、油漆间1间（使用面积25.47m2）、SB-1破乳剂1间（使用面积25.47m2）。本项目主要工程内容详见表1。 表1 本项目组成一览表 工程分类; 项目名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 甲醇间; 1间，使用面积52.62m2，房间不采暖。; 单层砌体结构. 油漆间; 1间，使用面积25.47m2，房间不采暖。. SB-1破乳剂; 1间，使用面积25.47m2，房间不采暖。. 配套工程; 通风系统; ①甲醇库房设置1台风量为1649m3/h防爆轴流风机用于排风，同时设置1台5000W防爆柜式空调用于控制温度； ②油漆库房设置1台风量为2921m3/h防爆轴流风机用于排风； ③破乳剂库房设置1台风量2921m3/h，防爆轴流风机用于排风。; 正常通风换气次数为6次/h，事故通风换气次数为12次/h. 监控系统; ①气体监控：设置有毒气体探测器，并依托盆5已建DCS控制系统集中监控； ②明火监控：设置火焰探测器，在各站控制室设置火灾报警控制器，并依托盆5已建DCS控制系统集中监控； ③视频监控：在库房内及室外门口设置摄像机，用于实时监控。; /. 公用工程; 供电; 依托盆5天然气处理站现有低压配电室; /. 给排水; 项目生产工序中不使用水，日常经营管理依托盆5天然气处理站现有人员，不新增生活污水。; /. 消防系统; 配备手提式干粉灭火器8具。; /. 2.3储存危化品类别及规模 本项目储存的危险化学品为甲醇、油漆、SB-1破乳剂，各储存间储存类别及规模见表2。 表2 临时储存种类及储存量 序号; 种类; 使用面积m2; 储存量; 储存方式; 年周转量; 备注. 1; 甲醇间; 52.62; 10桶（200L/桶）; 铁桶; 90桶; 20天用量，含空桶，仅冬季使用. 2; 油漆间; 25.47; 20桶（13kg/桶）; 铁桶; 360桶; 20天用量，含空桶. 3; SB-1破乳剂间; 25.47; 40桶（50L/桶）; 铁桶; 720桶; 20天用量，含空桶. （1）SB-1破乳剂组分 成分：混合物。 化学品名称：聚氧丙烯聚氧乙烯嵌段聚醚。 有害物成份：甲醇（浓度小于20%），二甲苯（浓度小于3%）。 有机高分子聚合物：不低于45%。 （2）油漆组分 混合物，主要含正丁醇（浓度20%~50%）、四亚乙基五胺（浓度0.1%~0.25%）、三乙撑四胺（浓度0.1%~0.25%）、二甲苯（浓度小于10%~25%）等。 2.4主体工程 新建一座危险化学品储存场所，为甲类库房，房建筑长度为16.1m，宽度为7.7m，建筑面积123.97m2。采用M7.5水泥砂浆砌筑，墙体为多孔砖墙，外墙厚370mm，内墙厚240mm。库房地面采用不发火细石混凝土地面，面铺高密度聚乙烯防渗膜，厚度≥3mm。库房耐火等级二级，屋面防水等级Ⅱ级，抗震设防烈度7度。 SB-1破乳剂存放采用边长为0.34m，高度为0.9m的标准铁桶盛装，在SB-1破乳剂间门口内侧设置高差为15cm的漫坡，坡度i=1/8。 甲醇间用于存放冬季生产过程中使用的甲醇，采用直径为0.6m，高度为0.9m的标准铁桶储存，甲醇桶外壁与墙壁之间的间距为0.3m，相邻两桶甲醇之间外壁间距为0.2m，为防止甲醇泄漏之后向库房外流散，在甲醇间门口内侧设置高差为15cm的漫坡，坡度i=1/8。 油漆使用油漆桶来储存，油漆桶外壁直径为26cm，高度为35cm。空瓶和实瓶分开放置，设置明显标志，为防止油漆泄漏之后向库房外流散，在油漆间门口内侧设置高差为15cm的漫坡，坡度i=1/8。 为方便甲类库房内贮存物品的装卸，在库房前设置装车平台，装车平台的尺寸为长×宽×高(XX（变数）m×2.0m×0.45m），在装车平台的外边缘设置角钢保护；装车平台设置向外的1%的坡度，并在上方设置雨棚，防止雨水倒灌入库房内；在装车平台一端设置踏步，便于管理人员上下。 2.5配套工程 （1）采暖系统 不采暖。 （2）通风系统 通风采用机械通风和自然通风相结合的方式，正常通风次数为6次/h，事故通风换气次数为12次/h。各存储间设置通风设备如下： ①甲醇库房设置1台风量为1649m3/h防爆轴流风机用于排风，同时设置1台5000W防爆柜式空调用于控制温度在35℃以下； ②油漆库房设置1台风量为2921m3/h防爆轴流风机用于排风； ③破乳剂库房设置1台风量2921m3/h，防爆轴流风机用于排风。 （3）监控系统 ①气体监控：在各站新建库房现场可能出现的有毒气体（甲醇）泄漏的地方设置有毒气体探测器对现场有毒气体（甲醇）浓度进行实时检测，将有毒气体探测器检测信号上传至盆5天然气处理站DCS控制系统进行集中监控； ②明火监控：设置火焰探测器，在各站控制室设置火灾报警控制器，并依托盆5已建DCS控制系统集中监控； ③视频监控：在库房内及室外门口设置摄像机，用于实时监控。 2.6公用工程 （1）供排水 项目生产工序中不使用水，无生产废水产生及外排，日常经营管理依托盆5天然气处理站现有人员，项目不新增生活污水。 （2）供电 依托盆5天然气处理站现有低压配电室。 （3）消防 依托现有消防设施，配备手提式干粉灭火器8具。 2.7平面布置 危险化学品储存库房位于盆5天然气处理站西南角处，距离导热油炉操作间32.1m（规范要求≥25m），距离已建戊类库房21.7m（规范要求20m）。库房由北至南依次布置为油漆间、SB-1破乳剂间、甲醇间。项目平面布置示意图详见图2，与盆5天然气处理站相对位置关系详见图3。 图2 项目平面布置示意图 配电室 发电机 消防水罐 临时库房 拟建项目 图3 项目与盆5天然气处理站内相对位置关系示意图 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 盆5气田现状使用的甲醇在盆5天然气处理站内露天堆放，油漆和SB-1破乳剂则堆放在集装箱内，甲醇、油漆、SB-1破乳剂均为密封包装，在盆5天然气处理站内临时存放，使用时拉运至各使用单位，不在盆5天然气处理站内进行分装和调配，在存放过程中只有少量的无组织挥发，盆5天然气处理站所在地区地势空旷，大气扩散条件较好，没有对周围大气环境产生影响。 甲醇在盆5天然气处理站内露天堆放，油漆和SB-1破乳剂则堆放在集装箱内，堆放场地为混凝土地坪，均上铺高密度聚乙烯防渗膜，能有效防止液体“跑、冒、滴、漏”对场地土壤和地下水环境产生影响。盆5天然气处理站每天有专人对储存容器和防渗膜完好情况进行巡检，一旦破损立即更换，目前为止没有发生过危险化学品的泄漏事故，本次环评现场调查过程中未发现甲醇、油漆和SB-1破乳剂有“跑、冒、滴、漏”现象，现状贮存过程中没有对土壤和地下水环境造成影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表2  建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1.地理位置 本项目拟选场址位于盆5天然气处理站站内西南角，地理坐标为：东经86°20'27″，北纬45°5'50″，行政区划隶属昌吉回族自治州玛纳斯县，位于玛纳斯县城以北约90km。 2.地形地貌 项目区地处准噶尔盆地南部，为典型的风积沙漠地貌，地形起伏，地势东南高西北低，坡降比为0.8‰。海拔高程395m左右，多为低矮的固定-半固定沙丘，沙梁高度为15m～30m，宽度20m～100m不等。 本项目拟选场址位于盆5天然气处理站站内西南角，建设用地范围内地势平坦。 3.水文条件 项目区地处准噶尔盆地沙漠地带，区域内地下水主要赋存在第四系沉积物下部的第三系基岩地层中，除上部第四系有很薄的潜水层外，下部第三系尚有较丰富的承压水，含水岩组多由冲积、湖积和以湖积为主的多层细砂组成；深层基岩承压水在区内广泛分布，含水岩组由多层湖相砂岩组成，由于受基底第三系由北向南倾斜的影响，南部地区较厚，往北变薄，承压水顶板埋深相应由南向北变浅。 4.气候、气象 项目区属于大陆北温带干旱、半干旱性气候，具有典型的荒漠大陆性气候特征，即冬季寒冷，夏季炎热，干旱少雨，日照充足，春秋季气温变化快，日较差和年较差大，蒸发量大，风沙日多。区域内气候具有以下几个明显特征. （1）降水稀少 年平均降水量 70-150mm，降水的分布具有边缘高并向腹地逐渐减少的趋势。在季节分配上与其它沙漠地区相比较为均匀，各月都有一定数量的降水，尤其是冬季有较稳定的积雪，冬春两季降水量合计约占全年的30%-45%，这一特征使得该区域冬春干旱不明显，为春季短命、类短命植物提供了生存条件。 （2）冬季漫长而寒冷，温度变化大 区域年平均气温在4-9℃之间，月平均气温在0℃以下的时段达5个月之久（11-3月）。1月平均气温在-10～-20℃之间，7月平均最高气温（7-8月）28-33℃左右。绝对最高、最低温度均在±40℃以上。 （3）风大、风频、起沙风向集中 影响本区域的风主要是从西部各山谷和山口（阿拉山口、托里山口、老风口和额尔齐斯河谷地等）进入的西风气流和冬季蒙古高压形成的东北风系，西风和西北风多出现在4～8月份；9月至次年3月多东北风；另外，在沙漠北部及腹地，春季、夏季还有一定比例的东南风。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 玛纳斯县地处天山北麓、准葛尔盆地西南缘。玛纳斯县总面积1.1万km2。位于昌吉回族自治州最西部，东与呼图壁县相邻，南与和静县相连，西与石河子市、沙湾县相依，北与和布克赛尔蒙古自治县相接。玛纳斯县辖7镇、4乡，县人民政府驻玛纳斯镇。 玛纳斯是昌吉州的农业大县，这里土地肥沃、平坦，水利资源丰富，极利于农业的发展。该县一直是新疆著名的粮棉产区，尤其是棉花生产，已成为该县的支柱经济。该县不断优化产业结构，着重培养了棉花、番茄、葡萄、玉米、养牛、蔬菜等集产加销为一体的产业群。产品有棉花、葡萄、番茄、甜菜、油料等。工业形成了以煤炭、棉纱、食品加工、机械等为主的工业体系。畜牧业以养殖牛、羊为主。 玛纳斯地处天山北坡经济带，交通便利，乌奎高速公路、312国道和北疆铁路贯穿县境，101省道、201省道、202省道、204省道纵横南北。

- 表3  环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1.环境空气质量现状 1.1环境空气环境质量现状监测 本次环境质量现状评价采用现场监测方法进行，环境质量现状由乌鲁木齐京诚检测技术有限公司进行监测。 （1）监测项目 根据项目所在区域的环境空气质量特征，结合本项目大气污染物排放特点，确定环境空气质量现状调查监测因子为SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃。 （2）监测布点 共布设大气监测点1个，位于盆5天然气处理站危险化学品储存场所下风向，监测点位见图5。 图例 拟建项目 噪声监测点 大气监测点 地下水监测点 图4 监测点位示意图 （3）监测时间及监测频率 监测时间为2017年07月07日—2017年07月13日，监测频率见下表。 表3 采样时间及监测频率 监测因子; 监测项目; 监测频次. SO2、NO2; 日均值; 连续监测7d，每天至少有20个小时平均浓度值或采样时间. PM10; 日均值; 连续监测7d，每天至少有20个小时平均浓度值或采样时间. 非甲烷总烃; 小时值; 连续监测7d，每天采样4次，每小时至少有45min采样时间. （4）采样及分析方法 采样方法按原国家环保局颁布的《环境监测技术规范》执行；分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的要求进行。 （5）评价标准 SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准，非甲烷总烃参考执行《大气污染物综合排放标准详解》中一次浓度限值。 （6）评价方法 采用占标率评价大气污染物在评价区域内的环境质量现状，计算公式如下。 Ii=Ci/Cio×100% 式中：Ii—某种污染物的占标率； Ci—某种污染物的实际监测浓度，mg/m3； Cio—某种污染物的环境空气标准浓度，mg/m3。 （7）监测与评价结果 区域环境空气质量监测评价结果统计见表4。 表4 环境空气质量现状监测结果表 监测 点位; 污染因子; 浓度范围 （ug/m3）; 标准值 （ug/m3）; 超标率（%）; 最大占标率 （%）. 储存场所下风向; SO2; 18~22; 150; 0; 14.6. NO2; 5~11; 80; 0; 13.7. PM10; 36~40; 150; 0; 26.6. 非甲烷总烃; 540~830; 2000; 0; 41.5. 评价结果表明：评价区域环境空气质量中NO2、SO2、PM10等监测因子均符合《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的一次浓度限值（2.0mg/m3）要求，评价区域环境空气质量现状较好。 2.地下水环境质量现状 （1）监测地点 本次评价在项目区共布设2个地下水监测点，分别为拟选场址上游盆五1号水源井、拟选场址下游盆五2号水源井。 （2）监测项目 监测项目为pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮、汞、总大肠菌群、石油类、钾、钙、钠、镁、铅、镉、硫酸盐、氯化物、CO32-、HCO3-、六价铬，由乌鲁木齐京诚检测技术有限公司监测。 （3）监测时时间和频率 2017年07月10日—2017年07月12日。 （4）评价标准 评价标准选用《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准。 （5）评价方法 采用单项标准指数法对地下水进行评价。 采用标准指数法，计算公式为： Si,j=Ci,j/Csi 式中： Si,j—单项水质参数i在j点的标准指数； Ci,j—水质参数i在j点的监测浓度，mg/l； Csi—水质参数i的地面水水质标准，mg/l。 pH的标准指数计算公式为： SpHj=(7.0-pHj)/(7.0-pHsd) pHj≤7.0 SpHj= (pHj-7.0)/(pHsu-7.0) pHj＞7.0 式中： SpHj—pH在j点的标准指数； pHj—pH在j点的监测值； pHsd—地面水水质标准中规定的pH下限； （6）监测及评价结果 监测及评价结果见表5。 表5 地下水质量现状监测与评价结果 序号; 监测项目; Ⅲ类标准; 盆五1号水源井; 盆五2号水源井. 监测 结果; 标准 指数; 监测 结果; 标准 指数. 1; pH值; 6.5~8.5; 8.35; 0.9; 8.12; 0.74. 2; 总硬度; ≤450; 231; 0.51; 326; 0.72. 3; 溶解性总固体; ≤1000; 3.85×103; 3.85; 4.03×103; 4.03. 4; 高锰酸盐指数; ≤3.0; 1.76; 0.59; 1.37; 0.46. 5; 氨氮; ≤0.2; 0.02; 0.1; 0.02; 0.1. 6; 汞; ≤0.001; <0.0001; 0.05; <0.0001; 0.05. 9; 总大肠菌群; ≤3个; 未检出; /; 未检出; /. 11; 石油类; ≤0.05; <0.05; 0.5; <0.05; 0.5. 12; 钾; /; 2.95; /; 3.45; /. 13; 钙; /; 35.3; /; 53.2; /. 14; 钠; /; 831; /; 864; /. 15; 镁; /; 30.1; /; 41.3; /. 16; 铅; ≤0.05; <0.01; 0.1; <0.01; 0.1. 17; 镉; ≤0.01; <0.001; 0.05; <0.001; 0.05. 18; 硫酸盐; ≤250; 864; 3.46; 802; 3.21. 19; 氯化物; ≤250; 1.02×103; 4.08; 1.10×103; 4.4. 20; CO32-; /; 16.1; /; <0.5; /. 21; HCO3-; /; 154; /; 133; /. 22; 六价铬; ≤0.05; <0.004; 0.04; <0.004; 0.04. 单位：mg/L（pH无量纲） 项目所在区域除溶解性总固体、硫酸盐、氯化物超标外，其余各监测指标满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准。 评价区域位于准噶尔盆地腹部，地势较低，是新疆北部地区地下水的排泄区。地下水在流动过程中将地层中的矿物质元素溶解并携带流动到该区域，使得区域浅层地下水化学类型为Cl-Na型和Cl·SO4-Na型，地下水属于矿化度较高的咸水或微咸水，溶解性总固体、硫酸盐、氯化物属天然背景值超标。 3.声环境质量现状 本次评价在四周厂界外1m处进行声环境质量现状监测，共4个监测点。 （1）监测项目：连续等效A声级Leq[dB(A)]。 （2）监测方法：依据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的方法进行监测。 （3）监测结果 监测结果见下表。 表6 声环境监测结果统计表 序号; 监测点; 标准; 2017年7月9日. 昼间; 夜间; 昼间; 达标情况; 夜间; 达标情况. 1; 1#东北侧厂界外; 65; 55; 43.3; 达标; 41.2; 达标. 2; 2#东南侧厂界外; 65; 55; 45.3; 达标; 43.8; 达标. 3; 3#西南侧厂界外; 65; 55; 41.2; 达标; 38.4; 达标. 4; 4#西北侧厂界外; 65; 55; 41.1; 达标; 39.1; 达标. 评价结果表明：项目区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求。 4.生态环境质量现状 4.1生态功能区划 根据《新疆生态功能区划》，所在区域属于准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区--准噶尔盆地中部固定、半固定沙漠生态亚区--古尔班通古特沙漠化敏感及植被保护生态功能区。该功能区特征，见表7。 表7 生态功能区主要特征 内容 名称; 古尔班通古特沙漠化敏感及植被保护生态功能区. 主要生态服务功能; 沙漠化控制、生物多样性维护. 主要生态环境问题; 人为干扰范围扩大、工程建设引起沙漠植被破坏、鼠害严重、植被退化、沙漠化构成对南缘绿洲的威胁. 主要生态敏感因子、敏感程度; 生物多样性及其生境高度敏感，土地沙漠化极度敏感，土壤侵蚀高度敏感、土壤盐渍化轻度敏感. 主要保护目标; 保护沙漠植被、防止沙丘活化. 主要保护措施; 对沙漠边缘流动沙丘、活化沙地进行封沙育林、退耕还林（草），禁止憔采和放牧，禁止开荒. 适宜发展方向; 维护固定、半固定沙漠景观与植被，治理活化沙丘，遏制蔓延. 4.2植被 项目区主要植被类型为荒漠植被，植被分布稀疏，种类贫乏，类型多为白梭梭荒漠，植物种类主要为藜科、十字花科和菊科植物，植物群落主要为梭梭柴群落。 4.3土壤 本项目所在区域土壤类型主要为风沙土，风沙土是在风成沙性母质上发育起来的，质地较粗，物理性粘粒很少，由于风蚀风积的交替作用，使土壤发育处于不断的复幼状态下，植被稀疏，生物作用微弱，有机物积累很少，成土过程亦十分微弱，只在土壤表层0.5-1m有微弱的分化，有机质含量明显高于下层，形成的结皮层是沙漠区域固定的重要物质。 甲醇在盆5天然气处理站内露天堆放，油漆和SB-1破乳剂则堆放在集装箱内，堆放场地为混凝土地坪，均上铺高密度聚乙烯防渗膜，能有效防止液体“跑、冒、滴、漏”对场地土壤和地下水环境产生影响。盆5天然气处理每天有专人对储存容器和防渗膜完好情况进行巡检，一旦破损立即更换，目前为止没有发生过危险化学品的泄漏事故，本次环评现场调查过程中未发现甲醇、油漆和SB-1破乳剂有“跑、冒、滴、漏”现象，危化品的储存没有对项目区土壤环境质量产生影响。 4.4动物 项目区动物组成简单，野生动物分布种类和数量较少。爬行类的蜥蜴和哺乳类的部分啮齿类动物是该区域的主要建群种动物。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： （1）保护项目区环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求。 （2）保护项目区地下水环境功能类别不因本项目的建设而降低。 （3）保护项目区声环境质量控制在《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类区标准要求限值内，不因本项目的建设而受影响。 项目位于荒漠无人区，周围无自然保护区、风景名胜区、水源保护区、学校、医院、集中居住区等环境敏感点，离本项目最近的居民点约13km。

- 表4  评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）、《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准； （2）、《声环境质量标准》(GB3096-2008)的3类标准； （3）、《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准； （4）、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准； （2）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。 |
| 总量控制指标 | / |

- 表5  建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 施工期主要工程内容为场地平整、基础施工、结构施工、地面防腐、防渗处理等。施工期工艺流程及产排污环节见图5。 图5 施工期工艺流程及产排污环节示意图 （2）运营期 本项目为危险化学品临时储存场所建设项目，存放盆5气田生产所需的危险化学品。各种密封包装的危险化学品运送到库房临时储存，库内采用叉车或人工搬运、装卸，然后根据企业生产需要，分别经汽车运输至各使用单位，其工艺流程见图6。 危化品 储存 废气 噪声 卸车 至使用单位 装车 噪声 图6 运营期工艺流程及产排污环节示意图 主要污染工序: 1.1废气 施工期对大气环境影响最大的是施工扬尘，其产生量最大的时间出现在平整土地阶段，由于项目在盆5天然气处理站站内建设，不新增占地，占地范围内场地已平整，地表扰动较小，扬尘产生量较小。 1.2废水 施工期废水主要有施工废水和生活污水。施工废水主要是施工过程中产生的含有泥浆或砂石的工程废水，废水中主要污染物为SS，浓度值为500~3000mg/L；施工生活污水主要污染物为SS、COD、BOD5、氨氮，其浓度值一般为SS：200~300mg/L，COD：300mg/L，BOD5:250mg/L，氨氮：15mg/L。 1.3噪声 施工期噪声主要是施工现场的各类机械设备噪声及运输车辆噪声。在施工的各个阶段，施工现场均有机械设备运转，这些设备的单体声源声级一般高于80dB（A），详见表8。 表8 各种施工机械设备的噪声值 单位：dB（A） 序号; 施工阶段; 设备; 单机最大噪声值dB（A）; 噪声测距. 1; 基础; 装载机; 90; 5m. 2; 结构; 振捣机; 90; 5m. 3; 设备安装; 电焊机; 85; 5m. 4; 设备安装; 切割机; 88; 5m. 5; 运输; 卡车; 92; 5m. 1.4固体废物 施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾和建筑施工废物。由于项目在盆5天然气处理站站内建设，不新增占地，占地范围内场地已平整，土石方开挖量很小，建筑施工废物产生量约1.2t，施工人员为10人，施工周期为1个月，按每人每天0.5kg计，产生的生活垃圾为0.15t。 2.运营期 2.1废气 本项目储存的危险化学品主要为甲醇、油漆、SB-1破乳剂等，储存规模分别为：甲醇10桶（200L/桶）、油漆20桶（13kg/桶）、SB-1破乳剂40桶（50L/桶），甲醇、油漆、SB-1破乳剂等虽经密封保存，但仍有少量挥发，此外使用后的甲醇、油漆、SB-1破乳剂等空桶也会产生少量无组织挥发，根据《大气环境影响评价实用技术》（王栋成主编），本次评价以最不利考虑，年挥发损失按0.4‰计，根据本项目储存的危化品种类、储存规模和各危险化学品组分，本项目无组织挥发主要为甲醇和二甲苯，甲醇无组织挥发量约为0.96kg，二甲苯无组织挥发量约为0.05kg。 2.2废水 本项目仅对危险化学品进行储存、转运，正常情况下无生产废水产生。 本项目日常管理依托盆5天然气处理站现有人员，不新增定员，本项目不新增生活污水。 2.3噪声 本项目运营期噪声主要为车辆进出时车辆运输噪声和库房排风轴流风机噪声，车辆运输噪声在60~70(dB(A))之间，轴流风机噪声60(dB(A))。 2.4固体废物 盆5采气作业区甲醇使用量约90桶/年、油漆使用约360桶/年、SB-1破乳剂使用约720桶/年；空甲醇桶、油漆桶、SB-1破乳剂桶量分别为90个、360个、720个，空桶在库房临时存放，由厂家下次运送危化品时回收。

- 表6  项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量(单位) | 排放浓度及 排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 无组织挥发 | 甲醇、二甲苯 | 甲醇：0.96kg； 二甲苯0.05kg | 甲醇：0.96kg； 二甲苯0.05kg |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 盆5采气作业区 | 空甲醇桶 | 90个 | 厂家回收处理 |
|  |  | 空油漆桶 | 360个 | 厂家回收处理 |
|  |  | 空破乳剂桶 | 720个 | 厂家回收处理 |
| 噪 声 | 车辆噪声：60~70(dB(A))之间；轴流风机噪声：60(dB(A)) |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 项目总占地面积324.87m2，占地面积较小，拟选场址位于盆5天然气处理站站内西南角，不新增占地；同时，项目施工期工程量较小，对地块扰动较小，项目对周围生态环境影响很小。 |  |  |  |  |

- 表7  环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目施工期主要污染因素为施工噪声、扬尘、建筑垃圾及施工废水等。 1.施工期扬尘对大气环境的影响 施工扬尘产生量最大的时间出现在平整土地阶段，由于项目在已平整场地内建设，不新增占地，对地表扰动较小，扬尘产生量较小。施工期采取定期洒水、清扫，保持下垫面和空气湿润，可以减少起尘量；同时，散装物料在装卸、运输过程中要用隔板阻挡以防止物料撒落；对堆放物料的露天堆场进行遮盖。采取以上措施后，可有效控制施工扬尘，同时项目区域扩散条件较好，少量扬尘对周围环境的影响较小。 2.施工期废水对周围环境的影响 施工期废水主要包括施工废水和施工人员产生的生活污水。 施工废水的主要污染物为无机悬浮物（SS）和极少量的油类，施工废水回用于场地、物料喷洒，不外排，对环境影响较小。 施工期的生活污水主要污染物为COD、SS和氨氮类，参照相似工程按照施工期高峰人员10人计，生活排水量按每人每天排水60L计，本项目施工期1个月，预计施工期产生的生活废水约18m3。施工期生活污水排入盆5天然气处理站现有污水系统处理，对周围环境影响很小。 施工期水污染防止措施： （1）施工废水和生活污水不得以渗坑、渗井或漫流方式排放； （2）施工废水有组织收集、经沉淀等处理后用于场地泼洒降尘； （3）加强施工队伍管理，杜绝废水乱排乱泼。 3.施工期固体废弃物对环境的影响 施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾和建筑施工废物。项目在已平整的场地内建设，土石方开挖量很小，建筑施工废物产生量约1.2t，施工人员为10人，施工周期为1个月，按每人每天0.5kg计，产生的生活垃圾0.15t。 建筑施工废物首先考虑进行综合利用，剩余建筑垃圾运送至环卫部门指定地点处置。生活垃圾及时清运至环卫部门指定地点处置。 项目施工产生的固体废物均得到妥善处置，不会对周围环境产生影响，为了减少施工期固体废物对环境的影响，应采取以下环境保护措施： (1)施工废物应首先考虑进行综合利用，不能利用的运送至环卫部门指定地点处置； （2）在施工场地设置建筑垃圾堆放点和生活垃圾收集桶，严禁乱堆乱放。 (3)施工期结束后，临时建筑（包括临时工棚、仓库、垃圾堆放点等）全部拆除，对所有施工作业面和施工活动区的施工废弃物彻底清理。 4.施工期噪声对周围环境的影响 项目施工期短、使用的施工机械较少、施工量小，噪声随施工期的结束而消失，对周边环境基本无影响。为减少施工期噪声对周围环境的影响，应采取以下环境保护措施： (1)合理安排施工时间，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工； (2)安装设备时注意轻拿轻放，减少人为噪声； (3)合理布置施工现场，应避免在用地局部安排大量的高噪声设备，造成局部声级过高； (4)对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级； (5)尽量减少运输车辆夜间的运输量，运输车辆在进入施工区附近区域后，要适当降低车速，禁止鸣笛； (6)制定科学的施工计划，合理安排； (7)施工设备选型上应尽量采用低噪声设备，如振捣器采用变频振捣器等。 营运期环境影响分析： 1.大气环境影响分析 1.1预测因子和源强 采用估算模式预测本项目对周围大气环境的影响。本项目大气污染物主要为无组织排放的甲醇、二甲苯，预测因子源强见表9。 表9 预测因子及源强 排放源; 污染因子; 排放量; 无组织面源; 面源有效高度. 甲醇间、SB-1破乳剂间; 甲醇; 0.96kg; 11.7m×7.7m; 4.95m. 油漆间、SB-1破乳剂间; 二甲苯; 0.05kg; 7.8m×7.7m; 4.95m. 1.2预测结果 预测结果见表10。 表10 预测结果 距源下风向距离D（m）; 甲醇; 二甲苯. 下风向预测浓度mg/m³; 占标率%; 下风向预测浓度mg/m³; 占标率%. 46; 0.000162; 0.0054; 0.0000084; 0.0028. 100; 0.000157; 0.0052; 0.0000081; 0.0027. 200; 0.000142; 0.0047; 0.0000073; 0.0024. 300; 0.000102; 0.0034; 0.0000053; 0.0018. 下风向最大质量浓度; 0.000162mg/m³; 0.0000084mg/m³. 最大浓度出现距离; 46m; 46m. Pmax; 0.0054%; 0.0028%. 根据计算结果可以看出：甲醇最大落地浓度为0.000162mg/m³，远小于相应的质量标准（《工业企业卫生设计标准》（TJ36-79）居住区中一次最高允许浓度限值，3mg/m3），最大占标率为0.0054%；二甲苯最大落地浓度为0.0000084mg/m³，远小于相应的质量标准（《工业企业卫生设计标准》（TJ36-79）居住区中一次最高允许浓度限值，0.3mg/m3），最大占标率为0.0028%；厂界甲醇、二甲苯满足《大气污染物综合排放标准》无组织浓度监控限值（甲醇为12mg/m3，二甲苯为1.2mg/m3）要求。本项目无组织排放的甲醇、二甲苯对周围大气环境影响较小。 1.3大气环境防护距离 本项目无组织排放的污染物主要是甲醇、二甲苯，采用大气导则推荐模式中的大气环境防护距离模式计算得出无超标点，即项目正常运行条件下，无组织排放源强占环境质量标准的最大占标率均较小，未出现超标点，无需设置大气防护距离。 1.4卫生防护距离 参考《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 3840-91)中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法来确定本项目卫生防护距离。企业卫生防护距离按下式计算： QC/Cm=1/A[BLC+0.25R2]1/2LD 式中： Cm—标准浓度限值(mg/㎥)； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平(kg/h)； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，根据工业企业所在地区近五年平均风速与大气污染源构成类别表进行取值； r—有害气体无组织排放源所产生单元的等效半径(m)，根据该单元占地面积S（m2）计算r=(S/π)0.5； L—卫生防护距离(m)。 ②计算参数与计算结果 经计算，本项目无组织废气(非甲烷总烃)的卫生防护距离见表11。 表11 本项目卫生防护距离计算结果表 污染物; 产生量; 计算参数; 计算结果L（m）; 卫生防护距离 （m）. A; B; C; D. 甲醇; 0.96kg; 350; 0.021; 1.85; 0.84; <1; 50. 二甲苯; 0.05kg; 350; 0.021; 1.85; 0.84; <1; 50. 由表11计算结果可以得出，本项目的卫生防护距离建议为50m。本项目周围50m范围内无居民点、学校等敏感点，卫生防护距离内不得新增对环境空气质量要求较高的学校、医院、集中居住区等。 2.水环境影响分析 2.1地表水环境影响分析 本项目仅对危险化学品进行储存、转运，正常情况下无生产废水产生，项目区周围无地表水体，不会对地表水体产生影响。 2.2地下水环境影响分析 2.2.1区域水文地质条件 （1）地下水开发利用 昌吉州境内地下水主要分布于平原区，类型属潜水和承压水，年平均资源量13.09×108m3/a，开采量为10.60×108m3/a，实际开采量8.62×108m3/a，其中：农业利用率为81.17%，工业利用率为13.57%，生活利用率为4.72%，年平均地下水资源量与开采量的地域分布为西多东少，仅昌吉市、呼图壁、玛纳斯三县市就占全州的50%左右。 地下水的补给，山区以降水、山谷雪水渗漏为补给源，平原以降雨、河道水渗入、渠道水渗入和山区地下水的侧向补给为补给源，沙漠以降雨、凝结水及平原区地下水的侧向补给为主。地下水总的径流规律是山区由南向北流，平原地下水以北偏西方流入沙漠，沙漠地下水以滞缓的速度向西北方向沙漠深处流动。 （2）地下水类型，含水层及富水特征 根据水文地质勘探资料表明，所在地区埋藏有两种类型的地下水，即第四系松散岩类孔隙水和第三系碎屑岩类孔隙-裂隙水。 ①第四系松散岩类孔隙水 第四系松散沉积物厚度数十米至上百米不等，含水层为一套冲积-湖积的双层结构，上部为潜水，下部为承压水，含水层岩性以粗砂为主，承压水含水层顶板埋深多大于60m。潜水位埋深为10m-15m，为微咸水；而且该层采水量一般小于50m3/d。矿化度1-3g/L，水化学类型主要以Cl-SO4-Na型和Cl-Na型为主。 根据现有资料分析，评价区内的第四系沉积物基本不含水或含少量水，地下水埋深浅则十数米，深则数十米，其水质较差，不适于工农业开发利用。另一方面，大部分地区，地下水位以上，降水入渗后被包气带地层阻隔，短期内形成局部上层滞水，地下水或以毛细水、结合水形式存在，正是这些主要接受少量、不定期降水补给的少量重力水、毛细水甚至结合水的存在，成为当地植被得以维系的前提和关键。 ②第三系碎屑岩类孔隙-裂隙水 第三系碎屑岩类孔隙-裂隙水顶板埋深50-100m，承压水岩性主要是砂岩和泥质砂岩，地下水单井涌水量122.89m3/d-345.4m3/d，矿化度3-10g/L，水化学类型以Cl-Na型和Cl-SO4-Na型为主，生产用水主要是开采第三系碎屑岩类孔隙-裂隙水。 （3）地下水补给、径流、排泄条件 受区域水文地质条件控制，评价区位于准噶尔盆地腹地，地下水补给来源较少，浅层承压水主要接受盆地北部山区、以及上游玛纳斯湖等地表径流垂向渗漏补给，同时向深部承压水进行径流补给。浅层地下水的总体径流方向由西北向东南进行径流，径流速度缓慢，浅层承压水的径流强度比深部地下承压水的径流强度要大。深部承压水除主要接受北部以及浅层承压水还可能接受盆地南部补给，无论是来自北部和南部的补给，汇集于此的深部承压水径流速度缓慢，几乎处于滞缓状态。由于气候干燥，浅层的地下水由水平运动转化为垂直运动，大量的消耗、蒸发排泄。 （4）地下水化学特征 由于评价区位于准噶尔盆地腹地，气候干燥，地下水补给总体上来源匮乏，蒸发浓缩作用强烈，加之径流速度也缓慢，导致其矿化度逐渐升高、地下水质逐渐变差，地下水多为半咸水及咸水。区内地下水水化学特征水平方向上变化很小，但在垂向上，无论是矿化度还是水化学类型均存在一定的变化。在垂向上，地下水化学类型由浅部的Cl-Na型过渡到Cl·SO4-Na（Ca）型；浅层承压水矿化度向深层承压水的矿化度逐渐减，地下水矿化度从大于10g/L 变化到5-10g/L 左右。根据评价区北部水文地质钻孔资料，承压水水化学类型由浅层的Cl-Na型过渡到至深部的ClSO4-Na（Ca）型，矿化度由浅层19.06g/L过渡到至深部的5.44g/L。 2.2.2地下水污染途径 污染物对地下水的影响主要是由于渗漏废水通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。 2.2.3地下水环境影响分析 本项目正常情况下无废水产生，库房地面采用不发火细石混凝土地面，面铺高密度聚乙烯防渗膜，厚度≥3mm，能有效防止危化品泄漏进入地下水含水层，正常情况下不会对地下水环境造成影响。 事故状态下，由于储存甲醇、油漆、SB-1破乳剂的容器发生破裂，泄露的甲醇、油漆、SB-1破乳剂可能对周边地下水环境造成影响。本项目设置了有毒气体探测器、视频监控系统等实时监测监控系统，甲醇泄漏后第一时间可反馈到DCS控制系统，随后可采取相应应急措施阻止甲醇进一步泄露。所以，甲醇泄露持续时间不满足泄露进入地下含水层的时间。而且，甲醇具有高挥发性，在土壤中可以较快蒸发。而土壤对油漆、SB-1破乳剂吸附、阻渗能力强，同时本项目地坪面铺高密度聚乙烯防渗膜，厚度≥3mm，事故状态下物质泄漏进入地下水含水层的可能性较小。 2.2.4地下水环境保护措施 （1）施工过程中建设单位应加强施工期的管理和环境监理，严格按设计要求进行施工，各危险化学品储存间门口内侧设置高差为15cm的漫坡，坡度i=1/8，库房地面采用不发火细石混凝土地面，地坪面铺高密度聚乙烯防渗膜，厚度≥3mm。本项目库房为甲类库房，防渗要求参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013），防渗层的防渗性能应不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层。 （2）加强防渗措施、储存容器的日常管理和保养，定期检查防渗膜、储存容器是否破损，一旦破损立即更换，避免危化品的跑冒滴漏现象。 3.声环境影响分析 运营期对声环境的影响主要为进出车辆产生的噪声和库房排风轴流风机噪声，由于本项目位于盆5天然气处理站内且周边无声环境敏感点，车辆噪声对周围声环境影响较小，运营期要求加强进出车辆管理，有序引导车辆停放，进出口设置减速行驶、禁鸣喇叭标志，倡导文明行车，控制作业时间，合理安排装卸时间。 4.固体废物环境影响分析 盆5采气作业区甲醇使用量约90桶/年、油漆使用约360桶/年、破乳剂使用约720桶/年；空甲醇桶、油漆桶、破乳剂桶量分别为90个、360个、720个，空桶在库房临时存放，由厂家下次运送危化品时回收。采取上述措施后，营运期固体废物对周围环境影响较小。 5.产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》中限制类、淘汰类项目，符合国家产业政策要求。 6.选址合理性分析 危险化学品储存库房位于盆5天然气处理站西南角处，距离导热油炉操作间32.1m（规范要求≥25m）；距离已建戊类库房21.7m（规范要求20m）。满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）及《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）中有关防火、防爆的规定，本项目选址合理。 7.环境管理与监测计划 7.1运营期环境管理 （1）建设单位应建立危险化学品管理制度，建立危化品台账，如实记载储存危险化学品的类别、来源去向和有无事故等事项。 （2）危险化学品的容器和包装物必须设置危险化学品识别标志。储存设施、场所，必须设置危险化学品识别标志。 （3）制定意外事故的防范措施和应急预案，向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案，并按照预案要求每年组织应急演练。 （4）根据危险化学品品种特性，实施隔离储存、隔开储存、分离储存。装载危险化学品的容器完好无损。。 （5）若发生事故或者其他突发性事件，应立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报可能受到污染危害的单位和居民，并向所在地县级以上环保部门和有关部门报告。 7.2施工期环境监理 （1）环境监理范围 工程所在区域与工程影响区域工作范围：施工现场、危化品储存库房等附属设施以及上述范围内施工对周边造成环境污染和影响的区域；工程运营造成环境影响所采取环保措施的区域。 （2）工作阶段 ①施工准备阶段环境监理； ②施工阶段环境监理； ③工程保修阶段（交工及缺陷责任期）环境监理。 （3）环境监理要点 施工期施工废水、生活污水的环境保护处理措施，施工扬尘的大气环境影响控制措施，施工土方量、建筑垃圾、生活垃圾等固体废物主要处置措施，库房防渗施工情况。 7.3环境监控计划 环境监测（包括污染源监测）是企业环境保护的重要组成部分，也是企业的一项规范化制度。通过环境监测，进行数据整理分析，建立监测档案，可为污染源治理，掌握污染物排放变化规律提供依据，为上级环保部门进行区域环境规划、管理执法提供依据。同时，环境监测也是企业实现污染物总量控制，做到清洁生产的重要保证手段之一。 表12 项目环境监控计划一览表 类别; 监测项目; 监测地点; 监测频率. 废气; 甲醇、二甲苯; 厂界无组织排放点; 1次/年. 噪声; 等效A声级; 四周厂界; 1次/年. 地下水; pH值、高锰酸盐指数、氨氮、汞、总大肠菌群、石油类、铅、镉、硫酸盐、氯化物、六价铬等; 厂区下游地下水井; 1次/年. 7.4竣工环保验收 本项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，经验收合格，方可投入生产或者使用。本项目环境保护“三同时”竣工验收计划见表13。 表13 环保设施验收计划（建议） 类别; 治理设施; “三同时”验收标准. 废气; 库房各设置1台防爆轴流风机用于排风；甲醇房设防爆柜式空调; 无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996无组织排放要求. 地下水; 各危化品储存间门口内侧设置高差为15cm的漫坡，坡度i=1/8，地坪采用不发火细石混凝土地面，面铺高密度聚乙烯防渗膜，厚度≥3mm; 按要求建设. 噪声; 加强进出车辆管理，有序引导车辆停放，进出口设置减速行驶、禁鸣喇叭标志; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准. 固废; 规范储存，交回危化品单位生产回收; 按要求执行. 环境风险防范; 有毒气体探测器; 灭火、火灾报警装置、有毒气体探测器等配备齐全；制定有《突发环境事件应急预案》. 火焰探测器. 视频监控. 火灾报警装置1套. 灭火器8具. 环境管理; 环境管理规章制度、应急预案等. 9环保投资 本项目总投资121.73万元，其中环保投资约46.5万元，占总投资的38.2%，工程环保投资见表14。 表14 环保投资一览表 序号; 项目名称; 内容; 投资（万元）. 1; 废气治理投资; 机械通风，3台轴流风机；防爆空调; 12. 2; 地下水保护措施; 地坪采用不发火细石混凝土地面，面铺高密度聚乙烯防渗膜，厚度≥3mm; 22. 3; 风险防范措施; 灭火装置8具; 1.5. 火灾报警装置1套; 1. 有毒气体探测器; 5. 视频监控; 5. 合计; 46.5.

- 表8  建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 无组织挥发 | 甲醇、二甲苯 | 甲醇：0.96kg； 二甲苯0.05kg | 甲醇：0.96kg； 二甲苯0.05kg |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 盆5采气作业区 | 甲醇空桶、油漆空桶、SB-1破乳剂空桶 | 厂家回收 | 不外排 |
| 噪 声 | 车辆噪声：60~70(dB(A))之间；轴流风机噪声：60(dB(A)) |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： （1）合理安排施工日程，避免雨季施工，弃土及时处置和掩盖，防止水土流失，遇连续晴好天气，经常洒水防尘。 （2）严格控制施工范围，严禁自行扩大施工用地范围。 （3）施工结束后及时对临时占地范围施工场地进行清理。 |  |  |  |  |

- 表9  结论与建议

| 一、结论： 1.工程概况 本项目位于新疆昌吉回族自治州玛纳斯县境内，位于玛纳斯县城以北约90km处。地理坐标为：东经86°20'27″，北纬45°5'50″。新建一座危险化学品储存场所，为甲类库房，设有甲醇间、油漆间、SB-1破乳剂间各1间，甲醇最大储存规模10桶（200L/桶）、油漆最大储存20桶（13kg/桶）；SB-1破乳剂最大储存40桶（50L/桶）；总投资121.73万元，其中环保投资约46.5万元。 2.环境质量现状 NO2、SO2、PM10等监测因子均符合《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的一次浓度限值要求，评价区域环境空气质量现状较好。 除溶解性总固体、硫酸盐、氯化物超标外，其余各监测指标均满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准，溶解性总固体、硫酸盐、氯化物属天然背景值超标。 声环境质量可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。 3.环境影响评价结论 3.1施工期影响 本项目施工期主要污染因素为施工噪声、扬尘、建筑垃圾及施工废水等。 （1）本项目工程量较小，建设期较短，施工期扬尘对周围大气环境的影响是短期的、局部的，到项目建设完毕，施工期环境影响随之结束。 （2）施工废水的主要污染物为无机悬浮物（SS）和极少量的油类，施工废水回用于场地、物料喷洒，不外排，对环境影响较小。施工期生活污水排入盆5天然气处理站现有污水系统，对周围环境影响很小。 （3）施工期产生固体废物主要有建筑施工废物和生活垃圾，均得到妥善处置，不会对周围环境产生影响。 （4）施工期相对运营期而言，其噪声影响是短期的暂时的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。 3.2运营期影响 （1）本项目储存的危险化学品主要为甲醇、油漆、SB-1破乳剂等，无组织挥发主要为甲醇和二甲苯，经预测对周围大气环境影响较小。 （2）项目正常情况下无生产废水产生，正常情况下不会对周围水环境产生影响。项目对库房进行了防渗处理，施工过程中建设单位应加强施工期的管理和环境监理，严格按防渗设计要求进行施工，并加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果，同时还应加强储存容器的日常管理和保养，避免危化品的跑冒滴漏现象。 （3）运营期对声环境的影响主要为进出车辆产生的噪声和库房排风轴流风机噪声，由于本项目位于盆5天然气处理站内且周边无声环境敏感点，车辆噪声对周围声环境影响较小，运营期要求加强进出车辆管理，有序引导车辆停放，进出口设置减速行驶、禁鸣喇叭标志，倡导文明行车，控制作业时间，合理安排装卸时间。 （4）项目运营期产生的空甲醇桶、油漆桶、SB-1破乳剂桶在库房临时存放，定期由厂家回收。对周围环境影响较小。 （5）本项目未构成重大危险源，甲醇发生泄漏引发火灾爆炸确定为本项目的最大可信事故。根据预测，甲醇发生泄漏时，甲醇达到《工业企业卫生设计标准》（TJ36-79）居住区中一次最高允许浓度限值要求的距离为133m，甲醇发生泄漏并引起火灾爆炸时时，燃烧产生的CO达到《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准的距离为532m，本项目532m范围内无居民区等大气环境敏感点。本项目一旦发生泄漏和火灾爆炸事故对周围环境有一定影响，但事故影响相对较小且容易控制，只要做好各项防范措施、制定应急预案，本项目的环境风险可以控制在较小的范围，本项目的事故风险水平是可以接受的。 3.3政策符合性 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》中限制类、淘汰类项目，符合国家产业政策要求。 3.4结论 本项目符合国家产业政策，选址合理；项目运行后在严格执行报告书中提出的各项污染防治措施的前提下，各项污染物能够达标排放，对周围环境影响较轻，环境风险水平在可接受程度内；本项目建成后将规范盆5气田危险化学品管理，达到安全生产要求，同时满足环境保护相关规定，降低环境风险；本项目通过采取报告中相应的环境保护措施后，项目建设对环境的不利影响可得到控制和缓解，从环境保护的角度考虑，项目建设是可行的。 二、建议： （1）加强企业内部的环境管理，建立健全环境保护制度，完善各项环保措施，最大限度减少污染物排放。 （2）作好环境保护知识的宣传工作和环保技能的培训工作，提高工作人员的环保意识和能力，保证各项环保措施的正常实施。 （3）建设单位必须对运营期安全隐患给予高度重视，在实际营运中要加强管理，确保安全。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预审意见: 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
|  | 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
|  | 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
|  | 注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污 口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |