《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 昌吉市农村公路建设项目——X121线中山路-农六师公路改建项目、X122线佃坝镇-庙尔沟新政府公路改建项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 昌吉市交通投资有限责任公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 郑冰林 |  |  | 联系人 | 王晶磊 |  |
| 通讯地址 | 昌吉市交通投资有限责任公司 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0994-2267939 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 831100 |
| 建设地点 | 本项目共包含2个子项目，均位于新疆昌吉回族自治州昌吉市境内。其中昌吉市X121线中山路-滨湖镇-甘莫公路-农六师公路改建项目起点接中山路，主线终点至农六师，支线终点接甘莫公路，起点坐标为：44°2′20.97″N，87°17′57.40″E，主线终点坐标为：44°10′28.00″N，87°30′20.36″E，支线终点坐标为：44°15′39.00″N，87°30′1.00″E；昌吉市X122线佃坝镇-甘莫公路-庙尔沟新政府公路改建项目起点接X121线，终点至庙尔沟新政府，起点坐标为：44°3′1.00″N，87°18′37.00″E，终点坐标为：44°24′21.74″N，87°17′20.19″E。 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 | / |  |
| 建设性质 | 改建 |  |  | 行业类别及代码 | 公路工程建筑 E4812 |  |
| 占地面积 （m2） | 569500 |  |  | 绿化面积（m2） | / |  |
| 总投资 （万元） | 16724.27 | 其中：环保投资（万元） | 700 | 环保投资占总投资比例（%） | 4.19 |  |
| 评价费用 （万元） |  |  | 预期投产日期 |  | 2018年10月 |  |
| 工程内容及规模 1 项目背景 目前，昌吉市公路网发展相对滞后，总量不足，技术力量和管理力量也比较薄弱，“通达问题”还未完全解决，“畅通问题”还未完全改善。随着区域供给能力的不断增加和辐射范围扩张带来的需求能力的不断扩大，又对交通运输的发展提出了新的需求，将进一步推动交通运输网的发展和完善。打造畅通快捷的立体交通网络，完善干线公路网络，全面提升农村公路的覆盖率和技术等级水平，打造城乡公交一体化，提升交通运输服务水平，对于推动昌吉市城市和乡镇共同发展，特别是昌吉市跨越式发展和长治久安具有重要的促进作用。 本项目建成后，将为沿线的农业、牧业、旅游业的发展提供更为便利、快捷、舒适的交通环境，对带动当地经济发展将起到积极的促进作用，对建成一个以干线公路网为主，“干支结合、四通八达”的公路网络有重要作用。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，建设项目须履行环境影响评价制度；根据国家环保部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日施行）中对“四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业”中“157、等级公路”的规定，“新建30公里以上的三级及以上等级公路；新建涉及环境敏感区的1公里及以上的独立隧道；新建涉及环境敏感区的主桥长度1公里及以上的独立桥梁”应编制环境影响报告书，“其他（配套设施、公路维护、四级以下公路除外）”应编制环境影响报告表，“配套设施、公路维护、四级以下公路”应填写环境影响登记表。本项目公路等级为二级，建设性质为改建，属于“其他”，因此应编制环境影响报告表。昌吉市交通投资有限责任公司委托我单位进行本项目的环境影响评价工作，我单位接受委托后立即组织有关环评人员赴现场进行实地踏勘，对评价范围内环境现状进行了调查，并收集了相关资料。按照环境影响评价要求，本着科学、客观、公正的原则，编写了本项目的环境影响报告表。 2 项目基本情况 2.1 项目名称、建设性质、总投资 （1）项目名称：昌吉市农村公路建设项目——X121线中山路-农六师公路改建项目、X122线佃坝镇-庙尔沟新政府公路改建项目 （2）建设单位：昌吉市交通投资有限责任公司 （3）建设性质：改建 （4）总投资及资金来源：本项目总投资为16724.27万元，资金来源由银行贷款和昌吉市地方财政配套资金组成。 2.2 建设地点 本项目共包含2个子项目（昌吉市X121线中山路-滨湖镇-甘莫公路-农六师公路改建项目、昌吉市X122线佃坝镇-甘莫公路-庙尔沟新政府公路改建项目），均位于新疆昌吉回族自治州昌吉市境内。项目区地理位置详见图1。 ①昌吉市X121线中山路-滨湖镇-甘莫公路-农六师公路改建项目：路线起点接中山路，途经宁边路街道、滨湖镇，与X122、北过境公路、X130、X136相交，主线终点至农六师，支线终点接甘莫公路； ②昌吉市X122线佃坝镇-甘莫公路-庙尔沟新政府公路改建项目：路线起点接X121线，途经佃坝镇、昌吉国家农业园区，与北过境公路、X130、X136、甘莫公路相交，终点至庙尔沟新政府。 本项目各路线起讫点位置及其地理坐标详见表1。 表1 本项目各路线起讫点位置及其地理坐标一览表 序号; 路段; 起点; 终点. 1; 昌吉市X121线中山路-滨湖镇-甘莫公路-农六师公路改建项目; 中山路，坐标为：44°2′20.97″N，87°17′57.40″E; 主线终点农六师，坐标为：44°10′28.00″N，87°30′20.36″E；支线终点甘莫公路，坐标为：44°15′39.00″N，87°30′1.00″E. 2; 昌吉市X122线佃坝镇-甘莫公路-庙尔沟新政府公路改建项目; X121线，坐标为：44°3′1.00″N，87°18′37.00″E; 庙尔沟新政府，坐标为：44°24′21.74″N，87°17′20.19″E. 2.3 建设规模 根据《昌吉州综合交通运输体系发展规划（2014-2030年）》和《昌吉市综合交通运输体系规划》，本项目建设规模详见表2。 表2 本项目建设规模一览表 序号; 路段; 建设 性质; 技术 等级; 路段里程（km）; 路基宽度（m）; 路面宽度（m）. 1; 昌吉市X121线中山路-滨湖镇-甘莫公路-农六师公路改建项目; 改建; 二级; 20; 8.5; 7.5. 2; 昌吉市X122线佃坝镇-甘莫公路-庙尔沟新政府公路改建项目; 改建; 二级; 47; 8.5; 7.5. 合计; 67; /; /. 2.4 路线走向及主要控制点 本项目各路线走向及主要控制点详见表3。 表3 本项目各路线走向及主要控制点一览表 序号; 路段; 路线整体走向; 主要控制点. 1; 昌吉市X121线中山路-滨湖镇-甘莫公路-农六师公路改建项目; 南北走向; 中山路、X122交叉口、北过境公路交叉口、X130交叉口、X136交叉口、宁边路街道、滨湖镇、甘莫公路、农六师. 2; 昌吉市X122线佃坝镇-甘莫公路-庙尔沟新政府公路改建项目; 南北走向; X121线、北过境公路交叉口、X130交叉口、X136交叉口、甘莫公路交叉口、佃坝镇、昌吉国家农业园区、庙尔沟新政府. 本项目各路线走向示意图详见图2。 3 主要工程内容 3.1 工程组成 本项目工程组成详见表4。 表4 工程组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容. 主体工程; 昌吉市X121线中山路-滨湖镇-甘莫公路-农六师公路改建项目; 路基工程; 路基标准横断面：2×3.5m行车道+2×0.25m硬路肩+2×0.5m土路肩。. 路面工程; 路面结构：4cm厚AC-16型中粒式沥青混凝土+5cm厚AC-20型粗粒式沥青混凝土+20cm厚水泥稳定砂砾+20cm厚天然砂砾。. 桥涵工程; 桥涵荷载等级为公路-Ⅰ级，桥涵与路基同宽。设1-0.75m钢筋混凝土圆管涵144.5m，1-2.0m钢筋混凝土盖板明涵17m，1-3.0m钢筋混凝土盖板明涵17m；1*10m小桥2座。. 交叉工程; 平面交叉共计8处，交叉口均采用加铺转角设计。. 排水工程; 边沟长度8000m。. 防护工程; 浆砌片石护坡207m3。. 交通工程; 单柱式标志牌70个，双柱式标志牌25个，悬臂式标志牌16个，标线9000m2。. 昌吉市X122线佃坝镇-甘莫公路-庙尔沟新政府公路改建项目; 路基工程; 路基标准横断面：2×3.5m行车道+2×0.25m硬路肩+2×0.5m土路肩。. 路面工程; 路面结构：4cm厚AC-16型中粒式沥青混凝土+5cm厚AC-20型粗粒式沥青混凝土+20cm厚水泥稳定砂砾+20cm厚天然砂砾。. 桥涵工程; 桥涵荷载等级为公路-Ⅰ级，桥涵与路基同宽。设1-0.75m钢筋混凝土圆管涵272m，1-2.0m钢筋混凝土盖板明涵68m，1-3.0m钢筋混凝土盖板明涵34m；1*13m小桥1座。. 交叉工程; 平面交叉共计6处，交叉口均采用加铺转角设计。. 排水工程; 边沟长度4700m。. 防护工程; 浆砌片石护坡440m3。. 交通工程; 单柱式标志牌42个，双柱式标志牌22个，悬臂式标志牌9个，标线28200m2。. 临时工程; 料场; 自取料场（国土资源局为昌吉市近几年公路建设项目划定的自取料场，相关手续正在办理当中）位于阿什里乡洪沟，占地面积为300000m2，该料场不在本次评价范围内。. 取土场; 经与设计及建设单位沟通，本项目不设置取土场，所需面层及基层用料可从自取料场获取，也可从商品料场购得。. 弃土场; 不设专门弃土场，废弃土石方应及时运出场内，其中挖除旧路面产生的废旧沥青混凝土要求回收利用，其余废弃土石方首先考虑用于料坑回填，不可回用部分运至昌吉市建筑工业垃圾填埋场填埋处置。. 预制场、拌合站; 预制件、沥青混凝土和水泥稳定砂砾等均采用商品料，通过外购解决，不设置预制场和拌合站。. 施工营地; 施工人员就近租用沿线村庄的民房居住，不设施工营地。. 环保工程; 施工期; 废气治理; 扬尘：设置施工围挡，洒水降尘、加强施工管理等。 燃油废气：合理规划车辆行驶路线，加强燃油车辆及施工机械的维护和保养。. 废水治理; 施工生产废水：施工场地设隔油沉淀池，泥浆水、机械设备及运输车辆冲洗废水经隔油沉淀后回用于施工工序或用于施工场地洒水降尘；涵洞及小桥施工避开灌溉期。 生活污水：施工现场不设施工营地，施工人员产生的生活污水就近排入沿线村庄现有基础设施。. 噪声防治; 居民区、学校等敏感点附近路段施工时设置临时隔声屏障，合理安排施工计划，加强施工管理。. 固废处置; 废弃土石方：避免在施工现场长时间堆存，应及时运出场内，其中挖除旧路面产生的废旧沥青混凝土要求回收利用，其余废弃土石方首先考虑用于料坑回填，不可回用部分运至昌吉市建筑工业垃圾填埋场填埋处置。 生活垃圾：袋装收集后及时运至沿线村庄垃圾收集点，最终由环卫部门运至生活垃圾填埋场填埋处置。. 生态保护; 切实做好施工规划，划定施工活动范围，控制路基开挖施工作业面，避免越界施工破坏周围植被；严格按照政府批准的料场进行取料作业，严格控制开挖面积和开挖深度，不得随意扩大开挖范围及破坏周围植被；采取分段分片的施工方式，合理安排施工进度，缩短地面裸露时间；废弃土石方及时运出场内，减小施工现场土石方堆放量，缩短其堆放时间，若需长时间堆存，应采取压实、遮盖及开挖截排水沟等临时性防护措施；施工结束后，及时对施工迹地进行恢复。. 运营期; 废水治理; 路面径流：定期检查公路的排水系统，确保排水系统畅通。 冬季降雪后应及时清理路面积雪，并应及时清运至指定地点处置，减少甚至杜绝融雪剂的使用，避免对区域水环境造成不利影响。. 噪声防治; 交通噪声：运营期加强噪声监测，若声环境敏感点处噪声超标，应考虑对噪声敏感建筑物采取被动防护措施（如隔声门窗、通风消声窗等），对室内声环境质量进行合理保护；加强公路路面的养护，对破损路面及时修补，以保证公路路面的良好状况；加强公路交通管理，严格执行限速和禁止超载的交通管理要求，禁止技术状况差、噪声高的车辆上路，减轻交通噪声扰民问题；车辆通行通过居民区、学校等声环境敏感点时禁止鸣笛。. 固废处置; 加强宣传教育，禁止乘客在公路上乱丢饮料袋、易拉罐、废纸等垃圾；病害路面维修过程中产生的沥青废渣可回收利用。. 公用工程; 给水; 施工用水就近从沿线村庄用水车拉运，沿线村庄较为密集，可满足项目用水需求。. 供电; 施工期可根据各工点所处具体位置，就近接线，对于没有电力设施的路段，施工时考虑自备发电。. 3.2 路基工程 （1）路基标准横断面 路基宽8.5m，路面宽7.5m，其中行车道2×3.5m、硬路肩2×0.25m、土路肩2×0.5m。 （2）路基处理 本项目主要为路面改造工程，部分路段因存在路基承载力不够、路基塌方等问题需将原路基挖除，进行换填，路基坡率不变。 （3）排水工程 本项目公路沿线现状无排水系统，本次规划排水设施拟采用边沟。边沟采用梯形断面。 （4）边坡防护 本项目路基边坡拟采用浆砌片石防护。 3.3 路面工程 （1）路面类型选择 根据本项目建成后运营车辆的特点，结合当地筑路材料的分布情况，路面采用沥青混凝土路面。 （2）路面结构 上面层：采用4cm厚AC-16型中粒式沥青混凝土 下面层：采用5cm厚AC-20型粗粒式沥青混凝土 基层：采用20cm厚水泥稳定砂砾 底基层：采用20cm厚天然砂砾 3.4 桥涵工程 （1）桥梁设计 桥位选择服从路线走向，结构型式以梁、板为主。桥型方案的选择以经济、安全、美观、适用为原则。设计中，根据桥位处的环境、地形、地质、施工等条件确定，选择受力明确、施工简便的桥型。 本项目桥梁工程量详见表5。 表5 桥梁工程量 项目名称; 桥梁名称; 孔数-跨径（m）; 数量（座）; 备注. 昌吉市X121线中山路-滨湖镇-甘莫公路-农六师公路改建项目; 小桥; 1*10; 2; 跨灌溉渠或泄洪通道. 昌吉市X122线佃坝镇-甘莫公路-庙尔沟新政府公路改建项目; 小桥; 1*13; 1. （2）涵洞型式 涵洞的结构型式，结合排洪、排灌的需要，根据当地地质情况，以钢筋混凝土盖板涵、钢筋混凝土圆管涵为主。 3.5 交叉工程 按照路线走向及路线总体布局，根据相交公路、道路的功能、等级、交通量、交通管理方式、用地条件和工程造价等因素确定，本项目与相交道路交叉均为平面交叉，交叉口均采用加铺转角设计。 3.6 交通工程 （1）交通安全设施 为保证行车与行人的安全，充分发挥公路的作用和功能，需在沿线设置如下交通安全设施： ①在沿线的桥梁、高路堤（高度大于3m）、桥头引道、极限最小半径、陡坡等地段均设置波形护栏。 ②为诱导驾驶人员的视线，保证行车安全，在需要的路段上设置路边线轮廓标。 ③在公路上设置必要的警告标志、禁令标志、指示标志、指路标志等交通标志。在路面上设置齐全的交通标线。路面标线的设置按照国标《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）的规定执行，而对带有文字的指示标志、指路标志，考虑到新疆维吾尔自治区的民族特点，可适当增大标志尺寸，以便用维汉两种文字表示。 （2）监控设施 监控系统采用“一次设计、分期实施”的原则，要求系统硬件、软件具有灵活性、可扩充性和通用性，以达到分期实施、逐步完善的目的。 4 主要工程量 本项目主要工程量详见表6~表7。 表6 昌吉市X121线中山路-滨湖镇-甘莫公路-农六师公路改建项目主要工程量表 序号; 内容; 单位; 数量. 路长; km; 20. （一）; 路基工程. 1; 挖除旧路面土方; m3; 4500. 2; 挖路基土方; m3; 18000. 3; 填方; m3; 18000. （二）; 路面工程. 1; 4cm中粒式AC-16沥青混凝土面层; m2; 150000. 2; 5cm粗粒式AC-20沥青混凝土面层; m2; 150000. 3; 20cm水泥稳定砂砾基层; m2; 156000. 4; 20cm天然砂砾底基层; m2; 162000. 5; 粘层油; m2; 150000. 6; 1cm下封层; m2; 150000. 7; 培土路肩; m2; 20000. （三）; 桥梁涵洞. 1; 1-0.75m钢筋混凝土圆管涵; m; 144.5. 2; 1-2.0m钢筋混凝土盖板明涵; m; 17. 3; 1-3.0m钢筋混凝土盖板明涵; m; 17. 4; 1*10m小桥; 座; 2. （四）; 排水工程. 1; 边沟; m; 8000. （五）; 防护工程. 1; 浆砌片石护坡; m3; 207. （六）; 交叉工程. 1; 平面交叉; 处; 8. （七）; 交通工程. 1; 单柱式标志牌; 个; 70. 2; 双柱式标志牌; 个; 25. 3; 悬臂式标志牌; 个; 16. 4; 标线; m2; 9000. 表7 昌吉市X122线佃坝镇-甘莫公路-庙尔沟新政府公路改建项目主要工程量表 序号; 内容; 单位; 数量. 路长; km; 47. （一）; 路基工程. 1; 挖除旧路面土方; m3; 10575. 2; 挖路基土方; m3; 42300. 3; 填方; m3; 42300. （二）; 路面工程. 1; 4cm中粒式AC-16沥青混凝土面层; m2; 352500. 2; 5cm粗粒式AC-20沥青混凝土面层; m2; 352500. 3; 20cm水泥稳定砂砾基层; m2; 366600. 4; 20cm天然砂砾底基层; m2; 3807000. 5; 粘层油; m2; 352500. 6; 1cm下封层; m2; 352500. 7; 培土路肩; m2; 47000. （三）; 桥梁涵洞. 1; 1-0.75m钢筋混凝土圆管涵; m; 272. 2; 1-2.0m钢筋混凝土盖板明涵; m; 68. 3; 1-3.0m钢筋混凝土盖板明涵; m; 34. 4; 1*13m小桥; 座; 1. （四）; 排水工程. 1; 边沟; m; 4700. （五）; 防护工程. 1; 浆砌片石护坡; m3; 440. （六）; 交叉工程. 1; 平面交叉; 处; 6. （七）; 交通工程. 1; 单柱式标志牌; 个; 42. 2; 双柱式标志牌; 个; 22. 3; 悬臂式标志牌; 个; 9. 4; 标线; m2; 28200. 5 主要技术指标 本项目共包含2个子项目，合计总长67km，各路段技术标准如下： （1）昌吉市X121线中山路-滨湖镇-甘莫公路-农六师公路改建项目：该项目为公路改建项目，路线全长20km。采用二级公路（设计速度60km/h）路基、路面宽度（路基宽8.5m、路面宽7.5m）的标准。桥涵荷载为公路-Ⅰ级，桥涵与路基同宽； （2）昌吉市X122线佃坝镇-甘莫公路-庙尔沟新政府公路改建项目：该项目为公路改建项目，路线全长47km。采用二级公路（设计速度60km/h）路基、路面宽度（路基宽8.5m、路面宽7.5m）的标准。桥涵荷载为公路-Ⅰ级，桥涵与路基同宽。 具体技术指标详见表8。 表8 主要技术指标一览表 分项; 单位; 标准值; 昌吉市X121线中山路-滨湖镇-甘莫公路-农六师公路改建项目；昌吉市X122线佃坝镇-甘莫公路-庙尔沟新政府公路改建项目. 地形及公路等级; 级; 二; 二. 设计行车速度; km/h; 60; 60. 路基宽度（最小值）; m; 8.5; 8.5. 行车道宽度; m; 7; 7. 右侧硬路肩宽度（最小值）; m; 0.25; 0.25. 土路肩宽度（最小值）; m; 0.5; 0.5. 车道数; 个; 2; 2. 圆曲线最小半径（一般值）; m; 200; /. 不设超高圆曲线最小半径; m; 1500; 2000. 停车视距; m; 75; 75. 路线最小坡长; m; 150; 200. 路线最大纵坡; %; 6; 3. 桥梁荷载标准; /; 公路-Ⅰ级; 公路-Ⅰ级. 6 交通量预测 本项目未来年交通量是根据昌吉市交通运输局提供的沿线各乡镇交通出行调查资料和昌吉州地区公路运输量规划基础上，结合沿线乡镇经济发展规划与交通运输发展之间相互关系的基础上进行预测的。 本项目预计于2018年10月建成通车。根据交通部《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）的规定，二级公路建设项目交通量的预测年限为调查年到项目建成后15年。结合本项目的特点，确定本项目公路交通量预测基年为2017年，预测特征年为2019年、2025年、2033年。本项目各路段交通量预测结果详见表9。 表9 交通量预测表 单位：标准小客车/日 路段; 预测基年; 预测特征年. 2017年; 2019年; 2025年; 2033年. 1; 昌吉市X121线中山路-滨湖镇-甘莫公路-农六师公路改建项目; 1141; 1757; 2464; 3455. 2; 昌吉市X122线佃坝镇-甘莫公路-庙尔沟新政府公路改建项目; 974; 1498; 2100; 2945. 7 工程占地 （1）永久占地 本项目为改建项目。改建项目利用现有公路，无新增征地。 本项目各子项目土地占用情况详见表10。 表10 各子项目土地占用情况一览表 项目名称; 占地面积（m2）; 土地类型及占用面积（m2）; 备注. 交通用地. 昌吉市X121线中山路-滨湖镇-甘莫公路-农六师公路改建项目; 170000; 170000; 利旧. 昌吉市X122线佃坝镇-甘莫公路-庙尔沟新政府公路改建项目; 399500; 399500; 利旧. 总计; 569500; 569500; /. （2）临时占地 本项目不设预制场、拌合站、施工营地、施工便道、取土场以及弃土场，公路建设所需面层及基层用料可从国土资源局为昌吉市近几年公路建设项目划定的自取料场（相关手续正在办理当中）获取，也可从商品料场购得。自取料场位于阿什里乡洪沟，占地面积为300000m2，该料场不在本次评价范围内。料场位置示意图详见图3。 8 土石方平衡 本项目土石方平衡详见表11。 表11 土石方平衡表 路段; 挖方(m3); 填方(m3); 借方(m3); 弃方(m3). 昌吉市X121线中山路-滨湖镇-甘莫公路-农六师公路改建项目; 22500; 18000; 18000; 22500. 昌吉市X122线佃坝镇-甘莫公路-庙尔沟新政府公路改建项目; 52875; 42300; 42300; 52875. 总计; 75375; 60300; 60300; 75375. 9 施工组织 9.1 临时工程 （1）施工便道 本项目采取分幅施工方式，不设置施工便道。 （2）料场 自取料场（国土资源局为昌吉市近几年公路建设项目划定的自取料场，相关手续正在办理当中）位于阿什里乡洪沟，占地面积为300000m2，该料场不在本次评价范围内。施工单位可选择从自取料场自行取料，也可选择从商品料场购料。 （3）取、弃土场 取土场：经与设计及建设单位沟通，本项目不设置取土场，所需面层及基层用料可从自取料场获取，也可从商品料场购得。 弃土场：本项目拟采取分段分片的施工方式，各段弃方量相对较小，不设专门弃土场，废弃土石方应及时运出场内。其中挖除旧路面产生的废旧沥青混凝土要求回收利用，其余废弃土石方首先考虑用于料坑回填，不可回用部分运至昌吉市建筑工业垃圾填埋场填埋处置；若废弃土石方不能及时运出，可临时堆放于公路两侧，但须采取遮盖措施。 （4）预制场和拌合站 由于项目位于城镇周边，有较好的依托条件，本项目所需的预制件、沥青混凝土和水泥稳定砂砾等均采用商品料，通过外购解决，不设置预制场和拌合站。 （5）施工营地 本项目公路沿线村庄较为密集，施工人员可就近租用沿线村庄的民房居住，无需设施工营地。 9.2 建筑材料 （1）筑路材料 ①外购材料 外购材料包括预制件、沥青混凝土和水泥稳定砂砾等，就近采购。 ②自采材料 自采材料主要为天然砂砾，料场位于阿什里乡洪沟。 （2）工程用水 本项目用水主要为洒水降尘和施工机械及车辆清洗用水，可就近从沿线村庄用水车拉运，沿线村庄较为密集，可满足项目用水需求。 （3）工程用电 本项目大部分路段有电力线，可根据各工点所处具体位置，就近接线，对于没有电力设施的路段，施工时考虑自备发电。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1 旧路现状概况 根据调查了解，现有公路建成于2006年以前，服役期已超过10年。公路设计等级为二级，设计速度60km/h，路基宽度8.5m，路面宽度7.5m，设计路面结构为4cm厚AC-16型中粒式沥青混凝土+20cm厚水泥稳定砂砾+20cm厚天然砂砾。公路现状无排水设施。 根据现场勘查情况看，现状公路路面磨损较为严重，部分路段坑坑洼洼，车辆行驶颠簸感强烈。 2 存在的主要问题 拟改建的公路存在的主要问题为： ①随着公路服役时间的增长，部分公路路段路面已经出现啃边、龟裂、坑槽、松散、车辙、翻浆等较为严重的病害，养护修补已不能满足需求，通行条件较差； ②路基承载力不够易导致路面裂缝、破损、平整度下降等病害； ③现有公路缺乏路面排水系统，易导致路面积水，造成安全隐患； ④由于现状公路病害较严重，导致局部路段运输扬尘增大，交通噪声增强，对沿线环境产生了一定不利影响。 3 “以新带老”措施 全线改建，路面结构采用4cm厚AC-16型中粒式沥青混凝土+5cm厚AC-20型粗粒式沥青混凝土+20cm厚水泥稳定砂砾+20cm厚天然砂砾。项目建成后将使行车扬尘大大减少，有效减轻公路服务期对环境空气的不利影响；由于路面病害消除，平整度大大提高，机动车辆的怠速、慢速行驶现象可大大减少，有效减轻汽车尾气和非正常行驶噪声对环境的影响。 |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境概况（地形、地貌、气候、气象、水文、地质、植被、生物多样性等）： 1 地理位置 昌吉市位于天山北麓、亚欧大陆腹地、准噶尔盆地南缘，地处东经86°24′~87°37′，北纬43°06′~45°20′。东邻乌鲁木齐市，西毗呼图壁县，南与新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县相接，北与新疆塔城地区和布克赛尔县、阿勒泰地区福海县接壤。南北长260km，东西宽30km，全市总面积8215km2。 本项目共包含2个子项目，均位于新疆昌吉回族自治州昌吉市境内。其中昌吉市X121线中山路-滨湖镇-甘莫公路-农六师公路改建项目起点接中山路，主线终点至农六师，支线终点接甘莫公路，起点坐标为：44°2′20.97″N，87°17′57.40″E，主线终点坐标为：44°10′28.00″N，87°30′20.36″E，支线终点坐标为：44°15′39.00″N，87°30′1.00″E；昌吉市X122线佃坝镇-甘莫公路-庙尔沟新政府公路改建项目起点接X121线，终点至庙尔沟新政府，起点坐标为：44°3′1.00″N，87°18′37.00″E，终点坐标为：44°24′21.74″N，87°17′20.19″E。 2 地形地貌 昌吉市地貌类型大体分为山地、平原、沙漠三大部分。整个地势为南高北低，呈阶梯状，南北高差4000多米。南部山地为天山山区，天格尔山等55个海拔400m以上的山峰横空矗立。中部为冲积平原，北部沙漠属古尔班通古特大沙漠一部分，沙丘为固定和半固定型，丘间地势平坦。 3 地质 市境出露地层呈多样。出露于最南端的三屯河上有至乌鲁木齐冰达坂以北为元古界。上古生界地层发育较为齐全，组成高山区的主要地层，从东到西都有分布。古生界-中生界出露于昌吉河等地。中生界二迭系仅在昌吉河左岸出露，属玛纳斯地层小区。侏罗系主要分布于昌吉河、三屯河和头屯河。白垩系分布于三屯河一带。新生界在昌吉范围内分布较为广泛，主要分布于山前及准噶尔盆地南缘和准噶尔盆地内。 昌吉市所处Ⅰ级大地构造单元，为天山-兴安地槽系，Ⅱ级构造单元为北天山地槽系，其中又可分为北天山优地槽褶皱带及准噶尔地块和中天山隆起三个亚Ⅱ级构造单元。中天山隆起带未分出Ⅲ级构造单元。北天山优地槽褶皱带，可分出依连哈比尔尕复背斜、博罗霍洛复背斜两个Ⅲ级构造单元。准噶尔地块可分为乌鲁木齐山前坳陷和准噶尔盆地新生带掩盖区两个Ⅲ级构造单元。 4 气候气象 昌吉市属大陆性中温带干旱气候区。冬季严寒，夏季酷热，光照充足。主要气候要素如下： 年平均气温 7.2℃ 最冷月平均气温（1月） -14.8℃ 最热月平均气温（7月） 25.7℃ 极端最高气温 42℃ 极端最低气温 -37.5℃ 年平均相对湿度 60% 年均最高相对湿度 80% 年均最低相对湿度 39% 年平均气压 950.2mb 月平均最高气压（7月） 959.4mb 月平均最低气压（8月） 938.4mb 全年主导风向 NW 年平均风速 2.2m/s 夏季平均风速 2.8m/s 冬季平均风速 1.2m/s 地面10m高处10min最大平均风速 2.7m/s 地面10m高处10min最大瞬时风速 20.7m/s 年平均降水量 221.3mm 月最大降水量 92.2mm 日最大降水量 45.4mm 一次暴雨（60min）最大降水量 428.3mm 最大积雪深度 380mm 年日照时数 2808h 年蒸发量 1993-2511mm 沙暴日数（水平能见度小于1000m） 2.9d/a 5 水文及水文地质 （1）水文 昌吉市境内有大小冰川158条，面积60km2，储水总量19.88亿m3，为昌吉市的天然固体水库。发源于天山北麓高山冰川的三屯河、头屯河两条河流自南向北贯穿全市，年径流量5.46亿m3。三屯河水库和头屯河水库库容分别为3500万m3和750万m3。头屯河、三屯河均属于季节性积雪融化补给和冰川融水补给为主，时空分配不均，年变幅大，汛期多在7-8月，枯水期多在7-1月，两条河系汛期最大流量达61-81m3/s，枯水期流量仅为2-2.3m3/s。 头屯河，故名昌吉河，是界于昌吉和乌鲁木齐之间的一条界河，发源于天格尔达坂的北麓，由位于高中山带的七大支流汇集而成，经过乔楞格尔、八一农学院林场、金涝坝、庙尔沟、硫磺沟，由西南向东北，穿过山涧，于哈地坡流出山口，穿过山前平原，流入西戈壁，全长179km，平均宽度244m，集水面积1562km2，流域面积2884km2，头屯河年均径流量2.34亿m3，最大径流量3.148亿m3（1996），最小补流量1.63亿m3（1974年），年平均流量7.42m3/s，属老年期河床，水位标高为573.457m。 三屯河发源于天山支脉的天博格尔峰达山北坡，上游有大小屯河组成，在努尔加牧业村附近汇合，由南向北汇入各山涧支流，形成三屯河的主流，流出山口后进入平原灌区。河长260km，多年平均径流量3.58×108m3，多年平均流速11.34m3/s；流域汇水面积为1636km2，河流流量年际变化较大，洪枯悬殊，水量不稳，主要靠山区的降水和冰雪消融补给。 （2）水文地质 昌吉州境内地下水主要分布于平原区，类型属潜水和承压水，年平均资源量13.09×108m3/a，开采量为10.60×108m3/a，实际开采量8.62×108m3/a，其中：农业利用率为81.17%，工业利用率为13.57%，生活利用率为4.72%，年平均地下水资源量与开采量的地域分布为西多东少，仅昌吉市、呼图壁、玛纳斯三县市就占全州的50%左右。地下水的补给，山区以降水、山谷雪水渗漏为补给源，平原以降雨、河道水渗入、渠道水渗入和山区地下水的侧向补给为补给源，沙漠以降雨、凝结水及平原区地下水的侧向补给为主。地下水总的径流规律是山区由南向北流，平原地下水以北偏西方流入沙漠，沙漠地下水以滞缓的速度向西北方向沙漠深处流动。 6 特产资源 昌吉市拥有丰富的矿产和水电资源。矿产有煤、铁、金、硫磺、白矾、芒硝、石灰石、矿气泉等，特别是煤炭资源储量大、品位好，已探明地质储量达220亿t以上，远景储量达500亿t以上，天然气储量面积100km2。辖区可利用水资源总量为6亿m3，城市自来水日供应能力为5万m3。城市道路硬化率达95%，绿化覆盖率达38.2%，供水率和污水处理率均为100%，供热和供气覆盖率均达到95%以上，是全疆第一个实现污水全部处理的城市。电力供应充沛，乌鲁木齐和玛纳斯两大电网覆盖全市，完全有能力满足不断增长的工农业生产和居民生活用电需求。除此以外，土地、森林、草原、野生动植物等资源品类繁多、内涵丰富，可开发价值空间巨大。 7 区域交通现状 （1）公路：目前昌吉市已形成“六横三纵”的对外干线公路网结构。其中“六横”分别为国道G30（连霍高速）、国道G312（S115）、省道S101、省道S201、省道S301和省道S322；“三纵”分别为省道S102、S203和省道S231。 表12 昌吉市截至2014年主要国省干线公路统计情况 道路编号; 路线名称; 境内里程（km）. 六横; G30; 乌奎高速; 50. G312（S115）; 乌苏线; 33. S101; 乌巴线; 45. S201; 额榆线; 12. S301; 甘莫公路; 38. S322; 昌呼线; 15. 合计; 193. 三纵; S102; 乌甘线; 5. S203; 昌硫线; 6. S231; 五昌线; 22. 合计; 33. 总计; 226. （2）铁路：铁路运输方面，目前有北疆铁路过境昌吉市，市内全长约26.4km，为双线电气化铁路，该线标准高能力大，以承担货物运输为主，兼顾少量中长途普速客流。北疆铁路自乌鲁木齐至中哈交界的阿拉山口，东与陇海、兰新两大干线连接，是兰新铁路的西沿线，在阿拉山口与土西铁路接轨，贯通了东起中国连云港、西至荷兰鹿特丹的第二条亚欧大陆桥，也是我国内地与新疆乃至中亚和西亚连接的唯一铁路要道。 （3）航空：昌吉市境内目前没有自己的专属机场，但乌鲁木齐地窝堡国家机场距昌吉市区仅20km，可以依托该机场完成州内客货航空运输需求。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1 行政区划与人口 昌吉市位于天山北麓、准噶尔盆地南缘，地处亚欧大陆中心，是昌吉回族自治州州府所在地。全市总面积8215km2，建成区面积60km2，总人口60万，有汉、回、哈萨克、维吾尔等32个民族，其中少数民族人口约11万人，约占全市总人口21%（其中回族约6万人，占11%；哈萨克族约2.5万人，占4.7%；维吾尔族约1.5万人，占2.8%，其他1.5%），汉族人口占80%。下辖8镇2乡6街道，辖区有1个国家级高新技术产业开发区和1个国家级农业科技园区。 2 综合经济 2015年，全市实现地区生产总值260.3亿元，增长16.5%。一产业实现增加值33.2亿元，增长7%；二产业实现增加值130.3亿元，增长22.7%；三产业实现增加值96.8亿元，同比增长12.2%。全社会固定资产投资138亿元，增长35%。社会消费品零售总额64.8亿元，增长17%。地方财政收入57.37亿元，其中地方公共财政预算收入21.1亿元，增长30%。农牧民人均纯收入突破万元达到12136元，增加1600元。 3 经济发展 （1）工业发展 2015年，预计第二产业实现增加值130.3亿元，增长22.7%；完成市属工业总产值325亿元，实现工业增加值81.1亿元，增长25%。先进装备制造、石油化工、农副产品加工三个重点产业增速分别达38.6%、2.6%和10.4%。规模以上企业新增12家达到164家，产值超亿元企业新增21家达到59家，40家企业被确定为自治州百家“小巨人”重点培育企业。招商引资工作扎实推进，实现招商引资到位资金108亿元，引进亿元以上项目18个，世界500强企业1家、中国500强企业4家，冀东专用车、徐工海虹等84个重点项目完成投资85亿元。累计投入6.2亿元，“一区三园”规划及道路、水电暖气等基础设施进一步完善，高新区中央商务区、高新技术创业服务中心（孵化器）等重大项目启动建设，高新区预计实现工业总产值77.7亿元，工业增加值18.3亿元，增长45.2%。援疆工作全面展开，10个援疆项目全部开工建设，完成投资3.2亿元。出台鼓励发展总部经济扶持政策，特变总部基地加快推进，完成投资6.3亿元。企业上市步伐加快，天山生物成功上市，麦趣尔乳业通过国家证监会上市核准。工业化和信息化“两化”融合发展，金鑫生物等8家企业被评为自治区“两化”融合示范企业。 （2）第三产业 2015年，预计第三产业实现增加值96.8亿元，增长12.2%。现代物流业及汽车城发展规划编制完成，中疆物流、连运物流项目签约落户，昌吉汽车城建设初具规模，汽车4S店达到7家。新疆种子（农资）交易市场建成运营，二手车交易、大型机械租赁等专业市场加快推进。旅游业蓬勃发展，全年接待游客165.4万人次，实现旅游收入10.4亿元。昌吉游客集散中心投入使用，10个农家乐提质升级工程全面完成，索尔巴斯陶景区道路建成通车，杜氏景区被评为国家休闲农业与休闲乡村旅游示范点。特色餐饮品牌影响扩大，成功举办中国（昌吉）第六届美食文化旅游节，百味庄园、西域老回民等食品加工配送项目投入运营。交通运输业实现增加值17.35亿元，增长8.4%。 4 科教文卫 2015年，昌吉市国家创新型城市建设加快推进。落实科技三项经费4903万元，投入820万元奖励企业自主创新，新认定高新技术企业3家，实施产学研项目55项，新转化科技成果5项。“学校标准化建设年”活动扎实开展，8所学校塑胶运动场全面完工，第十四小学综合教学楼主体建成，9所城乡公办双语幼儿园项目开工建设。“未升学人员”免费培训政策全面落实。乡镇卫生院、社区卫生服务中心国家基本药物制度实现全覆盖，新农合市乡两级综合补偿率提高至65%。食品药品领域专项整治活动深入开展，群众饮食用药安全得到有效保障。人口和计划生育工作稳步推进，率先在全疆建设实施全员人口信息云服务应用平台和青少年健康人格教育工程。文化惠民工程深入实施，成功举办全疆社火大赛、花儿演唱会等大型活动，百日文化广场、乡村百日文体竞赛活动广泛开展。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 根据本项目的建设规模、地理位置及功能性质，对大气环境、声环境、生态环境质量现状进行调查和评价。 1 环境空气质量现状调查及评价 （1）概述 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2008），本次委托新疆博奇清新环境检测有限公司对项目区环境空气质量进行了现状监测，监测点位于昌吉中等职业技术学校，地理坐标为：44°02′26″N，87°18′14″E，详见图4。 （2）监测时间、监测项目及频率 监测时间：2017年5月2日~8日。 监测项目：SO2、NO2、PM10。 监测频率：连续监测7天，每天连续采样20小时。 （3）评价标准及评价方法 - 评价标准：采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，评价标准详见表13。 表13 大气环境质量标准 单位：μg/m3 污染物名称; SO2; NO2; PM10. 日平均; 年平均; 日平均; 年平均; 日平均; 年平均. 浓度限值; 150; 60; 80; 40; 150; 70. - 评价方法：本次大气环境质量现状评价采用单因子污染指数法，计算模式为： Ii=Ci/Coi 式中：Ii——i污染物的分指数； Ci——i污染物的浓度，μg/m3； Coi——i污染物的评价标准，μg/m3。 根据评价计算，可以得出污染综合指数（Ii），依照Ii值的大小，分别确定其污染程度。当Ii<1时，表示大气中该污染物浓度不超标；当Ii=1时，表示大气中该污染物浓度处于临界状态；当Ii＞1时，表示大气中该污染物浓度超过评价标准。 - （4）监测结果 - 环境空气质量现状监测结果详见表14。 表14 环境空气质量现状监测统计表 监测点位; 监测时间; SO2（μg/m3）; NO2（μg/m3）; PM10（μg/m3）. 昌吉中等职业技术学校; 2017.05.02; <4; 11; 28. 2017.05.03; <4; 10; 30. 2017.05.04; <4; 11; 29. 2017.05.05; <4; 11; 25. 2017.05.06; 4; 10; 27. 2017.05.07; 4; 11; 29. 2017.05.08; <4; 11; 26. （5）评价结果 环境空气质量现状评价结果详见表15。 表15 环境空气质量现状评价结果 监测项目; 日均值范围(μg/m3); 最大日均值(μg/m3); 最大浓度值占标准值（%）; 超标率(%). SO2; <4~4; 4; 2.67; 0. NO2; 10~11; 11; 13.75; 0. PM10; 25~30; 30; 20; 0. 由表14、表15可知，本项目所在地环境空气中SO2、NO2、PM10各日均污染指数均小于1，未超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中日平均二级标准浓度限值。由单项污染指数评价可以看出，区域环境空气中各污染指数占标率为IPM10INO2ISO2。 2 声环境质量现状调查及评价 - （1）监测点位布设 为了解公路沿线声环境质量现状，本次在公路沿线布设了5个监测点。具体监测点位详见表16和图5。 表16 声环境质量现状监测布点表 （2）监测方法 序号; 监测点位名称; 监测因子. 1; 昌吉中等职业技术学校; 等效连续A声级. 2; 滨湖镇中心学校. 3; 滨湖镇人民政府. 4; 庙尔沟乡政府. 5; 庙尔沟乡中心学校. 依照《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行噪声监测，监测仪器使用AWA6228型多功能声级计，监测前用声级校准器进行校准，测量时传声器距地面1.2m，传声器戴风罩。 （3）监测时间 2017年9月5日~6日，分昼、夜两时段监测。 - （4）评价标准 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。 （5）监测数据及评价结果 项目区噪声监测及评价结果见表17。 表17 噪声监测及评价结果 监测点位; 昼间; 夜间. 监测值（dB(A)）; 评价结果; 监测值（dB(A)）; 评价结果. 昌吉中等职业技术学校; 47.8; 达标; 48.3; 达标. 滨湖镇中心学校; 50.5; 达标; 48.7; 达标. 滨湖镇人民政府; 49.4; 达标; 49.5; 达标. 庙尔沟乡政府; 49.1; 达标; 49.7; 达标. 庙尔沟乡中心学校; 49.6; 达标; 50.6; 超标. 根据噪声监测结果可知，公路沿线5个监测点中除庙尔沟乡中心学校监测点外，其余各点位监测噪声值均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准限值。庙尔沟乡中心学校监测点处夜间噪声监测值超标0.6dB(A)，超标原因为：监测点位靠近公路，且监测时恰巧有车辆经过。 监测期间车辆统计结果详见表18。 表18 监测期间车辆统计结果 监测时间; 监测点位; 车流量（辆）. 大型车; 中型车; 小型车. 昼间; 10:08~10:29; 昌吉中等职业技术学校; 3; 3; 10. 10:30~10:51; 滨湖镇中心学校; 2; 1; 8. 10:53~11:04; 滨湖镇人民政府; 1; 2; 9. 11:44~12:05; 庙尔沟乡政府; 0; 0; 7. 12:44~13:05; 庙尔沟乡中心学校; 0; 2; 9. 夜间; 00:06~00:27; 昌吉中等职业技术学校; 2; 1; 10. 00:30~01:01; 滨湖镇中心学校; 3; 1; 8. 01:05~01:26; 滨湖镇人民政府; 1; 2; 9. 01:30~01:51; 庙尔沟乡政府; 1; 0; 7. 02:05~02:26; 庙尔沟乡中心学校; 0; 2; 9. 3 生态环境现状调查与评价 3.1 生态功能区划 根据《新疆生态功能区划》，本项目区属于准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区—准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区—乌苏-石河子-昌吉城镇与绿洲农业生态功能区。 本项目生态功能区划详见表19，生态功能区划图详见图6。 表19 生态功能区划 昌吉市X121线中山路-滨湖镇-甘莫公路-农六师公路改建项目、昌吉市X122线佃坝镇-甘莫公路-庙尔沟新政府公路改建项目; 生态功能分区单元; 生态区; 准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区. 生态亚区; 准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区. 生态功能区; 乌苏-石河子-昌吉城镇与绿洲农业生态功能区. 主要生态服务功能; 工农畜产品生产、人居环境、荒漠化控制. 主要生态环境问题; 地下水超采、荒漠植被退化、土地荒漠化与盐渍化、大气和水质及土壤污染、良田减少、绿洲外围受到沙漠化威胁. 主要生态敏感因子、敏感程度; 生物多样性及其生境中度敏感，土壤盐渍化轻度敏感. 主要保护目标; 保护绿洲农田、保护城市大气和水环境质量、保护荒漠植被、保护农田土壤环境质量. 主要保护措施; 节水灌溉、严格控制地下水开采、污染物达标排放、提高城镇建设规划水平、控制城镇建设用地、荒漠草场禁牧休牧、完善防护林体系、加强农田投入品的使用管理. 适宜发展方向; 发展优质高效农牧业，美化城市环境，建设健康、稳定的城乡生态系统与人居环境. 3.2 生态现状调查 根据现场勘查，本项目公路沿线不涉及自然保护区、风景名胜区等，项目所在区域内生态系统以农田生态系统为主。 （1）植被分布现状 项目区植被组成较简单，现有原生植被主要有琵琶柴、骆驼刺、红柳以及博乐嵩等，均为耐旱、耐盐植被；次生植被以农作物和绿化种植为主，农作物主要为小麦、玉米、棉花，绿化种植包括榆树、新疆杨、白杨、小叶杨、槐树等。根据现场调查，公路沿线未发现受保护植物。 （2）动物分布现状 项目区动物组成较简单，野生动物分布种类和数量较少。由于长期受人类活动的影响，公路沿线已没有大型兽类分布，仅能发现有麻雀、家燕、鹰等鸟类和普通田鼠、灰仓鼠等啮齿类动物活动的迹象。根据现场调查，公路沿线无国家及地方重点保护野生动物。

主要环境保护目标： 1 生态环境保护目标 本项目沿线主要的生态保护目标见表20。 表20 沿线生态环境保护目标 序号; 保护目标; 主要保护对象. 1; 耕地; 小麦、玉米. 2; 防护林; 榆树、新疆杨、白杨、小叶杨、槐树等. 3; 自然植被; 自然植被的数量和生物多样性. 4; 野生动物; 野生动物的数量及生境. 5; 料场; 施工迹地. 2 环境空气与声环境保护目标 本项目环境空气与声环境保护目标主要为公路红线两侧各200m范围内的居民区、学校等，具体保护目标详见表21。公路沿线环境空气与声环境保护目标分布情况详见图7、图8。 表21 环境空气与声环境保护目标统计表 项目名称; 保护目标 名称; 与公路位置关系; 执行标准; 敏感点简介. 与线位的位置关系; 距中心线/红线距离（m）; 大气环境; 声环境. 昌吉市X121线中山路-滨湖镇-甘莫公路-农六师公路改建项目; 昌吉中等职业技术学校; 东侧; 65/60.75; 二级; 2类区; 评价范围内房屋以多层楼房为主，受影响人数约为1000人. 牧业村居民区; 东侧; 20/15.75; 二级; 2类区; 评价范围内房屋以平房为主，受影响户数约为54户，受影响人数约为189人. 苗圃一村居民区; 西侧; 30/25.75; 二级; 2类区; 评价范围内房屋以平房为主，受影响户数约为35户，受影响人数约为123人. 上滨湖村居民区; 西侧; 35/30.75; 二级; 2类区; 评价范围内房屋以平房为主，受影响户数约为30户，受影响人数约为105人. 西滨湖村居民区; 东侧; 22/17.75; 二级; 2类区; 评价范围内房屋以平房为主，受影响户数约为81户，受影响人数约为284人. 十二家子村居民区; 东侧; 40/35.75; 二级; 2类区; 评价范围内房屋以平房为主，受影响户数约为24户，受影响人数约为84人. 大渠村居民区; 西侧; 33/28.75; 二级; 2类区; 评价范围内房屋以平房为主，受影响户数约为37户，受影响人数约为130人. 滨湖镇中心学校; 东侧; 80/75.75; 二级; 2类区; 评价范围内房屋以多层楼房为主，受影响人数约为379人. 滨湖镇人民政府; 西侧; 55/50.75; 二级; 2类区; 评价范围内房屋以多层楼房为主，受影响人数约为54人. 下大渠村居民区; 东侧; 20/15.75; 二级; 2类区; 评价范围内房屋以平房为主，受影响户数约为40户，受影响人数约为140人. 夹坝村居民区; 东侧; 22/17.75; 二级; 2类区; 评价范围内房屋以平房为主，受影响户数约为40户，受影响人数约为140人. 上沟村居民区; 东侧; 20/15.75; 二级; 2类区; 评价范围内房屋以平房为主，受影响户数约为33户，受影响人数约为116人. 东沟村居民区; 东侧; 20/15.75; 二级; 2类区; 评价范围内房屋以平房为主，受影响户数约为52户，受影响人数约为182人. 永红村居民区; 两侧; 20/15.75; 二级; 2类区; 评价范围内房屋以平房为主，受影响户数约为75户，受影响人数约为263人. 西沟村居民区; 两侧; 20/15.75; 二级; 2类区; 评价范围内房屋以平房为主，受影响户数约为70户，受影响人数约为245人. 下西沟村居民区; 东侧; 75/70.75; 二级; 2类区; 评价范围内房屋以平房为主，受影响户数约为30户，受影响人数约为105人. 五十户村居民区; 北侧; 20/15.75; 二级; 2类区; 评价范围内房屋以平房为主，受影响户数约为30户，受影响人数约为105人. 八户村居民区; 南侧; 20/15.75; 二级; 2类区; 评价范围内房屋以平房为主，受影响户数约为24户，受影响人数约为84人. 昌吉市X122线佃坝镇-甘莫公路-庙尔沟新政府公路改建项目; 苗圃二村居民区; 两侧; 20/15.75; 二级; 2类区; 评价范围内房屋以平房为主，受影响户数约为25户，受影响人数约为88人. 苗圃三村居民区; 两侧; 20/15.75; 二级; 2类区; 评价范围内房屋以平房为主，受影响户数约为15户，受影响人数约为53人. 土梁一村居民区; 两侧; 20/15.75; 二级; 2类区; 评价范围内房屋以平房为主，受影响户数约为45户，受影响人数约为158人. 土梁二村居民区; 西侧; 20/15.75; 二级; 2类区; 评价范围内房屋以平房为主，受影响户数约为44户，受影响人数约为154人. 二畦六村居民区; 东侧; 30/25.75; 二级; 2类区; 评价范围内房屋以平房为主，受影响户数约为35户，受影响人数约为123人. 二畦二村居民区; 西侧; 20/15.75; 二级; 2类区; 评价范围内房屋以平房为主，受影响户数约为20户，受影响人数约为70人. 二畦三村居民区; 西侧; 20/15.75; 二级; 2类区; 评价范围内房屋以平房为主，受影响户数约为20户，受影响人数约为70人. 二畦四村居民区; 东侧; 20/15.75; 二级; 2类区; 评价范围内房屋以平房为主，受影响户数约为20户，受影响人数约为70人. 二畦五村居民区; 东侧; 20/15.75; 二级; 2类区; 评价范围内房屋以平房为主，受影响户数约为25户，受影响人数约为88人. 西沟一村居民区; 两侧; 20/15.75; 二级; 2类区; 评价范围内房屋以平房为主，受影响户数约为50户，受影响人数约为175人. 西沟二村居民区; 两侧; 20/15.75; 二级; 2类区; 评价范围内房屋以平房为主，受影响户数约为25户，受影响人数约为88人. 西沟三村居民区; 两侧; 20/15.75; 二级; 2类区; 评价范围内房屋以平房为主，受影响户数约为60户，受影响人数约为210人. 庙尔沟乡政府; 东侧; 135/130.75; 二级; 2类区; 评价范围内房屋以多层楼房为主，受影响人数约为30人. 庙尔沟乡中心学校; 东侧; 67/62.75; 二级; 2类区; 评价范围内房屋以多层楼房为主，受影响人数约为300人.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 2 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区和4a类区标准 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中大气污染物无组织排放监控浓度限值要求 2 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中噪声排放限值 3 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的相关要求 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家总量控制指标，并结合本项目排污特点、所在区域环境质量现状等因素综合考虑，本环评不建议设总量控制指标。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目工艺流程详见图9。 施工放线 挖除旧路面 弯沉检测 压实度检测 摊铺（面层） 碾压 交通工程 通车运行 整平、压实 桥涵施工 换填 碾压 合格 不合格 合格 补压 不合格 G、N、S N G、N、S N N G、L、N、S G、N N 图例：S--固废；G--废气； N--噪声；L--废水 图9 工艺流程及产污节点图 工艺流程简介： ①路基工程 本项目路基施工包括路基挖方和路基填筑，整个路基工程采取分段分片的方式进行。土石方的挖、装、运、摊、平、压全部采用机械流水作业。 ②路面工程 沥青混凝土和水泥稳定砂砾等采用商品料，机械摊铺。施工前应先做试验段，以确定合理的机械配置、松铺系数、碾压遍数等，试验段长不小于200m。沥青混凝土面层施工有很强的季节性，注意气象预报，低温不安排施工，雨天暂停施工。 ③桥梁工程 桥梁采用预制安装的施工方法（桥梁连续处采用支架现浇的方法施工）。墩台施工应严格按照施工技术规范执行，墩台四周搭设钢管脚手架作为施工平台，整体钢模施工。 现浇结构混凝土采用商品混凝土，由混凝土罐车运输到施工场地后利用泵车泵送入模，插入式振捣器振捣密实，预制构件全部就近外购，减少长距离运输。 ④涵洞工程 涵洞基坑采用挖掘机开挖，人工修底及刷坡。养护采用湿麻袋（或土工膜）覆盖，洒水养护至少7天以上。

主要污染工序： 1 施工期主要污染工序 1.1 施工期废气 本项目施工期主要大气污染表现为扬尘污染、沥青烟气污染和燃油废气污染。 ①扬尘污染 施工期扬尘主要产生于挖除旧路面过程，路基开挖填筑过程，以及建筑材料、土石方和建筑垃圾的装卸、运输过程等。另外临时土石方、建筑材料、建筑垃圾的堆放过程中在风力作用下也会产生扬尘。扬尘产生量与地表裸露面积、施工活动频率、土壤松散程度、土壤含水率以及当地气象条件如风速、湿度等因素有关。 据有关调查显示，施工工地的扬尘以运输车辆行驶时产生的量最多，约占扬尘总量的60%。在干燥气候条件下，扬尘量可按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)·(W/6.8)0.85·(P/0.5)0.75 式中：Q——汽车行驶扬尘量，kg/辆·km； V——汽车行驶速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表22为一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁度情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。 表22 不同车速和地面清洁程度时的道路表面起尘量 单位：kg/辆·km P 车速; 0.1(kg/m2); 0.2(kg/m2); 0.3(kg/m2); 0.4(kg/m2); 0.5(kg/m2); 1.0(kg/m2). 5km/h; 0.051056; 0.085865; 0.116382; 0.144408; 0.170715; 0.287108. 10km/h; 0.102112; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.341431; 0.574216. 15km/h; 0.153167; 0.257596; 0.349146; 0.433223; 0.512146; 0.861323. 25km/h; 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.722038; 0.853577; 1.435539. 施工期扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算： 其中：Q——起尘量，kg/t·a； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 V0与粒径、含水率等因素有关，减少露天堆放和保证露天物料一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以煤尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度详见表23。由表23可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。 表23 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径（μm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（μm）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（μm）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 根据相关资料，一般公路工程施工期环境空气监测结果详见表24。 表24 一般公路工程施工期环境空气监测结果 序号; 施工类型; 主要施工机械; 距路基（m）; TSP（mg/m3）. 1; 混凝土搅拌、凿石、电焊; 搅拌机1台、装载机1台; 20; 0.23. 2; 桥台浇筑; 发电机1台、搅拌机1台、升降机1台; 20; 0.17. 3; 边坡修整、护栏施工; 挖掘机1台、装载车3台; 20; 0.13. 4; 路基平整; 发电机1台、4台运土车40-50台/天; 30; 0.22. 5; 混凝土搅拌; 发电机1台、搅拌机1台、手扶夯土机2台、运土车20台/天; 30; 0.32. 6; 平整路面; 装载机1台、压路机2台、推土机1台、运土车40-60台/天; 40; 0.23. 7; 混凝土搅拌、路基平整; 搅拌机1台、运土翻斗车2台、运土车20台/天; 100; 0.28. 8; 桥梁浇筑、桥台修建、爆破; 发电机2台、搅拌机2台、拖拉机2台、振动器2台、起重机1台、运土车30-40台/天; 100; 0.21. 9; 混凝土搅拌、电焊; 搅拌机1台、装载机1台; 100; 0.21. 本项目现浇结构混凝土采用商品混凝土，施工期不存在混凝土搅拌工序，也不存在爆破工序，因此本项目施工期施工场地扬尘浓度应小于表24中所列数值。 由于本项目所需砂砾料、商品混凝土、沥青混凝土等均需从外运进，运输量很大，运输车辆行驶过程中产生的扬尘会对沿线空气质量造成一定不利影响。根据类比监测数据，施工运输道路TSP浓度在下风向50m、100m、150m处分别为11.652mg/m3、9.694mg/m3、5.093mg/m3。 ②沥青烟气 本项目公路路面面层拟采用商品沥青混凝土，不在施工场地设沥青拌合站，铺路时利用密闭的沥青混凝土搅拌车将沥青混凝土运输至施工场地。沥青烟气主要来自沥青混凝土铺摊过程中热油蒸发。沥青烟气中包含THC、苯并[a]芘等污染物，会对空气环境和人体健康造成一定危害。 根据有关资料，沥青摊铺碾压温度在150~160℃左右，摊铺完成后温度约为130℃，而沥青烟的挥发主要集中在130℃以上温度时。摊铺作业过程中，在下风向50m处苯并[a]芘低于0.00001mg/m3，在作业区下风向60m处，热料气体中逸散酚≤0.01mg/m3、THC≤0.16mg/m3；摊铺完成10~20min后，经自然冷却沥青混合料温度降至82℃以下，沥青烟污染明显减弱，待沥青凝固后，沥青烟也随之消失。 ③燃油废气 燃油废气主要产生于以燃油为动力的施工机械和运输车辆，废气中主要污染物为NOx、CO、THC等。施工机械及运输车辆所排放的废气在空间上和时间上具有较集中的特点，在局部的范围内污染物的浓度较高。在施工现场，会有如挖掘机、载重卡车等施工机械大量进入。据交通部公路研究所的测算，以载重卡车为例，测得每辆卡车的尾气中含CO：37.23g/km·辆，碳氢化合物（HC）：15.98g/km·辆，NOx：16.83g/km·辆。 1.2 施工期废水 本项目施工期废水包括施工生产废水和生活污水，主要产生于施工过程和施工人员生活过程。 ①施工生产废水 施工生产废水主要包括施工场地产生的泥浆水，施工机械及施工车辆冲洗过程产生的废水等，另外在桥涵建设施工工艺不当或施工管理不强的情况下，产生的施工泥渣、机械漏油、施工物料因雨水冲刷也会形成一定量的废水。施工生产废水中主要污染物为SS，另外还含有少量石油类、COD等。 施工生产废水产生量与施工工艺、机械化水平、施工管理水平、降水量等因素有关，较难定量。施工场地应设隔油沉淀池，施工生产废水经隔油沉淀后回用于施工工序或用于施工场地洒水降尘。 ②生活污水 本项目施工期为1年（有效施工天数按180d计），施工期平均每天施工人数约100人，生活污水产生量按50L/人•d计，则施工期生活污水总产生量为900m3，生活污水中主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N，其产生浓度及产生量分别为：350mg/L、0.315t；200mg/L、0.18t；250mg/L、0.225t；35mg/L、0.032t。本项目公路沿线村庄较为密集，施工人员可就近租用沿线村庄的民房居住，无需设施工营地，施工人员产生的生活污水可排入现有基础设施。 1.3 施工期噪声 公路施工期噪声主要来自挖除旧路面、路基开挖填筑、桥涵施工、路面施工等施工活动中的机械设备运行和运输车辆行驶过程。 在公路施工期间，作业机械类型较多，本项目主要机械设备及其噪声源强详见表25。 表25 主要机械设备及其噪声源强 序号; 机械设备名称; 测点距施工机械距离（m）; 最大声级Lmax（dB(A)）. 1; 破路机; 5; 95. 2; 轮式装载机; 5; 90. 3; 平地机; 5; 90. 4; 振动式压路机; 5; 86. 5; 双轮双振压路机; 5; 81. 6; 三轮压路机; 5; 81. 7; 轮胎压路机; 5; 76. 8; 推土机; 5; 86. 9; 轮胎式液压挖掘机; 5; 84. 10; 摊铺机; 5; 87. 11; 发电机组; 1; 98. 本项目施工期主要机械设备不同距离处的噪声源强详见表26。 表26 主要机械设备不同距离处的噪声级 单位：dB(A) 机械名称; 5m; 10m; 50m; 80m; 100m; 150m; 200m. 破路机; 95; 89; 75; 71; 69; 65; 63. 轮式装载机; 90; 84; 70; 66; 64; 60; 58. 平地机; 90; 84; 70; 66; 64; 60; 58. 振动式压路机; 86; 80; 66; 62; 60; 56; 54. 双轮双振压路机; 81; 75; 61; 57; 55; 51; 49. 三轮压路机; 81; 75; 61; 57; 55; 51; 49. 轮胎压路机; 76; 70; 56; 52; 50; 46; 44. 推土机; 86; 80; 66; 62; 60; 56; 54. 轮胎式液压挖掘机; 84; 78; 64; 60; 58; 54; 52. 摊铺机; 87; 81; 67; 63; 61; 57; 55. 发电机组; 84; 78; 64; 60; 58; 54; 52. 1.4 施工期固体废物 本项目施工期产生的固体废物主要包括挖除旧路面、路基开挖填筑等过程产生的废弃土石方，以及施工人员产生的生活垃圾。 ①废弃土石方 根据项目土石方平衡表可知，本项目弃方量约为7.54万m3。由于本项目拟采取分段分片的施工方式，各段弃方量相对较小，可不设专门弃土场，废弃土石方应及时运出场内。其中挖除旧路面产生的废旧沥青混凝土（1.51万m3）要求100%回收利用（运至沥青拌合站，经过破碎、筛分，再和新材料进行适当混合后再生“上路”），其余废弃土石方首先考虑用于料坑回填，不可回用部分运至昌吉市建筑工业垃圾填埋场填埋处置；若废弃土石方不能及时运出，可临时堆放于公路两侧，但须采取遮盖措施。 ②生活垃圾 本项目施工期平均每天施工人数约100人，有效施工天数按180d计，施工人员产生的生活垃圾按0.5kg/人·d计，则施工期生活垃圾总产生量为90t，袋装收集后及时运至沿线村庄垃圾收集点，最终由环卫部门运至生活垃圾填埋场填埋处置。 1.5 施工期生态影响因素 本项目为改建项目，无新增占地，主要生态影响表现为施工期施工活动对土壤、动植物及农业生态的影响。 2 运营期主要污染工序 2.1 运营期废气 本项目不涉及收费站、服务区等辅助设施，运营期环境空气污染因素主要为公路行驶车辆产生的汽车尾气，汽车尾气主要来自曲轴箱漏气、燃油系统挥发和排气管的排放，主要污染物包括CO、NOx、THC等。行驶车辆尾气排放源按连续线源计算，线源的中心线即公路中心线，尾气中污染物排放量的大小与交通量的大小密切相关，同时又与车辆类型、车辆运行状况和车辆尾气净化程度等多种因素有关。 ①车流量预测 本项目各路段车流量预测结果详见表27。 表27 交通量预测表 单位：标准小客车/日 路段; 预测基年; 特征年. 2017年; 2019年; 2025年; 2033年. 1; 昌吉市X121线中山路-滨湖镇-甘莫公路-农六师公路改建项目; 1141; 1757; 2464; 3455. 2; 昌吉市X122线佃坝镇-甘莫公路-庙尔沟新政府公路改建项目; 974; 1498; 2100; 2945. ②单车排放因子 根据《公路建设项目环境影响评价规范（试行）》（JTJ005-96）附录D，机动车辆单车排放因子推荐值详见表28。 表28 车辆单车排放因子推荐值 单位：mg/辆·m 平均车速（km/h）; 50.0; 60.0; 70.0; 80.0; 90.0; 100.0. 小型车; CO; 31.34; 23.68; 17.90; 14.76; 10.24; 7.72. THC; 8.14; 6.70; 6.06; 5.30; 4.66; 4.02. NOx; 1.77; 2.37; 2.96; 3.71; 3.85; 3.99. 中型车; CO; 30.18; 26.19; 24.76; 25.47; 28.55; 34.78. THC; 15.21; 12.42; 11.02; 10.10; 9.42; 9.10. NOx; 5.40; 6.30; 7.20; 8.30; 8.80; 9.30. 大型车; CO; 5.25; 4.48; 4.10; 4.01; 4.23; 4.77. THC; 2.08; 1.79; 1.58; 1.45; 1.38; 1.35. NOx; 10.44; 10.48; 11.10; 14.71; 15.64; 18.38. ③计算公式 行驶车辆尾气中的气态污染物排放源源强按下式计算： 式中：Qj——j类气态污染物排放源强度，mg/(m·s)； Ai——i型车预测年的小时交通量，辆/h； Eij——i型车j类污染物在预测年的单车排放因子，mg/(辆·m)。 ④各污染物源强 根据车流量和各种车型的排放因子，可计算出各污染物排放源强，计算结果详见表29。 表29 污染物排放源强 路段; 年份; 源强(mg/m·s). CO; THC; NOx. 昌吉市X121线中山路-滨湖镇-甘莫公路-农六师公路改建项目; 2017年; 0.313; 0.088; 0.031. 2019年; 0.482; 0.136; 0.048. 2025年; 0.675; 0.191; 0.068. 2033年; 0.947; 0.268; 0.095. 昌吉市X122线佃坝镇-甘莫公路-庙尔沟新政府公路改建项目; 2017年; 0.267; 0.076; 0.027. 2019年; 0.411; 0.116; 0.041. 2025年; 0.576; 0.163; 0.058. 2033年; 0.807; 0.228; 0.081. 2.2 运营期废水 公路建成投入运营后，由于车辆在行驶过程中可能会泄露的油类物质，轮胎与路面摩擦可能会产生的橡胶微粒和筑路材料磨损颗粒，车辆排放废气中的颗粒物，运输货物中飞扬的颗粒物等，均能在路面上形成不同程度的积累，随着降水形成路面径流，因此，降水后形成的地表径流污染物主要有COD、石油类、SS等。 影响路面径流污染物浓度的因素众多，包括降雨量、降雨时间、与车流量有关的排放污染物浓度、两场降雨之间的间隔时间、路面宽度等，所以，统一的路面径流污染物浓度也就较难确定。由于降水初期存在淋洗效应，因此路面径流的污染负荷主要集中于降水初期，根据资料，路面径流中污染物浓度经历由大到小的变化过程，污染物的浓度在0~15min内达到最大，在降雨后1h趋于平稳，路面径流污染物浓度随时间的变化详见表30。 表30 路面径流污染物浓度随时间的变化情况 单位：mg/L 污染物; 径流开始后时间（min）; 最大值; 平均值. 0~15; 15~30; 30~60; 60~120; ＞120. COD; 170; 130; 110; 97; 72; 170; 120. BOD; 28; 26; 23; 20; 12; 28; 20. 石油类; 3; 2.5; 2; 1.5; 1; 3; 2. SS; 390; 280; 190; 200; 160; 390; 280. 总磷; 0.99; 0.86; 0.92; 0.83; 0.63; 0.99; 0.81. 总氮; 3.6; 3.4; 3.1; 2.7; 2.3; 3.6; 3. 2.3 运营期噪声 公路投入运营后，在公路上行驶的机动车辆噪声源为非稳态源，车辆行驶时其发动机、冷却系统以及传动系统等部件均会产生噪声，行驶中引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的摩擦等也会产生噪声，由于公路路面平整度等原因而使行驶中的车辆产生整车噪声。 研究表明不同类型车辆的行驶噪声与车辆类型和车速关系密切，根据《公路建设项目环境影响评价规范（试行）》（JTJ005-96）附录D，根据公路交通噪声排放源试验结果，确定各类车辆在不同车速下的平均辐射声级见表31。 表31 各类车型的平均辐射声级 车型; 平均辐射声级LAi，dB(A); 备注. 小型车; LA1=59.3+0.23lgV1; V1小型车平均行驶速度. 中型车; LA2=62.6+0.32lgV2; V2中型车平均行驶速度. 大型车; LA3=77.2+0.18lgV3; V3大型车平均行驶速度. 根据上述公式可对单车交通噪声源强进行预测，预测结果详见表32。 表32 单车交通噪声源强 公路等级; 车型; 设计车速（km/h）; 平均辐射声级（dB(A)）. 二级; 小型车; 60; 73.1. 中型车; 60; 81.8. 大型车; 60; 88. 2.4 运营期固体废物 本项目不涉及收费站、服务区等辅助设施，初期运营过程中不产生固体废物，但随着公路服务年限的增长，需要不定时对病害路面进行维修，此过程中会产生的一定量的沥青废渣，沥青废渣可回收利用（运至沥青拌合站，经过破碎、筛分，再和新材料进行适当混合后再生“上路”）。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 （单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工场地 | TSP | ＜0.2mg/m3（距路基20m处） | ＜0.2mg/m3（距路基20m处） |
|  |  | 施工场地 | 苯并[a]芘等 | 苯并[a]芘≤0.00001mg/m3（下风向50m处）；逸散酚≤0.01mg/m3（下风向60m处）；THC≤0.16mg/m3（下风向60m处） | 苯并[a]芘≤0.00001mg/m3（下风向50m处）；逸散酚≤0.01mg/m3（下风向60m处）；THC≤0.16mg/m3（下风向60m处） |
|  |  | 燃油机械及车辆 | NOx、CO、THC等 | CO：37.23g/km·辆；碳氢化合物（HC）：15.98g/km·辆；NOx：16.83g/km·辆 | CO：37.23g/km·辆；碳氢化合物（HC）：15.98g/km·辆；NOx：16.83g/km·辆 |
|  | 运营期 | 汽车尾气（昌吉市X121线中山路-滨湖镇-甘莫公路-农六师公路改建项目） | NOx | 0.031mg/m•s(2017) 0.048mg/m•s(2019) 0.068mg/m•s(2025) 0.095mg/m•s(2033) | 0.031mg/m•s(2017) 0.048mg/m•s(2019) 0.068mg/m•s(2025) 0.095mg/m•s(2033) |
|  |  |  | THC | 0.088mg/m•s(2017) 0.136mg/m•s(2019) 0.191mg/m•s(2025) 0.268mg/m•s(2033) | 0.088mg/m•s(2017) 0.136mg/m•s(2019) 0.191mg/m•s(2025) 0.268mg/m•s(2033) |
|  |  |  | CO | 0.313mg/m•s(2017) 0.482mg/m•s(2019) 0.675mg/m•s(2025) 0.947mg/m•s(2033) | 0.313mg/m•s(2017) 0.482mg/m•s(2019) 0.675mg/m•s(2025) 0.947mg/m•s(2033) |
|  |  | 汽车尾气（昌吉市X122线佃坝镇-甘莫公路-庙尔沟新政府公路改建项目） | NOx | 0.027mg/m•s(2017) 0.041mg/m•s(2019) 0.058mg/m•s(2025) 0.081mg/m•s(2033) | 0.027mg/m•s(2017) 0.041mg/m•s(2019) 0.058mg/m•s(2025) 0.081mg/m•s(2033) |
|  |  |  | THC | 0.076mg/m•s(2017) 0.116mg/m•s(2019) 0.163mg/m•s(2025) 0.228mg/m•s(2033) | 0.076mg/m•s(2017) 0.116mg/m•s(2019) 0.163mg/m•s(2025) 0.228mg/m•s(2033) |
|  |  |  | CO | 0.267mg/m•s(2017) 0.411mg/m•s(2019) 0.576mg/m•s(2025) 0.807mg/m•s(2033) | 0.267mg/m•s(2017) 0.411mg/m•s(2019) 0.576mg/m•s(2025) 0.807mg/m•s(2033) |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 | SS、石油类、COD等 | 少量 | 施工生产废水经隔油沉淀后回用于施工工序或用于施工场地洒水降尘 |
|  |  | 生活污水 | CODCr | 350mg/L，0.315t | 可排入现有基础设施 |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L，0.18t |  |
|  |  |  | SS | 250mg/L，0.225t |  |
|  |  |  | NH3-N | 35mg/L，0.032t |  |
|  | 运营期 | 路面径流 | COD | 120mg/L | 120mg/L |
|  |  |  | 石油类 | 2mg/L | 2mg/L |
|  |  |  | SS | 280mg/L | 280mg/L |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 建筑垃圾 | 废弃土石方 | 7.54万m3 | 其中挖除旧路面产生的废旧沥青混凝土（1.51万m3）要求100%回收利用，其余废弃土石方首先考虑用于料坑回填，不可回用部分运至昌吉市建筑工业垃圾填埋场填埋处置 |
|  |  | 施工场地 | 生活垃圾 | 90t | 90t |
|  | 运营期 | 沥青废渣 | 沥青废渣 | 少量 | 可回收利用（运至沥青拌合站，经过破碎、筛分，再和新材料进行适当混合后再生“上路”） |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械运输车辆 | 机械噪声交通噪声 | 主要影响对象为沿线声环境和居民区、学校等环境敏感点，但影响时间较短，随施工期结束即消失 |  |
|  | 运营期 | 机动车辆 | 交通噪声 | 本项目运营近期、中期、远期沿线敏感点处昼、夜间噪声值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准限值。 |  |
| 主要生态影响： 本项目为改建项目，无新增占地，主要生态影响表现为施工期施工活动对土壤、动植物及农业生态的影响，影响程度较轻。 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析： 1 施工期大气环境影响分析 1.1 大气环境影响分析 本项目施工期大气污染包括扬尘污染、沥青烟气污染和燃油废气污染。 （1）扬尘污染 施工期扬尘主要产生于挖除旧路面过程，路基开挖填筑过程，以及建筑材料、土石方和建筑垃圾的装卸、运输过程等。另外临时土石方、建筑材料、建筑垃圾的堆放过程中在风力作用下也会产生扬尘。 1）施工场地扬尘 在挖除旧路面、路基开挖填筑等过程中由于土壤的裸露等因素，在有风天气时易产生扬尘，随着施工工序的不同，其对环境空气的影响也不同。鉴于扬尘影响情况的不确定性，本次评价参照新疆维吾尔自治区环境监测中心站在新疆“吐-乌-大”高速公路施工过程中，对其施工扬尘的现场监测结果对本项目公路施工现场的扬尘污染情况进行分析。“吐-乌-大”高速公路施工现场监测的施工扬尘浓度结果表明： ①在公路施工中产生的扬尘对周围环境会产生一定影响，并可导致周围空气中降尘的浓度超标。施工场地周围的监测结果TSP超标率为72.5%，最大监测值为4.78mg/m3；降尘超标率为52.5%，最大值为247t/(月▪km2)； ②在公路施工中，不同的作业过程产生的扬尘影响程度差别很大，影响最大的施工过程是路基挖填和通过便道拉、运、卸、平土石方，TSP监测结果平均值为0.768mg/m3，降尘平均值为67.9t/(月▪km2)；影响较小的施工过程是路面铺设和桥涵施工，TSP监测结果平均值为0.376mg/m3，降尘平均值为13.26t/(月▪km2)，而区域TSP监测背景平均值则为0.260mg/m3； ③在施工过程中，施工人员对环保措施的落实情况，对环境影响程度的差别很大。监测到的高浓度值均是由于施工人员不认真执行环保措施，野蛮作业所造成的，而认真执行环保措施的施工标段，其监测结果相对较低。 参照“吐-乌-大”高速公路施工现场扬尘监测结果可知，本项目施工期施工场地扬尘对周围环境空气及沿线居民区、学校等敏感点有一定的影响，且路基工程施工阶段的影响程度远大于其他工程（如路面工程、桥涵工程等）施工阶段，必须落实环评报告提出的施工抑尘措施，规范施工人员作业，以有效减少起尘量。 2）堆场扬尘 本项目施工期不设弃土场、弃渣场，开挖土石方、建筑垃圾应及时运出场内，若不能及时运出，可临时堆放于公路两侧。废弃土石方、建筑垃圾及建筑材料堆放过程中会产生扬尘。堆场扬尘包括料堆的风吹扬尘、装卸扬尘等，堆场物料的种类、性质及风速等对起尘量影响较大，比重小的物料容易受扰动而起尘，物料中小颗粒比例大时起尘量相应也大。如果料堆位于敏感点（居民区等）的上风向且距离较近，将对敏感点产生较大的扬尘污染。根据经验，通过适时洒水、遮盖等措施可有效抑制扬尘，敏感路段施工时，料堆的设置需尽可能避开敏感点，临时土石方、建筑垃圾及时清理清运，若不能及时清运，应采取遮盖措施，尽可能减小其对敏感点的影响。 3）道路扬尘 道路扬尘产生于建筑材料、建筑垃圾、土石方等的运输过程，道路扬尘的发生量与很多因素有关，包括车辆行驶速度、风速、路面积尘量、路面积尘湿度等，其中风速还直接影响到扬尘的传播距离。本项目不设施工便道，建筑材料、土石方等的运输主要利用现状道路，大多为水泥或沥青路面，路面积尘量不大，由于施工现场土壤裸露，运输车辆在施工现场区域行驶时，较易产生扬尘，施工期间可经常对施工现场及积尘较多的运输道路路面洒水，减少道路运输扬尘的产生。 （2）沥青烟气污染 本项目公路路面面层拟采用商品沥青混凝土，不在施工场地设沥青拌合站，铺路时利用密闭的沥青混凝土搅拌车将沥青混凝土运输至施工场地。在沥青混凝土摊铺过程会产生少量的沥青烟气。 铺路为流动推进作业，对某一固定点的影响只是暂时或瞬时的，危害较小；路面铺设完成后，一定时期内还会有挥发性有机化合物排出，排出量与固化速度有关，其浓度值低于作业时的浓度值，对环境影响较小。 （3）燃油废气污染 燃油废气主要产生于以燃油为动力的施工机械和运输车辆，废气中主要污染物为NOx、CO、THC等，其影响范围有限，主要为机械作业点周围及运输路线两侧局部范围。本项目所在区域自然扩散条件良好，燃油废气经空气稀释扩散后浓度很快降低，对环境影响较小。 1.2 大气污染防治措施 （1）建设单位在招标合同中应约定施工单位采用合法手续来源的物料、履行环境保护责任、需要落实的环保措施等条款要求。 （2）昌吉市X121线中山路-滨湖镇-甘莫公路-农六师公路改建项目昌吉中等职业技术学校、滨湖镇中心学校和昌吉市X122线佃坝镇-甘莫公路-庙尔沟新政府公路改建项目庙尔沟乡中心学校附近路段施工应尽量选择在暑期进行，施工时应设置不低于2m施工围挡；居民区、政府等敏感点附近路段施工时应设置不低于2m施工围挡。围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。 （3）路基填筑料、弃方等物料的运输车辆应采用密闭车斗，确保物料不遗撒外漏。 （4）路基开挖填筑等土方作业应辅以洒水压尘，遇四级或四级以上大风天气时，应停止土方作业。 （5）施工单位应严格按照环评要求，及时将建筑垃圾和废弃土石方运出场内，若不能及时运出，可临时堆放于公路两侧，但堆放点应尽可能远离居民区、学校等敏感点，并应采取防风遮盖措施。 （6）施工运输应充分利用现状道路，不得随意开辟临时便道，减少汽车动力起尘。 （7）施工场地应适时洒水，保持湿润，减少风力起尘，涉及敏感路段，洒水频率一天不低于6次。 （8）施工单位必须选用符合国家卫生防护标准的施工机械和运输工具，确保其废气排放符合国家有关标准。加强对机械设备的养护，减少不必要的空转时间，以控制尾气排放。 （9）加强施工管理，提倡文明施工、集中施工、快速施工。 （10）合理安排施工进度，施工用料按需拉运，避免物料在施工场地堆存，并确保及时碾压洒水，减少扬尘的产生。 综上所述，施工期间扬尘、沥青烟气、燃油废气等对周围空气环境及环境敏感点有一定的影响，特别是距离较近时，影响较大。但由于施工期是暂时的，影响也是短暂的，随着工程结束，施工期废气影响随之消失。只要在施工期间切实做好相关措施，文明施工，加强环境保护管理要求，项目施工期废气对周围环境的影响较小。 2 施工期水环境影响分析 2.1 废水污染源 本项目施工期废水包括施工生产废水和生活污水，主要产生于施工过程和施工人员生活过程。 施工生产废水主要包括施工场地产生的泥浆水，施工机械及施工车辆冲洗过程产生的废水等，另外在桥涵建设施工工艺不当或施工管理不强的情况下，产生的施工泥渣、机械漏油、施工物料因雨水冲刷也会形成一定量的废水。施工生产废水中主要污染物为SS，另外还含有少量石油类、COD等。 本项目施工人员产生的生活污水中不含有毒有害物质，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N。 2.2 水环境影响分析 （1）废水排放对水环境的影响分析 一般情况下，施工场地产生的泥浆水、施工机械及施工车辆冲洗过程产生的废水等经隔油沉淀池处理后回用于施工工序或用于施工场地洒水降尘，不会对区域水环境产生不利影响。 本项目公路沿线村庄较为密集，施工人员可就近租用沿线村庄的民房居住，无需设施工营地，施工人员产生的生活污水可排入现有基础设施，对区域水环境影响较小。 （2）施工期扬尘对地表水环境的影响分析 本项目桥涵施工期间产生的扬尘在自然风力作用下落入渠水中可能会导致施工区域及下游渠段一定范围内水中悬浮物浓度升高，水体透明度降低。通过避开灌溉期、设置施工围挡、适时洒水等措施可减小扬尘对地表水环境的影响。 （3）施工期地表裸露、弃方堆放等对地表水环境的影响分析 施工期间土石方开挖将造成较大面积的地表裸露，若开挖土石方、建筑材料等堆放在公路两侧，遇降雨天气时，在雨水的冲刷作用下，泥土、砂石等可能会进入渠道，易导致地表水体中悬浮物浓度增大，大量积累甚至会造成渠道堵塞。施工场地应加强管理，临时土石方、建筑垃圾应及时运出场内，避免大量堆存，若不能及时运出，可临时堆放于公路两侧，但堆放点应尽可能远离渠道，并采取遮盖措施，避免出现土石方等在雨水的冲刷作用下进入地表水体的现象。 （4）废油等对地表水环境的影响分析 废油主要产生于施工机械及运输车辆的“跑、冒、滴、漏”，施工过程中，一旦废油进入渠水，不但会影响水体水质，而且会影响下游农业灌溉安全。施工期间应加强对施工机械及运输车辆的管理及维护，施工机械及运输车辆的大修等应在专业维修点进行，避免在渠道附近对施工机械及运输车辆进行维修，严防“跑、冒、滴、漏”，从源头上减小甚至杜绝废油对地表水环境产生不利影响。 （5）涉水工程施工对地表水环境的影响分析 本项目涉水工程主要包括涉水（主要是农渠）涵洞的施工。涉水（主要是农渠）涵洞的施工安排在非灌溉期，施工完成后及时清理恢复，对农渠影响较小。 2.3 水环境保护措施 （1）禁止将建筑材料、弃土、弃渣、生活垃圾等杂物洒落水中。 （2）施工结束后及时清理弃渣，减小对水环境的影响。 （3）公路沿线分布有农灌渠，对渠道有干扰的地方应及时恢复。小桥及涵洞的施工应避开灌溉期，尽可能减少施工对农业生产的影响。 （4）在施工场地设隔油沉淀池（设计容积5m3，池底及池壁应严格防渗，也可采用一体化玻璃钢设备），泥浆水、机械设备及运输车辆冲洗废水经隔油沉淀后回用于施工工序或用于施工场地洒水降尘。 （5）施工人员产生的生活污水就近排入沿线村庄现有基础设施，不得随意排放。 （6）施工单位应严格按照环评要求，及时将建筑垃圾和废弃土石方运出场内，若不能及时运出，可临时堆放于公路两侧，但堆放点应尽可能远离渠道，必要时应采取遮盖措施，避免出现土石方等在雨水的冲刷作用下进入地表水体的现象。 （7）选用先进的、运行状况良好的施工机械及运输车辆，施工期间应加强对施工机械及运输车辆的管理及维护，施工机械及运输车辆的大修等应在专业维修点进行，避免在渠道附近对施工机械及运输车辆进行维修，严防“跑、冒、滴、漏”，从源头上减小甚至杜绝废油对地表水环境产生不利影响。 （8）提高施工人员的环境保护意识，约束施工人员行为。 （9）加强施工管理，严禁利用渠水清洗机械及车辆，禁止废水无序排放。 综上所述，在采取环评所提措施的前提下，本项目的施工建设对地表水环境影响较小。 3 施工期声环境影响分析 公路施工期噪声主要来自挖除旧路面、路基开挖填筑、桥涵施工、路面施工等施工活动中的机械设备运行和运输车辆行驶过程，施工期噪声具有源强高、无规则等特点。 3.1 施工期噪声预测方法和预测模式 鉴于公路项目施工期噪声的复杂性以及施工期噪声影响的区域性和阶段性，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），针对不同施工阶段计算出不同施工机械的噪声影响范围，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。 施工机械噪声源均按点声源计，其噪声预测模式为： 式中：Li、L0——分别为距离点声源Ri、R0处的噪声级，dB(A)； ΔL——为障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量，dB(A)。 对于多台施工机械对某个预测点的影响，应按照以下公式进行声级叠加： 3.2 施工期噪声影响范围预测 根据前述的预测方法和预测模式，对各个施工机械不同距离处的噪声进行预测，预测结果详见表33，各个施工机械噪声影响范围详见表34。 表33 主要施工机械不同距离处的噪声级 单位：dB(A) 机械名称; 5m; 10m; 50m; 80m; 100m; 150m; 200m. 破路机; 95; 89; 75; 71; 69; 65; 63. 轮式装载机; 90; 84; 70; 66; 64; 60; 58. 平地机; 90; 84; 70; 66; 64; 60; 58. 振动式压路机; 86; 80; 66; 62; 60; 56; 54. 双轮双振压路机; 81; 75; 61; 57; 55; 51; 49. 三轮压路机; 81; 75; 61; 57; 55; 51; 49. 轮胎压路机; 76; 70; 56; 52; 50; 46; 44. 推土机; 86; 80; 66; 62; 60; 56; 54. 轮胎式液压挖掘机; 84; 78; 64; 60; 58; 54; 52. 摊铺机; 87; 81; 67; 63; 61; 57; 55. 发电机组; 84; 78; 64; 60; 58; 54; 52. 表34 主要施工机械噪声影响范围 施工机械名称; 标准限值（dB(A)）; 影响范围（m）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 破路机; 70; 55; 89; 501. 轮式装载机; 70; 55; 50; 282. 平地机; 70; 55; 50; 282. 振动式压路机; 70; 55; 32; 178. 双轮双振压路机; 70; 55; 18; 100. 三轮压路机; 70; 55; 18; 100. 轮胎压路机; 70; 55; 10; 56. 推土机; 70; 55; 32; 178. 轮胎式液压挖掘机; 70; 55; 25; 141. 摊铺机; 70; 55; 35; 200. 发电机组; 70; 55; 25; 141. 3.3 施工期噪声影响分析 由表33和表34可知： （1）不同施工机械的噪声影响范围相差很大，昼夜施工场界噪声排放标准限值不同，夜间施工机械噪声的影响范围比昼间大得多。在实际施工过程中可能出现多台施工机械同时在一起作业，则此时施工机械噪声的影响范围比预测值还要大，鉴于实际情况较为复杂，很难用声级叠加公式进行计算。 （2）施工机械噪声将对公路沿线声环境质量及居民区、学校等声环境敏感点产生一定的影响，这种影响昼间主要出现在距施工场地89m的范围内，夜间将出现在距施工场地501m的范围内。从预测结果看，噪声污染最严重的施工机械是破路机。 公路施工工程量较大，机械化程度较高，施工期机械噪声不可避免地会对沿线声环境及居民区、学校等声环境敏感点产生一定不利影响，但施工机械噪声具有暂时性和局部性等特点，相对于运营期来说，施工期是短期行为，只要加强施工期间的施工组织和施工管理，合理安排施工进度和施工时间，环保施工、文明施工，并因地制宜地实施有效的降噪措施，可将施工期间的噪声影响降低到最小程度。 3.4 噪声防治措施 （1）尽量采用低噪声施工机械，施工过程中应加强对施工机械的维修保养，避免由于设备性能差而导致噪声增强现象的发生。 （2）合理安排施工进度和施工时间，尽量缩短施工期。本评价要求建设方禁止在午休期间（14:00~16:00）和夜间（24:00~8:00）进行施工，如确需进行夜间施工，应按相关规定到环保管理部门办理夜间施工许可证，并设置警示牌以告知周围受影响人群。 （3）加强施工期间道路交通的管理，合理安排施工车辆进出场地的行驶线路和时间，对运输车辆加强管理，禁止鸣号，注意限速行驶、文明驾驶以减小交通噪声。 （4）加强施工管理，约束施工人员行为，杜绝野蛮施工。 （5）居民区、学校等声敏感点附近路段施工前应告知受影响人群，听取并采取群众合理意见，施工时设置临时隔声屏障。学校考试期间，应停止附近路段施工作业。 （6）合理安排施工时间，学校附近路段尽量安排在暑假期间施工，减小对学校产生的影响。 4 施工期固体废物环境影响分析 本项目施工期产生的固体废物主要包括挖除旧路面、路基开挖填筑等过程产生的废弃土石方，以及施工人员产生的生活垃圾。 本项目施工期不设弃土场、弃渣场，由于废弃土石方产生量较大，若在公路沿线大量堆存，不仅会占用土地，而且容易出现杂乱无序的场面，从宏观上与周围环境很不协调，造成视觉污染。若遇有风天气，则易产生扬尘，污染大气环境。施工单位应严格按照环评要求，及时将废弃土石方运出场内。其中挖除旧路面产生的废旧沥青混凝土要求100%回收利用（运至沥青拌合站，经过破碎、筛分，再和新材料进行适当混合后再生“上路”），其余废弃土石方首先考虑用于料坑回填，不可回用部分运至昌吉市建筑工业垃圾填埋场填埋处置；若废弃土石方不能及时运出，可临时堆放于公路两侧，但须采取遮盖措施。 本项目公路沿线村庄较为密集，施工人员可就近租用沿线村庄的民房居住，无需设施工营地，施工人员产生的生活垃圾袋装收集后及时运至沿线村庄垃圾收集点，最终由环卫部门运至生活垃圾填埋场填埋处置。 本项目施工期固体废物均可得到适当处置，对环境影响较小。 5 施工期生态环境影响分析 本项目为改建项目，无新增占地，主要生态影响表现为施工期施工活动对土壤、动植物及农业生态的影响。 5.1 土壤环境影响分析 （1）施工活动对土壤的影响分析 施工人员的践踏、施工机械及运输车辆的碾压，将改变土壤的坚实度、通透性，对土壤的机械物理性质有所影响。 施工弃方在沿线不合理的堆放，不仅会扩大占用土地的面积而且使地表高有机质的表层壤土被掩盖，不仅影响景观而且对地表植被恢复造成困难，同时产生新的水土流失。应采取分段分片的施工方式，减少公路沿线临时土石方的堆放，尽可能避免占用线外土地。 （2）取料对土壤的影响分析 取料将对料场土壤产生一定的影响，表现为破坏土壤原貌、土层结构，影响土壤的透水性能和透气功能，使土壤的现有功能发生变化。这种影响是不可逆的，在施工结束后需要对料场进行平整恢复，减轻不利影响。 5.2 区域植被影响分析 根据现场调查，项目区植被组成较简单，现有原生植被主要有琵琶柴、骆驼刺、红柳等，均为耐旱、耐盐植被；次生植被以农作物和绿化种植为主，农作物主要为小麦、玉米、棉花，绿化种植包括榆树、新疆杨、白杨、小叶杨、槐树等。 公路施工过程中，由于施工人员的活动、土石方等的堆放以及施工机械的碾压会对公路两侧的植被造成一定的损伤或破坏，但这种影响较有限，不会造成区域生物量大量减少，也不会造成物种丧失和生物多样性下降。施工结束后及时采取恢复措施，施工活动对植被的影响可完全消除。 5.3 野生动物影响分析 工程施工时来往车辆和人群活动的增加，将干扰工程沿线野生动物的栖息环境，给野生动物的生长带来不利影响，但是这种不利影响是短暂的，并且随着施工的结束慢慢消失。野生动物是始终处于一种运动的状态，它会根据周围环境的变化而改变自己的栖息环境，施工期突然出现的大量人类活动会迫使大型兽类的活动区域的移动。所以，工程实施期间只会暂时扰动野生动物的栖息环境，不会对其种群数量产生影响，对野生动物的影响较小。 本项目所在区域人类活动频繁，许多野生动物为避开人类活动，早已离开工程区域，公路沿线仅能发现有麻雀、家燕、鹰等鸟类和普通田鼠、灰仓鼠等啮齿类动物活动的迹象。 5.4 农业生态影响分析 公路沿线的水利设施主要为农灌渠，现耕地多为水浇地，已形成系统的灌溉设施，公路建设期间，农灌渠可能会遭到一定的损坏。因此公路设计考虑了小桥及涵洞等设施的建设，一方面为了泄洪，另一方面是为了沟通因公路建设而被分成两块的农田灌溉水网。公路建设完成后，公路沿线原有的灌溉水网也将得到恢复，公路建设对沿线水利设施的不利影响仅仅限于施工期。 5.5 生态保护措施 （1）控制路基开挖施工作业面，避免越界施工破坏周围植被。 （2）施工单位应切实做好施工规划，划定施工活动范围，施工结束后应及时对沿线受损害植被进行维护，尽可能减小或避免施工过程对植被的影响。 （3）工程施工过程中，应严格按照政府批准的料场进行取料作业，严格控制取料面积和取料深度，不得随意扩大取料范围及破坏周围植被。 （4）公路设计中尽量保持原有排灌系统的整体性。当不得已占用排灌渠时，则采取恢复或新建等措施妥善处理，施工过程中建设单位及时与当地政府和农民协商，依照他们的要求可适当调整涵洞和通道的位置与数量。 （5）施工结束后，及时对施工迹地进行恢复。 （6）避免夜间施工，必须的照明设施采取定向聚光、遮光等措施以减少光污染。特别是鸟类迁徙季节4月和9月，很多鸟类夜间通过星光进行定位，灯光会对其导航产生不利影响。在上述季节，要求施工单位做好施工组织设计，尽量不安排夜间施工，减轻夜间灯光对鸟类迁徙的影响。 （7）加强对施工人员的环保教育工作，禁止施工人员随意猎捕野生动物。 （8）应严格按照设计划定的料场进行取料，禁止随处乱挖乱掘。 （9）为避免乱取乱挖，设计的料场如不能满足施工填料要求，需另辟料场时，设计方应按照水土保持要求并会同业主、地方水行政主管部门和施工单位进行设计变更，不得随意指定。 （10）料场开挖要自上至下、分层进行，分块推进，严禁乱掘乱挖。 （11）施工结束后应组织专业人员针对料场开采区进行平整和回填，同时限期拆除机械进行清场，并依据复垦方案进行复垦。 （12）废弃土石方应及时运出场内，减小施工现场土石方堆放量，缩短其堆放时间，若需长时间堆存，应采取压实、遮盖及开挖截排水沟等临时性防护措施。 运营期环境影响分析： 1 运营期大气环境影响分析 本项目不涉及收费站、服务区等辅助设施，运营期环境空气污染因素主要为公路行驶车辆产生的汽车尾气，主要污染物包括CO、NOx、THC。本次环评采用由国家环保部通过认证的EIAA环评软件（线源模式）进行预测。预测过程中需要的主要参数为车流量、道路技术指标、道路周围地形条件、当地气象资料。该软件含有由DMRB1994年颁布的机动车排污因子与1999年颁布的机动车排污因子，用户可以自己选择，它可以直接将车流量换算成污染物排放量。然后运用当地气象资料，直接运算出长期、短期在指定范围内的每一个网格点上的污染物落地浓度。 1.1 预测因子选择和预测时段的确定 汽车尾气中的主要污染物包括CO、NOx、THC，根据《公路建设项目环境影响评价规范（试行）》（JTJ005-96）中的规定，本次环评选择CO、NOx作为运营期环境空气影响预测因子。 本次运营期环境空气影响预测时段分为近期、中期和远期，特征年分别为2019年、2025年、2033年。 1.2 污染物排放源强 根据车流量和各种车型的排放因子，可计算出各污染物排放源强，预测路段特征年各预测因子排放源强详见表35。 表35 预测路段特征年各预测因子排放源强 预测路段; 年份; 预测因子排放源强(mg/m·s). CO; NOx. 昌吉市X121线中山路-滨湖镇-甘莫公路-农六师公路改建项目; 2019年; 0.482; 0.048. 2025年; 0.675; 0.068. 2033年; 0.947; 0.095. 昌吉市X122线佃坝镇-甘莫公路-庙尔沟新政府公路改建项目; 2019年; 0.411; 0.041. 2025年; 0.576; 0.058. 2033年; 0.807; 0.081. 1.3 环境空气影响浓度预测 （1）预测方法 本次环评采用由国家环保部通过认证的EIAA环评软件（线源模式）进行预测。该软件的线源预测模式还是CALINE线源扩散模式，只是将CALINE线源扩散模式进行了部分变型。 CALINE将有限线元按长度等于Y来分段，每段源强等于线元的源强（Q）乘上一个权重因子（WT）。只是计算在预测点±3Y范围以内的六个线段对预测点的影响。整条道路预测点产生的污染物浓度可以用下式计算： 式中：C——下风向座标x，y，z处的污染物浓度（mg/m3）； u——平均风速（m/s）； H——污染物排放源高度（m）； Qj——第j段线元源强（mg/m·s）； σZi——垂直向扩散参数（m），下风向距离x的函数； N——线元总数； PDij——为正态分布函数。 CALINE4采用初始混合区模拟车流运动对汽车尾气扩散的影响。初始混合区的高度取决于汽车尾气污染物在混合区内滞留的时间（T）。 上式中W为混合区宽度，u为地面风速，θ为风向与道路夹角，初始混合区高度定义为： （2）预测结果 运用CALINE4模型，通过计算机计算得本项目运营期大气污染物浓度预测结果，详见表36~38。 表36 近期（2019年）平均车流量下汽车尾气污染物最大影响浓度 单位：mg/m3 预测路段; 预测因子; 距道路红线距离（m）. 15; 30; 60; 90; 120; 150. 昌吉市X121线中山路-滨湖镇-甘莫公路-农六师公路改建项目; CO; 0.0314; 0.0277; 0.0224; 0.0187; 0.0160; 0.0141. NOx; 0.0032; 0.0028; 0.0023; 0.0019; 0.0016; 0.0014. 昌吉市X122线佃坝镇-甘莫公路-庙尔沟新政府公路改建项目; CO; 0.0268; 0.0236; 0.0191; 0.0160; 0.0137; 0.0120. NOx; 0.0027; 0.0024; 0.0019; 0.0016; 0.0014; 0.0012. 表37 中期（2025年）平均车流量下汽车尾气污染物最大影响浓度 单位：mg/m3 预测路段; 预测因子; 距道路红线距离（m）. 15; 30; 60; 90; 120; 150. 昌吉市X121线中山路-滨湖镇-甘莫公路-农六师公路改建项目; CO; 0.0533; 0.0470; 0.0379; 0.0316; 0.0272; 0.0238. NOx; 0.0055; 0.0048; 0.0039; 0.0032; 0.0028; 0.0025. 昌吉市X122线佃坝镇-甘莫公路-庙尔沟新政府公路改建项目; CO; 0.0455; 0.0401; 0.0323; 0.0270; 0.0232; 0.0203. NOx; 0.0047; 0.0041; 0.0033; 0.0028; 0.0024; 0.0021. 表38 远期（2033年）平均车流量下汽车尾气污染物最大影响浓度 单位：mg/m3 预测路段; 预测因子; 距道路红线距离（m）. 15; 30; 60; 90; 120; 150. 昌吉市X121线中山路-滨湖镇-甘莫公路-农六师公路改建项目; CO; 0.0744; 0.0656; 0.0529; 0.0442; 0.0379; 0.0332. NOx; 0.0073; 0.0067; 0.0054; 0.0045; 0.0038; 0.0034. 昌吉市X122线佃坝镇-甘莫公路-庙尔沟新政府公路改建项目; CO; 0.0634; 0.0559; 0.0450; 0.0377; 0.0323; 0.0283. NOx; 0.0062; 0.0057; 0.0046; 0.0038; 0.0033; 0.0029. 预测结果表明：本项目建成投产后，汽车尾气对公路两侧环境将产生一定影响，但影响不大。远期（2033年）最大车流量情况下，全线预测因子的最大影响浓度预测结果均不超过评价标准。在运营期内，随着车流量的增加，远期的影响大于近期。 以上结果主要是根据现阶段汽车排放系数获得的，由于对环保的重视、技术的进步和清洁能源的广泛应用，未来中国将执行更加严格的汽车污染物排放标准，未来机动车辆单车污染物排放量将大大降低，有利于环境的改善。 综上所述，尽管远期交通量不断加大，但汽车尾气污染可以通过加强汽车设计和制造技术进步以及不断采用清洁能源加以缓解。总体而言，运营期汽车尾气对沿线区域环境空气质量影响不大。 2 运营期水环境影响分析 本项目建成后，自身不产生废水，主要水污染因素为降水在路面上形成的地表径流，路面径流中的污染物成分主要为SS、石油类、COD等。 降水在路面上形成的地表径流虽然能够将车辆行驶过程中产生的污染物以径流的形式形成污染源，但由于公路本身是一个较长的线性污染源，路面上形成的地表径流大都以特别分散的形式分别进入公路两侧的边沟，该排水系统自成体系，不会对沿线环境造成影响。 融雪剂虽然便于融雪、除雪，但使用融雪剂后的积雪常常堆积在道路两旁的绿化带或农田，开春后其盐类残留物全部堆积在农田和绿化带里，使土壤盐碱化，破坏植被。农作物和树木怕盐，会造成绿色植物大量死亡，其危害甚至是毁灭性的。为避免对公路沿线的农田和绿化带造成危害，环评要求冬季降雪后应及时清理路面积雪，并应及时清运至指定地点处置，减少甚至杜绝融雪剂的使用，避免对区域水环境及土壤环境造成不利影响。 3 运营期声环境影响分析 公路投入运营后，在公路上行驶的机动车辆噪声源为非稳态源，车辆行驶时其发动机、冷却系统以及传动系统等部件均会产生噪声，行驶中引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的摩擦等也会产生噪声，由于公路路面平整度等原因而使行驶中的车辆产生整车噪声。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），对公路运营期近、中、远期的噪声总体水平及敏感点的噪声影响作出预测和评价，以便根据噪声影响的实际情况因地制宜地制定合理的降噪措施，并给今后公路沿线的相关规划提供科学的依据。详见专题评价。 4 运营期固体废物影响分析 本项目不涉及收费站、服务区等辅助设施，初期运营过程中不产生固体废物，但随着公路服务年限的增长，需要不定时对病害路面进行维修，此过程中会产生的一定量的沥青废渣，沥青废渣可回收利用（运至沥青拌合站，经过破碎、筛分，再和新材料进行适当混合后再生“上路”）。在采取合理的处置措施的前提下，运营期固体废物对环境影响很小。 5 环境风险分析 随着城乡公路的建设、汽车运输业的大力发展，公路运输品的种类越来越多。然而危险化学品在公路运输过程中，由于管理原因，人为失误，车辆、包装和设备设施的缺陷，路况与环境方面等原因，盛装易燃、易爆、有毒危险品的容器及相关辅助设施有可能因发生交通事故被击穿、破裂或损坏，泄露出所运输的易燃、易爆、有毒化学品，对沿线居民、行人、其他车辆及设施等构成潜在的巨大威胁，且有可能对大气、水体、土壤等局部环境造成污染，甚至造成较大范围的人员伤亡和财产损失。因此加强危险品运输污染风险的防范不仅是公路运输安全管理工作中的重要一环，同时也是项目前期环境影响评价中的重要内容。 公路项目本身不存在物质危险性和功能性危险源，风险概率的发生由间接行为导致。本次评价将运用概率论对项目运营期发生危险品运输污染风险的概率进行估算，并根据估算结果制订事故风险污染防范措施。 5.1 危险品运输污染风险概率估算 （1）估算方法 目前公路建设项目环境影响评价中危险品运输污染风险概率通常以预测公路建成通车后，危险品运输车辆发生交通事故的概率来替代污染风险发生的概率。根据调查资料，一般针对事故易发路段或危险品运输污染风险较大的路段进行分析，计算公式如下： Py=Q1×Q2×Q3×Q4×Q5×Q6 式中：Py——拟建公路全段或某特定路段上预测年危险品运输车辆交通事故概率，次/a； Q1——项目所在区域现有典型道路上典型路段某一基年交通事故率（次/百万辆·km）； Q2——预测年拟建公路全路段年均交通量（百万辆/a）； Q3——可比条件下，由于新项目的修通，考虑降低交通事故比重后，交通事故发生的概率，%； Q4——选择的路段上某一基年的车辆中，货车占交通量的比重，%； Q5——在选择的路段上某一基年的运输车辆中，从事危险品运输车辆的比重，%； Q6——考核路段长度，km。 （2）参数确定 ①Q1 根据当地具体情况，交通事故概率平均约为0.13次/百万辆·km。 ②Q2和Q4 本项目全路段交通量Q2及货车占交通量比重Q4详见表39。 表39 Q2和Q4的确定 年份; 2017年; 2019年; 2025年; 2033年. 交通量（Q2，百万辆/a）; 0.77; 1.19; 1.67; 2.34. 货车占交流量比重（Q4，%）; 10. ③Q3 可比条件下，可能降低交通事故比重通常取1~0.5，本评价按Q3=0.5计算。 ④Q5 根据项目设计方案及类比分析，在选择路段上的运输车辆中，从事危险品运输车辆占货车的比重为0.2%。 ⑤Q6 考核路段长度为67km。 （2）估算结果 根据估算方法和上述各参数的确定，估算结果详见表40。 表40 事故概况估算结果 单位：次/a 预测时段 预测路段; Py. 2017年; 2019年; 2025年; 2033年. 全路段; 0.00067; 0.00104; 0.00145; 0.00204. 由表40可知，因交通事故引发危险品泄露、爆炸、火灾之类事故的可能性很低。应该说明上述经验公式的风险概率预测值并非十分严格和准确，仅仅是一个估算值，因为上述公式并没有反映出科技进步和安全管理的强化对减少交通事故的促进作用和人们环境意识的提高对交通事故的降低作用。 5.2 危险品运输污染风险影响分析 本项目为农村公路建设项目，沿线村庄较为密集，而且本项目包含桥涵工程，危险品运输污染风险事故影响主要表现为： ①运输易爆、易燃品的交通事故，主要是引起火灾或爆炸，如果在桥梁上发生，可能损坏桥梁构筑物，并危及桥梁上行驶车辆的安全。但这种情况出现的几率较小，并且影响是局部的、短暂的，一般不会扩散，对沿线环境影响不大。 ②运输具有挥发性的有毒有害化学品的罐车发生倾覆事故导致罐体破损，有毒有害气体散逸，将会污染周围环境空气，直接影响到沿线生物生存的环境及居民的身体健康和人身安全，后果极为严重。 ③最大的危害是当危险品运输车辆在桥梁上发生事故，导致运送的固态危险品或液态危险品泄露进入农灌渠，将会使渠水中有毒有害成分的浓度急剧增加，严重影响水质，进而影响到下游农业灌溉安全。 随着我国近年来对交通安全管理力度的加大，上述几种环境风险发生的几率越来越小，另外，公路建设并不是产生这种突发性风险的直接原因，而且公路质量与路况愈好，发生风险的可能性愈小。上述几种情况所产生环境风险的影响范围与危害程度取决于危险品的毒性、化学性质、燃烧性与爆炸性、泄漏量及事故地点的环境敏感度、扩散性等多种因素，难以一概而论和较准确预测。 然而，一旦发生危险品运输事故，造成有毒有害危险化学品物质泄漏、爆炸等，就会对沿线生物、村庄居民、水体等造成较为严重的影响。因此，为防止危险品运输的污染风险，必须采取有效的预防和应急措施。 至于在公路非环境敏感点位与区段发生的非剧毒、高爆化学物质的交通污染风险影响，一般来说，其影响范围较小，易于处理，对环境污染及人群的危害也不会很大，但它也要比一般交通事故的污染危害后果严重得多，也应引起重视，并将其发生率降至最低。 5.3 危险品运输污染风险事故防治措施 危险品运输风险事故发生的概率虽不大，但此类事故一旦发生，引起的危害和损失往往很大，有时甚至无法挽回，因此必须引起高度重视，积极采取措施减少风险事故的发生，制订危险品运输事故污染风险减缓措施及应急预案，从公路设计阶段，到运营期上路检查、途中运输、停车，直到事故处理等各个环节，都要加强管理，以预防危险品运输事故的发生和控制突发环节污染事故事态的扩大。 （1）事故防治措施 ①施工过程中要保证路面的平整度、粗糙度以及抗滑度适中，设计完善的排水系统，将路面径流引入堤外边沟。 ②提高公路交通安全设施的标准，同时，应提高视线诱导标志的设置，以及照明设施、道路标志、路面标志和警示标志、限速标志或醒目的多条警示标线的设施设计标准。 ③在桥梁两端沿线醒目位置设置限速、禁止超车标志。 ④加大管理力度，加强危险品运输管理。运载危险品的车辆上路必须按国家有关规定报有关管理部门，车辆上必须设置危险品标志牌并限制车速行驶。同时加强有毒、有害化学品车辆运输的管理，化学品车辆必须标示醒目的标记，并对运行路线和时间加以限制，以避开交通高峰时间；对一些剧毒化学品运输要求采取专门的许可制度和保安护卫工作。 ⑤为了防止事故发生，恶劣天气条件时（如大雾等），汽车必须限速行驶。对装载危险品的车辆，建议禁止通行，以防不测。 ⑥运输危险品的车辆上路前应进行严格检查，达到安全标准要求后方能放行。 ⑦在桥梁两侧设置加固的防护栏，防止车辆翻入渠道中，造成污染事故。 ⑧加强交通安全管理，提高驾驶员的技术素质，加强安全行车和文明行车的教育。 ⑨居民区、学校、政府等敏感点路段设警示标志及减速带。 （2）应急方案 为控制灾害性事故发生后的影响范围和程度，减轻事故造成的损失，还应做到以下几点： ①建立公路事故应急指挥机构 该机构由公路管理部门和消防、环保等各有关部门组成。指挥、领导和组织应急防治队伍，负责重大事故隐患的检查及应急计划的制定。 ②制定应急计划 严格执行《中华人民共和国道路交通安全法》，针对公路运输实际制定风险事故应急管理计划。计划包括指挥机构的职责和任务，应急技术和处理步骤的选择，设备、器材的配置和布局，人力、物力的保证和调配，事故的动态监测制度等。 ③应急防治设备和器材配置 应配备各类事故应急处理的小型设备和器材，包括应急通讯器材、现场监测设备、紧急救援和排险设施等。 以上几点措施应由公路沿线各级政府负责组织协调，由交通管理、环保、消防、公安、公路管理等部门参与实施，主要负责应由公路运行经营单位承担。 6 产业政策及规划符合性分析 6.1 产业政策符合性分析 对照国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修正）（国家发改委会第21号令，2013.2.16），本项目属于“鼓励类”第二十四项“公路及道路运输（含城市客运）”中第4条“农村公路建设”项目，本项目的建设对昌吉市社会经济的快速发展、加快城镇建设步伐都有着积极作用，且符合国家相关法律、法规和政策规定，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 6.2 规划符合性分析 根据《昌吉州综合交通运输体系发展规划（2014-2030年）》和《昌吉市综合交通运输体系规划》，结合昌吉市公路交通目前的发展现状，规划昌吉市“十三五”骨架公路布局形态为“十横四纵六连”。 表41 昌吉市“十横四纵六连”骨架公路网布局规划 道路编号; 线路组成; 起点; 终点; 规划等级. 横一线; S301; 共青团农场; 105团2连; 二级. 横二线; X136（伴渠公路）; 榆甘路; 五家渠; 三级. 横三线; G335; 五家渠西互通; 昌吉市与五家渠交界; 高速. 横四线; X130; S231六工镇; 二六工; 二级. 横五线; 北绕城、S201; 头屯河; 昌吉市与呼图壁交界; 一级. 横六线; G312、S322; 头屯河; 昌吉市与呼图壁交界; 一级. 横七线; 建国路、南公园路西延、X123; 世纪大道; 阿魏滩村; 二级、三级. 横八线; 乌奎高速（G30）; 昌吉南互通; 昌吉市高新区; 高速. 横九线; 南绕城（新省道）; 二工村; 阿魏滩村; 一级. 横十线; S101; 西山农场; 石梯子; 四级. 纵一线; Z526、Z522、X127、新县道; 下巴湖监狱三中队; S101; 三级. 纵二线; Z533、X122、市区道路、X131; 北沙窝; 新戽大桥; 二级. 纵三线; X121、市区道路、X120; 五家渠; 二工村岔口; 二级、三级. 纵四线; S231、X128、S203; 五家渠; 庙尔沟; 一级、二级、三级. 连一线; X126; S322二六工镇岔口; 西军户; 三级. 连二线; Y273; G312龙河路入口; 甘莫公路; 三级. 连三线; X124; S322大西渠岔口; 赵庄; 三级. 连四线; X129; 昌吉市宁边东路岔口; 十三户; 三级、四级. 连五线; Z900; 昌吉市; G30三工乡岔口; 一级. 连六线; X125; 老阿什里政府街道; 庙尔沟; 三级. 根据昌吉市出台实施的公路交通运输体系“十三五”规划：“十三五”期间，昌吉市在完成“十二五”续建项目基础上，以地区通道、经济干线等建设项目为重点，实施路网升级、路网延伸和路面改造三大工程，大力提高骨架干线通道运输服务能力，全面提升普通国省道及重要农村公路的保障能力和服务品质，进一步提升专用公路服务品质，规划境内专用公路通畅率达到100%，进一步升级改造现有农村公路网，改善路面状况，提高行车通行能力，基本消除“断头路”等外路和无铺装路面公路，实现规划境内所有乡镇公路100%通畅，所有建制村公路100%通畅。本项目的建设符合昌吉市公路交通运输体系“十三五”规划。 昌吉市“十三五”公路网规划详见图10。 7 环保投资 根据本报告拟定的环境保护措施，估算出本项目环保设施投资约为700万元，占工程总投资16724.27万元的比例为4.19%。本项目各项环境保护设施及投资估算详见表42所示。 表42 本项目环境保护设施及投资估算表 环保项目; 措施内容; 投资（万元）. 大气污染防治; 施工围挡以及洒水、遮盖等措施; 50. 水污染防治; 隔油沉淀池; 10. 噪声防治; 临时隔声屏障（居民区、学校等声敏感点附近路段）、隔声门窗（预留资金）; 100. 固体废物污染防治; 废弃土石方及时清运处置; 20. 生态环境保护; 施工迹地恢复、料场生态恢复、植被恢复、水保措施等; 500. 环境管理; 施工期环境监理、施工期及运营期环境管理及监测计划实施、人员培训、竣工环保验收、环境影响评价等; 20. 总计; 700. 8 环境管理与监测 8.1 环境管理 为使本项目环境问题能及时得到落实，特制定本项目管理计划，详见表43。 表43 本项目环境管理计划 环境问题; 环保措施; 实施机构; 责任机构. 施工期. 1.大气污染; 敏感路段施工时设置施工围挡；运输车辆应尽可能采用密闭车斗；土方作业避开大风天气；筑路材料、建筑垃圾、弃方等的堆放场所应避开居民区、学校等敏感点，并应采取防风遮盖措施，建筑垃圾、弃方应避免在场内长时间堆放；对施工场地和运输道路适时洒水。; 施工单位; 建设单位. 2.水污染; 禁止将建筑材料、弃土、弃渣等杂物洒落水中；小桥及涵洞施工避开灌溉期，施工结束后及时清理弃渣；临时土石方、建筑材料等的堆放点应尽可能远离渠道，必要时应采取遮盖措施；严防施工机械“跑、冒、滴、漏”；施工场地泥浆水、机械设备及运输车辆冲洗废水经隔油沉淀后回用于施工工序或用于施工场地洒水降尘；施工人员产生的生活污水就近排入沿线村庄现有基础设施，不得随意排放。; 施工单位; 建设单位. 3.噪声污染; 采用低噪声施工机械，施工过程中应加强对施工机械的维修保养；居民区、学校等声敏感点附近路段施工前应告知受影响人群，听取并采取群众合理意见，施工时设置临时隔声屏障。学校考试期间，应停止附近路段施工作业；合理安排施工进度和施工时间，尽量缩短施工期，禁止在午休期间（14:00~16:00）和夜间（24:00~8:00）进行施工；加强施工期间道路交通的管理，合理安排施工车辆进出场地的行驶线路和时间；加强施工管理，文明施工。; 施工单位; 建设单位. 4.固体废物; 及时将废弃土石方运出场外，其中挖除旧路面产生的废旧沥青混凝土要求100%回收利用，其余废弃土石方首先考虑用于料坑回填，不可回用部分运至昌吉市建筑工业垃圾填埋场填埋处置。若废弃土石方不能及时运出，可临时堆放于公路两侧，但须采取遮盖措施；废弃土石方运输过程中应做好密闭措施，防止沿途撒漏；禁止随意丢弃生活垃圾，施工现场生活垃圾袋装收集后及时运至沿线村庄垃圾收集点，最终由环卫部门运至生活垃圾填埋场填埋处置。; 施工单位; 建设单位. 5.生态破坏; 控制路基开挖施工作业面，避免越界施工破坏周围植被；切实做好施工规划，划定施工活动范围；严格按照政府批准的料场进行取料作业，严格控制取料面积和取料深度，不得随意扩大取料范围及破坏周围植被；加强对施工人员的环保教育工作，施工结束后，及时对施工迹地进行恢复。; 施工单位; 建设单位. 6.环境监理; 施工全过程实施环保监理。; 监理单位; 建设单位. 7.环境监测; 进行施工期间的各项环境监测。; 监测单位; 建设单位. 运营期. 1.大气污染; 加强公路路面的养护管理，发现破损面及时进行修复，避免破损范围扩大，产生扬尘污染环境；加强机动车管理，推广符合国家标准的交通工具，强化车辆尾气排放监管措施；加强公路运输管理，禁止超载及运送散装粉状货物无遮盖的车辆上路；严格监控运载危险品的车辆。; 昌吉市 交通局; 昌吉市 交通局. 2.水污染; 冬季降雪后应及时清理路面积雪，并应及时清运至指定地点处置，减少甚至杜绝融雪剂的使用；定期检查公路的排水系统，确保排水系统畅通；加强公路运输管理，严格监控运载危险品的车辆，建立危险品运输监管制度，针对运输有毒、易燃、易爆物品的车辆在公路旁安装提示减速慢行的警告牌。; 昌吉市 交通局; 昌吉市 交通局. 3.噪声污染; 运营期加强噪声监测，若声环境敏感点处噪声超标，应考虑对噪声敏感建筑物采取被动防护措施（如隔声门窗、通风消声窗等）；加强公路路面的养护，对破损路面及时修补，以保证公路路面的良好状况；加强公路交通管理，严格执行限速和禁止超载的交通管理要求，禁止技术状况差、噪声高的车辆上路，减轻交通噪声扰民问题。; 昌吉市 交通局; 昌吉市 交通局. 4.固体废物; 加强宣传教育，禁止乘客在公路上乱丢饮料袋、易拉罐、废纸等垃圾，以保证行车安全和公路两侧的清洁卫生；病害路面维修过程中产生的沥青废渣可回收利用。; 昌吉市 交通局; 昌吉市 交通局. 5.环境监测; 定期进行环境监测。; 监测单位; 昌吉市 交通局. 8.2 环境监测 监测重点为大气、噪声，采用定点和流动监测、定时和不定时抽检相结合的方式进行。监测计划见表44。 表44 环境监测计划 监测 要素; 阶段; 监测地点; 监测项目; 监测频次; 监测时间; 监测 机构. 环境 空气; 施工期; 施工场地下风向; TSP; 1次/6月; 2天/次，每天保证12h采样时间; 有资质的监测单位. 噪声; 施工期; 施工场地周边; 等效连续 A声级; 1次/季度; 监测1天，昼夜各1次. 运营期; 滨湖镇人民政府、庙尔沟乡中心学校等声环境敏感点处（详见表21）; 等效连续 A声级; 1次/6月; 监测1天，昼夜各1次. 8.3 生态监测方案 本项目属于以生态影响为主的建设项目，环评根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）提出生态监测方案，详见表45。 表45 生态监测方案一览表 序号; 监测项目; 监测内容; 实施单位. 1; 植被监测; ①监测点位的布设：植被的监测以公路沿线为主。 ②监测内容：植物群落特征，包括覆盖度、群落结构、生物量、植物种类等。 ③监测时间：项目开工前监测1次，作为背景值，竣工环境保护验收调查期间监测1次。 ④监测方法：采用3S技术、样线调查、样方调查、民间访问和市场调查等方法。; 委托监测和竣工环境保护验收调查单位监测. 2; 动物监测; ①监测点位的布设：结合植被调查的现状确定动物监测点位。 ②监测内容：鸟类、啮齿类动物的种类、数量、分布特征、生境状况等。 ③监测时间：项目开工前调查1次，竣工环境保护验收调查期间监测1次。 ④监测方法：野外调查、民间调查和市场调查等方法。; 委托监测和竣工环境保护验收调查单位监测. 3; 土壤监测; ①监测点位的布设：土壤的监测点位以项目施工期的扰动地表为主，主要为公路两侧的临时占地等。 ②监测内容：主要监测土壤的侵蚀类型、侵蚀量、土壤环境质量现状、土壤肥力等。 ③监测时间：项目开工前监测1次，作为背景值，竣工环境保护验收调查期间监测1次。; 委托监测和竣工环境保护验收调查单位监测. 4; 生态系统和景观调查; 以施工前生态系统和景观调查结果为基线，以后在各次植被调查和各对应时段卫星照片解译基础上，制作评价区各调查时段生态系统和景观分布图，从而获得施工及运营各个阶段生态系统和景观要素（面积、斑块数、斑块平均面积、优势度等）的变化，评估工程对生态系统和景观的影响程度。; 委托进行调查. 5; 水土流失监测; 水土流失监测根据项目的水土保持方案报告进行; /. 9 环境监理 根据交通部《关于开展交通工程环境监理工作的通知》（交环发[2004]314号）文件要求，工程环境监理纳入工程监理体系中，建设单位应委托具有工程监理资质并经过环境保护业务培训的单位承担工程环境监理工作。 9.1 环境监理计划 公路项目的环境监理工作包括以下三个阶段： （1）施工组织设计及施工准备阶段； （2）施工阶段； （3）工程保修阶段（交工及缺陷责任期）。 各阶段监理主要工作和要求见表46。 表46 环境监理计划 阶段; 工作内容. 施工组织设计 及施工准备阶段; 熟悉设计文件；熟悉施工合同文件的内容；制定详细的监理工作计划；审查承包人施工组织设计中的环保方案及资金估算；审查承包人的环保人员及技术水准；准备举行第一次工地会议等。. 施工阶段; 集中力量做好施工过程的环境监理，并与驻地工程监理相配合，按工程进度要求完成各项工作。. 工程保修阶段; 项目环境保护工程的修复、重建监理；对工程缺陷的修补，修复及重建过程进行环境监理。. 9.2 环境监理范围 工程所在区域与工程影响区域，包括公路主体工程的施工现场以及承担大量工程运输的当地现有道路。 9.3 环境监理内容 本项目环境监理的工作内容包括环保达标监理和环保工程监理。 环保达标监理指对主体工程的施工过程是否符合环境保护的要求进行监理，如噪声、废气、污水等排放应达到有关的标准等，施工是否造成水土流失和生态环境破坏，是否符合有关环境保护法律、法规规定等进行监理。 环保工程监理是指对为保护施工期和运营期的环境而建设的各项环境保护设施（包括临时工程）进行监理，如污水处理设施、废气及噪声防治设施等。 10 环境保护“三同时”一览表 本项目竣工环保验收主要内容见表47。 表47 竣工环保验收主要内容 序号; 项目; 验收要求. 1; 生态环境保护; ①路基：边坡防护稳定，路基排水工程完善，排水通畅； ②料场及施工迹地（施工围挡、临时隔声屏障等全部拆除）全部恢复； ③沿线植被全部恢复。. 2; 声环境保护; 滨湖镇人民政府、庙尔沟乡中心学校等声环境敏感点处（详见表21）噪声达标，如有超标，应采取被动防护措施（如隔声门窗、通风消声窗等）. 3; 其他; 查阅施工期监测记录备案；查阅应急预案及响应设备；查阅环境监理工作日志及相关备案。.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工场地 | TSP | 设置施工围挡、洒水降尘等 | 影响较小 |
|  |  | 燃油机械及车辆 | NOx、CO、THC等 | 加强维护和保养等 |  |
|  | 运营期 | 机动车辆 | NOx、CO、THC | 加强道路管理及路面养护 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 | SS、石油类等 | 经隔油沉淀处理后回用于施工工序或用于施工场地洒水降尘 | 资源化 利用 |
|  |  | 生活污水 | CODCr、BOD5、SS、NH3-N | 就近排入沿线村庄现有基础设施 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 建筑垃圾 | 废弃土石方 | 及时运出场外，其中挖除旧路面产生的废旧沥青混凝土要求100%回收利用，其余废弃土石方首先考虑用于料坑回填，不可回用部分运至昌吉市建筑工业垃圾填埋场填埋处置 | 合理处置 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 袋装收集后及时运至沿线村庄垃圾收集点，最终由环卫部门运至生活垃圾填埋场填埋处置 |  |
|  | 运营期 | 建筑垃圾 | 沥青废渣 | 可回收利用 |  |
| 噪 声 | 施工期 | 施工机械、运输车辆 | 机械噪声、交通噪声 | 选用低噪声设备，设置临时隔声屏障，合理安排施工时间，加强施工管理 | 达标排放 |
|  | 运营期 | 机动车辆 | 交通噪声 | 加强监测，限速限鸣等 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 控制路基开挖施工作业面，避免越界施工破坏周围植被；切实做好施工规划，划定施工活动范围；严格按照政府批准的料场进行取料作业，严格控制取料面积和取料深度，不得随意扩大取料范围及破坏周围植被；加强对施工人员的环保教育工作，施工结束后，及时对施工迹地进行恢复。 本项目为改建项目，无新增占地，生态影响较小。 |  |  |  |  |  |

- 结论与建议

结论 1 项目概况 本项目共包含2个子项目，均位于新疆昌吉回族自治州昌吉市境内。其中昌吉市X121线中山路-滨湖镇-甘莫公路-农六师公路改建项目起点接中山路，主线终点至农六师，支线终点接甘莫公路；昌吉市X122线佃坝镇-甘莫公路-庙尔沟新政府公路改建项目起点接X121线，终点至庙尔沟新政府。本项目为改建项目，公路总长为67km，公路等级为二级。 本项目工程内容包括路基工程、路面工程、桥涵工程等，项目总投资为总投资为16724.27万元，资金来源由银行贷款和昌吉市地方财政配套资金组成。 2 环境质量现状评价结论 （1）大气环境质量现状评价结论 本项目所在地环境空气中SO2、NO2、PM10各日均污染指数均小于1，未超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中日平均二级标准浓度限值。由单项污染指数评价可以看出，区域环境空气中各污染指数占标率为IPM10INO2ISO2。 （2）声环境质量现状评价结论 根据噪声监测结果可知，公路沿线5个监测点中除庙尔沟乡中心学校监测点外，其余各点位监测噪声值均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准限值。庙尔沟乡中心学校监测点处夜间噪声监测值超标0.6dB(A)，超标原因为：监测点位靠近公路，且监测时恰巧有车辆经过。 （3）生态环境质量现状评价结论 根据《新疆生态功能区划》，本项目区属于准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区—准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区—乌苏-石河子-昌吉城镇与绿洲农业生态功能区。 根据现场勘查，本项目公路沿线不涉及自然保护区、风景名胜区等，项目所在区域内生态系统以农田生态系统为主。项目区植被组成较简单，现有原生植被主要有琵琶柴、骆驼刺、红柳以及博乐嵩等，均为耐旱、耐盐植被；次生植被以农作物和绿化种植为主，农作物主要为小麦、玉米、棉花，绿化种植包括榆树、新疆杨、白杨、小叶杨、槐树等。根据现场调查，公路沿线未发现受保护植物；项目区动物组成较简单，野生动物分布种类和数量较少。由于长期受人类活动的影响，公路沿线已没有大型兽类分布，仅能发现有麻雀、家燕、鹰等鸟类和普通田鼠、灰仓鼠等啮齿类动物活动的迹象。根据现场调查，公路沿线无国家及地方重点保护野生动物。 3 环境影响分析结论 3.1 施工期环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析结论 本项目施工期大气污染物包括TSP、苯并[a]芘、CO、NOx、THC，其中TSP为施工期主要大气污染物，影响范围主要为施工场地及公路沿线区域，影响对象主要为周围环境空气及沿线居民区、学校等敏感点。由于施工期是暂时的，影响也是短暂的，随着工程结束，施工期废气影响随之消失。只要在施工期间切实做好相关措施，文明施工，加强环境保护管理要求，项目施工期废气对周围环境的影响较小。 （2）水环境影响分析结论 本项目施工期废水包括施工生产废水和生活污水，施工生产废水主要包括施工场地产生的泥浆水、施工机械及施工车辆冲洗过程产生的废水等。一般情况下，施工场地产生的泥浆水、施工机械及施工车辆冲洗过程产生的废水等经隔油沉淀池处理后回用于施工工序或用于施工场地洒水降尘，施工人员产生的生活污水排入现有基础设施，不会对区域水环境产生不利影响。 （3）声环境影响分析结论 公路施工期噪声主要来自挖除旧路面、路基开挖填筑、桥涵施工、路面施工等施工活动中的机械设备运行和运输车辆行驶过程，施工期噪声具有源强高、无规则等特点。公路施工工程量较大，机械化程度较高，施工期机械噪声不可避免地会对沿线声环境及居民区、学校等声环境敏感点产生一定不利影响，但施工机械噪声具有暂时性和局部性等特点，相对于运营期来说，施工期是短期行为，只要加强施工期间的施工组织和施工管理，合理安排施工进度和施工时间，环保施工、文明施工，并因地制宜地实施有效的降噪措施，可将施工期间的噪声影响降低到最小程度。 （4）固体废物环境影响分析结论 本项目施工期产生的固体废物主要包括挖除旧路面、路基开挖填筑等过程产生的废弃土石方，以及施工人员产生的生活垃圾。本项目施工期不设弃土场、弃渣场，施工单位应严格按照环评要求，及时将废弃土石方运出场内，其中挖除旧路面产生的废旧沥青混凝土要求100%回收利用（运至沥青拌合站，经过破碎、筛分，再和新材料进行适当混合后再生“上路”），其余废弃土石方首先考虑用于料坑回填，不可回用部分运至昌吉市建筑工业垃圾填埋场填埋处置；施工人员产生的生活垃圾袋装收集后及时运至沿线村庄垃圾收集点，最终由环卫部门运至生活垃圾填埋场填埋处置。本项目施工期固体废物均可得到适当处置，对环境影响较小。 3.2 运营期环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析结论 本项目运营期大气污染主要为汽车尾气污染，主要污染物包括CO、NOx、THC。汽车尾气对公路两侧环境将产生一定影响，但影响不大。远期（2033年）最大车流量情况下，全线预测因子的最大影响浓度预测结果均不超过评价标准。在运营期内，随着车流量的增加，远期的影响大于近期。 （2）水环境影响分析结论 本项目建成后，自身不产生废水，主要水污染因素为降水在路面上形成的地表径流，路面径流中的污染物成分主要为SS、石油类、COD等。降水在路面上形成的地表径流虽然能够将车辆行驶过程中产生的污染物以径流的形式形成污染源，但由于公路本身是一个较长的线性污染源，路面上形成的地表径流大都以特别分散的形式分别进入公路两侧的边沟，该排水系统自成体系，不会对沿线环境造成影响。 （3）声环境影响分析结论 根据预测结果可知，本项目运营近期、中期、远期沿线敏感点处昼、夜间噪声值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准限值。 （4）固体废物环境影响分析结论 本项目不涉及收费站、服务区等辅助设施，初期运营过程中不产生固体废物，但随着公路服务年限的增长，需要不定时对病害路面进行维修，此过程中会产生的一定量的沥青废渣，沥青废渣可回收利用（运至沥青拌合站，经过破碎、筛分，再和新材料进行适当混合后再生“上路”）。在采取合理的处置措施的前提下，运营期固体废物对环境影响很小。 4 产业政策与规划符合性分析结论 本项目的建设符合《昌吉州综合交通运输体系发展规划（2014-2030年）》、《昌吉市综合交通运输体系规划》以及国家产业政策，本项目的建设对昌吉市社会经济的快速发展、加快城镇建设步伐都有着积极作用。 5 环境风险分析结论 公路建成通车后，危险品运输车辆在各预测年均有发生交通事故的可能性。一般来说，发生的交通事故中，一般性事故比重最大，重大事故较少，特大事故发生几率最小。尽管危险品运输事故中重大事故发生概率很小，但此类事故一旦发生后果严重，应引起高度重视，要求公路管理部门做好应急计划，通过加强监控管理，并制订合理的危机应急处理机制体系，使污染风险降至最低。 环评总结论 本项目的实施将从根本上改善项目区域内的交通条件，为区域内经济社会发展和人民群众出行，提供快速、安全、和谐的交通环境，提升沿线的投资环境优势，为沿线区域的资源开发和经济发展奠定坚实基础。因此，本项目的实施具有较好的经济、社会、生态效益和示范作用，是保证当地经济快速发展，保护当地生态环境的重要措施。项目建设是十分必要、合理的，同时也是安全可行的。 本项目在认真落实报告表提出的各项污染防治措施、生态保护与补偿措施的情况下，项目建设对环境的不利影响可得到有效控制和缓解，从环境保护的角度考虑，本项目的建设是可行的。 要求与建议 （1）认真落实报告表中提出的各项污染防治措施。 （2）在施工期和运营期建立环境监测制度，施工期主要监测施工扬尘（TSP）和施工噪声；运营期不定期监测交通噪声。 （3）在工程实施过程中，对施工队伍应提出严格的环境要求，施工方案、工地管理、场地恢复等相关文件中均要有环境保护的内容。 （4）项目竣工后，应及时提请环保部门进行验收，经验收合格后方可正式投入使用。 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日