
《建设项目环境影响报告表》编制说明
    《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
    1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。
    2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
    3.行业类别——按国标填写。
    4.总投资——指项目投资总额。
    5.主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
    6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。
    7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
    8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
目  录
1表1  建设项目基本情况


10表2  建设项目所在地自然环境社会环境简况


14表3  环境质量状况


22表4  评价适用标准


23表5  建设项目工程分析


26表6  项目主要污染物产生及预计排放情况


27表7  环境影响分析


55表8  建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果


56表9  结论与建议



附件：1、环评委托书
     2、监测报告

      3、危险废物处置协议

 4、呼图壁储气库突发环境事件应急预案备案表

      5、环评审批基础信息表
表1  建设项目基本情况
	项目名称
	呼图壁储气库危险废物临时储存场所建设工程

	建设单位
	中国石油新疆油田分公司呼图壁储气库作业区

	法人代表
	杨学文
	联系人
	王明

	通讯地址
	呼图壁县吉祥大道59号

	联系电话
	0994-8861273
	传真
	
	邮政编码
	831200

	建设地点
	昌吉国家高新技术产业开发区，呼图壁储气库集注站东侧

	立项审
批部门
	
	批准文号
	

	建设性质
	新建 eq \o\ac(□,√) 改扩建□ 技改□
	行业类别
及代码
	危险废物治理N7724

	占地面积
(平方米)
	792
	绿化面积
(平方米)
	

	总投资
(万元)
	83.36
	其中：环保
投资(万元)
	83.36
	环保投资占总投资比例
	100%

	评价经费
(万元)
	 
	预期投产日期
	2017年11月

	工程内容及规模：
1.项目背景
呼图壁储气库是西气东输管网首个大型配套系统，也是西气东输二线首座大型储气库，总库容为107亿m3，生产库容为45.1亿m3，是中石油目前规模最大的储气库。
呼图壁储气库生产过程中，天然气、富气增压压缩机需定期进行维护保养，更换曲轴箱等机油，产生废机油，年产生量约25t，目前呼图壁储气库产生的废机油临时储存在储气库天然气处理站已停用的热媒炉操作间内，定期交给克拉玛依沃森环保科技有限公司进行回收处置。按照《国家危险废物名录》，废机油属于危险废物，现状临时储存场所不满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求，不符合环保要求，存在环境隐患。
为了规范呼图壁储气库危险废物管理，达到安全生产要求，同时满足环境保护相关规定，降低环境风险，呼图壁储气库作业区拟在呼图壁储气库集注站新建一座危险废物临时储存场所，临时存放呼图壁储气库产生的废机油。本项目建设性质为新建，仅作危险废物的暂存、周转使用。本项目建成并正式投入运营后，储气库天然气处理站热媒炉操作间不再存放废机油。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本项目需要开展环境影响评价工作，因此，呼图壁储气库作业区委托我单位承担该项目环境影响评价工作，我单位技术人员在现场踏勘、收集资料、统计计算分析预测的基础上完成了该项目的环境影响评价报告表。
2. 建设项目概况

2.1基本情况

项目名称：呼图壁储气库危险废物临时储存场所建设工程。
建设单位：中国石油新疆油田分公司呼图壁储气库作业区。

建设性质：新建。

地理位置：本项目位于昌吉国家高新技术产业开发区内，行政区划隶属昌吉回族自治州昌吉市。拟建场地位于呼图壁储气库集注站东侧，西距呼图壁县约12km，东距昌吉市约22km，地理位置坐标：北纬44°7′43″，东经87°1′49″，地理位置示意图见图1。
项目占地：本项目位于集注站东侧，与呼图壁危险化学品临时储存场所在同一建设用地上，危险废物临时储存场所建设场地长36.0m，宽22.0m，占地面积792m2，部分场地位于集注站现有用地范围外，站外用地需新征。
劳动定员：依托呼图壁储气库集注站现有人员，本项目不新增劳动定员。
施工期：1个月。
2.2主要建设内容

新建一座危险废物临时储存场所即危险废物储存棚，危险废物储存棚按地上乙类半开敞钢结构棚设计，四周设250mm厚钢砼挡墙，墙高3.5m，棚拟采用轻型门式钢架结构，储存棚尺寸为16.1m×9.5m，储存棚檐口高5.5m，室内外高差0.2m，建筑面积为152.95m2，同时设防渗集液池一座，收集事故状态下废机油，集液池容积11.25m3，尺寸为5m×1.5m×1.5m。
本项目主要工程内容见表1。

[image: image1.jpg]\33:[

1y E BN

e
% 1o,

Y Ntz 1gsERf

105E3%

N\ SLosHgE A





图1  本项目地理位置示意图
表1                     本项目主要建设内容一览表

工程分类

项目名称

建设内容及规模

备注

主体工程

危险废物储存棚

尺寸为16.1m×9.5m，储存棚檐口高5.5m，建筑面积为152.95m2
乙类半开敞钢结构棚，地坪防渗
公用工程

供电

依托集注站
/

消防

依托集注站
/

环保工程

集液池

容积11.25m3，尺寸5m×1.5m×1.5m

用于收集事故状态下泄露的废机油
2.3储存危废类别及规模

本项目临时储存的危险废物为废机油，临时储存的废机油应定期交给有废机油处置资质的单位进行回收处置，危险废物临时储存不能超过一年，确需延期需向环境保护主管部门申请。本项目仅作危险废物的暂存、周转使用。储存类别及规模见表2。
表2                     临时储存种类及储存量
种类

最大储存量

废物类别

危废代码

危险特性

年周转量
储存方式

废机油

100桶（200L/桶）

HW08废矿物油与含矿物油废物

900-249-08

毒性T，易燃性I

200桶
铁桶

2.4主体工程

危险废物储存棚火灾危险性分类为：乙类，危险废物储存棚按地上乙类半开敞钢结构棚设计，建筑耐火等级为二级，屋面均为彩钢板屋面，屋面防水等级为Ⅱ级，抗震设防烈度为7度。危险废物储存棚四周设250mm厚钢砼挡墙，墙高3.5m，棚拟采用轻型门式钢架结构，棚长度为16.1m，宽度为9.5m，建筑面积152.95m2。为方便车辆进入棚内进行装卸作业，檐口高5.5m，室内外高差0.2m。

危险废物储存棚地面为不发火砼地坪，墙体、地坪防渗做法采用2mm厚高密度聚乙烯防渗膜，其中墙体防渗膜上翻500mm，储存棚设集液沟将泄漏废液导入集液池。防渗做法见图2。
[image: image2.png])

—
BLmT | Rt

200mmf> £ 5

2mm[HDPE iy 35 5 2K Z G B B IR

100mm#t) 7 22





图2  危险废物储存棚防渗做法示意图
2.5环保工程

新建集液池一座，收集事故状态下泄漏废机油，集液池容积11.25m3，尺寸为5m×1.5m×1.5m，池壁及底板（厚均为200）采用C30砼、HRB400钢筋现浇，混凝土保护层厚度为50mm，抗渗等级P6，抗冻等级F200；池顶设钢盖板。池外防水，池内防腐，防水做法：2层3厚SBS防水层，外加100厚聚苯板保护层；防腐做法：环氧玻璃钢(二底二布一面)，环氧树脂砂浆面层厚20mm。
2.6公用工程
（1）供排水

本项目生产工序中不使用水，无生产废水产生及外排，本项目日常经营管理依托呼图壁储气库集注站现有人员，本项目不产生生活污水。
（2）供电

接入集注站供电系统。

（3）消防

按规范要求，仓库占地面积不大于300m2可不设室内消防给水，仅配置一定数量的灭火器即可满足灭火要求，因此，本项目不设室内消防给水，在室内配置灭火器4具。
危险废物储存棚周围有已建的室外消火栓系统，且危险废物储存棚在150m消火栓保护范围内，因此不新建室外消火栓。
（4）仪表
在新建危险废物储存棚现场可能出现的可燃气体（机油挥发气）泄漏的地方设置可燃气体探测器（2台）对现场可燃气体浓度进行实时检测，将可燃气体探测器检测信号上传站内已建DCS控制系统进行集中监控，当可燃气体到预设报警值时，在现场和相应的控制室/值班室进行声光报警。
在危险废物临时储存场所内设置火焰探测器（3台），在控制室设置火灾报警控制器，将现场火焰探测器信号上传站区控制室内火灾报警控制器进行监控，同时将火灾报警控制器信号通过RS485通讯方式上传站内已建DCS系统进行集中监控。当检测到危险废物储存棚内有明火时，在现场及控制室发出声光报警信号，提醒值班人员及时采取灭火措施。
2.7平面布置
本项目位于集注站东侧，位于拟建的危险化学品临时储存场北侧15m，与呼图壁危险化学品临时储存场所在同一建设用地上，危险废物临时储存场所建设场地长36.0m，宽22.0m，占地面积792m2，部分场地位于集注站现有用地范围外。危险废物储存棚尺寸为16.1m×9.5m，建筑面积为152.95m2，主入口面南，主入口前设砼硬化场地，与拟建的危险化学品临时储存场所共用，同时砼硬化场地与原有站区道路平顺连接，满足车辆通行要求。本项目与集注站位置关系示意图见图3，平面布置示意图见图4。
2.8项目投资
本项目总投资83.36万元，本项目的建设是为了临时储存呼图壁储气库产生的废机油，可全部视为环保投资。
2.9项目管理
危险废物储存棚由呼图壁储气库管理，废机油的外运、处置交给有废机油处置资质的单位进行。
[image: image3.jpg]



图3  与呼图壁储气库集注站位置关系示意图
[image: image4.jpg]B
It BN
L% g3
| o
B Rl
| ,
_ R e N v |
8 | o
, = i
I =X i
i W i
A R N
i i g
L i
IR RS E SO |
1 5 R i AR O )R O A O, i I





图4  平面布置示意图


	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
呼图壁储气库产生的废机油现状临时储存在呼图壁储气库天然气处理站的热媒炉操作间内，定期交给克拉玛依沃森环保科技有限公司处置，所在地区地势空旷，大气扩散条件较好，根据本次对非甲烷总烃的监测结果表明，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的一次浓度限值（2.0mg/m3）要求，表明现状废机油的储存没有对周围大气环境产生影响。
热媒炉操作间每天有专人对储存容器完好情况进行巡检，目前为止没有发生过废机油的泄漏事故，本次环评现场调查过程中未发现废机油有“跑、冒、滴、漏”现象，现状贮存过程中没有对土壤和地下水环境造成影响。现状废机油临时储存场所照片见图5。
[image: image5.png]



图5  废机油临时储存场所现状
集注站站内大气污染源主要为3台（2用1备）800kW热媒炉和2台（1用1备）常压全自动燃气卧式热水采暖锅炉燃烧天然气产生的废气以及2座1000m3内浮顶式凝析油储罐产生的少量无组织排放的非甲烷总烃(NMHC)。NOx产生量约2.4t/a，烟尘排放量约0.3t/a。根据《新疆油田呼图壁储气库工程竣工环境保护验收调查报告》采暖锅炉及热媒炉外排废气中烟尘、SO2、NOx最大排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表1标准要求。
集注站水污染源主要为凝析油稳定装置闪蒸分离器和乙二醇再生装置分离出的废水。采气废水产生量随采气量变化而变化。在正常调峰工况下，采气废水平均产生量约3m3/d，废水中主要污染物为SS、COD、石油类和挥发酚。采气废水委托新疆油田公司采油二厂进行处置。




表2  建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：
1.地理位置
昌吉市位于天山北麓、亚欧大陆腹地、准噶尔盆地南缘，地处东经86°24′～87°37′，北纬43°06′～45°20′之间。东邻乌鲁木齐市，西毗呼图壁县，南与新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县相接，北与新疆塔城地区和布克赛尔县、阿勒泰地区福海县接壤。南北长260公里，东西宽30公里，全市总面积8215平方公里。

本项目位于昌吉国家高新技术产业开发区内，行政区划隶属昌吉回族自治州昌吉市。拟建场地位于呼图壁储气库集注站东侧，西距呼图壁县约12km，东距昌吉市约22km，地理位置坐标：北纬44°7′43″，东经87°1′49″，地理位置示意图见图1。
2.地形地貌
昌吉市所处I级大地构造单元，为天山—兴安地槽系，II级构造单元为北天山地槽系，其中又可分为北天山优地槽褶皱带及准噶尔地块和中天山隆起三个亚II级构造单元。中天山隆起带未分出III级构造单元。北天山优地槽褶皱带，可分出依连哈比尔尕复背斜、博罗霍洛复背斜两个III级构造单元。准噶尔地块可分为乌鲁木齐山前坳陷和准噶尔盆地新生带掩盖区两个III级构造单元。
昌吉市地貌类型大体分为山地、平原、沙漠三大部分。整个地势为南高北低，呈阶梯状，南北高差4000多米。南部山地为天山山区，天格尔山等55个海拔400米以上的山峰横空矗立。中部为冲积平原，北部沙漠属古尔班通古特大沙漠一部分，沙丘为固定和半固定型，丘间地势平坦。

本项目建设用地范围内地势平坦。
3.水文条件
昌吉市境内有大小冰川158条，面积60km2，水储总量19.88亿m3，为昌吉市的天然固体水库。发源于天山北麓高山冰川的三屯河、头屯河两条河流自南向北贯穿全市，年径流量5.46亿m3。建有三屯河水库和头屯河水库，库容分别为3500万m3和750万m3。头屯河、三屯河均属于季节性积雪融化补给和冰川融水补给为主，时空分配不均，年变幅大，汛期多在7-8月，枯水期多在12-1月，两条河系汛期最大流量达61-81m3/s，枯水期流量仅为2-2.3 m3/s。
头屯河，故名昌吉河，是界于昌吉和乌鲁木齐之间的一条界河，发源于天格尔达坂的北麓，由位于高中山带的七大支流汇集而成，经过乔楞格尔、八一农学院林场、金涝坝、庙尔沟、硫磺沟，由西南向东北，穿过山涧，于哈地坡流出山口，穿过山前平原，流入西戈壁，全长179km，平均宽度244m，集水面积1562km2，流域面积2884km2，头屯河年均径流量2.34亿m3，最大径流量3.148亿m3（1996），最小补流量1.63亿m3(1974年)，年平均流量7.42m3/s，属老年期河床，水位标高为573.457m。
三屯河发源于天山支脉的天博格尔峰达山北坡，上游有大小屯河组成，在努尔加牧业村附近汇合，由南向北汇入各山涧支流，形成三屯河的主流，流出山口后进入平原灌区。河长260km，多年平均径流量3.58×108m3，多年平均流速11.34m3/s；流域汇水面积为1636km2，河流流量年际变化较大，洪枯悬殊，水量不稳，主要靠山区的降水和冰雪消融补给。本项目位于三屯河西面约15km处。
昌吉州境内地下水主要分布于平原区，类型属潜水和承压水，年平均资源量13.09×108m3/a，开采量为10.60×108m3/a，实际开采量8.62×108m3/a，其中：农业利用率为81.17%，工业利用率为13.57%，生活利用率为4.72%，年平均地下水资源量与开采量的地域分布为西多东少，仅昌吉市、呼图壁、玛纳斯三县市就占全州的50%左右。地下水的补给，山区以降水、山谷雪水渗漏为补给源，平原以降雨、河道水渗入、渠道水渗入和山区地下水的侧向补给为补给源，沙漠以降雨、凝结水及平原区地下水的侧向补给为主。地下水总的径流规律是山区由南向北流，平原地下水以北偏西方流入沙漠，沙漠地下水以滞缓的速度向西北方向沙漠深处流动。
4.气候、气象
昌吉市和北疆的多数城市一样，地属天山北坡雪水融化的冲击扇平原绿洲，属典型温带大陆性气候，冬季漫长，夏季炎热干旱，春季多风，片区风向全年以西南风居多，降水稀少，蒸发强烈。

全年最大风频风向        SW

年平均气温              6.1℃
极端最高气温            42.0℃
极端最低气温            -38.2℃
无霜期                  160-170（d）

年平均降水量            180.5mm

年最大蒸发量            2165.8mm

相对湿度                65%

日照参数                63%

年平均风速              2.1m/s

年最大风速              28m/s



	社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)：
1.昌吉市社会环境简况
昌吉市是昌吉回族自治州首府所在地，是自治区首府乌鲁木齐市的卫星城。市辖8镇2乡6个街道办事处。境内有新疆生产建设兵团农六师师部及所辖101团、103团、军户农场、共青团农场和中央、自治区、自治州驻市单位150多个。总人口60万，有汉、回、哈萨克、维吾尔等32个民族，其中少数民族人口约11万人，约占全市总人口21%

2016年昌吉市地区生产总值424.3亿元，增长8%；地方公共财政预算收入38.12亿元，增长8%；全社会固定资产投资356亿元，增长12%；社会消费品零售总额109.5亿元，增长10%；城镇居民人均可支配收入27122元，增长8%；农村居民人均可支配收入17689元，增加800元。

2.昌吉高新技术产业开发区简况
昌吉高新区前身为成立于1992年的昌吉经济技术开发区，2000年批准为省级高新区，主要发展区域为昌吉市乌伊公路以南、长宁南路以西11.26平方公里。2006年，经州市党委、政府决定，将昌吉工业园榆树沟区域34平方公里的三角地带作为昌吉高新区拓展区发展工业项目。2010年9月，经国务院批准升格为国家级高新区。2012年，经州党委、政府研究决定，将榆树沟镇纳入高新区规划范围，目前辖区总面积为426平方公里，其中起步区34平方公里、近中期规划建设面积54平方公里。

近年来，昌吉国家高新区按照自治州主体功能区规划和产业转型升级意见，突出“主导产业快速增长、科技金融不断创新、区镇一体化加快推进、投资服务环境持续优化”四大任务，先后创建为国家级新型工业化产业示范基地、国家输变电装备高新技术产业化基地、国家现代节水材料高新技术产业化基地、国家农副产品加工示范基地、国家级科技孵化器，自治区循环经济试点园区。2016年高新区（新区）全年完成工业总产值171.1亿元，工业增加值35.22亿元；完成固定资产投资42.16亿元；实现招商引资到位资130亿元；完成地方财政收入4.78亿元，其中公共财政收入2.4亿元。在全国116个国家级高新区综合实力排名第76名。




表3  环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）
1.环境空气质量现状

1.1环境空气环境质量现状监测

本次环境质量现状调查采用现场监测方法进行，环境质量现状由乌鲁木齐京诚检测技术有限公司进行监测。

（1）监测项目

根据项目所在区域的环境空气质量特征，结合本项目大气污染物排放特点，确定环境空气质量现状调查监测因子为SO2、NO2、PM10和非甲烷总烃。

（2）监测布点

共布设大气监测点2个，分别为项目拟选场址场北侧（上风向）和西南侧下风向（下风向），监测点位见图6。
[image: image6.jpg]



图6  监测点位示意图
（3）监测时间及监测频率

本次评价环境空气质量的监测时间为2017年7月5日～7月11日，监测频率见下表。

表3                      采样时间及监测频率

监测因子

监测项目

监测频次

SO2、NO2、PM10
日均值

连续监测7d，每天至少有20个小时平均浓度值或采样时间

日均值

连续监测7d，每天至少有20个小时平均浓度值或采样时间

非甲烷总烃

小时值

连续监测7d，每天采样4次，每小时至少有45min采样时间

（4）采样及分析方法

采样方法按原国家环保局颁布的《环境监测技术规范》执行；分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的要求进行。
（5）评价标准

环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准，非甲烷总烃参考执行《大气污染物综合排放标准详解》中一次浓度限值2mg/m3。
（6）评价方法

采用占标率评价大气污染物在评价区域内的环境质量现状，计算公式如下。

Ii=Ci/Cio×100%

式中：Ii—某种污染物的占标率；

Ci—某种污染物的实际监测浓度，mg/m3；

Cio—某种污染物的环境空气标准浓度，mg/m3。
（7）监测与评价结果

区域环境空气质量监测评价结果统计见表4。
评价结果表明：评价区域环境空气质量中NO2、SO2、PM10等监测因子均符合《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准；非甲烷总烃均满足《大气污染物综合排放标准详解》中的一次浓度限值（2.0mg/m3）要求，评价区域环境空气质量现状较好。

表4                  环境空气质量现状监测结果表

监测因子

监测结果统计

项目区上风向（1#）

项目区下风向（2#）

NO2
浓度范围（mg/m3）

0.004~0.006

0.005~0.007

占标率（%）

5~7.5

6.25~8.75

超标率（%）

0

0

最大超标倍数（倍）

0

0

SO2
浓度范围（mg/m3）

<0.004~0.004

<0.004
占标率（%）

<2.67~2.67
<2.67
超标率（%）

0

0

最大超标倍数（倍）

0

0

PM10
浓度范围（mg/m3）

0.023~0.036

0.027~0.042

占标率（%）

15.33~24

18~28

超标率（%）

0

0

最大超标倍数（倍）

0

0

非甲烷总烃

浓度范围（mg/m3）

0.37~0.93

0.19~0.9

占标率（%）

18.5~46.5

9.5~45
超标率（%）

0

0

最大超标倍数（倍）

0

0

2.地下水环境质量现状

（1）监测地点

本次评价在项目区共布设3个地下水监测点，分别为拟选场址上游（1#，西南侧0.7km）、拟选场址下游（2#，北侧2.9km；3#，东北侧3.3km）。监测点位见图6。

（2）监测项目

监测项目为pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮、汞、总大肠菌群、石油类、钾、钙、钠、镁、铅、镉、硫酸盐、氯化物、CO32-、HCO3-、六价铬，由乌鲁木齐京诚检测技术有限公司监测。
（3）监测时时间和频率

于2017年7月10日进行了一期监测。

（4）评价标准

评价标准选用《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准。

（5）评价方法

采用单项标准指数法对地下水进行评价。

采用标准指数法，计算公式为：

Si,j=Ci,j/Csi
式中：

      Si,j—单项水质参数i在j点的标准指数；

      Ci,j—水质参数i在j点的监测浓度，mg/l；

      Csi—水质参数i的地面水水质标准，mg/l。

pH的标准指数计算公式为：

SpHj=(7.0-pHj)/(7.0-pHsd)   pHj≤7.0

SpHj= (pHj-7.0)/(pHsu-7.0)  pHj＞7.0

式中：

SpHj—pH在j点的标准指数；

        pHj—pH在j点的监测值；

        pHsd—地面水水质标准中规定的pH下限；

（6）监测及评价结果
监测及评价结果见表5。

表5          地下水质量现状监测与评价结果  单位：mg/L（pH无量纲）
序号

监测项目

Ⅲ类标准

1#西南侧地下水井
2#北侧地下水井
3#东北侧地下水井
监测

结果

标准

指数

监测

结果

标准

指数

监测

结果

标准

指数

1

PH
6.5~8.5

8.03

0.69

7.57

0.38

7.92

0.61

2

总硬度

≤450

158

0.35 

245

0.54 

119

0.26 

3

石油类

≤0.05

<0.05

<1.00 

<0.05
<1.00 

<0.05
<1.00 

4

溶解性总固体

≤1000

416

0.42 

540

0.54 

307

0.31 

5

高锰酸盐指数

≤3.0

0.50

0.17 

0.64

0.21 

0.43

0.14 

6

氨氮

≤0.2

0.02

0.10 

0.02

0.10 
0.02

0.10 

9

六价铬

≤0.05

<0.004

<0.08 

<0.004
<0.08 

<0.004
<0.08 

11

汞

≤0.001

<0.0001

<0.10 

<0.0001
<0.10 

<0.0001
<0.10 

12

钾

/

2.46

/

3.17

/

2.24

/

13

钙

/

50.1

/

74.2

/

37.6

/

14

钠

/

87.6

/

76.5

/

54.9

/

15

镁

/

6.71

/

12.0

/

5.93

/

16

碱度（CO32-）

/

<0.5

/

<0.5

/

<0.5

/

17

碱度（HCO3-）

/

93.3
/

110
/

98.9
/

18

硫酸盐

≤250

102

0.41 

146

0.58 

76.0

0.30 

19

氯化物

≤250

91.3

0.37 

95.1

0.38 

36.6

0.15 

20

铅

≤0.05

<0.01
<0.20 

<0.01
<0.20 

<0.01

<0.20 

21
镉

≤0.01
<0.001
<0.10 

<0.001
<0.10 

<0.001
<0.10 
22
总大肠菌群
≤3个/100L

未检出

/

未检出
/

未检出
/

项目所在区域各监测指标满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准，地下水水质较好。

3.声环境质量现状
本项目拟选场址东靠呼图壁储气库集注站西围墙，占地面积较小，因此，本次评价在呼图壁储气库集注站四周厂界外1m处各布置一个监测点，共四个，进行声环境质量现状监测。

（1）监测项目：连续等效A声级Leq[dB(A)]。
（2）监测方法：依据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的方法进行监测。

（3）监测结果
评价结果表明：项目区域声环境质量可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。

表6                   声环境监测结果统计表
序号

监测点

标准

2017年7月5日

昼间

夜间

昼间

达标情况

夜间

达标情况

1

东侧厂界
65

55

39.2
达标

36.6
达标

2

南侧厂界
65

55

37.7
达标

38.5
达标

3

西侧厂界
65

55

38.4
达标

36.0
达标

4

北侧厂界
65

55

42.0
达标

36.3
达标

4.生态环境质量现状
4.1生态功能区划

根据《新疆生态功能区划》，所在区域属于准噶尔盆地温带干旱荒漠与绿洲生态区——准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区——乌苏—石河子—昌吉城镇与绿洲农业生态功能区。该功能区特征，见表7。
（2）土地利用及土壤 

本项目厂址用地已规划为工业用地。

项目区土壤是在冲积、洪积物上发育形成的灰漠土，主要来自南部山区岩石分化物，以及覆盖于中低山区表层的黄土，经洪水冲刷、风吹或灌溉水的活动而形成，其土质大部分为壤土，有效土层厚度，大多在1米以上。

呼图壁储气库产生的废机油现状临时储存在呼图壁储气库天然气处理站的热媒炉操作间内，热媒炉操作间每天有专人对储存容器完好情况进行巡检，目前为止没有发生过废机油的泄漏事故，本次环评现场调查过程中未发现废机油有“跑、冒、滴、漏”现象，现状贮存过程中没有对土壤环境造成影响。
（3）植被分布现状 

评价区植被组成简单，现有原生植被主要有琵琶柴、骆驼刺、红柳以及博乐嵩等，均为耐旱、耐盐植被，原生植被的覆盖度基本小于10%。次生植被以农作物和绿化种植为主，农作物主要为小麦、棉花。根据现场调查及走访，园区及周边未发现受保护植物。

表7                      生态功能区主要特征
内容             名称
乌苏—石河子—昌吉城镇与绿洲农业生态功能区
主要生态服务功能

工农畜产品生产、人居环境、荒漠化控制
主要生态环境问题

地下水超采、荒漠植被退化、土地荒漠化与盐渍化、大气和水质及土壤污染、良田减少、绿洲外围受到沙漠化威胁
主要生态敏感因子、敏感程度

生物多样性和生境中度敏感，土地沙漠化、土壤侵蚀不敏感，土壤盐渍化不敏感\轻度敏感。
主要保护目标

保护绿洲农田、保护城市大气和水环境质量、保护荒漠植被、保护农田土壤环境质量
主要保护措施

节水灌溉、严格控制地下水开采、污染物达标排放、提高城镇建设规划水平、控制城镇建设用地、荒漠草场禁牧休牧 、完善防护林体系、加强农田投入品的使用管理
适宜发展方向

发展优质高效农牧业，美化城市环境，建设健康、稳定的城乡生态系统与人居环境。
（4）野生动物分布现状 

项目区动物组成简单，野生动物分布种类和数量较少。由于长期受人类活动的影响，已没有大型兽类分布，仅能发现有老鼠、蚂蚁、鹰、麻雀、家燕等鸟类和普通田鼠、灰仓鼠等啮齿类动物活动迹象。园区内及周边无国家及地方重点保护野生动物。



	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 

（1）保护该项目区环境空气质量维持在《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求。
（2）保护项目区地下水环境功能类别不因本项目的建设而降低。
（3）保护项目区声环境质量控制在《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类区标准要求限值内，不因本项目的建设而受影响。
（4）保护项目区农田不受本项目的影响。
本项目环境敏感目标见下表。
表8                     主要环境敏感目标一览表
环境

类别

保护对象

离厂界方位及最近距离
规模

环境特征

保护目标/级别

环境

空气

新户村

东侧，2.0km

约700人

居住区

满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

生态

环境

农田

北侧，230m

农田

土壤、农作物不受本项目影响

环境

风险

新户村

东侧，2.0km

约700人

居住区

不受废机油泄露、火灾及爆炸产生的废气、振动、冲击波等影响，环境风险控制到可接受程度

东滩村一组
西北侧，2.9km
约470人
居住区
东滩村六组
西侧，2.8km
约200人
居住区
地下水

评价范围区域地下水
《地下水质量标准》（GB／T14848-93）Ⅲ类标准

本项目与环境保护目标位置关系见下图。
[image: image7.jpg]



图7  本项目与环境保护目标位置关系示意图




表4  评价适用标准
	环
境
质
量
标
准
	（1）、《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准；
（2）、《声环境质量标准》(GB3096-2008)的3类标准；
（3）、《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准。

	污染物排放标准
	（1）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准；
（2）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。


	总量控制指标
	建议总量控制指标为非甲烷总烃：0.022t/a。



表5  建设项目工程分析
	工艺流程简述(图示)：
施工期主要工程内容为场地平整、危险废物储存棚建设、地面防腐、防渗处理等。施工期工艺流程及产排污环节见图8。

[image: image8.png]f

i il ik
i BERS S
A i |
T | BRET [ ST TEEE
giﬁ;?i’s‘ ' i
[ i





图8  施工期工艺流程及产排污环节示意图

（2）运营期

本项目为危险废物临时储存场所项目，临时存放呼图壁储气库产生的废机油。临时储存的废机油应定期交给有废机油处置资质的单位进行回收处置，由处置单位专用车从储存棚拉走，危险废物的运出及处置均不在本次评价范围内。本项目仅作危险废物的暂存、周转使用。工艺比较简单，其工艺流程见图9。
[image: image9.png]FRE
4

e

hE
>

TEREY) >

oE

(EEARENE
BERMBELE)




图9  运营期工艺流程及产排污环节示意图
主要污染工序: 

1.施工期

施工期平整土地、开挖地基、主体工程建设、设备安装等施工行为会产生扬尘污染，施工机械和运输车辆会产生噪声污染，施工人员在施工期产生少量生活垃圾和生活废水。
1.1废气
施工期对大气环境影响最大的是施工扬尘，其产生量最大的时间出现在平整土地、道路施工阶段，由于该阶段裸露浮土较多，在有风天扬尘的产生量会增加，尤其是施工场地周围及下风向的部分地区。

1.2废水

施工期废水主要有施工废水和生活污水。施工废水主要是施工过程中产生的含有泥浆或砂石的工程废水，该废水中主要污染物为SS，其浓度值为500~3000mg/L；施工生活污水主要污染物为SS、COD、氨氮、BOD5，其浓度值一般为SS：200~300mg/L，COD：300mg/L，氨氮：15mg/L，BOD5：250mg/L。
1.3噪声

施工期噪声主要是施工现场的各类机械设备噪声及运输车辆噪声。在施工的各个阶段，施工现场均有机械设备运转，这些设备的单体声源声级一般高于80dB（A），详见表9。
表9           各种施工机械设备的噪声值  单位：dB（A）

序号

施工阶段

设备

单机最大噪声值dB（A）

噪声测距

1

土方

挖掘机

84

5m

2

基础

装载机

90

5m

3

结构

振捣机

90

5m

4

设备安装

电焊机

85

5m

5

设备安装

切割机

88

5m

6

运输

卡车

92

5m

1.4固体废物

施工期产生固体废物主要有建筑施工废物和生活垃圾。建筑施工废物包括土石方挖掘时堆放的土石、结构施工中产生的废弃砖石和跌落的混凝土，施工人员产生的生活垃圾等。根据场地地形自然标高及拟建仓库、设施标高，估算本工程土石方挖方量约100m3，挖方全部用作进场道路铺垫，可以做到挖、填平衡，无弃方产生。其它建筑垃圾产生量约为1t，建筑施工废物均为普通固体废物，不含有毒有害成分，应首先考虑进行综合利用，剩余建筑垃圾运送至环卫部门指定地点处置。
2.运营期

2.1废气
本项目临时储存的危险废物为废机油。废机油由各产生点收集转运至危险废物储存棚，废机油储存在铁桶内（200L/桶，废机油密度0.9t/m3），铁桶为密闭结构，向下旋转的盖子可以保证密封性和安全性。呼图壁储气库每年产生废机油约200桶，储存棚最大储存量为100桶（18t）。
本项目运营期废气主要为废机油无组织挥发，废机油虽经密封保存，但仍有少量挥发，参考《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）中表1的标准，本项目贮存损耗按0.01%（按月计算）计，则本项目年损耗量为0.022t/a。

2.2废水
本项目仅对废机油进行储存、转运，不在场地内冲洗空油桶和运输车辆，无生产废水产生。

本项目日常经营管理依托呼图壁储气库现有人员，不新增定员，本项目不产生生活污水。

2.3噪声

本项目运营期噪声主要为车辆进出时车辆运输噪声，车辆运输噪声在60~70(dB(A))之间。

2.4固体废物

本项目运营期产生的固体废物主要为清洁地面和油桶外壁产生的废棉纱以及事故状态下集液池收集的废机油。当地面或油桶外壁有滴漏油，需采用拖把、干布、棉纱对产生的滴漏油进行回收清理，废棉纱年产生量约为50kg，废棉纱属危险废物，危废代码为900-041-49，所属类别为HW49。废棉纱交有资质的单位进行处置。事故状态下集液池收集的泄露废机油要及时清运回储存棚储存。



表6  项目主要污染物产生及预计排放情况
	   内容
类型
	排放源(编号)
	污染物
名称
	处理前产生浓度及
产生量(单位)
	排放浓度及
排放量(单位)

	大
气
污
染
物
	无组织排放
	非甲烷总烃
	0.022t/a
	0.022t/a

	水
污
染
物
	/
	/
	/
	/

	固
体
废
物
	清洁地面和油桶外壁
	废棉纱
	50kg
	30kg

	噪
声
	进出储存棚车辆噪声，60~70(dB(A))之间

	其他
	无

	主要生态影响(不够时可附另页)：
本项目总占地面积792m2，占地面积较小，位于昌吉国家高新技术产业开发区规划用地范围内，占地范围内植被为人工绿化植被，施工结束后及时对临时占地范围施工场地进行清理与植被恢复工作。本项目距北侧农田230m，事故状态泄漏的废机油排入集液池，不会对其产生影响，本项目对周围生态环境影响很小。




表7  环境影响分析
	施工期环境影响分析：
本项目施工期主要污染因素为施工噪声、扬尘、建筑垃圾及施工废水等。
1.施工期扬尘对大气环境的影响
1.1施工扬尘的来源

施工扬尘是施工活动中的一个重要污染因素，施工扬尘的大小，随施工季节、施工管理、土壤类别情况等不同而差异很大。施工扬尘主要来自以下几个方面：

(1)土方的挖掘、堆放、回填和清运过程造成的扬尘；

(2)建筑材料等装卸、堆放、搅拌过程造成的扬尘；

(3)各种施工车辆往来行驶造成的扬尘；

(4)施工垃圾的堆放和清运过程造成的扬尘。

1.2扬尘影响分析

根据类比现场实测资料，在一般气象条件下，平均风速2.5m/s时建筑工地内TSP浓度为上风向对照点的2.0-2.5倍；建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m，被影响的地区TSP浓度平均值为490μg/m3左右，相当于环境空气质量二级标准规定值的1.6倍。

扬尘的产生跟风力大小及气候有一定关系，厂址气候干燥，降雨稀少，多风天气较多，本项目扬尘的影响范围可能会大于150m，扬尘最不利影响时段主要发生在气象最不利的条件下。

根据有关单位施工现场实测资料指出，在一般气象条件下，平均风速2.5m/s的情况下，有如下结果：

(1)建筑工地内TSP浓度为上风向对照点的2.0-2.5倍；

(2)类比相关行业有关资料，建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m，被影响的地区TSP浓度平均值为0.5mg/m3，相当于空气质量标准规定值1.6倍。扬尘的产生跟风力大小及气候有一定关系；

（3）施工场地有围栏对施工扬尘相对无围栏时有明显改善，当风速2.5m/s，可使影响距离缩短40%。

由于开挖土方、机械施工乃至平整地面，地表功能发生变化，施工范围乃至外围都是可能产生扬尘污染的因素，在不同施工阶段产生不同程度的扬尘或粉尘排放，在不同风速条件下对大气环境质量TSP指标都有贡献。

本项目工程量较小，建设期较短，施工期扬尘对周围大气环境的影响是短期的、局部的，到项目建设完毕，施工期环境影响随之结束。

在施工期，只要严格按照有关规范作业，以上不利影响将会降低。

1.3污染控制措施分析

施工期间可能产生较大的扬尘，而且扬尘的产生还跟风力大小及气候有一定的关系，为了减轻扬尘对周围环境的影响，建议采取如下措施：

(1)在施工现场设置围栏，减少影响距离；

(2)对施工场地的道路应铺设砂砾，进行平整，保持路面平坦，并定期洒水、清扫，保持下垫面和空气湿润，减少起尘量；最大限度的减小扬尘对环境的污染；

(3)规定工地上运输车辆的行车路线，保证行车路线上的路面基本清洁，并对进出施工现场车辆的车轮要随时进行清洁，以减少扬尘污染；

(4)对可能产生扬尘的建筑材料应禁止露天堆放；散装物料在装卸、运输过程中要用隔板阻挡以防止物料撒落；

(5)散装物料在装卸、运输过程中要用隔板阻挡以防止物料撒落；堆放物料的露天堆场要遮盖；

(6)在进行焊接、防水、防腐等施工时合理安排时间，并采用相应的人员个体防护措施。

采取以上措施后，可有效控制施工扬尘，对周围环境的影响较小。

2.施工期废水对周围环境的影响

施工期废水主要包括施工废水和施工人员产生的生活污水。

施工废水的主要污染物为无机悬浮物（SS）和极少量的油类，施工废水回用于场地、物料喷洒，不外排，对环境影响较小。
施工期的生活污水主要污染物为COD、SS、BOD5和氨氮类，参照相似工程按照施工期高峰人员20人计，生活排水量按每人每天排水60L计，本项目施工期1个月，预计施工期产生的生活废水约36m3，COD排放量约0.01t，SS排放量约0.01t，氨氮排放量约0.54kg，BOD5排放量约0.009t。本项目施工期短、施工人数少，不在施工现场设施工营地，施工期在施工现场产生的生活污水主要为厕所冲洗水，施工人员入厕到图壁储气库集注站现有厕所解决，施工期生活污水对周围环境影响很小。

施工期水污染防止措施：

（1）施工废水和生活污水不得以渗坑、渗井或漫流方式排放；

（2）施工废水回用于场地、物料喷洒，不外排；

（3）加强施工队伍管理，杜绝废水乱排乱泼。

3.施工期固体废弃物对环境的影响

施工期产生固体废物主要有废弃土石方、建筑施工废物和生活垃圾。建筑施工废物包括土石方挖掘时堆放的土石、结构施工中产生的废弃砖石和跌落的混凝土，施工人员产生的生活垃圾等。根据场地地形自然标高及拟建仓库、设施标高，估算本工程土石方挖方量约100m3，挖方全部用作进场道路铺垫，可以做到挖、填平衡，无弃方产生。其它建筑垃圾产生量约为1t，建筑施工废物均为普通固体废物，不含有毒有害成分，应首先考虑进行综合利用，剩余建筑垃圾运送至环卫部门指定地点处置。
本项目施工期1个月，施工期高峰人员20人，生活垃圾按每人每天产生1kg计，则施工期生活垃圾产量为0.6t，生活垃圾及时清运至环卫部门指定地点处置。
本项目施工产生的固体废物均得到妥善处置，不会对周围环境产生影响，为了减少施工期固体废物对环境的影响，应采取以下环境保护措施：

(1)施工废物应首先考虑进行综合利用，不能利用的运送至环卫部门指定地点处置；

（2）在施工场地设置建筑垃圾堆放点和生活垃圾收集桶，严禁乱堆乱放。

(3)施工期结束后，临时建筑（包括临时工棚、仓库、垃圾堆放点等）全部拆除，对所有施工作业面和施工活动区的施工废弃物彻底清理。

4.施工期噪声对周围环境的影响

从噪声声源的角度出发，施工过程中采用的施工机械较多，噪声污染也较为严重。不同阶段又使用不同的噪声设备，因此具有其独特的噪声特性。

由于施工现场内设备的位置会不断变化，不同施工阶段运行设备的种类和数量也有变化，即便是同一施工阶段不同时间，设备运行的数量也不相同，因此很难准确预测施工现场的场界噪声值。根据对不同施工期施工场界建筑噪声的监测结果，建设项目施工期各施工机械所产生的噪声在50m处约为61-78dB(A)之间，超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）0-8dB(A)，超过夜间标准6-23dB(A)。由此可见，施工噪声对施工场地附近50m范围内产生较大影响；各施工机械在60-100m范围内所产生的噪声在53-73.5dB(A)之间，也将产生一定的影响，特别是夜间施工时影响更为严重。

施工期相对运营期而言，其噪声影响是短期的暂时的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。

为减少施工期噪声对周围环境的影响，应采取以下环境保护措施：：

(1)合理安排施工时间，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工，除此之外，严禁夜间施工；

(2)安装设备时注意轻拿轻放，减少人为噪声；

(3)合理布置施工现场，应避免在用地局部安排大量的高噪声设备，造成局部声级过高；

(4)对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级；

(5)尽量减少运输车辆夜间的运输量，运输车辆在进入施工区附近区域后，要适当降低车速，禁止鸣笛；

(6)制定科学的施工计划，合理安排；

(7)施工设备选型上应尽量采用低噪声设备，如振捣器采用变频振捣器等。

5.施工期生态环境影响

本项目总占地面积792m2，占地面积较小，位于昌吉国家高新技术产业开发区规划用地范围内，占地范围内植被为人工绿化植被，施工结束后及时对临时占地范围施工场地进行清理与植被恢复工作，本项目对周围生态环境影响很小。施工单位只要切实做好施工规划，合理划定施工活动范围，施工中将各项措施落实到实处，对生态环境影响较小。

营运期环境影响分析：
1.大气环境影响分析
1.1预测因子和源强

采用估算模式预测本项目对周围大气环境的影响。本项目大气污染物主要为无组织排放的非甲烷总烃，预测因子源强见表10。

表10                         预测因子及源强

排放源
污染因子
排放量
无组织面源
面源有效高度
危险废物储存棚
非甲烷总烃
0.022t/a
16.1m×9.5m

3.5m
1.2预测结果

预测结果见表11。

表11                            预测结果

距源下风向距离D（m）

NMHC

下风向预测浓度mg/m³

占标率
1

0.000154
0.01

71
0.00656
0.33

100

0.00612
0.31

200

0.00458
0.23

300

0.00281
0.14
400

0.00187
0.09

500

0.00133
0.07

600

0.001
0.05

700

0.000785
0.04

800

0.000639
0.03

900

0.000533
0.03

1000

0.000453
0.02

下风向最大质量浓度

0.00656mg/m³

最大浓度出现距离

71m

Pmax
0.33%

根据估算模式计算结果可以看出，非甲烷总烃最大落地浓度为0.00656mg/m³，远小于相应的质量标准，最大占标率为0.33%，最大落地浓度位于距源点71m处，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》无组织浓度监控限值（4mg/m3）要求，本项目对周围大气环境影响较小。
1.3大气环境防护距离

《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008），大气环境防护距离是指为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界外设置的环境防护距离，而通过模式计算出的大气环境防护距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。结合环境保护部环境工程评估中心的“《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）条款说明与实施问答”，大气环境防护距离是指“大气污染物场界达标排放的基础上，扩散到落地浓度达到环境质量标准，所需的距离”。

本项目主要无组织排放的污染物是非甲烷总烃，采用大气导则推荐模式中的大气环境防护距离模式计算得出无超标点，即项目正常运行条件下，无组织排放源强占环境质量标准的最大占标率均较小，未出现超标点，无组织排放对周围环境的影响较不明显，无需设置大气防护距离。

1.4卫生防护距离

参考《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 3840-91)中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法来确定本项目卫生防护距离。企业卫生防护距离按下式计算：
QC/Cm=1/A[BLC+0.25R2]1/2LD
式中：
Cm—标准浓度限值(mg/㎥)；
Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平(kg/h)；
A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，根据工业企业所在地区近五年平均风速与大气污染源构成类别表进行取值；
r—有害气体无组织排放源所产生单元的等效半径(m)，根据该单元占地面积S（m2）计算r=(S/π)0.5；
L—卫生防护距离(m)。
②计算参数与计算结果
经计算，本项目无组织废气(非甲烷总烃)的卫生防护距离见表12。
表12               本项目卫生防护距离计算结果表
污染物
污染物
产生量(kg/h)

计算参数
计算结果L（m）
卫生防护距离 （m）
A

B

C

D

储存棚
非甲烷总烃
0.003
350

0.021

1.85

0.84

0.105
50

由表12计算结果可以得出，本项目的卫生防护距离建议为50m。目前本项目50m范围内无学校、医院、居民区等环境保护敏感点，卫生防护距离内不得新增对环境空气质量要求较高的学校、医院、集中居住区等。
2.水环境影响分析
2.1地表水环境影响分析
本项目仅对废机油进行储存、转运，项目运营期不在场地内冲洗空油桶和运输车辆，无生产废水产生。不会对地表水体产生影响。

2.2地下水环境影响分析
2.2.1区域水文地质条件

（1）地下水开发利用

昌吉州境内地下水主要分布于平原区，类型属潜水和承压水，年平均资源量13.09×108m3/a，开采量为10.60×108m3/a，实际开采量8.62×108m3/a，其中：农业利用率为81.17%，工业利用率为13.57%，生活利用率为4.72%，年平均地下水资源量与开采量的地域分布为西多东少，仅昌吉市、呼图壁、玛纳斯三县市就占全州的50%左右。

地下水的补给，山区以降水、山谷雪水渗漏为补给源，平原以降雨、河道水渗入、渠道水渗入和山区地下水的侧向补给为补给源，沙漠以降雨、凝结水及平原区地下水的侧向补给为主。地下水总的径流规律是山区由南向北流，平原地下水以北偏西方流入沙漠，沙漠地下水以滞缓的速度向西北方向沙漠深处流动。

（2）地质概况

本项目位于三屯河冲洪积扇中下部，为多层结构的混合水含水层。区内大厚度的第四纪堆积物，为地下水的贮存、运移提供了良好的空间，其中埋藏着丰富的孔隙潜水和承压水，其地下水的形成及埋藏分布规律，受控于该区地质构造，第四纪地层、地貌、岩性及气象水文条件。

三屯河冲洪积扇区自扇顶到扇缘水文地质分带规律很明显，地下水的埋藏及含水层分布有明显的纵向递变规律，山前隐伏断裂构造控制和影响着出山口后地下水的埋藏深度。地下潜水的埋深自扇顶向扇缘方向逐渐变浅；含水层也由单一结构的大厚度结构松散的卵砾石、砂卵砾石潜水含水层过渡为多层结构中厚度结构较致密、含不连续亚砂土、亚粘土隔水地层的混合含水层；到冲洪积扇中下部，含水层厚度向扇缘方向继续变薄，隔水层增多，且结构致密、岩层连续，该处含水层以承压含水层为主。

（3）地下水埋藏特征

项目所在区域为多层结构的混合水含水层，含水层以承压含水层为主，含水层岩性以砾石、砂砾石为主。场区地下水埋深在26.4-27.8m之间，层间水力联系不是很密切。根据昌吉高新区东部的生活垃圾处理厂微承压水井抽水试验资料，该井抽水历时22小时40分钟，地下水位降深7.51m，单位涌水量6.3L/S﹒m，影响半径305m；渗透系数33.71m/d。两眼井抽水试验的结果分别反应园区潜水含水层和承压水层含水层的富水程度较好。

（4）包气带防污性能

包气带岩土对污染物质吸附能力大小与岩石颗粒大小及比表面积有关，通常粘性土大于砂性土。根据《新疆昌吉工业高新区（新区）水资源调查评价报告》，项目场区表层覆盖着10-30m的具有大孔性的黄土状亚粘土，属I（轻微）级非自重湿陷性土，中间夹有小于1m的细砂带或细砂透镜体，黄土状亚粘土渗透系数约黄土状亚粘土渗透系数约为0.04m/d，分布连续、稳定。项目场地包气带防污性能为中级。

（5）地下水流场

园区地下水流向为SW至NE方向，与园区南边界基本垂直，区外地下水顺含水层通道，沿地下水流向侧向补给区内地下水。地下水以0.66-1.2%平缓的坡度从SW往NE方向运移，沿地下水流方向，含水层颗粒逐渐变细，地下水径流条件也逐渐变差，而整个园区范围较小，地下水径流条件变化不大。

区外地下水补给源及补给方式主要表现为：三屯河、呼图壁河水流经山前第四纪松散沉积物时大量渗漏，成为扇区地下水主要补给来源，其补给有以下三种方式：一是侧向补给：丘陵地带及三屯河、呼图壁河河床中出露中、下更新统半胶结冰水沉积砂岩、砂砾岩与砂质泥岩互层，砂岩、砂砾岩具有一定的透水性，当河水流经该区段时，大量渗漏形成孔隙裂隙水，再通过山前隐伏断裂从深部直接补给扇区地下水；二是垂直补给：从两河山区水库至渠首站之间，河流流经全新统松散的卵石砾石层，以垂直渗漏方式大量补给地下水；三是渠系渗漏：遍布山前倾斜平原的各级引水系统，几乎将两河所有的河水引入各灌区，在引水过程中，渠系的渗漏也是扇区地下水的补给来源之一。

2.2.2地下水污染途径

污染物对地下水的影响主要是由于渗漏废水通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

2.2.3地下水环境敏感性分析

本项目位于昌吉国家高新技术产业开发区内，为工业区范围，非集中式饮用水水源地，不在地下水敏感程度分级中所包含的敏感及较敏感地区，项目场地地下水敏感程度为不敏感。

2.2.4地下水环境影响分析

（1）正常情况下地下水环境影响分析

本项目正常情况下无废水产生，危险废物储存棚地面、集液池等均采取了严格防渗措施，防渗系数小于10-10cm/s，有效防止废水渗漏，正常情况下不会对地下水环境造成影响。

（2）非正常情况地下水环境影响分析

本项目非正常工况主要指地面防渗施工质量不良或出现破损，有渗漏点，事故状态下废机油冒滴漏，直接渗入地下土壤而影响地下水。本项目为非耗水性项目，正常情况下无废水产生，对地下水环境的影响主要考虑事故状态下废机油发生泄漏对地下水环境的影响，预测因子为石油类。

1 包气带中污染物运移时间预测

项目区包气带渗透系数0.04m/d，包气带厚度按27m计算。包气带层地表泄漏机油连续入渗通过包气带进入地下水，设初始渗漏时，包气带处于非饱和状态，其入渗时间（t）可用下式公式估算：


[image: image10.wmf]

[image: image11.wmf]K

L

t

=



 EMBED Equation.3 [image: image12.wmf]
式中：L——包气带厚度，m

K——包气带地层渗透系数，m/d

如不考虑土层的吸附作用和化学反应等，废机油连续渗漏，则下渗穿过27m包气带进入含水层的时间需675d。本项目场区表层覆盖着10-30m的具有大孔性的黄土状亚粘土，对石油类具有较强的吸附性和生物作用，可对石油类起到良好的阻渗作用，因此，可以认为短时间的泄漏不会造成地下水的污染。
2 污染物在含水层中的运行情况

如果出现废机油泄漏而未被发现，泄漏的废水会在防渗施工质量不良或破损点通过包气带对地下水产生污染。石油污染物是一种非水溶相液体（NAPLs），根据密度差异，可分为密度小于水的轻质非水溶相液体（LNAPLs）和密度大于水的重质非水溶相液体（DNAPLs），本项目废机油泄漏产生的石油类污染物为轻质非水溶相液体（LNAPLs）。本次评价从最不利角度考虑污染物运移距离的最大可能性，本着风险最大原则，在模拟污染物扩散时不考虑吸附作用、化学反应等因素，重点考虑了对流、弥散作用。假设评价区潜水含水层地下水运动均为一维稳定运动，污染物运移沿着地下水运动方向，含水层为等厚，且均质向同性。当有足够的LNAPLs释放到地下水中，在浮力作用下，会沿着毛细管边缘和水体顶部移动形成薄饼状层。当流动的地下水经过这个薄层时，会形成一个可溶解的羽状带，见下图。

[image: image13.png]AT R

WK

K B EE R




图10  运移示意图
根据LNAPLs在含水层中的特性，可将LNAPLs在评价区潜水含水层的地下水溶质运移模型概化为一维稳定运动一维水动力弥散问题，选取《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界的预测模型进行预测，公式为：
[image: image14.wmf])

2

(

2

1

)

2

(

2

1

0

t

D

ut

x

erfc

e

t

D

ut

x

erfc

C

C

L

D

ux

L

L

+

+

-

=


式中：

x—距注入点的距离；m；

t—时间，d；

C—t时刻x处的污染物的浓度，mg/L；

C0—污染物浓度，mg/L；

u—水流速度，m/d。u=KI/n，根据资料，项目所在区域潜水层渗透系数取K=33.71m/d，本项目区水力坡度I为0.66-1.2%，取0.66%；n为孔隙度，查得地质材料为砂砾石的孔隙度取值为0.3；则u=0.742m/d。
DL—纵向弥散系数，m2/d；DL=aLu，aL为纵向弥散度，根据水文地质条件，第四系含水层为含砂砾石，aL取1.5m，DL=1.5*0.742=1.113 m2/d。
erfc（）—余误差函数（可查《水文地质手册》获得）。
以石油类为污染因子进行预测，假设事故发生，有足够的废机油进入地下水中，形成一个可溶解的羽状带，由于石油类溶解度为10mg/L，公式中C0石油类浓度为10mg/L。石油类在含水层的运移预测结果见表13。
表13          石油类随时间和位置变化的迁移结果 单位：mg/L
距离（m）

时间（d）

10

20

50
100
200

300

10

3.8
0.06

0.00
0.00
0.00
0.00
20
8.43
2.74
0.00
0.00
0.00
0.00
50

9.98
9.67
1.33
0.00
0.00
0.00
100

10.00
10.00
9.60
0.49
0.00
0.00
本项目废机油最大储存量为100桶（200L/桶），除地质灾害的因素外，多桶破裂造成废机油泄露的可能性非常小，事故状态下泄露量可按一桶废机油储存量核算。项目危险废物储存棚地面为不发火砼地坪，地坪防渗做法为100mm砂石层—2mm厚高密度聚乙烯防渗膜—200mm砂石层—混凝土。建设单位严格落实防渗措施后，事故状态下物质泄漏进入地下水含水层的可能性较小。

2.2.5地下水环境保护措施

（1）施工过程中建设单位应加强施工期的管理和环境监理，严格按设计要求进行施工，地坪防渗做法：100mm砂石层—2mm厚高密度聚乙烯防渗膜—200mm砂石层—混凝土。
（2）项目储存棚四周设挡墙，新建集液池一座，一旦发生废机油泄漏，泄漏的废机油能自流至集液池，得到有效收集，集液池容积11.25m3，池壁及底板采用C30砼、HRB400钢筋现浇，混凝土保护层厚度为50mm；池顶设钢盖板。池外防水采用2层SBS防水层，外加聚苯板保护层；防腐采用：环氧玻璃钢，环氧树脂砂浆面层厚20mm。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订），危险废物储存设施应设计堵截泄漏的裙角，地面与裙角所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5，本项目废机油最大储存量为20m3，储存棚四周设有挡墙，一旦发生废机油泄漏，泄漏的废机油能自流至集液池，集液池容积11.25m3，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）相应要求。

（3）本项目在设计、施工和运行时，严把设计、施工和质量验收关，杜绝因材质、制管、防腐涂层、焊接缺陷及运行失误而造成泄漏。
（4）加强防渗措施、储存容器的日常管理和保养，发现废机油泄漏，及时阻断泄漏源。
2.3小结

本项目正常情况下无生产废水产生，正常情况下不会对周围水环境产生影响。本项目对临时储存棚、集液池进行了防渗处理，施工过程中建设单位应加强施工期的管理和环境监理，严格按防渗设计要求进行施工，并加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果，同时还应加强储存容器的日常管理和保养，避免废机油的跑冒滴漏现象，采取上述措施后对水环境影响较小。

3.声环境影响分析
运营期对声环境的影响主要为进出危险废物储存棚车辆产生的噪声，由于项目周边无声环境敏感点，车辆噪声对周围声环境影响较小，运营期要求加强进出车辆管理，有序引导车辆停放，进出口设置减速行驶、禁鸣喇叭标志，倡导文明行车，控制作业时间，合理安排装卸时间。
4.固体废物环境影响分析
本项目运营期产生的固体废物主要为含油废棉纱，废棉纱交有资质单位进行处置。营运期固体废物对周围环境影响较小。
5.环境风险

5.1风险识别
（1）物质危险性识别

本项目临时储存的危险废物主要为废机油，废机油危害物质特性见表14。

表14                       危险、危害物质识别
危化品名称

危险性类别

理化特性

健康危害

危险特性

主要危险有害因素

废机油

危险废物

外观与性状：油状液体, 淡黄色至褐色, 无气味或略带异味。

相对密度(水=1)：0.89(纯品)

沸点：260℃
闪点：38℃
自燃点；248℃.

急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。

遇明火、高热可燃。

火灾

由上表可知，废机油为具有火灾、爆炸的物质，废机油泄漏，不仅会造成环境污染，遇明火还会引起火灾。

（2）生产过程危险性识别

①储存

储存过程中，铁桶由于制造缺陷或受到腐蚀，可能导致废机油泄漏。泄漏废机油遇明火或静电火花极易引起火灾。

②装卸车

油品外溢；产生静电火花或电气火花；遭遇雷电火花或明火，发生火灾。

（3）重大危险源辨识
根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），项目涉及重大危险源的物质为废机油，重大危险源的识别结果见表15。

表15                          项目重大危险源识别

序号

危险物质名称

危险物质类别

临界量（t）

项目贮存设备设施内存量（t）

是否构成重

大危险源

1

废机油
易燃液体

5000

18
否

根据上表可知，项目营运过程中废机油的在线存量小于构成重大危险源的临界量，因此本项目不构成重大危险源。
（4）环境风险评价等级和范围
本项目没有重大危险源源，且所在地区为非环境敏感地区。依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169/T-2004）规定，本项目环境风险评价等级确定为二级。风险评价范围为以储存棚为中心，半径3km的圆形区域。 

5.2最大可信事故确定
最大可信事故所造成的危害在所有预测的事故中最严重，并且发生该事故的概率不为零。本项目导致环境风险的危险物质主要是废机油，属于易、易爆物质，为提供预测计算依据，假定发生如下事故：废机油在贮存过程中的设备破损、认为操作不当等导致泄漏并发生火灾爆炸。将废机油泄漏并发生火灾爆炸确定为本项目的最大可信事故。废机油发生火灾及燃烧爆炸的事件概率见下表。

表16                     储存区燃烧爆炸的事件概率

风险因子

事件频率（次/年）

事件概率（次/年）

全概率（次/年）

超温

夏季日晒和夏季高温气候

0.02
P（A）

0.06
0.26
设计不合理

超装

违反操作规程
0.02
器材

材料腐蚀

0.02
加工制作的缺陷

人为因素的火源、热源、交通事故

0.05
P（B1A）

0.1
自然因素的雷击、地震等

0.05
操作工违反操作规程

0.1
P（B1A）

0.1
操作工违反安全规范

由上表可知，由于废机油装卸、贮存过程中，废机油发生火灾及燃烧爆炸的事件概率为0.26次/年，在仓储行业属较高概率值。
5.3环境风险影响预测
5.3.1火灾风险影响预测

5.3.1.1热辐射影响分析

（1）源强估算

废机油因铁桶破损或操作失误，导致废机油发生泄漏。泄漏的废机油将向四周流淌、扩展，受到建筑物的阻挡，液体将在限定区域内得以积聚，形成一定厚度的液池，这时若遇到火源，液池将被点燃，发生地面池火灾。

本项目储存棚四周设250mm厚钢砼挡墙，墙高3.5m，液池燃烧面积按储存棚面积计，S=V/H=152.95m2。
（2）计算模式

池火灾目标入射热辐射强度与目标至火源中心距离的平方成反比，计算公式为：


[image: image15.wmf]2

4

X

Qt

I

C

p

=


式中：
[image: image16.wmf]I

—热辐射强度，W/m2；

      
[image: image17.wmf]Q

—总热辐射通量，W；

      
[image: image18.wmf]c

t

—热传导系数，在无相对理想的数据时，可取值为1；

     
[image: image19.wmf]X

—目标点到液池中心距离，m。

其中：总热辐射通量按下式计算：

             
[image: image20.wmf]ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

=

1

72

)

2

(

60

.

0

2

dt

dm

H

dt

dm

rh

r

Q

c

h

p

p


式中：式中：
[image: image21.wmf]r

—液池等效半径，按下式计算：


[image: image22.wmf]p

S

r

=


      
[image: image23.wmf]dt

dm

—液体燃烧速度，油品燃烧速度取0.041kg/m2·s。

      
[image: image24.wmf]h

—火焰高度，按下式计算：


[image: image25.wmf]6

.

0

2

1

0

)

2

(

84

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ë

é

=

gr

dt

dm

r

h

r


      
[image: image26.wmf]c

H

—液体燃烧热；

      
[image: image27.wmf]h

—效率因子，可取0.13～0.35，本项目取0.24；

      ρ0—空气密度，25℃空气密度1.183kg/m3。
（3）预测结果

根据计算出来的热辐射强度
[image: image28.wmf]I

，依据不同的热辐射强度所造成的伤害和损失可以计算出相应热辐射的伤害半径。

经计算得：液池等效半径
[image: image29.wmf]r

＝6.97m；

火焰高度
[image: image30.wmf]h

＝17.83m；

总热辐射通量
[image: image31.wmf]Q

=2.84×107W。

根据不同的热辐射强度所造成的伤害和损失，计算相应热辐射强度
[image: image32.wmf]I

对应的离火源中心点距离
[image: image33.wmf]X

如下表：

表17              不同的热辐射强度所造成的伤害和损失

热辐射强度I（kW/m2）

目标距离

X/m

对设备的损坏

对人的伤害

37.5

7.76
操作设备全部损坏

1％死亡（10s）

100％死亡（1min）

25.0

9.5
在无火焰，长时间辐射下，

木柴燃烧的最小能量

重大烧伤（10s）

100％死亡（1min）

12.5

13.45
有火焰时，木柴燃烧，

塑料熔化的最低能量

1度烧伤（10s）

1％死亡（1min）

4.0

23.77
—

20s以上感觉疼痛，未必起泡

1.6

37.58
—

长期辐射无不舒服感

油品储罐发生火灾的特点是：燃烧伴随爆炸、火焰温度高和辐射热强、火灾初发面积大、易形成二次爆炸、破坏性强。池火灾的主要危害是火焰的强烈热辐射对周围人员及装备的危害。通过计算可得出如下结论：发生火灾主要影响23.77m内厂区内建筑设备设施和人员，发生火灾时应注意撤离、疏散危险区域人员，并及时消防灭火，防止事故扩大。
5.3.1.2火灾对空气质量影响预测

本项目临时储存的危险废物主要为废机油，废机油最大储存量为18t（100桶，200L/桶）。发生火灾时，火焰燃烧温度高、火势蔓延迅速，对火源周围的人员、设备、建筑物构成极大的威胁。由于废机油燃烧会产生CO等有毒有害物质，这些有毒、有害物质均有可能引起人员中毒、窒息事故的发生，危害人身健康，并随着大气扩散影响下风向环境空气质量。废机油燃烧产生污染物计算具体如下：

（1）燃烧产生CO量计算公式

燃烧产生的CO量可按下式进行估算：

Gco=2.33×q×C×Q

式中：GCO——燃烧产生的CO量（t）；

C——燃烧中碳的质量百分比含量（%），在此取85%；

q——碳不完全燃烧率（%），在此取25％；

Q——参与燃烧的油品量（t），按最大18t计算。

（2）燃烧产生烟尘量计算公式

燃烧产生的烟尘量按以下公式计算：

Gc=Q×C×q×η

式中：Gc——烟尘的产生量（t）；

Q——参与燃烧的油品量（t）；

C——燃烧中碳的质量百分比含量（%），在此取85%；

η——燃烧产生烟尘率（%），在此取50%；

q——碳不完全燃烧率（%），在此取25%。

经过计算，发生火灾事故的源强见表18。

表18                        火灾事故污染物源强

风险类别

污染物名称

源强（t）

排放规律

火灾
CO

8.91

连续排放

烟尘

1.91

（3）预测结果

废机油燃烧后涉及的伴生有害物质主要为CO和烟尘，其CO毒性较大，职业卫生危害程度为Ⅱ级，选择可能产生毒性较大的CO、烟尘为预测评价因子，预测模式：
[image: image34.png]20 (x - %) (r-%) %

o(x,y,0) = (27r)mu,a,a,exP T2 ]exp[—- 252 ]EXP[_Zaf]

R ¢ (2, y, 0) TRIGHE (x, y) RIRLHSSFBRYEE, mgn3;
%05 Yor Zo AR AR AR 5

Q——FrHUy a1 AR A i HE A B 5
0.\ 0y o,——H x, y. 2 HRIMTHSE, m.




预测结果表明：烟尘达标距离为下风向626m、CO达标距离为下风向516m，取影响最大值，则本项目发生燃烧事故情况次生污染物扩散到626m方能达标，即影响范围为项目626m范围内，本项目626m范围内无居民区等大气环境敏感点。
5.4环境风险影响分析
（1）火灾爆炸对环境的影响

废机油遇明火、高热可燃，燃烧产物一氧化碳和二氧化碳。火灾爆炸事故发生时，火灾释放物中除完全燃烧产物CO2外，不完全燃烧部分包括CO、烟尘等。

CO为毒性物质，CO经人呼吸进入肺部，被血液吸收后能与体内血红蛋白结合成一氧化碳—血红蛋白。CO与血红蛋白的亲和力比氧与血红蛋白的亲和力要大250倍。一氧化碳—血红蛋白一经形成，离解很慢，容易造成低氧血症，从而导致人体组织缺氧。当大气中的一氧化碳浓度达到70～80ppm 以上时，人在接触几小时后，一氧化碳—血红蛋白含量为20%左右时，就会引起中毒；当含量达到60%时，即可因窒息而死亡。

一旦发生火灾爆炸，其周围环境温度较高，辐射热强烈，热辐射强度与发生火灾的时间成正比，时间越长，热辐射越强。

（2）泄漏跑油对环境的影响

①引发火灾爆炸事故

设备发生泄漏后，废机油挥发，达到爆炸极限或满足燃烧条件，从而引发火灾爆炸。

②引发人员身体不适

空气中的油蒸气浓度较高，其危害也较大，大量的油蒸气若经过口鼻等器官进入呼吸系统，能使人体器官受到伤害。

空气中油蒸气含量为0.28％时，经过12-14min后，会使人感到头昏；若空气中油蒸气含量为1.13％-2.22％时，在几分钟内便使人难以支持；若空气中油蒸气含量更高时，会使人立即昏倒、丧失知觉。

③造成环境污染

无论储存装置破裂还是火灾爆炸导致泄漏事故都可能导致废机油直接排放、进入地下水环境，引起地下水水质超标，居民长期饮用，会引起多种急慢性疾病。而废机油一旦泄露到附近河道，容易导致地表景观河水质超标及景观污染。废机油泄漏时油料所到之处的土壤也会受到污染。

但就本项目而言，储存量相对较少，储存棚设有收集和导流系统并与集液池相连，发生环境事故时产生的事故废水及泄露废机油均能够通过重力自流进入到集液池中进行暂存，一般不会造成严重的后果。集液池中的废油要及时清理，平时保持集液池的空置。

5.5环境风险防范措施

5.5.1强化风险意识、加强安全管理

安全生产是企业立厂之本，对储存危险废物的企业来说，一定要强化风险意识、加强安全管理，建立安全生产管理体系和制度，制定详细的危险废物卸车、搬运安全管理制度和操作规范，按要求配备防护服等事故处理应急救援器材，制定事故应急预案，配备相应的应急药品和设备。定期对职工进行安全教育和安全生产培训，不断提高企业职工灭火操作技能和事故处理能力，能够熟悉掌握和使用消防器材。
5.5.2设备、材料的选择及防范措施

材料的正确选择是设备优化设计的关键，也是确定装置完全正常运行、防止泄漏、火灾爆炸的重要手段。对储存设备进行优化设计，从工艺需要的角度及安全的要求，选用合适的型号规格、结构及可靠的材料，做到设备本身安全。

5.5.3防火、防爆安全设施

（1）火灾自动报警系统

本评价要求设置一套火灾自动监测报警系统，由火灾报警控制柜、现场手动报警按钮和火灾报警探测器组成。采用总线式系统，通过总线接收来自现场的报警信号并将报警信号发送到控制室，以便进行火灾扑救工作。

（2）泄漏源控制

加强设备的密封措施，防止废机油物料泄漏而引发火灾爆炸事故。

（3）点火源控制

严格控制厂区内的点火源，禁止一切明火，严禁吸烟，严格控制储存棚内的焊接、切割等动火作业。合理布置变配电室等可能产生火花的部位，避免了电火花成为点火源。

5.5.4总图布置和建筑安全防范措施

总平面布置严格执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）及《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）等中有关防火、防爆的规定，厂房和建筑物按规定划分等级，保证各建筑物之间留有足够的安全距离。
5.5.5储存过程中的风险防范措施

制定年度《危险废物管理计划》，并上报环保局部门备案，按规定设置警示标志，分类管理，分类存放；配备必要的危险品事故防范和应急技术装备。根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），危险废物贮存主要要求如下：

（1）废机油贮存设施的设计、建设除符合危险废物贮存设计原则外，还应符合有关消防设计规范，如《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等。

（2）盛装废机油的容器上必须粘贴相应危险废物标志。危险废物贮存设施都必须按环境保护图形标志《固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志。库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。危险废物场所必须有专人24小时看管。

（3）如实记载每批危废的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。该记录在危险废物转运后应继续保留三年。出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。定期对所储存的废机油容器及收集设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换。

（4）仓库内配备足够数量的消防设备、干粉灭火器和灭火药剂等，值班人员应经过培训，除了具有一般消防知识之外，还应熟知废机油的理化性质、特性、贮存地点、事故的处理程序及方法。力争将火灾隐患消灭在萌芽状态。

（5）仓库内灯具必需为冷光源，防爆灯具。
（6）必须严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定，并严格按照国家环保总局《危险废物转移联单管理办法》（1999年10月1日起施行）、《关于危险废物转移和处置问题的复函》（环函[2004]400号）和《新疆维吾尔自治区危险废物转移管理暂行规定》的相关规定，对本工程涉及的废机油委托有相关资质的单位进行转移处置。
①应按国家有关规定办理危险废物申报转移的“五联单”手续，并在贮运过程中严格执行危险废物贮存、运输和监管的有关规定。产废单位在转移危险废物前，应当向环境保护行政主管部门报送危险废物转移计划；经批准后，领取并填写危险废物转移联单。产废单位应当在危险废物转移前3日内报告移出地环保部门，并同时将预期到达时间报告接受地环保部门；
②从事收集、利用处置危险废物经营活动的单位应当具备与其经营活动相应的资格，禁止产废单位将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位；
③所有危险废物均应按类在专用密闭容器中储存，并按规定贴标签。不得混装，废物收集和封装容器应得到接收企业及当环保部门的认可。收集的危废应详细列出数量和成分，并填写有关材料；
④应指定专人负责危废的收集、贮运管理工作，运输车辆的司机和押运人员应经专业培训。
5.5.6水环境风险防范措施

发生泄露、火灾或爆炸事故时，泄漏物可能会溢满、溢出储存区，通过地面漫流进而影响厂区及厂外土壤、地下水环境，因此应采取如下切实可靠的风险防范措施：

①截流措施

根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），本项目建筑面积小于300m2，可不设室内消火栓系统，仅配置一定数量的灭火器即可满足灭火要求，本项目灭火器宜采用抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳等类型灭火器。
本项目储存棚四周设挡墙，新建集液池一座，一旦发生废机油泄漏，泄漏的废机油能自流至集液池，得到有效收集，集液池容积11.25m3，池壁及底板采用C30砼、HRB400钢筋现浇，混凝土保护层厚度为50mm；池顶设钢盖板。池外防水采用2层SBS防水层，外加聚苯板保护层；防腐采用：环氧玻璃钢，环氧树脂砂浆面层厚20mm。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订），危险废物储存设施应设计堵截泄漏的裙角，地面与裙角所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5，本项目废机油最大储存量为20m3，储存棚四周设有挡墙，一旦发生废机油泄漏，泄漏的废机油能自流至集液池，集液池容积11.25m3，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）相应要求。

②事故排水收集措施 

新建集液池一座，用于收集事故泄漏的废液，集液池中的废油要及时清理，平时保持集液池的空置。
5.6应急处理处置措施

若发生废机油泄漏，引发火灾或爆炸必须立即采取应急处置措施，减缓对周围大气、水环境、土壤环境和生命财产安全的影响。

（1）本项目废机油分桶储存，单桶储存量较小（200L），发生大规模泄漏的可能性很低，小量泄漏时用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。
（2）发生火灾或爆炸时，宜采用抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳等类型灭火，也可用砂土等掩埋扑救火灾。
5.7应急预案主要内容
本项目位于呼图壁储气库集注站内，本项目应急预案依托《新疆油田公司采气一厂呼图壁储气库突发环境事件应急预案》。
应急预案主要内容应包括：

（1）预案分级响应：事故发生后，应首先确认事故后果和事故影响范围，确认事故分级响应的条件，启动相应事故应急救援预案；应急机构图见图10。
（2）应急计划区：划定应急计划区域，主要包括储存棚的安全，邻近散户居民的人群健康。
（3）应急组织机构和人员：成立应急救援指挥部、应急救援小组，各职能部门对危险废物管理、事故急救各负其责。
（4）通讯联络：建立社会救援、园区和企业的通讯联系网络，保证通讯信息畅通无阻。在制订预案中应明确各组负责人及联络电话，对外联络中枢以及社会上各救援机构联系电话，以提高决定事故发生时的快速反应能力。

[image: image35.emf]应急指挥部

专家组

后

勤

保

障

组

抢

险

维

修

组

现

场

监

测

组

生

产

调

度

组

安

全

保

卫

组

安

全

消

防

组

医

疗

救

护

组

信

息

发

布

组


图11   应急机构图

（5）应急环境监测：由昌吉州环境监测专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据；

（6）人员救护：在发生事故后，要本着人道主义精神，救护人员首先应对事故中的伤亡人员进行及时妥善救护，必要时可送附近医院进行救治。
（7）事故的处理：迅速撤离泄漏污染区人员到安全区，禁止无关人员进入污染区。根据事故类型，迅速作出相应应急措施。

（8）应急预案的培训和演练：应急预案制定后，应按照制定的培训和演练计划安排人员培训与演练，并对演练结果进行记录，对应急预案及时修订和完善。
（9）公众教育：对邻近居民和企业，尤其是项目附近散户居民开展公众教育、培训和发布有关信息。
5.7小结
本项目未构成重大危险源，最大可信事故为：废机油泄漏、火灾爆炸事故。一旦发生泄漏和火灾爆炸事故对周围环境有一定影响，但事故影响相对较小且容易控制，只要做好各项防范措施、制定应急预案，本项目的环境风险可以控制在较小的范围，本项目的事故风险水平是可以接受的。
6.产业政策符合性分析
根据《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》，拟建项目属于鼓励类第三十八条：“环境保护与资源节约综合利用”项目，符合国家产业政策。

7.选址合理性分析
本项目位于呼图壁储气库集注站东侧，与集注站生产设施距离见表19。

表19                        本项目与生产设施距离

序号
内容
规范要求
实际距离
1

危险废物储存棚距离压缩机房扩建部分（甲乙类厂房和密闭工艺装置（设备））
≥20m

29.0m

2

危险废物储存棚距离加热炉区（敞口容器和除油池）
≥25m

28.3m

3

危险废物储存棚距离污水装车鹤管（汽车装卸鹤管）
≥20m

10.2m（需移走，列入危险化学品临时储存建设工程内）
4

危险废物储存棚距离拟建危险化学品库房（甲类库房与乙类库房）
≥12m

15.0m

由表19可知，本项目选址符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）。
本项目选址与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）中选址要求符合性详见下表，项目选址符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）要求。
表20                     建设项目选址合理性分析
序号

危险固废贮存设施的选址与设计原则

本项目情况

符合性

1

地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内

项目所在地地质结构稳定，不属于地震带

符合

2

设施底部必须高于地下水最高水位

设施底部高于地下水最高水位，且项目地附近无饮用水水源地取水口

符合

3

应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区

项目所在地为工业园区，四周以工业企业为主，不在溶洞区，不属于受严重自然灾害影响地区

符合

4

应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线防护区域以外

不在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线防护区域内

符合

5

应位于居民中心区常年最大风频的下风向

位于居民中心区常年最大风频的下风向

符合

6

基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm 厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s

先铺2mm厚HDPE（高密度聚乙烯）防渗膜，修防渗混凝土结构地面，渗透系数≤10-10cm/s。

符合

8.园区规划符合性分析
根据《昌吉高新技术产业开发区总体规划（2014—2030）》，高新区（新区）规划范围为规划用地34km2，东起312国道与呼昌公路交汇处，从交汇处沿312国道向西延伸约12km，西到昌吉与呼图壁交界处，北临呼昌公路，南至312国道以南1km范围，高新区（新区）呈三角形带状布置。

昌吉高新技术产业开发区的功能定位是中国西部地区重要的新兴工业城市之一；新疆天山北坡经济带重要的先进制造业中心；新疆乌昌都市区最大的工业科技示范园和工业品生产基地。

昌吉高新技术产业开发区的产业方向为：从昌吉市已经形成具有优势产业群工业结构看，高新区（新区）产业优先发展的产业应该是：食品和农副产品加工、机电产品、家具制造、纺织服装、非金属制品、精细化工、机械制造。

高新区（新区）布局结构可概括为：一条发展主轴、二条生态走廊、三大功能组团、五个工业分区、多级城市中心和一条生活性干道。 

（1）一条发展主轴线 

高新区（新区）在相当一段时期内，312 国道将作为高新区（新区）的主干道存在，并联系乌市和北疆，成为高新区（新区）依托的主轴，高新区（新区）沿国道自东向西滚动发展。 

（2）二生态走廊 

结合地形地貌，利用高新区（新区）内2条大的冲沟地带植被良好的景观，设置较宽的组团分隔带，同时结合绿带建设公园，提升高新区（新区）生态环境品质，满足职工游憩需要。生态走廊符合了天山北坡冲击扇上的城市的自然环境特征，满足排水泄洪的需要。 

（3）三大功能组团 

高新区（新区）分为三个功能组团，其中东部组团（含先期启动区）主要发展高新技术和食品加工等低污染行业。中部组团是为整个高新区（新区）服务的公共服务中心，主要发展为高新区（新区）服务配套的高新区（新区）行政、文化娱乐、金融贸易、商业、医疗、教育等设施的公共服务体系，同时在该组团的南侧发展最具比较优势的机械制造产业。西部组团主要发展精细化工、家具制造、纺织服装、非金属制品等传统产业。

（4）五个工业分区：食品制造区、机械制造区、高新技术区、传统产业区、综合服务区。

（5）多级城市中心 

在中部组团是为整个高新区（新区）服务的公共服务中心，在东西组团和工业片区内，还有为组团和片区服务的次一级中心。

（6）一条生活性干道 

通过一条生活性干道，将城市中心和各组团中心相联系，和生产性货运道路相分离，满足职工生活需要。生活性干道采用中央绿化分隔带形式，是一条绿色的林荫大道。

本项目位于呼图壁储气库集注站西北侧，符合园区规划，与高新区产业分区位置关系见图12。

[image: image36.png]



图12  与高新区产业分区关系示意图

9.环境管理与监测计划
9.1运营期环境管理

（1）建设单位应建立危险废物管理计划，并报县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案，危险废物管理计划内容有重大改变的，应当及时申报。如实地向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

（2）危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志。收集、贮存、运输危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。

（3）制定意外事故的防范措施和应急预案，向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案，并按照预案要求每年组织应急演练。

（4）分类收集、贮存危险废物，不混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物，装载危险废物的容器完好无损。

（5）建立危险废物台账，如实记载贮存危险废物的类别、来源去向和有无事故等事项。

（6）若发生事故或者其他突发性事件，应立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报可能受到污染危害的单位和居民，并向所在地县级以上环保部门和有关部门报告。
9.2施工期环境监理

（1）环境监理范围
工程所在区域与工程影响区域工作范围：施工现场、危险废物储存区、集液池等附属设施以及上述范围内施工对周边造成环境污染和影响的区域；工程运营造成环境影响所采取环保措施的区域。
（2）工作阶段
①施工准备阶段环境监理；
②施工阶段环境监理；
③工程保修阶段（交工及缺陷责任期）环境监理。
（3）环境监理要点

施工期施工废水、生活污水的环境保护处理措施，施工扬尘的大气环境影响控制措施，施工土方量、建筑垃圾、生活垃圾等固体废物主要处置措施，储存棚、集液池等构筑物的防渗施工情况。
9.3环境监控计划

环境监测（包括污染源监测）是企业环境保护的重要组成部分，也是企业的一项规范化制度。通过环境监测，进行数据整理分析，建立监测档案，可为污染源治理，掌握污染物排放变化规律提供依据，为上级环保部门进行区域环境规划、管理执法提供依据。同时，环境监测也是企业实现污染物总量控制，做到清洁生产的重要保证手段之一。
表21                     项目环境监控计划一览表

类别
监测项目
监测地点
监测频率
废气
非甲烷总烃
厂界无组织排放点
1次/年
噪声
等效A声级
四周厂界
1次/年
地下水
pH值、高锰酸盐指数、氨氮、汞、总大肠菌群、石油类、铅、镉、硫酸盐、氯化物、六价铬等
厂区下游地下水井
1次/年
土壤

pH值、石油类
厂区附近
1次/年
9.4竣工环保验收

本项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，经验收合格，方可投入生产或者使用。本项目环境保护“三同时”竣工验收计划见表22。
表22                     环保设施验收计划（建议）

类别
治理设施

“三同时”验收标准
废气
定期对废机油储存桶进行检查，防止老化、破裂情况的发生
无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996无组织排放要求
地下水
地坪防渗：100mm砂石层—2mm厚高密度聚乙烯防渗膜—200mm砂石层—混凝土
满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）
固废
含油废棉纱

交给有资质的单位进行处置
环境风险防范
集液池一座，5m×1.5m×1.5m
集液池池外防水，池内防腐；设置有集液沟，灭火、火灾报警装置等配备齐全；制定有《突发环境事件应急预案》

集液沟

可燃气体探测器2台
火焰探测器3台
视频监控

环境管理
环境管理规章制度、应急预案等




表8  建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	内容
类型
	排放源
(编号)
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大
气
污
染
物
	无组织排放
	非甲烷总烃
	定期对废机油储存桶进行检查，防止老化、破裂情况的发生
	良好

	水
污
染
物
	/
	/
	/
	/

	固
体
废
物
	清洁地面和油桶外壁
	废棉纱
	交给有资质的单位进行处置
	不外排

	噪
声
	进出储存棚车辆噪声，60~70(dB(A))之间

	其
他
	无

	生态保护措施及预期效果：
（1）合理安排施工日程，避免雨季施工，弃土及时处置和掩盖，防止水土流失，遇连续晴好天气，经常洒水防尘。

（2）严格控制施工范围，严禁自行扩大施工用地范围。

（3）施工结束后及时对临时占地范围施工场地进行清理与植被恢复工作。



表9  结论与建议
	一、结论：
1.工程概况

本项目位于昌吉国家高新技术产业开发区内，行政区划隶属昌吉回族自治州昌吉市。拟建场地位于呼图壁储气库集注站东侧，西距呼图壁县约12km，东距昌吉市约22km，地理位置坐标：北纬44°7′43″，东经87°1′49″。
新建一座危险废物临时储存场所即危险废物储存棚，危险废物储存棚按地上乙类半开敞钢结构棚设计，储存棚尺寸为16.1m×9.5m，建筑面积为152.95m2，新建集液池一座，收集事故状态下废机油，集液池容积11.25m3，尺寸为5m×1.5m×1.5m。本项目临时储存的危险废物为废机油，最大储存量为100桶（200L/桶），年周转量为200桶（200L/桶）。
2.环境质量现状

评价区域环境空气质量中NO2、SO2、PM10等监测因子均符合《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准；非甲烷总烃均满足《大气污染物综合排放标准详解》中的一次浓度限值（2.0mg/m3）要求，评价区域环境空气质量现状较好。

地下水各监测指标满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准，地下水水质较好。

声环境质量可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。
3.环境影响评价结论

3.1施工期影响

本项目施工期主要污染因素为施工噪声、扬尘、建筑垃圾及施工废水等。
（1）本项目工程量较小，建设期较短，施工期扬尘对周围大气环境的影响是短期的、局部的，到项目建设完毕，施工期环境影响随之结束。
（2）施工废水的主要污染物为无机悬浮物（SS）和极少量的油类，施工废水回用于场地、物料喷洒，不外排，对环境影响较小。施工期不在施工现场设施工营地，施工期在施工现场产生的生活污水主要为厕所冲洗水，施工人员入厕到图壁储气库集注站现有厕所解决，施工期生活污水对周围环境影响很小。
（3）施工期产生固体废物主要有建筑施工废物和生活垃圾，均得到妥善处置，不会对周围环境产生影响。

（4）施工期相对运营期而言，其噪声影响是短期的暂时的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。
3.2运营期影响

（1）本项目大气污染物主要为无组织排放的非甲烷总烃，根据预测：非甲烷总烃最大落地浓度为0.00805mg/m³，远小于相应的质量标准，最大占标率为0.33%，最大落地浓度位于距源点71m处，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》无组织浓度监控限值（4mg/m3）要求，本项目对周围大气环境影响较小。
（2）本项目正常情况下无生产废水产生，正常情况下不会对周围水环境产生影响。本项目对临时储存棚、集液池进行了防渗处理，施工过程中建设单位应加强施工期的管理和环境监理，严格按防渗设计要求进行施工，并加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果，同时还应加强储存容器的日常管理和保养，避免废机油的跑冒滴漏现象。
（3）运营期对声环境的影响主要为进出危险废物储存棚车辆产生的噪声，由于项目周边无声环境敏感点，车辆噪声对周围声环境影响较小，运营期要求加强进出车辆管理，有序引导车辆停放，进出口设置减速行驶、禁鸣喇叭标志，倡导文明行车，控制作业时间，合理安排装卸时间。

（4）本项目临时储存的废机油交由有资质单位运出及处置；废棉纱交给有资质的单位进行处置。采取上诉措施后，营运期固体废物对周围环境影响较小。
（5）本项目未构成重大危险源，最大可信事故为：废机油泄漏、火灾爆炸事故。一旦发生泄漏和火灾爆炸事故对周围环境有一定影响，但事故影响相对较小且容易控制，只要做好各项防范措施、制定应急预案，本项目的环境风险可以控制在较小的范围，本项目的事故风险水平是可以接受的。
3.3政策符合性

根据《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》，拟建项目属于鼓励类第三十八条：“环境保护与资源节约综合利用”项目，符合国家产业政策。
选址符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）中选址要求。

3.4结论

本项目符合国家产业政策，选址合理；项目运行后在严格执行报告表中提出的各项污染防治措施的前提下，各项污染物能够达标排放，对周围环境影响较轻，环境风险水平在可接受程度内；本项目建成后将规范呼图壁储气库危险废物管理，达到安全生产要求，同时满足环境保护相关规定，降低环境风险；本项目通过采取报告中相应的环境保护措施后，项目建设对环境的不利影响可得到控制和缓解，从环境保护的角度考虑，项目建设是可行的。
二、建议：
（1）加强企业内部的环境管理，建立健全环境保护制度，完善各项环保措施，最大限度减少污染物排放。

（2）作好环境保护知识的宣传工作和环保技能的培训工作，提高工作人员的环保意识和能力，保证各项环保措施的正常实施。

（3）认真落实《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单、《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ 607-2011）等技术规范及标准要求，委托有资质的环保单位进行设计施工，将本项目实施后对外环境的影响降至最低。

（4）建设单位必须对运营期安全隐患给予高度重视，在实际营运中要加强管理，确保安全。



	预审意见:

                              公  章
经办人：                            年     月     日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：
                              公  章
经办人：                            年     月     日

	审批意见：
                              公  章
经办人：                            年     月     日

	注释
一、本报告表应附以下附件、附图：
    附件1  立项批准文件
    附件2  其他与环评有关的行政管理文件
    附图1  项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污
        口位置和地形地貌等）
    附图2  项目平面布置图
二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。
    1、大气环境影响专项评价
    2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）
    3、生态影响专项评价
    4、声影响专项评价
    5、土壤影响专项评价
    6、固体废弃物影响专项评价
    以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。



项目位置





项目位置





项目位置





拟建场地





园区经七路








克榆公路








PAGE  
62

_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567905.unknown

_1234567907.unknown

_1234567909.unknown

_1234567910.unknown

_1234567911.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567894.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567893.vsd
�

�

应急指挥部�

专家组�

后
勤
保
障
组�

抢
险
维
修
组�

现
场
监
测
组�

生
产
调
度
组�

安
全
保
卫
组�

安
全
消
防
组�

医
疗
救
护
组�

信
息
发
布
组
�


_1234567890.unknown

