
建设项目环境影响报告表

项目名称:新疆神华天电矿业有限公司太阳能+电辅热洗浴

锅炉改造工程                              
建设单位(盖章):       新疆神华天电矿业有限公司    _
编制日期：2017年5月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况
	项目名称
	新疆神华天电矿业有限公司太阳能+电辅热洗浴锅炉改造工程

	建设单位
	新疆神华天电矿业有限公司

	法人代表
	刘晋冀
	联系人
	姜春生

	通讯地址
	新疆乌鲁木齐市新市区长春中路1011号

	联系电话
	18999279890
	传真
	/
	邮政编码
	830011

	建设地点
	新疆昌吉州呼图壁县雀尔沟镇宽沟煤矿

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建□改扩建□技改√
	行业类别

及代码
	热力生产和供应业

D4430

	占地面积

(平方米)
	40
	绿化面积

(平方米)
	/

	总投资

(万元)
	100
	其中：环保投资(万元)
	3
	环保投资占总投资比例
	3%

	评价经费

(万元)
	
	预期投产日期
	2018年1月

	工程内容及规模：

1、项目背景

在国家大力推行节能减排能源政策的大背景下，2017年，新疆维吾尔自治区人民政府下发了《关于印发新疆维吾尔自治区“十三五”节能减排工作的实施意见》，提出了“加快对现有园区的循环化改造升级，推广循环型生产方式，从源头和全过程减少资源消费、控制资源浪费、减少污染物产生和排放；组织实施电机系统能效提升、余热暖民、煤炭消费减量替代、重点用能单位综合能效提升等节能重点工程，推进能源综合梯级利用，到2020年，新增150万吨标准煤以上的节能能力，节能服务产业产值取得新突破”。
2017年，昌吉州把改善环境空气质量作为环保工作的首要任务，制定了《昌吉州2017年大气污染防治工作实施方案》、《昌吉州2017年燃煤锅炉集中整治实施方案》，并全面推进实施。2017年计划完成9家19台机组的超低排放改造任务，积极推进10蒸吨及以下分散燃煤供热锅炉拆除工作，1-5月，全州已拆除燃煤锅炉288台。新疆神华天电矿业有限公司为响应政府文件精神，推进生产和生活系统循环链接，构建绿色低碳循环的产业体系，提出宽沟煤矿矿区洗浴锅炉改造项目。
本项目位于昌吉州呼图壁县雀尔沟镇宽沟煤矿矿区内，宽沟煤矿于2004年4月开始开工建设，2007年直接进行扩能改造，矿井设计生产能力120万吨/年，根据实际情况，宽沟煤矿于2012年重新申报矿井生产能力核定，2013年5月经自治区煤管局审核批准180万吨/年。

新疆神华天电矿业有限责任公司委托中国科学院新疆生态与地理研究所于2007年6月编制完成了《新疆神华天电矿业有限责任公司宽沟煤矿120万t/a扩建项目环境影响报告书》（以下简称“宽沟煤矿项目”），自治区环保厅2007年10月16日以“新环监函【2007】395号文”对环评报告书进行了批复；2010年10月委托新疆维吾尔自治区环境监测总站承担《新疆神华天电矿业有限责任公司宽沟煤矿120万吨/年扩建项目》的竣工环境保护验收调查与监测工作，新疆环境监测总站于2011年10月完成了《神华新疆能源有限责任公司宽沟煤矿120万吨/年扩建项目竣工环境保护验收调查报告》，自治区环保厅于2011年12月12日以“新环评价函【2011】1168号文”对验收报告进行了批复。

宽沟煤矿项目环评批复中，矿区锅炉房设计3台SZL6-1.25-AII型燃煤蒸汽锅炉，根据宽沟煤矿项目竣工环境保护验收调查报告查阅可知，矿区工业场地锅炉房实际只安装2台SZL6-1.25-AII型燃煤蒸汽锅炉供给矿区工业场地建筑物及井下供热，1台CLSG0.4MW型洗浴锅炉位于食堂东南侧供矿区职工夏季洗浴，运行时间6个月/年。本次评价仅针对洗浴锅炉改造项目。


根据《中华人民共和国环境保护法》（全国人大常委会，2015年1月1日施行）、《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席第48号令，2016年9月1日施行）、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日施行）和国家环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第44号，2017年9月1日施行）的有关规定，建设项目须履行环境影响评价制度。我公司受新疆神华天电矿业有限公司的委托，承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司在现场踏勘、资料收集基础上，按有关规范认真细致地编制完成了本项目的环境影响评价报告表。

1.1、项目名称：新疆神华天电矿业有限公司太阳能+电辅热洗浴锅炉改造工程
1.2、建设性质：技改
1.3、建设单位：新疆神华天电矿业有限公司
1.4、项目地理位置
本项目位于昌吉州呼图壁县雀尔沟镇宽沟煤矿矿区内，项目区中心点地理坐标：东经86°31′41.03″，北纬43°46′54.33″。项目区北侧距离S101省道约1.3km，距离雀尔沟镇9.2km。项目地理位置图见图1，项目区周边关系图见图2。

2、建设内容及规模

本项目将矿区原有洗浴锅炉改造为利用矿区空压机房内空压机余热回收洗浴，主要建设内容包括：拆除现有1台洗浴锅炉等设备，新建空压机余热回收装置安置房及配套设备的安装等，重新布设洗浴供水、排水管道，其余工程全部依托宽沟煤矿项目。本项目组成工程表见表1。

表1    项目组成工程表

序号

项目名称

建设内容

备注

1

主体工程

余热回收器安置房

建筑面积40m2，安装空压机余热回收器设备及重新布设洗浴供水、排水管道
新建

2

辅助工程

拆除原有洗浴锅炉

拆除现有1台CLSG0.4MW型洗浴锅炉等设备

拆除

3

公用

工程

供电工程

依托矿区供电工程

依托

给水工程

依托矿区原有公用供水管网

依托

排水工程

依托矿区原有排水管网，统一进入污水处理站

依托
4

环保工程

噪声减缓

措施

设备入室、减震、隔声、消声、定期维护等

新建
3、主要设备
本项目主要设备见表2。

表2    项目主要设备表

序号

设备名称

型号规格

数量（台）

备注

1

空压机余热回收器

HNYD132
1

2

仪表阀门
/

2

本体配套
3

控制系统

/

1

本体配套

4
加压水泵

KSL型

1

5

温控阀

JHZAZ2

1

4、公用工程

本项目公用工程依托宽沟煤矿项目给排水管网、供电管网。

洗浴排水及职工生活污水排入宽沟煤矿矿区排水管网，进入污水处理站后，冬储夏灌，不外排。
宽沟煤矿矿区设有锅炉房供给宽沟煤矿项目矿区工业场地建筑物及井下供热，本项目为洗浴锅炉改造，只供给矿区职工洗浴，不供暖。

5、劳动定员

本项目运营期管理维护人员依托宽沟煤矿项目，不新增职工。

6、工作制度

本项目属于清洁能源改造工程，用于宽沟煤矿项目矿区职工洗浴，运行时间为330天/年。
7、厂区平面布置

本项目位于宽沟煤矿矿区空压机房的南侧，东侧为矿区道路，南侧为荒山，西侧为机修车间，北侧为空压机房，项目与宽沟煤矿的平面布置图见图3。
8、项目投资

本项目总投资100万元，资金来源为企业自筹。其中，环保投资3万元。

9、产业政策

本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修正）中“鼓励类”、“限制类”、“淘汰类”项目，属于“允许类”，符合国家产业政策。



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目原有1台洗浴锅炉待拆除，拆除时，会产生粉尘等污染物，随着施工期的结束，其产生的环境影响也随之消失。
1、原有项目基本情况

根据宽沟煤矿项目竣工环境保护验收调查报告查阅可知，矿区设有1台CLSG0.4MW型洗浴锅炉，未配套安装除尘设备，位于矿区食堂东南侧，供矿区职工夏季洗浴，运行时间6个月/年，洗浴锅炉管理维护人员依托宽沟煤矿项目，不涉及生活污水、生活垃圾的排放。洗浴锅炉用煤为宽沟煤矿矿区生产的原煤，总消耗原煤量约500t/a，原煤煤质见表3。

表3    宽沟煤矿原煤质量分析表

样品名称

水分

灰分

挥发分

全硫

发热量

Mad/%

Ad/%

Vdaf/%

St,ad/%

Qb,net/MJ/Kg

原煤

1.26

10.62

31.10

0.31

29.07

2、三废排放情况

（1）废气

宽沟煤矿项目环评报告书中未对洗浴锅炉排污环节进行详细计算，因此，本次原有污染物根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（下册）》（2010修订）查阅计算，原有燃煤锅炉排污量计算如下：

工业废气量=10290.43标立方米/吨-原料（直排）

SO2=16S千克/吨-原料（无炉内脱硫，直排）

烟尘=1.25A千克/吨-原料（直排）

NOX=2.94千克/吨-原料（直排）

原洗浴锅炉产生的废气量：5.16×106Nm3/a，烟尘排放浓度：1290.03mg/m3，SO2排放浓度：482mg/m3，NOX排放浓度：285.7mg/m3；烟尘年排放量：6.64t/a，SO2年排放量：2.48t/a，NOX年排放量：1.47t/a。

由此可知，原有洗浴锅炉排放的大气污染物均不能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值的要求。
（2）噪声

原有项目噪声源主要为洗浴锅炉运行产生的动力噪声。通过采取设备的消声、吸声、减振、房间隔声、合理布置总平面等措施，来降低对周围环境的噪声污染。
（3）固废

原有项目固废分为锅炉灰渣。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（下册）》（2010修订）查阅可知，原有燃煤锅炉灰渣计算如下：

锅炉灰渣=9.24A千克（干基）/吨-原料（以燃煤含灰量 A%表示）

锅炉灰渣产生量约49.06t/a，用于平整工业场地和运输道路。

洗浴锅炉三废排放情况如下表：

表4    原有项目三废情况表

环境要素

主要污染源

污染物

浓度（或排放量）

备注

大气

锅炉废气
废气量
5.16×106Nm3/a
烟囱8m，超标排放
烟尘

1290.03mg/m3
SO2
482mg/m3
NOX
285.7mg/m3
声

热源站、换热站、
加压站、锅炉
噪声

昼间：44.1~46.7dB

夜间：32.8~36.0dB

矿区厂界

固废

洗浴锅炉
锅炉灰渣
49.06t/a
平整工业场地和运输道路
3、现有环境问题

现有洗浴锅炉为1台型号CLSG0.4MW的燃煤锅炉，未配套安装除尘设备。

现有环境问题主要有：

（1）由验收监测可知，洗浴锅炉并未安装除尘设备，排放的大气污染物不能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值的要求；

（2）洗浴锅炉已经使用多年，锅炉运行效率大大降低；

（3）洗浴锅炉配套管道和散热器表面温度较高，灰尘易积聚后产生生化现象，维修量较大；蒸汽管道中的疏水器、减压阀及各种阀门需要经常维修，日常维修量较大。

由于现有洗浴锅炉设备不符合当地环保部门对锅炉吨位（单台燃煤锅炉不小于10t）及大气排放指标要求，改造项目已列入新疆神华天电矿业有限公司节能环保专项计划。

本项目改造现有1台CLSG0.4MW型洗浴锅炉，利用矿区空压机余热为矿区洗浴提供热源，为清洁能源改造工程，不产生大气污染物，本项目即为以新带老措施。




建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：
1、地理位置

呼图壁县位于新疆维吾尔自治区中北部，地理坐标为东经86°5′～87°8′、北纬43°7′～45°20′之间。南以天山分水岭与巴音郭楞蒙古自治州的和静县交界，北至古尔班通古特沙漠中心与塔城地区的和布克赛尔县接界，东邻昌吉市，西接玛纳斯县。全县南北长258公里，东西最大宽度52公里，总面积9721.6平方公里。

本项目位于昌吉州呼图壁县雀尔沟镇宽沟煤矿矿区内，项目区中心点地理坐标：东经86°31′41.03″，北纬43°46′54.33″。项目区北侧距离S101省道约1.3km，距离雀尔沟镇9.2km。

2、地形、地貌

呼图壁县地势南高北低，自东南向西北倾斜。境内地形大致可分为三部分：南部为高山、丘陵，平均海拔2400余米，占总面积的31.6%；中部为冲积平原，海拔在460～700米之间，北部为沙漠地，海拔在360～460米之间，占总面积的25.2%。

3、气象

呼图壁县属温带大陆性干旱半干旱气候。平原地区无霜期平均180天，全年日照总时数3090小时，稳定在10℃以上的年有效积温为3553℃。在5月份到8月份，平原地区作物生长旺盛的季节，每天平均日照时数10小时以上，7月份达11小时以上，风向多为西北风，风力不大，一般为3-4级。项目区主要气象指标为：

年平均气温：          6.19℃

历年最高气温：        39.1℃

历年最低气温：        -30.4℃

年平均降水量：        411.88mm

年蒸发量：            1590mm

历年平均风速：        1.6m/s

年盛行风向：          NW

4、土壤、植被

呼图壁县的土壤质分为6级，即砂土，占0.2%；砂壤，占26%；轻壤，占56%；中壤，占15.3%；重壤，占1.4%；粘土，占1.1%。据此，呼图壁县97.3%的土壤质地是适中的，太轻和过重的土壤只占2.7%。全县土壤的平均阻质为0.7，阻质在0.54～0.64之间的占75%。

呼图壁县森林资源由南部山区天然林、中部平原人工林、北部沙漠灌木林三部分组成。南部山区自然分布以天山云杉为主的针叶林，另有少量的落叶松、密叶杨、桦树、天山桦楸。灌木有山柳、忍冬、水荀、锦鸡儿、野蔷薇等。南部山区林业地总面积202088公顷，其中，林地面积48165.6公顷，有林地面积30286.46公顷，占林地面积62.9%，疏林地面积5106.6公顷，占林地面积10.6%，灌木林地面积9036.40公顷，占林地面积18.8%，灌丛地2165.20公顷，占林地面积4.5%，未成林造林面积56.60公顷，占林地面积0.1%，宜林地面积1509.20公顷，占林地面积3.1%，苗圃地面积5公顷；森林总蓄积65万立方米。中部平原人工林地带林业用地面积31427.18公顷，其中有林地5538.94公顷，宜林地21225.15公顷，未成林造林地4096.09公顷，苗圃产地67公顷，活立木蓄积744759立方米。北部沙漠主要分布梭梭、柽柳、沙拐枣、琵琶柴等灌木林，有少量的胡杨，总面积为95376.1公顷。

5、矿产资源

呼图壁县的矿藏主要分布在县境南山一带。截止2012年，已查明的矿藏有煤、石油、沙金、石灰岩、玉石、蛇纹岩、白金、黄铁矿、冰洲石、水晶石、方铅矿等。全县煤的总储量为10亿立方米，13亿吨。其主要矿点分布情况是：白杨沟至呼图壁河干沟矿区，东西长28公里，煤储量为7.25亿吨；呼图壁河干沟西侧煤礁点，此矿分三层，总厚度为11.6米。煤储量为1.16亿吨；希勒木布尔克东南煤磷点，储量为2.4亿吨；塔尔店煤矿点，储量为165.24万吨。石油矿藏位于县城南60公里处齐古一带。区域构造是一长轴背斜，轴向北璃西，轴长8800米，宽1200米，闭合面为830公顷。

6、生物资源
呼图壁县境内野生动植物种类繁多，主要植物有云杉、西伯利亚落叶松、桦树、密叶杨、山杨、胡杨、准噶尔柳、天山桦楸、白梭梭、柽柳、沙枣、柳树、白腊、榆树、黄花苜蓿、珠芽蓼、狐茅、野葱、水芹菜、乌头、狼毒、大戟、荨麻、独活、薄荷、雀麦、骆驼刺等。此外，还生长着雪莲、贝母、防风、麻黄、元胡、冬花、甘草、锁阳、枸杞、苦豆子、大芸、大黄、党参、阿魏等上百种野生中药材。主要动物有马鹿、野山羊、北山羊、棕熊、鹅喉羚、野猪、狍子、雪豹、草兔、旱獭、云雀、燕子、绿头鸭、灰雁、高山雪鸡、隼、苍鹰、麻雀、乌鸦等野生动物。



	


环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)

本项目位于昌吉州呼图壁县雀尔沟镇宽沟煤矿矿区内，为了解本项目所在区域的环境质量现状情况，结合区域的自然环境特征和本项目的工程污染源特征，对大气环境、水环境、声环境质量现状进行调查和评价。本次现状评价数据引用《新疆神华天电矿业有限公司矿井水处理改扩建工程环境影响报告书》（以下简称“矿井水改扩建工程”）中的现状监测数据，矿井水改扩建工程位于本项目东北侧500m处。

1、环境空气质量现状调查及分析

本项目区属于环境空气二类控制区。本次评价环境质量现状引用乌鲁木齐京诚检测技术有限公司于2017年4月7日对矿井水改扩建工程的检测报告中的环境空气质量现状监测数据。

1.1、监测时间及点位
监测时间为2017年3月28日—4月3日，连续监测7天，监测点位为矿井水改扩建工程区，位于本项目东北侧500m处。环境质量现状监测布点图见图4。
1.2、监测项目

监测项目为PM10、SO2、NO2；每天采样时间不小于20h。

1.3、采样和分析方法

采样环境、采样高度的要求按《环境监测技术规范》（大气部分）执行，分析方法执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）等规定的方法，详见表5。

表5    采样分析方法

项目名称

分析方法

方法来源

SO2
环境空气 二氧化硫的测定

甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法

HJ482-2009

NO2
环境空气氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定盐酸萘乙二胺分光光度法

HJ479—2009

PM10
环境空气 PM10和PM2.5的测定

重量法
HJ618-2011

1.4、评价方法和评价标准

评价方法：本次环境空气质量标准采用单项污染指数进行评价。

计算公式为：

P=Ci/Co
式中：P——单项污染指数；

      Ci——某污染物平均浓度（mg/m3）；

      Co——环境标准（mg/m3）。

评价标准：本次评价空气质量评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准限值。
1.5、监测结果

监测统计结果见表6。

表6    大气环境现状监测结果统计表mg/m3
监测点位
监测项目
浓度范围（mg/m3）
标准值mg/m3
标准指数
达标情况

G1矿区上风向南侧800m处的调度办公楼

SO2
<0.004
0.15

<0.027

达标

NO2
0.015-0.017
0.08

0.188~0.213

达标

PM10
0.094-0.114
0.15
0.627~0.76

达标

1.6、评价结果

从对监测数据的分析结果来看，监测期间项目区SO2标准指数<0.027、NO2标准指数为0.188~0.213、PM10标准指数为0.627~0.76，监测结果均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求。因此，评价区域内环境空气质量良好。

2、地表水环境质量调查与评价

本项目附近地表水体为宽沟河，本次评价地表水环境质量现状引用乌鲁木齐京诚检测技术有限公司于2017年4月7日对矿井水改扩建工程的检测报告中的地表水环境质量现状监测数据。

2.1、监测断面及监测时间
监测时间为2017年3月28日～30日，监测点位位于矿井水排入口上游500m处。地表水监测点位图见图4。
2.2、监测项目

分析项目区地表水水质状况，监测项目包括：pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、氟化物、硫化物、挥发酚、石油类、总磷、阴离子表面活性剂、总大肠菌群等12个项。

2.3、评价方法

评价标准执行《地表水质量标准》（GB3838-2002）中II类标准。

评价方法采用单因子污染指数法对监测结果进行评价。其单项水质参数i在第j点的标准指数为：

Sij=Cij / Csi

对于以评价标准为区间值的水质参数（如：pH值为6－9）时，

其单项指数式为：              

 pH值的标准指数为：

[image: image1]
式中：Sij———某污染物的污染指数；

      Cij———某污染物的实际浓度，mg／L；

      Csi———某污染物的评价标准，mg／L；

      SpH,j———pH标准指数；

      pHj———j点实测值；

      pHsd———标准中pH的下限值（6）；

      pHsu———标准中pH的上限值（9）。

2.4、监测结果

地表水监测及评价统计结果表见表7。

表7    地表水环境质量监测结果统计表      单位：mg/L

监测项目

上游监测断面

监测值（3.28）
监测值（3.29）
监测值（3.30）
标准值

Si值（最大）
超标倍数

pH值

8.95
8.76
8.70
6～9

0.975
/

化学需氧量
39.3
38.6
40.3
≤15
2.687
1.687
五日生化需氧量
15.2
17.4
16.4
≤3
5.8
4.8
悬浮物
752
622
466
/
/
/

氨氮
0.422
0.431
0.460
≤0.5
0.92
/

氟化物
0.65
0.65
0.68
≤1.0
0.68
/

硫化物
＜0.005

＜0.005
＜0.005
≤0.1
＜0.05
/

挥发酚
0.0020
0.0014
0.0015
≤0.002
1
/

石油类
＜0.01
＜0.01
＜0.01
≤0.05
＜0.2

/

总磷
0.24
0.24
0.24
≤0.1
2.4
1.4
阴离子表面活性剂
＜0.05
＜0.05
＜0.05
≤0.2
＜0.25
/

总大肠菌群
≥24000
≥24000
≥24000
≤2000
≥12
11
2.5、评价结果

从监测数据分析来看，监测项目的标准指数Si值除化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、总大肠菌群外，其余指标均<1。地表水现状监测时正值融雪季节，宽沟河有融雪性地表水流动，受面源及沟内杂物的影响，水质监测指标化学需氧量、五日生化需氧量、总磷及总大肠菌群存在超标现象，同时悬浮物监测值较高，说明水体较浑浊，表明水质已不符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准要求，说明在融雪季节及暴雨季节时，宽沟河水水质较差，对呼图壁河水质有一定的负面影响。

3、地下水环境质量调查与评价

本项目区域地下水环境质量现状调查引用新疆新环监测检测研究院（有限公司）于2016年4月7日对新疆神华天电矿业有限公司项目的检测报告中对矿井水的监测数据。

3.1、监测时间及点位
监测时间为2016年3月19日，监测点位为矿井水改扩建工程副井矿井水出口，位于本项目北侧100m处。地下水监测布点图见图4。

3.2、监测项目

地下水监测因子：pH、悬浮物、总铁、浊度、石油类、总硬度、嗅和味等7项指标。

3.3、评价方法

采用单因子污染指数法对监测结果进行评价。其单项水质参数i在第j点的标准指数为：

[image: image2]
对于以评价标准为区间值的水质参数时，其单项指数式为：

[image: image3]
pHj≤7.0时，
[image: image4]
pHj＞7.0时，

式中：Si，j——某污染物的污染指数；

      Cij——某污染物的实际浓度，mg/l；

      Csi——某污染物的评价标准，mg/l；

      SPH，j——PH标准指数；

      pHj——j点实测pH值；

      pHsd——标准中pH的下限值（6.5）；

      pHsu——标准中pH的上限值（8.5）。

3.4、监测结果

分析方法按照国家规定的标准方法进行。检测结果见表8。

表8    地下水环境质量现状水质监测结果

序号

监测项目

监测结果

Ⅲ类标准

标准指数

1

pH
8.06
6.5～8.5
0.707
2

悬浮物
4
/
/
3

总铁
0.04
≤0.3
≤0.13
4

浊度
20
≤3
6.67
5

石油类
＜0.04
/
/
6

总硬度
164
≤450
≤0.364
7

嗅和味
无
无
/
由表8地下水环境质量现状水质监测结果可知，评价区浊度超标较多说明水质较浑浊，说明地下水质已受到了一定的污染，说明煤矿的开采对地下水的水质有较大的影响，其余监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准要求。

4、声环境质量现状调查及评价

根据项目区周围环境现状，本次噪声引用乌鲁木齐京诚检测技术有限公司于2017年4月7日对矿井水改扩建工程的检测报告中的噪声监测数据。

4.1、监测时间

监测时间为2017年4月1日昼间-2017年4月2日夜间，监测2天，昼、夜各进行一次，监测点位于本项目东北侧500m处，监测布点图见图4。

4.2、监测方法

依照《环境监测技术规范》进行噪声监测，监测仪器使用AWA6228声级计（BJTYQ14003）。监测因子为监测点的昼间和夜间的等效连续A声级。监测前用声级校准器进行校准，测量时传声器距地面1.2m，传声器戴风罩，监测及分析方法按照《环境监测技术规范》中有关规定进行。
4.3、评价标准与方法

评价标准：项目区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。标准值见表9。

表9    声环境质量标准限值      单位：dB（A）

采用级别

标准值

标准来源

昼间

夜间

3类区

65

55

GB3096-2008

4.4、监测数据及评价结果

项目区噪声监测结果见表10。

表10    噪声监测结果      单位：dB（A）

监测点

监测

时间

标准

监测结果

监测

时间

标准

监测结果

1#
昼

间
65

35.6
夜

间

55

32.0
2#
65

35.6
55

32.0
3#
65

33.6
55

31.0
4#
65

34.3
55

31.3
由噪声监测结果对照标准可知，项目区声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，声环境状况良好。



	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

本项目位于昌吉州呼图壁县雀尔沟镇宽沟煤矿矿区内，项目影响范围内未见其他文物古迹、珍稀动植物资源、风景名胜等需要特殊保护的对象以及机关、事业单位、医院、学校等环境敏感目标。项目区周围500m范围内无重点保护文物和珍稀动植物资源。

根据本项目特点，项目所在地的主要环境保护级别为：

（1）空气环境：保护项目区域环境空气质量，不因本项目实施而降低空气质量级别，使该区域环境空气质量仍能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

（2）水环境：保护区域水环境，保证区域所在地表水达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准要求；地下水达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准的要求。

（3）声环境：确保项目区周围环境噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，防止本项目噪声对外界的影响。



评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	（1）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；

（2）《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求；

（3）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准要求；

（4）《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准；

	污

染

物

排

放

标

准
	（1）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）；

（2）施工期、营运期生活污水执行《城市污水再生利用-城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）的要求；

（3）《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类；

（4）固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；

	总

量

控

制

指
标
	本项目拟新建空压机余热回收装置替换原有1台洗浴锅炉，为清洁能源改造工程，产生的废水排入矿区排水管网，进入污水处理站处理后，冬储夏灌，不外排。因此不申请总量控制指标。


建设项目工程分析
	1、工艺流程

1.1、施工期工艺流程

施工期的环保问题主要是施工机械设备的噪声、拆除现有洗浴锅炉等设备的噪声、新建空压机余热回收器安置房扬尘对附近敏感点的影响等。其具体表现是：在施工建设阶段建筑机械和运输车辆产生的噪声、扬尘和废气污染；对道路通行和绿化植物的影响；施工过程固体废物所导致对周围环境的不良影响，如建筑垃圾等。上述现象若不经妥善处理，其施工阶段将对周围环境产生一定污染影响。

项目施工期间，产生的生活污水、生活垃圾、建筑垃圾、扬尘和噪声等，均会对环境造成一定的影响。但施工期的环境影响为阶段性影响，工程建设完成后，环境影响会随施工期的结束而消失。
1.2、运营期工艺流程

本项目运营期工艺流程及产污环节图见图5。电热水锅炉利用清洁能源，不产生废气，在运行过程中部分设备运行会产生噪声。

[image: image5]
图5     项目工艺流程及产污环节图
空压余热回收装置是将冷水水源经过加压水泵后进入高效空气余热回收器，冷水吸收了空压机空气的余热，得到了预热水，再经过余热回收系统里的复合直热式热交换器，预热水得到进一步加热到用户所需要的水温，水温可以一次性达到65℃以上，完全满足洗浴用水使用要求。独创的直热式结构不需要采用循环水泵和循环水罐，系统改造简单，占地面积小。

2、主要污染工序

2.1、施工期主要污染工序

本项目施工期间，产生的生活污水、生活垃圾、建筑垃圾、扬尘、废旧设备、建材运输车辆的尾气和噪声等，均会对环境造成一定的影响。但施工期的环境影响为阶段性影响，工程建设完成后，环境影响会随施工期的结束而消失。

2.1.1、施工大气污染源

本项目建设过程中产生的扬尘主要包括现有洗浴锅炉等设备的拆除、新建空压机余热回收装置安置房场地清理、物料运输装卸等过程产生的扬尘；场地清理、天干风大将引起的扬尘；施工期间会产生施工机械废气和焊接烟尘。

（1）施工扬尘：装置房的场地清理，会产生扬尘，从而使大气中的TSP含量增加。同时，运输车辆往来也会产生扬尘，会造成对周围环境的影响。施工扬尘的排放是同施工场地的面积和施工活动频率成比例的，与土壤的泥沙颗粒含量成正比。同时也与当地气象条件如风速、湿度、日照等有关。施工过程中加强洒水、加强环境管理可以有效的抑制起尘，本项目施工过程中产生扬尘较少。

（2）施工机械废气和焊接烟尘：本项目运输车辆和施工机械设备会产生少量的废气；焊接烟尘是由于双面埋弧焊螺旋焊缝管采用焊接机焊接产生，焊接烟尘产生量几乎很少，可以忽略。

2.1.2、施工期废水

本项目施工废水包括进出施工场地的车辆清洗废水等工程废水。此外，施工人员会产生生活污水。

本项目施工废水包括进出施工场地的车辆清洗废水等工程废水，主要污染物是SS、石油类，水量较少。

生活污水主要污染物为SS、CODcr、氨氮等，直接排入排水管网，进入污水处理厂后，回用于矿区绿化洒水，不外排。类比同类工程，按照高峰期施工人数15人/d，每个施工人员生活用水量按60L/d估算，生活污水排放量按用水量的80%计算，施工人员生活污水排放量约为0.72m3/d。

2.1.3、施工期噪声

施工噪声主要来源于施工机械和运输车辆产生的噪声。施工期间常用的机械主要有装载机、翻斗车、钻机、电焊机、起吊重车等，本工程施工机械噪声见表11。

表11    施工期主要设备噪声源强      单位：dB(A)

设备

装载机
翻斗车

钻机

电焊机

起重吊车

噪声级

84～94

92

100~105

90~95

90

本项目施工噪声主要是施工机械噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械产生，如钻机、电焊机等，多为点声源；施工作业噪声主要是一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。

2.1.4、施工期固体废物

施工期固体废物主要包括建筑废物，拆除的废旧设备，施工人员的生活垃圾，焊接过程产生的焊渣等。施工过程产生的建筑废物主要为弃土，以及施工过程中残余泄漏的混凝土、断砖破瓦等；施工高峰期人数按15人计，每人日产生活垃圾按lkg计，则施工人员生活垃圾产生量约0.015t/d。

2.2、营运期主要污染工序

2.2.1、大气污染源

本项目运营期采用空压机余热作为洗浴水热源，无大气污染物产生。
2.2.2、水污染源

本项目建成后，管理维护人员依托宽沟煤矿项目，不新增生活污水。
2.2.3、噪声污染源
项目建成后，主要来自空压机余热回收装置产生的噪声，噪声源强80～90dB（A），产噪的设备及噪声级见表12。
表12    产生噪声的主要设备及噪声级      单位：dB(A)

序号

声源

主要设备名称

室内噪声值dB（A）

1

余热回收装置
空压机余热回收装置
80~90
对于上述设备产生的噪声，采用门房隔声、关闭门窗、基础减振等措施，限制噪声向外传播。运行期产生的噪声通过门房隔声、基础减振等措施后对外环境影响较小，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准的要求，对周边敏感点影响较小。

本项目产生的噪声对区域环境不会造成明显影响。

2.2.4、固体废物

项目投入营运后，管理维护人员依托宽沟煤矿项目，不新增生活垃圾。
3、“三废”排放情况及改扩建项目“三本账”

3.1、“三废”排放情况

表13    本项目“三废”排放情况一览表

种类

污染源

污染物名称

排放量

噪声

空压机余热回收装置
设备噪声
80～90dB(A)
3.2、改扩建项目“三本账”

表14    改扩建项目“三本账”一览表

类别

污染物

现有工程排放量（t/a）

拟建项目排放量（t/a）

“以新带老”削减量（t/a）

总排放量（t/a）

增减量（t/a）
废气

废气量
5.16×106Nm3/a
0

5.16×106Nm3/a
0

-5.16×106Nm3/a

烟尘
6.64
0

6.64
0

-6.64
SO2
2.48
0
2.48
0
-2.48
NOx
1.47
0
1.47
0
-1.47
固体废物

锅炉灰渣
49.06
0

49.06
0
-49.06



项目主要污染物产生及预计排放情况
	[image: image6.wmf]sd

J

j

PH

pH

pH

S

-

-

=

0

.

7

0

.

7

,

内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量（单位）
	排放浓度及排放量（单位）

	大气污染物
	施工期扬尘
	扬尘
	少量无组织排放
	少量无组织排放

	水污

染物
	施工期废水
	生活污水
	0.72m3/d
	/

	
	
	施工废水
	少量
	少量

	噪声
	施工期噪声
	施工噪声主要来源于施工机械和运输车辆产生的噪声，设备噪声约90~95dB；

	
	运营期噪声
	本项目营运期空压机余热回收装置会产生噪声，噪声源强在80～90dB(A)之间。

	固体

废弃物
	施工期工人
	生活垃圾
	0.015t/d
	集中收集后由环卫部门统一清运

	其他
	无

	主要生态影响（不够时可附另页）：

本项目位于位于昌吉州呼图壁县雀尔沟镇宽沟煤矿矿区内，拆除现有1台洗浴锅炉等设备，新建空压机余热回收装置安置房及配套设备的安装等，施工期开挖地基等土建工程的开展，不可避免地会破坏地表覆盖层，随着施工期的结束，通过对土壤和植被的恢复措施，项目对生态环境的影响将降到最低。



环境影响分析
	施工期环境影响简要分析：

本项目施工期主要为拆除现有1台洗浴锅炉等设备，新建空压机余热回收装置安置房及配套设备的安装等，无大型土建工程，扬尘污染较小。随着施工期的结束，其影响也将消失。

环境影响防治措施：

（1）减轻施工机械噪声影响的措施

采取施工方法变动措施加以缓解，如噪声源强大的作业放在昼间，做到合理安排各种施工机械的作业时间；文明施工，尽量减轻材料运输、敲击、人的喊叫等人为噪声；采用先进的噪声值低的施工机械。

（2）减轻施工期环境空气污染的措施

在可能造成扬尘的开挖、拆卸、装运等施工现场，安排专人经常洒水；限制运输车辆的车速；运输车辆采用遮盖篷布的方式降低扬尘。

（3）设备包装材料集中收集后交环卫部门统一处置。



	营运期环境影响分析：

1、大气环境影响分析与预测

本项目运营期无大气污染物产生。
2、营运期水环境影响分析

本项目运营期无废水产生。
3、噪声污染防治措施

项目建成后，主要来自空压机及空压余热回收装置产生的噪声。设备噪声在80～90dB(A)左右。

对于上述设备产生的噪声，采用门房隔声、关闭门窗、基础减振等措施，限制噪声向外传播。运行期产生的噪声通过门房隔声、基础减振等措施后对外环境影响较小，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准的要求，对周边敏感点影响较小。

本项目产生的噪声对区域环境不会造成明显影响。

4、固体废弃物防治措施

本项目运营期无固废产生。
5、环保投资

本项目总投资100万元，环保投入资金3万元，工程环保设施内容及投资估算见表15。
表15    环保设施投资一览表

序号

项目

治理措施

投资（万元）

1
运营期设备噪声

设备入室、消音、隔音、基础减震措施

3
项目总投资

100
占总投资比例

3%
6、环境保护竣工验收

项目建成正式运营前应及时向环境保护行政主管部门申请竣工验收，进行环境质量验收监测。本工程验收内容见“三同时”验收表16。

表16    环境保护“三同时”验收一览表

类别

污染源

污染物

环保设施名称

验收标准

噪声

运营期

设备噪声

噪声

消音、隔音、减震措施

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	噪

声
	运营期

设备噪声
	噪声
	定期维护、消音、隔音、减震措施
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	其他
	无

	生态保护措施及预期效果：

本项目位于位于昌吉州呼图壁县雀尔沟镇宽沟煤矿矿区内，拆除现有1台洗浴锅炉等设备，新建空压机余热回收装置安置房及配套设备的安装等，施工期开挖地基等土建工程的开展，不可避免地会破坏地表覆盖层，随着施工期的结束，通过对土壤和植被的恢复措施，项目对生态环境的影响将降到最低。



结论与建议

	结论

1、工程概况

1.1、项目概况
项目名称：新疆神华天电矿业有限公司太阳能+电辅热洗浴锅炉改造工程

建设性质：技改
建设单位：新疆神华天电矿业有限公司

本项目位于昌吉州呼图壁县雀尔沟镇宽沟煤矿矿区内，项目区中心点地理坐标：东经86°31′41.03″，北纬43°46′54.33″。项目区北侧距离S101省道约1.3km，距离雀尔沟镇9.2km。

项目区建设内容包括：拆除现有1台洗浴锅炉等设备，新建空压机余热回收装置安置房及配套设备的安装等。

本项目总投资100万元，环保投资3万元，占项目总投资的3%。

1.2、选址合理性分析

本项目属于宽沟煤矿的清洁能源改造工程，供水、排水、供电依托宽沟煤矿项目；在严格实施环评提出的污染防治措施后，对环境影响较小，从环境保护角度分析，项目选址合理。
1.3、产业政策
本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修正）中“鼓励类”、“限制类”、“淘汰类”项目，属于“允许类”，符合国家产业政策。

2、环境质量现状评价结论
2.1、大气环境

项目区SO2标准指数＜0.027、NO2标准指数为0.188~0.213、PM10标准指数为0.627~0.76，监测结果均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求。

2.2、水环境

项目区地表水中化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、总大肠菌群超标，地表水现状监测时正值融雪季节，宽沟河有融雪性地表水流动，受面源及沟内杂物的影响，水质监测指标化学需氧量、五日生化需氧量、总磷及总大肠菌群存在超标现象，同时悬浮物监测值较高，说明水体较浑浊，表明水质已不符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准要求，说明在融雪季节及暴雨季节时，宽沟河水水质较差，对呼图壁河水质有一定的负面影响。

项目区地下水指标监测中，浊度超标较多即水质较浑浊，说明地下水质已受到了一定的污染，煤矿的开采对地下水的水质有较大的影响，其余监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准要求。

2.3、声环境

项目区昼间、夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准限值，评价区域声环境质量较好。

3、环境影响分析结论
3.1、施工期环境影响结论

施工期对环境产生影响的各种因素，在项目建成完工后便可消除，不会对其所在的区域造成长期的不良影响。

3.2、运营期环境影响结论
（1）大气环境影响分析结论

本项目运营期无大气污染物产生。
（2）水环境影响分析结论

本项目运营期无废水产生。
（3）噪声环境影响分析结论

项目建成后，主要来自空压机余热回收装置的设备噪声，噪声值为80~90dB。

对于上述设备产生的噪声，采用门房隔声、关闭门窗、基础减振等措施，限制噪声向外传播。运营中产生的噪声通过门房隔声、基础减振等措施后对外环境影响较小，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准的要求，对周边环境影响较小。

本项目产生的噪声对区域环境不会造成明显影响。

（4）固体废物环境影响分析结论

本项目运营期无固废产生。
4、综合评价结论

综上所述，本项目为清洁能源改造工程，所在地环境空气可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；地表水受季节、面源及沟内杂物的影响，水质较差；由于宽沟煤矿矿区地下开采，地下水水质受到一定污染；项目区声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准；项目符合国家相关产业政策要求；项目运营期间各项污染防治措施落实到位后，项目本身产生的各项污染物都能够做到达标排放，达到当地环境功能区的要求，从保护环境的角度出发，本项目的建设是可行的。
建议与要求：

为将本项目对环境影响降至最低程度，改善和提高评价区环境质量，提出以下建议：

（1）制定各项管理制度时，要将环境保护作为一项重要内容列入，在日常运行过程中，应考虑环境污染问题。

（2）加强管理，保证设备正常运行，防止设备故障使用，防止异常噪声的产生。



	预审意见：

                                           公  章

经办人：                                年   月   日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公  章 

经办人：                                年   月   日

	审批意见：

     公  章                                             

经办人：                                   年   月   日                                                                                                                            


� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





加压水泵





高效压缩空气


余热回收器





控制系统





空压机内部系统





冷水





热水





温控阀





噪声





噪声








[image: image7.wmf]0

.

7

0

.

7

,

-

-

=

sd

j

j

PH

pH

pH

S

[image: image8.wmf]0

.

7

£

j

pH

[image: image9.wmf]0

.

7

>

j

pH

[image: image10.png]


[image: image11.wmf]sd

j

j

pH

pH

pH

S

-

-

=

0

.

7

0

.

7

,

[image: image12.wmf]0

.

7

0

.

7

,

-

-

=

su

j

j

PH

PH

PH

S

_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.vsd
血液、尿液标本


全自动生化仪样本盘


报告结果


吸取到反应盘


加入反应试剂


反应、比色、计算


废水、固废



_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

