建设项目基本情况

| 项目名称 | 新疆超美世纪安全玻璃制造有限公司二期新型建材生产 加工基地建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新疆超美世纪安全玻璃制造有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 谭珂 |  |  | 联系人 | 谭珂 |  |  |
| 通讯地址 | 新疆昌吉州阜康市产业园阜西区苏通小微创业园三期3-1号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13999959644 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 831500 |  |
| 建设地点 | 新疆昌吉州阜康市产业园阜西区苏通小微创业园三期3-1号 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 阜康市发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 | 阜发改投资[2018]179号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及 代码 | C3042特种玻璃制造 |  |  |
| 占地面积 （m2） | 10300m2 |  |  | 绿地面积（m2） | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 2315 | 其中：环保投资（万元） |  | 27 | 环保投资占总投资比例 |  | 1.16% |
| 评价经费 （万元） | / | 投产日期 |  |  | 2019年4月 |  |  |
| 工程内容及规模： 1 项目由来 新疆地处欧亚大陆腹地，连接亚太与欧洲两大经济圈，作为亚欧大陆桥的重要枢纽，在“一带一路”建设大局中具有特殊重要的战略地位。推动“一带一路”建设，是新千载难逢的历史机遇。为了实现企业增长方式由粗放型向集约型的转变,进行产品升级、企业升级，加快推进阜康市建材产业的健康快速发展，新疆超美世纪安全玻璃制造有限公司提出了本项目的建设。新疆超美世纪安全玻璃制造有限公司建设一期项目位于阜康市苏通小微创业园，已办理完前期手续，现在正在建设中；但考虑到实际市场需求，一期尚不能满足预期需求，拟计划建设二期新型建材生产加工基地建设项目。 钢化玻璃其实是一种预应力玻璃，为提高玻璃的强度，通常使用化学或物理的方法，在玻璃表面形成压应力，玻璃承受外力时首先抵消表层应力，从而提高了承载能力，增强玻璃自身抗风压性，寒暑性，冲击性等。一般普通玻璃破碎后锋利的刀状尖角很容易割伤小孩或者撞击者，造成对人身的伤害。玻璃破碎后是变成小颗粒还是刀状这是钢化玻璃与普通玻璃最主要区别方式。钢化玻璃是将优质的浮法玻璃加热接近软化点时，在玻璃表面急速冷却，使压缩应力分布在玻璃表面，而张引应力则在中心层。因为有强大相等的压缩应力，使外压所产生的张引应力被玻璃强大的压缩应力所抵消，从而增加玻璃的安全。居民消费结构升级、鼓励企业自主创新、新农村建设和城镇化进程等都将保证国内市场对玻璃产品的中长期需求增长趋势不变，随着建筑汽车、装饰装修、家具、信息产业技术等行业的发展和人们对生活空间环境要求的提高，钢化玻璃等功能性加工产品得到广泛的应用，钢化玻璃的供求格局和消费结构正在发生变化，满足人民群众生活日益增长的需求。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及国家环保部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日修正），本项目应编制环境影响报告表。新疆超美世纪安全玻璃制造有限公司委托乌鲁木齐中科帝俊环境技术有限责任公司承担该项目的环境影响评价工作。评价单位在接受委托后进行了现场踏勘并收集有关资料，在此基础上编制完成报告表，就项目在施工期及营运期对环境产生的影响和采取的控制措施等方面进行分析、预测与评价。评价报告经环保主管部门审批通过后，将作为本项目环境管理的依据。 2 建设项目基本概况 项目名称：新疆超美世纪安全玻璃制造有限公司二期新型建材生产加工基地建设项目 建设单位：新疆超美世纪安全玻璃制造有限公司； 建设性质：新建； 建设地点：新疆昌吉州阜康市产业园阜西区苏通小微创业园三期3-1号，项目总占地面积为10300m2，中心地理坐标为：44°09′44.96″N，87°50′27.19″E，地理位置详见附图1，厂区平面布置图见附图2。 项目建设内容：新建生产厂房、仓库、行政办公室、科发中心大楼及其它配套附属设施10300平方米。主要建设年产36万平方米钢化玻璃生产线1条，年产4万平方米机械生产中空玻璃生产线1条；年产2万平方米夹胶玻璃生产线1条；年产5000吨节能塑钢型材生产线1条。 项目总投资：总投资为2315万元，全部由企业自筹。 本项目一期建设地点位于阜康市苏通小微创业园，中心地理坐标为 N44°09′9.19″，E87°49′28.82″，系租赁阜康市金钢耐火材料有限公司空置厂房，项目二期建设地点位于阜康市苏通小微创业园，新疆昌吉州阜康市产业园阜西区苏通小微创业园三期3-1号，项目总占地面积为10300m2，中心地理坐标为：44°09′44.96″N，87°50′27.19″E，土地所有权为个人所有，本项目二期是将一期的生产设施全部搬至二期的项目区，执行二期的环评要求。 3 项目内容及规模 3.1 工程内容 项目建设内容一览表详见表1。 表1 项目主要建设内容一览表 项目组成; 工程量; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 生产厂房; 厂房面积6000m2; 年产36万平方米钢化玻璃生产线1条，年产4万平方米机械生产中空玻璃生产线1条；年产2万平方米夹胶玻璃生产线1条；年产5000吨节能塑钢型材生产线1条。; 新建. 仓库; 建筑面积2000m2; 用于堆放产品和原料。; 新建. 辅助工程; 办公室; 行政办公室和研发中心大楼1800m2，厂房的各项辅助设施用房500m2; 本项目员工约40人，白天在项目内轮班休息，本项目夜间不进行生产。; 新建. 公用工程; 供水工程; 依托园区供水管网。; 依托. 排水工程; 依托园区管网排放至市政管网，最终流入阜西污水处理厂; 依托. 供电工程; 依托园区电网; 依托. 供暖工程; 采用电锅炉供暖; 新建. 环保工程; 废气治理; 夹胶玻璃生产过程中产生有机废气，通过集气罩+UV光氧催化+低温等离子+活性炭吸附+15m高排气筒处理，中空玻璃施胶工序产生无组织有机废气，钢化玻璃的切割和打磨工序，塑钢型材下料、切割工序、产生粉尘，通过安装排气扇处理。; ——. 食堂：油烟净化器，配置专用的烟道一套，至餐厅楼顶排放. 废水治理; 生产废水通过沉淀池后循环使用，生活废水排入园区市政管网; ——. 噪声治理; 项目生产过程中玻璃磨边机、切割机、玻璃钻孔机为主要噪声源，项目采取将其固定在支架上的措施，对噪声源进行降噪减震；本项目新建厂房，将生产设备安装于厂房内，对其进行隔声。; ——. 固废治理; 玻璃废边角料; 外卖给相关厂家回用; ——. 塑钢型材切割废料; 外卖给相关厂家回用. 铝条废边角料; 集中收集外卖厂家. 生活垃圾; 集中堆放，定期由园区环卫部门清运. 沉淀池污泥; 统一收集后交由环卫部门清运，运至阜康市生活垃圾填埋场处理。; ——. 3.2 原辅材料消耗量 本项目主要使用玻璃原片为原材料，通过设备加工做成钢化玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃、节能塑钢型材等成品。项目生产所需的主要原材料玻璃原片来自新疆本地企业，完全采用汽运，可直接投入生产。原辅材料耗量一览表详见表2。 表2 原辅材料消耗量一览表 序号; 产品名称; 产量; 辅材料年消耗量. 1; 钢化玻璃; 36万m2; 玻璃原片2500t. 高端玻璃原片500t. 2; 中空玻璃; 4万m2; 铝条50万m. 硅酮胶200t，丁基胶0.5t. 玻璃原片1000t，分子筛4t. 3; 夹胶玻璃; 2万m2; 玻璃胶片20000m2. 玻璃原片500t，夹层玻璃胶水4t. 4; 节能塑钢型材; 5000吨; 塑钢型材成品5000t. 5; 水; 1082t/a; 依托园区管网提供. 6; 电; 40.86万kwh; 依托市政供电网，项目厂区内设置配电室. 3.3 原辅材料理化性质 - （1）硅酮胶：本项目使用的是双组份硅酮胶，是一种中性、无毒的交联体系，双组份则是指硅酮胶分成A、B两组，任何一组单独存在都不能形成固化，但两组胶浆一旦混合就产生固化，A组为硅酮胶（白色），B组为固化剂（黑色），本产品A组份为白色，B组份为黑色，A、B组份按体积比10:1混合使用，混合后为黑色，硅酮胶因为常被用于玻璃方面的粘接和密封，所以俗称玻璃胶。产生化学反应的原理是硅酮胶与固化剂中的水。以具有可水解基团的有机硅烷作为交联剂，在催化剂如锡化合物或钛化合物作用下与基础胶料二羟基聚二甲基硅氧烷的羟基端缩合生成丙酮肟基，丙酮肟基与固化剂中的微量水分水解为硅羟基，硅羟基与丙酮肟基再缩合，最终形成网状结构。 - 硅酮玻璃胶的粘接力强，拉伸强度大，同时又具有耐候性、抗振性，和防潮、抗臭气和适应冷热变化大的特点。加之其较广泛的适用性，能实现大多数建材产品之间的粘合，因此应用价值非常大。 - （2）分子筛：硅酸盐化合物。分子筛干燥剂一种人工合成且对水分子有较强吸附性的干燥剂产品。分子筛的孔径大小可以通过加工工艺的不同来控制，除了吸附水汽，它还可以吸附其他气体。它可以同时吸中空玻璃中的水分和残留有机物，使中空玻璃即使在非常低的温度下仍然保持光洁透明，充分降低中空玻璃因为季节和昼夜温差变化所承受的强大内外压力差，彻底解决普通中空玻璃干燥剂易使普通中空玻璃膨胀或收缩导致的扭曲破碎间题，充分延长中空玻璃的使用寿命。中空玻璃分子筛的用途主要为：吸收中空玻璃中的水分，干燥作用；与中空玻璃铝条、密封胶等合理配合，保障中空玻璃节能作用；抗凝霜作用、清洁作用。 （3）PVB胶片（玻璃胶片）：是由聚乙烯醇缩丁醛树脂经增塑剂DHA（己二酸二正己酯）塑化挤压成型的一种高分子材料，它对玻璃有很好的粘结力，具有透明、耐热、耐寒、耐湿、机械强度高等特性，是当前世界上制造夹层安全玻璃的最佳粘合材料，有很好的抗拉伸强度和断裂延伸率。PVB胶片为半透明的薄膜，无杂质、无明显的熔点，可承受250℃高温，不属于易燃物质，不属于危害性材料，但易受温度变化影响，着火较慢，高透明度，折射率几乎和玻璃一样，无毒无害不自燃，易吸收水份，高抗冲击力和扰曲、柔软性好，膜表面平整，有一定粗糙度和较好的抗拉伸强度和断裂延伸率。粘结机理：玻璃中的SIOH和胶片的COH基之间的氢键形成粘结力胶片的钾离子从玻璃中置换出氢，从而控制了粘结力，水与COH基争夺和SIOH的结合。 （4）夹层玻璃胶水：夹层玻胶水，也可叫作夹层玻璃胶水，也可以叫玻璃夹胶水，简称夹胶水。为单组分厌氧光固化夹层玻璃胶，改性丙烯酸酯胶粘剂，主要成分为甲基丙烯酸酯，是一种浓度低、高透明、高硬度无色的透明的液体，可见光或紫外光均可固化的玻璃胶水，透明不变色，耐水耐油、不起泡，不起雾，耐老化，易操等特性，其粘度的有点还可有效控制粘合过程中出现移滑现象。同时还具有耐黄变、高韧性，耐冷热冲击等特性，经过高温80℃烘烤一个月以上不变黄，热水浸泡两个月不脱胶。25℃浸水至少两年不脱胶，是强化玻璃行业优选的优质强化写真粘剂。 4 生产设备 钢化玻璃和塑钢型材生产设备的规格功率见表3。 表3 项目设备情况一览表 序号; 设备名称; 台数. 一; 玻璃设备. 1; 玻璃钢化炉; 2. 2; 玻璃弯钢炉; 1. 3; 直边机; 2. 4; 洗片机; 1. 5; 异性机; 1. 6; 斜边机; 2. 7; 打孔机; 1. 8; 磨花机; 1. 9; 双磨机; 1. 10; 烘干机; 2. 11; 车航吊; 2. 12; 叉车; 2. 13; 其他辅助设备; 3. 14; 运输车辆; 5. 二; 塑钢型材. 1; 双头精密锯床; 1. 2; 四位焊接机; 1. 3; 三位焊接机; 1. 4; 钻锁孔机; 2. 5; 压条锯; 1. 5 平面布置及周边环境关系 项目位于新疆昌吉州阜康市产业园阜西区苏通小微创业园，项目区东侧为空地，南侧为塑圣建材，西侧为新疆天鸿盛世塑业有限公司；北侧为空地。建设项目区周边关系见附图3。 6 公用工程 6.1 电力工程 本项目区内周边已有系统的电力管网，电力管线可直接接入园区电力管网。公司在场内建1座中央配电室，每个车间设变电室。变电室进线为10KV，出线为0.4KV，以电缆桥架和电缆直埋的形式敷设。 7 给排水系统 7.1 给水 （1）本项目供水系统依托园区供水管网提供，给水系统采用环状管网。年生产天数为300d，工作人员总共40人，每天生活用水量按80L/人d计算，则工作人员生活总用水量为960t/a，可满足员工的供水需求。 （2）生产用水（钻孔用水、磨边用水、玻璃清洗用水）： ①钻孔、磨边用水：本项目玻璃钻孔、磨边工序采用湿式作业，主要目的是降低磨口温度和避免粉尘产生。生产过程中磨边用水量2t/d，设置集水槽，收集废水进入沉淀池沉淀后循环回用,不外排。磨边过程中水分损失按照20%计，则磨边工序日补充用水量为0.3t/d，年消耗量为90t/a。项目磨边年用水量为122t/a，即0.41t/d，其中除去来自清洗工序补充水量为20t/a，即0.07t/d，则钻孔、磨边年用水量为102t/a，即0.34t/d。 ②清洗用水：玻璃原片及磨边后的玻璃制品经由清洗机清洗，清洗机自带1m3的循环水箱，清洗用水循环使用，清洗后通过清洗机自带风刀进行风干，清洗过程中20%的水分被玻璃制品带走，日补充水量0.2t/d，即60t/a，循环水箱内的清洗水每15日更换一次，每年换水20次，年消耗用水量20t/a，即0.07t/d，则清洗工序年用水量为80t/a，即0.27t/d。更换的消洗水排入沉淀池沉淀后上清液作为补充水进入钻孔、磨边工序使用。 ③设备冷却循环用水：夹胶玻璃生产中的高压釜配套间接冷却水循环降温系统，循环水量为45m3/h，循环水池容积15m3，循环系统补充水量按照循环水量1%计，冷却循环系统日用水量为3.6t/d，即1080t/a。则项目冷却循环系统年用水为1095t/a，即3.65t/d。 （3）消防用水 根据项目可研报告，项目设计采用生产、生活、消防合一给水系统，供水压力约0.30-0.4MPa，火灾发生时由固定灭火装置、消火栓及消防车灭火，项目消防需水量最大的建筑物为生产车间，储存物品的火灾危险性类别为丙类，厂房的耐火等级为二级，且可燃物较少，按现行消防规范规定其室内不设消防给水系统，综合楼设消火栓给水系统。根据可研报告项目供水量，可满足消防用水量需求。消防用水计入未预见水量，不单独进行估算。 本项目用水由园区管网提供，能够满足项目的供水需求，项目的用水量情况分配见表4，水平衡见图4。 表4 营运期用水量情况分配一览表 用水项目; 日均用水量; 年用水量; 排污系数; 日均排水量; 年排水量. 生活用水; 3.2t/d; 960t/a; 0.8; 2.56t/d; 768t/a. 生产; 钻孔、磨边; 0.34t/d; 102t/a; 0; 0.06t/d; 18t/a. 冷却循环系统; 3.65t/d; 1095t/a; 0; 0; 0. 清洗; 0.27t/d; 80t/a; 0; 0; 0. 绿化用水; 1t/d; 300t/a; /; /; /. 合计; 8.46t/d; 2537t/a; /; 2.62t/d; 786t/a. 图4 水平衡图 单位：t/d 7.2 排水 本项目营运期，生产过程涉及用水的工序有磨边和玻璃清洗，为循环用水，只需补充少量新鲜水，无废水外排；厂区40名工作人员，白天轮班在项目宿舍内休息，产生一定量生活污水（洗手、洗脸等废水），则项目日均污水排放量为2.62t/d，全年786t/a。 7.3 供暖设施 由本项目采用电锅炉供暖。 8 劳动定员及工作制度 本项目有劳动定员40人，其中工人32人，管理人员3人，技术人员5人。每天一班制生产，全年工作日为300天，每班工作8小时，年生产时间为2400小时。 8.1 产业政策符合性分析 - 本项目为玻璃制品制造项目。根据2011年3月27日国家发展改革委第9号令公布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》及2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的的决定，本项目生产品不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类规定的范围。根据国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定（国发[2005]40号）第十三条规定：不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类，因此本项目符合国家产业政策的要求。 8.2 选址合理性分析 - 本项目位于新疆昌吉州阜康市产业园阜西区苏通小微创业园，项目区东侧为空地，南侧为新疆塑圣新型建材有限公司，西侧为新疆天鸿盛世塑业有限公司；北侧为空地。 项目属于玻璃制品制造，本身对周围环境无特别要求。该工业园基础设施完善，境内交通便利，通讯设施完备，文化设施齐全，商业服务便利，各类市场完备，劳动力充足，水电供应充足，各类建设条件均能满足本项目的建设要求，且项建成运营后产生的废气、废水、固废等经过处理后目建设符合甘泉堡工业园区的战略规划，且本项目因此本项目选址合适。 8.3 规划符合性分析 阜康苏通小微创业园以新型建材及优势产业为主导的集中企业孵化、技术研究、生产加工一体的国内一流地小微企业孵化示范区。本项目位于小微创业园中的建材生产加工区内，符合阜康甘泉堡工业园区规划布局要求。 8.4 总体规划“三线一单”的符合性分析 《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》环发[2015]178号中提出“切实加强规划环评工作，从决策源头预防环境污染，是创新管理方式，做好项目环评审批简政放权、加强事中事后监管的有效手段。加强规划环评与项目环评联动，是指进一步强化规划环评对项目环评的指导和约束作用，并在建设项目环境保护管理中落实规划环评的成果，切实发挥规划和项目环评预防环境污染和生态破坏的作用。”本项目所在园区为甘泉堡工业园，《甘泉堡工业园总体规划（2016年-2030年）环境影响报告书》已于2018年3月取得新疆维吾尔自治区环保厅审查意见，批复文号为新环函[2018]368号。本项目位于甘泉堡工业园中的小微企业创新区，符合该园区总体规划和功能区划要求。 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》环评[2016]150号中提出强化“三线一单”约束作用，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目与甘泉堡工业园规划环评“三线一单”管理要求的符合性见表5。 表5 本项目与甘泉堡工业园规划环评“三线一单”管理要求的符合性 《甘泉堡工业园总体规划（2016年-2030年）环境影响报告书》审查意见中关于“三线一单”管理要求; 本项目与甘泉堡工业园规划环评“三线一单”管理要求的符合性. 坚守环境质量底线，严格污染物总量管控。根据规划区域及周边环境质量现状和目标，确定区域污染物排放总量上限。落实园区煤炭及其他颗粒状物料储运全封闭防尘措施，采取有效措施少二氧化硫、氢氧化物、挥发性有机物、颗粒物、化学需氧量、氨氮、重金属等污染物的排放量，落实国家和自治区重点区域污染物特别排放限值、“倍量替代”和总量控制要求，确保实现区域环境质量改善目标。强化园区内颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、重金属和恶臭污染物等有毒有害废气防治，推进工艺技术和污染治理技术改造，各类大气污染物排放须满足国家和自治区最新污染物排放标准要求。 结合区域资源消耗上线，列出环境准入负面清单，严格入区产业和项目的环境准入。实施煤炭消费总量控制。结合区域发展定位、开发布局、生环境保护目标，以及供给侧改革“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”任务等相关要求，制定规划园区鼓励发展的产业准入清单和禁止或限制准入清单（包括重要的生产工序和产品），并在园区规划实施中推进落实，坚持实行入园企业环保准入审核制度，不符合产业政策、行业准入条件、自治区环境准入条件的项目以及与园区产业功能定位不符的“三高”项目一律不得入驻园区。对于入园的建设项目必须开展环境影响评价，严格执行建设项目“三同时”环境管理制度，严格控制用水总量、提高用水效率、合理控制排污，严守水资源“三条红线”，依据水资源论证报告结论，优化调整园区的产业结构和规模。; 本项目夹胶玻璃生产工艺中用的是有机废气采用集气罩+UV光氧催化+低温等离子+活性炭吸附处理，处理效率达80％以上，处理后的废气排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源的最高允许排放标准要求，经 15m 排气筒高空排放。本项目的主要污染物排放均满足国家最新污染物排放标准要求，符合规划环评中坚守环境质量底线，严格污染物总量管控要求。 本项目属于建材生产加工区项目，不在生态红线区范围内；不属于园区禁止或限制准入清单中类别；本项目的建设符合《产业结构调整指导目录》（2011 年本）（2013修正）中要求，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，故本项目属于允许类；本项目生产用水可经过沉淀池循环使用，外排量较小；本项目符合甘泉堡工业园规划环评“三线一单”管理要求。. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，因此不存在原有污染源问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1 地理位置 阜康市位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州境内、新疆维吾尔自治区中北部，地处天山东段（博格达山）北麓、准噶尔盆地南缘，位于东经87°46′-88°44′，北纬43°45′-45°30′，东邻吉木萨尔县，西与米泉市接壤，南与乌鲁木齐县相望，北与阿勒泰地区富蕴县相连，境内东西最宽处76千米，南北最长处198千米。西距自治区首府乌鲁木齐市57千米，距昌吉回族自治州首府昌吉市93千米。 本项目建设地点位于阜康市苏通小微创业园，中心地理坐标为N44°09'44.96"，E87°50'27.19"。 2 地形地貌 阜康市地势南高北低，由东南向西北方向倾斜，海拔450～5445米，是北疆雪山环绕沙漠盆地景观的缩影。其南部为天山山区，中部为绿洲平原，北部为沙漠盆地。 南部山区海拔 800～5445米，属于天山山脉东段北坡，山峰连绵，沟壑纵横。其中海拔3500米以上山区，博格达峰海拔5445米。山峰下孕育着现代冰川，厚度一般30米左右，最厚130米。海拔2800～3500米之间为高山苔原草被带，山势平缓，呈苔原状。气温低，冰雪昼融夜冻，冰劈和重力堆积作用强烈。海拔 1500～2800米为中山峡谷森林带，地势起伏大，气候湿润，雨量充沛，河谷深切，生长着茂密的雪岭云杉，天山天池高悬其中。海拔 1200～1500米之间为低山苔原草被带，山体低矮，山谷曲折开阔，与中山峡谷森林带之间以一长区域性大断裂带相隔，形成巨大“台阶”。生长草本植物。海拔 800～1200米为荒漠丘陵带，山体呈丘陵状，山顶浑圆平缓，降水稀少，分布着稀疏的荒漠植被。 中部平原区海拔450～800米，是北疆平原绿洲的一部分，由河流冲积、洪积而成。地势由东南向西北倾斜，平均坡度2.5％。海拔600～800米之间为山前戈壁砾石带，由各河流冲、洪积扇相连而成，地形开阔平坦，植被稀疏。海拔 450～600米为细土平原带，即绿洲平原，地势平坦开阔,为灌溉农田。 北部沙漠区海拔450～800米，为准噶尔盆地古尔班通古特沙漠的一部分，区内沙丘起伏连绵，其高度一般为5～25米左右，为固定或半固定沙丘。该地区气候干旱，日照时间长，光热充足，昼夜温差大，分布着种类丰富的沙漠植被。 3 地质概况 阜康城区的地层岩性及工程地质条件从探坑所揭露的地层岩性看均为第四纪以来冲击、洪击形成的松散层。地层具有明显的沉淀韵律和沉积相。大致埋深 0～0.5米处，为土黄色、灰黄色的冲击、洪击形成的轻亚粘土，为耕植层，结构松散，植物根系发达，较干燥，局部地方含有小砾石成分，该层与下伏地层没有明显界限。大致埋深0.5～3米处，为黄色的冲、洪击形成的轻亚粘土，该层结构较紧密，易破碎，手捏成粉状，砂感较强，含有少量的植物根系和腐殖质。较潮湿，易开挖，并有细小溶孔。该地层轻亚粘土自西向东变厚。地层岩性较稳定，变化不大，结构较紧密。大致埋深3～7米，为灰褐色、青灰色冲、洪击形成的砾卵石层，较为潮湿，开挖较困难。开挖后呈直壁状，没有塌方和掉块现象，结构为中密状态。该层分选性较差，圆磨度较好，主要岩性为火山集块岩、凝灰岩、辉绿岩、火山角砾岩等。城区地震烈度为7度。 4 气候特征 阜康市地势南高北低，由东南向西北方向倾斜，海拔450～5445米，是北疆雪山环绕沙漠盆地景观的缩影。其南部为天山山区，中部为绿洲平原，北部为沙漠盆地。 南部山区海拔800～5445米，属于天山山脉东段北坡，山峰连绵，沟壑纵横。其中海拔3500米以上山区，终年冰雪，海拔5000米以上的山峰有6座，博格达峰海拔5445米。山峰下孕育着现代冰川，厚度一般30 米左右，最厚130米。海拔2800～3500米之间为高山苔原草被带，山势平缓，呈苔原状。气温低，冰雪昼融夜冻，冰劈和重力堆积作用强烈。海拔1500～2800米为中山峡谷森林带，地势起伏大，气候湿润，雨量充沛，河谷深切，生长着茂密的雪岭云杉，天山天池高悬其中。海拔1200～1500米之间为低山苔原草被带，山体低矮，山谷曲折开阔，与中山峡谷森林带之间以一长区域性大断裂带相隔，形成巨大“台阶”。生长草本植物。海拔800～1200米为荒漠丘陵带，山体呈丘陵状，山顶浑圆平缓，降水稀少，分布着稀疏的荒漠植被。 中部平原区海拔450～800米，是北疆平原绿洲的一部分，由河流冲积、洪积而成。地势由东南向西北倾斜，平均坡度2.5％。海拔600～800米之间为山前戈壁砾石带，由各河流冲、洪积扇相连而成，地形开阔平坦，植被稀疏。海拔450～600米为细土平原带，即绿洲平原，地势平坦开阔,为灌溉农田。 北部沙漠区海拔450～800米，为准噶尔盆地古尔班通古特沙漠的一部分，区内沙丘起伏连绵，其高度一般为5～25米左右，为固定或半固定沙丘。该地区气候干旱，日照时间长，光热充足，昼夜温差大，分布着种类丰富的沙漠植被。 本项目所在区域较为平坦开阔，海拔高度在 460m-530m 之间，地形东高西低，南高北低， 地形坡度在4‰左右，整体地势呈东南向西北倾斜。属洪积-洪积平原半灌木荒漠带，水磨河细土平原，地表土壤属于灰漠土。区域内部分布有洪沟，属季节性洪水沟，沟谷一般比较开阔，多呈“S”型，发育一级阶地。河沟宽 10-40m，河谷深 3-5m，边滩发育并生长植被，沟中一般无水。 5 水资源 5.1 地表水 阜康市有七条河流，自西向东为：水磨河、三工河、四工河、甘河子河、白杨河、西沟河、黄山河，各河流均发源于市境内天山北坡。水源主要依赖高山冰川和积雪融化及大气降水补给。七条河流年均径流量为1.94亿立方米，平均流量6.16立方米/秒。年径流量丰枯变幅为1.84～1.92倍，6～8月为丰水期4～5 月、9～10月为平水期，11～3月为枯水期。 （1）水磨河：水磨河发源于东天山土尔帕特纳特塔格山，该河流为米泉市与阜康市的界河。流域面积为1419平方千米，出山口以上流域面积219平方千米，河长40千米，主要以冰雪融水、降水及沿程地下水补给为主，多年平均径流量0.2120×10⁸立方米，在出山口红沙湾处建有红山拦河水库一座，河水绝大部分为阜康市引用；保灌区域为：水磨沟乡、城关镇。 （2）三工河：三工河发源于天山博格达峰西北侧的福寿山，流域面积503平方千米，河道全长48千米，出山口以上流域面积295平方千米，河长36千米，以冰雪融水、降水及沿程地下水补给为主。三工河经天池调节后，进入下游灌区，多年平均径流量0.5030×10 8立方米；保灌区域为：九运街镇、三工河乡、城关镇。 （3）四工河：四工河发源于博格达峰两侧冰川，流域面积874平方千米，河道全长40千米，出山口以上流域面积131平方千米，河长35千米，以冰雪融水及沿程地下水补给为主，多年平均径流量 0.2487×10 8立方米；保灌区域为：九运街镇、三工河乡。 （4）甘河子河：甘河子河发源于博格达奥拉山，流域面积1176平方千米，河道全长70千米，出山口以上流域面积209平方千米，河长32千米，河流补给主要以冰雪融水为主，多年平均径流量 0.2616×10 8立方米；保灌区域为：甘河子镇、上户沟乡。 （5）白杨河：白杨河是阜康市境内最大的河流，发源于天山博格达峰东北阔克括力冰川，由东西支流构成。流域面积1272平方千米，河道全长60千米，是典型的冰雪补给型河流，在当地有“天睛天热大水流，天阴天冷守干沟”的说法，多年平均径流量 0.6409×10 8立方米；保灌区域为：滋泥泉子镇、上户沟乡。 （6）西沟河：发源于天山博格达山吉恩什克苏达拉冰川，流域面积2平方千米，河长30千米，水量较小，实测14年平均年径流量为 0.0150×10 8立方米；保灌区域为：滋泥泉子镇、上户沟乡。 （7）黄山河：发源于天山博格达山开来巴义达西侧冰川，出山口以上流域面积88平方千米，河道全长30千米，以冰雪融水、降水补给为主，多年平均径流量0.0417×10 8立方米；保灌区域为：滋泥泉子镇、上户沟乡。 5.2 地下水 阜康地区跨越两个不同的大地构造单元，即山区和平原区。因自然分带显著，决定阜康地区的地下水由南至北呈带状分布。 海拔3000 米以上的高山区，常年冰雪覆盖，该区岩石裂隙发育，冰雪消融水直接通过基岩裂隙下渗补给地下水。 海拔1800-3000米的中山带，大气降水较为丰富，加之高山冰融水的补给，常常形成地下水富集带，多呈泉水排泄。 海拔800-1800 米的低山丘陵带，气候干燥，主要以河水渗漏补给地下水，山间盆地及河床中堆积着较厚的砂卵石是地下水赋存的良好条件，但一般水量不大，埋深大于50米。 海拔600-800米为细土平原区，在洪积扇缘至沙漠边缘一带，构成广泛的承压自流斜地，赋存有丰富的孔隙水及承压自流水。 随地质构造带的不同，市域地下水有着不同的存在形式。地下水的补给形式有降水、裂隙水和渗漏水三种并以渗漏水为主。地下水年总补给量1.79亿立方米，动储量1.87亿立方米，年开采量1.26亿立方米，潜水蒸发量0.46亿立方米/年。由此可以看出阜康市地下水资源比较丰富。 本项目区内地表水为“500”水库，位于项目区北侧3.5km处。“500”水库与本项目无水力联系。拟建项目区位于山前冲洪扇中上部，沉积着厚百米的第四纪松散砂砾层，地层渗水性好，储存着丰富的地下水水源,根据建设项目区域地形、地貌、地质特征分析，拟建项目区地下水位埋深约100m左右。按贮水特性划分，项目区地下水为冲洪积平原潜水区，岩性为单一结构的卵砾石，含水层厚度大，属于强富水地层。各类地表水渗漏补给地下后，蓄存于山前巨厚的砂砾石地层之中，形成丰富的潜水资源。据《阜康冶炼厂水文地质勘察报告》，评价区域含水层属于强富水性地层，含水层厚度可达100m左右，单井涌水量最大可达260m3/h，单位涌水量最大可达15.78L/s·m。含水层渗透性及导水性能较好，水质优良。 本项目区用水来自园区供水管网，不采用地下水。项目区 地下水流向为西偏北，地下水主要来自东偏南向的地下水侧向径流补给，不存在垂直入渗补给量。 6 甘泉堡工业园规划简介 6.1 规划范围 阜康甘泉堡工业园南起吐乌大高等级公路以北，西至米东区三道坝镇东侧的规划路，北至准噶尔盆地南缘，距“500”水库16.5公里，东至准东石油生活基地建成区边缘，规划控制范围360平方公里，建设面积193平方公里。甘泉堡工业园土地利用规划图见图5。 6.2 规划期限 规划期限：2016-2030年。其中，近期：2016-2020年，远期：2021-2030年 6.3 发展定位 园区发展定位：乌昌地区未来以实施优势资源转化战略为基础，以高新技术创新研发为先导的新兴战略产业基地，以新能源和优势资源深度开发利用为主，具有循环经济特色，面面向中亚和东欧市场的出口加工基地，形成重点发展产业、补充发展产业和配套发展产业“7+3+2”的产业体系。 （1）重点发展产业：确保现有煤电煤化工产业和精细化工业有序建设，重点发展新能源与新材料工业、先进装备制造业和机电工业(主要是电气设备和通讯设备)，积极开拓生物医药、电子信息产业。 （2）补充发展产业：合理发展新型建材业和有色金属加工业，鼓励发展众创众等等小微产业。 （3）配套发展产业：包括为生产性服务业和消费性服务业业。其中，生产性服业指以铁路、高速公路为主动脉的物流运输产业,金融服务、信息技术、咨询、教育、产业研发、会展业等；生活性服务业指商业、文化、休闲、居住等。 6.4 基础设施 （1）道路 规划形成“八横七纵”的方格网道路骨架。规划道路形成由主干路、次干路、支路三级道路构成的功能明晰、级配完善的道路网系统。 城市道路：包括园区北部东西向规划道路以及中南部南一路，两条城市道路均西接南北一线，东至柳城路。规划道路红线为36m，作为产业园主要对外交通通道。 园区主干路：加强与两条城市道路南北向联系，同城市道路共同构架起园区主要路网结构，道路红线宽度为30m。 园区次干路：联系主要道路之间的辅助交通路线，与园区主干路构成园区道路交通网络，道路红线宽度为24m。 （2）供水 现状水厂位于中泰化学东侧净化水厂，供水规模20万m3/a。园区用水由已建市政供水管道供给各企业。规划区内规划供水管道环状布置。采用生活与消防合用一个供水系统，消火栓布置间距不超过120米。供水管道布置在道路的北侧及西侧。 （3）排水 排水体制采用不完全分流制，雨、雪水沿地形坡度最终排向道路及绿地，生活污水直接排入城市排水管道，工业废水应在厂区内处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）后方可排入园区排水管道。最终进入园区污水处理厂统一处理。园区排水管网全部采用重力流排水方式。 园区污水处理厂位于园区东北侧12km处，污水处理厂名称为阜西区污水处理厂，该污水处理厂已建设完成，于2018年6月正式投入运营，日处理水量20000m3/d，污水采用MBR处理工艺，目前园区内下水管网均已敷设完毕，各企业内排水管网与园区主下水管网接通后即可排水。 （4）供热 在本规划区南面已建国网能源2×150MW机组热电厂一座，目前电厂内设供热首站一座。首站汽水系统采用两级换热。两台150MW机组提供的蒸汽分别经两根蒸汽管进入两台汽水管壳式加热器，蒸汽侧流量100t/h，温度256.4℃，压力0.256MPa。一次水供回水温度为130/80℃。 首站经汽水换热器加热的一次高温水经过循环水泵加压后送至准东石油基地各个热力站，各个热力站经过水—水换热最终将供回水温度为95℃/70℃的低温水送至热用户。一次水回水经准东石油基地个各热力站换热后回到首站，连续进行加热循环供热。 供热管网：热力管网采用枝状布置，布置在道路的北面和西面。管道敷设于非机动车道或人行道下，管材选用螺旋焊接钢管，聚氨脂保温，直埋敷设，覆土深度不小于0.8m。 蒸汽管网：蒸汽管网采用枝状布置，布置在道路的北面，管道沿路架空设置，管材选用无缝钢管，管径为DN228-DN426。 （5）燃气 天然气由规划区市政天然气管道接入。规划新建道路下的天然气管线，采用中压一级输配系统，从减压站出口运行压力为0.4MPa，经街巷支管引入楼栋调压箱或站，调压至2.5KPa，送入户内供燃具用气，或经专用调压设备经调压后送入商业，工业用户。管网环枝状布置，管材为无缝钢管。 （6）垃圾处理 园区垃圾主要为生活垃圾，垃圾收集后，纳入城市垃圾收集系统中。 6.5 园区规划及规划环评审批情况 《甘泉堡工业园总体规划》（2016-2030年）修编于2017年2月通过新疆维吾尔自治区人民政府审批，审批文号为新政函[2017]42号。修编后的规划范围不变，建设用地总面积193km2，产业定位为：乌昌地区未来以实施优势资源转化战略为基础，以高新技术创新研发为先导的新兴战略产业基地，以新能源和优势资源深度开发利用为主，具有循环经济特色，面向中亚和东欧市场的出口加工基地，形成重点发展产业、补充发展产业和配套发展产业“7+3+2”的产业体系。 （1）重点发展产业：确保现有煤电煤化工产业和精细化工业有序建设，重点发展新能源与新材料工业、先进装备制造业和机电工业(主要是电气设备和通讯设备)，积极开拓生物医药、电子信息产业。 （2）补充发展产业：合理发展新型建材业和有色金属加工业，鼓励发展众创众筹等小微产业。 （3）配套发展产业：包括为生产性服务业和消费性服务业业。其中，生产性服务业指以铁路、高速公路为主动脉的物流运输产业，金融服务、信息技术、咨询、教育、产业研发、会展业等；生活性服务业指商业、文化、休闲、居住等。 《甘泉堡工业园总体规划环境影响报告书（2016-2030年）》于2018年3月取得新疆维吾尔自治区环境保护厅批复，批复文号为新政函[2018]368号，见附件。 6.6 建设项目周围社会环境 本项目位于甘泉堡工业园小微企业区，苏通小微创业园属于甘泉堡工业园中的小微企业创业区功能区块。 阜康市苏通小微创业园位于阜康产业园阜西区，同时也为甘泉堡工业园的其中一部分。距离乌鲁木齐东外环3km，距离阜康市区8km，西至产业园南北一线，北临500水库，东接柳城路，南至神华国能阜康发电有限公司。苏通小微创业园依托阜康产业园而建，是阜康产业园发展“一区多园”模式的“样本”，是2014 年阜康市响应“大众创业、万众创新”号召，凭借丝绸之路经济带商贸中心发展机遇，顺势启动的一个以新型建材产业为主导的小微企业创业园，园区总占地面积为7552亩，其中一期开发建设面积为3237亩。 本项目评价区内没有名胜古迹及文物遗址、无重要的人文和旅游资源，无珍稀动、植物资源等敏感目标，供水、供电、供气、交通等条件良好。阜康苏通小微创业园采取“统一规划、分布实施、政府引导、市场动作、封闭运行、业主开发”的方针，按照土地利用和年度指标，用地分5年建成，期限为2014-2018年。创业园未来以发展PVC加工、新型建材、新材料、节能环保、能矿设备等产业为主，目前小微园已有40家企业报名入驻。 供水设施：在规划范围内已启动建设两条DN400给水管道。 排水管网及污水厂的建设：园区的污水通过管网，最终流入阜西污水处理厂。 供热设施：在规划范围内已启动建设一条DN500供热管线，热源由鲁能电厂提供。 燃气设施：在规划范围西侧有已建成的天然气管网经过。 电力设施：在规划范围南侧、东侧有三条已建高压电力廊道经过，为众合220kV电力线、中泰化学35kV电力线路、750kV乌北-五彩湾输电线路工程。已建有110kV亭南变电站，可为园区供电。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1 大气环境质量现状调查与评价 1.1 大气环境质量现状调查 阜康市2017年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为18μg/m3、45μg/m3、97μg/m3、67μg/m3；CO24小时平均第95百分位数为3mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为130μg/m3；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为NO2、PM10、PM2.5，属于不达标区域。 1.2 大气环境质量现状评价 （1）评价标准 根据本项目所在区域的环境功能区划，常规污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，评价标准见表6。 表6 大气环境质量标准 单位：μg/m3 序号; 污染物名称; 取值时间. 年均值; 日均值; 小时均值. 1; SO2; 60; 150; 500. 2; NO2; 40; 80; 120. 3; PM10; 70; 150; /. 4; PM2.5; 35; 75; /. 5; 一氧化碳（CO）; /; 4; 10. 6; 臭氧（O3）; /; 160; 200. （2）评价方法 环境空气质量现状采用单因子污染指数法进行评价。 计算公式为： 式中：Pi——污染物i的单项污染指数； Ci——污染物i的实测浓度值（mg/m3）； Coi——污染物i的评价标准（mg/m3）。 （3）评价结果 评价结果见表7。 表7 大气环境质量现状评价表 单位：μg/m3 评价因子; 平均时段; 百分位; 现状浓度; 标准限值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均浓度; /; 18; 60; 30; 达标. NO2; 年平均浓度; /; 45; 40; 112.5; 超标. CO; 百分位上日平均质量浓度; 95%（k=347）; 3000; 4000; 75; 达标. O3; 百分位上8h平均质量浓度; 90%（k=329）; 130; 160; 81.25; 达标. PM2.5; 年平均浓度; /; 67; 35; 191.4; 超标. PM10; 年平均浓度; /; 97; 70; 138.6; 超标. 由监测结果表明：项目所在区域SO2、CO、O3的年评价指标为达标；NO2、PM10、PM2.5的年评价指标均为超标。 2 水环境质量现状调查与评价 2.1 地下水环境质量现状调查与评价 本项目地下水监测数据引用《新疆志昊木业有限公司环境现状委托监测数 据》中附近水井的监测数据，监测单位为新疆蓝卓越环保科技有限公司。监测布点图详见图6。 分析方法：采样及分析方法依照国家环保局《环境水质监测质量保证手册》和《水和废水监测分析方法》的规定进行。 （1）监测项目、布点、监测时间与分析方法 监测时间：2016年9月7日； 监测项目：pH、总硬度、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铅、镉、挥发酚、硝酸盐氨、亚硝酸盐氨、氨氮、贡、砷、砷、氟化物、六价铬、总大肠杆菌、引力表面活性剂、氰化物等22项。 （2）评价标准 根据《地下水质量标准》（GB14848-2017）中Ⅲ类水质标准，采用单因子 标准指数法对地下水进行现状评价。 （3）评价方法 采用单因子指数对水的监测结果进行评价。其单项水质指数i在第j点的标准指数Si,j为： Si,j=Ci,j/Csi 式中：S i,j —单项水质参数i在第j点的标准指数； C i,j —水质评价因子i在第j取样点的浓度，mg/L； C si —i 因子的评价标准，mg/L。 PH的标准指数为： 对于以评价标准为区间值的水质参数时，其单项指数式为： pHj≤7.0时： pHj>7.0时： 式中：Sij——某污染物的标准指数； SpH,j——pH标准指数； pHj——j点实测pH值； pHsd——标准中pH值的下限值； pHsu——标准中pH值的上限值。 当Si,j＞1时，表明该水质参数超过了规定的水质标准，Si,j＜1时，说明该水质可以达到规定的水质标准。 - 监测及评价结果 - 地下水环境质量现状监测结果见表8。 表8 水质监测结果 单位：mg/L(pH除外) 序号; 监测项目; 水井; 标准值. 监测值; 评价指数. 1; pH; 7.68; 0.45; 6.5-8.5. 2; 总硬度; 120; 0.27; ≤450. 3; 硫酸盐; 154; 0.62; ≤250. 4; 氯化物; 115; 0.46; ≤250. 5; 铁; 0.04; 0.13; ≤0.3. 6; 锰; 0.01L; 0.10; ≤0.1. 7; 铜; 0.05L; 0.05; ≤1.0. 8; 锌; 0.05L; 0.05; ≤1.0. 9; 铅; 0.00003L; 0.00; ≤0.01. 10; 镉; 0.0005L; 0.05; ≤0.005. 11; 挥发酚; 0.0003L; 0.15; ≤0.002. 12; 硝酸盐氮; 2.29; 0.11; ≤20. 13; 亚硝酸盐氮; 0.00106; 0.00106; ≤1.00. 14; 氨氮; 0.051; 0.10; ≤0.50. 15; 汞; 0.02L; 20.00; ≤0.001. 16; 砷; 0.0003L; 0.01; ≤0.05. 17; 硒; 0.0004L; 0.04; ≤0.01. 18; 氟化物; 0.37; 0.37; ≤1.0. 19; 六价铬; 0.004L; 0.08; ≤0.05. 20; 总大肠杆菌群; 2L; 0.67; ≤3.0. 21; 阴离子表面活性剂; 0.0125L; 0.04; ≤0.3. 22; 氰化物; 0.004L; 0.08; ≤0.05. 注：表中数字加L，数字为检出限，L表示小于检出限。 水质调查共监测分析22项指标，由表8中的评价结果可以看出各项监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，说明区域地下水环境质量较好。 3 声环境质量现状及分析 3.1 监测方法及监测点位 ### 监测方法：按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定执行。监测仪器为AWA5688型（077）噪声统计分析仪，测量前后均用声级标准器进行校准。 ### 监测布点：为了解项目区声环境质量现状，沿项目区布设了四个噪声监测点，新疆绿格洁瑞环境监测技术有限公司于2018年11月15日对该区域的噪声现状值进行监测。 3.2 评价标准与评价方法 该项目1#、2#、3#、4#监测点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准中3类噪声限值；具体噪声限值见表9。 表9 环境噪声限值 单位：dB(A) 类 别; 昼 间; 夜 间. 0安静区域; 50; 40. 1居住、文教区; 55; 45. 2居住、商业、工业混杂区; 60; 50. 3工业区; 65; 55. 4交通; 4a（公路、航道）; 70; 55. 4b（铁路）; 70; 60. 3.3 监测及评价结果 噪声现状监测及评价结果见表10。 表10 建设项目噪声现状监测结果 监测位置; 监测值及标准值. 监测值（昼间）; 标准值; 监测值（夜间）; 标准值. 东; 44.1; 65; 42.0; 55. 南; 43.9; 42.1. 西; 44.4; 40.5. 北; 44.0; 41.1. 由表10可以看出，评价区域声环境现状等效声级均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准值，说明评价区内现状声环境质量较好。 4 生态环境现状调查 项目区位于工业园区内，主要为新建厂房，周围为空地，无天然林和珍稀植被，项目所处工业园区人类活动频繁，附近野生动物活动可能性较小，区域内生物多样性程度较低，无珍稀动物，故项目建设不会导致生态环境质量的降低。 5 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目选址于阜康市苏通小微创业园内，结合项目产物情况分析，确定以下主要保护目标： 5.1 大气环境保护目标及级别 本项目大气环境保护目标为厂界2.5km范围内的敏感点等，要求环境空气质量不超过国家《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中的二级标准限值。 5.2 声环境保护目标及级别 本工程声环境保护目标为：项目厂界外200m单位内所有声敏感点，要求不因本工程建设和生产而使其声环境超出《声环境质量标准》（G3096-2008）中的3类标准限值。 5.3 地下水保护目标及级别 本项目地下水环境保护目标为：项目所在区域地下水环境不因建设项目所产生的废水对其使用功能产生不良影响。 根据现场查勘，项目区评价范围内为工业用地，无学校、医院、居民区等环境敏感目标，评价范围内的主要环境保护目标见表11。 表11 主要环境保护目标一览表 环境类别; 保护对象; 相对位置; 保护级别. 大气环境; 项目所在区域; 1.08km; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012中的二级标准. 地下水; 项目所在区域; 2km; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准. 声环境; 项目所在区域; 项目所在区域; 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 3 类区标准。. （1）空气环境：保护项目区所在的区域环境空气质量，保持在现有水平；不因该项目的建设而降低空气质量级别，使该区域环境空气质量仍能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； （2）水环境：确保地下水控制在《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准内； （3）声环境：重点控制运营期生产噪声，确保噪声控制在《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准，厂界外声环境质量基本不受项目生产影响； （4）固体废物：本项目产生的固体废物应作到合理有效的处置，确保区域环境卫生不受影响； （5）景观、生态环境：工程建筑景观、绿化等符合与其功能区划相适应的景观、环境美学要求。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； （2）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准； （3）《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准； |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级； （2）《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类； （3）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） （4）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及（2013修改单） （5）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准 |
| 总 量 控 制 指 标 | 国家对COD、氨氮、SO2、NOx四种主要污染物实行排放总量计划管理，根据本项目的特点，本项目生活污水中的COD和氨氮涉及到总量控制管理。但由于项目生活污水，通过园区排入阜西污水处理厂，项目废水总量控制指标已计入阜西污水处理厂，因此本项目产生的废水不再计入区域总量控制指标。 |

建设项目工程分析

1 工艺流程图简介（图示）： 1 施工期工艺流程及产污环节分析 项目位于阜康市苏通小微创业园区，此项目主体工程为新建厂房，涉及基础开挖、土石方工程等。 施工期工艺流程及产污环节如图7。 图7 项目施工期工艺流程及产污节点图 施工期的主要工序包括： （1）基础工程施工 包括土方（挖方、填方）、地基处理（岩土工程）与基础工程施工。基础工程挖土方量会大于回填方量，在施工阶段会有弃土产生；挖掘机、打夯机、装载机等运行时将主要产生噪声，同时产生扬尘。 （2）主体工程及附属工程施工 将产生混凝土输送泵、混凝土振捣棒、卷扬机、钢筋切割机等施工机械的运行噪声；在挖土、堆场、建材搬运和汽车运输过程中会产生扬尘等环境问题。 （3）装饰工程施工 在对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、等），钻机、电锤、切割机等产生噪声；油漆、喷涂、建筑及装饰材料等产生废气、废弃物料及极少量的洗涤污水。 从上述污染工序说明可知，施工期环境污染问题主要是：建筑扬尘、施工弃土、施工期噪声、施工期民工生活污水和施工期生活垃圾。这些污染几乎发生于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工段污染强度不同。 2 营运期工艺流程及产污环节分析 2.1钢化玻璃 图8 钢化玻璃工艺流程及产污节点图 （1）裁切：根据客户需要的规格尺寸将原料玻璃由人工或切割机切割成不同尺寸。此过程使用切割机，主要污染物为噪声及玻璃废料。玻璃废料收集后存于此处固废暂存点，可回售给玻璃厂家用作原料。 （2）钻孔：依照产品要求对玻璃采取湿式钻孔，以避免玻璃粉尘产生。本环评要求在打孔工序设置集水槽，收集废水进入沉淀池沉淀后循环回用,不外排。此过程使用钻孔机主要污染物为噪声、废水、玻璃废料。 （3）磨边：该过程为湿式打磨，以避免玻璃粉尘产生。本环评要求在磨边、设置集水槽，收集废水进入沉淀池沉淀后循环回用，不外排。此过程使用直边机和双边机，主要污染物为噪声、废水、玻璃废料。 （4）清洗：玻璃进入自动清洗机进行清洗，洗掉表面尘土，清洗过程中不适用任何辅助清洁添加剂。清洗机自带1m3循环水箱，循环水箱内清洗水每15天更换一次，更换清洗水进入沉淀池沉淀后上清液进入打孔、磨边工序作为补充水再利用，不外排。此过程使用清洗机，主要污染物为噪声、废水、打孔废水、磨边废水、清洗废水收集后排至沉淀池沉淀后上层清水循环回用，沉淀废渣每3个月清掏一次，主要为玻璃废渣，可外售给生产厂家回做原材料。 （5）钢化：经风干的玻璃运送至钢化生产线，玻璃匀速通过电加热炉，根据玻璃厚度控制通过速度，一般加热时间在15-30分钟之间，加热温度至680℃左右，刚好到玻璃软化点，然后急剧吹风冷却，快速移至风栅中进行淬冷。在钢化风栅中用压缩空气均匀、迅速地喷吹玻璃的两个表面，使玻璃急剧冷却。在玻璃的冷却过程中，玻璃的内层和表层之间产生很大的温度梯度，因而在玻璃表面层产生压应力，内层产生拉应力，从而提高玻璃的机械强度和耐热冲击性，就形成了高强度的钢化玻璃。过程中采用热源为电能，冷却方式通过大功率鼓风机产生的大量冷风实现，该过程不产生排放废气，仅排放热空气，通过设备专用排风口排出。此过程使用钢化炉，主要污染物为噪声。 （6）卸片检验：淬冷后的玻璃从风栅中移出，不合格品在场地堆存，定期返回玻璃厂回收利用，制造原料玻璃。此过程主要污染物为玻璃废品。 2.2中空玻璃 图9 中空玻璃工艺流程及产污节点图 项目生产中空玻璃是将两片或两片以上的平行钢化玻璃周边用铝条隔开，四周用密封胶密封，使玻璃层间形成由干燥空气填充腔体的玻璃产品。中空玻璃生产用的原料钢化玻璃，均为项目自身生产的钢化玻璃，不直接外购。 （1）制框：按照产品需求将铝条切割后制成矩形或异型框。此过程使用铝条切割机，主要污染物为铝条边角料和噪声。铝条边角料集中收集后外售。 （2）灌装干燥剂：分子筛灌装机享用钻头在铝框上钻孔，然后灌注分子筛(干燥剂)钻孔处用少量丁基胶密封。 （3）打胶：加工好的铝框进行丁基胶涂布，涂布前应根据铝框尺寸对丁基胶涂布机出胶口尺寸进行调整保证胶均匀的涂布在铝框上。铝框插件处必须完全涂布填塞以保证密封性。涂好丁基胶的铝框挂在铝框输送机上等待上框、合片。此过程使用丁基胶涂布机、铝框输送机，主要污染物为噪声、有机废气、废胶及包装桶。 （4）上框、合片：将加工好的铝框和玻璃片送入自动合片机内，自动合片机通过定位系统将玻璃、铝框准确定位，使铝框和玻璃均匀、紧密粘结。 （5）补胶：合片后铝框外边部和玻璃边部应有5-7cm的距离，可以使硅酮胶均匀注入玻璃封胶区，完全填实铝框两侧。此过程使用全自动打胶机，主要污染物为噪声、有机废气、废胶及包装桶。 （6）检验：检验合格品入库待售，不合格品定期返回玻璃厂回收利用，制造原料玻璃。 2.3夹胶玻璃 图10 夹胶玻璃工艺流程及产污节点图 （1）夹胶：在两层玻璃之间放入切割好的PVB膜。 （2）辊压：夹胶后平压机辊压，尽可能的排出中间的空气。 （3）固化：经过夹胶处理的玻璃片进入高压釜加热，施以较大的均匀压力（工作压力1.25MPa）和较高的温度，使胶片软化，以彻底排除气体和使玻璃片与PVB膜完全粘合，透明。本项目高压釜采用电加热，同时PVB加热到软化度（60-75）未达到其分解温度（200-240）。此过程使用高压釜，主要污染物有机废气。 （4）检验：检验合格品入库待售，不合格品在场地堆存，定期返回玻璃厂回收利用，制造原料玻璃。 夹胶玻璃生产过程中使用胶的过程中会产生有机废气，设置集气罩收集有机废气，采用UV光氧催化+低温等离子+活性炭吸附处理，最后由15m的排气筒排放。 2.4塑钢型材 图11 塑钢型材工艺流程及产污节点图 型材切割（亦称下料）：根据下料设计单，由下料设备，将型材锯成一定尺寸，包括45度、90度和“V”形切口。 钻铣加工：成品窗是由窗框和窗扇组成的，二者通过五金件装配成整体窗。用定位装置的端面铣床、钻锁孔机、气动或电动手工工具等在中梃、窗框和窗扇上钻铣排水孔、排气孔、锁槽、锁孔等工艺孔。 钢衬安装：将切割好的钢衬安装到钢衬腔内，增强型钢的作用。 电熔焊：用电热熔焊机对型材需要连接的断面加热后，在压力的作用下，呈熔融状态的部分对接粘合。 清角：冷却后用清角机清理焊接处，对不能使用清角机的内角清理，按照型材截面配备专用铣刀或扁铲等工具进行清角。 密封条的安装：包括密封胶条和密封毛条。 配件安装：在窗扇上安装把手、铰链、合页、门锁等五金配件。 组合：将塑钢窗框、中挺和窗扇进行组合。 检验、入库：对成品进行检验，将检验合格后的产品放入成品库。 3 主要污染工序： 3.1 施工期主要污染工序 项目位于阜康市苏通小微创业园区，本项目为新建项目，在施工期主要有废气、废水、噪声、固废污染物。 （1）废气 施工期对大气环境的影响主要是装修过程中少量配制沙浆、内墙改造及木材切割以及油漆废气，由于施工主要在室内，且工期短，加之施工期间尽量关闭门窗，扬尘对外环境的污染很小，大气中TSP不会明显增高。施工期间还有机械车辆运输产生的尾气，尾气对周边影响较小，可忽略不计。施工单位应严格控制车辆运输时间和运输路线。同时严格控制施工机械的工作时间，以及时检修施工机械。 （2）废水 施工期间废水主要为少量设备调试清洗废水和施工人员产生的生活污水。 在施工期间，生活污水主要污染物为SS、CODCr、氨氮等，施工期较短，新建1个沉淀池，施工人员产生的生活污水量较少，生活污水全排入沉淀池，沉淀池的上清液用来洒水降尘，定期将沉淀池内的生活污水定期拉运至园区污水管网，最后流入阜西污水处理厂。 （3）施工噪声 施工期噪声主要来源于施工机械和运输车辆辐射的噪声，运输噪声主要有运输建筑材料、设备和建筑垃圾所产生，本项目工程量较小，主要施工噪声设备为装载机，搅拌机、振捣器等。装修机械的单体声级一般均在80dB（A）以上，其中声级最大的是电钻，声级达115dB（A），这些设备的运转将影响施工场地周围区域声环境的质量，需合理安排施工时间。施工期噪声具有阶段性、临时性、不固定性的特征，这些施工噪声对周围环境会产生影响。 （4）固废 施工期固体废弃物主要包括室外和室内装修工程产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。由于本项目生活垃圾由环卫部门统一清运；对于施工期间产生的废石、废料能够利用的尽量回收综合利用。 （5）生态 本项目施工期所有建设内容均在空地上开展，经现场踏勘，周边多为空地，施工场地内已无植被存在，对所在区域周边生态环境影响不大。 3.2 营运期主要污染源及污染物 本项目生产过程中打孔、打磨工序均采用湿法工艺不会产生粉尘，因此项目产生的无组织废气主要来源于中空玻璃的打胶、密封工序，塑钢型材下料、切割加工过程中会产生少量粉尘，车间内设排气扇，加强车间通风，该部分粉尘以无组织排放于大气中。有组织废气主要产生于夹胶玻璃生产的干法夹胶固化工序，废气的成分主要为挥发性有机物VOCs（以非甲烷总烃计）。在产生有组织废气通过集气罩收集，采用UV光氧催化+低温等离子+活性炭吸附处理，最后通过一个15m的排气筒排放。玻璃钢化过程产生的钢化热气和食堂油烟等。 （1）钢化废气 本项目钢化玻璃生产过程为物理过程，切割、磨边和钻孔为湿式操作，玻璃粉尘被带入冲洗水，加强喷水头维护，严格杜绝出现干磨的情况，不产生粉尘。 （2）施胶有机废气 在中空玻璃生产中，涂硅硐密封胶、涂丁基胶工序会产生少量有机废气，主要为有机废气VOCs（以非甲烷总烃计），通过安装排气扇，加强车间通风，从而降低区域有机废气浓度。 （3）固化有机废气 ①有组织废气 在夹胶玻璃干法固化工序采用高压釜内电加热将PVB胶片加热软化，加热温度60-75度，未到分解温度200-240℃，固化过程中产生少量有机废气VOCs（以非甲烷总烃计），通过同行业类比分析得知，PVB胶片中挥发成分约占17%，本项目干法生产夹胶玻璃的PVB胶片用量约为4t，固受热挥发VOCs（以非甲烷总烃计）的量约为0.68t/a，产生速率为0.28kg/h。（按年工作300天计，施胶工序时间为8h/d）。 本项目在夹胶玻璃高压釜固化过程中，产生有组织废气VOCs（以非甲烷总烃计），本环评要求分别在高压釜出口上端设置集气罩收集有机废气，集气罩的收集效率约为90%，收集后的废气通过UV光氧催化+低温等离子+活性炭吸附，设备处理率为80％（每天最大工作时间以8h计，一年按300天），处理后的气体经过15m高排气筒排放。引风机引分量5000m3/h，高压釜固化过程中有机废气的排放量为0.12t/a，排放速率为0.05kg/h。则废气VOCs（以非甲烷总烃计）排放标准参照非甲烷总烃标准，有组织废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2，非甲烷总烃120mg/m3，l0kg/h的最高允许排放浓度限值要求。有机废气产生，排放情况见表12。 表12 有机废气产生、排放一览表 项目; 产生节点; 来源; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 排放量t/a; 排放速 率kg/h; 排放浓度; 标准值. 固化废气; 有机 废气; 干法夹胶玻璃; 高压釜 固化; PVB膜; 0.68; 0.28; 0.12; 0.05; 10mg/m3 0.05kg/h; 120mg/m3 l0kg/h. 可行性论证分析： 光化学及光催化氧化法是目前研究较多的一项高级氧化技术。所谓光催化反应，就是在光的作用下进行的化学反应。光化学反应需要分子吸收特定波长的电磁辐射，受激产生分子激发态，然后会发生化学反应生成新的物质，或者变成引发热反应的中间化学产物。光化学反应的活化能来源于光子的能量，在太阳能的利用中光电转化以及光化学转化一直是十分活跃的研究领域。 光催化氧化技术利用光激发氧化将O2、H2O2等氧化剂与光辐射相结合。所用光主要为紫外光，包括UV-H2O2、UV-O2等工艺，另外，在有紫外光的Fenton体系中，紫外光与铁离子之间存在着协同效应，使H2O2分解产生羟基自由基的速率大大加快，促进有机物的氧化去除，具有去除效率高等优点。 光催化氧化处理流程图见图12，处理原理图见13。 图12 光催化氧化处理流程图 图13 光催化氧化处理原理图 由光催化氧化处理后的有机废气再被活性炭吸附，其吸附原理就是利用自身发达的孔隙结构，把空气中的有害物质吸附过来，从而达到净化的目的，活性炭除了具有发达的孔隙结构，还有比表面积大、性能稳定和再生能力强等优点。综上所述，本项目采用UV光氧催化+低温等离子+活性炭吸附处置，处理效率可达到80%。 ②无组织废气 未被收集的10%无组织废气，排放量很小，项目运营后加强车间内通风，即可实现达标排放。根据计算结果本环评建议：在夹胶玻璃制作车间内墙上安装排气扇，保持车间内通风。本项目产生的无组织废气VOCs（以非甲烷总烃计）低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃无组织排放标准限值，周界外浓度最高点≤4.0mg/m3的要求。 （4）塑钢废气 本项目只对塑钢型材进行切割和安装，不涉及到聚氯乙烯颗粒的熔融和螺杆挤出工序，无塑钢型材的生产，固不涉及到有机废气的排放。本项目在下料、切割等机械加工过程中会产生少量粉尘，该部分粉尘于车间内无组织排放。厂区车间内设置排风扇等通风设备，加强车间通风，促进无组织粉尘及时排出车间，降低对工作人员的影响。 （5）食堂油烟 项目设有员工食堂，每天供应40人就餐。根据类比调查和有关资料显示，每人每天耗油量约为20g/d，年运营300d，则本项目食油耗量为0.8kg/d，食品在炒作时间的挥发量约为3%。油烟产生量为0.0072t/a。 在食堂安装油烟净化器，并经烟道至餐厅顶楼排放。油烟的处理效率在65%以上，风机风量为2000m3/h计算，每天做饭时间按照3小时计算，餐饮油烟经过处理后排放浓度1.4mg/m3，小于《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的标准限值（2.0mg/m3）。 3.3 废水污染物 #### 项目营运期日均用水量约为8.46t/d，全年用水量为2537t/a。项目生活污水全年排放量约为768t/a，生活废水全年排水量为18t/a，全年排水量为786t/a。 （1）生产废水 生产废水在生产过程涉及用水的工序有钻孔、磨边、玻璃以及冷却循环系统用水，由于用水对水质要求不高，通过沉淀后循环使用。本环评要求在磨边、打孔工序设置集水槽，收集废水0.05t/d进入沉淀池沉淀后循环回用,在钻孔磨边的生产废水日均排水量有0.06t/d，全年排水量为18t/a，通过园区市政管网排入阜西污水处理厂。 （2）生活污水 本项目40名劳动定员产生的生活污水，人均用水量以80L/人·d，年生产天数为300d，则工作人员生活总用水量为960m3/a，生活污水量以用水量的80%计，项目日均生活污水排放量约为2.56t/d，生活废水排水量为0.06t/d，全年排水量为786t/a。则主要污染物为人体排泄物、食物残渣等其它有机物，阴离子洗涤剂以及其它溶解性物质，同时还有大量细菌，生活污水排入园区市政管网，最终流入阜西污水处理厂。类比同类污水，其污染物浓度如表13所示。 表13 生活污水污染物排放预测情况 项目; CODCr; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水786t/a; 排放浓度（mg/L）; 350; 250; 200; 40. 产生量（t/a）; 0.28; 0.2; 0.16; 0.03. 3.4 噪声污染源 本项目每天工作8小时，夜间不工作，设备源强较高机械产生的噪声，因此本环评要求建设方对源强较高的设备设置单独隔声治理，并于厂房内对设备进行合理布局安装，项目周边较为空旷，多为生产厂房，经过落实配套安装减震设施、厂房隔声、距离衰减等措施后，本环评预计外排噪声可达昼间≤65dB（A），项目夜间不进行生产，所在区域噪声可达≤55dB（A），主要噪声设备噪声源强一览表见表14。 表14 主要产噪设备噪声源强一览表 单位dB 序号; 设备; 噪声源强; 数量（台）. 1; 直边机; 65-70; 2. 2; 洗片机; 65-70; 1. 3; 磨花机; 65-70; 1. 4; 打孔机; 70-75; 1. 5; 双磨机; 65-80; 1. 3.5 固废污染源 本项目产生的固废主要为废玻璃角料、不合格玻璃产品、节能塑钢型材废边角料，铝条切割废料、生活垃圾、沉淀池池污泥类比分析可知： ①生产过程中产生的固体废弃物主要来源于切片、磨边机清洗工序，塑钢型材切割过程产生的废边角料，这些工序将会产生不合格的平板玻璃和玻璃边角料。经业主提供，本项目产生的不合格平板玻璃及切片所产生的玻璃边角料共约2.24t/a，塑钢型材切割过程产生的废边角料共约2t/a，收集后全部返回生产厂家作为原料回用；中空玻璃生产过程中切割铝条产生的边角废料约为3t/a，集中收集后外卖。 ②沉淀池底泥：本项目清洗废水经沉清池沉淀后会有沉淀污泥产生，每年产生量约为0.5t/a。统一收集后交由环卫部门清运，运至阜康市生活垃圾填埋场处理。 ③生活垃圾：本项目员工共计40人，按每人每天0.5kg的生活垃圾计算，职工生活垃圾为6t/a，在企业内部由垃圾桶袋装收集，每天由环卫部门定时清运，外运至阜康市生活垃圾填埋场处理。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量 | 处理后排放浓度及 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产区 | 有机废气 | 0.68t/a，56.7mg/m3 | 0.12t/a，10mg/m3 |
|  |  | 无组织废气 | 少量 | 少量 |
|  |  | 粉尘 | 少量 | 少量 |
|  |  | 钢化热气 | 少量 | 少量 |
|  | 食堂 | 餐饮油烟 | 0.0072t/a，4mg/m3 | 0.0025t/a，1.4mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 水量 | 786t/a | 786t/a |
|  |  | CODcr | 350mg/L；0.28t/a | 350mg/L；0.28t/a |
|  |  | BOD5 | 250mg/L；0.2t/a | 250mg/L；0.2t/a |
|  |  | SS | 200mg/L；0.16t/a | 200mg/L；0.16t/a |
|  |  | NH3-N | 40mg/L；0.03t/a | 40mg/L；0.03t/a |
| 固废污染物 | 生 产 区 | 玻璃废角料 | 2.24t/a | 收集后出售给玻璃厂家 |
|  |  | 塑钢型材切割废边角料 | 2t/a | 收集后出售给塑钢厂家 |
|  |  | 铝条切割边角料 | 3t/a | 集中收集后外卖回收公司 |
|  |  | 沉淀池底泥 | 0.5t/a | 统一收集后，由环卫部门清运处理，运至阜康市生活垃圾填埋场理厂。 |
|  |  | 生活垃圾 | 6t/a |  |
|  |  | 废胶包装桶 | 0.5t/a | 暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理。 |
| 噪声 | 营运期噪声源为生产设备运行时所产生的噪声，安装减震垫，再经厂房隔声和距离衰减后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类； |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目地处阜康市苏通小微创业园内，项目所在区域为工业用地，周边均以工业项目为主，属于城市生态环境，其自然生态环境已很大程度上受到人类的干扰，周围无生态敏感点，不涉及野生动植物。因此本项目的建设对生态环境直接影响较小。 |  |  |  |  |

环境影响分析

1 施工期环境影响简要分析： 1.1 大气环境影响分析及污染治理措施 （1）扬尘 施工产生的扬尘呈无组织排放，产生量随施工强度及方式而定。根据同类施工现场的实测资料，当风速超过2.5m/s时，施工扬尘会使施工现场环境空气中的总悬浮颗粒物（TSP）超标，影响范围为100m之内。 该项目建设施工期大气污染物主要为施工场地的扬尘。施工期产生扬尘的作业主要有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放和装卸等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V—汽车速度，km/h； W—汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘见表15。 表15 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/辆·km P 车速; 0.1（kg/m2）; 0.2（kg/m2）; 0.3（kg/m2）; 0.4（kg/m2）; 0.5（kg/m2）; 1.0 （kg/m2）. 5（km/h）; 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10（km/h）; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15（km/h）; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20（km/h）; 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. 如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。表16为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明采取洒水可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。 表16 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. （mg/m3）; 洒 水; 2.01; 1.4; 0.67; 0.6. 因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。 此外，由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1（V10 – V0）3e-1.023W 式中：Q—起尘量，kg /吨·年； V10—距地面10米出风速，m/s； V0—起尘风速，m/s； W—尘粒含水率，%。 由此可见，该类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。 根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同。施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，需制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。 （2）装修废气 装修废气主要来自办公楼的装修阶段。室内装修阶段对环境产生污染的材料主要是人造板、饰面人造板以及油漆等有机溶剂（主要有溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂，水性阻燃剂、防水剂、防腐剂及防虫剂等）等，该废气的排放属于无组织排放，其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。 根据调查，每150m2的房屋装修需耗15个组分的涂料（包括地板漆、墙面漆、家具漆和内墙涂料等），每组份涂料约为10kg，即约150kg。装修阶段的油漆废气排放周期长，且作业点分散。因此，在装修油漆期间，应加强室内的通风换气，油漆结束完成以后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能开始投入运营。由于装修时采用的三合板和油漆中含有的乙酸乙酯、乙酸丁酯、正丁酯、甲醛、二甲苯、苯等，等影响环境质量的有毒有害物质挥发时间长，所以营运后也要注意室内空气的流畅。 （3）项目建设时应采取的措施 加强对各类施工工地扬尘污染的管理与控制。 ①所有建设施工均由建设单位指定专人负责施工现场扬尘污染措施的实施和监督。所有建设施工工地出入口必须设立环境保护监督牌。必须注明项目名称、建设单位、施工单位、防治扬尘污染现场监督员姓名和联系电话、项目工期、环保措施、举报电话等内容。 ②施工工地周边应进行围挡。施工工地周边须设置1.8m以上的硬质围墙或围挡，严禁敞开式作业。围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对围挡落尘应当定期进行清洗，保证施工工地周围环境整洁； ③物料堆放须进行覆盖。施工工地内堆放易产生扬尘污染物料的，必须密闭存放或覆盖；工程主体施工阶段必须使用密目式安全网进行封闭； ④出入车辆要求进行冲洗。施工工地现场出入口地面必须硬化处理并设置车辆冲洗台以及配套的排水、泥浆沉淀设施，冲洗设施到位；车辆在驶出工地前，应将车轮、车身冲洗干净，不得带泥上路； ⑤施工现场地面应采取硬化措施。施工现场的主要道路应铺设混凝土或沥青路面，场地内的其它地面应进行绿化或硬化处理。土方开挖阶段，应对施工现场的车行道路进行简易硬化，并辅以洒水等降尘措施； ⑥施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散形的物料、渣土或废弃物输送至地面或底下楼层时，应采用密闭方式输送，不得凌空抛撒； ⑦工程项目竣工后，施工单位必须平整施工工地，并清除积土、堆物； ⑧出现大风天气时，禁止进行土方和拆除施工等易产生扬尘污染的施工作业。 在采取上述粉尘防治措施后，项目施工产生的扬尘对敏感目标和空气环境的影响较小，可接受。 施工机械和运输车辆主要使用汽油或柴油作能源，作业期间产生的尾气主要为CO、CH等，呈无组织排放，因项目工程量小，施工机械少，燃油废气产生量较小，在空气环境中经一定的距离自然扩散、稀释后，对评价区域空气质量影响不大。 1.2 废水环境影响分析及污染减缓措施 （1）废水环境影响分析 施工期的废水主要来自建筑施工废水、生活污水。 建筑废水主要来自施工过程中的混凝土养护等施工工序，废水量不大，多为无机废水，除悬浮物含量较高外，一般不含有毒有害物质，这部分废水在施工现场因自然蒸发、渗漏等原因而消耗，基本没有废污水排放。 生活污水来自施工人员日常生活，其主要污染物为SS、CODCr、油类等。 建设单位应管理好施工队伍，保证将施工工程废水排入沉淀池后循环使用，从而确保施工期污水排放不会对区域水环境产生影响。 （2）废水影响减缓措施： ①施工期较短，施工废水；量较少，可设置沉淀池循环使用。 ②针对施工期施工人员日常生活排放的生活污水，排入园区污水管网中，以减少对环境的影响。 1.3 声环境影响分析及污染防治措施 （1）施工噪声源统计 施工期间由于使用推土机、卡车、挖掘机等施工机械，以及运输车辆产生一定的噪声污染，源强约为78～98dB(A)，其特点是具有突发性和间歇性。在施工场地界线处，一般情况下噪声强度将超过《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12532-2011）标准。施工期间声级较强的噪声基本产生于白天，为短期、无规律性的行为。 表17 建设期主要噪声源 建设阶段; 噪声源. 场地平整; 挖掘机、铲土机、卡车. 建筑施工; 浇捣机、起重机等. 表18 主要施工机械噪声强度 序号; 声源名称; 噪声级范围（距源10m处）[dB(A)]. 1; 推土机; 78-96. 2; 运输卡车; 85-94. 3; 挖土机; 80-93. 4; 浇捣机; 90-98. （2）噪声影响分析 由上表可以看出，施工设备属强噪声源，无有效的控制措施，会严重影响周围环境。因此在项目的建设施工过程中，为防止施工噪声对周围环境产生影响，需要采取一定的噪声控制措施。 （3）污染防治措施 ①选用低噪声施工机械设备，淘汰高噪声设备和落后工艺。加强施工队伍的素质教育，尽量减少人为噪声。 ②认真贯彻执行国家和地方的有关法律法规，严格申报制度。根据我国环境噪声污染防治法，“在城市市区内向周围生活环境排放建筑施工噪声的，应当符合国家规定的建筑施工场界环境噪声排放标准”(第二十七条)。因此，在建筑施工期间，必须严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准和规定。 ③禁止夜间（23:00~8:00）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。 ④施工车辆的运行线路应尽量避开噪声敏感区域，严禁夜间装卸材料，材料运输车辆进入场地需安排专人指挥，场内禁止汽车鸣笛，材料装卸采用人工传递，严禁抛掷或汽车一次性下料，严禁夜间装卸材料。 ⑤将现场固定噪声源相对集中，缩小噪声影响范围，并对产噪设备采取减振措施。 项目施工噪声产生的影响属于短期行为，待施工结束后即可消除。在施工期间，产生的噪声采取以上防治措施后，确保施工期噪声满足《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。 1.4 固废环境影响分析及处置措施 施工过程中的生活垃圾，虽属无害固体废弃物，但施工生活垃圾如不及时处理，在气温适宜的条件下则会滋生蚊虫、产生恶臭、传播疾病，对周围环境产生不利影响，必须及时清运，杜绝因乱堆乱放对环境产生的影响。生活垃圾分类收集后由环卫部门负责运输处理，施工过程中建筑垃圾由项目实施单位运往指定地点处理。减轻其对环境的影响。废油漆、废涂料桶由厂家回收。 2 运营期环境影响分析： 2.1 大气环境影响分析 （1）钢化废气 本项目钢化玻璃生产过程为物理过程，磨边和钻孔为湿式操作，加强喷水头维护，严格杜绝出现干磨的情况，粉尘产生量极少；在清洗过程中采用热风干燥，产生部分水蒸气排入空气中，在钢化工序中采用电加热，无废气产生及排放。 （2）施胶有机废气 本项目在中空玻璃生产中，涂硅硐密封胶、涂丁基胶工序会产生少量有机废气，主要为有机废气VOCs（以非甲烷总烃计），通过安装排气扇，加强车间通风，从而降低区域有机废气浓度，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准限值，对周边大气环境影响较小。 （3）固化有机废气 本项目在夹胶玻璃高压釜固化过程中会产生有组织废气VOCs（以非甲烷总烃计），产生量为0.68t/a。通过在高压釜出口上端设置集气罩收集有机废气，集气罩的收集效率约为90%，收集后的废气通过UV光氧催化+低温等离子+活性炭吸附，设备处理率为80％，处理后的废气经过15m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放浓度限值要求，对周边大气环境影响较小。 未被收集的10%无组织废气，排放量较小，项目运营后加强车间内通风，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准限值，对周边大气环境影响较小。 （4）塑钢废气 本项目对塑钢型材进行切割和安装时会产生少量粉尘（下料、切割等机械加工过程中），通过在车间内设置排气扇等通风设备，加强车间通风，促进无组织粉尘及时排出车间，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准限值，对周边大气环境影响较小。 （5）食堂油烟 本项目在食堂安装油烟净化器，并经烟道至餐厅顶楼排放。油烟的处理效率在65%以上，风机风量为2000m3/h计算，每天做饭时间按照3小时计算，餐饮油烟经过处理后排放浓度1.4mg/m3，小于《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的标准限值（2.0mg/m3）。 2.2 水环境影响分析 （1）生产废水 本项目在钻孔、磨边等工序及却循环系统会产生少量废水，通过沉淀池沉淀，上清液循环使用，不外排。 （2）生活污水 本项目生活污水放量约为2.62t/d，全年排水量为786t/a。生活污水排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，可直接排入园区污水管网，最终流入阜西污水处理厂，对周围的水环境影响不大。 2.3 声环境影响分析 本项目噪声主要来自机械设备运转时产生的噪声，本项目噪声主要来源于切片机、打孔机、磨花机、双磨机、洗片机等设备运转过程中产生的噪声，噪声级值为65~80dB（A）项目200m范围内无声环境敏感目标。为确保项目厂界及敏感度声环境达标，评价建议项目采取以下措施：经基础减震、厂墙隔声。 为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行预测。 （1）声级计算 a 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi— i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T —预测计算的时间段，s； ti — i声源在T时段内的运行时间，s。 b 预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，[dB(A)]； Leqb—预测点的背景值，[dB(A)]。 （2）衰减计算 无指向性点声源几何发散衰减基本公式： -△L 式中：LA(r) —距离声源r米处噪声预测值，[dB(A)]； LA(r0)—距离声源r0米处噪声预测值，[dB(A)]； r0—参照点到声源的距离，（m）； r—预测点到声源的距离，（m）； △L—墙体隔声[dB(A)]，厂墙隔声取5。 根据室内、室外声压级预测模式，计算出等效室外声源及预测厂界噪声见表19。 表19 厂界周围及敏感点噪声预测值 单位：dB(A) 预测内容; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 噪声预测值; 昼间; 50.2; 51.3; 53.4; 52.6. 标准值; 白天≤65. 由上表可知，经过采取隔声降噪、基础减震及距离衰减后，项目厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准（昼间≤65dB（A））要求，项目夜间无生产。 本工程的设备噪声水平较低。设备产生的噪声，由于能量较小，在较短距离内衰减很快。而后随距离的增加，噪声级呈递减趋势。运行时的噪声对现有厂界噪声影响较小。 2.4 固体废弃物环境影响分析 项目运营过程中固废包括边角料、沉淀池池底泥、生活垃圾、本项目产生的不合格平板玻璃及切片所产生的玻璃边角料共约2.24t/a，塑钢型材切割过程中产生废边角料约为2t/a，收集后全部返回生产厂家作为原料回用；中空玻璃生产过程中切割铝条产生的边角废料约为 3t/a，集中收集后外卖。本项目清洗废水经沉淀池沉淀后会有沉淀污泥产生，每年产生量约为0.5t/a。统一收集后交由环卫部门清运，运至阜康市生活垃圾填埋场处理；生活垃圾为6t/a，在企业内部由垃圾桶袋装收集，每天由环卫部门定时清运，外运至阜康市生活垃圾填埋场处理。 3 环保投资 本项目总投资2315万元，本环保投资共计约27万元，占总投资比例1.16%，具体环保投资估算见表20。 表20 环保投资一览表 单位：万元 序号; 项目; 投资. 1; 废水; 沉淀池，集水槽; 6. 2; 废气; 集气罩+UV光氧催化+低温等离子+活性炭吸附+15m高排气筒; 10. 排气扇; 3. 油烟净化器; 2. 3; 噪声; 噪声控制工程; 3. 4; 固废; 环卫部门统一清运生活垃圾和沉淀池底泥; 3. 合 计; 27. 4 建设项目环境保护“三同时”验收 根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》及《建设项目竣工环境保护验收技术指南》的规定，项目竣工时由建设单位自主进行环境保护验收。 本项目环保工程竣工验收内容见表21。 表21 环境保护“三同时”验收一览表 项目; 污染物 名称; 验收内容; 治理效果; 验收指标. 废水; 生活污水; 园区下水管网; 达标排放; 废水排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准. 废气; 夹胶玻璃 固化工序; 废气集气罩+UV光氧催化+低温等离子+活性炭吸附+15m排气筒; 达标排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2中非甲烷总烃二级标准. 厂房内布置排气扇; 达标排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃无组织排放浓度限值. 油烟; 油烟净化器; 达标排放; 《饮食业油烟排放标准（试行）》. 噪声; 噪声; 基础减振、厂房隔音等; 达标排放; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准. 固废; 废玻璃边角料; 收集后出售给玻璃厂家; 妥善处置; 《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）. 塑钢型材废边角料; 收集后出售给塑钢厂家. 铝条废边角料; 集中收集后外卖回收公司. 沉淀池底泥; 统一收集后交由环卫部门清运，运至阜康市生活垃圾填埋场处理。. 生活垃圾; 集中堆放，定期由园区环卫部门清运，清运至阜康市生活垃圾填埋场处理。; /.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 生活污水 | CODcr | 统一排放至园区下水管网 | 排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  | 夹胶玻璃固化工序 | 有组织废气 | 集气罩+UV光氧催化+低温等离子+活性炭吸附+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃二级标准； |
|  |  | 无组织废气 | 排气扇 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃排放浓度限值 |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》 |
| 固 体 废 物 | 生产车间 | 废玻璃边角料 | 收集后出售给玻璃厂家 | 《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订） |
|  |  | 铝条废边角料 | 集中收集后外卖回收公司 |  |
|  |  | 废塑钢边角料 | 收集后出售给塑钢厂家 |  |
|  |  | 沉淀池底泥 | 统一收集后交由环卫部门清运，运至阜康市生活垃圾填埋场处理。 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中堆放，定期由园区环卫部门清运 |  |
| 噪 声 | 项目噪声主要为切割机等的机械噪声，经基础减震等综合防治措施后，设备选型优选低噪声设备，设备安装时采取加固减震措施；日常生产中加强设备的日常维修与更新，使生产设备处于正常工况，生产车间运行时关闭门窗。厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，周围声环境质量能维持现状。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目地处阜康市苏通小微创业园内，项目所在区域为工业用地，周边均以工业项目为主，属于城市生态环境，其自然生态环境已很大程度上受到人类的干扰，周围无生态敏感点，不涉及野生动植物。营运期严格落实相关环保措施，污染物达标排放，将污染降至最低，对外环境影响不大；项目将在办公室内及宿舍周围放置盆栽，增加厂区绿化率，美化环境，又隔音降噪；项目建设方还将积极配合市政绿化工作，将项目所在区域生态保护好。 |  |  |  |  |

结论与建议

1 结论 1.1 项目概况 项目名称：新疆超美世纪安全玻璃制造有限公司二期新型建材生产加工基地建设； 建设单位：新疆超美世纪安全玻璃制造有限公司； 建设性质：新建； 建设地点：新疆昌吉州阜康市产业园阜西区苏通小微创业园三期3-1号，项目总占地面积为10300m2，中心地理坐标为：44°09′44.96″N，87°50′27.19″E。 项目建设内容：新建生产厂房、仓库、行政办公室、科发中心大楼及其它配套附属设施10300平方米。主要建设年产36万平方米钢化玻璃生产线1条，年产4万平方米机械生产中空玻璃生产线1条；年产2万平方米夹胶玻璃生产线1条；年产5000吨节能塑钢型材生产线1条。 项目总投资：总投资为2315万元，全部由企业自筹。 1.2 环境质量现状 （1）空气环境：阜康市2017年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为18μg/m3、45μg/m3、97μg/m3、67μg/m3；CO24小时平均第95百分位数为3mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为130μg/m3；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为NO2、PM10、PM2.5，属于不达标区域。 （2）水环境：保护建设区域的水环境。保证不因本工程的实施而污染项目所在区域地下水环境，尽量减少本项目工程废、污水排放量，保证不因项目建设而污染场址附近地下水环境，确保地下水控制在《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准内； （3）声环境：重点控制运营期生产噪声，确保噪声控制在《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准，厂界外声环境质量基本不受项目生产影响； 1.3 环境影响评价结论 1.3.1 施工期环境影响结论： 项目位于阜康市苏通小微创业园区，本项目为新建项目，在施工期主要有废气、废水、噪声、固废污染物。 （1）废气 施工期对大气环境的影响主要是装修过程中少量配制沙浆、内墙改造及木材切割以及油漆废气，由于施工主要在室内，且工期短，加之施工期间尽量关闭门窗，扬尘对外环境的污染很小，大气中TSP不会明显增高。施工期间还有机械车辆运输产生的尾气，尾气对周边影响较小，可忽略不计。施工单位应严格控制车辆运输时间和运输路线。同时严格控制施工机械的工作时间，以及时检修施工机械。 （2）废水 施工期间废水主要为少量设备调试清洗废水和施工人员产生的生活污水。 在施工期间，生活污水主要污染物为SS、CODCr、氨氮等，施工期较短，新建1个沉淀池，施工人员产生的生活污水量较少，生活污水全排入沉淀池，沉淀池的上清液用来洒水降尘，定期将沉淀池内的生活污水定期拉运至园区污水管网，最后流入阜西污水处理厂。 （3）施工噪声 施工期噪声主要来源于施工机械和运输车辆辐射的噪声，运输噪声主要有运输建筑材料、设备和建筑垃圾所产生，本项目工程量较小，主要施工噪声设备为装载机，搅拌机、振捣器等。装修机械的单体声级一般均在80dB（A）以上，其中声级最大的是电钻，声级达115dB（A），这些设备的运转将影响施工场地周围区域声环境的质量，需合理安排施工时间。施工期噪声具有阶段性、临时性、不固定性的特征，这些施工噪声对周围环境会产生影响。 （4）固废 施工期固体废弃物主要包括室外和室内装修工程产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。由于本项目生活垃圾由环卫部门统一清运；对于施工期间产生的废石、废料能够利用的尽量回收综合利用。 1.3.2 运营期环境影响结论： （1）大气环境影响分析结论 本项目钢化玻璃生产过程为物理过程，磨边和钻孔为湿式操作，粉尘产生量极少；在钢化工序中采用电加热，无废气产生及排放，经加热钢化处理的玻璃在同一钢化机组尾部通过引风机抽风实行快速风冷，其排放仅为热空气，通过专用排风口外排。因此项目产生的无组织废气主要来源于中空玻璃的打胶、密封工序，塑钢型材下料、切割加工过程中会产生少量粉尘，车间内设排气扇，加强车间通风，该部分粉尘以无组织排放于大气中。有组织废气主要产生于夹胶玻璃生产的干法夹胶固化工序，废气的成分主要为挥发性有机物VOCs（以非甲烷总烃计）。在产生有组织废气通过集气罩收集，采用UV光氧催+低温等离子+活性炭吸附处理后，最后通过一个15m的排气筒排放。玻璃钢化过程产生的钢化热气和食堂油烟等。 本项目在夹胶玻璃高压釜固化过程中，产生有组织废气VOCs（以非甲烷总烃计），本环评要求分别在高压釜出口上端设置集气罩收集有机废气，收集后的废气通过UV光氧催化+低温等离子+活性炭吸附处理，处理后的气体经过15m高排气筒排放。高压釜固化过程中有机废气的排放量为0.12t/a，排放速率为0.05kg/h。则废气VOCs（以非甲烷总烃计）排放标准参照非甲烷总烃标准，有组织废气排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2，非甲烷总烃120mg/m3，l0kg/h的最高允许排放浓度限值要求。 本项目无组织废气排放量较小，产生的无组织VOCs（以非甲烷总烃计），废气低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃无组织排放标准限值，周界外浓度最高点≤4.0mg/m3的要求，对外界环境影响较小。 项目设有员工食堂,每天供应40人就餐。在食堂安装油烟净化器，并经烟道至餐厅顶楼排放。油烟的处理效率在65%以上，风机风量为2000m3/h计算，每天做饭时间按照3小时计算，餐饮油烟经过处理后排放浓度1.4mg/m3，小于《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的标准限值（2.0mg/m3）。 （2）水环境影响分析结论 40名工作人员产生的生活污水，钻孔磨边的生产废水都可直接排入园区污水管网，最终流入阜西污水处理厂，对周围的水环境影响不大。 生产过程仅磨边和玻璃清洗工序用水，在钻孔、磨边、玻璃以及冷却循环系统用水，由于用水对水质要求不高，通过沉淀后循环使用。本环评要求在磨边、打孔工序设置集水槽，收集废水进入沉淀池沉淀后循环回用，生产项目内拟建1个沉淀池，足够用于预处理收集本项目废水，并达到相关要求停留时间，通过项目内水平衡分析，项目产生的废水能够在清运周期内完全收集于沉淀池。 （3）声环境影响分析结论 本项目建成后，在采取相应隔声措施处理及距离衰减、绿化带降噪后，由贡献值结果看，昼夜间东、南、西、北厂界噪声符合各厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准，对环境影响小。 - 固体废物环境影响分析结论 - 项目运营过程中固废包括边角料、沉淀池池底泥、生活垃圾和废胶桶：本项目产生的不合格平板玻璃及切片所产生的玻璃边角料共约2.24t/a，塑钢型材切割过程中产生的废边角料约为2t/a，收集后全部返回生产厂家作为原料回用；中空玻璃生产过程中切割铝条产生的边角废料约为 3t/a，集中收集后外卖。本项目清洗废水经沉淀池沉淀后会有沉淀污泥产生，每年产生量约为0.5t/a。统一收集后交由环卫部门清运，运至阜康市生活垃圾填埋场处理；生活垃圾为6t/a，在企业内部由垃圾桶袋装收集，每天由环卫部门定时清运，外运至城市垃圾处理场处理。 根据《甘泉堡工业园总体规划》（2016年-2030年）产业定位；乌昌地区未来以实施优势资源转化战略为基础，以高新技术创新研发为先导的新兴战略产业基地，以新能源和优势资源深度开发利用为主，具有循环经济特色，面向中亚和东欧市场的出口加工基地，形成重点发展产业、补充发展产业和配套发展产业“7+3+2”的产业体系。 （1）重点发展产业：确保现有煤电煤化工产业和精细化工业有序建设，重点发展新能源75与新材料工业、先进装备制造业和机电工业（主要是电气设备和通讯设备），积极开拓生物医药、电子信息产业。 （2）补充发展产业：合理发展新型建材业和有色金属加工业，鼓励发展众创众筹等小微产业。 （3）配套发展产业：包括为生产性服务业和消费性服务业业。其中，生产性服务业指以铁路、高速公路为主动脉的物流运输产业，金融服务、信息技术、咨询、教育、产业研发、会展业等；生活性服务业指商业、文化、休闲、居住等。 根据《甘泉堡工业园总体规划》（2016年-2030年）中规划用地布局，本项目位于小微企业创新区，该园区用地类型为一类工业用地和二类工业用地和少量居住用地。通过对照总体规划用地布局图与本项目选址位置，本项目选址位于二类工业用地，通过对照总体规划用地布局图与本项目选址位置，本项目选址与项目的建设性质符合，符合业园区的功能区定位，所以本项目的建设与《甘泉堡工业园总体规划》（2016年-2030年）是相符的，甘泉堡工业园规划图见附图5。 1.5 与阜康苏通小微创业园规划符合性分析 阜康苏通小微创业园功能定位：以新型建材及优势产业为主导的集企业孵化、技术研究、生产加工一体的国内一流地小微企业孵化示范区。本项目位于小微创业园中的建材生产加工区内，符合园区功能布局要求。 1.6 与相关条例、通知符合性分析 本项目属于非金属矿物制品业制造项目，其中夹胶玻璃生产环节中的高压釜固化工艺产生有组织废气VOCs（以非甲烷总烃计），通过在高压釜出口上端设置集气罩收集有机废气，集气罩的收集效率约为90%，收集后的废气通过UV光氧催化+低温等离子+活性炭吸附处理，设备处理率为80％，处理后的气体经过15m高排气筒排放。处理后的有机废气浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2非甲烷总烃最高允许排放浓度限值120mg/m3标准要求，处理后的废气通过15m高排气筒高空排放，对周围环境影响较小。 《自治区人民政府关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》（新政发[2016]140号）中提出开展挥发性有机物和有毒有害废气防治，本项目有机废气产生量较小，同时采用了有效处理装置——UV光氧催化+低温等离子+活性炭吸附处理，有机废气浓度去除率达80%以上，有机废气排放浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2非甲烷总烃最高允许排放浓度限值120mg/m3标准要求，故本项目有机废气处理方式满足《自治区人民政府关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》（新政发[2016]140号）中要求； 《重点行业挥发性有机物削减行动计划》（工信部联节〔2016〕217号）中提出胶粘剂行业。加快推广水基型、热熔型、无溶剂型、紫外光固化型、高固含量型及生物降解型等绿色产品。限制有害溶剂、助剂使用，加快削减步伐。本项目采用的UV光氧催化+低温等离子+活性炭吸附处理有机气体，符合《重点行业挥发性有机物削减行动计划》（工信部联节〔2016〕217号）中要求。 本项目可以通过倍量替代方法进行削减，本项目为新建项目契合环保要求，其新增的有机废气排放量为0.12t/a，需要替代的削减量，可通过本甘泉堡工业园内部淘汰、关闭、搬迁改造和污染治理等措施获得，或通过削减甘泉堡工业园建设项目所在区域内其他现有污染源的排放量获得。 1.7 总结论 综上所述，本项目属于《产业结构指导目录（2011年）（2013年修订版）》中鼓励类产业。项目所在区所产生的污染物可满足相应的国家排放标准。通过对本项目环境影响评价，具体落实本次环评中提出的各污染防治措施，认真执行项目建设中的环保政策。在评价建议措施的基础上，项目废水、废气、噪声和固废均可得到妥善处置或达标排放，对周围环境影响较小，从环境保护角度分析，该项目建设可行。 1.8 要求 （1）加强节能减排和清洁生产措施，本着固体废物处置减量化、资源化、无害化的原则，从源头上尽量减少生产固废和生活垃圾的产生，垃圾应分类收集以利于回收利用； （2）坚持定期对设备进行维修和保养，维持其正常运行，避免非正常运行的高噪音产生； （3）认真落实本评价提出的各项废水、废气、固废、噪声治理措施和防治对策，将本项目实施后对外环境的影响降至最低。 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人： 公 章 年 月 日 审批意见： 经办人： 公 章 # 年 月 日