目  录

一、验收项目概况	1

1.1验收工作由来	1

1.2验收监测范围及内容	1

二、验收监测依据	1

2.1法律法规及条例	1

2.2竣工环境保护验收技术规范	1

2.3建设项目环境影响报告书及其审批部门审批决定	1

2.4项目文件	1

三、项目建设情况	3

3.1项目地理位置	3

3.2建设内容	3

3.3主要原辅材料	8

3.4公用工程	8

3.5劳动定员及生产制度	9

3.6生产工艺	9

3.7水平衡	15

3.8变更情况说明	17

四、环境保护设施	19

4.1污染物治理设施	19

4.2其他环保设施	23

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	24

五、环境影响报告书主要结论与建议及其审批部门审批决定	28

5.1建设项目环评报告书的主要结论与建议	28

5.2昌吉州环境保护局（昌州环评[2017]94号）	29

六、验收执行标准	32

6.1废气验收执行标准	32

6.2噪声验收执行标准	32

七、验收监测内容	34

7.1环境保护设施调试效果	34

7.2废气监测内容	34

7.3噪声监测内容	34

八、质量保证及质量控制	36

8.1监测分析方法	36

8.2监测仪器	37

8.3人员资质	37

8.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	37

8.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	38

九、验收监测结果	39

9.1生产工况	39

9.2环境保护调试效果	39

十、公众意见调查	46

10.1调查目的	46

10.2调查范围和方法	46

10.3调查内容	46

10.4调查结果分析	48

十一、验收监测结论及建议	51

11.1环保设施调试运行效果	51

11.2验收建议	54

一、验收项目概况

## 1.1验收工作由来

新疆新辉达化纤有限责任公司位于甘泉堡工业园内的阜康苏通小微创业园内的纬一路和经四路交汇处，属于新建项目。项目实际投资6500万元，其中环保投资为368万元，占总投资的5.66%。实际占地面积37558m2，实际建设规模为一条涤纶短纤维生产线。

2017年8月新疆新辉达化纤有限责任公司委托中南安全环境技术研究院有限公司编制《新疆新辉达化纤有限责任公司年产35000吨涤纶短纤维及5000吨无纺布项目》环境影响报告书；并于2017年10月9日取得昌吉回族自治州环境保护局审批意见，批号昌州环评【2017】94号；2017年10月新疆新辉达化纤有限责任公司开工建设，2018年9月投入试运营。

根据国家及新疆环境保护有关法律法规及文件的规定和要求，2018年11月新疆新辉达化纤有限责任公司委托新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司对本项目开展建设项目竣工环境保护验收工作。新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司接到委托后于2018年11月8日组织专业技术人员进行现场踏勘，编制验收监测方案，并于2018年12月3日、4日对该项目的废气、废水、噪声等污染物排放现状进行现场监测，在此基础上编制了本建设项目竣工环境保护验收报告。

## 1.2验收监测范围及内容

本次验收范围为：此次验收为实际建成的1条涤纶短纤维生产线及辅助工程、公用工程、环保工程。

验收内容内容主要为废气、废水、噪声、固体废物。

二、验收监测依据

## 2.1法律法规及条例

（1）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年10月1日起施行；

（2）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日；

（3）《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》，环办[2003]26号，2003年3月28日；

（4）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，生态环境部令第1号，2018年4月28日。

## 2.2竣工环境保护验收技术规范

《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，生态环境部令第9号，2018年5月16日。

## 2.3建设项目环境影响报告书及其审批部门审批决定

（1）《新疆新辉达化纤有限责任公司年产35000吨涤纶短纤维及5000吨无纺布项目环境影响报告书》，中南安全环境技术研究院有限公司，2017年10月；

（2）关于对《新疆新辉达化纤有限责任公司年产35000吨涤纶短纤维及5000吨无纺布项目环境影响报告书》的审批意见，昌吉回族自治州环境保护局，昌州环评【2017】94号，2017年10月9日。

## 2.4项目文件

（1）《新疆新辉达化纤有限责任公司年产35000吨涤纶短纤维及5000吨无纺布项目竣工环境保护验收监测委托书》，新疆新辉达化纤有限责任公司，2018年5月；

（2）《新疆新辉达化纤有限责任公司年产35000吨涤纶短纤维及5000吨无纺布项目竣工环境保护验收监测方案》，新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司，2018年11月。

三、项目建设情况

## 3.1项目地理位置

新疆新辉达化纤有限责任公司位于甘泉堡工业园内的阜康苏通小微创业园内的纬一路和经四路交汇处。新疆新辉达化纤有限责任公司东侧15m处为经四路，南侧15m处为纬一路，西侧与新疆鑫开泰仿瓷制品有限公司相邻，北侧为钢之盛钢结构有限公司。项目区中心地理坐标：N44°9'23.12"，E87°50'10.08"。（项目区地理位置图详见附图1，周边环境关系图详见附图2。）

## 3.2建设内容

- 3.2.1工程建设内容

本项目产品主要为涤纶短纤维2.5D、5D、7D、15D。

项目设计总投资11480万元，其中环保投资为154万元，占总投资的1.34%；实际总投资6500万元，其中环保投资为368万元，占总投资的5.66%。

《新疆新辉达化纤有限责任公司年产35000吨涤纶短纤维及5000吨无纺布项目》设计建设两条涤纶短纤维生产线，涤纶短纤维生产规模为35000t/a，厂区设计建设生产车间、成品车间、原料车间、加工车间、办公楼、宿舍楼、配电室、辅助用房等；实际建设一条涤纶短纤维生产线，(生产规模为35000t/a) ,实际(并配套)建设清洗及原料车间、生产车间、成品车间、办公楼、食堂和宿舍等。详见表3-1。

表3-1   涤纶短纤维生产线项目工程组成一览表

| 工程 内容 | 名称 | 环评设计 | 实际建设 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 生产车间 | 建筑面积3435m2 | 建筑面积3435m2 | 与环评一致 |
|  | 1#原料车间 | 建筑面积2619m2 | 现为清洗车间和原料堆放车间，建筑面积2619m2 | 与环评基本一致 |
|  | 2#原料车间 | 建筑面积2328m2 | 建筑面积2328m2 | 与环评一致 |
|  | 加工车间 | 建筑面积3675m2 | 建筑面积3675m2 | 与环评一致 |
|  | 团粒车间 | / | 建筑面积200m2 | 与环评一致 |
| 辅助 工程 | 宿舍楼 | 建筑面积2822.4m2 | 建筑面积2822.4m2 | 与环评一致 |
|  | 办公楼 | 建筑面积2012.2m2 | 建筑面积2012.2m2 | 与环评一致 |
|  | 职工食堂 | 建筑面积423m2 | 建筑面积423m2 | 与环评一致 |
|  | 配电室 | 建筑面积10m2 | 建筑面积10m2 | 与环评一致 |
| 公用 工程 | 供电 | 依托园区电网，厂区内建设配电系统 | 依托园区电网，厂区内建设配电系统 | 与环评一致 |
|  | 供蒸汽 | 由园区集中供蒸汽管网提供 | 由园区集中供蒸汽管网提供 | 与环评一致 |
|  | 供水 | 水源依托园区供水管网提供，厂内敷设给水管网，其水量水压满足项目建设需要 | 水源依托园区供水管网提供 | 与环评一致 |
|  | 供暖 | 由园区集中供热管网提供 | 由新疆阜康鲁能发电厂集中供暖 | 与环评基本一致 |
|  | 排水 | 厂内敷设排水管网，接入园区排水管网，最终进入阜西工业园污水处理厂统一处理 | 厂内敷设排水管网，接入园区排水管网，最终进入阜西工业园污水处理厂统一处理。 | 与环评一致 |
| 环保 工程 | 废气处理设施 | 有机废气采用集气罩+引风机+活性炭吸附处理，设不低于15m高排气筒高空排放；油烟经处理效率不低于60%的油烟净化器处理后，设专用烟囱引至屋顶高空排放；无组织废气通过车间抽排风系统由15m高排气筒排出车间外；真空炉产生的废气通过水喷淋+活性炭吸附装置通过15m高排气筒高空排放 | 有机废气和真空炉废气采用集气罩+引风机+UV光氧设备，通过35m高排气筒高空排放。 油烟经油烟净化器处理后，由专用烟道引至屋顶高空排放。 | 变更 |
|  | 废水处理设施 | 厂区内设厌氧+好氧生化处理池一座，容积约720m3；厂区敷设下水管网，接入园区下水主管网；职工食堂设1m3隔油池 | 厂区内设厌氧+好氧生化处理池一座，容积约900m3；厂区敷设下水管网，接入园区下水主管网；职工食堂设1m3隔油池。 | 与环评基本 一致 |
|  | 噪声治理设施 | 高噪声设备设基础减震、建筑隔声、消声器 | 高噪声设备设基础减震、建筑隔声、消声器。 | 与环评一致 |
|  | 固废治理设施 | 危险固废：设危废暂存间一座； 一般工业固废：设污泥池一座；设真空炉残渣收集容器一个；硅油回收容器一个； 生活垃圾：设垃圾桶5个、垃圾收集房一座 | 危险固废：建设危废暂存间一间，面积为15m2； 一般工业固废：建设污泥池一座、真空炉残渣收集容器一个、硅油池一座，容量为1.5t； 生活垃圾：设垃圾箱2个。 | 与环评基本 一致 |

- 3.2.2项目主要设备

表3-2   建设项目主要工艺设备一览表

| 序号 | 环评设计 |  | 实际建设 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备名称 | 数量（台、套） | 设备名称 | 数量（台、套） |  |
| 1 | 上瓶绞龙 | 1 | 上瓶绞龙 | 1 | 与环评一致 |
| 2 | 洗瓶机 | 1 | 洗瓶机 | 2 | 增加 |
| 3 | 洗瓶机底绞龙 | 1 | 洗瓶机底绞龙 | 2 | 增加 |
| 4 | 输送带电机 | 1 | 输送带电机 | 2 | 增加 |
| 5 | 破碎机 | 2 | 破碎机 | 1 | 减少 |
| 6 | 破碎机底绞龙 | 1 | 破碎机底绞龙 | 1 | 与环评一致 |
| 7 | 大漂洗绞龙 | 1 | 大漂洗绞龙 | 2 | 增加 |
| 8 | 大漂洗搅拌机 | 1 | 大漂洗搅拌机 | 6 | 增加 |
| 9 | 磨擦机 | 2 | 磨擦机 | 4 | 增加 |
| 10 | 煮锅 | 2 | 煮锅 | 4 | 增加 |
| 11 | 脱水机 | 1 | 脱水机 | 2 | 增加 |
| 12 | 连续干燥机 | 10 | 连续干燥机 | 5 | 减少 |
| 13 | 真空泵 | 6 | 真空泵 | 5 | 减少 |
| 14 | 螺杆挤压机 | 6 | 螺杆挤压机 | 5 | 减少 |
| 15 | 过滤器 | 6 | 过滤器 | 5 | 减少 |
| 16 | 纺丝箱 | 6 | 纺丝箱 | 5 | 减少 |
| 17 | 计量泵 | 18 | 计量泵 | 30 | 增加 |
| 18 | 计量泵传动装置 | 18 | 计量泵传动装置 | 30 | 增加 |
| 19 | 环吹风装置 | 18 | 环吹风装置 | 30 | 增加 |
| 20 | 卷绕机18位 | 2 | 卷绕机30位 | 1 | 减少 |
| 21 | 八辊牵引机 | 2 | 八辊牵引机 | 1 | 减少 |
| 22 | 浸油槽 | 2 | 浸油槽 | 1 | 减少 |
| 23 | 水浴槽 | 2 | 水浴槽 | 1 | 减少 |
| 24 | 三道七辊牵伸机 | 2 | 三道七辊牵伸机 | 3 | 增加 |
| 25 | 蒸汽加热箱 | 2 | 蒸汽加热箱 | 1 | 减少 |
| 26 | 蒸汽预热箱 | 2 | 蒸汽预热箱 | 1 | 减少 |
| 27 | 叠丝机 | 2 | 叠丝机 | 1 | 减少 |
| 28 | 卷曲机 | 2 | 卷曲机 | 1 | 减少 |
| 29 | 皮带机 | 2 | 皮带机 | 1 | 减少 |
| 30 | 硅油机 | 1 | 硅油机 | 1 | 与环评一致 |
| 31 | 切断机 | 2 | 切断机 | 2 | 与环评一致 |
| 32 | 松弛热定型机 | 2 | 松弛热定型机 | 1 | 减少 |
| 33 | 输送机 | 2 | 输送机 | 1 | 减少 |
| 34 | 打包机 | 2 | 打包机 | 1 | 减少 |

- 3.2.3总平面布置图

厂区主要分为：清洗及原料车间、投料车间、成品库房、办公楼、食堂、宿舍、团粒车间、配电房等。具体见厂区平面布置示意图附图3。

（1）清洗及原料车间

清洗及原料车间位于厂区中部。

（2）投料车间

投料车间位于清洗车间北侧。

（3）成品库房

成品库房位于厂区中部东侧厂界位置。

（4）办公楼、食堂、宿舍

办公楼、食堂和宿舍位于厂区南部。

（5）团粒车间

团粒车间位于投料车间西侧。

（6）配电房

配电房位于团粒车间北侧。

## 3.3主要原辅材料

本工程的主要原辅料、燃料及公用动力消耗见表3-3。

表 3-3      原辅材料消耗情况一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环评设计内容 |  |  | 实际建设内容 |  |  |
| 1 | PET瓶片（净料） | t/a | 15000 | PET瓶片（净料） | t/a | 与环评一致 |
| 2 | PET瓶片（再生料） | t/a | 15000 | PET瓶片（再生料） | t/a | 10000 |
| 3 | PET瓶子 | t/a | 5020 | PET瓶子 | t/a | 10020 |
| 4 | 清洗粉 | t/a | 8 | 清洗粉 | t/a | 与环评一致 |
| 5 | 油剂 | t/a | 30 | 油剂 | t/a | 与环评一致 |
| 6 | 硅油 | t/a | 20 | 硅油 | t/a | 与环评一致 |
| 7 | 编织袋 | 袋/a | 140000 | 编织袋 | 袋/a | 与环评一致 |
| 8 | 新鲜水 | t/a | 7280 | 新鲜水 | t/a | 与环评一致 |
| 9 | 电 | kwh/a | 33万 | 电 | kwh/a | 与环评一致 |

## 3.4公用工程

- 3.4.1供水

本项目用水包括生产用水、生活用水以及消防用水。水源依托园区供水管网提供，可满足厂区生产、生活要求。

- 3.4.2排水

本项目生产废水与生活污水分开收集，分别处理。

本项目生产废水全部排入区内污水处理站处理，经处理后的水19m3/d回用于清洗工艺，循环使用，剩余40.6m3/d废水排入园区下水管网，最终进入阜西区污水处理厂统一处理。

本项目生活污水直接排入园区下水管网，最终进入园区污水处理厂统一处理。

- 3.4.3供电

项目用电由园区电网提供，厂区内设配电房一座，可满足本项目用电需求。

- 3.4.4供热

本项目生产用蒸汽由园区集中供汽管网提供。冬季办公生活区采暖均由新疆阜康鲁能发电厂集中供暖。

## 3.5劳动定员及生产制度

新疆新辉达化纤有限责任公司劳动定员总计75 人，其中管理人员15人，其余员工60人。生产人员实行3班制，每班8小时，年运行330天，共计7920小时。

## 3.6生产工艺

本项目建设涤纶短纤维生产线一条，生产工艺主要包括PET瓶片的清洗工艺、前纺工艺、后纺工艺。

### 3.6.1 清洗工艺流程及产污环节

污水处理站

W1

W4

W3

W2

W6

W5

循环水

循环水

循环水

循环水

循环水

N

磨擦

PET瓶

清洗

PET瓶片（再生料）

破碎

清洗

磨擦

2道煮锅

1道煮锅

清洗

脱水

装袋备用

N

N

N

蒸汽

蒸汽

图 例

G：废气

W：废水

S：固废

N：噪声

园区下水管网

阜西工业园污水处理厂

不能利用废水

图3-1    清洗工艺流程及产污节点图

清洗工艺流程简述：

PET瓶清洗后破碎，与PET再生料进入第一道清洗工艺，同时加入清洗粉，主要去除瓶片表面的杂物，然后通过输送带将物料传至1道磨擦机，磨擦机通过机械运作将PET瓶片再生料通过物理作用使之软化；然后进入1道煮锅，煮锅内水由蒸汽夹层（来自园区集中供蒸汽管网）加热到90℃，物料在煮锅内停留10分钟后，进入2道煮锅，工艺与一道煮锅相同，在煮锅内停留10分钟。此道工序主要是进一步去除PET瓶片表面的污渍。经过两次煮洗后，物料再进入磨擦机，进一步磨擦，软化物料。然后进入最后一道清洗工艺，将物料表面附着的杂质等彻底清洗干净。

清洗后的瓶片进入脱水机，目的是将瓶片表面附着的水分甩干。甩干后装袋备用，运往干燥车间。脱水机产生的废水排入污水处理站处理。

3.6.2 前纺工艺流程及产污环节

图 例

G：废气

W：废水

S：固废

N：噪声

PET瓶片

挤压

卷绕

干燥

过滤

纺丝组件

上油

计量

G：有机废气、N

蒸汽

N

环吹装置

真空炉处理喷丝滤板、滤芯

S：残渣

G：废气

W、N

N

N

盛丝桶

油剂和水的混合物

N

图3-2    前纺工艺流程及产污节点图

前纺工艺流程说明：

干燥：经过清洗甩干的PET瓶片进入连续干燥机干燥，去除水分，该工序采用蒸汽夹层加热，加热温度为165℃，干燥12h。

挤压：经连续干燥机干燥后从料仓连续送到螺杆挤压机，螺杆挤压机采用电加热，加热温度290-295℃。

过滤：经挤压出的浆料进入过滤器，过滤的目的是将浆料中未被完全熔融的原材料过滤出来，以防止堵塞喷丝滤板。过滤的滤芯和纺丝过程中的喷丝滤板会有少量原料粘附在表面，需24h清理一次。本项目采用真空炉清理过滤滤芯和喷丝滤板，具体过程为先把工件加热到300℃，使工件表面上数量较多的高分子聚合物融化流入下部的废料收集罐中，工件表面微孔中只剩少量的高分子聚合物，这时再将炉温升到400℃~450℃左右（温度可根据工艺要求确定），同时，打开真空泵，并通入少量空气，使剩余的高分子聚合物充分氧化，使化纤高分子聚合物在低氧气含量的状态下裂解焦化，完成清洗。

真空炉工作原理：真空炉是利用化纤高分子聚合物在300℃左右可熔融，高于300℃隔绝空气可裂解焦化，高于400℃在有少量空气并有一定真空度的环境中可完全氧化的特性达到清洗工件的目的。利用这一特性，先把工件加热到300℃，使工件表面上数量较多的高分子聚合物融化流入下部的废料收集罐中，工件表面微孔中只剩少量的高分子聚合物，这时再将炉温升到400℃~450℃左右（温度可根据工艺要求确定），同时，打开真空泵，并通入少量空气，使剩余的高分子聚合物充分氧化，使化纤高分子聚合物在低氧气含量的状态下裂解焦化，完成清洗。

纺丝，环吹装置：过滤后的浆料通过计量泵计量后，进入纺丝箱，通过单、多孔喷出熔体细流，喷丝板喷出的丝直接进入甬道。喷丝过程中，生产线设一套空调系统（主要采用风冷，温度控制在20℃），风量为5.4万m3/h，每个甬道风量为3000m3/h，用风冷的形式将浆料的丝冷却成型，变成工艺所需的原丝。

上油：冷却后的原丝在进入卷绕工段前，需上油剂进行润滑，卷绕机组前段设置了一个上油槽，槽内为油剂和水的混合物，采用上下双排油轮，滚动，下行丝与油轮直接接触上油。此工序槽内油剂和水的混合物循环使用，不外排。

卷绕：上油后进入卷绕工段，本项目喷丝头间的间隔为45cm，喷丝过程中，喷丝头同时运行，先卷绕成一根丝落入一个桶内，即为半成品（原丝）。

3.6.2 后纺工艺流程及产污环节

卷曲

丝桶

浸油

小蒸汽箱

导丝

叠丝机

集束

1道牵伸

蒸汽预热

3道牵伸

水浴牵伸

2道牵伸

蒸汽

上油

切断

张力调节

松弛热定型

成品

打包

油剂、水

新鲜水

蒸汽

蒸汽

硅油

N

N

N

N

N

N

N

N

图 例

G：废气

W：废水

S：固废

N：噪声

S2：废油

图3-3    后纺工艺流程及产污节点图

后纺工艺流程说明：

集束、导丝：即将盛丝桶内的原丝并成一根丝；丝束通过导丝架、导丝环合并成为一定粗细的张力均匀的丝束。

浸油：原丝在牵引机拉伸过程前要通过油浴槽，油浴槽中液体为水和油剂的混合物。此工序常温，不需加热。本项目油浴槽浴液循环使用，不外排。

牵伸：将丝拉成所需规格，通过牵伸机拉伸、蒸汽加热箱加热，使丝束内部结构发生剧烈的物理反应，极大的改善了丝束的物理性能，形成了丝束的二次成型。

水浴：本项目设水浴槽一座，浴液主要为新鲜水。采用蒸汽夹层加热，将浴液加热到70℃。水浴的作用主要是将一次牵伸后的丝束软化，便于再次牵伸。

叠丝机：经牵伸后的丝束进入叠丝机，将三片丝束叠成一片。

小蒸汽箱：丝束通过蒸汽箱进行结晶，结晶的目的是改变纤维的晶体结构。

卷曲：通过卷曲机的挤压使丝束具有天然棉毛的卷曲状，改善了丝束的纺织性能、增加丝束的饱和力和回弹力。

上油：本项目只有在生产7D和15D产品时才对丝束进行上油，采用的油剂为硅油。其他规格产品不需要上油。上油工序采用硅油机将硅油喷洒在丝束表面。主要目的是使丝束更加柔软，光滑。此工序在密闭箱体内进行，无油雾挥发出来。

松弛热定型：采用蒸汽加热，7D和15D产品加热12分钟，2.5D和5D产品加热1小时。丝束进入热定型机的作用是使丝束的含水率降低，同时在热作用下，消除纤维的内应力、提高结晶度，改善纤维的使用性能。

切断：采用切断机将成品纤维切成所需的尺寸，再用打包机将纤维打成250kg的包。送入成品库待售。

## 3.7水平衡

本项目涤纶短纤生产线一条，用水量一览表见表3-4，水平衡图见图3.7-1。

表3-4   本项目用水量一览表（单位t/d）

| 序号 | 用水单位 | 用水量 | 补水量 | 循环水量 | 损耗量 | 排水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洗用水 | 15（首次添加水量） | 0 | 5 | 3 | 7 |
| 2 | 上油用水 | 1.5（首次添加水量） | 0.4 | 1.5 | 0.4 | 0 |
| 3 | 油浴用水 | 1.5（首次添加水量） | 0.4 | 1.5 | 0.4 | 0 |
| 4 | 水浴用水 | 1（首次添加水量） | 0.4 | 1 | 0.4 | 0 |
| 5 | 蒸汽用水 | 50 | 0 | 10 | 10 | 30 |
| 6 | 生活用水 | 4.5 | / | / | 0.9 | 3.6 |
| 7 | 绿化用水 | 14.3 | / | / | 14.3 | 0 |
| 8 | 合计 | 87.8 | 1.2 | 19 | 29.4 | 40.6 |

（备注：蒸汽用水来自园区蒸汽管网，不取用新鲜水，故不计入新鲜水用水量）

回用水5

损耗3

清洗用水

首次添加15

清洗废水

污水处理池

12

7

40.6

损耗0.4

4

上油用水

首次添加1.5

每日补水0.4

循环水1.5

脱水工序

首次添加1.5

每日补水0.4

损耗0.4

油浴用水

损耗0.4

循环水1.5

水浴用水

首次添加1

每日补水0.4

新鲜水39

循环水1

损耗10

蒸汽用水

50（见备注）

蒸汽废水

40

40

损耗0.9

4.5

生活用水

损耗14.3

生活污水

园区污水管网，最终进入园区污水处理厂处理

3.6

绿化用水

14.3

单位：t/d

图3.7-1   本项目水平衡图

## 3.8变更情况说明

本项目实际建设过程中发生的变动情况见表3-5。

表3-5   项目变动情况一览表

| 变更情况 | 环评及批复要求 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- |
| 生产规模 | 涤纶短纤维生产线2条(生产规模35000t/a)及无纺布生产线1条（生产规模5000t/a） | 涤纶短纤维生产线1条(生产规模35000t/a) 实际建设中无纺布生产线还未建设，本次不进行验收。 |
| 建设内容 | 有机废气采用集气罩+引风机+活性炭吸附处理，设不低于15m高排气筒高空排放；真空炉产生的废气通过水喷淋+活性炭吸附装置通过15m高排气筒高空排放。 | 真空炉废气采用集气罩+引风机+UV光氧设备，通过35m高排气筒高空排放。 |

综上所述，本项目基本按照环评报告书及批复的要求完成主体工程建设并配套建设相应环境保护设施，本项目无重大变动。

四、环境保护设施

## 4.1污染物治理设施

- 4.1.1 废气

本项目废气为有组织排放废气和无组织排放废气。废气治理设施一览表见表4-1。

表4-1  本项目运营期废气治理设施

| 排放方式 | 废气名称 | 生产工序 | 治理设施 | 工作状态 | 排气筒高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 非甲烷总烃 | 真空炉环节 | 集气罩+引风机+UV光氧设备，通过35m高排气筒高空排放。 | 连续 | 35 |
|  | 油烟 | 食堂 | 油烟净化器 | 不连续 | / |
| 无组织废气 | 粉尘 | 厂界 | 抽排风系统 | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 厂界 | 抽排风系统 | / | / |

本项目通过以下措施治理有组织废气：

- 真空炉废气采用集气罩+引风机+UV光氧设备处理后，通过35m高排气筒高空排放。

（2）油烟废气采用油烟净化器处理后，通过专用烟道引至屋顶高空排放。

本项目采取以下措施来防治无组织废气对外环境的影响：

本项目在涤纶纤维开松、梳理环节有少量的粉尘产生，未被收集的非甲烷总烃以无组织形式排放，在车间内建立抽排风系统，直接排出车间外。

- 4.1.2废水

本项目废水主要包括生产废水和生活污水。生产废水主要是清洗废水、蒸汽废水。废水治理设施一览表见表4-2。

表4-2  本项目运营期废水治理设施

| 废水类型 | 生产工序 | 治理设施 | 工作 状态 | 排放去向 | 排放量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清洗废水 | 清洗工序 | 污水处理站 | 连续 | 本项目生产工序产生废水全部排入项目区内的污水处理站处理，经处理后的水19m3/d回用于清洗工艺，循环使用，剩余40.6m3/d废水排入园区下水管网，最终进入阜西区污水处理厂统一处理。 | 7 |
| 蒸汽废水 | 供热 |  |  |  | 40 |
| 生活污水 | 食堂、宿舍等 | 排入项目区内下水管网，最终排入园区污水处理厂统一处理。 | 间断 | 生活污水排入项目区内下水管网，最终排入园区污水处理厂统一处理。 | 3.6 |

本项目废水产生环节及处置措施具体如下：

（1）生产废水主要是清洗废水和蒸汽废水，全部排入区内污水处理站处理，经处理后的水19m3/d回用于清洗工艺，循环使用，剩余40.6m3/d废水排入园区下水管网，最终进入阜西区污水处理厂统一处理。

（2）员工生活污水主要为食堂餐饮废水、卫生间及淋浴用水，产生量为3.6m3/d，生活污水排入区内下水管网，最终排入阜西区污水处理厂统一处理。

- 4.1.3噪声

本项目噪声源主要来自生产设备、风机、泵等运行过程，其噪声范围值为70-85dB（A）。噪声治理设施一览表见表4-3。

表4-3  本项目运营期噪声治理设施

| 噪声源位置 | 噪声源 | 设备数量（台、套） | 工作状态 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 破碎机 | 1 | 间歇式 | 基础减震、建筑隔声 |
|  | 磨擦机 | 4 | 间歇式 | 基础减震、建筑隔声 |
|  | 脱水机 | 2 | 间歇式 | 基础减震、建筑隔声 |
|  | 真空泵 | 5 | 连续式 | 基础减震、建筑隔声 |
|  | 螺杆挤压机 | 5 | 连续式 | 基础减震、建筑隔声 |
|  | 计量泵 | 30 | 连续式 | 基础减震、建筑隔声 |
|  | 环吹风装置 | 30 | 连续式 | 基础减震、建筑隔声 |
|  | 牵引机 | 1 | 连续式 | 基础减震、建筑隔声 |
|  | 叠丝机 | 1 | 连续式 | 基础减震、建筑隔声 |
|  | 卷曲机 | 1 | 连续式 | 基础减震、建筑隔声 |
|  | 硅油机 | 1 | 连续式 | 基础减震、建筑隔声 |
|  | 切断机 | 2 | 连续式 | 基础减震、建筑隔声 |
|  | 松弛热定型机 | 1 | 连续式 | 基础减震、建筑隔声 |
|  | 打包机 | 1 | 连续式 | 基础减震、建筑隔声 |
|  | 输送机 | 2 | 连续式 | 基础减震、建筑隔声 |

本项目采取的防治噪声的措施：

采用低噪声设备。生产设备加装减震垫或消声器。生产设备全部安装于室内并采取了隔声降噪措施。运行过程中对机械设备做日常保养，减小设备的噪声排放。

- 4.1.4固体废物

固体废弃物主要包括：回收的废油剂、污泥、废包装袋、真空炉加热产生的残渣和生活垃圾。可分为一般工业固废、危险固废和生活垃圾三类。

（1）一般工业固废

本项目产生的一般工业固废有回收的废硅油、污泥、废包装袋、真空炉加热产生的残渣。

回收的废硅油，主要产自后纺工艺上油工序中，大部分未着丝的硅油由喷油嘴下方硅油回收槽回收，回收的量约为1t/a，回收后全部回用上油工艺，不外排。

污泥，本项目污水处理站沉淀池将会产生污泥，年产生量约为3.3t/a。定期清掏，晾干后定期运往阜康市固废综合处置静脉园填埋处理。

废包装袋，本项目在产品打包及原料拆包过程中会产生废旧包装袋，年产生量约2t/a，全部外卖废品站回收处理。

真空炉加热产生的残渣，项目在纺丝过程会有少量原料最终黏附在喷丝滤板上，该喷丝滤板采用真空炉进行处理，经高温加热后产生的残渣约为2t/a，主要成分为聚酯低聚物，属于一般工业固废，集中收集后定期运往阜康市固废综合处置静脉园填埋处理（处理协议见附件）。

（2）生活垃圾

本项目员工75人，生活垃圾产生量约为24.75t/a。集中收集后定期由环卫部门清运至阜康市垃圾填埋场填埋处理（生活垃圾处理协议见附件）。

（3）废机油、废油桶处置方式

本项目生产设施设备维护保养时产生的废机油、废油桶，暂存在厂内15m2危废暂存间内，委托新疆海克新能源科技有限公司定期拉运进行处置。

上述危废在已建15m2危废暂存间需分区堆存。暂存时限不能超过一年，超过一年向当地环保局报备。项目区危废暂存间采取水泥基础防渗，并建设堵截泄漏的裙角，建设内容与危废贮存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关要求。

（4）固体废弃物处置方式

表4-4  固体废弃物处置方式一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生量（t/a） | 污染源 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回收的废硅油 | 1 | 生产设备 | 回收后全部回用上油工艺 |
| 2 | 污泥 | 3.3 | 污水处理站 | 脱水后定期运往阜康市固废综合处置静脉园填埋处理 |
| 3 | 废包装袋 | 2 | 生产设备 | 废品站回收 |
| 4 | 真空炉加热产生的残渣 | 2 | 生产设备 | 集中收集后定期运往阜康市固废综合处置静脉园填埋处理 |
| 5 | 生活垃圾 | 24.75 | 职工生活 | 阜康市垃圾填埋场填埋处理 |
| 6 | 废机油、废机油桶 | / | 生产设备 | 危废暂存间 |

## 4.2其他环保设施

- 4.2.1环境风险防范设施

本项目厂区设置了专职的安全环保员，项目已编制了《新疆新辉达化纤有限责任公司年产35000吨涤纶短纤维及5000吨无纺布项目突发环境事件应急预案》，企业定期开展事故环境风险应急演练并加强了对设备的维护，避免污染事故和非正常排放的发生。

- 4.2.2污染物排放口规范化工程

按照排污口设置及规范化整治管理的相关规定设置各类排污口，已按验收要求整改，并按相关要求规范贴标识标牌。

- 4.2.3绿化工程

项目设有绿化带、培植草地、种植绿色植物，绿化面积2500m2。

- 4.2.4危废暂存间工程

（1）危废暂存间选址情况说明

危废暂存间位于厂区西北角，厂区周边无居民区和地表水。附近无易燃易爆物品仓库及高压输送电路。

（2）危废暂存间设施建设情况说明

危险暂存间已密闭建设，门口内侧设立围堰，地面已做好硬化及“三防”措施，地面与裙角采用混凝土基础防渗材料建造，表面无裂缝。具有防风、防雨、防晒功能，建筑面积为15m2。

（3）危废暂存间管理情况说明

危废暂存间门口已张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，屋内张贴企业《危险废物管理制度》、分类存放区标牌、警示牌等。已按照“双人双锁”制度管理并建立危险废物出入库台账悬挂于危废间内。

验收监测期间对本项目危废暂存间的选址、设施建设、管理情况进行调查，基本符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）中相关要求。

## 4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

### 4.3.1环保设施投资情况

项目设计总投资11480万元，其中环保投资为154万元，占总投资的1.34%；实际总投资6500万元，其中环保投资为368万元，占总投资的5.66%。

项目环保投资明细见表4-5。

表4-5   本项目环保投资情况一览表   单位：万元

| 类别 | 环评设计 |  |  | 实际建设 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环保措施 |  | 投资费用 | 环保措施 | 投资费用 |
| 废水 | 设置生化处理池一座 |  | 30 | 生化处理站一座 | 200 |
|  | 隔油池一座 |  | 1 | 隔油池一座 | 1 |
| 废气 | 熔融挤压环节设集气罩+引风机+活性炭吸附+15m高排气筒 |  | 10 | 集气罩+引风机+UV光氧设备，通过35m高排气筒高空排放。 | 40 |
|  | 真空清洗环节设水喷淋+活性炭吸附装置+15m高排气筒 |  | 10 |  |  |
|  | 无组织废气：车间设抽排风系统，无组织废气引至屋顶，经15m高排气筒高空排放 |  | 10 | 车间安装抽排风系统 | 2 |
| 噪声 | 隔声、减振等治理设施 |  | 30 | 设备基础减震设施 | 10 |
| 固废 | 一般固废：污泥收集、真空炉残渣收集。 |  | 2 | 真空炉残渣收集箱 | 1.5 |
|  | 生活垃圾：生活垃圾收集设施 |  | 3 | 垃圾箱2个 | 0.5 |
|  | 危险废物：交由有危废处置资质单位处理 |  | 3 | 危废贮存间（15m2） | 8 |
| 其他 | 厂区绿化 |  | 50 | 厂区绿化 | 100 |
|  | 跟踪监测 |  | 5 | 跟踪监测 | 5 |
| 合计 |  | 154 |  | 368 |  |

### 4.3.2“三同时”落实情况

2017年8月，新疆新辉达化纤有限责任公司委托中南安全环境技术研究院有限公司编制《新疆新辉达化纤有限责任公司年产35000吨涤纶短纤维及5000吨无纺布项目》环境影响报告书。

2017年10月9日，新疆新辉达化纤有限责任公司取得昌吉回族自治州环境保护局审批意见，批号昌州环评【2017】94号。

《新疆新辉达化纤有限责任公司年产35000吨涤纶短纤维及5000吨无纺布项目》于2017年10月由新疆新辉达化纤有限责任公司开工建设，2018年9月投入试运营。

从项目“三同时”执行情况看，基本执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。并配套建设废气、废水、噪声和固体废物污染治理设施。

表4-6   环评及批复落实情况

| 类别 | 环评要求 | 批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 项目运营期产生的有机废气，在每台螺杆挤压机模具头上方1m处安装集气罩，废气经活性炭吸附装置吸附后，通过1根15m高排气筒高空排放。活性炭吸附装置有机废气处理效率≥90%； 真空炉产生的废气通过水喷淋+活性炭吸附处理，废气通过15m高排气筒高空排放。有组织废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）二级标准要求。 无组织废气在车间设抽排风系统，无组织废气引至屋顶排放，废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）二级标准要求。 | 熔融纺丝工段产生的有机废气，通过在车间安装集气罩收集，通过活性炭吸附装置处理后，经15米高的排气筒排放，排放的非甲烷总烃浓度应满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297 -1996) 二级标准限值。煅烧废气经水喷淋+活性炭吸附处理后，非甲烷总烃浓度应满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准限值。 厂界无组织非甲烷总烃浓度需满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无绍织限值要求。 | 基本落实； 本项目针对真空炉废气采用集气罩+引风机+UV光氧设备处理后，通过35m高排气筒高空排放。 厂界无组织废气在车间内建立抽排风系统。 |
| 废水 | 生产废水在项目区内设污水处理池一座，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准。 职工食堂产生的废水经1m3隔油池处理后与生活污水排入项目区内下水管网，再排入园区下水管网，最终排入园区污水处理厂统一处理。 | 项目生产废水经厌氧+好氧生化处理工艺处理后，达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB 31962 -2015)表1中的B级标准，排入园区下水管网，最终进入园区污水处理厂处理，生活污水直接排入园区下水管网。 | 已落实； 生产废水主要是清洗废水和蒸汽废水，全部排入项目区内的污水处理站处理，经处理后的水19m3/d回用于清洗工艺，循环使用，剩余40.6m3/d废水排入园区下水管网，最终进入阜西区污水处理厂统一处理。 生活污水排入项目区内下水管网，最终排入园区污水处理厂统一处理。 |
| 噪声 | 噪声主要产生于生产设备，采取消声、隔声、减振和吸声治理措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348 -2008）中的3类标准，对周围环境影响较小。 | 强化噪声污染防治措施。厂界噪声须控制在《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3 类区标准限值。 | 基本落实； （1）本项目低噪声设备，加装减震垫或消声器等设施。 （2）高噪声设备全部安装于室内并采取了隔声降噪措施。 （3）运行过程中对机械设备做日常保养，减小设备的噪声排放。 验收监测期间，厂界外各点监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 |
| 固废 | 回收的废油剂全部回用上油工艺，不外排； 污泥定期清掏，晾干后定期运往阜康市固废综合处置静脉园填埋处理。 废包装袋全部外卖废品站回收处理。 真空炉残渣集中收集后定期运往阜康市固废综合处置静脉园填埋处理。 废活性炭送新疆危废处置中心进行处理。 生活垃圾集中收集后定期由环卫部门清运至阜康市生活垃圾填埋场填埋处理。 | 做好固体废物综合利用和处置工作。项目产生的废边角料全部回用，回收的废硅油全部回用于上油工艺。污泥、煅烧残渣送阜康市固废综合处置静脉园填埋，废包装袋由废品站回收，生活垃圾定期清运至阜康市生活垃圾填埋场。项目产生的废活性炭为危险废物，类别HW49，代码900-039-49,需送有资质的单位处置，并按照《危险废物贮存污染控制标准》( GB18597- 2001) 要求，建设危险废物临时贮存设施，危险废物转移应满足《危险废物转移联单管理办法》。 | 基本落实； 回收的废油剂全部回用上油工艺，不外排。 污泥定期清掏，晾干后定期运往阜康市固废综合处置静脉园填埋处理。 废包装袋全部外卖废品站回收处理。 真空炉残渣集中收集后定期运往阜康市固废综合处置静脉园填埋处理。 生活垃圾集中收集后定期由环卫部门清运至阜康市生活垃圾填埋场填埋处理。 废机油、废油桶暂存在厂内15m2危废暂存间内，委托新疆海克新能源科技有限公司定期拉运进行处置。 |

五、环境影响报告书主要结论与建议及其审批部门审批决定

## 5.1建设项目环评报告书的主要结论与建议

表5-1   环境影响报告书主要结论及建议一览表

| 污染类别 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 熔融挤压 环节 | VOCs | 集气罩+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 达标排放 |
|  | 真空炉废气 | VOCs | 水喷淋+活性炭吸附法+15m高排气筒 | 达标排放 |
|  | 无组织废气 | VOCs | 车间内建立抽排风系统，将无组织废气引至屋顶排放。 | 达标排放 |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化设施 | 达标排放 |
| 废水 | 清洗生产线 | 生产废水 | 生产废水全部排入项目区内的污水处理站处理，经处理后的水部分回用于清洗工艺，循环使用，剩余废水排入园区下水管网，最终进入阜西区污水处理厂统一处理。 | 达标排放 |
|  | 职工 | 生活污水 | 职工食堂产生的废水经1m3隔油池处理后与生活污水排入项目区内下水管网，再排入园区下水管网，最终排入园区污水处理厂统一处理。 | 达标排放 |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 消声、隔声、减振和吸声治理措施 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348 -2008）中的3类标准，对周围环境影响较小 |
| 固体废物 | 生产工序 | 废边角料 | 返回回生产线回用。 | 合理处置 |
|  | 生产工序 | 回收的废油剂 | 全部回用上油工艺，不外排。 | 合理处置 |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 定期清掏。晾干后定期运往阜康市固废综合处置静脉园填埋处理。 | 合理处置 |
|  | 有机废气 处置 | 废活性炭 | 送新疆危废处置中心进行处理。 | 合理处置 |
|  | 包装工序 | 废包装袋 | 全部外卖废品站回收处理。 | 合理处置 |
|  | 真空炉 | 残渣 | 集中收集后定期运往阜康市固废综合处置静脉园填埋处理。 | 合理处置 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 集中收集后定期由环卫部门清运至阜康市生活垃圾填埋场填埋处理。 | 合理处置 |

## 5.2昌吉州环境保护局（昌州环评[2017]94号）

2017年10月9日，昌吉回族自治州环境保护局出具《关于新疆新辉达化纤有限责任公司年产35000吨涤纶短纤维及5000吨无纺布项目环境影响报告书的批复》昌州环评[2017]94号批复，具体内容如下：

你公司报送的《新疆新辉达化纤有限责任公司年产35000吨涤纶短纤维及5000吨无纺布项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）、及所附相关材料收悉，经研究，批复如下：

一、新疆新辉达化纤有限责任公司年产35000吨涤纶短纤维及5000吨无纺布项目位于甘泉堡工业园内的阜康苏通小微创业园内的纬一路和经四路交汇处。中心地理坐标为北纬44°9'23.12"，东经87° 50' 10.08”。项目新建涤纶短纤维生产线2条，无纺布生产线1条，年生产涤纶短纤维35000t，年生产无纺布5000t。新建生产车间、成品车间、原料车间、加工车间、办公楼、宿舍楼、配电室、辅助用房等;配备供电、消防等设备；购置清洗、前纺、后纺等生产加工设备。

项目总投资11480万元，环保投资154万元。

根据中南安全环境技术研究院股份有限公司编制的《报告书》评价结论和阜康市环保局对《报告书》的审查意见(阜环涵[2017) 097号)，从环境保护角度，我局原则同意该项目按照《报告书》中所列建设项目性质、规模、地点、采取的生产工艺及环境保护措施建设。

二、项目设计、建设和运行管理中须严格执行并落实《报告书》提出的各项环保措施及要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并重点做好以下工作：

(一)制定施工期污染防治计划，加强施工期环境管理。施工场地周围做好围挡，施工道路须经常酒水，渣土外运车辆、起尘原材料露天堆放等均须加盖遮盖物避免扬尘；产生的建筑垃圾、生活垃圾要及时清运处理。

(二)运营期，熔融纺丝工段产生的有机废气，通过在车间安装集气罩收集，通过活性炭吸附装置处理后，经15米高的排气筒排放，排放的非甲烷总烃浓度应满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297 -1996) 二级标准限值。煅烧废气经水喷淋+活性炭吸附处理后，非甲烷总烃浓度应满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准限值。 厂界无组织非甲烷总烃浓度需满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无绍织限值要求。

(三)项目生产废水经厌氧+好氧生化处理工艺处理后，达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB 31962 -2015)表1中的B级标准，排入园区下水管网，最终进入园区污水处理厂处理，生活污水直接排入园区下水管网。

(四)强化噪声污染防治措施。厂界噪声须控制在《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3 类区标准限值。

(五)做好固体废物综合利用和处置工作。项目产生的废边角料全部回用，回收的废硅油全部回用于上油工艺。污泥、煅烧残渣送阜康市固废综合处置静脉园填埋，废包装袋由废品站回收，生活垃圾定期清运至阜康市生活垃圾填埋场。项目产生的废活性炭为危险废物，类别HW49，代码900-039-49,需送有资质的单位处置，并按照《危险废物贮存污染控制标准》( GB18597- 2001) 要求，建设危险废物临时贮存设施，危险废物转移应满足《危险废物转移联单管理办法》。

三、在工程施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环保要求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目峻工后，验收合格方可正式投入运行。

五、本项目的日常环境监管工作由阜康市环保局负责，昌吉州环境监察支队进行不定期抽查。

六、该项目核定污染物排放总量：化学需氧量2吨/年、氨氮0.2吨/年，VOCs 1.32吨/年。

七、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告书》及批复文件分送昌吉州环境监察支队、阜康市环保局，并接受各级环境保护行政主管部门的监督管理。

八、本项目环评审批权限在自治区环保厅，自治区环保厅下发《关于委托审批新疆新辉达化纤有限责任公司年产35000吨涤纶短纤维及5000吨无纺布项目环境影响报告书的复函》( 新环函[2017] 1213 号)委托我局审批此项目。

六、验收执行标准

## 6.1废气验收执行标准

本项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB12348-2008）（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值，具体标准限值见表6-1。

表6-1   废气允许排放浓度  单位：mg/m3

| 污染源 | 污染物名称 | 排气筒高度（m） | 标准限值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |  |
| 有组织 废气 | 非甲烷总烃 | 15 | 120 | 10 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值 |
| 无组织 废气 | 颗粒物 | / | 1.0 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值 |
|  | 非甲烷总烃 | / | 4.0 | / |  |
|  | 总烃 | / | / | / |  |

## 6.2废水验收执行标准

本项目废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级的规定，具体标准限值见表6-2。

表6-2   废水允许排放浓度  单位：mg/L

| 污染源 | 污染物名称 | 排放浓度限值（mg/L） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 | PH | 6.5-9.5 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级的规定 |
|  | 化学需氧量 | 500 |  |
|  | 五日生化需氧量 | 350 |  |
|  | 悬浮物 | 2000 |  |
|  | 氨氮 | 45 |  |
|  | 石油类 | 15 |  |

## 6.3噪声验收执行标准

本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准限值见表6-3。

表6-3   厂界噪声排放标准

| 标准限值 | 昼间 | 夜间 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3类 | 65 dB（A） | 55 dB（A） | GB12348－2008 |

七、验收监测内容

## 7.1环境保护设施调试效果

通过对废水、有组织废气、无组织废气、厂界噪声、固体废物等各类污染物达标排放及各类污染设施治理效率的监测，表明环境保护设施调试效果良好。具体监测内容如下：

## 7.2废气监测内容

表7-1   废气监测内容

| 废气名称 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 在项目区西南侧扇形布设3个监测点，在东北侧布设1个监测点 | 非甲烷总烃 | 4次/天 共2天 |
|  | 在项目区西南侧扇形布设3个监测点，在东北侧布设1个监测点 | 总烃 | 4次/天 共2天 |
|  | 在项目区西南侧扇形布设3个监测点，在东北侧布设1个监测点 | 颗粒物 | 4次/天 共2天 |
| 有组织废气 | 排气筒监测口 | 非甲烷总烃 | 3次/天 共2天 |

## 7.3废水监测内容

表7-2   废水允许排放浓度  单位：mg/L

| 污染源 | 污染物名称 | 排放浓度限值 | 监测频次 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 | PH（无量纲） | 6.5-9.5 | 3次/天 共2天 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级的规定 |
|  | 悬浮物（mg/L） | 400 |  |  |
|  | 氨氮（mg/L） | 45 |  |  |
|  | 化学需氧量（mg/L） | 500 |  |  |
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 350 |  |  |
|  | 石油类（mg/L） | 15 |  |  |
|  | 总磷（mg/L） | 8 |  |  |
|  | 总氮（mg/L） | 70 |  |  |

## 7.4噪声监测内容

表7-3  厂界噪声监测内容

| 检测类型 | 监测点位 | 监测因子 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 东侧厂界外1米处 | 厂界噪声 | 昼夜各1次 连续监测2天 |
|  | 南侧厂界外1米处 |  |  |
|  | 西侧厂界外1米处 |  |  |
|  | 北侧厂界外1米处 |  |  |

- 八、质量保证及质量控制

## 8.1监测分析方法

### 8.1.1废气监测分析方法

本次验收监测中废气监测分析方法见表8-1。

表8-1   废气监测分析方法

| 类别 | 监测项目 | 监测方法 | 方法标准号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 非甲烷 总烃 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | HJ 38-2017 |
| 无组织废气 | 非甲烷 总烃 | 环境空气 总烃、甲烷、非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | HJ 604-2017 |
|  | 总烃 | 环境空气 总烃、甲烷、非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | HJ 604-2017 |
|  | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法 | GB/T 15432-1995 |

### 8.1.2废水监测分析方法

本次验收监测中废水监测分析方法见表8-2。

表8-2    废水监测分析方法

| 类别 | 监测项目 | 监测方法 | 方法标准号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 | PH | PH值的测定 玻璃电极法 | GB 6920-1986 |
|  | 悬浮物 | 悬浮物的测定 重量法 | GB 11901-1989 |
|  | 氨氮 | 氨氮的测定 纳式试剂分光光度法 | HJ 535-2009 |
|  | 化学需氧量 | 化学需氧量得测定 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 |
|  | 五日生化需氧量 | 五日生化需氧量 稀释与接种法 | HJ 505-2009 |
|  | 石油类 | 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 | HJ 637-2018 |
|  | 总磷 | 总磷的测定钼酸铵分光光度法 | GB/T11893-1989 |
|  | 总氮 | 总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ636-2012 |

### 8.1.3噪声监测分析方法

本次验收噪声监测采用的分析方法见表8-3。

表8-3   噪声监测分析方法

| 监测项目 | 分析方法 | 分析方法标准号 |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | GB12348-2008 |

## 8.2监测仪器

根据被测污染因子特点选择监测分析方法，并确定监测仪器。本次验收监测使用的主要仪器设备见表8-4。

表8-4   主要监测采样仪器

| 监测项目 | 仪器设备名称、型号 | 校准日期 |
| --- | --- | --- |
| 有组织排放废气 | 崂应3012H型自动烟尘测试仪 | 2018年4月8日 |
|  | 德图350烟气分析仪 | 2018年4月9日 |
| 废水 | 酸度仪pH计 PHS-3C | 2018年3月30日-2019年3月29日 |
|  | 化学需氧量恒温加热器 | / |
|  | 生化培养箱 LRH-150 | 2018年5月16日-2019年5月15日 |
|  | 电子分析天平 AL204（1/10000） | 2018年3月19日-2019年3月18日 |
|  | 紫外可见分光光度计 752N | 2018年5月8日-2019年5月7日 |
|  | 红外分光测油仪 DM600 | 2018年3月29日-2019年3月28日 |
| 无组织排放废气 | TH-3150中流量大气采样仪 | 2018年3月16日 |
|  | 气相色谱仪 GC4000A | 2018年4月2日-2020年4月4日 |
| 厂界噪声 | AWA5680型多功能声级计 | 2018年04月20日 |

## 8.3人员资质

采样人员及检测人员均经过培训，持证上岗。

## 8.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

在验收监测期间，严格按照《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T 194-2005）的要求，对监测的全过程进行质量控制和质量保证。

质量保证措施：

（1）在现场监测的仪器和实验室分析的仪器均符合国家有关标准或技术要求；

（2）监测人员持证上岗；

（3）现场采样前和校准前对采样仪器和校准仪器均经有关部门校验合格。

## 8.5水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

（1）水质采样要求严格按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）要求进行。

（2）水样分析时，每批（次）样品需带2个试剂空白，空白值小于测定方法检出限的1/2，否则寻找原因，纠正后再进行检测。

（3）水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按技术规范的要求进行，采样过程中采集了不少于10%的平行样；实验室分析过程增加了不少于10%的平行样。

## 8.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声监测根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）。

质量保证措施：

（1）监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；

（2）噪声统计分析仪在每次使用前需进行校验；

（3）灵敏度相差不大于0.5dB（A），若大于0.5dB（A）测试数据无效；

（4）噪声统计分析仪使用时需加防风罩；

（5）避免在风速大于5m/s及雨雪天气下监测。

九、验收监测结果

## 9.1生产工况

本次验收监测期间，本项目生产运行负荷见表9-1。

表9-1  涤纶短纤维生产线负荷情况统计

| 项目 | 日 期 | 建设生产能力（t/d） | 实际生产能力（t/d） | 生产负荷（%） | 日运行时间 （h） | 年运行时间 （h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涤纶短纤维生产线 | 2018.12.3 | 106 | 55 | 52 | 24 | 7920 |
|  | 2018.12.4 | 106 | 55 | 52 | 24 | 7920 |
| 备注：年生产330天，工作时间24h，年生产时间7920h，其余时间为设备检修期。 |  |  |  |  |  |  |

## 9.2环境保护调试效果

### 9.2.1环保设施处理效率监测结果

#### （1）废气治理设施

本项目废气治理设施为集气罩+UV光氧设备1台+1根35m高排气筒。

（2）废水治理设施

### 本项目建设污水处理站1座，污水处理站总容积约900m3。选用厌氧+好氧生化处理工艺对本项目生产废水进行处理，处理后废水部分回用于清洗工艺，循环使用，剩余部分排入园区下水管网，最终排入园区污水处理厂统一处理。

#### （3）噪声治理设施

本项目噪声源主要来自生产设备、风机、泵等运行过程，其噪声范围值为70-85dB（A）。

本项目采取的防治噪声的措施：

1）从声源上控制，采用低噪声设备。生产设备加装减震垫或消声器等设施。

2）从噪声传播途径上降低噪声。生产设备全部安装于室内并采取了隔声降噪措施。

3）运行过程中对机械设备做日常保养，减小设备的噪声排放。

#### （4）固体废物治理设施

固体废物治理设施主要为设危废暂存间一座，面积为15m2；污泥池一座；真空炉残渣收集容器一个；本硅油池一座，容量为1.5t；

生活垃圾设垃圾箱2个。

### 9.2.2污染物排放监测结果

#### （1）废气监测结果与评价

1）监测期间环境气象参数

表9-2   监测期间环境气象参数

| 日期 |  | 监测点位 | 检测项目 | 温度 （℃） | 气压（Kpa） | 风向 | 风速 （m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.12.03 | 11:00~12:00 | 1#厂界外（上风向）东北侧10m处 | 1.颗粒物 2.非甲烷总烃 3.总烃 | -13.8 | 96.8 | 东北 | 1.3 |
|  | 12:00~13:00 |  |  | -13.2 | 96.8 | 东北 | 1.1 |
|  | 16:00~17:00 |  |  | -13.4 | 96.9 | 东北 | 1.6 |
|  | 18:00~19:00 |  |  | -13.6 | 96.8 | 东北 | 2.0 |
|  | 11:00~12:00 | 2#厂界外（下风向）西侧10m处 |  | -13.8 | 96.7 | 东北 | 1.3 |
|  | 12:00~13:00 |  |  | -13.2 | 96.7 | 东北 | 1.1 |
|  | 16:00~17:00 |  |  | -13.4 | 96.7 | 东北 | 1.6 |
|  | 18:00~19:00 |  |  | -13.6 | 96.6 | 东北 | 2.0 |
|  | 11:00~12:00 | 3#厂界外（下风向）西南侧10m处 |  | -13.8 | 97.1 | 东北 | 1.3 |
|  | 12:00~13:00 |  |  | -13.2 | 97.2 | 东北 | 1.1 |
|  | 16:00~17:00 |  |  | -13.4 | 97.3 | 东北 | 1.6 |
|  | 18:00~19:00 |  |  | -13.6 | 97.3 | 东北 | 2.0 |
|  | 11:00~12:00 | 4#厂界外（下风向）南侧10m处 |  | -13.8 | 97.9 | 东北 | 1.3 |
|  | 12:00~13:00 |  |  | -13.2 | 97.7 | 东北 | 1.1 |
|  | 16:00~17:00 |  |  | -13.4 | 97.8 | 东北 | 1.6 |
|  | 18:00~19:00 |  |  | -13.6 | 97.8 | 东北 | 2.0 |
| 2018.12.04 | 11:00~12:00 | 1#厂界外（上风向）东北侧10m处 | 1.颗粒物 2.非甲烷总烃 3.总烃 | -12.9 | 96.9 | 东北 | 0.9 |
|  | 12:00~13:00 |  |  | -12.6 | 96.7 | 东北 | 1.4 |
|  | 16:00~17:00 |  |  | -13.0 | 96.7 | 东北 | 1.5 |
|  | 18:00~19:00 |  |  | -13.2 | 96.7 | 东北 | 1.8 |
|  | 11:00~12:00 | 2#厂界外（下风向）西侧10m处 |  | -12.9 | 96.2 | 东北 | 0.9 |
|  | 12:00~13:00 |  |  | -12.6 | 96.1 | 东北 | 1.4 |
|  | 16:00~17:00 |  |  | -13.0 | 96.1 | 东北 | 1.5 |
|  | 18:00~19:00 |  |  | -13.2 | 96.0 | 东北 | 1.8 |
|  | 11:00~12:00 | 3#厂界外（下风向）西南侧10m处 |  | -12.9 | 95.7 | 东北 | 0.9 |
|  | 12:00~13:00 |  |  | -12.6 | 95.6 | 东北 | 1.4 |
|  | 16:00~17:00 |  |  | -13.0 | 95.6 | 东北 | 1.5 |
|  | 18:00~19:00 |  |  | -13.2 | 95.5 | 东北 | 1.8 |
|  | 11:00~12:00 | 4#厂界外（下风向）南侧10m处 |  | -12.9 | 95.6 | 东北 | 0.9 |
|  | 12:00~13:00 |  |  | -12.6 | 95.5 | 东北 | 1.4 |
|  | 16:00~17:00 |  |  | -13.0 | 95.3 | 东北 | 1.5 |
|  | 18:00~19:00 |  |  | -13.2 | 95.3 | 东北 | 1.8 |

2）有组织排放

表9-3   有组织废气监测结果与评价

| 设备 型号 | / |  |  | 设备负荷： |  | 75% |  |  |  | 检测 人员 | 朵红斌 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 净化 设备 | UV光氧 净化器 |  |  | 排气筒高度： |  | 35m |  |  |  |  | 陈鑫 |  |
| 燃料 类型 | / |  |  | 测点截面积： |  | 0.20m2 |  |  |  |  | / |  |
| 测试 方法 | 《固定源废气监测技术规范》HJ/T397-2007 《固定污染源排气中颗粒物的测定和气态污染物采样方法》GB/T 16157-2017 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ38-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点位置及监测 日期 |  |  | 2018.12.3 光氧净化器监测口 |  |  |  |  | 2018.12.4 光氧净化器监测口 |  |  |  |  |
| 检测次数 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 1 | 2 |  |  | 3 |
| 烟气温度（℃） |  |  | 15 |  | 13 |  | 17 | 18 | 16 |  |  | 15 |
| 标干烟气流量（m³/h） |  |  | 6268 |  | 5614 |  | 5611 | 6192 | 5704 |  |  | 5598 |
| 排放浓度（mg/m³） |  | 实测值 | 1.83 |  | 1.75 |  | 1.67 | 1.85 | 1.65 |  |  | 1.68 |
|  |  | 折算值 | / |  | / |  | / | / | / |  |  | / |
| 排放速率（kg/h） |  |  | 0.01 |  | 9.82×10-3 |  | 9.37×10-3 | 0.01 | 9.41×10-3 |  |  | 9.40×10-3 |
| 浓度标准限值（mg/m3） |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 速率标准限值（kg/h） |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否合格 |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果表明：验收监测期间，光氧净化器排气筒监测口非甲烷总烃有组织废气最高排放浓度为1.85mg/m3，最高排放速率为0.01kg/h，均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值120mg/m3要求。

3）无组织排放

表9-4   颗粒物无组织废气监测结果统计表

| 采样日期 | 检测项目 | 采样时段 | 分析结果（mg/m3） |  |  |  | 风向 | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1# | 2# | 3# | 4# |  |  |
| 2018.12.3 | 颗粒物 | 10:00~11:00 | 0.318 | 0.302 | 0.349 | 0.345 | 东北 | 1.3 |
|  |  | 12:00~13:00 | 0.256 | 0.225 | 0.464 | 0.349 | 东北 | 1.1 |
|  |  | 16:00~17:00 | 0.353 | 0.160 | 0.351 | 0.285 | 东北 | 1.6 |
|  |  | 18:00~19:00 | 0.208 | 0.271 | 0.381 | 0.269 | 东北 | 2.0 |
| 2018.12.4 |  | 10:00~11:00 | 0.222 | 0.334 | 0.320 | 0.385 | 东北 | 0.9 |
|  |  | 12:00~13:00 | 0.208 | 0.209 | 0.320 | 0.291 | 东北 | 1.4 |
|  |  | 16:00~17:00 | 0.159 | 0.446 | 0.341 | 0.257 | 东北 | 1.5 |
|  |  | 18:00~19:00 | 0.253 | 0.350 | 0.192 | 0.433 | 东北 | 1.8 |
| 最高浓度（mg/m3） |  |  | 0.446 |  |  |  |  |  |
| 厂界标准值（mg/m3） |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |
| 评 价 |  |  | 达 标 |  |  |  |  |  |
| 备注：1#为参照点，2#、3#、4#为监控点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果表明：验收监测期间，无组织颗粒物最高排放浓度为0.446mg/m3，能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3要求。

表9-5   非甲烷总烃无组织废气监测结果统计表

| 采样日期 | 检测项目 | 采样时间 | 分析结果（mg/m3） |  |  |  | 风向 | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1# | 2# | 3# | 4# |  |  |
| 2018.12.3 | 非甲烷总烃 | 8:00 | 1.23 | 1.32 | 1.35 | 1.32 | 东北 | 1.3 |
|  |  | 12:00 | 1.24 | 1.35 | 1.34 | 1.39 | 东北 | 1.1 |
|  |  | 14:00 | 1.24 | 1.42 | 1.45 | 1.48 | 东北 | 1.6 |
|  |  | 18:00 | 1.25 | 1.34 | 1.52 | 1.51 | 东北 | 2.0 |
| 2018.12.4 |  | 8:00 | 1.20 | 1.36 | 1.43 | 1.41 | 东北 | 0.9 |
|  |  | 12:00 | 1.26 | 1.40 | 1.32 | 1.34 | 东北 | 1.4 |
|  |  | 14:00 | 1.20 | 1.47 | 1.39 | 1.33 | 东北 | 1.5 |
|  |  | 18:00 | 1.22 | 1.32 | 1.44 | 1.44 | 东北 | 1.8 |
| 最高浓度（mg/m3） |  |  | 1.51 |  |  |  |  |  |
| 厂界标准值（mg/m3） |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 评 价 |  |  | 达 标 |  |  |  |  |  |
| 备注：1#为参照点，2#、3#、4#为监控点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果表明：验收监测期间，本项目非甲烷总烃无组织废气厂界外浓度最高值为1.51mg/m3，均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源无组织排放限值4.0mg/m3要求。

#### （3）废水监测结果与评价

生产废水经过污水处理站处理后，出水水质执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级的规定。监测结果见表9-6。

表9-6   污水处理站废水监测结果    单位：mg/L

| 监测 点位 | 监测 次数 监测 因子 | 2019.3.21 |  |  | 2019.3.22 |  |  | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |
| 进水口 | PH | 12.4 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.4 | / | / |
|  | 悬浮物 | 65 | 69 | 62 | 64 | 70 | 61 | / | / |
|  | 氨氮 | 2.19 | 0.353 | 6.53 | 4.18 | 3.44 | 2.56 | / | / |
|  | 化学需氧量 | 6720 | 7680 | 8080 | 8880 | 9600 | 9920 | / | / |
|  | 五日生化需氧量 | 2.4×103 | 2.6×103 | 2.8×103 | 3.1×103 | 3.3×103 | 3.4×103 | / | / |
|  | 总磷 | 7.03 | 6.37 | 6.11 | 6.44 | 7.50 | 7.76 | / | / |
|  | 总氮 | 27.6 | 27.6 | 26.2 | 28.2 | 28.3 | 28.9 | / | / |
| 排水口 | PH | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 6.5-9.5 | 达标 |
|  | 悬浮物 | 6 | 9 | 7 | 9 | 6 | 8 | 400 | 达标 |
|  | 氨氮 | 1.97 | 0.110 | 0.060 | ＜0.025 | 0.086 | 0.054 | 45 | 达标 |
|  | 化学需氧量 | 178 | 189 | 198 | 202 | 222 | 230 | 500 | 达标 |
|  | 五日生化需氧量 | 63.2 | 67.6 | 70.0 | 72.4 | 79.2 | 82.4 | 350 | 达标 |
|  | 总磷 | 2.23 | 1.95 | 1.82 | 1.32 | 1.11 | 1.51 | 8 | 达标 |
|  | 总氮 | 2.19 | 1.62 | 2.58 | 2.19 | 1.62 | 1.04 | 70 | 达标 |

表9-7   废水中石油类监测结果    单位：mg/L

| 监测 点位 | 监测 次数 监测 因子 | 2019.4.26 |  |  | 2019.4.27 |  |  | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |
| 进水口 | 石油类 | 11.7 | 13.7 | 15.0 | 11.6 | 13.0 | 13.8 | / | / |
| 排水口 |  | 4.06 | 5.91 | 6.44 | 3.30 | 5.94 | 5.85 | 15 | 达标 |

根据监测结果分析，污水处理站废水排放口处各监测因子最大日均浓度均能达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级的规定。

#### （4）噪声监测结果与评价

本次验收监测，厂界噪声监测结果见表9-8。

表9-8     噪声监测结果     单位：dB(A)

| 监测点 | 昼间 |  |  |  | 夜间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018.12.3 | 2018.12.4 | 标准 限值 | 达标 情况 | 2018.12.3 | 2018.12.4 | 标准 限值 | 达标 情况 |
| 东侧▲1 | 50.4 | 47.6 | 65 | 达标 | 49.5 | 47.7 | 55 | 达标 |
| 南侧▲2 | 53.8 | 46.5 |  | 达标 | 52.6 | 50.0 |  | 达标 |
| 西侧▲3 | 59.5 | 61.3 |  | 达标 | 49.6 | 47.9 |  | 达标 |
| 北侧▲4 | 63.6 | 63.0 |  | 达标 | 50.2 | 47.8 |  | 达标 |

监测结果表明：在验收监测期间，厂界噪声昼间最大监测值为63.6dB（A），夜间最大监测值为63.0dB（A），最大值厂界外各点监测值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

### 9.2.3污染物排放总量核算

根据环评及环评批复，本项目主要污染物排放总量指标：VOCs：1.32t/a，化学需氧量2t/a、氨氮0.2t/a。

本项目生产废水全部排入项目区内的污水处理站处理，经处理后的水19m3/d回用于清洗工艺，循环使用，剩余40.6m3/d废水排入园区下水管网，最终进入阜西区污水处理厂统一处理。员工生活污水主要为食堂餐饮废水、卫生间及淋浴用水，产生量为3.6m3/d，生活污水排入项目区内下水管网，最终排入园区污水处理厂统一处理。

根据实际生产情况，化学需氧量产生量为0.87t/a，氨氮产生量  0.16t/a。

根据验收监测结果，本项目实际生产能力18150t/a时，VOCs产生量为0.59t/a。未超过环评及批复VOCs排放总量指标。

十、公众意见调查

在本项目环保验收监测期间，对该项目建设和运行期的环境影响问题进行了公众意见调查。

## 10.1调查目的

在建设项目竣工环境保护验收期间进行公众参与调查，广泛地了解和听取民众的意见和建议，以便更好的执行国家制定的建设项目竣工环境保护验收相关的规章制度，促使企业进一步做好环境保护工作。

## 10.2调查范围和方法

本次公众意见调查对象主要为项目周边的居民及其他单位员工。本次调查采用问卷调查，共发放问卷50份，收回问卷50份，问卷收回率100%，故本次调查结果视为有效。

## 10.3调查内容

公众调查通过发放调查表形式开展，调查表的格式见表10-1。

表10-1  公众意见调查表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系方式 |  |  |  | 地址 |  |  |  |
| 年龄 | 20岁以下 20-30岁 30-40岁 40-50岁 50岁以上 |  |  |  |  |  |  |
| 学历 | 小学 初中 高中 大专 本科 |  |  |  |  |  |  |
| 工作性质 | 政府机关或事业单位 服务业 经商 务农 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 基本情况 | 新疆新辉达化纤有限责任公司位于阜康苏通小微创业园内的纬一路和经四路交汇处。新疆新辉达化纤有限责任公司东侧与15m处为经四路，南侧15m处为纬一路，西侧与新疆鑫开泰仿瓷制品有限公司相邻，北侧为钢之盛钢结构有限公司。项目区中心地理坐标：N44°9'23.12"，E87°50'10.08"。 项目设计总投资11480万元，其中环保投资为154万元，占总投资的1.34%；实际总投资6500万元，其中环保投资为368万元，占总投资的5.66%。本次验收范围为实际建成的涤纶短纤维生产线及辅助工程、公用工程、环保工程。年产涤纶短纤维35000t。 项目运营期产生的真空炉高温加热产生的挥发性有机废气经集气罩收集后通过UV光氧净化装置处理，通过15m高的排气筒排放。 本项目生产工序产生的废水全部排入项目区内的污水处理站处理，经处理后的水部分回用于清洗工艺，循环使用，剩余废水排入园区下水管网，最终排入园区污水处理厂统一处理。生产废水对周围水环境影响较小。 生活污水排入园区下水管网，最终排入园区污水处理厂统一处理。 本项目建成运行后各厂界噪声昼间可以控制在65dB（A）以下，夜间可以控制在55dB（A）以下，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类标准的要求。由于厂界周围200m范围内没有居民分布，项目投产后不会产生噪声扰民现象。对周围环境影响较小。 本项目分类收集、回收、处置固体废物的措施安全有效，去向明确。经上述“资源化、减量化、无害化”处置后，无固体废物外排，对环境的危害性大大减少。可将固废对周围环境产生的影响减少到最低限度，不会对周围环境产生影响。 目前，本项目正在开展竣工环境保护验收工作，现征求您对的该项目有关环境保护方面的意见及建议，请您填写公共参与意见调查表，多谢合作。 |  |  |  |  |  |  |
| 调查内容 | 施 工 期 | 扬尘对您的影响 | 没有影响 |  | 影响较轻 |  | 影响较重 |
|  |  | 废水对您的影响 | 没有影响 |  | 影响较轻 |  | 影响较重 |
|  |  | 噪声对您的影响 | 没有影响 |  | 影响较轻 |  | 影响较重 |
|  |  | 是否有扰民现象或纠纷 | 没有 |  |  |  | 有 |
|  |  | 固体对您的影响程度 | 没有影响 |  | 影响较轻 |  | 影响较重 |
|  | 运 营 期 | 废气对您的影响 | 没有影响 |  | 影响较轻 |  | 影响较重 |
|  |  | 废水对您的影响 | 没有影响 |  | 影响较轻 |  | 影响较重 |
|  |  | 噪声对您的影响 | 没有影响 |  | 影响较轻 |  | 影响较重 |
|  |  | 是否有扰民现象或纠纷 | 没有 |  | 影响较轻 |  | 有 |
|  |  | 固体废物储运及处理处置对您的影响程度 | 没有影响 |  | 影响较轻 |  | 影响较重 |
|  |  | 是否发生过环境污染事故（如有，请注明原因） | 没有 |  |  |  | 有 |
|  |  | 您对该公司本期工程的环境保护工作满意程度 | 满意 |  | 基本满意 |  | 不满意 |

## 10.4调查结果分析

本次验收调查共发放调查表50份，收回有效调查表50份。根据调查表格内容，统计结果见表10.4-1。

表10.4-1   调查结果统计表

| 项目 |  |  | 人数 | 比例％ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 1、扬尘对您的影响程度 | 没有影响 | 50 | 100% |
|  |  | 影响较轻 | 0 | 0% |
|  |  | 影响较重 | 0 | 0% |
|  | 2、废水对您的影响程度 | 没有影响 | 50 | 100% |
|  |  | 影响较轻 | 0 | 0% |
|  |  | 影响较重 | 0 | 0% |
|  | 3、噪声对您的影响程度 | 没有影响 | 50 | 100% |
|  |  | 影响较轻 | 0 | 0% |
|  |  | 影响较重 | 0 | 0% |
|  | 4、是否有扰民现象或纠纷 | 有 | 0 | 0% |
|  |  | 没有 | 50 | 100% |
|  | 5、固体废物储运及处理处置对您的影响程度 | 没有影响 | 50 | 100% |
|  |  | 影响较轻 | 0 | 0% |
|  |  | 影响较重 | 0 | 0% |
| 运营期 | 6、废气对您的生活影响程度 | 没有影响 | 50 | 100% |
|  |  | 影响较轻 | 0 | 0% |
|  |  | 影响较重 | 0 | 0% |
|  | 7、废水对您的影响程度 | 没有影响 | 50 | 100% |
|  |  | 影响较轻 | 0 | 0% |
|  |  | 影响较重 | 0 | 0% |
|  | 8、噪声对您的影响程度 | 没有影响 | 50 | 100% |
|  |  | 影响较轻 | 0 | 0% |
|  |  | 影响较重 | 0 | 0% |
|  | 9、是否有扰民现象或纠纷 | 有 | 0 | 0% |
|  |  | 没有 | 50 | 100% |
|  | 10、固体废物储运及处理处置对您的影响程度 | 没有影响 | 50 | 100% |
|  |  | 影响较轻 | 0 | 0% |
|  |  | 影响较重 | 0 | 0% |
|  | 11、是否发生过环境污染事故（如有，请注明原因） | 有 | 0 | 0% |
|  |  | 没有 | 50 | 100% |
|  | 12、您对该公司本期工程的环境保护工作满意程度 | 满意 | 50 | 100% |
|  |  | 基本满意 | 0 | 0% |
|  |  | 不满意 | 0 | 0% |

经过对公众意见调查结果统计分析可知：

（1）施工期

调查表明：认为该项目扬尘没有产生影响的有50人，占被调查人数的100%；认为废水没有产生影响的有50人，占被调查人数的100%；认为该项目噪声没有影响的有50人，占被调查人数的100%；认为该项目没有扰民现象或纠纷的有50人，占被调查人数的100%；认为该项目固体废物储运及处理处置，没有影响的有50人，占被调查人数的100%。

（2）运营期

调查表明：认为该项目废气没有产生影响的有50人，占被调查人数的100%；认为该项目废水没有产生影响的有50人，占被调查人数的100%；认为该项目噪声没有产生影响的有50人，占被调查人数的100%；认为该项目没有扰民现象或纠纷的有50人，占被调查人数的100%；认为该项目固体废物没有产生影响的有50人，占被调查人数的100%；认为该项目没有发生环境事故的有50人，占被调查人数的100%；

（3）满意程度

100%的受访个人对本项目的环境保护工作满意。总体而言，对本项目环境保护工作，50位受访者中，50人表示满意。公众希望企业加强自身管理，环境行政管理部门加大管理力度，避免企业发生污染事件。

十一、验收监测结论及建议

## 11.1环保设施调试运行效果

本项目在建设及试运行期间，基本执行了建设项目环境保护“三同时”的相关法律法规，环保设施与工程主体同时建设运行。通过资料调查、现场检查及环境监测，对本项目验收结论如下。

### 11.1.1废气

（1）有组织废气

本次验收监测期间针对有组织废气非甲烷总烃进行了监测。检测结果表明，有组织废气非甲烷总烃排放浓度均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值。

（2）无组织废气

本次验收监测期间针对项目区厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃和总烃进行了监测，检测结果表明，本项目厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃和总烃各监测点的厂界最高浓度值均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源无组织排放监控浓度限值要求。

### 11.1.2废水

生产废水主要是清洗废水和蒸汽废水，全部排入项目区内的污水处理站处理，经处理后的水19m3/d回用于清洗工艺，循环使用，剩余40.6m3/d废水排入园区下水管网，最终进入阜西区污水处理厂统一处理。

员工生活污水主要为食堂餐饮废水、卫生间及淋浴用水，产生量为3.6m3/d，生活污水排入项目区内下水管网，最终排入园区污水处理厂统一处理。

根据废水监测结果分析，污水处理站废水排放口处各监测因子最大日均浓度均能达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级的规定。

### 11.1.3噪声

本次验收监测期间，厂界外各点最大监测值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

### 11.1.4固体废物

固体废弃物主要包括：回收的废油剂、污泥、废包装袋、真空炉加热产生的残渣和生活垃圾。可分为一般工业固废、危险固废和生活垃圾三类。

（1）一般工业固废

本项目产生的一般工业固废有回收的废硅油、污泥、废包装袋、真空炉加热产生的残渣。

回收的废硅油，主要产自后纺工艺上油工序中，大部分未着丝的硅油由喷油嘴下方硅油回收槽回收，回收的量约为1t/a，回收后全部回用上油工艺，不外排。

污泥，本项目污水处理池将会产生污泥，年产生量约为3.3t/a。晾干后定期运往阜康市固废综合处置静脉园填埋处理。

废包装袋，本项目在产品打包及原料拆包过程中会产生废旧包装袋，年产生量约2t/a，全部外卖废品站回收处理。

真空炉加热产生的残渣，项目在纺丝过程会有少量原料最终黏附在喷丝滤板上，该喷丝滤板采用真空炉进行处理，经高温加热后产生的残渣约为2t/a，主要成分为聚酯低聚物，属于一般工业固废，集中收集后定期运往阜康市固废综合处置静脉园填埋处理

（2）生活垃圾

生活垃圾集中收集后定期由环卫部门清运至阜康市垃圾填埋场填埋处理。

（3）废机油、废油桶处置方式

本项目生产设施设备维护保养时产生的废机油、废油桶，暂存在厂内15m2危废暂存间内，委托新疆海克新能源科技有限公司定期拉运进行处置。

### 11.1.5总量控制

根据环评及环评批复，项目主要污染物排放总量指标：化学需氧量2t/a、氨氮0.2t/a，VOCs 1.32t/a。

本项目生产废水全部排入项目区内的污水处理站处理，经处理后的水19m3/d回用于清洗工艺，循环使用，剩余40.6m3/d废水排入园区下水管网，最终进入阜西区污水处理厂统一处理。员工生活污水排入项目区内下水管网，最终排入园区污水处理厂统一处理。

根据实际生产情况，化学需氧量产生量为0.87t/a，氨氮产生量  0.16t/a。

根据验收监测结果，本项目实际生产能力18150t/a时，VOCs产生量为0.59t/a。未超过环评及批复VOCs排放总量指标。

### 11.1.6环境管理

本项目基本执行了国家有关建设项目环保审批手续和环境管理“三同时”制度。

新疆新辉达化纤有限责任公司设有各类规章制度如各类仪器设备操作规程、《设备运行情况巡视检查记录表》等，作为本项目日常生产运行的管理依据。

公司环境管理机构设置清晰，规章制度明确；建设单位已按照相关规定制定本项目的环境应急预案。

项目区设有绿化带、培植草地、种植绿色植物，绿化面积2500m2，周边无环境敏感目标。

## 11.1.7 验收建议

根据本次验收监测及调查的结果，现提出以下建议：

- 进一步加强对环保设施的管理、维护和使用，确保环保设施长期稳定的运行。

- 完善公司环保规章制度及规范各类污染源环保标识标志。

11.1.8 综合结论

本项目在建设过程中基本执行了国家建设项目的“三同时”制度，做到了环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。项目在试运行期间各环保设施运行正常，各项污染物排放达标，建议项目方在落实本报告中提出的相关建议后通过验收。