# 九、验收监测结果

9.1生产工况

本次验收监测期间，本项目生产运行负荷见表9-1。

表9-1   验收监测期间生产工况情况统计

| 序号 | 日 期 | 监测对象 | 设计填埋量（t/d） | 实际填埋量（t/d） | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 05.20 | 生活垃圾 | 612.5 | 520 | 85.0 |
| 2 | 05.21 | 生活垃圾 | 612.5 | 520 | 85.0 |
| 备注：设计填埋量350t/d，垃圾年增长率按5%计。 |  |  |  |  |  |

9.2环保设施调试运行效果

9.2.1环保设施处理效率监测结果

#### 9.2.1.1废水治理设施

废水治理设施：渗滤液导排系统约200m；地表水导排系统约1500m。

生活污水统一排入渗滤液处理站进行处理后，作为昌吉市城市生活垃圾处理有限责任公司及渗滤液站厂区绿化用水。

#### 9.2.1.2废气治理设施

本项目废气治理设施：采用规格为φ160HDPE穿孔花管，外包3mm厚菱钢板网笼，网笼与导气管之间为φ40-60mm级配碎石，导气石笼外径为1m的填埋气体导排系统；1座500m2清洗消毒间；洒水喷药消毒车2台。

#### 9.2.1.3噪声治理设施

本项目主要噪声来自于运输车辆、推土机等机械设备产生的机械噪声，项目区周围设置绿化隔离带，其宽度约10m。有效减少因机械作业产生的机械噪声。

#### 9.2.1.4固废治理设施

固体废物治理设施：填埋区四周设置钢丝网围栅栏；生活垃圾箱2个。

9.2.2污染物排放监测结果

表9-2   监测期间环境气象参数

| 日期 |  | 监测点位 | 检测项目 | 温度 （℃） | 大气压（kPa） | 风向 | 风速 （m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05.20 | 10:00~11:00 | 7#厂界外西南侧10米处 | 1.颗粒物 2.甲烷 3.恶臭 4.硫化氢 5.氨 | 19.4~28.1 | 95.3~95.5 | 西南 | 0.9~1.7 |
|  | 12:00~13:00 |  |  | 16.9 | 95.8 | 东北 | 1.6 |
|  | 16:00~17:00 |  |  | 19.4 | 95.8 | 东北 | 1.5 |
|  | 18:00~19:00 |  |  | 18.1 | 95.8 | 东北 | 1.2 |
|  | 10:00~11:00 | 2#项目区下风向东南偏东侧10米处 |  | 15.9 | 95.3 | 东北 | 1.4 |
|  | 12:00~13:00 |  |  | 15.7 | 95.2 | 东北 | 1.6 |
|  | 16:00~17:00 |  |  | 14.5 | 95.2 | 东北 | 1.5 |
|  | 18:00~19:00 |  |  | 15.1 | 95.2 | 东北 | 1.2 |
|  | 10:00~11:00 | 3#项目区下风向东南侧10米处 |  | 17.2 | 95.5 | 东北 | 1.4 |
|  | 12:00~13:00 |  |  | 17.1 | 95.4 | 东北 | 1.6 |
|  | 16:00~17:00 |  |  | 17.7 | 93.4 | 东北 | 1.5 |
|  | 18:00~19:00 |  |  | 15.6 | 95.4 | 东北 | 1.2 |
|  | 10:00~11:00 | 4#项目区下风向东南偏南侧10米处 |  | 19.0 | 96.1 | 东北 | 1.4 |
|  | 12:00~13:00 |  |  | 18.5 | 96.0 | 东北 | 1.6 |
|  | 16:00~17:00 |  |  | 18.4 | 96.0 | 东北 | 1.5 |
|  | 18:00~19:00 |  |  | 17.2 | 96.1 | 东北 | 1.2 |
| 05.21 | 10:00~11:00 | 1#项目区上风向东北侧10米处 | 1.颗粒物 2.甲烷 3.恶臭 4.硫化氢 5.氨 | 15.3 | 95.9 | 东北 | 1.6 |
|  | 12:00~13:00 |  |  | 16.4 | 95.8 | 东北 | 1.4 |
|  | 16:00~17:00 |  |  | 18.6 | 95.8 | 东北 | 1.5 |
|  | 18:00~19:00 |  |  | 16.9 | 95.8 | 东北 | 1.2 |
|  | 10:00~11:00 | 2#项目区下风向西南偏南侧10米处 |  | 15.2 | 95.2 | 东北 | 1.6 |
|  | 12:00~13:00 |  |  | 14.6 | 95.2 | 东北 | 1.4 |
|  | 16:00~17:00 |  |  | 14.1 | 95.3 | 东北 | 1.5 |
|  | 18:00~19:00 |  |  | 15.6 | 95.2 | 东北 | 1.2 |
|  | 10:00~11:00 | 3#项目区下风向西南侧10米处 |  | 16.8 | 95.4 | 东北 | 1.6 |
|  | 12:00~13:00 |  |  | 17.5 | 95.4 | 东北 | 1.4 |
|  | 16:00~17:00 |  |  | 16.9 | 95.4 | 东北 | 1.5 |
|  | 18:00~19:00 |  |  | 15.3 | 95.5 | 东北 | 1.2 |
|  | 10:00~11:00 | 4#项目区下风向西南偏西侧10米处 |  | 18.1 | 96.1 | 东北 | 1.6 |
|  | 12:00~13:00 |  |  | 17.9 | 96.0 | 东北 | 1.4 |
|  | 16:00~17:00 |  |  | 18.1 | 96.0 | 东北 | 1.5 |
|  | 18:00~19:00 |  |  | 17.3 | 96.1 | 东北 | 1.2 |

#### 9.2.2.1填埋区厂界废气监测结果与评价

表9-3   颗粒物无组织废气监测结果与评价

| 采样日期 | 检测项目 | 采样时段 | 分析结果（mg/m3） |  |  |  | 风向 | 风速（m/s） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7# | 8# | 9# | 10# |  |  |
| 05.20 | 颗粒物 | 10:00~11:00 | 0.191 | 0.421 | 0.299 | 0.403 | 东北 | 1.2 |
|  |  | 12:00~13:00 | 0.105 | 0.360 | 0.340 | 0.305 | 东北 | 1.5 |
|  |  | 16:00~17:00 | 0.233 | 0.292 | 0.491 | 0.329 | 东北 | 1.7 |
|  |  | 18:00~19:00 | 0.160 | 0.325 | 0.253 | 0.362 | 东北 | 0.9 |
| 05.21 |  | 10:00~11:00 | 0.174 | 0.277 | 0.398 | 0.243 | 西南 | 1.2 |
|  |  | 12:00~13:00 | 0.229 | 0.246 | 0.353 | 0.372 | 西南 | 1.5 |
|  |  | 16:00~17:00 | 0.125 | 0.359 | 0.430 | 0.305 | 西南 | 1.7 |
|  |  | 18:00~19:00 | 0.213 | 0.320 | 0.497 | 0.337 | 西南 | 0.9 |
| 厂界最大浓度值（mg/m3） |  |  | 0.497mg/m3 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值（mg/m3） |  |  | 1.0mg/m3 |  |  |  |  |  |  |
| 评 价 |  |  | 达 标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | 13#为参照点（上风向），14#、15#、16#为监控点（下风向）；14#、15#、16#监测结果以监控点与参照点浓度之差计值。 |  |  |  |  |  |  |

监测结果表明：验收监测期间，颗粒物的厂界最大浓度为0.497mg/m3低于标准限值1.0mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值。

表9-4氨无组织废气监测结果与评价

| 采样日期 | 检测项目 | 采样时段 | 分析结果（mg/m3） |  |  |  | 风向 | 风速（m/s） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7# | 8# | 9# | 10# |  |  |
| 05.20 | 氨 | 10:00~11:00 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 东北 | 1.2 |
|  |  | 12:00~13:00 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 东北 | 1.4 |
|  |  | 16:00~17:00 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 东北 | 1.8 |
|  |  | 18:00~19:00 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 东北 | 1.1 |
| 05.21 |  | 10:00~11:00 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 西南 | 1.2 |
|  |  | 12:00~13:00 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 西南 | 1.5 |
|  |  | 16:00~17:00 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 西南 | 1.7 |
|  |  | 18:00~19:00 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 西南 | 0.9 |
| 最大浓度 |  |  | 0.12mg/m3 |  |  |  |  |  |  |
| 厂界标准值 |  |  | 1.5 mg/m3 |  |  |  |  |  |  |
| 评 价 |  |  | 达 标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | 13#为参照点（上风向），14#、15#、16#为监控点（下风向）；14#、15#、16#监测结果以监控点与参照点浓度之差计值。 |  |  |  |  |  |  |

监测结果表明：验收监测期间，本项目无组织废气氨厂界外浓度最高值为0.12mg/m3，低于《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1 恶臭污染物厂界标准值1.5mg/m3的标准限值。

表9-5   硫化氢无组织废气监测结果与评价

| 采样日期 | 检测项目 | 采样时段 | 分析结果（mg/m3） |  |  |  | 风向 | 风速（m/s） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1# | 2# | 3# | 4# |  |  |
| 05.20 | 硫化氢 | 10:00~11:00 | 0.007 | 0.011 | 0.013 | 0.009 | 西南 | 1.2 |
|  |  | 12:00~13:00 | 0.008 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 西南 | 1.5 |
|  |  | 16:00~17:00 | 0.009 | 0.012 | 0.015 | 0.015 | 西南 | 1.7 |
|  |  | 18:00~19:00 | 0.006 | 0.010 | 0.014 | 0.10 | 西南 | 0.9 |
| 05.21 |  | 10:00~11:00 | 0.005 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 东北 | 1.2 |
|  |  | 12:00~13:00 | 0.006 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 东北 | 1.4 |
|  |  | 16:00~17:00 | 0.008 | 0.010 | 0.013 | 0.010 | 东北 | 1.8 |
|  |  | 18:00~19:00 | 0.005 | 0.010 | 0.010 | 0.007 | 东北 | 1.1 |
| 最大浓度 |  |  | 0.015mg/m3 |  |  |  |  |  |  |
| 厂界标准值 |  |  | 0.06 mg/m3 |  |  |  |  |  |  |
| 评 价 |  |  | 达 标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | 13#为参照点（上风向），14#、15#、16#为监控点（下风向）；14#、15#、16#监测结果以监控点与参照点浓度之差计值。 |  |  |  |  |  |  |

监测结果表明：验收监测期间，本项目无组织废气硫化氢厂界外浓度最高值为0.015mg/m3，低于《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1 恶臭污染物厂界标准值0.06mg/m3的标准限值。

表9-6  厂界臭气浓度监测结果与评价

| 采样日期 | 检测项目 | 采样时段 | 分析结果（mg/m3） |  |  |  | 风向 | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 18# | 19# | 20# | 21# |  |  |
| 05.20 | 臭气 浓度 | 10:00 | <10 | <10 | <10 | <10 | 西南 | 1.2 |
|  |  | 12:00 | <10 | <10 | <10 | <10 | 西南 | 1.5 |
|  |  | 16:00 | <10 | <10 | <10 | <10 | 西南 | 1.7 |
|  |  | 18:00 | <10 | <10 | <10 | <10 | 西南 | 0.9 |
| 05.21 |  | 10:00 | <10 | <10 | <10 | <10 | 西南 | 1.2 |
|  |  | 12:00 | <10 | <10 | <10 | <10 | 西南 | 1.5 |
|  |  | 16:00 | <10 | <10 | <10 | <10 | 西南 | 1.7 |
|  |  | 18:00 | <10 | <10 | <10 | <10 | 西南 | 0.9 |
| 最高浓度 |  |  | <10 |  |  |  |  |  |
| 厂界标准值 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 评 价 |  |  | 达 标 |  |  |  |  |  |

监测结果表明：验收监测期间，本项目臭气浓度厂界外浓度最高值＜10，低于《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1 恶臭污染物厂界标准值20的标准限值。

表9-7甲烷监测结果与评价

| 日期 | 检测 项目 | 采样时间 | 分析结果 |  |  |  | 风向 | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1# | 2# | 3# | 4# |  |  |
| 05.20 | 甲 烷 | 10:00 | 1.45 | 1.64 | 1.56 | 1.61 | 西南 | 1.2 |
|  |  | 12:00 | 1.58 | 1.60 | 1.60 | 1.57 | 西南 | 1.5 |
|  |  | 16:00 | 1.62 | 1.56 | 1.61 | 1.46 | 西南 | 1.7 |
|  |  | 18:00 | 1.51 | 1.57 | 1.55 | 1.55 | 西南 | 0.9 |
| 05.21 |  | 10:00 | 1.56 | 1.47 | 1.48 | 1.58 | 东北 | 1.6 |
|  |  | 12:00 | 1.55 | 1.58 | 1.56 | 1.46 | 东北 | 1.4 |
|  |  | 16:00 | 1.57 | 1.59 | 1.57 | 1.56 | 东北 | 1.5 |
|  |  | 18:00 | 1.56 | 1.57 | 1.63 | 1.58 | 东北 | 1.2 |
| 最高体积浓度（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（%） |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |
| 评 价 |  |  | 达标 |  |  |  |  |  |

监测结果表明：验收监测期间，填埋场库区工作面上2m以下甲烷最高体积浓度0.0003%，低于《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）标准0.1%的标准限值。

#### 9.2.2.2噪声监测结果与评价

本次验收监测，厂界噪声监测结果见表9-8。

表9-8    厂界噪声监测结果与评价     单位：dB(A)

| 日期 | 监测点 | 测量结果（dB(A)） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 |  |  |  |  | 夜间 |  |  |  |  |
|  |  | 测量时间 | 测量值 | 限值 | 达标情况 | 测量时间 |  | 测量值 | 限值 | 达标情况 |
| 05.20-05.21 | 东侧▲1 | 12:00~12:01 | 49.2 | 60 | 达标 | 00:10~00:11 |  | 45.5 | 50 | 达标 |
|  | 南侧▲2 | 12:21~12:22 | 48.3 |  | 达标 | 00:23~00:24 |  | 46.2 |  | 达标 |
|  | 西侧▲3 | 12:38~12:39 | 47.4 |  | 达标 | 00:38~00:39 |  | 44.0 |  | 达标 |
|  | 北侧▲4 | 12:54~12:55 | 44.6 |  | 达标 | 00:53~00:54 |  | 44.2 |  | 达标 |
| 05.21-05.22 | 东侧▲1 | 11:10~11:11 | 50.9 |  | 达标 | 00:05~00:06 |  | 46.5 |  | 达标 |
|  | 南侧▲2 | 11:26~11:27 | 49.1 |  | 达标 | 00:17~00:18 |  | 47.1 |  | 达标 |
|  | 西侧▲3 | 11:39~11:40 | 46.8 |  | 达标 | 00:31~00:32 |  | 45.7 |  | 达标 |
|  | 北侧▲4 | 11:52~11:53 | 45.4 |  | 达标 | 00:45~00:46 |  | 43.5 |  | 达标 |

监测结果表明：在验收监测期间，厂界噪声昼间监测值为44.6～50.9dB（A），夜间监测值为43.5～47.1dB（A），厂界外各点监测值均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

#### 9.2.2.1城北转运站厂界废气监测结果与评价

表9-9   转运站厂界颗粒物无组织废气监测结果与评价

| 采样日期 | 检测项目 | 采样时段 | 分析结果（mg/m3） |  |  |  | 风向 | 风速（m/s） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 13# | 14# | 15# | 16# |  |  |
| 05.20 | 颗粒物 | 10:00~11:00 | 0.174 | 0.277 | 0.398 | 0.243 | 西南 | 1.2 |
|  |  | 12:00~13:00 | 0.229 | 0.246 | 0.353 | 0.372 | 西南 | 1.5 |
|  |  | 16:00~17:00 | 0.125 | 0.359 | 0.430 | 0.305 | 西南 | 1.7 |
|  |  | 18:00~19:00 | 0.213 | 0.320 | 0.497 | 0.337 | 西南 | 0.9 |
| 05.21 |  | 10:00~11:00 | 0.139 | 0.313 | 0.434 | 0.332 | 东北 | 1.2 |
|  |  | 12:00~13:00 | 0.248 | 0.284 | 0.354 | 0.373 | 东北 | 1.4 |
|  |  | 16:00~17:00 | 0.179 | 0.270 | 0.486 | 0.451 | 东北 | 1.8 |
|  |  | 18:00~19:00 | 0.124 | 0.293 | 0.302 | 0.256 | 东北 | 1.1 |
| 厂界最大浓度值（mg/m3） |  |  | 0.486mg/m3 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值（mg/m3） |  |  | 1.0mg/m3 |  |  |  |  |  |  |
| 评 价 |  |  | 达 标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | 13#为参照点（上风向），14#、15#、16#为监控点（下风向）；14#、15#、16#监测结果以监控点与参照点浓度之差计值。 |  |  |  |  |  |  |

监测结果表明：验收监测期间，城北转运站颗粒物的厂界最大浓度为0.486mg/m3低于标准限值1.0mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值。

表9-10氨无组织废气监测结果与评价

| 采样日期 | 检测项目 | 采样时段 | 分析结果（mg/m3） |  |  |  | 风向 | 风速（m/s） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 13# | 14# | 15# | 16# |  |  |
| 05.20 | 氨 | 10:00~11:00 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 西南 | 1.2 |
|  |  | 12:00~13:00 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 西南 | 1.5 |
|  |  | 16:00~17:00 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 西南 | 1.7 |
|  |  | 18:00~19:00 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 西南 | 0.9 |
| 05.21 |  | 10:00~11:00 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 东北 | 1.2 |
|  |  | 12:00~13:00 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 东北 | 1.4 |
|  |  | 16:00~17:00 | 0.05 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 东北 | 1.8 |
|  |  | 18:00~19:00 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 东北 | 1.1 |
| 最大浓度 |  |  | 0.11mg/m3 |  |  |  |  |  |  |
| 厂界标准值 |  |  | 1.5 mg/m3 |  |  |  |  |  |  |
| 评 价 |  |  | 达 标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | 13#为参照点（上风向），14#、15#、16#为监控点（下风向）；14#、15#、16#监测结果以监控点与参照点浓度之差计值。 |  |  |  |  |  |  |

监测结果表明：验收监测期间，本项目城北转运站无组织废气氨厂界外浓度最高值为0.11mg/m3，低于《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1 恶臭污染物厂界标准值1.5mg/m3的标准限值。

表9-11   硫化氢无组织废气监测结果与评价

| 采样日期 | 检测项目 | 采样时段 | 分析结果（mg/m3） |  |  |  | 风向 | 风速（m/s） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1# | 2# | 3# | 4# |  |  |
| 05.20 | 硫化氢 | 10:00~11:00 | 0.007 | 0.011 | 0.013 | 0.009 | 西南 | 1.2 |
|  |  | 12:00~13:00 | 0.008 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 西南 | 1.5 |
|  |  | 16:00~17:00 | 0.009 | 0.012 | 0.015 | 0.015 | 西南 | 1.7 |
|  |  | 18:00~19:00 | 0.006 | 0.010 | 0.014 | 0.10 | 西南 | 0.9 |
| 05.21 |  | 10:00~11:00 | 0.005 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 东北 | 1.2 |
|  |  | 12:00~13:00 | 0.006 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 东北 | 1.4 |
|  |  | 16:00~17:00 | 0.008 | 0.010 | 0.013 | 0.010 | 东北 | 1.8 |
|  |  | 18:00~19:00 | 0.005 | 0.010 | 0.010 | 0.007 | 东北 | 1.1 |
| 最大浓度 |  |  | 0.015mg/m3 |  |  |  |  |  |  |
| 厂界标准值 |  |  | 0.06 mg/m3 |  |  |  |  |  |  |
| 评 价 |  |  | 达 标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | 13#为参照点（上风向），14#、15#、16#为监控点（下风向）；14#、15#、16#监测结果以监控点与参照点浓度之差计值。 |  |  |  |  |  |  |

监测结果表明：验收监测期间，本项目城北转运站无组织废气硫化氢厂界外浓度最高值为0.015mg/m3，低于《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1 恶臭污染物厂界标准值0.06mg/m3的标准限值。

表9-12  厂界臭气浓度监测结果与评价

| 采样日期 | 检测项目 | 采样时段 | 分析结果（mg/m3） |  |  |  | 风向 | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 18# | 19# | 20# | 21# |  |  |
| 05.20 | 臭气 浓度 | 10:00 | <10 | <10 | <10 | <10 | 西南 | 1.2 |
|  |  | 12:00 | <10 | <10 | <10 | <10 | 西南 | 1.5 |
|  |  | 16:00 | <10 | <10 | <10 | <10 | 西南 | 1.7 |
|  |  | 18:00 | <10 | <10 | <10 | <10 | 西南 | 0.9 |
| 05.21 |  | 10:00 | <10 | <10 | <10 | <10 | 西南 | 1.2 |
|  |  | 12:00 | <10 | <10 | <10 | <10 | 西南 | 1.5 |
|  |  | 16:00 | <10 | <10 | <10 | <10 | 西南 | 1.7 |
|  |  | 18:00 | <10 | <10 | <10 | <10 | 西南 | 0.9 |
| 最高浓度 |  |  | <10 |  |  |  |  |  |
| 厂界标准值 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 评 价 |  |  | 达 标 |  |  |  |  |  |

监测结果表明：验收监测期间，本项目城北转运站臭气浓度厂界外浓度最高值＜10，低于《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1 恶臭污染物厂界标准值20的标准限值。

#### 9.2.2.2噪声监测结果与评价

本次验收监测，厂界噪声监测结果见表9-8。

表9-8    厂界噪声监测结果与评价     单位：dB(A)

| 日期 | 监测点 | 测量结果（dB(A)） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 |  |  |  |  | 夜间 |  |  |  |  |
|  |  | 测量时间 | 测量值 | 限值 | 达标情况 | 测量时间 |  | 测量值 | 限值 | 达标情况 |
| 05.20-05.21 | 东侧▲1 | 15:34~15:35 | 52.8 | 60 | 达标 | 01:40~01:41 |  | 47.4 | 50 | 达标 |
|  | 南侧▲2 | 15:43~15:44 | 50.1 |  | 达标 | 01:49~01:50 |  | 46.4 |  | 达标 |
|  | 西侧▲3 | 15:52~15:53 | 46.7 |  | 达标 | 01:56~01:57 |  | 44.4 |  | 达标 |
|  | 北侧▲4 | 16:00~16:01 | 45.2 |  | 达标 | 02:04~02:05 |  | 43.1 |  | 达标 |
| 05.21-05.22 | 东侧▲1 | 15:59~15:60 | 51.7 |  | 达标 | 01:57~01:58 |  | 46.5 |  | 达标 |
|  | 南侧▲2 | 16:11~16:12 | 49.5 |  | 达标 | 02:07~02:08 |  | 45.3 |  | 达标 |
|  | 西侧▲3 | 16:21~16:22 | 47.2 |  | 达标 | 02:16~02:17 |  | 44.7 |  | 达标 |
|  | 北侧▲4 | 16:31~16:32 | 46.3 |  | 达标 | 02:30~02:31 |  | 43.8 |  | 达标 |

监测结果表明：在验收监测期间，厂界噪声昼间监测值为45.2～52.8dB（A），夜间监测值为43.1～47.4dB（A），厂界外各点监测值均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

9.3工程建设对环境的影响

9.3.1地下水环境质量监测

地下水监测结果见表9-9~9-14，监测点位见附图6。

表9-9   1#扩散井（E44°15'35.27",N88°01'20.28"）扩散井监测结果     单位：mg/L

| 采样 日期 | 监测项目 | 分析结果 |  | 标准限值 | 达标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 |  | 情况 |
| 05.20 | pH值（无量纲） | 7.2 | 7.3 | 6.5≤pH≤8.5 | 达标 |
|  | 总硬度（mg/L） | 1751 | 1733 | ≤450 | 达标 |
|  | 溶解性总固体（mg/L） | 6621 | 6638 | ≤1000 | 达标 |
|  | 耗氧量（mg/L） | 2.07 | 2.10 | ≤3.0 | 达标 |
|  | 氯化物（mg/L） | 49 | 50 | ≤250 | 达标 |
|  | 硫酸盐（mg/L） | 29 | 78 | ≤250 | 达标 |
|  | 挥发酚（mg/L） | <0.0003 | <0.0003 | ≤0.002 | 达标 |
|  | 氨氮（mg/L） | 0.352 | 0.276 | ≤0.50 | 达标 |
|  | 氰化物（mg/L） | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 | 达标 |
|  | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | ≤0.50 | 达标 |
|  | 氟化物（mg/L） | 2.49 | 2.21 | ≤1.0 | 达标 |
|  | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 1.31 | 1.21 | ≤20.0 | 达标 |
|  | 亚硝酸盐（以N计）（mg/L） | 0.016 | 0.015 | ≤1.0 | 达标 |
|  | 砷（mg/L） | 2.28×10-3 | 1.93×10-3 | ≤0.01 | 达标 |
|  | 镉（mg/L） | <0.001 | <0.001 | ≤0.005 | 达标 |
|  | 铅（mg/L） | <0.01 | <0.01 | ≤0.01 | 达标 |
|  | 汞（mg/L） | 5.7×10-5 | 5.6×10-5 | ≤0.001 | 达标 |
|  | 铜（mg/L） | <0.05 | <0.05 | ≤1.00 | 达标 |
|  | 锌（mg/L） | <0.05 | <0.05 | ≤1.00 | 达标 |
|  | 铁（mg/L） | <0.01 | <0.01 | ### ≤0.3 | 达标 |
|  | 锰（mg/L） | <0.01 | <0.01 | ### ≤0.10 | 达标 |
|  | 总大肠杆菌群（mg/L） | <2 | <2 |  |  |
| 05.21 | pH值（无量纲） | 7.3 | 7.4 | 6.5≤pH≤8.5 | 达标 |
|  | 总硬度（mg/L） | 1892 | 1882 | ≤450 | 达标 |
|  | 溶解性总固体（mg/L） | 7963 | 8015 | ≤1000 | 达标 |
|  | 耗氧量（mg/L） | 1.88 | 1.92 | ≤3.0 | 达标 |
|  | 氯化物（mg/L） | 21 | 18 | ≤250 | 达标 |
|  | 硫酸盐（mg/L） | 86 | 82 | ≤250 | 达标 |
|  | 挥发酚（mg/L） | <0.0003 | <0.0003 | ≤0.002 | 达标 |
|  | 氨氮（mg/L） | 0.273 | 0.343 | ≤0.50 | 达标 |
|  | 氰化物（mg/L） | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 | 达标 |
|  | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | ≤0.50 | 达标 |
|  | 氟化物（mg/L） | 0.75 | 0.70 | ≤1.0 | 达标 |
|  | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 0.27 | 0.29 | ≤20.0 | 达标 |
|  | 亚硝酸盐（以N计）（mg/L） | 0.007 | 0.006 | ≤1.0 | 达标 |
|  | 砷（mg/L） | 2.73×10-4 | 4.52×10-3 | ≤0.01 | 达标 |
|  | 镉（mg/L） | <0.001 | <0.001 | ≤0.005 | 达标 |
|  | 铅（mg/L） | <0.01 | <0.01 | ≤0.01 | 达标 |
|  | 汞（mg/L） | 5.6×10-5 | 5.6×10-5 | ≤0.001 | 达标 |
|  | 铜（mg/L） | <0.05 | <0.05 | ≤1.00 | 达标 |
|  | 锌（mg/L） | 0.09 | 0.10 | ≤1.00 | 达标 |
|  | 铁（mg/L） | <0.01 | <0.01 | ### ≤0.3 | 达标 |
|  | 锰（mg/L） | <0.01 | <0.01 | ### ≤0.10 | 达标 |
|  | 总大肠杆菌群（mg/L） |  |  |  |  |

监测结果表明：1#扩散井各项指标均满足《地下水质量标准》GB/T 14848-2017中Ⅲ类标准限值。

表9-10   2#本地井（E87°06′27″N44°05′00″）本地井监测结果     单位：mg/L

| 采样 日期 | 监测项目 | 分析结果 |  | 标准限值 | 达标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 |  | 情况 |
| 05.20 | pH值（无量纲） | 7.4 | 7.4 | 6.5≤pH≤8.5 | 达标 |
|  | 总硬度（mg/L） | 438 | 418 | ≤450 | 达标 |
|  | 溶解性总固体（mg/L） | 2805 | 2794 | ≤1000 | 超标 |
|  | 耗氧量（mg/L） | 1.99 | 2.03 | ≤3.0 | 达标 |
|  | 氯化物（mg/L） | 13 | 16 | ≤250 | 达标 |
|  | 硫酸盐（mg/L） | 32 | 39 | ≤250 | 达标 |
|  | 挥发酚（mg/L） | <0.0003 | <0.0003 | ≤0.002 | 达标 |
|  | 氨氮（mg/L） | 0.255 | 0.196 | ≤0.50 | 达标 |
|  | 氰化物（mg/L） | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 | 达标 |
|  | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | ≤0.50 | 达标 |
|  | 氟化物（mg/L） | 0.62 | 0.78 | ≤1.0 | 达标 |
|  | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 0.26 | 0.27 | ≤20.0 | 达标 |
|  | 亚硝酸盐（以N计）（mg/L） | <0.003 | <0.003 | ≤1.0 | 达标 |
|  | 砷（mg/L） | 5.60×10-4 | 2.94×10-4 | ≤0.01 | 达标 |
|  | 镉（mg/L） | <0.001 | <0.001 | ≤0.005 | 达标 |
|  | 铅（mg/L） | <0.01 | <0.01 | ≤0.01 | 达标 |
|  | 汞（mg/L） | 5.6×10-5 | 5.6×10-5 | ≤0.001 | 达标 |
|  | 铜（mg/L） | <0.05 | <0.05 | ≤1.00 | 达标 |
|  | 锌（mg/L） | <0.05 | <0.05 | ≤1.00 | 达标 |
|  | 铁（mg/L） | <0.01 | <0.01 | ### ≤0.3 | 达标 |
|  | 锰（mg/L） | <0.01 | <0.01 | ### ≤0.10 | 达标 |
|  | 总大肠杆菌群（mg/L） |  |  |  |  |
| 05.21 | pH值（无量纲） | 7.5 | 7.6 | 6.5≤pH≤8.5 | 达标 |
|  | 总硬度（mg/L） | 428 | 434 | ≤450 | 达标 |
|  | 溶解性总固体（mg/L） | 2526 | 2514 | ≤1000 | 达标 |
|  | 耗氧量（mg/L） | 2.30 | 2.25 | ≤3.0 | 达标 |
|  | 氯化物（mg/L） | 18 | 17 | ≤250 | 达标 |
|  | 硫酸盐（mg/L） | 39 | 46 | ≤250 | 达标 |
|  | 挥发酚（mg/L） | <0.0003 | <0.0003 | ≤0.002 | 达标 |
|  | 氨氮（mg/L） | 0.093 | 0.246 | ≤0.50 | 达标 |
|  | 氰化物（mg/L） | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 | 达标 |
|  | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | ≤0.50 | 达标 |
|  | 氟化物（mg/L） | 2.04 | 1.74 | ≤1.0 | 达标 |
|  | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 1.05 | 1.03 | ≤20.0 | 达标 |
|  | 亚硝酸盐（以N计）（mg/L） | 0.015 | 0.014 | ≤1.0 | 达标 |
|  | 砷（mg/L） | 2.42×10-4 | 3.10×10-4 | ≤0.01 | 达标 |
|  | 镉（mg/L） | <0.001 | <0.001 | ≤0.005 | 达标 |
|  | 铅（mg/L） | <0.01 | <0.01 | ≤0.01 | 达标 |
|  | 汞（mg/L） | 5.7×10-5 | 5.6×10-5 | ≤0.001 | 达标 |
|  | 铜（mg/L） | <0.05 | <0.05 | ≤1.00 | 达标 |
|  | 锌（mg/L） | <0.05 | <0.05 | ≤1.00 | 达标 |
|  | 铁（mg/L） | <0.01 | <0.01 | ### ≤0.3 | 达标 |
|  | 锰（mg/L） | <0.01 | <0.01 | ### ≤0.10 | 达标 |

监测结果表明：1#排水井各项指标均满足《地下水质量标准》GB/T 14848-2017中Ⅲ类标准限值。

表9-11    2#污染扩散井（E87°06′29″N44°05′03″）监测结果     单位：mg/L

| 采样 日期 | 监测项目 | 分析结果 |  | 标准限值 | 达标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 |  | 情况 |
| 05.20 | pH值（无量纲） | 8.2 | 8.1 | 6.5≤pH≤8.5 | 达标 |
|  | 总硬度（mg/L） | 98.8 | 100.6 | ≤450 | 达标 |
|  | 溶解性总固体（mg/L） | 361 | 336 | ≤1000 | 达标 |
|  | 耗氧量（mg/L） | 0.8 | 0.9 | ≤3.0 | 达标 |
|  | 氯化物（mg/L） | 46 | 45 | ≤250 | 达标 |
|  | 硫酸盐（mg/L） | 74 | 69 | ≤250 | 达标 |
|  | 挥发酚（mg/L） | 0.0005 | 0.0005 | ≤0.002 | 达标 |
|  | 氨氮（mg/L） | 0.179 | 0.211 | ≤0.50 | 达标 |
|  | 氰化物（mg/L） | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 | 达标 |
|  | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | ≤0.50 | 达标 |
|  | 氟化物（mg/L） | 0.33 | 0.25 | ≤1.0 | 达标 |
|  | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 0.78 | 0.54 | ≤20.0 | 达标 |
|  | 亚硝酸盐（以N计）（mg/L） | <0.003 | <0.003 | ≤1.0 | 达标 |
|  | 砷（mg/L） | 1.5×10-5 | 1.3×10-5 | ≤0.01 | 达标 |
|  | 镉（mg/L） | <0.001 | <0.001 | ≤0.005 | 达标 |
|  | 铅（mg/L） | <0.01 | <0.01 | ≤0.01 | 达标 |
|  | 汞（mg/L） | <4×10-5 | <4×10-5 | ≤0.001 | 达标 |
|  | 铜（mg/L） | <0.05 | <0.05 | ≤1.00 | 达标 |
|  | 锌（mg/L） | <0.05 | <0.05 | ≤1.00 | 达标 |
|  | 铁（mg/L） | 0.03 | 0.09 | ### ≤0.3 | 达标 |
|  | 锰（mg/L） | 0.02 | 0.02 | ### ≤0.10 | 达标 |
| 05.21 | pH值（无量纲） | 7.5 | 7.2 | 6.5≤pH≤8.5 | 达标 |
|  | 总硬度（mg/L） | 80.2 | 83.2 | ≤450 | 达标 |
|  | 溶解性总固体（mg/L） | 209 | 227 | ≤1000 | 达标 |
|  | 耗氧量（mg/L） | 0.9 | 1.0 | ≤3.0 | 达标 |
|  | 氯化物（mg/L） | 54 | 56 | ≤250 | 达标 |
|  | 硫酸盐（mg/L） | 57 | 26 | ≤250 | 达标 |
|  | 挥发酚（mg/L） | 0.0005 | 0.0005 | ≤0.002 | 达标 |
|  | 氨氮（mg/L） | 0.193 | 0.181 | ≤0.50 | 达标 |
|  | 氰化物（mg/L） | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 | 达标 |
|  | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | ≤0.50 | 达标 |
|  | 氟化物（mg/L） | 0.34 | 0.26 | ≤1.0 | 达标 |
|  | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 0.50 | 0.79 | ≤20.0 | 达标 |
|  | 亚硝酸盐（以N计）（mg/L） | <0.003 | <0.003 | ≤1.0 | 达标 |
|  | 砷（mg/L） | 0.3×10-5 | 1.0×10-5 | ≤0.01 | 达标 |
|  | 镉（mg/L） | <0.001 | <0.001 | ≤0.005 | 达标 |
|  | 铅（mg/L） | <0.01 | <0.01 | ≤0.01 | 达标 |
|  | 汞（mg/L） | <4×10-5 | <4×10-5 | ≤0.001 | 达标 |
|  | 铜（mg/L） | <0.05 | <0.05 | ≤1.00 | 达标 |
|  | 锌（mg/L） | <0.05 | <0.05 | ≤1.00 | 达标 |
|  | 铁（mg/L） | 0.07 | 0.07 | ### ≤0.3 | 达标 |
|  | 锰（mg/L） | 0.02 | 0.02 | ### ≤0.10 | 达标 |

监测结果表明：2#污染扩散井各项指标均满足《地下水质量标准》GB/T 14848-2017中Ⅲ类标准限值。

表7-12    6#污染扩散井（E87°06′46″N44°04′50″）监测结果     单位：mg/L

| 采样 日期 | 监测项目 | 分析结果 |  | 标准限值 | 达标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 |  | 情况 |
| 05.20 | pH值（无量纲） | 8.3 | 8.1 | 6.5≤pH≤8.5 | 达标 |
|  | 总硬度（mg/L） | 68.2 | 74.8 | ≤450 | 达标 |
|  | 溶解性总固体（mg/L） | 197 | 247 | ≤1000 | 达标 |
|  | 耗氧量（mg/L） | 0.7 | 0.8 | ≤3.0 | 达标 |
|  | 氯化物（mg/L） | 26 | 25 | ≤250 | 达标 |
|  | 硫酸盐（mg/L） | 33 | 25 | ≤250 | 达标 |
|  | 挥发酚（mg/L） | 0.0006 | 0.0006 | ≤0.002 | 达标 |
|  | 氨氮（mg/L） | 0.199 | 0.229 | ≤0.50 | 达标 |
|  | 氰化物（mg/L） | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 | 达标 |
|  | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | ≤0.50 | 达标 |
|  | 氟化物（mg/L） | 0.24 | 0.18 | ≤1.0 | 达标 |
|  | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 0.85 | 0.67 | ≤20.0 | 达标 |
|  | 亚硝酸盐（以N计）（mg/L） | <0.003 | <0.003 | ≤1.0 | 达标 |
|  | 砷（mg/L） | 1.5×10-5 | 1.3×10-5 | ≤0.01 | 达标 |
|  | 镉（mg/L） | <0.001 | <0.001 | ≤0.005 | 达标 |
|  | 铅（mg/L） | <0.01 | <0.01 | ≤0.01 | 达标 |
|  | 汞（mg/L） | <4×10-5 | <4×10-5 | ≤0.001 | 达标 |
|  | 铜（mg/L） | <0.05 | <0.05 | ≤1.00 | 达标 |
|  | 锌（mg/L） | <0.05 | <0.05 | ≤1.00 | 达标 |
|  | 铁（mg/L） | 007 | 0.07 | ### ≤0.3 | 达标 |
|  | 锰（mg/L） | 0.04 | 0.04 | ### ≤0.10 | 达标 |
| 05.21 | pH值（无量纲） | 7.9 | 8.0 | 6.5≤pH≤8.5 | 达标 |
|  | 总硬度（mg/L） | 68.8 | 70.4 | ≤450 | 达标 |
|  | 溶解性总固体（mg/L） | 228 | 218 | ≤1000 | 达标 |
|  | 耗氧量（mg/L） | 0.7 | 0.8 | ≤3.0 | 达标 |
|  | 氯化物（mg/L） | 17 | 19 | ≤250 | 达标 |
|  | 硫酸盐（mg/L） | 15 | 22 | ≤250 | 达标 |
|  | 挥发酚（mg/L） | 0.0005 | 0.0006 | ≤0.002 | 达标 |
|  | 氨氮（mg/L） | 0.283 | 0.184 | ≤0.50 | 达标 |
|  | 氰化物（mg/L） | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 | 达标 |
|  | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | ≤0.50 | 达标 |
|  | 氟化物（mg/L） | 0.21 | 0.19 | ≤1.0 | 达标 |
|  | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 0.71 | 0.71 | ≤20.0 | 达标 |
|  | 亚硝酸盐（以N计）（mg/L） | <0.003 | <0.003 | ≤1.0 | 达标 |
|  | 砷（mg/L） | 0.3×10-5 | 1.0×10-5 | ≤0.01 | 达标 |
|  | 镉（mg/L） | <0.001 | <0.001 | ≤0.005 | 达标 |
|  | 铅（mg/L） | <0.01 | <0.01 | ≤0.01 | 达标 |
|  | 汞（mg/L） | <4×10-5 | <4×10-5 | ≤0.001 | 达标 |
|  | 铜（mg/L） | <0.05 | <0.05 | ≤1.00 | 达标 |
|  | 锌（mg/L） | <0.05 | <0.05 | ≤1.00 | 达标 |
|  | 铁（mg/L） | 0.07 | 0.07 | ### ≤0.3 | 达标 |
|  | 锰（mg/L） | 0.04 | 0.04 | ### ≤0.10 | 达标 |

监测结果表明：6#污染扩散井各项指标均满足《地下水质量标准》GB/T 14848-2017中Ⅲ类标准限值。

表9-13    4#污染监视井（E87°06′51″N44°04′56″）监测结果     单位：mg/L

| 采样 日期 | 监测项目 | 分析结果 |  | 标准限值 | 达标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 |  | 情况 |
| 05.20 | pH值（无量纲） | 8.1 | 7.6 | 6.5≤pH≤8.5 | 达标 |
|  | 总硬度（mg/L） | 82.6 | 68.2 | ≤450 | 达标 |
|  | 溶解性总固体（mg/L） | 269 | 240 | ≤1000 | 达标 |
|  | 耗氧量（mg/L） | 0.7 | 0.8 | ≤3.0 | 达标 |
|  | 氯化物（mg/L） | 19 | 19 | ≤250 | 达标 |
|  | 硫酸盐（mg/L） | 28 | 34 | ≤250 | 达标 |
|  | 挥发酚（mg/L） | 0.0005 | 0.0006 | ≤0.002 | 达标 |
|  | 氨氮（mg/L） | 0.184 | 0.208 | ≤0.50 | 达标 |
|  | 氰化物（mg/L） | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 | 达标 |
|  | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | ≤0.50 | 达标 |
|  | 氟化物（mg/L） | 0.75 | 0.21 | ≤1.0 | 达标 |
|  | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 1.00 | 0.77 | ≤20.0 | 达标 |
|  | 亚硝酸盐（以N计）（mg/L） | <0.003 | <0.003 | ≤1.0 | 达标 |
|  | 砷（mg/L） | 1.5×10-5 | 1.3×10-5 | ≤0.01 | 达标 |
|  | 镉（mg/L） | <0.001 | <0.001 | ≤0.005 | 达标 |
|  | 铅（mg/L） | <0.01 | <0.01 | ≤0.01 | 达标 |
|  | 汞（mg/L） | <4×10-5 | <4×10-5 | ≤0.001 | 达标 |
|  | 铜（mg/L） | <0.05 | <0.05 | ≤1.00 | 达标 |
|  | 锌（mg/L） | <0.05 | <0.05 | ≤1.00 | 达标 |
|  | 铁（mg/L） | 0.08 | 0.03 | ### ≤0.3 | 达标 |
|  | 锰（mg/L） | 0.02 | 0.03 | ### ≤0.10 | 达标 |
| 05.21 | pH值（无量纲） | 7.4 | 7.2 | 6.5≤pH≤8.5 | 达标 |
|  | 总硬度（mg/L） | 100.6 | 97.2 | ≤450 | 达标 |
|  | 溶解性总固体（mg/L） | 276 | 183 | ≤1000 | 达标 |
|  | 耗氧量（mg/L） | 0.7 | 0.8 | ≤3.0 | 达标 |
|  | 氯化物（mg/L） | 19 | 17 | ≤250 | 达标 |
|  | 硫酸盐（mg/L） | 17 | 28 | ≤250 | 达标 |
|  | 挥发酚（mg/L） | 0.0006 | 0.0005 | ≤0.002 | 达标 |
|  | 氨氮（mg/L） | 0.280 | 0.196 | ≤0.50 | 达标 |
|  | 氰化物（mg/L） | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 | 达标 |
|  | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | ≤0.50 | 达标 |
|  | 氟化物（mg/L） | 0.62 | 0.24 | ≤1.0 | 达标 |
|  | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 0.73 | 0.77 | ≤20.0 | 达标 |
|  | 亚硝酸盐（以N计）（mg/L） | <0.003 | <0.003 | ≤1.0 | 达标 |
|  | 砷（mg/L） | 0.3×10-5 | 1.0×10-5 | ≤0.01 | 达标 |
|  | 镉（mg/L） | <0.001 | <0.001 | ≤0.005 | 达标 |
|  | 铅（mg/L） | <0.01 | <0.01 | ≤0.01 | 达标 |
|  | 汞（mg/L） | <4×10-5 | <4×10-5 | ≤0.001 | 达标 |
|  | 铜（mg/L） | <0.05 | <0.05 | ≤1.00 | 达标 |
|  | 锌（mg/L） | <0.05 | <0.05 | ≤1.00 | 达标 |
|  | 铁（mg/L） | 0.07 | 0.07 | ### ≤0.3 | 达标 |
|  | 锰（mg/L） | 0.03 | 0.03 | ### ≤0.10 | 达标 |

监测结果表明：4#污染监视井各项指标均满足《地下水质量标准》GB/T 14848-2017中Ⅲ类标准限值。

表9-14    5#污染监视井（E87°06′51″N44°04′57″）监测结果     单位：mg/L

| 采样 日期 | 监测项目 | 分析结果 |  | 标准限值 | 达标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 |  | 情况 |
| 05.20 | pH值（无量纲） | 7.9 | 8.0 | 6.5≤pH≤8.5 | 达标 |
|  | 总硬度（mg/L） | 103.2 | 101.6 | ≤450 | 达标 |
|  | 溶解性总固体（mg/L） | 206 | 236 | ≤1000 | 达标 |
|  | 耗氧量（mg/L） | 0.7 | 0.7 | ≤3.0 | 达标 |
|  | 氯化物（mg/L） | 22 | 22 | ≤250 | 达标 |
|  | 硫酸盐（mg/L） | 51 | 49 | ≤250 | 达标 |
|  | 挥发酚（mg/L） | 0.0006 | 0.0005 | ≤0.002 | 达标 |
|  | 氨氮（mg/L） | 0.271 | 0.259 | ≤0.50 | 达标 |
|  | 氰化物（mg/L） | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 | 达标 |
|  | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | ≤0.50 | 达标 |
|  | 氟化物（mg/L） | 0.35 | 0.27 | ≤1.0 | 达标 |
|  | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 0.64 | 0.54 | ≤20.0 | 达标 |
|  | 亚硝酸盐（以N计）（mg/L） | <0.003 | <0.003 | ≤1.0 | 达标 |
|  | 砷（mg/L） | 1.5×10-5 | 1.3×10-5 | ≤0.01 | 达标 |
|  | 镉（mg/L） | <0.001 | <0.001 | ≤0.005 | 达标 |
|  | 铅（mg/L） | <0.01 | <0.01 | ≤0.01 | 达标 |
|  | 汞（mg/L） | <4×10-5 | <4×10-5 | ≤0.001 | 达标 |
|  | 铜（mg/L） | <0.05 | <0.05 | ≤1.00 | 达标 |
|  | 锌（mg/L） | <0.05 | <0.05 | ≤1.00 | 达标 |
|  | 铁（mg/L） | 0.08 | 0.08 | ### ≤0.3 | 达标 |
|  | 锰（mg/L） | 0.02 | 0.02 | ### ≤0.10 | 达标 |
| 05.21 | pH值（无量纲） | 7.3 | 7.5 | 6.5≤pH≤8.5 | 达标 |
|  | 总硬度（mg/L） | 70.6 | 82.4 | ≤450 | 达标 |
|  | 溶解性总固体（mg/L） | 238 | 242 | ≤1000 | 达标 |
|  | 耗氧量（mg/L） | 0.7 | 0.6 | ≤3.0 | 达标 |
|  | 氯化物（mg/L） | 14 | 17 | ≤250 | 达标 |
|  | 硫酸盐（mg/L） | 26 | 31 | ≤250 | 达标 |
|  | 挥发酚（mg/L） | 0.0006 | 0.0005 | ≤0.002 | 达标 |
|  | 氨氮（mg/L） | 0.262 | 0.217 | ≤0.50 | 达标 |
|  | 氰化物（mg/L） | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 | 达标 |
|  | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | ≤0.50 | 达标 |
|  | 氟化物（mg/L） | 0.34 | 0.26 | ≤1.0 | 达标 |
|  | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 0.50 | 0.78 | ≤20.0 | 达标 |
|  | 亚硝酸盐（以N计）（mg/L） | <0.003 | <0.003 | ≤1.0 | 达标 |
|  | 砷（mg/L） | 0.3×10-5 | 1.0×10-5 | ≤0.01 | 达标 |
|  | 镉（mg/L） | <0.001 | <0.001 | ≤0.005 | 达标 |
|  | 铅（mg/L） | <0.01 | <0.01 | ≤0.01 | 达标 |
|  | 汞（mg/L） | <4×10-5 | <4×10-5 | ≤0.001 | 达标 |
|  | 铜（mg/L） | <0.05 | <0.05 | ≤1.00 | 达标 |
|  | 锌（mg/L） | <0.05 | <0.05 | ≤1.00 | 达标 |
|  | 铁（mg/L） | 0.07 | 0.07 | ### ≤0.3 | 达标 |
|  | 锰（mg/L） | 0.03 | 0.05 | ### ≤0.10 | 达标 |

监测结果表明：5#污染监视井各项指标均满足《地下水质量标准》GB/T 14848-2017中Ⅲ类标准限值。

9.3.2土壤环境质量监测

表9-15   土壤质量监测结果一览表   单位：mg/kg（pH无量纲）

| 采样时间 | 监测点位 | pH值 | 砷 | 镉 | 铜 | 铅 | 汞 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05.20 | 办公生活区 E87°06'35",N44°04'41" |  |  | 0.18 |  | 11.4 |  |  |
|  | 填埋库区西侧空地E87°06'36",N44°04'43" |  |  | 0.32 |  | 9.2 |  |  |
|  | 垃圾分拣中心西侧空地E87°06'45",N44°04'58" |  |  | ＜0.01 |  | 6.9 |  |  |
| 限值 |  | / | 20 | 20 | 2000 | 400 | 8 | 150 |
| 达标情况 |  | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

监测结果表明：本项目区填埋库区上游、下游土壤环境质量现状满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）表1 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）中浓度限值要求，说明本项目运营期填埋作业未对周边土壤环境造成严重影响。

十、验收监测结论及建议

# 10.1环保设施调试运行效果

本项目在建设及试运行期间，执行了建设项目环境保护“三同时”的相关法律法规，环保设施与工程主体同时建设运行。通过资料调查、现场检查及环境监测，对本项目验收结论如下。

10.1.1废水

填埋场库区设环库排水沟截流进库雨水，库区内内垃圾渗滤液导排系统，并使雨污分流，形成完整的库区排水系统。

项目区生活污水、冲洗地面废水、清洗废水实现清污分流，雨水经明沟外排，生产和生活污水统一由暗管排入渗滤液处理站进行处理后，作为昌吉市城市生活垃圾处理有限责任公司及渗滤液站厂区绿化用水。冬季生产和生活污水集中收集至渗滤液处理站。

10.1.2废气

本次验收监测期间针对项目区厂界无组织氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷进行了监测，监测结果表明：

验收监测期间，厂界无组织氨、硫化氢、臭气浓度各监测点的厂界最高浓度值均符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1 恶臭污染物厂界标准值要求；

验收监测期间，各监测点甲烷厂界内最高体积浓度符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）标准值要求；

验收监测期间，厂界无组织颗粒物浓度各监测点的厂界最高浓度值符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值。

10.1.3噪声

本次验收监测期间，厂界外各点监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

10.1.4固体废物

本项目固体废弃物主要职工生活垃圾。昌吉市城市生活垃圾综合处理有限责任公司内运输车辆、推土机等机械设备由公司统一进行日常维护及保养，故不对项目区内废机油产生量进行统计分析，协议详见附件。

生活垃圾由厂区内分类垃圾箱统一收集，直接运至填埋库区处置。

运营单位在填埋库区四周设置钢丝网围栅栏，防止因风力及其他因素对周围环境造成“白色污染”。

10.1.5总量控制

本项目不存在总量控制指标。

10.1.6环境管理

昌吉市城市生活垃圾综合处理有限责任公司设立了环境保护管理委员会，该委员会由公司主要领导负责。环委会下设环保职能办公室，主要负责组织、落实、监督企业内部的环保工作，同时负责环境保护事宜的联络和监督，公司定期召开例会，定期通报公司环保动态、环境管理监督检查情况、污染物排放情况等。健全环境管理体系并使之正常运行，确保厂区内环保设施的正常运行。

昌吉市城市生活垃圾综合处理有限责任公司根据实际情况编制了《昌吉市城市生活垃圾综合处理有限责任公司突发环境事件应急预案》，已在昌吉市生态环境局备案，备案编号为652301-2018-010-L。确保在发生环境污染事故时能采取针对性的、正确的处理措施应对突发环境污染事故，避免周围环境受到影响。

项目区设有绿化带、培植草地、种植绿色植物，绿化面积30000m2。南侧约120m道路沪霍线为最近的交通要道，周边无环境敏感目标。

10.2工程建设对环境的影响

10.2.1地下水

本次验收监测期间针对项目区污染扩散井（2座）、污染监视井（2座）、本底井（1座）、排水井（1座）进行监测，监测结果表明：地下水监测点位各项指标均满足《地下水质量标准》GB/T 14848-2017中Ⅲ类标准限值。

11.2.2土壤

本次验收监测期间针对项目区内填埋库区上游、下游土壤环境质量进行监测，监测结果表明：项目区内土壤监测点位环境质量现状满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）表1 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）中浓度限值要求，说明本项目运营期填埋作业未对周边土壤环境造成严重影响。

10.3验收建议

根据本次验收监测及调查的结果，现提出以下建议：

- （1）进一步加强对环保设施的管理、维护和使用，确保环保设施长期稳定的运行；

（2）运营单位应严格按照GB16889-2008《生活垃圾填埋场污染控制标准》规定，加强对垃圾填埋场地下水水质监督性监测。

综上所述，该项目基本执行了国家有关环保法律法规，各项污染物排放均达到国家相应标准和处置方法，基本符合环保验收要求，建议通过验收。