阜康市恒远达展柜设计制造有限公司建设年产2000米展柜项目竣工环境保护

验收监测报告
[image: image18.jpg]|





项目名称：阜康市恒远达展柜设计制造有限公司建设年产2000米展柜项目
委托单位：阜康市恒远达展柜设计制造有限公司
阜康市恒远达展柜设计制造有限公司
二零一九年三月

建设单位：阜康市恒远达展柜设计制造有限公司
法人代表：李伟
编制单位：新疆同济蓝天环保工程有限公司

单位法人：王 飞

建设单位：阜康市恒远达展柜设      编制单位：新疆同济蓝天环保工

计制造有限公司                   程有限公司   

电   话：13579865590          电   话：0994-2284516

邮    编：831200              邮   编：831100

地址：新疆昌吉州阜康市         地   址：新疆昌吉市高新技术开

阜西产业园区                      发区科技大道9号
[image: image2.jpg]


  [image: image3.jpg]



生产厂房                       办公区
[image: image4.jpg]


  [image: image5.jpg]



成品堆放区                        材料库

[image: image6.jpg]


    [image: image7.jpg]



布袋除尘器                  光氧净化设备

[image: image8.jpg]


     [image: image9.jpg]



排气筒                        喷漆间[image: image10.jpg]


     [image: image11.jpg]



生活垃圾收集设施                   危废贮存间
目录

1表一  项目概况


3表二  工程内容


13表三
主要污染物及治理措施


14表四
建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定


20表五 验收监测质量保证及质量控制


21表六  验收监测内容


22表七  验收监测结果


26表八  验收监测结论




附图：

附图1  项目地理位置图
附图2  项目卫星图
附图3  厂区平面布置图

附图4  项目监测点位图

附件：

1、昌吉回族自治州环境保护局《关于阜康市恒远达展柜设计制造有限公司建设年产2000米展柜项目环境影响报告表的批复》昌州环评[2018]56号
2、阜康市环境保护局《关于对阜康市恒远达展柜设计制造有限公司建设年产2000米展柜项目环境影响报告表的审查意见》阜环函[2018]24号
3、监测报告

4、竣工环境保护“三同时”验收登记表

5、危险废物处置协议
表一  项目概况
	建设项目名称
	阜康市恒远达展柜设计制造有限公司建设年产2000米展柜项目

	建设单位名称
	阜康市恒远达展柜设计制造有限公司

	建设项目性质
	新建

	建设地点
	 新疆昌吉州阜康市阜西产业园区

	主要产品名称
	展柜

	设计生产能力
	年生产2000米展柜

	实际生产能力
	实际年生产1000米展柜

	建设项目环评时间
	2018年5月
	开工建设时间
	2018年11月

	调试时间
	2018年12月
	验收现场监测时间
	2018年12月

	环评报告表

审批部门
	昌吉回族自治州环境保护局
	环评报告表

编制单位
	乌鲁木齐天辰创展工程咨询有限公司

	环保设施

设计单位
	/
	环保设施

施工单位
	/

	总投资概算（万元）
	518.7
	环保投资总概算（万元）
	40万元
	比例
	7.7%

	实际总投资（万元）
	390
	实际环保投资（万元）
	26万元
	比例
	6.7%

	验收监测依据
	1.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度；
（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1）；
（3）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日
（4）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，国务院令第682号，2017年10月1日

1.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范；
（1）关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告，生态环境部公告，公告2018年第9号
1.3 建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定：

（1）《阜康市恒远达展柜设计制造有限公司建设年产2000米展柜项目环境影响报告表》乌鲁木齐天辰创展工程咨询有限公司2018年5月

《关于阜康市恒远达展柜设计制造有限公司建设年产2000米展柜项目环境影响报告表的批复》昌州环评[2018]56号，昌吉回族自治州环境保护局，2018年9月26日

（3）《关于对阜康市恒远达展柜设计制造有限公司建设年产2000米展柜项目环境影响报告表的审查意见》阜环函[2018]24号，阜康市环境保护局，2018年3月21日
1.4 其他相关文件。
（1）新疆恒泰职业环境检测评价有限公司出具的检测报告（HJ1810279）。

	验收监测标准标号、级别
	根据该项目环境影响报告表及昌吉回族自治州环境保护局（昌州环评[2018]56号）对其审批意见的相应要求，该项目验收主要污染物排放执行标准如下：

1.5 废气验收标准

粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中有组织和无组织的限值要求；非甲烷总烃、苯、甲苯和二甲苯执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2新污染源有组织和无组织排放限值要求。
1.6 废水验收标准

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）中的B级标准

1.7 噪声验收标准

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类功能区噪声排放限值

1.8 固体废物参照标准

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）

	批复的污染物总量指标
	无


表二  工程内容
	工程建设内容

1.1项目概况

项目名称：阜康市恒远达展柜设计制造有限公司建设年产2000米展柜项目； 

建设性质：新建；

劳动定员及工作制度：项目实际劳动定员9人，全年工作280天，每天工作8h，项目冬季不生产；

项目总投资：该项目实际总投资390万元，环保投资26万元，环保投资占总投资的6.7%。
1.2地理位置

本项目位于阜康产业园阜西区新疆凯瑞丰机械制造有限公司内，项目区东侧为规划用地；南侧为准东石油基地；西侧为空地；北侧为新疆原动力工程材料有限公司。中心地理坐标为N44°9′41.86″，E87°52′49.02″，本项目地理位置见附图1，卫星图见附图2。

1.3建设内容
（1）主要建设内容
项目实际建设内容与环评对比及变更情况见下表。
表1  实际建设内容与环评对比及变更情况一览表
类  别

建设名称
环评报告建设内容
实际建设内容
主体工程

生产厂房
建筑面积800m2
经调查，与环评一致

喷漆房
建筑面积36m2
经调查，与环评一致

晾干房
建筑面积60m2
经调查，与环评一致

辅助工程
办公室及宿舍
建筑面积800m2
经调查，与环评一致

材料成品库房
建筑面积150m2
经调查，与环评一致

辅助车间
建筑面积50m2
经调查，与环评一致

公用工程

给水
由园区供水管网集中供给
经调查，与环评一致
排水
园区排水管网
经调查，与环评一致
供电
由园区电网集中提供
经调查，与环评一致
环保工程

废气治理
中央除尘设备1套、2个15m的排气筒、喷淋塔+UV光氧化净化处理装置+活性炭吸附装置1套
经调查，项目实际建设有布袋除尘器1套、1根16m高的排气筒、喷淋塔+UV光氧化净化处理装置1套
废水治理
水帘废水交由有资质的单位处置；玻璃清洗废水经沉淀池处理后同生活污水排入园区管网
水帘废水自然蒸发后变成漆渣由新疆金派环保科技有限公司处置，项目实际生产过程中不对玻璃进行清洗，外购的玻璃为清洗干净的材料，生活污水排入园区管网
噪声治理
机械设备安装减震垫、基础消声设备，车间采用隔声、吸声材料。
经调查，与环评一致
固体废物处理
设置生活垃圾收集设施；生产固废建设临时贮存间，危险废物设置危险废物贮存间。
经调查，与环评一致
（2）项目生产设备一览表
项目主要生产设备见下表2。
表2  项目主要生产设备一览表

序号

设备名称

规格型号

单位

数量

1

2D材料加工中心

FV-800

套

2

2

精密度锯

XH714G/11

套

2

3
压风式喷漆房

定制

间

1

4
喷淋塔

CY-K6150B

台

1

5
环保箱

JKMD-1600

套

1

6
光氧机

AP20A.10

套

1

7
高清写真机

J58K-315

台

1

8
高速割字机

BY60100A

台

1

9
激光刻字机

WTd1500

台

1

（3）建设项目变更情况说明
1、环评设计有机废气由喷淋塔+UV光氧化净化处理装置+活性炭吸附装置处置，实际建设为安装负压集气+喷淋塔+UV光氧化净化处理装置对有机废气进行处理后通过16m高排气筒高空排放。

2、环评设计时预计项目会产生玻璃清洗废水，要求建设沉淀池，实际生产过程中不对玻璃进行清洗，外购的玻璃为清洗干净的材料，因此无需建设沉淀池。

3、环评设计时期考虑的原材料可能会设计金属材料和木材材料，要求建设2根排气筒分别排放金属粉尘和木粉尘，实际建设过程中用到的原材料均为木材材料，只产生木粉尘，因此实际建设了1根16m高的排气筒。
根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重点变动清单的通知（环办[2015]52号）》文件，以上工程建设内容未导致项目生产工艺、规模及环保措施等发生重大变化，未增加污染因子，根据检测结果，各污染物排放均达标，均满足环境管理要求，故可直接纳入竣工环境保护验收管理。

1.4环保投资

项目主要环保投资见下表3。
表3  环保投资一览表（对比表）
序号

环评要求
实际建设
环保措施
投资（万元）
环保措施

投资（万元）
1

喷淋塔+UV光氧化处理装置+活性炭吸附装置1套及配套风机
20
喷淋塔+UV光氧化处理装置及配套风机
15
中央除尘系统1套
8
/
布袋除尘器

2
布袋除尘器
5
排气筒2个，高度15m
1
排气筒1根，高度16m
1
2

沉淀池

2
/
/
3
减振支撑、建筑隔声、消声等降噪措施
3
减振支撑、建筑隔声、消声等降噪措施
2
4
固废贮存设施、危废贮存设施
4
固废贮存设施、危废暂存间及收集设施
3
总计

40
总计
26
1.5项目实际与环评审批文件对照

项目实际建设、运行内容与环评、审批文件落实对照见下表。

表4   环评审批落实对照一览表
类别
环评要求
审批要求
实际建设及运营情况

建设地点
阜康产业园阜西区新疆凯瑞丰机械制造有限公司内

阜康产业园阜西区新疆凯瑞丰机械制造有限公司内
与环评及审批文件相符
建设投资
总投资518.7万元，其中环保投资40万元，占总投资的7.7%

总投资518.7万元，其中环保投资40万元
实际总投资390万元，其中环保投资26万元，占总投资的6.7%

规模及建设内容
年生产2000米展柜

年生产2000米展柜
实际年生产1000米展柜
原辅材料
防火阻燃板、高密度板、浮法玻璃、亚克力板、PU家具漆、电线电缆、不锈钢及钢材、稀释剂等
防火阻燃板、高密度板、浮法玻璃、亚克力板、PU家具漆、电线电缆、不锈钢及钢材、稀释剂等
防火阻燃板、高密度板、浮法玻璃、亚克力板、PU家具漆、电线电缆、不锈钢及钢材、稀释剂等

废气防治措施

油漆有机废气是采用光催化氧化处理装置+活性炭吸附装置处理达标后通过不低于15m高排气筒排放。厂区内粉尘由配套的中央除尘装置收集处理后由15m排气筒高空排放。

板材加工废气经集气罩收集，布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒排放，颗粒物浓度需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准限值要求。喷漆、烘干废气光催化氧化+活性炭吸附装置处理后，二甲苯、非甲烷总烃需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准限值要求。厂界无组织颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃浓度需达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织限值要求。
项目产生粉尘经集气罩收集，布袋除尘器处理后经16m高排气筒排放，油漆有机废气是采用光催化氧化处理装置处理后经16m高排气筒排放（根据环保设备设计资料，项目整个粉尘处理和油漆有机废气处理为一整套系统）
废水防治措施

喷淋塔废水中含有漆雾、有机废气和漆渣等，应交由有资质的单位处置；玻璃清洗废水和玻璃磨边废水中主要含少量的杂质和碎玻璃，经三级沉淀池沉淀预处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）中的B级标准后与生活污水一并纳入园区污水管网，送园区污水处理厂统一达标处理排放。

项目产生的玻璃磨边废水经沉淀处理后和生活污水一同排入园区下水管网，进入阜西区污水处理厂处理。水帘废水作为危险废物管理，严禁外排。
水帘废水自然蒸发后变成漆渣由新疆金派环保科技有限公司处置，项目实际生产过程中不对玻璃进行清洗，外购的玻璃为清洗干净的材料，未建设沉淀池，生活污水排入园区管网
固废防治措施

项目产生的固体废物涉及一般固废、一般工业固废以及危险废物，其中危险废物包括：废包装桶、机油桶、废机油、漆渣、废稀释剂、布袋除尘器收集的漆层颗粒、更换的喷淋塔废液；一般工业固废包括：中央除尘系统收集的粉尘、废边角料、碎玻璃、废包装材料；一般固废为生活垃圾。

危险废物分类收集后，暂时放置在厂区危废贮存区，并委托有相应危废处置资质的单位定期清运处理，一般工业固废分类收集后，暂时放置在厂区一般工业固废贮存间，由环卫部门清运处置，生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一清运。

做好固体废物综合利用和处置工作。项目产生的废边角料、碎玻璃、收尘灰、废包装材料等均收集后外售。项目产生的漆渣（危险类别HW12代码900-252-12）、废油漆桶及废稀释剂桶（危险类别HW49代码900-041-49）、废稀释剂（危险类别HW06代码900-404-06）、除尘器收集的漆尘（危险类别HW49代码900-040-49）、水帘废水（危险类别HW12代码900-256-12）、废机油（危险类别HW08代码900-249-08）为危险废物，需送有资质的单位处置，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关要求设置危险废物的暂存及贮存设施，危险废物转移应满足《危险废物转移联单管理办法》。生活垃圾集中收集后，由园区环卫部门统一清运处理。

项目产生的一般工业固废（废边角料、碎玻璃、收尘灰、废包装材料）集中收集后和生活垃圾一同由园区环卫部门集中清运；危险废物（漆渣、废油漆桶、废稀释剂、废机油等）由新疆金派环保科技有限公司处置（具体见附件）。
噪声防治措施

通过设备减震、车间隔声和距离衰减可使厂界噪声达到54dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类噪声排放限值。

厂界噪声控制在《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值。
项目选用低噪声设备且均位于厂房内，根据验收监测数据，项目厂界昼间噪声和夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值的要求
2、项目原辅材料及水平衡

项目主要原辅材料见下表5。

表5  项目主要原辅材料一览表
序号

材料名称

单位

年耗量（t）

包装方式

运输方式

来源

1

防火阻燃板

吨

4
捆扎

汽车

当地

2

高密度板

吨

30
捆扎

汽车

当地

3

浮法玻璃

吨

8
捆扎

汽车

当地

4

亚克力板

吨

1.2
捆扎

汽车

当地

5

PU家具漆
吨

1.7
桶装

汽车

当地

6

电线电缆

吨

0.25
捆扎

汽车

当地

7

不锈钢及钢材

吨

3.5

捆扎

汽车

当地

8
稀释剂
吨
0.8
桶装

汽车

当地

项目外排废水主要为员工产生的生活污水。

本工程职工人数为9人，根据水费单据估算生活污水的排放总量约为252m3/a，生活废水排入园区污水管网。

项目原辅材料组成简单、水平衡关系单一，故本次验收调查不再对水平衡细节进行描述。


	[image: image1.jpg]


主要工艺流程及产污环节（附处理工艺流程图，标出产污节点）

[image: image16.png]


[image: image17.jpg]






                            项目工艺流程及产污节点图

工艺说明：

首先是将外购的木材下料，进行开槽和拼装处理后进行漆加工，漆加工后的木材表面进行打磨处理使其表面光滑；外购的玻璃属于半成品，在购买回来时是由相关厂家按照尺寸要求提供的，在本厂无需进行加工，可直接与处理好的木材进行组装安装即为成品。 
本项目生产过程中有喷底漆和喷面漆两项流程，原料主要为油漆和稀释剂，油漆由不挥发份和挥发份组成，不挥发份包括成膜物质（主要为酯类有机化合物）和辅助成膜物质（主要为无机物颜料和助剂等），挥发份指稀释剂（主要为二甲苯和非甲烷总烃等VOCs）。在喷漆过程中产生的漆雾主要为颗粒物和稀释剂，其中颗粒物为不挥发份，稀释剂为挥发份。在喷漆和油漆晾干过程中稀释剂会挥发进入空气，不会附着在喷漆物表面，在喷漆过程将全部释放形成有机废气。因此喷漆烘干废气的主要污染因子是未有效利用的漆雾颗粒物和漆雾、稀释剂中的挥发份（二甲苯和非甲烷总烃等VOCs）。喷漆过程中产生的固体废物主要为漆渣、打磨粉尘等。



[image: image12.jpg]



[image: image13.png]






[image: image14.png]=
heees

FIER







表三  主要污染物及治理措施
	主要污染源、污染物处理及排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位）
1、废气
本项目实际运营废气主要为板材处理产生的粉尘颗粒、漆加工工序产生的有机废气、打磨粉尘。项目产生粉尘经集气罩收集，布袋除尘器处理后经16m高排气筒排放，油漆有机废气是采用光催化氧化处理装置处理后经16m高排气筒排放（根据环保设备设计资料，项目整个粉尘处理和油漆有机废气处理为一整套系统）。
2、水污染物

本项目外排废水主要为生活废水。

根据项目生产运营情况，项目产生的生活废水约为252m3/a，排入园区管网，最终进入园区污水处理厂。

3、噪声

本项目的噪声源主要为精密度锯、高速割字机等设备噪声，采取隔声、基础减振等措施后，其噪声可以得到有效控制，场界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声功能区噪声环境限值。
4、固体废物
营运期项目固体废物主要为一般固废、一般工业固废以及危险废物，其中一般工业固废包括：布袋除尘器收集的粉尘、废边角料、碎玻璃、废包装材料，分类收集后，暂时放置在厂区一般工业固废贮存区，由园区环卫部门清运处置；危险废物包括：废包装桶、机油桶、漆渣、废稀释剂、布袋除尘器收集的打磨漆层颗粒、废机油、废过滤棉，已与有相应处理资质的单位：新疆金派环保科技有限公司签订了处置协议（具体见附件）；一般固废主要为生活垃圾，集中收集后，由园区环卫部门统一清运处理。



表四  建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定
	环境影响报告表主要结论

1.1项目概况

本项目位于阜康产业园阜西区新疆凯瑞丰机械制造有限公司内，项目区东侧为规划用地；南侧为准东石油基地；西侧为空地；北侧为新疆原动力工程材料有限公司。本项目中心地理坐标为N44°9′41.86″，E87°52′49.02″。本项目总投资518.7万元其中环保投资40万元，占投资的7.7%，占地面积1800m2。本项目建成后将达到年生产2000m展柜，项目预期投产日期为2018年4月。阜康市恒远达展柜设计制造有限公司目前位于米东区，厂房所在区域占地不属于工业用地，不符合当地规划，所以为了使项目符合地方产业规划，因此决定项目迁址至阜康市阜西产业园区，为此阜康市恒远达展柜设计制造有限公司投资拟在阜西产业园区建设年产2000米展柜项目。本项目租赁新疆凯瑞丰机械制造有限公司的1800m2的厂房，其中生产车间建筑面积800m2，材料成品库建筑面积150m2，辅助车间建筑面积50m2，办公及宿舍用房为800m2，将原有米东区厂区的生产设备及辅助设备搬迁至新厂区。
1.2环境现状评价
1.2.1大气环境

    评价区域各监测点位的SO2、NO2、PM10、PM2.5的污染指数均小于1，所有监测值均未超标，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。项目区周围大气环境质量较好。

1.2.2地下水

    由地下水监测结果可以看出，23项监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准，说明当地地下水水质较好。

1.2.3声环境

从噪声监测结果可以看出项目区昼夜噪声监测值均达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准限值要求，说明区域声环境质量现状整体现况较好。
1.3 运营期环境影响评价结论

1.3.1大气

本项目项目生产过程中有喷漆、晾干工序，该过程中会产生一定量的油漆有机废气。油漆有机废气是采用光催化氧化处理装置+活性炭吸附装置处理达标后通过不低于15m高排气筒排放。经喷淋塔及光催化氧化处理装置处理后的油漆有机废气中各主要污染物均能达标排放，对周边环境空气质量影响不大。
    本项目在对木材进行木加工过程中会产生一定量的粉尘。厂区内粉尘由配套的中央除尘装置收集处理后由15m排气筒高空排放。经工程分析可知，企业厂区最终排放的粉尘量较少，对周边环境空气影响不大。
    本项目生产过程中使用电焊机对钢材进行局部焊接，焊接使用的焊条为环保型无铅焊条，焊接时产生的焊接烟尘量极少。在加强车间通风换气基础上，预计对周边环境空气质量影响较小。
    经计算分析，本项目无需设置大气防护距离。企业产生粉尘及油漆有机废气的厂房需设置100m 的卫生防护距离。根据周围环境状况可知，项目所在地周边 100m范围内无民居等敏感点，故本报告要求的企业生产车间100m的卫生防护距离现状条件是能满足的。环评中要求当地政府主管部门今后在卫生防护距离内不得新建学校、民居、医院等敏感目标。

1.3.2水环境

本项目产生的废水主要为员工生活污水、少量不能再循环使用的水帘废水、
玻璃清洗废水和玻璃磨边废水。生活污水水质简单，主要污染物以CODcr和NH3-N计；项目喷淋塔废水产生量约为6m3/a，喷淋塔废水中含有漆雾、有机废气和弃渣等，应交由有资质的单位处置；玻璃清洗废水和玻璃磨边废水中主要含少量的杂质和碎玻璃，污染物以SS计，玻璃清洗及磨边废水经三级沉淀池沉淀预处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）中的B级标准后与生活污水一并纳入园区污水管网，送园区污水处理厂统一达标处理排放。

项目区内无地表水体，生活废水可直接经下水管网直接进入污水处理厂，正常情况下对水环境影响不大。

1.3.3噪声

本项目高噪声设备同时连续运行时叠加源强约为92dB（A），通过设备减震、车间隔声和距离衰减可使厂界噪声达到54dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类噪声排放限值（昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)）。项目产生的噪声对周围环境影响较小。
1.3.4固体废物

项目产生的固体废物涉及一般固废、一般工业固废以及危险废物，其中危险废物包括：废包装桶、机油桶、废机油、漆渣、废稀释剂、布袋除尘器收集的漆层颗粒、更换的喷淋塔废液；一般工业固废包括：中央除尘系统收集的粉尘、废边角料、碎玻璃、废包装材料；一般固废为生活垃圾。

危险废物分类收集后，暂时放置在厂区危废贮存区，并委托有相应危废处置资质的单位定期清运处理，一般工业固废分类收集后，暂时放置在厂区一般工业固废贮存间，由环卫部门清运处置，生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一清运。
综上所述，本项目产生的各项废物分类收集暂存后定期处置，处置率可达到100%，对环境的影响较小。
1.4产业政策符合性

根据中华人民共和国发展和改革委员会颁布的第40号令《产业结构调整指导目录2011年本》（2013年修正）中相关内容。本项目不属于第二类（限制类）和第三类（淘汰类）中的内容，属于允许类，因此本项目的建设符合产业政策。
1.5选址合理性分析

本项目位于新疆昌吉州阜康产业园阜西区，项目用地为工业用地，选址符合新疆昌吉州阜康产业园阜西区用地规划要求，符合新疆昌吉州阜康产业园土地利用规划图和产业功能布局图，具体见图8和图9；根据阜康产业园规建局提供资料，园区主要产业定位为：培育发展装备制造、新材料、生物制药产业，大力发展新型建材循环经济产业、有色金属深加工，支持发展现代物流、研发设计、总部经济、商贸服务、信息服务等科技服务业，本项目为金属家具制造业，且项目位于阜康产业园阜西区中的新型材料产业用地区块，符合园区规划的大力发展新型建材循环经济产业。；园区供水、供电等基础设施便利，场地平整；园区交通运输条件良好；本项目污染物种类及产生量较少，均能实现达标排放，项目投入运营后，不会对周围环境造成大的不利影响。综上所述，本项目选址较为合理，具备项目建设条件。

1.6清洁生产分析

本项目切实按照“清洁生产”原则，做到资源循环利用，整个生产过程，废弃物得到了最大的利用，从而不断降低资源消耗及污染物排放量，提高企业的环境效益，也可降低生产成本，提高企业的经济效益。
1.7环保投资

本项目拟投资518.7万元，其中环保投资40万元，占投资的7.7%。
1.8评价结论

综合分析结果表明，项目运行后对周围环境影响较轻。建设方只要严格落实设计和环评报告提出的污染物防治措施和环境保护措施，并加强环保设施的运行维护和管理，保证各种环保设施的正常运行和污染物长期稳定达标排放。在落实并保证以上评价要求实施的前提下，从环保角度分析，该项目建设是可行的。

2、要求、建议

（1）确保布袋除尘器的正常运行，避免达到粉尘的爆炸极限发生事故，加强环境管理，以保证污染防治达到预计效果；

（2）加强设备的使用和日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态，避免因设备运转不正常时噪声的增高以及引发火灾；

（3）各种固体废弃物要分类收集储存，及时清运处理；

（4）加强对职工的环保教育、安全培训，防止可能发生的风险事故出现；

（5）危险废物临时贮存设施应严格按照国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其它有关规定要求执行，应建立转移联单制度，送有资质的危险废物处置单位安全处置。

（6）建设单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。

（7）建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当依法重新报批环境影响评价文件，并在申请排污许可时提交重新报批的环评批复。
审批部门审批决定

昌吉回族自治州环境保护局关于阜康市恒远达展柜设计制造有限公司建设年产2000米展柜项目环境影响报告表的批复，昌州环评（2018）56号，批复如下：

阜康市恒远达展柜设计制造有限公司：
你公司报送的《阜康市恒远达展柜设计制造有限公司建设年产2000米展柜项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料均收悉，经研究，批复如下：

一、该项目位于阜康产业园阜西区苏通小微创业园新疆凯瑞丰机械制造有限公司院内，地理坐标：N44°9′41.86″，E87°52′49.02″。本项目租赁新疆凯瑞丰机械制造有限公司的1800m2的厂房，其中生产车间建筑面积800m2，材料成品库建筑面积150m2，辅助车间建筑面积50m2，办公及宿舍用房为800m2。项目以防火阻燃板、高密度板、浮法玻璃、亚克力板、PU家具漆、电线电缆、不锈钢及钢材、稀释剂等为原料，年产2000米展柜。
项目总投资518.7万元，其中环保投资40万元。
根据乌鲁木齐天辰创展工程咨询有限公司编制报告表评价结论，阜康市环保局审查意见（阜环函[2018]24号），结合环境质量目标要求，从环境保护角度，我局原则同意该项目按照《报告表》中所列建设项目内容、性质、规模、地点建设。

要求建设单位在项目建设和环境管理中认真落实《报告表》中提出的各项环保要求，确保各项污染物稳定达标排放，并重点做好以下工作：

（一）做好大气污染防治工作。板材加工废气经集气罩收集，布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒排放，颗粒物浓度需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准限值要求。喷漆、烘干废气光催化氧化+活性炭吸附装置处理后，二甲苯、非甲烷总烃需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准限值要求。厂界无组织颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃浓度需达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织限值要求。

（二）做好废水污染防治工作。项目产生的玻璃磨边废水经沉淀处理后和生活污水一同排入园区下水管网，进入阜西区污水处理厂处理。水帘废水作为危险废物管理，严禁外排。

（三）强化噪声污染防治措施。厂界噪声控制在《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值。

（四）做好固体废物综合利用和处置工作。项目产生的废边角料、碎玻璃、收尘灰、废包装材料等均收集后外售。项目产生的漆渣（危险类别HW12代码900-252-12）、废油漆桶及废稀释剂桶（危险类别HW49代码900-041-49）、废稀释剂（危险类别HW06代码900-404-06）、除尘器收集的漆尘（危险类别HW49代码900-040-49）、水帘废水（危险类别HW12代码900-256-12）、废机油（危险类别HW08代码900-249-08）为危险废物，需送有资质的单位处置，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关要求设置危险废物的暂存及贮存设施，危险废物转移应满足《危险废物转移联单管理办法》。生活垃圾集中收集后，由园区环卫部门统一清运处理。
三、在工程施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环保要求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

四、你单位须按环境保护“三同时”制度要求，做到环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目竣工后，应按程序组织开展项目竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

五、本项目的日常环境监管工作由阜康市环保局负责，昌吉州环境监察支队进行不定期抽查。

六、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》及批复文件送昌吉州环境监察支队、阜康市环保局，并接受各级环境保护行政主管部门的监督管理。
昌吉回族自治州环境保护局

2018年9月26日




表五  验收监测质量保证及质量控制
	监测过程中实施全过程的质量控制，监测分析方法采用国家和行业主管部门颁布的标准（或推荐的方法）。监测人员经过自治区环保厅技术考核合格并持有合格证书。所用的监测仪器均经过法定计量检定并在有效期内。分析测试前后，对所用的测试仪器进行了必要的校准。监测项目、检测依据、监测仪器见下表。
表6  监测项目、检测依据、检测仪器一览表

序号

监测项目

检测依据
主要仪器型号名称
1

噪声
GB12348-2008
AWA6228多功能声级计
2

苯系物
HJ584-2010
GC-2014C气相色谱仪
3
非甲烷总烃（无组织）
HJ604-2017
GC9720气相色谱仪
4

非甲烷总烃（有组织）

GB/T38-2017
GC9720气相色谱仪
本次验收监测期间，项目生产工况稳定，环保设施运行正常，验收过程质量控制措施如下：

监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准分析方法，监测人员经过考核并持有合格证书。

监测所用仪器全部经过计量部门检定合格并在有效期内，并在监测之前对仪器进行检查、仪器设备全部运行正常。

采样器采样前、后进行流量校准。

在监测期间，样品的采集、运输、保存参考国家标准的技术要求进行。每批样品分析时要求10%以上的自控平行样等，保证验收监测分析结果的准确可靠。
监测数据经三级审核来确保监测数据的科学性、准确性、完整性、代表性和可比性。



表六  验收监测内容
	监测内容

验收监测内容包括监测因子、监测点位、监测频次、分析方法等；监测因子依据建设项目环境影响报告表确定需要监测的因子和建设项目投入生产后实际产生的污染因子。

根据本项目实际生产情况，废气污染源主要为无组织非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯，有组织非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯；项目废水主要为清洗废水和生活废水，排入阜西区排水管网因此未进行检测；噪声污染源主要集中在生产设备及辅助机泵，属于机械噪声。

本次验收监测内容、监测因子、布点、监测频次、分析方法依据《建设项目环境保护设计竣工验收监测技术要求》进行，主要针对项目废气和噪声进行监测。
2、验收监测因子、频次、点位、频次及执行标准

2.1废气监测

表7  废气验收监测一览表

污染源
类型
监测项目
监测频次
监测点位
执行标准

烤漆间
无组织排放源
非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯
一天4次，连续监测两天

厂界上风向西北角、下风向东南角、侧风向南侧、侧风向东侧边界各布设1个监测点，共设4个监测点
执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染物中无组织排放监控浓度限值

排气筒

有组织排放源

非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯

一天4次，连续监测两天

排气筒排放口

执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染物中有组织排放监控浓度限值

2.2噪声监测
表8  噪声验收监测一览表

污染源
监测项目
监测频次
监测点位
执行标准

厂区
噪声
每天昼间、夜间各1次，连续监测2天
厂界东、南、西、北边界各布设1个监测点，共设4个监测点
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准



表七  验收监测结果
	验收监测期间生产工况记录：

本次验收监测期间，项目各个系统运行正常，主要污染物治理设施运行稳定，按照原国家环境保护总局（现生态环境部）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的要求，经调查，在本次验收监测期间本项目符合建设项目竣工环境保护验收监测的有关规定，满足验收监测条件。项目监测期间工况见下表。

表9  项目验收监测期间工况统计表
监测日期

气温

气压

风向

风速
2018年12月24日
-12.0℃

92.3kPa

西北

1.2m/s

2018年12月25日
11.0℃

92.3kPa

西北

1.1m/s



	验收监测结果：

废气监测

1.1有组织废气

本次验收对项目排气筒排放口有组织非甲烷总烃、苯、甲苯和二甲苯进行监测，监测期间根据实时风向对监测点进行调整，监测点位详见监测点位布置图4，验收监测结果如下。
表10  厂界有组织颗粒物排放浓度监测结果与评价   单位mg/m3
日期

项目

非甲烷总烃
苯
甲苯
二甲苯
12月24日

第一次
1.04
0.1521
0.0917
＜0.0015
第二次
1.00
0.1570
0.0727
＜0.0015
第三次
1.16
0.0915
0.0638
＜0.0015
12月25日

第一次
0.62
0.1063
0.1277
＜0.0015
第二次
0.68
0.1709
0.1066
＜0.0015
第三次
0.40
0.1029
0.1716
＜0.0015
最高浓度

1.16
0.1709
0.1716
＜1.5×10-3
浓度限值

120
12
40
70
评价

达标

达标

达标

达标

监测结果表明：验收监测期间，有组织排放的废气中，非甲烷总烃、苯、甲苯和二甲苯各监测点的浓度值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2新污染源有组织排放监控浓度限值。


	1.2无组织废气

本次验收对项目厂界无组织非甲烷总烃、苯、甲苯和二甲苯进行监测，监测期间根据实时风向对监测点进行调整，监测点位详见监测点位布置图4，验收监测结果如下。

表11  厂界无组织颗粒物排放浓度监测结果与评价   单位mg/m3
日期

项目

非甲烷总烃
苯
甲苯
二甲苯
O1
O2
O3
O4
O1

O2

O3

O4

O1

O2

O3

O4

O1

O2

O3

O4

12月24日

第一次
0.14
0.07
0.11
0.09
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
第二次
0.13
0.15
＜0.07
0.11
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
第三次
0.14
0.11
＜0.07
0.12
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
第四次
0.14
0.12
0.07
0.10
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
12月25日

第一次
0.18
0.08
0.18
0.11
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
第二次
0.16
0.15
＜0.07
＜0.07
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
第三次
0.17
0.17
0.12
0.12
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
第四次
0.14
0.13
0.13
0.15
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
＜0.0015
最高浓度

0.18
＜1.5×10-3
＜0.0015
＜0.0015
浓度限值

4
0.4
2.4
1.2
评价

达标

达标
达标
达标
监测结果表明：验收监测期间，无组织排放的废气中，非甲烷总烃、苯、甲苯和二甲苯各监测点的浓度值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2新污染源无组织排放监控浓度限值。



	2、噪声监测

根据生产运行情况及厂界外环境，噪声监测点位图见图4，噪声监测结果见下表。
表12  厂界噪声监测结果与评价

测点编号
测点位置
12月24日
12月25日
昼间dB（A）
夜间dB（A）
昼间dB（A）
夜间dB（A）
1#
东侧
53.2
43.3
54.0
41.2
2#
南侧
52.7
43.6
53.2
42.7
3#
西侧
53.1
42.7
52.8
42.2
4#
北侧
52.2
43.1
52.1
42.3
3类区排放限值
昼间：65dB（A），夜间：55dB（A）
评价
达标
    监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界昼间噪声和夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值的要求。
[image: image15.png]CA





○ 无组织废气监测点

◎ 有组织废气监测点

▲ 厂界噪声监测点

图4  监测点位示意图




表八  验收监测结论

	1、验收监测结论

1.1废气
本项目实际运营废气主要为板材处理产生的粉尘颗粒、漆加工工序产生的有机废气、打磨粉尘。项目产生粉尘经集气罩收集，布袋除尘器处理后经16m高排气筒排放，油漆有机废气是采用光催化氧化处理装置处理后经16m高排气筒排放（根据环保设备设计资料，项目整个粉尘处理和油漆有机废气处理为一整套系统）。
根据验收监测结果，验收监测期间，本项目厂界外各监测点无组织非甲烷总烃、苯、甲苯和二甲苯检测值均低于《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2新污染源颗粒物无组织排放监控浓度限值，排气筒排放口有组织非甲烷总烃、苯、甲苯和二甲苯检测值均低于《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2新污染源颗粒物有组织排放监控浓度限值。
1.2废水
本项目外排废水主要为生活废水。产生的生活废水约为252m3/a，排入园区管网，最终进入园区污水处理厂，实际运行与区域水环境关联不大。
1.3噪声
在验收监测期间，厂界噪声昼间监测值为52.2～54.0dB（A），夜间监测值为41.2～43.6dB（A），厂界外各点监测值均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。
1.4固体废物
营运期项目固体废物主要为一般固废、一般工业固废以及危险废物，其中一般工业固废包括：布袋除尘器收集的粉尘、废边角料、碎玻璃、废包装材料，分类收集后，暂时放置在厂区一般工业固废贮存区，由园区环卫部门清运处置；危险废物包括：废包装桶、机油桶、漆渣、废稀释剂、布袋除尘器收集的打磨漆层颗粒、废机油、废过滤棉，已与有相应处理资质的单位：新疆金派环保科技有限公司签订了处置协议（具体见附件）；一般固废主要为生活垃圾，集中收集后，由园区环卫部门统一清运处理。
1.5环境管理检查
根据企业自身具体情况，制定有环境保护规章制度，有专人负责相关环境管理工作。

2、要求与建议
严格按照环评及批复要求，加强各环保设施的日常维护和运行管理，保证设备的正常运行，使各污染物均能做到达标排放。

3、结论

本项目基本落实了环评报告表及批复的要求，配套建设了相应的环保设施，落实了环保措施，环保设施运行正常。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号），依据验收监测结果，企业自主环境保护验收部分的大气、水、噪声主要污染物达标排放，环境保护设施及措施验收合格，符合环境保护验收条件，同意通过环境保护验收。非企业自主环境保护验收部分，建议报当地环保部门进行环境保护验收。



环境保护竣工验收检测委托书

新疆同济蓝天环保工程有限公司：

我公司“阜康市恒远达展柜设计制造有限公司建设年产2000米展柜项目竣工环境保护验收监测报告表”，现场已具备环境竣工验收条件，现委托贵公司对项目现场进行踏勘并进行环境保护竣工验收工作。

    特此委托

                          阜康市恒远达展柜设计制造有限公司
                                          2018年12月19日
粉尘





噪声





有机废气、噪声、漆渣





边角料、粉尘、噪声





组


装





打磨





漆加工





开槽、拼装





下料





木材





玻璃





成品





  图1    项目区地理位置图





项目区





比例尺 1：250000





5km





10km





新疆原动力工程材料有限公司





比例尺 1：15000





300m      600m





空地





准东石油基地





规划用地





项目区





     图2    项目区卫星图





  图3（1）    一、二层平面布置示意图





图3（2）    三、四层平面布置示意图





图3   平面布置示意图





  图4    三、四层平面布置示意图





○


▲





○


▲





○


▲








