建设项目基本情况

| 项目名称 | 奇台县粤水电北塔山风力发电场一期50MW工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 奇台县粤水电能源有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 汤喜成 |  | 联系人 |  |  | 韩信龙 |  |  |  |
| 通讯地址 | 昌吉州奇台县商业街泰和锦园小区4号楼7单元1103室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15899260636 |  | 传真 |  | / | 邮政 编码 |  | 831800 |  |
| 建设地点 | 规划的准东新能源基地昌吉奇台风区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 昌吉州发展和改革委员会 |  |  | 批准证号 |  |  | 昌州发改工 （2018）173号 |  |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 |  |  | 行业类别及代码 |  |  | 风力发电D4414 |  |  |
| 占地面积 （m2） | 83568.32 |  |  | 绿化面积（平方米） |  |  | 1022 |  |  |
| 总投资 (万元) | 33857.16 | 其中：环保投资(万元) |  | 211 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 0.62% |
| 评价经费 (万元) | / |  |  | 预期投产日期 |  |  | 2020年12月 |  |  |
| 工程内容及规模： ## 1、项目建设背景 目前人类的能源消耗主要以煤炭、石油等一次能源为主，一次能源储量有限，随着全球经济的快速增长，能源需求量日益增大，供应不足已逐渐显现。一次能源不仅储量有限，开采和消耗一次能源对环境的影响也日益严重，全球面临着前所未有的环境压力，大气污染、植被破坏、水土流失等环境问题亟待解决，保护环境刻不容缓。世界各国对于一次能源即将枯竭、环境污染日趋严重的局面逐渐重视，可再生能源的开发和利用是主要解决途径之一。 按照国家新能源发展战略，开发风电资源是贯彻国家可持续发展要求的具体体现，对促进当地地方经济的发展和缓解地区环境保护压力，实现经济与环境的协调发展均具有十分重要的意义。 奇台县粤水电能源有限公司投资3.38亿元在规划的准东新能源基地昌吉奇台风区，距奇台县公路里程约195km处建设奇台县粤水电北塔山风力发电场一期50MW工程。本项目建设可为奇台风区的进一步开发、可再生能源的利用和新疆能源结构的调整起到积极的作用，且社会效益、环境效益显著。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》以及相关环境保护管理的规定，该项目应进行环境影响评价，由于项目总装机容量为5万千瓦，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的有关规定，涉及环境敏感区的总装机容量5万千瓦及以上的风力发电需编制环境影响报告书，其他应编制环境影响报告表，本项目不涉及环境敏感区，因此本项目应编制环境影响报告表。为此，奇台县粤水电能源有限公司委托新疆绿佳源环保科技有限公司承担该项目环境影响评价工作。接受委托后，我公司安排项目工作人员熟悉该项目的工程情况，并进行现场踏勘和调查，收集资料，根据相关资料分析后，在此基础上编制完成了该项目的环境影响报告表，报告表在呈报环境保护行政主管部门审批后，可以作为本项目施工期、运营期等阶段的环境管理依据。 ## 2、项目概况 项目名称：奇台县粤水电北塔山风力发电场一期50MW工程 建设单位：奇台县粤水电能源有限公司 项目类型：新建 建设地点：本项目拟建场址位于新疆维吾尔自治区东北部、昌吉回族自治州境内，地处边陲要塞。属规划的准东新能源基地昌吉奇台风区，拟建风电场距奇台县公路里程约195km。项目地理坐标见表1。 表1 风电场拐点坐标 拐点; 坐标. 东经; 北纬. 1; 90°48′15.68″; 44°58′59.18″. 2; 90°50′25.82″; 44°59′0.40″. 3; 90°50′24.29″; 44°57′4.42″. 4; 90°47′38.38″; 44°57′36.75″. 总投资：工程总投资为33857.16万元，工程资本金占总投资的20%，其余向金融机构贷款解决。 ## 3、工程内容及规模 奇台县粤水电北塔山风力发电场规划装机容量为100MW，分两期建成，本期为一期工程，拟安装24台单机容量为2100kW的WTG135-2100kW型风力发电机组，本期建设规模50MW。配套工程包括升压站、综合楼、场内检修道路、集电线路（本次评价不包括场外集电线路）等。工程建成后，预计项目年上网发电量为12862.08万kW·h，相应单机平均上网电量为535.92万kW·h，年等效满负荷小时数为2552h，容量系数为0.2913。本次评价内容为场内土建工程和运营期非辐射部分。 ## 4、主要建筑物及结构 4.1主要建设内容 本项目拟建内容包括24台风电机组及升压站、综合楼、场内检修道路、集电线路等。 表2 项目建设内容 序号; 项目建设内容; 规格/占地/建筑面积（m2）; 数量. 1; 主体工程; 风机; 单机容量为2100kW的WTG135-2100kW型风力发电机组; 24台. 箱变; ZGS11-2300/35; 24台. 2; 辅助工程; 升压站. 生产综合楼; 1439.83; 1座一层框架. 35kV配电室; 283.03; 1座一层框架. SVG室; 170.94; 1座一层框架. 3; 公用工程; 地下水泵房. 消防水池; 180m3; 1. 生活调节水箱; 30m3; 1. 4; 环保工程; 生活污水处理 设施; 地埋式生活污水处理设备; 1. 事故油池; 有效容积60m3; 1. 4.2工程占地 风电场占用土地包括永久性占地和临时性占地。永久性占地包括风电机组基础占地、生产综合楼等永久性建筑的占地。临时性占地包括施工中临时堆放建筑材料占地、施工人员临时居场所占地、设备临时储存所占场地、电缆埋设路径占地、风机施工、检修道路占地和其他施工过程中所需临时占地。 风电场工程永久性征地面积为83568.32m2，临时性用地面积 127860.00m2。本工程征用地范围工程占地属国有未利用土地，占地类型均为戈壁。工程占地统计见表3。 项目工程占地见下表所示。 表3 工程占地一览表 4.3风电接入系统 项目; 单位; 面积. 一、永久性占地项目. 升压站; ㎡; 11868.00. 风机基础; ㎡; 7090.62. 箱变基础; ㎡; 416.70. 架空线杆征地; ㎡; 1308.00. 进场道路（宽 6.5m）; ㎡; 6500.00. 检修道路（宽 4.5m）; ㎡; 56385.00. 永久性占地合计; ㎡; 83568.32. 二、临时性占地项目. 吊装平台; ㎡; 60000.00. 电缆; ㎡; 975.00. 临时进场施工道路（2.5m）; ㎡; 2500.00. 临时检修施工道路（4.5m）; ㎡; 56385.00. 其他临时用地; ㎡; 8000.00. 临时性占地合计; ㎡; 127860.00. 本期奇台～北塔山区域新增1500MW风光电，本工程即属于新增项目之一，根据规划及本期风电场在电网中的位置，本工程以接入北塔山西 220kV 升压汇集站为最佳，且北塔山西升压汇集站主变容量设计时考虑了本期风电场接入，故而推荐奇台粤水电50MW风电项目以单回110kV线路接至北塔山西220kV升压汇集站，送出线路长约29km。本工程占用北塔山西汇集站的一个110kV出线间隔，可在北塔山西升压汇集站建设时一并考虑。 本接入系统方式仅是方案设想，为风电场建设、设备选型和布置提供依据，最终接入系统方案以电力部门下发的接入系统审查意见为准。 5、设备 主要设备见表4。 表4 主要设备表 名称; 单位; 数量; 备注. 风 电 场 主 要 设 备; 风电机组; 台数; 台; 24. 额定功率; kW; 2100. 叶片数; 片; 3. 风轮直径; m; 135. 扫掠面积; m2; 14307. 切入风速; m/s; 3. 额定风速; m/s; 8.5. 切出风速; m/s; 22. 安全风速; m/s; 59.5. 轮毂高度; m; 90. 风轮转速; rpm; 983～1983. 发电机容量; kW; 2250. 发电机功率因数; 容性0.95～感性0.95. 额定电压; V; 690. 主要机电设备; 35kV 箱式变电站; 台; 24. 主变压器; 型号; SFZ11-50000/110. 变压器容量; MVA; 50. 额定电压; kV; 115±8×1.25%/36.5. 出线回路; 出线回路数; 回; 1. 电压等级; 电压等级; kV; 110. ## 6、劳动定员 本项目劳动定员20人，包括安全生产管理、值班运行和维护、检修管理。 ## 7、土石方平衡 本项目土石方开挖量主要是场内风机及箱变基础开挖，场区内建筑物基础、道路及预埋装置的开挖等引起，其挖方量4.74万m³；而土石料回填主要用于风机箱变及基础、场区内平整的回填，其填方量3.72万m³。本项目的土石方平衡见下表5。 表5 本项目土石方平衡图 名 称; 开挖量; 回填量; 道路路基. 数 量（万m3）; 4.74; 3.72; 1.02. ## 8、公用工程及辅助设施 （1）供水 水源：生活用水采用拉水取水至生活调节水箱。为满足消防用水需要，采取拉水取水至消防水池。场区内的用水包括消防用水、生活用水等。设计考虑在站内修建一座地下综合泵房，内有一个180m3消防水池和一个30m3生活调节水箱。 用水量：本项目施工用水量为65m3/d，其中生活用水量为15m3/d，场地内洒水抑尘用水量8m3/d，建筑施工机械用水量5m³/d，建筑施工用水量约37m3/d。 本项目劳动定员20人，运营期项目用水主要为生活用水，按照生活用水量100L/人·天计算，全年365天，则用水量2m3/d（730m3/a）。 （2）排水 污水量：本项目施工期排水按用水量80%计，排水量为12m³/a。运营期排水按用水量80%计，排水量为584m³/a。 在综合楼附近建设一套地埋式生活污水处理设备，生活污水经收集后排入污水处理设备，经处理后的污水夏季用于场区绿化，冬季暂存储水池中待夏季用于厂区绿化，对环境影响较小。 （3）供电 本风电场工程110kV升压站的生产和生活电源考虑从风电场 35kV母线上引接，另用两台柴油发电机作为备用电源。 （4）供暖 建筑物均设置新型的电暖器采暖。 （5）通风及空气调节 本风电站采用分体式空调。 （6）消防 综合楼、风电机组箱式升压站区按规范配置了消火栓、砂箱、手提式灭火器及推车式灭火器等。项目区内设有4m宽消防通道，与风电场区、综合楼、升压站的道路连通。 ## 9、工程施工进度 工程建设总工期为12个月，工程筹建期3个月。主体工程于第1年3月初开始，9月底第一批风电机组具备发电条件，第1年12月底24台机组全部投产发电，工程完工。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，占地为国有未利用荒地，项目区目前为空地，不存在原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会·环境简况

自然环境概况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 奇台县位于新疆维吾尔自治区东北部，昌吉回族自治州东部，天山东段博格达峰北麓，准噶尔盆地东南缘，东经89°13′－91°22′，北纬43°25′－49°29′。全县地域东西宽45－150km，南北长250km，总面积1.93万km2东临木垒县，南接吐鲁番地区，西至吉木萨尔县，西北与阿勒泰地区相连，东北部与蒙古国接壤，境内有对蒙古国开放的国家级一类口岸——乌拉斯台口岸，边境线长131.47km。 本项目位于新疆维吾尔自治区东北部、昌吉回族自治州境内，地处边陲要塞，属规划的准东新能源基地昌吉奇台风区，距奇台县公路里程约195km，项目四周均为空地，中心点地理坐标为：北纬44°58′20.54″，东经90°49′23.43″。地理位置详见附图1，区域位置详见附图2。 2、地形、地貌 奇台县南依天山山脉，东西走向。其间有萨尔勒达板、照壁山、马鞍山、宋家渠、分水岭等山系，主峰无名山，海拔4014m；北部是北塔山，属阿尔泰山山系，东南走向，主峰阿同敖包，海拔3290m，山地等高线在2000m以上。地势南北高，中间低，呈马鞍形状。有高山、丘陵、平原、沙漠多种地貌。最低点为北部盆地中心丘河，海拔506m；北部是荒漠，将军戈壁横卧其间；中部是天山冲积层平原。 风电场规划区域为较平坦的山前冲洪积倾斜平原，地势开阔，适合建设大型风电场。拟建场区海拔高度集中在1010～1040m之间。场部以东至中蒙边界线海拔1500～3287米之间，为古老蚀残丘和山间盆地组成，山势低矮，石崖裸露，地形复杂；场部以西海拔1031～1500米之间，为冲洪积倾斜平原，地势开阔平坦，地势多沟壑，石质化强烈。牧场总地形为东北向西南、西北倾斜。 3、水文及水文地质 3.1地表水 奇台地表水资源由山水河流和泉水河流组成。 （1）山水河流 山水河流主要发源于南部天山山区，长年有水的河流有9条：开垦河、新户河、中葛根河、宽沟河、碧流河、吉布库河、达板河、根葛尔河、白杨河。多年平均径流量为4.673×108m3。其中：白杨河水流量的13%（576×104m3）分给吉木萨尔县，开垦河水流量的39.27%（6281×104m3）分给奇台农场。县属地表水资源量为3.96×108m3，占总径流量的85.2%。现状综合引水率为70%，总引水量3.26×108m3。白杨河发源于博格达山脊的海拔3882m，4026m，有大小支流20条。白杨河全长约60km，年平均径流量0.443×108m3。 根葛尔河发源于博格达高中山带，有支流3条。该河全长42km，年平均径流量0.041×108m3，汇水面积25km2。 达板河发源于博格达山脊海拔3850m、3703m、4014m，有16条支流。达板河全长约54km，山区汇水面积约20825km2，年平均径流量0.571×108m3。 吉布库河发源于博格达山脊的海拔4120m，4098m，4015m，有支流8条，在山区汇水面积约108km2，吉布库河全长约52km，年平均流量0.38×108m3。 碧流河发源于博格达山脊海拔41041m，4144.2m，3962m，有支流10条。碧流河全长约60km，汇水面积约160m2，年平均径流量0.644×108m3。 宽沟河发源于博格达高山带，源头海拔高程300m。宽沟河全长约50km，汇水面积约32km2，年平均径流量0.049×108m3。 中葛根河发源于博格达山脊海拔4030m、3862m、3969m、3816m。宽沟河全长约60km，汇水面积约160km2，年平均径流量0.820×108m3。 新户河发源于博格达高山带，源头海拔高程3050m。新户河全长约56km，汇水面积约64km2，年平均径流量0.094×108m3。 开垦河发源于博格达山脊处的海拔3903m、3708m、3483m。开垦河全长约64km，汇水面积约280km2，年平均径流量1.599×108m3。 （2）泉水河流 曾经有泉水河流6条，1966年全县泉水年经流量1.12×108m3。1976年流量为0.87×108m3，1986年流量为0.262×108m3，2000年泉水年径流量仅为2×104m3。近20年来，由于地下水的大量开采，截止2004年，6条泉水河流已基本干枯。 项目区附近没有地表水系。上述地表水体距离项目区较远，与本项目无水力联系。 3.2地下水 奇台县地下水资源分布较广，在南部天山洪积扇平原区和北部沙漠地区都有地下水分布，地下水补给来源主要有降水补给、山前侧向补给、地下水体入渗补给多种方式。 博格达山区是奇台县地下水主要补给区，高山带有充沛的降水量和冰雪融水对地下水进行补给。中低山带式地下水补给区同时也是地下水的径流区，其地下水主要来源是每年300-700m的大气降水及高山带地下水侧向径流补给。 山前平原是地下水主要的径流区和排泄区，由于戈壁平原为单一大厚度卵砾石构成的潜水层，地下水坡降4-5%，透水性强，径流条件好。此外，还有山区河水4.5×108m3左右的径流量流到平原区，最终绝大部分渗入补给地下水，所以戈壁平原有极丰富的地下潜水。大量地下茎流潜流到细土平原带，一部分地下水以泉水的形式溢出，另一部分地下水通过潜水蒸发排泄出去。 根据《奇台县地下水资源开发利用规划报告》，现已勘明的地下水动储量为2.965×108m3，可开采储量为2.46×108m3。全县利用地下水灌溉面积有38×103hm2，由于抽取地下水灌溉农田，地下水严重超采。根据地质勘测表明，拟建项目场区占地不属于地下水源地。 项目区地下水埋深大约40m，属第四系空隙潜水，主要大气降水及高山带地下水侧向径流补给。 4、气候、气象 奇台县属中温带大陆性半荒漠干旱性气候。夏季炎热而干燥，秋季凉爽，冬季严寒，温差大。由于地形高低悬殊，各地降水量相差较大。 距拟建风电场最近的气象站为北塔山牧场气象站，该气象站位于拟建风电场以北48km处，属于国家基本气象站，气象站地理坐标为北纬45°22′12″，东经90°31′48″，海拔高度1550m。本阶段收集到北塔山气象站1980年~2012年各年年平均风速、各年实测最大风速及主要气象要素特征值。北塔山牧场气象站主要气象要素特征值见表6。 表6 北塔山牧场气象站气象要素统计表 项目; 指标. 年平均气温; 3.1℃. 年极端最高气温; 34.3℃（出现时间2000年7月1日）. 年极端最低气温; -37.5℃（出现时间1987年11月26日）. 年平均降水量; 183.8mm. 最大一日降水量; 65.6mm（出现时间1992年7月12日）. 年平均蒸发量; 2005.8mm. 年平均气压; 834.8hpa. 年平均相对湿度; 50%. 年最小相对湿度; 0%. 最大冻土深度; 247cm. 年平均风速; 3.1m/s. 年主导风向; 东风（E）. 年平均日照时数; 3015.0 小时. 年平均日照百分率; 68%. 年平均雷暴日数; 10.6 天. 年最多雷暴日数; 19天（出现时间 1989年）. 年平均雾日数; 35.8天. 年最多雾日数; 5.5天（出现时间 1998 年）. 年平均大风日数; 21.9天. 年最多大风日数; 41 天（出现时间 1990 年）. 年最大积雪厚度; 56cm. 年平均沙尘暴日数; 2.2天. 最多沙尘暴日数; 4 天（出现时间 1998 年）. 5、工程地质 场址区地层主要由粉土及卵石层构成，地层分布连续稳定，各土层物理力学指标如下： ①粉土：fak=130kPa Φk=20° γ=17kN/m3 Ck=8kPa ②卵石：fak=350kPa Φk=30° γ=22kN/m3 Es=30MPa 场区远离活动断裂，本工程建设不受断裂的影响，属于构造稳定区。场址区无崩塌、塌方、滑坡、泥石流等不良地质现象，场地稳定安全，适宜工程建设。场址区地震动峰 值加速度为0.1g，抗震设防烈度为7度。场址区属抗震有利地段，场地类别为Ⅱ类。本工程建设不考虑地下水对建筑物基础的影响，场区不存在洪水的威胁。 6、土壤及动植物 奇台荒漠类草地自然保护区总面积493km2，位于塔勒克埕一带，西北以北塔山牧场草场为界，东北与边境公路相邻，南邻古尔班通古特沙漠东北缘。保护区内地表植被类型属普通荒漠、包括砂质荒摸、盐生荒漠、沙砾荒漠和土质荒漠。属于国家保护植物三级有梭梭、白梭梭、胡杨，此外，还有沙质荒漠的优良牧草三叶草和沙生针茅等。保护区防栖背松动物有27种，兽类有12种、鸟类有11种、爬行类有4种，主要为荒漠动物群，以啮齿类和有蹄类动物繁盛为特征，代表种有沙狐、跳鼠、土鼠类、髯羚等。保护区距离本项目约4.7km，距离相对较远。 项目区地貌基本呈现戈壁砾石带景观，为戈壁荒漠，不属于农田耕地，不属于放牧草场，不属于自然保护区及地质公园景区。土壤类型为土层较薄的典型荒漠土壤—灰棕漠土，土壤表层主要为含砾黄土状亚砂土、砾质亚砂土。厚约0.5-1.4m，其下部均为卵砾石，主要充填物为砾砂和亚砂土。地面植被多为低矮的耐旱植物，如梭梭、盐生假木贼、琵琶柴、猪毛菜、盐爪爪等，种类比较单一，植物稀疏，覆盖度约5%。项目区域动物种类单一，主要动物类型为荒漠常见土鼠类、野兔、蜥蜴等。项目区域没有珍惜野生保护动植物分布，空中也不是当地鸟类的迁徙地。 7、项目地区风能资源 （1）风电场风能资源丰富 奇台县粤水电北塔山风力发电场一期50MW工程0990#测风塔70m高度处年平均风速为7.30m/s，风功率密度为570.53W/㎡。根据《风电场风能资源评估方法》(GB/T18710-2002)风功率密度等级评判标准，本风电场风功率等级为4级，风能资源好。 （2）风电场有效风速利用小时数高 风电场70m高度风速在3～22m/s所占比例为80.06%，风能所占比例为89.83%，有效风速小时数为7013.2小时，风电机组利用效率较高。 （3）风速较稳定，日变化幅度相对较小 拟建风电场风速春、夏季较大，冬季较小。70m高度日变化特点是：13时至翌日1时风速较大，凌晨2时至12时风速较小，总体来看，风速早晨较小，下午和凌晨较大，各高度变化规律基本一致。 计算拟建风电场所在区域50年一遇最大风速，结果显示预装风机轮毂高度90m处50年一遇最大风速为37.5m/s，极大风速为52.53m/s，按照国际电工协会IEC61400-1(2005)标准判定拟建风电场介于IECⅡ类和Ⅲ类风区之间，同时参考周围已建风电场招标经验，最终确定本工程属IECⅢ类风区。 综上所述，该风电场风力资源较丰富，具有较好的开发价值。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量状况及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境、生态环境等）： ## 1、环境空气质量现状调查与评价 本项目风能发电是风能转换为电能，在转换过程中没有废气排放。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），大气评价等级为三级，只调查本项目所在区域环境质量达标情况。 根据《奇台县2017年环境质量公报》2017年度奇台县环境空气质量达标。环境空气质量优良天数312天，实测达标率86.9％。县城环境空气质量达到二级和好于二级的天数均占全年监测天数的90％以上。PM10年均浓度较上年下降1％，PM2.5年均浓度较上年下降1％。 2、水环境现状监测与评价 经现场实际调查，在项目区周围1km范围内无地表水系，本项目不做地表水环境现状监测与评价。 根据《环境影响评价技术导则--地下水环境》（HJ610-2016），将建设项目分为四类。本项目属Ⅳ类项目，不开展地下水现状及环境影响评价。 ## 3、噪声环境现状调查与评价 3.1监测布点 噪声环境现状调查范围为新建项目范围，在项目区场界外1m处布设4个监测点，分布在项目区边界东、南、西、北面。 3.2监测方法 依照《环境监测技术规范》进行噪声监测，监测仪器使用AWA6218B型精密噪声统计分析仪，监测前用声级校准器进行校准，测量时传声器距地面1.2m。 3.3评价标准 根据《声环境质量标准》适用区域划分规定及该项目所处地理位置，本项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 3.4监测数据及评价结果 本项目监测结果见表7。 表7 环境噪声监测结果统计表 单位：dB(A) 监测位置; 昼间; 夜间. 监测值; 标准值; 监测值; 标准值. 项目区东; 50.9; 60; 47.1; 50. 项目区南; 50.7; 46.4. 项目区西; 49.7; 45.9. 项目区北; 52.4; 46.7. 从监测结果可以看出：拟建项目区场界各监测点昼、夜间噪声均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类声环境功能区标准要求，说明项目区声环境质量良好。 ## 4、生态环境现状调查评价 根据《新疆生态环境功能区划》，本项目所处区域属于防沙固沙功能区。该区域自然环境特征为：干旱少雨、水源奇缺；类型多样、沙漠广布；能源和光热资源丰富；植被覆盖率低，风蚀强烈。 4.1土壤 全县有11种土类。黑钙土：分布在中山地带，占总面积2.2％。栗钙土：分布在中地山及丘陵，占总面积1.3％。灰漠土：分布在平原，占总面积的29.6％。潮土：分布在平原井灌区，占总面积5.3％。灌耕土：分布在平原井灌区，占总面积6.6％。草甸土：分布在盐湖，占总面积1.8％。沼泽土：分布在湖滩，占总面积43％。盐土：分布在平原井灌区，占总面积6％。风沙土：分布在沙漠边缘，占总面积0.8％。砾石土：分布在沙漠壁，占总面积3.3％。 项目区主要土壤类型为灰棕漠土、棕钙土，灰棕漠土，也称灰棕色荒漠土，为温带荒漠地区的土壤，是温带漠境气候条件下粗骨母质上发育的地带性土壤，有机质含量低，介于灰漠土和棕漠土之间。其成土过程表现为石灰的表聚作用、石膏和易溶性盐的聚积、残积粘化和铁质化作用。详见附图3土壤类型分布图。 4.2植被 南部山区：海拔1500—3920m，植被以蒿草和苔草为主。适宜发展牧业和林业，是畜牧业和山区林业牛产基地。 前山丘陵区：海拨1100—1500m，地势不高，呈丘陵起伏，该区雨量充沛，主要土壤为山地棕钙土，经雨水、洪水侵蚀而形成梁、槽相间的浅丘地貌形态。在低山附近的梁地基本上都开垦成了旱地，丘陵间的槽地地势低平，多半开垦成了水浇地。为旱作农业创造了条件。 冲积扇平原区：海拔650-1100m，该区地势较平坦，呈东南向西北倾斜，略有起伏，土层随坡降的减小而增厚，植被以蒿草、羽茅、莎草、芨芨草等为主，为本县主要粮油产区。 项目区海拔1010～1040m，为冲积扇平原区，植被覆盖度较低，区域植被以膜果麻黄、木本猪毛菜荒漠植被为主。详见附图4植被类型分布图。 4.3动物 奇台县北塔山地区主要野生动物有雪豹、雪鸡、狼、大头羊、鹅喉羚、野驴等。雪鸡生活于低山干燥山谷及丘陵地带。不见于森林，少见于空旷原野。飞行速度快但不持久。性杂食，多以植物种子、浆果、嫩枝等为食，兼食昆虫。凌晨和黄昏时常栖于裸岩或高处。猫头鹰在绿洲、荒漠、山野均可见其活动。食物以鼠类、鸟类、两栖爬行类，鱼类及昆虫等，常结群巢于巨大乔木顶部或小山丘岩巅处。云雀多栖于草原，食性杂，以食杂草种子为主，兼食少量昆虫。营巢于地面。家燕常见于平原绿洲，栖于山间村落附近的森林，少见于平原。 项目区域动物种类单一，主要动物类型为荒漠常见土鼠类、野兔、蜥蜴等。 本项目区由于植被主要是低矮的荒漠植被，项目区1km内无地表水体，无林地、森林等。项目区无鸟类觅食、繁衍、栖息的条件。项目区偶见鸟类为途径该区域的鸟。 4.4土地利用类型 本项目用地现为戈壁，详见附图5土地利用类型图。 4.5奇台荒漠类草地自然保护区 奇台荒漠类草地自然保护区总面积493km2，位于塔勒克埕一带，西北以北塔山牧场草场为界，东北与边境公路相邻，南邻古尔班通古特沙漠东北缘，详见附图6奇台荒漠类草地自然保护区示意图。本项目距离保护区实验区约4.7km，距离相对较远。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 1、污染控制目标 根据本项目特性和所在地环境特征，建设项目污染控制目标如下： ①水污染物 生活污水集中收集排入风电场地埋式污水处理设施，排水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（1998年1月1日以后建设的单位）中的二级标准要求。 ②厂界噪声 项目厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类声环境功能区环境噪声排放限值。 ③固体废物 妥善处理本项目产生的工业固体废弃物和生活垃圾。 2、环境保护目标 根据实地调查可知，本项目区建设及运营期影响范围内无集中居民住宅、文物保护、风景名胜、水源地、生态敏感点等敏感保护目标，因此本项目无环境保护目标。 当地生态环境是保护目标，做好施工期生态恢复治理，加强运营期风机的管理，避免项目建设对当地生态多样性造成影响，也避免对本地鸟类迁徙和栖息地环境造成影响。

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1.《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 2.《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类声功能区标准。 |
| --- | --- |
| 污染排放标准 | 1.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准； 2.《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12532-2011）； 3.《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）。 4.《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001） |
| 总量控制指标 | 本项目正常生产期间采用电暖气取暖，属清洁能源，生产期间只有少量生活废水产生，生活污水经过地埋式生活污水处理设施处理达标后用于绿化，不外排。因此本项目不考虑总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 施工期： 图1 风电场施工流程 运营期 风电场主要生产工艺流程：利用自然风能转变为机械能，再将机械能转变为电能的过程，其生产过程中不排放任何有害气体、废水、废渣，是世界上最清洁的能源之一。即利用自然风力驱动风力发电机涡轮桨叶片，从而带动发电机做功发电，产生的电能由箱式变电站输送到总变电站升压后输出到电网，然后送至用户。 风电场生产工艺流程示意图如下： 叶 轮 齿轮箱 风机涡轮 发电机 分变电站 总变电站 电 网 用户 图2 风电场工艺流程示意图 风力发电机的发电过程： 风力发电机的生产过程由计算机控制，通过风速仪、风向仪、转速、温度、压力等各种传感器来监测各个部件的运行情况，自动化程度较高。 当10min平均风速达到4m/s以上时，盘闸松闸，叶轮开始转动，通过齿轮箱把低速变为高速，并带动发电机转动。 当10min平均风速达到25m/s以上时，风力机自动停机，不受大风的侵害。 风力发电机组就近设置有箱式变压器，将发出的电能就地升压后通过场内地埋敷设的电缆集中到数条集电线路，然后送往升压站，在升压站升压后送入电网。 能量传递过程如下： 图3 风电场能量传递过程示意图 当风力机或电网发生故障时，传感器能检测出故障部位，并预报故障点或故障类型，能及时刹闸停机，使风力机停止工作，保护风力机自身的安全。

主要污染工序： ## 1、施工期的主要污染工序 施工期间，会产生扬尘、建材运输车辆的尾气、生活污水、噪声、生活垃圾以及永久和临时占地等，均会对环境造成一定的影响。工程建设完成后，除部分永久性占地为持续性影响外，其余环境影响仅在施工期存在，并且影响范围小、时间短。 1.1施工扬尘及废气 施工期间土地平整、地基开挖基础开挖、车辆行驶等均会产生扬尘，造成大气中TSP值增高。根据类比资料，影响起尘量的因素包括：基础开挖量、施工渣土堆存量、进出车辆带泥沙量、水泥搬运量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。 施工阶段，需频繁使用机动车辆运输建筑原材料、施工设备、器材及建筑垃圾，排出的机动车尾气主要污染物是HC、CO、NOx等，同时车辆运行、装卸建筑材料时将产生扬尘。 1.2施工废水 施工期的水污染主要为工地施工人员产生的生活污水和工程废水。 施工生活用水量为15m3/d。生活污水排水系数以0.80计，排水量为12m3/d。本项目施工期（土建工程阶段）约为5个月，以150天计算，则施工期的生活污水年排放量约为1800m3。 施工废水主要为混凝土的保养浇水、砌砖的加湿淋水，废水量不大，多为无机废水，除悬浮物含量较高外，一般不含有毒有害物质，一般产生不了径流，形成不了有组织排水。机械和车辆冲洗废水中含石油类，但量并不大。 1.3施工噪声 施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。 施工机械噪声由施工机械所造成，如挖土机械等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；混凝土输送泵、空压机为持续噪声源；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。本项目动用的施工机械也较多，大多为高噪声设备，其声值具体见表8。 表8 施工期主要噪声源 噪声单位：dB（A） 序号; 设备名称; 单位; 预测噪声值; 数据来源. 1; 汽车式起重机; 台; 90; 类比. 2; 混凝土搅拌机; 台; 78-90; 类比. 3; 小型自卸汽车; 辆; 80-90; 类比. 4; 砂浆搅拌机; 台; 85-90; 类比. 6; 内燃压路机; 辆; 80-85; 类比. 7; 钢筋调直机; 台; 85-90; 类比. 8; 钢筋切断机; 台; 85-90; 类比. 9; 钢筋弯曲机; 台; 85-90; 类比. 10; 钢筋电渣焊机; 台; 85-90; 类比. 11; 钢筋对焊机; 台; 85-90; 类比. 12; 电焊机; 台; 85-90; 类比. 13; 反铲挖掘机; 台; 90; 类比. 14; 插入式振捣器; 只; 85-90; 类比. 物料运输车辆类型及其声级值见表9。 表9 交通运输车辆噪声 单位：dB（A） 施工阶段; 运输内容; 车辆类型; 声源强度. 土方阶段; 弃土外运; 大型载重车; 84～89. 底板及结构阶段; 钢筋、商品混凝土; 混凝土罐车、载重车; 80～85. 装修阶段; 各种装修材料及必备设备; 轻型载重卡车; 75～80. 当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增加3～8dB，一般不会超过10dB（A）。 1.4施工固废 施工期固体废弃物主要为弃土石方、建筑垃圾、装修垃圾及生活垃圾。 本工程土石方开挖量主要是场内风机及箱变基础开挖，场区内建筑物基础、道路及预埋装置的开挖等引起，而土石料回填主要用于风机箱变及基础、场区内平整的回填。 另外施工期间施工人员还将产生一定量的生活垃圾。本项目施工期（土建工程阶段）约150天，施工人数约150人，按每人每天产生生活垃圾0.5kg计算，则本项目施工期生活垃圾最大产生量约11.25t。 1.5生态环境影响 （1）占地 项目永久占地为83568.32m2，临时占地面积为127860.00m2。施工期临时占地将会破坏荒地，如果不能及时恢复将会造成一定的水土流失，运营期永久占地将会改变局部的土地利用格局，由荒地转变为工业用地。 （2）植被影响 本项目施工过程中将扰动局部地表植，造成植被损失，以及施工过程中，运输车辆及施工机械对植被的碾压，会损伤和破坏植物。风机厂区建设临时占地，荒地在停止扰动后逐渐恢复，生态环境可基本恢复到原貌。 （3）土壤影响 施工人员的践踏和施工机械的碾压，将改变土壤的坚实度、通透性，对土壤的机械物理性质有所影响。施工及工作人员产生的污水、生活垃圾不合理的处理排放，会污染土壤。 ## 2、营运期主要污染工序 2.1废气 风能发电是风能转换为电能，在转换过程中没有废气排放。本项目正常生产期间采用电暖气取暖，属清洁能源，无废气产生。本项目运营期将产生食堂油烟。 本项目员工20人，食堂设在综合楼内，以电为燃料。食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。目前居民人均食用油日用量约 30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2－4%，平均为2.83%，则油烟产生量约为0.001t/a。场区内食堂安装有家用型油烟机一台，除油烟率按60%计算，即厨房油烟排放量为0.0004t/a。 2.2废水 （1）生活污水 本项目生活污水包括员工生活废水、餐饮废水等，按照生活用水量100L/人·天计算，全年365天，则用水量730m3/a，排水按用水量80%计，排水量为584m³/a。其主要污染物为SS、BOD5、CODcr、NH3-N、动植物油等。本项目生活污水排入地埋式生活污水处理设施内，经处理后用于场区绿化。 根据类比资料并查阅新疆一般生活污水水质等相关资料，生活污水产排污情况见下表10。 表10 营运期生活污水产排放情况表 污染物; 产生浓度 (mg/L); 产生量 (t/a); 处理效率 （%）; 排放浓度 (mg/L); 排放量 (t/a). 废水量; --; 584; --; --; 584. 污水; CODCr; 300; 0.16; 55; 135; 0.08. BOD5; 150; 0.08; 80; 30; 0.016. SS; 220; 0.12; 85; 33; 0.020. 氨氮; 25; 0.012; 3; 24; 0.012. 本项目绿化面积为1022m2，绿化用水量按2L/m2·d计，夏季绿化时间约为200天计，绿化用水量约为408.8m3/a。本项目20名员工，年排放量为584m3/a，足以用于绿化。 （2）生产废水 风电场运营期间无生产废水产生。 2.3噪声 变电站噪声主要来自变压器冷却风扇的空气动力噪声和变压器、逆变器、电抗器铁芯的电磁噪声以及风机运行时叶片转动产生的噪声。 （1）变压器冷却风扇噪声 变压器冷却风扇的空气动力噪声和机械噪声存在于强迫油循环风冷、自然油循环风冷变压器。空气动力性噪声由旋转噪声和涡旋噪声所组成。旋转噪声是风扇叶片旋转，周期性打击空气，引起空气的压力脉动。涡旋噪声是风扇叶片旋转时，在叶片背面常形成涡流。一般大型变压器风扇侧1米处的最大噪声声级可达80dB(A)~88dB(A)。 （2）变电站电磁噪声 任何变电站都会存在电磁噪声的，产生电磁噪声的原因是铁芯激磁引起硅钢片磁致伸缩，并造成振动。电磁噪声还与硅钢片的放置方式有关，对接放置的噪声大，迭接放置的噪声较小。电抗器的硅钢片是对接的，噪声较大。电磁噪声还与变压器的容量有关，电磁噪声水平随容量增加而增大。 （3）风机噪声 当风速达到一定时，风机开始运行，叶片转动会产生一定的噪声。但由于风机叶片转速较低，产生的噪声较小。 2.4固体废弃物 项目建成投运后，有20名工作人员，将有一定量生活垃圾产生。按1kg/人·天计，运营期生活垃圾产生量约为7.3t/a。 风电机组、变压器在日常检修时会产生一定量的废机油。风机储油箱下设接油盘，每天巡检人员一旦发现接油盘中有油即进行检修，因每天巡检，漏油产生量不大，漏油日最大产生量约5L，废油年产生量约为5m3，废油经过集中收集后回收利用或按危险废物处理要求处置。 2.5生态环境影响 风电场占地范围内存在的植被稀少，以戈壁荒漠植被为主。除永久占地外，施工临时占地在施工结束后将采取植被恢复措施，因此，工程对当地植被影响较小。

主要污染物及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 食堂 | 油烟 | 0.001t/a | 0.0004t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD | 300 mg/L，0.16t/a | 135mg/L，0.08t/a |
|  |  | BOD5 | 150 mg/L，0.08t/a | 30 mg/L，0.016t/a |
|  |  | SS | 220mg/L，0.12t/a | 33mg/L，0.020t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.012t/a | 24 mg/L，0.012t/a |
| 固体 废物 | 生产 固废 | 废油 | 5m³ | 5m³ |
|  | 综合楼 | 生活垃圾 | 7.3t/a | 7.3t/a |
| 噪声 | 电站设备运行噪声主要为变压器、逆变器、风机等运行时产生的设备噪声，经基础隔震等措施后，对四周边界基本无噪声贡献。 |  |  |  |
| 其他 | 电磁辐射和对鸟类的影响 |  |  |  |
| 主要生态影响 项目所在区域土地利用现状为未利用地，建设期需将地表植被清除，对地表造成一定扰动，土壤结构疏松，遇到大风或者降雨，会发生区域性水土流失现象。施工过程需要进行大面积的挖方，挖方或者填方后的弃方未进行及时的清理，在不良气象条件下，均会发生区域性的风蚀、水蚀。 项目永久占地面积较大，改变了区域的土地利用格局，但由于风电机组仅是斑块状分布，未对区域生态环境产生切割，区域的生态完整性不受影响。风电场建设提升了区域土地利用价值 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： ## 1、大气环境影响分析 1.1施工扬尘 施工扬尘主要来自以下几个环节： （1）施工开挖：建筑物的基础开挖、地基处理、土地平整等。开挖的土方堆放如遇大风天气，会造成粉尘、扬尘等大气污染。 （2）水泥、砂石等建筑材料如运输、装卸、存储方式不当，可能造成洒落，产生扬尘污染。 （3）施工需要大量建筑材料，由此必将增加车流量，加之建筑砂石、土、水泥等洒落，会增加路面起尘量。 上述各个扬尘环节属于无组织排放，在时间和空间上均较分散。据类比调查，其影响范围大约在距离施工现场150m内。 施工机械和运输车辆基本都以燃油为主，燃烧尾气中含有CO、THC、NOX等大气污染物及一些有毒有害气体，影响施工区大气环境质量，鉴于项目排放的大气污染物相对较小，项目工程量小且施工期短，主要在施工区内，机械尾气排放与当地的大气容量相比很小，且具有流动性和间歇性的特点，对区域大气环境影响轻微。 1.2防治措施 本工程施工过程中要采取如下防尘和抑尘措施。 （1）工程开挖防尘：工程开挖土方应集中堆放，缩小粉尘影响范围。项目开挖后做到及时回填，减少粉尘影响时间。多余弃土根据总体布置尽量回用于道路建设，实现土石方挖填平衡。 （2）挖方临时堆放的防尘：开挖弃土堆存时遇干燥、大风季节要及时洒水，避免产生扬尘。严禁砂石料、水泥等易起尘原材料的露天堆放。产生的弃土石方堆高不得高于2m，施工前将工程区剥离的表层砾石直接装入编织袋，并将袋口扎紧，压盖在工程开挖后产生的临时弃渣表面。施工后期，临时堆渣回填后，将袋装砾石拆开，压盖在其表面上以减轻工程完工后的风力侵蚀，并且和周边景观一致。 （3）交通扬尘的控制：在施工现场出入口的道路应进行硬化，可采用石渣铺路。对运输车辆要保持整洁，防止车辆轮胎夹带泥土。施工道路应保持平整，设立施工道路养护、维修、清扫专职人员，保持道路清洁、运行状态良好。在无雨干燥天气、运输高峰时段，应对施工道路适时洒水降尘。 （4）物料管理：材料仓库和临时材料堆放场应防止物料散漏污染。运输车辆应入库装卸，临时堆放场应有遮盖篷遮蔽，防止物料飘失，污染环境空气。 建筑材料定点堆存，在天气干燥，风速大于6m/s时，施工现场地面、道路及各扬尘点每天定时洒水抑尘，洒水对抑制扬尘具有显著作用，可将扬尘量降低28～35%。 总之采取以上措施后，可有效的控制施工扬尘，使其对周围环境的影响降至最低。 ## 2、水环境影响分析 废水有施工废水和生活污水两种，施工废水主要有砂石料冲洗废水、施工机械设备和车辆的冲洗废水等，主要污染物为SS。生活污水来自施工人员排放的生活污水。 针对上述不同的废水，采取如下防治措施： （1）砂石料冲洗废水：其悬浮物含量大，需建沉降池，悬浮物进行沉淀后，部分澄清后的废水可用于建筑工地洒水防尘。人工运输水泥砂浆时，应避免泄漏，泄漏的水泥砂浆应及时清理。 （2）混凝土养护废水：封闭混凝土中水分不在蒸发外逸，水泥依靠混凝土中水分完成水化作用，因水量较小，故废水排放量小，这部分废水在施工现场因自然蒸发而消耗，基本没有废污水排放。 （3）机械和车辆冲洗废水：主要为含油废水，要求设立专门清洗点对施工机械和车辆进行清洗和保养，含油废水或废弃物，不得随意弃置和倾流，设置隔油池进行处理，以防止油污染，经处理后可用作场区降尘。 （4）施工人员生活污水：主要是施工人员日常排放的污水，污水中主要污染物为COD，建议施工期建设地埋式生活污水处理设备，作为投运后，继续使用的生活污水处理设施，一次造成。这样施工期产生的生活污水不会对周围环境产生大的影响。 （5）施工过程防止水土流失措施： ①施工区内增设必要的排水沟道，有利于雨水排放。 ②修建施工场地围墙，降低风蚀。设置洒水设施对施工场地适时洒水。 ## 3、声环境影响分析 施工噪声主要来自使用的各种机械和车辆，包括土石方阶段的推土机、挖土机、装卸机；结构及装修阶段的混凝土搅拌机、吊车、运输车辆、切割机、电焊机等；除设备本身产生的噪声外，建筑工人装卸建筑材料等工作时也将产生较大的噪声。施工噪声一般具有声源位置不固定、源强波动较大等特点，不可避免的对区域的声环境造成影响。 项目区周边无集中居民区、学校等噪声敏感点，施工噪声的影响是短期且轻微的。 为最大限度避免和减轻施工和交通噪声对施工场地的影响，本评价对施工噪声的控制提出以下要求和建议： （1）施工单位所使用的主要施工机械应选用低噪声机械设备，如选用液压机械取代气压机械等，并及时维修保养，严格按操作规程使用各类机械。 （2）对建筑物外部采用围档，减轻施工噪声对外环境的影响。推土机、挖掘机等设备运行噪声不可避免，因此基础开挖等作业必须在短期内完成。 （3）施工营地尽量远离施工作业场所，施工人员住房尽量设在200m以外。 ## 4、固体废物对环境的影响分析 施工期的固体废弃物主要来自施工过程产生的杂土、废砂、碎石碎砖块等建筑垃圾，还有建筑工人所产生的少部分生活垃圾，固体废物处置措施如下： （1）清场废物处置：废物应及时清运，表层土可集中堆存，用作绿化用土。不适于土地利用的表土可供附近填筑低凹地，或作其他用土。 （2）施工生产废料处理：首先应考虑废料的回收利用。对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收利用。对建筑垃圾，如砖、石、砂等杂土应集中堆放，土方用于地面平整时地势低洼处回填，表层用施工弃土覆盖。 （3）施工期生活垃圾应收集到指定的垃圾箱内，及时清运至垃圾场卫生填埋处置，对环境影响较小。 （4）施工期间需要做到文明施工，施工单位要按计划及时对挖方进行处理，并在装运过程中不要超载，采取措施保证装土车沿途不洒落，同时施工单位门前道路实行保洁制度，一旦有弃土应及时清扫。 综上所述，项目工程量较小，在施工期间污染物的产生量不大，施工周期短。项目施工期间合理安排施工周期，不会对周围的环境产生大的影响。 ## 5、施工过程可能造成的水土流失及生态影响治理措施 随着施工场地开挖、填方、平整，原有的表土层受到破坏，土壤松动，或者施工过程中由于挖方及填方过程中形成的土堆不能及时清理，遇到较大降雨冲刷，易发生水土流失。风电场永久占地83568.32m2，临时占地127860.00m2，工程占地面积大，在施工期如不采取有效的水土保持措施，有可能造成一定的水土流失，根据《新疆维吾尔自治区人民政府关于全疆水土流失重点预防保护区、重点监督区、重点治理区划分的公告》，本项目在奇台县北塔山，属于新疆维吾尔自治区水土保持重点治理区。根据项目区的气候和土壤特性，本项目水土流失主要以风蚀为主。 水土流失防治措施要采用工程措施、植物措施、临时措施和管理措施相结合的综合防护措施，在时间上、空间上形成水土保持措施体系： （1）工程措施：风电机组区、施工生产生活区、弃渣场上进行表土清理，施工结束后进行覆土平整。 （2）植物措施：对建筑物周围进行绿化，灌、固沙草结合种植。 （3）临时措施：主体施工过程中，特别是下雨或刮风期施工时，为防止开挖填垫后的场地水蚀和风蚀，对风电机组区、施工生产生活区等部位布设排水、拦挡和遮盖等临时防护措施，考虑临时工程的短时效性，选择有效、简单易行、易于拆除且投资小的措施。 （4）管理措施：工程施工时序和施工安排对水土保持工程防治水土流失的效果影响很大。若施工时序和施工安排不当，不但不能有效预防施工中产生的水土流失，而且造成施工中的水土流失无从治理，失去预防优先的意义。为此弃渣场应“先挡后弃”，并考虑综合利用，减少占地；道路路面要定期洒水，临时堆放的土石料和运输车辆应遮盖；定期对施工生产生活区空地洒水降尘等。 随着施工期结束，建设场地被水泥、建筑及植被覆盖，有利于消除水土流失的不利影响。 为保护生态环境，在环境管理体系指导下，项目施工期应进行精密设计，尽量缩短工期，减小施工对周围地形地貌等环境的影响。项目具体采取以下生态保护措施： （1）对风电机组永久性占地进行合理规划。 （2）现场施工机械和人员活动范围严格限制在作业带范围内，即道路施工作业宽度控制在距道路中轴两侧10m以内，施工便道的宽度控制在8m，尽量减少施工破坏面；同时还应避免在大风（六级及以上）天气下进行施工作业。 （3）在场内运输道路及永久道路修筑中，应尽量使用风电机组、箱变基础施工中的弃土，以避免各分散施工场地的弃土随意堆放；弃土、弃渣全部用于回填及碎石道路基础铺垫。 （4）施工作业结束后，及时平整各类施工迹地，并压紧夯实。因地制宜地做好施工场地的恢复工作，并采取水土保持措施，防治新增水土流失； （5）尽量减少大型机械施工，基坑开挖后，尽快浇筑混凝土，并及时回填，其表层进行碾压，缩短裸露时间，减少扬尘发生。基坑开挖严禁爆破，以减少粉尘及震动对周围环境的影响。 （6）电缆沟施工后应及时恢复原有地貌。 （7）场内道路的修筑，应尽量利用建筑物基础施工中等不能回填的挖方，以避免各施工场地挖方的随意堆放，造成局部水土流失（风蚀）。 （8）所有开挖区域的土地要求分层开挖，表层土要求单独保存，防止流失和污染，后期生态恢复时，要求分层回填。 总之，项目施工期对环境产生的上述影响均为短期的，项目建成后，影响即自行消除。建设单位和施工单位在施工过程中只要切实落实对施工产生的扬尘、噪声、固体废物的管理和控制措施，施工期的环境影响将得到有效控制。

营运期环境影响分析： ## 1、大气环境影响分析 本项目综合楼食堂内安装有家用型油烟机一台，除油烟率按60%计算，即厨房油烟排放量为0.0004t/a。油烟排放量较小，不会对外环境产生明显影响。 ## 2、水环境影响分析 项目建成运行后，20名工作人员将有少量生活废水产生，产生量为584t/a，主要生活污水含有污染物主要为COD、BOD5、SS、NH3-N，生活污水经管网收集后排入地埋式生活污水处理设施，地埋式污水处理设施日处理能力3m3/d，项目设一个180m3储水池用于冬季生活污水存储。生活污水经处理后采取冬储夏灌方式，处理达标后夏季用于场区绿化，冬季暂储在防渗蓄水池内，对环境影响较小。 ## 3、噪声环境影响分析 风电场运行期的噪声主要是升压站变压器及风力发电机转动时产生的噪声。风力发电机发电情况下其噪声约100dB(A)，由于风电机组间相距较远，每个风电机组可视为一个点声源，因此，噪声预测采用处于自由空间的点声源衰减公式和多声源叠加公式对预测点进行预测。 处于自由空间的点声源衰减公式为： L(r)＝LW－20lgr－11 式中：LW：点声源的噪声值，dB(A)。 多声源叠加公式为： Lp＝10lg(10Lp1/10＋10Lp2/10＋…＋10Lpn/10) 式中：Lp：n 个噪声源叠加后的总噪声值，dB(A)；Lpi：第i 个噪声源对该点的噪声值，dB(A)。 表11 单个风机噪声衰减计算结果 距声源水平距 （m）; 50; 100; 150; 200. L（r）dB(A); 52.7; 49.5; 46.7; 44.5. 从表11中可以看出，昼间水平距离50m外、夜间水平距离100m外的噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，即昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的要求。 由于风机之间相距较远，相邻风机距离至少在200m以上。由公式可知，多个噪声在同一点的噪声叠加值比单个噪声值只略有增加。由于在设备选型时已对风力机设备噪音的控制提出要求，风机选用隔音防震型，变速齿轮箱选用减噪型，叶片采用减速叶片，此风力机在运行时产生的噪音相对较低，风洞试验证明，风力发电机机群的排列，行距在6D，间距在4D～6D可使得风速又恢复到常态，机群噪声强度随着风速减小而明显衰减，不会造成风力机群噪声总合影响，在距风机约100m处可达到《风电场噪声限值及测量方法》（DL/T1084-2008）中4类区噪声限值要求，本项目风机排布为一列排布，可满足上述标准，风电场的运营对场界外的声环境基本无影响。 变电站的噪声是比较低的，声源少且项目区较为空旷，变电站离居民区较远，但对本电站内的工作、生活场所会造成一定的影响。减少变电站噪声可采取以下措施： （1）增加变压器风扇台数同时降低风扇转速或将冷却风扇的进出风口转向地面，均可达到降低变压器冷却风扇的气动噪声。最好选用强迫油循环水冷、自然循环自冷式变压器，彻底消除变压器冷却风扇的空气动力噪声和机械噪声。 （2）在变电站总平面布置时，在变压器与站界围墙之间尽可能留有足够的距离。 （3）尽量不设露天变电站，对噪声较大的设备基础采用隔震措施；在变压器周围或靠近敏感区的一侧可设置隔音墙、吸音板等降低噪声的措施。 本项目声源少且项目区较为空旷，噪声源产生的噪声至场界时已经基本满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类功能区环境噪声排放限值，且场址区域人烟稀少，周围没有学校、医院、居民点等声环境敏感点，因此，本项目对评价区域的声环境产生的影响很小。 ## 4、固体废物环境影响分析 4.1生活垃圾 项目投运后，将有一定量生活垃圾产生。生活垃圾产生量约为7.3t/a。生活垃圾集中收集，定期运往北塔山区域生活垃圾填埋场填埋。 4.2生产固废 （1）正常情况下排油 风电机组、变压器在日常检修时会产生废机油，废油年产生量约为5L，由密封装置筒集中收集，定期由具有危废处理资质的专业公司进行回收。废变压器油的暂时存放应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关要求，在废油回收时应严格执行危险废物转移联单制度，防止产生二次环境污染。 （2）事故情况下排油 本工程主变压器设置变压器油池和事故油池，在火灾情况下可将油及时排入事故油池；主变压器布置在户外，主变与建筑物间满足防火间距要求。变压器底部设有贮油坑，贮油坑容积为主变压器油量的20%。贮油坑尺寸大于主变压器外廓线各1m。坑底设有排油管，能将事故油及消防废水排至事故油池中。 主变压器旁边布置事故油池，事故油池为圆形，圆形事故油池中心与主变中轴线相距10m，事故油池内壁直径3.8m，外壁直径4.3m，油池壁厚0.25m。事故油池的结构尺寸为4.32m，事故油池的容积为60m3，满足贮存一台主变事故状态下的100%排油量，事故油池有油水分离的功能。主变事故状态下以及机组检修时需排油时，经主变下部的贮油坑排至事故油池。因此，本工程事故及检修状态下的排油不会对周围环境产生影响。 ## 5、电磁辐射 风力发电运行，其电力设施在周围环境中产生的是工频电场与工频磁场，频率只有50赫兹，波长达6000km，因此不可能在其周围形成有效的电磁能量辐射。 电磁场由升压站内的配电装置、导线等带高压的部件，通过电容耦合，在其附近的导电物体上感应出电压和电流而产生磁场。称之为工频电磁场。 根据《中国辐射卫生》2010年12月第19卷第4期，《110-220kV高压变电站电磁环境影响因素分析》一文中得出结论，变电站主要环境影响范围为变电站围墙外0-50m，变电站围墙外工频电场强度满足《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）中≤4kV/m的标准、工频磁感应强度满足该标准中≤0.1mT的标准，无线电干扰电平满足《高压交流架空送电线无线电干扰限值》(GB15707-1995)中53dB(µ/Vm)的标准。本项目周围2km范围内均为荒漠，无集中居民区，周围无线电、电视等电气设备较少，因此项目的建设不会对居民身体健康产生危害，亦不会对周围环境造成大的电磁辐射影响。 ## 6、对鸟类的影响 由于风机随着容量的增加其扫掠面积和高度都跟着增加，当风机安装在鸟类飞行的通道上，会发生鸟类撞击风机的情况。风电机组的叶片扫动最高高度约为125m，而候鸟迁徙的飞行高度往往高于150m。因此，对迁徙飞行中的鸟类不会造成大的影响。风电机组的间距在200m左右，正常情况下有足够的空间让鸟类穿越。鸟类有可能在夜间或低空飞行时撞上传动的风轮导致死亡，但候鸟有躲避障碍物的能力；且迁徙过程中大部分是高空飞行，这种影响较小。根据现场调查，本项目所在区域不在候鸟迁徙路线上，项目区周边无鸟类觅食、栖息。综上所述，风电场的建设对候鸟迁徙的影响不大。 ## 7、对生态环境的影响分析评价 7.1生态评价等级 本项目占地面积为0.084km2，占地范围小于2km2，位于一般区域。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》中要求，确定本项目生态环境影响评价等级为三级。见评价工作等级判别表12。 表12 生态评价工作等级判别表 影响区域生态敏感性; 工程占地（水域范围）. 面积≥20km2 或长度≥100km; 面积2～20km2 或长度50～100km; 面积≤2km2 或长度≤50km. 特殊生态敏感区; 一级; 一级; 一级. 重要生态敏感区; 一级; 二级; 三级. 一般区域; 二级; 三级; 三级. 7.2生态环境影响 风电站建在戈壁荒漠地，经现场踏勘和调查，场址区内未发现受国家保护的动植物，且均不在富矿区域。项目周边没有迁徙动物，无生态阻隔影响。电站的运行不会改变当地的动植物分布，不会对当地的生态环境产生明显影响。相反，在风电场区内建设了防护林和绿化地带，可起到防止水土流失的作用，进而改善了场区的生态环境。 7.3景观协调性分析 本项目的建设将改变项目的土地利用状况，经现场勘查，项目区植被呈斑块状分布，为减少施工期对区域植被的破坏，严格控制工程施工临时占地。加大对风电场植被的保护力度，检修道路宽度、长度严格遵守设计文件相关要求，对于检修道路两侧临时占地及时采取植被恢复措施，杜绝施工完成后仍然有裸露临时占地情况的发生。根据风电场运行需要，设计检修道路宽度为4.5m，长度为14.2km。虽然建设期其生物量将大量减少，但由于项目区绿化率较高，可以在一定程度上弥补项目永久占地损失的生物量，而且通过对项目精心设计建造后，将带来明显的生态景观效应，尽一步提高整个地区环境效应，对提升区域环境品位具有一定的积极作用。 ## 8、清洁生产及节能分析 清洁生产作为21世纪工业发展模式，对企业提出了更高、更具体的要求，从生产原辅材料选取和利用，生产工艺设备，生产路线和产品的选取到每个生产环节以及能耗物料的综合利用等贯穿始终。清洁生产就是指将污染物消除或消解在生产过程中，使生产末端处于无废或少废的一种全新生产工艺路线。清洁生产是将产品生产和污染治理有机结合起来取得资源、能源配置利用的最大效率和环境成本的最小量化，是深化工业污染防治、实现可持续发展的根本途径。清洁生产就是把工业污染控制的重点从原来的末端治理转移到全过程的污染控制，全过程体现在原料、工艺、设备、管理、三废排放、产品、销售、使用等各个方面，从而使污染物的发生量、排放量最小化。 本项目清洁生产符合性如下： （1）工艺设备 本项目采用先进实用工艺，风力发电技术在国内非常普遍，技术较为先进且成熟。 （2）原辅材料及能源 ①原料来源是风能，属于无毒无害原料，取之不尽，用之不竭。 ②职工生产生活所用能源均采用电源，属于清洁能源。 （3）产品 本项目是发电工程，将风能转化为电能，电能属于清洁能源，该能源不会对周边环境产生较大影响。 （4）污染物产生 风电场运营期间自身没有大气污染物、污水、较大噪声产生，只检修废油产生，妥善处理后不会有较大的环境影响。 ## 9、项目环境可行性分析 9.1政策符合性分析 本项目充分利用奇台风区内丰富的风力资源，建设总装机容量为50MW的风力发电场，项目属《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修订版）允许类项目，符合我国产业政策。 9.2规划符合性 《新疆“十三五”电网发展规划》对新疆电力市场发展进行了预测，提出了电力需求高、中、低三个水平的预测方案。根据中方案预测结果,新疆电网 “十三五”期间年需电量及负荷年均增长率为 14.5%，预计到 2020 年新疆电网需电量将达到 4270 亿 kWh，最大负荷将达到 7180 万 kW。 奇台北塔山风电场风力资源丰富，经企业调研后适合于建立大型风电场。本风电场符合《新疆“十三五”电网发展规划》电力行业发展。 根据新发改能源【2015】2049号（见附件），准东新能源基地规划建设风电项目400万千瓦(新增345万千瓦、解决存量55万千瓦)建设厂址布局在木垒县老君庙规划区和大石头规划区、奇合县北塔山规划区，以及阿勒泰规划区。老君庙规划区和大石头规划区320万千瓦(新增280万千瓦，木垒县存量40万千瓦)，其中:老君庙规划区新增190万千瓦，大石头规划区新增90万千瓦；奇台县规划区30万千瓦(全部为新增)；阿勒泰规划区50万千瓦(新增35万千瓦，存量15万千瓦)，其中:青河县新增25万千瓦，富蕴县新增10万千瓦。本项目位于规划的准东新能源基地昌吉奇台风区，符合准东新能源基地规划。 9.3选址合理性分析 电站场址选区的地震设防烈度为Ⅶ，工程区属于构造稳定性良好。场区未见滑坡泥石流等不良地质现象，冻土最大深度为地面下1.4m。场地为荒漠戈壁滩，地基为戈壁土，土质以沙砾石，亚砂土为主，场地地下水多为孔隙性潜水，一般水位埋深大约40m，工程地质条件总体良好。场区地形开阔，地势平坦，植被稀少，有利于大型风电场布置。 经过调查，区域还未进行风电规划，土地利用规划。风电场无矿区分布，风电场占地不在候鸟迁徙路线上，项目区及周边无鸟类觅食、栖息，因此，对鸟类的不会造成大的影响。经过产业政策，相关规划，项目选址分析场址选址合理。 综上所述，项目场址合理，符合风电建设选址要求。 9.4平面布置合理性分析 本项目建设内容包含风电机组、箱式变压器、综合楼、升压站等，场地内风电机组呈东西横向排列，平面布置较简单。项目运营不产生废气，且风电机组及箱变与项目内综合楼之间的距离较大，不会对项目员工生活产生影响。详见附图7平面布置图。 场区交通道路分布合理，利于场内秩序和安全生产要求，各功能区间由道路间隔同时形成场内道路网，各阵列之间留有足够的安全防护间距，便于检修和人员活动，一旦发生危险时便于消防、安全疏散。因此，场区平面布置符合安全生产的基本要求。 ## 10、环保投资 本项目环保投资合计为211万元，占项目总投资的0.62%，具体投资见表13。 表13 环保投资估算 序号; 环保措施概要; 投资额（万元）. 1; 绿化措施、生态恢复、水土保持措施及其他措施; 150. 2; 设备基础减震; 30. 3; 地埋式生活污水处理设施; 8. 4; 密封装置筒; 20. 5; 垃圾收集设施; 2. 6; 油烟净化装置; 1. 总 计; 211. ## 11、环境监理 ## （1）组织机构 ## 工程设兼职环境管理人员1 人，负责项目施工与运行期间的环境管理工作，检查环保措施的落实情况，确保环保设施的正常运行。 ## （2）环境监理 ## 施工期间，结合工程建设监理工作实施生态环境监理。由建设单位委托第三方进行施工环境监理并提供施工期环境监理报告。 ## （3）将环保要求写入施工承包合同 ## 建设单位在签订施工承包合同时，应将有关环境保护的条款列入合同，其中应包括施工中在环境污染预防和治理方面对承包方的具体要求，如施工噪声污染、废水、扬尘和废气等排放治理、生态破坏修复，施工垃圾处理处置等内容。 ## （4）宣传教育 ## 开工前，施工人员进场后，立即进行生态保护教育。并采取适当的奖惩制度，奖励保护生态环境的积极人员，惩罚破坏生态环境的人员。 施工期环境监理内容及阶段性验收要求。见下表。 表14 项目施工期监理内容及阶段性验收要求情况 时段; 具体监理内容; 阶段性评估及验收标准. 施工准备阶段; 施工方资质，施工期环保责 任书，施工期环保方案。; 建设方与施工方签订环保合同，施工方具有相应资质， 施工方制定了详细的可操作的各项环保措施方案。. 施工阶段; 施工平面布置；物料堆放；临时排水沟及沉淀池；生活污水处理装置及生活垃圾清运情况；规范作业；环境监测计划落实情况，; 施工平面布置与可研方案相符；物料在预定位置堆放， 设有围挡；施工设备维护良好， 操作规范；设有临时排水沟及沉淀池；临时弃土在规定地点堆放；变电站先期建设污水处理装置，生活垃圾清运；按要求进行施工期环境监测。. 施工结束后; 余方清理及弃土回填情况；场地平整情况；生态恢复情况。; 及时清理余方及场地平整；及时生态恢复。. ## 12、验收监测内容 建设项目必须严格执行“三同时”制度，竣工后应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，自行编制或委托咨询单位编制验收报告，组织竣工环境保护设施进行验收，形成验收意见，并在公众知悉的媒体上公开1个月后，再上传验收相关信息到验收信息平台。本项目竣工环境保护验收要求见表15。 表15 项目三同时竣工验收一览表 环境要素; 环保措施; 验收内容; 验收标准. 环境 空气; 食堂安装油烟净化装置; 食堂是否安装油烟净化装置。; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准要求. 水环境; 生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理; 是否落实; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（1998年1月1日以后建设的单位）中的二级标准要求。. 固体 废物; 生活垃圾分类集中收集，定期清运至区域指点集中收集点集中处置; 生活垃圾是否实现了集中收集及合理处置。; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. 废油; 密封装置筒回收; 资质单位接收处置. 噪声; 加减震垫等措施进行降噪，; 基础减震; 厂界噪声昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 食堂 | SO2、烟尘、NOX、油烟 | 油烟净化器 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 综合楼 | COD、 NH3-N、 BOD5等 | 地埋式污水处理设备处理达标后用于场区绿化 | 对周围环境影响 不大 |
| 固 体 废 物 | 风电机组、变压器 | 废油 | 油桶收集后委托有资质的处置单位妥善处理 | 影响较小 |
|  | 综合楼 | 生活垃圾 | 收集 进行卫生填埋 | 对周围环境影响不大 |
| 噪 声 | 电站设备运行噪声主要为箱式变压器、逆变器、风机等运行时产生的设备噪声，经各项措施衰减后，对四周边界基本无噪声贡献。 |  |  |  |
| 其 他 | 产生的电磁辐射影响较小，在正常情况下对地面人员的活动无不良影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目区拟采取绿化、硬化等措施，以最大限度降低工程建设对生态环境的不利影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

1、结论 1.1项目概况 - 项目名称：奇台县粤水电北塔山风力发电场一期50MW工程 - 建设单位：奇台县粤水电能源有限公司 - 项目类型：新建 - 本项目拟建场址位于新疆维吾尔自治区东北部、昌吉回族自治州境内，地处边陲要塞。属规划的准东新能源基地昌吉奇台风区，拟建风电场距奇台县公路里程约195km。 总投资：工程总投资为33857.16万元，工程资本金占总投资的20%，其余为银行贷款。 1.2环境现状评价结论 （1）空气环境 根据《奇台县2017年环境质量公报》2017年度奇台县环境空气质量达标。环境空气质量优良天数312天，实测达标率86.9％。县城环境空气质量达到二级和好于二级的天数均占全年监测天数的90％以上。PM10年均浓度较上年下降1％，PM2.5年均浓度较上年下降1％。 （2）声环境 从监测结果可以看出：拟建项目区场界各监测点昼、夜间噪声均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类声环境功能区标准要求，说明项目区声环境质量良好。 1.3环境影响评价结论 （1）大气环境 本项目综合楼食堂内安装有家用型油烟机一台，除油烟率按60%计算，即厨房油烟排放量为0.0004t/a。油烟排放量较小，不会对外环境产生明显影响。 （2）水环境 项目建成运行后，工作人员将有生活废水产生，产生量为584t/a，主要生活污水含有污染物主要为COD、BOD5、SS、NH3-N，生活污水经收集后排入污水处理设备，经处理后的污水用于场区绿化，对环境影响很小。 （3）声环境 电站设备运行噪声主要为箱式变压器、风机转动等设备运行时产生的设备噪声，无强噪声源，对四周边界基本无噪声贡献。本项目厂界昼、夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 （4）固体废物 生活垃圾集中收集，定期运往北塔山区域生活垃圾填埋场填埋。风电机组、变压器在日常检修时会产生废机油，废油年产生量约为5L，由密封装置筒集中收集，定期由具有危废处理资质的专业公司进行回收。废变压器油的暂时存放应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关要求，在废油回收时应严格执行危险废物转移联单制度，防止产生二次环境污染。 （5）生态环境 本风电场内建设绿化地带，可起到防止水土流失的作用，进而改善了场区的生态环境和景观。 1.4综合评价结论 本项目充分利用奇台县内丰富的风力资源，建设总装机容量为50MW的风力发电场，项目属《产业结构调整指导目录》（2013修订版）允许类项目，符合我国产业政策。在充分考奇台县的风能资源、电网条件、交通运输、地质条件、地形地貌等因素，并调查了自然保护区、军事用地、探矿采矿权属、文物保护、气（油）管线、输电线路及其他规划，在此基础上对本项目进行规划选址，选定了风电场的规划场址，而该电站场址在准东新能源基地规划场址内。 本项目执行严格的环保措施后可实现达标排放，符合国家有关规定，通过对本工程的环境影响评价，本工程在确保达到设计要求，并且严格落实提出各项环保措施建议前提下，项目的建设从环境保护角度是可行的。 2、要求及建议 （1）充分落实本报告中有关环保措施及对策建议、环境管理与监测的各项措施和要求。 （2）加强施工管理，减少施工期对区域生态环境的不良影响。建设单位应在施工工程中真正做到“三同时”，同时做好竣工验收。定期检修，确保项目的正常运行。 （3）检修环节产生的固体废物，如废旧导线、设备均为可再生资源不得随意丢弃，应与有关厂家联系进行回收。所有固废应及时收集，放置在指定地点。 （4）本工程的建设单位要加强对施工单位的监督，确保施工过程中能严格按环境管理和设计要求进行施工，避免因施工管理不严，造成局部水土流失的加剧。

预审意见： 经办人： 公 章 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人： 公 章 年 月 日

审批意见： 经办人： 公 章 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件 立项批准文件 其他与环评有关的行政管理文件 附图 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 项目区域图 生态三图 奇台荒漠类草地自然保护区示意图 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项目进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价导则》中的要求进行。