建设项目环境影响报告表
（报批稿）
项  目  名  称: 新疆新鑫矿业股份有限公司阜康冶炼厂镍系统板框压滤生产线设备升级改造项目
建设单位（盖章）：新疆新鑫矿业股份有限公司阜康冶炼厂
编制日期：2019年9月

中华人民共和国生态环境部制
 新疆新鑫矿业股份有限公司阜康冶炼厂
镍系统板框压滤生产线设备升级改造项目
环境影响报告表修改说明
	序
号
	专家意见
	修改说明
	备注

	1
	结合项目特点，补充现有工程
	已在附件中补充镍生产线所
	P4

	
	环保手续执行情况，梳理现存
	涉及的环评批复、验收批复等
	

	
	的环保问题并有针对性地提
	相关环保手续。经核实，生产
	

	
	出“以新带老”整改措施；
	线暂无与本次技改相关的环
	

	
	
	保问题存在。
	

	2
	核实改造前后工程产污节点，
	补充工程产污节点，核实三本
	P25、P39

	
	完善“三本账”分析。
	帐情况，并进一步分析污染物
	

	
	
	产生情况。
	

	3
	完善工程建设内容，列表对比
改造前后工程衔接关系；
	已补充现有工程设备清单
	P5

	4
	完善改造前后原辅材料种类、
	已补充完善原辅材料情况介
	P7-8

	
	用量介绍；补充物料平衡；完
	绍，并补充物料平衡图。
	

	
	善工艺流程描述。
	
	

	5
	细化厂区工程介绍和污染源
	已按照本次技改的相关内容
	P11-12

	
	调查。
	细化工程介绍，并核实污染源
	

	
	
	情况及主要的环境问题。
	

	6
	完善大气环境质量现状评价，
	已补充核实大气环境质量达
	P16-20

	
	核实大气评价因子。核实地下
	标区判定情况，并核实地下
	

	
	水、土壤现状评价因子。
	水、土壤现状评价因子。
	

	7
	补充厂区分区防渗措施。
	防渗砖，渗透系数不小于 1.0

×10-7cm/s。
	P7、P36

	8
	完善固体废物（钴渣）临时贮
	技改整个生产工艺无废渣的
	P26、P39

	
	存设施措施和要求。
	产生，钴渣与滤液一起随着生
	

	
	
	产进入下一步工序后循环再
	

	
	
	利用，故本次技改不设置钴渣
	

	
	
	等固体废物的临时贮存场所。
	

	9
	核实环保投资、监测计划（监
	已核实环保投资，并提出资质
	P39-40

	
	测频次和因子），提出自主验
	验收要求；
	

	
	收要求，规范附图附件。
	本次技改不涉及污水排放，故
	P42

	
	
	不设车间排水口监测。
	

	
	
	已规范相关图件。
	见附图

	10
	完善全厂平面布置图（补充各
	已补充全厂总平面布置图及
	见附图

	
	排污口位置、环保设施位置
	本次扩建区域位置、排污位
	

	
	等）
	置。
	


《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目批复时的名称，应不超过30字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

	项目名称
	新疆新鑫矿业股份有限公司阜康冶炼厂

镍系统板框压滤生产线设备升级改造项目

	建设单位
	新疆新鑫矿业股份有限公司阜康冶炼厂

	法人代表
	李江平
	联系人
	翟戈辉

	通讯地址
	新疆昌吉州阜康市五宫

	联系电话
	13699986273
	传真
	/
	邮编
	831500

	建设地点
	阜康重化工园区内阜康冶炼厂厂区内

	立项审批部门
	阜康市商务和工业信息化局
	批准文号
	阜商工信技备[2019]07号

	建设性质
	新建□改扩建□技改√
	行业类别

及代码
	C4210金属废料和

碎屑加工处理

	占地面积

（平方米）
	新增建筑面积639m2
	绿化面积（平方米）
	/

	总投资

（万元）
	980
	其中：环保投资（万元）
	53
	环保投资占总投资比例
	5.41%

	评价经费

（万元）
	/
	预期投产日期
	2020年6月


板框压

	
	4

	浆化槽

	Φ2000×2200

	4

	板框压滤


	5

	浸出板框污水泵

	65FY-32-1000  

	1

	板框压滤


	6

	浸出板框打料泵

	LHB65-50-32 

	1

	板框压滤


	7

	浸出板框打料泵

	PUH50-30

	1

	板框压滤


	8

	成品液中间槽输送泵

	LHB100-65-45 

	2

	板框压滤



LHB65-50-3

		1

	板框压滤


	10

	2#浆化槽打料泵

	PUH65-30

	1

	板框压滤


	11

	1#2#返液槽输送泵

	LHB80-50-45 

	4

	板框压滤


	12

	洗水泵

	LHB80-50-45 

	1

	板框压滤


	13

	污水泵

	65FY-32-1000  

	1

	板框压滤




Φ45

	0×7000

	/

	1

	除钴


	3

	钴渣浆化槽

	Φ2200×2500

	/

	4

	除钴


	4

	除钴后液槽

	Φ3000×3400

	/

	2

	除钴


	5

	钴料液缓槽

	Φ

	000×3400

	/

	1

	除钴


	6

	钴渣酸溶槽

	Φ3600×5400

	/

	1

	除钴


	7

	沉降槽(浓密机)
	316L

	/

	2

	脱水



	    由以上设备可看出，本次技改工程主要是对镍系统的除钴板框压滤生产线进行改造，改造后能够更高效的提升产品电解镍的纯度，同时此次技改均采用YE3型节能设备，提高板框压滤工段的自动化水平，节省人员劳动力。

(2) 土建工程
本次改造工程结构形式为排架结构和钢结构，扩建端厂房总建筑面积为639m2。

抗震烈度：8.0度。

耐火等级：二级，耐久年限50年。

屋面防水等级：二级。

建筑等级：三级。

建筑层数：地上一层，建筑高度16.6m；生产类别：丁类。

防渗：防渗砖，渗透系数不小于1.0×10-7cm/s。

厂区总平面布置图及本次技改厂房扩建工程总平面布置，见图4。

2.2.2.3 原辅材料及物料平衡分析

本次技改为镍车间生产线板框压滤工段，主要是在一段常压滤液之后对板框压滤进行技改，其主要原料为上一工序的一段常压滤液，产物为钴渣酸溶液，再进入下一工序进行循环使用，其整个技改工序原辅材料均不发生变化，从主体工程上追溯，主要材料高冰镍约37000t/a，其主体工程的物料平衡情况，见图5。

[image: image19.jpg]PRBR. HHEERE BE

— #d. B, BHNIR

S

— k. s

A K B

. B’K
>
MR EHIR

Bl AHEH




图5    主体工程物料平衡图
2.2.2.4 公用工程

(1) 给水

阜康冶炼厂原生产用水新鲜水耗量约689.64m3/d，本次技改后全厂耗水量约769.64m3/d，新增用水量约80m3/d，主要用于新增两台浓密机(沉降槽)的补水。

(2) 排水

冶炼厂现有工程的生产污水需外排的为洗钠水，洗钠水进入混合池、调节池经曝气加碱处理后，可提高出水PH值，经混合池和反应池的充分反应后，形成重金属沉淀经斜板沉淀池沉淀后排入污泥池，经板框压滤后，形成板框渣进入生产系统；合格的上清液排入机械搅拌澄清池，经缓冲池排入氧化塘。设计污水处理能力为1500m3/d，现实际处理量为1305m3/d。
厂内现有污水处理站处理工艺，见图6。

[image: image20.jpg]K

e

—* man

2| = ame

wwmnams [+ | s
e | > o
wee | +— | um




图6    厂区内污水处理站工艺流程图

本次技改工程所产生板框压滤机滤过滤液、浓密机上清液、调酸槽酸液、电解槽阳极液等废液全部回用于技改工艺内，基本做到整个板框压滤工艺生产线废液全部循环使用不外排。
阜康冶炼厂全厂水平衡及本次技改新增水量平衡图，见图7。
(3) 采暖供热

采暖所需的供热设施依托厂内原有锅炉房75t/d循环流化床锅炉供热。
 (4) 供电

厂区已有变配电所，现变电所在满足生产负荷条件下仍有较大富裕能力，现有变配电所容量已经能满足技术改造用电负荷需要。
2.3 劳动定员
    本次技改工程依托原有生产线进行节能改造，不单独增加生产人员。

[image: image21.jpg]s

Ha

B

P

o

EY
o



图7   全厂及本次技改工段的水量平衡图

3 产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录》（2011本，2013年修正），本项目属于“鼓励类”九、有色金属“3.高效、节能、低污染、规模化再生资源回收与综合利用”中的(1)废杂有色金属回收、(2)有价元素的综合利用类项目，项目的建设符合国家相关的产业政策要求。




(μg

	L)

	铅

(mg/L)

	镉

(mg/L)

	镍

(mg/L)

	钴

(mg/L)


	镍车间

	1

	＜0.04

	0.6

	0.3

	＜0.05

	＜0.05

	/


		2

	＜0.04

	0.5

	0.3

	＜0.05

	＜0.05

	/


		3

	＜0.04

	0.4

	0.3

	＜0.05

	＜0.05

	/


		4

	＜0.04

	0.4

	＜0.2

	＜0.05

	＜0.05

	/


	氧化塘

	5

	＜0.04

	＜0.3

	0.3

	＜0.05

	0.20

	/


		6

	＜0.04

	0.4

	0.3

	＜0.05

	0.16

	/



0

	3

	＜0.05

	0.14

	/


		8

	＜0.04

	0.3

	0.3

	＜0.05

	0.20

	/


	钴车间

	9

	＜0.04

	0.4

	0.3

	＜0.05

	＜0.05

	＜

	.06


		10

	＜0.04

	0.3

	0.2

	＜0.05

	＜0.05

	＜0.06


		11

	＜0.04

	0.4

	0.5

	＜0.05

	＜0.05

	＜0.06


		12

	＜0.04

	0.3

	0.3

	＜0.05

	＜0.05

	＜0.06


	标准限值

	0.05

	0.5

	0.5

	0.1

	0.5

	1.0




测点位

	及编号

	主要声源

	昼间测量值

	昼间标准值

	夜间测量值

	夜间标准值


	1#东侧厂界外1m

	机械噪声

	57.4

	65

	53.2

	55



机械噪

		48.3

		46.6

		
	3#西侧厂界外1m

	机械噪声

	47.3

		44.4

	
	4#北侧厂界外1m

	机械噪声

	49.3

		45.2

	

	根据监测结果可知：阜康冶炼厂四周厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准限值的要求。

4、现存环保问题

根据例行监测数据可知：本次技改主要在镍车间的板框压滤工段开展，而例行监测数据显示废水污染物排放达标，基本无大气污染物的排放，厂界噪声也能够达标排放，

故厂内暂无与本次技改有关污染源和环境问题。




建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置 

阜康市位于新疆维吾尔自治区中北部，天山东段北麓，准噶尔盆地南缘，昌吉回族自治州中部，与乌鲁木齐米东区毗邻，地理坐标为北纬43°45′～45°30′、东经87°46′～88°44′。市区西距乌鲁木齐市57km。东临吉木萨尔县，西与乌鲁木齐米东区接壤，南至博格达峰与乌鲁木齐市相连，北部伸入准噶尔盆地与富蕴县毗邻。

本次技改工程位于阜康市重化工业基地有色冶炼及深加工区的阜康冶炼厂内，厂区位于阜康市东南18km的五宫梁村，厂区北侧0.7km处为乌-甘铁路、2.7km处为乌-奇公路，西距五宫梁煤矿公路1km，南距吐-乌-大高速公路1km，项目区中心地理坐标：北纬44°8'17.74",东经88°9'44.20"。

2、地形、地貌

阜康市地域辽阔，地形地貌具有明显的天山自然垂直带特征，市境南高北低，由东南向西北倾斜，海拔高程5000-450m，地貌形态从山区过渡为平原、沙漠，构成了典型的干旱自然景观。南部为东西向展布的博格达山脉，北部为辽阔的山前倾斜平原及沙漠。根据区域地形及气候等因素，可将该区分为三个地貌单元，即南部山区、中部平原和北部沙漠区。

项目所在区域位于山前冲洪积扇中上部，四工河冲洪积扇之上（其东为五工沟冲洪积扇）。从地理位置及地貌条件来看，四工河及五工沟分别位于阜康冶炼厂厂区西侧约2.5km和1km，冶炼厂以南约4km为低山区边缘，北面为准噶尔盆地平原区。区域地形平坦，海拔高度在660m～628m之间，最高点661.6m，最低点627m，最大高差为34.6m，坡降3%～4%。

3、气象特征

阜康市地处天山北麓平原地区，准噶尔盆地的南缘，为温带大陆性干旱气候。该地区气候干燥，四季分明，冬季寒冷、夏季炎热，春秋季气候变化剧烈。光照充足，昼夜温差大，年平均相对湿度61%，年平均日照时数为2857.2h，年平均无霜期174d，年均气温7.1℃，冬季平均气温-14.5℃，历年极端最高气温41.5℃，历年极端最低气温-37℃，年平均降水量227.5mm，最大一日降水量64.0mm，年平均蒸发量1800.2mm，历年平均风速2.4m/s，盛行西南偏西风，最大冻土深度187cm。

4、水文状况 

拟技改工程地处天山北麓山前地带，处于四工河冲洪积扇之上。区域内河流自西向东依次为水磨河、三工河、四工河、甘河子河、白杨河等。对项目区地下水有补给意义的河流主要是四工河，其次为五工沟。

四工河源于博格达峰西侧冰川，呈南北向分布，距拟建厂址以西约2.5km，流经三工河哈萨克族乡、九运街乡，流失于平原北部。该河水主要由冰雪融水、泉水、降水组成，沿途泉水较多，仅林场至山口段就有泉眼8个。丰水期5-7月；平水期8-9月；枯水期10月至次年4月。沿途经粗颗粒物质组成的冲积扇地段时，因无明显固定的河床而呈散流，渗漏量很大。四工河流域面积约159km2，多年平均径流量为2615.8万m³，出山口之前分别引入东干渠和西干渠。东干渠引入四工河流域，西干渠引入三工河流域。据四工河水管站的配水方案计算，引入四工河流域的水量为1421.67万m³/a，引入三工河流域的水量为1194.1万m³/a。

五工沟平时有微量的泉水，流不到山口即全部渗入河床，只有在洪水期时才有洪水流出山口，且流程不长。

5、植被及生物多样性

阜康市境内的野生植物种类繁多，差异较大。由于海拔高度的不同，在不同的地貌区域内形成不同的植物群落，主要有高寒冰原植被、湿润山地森林植被和干旱沙漠植被。植物种类以中山森林带最为丰富，向南向北依次减少，至冰雪和沙漠最少，呈现明显的垂直特点。主要的植物有90科、22属、200多个种类，由南至北依次分为8个植物带。分别是冰川积雪带、高山莎草草甸带、亚高山草原草甸带、中山森林带、低山干草原带、蒿草－禾草半荒漠带、冲积平原猪毛菜属－半灌木荒漠带和沙质荒漠带。具有药用价值的植物资源主要有贝母、当归、党参、大芸、大黄、雪莲、甘草、柴胡等。
  阜康市境内的野生动物种类较少，各种类在数量上也有很大的差异，分布地区也不一致。有在全境范围内分布的，也有仅在一定区域内分布的。主要有兽类37种，隶属4目12科；鸟类94种，隶属16目33科；两栖爬行类6种，隶属3目5科；鱼类7种，隶属1目2科。雪鸡、旱獭、马鹿、狼、鹰、棕熊等51种动物被列入国家级保护动物。

拟技改工程位于阜康冶炼厂厂区内，该区域受人为活动干扰较大，已无野生植被的生长和野生动物的活动，区域周边种植有绿化带，主要以杨树为主。




环境质量状况


1.

		4mg/m3
	35

	达标

	O3
	8h平均质量浓度
	79

	160

	36.3

	达标



1

		达标


	顺-1,2-二氯乙烯

	＜0.008

	66

	达标


	反-1,2-二氯乙烯

	＜0.02

	10

	达标


	二氯甲烷

	＜0.02

	94

	达标


	1,2-二氯丙烷

	＜0.008

	2.6

	达标


	1,1,1,2-四氯乙烷

	＜0.02

	2.6

	达标


	1,1,2,2-四氯乙烷

	＜0.02

	1.6

	达标


	四氯乙烯

	＜0.02

	1.6

	达标


	1,1,1-三氯乙烷

	＜0.02

	701

	达标


	1,1,2-三氯乙烷

	＜0.02

	0.6

	达标


	三氯乙烯

	＜0.009

	0.7

	达标


	1,2,3-三氯丙烷

	＜0.02

	0.05

	达标


	氯乙烯

	＜0.02

	1

	达标


	苯

	＜0.01

	1

	达标


	氯

		＜0.005

	68

	达标


	1,2-二氯苯

	＜0.02

	560

	达标


	1,4-二氯苯

	＜0.008

	5.6

	达标


	乙苯

	＜0.006

	7.2

	达标


	苯乙烯

	＜0.02

	1290

	达标


	甲苯

	＜0.006

	1200

	达标


	硝基苯

	＜0.09

	34

	达标


	苯胺

	＜0.08

	92

	达标


	2-氯酚

	＜0.06

	250

	达标


	苯并[a]蒽

	＜0.1

	5.5

	达标


	苯并[a]芘

	＜0.1

	0.55

	达标


	苯并[b]荧蒽

	＜0.2

	5.5

	达标


	苯并[k]荧蒽

	＜0.1

	55

	达标


	䓛

	＜0.1

	490

	达标


	二苯并[a,h]蒽

	＜0.1

	0.55

	达标


	茚并[1,2,3-cd]芘

	＜0.1

	5.5

	达标


	萘

	＜0.007

	25

	达标


	砷

	0.06

	60

	达标


	铅

	10.8
	800

	达标


	汞

	0.06
	38

	达标


	镉

	35.22
	65

	达标


	铜

	31.9
	18000

	达标


	镍

	20.9
	900

	达标


	六价铬

	4.5
	5.7

	达标


	从监测结果可以看出，项目所在区域的土壤各项监测因子均符合《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求；区域土壤环境质量较好,项目的运行未对该区域土壤环境质量造成污染。
5 生态环境现状调查

项目厂区经过多年的绿化建设，厂区内各区域已按绿化规划的要求进行了植树、种草。道路旁树木已成林，街心花坛，楼群周围均已绿化，各种树木、花草长势良好，局部生态环境已发生了很大地变化，厂区及周围的环境已得到了改善。

评价范围内无大型野生动物，无国家保护及珍、稀、濒危物种存在。无国家重点保护的动植物物种。


	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

本项目位于阜康冶炼厂内，运营期主要的环境影响主要为板框压滤所产生的噪声和改造工艺所产生的废液(循环使用不外排)。

根据项目区地理位置、施工期和运营期排污特征，确定本环评的主要环境保护目标为：

(1) 空气环境

确保项目区施工时不会对区域环境空气产生影响，以满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二类区标准限值；

(2) 水环境

本次技改工程在板框压滤过程中所产生的上清液、阳极液等均返回原生产系统，循环使用不外排；不会对区域地下水水质产生影响，使其满足《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中的Ⅲ类标准；

(3) 声环境

技改工程所产生的噪声不会对区域声环境产生影响，使项目区声环境质量现状保持在《声环境质量标准》(GB3096-2008)的3类标准限值；

(4) 固体废物

固废的贮存、处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单(环保部公告[2013]第36号)中相关标准。

    项目周边范围500m内无环境敏感目标。        




评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1、《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；

2、《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准值；

3、《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中Ⅲ类标准；

4、《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)第二类用地筛选值要求。

	污

染

物

排

放

标

准
	1、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

2、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值；

3、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的相关要求；



	总

量

控

制

指

标
	本项目不新增污染物排放量，故不设总量控制指标。



建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）：

施工期

本项目施工期的环境影响为阶段性影响，施工期主要活动包括：拆除需要更换的主要设备，再原设备基础上重新安装新设备及各类液贮槽；新建639m2的板框压滤生产线厂房。施工期工艺流程图，见图9。
[image: image22.jpg]S YN
-

ERFE

IR NG )

() AP BT

S

AR |

kel s B A GHBRES |-
111 FESIER ]
| WA |
¥ i
ol 1 3BE I = PEAQIRMIATNE [
) ey T

B B N: WS





图9  施工期工艺流程图
运营期
本次技改完成后冶炼厂主体工艺、镍系统的板框压滤生产工艺也不发生任何变化，仅通过更换和新建节能设备，提升电镍的产品纯度和钴渣的日处理能力。

阜康冶炼厂厂内工艺流程如下：水淬金属化高冰镍经过球磨、沉降、渣浆化后，加碳酸钡除铅，进行一段常压浸出后，经过沉降、压滤，液固分离后，获得富含镍、钴的成品液，送电解车间。

分离渣进行加压浸出，加压浸出矿浆进行液固分离，分离液返回常压浆化浸出，分离渣即富含铜、铁、贵金属矿渣，经过离心机脱水后，送铜系统。富含镍、钴的成品液几乎不含铜，铁等杂质，浸出液的净化采用电氧化制备工艺除钴，经液固分离得到净化除钴后液，用净化后的阳极液调酸后，采用不溶性阳极电解沉积产出金属镍。电积后液(阳极液)一部分返回加压浸出，一部分返钴渣酸溶，少部分制备碳酸镍进行沉镍洗钠。除钴工序钴渣经酸溶成钴料液，送钴车间。电积后液经过排钠，返回系统。

[image: image23.jpg]LTS Hite
(5 Niz 13505 Cu: 14489.2; (% Nis 540.63; Cu: 1434537;
Co: 219.64) Co: 35.05)
l 3
B TR TS R
l v
i L%
(% Ni: 1296436: Cu: 1.297; (# Ni: 0.009; Cu: 0.002;
Co: 2.59) Co: 182.0)

(RUHETED




图10    改造工段工艺流程图
本次改造主要针对成品液进入黑镍除钴工段的板框压滤工艺进行改造；本次改造工段工艺流程及产污节点见图10。

 

	主要污染工序：

施工期

    本工程施工天数约90天，平均施工人数约50人。施工用水、用电均依托冶炼厂内现有设施。
1、废气
本项目施工期产生的废气主要包括施工扬尘及施工机械和车辆排放的废气。
(1) 施工扬尘
施工期间产生的扬尘污染主要来源于以下两方面：
① 新增设备、建筑材料、建筑垃圾及废弃材料在装卸、运输、堆放过程中因风力作用产生的扬尘污染；原有设备拆除、新增设施建设等过程中产生的粉尘；
② 运输车辆往来时造成的地面扬尘。
(2) 施工机械及运输车辆尾气
施工机械与运输车辆在施工与运输过程中会排放一定数量的燃料废气，主要污染物为一氧化碳、氮氧化物及烃类。

2、废水
本项目施工期不设置生活营地，依托厂区已建下水管网，无生活污水的外排；施工过程产生的废水主要是各类施工活动废水以及车辆、施工机械的冲洗废水。
施工活动产生的废水中主要污染物为SS，冲洗车辆及施工机械时会产生含油的冲洗废水，废水中主要污染物为SS及石油类。

3、噪声
施工期噪声来源于施工过程中的机械运行、车辆运输所产生的噪声。噪声源强约为80dB(A)~90dB(A)。
4、固体废物
本项目施工期不设置生活营地，依托厂内生活垃圾清运设施并设立垃圾收集箱，定期清运；垃圾拉运到当地垃圾填埋场进行集中处理；施工过程中产生的固体废物主要是清除、更换相关设备以及各项设施建设时产生的建筑垃圾。
5、生态环境
本项目所有工程建设活动基本在原厂区厂房内进行，仅扩建的639m2除钴厂房需要新增占地，阜康冶炼厂已对新增占地区域实施一次性征地，故基本不会造成该区域的生态影响。

运营期
本次节能技改不涉及改变镍车间、钴车间生产系统的生产规模、生产工艺、原料来源、产品方案等各项内容，仅由于供料设备老化、供料不足、板框压滤设备达不到设计运行效果，对原镍系统中板框压滤生产线的设备进行升级改造和厂房扩建，使含钴物料(钴渣)的处理量由900t/d回升到1000t/d(设计处理能力为1000t/d，含钴物料的实际处理能力不到900t/d)，最终得以提升镍产品的纯度，实现对原钴渣中废杂有色金属的回收；减少了固体废物的产生。

1 废气
项目建成后不新增大气污染物排放量，对环境空气质量基本没有影响。

2 废水
本次技改不会改变工序原工艺，厂房内浓密机沉降脱水后产生的上清液回用于带式过滤机后进入碳酸镍调配槽及板框压滤机、板框压滤后的压滤液用于下一调酸工序；整个工序所产生的废水可回用于全厂工艺系统进行循环使用，不外排。

3 噪声
本次技改新增主要噪声源为压滤机及各类泵的设备噪声，板框压滤机的噪声源强约90dB(A)，各类工艺泵的噪声源强约85dB(A)。
4 固废
技改项目整个工序在运营期不产生固体废物，产生的滤液(钴渣)仍按照厂内原生产工序进入下一道工序(钴车间)进行电钴的生产，整个生产工艺无废渣的产生，钴渣与滤液一起随着生产进入下一步工序后循环再利用，故本次技改不设置钴渣等固体废物的临时贮存场所。
5 生态环境

    项目运营后，会在新建厂房周边种植绿化带，基本不会对周围生态环境产生影响。




项目主要污染物产生及预计排放情况

	     内容

类型
	排放源（编号）
	污染物

名称
	处理前产生浓度及产生量
（单位）
	排放浓度及

排放量
（单位）

	大
气
污
染
物
	施工期
	扬尘、机械废气
	少量
	少量

	
	运行期
	/
	/
	/

	水
污
染
物
	施工期
	施工废水SS、石油类等
	120m3
	依托厂区已有的下水管网

	
	运行期
	/
	/
	/

	固
体
废
物
	施工期
	生活垃圾

建筑垃圾
	0.9t
	依托厂内垃圾收贮系统，及时清运

	
	运行期
	/
	/
	/

	噪
声
	主要噪声源为压滤机及各类泵的设备噪声，设备均为室内安装，满足噪声的控制标准。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。

	其他
	无

	主要生态影响（不够时可附另页）

本次技改工程部分再厂房内更换设备，部分需在冶炼厂东侧厂房外扩建，新增占地639m2，阜康冶炼厂在建设初期已对新增占地区域实施一次性征地，故基本不会造成该区域的生态影响；同时随着厂房的扩建，该区域厂房周围会种植绿化带，并改善一定的生态环境。



环境影响分析

	施工期环境影响
1 大气环境影响分析与评价
1.1 施工废气分析

(1) 扬尘

工程施工的扬尘来源主要来自土石方和建筑材料运输所产生的扬尘、砂石料使用与混凝土拌和的粉尘以及运输车辆行驶过程中产生的扬尘。

1）裸露场地的风力扬尘

由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其尘量可按堆场起尘的经验公式计算：  Q = 2.1(V50-V0)3e—1.023w
其中：Q—起尘量，kg/t·a；

V50—距地面50m处风速，m/s；

V0—起尘风速，m/s；

W—尘粒的含水量，%。

V0起尘风速与粒径和含水率有关，因此减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径尘粒的沉降速度见表11。

表11                  不同粒径尘粒的沉降速度

粒径(微米)

10

20

30

40

50

60

70

沉降速度(m/s)

0.03

0.012

0.027

0.048

0.075

0.108

0.147

粒径(μm)

80

90

100

150

200

250

350

沉降速度(m/s)

0.158

0.170

0.182

0.239

0.804

1.005

1.829

粒径(微米)

450

550

650

750

850

950

1050

沉降速度(m/s)

2.211

2.614

3.016

3.418

3.820

4.222

4.624

由表11可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。根据现场的气候不同，其影响范围也有所不同。施工期间，若不采取措施，扬尘势必对该区域环境产生一定影响。尤其是在雨水偏少的时期，扬尘现象较为严重。因此本工程施工期应特别注意防尘的问题，制定必要的抑尘措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

2）车辆行驶的动力起尘

据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，与道路路面及车辆行驶速度有关，约占扬尘总量的60%。在完全干燥情况下，可按经验公式计算：
[image: image1.png]R HANE




式中： Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

       v—汽车速度，km/h；

       W—汽车载重量，t；

       P—道路表面粉尘量，kg/m2。

一辆载重20t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同表面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量如表12所示。

表12       不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘     单位：kg/km·辆
[image: image24.jpg]350

s 10854

A;L WA

[l e s =
% 100 b o b
e I o
o
" 5
s v
e # e {mmmem |
£
Y
. sxn | #
Ay e
wonmoms |7 2 s
i P e T
s ”
o »a
v
(oo wwwmane | sk s [ wonram

3

ks

[ wmion s

.



       P(kg/m2)     

车速(km/h)

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

1.0

5

0.0323

0.0576

0.0946

0.1427

0.1760

0.2393

10

0.0716

0.1253

0.1638

0.2325

0.2231

0.4286

15

0.1050

0.1636

0.2342

0.3603

0.4314

0.6878

20

0.1433

0.2105

0.2741

0.4204

0.5828

0.8471

由表12可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。

因此，为控制施工期扬尘对周围环境的影响，本工程施工期应特别注意防尘问题，制定必要的防尘措施，如路面清扫、路面洒水、车速限制、黄沙等建材覆盖运输、堆放等，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

(2) 燃油机械废气
本工程施工期废气排放源主要以燃油为动力的施工机械和运输车辆。施工中将会有各种工程及运输车辆来往于施工现场，主要有运输卡车、挖掘机、铲车、推土机等。

施工现场汽车尾气对大气环境的影响有如下几个特点：

①车辆在施工场范围内活动，尾气呈面源污染形式。
②汽车排气筒高度较低，尾气扩散范围不大，对周围地区影响较小。
③车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间及排放量相对较少。

1.2 防治措施

(1) 扬尘

1) 在建筑材料装卸、运输和使用等各个环节，做好文明施工，文明管理，尽量避免或减少引起扬尘，防止建设地块周围环境的TSP浓度升高。

2) 运输黄沙、石子、弃土、建筑垃圾等的车辆必须用帆布等严密覆盖，覆盖率要求达100%。

3) 洒水降尘。一般情况施工场地自然风作用下产生的扬尘所影响范围在100m以内。如果施工期间对施工场地及车辆行驶路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右，将TSP污染距离缩小到20～50m范围。

4) 建材的露天堆放和搅拌作业是施工扬尘的另一产生源。这类扬尘的主要特点是受作业场所的风速影响。因此，建议采用仓储式散装水泥，尽量不在露天堆放沙石、水泥等建材，不在露天进行搅拌作业。在露天暂时堆放的沙石、水泥等必须用帆布或塑料编织布严密封盖。禁止在大风天进行此类作业。

(2) 燃油机械废气
针对燃油废气，施工单位应选用符合国家有关标准的施工机械和运输工具，使其排放的废气符合国家有关标准，以控制施工区大气环境污染。
2 水环境影响分析
2.1 施工废水

施工期施工活动废水及机械与运输车辆的冲洗废水，产生量较少，其中污染物以SS及石油类为主，施工期间应设置冲洗平台及简易沉砂池，对废水集中收集后进行沉淀处理，处理后的废水可用于施工场地洒水抑尘，不外排；施工期废水经上述措施处理后不会对水环境质量造成不良影响。

2.2 生活废水

本项目施工生活区可依托厂内现有生活区，技改工程施工人员约50人，施工期为3个月，每人每月用水量为1m3，污水量按用水量的80%计算，则施工期生活污水排放120m3，施工生活废水可直接排入厂区下水管网；项目区周边无地表水体，施工期生活污水产生量较少，不会对周边环境造成明显影响。
3 声环境影响分析
3.1噪声源

本项目施工阶段的主要噪声源主要是挖掘机、自卸卡车、推土机等各类施工机械的辐射噪声和运载物料车辆的交通噪声，其噪声值在86～90dB（A）之间。施工机械都具有高噪声、无规则等特点。

3.2 预测方法及模式

施工机械作业时施工场地边界线处的噪声排放标准采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

施工噪声对环境的影响，按点声源衰减模式进行预测，模式为：


[image: image2.wmf]L

r

r

r

L

r

L

o

WA

A

D

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

lg

20

)

(

)

(

0

                      （式1）

式中：
[image: image3.wmf])

(

r

L

A

——距噪声源r处的预测点的声压级dB（A）；


[image: image4.wmf])

(

0

r

L

WA

——参考位置ro处的声压级dB（A）；

r——预测点距离离声源的距离；

ro——参考位置与声源之间的距离；


[image: image5.wmf]L

D

——各种因素引起的附加衰减量，包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量。


[image: image6.wmf]gb

exc

atm

A

A

A

L

+

+

=

D

                              （式2）

式中：
[image: image7.wmf]atm

A

——空气吸收引起的衰减，计算公式见式3；


[image: image8.wmf]exc

A

——地面效应引起的附加衰减；


[image: image9.wmf]gb

A

——绿化带衰减量。

空气吸收衰减
[image: image10.wmf]atm

A

计算公式如下：


[image: image11.wmf]100

)

(

0

r

r

a

A

atm

-

=

                                   （式3）

式中：r——预测点距离离声源的距离；

ro——参考位置与声源之间的距离；

a——每100m空气吸收系数（dB），为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中根据当地常年平均气温和湿度从《环境影响评价技术导则》（HJ/T2.4-1995）选择空气吸收系数为2.4。


[image: image12.wmf]exc

A

计算条件为：①预测点距声源50m以上；②声源（或声源的主要发声部位）距地面高度和距地面的平均值小于3m；③声源与预测点之间的地面被草地、灌木等覆盖。

密集的林带对噪声典型的附加衰减量是每10m衰减1～2 dB（A）；绿化林带对噪声的最大附加衰减量一般不超过10 dB（A），环评计算取值4 dB（A）。

声能迭加公式：


[image: image13.wmf])

10

lg(

10

1

1

.

0

å

=

=

n

i

Li

L

总

                        （式4）

式中：
[image: image14.wmf]总

L

——预测点总声级，dB（A）；


[image: image15.wmf]i

L

——各迭加声级，dB（A）；

n——n个声压级。

3.3 预测结果

各种施工机械声源场主要在地面产生，可近似作为点声源处理，根据点声源传播衰减模式，可推算施工期间离噪声声源不同距离处的噪声值，从而可就施工机械噪声对敏感点的影响作出评价。

取各种施工机械和施工活动噪声A声级范围的中间值作为参考声级，计算各种施工机械施工时不同距离的噪声预测值详见表13。

表13         施工区噪声源在不同距离的噪声预测值      单位：dB（A）

      声级值

噪声源

距   离

5m

15m

50m

100m

200m

300m

500m

600m

挖掘机

90

80.5

70

64

58

54.5

50

48.5

自卸卡车

89

79.5

69

63

57

53.5

49

47.5

推土机

86

76.5

66

60

54

50.5

46

44.5

由预测结果可知，在不考虑噪声叠加的情况下，所有固定施工机械施工噪声在300m范围以外的区域可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的夜间标准55dB(A)的要求；在50m范围以外的区域均可满足昼间标准70dB(A)限值的要求。

结合工程实际情况，施工只在白天施工，夜间不施工，施工期噪声只对施工人员造成影响，施工结束后所有噪声影响即消失。

3.4 防治措施

(1) 选用低噪声设备和工艺，有效降低昼间噪声影响。 

(2) 要加强设备安装过程中的减震措施，整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，降低噪声。施工过程中加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。

(3) 施工单位应合理安排工作人员轮流操作产生高强噪声的施工机械，减少接触高噪声的时间，或穿插安排高噪声和低噪声的工作。加强对施工人员的个人防护，对高噪声设备附近工作的施工人员，可采取配备、使用耳塞、耳机、防声头盔等防噪用具。

施工期噪声影响为短期影响，施工结束后即可消除。但考虑施工期对周围环境的影响，要求建设单位在建设过程中必须认真遵守各项管理制度，落实本报告提出的防治措施及建议，做到文明施工、严格管理、缩短工期，力争将项目建设过程中对周围环境产生的影响降到最低限度。

4 固体废物影响分析
4.1 施工固废

在施工期间需要挖土，运输废土废料和各种建筑材料。工程完成后将残留不少建筑材料。建筑垃圾的处置在项目建设中存在不少问题，因此建设单位应严格要求施工单位按规范运输，防止随地散落、随意倾倒建筑垃圾的现象发生。建筑垃圾处置不当，将会引起对空气环境和水环境造成二次污染，对周围环境产生不利影响。因此，从环境保护的角度来看，对建筑垃圾的合理处置十分重要。

施工建筑中的弃土，废建筑材料，工程结束后的多余建材，施工单位应规范运输，及时清运到建筑垃圾填埋场。

4.2 生活垃圾

经估算：工程施工人员约50人，施工期为90天，生活垃圾按0.2kg/人·d计算，则施工期产生的垃圾总量约0.9t，生活垃圾依托厂内生活垃圾清运设施并在施工区设立垃圾收集箱，由专人进行垃圾的清运工作，定期清运，垃圾拉运到当地垃圾填埋场进行集中处理。

施工区作业结束后，应及时、全面地进行清场作业，做到施工区内不遗留生活垃圾。

5 施工期对交通影响分析

工程施工的对外联系主要通道是利用城市公路进行交通、物资运输，因此工程施工运输车辆的增加，将增加公路的交通流量，对当地公路的交通环境产生不利影响。

施工前建设单位应及时与公路、交通管理部门联系，取得支持与配合，避免影响现有的交通设施，以减轻对建设项目附近公路的交通影响。

6 人群健康环境影响分析

施工区短期内人员聚集，特别是夏季，施工区人群集中，生活区蚊、蝇、鼠密度较大，加之卫生条件相对较差，极易导致传染病的发生和流行。因此，必须加强施工区，尤其是生活区的环境卫生保护工作。同时防止垃圾、废弃物、污水随意排放；在生活区注意灭蚊、灭蝇、灭鼠工作，避免蚊蝇、鼠滋生。加强卫生管理，积极宣传卫生防疫常识，保证施工人员的身体健康。

运营期环境影响分析：
1 大气环境影响分析
本次技改项目主要是新增4台除钴板框压滤机，并更换2台钴渣酸溶压滤机；同时配套新增或更换电机及泵；新增10个储槽，不涉及新增污染物排放以及电解酸雾的产生；项目建成后不新增大气污染物排放量，对环境空气质量基本没有影响。

2 水环境影响分析
2.1 对地表水的影响分析

本次技改厂房内浓密机沉降脱水后产生的上清液回用于带式过滤机后进入碳酸镍调配槽及板框压滤机、板框压滤后的压滤液用于下一调酸工序；新增储槽主要是为了增加储存工序，为更好的实现板框压滤工序做准备，项目运营期新增水耗约80m3/d，主要用于新增的两台浓密机用水，经沉降槽脱水后，再回用于板框压滤工序；故本次技改工序所产生的废水全部循环使用，无外排废水。

本次技改不会改变主体工程的湿法冶炼原工艺流程，板框压滤工段的运行仍无废污水的外排，对周围水环境基本无影响。

不新增劳动定员，不生活污水的新增量。

2.2 对地下水的影响分析

由于本次技改需新增板框压滤设施及贮槽、各设备之间需槽盘管相连，一旦由于设计和施工的缺陷或管理、维修不善，均可造成技改项目工艺段各设备、贮槽区无组织泄露及突发性事故的发生，这些无组织泄露或事故排放的污染物，如渗入地下水环境，均有可能造成地下水污染。

对此，本次技改的各单元装置在工程设计时均采用防渗或防漏效果很好的装置设备，装置内均采用密封、防渗材料，无废水排放，各单元为泵体和密封的输送管道连接，新建厂房内为水泥地坪，并作为重点防渗区域进行防渗处理，采用渗透系数不低于10-7cm/s的防渗砖材料；本项目改造工序涉及装置所在的厂房均采取防渗措施，故在正常生产情况下，发生泄漏的概率很小，对周围地下水环境影响不大。

同时，在生产运行过程中要强化监控手段，定期检查，杜绝厂区内有事故性排放点源的存在，减少环境风险，原项目建设时已对现有厂房内各设施等进行了防渗处理，并对厂房进行了水泥地面防渗处理，厂区地面也进行了硬化；生产过程要求能够做到严防产品及污水的跑、冒、滴、漏，杜绝污水的外溢现象，保护区域地下水资源。

正常工况下，废水不会对厂区地下水环境产生影响。

3 声环境影响分析
本次技改项目运营期主要噪声源为压滤机及各类泵的设备噪声，需新增除钴压滤机4台，更换钴渣酸溶板框机2台；根据噪声强度和噪声源的性质与特点，分别采取消声、隔声、减振等措施；板框压滤机的噪声源强约90dB(A)，各类工艺泵的噪声源强约85dB(A)。
各生产工序噪声源均在封闭的生产车间内，全部设备选用低噪声设备，高噪声设备基础加装减振垫，通过建筑物隔声和距离衰减且采取上述施后，可综合降噪 25dB(A)，到达车间外的噪声为60dB(A)-65dB(A)。

(1) 声环境影响预测模式

本次评价采用《环境影响评价技术导则--声环境》（HJ2.4-2009）的推荐模式。

a.声级计算

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式：

[image: image16.png]1 0.1
L, =101g(?12t,. 10")




式中：

Leq g—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi—i 声源在预测点产生的A 声级，dB(A)；

T—预测计算的时间段，s；

ti—i 声源在 T时段内的运行时间，s。

b.预测点的预测等效声级(L eq)计算公式

[image: image17.png]L, =101g0" "= +10""")




式中：

Leq g—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb—预测点的背景值，dB(A)

c.户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源点 r处的 A 声级按下式计算：

[image: image18.png]'Lp (r) = LP(’b ) o (Adlv & Aatm + Abm' & Agr + Amisc)




在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。

d.声环境影响预测步骤

① 建立坐标系，确定各声源坐标和预测点坐标，并根据声源性质以及预测点与声源之间的距离等情况，把声源简化成点声源，或线声源，或面声源。

② 根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的声波传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点的声衰减量，由此计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级（LAi）或等效感觉噪声级（LEPN）。

(2) 预测结果

本次技改项目经噪声治理措施及距离衰减后，预测结果详见表14。

表14         本次技改扩建项目厂界噪声预测结果      单位：dB(A)
预测点位

贡献值

现状值
预测值
标准值

昼/夜
昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

东厂界（1m）

32

49

41

49.09

41.51

65

55

西厂界（1m）

40

55

43

55.14

44.76

65

55

北厂界（1m）

28

56

45

56.01

45.09
65

55

南厂界（1m）

25

57

50

57.00

50.01
65

55

本次技改采用的噪声防治措施如下：在满足工艺设计的前提下，新建的设备均采用低噪声型号的设备；设备设置在厂房内，厂房采用隔声设计，在设备处加减震垫等措施从声源上控制噪声水平。控制室及值班室均须采用密团门窗结构。
采取以上措施后，噪声水平可控制在《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值以内，不会影响区域声环境功能，加之项目位于产业园区内，评价范围内无声环境敏感目标，影响很小。

4 固体废物影响分析
本次技改项目整个工序在运营期不产生固体废物，产生的滤液(钴渣)仍按照厂内原生产工序进入下一道工序(钴车间)进行电钴的生产。整个生产工艺无废渣的产生，钴渣与滤液一起随着生产进入下一步工序后循环再利用，故本次技改不设置钴渣等固体废物的临时贮存场所。
不新增劳动定员，无生活垃圾的新增量。

5 污染物排放“三本账”分析
本次改造不改变生产规模、生产工艺、产品方案等工程内容，仅对板框压滤生产线进行改造，以提升电镍产品的纯度，提高工作效率。
从理论上分析：整个工艺技改后，会减少厂内循环工序内镍、钴的含量，以提升实际产量，其厂内钴渣、镍渣的量会减少，但由于钴渣、镍渣等均进入水中生成滤液再在厂内不断循环，无固体废物的外排，全厂内的固废主要为铜渣和锅炉灰渣、石膏；本次技改工艺所涉及的污染物的量基本不产生变化。

6、环保投资及“三同时”环保验收
本项目总投资为980万元，环保投资为53万元，占总投资的5.4%，详见表15。

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》相关要求，建设项目竣工后建设单位应尽快组织环境保护竣工验收，验收前根据当地环保部门要求制定验收计划、专家名单、验收时间等内容。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，除需取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环保设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环保设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。

验收报告的主要内容有：

(1) 在建设项目竣工后、正式投入生产或运行前，按照环境影响报告表及其批复文件要求，对与主体工程配套建设的环境保护设施落实情况进行查验；

(2) 按照环境保护主管部门制定的竣工环境保护验收技术规范，编制竣工环境保护验收调查报告表；

(3) 验收调查(监测)报告编制完成后，对建设项目环境保护设施和环境保护措施进行验收，验收合格方能正式投运，并形成书面报告备查，并向社会公开。
表15          环保治理设施“三同时”验收及环保投资表

序号

工程名称

预计效果(验收内容)
投资（万元）

1

施工废水治理
施工场地设简易沉淀池，施工废水进行沉淀处理后用于施工场地洒水抑尘

1

2
建筑垃圾处置

可回收的建筑垃圾进行回收利用，不可回收的建筑垃圾拉运至建筑垃圾填埋场填埋处理

2

3
厂区各设施防渗

采用防渗砖各设施、贮槽以及厂区内地表进行防渗、硬化处理

30

4
厂房隔声、减震

采用新建厂房进行隔声处理、各种泵类按照设计要求安装减震设备

20

合计

53

7 环境风险分析
环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目可能产生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急减缓措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。
环境风险评价应把事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。

(1) 风险源

本项目为板框压滤生产线的技术改造，主要工序中涉及硼酸(调酸工艺)，其具有一定的腐蚀性和毒性，具有一定的潜在危险性。在突发性的事故状态下，如不采取有效措施，一旦发生泄漏，存在破坏性，对生态环境会产生严重破坏。

(2) 敏感目标调查

根据项目设计的危险物质可能的影响途经和所在区域的实际环境特点可知：该区域周边无敏感目标的分布。

(3) 风险潜势划分
    根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+。

    根据建设项目设计的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途经，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，进而确定环境风险潜势，确定依据见表16。

表16            项目环境风险潜势划分依据一览表

 环境敏感程度

危险物质及工艺系统危险性P

极高危害(P1)

高度危害(P2)

中高危害(P3)

轻度危害(P4)

环境高敏感度区(E1)

Ⅳ+
Ⅳ

Ⅲ

Ⅲ

环境高敏感度区(E2)

Ⅳ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

环境高敏感度区(E3)

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

注：Ⅳ+为极高环境风险

    (4)危险物质数量与临界量比值

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，硼酸不属于其中的危险物质，本项目不存在危险物质，故项目Q＜1，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

(5)评价等级判定
    根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定：“环境风险评价工作是依据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势进行分级，环境影响评价工作等级划分为一级、二级、三级、简单分析”，其具体分级判据，见表17。

表17          本工程环境风险评价工作等级确定表
环境风险潜势
Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
(本工程)Ⅰ
评价工作等级
一
二
三
简单分析a
简单分析
a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范等方面给出定性的说明 。

根据以上判定结果可知：本项目的环境风险潜势为Ⅰ，因此本项目的环境风险评价为简单分析。

建设项目环境风险简单分析内容，见表18。

表18             建设项目环境风险简单分析内容

建设项目名称

新疆新鑫矿业股份有限公司阜康冶炼厂

镍系统板框压滤生产线设备升级改造项目

建设地点

新疆维吾尔自治区

阜康冶炼厂内

地理位置坐标

东经88°09′54.86″，北纬44°08′22.82″

主要危险物质及分布

调酸工艺，加硼酸的过程

环境影响途经及危害后果(大气、地表水、地下水)

本项目为板框压滤生产线的技术改造，主要工序中涉及硼酸，其具有一定的腐蚀性和毒性，具有一定的潜在危险性。在突发性的事故状态下，如不采取有效措施，一旦发生泄漏，存在破坏性，对生态环境会产生严重破坏。

风险防范措施

a、储槽设置围堰；应采取防渗漏扩散的保护措施，并设置渗漏检测设施。

b、改造及新建厂房的地面均进行防渗漏处理，并设置围堰；

c、生产装置均采用耐腐材料；涉及腐蚀性物质的建筑物采用防腐材料或采用防腐涂层；地面亦作防腐处理。

8 环境管理及监测计划

8.1 环境管理、执行、监督机构的落实

建设单位需具体落实各项环境保护措施。首先在设计阶段，设计单位应将环境影响报告表中提出的环保工程措施落实在设计中，建设单位和环保管理机构应对有关环保的设计方案进行审查。

建设单位在施工开始后应配1名以上的专职人员，负责施工期环境管理与监督。运营期间的环保管理与监测须由有资质的单位实施。

8.2 环境监测计划

环境监测是环境管理必备的一种手段，项目运营期的环境监测，建设单位可委托有资质的监测机构。监测工作应按照国家和地方环保的要求，采用国家规定的标准监测分析方法，定期进行环境监测。

根据项目生产特点和主要污染物的排放情况以及《排污单位自行监测技术指南 总则(HJ819-2017)》，制定监测计划，见表19。

表19                   监测计划一览表

类别

监测项目

监测点位置

监测频率

控制指标

噪声

厂界噪声

Leq(A)

厂界四周

2次/年

执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348 -2008）中3类标准。




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	   内容
类型
	排放源
（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理

效果

	大
气
污
染
物
	施工期
	扬尘、机械废气
	施工管理、洒水降尘、帆布严密覆盖
	对周围大气环境影响较小

	
	运行期
	/
	/
	/

	水
污
染
物
	施工期
	施工废水SS、石油类等
	施工生活废水依托厂区下水系统，经简易处理后，施工生产废水可用于洒水降尘
	不会对区域水环境产生影响

	
	运行期
	/
	/
	/

	固
体
废
物
	施工期
	生活垃圾

建筑垃圾
	依托厂内垃圾收贮系统，及时清运
	不会对区域环境造成污染

	
	运行期
	/
	/
	/

	噪声
	厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。

	其
它
	生产过程要求能够做到严防产品及污水的跑、冒、滴、漏，杜绝污水的外溢现象，保护区域地下水资源。

	生态保护措施及预期效果
本项目改造工程全部在原厂区内进行，不新征土地，不造成生态影响；同时随着厂房的扩建，该区域厂房周围会种植绿化带，并改善一定的生态环境。



结论与建议
	结论
本次技术改造仅针对原镍系统中板框压滤生产线进行设备的升级改造，根据现场调查和与业主沟通：

改造前，由于供料设备老化、供料不足、板框压滤设备达不到设计运行效果，致使对含钴物料的处理能力逐年下降(设计处理能力为1000t/d，含钴物料的实际处理能力不到900t/d)，致使电钴的实际产能(101.5t/a)生产效率下降，达不到原有设计生产能力标准(设计产能200t/a)、且电镍的纯度不够高等。

改造后，含钴物料的日处理能力可提升至原设计水平(自900t/d提升到1000t/d)，电钴的产能也趋于设计产能。

本次技改完全不涉及主体工程的湿法冶炼工序，板框压滤前后的设备均不发生变化，不涉及危险废物处置工艺、不会改变原镍车间、钴车间的设计生产能力。
一、产业政策符合性
根据《产业结构调整指导目录》（2011本，2013年修正），本项目属于“鼓励类”九、有色金属“3.高效、节能、低污染、规模化再生资源回收与综合利用”中的(1)废杂有色金属回收、(2)有价元素的综合利用类项目，项目的建设符合国家相关的产业政策要求。
二、环境质量现状结论
1、环境空气

根据基本污染源阜康市监测站2018年的监测数据判定：判定本项目区位于非达标区。
2、水环境

本项目3km范围内无地表水，仅对地下水环境现状评价。项目地下水环境监测引用新疆五鑫铜业有限责任公司厂内供水水井的监测数据。供水井井深105m。距离本次技改区约500m。

地下水中各项监测指标均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准的要求，地下水质量较好。
3、声环境
评价区域现状声环境质量均未超过《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准限值，区域声环境质量较好。

4、土壤环境

项目所在区域的土壤各项监测因子均符合《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求；区域土壤环境质量较好,项目的运行未对该区域土壤环境质量造成污染。
三、环境影响分析结论
1、施工期
（1）废气

本项目施工期的废气主要来源于施工作业时产生的扬尘，施工机械、运输车辆排放的燃料废气。由于施工期短暂，施工期废气排放时段较为集中，属于阶段性排放，随着改造工程的结束而停止排放，对项目区周围大气环境质量影响较小。

（2）废水
施工废水经沉淀池沉淀处理后回用于施工场地洒水抑尘，不外排，对水环境基本无不良影响。

施工期施工生活废水可直接排入厂区下水管网；项目区周边无地表水体，施工期生活污水产生量较少，不会对周边环境造成明显影响。
（3）噪声
本项目施工期噪声主要来源于施工机械运行时的机械噪声及运输车辆行驶过程中产生的车辆噪声，评价范围内没有声环境敏感区，施工噪声随着施工结束而消失，对声环境质量影响不大。

（4）固体废物
施工作业中产生的各类建筑垃圾中的可回收的废物进行回收利用，不可回收的建筑垃圾拉运至建筑垃圾填埋场填埋处理，对施工废料妥善处置后施工期固体废物对环境质量影响可降至最低。

施工期不设置生活营地，依托厂内生活垃圾清运设施并设立垃圾收集箱，定期清运；垃圾拉运到当地垃圾填埋场进行集中处理。
2、运营期
(1) 废气
技改项目不涉及新增污染物排放以及电解酸雾的产生；项目建成后不新增大气污染物排放量，对环境空气质量基本没有影响。

(2) 废水

项目运营期新增水耗约80m3/d，整个工序所产生的废水基本循环使用，多余废水可进入厂区污水处理厂处理后继续回用，不会改变工序原工艺，无废污水的外排，对周围水环境基本无影响。

技改的各单元装置在工程设计时均采用防渗或防漏效果很好的装置设备，装置内均采用密封、防渗材料，无废水排放，各单元为泵体和密封的输送管道连接，新建厂房内为水泥地坪；
故本项目装置在正常生产情况下，对周围地下水环境影响不大。

(3) 噪声
在满足工艺设计的前提下，新建的设备均采用低噪声型号的设备；设备设置在厂房内，厂房采用隔声设计，在设备处加减震垫等措施从声源上控制噪声水平。控制室及值班室均须采用密团门窗结构；噪声水平可控制在《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值以内。

(4) 固体废物
本次技改项目整个工序在运营期不产生固体废物，产生的滤液(钴渣)仍按照厂内原生产工序进入下一道工序(钴车间)进行电钴的生产。

四、总体结论
    综上所述，本次技改项目符合国家有关产业政策，在严格执行已有各项环保政策、规定的基础上，认真落实本报告表中提出的环保措施与建议的前提下，污染物能够达标排放，其产生的环境影响和环境风险等均可接受；故从环境保护角度分析，本项目的建设可行。

	建议与要求
1、加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生，一旦发生事故排放，应立即停止生产系统的生产，并组织维修，待系统正常运转后，方能正常生产。

2、全厂应设置专职人员负责全厂环保工作，保证全厂的各项环保措施得到落实。企业内部应加强环境管理，制定环境保护管理制度，实施清洁生产。

3、建设单位应做好本次技改项目建设期环境管理工作，监督施工单位落实本报告表提出的施工期污染防治措施，并接受环保主管部门的监督检查。



	预审意见:

                                   公章
经办人：                                 年     月     日

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                  公章

经办人：                                 年     月     日



	审批意见：

                              公章

经办人：                               年     月     日



_1234567893.unknown

_1234567897.unknown

_1234567899.unknown

_1234567901.unknown

_1234567902.unknown

_1234567903.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

