建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：昌吉市努尔加侏罗纪公园旅游景区一期开发项目

建设单位（盖章）：昌吉市杉昌文化旅游发展有限公司

乌鲁木齐汇翔达工程咨询服务有限公司

2019年10月

编制单位和编制人员情况表

| 建设项目名称 |  | 昌吉市努尔加侏罗纪公园旅游景区一期开发项目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境影响评价文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |
| 建设单位（签章） |  | 昌吉市杉昌文化旅游发展有限公司 |  |
| 法定代表人或主要负责人（签字） |  |  |  |
| 主管人员及联系电话 |  | 王鹏飞 17609911117 |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |
| 主持编制单位名称（签章） |  | 乌鲁木齐汇翔达工程咨询服务有限公司 |  |
| 社会信用代码 |  | 91650104099970399D |  |
| 法定代表人（签字） |  |  |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |
| 编制主持人及联系电话 |  | 公飞 18699161795 |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书编号 | 主要编写内容 | 签字 |
| 公飞 | 0012672 | 建设项目基本情况、建设项目所在地自然环境社会环境简况、环境质量状况。评价适用标准、工程分析、项目主要污染物产生及预计排放情况、环境影响分析、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果、结论与建议 |  |
| - 参与编制单位和人员情况 |  |  |  |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作的单位编制。

1. 项目名称--指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点--指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别--按国标填写。

4. 总投资--指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标--指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议--给出本项目清洁生产、达标排放总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见--由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见--由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 昌吉市努尔加侏罗纪公园旅游景区一期开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 昌吉市杉昌文化旅游发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杨青 |  |  | 联系人 | 王鹏飞 |  |  |
| 通讯地址 | 新疆昌吉州昌吉市延安北路300号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 17609911117 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 881100 |  |
| 建设地点 | 昌吉市阿什里乡境内 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 | / |  |  |
| 建设性质 | ■新建□改扩建□技术改造 |  |  | 行业类别 | 其他游览景区管理（N7969） |  |  |
| 占地面积（m2） | 5035 |  |  | 绿化面积（m2） | 5000 |  |  |
| 总投资（万元） | 16000 | 其中：环保投资（万元） |  | 74 | 环保投资占总投资比例（%） |  | 0.46 |
| 评价经费（万元） | / | 投产日期 |  |  | 2020年5月 |  |  |
| 1.1 项目背景 新疆昌吉努尔加大峡谷的丹霞地貌绵延上百公里。每当夕阳西下，站在大峡谷坡岸畔，放眼望去，远处的苍山雪峰，近前的红色丹霞崖壁沟壑，层层错落的葱绿台地草甸，珍珠般散落的白色羊群，狂野中伴着生机，十分壮阔，宛如油画般的诱人。 旅游是当今世界上发展最强劲的产业，被国家公认为朝阳产业和“21世纪的经济巨人”。旅游业的发达程度是一个国家地区经济发展社会文明进步的重要标志。随着我国城市化城镇化进程的加快，“生态游”、“休闲游”日益成为人们的追求和渴望，人们力求通过与自然的亲密接触，寻求人与自然和谐共处的亲身感受和原生异质文化的新鲜刺激。这样，生态旅游就成为知识经济时代的一种时尚，也因此成为一个新的经济增长点。昌吉市杉昌文化旅游发展有限公司抓住这一机遇，在昌吉市努尔加大峡谷建设昌吉市努尔加侏罗纪公园旅游景区一期开发项目。 根据国务院《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等的有关规定和程序的要求，本项目需要进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017.9）和“关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定”生态环境部1号令，本项目满足第四十项“社会事业与服务业”中的“120旅游开发”要求，该建设项目应编制环境影响报告表。因此昌吉市杉昌文化旅游发展有限公司委托乌鲁木齐汇翔达工程咨询服务有限公司承担此项目的环境影响评价工作。在接受委托后，本单位即派有关人员对该项目进行实地踏勘和资料收集，该报告表在呈报环境保护行政主管部门审批后可作为项目环境保护管理的依据。 1.2项目概况 1.2.1 基本情况 （1）项目名称：昌吉市努尔加侏罗纪公园旅游景区一期开发项目 （2）建设单位：昌吉市杉昌文化旅游发展有限公司 （3）建设地点：昌吉市努尔加大峡谷（项目区地理位置坐标：E87°1′30"，N43°50′17"）。本项目地理位置图详见图1。 （4）周边环境：项目位于努尔加大峡谷，本项目周边环境关系见图2。 （5）建设性质：新建 （6）项目投资：项目总投资16000万元，资金来源为企业自筹。 （7）项目内容及规模：本项目新建游客集散中心、低空飞行场、最高观景平台、卡口管理处、水库观景台五项。项目组成见表1.2-1。 表1.2-1 项目组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 游客中心及停车场; 建筑面积600㎡，主要建筑景观雕塑、生态停车场、游客集散广场、集游客服务中心、商业服务区一体建筑一层，区间车换乘站点等。; 新建. 低空飞行场; 建筑面积770㎡，建筑游客接待点、低空飞行场; 新建. 最高观景平台; 占地面积347㎡; 新建. 卡口及管理处; 占地面积235㎡; 新建. 水库观景台; 占地面积360㎡; 新建. 道路建设; 项目区与主干道连接线路; 新建. 公用工程; 供水; 三屯河水库水供给; /. 排水; 生产废水：无生产废水产生; /. 生活污水：排入防渗生活污水收集池，由吸污车运至阿什里乡污水处理厂处置; /. 供热; 办公生活区采暖为电采暖。; /. 供电; 市政电网提供; /. |

工程类别; 工程名称; 工程内容; 备注. 环保工程; 废气; 外来车辆禁止入内，景区内换乘清洁燃料车，加强车辆管制; /. 废水; 本项目生产过程无生产废水; /. 生活废水：生活污水收集池收集后，经吸污车拉运处置，项目区内不暂存; /. 噪声; 生产设备隔声、减振; /. 1.2.2 平面布置图 （1）景观规划简介 1）游客集散中心 游客集散中心位于项目区西侧，游客集散中心在平面设计时功能分区明确，主要职能包括： 游客集散广场：游客集合中心，提供游客休息，拍照等职能。以及对客户进行细致的客户服务； 游客服务中心：负责医疗服务、通讯服务、票务服务等职能；医疗服务提供应急非处方应急药物，不提供手术类医疗救助。不产生医疗废水。 商业服务区：商业活动中心，节日庆祝，餐饮服务等职能； 生态停车场：共设置200个停车位，提供外地车辆停放； 区间车换乘站点：换乘景区内车辆游玩职能。 2）低空飞行场 本项目采用亿航自动驾驶飞行器，它采用垂直起降方式，外加其可折叠式机身设计与全电力驱动。同时，亿航AAV凭借飞行部件全备份理念和Fail-Safe系统，以及亿航飞行指挥调度中心的地空通讯系统，确保其飞行安全。 飞行器仅在厂区内进行垂直升降。运营期噪声影响主要为飞机起降产生，飞行器采用消声垫、合理安排飞机起降制度、飞行器间距减少噪声对周边环境影响。项目周边无居民区，无自然保护区，在采取措施后对周边影响较小。 3）最高观景平台 建设最高观景台观赏努尔加大峡谷地貌。项目污染产生主要为建设期间产生少量建筑垃圾，及时清运，建设完成后对场地进行清理。 - 4）卡口及管理处 - 建设管理出入口，及游客步行廊道。 - 5）水库观景台 - 项目主要观景台，观赏水库概貌平台。 - 6）道路建设 - 项目区主要通行道路由市政交通部门建设，本项目道路建设仅为主干道与项目区连接道路。路面、路肩均铺设面层，步行小道宽度部分可小于3m，采用当地块石或砾石铺面。步行小道的纵坡超过6%-10%时要设台阶，台阶每15-20级要设一段平路供游客间歇，并适当安设坐凳。并设置指示牌。 （2）平面布置 项目占地面积5035m2，项目区按照景观优势设置各个不同项目，建设项目区地势平坦，符合运输、安全等要求。结合地形因素，按照国家有关标准和规定，对项目区进行绿化、优化工作，并供有完善的供水、供电、排水等设施。 综上所述，该项目设计充分运用当地已有自然资源与人文资源，在资源的运营同时带动当地的经济产业及环境状况的改善。项目选址合理可行。 1.3 运营规模及原辅材料 1.3.1 建设内容方案 表1.3-1 主要建设内容 序号; 功能区划分; 用地属性; 面积; 与水源保护地关系. 1; 游客集散服务中心; 游览设施用地大类乙1旅游建设用地; 1亩（667㎡）; /. 2; 低空飞行基地; 游览设施用地大类乙5其他游览设施用地; 0.7亩（467㎡）; 准保护区. 3; 最高观景点; 游览设施用地大类 乙5其他游览设施用地; 0.5亩（333㎡）; /. 4; 卡口管理处; 游览设施用地大类 丁1对外交通通讯用地; 0.4亩（235㎡）; /. 5; 水库观景点; 游览设施用地大类乙5其他游览设施用地; 0.5亩（333㎡）; 二级保护区. 6; 景区道路及绿化; 游览设施用地大类乙5其他游览设施用地; 4.5亩（3000㎡）; /. 1.3.2 主要原辅材料 本项目主要原辅材料名称及用量见表1.3-2。

表1.3-2 主要原辅材料名称及用量一览表 序号; 原辅材料名称; 单位; 年耗量; 备注. 1; 电; 万度; 1750; 包括生产用电、生活用电和照明用电、消防用电等。. 2; 水; t/a; 6290; 主要为生活用水。. 1.4 公用工程 1.4.1 供水 本项目生产工序无用水工段。项目生活用水连接努尔加水库供水管网。生活用水根据《新疆维吾尔自治区用水定额》，项目厂区内仅为员工住宿，按照每人每天用水80L，本项目定员40人，则员工生活用水量为3.2m3/d（1168m3/a）。游客日常生活用水按照每人40L计，预计本项目平均每天接纳游客量300余人次。则游客用水量为12m3/d（4380m3/a）。 根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》K7520城市绿化北疆天山北坡区400-500m³/亩*年，本项目绿化面积为1000㎡，则绿化用水量约为750m³/a，按灌溉事件6个月计算，平均每天用水量4.17m³/d。 1.4.2 排水 蒸发 1109.6 本项目生产过程无生产废水产生。运营期产生的废水主要为职工、游客生活污水，生活污水排放量按用水量80%核算，约为12.16m3/d（4438.4m3/a）。项目区建设30m³防渗污水暂存池，水源保护区内不建设卫生间及污水处理设施。生活污水排入生活污水暂存池后，由吸污车运至阿什里乡污水处理厂处置。做到日产日清，建设项目水平衡图见图1.4-1。 4438.4 吸污车拉运处置 4438.4 污水收集池 生活水量 5548 总用水量 6290 蒸发 750 750 项目区绿化 图1.4-1 建设项目水平衡图 （单位m³/a） 景区共设置两处旅游厕所，分别位于游客集散中心东侧一处、卡口管理处各设置一处。游客集散中心污水排入污水收集池30m³，卡口管理处生活污水产生后直接排入吸污车内拉运处置。项目区不设置污水处理设施，污水排入收集池内经吸污车运至污水处理厂处置，厂区内不储存。做到日产日清。减少对项目区水资源保护的影响。污水储存池做好重点防渗工作。 重点防渗要求：地面为混凝土地坪，地坪结构为：20cm素土夯实+30cm砂砾石垫层+20cm混凝土；车间各处理单元采用混凝土结构或者钢结构，底部铺设HDPE土工膜（防渗系数K≤10-10cm/s）进行防渗。 通过上述措施可使重点污染区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s。 项目区设置应急医疗站，主要提供简易应急医疗措施，提供应急药品，及简单包扎工作，不建设含有医疗废水产生项目，不设置手术室等处理。 阿什里乡政府西侧已建设一座污水处理厂，污水处理能力为75m³/d，目前污水处理厂正在进行竣工验收工作，周边居民生活污水产生量预计为30m³/d。本项目预测污水产生量为12.16m³/d，污水处理厂能够接纳本项目污水处理。可满足本项目生活污水排放。因此本项目生活污水处理处置措施合理可行。 1.4.3 供电 本项目用电由阿什里乡市政电网。根据本项目的总用电负荷，供电所提供的专线能满足供电要求。 1.4.4 供热 办公生活区采暖为电采暖，中央空调及电暖片供热。本项目周边无燃气管线，天然气运输路程较远，不适宜长途运输。项目区采用电采暖合理可行。 1.5 劳动定员及工作制度 本项目劳动定员40人，项目满负荷生产期为365d，实行一班制，工作时间为8h/d，年工作2920h。 1.6项目选址及规划符合性分析 本项目位于努尔加大峡谷，参照《自治区国土资源厅 旅游发展委员会 住房和城乡建设厅关于保障自治区旅游业发展用地的实施意见》，意见中指出“调整土地利用总体规划、城乡规划和生态功能区规划时，充分考虑旅游项目、设施的空间布局和旅游用地要求。支持使用荒山、荒地、荒滩等未利用地、废弃地建设旅游项目。”本项目选址区域用地现状为未利用荒地，拟变更为“旅游用地”，符合用地规划。项目周边均为峡谷，附近临近水源保护地，生产运营期间，加强水资源保护宣传公告，加强水源保护，做好污水处理，特别防止水源保护区内水污染。按照《饮用水水源保护区污染防治管理规定》，二级保护区内不准新建设、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。已获得昌吉市文化体育广播电视和旅游局意见，详见附件。 拟选厂址区域地势开阔，大气污染物评价范围内无特殊保护文物古迹、自然保护区和特殊环境制约因素。由项目特点及工艺流程可知，项目只有少量的餐饮油烟无其他废气排放，员工及游客产生的生活污水经处理后由吸污车拉运处置。生活垃圾集中收集后运至阿什里乡政府指定垃圾填埋场填埋处置，对周围的环境影响较小。 综上所述，本项目选址可行。项目用地类型图见图9。项目土地占地类型为山体、岩石地貌。 1.7产业政策符合性 本项目为生态旅游建设项目，根据国家发改委公布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于其中鼓励类，“三十四、旅游业”，第2小项“乡村旅游、生态旅游、森林旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发服务”和第3小项“旅游基础设施建设及旅游信息服务”。 本项目按照“1+3+3+改革开放”各项工作部署，努力做好“推动高质量发展，打好丝绸之路经济带核心区建设，乡村振兴战略和旅游产业发展三项重要工作。” 因此，本项目的建设符合国家现行产业政策。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目位于昌吉市努尔加大峡谷。为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况与主要环境问题。

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 2.1地理位置 阿什里哈萨克民族乡距昌吉市辖区40公里，1958年成立乡人民公社，1984年改乡。东至三屯河畔，与昌吉市三工镇隔河相望，南至阿斯克达板和巴音郭楞蒙古自治州为界，西至呼图壁石梯子乡，北至三工滩和阿维滩同昌吉市农区接壤。辖区总面积3000平方公里，下设5个行政村，9个村民小组，总户数1952户，其中民族户占有926户，总人口8000余人，其中少数民族7600人，劳动力3950人，党政机关内设党建、经济、党政3个办公室，下设单位有14个站所。 本项目位于努尔加大峡谷区内，大峡谷由天山北麓冲击扇带河水自然冲刷而成。整个峡谷皆由红色砂岩、砂砾岩构成，呈南北直线走向，主谷全长20000余米，谷端至谷口处自然落差200米以上，谷底最宽200余米，最窄处100余米。努尔加大峡谷自然条件优越。 2.2地质地貌 受南部天山的影响，三屯河流域地形南高北低，坡度较大，总的趋势是由西南倾向东北。加之山洪对山区风化物质的搬运，以及头屯河、三屯河老河道深切，沟梁相间，地形十分复杂。 海拔800-1700m为前山低山区，海拔1700-3500m为中高山区，海拔3500m 以上为高山区，分水岭高达4100m。三屯河流域最高峰天格尔峰海拔4562m。南部山区山体由古生界志留系、泥盆系、石炭系灰色变质岩、灰绿色火山岩、灰黑色凝灰岩、砂岩、中生界红色、灰色砂砾岩夹煤层以及第三系灰色泥岩、砂砾岩组成。 海拔2400-3200m 为高山草甸；1500-2800m 为山地的阴坡、半阴坡，生长着茂密的云杉林；800-1700m为前山低山半荒漠地带。前山山麓为春秋草场，中低山带蕴藏着许多矿藏。 2.3气象气候 三屯河流域地处亚欧大陆腹地，远离海洋，属中温带大陆性干旱气候。在中纬度西风带的控制下，受天气系统和北冰洋冷空气的影响，气候年较差、月较差、日较差变化明显，具有典型的大陆性气候特征。流域内气候垂直分布和地带性分布规律显著，夏季炎热、冬季寒冷、气温随地势增高而逐渐降低，降水随高度增减而不同。海拔3900m以上的高山区，常年积雪覆盖，是寒冷的气候区。中山区降水丰富，属冬暖夏凉的逆温区。低山丘陵区降水少，蒸发强，光照充足，热量丰富，气温日较差大。以碾盘庄水文站、昌吉市气象站两个站代表流域不同高度的气候特征，其主要气象因素特征见表2.3-1、表2.3-2。 表2.3-1 三屯河流域气象站一览表 站点; 海拔高度（m）; 东经; 北纬. 碾盘庄水文站; 1100; 86°54′; 44°11′. 昌吉气象站; 800; 86°39′; 44°36′. 表2.3-2 碾盘庄水文站、昌吉气象站气象特征统计表 项目; 单位; 碾盘庄水文站; 昌吉气象站. 多年平均气温; ℃; 6.4; 6.8. 极端最高气温; ℃; 39.4; 42. 极端最低气温; ℃; -31.4; -38.2. 多年平均降水量; mm; 277.7; 192.3. 最大一日降水量; mm; 64.3. 多年平均蒸发量（20cm）; mm; 3428.2; 1761.4. 最大积雪深度; cm; 65; 39. 最大冻土深度; cm; 1.46. 2.4水文 三屯河径流主要来源于冰川融雪水、泉水和降雨，径流的年内变化与降雨一致。对碾盘庄水文站经插补展延后1971～2012年共42年的径流资料分析，汛期一般出现在6～9月，其中6～8月为主汛期。年内最枯流量一般出现在1～3月，径流的年际变化大。碾盘庄(三)站多年平均年径流量为3.536×108m3（流量11.213 /s），在昌吉州所有河流中位居第三。该河最大年径流量为1987年的4.350×108m（流量313.79m3 /s），最小年径流量为1977年的2.720×108m3（流量8.62m3/s），最大与最小年径流量的比值为1.60。径流年内分配不均匀，汛期6～9月径流量占多年平均值的78.96％，枯水期10月～次年5月仅占21.04％。流域内降雨稀少，据碾盘庄水文站1977～2007年资料统计，中山区多年平均年降雨量为277.7mm。昌吉市三屯河年径流量总量 3.536×108m3。项目区水系图见图10。

2.4.1 地下水埋藏分布及含水特征 地下水位于天山褶皱带和准噶尔地块之间的山前四陷带，区内沉积着巨厚的第四纪沉积物，形成大厚度的单一结构的砂砾石潜水含水层，向北至含水层逐渐变薄，并出现粗细结构相间的多层结构，即上部为潜水含水层，下部为承压水含水层，为地下水的形成、贮存、延移提供了良好的空间。另外，在地表深度100m范围内，潜水与浅层承压含水层由于人工开采地下水时未止水，发生混合形成混合水含水层岩组。地下水的形成与分布规律受地质构造、地貌、岩性、气象、水文诸条件的控制，具有干早半干早区山前冲洪积扇的一般水文地质规律。 (1)潜水含水层 在昌吉市灌区分布广泛，主要贮存在全新统冲积扇以及冲积洪积平原的堆积 物中，其次在上更新统黄土状亚砂土层中也有一定储存， 潜水层厚度南厚北薄， 南部最厚达60m，向北逐渐变薄，至滨湖乡五十户一带，厚度仅有5m。潜水的埋 深也是南深北浅，312国道以南，埋深在25m以下，六工、滨湖、佃坝一带埋深 仅为3m,个别地方溢出地表形成沼泽。潜水含水层水质良好，矿化度0.5g/L,属 HCO3-Ca-Na型水。 (2)混合水含水岩组 分布于312国道以北，自地表以下100m深度范围内，形成的原因是由于区内人工开采地下水时未采取止水措施，使潜水与浅层承压水通过人工“天窗”发生混合所造成，共有3~4个单层，单层厚度30-40m左右。岩性主要为砂砾石，隔水层岩性为亚砂土、亚粘土，混合水位1.5-20m,水质良好，矿化度为0.5-1g/L.属HCO3-Ca-Na和HCO3-SO4-Ca-Na型水。 (3)承压水含水层: 分布于312国道以北的冲洪积扇下部，在垂直方向上埋藏在混合水含水岩组以下，即埋藏在中更新统冰水沉积物中，多埋藏较厚，压力较大。自南向北，水层层次增多，单层厚度减小，埋藏由浅变深，岩层也由相变细。六工乡一带，在60m深度之内，有四层承压含水层:十三户帶，在160m深度内有五层承压含水层:至五十户一带，在20m深度内有六层承压含水层。含水岩性婴为砂砾石，砾径及深度向扇缘方向变细、交薄，隔水顶板及底板岩性为亚砂土富水性也随砾径变细而向扇缘方向减弱，承压水流向为北东方向，水质良好，矿化度为0.5-1g/L。 潜水和承压水在化学特性上有明显差异。潜水的矿化度由南向北逐渐增高， 其氯离子、钠离子也是南低北高;承压水-般水质较好，为无色、无味、透明的中性低矿化度水。 2.4.2 地下水的补给、径流及排泄条件 地下水主要补给来源为头屯河及三屯河两河河床渗漏，其次是大气降水、山区岩石裂隙水及田间渗漏。 地下水径流条件取决于岩性。地下水的径流总流向为从南向北，含水层颗粒由粗变细，径流条件由好变差，水力坡度由小变大，312 国道以南平均为0.6%，312国道以北平均为2.85%o。此外，受人工开采地下水的影响，在新疆毛纺厂和永世四队两点各形成一个小的开采漏斗，局部改变了地下水的流向和水力坡度。据资料表明，本区地下水总补给量为2.5635×108m3,地下水可开采量2.0508×108m3,目前地下水利用量1.65×108m3。 地下水排泄方式主要为天然排泄和人工排泄，其中天然排泄主要在地形低洼处形成沼泽以蒸发的方式排泄，人工排泄则以人工开采地下水为主要排泄方式。 2.4.3 市区地下水水文特征 昌吉市区位于三屯河、头屯河两河形成的冲洪积扇相互交迭而成的山前倾斜平原，大致以新疆区物探大队-光明大队-永进五队一带为界，其南部为单一结构大厚度的卵砾砂及砾石潜水含水层，地下水位埋深向南逐步变深为50-150m,单井出水量相应减少:其北部为多层结构的上层混合水-承压含水层;向北逐步变浅为50-3m以下,单井出水量由600-1000m³不等。现有城市一水源地在高压走廊附近，属富水地区，地下水埋深30-50m，单井日出水量5000m³以上，地下水水质良好，矿化度0.5g/L，pH值为7.3-7.8，水质化学类型属HCO3-Ca-Na型水，总硬度为100-250mg/L。 2.4.4 地下水动态 地下水动态主要受气象、水文地质条件和人工开采这三大因素的控制。 气象型动态:在地下水位埋深小于5m的地区，地下水位随气温的升高及蒸发 量的增大而下降，但下降幅度不大。 水文型动态:在冲洪积扇的中下部，由于地层颗粒变细，地下水随河水的渗漏量、渠系引水量的增减而变化。 2.5 景观规划 旅游空间总体布局为“一带，两心，三区，九点”的1239空间格局，即 “百里丹霞自驾旅游营地服务带”；努尔加旅游服务接待中心 （北部区核心）、三屯河旅游服务集散中心 （南片区核心）”；“努尔加大峡谷区、三屯河滨水丹霞旅游区、昌吉南部天山大草原景区”；“到斯小镇、侏罗纪地质文化主题公园、全景徒步运动公园、三屯河生态休闲公园、罗克伦峡谷漂流运动公园、山地康疗运动小镇、索尔巴斯陶（天山）大草原、 劫国古城、雪山探险旅游区”。本项目建设区主要为丹霞地质地貌区和三屯河流域。 2.6 生态调查 2.6.1土壤 项目区主要以岩石、棕钙土为主。棕钙土是荒漠草原（或称半荒漠）地带性土壤，在我国土壤分类系统中属于旱土纲，为温带荒漠草原的地带性土壤。棕钙土是温带干草原地带的栗钙土向荒漠地带的灰漠土过渡的一种干旱土壤，它具有薄的腐殖质松软表层，其下为棕色弱粘化，铁质化的过渡带（Bw），在0.5m深度内出现钙积层，并有石膏（有时还有易溶盐）在底部聚集。见图11土壤类型图。 2.6.2植被 项目区中的植被以自然林和山地草甸为主，包括雪岭云杉、针茅、苔草、杂类草等，植被覆盖率约为17%。本项目所在地位于山体、岩石（零星草类分布）地带，植被量稀少，项目建设对周围植被影响较小。见图12植被类型图。 2.6.3野生动物 项目区的野生动物，在中国动物地理区划中属古北界、中亚亚界、哈萨克斯坦区、天山山地亚区、中天山小区。项目区以鸟类和兽类为主。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 3.1 大气环境质量现状 3.1.1 数据来源 本环评根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，“优先采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据”。选取距离本项目最近的国控监测站昌吉州监测点（距离本项目最近）2018年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。 3.1.2 评价标准 评价标准：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 3.1.3 评价方法 基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》HJ 663-2013中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 式中：Si，j——单项标准指数； Ci，j——实测值； Cs，j——项目评价标准。 3.1.4 基本污染物监测结果及评价 根据2018年昌吉州空气质量逐日统计结果，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3各有365个数据，基本污染物环境空气质量现状评价表见表3.1-1。 表3.1-1 区域空气质量现状评价表 评价因子; 平均时段; 百分位; 现状浓度/; 标准限值/; 占标率/%; 达标情况. （μg/m3）; （μg/m3）. SO2; 年平均浓度; -; 18.02; 60; 30.04; 达标. 百分位上日平均质量浓度; 98%（k=355）; 68; 150; 45.33; 达标. NO2; 年平均浓度; -; 45.24; 40; 113.1; 超标. 百分位上日平均质量浓度; 98%（k=355）; 90.8; 80; 113.5; 超标. CO; 百分位上日平均质量浓度; 95%（k=344）; 3; 4000; 0.075; 达标. O3; 百分位上8h平均质量浓度; 90%（k=326）; 130; 160; 81.25; 达标. PM2.5; 年平均浓度; -; 67.36; 35; 192.45; 超标. 百分位上日平均质量浓度; 95%（k=344）; 228; 75; 304; 超标. PM10; 年平均浓度; -; 98.57; 70; 140.82; 超标. 百分位上日平均质量浓度; 95%（k=344）; 294; 150; 196; 超标. 根据表3.1-2对基本污染物的年评价指标的分析结果，本项目所在区域SO2、NO2、CO和O3的年评价指标为达标；PM2.5、PM10的年评价指标均为超标。 表3.1-2 基本污染物环境质量现状 点位名称; 污染物; 年评价指标; 评价标准 (μg/m3); 现状浓度/(μg/m3); 最大占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 昌吉州; SO2; 日平均; 150; 4--86; 57.33; 0; 达标. 昌吉州; 年平均; 60; 18.02; 30.04; 0; 达标. 昌吉州; NO2; 日平均; 80; 14--102; 127.5; 6.4; 超标. 昌吉州; 年平均; 40; 45.24; 113.1; 100; 达标. 昌吉州; CO; 日平均; 4000; 0.2--4; 0.08; 0; 达标. 昌吉州; 臭氧O3; 日平均; 160; 16--164; 137.5; 1.1; 超标. 昌吉州; PM2.5; 日平均; 75; 12--293; 317.33; 29.4; 超标. 昌吉州; 年平均; 35; 67.36; 192.45; 100; 超标. 昌吉州; PM10; 日平均; 150; 17--382; 271.33; 19.9; 超标. 昌吉州; 年平均; 70; 98.57; 140.82; 100; 超标. 从表3.1-2的分析结果可知，本项目所在区域日平均值不达标的污染物NO2、O3、PM2.5、PM10的最大占标率分别为127.5%、137.5%、317.33%、271.33%；NO2、PM2.5、PM10的年评价指标日均值超标率分别为113.5%、304%、196%。 3.1.5 大气环境现状评价小结 评价结果表明，根据基本污染源昌吉州监测站2018年的监测数据，本项目所在区域基本污染物中除NO2、PM2.5、PM10的年评价指标为超标，其余均为达标。达标判定结果：项目区为非达标区。 3.2 水环境质量现状 本项目与地表水无水力联系，建设项目中水库观景台距离地表水努尔加水库坝体最近点1.36km。产生的污染物经污水收集池收集，收集后由吸污车拉运至污水处理厂处置，不外排。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“V社会事业与服务业”中第170项“旅游开发”。 为明确库区水质情况，本项目引用昌吉市环境保护局编制《昌吉市努尔加地表水饮用水水源保护区划分技术报告》及《昌吉市努尔加地表水饮用水水源保护规划》报告时，委托昌吉州监测站对水源地取水口监测断面进行26项基本项目监测结果，结果见表3.2-1。 表3.2-1 昌吉市努尔加地表水饮用水水源地水质状况调查表 序号; 监测项目; 标准限值; 监测结果（mg/L）; 评价结果. 1; PH值（无量纲）; 6-9; 8.01; 不超标. 2; 溶解氧; ≥6; 13.6; 不超标. 3; 化学需氧量; 15; ＜10; 不超标. 4; 五日生化需氧量; 3; 1.22; 不超标. 5; 氨氮; 0.5; 0.13; 不超标. 6; 总氮; 0.5; 1.29; 超标1.58. 7; 总磷; 0.005; 0.03; 不超标. 8; 铜; 1; ＜0.05; 不超标. 9; 锌; 1; ＜0.02; 不超标. 10; 氟化物; 1; 0.288; 不超标. 11; 硒; 0.01; ＜0.0004; 不超标. 12; 砷; 0.05; ＜0.003; 不超标. 13; 汞; 0.00005; ＜0.00004; 不超标. 14; 镉; 0.005; ＜0.05; 不超标. 15; 六价铬; 0.05; ＜0.004; 不超标. 16; 铅; 0.01; ＜0.2; 不超标. 17; 氰化物; 0.05; ＜0.004; 不超标. 18; 挥发酚; 0.002; ＜0.0003; 不超标. 19; 石油类; 0.05; ＜0.01; 不超标. 20; 阴离子表面活性剂; 0.2; ＜0.05; 不超标. 21; 硫化物; 0.1; 0.01; 不超标. 22; 硫酸盐; 250; 65.9; 不超标. 23; 氯化物; 250; 8.66; 不超标. 24; 硝酸盐; 10; 1.32; 不超标. 25; 透明度（cm）; -; 50; 不超标. 26; 叶绿素（mg/m³）; -; 0.76; 不超标. 根据监测结果，昌吉市努尔加地表水饮用水水源地各项指标均达到Ⅱ类水质标准，地表水监测项目中水温、总氮、粪大肠菌群等3项不参与评价。各项监测因子，除总氮超标1.58倍，其他25项均达标。根据对照2016年、2017年监测数据显示，水源地及上游总氮均超标，三屯河流域水质总氮本底值较高，超标原因是由于源头水总氮超标。 3.3声环境质量现状 3.3.1 监测点位 项目噪声监测点位共4个点，景区内现状主要为峡谷，各个景区地块声环境现状相似，因此本次声环境监测选取景区内4个点进行监测。监测点可代表本项目声环境质量值。按国家规定的噪声测试规范要求进行昼间和夜间环境噪声监测。 表3.3-1 声环境质量现状监测布点 编号; 监测点; 备注. 1; 地块1; 环境噪声. 2; 地块2; 环境噪声. 3; 地块3; 环境噪声. 4; 地块4; 环境噪声. 3.3.2 监测时间及频次 2019年09月18日；昼夜各1次。 3.3.3 监测及评价结果 监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行，采用全自动声级计。监测结果见表3.3-2。 表3.3-2 项目声环境现状监测结果值 单位：[dB(A)] 点位; 位置; 监测 时间; 监测结果dB（A）; 达标情况 dB（A）. 2019.9.18. 1#; 地块1; 昼间; 53.2; 达标. 夜间; 44.0; 达标. 2#; 地块2; 昼间; 52.7; 达标. 夜间; 42.7; 达标. 3#; 地块3; 昼间; 52.2; 达标. 夜间; 43.3; 达标. 4#; 地块4; 昼间; 52.3; 达标. 夜间; 42.6; 达标. 标准限值; 2类; 昼间：60dB（A）夜间：50dB（A）. 由监测数据可以看出，项目区声各监测点昼夜间噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求，声环境质量良好。 3.4土壤环境现状调查 本项目根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》(HJ964-2018)中的附录A表A.1土壤环境影响评价项目类别中“社会事业与服务业”中“其他行业”，本行业属于土壤Ⅳ类。根据导则本项目可不展开土壤环境影响评价。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 项目四周为峡谷，项目区附近无重点风景名胜。环境敏感点主要包括水源保护区。具体见表3.3-1。敏感目标分布图见图13。 表3.3-1 主要环境保护目标 环境要素; 环境保护敏感目标; 方位; 直线距离; 环境功能. 水环境; 努尔加水库坝体; 东南侧; 1.63km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准. 噪声环境; 厂界四周; 厂界外; 1m; 《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准. （1）空气环境 保护项目区区域空气环境质量，使其在现状基础上不受到明显影响，环境空气质量保持在《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 （2）水环境 保护项目区水环境质量，使项目区努尔加水库满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，周围水环境质量满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值。 （3）声环境 保护项目区声环境质量，使项目区周围声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准。 （4）生态环境保护目标 保护项目区范围内生态环境现状，保护项目所在区域环境卫生，确保项目所产生的固体废弃物均得到妥善处置。

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | - 1、《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）的二级标准。 - 2、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 - 3、《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 1、厂界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准。 - 2、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的相关标准。 - 3、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准。 |
| 总量控制指标 | 根据国家“十三五”规定的总量控制污染物种类，综合考虑本项目的排污特点、所在区域的环境质量现状等因素，本项目运营期产生的生活污水排入收集池，收集后经吸污车运至阿什里乡污水处理厂处置，厂区污水不暂存，污水不外排。无燃煤燃气锅炉等设施，因此不涉及大气污染总量申请。本项目不另申请总量控制指标。 |

- 建设项目工程分析

5.1工艺流程简述 本项目建设内容的环境影响时段包括工程施工期和建成运营期两部分。 5.1.1施工期 本项目施工期主要是基础设施和辅助设施建设、设备的安装、工程验收等工序将产生噪声、扬尘及废气、固体废弃物、污水等污染物，其排放量随工序和施工强度不同而变化。 本项目施工期工艺流程与污染源如图5.1-1所示： 图5.1-1 施工期工艺流程与污染源状况图 （1）基础工程施工 包括土方（挖方、填方）、地基处理与基础工程施工。基础工程挖土方量会大于回填方量，在施工阶段会有弃土产生；挖掘机、打夯机、装载机等运行时将主要产生噪声，同时产生扬尘。 （2）主体工程及附属工程施工 将产生混凝土输送泵、混凝土振捣棒、卷扬机、钢筋切割机等施工机械的运行噪声；在挖土、堆场、建材搬运和汽车运输过程中会产生扬尘等环境问题。项目建设游客集散中心及低空飞行场。本项目道路建设主要为主道路与项目区连接道路，当地块石及地面硬化工程。施工期主要产生影响为施工期弃土影响，以及运营期噪声影响。低空飞行器选用低噪声设备，加装消声装置，对周边做好绿化工作可减少噪声对周边的影响。 （3）装饰工程施工 在对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等），钻机、电锤、切割机等产生噪声；油漆、喷涂、建筑及装饰材料等产生废气、废弃物料及极少量的洗涤污水。 从上述污染工序说明可知，施工期环境污染问题主要是：建筑扬尘、施工弃土、施工期噪声、施工期民工生活污水和混凝土搅拌废水、施工期生活垃圾。这些污染几乎发生于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工段污染强度不同。 （4）建筑设计要求 本项目水库观景台位于努尔加水源保护地二级保护区内，按照《饮用水水源保护区污染防治管理规定》，二级保护区内不准新建设、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。水库观景台建设人行通道为半封闭式玻璃廊道，人行通道底部、两侧均为玻璃通道，不设置垃圾收集箱，不建设排污、产污工段。 施工期间生活区设置在水源保护区外，地点位于游客集散中心附近。施工期结束后及时恢复原貌。 5.1.2运营期 5.1.2.1运营期生产工艺简介 # 项目建成后预计本项目平均每天接纳游客量约300余人。 # 主要产污环节如下： 图5.1-2 运营期流程图 5.2主要污染工序： 5.2.1施工期 5.2.1.1 大气污染物 本项目在施工期大气污染源主要来自于以下方面： （1）扬尘 在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。施工期间做好洒水降尘，拉运车辆采用篷布遮盖措施。 （2）燃油机械废气 运输车辆、燃油动力机械产生的燃油废气也是本项目大气污染的主要污染源之一，均为间歇、流动性污染源。主要的污染物为CO、NOx、SO2及碳氢化合物等，施工期大气污染源源强小，且都是流动性和间歇性的排放污染物。 （3）装修废气 室内装修阶段对环境产生污染的材料主要是人造板、饰面人造板以及环保水性漆等。其主要污染因子不含甲苯、二甲苯挥发性有机物。 由于项目废气对周围环境的影响较难预测，无法量化。本环评只对该类废气作定性的分析。 5.2.1.2 废水 工程施工期废水包括生产废水和生活污水两部分。 （1）生产废水 本项目施工期生产废水主要来自建筑物现浇砼、预制板沟缝及砼养护废水等，局部基段由于地下水位较高，开挖时也会产生渗水，此外雨后地表径流也会形成泥浆废水。 生产废水主要污染物为悬浮物、泥砂等，其污染物浓度较低，一般CODcr约为150mg/L，SS约为5000mg/L。生产废水经沉淀后循环利用。 （2）生活污水 施工期产生的废水主要为施工人员的生活废水，本项目工程施工期有效工期100d，高峰期施工人员按200人计，大部分雇佣当地村民，人均用水量以40L/人·d，生活污水量以用水量的80%计，则日平均产生污水量为6.4m3，施工期总计640m3。主要污染物为人体排泄物、食物残渣等其它有机物，阴离子洗涤剂以及其它溶解性物质。 5.2.1.3 噪声 施工噪声主要来自施工运输机械运行和土石方开挖。因此施工噪声影响突出的主要是土石方开挖、建筑材料加工、主要建筑工地等场所。其中交通噪声是间歇性的，其它施工机械的噪声是持续性的。施工期间主要噪声源及源强见表5.2-1所示。 表5.2-1 施工期主要噪声源强度表 单位dB（A） 机械名称; 距声源5m处参考声压级. 挖掘机; 90. 自卸卡车; 89. 推土机; 86. 施工期噪声对施工区环境将产生暂时的影响，施工结束后影响随即消失，因此这种影响不大。 5.2.1.4 固体废弃物 （1）施工期废渣 在施工期间需要挖土，运输废土废料、运输各种建筑材料（砖、木材等）等，工程完成后将残留不少建筑材料。挖方量为4583.2m³，填方量为4408m³，则废弃土方量为175.2m³。本项目弃方主要为弃方堆场自然损失量，无法收集量。弃砖、废弃木材合理综合利用，无法利用废弃物外售原厂家重新加工处置。 表5.2-2 施工期土方平衡一览表 序号; 项目名称; 挖方（m³）; 填方（m³）; 弃方（m³）; 排放去向. 1; 游客集散中心; 1334; 1260; 74; 无法收集，自然损失. 2; 低空飞行基地; 924; 904; 20; 无法收集，自然损失. 3; 最高观景点; 728.7; 709; 13.7; 无法收集，自然损失. 4; 卡口管理; 540.5; 529; 17.5; 无法收集，自然损失. 5; 水库观景点; 756; 736; 20; 无法收集，自然损失. 6; 道路建设; 300; 270; 30; 无法收集，自然损失. 总计; -; 4583.2; 4408; 175.2; 无法收集，自然损失. （2）生活垃圾 本项目有效工期100d，高峰期施工人员200人，按施工期每人每天产生的生活垃圾以0.4kg/人·d计，施工期日产生活垃圾80kg，施工期生活垃圾总排放量为8t。 经工程勘测，临时生活区选择在游客集散中心地块附近，占压植被量较小，离施工场地近，避免了过大的扰动范围；临时弃渣设置在施工作业点附近。水源保护区内进行选择较优施工计划，选择土挖量少的方案。道路布置尽量采用较近路径，减少占地面积和扰动范围。项目固废排放合理可行，严格按照环评提出的措施，可减少固体废物对周围的影响。 5.2.2运营期 5.2.2.1 废气 项目生产运营期废气主要为汽车尾气。项目运营期饭菜均为熟食品，在项目区仅需加热即可，产生废气量较少。 本次项目新增地上停车位200个，汽车尾气主要污染物为CO、THC、NO2，排放量分别为109.77kg/a、12.91kg/a、3.72kg/a，属间歇无组织排放，对区域环境空气会造成一定的影响。 5.2.2.2 废水 本项目无生产废水。废水的来源主要是职工所产生的污水，其主要污染物有BOD5、CODcr、NH3-N、动植物油等。本项目职工在厂内住宿，生活用水按照80L/人·天计算，劳动定员为40人，则用水量为3.2m3/d（1168m3/a），生活污水排放量按总用水的80%计，约为934.4m3/a。每天游客量按照300人计算，每日生活用水量按照40L/d，则游客用水量为12m3/d（4380m3/a），污水量为3504m3/a。生活污水总排放量为4438.4m3/a。生活污水排入生活污水收集池，经收集后由吸污车拉运至阿什里乡污水处理厂处置。做到日产日清，严禁产生二次污染。 5.2.2.3 噪声 项目营运期噪声主要来自游客游玩时的社会娱乐噪声、公建设施等动力设备噪声及低空飞行区域噪声。项目在动力设备选型上拟优先选用低噪声设备，独立设置水泵房、空调房等，安装时做到规范安装，设置相应的隔声减振措施；做好游客的宣传，管理工作，引导游客文明的参与各项娱乐活动；加强音箱和游乐设施的运行管理，严格控制音量。同时，该项目室外游乐区夜间不开放。将产噪声大的设备布置在园区中间位置。低空飞行设备选用低噪声设备、加装消声装置、合理安排飞机高空飞行数量及间距。项目噪声源噪声级及治理措施和降噪效果见下表。 表5.2-2 项目内部主要设备噪声源治理措施一览表 序号; 噪声源; 声级值 dB（A）; 治理措施. 1; 车辆噪声; 70~80; 设置指示牌，加强管理，合理疏导. 2; 人群活动噪声; 60~65; 加强管理. 3; 风机; 75～80; 置于专门设备房内；安装减震基座. 4; 配电房; 65～75; 置于专门设备房内，设备安装减震基座. 5; 娱乐设施; 70～85; 优先选用低噪声设备. 6; 水泵房; 85～90; 置于专门设备房内，设备安装减震基座，给水管道穿墙和楼板时，周围缝隙应做隔振处理。. 7; 空压机; 85～90. 8; 低空飞行器; 85～90; 加装消声装置，周边设置隔声挡板. 本项目噪声源较少，通过采取以上措施后，项目噪声可实现达标排放，对外环境影响很小。项目运营期主要产生噪声源为低空飞行器，飞行器数量较少，选用低噪声设备，加装消声减震措施外，合理控制飞行器之间距离，降低噪声源强。项目周边无居民区，对周边噪声环境影响较小。同时做好项目区周边绿化工作。经预测，项目噪声经过有效措施治理后，边界噪声可满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类区标准要求。项目噪声可实现达标排放，对外环境影响较小。 5.2.2.4 固体废弃物 本项目固体废物主要为生活垃圾，项目每日接待游客约300人次，工作人员40人，游客按每人每日产生生活垃圾0.25kg计，则产生生活垃圾75kg/d（27.38t/a）；工作人员（40人）每人每日产生生活垃圾按0.5kg计，产生量20kg/d（7.3t/a）。生活垃圾集中收集后拉运至阿什里乡垃圾填埋场填埋处置。对生活垃圾做到日产日清，保证区域内无腐烂垃圾堆放。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生的浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 停车场 | CO | 109.77 kg/a | 109.77 kg/a |
|  |  | THC | 12.91kg/a | 12.91kg/a |
|  |  | NO2 | 3.72kg/a | 3.72kg/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N | 4438.4m3/a | 4438.4m3/a |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 34.68 | 34.68 |
| 噪声 | 该项目噪声主要来自风机、进出车辆、空调外挂机、游乐区游客游玩时的社会娱乐噪声及低空飞行器噪声等，噪声在60～80dB，选用低噪设备、采取减震、隔声，合理布局，加强绿化以控制噪声对周围声环境的影响，达《社会生活环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的限值要求。 |  |  |  |
| 主要生态影响 建议施工现场围闭施工，基础施工过程完毕，迅速及时做好建筑垃圾和弃方清运、平整的工作，松散的土壤层应及时压实，主体工程施工完毕，要及时在其它土地面上进行植树、植绿的绿化工作，可有效地防止土面的水土流失。 本项目为旅游基础设施建设项目，营运期污染情况较少，对产生的各类污染物采取了污染治理措施后，污染物排放浓度和排放量严格控制在国家规定的排放标准内，该项目对周围的生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

七 环境影响分析

7.1工艺流程简述 本项目建设内容的环境影响时段包括工程施工期和建成运营期两部分。 7.1.1大气环境影响分析与评价 7.1.1.1 施工废气分析 （1）扬尘 工程施工的扬尘来源主要来自土石方和建筑材料运输所产生的扬尘、砂石料使用与混凝土拌和的粉尘以及运输车辆行驶过程中产生的扬尘。 1）裸露场地的风力扬尘 由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q = 2.1 ( V50 – V0 )3 e—1.023w 其中：Q——起尘量，kg/t·a； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水量，%。 V0与粒径和含水率有关，因此减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径尘粒的沉降速度见表7.1-1。 表7.1-1 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径(微米); 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度(m/s); 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径(μm); 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度(m/s); 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径(微米); 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度(m/s); 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由表7.1-1可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。根据现场的气候不同，其影响范围也有所不同。施工期间，若不采取措施，扬尘势必对该区

域环境产生一定影响。尤其是在雨水偏少的时期，扬尘现象较为严重。因此本工程施工期应特别注意防尘的问题，制定必要的抑尘措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。 2）车辆行驶的动力起尘 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，与道路路面及车辆行驶速度有关，约占扬尘总量的60%。在完全干燥情况下，可按经验公式计算： 式中： Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； v—汽车速度，km/h； W—汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 一辆载重20t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同表面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量如表7.1-2所示。 P(kg/m2) 车速(km/h); 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5; 0.0323; 0.0576; 0.0946; 0.1427; 0.1760; 0.2393. 10; 0.0716; 0.1253; 0.1638; 0.2325; 0.2231; 0.4286. 15; 0.1050; 0.1636; 0.2342; 0.3603; 0.4314; 0.6878. 20; 0.1433; 0.2105; 0.2741; 0.4204; 0.5828; 0.8471. 表7.1-2 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/km·辆 由表7.1-2可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 因此，为控制施工期扬尘对周围环境的影响，本工程施工期应特别注意防尘问题，制定必要的防尘措施，如路面清扫、路面洒水、车速限制、黄沙等建材覆盖运输、堆放等，以减少施工扬尘对周围环境的影响。 （2）燃油机械废气 本工程施工期废气排放源主要以燃油为动力的施工机械和运输车辆。施工中将会有各种工程及运输车辆来往于施工现场，主要有运输卡车、挖掘机、铲车、推土机等。 施工现场汽车尾气对大气环境的影响有如下几个特点： ①车辆在施工场范围内活动，尾气呈面源污染形式。 ②汽车排气筒高度较低，尾气扩散范围不大，对周围地区影响较小。 ③车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间及排放量相对较少。 （3）装修废气 室内装修阶段对环境产生污染的材料主要是人造板、饰面人造板以及油漆等有机溶剂等。其主要污染因子为甲苯、二甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和甲醇等。装修阶段的油漆废气排放周期短，且作业点分散。因此，在装修期间，应加强室内的通风换气，油漆结束完成以后，也应每天通风换气一至二个月后才能营业或居住。由于装修时采用的三合板和油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等影响环境质量的有毒有害物质挥发时间长，所以居住、营运后也要注意室内空气的流通。 7.1.1.2 防治措施 （1）扬尘 1）在建筑材料装卸、运输和使用等各个环节，做好文明施工，文明管理，尽量避免或减少引起扬尘，防止建设地块周围环境的TSP浓度升高。 2）运输黄沙、石子、弃土、建筑垃圾等的车辆必须用帆布等严密覆盖，覆盖率要求达100％。 3）洒水降尘。一般情况施工场地自然风作用下产生的扬尘所影响范围在100m以内。如果施工期间对施工场地及车辆行驶路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70％左右，将TSP污染距离缩小到20~50m范围。 4）建材的露天堆放和搅拌作业是施工扬尘的另一产生源。这类扬尘的主要特点是受作业场所的风速影响。因此，建议采用仓储式散装水泥，尽量不在露天堆放沙石、水泥等建材，不在露天进行搅拌作业。在露天暂时堆放的沙石、水泥等必须用帆布或塑料编织布严密封盖。禁止在大风天进行此类作业。 （2）燃油机械废气 针对燃油废气，施工单位应选用符合国家有关标准的施工机械和运输工具，使其排放的废气符合国家有关标准，以控制施工区大气环境污染。 （3）装修废气 1）装修中尽量采用符合国家标准的室内装饰和装修材料。 2）装修期，涂料及装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物及放射性元素氡，使各项污染指标达到《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)的限值要求，不会对室内环境造成污染。 4）室内污染防治措施 ①采用优质的建筑材料，达到《天然石材产品放射性防护分类控制标准》。 ②装修中尽量采用符合国家标准的室内装饰和装修材料，这是降低造成室内污染的根本。 ③保持室内的空气流通，或选用确有效果的室内空气净化器和空气净化装置，可有效清除室内的有害气体。 7.1.2水环境影响分析与评价 7.1.2.1 施工废水 施工废水主要来源于主要来自建筑物现浇砼、预制板沟缝及砼养护废水，产生量小，间断性排放，废水污染物主要为SS，浓度约为5000mg/L，主要是碱性废水，PH值12左右。该部分废水沉淀经处理后进行循环利用。 7.1..2.2 生活污水 本项目施工期生活污水排放量总计640m3/a，厂区内建设生活污水收集池，经收集后拉运至阿什里乡污水处理厂处置，污水收集池面积为30m³。污水处理设备待建设完成后用于项目运营期。生活污水不会对周边环境造成明显影响。 7.1.3声环境影响分析与评价 7.1.3.1噪声源 本项目施工阶段的主要噪声源主要是挖掘机、自卸卡车、推土机等各类施工机械的辐射噪声和运载物料车辆的交通噪声，其噪声值在86～90dB（A）之间。施工机械都具有高噪声、无规则等特点。 7.1.3.2 施工场界噪声排放标准 施工机械作业时施工场地边界线处的噪声排放标准采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 7.1.3.3 预测方法及模式 施工噪声对环境的影响，按点声源衰减模式进行预测，模式为： （式1） 式中：——距噪声源r处的预测点的声压级dB（A）； ——参考位置ro处的声压级dB（A）； r——预测点距离离声源的距离； ro——参考位置与声源之间的距离； ——各种因素引起的附加衰减量，包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量。计算如下： （式2） 式中：——空气吸收引起的衰减，计算公式见式3； ——地面效应引起的附加衰减； ——绿化带衰减量。 空气吸收衰减计算公式如下： （式3） 式中：r——预测点距离离声源的距离； ro——参考位置与声源之间的距离； a——每100m空气吸收系数（dB），为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中根据当地常年平均气温和湿度从《环境影响评价技术导则》（HJ/T2.4-1995）选择空气吸收系数为2.4。 计算条件为：①预测点距声源50m以上；②声源（或声源的主要发声部位）距地面高度和距地面的平均值小于3m；③声源与预测点之间的地面被草地、灌木等覆盖。 密集的林带对噪声典型的附加衰减量是每10m衰减1～2 dB（A）；绿化林带对噪声的最大附加衰减量一般不超过10 dB（A），环评计算取值4 dB（A）。 声能迭加公式： （式4） 式中：——预测点总声级，dB（A）； ——各迭加声级，dB（A）； # n——n个声压级。 7.1.3.4 预测结果 各种施工机械声源场主要在地面产生，可近似作为点声源处理，根据点声源传播衰减模式，可推算施工期间离噪声声源不同距离处的噪声值，从而可就施工机械噪声对敏感点的影响作出评价。 取各种施工机械和施工活动噪声A声级范围的中间值作为参考声级ro，计算各种施工机械施工时不同距离的噪声预测值详见表7.1-3。 表7.1-3 施工区噪声源在不同距离的噪声预测值 单位：dB（A） 声级值 噪声源; 距 离. 5m; 15m; 50m; 100m; 200m; 300m; 500m; 600m. 挖掘机; 90; 80.5; 70; 64; 58; 54.5; 50; 48.5. 自卸卡车; 89; 79.5; 69; 63; 57; 53.5; 49; 47.5. 推土机; 86; 76.5; 66; 60; 54; 50.5; 46; 44.5. 由预测结果可知，在不考虑噪声叠加的情况下，所有固定施工机械施工噪声在距离100m范围以内均超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的夜间标准55 dB（A），在距离15m范围以内基本上都超过昼间标准70dB（A）。 结合工程实际情况，施工只在白天施工，夜间不施工，施工期噪声只对施工人员造成影响，施工结束后所有噪声影响即消失。 7.1.3.5 防治措施 （1）选用低噪声设备和工艺，有效降低昼间噪声影响。 （2）要加强设备安装过程中的减震措施，整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，降低噪声。施工过程中加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。 （3）施工单位应合理安排工作人员轮流操作产生高强噪声的施工机械，减少接触高噪声的时间，或穿插安排高噪声和低噪声的工作。加强对施工人员的个人防护，对高噪声设备附近工作的施工人员，可采取配备、使用耳塞、耳机、防声头盔等防噪用具。 施工期噪声影响为短期影响，施工结束后即可消除。但考虑施工期对周围环境的影响，要求建设单位在建设过程中必须认真遵守各项管理制度，落实本报告提出的防治措施及建议，做到文明施工、严格管理、缩短工期，力争将项目建设过程中对周围环境产生的影响降到最低限度。 7.1.4固体废弃物环境影响 7.1.4.1 施工固废 （1）施工生产废渣 在施工期间需要挖土，运输废土废料、运输各种建筑材料（砖、木材等）等，工程完成后将残留不少建筑材料。挖方量为4583.2m³，填方量为4408m³，则废弃土方量为175.2m³。本项目弃方主要为弃方堆场自然损失量，无法收集量。弃砖、废弃木材合理综合利用，无法利用废弃物外售原厂家重新加工处置。建设完成后立即清理，禁止在景区内堆放。 （2）生活垃圾 本项目有效工期100d，高峰期施工人员200人，按施工期每人每天产生的生活垃圾以0.4kg/人·d计，施工期日产生活垃圾80kg，施工期生活垃圾总排放量为8t。生活垃圾集中收集后运往阿什里乡政府指定垃圾场填埋厂处置。 7.1.4.2 处置措施 （1）项目施工建设期开挖土方及时就地回填，总体实现挖、填方自身平衡。 （2）施工人员产生的生活垃圾用垃圾收集箱集中收集后，堆放在垃圾零时集中点，定期拉运至阿什里乡垃圾填埋场填埋处置。 （3）施工过程中产生的建筑弃渣应及时清运，运输废物车辆用苫布遮盖，不得沿路洒落泥土，并按照市政府部门批准的地点倾倒。 7.1.5 生态影响分析 （1）生态影响 本项目对生态环境的影响主要表现为工程永久占地和临时占地对土地利用的影响，作业带清理对植被的破坏、对动植物的影响，以及地表开挖，土方、弃渣堆放造成的水土流失等。 （2）生态影响防治措施 1)严格施工组织和施工管理，禁止超计划占地，对永久占地外的土地、植被应严格保护。 2)加强施工及管理人员环境保护知识的学习和教育，制定并落实一系列施工规定及要求；严禁一切随意破坏生态环境的现象发生，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物及国家保护动物。施工中要设置保护鸟类及其他野生动物的告示牌，警告牌等。 3)严格规定施工车辆的行驶道路，防止任意行驶，对植被造成破坏。各施工单位应加强防火知识教育，防止人为原因导致火灾的发生。 4)采取合理施工方式和施工时序,避让鸟类迁徙路线，避免在鸟类的繁殖季节，无爆破作业;野生动物和鸟类大多是晨昏外出觅食，正午休息。为了减少工程施工噪声对他们的惊扰，力求避免在晨昏和正午进行高噪声施工。施工期如遇国家重点保护鸟类时，严禁伤害; 如遇到野生动物受到意外伤害，应立即与当地野保部门联系，由专业人员处理。 5)尽最减少施工临时占地，合理安排施工进度，缩短临时占地使用时间。临时占地不得占用基本农田。 6)各种临时占地在工程完成后应尽快进行植被恢复，做到边使用边平整边恢复，恢复后应达到破坏前的植被覆盖率。 7)使用草地或其它闲散地也应及时清理整治、恢复植被，防止土壤侵蚀。 （3）对植被的影响分析 植被的形成主要受气候、土壤及地形地貌影响。从项目区植被的分布情况调查结果可知，项目区主要植被类型以荒漠草原植被为主。由于项目的开发，工业场地、道路等永久占地的类型主要为地盖度草地。 拟建工业场地等占地面积为0.54hm2，按照草场等级为三等六级草场，产草量约2500kg/hm2计算，则鲜草量损失量为1350kg。每只羊按照每年消耗900kg鲜草，则约合2只绵羊单位，年生物损失量为2只。 经采取上述措施后，可最大限度的减低本项目施工期的生态影响。 7.1.6施工期对交通影响分析 工程施工的对外联系主要通道是利用城市公路进行交通、物资运输，因此工程施工运输车辆的增加，将增加公路的交通流量，对当地公路的交通环境产生不利影响。 施工前建设单位应及时与公路、交通管理部门联系，取得支持与配合，避免影响现有的交通设施，以减轻对建设项目附近公路的交通影响。 7.1.7人群健康环境影响分析 施工区短期内人员聚集，特别是夏季，施工区人群集中，生活区蚊、蝇、鼠密度较大，加之卫生条件相对较差，极易导致传染病的发生和流行。因此，必须加强施工区，尤其是生活区的环境卫生保护工作。同时防止垃圾、废弃物、污水随意排放；在生活区注意灭蚊、灭蝇、灭鼠工作，避免蚊蝇、鼠滋生。加强卫生管理，积极宣传卫生防疫常识，保证施工人员的身体健康。 7.2运营期间环境影响分析 7.2.1 大气环境影响分析 本次项目建成后，废气主要包括汽车尾气。 本次项目新增地上停车位200个，汽车尾气主要污染物为CO、THC、NO2，排放量分别为109.77kg/a、12.91kg/a、3.72kg/a，属间歇无组织排放，对区域环境空气会造成一定的影响。汽车尾气一般最高浓度值基本靠近停车区及道路，随着离开停车区及道路的距离越远浓度也逐渐递减。 本项目周围开阔，项目区道路空气流动性好，且污染物产生量较小，游客集散中心换乘清洁燃料车辆在景区内行驶。露天停车场汽车产生的尾气通过大气扩散，对周围大气环境影响不大。 7.2.2水环境影响分析 本项目无生产废水产生。根据工程分析可知，生活污水排放量按总用水的80%计，约为4438.4m3/a。项目建设地点距离昌吉阿什里乡水源保护地区较近，为减少对水源保护区影响，本项目生活污水排入生活污水收集池，收集后由吸污车拉运至阿什里乡污水处理厂处置。阿什里乡污水处理厂距离本项目生活污水收集池最近。 阿什里乡政府西侧建设一小型污水处理厂，处理能力为75m³/d，污水经处理后用于周边绿化。目前污水处理厂已建设完成，正在进行竣工验收工作，预计周边污水排放量为30m³/d，在完成周边生活污水处理情况下，能够消纳本项目污水处理。在采取以上污水处理措施后，对周围水环境影响较小，因此处理措施合理可行。 7.2.3 声环境影响分析预测 7.2.3.1 噪声源分析 项目营运期噪声主要来自游客游玩时的社会娱乐噪声、公建设施等动力设备噪声及低空飞行器噪声。噪声值约为70-95dB(A)。 7.2.3.2 预测模式 （1）计算某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：L1 ——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； Lw1——某个声源的倍频带声功率级，dB； r1 ——室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数m2； Q ——方向因子，无量纲值。 （2）计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： （3）计算出室外靠近围护结构处的声压级： （4）将室外声级L2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lw2： 式中：S为透声面积，m2。 （5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw ，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 （6）计算某个声源在预测点的倍频带声压级： 式中：L(r)——点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB； L(r0)——参考位置r0处的倍频带声压级，dB； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔL——各种因素引起的衰减量(包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量）。 如果已知声源的倍频带声功率级Lw，且声源可看作是位于地面上的，则 （7）由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA。 （8）计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAout,j，在T时间内该声源工作时间为Tout,j，则预测点的总等效声级为： 式中：T ——计算等效声级的时间；N ——室外声源个数； M ——等效室外声源个数。 （9）多声源对某个受声点的理论估算方法，是将几个声源的A声级按能量叠加，等效为合声源对某个受声点上的理论声级，其公式为： 式中： L合——受声点总等效声级，dB(A)；N ——声源总数 Li ——第i声源对某预测点的等效声级，dB(A) 7.2.3.3 预测结果与评价 利用以上预测公式，综合考虑隔声材料的效果，使室内噪声源通过等效变换成若干等效室外声源，然后计算出与噪声源不同距离处的理论噪声值，再与背景值叠加，得出本项目运行时对厂界噪声环境的影响状况，计算结果见表7.2-1、表7.2-2。 表7.2-1 不同距离噪声预测结果 dB（A） 距声源距离（m）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 贡献值; 55; 48.9; 45.4; 42.9; 41.0; 39.4; 38. 备注; 厂界预测按多声源叠加计算。. 表7.2-2 厂界噪声预测值 dB（A） 测点 编号; 昼间各测点声压级dB(A); 夜间各测点声压级dB(A). 贡献值; 背景值; 预测值; 贡献值; 背景值; 预测值. 地块1; 36.8; 53.2; 54.0; 34.8; 44.0; 44.6. 地块2; 36.5; 52.7; 52.9; 35.5; 42.7; 43.0. 地块3; 38.0; 52.2; 52.8; 35.4; 43.3; 44.6. 地块4; 37.2; 52.5; 52.6; 35.2; 42.6; 42.7. 《社会生活环境噪声排放标准》2类区; 2类：昼间≤60dB(A); 2类：夜间≤50dB(A). 厂区内建设低空飞行游乐设施，低空飞行区5km附近内无居民区、无环境保护目标、无国家自然保护区。根据项目背景值预测运营期噪声对周边影响。监测地点地块3距离低空飞行区最近，背景值采用地块3监测数据。噪声预测结果见表7.2-3。 表7.2-3 低空飞行设施噪声影响预测 dB（A） 测点 编号; 昼间各测点声压级dB(A); 夜间各测点声压级dB(A). 贡献值; 背景值; 预测值; 贡献值; 背景值; 预测值. 地块3; 42.9.0; 52.2; 52.9; 34.8; 43.3; 44.7. 《社会生活环境噪声排放标准》2类区; 2类：昼间≤60dB(A); 2类：夜间≤50dB(A). 由表7.2-2预测结果可知，随着距离的增加，声音逐渐衰减，厂区内噪声对周围环境噪声的影响逐步减小。由表7.2-2、表7.2-3可知，厂界噪声预测值均能满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类排放限值昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)要求。 7.2.3.4 噪声污染防治措施 （1）各运行设备均设置在封闭房间内加装消声减震措施，厂区内空地及四周均进行合理的绿化。 （2）在满足本项目加工生产工艺要求的前提下，在设备选型上尽量选用质量好、技术性能高、效率高、专业生产厂家生产的低噪声设备，并定期维护设备，使之处于良好运行状态。 （3）提高设备零部件的装配精度，加强其运转零部件间的润滑程度，以降低其间的摩擦力，对设备与其基础间及设备各连接部位间加装减振装置（如弹性钢垫或橡胶衬垫），以减少其间的振动。 7.2.4 固废环境影响分析 本项目固体废物主要为生活垃圾，项目每日接待游客约300人次，工作人员40人，游客按每人每日产生生活垃圾0.25kg计，则产生生活垃圾75kg/d（27.38t/a）；工作人员（40人）每人每日产生生活垃圾按0.5kg计，产生量20kg/d（7.3t/a）。生活垃圾集中收集后运往阿什里乡政府指定垃圾场填埋厂处置。对生活垃圾做到日产日清，保证区域内无腐烂垃圾堆放。 7.3生态影响 （1）影响范围 本项目的为景观观赏旅游景区建设，短期设计建设观景台等观赏自然景观站台。本项目地理位置靠近水源保护区。水源保护区内建筑建设为封闭式建筑，人行廊道均设置为封闭式。可有效减少污染物排放。 - 防治措施 1）为了减少、防止项目建设对土壤及地下水的影响，建议结合生物技术和物理杀虫技术，广泛采用有机肥料及生活农药，采用多种物理、生物方法防止病虫害，减少化学药剂的使用。 在日常的花草树木管理种养中，利用一些害虫的成虫对灯光的趋性，设置黑光灯或高压灭虫灯油刹成虫，还可以采取超声波、热处理、射线照射等方法处理种子和插条，消灭病原物或害虫。采取物理、生物方法除虫后，减少化学药剂的使用量，浇灌节水型灌溉技术，节约水资源，同时不形成地表及地下径流，则本项目的建设对土壤、地下水的影响是可接受的。 - 游客的游览一般按照固定的游览线路进行，不允许游客进入敏感区，这对动植物的栖息地和生存区域不会造成大的影响。同时通过加强现有山林的培养和更新改造，给动物定时投加食物等措施吸引更多的动物到旅游区范围栖息。通过上述众多措施可以改变旅游区内动植物的种类和数量，使生物多样性得到改善和提高。 - 保护措施 1）制定旅游区环境保护制度，一方面增强旅游区管理人员和全体员工的环保意识和约束其工作行为，另一方面，规范游客行为，以推进全区生态旅游模式的逐步形成和完善。 2）搞好景观生态保护的宣传工作。旅游区景观丰富，在运营中要有计划组织景区员工学习生态与环保知识，在旅游专车上张贴环保公益广告，景区内设置提示牌等视听措施，提高景区居民和游客的生态环境保护意识。 3）加强和规范游客行为，增强游客环保意识。严格控制游客随意乱扔剩余食物、饮料瓶、包装物、塑料袋、水果等等，在游道旁，每隔100-200m设置分类垃圾箱，箱体设计要与周围景观相协调，及时回收处理，大力提倡生态旅游。 4）做好努尔加水源保护区的保护和水土保持工作。将项目内的土壤保护列为运营基本建设项目。鉴于努尔加大峡谷区雨季降雨量，要加强水土保持和防洪工作。 7.4环境保护管理计划 （1）由于生态环境脆弱以及区域植被自然恢复过程缓慢等原因，本项目施工过程中应贯彻“保护优先，预防为主”的环保对策。科学制定探矿计划，合理规划，在空间尺度上尽量减小工程影响范围，时间尺度上缩短工程影响时间。 （2）科学制定施工及工程计划，确保工作合理有序开展。应及时对工作区进行清理，避免占压植被；尽可能地减小工程实施对区域生态环境、地质环境和景观的影响。 （3）对临时堆土场的布设要进行系统的规划和布局，应按照不影响景观、防止地质灾害、防止水土流失、尽量集中的原则对其进行系统布局。生活营地等临时工程应在划定临时用地范围、明确用地数量的基础上备案，以此作为环境管理的依据，不得随意扩大。如需要扩大用地范围或另行开辟场地时，应履行变更设计程序。限制人为活动范围，防止造成大面积植物践踏。 （4）制定环保制度，加强生物多样性及生态环境保护的宣传教育。企业应要求工作人员和机械不得在工程区外随意活动和行驶，禁止猎杀野生动物，保护植被和生态类型，应使用自备清洁能源，不得采拾当地植被作为薪柴。 （5）严格执行环境保护目标责任制，建立环境保护管理制度，配备兼职环保人员1名，严格落实《报告表》和审批意见提出的各项环境保护措施，切实加强环境保护宣传教育，严格控制活动范围，规范行为，采取有效措施切实保护施工区的生态环境。 （6）必须制定安全制度，必须加强团结，搞好当地牧民同胞的关系，绝对杜绝与其发生矛盾。各项工作要严格按照操作规范组织实施，树立安全第一的思想。 （7）严格执行民族政策，尊重当地民俗，保障当地群众饮用水安全，切实采取措施确保不影响当地群众正常的生产与生活，并与当地政府积极协调配合，加强周边人文景观及自然景观的保护。 （8）按照报告表中提出的要求，对勘查区进行恢复和治理。 （9）施工期生态保护总体方案 ①合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格控制施工活动范围。 ②合理安排施工计划和作业时间，优化施工方案。在工程开挖过程中，尽量减小和有效控制对施工区生态环境的影响范围和程度；尽量避免在雨天进行动土施工，以减小场区周围的水土流失。施工开挖或临时堆土遇雨时，采取必要的防雨布覆盖等措施。 ③施工期间，应对前期工作遗留的施工迹地采取植被恢复措施，尽早使地表恢复原貌。 ④尽量减少对施工区域内现有植被的破坏。尽量做到不动土，如动土不可避免，应剥离并妥善保护好地表表层植毡层和土壤，待施工完成后，进行场地恢复时重新覆盖在表面，尽快使地表恢复原貌。 ⑤加强思想教育，积极宣传环境保护法规，提高人员环保意识，禁止一切滥砍滥伐、捕猎活动，确保施工活动区生态环境不受到显著人为干扰。 7.5土地利用变化 旅游景区建成后，土地仍以绿地为主，组成所有变化。原有一部分荒地被园林所取代。建筑用地将有所增加，同时随着旅游区内各个功能区的分化，土地类型趋于多样化。总的来看，由于项目建设占地不大，土地利用变化不大。 7.6对植被的影响 本项目多以景观观赏为主，建设内容主要为景观观赏平台及游客服务中心。为了吸引更多的游客，经营单位将会尽最大努力提高整个旅游区的绿化覆盖率。项目建成后，将对主体工程、道路工程等周边进行绿化，破坏的植被将会得到一定的补偿，从总体上增加了植被的覆盖面积。游客在游区内的活动在一定程度上会对景区的植被产生影响，通过工作人员日常的植树、植草和灌溉等维护工作，这些影响程度可降至最低。总体上将运营期对植被的影响是正面影响。 7.7对动植物数量和多样性的影响分析 景区的公路游道以及其他游乐设施建成后，游客的游览按照固定的游览线路进行，不允许游客进入水源保护敏感区内。对动植物栖息地和生存区域不会造成大的环境影响。同时加强现有山林的培养和更新改造，给动植物定时投加食物等措施吸引更多的动物到旅游区范围栖息。 通过上述众多措施可以改变旅游区内动植物的种类和数量，使生物多样性得到改善和提高。 7.8水土流失影响分析 运营期的水土；流失可能出现于公路的滑坡及暴雨对路基的影响，不过这种影响的范围相当小，不会产生严重的水土流失现象，土壤侵蚀度按微度（＜500t/Km2.a）估算，流失面积按3220㎡，则水土流失量为1610t/a。由于项目进行植被的恢复和改善，原有水土流失可以得到遏制，水土保持功能还将有所提高。 7.9 对努尔加水源保护区影响分析 本项目水库观景台位于努尔加水源保护区二级保护区范围内，水库观景台建设为封闭式建筑。减少水环境污染物外排，且周边张贴水源保护标识标牌，对游客及时讲解水源保护区保护重要性。项目建设对水源保护区污染防治措施如下： 根据地下水污染防治措施和对策，坚持“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应，重点突出饮用水水质安全”的原则。 本项目对各地块表面进行简单防渗;各区新增污水处理站进行重点防渗。 ①源头控制措施 对污水储存及处理构筑物采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 ②分区防治措施 将本项目场地划分为重点防渗区、一般防渗区两类地下水污染防治区域:重点防渗区主要为:排水管网、防渗收集水池；一般防渗区为其他场内地面。 该项目重点污染区防渗措施为：车间地面为混凝土地坪，地坪结构为：20cm素土夯实+30cm砂砾石垫层+20cm混凝土；车间各处理单元采用混凝土结构或者钢结构，底部铺设HDPE土工膜（防渗系数K≤10-10cm/s）进行防渗。 通过上述措施可使重点污染区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s。 一般污染区防渗措施：垃圾收集箱放置地地面采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化；污水管道等地下污水管线采用专门防渗材料，如耐腐蚀、抗压的夹砂玻璃钢管道，用复膜膨润土防水毯作为防渗层，并定期进行检查。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。 污水管线接口应采取严格的密封措施，防止污水泄漏污染地下水。在铺设管线过程中，挖土和回填土按环境保护要求放置，防止扬尘和降水污染环境，施工完成后要绿化和定期巡护，为了保护下游区域地下水环境，在工程设计、施工和运行的同时，必须严格控制拟建厂区污水的无组织泄漏，严把质量关，杜绝因材制、制管、防腐涂层、焊接缺陷及与运行失误而造成管线泄漏，生产运行过程中，必须强化监控手段，定期检查，对厂区及其附近环境敏感地区的水井定期进行检测，保护评价区地下水环境。另外，建设单位应建立事故池。 由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和项目区环境管理的前提下，可有效控制项目区内的废水污染物下渗现象。 经过以上措施，本项目的运行对地下水环境的影响较小。 7.10景观协调性影响分析 项目在施工期的各种工程行为会对区域自然景观产生一定不利影响，工程期间的开挖和土石方临时堆存、施工营地设置、施工迹地处理等若不能合理进行，可能会出现弃土、垃圾散乱堆放现象，会产生斑块状地形地貌与景观，破坏自然景观的美感与和谐性。虽然本项目工程建设规模较小，施工期短，影响面积小，但也应注意区域景观生态的完整性不会因本项目施工而受到破坏。 7.11项目建设合理性分析 7.11.1 产业政策符合性 本项目为生态旅游建设项目，根据国家发改委公布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于其中鼓励类，“三十四、旅游业”，第2小项“乡村旅游、生态旅游、森林旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发服务”和第3小项“旅游基础设施建设及旅游信息服务”。 7.11.2 选址合理性分析 本项目位于努尔加大峡谷。本项目选址区域用地现状类型为未利用荒地，拟设置为“旅游用地”，符合用地规划。项目四周均为空地及山谷。项目不属于国家保护景区。 本项目所在地不占用基本农田，不在自然保护区和其他需要特殊保护的区域，用地性质为旅游用地，本项目区内无居民居住。 本项目水库观景台位于努尔加水源保护区二级保护地，运营期间不产生水环境污染污排放。且建设为封闭式玻璃廊道，建设完成后不会影响水源保护区自然环境，仅在施工期产生影响。施工期严格控制施工用料，选择环保半成品材质。不在二级保护区内产生废水、固废。因此，施工期对二级水源保护区影响较小。 本项目所产生的污染物经相关措施处理后均能达标排放，不会对周边环境产生较大影响。野生动物数量较少且种类较单一，无国家和自治区级珍稀濒危保护动植物，项目区及所在区域环境质量现状较好。本项目外环境关系单纯，没有明显的外环境制约因素，且与区域环境具有相容性。 因此，本项目选址合理可行。 7.11.3 总平面布置合理性分析 1）游客集散中心 游客集散中心位于项目区西侧，游客集散中心在平面设计时功能分区明确，主要职能包括： 游客集散广场：游客集合中心，提供游客休息，拍照等职能。以及对客户进行细致的客户服务； 游客服务中心：负责医疗服务、通讯服务、票务服务等职能； 商业服务区：商业活动中心，节日庆祝，餐饮服务等职能； 生态停车场：共设置200个停车位，提供外地车辆停放； 区间车换乘站点：换乘景区内车辆游玩职能。 2）项目占地面积5035m2，项目区按照景观优势设置各个不同项目，建设项目区地势平坦，符合运输、安全等要求。结合地形因素，按照国家有关标准和规定，对项目区进行绿化、优化工作，并供有完善的供水、供电、排水等设施。 综上所述，该项目设计充分运用当地已有自然资源与人文资源，在资源的运营同时带动当地的经济产业及环境状况的改善。项目选址合理可行。 7.11.4与《自治区国土资源厅 旅游发展委员会 住房和城乡建设厅关于保障自治区旅游业发展用地的实施意见》的符合性分析 为全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚定不移聚焦总目标，不折不扣贯彻党中央治疆方略，围绕把旅游业发展成为全区战略支柱产业的部署，根据自治区党委、自治区人民政府《关于进一步加快旅游业发展的意见》（新党发〔2017〕6号）和国土资源部、住房和城乡建设部、国家旅游局《关于支持旅游业发展用地政策的意见》（国土资规〔2015〕10号）及国土资源部《关于支持深度贫困地区脱贫攻坚的意见》（国土资规〔2017〕10号）精神，结合自治区实际，就用足用好支持旅游业发展用地政策，保障自治区旅游业发展用地，自治区国土资源厅出具该意见。意见中指出“调整土地利用总体规划、城乡规划和生态功能区规划时，充分考虑旅游项目、设施的空间布局和旅游用地要求。支持使用荒山、荒地、荒滩等未利用地、废弃地建设旅游项目。”本项目符合自治区国土资源厅下发意见。 7.11.5与《新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案》、《新疆维吾尔自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划》（2018-2020年）等符合性分析 本项目废气产生种类和数量均较小，对周边大气环境的影响较轻，不会降低环境空气质量级别，因此符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案》、《新疆生产建设兵团关于进一步加强大气污染防治工作的实施意见》、《新疆维吾尔自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划》（2018-2020年）等文件的要求。 7.11.6与《昌吉州全域旅游发展规划及近三年行动计划》符合性 规划文件主要目的是为了全面贯彻落实自治区、州关于“把新疆建设成为丝绸之路经济带旅游集散中心”和“把旅游发展成为战略支柱产业”的工作部署，发挥昌吉州在“一带一路”重要节点中比较优势。本项目属于该规划范围内，与规划文件相符。 7.11.7与自治区生态保护红线符合性分析 本项目位于昌吉市阿什里乡，项目周边无自然保护区。部分运营项目位于努尔加水源保护区二级保护区内，主要建设内容不涉及污染物排放源，因此对水源保护影响较小。项目建设符合自治区生态保护红线要求。 7.11.8与《中国民用航空国内航线经营许可规定》符合性分析 本项目载人低空飞行器选用亿航智能企业研发的智能自动驾驶飞行器，飞行器为安全环保智能的自动驾驶低空飞行器。亿航智能已通过AS9100D国际航空航天行业质量管理体系认证，亦取得了中国民用航空局颁发的民用航空器特许飞行证。载人级自动驾驶飞行器运行与《中国民用航空国内航线经营许可规定》相符。项目空中飞行范围为项目景区上空，地面范围采用垂直升降系统。对周边环境影响较小。 7.12 环境风险分析 本项目可能产生的环境风险为消防隐患。 本项目运营期人员密集，室内设计遵循原土建设设计的消防分区、防烟分区、人员疏散以及批复的各项防火措施。内部装修选材符合GB50222-2001《建筑内部装修设计防火规范》中的各项规定。各个部分装修用材燃烧性均匀，所有装修用材的耐火等级不低于B1级。保证有通畅的出口通向疏散楼梯，在安全出口及疏散楼梯处均设有疏散指示灯及其标志，内装修不应妨碍消防设施和疏散走道的正常使用。当照明灯具的高温部位靠近非A级材料时，采用隔热、散热等防火保护措施，灯饰使用材料的燃烧性能不应低于B1级。消防给水和固定灭火装置：该项目的室内消火栓系统，依据建筑设计防火规范（GB50016-2014）设计。 综上所述，在落实好风险防范措施的前提下，本项目风险水平可接受。 7.12.1安全事故风险分析及安全事故应急处理 景区属于人员密集、滞留时间长的场所，主要危险分析如下： （1）项目区属于人员密集性场所，游客高峰期主要出现在黄金周旅游旺季、节庆活动以及项目区举办的大型主题文化活动时期。这个时期游客量骤增、人员密集，一旦发生突发事件，容易导致人员拥挤、产生安全隐患。 （2）拥有较多的大型娱乐设施。虽然设备自身都具有高技术含量的安全保障系统，但由于景区有大量大型设备，承载人数多，一旦如停电、设备故障导致设备停机等事故，就有可能存在危害客人人身安全的情况发生。 （3）室外活动区域广、易受恶劣天气影响作为人员密集性场所中的一种，游乐园地处河边，在遭遇恶劣天气时（如雷电、暴雨以及其他影响运营的特殊天气），也容易导致游客惊慌，游乐园需对这种情况采取有效的控制办法、及时疏导、合理安置游客，避免危害及其他不良影响。 为对发生事故做出迅速反应，建设单位需在开园前另行制订建立一套行之有效的游乐园管理制度。 1）建设单位需制定可操作的安全事故应急预案，即建立事故响应机制，一旦发生事故，确保有关人员能及时得到警报并得到响应，建立高效的应急小组，使事故得以消除或者使其影响控制在尽可能小的范围内。应急机构成员可包括总指挥、警戒组、通信组、专家组合救援组等。 2）为了能最大限度减少事故发生，建设单位还需制定常规性安全预防措施，如使用电子计量手段，对入园人流量实行实时监控，对达到预定安全人流量的给予停止入园的警示，运营期间相关部门需提前了解一周天气变化情况，对天气情况用电子显示屏进行预告，或提前关闭游乐园；游乐设施属于风险设施，运营间安排技术人员全程监督管理，在有事故发生时能够第一时间进行抢救处理，每天工作结束后应按规范进行设备的保养，每天开机关前应做好各项开机的检查工作。实行台帐工作制及责任负责制等措施，避免治安事件以及园区其他各类危险事件的发生。 7.12.2应急响应 当发生停电、恶劣天气以及治安案件等突发事件时，由发现部门汇报运营管理中心，运营管理中心同时汇报值班经理和总经理室，下达启动预案的指令。由运营管理中心以短信群发的形式向各部门负责人通报。 7.12-1应急处置措施及相关部门分工 部门; 主要职责; 具体工作内容. 安全保卫部; 保证游客正常有序疏散; 1.正常有序疏散游客： A:当值保安接到疏散信息后，立即报告分队长。报告内容：事发地点、现场情况、游客数量。 B：分队长接报后，立即将具体情况报告部门经理；同时 汇报运营管理中心，必要时启动园区广播进行疏散；同时通知消防中心实施监控。. C：部门经理接报后，立即向公司分管领导汇报。 D: 事件区域责任分队长根据现场情况，调派机动组人员，赶赴现场支援。 E：机动分队长接报后，带领小组成员携带装备迅速到达现场，并对该区域的安全通道进行步岗，保证出口畅通，引导游客离开。. 2.当游客出现投诉抱怨时，做好戒备工作： A：命令下达： - 部门经理接报后，做出“戒备”级别指令，同时命令消防中心对事发现场实施监控。 - 机动分队长立即带领机动组赶往现场。B:现场处置： - 引导游客疏散后对该区域出口实行封闭。机动分队长带机动组携带装备到达现场，打开疏散通道，确保游客安全撤离，对于情绪激动者设法带离现场，防止事态升级。 - 加强对现场秩序的维护，防止拥挤、踩踏及恶意破坏等事件的发生，保证游客安全；待游客疏散后，立即对该区域出口实行封闭。C:引导游客 - 机动分队组织机动力量在现场排成人墙将外围游客隔离，引导游客上电瓶车，带至运营管理中心调解。 - 引导游客疏散后，对该区域出口实行封闭。消防中心通过呼叫台做好事件处置过程中重要信息的纪录。 3.准备一定数量的照明工具，以便突发情况时疏散游客之用。 4.判断事故的危险程度，判断是否请求社会支援。. 运营管理中心; 协助疏散，有效处理游客投诉抱怨; 1.客服人员接到通知后，立即通报运管中心经理和各区域督导员，该区域督导以最快速度赶赴现场，协助疏散。. 2.8 名督导员利用话筒、喊话器等工具与游客部、安保部相关人员组成搜查小组，保证游客安全离园。. 1.搜集现场情况，向各相关部门以及总经理室汇报。. 2.以短信群发的形式向各部门负责人通报。. 1.利用园区广播和 LED 向游客最近的疏散通道。. 游客服务部; 提供电瓶车接送游客; 配合运营管理中心和安保人员，派遣应急车队，负责迅速运送、疏散游客，巡逻园区各角落，确保人员全部疏散。. 财务管; 向园外游客; 1.通知售票窗口公布闭园的信息，向购票游客做好解释工作。. 理部; 做好解释工作; 2．配合运营中心在需要的时候办理相关退赔工作。. 市场部; 做好危机公关工作; 1.密切关注媒体记者，在事件开始到事后的全过程危机公关，以最大努力使媒体尽可能少出现负面报道。. 后勤服务部; 提供后勤支援，做好游客救护工作; 1.做好受伤游客的医护处理工作。. 2.做好后勤支援工作。. 3.准备临时照明工作，如手电筒等发放安保、运营管理中心等有需要的部门，以便突发情况时的使用。. 工程园林部; 增加应急照明设施; 增加应急照明设施，以防夜间发生停电等突发情况时可使用临时照明设施。. 行政事务部; 安排、提供行政车辆; 必要时，提供行政车辆，用于游客受伤的紧急救护。. 相关部门; 协助疏散; 1.保持冷静，协助做好游客疏散工作。. 2.部门经理以上人员分派各个疏散口，做好游客现场的签票、退票的处理。行政事务部、财务部、人力资源部、后勤部负责人负责南门疏散工作，工程部、开发设计部、预算部、设备部负责人负责东门及消防通道疏散工作，游客部、经营部、市场部、安保部负责西门疏散工作。. 3.做好信息保密工作，不得对内、外泄露和传播恐吓信息。. 7.12.3 风险应急预案 事故应急预案是在发生事故后，按照预先制订的方案采取的一系列的措施，将事故的损失降低到最小程度。建设单位目前尚未编制突发环境事件应急预案，应按相关规定编制并备案，本工程应急预案重点如下： （1）制定应急计划、方案和程序 为了使突发事故发生后能有条不紊的处理事故，制定好事故应急计划和方案，以备在发生事故后有备无患。 （2）成立重大事故应急救援小组 成立由厂长、分管厂长及生产、安全、环保、保卫等部门组成的重大事故应急救援小组，一旦发生事故，救援小组便及时履行其相应的职责，处理事故。 （3）事故发生后应采取紧急隔离和疏散措施 一旦发生事故，应及时发出警报，并在救援小组的领导下，紧急隔离危险物品，切断电源，疏散人群，抢救受害人员，同时启用相应器材和社会联动机制。 综上所述，建设单位在落实本次评价提出的环境风险防范措施的基础上，可最大限度地减少可能发生的环境风险，且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。从环境风险的角度分析，本项目是可行的。 7.13 总量控制 生活污水排入污水收集池，吸污车拉运至污水处理厂，不外排。因此，本项目不另外设置总量控制指标。 7.14 环保投资 本项目总投资为16000万元，其中环保投资74万元，占总投资的0.46％，详见表7.14-1。 表7.14-1 项目环保投资估算表 内容; 项目名称; 治理措施; 投资估算（万元）. 1; 废水治理措施; 施工期：设置沉淀池处理循环利用; 4.0. 2; 运营期：设置生活废水收集池、吸污车拉运; 30. 3; 废气治理措施; 运输车辆密闭、合理施工、采用环保材料; 5.0. 4; 噪声治理措施; 低噪声设备、隔声、减振; 5.0. 5; 采用低噪声设备; 5.0. 6; 固废治理措施; 施工期：分类收集、及时清运; 4.0. 7; 运营期：分类收集、及时清运; 6.0. 8; 生态保护措施; 对永久占地植被严格保护、缩短临时场地占地时间、合理加快安排实施进度; 3.0. 绿化及硬化; 12.0. 总计; 74. 7.15 环境管理及监测计划 7.15.1环境管理、执行、监督机构的落实 建设单位需具体落实各项环境保护措施。首先在设计阶段，设计单位应将环境影响报告表中提出的环保工程措施落实在设计中，建设单位和环保管理机构应对有关环保的设计方案进行审查。成立水源地保护管理机构，行业主管部门进行不定期检查。 建设单位在施工开始后应配1名以上的专职人员，负责施工期环境管理与监督。运营期间的环保管理与监测须由有资质的单位实施。施工期做好监理工作。 7.15.2 环境监测计划 环境监测是环境管理必备的一种手段，项目运营期的环境监测，建设单位可委托有资质的监测机构。监测工作应按照国家和地方环保的要求，采用国家规定的标准监测分析方法，定期进行环境监测。 据项目生产特点和主要污染物的排放情况，制定监测计划，见表7.15-1。 表7.15-1 监测计划一览表 类别; 监测项目; 监测点位置; 监测频率; 控制指标. 噪声; 厂界噪声; Leq(A); 厂界四周; 2次/年; 执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准。. 7.15.3排污许可证制度 2016年11月，国务院办公厅发布了《控制污染物排放许可制实施方案》， 方案指出：“环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。新建项目必须在发生实际排污行为之前申领排污许可证，环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证，其排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。”因此，本项目在报批环评报告表后、项目实际运行前，应尽快申领排污许可证，作为本项目合法运行的前提。排污许可证申请及核发按《排污许可证管理暂行规定》填报执行。 7.15.4项目竣工环境保护验收 根据《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定，该项目必须进行竣工环境保护验收。凡编制环境影响报告表的污染型建设项目需要配套建设水或者大气污染防治设施的，由建设单位自行组织环境保护设施竣工验收。建设单位组织成立的验收工作组可由设计、施工、环境影响报告表编制、验收监测报告编制等技术支持单位、环保验收人员及相关领域的技术专家，其能力应足够支撑验收组对项目能否通过验收做出科学准确的结论。凡建设项目需要配套建设噪声、固体废物污染防治设施的，在《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》修改完成前，仍由环境保护部门对建设项目噪声、固体废物污染防治设施组织验收。 1）环境工程设计 按照环评文件及其批复要求，落实工程环境设计，重点做好废气防治、废水处置与噪声治理和危险固体废物的安全处置等项工作，确保三废达标排放；污染治理设置必须与主体工程实现“三同时”。 2）验收标准与范围 （1）按照国家环保总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的中有关规定执行； （2）与项目有关的各项环保设施，包括为污染防治和保护环境设施建成或配套建成的工程、设备、装置，以及各项生态保护、水土保持绿化设施； （3）本报告及其批复文件和有关设计文件规定应采取的其他各项环保措施。 3）竣工验收 建设单位需在规定的期限内完成建设项目竣工环境保护验收，除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过 3 个月，需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。验收期限是指自建设项目环境保护设施竣工之日起至建设单位向社会公开验收报告之日止的时间。“三同时”验收一览表见表7.15-2。 表7.15-2 环保措施“三同时”竣工验收一览表 污染 类别; 治理措施; 治理标准; 执行单位. 废水 治理; 施工期; 沉淀池; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准; 昌吉市杉昌文化旅游发展有限公司. 运营期; 防渗生活污水收集池+吸污车拉运处置; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. 废气 治理; 施工期; 合理施工、 采用环保材料; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2中的标准. 运营期; 加强车辆管理; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2中的标准. 噪声; 施工期; 低噪声设备、隔声、减振; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011）中的相关标准. 运营期; 加装消声减震垫、选择低噪声设备; 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的 2 类区标准. 固废; 施工期; 分类收集、及时清运; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001及2013年修改单)中相关标准. 运营期; 分类收集、及时清运; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001及2013年修改单)中相关标准.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 停车场 | CO | 加强管理、绿化 | 影响较小 |
|  |  | THC |  |  |
|  |  | NO2 |  |  |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOX |  |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODCr、SS、NH3-N、BOD5 | 设置污水收集池+吸污车拉运处置 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 |
| 固 体 废 物 | 项目区 | 生活垃圾 | 集中收集运至阿什里乡垃圾填埋场填埋处置 | 对环境影响较小 |
| 噪 声 | 设备噪声 | 噪声 | 加装消声减震垫、选择低噪声设备 | 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的 2 类区标准 |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 施工期：在施工期间应采取科学有效的、切实可行的水土保持措施，防治水土流失。本项目施工期的生态影响是暂时的，会随着施工期的结束和植被的恢复而结束，且项目增加了当地的绿化面积，有利于当地的生态保护。所以不会对生态环境造成永久的负面影响。 营运期：本项目为自然景观旅游开发项目，营运期污染情况较少，在采取相应措施后产生的各类污染物采取了污染治理措施后，污染物排放浓度和排放量可严格控制在国家规定的排放标准内，该项目对周围的生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

九、结论与建议

9.1 结论 9.1.1 项目概况 本项目位于昌吉市努尔加大峡谷，项目区地理位置坐标：E87°1′30"，N43°50′17"）。项目新建游客集散中心、低空飞行基地、最高观景平台、卡口管理处、水库观景台五项以及景区内道路建设。本项目总投资为16000万元，其中环保投资74万元，占总投资的0.46％。 9.1.2 环境质量现状 （1）环境空气质量 根据基本污染源昌吉州监测站2018年的监测数据显示，本项目所在区域基本污染物中除PM2.5、PM10的年评价指标为不达标区外，其余基本污染物均为达标。 （2）水环境质量 本项目与地表水无水力联系。本次建设项目中，水库观景平台距离努尔加水库最近，并且位于水源二级保护区内。距离努尔加水库坝体1.36km。因此，该建筑需严格按照《饮用水水源保护区污染防治管理规定》二级保护区内不准新建设、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头要求建设。水库观景台距离努尔加水库具有一定距离，在按照管理规定要求外，本次新建项目对地表水影响较小。 为明确库区水质情况，本项目引用昌吉市环境保护局编制《昌吉市努尔加地表水饮用水水源保护区划分技术报告》及《昌吉市努尔加地表水饮用水水源保护规划》报告时，委托昌吉州监测站对水源地取水口监测断面进行26项基本项目监测结果。监测结果显示，昌吉市努尔加地表水饮用水水源地各项指标均达到Ⅱ类水质标准，地表水监测项目中水温、总氮、粪大肠菌群等3项不参与评价。各项监测因子，除总氮超标1.58倍，其他25项均达标。根据对照2016年、2017年监测数据显示，水源地及上游总氮均超标，三屯河流域水质总氮本底值较高，超标原因是由于源头水总氮超标。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“V社会事业与服务业”中第170项“旅游开发”，为Ⅳ类项目，地下水评价等级低于三级，无需进行地下水现状调查。 （3）噪声环境质量 拟建项目厂界噪声各监测点昼夜间噪声值均能满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准要求，声环境质量良好。 （4）土壤环境现状调查 本项目根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》(HJ964-2018)中的附录A表A.1土壤环境影响评价项目类别中“社会事业与服务业”中“其他行业”，本行业属于土壤Ⅳ类。根据导则本项目可不展开土壤环境影响评价。 9.1.3 环境影响分析 （1）大气环境影响分析结论 本项目停车场汽车尾气主要污染物为CO、THC、NO2，排放量较小，在采取环评中提出的废气治理措施情况下，对周围大气环境影响不大。 （2）水环境影响分析结论 水污染源主要为游客、工作人员生活废水。用水由努尔加水库水供给。 本项目预计本项目预计平均每天接纳游客量约300余人次，游客生活污水排放量为9.6m3/d（3504t/a）；工作人员生活污水排放量为2.56m3/d（934.4t/a），污水排放总量12.16m3/d（4438.4m3/a）。生活污水排入防渗收集池，由吸污车拉运至阿什里乡污水处理厂处置。污水处理厂能够消纳本项目污水处理。 （3）声环境影响分析结论 项目营运期噪声主要来自景区游客游玩时的社会娱乐噪声、公建设施等动力设备噪声及低空飞行器噪声。项目在动力设备选型上拟优先选用低噪声设备，独立设置水泵房、空调房等，安装时做到规范安装，设置相应的隔声减振措施；做好游客的宣传，管理工作，引导游客文明的参与各项娱乐活动；加强音箱和游乐设施的运行管理，严格控制音量，同时，该项目室外游乐区夜间不开放。将产噪声大的设备布置在园区中间位置，低空飞行区设置隔声挡板，选用低噪声的飞行设备。在落实以上保护措施情况下噪声可实现达标排放，对外环境影响较小。 （4）固废环境影响分析结论 本项目固体废物主要为生活垃圾，项目每日接待游客约300人次，工作人员40人，游客按每人每日产生生活垃圾0.25kg计，则产生生活垃圾75kg/d（27.38t/a）；工作人员（40人）每人每日产生生活垃圾按0.5kg计，产生量20kg/d（7.3t/a）。生活垃圾集中收集后运往阿什里乡政府指定垃圾场填埋厂处置。对生活垃圾做到日产日清，保证区域内无腐烂垃圾堆放。 （5）努尔加水库影响分析结论 本次建设项目中，水库观景台项目距离努尔加水库最近，距离为1.36km，且位于二级水源保护区内。按照《饮用水水源保护区污染防治管理规定》，二级保护区内不准新建设、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。水库观景台建设人行通道为半封闭式玻璃廊道，人行通道底部、两侧均为玻璃通道，不设置垃圾收集箱，不建设排污、产污工段。在运营过程中管理部门及时做好现场监督和引导，因此，本项目建设对努尔加水库影响较小。 9.1.4 风险分析 建设单位在落实本次评价提出的环境风险防范措施的基础上，可最大限度地减少可能发生的环境风险，且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。从环境风险的角度分析，本项目是可行的。 9.1.5 总量控制 生活污水排入生活污水收集池，由吸污车拉运至阿什里乡污水处理厂处置。因此，本项目不另外设置总量控制指标。 9.1.6 产业政策符合性 本项目为生态旅游建设项目，根据国家发改委公布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于其中鼓励类，“三十四、旅游业”，第2小项“乡村旅游、生态旅游、森林旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发服务”和第3小项“旅游基础设施建设及旅游信息服务”。 9.1.7 综合结论 综上所述，本项目具有较明显的社会经济效益，项目所在地环境质量较好，项目对周围环境的污染程度较轻，本项目所产生的废气、废水、噪声、固废在采取相应的治理措施后，可满足相应的国家排放标准。通过对本项目环境影响评价，认为只要在本项目的建设中认真执行环保“三同时”，具体落实本环评中提出的各污染防治措施，从环保角度看，本项目的建设是可行的。 9.2 建议 （1）重视环境保护工作，确保环评报告中提出的各项污染防治措施落实到位，切实履行“三同时”，确保环保资金的投入，确保“三废”均能长期稳定达标排放。 （2）加强设备的日常维护与定期检修，确保设备正常运行，保证厂界噪声达标。 （3）制定并落实好各类生产、经营管理制度，并加强对职工的培训教育。 （4）所有固废应及时收集，放置在指定地点，定期清运及处理，避免二次污染。 （5）要求在设计建设阶段细化环保投资，并保证环保投资专款专用，确保环保设施的建设和运行，保证污染防治效果。

预审意见: 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 项目备案证明 附件3 监测报告 附图1 项目地理位置图 附图2 项目四周概况图 附图3-8 各地块平面布置图 附图9 项目所在地土地利用现状图 附图10 项目所在地水系分布图 附图11 项目所在地土壤类型分布图 附图12 项目所在地植被类型分布图 附图13 环境敏感目标分布图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。