# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 玛纳斯县生活垃圾渗滤液处理设备购置及安装项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 玛纳斯县环境卫生管理处 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陆军 |  |  | 联系人 | 张林 |  |  |
| 通讯地址 | 玛纳斯县凤凰路民中巷25号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 17709939039 |  | 传真 | -- | 邮政编码 | 832200 |  |
| 建设地点 | 玛纳斯县兰州湾镇东北方向，生活垃圾填埋场东北侧预留空地内 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | -- |  |  | 批准文号 | -- |  |  |
| 建设性质 | 技术改造 |  |  | 行业类别 及代码 | D4620污水处理及其再生利用 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 2650 |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 650.0 | 其中：环保 投资（万元） |  | 650.0 | 环保投资占总投资比例（%） |  | 100 |
| 评价经费 （万元） | -- | 预期投产日期 |  |  | 2020年6月 |  |  |
| 一、项目背景 玛纳斯县生活垃圾填埋场一期工程于2012年4月建成，有效库容20.4万m3， 2016年1月通过验收并正式投入运营。二期工程于2018年11月建成，新增有效库容30.2万m3。玛纳斯县生活垃圾填埋场一期投入运营至今，已填埋生活垃圾20.4万m3，二期建成后，至今填埋的垃圾总计约为30万m3，垃圾渗滤液量逐年增多。现状夏季渗滤液产生量约为6m3/d，渗滤液水质变化较大，两次次现状监测COD浓度值为4760mg/L和12000mg/L。由于本填埋场属于规模较小的填埋场，且填埋初期所产生的垃圾渗滤液较少，并考虑到玛纳斯县的蒸发量远大于降雨量，故玛纳斯县生活垃圾填埋场对渗滤液处理采用回喷法，但是由于回喷工艺运行年限已久，部分设施堵塞导致设备不能正常运行，且渗滤液产生量逐渐增多，因此急需解决填埋场渗滤液产出情况。 原垃圾填埋场的渗滤液处理装置为导排系统收集至收集池进行沉淀消毒后回喷至埋场垃圾堆体，不外排，不能满足《生活垃圾填埋污染物控制标准》（GB16889-2008）对渗滤液处理要求：自2011年7月1日起，现有全部生活垃圾填埋场应自行处理生活垃圾渗滤液并执行《生活垃圾填埋污染物控制标准》（GB16889-2008）表2规定的水污染物排放浓度限值，急需建设垃圾填埋场渗滤液处理系统，解决垃圾渗滤液自行处理达标排放的问题。 因此，玛纳斯县环境卫生管理处拟投资650.0万元建设玛纳斯县生活垃圾渗滤液处理设备购置及安装项目，使垃圾填埋场的渗滤液处理工艺及处理量满足逐年增多的渗滤液量和《生活垃圾填埋污染物控制标准》（GB16889-2008）中的要求，解决垃圾渗滤液处理达标排放的问题，以消除渗滤液给周围环境带来的威胁。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》以及相关环境保护管理的规定，玛纳斯县生活垃圾渗滤液处理设备购置及安装项目应进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号），该项目属于“三十三、水的生产和供应业98海水淡化、其他水处理和利用”，应编制环境影响报告表。为此，玛纳斯县环境卫生管理处于2019年8月委托乌鲁木齐市蓝白丽景环评咨询服务有限公司承担该项目环境影响评价工作。接受委托后，我单位立即安排项目组成员进行现场踏勘和资料收集；在此基础上按照有关技术规范及法律法规的相关规定，编制了本项目的环境影响评价报告表。本报告表在呈报环境保护行政主管部门审批后，可以作为本项目做好环境保护工作及进行环境管理时的依据。 二、项目概况 1、建设项目基本情况 （1）项目名称：玛纳斯县生活垃圾渗滤液处理设备购置及安装项目 （2）建设性质：技术改造 （3）建设规模：30.0m3/d （4）处理工艺：“MBR+反渗透”处理工艺 （5）建设单位：玛纳斯县环境卫生管理处 （6）建设地点：本项目位于玛纳斯县兰州湾镇东北方向，生活垃圾填埋场东北侧预留空地内，周边主要为农田和林地环绕，项目中心地理坐标为E86°11′32.76″, N44°19′33.72″。项目地理位置详见附图1，周边环境关系见附图2。 2、建设内容 （一）原有项目 玛纳斯县生活垃圾填埋场一期工程于2012年4月建成，有效库容20.4万立方米， 2016年1月正式投入运营。二期工程于2018年11月建成，新增有效库容30.2万立方米。一期、二期工程环评于2008年由新疆维吾尔自治区环境保护局批示的《关于玛纳斯县城生活垃圾处理工程环境影响报告书的批复》（新环监函[2008]569号）；一期工程于2016年1月通过环保验收，二期工程于2019年6月通过环保验收。 （二）本次技改项目 本项目采用“MBR+反渗透”处理工艺，新建处理规模30.0m3/d的生活垃圾渗滤液处理厂一座，主要构（建）筑物包括调节池、MBR综合池、污泥池和综合用房等，具体构（建）筑物、设备见下表。 表1 主要工程内容 分类; 建设内容; 工程内容; 备注. 主 体 工 程; 渗滤液收集池; 1座，钢混结构，防渗，容积720m3; 依托现有. 调节池; 1座，钢混结构，防渗，规格16.4×8.2×4.0m=537.9m3; 新建. MBR综合池; 1座，其中包括反硝化池、硝化池、中间水池和清水池，钢混结构，防渗，规格15.9×9.4×5.2m=777.2m3; 新建. 污泥池; 1座，钢混结构，防渗，规格3.0×3.0×4.7m=42.3m3; 新建. 辅助 工程; 综合用房; 1座，其中包括加药间、膜处理车间、风机房、配电室和控制室等，框架结构，面积33.3×9.6=319.7m2，层高5.5m; 新建. 公 用 工 程; 给水; 依托填埋场现有供水系统进行供水; 依托现有. 排水; 排入现有收集池收集，通过本项目污水处理系统进行处理; /. 供电; 依托填埋场已接入电网进行供电; 依托现有. 供热; 冬季不运行，值班使用电采暖; /. 环 保 工 程; 废气处理; 废气主要为厂区内氨和硫化氢等臭气，集中收集后由离子除臭器处理，高15m排气筒排放。; /. 废水处理; 渗滤液及生活污水经本项目处理后，用于厂区周边洒水降尘和绿化。; /. 噪声处理; 采用基础减振、建筑隔声等措施。; /. 固废处理; 生活垃圾集中收集后直接在填埋场进行填埋处理；环评要求污泥须经过脱水至含水率小于60%后，由污泥螺杆泵排至填埋场填埋处理。; /. 注：本项目防渗均使用水泥基渗透结晶型防水涂料。根据陈兵等的《水泥基渗透结晶型防水材料性能研究》研究结果表明：水泥基渗透结晶型防水材料通过渗透作用，在混凝土内部形成高强微晶体 ,封闭混凝土内的细微裂缝和毛细通道，阻止水分渗入，达到永久性防水防渗作用；并且该涂料是目 前最环保、防渗性最好的防渗材料之一。故渗滤液收集池等本项目防渗使用该材料防渗较为可行。. 表2 主要设备一览表 序号; 名称; 规格参数; 数量; 单位; 备注. 一; 提升单元. 1; 提升泵; Q=5m3/h；H=15m；N=0.75kw; 4; 台; 2用2备. 2; 清水外排泵; Q=5m3/h；H=17.5m；N=0.55kW; 1; 台. 3; 液位变送器; 量程：0～10m; 2; 台. 二; 生化单元. 1; 混合搅拌器; φ=400mm；740r/min；N=2.5kw; 2; 台; 1用1备. 2; 回流泵; Q=15m3/h；H=15m；N=1.5kw; 2; 台; 1用1备. 3; 过滤器; DN80; 1; 台. 4; 管式微孔曝气器; φ69×1030; 88; 支. 5; 硝化池风机; Q=15.8m3/min；P=49kPa；N=30kw；; 3; 台. 6; DO在线检测仪; 量程：0~20mg/L; 1; 台; 关键仪表. 7; 液位变送器; 量程：0～10m; 3; 台. 8; pH调节计量泵; Q=26L/h；10bar；N=0.25kW; 1; 台; 关键设备. 9; 消泡泵; Q=5m3/h；H=24m；N=0.55kW; 1; 台. 10; 药剂桶; 500L PE; 1; 个. 11; 溶液搅拌器; N=0.55kw；80r/min; 1; 台. 三; MBR膜单元. 1; MBR膜; SA=25m2（材质：PVDF中空纤维膜）; 5; 支; 关键设备. 2; 不锈钢膜池; 尺寸：1.3×1.1×3.6m，; 1; 套; 材质SS304. 3; 膜池风机; Q=0.84m3/min；P=29kPa；N=1.1kw；1000rpm; 2; 台. 4; 抽水泵; 全流量220L/min；全扬程13m；N=0.75kw; 2; 台. 5; 给水泵; Q=15m3/h；H=15m；N=1.5kw; 2; 台; 1用1备. 6; 回水泵; Q=15m3/h；H=15m；N=1.5kw; 2; 台; 1用1备. 7; 过滤器; DN80; 1; 台. 8; 电磁流量计; DN32；PN6; 1; 台. 9; 压力变送器; 0～0.6bar; 1; 台. 四; MBR膜清洗单元. 1; 差压变送器; 0～100kPa; 1; 台. 2; 清洗泵; 全流量220L/min；全扬程13m；N=0.75kw; 1; 台. 3; Y型过滤器; UPVC DN40; 1; 台. 4; 清洗桶; 500L PE; 1; 台. 5; 溶液搅拌器; N=0.55kw；80r/min; 1; 台. 五; 反渗透单元. 1; 反渗透装置; 不锈钢成套装置；承600PSI; 1; 套. 2; 反渗透膜; SA=7.6m2；4″; 15; 套; 关键设备. 3; 反渗透进水泵; Q=3.6m3/h；H=50m；N=1.1kW; 1; 台. 4; 反渗透高压泵; Q=3.6m3/h；H=280m；N=6kw; 1; 台; 关键设备. 5; 进水电磁流量计; DN32；PN6; 2; 台; 关键仪表. 6; 出水电磁流量计; DN32；PN6; 2; 台; 关键仪表. 7; 电导率在线仪; 量程：10~10000μS; 1; 套; 关键仪表. 8; 电导率在线仪; 量程：100~200000μS; 1; 套; 关键仪表. 9; ORP在线仪; 量程：±2000mV; 1; 套; 关键仪表. 10; pH在线仪; 0-14; 1; 台; 关键仪表. 11; 压力变送器; 0～40bar; 3; 套; 关键仪表. 12; 压力变送器; 0～6bar; 1; 套; 关键仪表. 13; 电动调节球阀; PN40; 1; 台; 316L. 14; UPVC电动球阀; PN10; 1; 个; UPVC. 15; 不锈钢电动球阀; PN40; 1; 个; 316L. 16; 不锈钢电动球阀; PN40; 2; 个; 316L. 17; 不锈钢手动球阀; PN40; 1; 个; 316L. 18; 不锈钢手动球阀; PN40; 1; 个; 316L. 19; 不锈钢手动球阀; PN40; 1; 个; 316L. 六; 反渗透加药单元. 1; 袋式保安过滤器; 最大流量20m3/h；5μm；DN40滤袋：尼龙; 1; 台; 壳体不锈钢316L；. 2; 加酸计量泵; 6L/h；8bar；0.02kw; 1; 台; 关键设备. 3; 还原剂计量泵; 6L/h；8bar；0.02kw; 1; 台; 关键设备. 4; 阻垢剂计量泵; 1.2L/h；10bar；0.015kw; 1; 台; 关键设备. 5; 清洗剂计量泵; 26L/h；10bar；0.25kW; 1; 台; 关键设备. 6; 药液箱; 200L PE; 3; 座; 酸、阻垢剂、还原剂药液箱. 七; 反渗透清洗单元. 1; 清洗泵; 全流量300L/min；全扬程19m；N=1.5kw; 1; 台. 2; 清洗药液罐; 500L PE; 1; 台. 3; 溶液搅拌器; N=0.55kw；80r/min; 1; 台. 4; 袋式保安过滤器; 最大流量20m3/h；5μm；DN40；壳体不锈钢316L；滤袋：尼龙; 1; 台. 八; 污泥单元. 1; 补水泵; Q=5m3/h；H=17.5m；N=0.55kW; 1; 台. 2; 回灌泵; Q=5m3/h；H=60m，N=2.2kw; 1; 台; 关键设备. 九; 配电及控制单元. 1; 变压器; SCB11-200-10/0.4kV; 1; 台. 2; 低压配电柜; 柜型：GCS柜; 6; 台. 3; 现场控制箱; 非标定制; 1; 批. 4; PLC柜; 非标定制; 1; 台. 5; 触摸屏、工控机等; 含显示器、键鼠套装、UPS电源、交换机、操作系统等; 1; 套. 6; 监控操作台; 含座椅; 1; 套. 7; PLC编程软件; STEP 7-MicroWIN SMART; 1; 套. 8; 组态软件; -; 1; 套. 9; 网线; 五类线; 600; 米. 10; 电线电缆; 包含满足整个工艺需要的管材管线及阀门等; 1; 批. 14; 管材管线及其他; 包含满足整个工艺需要的电线电缆; 1; 批. 七; 主要管件、材料. 1; 空气管; DN250（Q235）; 57; 米. 2; 空气管; DN150（Q235）; 4; 米. 3; 空气管; DN100（Q235）; 2; 米. 4; 空气管; DN50（Q235）; 11; 米. 5; 生产管线; DN100 1.0MPa(UPVC); 141; 米. 6; 生产管线; DN80 1.0MPa(UPVC); 170; 米. 7; 生产管线; DN50 1.0MPa(UPVC); 323; 米. 8; 生产管线; DN40 1.0MPa(UPVC); 7; 米. 9; 生产管线; DN32 1.0MPa(UPVC); 268; 米. 10; 生产管线; DN25 1.0MPa(UPVC); 90; 米. 11; 生产管线; φ63 1.0MPa（PE）; 150; 米. 12; 排水管; DN225 （HDPE）; 10; 米. 13; 90°弯头; DN100 1.0MPa(UPVC); 23; 个. 14; 90°弯头; DN250 (Q235); 2; 个. 15; 90°弯头; DN80 1.0MPa(UPVC); 41; 个. 16; 90°弯头; DN50 1.0MPa(UPVC); 38; 个. 17; 90°弯头; DN50 1.0MPa(UPVC); 6; 个. 18; 90°弯头; DN50 (Q235); 4; 个. 19; 90°弯头; D40 1.0MPa(UPVC); 5; 个. 20; 90°弯头; DN32 1.0MPa(UPVC); 87; 个. 21; 45°弯头; DN150 (Q235); 4; 个. 22; 45°弯头; DN50 (Q235); 3; 个. 23; 45°弯头; D40 1.0MPa(UPVC); 1; 个. 24; 钢制大小头; DN150×250(Q235); 1; 个. 25; 正三通; DN250 (Q235); 1; 个. 26; 正三通; DN80 1.0MPa(UPVC); 7; 个. 27; 正三通; DN50 1.0MPa(UPVC); 5; 个. 28; 正三通; DN32 1.0MPa(UPVC); 2; 个. 29; 异径三通; DN50×100 1.0MPa(UPVC); 1; 个. 30; 异径三通; DN40×50 1.0MPa(UPVC); 1; 个. 31; 异径三通; DN32×50 1.0MPa(UPVC); 1; 个. 32; 异径三通; DN25×50 1.0MPa(UPVC); 1; 个. 33; 钢制法兰; DN250(Q235); 2; 个. 34; 钢制法兰; DN150(Q235); 3; 个. 35; 钢制法兰; DN50(Q235); 3; 个. 36; 法兰; DN100 1.0MPa(UPVC); 10; 个. 37; 法兰; DN80 1.0MPa(UPVC); 62; 个. 38; 法兰; DN50 1.0MPa(UPVC); 9; 个. 39; 法兰; DN32 1.0MPa(UPVC); 8; 个. 40; 钢制堵头; DN100(Q235); 4; 个. 41; 补芯; DN80×100 1.0MPa(UPVC); 2; 个. 42; 异径三通; DN50×100 1.0MPa(UPVC); 1; 个. 43; 钢制蝶阀; DN150（Q235）; 3; 个. 44; 钢制蝶阀; DN50（Q235）; 2; 个. 45; 蝶阀; DN100 1.0MPa(UPVC); 8; 个. 46; 蝶阀; DN80 1.0MPa(UPVC); 16; 个. 47; 蝶阀; DN50 1.0MPa(UPVC); 5; 个. 48; 底阀; DN50 (UPVC); 1; 个. 49; 闸阀; DN25 1.0MPa(UPVC); 1; 个. 50; 球阀; DN50 1.0MPa(UPVC); 6; 个. 51; 球阀; DN40 1.0MPa(UPVC); 3; 个. 52; 球阀; DN32 1.0MPa(UPVC); 14; 个. 53; 不锈钢止回阀; DN50（304）; 1; 个. 54; 止回阀; DN80 1.0MPa(SS304); 4; 个. 55; 止回阀; DN80 1.0MPa(UPVC); 2; 个. 56; 止回阀; DN32 1.0MPa(UPVC); 2; 个. 57; 柔接; DN80 1.0MPa（SS304）; 4; 个. 58; 柔接; DN80 （橡胶）; 8; 个. 59; 柔接; DN50 （橡胶）; 6; 个. 60; 柔接; DN32 （橡胶）; 7; 个. 61; 活接; DN50 1.0MPa（UPVC）; 2; 个. 3、主要原辅材料及能源消耗情况 项目生产主要原辅材料及能源消耗情况见下表。 表3 主要原辅材料及能源用量 序号; 名 称; 消耗量; 储存量; 储存方式; 用途. 1; 还原剂; 1.2t/a; 0.5t; 桶装; 反渗透装置和MBR膜装置. 2; 阻垢剂; 0.1t/a; 0.1t; 桶装; 反渗透装置和MBR膜装置. 3; 消泡剂; 0.6t/a; 0.3t; 桶装; MBR膜装置. 4; 柠檬酸; 1.0t/a; 0.5t; 桶装; 调节pH. 5; 片碱; 1.0t/a; 0.5t; 桶装; 调节pH. 6; 次氯酸钠; 0.6t/a; 0.3t; 桶装; MBR膜清洗. 7; 新鲜水; 33.075m3/a; /; 自来水; 职工. 8; 电; 5万KW/a; /; 市政电网; 设备. 4、劳动定员及工作制度 本项目新增劳动定员共3人，全年运行245天（冬季结冰期约120天，不运行），生产班制为一班制。 5、项目投资 本项目总投资650.0万元，拟申请财政资金。 6、服务范围及处理规模 （1）服务范围及来源 本工程服务范围为玛纳斯县一期和二期生活垃圾填埋场所产生的渗滤液。 （2）渗滤液产生量的计算 渗滤液产生量计算目前国内外已提出多种方法，主要有水量平衡法、经验公式法和经验统计法三种。水量平衡法综合考虑产生渗滤液的各种影响因素，以水量平衡和损益原理而建立，该法最准确但需要较多的基础数据，而我国现阶段相关资料不完整的情况限制了该法的应用。经验统计法是以相邻相似地区的实测渗滤液产生量为依据，推算出本地区的渗滤液产生量，该法不确定因素太多，计算的结果较粗糙，不能作为渗滤液计算的主要手段，通常仅用来作为参考，不用作主要计算方法。经验公式法的相关参数易于确定，计算结果准确，在工程中应用较广。 ①经验公式法 根据《玛纳斯县生活垃圾渗滤液处理设备购置及安装项目可行性研究报告》中对玛纳斯县城生活垃圾填埋场的计算以及采用《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范（HJ564-2010）（试行）》中经验公式法进行的渗滤液产生量计算。 生活垃圾填埋场渗滤液产生量与填埋作业方式，集雨面积，降雨量、填埋物性质、社会性质等多种因素有关。在垃圾渗滤液的各种来源中，大气降水是最主要的，其他因素对渗滤液水量影响很小。所以，目前渗滤液产生量一般用经验公式计算，即忽略各次要因素，只考虑大气降水，且渗滤液水量是指渗滤液平均日处理规模，因此宜按多年平均降雨量的标准进行计算。 Q=（C·I·A）/365000 式中： Q--为渗滤液产生量（m3/d）； I--为年平均降雨强度（mm/a）； A--为填埋区面积（m2/d）； C--为渗出系数 结合玛纳斯县垃圾填埋场现状情况，本项目C值取1。 经查项目区所在玛纳斯地区最大年降水量为251mm，多年平均降雨量为173.3mm，垃圾填埋场填埋面积32345.69m2。 年最大降雨量垃圾渗滤液产出量 Q=（1×251×32345.69）/365000＝22.24m3/d 按夏季运行7个月，冬季5个月不运行计算： Q夏季=Q×7×30＝4670m3 Q冬季=Q×（365-7×30）×0.4＝1379m3 Q最大=（Q夏季+Q冬季）/（7×30）=28.8m3/d 据经验公式估算垃圾镇埋场运营时年最大降雨量垃圾渗透液产生量为28.8m3/d。 ②经验统计法 根据建设单位提供的资料，现阶段夏季垃圾填埋场渗滤液约6.0m3/d（垃圾填埋场填埋量约20.4万m³），冬季垃圾填埋场关闭渗滤液系统阀门，二期工程于2018年11月建成，新增有效库容30.2万m³，预计二期与一期填埋的垃圾性质类似，渗滤液量基本一致，根据现状渗滤液量类比预测达到一期和二期设计处理规模总计50.6万m³时，夏季渗滤液产生量约为14.88m3/d。但由于项目区所在地气候特征，玛纳斯县冬季长而严寒，夏季短而酷热，昼夜温差大，年平均降水量173.3mm，最大年份251.1mm，最大日降水量34.5mm。年均降雪量74.4mm，占全年降水量的27%。冬季冰冻后新填埋的垃圾渗滤液量产生量会减少，积雪全部覆盖在表面，整个冬季基本不融化下渗，因此冬季渗滤液量较夏季有明显减少，约为夏季的30%，即约为4.46m3/d，春季升温后因融雪产生的和冬季填埋垃圾本身产生的渗滤液量将远远大于夏季渗滤液量，且最大日降水量可占年平均降水量的20%，降水分布十分不均衡，暴雨后也会产生渗滤液量的激增。类比《内江市生活垃圾填埋场渗滤液处理扩容工程环境影响报告书》，该填埋场实际运行中在旱季渗滤液产生量为150m3/d，但雨季由于产生的渗滤液量大大增加，实际产生量近300m3/d，雨季产生的渗滤液约为旱季的两倍。本项目冬季（5个月计）降水量约占年降水量的27%，积雪在4-5月两个月内融化，加之春季降雨，本项目春季融雪及降雨产生的渗滤液增加量与内江市雨季类似，因此类比本项目达到一期和二期设计处理规模后，考虑最不利因素融雪和暴雨，最大渗滤液量按夏季的2倍计，则最大渗滤液量为29.76m3/d。 综上两种方法的计算，项目区冬季渗滤液流量较小，融雪季渗滤液流量较大，渗滤液量随着库容的增加会不断增加，渗滤液产生量浮动较大，达到一期和二期设计处理规模后，最大渗滤液量约为29m3/d。因此处理规模设定为30.0m3/d，渗滤液处理工艺设计产水率为80%，出水24m3/d。 ③调节池容积的可行性分析 生活垃圾填埋场渗滤液的产生量跟城市生活污水或其它工业废水有一个很大的不同，就是渗滤液产生主要受降水影响，因此，其最大的一个特征就是年内产量分布极不均匀。 本项目收集池1座有效容积720m3，调节池1座有效容积537.9m3可用于储存冬季渗滤液和调节渗滤液产生量，达到一期和二期设计处理规模后，春季融雪后，渗滤液逐渐增多，按最大渗滤液量29m3/d情况下可储存25天，调节120天。冬季停产120天，垃圾填埋场渗滤液可通过关闭闸阀不排出，若排出，根据估算冬季渗滤液量约为4.46m3/d，冬季渗滤液总量约为536m3，渗滤液处理厂现有收集池和调节池1357.9m3，能够满足渗滤液冬季存储需求。可知本项目收集池容量能满足要求。 综上，渗滤液处理厂设计规模30.0m3/d，720m3收集池和537.9m3调节池，能够满足渗滤液处理需求，设计规模较为合理。 7、进出水水质 （1）进水水质 渗滤液的水质受填埋垃圾的成分、规模、降水量和气候等因素的影响，通常而言，具有如下特点： ①水质变化大。渗滤液的水质变化幅度很大，它不仅体现在同一年内各个季节水质差别很大，浓度变幅可高达几倍，并且随着填埋年限的增加，水质特征也在不断发生变化，通常渗滤液中的C/N比、B/C比随着填埋年限的增加而降低。通常在填埋初期，氨氮浓度较低，用生物脱氮就可使氨氮降到很低，但随着填埋年限的增加，氨氮浓度不断增加，COD不断下降，由于碳氮比严重失调，仅采用生物脱氮是难以达到排放要求的。 ②有机物浓度高。垃圾渗滤液中的CODCr和BOD5浓度最高可达几万mg/L，与城市污水相比，浓度非常高。高浓度的垃圾渗滤液主要是在酸性发酵阶段产生，pH值略低于7，低分子脂肪酸的COD占总量的80%以上，BOD5与COD比值为0.5～0.6，随着填埋场填埋年限的增加，BOD5与COD比值将逐渐降低。 ③SS含量高。填埋场渗滤液通常在垃圾停置及填埋过程中产生，渗滤液在渗出过程中将垃圾中或填埋过程中的颗粒性杂质一并带出，表现为SS含量高。 ④氨氮含量高。渗滤液的氨氮浓度较高，并且随着填埋年限的增加而不断升高，有时可高达1000～3000mg/l。当采用生物处理系统时，需采用很长的停留时间，以避免氨氮或其氧化衍生物对微生物的毒害作用。 ⑤营养元素比例失调。一般的垃圾渗滤液中BOD5/TP大都大于300，与微生物生长所需的磷元素相差较大，因此在污水处理中缺乏磷元素，需要加以补给。另一方面，老龄填埋场的渗滤液的BOD5/NH3-N却经常小于1，要使用生物法处理时，需要补充碳源。 2019年8月5日，玛纳斯县住房和城乡建设局委托了新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司对本项目渗滤液现状水质进行了监测，2019年10月11日，玛纳斯县住房和城乡建设局委托了新疆环疆绿源环保科技有限公司对本项目渗滤液现状水质进行了监测（见附件），监测结果见下表。 表4 本项目垃圾填埋场渗滤液水质现状 mg/L 监测项目; COD; BOD5; NH3-N; SS; 色度; 总磷; 总氮; pH. 2019年8月5日; 4760; 1749; 1812; 527; 256; -; 1824; -. 2019年10月11日; 1.2×104; 3.53×103; 359; 128; 64; 0.40; 490; 7.72. 监测项目; 总汞; 总镉; 总铬; 六价铬; 总砷; 总铅; 粪大肠菌群. 2019年8月5日; -; -; -; -; -; -; -. 2019年10月11日; 0.26; ＜1; ＜0.03; ＜0.004; ＜0.3; ＜10; ≥2.4×104. 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）中所提供国内生活垃圾填埋场调节池渗滤液典型水质组成见表5。 表5 国内典型填埋场不同年限渗滤液水质范围（mg/L） 项目; 填埋初期渗滤液（＜5 年）; 填埋中后期渗滤液（＞5 年）; 封场后渗滤液. COD; 6000~20000; 2000~10000; 1000~5000. BOD5; 3000~10000; 1000~4000; 300~2000. NH3-N; 600~2500; 800~3000; 1000~3000. SS; 500~1500; 500~1500; 200~1000. pH值; 5~8; 6~8; 6~9. 玛纳斯县生活垃圾填埋场于2016年1月正式投入运行，其水质随着填埋年限的增加不断变化，因此其水质的确定是一个非常复杂的过程。根据刘苑丽发表的《垃圾填埋场渗滤液处理工程设计研究》学术研究表明，渗滤液水质在1~5年浓度最高，而本项目渗滤液属于前期渗滤液（已运行3年＜5年），CODCr、BOD浓度及COD/BOD值相对较高。根据填埋场渗滤液现状监测数据，结合《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）中所提供国内生活垃圾填埋场调节池渗滤液典型水质组成，以及渗滤液水质浓度还会随场龄增加而降低，故设计进水水质满足一般渗滤液即可，本工程设计进水水质如下表。其中COD/BOD为0.58，满足陈长太等发表的《城市垃圾填埋场渗滤液水质特性及其处理》学术研究中0.5~0.7。故本项目设计进水水质较为合理。 表6 渗滤液处理工程设计进水水质一览表 单位：（mg/L） 项目; COD; BOD5; 氨氮. 进水; 6000; 3500; 2000. （2）出水水质 根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）9.1.3规定：2011年7月1日起，现有全部生活垃圾填埋场应自行处理垃圾渗滤液并执行表2规定的水污染物排放浓度限值。《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）9.1.1中要求渗滤液污水处理达到该规定浓度限值后可直接排放。同时，该尾水能够满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB25499-2010）中浓度限值，可用于生活垃圾填埋场场区绿化。故本项目处理达标后的尾水用于道路洒水抑尘和厂区周边绿化是可行的。冬季停产120天，垃圾填埋场渗滤液可通过关闭闸阀不排出，若排出，根据估算冬季渗滤液量约为4.46m3/d，冬季渗滤液总量约为536m3，渗滤液处理厂现有收集池720m3，能够满足渗滤液冬季存储需求。冬季渗滤液不处理不排放。 表7 渗滤液处理工程设计出水水质一览表 序号; 控制污染物; 排放浓度限值; 污染物排放控制位置. 1; 色度（稀释倍数）; 40; 常规污水处理设施排放口. 2; 化学需氧量COD （mg/L）; 100. 3; 生化需氧量BOD5（mg/L）; 20. 4; 悬浮物（mg/L）; 30. 5; 总氮（mg/L）; 40. 6; 氨氮（mg/L）; 20. 7; 总磷（mg/L）; 3. 8; 粪大肠菌群数（个/L）; 10000. 9; 总汞（mg/L）; 0.001. 10; 总镉（mg/L）; 0.01. 11; 总铬（mg/L）; 0.1. 12; 六价铬（mg/L）; 0.05. 13; 总砷（mg/L）; 0.1. 14; 总铅（mg/L）; 0.1. 三、总平面布置 本项目位于垃圾填埋场东北侧，与位于东北侧的渗滤液收集池紧邻布置，通过地埋式管道与厂区东南角调节池连接（约30m），方便水泵抽送至污水处理设施，连通厂区东北侧的MBR综合池内（包括反硝化池、硝化池、中间水池和清水池），进行污水处理。污泥池位于MBR综合池南侧，方便收集污泥。综合用房位于厂区西北侧，主要包括加药间、膜处理车间、风机房、配电室和控制室等，属于侧风向。厂区大门位于西南角，与填埋场周边道路相连，交通便捷。综上，各构筑物独立集中，便于维护和管理，平面布置较为合理。项目总平面布置见附图3。 四、公用工程 1、给排水 本项目依托填埋场现有供水系统供水，能满足本工程需求，生活给水主要是工作人员生活用水，绿化用水。 （1）给水 ①生活用水量 根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》规定，本项目职工3人，均为周边居民，故厂区不提供食宿，用水量相对较少，生活用水定额按45L/ d·人，则生活用水量为0.135m3/d（33.075m3/a）。 ②洒水抑尘及绿化用水 本项目道路洒水抑尘及周边绿化，主要利用渗滤液处理系统尾水余量，不新增新鲜水。 以上洒水抑尘及绿化用水均取自渗滤液处理后出水，不另取新鲜水。本项目总新鲜用水主要为生活用水，为33.075m3/a。 （2）排水 根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》规定，生活用水量为33.075m3/a。污水量按用水量的80%计算，则生活污水量为26.46m3/a。该项废水通过本项目渗滤液处理系统进行处理。 （3）渗滤液处理 根据设计规模30.0m3/d（7350m3/a），其中有反渗透系统处理环节会产生20%浓缩液回灌于垃圾填埋场，约1470m3/a；其余处理达标后尾水用于洒水抑尘和绿化。厂区东侧有大片人工林，面积约7万m2（约105亩），如绿化用水按《新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额》中园林绿化用水600m3/亩•年计，每年每平方绿化需水量约为1.0m3，则该人工林总绿化需水为7万m3/a，而本项目尾水为5757.5m3/a，水量较少，该人工林绿化足够消纳本项目尾水，故尾水用于洒水抑尘和绿化较为可行。 （4）项目水平衡 本项目职工生活污水和垃圾填埋场渗滤液一并收集，由渗滤液处理系统处理后的尾水用于道路洒水抑尘和厂区周边绿化，足够消纳尾水，保证不外排。 图4 项目水平衡图（m3/a） 2、供电 本项目供电由已建垃圾填埋场电网供给。 3、供暖 因冬季渗滤液大部分冻结，渗滤液较少，故渗滤液处理设备不运行，仅值班人员采用电采暖供热。 五、项目进度 本项目计划2019年10-11月，2020年4-5月，共4个月进行施工建设，2020年6月投入运行。具体计划见下表： 表8 项目具体进度计划表 时间 项目; 2019年; 2020年. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 4; 5; 6. 项目可研、初设及施工设计及审批. 设备招标及采购. 施工招标. 土建施工. 调试和试运行. 正式投产. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 - 项目周边相关现状及问题 本项目为技术改造项目，玛纳斯县生活垃圾填埋场一期工程于2012年4月建成，有效库容20.4万立方米， 2016年1月通过验收并正式投入运营。二期工程于2018年11月建成，新增有效库容30.2万立方米。玛纳斯县生活垃圾填埋场投入运营至今，已填埋生活垃圾约30万立方米，对周边环境有一定影响。 垃圾填埋场产生的废气、废水、噪声和固废污染具体如下： 1、废气 填埋气体是生活垃圾中的有机物质在填埋过程中发酵的产物，其成份和产气量随着垃圾的稳定化进程、垃圾组成、填埋方式和气候等因素变化。在填埋初期，填埋气的主要成份是CO2，随后CO2含量逐渐降低，CH4含量逐渐增大。在产气的稳定期，填埋气主要成分为CH4（45～60%）和CO2（40～60%），此外还含有少量的NH3、H2S等恶臭气体。其中渗滤液收集池为主要恶臭污染源之一。垃圾填埋场自2016年投入运营后，为减少恶臭气体对周边大气环境和敏感目标的影响，认真做好垃圾覆土、渗滤液收集池的密闭以及项目区周边绿化，恶臭气体达标排放，至今没有环境问题的投诉。 2、废水 废水主要为渗滤液及生活污水，主要污染因子为COD、SS、BOD5、氨氮、粪大肠菌群等。根据建设单位提供的资料，填埋场采用高密度聚乙烯膜（HDPE）作水平和坝体垂直防渗。 项目区西北侧距离60米的六浮渠，用于灌溉，渠深约2m，因本项目垃圾填埋场是利用原沙坑填埋，垃圾填埋场封场高度约在现有地面以下6m，六浮渠底部高于垃圾填埋场封场高度约4m，垃圾填埋场废水对六浮渠水质基本没有影响。 3、噪声 目前，垃圾处理场噪声主要来自于垃圾收运车辆、填埋作业机具、污水提升泵等设备运行噪声，噪声源强为65~90dB（A）。运行期间通过选用低噪声设备、基础减振、绿化降噪、合理安排运输车辆时间和路线等未对周边环境造成明显影响。 4、固废 项目产生的固体废物主要为工作人员的生活垃圾，由垃圾填埋场自身消纳。 - 卫生防护距离 - 项目根据玛纳斯生活垃圾填埋场环境影响评价报告书的要求，卫生防护距离为500m，本项目卫生防护距离范围内目前无常住居民，符合卫生防护距离的要求。 二、整改措施 本项目通过建设生活垃圾渗滤液处理厂一座，对现有渗滤液进行处理，达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2中污染物排放浓度后，同时，该尾水能够满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB25499-2010）中浓度限值，可用于生活垃圾填埋场场区道路洒水抑尘和厂区周边绿化。同时，处理过程对渗滤液恶臭进行收集，由离子除臭器处理达标后排放。综上，通过本项目对渗滤液及其恶臭进行处理。有效降低了生活垃圾填埋场对地下水及环境空气的影响。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 玛纳斯县隶属于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州，地处新疆腹地，与北部塔城、西部伊宁呈三角鼎立之势，素有乌鲁木齐“西大门”之称。东距新疆首府乌鲁木齐市126公里，距昌吉州政府所在地昌吉市91公里。玛纳斯县位于北疆沿天山中段伊林——哈比尔尕山的北麓，古尔班通古特沙漠南侧，地跨北纬43°28′29″～45°38′52″，东经85°41′16″～86°43′10″。东面以干河子为界与呼图壁县相邻，西以玛纳斯河为界与石河子市、沙湾县相望，北面在沙漠中与阿尔泰地区的布克赛尔、福海县相连，南面在天山中与和静县接壤。南北最大长度241.7km，东西最大宽度88.7km，通过县城的东西宽度30.65km。 本项目位于玛纳斯县兰州湾镇东北方向，生活垃圾填埋场东北侧预留空地内，周边主要为农田和林地环绕，项目中心地理坐标为E86°11′32.76″, N44°19′33.72″。 二、地形、地貌 玛纳斯县地处准噶尔盆地玛纳斯河山前冲积倾斜平原地中下部位，在玛纳斯河洪冲积扇上。南部为东西走向的天山山脉。拟建场地地势基本平坦、开阔，地貌单一，海拔高度485m。表层土壤为充填土层，主要由粉土、沙砾石组成。地势受区域地形的制约，由南向北倾斜，自然坡度在1%左右。玛纳斯县域可划分为南部山区、山前冲积平原和北部沙漠三个大地貌单元。 南部山区：由于地形复杂，山势高度相差很大，南部山区可分为后山，中山和前山三个小地貌单元。后山各山峰一般在海拔2800m 以上，最高可达5222.4m，山势雄伟险峻，多悬崖峭壁。中山各山峰均在1500-2800m 之间，山势比较平缓，峰谷相间，由南向北倾斜，冬季有季节性积雪，夏季降水充沛，冬暖夏凉。前山主要有阴山、苏克拜乔克山和竟拉乔克山，海拔高度在500-1500m 之间。由塔西河谷石门子到玛纳斯河谷红坑的断裂带，将本区分成南部低山和北部丘陵两部分。 中部平原：从前山丘陵至沙漠前沿海拔450-600m 之间为中部平原，整个地势由东南向西北倾斜，南靠为玛纳斯河、塔西河和干河子的冲积扇，坡降1.0-1.5%。此处除一部分戈壁地，由于土层薄，质地粗，渗水严重，除林用和牧用外，其余部分已开垦农用。北部为玛纳斯河、塔西河和干河子的冲积平原和古河道三角洲平原。地势平坦，坡降仅有0.2-0.3%，土地肥沃，除一部分低洼盐碱和十分缺水的地区牧用外，均已开垦农用，此处热量充足，是著名的粮棉油产地。农作物主要有小麦、玉米、水稻、油菜、甜菜和棉花等。 北部沙漠：玛纳斯县北部262-450m 之间是古尔班通古特大沙漠的一部分，地势由东南向西北倾斜，沙漠被莫索湾湖积低地分成南北两部分，南部沙漠分布在莫索湾垦区与北五岔、六户地乡之间，沙漠宽约10-30km，莫索湾以北的沙漠称为莫北沙漠，面积十分广大。南部沙漠多为沙丘、沙垄和西北东南向的新月形固定和半固定沙丘链。沙丘高度 15m 左右，沙丘，沙垄之间有很多小面积的谷地、凹地，俗称沙窝岛。沙丘之上植被稀少，沙丘之间有胡杨、红柳、梭梭及荒漠植被，覆盖度很小，因缺少人畜饮水，只能在冬季地面积雪后放牧之用。 处在沙漠之中湖积平原的莫索湾地区，地势平坦，沙丘稀少，土地肥沃，现已开垦农用，盛产棉花、玉米、小麦、瓜果，这就是著名的莫索湾垦区。莫北沙漠北部小盐池周围是平坦的湖滨沙地，小盐池以北是广大的湖积平原除有牧草生长外，还有少量的灌木林，如水源能够解决，可开垦农用。 三、水文 玛纳斯县境内主要有玛纳斯河和塔西河两条河流，年总流量14.88亿m3。玛纳斯河是玛纳斯县最大的河流，发源于天山中段山结的伊林——哈比尔尕山，汇有清水河、瞎熊沟、芦草沟、大白杨沟、小白杨沟等支流。该河出山后在十里墩分成两支，后于下桥子汇合，流经玛纳斯和沙湾两县，最后注入玛纳斯湖，全长300余 km。玛纳斯河径流主要来源是降水、冰雪融水和地下水，年总流量10.32-l5.57亿m3。由于玛纳斯河发源地冰川面积大，流域广，高山积差和地下水有调节流量的作用，所以玛纳斯河流量年际变化小，由于温度和降水的影响，季节变化和日变化大。径流主要集中在6-8月，这三个月的总流量占全年流量的66%，因冬季靠地下水补给，流量小。 塔西河发源于关山中段阿尔善山北侧，径流主要靠降水、冰雪融水和地下水。流经本县东部，年总流量2.31 亿m3，斗渠口实际引水1.127 亿m3。因为源头短，流域面积小，流量年际变化、季节变化和日变化都大。夏季温度突升或山区有大降水产生，常常出现洪水。 全县有小水库18座（驻县单位水库除外），设计库容5530万m3。由于泥沙沉积，现蓄水能力只有3580万m3，主要有白土坑水库、新户坪水库、塔西河水库等。 玛纳斯县地方引用水为玛纳斯河水，多年平均实际引水量1.8亿m3，引水率为 76.27%，地方引用塔西河水水量1.38亿m3，引水量为72.3%，清水河及芦草沟是玛纳斯上游支流，灌溉期引用清水河水1.167亿m3，引用率为73.8%。县属可利用地表水总量为 4.35亿m3，而实际引用量为3.37亿m3，引用率78.9%。地下水：全县地下水资源总量为 1.7484亿m3 ，可开采量1.6744亿m3。 四、气候特征 玛纳斯县位于大陆腹地，年平均气温为2.9℃～6.8℃，极端最高气温为42.0～43.1℃极端最低气温为-38.0～-42.8℃，年较差为 43.5～44.7℃。年降水总量为117.2～543.5mm，年蒸发量最高可达 1194.4mm。相当于降水量的4～11 倍。冬季严寒，夏季酷热，降水少，空气干燥，是典型的大陆性气候。 玛纳斯县前山、平原和沙漠地区属于中温带，中山和后山属于寒温带。 风速：玛纳斯县各地年平均风速以平原为最大，北部沙漠次之，南部山区最小。从季节变化来看平原和沙漠地区平均风速以春夏秋三季为最大，冬季最小。南部山区平均风速全年各月相差不大。 风向：玛纳斯县各地年最多风向频率，以南部山区为最大，平原次之，沙漠最小。平原和南部山区出现在6-7月。而北部沙漠地区出现在1-3月。 最多风向频率的风向，靠近天山北麓的平原1-2月、5-12月和南部山区的1-2月、4-12月均为西南风。这种情况说明在一般天气条件下该地区的风向主要受山谷风的影响。北部沙漠地区除夏季外，一年三季盛行东风，主要是冬季和春秋季该地区经常处在蒙古冷高压的西南侧回流之中。6-7月转为西风，是由于经常处在低压或低槽南部。 春夏秋三季在无天气影响情况下风向有明显的日变化，白天刮上山风（山风），夜间刮下山风（谷风），下山风不但风速大而且出现的次数多。春秋季日变化最为明显，夏季次之，冬季很少出现。春夏秋有日变化，主要是白天沙漠增温很快，空气膨胀，从沙漠中向外流动。夜间沙漠降温快，空气冷却收缩，以及山区空气下滑，向沙漠中心流动造成。冬季沙漠中形成冷湖，温度低日变化小，山区由于逆温比沙漠地区温度高，所以冬季风向日变化不明显。 气候属内陆干旱区，根据邻近玛纳斯县气象站资料： 年平均风速： 2.6m/s 主导风向： SW（频率 16%） 年均温度： 6.8℃ 绝对最高温度： 42℃ 绝对最低温度： -36.8℃ 年均降水量： 173.3mm 年均蒸发量： 1778.9mm 最大积雪厚度： 400mm 最大冻土厚度： 125cm 根据玛纳斯气象站历年观测资料，项目所在区域全年地面风的主导风向是西南风，频率为16%，次主导风向为西风，年均静风频率18%，大风多发生在春、夏、秋季，平均风速最小的一月份也达 2.0m/s。 五、自然资源 1、土地资源 玛纳斯县拥有100万亩耕地、750万亩天然草场、460万亩林地。玛纳斯县的土壤共分7个类型，即灌淤土、潮土、灰漠土、栗钙土、棕钙土、风沙土、盐土。七个土壤类型的主要分布区域：灌淤土，在全县灌溉农区均有分布，是玛纳斯的基本农田，面积达236227亩。潮土，分布于玛纳斯县中部冲积扇北缘与河漫滩等地形低洼处，当地群众称之为“下潮地”。灰漠土，主要分布在玛纳斯河、塔西河两河冲积扇中部和上部。栗钙土、棕钙土，是半干旱草原地区形成的热带性土壤，分布在县南部前山丘陵地区，其中前山丘陵地区的南半部主要为栗钙土。风沙土，分布于北五岔乡、六户地乡北部及准噶尔盆地的腹地，属于古玛纳斯盆地的一部分。盐土，是玛纳斯县平原地区分布最广的荒地土壤，常与耕作土壤形成复区，面积为392832.5亩。 2、矿产资源 玛纳斯县境内有煤炭、石油、天然气、硫铁矿、碧玉、砂金、石灰石等20多种矿产资源。已探明煤炭储量100亿吨，石油1.4亿吨，天然气128亿立方米。特别玛纳斯碧玉，颜色鲜艳，玉质细腻，光泽良好，闻名中外。玛纳斯作为世界三大碧玉产地之一，自古就是碧玉的重要产地，史料可查清乾隆年间就有开采记录。故宫博物馆至今仍完好保存着聚珍图等一批玛纳斯玉雕精品。2011年成功申报“中国碧玉之都”。其黄金出产量，居昌吉州之首。 3、动物资源 玛纳斯县境内野生动物有雪豹、熊、野驴、狼、跑鹿、黄羊、野猪、野兔、狐狸、旱獭、松鼠、雪鸡、鹰、班鸠、等数10种。 4、植物资源 截至2013年，玛纳斯县境内药用植物有210种，其中分布在山区182种，平原区189种。珠茅蓼、野葱、水芹菜、荠菜等可作蔬菜食用；乌头、狼毒、大戟、白头翁等可制农药；蔷薇、白榆等可炼胶；荨麻、冰草、独话、柴胡、小叶薄荷可提取芳香油。历史上，玛纳斯是西北地区三大药材集散地之一，所产贝母为大宗，产量多，质量好，远销国内外。黄芪品种多，分布广。常用及名贵药材有甘草、大荔子、锁阳、红花、大云、鹿茸等。每年收购药材约50个品种，3万公斤左右。 根据现场踏勘，项目区不在自然保护区、风景名胜区、水源地准保护区内；区域内不包含基本农田、基本草原和天然林，项目区现状为平整好的预留空地。 六、水文地质条件 （1）地下水形成和赋存规律 玛纳斯河流域区内地质构造单元，从南向北为天山褶皱带，山前拗陷带和准噶尔地块。由于受燕山运动和喜马拉雅山运动的影响，山前拗陷区的中、新生代地层发生褶皱和断裂，形成了轴向与天山平行的一系列褶皱和断裂构造，尤其是前山第三纪地层组成的东西背斜构造，犹如一道天然屏障，阻隔了山区地下水与平原地下水的相互联系。河流在通过切割的背斜构造而进入平原径流过程中，地下水与地表水具有一定的相互转化关系，并使得地下水埋藏分布遵循着地貌岩相带的分布规律。 ①山前洼地 在背斜构造之间的山间洼地内，堆积着巨厚的下更新统西域砾岩，构成了一个天然的地下调节水库。地下水沿深切的河谷，以侵蚀下降泉的形式汇入河流中，构成了地下水的“第一循环带”。洼地位于西凉户、石灰窑、东湾和博尔通古东西一带，总面积约900km2。地下水埋深在河床附近和谷地中间部位较浅，其他部位相应较深。 ②平原区 河流携带的大量碎屑物质，在出山口后由于地形坡度变缓，堆积在山前拗陷区，构成了巨厚的第四系松散层，为地下水储存和运移提供了良好的空间，河水又为地下水提供了充足的补给源，于是构成了地下水的“第二循环带”。潜水埋深自扇顶的150m左右，向北逐渐变浅，约在石河子市北430m地形等高线附近呈现泉水溢出。在红山嘴与四级电站之间，由于断层存在，导致地下水位出现一个约130m的落差，即所谓的“地下跌水”。在凉州户—玛河大桥—石河子市—沙湾安集海一线的以南地区，即山前倾斜平原区，潜水埋深大50m，岩性颗粒粗大，径流条件好。乌伊公路北，岩性颗粒变细，潜水开始溢出，向北岩性颗粒较细，潜水埋深开始增大。 流域地下水分布规律表现为： 流域的山前倾斜平原潜水径流带，由于各条河流的冲、洪积扇含水层巨厚，颗粒粗大，以及上游区侧向以及河流入渗补给量大，富水性较强，水位埋深通常在20m以上。特别是呈连续面状分布的玛纳斯洪积扇卵砾石层富水性最好，从而扇前溢出带也最为宽广；金沟河因为流量较小，含水层呈不连续带状分布，巴音沟河也由于西部独山子洪积扇隆起和构造作用的改道影响，形成的安集海冲洪积扇堆积物质较细，含水层富水性表现都差一些。从东部石河子经过143团到西部安集海，含水层岩性由卵砾石变为砂砾石渗透系数变化从126m/d、98.4m/d减小到31.2m/d，单位涌水量变化从5620m3/d•m、3154m3/d•m减小到764m3/d•m。 （2）含水层结构特征 区域水文地质条件受到大地构造控制，与现代地貌条件吻合较好。第四系松散沉积物具有较大的供水意义，根据地层岩性、地貌，大体可分为如下几个岩相带（图5、图6）。 卵砾石、砂砾石岩相带，主要分布在山麓、山间和河谷地区，以山前冲洪积倾斜平原为主体，多系洪积成因，属于富水性较强的潜水区。 砂、砂砾石、粗砂岩相带，主要分布在山前倾斜平原的下部或冲积平原的上部。多系冲积成因，部分冲积、湖积。属于潜水溢出带，地下水富水性强的潜水及高压自流水层。 粉细砂、粉砂岩相带，主要分布在广大冲洪积平原的中下部，属于富水性较弱的潜水及低压自流水区。 流域内水文地质特征明显，从上游山区、中游平原到下游沙漠构成了一个完整的水文地质体系，在纵向、横向、垂直三个方向均具有明显的变化特点。 纵向变化：与河流流向或者地下水流向大致平行的方向上的变化，该方向上的水文地质条件变化非常显著，含水层颗粒由粗变细，层次由少变多，厚度由厚变薄，潜水位埋深由深变浅，地下水流速由快变慢。 横向变化：与主要河流或者地下水流向垂直方向上的变化，其变化范围有大有小，多数显示局部性特征，其水文地质条件不如纵向变化那样有规律，并且差异性较大。 垂直变化：主要指勘探深度在200m以内的变化，在冲洪积平原中下游这种变化较为明显，标志性变化比较突出的反映在水质、水动力状态上，一般表层30m至50m以内的水质较差，与大气降水、灌溉水、渠系水等自然因素的影响有紧密联系；而50m以下的地下水，水质较好，为矿化度小于1g/L的淡水，大多具有承压性质，水力连通性侧向强于垂向。 图5 评价区水文地质简图

图6 评价区水文地质剖面图

（3）地下水补径排特征 流域内地形基本为南高北低，东高西低，使地下水经历了补给、径流和排泄三个循环阶段（图7）。 ①地下水的补给： 流域内的地下水补给主要发生在山区和平原区。山区地下水由于受到第一排构造的阻隔，很少能够直接补给南山洼地地下水库，地下水的主要补给来源为河流的垂向渗漏补给，降水补给由于受到地表覆盖厚度较大黄土层的阻隔，补给地下水的量非常有限，春季气温升高后，山区积雪缓慢融化，大量融水渗入南山洼地，少量融水汇集流入玛纳斯河，夏季暴雨的来势较猛，少量渗入地下，大部分汇入河道流向下游。山前平原区的地下水形成和运移主要受到地质构造、地形地貌和水文地质条件的影响。玛纳斯河与流域内的塔西河、宁家河、金沟河、巴音沟河等灌区连成一片，地下水主要的补给来源为河流和渠道的渗漏，其次为田间灌溉入渗、融水入渗、平原水库入渗和降水入渗等。在整个平原地区，从地下水资源补给组成上，渠系水入渗、水库水入渗、灌溉水回归占主要份额。 ②地下水的径流： 地下水径流，受沉积物岩性、结构分布影响，呈现出明显的分带规律，由南向北，强度由强到弱，水力坡降为1~5%，地下水的流向与地面坡度相同，到下游明显偏西北。在山区地下水库洼地内，地下水流在水平方向上存在两个流向：即由南向北(由上游向下游)的纵向运动，以及东西两侧向玛纳斯河河谷的横向水流，地下水库中水位由于上述双向流动，水面不是水平的，而是总体向着玛纳斯河出口处倾斜的天然降落漏斗。在平原区乌伊公路以南的扇区中上部，含水层颗粒粗大，径流条件良好，地下水以平缓的坡度向扇缘运移，玛纳斯河扇轴两侧水力坡度仅0.5‰，至石河子市区变为2.5‰。乌伊公路以北随着含水层颗粒变细，透水性减弱，水力坡度增至3.33.9‰，溢出带附近可达6.4‰。区内地下水总体由南东向北西运移。乌伊公路以南地下水大致向NW45°方向运移；公路以北向北偏转，玛纳斯河以东转向0°~NW20°，玛纳斯河以西转向NW20°~NW40°。受宁家河冲洪积扇地下水的补给，流域西侧地下水流向为NE25°~NE35°。 ③地下水的排泄： 流域内地下水的排泄方式主要有：泉水溢出、潜水蒸发、人工开采以及侧向流出。在山区地下水库以水平形式为主，垂向极少，在水平排泄形式中以泉水溢出占绝对优势，河床潜流及裂隙水侧渗排泄很少。泉水是地下水库水位受河床深切后形成的露头，以下降泉为主，在第二排构造前因水流受阻溢出形成接触型泉。玛纳斯河河谷在红山嘴长度达4km的地段，有连续不断的泉群溢出，其两岸出露位置甚至高于河床10余米，此段河床成了地下水集中的溢出带，金沟河山口段前方也有类似情况，宁家河与塔西河山口亦有泉水溢出。在平原区地下水主要以泉水溢出、潜水蒸发、人工开采、侧向流出以及河道排泄为主。泉水溢出带主要分布在乌伊公路以北，海拔410~430m的扇缘部位。在潜水埋深<5m的广大区域，蒸发作用较为强烈，地下水大部分消耗于蒸腾蒸发，年蒸发蒸腾量约3×108m3。 图7 评价区地下水流场图 （4）地下水动态类型及特征 地下水位动态是天然因素和人类活动综合作用的结果，即受到水文、气象、岩性和人类活动共同作用的影响。流域内地下水动态有水文型、气象型、人工开采型和灌溉入渗型四种基本类型： ①水文型动态 在冲洪积扇上，地下水的主要补给源是玛纳斯河等五条主要河流的渗漏补给。在每年6~9月份，玛纳斯河洪水期地下水补给量增加，地下水位持续上升，10月份，即玛纳斯河洪峰结束前，地下水补给量与排泄量平衡，水位达到最高点，以后排泄量大于补给量，地下水位不断下降，翌年5~7月为枯水期，，地下水位的峰值变化与玛纳斯河流量具有明显的对应关系，但是随着距离玛纳斯河远近的不同，各地的峰值出现的时间及变幅度亦不相同，具有距河愈远，滞后期愈长，变幅愈小；反之，则滞后期愈短，变幅愈大的规律。每年6月，随着洪水的到来，近河地段地下水迅速抬升，使位于玛纳斯河河床内的孔水位高峰与河水洪峰基本上一致，变幅可达6m，而距玛纳斯河东岸4km（玛纳斯县城西北），高水位期则出现在10月，滞后2个月，水位变幅2.6m，距玛纳斯河西岸7.2km（独立团），高水位出现在10月，水位变幅l.5m，这种规律反映在平面上，在溢出带以上就形成以玛纳斯河为中轴线的变幅带，其中心是沿河形成的南北向椭圆形变幅最大带，水位变幅达3~6m，该带也正是玛纳斯河洪水的强烈渗漏补给带，由此带向外，随着补给途径的增大，水位变幅依次递减为2~3m和1~2m；至扇缘以下，水位变幅普遍小于lm，椭圆形变幅带消失，这与该区地层颗粒变细，渗透性降低，河水渗漏补给量逐渐减少有关。 综上所述，冲积洪积扇上地下水位的年内变化是很有规律的，与河水流量随时间变化密切相关，地下水位的变幅距河流中轴线愈远而越来越小，至中下游带则与河水径流分配关系明显减弱。 ②气象型动态 气候变化对浅层潜水动态有着直接的影响。据气象部门资料，每年11月至翌年3月的负温季节，地下水缺乏垂直入渗补给及蒸发蒸腾，水位处于较稳定状态。3月.份后，随着气温的升高，地面积雪融化渗入地下，使地下水位有所抬高。5~7月份随着蒸发不断增强及农灌抽水量明显增加，地下水位持续下降，7月份最低。在蒸发和开采量逐渐减少后，地下水位又开始回升，到11月份达到最高。 ③人工动态 人类活动对地下水动态的影响主要反映在地下水位的持续下降和上升两个方面。 1)地下水位下降(人工开采型) 随着水利工程配套的完善，防渗渠道标准的提高以及地下水开采量日益增加，地下水位日渐趋于下降趋势。 a冲积洪积扇 根据1964年与1993年水位资料对比，由于长期开采地下水，石河子市区地下水位已下降了12.58~17.06m，平均每年下降0.43~0.59m，特别是1987年以后，由于开采量的增加，平均每年下降0.72~1.07m。其中西工业区下降幅度大于东区，距玛纳斯河愈近，下降幅度愈小。 安集海1号水源地位于巴音沟河冲积洪积扇下部，由于长期开采，地下水位逐年下降，根据1986年与1993年水位资料对比，下降了3.45~8.98m，平均每年下降0.49~1.28m。 b冲积洪积平原 在冲积洪积平原集中开采区，地下水位也呈现下降趋势，如147团、石总场等集中开采区。 2)地下水位上升（灌溉入渗型） 在平原灌区，地下水动态主要受灌溉影响。在开垦前地下水位普遍较深，开垦以后由于灌溉而导致地下水位逐年上升，由于只灌不排，开始几年内，地下水位上升的速度相当快，其上升幅度为0.2~ 1.0m/a，土壤次生盐碱化愈见严重。 近年来采取了一系列水利措施，包括降低灌溉定额，渠道防渗及开挖明排，使大部分地区地下水反升为降或者处于停止，进一步形成新的稳定状态，一部分地区因开采加大，有下降趋势。 综上所述，潜水动态，对埋深较浅的潜水主要为气候型动态，所有地下水都可以受到人类活动影响而呈现出人工型动态，随着时间和地域的不同，地下水动态的主要影响因素可以发生相互转化，影响方式亦不相同，如石河子市、147团、石总场、安集海1号水源地等集中开采区，受人为因素影响极大，但是这种影响主要表现为地下水位下降，年内季节变化仍主要受水文、气象等因素影响，如冲积洪积扇地下水位年内变化主要受河道流量的控制，两者有很好的对应关系。冲积洪积扇平原地下水位年内变化，每年11月至次年3月其动态主要受气候因素控制，3~10月除受气候因素影响外，还受到人工开采及灌溉的影响。 （5）地下水水化学特征 平原区潜水的水化学类型具有明显的南北分带性，即由南向北矿化度逐渐增高，至平原区下游渐变为高矿化度咸水，其分带如下： ①南山洼地：旱卡子滩、石灰窑、东湾、西戈壁一带，即南山洼地地下水库潜水，为HCO3-Ca~HCO3-SO4-Ca型水，矿化度小于0.5g/L。 ②各河冲积扇中部溢出带区是地下水平径流区，玛纳斯县、石河子市、沙湾县、安集海一代，潜水矿化度低，一般小于0.8g/L，为HCO3-Ca~HCO3-SO4-Ca型水。 ③溢出带以北冲积平原地区，由于水力特征和径流条件发生了变化，潜水以垂直交替为主，受蒸发浓缩，水质也随之不断变化，矿化度明显升高，如莫索湾灌区，水化学类型为SO4-Cl-Na~C1-SO4-Na~C1-Na型水，矿化度一般在5g/L以上，局部高达30~50g/L，安集海灌区141团、142团以北以及144团为SO4-C1-Na~ C1-SO4-Na~SO4-Na型水，矿化度多在5~30g/L。下野地灌区位于冲积平原之下部，潜水矿化度在3g/L以上，其中多为10~20g/L，水化学类型为SO4-C1-Na型水，只有在古河道地段及渠道附近有局部潜水带。121团地区潜水矿化度一般在20g/L以上；下游玛纳斯河故道附近，矿化度可达0.5g/L，以SO4-Cl-Na型水为主。 ④山前地带由于受到第三系基岩裂隙水的影响，水化学特征比较复杂，为SO4-Cl-Ca，SO4-C~-Na，SO4-C1-Na-Ca型水，矿化度高达2.5g/L，呈一条带状分布于山前，宽1~2km，由于扇区第四系含水层中地下水的强烈淡化作用，该水化学异常带发育不宽，在短距离内即弥散消失。 综合全区潜水的化学成分和矿化度，具有洪积扇潜水的一般规律和特点。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），大气常规因子可直接采用国家或地方生态环保主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。因距离本项目区最近的监测站点位于石河子市（本项目区西南方向9.4公里处），故引用石河子市监测站点的2018年环境质量数据和结论能够反映本项目区环境空气质量现状，较为可行。 为了解本项目区环境空气质量现状（特征因子H2S和NH3），本次环评委托新疆锡水金山环境科技有限公司对项目区环境空气质量现状（特征因子H2S和NH3）进行监测。监测布点图详见图8。 （1）监测项目 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、H2S、NH3 （2）评价标准 本次环境空气质量现状评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （3）监测时间及频次 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3监测时间为2018年，属于环境主管部门数据；NH3、H2S监测时间为2019年8月18-24日，每日采样4次，每次连续采样时间1h。 （4）分析方法 监测分析方法均按国家有关标准、规定执行，具体见下表。 表9 环境空气监测分析方法 序号; 监测项目; 分析方法; 分析方法检出限; 方法来源. 1; H2S; 亚甲蓝分光光度法; 0.003 mg/m3; GB11742-89. 2; NH3; 纳氏试剂分光光度法; 0.01 mg/m3; HJ533-2009. （5）评价方法 评价方法采用最大质量浓度占相应标准质量浓度限值的百分比，及超标率对监测结果进行评价分析。计算公式如下： Pi=Ci/Coi×100% 式中：Pi—某种污染物的最大地面质量浓度占标率，%； Ci—某种污染物的实际监测浓度，mg/m3； Coi—某种污染物的环境空气标准浓度，mg/m3。 （6）监测结果及评价 本次监测结果及分析评价见下表。 表10 环境空气常规因子现状监测及评价结果 单位：mg/m3 序号; 项目; 平均时间; 标准值; 监测值; 占标率; 达标情况. 1; SO2; 年平均; 0.06; 0.012; 20.0%; 达标. 2; NO2; 年平均; 0.04; 0.035; 87.5%; 达标. 3; PM10; 年平均; 0.07; 0.094; 134.3%; 不达标. 4; PM2.5; 年平均; 0.035; 0.060; 171.4%; 不达标. 5; CO; 95百分位24小时平均; 4; 2.6; 65.0%; 达标. 6; O3; 90百分位8小时平均; 0.16; 0.136; 85.0%; 达标. 表11 环境空气特征因子质量现状监测结果 监测因子; 监测统计结果. H2S; 一 次 值; 浓度范围(mg/m3); <0.005. 标准值(mg/m3); 0.01. 占标率(%); 0. 达标情况; 达标. NH3; 一 次 值; 浓度范围(mg/m3); 0.065~0.098. 标准值(mg/m3); 0.2. 占标率; 32.5%~49.0%. 达标情况; 达标. 由上表可知，SO2、NO2年平均，CO的95百分位24小时平均、O3的90百分位8小时平均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，由于石河子受沙尘天气影响导致的PM2.5、PM10年平均浓度超标；另外，H2S、NH3均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准。综上表明项目区为非达标区，环境空气质量一般。 2、地下水环境现状 根据《环境影响评价技术导则-地下水导则》（HJ610-2016）中要求，本项目为为生活垃圾处理场的渗滤液处理，对比附录A地下水环境影响评价行业分类表，属U城镇基础设施及房地产的146海水淡化、其他水处理和利用（报告表），是Ⅳ类项目，导则中原则可不开展地下水评价。因此，本项目仅对地下水做简要分析。 本次地下水环境质量现状评价引用新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司对填埋场南侧550m的1#地下水监测井和下游西北侧1.5km的6#地下水监测井的监测数据。具体监测点位置见附图8。 （1）监测时间及频次 地下水现状监测时间为2019年7月15日-19日，监测一次。 （2）监测项目 pH、总硬度、溶解性总固体、氟化物、氯化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、挥发酚、氨氮、氰化物、六价铬、汞、硒、砷、锌、铜、铁、锰、镉、阴离子表面活性剂等。 （3）评价标准 本次评价采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准进行现状评价。 （4）评价方法 采用单因子污染指数法对监测结果进行评价。其单项水质参数i在第j点的标准指数为： 式中：Si，j——某污染物的污染指数； Ci，j——某污染物的实际浓度，mg/L； Csi——某污染物的评价标准，mg/L。 pH单因子指数计算公式为： 式中：SpHij——pH的污染指数 pHj——j点pH实测值 pHsd——标准中的pH值的下限值（6.5） pHsu——标准中的pH值的上限值（8.5） （5）监测及评价结果分析 地下水水质监测数据以及评价结果见下表。 表12 地下水监测及评价结果 单位mg/L，除pH外 序号; 检测项目; Ⅲ类标准限值; 监测值; 单因子指数. 1#; 6#; 1#; 6#. 1; pH值; 6.5～8.5; 7.7; 7.3; 0.47; 0.2. 2; 总硬度; ≤450; 320; 276; 0.71; 0.61. 3; 溶解性总固体; ≤1000; 320; 308; 0.32; 0.31. 4; 硫酸盐; ≤250; 112; 100; 0.45; 0.4. 5; 氯化物; ≤25; 28; 15; 1.12; 0.6. 6; 硝酸盐; ≤20; 0.58; 0.52; 0.03; 0.03. 7; 亚硝酸盐; ≤1.00; ＜0.003; ＜0.003; 0.003; 0.003. 8; 氨氮; ≤0.5; ＜0.025; ＜0.025; 0.05; 0.05. 9; 氟化物; ≤1.0; 0.28; 0.24; 0.28; 0.24. 10; 氰化物; ≤0.05; ＜0.002; ＜0.002; 0.04; 0.04. 11; 挥发性酚类; ≤0.002; ＜0.0003; ＜0.0003; 0.15; 0.15. 12; 铁; ≤0.3; ＜0.03; ＜0.03; 0.1; 0.1. 13; 锰; ≤0.1; ＜0.01; ＜0.01; 0.1; 0.1. 14; 铜; ≤1.0; ＜0.05; ＜0.05; 0.05; 0.05. 15; 锌; ≤1.0; ＜0.05; ＜0.05; 0.05; 0.05. 16; 汞; ≤0.001; ＜0.00004; ＜0.00004; 0.04; 0.04. 17; 砷; ≤0.01; ＜0.0003; ＜0.0003; 0.03; 0.03. 18; 铬(六价); ≤0.05; ＜0.004; ＜0.004; 0.08; 0.08. 19; 硒; ≤0.01; ＜0.0004; ＜0.0004; 0.04; 0.04. 20; 阴离子表面活性剂; ≤0.3; ＜0.05; ＜0.05; 0.16; 0.16. 从评价结果可以看出，本项目区地下水除氯化物超标，其他各指标均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求，表明本项目区地下水水质较好。根据区域地下水水文地质情况，项目区地下水流向为南向北方向，渗滤液处理区位于垃圾填埋场填埋区的下游。1#地下水监测井位于垃圾填埋场的南侧，地下水流的上游，为本底值井，6#地下水监测井位于垃圾填埋场的北侧，地下水流的下游，为污染监视井，地下水监测点位监测数据具有代表性。 3、声环境现状 为了了解本项目区声环境质量现状，本次环评委托新疆锡水金山环境科技有限公司对项目区声环境质量进行监测。监测时间为2019年8月24日。 （1）监测点位布设 在项目区东、西、南、北厂界各设置1个监测点，共4个监测点。具体监测点分布见附图8。 （2）监测方法 监测方法采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的规定进行监测，监测仪器为AWA5688型多功能声级计，监测前后用6221B型声级校准器进行校准。 （3）评价标准 项目区声环境现状评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，具体标准限值见下表。 表13 环境噪声限值 单位：dB(A) 标准时段; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. （4）监测结果 现状噪声监测结果见下表。 表14 评价区环境噪声现状监测及评价结果 单位：dB(A) 监测点类型; 测点位置; 监测值; 超达标 情况. 昼; 夜. 厂界环境 噪声现状; 东厂界; 39.2; 36.5; 达标. 西厂界; 38.8; 36.4; 达标. 南厂界; 39.2; 37.5; 达标. 北厂界; 41.7; 36.6; 达标. 标准限值; 60; 50; /. 从上表的监测结果可以看出，评价区域昼、夜间噪声监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，表明评价区的声环境质量现状较好。 - 土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为生活垃圾处理场的渗滤液处理，对比附录A行业特征、工艺特点或规模大小，为环境和公共设施管理业中的其他，Ⅳ类项目类别，可不开展土壤环境影响评价。 5、生态环境质量现状 玛纳斯县境内野生动物种类繁多，数量较大。主要植物有云杉、桦树、密叶杨、山杨、胡杨、准噶尔柳、天山花楸、白梭梭、沙枣、柳树、青杨、白腊、榆树；黄花苜蓿、珠芽寥、狐茅、野葱、水芹菜、乌头、狼毒、大较、尊麻、独活、小叶薄荷、雀麦、骆驼刺等。此外，还生长有雪莲、贝母、防风、麻黄、元胡、冬花、甘草、锁阳、枸杞、苦豆子、大芸、大黄、党参、阿魏等上百种野生中药材。主要动物有马鹿、棕熊、野猪、袍子、雪豹、野山羊、大头羊、鹅吼玲、毛腿沙鸡、绿头鸭、灰雁、高山雪鸡、隼、苍鹰、麻雀、粉红掠鸟等野生动物。 拟建区周围自然植被为干旱盐化荒漠类型项目，选址处人为活动比较频繁，原生植被破坏，场址区域有骆驼刺、猪毛菜、苦豆子、碱蓬等耐寒植物零星分布，没有牧业利用价值。动物主要以麻雀、老鼠为主，无国家及自治区级野生保护动物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于玛纳斯县兰州湾镇东北方向，生活垃圾填埋场东北侧预留空地内，周边主要为农田和林地环绕，项目中心地理坐标为E86°11′32.76″, N44°19′33.72″。项目周围无风景名胜区、生活饮用水源地和其他需要特别保护的敏感目标分布，主要环境保护目标见附图2及下表。 表15 主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境敏感目标; 相对位置; 规模 （人）; 保护级别. 方位; 距离（m）. 大气环境; 兰州湾镇; 西; 500; 20000; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 下兰州湾村; 东南; 670; 400. 高家湖村; 东北; 1000; 350. 王家庄村; 东北; 1450; 380. 下马场湖村; 东; 1160; 430. 玛纳斯县城北郊; 东南; 2400; 500. 大疙瘩村; 南; 2300; 350. 兰州湾村; 东南; 2300; 500. 地表水环境; 六浮渠; 西北; 60; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 广丰渠; 南; 640; /. 地下水环境; 项目所在区域潜水层; /; /; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准. 生态环境; 周边农田及林带; /; 100; /; 不受破坏. 根据区域内环境状况和本项目污染物排放情况，本项目污染控制目标确定为： （1）大气环境 保护本工程区域大气环境质量，控制施工场地扬尘及运营期恶臭气体造成的污染，确保大气环境质量不因本工程的建设和运营而恶化，保证区域环境空气质量控制在目前的水平。 （2）水环境 地表水不低于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。地下水环境质量维持在《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 （3）声环境 本工程施工期的施工噪声主要是施工机械和车辆噪声对周边主要敏感目标的影响，应确保区域环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 （4）固体废弃物 本项目施工期及运营期产生的固体废弃物得到合理处置，不产生二次污染。

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级； 2、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准； 3、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类； 4、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限值； 2、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放限值； 3、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2排放限值； 4、《施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放限值； 5、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| 总量控制指标 | 因本项目渗滤液处理系统处理后的尾水均回用于洒水抑尘和绿化，故本项目不设置总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期 本项目施工内容包括场地平整、新建池体、综合用房等。工艺流程及产污环节见下图。 场地平整 池体、地基开挖 池体建设 房屋建设 设备安装 固废、废水、废气、噪声、水土流失 图9 施工期工艺流程及排污节点图 二、运营期工艺流程简述 1、工艺流程 本工程采用“MBR+反渗透”处理工艺，具体工艺流程见附图10。 - 主要工艺介绍 - （1）工艺流程 渗滤液由填埋场渗滤液收集系统收集至调节池，调节池内设生化进水泵提升进入内置浸没式膜生化反应器。浸没式膜生化反应器设有生物反渗透（RO）对超滤出水进行深度处理，去除难生化降解的重金属、有机物以及氨氮等。反渗透（RO）的清液产率不低于80%。 MBR系统产生的剩余污泥排入污泥浓缩池。污泥经污泥泵提升进入污泥脱水机系统，脱水系统的进泥泵为螺杆泵，从污泥浓缩池取泥送入脱水机，在污泥浓缩池先经过暴晒，蒸发部分水分，并通过絮凝剂投加装置投加高分子絮凝剂，保证脱水泥饼含水率低于60％，脱水污泥运至填埋场填埋处理，液相流入集水井，与污泥浓缩池排出的上清液一同泵回生化系统继续处理。 （1）收集池渗滤液通过提水泵经管道及管道口格栅（拦网式过滤器）后首先进入调节池，通过调节池可以调节渗滤液水量的不均匀性，而且对渗滤液水质也有一定的厌氧均化作用。 （2）渗滤液经过调节池后进入反硝化池。在反硝化池与回流水完全混合，兼氧微生物分解利用原水中的有机物。在此过程中，把回流液中氧气充分利用后，兼氧微生物将利用硝酸根及亚硝酸根离子作为氧原降解有机污染物，同时使硝酸根离子转化为氮气，溢出水体，使水中总氮含量得以降低，同时产生碱度，使硝化池中硝化作用所需碱度条件更有保障。 （3）随后，反硝化池污水自流入硝化池，在硝化池利用好氧微生物的作用，使残余的可生物降解有机物进一步分解去除，使氨氮在亚硝酸和硝酸细菌的作用下，形成硝酸根离子，使氨氮污染物得以控制。不能生物降解的有机污染物在抽吸泵的作用下，随水流进入中间水池。 （4）污水进入中间水池后去除由生化处理产生的悬浮污泥；MBR系统内放置浸没式膜组件，利用膜的截留作用将SS及污染物截去，防止污泥流失。 （5）最后污水进入反渗透系统处理，通过反渗透膜去除COD、BOD、NH3-N、TN、SS、重金属等污染物后，出水即可达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）的排放要求。 （6）反渗透系统的浓缩液及MBR产生的污泥（脱水至含水率小于60%）回灌至垃圾填埋场。 渗滤液处理工艺脱氮功能即由硝化反硝化和超滤单元组成。带有生物脱氮功能的内置侵没式膜生化反应器生物脱氮率在 99%以上，降低出水污染物浓度。为了提高脱氮效果，必要时需在反硝化池投加碳源。由于在调试期初或活性污泥营养失衡的情况下，好氧曝气会产生大量的泡沫，因此在两个硝化池设置消泡系统用于泡沫消除。针对夏季高温，本项目配备了完善的冷却系统来应对高温天气，保证生化系统所需要的适宜温度。在硝化池设置冷却系统，通过冷却塔换热降低水温至合适温度。冷却系统兼具生化池热交换及部分硝化液回流的功能，出水可部分回流至反硝化池。冬季低温时冷却系统功能调整为加热系统，通过外部热交换加温。 渗滤液处理工艺流程见图11。 图11 渗滤液处理工艺及排污流程图 （2）技术参数 各工序技术参数见表16。 表16 各工序技术参数表 厌氧部分. 厌氧形式; 折板. 进水量; 30m3/d. 进水COD; 6000. 进水BOD; 3500. 温度; 28～35℃. 出水COD; 1000. 出水BOD; 500. 停留时间; 130hr. 生化部分. 生化形式; AO. 反硝化池污泥负荷; 0.15kgNO3/kgMLSS.d. 反硝化率; >90％. 硝化池污泥负荷; 0.08 kgNH3-N/kgMLSS.d. 污泥浓度; 15g/L. 进水温度; ≥25℃. 超滤部分. 膜过滤形式; 浸没式超滤膜. 膜材质; PTFE. 设计过滤通量; ＜10 L / h*m2(产品参数). 膜需要总面积; 208m². 单位膜管面积; 16m²(产品参数). 需要膜件数; 13. RO部分. 膜材料. 设计开机率; 90%. 设计净水回收率; QRO = 80%. 设计进水流量Qd; Qd = 30 m³ / d. 设计净水产量Qp; Qp = 24m³ / d. 单根膜柱设计平均通量RO; RO = 12 l / h* m2(产品参数). 膜柱数量n RO; nRO =27支. 单支膜柱面积SRO; SRO =9.4 m². 膜总过滤面积SRO, t; SRO, t =253.8m². 设计最大操作压力; PMax = 60 bar. （3）缩液处理方案 本项目设计进水规模为30m3/d，出水规模为23.5 m3/d，其渗滤液处理站满负荷运行水平衡见图12。 图12 渗滤液处理系统水平衡计算图 由图可见，本项目日均浓缩液产生量6m3/d。 本项目浓缩液采用回灌的方式，浓缩液中的污染物长期在渗滤液处理厂和填埋场之间循环，从理论上说会使渗滤液中的污染物浓度呈越来越高的趋势，但浓缩液在循环过程中，污染物在垃圾堆场内会发生分解反应，最终渗滤液的水质会达到一个平衡的状态，污染物浓度不再升高。 ①浓缩液回灌系统的控制 浓缩液回灌在垃圾填埋体上作为处理的一种方法有别于渗滤液的回灌，其中有机污染物的负荷量极高，以COD计，要比进入系统渗滤液的高出3-4倍。因此，浓缩液的回灌条件必须紧密配合垃圾填埋体的形成并结合填埋操作的具体条件和可能，以控制回灌量处于最适宜的程度（即填埋体内持水量不致形成通道），并限制在最适当的范围之内（以不影响填埋作业）。 浓缩液的回灌方法及回灌操作注意事项： 由于浓缩液回灌要求做到浅层均匀回灌，本项目采取少量、多点、交叉布水、交错时间的综合回灌操作方法来避免过量、集中回灌可能形成垃圾填埋体的持水量达到饱和程度从而形成恶性循环的不利局面。 本项目使用浅层回灌。浅层系指必须控制回灌管道系统的布水井点及回灌水量，使浓缩液的回灌量刚好在填埋体表层的2-3米厚度内得以接纳，而不致因回灌量过大又过于集中致使填埋体在回灌范围内形成一个饱和柱状体。 注意要点： 少量——系指在同一回灌点上因浅灌要求，只能采取较低的回灌率，并严密注意填埋体浅层的消纳情况。 多点——系在垃圾填埋体表面上按要求布置多个可单独调控回灌水量的布水井，以便机动灵活地按实际可行的条件控制好回灌量。 交叉布水——系指回灌管道系统的应当能尽可能实现在填埋体表层的最大回灌面积上做到均匀布水。 错开回灌时间—— 也就是在3-5处布水井间来回灌，尽可能使每个布水井有较合理的间歇期；同时尽可能实现在浅层内消纳完回灌水量。 ②浓缩液回灌 由于浓缩液的特点，项目采用较小的回灌率，宜控制在0.5-1.5L/（h.m2）。 回灌面积：本项目满负荷运行时RO系统日处理渗滤液30m3，浓缩液产生量为6m3/d，项目有10个面积为50m2 的圆形回灌点。 ③浓缩液及污泥的输送 采用螺杆泵提升方式，将浓缩液及污泥提升至填埋库区进行处理。提升管道沿库区周边布置，并隔一定距离设一个闸阀，通过软管接入库区。 3、处理工艺及可行性 （1）渗滤液处理工艺及可行性 本项目采用“MBR+反渗透”处理工艺。其中包括反硝化、硝化、MBR膜系统和反渗透系统。最终出水水质达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2规定的水污染物排放浓度限值。具体各单元具体功能如下： ①硝化反硝化 硝化反硝化是主要的生化处理单元，渗滤液在此进行有机污染物的去除，氨氮氧化和反硝化脱氮。完成有机物的去除、脱氮、除磷等功能，脱氮的前提是NH3-N应完全硝化，好氧池能完成这一功能；厌氧池则完成脱氮功能；厌氧池和好氧池联合完成除磷功能。 污水中含氮有机化合物经异氧细菌作用分解成NH3-N，在好氧条件下，由于亚硝酸盐和硝酸菌的作用，氧化生成亚硝酸氮(NO2-N)和硝酸氮（NO3-N），称为硝化过程。影响硝化过程的主要因素有：污泥、pH、温度及溶解氧。 在缺氧条件下，由于兼性脱氮菌的作用，在氢供给体充分的条件下，将NO2-N 和NO3-N 还原成N2，排入空气中，同时有机物分解，称为脱硝过程，最后达到脱氮。影响脱硝的主要因素有：适当的缺氧条件、氢供给体（有机碳源）、pH、温度等。 在厌氧池中，由沉淀池回流的活性污泥，一旦处于厌氧状态，其中的磷即以正磷酸盐的形式释放到混合液中，进入好氧池。处于好氧状态时，又将混合液中的正磷酸盐大量吸收到活性污泥中，污水中的含磷量降低。经过二次沉淀固液分离后，将含磷的剩余污泥排出，达到除磷和去除BOD的目的。 生物除磷可分为三个阶段，即：细菌的压抑放磷、过度积累和奢量吸收磷。要使磷过度积累和奢量吸收，首先要将细菌细胞置于不利的生活条件（压抑状态）下，使细菌体内积聚的磷释放出来。在A/O系统中，当活性污泥处于短时间的厌氧状态时，贮磷菌把贮存的聚磷酸盐进行分解、提供能量，并大量吸附污水中的BOD、释放磷（聚磷酸盐水解为正磷酸盐），使污水中BOD下降，磷含量提高；在好氧阶段，微生物利用被氧化分解所获得的能量，大量吸附在厌氧阶段释放的磷和原污水中的磷，完成磷的过度积累和最后的奢量吸收，在细胞体内合成聚磷酸盐而存贮起来，从而达到去除BOD和磷的目的。 ②MBR膜生物反应器 MBR法处理垃圾渗滤液的基本工艺为生化（BIO-REACTOR）+膜（MEMBRANE）。MBR是一种高效的废水处理技术，是生物降解和膜分离的有效结合，首先是通过曝气由污泥将有机物降解，然后通过膜将污泥与水分开。 MBR 工艺是一种强化的生化处理工艺，它既有生化反应的特点，又有物化工艺的特点，将能被生化降解的污染物质尽可能的通过生化反应去除，不能被生化反应去除的污染物质通过系统内的活性填料吸附去除，从而保证了污染物的去除率。 在兼氧阶段利用活性填料的吸附及微生物生化协同作用去除难降解有机物；未被降解的污染物仍停留于活性填料上，含有未处理污染物的活性填料通过剩余污泥的形式排除系统外。 污水进入系统后，首先被吸附在活性填料表面，有毒有害的物质（如酚类物质等）也被吸附在活性填料表面，这样大大减少了有毒有害物质的微生物的毒害作用，从而保证了整个生化系统环境利于微生物的活性。吸附在活性填料表面的污染物质与吸附在活性填料上的微生物形成小的生态系统，微生物通过生化反应对污染物进行降解。由于污染物质都被吸附在活性填料上，因此污染物的水力停留时间转化为固体停留时间，这样污染物的反应时间大大延长，从而将很多不容易降解的物质进行降解。另外 MBR 膜的拦截作用，保证了系统内的转性优势细菌不会流失，保证了生化系统的生物活性。 MBR 处理工艺特点： A、适合处理含有难降解有机物的废水。 首先活性填料的吸附作用及膜的拦截作用，可以保证在泥龄长的情况下，有效地防止污泥膨胀的发生，即使产生污泥膨胀，也不会造成污泥的流失，另外活性填料比表面积大，有利于微生物的生长附着，这样系统内能保证泥龄长的专性菌的浓度，因为系统内有足够的专性细菌（一般专性细菌世代时间长，需要较长的污泥停留时间），这些细菌能够适应并去除难降解的有机污染物。 其次由于活性填料强大的吸附作用，来水中的污染物被吸附在活性填料上（形成共体的大小为 100 微米），利用膜的拦截功能，不能随水流出，通过污泥回流可以再回流到生化反应池内进行反应。因此可以把传统生化反应过程中的污染物水力停留时间转变为固体停留时间，达到在有限的水力时间情况下有足够的反应时间将污染物生化降解。 如果在足够长的反应时间及专性细菌存在的情况下，吸附在活性填料上，仍未被降解的污染物，通过剩余污泥的方式排出系统外。 B、能够有效地去除水中的氨氮。 由于活性填料对氨氮具有良好的吸附功能，因此废水中的氨在此生化系统中通常能被硝化至较高的程度，而传统的处理工艺很难达到。 C、适合处理含有有毒有害物质的废水。 污水中含有的有毒物质或抑制微生物活性的物质可以被活性填料吸附，减少了这些物质与微生物的接触，从而降低了对微生物的毒害，保证了反应池内微生物的活性。 D、系统抗冲击性强、灵活性高。 根据来水中污染物含量的不同，通过对活性生化填料的投加量、活性污泥的浓度选择来保障工艺的最优化和灵活性，针对性的处理各种不同特性的废水。 E、MBR 工艺中膜系统耐污堵能力强、膜通量高 膜池内的污泥都被吸附在活性填料上，形成粒径为 100-150um 左右的共体，在膜表面共体之间的孔隙率与单独由菌胶团形成的活性污泥之间的孔隙率相比，大大增加，从而使膜保持较高的膜通量。同时共体相比 MBR 膜 0.04um左右的孔径非常大，因此，有利于减少活性污泥对膜丝的污堵。 由于活性填料粒径较大，在膜擦洗过程中，活性填料对膜丝表面污泥层的冲刷类似卵石对河床的冲刷，利于将附着在膜丝表面的污泥冲涮下来，从而有利于防止膜的污堵； F、去色、除臭效果好 活性生化填料是卓越的颜色、臭气的吸收器，对于含有一定色度、臭味的工业废水具有极好的吸收效果，使出水清澈透明，处理区域无臭味。 - 产水水质稳定、可直接作为反渗透进水。 项目渗滤液经 MBR 膜处理后进入超滤、纳滤系统进行处理。超滤技术是一种膜分离技术，是以 0.1～0.5MPa 的压力差为推动力，利用多孔膜的拦截能力，以物理截留的方式，将溶液中的大小不同的物质颗粒分开，从而达到纯化和浓缩、筛分溶液中不同组分的目的。纳滤技术是介于超滤与反渗透之间的一种膜分离技术， 其截留分子量在 80-1000 的范围内，孔径为几纳米。纳滤和超滤可滤除水中的铁锈、泥沙、悬浮物、胶体、细菌、大分子有机物等有害物质。 ③反渗透系统 反渗透是压力驱动型膜分离技术，其操作压力为1.5~12Mpa，截留组分为0.1~1nm小分子溶质，可以从液体混合物中去除重金属、全部悬浮物、溶解物和胶体。反渗透是整个系统的核心处理工艺，是废水是否能达标排放的关键。 反渗透的分离原理主要是使水溶液能够顺利地通过膜，而其他的化合物则或多或少被膜截留。反渗透的操作压力一般为 1.5～10.5MPa，截留组分为（1～10）x10-10 m 的小分子。反渗透装置有如下优点：①自动化程度高②场地利用率高③几乎与进水的种类和浓度无关④发生故障时，启闭和关闭时间短⑤由于采用膜组件结构，容易改建和扩建。 ④重金属的去除 渗滤液中重金属的去除包括微生物去除和膜分离过程的去除。 微生物去除废水中重金属的主要机是利用以硫酸盐还原菌为主的厌氧微生物将高价的重金属离子还原，再利用S2-与重金属离子生成硫化物沉淀。微生物去除重金属的作用机理还在于微生物表面通常带有负电荷，故对重金属有较强的吸附性。其次，微生物菌群本身还有较强的生物絮凝作用，使废水中的金属硫化物得以沉淀。厌氧微生物对重金属的去除作用是以从污泥中顶替微生物作为代价的，导致生物活性降低，同时发生污泥钙化现象，严重时可能造成颗粒污泥上浮。此阶段，溶解性的Cd、Cr、Co、Cu和Pb全部去除，Ca、Fe、Mn和Zn的去除率>94%以上，Mg、P和Ni的去除率分别为36%、79%和68%。由于缺少硫化物与磷化物，沉淀主要以碳酸盐为主，但金属离子优先以硫化物的形式沉淀。 好氧活性污泥通过沉淀、细胞外多聚物的吸附、胞内吸收等途径对废水中金属离子加以去除。通过对活性污泥系统的金属离子分配，Cd、Ni的去除主要是吸附而不是沉淀。活性污泥对Cd、Cr和Co的去除率较高，而对Ni、Zn的去除率一般都比较低并且变化大，沉淀是一个主要的去除机制。 纳滤与反渗透技术可以有效地去除渗滤液中的重金属离子，以反渗透的效果最佳，但其操作压力在2MPa以上，建设费用与运行维护费用都很高。采用2级反渗透装置处理渗滤液，重金属的总去除率可达到98%。 反渗透处理渗滤液时，反渗透是压力驱动型膜分离技术，其操作压力为1.5~12Mpa，截留组分为0.1~1nm小分子溶质，可以从液体混合物中去除重金属。渗滤液中的有机物浓度对重金属去除的影响与重金属的性质有关。随着有机物浓度的提高Cu、As、Hg与Zn去除率受到较大的影响，但Cd的去除受到的影响很小，其去除率一直高于99.5%。尽管如此，当操作压力由2MPa提高到5MPa时，Cu、Hg、As、Zn的去除率由96%提高到了98%。 MBR 系统出水经UF清水池提升泵进入反渗透处理系统。处理系统包括酸加药系统、阻垢剂加药系统、碱加药系统、芯式过滤器、高压泵、RO装置、化学清洗系统等。RO膜系统前设置保安过滤器，由于渗滤液中含有较多的结垢离子，所以在 RO进水前加酸调整 pH 值，防止碳酸盐结垢。由于原水中钙、镁、钡等易结垢离子和硅酸盐的含量仍然较高，所以根据实际水质情况在保安过滤器前加入一定量的阻垢剂防止硅垢及硫酸盐结垢现象的发生。工艺流程见图13。 图13 反渗透系统工艺流程图 通过反硝化、硝化、MBR膜系统和反渗透系统，可达到对渗滤液中重金属去除效果。去除效率见表17。 表17 重金属去除效率表 重金属; 总汞; 总镉; 总铬; 六价铬; 总砷; 总铅. 进水水质; 0.26; ＜1; ＜0.03; ＜0.004; ＜0.3; ＜10. 出水水质; 0.001; 0.01; 0.1; 0.05; 0.1; 0.1. 去除效率; 99.6%; 99%; 0; 0; 66.7%; 99%. 通过以上可知，本项目渗滤液处理工艺属于“预处理+生物处理+深度处理”组合工艺，与《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范（试行）》（HJ564-2010）中要求的处理工艺一致；《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）9.1.3规定：2011年7月1日起，现有全部生活垃圾填埋场应自行处理垃圾渗滤液并执行表2规定的水污染物排放浓度限值，本项目与该标准要求一致。故本项目渗滤液处理工艺较为可行。 （2）浓缩液处理及可行性 渗滤液在反渗透系统环节会产生浓缩液。根据徐睿枫发表的《应用于水处理的反渗透浓缩液处理和资源化技术综述》学术研究中可知，浓缩液处理方法主要包括Fention法、混凝-吸附法、膜法、蒸发法、浓缩液回灌和海水淡化浓缩液再利用等。其中，明确了浓缩液回灌是一种较为有效的填埋场内浓缩液的处理方案。通过回灌，不仅可降低浓缩液的污染物浓度，还可以因回灌过程中挥发等作用而减少渗滤液的产生量，对渗滤液水量和水质起到稳定化作用，有利于废水处理系统的运行。 垃圾填埋场是一个用垃圾作为填料的准好氧生物反应器，垃圾表面有很多菌胶团，吸附降解水中的有机物。垃圾分解过程是一个非常复杂的生物、化学和物理过程，其一部分中间产物形成填埋气排出垃圾场，另一部分被渗入的雨水冲刷、溶解，经过收集系统排出，产生了渗沥液。 渗沥液回灌是让已经流出的中间产物再回到其生物反应的过程中，继续参与生物降解。因此，回灌处理从本质上讲是延续了填埋场的降解过程，不会对垃圾场产生不利的影响。大量的研究资料表明，渗沥液回灌对 COD 的削减非常明显，利于垃圾场内水分和营养物质的均衡分布，缩短垃圾场的稳定时间。 另外，浓缩液处理中的Fention法、混凝-吸附法、膜法、蒸发法和海水淡化浓缩液再利用等方法在本项目不具备相关条件，同时成本较高，且项目区所在地蒸发量较大，故根据实际情况，本项目浓缩液回灌至填埋场内是较为可行的。 （3）冬季渗滤液储存的合理性 根据建设单位提供的资料，现阶段夏季垃圾填埋场渗滤液约6.0m3/d，冬季垃圾填埋场渗滤液可通过关闭闸阀不排出，二期工程于2018年11月建成，新增有效库容30.2万m3，预计二期与一期填埋的垃圾性质类似，渗滤液量基本一致。冬季停产120天，垃圾填埋场渗滤液可通过关闭闸阀不排出，若排出，根据估算冬季渗滤液量约为4.46m3/d，冬季渗滤液总量约为536m3，渗滤液处理厂现有收集池720m3，能够满足渗滤液冬季存储需求。 （4）生物菌种活性保障性 冬季由于气温降低会影响细菌的活性，降低污水处理效率。温度是一个重要的生态因子，是影响微生物生长与存活的最重要因素之一，对生物个体的生长、繁殖、新陈代谢及生物种群分布和种群数量起着决定作用。 新疆作为我国西北寒冷地区，冬季气候寒冷，对微生物的生长、繁殖十分不利。本项目所在的玛纳斯县属属典型的大陆性干旱气候，年平均气温2.9℃～6.8℃，冬季 极端最低气温--38.0～-42.8℃，所以在污水处理工程设计、评价过程中，有必要对冬季污水生物处理低温运行的情况进行讨论，以确保污水处理厂在冬季不利情况下出水水质达标。 国外许多学者曾对污水生物处理低温运行做过许多试验和探讨。其中日本的桥本桨进行了各种试验（试验采用人工合成污水），以污泥负荷、污泥泥龄为变量，探讨了COD 去除率与水温的关系。结果表明，在水温为5℃时，COD去除率明显降低。国外研究还表明，不同温度污泥沉淀指数分别为4℃时，SVI=100，19℃时，SVI=98，32℃时，SVI=45，温度将直接影响到污泥沉降性能。当水温从 20℃降到6℃时，细菌种类和数目大大减少。当水温降低至5℃时，污泥中存在鞭毛虫、纤尾虫、真菌和丝状细菌，当出现真菌和丝状细菌时，表明污泥SVI增高，出水水质下降。 综上所述，水温直接影响到生物处理的出水水质，因此要污水处理设计参数按最低水温设计并采取一些相应措施。本项目在硝化池设置冷却系统，冷却系统兼具生化池热交换及部分硝化液回流的功能，出水可部分回流至反硝化池。冬季低温时密闭加盖保温，冷却系统功能调整为加热系统，通过外部电加热热交换加温。 通过与建设单位和设备厂家的沟通，本项目冬季渗滤液产生量较小，生物菌可采用以下方法保证冬季活性： - ①冬季通过密闭加盖保温及硝化池加热系统，外部电加热热交换加温保持设备单元的温度，并投入适量的糖和麸皮，定期按时检测，保证生物菌的数量和活性。 - ②春季购买生活污水处理厂的污泥，培育15天左右，生物菌的可达到本项目要求。 - ③春季购买适合渗滤液处理的生物菌，培育7天左右，生物菌的可达到本项目要求。 - 因本项目冬季渗滤液可通过关闭闸阀不排出，冬季停产时间120天，冬季要保持原有生物菌，需投入较多人力物力，成本较高，但生物菌群的数量和活性有延续性，对渗滤液的处理有保障。本项目渗滤液处理规模较小为30m3/d，生物菌的需求量不大，春季渗滤液量随温度增加是逐渐增加的，初期渗滤液处理量可适当减小，初期生物菌的需求量也可适当减少，每年春季购买生物菌的成本较小，但培育适合项目的生物菌数量和活性的难度较大，因此建议建设单位根据实际情况，选择合适的方式，可保证生物菌种的活性。 主要污染工序 一、施工期主要污染工序及环节 1、废气 施工期的大气污染物主要为扬尘和各种燃油动力机械在施工过程中产生的燃油废气，主要污染物为NOX、CO、THC，属于短期影响。 扬尘主要来源于施工期的土石方阶段。此阶段土石方装卸、运输车辆行驶和挖掘将产生扬尘。该阶段所产生扬尘量随气候条件、施工管理状况等差异很大，另外运输车辆也会产生扬尘。根据类似工程实地监测资料，施工区域附近空气中扬尘浓度可达1.5~3.0mg/m3，距离施工区域周围50~100m以外范围的扬尘贡献值符合环境空气质量标准要求。 施工期间的大气污染物还有各种燃油动力机械在施工过程中产生的燃油废气，属于短期影响。施工过程中各种燃油动力机械在填筑、清理、平整、运输过程中将产生燃油废气，其主要污染物为CO和NOx，均为间断作业，且数量不大，因此，其排放的污染物仅对施工区域近距离的环境空气质量产生影响。 2、废水 施工废水：施工废水主要为地基开挖施工过程中产生的浑浊废水、混凝土养护废水，同时还有施工过程遇雨产生的地表径流。根据类比分析，生产废水为无毒废水，悬浮物含量较高。其次为基础机械施工过程中及机械设备在维护时将产生少量含油废水。 生活污水：施工人员按平均30人/天计，预计施工工期为4个月。施工人员均为附近农民，场地内不设营地，食宿均依托周边村庄，厕所使用生活垃圾填埋场管理区已建厕所。施工期生活废水主要为盥洗废水，水量按30L/人·d计算，施工期生活污水产生量约108m3，主要污染物浓度COD 350mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 35mg/L。该部分废水经现有收集池收集，待本项目投运后处理达标用于洒水降水和绿化，不外排。 3、噪声 场区施工期噪声主要来源于各类动力设备、施工机械、车辆运输等，分别产生于场地平整、房屋建设、池体建设与设备安装阶段；本项目施工期主要噪声设备声源强度介于68~105dB（A）之间。建筑施工过程中常用的设备有：吊车、卷扬机、载重汽车、挖掘机、振捣棒、推土机等。项目施工期主要声源设备及强度见下表所示。 表18 设备机械噪声一览表 产生阶段; 机械设备名称; 噪声dB（A）. 场地平整; 推土机、挖掘机、载重汽车等; 68~105. 房屋建设; 钻孔机、载重汽车等; 75~90. 池体建设; 振捣棒; 78~88. 设备安装; 吊车、卷扬机; 78~85. 4、固废 施工期产生的固体废物主要为弃土、施工过程产生的建筑垃圾和少量工人生活垃圾。 （1）弃土 根据设计方案，施工期开挖土方量约为2000.0m3，回填土方约为100.0m3，工程弃土方量约为1900.0m3。弃土部分用于填埋场周边绿化、土地平整和填埋覆土等，不外排。 （2）建筑垃圾 本项目建筑垃圾主要包括废弃混凝土、钢筋、砖块等，产生量约3.0t，部分可回收利用，其余直接在填埋场进行填埋处理。 （3）生活垃圾 施工工人生活垃圾按0.5kg/人·d计算，则施工期生活垃圾产生量为1.8t，集中收集后直接在填埋场进行填埋处理。 二、运营期主要污染工序及环节 1、废气 本项目运行过程废气主要为渗滤液处理设施运行过程产生的恶臭气体，根据垃圾渗滤液处理工艺流程及各处理单元功能，本工程产生臭气的处理单元为收集池、调节池、MBR综合池和污泥池等。废气污染物主要为各池内挥发出来各种恶臭气体，如H2S、NH3及其他恶臭气体等。垃圾渗滤液处理系统产生的主要臭气成分分析如下表。 表19 主要臭气成份表 序号; 化合物; 典型分子式; 特性. 1; 胺类; CH3NH2(CH3)3N; 鱼腥味. 2; 氨; NH3; 氨味. 3; 二胺; NH2(CH2)4NH2NH2(CH2)5NH2; 腐肉味. 4; 硫化氢; H2S; 臭鸡蛋味. 5; 硫醇; CH3SH CH3SSCH3; 烂洋葱味. 6; 粪臭素; C8O5BHCH3; 粪便味. 根据美国EPA的研究，每处理1g的BOD5，可产生NH30.0031g、H2S量为0.0012g。本项目的大部分BOD5（98%）在MBR系统阶段得到处理，去除BOD5量为12.86t/a，则产生的NH3为0.0399t/a；H2S产生量为0.0154t/a。通过在收集池、调节池、MBR综合池和污泥池等加盖封闭后安装成套收气装置（排风量5000m3/h；集气效率90%），集中收集臭气至离子除臭装置（除臭效率80%）进行处理再通过15m排气筒排放。其中未收集气体呈无组织面源排放，通过厂区周边绿化吸收，能够有效降低恶臭气体的影响。具体恶臭污染物排放如下表： 表20 恶臭处理后排放情况 （单位：t/a） 污染源 污染物; 收集池、调节池、MBR综合池和污泥池等. NH3; 有组织排放量; 0.0072. 无组织排放量; 0.0040. H2S; 有组织排放量; 0.0028. 无组织排放量; 0.0015. 根据普大华发表的《污水处理厂除臭工艺及工程应用》学术研究可知，离子除臭法已广泛应用于污水处理厂除臭，其除臭效率能达到80%以上。其具有工艺简单，不需专人看管，运行成本低等优点。本项目通过安装离子除臭器进行除臭较为可行。 2、废水 （1）渗滤液 本项目涉及的废水主要包括填埋场垃圾渗滤液、工作人员生活污水，其中生活污水纳入渗滤液处理系统进行处理。本项目渗滤液处理量30.0m3/d（7350m3/a），采用“MBR+反渗透”处理工艺，尾水达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2浓度限值和同时，该尾水能够满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB25499-2010）中浓度限值，可用于生活垃圾填埋场场区绿化。具体废水来源及其产生量见下表。 表21 本项目废水产生指标 项 目; COD; BOD5; NH3-N. 单 位; mg/L; t/a; mg/L; t/a; mg/L; t/a. 处理前渗滤液; 4760; 34.99; 1749; 12.86; 1812; 13.32. 处理后渗滤液; 100; 0.735; 20; 0.147; 20; 0.147. （2）浓缩液 根据薛方亮发表的《浓缩液处理技术概述》学术研究可知，在反渗透系统中会产生量约15%~25%的浓缩液。因本项目渗滤液处理量较少，此处浓缩液量按20%计，则产生量为6t/d。浓缩液先进入浓缩液收集池，再经池内潜污泵输送至填埋区回灌。 - 固体废物 本项目产生的固体废物主要包括栅渣、污泥、废渗透膜和生活垃圾等。 （1）栅渣 调节池进水处管道设置有格栅，因填埋场收集渗滤液时经过一次过滤，故本项目格栅产生的栅渣量较少，产生量约为0.5t/a，集中收集后在填埋场进行填埋处理。 （2）污泥 根据《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范》（HJ564-2010）中剩余污泥产泥系数（0.1~0.3）kgMLSS/kgCOD，则剩余污泥产生量为10.50t/a，环评要求污泥须经过脱水至含水率小于60%后，由污泥螺杆泵排至填埋场填埋处理。根据查阅《国家危险废物名录》（2016版）可知，本项目污泥不属于国家规定的危险废物，属于一般固废，在垃圾填埋场填埋处理较为可行。 （3）废渗透膜 根据设计单位提供资料可知，渗透膜一般能够使用2~3年，废渗透膜产生量较少，约为0.3t/a，集中收集后在填埋场进行填埋处理。 （4）生活垃圾 本项目新增工作人员3人，按每人每天产生0.5kg的生活垃圾计算，则产生生活垃圾0.37t/a，集中收集后在填埋场进行填埋处理。 4、噪声 本项目的噪声主要来源于机械设备工作时发出的噪声，主要有各类水泵、搅拌机、鼓风机等。本工程所使用的机械产生的噪声值见下表。 表22 机械设备单台噪声表 编号; 设备名称; 噪声级dB（A）; 备注. 1; 污水提升泵; 80; 提升泵站. 2; 潜水搅拌机; 65; MBR生化池. 3; 进水泵; 70. 4; 循环泵; 70. 5; 回流泵; 70. 6; 冷却污泥泵; 70. 7; 冷却水泵; 70. 8; 进水泵; 70; 综合水池. 9; 脱水清液泵; 70. 10; 循环泵; 70; MBR超滤系统. 11; 加酸泵; 70. 12; 进水泵; 70; 反渗透(RO)系统. 13; 清液外排泵; 70. 14; 罗茨鼓风机; 95; 位于综合用房风机房. 15; 药剂投加泵; 70; 位于综合用房加药间. 16; 浓缩液回灌泵; 70; 位于综合用房. 5、“三本账”情况 本项目技改前无渗滤液处理能力，技改后处理能力为30.0m3/d。项目建设前后，厂区污染物“三本账”情况见下表。本项目渗滤液技改前后均不向外排放，技改前为收集后回喷，技改后尾水用于道路洒水抑尘和厂区周边绿化，下表中“排放”意为“处理后情况”。 表23 污染物“三本账”一览表 单位：t/a 种类; 污染物; 技改前排放量; 本工程; “以新带老”削减量; 技改后全厂排放总量; 排放增减量. 产生量; 削减量; 排放量. 废水; COD; 34.99; 34.99; 34.255; 0.735; 34.255; 0.735; -34.255. BOD5; 12.86; 12.86; 12.713; 0.147; 12.713; 0.147; -12.713. NH3-N; 13.32; 13.32; 13.173; 0.147; 13.173; 0.147; -13.173. 废气; NH3; 0.0399; 0.0399; 0.0287; 0.0112; 0.0112; 0.0287; -0.0287. H2S; 0.0154; 0.0154; 0.0111; 0.0043; 0.0043; 0.0111; -0.0111.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 | 处理前产生浓度 及产生量 | 处理后排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 道路、施工机械、运输车辆等 | 扬尘、HC、CO、NOx | 少量 | 少量 |
|  | 运 营 期 | 处理设施等 | NH3 | 0.0399t/a | 有组织：0.0072t/a； 无组织：0.0040t/a |
|  |  |  | H2S | 0.0154t/a | 有组织：0.0028t/a； 无组织：0.0015t/a |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工工地 | 施工废水 | 少量 | 沉淀处理后回用 |
|  |  |  | 生活污水 | 108m3 | 经现有收集池收集，待本项目投运后处理达标用于洒水降水和绿化，不外排 |
|  | 运营期 | 垃圾渗滤液 | COD | 4760mg/L，34.99t/a | 100mg/L，0.735t/a |
|  |  |  | BOD5 | 1749mg/L，12.86t/a | 20mg/L，0.147t/a |
|  |  |  | NH3-N | 1812mg/L，13.32t/a | 20mg/L，0.147t/a |
|  |  | 反渗透系统 | 浓缩液 | 6t/d | 回灌填埋场 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工工地 | 弃土 | 1900m3 | 绿化、土地平整、填埋场覆土 |
|  |  |  | 建筑垃圾 | 3.0t | 送填埋场填埋 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 1.8t | 送填埋场填埋 |
|  | 运营期 | 污水处理区 | 栅渣 | 0.5t/a | 送填埋场填埋 |
|  |  | 污水处理区 | 污泥 | 10.50t/a |  |
|  |  | 污水处理区 | 废渗透膜 | 0.3t/a |  |
|  |  | 生活区 | 生活垃圾 | 0.37t/a |  |
| 噪声 | 施工期 | 挖掘机、推土机、水泵、载重汽车等，噪声级68~105dB（A） |  |  |  |
|  | 运营期 | 提升泵、风机、各类泵等，噪声级为65-95dB(A) |  |  |  |
| 其 它 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目用地在玛纳斯县生活垃圾填埋场东侧，经调查用地范围内未发现国家重点保护野生植物、古树名木。项目水土流失的主要原因是污水处理构筑物基础开挖时对原有地表的破坏，使土壤裸露松散，改变原有下垫面和地形地貌，形成一些边坡等，增加土壤的可蚀性。 预防保护措施： 根据建设防止区施工工艺和施工时序的特点，在施工过程中应切实加强预防监督、管理措施，尽量减少施工过程中因人为扰动而新增的水土流失。 ①施工时序要求：根据当地气象条件合理安排工序。 ②施工工艺要求：汽车运输过程中装载不能过满，驶出施工区域时对车轮泥土进行冲洗，同时控制灰尘的产生。 ③加强水保措施管护：对已实施的水土流失防治措施，应加强管护，建立行之有效的管护制度，使之尽快发挥水土保持效益。 ④临时措施：构筑物的基础开挖，开挖后形成的临时土石方堆放于施工用地范围内。同时临时堆放的土石方表面松散，遇雨容易造成水土流失。临时堆放的土石方需及时清运，如不能及时清运的需要进行彩条布覆盖。 综上所述，通过严格落实以上措施后，能够有效降低施工建设生态影响。 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析 - 大气环境影响分析及防治措施 1、扬尘影响分析 施工期对大气环境影响最大是施工扬尘，其次为运输及一些动力设备运行产生的NOX、CO和THC。二次扬尘污染主要产生为场地清理、挖土填方、物料装卸和运输等环节。据有关调查资料，施工场地扬尘浓度见下表。 表24 施工场地扬尘测试结果资料 距施工地距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 施工扬尘最大产生的时间将出现在土方阶段，由于该阶段裸露浮土较多，产尘量较大。施工工地采取封闭式施工，受施工扬尘影响范围不大，主要是施工场地周围及下风向的部分地区。另外在物料运输过程中，会造成物料沿路撒落或风吹起尘，另一方面，施工场地泥泞使运输车辆轮胎将泥土带到厂区其它地方及公路上，泥土风干后随着车辆的辗压和行驶，在厂区院内和公路上带起很重的扬尘，污染环境。因此，必须做好施工现场及场外道路泥土及时清理，减少二次扬尘。结构、装修阶段也会因车辆行驶等产生扬尘污染，但产尘量较低。 施工扬尘是人们十分关注的问题，施工期起尘量的多少随风力的大小、物料的干湿程度、作业的文明程度等因素会发生较大的变化，影响可达150~300m。如管理措施做的好，扬尘量将降低50~70%，大大减少对环境影响。 为了将工程施工作业及运输车辆产生的二次扬尘影响降至最小程度，施工作业过程应采取适当的抑尘措施，避免或减缓施工扬尘以周围环境空气质量的影响。 由于TSP对人体健康有着严重的影响，建议在施工中作到以下几点： ①施工场地定期洒水，防止浮尘产生，在大风日加大洒水量及洒水次数。 ②施工场地内运输通道及时清扫、冲洗，以减少汽车行驶扬尘。 ③运输车辆进入施工场地应低速行驶或限速行驶，减少扬尘产生量。 ④如需要灰渣、水泥等，运输时应采用密闭槽车运输。 ⑤避免起尘原材料的露天堆放。 2、施工废气影响分析 施工废气主要包括各种燃油机械的废气排放、运输车辆产生的尾气。主要污染物为NOX、CO、THC。这些污染物量很小，且周围村庄距离项目较远，周围居民基本不会受到影响，但会对施工人员产生一定的影响，要加强对施工人员的防护措施。 施工单位必须选用符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输工具，确保废气排放符合国家有关标准的规定；加强机械、车辆的管理和维修。 二、水环境影响分析及防治措施 1、影响分析 项目产生的废水主要包括施工时产生的废水和车辆、机械设备的冲洗废水及生活污水等。 施工废水主要为地基开挖施工过程中产生的浑浊废水、混凝土养护废水，同时还有施工过程遇雨产生的地表径流及施工过程中机械设备在维护时将产生少量含油冲洗废水，污染因子简单，污染物以SS为主、含少量石油类，经隔油沉淀池处理后回用做施工用水。 根据工程分析，施工期间生活污水产生量约108m3，施工人员不在施工现场食宿，生活污水主要来自盥洗废水，施工期生活污水排放量较小，污染物成分简单，主要污染物为SS、CODCr、NH3-N，该部分废水经现有收集池收集，待本项目投运后处理达标用于洒水降水和绿化，不外排，对地表水环境影响不大。 2、防治措施 ①设置沉淀池，将施工废水收集至沉淀池循环使用或排放； ②车辆冲洗废水设隔油池处理后进沉淀池沉淀后回用，如浇洒场地； ③施工单位对施工场地用水应严格管理，贯彻“一水多用、重复利用、节约用水”的原则，尽量减少废水的排放量； ④禁止将废水直接排入外环境。 在采取以上措施的情况下，施工期废水均可得到有效处理，无随意排放现象，对地表水环境影响小。 三、声环境影响分析及防治措施 1、影响分析 施工噪声可近似视为点声源处理，其衰减模式如下： Lp = Lpo-20lg(r/ro)－△L 式中：Lp——距声源r米处的施工噪声预测值，dB(A)； Lpo——距声源ro米处的参考声级，dB(A)； ro——Lpo噪声的测点距离（5米或1米），m。 △L——采取各种措施后的噪声衰减量，dB(A)。 施工期主要噪声源有各类动力设备、施工机械和运输车辆等。根据上式对项目施工中施工机械噪声的影响进行预测计算，其结果下表。 表25 施工噪声影响预测结果 单位：dB（A） 距离（m）; 5; 10; 20; 30; 40; 50; 80; 100; 150. 峰值; 91; 85; 79; 75; 73; 71; 67; 65; 61. 一般情况; 78; 72; 66; 62; 60; 58; 54; 52; 48. 2、防治措施 为减轻施工期噪声扰民，应尽可能控制施工噪声。根据施工噪声的污染特点，施工中应加强管理，杜绝人为制造高噪声活动，合理安排施工时间，根据以上分析，环评提出以下防护措施： ①推广使用低噪声机具和工艺 推广使用先进的低噪声施工设备，施工过程中使用推土机、挖掘机、装载机、振捣棒、电锯、吊车、升降机等机具时，昼间、夜间场界噪声必须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相应标准。 ②合理安排施工方式、施工布置和施工时间 合理布置建筑施工工地内的施工机具和设备，建筑工地采用隔声屏等降噪措施，对施工现场的高噪声设备应采取封闭措施，降低施工噪声对周围环境，特别是敏感点的影响。 施工单位在敏感建筑物集中区域内施工应合理安排作业时间，将可能产生噪声扰民的施工作业安排在昼间（08：00~14:00、16:00~22：00），避开居民午间休息时间，通过增加设备缩短连续施工时间，夜间禁止施工。因生产工艺要求或者特殊需要必须夜间施工作业的，施工单位应当于夜间施工前4日按照有关法律法规的规定备案。 ③合理安排施工期运输车辆路线，运输车辆运输路线应尽量避开敏感点及上下班时间点，运输车辆应减速缓行，禁止随意鸣笛。 ④加强对施工工地噪声的监管力度。建立建筑施工噪声防止管理责任制、加强现场管理，倡导文明施工。 加强项目建设全过程建筑施工噪声控制。实行施工监理监理制度，监理单位依据环境影响评价报告中噪声污染防止的要求，对施工工地的噪声污染防止情况进行检查，督促各项环保措施落到实处。对未按有关环境保护要求施工的，督促建设单位限期改正，控制施工过程中的环境噪声污染。对群众举报和投诉的施工工地噪声扰民情况，监理部门应及时督促施工单位整改。 在采取以上措施后，施工产生的噪声在可控制范围内。 四、固体废物影响分析及防治措施 （1）影响分析 项目施工期固体废弃物主要包括建筑垃圾、混凝土浇筑废料等施工垃圾以及施工人员的生活垃圾。 本项目弃土产生量约1900m3，可用于填埋场周边绿化、土地平整和填埋场覆土；在施工过程产生的施工废料等建筑垃圾产生量约3.0t；施工人员生活垃圾产生量1.8t，该些垃圾集中收集后直接在填埋场进行填埋处理。 处理不当将造成影响如下： ①如建筑垃圾、弃方处置地不明确或无规则乱丢乱放，将影响土地利用、河流通畅，破坏自然、生态环境； ②临时堆放不当在遇大风及干燥天气时将产生扬尘等二次污染； ③生活垃圾在气温适宜的条件下则会孳生蚊虫、产生恶臭、传播疾病，对周围环境产生不利影响； ④渣土运输过程中可能产生扬尘等二次污染。 （2）防治措施 施工人员产生的生活垃圾定点收集堆放，运至已建垃圾填埋场填埋； 建筑垃圾全部运往住建部门指定的建筑垃圾场规范填埋，弃方送合法渣土场填埋，不能随意倾倒、堆放建筑垃圾，运输过程中不能随路洒落。 此外，施工期间还应采取以下防治措施： ①合理安排施工进度，基础开挖应避免暴雨季节，防止水土流失； ②提前修建护坡、挡土墙等防止渣土流失； ③建筑垃圾应及时清理，严禁随意倾倒； ④项目运输车辆不得超载运输，项目区道路硬化，运输车辆驶出场区前必须冲洗，除去车轮及车身泥沙，降低道路扬尘；运输车辆经过敏感区域应减速行驶，禁止鸣笛。 施工期固体废物经妥善处理后对环境影响小。 五、生态环境影响分析 本项目的生态环境影响主要表现在处理构筑物开挖产生的弃土、弃渣占地对植被的影响及水土流失的影响。 （1）本项目占地约2650m2，项目所占用土地无拆迁工程量，不占用农田。 （2）项目施工活动使得部分地表植被清除，构筑物增加使土地的硬化度加大，减少了生物量，降低生态质量，对生态环境有一定的影响。本项目完成后对厂区进行绿化，可减缓对生态环境的影响。 （3）对水土流失的影响 施工期间在场地开挖、场地平整，管沟砌筑与回填、材料的堆放等，若处理不当会产生水土流失。施工过程对生态环境也会产生不利影响。本环评提出如下措施： ①施工过程中破坏的植被在工程竣工后应尽快恢复，并严格控制临时占地； ②在开挖地表土壤时，尽可能将表土堆在一旁，施工完毕，应尽快整理施工现场，将表土覆盖原地表，以恢复植被； ③合理安排施工作业时间，避开雨季施工作业； ④污水处理站施工场地内严格控制临时堆方堆置地点。 营运期环境影响分析 - 大气环境影响分析 本项目运行过程废气主要为渗滤液处理设施运行过程产生的的NH3、H2S等恶臭气体。通过对收集池、调节池、MBR综合池和污泥池等加盖封闭后安装成套集气装置，通过离子除臭装置处理后的属于有组织排放，未收集到的为无组织排放。 （1）废气影响预测 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目直接以AERSCREEN模型的计算结果作为预测与分析依据。排放参数如下： 表26 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 38. 最低环境温度/℃; -20. 土地利用类型; 草地. 区域湿度条件; 干燥. 是否考虑地形; 考虑地形; 是 √否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是 √否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 表27 大气污染物排放参数 排放性质; 点 源（有组织）; 面 源（无组织）. 排放高度; 15.0m; 1.5m. 排气筒内径; 0.60m; /. 排气筒出口温度; 20℃; /. 排放尺寸; /; 80m×33m=2650m2. 排放因子; NH3; 5000m3/h；0.0072t/a; 0.0040t/a. H2S; 5000m3/h；0.0028t/a; 0.0015t/a. 表28 最大落地浓度预测结果 污染物名称; 最大落地浓度. 浓度mg/m3; 占标率%; 距离m. 有组织排放; NH3; 9.954E-5; 0.05; 174. H2S; 3.871E-05; 0.39; 174. 无组织排放; NH3; 0.001274; 0.64; 76. H2S; 0.0004776; 4.78; 76. 拟建项目主要大气污染物为氨气和硫化氢，估算模式已考虑了最不利的气象条件，分析预测结果表明，本项目排放的NH3和H2S最大落地浓度均能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准NH30.2mg/m3，H2S0.01mg/m3，占标率均小于10%，对区域环境空气的影响主要位于距离污染源174m和76m处，在静风情况下对最近敏感目标（500m处的兰州湾镇）影响较小。 从以上预测可知，项目场界NH3和H2S能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准达标排放。浓度为本项目对区域环境影响不大，区域大气质量满足环境空气质量二级标准。 （2）防护距离的确定 ①大气环境防护距离 根据以上《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），AERSCREEN模型的预测结果显示，本项目无组织排放无超标点，无需设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离 污染物浓度随距离的增大而衰减，为了防止和消除对周围环境及居民生活的影响，应对本项目设置卫生防护距离。因本项目为垃圾填埋场的配套设施项目，且位于垃圾填埋场预留空地内，故本项目卫生防护距离应按照垃圾填埋场卫生防护距离进行设置。根据《关于玛纳斯县城生活垃圾处理工程环境影响报告书的批复》（见附件）可知，该垃圾填埋场须设置500m卫生防护距离，故本环评要求本项目卫生防护距离应不少于500m，在防护距离范围内不得规划建设居民区、学校、医院等大气环境敏感目标。经现场踏勘，项目区周围500m内均是空地和其他公企业，无居民住宅区，对距离本项目最近的环境敏感点为西侧500m的兰州湾镇（属于项目区上风向）影响较小，卫生防护距离设置较为合理。 建设单位应严格落实环评提出的各项大气污染防治措施，并在厂界外设置500m的卫生防护距离。落实环评提出的恶臭治理措施后，对大气环境质量的影响较小。 二、地表水环境影响分析及防治措施 本项目涉及的废水主要是填埋场垃圾渗滤液和工作人员生活污水，全部进入拟建的渗滤液处理站处理，废水中污染物主要为CODCr、BOD5、NH3-N、SS等，经采用“MBR+反渗透”的处理工艺，各污染物去除率均达到99%以上，排放浓度均可达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2的要求，同时，该尾水能够满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB25499-2010）中浓度限值，可用于生活垃圾填埋场场区绿化。经反渗透产生的浓缩液经浓缩液收集池收集，以回灌的方式回灌至垃圾填埋场，不外排。 当渗滤液处理系统某一环节发生故障时，系统进水暂存于调节池中，待故障排除后，渗滤液进入前处理工段，不排入外环境。因此，本项目建设不会对附近地表水环境产生影响。 三、地下水环境影响分析及防治措施 根据现场调查，本项目所在区域无地下水饮用水井。 拟建工程渗滤液处理量为30.0m³/d，渗滤液先汇入垃圾处理场已建收集池（具有暂存功能）暂存，再进入拟建工程的渗滤液处理系统。工程采用“MBR+反渗透”的处理工艺，出水水质达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2标准，同时，该尾水能够满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB25499-2010）中浓度限值，可用于生活垃圾填埋场场区绿化。 拟建工程的所有主体构筑物均按照重点污染防渗区进行防渗处理，正常情况下废水不会泄漏进入地下水含水层导致地下水污染，已建垃圾填埋场按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）对填埋区进行防渗处理，因此处理达标水用于填埋区厂区洒水抑尘和绿化不会对地下水产生影响。 本工程除渗滤液处理系统外加药间、配电房、鼓风机房、仓库和膜设备间等，按一般防渗区采取防渗措施；站内道路等简单防渗区采取水泥混凝土敷设地面，正常情况下废水不会泄漏进入地下水含水层导致地下水污染。 本项目对地下水可能产生污染的途径主要为池体防渗措施出现故障，渗滤液渗入地下影响地下水。 按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）要求，根据防渗参照的标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的防渗区域采用典型防渗措施如下，在具体设计中应根据实际情况在满足防渗标准的前提下作必要的调整。 （1）源头防渗措施 该项目源头控制措施主要为渗滤液处理工程防渗处理、减少管道跑、冒、滴、漏，以及降低废水泄漏的环境风险事故方面。 对工艺及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；做到污染物“早发现、早处理”，以减少可能造成的地下水污染。 进行质量体系认证，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。设立地下水动态监测小组，负责对地下水环境监测和管理，或者委托专业的机构完成。建立有关规章制度和岗位责任制。制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。 （2）分区控制措施 根据可能产生污染的地区，划分为重点污染防渗区、一般污染防渗区。 重点防渗区包括调节池、MBR综合池、污泥池等，在运行过程中可能发生渗漏，并会对地下水水质造成污染的装置区有必要进行重点防渗，其防渗层要求不低于6.0m厚渗透系数1×10-7cm/s的等效黏土层的防渗性能。 一般防渗区包括综合用房等，防渗层要求不低于1.5m厚渗透系数1×10-7cm/s的等效黏土层的防渗性能。 重点防渗区和一般防渗区之外的区域为简单防渗区，只需要进行一般地面硬化即可。 （3）地下水污染监控 建立覆盖全区的地下水长期监控系统，包括科学、合理地设置地下水污染监控井，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备。本项目地下水环境监测主要参考《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）和《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），结合厂址区域地下水补径排特征，考虑潜在污染源、环境保护目标等因素，布设监测井。 根据区域地下水水文地质情况，项目区地下水流向为南向北方向，渗滤液处理区位于垃圾填埋场填埋区的下游。 ①垃圾填埋场现有监测井 垃圾填埋场现状监测井为利用垃圾填埋场周边现有的地下水监控井做监控井。项目根据玛纳斯生活垃圾填埋场环境影响评价报告书的要求，地下水监测共布设6眼监控井，本底井设在填埋场南侧下兰村饮水井（1#井），污染扩散井设在北侧度假村院内（2#井），污染监视井分别设在场区东侧和西侧、东南侧、西北侧的农灌井（3#-6#井）。监测井点位见图14。 N 地下水流方向 图14 现状地下水监测井点位图 按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16899-2008）规定，在填埋场内设置渗滤液监测井，以检测渗滤液深度，确保运行期内防渗衬层上的渗滤液深度不能大于30cm；同时结合场址处地下水流向，在垃圾填埋区周边最少设五座污染监测井，随时监测填埋场对地下水的影响。现有6座污染监测井分别为： - 本底井1 眼（填埋场南侧下兰村饮水井），位于地下水流的上游，用于监测地下水流上游的背景值，监测层位为孔隙裂隙含水层。污染扩散井1眼（北侧度假村院内2#井），垂直地下水走向的（填埋场北侧）100m 处，井深30-50m，用以监测污水的扩散情况，监测层位为孔隙裂隙含水层。监视井4眼（东侧和西侧、东南侧、西北侧的农灌井3#-6#井），分别设在填埋场地下水流的下游1000-1500m 处，井深30-50m，用于监测场区下游地下水的污染情况；并在其地下水受到污染时，大量抽取地下水控制地下水流场、排出污水、截流污染物以减轻对地下水水质的影响。综上，1#井为本底井，2#井为污染扩散井，3#-6#四眼井为监视井，地下水监测点位监测数据具有代表性。 ②本项目监测井设置 为及时发现地下水水质变化，应加强对场址地下水动态的监测，按照《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）中的有关要求，地下水不应少于6个监测井，其中包括本底井1个，排水井1个，污染扩散井2个、污染监视井2个。本底井监测点1个：设在填埋场地下水流向上游30-50m；排水井监测点1个：设在填埋场地下水主管出口处；污染扩散井监测点2个：分别设在垂直填埋场地下水走向的两侧各30-50m；污染监视井监测点2个：分别设在填埋场地下水流向下游30m处和50m处。监测井深不小于25m，井深30-50m，因为附近相对较易污染的是浅层地下水，以第四系潜水为主要监测对象，监测层位为孔隙裂隙含水层。 按照《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）中的有关要求定期对下游水井进行水样的抽检，确保建设项目运行期间不对地下水造成影响。如发现有渗漏现象，可采取如下补救措施：截污坝部分由于止水板及水泥帷幕灌浆位于坝前，可进行补救灌浆；截渗墙部分由截渗墙顶钻孔进行补救灌浆。 （4）应急治理措施 在突发地下水污染事故情况下，建议采取以下应急管理措施，以保护地下水环境： ①立即启动应急预案； ②查明并切断污染源； ③查明地下水污染深度、范围和程度； ④依据查明的地下水污染情况，合理布置井，并进行试抽水工作； ⑤依据抽水设计方案进行施工，抽出被污染的地下水体； ⑥将抽出的地下水进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析； ⑦监测孔中的特征污染物浓度满足《地下水质量标准》相关级别标准后，逐步停止抽水，并进行修复治理工作。 通过采取上述地下水保护与跟踪监测措施，本项目营运期可有效控制非正常状况下污染物渗漏至地下对地下水环境的影响，定期对监控井地下水水质进行监测，可及时发现地下水水质变化，地下水水质指标一旦发生超标，也可立即采取对场区构筑物及设备进行检修，切断污染源，杜绝非正常状况污染物污染地下水。 四、固体废物环境影响分析及防治措施 本项目运营期剩余污泥产生量为10.50t/a，脱水至含水率小于60%，由污泥螺杆泵排至填埋场填埋处理。处置方式符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）和《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范 试行》（HJ564-2010）中相关要求，不含有毒有害物质，经脱水后其含水率大大降低，可以进入垃圾填埋场，对环境影响很小。根据查阅《国家危险废物名录》（2016版）可知，本项目污泥不属于国家规定的危险废物，属于一般固废，在垃圾填埋场填埋处理较为可行。但环评要求建设单位定期对污泥进行检测，防止重金属等危险废物混入，禁止危险废物直接在填埋场进行填埋。 另外，栅渣产生量0.5t/a，废渗透膜产生量0.3t/a，生活垃圾产生量0.37t/a，均属于一般固体废物，集中收集后在填埋场进行填埋处理，对环境影响较小。 采取上述措施后，项目营运期产生的固体废物对环境影响较小。 五、噪声环境影响分析 本项目的噪声来源于机械设备工作时发出的噪声，主要有各泵类和鼓风机等，源强范围为80~90dB（A），通过隔声、减震降噪措施减少15~20dB（A）噪声影响。本次以消声减震衰减量为15dB（A）进行噪声预测。 噪声叠加公式如下： 式中：L——总声压级，dB(A)； n——噪声源数 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中无指向性点声源几何衰减的基本公式： LP(r)=LA(r0)-20lg(r/r0) 式中：LA(r)—预测点声压级，dB(A)； LA(r0)—噪声源声压级，dB(A) r—预测点离噪声源的距离，m； 本次评价对噪声源渗滤液场厂界的噪声进行预测，同时对距离最近为10m处的西厂界噪声进行叠加预测，其结果详见下表。 表29 噪声预测一览表 单位：dB（A） 声源名称; 噪声值; 削减后; 背景值; 10m; 20m; 30m; 40m; 西厂界叠加. 泵类; 90; 75; 39.7; 58.71; 52.75; 49.23; 46.72; 55.14. 鼓风机; 85; 70; 53.71; 47.75; 44.23; 41.72. 由上表可知，本项目营运期设备噪声经采取消声降噪措施及距离衰减后能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对周围声环境质量影响较小。 本项目应采取以下防治措施以降低不利影响： （1）各种产噪设备需选用环保低噪设备，并安装变频装置，同时加强设备维护工作，使之保持良好的运行状态； （2）对泵类等噪声值较大设备安装减振装置； （3）产噪设备房间墙体及门窗采用隔音吸声材料，运行过程中不允许开窗； （4）在产噪设备房间四周种植树木，建立绿化带，达到美化环境、消音降噪的作用。 六、生态环境影响分析 本项目运营期对生态环境的影响主要是占地影响，影响范围为项目所在区域。在主体工程施工完毕后，尽早对工程内外、裸露面、空隙用地进行绿化，加强绿化管理与植被养护，通过营造绿地达到恢复植被、保持水土、净化空气、改善生态、美化环境、保护景观的目的，生态环境将逐渐好转，影响较小。 七、环境风险分析 7.1风险调查 7.1.1风险源 本项目可能发生的风险为渗滤液处理设备事故风险和次氯酸钠化学药品泄漏风险。 本项目渗滤液在处理之前由收集池（720m3）收集，调节池（537.9m3）缓冲调节，且是通过水泵抽水进行处理，处理中环节也是由各个独立池体组成。即使设备出现故障，不能正常运行，且工作人员未能及时关闭抽水阀门，有收集池、调节池协同储水能够避免渗滤液未经处理排放。只要加强运行设备及人员管理，定期监测出水水质及检修设备，减少事故发生。在严格落实以上项措施后，该项事故风险较小。 本项目主要风险为危险化学药品，在MBR膜清洗过程中会采用的化学品主要为次氯酸钠，最大储量为0.3t。 7.1.2环境敏感目标 本项目位于玛纳斯县兰州湾镇东北方向，生活垃圾填埋场东北侧预留空地内，周边主要为农田和林地环绕。项目周围无风景名胜区、生活饮用水源地和其他需要特别保护的敏感目标分布。距离本项目最近的敏感目标位于项目区西侧500m的兰州湾镇（属于项目区上风向）。 7.2环境风险潜势初判 7.2.1环境风险潜势划分 建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危险程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。 表30 建设项目环境风险潜势划分 7.2.2危险性（P） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B重点关注的危险物质及临界值，以及附录C危险物质及工艺系统危险性（P）的分级，本项目危险物质数量与临界量的比值Q见下表。 表31 危险物质临界量与储存量 名称; 最大储存量; 临界量; Q. 次氯酸钠; 0.3t; 5t; 0.06. 由上表可以看出，Q=0.06<1，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ。 7.2.3环境敏感性（E） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录D环境敏感程度（E）的分级。本项目最近敏感点为西侧500m处的兰州湾镇，约20000人，大气敏感程度为E2；项目区北侧有六浮渠分布，但本项目尾水不排放，地表水敏感程度为E2；项目区不涉及地下水敏感区，防渗性能良好（防渗层要求不低于1.5m厚渗透系数1×10-7cm/s的等效黏土层），地下水敏感程度为E3。故本项目为环境中度敏感区（E2）。 综上，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中评价工作等级划分，本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析。 表32 评价工作等级划分 7.3风险识别及源项分析 本项目次氯酸钠储存量较小，投加系统为自动装置，相对来说，发生泄漏事故几率较小且危害不大。根据工程分析及物料的有毒有害性质，本次评价泄漏事故预测源为储罐中次氯酸钠泄漏对周围环境的影响。 次氯酸钠储罐一旦发生泄漏，因次氯酸钠的不稳定性会分解释放有毒气体，特别是经过高温后会加速分解，高浓度有毒气体会导致人中毒，甚至窒息。因此，项目建设单位必须建立健全风险事故防范措施，坚决杜绝风险事故发生。同时制定全面的风险事故应急预案。 7.4风险防范措施 1、整个车间设备的排列按生产工艺流程进行，尽可能缩短管线，减少连接点，各类设备和工艺管道从设计、安装、制造严格按照安全规定要求进行，设备、管道动静密封垫采取有效的密封措施，防止物料跑冒滴漏。 2、应特别注意地面防腐、防渗漏处理，做好地面硬化，以防污染地下水。对于各生产工序均采取相应的防渗措施，厂区地面保持清洁、避免原料泄漏污染地面；对运输车辆进行严格监督管理，并进行定期的检查。 3、因次氯酸钠高温易分解，故须储存在阴凉、干燥、通风处。特别是注意严防火灾，防止火灾导致氯酸钠高温分解，发生次生灾害。 7.5应急预案 为减轻事故造成的影响，建设单位应根据实际情况编制应急预案、成立应急小组，一旦发生事故，单位相关人员必须按照事故应急预案规定程序指挥，消除事故的蔓延和发展，将事故损失降低到最低限度。 紧急事故的处理流程与方式 （1）发现事故后，当班人员立即向指挥小组组长和副组长汇报，并在事故过程中随时保持与领导小组的联系； （2）指挥小组接到报告后，应及时向公司、水务局和环保部门汇报，并在事故处理工程中随时保持与公司、水务局和环保部门的联系； （3）当班人员排查造成事故的原因，并进行应急处理。 当发生生产运行异常事故时，应立即向公司及环保部门汇报，停止工程运行，并根据检验数据对相关工艺进行及时调整，确保未经处理或处理不达标排放。发生停电时，立即向公司及当地供电部门反映情况，来电后，按操作规程开启设备，恢复运行。 由事故应急指挥领导小组宣布应急状态结束，恢复到正常运行状态，开始对事故原因进行调查，进行事故损失评估，组织力量进行污染区的清消、恢复。 7.6环境风险评价结论 综上，本项目无重大危险源，虽然有次氯酸钠等化学品，但其用量少，在经过安全防范措施后能够基本杜绝风险事故发生，经认真贯彻预案中的应急措施，可将风险降至接受水平内，故本项目的环境风险是可接受的。 八、环境效益 本项目采用“MBR+反渗透的深度处理工艺”对渗滤液进行处理，尾水达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2的要求，同时，该尾水能够满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB25499-2010）中浓度限值，可用于生活垃圾填埋场场区绿化。 1、正环境效益分析 垃圾填埋场渗滤液处理工程是改善生活环境，保障人民身体健康，造福社会的环境保护工程，主要工程效益是环境效益。 我国环境保护已成为一项基本国策，受到全社会的关注和重视。垃圾渗滤液处理工程是环境保护的重要措施之一，对国民经济持续稳定发展、改善当地投资环境，吸引外资都是极其重要的。渗滤液处理工程建成运行后，其环境效益如下： ⑴渗滤液处理站工程实施后，使玛纳斯垃圾填埋场渗滤液得到全面治理，可大大改善周围的环境。 ⑵玛纳斯垃圾处理场渗滤液处理站工程的建设，是雅安市垃圾处理场的重要组成部分。处理站的建成运行可自行解决该垃圾填埋场产生的渗滤液达到《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)表2的标准排放问题。消除其向玛纳斯污水处理厂污染物排放，免去其对生活污水处理厂的负担，也不会再对生活污水处理厂造成较大负荷冲击。同时，玛纳斯垃圾处理场渗滤液处理站工程建成后，未经处理的渗滤液不再进行远距离输送，消除其对附近地表水体的污染隐患，起到了良好的环境正效益。 2、生态效益 本次技改后，化学需氧量排放量减少了34.255t/a、生物需氧量排放量减少了12.713t/a、氨氮排放量减少了13.173t/a，有效降低了渗滤液各项浓度，改善了渗滤液水质，缓解了垃圾填埋区环境恶化，如恶臭的减轻，减少蚊蝇吸引和繁殖、防止高浓度污染水质超级菌滋生风险等。 另外，本项目尾水处理达标后用于道路洒水抑尘和厂区周边绿化，大大提高了尾水的利用效率，有效降低扬尘，实施周边绿化，生态效益显著。 3、社会效益 本项目对周边过往行人主要直观影响为恶臭和蚊蝇吸引、繁殖。而渗滤液是垃圾填埋场主要恶臭源之一，且渗滤液收集池面积较大，会产生较大的恶臭面源。通过本项目技改后，能够及时对渗滤液进行处理，并对恶臭进行收集处理，能够有效降低渗滤液恶臭的无组织排放（削减NH3排放量0.2035t/a，H2S排放量0.3859t/a），从而减轻恶臭，并间接减少蚊蝇吸引和繁殖对周边过往行人的影响，具有十分可观的社会效益。 综上，本项目建设生态效益和社会效益明显，十分具有建设必要性。 九、产业政策分析 本项目属于渗滤液处理工程，对照国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，拟建工程属于鼓励类中的“ 三废综合利用及治理工程”，项目的建设符合国家的相关产业政策规定。 十、环境管理 建设单位应加强企业的环境管理，安排专人负责日常环境管理工作，配合环境保护行政主管部门做好工程设计阶段、施工期和营运期的环保工作。其主要职责是： （1）贯彻落实建设项目的“三同时”，切实按照设计要求予以实施，以确保环保设施的建设，使工程达到预期的效果。 （2）加强对营运期中废气、废水、噪声、固体废物等管理。 （3）建立完善的环境保护规章制度（岗位责任制度、操作规程、安全生产制度、绿化、卫生管理规程等）并实施，落实环境监测制度。 （4）对环境保护设施的运行情况进行监督管理，确保设备正常并高效运行。 （5）根据污染物监测结果、设备运行指标等，做好统计工作，并建立环境档案库；编制环境保护年度计划和环境保护统计报表。 （6）搞好环境保护宣传和职工环保意识教育及技术培训等工作。 另外，环评要求建设单位在施工期须委托第三方具有相关资质的机构进行工程监理和环境监理，保证施工质量，确保各构筑物做好防渗措施，防止渗滤液泄漏污染周边地下水环境。 十一、环境监测计划 （1）监测目的 环保监测是环境管理必不可少的一部分，也是环境管理规范化的主要手段，通过对项目主要污染物进行分析、资料整理、编制报表、建立技术文件档案；为上级环保部门进行环境规划、管理及执行提供依据。 （2）监测机构 由建设单位委托有资质的单位承担。 （3）监测内容及计划 遵照建设项目环境保护管理有关规定，对企业污染源需进行监测，定期报送有关监测数据，建立污染源监测档案，监测计划如下： 表33 环境监测内容及计划表 监测类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 备注. 渗滤液; 污水排放口; 废水流量、pH、色度、SS、COD、BOD5、NH3-N、TN、TP、总汞、总砷、总镉、总铅、总铬、六价铬、粪大肠菌群; 每周一次; 生活垃圾填埋场管理机构、委托监测. 废气; 厂界; 臭气浓度、H2S、NH3; 每季一次; /. 噪声; 厂界外1m; 昼夜等效声级; 每季一次; /. 地下水; 地下水监控井; pH、总硬度、高锰酸盐指数、化学需氧量、NH3-N、溶解性总固体、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟、镉、铁、锰、铜、锌、粪大肠菌群; 扩散井、污染监视井每2周一次，本底井每月一次; 生活垃圾填埋场管理机构、委托监测. 另外，尾水排放口须根据玛纳斯县生态环境主管部门要求安装污染物排放在线监测设备，实时监控出水达标情况。 十二、排放口设置与规范化管理 根据国家标准《环境保护图形标志－排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置排污口标志牌，绘制企业排污口布置图。 （1）排放口应具备采样和流量测定条件，并按照《污染源监测技术规范》设置采样点； （2）排污口可以矩形、圆筒型或梯形，保证水深不低于0.1m，流速不小于0.05m/s，流口出水必须进入尾水排放管，并在明渠之前相接。 （3）设置规范的、便于测量流量、流速的测流段。测流段直线长度应是其水面宽度的6倍以上，最小1.5倍以上； （4）排污口按照国家颁布有关污染物排放标准要求，设置排放口标志牌。 十三、环保设施竣工验收内容及要求 根据国家及玛纳斯县环保局有关工程竣工验收的有关规定和要求，在项目工程正式运营前，自行验收，并按要求依法进行公开。 项目竣工验收环保管理要求见下表。 表34 竣工验收环保管理要求一览表 污染源; 验收位置; 环保措施; 验收内容; 评价标准及要求. 污水处理池臭气; 无组织：上风向设置1个监测点，下风向设置1-3点；有组织：排气筒排放口; 加盖密封、离子除臭器; H2S、NH3; 厂界无组织浓度：达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准限值；有组织：《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放限值；. 处理后的污水; 污水 排放口; 建设一座30.0m3/d的渗滤液处理设施，采用“MBR+反渗透”处理工艺；在线监测设备; 流量、pH、色度、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准，《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB25499-2010）中浓度限值. 浓缩液; 回灌垃圾填埋场; 回灌设施; 不外排. 固体 废物; 场区; 脱水至含水率小于60%后送填埋场处理; 污泥; 不外排. 场区; 集中收集，填埋场处理; 栅渣、废渗透膜; 不外排. 职工生活; 集中收集，填埋场处理; 生活垃圾; 不外排. 场区 设备噪声; 场界外1m; 选择低噪设备、基础减振、防振; 噪声; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求. 风险控制及应急预案; 设置风险管理措施，制定应急预案及措施落实情况. 环保手续; 按相关规定办理相关手续. 环保设施; 符合环保“三同时”规定，运行正常. 环保管理; 指定环保管理制度，完善环保资料，设1名环保管理人员从事环保方面的具体工作；施工期工程监理和环境监理. 竣工验收; 项目竣工投入运营前须提请当地环保局验收，并按照要求编制建设项目竣工环境保护验收监测报告表. 管理方式; 环保、安全部门负责日常监督/检查. 十四、环保投资估算 《建设项目环境保护设计规定》第六十二条指出：“凡属于污染治理和保护环境所需的装置、设备、监测手段和工程设施等均属于环境保护设施”、“凡有环境保护设施的建设项目均应列出环境保护设施的投资概算”。 因本项目的属于环保工程，因而环保投资占总投资的100%。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工工地 | 扬尘 | 篷布遮盖，洒水降尘等 | 对环境影响较小 |
|  | 渗滤液处理构筑物 | 氨、硫化氢 | 设置绿化隔离及卫生防护距离，产生恶臭的池体加盖密封，离子除臭器 | 减轻对周围环境的影响 |
| 水 污 染 物 | 施工活动 | 施工废水 | 设置简易沉淀池 | 对环境影响较小 |
|  | 垃圾渗滤液 | COD、BOD5、NH3-N等 | 污水处理设备、在线监测设备 | 处理达标后用于厂区绿化和洒水降尘，不外排，对环境影响较小 |
| 固 体 废 物 | 生产构筑物建设、主要辅助建筑建设 | 建筑垃圾 | 集中收集，运至填埋场填埋 | 妥善处置 |
|  | 施工和运营期间 | 生活垃圾 | 集中收集，运至填埋场填埋 | 妥善处置 |
|  | 污泥池 | 剩余污泥 | 脱水后在填埋场进行填埋处理 | 妥善处置 |
|  | 污水处理系统 | 栅渣、废渗透膜 | 集中收集，运至填埋场填埋 | 妥善处置 |
| 噪 声 | 施工工地 | 噪声 | 尽量采用低噪声设备、合理安排施工时间 | 减轻噪声扰民 |
|  | 污水提升泵、鼓风机等 | 噪声 | 车间内较大声源均用分离基座和橡胶垫层片进行减振噪声；墙体屏蔽；厂区内绿化 |  |
| 其 它 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目施工期对生态环境的影响主要表现在构筑物永久占地、施工活动临时占地、构筑物挖填土方过程中对土壤表层造成的扰动，以及临时土方受风蚀造成的土壤流失、风沙扬尘等环境影响。由于构筑物均集中于项目区中心位置，四周有足够空地用于施工活动，不占用项目区外绿化或其他临时占地，对周边人工种植的树木和花卉等植被区扰动较小。 为了将影响降到最低，主要提成以下措施： （1）要求施工单位在施工过程中严格按设计标准规定，控制施工作业区面积，以减少土壤扰动和地表植被破坏，减少裸地和土方暴露面积； （2）现场施工作业机械应严格管理，划定活动范围，不得在道路、施工场地以外的地方行驶和作业，保持征地区域以外的植被不被破坏，无法避免； （3）土方及时运输处理，不能及时处理的土方禁止乱堆放，并采取遮盖措施、随时洒水等措施减少扬尘。 （4）对已受到破坏植被或裸地进行植被复种，根据实际情况合理种植花卉、树木或灌木等。 综上，采取以上措施后，可有效降低项目建设对生态环境的影响。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目位于玛纳斯县兰州湾镇东北方向，生活垃圾填埋场东北侧预留空地内，周边主要为农田和林地环绕，项目中心地理坐标为E86°11′32.76″, N44°19′33.72″。 本项目采用“MBR+反渗透”处理工艺，新建处理规模30.0m3/d的生活垃圾渗滤液处理厂一座，主要构（建）筑物包括调节池、MBR综合池、污泥池和综合用房等。 本项目总投资650.0万元，拟申请财政资金。 2、产业政策符合性 本项目属于渗滤液处理工程，对照国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，拟建工程属于鼓励类中的“三废综合利用及治理工程”，项目的建设符合国家的相关产业政策规定。 3、项目区环境质量现状 （1）环境空气：根据监测结果可知，SO2、NO2年平均，CO的95百分位24小时平均、O3的90百分位8小时平均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，由于石河子受沙尘天气影响导致的PM2.5、PM10年平均浓度超标；另外，H2S、NH3均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准。综上表明项目区为非达标区，环境空气质量一般。 （2）地下水：根据监测结果可知，本项目区地下水除氯化物超标，其他各项指标均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。表明本项目区地下水水质较好。 （3）声环境：根据监测结果可知，本项目区域昼、夜间噪声监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，表明项目区的声环境质量现状较好。 4、施工期环境影响分析 （1）施工期对空气环境的主要影响因子为扬尘污染。拟采取以下措施：运送易产生扬尘的物料采取密闭运输，施工车辆必须清洗后方能出现在施工现场；合理规划物料，避免现场大量堆放水泥、砂石等，加盖篷布，减少露天堆放；对开挖面，尽量减少裸露面，采取洒水抑尘等措施。通过系列措施后，施工期对环境空气影响较小。 （2）施工期产生的废水主要为施工产生的生产废水。项目施工期产生废水主要为搅拌机冲洗废水，其特点为废水中悬浮物含量高（以泥沙为主，不含有毒物质）拟经沉淀、中和处理后回用于生产，不外排，对区域水环境无影响；经上述措施后施工期生产废水排放对周围环境影响不明显；生活污水主要来自盥洗废水，施工期生活污水排放量较小，污染物成分简单，主要污染物为SS、CODCr、NH3-N，该部分废水经现有收集池收集，待本项目投运后处理达标用于洒水降水和绿化，不外排，对水环境影响较小。 （3）施工期的噪声主要是各种施工机械（推土机、挖掘机、吊车、升降机等）和运输车辆产生的作业噪声，其噪声值在68～105dB（A）之间，会对施工场地周边的居民住宅造成影响。为了将噪声对周围噪声敏感点的影响降到最低，应选用低噪声施工设备；采用局部吸声、隔声降噪技术；加强管理，特别是在晚上24:00至次日8:00时，禁止使用强噪声设备等。通过系列措施后，施工期对声环境影响较小。 （4）施工期产生的弃土可用于填埋场周边绿化、土地平整和填埋场覆土；在施工过程产生的施工废料等建筑垃圾和施工人员生活垃圾，通过集中收集后直接在填埋场进行填埋处理。施工期各项固体得到妥善处理，对环境影响较小。 （5）本项目占地约2650m2，项目施工活动使得部分地表植被清除，构筑物增加使土地的硬化度加大，减少了生物量，降低生态质量，对生态环境有一定的影响；施工期间在场地开挖、场地平整，管沟砌筑与回填、材料的堆放等，若处理不当会产生水土流失。在施工过程中，破坏的植被在工程竣工后应尽快恢复，并严格控制临时占地；在开挖地表土壤时，尽可能将表土堆在一旁，施工完毕，应尽快整理施工现场，将表土覆盖原地表，以恢复植被；弃土堆放点应采取防护措施，尽量避免在降雨期间挖填土方，以防雨水冲刷造成水土流失；合理安排施工作业时间，避开雨季施工作业。通过系列措施后，施工期对生态环境影响较小。 5、运行期环境影响分析 （1）大气环境 本项目运营期NH3产生量为0.0399t/a，H2S产生量为0.0154t/a。本环评要求对收集池、调节池、MBR综合池和污泥池等产生恶臭气体的构筑物采用全封闭处理，采用离子除臭器法去除臭气，再通过15m排气筒达标排放。NH3有组织排放量为0.0072t/a，无组织0.0040t/a；H2S有组织排放量为0.0028t/a，无组织0.0015t/a。 根据《关于玛纳斯县城生活垃圾处理工程环境影响报告书的批复》（见附件）可知，该垃圾填埋场须设置500m卫生防护距离，故本环评要求本项目卫生防护距离应不少于500m，在防护距离范围内不得规划建设居民区、学校、医院等大气环境敏感目标。经现场踏勘，项目区周围500m内均是空地和其他公企业，无居民住宅区，对距离本项目最近的环境敏感点为西侧500m的兰州湾镇（属于项目区上风向）影响较小，卫生防护距离设置较为合理。 本项目恶臭防治措施主要有：对于收集池、调节池、MBR综合池和污泥池等产生恶臭气体的构筑物加盖密封，采用离子除臭法去除臭气，再通过加强厂区绿化，多种植具有吸味作用的植物，降低臭气对环境的影响。 - 水环境 本项目废水主要是垃圾渗滤液和工作人员生活污水，全部进入拟建的渗滤液处理厂处理，处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2，同时，该尾水能够满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB25499-2010）中浓度限值，可用于生活垃圾填埋场场区绿化，因此对地表水环境的影响小。 本项目采取分区防渗控制措施： 重点防渗区包括调节池、MBR综合池、污泥池等，在运行过程中可能发生渗漏，并会对地下水水质造成污染的装置区有必要进行重点防渗，其防渗层要求不低于6.0m厚渗透系数1×10-7cm/s的等效黏土层的防渗性能。 一般防渗区包括综合用房等，防渗层要求不低于1.5m厚渗透系数1×10-7cm/s的等效黏土层的防渗性能。 重点防渗区和一般防渗区之外的区域为简单防渗区，只需要进行一般地面硬化即可。 - 声环境 根据预测，本项目营运期评价范围内噪声级增量较小，设备噪声经采取消声降噪措施及距离衰减后能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对周围声环境质量影响较小。 - 固体废物环境 本项目运营期剩余污泥产生量为10.50t/a，脱水至含水率小于60%，由污泥螺杆泵排至填埋场填埋处理。处置方式符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）和《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范 试行》（HJ564-2010）中相关要求，不含有毒有害物质，经脱水后其含水率大大降低，可以进入垃圾填埋场，对环境影响很小。另外，栅渣产生量0.5t/a，废渗透膜产生量0.3t/a，生活垃圾产生量0.37t/a，均属于一般固体废物，集中收集后在填埋场进行填埋处理，对环境影响较小。 - 生态环境 本项目运营期对生态环境的影响主要是占地影响，影响范围为项目所在区域。在主体工程施工完毕后，尽早对工程内外、裸露面、空隙用地进行绿化，加强绿化管理与植被养护，通过营造绿地达到恢复植被、保持水土、净化空气、改善生态、美化环境、保护景观的目的，生态环境将逐渐好转，影响较小。 - 环境风险 本项目无重大危险源，虽然有次氯酸钠等化学品，但其用量少，在经过安全防范措施后能够基本杜绝风险事故发生，经认真贯彻预案中的应急措施，可将风险降至接受水平内，故本项目的环境风险是可接受的。 综上所述，《玛纳斯县生活垃圾渗滤液处理设备购置及安装项目》符合国家有关产业政策，采取“三废”及噪声的治理措施经济技术可行，措施有效。运行后对周围环境质量影响较小。从环境保护角度而言，本项目是可行的。 二、要求与建议 1、施工期须进行工程监理和环境监理，保证施工质量，确保各构筑物做好防渗措施，防止渗滤液泄漏污染周边地下水环境。 2、须加强运行设备及人员管理，做好应急措施，一旦设备故障须及时检修，确保出水达标。 3、尾水排放口须根据玛纳斯县生态环境主管部门要求安装污染物排放在线监测设备，实时监控出水达标情况。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日