
建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项 目 名 称:彩南油田彩参2井区三工河组油藏CD1146、C1147井地面配套建设项目

建设单位（盖章）：中国石油新疆油田分公司准东采油厂
编制日期：2019年12月

[image: image54.png]BsmHR 0N
AmEs, XC WPLE-15)

Rbvotn 206 48 7 it 201648 7116 F1
FRwT CIry
3
(LTS R 18 )
e B 88107 50
Ne 44" 59° 1°
5 WP-5159-2-16
T A (O 92
2 ol CERAD 767
3| WMESHRE (/L) 1155
4 AR (g/L) <o.0003
5| REEEE al) 28
6| AR e/l .90
7 T (na/L) <005
5 FMA (ng/L) <0.01
9 BRI ng/L) 2
10| M o/l <0.003
11| AR og/L) )

UFHa

L
.
;
i





专家意见及修改说明
 1、补充CD1146、C1147井所在的彩南油田区块开发现状，补充回顾性评价内容及“以新带老”措施；完善该井井史情况介绍（何时开钻、何时完井、是否有试油）附该井环评批复。

修改说明：

CD1146、C1147井所在的彩南油田区块开发现状已补充见P1-2，1、油田开发历程及环保手续履行情况；

回顾性评价内容及“以新带老”措施已补充见P13、15，与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：1、彩参2井区环境影响回顾   3、存在的环境问题及“以新带老”措施；

井史情况介绍已补充见P14  2、钻井期环境影响评价。钻井环评批复已补充见附件。
完善工程内容介绍，核实2口单井产能及采出水产生量；进一步分析依托工程环保设施达标情况及依托可行性，补充依托工程与该井相对位置图。

修改说明：

2口单井产能及采出水产生量已核实，见P4。

4.1产能预测

根据彩南油田彩参2井区三工河组油藏 CD1146、C1147 井地面配套建设方案，本次设计单井产液量按15t/d（0.45×104t/a），含水率为60％进行设计，2口井产能总计30t/d； 

托工程环保设施达标情况及依托可行性已完善，见P7-10   5、依托工程；

依托工程与本项目相对位置见附图2     周边依托设施分布示意图。

核实项目是否有伴生气，如有伴生气，则需说明伴生气产生量，核实表21烃类挥发排放量。核实项目临时占地面积数据。

修改说明：伴生气已补充，见P4  4.1产能预测

本项目CD1146设计日产气400m3，C1147设计日产气340m3，本项目两口井
生气产量为0.53t/d（158.66t/a）。 
表21烃类挥发排放量已核实。
项目临时占地面积数据已核实，见P10   6、工程占地。
4、完善生态环境影响分析内容，补充完善生态保护与恢复措施；核实水土流失量，补充完善水土流失影响分析内容，补充退役期环境影响评价内容。

修改说明：

生态环境影响分析已完善见P42  5、生态影响及减缓措施；

水土流失量和水土流失环境影响分析见P45，  5.4 防风固沙措施  5.5水土

保持措施；
退役期环境影响评价内容已补充见P70    8、退役期环境影响分析及防治措

施。

按导则要求完善风险评价内容，明确风险评价等级，补充输油过程环境风险评价内容，细化环境风险防范措施。
修改说明：已按导则要求完善风险评价内容，见P55  7、环境风险评价；

风险评价等级见P56， 7.1评价依据； 

输油过程环境风险评价内容已补充，见P65，7.4环境风险分析；

环境风险防范措施已细化，见P68  7.5环境风险防范措施及应急要求。

核实项目生态恢复投资及环保投资，完善运营期环境管理与监测计划；完善“三同时”验收一览表内容，规范相关图件，完善审批登记表。

修改说明：生态恢复投资及环保投资已完善见P71  9、环保投资；

运营期环境管理与监测计划已完善见P72  10、环境管理与监测计划；

“三同时”验收一览表内容已完善，见P74  10.3 环境保护验收建议；

图件已规范，审批登记表已完善。

[image: image1.jpg]ATEMR G 1572855091000

Sl AR GREI A RIS

mamy adetts

s et i B S THMCDI 146, CIATHERRER DA
R [ oERRARUIRE

e ] nex

)

o @8 oA A TR R

L] loes00071

A (BH0 7 2y

EEARA B s

HRAAOERAR (BF)

S P
newan @m0 wak
P ) s
e
AUARME
LEMENA
s BB ERRRY s P
<
AR 10051343508130087 o oozt 7’;;&,:&.
2L LTRIAR
e LREIAE anws P
i T
BEA | ER mnmhng;&mmkﬁ Howm By
R, e il
FEATEAAE, BOATERA
#An SRt AR, AR R R oot M
einigris





[image: image2.png]



CD1146井

[image: image3.png]



C1147井

现 场 踏 勘 照 片

《建设项目环境影响报告表》编制说明

本表由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。本表一式四份，一律打印填写。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写意见，无主管部门的项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录
建设项目基本情况
1
建设项目所在地自然环境社会环境简况
15
环境质量状况
17
评价适用标准
33
建设项目工程分析
34
项目主要污染物产生及预计排放情况
39
环境影响分析
40
建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
76
结论与建议
77
建设项目基本情况

	项目名称
	彩南油田彩参2井区三工河组油藏CD1146、C1147井地面配套

建设项目

	建设单位
	中国石油新疆油田分公司准东采油厂

	法人代表
	王宁
	联系人
	寇兵

	通讯地址
	新疆昌吉州阜康市中国石油新疆油田份公司准东采油厂

	联系电话
	0990-3830604
	传真
	0990-6889165
	邮编
	831500

	建设地点
	行政隶属于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市，西南距阜康市城区约96km，吉木萨尔县县城约126km。

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建□改扩建√技改□
	行业类别

及代码
	B0710石油开采

	占地面积

（平方米）
	22835
	绿化面积

（平方米）
	/

	总投资

（万元）
	110
	其中：环保投资（万元）
	20
	环保投资占总投资比例
	18.18%

	评价经费

（万元）
	/
	预计投产日期
	2019年11月

	工程内容及规模：

1、油田开发历程及环保手续履行情况

彩南油田位于准噶尔盆地库尔班通古特大沙漠，行政隶属于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州管辖，距乌鲁木齐北偏东102km，距准东石油基地120km，距克拉玛依市268km。是我国第一个百万吨级沙漠整装油田、也是我国第一个自动化油田。彩南油田于1956年开始勘探工作，1992年投入开发试验，现管辖彩南油田、滴水泉油田、滴西油气田、彩31气田，集中处理站1座（包括原油处理、污水处理和天然气处理系统）、集气站1座，计量站若干。彩南油田环评报告已通过自治区环保厅审批《中国石油新疆油田分公司彩南油田作业区环境影响后评价报告书》新环评函[2011]1119号。

彩参2井区位于彩南油田东南部，彩参2井区三工河组油藏为一被断层遮挡的构造油藏，油藏东西长约3.0km，南北宽1.0km，闭合高度76m。彩参2井区环评报告已通过自治区环保厅审批《彩南油田彩10-彩参2井区2015年开发建设工程环境影响报告书》新环函[2015]534号。彩参2井区三工河组油藏探明含油面积3.5km2，石油地质储量445.93×104t，溶解气储量4.28×108m3，标定采收率69.4％，可采储量为309.49×104t。截止2018年11月，油藏有油水井47口，其中采油井35口，开井数28口，日产液947t，日产油48t，综合含水95.0％，采液速度7.75％，采油速度0.39％，累产油256.5×104t，采出程度57.52％，注水井12口，开井数11口，日注水940m3，月度注采比0.95，累注水568.1×104m3，累注采比0.72，目前区块处于“特高含水、高采出程度”阶段。本次部署区域位于彩参2井区，属于油田开发老区，本项目与彩南油田彩10-彩参2井区2015年开发建设工程（一张图）位置关系见下图。
[image: image46.png]



图1  本项目与彩南油田彩10-彩参2井区2015年开发建设工程（一张图）位置关系
2、任务由来

本次部署区域位于彩南背斜西部彩参2井区，属于油田开发老区，油田基础配套设施齐备，电力线路完备，井区内建有简易沙石公路通往彩南油田作业区，交通便利。为进一步完善井网，弥补井间缺失井点，充分动用井间剩余油，本次进行彩参2井区三工河组油藏2口补钻井CD1146井、C1147井的地面配套工程建设，拟计划接入7#计量站，并建设单井集油管线、供配电等配套设施。本次评价为补钻井配套地面工程建设，钻井环评-《彩南油田彩参2井区三工河组油藏CD1146、C1147井补钻工程》于2019年10月3日通过昌吉州环保局的审批，文号为昌州环评【2019】107号，详见附件。
本项目为油田老区块产能建设，根据《中华人民共和国环境影响评价法》的规定、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》要求，本工程须开展环境影响评价工作，编制环境影响报告表。为此中国石油新疆油田分公司准东采油厂委托新疆泰施特环保科技有限公司承担本工程环境影响评价工作。在接受委托后，我单位即派有关人员对该项目进行实地踏勘和资料收集，按有关环评技术规范及相关规定，编制完成了该项目环境影响报告表，呈报环境保护行政主管部门审批，作为项目环境保护管理的依据。

3、工程概况

工程名称：彩南油田彩参2井区三工河组油藏CD1146、C1147井地面配套建设项目

建设单位：中国石油新疆油田分公司准东采油厂

建设性质：改扩建

建设地点：彩参2井区位于彩南油田东南部，地表为沙漠覆盖区，行政隶属于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市管辖，彩参2井区距彩南油田集中处理站约1km，井位坐标见下表。区域位置示意图见附图1，周边依托设施示意图见附图2。

表1         井位坐标一览表

序号

井号

大地坐标

经纬度坐标

1

CD1146井
X=4982761

Y=15608604

E 88°22′36"
N 44°58′17"
2

C1147井

X=4983046

Y=15608472

E 88°22′30"
N 44°58′26"
项目投资：项目总投资110 万元，其中环保投资20万元，占工程总投资的18.18%。
4、建设内容

4.1产能预测

根据彩南油田彩参2井区三工河组油藏 CD1146、C1147 井地面配套建设方案，本次设计单井产液量按15t/d（0.45×104t/a），含水率为60％进行设计，2口井产能总计30t/d。 

本项目CD1146设计日产气400m3，C1147设计日产气340m3，本项目两口井伴生气产量为0.53t/d（158.66t/a）。 
4.2建设内容

本次彩南油田彩参2井区三工河组油藏CD1146、C1147井地面配套建设项目新建采油井场2座，新建单井出油管道DN50 2.5MPa柔性复合管共1.15km。本次布署井位附近已建8#、7#两座计量站，8#计量站集油阀组无空头，7#计量站集油阀组有2个空头本次油井产液碰接至7#计量站剩余空头，采出液依托彩南联合站处理。配套建设供配电、道路、工艺管线及阀件等。

表2           项目工程组成一览表

工程名称

工程内容

主体工程

采油工程
新建采油井口装置2座，本次新建采油井口均采用KY65-25采油井口，采油井口采用10型抽油机，配套电机功率为22kW，新建采油井口采用保温盒保温，保温盒内设150W防爆电加热器保温。 

集输工程

新建单井出油管道DN50 2.5MPa柔性复合管共1.15km
公用

工程

排水

本项目运营生产废水主要包括井下作业废水由罐车拉运至彩南联合站污水处理系统处理。

供配电

CD1146、C1147井场各需新建50kVA变压器1台，新建10kV线路120m至CD1146井场，新建10kV线路130m至C1147井场，均采用JKLGYJ-70/10导线架空架设。
道路

本次新建工程进井路利用钻前已建道路。

环保

工程

噪声

采用低噪声设备。

固体废物

油泥沙委托有相应危险废物处置资质的单位进行无害化处理

采出水处理

采出水处理依托彩南联合站
依托

工程
7号计量站
7号计量站有2个油空头
原油处理、天然气处理、污水处理
依托彩南油田联合站
固废处理
油泥沙委托有相应危险废物处置资质的单位进行无害化处理，落地油依托彩南集中处理站进行处理
流体性质

①原油物性

彩参2井区三工河井区地面原油参数详见表3。 

表3           彩参2井区三工河井区地面原油性质参数表

 密度 

(g/cm3) 

粘度低50℃ 

(mPa·s) 

胶质含量 

(％) 

酸质含量(％) 

初馏点 

（℃） 

含蜡量 

(％) 

凝固点 

（℃） 

0.828 

3.75 

1.6 

0.05 

100 

12.8 

18 

②地层水性质 

彩参2井区三工河井区地层水性质详见表4。 

表4         彩参2井区三工河井区地层水性质表 

水型

矿化度

(mg/l)

氯离子含量

(mg/l)

NaHCO3 

10845 

4770 

（2）生产井

中国石油新疆油田分公司准东采油厂计划在油藏C1134井西断裂与C1117井西断裂夹持断块内补钻2口采油井：CD1146、C1147，井型为直井，以完善井网。设计井CD1146距周围油水井114～312m，C1147井距周围油水井171～178m。补钻的2口采油井已完成相应的环评审批，文号为昌州环评【2019】107号。

（3）采油方案

①采油井口 

本次补钻2口油井均采用25MPa采油井口，型号KY25-65。 

②举升方式 

彩参2井区本次采油井均采用10型节能抽油机生产，配套选用功率为22kW电机，扭矩为48kN·m。 

③清蜡方式 

现场在自喷期采用机械清蜡方式，转抽后采用周期热洗工艺，热洗周期根据油井生产情况制清蜡周期根据现场实际情况，以不影响油井正常生产为原则。 

④加热方式

本次新建采油井口均采用KY65-25采油井口，采油井口采用10型抽油机，配套电机功率为22kW，新建采油井口采用保温盒保温，保温盒内设150W防爆电加热器保温。井场加热设施采用管道电加热器，同时为井口设置清蜡热洗接口，随着产量的下降，加热功率可实现实时调整，电加热启停与井口回压联锁控制，间歇运行，节能降耗。 

（4）油气集输工程

根据彩南油田彩参2井区三工河组油藏 CD1146、C1147 井地面配套建设方案，本工程采用采油井口→计量站→彩南联合站。

即采用单井单管油气密闭集输进标准化计量站计量后，密闭集输至彩南联合站进行处理。

① 计量站

新布署井位附近有已建8#、7#两座计量站，8#计量站集油阀组无空头，7#计量

站集油阀组有2个空头，本次油井产液碰接至7#计量站剩余空头。
② 管道敷设

本工程方案仅涉及CD1146、C1147两口单井以及单井集油管线，CD1146、C1147单井集油管线分别为350m、800m。本工程单井出油管道采用DN50 2.5MPa柔性复合管，管道均保温埋地敷设，管线管底埋深-1.70m。 本工程管道穿越碎石路、土路采用大开挖穿越方式，并设保护套管。按照介质类型、运行压力和管径因素，本工程单井出油管道属于Ⅲ类管道。采油井场管道采用20无缝钢管，新建管线均采用保温敷设，埋地管道采用30mm厚聚氨酯泡沫+高密度聚乙烯保温；地面管道保温材料采用50mm厚憎水型硅酸盐毡，外包0.5mm镀锌铁皮。 

（5）主要工程量

本项目主要工程量见表5。

表5         工艺部分主要工程量

序号

名称

型号及规格

单位

数量

备注

一

采油井场安装(单座井场含料如下)

座

2

1

管道电加热器

12kW 380V

台

1

2

防爆电加热杯

150W 220V

个

1

3

锻制油嘴套

DN65 PN35

个

1

4

井口综合操作平台

3.0m×1.0m 标高4.5m

处

1

5

站内管线

Φ60×3.5 20无缝钢管

m

50

6

同心大小头

DN65×DN50 20钢 PN25

个

1

7

钢制转换接头

DN50 PN25

个

2

8

平板闸阀

Z43WF-2.5 DN65 2.5MPa

套

3

配套法兰、垫片及其紧固件

9

抽油机

10型抽油机(含抽油井杆等)

座

1

含基础、保温盒

二

CD1146单井集油管线

DN50 PN25柔性复合管

m

350

三

C1147单井集油管线

DN50 PN25柔性复合管

m

800

（6）配套工程

①供配电

本工程用电负荷供电等级为二级，用电电压等级为0.38/0.22kV。CD1146、C1147井场各需新建50kVA变压器1台。新建10kV线路120m至CD1146井场，新建10kV线路130m至C1147井场，采用JKLGYJ-70/10导线架空架设。井场处新建双杆变压器台1座，杆上安装新建S13-M-50/10/0.4 50kVA变压器1台。变压器高压侧电源“T”接自附近10kV线路，并在高压侧设氧化锌避雷器、跌落式熔断器等。变压器低压侧设XLW-1户外配电箱1台，井场抽油机，自控通信等用电设备由配电箱放射式配出。 

②消防
为每个采油井口抽油机各配置推车式磷酸铵盐干粉灭火器MFT/ABC50 两辆，8具手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC8，灭火箱4个。

③道路部分 

本次新建工程进井路利用钻前已建道路。 

（7）管道防腐保温 

①本次新建无缝钢管外壁：采用防腐层+保温层+防护层复合结构，防腐层采用酚醛改性环氧涂料二道底漆二道面漆，防腐层厚度≥300μm；保温层采用聚氨酯泡沫塑料，厚度≥30mm，保温管轴向偏心量±3mm；防护层采用聚乙烯专用料，厚度≥1.4mm。采用“一步法”成型工艺。 

② 柔性复合管保温层由厂家自带，其钢接头外壁防腐层采用弹性聚氨酯防腐漆底漆+3层面漆，防腐层干膜厚度≥300μm。除锈登记St3级。 

5、依托工程

本项目原油、采出水处理处理依托彩南油田集中处理站，其位于彩参2井区以西约1km处。该处理站主要由原油处理系统、天然气处理系统、污水处理系统、油田注水系统和一些辅助生产系统组成。

5.1原油处理系统

规模

彩南油田原油处理系统于1994年6月全面建成投产，设计原油处理能力150×104t/a，目前实际处理能力为24.7×104t/a，本项目实际产液量按30t/d（0.9×104t/a）t/a，彩南油田原油处理系统规模满足本项目原油处理需求。

工艺流程

彩南油田原油处理系统工艺流程如下：

油区计量站来油经管汇间进入三相分离器和多功能处理器，来油先经三相分离器或多功能处理器顶部分气包，实现天然气与油水的分离，产生的湿气由多功能后段顶部扑雾器进行过滤微小的油滴，进入三台除油器进行二次除油，除油后的天然气最后进入天然气总管送至气站再处理，处理后的天然气经增压站外输；进入多功能处理器前段底部的油水混合液体，由布液槽均匀分布，在加热段受热，实现机械聚结、重力沉降，热力及热化学脱水。脱水后的原油经电脱段收油管进入油室，由调节器控制油室液位进入热稳定加热脱水处理，处理后的原油进入5000m3原油储罐储存外输。

工艺流程图见图2。


[image: image4]
图2        彩南油田原油处理系统工艺流程示意图

5.2污水处理系统

（1）规模

彩南油田集中处理站污水处理系统始建于1994年，2003年进行改造后，处理规模为1.0×104m3/d，2016年改扩建完成后处理规模为1.5×104m3/d，主要处理原油处理系统产生的污水，处理后的净化水全部回注油田。目前彩南油田集中处理站污水处理系统实际处理量为8500m3/d，单井产液量按15t/d（0.45×104t/a），含水率为60％进行设计，2口井采出水按18t/d（0.54×104t/a）计，处理规模满足本项目采出水处理需求。

（2）污水处理工艺

彩南油田集中处理站污水处理系统改扩建后，处理工艺为：原油系统来水（T=42℃，含油量≤500mg/L，悬浮物≤200mg/L）进入2座3000m3调储罐，对水量、水质进行调节，来水经初步沉降后可除去大部分浮油，保证出水含油≤200mg/L，SS≤150mg/L。污水经除油后提升进反应净水单元。这一单元由4座新型反应罐组成，在反应单元按一定顺序和时间间隔连续加入净水剂、助凝剂，在反应罐经过旋流反应，形成的絮体借助污水中释放的溶解气及外加气源上浮至水面凝聚成浮渣，浮渣经反应罐上部收渣设施回收，实现渣水分离，出水含油≤30mg/L，SS≤30mg/L；经800m3过滤缓冲罐，由过滤提升泵提升至一级双滤料（无烟煤+石英砂）过滤器处理，出口水质指标达到：含油≤10mg/L、SS≤10mg/L，最后经二级纤维束过滤器处理，出口水质指标达到：含油≤5mg/L、SS≤3mg/L，粒径中值≤2μm，过滤后的水经投加次氯酸钠杀菌剂后，通过注水泵去油田注水。
污水处理系统改扩建后工艺流程示意图见图3。


[image: image5]
图3        彩南油田污水处理系统工艺流程示意图

5.3依托工程系统能力平衡分析

对彩南联合站各系统进行能力平衡，平衡结果见表6。

表6          彩南油田联合站各系统能力平衡表

项目

单位

设计能力

运行现状

新增

平衡情况

备注

彩南联合站

原油处理

104t/a

150

24.7

0.9
+124.4

原油外输

104t/a

150

24.7

0.9

+124.4

污水处理

m3/d

15000

8500

18

+6482

由表7可以看出，彩南联合站能够满足本项目新增液量的处理和外输需求。
6、工程占地

本项目拟新建井场2座，新建单井集油管线1.15km，本次新建工程进井路利用钻前已建道路。工程总占地面积合计为22835m2，其中永久占地2400m2，临时占地20435m2，占地类型为荒漠戈壁，不占用耕地、草地及林地，详见表7。

表7          主要工程占地表

分区

占地面积（m²）

占地性质（m²）

备注

永久

临时

井场

12200
2400

9800
2口井

管线

9200

0

9200

2口井集油管线共1150m管线，施工作业带宽度为8m

输电线路区

1435

0

1435

2口井输电线路410m，施工作业带宽度3.5m

合计

22835
2400

20435
7、项目环境可行性分析判定

7.1 产业政策相符性分析

石油天然气开采业是当前国民经济的重要基础产业和支柱产业，本工程属于《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013年修正）》中“石油、天然气勘探及开采”鼓励类项目，项目的建设符合国家的相关政策。

7.2 规划符合性分析

（1）与《新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例》的符合性分析

《新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例》中第八条规定：禁止在水源涵养区、地下水源、饮用 水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发；第十条规定煤炭、石油、天然气开发项目实行环境监理，其大气、水体、固体废物等污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

本项目位于准噶尔盆地东部的古尔班通古特沙漠北部边缘，行政区隶属新疆维吾尔自治区阜康市管辖，项目处于老油区内，评价范围内没有水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域；项目设计阶段已经对大气、水体、固体废物等污染防治进行了设计，环评要求项目按照“三同时”，要求项目大气、水体、固体废物等污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目建设符合《新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例》的要求。

（2）与《石油天然气开采业污染防治技术政策》符合性分析

项目采用清洁生产工艺和技术，井口加热采用电加热，采出废水依托彩南集中处理站污水处理系统处理达标后回注地层，满足工业废水回用率达到90%以上要求；产生的油泥（砂），委托有相应危险废物处置资质的单位进行无害化处理，满足工业固体废物资源化及无害化处理处置率达到100%要求。

井下作业单位自带回收罐回收作业废水，依托彩南油田联合站的污水处理系统处理，经处理后达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T5329-2012）中有关标准后用于油田回注水。

井下作业时带罐作业，落地油100%回收，回收后的落地原油运至彩南集中处理站进行处理。

因此，本项目环境保护及生态治理措施符合《石油天然气开采业污染防治技术政策》要求。

7.3选址选线合理性分析

本次部署区域位于彩南背斜西部，属于油田开发老区，油田基础配套设施齐备，电力线路完备，井区内建有简易沙石公路通往彩南油田作业区，交通便利。临近集气站布局，利于集输，外运，减少工程量，工程投资，CD1146井、C1147井布设符合《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T 5466-2013）的相关要求。集输线路选择戈壁荒漠，植被覆盖度低，生态损失量较小。本项目选址、选线符合国家的相关法律法规，符合国家的产业政策和相关规划，项目建成后所在区域的环境功能不会发生改变，对环境的影响属可接受的范围，项目的选址、选线从环保角度认为可行。



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

1、彩参2井区环境影响回顾

彩参2井区隶属于彩南油田作业区，相关环保手续详见下表。

表8         彩南油田环保手续履行情况一览表

序号

项目

文号

验收情况

1

《中国石油新疆油田分公司彩南油田作业区环境影响后评价报告书》

新环评函[2011]1119号

/

2

《彩南油田彩10-彩参2井区2015年开发建设工程环境影响报告书》

新环函[2015]534号

通过验收

彩参2井区环境影响回顾：

（1）废气

废气主要为无组织挥发性有机物，根据《彩南油田彩10-彩参2井区2015年开发建设工程（第一批）竣工环境保护验收调查报告》的监测数据可知，项目区无组织排放的非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度要求。

（2）废水

废水主要为井下作业废水，集中收集后送至至彩南联合站污水处理系统处理，出水达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T5329-2012）中相关要求后回注油藏，不外排。

（3）噪声

噪声主要为井场井下作业及汲油设备运转噪声等，源强为80dB（A）～120dB（A）。通过选用低噪声设备、基础减振等措施后，区块噪声排放可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（4）固体废物

固体废物主要为事故状态下产生的落地油，落地油回收，不能回收的和受浸染的土壤均属于《国家危险废物目录》（2016本）HW08类危险废物，由克拉玛依博达生态环保科技有限责任公司进行回收、处置。

（5）生态环境

生态影响主要表现在占地对生态的影响和对植被的破坏。工程占地分为临时占地和永久占地，施工期尽量减少施工用地，施工结束后，及时清除施工垃圾，对施工现场进行了回填平整，尽可能覆土压实，使其恢复至相对自然的状态，对井场周围已建成的永久性占地进行砾石铺垫，临时占地范围内的植被正在恢复中。油区道路总体规范，但部分地段有车辆乱碾乱压的痕迹，因乱碾乱压造成植被破坏的地段，应进行平整修复，以便于被破坏植被的自然恢复。

本工程建设过程中应严格规定施工车辆、施工机械及施工人员的活动范围，不得乱碾乱轧，随意开设便道，减少对油田区域地表的扰动和破坏，施工结束后，要及时平整施工场地，清理施工废弃物，以便临时占地自然恢复。

2、钻井期环境影响评价

本次评价为补钻井配套地面工程建设，钻井环评-《彩南油田彩参2井区三工河组油藏CD1146、C1147井补钻工程》于2019年10月通过昌吉州环保局的审批，文号为昌州环评【2019】107号。钻井工程于10月4日开钻，单井钻井周期19天，单井试油周期10天。

（1）废气

本工程钻井期的废气主要来源于柴油机组的燃烧废气和汽车尾气，工期短暂，并采用合格油品，产生的废气对环境影响较小；试油期伴生气为天然气，属于清洁燃料，产生的废气对环境影响较小。

（2）废水

本工程废水主要为洗井废水和生活污水，洗井废水送至彩南联合站污水处理系统进行处理，不外排进入周围环境。本工程的废水得到有效的处置。

项目在施工过程中采用下套管注水泥固井完井方式进行了水泥固井，对含水层进行了固封处理，有效保护地下水层。

（3）固体废物

本工程产生的固体废物主要为岩屑和生活垃圾。岩屑采用不落地系统进行处理，处理达标后岩屑中石油烃的含量满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）要求后，用于井场或道路铺筑。

（4）噪声

本工程钻井期、试油期噪声主要产生于钻井、试油作业及道路建设等施工活动中，贯穿于整个施工过程，待所有钻井工程结束后影响将消失，由于周边无声环境敏感区，噪声影响不大。

（5）生态

施工过程中临时占地面积为15150m2，在完井初期的2～3年中，将影响占地范围之内的植被初级生产力。本井区位于荒漠地区，生物损失量约为2t/a。当临时性占地的植被得到初步恢复后，这种损失将逐渐减少。钻井工程施工严格遵守国家和地方有关动植物保护和防治水土流失等环境保护法律法规，最大限度减少占地产生的不利影响，减少对土壤的扰动、植被破坏和减少水土流失。

3、存在的环境问题及“以新带老”措施

彩参2井区井场均已平整，井场钻屑储集防渗池上部已经覆土，井场及钻屑储集防渗池上部没有污油出现，油区道路总体规范，部分地段有车辆乱碾乱轧的痕迹，总体来看，勘探期对环境的影响不大，处于恢复状态。CD1146、C1147井钻井期落实了环评要求的环保措施，无遗留环境问题。

针对车辆乱碾乱轧的现象，建设单位应该严格规定施工车辆、施工机械及施工人员的活动范围，不得乱碾乱轧，随意开设便道。




建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置

拟部署井行政隶属于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市，阜康市位于昌吉回族自治州境内，地处天山东段博格达峰北麓，准噶尔盆地东南缘。市域东临吉木萨尔县，西接乌鲁木齐市米东区，南以天山分水岭与乌鲁木齐县相邻，北入古尔班通古特沙漠与阿勒泰地区富蕴县接壤。市域东西相距76km，南北延绵198km，地理坐标为东经87°46′～88°44′，北纬43°45′～45°30′，行政区总面积11726km2。阜康市城区位于市域西部，西南方向距乌鲁木齐市57km，西距昌吉州首府昌吉市93km，建成区面积10km2。

彩参2井区位于彩南油田东南部，地表为沙漠覆盖区，行政隶属于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市管辖，项目区的地理位置详见图4。

[image: image6.jpg]



图4       项目区地理位置示意图

2、地形地貌

项目区位于准噶尔盆地东部的古尔班通古特沙漠腹地，属于大陆北温带干旱、半干旱性气候，具有典型的荒漠大陆性气候特征，即冬季寒冷，夏季炎热，干旱少雨，日照充足，春秋季气温变化快，温差大，蒸发量大，风沙日多，降水在时间与空间上分布极不平衡，冬春干旱不明显，为春季短命、类短命植物提供了生存条件。
3、水文及水文地质

（1）地表水

项目区位于准噶尔盆地东部的古尔班通古特沙漠腹地，周围无天然地表水体。项目区域地下水的补给主要有两个来源，一为大气降水，主要来自春季融雪水；二是山区河流及边缘灌区排入沙漠之水。项目区域沉积了巨厚的中、新生界地层，地表被第四系风成沙漠所覆盖。根据钻探资料，在该区揭露了第三系两组地层，下部为中新统塔西河组，上部为上新统独山子组。其岩性为砂岩、粉砂岩与泥岩，互层局部夹有泥质砂岩，底部有少量的泥质小砾岩，具有明显的下粗上细的沉积特征。第四系地层不整合于上新统独山子组上部，基本上是风积成的灰白、灰黄色中细砂，在该地区广泛分布，沉积厚度在45m左右，局部夹有亚粘土层。因此，评价区域内埋藏有两种类型的地下水，即第三系碎屑岩类孔隙—裂隙水和第四系松散岩类孔隙水。

第三系碎屑岩类孔隙—裂隙水广泛分布于准噶尔盆地广大地区，为主要的生产用水开采水源。其含水层岩性主要是砂岩和泥质砂岩，承压水顶板埋深在50～100m以下，矿化度3～10g/L，水化学类型主要以Cl-Na型和Cl-SO4-Na型为主；富水性极不均匀，单井涌水量90～500m3/d。

第四系松散岩地层沉积厚度数十米至上百米不等，含水层为一套冲积—湖积的双层结构，上部为潜水，下部为承压水，含水层岩性以粗砂为主，承压含水顶板埋深多＞60m，潜水位埋深较大（10～50m），矿化度＞10g/L，水化学类型主要以Cl-Na型和Cl-SO4-Na型为主；水量小，无开采利用价值。

5、地震

根据中国地震烈度区划分，项目区为Ⅶ度地震烈度区。



环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

本次评价对区域环境空气进行达标区判定，收集历史监测数据对地下水环境质量进行评价，对声环境进行实测，实测及引用监测数据信息详见表9，监测布点见图5。

表9        环境现状评价方案一览表

环境
要素
数据来源
监测单位
点位编号
与本工程位置关系
环境空气

基本污染物

2018年阜康市环境质量状况公报

/

/

/

非甲烷总烃

《彩南油田彩506井地面配套工艺建设工程环境影响报告书》

乌鲁木齐谱尼测试科技有限公司

G1:彩506井上风向1km

位于本项目西侧

G2:彩506井下风向1km
位于本项目西侧
地下水
《彩南油田作业区2016年老井恢复产能（地面配套建设）工程环境影响报告书》中的监测数据
新疆新环监测检测研究院（有限公司）
彩水17井

位于项目区西北侧约1.7km
彩水18井

位于项目区西侧约15.1km
土壤

实测

新疆泰施特环保科技有限公司

土壤监测点S1

井场

声环境
实测
克拉玛依钧仪衡环境检测有限公司
CD1146、C1147

井场

[image: image7]
图5         监测布点示意图

1、环境空气质量现状调查与评价

（1）区域环境空气质量达标判定

根据《2018年阜康市环境质量状况公报》，项目所在地阜康市环境空气中PM10、PM2.5不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，属于环境空气质量不达标区域，具体数据详见表10。

表10         大气质量及评价结果一览表

监测因子

年评价指标

标准值

（μg/m3）

现状浓度

（μg/m3）

占标率

（%）

达标

情况

SO2
年平均值

60

15

25

达标

NO2
年平均值

40

29

72.5

达标

PM10
年平均值

70

103

147

超标

PM2.5
年平均值

35

61

174

超标

CO

24小时平均第95百分位数

4（mg/m3）

 1.3（mg/m3）

32.5

达标

O3
最大8小时平均第90百分位数

160

84 

52.5

达标

（2）其他污染物

①监测布点

非甲烷总烃引用《彩南油田彩506井地面配套工艺建设工程环境影响报告书》中G1（彩506井上风向1km）、G2（彩506井下风向1km），监测点位位于本项目西侧，监测时间为2017年3月1日~2017年3月7日连续7天，监测单位：乌鲁木齐谱尼测试科技有限公司，非甲烷总烃小时平均浓度每天监测4次，每小时至少有45分钟的采样时间，每天至少获取当地时间02，08，14，20时4个小时浓度值。

②评价方法

采用占标率评价法评价大气污染物在评价区域内的环境质量现状，计算公式如下：

[image: image8.wmf]i

i

oi

C

I

C

=

 

式中：Ii—第i种污染物占标率（%）；

Ci-某种污染物的实际监测浓度，μg/m3；

C0i-某种污染物的环境空气标准浓度，μg/m3。

③监测及评价结果

本项目所在区域环境空气质量监测评价结果统计见表11。
表11         特征污染物环境空气质量监测数据及评价结果一览表

监测

点位
监测因子
标准限值
（mg/m3）
浓度范围

（mg/m3）
最大浓度占标率

（%）
超标率

（%）
是否

达标

G1

NMHC
2.0
0.61～0.93

46.5
0

达标

G2

NMHC
2.0
0.65～1.12

56

0

达标

评价结果表明：非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的推荐值2.0mg/m3要求。项目区环境空气质量较好。
2、地下水环境质量现状调查与评价

（1）监测项目

pH、总硬度、溶解性总固体、石油类、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚共8项。

（2）评价标准

执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，石油类执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准限值。
（3）评价方法

采用单项标准指数法，计算模式如下：
Pi=Ci/Csi
式中：Pi——水质单项标准指数；
      Ci,j——水质评价因子i在第j取样点的浓度，mg/L；
      Csi ——i因子的评价标准，mg/L；
pH的单项标准指数表达式为：

pHj≤7.0时；[image: image9.wmf]sd

j

j

pH

pH

pH

S

-

-

=

0

.

7

0

.

7

,


pHj＞7.0时；[image: image10.wmf]0

.

7

0

.

7

,

-

-

=

su

j

j

pH

pH

pH

S


式中：SpH,j—pH标准指数；
      pHj —j点实测pH值；
      pHsd—标准中的pH值的下限值；
      pHSU—标准中的pH值的上限值。

（4）评价结果

水质监测结果及统计分析详见表12。

表12         地下水评价结果一览表[单位：mg/L，pH无量纲]

项目

Ⅲ类

标准

彩水17

彩水18

监测

结果

标准

指数

达标

情况
监测

结果

标准

指数

达标

情况
pH值

6.5～8.5
8.10

26.7

达标

7.67

44.7

达标

总硬度

≤450

139

30.9

达标

142

0.26

达标

溶解性总固体

≤1000

1545

1.5

超标

1455

1.4

超标

石油类

≤0.5

0.04

8.0

达标

＜0.04

8.0

达标

氨氮

≤0.50

＜0.025

5.0

达标

＜0.025

5.0

达标

硝酸盐氮（以N计）

≤20.0

12.1

60.5

达标

6.9

0.23

达标

亚硝酸盐氮（以N计）

≤1.00

＜0.003

0.003

达标

＜0.003

0.015

达标

挥发酚

≤0.002

0.0004

0.2

达标

＜0.0003

0.15

达标

监测结果表明：各监测因子中除彩水17、彩水18井溶解性总固体超标外，其余各项因子均满足（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。超标原因为项目区地下水水质天然背景值较高。

3、声环境现状调查与评价
（1）监测点位
在拟部署井井口各布设1个噪声监测点，共布设2点监测点。
（2）评价标准

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

（3）监测结果与评价结果

声环境现状监测结果与评价结果见表13。
表13        噪声监测及评价结果   单位：[dB（A）]

点位

编号

昼间

夜间

监测值

标准值

评价结果

监测值

标准值

评价结果

CD1146

41

60

达标

39

50

达标

C1147

39

60

达标

38

50

达标

监测结果表明，项目区域背景噪声值昼、夜均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

4、生态环境质量现状评价

根据《新疆生态功能区划》，项目区域属于准噶尔盆地温带干旱荒漠与绿洲生态区－准噶尔盆地中部固定、半固定沙漠景观生态亚区－古尔班通古特沙漠化敏感生态功能区，根据《阜康市生态市建设规划》，项目区域属于北部荒漠生态维护区，主要生态服务功能为水土保持、生物多样性维持；发展方向为大力营造防风固沙林，乔灌草相结合，以防止沙地发展，实行封沙、育林、育草、保护和恢复植被为重点，合理放牧。

（1）土地利用现状及评价

项目区土地利用类型见图6，项目所在区域土地利用类型为工矿交通用地。区域内土地利用结构比较单一，项目区域均为沙地，区内景观生态体系较为脆弱，虽有一定的生产能力，但受到干扰以后的恢复能力较弱。随着油气田开发的深入，彩南油田生活基地、彩南油田联合处理站、各类井场及巡井道路、电力线路占地已转为油田生产用地。

[image: image47.bmp]
图6      土地利用类型图

（2）土壤类型及土壤环境质量

①土壤类型

区域土壤类型为风沙土，项目区土壤类型具体分布见7。[image: image11.jpg]


风沙土主要处于温带半干旱、干旱、极端干旱的草原、荒漠草原及荒漠地带。气温变化大，年温差和日温差悬殊，常年多风，风期长，风力大，是风沙土形成的基本动力。风沙土是在风沙性母质上发育起来的，质地较粗，物理性粘粒很少，因风蚀风积交替作用，使土壤发育处于不断的复幼状况下，植被稀疏，生物作用微弱，使有机物质积累很少，成土过程十分微弱，只在土壤表层0.5cm～1cm有微弱的分化，有机质含量明显高于下层。这是由于古尔班通古特沙漠冬季有稳定的积雪，在春季积雪融化后，沙土层中便得到一定量的水分补给，在4月～5月间，土壤含水率可达20g/kg～30g/kg，为短命和类短命植物生长提供了生存条件，地表植被覆盖度可达40%～60%，到7月～8月处于休眠状态。正是这些短命和类短命植物生长和循环过程，使沙土层地表形成了微弱的有机质积累，其它土壤理化性状无明显差异，剖面层次分化不明显。风沙土可分为流动风沙土、半固定风沙土和固定风沙土三个亚类，项目区的风沙土主要为固定风沙土。

流动风沙土

在油田区内分布较少。据调查古尔班通古特大沙漠流动性沙丘仅占8%。地表光裸无植被，偶见单个沙生植被。土壤剖面无发育层次，只有干沙和湿沙之分。
干沙层在沙丘阳坡厚60cm～100cm，阴坡20cm～30cm，表面为沙波纹，疏松，无结构，灰黄色。湿沙层在阳坡60～100cm以下，阴坡在20cm～30cm以下，淡黄色，疏松。流动风沙土养分、盐分含量极低，颗粒组成以0.25mm～0.1mm的细砂为主，0.1mm～0.05mm次之。
b、半固定风沙土
分布在低矮流动沙丘顶部和固定沙丘上。植被主要有梭梭、白梭梭、沙拐枣、麻黄等，覆盖度20%～40%。由于有植被保护，抗风蚀能力较强，地表有薄的枯落物，并出现微弱的腐殖质染色，形成0.5cm～1cm的松脆结皮，结皮以下有一层沙与枯落物混合层，颜色稍暗，一般湿沙层出现在45cm以下。半固定风沙土的有机质、盐分含量也很低，土壤颗粒组成以极细沙为主，细砂次之，但较流动风沙土质地稍细。
c、固定风沙土
分布在固定沙丘上，由于土壤水份条件较好，梭梭、白梭梭、沙拐枣等植被覆盖度达50%以上。当风沙流遇到梭梭灌丛阻挡时，风速降低，挟带沙物质沉降在植株周围，每年都有一层枯落物堆积在表面，次年风季在枯落物上又形成一层积沙，年复一年，使得固定风沙土剖面，形成沙层与枯落物交互成层的明显特征。由于评价区干旱，微生物活动受到抑制，使枯落物分解很慢，所以剖面中的枯落物虽多，但大部分未分解，因而土壤有机质含量比半固定和流动风沙土稍高，全剖面出现轻微的腐殖质染色。颗粒组成以极细沙为主，细沙次之。

该工程所处区域属于典型的风积沙漠地貌，即固定沙丘和沙梁。

[image: image12.jpg]A




图7        土壤类型图
土壤环境质量
监测项目为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中规定的基本项和石油烃，共计46项。镉、铅、汞、砷、铜、镍等6项监测单位为：克拉玛依钧仪衡环境检测有限公司。监测日期：2019年7月23日至7月28日；

其余项监测单位为：江苏实朴检测服务有限公司，监测时间：2019年7月30日至8月3日。土壤监测及评价结果见表14。

表14        土壤监测及评价结果       单位：mg/kg
序号

名称

标准

限值

监测值

评价

结果

1

重金属
砷
60
0.966
达标

2

汞
38
0.798
达标

3

铅
800
22.3
达标

4

镉
65
0.088
达标

5

铬（六价）
5.7
＜2 
达标

6

铜
18000
＜1
达标

7

镍
900
10
达标

8

挥发性有机物
四氯化碳
2.8

＜0.0013
达标

9

氯仿
0.9

＜0.0011

达标

10

氯甲烷
37

＜0.001

达标

11

1,1-二氯乙烷
9

＜0.0012

达标

12

1,2-二氯乙烷
5

＜0.0013

达标

13

1,1-二氯乙烯
66

＜0.001

达标

14

顺1,2-二氯乙烯
596

＜0.0013

达标

15

反1,2-二氯乙烯
54

＜0.0014

达标

16

二氯甲烷
616

＜0.0015

达标

17

1,2-二氯丙烷
5

＜0.0011

达标

18

1,1,1,2-四氯乙烷
10

＜0.0012

达标

19

1,1,2,2-四氯乙烷
6.8

＜0.0012

达标

20

四氯乙烯
53

＜0.0014

达标

21

1,1,1-三氯乙烷
840

＜0.0013

达标

22

1,1,2-三氯乙烷
2.8

＜0.0012

达标

23

三氯乙烯
2.8

＜0.0012

达标

24

1,2,3-三氯丙烷
0.5

＜0.0012

达标

25

氯乙烯
0.43

＜0.001

达标

26

苯
4

＜0.0019

达标

27

氯苯
270

＜0.0012

达标

28

1,2-二氯苯
560

＜0.0015

达标

29

1,4-二氯苯
20

＜0.0015

达标

30

乙苯
28

＜0.0012

达标

31

苯乙烯
1290

＜0.0011

达标

32

甲苯
1200

＜0.0013

达标

33

间/对-二甲苯
570

＜0.0012

达标

34

邻-二甲苯
640

＜0.0012

达标

35

半挥发性有机物
硝基苯
76

＜0.09 
达标

36

苯胺
260

＜0.1 
达标

37

2-氯酚
2256

＜0.06 
达标

38

苯并(a)蒽
15

＜0.1 
达标

39

苯并(a)芘
1.5

＜0.1 
达标

40

苯并（b）荧蒽
15

＜0.2 
达标

41

苯并（k）荧蒽
151

＜0.1 
达标

42

䓛
1293

＜0.1 
达标

43

二苯并（a，h）蒽
1.5

＜0.1 
达标

44

茚并（1,2,3-cd）芘
15

＜0.1 
达标

45

萘
70

＜0.09 
达标

46

/

石油烃

4500

＜6

达标
监测结果：各监测因子监测值均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准要求。

（3）主要植物种类及分布

评价区主要植被类型为荒漠植被，按中国植被自然地理区划划分，项目所在区域属北方植物界—新疆荒漠区—准噶尔荒漠区—古尔班通古特沙漠。

评价区的地质地貌、气候等自然因素处于相对稳定状态，地形、地貌等对植被的影响主要通过水分、盐分、矿质养分的分配差异体现出来，评价区植被类型主要为白梭梭+沙拐枣+三芒草群系，属于半乔木荒漠，见于整个油田开发范围内，伴生群系主要有梭梭群系、梭梭+白梭梭群系、梭梭+白刺群系。项目区植被盖度约5%～30%。评价区植被类型分布见图8。评价区常见的高等植物隶属于8科31种，见表15。

表15        评价区内主要高等植物及分布一览表

中文名

学名

分布

沙丘

丘间

一、麻黄科

Ephedraceae

1．膜果麻黄

Ephedra przewalskii

+

+

2．蛇麻黄(双穗麻黄)

E.distachya

++

二、禾本科

Gramineae

3．东方旱麦草

Eremopyrum orientale

++

4．羽状三芒草

Aristida pennata

++

5．施母草

Schismus arabicus

+

三、藜科

Chenopodiaceae

6．沙米

Agriophyuum arenarium

+

7．盐穗木

Halostachys caspica

++

-

8．白梭梭

Haloxylon persicum 

+

-

9．梭梭

Haloxylon ammodendron

++

10．猪毛菜

Salsola collina

+

11．散枝梯翅蓬

Salsola brachiata

+

12．刺蓬

Salsola pestifer

+

13．黑翅地肤

Kochia melanoptera

+

14．盐爪爪

Kalidium cuspidatum

++

15．犁苞滨藜

Atriplex dimorphostegia Kar. et Kir.

++

+

16．雾冰藜
Bassia dasyphylla

+

+

17．角果碱蓬
Suaeda corniculate

-

18．囊果碱蓬
Suaeda physophora

+

19．倒披针叶虫实
Corispermum lehmannianum

++

-

20．盐角草
Salicornia europaea

21．盐生草
Halogeton glomeratus

-

22．对节刺
Horaninowia ulicina

++

23．叉毛蓬
Petrosimonia sibirica

+

四、十字花科
Cruciferae

24．螺喙荠 

Spirorrhynchus sabulosus

+

25．荒漠庭荠 

Alyssum desertorum

++

五、蒺藜科
Zygophyllaceae

26．西伯利亚白刺
Nitraria sibirica

-

六、大戟科
Euphorbiacea

27．沙生大戟
Euphorbia turczaninowit

++

七、菊科
Compsitae

28．苦艾蒿
Artemisia santolina

++

+

29．地白蒿 

Areemisia terrae-ablae

++

+

30．沙地千里光
Senecio subdentatus

++

八、莎草科
Cyperaceae

31．囊果苔草
Carex physodes

++

九、蓼科
Polygonaceae

32．沙拐枣
Calligonum arborescens Litv.

++

注：++多见，+少见，-偶见。
[image: image48.png]



[image: image49.jpg]o

o

e

R




图8        植被类型分布图
根据《关于发布新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录的通知》，项目所在地区内分布的野生植物中，白梭梭、梭梭、膜果麻黄和蛇麻黄（双穗麻黄）属新疆维吾尔自治区一级保护植物。
彩南油田作业区所在地属于荒漠生态系统。土地利用类型为荒漠未利用地，根据新疆草场分类原则，属平原沙质温性荒漠亚类草场，平均鲜草产量约520kg/hm2，属五等八级劣质草场。主要发育在固定、半固定沙丘、丘间洼地及壤质荒漠带。植被主要由小半乔木、灌木和半灌木组成，下层分布有多年生和一年生草本植物及大量短命和类短命植物。植被随沙丘固定程度、高低、大小、沙垄走向等不同生境而形成多种复合体。主要建群种和优势植物有白梭梭、梭梭柴、沙拐枣等。

（4）野生动物现状调查与评价
①野生动物栖息生境类型
按中国动物地理区划的分级标准，油田开发区域属古北界、中亚亚界、蒙新区、西部荒漠亚区、准噶尔盆地小区。因该区域地处准噶尔盆地的古尔班通古特沙漠腹地，气候极端干燥，按气候区划为酷热干旱区。野生动物的栖息生境极为单一，在该区域建群种为梭梭、白梭梭和沙拐枣等藜科。
该区域是古尔班通古特沙漠腹地中植被生长较好的地段，并成为部分荒漠动物的栖息场所。
②野生动物种类及分布
区域内内共栖息主要野生脊椎动物36种，其中爬行类5种、鸟类14种、哺乳类17种，具体见表16。
表16       项目区及周围主要脊椎动物的种类

中文名

学  名

分  布

沙质荒漠

壤质荒漠

一、爬形类

1.变色沙蜥

Phrynocephalus versicoloor

+

+

2.东疆沙蜥

P．grumgriximaloi

++

+

3.快步麻蜥

Eremisa velos

++

+

4.东方沙蟒

Erys tataricus

+

+

5.黄脊游蛇

Coluber spinalis

+

+

二、鸟类

6.鸢

Milvus korschum

+

+

7.雀鹰

Accipiter nisus

+

8.草原鹞

Circus macrourus

+

9.棕尾鵟
Buteo rufinus

+

+

10.红隼

Falco tinnunculus

+

+

11.毛脚沙鸡

Syrrhaptes paradoxus

+

+

12.黑腹沙鸡

Pterocles orientalis

+

+

13.短趾沙百灵

Calandrella cinerea

+

+

14.小沙百灵

C．rufescens

+

+

15.凤头百灵

Galerida cristata

+

+

16.云雀

Alauda arvensis

+

+

17.沙即鸟

Oenanthe isabellina

+

+

18.红尾伯劳

Lanius cristatus

+

+

19.黑尾地鸦

Podoces hendersoni

+

+

三、哺乳类

20.大耳虫胃

Hemiechinus auritus

+

+

21.狼

Canis lupus

-

+

22.沙狐

Vulpes corsac

-

+

23.兔狲

Felis mamul

+

24.草原斑猫

F．libyca

+

25.虎鼬

Vormela peregusna

+

26.蒙古野驴

Asinus hemionus

+

27.鹅喉羚

Gozella subgutturosa

++

28.草兔

Lepus capensis

+

+

29.小五趾跳鼠

Allactage elater

+

+

30.西伯利亚五趾跳鼠

A．sibirica

+

+

31.小地兔

Alactagullus pygnaeus

+

+

32.毛脚跳鼠

Dipus sagitta

+

+

33.大沙鼠

Rhombomys opimus

++

+

34.子午沙鼠

Meriones meridianus

++

+

35.红尾沙鼠

Meriones erythrourus

+

36.柽柳沙鼠

M．tamariscinus

+

注：++多见，+少见，-偶见。

根据《国家重点保护野生动物名录（1988.12.18）》及《新疆重点保护动物和植物名录（1988）》，项目区及周边区域内的36种动物中，国家级保护动物有8种，其中保护动物的种类及保护级别详见表17。

表17       项目区及其邻近区域的重点保护动物

保护级别
兽  类
鸟        类
国家
二级
鹅喉羚、草原班猫、兔狲
鸢、雀鹰、草原鹞、棕尾鵟、红隼
自治区
一级
沙狐、虎鼬
/

由表17可知，上述保护动物在项目区及周围区域分布情况为少见种或偶见种，不是多见种，很少在油田开发区域内活动。彩参2井区不是上述保护动物的主要觅食地、繁育地、栖息地，该区气候条件恶劣，夏季酷热、冬季严寒、极为干旱，保障野生动物生存的饮水、食物及栖息条件非常有限，再加上区内近年来油气田勘探开发，油田公路修建，人为活动频繁，野生动物种类分布较少。在现场踏勘过程中，未发现大型野生动物和受保护野生动物。在梭梭林荒漠区内，植物多为梭梭、琵琶柴、假木贼等乔灌木，植物体高大，群落盖度较高，成为荒漠动物活动及栖息的场所。



	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

据现场调查，评价范围内没有自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感区。除油田内的工作人员外，没有固定集中的人群活动区。考虑到本工程位于沙漠区域，生态系统脆弱，可恢复性差，地下水和自然荒漠生态系统是重点保护目标。

（1）大气环境

在采油过程中，采取密闭等各种措施，将大气污染物排放控制在最低程度，确保区域内大气环境质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

（2）水环境

开采过程中产生的污水经彩南油田联合站污水处理系统处理后达到《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T5329-2012）中指标后回注地层，不向外环境排放。工程不与地表水发生水力联系。

（3）声环境

保护项目开发区域声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

（4）生态环境

防止评价区生态破坏和土壤污染，保护气井区内的野生动、植物及其生境不受破坏。最大限度地减少地表土壤扰动和植被破坏，抑制沙漠化的发展。

（5）水土保持

减少施工风蚀等造成水土流失，保护固定、半固定沙地，防止风蚀加剧。




评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值要求；

非甲烷总烃参照执行《＜大气污染物综合排放标准>详解》中的推荐值2.0mg/m3。

3、区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，石油类因子参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

4、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准值。

5、土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中筛选值第二类标准限值。

	污

染

物

排

放

标

准
	1、施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物周边无组织排放限值1.0mg/m3；运营期无组织排放废气中非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中周界外浓度最高点排放限值4.0mg/m3。
2、施工场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1规定的排放限值；运营期各站场厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

3、《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T5329-2012）中注水水质控制指标要求。

4、本项目危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》要求。

5、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。

	总

量

控

制

指

标
	本项目采油井采用电加热，因此本评价不提出总量控制建议指标。



建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）：


[image: image13]
注：虚线范围为本项目工艺范围。

图9        油田开发过程污染物排放流程

本工程采用采油井口→计量站→彩南联合站，即采用单井单管油气密闭集输进标准化计量站计量后，密闭集输至彩南联合站进行处理。本次新建CD1146井、C1147井单井集油管线分别为350m、800m，单井出油管道采用DN50 2.5MPa柔性复合管，埋地敷设（埋深1.7m），本项目采出液通过管线密闭集输，接入本项目井场附近7#计量站集油阀组有2个空头本次油井产液碰接至7#计量站剩余空头，进行计量后，采出液依托彩南联合站处理。

主要污染工序：

本次评价为补钻井配套地面工程建设，目前钻井工程正在建设当中，根据本工程内容和生产特点，其环境影响因素体现在施工期和运营期两个阶段。

钻井环评-《彩南油田彩参2井区三工河组油藏CD1146、C1147井补钻工程》于2019年10月3日通过昌吉州环保局的审批，文号为昌州环评【2019】107号。本工程不再重复分析钻井部分污染工序。

本项目施工期环境影响因素主要体现在集油管线、井场道路施工、井场设施安装活动中。废气主要包括施工产生的扬尘和施工机械尾气等；废水主要为施工人员生活污水；噪声来自施工机械及运输车辆等；固体废物包括废弃建筑材料、弃土。此外，施工活动会对施工范围内的自然生态环境造成一定影响。

运营期环境影响因素主要体现在油气集输过程中。油气开采、集输过程中大气污染物主要是无组织泄露的非甲烷总烃；废水主要为井下作业废水、采出水；固体废物主要为采出液进入联合站处理时产生的油泥（砂）以及清管产生的固废。
本项目实施过程中主要污染工序均见表18。

表18         主要污染工序一览表

阶段

主要污染物

施工期

施工扬尘、施工机械及运输车辆产生的燃油废气

施工废水、生活污水

施工机械及运输车辆噪声

施工废料、土方

运营期

油气集输过程中无组织泄露的非甲烷总烃

井下作业废水、采出水

油泥（砂）、落地原油
井下作业噪声、各类泵运转噪声

退役期

井场清理和封井过程中的扬尘

1、施工期

1.1 废气

本工程施工期不涉及钻井活动，施工期废气主要为施工扬尘、施工机械和运输车辆尾气，具有区域性和阶段性的特点。

1.2 废水

本项目废水主要为施工生活污水，污染物为SS、COD、氨氮、BOD5，其浓度值一般为SS：200~300mg/L，COD：300mg/L，氨氮：15mg/L，BOD5：250mg/L。施工期高峰人员30人。本项目施工期短、施工人数少，不在施工现场设施工营地，无餐饮、洗衣、洗浴等生活污水排放，施工场地设防渗旱厕，施工结束后填埋。
管道试压水主要污染物为SS，本工程管道试压分段进行，试压水排出后进入下一段管线循环使用。试压结束后，试压水可用于施工现场洒水降尘。

1.3 噪声

施工作业期间噪声源主要为施工机械及运输车辆，噪声源强约为78~90dB(A)。

1.4 固体废物

本项目施工过程主要为集输管道工程，由于管线管径尺寸小，大部分土方均回填开挖面，多余土方沿管线铺设方向形成垄，作为管道上方土层自然沉降富裕量，剩余土方用于场地平整和临时施工场地恢复。

现场不设施工营地，基本不产生生活垃圾。
2、运营期

2.1 废气

本项目运营期正常工况排放的废气主要为油气集输过程中烃类的无组织挥发、主要产生于井场、计量及油气集输过程中。参照《环境影响评价实用技术指南（第二版）》（机械工业出版社）中提供的无组织排放源强估算系数，按原料年用量或产品年产量的0.1‰～0.4‰，取NMHC产生量为产能的0.4‰，本项目NMHC排放量为3.6t/a。

2.2 废水

废水主要包括井下作业废水和采出水。

井下作业废水

井下作业废水的产生是临时性的，主要是通过酸化、压裂等工序，产生大量的酸化、压裂废水。平均每次修井排放废液50m3，按同类项目类比，平均每年排放1次井下废水，本项目有2口井，因此本项目井下作业废水年排放量为100m3/a。本项目井下作业废水采取带罐作业，运至彩南油田联合站处理。

根据类比调查，井下作业废水中主要污染物的浓度见表19。

表19        井下作业废水水质

污染物

浓度（mg/L）

污染物

浓度（mg/L）

pH

＜6

挥发酚

0.05-0.63

CODcr
180-1600

Cr6+
0.005-0.3

石油类

4-18

SS

300-480

S2-
0.05-0.1

/

/

（2）油田采出水

本项目运营期废水主要是采出水，根据工程建设方案，本项目油田采出水最大产水量约18m3/d（5400m3/a），本项目的采出水依托彩南油田联合站污水处理系统，处理后水质达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T5329-2012）标准中指标后回注地层，不向外环境排放。

（3）生活污水

项目运营期依托彩南油田作业区管理，不新增工作人员，没有生活污水产生。

2.3 噪声

运营期间的噪声源主要为场站设备运转噪声、井下作业机械和巡检车辆等。
表20      运营期噪声排放情况

噪声源名称

声功率级

[dB（A）]

噪声特性

排放规律

备注

正常

工况

井场

井下作业（压裂、修井等）

80～105

机械

间歇

单台声源

机泵

90～100

机械

连续

抽油机

75～80

机械

连续

计量站

机泵

90～100

机械

连续

单台声源

交通噪声

罐车、巡检车辆

60～90

机械

间歇

-

2.4 固体废物

本项目主要固废为采出液进入联合站处理时产生的危废油泥（沙）。根据类比调查，油田开采的油泥（砂）产生量为1.5-2.2t/万t采出液，以本项目预测最大采出液量0.9万t/a计算，油泥（砂）最大产生量为1.98t/a。按照《国家危险废物名录》的划分为废矿物油与含矿物油废物类，其危险废物编号为HW08，委托有相应危险废物处置资质的单位进行无害化处理。

2.5运营期污染物排放

综上所述，本项目运营期污染物产生情况汇总见表21。

表21        本项目运营期产排污情况汇总

污染

因素

污染源

污染物

本项目

产生量

本项目排放量

主要处理措施及排放去向

废气

无组织挥发

非甲烷总烃（t/a）

3.6

3.6

未超过污染物排放标准限值

废水

生产

废水

油田采出水（万m³/a）

5400

0

依托彩南油田联合站的污水处理系统处理，经处理后达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T5329-2012）中有关标准后用于油田回注水

井下作业废水（废液）m³/a

100

0

固体

废物

井场

油泥（砂）（t/a）

1.98

0

委托有相应危险废物处置资质的单位进行无害化处理

3、退役期主要污染工序

退役期的环境影响主要为采油井停采后进行一系列的清理工作，包括地面设施的拆除、封井、井场清理等，将产生少量扬尘、地表废弃建筑、不可移动的废弃设施、废弃管线等固体废物。在闭井施工操作中应注意采取降尘措施，同时，将产生的建筑垃圾进行集中收集，运至环保部门指定地点填埋处理。




项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源（编号）
	污染物

名称
	处理前产生浓度及产生量（单位）
	排放浓度及

排放量（单位）

	大

气

污

染

物
	井场、计量站管线集输
	非甲烷总烃
	3.6t/a
	3.6t/a

	水

污

染

物
	井场
	洗井废水
	100m³/a
	0t/a

	
	
	采出水
	5400m³/a
	0t/a

	固

体

废

物
	井场
	油泥（砂）
	1.98t/a
	0t/a

	噪

声
	井下作业：80dB（A）～105dB（A）；各类机泵：90dB（A）～100dB（A）

	其

他
	无

	主要生态影响（不够时可附另页）

本项目的建设对生态的影响主要表现在占地、对项目区植被、动物和土壤的影响。本项目拟新建井场2座，新建单井集油管线1.15km，本次新建工程进井路利用钻前已建道路。工程总占地面积合计为22835m2，其中永久占地2400m2，临时占地20435m2，占地类型为荒漠戈壁。永久占地改变了原有的土地利用方式，临时占地伴随着永久占地的工程建设而发生，不可避免地对原有地表造成破坏，使原有土壤和植被自然体系受到影响，施工活动和工程占地在井区范围内呈点线状分布，对土壤、植被、野生动物等各生态要素产生不同程度的影响。



环境影响分析

	施工期环境影响简要分析：

1、大气环境影响分析及防治措施

（1）大气环境影响分析

施工期产生的主要废气包括柴油机、柴油发电机组和车辆燃料废气、施工作业产生的扬尘等。

①柴油机、柴油发电机组和车辆燃料废气

本工程的废气主要来源于柴油机、柴油发电机组和车辆燃料燃烧废气，由于各类机械设备均使用符合国家标准的燃料，且施工期短暂、周边无居民区、地域空旷，扩散条件良好。且施工期废气排放时段较为集中，属于阶段性排放源，随着施工的结束而停止排放，对周围环境影响较小。

②施工扬尘

在场站和管线等地面工程建设过程中会产生扬尘，如建筑材料堆积、土壤扰动及施工运输车辆行驶等，均会对环境空气造成一定的影响。项目区远离人群居住区，周围空旷扩散条件良好，类比同类工程，本项目施工过程中产生的扬尘不会对环境空气产生明显影响。

③车辆尾气

施工运输车辆燃料燃烧产生的汽车尾气会对环境空气造成影响，各施工机械及车辆均采用合格油品，其环境影响较小。

施工期产生的污染是暂时性的，在站场建设完毕后消失，建设区域地处荒漠，无集中固定人群居住，从影响时间、范围和程度来看，施工期废气对周围大气环境质量影响较小。
（2）防治措施

①使用高质量柴油机和柴油发电机、符合国家标准的柴油，并定期对设备进行保养维护。

②粉状材料及临时土方等在井场堆放应采取覆盖防尘布，逸散性材料运输采用苫布遮盖。

③优化施工组织，管线分段施工，缩短施工时间。

④施工结束后尽快对施工场地进行整理和平整，减少风蚀量。

2、水环境影响分析及防治措施

（1）管道试压废水

施工期废水主要有管道试压废水，管线试压使用清水，试压废水主要污染物为SS，管道试压废水应尽可能重复利用，试压结束后， 用于周围沙漠植被的绿化，可起到改善生态环境作用。

（2）管线施工对地下水环境影响分析

管道敷设埋深一般在1.7m以内，在施工过程中的辅料、废料等在降水的淋滤作用下产生的浸出液进入地下含水层，将对地下水造成不同程度的影响，其影响程度决定于下渗量及其饱和地带的厚度、岩性和对污染物的阻滞、吸附分解等自然净化能力。由于本区域降水少，且管道沿线表层土壤有一定的自然净化能力，管线施工对地下水的影响很小。因此，正常的管线埋设不会对地下水造成不利影响。

声环境影响分析及防治措施

（1）声环境影响分析

施工期噪声主要是地面工程建设和管线施工过程中的各种施工机械及机动车辆产生的噪声，声压级一般为80dB（A）～105dB（A）。根据现场调查，声环境评价范围内没有自然保护区、风景旅游区、文物古迹等特殊敏感目标，无集中人群居住点。因此，施工期的噪声仅对施工人员产生影响。据类比调查，施工期场界外200m处可达到《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值要求。

（2）防治措施

在设备选型上要求采用低噪声的设备，施工设备要经常检查维修，保证其正常工作。

为施工人员配备耳罩、耳塞等隔声设备，减少施工噪声对施工人员的影响。

4、固体废物环境影响分析及防治措施

工程量较少，产生的少量管沟多余的土方平铺于管道上方，多余部分用于井场场地及管线铺设完后临时占地地貌恢复或低洼地填平。固废能妥善处理，对环境影响较小。

5、生态影响及减缓措施

5.1工程占地

本项目拟新建井场2座，新建单井集油管线1.15km，本次新建工程进井路利用钻前已建道路。工程总占地面积合计为22835m2，其中永久占地2400m2，临时占地20435m2，占地类型为荒漠戈壁。
5.2生态影响分析

（1）植被影响分析

本项目场站、道路和管线等工程的建设是造成植被破坏的主要原因，此外，施工人员活动也会对项目植被造成一定的影响。本项目对植被的主要影响形式是对土地的占用以及施工阶段清场过程中对地表植被的清理及施工过程中的辗压。站场施工过程中有一部分地表土地被各种构筑物或砾石覆盖，永久性的改变了原有土地的利用类型，对原有植被造成了永久的破坏；其余部分占地在工程结束后土地重新回到原来的自然状态，但地表植被及地表结构却发生了较大的变化。地表保护层被破坏后，稳定性下降，防止水土流失的能力也随之下降。本项目临时占地20435m2，在施工结束的2年～3年中，将影响占地范围之内的植被初级生产力。项目区位于荒漠戈壁，属于强烈发展的荒漠化，按照生物生产量按照1.2t/(hm2·a)计算，生物损失量约为2.45t/a。当临时性占地的植被得到初步恢复后，这种损失将逐渐减少。

（2）动物影响分析

施工期对动物的影响主要表现在建设项目占地使野生动物的原始生存环境被破坏或改变、植被的减少或污染破坏引起野生动物食物来源减少。施工过程中由于机械设备的轰鸣惊扰、人群活动的增加，使区域内单位面积上的野生动物种群数量下降，但此类影响对爬行类和小型啮齿动物的干扰不大，它们能很快适应当地的环境，并重建新栖息地，故本项目建设对项目区及周边的野生动物的影响较小。

（3）土壤影响分析

施工过程中，不可避免地要对土壤进行人为扰动。在自然条件下，土壤形成了层状结构，表层可以生长适宜的植被。项目建（构）筑物土建施工过程中，土壤层次被翻动后，土壤原有层次会被扰动和破坏，尤其是表层土被破坏，影响原有熟化土的肥力，在开挖的部位，土壤层次变动最为明显。在施工中，车辆行驶和机械作业时机械设备的碾压、施工人员的踩踏等都会对土壤的紧实度产生影响。机械碾压的结果使土壤紧实度增高，地表水入渗减少，土壤团粒结构遭到破坏，土壤养分流失，不利于植物生长，甚至退化为沙地。

（4）生态系统结构及其功能的影响分析

施工期建设活动一定程度上破坏了原有生态系统结构的完整性，从而打破了其系统的平衡，必然会降低生态系统的生产力，部分物质循环受阻，能量流动终断，因此将对区域内生物的栖息环境产生不良影响。同时项目区内系统自我调节能力减弱，受扰动后恢复能力降低，生态稳定性降低，生物种群、数量将受到一定程度的影响。但项目占地面积小，对生态系统结构和功能的影响较小，造成的不利影响均在可接受的范围内。

评价区内的生态系统以荒漠生态系统为主，生态系统较为简单。项目建设过程中由于机械设备的轰鸣惊扰，人群活动的增加，会造成一定生态系统的破坏。但施工结束后，施工人员撤离作业区域，人类活动和占地都将减少。因此，拟建项目对生态系统的影响不大。

5.3生态环境保护措施

对施工区域内的临时占地和永久占地合理规划，严格控制临时占地面积，尽量避让植被较多的区域。项目施工期采取如下保护措施：

（1）设计选址过程中，尽量避开植被密集的区域，避免破坏荒漠植物（尤其是自治区一级保护植物——梭梭），最大限度避免破坏野生动物的活动场所和生存环境。

（2）施工过程中严格规定车辆和各类工作人员的活动范围，使之限于在施工区范围内活动，不随意踩踏砍伐野生植被，尽量不侵扰野生动物的栖息地。

（3）确保各环保设施正常运行，避免各种污染物对土壤环境的影响，并进一步影响其上部生长的荒漠植被；避免强噪声环境的出现，避免对野生动物的惊扰。

（4）加强对施工人员和职工的教育，强化保护野生动植物的观念，严禁捕杀任何野生动物；遇到受伤、病残饥饿、受困、迷途的野生动物及野生动物的幼崽和繁殖场所，应立即采取保护措施，并上报相关主管部门。

（5）施工结束后，及时对施工场地进行平整，以便后期自然恢复。并按相关规定对植被损失进行生态经济补偿。

5.4 防风固沙措施

彩南油田位于准噶尔盆地库尔班通古特大沙漠，油田沙丘移动速度较快，黄沙逐渐逼近井口油气生产设施和电力设施，使得部分单井井场已被黄沙覆盖，井场周边沙化严重。油气管线由于长时间受雨水、风沙影响，未固沙的油水井管线裸露地面。原油长输管道的裸露增加了不法分子打孔盗油的机会，不仅使原油产品受到损失，油田设备遭到破坏，正常生产秩序被干扰，还容易造成周围环境的污染。同时冬季不利于管线保温，裸露地面的管线易发生冻堵，对安全生产形成潜在风险。另外由于流动沙丘移动，造成地面与管线冻土深度距离的缩短，风沙的风蚀作用日益加剧，管线的标识设施受到不同程度损坏。

本项目所属区域彩南油田开发区域风沙大，因风沙侵蚀的影响造成油田的生态环境逐年恶化，必须进行固沙、恢复植被生态，控制流动沙丘移动速度和趋势，尽快恢复沙漠生态。新疆油田公司准东采油厂已编制《新疆油田公司准东采油厂2018年防风固沙环保隐患专项治理方案》，对彩南和沙南作业区受风沙侵蚀严重的区域进行防风固沙治理，恢复沙漠生态环境。对目前存在问题的集油干线、集油支线和局部管沟进行固沙治理，在问题管线段两侧，沿管线铺设草方格进行固沙。
5.5  水土保持措施 

工程总占地面积合计为22835m2，其中永久占地2400m2，临时占地20435m2。经计算，从施工期至自然恢复期第五年新增水土流失量为80t。

本项目本着工程措施和临时措施有机结合，点、线、面相结合的原则，形成布局合理的水土保持综合防治体系，对井场区、输电线路区等区域采取相应的防治措施，有效防止水土流失。 

工程措施：主要采取施工迹地平整、戈壁料压盖、柴草沙障等工程措施。 

临时措施：主要采取洒水、拉设彩旗彩带、宣传牌等。 

	营运期环境影响分析：

大气环境影响分析及防治措施

1.1大气影响评价

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

评价等级判断

根据评价项目污染源初步调查结果，选择所有列为评价因子的污染物，分别计算项目排放主要污染物的最大地面浓度占标率 Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中 Pi 定义为： 

[image: image14.png]S





[image: image50.jpg]B A



式中：Pi—第 i 个污染物的最大地面浓度占标率，% 

Pi—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面浓度，µg/m3； 

P0i—第 i 个污染物的环境空气质量标准，µg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如果项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值。对该标准及地方环境质量标准中未包含的污染物，可参照HJ2.2-2018附录D确定各评价因子1h 平均质量标准浓度值。对于仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算成1h平均质量浓度限值。

最大地面浓度占标率Pi按照公示（1）计算，如污染物数i大于1，取P值中最大者Pmax，项目评价等级按下表进行判定。
表22        
  评价等级判别表

评价工作等级
评价工作分级判据
一级

Pmax≥10%

二级

1%≤Pmax<10%

三级

Pmax<1%
（2）污染物评价标准

污染物评价标准和来源见下表。

表23            污染物评价标准

污染物

名称

功能区

取值时间

标准值

(μg/m3)

标准来源

NMHC

二类限区

一小时

2000.0

《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准

（3）项目参数

估算模式所用参数见下表。

表24           估算模型参数表

参数

取值

城市农村/选项

城市/农村

农村

人口数(城市人口数)

/

最高环境温度

36.9
最低环境温度

-32.3
土地利用类型

荒漠戈壁
区域湿度条件

干燥气候
是否考虑地形

考虑地形

是

地形数据分辨率(m)

90

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

否

岸线距离/km

/

岸线方向/o
/

预测结果
本次评价将整个井区作为面源，对NMHC进行预测。本次环评将无组织排放的NMHC采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AerScreen估算模型进行计算NMHC的最大落地浓度及其对应的位置，预测NMHC的最大影响程度和最远影响范围。污染源参数及预测参数详见表25，预测结果详见表26。

表25         NMHC排放参数一览表
污染物

排放量（t/a）
排放速率（kg/h）

排放形式

NMHC

3.6

0.5

无组织排放

评级工作等级确定

本项目正常排放的污染物预测结果如下：

表26          预测结果一览表

下方向距离(m)

矩形面源

NMHC浓度（ug/m3）

NMHC占标率（%）

50.0

121.0600

6.0530

100.0

160.2600

8.0130

200.0

165.6600

8.2830

300.0

156.3900

7.8195

400.0

144.5500

7.2275

500.0

132.0400

6.6020

600.0

125.3000

6.2650

700.0

119.2900

5.9645

800.0

113.4500

5.6725

900.0

107.8300

5.3915

1000.0

102.5900

5.1295

1200.0

93.2490

4.6624

1400.0

85.2330

4.2617

1600.0

78.3130

3.9157

1800.0

72.3670

3.6183

2000.0

67.1350

3.3567

2500.0

57.4110

2.8706

3000.0

50.1660

2.5083

3500.0

44.4850

2.2242

4000.0

39.9680

1.9984

4500.0

37.8210

1.8911

5000.0

35.0480

1.7524

10000.0

20.6150

1.0307

11000.0

19.1140

0.9557

12000.0

17.8090

0.8905

13000.0

16.6630

0.8332

14000.0

15.6490

0.7824

15000.0

14.7450

0.7372

20000.0

11.3850

0.5692

25000.0

9.2134

0.4607

下风向最大浓度

171.2400

8.5620

下风向最大浓度出现距离

122.0

122.0

由预测结果可知，本项目非甲烷总烃最大落地浓度165.66μg/m3，最大占标率为8.283%，最大落地距离为下风向200m处。
大气环境影响评价结论 

油气采用密闭集输工艺，可最大限度地减少油气挥发排放，本工程NMHC排放量为3.6t/a。本项目处于沙漠腹地，较为空旷，项目区域扩散条件良好。周围没有居民区与其他环境敏感点，故废气对环境空气质量影响较小。非甲烷总烃可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值（4.0mg/m3）要求。

1.2运营期大气污染防治措施

①采用了技术质量可靠的设备、仪表控制、阀门等，烃类机泵采用无泄漏屏蔽泵。

②在原油集输过程中，为减少集输过程中烃类的损失，井口至计量站油气集输均采用密闭流程。一旦发生泄漏事故，紧急切断油、气源，实施关井，从而最大限度地减少油气集输过程中烃类及油的排放量。

③对井场的设备、阀门等进行定期的检查、检修，以防止跑、冒、滴、漏的发生。定期对油气集输管线进行巡检，以便及时发现问题，消除事故隐患，防止油气泄漏进入大气环境。

1.3污染物排放自查表

污染物排放情况自查情况见表27。

表27         项目大气环境影响评价自查表

工作内容

自查项目

评价等级与

范围

评价等级

一级(
二级(
三级(
评价范围

边长=50km(
边长5~50km(
边长=5km(
评价

因子

SO2+NO2排放量

≥2000t/a(
500~2000t/a(
＜500t/a(
评价因子

基本污染物（CO、O3、PM10、PM2.5、SO2、NO2）

其他污染物（非甲烷总烃）

包括二次PM2.5(
不包括二次PM2.5(
评价

标准

评价标准

国家标准(
地方标准(
附录D(
其他标准(
现状

评价

环境功能区

一类区(
二类区(
一类区和二类区(
评价基准年

（2018）年

环境空气质量现状调查数据来源

长期例行监测数据(
主管部门发布的数据(
现状补充监测(
现状评价

达标区(
不达标区(
污染源

调查

调查内容

本项目正常排放源(
本项目非正常排放源(
现有污染源(
拟替代的污染源(
其他在建、拟建项目污染源(
区域污染源(
大气环境影响预测与评价

预测模型

AERMOD

(
ADMS

(
AUSTAL2000(
EDMS/AEDT(
CALPUFF

(
网络模型

(
其他

(
预测范围

边长≥50km(
边长5~50km(
边长=5km(
预测因子

预测因子（非甲烷总烃）

包括二次PM2.5(
不包括二次PM2.5(
正常排放短期浓度贡献值

C本项目最大占标率≤100%(
C本项目最大占标率＞100%(
正常排放年均浓度贡献值

一类区

C本项目最大占标率≤10%(
C本项目最大占标率＞10%(
二类区

C本项目最大占标率≤30%(
C本项目最大占标率＞30%(
非正常排放1h浓度贡献值

非正常持续时长（）h

C非正常最大占标率≤100%(
C非正常最大占标率＞100%(
保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值

C叠加达标(
C叠加不达标(
区域环境质量的整体变化情况

k≤-20%(
k＞-20%(
环境监测计划

污染源监测

监测因子（非甲烷总烃）

有组织废气监测(
无组织废气监测(
无监测(
环境质量监测

监测因子（-）

监测点位数（-）

无监测(
评价

结论

环境影响

可以接受(         不可以接受(
大气环境防护

距离

距（）厂界最远（ ）m

污染源年排放量

SO2：（）t/a

NO2：（）t/a

颗粒物：（）t/a

非甲烷总烃：（3.6）t/a

注：“(”为勾选项，填“√”；“（   ）”为内容填写项

水环境影响分析及防治措施

2.1运营期水环境影响分析

（1）运营期地表水环境影响分析

本工程运营期产生的废水主要包括井下作业废水和采出水。井下作业废水采用专用收集罐收集后拉运至彩南污水处理站，处理达标后回注地层；采出水依托彩南油田联合站污水处理系统，处理后水质达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T5329-2012）标准中指标后回注地层。本工程运营期废水不直接排入外环境，因此正常生产情况下对地表水环境无影响。

（2）运营期地下水环境影响分析

正常状况下，由于集输管线是全封闭系统，输送的原油不会与管线穿越区的地下水水体之间发生联系，正常运行时对管线穿越地区地下水不会造成影响。

在非正常状况下，集输管道泄漏后，油品渗入地下，可能对地下水产生影响。

原油属疏水性有机污染物，难溶于水且容易被土壤吸附。泄漏后首先被表层的土壤吸附截留，原油将随着地下水运移和衰减。由于油品泄漏为偶然事故，符合自然衰减规律，油溢出的浓度按8.01×105mg/L计，并成为污染地下水的源强浓度。

根据相关研究资料，本次采用解析法，按照一级衰减动力学方程分析石油中有机污染物的衰减规律。

[image: image15.png]



t1/2=0.693/k

式中：

ei——预测浓度（被降解后的浓度），按0.3mg/L计（该值取自《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)）；

C0——污染源强（mg/l），按8.01×105mg/L计；

k——有机物的降解速率常数（/d），根据相关研究，按0.015计；

t——降解发生的时间（d）；

t1/2——有机物的半衰期（d）；

[image: image16.png]400

60
wHiE (d)

500

1000

1200





图10      有机污染物的一级衰减曲线

由计算结果可以看出，石油类污染物的半衰期约为46d左右，经过986天的自然降解，污染物浓度才可达到石油类浓度的标准值0.3mg/L，根据地下水流速，可计算出原油泄露后的影响范围为泄漏点的地下水下游方向128m。故输油管道必须采取必要的防腐措施，并加强巡检，防止其泄漏进而污染到周边区域内的地下水。由于管线泄漏事故为短期大量排放，污染物的泄漏以地表扩展为主，一般能及时发现，并可很快加以控制，石油烃多属疏水性有机污染物，难溶于水而容易被土壤有机质吸附，当土壤中有机质含量较高时，石油烃等污染物在其中迁移的阻滞作用较强，迁移及衰减速度较慢，其影响范围不大，对地下水环境不易产生不利影响。

在事故发生后，建设单位可立即进行关井，并及时组织专门力量进行污染物的清除工作，将在最短的时间内清除地面及地下的石油类物质，因而，石油类污染物进入地下潜水的可能性较小。

本工程运营期废水主要为采出水、井下作业废水，经处理后全部回注。工程在建设期和运营期，只要建设单位和施工单位严格按照拟定的环保措施进行，正常生产期间可对废水进行妥善处置，对水环境影响很小。

2.2运营期水污染防治措施

运营期废水主要包括井下作业废水和采出水。采取的污染防治措施主要有：

①井下作业主要包括压裂、修井、洗井等，产生的废水（液）主要包括废压裂液、废洗井液等。井下作业过程中废水（液）不落地，采用专用收集罐收集后拉运至彩南污水处理站，处理达标后回注地层，不外排入环境。

②采出水依托彩南油田联合站污水处理系统，处理后水质达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T5329-2012）标准中指标后回注地层，不向外环境排放。

③确保固井质量可以确保井壁不会发生侧漏，有效隔离含水层与井内回注水的交换，有效保护地下水层。定期对生产井的固井质量进行检查，对于固井质量不合格的井，先查明固井质量不合格的原因，并及时采取一系列的修整措施，保证固井质量合格，防止发生井漏和油水窜层等事故。
④采用高质量的油气输送管道，防止油水泄漏；管线埋设严格遵守相关规定，埋至冻土层以下，并对管线进行防腐保温等保护措施；定期对输油管道进行检查，一旦发现异常，及时更换，尽量杜绝“跑、冒、滴、漏”的发生，并随时做好抢修准备，加强抢修队伍的训练和工作演练。
⑤污染物的泄漏以地表扩展为主，一般能及时发现，并可很快加以控制，其影响范围不大。在事故发生后，建设单位可立即进行关井并及时组织专门力量进行污染物的清除工作，将在最短的时间内清除地面及地下的石油类物质，因而，石油类污染物进入地下潜水的可能性较小。

3、声环境影响分析及防治措施

（1）声环境影响分析

噪声源主要为井下作业、巡检车辆，噪声级为60dB(A)～105dB(A)，项目区周围200m内无集中固定人群居住点，不会出现扰民现象，仅对现场人员产生影响。

类比中国石油新疆油田分公司其他油区的井场厂界的噪声监测结果，井场昼、夜噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区要求。

（2）防治措施

①尽量选用低噪声设备。

②定期给抽油机、机泵、运输车辆等高噪声设备进行保养和维修。

③加强噪声防范，做好个人防护工作。

4、固体废物环境影响分析及防治措施

（1）运行过程产生的主要污染源与污染物

本项目固废主要为采出液进入联合站处理时产生的油泥（砂），根据类比调查，油田开采的油泥（砂）产生量为1.5-2.2t/万t采出液，以本项目预测采出液量0.9万t/a计算，油泥（砂）最大产生量为1.98t/a。

（2）运行过程产生的固体废物特征分析

本项目所产生的油泥（砂）属于《国家危险废物名录》所列的废矿物油类，其危险废物编号为HW08。

（3）生产期固体废物处理措施

根据分类可知，项目运行期产生的油泥（砂）属于危险废物HW08，产生的油泥（砂），委托有相应危险废物处置资质的单位进行无害化处理。

（4）危险废物的运输

油泥（砂）必须由专用车辆封闭运输，安全送至环境主管部门认可的有危废处理资质的单位处置，并且保证在每一个环节不会造成危险废物的泄漏，以免造成二次污染。在自治区行政区域内转移危险废物的，应当向危险废物移出地的州、市（地）环境保护行政主管部门提出书面申请。移出地的环境保护行政主管部门应当自收到申请材料之日起15日内，对申请材料进行审查，并争得接受地同级环境保护行政主管部门同意，方可批准转移该危险废物。经批准转移的，转移单位应当填写危险废物转移联单。

（5）运行期固体废物影响分析

油田生产过程中产生的固体废物主要是油泥（砂）、落地原油。

油泥（砂）委托有相应危险废物处置资质的单位进行无害化处理。落地原油全部回收，本项目所采取的固体废物处理措施是目前油田开发广泛采用的措施，经过类比调研可知，固体废物处理场在严格按照有关标准做好防渗设计的情况下，不会对周围环境产生影响。并且新疆油田公司对产生的固体废物有严格的处理规定，因此，通过采取以上措施，本项目程所产生的各类固体废物均能得到妥善的处置，不会对周围环境产生影响。

（6）固体废物环境影响分析小结

本项目可能对环境造成影响的主要固体废物包括油泥（砂）、落地原油。

油泥（砂）委托有相应危险废物处置资质的单位进行无害化处理；运行过程中所产生的落地原油全部回收，回收后的落地原油运至彩南集中处理站进行处理。

综合以上分析，本项目在建设、处置和运行管理中严格执行新疆油田公司各项要求，严格落实《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（及修改单）中的相关要求，本项目在开发建设过程中所产生的各种固体废物均可以得到了有效的处理，现场工作中没有发现建设及运行期间遗留的环境问题，本项目开发建设工程对环境所造成的影响可以接受。

5、运营期生态环境影响分析

运营期不新增占地，不会对植被产生新的影响，占地对动物的影响也不再增加，车辆运输和机械噪声及人为活动相对施工期均有所减小，施工期的临时占地正在进行自然恢复。运营期仍需要采取以下防护措施：
①运营期定期检查管线，如发生管线老化、接口断裂，及时更换管线；管道维修二次开挖回填时，应尽量按原有土壤层次进行回填，以使植被得到有效恢复。

②定时巡查井场、管线等，及时清理落地原油，降低土壤污染。

③加强环境保护宣传工作，提高环保意识，特别是对野生动物和自然植被的保护。严禁捕杀任何野生动物，在油区和站场设置宣传牌，通过宣传和严格的检查管理措施，达到保护生态环境的目的。

6、清洁生产分析

（1）集输工艺技术先进性分析

①集输采用全密闭集输流程。在集输方案的设计上进行了优化，充分考虑和利用油藏的自然能量，确定合理的开采方式。在集输流程上，其密闭率达到了100%，降低了损耗，减少烃类物质的挥发量，从而节约了能源，降低了对大气环境的污染影响。

②采用全自动控制系统对主要采油和集输工艺参数进行控制，能够提高管理水平，尽量简化工艺过程，减少操作人员，同时使集输系统的安全性、可靠性得到保证，实现集输生产过程少放空，减少天然气燃烧对环境的污染。

③井下作业起下油管时，安装自封式封井器，避免原油、污水喷出。

④对施工中的运输车辆采取防渗漏、防溢流和防散落措施。

⑤井下作业过程中，对产生的散落原油和废液采用循环作业罐（车）收集。在井场设有应急池，收集的废油等非正常情况下的排污，运至彩南联合站进入预处理流程。

⑥井下作业过程中铺防渗土工膜防止原油落地。

⑦优化布局，减少建设用地。为了尽量减少对当地地形地貌的破坏和扰动，充分利用已建道路解决道路交通问题。按工艺流程进行优化组合，布置紧凑。管线、水、电、道路等沿地表自然走向敷设，最大限度地减少了对自然环境和景观的破坏，土方量也大大减少。

（2）节能措施

①优化了管线线路的走向，充分利用场地地形坡度，尽量降低压力和热量的损失；管线尽量取直敷设，减少管输能耗；

②油田集输设备选用了结构密封性能好，使用寿命长，能耗低的设备、阀门，可减少集输过程中的各种漏损和压力能损失；

③井场按无人值守无人操作设计，没有增加生活能耗。

（3）清洁生产小结

本工程在集输工艺中采用易于管理的气液混输模式，采取有效的污染防治措施。本工程在采油、油气集输等生产工艺方面，均采用了目前国内先进技术，能源消耗低。

环境风险评价

环境风险评价是以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

7.1评价依据

（1）环境风险调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B进行识别，本项目涉及的危险物质主要是天然气和原油，主要物化、毒理性质、危险等级划分见表28。

表28         主要危险物质性质表

物料

名称

密度

(kg/m³)

闪点(℃)

爆炸极限(V%)

自燃点

(℃)

火灾危险类别

毒理性质(mg/m³)

毒性判别

LC50

LD50

MAC

居住区

天然气

0.73~0.94

-188

5～15

482～632

甲A

/

300

/

微毒类，多为窒息损坏

原油

0.82~0.85

<28

/

/

甲A

16000

1590

/

微毒类，可引起上呼吸道刺激，严重时引起窒息

【注】：1.表中“火灾、爆炸危险类别”依据的标准、规范：《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160-92)(1999年版)、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB 50058-92)。

2. 表中物料数据主要依据于《石油化工原料与产品安全手册》取值。

3. LC50——半致死浓度；LD50——急性毒性；MAC——职业接触限值；居住区——《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中“居住区大气中有害物质的最高允许浓度”。

由表28可知，本项目涉及的主要危险物料天然气和原油均属于甲A类火灾易燃易爆危险物质，但其毒性较低，对人体健康的急性影响主要是吸入性头晕、呕吐，浓度较高时会引起窒息。

（2）环境风险潜势初判

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。本次评价根据项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表29确定环境风险潜势。

表29           建设项目环境风险潜势划分

环境敏感程度（E）

危险物质及工艺系统危险性（P）

极高危害（P1）

高度危害（P2）

中度危害（P3）

轻度危害（P4）

环境高度敏感区（E1）

Ⅳ+

Ⅳ

Ⅲ

Ⅲ

环境中度敏感区（E2）

Ⅳ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

环境低度敏感区（E3）

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

注：Ⅳ+为极高环境风险。

1）危险物质数量与临界量比值（Q）

计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在HJ169-2018附录B中对应临界量的比值Q。

根据HJ169-2018附录C，按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

[image: image17.png]0=

@
o

o
0,




式中：q1，q2，...，qn-每种危险物质的最大存在总量，t；Q1，Q2，...，Qn-每种危险物质的临界量，t。当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目Q值计算结果见表30。

表30          Q值计算结果表

序号

危险物质名称

最大存在总量qn/t

临界量Qn/t

该种危险物质Q值

1

天然气（甲烷）
0.035

10

0.0035

2

原油

1.87

2500

0.00075

项目Q值Σ

0.0043
从表31中可以看出，本项目涉及危险物质的Q值＜1，根据HJ169-2018环境风险潜势判定条件，当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

（3）评价工作等级划分

表31          风险评价工作级别（HJ169-2018）

环境风险潜势

IV、IV+
III
II
I
评价工作等级

一

二

三

简单分析a
a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A
本项目评价工作等级划分为简单分析。

7.2环境敏感目标概况

项目区位于古尔班通古特沙漠腹地，工程所在区域远离人群居住地，主要为荒漠生态系统。井场周边无人群聚居的环境敏感目标。集输管线沿线周围没有自然保护区、风景旅游区、文物古迹等特殊敏感目标，没有固定集中的人群活动区、天然地表水体。

7.3 环境风险识别

（1）物质风险识别

1）天然气

①易燃、易爆特性

天然气中含有大量的低分子烷烃混合物，属甲B类易燃易爆气体，其与空气混合形成爆炸性混合物，遇明火极易燃烧爆炸。其密度比空气小，如果出现泄漏则能无限制地扩散，易与空气形成爆炸性混合物，而且能顺风飘动，形成着火爆炸和蔓延扩散的重要条件，遇明火回燃。同时，由于伴生气是在压力下输送的，增加了泄漏扩散危险，遇外部火源可能引起火灾和爆炸事故。

天然气中含有一定量的易液化组分，当伴生气泄漏时，一些较重的组分将沉积在低洼的地方，形成爆炸性混合气体，并延地面扩散，遇到点火源发生火灾爆炸事故。

②毒性

天然气中甲烷、乙烷属单纯窒息性气体，对人体基本无毒。其它组分如丙烷、异丁烷、正丁烷、异戊烷、正戊烷等都为微毒或低毒物质。天然气除气态烃外，还有少量二氧化碳、氮气等非烃气体。天然气理化性质、危险危害特性及防护措施见表32。

表32        天然气理化性质、危险危害特性及防护措施表

化学品

名称

化学品中文名称

天然气
化学品英文名称

Natural gas dehydration

组成/组分分析

主要有害成分

甲烷

分子式

CH4
分子量

16.05

危险

特性

危险性类别：第2.1类 易燃气体。

侵入途径：吸入。

健康危害：空气中甲烷浓度过高，能使人窒息。当空气中甲烷达25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化气体可致冻伤。

环境危害：对环境有害。

燃爆危险：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。

急救

措施

皮肤接触：如果发生冻伤：将患部浸泡于保持在38～42℃的温水中复温。不要涂擦。不要使用热水或辐射热。使用清洁、干燥的敷料包扎。如有不适感，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

消防

措施

危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触发生剧烈反应。

有害燃烧产物：一氧化碳。

灭火方法：用雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉灭火。切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

泄漏应急处理

消除所有点火源。根据气体扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和限制性空间扩散。隔离泄露区直至气体散尽。

操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

储存注意事项：钢瓶装本品储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。

接触控制/个体防护

工程控制：生产过程密闭，全面通风。

呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。

眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴一般作业防护手套。

其他防护:工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

理化

特性

外观与性状
无色无臭气体

蒸气压
53.32kPa/-168.8℃

沸点
-161.5℃

闪点
<-158℃

熔点
-182.5℃

溶解性
微溶于水，溶于醇、乙醚

密度
相对密度（水=1）

0.73~0.94

稳定性
稳定
爆炸极限
5.3~15%（V%）

自燃温度
482~632℃
稳定性和反应活性

稳定性：稳定。

禁配物：强氧化剂、强酸、强碱、卤素。

避免接触的条件：高热，火源和不相容物质。

聚合危害：不聚合。

分解产物：一氧化碳、二氧化碳。

毒理学

资料

低毒。

LD50：LC50：50%（小鼠吸入，2h）。

LC50：无资料。
生态学资料

其它有害作用：温室气体。应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。
废弃

处置

废弃物性质：废有机液体。

废弃处置方法：若本产品成为废品，必须由取得许可证的专业工厂进行处理，处理前必须先收集，在空旷安全地带点火充分焚烧。

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。本产品不可排放与下水道，河流，湖泊，大海等。
运输

信息

运输注意事项：采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。
法规

信息

《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令第591号（自2011年12月1日起施行），中华人民共和国国务院令第645号修订（自2013年12月7日起施行）、《危险化学品目录（2015版）》（自2015年5月1日起施行）。

其他

信息
表格内数据来源于本项目方案提供的物料特性数据、《危险化学品目录（2015版）》和《危险化学品安全技术全书》。
2）原油

原油属甲B类易燃、易爆物。原油闪点范围较宽，凝固点较高，其蒸气与空气形成爆炸混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸，与氧化剂能发生强烈反应，遇高热可分解出有毒烟雾。原油的危险性主要表现在以下几个方面：

①易燃性。原油是一种易燃液体，同时，油料多呈液态或半固态。原油及其产品易挥发，如果发生泄漏，其蒸气在有限的空间内聚集，遇明火或静电打火就会产生燃烧爆炸，具有较高的火灾危险性。且一旦发生事故，油料漫流，就会给火灾扑救带来困难。

②易爆性。原油的油蒸气和空气混合达到一定浓度时，遇明火、高热能引起燃烧、爆炸。

③易蒸发或泄漏。如果出现泄漏其轻组份则能无限制地扩散，易与空气形成爆炸性混合物，而且能顺风飘动，形成着火爆炸和蔓延扩散的重要条件，遇明火回燃；其重组份泄漏后易存留在地表、沟坑、低洼、死角处，较长时间积聚不散，更增加了火灾、爆炸危险性。

④容易产生静电。原油及其产品导电性较差，容易造成静电积聚，当静电积聚到一定程度，电位足够高时，就可能在薄弱环节打火放电，引起火灾、爆炸事故。同时，电阻率越高，电导率越小，积累电荷的能力越强。因此，石油产品在泵送、灌装、装卸、运输等作业中，流动摩擦、喷射、冲击、过滤都会产生静电。当能量达到或大于油品蒸气最小引燃能量时，就可能点燃可燃性混合气，引起爆炸或燃烧。

⑤容易受热膨胀、沸溢。原油受热膨胀，蒸气压升高，会造成储存容器鼓凸现象。相反，高温油品在储存中冷却，又会造成油品收缩而使储油容器产生负压，使容器被大气压瘪而损坏。含水油品着火受热还会发生沸溢，燃烧的油品大量外溢，甚至从罐中喷出，引燃其它物品而造成重大火灾和人身伤亡事故。

⑥原油具有一定的毒性，容易通过呼吸系统进入人体。油气中毒重者使人死亡，轻者使人头昏思睡。

⑦易凝性。原油受其凝点的影响，在低温下易凝，可造成堵管，使管道无法输送。一旦发生冻堵，发生凝管可造成管线难以再启动，影响整个系统的正常生产。

表33       原油理化性质、危险危害特性及防护措施表

化学品

名称

化学品中文名称
原油
化学品英文名称
Grudl oil
组成/组分信息

烷烃、环烷烃、芳香烃和烯烃等多种液态烃的混合物。主要成分是碳和氢两种元素，分别占83～87%和11～14%；还有少量的硫、氧、氮和微量的磷、砷、钾、钠、钙、

镁、镍、铁、钒等元素。

危险

特性

危险性类别：第3.2类中闪点液体。

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：液体有强烈刺激性。食入可引起恶心、疼痛和呕吐，引起黏膜水肿和溃疡症状，包括口腔和咽喉灼烧感；较大的剂量可引起恶心、呕吐、麻醉、无力、头晕、呼吸表浅、腹痛、抽搐和意识丧失；可引起心律失常、室颤和心电图改变；可发生中枢神经系统抑制。眼睛接触本品可引起刺激，长期接触引起炎症。皮肤长期或持续接触液体可引起脱脂，伴随干燥、破裂、刺激和皮炎。蒸气对上呼吸道有刺激性。高温时吸入伤害加重。吸入高浓度蒸气的急性影响是肺部刺激症状，包括咳嗽伴有恶心；中枢神经抑制表现为头痛、头晕、兴奋、视力模糊、反应迟钝、疲乏和共济失调。长时间暴露于高浓度蒸气中可导致麻醉、神志不清，甚至昏迷和死亡。吸入高浓度的油雾可引起油性肺炎。慢性影响：长时间接触可引起支气管炎和肺水肿。长期皮肤接触可造成皮肤干燥、皲裂和发红。影响神经系统、骨髓机能等。

环境危害：造成大气，河流，湖泊，海洋，土壤等污染。

燃爆危险：易燃。遇到高热，火星或火苗极易引起燃烧爆炸。

急救

措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。眼睛受伤后，应由专业人员取出隐形眼镜。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。静卧、保暖。开始急救前，取出假牙等，防止阻塞气道。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

食入：饮水，禁止催吐。保持呼吸道通畅，防止吸入呕吐物。禁止给嗜睡症状或知觉降低即正在失去知觉的病人服用液体。如有不适感，就医。

消防

措施

危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。

灭火方法：用泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

泄漏应急处理

消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或限制性空间。小量泄露：用砂土或其他不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄露：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在限制性空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。
操作处置与储存
操作注意事项：密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具，穿防静电工作服。远离火种、热源。工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。在清除液体和蒸气前不能进行焊接、切割等作业。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材和泄露应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃，保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设备。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄露应急处理设备和合适的收容材料。

接触控制/个体防

护

工程控制：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触，进入罐、限制性空间或其他区作业，须有人监护。

呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。

眼睛防护：一般不需要特殊防护，但建议在特殊情况下，戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。【工程控制】：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

手防护：戴一般作业防护手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。

理化

特性

外观与性状
黑色的可燃性黏稠液体

蒸气压
无资料

沸点
自常温至500℃以上
闪点
/
熔点
-60℃

溶解性
不溶于水，溶于苯、乙醚、三氯甲烷、四氯化碳等有机溶剂

密度
相对密度（水=1）0.7365-0.917
稳定性
稳定
爆炸极限
1.1%～8.7%（V%）

自燃温度
280℃～380℃
稳定性和反应活性

稳定性：稳定。

禁配物：氧化剂。

避免接触的条件：高热，火源和不相容物质。

聚合危害：不聚合。

分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、硫氧化物等有毒烟雾。

毒理学

资料

有毒。原油中芳香烃以及杂原子化合物具有一定的毒性。

LD50：>4300mg/kg（大鼠经口）
LC50：无资料

生态学

资料

生态毒理毒性：原油中的芳香族化合物以及杂原子具有一定的毒性。

生物降解性：自然界中的部分厌氧菌，硫化菌以及部分绿色植物能将原油的大部分物质降解。

非生物降解性：原油中的沥青质等高分子物质具有很难得生物降解性。

生物富集或生物积累性：/。

其它有害作用：温室气体。应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。
废弃

处置

废弃物性质：废有机液体。

废弃处置方法：若本产品成为废品，必须由取得许可证的专业工厂进行处理，处理前必须先收集，在空旷安全地带点火充分焚烧。

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。本产品不可排放与下水道，河流，湖泊，大海等。
运输

信息

运输注意事项：环境密封放置，放置热源和日光暴晒，与强氧化剂隔离。
法规

信息

《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令第591号（自2011年12月1日起施行），中华人民共和国国务院令第645号修订（自2013年12月7日起施行）、《危险化学品目录（2015版）》（自2015年5月1日起施行）。

其他

信息
表格内数据来源于本项目方案提供的物料特性数据、《危险化学品目录（2015版）》和《危险化学品安全技术全书》。
（2）生产设施危险性识别

根据工程分析，本项目中采油、油气集输等环节均接触到易燃、易爆的危险性物质，可能造成环境危害的风险事故主要包括溢油、火灾、爆炸、油气泄漏等，具体危害和环境影响可见表34（摘自《油田生产环境安全评价与管理》2005.3李巍、张震等编，化学工业出版社）。

表34        油气田生产事故风险类型、来源及危害

功能

单元

事故

类型

事故原因

事故后果

集输

管线

集输管线泄漏

油气集输管线由于管道设计缺陷、管材质量缺陷，管道腐蚀，施工、操作不当或自然灾害等外力作用导致管线破裂，导致天然气泄漏事故

天然气泄漏后，遇火源会发生

火灾、爆炸事故管道泄漏后原油可能会造成地下水污染

（3）输油过程事故风险识别

本项目正常生产过程中，油气是在密闭条件下输送，不具备发生火灾爆炸的条件，发生事故主要是由于管道存在设计缺陷、材料缺陷、施工质量缺陷、长期使用磨损、人员误操作、第三方破坏等原因等原因造成易燃易爆介质泄漏，泄漏的易燃易爆介质遇火源（明火、静电火花、机械火花、电气火花、高温物体或雷电），有可能引发火灾事故；泄漏的易燃易爆气体或蒸气浓度达到爆炸浓度极限，遇火源，则可能发生爆炸、火灾事故。

油气集输管线为埋地敷设，会因以下原因造成管道破裂，发生泄漏：

①内、外腐蚀作用；

②母体材料缺陷或焊口缺陷隐患；

③意外重大的机械损伤；

④地震、地陷、洪水等自然灾害破坏作用。

7.4环境风险分析

工程可能涉及的危险物质为天然气和原油，项目可能发生的风险事故类型主要包括井场事故风险、集输管道事故风险和油水窜层风险。管道风险事故一般指造成输送介质从管道内泄漏并影响正常输气的意外事件，主要是指管道区段的事故。所谓的“事故”在不同国家中有不同的界定概念：在欧洲，管道事故是指气体泄漏事故，但在美国，则指气体泄漏并伴有人员伤亡或财产损失超过5万美元的事故。根据欧美国家对管道事故严重程度的划分标准，事故一般被划分为三类模式，即泄漏、穿孔和破裂，具体的划分标准与管道本身的特征（直径、壁厚）有关。美国和欧洲的统计数据显示，在所有的油气集输干线管道事故中，泄漏占40%～80%，穿孔占10%～40%；破裂占1%～5%。

管道的输送介质属易燃易爆物质，地质，气象和水文灾害，管材本身及设计缺陷，人为破坏及操作失误等因素，在一定条件下都会对管道本身产生危害并酿成灾害，导致管道发生爆、漏事故，不仅在经济上造成财产损失、管道停输，同时危害生态环境和公共安全，造成人员伤亡、中毒和环境生态的灾难性后果。事实上，全世界管道事故屡屡发生，损失惨重。

①风险事故对水环境影响分析

发生泄漏事故会导致浅部隐蔽性污染源的产生，泄漏的油品下渗而可能导致地下水污染风险的发生。发生泄漏的原因有如下几种：误操作、机械故障、外力作用和腐蚀，这几种因素的产生都是人为的或人为操控程度很高，发生污染的危害程度也取决于操作人员的处置和控制。

正常情况下，污染源可以得到有效控制，污染物不会外排，微量的滴漏可能出现，但通过及时发现及时维修，即使有少量的污染物泄漏，也很难通过防渗层渗入包气带。故在正常工况下，定期对单井输油管线上的安全保护设施，如截断阀、安全阀、放空系统等进行检查，加强检修力度，发生泄漏事故及时找到泄漏点，更换破裂管线，并将受污染的土壤全部回收，污染物从源头和末端均得到控制，没有污染地下水的通道，污染物不会渗入地下污染地下水体。

当泄漏事故不可控时，油品经管线渗漏，经土层渗漏，通过包气带进入含水层。经调查，该区域内包气带土壤平均厚度为10m，其所在区域风沙土地带的土壤渗透系数为0.28m/d，防污性能较好。根据《采油废水中石油类污染物在土壤中的迁移规律研究》中结论：石油类很难在土壤剖面中随水下渗迁移，基本上被截留在0cm～10cm或0cm～20cm表层土壤中，其中表层0cm～5cm土壤截留了90%以上的泄漏原油。对于颗粒较细，结构松散的风沙土，石油类下渗迁移的深度不会超过30cm。因此，即使发生输油管线泄漏事故，做到及时发现、及时处理，彻底清除泄漏油品、被污染的土壤，不会对当地地下水体环境产生大的影响。

②对土壤的影响

主要是在井漏及管线、储罐泄漏等事故状态下可能会产生受污染的落地原油。本项目在生产运行期产生的单井落地原油由作业单位100%回收，修井作业时用厚塑料布铺垫井场，带罐作业，修井落地油100%回收，回收后的落地原油运至彩南集中处理站进行处理。

管线破损时泄漏原油在进入土壤后会发生分散、挥发和淋滤等迁移转化过程。

--分散

在事故性泄漏情况下，被污染土壤的面积取决于很多因素。如泄漏量、事故发生时的环境温度、油品粘度、地面形状、土壤孔隙度等是主要因素；而地表粗糙度、植被和天气情况也可成为影响泄漏油分布的重要因素。

--挥发

渗透到地表下疏松土壤中的挥发性烃类其蒸发损失是有限而缓慢的。

--淋滤

油在无污染的土壤中运动，一般以多相流的形式出现；随着烃类被风化作用和生物降解作用乳化、增溶，该系统以接近于单一的水相流动。

土壤对油的吸收能力是变化的，但明显低于其蓄水能力。据资料分析，在排水良好的区域土壤中，吸收的油类至多只相当于其含水能力的1/3。油被吸附到土壤的有机质上面，对油的暂时固定起着重要的作用。

输油管道腐蚀会造成油品泄漏，这种情况相当于向土壤中直接注入原油。泄漏的大量油品进入土壤环境中后，会影响土壤中的微生物生存，造成土壤盐碱化，破坏土壤结构，增加土壤中石油类污染物的含量。

根据类比调查结果可知，泄漏事故发生后，在非渗透性的基岩及粘重土壤上污染（扩展）面积较大，而疏松土质上影响的扩展范围较小；粘重土壤多为表层土，覆于地表会使土壤透气性下降，降低土壤肥力。在泄漏事故发生的最初，原油在土壤中下渗至一定深度，随泄漏历时的延长，下渗深度增加不大（落地油一般在土壤表层20cm以上深度内积聚）。

③对植被的影响

土壤被油类污染后，对植被的影响方式非常复杂，既涉及接触毒性，又涉及间接有害效应。油类物质中的低沸点成分对植物嫩芽和根系的脆弱部分有很大的接触毒性，但对乔木和灌木的木质部分影响很小。

--接触毒性危害

接触毒性主要是低沸点烃类物质对植物细胞的类脂膜结构的溶解作用，每类化合物的毒性都随着分子极性的增大而增大，随着分子量的增大而减小。油品低沸点组分较易通过蒸发和淋滤从潮湿但排水良好土壤中的生物活性表层中清除掉，所以这些组分的影响是短期的。

--间接有害影响

土壤中油类物质污染对植被的间接影响一般为植物根系中氧缺乏（因为烃被微生物降解时消耗了土壤中的氧）。这种缺氧条件可促使生物产生对植物有害的化合物，微生物还要与植物竞争无机养分。油品组分也会改变土壤的物理结构，降低其储存水分和空气的能力。所有这些不利影响既可以立即表现出来，也可在污染油被生物降解时表现出来。中等规模的油品类泄漏，其生物降解一旦结束，上述不利影响就会消失，这是因为土壤的有机质和结合氮都有所增加的缘故。

7.5环境风险防范措施及应急要求

（1）可研中的风险防范措施

①按生产工艺合理划分和安全布局，各生产设施间满足规定的防火间距。

②本项目自动化程度高，由控制中心进行统一监控和管理，遇有紧急情况或事故发生，可实现紧急控制和切断，提高系统的可靠性和安全性。

③采用密闭集输和工艺流程，减少油气挥发，在油气可能泄漏和积聚的场所设置可燃气体浓度检测报警装置。

④爆炸危险区域内的所有电气设备全部选用防爆型，并满足相应的防爆等级和组别。

⑤场站内设置工业电视监控系统。

⑥按规范要求设置消防给水和泡沫灭火系统，作业场所均配备一定数量的灭火器。

（2）管道泄漏事故的风险防范措施

①管线敷设前，加强对管材和焊接质量的检查，防止因管材质量及焊接缺陷造成泄漏事故的发生。选择有经验的单位进行施工，加强施工过程监理，确保施工质量；

②在管线的敷设线路上应设置标识，包括里程桩、转角桩、交叉标志和警示牌等；

③加强自动控制系统管理和控制，严格控制压力平衡；

④定期对管线进行超声波检查，对壁厚低于规定要求的管段应及时更换，消除爆管的隐患；按规定进行设备维修、保养，及时更换易损及老化部件，防止气泄漏事故的发生，定期对管线进行巡视，应加强管线和警戒标志的管理工作，提高巡线的有效性，发现对管道安全有影响的行为，应及时制止、采取相应措施并向上级报告；

⑤制订应急操作规程，在规程中说明发生管道事故时应采取的操作步骤；

⑥加强腐蚀风险高、环境风险高的管线的腐蚀治理，加大管道腐蚀治理资金的投入；

⑦加强防腐规划工作，制定防腐治理中长期（三年）滚动规划，明确目标，逐年消减；

⑧建立腐蚀治理项目常态化管理机制，将集输干线腐蚀治理项目纳入年度改造或治理项目中统一申报、实施；

⑨严格规范污染治理措施，落实事发及时报告、处理及时有效（污染治理现场处置）、过程及时反馈（治理进度情况报告至所属地方环保部门）、治理后申报（治理结果报告至昌吉州、阜康市环保部门）、治理效果验证；

⑩加大管线巡查力度，并对环境敏感区的管线运行情况进行动态跟踪，制定有效防治措施，如添加缓蚀剂、动态监测等手段，降低管道刺漏引发的环境污染风险。

（3）其他风险防范措施

①严格执行国家的安全环保标准规范及相关的法律法规。在项目建设的同时，对安全、防火、防爆、劳动保护等方面综合考虑。

②制定安全生产方针、政策、计划和各种规范，完善安全管理制度和安全操作规程，建立健全环境管理体系和监测体系，完善各种规章制度标准。

③对施工单位及人员定期进行环保安全教育，增强职工的环保意识和安全意识。对全体员工进行QHSE培训教育、制定QHSE管理目标。

④在施工、选材等环节严守质量关，加强技术工人培训，提高操作水平。

⑤在作业前进行隐患分析评估，制定切实可行的措施计划，在作业过程中严格监督检查，定期考核，从源头上解决安全和环保问题。

7.6分析结论

根据本项目建设内容，工程可能涉及的危险物质包括：原油、天然气。项目可能发生的风险事故类型主要包括井场事故风险、集输管道事故风险。环境风险最大可信事故为管线泄漏事故。

油气泄漏事故会直接对大气环境带来影响。天然气泄漏较原油泄漏影响更直接。天然气泄漏时局部大气中甲烷烃浓度在不利气象条件下可迅速达到爆炸极限，若遇明火，引发的爆炸火灾事故可造成区域内的人员死亡，根据预测计算结果工程风险值为8.33×10-5；本项目井场、集输管线工程均与地表水无直接水力联系，因此，本项目发生风险事故时，对水环境的主要影响为对地下水环境的影响，根据分析可知，油气泄漏一般会在很短的时间内发现，采取紧急措施的前提下不会对地下水水质产生影响。总体而言，本项目环境风险程度属于可接受程度范围内。

中国石油新疆油田分公司准东采油厂已制定了风险应急预案，可纳入其中管理，将事故发生概率减少到最低，减小事故造成的损失，在可接受范围之内。

本项目风险评价结论详见表35。

表35        建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称
彩南油田彩参2井区三工河组油藏CD1146、C1147井地面配套建设项目

建设地点
行政隶属于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市，西南距阜康市城区约96km，吉木萨尔县县城约126km。

地理坐标

CD1146井：E 88°22′36"，N 44°58′17"；C1147井：E 88°22′30"，N 44°58′26"

主要危险物质及分布
原油和伴生气，分布于输油管道内

环境影响途径及危害后果
原油管道泄漏污染土壤和地下水、管道泄漏遇火引发火灾爆炸

风险防范措施

要求
管线敷设前，加强对管材和焊接质量的检查，防止因管材质量及焊接缺陷造成泄漏事故的发生。选择有经验的单位进行施工，加强施工过程监理，确保施工质量，并定期巡检。
8、退役期环境影响分析及防治措施

（1）退役期环境影响分析

退役期的环境影响以生态恢复为主，同时封井和井场清理会产生扬尘、施工车辆和机械排放尾气以及一定量的建筑垃圾。油田停采后将进行一系列清理工作，包括地面设施拆除、地下截去至少1m的井筒并用水泥灌注封井、井场清理等。在这期间，将会产生少量扬尘和固体废物。

（2）防治措施

①在闭井施工操作中应做到文明施工，防止水泥等的洒落与飘散。

②退役期封井施工过程中，应加强施工质量管理，避免出现封井不严等非正常工况的烃类泄漏。保证对废弃井采取的固井、封井措施有效可行，防止发生油水窜层，污染地下水资源。

③废弃管线、残渣等进行集中清理收集，管线外运经清洗后回收再利用，废弃建筑残渣运至行政管理执法局指定地点填埋处理，逸散性材料运输过程中，运输车辆均加盖篷布，以防止行驶过程中固体废物的散落。
④及时清理作业现场，做到“工完、料尽、场地清”，清理工作的临时占地要及时平整。站场经过清理后，永久性占地范围内的水泥平台或砂砾石铺垫被清理，以便井场后期自然恢复。油田设施退役后，人员撤离，区域内没有了人为的扰动，井场范围内的自然植被会逐渐得以恢复，有助于区域生态环境的改善。
9、环保投资

本项目总投资为110万元，环保投资共为20万元，占总投资的18.18%，本项目环保投资见表36。

表36          项目环保投资一览表

阶段

环境

要素

项目名称

环保措施

投资

（万元）

施

工

期

生态

环境

临时占地

完工后迹地清理并平整压实、临时占地释放后植被和土壤的恢复

13

废气

井场和管线施工产生的施工扬尘

采取各项防尘抑尘措施
0.5

固废

施工垃圾

施工垃圾清运

0.5

运

营

期

废气

无组织挥发

烃类

选用技术质量可靠的设备、仪表控制、阀门等与井场、管线同步建设

1

废水

采出水、井下作业废水

依托彩南处理站处理达标后回注地层
2

固体

废物
油泥沙
交由有相应危险废物处理资质的单位回收、处置

运输过程中应执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》要求中有关运输的规定，应按规定的行驶路线运输
3

合计

20

10、环境管理与监测计划

10.1环境管理

（1）施工期环境管理

①建立和实施施工作业队伍的HSE管理体系。

②工程建设单位应将工程建设计划表呈报生态环境管理部门，以便对工程建设全过程进行环境保护措施和环境保护工程的监督和检查。

③工程建设结束后，会同当地生态环境主管部门共同参与检查验收。

（2）运营期环境管理

为确保各项环保措施的落实，最大限度地减轻施工作业对环境的影响，本项目在运营期管理的主要内容是：

①定期进行环保安全检查和召开有关会议；对领导和职工特别是兼职环保人员进行环保安全方面的培训；

②制订完备的岗位责任制，明确规定各类人员的职责，有关环保职责及安全、事故预防措施应纳入岗位责任制中；

③制定各种可能发生事故的应急计划，定期进行演练；配备各种必要的维护、抢修器材和设备，保证在发生事故时能及时到位；

④主管生态环境的人员应参加生产调度和管理工作会议，针对生产运行中存在的环境污染问题，向主管领导和生产部门提出建议和技术处理措施。

环境管理工作重点是：环境管理除了应抓好日常各项环保设施的运行和维护工作之外，工作重点应针对管道破裂、泄漏着火爆炸、事故排放、着火爆炸等重大事故的预防和处理。重大环境污染事故不同于一般的环境污染，它没有固定的排放方式和排放途径，具有发生突然、危害严重等特点。为此，必须制订相应的应急预案。

（3）事故风险的预防与管理

①对事故隐患进行监护

对事故隐患进行监护，掌握事故隐患的发展状态，积极采取有效措施，防止事故发生。根据国内外油田开发过程中相关设施操作事故统计和分析，工程运行风险主要来自第三方破坏、管道腐蚀和误操作。对以上已确认的重大事故隐患，应本着治理与监护运行的原则进行处理。在目前技术、财力等方面能够解决的，要通过技术改造或治理，尽快消除事故隐患，防止事故发生；对目前消除事故隐患有困难的，应从管理和技术两方面对其采取严格的现场监护措施，在管理上要加强制度的落实，严格执行操作规程，加强巡回检查和制定事故预案。

②制定事故应急预案建立应急系统

首先根据本项目性质、国内外油田开发事故统计与分析，制定突发事故的应急预案；建立起由治安、消防、卫生、交通、邮电、环保、工程抢险等部门参加的重大恶性污染事故救援指挥中心，救援指挥中心的任务是掌握了解事故现状，向上级报告事故动态，制定抢险救援的实施方案，组织救援力量，并指挥具体实施。一旦接到事故报告便可全方位开展救援和处置工作。其次是利用已有通讯设备，建立重大恶性事故快速报告系统，保证在事故发生后，在最短的时间内，报告事故救援指挥中心，使抢救措施迅速实施。

③强化专业人员培训和建立安全信息数据库

有计划、分期分批对环保人员进行培训，聘请专家讲课，收看国内外事故录象资料，吸收这些事件中预防措施和救援方案的经验，学习借鉴此类事故发生后的救助方案。日常要经常进行人员训练和实践演习，锻炼指挥队伍，以提高他们对事故的防范和处理能力。

建立安全信息数据库或信息软件，使安全工程技术人员能及时查询到所需的安全信息数据，用于日常管理和事故处置工作。

10.2监测计划

本工程运营期间需对生产过程生产的“三废”进行严格管理，定期对污染源和环境质量进行监测，减少对周围环境影响。

环境监测计划表见表37。

表37       营期环境监测计划

监测对象

监测

频率

实行监测时间

监测项目

监测地点

监测

方式

回注水

1次/a

（可根据彩南油田作业区项目计划统一安排）

竣工

验收后

开始监测

SS、石油类、硫化物、挥发酚

彩南集中处理站污水处理系统总出口

委托

监测

土壤

pH、石油类、砷、汞、铬、镉等
井场周围

大气

非甲烷总烃
井场周围

噪声
等效连续A声级
井场周围

生态及

水土保持

临时占地植被恢复类型及覆盖率

井场周围
管廊、道路两侧

验收

检查

井场永久占地

地面硬化处理

井场

“保护生态环境、保护野生动植物”等警示牌

场站周围

道路两侧

10.3环境保护验收建议

本项目建成投产后，应根据《中华人民共和国环境保护法》以及《建设项目环境保护管理条例》要求，开展自主环保竣工验收并应当依法向社会公开验收报告，环保验收建议清单见表41。

表41         “三同时”竣工验收调查建议清单

治理项目

污染源

污染因子

位置

防治措施

治理要求

验收标准

废气

挥发性有机废气

NMHC

井场

对设备进行定期检修和工艺运行管理

保持正常运行，减少无组织排放

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值4.0mg/m3
噪声

机泵

A 声级

井场

隔声、基础减震，采用低噪声设备

厂界噪声达标排放

《工业企厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类

废水

采出水、井下作业废水

石油类、SS

依托彩南联合站

彩南联合站污水处理系统

达标后回注地层

《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T5329-2012）

固废

井场、

管线

含油污泥

井场、集输管线

保证原油不落地，回收率达100%

彩南集中处理站进行处理

井场无落地油痕迹

油泥（砂）

井场、集输管线

/

委托有相应危险废物处置资质的单位进行无害化处理

不造成二次污染

生态环境

工程

占地

植被破坏土壤压覆地表扰动水土流失

井场、集输管线

严格控制占地范围，对临时进行清理平整

生态保护措施落实情况；井场、站管线周边植被恢复情况。

环境管理

环境管理制度是否建立并完善，保机构及人员设置到位；施工期有监报告或检查记录是否保留必要的影像资料。




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	  内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	无组织挥发烃类
	非甲烷总烃
	加强工艺运行管理，防止油气跑、冒、滴、漏
	场界满足GB16297-1996无组织排放监控浓度限值

	水

污

染

物
	井场
	洗井、修井废水
	将废水由罐车拉运至彩南联合站污水处理系统
	达标回注地层

	
	
	采出水
	
	

	固

体

废

物
	联合站
	油泥沙
	交由具有相应的危险废物处置资质的单位进行处理
	无害化处理

	
	事故状态下
	落地油
	能收集的原油集中收集后送至彩南联合站处理
	资源化利用

	
	
	
	不能收集的原油和受侵染的土壤交由具有相应的危险废物处置资质的单位进行处理
	无害化处理

	噪

声
	尽量选用低噪声设备，对噪声强度较大的设备进行减噪处理；各类机泵位于泵房内，定期给机泵等设备加润滑油和减振垫，对各种机械设备定期保养；加强噪声防范，做好个人防护工作。

	其

它
	/

	生态保护措施及预期效果

本项目施工期对生态的影响主要是占地影响，占地包括永久占地和临时占地。占地会对项目区植被、土壤及野生动物造成影响。施工结束后，临时占地范围内植被可逐渐自然恢复。场站永久占地通过采取地面硬化等措施，对于减少植被破坏、减缓水土流失、抵制荒漠化发展起到一定的积极作用，有效保护脆弱的荒漠生态环境。


结论与建议

	结论

1、目概况

工程名称：彩南油田彩参2井区三工河组油藏CD1146、C1147井地面配套建设项目

建设地点：彩参2井区位于彩南油田东南部，地表为沙漠覆盖区，行政隶属于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市管辖，彩参2井区距彩南油田集中处理站约1km。

本次彩南油田彩参2井区三工河组油藏CD1146、C1147井地面配套建设项目新建采油井场2座，新建单井出油管道DN50 2.5MPa柔性复合管共1.15km。本次布署井位附近已建8#、7#两座计量站，8#计量站集油阀组无空头，7#计量站集油阀组有2个空头本次油井产液碰接至7#计量站剩余空头，采出液依托彩南联合站处理。本次设计单井产液量按15t/d（0.45×104t/a），含水率为60％进行设计。
项目投资：项目总投资110 万元，其中环保投资20万元，占工程总投资的18.18%。
2、环境质量现状结论

监测结果表明：根据《2018年阜康市环境质量状况公报》，项目所在地阜康市环境空气中PM10、PM2.5不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，属于环境空气质量不达标区域；

项目所在区域各监测因子中除溶解性总固体超标外，其余各项因子均满足（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，超标原因为项目区地下水水质天然背景值较高；

项目区背景噪声值昼、夜均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，声环境现状质量良好。

土壤类型主要为风沙土，项目区土壤监测因子监测值均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准要求。植物群落为梭梭荒漠，群落覆盖度一般为5～10%。评价区主要建群种动物以鸟类和哺乳类的部分啮齿动物为主。

3、环境影响分析结论

（1）施工期环境影响分析结论

本工程施工期对环境的影响主要表现为施工期间产生的扬尘、废水、噪声和施工固废等对环境的影响，施工作业对地面开挖而造成的地表植被破坏等。本项目总占地面积合计为22835m2，其中永久占地2400m2，临时占地20435m2，占地类型为荒漠戈壁。施工活动和工程占地在井区油气集输范围内呈点、线状分布，对土壤、植物、野生动物等各生态要素产生不同程度的影响，同时也对原有景观结构和生态系统产生一定程度影响。除工程永久占地外，其余均属局部、短期不利影响，通过采取有效的预防和治理措施后，其影响程度将会大大降低，其影响范围也将减小，且随施工结束消失。

（2）运营期环境影响分析结论

①废气

废气主要为无组织挥发性有机物，定期对井场的设备、阀门等检查、检修，以防止“跑、冒、滴、漏”现象的发生，确保井场边界NMHC浓度低于（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值4.0mg/m3的要求，定期对输油管线进行巡检。项目区域空旷，扩散条件较好，不会对周围环境产生不利影响。

②废水

井下作业废水均集中收集后经沉淀池沉淀后送至彩南联合站污水处理系统处理，处理达标后回注油藏不外排，正常情况下不进入地表水环境，不会对地表水产生不利影响。由于回注层与项目区含水层不在同一层位上，且采取了相应的固井措施防止油水窜层，故正常工况下不会对地下水环境产生影响。油气输送管线原油泄漏事故对地下水体的影响概率不大，及时采取有效措施治理污染的前提下，不会造成地下水污染。
③噪声

噪声源主要为井下作业、巡检车辆，噪声级为60dB(A)～105dB(A)，项目区周围200m内无集中固定人群居住点，不会出现扰民现象，经预测站场昼、夜噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区要求。

④固体废物

固体废物主要为采出液进入联合站处理时产生的油泥沙，属于《国家危险废物名录》（2016本）HW08废矿物油与含矿物油类危险废物，集中收集后定期交由有相应处理资质的单位进行回收处理。
4、环境风险分析结论

本项目可能涉及的危险物质为原油和天然气，项目可能发生的风险事故类型主要包括输油管线泄漏事故风险。环境风险事故情形为单井采油管线发生管线破裂泄漏事故。

本项目井场、输油管线均与地表水无直接水力联系，因此，原油泄漏事件会直接影响项目区的土壤、环境空气，并有污染地下水环境的可能。根据分析可知，油气泄漏一般会在很短的时间内发现，采取紧急措施的前提下不会对地下水水质、环境空气产生影响。
5、总体结论

综上所述：本项目符合国家有关产业政策，在严格执行已有各项环保政策、规定的基础上，认真落实本报告表中提出的环保措施与建议的前提下，从环境保护角度分析，该项目的建设可行。



	建议：

本评价根据工程特点，提出以下环境保护建议：
为保证工程正常运行，从设计、管道材质选择、阀门选型、材料采购、管线敷设、交付使用、运行维护等建立明确的目标责任，确保工程建设质量。

建立健全井场、管线的定时巡检制度、定期检查连通阀门、发现问题，及时上报处理。

严格按照施工规范和操作规程开展施工活动，妥善处置好施工期环境污染防治问题，并做好施工结束后的恢复工作。



	预审意见:

公章

经办人：                                     年      月    日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公章

经办人：                                 年    月    日

	审批意见：

公章

经办人：                                 年    月    日


[image: image18.jpg]



附图1       区域位置示意图

[image: image51.png]w20 T
AW, XHC- PI6-159

pd B e
o ARG RAE S HE, B0 WRCHRICSE, MW 7T

BT RLL CMA BRI A TR =R BABT R
REA LRI SBIA, STRACHR 5% T 07 I i A A R
R GLRE, MBS R,
A MAREERIE, WAL RA R HLE 7 DRI TR, B0%EAE

AR

AN MBHERMEITREE, (OHERFERMEIR T, xSRI

Huhk: S EAFFRHIX GBI PEE 2 4 90 5
iz 830016

RN FHR

I ARAIE: 0991-6631699



[image: image19.png]



附图2       周边依托设施分布示意图

附件1：委托书[image: image20.jpg]R EES 2 K= TAAMBCD46. C1147 FHER
R E SRR G R

B REHEARA T

JRE o A RS SFSIE D J (RSO H SR SR )
AT RHE, BUEEAR AR “ R MR B2t K = TR A BCD1146+
CLHATSHHB TR SR KO0 SF U R0 T, R GRALSTTR LA

HESE.

E . o A 5 A AR
THBERA: ZEFRR &
#iF: 0994-3830604

‘Plﬁﬁlﬁiﬁﬂl!ﬂh"‘ SRR
20194 6 j1





附件2：CD1146、C1147井环评批复
:[image: image21.png]B % B 0 B3R5 R

EMERIE (20190 107 5

KT RIS 2 JEX = i
CD1146 Fil C1147 IR TR
IRBER R

o [ B N FDR R R

PRI ARk (YR EYS 2 MR Z T4 D146,
CL47 JFAME TR YA REFD (UK BRadk) ) &
HMEMAHUE, BHK, $EWT:

— BRELT R, EHEREAREY 96kn, FAE
BB 126kn, BEY S 2 HEZ T4 M MAME 2 0 Rk
b 1146, CL147. 59k A3 BAMEIE S $ TS . TSy
BEG. Rep MR, THMAR FHRE L. HHETH.
AR TR AR N, SEob £ A4 H 19
Ry HIHIAIKISA; WA 10 K, AHRTAK2A.
BH G RAEAA I 53, 8 5T Y 151500°, e
T 3 127500, 52 )5 ACA 4 24000, 5 TR R4 784
AT B IRAR 514 7 T





[image: image22.png]AR B8 e W FO R R B A R IR T S (AR A
1 i DU B N A SRR S A R L (B
020191123 %) , BEFGRE AFER, RENFHES A
BERME S HE (R PHARRRENE. BR.
B R,

R B A S I o EA LS (R
AT RER, FRA BT R A AT, I E R BOF
BRI

(=) B A STRRP T, BIRES, WAL
B, A TEEREARE, FREIAR. FHANERT
R TR B, KA S R &,
FUIF 45 % 3t A L WAT R A AT, TR MG B A R B
4 WTHEAB ARG, 35 L. BT Hiet
SURATLITE, REFAN A R, BRI TG TR
€253

(2) PHEXARTREHTE. BIHREROER %
FRAR YA B T B i B4, A RO B OE 4 2
. WEAESAIAAL BB WAESOCRERS. 5H
R 2 AR LA SRR S (CKRT R GRS HMIT
) (6B16297-1996) Fk 2 41 GUHEH M 2k B AL B R

() BRABABEH M E L, HARRAEF 5 LR
W, HHEEEHHEXFAENKRATEE, HFHERAE,
BRI T AT R, WA BARARET KR, B %
SRS BAIRI G, FohHE. TR BB B2





[image: image23.png]W FI B, R BEACHIE )5 8 B M A AT 3 AL
B BT ARHREEVEAE, LT ARIEY R AT AL
BRGAHE,

() BRACHR 55 B St M A oS IGRA r, AR R
TR KPR WHF G, RATNL GEABT R
YE FHHARRY (6B12523-2011) E k.

(B) BFERE SRR T, RAEH k%
VK. M BT IR AWINT I R AT B A
BAE, AAREAUR, BARKEA ol E 4 B R A A
JATTRAEBIERY (0B65/T3997-2017) HWERE HAHR, AT
BRI B A, AR YOE R E Y E E
BRI,

(R) P65 PR B S48 46, ¥ 5 B 5206 KA\ b
4 0 B A N R R 5T SRR AT
#.

SEIREIMEERRY, RATHANIREE P S,
B MAMR Y G, HRARGEHFRER, ZW
AR UIRFE R, HEHBEIHLUE,

W RER GRS SRR BEER, BEIHHEE
FRABE ERTRFB L FRET. BRENEA. TE %
Tia, REMRBRTRARIARGYBKR. 2WARTRY,
SR BLIRSR A BARE BB, BRAMIE, FTERBA

EZET.



[image: image24.png]E.ARORE R B SR RAMAEF TESA N
HITR B A SBORHHER A TR, AR ELEH R
ESSEEES A LRGN P EELES A 2Ly P ]
o 2 B RMI T A, R A TR, TSR
AR B

5 ARGE BB O IRBLA DA B R B N A S
RERTAR AT, BEMNIRRE R ARATT M.

by R d B REAREE 20 N THEE W, HHRERS

Gl Ay RS SCRE BE MR KN B & Bk A M
EXSC VLY S PV PR 2 E 2 XS G ES ST
e,

Pt MIBEBRELI, BEEKE BN LSRR BRATDR,
b R R A AL, FAS.
B K A R A ATRR 2019410 A 3HHLK





附件3：监测报告

[image: image25.jpg]2]

PLBVMD3A060295457° ¢

E2i 804 i G BB R AT IR PR A B

TiH #H il MES06I - HMAE TSR TR

#REEM 2017.03.16

PONY if 2 # it
Pony Testing International Group
‘Wwponytest.com




[image: image26.jpg]mﬂ‘ﬁﬁ%ﬂﬁﬂ”ﬁﬁ

Pony Testing Interaationa Grovp

MERYS:  PLBVMDIAG0SISZ R R4R
T
| mran R R SR RAEL T
AREH BAERSOC R T ZRE TR
AW 2017.0301-2017.0307 L 017.0301-201703.15
EEMARE | AT, RATISDERA. LR, TURETS GRS §
Sk I URAE T MMM HIT 1042005
USRI GB 30952012
A | RHX
RtA 506 3 ERA Ik (NASBU6", EBO4647)
EHER | ormoson | 20170302 | 20170203 20170308 | 20170305 | 20170506 | 2070307
eam
0200000 | o84 o1 on | os | osm | om | oa
8000900 | 093 oss | om | o | o2 | om | om
NtHC
(')
10001500 | 066 o | 015 | omt o8t os | om
0002100 | 072 o | om | o | os | om | ow
50,
oy | B9 | ooz | oo | oo | oon | oo | oos | oo
| B | oms | ooor | ooz | oo | oms | oo | oo
(mg/m’)
P,
oy | BB | 0w | owor | oom | oo | oom | oms | oom

PONY# B M &




[image: image27.jpg]|

PONY :5.cunns

Pony Testing International Group

AERS  PLBVMDIAGSISZ BT Rem
e
ENH S R
wasn Pt A R T )
[Pt S 3199 et 004
oyt | e 22009 5. 0004
e R R 2009 A% 00
il Srgpd R wetsaon £, oot0
Gy

- 3ty R s L

PONY#.E 8 | oo




[image: image28.png]BIEA DK
B XHIC+ HPI6-159

& OB

2014310007V

O R &

BUH A Bl EELEX 2016 FEHREH Gl
RARE) TRAGHERIREN
FHEREL PRSI TR FHEA T






[image: image29]

[image: image30]

[image: image31]

[image: image32]

[image: image33.jpg]oA

#RERS: R2019232

WE &R EHlEES 2 FX = TEMEME D146, C1147 H b LH

FHEMLL it S ) BB SUBRAT IR BEAE L T

i EM: 2019F5H31H





[image: image34.jpg]<P B E
RS

1. FAFNHENBIRAR, METRTRAIIH SRR
B, REFAFTBEST, EFAEHO SISO BN
ERER (SXEHFEIFERD .

2, FOFMFERNIE, SETTERIRNBAREITE. &
FRUERTAMRBRNEN, AESHENEE. FMRRKEN.
BREERNSRERCRPR, FEALTRMRARENTESL
TREE. 0, EXHSITRN, BRAEBINRSHAZESERN
WE, BERNAREH OISR R,

3. BERES. g SRASEEY; REXALT RNCHE"
ISR,

4, MOMREEERY, NFHEIREZ B TIFERERAR
R, BEATEE. EYTHRTRE. FTREFOHR, BF2EE
i,

it FTESTRODKTI RIS KK EIEE 22-12 5
HBEURES: 834000

BXR7R: 0990-6620130

EFERE: jyh@kimyjyh.com

BRIk www.kimyjyh.com




[image: image35.jpg]<P B

B oW g R
WS R2019232 WIW, 2R
BIERL | PRR S BB B BT SR A A
BIERADEIE | WAL RN KRB 1285 5
[ iﬁ:ﬂr‘fﬂlﬁmﬂﬁﬁﬁm- VG T SEBRE 9k, KR ELE
PR |
WM Ok BR[| EERMON
HMBH B (B ppa iy 5 R WA B
ke FRBUR bR 7 St HE
GB 3096-2008 AWAG228+ 00310311 | M
HRWER:

AWM FRIH) R 2 9

sk A, WA TR

BRA T
BREM: WP 4 S AY






[image: image36.jpg]MR WG RRE S

REMT: R2019232 W2, k2 :
L LEE) 201945 28 H-29 0 s £z, RE<s/s
RS Can) il 9.8 MG 93.8] Rk 4
il B T e
MR (]
2019 4.5 /1 28 H 201945 /1 20 H
FEE | R
il BER | RRR |
HEE 3% 01:05 35
2 1147 3¢ 17:23 35 01:25 34
R sl n

—

KR A LA
e

N4 S 180"

E 88" 22' 35.16"
ar

Na* B’ an. 62"

E 88" 22' 29.43" o

AL PR U A SRR B




[image: image37.png]T B

W R E

HWEBS: TST2019.500108 ERNEE A
g GBI SR
B E2

P ; PSR 57 )
A ¢~ S I 0l A
e Fk LW}

BN 01964200 RMEW 2019%6 A2 H~7A108

Xinjiang techte environmental protection technology co.LTD

Vebsite:butp: /o xjurd.con Conpany call 0891-6366253 Conpany cani 5tgarb01Z.com



[image: image38.png]T sttt

AR )

HEHT: TST2019-500100 ®2 WE 6N
PR,
) [T PRI RIS
B EES 2 K= TAAHR
x| swssooon | O mmEmAn | P BE T
TR BTS2 4S8 SSNAE2IS 0.
[
oW
@ 4 .
RRER
| wwn e i
At ND meke
# ND mghg.
“ 23 mgke
] o088 meke
[} 10 mgkg
® [ mehkg
[} 0966 mghkg
ND Heke
D s
ND ke
ND ke
ND ey
ND rehe
) oy
) s
R — e
b ~ o
ND s
() s
ND Mgke
N> s
D oty
D vehs
ND T

Xinjiang techte environmental protection technology co.LTD
Vebsiteshucp:/fow.xjruri.con Company call:0991-6366250 Conpony enail:vstgzrb812, com





[image: image39.png]T ittt

B R

HERE: TST2019500100

EIERE S

EE3 ) ND vk
[E= e ) ot
% D) o
x () e
*2% [0 e
[E3 ND o
CEEITELT (0] e
S=TE W o
AR D oA
] [0 mots
250 N> o
FoHal ) ek
R FoHalle D) meis
AL HHOHE N mae
Ll FANRE N> e
] D) meke
JHahE i ND ety
HH23-<d)F [0 mets
# D et
B 1 SRR, AR I
2.ND 2kt
RBEE
sn D) T bian
[ Pz e 018 o2t
BT Wm0 0 Eae)
e ) e Erae
e e v o w021
e AR e ) e o
ST
T | mmEn | o ewans e P
N e S e g
] R 9, 0N ST R AR GAT inehs

Xinjiang techte environmental protection technology co.LTD
Websiteho: /o, xiurt.con  Conpany call: 0901666250 Campany coni b1, com





[image: image40.png]Tr itk

W R g

T TST2019.500100

®oa W6 W

97
Gar
w HRAR B, ORI KR RIHRE osmehs
11997
w e o
- " s it
Garr
" LRBR BN R ooImgie
im0
" MR WENE KRETRAREE smarg
- 1097
TRRR 6F. 6%, CHONE RTRAE B GoT
* 105 AR 2i0s1aom | *me
TR %, 8. GRNNE RTREE B GBT
" |ams tnemone oszam | VOO
R FRIAAONE KRR
mm | o 052011 L.
RS AR BIENE KR
bl P s Lk
R R OREE SRR
uzmzs | oot s 12y
R RN ABIE AR
el e weos2011 130k
R T T T —— Tt
b4 o
WI2ZH | ERREES RREAASINE KENR
: R e weos2011 e
WG AT A OBOE SN
L Il P Hs2011 Lo
B AT R OERE KA
il Py weos2011 13k
5 R RN AL SRR N
rawns | His0520 [
[ FRNTEH REEARGINE KERRAR | F
o [T T T — ik
BHZA_| £ RN A AR KERA_He0s201 e

Xinjiang techte environmental protection technology co.LTD
Websiteihetpe//om.xiarl.con  Conpany call:0991-6360253 Canpany coni 1 tstgzrbH125.con





[image: image41.png]T et

oAU )

HEBT: TST2019-500100

®s Wk 6 W

EwAWE
R FRRR RN FEAR |
& | enmme et
ESKE | HARGRS RREARBBNE REREAN | e
& | e . s
AT RN KRR
Sk 0.2 (e
AR WAEARBGNE KENEH | |
| |emmms i
AT FREANBEWE KRR
LU ey st 1oighy
SRR ERETOERE %R
* || shsin H0s2011 19mng
x| PRORER FRAAARGNE AEREE |
R i
LA WA UBONE KRN
kx| His0s2011 Lsigns
SRR RREAOBONE REAA | -
ey =
Lx | PRWER RREARBONE KERACR | =
o okl
FRRTR B IBHNE KRR
LI ey Hs0s2011 [
SRR R IBNE KR
Lo ey Hsos 2011 Laighs
FRRAES RSO KRR
Ehal il wos20n [N
N FHRTES R T KRR
Lkl Py s 2011 e
% EIRTT FRATANRIE e IR
ML W | oomers
A g e o | o
2 i .
w | R PR ARG HERAA
M ™ wsso | oosmgre
B[ A | SRR ERRRALAOMNE TREASE  Wan | oingle

Websiterhetp: v, xjsur, con

Xinjiang techte environmental protection technology co.LTD

Conpany cal1:0991-6366253

Conpany anailstgzrbd12s. con




[image: image42.png]pLES

B W&k g

RERG. TST2019-500108 6 HHE 6
"
RIS VRRIAVMERGE TR
e | s | omexe
Py v
s | ROV ARRSTISINE SERERynr | oamene
R P ;i
e | RRSHEAOME HERTE  mianr | osmene
SRR R R A
® |7 wean | o
TN Er Ty
P s | o
N T T e — D
n2reate | it
TR
u | R |
2 M

B AT R BCORE 739 5
3. AREEHUREEATRRARATRE R WRERIAEASFTL.
4 ARGTGH 0.
5. ARERARIAERA BRI R
6. KA RER TN 5 .
7. RIS RA AR B, S48 TR
8. MAREHRL, WEREHRE 10 K2A SHATRR.
9. WEPRHIERSHLAIGATER, P SR SO R IR
10, ZHBRMAR R AR RTINS, IR FNARR I %1t
1. BEPSH R, KRGO TR RARAE.

-

Xinjiang techte environmental protection technology co.LTD
Vebsite:hits: /o sjwuri.con  Conpany cal1:0901-66283 Canpany el 2128 com





[image: image43.png]T ek

B g

HERT: TST2019-50100 EEE
BHERAL A A SRR
AT E2

ot

w Yy 58\ 2
LS 4;& 1 i)

BHEEM: 20196 7120 1

Xinjiang techte environmental protection technology co.LTD
Sebsith fon i con Copary alORLG0ER) Capary anil: a2, con




[image: image44.png]Tr iston

B R g

REG. TS0 500108 IERETER
NE
waas | Nasd A, Wik
EHATES 2 FE = CHARR
PR | SOBSO0L |0 s, cue gy | M B F
TERE BRMEES L 4SSN 0T
et ER
s
4w
[
ot Sssooiot 13
T b e
1 RS AEEN, SRRERAIA.
2ND kR
s
* =5 Yy [T
wrxr = v ETe
T e mri oo o
T R
AT P
I T L —
2 muneE
B AT NS 7395

3. FREETWEINTF ORI RATHE AR, RACRIEASTERL.

4. FREFREH. MW,

5. KHERHRAAEREIENGRIK.

6. FRERETET BN 500,

7. REFEERNTFRRARADBEE, TR LIRS,

8. MAREARL, AR 10 K2 A ATRR,

9. FREPAHIE T LA R, FiH BRI AR T BN,

Xinjiang techte environmental protection technology co.LTD
Febsitehiip://wmn.xixor ccn  Conpany cal1:091-6366259 Coony ceail:t5tgzr15. o

)

B3

ant;





[image: image45.jpg]-l

 du Mot

A E I AR B

PRCaRRaT R AR
T iR R

L e
e

e e
g 2 SRR T

. wwE e
W oAt
woan
o arom e
[rcaxmansanncia] = wasawam | wanez TRy
i an e o
TRSERERRRAEA AT e s
o SRR AR SRBC (NG LA
G =
i
Omutn, mawn
Ounannen
Onmnn. amas.
T
T
7
T
o0 Clam T pe ] o>
a7 e v
e G (T v
Toi Gl 0 v

L it s mkns

ey





管汇间





综合泵房





热稳定





原油罐区





污水处理





去注水





外输





伴生气


处理系统





油区来油





分离器





2×3000m3调储罐





反应提升泵





双滤料过滤器





纤维束过滤器





注水系统





来水





4×350m3新型反应罐








过滤提升泵








2×800m3过滤缓冲罐





大气监测点


地下水监测点


土壤监测点





 





钻





  





井





 





钻井废水





钻井泥浆





钻井岩屑





油井





 





烃类气体





井下作业





 





含油污水





落地油





 





烃类气体





 





噪





  





声





 





7#计量站





彩南联合站





燃烧烟气





 





烃类气体





 





噪





  





声





 





外输





 





柴油机、发电机排气





井队生活污水





噪





  





声





生活垃圾





噪





  





声





污水处理系统





 





含油污水





烃类气体





占用土地





 





井场





 





 





 





管线





 





 





 





 





土壤扰动





 





破坏地表植被





 





影响野生动物





 





噪





  





声





 





0i





0.89km





1km





 





 





 





 








[image: image52.png]3k 00

B, C - WP16-159

B (ARAE )

[LIUR T S,
WA | SMEBRRIETRAS 1
wann | - AR AR IR TN TRE Y Ty TN T
5N K, AN
[T SRR L) wnR_ | GMAn | &
P T E—— e | R
@ 501 P
R " e
mitpsx |00
" @ o0 el 173
EHAERARIE %
uREN s mAWER | 05w
sz 10 | e
TRERRIKA LR Wk
wm TR TN | 00008
w 5020 | e
T s
= TR TN | 0.000 el
i @ all Y]
diln e ARG I s
W s o
s L SLRAREE (005w |
@ o £
W WHCHANE o
wrns smn
E @ s -0 |
Bk TR RRAE [ I )
w20 o £
Rk = [0
prT .
o 5150 42006 sta bkl
AR RN [
=& TR TN | 0.5 men.
1 5952000 ikl S
TR MR, | T 0150 BRI 3
=i 0.004 s’
it w2 na I
Cwim | BRSCBanAEE | msmKeERRR oo e
ey e e
TRABES aw T ARERR | e
m 10 o201t I o
o | CERNE NERE | RREAHEAR L | e
0 o1 2011 o e
[ AR il oz T [ew
3095008 s e e

ey



[image: image53.png]BamR 0K
Y, 0UC- PI6-159

(BRAE])

Rivst 2016 5% 8N ISR A bistn 201648516
Waw [
WK
feasn CHM 17 1)
el B 88" 21 %5°
Ni 47 59" 4°
11 HP-SI59-1-16
1 A8 (T [
* ot GERA) 810
3 | SR au/l) 1515
I 7T X 0.0008
5 | WERRE (L) w©
6| WmRR G/l 121
7 T (me/L) <002
[N I T X 0.01
9| s awl 139
10| SRR (/L) <0.003
11| AT Cos/L) <05

VR




_1234567890.unknown

