- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 新疆盛美达标牌制造有限公司喷漆和喷塑生产线建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新疆盛美达标牌制造有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杨少敏 |  | 联系人 |  |  |  | 李成玉 |  |  |
| 通讯地址 | 新疆昌吉州阜康市阜康产业园阜西区苏通小微创业园荣春腾达北侧经一路西侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15299120817 |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 831500 |  |
| 建设地点 | 新疆昌吉州阜康市阜康产业园阜西区苏通小微创业园荣春腾达北侧经一路西侧（地理坐标为东经87º49′9.68"；北纬44º09′24.20"） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |  |
| 建设性质 | 扩建（已建） |  |  | 行业类别及代码 |  | C3399其他未列明金属制品制造 |  |  |  |
| 占地面积 （m2） | 3724 |  |  | 绿化面积（m2） |  | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 50 | 其中环保投资（万元） |  | 28 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 56% |
| 评价费用 （万元） | / | 投产日期 |  | 2018年8月 |  |  |  |  |  |
| ## 项目内容及规模 ### 1 项目建设背景 1.1 项目由来 新疆盛美达标牌制造有限公司成立于2016年2月17日，注册地址位于新疆昌吉州阜康市阜康产业园阜西区苏通小微创业园荣春腾达北侧经一路西侧，主要从事交通及公共管理用金属标牌的制造、安装、销售。为此，新疆盛美达标牌制造有限公司总投资1800万元，建设年产1.6万平方米公共环境导视牌生产线一条，主要包括钢结构生产车间1栋，综合办公楼、门卫及其他配套设施，总占地面积8180.04m2。 2018年5月，该项目已完成主体工程生产车间的建设。2016年12月13日取得阜康市环境保护局“关于新疆盛美达标牌制造有限公司1.6万m3公共环境导视牌建设项目环境影响报告表的批复”（阜环函[2016]124号）（环评批复详见附件）。2018年10月，阜康市环境保护局对该厂未批先建的喷漆生产线进行了处罚（罚款单见附件）。2019年9月9日该项目已进行环境保护验收工作，取得了昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局《关于新疆盛美达标牌制造有限公司1.6万平米公共环境导视牌项目固体废物竣工环境保护验收意见》，文号为阜环函【2019】136号（验收意见详见附件）。 因生产需要，现建设方对喷漆、喷塑工序进行环境影响评价。 1.2 环评编制类别依据 根据国务院《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等的有关规定和程序的要求，本项目需要进行环境影响评价。 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017.9）和“关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定”生态环境部1号令，本项目在公共环境导视牌生产工序中增加喷漆和喷塑工序，喷漆工序所用漆为一种由水性功能乳液、防锈颜料、助剂、去离子水等组成的专用漆，为水性漆，不属于油性漆，年使用水性漆16t，属于第二十二项“金属制品业”中的“67条 金属制品加工制造——其他”，环评类别为“报告表”，故本项目应编制建设项目环境影响报告表。 新疆盛美达标牌制造有限公司委托我单位承担此项目的环境影响评价工作。在接受委托后，本单位即派有关人员对该项目进行实地踏勘和资料收集，由建设单位呈报环境保护行政主管部门审批。 2 项目基本情况 2.1现有工程 （1）概况 新疆盛美达标牌制造有限公司位于新疆昌吉州阜康市阜康产业园阜西区苏通小微创业园荣春腾达北侧经一路西侧，项目总占地面积8180.04m2，新建钢结构生产车间、综合办公楼、门卫及其他配套设施，总建筑面积约5045m2。购置安装了切割机、焊机、雕刻机、折弯机、剪板机、空气压缩机、台钻、刨床等加工设备，进行金属导视牌、广告字、广告喷绘、候车广告灯箱等的加工，可形成年产1.6万m2公共环境导视牌的生产能力。 （2）现有工程主要生产设备 现有工程主要设备见表1。 表1 主要工艺设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位. 1; 剪板机; 2; 台. 2; 折弯机; 2; 台. 3; 冲床; 1; 台. 4; 钻床; 2; 台. 5; 数控开槽车; 1; 台. 6; 二保焊机; 4; 盒. 7; 氩弧焊机; 4; 台. 8; 切割机; 1; 台. （3）现有工程主要原辅材料 现有工程原材料用量、能耗情况见表2。 表2 主要原材料消耗一览表 序号; 原料名称; 数量; 单位. 1; 镀锌钢板; 200; t/a. 2; 镀锌钢管; 280; t/a. 3; 不锈钢板材; 55; t/a. 4; 铝板; 50; t/a. 5; 亚克力板; 2000; m2/a. 6; LED灯具; 750; m2/a. 7; 焊条; 0.3; t/a. 2.2 扩建工程 （1）项目概况 建设地点：本项目位于阜康市阜康产业园阜西区苏通小微创业园荣春腾达北侧经一路西侧（地理坐标为东经87º49′9.68"；北纬44º09′24.20"）。本项目地理位置图详见附图1。 周边环境：项目区东侧为经一路，隔路为新疆满盛源建材有限公司；南侧为新疆荣春腾达建材有限公司；西侧为新疆吉泰隆广告设备有限公司厂房；北侧为新疆吉泰隆机电设备有限公司厂房。本扩建项目对原有生产车间增加生产线进行扩建，不新增用地。本项目周边环境关系卫星图见附图2。 建设性质：扩建（已建）。 项目投资：项目总投资50万元，资金来源为企业自筹。 项目内容及规模：本项目喷漆和喷塑布置在一个生产车间内，喷漆房建筑面积为60m2，建设1条喷漆生产线和1条喷塑生产线，项目建成后，生产规模与原环评报告未发生变化，生产规模为年产1.6万m2公共环境导视牌。 扩建工程项目组成见表3。 表3 项目组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产 车间; 喷漆和喷塑布置在一个生产车间内，喷漆房建筑面积为60m2，建设1条喷漆生产线和1条喷塑生产线。; 新建. 辅助工程; 办公生活区; 原项目办公生活区; 依托原厂. 公用工程; 供水; 园区供水管网供给; 依托原厂. 排水; 本项目无生产废水产生，职工生活污水直接排入园区污水管网，最终进入阜西污水处理厂集中处理。; 依托原厂. 供电; 园区电网供电; 依托原厂. 供暖; 园区集中供暖; 依托原厂. 环保工程; 废气; 喷漆废气：喷漆过程产生的漆雾采用内循环水帘柜处理，有机废气采用密封管道+UV光氧催化设备+活性炭吸附装置+15m高排气筒（1#）。; 新建. 喷塑粉尘：布袋除尘器+15m高排气筒（2#）。; 新建. 烘干废气：UV光氧催化设备+活性炭吸附装置+15m高排气筒（3#）。; 新建. 废水; 职工生活污水直接排入园区污水管网，最终进入阜西污水处理厂集中处理。; 依托原厂. 噪声; 生产设备隔声、减振。; 新建. 固废; 除尘器收集的粉尘：集中收集后回用于生产。; 新建. 危险废物：暂存在危废暂存间（10m2），定期由有资质的单位处理。; 依托原厂. 生活垃圾：集中收集，定期由环卫部门处理。; 依托原厂. （2）主要生产设备 本项目主要设备见表4。 表4 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 喷漆房; m2; 60. 2; 离心风机; 台; 2. 3; 喷粉机; 套; 1. 4; 烘箱; 套; 1. 5; 空压机; 台; 1. （3）主要原辅材料 本项目原材料用量、能耗情况见表5。 表5 原材料用量、能耗一览表 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 水性漆; t/a; 16. 2; 塑粉; t/a; 2. 主要理化性质如下： 水性漆：以水作为稀释剂的漆，无毒，不燃烧。坚实耐水、耐磨、耐擦洗、不黄变、遮盖力好、抗老化性能好。主要成分为丙烯酸与聚氨酯的合成物41%、乙醇及消泡剂等添加剂4%，颜料20%，填料15%，成膜助剂6%，水14%。 塑粉：是一种热塑性涂料，是由热塑性树脂、颜料、增塑剂和稳定剂等成分混合或者熔融混合、粉碎、过筛分级得到的，比重1.25~1.30，易溶于醇，不溶于水，对水、弱酸、弱碱溶液稳定。 ### 3 产品规模 本项目生产规模为年产1.6万m2公共环境导视牌。 ### 4 总平面布置 本项目位于阜康市阜康产业园阜西区苏通小微创业园。生产车间内机械加工区布置在车间西北角，原料区布置在机械加工区东侧，成品和半成品区布置在车间北侧，办公室和库房布置在车间东北角。切割和焊接区布置在车间西南角，喷漆房和烘箱布置在车间南侧，喷塑方布置在烘箱东侧，危废暂存间布置在车间东南角。详见附图3生产车间平面布置示意图。 5 本项目公用工程 5.1 供水 本次扩建项目投入使用后，新增用水为生产用水和生活用水。 生产用水：本项目生产线不用水，有机废气中漆雾采用内循环水帘柜处理，本项目设3.6m3循环水池一座，日补充新鲜水量约为0.5m3，年新鲜水用量约为153.1m3。 新增员工的生活污水，生活用水由园区供水管网供给。生活用水根据《新疆维吾尔自治区用水定额》，按照80L/人·天计算，本项目新增劳动定员6人，则生活用水量为0.48m3/d（144m3/a）。 项目总用水量为297.1m3/a。 5.2 排水 原有项目、扩建项目均无生产废水外排。本项目投入使用后，新增废水主要为新增劳动定员产生的生活污水。生活污水排放量按用水量80%核算，约为0.384m3/d（115.2m3/a）。生活污水直接排入园区污水管网，最终进入阜西污水处理厂集中处理。 5.2 供电 本项目用电由园区电网引入，厂内设配电设施，变电后用于厂内生产和生活供电。 5.3 供暖 本项目冬季供热由园区集中供热管网提供。 6 工作制度及劳动定员 原有项目：劳动定员25人，项目满负荷生产期为300d，工作时间为8h/d。 扩建项目：新增劳动定员6人，工作制度与原有项目一致。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目位于阜康市阜康产业园阜西区苏通小微创业园荣春腾达北侧经一路西侧（地理坐标为东经87º49′9.68"；北纬44º09′24.20"）。原厂已于2016年12月13日取得阜康市环境保护局“关于新疆盛美达标牌制造有限公司1.6万m3公共环境导视牌建设项目环境影响报告表的批复”，文号为阜环函[2016]124号。2019年9月9日该项目已进行环境保护验收工作，取得了昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局《关于新疆盛美达标牌制造有限公司1.6万平米公共环境导视牌项目固体废物竣工环境保护验收意见》，文号为阜环函【2019】136号。项目区现有工程运行正常，实际生产能力能年产公共环境导视牌1.6万m2。 1 原有污染情况 1.1 废气 （1）焊接烟尘 项目不锈钢板、镀锌板在加工处理后需进行焊接处理，项目焊条年用量约1200kg，根项目焊接烟尘产生量约为16.2kg/a，产生速率为0.00675kg/h。本次环评要求设置一台烟尘除尘器收集焊接烟尘。焊接烟尘采用移动式焊烟收集器收集处理，环评要求尽量将焊接工序固定在一个区域内进行，焊接烟尘通过移动式焊烟收集器处理达标排放。烟尘净化器通风量2000m3/h，净化效率95%，经净化器处理后排放量为0.81kg/a，排放浓度为0.34mg/m3。 （2）金属粉尘 项目工件在切割、抛光、打磨等工序会产生一定量的粉尘，产生量为0.408t/a，产生速率为0.17kg/h。这些颗粒物的主要成分为金属。一方面因为其质量较大，沉降较快，另一方面，会有一少部分较细小的颗粒物随着机械的运动而可能会在空气中停留暂短时间后沉降于地面。金属粉尘即颗粒物经车间厂房阻拦后，厂界颗粒物无组织排放监控点达标，排放浓度<1.0mg/m3标准限值，粉尘浓度达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求。 （3）食堂油烟 本项目设有员工食堂，烹饪燃烧产生的污染物较少，食堂油烟产生量约为6.37kg/a。在食堂安装小型的油烟净化器，净化效率在85%左右，则本项目油烟的排放量为0.955kg/a。油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)，油烟最高允许排放浓度<2mg/m2，不会对周围的大气环境产生影响。 1.2 废水 本项目无生产废水产生，生活污水排放量为4m3/d（1200m3/a）。生活污水直接排入园区下水管网，最终排入污水处理厂集中处理。 1.3 噪声 本项目噪声主要来源于生产设备产生的噪声，声源强度大约为85~95dB（A）。采取了相应的减振、隔声、消声措施后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 1.4 固体废物 （1）下脚料 项目切割、剪板、折弯等工序产生的边角料为6t/a，在厂房外南侧设置收集点，集中收集后外售。 （2）焊渣 项目焊接工序产生的焊渣为0.05t/a，集中收集后全部外售。 （3）打磨工序金属粉尘 本项目焊接工序打磨产生的金属粉尘为0.1t/a, 集中收集后全部外售。 （4）危险废物 本项目机械设备维修，需要定期更换液压油，产生废液压油0.34t/a，收集后暂存于危险废物暂存间内，定期交由有资质的单位处理。 （5）生活垃圾 本项目生活垃圾产生量为3.75t/a，由园区环卫部门定期清运至阜康市生活垃圾填埋场处理。 2 验收监测及调查结论 2.1 运行工况及分析 验收监测期间，该项目运行正常，主要环保设施按照设计要求建设，运行状况正常，生产工况满足国家对竣工验收监测的要求。 2.2 废气结论 （1）焊接烟尘 本项目焊接工序采用CO2保护焊和氩弧焊各4台。焊接过程中将会产生焊接烟尘，焊接烟尘以无组织形式排放。 （2）金属粉尘 本项目在切割工序中采用激光切割机，切割过程中会产生细小的颗粒物，这些颗粒物的主要成分为金属。 在此次验收期间，根据监测数据可知，本项目颗粒物排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》( GB16297-1996)表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3。 2.3 废水结论 本项目无生产废水排放，废水主要为生活污水。 在此次验收期间，根据监测数据可知，本项目生活废水依托新疆吉泰隆机电设备服务有限公司及新疆吉泰隆广告制作有限公司化粪池处理后，pH、化学需氧量(COD)、 悬浮物(SS)、氨氮(NH3-N)及化学需氧量( COD)排放浓度达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表4中的三级标准。 2.4 噪声结论 在此次验收期间，本项目噪声主要来源于生产设备产生的噪声，根据验收监测数据可知，本项目运营期昼间和夜间噪声值均达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中的3级标准。 2.5 固体废物结论 在此次验收期间，本项目固体废物主要为生产固废和生活垃圾。其中生产固体：①本项目切割、剪板、折弯等工序产生的边角料，厂房外南侧设置收集点，每月清理2次，全部出售给乌鲁木齐熹洋洋物资回收再利用有限资回收再利用有限公司。③本项目焊接工序打磨产生的金属粉尘，在厂房外南侧设置收集点，全部出售给乌鲁木齐熹洋洋物资回收再利用有限公司。④本项目机械设备维修,需要定期更换液压油，收集后暂存于厂房内东侧危险废物暂存间内，定期交由新疆海克能源科技有限公司。 生活垃圾：本项目劳动动员产生的生活垃圾，在厂房外南侧设置收集点，由园区环卫部门定期清运至阜康市生活垃圾填埋场处理。 3 存在的环境问题 根据现场勘查，目前项目区存在的环境问题如下： （1）原料和成品区的乱堆分区不明确。 （2）危险废物暂存间标示牌没有及时更新。 4 “以新代老”整改措施 （1）环评要求原料及成品应分区堆放整齐，设置相应的分区标识牌。 （2）按照新的要求更新危险废物暂存间标示牌，危险废物分区存放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1 地理位置 建设项目区属昌吉回族自治州阜康市管辖，阜康市位于新疆维吾尔自治区中北部，天山东段北麓，准噶尔盆地南缘，昌吉回族自治州中部，与乌鲁木齐米东区毗邻，地理坐标为北纬43°45′~45°30′、东经87°46′~88°44′。市区西距乌鲁木齐市57km。东界吉木萨尔县，西与乌鲁木齐市米东区接壤，南至博格达峰与乌鲁木齐市相连，北部伸入准噶尔盆地与富蕴县毗邻。总面积11726km2，总人口16.2万人，有26个民族，全市辖4镇3乡、3个街道办事处，106个行政村，245个行政企事业单位，12个社区。有汉、回、维、哈等20多个民族。 本项目位于阜康市阜康产业园阜西区苏通小微创业园。项目区东侧为经一路，隔路为新疆满盛源建材有限公司；南侧为新疆荣春腾达建材有限公司；西侧为新疆吉泰隆广告设备有限公司；北侧为新疆吉泰隆机电设备有限公司。本项目中心地理坐标：东经87º49′9.68"；北纬44º09′24.20"。项目建设地点详见图1项目区地理位置图及图2项目区外关系环境图。 2 地形、地貌 阜康市地貌特征由南向北可划分为南部山区、中部平原、北部沙漠三个单元。 南部山区：面积为1793.8km2，占全市土地总面积的15.5%；海拔700-5445m，属天山山脉，主脉东西走向，海拔5445m的博格达峰屹立于群峰南侧；海拔2800m以上为高山区，终年积雪，孕育着发达的现代冰川，是该市各条河流的发源地；海拔2800-1700m为中山带，是阜康市天然林区及主要夏牧场，美丽壮观的天池风景区就处在中山带。海拔1700-700m为前山丘陵地带，蕴藏着丰富的矿藏，是该市牧林农矿结合，开展多种经营的重要区域。 中部平原：面积为2233.6 km2，占全市土地总面积的19.3%；海拔700-450m，由各河流冲积、洪积而成，地势由东南向西北倾斜，平均坡度2.5%，是全市社会经济发展最为活跃的区域，该区地势平坦，土层较厚，是粮油主产区，也是基本农田的集中分布区。 北部沙漠：为古尔班通古特大沙漠的一部分，海拔高度450-800m，植被为梭梭、柽柳等灌木及稀疏的沙生植物，是本市的辅助冬牧场。 本项目所在地形较为平坦开阔，海拔高度在460m~530m之间，地形东高西低，南高北低，地形坡度在4‰左右，整体地势呈东南向西北倾斜。属洪积-洪积平原半灌木荒漠带，水磨河细土平原，地表土壤属于灰漠土。项目内部分布有洪沟，属季节性洪水沟，沟谷一般比较开阔，多呈“S”型，发育一级阶地。河沟宽10~40m，河谷深3-5m，边滩发育并生长植被，沟中一般无水。 3 水文地质 据昌吉州水文资源局做的《阜康市地表水资源调查评价》，阜康市多年平均可控制径流量为2.017×108m³，地表水资源量为2.510×108m³。 据昌吉州水利科学技术研究所做的《新疆阜康市地下水资源开发利用规划报告》，地下水资源量为0.35×108m³。 阜康地区水资源总量为2.510+0.35=2.86（108m³） 3.1地表水 阜康市有7条河流，自西向东为：水磨河、三工河、四工河、甘河子河、白杨河、西沟河、黄山河，各河流均发源于市境内天山北坡。水源主要依赖高山冰川和积雪融化及大气降水补给。7条河流总计年均径流量1.94亿m3，平均流量6.16m3/s，年径流量丰枯变幅1.84~1.92倍。 （1）500水库：500水库中心点位于东经87°48′52＂，北纬44°11′58＂，距乌鲁木齐中心区45km（公路距离、下同）、米东区中心区20km、阜康市中心区15km、准东石油基地5km。500水库名源于海拔500m高程点，由此代称，所在地名为“骆驼脖子”，是中国西北最大的人工平原水库，是“引额（额尔齐斯河）济乌（乌鲁木齐）”重大跨流域调水工程末端的平原调节水库，属国家重点建设项目。目前库区一期工程已建设完毕，2005年实现通水至500水库，受水区域为天山北坡经济带（准葛尔盆地南缘冲击平原及半荒漠过渡区域），占地约25km2，设计库容2.62亿m3，其中一期蓄水量已达1.72亿m3。远期调水6.8亿m3，乌鲁木齐的分水量2.5亿m3。 500水库位于项目区西北侧约2.1km处。 （2）西延干渠：西延干渠一期工程是500水库近期配水规划的骨干工程之一，工程由输水工程、交叉建筑物工程组采，采用输水明渠方式将500水库的2.57亿m3水沿途输送给乌鲁木齐市、昌吉市、兵团农六师等。该工程起点为500水库分水闸，自东向西沿500~490等高线穿越阜康市、米东区、昌吉市，到达三屯河，渠道全长64.77km。工程建设将主要解决500等高线以下受水区内农业、城市生活用水，并通过与上游区用水进行置换的方式给工程受水区新增0.77亿m3水量。也是500水库近期配水规划中“低水低用”的骨干工程。 （3）洪沟：规划区域中部发育有大洪沟，沟宽10~15m，沟深2~3m，冲沟由南东至北西进入下游石化污水库内，但该洪沟上游乌石化建设的分洪闸，在每年洪水季节，将部分洪水泄入水库西坝线附近，另外有部分小支流在库区内通过，形成宽1~2m，深1m的小冲沟。 3.2地下水 评价区属于水磨河冲洪积平原水文地质单元，沿乌奇公路以北平原，富存有多层结构的潜水及承压水，承压水顶板由南向北逐渐变深。上部潜水含水层厚度在30~40m之间，自上游至下游含水层岩性为砂砾石含砾砂，实测水位埋深10~20m，南部埋深大于北部埋深，富水性较差（换算单井用水量小于100m3/d），矿化度0.3~3.0g/L. 浅部承压含水岩组一般在60m以下，顶板埋深58~72m，岩性为粉质粘土，含水层岩性以砂砾石、卵石为主，换算单井涌水量3000~5000m3/d，水质较上部潜水为好，矿化度小于1g/L，属HCO3·Na水或HCO3·SO4-Na·Ca水。第三系的砂质泥岩不透水层构成第四系含水层的底板。 水磨河冲洪积平原地下水排泄为两种形式即地下水开采及北部地下水侧向径流流出。其中，地下水开采量占到总排泄量的约39%。地下水开采主要集中在上游的阜康市及山前砾质平原工业基地范围。受水磨河冲洪积平原的地形及堆积控制影响，单元地下水主要受阜康东部三工河流域地下水的侧向补给、水磨河河谷潜流补给及南部山前暴雨洪流入渗补给；其次受八一水库和“500”水库渗透垂向转化量，地下水流向为西偏北。 水磨河冲洪积平原地下水排泄为两种形式即地下水开采及北部地下水侧向径流流出。其中，地下水开采主要集中在上游的阜康市及山前砾质平原工业基地范围。 3.3工程地质 “500”水库主、副坝线位于冲洪积扇下部细土平原区，以细颗粒地层为主。库坝区内地形平坦，深度30m以内，岩性主要为第四系全新统洪积轻－中－重粉质壤土，局部夹粉细砂透镜体，属微－弱透水层。库盘表层主要为连续分布的轻－中粉质壤土，厚度稳定，构成了库区良好的天然铺盖。库坝区表层0～3.0m，主要为轻粉质壤土，植物根系深度达1.5～2.0m，高压缩性，剪切波波速低，承载力低。考虑总体工程分布实施的计划，“500”水库暂按一期一步2010水平年规模设计，随引水规模的扩大，“500”水库再进行扩建。 4 气候与气象 阜康地处温带大陆性干旱气候区，但因存在着山地、平原、沙漠的巨大差异，气候也各不相同。在北部的平原、沙漠区呈现出明显的大陆性干旱气候，四季分明，热量丰富，降水稀少，春温高于秋温，年较差、日较差大。在南部山区，不完全具有温带大陆性干旱气候的特征，而表现为冬暖夏凉，无明显的春季和秋季，降水充足，热量不足，冬夏等长的特征。阜康中部是地势平坦的平原区，冬季寒冷，夏季酷热，春秋季气候变化剧烈，降水量少，蒸发量大，光照充足，昼夜温差大，且水热同季，属温带大陆性干旱半干旱气候区。阜康市气象站近30年(1981-2010年)常规气候统计资料如下： 年平均气温： 7.5℃ 极端最高气温： 41.1℃(2008年8月2日) 极端最低气温： -34.4℃(1984年12月25日) 年平均气压： 956.6hPa 年平均降水量： 237.0mm 年平均相对湿度： 62% 最小相对湿度： 1% 年平均风速： 1.8m/s 主导风向： 西南风(SW) 十分钟平均最大风速： 15.7m/s西北偏北风(NNW)(1987年8月25日) 日照时数： 2594.1h 5 植物资源 阜康市境内的野生植物种类繁多，差异较大。由于海拔高度的不同，在不同的地貌区域内形成不同的植物群落，主要有高寒冰原植被、湿润山地森林植被和干旱沙漠植被。植物种类以中山森林带最为丰富，向南向北依次减少，至冰雪和沙漠最少，呈现明显的垂直特点。主要的植物有90科、22属、200多个种类，由南至北依次分为8个植物带。分别是冰川积雪带、高山莎草草甸带、亚高山草原草甸带、中山森林带、低山干草原带、蒿草－禾草半荒漠带、冲积平原猪毛菜属－半灌木荒漠带和沙质荒漠带。具有药用价值的植物资源主要有贝母、当归、党参、大芸、大黄、雪莲、甘草、柴胡等。 阜康市共有天然草原77.5万hm2，占土地总面积的89.8%。可利用草场54.6万hm2，占草场总面积的74.6%。优良等草场占12.2%，中等草场占5.7%，低劣等草场占82.1%。从山区到沙漠可划分为高山亚高山草原带、森林草原带、山地干旱草原带、半荒漠草原带、荒漠草原带、沙漠草原带等8个草场类。草原植被种类丰富，有300余种。在可利用草场中，春秋草场有14.6万hm2，占26.7%；夏草场3.1万hm2，占5.7%，冬草场33.0万hm2，占60.6%；四季草场3.8万hm2，占7%。 春秋草场属于中、低等草场，年产鲜草量为1.4亿kg，一般可利用鲜草6800万kg，按放牧150d计算，可载畜9万头。 夏草场属于优等草场，年产鲜草总量1.4亿kg，其中可利用鲜草8660万kg，按放牧70的计算，可载畜26万头（只）。 冬草场分为山区冬草场、平原冬草场和沙丘冬草场，其中山区草场有5.3万hm2，属良等草场，年产鲜草1亿kg，可利用4800万kg，按放牧160d计算，可载畜6万头；平原冬草场有5万hm2，属于良、中等草场，年产鲜草6000万kg，可利用2700万kg，按放牧120d计算，可载畜4万头。沙丘区冬草场有23万hm2，因无饮用水，只限于积雪期利用，属劣等草场。年产鲜草1.4亿kg，可利用600万kg。按放牧120天计算，可载畜5万头。 四季草场分布在农区内的未垦荒地上，年产鲜草6351.4万kg，可利用3790万kg，一般可载畜7万头。 阜康市的森林资源面积共有5.3万hm2，其中山区森林1.4万hm2，平原人工林0.15万hm2，荒漠沙漠灌木林3.7万hm2，全市综合森林覆盖率为6.1%。山地森林主要分布在海拔1700~2800m的中山带，以海拔1800~2500m之间的山坡上的森林长势最好。优势树种是雪岭云杉，也生长着少量的落叶松、杨树、桦树、花楸及灌木。平原森林分布在各河系沟口以下的广大冲积平原上，主要是人造林，包括农田防护林、经济林和四旁树林。荒漠沙漠灌木林主要分布在东西戈壁滩、沙漠前缘半沙漠区和北沙漠区。其中分布在市区以东和以西戈壁滩的荒漠灌木林面积11万hm2，覆盖度为0.3以上的有0.75万hm2，主要以瑟琶柴、盐梭梭、柽柳灌木林为主。分布在阜北农场以东，唐朝路以南地区的沙漠前缘半沙漠区面积为6.9万hm2，覆盖度在0.3以上的有1.5万hm2，以梭梭灌木林为主。分布在唐朝路以北沙漠的北沙漠区，面积为16.7万hm2，覆盖度在0.3以上的有1.45万hm2，也主要以梭梭灌木林为主。 本项目区所在地貌基本呈戈壁砾石带景观，绝大部分为戈壁荒原，没有农田耕地。土壤类型为土层较薄的典型荒漠土壤—灰漠土，土壤表层主要为含砾黄土状亚砂土、砾质亚砂土，厚约0.5~1.4m，其下部均为卵砾石，主要充填物为砾砂和亚砂土。项目区域地带性植被稀疏，植物初级产生力水平较差，主要生长植物有骆驼刺、琵琶柴、假木贼、猪毛菜等干旱型荒漠植被，野生植物大多呈块状分布，植被盖度在20%。野生动物较少，以多种昆虫居多，其次是鼠类，常见野生动物有喜鹊、麻雀、沙鼠等。 6 矿产资源 6.1石灰石 区域地层位于阜康凹陷的博格达山前褶皱带，横贯全区，石灰石矿位于甘河子白杨河中上游东侧，长约50km，海拔高度2015m至3500m之间，根据新疆地质九大队的区域地质调查报告，全市石灰石普查基础储量9212.5万t，主要用于建材工业和电解石。 6.2煤炭 在阜康市境内准噶尔盆地南缘的前山丘陵地带，埋藏着丰富的煤炭资源。煤田东西长53km，南北宽5km，面积280km2。主要品种有焦煤、气煤、气肥煤、长焰煤、不粘煤、火烤煤等。根据新疆地矿局第九大队1995年7月提交的地质报告，阜康境内煤炭远景储量为62.9亿t，位居新疆各县市之首。煤质较好，以低灰、低硫、低磷、高发热量、高焦油产量率为特征，主要用于工业、民用及炼焦配煤。 6.3石油天然气 根据地质勘探资料和生油理论推算。在准葛尔东部30000km2的勘探领域内，蕴藏有15亿t远景石油资源量和1502亿m3远景天然气资源量，已探明石油地质储量1.22亿t。其中彩南油田是中国第一个现代化的整装沙漠油田，累计生产原油1052.15万t，年生产能力达220多万t。 6.4页岩 区域地层分布于博格达山北麓低山丘岭带，长约50km，海拔高度1480m至930m之间，初步探明矿区面积150km2，主要用于建材工业，如用于水泥配料及制作陶粒。 6.5陶瓷土 区域地层分布于博格达山北麓低山丘岭带，白杨河东，海拔1850m至1200m之间，初步探明矿区面积2km2，主要用于建材工业，如耐火砖及制作陶瓷制品。 7 地震烈度 根据国家地震局1990年1/400万《地震烈度区划图》及1994年新疆地震局防御自然灾害研究所复核，区域的地震基本烈度为Ⅶ度，属于区域构造相对稳定区。

环境质量状况

大气监测点

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 为了解建设项目所在区域的环境质量现状情况，结合区域的自然环境特征和本项目的工程污染源特征，对大气环境、地下水、声环境质量现状进行调查和评价。 1 大气环境质量现状调查与评价 1.1 项目所在区域达标判定 （1）数据来源 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（H.J2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，选择中国环境影响评价网环境空气质量模型技术支持服务系统中昌吉州2018年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源，数据从空间和时间上均符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求。 （2）评价标准 基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （3）评价方法 评价方法：基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h 平均或8h平均质量浓度满足GB3095-2012中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数。 （4）空气质量达标区判定 昌吉州2018年空气质量达标区判定结果见表7。 表7 区域空气质量现状评价结果一览表 评价 因子; 年评价指标; 现状浓度 μg/m3; 标准限值; 占标率%; 超标 倍数; 达标情况. μg/m3. SO2; 年平均; 15; 60; 25; 0; 达标. NO2; 年平均; 44; 40; 110; 0.11; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数; 2.8; 4; 70; 0; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 134; 160; 83.75; 0; 达标. PM10; 年平均; 105; 70; 150.00; 0.50; 超标. PM2.5; 年平均; 61; 35; 174.29; 0.74; 超标. 工程所在区域NO2、PM10、PM2.5年平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数及CO24小时平均值第95百分位数、SO2年平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，本项目所在区域为非达标区域。 1.2特征污染物环境质量现状评价 本次大气环境质量现状评价的特征污染因子非甲烷总烃的监测数据引用《新疆康峰盛建材有限公司建设吸塑门板和定制家具生产项目》的监测数据。 （1）监测点布设 特征监测因子监测点位于新疆康峰盛建材有限公司项目区内，位于本项目东南侧2.3km处。监测布点示意图见附图4。 （2）监测时间及频率 监测时间为2018年1月26日~2月1日，连续监测7天。 （3）评价标准 特征因子非甲烷总烃参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中的TVOC空气质量浓度参考限值1.2mg/m3。 （4）评价方法 采用占标率进行评价，其评价模式为： Pi=Ci/Coi×100% 式中：Pi—i污染物的单项污染指数； Ci—i污染物的监测浓度值，mg/m3； Coi—i污染物的评价标准，mg/m3。 （5）评价结果 特征污染因子的评价结果见表8。 表8 评价区域特征因子环境空气质量现状评价结果 单位：mg/m3 采样点名称; 日期; 采样时间; 非甲烷总烃; 超标率(%); 最大浓度值占标百分比%. 新疆康峰盛建材有限公司项目区内; 2018.1.26; 02:00; 0.18; 0; 0.15. 08:00; 0.13; 0; 0.108. 14:00; 0.37; 0; 0.308. 20:00; 0.15; 0; 0.125. 2018.1.27; 02:00; 0.2; 0; 0.167. 08:00; 0.09; 0; 0.075. 14:00; 0.27; 0; 0.225. 20:00; 0.11; 0; 0.092. 2018.1.28; 02:00; 0.16; 0; 0.833. 08:00; 0.14; 0; 0.117. 14:00; 0.41; 0; 0.342. 20:00; 0.08; 1; 0.067. 2018.1.29; 02:00; 0.13; 0; 0.108. 08:00; 0.33; 0; 0.275. 14:00; 0.15; 0; 0.125. 20:00; 0.19; 0; 0.158. 2018.1.30; 02:00; 0.44; 0; 0.367. 08:00; 0.25; 0; 0.208. 14:00; 0.48; 0; 0.4. 20:00; 0.16; 0; 0.833. 2018.1.31; 02:00; 0.48; 0; 0.4. 08:00; 0.30; 0; 0.25. 14:00; 0.60; 0; 0.5. 20:00; 0.34; 0; 0.283. 2018.2.1; 02:00; 0.41; 0; 0.342. 08:00; 0.50; 0; 0.417. 14:00; 0.62; 0; 0.517. 20:00; 0.39; 0; 0.325. 标准值; /; /; 1.2; /; /. 根据监测及评价结果分析可以看出：特征因子非甲烷总烃小时均浓度均未超过《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中的TVOC空气质量浓度参考限值1.2mg/m3要求，项目区环境空气质量良好。 2 地下水环境质量现状调查与评价 本次地下水质量现状调查引用《新疆华康包装有限公司阜康分公司年产9000万条塑料编织袋、10000吨塑料再生粒子建设项目》环评地下水监测数据，该监测点位于本项目区西侧2.3km处，与本项目区地下水属于同一含水层，该项目地下水监测数据可说明本项目区地下水环境质量现状。监测单位为新疆中检联检测有限公司。 2.1 监测点位及监测时间 监测点位：新疆华康包装有限公司阜康分公司厂区内，位于本项目区西北侧5.6km处。监测时间为2018年7月20日（未超过3年），引用数据监测时至目前区域内没有新增地下水污染源，因此引用数据具有时效性、代表性，与本项目具有相关性。 2.2 监测项目 监测项目：pH、总硬度、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、硫酸盐、砷、铬(六价)、铅、总大肠菌群、钾、钠、钙、镁共19项指标。 2.3 采样及分析方法 采样分析方法按照《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）的要求进行。 2.4 评价标准 采用《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准对水质进行评价。 2.5 评价方法 评价方法采用单因子标准指数法对监测结果进行评价。其单项水质参数i在第j点的标准指数为： Sij=Cij/Csi 对于pH，标准指数计算式为： 式中：Si,j ———某污染物的标准指数； Cij ———某污染物的实际浓度，mg/l； Csi ———某污染物的评价标准，mg/l； SpH,j———pH标准指数； pHj ———j点实测pH值； pHsd ———标准中pH的下限值； pHsu ———标准中pH的上限值。 2.6 监测与评价结果 表9 地下水环境质量评价结果 单位:mg/L(pH除外) 序号; 监测项目; 新疆华康包装有限公司阜康分公司厂区内; （GB/T14 848 -2017）Ⅲ类标准; 标准指数Si. 1; pH值; 7.3; 6.5-8.5; <1. 2; 总硬度; 213; ≤450; <1. 3; 氨氮; 0.417; ≤0.5; <1. 4; 硝酸盐氮; 0.85; ≤20; <1. 5; 亚硝酸盐氮; <0.08; ≤1.00; <1. 6; 挥发酚; <0.002; ≤0.002; <1. 7; 氰化物; <0.002; ≤0.05; <1. 8; 高锰酸盐指数; 0.8; ≤3.0; <1. 9; 氟化物; 0.7; ≤1.0; <1. 10; 氯化物; 59.5; ≤250; <1. 11; 硫酸盐; 84; ≤250; <1. 12; 砷; <0.0012; ≤0.01; <1. 13; 六价铬; 0.005; ≤0.05. 14; 铅; <0.005; ≤0.01; <1. 15; 总大肠菌群; 未检出; ≤3.0; <1. 16; 钾; 1.24; /; /. 17; 钠; 81.06; ≤200; <1. 18; 钙; 8.65; /; /. 19; 镁; 160.08; /; /. 由监测结果可以看出，各项监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。因此，项目区域地下水质量良好。 3 声环境现状调查与评价 3.1监测方法、时间和点位布设 为了解项目所在地声环境质量现状，2017年11月02日委托新疆力源信德环境检测技术服务有限公司对项目区进行环境噪声值的监测。 监测方法采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的规定进行监测，监测仪器为AWA6228型多功能声级计，监测前后用AWA6221A型声校准器进行校准。 在项目区厂界四周1m处各布设1个监测点。详见图5项目区监测布点图。 3.2评价标准 根据声环境功能区的分类和标准值规定。项目区位于3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值，噪声标准值见表10。 表10 《声环境质量标准》执行类别 单位：等效声级Leq［dB（A）］ 类别; 昼间; 夜间. 0类; 50; 40. 1类; 55; 45. 2类; 60; 50. 3类; 65; 55. 4类; 4a类; 70; 55. 4b类; 70; 60. 3.3噪声监测及评价结果 本次噪声来源主要是环境噪声，项目区噪声现状监测结果见表11。 表11 项目区昼间噪声现状值监测结果 单位：Leq［dB（A）］ 序号; 检测点位; 噪声来源; 昼间; 夜间. 现状值; 标准值; 超标值; 现状值; 标准值; 超标值. 1; 1#项目区东侧; 环境 噪声; 52.2; 65; /; 44.4; 55; /. 2; 2#项目区西侧; 50.8; 65; /; 41.9; 55; /. 3; 3#项目区南侧; 49.5; 65; /; 41.3; 55; /. 4; 4#项目区北侧; 49.8; 65; /; 41.2; 55; /. 从表13可以看出，项目区东侧、西侧、南侧、北侧厂界声环境质量均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类（昼间65dB（A），夜间55dB（A））标准要求，项目区声环境质量较好。 4 土壤环境质量现状与评价 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ6964-2018）规定，本项目属于导则中附录A《土壤环境影响评价行业分类表》中的“制造业”中的“金属制品”中的“其他”，属于Ⅲ类项目，因本项目位于阜康市阜康产业园阜西区苏通小微创业园，项目所在地土壤环境敏感程度为“不敏感”，评价等级为“-”，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ6964-2018）规定，“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作，因此，本项目可不开展土壤环境影响评价。 5 生态环境质量现状与评价 本项目评价区位于阜康产业园阜西区苏通小微创业园，不涉及自然保护区、风景名胜区等环境敏感保护目标。 5.1土地利用现状 项目区位于阜康产业园阜西区苏通小微创业园，土地现状为原有建设用地，土地权为国有。 5.2植被分布情况 经现场踏勘，厂区全部为人工建筑物，评价区范围内无珍稀、濒危、国家保护的动植物。受人为活动的影响，厂区基本为人工绿化物种取代。 项目区常见的野生鸟类有麻雀、喜鹊、燕子等，其他野生动物很少见。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目位于阜康市阜康产业园阜西区苏通小微创业园荣春腾达北侧经一路西侧（地理坐标为东经87º49′9.68"；北纬44º09′24.20"）。项目区东侧为经一路，隔路为新疆满盛源建材有限公司；南侧为新疆荣春腾达建材有限公司；西侧为新疆吉泰隆广告设备有限公司厂房；北侧为新疆吉泰隆机电设备有限公司厂房。本扩建项目是对原有生产车间增加生产线进行扩建，不新增用地。 项目区周边无需要特殊保护的学校、风景名胜、自然保护区，没有文物古迹，根据本项目所处地理位置以及和运营期污染物产排特征，确定本项目主要环境保护目标如下： （1）空气环境保护目标：环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准。保证区域环境空气质量控制在目前的级别，使其环境空气质量不因本项目的建设而下降。 （2）水环境保护目标：根据项目主要的污染物特征和该区域的自然环境条件分析，保证不因项目运营而污染项目区域地下水环境。确保地下水控制在《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 （3）声环境保护目标：确保项目区噪声控制在《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类区标准，不降低厂界周围声环境质量。 （4）保护项目所在区域环境卫生，确保项目所产生的固体废弃物均得到妥善处置。

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 2、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 3、《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、有组织排放废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（120mg/m³）和非甲烷总烃（120mg/m³）最高允许排放浓度限值要求。 - 2、无组织排放粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m³）。 3、生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。 4、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修订）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（2013）中的相关标准。 6、危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597 -2001）及修改单（2013）中的标准。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家对污染物排放实行总量控制的有关规定及本项目特点，本项目涉及的总量控制因子为：VOCs。 本次环评建议总量控制指标为： VOCs：0.4482t/a |

- 建设项目工程分析

施工期工艺流程简述及生产污染工序： 根据现场勘查，项目区土建工程已全部完成。项目所在地内供水、供电、排水、照明设施均已建成，不另行建设，无土建工程施工。企业现增加生产线只需搬运、安装、调试设备，工程量小，时间短，对环境影响很小。因此，本评价重点就营运期对环境的影响进行评价。 运营期工艺流程简述及生产污染工序： 1 工艺流程及产污位置简述 运营期工艺流程图及产污节点见图1。 原材料 下 料 切 割 粉尘、噪声、固废 抛 光 粉尘、噪声 折 弯 噪声 焊 接 焊接烟尘、焊渣、噪声 打 磨 粉尘、噪声 噪声、固废 打 孔 喷漆/喷塑 有机废气、粉尘、固废、噪声 组 装 成 品 图1 运营期工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）下料：本工序主要确认下料单原料材质、规格、尺寸、数量及对下料的要求，核对所用原料的材质、规格与下料单要求是否相符。 （2）切割：本工序主要将原料钢板、钢管、镀锌板等进行切割，本工序产生的主要污染物为噪声、金属粉尘和固体废物。 （3）抛光：本工序主要使用打磨机将切割后的原材料进行抛光使其表面平整光滑，本工序抛光不使用抛光溶剂，产生的主要污染物为噪声和粉尘。 （4）折弯：本工序主要将切割后的原材料折弯，本工序产生的主要污染物为噪声。 （5）焊接：本工序主要将加工后的钢板、钢管和镀锌板按照工艺设计分别进行焊接，该工序产生的主要污染物为废焊条、焊渣、噪声和焊接烟尘。 （6）打孔：本工序主要将钢板、镀锌板进行打孔，产生的主要污染物为噪声和金属固体废物。 （7）打磨：本工序主要将加工后的钢板、镀锌板等进行打磨，产生的主要污染物为噪声和粉尘。 （8）喷漆/喷塑 喷漆：本项目喷漆采用内循环水帘柜喷漆，将表面处理后的工件送至喷漆房，使用喷枪喷底漆，喷涂完成后自然晾干6h。该工序的污染因子为喷漆废气以及废漆渣、废漆桶。 喷塑：本项目喷塑分为喷塑和固化。首先人工将工件逐一挂在输送悬链上。输送悬链将工件输送至喷塑房内。 ①喷塑：喷塑在高压粉末静电喷涂室内进行，喷塑房内设集气罩和排风机，将喷粉时未吸附在工件表面的粉体吸入布袋除尘器收集后循环使用，过滤后气体外排。使用过的喷塑挂具经过机械敲打去除挂具表面的粉末涂层，处理后的挂具可重复使用。禁止将挂具放入加热炉中焚烧处理。本工序产生的污染物为喷塑粉尘。 ②固化：将喷塑好的工件通过轨道送入热风炉预热，再进入烘道高温固化（采用电供热，固化温度约为180-200℃），并保温约40分钟后，开炉取出冷却后经检验合格后即得到成品。本工序产生的污染物为固化有机废气。 （9）组装：本工序主要将喷漆/喷塑后的半成品与五金配饰进行组装，本项目使用的五金配件等均外购，不自行生产。 （10）入库：将成品打包入库。 2 运营期的污染工序及污染物 2.1 废气 本项目运营期废气污染物主要是喷漆、喷塑废气和餐饮油烟。 （1）喷漆废气 根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》中要求，根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化(UV)涂料等环保型涂料;推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺;应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业，本项目喷漆工序采用水性漆进行喷涂，水性漆主要成分为丙烯酸。符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求。根据《环境标志产品技术要求——水性漆》（HJ/T201-2005）的要求，“不得人为添加邻苯二甲酸酯类、乙二醇醚类、卤代烃、苯、甲苯、二甲苯、乙苯等对人体有害的物质”。因此，水性漆中的不含有苯、甲苯、二甲苯。水性漆喷涂过程中产生的污染物主要为挥发性丙烯酸（VOCs）（以非甲烷总烃计）。参考《广东省表面涂装行业VOCs排放量计算方法》可知，家具行业水性漆中VOCs含量为原料用量的14%，本项目使用水性漆量为16t/a，喷漆作业时间按4h/d计算，因此本项目产生的VOCs量为2.24t/a，产生速率为1.86kg/h，产生浓度为93.33mg/m3。 为防止挥发性有机物挥发对区域大气环境影响，建设单位在车间内设置独立封闭的喷漆房，喷涂过程中产生的漆雾采用内循环水帘柜处理，喷漆房有机废气经密封管道收集后经UV光解净化装置+活性炭吸附装置处理，引风机风量为20000m3/h，废气收集效率按100%计（喷漆房内微负压），被收集的废气经UV光解净化装置+活性炭吸附装置去除，去除效率为80%，喷漆作业时间按4h/d计算，则喷漆房的非甲烷总烃排放浓度为18.66mg/m3，排放量为0.448t/a，排放速率为0.373kg/h，通过15m高的排气筒（1#）排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2非甲烷总烃最高允许排放浓度限值120mg/m3标准要求以及排放速率10kg/h的要求。 （2）喷塑废气 ①喷塑粉尘：本项目喷塑过程中采用热固性粉末涂料，年用量为2.0t/a，该生产过程会产生塑粉粉尘。喷塑工序中粉末涂料的附着率一般在90%~95%之间，本次以90%计，则本项目喷塑粉尘产生量约为0.2t/a。 本项目喷塑过程在喷塑房内进行，设备自带的粉末回收系统自动回收过剩粉末，该回收系统为布袋除尘器，未喷上工件的粉末经布袋除尘器收集后回用，粉尘净化效率不低于99%，处理后的5%的粉尘经集气罩收集后通过1根15m高排气筒（2#排气筒）排放。喷塑房封闭性较好，根据同类装置类比，粉尘收集率达95%，则收集的粉尘量为0.19t/a。根据气体流速计算集气罩收集系统风量为3000m3/h，年生产天数300d，日加工时间按4h计，年生产时长按1200h计，有组织排放量0.0019t/a，排放速率0.0016kg/h，排放浓度0.528mg/m3，无组织排放量0.01t/a，排放速率0.0083kg/h。 喷塑过程中产生的粉尘经集气罩收集、塑粉回收装置处理后通过15m高排气筒排放，粉尘有组织、无组织排放情况见表12。 表12 喷塑工序粉尘产生、排放情况一览表 污染源; 产生量(t/a); 排放量(t/a); 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3). 塑粉; 0.2; 有组织; 0.0019; 0.0016; 0.528. 无组织; 0.01; 0.0083; /. 合计; 0.2; /; /. ②固化过程中产生的有机废气 根据建设单位提供的资料，本项目使用的塑粉为环氧粉末涂料（不含溶剂成分），固化温度为180-200℃，时间为10min。一般情况下，环氧树脂的热分解温度在300℃以上，故本项目固化过程不会发生树脂的挥发或分解。因此，有机废气（以非甲烷总烃计）主要产生于固化工序中物料接触加热时挥发生产。以非甲烷总烃计，产生量根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式，该手册认为在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t原料。项目塑粉年使用量为2.0t/a，因此固化过程中非甲烷总烃的产生量为0.7kg/a，生产天数300d，日加工时间按4h计，年生产时长按1200h计，产生速率为0.00058kg/h。企业拟设置UV光氧设备+活性炭吸附装置，将固化废气收集处理后引至室外15m高排气筒（3#排气筒）高空排放。有机废气净化效率不低于80%，排风量为4000m3/h，则有机废气的排放量为0.21kg/a，排放浓度为0.146mg/m3。 （3）饮食油烟 项目区设有食堂，满足工作人员日常的饮食需求，食堂烹饪过程中会产生油烟。本项目新增工作人员为6人，按每人消耗动植物油以0.03kg/d计，则食用油年消耗量约为54kg/a，根据《社会区域类环境影响评价》教材，餐饮油烟排放因子按照：未安装油烟净化器3.815kg/t，已安装油烟净化器0.543kg/t计算，项目区食堂已安装油烟净化器，则本项目产生餐饮油烟量约为0.029kg/a。根据建设方提供的资料，食堂内设两个灶头，按照《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB 18483-2001），对应灶头总功率约为3.34×108J/h，排气罩灶面总投影面积为2.2m2，灶头基准排风量约为4000m3/h，烹饪时间按每天3h计，则油烟浓度约为0.006mg/m3。 2.2废水 （1）漆雾处理废水 本项目喷漆工艺中漆雾采用内循环水帘柜处理，本项目在厂房内设3.6m3沉淀循环水池一座，水帘柜处理漆雾产生的废水排入沉淀循环水池，沉淀池内定期加入漆雾凝聚剂，漆雾凝聚剂一般分为A、B两剂组成，A剂在循环水泵口注入，用于去除落在水中油漆的粘性、灭菌除臭。B 剂在循环水池回水口投入，使水和漆渣分离，将水中的漆渣凝集悬浮起来便于打捞，从而净化水质，使循环水固液分离，可循环使用，节约水资源。沉淀池中漆渣定期打捞，集中收集后由环卫部门定期清运。 （2）生活污水 本项目新增废水主要为员工生活污水。项目新增劳动定员6人，均在厂区食宿。实行白班工作制，每天工作8h，年工作300d。根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》中城镇居民住宅用水定额，本项目人员生活用水定额按80L/人·d计，则该项目人员生活用水量为0.48m3/d（144m3/a），生活污水排放量按总用水的80%计，约为115.2m3/a。 参考《建设项目环境影响评价培训教材》中“我国城市生活污水水质统计数据”的数据，项目生活污水污染物浓度及产量见表13。 表13 废水污染物情况一览表 废水量; 污染物; 产生浓度mg/L; 产生量t/a. 115.2m3/a; CODcr; 400; 0.046. SS; 300; 0.035. BOD5; 200; 0.023. NH3-N; 30; 0.003. 2.3噪声 本项目运营期噪声主要来自生产加工车间离心风机、喷粉机、自动烤箱和空压机，噪声值约60~90dB（A）。各噪声强源详见表14。 表14 生产设备噪声一览表 序号; 设备名称; LAeq. 1; 离心风机; 80-90dB（A）. 2; 喷粉机; 70-80dB（A）. 3; 自动烤箱; 60-70dB（A）. 4; 空压机; 80-90dB（A）. 2.4固体废弃物 本项目运营期产生的固体废弃物主要是一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。 （1）一般工业固体废物 1）除尘器收集的粉尘 喷塑工序布袋除尘器收集的粉尘量约0.1881t/a，为热固性粉末，收集回用于喷塑工序。 2）漆渣 项目在喷漆工序产生漆渣，产生量约为漆量的1%，项目漆料使用量为16t/a，则漆渣产生量约0.16t/a。 3）废漆桶 根据建设单位提供资料，水性漆50kg/桶，每个漆桶重量按2kg计，废漆桶产生量约为0.64t/a。 （2）废活性炭 有机废气处理采用UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，每个月更换一次，会产生废活性炭，根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日），属于HW12（900-255-12），以每吸附1kg非甲烷总烃消耗4kg活性炭计算，本项目产生废活性炭量为8.9628t/a。 （2）生活垃圾 项目新增劳动定员6人，生活垃圾产生量按0.5kg/人d计，则生活垃圾产生量为3kg/d（0.9t/a）。 2.5 扩建前后主要污染物排放“三本账” 表15 项目扩建前后主要污染物排放“三本账” 污染种类; 污染物; 原有项目排放量（t/a）; 本扩建项目排放量（t/a）; 建设后全厂; 建设前后增减量（t/a）. 以新带老后削减量（t/a）; 预计排放量（t/a）. 废气; 焊接烟尘; 0.0162; 0; 0; 0.0162; 0. 金属粉尘; 0.408; 0; 0; 0.408; 0. 食堂油烟; 0.955kg/a; 0.029kg/a; 0; 0.948kg/a; +0.029kg/a. 喷漆; 非甲烷总烃; 0; 0.448; 0; 0.448; +0.448. 喷塑; 喷塑粉尘; 0; 0.0019; 0; 0.0019; +0.0019. 固化有机 废气; 0; 0.7kg/a; 0; 0.7kg/a; +0.7kg/a. 废水; 生活污水; CODCr; 0.48; 0.046; 0; 0.526; +0.046. BOD5; 0.36; 0.035; 0; 0.395; +0.035. SS; 0.24; 0.023; 0; 0.263; +0.023. NH3-N; 0.036; 0.003; 0; 0.039; +0.003. 固废; 下脚料; 6; 0; 0; 6; 0. 焊渣; 0.05; 0; 0; 0.05; 0. 打磨工序金属粉尘; 0.1; 0; 0; 0.1; 0. 除尘器收集的粉尘; 0; 0.1881; 0; 0.1881; +0.1881. 漆渣; 0; 0.16; 0; 0.16; +0.16. 废漆桶; 0; 0.64; 0; 0.64; +0.64. 废活性炭; 0; 8.9628; 0; 8.9628; +8.9628. 生活垃圾; 3.75; 0.9; 0; 4.65; +0.9.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  |  | 产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 运营期 生产区 | 喷漆 |  | 非甲烷总烃 | 93.33mg/m3；2.24t/a | 18.66mg/m3；0.448t/a |
|  |  | 喷塑 |  | 喷塑粉尘 | 0.2t/a | 0.0019t/a；0.528mg/m3 |
|  |  |  |  | 固化有机废气 | 0.7kg/a | 0.21kg/a；0.146mg/m3 |
|  | 运营期 食堂 | 饮食油烟 |  |  | 0.206kg/a | 0.029kg/a；0.006mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 运营期生活污水 | 污水量 |  |  | 115.2m3/a |  |
|  |  | COD |  |  | 0.046t/a；400mg/L | 0.046t/a；400mg/L |
|  |  | SS |  |  | 0.035t/a；300mg/L | 0.035t/a；300mg/L |
|  |  | BOD5 |  |  | 0.023t/a；200mg/L | 0.023t/a；200mg/L |
|  |  | NH3-N |  |  | 0.003t/a；30mg/L | 0.003t/a；30mg/L |
| 固体 废物 | 运营期生产区 | 一般废物 | 除尘器收尘 |  | 0.1881t/a | 0 |
|  |  |  | 漆渣 |  | 0.16t/a | 0 |
|  |  |  | 废漆桶 |  | 0.64t/a | 0 |
|  |  | 危险废物 | 废活性炭 |  | 8.9628t/a | 0 |
|  | 运营期办公生活区 | 生活垃圾 |  |  | 0.9t/a | 0 |
| 噪声 | 运营期 | 生产设备 |  |  | 60~90dB（A） | 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A) |
| 主要生态影响： 项目区所在地占地类型为工业用地，区域内无重要生物群落、珍惜物种，不属于生态敏感地区。本项目位于阜康产业园阜西区苏通小微创业园，不会对项目区生态造成严重影响。 |  |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 根据现场勘查，项目区土建工程已全部完成。项目所在地内供水、供电、排水、照明设施均已建成，不另行建设，无土建工程施工。企业现增加生产线只需搬运、安装、调试设备，工程量小，时间短，对环境影响很小。因此，本评价重点就营运期对环境的影响进行评价。 运营期环境影响简要分析： 1 大气环境影响分析 本项目运营期废气污染物主要是喷漆、喷塑废气和餐饮油烟。 1、大气环境影响分析 1.1 有组织排放废气环境影响分析 （1）喷漆废气 建设单位在车间内设置独立封闭喷漆房，喷涂过程中产生的漆雾采用内循环水帘柜处理，喷漆房有机废气经密封管道收集后经UV光解净化装置+活性炭吸附装置处理，喷漆房设置集气罩，引风机风量为20000m3/h，废气收集效率按100%（微负压）。被收集的废气经经UV光解净化装置+活性炭吸附装置去除，去除效率为80%，喷漆作业时间按4h/d计算，则喷漆房的挥发性有机化合物有组织排放浓度为18.66mg/m3，排放量为0.448t/a，排放速率为0.373kg/h，通过15m高的排气筒（1#）排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中非甲烷总烃最高允许排放浓度限值120mg/m3标准要求以及排放速率10kg/h的要求。 （2）喷塑废气 ①喷塑粉尘 本项目喷塑过程中采用热固性粉末涂料，年用量为2.0t/a，该生产过程会产生塑粉粉尘，产生量约为0.2t/a。本项目喷塑过程设备自带的粉末回收系统自动回收过剩粉末，该回收系统为布袋除尘器，未喷上工件的粉末经布袋除尘器收集后回用，粉尘净化效率不低于99%，处理后的5%的粉尘经集气罩收集后通过1根15m高排气筒（2#排气筒）排放，有组织排放量0.0019t/a，排放速率0.0016kg/h，排放浓度0.528mg/m3。排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 颗粒物最高允许排放浓度限值（120mg/m3）要求，排放速率满足3.5kg/h的要求，对外环境影响较小。 ②固化过程中产生的有机废气 本项目使用的塑粉为环氧粉末涂料（不含溶剂成分），固化温度为180-200℃，有机废气（以非甲烷总烃计）主要为固化工序加热时挥发产生，非甲烷总烃的产生量为0.7kg/a，生产天数300d，日加工时间按4h计，年生产时长按1200h计，产生速率为0.00058kg/h。企业拟设置UV光氧设备+活性炭吸附装置，将固化废气收集处理后引至室外15m高排气筒（3#排气筒）高空排放。有机废气净化效率不低于80%，排风量为4000m3/h，则有机废气的排放量为0.21kg/a，排放浓度为0.146mg/m3。项目烘干工序产生的有机废气排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2非甲烷总烃最高允许排放浓度限值120mg/m3标准要求以及排放速率满足10kg/h的要求，对外环境影响较小。 1.2 无组织排放废气环境影响分析 根据工程分析可知，本项目建成后无组织排放粉尘排放量为0.01t/a，通过加设通风设备（排风扇）并结合自然风，使得废气快速排出车间稀释扩散，同时应加强厂房附近的原有绿化以缓解VOCs对外围空气的影响。 1.3 污染物排放预测分析 （1）评价基准年 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），选取2018年为本项目大气环境影响评价的基准年。 （2）评价因子和评价标准 根据工程分析，结合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，将项目有组织排放的粉尘和有机废气（以非甲烷总烃计）作为评价因子，评价因子的评价标准见下表16。 表16 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（μg/m3）; 标准来源. NMHC; 1小时平均; 1200; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中的TVOC空气质量浓度参考限值1.2mg/m3. TSP; 1小时平均; 900; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）的二级标准。. （3）估算模型参数表 表17 模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 40.5. 最低环境温度/℃; -37. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 干. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/ﹾ; /. （4）源强 对本项目产生的废气进行预测。有组织废气源强见表18。 表18 点源参数 编号; 1#; 2#; 3#. 名称; VOCs; 粉尘; VOCs. 排气筒底部UTM坐标/m; X; E87°49′10.35″; E87°49′10.78″; E87°49′11.24″. Y; N44°09′23.65″; N44°09′23.78″; N44°09′23.96. 排气筒底部海拔高度/m; 506; 506; 506. 排气筒高度/m; 15; 15; 15. 排气筒出口内径/m; 0.3; 0.3; 0.3. 烟气流量/(m3/h); 20000; 3000; 4000. 烟气温度/℃; 30; 30; 30. 年排放小时数/h; 1200; 1200; 1200. 排放工况; 正常; 正常; 正常. 污染物排放速率/(kg/h); 0.373; 0.0016; 0.000175. （5）无组织排放 项目无组织废气排放参数见下表19。 表19 面源参数 （6）预测模型选择 编号; 1. 名称; 粉尘. 面源海拔高度/m; 506. 面源长度/m; 100. 面源宽度/m; 37.24. 与正北方向夹角/°; 0. 面源有效排放高度/m; 8. 年排放小时数/h; 1200. 排放工况; 正常. 污染物排放量/(kg/h); 0.0083. 本环评采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式-AERSCREEN估算模式进行预测。预测项目主要污染物的最大浓度占标率，确定项目大气环境影响的评价等级，再根据评价等级确定是否需要进一步预测。 （7）计算结果 项目废气正常排放预测结果见下表。 表20 有组织污染源估算模型计算结果表 污染物; 距离中心下风向距离（m）; 下风向预测浓度（μg/m3）; 占标率（%）; 评价等级. VOCs（1#）; 14; 48.672; 4.05; II. 粉尘（1#）; 14; 0.27421; 0.03; Ⅲ. VOCs（3#）; 14; 0.035; 0.002; Ⅲ. 表21 无组织污染源估算模型计算结果表 污染物; 距离中心下风向距离（m）; 下风向预测浓度（μg/m3）; 占标率（%）; 评价等级. 粉尘; 71; 6.339; 0.704; Ⅲ. 由上表可知，结合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中评价等级的判定方法及一般要求，项目评价等级为二级，不进行进一步预测预评价。项目排放的大气污染物对外环境的影响可接受。 （8）大气环境防护距离 大气环境防护距离是为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，项目厂界以外设置的环境防护距离。参照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式进行预测计算各无组织的大气环境防护距离。 大气环境防护距离计算结果见表22。 表22 大气环境防护距离计算参数及结果统计表 面源名; 污染物; 排放速率（kg/h）; 排放源面积（m2）; 评价标准（mg/m3）; 计算结果（m）. 车间; 粉尘; 0.0083; 3724; 0.9; 无超标点. 本次环评对项目的无组织排放量计算各污染物的大气环境防护距离，经计算各无组织排放源均无超标点。因此该项目区不设置大气环境防护距离。 综上，本项目排放废气对周围环境影响不大，只要确保环保设施正常运行，即可保证对大气环境影响较小。 1.4 大气环境影响评价自查表 项目大气环境影响自查表见表23。 表23 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级R; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5~50km□; 边长=5kmR. 评价因子; SO2 +NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; ＜500t/aR. 评价因子; 其他污染物（非甲烷总烃）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5R. 评价标准; 评价标准; 国家标准R; 地方标准□; 附录DR; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区R; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据R; 主管部门发布的数据R; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区R. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源□ 现有污染源R; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他R. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5kmR. 预测因子; 预测因子（非甲烷总烃）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5R. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%R; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%R; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（ ）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%R; K＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（非甲烷总烃）; 有组织废气监测R 无组织废气监测R; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（非甲烷总烃）; 监测点位数（1）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受R 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（ ）厂界最远（ 0 ）m. 污染源年排放量; SO2：（0）t/a; NOx：（0）t/a; 颗粒物：（0.2919）t/a; VOCs：（0.4482）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. 1.6饮食油烟 本项目设有食堂，满足工作人员日常的饮食需求，食堂烹饪过程中会产生油烟。由工程分析可知：本项目产生餐饮油烟量约为0.029kg/a，油烟浓度约为0.006mg/m3，低于GB 18483-2001《饮食业油烟排放标准》（试行）中最高允许排放浓度限值（2mg/m3），对项目区及周围大气环境影响较小。 2 水环境影响分析 根据工程分析可知，本项目喷漆工艺中漆雾采用内循环水帘柜处理，本项目在厂房内设3.6m3沉淀循环水池一座，水帘柜处理漆雾产生的废水排入沉淀循环水池，沉淀池内定期加入漆雾凝聚剂，漆雾凝聚剂一般分为A、B两剂组成，A剂在循环水泵口注入，用于去除落在水中油漆的粘性、灭菌除臭。B 剂在循环水池回水口投入，使水和漆渣分离，将水中的漆渣凝集悬浮起来便于打捞，从而净化水质，使循环水固液分离，可循环使用，节约水资源。沉淀池中漆渣定期打捞，集中收集后由环卫部门定期清运。 本项目生活污水排放量按总用水的80%计，约为115.2m3/a，生活污水中各污染物浓度均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准要求，COD为200mg/L，BOD5为200mg/L，SS为300mg/L，NH3-N为30mg/L。生活污水直接排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂集中处理。 依托污水处理厂可行性分析：阜西区污水处理厂已于2018年4月正式投入运营，日处理水量约2万m3/日，采用MBR污水处理工艺，本项目产生的生活污水量较小，完结能够接纳本项目产生的污水，因此，本项目依托污水处理厂可行。 3 噪声影响分析 本项目运营期噪声主要来自生产喷漆房设备、离心风机、喷粉机和空压机等，噪声值约60~90dB（A），本项目噪声设备均安装在生产车间内。2017年11月02日委托新疆力源信德环境检测技术服务有限公司对项目区进行环境噪声值的监测，监测期间项目正常运行，监测结果见表24。 表24 项目区昼间噪声现状值监测结果 单位：Leq［dB（A）］ 序号; 检测点位; 噪声来源; 昼间; 夜间. 现状值; 标准值; 超标值; 现状值; 标准值; 超标值. 1; 1#项目区东侧; 环境 噪声; 52.2; 65; /; 44.4; 55; /. 2; 2#项目区西侧; 50.8; 65; /; 41.9; 55; /. 3; 3#项目区南侧; 49.5; 65; /; 41.3; 55; /. 4; 4#项目区北侧; 49.8; 65; /; 41.2; 55; /. 由表25可知，项目区厂界外噪声排放现状昼间、夜间均达标，未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值（昼间65dB（A），夜间55dB（A））。 本环评建议：采取生产车间设备减震、厂房隔声等措施，使项目区域内的噪声降到最低值。 4 固体废物环境影响分析 本项目运营期产生的固体废弃物主要是一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。 4.1一般工业固体废物 （1）除尘器收集的粉尘 由工程分析可知：喷塑工序布袋除尘器收集的粉尘量为热固性粉末，收集回用于喷塑工序。 （2）漆渣 由工程分析可知：项目在喷漆工序产生漆渣产生量约0.16t/a。集中收集后由环卫部门定期清运。 （3）废漆桶 由工程分析可知：废漆桶产生量约为0.64t/a。集中收集后由环卫部门定期清运。 4.2 危险废物 由工程分析可知：本项目运营期产生的危险固废为废活性炭，收集后存于已建的危废暂存间（面积为10m2），定期交给有危废资质的单位处理。 针对危废暂存间防渗及危废处理、管理等相关台帐细则如下： ①对于危险废物暂存间及其防渗的要求如下： - 地面及裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； - 必须有泄露液体收集装置、气体导出口及气体净化装置； - 设施内要有安全照明设施和观察窗口； - 用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面； - 不相容的危险废物必须分开存放并设有隔离间隔断； - 基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s. ②对于危险废物的处理，建设单位还应建立相应的管理制度已防止意外的发生，环评建议具体措施如下： a、危险废物专用场地管理制度 1）目的：确保危险废物的合理、规范有效的管理。 2）根据相关法律法规的要求，生产过程中所排放的危险废物，必须送至危险废物专用储存点。并由专人管理危险废物的入、出库登记台账。 3）危险废物储存点不得放置其它物品，应配备相关的消防器材及危险废物标示。 4）应保持储存点场地的清洁，危险废物堆放整洁。 b、建立危险废物台账管理制度 1）建立危险废物台账的依据 《固体法》第五十三条规定“产生危险废物的单位，必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、生产量、流向、储存、处置等有关资料。” 2）建立台账的意义和目的 建立危险废物台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、利用、贮存、处置、流向等信息，是危险废物管理计划制定的基础性内容，是危险废物申报登记制度的基础，是生产单位管理危险废物的重要依据。提高危险废物管理水平以及危险废物申报登记数据的准确性。 3）建立危险废物台账的要求 跟踪记录危险废物在生产单位内部运转的整个流程。与生产记录相结合，建立危险废物台账。 c、发生危险废物事故报告制度 1）为及时掌握环保事故，加强环境监督管理，特制定本制度。 2）环保事故分为速报和处理结果报告二类。速报从发现环保事故，一小时以内上报；处理结果报告在事故处理完后立即上报。 3）速报可通过电话、传真、派人直接报告等形式报告县环保局。处理结果报告采用书面进行报告。 4）速报的内容包括：环保事故发生时间、地点、污染源、主要污染物质、经济损失数额、人员受害情况等初步情况。 5）处理结果报告在速报的基础上，报告有关确切数据、事故发生的原因、过程及采取的应急措施、处理事故的措施、过程和结果，事故潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题、参加处理工作的有关部门和工作内容、出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。 d、环境保护岗位责任制 1）贯彻执行国家、上级有关部门及公司安全生产、环境保护工作的方针、法律、法规、政策和制度，负责本单位的安全（环保）监督、管理工作。 2）组织制定、修订并完善本建设单位职业安全卫生管理制度和安全技术规程、各项环境保护制度，编制安全（环保）技术措施计划，并监督检查执行情况。 3）参加本单位建设项目的安全（环保）“三同时”监督，使其符合职业安全卫生技术要求。 4）深入现场对各种直接作业环节进行监督检查，督促并协助解决有关安全问题，纠正违章作业，检查各项安全管理制度的执行情况。遇有危及安全生产的紧急情况，有权令其停止作业，并立即报告有关领导。 5）负责对环境保护方针、政策、规定和技术知识的宣传教育，检查监督执行情况，搞好环境保护，实现文明生产。 4.3 生活垃圾 由工程分析可知：本项目运营期生活垃圾的产量为3kg/d（0.9t/a），由厂区配套垃圾箱收集，收集后由园区环卫部门统一处理，不会对不会对项目区及周边环境产生不利影响。 综上所述，建设单位只要落实本次环评要求的环保措施，项目产生的固体废弃物均能得到妥善处理，对环境影响很小。 5 土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ6964-2018）规定，本项目属于导则中附录A《土壤环境影响评价行业分类表》中的“制造业”中的“金属制品”中的“其他”，属于Ⅲ类项目，因本项目位于阜康市阜康产业园阜西区苏通小微创业园，项目所在地土壤环境敏感程度为“不敏感”，评价等级为“-”，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ6964-2018）规定，“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作，因此，本项目可不开展土壤环境影响评价。 6 项目建设合理性分析 6.1 产业政策符合性 本项目属于广告牌喷漆和喷塑项目，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目。且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为“允许类”，因此本项目符合国家的产业政策。 6.2 规划符合性分析 （1）与甘泉堡规划的符合性 《甘泉堡工业园总体规划》（2016年-2030年）产业定位：以实施优势资源转化战略为基础，以高兴技术创新研发为先导的新兴战略产业基地，以新能源和优势资源深度开发利用为主，具有循环经济特色，面向中亚和东欧市场的出口加工基地，形成重点发展产业、补充发展产业和配套发展产业“7+3+2”的产业体系，即：7种重点发展产业，确保现有煤电煤化工产业以及精细化工业的有序建设，重点发展新能源与新材料工业、先进装备制造业、机电工业(主要是电气设备和通讯设备)，积极开拓生物医药、电子信息产业。3种补充发展产业，即：新型建材业、有色金属加工业，鼓励发展众筹等小微企业。2种配套发展产业，即：生产性服务业和消费性服务业。其中，生产性服务业是指以铁路、高速公路为主动脉的物流运输产业，金融服务、信息技术、咨询、教育、产业研发、会展业等；生活性服务业是指商业、文化、休闲、居住等。规划区划分为十个功能区，即：优势资源转化区、经济合作与产业孵化区、新能源工业区、高新技术产业区、科教综合服务新区、物流仓储区、小微企业创新区、商贸物流区、生态保育区和协调发展区。 本项目属于一般制造业，所在的阜康苏通小微创业园位于甘泉堡工业园的总体规划范围内，符合甘泉堡工业园区产业发展定位。 （2）与苏通小微创业园规划的符合性 阜康苏通小微创业园功能定位：以新型建材产业为主导的集研发孵化、生产加工、商贸交易、物流配送为一体的国内流小微创业园。按功能分区分为五大区：生产加工区、仓储物流区、物流配送区、商贸交易区、集宿服务配套区五大功能区。本项目属于金属制品项目，位于园区内的生产加工区。符合园区功能布局要求。 本项目水、电均由创业园集中供应；本项目生活污水直接排入园区污水管网，最终进入阜西污水处理厂集中处理。符合区域环境保护规划要求。项目在建设过程中充分考虑了环境保护工作，项目产生的“三废”可得到有效的控制，环境影响较小。 因此，本项目符合园区总体规划和环境规划等相关规划的要求。阜康市苏通小微创业园园区规划图见附图5。 6.3 与《甘泉堡工业园总体规划（2016-2030年）环境影响报告书的审查意见》符合性分析 根据《甘泉堡工业园总体规划（2016-2030年）环境影响报告书的审查意见》，产业定位：以实施优势资源转化战略为基础，以高兴技术创新研发为先导的新兴战略产业基地，以新能源和优势资源深度开发利用为主，具有循环经济特色，面向中亚和东欧市场的出口加工基地，形成重点发展产业、补充发展产业和配套发展产业“7+3+2”的产业体系，即：7种重点发展产业，确保现有煤电煤化工产业以及精细化工业的有序建设，重点发展新能源与新材料工业、先进装备制造业、机电工业(主要是电气设备和通讯设备)，积极开拓生物医药、电子信息产业。3种补充发展产业，即：新型建材业、有色金属加工业，鼓励发展众筹等小微企业。2种配套发展产业，即：生产性服务业和消费性服务业。其中，生产性服务业是指以铁路、高速公路为主动脉的物流运输产业，金融服务、信息技术、咨询、教育、产业研发、会展业等；生活性服务业是指商业、文化、休闲、居住等。规划区划分为十个功能区，即：优势资源转化区、经济合作与产业孵化区、新能源工业区、高新技术产业区、科教综合服务新区、物流仓储区、小微企业创新区、商贸物流区、生态保育区和协调发展区。 意见要求：严守生态保护红线，优化园区产业结构、空间布局，促进园区产业集约与绿色发展。规划空间管制区划定的禁建区和500水库坝外延1500米范围，以及规划范围内西延干渠两侧250米范围内划定为生态保护红线，禁止开发，结合区域发展方向、人口分布及环境保护等要求，按照《报告书》提出的空间管控更高控制园区和功能分区规划边界。制定并落实园区内现有不符合园区规划功能布局的企业报迁、关停或转型改进计划。 本项目属于一般制造业，所在的阜康苏通小微创业园位于甘泉堡工业园的总体规划范围内，符合甘泉堡工业园区产业发展定位。且本项距离500水库2.1km，不在“500”水库生态红线范围之内。因此，本项目的建设符合《甘泉堡工业园总体规划（2016-2030年）环境影响报告书的审查意见》相关要求。 6.4 选址合理性分析 本项目位于阜康市阜康产业园阜西区苏通小微创业园荣春腾达北侧经一路西侧（地理坐标为东经87º49′9.68"；北纬44º09′24.20"）。项目区东侧为经一路，隔路为新疆满盛源建材有限公司；南侧为新疆荣春腾达建材有限公司；西侧为新疆吉泰隆广告设备有限公司厂房；北侧为新疆吉泰隆机电设备有限公司厂房。本扩建项目对原有生产车间增加喷漆和喷塑生产线进行扩建，不新增用地。本项目所在地无生态敏感区、风景名胜区、自然保护区、文化和自然遗产地、文物古迹、军事基地等环境敏感保护目标，本项目所产生的污染物经相关措施处理后均能达标排放，不会对周边环境产生较大影响。周边区域内植被较不发育，植被覆盖率较低，植被群落较单一，野生动物数量较少且种类较单一，无国家和自治区级珍稀濒危保护动植物，项目区及所在区域环境质量现状较好。本项目外环境关系单纯，没有明显的外环境制约因素，且与区域环境具有相容性。 经查阅相关资料，本项目距离500水库2.1km，不在“500”水库生态红线范围之内。本项目生活污水直接排入园区污水管网，最终进入阜西污水处理厂集中处理，与“500”水库无直接水力联系。故本项目的建设将不会对“500”水库产生影响。 因此，本项目选址基本合理可行。 6.5 总平面布置合理性分析 本项目位于阜康市阜康产业园阜西区苏通小微创业园。生产车间内机械加工区布置在车间西北角，原料区布置在机械加工区东侧，成品和半成品区布置在车间北侧，办公室和库房布置在车间东北角。切割和焊接区布置在车间西南角，喷漆房和烘箱布置在车间南侧，喷塑方布置在烘箱东侧，危废暂存间布置在车间东南角。厂区大门朝东侧方向设置，紧临经一路，方便运输；警卫室紧挨大门，位于厂区东侧。本项目办公区与生产区隔离开，生产车间采取相应的措施后能够最大限度降低“三废”对办公区的影响。项目总体布局按功能分区，各功能区内设施布置紧凑、符合防火要求，符合生产流程、操作要求和使用功能。总体来说，项目区布局紧凑，便于工艺流程的进行并使物流顺畅。因此，本项目平面布置合理。 综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，符合园区规划，工程选址合理，平面布置合理，具有环境可行性。 6.6 与《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》相符性分析 乌昌石区域包括乌鲁木齐市七区一县、昌吉市、阜康市、石河子市、五家渠市、玛纳斯县、呼图壁县、沙湾县、生产建设兵团第六师、第八师、第十二师，总面积6.9万km2左右。区域内建成区及周边敏感区域为重点区域，总面积1.7万km2左右。 意见要求严格污染物排放浓度，认真落实《重点区域大气污染物排放特别限值的公告》（环保厅2016第45号），钢铁、石化、火电、水泥等行业和燃煤锅炉严格执行重点行业污染物排放特别限值要求。其他工业企业一律执行国家最新污染物排放标准，减少污染物排放总量。 本项目位于阜康产业园阜西区苏通小微创业园，处于乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的重点区域。本项目为金属制品项目，不属于钢铁、石化、火电、水泥等重点行业，喷漆工序在完全封闭的喷漆房内进行，喷涂和烘干过程中挥发的有机物通过有机废气通过密封管道引至UV光氧设备+活性炭吸附装置净化处理后通过15m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃排放浓度120mg/m3，排放速率10kg/h（15m高排气筒）的要求；喷塑工序产生的喷塑粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒（2#排气筒）排放，排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 颗粒物最高允许排放浓度限值（120mg/m3）要求，排放速率满足3.5kg/h的要求；固化过程中产生的有机废气设置UV光氧设备+活性炭吸附装置，将固化废气收集处理后引至室外15m高排气筒（3#排气筒）高空排放，有机废气排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2非甲烷总烃最高允许排放浓度限值120mg/m3标准要求以及排放速率满足10kg/h的要求。项目排放的污染物均达到国家最新污染物排放标准，污染物排放量较少，符合《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》相关要求。 6.7 与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》相符性分析 根据《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（于2018年7月3日由国务院公开发布）中提出“（二十五）实施VOCs专项整治方案。制定石化、化工、工业涂装、包装印刷等VOCs排放重点行业和油品储运销综合整治方案，出台泄漏检测与修复标准，编制 VOCs治理技术指南。重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，加大餐饮油烟治理力度。开展VOCs整治专项执法行动，严厉打击违法排污行为，对治理效果差、技术服务能力弱、运营管理水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒，扶持培育VOCs治理和服务专业化规模化龙头企业。2020年，VOCs 排放总量较2015年下降10%以上。(生态环境部牵头，发展改革委、工业和信息化部、商务部、市场监管总局、能源局等参与)。”本项目使用的是水性漆，不属于高溶剂型涂料，符合该计划的要求。 6.8 与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符性分析 根据《关于印发新疆维吾尔自治区“十三五”挥发性有机物污染防治实施方案的通知》（新环发【2018】74号）中的要求，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量消减替代。新、改扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施。参照石化行业VOCs治理任务要求，全面推进化工企业设备动静密封垫、储存、装卸、废水系统、有组织工艺废气和非正常工况等源项治理。加强无组织废气排放控制，含VOCs物料的储存、输送、投料、卸料，涉及VOCs物料的生产及含VOCs产品分装等过程应密闭操作。 本项目位于阜康产业园阜西区苏通小微创业园，项目生产工艺流程简单，且在整个生产线安装有机废气净化装置，投料过程中在密闭的操作空间内。本项目的建设符合《‘十三五’挥发性有机物污染防治工作方案》相关要求。 综上所述，本项目符合阜康产业园阜西区苏通小微创业园的规划，建厂地区工程地质环境较好，同时综合考虑厂址的交通区位优势、供水、排水、供电等条件，本项目选址是合理的。 6.9 “三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实：“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束”。 （1）与生态红线区域保护规划的相符性 本项目位于阜康市阜康产业园阜西区苏通小微创业园荣春腾达北侧经一路西侧，经核实，本项目不涉及生态红线保护区域，不会影响所在区域内生态服务功能。 （2）与环境质量底线相符性分析 环境质量底线就是只能改善不能恶化。本项目产生的废气主要是喷漆废气、喷塑粉尘和固化过程产生的有机废气，预测结果表明：不会对区域环境质量造成破坏影响。大气环境质量底线就是在符合大气环境区域功能区划和大气环境管理的基础上，确保大气污染物排放不对区域功能区划造成影响，污染物排放总量低于大气环境容量。 本项目无生产废水产生；职工生活污水经园区污水管网收集后排入阜西区污水处理厂。不会影响区域水环境质量。 上述措施能确保本项目污染物对环境质量的影响降到最小，不突破所在区域环境质量底线。 （3）资源利用上线相符性 本项目水资源消耗量对区域资源利用总量占比很小，不会突破区域资源利用上线；项目用地性质为工业用地，土地资源消耗符合要求。项目总体上不会突破资源利用上线。 （4） “负面清单”符合性分析 本项目位于阜康市阜康产业园阜西区苏通小微创业园荣春腾达北侧经一路西侧，属于工业用地，选址合理；资源利用量较少；大气环境、水环境、声环境质量能够满足相应标准要求；根据《关于印发新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）的通知》、《新增240个国家重点生态功能区县市产业准入负面清单》，本项目不在负面清单内。 7 总量控制 根据该项目的排污状况及生态环境行政主管部门对总量控制提出的要求，提出总量控制指标如下，仅供生态环境行政主管部门参考。 7.1 废水 本项目废水主要为职工生活污水，生活污水排入园区污水管网汇集至园区污水处理厂进行处理。废水总量控制指标由污水处理厂统一设置，为避免重复计算，本项目不设置废水总量控制指标。 7.2 废气 根据国家规定的总量控制污染物种类，参考《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》，结合本项目的排污特点、所在区域的环境质量现状等因素综合考虑，建议本项目总量控制指标为： VOCs：0.4482t/a。 8 环境风险 8.1 评价目的 环境风险评价的目的是分析建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）根据项目特点，对运行过程中存在的各种事故风险因素进行识别。 （2）针对可能发生的主要事故分析有毒、易燃、易爆物质泄漏到环境中所导致的后果（包括自然环境和社会环境），以及应采取的减缓措施。 （3）完善安全设计，降低事故发生的可能性，减少人员生命、财产的损失和对环境的影响，以合理的成本实现安全生产。 （4）有针对性地提出切实可行的事故应急处理计划和应预案，以及现场监控报警系统。 8.2 环境风险潜势初判 根据建设项目涉及的物质和工艺系统危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表25确定环境风险潜势。 表25 建设项目环境风险潜势划分一览表 环境敏感度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; IV＋; IV; III; III. 环境中度敏感区（E2）; IV; III; III; II. 环境低度敏感区（E3）; III; III; II; I. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C及附录D确定危险物质及工艺系统危险性（P）及环境敏感程度（E）。其中危险物质及工艺系统危险性（P）由危险物质数量与临界量比值（Q）、行业及生产工艺（M）确定。 本项目生产原料未被列入附录C，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C要求，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，不再对行业及生产工艺（M）及环境敏感程度（E）进行判定。 8.3 评价工作等级判定 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中环境风险评价工作级别划分的判据见表26。 表26 环境风险评价工作级别划分一览表 环境风险潜势; IV＋、IV; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明，见附录A. 本项目环境风险潜势为Ⅰ级，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）环境风险评价工作级别划分的判据，确定本工程环境风险评价工作级别为简单分析。 8.4 源项分析 （1）水性漆事故源项简要分析 本项目水性漆泄漏事故一旦发生，水性漆中挥发性成分对周边环境造成不良影响。本项目水性漆全部为桶装，厂区最大一次存储量共计20桶(1000kg)，水性漆包装桶在事故情况下可能会出现泄漏的情况，水性漆包装桶出现泄漏的情况下，水性漆中有害成分随地表径流会污染地表水，经地面下渗可能污染土壤和地下水，水性漆中挥发成分将以有机废气的形式的对流而蒸发扩散进入大气，遇明火易引起燃烧，若处置不及时，易发生火灾。 由于本项目厂区水性漆最大一次存储量共计20桶，桶装水性漆出现泄漏的可能性不大，20桶水性漆同时泄漏的可能性更小。 本项目水性漆暂存间及厂房内的地面全部为水泥地面，防渗效果较好；厂房内按照建筑防火设计规范，配套设置有消防栓、箱，布设有干粉灭火器，可用于整个车间消防。 （2）最大可信事故分析 结合本次工程物料特性及泄漏特点，确定本项目环境风险最大可信事故为水性漆包装桶泄露引起的火灾风险。 8.5 事故风险防范措施 本项目水性漆均为桶装，直接存放于水性漆存放间，由生产厂家按月及时送货，水性漆存放间存放量较小，且出厂前由生产厂家严格检查后送货至本项目厂区。在采取严格的管理措施后，水性漆包装桶泄露遇火源引起火灾风险较小。 结合本次工程水性漆物料特性及特点，本次评价提出以下事故风险防范措施： （1）车间设置排风换气扇，确保水性漆存放间的阴凉、通风，水性漆不得与氧化剂等混储。 （2）水性漆存放间采用防爆型照明灯，远离火种、热源，禁止使用易产生火花的机械设备和工具，不得吸烟、使用打火机等。 （3）水性漆存放间设置干粉灭火器，防止泄露事故发生后造成火灾。 （4）操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。同时注意个人防护，必要时戴防护用品。 （5）定期检查水性漆包装桶，如发现水性漆包装桶有破损或其它异常现象时及时更换包装桶或采取其它措施。 8.6 应急预案 本项目应急预案内容见表27。 表27 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：储存区. 2; 应急组织机构、人员; 建设单位设置急组织机构，设置有应急办主任、副主任，为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度。. 3; 预案分级响应条件; 根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施。. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 细化应急状态下各主要部门的报警通讯方式、地点和电话号码以及相关配套的交通保障、管制和消防联络方式。. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 组织专业队伍负责对事故现场进行侦查检测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用人员和使用方法。. 7; 应急防护措 施、清除措施和器材; 控制事故、防止扩大和蔓延及连锁反应。清除现场，降低危害，相应的设施器材设备。控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员进行相关知识培训，并进行事故应急处理演习；对工人进行安全卫生教育。. 11; 公众教育和信息; 对邻近地区公众开展环境风险事故预防措施、应急知识培训并定期发布相关信息。. 8.6 风险分析结论 综上所述，企业在认真落实评价提出的各项风险防范措施后，可将项目风险发生的概率降至最低，本项目的风险水平是可以接受的。 9 环境管理及监测计划 9.1 环境管理、执行、监督机构的落实 建设单位需具体落实各项环境保护措施，运营期间的环保管理与监测必须由专门的部门实施。 9.2 环境监测计划 环境监测是环境管理必备的一种手段，项目运营期的环境监测，建设单位可委托有资质的监测机构。监测工作应按照国家和地方环保的要求，采用国家规定的标准监测分析方法，定期进行环境监测。 据项目生产特点和主要污染物的排放情况，制定监测计划，见表28。 表28 监测计划一览表 类别; 监测项目; 监测点位置; 监测频率; 控制指标. 有组织废气; VOCs; 1#、3#排气筒出口; 1次/年; 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃最高允许排放浓度限值要求。. 颗粒物; 2#排气筒出口; 1次/年; 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物最高允许排放浓度限值要求. 无组织废气; 颗粒物; 厂界; 1次/年; 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放限值要求. 厂界噪声; Leq(A); 厂界四周; 2次/年; 《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中 3类标准. 9.3 排污口规范化管理 （1）按照国家相关的规定，应如实向环境管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物或产生公害的种类、数量、浓度、排放去向等情况。 （2）废气排气筒设置便于采样，监测的采样口和采样平台，附近设置环境保护标志。 （3）对于固体废弃物，应当设置暂时贮存或堆放场所，堆放场地或贮存设施必须有防雨水淋洗冲刷、防流失、防渗漏等措施，贮存（堆放）处进路口应设置标志牌。 （4）本项目的工程设计在污染物排放口（源）设置监测用的采样口，采样口的设计应符合《污染源监测技术规范》要求并便于采样监测。同时必须按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）规定的图形，在各气、水、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。具体设计图形见表29。 表29 排污口图形标志一览表 排放口; 废水排口; 废气排口; 固废堆场; 噪声源. 图形标志. 背景颜色; 绿色. 图形颜色; 白色. 10 环保投资 本项目总投资为50万元，其中环保投资28万元，占总投资的56％，详见表30。 表30 项目环保投资估算表 内容; 项目名称; 治理措施; 投资估算（万元）. 1; 废气治理措施; 喷漆废气：喷漆过程产生的漆雾采用内循环水帘柜处理，有机废气采用密封管道+UV光氧催化设备+活性炭吸附装置+15m高排气筒（1#）。; 6. 2; 喷塑废气：喷塑粉尘安装集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（2#）；固化过程产生的有机废气安装UV光氧设备+活性炭吸附装置+15m高排气筒（3#）; 13. 3; 废水治理措施; 漆雾处理废水：设3.6m3沉淀循环水池一座。; 2. 4; 噪声治理措施; 减振、隔声; 2.0. 5; 固体废物治理措施; 依托原厂危险废物暂存间（10m2），定期由有资质的单位进行处理; 3. 6; 漆渣、废漆桶：集中收集后由环卫部门定期清运。; 2. 总计; 28. 11 项目环保竣工验收 建设单位应按照《建设项目环境保护管理条例》中的有关要求，由建设单位成立验收组进行自主验收。项目三同时竣工验收一览表见表31。 表31 环保措施“三同时”竣工验收一览表 环保工程; 设施或措施内容; 执行标准或监测验收要求. 废气治理 措施; 喷漆废气：喷漆过程产生的漆雾采用内循环水帘柜处理，有机废气采用密封管道+UV光氧催化设备+活性炭吸附装置+15m高排气筒（1#）。; 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度限值要求。. 喷塑粉尘：集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（2#）。; 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物最高允许排放浓度限值要求。. 固化过程产生的有机废气：UV光氧设备+活性炭吸附装置+15m高排气筒（3#）。; 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃排放浓度限值。. 无组织排放粉尘：安装排风扇; 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织浓度限值。. 废水治理 措施; 漆雾处理废水：设3.6m3沉淀循环水池一座。; 循环使用不外排。. 生活污水：经园区污水管网收集后排入阜西区污水处理厂。; 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。. 噪声治理 措施; 隔声、减振。; 执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348 -2008）中3类标准，昼间小于65dB（A），夜间小于55dB（A）。. 固体废物治理 措施; 除尘器收集的粉尘：集中收集后回用于生产。; 执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599 -2001）及修改单中的相关要求。. 漆渣、废漆桶：集中收集后由环卫部门定期清运。. 危险废物：暂存在危险废物暂存间（10m2），定期由有资质的单位进行处理。; 执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597 -2001）及修改单（2013）中的标准。. 生活垃圾：设立垃圾收集箱，定时清运; 保持厂区内清洁.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产车间 |  | 喷漆废气 | 喷漆过程产生的漆雾采用内循环水帘柜处理，有机废气采用密封管道+UV光氧催化设备+活性炭吸附装置+15m高排气筒（1#）。 | 达标排放 |
|  |  |  | 喷塑粉尘 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（1套） | 达标排放 |
|  |  |  | 固化过程产生的有机废气 | UV光氧设备+活性炭吸附装置+15m高排气筒（1套） | 达标排放 |
|  | 食堂 |  | 饮食油烟 | 依托原厂油烟净化装置 | 对项目区及周边大气环境影响甚微 |
| 水 污 染 物 | 喷漆房 |  | 漆雾处理废水 | 设3.6m3沉淀循环水池一座。废水循环使用部外排。 | 对项目区及周边大气环境影响甚微 |
|  | 办公生活区 及食堂 |  | 生活污水 | 经园区污水管网收集后排入阜西区污水处理厂。 | 不造成二次污染，对项目区及周边环境影响较小 |
| 固 体 废 物 | 生产固废 | 一般 固废 | 除尘器收尘 | 集中收集后回用于生产 | 不造成二次污染，对项目区及周边环境影响较小 |
|  |  | 危险 固废 | 漆渣 | 集中收集后由环卫部门定期清运 | 不造成二次污染，对项目区及周边环境影响较小 |
|  |  |  | 废漆桶 |  |  |
|  |  |  | 废活性炭 | 暂存于危废暂存间，定期由厂家回收再利用。 |  |
|  | 办公生活区 |  | 生活垃圾 | 厂区配套垃圾收集箱，交由园区垃圾填埋场统一处理。 | 不造成二次污染，对项目区及周边环境影响较小 |
| 噪 声 | 生产车间 |  | 设备噪声 | 加强设备维护保养，保证其正常 运行。 | 厂界达标排放 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目依托已建厂房，因此无建设期生态影响，运营期间只要落实污染物的防治措施，做到污染物达标排放，并落实资金，加强项目边界绿化，则项目对周围的生态影响很小。 |  |  |  |  |  |

- 结论与建议

结论 1 项目概况 1.1 项目概况 本项目位于阜康市阜康产业园阜西区苏通小微创业园荣春腾达北侧经一路西侧（地理坐标为东经87º49′9.68"；北纬44º09′24.20"）。项目区东侧为经一路，隔路为新疆满盛源建材有限公司；南侧为新疆荣春腾达建材有限公司；西侧为新疆吉泰隆广告设备有限公司厂房；北侧为新疆吉泰隆机电设备有限公司厂房。本扩建项目是对原有生产车间增加生产线进行扩建，不新增用地。本项目喷漆和喷塑布置在一个生产车间内，喷漆房建筑面积为60m2，建设1条喷漆生产线和1条喷塑生产线，项目建成后，生产规模与原环评报告未发生变化，生产规模为年产1.6万m2公共环境导视牌。项目总投资50万元，其中环保投资28万元，占总投资的56％。 2 区域环境质量现状评价结论 2.1大气环境 项目所在区域SO2、CO、O3的年评价指标为达标；NO2、PM10、PM2.5的年评价指标均为超标。项目所在区域为大气环境质量非达标区。 特征因子非甲烷总烃小时均浓度均未超过《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中的TVOC空气质量浓度参考限值1.2mg/m3要求，项目区环境空气质量良好。 2.2 地下水环境质量 由地下水水质监测及评价结果分析可知，地下水各项监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。 2.3 声环境 项目区厂界四周噪声监测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准要求，说明项目区声环境质量较好。 3 环境影响分析 3.1 大气环境影响分析 喷漆工序在完全封闭的喷漆房内进行，喷漆过程产生的漆雾采用内循环水帘柜处理，喷漆工序产生的有机废气通过密封管道引至UV光氧设备+活性炭吸附装置净化处理后通过15m高排气筒排放（1#），能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃排放浓度120mg/m3，排放速率10kg/h（15m高排气筒）的要求。 喷塑过程中产生的塑粉粉尘，通过设备自带的粉末回收系统自动回收过剩粉末，该回收系统为布袋除尘器，未喷上工件的粉末经布袋除尘器收集后回用，粉尘净化效率不低于99%，处理后的5%的粉尘经集气罩收集后通过1根15m高排气筒（2#排气筒）排放，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 颗粒物最高允许排放浓度限值（120mg/m3）要求，排放速率满足3.5kg/h的要求，对外环境影响较小。 固化过程中产生的有机废气设置UV光氧设备+活性炭吸附装置，将固化废气收集处理后引至室外15m高排气筒（3#排气筒）高空排放，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2非甲烷总烃最高允许排放浓度限值120mg/m3标准要求以及排放速率满足10kg/h的要求，对外环境影响较小。 食堂油烟经油烟净化装置处理后《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行）中规定的2mg/m3标准值。 3.2 水环境影响分析 本项目喷漆工艺中漆雾采用内循环水帘柜处理，在厂房内设3.6m3沉淀循环水池一座，水帘柜处理漆雾产生的废水排入沉淀循环水池，漆雾处理废水循环使用不外排。 生活污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准要求，经园区污水管网收集后排入园区污水处理厂，对周围水环境造成影响较小。 3.3 噪声环境影响分析 该项目的主要噪声源为生产设备产生的噪声，通过距离衰减和隔声减振措施后，噪声源产生的噪声至厂界时已满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，本项目运营期间对区域声环境影响较小。 3.4 固体废物环境影响分析 本项目生产过程中固废主要为生产固废和生活垃圾。 除尘器收集的粉尘，集中收集后回用于生产。 漆渣、废漆桶：集中收集后由环卫部门定期清运。 危险废物集中收集暂存在危废暂存间（10m2），定期由有资质的单位进行处理。 生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运，对环境的影响较小。 4 总量控制 根据该项目的排污状况及生态环境行政主管部门对总量控制提出的要求，提出总量控制指标如下，仅供生态环境行政主管部门参考。 4.1 废水 本项目废水主要为职工生活污水，生活污水排入园区污水管网汇集至园区污水处理厂进行处理。废水总量控制指标由污水处理厂统一设置，为避免重复计算，本项目不设置废水总量控制指标。 4.2 废气 根据国家规定的总量控制污染物种类，参考《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》，结合本项目的排污特点、所在区域的环境质量现状等因素综合考虑，建议本项目总量控制指标为： VOCs：0.4482t/a。 5 产业政策符合性 本项目为广告牌喷漆和喷塑项目，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目。且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为“允许类”，因此本项目符合国家的产业政策。 6 项目建设合理性分析 从本项目发展远景及周边环境现状，与产业园的依托关系，规划的符合性等方面分析，项目拟选厂址基本合理。 7 综合结论 综上所述，本项目具有较明显的社会经济效益，项目所在地环境质量较好，项目对周围环境的污染程度较轻，本项目所产生的废气、废水、噪声、固废在采取相应的治理措施后，可满足相应的国家排放标准。通过对本项目环境影响评价，认为只要在本项目的建设中认真执行环保“三同时”，具体落实本环评中提出的各污染防治措施，从环保角度看，本项目的建设是可行的。 ## 要求与建议 （1）设置专职环保管理人员，负责全厂的环保管理工作，建立健全环境保护管理制度，应确保环保设施的正常运转。 （2）健全各项规章制度，制定各种操作规程。定期对设备及其附件进行检查、维护和保养。 （3）对岗位人员加强保护，完善与健全员工安全防护措施（如戴口罩等），加强车间通风换气以及劳动卫生。 （4）对项目产生的固体废物应进行及时的收集及清理，防止固体废物杂乱堆放。 （5）从环保保护的角度出发，建议加强自身建设单位管理，以及配套服务管理措施，贯彻垃圾减量化、资源化和无害化的原则。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 项目委托书 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目区地理位置示意图 附图2 周边环境关系示意图 附图3 项目区平面布置示意图 附图4 项目区监测布点示意图 附图5 园区规划图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固定废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。