建设项目基本情况

| 项目名称 | 新疆鲁兴化工有限公司化工仓储物流改造项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新疆鲁兴化工有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 翟雷绪 |  | 联系人 | 马金永 |  |  |
| 通讯地址 | 新疆昌吉州呼图壁县工业园区 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18599409888 |  | 邮政编码 | 831200 |  |  |
| 建设地点 | 新疆鲁兴化工有限公司院内 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 呼图壁县商务和工业信息化局 |  | 批准文号 |  | 呼商工信技备[2019]38号 |  |
| 建设性质 | 新建□ 改扩建 技改□ |  | 行业类别 及代码 |  | G5941油气仓储 |  |
| 占地面积 （平方米） | 7095 |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |
| 总投资 (万元) | 2050 | 其中：环保 投资(万元) | 40.7 |  | 环保投资占总投资比例 | 1.99 |
| 评价经费 (万元) | / | 投产日期 | 2020年7月 |  |  |  |
| 工程内容及规模 1.项目背景 随着经济的快速发展，各种基础化工原料的需求量越来越大。近年来，周边相关的化工企业发展迅速，但与之相配套的化工产品仓储物流，特别是液体仓储存在明显的不足和欠缺，生产企业化工物流经营分散，方式单一，组织化程度低，横向联合薄弱，化工物流管理手段落后，没有充分发挥化工物流业的规模效应和协同效应，建设化工原料仓储物流的发展空间巨大。因此，发展现代化的大型仓储物流一体化服务是非常必要的，具有良好的发展机遇，符合国家产业政策，市场需求大，前景十分广阔。基于上述情况，新疆鲁兴化工有限公司在大量调研的基础上决定投资建设10万m³粗白油仓储项目。 按照《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目仓储原料主要为粗白油，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，粗白油是低毒物质，因为有毒仓储项目需做环境影响评价报告表，所以本项目应编制环境影响评价报告表。受新疆鲁兴化工有限公司委托，本单位承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，在现场踏勘和资料收集的基础上，编制完成了本环境影响评价报告表，并呈报环境保护行政主管部门进行审批，审批后的报告表将作为环保部门对企业进行环境管理的依据。 2.工程概况 2.1工程基本情况 （1）项目名称：新疆鲁兴化工有限公司化工仓储物流改造项目 （2）建设单位：新疆鲁兴化工有限公司 （3）建设性质：改建项目 （4）建设地点：项目位于新疆昌吉州呼图壁县工业园区新疆鲁兴化工有限公司院内，项目地理坐标为N44°15′57″，E86°34′53″。本项目周边北隔横二路为新疆锦弘镁合金有限公司，南与新疆瑞成气体有限公司相邻，东隔规划路为新疆天玑钢构钢结构加工厂，西与新疆鑫邦石化有限公司相邻。项目区地理位置图详见图1,卫星影像图见图2。 （5）项目总投资：本项目总投资2050万元；资金筹措：企业自筹30%，银行贷款70%。 2.2建设规模 本项目通过对厂区现有罐区内16个储罐（原环评批复的4个原料储罐2000m³，产品罐：6#溶剂油2个1000m³，120#溶剂油2个1000m³，200#溶剂油4个1000m³，260#溶剂油1个1000m³，轻烃1个1000m³，均建成未使用）进行技术改造，利用已建好的汽车装卸平台，使其达到年储存10万m³粗白油的能力。 2.3建设内容 本项目通过对厂区现有罐区内16个储罐（原环评批复的4个原料储罐2000m³，产品罐：6#溶剂油2个1000m³，120#溶剂油2个1000m³，200#溶剂油4个1000m³，260#溶剂油1个1000m³，轻烃1个1000m³，均建成未使用）进行技术改造，达到年储存10万m³粗白油的能力。具体项目组成内容见表1。 表1 主要工程建设内容及规模 项目; 建设内容; 建设规模; 备注. 主体 工程; 储罐区; 罐区内16个储罐（2台2000m³内浮顶罐，2台2000m³拱顶罐，2台1000m³内浮顶罐，8台1000m³拱顶罐，2台500m³拱顶罐）; 已建. 辅助工程; 汽车装卸平台; 装卸鹤管至储罐的管道，装卸泵及装卸站台; 新建. 公用 工程; 供电; 项目供电主电源采用园区/昌吉电网10kV电源进线供电; 已建. 供水; 本项目用水依托厂区内已布置环状供水管网; 已建. 供热; 本项目储罐区内不设置采暖设施，生活区使用电采暖; 新建. 环保 工程; 废气防治; 内浮顶罐采用氮封装置，在储罐内压力降低时，开启阀门，向罐内充注氮气；当储罐内压力升高时，由储罐呼吸阀排出的气体为氮气，因此在储罐呼吸过程中可减少有机溶剂蒸汽外排。储罐采用氮封装置可减少无组织排放达 60%以上。在罐区设置1台油气回收装置，利用密闭管道将罐区拱顶罐产生的 VOCS输送至该装置处理该装置处理，处理效率在90%以上(按90%计算)，处理后于无组织排放排放。油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道引至食堂屋顶排放。; 油气回收装置新建、油烟净化器已建。. 生活污水防治; 化粪池; 已建. 地下水预防; 罐区为地下水重点防渗区、罐区底部需要防渗，等效黏土防渗层Mb≧6m，渗透系数K≦1×10-7 cm/s。; 已建. 噪声防治; 隔音、减振、合理布局; 新建. 固废防治; 设置生活垃圾桶分类收集生活垃圾，收集后交由环卫工人拉运至垃圾填埋场卫生填埋。; 新建. 环境风险防范; 应急事故池（2000m3)、围堰(罐区周围145.2m×48.2m×1m围堰）、在储罐区配置消防沙箱、消防器材箱等设施。; 已建. DCS控制系统一套、紧急切断阀16个、可燃气体检测报警装置一套。; 新建. 本项目主要经济技术指标见表2。 表2 主要经济技术指标一览表 序号; 指标名称; 单位; 数量; 备注. 1; 储存规模. 粗白油; 万吨/年; 10; 外销. 2; 产品方案. 粗白油; 万吨/年; 10. 3; 工作制度; 天; 280; 每天8小时制. 4; 燃效、动力消耗; /. 4.1; 电（380V/220V）; 万kWh/a; 71.68; 依托公司现有供电系统. 4.2; 水; M³/a; 3716; 依托公司现有供水系统. 4.3; 热力; GJ/a; 2770; 依托公司现有采暖系统. 5; 运输量. 5.1; 运入量; 万t/a; 10. 5.2; 运出量; 万t/a; 10. 5.3; 总运输量; 万t/a; 20. 6; 劳动定员; 人; 20. 6.1; 生产人员; 人; 15. 6.2; 管理及技术人员; 人; 5. 7; 项目总投资; 万元; 2050. 7.1; 建设投资; 万元; 1728.51. 7.2; 流动资金; 万元; 224.71. 本项目主要设备见表3。 表3 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 数量; 设计条件; 材质; 备注. 1; 粗白油储罐; Φ14m×13m ，2000m3; 2台; 设计温度50℃，常压; Q235B; 内浮顶（原储存石脑油），利旧. 2; 粗白油储罐; Φ14m×13m ，2000m3; 2台; 设计温度50℃，常压; Q235B; 拱顶（原储存抽余油），利旧. 3; 粗白油储罐; Φ12m×8.86m ，1000m3; 2台; 设计温度50℃，常压; Q235B; 内浮顶（原储存6#溶剂油），利旧. 4; 粗白油储罐; Φ12m×8.86m ，1000m3; 8台; 设计温度50℃，常压; Q235B; 拱顶（原储存200#溶剂油、120#溶剂油、260#溶剂油、液态轻烃），利旧. 5; 粗白油储罐; Φ9m×7.87m ，500m3; 2台; 设计温度50℃，常压; Q235B; 拱顶（原储存重稀释剂），利旧. 6; 粗白油输送泵; 扬程：75m，流量：72m3/h，功率：22kW; 8台; -; 组合件; 新增. 7; 碳钢管; Φ57×3.5; 60m; 设计温度250℃，设计压力0.8MPa; 20#钢; 新增. 8; 碳钢管; Φ89×4.0; 40m; 设计温度50℃，设计压力0.8MPa; 20#钢; 新增. 40m; 设计温度50℃，设计压力0.1MPa; 20#钢; 新增. 9; 碳钢管; Φ108×4.0; 353m; 设计温度50℃，设计压力0.8MPa; 20#钢; 新增. 353m; 设计温度50℃，设计压力0.1MPa; 20#钢; 新增. 10; 碳钢管; Φ133×4.0; 712m; 设计温度50℃，设计压力0.8MPa; 20#钢; 新增. 60m; 设计温度250℃，设计压力0.8MPa; 20#钢; 新增. 11; 碳钢管; Φ219×5.0; 40m; 设计温度150℃，设计压力0.1MPa; 20#钢; 新增. 12; 液位计; HHDR型; 16个; -; 组合件; 新增. 13; 质量流量计; YS-MFU-GN-100; 2个; -; 组合件; 新增. 14; 装卸站 鹤管; -; 2个; -; 组合件; 新增. 15; 紧急切 断阀; -; 16个; -; 组合件; 新增. 16; 可燃气体检测报警装置; -; 1套; -; 组合件; 新增. 17; DCS控制系统; -; 1套; -; 组合件; 新增. 18; 油气回收装置; -; 1套; -; 组合件; 新增. 2.4 原料性质 本项目仓储原料主要为粗白油，为无色无味、透明油状液体。室温下无嗅无味，加热后略有石油臭。不溶于水、甘油、冷乙醇。溶于苯、乙醚、氯仿、二硫化碳、热乙醇。与除蓖麻油外大多数脂肪油能任意混合，樟脑、薄荷脑及大多数天然或人造麝香均能被溶解，为液体类烃类的混合物，主要成分为C16～C31的正异构烷烃的混合物，是自石油分馏的高沸馏分（即润滑油馏分）中经脱蜡、碳化、中和、活性白土精制等处理后而成，闪点142℃。粗白油性质详见表4。 表4 粗白油性质一览表 序号; 项目; 单位; 15#. 1; 外观; /; 清澈透明. 2; 运动粘度; mm2/s 40℃; 16.22. 运动粘度; mm2/s 100℃; 3.082. 3; 颜色; 赛氏号; +30. 4; 苯胺点; ℃; 88. 5; 闪点（开口）; ℃; 142. 6; 倾点; ℃; ＜-33. 7; 密度（20℃）; g/cm3; 0.8937. 8; 机械杂质; %; 无. 9; 水分; %; 痕迹. 10; 硫含量; mg/kg; 1.76. 11; 氮含量; mg/kg; /. 12; 铜片腐蚀; 级; 1a. 13; 酸值; MgKOH/g; 0.019. 3.公用工程 3.1供配电系统 本项目供电负荷为三级负荷；火灾报警系统、视频监控、可燃气体检测报警系统、应急照明为一级负荷。 项目供电主电源采用园区/昌吉电网10kV电源进线供电。主10kV电源进线进入厂区变配电室，本工程设备用电、辅助设施用电、生活设施用电全部为低压380/220V等级，各用电单位均由配电室引出的380V/220V架空线路或直埋电缆配电线路供电。 3.2防雷及接地 本项目储罐区按第二类防雷建（构）筑物设防，其余建（构）筑物按第三类防雷建（构）筑物设防。防雷设计遵照《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010），输送管道按《化工企业静电接地设计规程》（HG/T20675-1990）进行接地；接地系统利用建筑物基础内敷设-40×4镀锌扁钢与钢立柱可靠连接作为接地装置。所有正常情况下可导电电气设备金属外壳均与接地装置连为一体。储罐等设备壁厚均大于4mm，不设避雷针，设有防雷防静电接地，引下线不少于两根并沿储罐均匀布置，每根引下线的接地电阻不大于4Ω。为了防止触电事故，电气设备的外露导电部分均按系统的接地形式通过保护线（PE线）接地，电气设备设置漏电保护设施。 3.3通信 依托厂区内已设置的固定电话与外界联络，通讯设备24小时处于开通状态，供生产通讯联系和事故时对外报警之用。 3.4供排水系统 （1）给水 本项目用水主要为生活用水。本项目用水依托厂区内已布置环状供水管网，厂区供水水源为园区内供水管网，最大供水量为128 m3/h，供水能够满足本项目需要。本项目拟定员工20人，根据《建筑及排水设计规范》中的相关用水参考值，员工按每人每班用水按50L计算，项目区生活用水量1m3/d（280m3/a）。本项目运营期总用水量为280m3/a。 （2）排水 本项目排水主要为生活污水，无生产废水。生活污水量按生活用水量的85% 计，生活污水量为0.85m3/d(238m3/a)，经厂区化粪池预处理达标后排入工业园区排水管网，最终进入呼图壁县工业园污水处理厂处理。 3.5供热 本项目储罐区内不设置供热设施，生活区使用电锅炉进行冬季供暖，可满足供暖需求。 3.6消防 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）的有关规定，根据工艺提供相关条件，厂区内最大消防用水量为罐区。拱顶粗白油罐的直径为14m，高度为13m，罐壁表面积为571.48m2，罐区用水量为消防冷却水量及泡沫液用水量之和，其同时发生火灾的次数为一次，火灾的延续时间为4h，着火罐消防冷却水量342.88m³/次，邻近罐消防冷却水量514.33m³/次，消防冷却水供给量约857.21m³/次，配制泡沫混合液需水量48.1m³/次，总消防用水量约905m³。 根据《泡沫灭火系统设计规范》的有关规定，本项目储罐区泡沫灭火采用低倍数泡沫灭火系统，厂区建有独立的临时高压消防给水系统，罐区周围设有独立的泡沫灭火系统。泡沫混合液供给强度取18 L/（min• m2），连续供给时间取30min。泡沫混合液用量为51.17m3（其中泡沫液用量为3.07m3，配置泡沫液用水量为48.1 m3）。 为满足厂区消防用水要求，在水泵房内设专用消防水泵（1用1备，流量40L/s、功率45kW），泡沫泵房内设置泡沫泵（1用1备，流量20L/s、功率45kW），能够保证本项目装置消防用水要求。室外按现行《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）要求设有消火栓及灭火器，室外设地下式消火栓，消火栓沿保护半径不大于120m。 本项目按《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）要求拟配置相应数量的磷酸铵盐干粉灭火器。储罐区配置手提式及推车式干粉灭火器。在新增的装卸台、装卸泵处设置手提式干粉灭火器。 4. 产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》的有关条款。该项目既不属于鼓励类也不属于限制类；第三章产业结构调整指导目录第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”。本项目为允许类建设项目，符合国家产业政策。 5. 规划符合性分析 根据《呼图壁工业园区总体规划(2017-2035)》，呼图壁工业园区规划为“一园三区，分为东区、中区和西区，东区位于呼图壁县二十里店镇、中区位于呼图壁河两侧，五工台西侧、西区位于呼图壁县城西侧28公里处，总面积34.4平方公里。规划期限为2017-2035年，近期2017年-2025年，远期2026年-2035年。园区规划总体目标：结合周边产业友展，依据呼图壁资源、区位、交通优势，发展以服务新疆本地兼顾外向型市场为核心目标的产业体系，将园区打造成为“新疆新型工业化发展示范区”。西区重点产业规划为结合现状向有色金属加工和新材料产业两大方向发展；根据规划环评对西区现状企业的整治方案，新疆鲁兴化工有限公司整治方案为：近期保留，限期内完成技术改造（提标改造）；规划远期内完成园区内搬迁和产业转型，或搬迁出园区。 本项目位于呼图壁工业园区西区，本项目为新疆鲁兴化工有限公司化工仓储物流改造项目，属于项目的技术提标改造，符合园区规划对项目的整治方案。项目用地性质为工业用地（见附图4），位于西区已建区，不属于禁止建设区和限建区（见附图5），不属于“四线”控制范围内（见附图6），属于新材料与有色金属加工组团（见附图7）。 6.选址合理性分析 本项目厂址位于呼图壁大丰镇工业园煤化工产业区内。本项目北隔横二路为新疆锦弘镁合金有限公司，南与新疆瑞成气体有限公司相邻，东隔规划路为新疆天玑钢构钢结构加工厂，西与新疆鑫邦石化有限公司相邻。项目区周围1km范围内无居民区、重要公共建筑物，项目区内建（构）筑物与周边建（构）筑物的防火间距符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）与《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）规定的要求。项目区地势平坦、开阔，具有可靠的供水、供电条件，交通方便，方便运输管理。综上所述，本项目选址合理。 7.三线一单符合性分析 表5 “三线一单”符合性分析 内容; 划定情况; 符合性分析. 生态保护红线; 根据自治区及昌吉州划定区域生态保护红线; 本项目位于呼图壁工业园区西区，不在生态保护红线范围，故项目符合生态保护红线控制要求。. 资源利用上线; 结合区域资源利用上线，严格入园产业和项目的环境准入。结合区域发展定位、开发布局、生态环境保护目标，坚持实行入园企业环保准入审核，严禁“三高’’项目或不符合产业政策、行业准入条件、国家和自治区环境准入条件的项目进园区。按照“以水定产’’原则，引导生产力要素合理布局。严格控制用水总量、提高中水回用率，工业用水重复利用率不低于90%，严格限制高耗水产业和项目的准入；强化园区工业企业环境管理，严格落实环境保护“三同时’’制度，实现所有工业企业污染物达标排放。; 本项目不属于“三高’’项目或不符合产业政策、行业准入条件、国家和自治区环境准入条件的项目，本项目生产工序无需用水，用水仅为员工生活用水，用水由园区供水管网供给，符合资源利用上线要求。. 环境质量底线; 坚守环境质量底线，严格污染物总量管控。根据规划区域及周边环境质量现状和目标，确定区域污染物排放总量上限。落实园区现有企业环境问题整改，落实园区现有企业煤炭及其他颗粒状物料储运全封闭防尘措施，采取有效措施减少二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、颗粒物、化学需氧量、氨氮等污染物的排放量，确保实现区域环境质量改善目标。推进工艺技术和污染治理技术改造，各类大气污染物排放须满足国家和自治区最新污染物排放标准要求。根据国家和自治医下达的主要污染物总量控制指标，在确保完成昌吉州地区和呼图壁县总量减排目标任务的前提下，对园区内新建项目核定总量排放指标，实现区域“增产减污”。在呼图壁县PM2.5年平均浓度不达标的情况下，园区禁止新（改、扩）建未落实SO2、NOx、烟粉尘、挥发性有机污染物(VOCs)等四项大气污染物总量指标倍量替代的项目。西区企业优先利用自产余热，供热锅炉采用清洁能源；禁止新建、扩建燃煤锅炉。; 本项目不产生SO2、NOx、烟粉尘、挥发性有机污染物(VOCs)等污染物，不设置总量控制指标；项目冬季供暖采用电锅炉，属于清洁能源，不新建扩建燃煤锅炉；项目大气、水环境、声环境质量均能够满足相应的标准要求。. 负面清单; 环境准入负面清单; 根据《呼图壁工业园区总体规划(2017-2035)》，已建区负面清单为： ——禁止不符合园区产业发展方向的项目扩建产能。 ——禁止过剩行业扩建产能。 ——禁止用地类型属于三类工业用地的项目扩建产能。 ——现状煤化工、石油化工、黑色金属铸造等三类工业用地项目近期保留，采取环境整治、环保措施提标改造的措施，逐步减少污染物排放；规划远期逐步实现产业转型或搬迁措施，转变现状企业产业发展方向。具体详见现有企业整治方案。 ——2018年3月起，立即停止棉纺产业在建项目建设，立即停止棉纺产业所有拟建项目前期工作。后续按自治区新出台政策执行。 ——现有“三高”项目改造达标或关停退出。; 本项目属于现有化工物流项目提标改造项目，近期保留，限期内完成技术改造（提标改造）；规划远期内完成园区内搬迁和产业转型，或搬迁出园区。. 主导产业准入负面清单; 金属新材料： ——有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）、有色金属合金制造、有色金属铸造（年产10万吨及以上） ——有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的金属制品加工制造。 ——有电镀工艺的；使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌的金属制品表面处理及热处理加工。 先进高分子材料： ——除单纯混合和分装外的化学原料和化学制品制造业。 ——人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的；以再生塑料为原料的；有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量 （含稀释剂）10 吨及以上的塑料制品制造。 新型建筑材料、节能环保新材料 ——炼铁、球团、烧结；炼钢；年产10万吨及以上的黑色金属铸造黑色金属年产50万吨及以上的冷轧。 ——有炼化及硫化工艺的橡胶制造。 ——除单纯纺丝外的化学纤维制造。 ——平板玻璃制造。 ——半导体材料。保新材料; 本项目不属于以上规定范畴项目。. 8.平面布局合理性分析 根据功能区划分为办公生活区和储存区。 （1）办公生活区 新疆鲁兴化工有限公司办公生活区位于厂区东南角，布置有办公楼、宿舍、门卫室。项目区主导风向为西南风，办公生活区处于常年主导风向的侧风向，符合《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012的要求。 （2）储存区 储存区布置在厂区北侧，厂区东北区域由北向南布置有导热油炉房、水泵房、消防水池、循环水池、控制室、化验室及变配电室、生产装置区（甲类，停用）、生产办公室；导热油炉、原生产装置均不在本次评价范围内。 本项目储罐区位于厂区西侧，罐区西侧为事故池（原有）、泡沫泵房（原有）；罐区北侧为新建泵区、厂内道路、装卸站（在原有装卸站西侧9.5m处新建两个装卸台），装卸站由立柱、台面、斜梯、栏杆、鹤管组成，装卸站至装卸泵的管道架空敷设，装卸泵至储罐的管道采用低支架敷设。 储罐区南侧及办公生活区北侧均为预留空地。 厂区内道路呈环状布置，主干道宽12m，次要道路宽6m，转弯半径为12m，满足交通、消防的要求。厂区北侧设置有一个物流出入口，东南角设置有一个人流出入口。 项目区布置在满足防火要求的前提下，平面布置紧凑合理，节约用地，功能分区明确，总体符合《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）的要求。 表6 平面布置防火间距表 序号; 建筑或设施; 方位; 相邻建筑或设施; 依据标准; 标准间距 （m）; 实际间距 （m）; 符合性. 1; 储罐区（丙B）; 北; 厂内道路; （GB50160-2008） 2018年版; 7.5; 19.4; 符合. 装卸鹤管; （GB50016-2014） 2018年版; 12; 42.7; 符合. 东; 厂内道路; （GB50160-2008） 2018年版; 12; 24.1; 符合. 装置区（甲类）; 2000m3内浮顶; （GB50160-2008） 2018年版; 30; 95; 符合. 2000m3拱顶; 30; 78; 符合. 1000m3内浮顶; 25; 63; 符合. 1000m3拱顶; 22.5; 40.7; 符合. 500m3拱顶; 18.75; 43; 符合. 东北; 变配电室; （GB50160-2008） 2018年版; 30; 54; 符合. 化验室; （GB50016-2014） 2018年版; 30; 75; 符合. 控制室; （GB50160-2008） 2018年版; 40; 66; 符合. 西; 泡沫泵房; （GB50016-2014） 2018年版; 25; 30; 符合. 围墙; （GB50160-2008） 2018年版; 26.25; 47.1; 符合. 南; 厂内道路; （GB50160-2008） 2018年版; 12; 36.45; 符合. 围墙; 26.25; 214; 符合. 东南; 办公楼; （GB50160-2008） 2018年版; 40; 168; 符合. 宿舍; 40; 163; 符合. 2; 装卸鹤管（丙B）; 北; 生产办公室; （GB50016-2014） 2018年版; 10; 40.6; 符合. 东; 化验室; 10; 84.5; 符合. 南; 泡沫泵房; 10; 68; 符合. 表7 储罐之间防火间距符合性一览表 基质沥青储罐区; 相邻储罐名称; 规范要求距离（m）; 实际距离（m）; 符合性. 粗白油内浮顶储罐（单罐2000m3）丙B类 Φ14m×13m; 粗白油内浮顶储罐（单罐2000m3）丙B类; 5.6（0.4D）; 6.5; 符合. 粗白油拱顶储罐（单罐2000m3）丙B类; 5.6（0.4D）; 6.5; 符合. 防火堤内堤脚线; 6.5（罐高13m）; 6.7; 符合. 粗白油拱顶储罐（单罐2000m3）丙B类 Φ14m×13m; 粗白油拱顶储罐（单罐2000m3）丙B类; 5; 6.5; 符合. 粗白油内浮顶储罐（单罐1000m3）丙B类; 5; 6.2; 符合. 防火堤内堤脚线; 6.5（罐高13m）; 6.7; 符合. 粗白油内浮顶储罐（单罐1000m3）丙B类 Φ12m×8.86m; 粗白油内浮顶储罐（单罐1000m3）丙B类; 4.4（0.4D）; 7; 符合. 粗白油拱顶储罐（单罐1000m3）丙B类; 4.4（0.4D）; 5; 符合. 防火堤内堤脚线; 4.43（罐高8.86m）; 5; 符合. 粗白油拱顶储罐（单罐1000m3）丙B类 Φ12m×8.86m; 粗白油拱顶储罐（单罐1000m3）丙B类; 2; 5; 符合. 粗白油拱顶储罐（单罐500m3）丙B类; 2; 5; 符合. 防火堤内堤脚线; 4.43（罐高8.86m）; 5; 符合. 粗白油拱顶储罐（单罐500m3）丙B类 Φ9m×7.87m; 粗白油拱顶储罐（单罐500m3）丙B类; 2; 9; 符合. 防火堤内堤脚线; 3.98（罐高7.87m）; 4.7; 符合. 依据《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）表6.2.8编制. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 新疆鲁兴化工有限公司于2011年根据国家和自治区、自治州的发展战略和产业政策以及呼图壁工业园总体规划，位于呼图壁工业园化工区横二路南侧投资建设年加工20万吨溶剂分离项目，并取得了立项批复，逐年进行分期建设。 1、原有项目概况 根据新疆维吾尔自治区环境保护厅《关于新疆鲁兴化工有限公司年加工20万吨溶剂分离一期工程项目环境影响报告书的批复》（新环评函2012）242号）新疆鲁兴化工有限公司年加工20万吨溶剂分离一期工程位于呼图壁天山工业园煤化工产业区内，项目生产原料为石脑油，年用量为70007吨，通过5个塔系包括再沸器、分馏塔、冷却器、回流罐）组成的连续分馏系统，年产轻烃1400吨、6#溶剂油21000吨、120#溶剂油24500吨、200#溶剂油21000吨、260#溶剂油1400吨。项目配套工程：循环冷却系统、供配电系统、供排水管网、导热油循环系统及16个储罐等，项目总投资5000万元，其中环保投资424万元。 - 环评报告原有污染情况及其环保措施 （1）废气 加强运行管理，做好各类废气治理工作。热媒炉废气须经陶瓷多管除尘及双碱法脱硫处理，满足《锅炉大气污染物排放标准》（CB13271-2001）中二类区Ⅱ时段标准后通过45m高烟囱排放。 精馏塔顶不凝气导入热媒炉进行焚烧处理，采用内浮顶罐储存原料油及产品，减少大小呼吸；油品卸装采用全自动装车鹤管，带有密封帽和回收管，并设静电接地报警器和溢车报警器，保证装车时的安全、避免无组织废气散逸。采用封闭煤场储煤，并配套洒水装置，减少无组织煤尘产生。项目须设置150米卫生防护距离。 （2）废水 厂区排水系统须“清污分流”，生产设备、地坪清洗排污水与生话污水一同排入一体化污水处理设施，经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中二级标准后用于厂区绿化；待园区污水处理厂建成后排入园区下水管网。冷却系统排水，余热锅炉供暖系统排水经沉淀池处理后，用于煤场降尘。 做好厂区地面硬化及生产车间、围堰、事故池等防渗工作；项目建设的所有罐区须做防渗处理，并建设围堰，防止生产事故引发环境污染。 （3）固废 项目产生的废弃物应按有关标准和分析方法检测检定，属危险废物的须专人管理，按有关控制标准贮存和运输，定期交有危险废物处置资质的机构安全处置，不得擅自处理。更换下来的导热油经精馏塔重新加工后继续使用。设置有防尘、防渗等污染防治措施的专用贮存场地堆存一般工业固体废物，定期外售或送市政生活垃圾填埋场处置。 （4）噪声 确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准( CB12348-2008)中3类要求。 （5）环境风险防范措施 加强项目环境风险防范、制定事故状态下环境风险应急预案和污染防治措施，避免生产事故引发环境污染．建立与地方政府突发环境事故应急预案对接及联动具体实施方案，确保风险事故得到有效控制，避免发生污染事件。 （6）总量控制指标 经测算，本项目主要污染物排放总量分别为：二氧化硫40.09吨/年、氮氧化物：56. 79吨/年，分别从呼图壁县新华夏煤焦化有限公司减排项目和新疆艾斯米尔焦煤有限公司减排项目腾出的污染物排放总量控制指标中解决。 - 原有项目主要环境问题 2014 年项目一期7万吨/年溶剂油分离项目建设完成，并达到试生产条件，各项措施达到国家相关法律法规要求，同年8月份对项目进行安全验收。 本项目为改建项目，由于企业内部人员、资金结构调整等原因，原有项目自建成后停运至今，故不存在原有环境污染情况及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.地理位置 呼图壁县位于天山北坡中段，准噶尔盆地南缘，地处北纬43°16′～45°20′之间，东经86°05′～87°07′26″。素有“西出隘口，东进咽喉”之称，是古丝绸路新北道上的重要驿站。县人民政府驻地呼图壁镇，东距新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐市76公里，距昌吉回族自治州首府昌吉市41公里，东与昌吉市接壤，西与呼图壁县毗邻，南以天山分水线与巴音郭楞蒙古自治州和静县为界，北同塔城地区和布克赛尔蒙古自治县相连。南北长227公里，东西最大宽度48公里。总面积9517平方公里。 项目位于新疆昌吉州呼图壁县工业园区新疆鲁兴化工有限公司院内，项目地理坐标为N44°15′57″，E86°34′53″。 2.地形、地貌 呼图壁县地势南高北低，自东南向西北倾斜。呼图壁县位于天山北麓山前冲积洪平原，准格尔盆地南缘的冲洪积扇的下部，地形南高北低，坡降约2‰，自东南向西北倾斜。境内地形大致可分为三部分:南部为高山、丘陵，平均海拔2400余米，占总面积的31.6%；中部为冲积平原，海拔在460-700米之间，北部为沙漠地，海拔在360-460米之间，占总面积的25.2%。 3.气候气象 呼图壁县境内海拔高度相差较大，南北地区的气候有明显差异。县境内的低山、平原和沙漠地区属中温带，南部中山和高山地区属寒温带。中温带即海拔1500米以下的低山、平原和沙漠地区。中温带有明显的四季之分。由于南北高差和下垫面的不同，气象要素有明显的差异。温度由北向南逐渐降低，年均气温为2.9℃～7.1℃，年最高温度为36.0℃～43.1℃，无霜期129～176天，日照时数2900小时，生理辐射59千卡／平方厘米，年降水量110～400毫米，蒸发量2300毫米，年均风速3.1米／秒，有干旱、干热风、冻害、霜冻、大风和冰雹等灾害。寒温带即海拔大于1500米的中、高山地区。寒温带四季不明显，几乎无夏季。年均气温2.9℃～5.2℃，年最高气温为17.7℃～36℃，无霜期少于120天，降水量500毫米左右。 4.水文条件 （1）地表水 呼图壁县内有两条自然河流，呼图壁河、雀尔沟河，呼图壁河年径流量为4.57亿m3，雀尔沟河年径流量为3.31万m3。全县拥有地表水资源3.08亿m3，地下水动储量为2.64亿m3。呼图壁河是该县最大的河流，发源于巴州的哈台厄肯大坂地区的群山冰峰中，汇有白杨沟、哈熊沟、石梯子沟等六大支流，从南到北经呼图壁县东部、北部，消失于大漠之中，全长258km。水源由冰川、季节性积雪融水、降水和泉水补给。由于流域面积大，流量季节性变化大，年变化小，5-6月为汛期，平均流量14.5m3/s，多年平均径流量4.562亿m3，是全县用水的主要水源。呼图壁河在呼图壁县城西北4.5km处分为两条支流，分别为呼图壁东河和呼图壁西河。呼图壁河上游河床坡度较大，一般在3%以上，河水汹涌澎湃，在石门子一带穿过侏罗系岩层构成的单斜山，河流坡度降低，直至前山低丘。河水大量下渗，变成地下径流，成为山前倾斜平原的地下水补给带。雀儿沟河发源于中山地带，由泉水及山间溪流汇集而成，该河多年平均径流为0.327亿m3，是大丰镇和干河子林场主要灌溉水源。 （2）地下水 呼图壁县境内地下水资源较为丰富，地下水与地面水关系较为紧密，二者相互转化，互相依存，呼图壁县城的南部，西部分布着砂卵石层，县城的北部、东部均匀分布着亚砂土、亚粘土互层及砂砾石层，是典型的二元结构。由于透水性良好，河水大量渗漏，成为平原地区主要的地下水补给来源。地下水由西南向东流，南部水位深，一般为20-40m，北部水位线4-10m不等，部分地区水位则更深，为30-100m不等，承压水埋深180-260m。 5.植被及生物多样性 呼图壁县森林资源由南部山区天然林、中部平原人工林、北部沙漠灌木林三部分组成。南部山区自然分布以天山云杉为主的针叶林，另有少量的落叶松、密叶杨、桦树、天山桦楸。灌木有山柳、忍冬、水荀、锦鸡儿、野蔷薇等。南部山区林业地总面积202088公顷，其中，林地面积48165.6公顷，有林地面积30286.46公顷，占林地面积62.9%，疏林地面积5106.6公顷，占林地面积10.6%，灌木林地面积9036.40公顷，占林地面积18.8%，灌丛地2165.20公顷，占林地面积4.5%，未成林造林面积56.60公顷，占林地面积0.1%，宜林地面积1509.20公顷，占林地面积3.1%，苗圃地面积5公顷;森林总蓄积65万立方米。中部平原人工林地带林业用地面积31427.18公顷，其中有林地5538.94公顷，宜林地21225.15公顷，未成林造林地4096.09公顷，苗圃产地67公顷，活立木蓄积744759立方米。北部沙漠主要分布梭梭、柽柳、沙拐枣、琵琶柴等灌木林，有少量的胡杨，总面积为95376.1公顷。 呼图壁县境内野生动植物种类繁多，主要植物有云杉、西伯利亚落叶松、桦树、密叶杨、山杨、胡杨、准噶尔柳、天山桦楸、白梭梭、柽柳、沙枣、柳树、白腊、榆树、黄花苜蓿、珠芽蓼、狐茅、野葱、水芹菜、乌头、狼毒、大戟、荨麻、独活、薄荷、雀麦、骆驼刺等。此外，还生长着雪莲、贝母、防风、麻黄、元胡、冬花、甘草、锁阳、枸杞、苦豆子、大芸、大黄、党参、阿魏等上百种野生中药材。主要动物有马鹿、野山羊、北山羊、棕熊、鹅喉羚、野猪、狍子、雪豹、草兔、旱獭、云雀、燕子、绿头鸭、灰雁、高山雪鸡、隼、苍鹰、麻雀、乌鸦等野生动物。 呼图壁县的矿藏主要分布在县境南山一带。截止2012年，已查明的矿藏有煤、石油、沙金、石灰岩、玉石、蛇纹岩、白金、黄铁矿、冰洲石、水晶石、方铅矿等。全县煤的总储量为10亿立方米，13亿吨。其主要矿点分布情况是：白杨沟至呼图壁河干沟矿区，东西长28公里，煤储量为7.25亿吨；呼图壁河干沟西侧煤礁点，此矿分三层，总厚度为11.6米。煤储量为1.16亿吨;希勒木布尔克东南煤磷点，储量为2.4亿吨；塔尔店煤矿点，储量为165.24万吨。石油矿藏位于县城南60公里处齐古一带。区域构造是一长轴背斜，轴向北璃西，轴长8800米，宽1200米，闭合面为830公顷。 6.地震 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），呼图壁县属新疆西部地震区之北天山地震带，依据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)，抗震设防烈度Ⅷ度。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等)： 根据本项目的建设规模、地理位置及功能性质，对大气环境、水环境、声环境质量现状进行调查和评价。 1.环境空气质量现状调查及评价 # 1.1基本污染物环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》，本次大气评价引用新疆维吾尔自治区生态环境厅中“乌-昌-石”、“奎-独-乌”区域各县（市 区）环境空气质量状况及排名的2019年的监测数据判定项目所在区呼图壁县环境质量达标情况。作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。 （1）评价标准 评价标准：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （2）评价方法 大气环境质量现状评价采用单因子污染指数法。 计算模式为： Pi=Ci/Coi 式中： Pi－i污染物的分指数； Ci－i污染物的浓度，mg/m3； Coi－i污染物的评价标准，mg/m3。 （3）监测及评价结果 根据新疆生态环境厅新疆维吾尔自治区生态环境厅中“乌-昌-石”、“奎-独-乌”区域各县（市 区）环境空气质量状况及排名，根据2019年1月~12月计算呼图壁县环境空气质量基本项目的年均值。 2.水环境质量现状调查与评价 表8 呼图壁县环境空气质量基本项目浓度统计结果 单位：μg/m3 月份; PM10; PM2.5; SO2; NO2; CO-24h （mg/m3）; O3-8h. 1月; 145; 112; 10; 53; 1.1; 40. 2月; 106; 89; 21; 33; 1.9; 78. 3月; 79; 59; 8; 28; 1.0; 88. 4月; 37; 12; 21; 29; 1.0; 96. 5月; 34; 11; 20; 20; 0.8; 110. 6月; 15; 7; 14; 17; 0.6; 113. 7月; 22; 10; 14; 19; 0.4; 122. 8月; 27; 15; 11; 25; 1.0; 177. 9月; 26; 12; 13; 19; 1.1; 74. 10月; 36; 15; 7; 32; 0.6; 41. 11月; 61; 35; 8; 32; 0.8; 47. 12月; 118; 99; 6; 42; 0.7; 23. 年均值; 58.83; 39.67; 12.75; 29.08; 0.92; 84.08. 标准值; 70; 35; 60; 40; 4; 160. 达标情况; 达标; 超标; 达标; 达标; 达标; 达标. 该地区PM2.5年均值无法满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准要求，故该区域为环境空气质量不达标区域，PM2.5为影响该区域环境空气质量的主要污染物。PM2.5超标原因主要与该区域气候干燥及多发浮尘天气有关。 # 2.1 地表水 根据现场调查，本工程所在区域评价范围内无地表水，在此不对地表水做水环境现状监测与评价。所以，本项目不对地表水环境现状进行监测与评价。 2.2 地下水 本项目地下水环境监测数据引用原昌吉州环保局2017年9月对项目区周边1#永丰四队水井（位于项目区西北侧2.1km）、2#十八户村四组水井（位于项目区西南侧1.98km）和3#十八户村水井（位于项目区西南侧3.86km）的地下水环境监测数据。 2.2.1 监测项目 pH、总硬度、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐氮、氯化物、氟化物、硫酸盐、挥发酚、总氰化物、锌、铜、砷共13项。 2.2.2 评价标准 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的Ⅲ类标准。 2.2.3 评价方法 采用单项指标指数法，按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准进行评价。评价模型为： Si＝Ci/Coi 式中：Si—某污染物的标准指数； Ci—某污染物的实测浓度，mg/L； Coi—某污染物的评价标准值，mg/L。 pH的评价方法略有不同，其公式为： pH≤7.0时，SpH=（7.0- pH）/（7.0-pHsd） pH≥7.0时，SpH=（ pH-7.0）/（pHsu-7.0） 式中：SpH—pH的标准指数 pHsd—标准中的pH值的下限值（6.5） pHsu—标准中pH值的上限值（8.5） 2.2.4 评价结果及分析 地下水水质监测及评价结果见表9。 表9 地下水水质监测及评价结果（单位：mg/L，pH值除外） 采样地点 分析项目; 监测数据; 标准限值; 评价指数; 达标情况. pH（1#）; 8.13; 6.5~8.5; 0.82; 达标. pH（2#）; 8.11; 6.5~8.5; 0.81; 达标. pH（3#）; 7.91; 6.5~8.5; 0.71; 达标. 总硬度（1#）; 143; ≤450; 0.32; 达标. 总硬度（2#）; 108; ≤450; 0.24; 达标. 总硬度（3#）; 108; ≤450; 0.24; 达标. 溶解性总固体（1#）; 386; ≤1000; 0.39; 达标. 溶解性总固体（2#）; 542; ≤1000; 0.54; 达标. 溶解性总固体（3#）; 407; ≤1000; 0.41; 达标. 氨氮（1#）; 0.025; ≤0.5; 0.05; 达标. 氨氮（2#）; 0.055; ≤0.5; 0.11; 达标. 氨氮（3#）; 0.025; ≤0.5; 0.05; 达标. 挥发酚（1#）; ＜0.0003; ≤0.002; 0.15; 达标. 挥发酚（2#）; ＜0.0003; ≤0.002; 0.15; 达标. 挥发酚（3#）; 0.0008; ≤0.002; 0.4; 达标. 氰化物（1#）; ＜0.001; ≤0.05; 0.2; 达标. 氰化物（2#）; ＜0.001; ≤0.05; 0.2; 达标. 氰化物（3#）; 0.002; ≤0.05; 0.4; 达标. 氯化物（1#）; 35.8; ≤250; 0.14; 达标. 氯化物（2#）; 16.8; ≤250; 0.07; 达标. 氯化物（3#）; 43.8; ≤250; 0.18; 达标. 硫酸盐（1#）; 67; ≤250; 0.27; 达标. 硫酸盐（2#）; 33.3; ≤250; 0.13; 达标. 硫酸盐（3#）; 28.4; ≤250; 0.11; 达标. 硝酸盐氮（1#）; 5.03; ≤20; 0.25; 达标. 硝酸盐氮（2#）; 4.84; ≤20; 0.24; 达标. 硝酸盐氮（3#）; 5.11; ≤20; 0.26; 达标. 氟化物（1#）; ＜0.006; ≤1; 0.06; 达标. 氟化物（2#）; ＜0.006; ≤1; 0.06; 达标. 氟化物（3#）; ＜0.006; ≤1; 0.06; 达标. 砷（1#）; 0.0001; ≤0.01; 0.01; 达标. 砷（2#）; 0.0001; ≤0.01; 0.01; 达标. 砷（3#）; 0.0001; ≤0.01; 0.01; 达标. 铜（1#）; ＜0.05; ≤1; 0.05; 达标. 铜（2#）; ＜0.05; ≤1; 0.05; 达标. 铜（3#）; ＜0.05; ≤1; 0.05; 达标. 锌（1#）; ＜0.05; ≤1; 0.05; 达标. 锌（2#）; ＜0.05; ≤1; 0.05; 达标. 锌（3#）; ＜0.05; ≤1; 0.05; 达标. 由监测及评价结果可以看出，监测指标单因子指数均小于1，符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。 3.声环境质量现状调查与评价 3.1监测时间 2020年4月23日。 3.2监测范围 噪声环境现状监测范围为项目厂界外1m处。监测点位详见附图8监测布点图。 3.3监测方法 监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定执行。监测仪器为AWA5680多功能声级计，测量前后使用声校准器校准，测量仪器的示值偏差不得大于0.5dB（A），否则测量无效。测量时传声器距地面1.2m，测量时传声器应加防风罩，昼间和夜间分别测量。 3.4评价标准 本项目声环境质量评价标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，环境噪声限值，见表10。 表10 环境噪声标准 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 时段. 昼 间; 夜 间. 3类（工业生产、仓储物流为主要功能的区域）; 65; 55. 3.5监测点位布设 本项目声环境质量现状监测委托新疆天辰环境技术有限公司监测，依照《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《环境监测技术规范》进行噪声监测，共布设四个监测点，即项目区东、南、西和北侧各布设一个，1#、2#、3#和4#。 3.6监测及评价结果 本项目声环境质量现状监测及评价结果见表11。 表11 声环境质量现状监测及评价结果 单位：dB（A） 监测点编号; 监测点方位; 监测结果及评价. 昼间; 夜间; 是否超标. 测量时间; 测量值; 测量时间; 测量值. 1#; 项目区北侧; 12:33; 49.2; 00:20; 43.7; 否. 2#; 项目区东侧; 12:53; 52.2; 00:36; 45.4; 否. 3#; 项目区南侧; 13:12; 45.7; 00:49; 41.8; 否. 4#; 项目区西侧; 13:29; 49.1; 01:08; 43.1; 否. 3类（环境噪声限值）; 65; 55; /. 由表11的监测及评价结果可以看出，评价区域各监测点昼、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准限值，由此可见，项目区周围声环境质量良好。 4.土壤环境质量现状调查与评价 为了解项目区土壤环境质量现状，委托新疆天辰环境技术有限公司对项目区土壤进行监测。监测点位详见附图8监测布点图。 （1）监测点位：项目区（三个表层样） （2）监测项目：基本因子：pH、砷、镉、铜、铅、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。特征因子：石油烃。 （3）监测结果与评价 土壤监测与评价结果详见下表。 表12 建设项目土壤现状监测及评价结果 序号; 监测项目; 单位; 监测结果; 标准 限值; 是否 达标. 1#; 2#; 3#. 1; 砷; mg/kg; 12.32; 12.95; 13.09; 60; 达标. 2; 镉; mg/kg; 0.09; 0.10; 0.09; 65; 达标. 3; 铬（六价）; mg/kg; <0.5; <0.5; <0.5; 5.7; 达标. 4; 铜; mg/kg; 34.6; 31.6; 34.2; 18000; 达标. 5; 铅; mg/kg; 2.4; 2.4; 2.6; 800; 达标. 6; 汞; mg/kg; 0.018; 0.014; 0.014; 38; 达标. 7; 镍; mg/kg; 22.5; 16.6; 17.9; 900; 达标. 8; 氯甲烷; μg/kg; <1.0; <1.0; <1.0; 37000; 达标. 9; 氯乙烯; μg/kg; <1.0; <1.0; <1.0; 430; 达标. 10; 1,1-二氯乙烯; μg/kg; <1.0; <1.0; <1.0; 66000; 达标. 11; 二氯甲烷; μg/kg; <1.5; <1.5; <1.5; 616000; 达标. 12; 反式-1,2-二氯乙烯; μg/kg; <1.4; <1.4; <1.4; 54000; 达标. 13; 1,1-二氯乙烷; μg/kg; <1.2; <1.2; <1.2; 9000; 达标. 14; 顺式-1,2-二氯乙烯; μg/kg; <1.3; <1.3; <1.3; 596000; 达标. 15; 氯仿; μg/kg; <1.1; <1.1; <1.1; 900; 达标. 16; 1,1,1-三氯乙烷; μg/kg; <1.3; <1.3; <1.3; 840000; 达标. 17; 四氯化碳; μg/kg; <1.3; <1.3; <1.3; 2800; 达标. 18; 苯; μg/kg; <1.9; <1.9; <1.9; 4000; 达标. 19; 1,2二氯乙烷; μg/kg; <1.3; <1.3; <1.3; 5000; 达标. 20; 三氯乙烯; μg/kg; <1.2; <1.2; <1.2; 2800; 达标. 21; 1,2-二氯丙烷; μg/kg; <1.1; <1.1; <1.1; 5000; 达标. 22; 甲苯; μg/kg; <1.3; <1.3; <1.3; 1200000; 达标. 23; 1,1,2-三氯乙烷; μg/kg; <1.2; <1.2; <1.2; 2800; 达标. 24; 四氯乙烯; μg/kg; <1.4; <1.4; <1.4; 53000; 达标. 25; 氯苯; μg/kg; <1.2; <1.2; <1.2; 270000; 达标. 26; 1,1,1,2-四氯乙烷; μg/kg; <1.2; <1.2; <1.2; 10000; 达标. 27; 乙苯; μg/kg; <1.2; <1.2; <1.2; 28000; 达标. 28; 1,2,3-三氯丙烷; μg/kg; <1.2; <1.2; <1.2; 500; 达标. 29; 间-二甲苯; μg/kg; <1.2; <1.2; <1.2; 570000; 达标. 30; 对-二甲苯; μg/kg; <1.2; <1.2; <1.2; 达标. 31; 邻-二甲苯; μg/kg; <1.2; <1.2; <1.2; 640000; 达标. 32; 苯乙烯; μg/kg; <1.1; <1.1; <1.1; 1290000; 达标. 33; 1,1,2,2-四氯乙烷; μg/kg; <1.2; <1.2; <1.2; 6800; 达标. 34; 1,4-二氯苯; μg/kg; <1.5; <1.5; <1.5; 20000; 达标. 35; 1,2-二氯苯; μg/kg; <1.5; <1.5; <1.5; 560000; 达标. 36; 苯胺; mg/kg; <0.0004; <0.0004; <0.0004; 260; 达标. 37; 2-氯酚; mg/kg; <0.06; <0.06; <0.06; 2256; 达标. 38; 硝基苯; mg/kg; <0.09; <0.09; <0.09; 76; 达标. 39; 萘; mg/kg; <0.09; <0.09; <0.09; 70; 达标. 40; 䓛; mg/kg; <0.1; <0.1; <0.1; 1293; 达标. 41; 苯并[a]蒽; mg/kg; <0.1; <0.1; <0.1; 15; 达标. 42; 苯并[b]荧蒽; mg/kg; <0.2; <0.2; <0.2; 15; 达标. 43; 苯并[k]荧蒽; mg/kg; <0.1; <0.1; <0.1; 151; 达标. 44; 苯并[a]芘; mg/kg; <0.1; <0.1; <0.1; 1.5; 达标. 45; 二苯并[a,h]蒽; mg/kg; <0.1; <0.1; <0.1; 1.5; 达标. 46; 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; <0.1; <0.1; <0.1; 15; 达标. 47; 石油烃; mg/kg; 8; 14; 17; 4500; 达标. 由监测结果可知，各监测因子监测值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类建设用地土壤污染风险筛选值。 5.生态环境现状调查 项目位于新疆昌吉州呼图壁县工业园区新疆鲁兴化工有限公司院内，种植少量人工绿化榆树，生物多样性较低，绿化水平低，没有国家及自治区级野生动、植物保护物种分布。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目位于新疆昌吉州呼图壁县工业园区新疆鲁兴化工有限公司院内。项目地理坐标为N44°15′57″，E86°34′53″。本项目北隔横二路为新疆锦弘镁合金有限公司，南与新疆瑞成气体有限公司相邻，东隔规划路为新疆天玑钢构钢结构加工厂，西与新疆鑫邦石化有限公司相邻。评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护对象，根据本项目排污特点及标准和外环境特征确定环境保护目标如下： 1．大气环境：本项目所在区域的环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准要求； 2．声环境：通过减振、隔声等措施，保护目标主要是区域声环境质量应达到国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定3类标准； 3．水环境：项目生活污水经厂区化粪池预处理后排入呼图壁县工业园下水管网，最终进入呼图壁县工业园污水处理厂，保证项目所在地地下水达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。 4．妥善处理本项目产生的固体废弃物，避免对所在区域环境造成影响，保证项目区环境不因本项目建设而降低等级。 表13 项目周边环境保护目标一览表 保护内容; 名称; 坐标; 保护对象; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 人口 /人; 保护级别. E; N. 环境 空气、 环境风险; 十八户村四组; 86.555110; 44.268741; 居民; W; 2200; 25; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） 二级. 永丰四队; 86.554538; 44.267177; 居民; WS; 2310; 30. 地下水; 项目地下水环境; 评价范围内浅层地下水; /; /; /; Ⅲ类. 声环境; 项目声环境; /; /; /; /; 3类. 生态 环境; 区域生态环境包括区域土壤环境、动植物生境等; 土壤、动植物生境等; /; /; /; /.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 2 《地下水质量标准》（GB8978-1993）的Ⅲ类标准； 3《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准值; 4 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类建设用地土壤污染风险筛选值。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1 《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)中表7中非甲烷总烃的标准限值; 2《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关标准; 3《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）; 4《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准； 5《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类声环境功能区环境噪声排放限值标准； 6《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中及修改单标准。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家“十三五”总量控制水平，考虑本项目的排污特点，本项目特征污染物为VOCS。建议设置总量指标为： VOCS：0.275t/a。 |

建设项目工程分析

1.施工期工程分析 本项目为技改项目，本项目施工期主要通过对厂区现有罐区内16个储罐（4个2000m³，10个1000m³，2个500m³）进行管道技术改造，新建装卸鹤管至储罐的管道，新建装卸泵及装卸站台，完善储罐利用效率，达到年储存10万m³粗白油的能力。本项目施工期拆除一期安装除储罐区以外废弃设备，设备处理至周边回收站进行回收处理。所以施工期较短，环境影响较小，且施工结束后相关环境影响随之消失，因此不再单独进行分析。 2.运营期工艺流程及产污环节 2.1运营期工艺流程简述 废气、噪声 尾气、噪声 噪声 粗白油储罐 粗白油（进厂） 装卸泵 装卸泵 粗白油(出厂) 噪声 尾气、噪声 图10 工艺流程图 2.2运营期工艺技术说明 粗白油罐车进入厂内装卸站，连接罐车卸车管与卸车鹤管，启动卸车输送泵把粗白油打入指定的罐内。粗白油出厂时，确认指定槽车，连接装车鹤管与罐车装车管，启动装车输送泵把粗白油打入罐车内。 2.3运营期主要污染工序 2.3.1废水 （1）生产废水 根据本项目工艺流程可知，本项目无生产废水。 （2）生活污水 厂区内员工20人，根据《建筑及排水设计规范》中的相关用水参考值，员工按每人每班用水按50L计算，项目区生活用水量1m3/d（280m3/a）。生活污水量按生活用水量的85% 计，生活污水量为0.85m3/d（238m3/a)。生活污水经过厂区内化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准后排入呼图壁县工业园区下水管网，最终进入呼图壁县工业园污水处理厂。废水中主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮等，其产生浓度及产生量见下表： 表15 污水浓度一览表 污染物名称; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. SS; 200; 0.048; 200; 0.048. BOD5; 400; 0.095; 400; 0.095. CODcr; 200; 0.048; 200; 0.048. NH3-N; 25; 0.006; 25; 0.006. 2.3.2废气 （1）罐区大小呼吸废气 本项目粗白油储罐区大小呼吸废气的大小呼吸废气采用中国石油化工系统经验公式法计算废气量。 1）拱顶罐大呼吸损失 拱顶罐大呼吸损耗计算公式如下： LDW=4.35·10-5·P·VL·V·KT·KE 式中：LDW-拱顶罐大呼吸蒸发损耗量(kg/a)； P-储罐内平均温度下液体的真实蒸汽压(Pa)； VL-泵送液体入罐量(m3/a)； V-储存油品的平均重度(t/m3)； KT-周转系数，与储罐周转次数有关5； KE-系数(粗白油 KE=0.5)。 本项目拱顶罐大呼吸蒸发损耗计算参数及结果详见表16。 表16 本项目拱顶罐大呼吸蒸发损耗计算参数及结果一览表 容积; 个数; P; VL; V; KT; KE; LDW. m3; 个; Pa; m3/a; t/m3; /; /; kg/a; t/a. 2000; 2; 300; 4000; 0.8937; 5; 0.5; 116.63; 0.12. 1000; 8; 300; 8000; 0.8937; 5; 0.5; 233.26; 0.23. 500; 2; 300; 1000; 0.8937; 5; 0.5; 29.16; 0.03. 合计; 379.05; 0.38. 2）拱顶罐小呼吸损失 拱顶罐小呼吸损耗计算公式如下： LDS=12.751·10-3·KE[P/(760-P)]0.68·V·D1.73·H0.51·T0.5·FP·C 式中：LDS-拱顶罐小呼吸蒸发损耗量(kg/a)； KE-系数(粗白油 KE=14)； P-储罐内平均温度下液体的真实蒸气压(Pa)； V-储存油品的平均重度(t/m3)； D-储罐直径(m)； H-储罐平均留空高度(m)，包括油罐罐体部分预留容积的高度和罐顶部分容积的换算高度； T-日环境温度变化(每日最高与最低温度之差)的平均值(℃)； FP-涂料系数； C-小直径储罐的修正系数。 本项目拱顶罐大呼吸蒸发损耗计算参数及结果详见表17。 表17 本项目拱顶罐小呼吸蒸发损耗计算参数及结果一览表 容积; 个数; KE; P; V; D; H; T; Fp; C; LDS. m3; 个; /; Pa; t/m3; m; m; ℃; /; /; kg/a; t/a. 2000; 2; 14; 300; 0.8937; 14; 10.98; 10; 1.33; 1; 326.32; 0.33. 1000; 8; 14; 300; 0.8937; 12; 9.4; 10; 1.33; 1; 923.6; 0.92. 500; 2; 14; 300; 0.8937; 9; 7.05; 10; 1.33; 1; 121.22; 0.12. 合计; 1371.14; 1.37. 3）内浮顶罐大呼吸损失 内浮顶罐大呼吸损耗计算公式如下： LFW=4·Q·C·V/D 式中：LFW-内浮顶罐大呼吸蒸发损耗量(kg/a)； Q-平均输油量(m3/a)； C-油罐壁粘附系数(m3/1000m2)； V-储存油品的平均重度(t/m3)； D-油罐直径(m)。 本项目内浮顶罐大呼吸损耗计算参数及结果详见表18。 表18 本项目内浮顶罐大呼吸损耗计算参数及结果一览表 容积; 个数; Q; C; V; D; LDW. m3; 个; m3/a; m3/1000m2; t/m3; m; kg/a; t/a. 2000; 2; 10000; 0.0257; 0.8937; 14; 131.25; 0.13. 1000; 2; 5000; 0.0257; 0.8937; 12; 76.56; 0.08. 合计; 207.81; 0.21. 4）内浮顶罐小呼吸损失 内浮顶罐小呼吸损耗计算公式如下： LFS=K·Vn·PX·D·MV·KS·KC·Ef 式中：LFS-小呼吸蒸发损耗量(kg/a)； K-系数(内浮顶罐 K=2.05)； V-罐外平均风速(m/s)； n-与密封有关的风速指数(内浮顶罐 n=0.4)； PX=(P/Pa)/(1+(1-P/Pa)0.5)2； 其中：P-物料在平均储存温度下的真实蒸汽压，Pa； Pa-储罐所在地的平均大气压，pa； D-储罐直径(m)； MV-油品蒸汽的平均分子量，kg/kmol； KS-密封系数，取 0.7[《炼油厂储运系统油品蒸发损耗及计算》(徐文琪，2004 年)]； KC-油品系数，对于粗白油 KC=0.4； Ef-二次密封系数，取 0.25[《炼油厂储运系统油品蒸发损耗及计算》(徐文琪，2004 年)]。 本项目内浮顶罐小呼吸蒸发损耗计算参数及结果详见表19。 表19 本项目内浮顶罐小呼吸蒸发损耗计算参数及结果一览表 容积; 个数; K; V; n; D; KS; KC; Ef; P; Pa; MV; LFS. m3; 个; /; m/s; /; m; /; /; /; kPa; kPa; kg/kmol; kg/a; t/a. 2000; 2; 2.05; 3.1; 0.4; 14; 0.7; 0.4; 0.25; 10.1; 101.15; 200; 32.8; 0.03. 1000; 2; 2.05; 3.1; 0.4; 12; 0.7; 0.4; 0.25; 10.1; 101.15; 200; 14.06; 0.01. 合计; 46.86; 0.04. 根据表16至表19计算结果可知，本项目储罐区拱顶罐产生VOCS 1.75t/a，内浮顶罐产生VOCS 0.25t/a。《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ 1118-2020）中规定储罐无组织排放应满足GB 37822要求，行业污染物排放标准发布实施后从其规定。地方污染物排放标准有更严要求的从其规定。《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求对于内浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式。采用固定顶罐，排放的废气应收集处理后并满足相关行业排放标准的要求（无行业排放标准的应满足GB 16297的要求），或者处理效率不低于80%。本项目内浮顶罐采用氮封装置，在储罐内压力降低时，开启阀门，向罐内充注氮气；当储罐内压力升高时，由储罐呼吸阀排出的气体为氮气，因此在储罐呼吸过程中可减少有机溶剂蒸汽外排。类比同类储罐项目，储罐采用氮封装置可减少无组织排放达 60%以上。建设单位拟在储罐区设置一套油气回收装置，项目拱顶罐采用密闭管道输送至油气回收装置（处理效率90%以上，本项目处理效率按照90%计算）处理后无组织排放。 综上，经采取措施后，本项目储罐区拱顶罐VOCS 排放量为0.175t/a，内浮顶罐产生VOCS 0.1t/a。 - 装卸废气 - 粗白油装卸车鹤管采用下部密闭装车鹤管，装卸车过程处于密闭系统内，无组织挥发量极少，可忽略不计。 （3）食堂油烟 本项目劳动定员20人，根据居民及餐饮企业的类比调查，目前居民人均食用油用量约30g/人·d，低于纯餐饮企业。本项目食用油用量约0.168t/a。根据对餐饮行业调查，油烟挥发量一般占食用油用量的2～4％，由于本项目炒、炸、煎等烹调工序较少，职工食堂油烟挥发量低于餐饮行业油烟挥发量，故职工食堂油烟挥发量按2％计算，则油烟产生量为0.0034t/a。本项目食堂现已安装一套油烟净化器，风量约为3000m3/h，故产生浓度为1.01mg/m3。油烟处理效率约为75％，油烟经处理后，排放浓度可降至0.25mg/m3（0.0008t/a），满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关要求，食堂烹饪油烟为间隙、不定量排放，油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道引至食堂屋顶排放，不会降低该区域大气环境质量。 （4）尾气 在运输粗白油的过程中会产生少量汽车尾气。车辆在项目区内道路上怠速和慢速行驶时将会产生并排放尾气，该尾气包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱泄漏气等。车辆产生并排放尾气属流动、间歇、不定量、无组织排放，其中主要污染因子为CO、CmHn、NOx等。 2.3.3噪声 本项目在正常运行时，主要噪声设备为泵和风机及进出车辆的噪声。噪声源强约为65～75dB(A)。 2.3.4固废 本项目固体废物主要为生活垃圾。 本项目劳动定员20人，以每人每天0.5kg计，则生活垃圾产生量约2.8t/a，集中收集后交由环卫工人拉运至垃圾填埋场卫生填埋。 项目改扩建前后“三废”排放三本账详见表20所示。 表20 “三本账”排放情况统计表 项目; 污染因子; 原有工程 排放量（t/a）; 改建工程 排放量（t/a）; “以新带老”削减量（t/a）; 排放总量（t/a）; 增减量变化（t/a）. 废气; VOCs; 2; 0.275; 2; 0.275; -1.725.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 营运期 | 储罐废气 | VOCs | 2t/a | 0.275t/a |
|  |  | 食堂油烟 | 油烟 | 0.0034t/a | 0.0008t/a |
|  |  | 汽车尾气 | 汽车尾气 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 运营期 | 生活污水 （238m3/a） | SS | 200mg/L 0.048t/a | 200mg/L 0.048t/a |
|  |  |  | BOD5 | 400mg/L 0.095t/a | 400mg/L 0.095t/a |
|  |  |  | CODcr | 200mg/L 0.018t/a | 200mg/L 0.018t/a |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/L 0.006t/a | 25mg/L 0.006t/a |
| 固 体 废 物 | 营运期 | 固体废物 | 生活垃圾 | 2.8t/a | 2.8t/a |
| 噪声 | 营运期 | 本项目营运期主要为生产设备运行，其噪声源强在65～75dB(A)左右。 |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目占用土地为工业用地，已清理平整，基本无自然植被分布和野生动物活动。生产过程中污染物的排放量不大，只要落实相应的环保治理措施，加强管理，则本项目不会对企业周边的植被等生态环境产生明显的影响。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目为改建项目，本项目施工期主要通过对厂区现有罐区内16个储罐（4个2000m³，10个1000m³，2个500m³）进行管道技术改造，新建装卸鹤管至储罐的管道，新建装卸泵及装卸站台，完善储罐利用效率，达到年储存10万m³粗白油的能力。所以施工期较短，环境影响较小，且施工结束后相关环境影响随之消失，因此不再单独进行分析。 营运期环境影响分析： 1．大气环境影响分析 （1）储罐区废气环境影响分析 1）预测因子 根据本项目大气污染物的产排特征，本项目确定选取VOCs（以非甲烷总烃计）作为本次大气环境影响评价的预测因子。 2）评价标准 依据导则，本次环境影响预测及评价采用的大气环境质量标准详见下表 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值（μg/m3）; 标准来源. NMHC; 二类限区; 一小时; 2000.0; 大气污染物综合排放标准 详解. 表21 环境空气质量标准 3）污染源计算清单 本项目污染源详细参数见表22。 表22 主要废气污染源参数一览表 面源名称; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 排放高度 （m）; 年排放 小时数; 排放 工况; 评价因子源强. NMHC（kg/h）. 罐区; 145.6; 48.2; 12; 8760; 连续; 0.03. 4）预测模式 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）评价工资等级的划分原则和方法，对项目选取的预测因子，利用附录A推荐模型中的AERSCREEN估算模式对项目的大气环境评价工作进行分级。 本项目预测相关参数及选项如下表所示。 表23 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市人口数）; /. 最高环境温度; 40.6℃. 最低环境温度; -36.5℃. 土地利用类型; 荒漠. 区域湿度条件; 干燥. 是否考虑地形; 考虑地形; 是. 地形数据分辨率（m）; 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/o; /. 5）预测结果 Pi=CiC0i×100% 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表24 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. 根据以上原则，采用估算模式计算本项目各废气源最大影响程度和最远影响程度，从而确定评价等级，计算结果见表25和表26。 表25 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准（μg/m3）; Cmax （μg/m3）; Pmax（%）; D10%（m）. 矩形面源; NMHC; 2000.0; 24.71; 1.24; /. 表26 矩形面源结果表 下方向距离(m); 矩形面源. NMHC浓度（μg/m3）; NMHC占标率（%）. 1; 15.19; 0.76. 25; 24.71; 1.24. 50; 22.68; 1.13. 100; 15.06; 0.75. 200; 9.399; 0.47. 300; 6.893; 0.34. 400; 5.587; 0.28. 500; 4.675; 0.23. 600; 4.02; 0.20. 700; 3.521; 0.18. 800; 3.193; 0.16. 900; 2.912; 0.15. 1000; 2.678; 0.13. 1200; 2.309; 0.12. 1400; 2.035; 0.10. 1600; 1.825; 0.09. 1800; 1.658; 0.08. 2000; 1.152; 0.06. 2200; 1.405; 0.07. 2400; 1.305; 0.07. 2500; 1.26; 0.06. 本项目Pmax值为1.24%，Cmax为24.71μg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，评价不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 6）污染源排放量核算 本项目仅涉及无组织排放，其无组织排放量核算见表27。 表27 大气污染物无组织排放量核算 序号; 排放口; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 排放标准; 年排放量. 标准名称; 浓度限值. 1; 拱顶罐; 拱顶罐大小 呼吸; NMHC; 油气回收; 《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015) 4mg/m3; 0.175t/a. 2; 浮顶罐; 拱顶罐大小 呼吸; NMHC; 氮封装置; 《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015) 4mg/m3; 0.1t/a. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.275t/a. 根据表26预测结果，罐区下风向厂界VOCS（以非甲烷总烃计）最大落地浓度为24.71μg/m3，满足《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)中表7中非甲烷总烃4.0mg/m3的标准要求。说明项目生产无组织废气污染源对周围环境空气质量影响很小。 （2）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的模式计算项目厂界外大气污染物短期贡献浓度未超过环境质量浓度限值，因此不设置大气环境防护距离。 （3）储罐区废气污染防治措施 《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ 1118-2020）中规定储罐无组织排放应满足GB 37822要求，行业污染物排放标准发布实施后从其规定。地方污染物排放标准有更严要求的从其规定。《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求对于内浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式。采用固定顶罐，排放的废气应收集处理后并满足相关行业排放标准的要求（无行业排放标准的应满足GB 16297的要求），或者处理效率不低于80%。本项目内浮顶罐采用氮封装置，在储罐内压力降低时，开启阀门，向罐内充注氮气；当储罐内压力升高时，由储罐呼吸阀排出的气体为氮气，因此在储罐呼吸过程中可减少有机溶剂蒸汽外排。类比同类储罐项目，储罐采用氮封装置可减少无组织排放达 60%以上。建设单位拟在储罐区设置一套油气回收装置，项目拱顶罐采用密闭管道输送至油气回收装置（处理效率90%以上，本项目处理效率按照90%计算）处理后无组织排放。 （4）食堂油烟 本项目劳动定员20人，根据居民及餐饮企业的类比调查，目前居民人均食用油用量约30g/人·d，低于纯餐饮企业。本项目食用油用量约0.168t/a。根据对餐饮行业调查，油烟挥发量一般占食用油用量的2～4％，由于本项目炒、炸、煎等烹调工序较少，职工食堂油烟挥发量低于餐饮行业油烟挥发量，故职工食堂油烟挥发量按2％计算，则油烟产生量为0.0034t/a。本项目食堂现已安装一套油烟净化器，风量约为3000m3/h，故产生浓度为1.01mg/m3。油烟处理效率约为75％，油烟经处理后，排放浓度可降至0.25mg/m3（0.0008t/a），满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关要求，食堂烹饪油烟为间隙、不定量排放，油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道引至食堂屋顶排放，不会降低该区域大气环境质量，对周边环境影响较小。 （5）汽车尾气 在运输粗白油的过程中会产生少量汽车尾气。车辆在项目区内道路上怠速和慢速行驶时将会产生并排放尾气，该尾气包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱泄漏气等。车辆产生并排放尾气属流动、间歇、不定量、无组织排放，其中主要污染因子为CO、CmHn、NOx等。 本项目建成后，汽车尾气对环境有一定影响。汽车尾气属于无组织、间歇排放的流动污染源，且项目区周围开阔，空气流动性好、易扩散，对周围大气环境影响不大。 建议加强绿化，不仅能美化环境，且对降低大气污染物浓度具有一定作用。为进一步减少车辆尾气产排量，降低其对项目区及周边区域大气环境产生的影响程度和范围，要求合理布局，在出入口以及项目区内合理设置路标指示牌，避免车辆在出入口集中进出而造成堵塞。 2．水环境影响分析 2.1生活污水环境影响分析 根据本项目工艺流程可知，本项目无生产废水，主要为生活污水。厂区内员工20人，根据《建筑及排水设计规范》中的相关用水参考值，员工按每人每班用水按50L计算，项目区生活用水量1m3/d（280m3/a）。生活污水量按生活用水量的85% 计，生活污水量为0.85m3/d（238m3/a)。生活污水经过厂区内化粪池设施预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准后排入呼图壁县工业园区下水管网，最终进入呼图壁县工业园污水处理厂。废水中主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮等，其产生浓度及产生量见下表： 表28 污水浓度一览表 污染物名称; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. SS; 200; 0.048; 200; 0.048. BOD5; 400; 0.095; 400; 0.095. CODcr; 200; 0.048; 200; 0.048. NH3-N; 25; 0.006; 25; 0.006. 通过上述措施，对周边水环境影响较小。 2.2地下水环境影响分析 （1）评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》，建设项目地下水环境影响评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。 建设项目行业分类：对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A，本项目属于目录中“F 石油、天然气”中“39、油库”，按地下水环境影响评价项目类别划分为报告表 Ⅱ类项目。 地下水环境敏感程度：项目所在地不属于集中式饮用水水源准保护区及准保护区以外的径流补给区，也不在国家或地方设定的与地下水环境相关的其他保护区及径流补给区。因此，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），本扩建项目所在区域地下水属不敏感地区。 地下水环境敏感程度分级表见表29，地下水分级依据见表30。 表29 地下水环境敏感程度分级表 敏感程度; 地下水环境敏感特征. 敏感; 集中式饮用水水源（包括已建成的再用、备用、应急水源，在建和规划的引用水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区. 较敏感; 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区. 不敏感; 上述地区之外的其他地区. 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区. 表30 建设项目地下水评价等级划分 项目类别 环境敏感程度; I类项目; Ⅱ类项目; Ⅲ类项目. 敏感; 一; 一; 一. 较敏感; 一; 二; 二. 不敏感; 二; 三; 三. 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中Ⅱ类建设项目评价工作等级分级判据，确定本项目地下水评价等级为三级。 （2）地下水环境影响预测与评价 1）地下水预测情景设定 预测情景主要分为正常状况、非正常状况两种情景。 ①正常状况 本项目已依据《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）要求设计地下水污染防渗措施，因此本次评价不再进行正常状况情景下的预测。 ②非正常状况 综合分析根据本项目特征，非正常状况下选取石油类作为特征污染物进行预测。非正常状况情景设定为油罐区管道接口密封老化发生滴漏，污染物直接穿透包气带进入地下水运移的情景，本次评价运用解析法进行模拟预测。 源强计算：项目主要泄漏物质为液态粗白油，其泄漏量按下式计算： Q=Cd×A×ρ×[2（P-P0）/ρ+2gh]0.5 式中：Q—物料泄漏量，kg/s； Cd—液体泄漏系数，0.60-0.64； A—裂口面积，m2； ρ—物料密度，取894kg/m3； P—容器内介质压力，取值101015Pa； P0—环境压力，取101325Pa； g—重力加速度； h—裂口之上液位高度，取值0m。 设定项目采取的渗漏自动检测系统发现渗漏的时间为30min；破裂泄漏孔径按1.0mm计，泄露量的10%通过包气带进入地下水。 根据计算结果，由于破裂产生的泄露速度为12.9g/s。则进入地下水含水层中的石油类为129g/s×30min×60s×10%=2322g。 源强核算结果见表31。 表31 非正常工况渗漏源强计算一览表 预测情景; 密度 （kg/ m3）; 源强 （g/s）; 时间（min）; 泄漏量; 渗漏量 （g）. 非正常工况; 894; 12.9; 30; 10%; 2322. 2）预测模型的概化 非正常状况下，主要考虑事故的泄漏石油直接进入浅层地下水，污染物在项目场地含水层中的运移情况。模型可概化为一维稳定流动二维水动力弥散问题的瞬时注入示踪剂—平面瞬时点源的预测模型，其主要假设条件为： ①评价区内含水层的基本参数（如渗透系数、有效孔隙度等）不变或变化很小； ②污染物的排放对地下水流场没有明显的影响。 3）数学模型的建立与参数的确定 污染物在含水层中的运移模型为《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），一维稳定流动二维水动力弥散问题的瞬时注入示踪剂—平面瞬时点源的预测模型： 式中： x，y—计算点处的位置坐标； t—时间，d； C（x,y,t）—t时刻点x，y处的污染物浓度，mg/L； M—含水层厚度，m；本项目所在区域浅层地下水含水层厚度概化为10m； mM—长度为M的线源瞬时注入示踪剂的质量； n—有效孔隙度，量纲为一，含水层岩性主要为粉细砂，取均值0.15； u—地下水流速度，m/d；根据项目场地地层岩性，潜水含水层平均渗透系数K取值为4.1m/d，水力坡度I取浅层地下水评价值0.5‰，因此地下水的渗透流速u=K×I/n=0.0137m/d； DL—纵向x方向的弥散系数，m2/d，根据资料，纵向弥散度αL=20m，纵向弥散系数DL=αL×u=0.274m2/d； DT—横向y方向的弥散系数，m2/d，横向弥散度αT=αL×0.1，横向弥散系数DT=αT×u=0.0274m2/d； π—圆周率； mM—长度为M的线源瞬时注入示踪剂的质量。 本次模拟预测根据非正常状况下情景设计，在选定优先控制污染物的基础上，分别对地下水污染物在不同时段的运移距离、超标范围和影响范围进行模拟预测。污染物标准限值参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准执行（石油类标准限值≤0.05mg/L）。 4）预测结果 非正常状况下污染物在含水层中运移，在水动力弥散作用下，瞬时注入的污染物将产生呈椭圆形污染晕，污染晕中污染物浓度由中心向四周逐渐降低。随着水动力弥散作用，污染晕将沿水流方向向下游运移，污染晕面积也会随时间的推移逐渐缩小。参考《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，水质各项指标不得低于III类水的标准，因此本次预测在研究污染晕运移时，选取石油类的III类水质标准浓度（0.05mg/L）作为超标范围污染晕前锋值，污染物检出限（0.01mg/L）作为影响范围污染晕前锋值，判断污染晕运移距离及影响范围。 在本次预测中，预测了石油类在不同时间段的运移情况，主要分析了预测因子的运移距离、污染晕的最大浓度、超标范围和污染晕前锋线是否运移出罐区等情况。预测结果见表32。 表32 石油类预测结果统计表 项目 预测时间; 前锋线运移距离 （m）; 中心点 浓度（mg/l）; 估算 面积 （m2）; 是否运移出罐区; 超出罐区最远距离（m）. 100d; 超标范围; 14.5; 1.42; 176.13; 否; /. 影响范围; 24.9; 566.75; 是; 6.9. 1000d; 超标范围; 25.7; 0.142; 580.28; 否; /. 影响范围; 67.7; 2907.39; 是; 49.7. 5000d; 超标范围; 0; 0.028; 0; /; /. 影响范围; 144.2; 5689.22; 是; 126.2. 10000d; 超标范围; 0; 0.014; 0; /; /. 影响范围; 199.1; 3823.07; 是; 181.1. 5）预测结果分析 ①在正常状况下，设施的维护和管理有专人负责，防止油料的跑冒滴漏和非正常状况发生。本项目设计已按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）中的要求对地面及构筑物进行防渗处理，不会对地下水环境造成影响。 b、非正常状况下，污染物浓度、影响范围均逐渐降低，并最终稀释、扩散至标准限值以下。现对污染物泄露100d、1000d、5000d、10000d预测结果分析如下： 污染物泄漏100d后，污染晕中心点浓度为1.42mg/L，在罐区范围内出现小范围超标，超标范围为176.13m2，超标最远距离为14.5m，影响范围466.75m2，影响范围污染晕前锋线最远运移距离24.9m，超出罐区最远距离6.9m。 污染物泄漏1000d后，污染晕中心点浓度为0.142mg/L，此时污染物浓度已经低于石油类污染物标准限值（0.05mg/L）；影响范围2907.39m2，影响范围污染晕前锋线最远运移距离67.7m，超出罐区最远距离43.7m。 污染物泄漏5000d后，污染晕中心点浓度为0.014mg/L，此时污染物浓度已经低于石油类污染物标准限值（0.05 mg/L）；影响范围3823.07m2，影响范围污染晕前锋线最远运移距离144.2m，超出罐区最远距离126.2m。 污染物泄漏10000d后，污染晕中心点浓度为0.014mg/L，此时污染物浓度已经低于石油类污染物标准限值（0.05mg/L）；影响范围3823.07m2，影响范围污染晕前锋线最远运移距离199.1m，超出罐区最远距离181.1m。 综上所述，正常工况下项目产生污染物不会对地下水环境造成影响；非正常工况设定源强下，项目如果不进行防渗处理措施，污染物泄露进入地下水后，污染晕影响范围随时间的推移，先增大至一定范围后逐渐减小。对罐区周边地下水环境将产生一定影响。因此，建设单位需加强设施的维护和管理，防止管道、阀门的跑冒滴漏和非正常状况情况发生，并严格按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）中的防渗措施要求对罐区进行分区防渗处理，地下防渗措施应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》（GB50108-2011）的有关规定。 （3）地下水环境保护措施与对策 地下水环境影响预测和评价结果显示，在没有适当的地下水防护措施情况下，项目粗白油渗漏将对周边及下游的地下水环境构成威胁。为了确保地下水环境不受污染，需采取适当的防护及管理措施。 针对项目可能发生的地下水污染情景，本项目按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则制定了地下水污染防治措施，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应等全阶段进行控制，具体措施如下： 1）源头控制措施 项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、 漏的措施。正常运营过程中应加强控制及处理机修过程中污染物跑、冒、滴、漏，同时 应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。 2）分区防治措施 依据《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）和《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）要求，项目按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区以及简单防渗区三类地下水污染防治区域： 重点防渗区包括：罐区、管线、装卸站。要求:等效黏土防渗层Mb≧6m，渗透系数K≦1×10-7 cm/s。 一般防渗区包括：事故池。要求:等效黏土防渗层Mb≧1.5m，渗透系数K≦1×10-7 cm/s。 简单防渗区：办公区。要求：一般地面硬化。 3）跟踪监测计划 《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）要求地下水三级评价跟踪监测点位量一般不小于1个，应至少在建设项目场地下游布置1个。本项目需在罐区地下水下游布设1口监测井，监测井设置的其它要求参照《场地环境监测技术导则》（HJ25.2执行）。并委托有资质的环境监测单位定期对地下水进行监测。监测可通过肉眼观察、使用测油膏、便携式气体监测仪等快速监测方法对地下水监测井中是否存在油品污染，进行定性监测，每周1次，若定性监测未发现问题，则每季度监测1次；若发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测。 通过设置地下水监测井，定期对地下水水质变化情况进行监测，可有效防止罐区油品因泄漏引起的地下水污染，保证地下水安全。 4）制定地下水污染应急响应预案：必须制定地下水污染应急响应预案，明确应急体系、责任。污染状况下应采取的控制污染源、切断污染途径的措施。 综上所述，非正常工况设定源强下，项目如果不进行防渗处理措施，污染物泄露进入地下水后，将对罐区周边地下水环境产生一定影响。在严格按照相关规范落实本次评价建议的防腐、防渗、防渗漏检测等措施后，从环境保护角度讲，该项目建设对地下水环境的影响是可以接受的。 3．声环境影响分析 本项目所在的声环境功能区为GB3095规定的3类地区，建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下，且受影响人数数量变化不大依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009），声环境评价为三级评价。 （1） 噪声源调查分析 本项目在正常运行时，主要噪声设备为泵和风机及进出车辆的噪声。噪声源强约为65～75dB(A)之间，经基础减振、防震等措施，可降低噪声。设备只在白天运行，夜间不运行。 （2） 噪声环境影响预测及分析评价 本次噪声环境影响预测按照全部噪声源同时运转时产生噪声对项目区边界处声环境产生影响的极端情况进行预测。 由于距离衰减、空气吸收、地面反射等因素作用，主要噪声源产生噪声强度呈现随传播距离增大而衰减规律，噪声衰减预测模式为： Lp=Lw-20lgr-K 式中：Lp：距噪声源r处A声级，dB(A)； Lw：噪声源A声级，dB(A)； r：距噪声源距离，m； K：半自由空间常数，取值为8。 多个噪声源对某个受声点上总声级的理论估算方法是将多个噪声源A声级按照能量迭加后等效为多个噪声源对某个受声点上理论总声级，噪声迭加计算公式为： 式中：L合：某个受声预测点上总等效A声级，dB(A)； Li：第i个噪声源对某个受声预测点上等效A声级，dB(A)； N：噪声源总数。 利用上述预测模式和计算公式，使多个噪声源通过能量迭加变换成等效噪声源，并可计算出不同距离处噪声源产生噪声对项目区边界声级的贡献量，计算结果见表33。本项目设备每天仅昼间运行8h，夜间不运行，故夜间噪声贡献值即为0，夜间预测值即为夜间背景值。 表33 项目区边界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 项目; 东侧; 南侧; 西侧; 北侧. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 贡献值; 53.2; 0; 49.7; 0; 52.4; 0; 50.6; 0. 预测值; 54.0; 38.6; 51.8; 39.8; 53.2; 38.2; 51.6; 37.6. 标准值; 65; 55; 65; 55; 65; 55; 65; 55. 超标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由表18可以看出，项目区边界噪声预测值昼间在51.6-54.0dB(A)之间，夜间为37.6-39.8dB(A)之间，项目区四周无集中居住区、学校、医院等声环境敏感保护目标，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。 （3）噪声污染防治措施 ① 对噪声防治采用综合治理方法，首先从声源上加以控制，采用必要的减振、消音、隔声、吸声、绿化等措施，将环境噪声控制在规定标准内。 ② 尽量选用低噪声设备。 ③ 加强对职工的个人防护和保护，如佩戴防噪耳罩等。 ④ 粗白油输送尽量避免在夜间进行，缓解对区域声环境影响。 ⑤ 在厂区总体布置中注意防噪间距，同时加强绿化，减少噪声污染。 4．土壤环境影响分析 （1）评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），评价工作等级的划分应根据建设项目类别、污染类型、占地规模、所在地周边的土壤环境敏感程度分级等进行判定。 1）建设项目污染类型 本工程为罐区建设项目，属于污染性影响建设项目。 2） 项目类别、占地规模及敏感程度 依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，对照附录A土壤环境影响评价类别，项目属项目属“交通运输仓储邮政业”中“油库”，属II类项目，占地规模属小型（≤5hm2），周边土壤环境敏感程度为不敏感。 表34 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在根底、原地、牧草地、饮用水源地或居民区、血虚爱、医院、疗养院等退让环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. - 3）评价工作等级划分 表35 污染影响型评价工作等级划分表 I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中关于土壤环境影响评价的要求和拟建项目本身特点，确定本项目确定本项目为三级评价，本项目仅进行定性分析。 （2）土壤环境影响定性分析 本项目对土壤环境可能造成影响的污染源主要是储罐和输油管道的渗漏，主要污染物为石油类。 本项目已依据《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）要求设计地下水污染防渗措施，正常情况下不会对土壤环境造成影响。对土壤的影响主要是非正常工况下罐区粗白油泄漏事故及火灾爆炸事故情况下对土壤的影响。本项目项目区应根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水污染防渗分区要求，结合《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T502934-2013）的防渗要求进行布设。万一发生泄漏事故，可以防止漏油下渗造成对土壤的污染。 建设项目土壤环境影响评价自查表详见下表。 表36 建设项目土壤环境影响评价自查表 工作内容; 完成情况; 备注. 影响识别; 影响类型; 污染影响型；生态影响型；两种兼有; —. 土地利用类型; 建设用地；农用地；未利用地. 占地规模; （0.7）hm2. 敏感目标信息; 敏感目标（）、方位（）、距离（）. 影响途径; 大气沉降；地面漫流；垂直入渗；其他（）. 全部污染物; 粗白油. 特征因子; /. 所属土壤环境影响评价项目类别; I类；II类；III类；IV类. 敏感程度; 敏感；较敏感；不敏感. 评价工作等级; 一级；二级；三级. 现状调查内容; 资料收集; a)；b)；c)；d)；. 理化特性; 同附录C. 现状监测点位; 占地范围内; 占地范围外; 深度. 表层样点数; 3; /; /. 柱状样点叔; /; /; /. 现状监测因子; pH、镉、汞、砷、铅、铬（六价）、铜、镍、石油烃. 现状评价; 评价因子. 评价标准; GB15168；GB36600；表D.1；表D.2；其他（）. 现状评价结论; 各监测因子监测值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类建设用地土壤污染风险筛选值。. 影响预测; 预测因子; /. 预测方法; 附录E；附录F；其他（）. 预测分析内容; 影响范围（/） 影响程度（/）. 预测结论; 达标结论：a)；b)；c)； 不达标结论：a)；b)；c)；. 防治措施; 防控措施; 土壤环境质量现状保障；源头控制；过程防控；其他（）. 跟踪监测; 监测点数; 监测指标; 监测频次. 信息公开指标. 评价结论. 注1：“”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项：“备注：为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评价工作的，分别填写自查表。. 5．固体废物环境影响分析 项目固体废物主要为生活垃圾。 项目劳动定员20人，以每人每天0.5kg计，则生活垃圾产生量约2.8t/a，集中收集后交由环卫工人拉运至垃圾填埋场卫生填埋。 综上所述，固体废物的处置应遵循分类原则、回收利用原则、减量化原则、无公害化原则及分散与集中相结合的原则，将不同类型的固体废物进行分类收集、分类处理，作好固废的日常管理工作。在此基础上，采取相应的措施以后，本项目产生的固体废物对环境影响不大。 6.风险分析 6.1 风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的要求，进行本项目环境风险分析，本项目主要涉及物质有粗白油。依据《危险化学品目录》（2015版）对本项目涉及的物质进行辨别可知：本项目涉及的粗白油不属于危险化学品。依据《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版），本项目粗白油不属于重点监管的危险化学品。根据《易制毒化学品管理条例》（国务院令445号，2018年修订），本项目涉及的粗白油不属于易制毒化学品。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）及《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理局第40令）的有关要求，对本项目进行重大危险源辨识。本项目涉及的粗白油不在《危险化学品重大危险源辨识》范围内。因此本项目不存在危险化学品重大危险源。 - 6.2 环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）,建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，进而确定环境风险潜势，确定依据见表37。 表37 项目环境风险潜势划分依据一览表 环境敏感程度; 危险物质及工艺系统危险性P. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高敏感度区（E1）; IV+; IV; III; III. 环境中敏感度区（E2）; IV; III; III; II. 环境低敏感度区（E3）; III; III; II; I. 注：IV+为极高环境风险. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B 重点关注的危险物质及临界量中，表B.1突发环境事件风险物质及临界量可知，本项目最大存储量及临界量见表38。 表38 项目储存量、临界量一览表 物质名称; 储存位置; 最大储存量（t）; 临界量(t). 粗白油; 储罐区; 15770; 2500. （1）Q值的确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C的规定： 1）当厂界内只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q； 2）当厂界内存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q= 式中，q1，q2，…qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。当Q≥1 时，将 Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。 经计算,本项目的Q值为6.308＞1， （2）M值的确定 本项目为油库项目，仅涉及粗白油储存。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中表C.1的规定，按照油库（不含加油加气站的油库）进行评价，则本项目站场的M值为10,用M3表示。 （3）P值的确定 根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定危险物质及工艺系统危险性等级（P）判断 ，分别以 P1、P2、P3、P4 表示,其判断依据见表39。 表39 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）依据一览表 危险物质数量与临界量比值（Q）; 行业及生产工艺（P）. M1; M2; M3; M4. Q≥100; P1; P1; P2; P3. 10≤Q＜100; P1; P2; P3; P4. 1≤Q＜10; P2; P3; P4; P4. 本项目的Q值为6.308；M值为10，以M3表示，根据表16判断，本项目的P值以P4表示。 （4）环境敏感程度的确定 1）大气环境敏感程度 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D的规定:项目所在区域大气环境敏感程度是依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性来确定。大气环境敏感程度共分为三种类型:E1为环境高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区，分级原则见表40。 表40 大气环境敏感程度分级原则一览表 分级; 大气环境敏感性. E1; 周边5 km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于 5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200 m范围内，每千米管段人口数大于200人. E2; 周边5 km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5 万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200 m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人. E3; 周边5 km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人. 根据现场调查，项目周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人，根据表22判定，项目的所在区域大气环境敏感程度为环境高度敏感区E3。 2）地表水环境敏感程度 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D的规定：区域地表水环境敏感程度依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性与下游环境敏感目标情况确定。区域地表水环境敏感程度共分为三种类型，E1 为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，其分级原则见表41，其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级原则分别见表42和表43。 表41 地表水环境敏感程度分级原则一览表 环境敏感目标; --地表水功能敏感性. F1; F2; F3. S1; E1; E1; E2. S2; E1; E2; E3. S3; E1; E2; E3. 表42 地表水功能敏感性分区原则一览表 敏感性; 地表水环境敏感特征. 敏感F1; 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h 流经范围内涉跨国界的. 较敏感F2; 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h 流经范围内涉跨省界的. 低敏感F3; 上述地区之外的其他地区. 表43 环境敏感目标分级原则一览表 分级; 环境敏感目标. S1; 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域. S2; 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域. S3; 排放点下游（顺水流向）10 km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型 2包括的敏感保护目标. 根据项目工程分析，项目周边5km范围内无环境地表水体，距离地表水体较远。因此，本项目不考虑风险事故泄露危险物质对地表水体的影响。 ⑶地下水环境敏感程度的确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D的规定：项目所在区域地下水环境敏感程度依据地下水功能敏感性与包气带防污性能确定。区域地下水环境敏感程度共分为三种类型，E1 为环境高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区，其分级原则见表44。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表45 和表46。当同一建设项目涉及两个 G分区或 D分级及以上时，取相对值。 表44 地下水环境敏感程度分级原则一览表 环境敏感目标; 地下水功能敏感性. G1; G2; G3. D1; E1; E1; E2. D2; E1; E2; E3. D3; E2; E3; E3. 表45 地下水功能敏感性分区原则一览表 分级; 包气带岩土的渗透性能. 敏感G1; 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区. 较敏感G2; 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区. 不敏感G3; 上述地区之外的其他地区. 环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区. 表46 包气带防污性能分级原则一览表 分级; 环境敏感目标. 敏感G1; Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定. 较敏感G2; 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定. 不敏感G3; 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件. Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数。. 项目所在区域既不属于集中式地下水饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区和准保护区以外的补给径流区，也不属于除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区和其他保护区的补给径流区；同时也不属于未划定准保护区的集中式饮用水水源、分散式饮用水水源地，根据表22的判定依据，本项目所在区域地下水功能敏感性为“不敏感”。 根据前人研究成果，项目所在区域包气带厚度为6m,且分布连续、稳定，包气带渗透系数为11.97m/d(1.38x10-2cm/s)，根据的判定依据，本项目所在区域包气带防污性能分级为“D3”。 根据判定依据，项目所在区域的地下水环境敏感程度分级为“E3”。 （4）环境风险潜势判定 经分析得知，本项目不考虑风险事故泄露危险物质对地表水体的影响，项目的所在区域大气环境敏感程度为环境低度敏感区E3，项目所在区域的地下水环境敏感程度分级为“E3”，其环境风险潜势判定结果具体见表47。 表47 项目环境风险潜势判定结果一览表 项目环境敏感程度; 项目危险物质及工艺系统危险性P. （P4）. 大气环境高敏感度区（E3）; I. 地下水环境中敏感度区（E3）; I. 从表24中可知，本项目的大气环境风险潜势和地下水环境风险潜势分别为I级和I级。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求：“建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值。”，因此，本项目的环境风险潜势为I级。 - 5.3 评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定：“环境风险评价工作是依据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势进行分级，其具体分级判据见表48。 表48 项目环境影响评价等级判据一览表 VI、VI+; III; II; I. 一; 二; 三; 简单分析. 根据分析结果显示，本项目的环境风险潜势为I级，因此本项目的环境风险评价等级为简单分析。 5.4环境敏感目标概况 项目周边3km范围内无居民区、医疗卫生、文化教育、科研等敏感目标，项目区周边范围以农田为主。 5.5环境风险识别 （1）物质危险性识别 本项目主要涉及物质有粗白油。依据《危险化学品目录》（2015版）对本项目涉及的物质进行辨别可知：本项目涉及的粗白油不属于危险化学品。 （2）生产系统危险性识别 参照GB6441-1986《企业职工伤亡事故分类》，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，对项目储存过程中存在的主要危险、有害因素进行辨识。详见表49。 表49 项目危险性识别及分布 序号; 单元划分; 装置或设施; 诱导性原因、致害物; 事故类别. 1; 储存单元; 储罐区; 粗白油储罐; 粗白油、罐体; 泄漏、火灾、爆炸、中毒、机械伤害、触电、高处坠落、物体打击、噪声等. 管线; 物料管线; 粗白油; 泄漏、火灾、爆炸、中毒. 装卸站; 装卸台、鹤管; 粗白油、槽车; 泄漏、火灾、爆炸、中毒、车辆伤害、触电、高处坠落、噪声等. 3; 共用工程; 供配电; 电气设备、设施; 电; 触电. 给排水; -; -; -. 辅助设施; 消防水系统; 消防水池、循环水池; 水、水泵; 淹溺、触电、机械伤害等. 防雷接地设施; -; 雷、电; 触电. 5.6风险预测分析与评价 （1）泄漏环境风险预测分析 根据本报告地下水环境影响与预测章节，非正常工况设定源强下，项目如果不进行防渗处理措施，污染物泄露进入地下水后，污染晕影响范围随时间的推移，先增大至一定范围后逐渐减小。对罐区周边地下水环境将产生一定影响。因此，建设单位需加强设施的维护和管理，防止罐区、管道、阀门的跑冒滴漏和非正常状况情况发生。本项目罐区根据《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）进行污染防治分区划分并进行相应防渗设计，并设置地下水监测系统，及时发现污染、及时控制。 （2）中毒风险预测分析 本项目涉及的物质中粗白油具有毒性，人员在巡检、装卸、操作的过程中接触泄漏的粗白油可能造成人员中毒事故。急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。 - （3）可燃性风险预测分析 本项目粗白油储存在罐区的储罐内，粗白油属于可燃液体，发生泄漏时可能发生燃烧，造成火灾事故；储罐因操作不当等原因发生物料泄漏，遇火源会发生火灾事故；储罐中用于监测温度、液位报警系统等安全附件或相应控制系统发生故障，造成控制失灵或事故状态下无法及时控制，都会引发安全事故。此外储罐安全装置不齐，装设不当或失灵；环境温度突然升高，储罐内液体由于温度升高导致压力增大；充装量超过储罐容积的安全充装系数等危险因素，都可能造成泄漏或冒顶跑料，遇明火等可引起火灾甚至爆炸事故。储罐由于防雷电设施有缺陷或地区雷电来势过猛，可能发生由于雷电而引发的罐区火灾。 （4）火灾爆炸事故危害预测分析 ### ①火灾爆炸事故环境彫响分析 ### 根据对储罐火灾、爆炸特点的有关分析，对几种不同的火灾、爆炸事故分别进行环境影响分析。 ### A、先爆炸后燃烧的环境影响分析 ### 先爆炸后燃烧情况一般发生在罐内物料蒸气浓度处在爆炸极限范围内遇到火 源，储罐内先爆炸，储罐爆炸后有的罐盖飞出，有的掀开一部分，有的从储罐中 间或底部裂开，导致物料流出并扩散，由于爆炸的破碎部分和破坏程度不同，物 料的燃烧特点也不同。 ### a、罐盖炸飞或掀开一部分 ### 这种爆炸将引起储罐内物料迅速稳定燃烧，有风的情况下，火焰将向侧面倾 斜，对周围储罐造成强烈的热辐射，由于项目储存有粗白油，有可能溢沸现象，影 响范围包括火灾储罐和周围相邻储罐，不会影响到储罐以外地区。 ### 一旦发生这种情况，应立即启动消防栓对周围储罐壁进行冷却，防止储罐在 火场火焰或高温作用下，罐内物料蒸气压力急剧增加，发生物理性爆炸，并组织 库区内消防人员对火灾进行扑救。 ### b、物料流出燃烧 ### 储罐内物料液位较高，爆炸时罐盖落入罐内使物料溢出，或储罐中间部位炸 开使物料流出，将形成大面积燃烧。这种情况火灾不易扑救，罐区内消防人员应 立即采取措施防止火灾波及相邻储罐，并拨打119火警电话，由公安消防人员协助灭火，由于围堰的阻挡，此种情况火灾影响范围局限在围堰内。 ### c、爆炸后不再燃烧的环境影响分析 ### 爆炸后不燃烧的情况发生在储罐内物料温度低于闪点，其蒸气浓度又处于爆 炸浓度极限范围内，或储罐内没有储存物料，但存在物料蒸气和空气的混合气体, 一旦遇到明火，瞬间爆炸后即不再继续燃烧，该种情况可能对储罐造成一定的危 害，对周围环境影响不大。 ### d、局部稳定燃烧的环境影响分析 ### 一般是指火焰在储罐顶部的呼吸阀、量料孔、透光孔处燃烧，而没有引入储罐内，这种情况常发生在储罐内液位较高，物料蒸气浓度大，着火后储罐内物料蒸气浓度均在爆炸上限以上，物料蒸气排岀速度大于5m/s,在储罐外遇到火源时即会发生，这类火灾比较易于扑救，物料燃烧充分，产生二氧化碳和水，由于本项目装备了完善的火灾报警系统和消防系统，因此可以对这类火灾进行及时扑救, 不会引起大的火灾，对周围环境影响较小。 5.3风险事故污水应急储存能力核算 （1）事故污水应急储存能力 本项目事故应急事故池容积2000m2。 （2）消防污水产生量核算 本项目总占地面积小于100公顷，按照《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）要求，全厂应按一次发生一处（全厂最大消防用水量处）火灾考虑。根据技术规范要求，本项目装置区设计消防用水量80L/s，消防延续供水时间根据《石化企业水体环境风险防控技术要求》（QSH 0729-2018）按6h计，所需的消防水产生量为288m3/h，那么项目发生事故时所需消防水水量为1728m3。 综上所述，本项目应急事故池保障事故状态下，消防事故水不外排。 5.4环境风险防范措施与应急预案 ## 本项目工艺已比较成熟，在运营阶段应严格执行以下风险防范管理措施及建议： （1）防火、防爆风险防范措施 1）在罐区进行动火作业时应严格按照规程先办理动火作业证，在作业过程中应有专人在旁监护，及时发现隐患，防止产生明火点而导致火灾事故的发生。 2）本项目在储存区配置灭火器设备，并设置明显的安全警示标识。 3）储罐应采用钢罐。 4）加强人员管理，树立安全意识。 5）储罐出口管道均采用柔性连接，防止储罐基础下沉引起的管道变形发生可燃物料泄漏。 6）电缆敷设主导方式为架空电缆槽盒，电缆沟穿越建筑物的配线管管口采用非燃烧材料严密堵封，敷设于电缆沟或直埋的电缆采用铠装电缆。 7）罐组应设防火堤，防火堤内的有效容积应符合GB501606.2.12条的规定。 8）立式储罐至防火堤内堤脚线的距离不应小于罐壁高度的一半。 9）常压拱顶罐的罐顶应采用弱顶结构或采取其他泄压措施。 10）低支架敷设的管道不应环绕罐组布置，并不应妨碍消防车的通行。 11）工艺管道采用地上布置形式。输送粗白油的金属管道除需要法兰连接外，均采用焊接连接，且管道不穿过与其无关的建筑物。 12）管道跨越厂内道路的净空高度不应小于5m。 13）装卸鹤管处、储罐进出口管线设置紧急切断阀。 14）储罐及装卸区设置可燃气体检测报警装置。 15）对于利旧设备或改造设备设施均需在检测合格后方可投入使用。 16）装卸车场应采用现浇混凝土地面。 17）装卸车鹤位之间的距离不应小于4m；双侧装卸车栈台相邻鹤位之间或同一鹤位相邻鹤管之间的距离应满足鹤管正常操作和检修的要求。 18）新增管道应设置保温层。 19）储罐区均设1m高围堰，地面应设防渗措施，一旦发生物料泄漏，泄漏物可收集并处理。 20）设1座应急事故池，有效容积约2000m³，在事故发生时将泄漏的污染物有效截留。 （2）防中毒风险防范措施 1）配置防毒面罩、正压式空气呼吸器等个人防护用品。 2）在罐区最高处设置风向标。 3）企业应在储罐区出入台阶等适当位置，设置“当心中毒”、“禁止停留”、“严禁烟火”、“禁止堆放易燃物”、“必须佩戴防护用品”等安全警示标志。 根据《环境风险评价技术导则》的要求，项目须制定风险事故应急预案，并在当地生态环境部门备案；以便事故发生时，通过事故鉴别，能及时分别采取针对性措施，控制事故的进一步发展，把事故造成的破坏降至最低程度。本项目的应急预案主要内容见下表。 表50 环境风险的突发性事故制定应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则. 2; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险. 3; 应急计划区; 生活区、储罐区、临近地区. 4; 应急组织; 储罐区：由项目区专人负责——负责现场全面指挥，专业救援队伍--负责事故控制、救援和善后处理 临近地区：由储罐区专人负责——负责储罐附近地区全面指挥，救援、管制和疏散. 5; 应急状态分类应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序. 6; 应急设施 设备与材料; 储罐区：防火灾事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散，主要是水或低压蒸汽幕、喷淋设备、防毒服和中毒人员急救所用的一些药品、器材 临界地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材. 7; 应急通讯 与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项. 8; 应急环境监测及事故后评估; 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据. 9; 应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害；相应的设施器材配备 临近地区：划分腐蚀区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备. 10; 应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康; 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案. 11; 应急状态中止恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序：事故现场善后处理，恢复生产措施 临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施. 12; 人员培训与演习; 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演习；对加气项目区工人进行安全卫生教育. 13; 公众教育， 信息发布; 对储罐区临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息. 14; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理. 15; 附件; 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料. 5.4风险评价结论 本项目尽管工程工艺安全可靠性极高，但建议建设单位仍然应对此引起高度重视。本项目不构成重大风险源，本项目的环境风险主要为粗白油的可燃性，会产生爆炸、火灾风险、运营期严格杜绝储罐及管线的跑、冒、滴、漏现象的发生，要防火、防爆、防雷击，注意安全，及其引发的次生环境污染。项目建成后，严格执行本环评中提出的风险防范措施，合理建设，风险事故将降至到最低，也保证了厂区和周围人们的生命财产安全。通过采取相应的风险防范措施，事故风险发生的概率很小。因此本项目事故风险属于可以接受。 # 6.环境管理与监测计划 6.1环境管理 本项目建成运营实施后有效的环境管理机制，保障项目区周边生态环境不因本项目运营对周围生态环境造成较大影响。 （1）管理机构：新疆鲁兴化工有限公司。 （2）管理任务：贯彻国家及生态环境部门的方针、政策、法规条例，落实环保投资，对工程环保措施的执行进行监督检查，制定环境保护管理办法，并监督实施，加强对人员进行环境保护宣传教育，增强人员环保意识。 ①要求合理布局，减少对周边环境的影响。 ②生活垃圾集中收集后交由环卫工人拉运至垃圾填埋场卫生填埋。 ③加强绿化，美化项目区环境。 表51 环境保护监管计划一览表 工程名称; 环保措施; 实施单位; 监管单位; 实施时段; 负责人. 食堂油烟、汽车尾气; 油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道引至食堂屋顶排放，不会降低该区域大气环境质量，对周边环境影响较小；汽车尾气对环境有一定影响。汽车尾气属于无组织、间歇排放的流动污染源，且项目区周围开阔，空气流动性好、易扩散，对周围大气环境影响不大。; 建设单位; 当地 生态环境部门; 环评 批复后; 法人. 生活污水; 生活污水经厂区化粪池预处理后排入呼图壁县工业园区下水管网，最终进入呼图壁县工业园污水处理厂. 噪声; ① 对噪声防治采用综合治理方法，首先从声源上加以控制，采用必要的减振、消音、隔声、吸声、绿化等措施，将环境噪声控制在规定标准内；② 尽量选用低噪声设备；③ 加强对职工的个人防护和保护，如佩戴防噪耳罩等；④ 粗白油的卸载、输送尽量避免在夜间进行，缓解对区域声环境影响；⑤ 在厂区总体布置中注意防噪间距，同时加强绿化，减少噪声污染。. 生活垃圾; 生活垃圾集中收集后交由环卫工人拉运至垃圾填埋场卫生填埋。. 环境风险; 设1座应急事故池，有效容积约2000m³. 6.2 环境监测计划 环境监测是环保工作重要组成部分，它是弄清污染物来源、性质、数量和分布，正确评价环境质量和处理装置效果必不可少的手段。要求建设单位监测任务委托专业环境监测站承担，并要求与对方签订协议，明确监测范围、监测项目及监测频次。 本项目竣工验收时污染源监测和运营期间常规污染源监测工作可委托专业环境监测单位定期进行，并将监测结果上报当地生态环境局。本项目环境监测计划见表52。 表52 环境监测计划一览表 监测 阶段; 监测 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 监测 时间; 采样时间; 实施 机构; 监督 机构. 运 营 期; 废气; 罐区下风向厂界; VOCs; 每年1次; 2天; 每天4次; 专业 环境 监测单位; 昌吉州生态环境局呼图壁县分局. 油烟排放口; 饮食业油烟; 每年1次随机抽查; 2天; 每天2次. 地下水; 监测井; 石油类; 每季度1次; 2; 每天采样1次. 噪声; 厂界外 1m处; 厂界噪声 （等效 A声级）; 每年1次 随机抽查; 1天; 每天昼、夜 间各1次. 6.3 排污许可 《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》中提出：分步实现排污许可全覆盖。排污许可证管理内容主要包括大气污染物、水污染物，并依法逐步纳入其他污染物。按行业分步实现对固定污染源的全覆盖，率先对火电、造纸行业企业核发排污许可证，2020年全国基本完成排污许可证核发。 2018年1月17日原环保部颁发了《排污许可管理办法(试行)》规定了环境保护部依法制定并公布固定污染源排污许可分类管理名录，明确纳入排污许可管理的范围和申领时限。纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者(以下简称排污单位)应当按照规定的时限申请并取得排污许可证。排污单位应当依法持有排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物。应当取得排污许可证而未取得的，不得排放污染物。对污染物产生量大、排放量大或者环境危害程度高的排污单位实行排污许可重点管理，对其他排污单位实行排污许可简化管理。 对照《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》，本项目为四十四、装卸搬运和仓储业59，102危险品仓储594，本工程属于简化管理行业，。 因此，建设单位应按照《排污许可管理办法(试行)》和《新疆维吾尔自治区排污许可证管理暂行办法》、《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ 1118-2020）的要求尽快申请排污许可证。 7.环保投资 本项目总投资2050万元，其中环保投资约40.7万元，占总投资的1.99%，具体环保投资估算见表53。 表53 环保投资估算 项目; 治理对象; 治理措施; 投资 （万元）. 废气; VOCs; 氮封装置、油气回收装置; 20. 食堂油烟; 油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道引至食堂屋顶排放; 0.5. 噪声; 机械噪声; 采用隔声、减振等措施; 5. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾集中收集后交由环卫工人拉运至垃圾填埋场卫生填埋; 0.2. 风险应急; DCS控制系统一套、紧急切断阀16个、可燃气体检测报警装置一套。; 15. 合计; 40.7. 总投资; 2050. 占总投资（%）; 1.99%. 8.竣工环保验收 本项目必须严格执行“三同时”制度，具体计划见表54。 表54 环境保护“三同时”竣工验收一览表 工程类别; 治理措施; 验收标准. 废气; 氮封装置、油气回收装置; 《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015). 油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道引至食堂屋顶排放; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. 废水; 生活污水经厂区化粪池预处理后排入呼图壁县工业园区下水管网，最终进入呼图壁县工业园污水处理厂; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中三级排放标准. 地下水; 罐区防渗、地下水监测井; 等效黏土防渗层Mb≧6m，渗透系数K≦1×10-7 cm/s。 罐区地下水下游布设1口监测井。. 噪声; ① 对噪声防治采用综合治理方法，首先从声源上加以控制，采用必要的减振、消音、隔声、吸声、绿化等措施，将环境噪声控制在规定标准内；② 尽量选用低噪声设备；③ 加强对职工的个人防护和保护，如佩戴防噪耳罩等；④ 粗白油卸载、输送尽量避免在夜间进行，缓解对区域声环境影响；⑤ 在厂区总体布置中注意防噪间距，同时加强绿化，减少噪声污染。; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中3类声环境功能区环境噪声排放限值标准. 固废; 生活垃圾集中收集后交由环卫工人拉运至垃圾填埋场卫生填埋；; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中及修改单标准. 环境风险; 围堰、应急事故池、DCS控制系统紧急切断阀、可燃气体检测报警装置; /.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污 染 物名称 | 防治措施 | 预期治 理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 罐区 | VOCs | 氮封装置、油气回收装置 | 达标 排放 |
|  | 生产过程 | 食堂油烟 | 油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道引至食堂屋顶排放 |  |
|  |  | 汽车尾气 | 加强管理、加强绿化 |  |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS等 | 生活污水经厂区化粪池预处理后排入呼图壁县工业园区下水管网，最终进入呼图壁县工业园污水处理厂 | 达标 排放 |
| 固体 废物 | 运营期 | 生活垃圾 | 生活垃圾集中收集后交由环卫工人拉运至垃圾填埋场卫生填埋 | 达标排放 |
| 噪 声 | 营运期 | 本项目营运期无较大噪声源，主要为生产设备产生的噪声，其噪声源强在65-75dB(A)，运营期间加强管理，不会对周围环境产生太大的影响。 |  |  |
| 生态 | 为改善和美化场区环境，充分发挥草木特有的调温、调湿、吸尘的作用，在项目区周边及附属建筑物周围，以及道路两侧的空地均种植适于当地气候、易于成活、有一定观赏价值的的树木，并种植草皮、乔木和灌木。 |  |  |  |

结论与建议

| 一、结论 1.项目概况 （1）项目名称：新疆鲁兴化工有限公司化工仓储物流改造项目； （2）建设性质：改建； （3）建设单位：新疆鲁兴化工有限公司； （4）建设地点：项目位于新疆昌吉州呼图壁县工业园区新疆鲁兴化工有限公司院内，项目地理坐标为N44°15′57″，E86°34′53″。 （5）项目总投资：本项目总投资2050万元；资金筹措：企业自筹30%，银行贷款70%。 （6）建设内容 项目总建筑面积7095m2。本项目通过对厂区现有罐区内16个储罐（4个2000m³，10个1000m³，2个500m³）进行技术改造，新建装卸鹤管至储罐的管道，新建装卸泵及装卸站台，完善储罐利用效率，达到年储存10万m³粗白油的能力。 （7）产内容及规模 本项目通过对厂区现有罐区内16个储罐（原环评批复的4个原料储罐2000m³，产品罐：6#溶剂油2个1000m³，120#溶剂油2个1000m³，200#溶剂油4个1000m³，260#溶剂油1个1000m³，轻烃1个1000m³，均建成未使用）进行技术改造，利用已建好的汽车装卸平台，使其达到年储存10万m³粗白油的能力。 （8）预期投产日期 预期投产日期为2020年9月。 （9）环保投资 本项目环保投资为40.7万元，占总投资的1.99%。 2 .区域环境质量现状评价结论 大气环境：该地区SO2、NO2年均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准要求，PM10、PM2.5年均值无法满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准要求，故该区域为环境空气质量不达标区域，PM10和PM2.5为影响该区域环境空气质量的主要污染物。PM10、PM2.5超标原因主要与该区域气候干燥及多发浮尘天气有关。 水环境：在监测的15项指标中项目地下水监测指标全部达标，均可达到《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)的Ⅲ类标准要求。 声环境：项目区声环境现状值符合《声环境噪声标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，项目区声环境质量较好。 土壤环境：由监测结果可知，各监测因子监测值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类建设用地土壤污染风险筛选值。 - 环境影响评价结论 3.1施工期环境影响评价结论 本项目为技改项目，本项目施工期主要通过对厂区现有罐区内16个储罐（4个2000m³，10个1000m³，2个500m³）进行管道技术改造，新建装卸鹤管至储罐的管道，新建装卸泵及装卸站台，完善储罐利用效率，达到年储存10万m³粗白油的能力。所以施工期较短，环境影响较小，且施工结束后相关环境影响随之消失. 3.2运营期环境影响评价结论 （1）大气环境 1）罐区废气 根据预测结果，罐区下风向厂界VOCS（以非甲烷总烃计）最大落地浓度为24.71ug/m3，满足《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)中表7中非甲烷总烃4.0mg/m3的标准要求。说明项目生产无组织废气污染源对周围环境空气质量影响很小。 - 2）装卸废气 - 粗白油装卸车鹤管采用下部密闭装车鹤管，装卸车过程处于密闭系统内，无组织挥发量极少，可忽略不计。 3）食堂油烟 本项目劳动定员20人，根据居民及餐饮企业的类比调查，目前居民人均食用油用量约30g/人·d，低于纯餐饮企业。本项目食用油用量约0.168t/a。根据对餐饮行业调查，油烟挥发量一般占食用油用量的2～4％，由于本项目炒、炸、煎等烹调工序较少，职工食堂油烟挥发量低于餐饮行业油烟挥发量，故职工食堂油烟挥发量按2％计算，则油烟产生量为0.0034t/a。本项目食堂现已安装一套油烟净化器，风量约为3000m3/h，故产生浓度为1.01mg/m3。油烟处理效率约为75％，油烟经处理后，排放浓度可降至0.25mg/m3（0.0008t/a），满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关要求，食堂烹饪油烟为间隙、不定量排放，油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道引至食堂屋顶排放，不会降低该区域大气环境质量，对周边环境影响较小。 4）汽车尾气 在运输粗白油的过程中会产生少量汽车尾气。车辆在项目区内道路上怠速和慢速行驶时将会产生并排放尾气，该尾气包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱泄漏气等。车辆产生并排放尾气属流动、间歇、不定量、无组织排放，其中主要污染因子为CO、CmHn、NOx等。 本项目建成后，汽车尾气对环境有一定影响。汽车尾气属于无组织、间歇排放的流动污染源，且项目区周围开阔，空气流动性好、易扩散，对周围大气环境影响不大。 （2）水环境 非正常工况设定源强下，项目如果不进行防渗处理措施，污染物泄露进入地下水后，将对罐区周边地下水环境产生一定影响。在严格按照相关规范落实本次评价建议的防腐、防渗、防渗漏检测等措施后，从环境保护角度讲，该项目建设对地下水环境的影响是可以接受的。 厂区内员工20人，根据《建筑及排水设计规范》中的相关用水参考值，员工按每人每班用水按50L计算，项目区生活用水量1m3/d（280m3/a）。生活污水量按生活用水量的85% 计，生活污水量为0.85m3/d（238m3/a)。生活污水经过厂区内化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准后排入呼图壁县工业园区下水管网，最终进入呼图壁县工业园污水处理厂。通过上述措施，对周边水环境影响较小。 （3）噪声 本项目在正常运行时，主要噪声设备为泵和风机及进出车辆的噪声。噪声源强约为65～75dB(A)之间，经基础减振、防震等措施，可降低噪声。设备只在白天运行，夜间不运行。项目区边界噪声预测值昼间在51.6-54.0dB(A)之间，夜间为37.6-39.8dB(A)之间，项目区四周无集中居住区、学校、医院等声环境敏感保护目标，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。 （4）固体废物 项目固体废物主要为生活垃圾。 项目劳动定员20人，以每人每天0.5kg计，则生活垃圾产生量约2.8t/a，集中收集后交由环卫工人拉运至垃圾填埋场卫生填埋。 综上所述，固体废物的处置应遵循分类原则、回收利用原则、减量化原则、无公害化原则及分散与集中相结合的原则，将不同类型的固体废物进行分类收集、分类处理，作好固废的日常管理工作。在此基础上，采取相应的措施以后，本项目产生的固体废物对环境影响不大。 (5)土壤环境 本项目对土壤环境可能造成影响的污染源主要是储罐和输油管道的渗漏，主要污染物为石油类。 本项目已依据《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）要求设计地下水污染防渗措施，正常情况下不会对土壤环境造成影响。对土壤的影响主要是非正常工况下罐区粗白油泄漏事故及火灾爆炸事故情况下对土壤的影响。本项目项目区应根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水污染防渗分区要求，结合《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T502934-2013）的防渗要求进行布设。万一发生泄漏事故，可以防止漏油下渗造成对土壤的污染。 （6）环境风险 本项目尽管工程工艺安全可靠性极高，但建议建设单位仍然应对此引起高度重视。本项目不构成重大风险源，本项目的环境风险主要为粗白油的可燃性，会产生爆炸、火灾风险、运营期严格杜绝储罐及管线的跑、冒、滴、漏现象的发生，要防火、防爆、防雷击，注意安全，及其引发的次生环境污染。项目建成后，严格执行本环评中提出的风险防范措施，合理建设，风险事故将降至到最低，也保证了厂区和周围人们的生命财产安全。通过采取相应的风险防范措施，事故风险发生的概率很小。因此本项目事故风险属于可以接受。 4. 产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》的有关条款。该项目既不属于鼓励类也不属于限制类；第三章产业结构调整指导目录第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”。本项目为允许类建设项目，符合国家产业政策。 5. 规划符合性分析 根据《呼图壁工业园区总体规划(2017-2035)》，呼图壁工业园区规划为“一园三区，分为东区、中区和西区，东区位于呼图壁县二十里店镇、中区位于呼图壁河两侧，五工台西侧、西区位于呼图壁县城西侧28公里处，总面积34.4平方公里。规划期限为2017-2035年，近期2017年-2025年，远期2026年-2035年。园区规划总体目标：结合周边产业友展，依据呼图壁资源、区位、交通优势，发展以服务新疆本地兼顾外向型市场为核心目标的产业体系，将园区打造成为“新疆新型工业化发展示范区”。西区重点产业规划为结合现状向有色金属加工和新材料产业两大方向发展；根据规划环评对西区现状企业的整治方案，新疆鲁兴化工有限公司整治方案为：近期保留，限期内完成技术改造（提标改造）；规划远期内完成园区内搬迁和产业转型，或搬迁出园区。 本项目位于呼图壁工业园区西区，本项目为新疆鲁兴化工有限公司化工仓储物流改造项目，属于项目的技术提标改造，符合园区规划对项目的整治方案。项目用地性质为工业用地（见附图4），位于西区已建区，不属于禁止建设区和限建区（见附图5），不属于“四线”控制范围内（见附图6），属于新材料与有色金属加工组团（见附图7）。 6.选址合理性分析 本项目厂址位于呼图壁大丰镇工业园煤化工产业区内。本项目北隔横二路为新疆锦弘镁合金有限公司，南与新疆瑞成气体有限公司相邻，东隔规划路为新疆天玑钢构钢结构加工厂，西与新疆鑫邦石化有限公司相邻。项目区周围1km范围内无居民区、重要公共建筑物，项目区内建（构）筑物与周边建（构）筑物的防火间距符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）与《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）规定的要求。项目区地势平坦、开阔，具有可靠的供水、供电条件，交通方便，方便运输管理。综上所述，本项目选址合理。 7.平面布局合理性分析 根据功能区划分为办公生活区和储存区。 （1）办公生活区 新疆鲁兴化工有限公司办公生活区位于厂区东南角，布置有办公楼、宿舍、门卫室。项目区主导风向为西南风，办公生活区处于常年主导风向的侧风向，符合《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012的要求。 （2）储存区 储存区布置在厂区北侧，厂区东北区域由北向南布置有导热油炉房、水泵房、消防水池、循环水池、控制室、化验室及变配电室、生产装置区（甲类，停用）、生产办公室；导热油炉、原生产装置均不在本次评价范围内。 本项目储罐区位于厂区西侧，罐区西侧为事故池（原有）、泡沫泵房（原有）；罐区北侧为新建泵区、厂内道路、装卸站（在原有装卸站西侧9.5m处新建两个装卸台），装卸站由立柱、台面、斜梯、栏杆、鹤管组成，装卸站至装卸泵的管道架空敷设，装卸泵至储罐的管道采用低支架敷设。 储罐区南侧及办公生活区北侧均为预留空地。 厂区内道路呈环状布置，主干道宽12m，次要道路宽6m，转弯半径为12m，满足交通、消防的要求。厂区北侧设置有一个物流出入口，东南角设置有一个人流出入口。 项目区布置在满足防火要求的前提下，平面布置紧凑合理，节约用地，功能分区明确，总体符合《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）的要求。 8.总量控制 根据国家环境保护部已颁布的“十三五”期间的总量控制计划，结合本项目所在区域的环境特征及本项目排污情况，项目不建议总量控制指标。 9.功能规划 根据本项目区所在区域环境功能区划，大气环境功能区划为二类区，地下水环境功能区划为III类水体，声环境功能区划为3类区，本项目建成投入运营后产生各种污染物通过采取相应防治处置措施后均能够实现达标排放，不会发生改变区域环境功能类别的影响，符合本项目所在区域环境保护规划的要求。 10.综合结论 本建设项目符合国家的产业政策。项目污染因素简单，建成运行后“三废”排放量较小。项目运行期产生的污染物在按本报告表中所提出的措施及方案进行治理、控制，并加强内部管理，实现环保设施的稳定运行，切实执行“三同时”前提下，确保污染物达标排放的前提下，项目对周围环境不会产生影响。因此，从环境保护的角度来看，本项目是可行的。 二、建议 （1）严格执行环保“三同时”制度，确保各类环保设施正常运行，加强环境管理，以保证污染防治达到预计效果； （2）要求严格执行本评价提出的环保措施中的环境管理措施。 （3）加强职工的环保教育，提高职工的环保意识； （4）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近单位的反映，定期向项目最高管理者和当地生态环境部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地生态环境部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 （5）植树造林，美化环境。搞好项目区周边的绿化，避免绿化不当造成的安全隐患。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见: 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |