建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：昌吉州呼图壁县呼图壁河和阿克萨依河水系连通引调水工程

建  设  单  位：        呼图壁县水利局

乌鲁木齐鑫达众合环保科技有限公司

编制日期：2021年2月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

## 建设项目基本情况

| 项目名称 | 昌吉州呼图壁县呼图壁河和阿克萨依河水系连通引调水工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 呼图壁县水利局 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李强 |  |  | 联系人 | 李强 |  |  |
| 通讯地址 | 新疆维吾尔自治区呼图壁县上二公路46号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15299647999 |  | 传 真 | / | 邮政编码 | 831200 |  |
| 建设地点 | 呼图壁县独山子村灌区 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 呼图壁县发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 | 呼发改投资〔2020〕39号 |  |  |
| 建设性质 | 新建¨改扩建þ技改¨ |  |  | 行业类别及代码 | 水源及供水设施工程建筑E4821 |  |  |
| 占地面积 （m²） | 274168 |  |  | 绿化面积 （m²） | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 5014.29 | 其中：环保投 资（万元） |  | 72 | 环保投资占 总投资比例（%） |  | 1.44 |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  | 2021年5月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来及环评编制类别 1、项目由来 根据《新疆丝绸之路经济带核心区建设规划(2016—2030年)》，呼图壁县位于环乌鲁木齐商贸物流核心圈辐射范围，处于乌昌石吐城市群附近，按照昌吉州主题功能区对呼图壁县的定位，呼图壁县围绕“生态园林城市、绿色休闲之都”，打造“天山云谷、西部苗都、西域春城、中国牛乡”四张名片。加快生态建设，构建生态绿色底蕴，营造都市养生休闲功能，将休闲、旅游、文化和苗木花卉产业有机结合，促进城郊型休闲度假旅游产业发展，建成新疆绿色宜居示范城市和城乡发展一体化先行示范区。充分发挥区位交通优势，加快物流业发展。打造中部休闲农业、南部山区、北部沙漠风光三大旅游板块，建成新疆西部旅游环线的重要驿站、乌昌都市圈休闲旅游目的地和新疆颐养之城。 在这些新形式、新机遇下，对项目区的水生态、水环境乃至水资源保证提出了更高的要求，为补齐灌区灌溉工程基础设施短板、充分发挥水资源最大效益，解决灌区紧张的用水矛盾，同时为提高项目区水环境质量，改善项目区生态，提高项目区供水保证，为确保灌区经济快速发展，呼图壁县水利局和县委县政府积极推进呼图壁县呼图壁河和阿克萨依河水系连通引调水工程。 目前项目区的大部分骨干工程、田间工程、管理体制机制、信息化工程等还远达不到现代化的标准，难以支撑区域社会和经济的可持续发展。因此，需积极推进本项目的建设，用现代化科学技术引领灌区发展，用现代化的管理体制和科学管理机制改善灌区管理现状，建立公平、高效、灵活的调配水制度和有力，完善灌区防灾减灾体系，提高现有工程水资源利用效率，增强灌区区域内农业综合发展能力。 随着项目区各级工程老化程度加剧，各级灌溉系统引水能力下降，输水损失加大，项目区水土不平衡，缺水矛盾进一步尖锐。为了缓解水供需不平衡的矛盾，推进灌区现代化改造工程的建设，可以加快灌区节水灌溉发展的步伐，在有效缓解灌区水资源短缺的同时，提高水资源的利用效率，实现水资源可持续利用，使得农业生产水平和作物产量有较大幅度地提高，有利于建立优势农业和精品农业，以良好的经济效益来推动项目区水利事业的发展，是实现项目区节水型农业发展的需要。 项目区人民群众积极响应国家政策，脱贫致富的愿望非常强烈，对土地的投入也逐年加大，但受灌溉系统老化、配套设施不完善导致灌水不及时、不充分、水管体制等的影响，农民致富的步伐受水的因素而落后于其他地区，如何从根本上解决灌区缺水问题，提高用水效率等问题已经成为当地农民最关注的问题之一。通过本项目实施，基本实现“二改一提高”（“二改”即灌区的水利工程改造和灌区的水管体制改革。“一提高”即实现灌区经济效益的提高），为项目区农业经济发展，增加项目区农民收入，解决项目区内涉水事务纠纷，实现项目区经济可持续发展。 2、环评编制类别 按照《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令2017年 第682号）以及《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订）中第十六条“国家根据建设项目对环境的影响程度，对建设项目的环境影响评价实行分类管理，建设单位应按照规定组织编制环境影响评价报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表”。根据以上法律法规及相关规定，本项目需进行环境影响评价。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）。本项目改建10.94km灌溉渠道，改建独山子渠首，新建3座容积为9.9万m³的滴灌首部蓄水池，合计控制灌溉面积8.83万亩，其不属于跨流域调水，不属于大中型河流引水，引水量不超过引水断面天然年径流量1/4，不涉及环境敏感区，故项目类别为“五十一、水利”中“126 引水工程”的“其他”类，环评类别为“报告表”。因此，本项目应编制建设项目环境影响报告表。 呼图壁县水利局委托本公司承担了昌吉州呼图壁县呼图壁河和阿克萨依河水系连通引调水工程环境影响评价工作。接受委托后，我公司派人员赴现场进行实地踏勘，对项目所在区域的自然环境、社会环境、周边环境概况进行了调查，收集了当地水文、地质、气象以及环境现状等资料，并在此基础上遵循有关环评规定，编制完成了《昌吉州呼图壁县呼图壁河和阿克萨依河水系连通引调水工程环境影响报告表》，现由建设单位提交生态环境主管部门审批。 二、项目建设地址及周边环境 1、建设地址 本工程位于新疆呼图壁县呼图壁河和阿克萨依河之间，为呼图壁县独山子村灌区，项目区南侧渠首位置地理坐标为：N44°3'48.20"、E86°46'34.40"，渠线西侧终点地理位置坐标为：N44°5'19.91"、E86°43'34.58"，渠线北侧终点位置地理坐标为：N44° 6'35.67"、E86°45'35.25"。独山子村灌区距离呼图壁县直线距离约15km。 地理位置图见附图1。 2、周边环境 工程整体建设于呼图壁县独山子灌区，渠线两侧主要是独山子村农田，少数渠道距离独山子村居民区距离较近，最近距离约30m。部分渠线两侧分布有人工种植的绿化带。 卫星影像图见附图2。 三、工程建设概况 1、建设项目概况 项目名称：昌吉州呼图壁县呼图壁河和阿克萨依河水系连通引调水工程 建设单位：呼图壁县水利局 建设性质：改扩建 总投资及资金来源：总投资5014.29万元，申请政府债卷资金3600万元，地方配套资金1414.29万元。 建设内容及规模：项目分为3个建设部分，其中包括（1）渠道工程：西沟支渠设计流量1.5m³/s，加大流量1.95m³/s；独山子村塘坝引水渠主要为独山子四队农业灌溉输水，设计流量0.40～0.80m³/s，加大流量为0.52～1.04m³/s；阿克萨依沟连通渠设计流量1.5m³/s，加大流量1.95m³/s。渠道全长10.94km；（2）独山子渠首泄洪冲沙闸消能防冲：独山子渠首控制灌溉面积8.83万亩，引水闸设计引水流量5.0 m³/s，加大流量6.5m³/s。本次维修改造的泄洪冲沙闸消能防冲设施属永久建筑物消能防冲设施，设计洪水标准为20年一遇，相应洪峰流量Q=175.7m³/s（P=5%）。（3）滴灌首部蓄水池工程：项目区建设3座滴灌首部蓄水池容积均为9.9万m³。各滴灌首部蓄水池正常蓄水位如下：1#滴灌首部蓄水池：蓄水池容积为9.9万m³，相应正常蓄水位为776.50m；2#滴灌首部蓄水池：蓄水池容积为9.9万m³。从相应正常蓄水位为726.50m；3#滴灌首部蓄水池：蓄水池容积为9.9万m³。相应正常蓄水位为717.0m。 2、建设内容 呼图壁县呼图壁河和阿克萨依河水系连通引调水工程建设内容主要包括：①对西沟支渠、独山子村塘坝引水渠和阿克萨依沟连通渠进行防渗改造和建设；②对独山子渠首泄洪冲沙闸消能防冲、管理站房进行改造；③新建滴灌首部蓄水池3座。建设项目总平面布置图详见附图3。 2.1、渠道防渗改造 防渗改造和建设渠道3条，总长10.94km，配套完善渠系建筑物31座，其中，节制分水闸6座，桥涵15座，渡槽6座，量水堰4座。具体内容如下表。 表1 渠道工程建设内容一览表 项目编号; 渠道名称; 改造渠道长度(km）; 配套维修改造建筑物. 节制分水闸(座); 桥涵 (座); 渡槽(座); 其他(座); 合计. 1; 西沟支渠; 1.59; 4; 1; 4; 9. 2; 独山子村塘坝引水渠; 5.57; 1; 11; 3; 15. 3; 阿克萨依沟连通渠; 3.78; 1; 3; 3; 7. 总 计; 10.94; 6; 15; 6; 4; 31. 2.2、独山子渠首泄洪冲沙闸消能防冲和管理站房改造 独山子渠首泄洪冲沙闸消能防冲改造主要包括泄槽段、泄槽后消能段、翼墙和下游左岸防洪堤组成。 泄洪冲沙闸闸室末端接泄槽，泄槽段长25m，坡度i=0.06；泄槽末端设置防冲齿墙，齿墙末端设40m长海漫；泄槽与下游右岸导流堤采用下游右侧翼墙连接，翼墙长53.5m，导流堤长200m。 维修改造管理站房1座，建筑面积474.5m²。 2.3、滴灌首部蓄水池工程 滴灌首部蓄水池均由进水渠、池体、出口放水管和溢水明渠组成。 进水渠始端接上级渠道分水闸，末端接蓄水池，与蓄水池连接处设盖板涵；蓄水池池顶长854.2～m，池深4.5～5.5m；容积均为9.9万m³。池体上游坝坡为1：2.5，护坡采用C20F200W6现浇砼板护坡，复合土工膜（规格为布200g/m²/PE0.5mm/布200g/m²）进行防渗，下游坝坡按1:2.0碾压填筑，池底铺土工膜防渗处理；放水管为坝下埋管形式，由进口段、涵管段、出口段组成；溢水明渠有上游进口段、渠身段和下游出口段组成。滴灌首部蓄水池平面布置情况详见附图4、5、6。 2.4、工程配套金属结构 金属结构设备分布在西沟支渠和独山子村塘坝引水渠沿线节制分水闸部分，按照《水利水电钢闸门设计规范》（SL74-2019）及相关规程进行设计。共设有孔口12孔，设平板工作钢闸门12扇，螺杆式手动启闭机10台。本工程钢闸门总重约1.53t，埋件总重约2.09t，启闭设备重约0.52t，总计耗钢量为 4.14 t，闸门门叶及埋件表面防腐面积约为78.3m²。 启闭设备：闸门采用4台LQ-30KN螺杆式手动启闭机、2台LQ-20KN螺杆式手动启闭机和6台LQ-10KN螺杆式手动启闭机操作。 3、工程等级 3.1、渠道工程 本次实施渠道灌溉面积2.68万亩，渠道工程由西沟支渠、独山子村塘坝引水渠和阿克萨依沟连通渠3个单项工程组成。按照《渠道防渗工程设计规范》（SL18-2004），渠道设计流量Q≤2m³/s，其工程规模属小型，工程级别5级。以此确定各渠道规模如下： （1）西沟支渠：设计流量1.5m³/s，加大流量1.95m³/s；工程规模属小型，工程级别5级； （2）独山子村塘坝引水渠：设计流量0.40～0.80m³/s，加大流量052～1.04m³/s；工程规模属小型，工程级别5级； （3）阿克萨依沟连通渠：设计流量1.5m³/s，加大流量1.95m³/s；工程规模属小型，工程级别5级。 3.2、独山子渠首泄洪冲沙闸等级 本次仅对泄洪冲沙闸下游消能防冲设施进行维修改造，其属次要建筑物，建筑物级别为5级。 3.3、滴灌首部蓄水池等级 滴灌首部蓄水池容积9.9万m³，是以灌溉为主的注入式小型水利枢纽工程，按照《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）的分等指标。蓄水池工程规模为小（2）型，工程等别为Ⅴ等，其主要建筑物级别5级、次要建筑物级别5级、临时建筑物级别5级。 4、工程设计 4.1、渠道工程设计 呼图壁县呼图壁河和阿克萨依河水系连通引调水工程本次防渗改造渠道3条，总长10.94km，配套渠系建筑物40座，其中节制分水闸4座，桥涵10座，渡槽22座，陡坡3座，量水堰1座。 （1）西沟支渠 西沟支渠长1.59km，梯形断面，采用现浇砼板衬砌，渠底宽1.0m，内外边坡均1:1.5，渠深1.0～1.2m。渠道底板及边坡砼板均厚10cm，衬砌板砼强度等级C20F200W6；渠道沿轴线方向每隔2.0m设一道伸缩缝，缝宽2cm，采用高压闭孔板及聚氨酯密封膏填缝；砼板下设50cm厚天然级配砂砾石防冻垫层；渠道堤顶宽度为1.0m。 （2）独山子村塘坝引水渠 独山子村塘坝引水渠长5.57km，梯形断面，采用现浇砼板衬砌，渠底宽0.5m，内外边坡均1:1.5，渠深0.7～0.8m。渠道底板及边坡砼板均厚10cm，衬砌板砼强度等级C20F200W6；渠道沿轴线方向每隔2.0m设一道伸缩缝，缝宽2cm，采用高压闭孔板及聚氨酯密封膏填缝；砼板下设50cm厚天然级配砂砾石防冻垫层；渠道堤顶宽度为1.0m。 （3）阿克萨依沟连通渠 渠道长1797m，梯形断面，采用现浇砼板衬砌，渠底宽1.5m，内外边坡均1:1.5，渠深1.0～1.1m。渠道底板及边坡砼板均厚10cm，衬砌板砼强度等级C20F200W6；渠道沿轴线方向每隔2.0m设一道伸缩缝，缝宽2cm，采用高压闭孔板及聚氨酯密封膏填缝；砼板下设50cm厚天然级配砂砾石防冻垫层；渠道左侧堤顶宽度1.0m，右侧堤顶宽度3.5m。 4.2、滴灌首部蓄水池设计 （1）蓄水池容积确定 在满足综合利用的前提下，本阶段各滴灌首部蓄水池正常蓄水位如下： ①1#滴灌首部蓄水池：蓄水池容积为9.9万m³。从蓄水池水位～容积关系曲线得到正常蓄水位为776.50m； ②2#滴灌首部蓄水池：蓄水池容积为9.9万m³。从蓄水池水位～容积关系曲线得到正常蓄水位为726.50m； ③3#滴灌首部蓄水池：蓄水池容积为9.9万m³。从蓄水池水位～容积关系曲线得到正常蓄水位为715.0m。 （2）蓄水池池体设计 1#滴灌首部蓄水池池顶长854.2m，池高5.5m，设计水深4.0m，池顶宽4.0m，坝顶路面采用200mm厚泥结石路面，为排除雨水，池顶向下游倾斜，坡度为2%。池顶上、下游坝肩设置C20F200预制砼路肩石，上游路沿石长*宽*厚=0.6*0.4*0.2m，下游路肩石尺寸为长*宽*厚=0.6*0.2*0.1m。路肩石块间采用1:2水泥砂浆勾缝。上游路沿石顶高程高出池顶0.20m，埋入池顶路面0.20m，下游路沿石全部埋入坝体，顶高程与池顶齐平。（2）池体上游坝坡为1：2.5，护坡采用C20F200W6现浇砼板护坡，每块板的尺寸为b×h=3×3m，板厚15cm。板间分缝宽度取2cm，缝内采用高压闭孔板和聚氨酯密封膏填缝。砼护坡板下设50mmM10砂浆保护层，砂浆垫层下铺设复合土工膜（规格为布200g/m²/PE0.5mm/布200g/m²）进行防渗。土工膜下设100mm细砂保护层，细砂保护层下为建基面，要求碾压夯实，表层0.5m深度碾压夯实后相对密度不小于0.75。 砼板护坡底下需做砼阻滑体，阻滑体尺寸为：高0.50m，顶宽0.30m，底宽0.50m，砼强度等级为C20F200，每隔6m设一道伸缩缝，缝宽2.0m，内填高压闭孔板。 考虑池体较长，为便于蓄水池巡视和管理，分别在池体桩号0+010、0+260处上游坝坡各设踏步一道。 在蓄水池长边一侧设清淤车道，车道总长50m，路面宽3.5m，纵向坡度≤10%，内侧与蓄水池坝护坡板相连，外侧放坡1：2.5，路面及外侧护坡采用200mm厚C20F200现浇砼板衬砌，砼板下回填开挖砂砾石料，要求碾压夯实，填筑标准同蓄水池坝体。 下游坝坡按1:2.0碾压填筑，填筑碾压后要求相对密度不小于0.75。因本工程坝基清废厚度0.5m，弃方量较大，因此本工程坝基开挖的弃料全部在后坝坡堆弃松填，填筑高度与坝顶高程齐平。 池体坡脚外设2.0m高围栏，围栏每隔3.0m设一座基础，基础采用0.4*0.4*0.4mC20F200砼浇筑。 蓄水池库盘开挖至建基面后，进行库盘铺膜防渗处理。库盘内复合土工膜规格为：布200g/m²/PE0.5mm/布200g/m²，其中土工布采用长丝纺粘针刺非织造土工布，其标准按（GB/T17639-2008）长丝纺粘针刺非织造土工布技术标准。土工膜膜幅宽6m，膜搭接宽度0.10m，搭接方法采用焊接，极限铺膜长度不能超过200m，土工膜设计富裕度不小于10%。土工膜铺设完毕后，在膜上回填0.5m厚粉土，以保护复合土工膜不被冲刷、日晒、划刺，回填后池底高程为772.5m。 池底防渗土工膜与坝面土工膜在前坡脚前10m处连接，连接方式为焊接。为了适应库盘土工膜变形，在阻滑墙下部以及库盘内纵横向间隔100m设锚固沟，将池底土工膜埋入锚固沟内，锚固沟深0.6m，底宽0.5m，开挖边坡坡度1:1.5，将土工膜埋入锚固沟内，内填筑开挖料并夯实。 （3）土石方量平衡 经初步统计，蓄水池清废量约3.2万m³，池体开挖量22.3万m³，池体回填量3.6万m³。弃方量较大，因此本工程坝基清废量全部在后坝坡下游侧堆弃松填，松填区主要集中在坝顶桩号0+400～0+850段，长450m，填筑顶宽约30m，坡比1:4.0，填筑高度与坝顶高程齐平。池体回填量主要利用开挖料，多余的开挖料约18.7万m³。池体开挖料为砂砾石料，粒径小于0.075mm颗粒含量小于10%，为非冻胀性土，可作为天然的砂砾石垫层料，经呼图壁县水利局与县有关部门商议，暂定蓄水池多余挖方量暂堆弃与蓄水池下游侧空闲地，用于县属其他工程作为砂砾石垫层料进行开采。 4.3、独山子渠首泄洪冲沙闸后消能防冲设计 泄槽段泄洪冲沙闸闸室末端接泄槽，泄槽段长25m，坡度i=0.06，泄槽中墙高2.5m，宽1.0m。边墙高5.5m，边墙顶宽1.0m，底宽1.2m，泄槽底板厚厚0.8m，采用C20F200钢筋砼结构。 泄槽后消能段 为防止洪水淘刷下游河床，危及泄槽运行安全，在泄槽末端设置防冲齿墙，齿墙末端设海漫，海漫由抛石(钢绞线穿孔连接)砌成，压护防冲齿墙基础。 防冲齿墙上口宽0.5m，下口宽5.0m，墙深8.0m，采用C20F200毛石砼浇筑。在墙体底部埋设1根φ110UPVC排水管，横向间距2.0m，齿墙背水面设反滤层，具体见图纸。 防冲齿墙末端海漫段长40m，由抛石砌成压护防冲齿墙基础，抛石厚1.8m，要求采用大漂石，粒径不小于0.8m，并由10#钢绞线把抛石穿孔链接成整体。 下游右侧翼墙 泄洪冲沙闸泄槽与下游右侧护岸采用下游右侧翼墙连接，翼墙长53.5m，上口宽0.4m，下口宽4.9m，墙高10.0m。其中，河床面以上高3.5m，河床面以下埋深6.5m。翼墙均采用C20F200砼浇筑。 下游左岸河道整治 布置 下游河道整治建筑物主要为导流堤。由于泄洪冲沙闸紧靠河道左岸，冲沙闸下游河道左岸长期受冲刷淘刷，现状岸坡陡立，威胁岸坡顶部的管理站房及独山子干渠。本次考虑在泄洪冲沙闸下游左侧修建导流堤，长200m，始端接泄洪冲闸，导流堤顶宽4.0m，堤高3.5m。 砼板 导流堤及护岸均采用C20F200砼板坡式护砌，要求堤顶至河床面以上1.0m护坡厚度0.15m，河床面以上1.0m至冲刷深度以下厚度为0.20m，砼板尺寸3.0×3.0m。 压顶 导流堤岸顶设C20F200砼压顶，尺寸为厚8cm，宽30cm。 伸缩缝止水设计 砼板尺寸3.0×3.0m，板间分缝宽度取2cm，沿坝坡方向的分缝和沿坝轴线方向的分缝均采用高压闭孔板嵌缝。 砼压顶板间隔3.0m设置一道伸缩缝，采用4mmSBS改性油毡填缝。 渠首工程处河道左岸阶地上原管理站房处新建管理站房一座，两层砖混结构，建筑面积474.5m²。 5、主要工程量 本工程主要工程量见表2。 表2 主要土石方工程量汇总表 项目类别; 清废 (万m³); 土方开挖 (万m³); 土方回填 (万m³); 砂砾石回填 (万m³); 现浇砼(万m³); 土工膜(万m²); 钢筋 (t). 渠道; 3.31; 16.45; 2.52; 2.74; 0.89; 2.49; 71.89. 蓄水池; 9.53; 66.86; 10.91; 0.18; 0.83; 16.88; 28.5. 渠首泄洪闸消能防冲; 0.32; 0.88; 0.53; 1.23; 0.20; 35.5. 小计; 13.16; 84.19; 13.96; 4.15; 1.92; 19.37; 135.89. 6、机电及金属结构 项目共设有孔口10孔，设平板工作钢闸门10扇，螺杆式手动启闭机10台。本工程钢闸门总重约1.53t，埋件总重约2.09t，启闭设备重约0.52t，总计耗钢量为4.14t，闸门门叶及埋件表面防腐面积约为78.3m²。 7、工程征占地 7.1、工程区征占地范围 呼图壁县呼图壁河和阿克萨依河水系连通引调水工程占地包括工程永久占地和施工临时用地，工程永久占地指蓄水池、渠道及配套建筑物工程（包含渠道伴行检修道路）等占地，工程临时用地包括临时生产、生活占地、临时道路等占地。呼图壁县呼图壁河和阿克萨依河水系连通引调水工程征占地范围情况见下表3，该工程用地面积汇总统计详见表4，工程区占地总面积为468.73亩，其中工程永久征地面积411.25亩，施工临时用地面积57.48亩。 表3 工程建设永久占地范围 工程及配套建筑物工程建设区征占地范围; 单位（m）. 1、蓄水池后坡脚外扩; 20. 2、渠道两侧外坡脚外扩; 20. 3、其他建筑物从轮廓线向外延伸; 20. 4、附属防洪护坡工程从轮廓线向外延伸; 10. 表4 工程建设征地面积平衡表 序号; 项目; 单位; 工程占地; 临时; 备注. 合计; 永久. 一; 土地; 亩; 468.73; 411.25; 57.48. 1; 草地; 亩; 168.18; 110.70; 57.48; 二等一级. 2; 耕地; 亩; 220.05; 220.05. 3; 水利设施用地; 亩; 80.50; 80.50. 4; 农村道路; 亩. 5; 其他用地; 亩. 7.2、工程占地补偿 呼图壁县呼图壁河和阿克萨依河水系连通引调水工程占地补偿总投资为1016.73万元。农村移民补偿费为755.61万元，占补偿总投资的74.32%；专业项目恢复补助费0.0万元，占补偿总投资的0.0%；其他补偿费87.07万元，占补偿总投资8.56%；预备费113.34万元，占静态投资的11.15%；有关税费60.71万元，占静态投资的5.97%。呼图壁河和阿克萨依河水系连通引调水工程占地补偿投资估算见下表。 表5 呼图壁河和阿克萨依河水系连通引调水工程占地补偿投资估算总表 序号; 项目; 投资(万元); 比重(%). 1; 第一部分：农村移民安置补偿费; 755.61; 74.32. 2; 第二部分：专业项目恢复补助费; 0.00; 0.00. 3; 第三部分：其它费用; 87.07; 8.56. 4; 第四部分：预备费; 113.34; 11.15. 5; 第五部分：有关税费; 60.71; 5.97. 6; 第六部分：占地补偿总投资; 1016.73; 100.00. 四、施工组织设计 1、施工场地条件 项目区相对平坦开阔，周围有用于搭建临时设施、施工机械设备停放和材料及废弃物堆放的空地。 2、建筑材料供应 填筑料：主要利用开挖料，不足部分渠道附近土料场开采，平均运距1.0km。 砂砾石垫层料：工程所需防冻垫层料位于独山子干渠桩号4+300处附近分布有商品砂砾料场，距项目区平均运距7.0km。 混凝土粗细骨料：在独山子干渠桩号4+300处附近分布有商品砂砾料场可购买，质量和储量满足要求，平均运距7.0km。 水泥：由昌吉市屯河水泥厂采购，平均运距约65km； 钢材：新疆八一钢铁厂直接购进，汽车运往工地，平均运距80km；木材：呼图壁县建材市场供应，平均运距25km；油料：项目区附近加油站购买，平均运距25km。 生活物资：由五工台镇或呼图壁县采购解决，当地无法供应的设备及物资外购解决； 3、水、电供应 本项目施工用电自备发电设备。 渠首泄洪冲沙闸消能防冲工程施工用水可就近从河道内抽取；渠道及蓄水池施工用水可从上级或附近渠道拉运至工地。施工单位沿线需修建临时蓄水池或准备拉水车辆。生活用水采用渠道所在乡村的机井水，水车拉运至项目区。 4、排水 工程施工过程产生的施工废水经沉淀池、隔油池处理后全部回用，混凝土养护废水自然蒸发，故施工过程中无施工废水排放。 施工过程施工生活营地租用独山子村的民居，施工人员生活污水均通过独山子村现有的生活污水收集消纳系统进行处理。 5、施工导流 （1）导流标准 根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000），枢纽工程等别为Ⅲ等中型，永久性建筑物级别3级，次要建筑物级别4级，临时性建筑物级别4级。导流围堰属临时性建筑物，其工程等别为5级，导流标准为10年一遇，相应洪峰流量Q洪峰=103.9m³/s。 （2）导流方式 一期导流：施工导流采用分期分段导流进行施工。2020年8月初～11月先施工引水闸、泄洪冲沙闸、部分靠近冲沙闸段的溢流堰主体工程和左岸导流堤、护岸等工程，同时在引水闸及泄洪冲沙闸前布置一期围堰，自右岸向左岸顺河向结合主河槽修建一期导流渠将水流导入下游。根据水力计算，河道在束窄后，当水深达到0.3m时，右岸河道的泄流能力已经达到103.9m³/s，即在设计导流情况下，导流围堰最高水位为790.8m，即可满足导流要求；而施工期11月下旬，引水闸、泄洪冲沙闸和部分靠近冲沙闸段的溢流堰的施工接近完工，因此一期的导流不会对主体工程的施工造成影响。 二期导流：第二年4月初以后施工剩余右岸溢流坝、右岸导流堤、护岸等工程，闸井房和金属结构则作为调节工程，不需考虑导流因素。 泄洪冲沙闸的设计流量远远大于二期设计导流流量，因此可以满足导流需要；二期剩余溢流堰等工程的施工需在干地施工，由于引水闸、泄洪冲沙闸及溢流坝布设紧凑，且距离主河槽较近，需要在上游左岸施工区内设置二期导流围堰，将水流导向泄洪闸的最左侧一孔。根据束窄后的河道地形条件、设计流量和水力演算，导流围堰堰顶高程应为792.5m；围堰全长260m，采用梯形断面，利用工程区开挖料填筑，护坡采用复合土工膜和干砌卵石形式。堰顶宽1.5m，上下游边坡均为1:1.5，最大高度为1.5m。 （3）导流建筑物设计 一期导流明渠长900m，顺河向结合主河槽开挖导流明渠，要求底宽不小于20m，渠深不小于1.8m。 二期导流明渠长500m，底宽4.0m，高1.6m，内、外边坡1：1.5，采用干砌卵石+复合土工膜(200g／m²／PE0.5mm／200g／m²)进行衬砌防渗，干砌卵石护砌厚度0.3m。明渠采用挖掘机就近挖料、摊铺，分层碾压，每层厚度不超过30cm，控制相对密度不小于0.75。 围堰总长260m，采用河道内的砂砾石料分层填筑，要求碾压夯实后相对密度不小于0.75。迎水面采用复合土工膜防渗，干砌卵石护面。围堰顶宽1.5m，高2.0m，迎水面边坡1：1.5，背水面边坡1.5。复合土工膜采用两布一膜(200g／m²／PE0.5mm／200g／m²)，干砌卵石护砌厚度0.3m。 导流围堰采用挖掘机就近挖料、摊铺，分层碾压，每层厚度不超过30cm，控制相对紧密度不小于0.75。工程完工后，应拆除相应段的围堰，弃料就近摊平。 （4）基坑排水 基坑排水组合为：基坑积水+围堰渗水。其中基坑积水为建筑物处基坑内积水和围堰覆盖层孔隙水。基坑排水拟采用明沟排水结合集水坑局部抽排，基坑内排水体系利用建筑物基础开挖形成统一完整的排水通道。 由于基坑内涌水量不大，且水位快速下降不会影响围堰的稳定，因此可加大排水强度，建议采用6台JYWQ-65-50-13-1200-7.5型排污泵排水，以充分利用枯水期进行基坑施工。基坑排水时间可根据现场实际情况进行集水坑的抽排。 6、施工机械 施工机械见表6。 表6 本项目施工机械一览表 序号; 项目; 规格; 单位; 数量; 备注. 1; 挖掘机; 2m³; 台; 3; 备用 1 台. 2; 推土机; 74kw; 台; 2. 3; 蛙式打夯机; 2.8kw; 台; 6. 4; 插入式震捣器; 2.2kw; 台; 5. 5; 自卸汽车; 8t; 台; 12; 备用 2 台. 6; 载重汽车; 10t; 台; 4. 7; 砼拌和机; 0.4m³; 台; 4; 备用 1 台. 8; 冲击式反循环钻机; CZF-1200; 台; 2. 9; 泥浆搅拌机; 台; 2. 10; HB80/10 型泥浆泵; 3PN; 台; 2. 11; 胶轮车; 台; 15. 12; 钢筋弯曲机; 台; 1. 13; 钢筋切断机; 20kw; 台; 1. 14; 水泵; 台; 4; 备用 1 台. 7、机械车辆维护 工程所用机械主要为挖掘机、铲运机、推土机、碾压机械及运输车辆，渠道距离呼图壁县城较近，县城城附近有机修单位，能进行机械维修及非标准件的制作和加工。本工程不再另设机械维修养护点。 8、混凝土拌合系统 混凝土工程主要为建筑物混凝土工程，由于渠道沿线建筑物较多，本工程不设置集中拌合系统，混凝土拌合主要考虑在各建筑物施工时单独配备混凝土拌合机，由施工单位根据开工时的建筑物个数对2台拌合机进行调配。 9、施工布置和施工场地 （1）施工分区 项目区集中连片，为了便于管理，施工时，充分利用农闲季节，根据项目的分项工程合理安排施工顺序。项目区的施工生活设施均布置在主干道附近，便于施工管理，料物运送距离近，施工人员及施工机械作业半径小，节省时间，提高效率，节约费用。 施工区按渠线布置，主要施工区设置在项目部附近，另外分区设置临时施工队；施工队根据需要布设：包括砼拌和系统、砂石骨料堆放场、发电机组、水泥库、预制场、工棚等。 项目施工所需要的建筑材料和机械设备均可直接运送到施工现场附近，为了便于项目区施工管理，施工前，先修建项目区内田间道路。土方工程可在道路沿线交通方便的地方搭建临时施工区，建筑物工程需就近搭建临时施工区，包括施工场地和施工驻地两部分。施工驻地位于项目区外部，主要包括仓库、车库、宿舍、食堂、办公室等，建筑材料及油料等经公路、农村道路及田间道路运抵工地。 （2）施工道路布置 根据项目施工组织设计要求，结合项目区外的交通条件、区内现有道路体系现状以及规划后的道路的布局，对项目区施工区域的临时交通进行必要的布置，目的达到施工方便、运输畅通、进出料快捷。项目原有主干道路体系现状较好，因此交通线路尽量利用现有的线路，在线路不满足运输要求时，可结合规划后的道路布局适当增加施工交通线路，但路面设计为砂砾石路面，按照荷载等级和运输强度进行道路平面校核，再按照设计要求铺设路面材料。 （3）施工生产、生活区布置 项目区施工生产、生活区布置主要包括生产性临时设施布置和行政、生活临时建筑两个方面。 生产性临时设施布置是指施工过程中堆放建筑材料、设备及配件和施工人员临时驻扎的场地，包括工地临时仓库和加工厂（站），其布置的位置和结构形式由使用年限和当地条件而定。原则上为保证施工方便，根据交通情况每千米设置一处。中间根据情况可设置临时场地，应尽量靠近交通线路、水源设置。施工场地应根据具体情况布置，一般应不占农田，场地面积，根据工程量大小和人员多少确定，一般各种骨料堆放场地应小于50m²，水泥应设临时仓库存放，不允许露天随地堆放。施工主要设备、机具停放应注意防火、防盗、而且由专人看守。混凝土搅拌站的设置，可根据料场、水源、交通等情况布置，应相对固定。项目区所需的建材，根据施工进度需要，有计划的批量进场。 本项目生活区拟租用独山子村现有的民居，租赁的生活营地应做好防疫、卫生、安全等工作，充分保障施工人员的身体健康。 10、施工进度 计划开工时间为2021年3月1日，竣工时间为2021年5月1日，总工期为2个月。次施工期分为施工准备期、施工期、竣工期3个阶段。施工准备期10天，主体工程施工期40天，竣工期10天。 五、总投资及资金来源 总投资5014.29万元，申请政府债卷资金3600万元，地方配套资金1414.29万元。 六、运营期管理 工程建成后由呼图壁县水利局监管，本次工程改建完成后不新增管理人员。 七、环境可行性 1、产业政策符合性 根据国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第29号），项目属于“鼓励类”中“二、水利”中的“14、灌区及配套设施建设、改造”，符合国家有关法律、法规和政策的规定。 项目于2020年4月24日通过了呼图壁县发展和改革为会员的审批，审批文号为呼发改投资〔2020〕39号，审批文件详见附件2。 2、“三线一单”符合性 根据原环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 （1）生态红线 “生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目为引水工程及灌区改造工程，建设于独山子村灌区。 《划定并严守生态保护红线的若干意见》明确表示：“生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求管理”。2019年9月20日，生态环境部召开9月例行新闻发布会，生态环境部自然生态保护司司长崔书红回答记者提问。崔司长表示，生态红线原则上应按照禁止开发区进行管理，任何项目都不允许上，但搞“一刀切”的想法是片面的，不正确的，“对于关系国计民生的重大项目，经过严格的审批是允许在红线中实施的”。 同时，《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》中明确提出：生态保护红线是指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域。优先将具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸防护等功能的生态功能极重要区域，以及生态极敏感脆弱的水土流失、沙漠化、石漠化、海岸侵蚀等区域划入生态保护红线。其他经评估目前虽然不能确定但具有潜在重要生态价值的区域也划入生态保护红线。对自然保护地进行调整优化，评估调整后的自然保护地应划入生态保护红线；自然保护地发生调整的，生态保护红线相应调整。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集；经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动；不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设；必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；重要生态修复工程。 本项目的建设目的是为了提升独山子村灌区的水利灌溉能力，构建节水型农业，虽然呼图壁县的生态红线文件尚未发布，但综合考虑本项目为农业基础设计配套建设项目，项目的建设关乎呼图壁县独山子村民生根本问题，且项目位于已开发较为成熟的农业区，故基本可判定，项目的建设是符合“生态红线”相关要求的。 （2）环境质量底线 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 项目区为环境空气功能区二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，同时根据区域环境空气质量监测数据，项目区空气质量良好。项目所在区域为执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区环境噪声限值。项目为引水工程及灌区改造工程，运营期无废水、噪声、废气排放，故本项目的建设，是符合环境质量底线要求的。 （3）资源利用上线 资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据； 项目为引水工程和灌区改造工程，项目建设的目的是为了进一步加强独山子灌区的农业灌溉节水，项目的水、电消耗均发生在施工期，运营期仅启闭阀门需要少量用电，管理用房办公照明少量用电，运营期电资源的消耗相对整个呼图壁县的电资源占比极小，而项目本身无水资源的项目，项目的建设进一步提高了独山子灌区的农业节水水平，灌区水资源的消耗是减少的，因此，项目建设符合资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》及《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单》文件中不涉及呼图壁县，产业准入负面清单中亦不涉及本项目产业类型，因此视为允许类项目，符合国家产业政策。 3、水资源利用的合理性分析 拟建项目取用地表水，供水规模4238.2万m³，根据“三条红线”规划年分解指标，项目区规划年分水约为2218万m³，较有保证，呼图壁县地表水计划外约有余水3000万m³，经协商，本项目引用计划外余水2000万m³，计划水平年地表水分水量约为4218万m³，本项目引水量为4238.2万m³。 该建设项目主要用水为灌溉用水。本报告认为在项目运行过程中，上述用水环节是必要的、合理的。 至设计水平年2025年，按照目前呼图壁县灌区分水比例，拟建项目取用地表水，供水规模4238.2万m³，根据“三条红线”规划年分解指标，项目区规划年分水约为2218万m³，根据州属三条红线分解指标及呼图壁县多年地表水引水量与分水量对比，可知多年来呼图壁县地表水并未用完，每年约余水0.3亿m³。本项目引用每年余水的0.2亿m³。故项目区规划年可供水量约为4218万m³。 本项目引水量为4238.2万m³，故本项目引用地表水可满足本项目用水。地表水与水量可满足本项目用水。根据国家有关标准，呼图壁河流域河水资源可以作为饮用水源和发展渔业、养殖、农业灌溉等方面的用水。 综上所述：项目区地表水水源较充足，水质良好，该项目取用地表水是可靠的、可行的。 项目取水符合呼图壁县规划及总体规划的要求，取水量符合区域水资源开发利用规划的要求；经取用水合理性分析，项目取水是合理的；取水对第三者有较小的影响，但已经采取了补偿措施；退水对第三者没有影响；取水水源可靠、取水口合理，因此，本项目的取水是可行的。 4、蓄水池选址合理性分析 项目区建设3座滴灌首部蓄水池容积均为9.9万m³。各滴灌首部蓄水池正常蓄水位如下：1#滴灌首部蓄水池：蓄水池容积为9.9万m³，相应正常蓄水位为776.50m；2#滴灌首部蓄水池：蓄水池容积为9.9万m³。从相应正常蓄水位为726.50m；3#滴灌首部蓄水池：蓄水池容积为9.9万m³。相应正常蓄水位为717.0m。蓄水池选址情况详见附图2。 蓄水池首先选址考虑满足工程需求，充分利用重力自流，减少运营期的运营成本，其次蓄水池选址不压覆耕田、不占用林草地，在满足工程需求的前提下，减少了对土地资源的占用，控制了水土流失，减少了对植被的破坏。综合考虑，蓄水池目前的选址从环境保护的角度考虑是合理可行的。 5、与《昌吉州用水总量控制方案》符合性分析 呼图壁县境内水资源较为丰富，发源于天山冰峰的呼图壁河、军塘湖河是各族人民生产、生活的主要水源。根据呼图壁县的水文资料，呼图壁河年径流量4.67×108m³。 根据《昌吉州用水总量控制方案》呼图壁县现状年地表水实际用水量（2010～2015）年平均值为1.95亿m³，根据《昌吉州用水总量控制方案》现状年呼图壁县实际分水量为2.02亿m³，呼图壁县现状年引用地表水1.79亿m³，可知地表水尚有余水，约0.23亿m³。根据呼图壁县多年地表水引水量与分水量对比，可知多年来呼图壁县地表水并未用完，每年约余水0.3亿m³。 6、与呼图壁县水资源利用规划的符合性 呼图壁县水利工作紧紧围绕“花儿昌吉.美丽呼图壁”，抢抓国家投资多元化的大好机遇，着力实施123456水利工作蓝图，即确定一个整体目标，搭建两大平台，实现三个转变，提升四大能力，构建水利发展五大体系，实施水利六大工程，以设施打基础，以软件上台阶，建设与改革两轮驱动，投资62.78亿元实施水利基础设施建设，逐步实现水利工作信息化、数字化、智能化。 本项目与呼图壁县水利规划政策相符，在水利规划的六大工程之中，即水生态治理工程：呼图壁中小河流域治理工程，呼图壁河河道治理及生态恢复工程，水土保持防护工程。 本项目实施年用水量为4238.2×104m³/a，该取水量是在呼图壁县人民政府控制在“三条红线”内进行地表水调配。 故本项目取用地表水作为水源是符合呼图壁县当地水资源条件的。 根据本项目所处位置的水资源条件、供水用途等特征，本项目取水符合当地水资源利用规划。 7、水资源配置的合理性分析 从经济合理考虑，在地表水和地下水两水资源利用的配置中，工业、农灌用水，以地表水为主；地下水资源则用以调配地表水来水的分布不均及补充其来水量的不足。作为呼图壁县唯一的地表水来源，呼图壁河每年向呼图壁县供水，本项目为灌溉用水，直接从呼图壁河引水。 根据《昌吉州呼图壁县呼图壁河和阿克萨依河水系连通引调水工程初步设计代可研》，独山子渠首和独山子干渠作为引水、输水工程，主要功能为灌溉，控制下游灌溉面积总计11.13万亩，其中包括4.63 万亩的耕地、6.5万亩的荒山绿化用地以及河岸护坡林地。本次共需水量4323.3万m³/a。 本供水方案是根据《关于昌吉州兵地实行最严格水资源管理之地制度落实“三条红线”控制指标的复核意见》制定的，符合该分解方案的要求。根据呼图壁县水资源综合规划，呼图壁县2025年设计水平年，水资源配置的原则，新增农业灌溉取用地表水；新增地表水的供水量主要为呼图壁河河水，呼图壁县三条红线范围内的余水。本项目区供水方案与呼图壁县水资源综合规划是相符的。本项目取水量属于呼图壁县在呼图壁河分水，因此本项目取呼图壁河水作为水源是可靠的，并且可行。 综上所述：本项目水资源配置是合理的。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 一、独山子渠首现状及主要问题 1、渠首现状 独山子渠首属于拦河式引水枢纽，1960年建成并投入使用，工程至今已运行60年。在运行过程中，经过多次的维修与更新改造。目前渠首枢纽主要建筑物包括拦河坝、泄洪冲沙闸、引水闸和导流堤。现有工程由于建成时间较早，故未进行环境影响评价及环境保护竣工验收等相关工作。 （1）拦河坝 拦河坝分为溢流堰和非溢流坝。 溢流堰采用曲线型实用堰，堰高3.3m，净宽160m。堰体反弧段末端做挑流鼻坎，下游基础深5.8m，与冲沙闸下游基础控制在同一高程。 非溢流坝紧接溢流堰东端，与原坝轴线呈19°斜向伸入呼图壁河上游东岸，修筑至东岸陡坎处，总长180m。坝顶宽4.0m，上游坝坡临水面河床面以上坡比为1：1.25，河床面以下坡比为1：1，下游坝坡坡比1：1.5。坝体由砂砾石料填筑而成，上游坝坡采用50cm厚浆砌卵石护坡。 （2）导流堤 西侧导流堤紧接引水闸边墩，长110m，临水面河床以上采用50cm厚浆砌卵石护坡，坡比1：1.25，临水面河床以下为重力式浆砌石防冲齿墙，墙顶宽0.5m，墙底宽1.5m，埋深3.7m。导流堤下游坡比为1：1.5。 东侧导流堤紧接非溢流坝东端，总长250m。临水面河床面以上采用50cm厚浆砌卵石护坡，坡比1：1.25，河床面以下为重力式浆砌石防冲齿墙，墙顶宽0.5m，墙底宽1.5m，埋深5.8m。 （3）泄洪冲沙闸 渠首枢纽工程布置有泄洪冲沙闸2孔，位于主河道略偏向西岸。泄洪冲沙闸每孔净宽5.0m，闸室长10.0m，闸墩高4.8m。闸墩前部设有工作便桥，桥宽1.2m，两侧设置防护栏杆，工作便桥后设启闭平台，平台顶设彩钢闸房。 泄洪冲沙闸前设M10浆砌石挡沙坎，挡沙坎厚0.9m。闸后设10.0m长防护段，坡度1：50，其末端设防冲齿墙，墙深3.7m，防冲齿墙迎水面设铅丝笼抛石压护基础。 （4）引水闸 渠首枢纽工程布置有引水闸1孔，引水闸东接泄洪冲沙闸，西接西岸导流堤。 引水闸为胸墙式闸口，闸孔净宽3.0m，闸室长6.0m，闸墩高4.0m。闸墩前部设有工作便桥，桥宽1.2m，两侧设置防护栏杆，工作便桥后设启闭平台，平台顶设彩钢闸房。 引水闸后设浆砌石扭面接独山子干渠，扭面长8.0m，坡度1：4.0。 2、渠首枢纽存在主要问题 ①现状泄洪冲沙闸闸后消能防冲破损严重，闸后防护段年久失修，部分塌陷，沉降、基础不稳定；浆砌石磨损严重，松动、错位、脱落。 ②由于泄洪冲沙闸紧靠河道左岸，洪水经冲沙闸下泄后对河道左岸造成冲刷、淘刷，现状岸坡陡立，严重威胁岸坡顶部的管理站房及独山子干渠。 ③泄洪冲沙闸和引水闸彩钢闸房破损严重，经多年运行后，闸房锈蚀严重，墙体变形，闸房门已不能正常闭合，存在安全隐患。 ④左岸台地上已建的管理站房仍为土坯房，年久失修后，墙体有裂缝，基础失稳；门窗破损，线路老化；未配套供暖设备，不仅运行管理不便，且存在安全隐患，急需改造。 二、渠道工程现状及主要问题 项目区本次维修改造渠道共计3条，分别为西沟支渠、独山子村塘坝引水渠和阿克萨依沟连通渠。本次拟防渗改造渠道存在问题主要如下： （1）西沟支渠原渠道上半段为干砌石衬砌，运行多年后现多处已破损，渠身塌陷，砌结构脱落，结构松散，手动即可拆除；下半段渠段仍为土渠，断面不规则，过水能力小；渠道抗冲和防渗能力差，冲刷、塌陷、水土流失较为严重，造成渠道渗漏量大，渠系水利用系数低。 （2）独山子村塘坝引水渠现状仍为土渠，渠道断面不规则；渠身塌陷，基础不稳定；渠底陡缓不一，渠堤外坡滑塌，堤顶凹凸不平，常年冲淤造成渠道不能正常运行；部分渠段渠内杂草丛生，阻水严重，不能满足引水要求；同时渠道输水过程中渗漏损失严重，渠系水利用系数低。 （3）独山子村附近的阿克萨依河是一条季节性的河流，径流年内分配不均，经常出现断流现象。河道两岸除部分耕地外，多为荒山秃岭，生态环境较差。急需配套连通引水工程，为阿克萨依河注入新的水源，为阿克萨依河两岸的生态绿化提供了基本的水源条件。 （4）渠系建筑物配套不完善；已有渠系建筑物设计标准低，经过多年运行后，建筑物破损老化严重，临时性配套渠系建筑物较多，影响了渠道灌溉分水和沿线交通。 三、节水工程现状及主要问题 1、节水工程现状 为深入贯彻落实中央提出的“大力发展节水灌溉，推广渠道防渗、管道输水、 喷灌滴灌等技术”要求，呼图壁县区在“十二五”和“十三五”期间，在全县范围内大力推进高效节水建设标准化、规范化工作，加快提升节水建设质量和管理水平，使高效节水建设成为可持续发展的惠民工程。 提高水资源利用率是满足国民经济建设需要、维护生态环境、促进农业发展的关键所在，也是实现水资源可持续发展的必由之路。呼图壁县作为典型的干旱半干旱大陆性气候和独特的荒漠绿洲灌溉农业区，水资源短缺和季节分布不均衡已成为制约农业发展和生态建设的主要因素之一。因此，农业必须走节水增效的发展道路，只有提高农业水资源利用率，才能缓解水资源供需矛盾，满足农业发展、生态维护和国民经济建设的需要。 随着近几年微灌技术的发展及政府部门的大力推广，高效节水农业在呼图壁县有了突飞猛进的发展。滴灌作为田间高效节水灌溉技术也逐渐成为农业节水的主要措施。 呼图壁县独山子灌区现状年（2018年）灌溉面积8.83万亩，其中已建成高效节水面积5.88万亩，占灌区灌溉面积的66.6%。 2、现存主要问题 项目区实施高效节水面积虽有一定规模，但大多滴灌系统首部均为村民自行建设，未进行系统统的、合理的规划布置，且部分滴灌首部沉砂池破损严重，不能满足本系统滴灌要求，需重新进行规划布置。 独山子灌区干旱少雨，为资源性和工程性缺水区域，灌区内地表水为独山子渠首按分配比例引取的呼图壁河河水，由于河道径流的不均匀性，独山子灌区没有控制性工程对有限的水资源进行调控利用，水资源利用率低，现有土地得不到充分灌溉。 此外项目还存生态环境较为脆弱等问题，主要体现在： （1）牧区水利设施滞后，过度放牧对生态环境影响严重，项目区及其周边分布面积较大的天然草场，是牧区经济社会发展的基础资源，又是独山子灌区乃至呼图壁县重要的天然生态屏障，在维护生态安全、社会安定、民族团结和国防安全方面具有重要的战略地位。 （2）项目区地处干旱，降雨稀少、蒸发强烈、水资源短缺，又多风沙，水土流失严重，生态十分脆弱。同时草原畜牧业已在呼图壁县畜牧业发展中占有重要地位，具有不可替代的优势。独山子灌区的五工台镇和雀尔沟镇低山丘陵区分布着较多的牧民，近年来随着呼图壁县游牧民定居政策的实施和畜牧产业的加快发展，但生产方式尚未根本改变，对周边草原生态系统造成了较大压力。例如五工台镇和雀尔沟镇以南天山以北大片草地，现状过度放牧情况十分严重，造成地表植被被破坏，植被的高度和盖度降低，导致草原退化、沙化、荒漠化严重，地表裸露面积增大进一步导致土壤水分蒸发量增加，沙尘暴频繁发生，生态环境恶化趋势加剧。这不仅直接破坏了区域的生态屏障，直接影响和威胁五工台镇、雀尔沟镇和呼图壁县的生态安全和可持续发展，还威胁牧区牧民的生活、生存环境，影响牧区经济社会的可持续发展。 （3）灌区生态需水不断增加，供水设施和供水能力有待进一步提升 项目区属于呼图壁县中部平原区，下游紧邻北部荒漠区，生态威胁较大。所以呼图壁县政府加大了灌区的生态工程建设，生态工程使灌区产生于新的生态需水点，但目前尚缺乏供水设施。因此，需进一步加大灌区生态供水能力，为提升灌区生态环境奠定基础。 三、“以新带老”措施 本工程对呼图壁县独山子灌区独山子村共3条，长度10.94km的支、斗渠和水系连通渠进行防渗改造和建设；对独山子渠首泄洪冲沙闸消能防冲、管理站房进行改造，加强下游骨干渠系工程的正常引水与管理；新建滴灌首部蓄水池3座，为项目区各滴灌系统提供稳定压力、优质水源，为打造葡萄产业园、有机果林、蔬菜等田园综合体高效节水示范区打下牢固的基础。 通过本次项目的实施，将项目区常规灌灌溉保证率提高到75%，节水灌灌溉保证率提高到90%，提高灌区灌溉水利用系数，提高经济效益，节约农业用水，为灌区内国民经济的稳定与持续发展提供水源保证，从而促进本灌区社会、经济、环境的协调发展。同时，通过水系连通渠道建设，改善阿克萨依河的水环境和生态环境。 项目的建设，不增加原先规划的用水量，不会对呼图壁河现有水生生态造成影响。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 建设项目所在地自然环境简况

自然环境概况（地理位置、地形地貌、地质、气候特征、水文、生物多样性等） 1、地理位置 呼图壁县位于新疆维吾尔自治区天山北坡中段，准噶尔盆地南缘，地处东经86º05′—87º08′，北纬43º07′—45º20′。县境南以天山山脉分水岭为界与巴音郭楞蒙古自治州和静县为临，北至古尔班通古特沙漠中心与塔城地区和布克赛尔蒙古自治县接壤，东以洪水枯沟为界与昌吉市毗邻，西与玛纳斯县相接。 呼图壁县是呼图壁通往伊犁、博乐、塔城、克拉玛依和阿拉山口等地的必经之路，北疆铁路、312国道、201省道、乌奎高速公路横穿县境，陆路交通十分方便。航空便利，距地窝堡国际机场60km，县城东距乌鲁木齐市中心76km，西距石河子市中心75km。 呼图壁河流域位于东天山北麓中段，准噶尔盆地南缘。东与昌吉市三屯河毗邻，西与玛纳斯县接壤，南以天山分水岭与巴音郭楞蒙古自治州和静县相望，北至准噶尔盆地的古尔班通古特沙漠与塔城地区的和布克赛尔县相连。地理位置在东经86°05′－87°08′、北纬43°07′－45°20′之间。石门水文站以上集水面积为1840km²。 本工程位于新疆呼图壁县呼图壁河和阿克萨依河之间，为呼图壁县独山子村灌区，项目区南侧渠首位置地理坐标为：N44°3'48.20"、E86°46'34.40"，渠线西侧终点地理位置坐标为：N44°5'19.91"、E86°43'34.58"，渠线北侧终点位置地理坐标为：N44° 6'35.67"、E86°45'35.25"。独山子村灌区距离呼图壁县直线距离约15km。 2、地形、地貌 呼图壁河从分水岭到准噶尔盆地的沙漠腹地，地形总的趋势是南高北低，由 东南方向向西北方向倾斜。流域西南与玛纳斯河交界源峰为最高峰，海拔5292m，北部平原沙漠最低处仅360m，南北高差近5000m。从河源至河道下游，大致可以分为山地－丘陵－冲积扇－冲洪积平原四个地貌带。按地形变化，可以概括为三大地貌单元，即南部山区、中部平原区、北部沙漠区。因此，流域内气候、土壤、植被及水文要素的垂直地带变化十分显著。 （1）南部山区 海拔高度在800-5292m之间，整个山区按其海拔、地势又分为高山区、中山区和低山区（前山丘陵区）。 高山区平均海拔在2800m以上，山峰海拔一般在4700m左右，其间山高谷深、水流湍急、冰川广为分布，是呼图壁河的发源地。在3900m雪线附近，为现代冰川作用区和永久性积雪覆盖。在2800m至雪线附近，分布有高山草甸土和亚高山草甸土，其上植被多为低矮的禾本科牧草，是优良天然的夏牧场。 海拔1500-2800m的中山区为森林草甸区，其间山峰陡峭，植被繁茂，山泉潺潺，是流域内林木草原带，山间谷地以肥沃、松散的山地黑钙土、栗钙土为主。山体的阴坡及半阴坡生长着茂密的天山云杉，阴坡及疏林地域遍布亚高山草甸，植被覆盖良好，是优良的冬草场和夏草场 海拔800-1500m的低山区为前山丘陵区，其间山势平缓，分布有栗钙土、棕钙土、灌溉棕钙土、灰钙土，植被以苔草狐茅、铁杆蒿等为主，稀疏且低矮，因夏季降水不充足，牧草干枯，只能作春秋牧场。该区域气候干旱、降水偏少、地表松散、堆积物裸露、坡面和沟槽流水冲刷土壤，再加之植被稀疏，致使水土流失严重，成为呼图壁泥沙的主要来源地。 （2）中部平原区 中部平原区位于天山北麓，准噶尔盆地南缘，该区域东西宽约50km，南北长约102km，面积4058.3km²，地形由南向北倾斜。海拔高程800m以下的山前冲－洪积扇，坡度由陡变缓，地面坡降3.5%-1.4%。冲-洪积扇前缘海拔高程500m左右，地面坡降1.4%-0.5%，中部平原区到沙漠边缘高程由500m降至360m左右。 该区南部土层薄，植被稀疏，农业耕作困难，主要作冬牧场。北部土层厚，河水、泉水、地下水灌溉便利，是呼图壁县主要农业生产区。土壤主要以灌溉荒漠灰钙土、草甸土、荒漠灰钙土为主。 （3）北部沙漠区 流域内沙漠面积2636.48km²，由荒漠固定沙丘，半固定沙丘及流动沙丘综合组成。沙丘边缘的耕作区或荒漠地为含沙量较大的亚砂土。区域内植被稀疏，有160km²的辅助性冬草场。 3、地质 场区在大的地质构造单元上属准噶尔-北天山褶皱系、北天山优地槽褶皱带（Ⅱ3）中乌鲁木齐山前拗陷（Ⅱ36）三级构造单元中，处于北天山北麓、准噶尔坳陷南缘的新生带坳陷中。现将近场区内的主要构造形迹和特征分述如下： （1）褶皱构造 石梯子向斜 位于呼图壁河中游石梯子乡一带，褶皱轴向SEE100°，长约20km，核部由第 四系玛纳斯组地层组成，翼部为白垩系及侏罗系喀拉扎组地层组成，两翼对称，分别倾向SSE和NNW，倾角10-30°。 齐古背斜 位于石梯子向斜和吐谷鲁背斜之间，轴向近东西，横穿呼图壁河中游，长17km，宽3km，中部由侏罗系齐古组及头屯河组地层组成，两翼由喀拉扎组和白垩系吐谷鲁组组成，倾向分别为SSW和NNE，北翼倾角30-56°南翼为24-45°。 吐谷鲁背斜 西起玛纳斯河，向东在呼图壁河以东倾伏，背斜轴向近东西，全长约60km。背斜南、北两翼不对称，南翼较缓，北翼地层直立或部分倒转，在核部附近发育有三条逆断裂，北侧断裂全新世以来仍有活动。 （2）断裂构造 近场区内主要发育2条活动断裂，走向均为NWW，均向南倾，具右旋逆冲性质，从南向北依次是清水河子断裂（F7）、齐古断裂（F6）、吐谷鲁断裂（F5）。 清水河子断裂（F7） 该断裂西起四棵树河西岸老吴沟林场西北，向SE经温泉、达子庙、清水河、塔西河延伸至头屯河上游，总长约280km，该断裂总体走向280°，断面南倾，倾角45-75°，破碎带宽20-100m，沿断裂有泉水和温泉出露，具有长期多次活动的特点。断裂距独山子渠首以南约30km。 齐古断裂（F6） 位于齐古背斜的核部附近，为与背斜轴向一致的走向断裂，由2条断裂组成，相距约2km，南支倾向南，北支倾向北，长约34km。属晚更新世早期活动断裂，断裂距独山子渠首以南约15km。 吐谷鲁断裂（F5） 断裂沿吐谷鲁背斜核部分布，与西部的玛纳斯断裂呈右阶斜列，平面上由三条逆断裂组成，东西延伸长度约60km，这三条断裂之间的最大距离不超过500m，是深部同一逆断裂在地表发散的三条分支，不同地质时期，活动性略有差异。各分支断裂的活动特点如下： 核部逆断裂（FT1）该断裂发育在吐谷鲁背斜核部最北的一条逆断层，总体走向100°断裂全长30km，倾向南南东，倾角36-45°。断裂通过塔西河时没有切割Ⅱ、Ⅲ阶地，表明该断裂晚更新世以来没有明显活动。 核部逆断裂（FT2）位于FT1以南，全长14.5km，该断裂是条活动性不明显的逆断层，.断裂通过塔西河时没有切割Ⅱ、Ⅲ阶地，因此该断裂全新世时期已不再活动。 核部逆断裂（FT3）位于背斜核部，总体走向100°，呈舒缓波状，倾向南，倾角一般为28-56°之间，总长59km，断裂切割了塔西河Ⅰ、Ⅱ级阶地，形成高6.6m的陡坎，最大倾角10-26°。在呼图壁河西岸错断了Ⅰ-Ⅳ级阶地形成高度不同的断层崖坎，根据Ⅰ级阶地年代测定距今11912±1034年，表明该断裂为全新世活动断裂，距青年渠首以北约1.0km。区域工程地质情况如下图。 图1 工程厂区构造图 根据《中国地震动参数区划图》GB18306-2015确定，工程区地震动峰值加速度值为0.20g，对应地震基本烈度为Ⅷ度，区域稳定性差。 4、气候与气象 呼图壁县所在北疆地区属大陆干旱性气候，冬季时间长，春秋季时间短，春季多风，年降水量平原为163.4mm，主要集中在夏季的6～8月份，蒸发量平原地区2341mm，年平均气温6℃，本区域光照资源丰富，全年日照时间3104小时，无霜期177天。常年主导风向为西风和西南风，最大风速20m/s，大风天气主要是在春、夏季，灾害性天气主要是干旱、其次为冻害和干热风，气象条件如下： 年均气温 6℃ 一月平均气温 －16.9℃ 七月平均气温 25.6℃ 极端最高气温 41.0℃ 极端最低气温 －36.8℃ 年均降水量 163.4mm 年蒸发量 2341mm 无霜冻期 129天 最大冻土深度 150cm 最大风速 20m/s 平均风速 2m/s 风向 西风、西南风 5、水文及水文地质 5.1、水文 呼图壁县有呼图壁河和军塘湖河两条河流流经该区域，主要用于农区灌溉。区域水系分布图详见附图11。 （1）呼图壁河 呼图壁河是该县最大的河流，发源于巴州的哈台厄肯大坂地区的群山冰峰中，汇有白杨沟、哈熊沟、石梯子沟等六大支流。从南到北经呼图壁县东部、中部、北部、消失于大漠之中，全长258km。水源由冰川、季节性积雪、降水和泉水补给。由于流域面积大，县内有76.35km²冰川溶水补给，季节变化大，年季变化小，5～6月为汛期，平均流量14.5m³/s，多年平均径流量 4.562亿m³，是全县用水的主要水源。呼图壁河在呼图壁县城西北4.5km处分为两条支流，分别为呼图壁东河和呼图壁西河。 （2）军塘湖河 军塘湖河是呼图壁县主要河流之一，发源于天山北坡特尔斯盖南缘三道马场以西的特力斯喀达坂海拔3456m，为常年性河流。河流全长86km 。 军塘湖河由东沟和西沟两大支流在纳扎尔汇流而成，流经军塘湖盆地，在出山口处被拦河水库（红山水库）拦蓄，出库后流经呼图壁县西部的前山丘陵后进入大土古里（平原区）。军塘湖河以冰雪融水与大气降水为主要补给源，其产流方式以地面径流为主，暴雨则是形成大洪水的主要原因。 （3）青年干渠 青年干渠位于呼图壁河中游平原区，为拦河式引水工程，建于1962年，工程共设有引水闸4孔，冲沙泄洪闸7孔。2009年，利用大型灌区续建配套与节水改造的资金和自筹资金，对渠首进行改造加固。青年干渠全长20.5km，设计流量45m³/s，多年平均引水量为2.61亿m³，直接控制灌溉面积近40.0万亩左右。 5.2、水文地质 呼图壁县境内平原地区的地下水资源较为丰富，地下水与地面水关系较为密切，二者互相转化，互相依存。呼图壁河的河水流出山口后流经冲积扇透水性良好的砂石带，河水大量渗漏，形成平原区地下水的主要补给来源。 场区地下水类型主要为孔隙性潜水和基岩裂隙水：（1）基岩裂隙水大多埋藏于中生代地层的砂岩裂隙中。在侏罗系与石炭系不整合接触面中，裂隙水以泉的形式排泄，径流条件好，矿化度一般为0.2-0.4g/L，水质良好，以HCO-3-Ca2+型水为主。（2）孔隙潜水大多埋藏在于河床冲积层内，岩性有砂砾石、卵石夹漂石组成，颗粒粗大，透水性好，补给条件充足，地下水丰富。 场区地下水类型为第四系孔隙潜水，主要出露于呼图壁河床卵砾石层中，潜水位埋深0-1.5m，渗透系数60-80m/d，属于强透水层。根据水质检测报告，水化学类型HCO-3-Ca2+-Na+型。水质好，矿化度一般为0.3-0.5g/L，PH=8.24-8.35。 地下水对混凝土结构无腐蚀性。

## 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 为了解本项目所在区域的环境质量现状情况，结合区域的自然环境特征和本项目的工程污染源及其排放特征，环评对项目所在区域大气环境、地下水环境、声环境、生态环境质量现状进行调查和评价。 - 一、环境空气质量现状 1、环境空气质量基本因子调查 根据环境专业知识服务系统进行查询，2018年昌吉州环境空气质量见表7。 表7 昌吉州2018年空气质量达标区判定结果 单位：μg/m³ 污染物 名称; 年评价指标; 评价标准; 现状浓度; 占标率 （%）; 达标 情况. SO2; 年平均; 60; 20; 33.33; 达标. NO2; 年平均; 40; 18; 45.00; 达标. PM10; 年平均; 70; 101; 144.29; 超标. PM2.5; 年平均; 35; 64; 182.86; 超标. CO; 24h平均第95百分位数; 4000; 1200; 30.00; 达标. O3; 日最大8h平均第90百分位数; 160; 51; 31.88; 达标. 由上表可知，2018年期间，昌吉州区域SO2、NO2、CO和O3等四项污染物达标，PM10和PM2.5在2018年均不达标。 2、空气质量达标区判定 根据环境专业知识服务系统提供的环境空气质量逐月图进行结果判定，详见图2，本项目所在区域为空气质量不达标区，不达标污染物包括PM10、PM2.5。 项目所在区域空气质量达标区判定结果为：昌吉州2018年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为20μg/m³、18μg/m³、101μg/m³、38μg/m³；CO24小时平均第95百分位数为1200μg/m³，O3日最大8小时平均第90百分位数为68.75μg/m³；其中PM10、PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。 因此，项目所在的昌吉州环境空气质量现状PM10和PM2.5均有不同程度超标，空气质量判定为不达标区。 沙尘污染是昌吉州大气环境的主要污染。昌吉州环境自然条件比较恶劣，干旱少雨，城区地势偏低，春季大风天气频发，一旦刮起大风，沙尘天气便会随之出现，这是导致PM10、PM2.5超标的主要原因。 图2 2018年项目区所在昌吉州区域环境空气质量图 二、水环境现状调查及分析 根据《环境影响评价技术导则-地下水导则》（HJ610-2016）中要求，根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）中附录A“地下水环境影响评价行业分类表”进行分析，确定本工程地下水评价类别为“A 水利”中“3、引水工程”的“其他”报告表类别，为Ⅳ类项目，导则中原则可不开展地下水评价。因此，本项目仅对地下水做简要分析。 根据《环境影响评价技术导则-地表水导则》（HJ2.3-2018），本项目无新增取水量，项目建设的目的是达到原本规划的取水量，且取水量与呼图壁河多年平均径流量比小于10%，故本项目地表水评价等级为三级。水文要素三级评价项目，可不进行现场调查与现场监测。 - 三、声环境质量现状 本项目声环境质量现状由新疆环疆绿源环保科技有限公司于2020年12月6日进行现场监测。 - 1、监测方法及监测点位布设 依照《环境监测技术规范》进行噪声监测，监测仪器使用AWA6218型噪声级计，监测前用声级校准器进行校准，测量时传声器距地面1.2m，传声器戴风罩。 根据本项目所在位置、所在区域声环境功能及当地气象、地形等因素，本工程在项目区沿线分别布设8个噪声监测点。 - 2、评价标准 根据声功能区区划，项目区执行2类声功能区标准。 - 3.3、监测数据及评价结果 项目区噪声监测结果见表8。 表8 噪声监测结果 单位：dB（A） 监测点; 昼间; 夜间. 监测值; 标准值; 监测值; 标准值. 东侧起点; 44; 60; 39; 50. 沿线1号点; 43; 60; 38; 50. 沿线2号点; 42; 60; 38; 50. 沿线3号点; 42; 60; 39; 50. 沿线4号点; 41; 60; 37; 50. 北侧终点; 41; 60; 37; 50. 沿线5号点; 43; 60; 38; 50. 西侧终点; 42; 60; 37; 50. 由噪声监测结果可知，项目区的声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中各类声功能区规定的环境噪声等效声级限值。 四、生态环境现状调查 1、生态功能区划 根据《新疆生态功能区划》，本项目所在的生态功能区详见表9。 表9 项目所在区域生态功能区划 生 态 区; 生态 亚区; 生态 功能区; 隶属 行政区; 主要生态服务功能; 主要生态环境问题; 生态敏感因子敏感程度; 保护 目标; 保护 措施; 发展 方向. Ⅱ 准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区; Ⅱ5 准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区; 乌苏—石河子—昌吉城镇与绿洲农业生态功能区; 乌苏市、 奎屯市、 沙湾县、 石河子市、 玛纳斯县、 呼图壁县、 昌吉市; 工农畜产品生产、人居环境、荒漠化控制; 地下水超采、荒漠植被退化、土地荒漠化与盐渍化、大气和水质及土壤污染、良田减少、绿洲外围受到沙漠化威胁; 生物多样性及其生境中度敏感，土壤盐渍化轻度敏感; 保护绿洲农田、保护城市大气和水环境质量、保护荒漠植被、保护农田土壤环境质量; 节水灌溉、严格控制地下水开采、污染物达标排放、提高城镇建设规划水平、控制城镇建设用地、荒漠草场禁牧休牧 、完善防护林体系、加强农田投入品的使用管理; 发展优质高效农牧业，美化城市环境，建设健康、稳定的城乡生态系统与人居环境. 项目所在地 图3 项目在生态功能区划中的详细位置图 2、重点生态区域、重点保护植物和明树古木 本项目建设不涉及使用自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区范围内的林地，拟使用林地不在城市规划区范围内。 经实地调查，项目涉及区内未发现有古树名木和国家及省级重点保护的野生植物。 3、动物现状调查与评价 由野生动物地理区划划分，主要有家燕、椋鸟、乌鸦、麻雀、灰仓鼠、小家鼠和褐家鼠等。野生动物缺乏本地特有种，除啮齿类外，基本无多见种，未见国家级、省级重点保护野生动物。 4、评价区域内植被类型调查 项目所在区域主要是农田和伊犁绢蒿，区域植被分布情况详见附图8。根据现场调查及查阅相关资料，区域内无保护植物分布。 伊犁绢蒿（学名：Seriphidium transiliense (Poljak.) Poljak. ）是菊科绢蒿属植物，半灌木状草本或近小灌木状。主根明显，稍粗，木质；根茎粗大，上端常分化成若干部分，常有小枝。叶两面被灰绿色蛛丝状柔毛；茎下部与营养枝叶长圆形。头状花序椭圆状卵形或长圆形，直径1-2毫米，有短梗，直立或斜展。瘦果倒卵形。花果期8-10月。在中国主要分布在甘肃西部和新疆北部。 5、评价区域土壤现状调查 项目所在区域主要分布的土壤是灰漠土和棕钙土。土壤类型详见附图9。 （1）灰漠土 灰漠土土壤的砾质化程度很弱，这主要是它的成土母质大多数是黄土的原因。砂砾石母质也有一部分，但含砾石比较少。在草长得比较多的地段，还可见到少量鼠类活动的洞隙和小土包，这在其它漠土上是很少有的。表土孔状结皮发育得很好，上边具有不规则或多角形的裂纹，沿纹生长一些黑色地衣、藻类低等植物，使附近形成粗糙的黑色薄皮；下边的孔隙像蜂窝，从上到下变小和减少。结皮厚度1～4厘米不等，浅灰或棕灰色，干燥松脆，易顺着上边的裂纹开裂散碎。下面的薄片或鳞片状结构厚1～5厘米，孔隙更少，松散易碎。在沙性大和积沙较多地段，这种结皮发育不好，甚至没有。紧实层厚5～15厘米，呈褐棕色或黄棕色，结构为块状或柱状，粘粒含量达20～28%，比上下土层约多5～10%。铁稍多一点。中、下部常有斑点状、假菌丝状或斑块状不明显的钙积层，碳酸钙含量为10～20%，比上部孔状结皮中的多1倍左右，说明它具有轻微淋溶作用。石膏和盐分聚积在40或60厘米以下，以80～100厘米深处较多，有的还出现几层石膏。石膏一般呈白色小结晶或晶簇状态，含量高低不一。内蒙古地区的偏低，不足1%；新疆地区的偏高，在2～8%之间，最高的可达14%。盐分呈脉纹状乳白色结晶，含量为0.5～2%，也是内蒙古地区偏低。盐分组成多属氯化物为主或硫酸盐为主的混合类型，但含重碳酸盐较多，一般为0.03～0.08%。包括表土孔状结皮在内，都有一定碱化现象，碱化度10～20%。土壤呈强碱性反应，pH8.5～10，以紧实层为最高。 实践证明，尽管它有盐化、碱化的弱点，只要有足够的灌溉条件和合理的耕作施肥管理，农业生产的效果还是比较好的。如新疆地区垦殖的一部分，亩产小麦100～150公斤，最高的达400公斤，棉花亩产皮棉35～40公斤。在石多土少的广大石膏-盐层土地区，相对说来它的宜农条件比其它漠土还是好得多，是发展农业较好的土壤资源。但开垦后应注意防止盐碱加重和风沙危害。 （2）棕钙土 棕钙土的特征有：自然植被组成趋于旱化，生物量低，土壤应，阳离子交换量较低，吸收性复合体为盐基所饱和，其中钠离子所占比例较高；质地较粗，多属砂砾质、砂质和砂壤质、轻壤质，土体中钙质有较明显移动。棕钙土地区以畜牧业为主，仅局部地区有灌溉农业。热量条件虽较好，部分地区且可进行复种，但水分条件较差，土层浅薄，矿质养分含量低；加之春季风大和侵蚀严重，需进行水利建设、营造防风林带，并采取种植绿肥、增施有机肥及矿质肥料等改良措施，才能进行农业生产。畜牧业的持续发展，也有赖于地下水源的开发和建立小型分散的人工草料基地。 6、评价区域土地利用现状 根据调查可知，渠线和3个滴灌带首部蓄水池利用的土地主要是耕地，其渠线部分利用了既有渠线，部分在农田边上的中覆盖度草地设置。本次土地利用现状调查主要技术方法采用遥感数据分析和解译，调查项目区评价范围内的土地利用现状，以确定评价范围内的土地利用情况，土地利用现状成果图详见附图10。 7、评价区域生态调查 本项目从呼图壁河引水，故对呼图壁河水生生态和陆生生态进行调查。项目调水至阿克萨依河，阿克萨依河为季节性河流，故无完整的水生生态，仅对阿克萨依河流域陆生生态现状进行调查。 7.1、呼图壁河陆生生态调查 （1）调查方法 ①植物调查 植物调查以野外勘察为主，采用统计和样地调查收割法，在项目从呼图壁河引水口附近设置野外观测断面，并考虑植被类型的代表样，设置样方，对样方内的植被类型，植被属性进行调查和分类整理，同时采集观测样方的地理坐标和高程信息。 ②动物调查 主要采用样带法进行野生动物调查，观察对象为动物实体及其活动痕迹，如取食、足迹、卧迹、粪便、毛发等。另外针对调查区还进行了访谈调查，并通过业内查阅了大量的资料和文献，初步获得了本区野生动物的分布情况。 （3）陆生植物 呼图壁河引水口附近植被分布以荒漠草地为主，由于该地区降水较少，大部分区域地表植被覆盖度较低，植被覆盖度在10~20%之间，个别水分较好的地段可达40~50%。由于收干旱气候影响，区域植物种类贫乏，大多为短生植物，植株矮小，植被盖度低，同时，分布在区域的植被亦为中天山北坡地区广布种。区系组成特点是以禾本科、菊科、蔷薇科等少数几个科种类较多。植被生长情况在评价范围内基本相同。 引水口下游河道坡度相对较缓，进入平原区，由于河滩主要是砂砾石、植被稀少，仅在局部河湾平坦的地带零星分布有榆树、小獐茅、马兰、芦苇、芨芨草等荒漠草地植被，上述植被生长在河漫滩及低阶地上，主要依靠天然降水、河水灌溉及高地下水补给生长。 （3）陆生动物 评价区域内地形地貌单一，植被覆盖度不高，分布的动物种类和数量均较少，调查过程未见大型兽类活动痕迹，爬行类主要有快步麻蜥、密点麻蜥、荒漠麻蜥等。鸟类主要有岩鸽、角百灵、寒鸦、喜鹊、树麻雀等。小型兽类主要是小家鼠、灰仓鼠、草兔等。工程评价范围内，未见大型兽类栖息活动，工程影响区域由于长期收耕作活动影响，未见国家和自治区级保护动物分布。 7.2、呼图壁河水生生态 本次针对呼图壁河水生生态调查主要依据四川省水产研究所对呼图壁河水域水生生物及鱼类资源调查与评价专题成果及其他相关资料文献编写，所有参考文献均为公开文献。 （1）浮游植物 浮游植物主要包括蓝藻门、绿藻门、硅藻门、隐藻门、裸藻门、甲藻门、金藻门和黄藻门等八门。呼图壁河浮游植物共有3门13科17属41种（包括变种），其中硅藻门最多，共有33种，站种类总数的80.49%，绿藻门和蓝藻门各4种，分辨占种类总数的9.76%。 （2）浮游动物 呼图壁河样品检出原生动物、轮虫、枝角类和桡足类的浮游动物7科13种，其中原生动物3种，轮虫2种，枝角类5种，桡足类3种。轮虫占到取样断面种类数的15.34%，枝角类占到种类数的38.46%，原生动物占到种类数的23.06%。 （3）底栖动物 底栖动物由昆虫纲的3目5科5种组成，具体情况如下表。 表10 呼图壁河底栖无脊椎动物种类和分布 分类; 采样断面. 纲; 目; 科; 种; H1; H2; H3. 昆虫纲; 蜉蝣目; 扁蜉科; 扁蜉; +; +; +. 四节蜉科; 四节蜉; +; +; +. 毛翅目; 石蛾科; 石蚕; +. 纹石蛾科; 纹石蚕; +; +. 折翅目; 石蝇科; 石蝇; +. 各断面种群数; 3; 4; 3. 种类合计; 6. 备注：H1—石门水库坝址；H2—师门水库厂房；H3—齐古水库坝址. （4）维管束植物 水生维管束植物是水体种的生产者，能直接利用太阳能，通过光合作用制造有机质营养物质，使之变成可供生物生长繁殖的能量，但呼图壁河中未发现维管束植物分布。 （5）鱼类 呼图壁河鱼类种类组成较简单，仅发现2种鱼类，隶属1目2科2属，分别是新疆裸重唇鱼和黑斑高原鳅。 新疆裸重唇鱼：Gymnodiptychus dybowskii (Kessler, 1874) ，属鲤形目鲤科，裂腹鱼亚科，裸重唇鱼属的一种鱼类，俗称为重唇鱼，石花鱼，花鱼，裸黄瓜鱼，分布于中亚地区以及新疆部分水域，为冷水性鱼类，生活在大江和河川的急流中，肉味鲜美，脂肪含量丰富，干制或熏制，可以久藏和远运，为贵重的经济鱼类。体长，稍侧扁，头圆锥形，吻部略尖。口下位，呈马蹄形。唇发达，下唇分左右两叶，唇后沟深，中断。下颌前缘没有锐利的角质边缘；须1对，较细长，伸达眼后缘。体几乎裸露，仅在胸鳍基部上方、肩带后缘有3-5行不规则的鳞片；肛门和臀鳍两侧各有1行大行鳞片；侧线上具鳞97-98个，前端鳞片较大，后段较小。侧线完全，平直或稍弯向腹方。背鳍无硬刺；体背部暗灰色或灰褐色，头部、背部和侧面有棕黑色大小不一的斑点，腹侧淡黄带灰色，背鳍和尾鳍上具有许多不规则的小斑点。生殖期间雄性个体的背鳍边缘突出或成半圆形，鳍条较长，鳍膜也较宽；臀鳍特别延长；头部和鳍上均出现有珠星。 为冷水性鱼类。生活在大江和河川的急流中，有时也游至附属的静止水体内。2-3月开始向河的上游游动，尤以4月比较集中，10月间即开始下游。为杂食性鱼类，主要以软体动物、桡足类、端足类、小鱼、摇蚊幼虫和其它昆虫为食，有时也食少量的水生植物枝叶和藻类。个体成熟慢。4－5冬龄的鱼才开始性成熟，通常雌体较同龄的雄体为大。产卵期在4-8月，喜产卵于湖泊、河川多石质的水底，卵常附着于石子上，以后被水流冲走至石缝中进行发育。 黑斑高原鳅：Triplophysa strauchii (Kessler, 1874)，为鳅科高原鳅属的一种鱼类，俗名黑斑条鳅。黑斑高原鳅口较宽。唇厚，上唇有皱褶，下唇具乳头状突起和深皱褶。须长。腹鳍基部起点约与背鳍最末根不分枝鳍条之基部相对。体无鳞，侧线完全。鳔后室发达。 上述鱼类主要分布在阿韦滩渠首以上至石门坝址，长度20km左右，总体上“三场”分布比较分散。 7.3、阿克萨依河陆生生态 （1）调查方法 ①植物调查 植物调查以野外勘察为主，采用统计和样地调查收割法，在项目从呼图壁河引水口附近设置野外观测断面，并考虑植被类型的代表样，设置样方，对样方内的植被类型，植被属性进行调查和分类整理，同时采集观测样方的地理坐标和高程信息。 ②动物调查 主要采用样带法进行野生动物调查，观察对象为动物实体及其活动痕迹，如取食、足迹、卧迹、粪便、毛发等。另外针对调查区还进行了访谈调查，并通过业内查阅了大量的资料和文献，初步获得了本区野生动物的分布情况。 （3）陆生植物 阿克萨依河为季节性河流，目前由于收到高速道路工程及相关农业区开发等影响，已由原本的荒漠地貌逐渐演变为人工种植的绿化。绿化植物以新疆常见的绿植为主，榆树、杨树等均有大量分布。 （3）陆生动物 阿克萨依河区域内地形地貌单一，植被覆盖度不高，分布的动物种类和数量均较少，调查过程未见大型兽类活动痕迹，爬行类主要有快步麻蜥、密点麻蜥、荒漠麻蜥等。鸟类主要有喜鹊、树麻雀等。小型兽类主要是小家鼠、灰仓鼠、草兔等。工程评价范围内，未见大型兽类栖息活动，工程影响区域由于长期受耕作活动影响，未见国家和自治区级保护动物分布。 五、土壤环境质量现状调查 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于生态影响型项目，评价工作等级为三级，故对项目区土壤环境质量现状进行监测。 1、监测布点 根据项目区实际踏勘情况，在项目区布设3个监测点位，3个表层样点，一个布设在项目占地范围内（1#蓄水池），其余2个布设在项目占地范围外。监测布点情况详见附图7。具体情况如下表。 表11 土壤环境质量现状监测一览表 序号; 位置; 监测点位; 监测项目; 分析方法. 1; 占地范围内; 项目区中部; 1#表层样点; 0~0.2m; pH、砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘，共45项。; 参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）. 2; 占地范围外; 项目区北部耕田; 2#表层点位; 0~0.2m; PH、砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍; 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）. 项目区中部耕田; 3#表层点位; 0~0.2m; PH、砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、锌; 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）. 2、评价标准 项目占地范围内各项污染因子执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。占地范围外各项污染因子执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）。 3、评价方法 对各项因子的评价，采用单因子标准指数法。计算公式为： Si，j=Ci，j/Csi 式中：Si，j：单项土壤参数i在j点的标准指数； Ci，j：土壤参数i在j点的监测浓度，mg/L； Csi：土壤参数i的土壤环境质量标准，mg/L 4、监测及评价结果 2#、3#土壤监测结果见表12。 表12 2#、3#监测点土壤监测结果一览表 单位：mg/kg 序号; 名称; 标准限值; 1#监测点; 2#监测点. 检测值（采样深度：0.2m）; 单因子污染指数; 达标情况; 检测值（采样深度：0.2m）; 单因子污染指数; 达标情况. 1; 砷; 30; 16.8; 0.56; 达标; 17.1; 0.57; 达标. 2; 铅; 120; 22; 0.18; 达标; 21; 0.18; 达标. 3; 汞; 2.4; 0.382; 0.16; 达标; 0.393; 0.16; 达标. 4; 镉; 0.3; 0.40; 1.33; 超标; 0.30; 1.00; 达标. 5; 铜; 100; 36; 0.36; 达标; 37; 0.37; 达标. 6; 镍; 100; 43; 0.43; 达标; 44; 0.44; 达标. 7; 铬; 200; 46; 0.23; 达标; 53; 0.27; 达标. 8; 锌; 250; ＜1; /; 达标; ＜1; /; 达标. 1#土壤监测结果见表13。 表13 1#监测点土壤监测结果一览表 序号; 名称; 单位; 标准限值; 1#监测点. 检测值（采样深度：0.2m）; 单因子污染指数; 达标情况. 1; 砷; mg/kg; 60; 17.0; 0.28; 达标. 2; 铅; mg/kg; 800; 21; 0.03; 达标. 3; 汞; mg/kg; 38; 0.393; 0.01; 达标. 4; 镉; mg/kg; 65; 0.30; 0.01; 达标. 5; 铜; mg/kg; 18000; 35; 0.002; 达标. 6; 镍; mg/kg; 900; 42; 0.05; 达标. 7; 铬（六价）; mg/kg; 5.7; 1.8; 达标. 8; 氯乙烯; μg/kg; 430; <1.5; /; 达标. 9; 1,1-二氯乙烯; μg/kg; 900; <0.8; /; 达标. 10; 二氯甲烷; μg/kg; 616000; <2.6; /; 达标. 11; 反-1,2-二氯乙烯; μg/kg; 54000; <0.9; /; 达标. 12; 1,1-二氯乙烷; μg/kg; 9000; <1.6; /; 达标. 13; 顺-1,2-二氯乙烯; μg/kg; 596000; <0.9; /; 达标. 14; 氯仿; μg/kg; 900; <1.5; /; 达标. 15; 1,1,1-三氯乙烷; μg/kg; 840000; <1.1; /; 达标. 16; 四氯化碳; μg/kg; 2800; <2.1; /; 达标. 17; 1,2-二氯乙烷; μg/kg; 5000; <1.3; /; 达标. 18; 苯; μg/kg; 4000; <1.6; /; 达标. 19; 三氯乙烯; μg/kg; 2800; <0.9; /; 达标. 20; 1,2-二氯丙烷; μg/kg; 5000; <1.9; /; 达标. 21; 甲苯; μg/kg; 1200000; <2.0; /; 达标. 22; 1,1,2-三氯乙烷; μg/kg; 2800; <1.4; /; 达标. 23; 四氯乙烯; μg/kg; 53000; <0.8; /; 达标. 24; 氯苯; μg/kg; 270000; <1.1; /; 达标. 25; 1,1,1,2-四氯乙烷; μg/kg; 10000; <1.0; /; 达标. 26; 乙苯; μg/kg; 28000; <1.2; /; 达标. 27; 间,对-二甲苯; μg/kg; 570000; <3.6; /; 达标. 28; 邻-二甲苯; μg/kg; 640000; <1.3; /; 达标. 29; 苯乙烯; μg/kg; 1290000; <1.6; /; 达标. 30; 1,1,2,2-四氯乙烷; μg/kg; 68000; <1.0; /; 达标. 31; 1,2,3-三氯丙烷; μg/kg; 500; <1.0; /; 达标. 32; 1,4-二氯苯; μg/kg; 20000; <1.2; /; 达标. 33; 1,2-二氯苯; μg/kg; 560000; <1.0; /; 达标. 34; 氯甲烷; μg/kg; 37000; <3.0; /; 达标. 35; 硝基苯; mg/kg; 76; <0.09; /; 达标. 36; 苯胺; mg/kg; 260; <3.78; /; 达标. 37; 2-氯苯酚; mg/kg; 2256; <0.06; /; 达标. 38; 苯并[a]蒽; mg/kg; 15; <0.1; /; 达标. 39; 苯并[a]芘; mg/kg; 1.5; <0.1; /; 达标. 40; 苯并[b]荧蒽; mg/kg; 15; <0.2; /; 达标. 41; 苯并[k]荧蒽; mg/kg; 151; <0.1; /; 达标. 42; 䓛; mg/kg; 1293; <0.1; /; 达标. 43; 二苯并[a,h]蒽; mg/kg; 1.5; <0.1; /; 达标. 44; 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; 15; <0.1; /; 达标. 45; 萘; mg/kg; 70; <0.09; /; 达标. 根据上表可知，2#监测点位镉监测结果超过了《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1的风险筛选值，但远低于表3的风险管控值，说明项目区的土壤环境对农产品质量安全、农作生长或土壤生态环境可能存在风险，应加强土壤环境监测和农产品协同监测，原则上应采取安全利用措施。除2#监测点位的镉超过风险筛选值外，其余各监测点位的各项监测因子均符合标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本工程位于新疆呼图壁县呼图壁河和阿克萨依河之间，为呼图壁县独山子村灌区，项目区南侧渠首位置地理坐标为：N44°3'48.20"、E86°46'34.40"，渠线西侧终点地理位置坐标为：N44°5'19.91"、E86°43'34.58"，渠线北侧终点位置地理坐标为：N44° 6'35.67"、E86°45'35.25"。独山子村灌区距离呼图壁县直线距离约15km。 项目所在地无水源保护区，附近无国家、自治区、县级文物古迹及自然景观保护目标，沿线周边主要分布农田、林地以及居民区。 本次环境保护目标确定为保护项目所在区域的大气、水、声环境及生态环境，不因项目的建设受到大的影响。本次评价确定主要环境保护目标如下： ①保护渠道水源的地下水环境，防止污染地下水体。保证其使用功能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。 ②保护渠道沿线自然生态，尤其是保护物种。通过加强施工期管理与宣传，减少施工人员活动对自然植被的影响。 ③施工期严格管理，保护项目区现状渠道水满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅴ类标准；保护控制灌区正常的社会经济环境，保证工程实施后不影响灌区的各业用水。 ④加强施工期环境保护，防止工程施工对周围环境水、空气、声环境造成污染。 ⑤保护渠道沿线及灌区地下水环境，控制合理水位，保证自然植被、人工植被正常的生长需求。 保护目标一览表见表14。 表14 项目环境保护目标一览表 序号; 环境要素; 环境保护目标; 性质; 工程与敏感目标的关系; 环境保护要求. 1; 环境空气; 渠线两侧居民区; 住宅; 最近距离30m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 2; 声环境; 住宅; 最近距离30m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准. 3; 水环境; 项目新建渠道; 渠道; 与项目同一位置; 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类标准. 4; 生态环境; 呼图壁河; 河流; 项目区东侧; 保护呼图壁河生态环境不因本项目建设而收到破坏.

## 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 建设项目区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 2、声环境质量标准 建设项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物排放标准 （1）施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放监控浓度限值； 表15 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度限值 （mg/m³）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. （2）餐饮油烟执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）小型最高允许排放浓度2.0mg/m³，油烟气净化效率不低于60%。 2、噪声排放标准 （1）施工期噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 表16 建筑施工厂界环境噪声排放限值 昼间; 夜间. 70; 55. （2）运营期噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准。 表17 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 3、固体废物排放标准或规定 （1）一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。 （2）生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2020年修订）及《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中生活垃圾入场要求。 4、废水排放标准 施工废水回用不外排，施工生活污水由租用的生活场地收集后排入生活场地的污水管网，故生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准。 表18 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准 序号; 污染物; 三级标准（mg/L）. 1; SS; 400. 2; BOD5; 300. 3; COD; 500. 4; 氨氮; /. |
| 总 量 控 制 指 标 | 综合考虑本项目的排污特点、所在区域的环境质量现状等因素，本环评不推荐总量控制指标。 |

## 建设项目工程分析

工艺流程简述： 一、施工期 1、渠道工程工艺流程 拟建项目施工过程主要包括渠道工程及附属构筑物。工艺流程及产物环节见图4、图5。 图4 渠道工程工艺流程及产污环节 图5 附属工程工艺流程及产污环节 工艺流程简述 （一）渠道工程施工 本工程施工主要是清基、挖填土方工程，砼隔墙、现浇混凝土板和砌石工程，还有挖出树根、杂草，修整边坡，铺设垫层等工序。土方、现浇混凝土板、砌石的施工是顺利完成整个工程施工的关键环节，其施工程序按常规进行。 各施工阶段程序安排为： （1）施工准备 渠道防渗工程施工前，应进行详细的施工组织设计。充分作好料场、拌和场等施工场地的布置以及施工用电、用水、道路和机具设备的准备工作。应对试验和施工的设备进行检测和试运行，如不符合要求，应予更换或调整。还应作好永久性和必要的临时性排水设施，确保衬砌渠床符合施工要求。 （2）清废 本工程清废主要为已衬砌渠道拆除及树根开挖后，土方填筑范围内的杂草、淤泥及腐殖土得清除。清废以机械为主，人工为辅，机械施工时应注意清废厚度的控制，以避免不必要的超挖。 渠道两侧现有树木较多，农民愿意自行伐树。 （3）土方工程施工 土方工程主要为挖方，挖方采用机械和人工结合，挖方较大渠段以机械开挖为主，辅以人工整平。渠底采用机械碾压，边坡采用人工夯实，回填土方压实度不小于0.93。 （4）混凝土施工 混凝土工程是渠系建筑物工程投资最大，消耗材料最多，工序最复杂的工程，除消耗三材（钢筋、水泥、木材）外，还需大量的砂石料、施工机械和装备。在混凝土施工前，首先要进行骨料场的规划，根据外购的骨料级配分开堆放，位置选在方便施工，方便浇筑混凝土的地方，模板和钢筋作业是混凝土工程必不可少的生产工序，直接影响到建筑的结构尺寸、施工质量及施工进度，必须按设计要求制作和安装钢筋，按建筑物尺寸制作和安装模板，并做施工排水，止水安装工作。在混凝土浇筑时，利用枯水期灌溉间歇期作业，材料采用人工配料进料，采用0.4m³搅拌机拌和，水平运输采用1T自卸车运至浇筑部位，利用人工平仓，插入式振捣器振捣充分。混凝土面板在混凝土入仓振捣充分后，对面板进行收光，达到规范要求的平整度，并按规范要求及时养护。 （5）砂砾石垫层施工 渠坡到设计坡度后进行防冻垫层填筑，采用振动板分层水平夯实，渠道底部及边坡设30cm厚砂砾石防冻垫层，要求砂的比例在20～35%之间，粒径在0.6～2.5mm之间，砾石含量为65～80%，粒径在10～80mm之间，其中粒径在25～40mm含量不少于50%，含土量不大于10%,夯实后相对密度达到0.75以上 ，渠道两侧及顶部开挖料回填要求压实系数不小于0.93。 （二）建筑物施工 渠系建筑物主要为水闸、农桥、涵桥，施工可分为土方工程、混凝土工程、钢筋工程等。施工前，根据设计要求规定的建筑物位置，测量并打固定桩进行控制建筑物标高，定出轴线，放线开挖，开挖完成后进行基础处理。 闸门施工 （1）测量控制 以渠中心线为控制，在100米长度范围内设轴线控制点；布置控制点时以开挖土方后设点不被破坏为原则。在节制闸、（分）水闸底板砼施工完成后，利用已建成的底板布置闸墩、闸房施工控制点。 （2）施工方案 土方开挖使用人工开挖；砼施工采用0.4m³强制搅拌机；模板采用组合钢模板，异形断面采用木模板拼装；模板对拉固定，花蓝螺栓调整，对于墙墩模板须设置侧面钢绳固定，确保模板砼的浇筑尺寸；土方回填采用人工辅助机械分层回填、压实。 （3）土方开挖 本项目所设计的单个建筑物基坑开挖量和尺寸均较小，全部采用人工开挖。土方开挖其开挖工作内容包括：施工准备、场地清理、施工期排水、照明、边坡修整，可利用土方及废弃土方的堆放、处理等。 开挖前实测地形和绘制开挖放样剖面图，报送监理审批，经监理批准后方可进行开挖施工。 场地清理：人工清理地表植被、表土清挖至最大开挖边线以外要求位置。 开挖时按测量开挖边线沿渠轴线方向开挖；至设计开挖边线或深度时适当留30厘米厚余量，确保不得扰动建基面以下原状土，发生超挖或扰动基础时，按设计要求进行处理后进行下道工序施工。人工修整的边坡坡度及平整度要满足设计要求；对要回填部位的开挖除留施工作业工作面外，按1：0.3放临时边坡。回填料就近堆放，便于回填利用。 进行土方开挖时沿开挖边线由弃土设挡水堤、防止水冲进施工区，保证后续工作不受水影响。 （4）钢筋砼施工 分为进口段、闸室段、出口段，施工时按伸缩缝位置跳仓浇筑施工。各闸结构型式基本一致，采用相同方法进行施工。 闸室段砼分三次浇筑：第一次浇筑基础或底板；第二次闸墩一次立模一次浇筑；第三次浇筑二期砼及便桥面板。 模板：模板制作和安装偏差满足允许要求，具有足够的刚度和强度，表面平整光洁，接缝严密不漏浆，不变形，安装就位准确，支撑牢固可靠，遵守拆模时间，按适当施工程序小心拆模，减小、避免模板及检表面损坏。 钢筋制安：按图纸要求确定钢筋型号、规格进行下料，保护层必须符合设计图纸要求；钢筋焊接和钢筋绑扎按施工图纸的要求执行。施工顺序：加工厂制作→汽车运输→现场就位安装。 砼浇筑：拌合按配合比配料，采取措施保证配料准确，拌和时间保证混合料掺合均匀，运输砼尽可能缩短运输时间。砼自由下落高度大于2.0m时，采取缓降措施。砼浇筑按次序、方向、分层、厚度进行，及时平仓，不得堆积，保证砼的浇筑连续性．因意外停浇，按施工缝处理仓面。间歇时间按规定执行。振捣时间以砼不再显著下沉，不出现气泡并开始泛浆为准。避免漏振和过度振捣。及时洒水养护，做好记录，保持砼表面湿润，避免阳光曝晒，及时遮盖。按规范要求进行砼表面的防护。闸墩砼浇筑采用满堂脚手架形式，人工入仓或人工配合机械入仓浇筑砼；各段、各部位浇筑完成拆模后及时进行回填。施工顺序：拌制→运输→入仓→振捣→养护。详见混凝土工程施工。 （5）土方回填 在闸室边墩外侧等处有倒梯形断面的回填土方，回填方法采用人工74kw推土机进行回填，回填土料标准应满足设计要求。 （6）闸门及机电设备等安装施工 闸门等金属结构制作安装专业厂家的金工车间制作。在制作处经过质量检验及检验合格后，才能起运进行安装。 启闭机的安装：启闭机的安装应根据起吊中心线找正，其纵横中心线偏差不超过±毫米，高程偏差不超过±5mm，水平偏差不应大于0.5‰。应当按照启闭机制造厂供给的安装说明和图纸进行安装、调试，安装好启闭机及其附属设备，附件等各项性能应符合有关规范和制造厂的要求。 闸门及其启闭机运行试验，试验前必须清除门叶上和门槽内所有杂物并检查吊杆的连接情况。闸门全部处于工作部位后，应用灯光或其它方法检查止水橡皮的压紧程度。启闭机所有机械部件，连接部件应符合要求，螺杆的固定应牢固，用手动转动各机构，不应有卡阻现象。启闭机在安装检查完毕后，不与闸门连接的情况下，作启闭机空载运行，检查各传动机构的安装正确性。应该在闸门承受设计水头的情况下，作闸门开启和关闭试验。试验的记录都作为安装验收依据，递交监理工程师。 2、蓄水池工程 蓄水池工程工艺流程及产污环节如下图。 图6 蓄水池施工期工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）施工道路、截水沟、排水沟工程 此阶段为土石方施工和混凝土施工，主要产生扬尘、施工车辆尾气、噪声和建筑垃圾。 （2）植被清理 库区植被进行清理，采用汽车运输至指定地点，主要产生弃土、噪声、扬尘和施工机械产生的尾气。 （3）土石方开挖 此阶段采用反向铲和推土机开挖，开挖后的土石方用车辆运输至坝体附近。 主要产生施工废水、固体废物、扬尘、施工机械尾气和噪声。 （4）坝体修筑及人工配合反铲修坡 此阶段为蓄水池坝体的堆砌和碾压，此阶段产生扬尘、施工机械尾气和噪声。 （5）坝体及池底防渗膜和混凝土施工 此阶段为坝体及池底防渗土工膜的铺设，坝体及池底混凝土砼板的加工与铺设，主要产生施工废水、固体废物、扬尘、施工机械尾气和噪声。 （6）进水口及出水涵洞的施工 此阶段为土石方的开挖，砾石垫层的铺设，混凝土结构的浇筑，混凝土的养护等，主要产生施工废水、固体废物、扬尘、施工机械尾气和噪声。 主要施工设备见表19。 表19 主要施工设备一览表 序号; 项目; 规格; 单位; 数量; 备注. 1; 挖掘机; 2m³; 台; 3; 备用 1 台. 2; 推土机; 74kw; 台; 2. 3; 蛙式打夯机; 2.8kw; 台; 6. 4; 插入式震捣器; 2.2kw; 台; 5. 5; 自卸汽车; 8t; 台; 12; 备用 2 台. 6; 载重汽车; 10t; 台; 4. 7; 砼拌和机; 0.4m³; 台; 4; 备用 1 台. 8; 冲击式反循环钻机; CZF-1200; 台; 2. 9; 泥浆搅拌机; 台; 2. 10; HB80/10 型泥浆泵; 3PN; 台; 2. 11; 胶轮车; 台; 15. 12; 钢筋弯曲机; 台; 1. 13; 钢筋切断机; 20kw; 台; 1. 14; 水泵; 台; 4; 备用 1 台. 2、运营期 拟建工程为水利设施建设工程，属非污染生态影响型项目，不设置产生噪声的设备、无附属管理生活设施，无产生废气、噪声及污水的工艺环节。 运营期产生的固体废物主要是蓄水池定期清淤产生的泥沙，这部分泥沙定期清理，外售给建筑公司用填料。 主要污染工序： 一、施工期 本工程施工期间，会产生扬尘、施工机械燃油废气、生活污水、噪声和生活垃圾等污染，此外，临时占地等也会对环境造成一定的影响。工程建设完成后，除部分永久性占地为持续性影响外，其余影响仅在施工期存在，并且影响范围小、时间短。 1、施工废气 本工程施工期大气污染包括扬尘，施工机械产生的燃油废气以及施工营地食堂油烟。 （1）施工扬尘 施工扬尘包括施工机械开挖填筑、物料堆放引起的扬尘、建筑材料（砂石料、水泥、白灰等）现场装卸产生的扬尘、运输过程产生的粉尘散落及道路二次扬尘，主要污染物为TSP。根据部分水利工程各类施工活动的调查结果，物料堆场、混凝土等运输卡车行驶过程中产生的扬尘是本工程最主要的大气污染源，工程高峰期扬尘产生量约200~400kg/d。其中，材料堆场的扬尘包括料堆的风吹扬尘、装卸扬尘和过往车辆引起路面积尘二次扬尘等，这将产生较大的尘污染，会对周围环境带来一定的影响，但通过洒水可有效地抑制扬尘量；运输车辆行驶扬尘与车辆行驶速度、风速、气象条件、路面积尘量和积尘湿度等因素有关。扬尘产生的工种大多持续时间较长，在各个施工阶段均存在。 （2）燃油废气 施工燃油机械和运输车辆运作过程中将产生含SO2、NOx、CO等气体。根据相关资料，每耗1升油料，排放空气污染物NOx9g，SO23.24g，CO27g。由于此类废气系无组织流动性排放，废气经稀释扩散后不会对周边空气环境产生明显影响。 （3）施工营地食堂油烟 本项目施工期施工人员约140人，施工营地厨房烹饪食用油消耗按3kg/100人•天计，则食用油消耗为7.2kg/d，整个施工期食用油消耗约为0.432t。烹饪挥发损失约占总耗油量的3%，油烟产生量约12.96kg，根据类比资料可知，油烟浓度按5mg/m³计。 （4）混凝土搅拌废气 由于施工条件的限制，本项目采用3台0.4m³的搅拌机用来搅拌混凝土，混凝土在搅拌的过程中会有少量粉尘溢出，搅拌区应经常洒水降尘，尽量缩小此类扬尘的影响范围。 2、废水污染 施工期水污染主要为施工废水和施工人员生活污水。 （1）施工废水 生产废水分为两类：一类是骨料加工产生的废水，这部分废水因施工场地分散，不易收集，但污染物主要是泥沙和砾石碎屑等悬浮物，通过简易沉淀处理与回用后即可作到零排放，不会恶化地下水水质；另一类是渠道开挖和施工机械冲洗废水，这部分废水其污染物不仅是悬浮物，机械冲洗后的废水中有残油等有机质污染物。此类废水如处理不当，将会对地表水质产生污染。 （2）生活污水 生活污水主要来源于租赁生活区的食堂、澡堂、厕所等生活设施，生活污水中的污染物有人体排泄物、动植物油等有机污染物、氯化物、磷酸盐、阴离子洗涤剂以及大量细菌病毒。生活污水如果不经过严格处理、严格排放，不仅将污染周围的地表水、地下水，还将滋生蚊蝇、传播细菌，威胁施工人群健康，破坏生态和生活环境。 施工人员生活污水主要污染物是COD、BOD5、SS和NH3-N等。工程施工期施工现场日平均施工人数为140人，总工期为2个月（60天），施工人员每天生活用水以50L/人计，生活污水按用水量的80%计，则施工期生活污水的排放量为5.6m³/d（336m³）。生活污水经隔油池隔渣处理后排入临时修建的防渗化粪池中，防渗化粪池定期由当地村民清掏用于沤肥。 （3）对灌溉渠系的影响 项目施工过程中进行边坡开挖、闸阀施工等，开挖过程会扰动项目水体，产生悬浮物，污染水体。 3、施工噪声 施工期噪声源大致可以分为两类：固定、连续的施工机械设备产生的噪声和施工车辆等产生的移动交通噪声，施工机械大多都有噪声高、无规则、突发性等特点，根据施工机械人设备的型号和运作方式。 不同施工机械的设备噪声源强见表20。 表20 主要施工机械设备噪声情况一览表 单位：dB(A) 序号; 名称; 数量; 生源强度; 频谱特征; 声学特征; 噪声源所在位置. 1; 运输车辆; 16; 90; 中低频; 间断; 施工点位及运输道路沿线. 2; 振捣器; 16; 106; 中低频; 间断; 渠道及其附属设施施工点. 3; 挖掘机; 5; 108; 中低频; 间断; 场地平整、渠道等施工点. 4; 搅拌机; 4; 110; 中低频; 间断; 渠道等施工点. 5; 推土机; 2; 108; 中低频; 间断; 场地平整、渠道等施工点. 4、施工固废 施工期产生的固体废物主要包括建筑垃圾等以及施工人员产生的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 建筑垃圾主要包括拆除原有渠系产生的废旧混凝土、砂石、石块、废金属、废钢筋等杂物，收集后堆放于指定地点，由施工方统一清运至当地政府指定地点进行处理。此外，本项目在渠道清淤的过程中会产生少量淤泥，此类固废连同建筑垃圾一同处理。 （2）生活垃圾 项目建设过程中同时施工的人员按140人/d计，依照生活污染物排放系数，垃圾排放取1kg/人·d，施工期为2个月，则施工人员生活垃圾产生量为8.4t。 5、施工期生态环境影响 施工期施工活动将改变占地范围内的原有地表形态，引起扬尘。由于地表土被破坏，土壤性质发生改变，建设项目区逢雨天容易造成地表泥泞，遇刮风则会加速项目区内的风力侵蚀。项目建成后，部分土地表层将原有透水性能良好的土壤转变成为透水性能差的水泥地表。 二、运营期 拟建工程为水利设施建设工程，属非污染生态影响型项目，不设置产生噪声的设备、无附属管理生活设施，无产生废气、噪声及污水的工艺环节。 运营期产生的固体废物主要是蓄水池定期清淤产生的泥沙，这部分泥沙定期清理，外售给建筑公司用填料。 建成后，项目不仅使有限的水资源得以充分利用，还提高了渠道的抗冲、抗磨能力，防止了水土流失，改善灌区的生态环境，使农业生产和生态环境向着良性循环方向发展。

## 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 扬尘、粉尘、 （施工期） | TSP | 少量 | 少量 |
|  | 机械设备 （施工期） | CO、NO2、THC | 少量 | 少量 |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 5mg/m³，12.96kg | 2mg/m³，5.184kg |
| 水 污 染 物 | 施工营地 | 废水总量：336m³ |  |  |
|  |  | CODCr | 300mg/L 0.101t | 300mg/L 0.101t |
|  |  | BOD5 | 200 mg/L 0.067t | 200 mg/L 0.067t |
|  |  | SS | 150 mg/L 0.05t | 150 mg/L 0.05t |
|  |  | NH3-N | 25mg/L 0.008t | 25mg/L 0.008t |
| 固 废 污 染 源 | 施工区 | 生活垃圾 | 8.4t | 集中收集、定期清运 |
|  |  | 废建材 | / | 运送至当地住建部门指定地点处理 |
|  | 运营期 | 蓄水池泥沙 | 少量 | 外售建筑公司用作填料 |
| 噪声 | 施工机械 （施工期） | 噪声 | 90~110dB（A） |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） （1）渠道工程使沿线的植被遭到破坏，耕地、林地被侵占，地表裸露，从而使沿线地区的局部生态结构发生变化，裸露的地面被雨水冲刷后将造成水土流失，进而降低土壤肥力，影响局部水文条件和陆生生态系统的稳定性。 （2）工程弃渣场防护处理不当会造成水土流失。 （3）工程占地将减少当地的耕地、林地等土地面积。 （4）大量的开挖、填筑行为短期内会破坏自然景观。 |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析： 1、施工期大气污染影响分析 施工期产生的大气污染物主要分为两类，一是施工扬尘，主要来源于土方开挖与回填、建筑材料（砂石料、水泥、白灰和砖等）的运输、装卸、堆放过程以及施工垃圾清运和运输车辆产生的道路扬尘等；二是施工机械和运输车辆运作过程中产生的少量SO2、NOx、CO等废气； 1.1、施工扬尘 施工扬尘包括施工机械开挖填筑和物料堆放引起的扬尘、建筑材料（砂石料、水泥、白灰和砖等）现场装卸产生的扬尘、运输过程产生的粉尘散落及道路二次扬尘，主要污染物为TSP。根据部分水利工程各类施工活动的调查结果，物料堆场、混凝土等运输卡车行驶过程中产生的扬尘是本工程最主要的大气污染源，工程高峰期扬尘产生量约200~400kg/d。其中，物料堆场可以看做无组织排放源，其起尘量与物料种类、性质及气象条件等诸多因素有关，运输车辆行驶扬尘与车辆行驶速度、风速、气象条件、路面积尘量和积尘湿度等诸多条件有关。扬尘产生的工种大多持续时间较长，在各个施工阶段均存在。 此外，本项目混凝土在搅拌的过程中会有少量粉尘溢出，加料时水泥应在沙、石中间加入，并设置搅拌机棚，料斗处尽量加设水嘴进行定时有效地喷雾，以此缩小此类扬尘的影响范围。尽量缩小此类扬尘的影响范围。混凝土拌合区的原料堆场会产生少量的粉尘，料场起尘通过采取防尘网遮盖、设置围挡等防风抑尘设施，并定期洒水抑尘、减少堆场物料量、缩短物料临时堆放时间等方法，可使堆场起尘量减少80%以上，对周围环境影响较小。 施工扬尘的产生量与气候条件和施工方法有关，因施工尘土的含水量较低，颗粒较小，在风速度大于3m/s时，施工过程会有扬尘产生。这部分扬尘大部分在施工场地附近沉降。根据类比分析，施工工地扬尘的污染影响范围和程度随着距离的不同而有所差异，在施工场地及其下风向0~50m为污染带，100~200m为轻污染带，200m以外对空气影响甚微。因此，施工扬尘影响范围主要在施工点周围50m内。据项目可研报告，施工场地交通系统利用现有交通道路，实现施工现场与场外人员、材料、设备的转运。因此，建设单位和施工单位应重视施工现场的防尘措施，施工场地、道路运输及主要的出入口应经常洒水，运输车辆需加盖篷布、密闭运输，严禁抛洒滴漏，运输车辆驶离施工区前，必须将车辆的槽帮和车轮用高压水枪设备冲洗干净。尽量缩小施工扬尘的影响范围，以减轻扬尘对环境的污染。 1.2、燃油机械废气及车辆尾气 施工燃油机械和运输车辆运作过程中将产生含SO2、NOx、CO等气体。根据相关资料，每耗1升油料，排放空气污染物NOx9g，SO23.24g，CO27g，符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891）-2014）表2中相关限值，由于此类废气系无组织流动性排放，应选择尾气排放达标的施工燃油机械和运输车辆，并对施工燃油机械车辆定期养护以减少尾气中污染物的含量，尾气中污染物经稀释扩散后基本不会对周边空气环境产生明显影响。 据调查，项目区距离居民区较近，施工期应严格设备养护以减少燃油机械废气和车辆尾气对周边居民区的影响。综上所述，工程施工对大气环境的影响是暂时的，随着工程竣工，这些影响也将随之消失。 1.3、施工营地食堂油烟 要求该职工食堂按照国家关于《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准要求，根据施工实际就餐人数设置一个标准灶头可满足施工人员的用餐需求，安装油烟净化器与其规模相匹配的油烟净化装置和专门的油烟排气筒，确保其排放烟气中油烟浓度值达到标准限值（≤2.0mg/m³）的要求，废气通过抽油烟机处理后（油烟去除率按60%计）排放，排放浓度约2.0mg/m³，油烟排放量约为5.184kg/a。油烟排放浓度可达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准的要求，对环境影响较小。 1.4、施工期大气污染防治措施 施工期产生的大气污染物主要为施工机械开挖填筑时的泥土扬尘，白灰、水泥、砂子等建筑材料搬运、堆放时的扬尘，建筑垃圾堆放、清理时的扬尘，运输车辆碾压道路时的扬尘以及施工机械燃油产生的少量SO2、NOx、CO等气体。为有效防治本项目施工可能产生的环境空气污染，建议采取以下防治措施： （1）开挖、平整施工过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防止粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬；尽量避免在大风天气下进行施工作业，风力大于四级的天气禁止挖方。 （2）建筑材料的防尘管理措施：施工过程中使用水泥、砂石等易产生扬尘的建筑材料，应采取下列措施；施工区周边设置围挡或料场使用防尘网；其他有效的防尘措施如经常洒水；拌合站水泥等易飞扬的物料运输时用蓬布覆盖严密，并装量适中，不得超限。施工场地经常洒水，尽可能减少灰尘对生产人员和其它人员造成危害及对农作物的污染。 （3）建筑垃圾的防尘管理措施：施工工程中产生的弃料及其他建筑垃圾应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取下列措施覆盖防尘布、防尘网；定期喷洒抑尘剂； （4）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间：进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输； （5）施工工地道路积尘清理措施，可采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。施工过程中，应禁止将废弃的建筑材料作为燃料燃烧； （6）对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一：a）覆盖防尘布或防尘网；b）做好绿化工作；c）定时定量洒水；d）其他有效的防尘措施； （7）工地应设专职人员负责扬尘控制措施的实施和监督。由专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况； （8）做好施工现场的清洁工作。施工后期采用机械清运，此时扬尘污染最重，应采取洒水抑尘措施，设置围挡，降低扬尘污染，防止扬尘污染附近水体。 （9）施工期的临时堆场采用苫盖防护，并用编织袋装土压脚。 2、施工期水环境影响分析 施工期的水污染主要有施工废水和施工人员生活污水以及项目施工对干渠水体的影响。 2.1、施工废水 （1）混凝土拌和系统废水处理 根据混凝土拌和系统冲洗废水产生量少，间断且短时间排放的特点，每台混凝土拌和系统冲洗废水，排放进入沉淀池，静置沉淀到下一台班末，沉淀时间在 6h 以上，处理后的废水自流入蓄水池，循环利用于混凝土拌和，不外排。根据废水处理效果，必要时投加絮凝剂。在沉淀池为并行两个，一用一备，沉淀池的污泥拉运至料场开挖形成的料坑进行回填处理。 砼拌和系统废水及泥砂处理工艺流程见下图。 图7 砼拌和系统废水及泥砂处理工艺流程图 （2）生活污水治理措施 施工期生活污水主要产生于施工临时生产生活区，其它场区生产废水排量很小（餐饮废水经隔油处理），经蒸发消耗，不会影响环境，工程结束影响源即消失。租赁的生活营地生活污水经管线收集后排入租赁场地防渗化粪池，后定期对其进行灭菌、消毒。经处理后的污水满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作灌溉水质标准可用于租赁场地的灌溉。防渗化粪池聘请当地村民定期清掏后用于沤肥。化粪池为玻璃钢防渗化粪池，并在池底及四周设置一层土工膜，土工膜耐酸碱耐腐蚀，用以进一步防渗。 2.2、对渠系的影响 原有渠道仍担负着灌区农作物的灌溉任务，因此要合理安排施工时间以减少对灌溉渠系的影响。项目施工过程中进行边坡开挖，施工时间应尽量选在非灌溉季节，此时渠道中水量极小，通过上游拦截等措施，避免施工扬尘对地表水体的影响。 在施工期较短时避免拆除较为复杂的建筑物，拆除一段浇筑一段，确保施工期间必要的灌溉。对于施工期拆除的旧砼板块，要集中堆放在制定地点，不能随意丢弃在渠道内活着渠道两旁，防止施工结束后引水灌溉时污染灌溉水体水质。 2.3、对地下水的影响 项目占地范围内受河流水位的影响，地下水水位埋深较浅，一般在0.5～1.1m；护岸地基施工需要排水，通过基坑抽排水后会造成地下水下降，但项目采取分段施工，每段施工结束后对地下水的影响就消除；因此项目对地下水水位的影响是短暂的，且排水量很小，不会改变区域地下水流场，因此项目施工对地下水影响很小。 2.4、施工期水污染防治措施 为防止施工期废水对周围环境的影响，施工中应采取以下措施： （1）建设单位在施工现场设置沉淀池，生产废水经沉淀池沉淀处理后用于施工区洒水抑尘。 （2）修建隔油池，生活污水经隔油池处理后排入租用生活营地的防渗化粪池中，定期由当地村民进行清掏后用于沤肥； （3）做好环保宣传工作，严禁将废水倒入渠道，污染水质； （4）边坡开挖的过程中尽量选择非灌溉季施工，必要时引流或者采取围挡，防止大量悬浮物进入水体，影响灌区水质。 3、施工期噪声影响分析 3.1、施工期主要噪声源及分析 施工期主要噪声源为：场地平整和地基开挖阶段采用挖掘机、搅拌机等；各个阶段均有运输车辆产生的交通噪声。 具体噪声源强情况如下表。 表21 主要施工机械设备噪声情况一览表 单位：dB(A) 序号; 名称; 数量; 生源强度; 频谱特征; 声学特征; 噪声源所在位置. 1; 运输车辆; 16; 90; 中低频; 间断; 施工点位及运输道路沿线. 2; 振捣器; 16; 106; 中低频; 间断; 渠道及其附属设施施工点. 3; 挖掘机; 5; 108; 中低频; 间断; 场地平整、渠道等施工点. 4; 搅拌机; 4; 110; 中低频; 间断; 渠道等施工点. 5; 推土机; 2; 108; 中低频; 间断; 场地平整、渠道等施工点. 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009），选用预测模式，应用过程中根据具体情况作必要简化。 多个声源叠加公式为： LP=10lg（i=1N10LPi10） 式中：LP：多个声源叠加后的声级 LPi：第i个声源的声级 本项目共59个噪声源，计算过程中以最差情况计，即所有设备同时运行。计算后本项目59个噪声源叠加后声级为：114.6dB（A）。 由于距离和其他因素的作用，噪声强度随传播距离的增加而衰减。 计算公式为： 式中：Lp——距声源r(m)处的A声级，dB(A) Lw——噪声源的A声级，dB(A) r——距声源的距离，m K——半自由空间常数，取值8 则本项目噪声预测结果见表22。 表22 不同距离噪声预测结果 单位：dB（A） 声源; 声压级; 不同距离衰减，声级值LPAdB（A）. 10m; 30m; 50m; 100m; 200m. 施工区; 114.6; 94.6; 77.1; 72.6; 66.6; 60.6. 根据上表的预测结果可知，施工期噪声影响范围约为200m，夜间影响效果显著，故应严禁夜间进行高噪声施工作业。现场踏勘表明，渠道距离最近居民点约为30m，故在居民点附近施工时，应选用低噪声设备，高噪声设备合理布局，严格控制施工时段，严禁夜间施工，施工时间应与附近居民做好沟通，并在居民区与施工场地之间设置防噪声围挡，降低施工噪声对周边居民的影响。同时，本项目在同一地点施工周期短，对周边居民的声环境质量影响持续性低，对其影响随着施工的结束而消失。 3.2、施工期噪声污染防治措施 施工期各类机械设备的噪声值较高，因此在施工过程中，采取以下措施： （1）合理安排好施工时间，尽量缩短施工期； （2）施工单位必须选用低噪声的施工机械和运输车辆，施工设备选型时，在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备，并避免长时间使用高噪声设备； （3）加强施工设备的维护保养，发生故障应及时维修，保持润滑、紧固各部件，减少运行振动噪声；施工机械设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座。加强施工管理、文明施工，杜绝施工机械在运行过程中因维护不当而产生的其他噪声； （4）加强对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械设备； （5）在靠近居民区进行施工时，需严格保护居民区声环境不受影响，需在施工区和居民区之间设置防噪声围挡，进一步降低施工噪声对居民区产生的影响。 （6）为保护施工人员的健康，施工单位要合理安排工作人员，轮流操作高强度噪声的施工机械，减少接触高噪声施工机械的时间，或穿插安排操作高噪声和低噪声施工机械的工作。加强对施工人员的个人防护，对高噪声机械设备附近工作的施工人员，可采取配备耳塞、耳机、防声头盔等防噪用具； （7）加强施工期间道路交通的管理，保持道路畅通也是减缓施工期噪声影响的重要手段。 4、施工期固体废物环境影响分析 4.1、弃方 本工程坝基清废量全部在后坝坡下游侧堆弃松填，松填区主要集中在坝顶桩号0+400～0+850段，长450m，填筑顶宽约30m，坡比1:4.0，填筑高度与坝顶高程齐平。池体回填量主要利用开挖料，多余的开挖料约18.7万m³。池体开挖料为砂砾石料，粒径小于0.075mm颗粒含量小于10%，为非冻胀性土，可作为天然的砂砾石垫层料，经呼图壁县水利局与县有关部门商议，暂定蓄水池多余挖方量暂堆弃与蓄水池下游侧空闲地，用于县属其他工程作为砂砾石垫层料进行开采。 4.2、建筑垃圾 建筑垃圾主要包括拆除原有渠系产生的废旧混凝土、砂石、石块、废金属、废钢筋等杂物，收集后堆放于指定地点，由施工方统一清运至指定地点进行处理。此外，本项目在渠道清淤的过程中会产生少量淤泥，此类固废连同建筑垃圾一同处理。 4.3、生活垃圾 项目总施工期约2个月，施工人员生活垃圾产生量为8.4t。生活垃圾需加强管理，配置垃圾桶，定期拉运至当地生活垃圾填埋场处理，严禁任意抛洒、任意掩埋或倾倒。 4.4、施工期固体废物污染防治措施 为减少弃料堆放和运输过程中对环境的影响，建议采取如下措施： （1）施工期间有部分施工垃圾如废钢铁等，收集后堆放于指定地点，由施工方统一清运至政府指定地点处理。 （2）车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶； （3）做好环保宣传工作，工程产生的弃渣严禁随意堆放； （4）严禁向干渠抛洒杂物，乱丢垃圾等，保护河道水质； （5）在工程完工后1个月内，应当将工地的剩余建筑垃圾处置干净，不得在渠道两侧范围内堆放建筑垃圾。 生活垃圾主要产生于人员密集区，基本产生在施工临时生活区，根据垃圾成分特点，对垃圾安排专人进行分类收集后集中外运处理。在施工临时生活区，设立固定垃圾收集点4处，计划协调呼图壁县市政卫生部门，利用市政卫生清运车辆进行垃圾清运工作，承担清运和填埋处理费用，生活垃圾运至呼图壁县垃圾填埋场处理。 5、施工期生态环境影响分析 5.1、工程施工对土壤、植被的影响 工程的建设以修建渠道及配套构筑物为主。在施工期影响主要为车辆对地表的扰动和占用，配套构筑物的建设、渠底清基、伴行道路、施工生活区等对土壤、植被的一次性破坏影响：为了工程的安全运行和施工方便，施工区域内的各项占地均要清理表层土壤和植被，并要将地表压实、夯平。工程施工建设对表层土壤和植被的破坏将进一步对土壤的结构和理化性质产生有不利影响：土壤内有机质的分解作用加强，将使土壤内有机质含量进一步降低，不利于植被的自然恢复和重新栽培其它植物。施工破坏和机械挖运将使土壤有机质富集过程受阻。而施工破坏了地面植被，一旦破坏很难重新恢复。而施工和挖运，干扰了土壤有机物的富集过程，严重影响植被对灰分元素的吸收与富集。“生物自肥”途径也被阻断，阻断了生物与土壤间的物质交换。 5.2、工程施工对野生动物的影响 不同类型的陆生野生动物对外界环境影响因子的敏感性反应顺序为大型兽类>鸟类>小型兽类>爬行类>两栖类。动物的个体越大，其基本生存空间要求也越大，对人类活动的影响也越敏感。目前，施工区内的野生动物个体少、密度小，其中只有爬行类、啮齿类动物等小型动物受工程施工建设的影响明显，主要表现在其活动范围缩小，个体在施工区内较易受到运输车辆的危害等。总的来说，工程施工期对施工区内野生动物不会产生较大的有害影响。 5.3、施工期人群健康 施工期间尤其是施工高峰季节，特别是夏季，施工区人群集中，加之卫生条件相对较差，极易导致传染病（如痢疾、肝炎等）的发生和流行，因此必须加强施工区尤其是生活区的环境卫生保护工作，防止垃圾、废弃物、污水随意排放，防止蚊蝇滋生，传染疾病，同时应根据需要及时建设厕所、垃圾收集站、污水纳污池等设施，并设有专人进行卫生与清运管理，以维护施工期人群健康。 5.4、施工期生态环境影响防治措施 （1）取土场开挖边坡裸露面在降雨及地表径流作用下，易产生面蚀或细沟侵蚀，为此，取土后采取地表压实等措施以防止应开挖造成的水土流失； （2）将取土场的取土过程与农业开发规划设计相结合，尽量集中取土，取土后形成的陡坎进行削坡，以防止坍塌； （3）明确施工用地范围，禁止施工人员、车辆进入非施工占地区域。施工结束后，施工临时生产、生活设施将予以拆除，以利于天然状态下植被的恢复； （4）约束施工人员非法猎捕当地野生动物，禁止施工人员捕食鸟类、兽类；禁止施工人员野外用火，把对野生动物的干扰降至最低程度。 （5）加强对施工人员的环保教育，严禁施工人员盗猎野生动物。 （6）施工结束后对渠渠道两侧扰动地面采取场地平整措施。 （7）施工结束后对因碾压而坑凹不平的路面进行土地平整的恢复措施。 6、工程占地对项目区的影响 6.1、工程区征占地范围 呼图壁县呼图壁河和阿克萨依河水系连通引调水工程占地包括工程永久占地和施工临时用地，工程永久占地指蓄水池、渠道及配套建筑物工程（包含渠道伴行检修道路）等占地，工程临时用地包括临时生产、生活占地、临时道路等占地。呼图壁县呼图壁河和阿克萨依河水系连通引调水工程征占地范围情况见下表3，该工程用地面积汇总统计详见表4，工程区占地总面积为468.73亩，其中工程永久征地面积411.25亩，施工临时用地面积57.48亩。 表23 工程建设永久占地范围 工程及配套建筑物工程建设区征占地范围; 单位（m）. 1、蓄水池后坡脚外扩; 20. 2、渠道两侧外坡脚外扩; 20. 3、其他建筑物从轮廓线向外延伸; 20. 4、附属防洪护坡工程从轮廓线向外延伸; 10. 表24 工程建设征地面积平衡表 序号; 项目; 单位; 工程占地; 临时; 备注. 合计; 永久. 一; 土地; 亩; 468.73; 411.25; 57.48. 1; 草地; 亩; 168.18; 110.70; 57.48; 二等一级. 2; 耕地; 亩; 220.05; 220.05. 3; 水利设施用地; 亩; 80.50; 80.50. 4; 农村道路; 亩. 5; 其他用地; 亩. 6.2、工程占地补偿 呼图壁县呼图壁河和阿克萨依河水系连通引调水工程占地补偿总投资为1016.73万元。农村移民补偿费为755.61万元，占补偿总投资的74.32%；专业项目恢复补助费0.0万元，占补偿总投资的0.0%；其他补偿费87.07万元，占补偿总投资8.56%；预备费113.34万元，占静态投资的11.15%；有关税费60.71万元，占静态投资的5.97%。呼图壁河和阿克萨依河水系连通引调水工程占地补偿投资估算见下表。 表25 呼图壁河和阿克萨依河水系连通引调水工程占地补偿投资估算总表 序号; 项目; 投资(万元); 比重(%). 1; 第一部分：农村移民安置补偿费; 755.61; 74.32. 2; 第二部分：专业项目恢复补助费; 0.00; 0.00. 3; 第三部分：其它费用; 87.07; 8.56. 4; 第四部分：预备费; 113.34; 11.15. 5; 第五部分：有关税费; 60.71; 5.97. 6; 第六部分：占地补偿总投资; 1016.73; 100.00. 7、交通运输影响分析 施工期间各种材料、设备的运输会使进出车辆短期内有所增加，施工期物料运输过程引发的交通噪声和道路扬尘对周围环境的影响是短期的、轻微的，加强施工管理后，将大大降低影响程度及范围。 8、水土流失影响分析及水土保持方案 8.1、水土流失影响分析 依据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》，本工程所在的区域属于“天山北坡国家级水土流失重点预防区”，项目区依据按照《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018），本工程应执行水土流失防治一级标准。 工程建设占地面积28.85hm²，工程建设扰动、占压损坏地表面积28.85hm²；工程扰动地表面积最大的区域为主体工程区，工程水土流失治理度达到85%。 工程产生废弃土石方总计量7.45万m³，大部分就地平整平整，少量弃渣拉运到弃渣场，项目区建设期和运行期可能造成新增水土流失总量为333.73t，土壤流失控制比1.0，渣土防护率大于88%。 水土保持措拟采取的植物措施面积10.01hm²，防治责任范围内可绿化面积18.84hm²，植被恢复系数93%以上，植被覆盖率在15%以上。 本工程的水土保持总投资为41.79万元，其中水土保持防治费投资41.79万元；其中工程措施7.14万元；植物措施17.4万元；施工临时工程6.85万元；独立费用9.18万元；基本预备费1.22万元。 该工程为灌区渠道和渠首泄洪冲沙闸消能防冲改造及滴灌首部蓄水池新建工程，渠道和渠首泄洪冲沙闸消能防冲利用老渠线改造（局部略微调整）和原闸址，无需新增加工程永久占地，并且规模不大，但仍需要切实加强水土流失防治工作，保护区域生态环境。工程建设对施工期临时占地将造成暂时破坏，工程完工后将恢复原地貌。本方案在野外调查的基础上，在对主体工程设计进行分析后得出的预测结果是符合实际的。针对水土流失预测采取的水土流失防治措施，对水土流失的防止及控制能力在方案实施得到保证的基础上是可以满足防治要求的，项目在采用实施本水土保持方案提出的各项措施后该项目从水土保持角度分析可行。 8.2、水土流失治理措施 根据项目区的实际情况，对剥离凹凸地方的挖弃土的整治设计过程主要包含：回填、整平、实施确切措施。 （1）回填工程：对渠道工程沿线由于取土出现的坑凹地段，应利用渠床清基产生的弃土，用推土机将弃土推入坑内，力求做到挖填平衡，如弃土、弃石不能满足料场回填需求两，则采取就近原则，将四周的土料推入料场内。 （2）整平工程：对沿渠两侧的坑凹地段进行回填，到基本接近原地面后，进行粗整平，使沿渠两侧凹凸不平的现象得到基本整治。 （3）措施实施：对于整平后的非原始土壤，易在风力，水流的作用下产生水土流失，对这些小面积的水土流失主要采用当地根系发达的禾本科草木植物（苜蓿等）来防治。 8.3、水土保持效益分析 本项目水土保持防治的目的主要为：有效控制项目区土壤侵蚀的发生，防止工程建设中的弃土、弃渣造成新的水土流失而引起区域生态环境恶化，维护主体工程的安全，保护水土资源。故其效益分析只对水土保持措施方案实施后的生态效益和社会效益进行简要分析。 （1）生态效益 本工程水土保持方案实施后，防治责任范围内的水土流失将得到有效治理，使工程建设产生的弃土、弃渣将得到合理利用，被破坏的天然植被在工程完工后都将得以恢复，因此，本水土保持方案的实施，可为项目区生态环境的改善创造有利条件。 （2）社会效益 ①水土保持方案的实施，可有效防治风沙对项目区的危害，改善项目区的生产、生活环境。 ②水土保持方案的实施，可有效保护项目区的土地资源，为促进当地社会进步、经济进入良性循环和农业的可持续发展提供保障。 8.4、施工期水土保持防治措施 （1）渠堤工程区水土保持措施 对混凝土渠堤坡边坡采取防冲、防冻胀措施，以解决水流的冲刷及砼板的冻胀问题，控制水土流失量，控制防洪堤周边土地水蚀和沙化。 施工期间应规划施工活动范围，严禁施工材料乱堆乱放，划定适宜的堆料场和临时弃方堆放场所，以防对植被土壤破坏范围的扩大，安排好现有交通车辆的通行，由专人负责严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行范围，以防止破坏土壤和植被，引发水土流失。 （2）临时生产区水土保持措施 施工期间应严格划定施工临时生产区域，以避免对防治区以外场地的占压和扰动，并在临时生活区设置水土保持宣传警示牌，加强对施工人员的水土保持教育，在施工点设的临时施工工棚、材料仓库和少量的生活设施，除施工期间采取洒水、碾压等临时水土保持措施外，施工结束，对临建设施进行拆除后进行土地整治。 （3）临时弃渣场水土保持措施 施工期弃渣需临时就近堆放在工程区，以方便施工时的回填利用。堆渣均按照自然稳定边坡堆放，堆放形式设计为梯形台体状，以苫布遮盖，以防发生水蚀。临时弃土、弃渣的堆放应避开植被良好区，不能随处堆放。 （4）取土场水土保持措施 取土场开采前首先剥离表层土，取剥离厚度20～70cm，剥离的表土推至料场一侧保存，要求表层土有序堆放，剥离的弃土堆放期间表面采用苫布覆盖，并在表土堆放坡脚处采用编织袋装土压脚；取土料场施工结束后，将表土及时回填。 9、施工期景观影响分析 工程建设中土方明挖、填筑、土方临时堆放会影响土体结构，减弱原有地表的固土保水能力。施工过程中造成的植被破坏和水土流失等，将对渠道沿线区域自然景观风貌造成一定的影响，这些影响通过后期的林草措施可得到恢复或消除，对景观的影响是暂时的。 二、营运期环境影响分析 拟建工程为水利设施建设工程，属非污染生态影响型项目，不设置产生噪声的设备、无附属管理生活设施，无产生废气、噪声及污水的工艺环节。 本次评价仅作简要分析。 1、对地表水环境的影响分析 1.1、对水资源分配的影响 （1）取水合理性 拟建项目取用地表水，供水规模4238.2万m³，根据“三条红线”规划年分解指标，项目区规划年分水约为2218万m³，较有保证，呼图壁县地表水计划外约有余水3000万m³，经协商，本项目引用计划外余水2000万m³，计划水平年地表水分水量约为4218万m³，本项目引水量为4238.2万m³。 该建设项目主要用水为灌溉用水。本报告认为在项目运行过程中，上述用水环节是必要的、合理的。 （2）取水水源可靠性 至设计水平年2025年，按照目前呼图壁县灌区分水比例，拟建项目取用地表水，供水规模4238.2万m³，根据“三条红线”规划年分解指标，项目区规划年分水约为2218万m³，根据州属三条红线分解指标及呼图壁县多年地表水引水量与分水量对比，可知多年来呼图壁县地表水并未用完，每年约余水0.3亿m³。本项目引用每年余水的0.2亿m³。故项目区规划年可供水量约为4218万m³。 本项目引水量为4238.2万m³，故本项目引用地表水可满足本项目用水。地表水与水量可满足本项目用水。根据国家有关标准，呼图壁河流域河水资源可以作为饮用水源和发展渔业、养殖、农业灌溉等方面的用水。 综上所述：项目区地表水水源较充足，水质良好，该项目取用地表水是可靠的、可行的。 （3）取退水影响与补偿措施 a、取水影响 拟建项目取用地表水，供水规模4238.2万m³，根据“三条红线”规划年分解指标，项目区规划年分水约为2218万m³，本项目引水量为4238.2万m³，故需增加2000×104m³,，新增用水小于地表水余水量，故本项目引用地表水可满足本项目用水。 故对其他用水户无影响。 b、退水影响 运营期无退水。 c、补偿措施 项目取用地表水减少了下游地表水用水量。另外，其水权和用水功能发生变化。对此，项目业主应予以补偿。建议当地水行政部门通过收取资源水价（费）办法补偿，其用水水价按照当地发改委和物价部门确定的水价执行。 补偿的主体应为项目建设单位；反哺的实现机制包括市场机制、政府机制和社会机制；反哺的政策取向是“造血”型反哺、重点型反哺、适度型反哺；反哺应遵循统筹协调、互利双赢、效率公平、循序渐进等原则。 （4）水资源保护措施 工程措施：满足河道最小下泄流量的工程措施、监测措施和调度管理措施。 监测措施：及时收集独山子渠首信息，实现统一调度，统一指挥，促进水利管理向科学化，提高水资源的利用率，实现生态保护和经济的协调发展。 施工阶段措施：在施工阶段，对于各类区域产生的生活、生产废水应当集中处理，严禁排入河道。 ①砂石料冲洗、混凝土拌和及养护废水处理：采用矩形平流式沉淀池，池子为三池串联，池壁采用砖砌砂浆抹面。 ②机械、车辆冲洗废水处理：在每个施工区设置机械、车辆冲洗检修平台，并于检修、冲洗台废水排出口设置1处隔油沉淀池，对废水进行处理；隔油沉淀池采用三池串联。 ③生活污水处理：施工生活区食堂产生的废水为含油废水，需要设置隔油沉淀池对其进行处理，污水停留时间按2～3h计。 根据施工区厕所设置情况，对于水冲式厕所应在厕所的下水出口设置化粪池，整个工区内的生活污水经污水收集管道一同汇入化粪池，经化粪池沉淀后的污水排入流动式污水处理设施。 遵循流域规划提出的水资源利用的要求，加强工程的运行管理，实现水资源的合理利用、节约使用和有效保护。 非工程措施： 运营期间，严格按照流域规划的要求，严格按照批准的水量用水。 运营期间，按照环境监测规划，对下游平原区的地下水位及水质进行监测，及时掌握区域内的地下水环境变化。 设置专门的水务管理机构，将水务管理纳入到正常的生产管理中。建设用水动态监控设施，对灌区用水实现实时监测与调控，确保灌区按照最佳用水模式运行。 定期监测地表水的水质情况。 施工过程中施工单位必须加强对施工人员的教育和管理，各种施工废水禁止随地泼洒、排放，严禁排入工程区的渠道、水体中。 （5）取水的可行性 项目取水主要为灌溉，控制下游灌溉面积总计11.13万亩，其中包括4.63万亩的耕地、6.5万亩的荒山绿化用地以及河道护坡林地。 项目取水符合呼图壁县规划及总体规划的要求，取水量符合区域水资源开发利用规划的要求；经取用水合理性分析，项目取水是合理的；取水对第三者有较小的影响，但已经采取了补偿措施；退水对第三者没有影响；取水水源可靠、取水口合理，因此，本项目的取水是可行的。 1.2、对渠道供水水质的影响。 目前，规划渠道大部分长年运行导致渠道淤积、边坡坍塌比较严重，水质悬浮物较高。工程实施后，通过治理疏浚，可以避免边坡冲刷，泥沙量会减少，有利于改善水质。 1.3、运营期管理站房水污染影响分析 运营期管理站房无新增工作人员，生活污水依托现有生活污水收集措施排入化粪池，定期抽运至呼图壁县污水处理厂进行后续处理。由于工作人员较少，水量极小，且定期抽运，正常情况下，对项目区水环境基本无影响。 2、对地下水的影响 2.1、对渠道沿线地下水的影响 根据预测，渠道进行防渗后，对于现状地下水位低于渠底的渠段，渠道地表水对两侧地下水的补给量会减少，两侧潜水水位线与防渗前相比会有所下降，一般在渠道两侧50m范围内比较明显，变化幅度会在50cm左右；而对于现状地下水位高于渠底的渠段，通过防渗以后，两侧地下水对渠道的补给也会减少。工程实施以后，部分渠段入渗地下水量会减少，预计对地下水水质影响不会太大。 2.2、对控制灌区地下水位的影响分析 本工程实施后，规划水平年，灌区将通过调整种植结构、节水改造等措施，需水量会减少，因此本工程实施后，如果灌区节水工程、排渠工程措施到位，对灌区地下水位的降低起到一定作用。 2.3、地下水位下降对土壤的影响 不合理的耕作灌溉而引起的土壤盐渍化过程。在当地蒸发量大于降水量的条件下，使土壤表层盐分增加，引起土壤盐化。因此要采取合理灌溉等农业技术措施，防止土壤盐渍化。项目为引水工程及灌区改造工程，对灌区地下水位的降低起到一定作用，有利于减轻土壤次生盐渍化的现象。 3、固体废物影响分析 运营期产生的固体废物主要是蓄水池定期清淤产生的泥沙，这部分泥沙定期清理，外售给建筑公司用填料。 4、对生态环境影响分析 4.1、生态影响分析 本工程建设对土壤、植被的影响范围，主要是在工程沿线50m范围内。由于本工程是在现有渠系的基础上进行改扩建，新增占地较小，对沿线土壤、植被的影响较小。对于渠道新增占地，主要表现为土地利用性质发生变化，由荒漠林草地转变为工程用地，表层土壤植被将会被清除，但面积很小，而且多为当地常见物种，不会改变整个区域的生态环境质量。对于渠道控制灌区，由于通过调整种植结构、节水改造等工程措施，灌区需水量会减少，地下水位可能会降低，将会有利于减轻土壤次生盐渍化的现象。 项目为引水工程和灌区改造工程，建成后项目区内农业用水减少，节水能控制灌区地下水位在临界水位以下从而控制土壤次生盐碱化发展，节水能将有限的水资源用于生态，生态用水增多，恢复绿色生机，防止土地沙化，有利于项目区生态环境的优化。 4.2、生态保护防治措施 （1）做好环保宣传工作，设置警示牌； （2）禁止巡查人员向干渠中倾倒废水，抛洒杂物，乱丢垃圾，保护河道水质； （3）禁止巡查人员非法猎捕当地野生动物，捕食鸟类、兽类； （4）运营期应做好渠道保护工作，严禁将施工垃圾和弃料随意堆放在渠道两边。施工结束后应拆除各类临建设施，及时覆土，河道沿岸撒播草籽，保持生态良好。 三、环境管理计划 在环境保护工作中管理与治理相辅相成、缺一不可，通过环境管理可以减少废物产生，巩固和强化治理效果，防止新污染，从而达到既发展生产、增加经济效益，又能保护环境的目的。 环境管理是环境保护工作重要内容之一，也是企业管理重要组成部分，它利用行政、经济、技术、法律、教育等手段对企业生产经营与环境保护关系进行协调，对生产经营过程中产生的或可能发生的环境问题进行深入细致研究，制定合理的污染治理方案，以达到既发展生产、增加经济效益，又保护环境的目的。 - 1、环境管理基本任务 对于排污单位，环境管理的主要任务是：控制污染物的排放量；避免污染物排放对环境质量的损害。 控制污染物的排放，需要从加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动、资金等方面的管理着手，把环境管理渗透到整个企业管理中，将环境目标与生产目标融合在一起来，以减少生产过程中各环节排出的污染物。 建设单位应将环境管理作为企业管理的重要组成部分，建立健全环境管理系统、制定环境监测计划、协调经济发展与环境保护的关系，促使经济效益与环境效益协调统一。 - 2、环境管理基本要求 （1）建立、健全环境保护管理责任制度，设置环境管理机构，负责监督化学品运输储存过程中的环境保护及相关管理工作。 （2）企业应对所有工作人员进行环境保护培训，提高环保意识。 （3）建立产品进出情况登记制度，内容包括每次产品进出仓库的时间、数量、种类、来源(包括名称和联系方式)，并做好月度、季度和年度汇总工作。 （4）建立环境保护监测制度，不同污染物的采样监测方法和频次执行相关国家或行业标准，并做好监测记录以及特殊情况记录。 （5）建立储存、消防、环保、工商、税务等档案台账，并设专人管理，资料至少应保存五年。 （6）建立污染预防机制和处理环境污染事故的应急预案制度。 （7）认真执行排污申报制度，按时缴纳排污费。 - 3、环境管理机构设置 （1）环境管理机构设置目的 环境管理机构设置目的是为贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》中有关法律法规以及全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》中有关规定，对“三废”排放实行管理和监控，确保社会、经济、环境等效益的协调发展，协调地方环保部门工作，为企业生产管理和环境管理提供保证，针对本项目具体情况，为加强管理，本项目建设单位应设置环境管理机构，履行相应职责。 （2）环境管理机构组成 本环评建议企业内部设置负责安全生产、环境保护与事故应急的组织机构，该机构应设置专职或兼职人员负责安全生产、环境管理、环境监测、事故应急处理等工作，并且接受本项目主管单位及当地环保局的监督和指导。 （3）环境管理机构定员 本项目运营期间，在本企业内部下设安全环保科，配置兼职环境管理人员1名。环境管理人员应有一定环保基础理论知识、组织协调处理能力和较强责任心。对有资质要求特殊岗位从业人员必须做到持证上岗。 （4）环境管理机构职责 ①贯彻执行国家和自治区现行各项环保方针、政策、法律法规和标准，认真执行环保行政管理部门下达各项任务； ②组织编制本企业环境保护计划，建立本企业各项环境保护规章制度，并且经常进行监督检查； ③参与本企业环保设施设计论证，监督环保设施安装调试，落实“三同时”措施； ④定期对本企业各污染源进行检查，请当地环境监测部门对本企业污染源的排放情况进行监测，了解各污染源动态，建立健全污染源档案，并做好环境统计工作，及时发现和掌握企业污染变化情况，从而制订相应处理措施； ⑤加强对污染治理设施的管理、检查及维护，确保污染治理设施正常运行，并把污染治理设施的治理效率按生产指标一样进行考核，以防止污染事故发生； ⑥学习并推广应用先进环保技术和经验，推行清洁生产，组织污染治理设施操作人员进行岗前专业技术培训； ⑦对职工进行环保宣传教育，增强职工环保意识。 - 4、环境管理规章制度 项目运营中无具体的环境管理制度，本环评建议如下： （1）严格执行“三同时”制度 项目筹备、设计和施工建设不同阶段均应严格执行“三同时”制度，以确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工并投入使用”。 （2）建立环境报告制度 应按照相关法规要求严格执行排污申报制度，此外在本项目排污发生重大的变化、污染治理设施发生重大的改变或实施新、改、扩建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 （3）健全污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产管理一同纳入本企业日常管理工作范畴，落实责任人，建立管理台帐，避免擅自拆除或闲置现有污染处理设施现象发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。 （4）建立环境目标管理责任制和奖惩条例 建立并实施各级人员环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故及浪费资源者予以相应处罚。在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 5、施工期环境监理 建设项目施工期环境监理是指环境监理单位受项目建设单位的委托，依据国 家和地方有关环境保护法律法规、技术规范、环境影响评价文件和环境保护行政 主管部门的批复，对项目建设过程进行环境保护监督管理的专业化服务活动，同时为建设单位提供环境保护方面的专业技术指导。施工期环境监理制度是建设项 目环境影响评价制度和“三同时”制度的重要补充，是针对环境影响报告书批复之 后、“三同时”竣工验收之前的施工阶段的行之有效的环境管理手段。 （1）施工期环境监理内容 施工期环境监理内容概况起来主要包括三个阶段，施工准备阶段、施工阶段和试生产（运行）阶段。其内容主要包括建设项目设计文件环保核查，施工期环境监理和试生产期间环境监理，具体内容如下。 ①设计文件环保核查是对建设项目的设计文件符合环境影响评价及其批准文件要求情况的检查。 ②施工期环境监理包括生态保护措施监理、环境保护达标监理、环保设施监理：生态保护措施监理是对项目施工建设过程中自然生态保护和恢复措施、水土 保持措施及饮用水水源保护区等环境敏感保护目标的保护措施落实情况的技术性监督检查；环境保护达标监理是对项目施工建设过程中各种污染物排放达到环境保护 标准要求情况的技术性监督检查；环保设施监理是对建设项目环境污染治理设施、环境风险防范设施按照环境 影响评价文件及批复的要求建设情况的技术性监督检查。 ③试生产期间环境监理是对项目试生产期间环保“三同时”和环保设施运 行、污染物达标排放的技术监督。 （2）施工期环境监理的作用 施工期环境监理的作用是保护建设工程所在地的环境质量，切实将环境影响 评价文件、设计文件提出的各项环保措施落到实处，有效控制建设项目施工期对周围环境产生的影响，从而实现建设过程中环境保护的总体目标。其主要作用为几下几点： ①落实环境影响评价文件中所确认的各项环境保护措施和设施。 ②保护人群健康，避免施工区附近人群受到项目建设的影响。 ③落实与环境保护有关的合同条款。 ④监督环境保护投资的有效利用。 ⑤实现项目建设的环境、社会与经济效益的统一。 （3）环境监理职责 ①国家和地方有关环境保护法律法规、技术规范、环境影响评价文件和环境保护行政主管部门的批复； ②组织编制本项目区环境监理方案并负责实施； ③监督建设方、施工方完善落实项目环境影响评价报告书和批复中的各项环保措施及环保投资的有效利用，确保环保工程设施达到环评和批复的要求， 各项主要污染物实施有效控制，最终实现达标排放； ④协助监督施工方依法办理各种必要环保手续，如办理施工噪声许可证和夜间施工许可证，依法组织施工，避免违法、违章作业； ⑤积极开展环境监理的宣传，使施工方明确推行环境监理的重要性、必要性和可行性。 ⑥确保防渗工程保质保量，对防渗工程的原料、施工作业方式、施工人员等进行记录。 （4）施工期的环境监理工作制度 施工期环境监理工作制度包括工作记录制度、报告制度、函件往来制度、环境监理例会制度、人员培训制度及环保对策措施变更制度等六部分，具体如下： ①工作记录制度：环境监理师应根据工程建设、环境监理工作情况作出工作记录（文字、图像），重点描述对项目环境保护工作的检查监督情况。 ②报告制度：包括环境监理月报、季报等，并定期报送建设单位、工程监理、承包商和有关行政主管部门。 ③函件往来制度：环境监理师在现场检查过程中发现的问题，应通过下发环境监理通知单的形式，通知施工单位需要采取的纠正或处理措施。 ④环境监理例会制度：定期召开会议，每次会议形成会议纪要。可结合工程监理例会进行。 ⑤人员培训制度：对工程监理、环境监理员以及承包单位施工管理人员进行必要的培训。 ⑥环保对策措施变更制度：因特殊原因，建设项目设计、建设过程中需要改变环境影响评价文件或环保部门审批意见中所提措施的，监理单位应监督建设单位事先征得原审批该环评文件的环保部门同意。 （5）该项目施工期环境监理工作制度 针对本项目，环境监理工作应重点注意以下几方面： ①环境监理工作委托：本项目施工期环境监理工作应根据公平、公开、 公正的原则，由建设单位通过公开招投标的方式委托有资质的环境监理机构开展，并将环境监理费用纳入工程环境保护投资。 ②认真查阅相关文件资料：监理人员首先要认真查阅环评文件及其批复、 建设项目的初步设计、施工方提供的施工组织计划等，了解适用的环境保护的法 规和标准，明确各个施工阶段环境监理的工作重点并做好记录。 ③加强现场巡视、检查：监理人员使用进入施工工地后，必须对建设项目的施工现场及周边环境进行认真的巡视、检查，初步掌握各施工阶段存在的主要环境污染以及对周边环境可能产生的环境影响，进而有针对性地采取切实可行的监理措施，尽可能减少环境污染所引起的负面影响，化解群众抱怨，确保工程顺利进行。 ④开展现场环境监测：根据施工进度及各个阶段的施工特点，对现场的施工扬尘、施工废水排放、施工噪声进行环境监测，为有效实施环境监理提供第一手基础数据。在此过程中要重点监督事故水池、导流渠、污水处理设施等环境污染治理设施、环境风险防范设施等是否按要求进行建设。 ⑤做好沟通和信息交流：通过走访交流、工程例会、监理通知单、专题协调会等形式与工程建设方、施工方、设计方及工程监理进行环保信息的交流和沟通，协调好各方关系；同时加强与政府机关、周围敏感目标的沟通联系，取得政府机关、周围居民对环境监理工作的理解和支持。 ⑥完善监理制度和规范管理程序：根据本项目特点，结合企业环境监理制度，逐步形成适合本项目的一整套规范和制度。 ⑦切实做好报告制度：包括环境监理月报、季报等，并定期报送建设单位、工程监理、承包商和有关行政主管部门。环境监理合同及相关报告将作为对项目环境管理、考核、验收等工作的重要条件。 四、环境监测计划 1、施工期环境监测计划 施工期的监测将由两部分组成：定期监测和事故性监测 （1）监测内容与点位设置 ①水环境监控计划监测断面的布设：在各施工分区分别选择一个具有代表性的施工期污水（生产、生活污水）监测点。监测项目：生产、生活污水选取pH、SS、CODcr、氨氮、石油类进行监测。监测频率：施工期应进行一次。 ②生态环境监测计划测点布设：渠道沿线野生植被，根据物种不同类型两侧布设6-10个。监测项目：土壤侵蚀类型及侵蚀程度等；植被类型及覆盖度、生物产量等；临时占地面积、地表扰动面积、植被损坏面积等；对野生动物的数量、种类、活动范围进行观测等。监测频率：施工期应进行一次。 ③空气环境监测计划测点布设：施工期的大气监测主要针对施工过程中产生的扬尘。主体工程区、砂石料筛分场各设置1个监测点。监测项目：TSP监测频率：施工期应进行一次，每次连续7天。 ④噪声环境监测计划测点布设：施工期的噪声监测主要针对施工机械、施工场界及沿线附近的环境敏感目标。施工区、施工生活区选取2个代表性的点位布设。监测项目：等效声级；监测频率：施工期应进行一次，每次2天，每天监测4次。 ⑤卫生防疫对入场施工人群定期进行疫情监测，按照卫生防疫要求进行。 ⑥水土流失监测计划应按照项目的水土保持单行本的内容执行。 （2）监测类型、时间、频率与承担单位 ①定期监测：施工期按建设进度，依次在正在施工的相应点位进行监测。 ②事故性监测：如承包商未落实减缓措施或发生污染事故及接到公众举报与投诉，主管环保局将迅速责令所属环境监测站及环境监理单位赶赴事故现场进行监测，并向生态环境局提供监测报告，环保局依据监测报告结果对责任承包商进行处罚并整改，该监测报告也将通报项目办，并纳入季度年度报告。 2、运行期环境监测计划 （1）地表水监测 监测断面的布设：依托现有灌区各放水断面水库监测断面进行布设监测项目选定：根据本工程的使用功能，以《地表水环境质量标准》GB3838-2002）中的常规项目为基本依据，选择监测项目如下：pH值、矿化度、总硬度、氯化物、硫酸盐、氟化物、挥发酚、氨氮、硝酸盐氮、BOD5、COD、SS、Hg、Pb、Cd、Cr、As、大肠菌群数、总磷、总氮。 采样时间和采样频率：根据工程运行方式，采样时间定为每年4月、7月、10月，每期采样两次，每次间隔期大于5天；采样同时应收集相应的水环境状况的资料，如水位、流速、流量、径流量、泥沙含量等。 水质分析方法：应严格按国家环保部编制的《环境水质监测质量保证手册》的有关要求进行；水量观测按照水利部门确定的技术规范执行。 五、环保投资估算 该项目投资估算为5014.29万元，其中用于环保建设的投资为72万元，环保投资与工程投资比例为1.44%，具体内容见下表。 表26 环境保护投资一览表 环境要素; 环保措施和设施; 费用（万元）; 进度. 废水; 施工营地临时防渗沉淀池、隔油池; 10; 施工期. 租赁生活营地生活污水排入化粪池，定期清掏; 10. 废气; 围挡材料费; 5; 施工期. 油烟净化设施; 1; 施工期. 洒水车（1辆）; 4; 施工期. 原料堆场覆盖抑尘网; 2; 施工期. 噪声; 施工过程选用低噪声设备，在距离居民区较近时在施工区与居民区设置防噪声围挡; 2; 施工期. 生态; 植物防护措施；施工结束后，施工临时占地恢复其原有功能; 13; 营运期. 水土保持; 场地平整; 5; 施工期. 固废; 生活垃圾和建材废料收集装置和委托处理费; 20; 施工期. 合计; 72. 六、“三同时”验收一览表 本项目“三同时”验收一览表见表27。 表27 项目”三同时”验收 类别; 治理设施; 治理效果. 环境空气; 施工期洒水降尘、临时堆场使用苫盖防护措施，并用编织袋进行压脚; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。. 水环境; 在施工营地内设置隔油池、沉淀，施工废水全部回用不瓦派，生活污水经隔油池处理后排入租用民居的化粪池处置后清掏。; 不随意外排. 固体废物; 生活垃圾集中收集，定期拉运至当地生活垃圾填埋场进行处理，建筑垃圾清运至政府部门指定的地点进行处理; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)要求. 水土保持; 施工场地回填，土地平整，撒播草籽; /. 生态环境; 边坡防护、干渠周边土地恢复、绿化; /.

## 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类 型 内容 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工场地 （施工期） | 扬尘、粉尘 | 路面洒水、设置抑尘网 | 满足《大气污染物综合排放标准》要求 |
|  | 汽车、设备 燃料废气 （施工期） | SO2、CO、NO2 | 选用优质设备和燃料 | 对建设项目周边大气环境影响较小 |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 油烟净化器 |  |
| 水 污 染 物 | 施工营地 | COD、BOD5、 SS、NH3-N | 食堂废水设置隔油池，排入租赁民族的化粪池内，定期清掏用于沤肥。 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 施工场地 （施工期） | 废建材等 | 建筑垃圾统一清运至当地政府指定点集中处理，能回收利用的建筑材料尽量回收利用 | 满足当地生态环境部门的要求 |
|  | 工人生活 （施工期） | 生活垃圾 | 施工场地设置垃圾收集点，由专 人运往当地生活垃圾填埋场处理 |  |
|  | 蓄水池 （运营期） | 泥沙 | 外售予建筑公司用作填料 | 合理处置 |
| 噪声 | 设备运转 （施工期） | 机械噪声 | 选用低噪声设备，场区合理布局，在与居民区较近的施工区设置防噪声围挡 | 满足《建筑施工场界噪声限值》要求 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目施工期间，建设单位应事先做好施工组织规划，划定施工范围，包括材料堆存、人员活动范围等，尽量减少占地数量；设定车辆行驶路线，要求运输车辆在规定路线内行驶，防止四处乱碾，扰动地表，破环植被，产生扬尘污染周围环境；加强施工管理，严禁不按操作规程施工；施工结束后及时进行清理、平整、绿化工作，恢复地表植被；施工监理部门和当地环保部门合作对其进行指导、监督和管理。 项目运营期间，建设单位应主动接受环保部门监督管理，做好项目区生态环境保护工作。 |  |  |  |  |

## 结论与建议

一、结论 1、项目概况 项目名称：昌吉州呼图壁县呼图壁河和阿克萨依河水系连通引调水工程 建设单位：呼图壁县水利局 建设性质：改扩建 总投资及资金来源：总投资5014.29万元，申请政府债卷资金3600万元，地方配套资金1414.29万元。 建设内容及规模：项目分为3个建设部分，其中包括（1）渠道工程：西沟支渠设计流量1.5m³/s，加大流量1.95m³/s；独山子村塘坝引水渠主要为独山子四队农业灌溉输水，设计流量0.40～0.80m³/s，加大流量为0.52～1.04m³/s；阿克萨依沟连通渠设计流量1.5m³/s，加大流量1.95m³/s。渠道全长10.94km；（2）独山子渠首泄洪冲沙闸消能防冲：独山子渠首控制灌溉面积8.83万亩，引水闸设计引水流量5.0 m³/s，加大流量6.5m³/s。本次维修改造的泄洪冲沙闸消能防冲设施属永久建筑物消能防冲设施，设计洪水标准为20年一遇，相应洪峰流量Q=175.7m³/s（P=5%）。（3）滴灌首部蓄水池工程：项目区建设3座滴灌首部蓄水池容积均为9.9万m³。各滴灌首部蓄水池正常蓄水位如下：1#滴灌首部蓄水池：蓄水池容积为9.9万m³，相应正常蓄水位为776.50m；2#滴灌首部蓄水池：蓄水池容积为9.9万m³。从相应正常蓄水位为726.50m；3#滴灌首部蓄水池：蓄水池容积为9.9万m³。相应正常蓄水位为717.0m。 2、环境现状评价结论 （1）大气环境 评价区基本污染物除PM10、PM2.5因子外，其余因子监测值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，评价区域为非达标区。PM10、PM2.5年平均浓度有超标现象，主要与风沙季有一定关系。 （2）声环境 - 项目区的声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声功能区规定的环境噪声等效声级限值。 3、环境影响评价结论 3.1、大气环境影响分析结论 施工期产生的大气污染物主要为施工机械开挖填筑时的泥土扬尘，白灰、水泥、砂子等建筑材料搬运、堆放时的扬尘，建筑垃圾堆放、清理时的扬尘，运输车辆碾压道路时的扬尘以及施工机械燃油产生的少量SO2、NOx、CO等气体。施工场地及道路扬尘对大气环境的影响仅表现在局部范围内，车辆废气的排放属零散、少量的无组织排放，不构成主要大气污染源，对环境影响甚微。施工营地食堂油烟经油烟机处理后对本项目周围大气环境影响很小。 项目运营期间本身不会产生水、气、声、固废等污染物。项目建成后，不仅使有限的水资源得以充分利用，还提高了渠道的抗冲、抗磨能力，防止了水土流失，改善了项目区的生态环境，使农业生产和生态环境向着良性循环方向发展。 3.2、水环境影响分析结论 建设单位在施工现场设置沉淀池，生产废水经沉淀池沉淀处理后用于施工区洒水抑尘。修建隔油池，生活污水经隔油池处理后排入租赁营地的防渗化粪池中，由当地村民定期清掏后用于沤肥。做好环保宣传工作，严禁将废水倒入干渠，污染水质。 3.3、声环境影响分析结论 施工期主要噪声源为：场地平整和地基开挖阶段采用挖掘机、推土机等；各个阶段均有运输车辆产生的交通噪声；另外还有施工人员产生的生活噪声。项目区渠道周边有少量居民点，故在居民点附近施工时，应严格控制施工时段，严禁夜间施工，施工时间应与附近居民做好沟通，居民区和施工场地之间设置防噪声围挡。防止噪声扰民。 在采取相关噪声防治措施后，施工过程产生的噪声环境影响较小。 3.4、固体废弃物影响分析结论 建筑垃圾主要包括拆除原有渠系产生的废旧混凝土、砂石、石块、废金属、废钢筋等杂物，收集后堆放于指定地点，由施工方统一清运至政府指定地点进行处理。此外，本项目在渠道清淤的过程中会产生少量淤泥，此类固废连同建筑垃圾一同处理。 项目总施工期约2个月，施工人员生活垃圾需加强管理，如配置垃圾桶，定期拉运至当地生活垃圾填埋场处理，严禁任意抛洒、任意掩埋或倾倒。 3.5、生态环境影响分析结论 施工期临时用地，包括临时堆场、施工营地建设及取土作业，使原有地表植被遭到破坏。因施工作业影响而引起的这些土地的地表植被破坏，这种影响是暂时的，可以通过后期植被恢复工作使生态环境加以改善，工程的实施能够降低区域生态环境的恶化，同时会使区域得到有效的灌溉水源。 3.6、对地表水、地下水影响分析结论 本次工程对渠道治理疏浚，提高水资源利用系数，工程实施后，渠道水利用系数提高，有利于节约水量，保证流域的水资源科学、合理利用。目前，规划渠道大部分长年运行导致渠道淤积、边坡坍塌比较严重，水质悬浮物较高。工程实施后，通过治理疏浚，可以避免边坡冲刷，泥沙量会减少，有利于改善水质。 根据预测，渠道进行防渗后，对于现状地下水位低于渠底的渠段，渠道地表水对两侧地下水的补给量会减少，两侧潜水水位线与防渗前相比会有所下降，一般在渠道两侧50m范围内比较明显，变化幅度会在50cm左右；而对于现状地下水位高于渠底的渠段，通过防渗以后，两侧地下水对渠道的补给也会减少。工程实施以后，部分渠段入渗地下水量会减少，预计对地下水水质影响不会太大。本工程实施后，规划水平年，灌区将通过调整种植结构、节水改造等措施，需水量会减少，因此本工程实施后，如果灌区节水工程、排渠工程措施到位，对灌区地下水位的降低起到一定作用。 3.7、水土流失影响分析及水土保持方案结论 水土保持治理效益包括基础效益（保水、保土）、生态效益、经济效益和社会效益，它们之间的关系是：在保水、保土效益的基础上产生生态效益、经济效益和社会效益。项目实施后，地表径流状况将得到有效改善，随着水保护措施的建立，项目区的水土流失得到有效抑制，生态环境得到明显改善，形成一个生态系统的良性循环，促进当地的经济、农业、社会和生态的发展。 4、产业政策符合性分析结论 根据国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第29号），项目属于“鼓励类”中“二、水利”中的“14、灌区及配套设施建设、改造”，符合国家有关法律、法规和政策的规定。 项目于2020年4月24日通过了呼图壁县发展和改革为会员的审批，审批文号为呼发改投资〔2020〕39号，审批文件详见附件2。 5、总量控制 综合考虑本项目的排污特点、所在区域的环境质量现状等因素，本环评不推荐总量控制指标。 6、总体结论 本项目符合国家及当地产业政策，施工及运营期间产生的各类污染物经采取相应污染防治措施后均可做到达标排放，不会对区域环境和人群身心健康产生显著不利影响。运营期采取相应的防治措施，各项污染物均可达标排放，对项目区的环境影响较小。因此，从环境保护角度考虑，本项目的实施是可行的。 二、要求与建议 （1）加强环境管理，保证污染防治措施的正常运行，定期进行环境保护教育，制订严格而可行的环保指标作为考核的依据，保持该区域环境良好的局面。 （2）做好施工人员的卫生防护工作。操作工人戴防尘口罩、护耳器，穿工作服，已最大限度地减少粉尘的呼入量，减少高分贝噪声对工人的损害，保障职工身体健康。 （3）认真落实好环境影响评价中的各项防范措施，加强环境监督管理，保证各项环保措施实施；加强建设单位与环保部门的联系，及时发现问题及时采取措施；运行中严格执行环保法规，保证符合各项环境质量标准。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 附图3 卫星影像图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。