# 现场勘探图

项目西侧天之泽化工有限公司 项目东侧空地 项目南侧空地 项目北侧空地 项目占地区域 项目占地区域

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 昌吉州病死畜禽无害化集中处理中心项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | HFG023-20210413-01 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王永春 | 联系方式 | 18996378888 |
| 建设地点 | 新疆昌吉州呼图壁县大丰工业园区天之泽化工有限公司东侧 |  |  |
| 地理坐标 | (86度36分10.658秒，44度17分38.508秒) |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C42废弃资源综合利用业 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业 102病死及病害动物无害化处理 |
| 建设性质 | 新建(迁建) 改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/备案)部门(选填) | 呼图壁县发展和改革委员会 | 项目审批(核准/备案)文号(选填) | / |
| 总投资(万元) | 3000 | 环保投资(万元) | 174.85 |
| 环保投资占比(%) | 5.8 | 施工工期 | 7个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地(用海) 面积(m2) | 6622.05 |
| 专项评价设置情况 | 专项评价类别：环境风险专项评价 设置理由：本项目为有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。硫酸最大储存量为27.6t，超过《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ-169)中规定的临界量10t，故设置环境风险专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 产业政策符合性分析 产业政策符合性分析一览表 文件名称; 政策准入条件; 项目情况; 是否符合. 《产业结构调整指导目录(2019 年本)》; 鼓励类，第一项农林业第24条：“有机废弃物无害化处理及有机肥料产业化技术开发与应用”; 本项目属于病死动物无害化处理项目; 符合. 鼓励类，第十九项轻工第30条：“畜禽骨、血、羽毛及内脏等副产物综合利用与无害化处理”; 符合. 鼓励类，第四十三项环境保护与资源节约综合利用第20条：“城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”; 符合. 《关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》(新政办发〔2016〕1 号); 全面推进病死畜禽无害化处理，保障畜产品安全和生态环境安全，促进养殖业健康发展。加强病死畜禽无害化处理基础设施建设投入，建设覆盖饲养、屠宰、经营、运输各环节的无害化处理场所及病死畜禽收集网点、暂存设施，保障病死畜禽能够得到及时收集、有效处理。; 符合. 由上表可知，本项目符合国家产业政策，且属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的鼓励类项目。 “三线一单”符合性分析 2021年2月22日新疆维吾尔自治区人民政府办公厅发布了关于印发《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知，“为贯彻落实《中共中央、国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》和《自治区党委、自治区人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战实施方案》，按照生态环境部统一部署，自治区组织编制了‘生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单’现就实施‘三线一单’生态环境分区管控制定本方案。”现就本项目“三线一单”符合性进行分析。 生态保护红线符合性分析 本项目位于新疆昌吉州呼图壁县大丰工业园区东侧，大丰镇以北约12.5km，本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、水源地保护区等生态保护目标，为一般管控单元，占地区域非生态红线划定范围区，符合生态环境保护红线要求。 环境质量底线符合性分析 本项目废气、废水采取措施后可达标排放，项目污染物排放量较小，对区域环境质量影响很小，能够符合环境质量底线要求。 资源利用上线符合性分析 本项目为无害化处理项目，资源消耗量相对区域资源利用总量较小，且可实现废弃物资源化利用，符合资源利用上线。 生态环境准入清单符合性分析 根据《呼图壁县环境管控单元生态环境准入清单》本项目不在生态红线区或其他敏感保护区域内，项目在呼图壁大丰工业园外东侧，不属于优先保护单元和重点管控单元，属于一般管控单元，执行自治区总体准入要求。本项目为病死畜禽无害化处理项目，根据《新疆维吾尔自治区生态环境准入清单(征求意见稿)》，符合“乌昌石区域”和“昌吉回族自治州”总体准入要求。 综上所述，本项目符合“三线一单”的准入条件。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目名称、地点、建设性质 项目名称：昌吉州病死畜禽无害化集中处理中心项目； 建设单位：昌吉鹏鹞康霖生物科技有限公司； 建设性质：新建； 建设地点：本项目位于新疆昌吉州呼图壁县大丰工业园区的天之泽化工有限公司东侧(园区外)，大丰镇以北约12.5km，呼图壁县西北方向22km处。中心地理坐标为：E86°36'10.658"，N44°17'38.508"，详见图1项目地理位置图。项目区西侧为大丰工业园的天之泽化工有限公司，其余三面均为荒地。项目选址周边情况见现场勘查照片； 总投资：3000万元，本项目的建设资金全部由企业自筹。 - 建设规模及内容 生产规模 病死畜禽无害化处理中心设计处理能力为3600t/a(12t/d)。 建设内容 项目占地面积为6622.05m2，厂区内设生产区、办公区、生活区。 生产区主要包括无害化处理车间，锅炉房、浓硫酸储存罐、氨基酸原液存储池、废水收集池、消防池、冷库等。本项目建设内容组成详见下表。 建设内容组成 工程分类; 项目; 建设内容与规模; 备注. 主体工程; 无害化处理车间; 新建无害化处理生产线一条，包括全自动配酸系统、粉碎上料系统、酸解系统、过滤系统、包装系统、空压系统、控制系统，洗消设备等。S=1083.5m2. 辅助工程; 生产区锅炉房; 2t的燃气锅炉. 储运工程; 浓硫酸储存罐; 1个，V=15m3; 最大储存量27.6t. 冷库; 用于暂存病死畜禽 V=2000m3. 氨基酸原液存储罐; 用于储存氨基酸原液 V=200m3. 库房; 原料仓库50m2 产品仓库150m2. 公用工程; 办公区及配套设施; 办公室、员工宿舍、门岗等. 园区供热工程; 电锅炉供热. 供水工程; 引自西侧大丰工业园区管网. 消防储水池; 1座，V=300m3; 地下布置. 环保工程; 废水收集池; V=30m3. 碱液喷淋塔; 1座. 化粪池; 1座，V=40m3. 事故池; 1座，V=100m3; 地下布置. 危废暂存间; 1座，S=15m2. 厂区绿化; 2685m2. 主要设备 - 本项目主要生产设备详见下表。 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 设备参数/规格. 1; 粉碎机; 1. 2; 搪玻璃反应釜; 3; 10000L. 3; 燃气锅炉; 1; 2t. 4; 硫酸罐; 1; 15m3. 5; 配酸罐; 1; 1m3. 6; 板式过滤器; 1; 20kg压力. 7; 螺杆空压机; 1. 8; 包装机; 1. 9; 冻库; 1. 10; 碱液喷淋塔; 1. 11; 清洗消毒系统; 1; AGL-C. 12; 智能监控设备; 1. 生产工艺 采用硫酸分解法以病死畜禽、酸解液为原辅材料，通过粉碎、酸解、固液分离等工序，达到对病死畜禽进行无害化处理的目的，同时产生氨基酸水溶液、滓渣及工业油脂作为产品外售。 原辅材料及能源能耗 本项目主要物料为病死畜禽，病死畜禽经过检疫合格后拉运进厂。根据《病死及病害动物无害化处理技术规范》中规定，硫酸分解法适用范围为国家规定的染疫动物及其产品、病死或者死因不明的动物尸体，屠宰前确认的病害动物、屠宰过程中经检疫或肉品品质检验确认为不可食用的动物产品，以及其他应当进行无害化处理的动物及动物产品，不得用于患有炭疽等芽孢杆菌类疫病，以及牛海绵状脑病、痒病的染疫动物及产品、组织的处理。 - 本项目病死畜禽及辅料用量情况见下表所示。 病死畜禽及辅料用量情况 序号; 类别; 原辅材料名称; 数量; 单位; 备注. 1; 主要 材料; 病死畜禽; 3600; t/a; 检疫合格后的病害动物尸体、屠宰场下脚料、动物毛发、鸡鸭鹅鱼等. 2; 硫酸; 360; t/a; 98%硫酸，厂区最大储存量27.6t 由厂家拉运至项目区. 3; 氢氧化钾; 50; t/a; 片状氢氧化钾，袋装；存于原料仓库，做防渗处理. 4; 熟石灰; 3.6; t/a; 白色粉末状固体，袋装. 5; R22; -; -; 根据机组制冷情况、物料储存情况，进行加注. 6; 消毒剂; 聚维酮碘溶液; 0.3; L/a; 配比1:200，用于粉碎后消毒，外购. 7; 戊二醛盔甲溴铵溶液; 59.7; L/a. 8; 微量元素; 0.8; t/a; 含有铁、锰、铜、钾等. 1; 能源; 水; 3135; t/a; 依托园区供水. 2; 天然气; 30; 万m3/a; 依托园区管网供气. 项目产品方案 企业通过对病死畜禽残体的无害化处理，得到氨基酸水溶液、油脂及滓渣。设计年处理病死畜禽约3600t，病死畜禽经酸化处理产出氨基酸原液、油脂两类初级产品和部分杂质。根据业主提供技术参数，每吨病死畜禽产出1.2t氨基酸原液，本项目产品为氨基酸原液4320t/a，油脂360t/a，滓渣180t/a。具体产品方案见下表。 产品方案一览表 产品名称; 年产量(t/a); 备注. 氨基酸原液; 4320; 外售. 工业油脂; 360. 滓渣; 180. 本项目氨基酸原液成分引用长春市病死畜禽无害化集中处理中心项目(采用硫酸分解法，处理病死畜禽，处理量10t/d)氨基酸液体产品成分检测报告，检测数据见下表。 氨基酸液体检测数据 样品名称; 检测项目(g/L); 限值; 检测结果; 单项判定. 氨基酸液体; 游离氨基酸含量; ≥100; 126; 合格. 天门冬氨酸; --; 9.97; --. 苏氨酸; --; 3.09; --. 丝氨酸; --; 4.71; --. 谷氨酸; --; 15.67; --. 脯氨酸; --; 3.16; --. 甘氨酸; --; 21.89; --. 丙氨酸; --; 8.26; --. 胱氨酸; --; 3.95; --. 缬氨酸; --; 3.05; --. 蛋氨酸; --; 3.89; --. 异亮氨酸; --; 1.89; --. 亮氨酸; --; 7.38; --. 酪氨酸; --; 5.68; --. 苯丙氨酸; --; 6.57; --. 赖氨酸; --; 11.42; --. 组氨酸; --; 2.26; --. 精氨酸; --; 13.39; --. 劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为15人，实行单班制，每天工作8小时，年工作天数为300天。 建设进度 本项目预计2021年6月开工，2022年1月正式投产。 平面布置 厂区按功能将处理厂划分为生产区、办公区、辅助区。 生产区位于厂区北侧，货物出入口、值班室及地磅房位于生产区西侧；办公及配套设施位于厂区南侧，办公出入口及值班室位于办公区西侧；锅炉房、地下消防水池位于厂区东侧。生产区与办公区间设置隔离带并留有消毒通道，生产区的位置属于办公区的侧风向。 综上所述，项目平面布局合理，具体平面布置图见图2。 公用工程 给排水 本项目用水主要包括设备清洗用水、车间清洗用水、碱液喷淋塔用水、酸解液配置用水以及职工生活用水。项目给水主要来自西侧大丰工业园区管网。用水及排水情况： 设备清洗用水 项目粉碎机使用后机器上会沾染动物血等杂物，需定期清洗。根据业主提供经验数据，粉碎机清洗频率为每天1次，冲洗用水量为0.5m3/次，则设备清洗用水量为0.5m3/d(150m3/a)。废水产生系数取0.9，则项目设备清洗废水产生量为0.45m3/d(135m3/a)。 车间清洗用水 项目车间需定期冲洗，根据业主提供经验数据，车间清洗用水量为1.5L/m2·d，项目病死畜禽处理厂房面积为1083.5m2，则车间清洗用水量为1.625m3/d(487.5m3/a)。废水产生系数取0.8，则车间清洗废水产生量为1.3m3/d(390m3/a)。 碱液喷淋塔用水 粉碎、反应釜酸解、过滤段产生的废气经管道抽引至碱液喷淋塔中处理。风量为9000m3/h。碱液喷淋塔主要用于处理生产过程中产生的硫酸雾、氨、硫化氢废气。碱液喷淋塔液气比取0.5L/m3，则吸附液体积为4.5m3，即循环量为4.5m3。新鲜水用水量为0.675m3，共用水5.175m3/d。吸附液有少量蒸发损耗，蒸发损耗量按循环量的10%计，为0.45m3/d；同时吸附液每天有少量排放，排放量取循环量的5%，为0.225m3/d。 酸解液配置用水 项目酸解液为98%硫酸加水按1:2配合而成，项目硫酸使用量为360t，配酸解液过程需加水量为720t/a，配料用水部分来自于车间清洗废水、设备清洗废水及碱液喷淋塔排水(1.975m3/d)，部分为新鲜水(0.425m3/d)。全部进入氨基酸水溶液产品中，不外排。 职工生活用水 本项目职工15人，按每人每天50L计，用水量为0.75m3/d(225m3/a)。排污系数取0.8，生活污水产生量为0.60m3/d(180m3/a)，进入化粪池处理后，通过园区管网进入大丰工业园园区污水处理厂。 本项目平衡表见下表所示，水平衡图见图3所示。 项目给排水平衡表(m3/d) 用水项目; 总用水量; 给水; 排水. 新鲜水; 回用水; 损耗; 废水量; 回用水. 设备清洗用水; 0.5; 0.5; 0; 0.05; 0; 0.45. 车间清洗用水; 1.625; 1.625; 0; 0.325; 0; 1.3. 碱液喷淋塔用水; 5.175; 0.675; 4.5; 0.45; 0; 4.725. 酸解液配置用水; 2.4; 0.425; 1.975; 1.39进入氨基酸水溶液，1.01进入废渣(含水率50%); 0; 0. 职工生活用水; 0.75; 0.75; 0; 0.15; 0.6; 0. 合计; 10.45; 3.975; 6.475; 3.375; 0.6; 6.475. 园区管网 新鲜水 3.975 0.75 职工生活用水 损耗0.15 0.6 化粪池 设备清洗用水 损耗0.05 0.45 0.5 车间清洗用水 损耗0.325 1.3 1.625 碱液喷淋塔用水 损耗0.45 0.225 0.675 循环水4.5 酸解液配 置塔用水 1.01 1.39 渣滓(含水率50%) 氨基酸水溶液 1.975 0.425 - 图3 项目水平衡图(m3/d) 供热 厂区生产供热用2t燃气锅炉，燃气接东侧园区的天然气管网，生活供热用电锅炉供热。 供电 由园区电网统一供给，能够满足用电需求。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 工艺流程简述(图示) 目前，病死动物无害化处理方法主要有焚烧法、高温高压法、化制法和硫酸分解法。本项目采用硫酸分解法对病死畜禽进行处置，硫酸分解法是指在密闭的容器内，将病死及病害动物和相关动物产品用硫酸在一定条件下进行分解的方法。硫酸分解法为《病死及病害动物无害化处置技术规范》中列出的化学处理法中的方法，是技术规范中可行技术。目前，鹏鹞公司在长春市的病死畜禽无害化集中处理中心(使用硫酸分解法)已建成运行并通过环保验收，硫酸分解法正在逐步推广应用。硫酸分解法的优点是可以与灭菌和消化技术组合起来同时进行，能够降低废弃物重量和体积，且能够灭活病原。该方法不仅能够有效处理病死动物残体，同时能够得到大量的可利用资源，为有效和可行的处理方法。 本项目工艺流程及产排污节点如下图所示。 滓渣 运输进厂 病死禽畜 冷库暂存 检测 粉碎 上料 反应釜酸解 过滤 自动配酸 控制系统 数据运算 自动消毒系统 原液储存罐 氨基酸 滤液 动物油脂 氨基酸原液 恶臭、废气 清洗废水 设备噪声 罐装 燃气 锅炉 蒸汽供热 锅炉烟气 罐装 - 图4 工艺流程图 工艺流程简述 冷库暂存 厂区设一冷库，进厂病死畜禽在冷库暂存。厂区出入口对进出车辆进行消毒。 粉碎 病死畜禽通过进料输送机卸入粉碎机进行粉碎，病死畜禽骨架、肉块等在粉碎机内粉碎，增加后续酸解过程中肉块与酸解液的接触面积，利于酸解彻底。粉碎设备需定期进行清洗，产生清洗废水。此过程还将产生恶臭废气，粉碎时集气罩收集废气至碱液喷淋塔进行处理。 消毒 病死畜禽粉碎后使用消毒剂通过喷雾方式进行消毒，消毒剂为聚维酮碘溶液和戊二醛盔甲溴铵溶液(1:2)调配而成。消毒后通过上料输送机进入反应釜酸解。 原液配置、反应釜酸解 酸解原液自动配置 98%浓硫酸与水通过管道与自控装置按1：2的比例在反应釜中自动输送混合，形成酸解原液。 物料抽吸、混合 粉碎后的畜禽尸体物料经物料泵抽吸，并通过管道向上输送进入反应釜中，使酸解原液与物料充分混合。 反应釜酸解 反应釜内通过燃气锅炉提供蒸汽换热，保持温度100~108℃，压力≤1.5MPa，使用配置酸解原液将粉碎后的物料进行酸解，期间通过自控装置控制釜内压力。产生的恶臭及酸雾气体经管道负压收集后送至碱液喷淋塔处理。 冷却、卸料 反应釜中物料反应完全后，关闭加温系统，物料在反应釜中自然冷却，之后自控装置控制打开反应釜下部阀门，物料进入原液储存罐。 原液储存罐 氨基酸滤液进入原液储存罐液储存罐静置分层，产生油脂和氨基酸原液。底渣通过板滤机对物料进行过滤产出滓渣。滓渣进入产品仓库堆放暂存，氨基酸原液及油脂分别进入罐装工序。过滤时产生的恶臭气体经管道负压收集后送至碱液喷淋塔处理。 罐装 氨基酸原液中加入微量元素(铁、锰、铜、钾等)，即形成氨基酸水溶液产品，产品氨基酸水溶液及油脂分别采用吨桶包装，每桶净重1t。所有产品检疫合格后出厂外售。 厂区地面消毒 厂区地面采用定期撒熟石灰的方式消毒，石灰用量为12kg/d，定期清扫，地面清洗水收集沉淀后用于反应釜。 冷库工艺流程简介 本项目产生的病死畜禽按照《病死动物无害化处理技术规范》(农医发[2017]25号)中“收集转运要求”采用密封、不渗水专用容器将病死畜禽盛装后暂存。 冷库采用R22作为制冷剂，在制冷循环中，主要包括蒸发器、压缩机、冷凝器、节流阀四大部件。从蒸发器出来的制冷剂的低温低压蒸汽被吸入压缩机内，压缩成高压高温的过热蒸汽，然后进入冷凝器。由于高压高温过热R22的温度高于环境介质的温度，且其压力使R22能在高温下冷凝成液体状态，因而排至冷凝器时，经冷却、冷凝成高压常温的R22通过膨胀阀时，因节流而降压，在压力降低的同时，R22因沸腾蒸发吸热使其本身的温度也相应下降，造成低压低温。把这种低压低温的R22引入蒸发器吸热蒸发，即可使其周围空气及物料的温度下降而达到制冷的目的。从蒸发器出来的低压低温R22重新进入压缩机，从而完成一个制冷循环。然后重复上述过程。 项目制冷系统工艺流程见下图。 - 图5 制冷系统工艺流程图 - 产排污环节 - 本项目运营期产污环节和排污特征汇总情况见下表。 运营期产污环节和排污特征 类别; 产生点; 污染物; 特征; 去向. 废气; 酸解过程; 硫酸雾、氨、硫化氢; 连续; 经管道负压收集至碱液喷淋塔吸收处理后，经排气筒(DA001)排放. 粉碎过程; 氨、硫化氢; 连续; 经集气罩收集经风机抽引至碱液喷淋塔吸收处理后，排气筒(DA001)排放. 过滤过程; 氨、硫化氢; 间断; 经管道负压至碱液喷淋塔吸收处理后，排气筒(DA001)排放. 燃气锅炉; 颗粒物、SO2、NOx; 连续; 经排气筒(DA002)排放. 罐装过程; 氨、硫化氢; 间断; 车间通风后无组织排放. 硫酸储罐 大小呼吸; 硫酸雾; 连续; 通风后无组织排放. 废水; 设备清洗废水; COD、BOD5、SS、NH3-N等; 间断; 循环回用于酸解液配置. 厂房清洗废水; COD、BOD5、SS、NH3-N等; 间断. 碱液喷淋塔废水; pH、SS等; 间断. 职工生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N; 间断; 经化粪池进入园区污水管网. 噪声; 各类生产设备、废气处理风机、泵等; dB(A); 连续; 选用低噪声设备，厂房隔声、消声、减震. 固废; 氢氧化钾废包装; 废包装袋; 间断; 暂存厂区内危险废物暂存间，统一收集交有资质单位处理. 职工生活; 生活垃圾; 间断; 定期收集后交由当地环卫部门处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无现有污染情况及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) - 大气环境质量现状调查与评价 数据来源 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)对环境质量现状数据的要求，分别对基本污染物和特征污染物的环境质量现状进行评价。 本次基本污染物评价采用生态环境部“环境空气质量模型技术支持服务系统”公开发布的项目所在区域昌吉回族自治州2019年基本污染物大气环境质量现状。特征污染物评价采用新疆绿格洁瑞环境检测技术有限公司于2021年5月7日-9日监测数据，监测点位见图6。 评价标准 基本污染物：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。 特征污染物：硫酸雾、H2S和NH3执行HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。 评价方法 按照《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ663-2013)中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足评价标准中浓度限值要求的即为达标。 评价结果 环境空气质量现状评价表见下表。 基本污染物的环境空气质量现状评价结果 监测因子; 年评价指标; 现状浓度 (μg/m3); 标准值 (μg/m3); 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 38; 40; 95; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 98; 70; 140; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 57; 35; 163; 超标. CO; 日平均第98百分位数; 2.4mg/m3; 4mg/m3; 60; 达标. O3; 最大8h平均第90百分位数; 122; 160; 76.25; 达标. 特征污染物的环境空气质量现状评价标准 监测因子; 检测浓度范围mg/m3; 平均时间; 评价标准; 监测点位; 达标情况. 氨; 0.02-0.03; 1h; 200μg/m3; 项目区下风向500m处; 达标. 硫化氢; <0.005; 10μg/m3; 达标. 硫酸雾; <0.005; 300μg/m3; 达标. 由上表分析结果可见，项目所在区域环境空气质量中SO2、NO2年平均质量浓度，CO 24小时平均第95百分位浓度、O3日最大8小时平均第90百分位数均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，NH3、H2S及硫酸雾均满足HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。由于受沙尘天气影响导致的PM2.5、PM10年平均质量浓度超标，则项目所在区域为环境空气质量不达标区。 - 地表水环境现状与评价 - 本项目周边无地表水体，故未开展地表水环境现状与评价。 - 声环境现状调查与评价 监测点位及项目 根据本项目所在区域位置以及周边背景环境噪声情况，本次声环境质量现状监测在东、南、西、北边界处各布设1个监测点位。监测点位图见图6。 声环境质量现状监测项目为连续等效A声级(Leq(A))。 监测时间和频次及方法 噪声监测委托新疆绿格洁瑞环境检测技术有限公司于2021年5月7日进行监测，昼夜各一次。 监测方法按照《声环境质量标准》(GB3096-2008)中规定执行。 评价标准及方法 声环境质量现状评价标准执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类声环境功能区环境噪声限值。 监测及评价结果 声环境质量现状监测及评价结果见下表。 声环境质量现状监测表 监测位置; 监测值及标准值. 监测值(昼间); 标准值; 监测值(夜间); 标准值. 西; 44; 60; 43; 50. 北; 41; 39. 东; 40; 38. 南; 41; 40. 现状监测评价结果表明，项目区四周噪声值符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)的2类标准限值。 - 生态环境现状与评价 本项目位于新疆昌吉州呼图壁县大丰镇，按照《新疆生态功能区划》，拟建项目区的生态功能区划见下表。 评价区生态功能区划简表 项目; 区划. 生态区; 准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区. 生态亚区; 准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区. 生态功能区; 乌苏—石河子—昌吉城镇与绿洲农业生态功能区. 主要生态服务功能; 工农畜产品生产、人居环境、荒漠化控制. 主要生态环境问题; 地下水超采、荒漠植被退化、土地荒漠化与盐渍化、大气和水质及土壤污染、良田减少、绿洲外围受到沙漠化威胁. 生态敏感因子敏感程度; 生物多样性及其生境中度敏感，土壤盐渍化轻度敏感. 主要保护目标; 保护绿洲农田、保护城市大气和水环境质量、保护荒漠植被、保护农田土壤环境质量. 主要保护措施; 节水灌溉、严格控制地下水开采、污染物达标排放、提高城镇建设规划水平、控制城镇建设用地、荒漠草场禁牧休牧 、完善防护林体系、加强农田投入品的使用管理. 适宜发展方向; 发展优质高效农牧业，美化城市环境，建设健康、稳定的城乡生态系统与人居环境. - 电磁辐射环境现状与评价 本项目为无害化处理病死畜禽项目，不涉及电磁辐射内容，未开展电磁辐射现状监测与评价。 - 地下水、土壤环境现状与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》(2021年4月1日实施)中区域环境质量现状的要求，环境质量现状原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查，且本项目生产废水回用，生活污水排入园区管网，车间地面、浓硫酸储存罐、事故池做防渗防腐处理，正常生产工况无土壤、地下水环境污染途径，故未开展地下水、土壤现状监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于新疆昌吉州呼图壁县大丰工业园区天之泽化工有限公司东侧，大丰镇以北约12.5km，呼图壁县西北方向22km处。该评价区域内无国家、省、市级名胜古迹，自然保护区、风景游览区、疗养院、水源地等重点保护目标。保护目标图见图7。 - 大气环境：项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 - 声环境：项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 - 地下水环境：项目厂界外500m范围内无特殊地下水资源。 - 生态环境：项目范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气 硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源大气污染物排放限值标准要求；H2S、NH3及臭气排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)；燃气锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中大气污染物特别排放限值。具体标准值详见下表。 硫酸雾浓度执行标准 污染物名称; 最高允许排放浓度mg/m3; 排放筒高度m; 最高允许排放速率kg/h; 无组织排放监控浓度限值 mg/m3. 硫酸雾; 45; 15; 1.5; 1.2. H2S、NH3及臭气浓度执行标准 污染物名称; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93). 排气筒高度m; 排放量kg/h; 无组织排放监控浓度限值mg/m3. 氨; 15; 4.9; 1.5. 硫化氢; 0.33; 0.06. 臭气浓度(无量纲); 2000; 20. 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)(摘录) 污染物; 污染因子; 排放限值; 备注. 锅炉烟气; 颗粒物; 20mg/m3; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 50mg/m3. 氮氧化物; 150mg/m3. 烟气黑度(林格曼黑度，级); ≤1; 烟囱排放口. - 废水 生活污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，出水进入西侧园区污水处理厂。具体标准值见下表。 第二类污染物最高允许排放浓度 (摘录) (GB8978-1996) 序号; 污染物或项目名称; 排放限值; 适用范围. 1; pH(无量纲); 6~9; 一切排污单位. 2; 悬浮物(mg/L); 400; 其他排污单位. 3; 五日生化需氧量(mg/L); 300. 4; 化学需氧量(mg/L); 500. 5; 氨氮(mg/L); -. 6; 粪大肠菌群; 5000个/L. 7; 动植物油(mg/L); 100; 一切排污单位. - 噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，详见下表。 《建筑施工场界环境噪声排放限值》(摘录)单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，具体标准值见下表。 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(摘录)单位：dB(A) 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. - 固体废物 一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中的相关规定。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18579-2001)及其修改单中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目运营期生活污水经化粪池处理后进入西侧工业园区污水管网。由于本项目COD及氨氮总量包含在污水处理厂总量中，因此不设置COD及氨氮总量控制指标。 根据《新疆打赢蓝天保卫战三年行动计划(2018-2020年)》提出的“PM2.5年平均浓度不达标城市禁止新(改、扩)建未落实SO2，NOX，烟粉尘、挥发性有机物(VOCS)等四项大气污染物总量指标倍量替代的项目”要求，结合本项目区域特点，应实行“倍量替代”原则，替代源由呼图壁县生态环境局提供。 本项目污染物排放总量控制指标为：SO2：0.06t/a，NOx：0.56t/a，颗粒物：0.07t/a。按照倍量替代原则，需总量控制指标SO2：0.12t/a，NOx：1.12t/a，颗粒物：0.14t/a。该总量指标由呼图壁县龙正新能源有限公司锅炉拆除消减量中解决。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 废水 施工期废水主要是施工过程中产生的含有泥浆或砂石的工程废水及施工人员产生的生活污水。 施工期间，应对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境；施工上要尽量求得土石方工程的平衡，减少弃土，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计。 在施工中，应合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤，雨季中尽量减少地面坡度，减少开挖面，并争取土料随挖、随运，减少堆土裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷。 施工营地及施工管理区生活废水可依托大丰工业园区处理。 - 废气 在施工时工地周围设立围护屏障，提倡科学施工、文明施工，将项目建设期的污染降低到最小程度。施工期间建筑材料的堆放应有预防起尘的措施；运输车辆要采用防止散落和尘飞扬的措施，以防止施工现场的尘土向四周扩散。工地上所有裸露地面应经常洒水、使其保持一定的湿度。这样，在行车或刮风时不致形成大量扬尘。 施工现场泥地较多，出施工现场车辆应在施工场地出口处配有专人， 出场车辆车轮必须经冲洗后才能上路。运输车辆不能超载，以免运输泥土和建材撒漏，影响周边道路。 施工过程中将使用大量内燃机施工机械和车辆，这些机械和车辆在运行时将产生尾气污染，建议选用烟气量少的内燃机械，以缓解建设项目施工对该地区环境空气质量的影响。 - 噪声 在施工设备选型上、应选用正规厂家、噪声较低的环保型设备。 加强施工现场管理、保证现场设备安装质量、确保施工设备正常运行。 对混凝土搅拌机等能够易地使用的大型施工机械应易地使用、对不能易地使用的高噪声的施工设备必须封闭使用或四周加设隔声屏障、降低使用时产生的噪声对周围环境的影响。 重型运输车在市区内行驶时禁止鸣笛、并限速行驶、严禁在夜间施工及运输、特别是噪声较大的基础施工和结构施工阶段。 - 固体废物 建设施工期的固体废物主要为施工弃土及施工人员的少量生活垃圾等。 施工过程中产生的建筑垃圾及施工弃土应及时清运、运出废物应使用苫布遮盖、不得沿街洒落泥土、并按照相关部门批准的地点倾倒。 施工人员产生的生活垃圾量较少、可设置固定垃圾箱存放、由环卫部门统一清运、不得随意丢弃。 - 生态环境 本项目新增用地范围内无生态环境保护目标。 施工期间划定施工区域，强化施工管理，增强施工人员的环境保护意识，严格控制施工人员、施工机械、临时生活区的范围，严禁随意扩大扰动范围；缩小施工作业面和减少扰动面积；做好土石方平衡，降低工程开挖造成的水土流失；合理安排施工时间及工序，避开大风天气，弃土及时处置；施工中合理组织材料的拉运，合理安排施工进度，砂石料及时拉入现场，并尽快施工，避免在堆放过程中沙土飞扬，影响区域环境质量；严格按施工方案要求在指定地点堆放临土石方；施工作业结束后，及时平整各类施工迹地，恢复原有地貌，防止新增水土流失。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 本项目有组织废气主要污染物包括酸解过程产生的硫酸雾，粉碎、过滤过程产生的恶臭气体，锅炉燃烧烟气；无组织废气包括硫酸储罐大小呼吸废气、罐装、粉碎等过程少量恶臭废气。 污染物源强计算 硫酸雾 本项目单日处理量为12t。反应釜内酸解反应过程会产生硫酸雾，反应釜、内酸性废气经管道负压收集送至喷淋塔处理达标后外排。 硫酸采用储罐暂存于厂区，储罐大小呼吸将产生无组织硫酸雾废气。本项目硫酸拟采用一座储罐贮存，最大储存量为27.6t。储罐在日常装卸过程中，温度变化、压力变化、液面(或体积)变化都将产生“呼吸”损耗。装料卸料引发的物料损失称为“大呼吸”，因外环境(温度、气压)变化而非人为干扰产生的损耗称为“小呼吸”。大呼吸量和小呼吸量可用经验公式计算，具体如下： “大呼吸”损耗计算公式： LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC “小呼吸”损耗计算公式： LB=0.191×M[P/(101283-P)]0.68×D1.73×H0.51×ΔT0.45×FP×C×KC 硫酸储罐大小呼吸损耗计算参数： LW—“大呼吸”损耗(kg/m3投入量)，硫酸年用量360t，密度1.84g/ml，年投入量为195.7m3； LB—“小呼吸”损耗(kg/a)； M—储罐内蒸汽的分子量，硫酸取值为98； P—在大量液体状态下，真实的蒸汽压力(Pa)，220Pa； D—罐的直径，2.75m； H—平均蒸汽空间高度(m)，1m； ΔT—一天之内平均温度差(℃)，12； Fp—图层因子(无量纲)，一般取值在1~1.5之间，本项目取1.25； C—用于小直径罐的调节因子(无量纲)，罐径大于9m，C=1；0~9m之间的罐体，C=1-0.0123(D-9)2；本项目取0.5195； Kc—产品因子，取1； KN—周转因子，取1。 经上述公式计算可知，大呼吸损耗为0.01t/a，小呼吸损耗为0.002t/a，共产生无组织硫酸雾0.012t/a。 本次环评源强计算类比长春市鹏鹞奥霖生物科技有限公司病死畜禽无害化处理中心项目验收监测数据(采用硫酸分解法，生产工艺与本项目一致，处理量为10t/d)。根据长春市病死畜禽无害化集中处理中心项目竣工环境保护验收监测数据(见附件)，硫酸雾有组织排放浓度为36mg/m3，厂界硫酸雾无组织监控浓度最大值0.362mg/m3。风量为9000m3/h，经计算，硫酸雾源强计算结果见下表。 硫酸雾源强计算表 风量(m3/h); 有组织; 无组织. 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放量(t/a); 排放速率(kg/h); 排放量(t/a). 9000; 36; 0.32; 0.78; 0.005; 0.012. NH3、H2S 本项目产生的气体主要污染因子包括NH3和H2S。粉碎工艺废气经集气罩收集进入管道，过滤、罐装工艺废气经管道负压直接收集，密闭性较高但会有微量废气逸散(占5%左右)，未有效收集的废气以无组织形式排放。 本项目类比长春市病死畜禽无害化集中处理中心项目竣工环境保护验收监测数据，NH3有组织排放速率为2.2kg/h，H2S有组织排放速率为0.099kg/h。厂界NH3无组织最大监控浓度为1.30mg/m3，H2S无组织最大监控浓度为0.039mg/m3。本项目NH3、H2S污染源强计算结果见下表。 NH3、H2S污染源强计算 NH3; H2S. 有组织; 无组织; 有组织; 无组织. 排放速率(kg/h); 排放量(t/a); 排放速率(kg/h); 排放量(t/a); 排放速率(kg/h); 排放量(t/a); 排放速率(kg/h); 排放量(t/a). 2.2; 2.64; 0.58; 0.69; 0.099; 0.12; 0.0025; 0.03. 注：主要恶臭气体源为粉碎、过滤和罐装工序，间歇性运行，运行时间按4h/d计算。. 锅炉烟气 本项目燃气锅炉天然气总用气量为30万m3/a，参照《产排污核算系数手册》4430工业锅炉(热力生产和供应行业)行业系数手册(初稿)中的产污系数表-燃气工业锅炉和《环境保护使用数据手册》(机械工业出版社，胡名操)：工业废气量产污系数136259.17Nm3/(万m3原料)、NOx产污系数为18.71kg/(万m3原料)、SO2产污系数为0.02Skg/(万m3原料)、燃料总硫的质量浓度S取100mg/m3，因此经计算本项目废气产生量为408.778万m3/a、SO2产生量为0.06t/a、NOx产生量为0.56t/a。颗粒物产生量根据《建设项目环境影响评价培训教材》(环境保护部环境工程评估中心)中天然气燃烧产排污系数表中数据，颗粒物产污系数为0.8-2.4kg/(万m3原料)，本项目取2.4kg/(万m3原料)，因此颗粒物产生量为0.07t/a。 经计算，锅炉烟气产生情况见下表。 锅炉烟气产生情况 废气量; 名称; 产生浓度(mg/m3); 产生速率(kg/h); 产生量(t/a). 408.778万m3/a; SO2; 14.68; 0.025; 0.06. NOx; 137.24; 0.23; 0.56. 颗粒物; 17.61; 0.03; 0.07. 厂区臭气浓度 本项目采用硫酸酸解法工艺对病死畜禽进行无害化处理。酸解过程全程在密闭高温夹层容器中进行。恶臭污染源主要来自于粉碎过程。这些恶臭臭气是许多单一臭气物质相互作用的产物。目前，已鉴定出的有恶臭成分220种，这些物质都是产生生化反应的中间产物或终端产物，其中包括了多种挥发性有机酸、醇类物质、醛类物质、不流动气体、酯类物质、胺类物质、硫化物、硫醇以及含氮杂环类物质。在粪便中还发现80多种含氮化合物，其中有10种与恶臭味有关。其中主要恶臭物质有氨气、硫化氢以及类臭基硫酸等。 污染防治措施 酸解、粉碎、过滤废气治理措施 酸解、粉碎、过滤工序均位于生产车间，使用全套密闭生产系统，粉碎废气经集气罩收集，酸解、过滤废气经管道负压收集，废气集中引至碱液喷淋塔净化处理，经15m高排气筒(DA001)排放。 污染物去除效率及去除可行性： 废气中NH3和硫酸雾易溶于水，在吸收塔内与液相接触吸收、反应达到吸收净化的目的，反应方程式如下： NH3+H2SO4=NH4HSO4 NH3+H2O=NH4·OH 废气中H2S与KOH发生反应，达到去除H2S的目的，反应方程式如下： 2KOH+H2S=K2S+2H2O 硫酸雾与KOH发生反应，达到去除硫酸雾的目的，反应方程式如下： H2SO4＋2KOH＝K2SO4＋2H2O 本项目采用碱液喷淋塔吸收处理粉碎、酸解废气、过滤废气，碱液喷淋塔吸收处理工艺已在异地建成厂区成熟应用，工艺设计硫酸雾的处理效率为90%，NH3、H2S处理效率80%，污染物能够达标排放。 工艺废气净化后经排气筒(DA001)排放，硫酸雾排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准要求；NH3、H2S排放速率满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值要求，处理措施可行。 无组织废气防治措施 - 严格控制生产工艺参数，减少废气的排放量。 - 加强对各类废气收集与处理装置的检查和维护，保障其稳定运行，减少装置的跑、冒、滴、漏，避免事故无组织排放。 - 合理设计生产车间集气装置与进风门窗的相对位置，避免出现局部对流，影响车间内废气的捕集效率。将产生无组织废气的工序布置在远离厂界的地方，以减少无组织废气对厂界周围环境的影响。 - 建设单位在生产过程中将加强对生产各加工工序的监控力度，保证生产设备设施密闭性，杜绝敞开式作业，有效控制无组织排放排放。 - 加强绿化。在厂区四周设置高4~5m的绿色隔离带，种植芳香的木本植物减少和遏制臭味。通过绿化组成一道绿色防护屏障，以减少无组织排放对周围环境的影响。 以上措施在已建成运行厂区实际运用中效果良好，类比长春市病死畜禽无害化集中处理中心项目竣工环境保护验收监测数据(厂界无组织监控浓度最大值：NH3 1.3mg/m3、H2S 0.039mg/m3、硫酸雾0.362mg/m3)，无组织废气经过上述治理、减量和净化后，硫酸雾无组织监控浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织监控浓度限值要求；H2S、NH3及臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)厂界标准限值要求，治理措施可行。 锅炉废气防治措施 锅炉燃烧清洁燃料天然气，烟气经8m(DA002)排气筒排放。 锅炉烟气主要污染物排放浓度可满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中大气污染物特别排放限值。 臭气防治措施 - 生产设备中收集的臭气进入碱液喷淋塔净化处理后达标排放； - 加强绿化。在厂区四周设置高4~5m的绿色隔离带，能较好减少和遏制臭味； - 合理设计生产车间中进风门窗的相对位置，加强厂房通风，必要时进行厂房空气净化处理； - 生产设备加强管理、及时清洗设备。 类比长春市病死畜禽无害化集中处理中心项目竣工环境保护验收监测数据(见表22)，采取上述除臭措施后可保证厂界臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1厂界标准值要求。 本项目养殖场臭气污染源强一览表 污染; 生产区. 臭气浓度(无量纲); 产生源强; ≤80. 排放源强; ≤20. 经采取上述除臭措施后可保证厂界臭气浓度≤20，满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新改扩建标准值。 废气排放源强 项目废气源强统计见下表。 项目有组织废气源强表 排气量; 污染物名称; 治理措施; 设计净化效率; 排放参数; 执行标准. 速率kg/h; 浓度mg/m3; 排放量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3. 9000m3/h; 硫酸雾; 酸解、过滤废气经管道负压收集，与经集气罩收集的粉碎废气一并引至碱液喷淋塔吸收处理后，经15m高排气筒(DA001)排放; 90%; 0.32; 36; 0.78; 1.5; 45. NH3; 80%; 2.2; -; 2.64; 4.9; /. H2S; 80%; 0.099; -; 0.12; 0.33; /. 408.778万m³/a; 颗粒物; 经8m高的排气筒(DA002)排放; /; 0.03; 17.61; 0.07; /; 20. SO2; /; 0.025; 14.68; 0.06; /; 50. NOx; /; 0.23; 137.24; 0.56; /; 150. 项目无组织废气源强表 污染物名称; 排放情况. 排放速率kg/h; 排放量t/a. 硫酸雾; 0.005; 0.012. NH3; 0.58; 0.69. H2S; 0.0025; 0.03. 臭气浓度; ≤20. 大气影响分析 项目所在区域环境空气质量现状中NH3的检测浓度范围为0.02-0.03mg/m3、H2S检测浓度范围为<0.005mg/m3、硫酸雾检测浓度范围为 - <0.005mg/m3，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求。 本项目位于新疆昌吉州呼图壁县大丰工业园区天之泽化工有限公司东侧，大丰镇以北约12.5km。该评价区域内无国家、省、市级名胜古迹，自然保护区、风景游览区、疗养院、水源地等重点保护目标，区域无特殊环境敏感目标。 项目生产过程有组织废气主要污染物包括酸解过程产生的硫酸雾，粉碎、过滤过程产生的恶臭气体，粉碎废气经集气罩收集，酸解、过滤废气经管道负压收集，集中引至碱液喷淋塔净化处理，经排气筒(DA001)排放。净化后，硫酸雾排放浓度为36mg/m3符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准要求，NH3排放速率为2.2kg/h、H2S排放速率为0.099kg/h符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)恶臭污染物排放标准值要求，排放量较小。 项目生产过程无组织废气包括硫酸储罐大小呼吸废气，罐装、粉碎等过程少量恶臭废气(NH3、H2S)。类比长春市病死畜禽无害化集中处理中心项目竣工环境保护验收监测数据，厂界无组织监控浓度最大值：NH3 1.3mg/m3、H2S 0.039mg/m3、硫酸雾0.362mg/m3，臭气浓度≤20。硫酸雾无组织监控浓度能够符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织监控浓度限值要求；H2S、NH3及臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)厂界标准限值要求。 项目燃气锅炉使用清洁燃料天然气，SO2排放浓度为14.68mg/m3、NOX排放浓度为137.24mg/m3、颗粒物排放浓度为17.61mg/m3，经排气筒(DA002)排放，符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中大气污染物特别排放限值，排放量较小。 综上所述，项目区域环境空气特征污染因子浓度较低，区域无明显环境敏感限制因素，项目运行主要污染物可达标排放，排放量较小，对区域大气环境影响较小。 废水 污染物源强计算 生产废水 本项目生产废水主要为设备清洗废水、车间清洗废水、碱液喷淋塔废水，产生量分别为135m3/a，390m3/a，67.5m3/a。 生活污水 生活污水主要为职工日常办公生活排放的污水，产生量为180m3/a。 污染防治措施 生产废水 设备清洗及厂房清洗产生的废水经收集后，与碱液喷淋塔排水一并进入废水收集池中暂存、沉淀，用水泵抽至酸解液配置过程，全部回用生产，无外排。 酸解液配置过程消纳项目运营期产生的废水。根据建设单位提供的资料，酸解液配置用水对水质无较高要求，项目产生的废水简单沉淀净化处理后可以满足酸解液配置用水要求。因此本项目废水回用于酸解液配置过程可行。 生活污水 生活污水进入化粪池处理后排入西侧大丰工业园区污水管网。 依托可行性分析：呼图壁县大丰工业园区污水处理厂处理规模为20000m3/d。采用“预处理+生化处理+深度处理”处理工艺，其中预处理单元采用“混凝沉淀+气浮”工艺，生化单元采用“水解酸化+A2/O”工艺，深度处理采用“抽样+曝气生物滤池”工艺。出水标准：再生水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918－2002)中的中的一级A标准要求。本项目仅排放生活污水，为0.6m3/d，水量及水质不会对园区污水处理厂造成冲击。 环境影响分析 本项目生产废水简单净化处理后全部回用生产无外排；生活污水经化粪池处理后出水满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，接入西侧大丰工业园区污水管网，对区域水环境影响较小。 噪声 污染源分析 本项目噪声源主要为进料输送机、提升机、破碎机及各类风机、各种泵类产生的噪声。项目对噪声的控制从设备选型上尽量选择噪声低的设备，对于达不到要求的高噪声设备，设计中采用消声器和隔音效果良好的机房隔声等防治措施，以降低机房外噪声值。 主要噪声设备噪声值 序号; 噪声源名称; 数量(台 /套); 噪声源强 dB(A); 所处位置; 防治措施; 消减后噪声 值dB(A). 1; 进料输送机; 1; 85; 厂房; 隔声、减震，可降噪 15-20dB(A); 65. 2; 提升机; 1; 80; 隔声、减震，可降噪 15-20dB(A); 60. 3; 破碎机; 1; 95; 隔声、减震，可降噪 15-20dB(A); 75. 4; 物料泵; 1; 85; 隔声、减震，可降噪 15-20dB(A); 65. 5; 风机; 3; 95; 隔声、减震，可降噪 15-20dB(A); 75. 6; 水泵; 1; 75; 隔声，降噪 10~15dB(A); 60. 噪声预测 本项目主要噪声源为提升机、粉碎机及各类风机、各种泵类产生的噪声，其等效声级值范围80~95dB(A)。采取的降噪措施主要有选用技术先进的低噪声的设备、对设备进行隔声减震、消声吸声等措施，同时对工作人员操作室、值班室等处采用设置隔声措施来降低噪声对工作人员的影响；另外，厂区内各建筑物及绿化区的树木等对机组运行噪声也有一定的吸声效果，通过落实上述措施，拟建厂区厂界处噪声可控制在执行标准内。 预测模式 预测方法采用多声源至受声点声压级估算法，先用衰减模式分别计算出每个噪声源对某受声点的声压级,然后再叠加，即得到该点的总声压级。预测公式如下： - 点源传播衰减模式： - Lp=Lpo-20lg(r/r0)-ΔL - 式中：Lp—距声源r m处声压级，dB(A)； - Lpo—距声源r0 m处的声压级，dB(A)； - r—距声源的距离，m； - r0—距声源1m； - ΔL—各种衰减量，dB(A)。 - 多声源在某一点的影响叠加模式： 式中：Leq—预测点的预测等效声级，dB(A)； Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 预测结果及评价 厂界预测结果详见下表。 厂界噪声预测结果统计表 单位：dB(A) 预测点; 昼间; 夜间; 距厂界的相对位置(m). 背景值; 贡献值; 预测值; 标准值; 背景值; 贡献值; 预测值; 标准值. 1#; 西厂界; 44; 42.10; 46.16; 60; 43; /; /; 50; 70. 2#; 北厂界; 41; 47.90; 48.71; 39; /; /; 35.7. 3#; 东厂界; 40; 42.28; 44.30; 38; /; /; 68.5. 4#; 南厂界; 41; 38.19; 42.83; 40; /; /; 109.7. 项目运营过程中，设备噪声对厂界的贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，拟建项目的运行对周围声环境影响不大。 防治措施 项目对噪声的控制从设备选型上尽量选择噪声低的设备，对于达不到要求的高噪声设备，设计中采用消声器和隔音效果良好的机房隔声等防治措施，以降低机房外噪声值。项目几个主要高噪声源的具体治理措施如下： - 尽可能选用环保低噪型设备，车间内各设备进行合理布置，车间隔声且对设备作基础减震等防治措施。 - 风机噪声包括排气噪声、输送管道噪声以及本机噪声，主要降噪措施有设置进风消声和静压腔进行消声处理；排气管路采用吸声材料和柔性材料包扎进行阻尼隔声处理；安装带排风消声的新型组合式隔声罩进行隔声处理；机房门、窗进行隔声、消声处理等。 - 泵的噪声主要来源于泵电机冷却风扇噪声、泵轴液物料而产生的空化和气蚀噪声，泵内物料的波动而激发泵体轴射噪声，脉冲压力不稳定而产生的噪声以及机械噪声。采用内衬有吸声材料的电机隔声罩和泵基础减振垫，并在电机隔声进风口处装设消声器。 - 在厂区内进行绿化，在发声车间周围和道路两侧植树可起吸声、隔声作用。 上述降噪治理措施为成熟应用措施，降噪效果良好，噪声经过措施治理、消减后厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，治理措施可行。 监测监控计划 监测和分析方法按国家有关规定进行，可委托第三方监测公司，定期进行环境监测，监测方法应严格按照《污染源统一监测分析方法》和《环境监测技术规范》要求执行。监测项目、监测点等具体见下表。 项目运营期环境监测计划 环境要素; 监测项目; 监测点; 监测频次. 废水; COD、NH3-N、BOD等; 化粪池出口; 1次/半年. 废气; 硫酸雾、NH3、H2S; 厂界. DA001排气筒. 颗粒物、SO2、NOx; DA002排气筒. 噪声; 厂界噪声; 厂界. 地下水; COD、NH3-N、BOD、PH、硫酸盐等; 厂区下游按《地下水环境监测技术规范》(HJ164-2020)设计监测井. 固体废物 本项目固废主要为职工生活垃圾和废气处理过程中产生的氢氧化钾废包装物。 生活垃圾 本项目劳动定员15人，职工生活垃圾产生量按每人每日产生1kg计，则产生量为4.5t/a。生活垃圾收集后由当地环卫部门统一处理，可满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中的相关规定，对外环境影响较小。 氢氧化钾包装袋 根据建设单位提供的资料，本项目采用塑料编织袋包装氢氧化钾，废包装袋产生量为0.25t/a。属于危险废物，编号HW49其他废物，废物代码 900-041-49。详见下表。 本项目危废产生及处置情况一览表 类别; 固废名称; 危废类别; 废物代码; 产生量; 产生工 序及装置; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特征; 去向. 危险废物; 废包装袋; HW 49; 900-041-49; 0.25t/a; 废气处理; 塑料、 氢氧化钾; 氢氧化钾; 3d; T/In; 暂存于厂区 危险废物暂 存间，定期交 由有资质单 位处理. 注：T毒性、In感染性。 厂区设15m2危废暂存间1座，建设须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18579-2001)及其修改单中的相关规定，防治措施如下： 基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 危险废物堆要防风、防雨、防晒，应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里，暂存间内设计雨水收集池，能收集25年一遇的暴雨24h降水量。 危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志，周围应设置围墙或其它防护栅栏。危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 建立台账并悬挂于危废间内，转入及转出需要填写数量、时间及负责人员姓名。 危废暂存间需按照“双人双锁”制度管理。(两把钥匙分别由两个危废负责人管理，不得一人管理)。 危废定期交由有资质的单位进行处理处置。 综上所述，采取上述措施和管理方案，本项目所产固体废弃物去向明确、合理、安全，不会造成二次污染，处置措施可行，可实现“资源化、无害化”目标，对区域环境影响很小。 生态 本项目位于新疆昌吉州呼图壁县大丰工业园区东侧，大丰镇以北约12.5km，本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、水源地保护区等生态保护目标。生产用地不会对区域生态环境造成明显不利影响，项目运营后，厂区绿化小范围内植被覆盖度提高，有利于小范围内生态环境改善。 环境风险 采取有效风险防范和综合管理措施的前提下，所产生的环境风险可以控制在可接受风险水平之内。详细分析见附表1环境风险专项评价。 选址合理性分析 占地性质 根据《新疆维吾尔自治区自然资源厅 农业农村厅关于加强和规范设施农业用地管理工作的通知(试行)》(新自然资规〔2020〕1号)要求：“设施农业用地是农业生产中直接用于作物种植和畜禽水产养殖的设施用地，包括生产设施用地和辅助设施用地。”，“辅助设施用地用于......建设与养殖生产直接关联的畜禽粪污处置(沼气池、化粪池、污水池、有机肥加工、病死畜无害化处理设施)。”同时，要求“农业设施建设尽量利用‘四荒地’(荒山、荒沟、荒丘、荒滩)、农村集体建设用地、工矿废弃地等存量建设用地和低效闲置土地，不占或少占耕地。” 根据自然资源厅、农业农村厅农业用地管理要求，病死畜无害化处理设施用地为设施农业用地中的辅助设施用地类别，且占地尽量利用四荒地。本项目根据农业用地管理要求，项目用地使用设施农业用地，且占地使用荒滩，符合设施农业用地要求。 选址要求 根据《新疆维吾尔自治区自然资源厅 农业农村厅关于加强和规范设施农业用地管理工作的通知(试行)》中“四、规范设施农业用地取得程序”“依据国土空间规划、农业发展规划，按照设施农业用地建设方案，初步选定设施农业用地位置、范围。” 本项目用地经呼图壁县农业农村局审核并出具《关于昌吉州病死畜禽无害化集中处理中心项目用地预审和预选址意见的函》，呼图壁县农业农村局与发展和改革委员会、招商局、生态环境局、财政局、工业园区函询和实地查看，该项目符合国家产业政策和设施农业用地的政策。 项目区周围无文物、古迹、自然保护区、居民区等环境敏感点，建设用地不占基本农田，敏感制约因素少。 本项目废水经化粪池进入西侧大丰工业园区污水管网，达标排放；废气经治理后达标排放，对大气污染较小；噪声经过治理后，厂界噪声达标，对声环境贡献值较小；能够满足区域环境质量要求。因此本项目在运行过程中严格运行环保设施的前提下，不会改变区域现有功能区划，能够满足相关环境功能区划要求。 综上所述，从用地性质、环境保护角度及周围环境概况等来看，本项目选址可行。 “三同时”验收 根据我国有关建设项目环境保护管理制度的规定，建设项目的污染治理设施必须与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入运行”。因此，本项目的污染治理设施必须严格执行“三同时”制度，在各种污染治理设施未按要求完工之前，项目不得进行试生产，污染治理设施须验收合格后方可投入正式运行。项目“三同时”验收一览表见下表。 “三同时”验收一览表 污染源分类; 验收监测内容; 排放形式; 环保措施; 控制目标. 废气; 锅炉烟气; SO2、NOx、颗粒物; 有组织; 燃料使用天然气; 满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)大气污染物特别排放限值要求. 生产废气; 氨、硫化氢; 有组织; 碱液喷淋处理后排气筒排放; 满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中标准限值要求. 无组织; 加强对生产的监控力度，封闭作业. 硫酸雾; 有组织; 碱液喷淋处理后排气筒排放; 满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2标准限值要求. 无组织; 加强对生产的监控力度，封闭作业. 废水; 生产废水; COD BOD5 SS NH3-N; /; 回用于酸解液配置过程，最终全部进入产品; 不外排. 生活废水; 间接排放; 进入化粪池处理后排入西侧大丰工业园区污水处理厂; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准. 噪声; 生产设备; 设备噪声源、场界噪声; /; 选用低噪声设备，并采取基础减振，隔音间; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准要求. 固体废物; 生活垃圾; 废物及垃圾贮存、处置; /; 由当地环卫部门统一处理; 不产生二次污染. 废包装袋; /; 统一收集后由有资质单位处置. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001(生产废气) | H2S NH3 | 过滤、酸解废气经管道负压收集，与经集气罩收集的粉碎废气一并引至碱液喷淋塔吸收处理后排放 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)恶臭污染物排放标准值 |
|  |  | 硫酸雾 |  | 《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)二级标准 |
|  | DA002(燃气锅炉烟气) | SO2 颗粒物 NOx | 燃料使用天然气 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)大气污染物特别排放限值 |
| 水环境 | 生产废水 | COD BOD5 SS NH3-N | 生产废水回用配置酸解液，不外排 | / |
|  | DW001(生活污水) |  | 经化粪池处理后进入园区污水处理厂 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准 |
| 声环境 | / | 噪声 | 通过采用低噪声设备，对基础做减震处理，车间做封闭隔音处理等措施；对高噪声设备设独立间，同时在设备安装时作基础减震处理 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 职工生活垃圾收集后由当地环卫部门统一处理。对于项目产生的危废，建设单位拟设置专门的危废暂存间用来暂存危险废物，之后定期委托有资质单位进行处置。 一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中的相关规定。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18579-2001)及其修改单中的相关规定。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 硫酸储罐进行防腐措施处理，罐区、危废暂存间、生产车间和事故池进行分区防渗处理(见图8)，防止对土壤及地下水造成污染。在厂区下游按《地下水环境监测技术规范》(HJ164-2020)设计监测井，定期开展例行监测。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 生产用地不会对区域生态环境造成明显不利影响，项目运营后，厂区绿化小范围内植被覆盖度提高，有利于小范围内生态环境改善。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 见环境风险专项评价中风险防范措施内容。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 项目应建立环境管理机构，配备环保管理人员1~2人，负责本厂的环境管理工作，并负责与政府环保主管部门的联系与协调工作。 项目环境管理内容如下： ①完善污染源档案管理等制度； ②对项目各种环保设施的运行设备进行维护和监督管理； ③保持项目环保设施的正常运行，做好污染预防，按国家有关法律、法规做好企业的环保工作； ④企业配合地方环境监测站对项目污染源进行例行监测； ⑤定期对固废进行清运和处置；搞好项目区内环境卫生管理工作； ⑥项目严格执行“三同时”制度，保证污染物达标排放。 环境监测与监控：监测和分析方法按国家有关规定进行，可委托第三方监测公司，至少进行半年一次环境监测，包括硫酸雾、NH3、H2S、COD、NH3-N、BOD、噪声等。 排污许可管理要求：排污单位应当在名录规定的时限内持证排污，禁止无证排污或不按证排污。排污单位应当严格执行《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》(国办发〔2016〕81号)和《排污许可管理办法(试行)》(环部令 第48号)中排污许可的相关规定。 |  |  |  |

# 六、结论

- 综上所述，本项目建设符合国家和产业政策要求，选址合理可行；项目的建设 - 及运营将造成生态、声、水、环境空气等环境影响，在严格按照“三同时”制度进行项目建设和管理、落实本报告提出的各项污染控制措施后，可保证废气、污水、噪声达标排放，固体废物合理处置。在此前提下，该项目的建设对环境的影响较小。 - 从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。

# 附表1

环境风险专项评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，分析建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性，由此确定环境风险潜势，再根据环境风险潜势的大小将环境风险评价工作划分为一级、二级、三级。 - 评价依据 - 风险调查 本项目在运输、储存、生产过程中使用的硫酸属于危险化学品，在生产过程中存在泄露、火灾、爆炸等危险，由《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录B中重点关注的危险物质及临界量确定本项目环境风险物质为硫酸。 - 评价工作等级 - 危险物质临界量 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)及《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)，本项目突发环境事件风险物质的临界量详见下表。 - 本项目突发环境事件风险物质及临界量一览表 序号; 风险物质; 临界量. 1; 硫酸; 10t. - 危险物质及工艺系统危险性P的分级 - 危险物质数量与临界量比值(Q) 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)，依据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在的环境敏感性确定环境风险潜势。计算建设项目所涉及每种风险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)附录B中对应的临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当企业只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q；当存在多种危险物质时，按公式计算物质总量与其临界量的比值，即为(Q)： q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn≥1 式中：q1、q2……qn为每种危险物质最大存在量，t； Q1、Q2……Qn为与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1，将Q值分为：1≤Q<10；10≤Q<100；Q≥100。 - 项目危险物质临界量 名称; 数量(t); 临界量(t); 比值. 硫酸; 27.6; 10; 2.76. 合计; 2.76. 由表可知，本项目Q属于1≤Q<10。 - 行业及生产工艺(M) 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)规定，分析项目所属行业及生产工艺特点，按照评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为M>20；10<M≤ 20；5<M≤10；M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。 - 行业及生产工艺(M) 行业; 评估依据; 分值; 本项目. 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等; 涉及光气及光气化工艺、电解工艺(氯碱)、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺; 10/套; 不涉及. 无机酸制酸工艺、焦化工艺; 5/套; 不涉及. 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程，危险物质贮存罐区; 5/套(罐区); 不涉及. 管道、港口/码头等; 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等; 10; 不涉及. 石油天然气; 石油、天然气、页岩气开采(含净化)，气库(不含加气站的气库)，油库(不含加油站的油库)、油气管线(不含城镇燃气管线); 10; 不涉及. 其他; 设计危险物质使用、贮存的项目; 5; 5. 合计; 5(M4). 由上表可知，本项目M=5，表示为M4。 - 危险物质及工艺系统危险性P分级 危险物质及工艺系统危险性P分级判断见下表。 - 危险物质及工艺系统危险性等级判断(P) 危险物质数量与临界量比值(Q); 行业及生产工艺(M). M1; M2; M3; M4. Q≥100; P1; P1; P2; P3. 10≤Q<100; P1; P2; P3; P4. 1≤Q<10; P2; P3; P4; P4. 根据上表，本项目危险物质及工艺系统危险性为P4。 - 环境敏感度E的分级 - 大气环境敏感程度分级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)规定，大气环境敏感程度依据环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，具体分级原则见下表。 - 大气环境敏感程度分级 分级; 大气环境敏感性. E1; 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、可研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人. E2; 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、可研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人； 油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人. E3; 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、可研、行政办公等机构人口总数小于1万人，或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人. 根据现场调查，本项目区周边500m范围内人口总数小于500人，大气环境敏感程度为E3。 - 地下水环境敏感程度分级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)规定，地下水环境敏感程度依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，具体分级原则见下表。 - 地下水环境敏感程度分级 包气带防污性能; 地下水功能敏感性. G1; G2; G3. D1; E1; E1; E2. D2; E1; E2; E3. D3; E2; E3; E3. - 地下水功能敏感性分区 敏感性; 地下水环境敏感特征. 敏感G1; 集中式饮用水源(包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源)准保护区；除集中式饮用水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区. 较敏感G2; 集中式饮用水源(包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源)准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源(如热水、矿泉水、温泉等)保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区. 不敏感G3; 上述地区之外的其他地区. “环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区. - 包气带防污性能分级 分级; 包气带岩土的渗透性能. D3; Mb：≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布持续、稳定. D2; 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布持续、稳定 Mb：≥1.0m，1.0×10-6cm/s<K≤1.0×10-4cm/s，且分布持续、稳定. D1; 岩(土)层不满足上述“D2”和“D3”条件. Mb：岩土层单层厚度。 K：渗透系数。. 根据现场调查及建设单位提供资料，本项目区属不敏感G3，包气带防污性能为D2，故地下水环境敏感程度为E3。 - 环境风险潜势划分 按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。建设项目环境风险潜势划分依据，见下表。 - 环境风险潜势划分 环境敏感程度(E); 危险物质及工艺系统危险性(P). 极高危害(P1); 高度危害(P2); 中度危害(P3); 轻度危害(P4). 环境高度敏感区(E1); IV+; IV; III; III. 环境中度敏感区(E2); IV; III; III; II. 环境低度敏感区(E3); III; III; II; I. 注：IV+为极高环境风险. 本项目危险物质和工艺系统的危险性(P)为P4，环境敏感程度均为E3，根据上表可知，且本项目大气环境敏感程度与地下水环境敏感程度均为E3，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)要求，建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值，故本项目环境风险潜势为I级。 - 评价工作等级划分 《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)将环境风险评价工作划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 - 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 本项目环境风险潜势为Ⅰ，因此本项目评价可开展简单分析。 - 环境敏感目标概况 本项目不属于自然保护区、风景名胜区、基本农田保护区等区域，项目区周边3km内无居民区等环境敏感目标。 - 环境风险识别 风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。生产设施风险识别范围包括主要生产装置、储运工程、公用工程、环保设施及辅助生产设施等；物质风险识别范围包括主要原材料及辅助材料、燃料、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。 - 物质危险性识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)(附录 B)确定本项目涉及的主要危险物质有：硫酸。 根据《危险化学品名录(2015 版)》和《危险货物品名表》(GB12268-2012)规定，硫酸的物理化学特性见表11。 - 硫酸理化特性 标识; 中文名：硫酸; 英文名：Sulfuric acid. 分子式：H2SO4; 分子量：98.078; UN 编号：1830. 危规号：81007; RTECS 号：无资料; CAS：7664-93-9. 物质危险性类别; 第8.1类酸性腐蚀品. 理化 性质; 性状：无水硫酸为无色油状液体，具有强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤. 熔点(℃)：10.5; 溶解性：与水混溶. 沸点(℃)：330.0; 相对密度(水=1)：1.83. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：助燃. 禁忌物：碱类、碱金属、水、强还原剂、易燃或可燃物. 危险特性：遇水大量放热，可发生沸溅。与易燃物(如苯)和可燃物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。. 灭火方法：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。 灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。避免水流冲击物品，以免遇水会放出大量热量发生喷溅而灼伤皮肤。. 毒性; 毒理学资料; LD50：2140mg/kg(大鼠经口) LC50：510mg/m3，2小时(大鼠吸入)；320mg/m3，2小时(小鼠吸入). 刺激性：家兔经眼：1380μg，重度刺激。. 对人体危害; 对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡。口服后引起消化道烧伤以致溃疡形成；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑、重者形成溃疡，愈后癍痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。. 急救; 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15min。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼吸困难，输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。. 泄漏 处理; 泄漏处理：迅速撤离泄露污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄露源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。 消防措施：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 储运; 储存于阴凉、通风的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85%。保持容器密封。应与易(可)燃物、还原剂、碱类、碱金属、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄露应急处理设备和适合的收容材料。. - 储运过程中的风险识别 本项目运入的物料(指危险物料)为硫酸、天然气和氢氧化钾，本项目危险物料运输过程中存在的主要危险因素见下表。 项目危险物料储运过程中存在的主要危险因素一览表 物质名称; 用途; 风险类型; 风险内容; 后果. 硫酸; 原料; 泄露; 浓硫酸储存罐由于受损或人员违规操作等原因导致硫酸泄露。; 造成大量硫酸雾排放，危及周围人群的健康和生命安全；影响环境空气质量. 天然气; 锅炉 燃料; 泄露; 园区管网运输至厂区由于管道受损或人员违规操作等因素导致天然气泄露。; 造成天然气大量泄露，有火灾、爆炸的风险，危及周围人群的健康和生命安全；影响环境空气质量. 氢氧化钾; 配置喷淋碱液; 泄露; 包装袋破损或人员违规操作导致氢氧化钾泄露; 造成氢氧化钾泄露，危及周围人群的健康和安全. - 生产过程中的风险识别 在生产过程中，硫酸主要在反应釜及硫酸调配系统中使用，如果工艺设备出现泄漏或操作不慎，硫酸泄漏，易导致车间工人因接触或吸入硫酸而发生灼伤或中毒，为主要事故隐患。本项目各装置生产过程中主要事故及易发场所，见下表。 本项目主要事故因素及易发场所 序号; 主要事故部位; 事故类型. 1; 自动配酸系统; 污染、化学灼伤、中毒. 2; 酸解反应釜; 污染、化学灼伤、中毒. - 环保措施运行过程中的风险识别 废气污染事故性排放的风险：项目废气处理设施失效，如风机故障，酸雾腐蚀风管导致泄漏等，当废气处理设施发生故障时，大量未经处理的废气将随风扩散，将对周围的环境空气质量造成不良影响。 - 环境风险分析 - 在生产过程中，由于硫酸具有腐蚀性，如果发生泄露事故，会对建构筑物、设备、管道、仪表、电气设施造成腐蚀性破坏，影响生产安全。 - 由于设备部件密封不严，设备老化，或工作人员操作失误等，造成硫酸、天然气和氢氧化钾等泄漏或逸散，致使沿途环境遭受污染，周围人群受到危害。 - 物料储存设施在缺乏完善和必要的防护措施情况下，因环境恶劣(如高温、雷击、静电等)导致物料泄漏或爆炸的危险。 - 风险事故防范及减缓措施 - 运输、储存及生产过程中风险防范对策及措施 根据有毒有害物料的理化性质、毒理学特征，环境风险因素分析，以及物料的运输、储存方式和生产工艺，充分考虑工程所处的地理位置、区域自然环境和社会概况，对在运输、储存及生产过程中的环境风险提出以下防范对策与措施： - 硫酸危险品的运输应采用安全性能优良的化学品专用运输车，并经检测、检验合格，方可使用。储存罐必须封口严密，能够承受正常运输条件下产生的内部压力和外部压力，保证在运输中不因湿度、湿度或者压力的变化而发生任何渗(洒)漏。同时车上要配备必要的防毒器具和消防器材，预防事故发生。 - 应选择合理的运输路线，尽量避开人口稠密区及居民生活区；同时对槽车的驾驶员要进行严格的有关安全知识培训和资格认证。 - 装卸作业必须在装卸管理人员的现场指挥下进行，装卸员工穿戴好劳动安全防护用品，佩戴安全防护手套，在给储罐上酸前，应先检查储罐各阀门是否安全、正常、有效。上酸场所5米内严禁站人，上酸结束后应检查酸罐各阀门是否关好，保障储存及使用管道安全。 - 浓硫酸储存罐的管理要求严格按遵守《危险化学品安全管理条例》(国务院令第344号，2002)及有关规定的要求，必须设有降温淋水设施，严禁明火靠近，为防雷击、防静电还要安装接地装置。 - 罐区要形成相对独立的区域，地面做硬化及防渗处理，必须设有防火墙、围堰等，同时罐区要设有引流槽，以便在储罐发生故障时，能及时地将泄露的物料引流至事故池，防止其外泄造成危害。 - 环保设施必须确保日常运行，如发现人为原因不开启环保治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若环保治理措施因故不能运行，则生产必须停止。 - 为确保处理效率，在车间设备检修期间，环保处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 - 强化管理及安全生产措施 - 强化安全生产管理，必须制订岗位责任制，严格遵守操作规程，严格遵守《危险化学品安全管理条例》及国家、地方关于危险化学品的储运安全规定。 - 强化安全生产及环境保护意识的教育，提高职工的素质，加强操作人中的上岗前的培训，进行安全生产、消防、环保、工业卫生等方面的技术培训教育。 - 建立健全环保及安全管理部门，该部门应加强监督检查，按规定监测厂内空气及水体中的有毒有害物质，及时发现，立即处理，避免污染。 - 定期检查安全消防设施的完好性，使其处于即用状态，以备在事故发生时，能及时、高效率的发挥作用。 - 强调个人劳动防护，进入生产区必须穿戴相应的防护服装。 - 风险事故应急防范措施 在生产、储运过程中发生硫酸、天然气和氢氧化钾泄漏(散漏)时应立即采取以下应急处理措施： - 立即组织人员抢修，隔离泄漏现场，必须穿戴专用防护服于高处或上风处进行处理工作，在安全情况下尽量切断泄漏点。 - 硫酸泄露，利用围堰收集，导入事故池，可用碱性物质进行中和处理，并及时发生警报。 - 在突发事件发生时，为避免事故废水和消防废装置周围产生漫灌现象从而对周围水环境产生影响，本项目设置合理的废水收集系统。通过在罐区设置围堰，在装置区设置地沟，收集事故废水和消防废水。事故池及消防水池均做防渗处理。事故后将事故水交由有资质的单位进行处置。根据昌吉州病死畜禽无害化集中处理中心项目可研报告核算数据、设计图纸等确定事故池容积为100m3，且生产车间内有集水暂存设施，事故池容积基本满足要求。事故池：100m3，消防池：300m3。 - 分区防渗措施 - 防渗区划分 为有效降低物料泄露对地下水的污染影响，应采取必要的防渗措施。对于环境风险较大的设备区、储罐区等区域，按其污染区域来确定防渗等级。因此，根据厂区各生产装置、物料的污染程度、工艺过程泄露的可能性、辅助设施及公用工程设施的布置，将厂区分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)分区防控措施要求，按照污染控制难易程度和天然包气带防污性能划分简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区。防渗分区图见图8，防渗分区汇总见下表。 防渗分区汇总表 重点防渗区; 一般防渗区; 简单防渗区. 危废暂存间、硫酸储存罐区； 废水收集池、原料仓库(生产车间内); 生产车间、事故池; 其余地面. - 防渗技术要求 一般防渗区参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)执行，重点防渗区参照《危险废物填埋污染控制标准》(GB18598-2001)执行，分别采取工程措施。防渗强度要求分别是防渗材料(防渗层)渗透系数与厚度的限值。 重点防渗区：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s。 一般防渗区：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 简单防渗区：指不会对地下水环境造成污染的区域。按通常的工程要求进行夯实、地面硬化/绿化，其防渗系数＜1×10-5cm/s。 - 应急预案 为了有效预防、及时控制、积极应对可能发生的安全生产事故，高效、有序地组织安全生产事故抢救工作，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，维护正常地社会秩序和工作秩序，促进工程安全有序地进行，建设单位应根据本次建设内容对现有的环境风险应急救援预案进行修编并定期进行演练，预案内容见下表。 - 应急预案主要内容 序号; 项目; 内容. 1; 总则; 包括项目基本情况、周边区域单位、重要基础设施、道路等情况. 2; 危险源概述; 主详述危险源类型、数量及其分布，危害物质的理化性质. 3; 应急计划区; 无害化生产车间、硫酸储罐区、危废暂存间. 4; 应急组织机构和人员; 项目：本项目指挥部—负责现场全面指挥；专业救援队伍—负责事故控制、救援、善后处理； 地区：地区指挥部—负责附近地区全面指挥、救、管制、疏散；专业救援队伍—负责对站内救援人员的支援。. 5; 应急状态分类与应急响应程序; 规定事故的级别及相应的应急分级响应程序。包括现场指挥与控制等要素；现场指挥与控制以事故发生后确保公众安全为主要目标。报警与通知是应急求助迅速启动的关键，接到报警后进行初步分析，筛选掉不正确的信息，落实事故的地点、时间、类型、范围，初步分析事故趋势。事故被确认后立即通报相应的应急指挥中心，及时向公众和各类求助人员发出事故应急警报。. 6; 应急救援保障; 防火灾、爆炸事故应急设、设备与材料，主要为消防器材；防有毒有害物质外溢、扩散：主要是灭火器材、消防沙堆、消防水管、消防栓、消防水带及水等。. 7; 报警与应急联络方式和交通; 确定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制。. 8; 应急环境监测及事故后评估; 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数及后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 9; 应急防范措施、清除泄漏措施及方法和器材; 事故现场：控制事故、防治扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害的相应器材设备； 邻近区域：控制和清楚污染措施及形影设备配备。. 10; 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护和公众健康; 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制制定、现场及邻近装置热暖撤离组织计划及救护。 邻近区域：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制制定、撤离组织计划及救护。. - 环境风险分析结论 本项目的环境风险事故主要为泄露、火灾事故。本报告采用定性与定量相结合的方法对上述风险进行评估，并提出了风险防范措施和应急预案。建设单位在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理的前提下，可最大限度地减少可能发生的环境风险。若发生事故，也可将影响范围控制在较小程度内，减小损失。 建设单位应制定突发环境事件应急预案，严格执行风险防范措施，定期进行应急演练，防止事故的发生。本评价认为，在采取本报告提出的风险防范措施，并采取有效的综合管理措施的前提下，所产生的环境风险可以控制在可接受风险水平之内。 - 环境风险分析内容 建设项目名称; 昌吉州病死畜禽无害化集中处理中心项目. 建设地点; 新疆维吾尔自治区; 昌吉(州); 呼图壁(县); 大丰工业园区天之泽有限公司东侧. 地理坐标; 经度; 86°36′10.658″; 纬度; 44°17′38.508″. 主要风险物质及分布; 厂区内：硫酸(浓硫酸储存罐) 生产车间内：酸解反应釜. 环境影响途径及危害后果(大气、地表水、地下水等); 本项物料(指危险物料)为硫酸在储运过程中由于储存设施密封不严、设备老化、储存罐密封不严、破损等出现泄露，会对周围大气、土壤、地下水、地表水等污染。生产过程中，由于硫酸具有腐蚀性，如果发生泄露事故，会对建构筑物、设备、管道、仪表、电气设施造成腐蚀性破坏，影响生产安全。由于储存设备部件密封不严，设备老化，或工作人员操作失误等，造成硫酸等危险品物料泄漏，致使沿途环境遭受污染，周围人群受到危害。. 风险防范措施要求; (1)立即组织人员抢修，隔离泄漏现场，必要时可紧急停车检修，必须穿戴专用防护服于高处或上风处进行处理工作，在安全情况下尽量切断泄漏点。 (2)硫酸泄露，利用围堰收集，导入事故池，可用碱性物质进行中和处理，并及时发生警报。 在突发事件发生时，为避免事故废水和消防废装置周围产生漫灌现象从而对周围水环境产生影响，本项目设置合理的废水收集系统。通过在罐区设置围堰，在装置区设置地沟，收集事故废水和消防废水。. 填表说明(列出项目相关信息及评价说明)： 本项目的环境风险事故主要为泄露、火灾、爆炸事故。通过落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理的前提下，可最大限度地减少可能发生的环境风险。若发生事故，也可将影响范围控制在较小程度内，减小损失。.

# 附表2

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量(固体废物产生量)① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程排放量(固体废物产生量)③ | 本项目排放量(固体废物产生量)④ | 以新带老削减量 (新建项目不填)⑤ | 本项目建成后全厂排放量(固体废物产生量)⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 硫酸雾(t/a) |  |  |  | 0.792 |  | 0.792 | +0.792 |
|  | NH3(t/a) |  |  |  | 3.33 |  | 3.33 | +3.33 |
|  | H2S(t/a) |  |  |  | 0.15 |  | 0.15 | +0.15 |
|  | SO2(t/a) |  |  |  | 0.06 |  | 0.06 | +0.06 |
|  | NOX(t/a) |  |  |  | 0.56 |  | 0.56 | +0.56 |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 0.07 |  | 0.07 | +0.07 |
| 废水 | 生活污水(m3/a) |  |  |  | 180 |  | 180 | +180 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾(t/a) |  |  |  | 4.5 |  | 4.5 | +4.5 |
| 危险废物 | 氢氧化钾包装袋(t/a) |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 | +0.25 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①