
建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：新疆丰泰化工科技有限公司新增硫酸
储罐及盐酸脱色装置项目

建设单位（盖章）：新疆丰泰化工科技有限公司

编制日期： ​​​2021 年 06月 02日
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	新疆丰泰化工科技有限公司新增硫酸储罐及盐酸脱色装置项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	夏念常
	联系方式
	13319009595

	建设地点
	阜康产业园阜东一区新疆丰泰化工科技有限公司厂区内

	地理坐标
	北纬44度08分13秒，东经88度10分35秒

	国民经济

行业类别
	G5942

危险化学品仓储
	建设项目

行业类别
	五十三、装卸搬运和仓储业”中“149危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）中其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库）

	建设性质
	□新建（迁建）

□改建

(扩建

□技术改造
	建设项目申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门
	/
	项目审批（核准/备案）文号
	/

	总投资（万元）
	60
	环保投资（万元）
	36

	环保投资占比

（%）
	60
	施工工期
	2016年3月-2016年6月

2016年4月-2016年5月

2015年9月-2015年10月

	是否开工建设
	□否
(是：3#硫酸储罐已于2016年6建成，盐酸装车无组织排放收集处理装置已于2016年5月建成，盐酸脱色盐酸过滤器已于2015年10月建成。昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局于2020年5月8日对企业下发了《昌吉州生态环境局阜康分局行政处罚决定书》（阜环罚字[2020]1-2号），要求其依法履行环评手续，新疆丰泰化工科技有限公司已于2020年5月19日上交罚款并委托新疆化工设计研究院有限责任公司编制项目环境影响评价报告
	用地面积（m2）
	110

	专项评价设置情况
	环境风险

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	《新疆阜康产业园总体规划修编（2019-2030年）环境影响报告书》已通过新疆维吾尔自治区生态环境厅审查，并于2020年6月30日取得新疆维吾尔自治区生态环境厅《关于新疆阜康产业园总体规划修编（2019-2030年）环境影响报告书的审查意见》（新环审[2020]123号）。

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	本项目位于新疆丰泰化工科技有限公司厂区内，新疆丰泰化工科技有限公司位于阜康产业园阜东一区，见附图1。阜康产业园发展定位为：以金属加工产业、装备制造产业、生产性服务产业为主导产业，培育发展绿色建材、新材料产业、先进装备制造和新兴业态产业等，布局合理、设施完善、资源节约、环境友好的生态工业园区。阜康产业园阜东一区主导产业为金属加工产业、生产性服务业，配套产业为绿色建材、新材料产业。新疆丰泰化工科技有限公司现有工程选址于阜康产业园阜东一区，新疆丰泰化工科技有限公司生产优质钾肥、镁肥，符合开发区的规划和定位。本项目为新疆丰泰化工科技有限公司的配套工程。

本项目所在区域用地性质为工业用地，见附图2，用地性质符合规划要求。项目区不占用农田、林地、道路，址地势平坦，沿线无风景名胜区、自然保护区等环境敏感区。

	其他符合性分析
	1产业政策符合性

3#硫酸储罐项目属于国民经济行业分类（GB/T4754-2017）中危险化学品仓储（G5942），盐酸装车无组织排放收集处理装置项目属于国民经济行业分类（GB/T4754-2017）中大气污染治理（N7722），盐酸脱色盐酸过滤器项目属于国民经济行业分类（GB/T4754-2017）中无机酸制造（C2611）。根据国务院批准颁发的《产业结构调整指导目录（2019年本）》。本项目不属于其中鼓励类、限制类和淘汰类，根据《促进产业调整暂行规定》（国发20040号）第十三条：《产业结构调整指导目录》由鼓励，限制和淘汰三类目录组成，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符国家相关法律、法规和政策规定的，为允许类。

2项目建设与“三线一单”相符性分析

"三线一单"，是指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单，是推进生态环境保护精细化管理、强化国土空间环境管控、推进绿色发展高质量发展的一项重要工作。

（1）生态保护红线
根据《新疆阜康产业园总体规划修编（2019-2030年）环境影响报告书》，园区内生态保护红线如下：
①规划空间管制区划定的禁建区，划定为生态保护红线
②甘河子河、黄山河等穿越园区段河流岸线两侧划定200米为生态保护红线
本项目位于阜康产业园阜东一区新疆丰泰化工科技有限公司厂区内，位于园区规划适建区。甘河子从阜康产业园阜东二区穿过，黄山河从阜康产业园阜东三区，本项目不在生态保护红线范围内。

（2）环境质量底线

根据《新疆阜康产业园总体规划修编（2019-2030年）环境影响报告书》，园区环境质量底线如下：
①空气环境

依据自治区政府《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》（新政发[2016]140号）文件要求，到2020年，乌鲁木齐市、昌吉市、呼图壁县PM2.5浓度下降20%，石河子市、五家渠市、玛纳斯县PM2.5浓度下降15%，阜康市PM2.5浓度持平，沙湾县PM2.5浓度不超过45μg/m3。其中，乌鲁木齐市、昌吉市、阜康市、石河子市、五家渠市以2015年数据为基数，呼图壁县、玛纳斯县以2016年数据为基数。园区其余常规污染物SO2、NO2、O3、CO、PM10、TSP、苯并芘需满足《环境空气质量标准》(GB3035-2012)中二级标准要求；其余特征污染物因子需满足相关行业污染物排放标准。

②水环境

依据水（环境）功能区划，产业园范围内的地表水体执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

③声环境

产业园内声环境根据区域声环境功能区划，分别执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、3类标准。

④土壤环境质量标准

土壤环境质量调查显示产业园所在区域土壤未受现有企业污染，不属于污染地块，依据《“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”编制技术指南（试行）》（环办环评[2017]99号，产业园区域土壤划分为土壤污染风险管控一般管控区，土壤环境质量满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值为土壤环境质量底线。

本项目3#硫酸储罐大呼吸损失、小呼吸损失及装车损失产生的硫酸雾能够满足《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132-2010）中无组织排放浓度限值要求；盐酸装车无组织排放收集处理装置建成后用于处理盐酸装车产生的氯化氢，可以有效减少盐酸装车氯化氢等大气污染物的排放，同时盐酸装车无组织排放收集处理装置排放的有组织氯化氢能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级限值要求，未经收集的无组织氯化氢能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控点浓度限值要求；不会因本项目的建设而降低现有空气质量级别，能够保证项目区所在的区域环境空气质量不低于现有水平。

本项目在营运期不新增劳动定员，无生活污水产生。3#硫酸储罐围堰收集的初期雨水、融雪水收集后送入硫酸镁项目母液池，盐酸罐水洗涤塔处理氯化氢后产生稀盐酸泵入盐酸罐内。本项目所在区域的地下水为III类水功能区，根据地下水环境质量现状的监测数据，评价区域地下水各项评价因子满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。本项目已采取分区防渗措施，基本不会对项目所在区域地下水环境产生影响。
本项目所在区域为3类声环境功能区，根据声环境质量现状监测数据，项目区域目前能够满足《声环境质量标准》3类标准要求。

根据土壤环境质量现状监测数据，项目区域能够满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求。

综上，本项目建设符合环境质量底线要求。

（3）资源利用上线

根据《新疆阜康产业园总体规划修编（2019-2030年）环境影响报告书》，水资源利用上线：根据园区水资源论证报告初稿，到2025年，阜康产业园可供地表水资源量3830万m3，新水总用量为3094万m3；到2030年，阜康市产业园可供地表水资源量3830万m3，新水总用量为3220万m3。禁止园区内超采区和禁采区项目使用地下水作为工业用水，禁止突破水资源上线开展招商引资工作，将水资源利用上线（依据批复后的水资源论证报告）作为园区企业生产、招商引资、环境管理的一条红线。

土地资源利用上线：阜康产业园规划总用地面积为64km2，本次规划调整用地类型7.13km2，占工业园区总用地面积的11.14%。严禁一切以任何名义占用土地、占而不建的企业入驻，优化园区拟入驻项目的行业准入。

本项目新建硫酸储罐1座、盐酸装车无组织排放收集处理装置1套、盐酸脱色盐酸过滤器2套（1用1备），不属于高能耗、高水耗项目，用水引自园区自来水管网，用水量较少；能源主要依托当地电网供电；项目在新疆丰泰化工科技有限公司厂区内建设，不新增用地。

综上，项目资源利用满足要求。

生态环境准入清单

表1    生态环境准入清单
环境管控单元

维度

清单编制要求

序号

表达方式

属性

优先保护

空间布局约束

禁止开发建设活动的要求

1

确定规划区以外南部为禁止开发建设区。区域面积为84平方公里。

禁止建设区有：铁路公路控制带、规划高压走廊通道、河流绿线控制区。

禁止建设区作为生态培育、生态建设的首选地，禁止任何与资源环境保护无关的开发建设行为。

禁止

限制开发建设活动的要求

2

水源二级保护区、河流两侧景观控制区、农村居民点周围不得修建事故水池、污水处理厂等损害水体功能的活动。

限制

不符合空间布局要求活动的退出要求

3

水源二级保护区、河流两侧景观控制区、农村居民点现有取土场、堆土场、垃圾堆放地等活动限期退出，同时开展恢复工作。

退出

重点管控

空间布局约束

禁止开发建设活动的要求

1

禁止新建、改扩建煤化工项目。

禁止新建、改扩建石油化工项目。

禁止新建、改扩建化工(延伸产业链项目根据认定除外)项目。

禁止新建、改扩建冶炼项目。

禁止

限制开发建设活动的要求

2

不得新建规模低于3000万平方米/年的纸面石膏板生产线。

不得新建规模低于15万平方米/年的石膏（空心）砌块生产线。

不得新建单班2.5万立方米/年以下的混凝土小型空心砌块以及单班15万平方米/年以下的混凝土铺地砖固定式生产线。

不得新建规模低于5万立方米/年的人造轻集料（陶粒）生产线。

不得新建规模低于10万立方米/年的加气混凝土生产线。

不得新建规模低于10000吨/年以下岩（矿）棉制品生产线和8000吨/年玻璃棉制品生产线。

不得新建规模低于100万米/年及预应力高强混凝土离心桩生产线。

不得新建2臂及以下凿岩台车制造项目。

不得新建装岩机（立爪装岩机除外）制造项目。

不得新建规模低于3立方米及小矿车制造项目。

不得新建直径2.5米及以下绞车制造项目。

不得新建直径3.5米及以下矿井提升机制造项目。

不得新建规模低于40平方米及以下筛分机制造项目。

不得新建直径700毫米及以下旋流器制造项目。

不得新建800千瓦及以下采煤机制造项目。

不得新建斗容3.5立方米及以下矿用挖掘机制造项目。

不得新建矿用搅拌、浓缩、过滤设备（加压式除外）制造项目。

不得新建低速汽车（三轮汽车、低速货车）项目。

不得新建单缸柴油机制造项目。

不得新建配套单缸柴油机的皮带传动小四轮拖拉机，配套单缸柴油机的手扶拖拉机，滑动齿轮换档、排放达不到要求的50马力以下轮式拖拉机项目。

限制

3

不得新建采用中碱法玻璃球生产线项目。

不得新建采用铂金坩埚球法拉丝玻璃纤维生产线项目。

不得新建采用羰基合成法及齐格勒法生产的脂肪醇产品项目。

不得新建采用热法生产三聚磷酸钠生产线项目。

不得新建采用糖精等化学合成甜味剂生产线项目。

不得新建采用采用等电离交工艺的味精生产线项目。

限制

4

不得在园区内新建、改扩建粉料、块料(产尘)等露天堆放设施。

不得在办公生活区上风向300米范围内新建、改扩建喷涂(新型喷涂工艺及水溶性溶剂、低挥发性新型溶剂依据环评确定卫生防护距离)项目。

限制

5

现有煤化工项目应限制其发展，污染物排放只降不增。

现有石油化工项目应限制其发展，污染物排放只降不增。

现有冶炼项目应限制其发展，污染物排放只降不增。

限制

污染物排放管控

现有源提标升级改造

6

现有项目自备电厂应限期开展提标升级改造，其烟尘、SO2、NOx应逐步达到超低排放标准。

现有化工项目应限期开展提标升级改造，其污染物应逐步达到石油化学工业污染物排放标准GB31571-2015。

升级

改造

新增源等量或备量替代

7

新建涉VOC排放项目应实施VOCs污染物等量替代。

新建涉SO2、NOx排放项目应实施污染物等量替代。

总量

消减

新增源排放标准限制

8

新建含锅炉项目，其锅炉污染物排放应达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中新建燃气锅炉限值。

新建含工业炉窑项目，其工业炉窑污染物排放应达到其对应的污染物排放标准或参照国内同类型地标执行。

标准

限制

环境风险防控

园区环境风险防控

要求

12

应在工业用地与园区办公生活区之间设置宽度不小于15米的环境隔离带。

应在工业用地与园区边界之间设置宽度不小于20米的环境隔离带。

隔离带

13

严格环境准入、产业准入。健全园区环境应急保障体系。园区应建立群防群治的环境风险防控体系。广泛宣传普及环境安全知识，环境应急管理知识等，提高群众应对突发事件的自救、互救能力。完善社会动员机制，积极整合社会资源，发挥群众对环境风险防控的参与监督作用。

防控

体系

企业环境风险防控

要求

14

园区现有项目应采取有效措施，防止事故废水、废液直接排入外环境。

新建企业应采取完善措施，防止事故废水、废液直接排入外环境。

园区污水处理设施应采取有效措施，防止事故废水直接排入外环境。

配套

措施

资源利用效率

水资源利用效率要求

15

园区工业用水重复利用率不得低于国家和自治区相关要求，中水回用率不得低于75%；单位工业增加值新鲜水耗不高于40m3/万元。

标准

16

园区工业用水禁止在超采区和禁采区取用地下水。

标准

能源利用效率要求

17

单位生产总值能耗降低率不低于10%。

标准

综上，本项目符合生态环境准入的相关要求。




二、建设项目工程分析
	建

设内容
	1项目背景
新疆丰泰化工科技有限公司于2014年8月7日取得新疆维吾尔自治区环境保护厅出具的《关于新疆丰泰化工科技有限公司年产5万吨硫酸镁项目环境影响报告书的批复》（新环函[2014]955号）、《关于新疆丰泰化工科技有限公司年产2.5万吨硫酸钾项目环境影响报告书的批复》（新环函[2014]956号）。新建年产5万吨硫酸镁、2.5万吨硫酸钾、3万吨盐酸生产建设项目。配套建设2座308m3碳钢硫酸储罐，其中1#硫酸罐储存75%硫酸（新疆中泰化学阜康能源有限公司、新疆宜化化工有限公司卤素和卤素化学品生产过程中产生的废酸），用于硫酸镁的生产，2#硫酸罐储存98%硫酸，用于硫酸钾的生产。由于近年硫酸市场价格波动较大，该厂计划增加硫酸储罐以应对硫酸价格波动，新疆丰泰化工科技有限公司于2016年5月投资32万元在罐区2#硫酸罐旁建设3#硫酸罐用于储存98%硫酸。配套建设4个200m3玻璃钢盐酸储罐、4个100m3玻璃钢盐酸缓冲罐，用于存储硫酸钾生产线副产31%盐酸。由于盐酸储罐盐酸装卸过程有少量氯化氢挥发以无组织形式排放，新疆丰泰化工科技有限公司于2016年4月投资5万元在罐区盐酸储罐旁增设盐酸装车无组织排放收集处理装置用于处理盐酸储罐盐酸装车产生的氯化氢。硫酸钾生产线原料之一为氯化钾，在运行过程中由于铁制设备被酸侵蚀而将Fe3+带入副产盐酸中，导致盐酸呈现黄色。为了脱除盐酸黄色，新疆丰泰化工科技有限公司于2015年3月投资13万元在盐酸储罐北侧增设盐酸过滤器用于去除副产盐酸中混入的Fe3+，使副产盐酸颜色恢复正常确保正常出售。上述设施中3#硫酸储罐已于2016年6月~2020年3月建成投运，盐酸装车无组织排放收集处理装置已于2016年5月~2020年3月建成投运，盐酸脱色盐酸过滤器已于2015年10月~2020年3月建成投运。

但由于企业在3#硫酸储罐、盐酸装车无组织排放收集处理装置、盐酸脱色盐酸过滤器建设、投运之前未办理建设项目环评手续，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的相关规定，对此，昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局于2020年5月8日对企业下发了《昌吉州生态环境局阜康分局行政处罚决定书》（阜环罚字[2020]1-2号），要求其依法履行环评手续。接到整改意见后，新疆丰泰化工科技有限公司于2020年5月19日上交罚款，立即将3#硫酸罐内硫酸抽空，停止使用，停用盐酸装车无组织排放收集处理装置、盐酸脱色盐酸过滤器。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（2017年国务院令第682号）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国生态环境部部令第16号）中的有关规定，3#硫酸储罐属于其中“五十三、装卸搬运和仓储业”中“149危险品仓储（不含加油站的油库；不含加气站的气库）中其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库）”，应编制环境影响报告表；盐酸装车无组织排放收集处理装置属于“四十七、生态保护和环境治理业”中“100脱硫、脱硝、除尘、VOCs治理等大气污染物治理工程”，应填报环境影响登记表；盐酸脱色盐酸过滤器属于“二十三、化学原料和化学制品制造业”中“44基础化学原料制造中单纯物理分离、物理提纯、混合和分装的（产生废水或挥发性有机物的除外）”，应编制环境影响报告表。项目主体为3#硫酸储罐建设，且盐酸装车无组织排放收集处理装置为盐酸储罐（仓储）配套设施，本项目编制环境影响报告表。2020年5月新疆丰泰化工科技有限公司委托新疆化工设计研究院有限责任公司承担新疆丰泰化工科技有限公司新增硫酸储罐及盐酸脱色装置项目的环境影响评价报告表编制工作。在接受委托后，新疆化工设计研究院有限责任公司组织相关技术人员对该建设项目进行了现场调查、踏勘和资料收集，并结合项目区环境特点和工程特性，依据《建设项目环境影响评价技术导则》等有关规范、标准要求，按照建设项目环境影响评价工作程序，编制完成了《新疆丰泰化工科技有限公司新增硫酸储罐及盐酸脱色装置项目环境影响报告表》，为生态环境主管部门审查和决策以及项目的环境管理提供依据。

2建设地点

本项目位于阜康产业园阜东一区新疆丰泰化工科技有限公司内，新疆丰泰化工科技有限公司位于阜康产业园阜东一区，3#硫酸储罐、盐酸装车无组织排放收集处理装置和盐酸脱色盐酸过滤器均在公司现有罐区内。罐区北侧为机修组，东侧为化验室和职工食堂，南侧、西侧为进厂道路。项目地理坐标为东经88°10′34″，北纬44°8′22″项目地理位置见附图3，项目周边位置关系见附图4。

3项目建设内容

建设1座308m3地上硫酸储罐。建成后全厂产能不变，主要用于储存外购的产品质量符合GB534-2014标准的98%工业硫酸。新增硫酸储存量566.72t。项目储存的硫酸各项技术指标见表2。

表2    硫酸技术指标

项目名称

标准规定值（浓硫酸98%合格品）

硫酸（H2SO4）w/%

≥98.0

灰分w/%

≤0.10

砷w/%

≤0.01

盐酸储罐配套建设盐酸装车无组织排放收集处理装置（1座6m3直立逆流式水洗涤塔），用于收集、吸收处理盐酸储罐盐酸装车过程挥发的氯化氢气体。盐酸储罐用于储存硫酸钾生产线副产31%盐酸，年产副产3万吨盐酸。

硫酸钾生产线配套建设2套盐酸过滤器（1用1备），用于去除副产盐酸中混入的Fe3+，脱除盐酸黄色，使副产盐酸颜色恢复正常确保正常出售。
本项目生产设施、公辅设施和环保设施（事故池、废水处理等）均依托新疆丰泰化工科技有限公司已有设施。

3#硫酸储罐建设项目属于新疆丰泰化工科技有限公司硫酸钾生产线配套的仓储设施建设。盐酸装车无组织排放收集处理装置建设项目属于新疆丰泰化工科技有限公司盐酸储罐配套的大气污染治理设施建设。盐酸脱色盐酸过滤器建设项目新疆丰泰化工科技有限公司硫酸钾生产线配套的其他污染治理设施建设。本项目建成后生活设施、废水处理将依托新疆丰泰化工科技有限公司已有设施。本项目由主体工程、公用工程及环保工程等组成。

表3    项目建设内容

工程组成

工程名称

内容

备注

主体工程
3#硫酸储罐
设置1座308m3的地上硫酸储罐，立式罐，单个储罐尺寸为Φ7m×8m，罐体材质碳钢，设有固定拱顶，雷达液位计和浮子液位计

已建成
盐酸脱色盐酸过滤器

设置2套盐酸过滤器（1用1备），主要由离子交换树脂柱组成，设有盐酸流量计、盐酸泵
已建成
公用工程

供电

来自园区电网

依托

供水

来自园区供水管网

依托

环保工程

废气处理
设置1座6m3直立逆流式水洗涤塔，水洗涤塔尺寸为Φ1m×7m，塔体材质为玻璃钢
已建成
废水处理

3#硫酸储罐废水送至硫酸镁项目母液池回用生产
依托

水洗涤塔处理氯化氢后产生稀盐酸泵入盐酸罐内
依托

环境风险防范
罐区周围设有40m3原料硫酸卸车缓冲罐1台：硫酸储罐区设置排酸沟及硫酸防溢池，少量污酸可以自流到硫酸防溢池，便于集中处理

依托

安全围堰：储罐区设置安全围堰，围堰外形尺寸11m×10m，高1.3m。隔堤高+0.500m（围堰内地坪标高为±0.000m）。围堰容积143m3。围堰区地面采取防渗措施和防浓硫酸腐蚀处理。围堰结构为钢砼结构。防渗层的防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能

已建成
事故池

依托厂区现有事故池（350m3）

依托

4主要设备

3#硫酸储罐建设项目属于危险化学品（硫酸）的仓储。涉及的主要设施为硫酸储罐、应急设施和相应配置的硫酸进出储罐专用的输送管道。

盐酸装车无组织排放收集处理装置属于大气污染的治理。涉及的主要设施为直立逆流式水洗涤塔和相应配置的氯化氢进入管道及水洗涤液返回储罐专用管道。

盐酸脱色盐酸过滤器建设项目属于非金属废料和碎屑加工处理。涉及的主要设施为离子交换树脂柱。
项目主要设施、设备配置情况见表4。

表4    主要设施、设备一览表

序号

时段

设备名称

规格及型号

单位

数量

主要材料

备注

一
3#硫酸储罐

1

运营期

硫酸储罐

Φ7m×8m，地上立式罐

台

1
碳钢
常压固定顶储罐

2

安全围堰

外形尺寸11m×10m，高1.3m

个

1

防渗混凝土

/

3
雷达液位计

/

个

1
/

/

4
浮子液位计

/

个

1
/

/

5
进酸系统
汽车

辆
1
/

/

6
出酸系统
DN65
米
150
PE管
依托已有

二
盐酸装车无组织排放收集处理装置
1
水洗涤塔

Φ1m×7m，直立逆流式

座
1
玻璃钢

/
2
排气筒
8m高
个
1
玻璃钢
/
3
引风机
2000m3/h
台

1
/

/
4
水洗涤液返回储罐
DN65

米
10
PE管
/
三
盐酸脱色盐酸过滤器
1
离子交换树脂柱1
Φ900mm×2500mm

个
1
玻璃钢

/
2
离子交换树脂柱2

Φ900mm×2500mm
个

1

玻璃钢
/
3
盐酸流量计
/
台
1
/
/
4
盐酸泵
/
台
2
/
/
5总平面布置及合理性分析

（1）总平面布置

本项目位于阜康产业园阜东一区新疆丰泰化工科技有限公司内，3#硫酸储罐、盐酸装车无组织排放收集处理装置和盐酸脱色盐酸过滤器均在公司现有罐区内。罐区北侧为机修组，东侧为化验室和职工食堂，南侧、西侧为进厂道路。3#硫酸储罐周边设置围堰，围堰面积110m2。无其他企业及环境敏感点。项目平面布置见附图5。
（2）总平面布置及合理性分析

在危险化学品安全技术说明书中，浓硫酸的闪点位无意义，浓硫酸不属于甲、乙、丙类可燃液体（发烟硫酸属乙类），且《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）中没有规定过浓硫酸罐区距离周边敏感建（构）筑物的安全防护距离。在《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）中只规定了储存甲、乙、丙类可燃液体罐体之间的距离以及储罐与围堰之间距离要求，该项目98%浓硫酸不属于上述火灾危险类别。

根据《化工企业安全卫生设计规定》（HG20571-2014））、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）等相关标准规范对项目的选址及总体布局进行安全检查评价分析，其结果见表5。

表5    项目选址及总体布局安全检查表

序号

检查项目及内容

依据标准

检查结果

结论

1

厂址应不受洪水、潮水和内涝的威胁

《化工企业安全卫生设计规范》（HG20571-2014）3.1.3

不在重构、低洼地段，不受洪水威胁

合格

2

厂址应避开新旧矿产采掘区、水坝（或大提）溃决后可能淹没地区、地方病严重流行区、国家及省市级文物保护区，并与《危险化学品安全管理条例》规定的敏感目标保持安全距离

《化工企业安全卫生设计规范》（HG20571-2014）3.1.4

厂址与左述的场所均在安全距离之外

合格

3

化工企业之间、化工企业与其它工矿企业、交通线站、港埠之间的卫生防护距离应满足国家现行标准《工业企业实际卫生标准》GBZ1附录B和《石油化工企业卫生防护距离》SH3093的要求，防火间距应满足现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB50160和《建筑设计防火规范》GB50016等规范的要求

《化工企业安全卫生设计规范》（HG20571-2014）3.1.5

厂址与周边的距离符合要求

合格

4

厂址应符合国家工业布局，并和当地城市及工业区总体规划相协调

《化工企业总图运输设计规范》（GB50489-2009）3.1.1

该项目建设符合园区相关规划

合格

5

厂址宜靠近主要原料和燃料供应地或产品主要销售地及协作条件好的地区

《化工企业总图运输设计规范》（GB50489-2009）3.1.5

该项目临近公司生产线布置，满足条件

合格

6

厂址选择应符合国家的工业、城镇（乡）总体规划及土地利用总体规划的要求

《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

建设场地选择符合工业布局、城镇（乡）总体规划及土地利用总体规划的要求

合格

7

工业企业选址宜避开自然疫源地；对于因建设工程需要等原因不能避开的，应设计具体的疫情综合预防控制措施

《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）

该项目建设场地不属自然疫源地

合格

通过采用安全检查表对该项目的选址及总体布局进行了逐项对照检查，根据表4可知，项目选址和总平面布置合理。

6劳动定员及工作制度

项目建成后实行24小时工作制度，工程投入运营后，其劳动定员为4人，所需员工从公司内部调剂解决，不新增劳动定员。



	工艺流程和产排污环节
	1施工期工艺流程简述

本项目选址于阜康产业园阜东一区新疆丰泰化工科技有限公司内，根据现场勘查，3#硫酸储罐已于2016年6月~2020年3月投产运行，盐酸装车无组织排放收集处理装置已于2016年5月~2020年3月投产运行，盐酸脱色盐酸过滤器已于2015年10月~2020年3月投产运行，目前停产。项目施工期早已结束，根据现场勘查，项目区无施工遗迹。

2营运期工艺流程简述

3#硫酸储罐建设项目建成后主要为工业硫酸的仓储和转运。项目的运行无需物料加工和产品的生产转化，无常规企业的生产工艺过程。营运期主要新增1座硫酸储罐，新疆丰泰化工科技有限公司外购98%硫酸由汽车拉运至3#硫酸储罐，主要进行硫酸储存，不涉及硫酸裝卸平台建设；3#硫酸储罐储存硫酸用于硫酸钾生产线使用，通过厂区内已建150米长PE地下输送管道将罐内硫酸通往硫酸钾生产线。营运期主要污染物为成品硫酸储存废气、围堰收集的雨水、融雪水及设备运行过程中产生的噪声。营运期工艺流程如下：


[image: image1.emf]外购硫酸 硫酸储罐 硫酸钾生产线

废气、废水、固废

汽车拉运

地下输酸管


图1    3#硫酸储罐建设项目运营期工艺及产污环节示意图

盐酸装车无组织排放收集处理装置建设项目建成后用于处理盐酸装车产生的氯化氢。营运期主要新增1座直立逆流式水洗涤塔，水洗涤塔尾气通过8米高排气筒排放，水洗涤塔处理氯化氢后产生稀盐酸泵入盐酸罐内。新疆丰泰化工科技有限公司硫酸钾生产线年产副产31%盐酸3万，通过厂区内已建150米长PE地下输送管道将硫酸钾生产线生产盐酸通往盐酸罐，定期外售。营运期工艺流程如下：


[image: image2.emf]硫酸钾生产线

副产

31%

盐酸

盐酸储罐 水洗涤塔

废气、废水、固废

地下输酸管 集气罩、风机

废气

低浓度盐酸


图2    盐酸装车无组织排放收集处理装置建设项目运营期工艺及产污环节示意图

盐酸脱色盐酸过滤器建设项目用于去除副产盐酸中混入的Fe3+。硫酸钾生产线原料之一为氯化钾，在运行过程中由于铁制设备被酸侵蚀而将Fe3+带入副产盐酸中，导致盐酸呈现黄色。为了脱除盐酸黄色，新疆丰泰化工科技有限公司在盐酸储罐北侧增设盐酸过滤器用于去除副产盐酸中混入的Fe3+，使副产31%盐酸颜色恢复正常确保正常出售。盐酸过滤器增设在盐酸储罐北侧，副产盐酸通过厂区内已建150米长PE地下输送管道进入盐酸过滤器，经盐酸过滤器脱色后通往盐酸储罐。
盐酸过滤器除铁原理，含有Fe3+的盐酸通过特种离子交换树脂时，交换过程反应如下：

RCL+[FeCL4]-→R[FeCl4]+CL-
离子交换树脂对Fe3+的吸附达饱和后，可用去软水进行再生处理（软水来源于新疆丰泰化工科技有限公司年产2.5万吨硫酸钾项目配套建设软水处理站），由于盐酸浓度的降低，进行以下再生过程：

R[FeCl4]→RCL+FeCL3
离子交换树脂再生处理产生的水溶液（含三氯化铁），直接混入副产盐酸中，销售给对盐酸品质要求不高的企业。
离子交换树脂经再生处理后，恢复原状，可反复进行交换、再生过程。盐酸脱色离子交换树脂建设项目运营期主要为噪声影响。

	与项目有关的原有环境污染问题
	1与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

1.1新疆丰泰化工科技有限公司年产5万吨硫酸镁项目
（1）工程概况

新疆丰泰化工科技有限公司位于阜康产业园阜东一区。于2014年8月7日取得原新疆维吾尔自治区环境保护厅出具的《关于新疆丰泰化工科技有限公司年产5万吨硫酸镁项目环境影响报告书的批复》（新环函[2014]955号），2015年12月8日取得《关于新疆丰泰化工科技有限公司年产5万吨硫酸镁项目竣工环境保护验收合格的函》（新环函[2015]1365号）。

新疆丰泰化工科技有限公司年产5万吨硫酸镁项目主体工程由原料工段、中和反应工段、结晶、固液分离工段、干燥工段、包装工段、尾气净化工段等组成。配套工程由化验中心、软水处理站、办公室、职工宿舍组成。年产5万吨七水硫酸镁。
（2）工艺流程

①原料工段

原料氧化镁为当地购买,包装为带内膜的塑料编织袋,重量50公斤/袋。工人用推车或叉车把氧化镁运送到原料工段,解封后倒入斗式提升机的料斗内,经斗式提升机、埋刮板机输送至中和反应池。

原料硫酸为中泰化学提供75%的废硫酸，采用槽罐车运输,储存在碳钢板制作的硫酸储罐内，硫酸泵把硫酸由硫酸储罐内经厚壁无缝管道由储罐内输送到配料工段的硫酸高位槽内。

②中和反应工段

在中和反应池中加入一定量的硫酸镁母液，开启搅拌再将氧化镁粉反应池中进行搅拌，根据投入氧化镁的量，投入适量的75%的废硫酸，进行化学反应，一般氧化镁的含量为85%以上。经过5小时左右充分中和反应，当pH值达到5-7左右时，向反应池加入沉淀剂进行沉淀，沉淀剂采用聚丙烯酰胺，以0.5%投入，沉淀时间约2小时左右，达到全面沉淀，然后由液下泵将反应池中硫酸镁液体泵入结晶冷却罐中进行冷却结晶。

总反应式：MgO+H2SO4+6H20          Mg2SO4·7H2O

③结晶及固液分离工段

冷却过程中，先用结晶冷却罐顶部的风扇进行风冷，当硫酸镁液体物料温度由90℃降到50℃时，再用循环冷却水进行冷却，当温度降到30℃时，结晶效果达到96％左右放入放料分离池进行分离。分离出来的母液进入母液池后返回反应池，循环使用。

④干燥及包装工段

固体七水硫酸镁通过烘干滚筒进行干燥，干燥温度控制在50℃—70℃，经自动包装机包装后，作为产品入库。

⑤反应气吸收工段
该工艺75%的废硫酸与氧化镁在中和池发生反应时释放出热能，产生一定数量的水蒸汽气体，水蒸汽气体采用风机引入洗涤塔以及干燥、冷却所使用风机抽出的气体统一汇集到洗涤塔进行洗涤，洗涤合格后经除雾器除雾后达标排放，设排气口一个。洗涤后的洗涤水返回到母液池，在生产中循环利用。
⑥热风炉工段

项目使用节能环保热风炉，其特点是操作简单、流程短、热效率高。热风炉采用硫酸钾项目煤气发生炉供给的煤气。
⑦软水处理
项目软水设备采用ZLS系列全自动

在钠离子交换器内装有一定高度的钠离子交换树脂作为交换剂 。生水自上而下地通过交换剂层，交换剂上的钠离子置换了生水中的钙、镁离子、使水得到了软化。反应如下：
Ca2++2NaR→CaR+2Na+

Mg2++2NaR→MgR+2Na+
交换剂上的钠离子逐渐被钙、镁离子所取代，当使用一段时间以后，就会泄漏出钙、镁离子,在出水的硬度达到所规定的数值时，即停止运行,进行再生。再生时将5～8%的盐水（或稀盐酸）由下向上地通过交换剂层。盐液中的钠离子又置换出交换剂上的钙、镁离子，使交换剂得到再生，恢复其交换能力。反应如下：

CaR+2Na+→Ca2++2NaR

MgR+2Na+→Mg2++2NaR

新疆丰泰化工科技有限公司年产5万吨硫酸镁项目工艺流程见图3。

[image: image3.jpg]TS%ETER aitE
BitEw | | SREH

l

l

28 = =Gl

PRER
TEH — WROERM [
v >
B
o L] » 4
o sl
v | N e N ]
PR Lo BTN P
: 06
4 * GRA
i s SEAE
#e - ma





图3    新疆丰泰化工科技有限公司年产5万吨硫酸镁项目工艺流程及产污环节图
（3）主要污染物及防治措施

表6    新疆丰泰化工科技有限公司年产5万吨硫酸镁项目主要污染物及防治措施一览表

污染类别

废气名称

主要污染物

数量

排气筒高度（m）

排放方式

治理措施

废气

干燥废气

烟尘、SO2、NOX
1
15
连续

水洗塔

反应气尾气

硫酸雾

1
15
连续

除雾器，水洗塔

废水

工段

主要污染物

排放量（m3/d）

排放特征

治理措施

排放去向

软水处理废水

SS
3.6
间歇

硫酸镁母液池回用生产

矿渣压滤水

SS
--
间歇

除尘除雾洗涤水

SS、硫酸盐
--
间歇

生活污水

COD、BOD、SS、氨氮
8
连续

SWB-2型污水处理一体化设施
冬储夏灌

噪声

设备名称

治理措施

风机

室内安置、减振

离心机

室内安置、减振

各类机泵设备

室内安置、减振

固体废物

名称

产生量（t/a）
排放方式

处理措施

矿渣

1250
间歇

与新疆京华耐火材料有限公司签订了矿渣销售合同，硫酸镁矿渣销售给新疆京华耐火材料有限公司作为生产原料综合利用

污水处理站污泥

0.4
间歇

定期与生活垃圾一起集中外运处理

生活垃圾

24
间歇

与新疆阜康产业园市政管理中心签订了生活垃圾处置协议，生活垃圾自行拉运至阜康市众志伟业建材有限公司东侧垃圾填埋场填埋处置

（4）验收监测结果
①干燥废气

监测结果显示，干燥废气经水洗塔水洗除尘净化后主要污染物烟尘最大排放浓度26.2mg/m3，SO2和NO2排放浓度未检出，排放浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准要求，排放口高度15m。

②反应气

监测结果显示，反应气经洗涤塔洗涤后去除硫酸，再经过除雾器除雾净化后主要污染物硫酸雾最大排放浓度为4.512mg/m3，排放速率0.04kg/h，排放浓度和排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求，排放口高度15m。

③生活污水

监测结果显示，厂区生活污水经污水处理站处理后，出水水质符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中二级标准要求。

④噪声

监测结果显示，项目厂界昼间、夜间厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
1.2新疆丰泰化工科技有限公司年产2.5万吨硫酸钾项目
（1）工程概况

新疆丰泰化工科技有限公司于2014年8月7日取得原新疆维吾尔自治区环境保护厅出具的《关于新疆丰泰化工科技有限公司年产2.5万吨硫酸钾项目环境影响报告书的批复》（新环函[2014]956号），2015年12月17日取得《关于关于新疆丰泰化工科技有限公司年产2.5万吨硫酸钾项目竣工环境保护验收合格的函》（新环函[2015]1396号）。
新疆丰泰化工科技有限公司年产2.5万吨硫酸钾项目主体工程由原料工段、配料工段、加热工段、吸收工段、出料冷却工段、粉碎包装工段等组成。配套工程由化验中心、软水处理站、办公室、职工宿舍组成。年产2.5万吨硫酸钾，副产3万吨盐酸。
（2）工艺流程

①原料工段

原料氯化钾为国外进口,包装为带内膜的塑料编织袋,重量50公斤/袋。工人用推车或叉车把氯化钾运送到原料工段,解封后倒入斗式提升机的料斗内,经斗式提升机、埋刮板机输送至配料工段料仓。

原料硫酸为中泰化学提供的废硫酸,采用槽罐车运输,储存在碳钢板制作的硫酸储罐内,硫酸泵把硫酸由硫酸储罐内经厚壁无缝管道由储罐内输送到配料工段的硫酸高位槽内。

②配料及反应工段

原料氯化钾经斗式提升机输送至配料料仓，通过螺旋输送机控制投料量，由布料器进入曼海姆炉中部的反应室。工业硫酸经计量槽玻璃转子流量计计量控制，通过布料器喷入反应室。物料按一定比例通过安装在转臂上的耙齿不断搅拌混合，并由高温热气间接加热，反应室温度控制在530—560℃。氯化钾和硫酸不断反应,同时不断被推向炉腔周边.反应生成的硫酸钾（约400℃）,经过两个对称的出料口进入冷却系统,冷却至100-150℃后送到后处理工序。反应中产生的氯化氢气体被引至氯化氢吸收工段。

硫酸钾是将氯化钾和硫酸按一定的配比、混合成炉料加入曼海姆炉中反应，硫酸钾半成品输送冷却,再经粉碎包装后入库,副产盐酸经吸收后入库。

在530—560℃时氯化钾和硫酸反应过程为：

主反应式：KCl+H2SO4        KHSO4+HCl

          KHSO4+KCl         K2SO4+HCl

总反应式：2KCl+H2SO4          K2SO4+2HCl

③出料冷却工段

反应炉内出来的硫酸钾半成品温度在400℃左右,状态为散状固体,经过两个对称的出料口进入出料冷却器,冷却至100-150℃后进入粉碎包装系统。出料冷却器为全封闭水冷式降温,冷却水循环利用,杜绝高温直接与外界接触,减少冷却水的消耗。

④粉碎包装工段

硫酸钾半成品经冷却后通过料石粉加机加入一定量的碳酸钙中和酸度，进入振动筛和粉碎机进行筛选粉碎，经过包装机包装作为产品出厂。在硫酸钾筛选和粉碎工序中设有一套除尘装置，对振动和粉碎过程中产生的粉尘进行回收。

⑤反应气吸收工段

来自反应炉的约450℃的反应气（氯化氢气体），经过石墨冷却洗涤，温度降至低于50℃，同时除去大部分粉尘和少量硫酸雾，再进入洗涤塔进一步洗涤。洗涤后的氯化氢气体进入降膜式吸收器，生成31%（wt）以上的工业用盐酸，将盐酸送至成品槽。反应气经过经过二、三级填料塔依次吸收净化后，去除率可达99.96%，再经大量水洗涤去除所剩60%氯化氢后，高空排放。

⑥煤气制备工段

项目使用节能环保双段式煤气发生炉，把煤转化成煤气，由煤气供热。是以煤为原料，固体从炉顶加入。随煤气炉运行向下移动，再与煤底进入的气化剂（空气、蒸汽）逆流相遇。发生物理、化学反应产生粗煤气再经旋风除尘器，电辅焦净化后变为纯净的冷煤气可燃气体。
碳和煤底进入的气化剂生成二氧化碳、二氧化碳再与还原层的煤炭还原成一氧化碳。蒸汽与高温的碳分解成可燃的氢气和一氧化碳，。其特点是操作简单、流程短、热效率高。煤气发生炉产生的煤气，送至燃烧室进行燃烧，煤气产生过程中产生的少量酚氰废水与煤气一同进入燃烧室进行燃烧处理，所产生的热量依次经过曼海姆炉顶、炉壁、炉底、使热量尽量被反应炉吸收，提高炉体内部的反应量，从而使产量大大提高。高温炉气经余热锅炉换热后，经排气筒高空排入大气中。

⑦余热回收

换热采用炉气经余热锅炉热量回收利用，产生余热用于公司车间和办公室取暖，余热锅炉用水循环使用。余热回收后的炉气进入脱硫塔，塔内为含MgO的循环水，当循环水中MgSO4含量达5%时，将其送入硫酸镁项目母液池回收利用。
⑧软水处理
在钠离子交换器内装有一定高度的钠离子交换树脂作为交换剂 。生水自上而下地通过交换剂层，交换剂上的钠离子置换了生水中的钙、镁离子、使水得到了软化。反应如下：
Ca2++2NaR→CaR+2Na+

Mg2++2NaR→MgR+2Na+
交换剂上的钠离子逐渐被钙、镁离子所取代，当使用一段时间以后，就会泄漏出钙、镁离子,在出水的硬度达到所规定的数值时，即停止运行,进行再生。再生时将5～8%的盐水（或稀盐酸）由下向上地通过交换剂层。盐液中的钠离子又置换出交换剂上的钙、镁离子，使交换剂得到再生，恢复其交换能力。反应如下：
CaR+2Na+→Ca2++2NaR

MgR+2Na+→Mg2++2NaR
新疆丰泰化工科技有限公司年产2.5万吨硫酸钾项目工艺流程见图4。

[image: image4.png]PeiRe A
wltew | | ot | S —
l l v
e Y B p---eG1
P | i A
e 7 V2 W
| v AHKEE
R B rx "
T Ak iR E
v
B — RS F-oe st RESSIE S
R P v
EHURE | 31%E
v : X
R [ sl (A v !
TN RS W T W Wi
*
v
i YU
Wi " —
ont SR F ‘l—‘i
on I . R o] ks
; v = :
Wk SFRATHL 63, 52 L
v ,k +
G2

BE — i





图4    新疆丰泰化工科技有限公司年产2.5万吨硫酸钾项目工艺流程及产污环节图
（3）主要污染物及防治措施

表7    新疆丰泰化工科技有限公司年产2.5万吨硫酸钾项目主要污染物及防治措施一览表

污染类别

废气名称

主要污染物

数量

排气筒高度（m）

排放方式

治理措施

废气

曼海姆炉炉气

烟尘、SO2、NOX
1
24
连续

脱硫塔

氯化氢吸收尾气

氯化氢、硫酸雾

2
24
连续

喷淋降温塔+两级玻璃钢塔+三级填料塔+水洗净化塔
粉碎、包装粉尘

粉尘

2
15
间断
布袋除尘器，2套
无组织氯化氢

氯化氢

--
--
连续

储罐采取氮封

无组织粉尘

粉尘

--
--
连续

封闭煤棚

废水

工段

主要污染物

排放量（m3/d）

排放特征

治理措施

排放去向

软水处理废水

SS
3.6
间歇

硫酸镁母液池回用生产

脱硫塔循环水排水

SS、pH、镉、汞、砷
0.8
间歇

酚氰废水

SS、硫化物、氰化物、苯酚、砷、苯并[a]芘
0.03
间歇

30m3废水池

与新疆鸿基焦化有限责任公司签订处理协议

噪声

设备名称

治理措施

粉碎机

室内安置、减振

风机

室内安置、减振

各类机泵设备

室内安置、减振

固体废物

名称

产生量（t/a）
排放方式

处理措施

炉渣

176
间歇

与新疆京华耐火材料有限公司签订了矿渣销售合同，炉渣和厂区硫酸镁矿渣一期销售给新疆京华耐火材料有限公司作为生产原料综合利用

煤焦油

30
间歇

与阜康市利民商贸有限责任公司签订了工业产品销售合同，项目产生的煤焦油外销给阜康市利民商贸有限责任公司

（4）验收监测结果
①曼海姆炉气

监测结果显示，曼海姆炉炉气经脱硫塔净化后主要污染物烟尘、SO2和NO2最大排放浓度分别为17.2mg/m3、198mg/m3、142mg/m3，符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准要求，排放口高度24m。

②氯化氢吸收尾气

监测结果显示，曼海姆炉反应气经七级吸收净化后，西侧炉尾气主要污染物氯化氢、硫酸雾最大排放浓度分别为15.719mg/m3、7.077mg/m3、排放速率分别为0.02kg/h、0.01kg/h；东侧炉尾气主要污染物氯化氢、硫酸雾最大排放浓度分别为15.258mg/m3、7.203mg/m3、排放速率分别为0.02kg/h、0.01kg/h，排放浓度和排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求，排放口高度24m。

③粉碎、包装废气

监测结果显示，粉碎、包装工段含尘废气经除尘器净化后，粉尘最大排放浓度分别为27.5mg/m3、39.1mg/m3，排放速率分别为0.11kg/h、0.14kg/h，排放浓度和排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求，排放口高度15m。

④无组织废气

监测结果显示，厂界氯化氢、颗粒物无组织排放监控浓度最大值分别为0.199mg/m3、0.697mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中氯化氢、颗粒物无组织排放监控浓度限值要求。
2本项目实施前污染物排放情况

根据《关于新疆丰泰化工科技有限公司年产5万吨硫酸镁项目环境影响报告书的批复》（新环函[2014]955号）、《关于新疆丰泰化工科技有限公司年产2.5万吨硫酸钾项目环境影响报告书的批复》（新环函[2014]956号），本项目实施前总量控制指标二氧化硫8.96t/a，氮氧化物9.26t/a。根据《新疆丰泰化工科技有限公司年产5万吨硫酸镁项目竣工环境保护验收监测报告》、《新疆丰泰化工科技有限公司年产2.5万吨硫酸钾项目竣工环境保护验收监测报告》，本项目实施前二氧化硫排放量6.44t/a，氮氧化物排放量4.57t/a。
新疆丰泰化工科技有限公司已取得排污许可证（许可证编号916523020620974187001V），有效期自2020年8月2日至2023年8月1日。

3存在的主要环境问题

排污口未按要求设置标识标牌。
4整改措施

按照环保规范排污口标识标牌。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量状况
	1大气环境质量现状

（1）项目所在区域达标判定

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）对环境质量现状评价数据的要求，要求，选取距离本项目最近的阜康市监测站点2020年的监测数据。作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。

根据2020年阜康市监测站点空气质量统计结果，空气质量达标区判定结果见表8。

表8    区域空气质量现状评价结果一览表

评价因子

平均时段

现状浓度

标准限值

占标率
（%）

达标情况

（μg/m3）

（μg/m3）

SO2
年平均浓度

6

60

10
达标

NO2
年平均浓度

28
40

70
达标
PM2.5
年平均浓度

65
35

185.71
超标

PM10
年平均浓度

103
70

147.14
超标

CO

年平均浓度

1000
4000

25
达标

O3
年平均浓度

70
160

43.75
达标

由上表可知，区域SO2、NO2、CO、O3等四项污染物达标，PM2.5、PM10不达标。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，因此本项目所在区域为非达标区域。

（2）评价范围环境空气质量现状补充监测

项目区域的环境空气质量现状数据采用现状监测的方式取得。

①监测项目

根据项目所在区域的环境空气质量特征，结合本项目大气污染物排放特点，确定环境空气质量现状调查监测因子为硫酸雾、氯化氢。

②评价标准

硫酸雾执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的浓度限值0.3mg/m3。氯化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的浓度限值0.05mg/m3。具体见表9。

表9    环境空气质量标准（单位：mg/Nm³）

序号

污染物

标准

等级

标准限值mg/Nm³

标准来源

年平均

日平均

1小时平均

1

硫酸雾

-

-

0.1
0.3

参考《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D
2
氯化氢
-

-

0.015
0.05
③评价结果

项目区域环境空气特征污染物评价结果见表10。

表10    项目特征污染物评价统计一览表
监测点

污染物

评价标准

（mg/m3）

监测浓度范围

（mg/m3）

最大浓度占标率（%）

超标率

（%）

达标情况

项目区东北侧

硫酸雾
0.3

0.005-0.015
5

0

达标

氯化氢
0.05

0.024-0.048
96

0

达标

（3）评价范围环境空气质量现状评价

监测结果表明，评价区域内监测点硫酸雾满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的小时浓度限值（0.3mg/m3）要求，氯化氢满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的小时浓度限值（0.05mg/m3）要求。

本项目大气环境影响评价自查表见表11。

表11    大气环境影响评价自查表

工作内容

自查项目

评价等级与范围

评价等级

一级□

二级(
三级□

评价范围

边长50km□

边长5~50km□

边长5km(
评价因子

SO2+NOx排放量

≥2000t/a□

500~2000t/a□

＜500t/a□
评价因子

基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO）

其他污染物（硫酸雾、氯化氢）

包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5(
评价标准

评价标准

国家标准(
地方标准□

附录D(
其他标准□

现状评价

环境功能区

一类区□

二类区(
一类区和二类区□

评价基准年

（2020）年

环境空气质量现状调查数据来源

长期例行监测数据□

主管部门发布的数据(
现状补充监测(
现状评价

达标区□

不达标区(
污染源调查

调查内容

本工程正常排放源□本工程非正常排放源□

现有污染源□

拟替代的污染源□

其他在建、拟建项目污染源□

区域污染源□

大气环境影响预测与评价

预测模型

AERMOD□

ADMS□

AUSTAL2000□

EDMS/AEDT□

CALPUFF□

网格模型□

其他□
预测范围

边长≥50km□

边长5~50km□

边长=5km□
预测因子

预测因子（--）

包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5□
正常排放短期浓度贡献值

C本工程最大占标率≤100%□
C本工程最大占标率＞100%□

正常排放年均浓度贡献值

一类区

C本工程最大占标率≤10%□

C本工程最大占标率＞10%□

二类区

C本工程最大占标率≤30%□
C本工程最大占标率＞30%□

非正常排放1h浓度贡献值

非正常持续时长（）h

C非正常占标率≤100%□

C非正常占标率＞100%□

保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值

C叠加达标□

C叠加不达标□

区域环境质量的整体变化情况

k≤-20%□

K＞-20%□

环境监测计划

污染源监测

监测因子：（硫酸雾、氯化氢）

有组织废气监测(
无组织废气监测(
无监测□

环境质量监测

监测因子：（硫酸雾、氯化氢）

监测点位数（2）

无监测□

评价结论

环境影响

可以接受(        不可以接受□

大气环境防护距离

距（厂界）最远（0）m

污染源年排放量

SO2：（0）t/a

NOx：（0）t/a

颗粒物：（0）t/a

VOCs：（0）t/a

注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项

2地下水环境质量现状

为了解本项目所在区域地下水环境质量现状，本次环评引用《新疆宜中天环保科技有限公司危险废物处置利用增量项目环境影响报告书》中新疆锡水金山环境科技有限公司的监测数据，取样时间为2020年3月10日。

地下水水质监测及评价结果见表12。

表12    地下水水质监测及评价结果表

监测项目
评价标准
（mg/L）
监测结果（mg/L）

评价结果（Ii）

达标情况

1#

2#

3#

1#

2#

3#

1#

2#

3#

pH
6.5～8.5
7.88
7.94
7.96
0.59
0.63
0.64
达标

达标

达标

总硬度
450
243
245
245
0.54
0.54
0.54
达标

达标

达标

耗氧量
3.0
2.50
2.46
2.43
0.83
0.82
0.81
达标

达标

达标

氯化物
250
2.18
2.19
2.21
0.009
0.009
0.009
达标

达标

达标

氟化物
1.0
0.196
0.256
0.261
0.20
0.26
0.26
达标

达标

达标

氨氮
0.5
0.06
0.10
0.05
0.12
0.20
0.10
达标

达标

达标

硝酸盐氮
20.0
0.046
0.046
0.040
0.002
0.002
0.002
达标

达标

达标

硫酸盐
250
3.92
3.79
3.94
0.016
0.016
0.016
达标

达标

达标

六价铬
0.05
＜0.004
＜0.004
＜0.004
/

/

/

达标

达标

达标

挥发酚
0.002
＜0.0003
＜0.0003
＜0.0003
/

/

/

达标

达标

达标

氰化物
0.05
＜0.002
＜0.002
＜0.002
/

/

/

达标

达标

达标

石油类
0.05
＜0.01
＜0.01
＜0.01
/

/

/

达标

达标

达标

1,2-二氯乙烷
0.03
＜0.004
＜0.004
＜0.004
/

/

/

达标

达标

达标

1,1二氯乙烯
0.03
＜0.006
＜0.006
＜0.006
/

/

/

达标

达标

达标

顺-1,2二氯乙烯
0.03
＜0.003
＜0.003
＜0.003
/

/

/

达标

达标

达标

反-1,2二氯乙烯
0.03
＜0.004
＜0.004
＜0.004
/

/

/

达标

达标

达标

1,1,2-三氯乙烷
0.005
＜0.005
＜0.005
＜0.005
/

/

/

达标

达标

达标

氯乙烯
0.005
＜0.005
＜0.005
＜0.005
/

/

/

达标

达标

达标

镉
0.005
＜0.005
＜0.005
＜0.005
/

/

/

达标

达标

达标

砷
0.01
＜0.0003
＜0.0003
＜0.0003
/

/

/

达标

达标

达标

汞
0.001
＜0.00004
＜0.00004
＜0.00004
/

/

/

达标

达标

达标

铅

0.01
＜0.00025
＜0.00025
＜0.00025
/
/
/
达标

达标

达标

由表12可以看出：项目所在区域地下水环境质量现状监测因子中监测因子评价指数均小于“1”，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求，其中石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。

3声环境质量现状

为调查项目所在区域的声环境质量，项目委托新疆新特新能材料检测中心有限公司于2020年7月15日-16日使用AWA5688声级计直接测量建设项目厂址边界外1m处的Leq，共布设4个监测点。噪声现状监测结果及评价结果见表13。

表13    噪声现状监测值及评价结果   单位：dB（A）

监测

时间

监测点

标准

监测结果

监测

时间

监测点

标准

监测结果

昼间

北
65

49.3
夜间

北
55

47.8
西
65

52.8
西
55

49.5
南
65

48.2
南
55

48.2
东
65

58.1
东
55

52.2
由噪声监测结果对照标准可知，项目区声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，声环境状况良好。

4土壤环境质量现状

为调查项目所在区域的声环境质量，项目委托新疆新特新能材料检测中心有限公司于2020年7月15日对项目所在区土壤环境践行监测，共布设3个表层样点，土壤现状监测结果及评价结果见表14。

表14    土壤环境质量现状监测及评价结果    单位mg/kg
监测项目

检测结果

T1#监测点

T2#监测点

T3#监测点

监测结果

标准指数

监测结果

标准指数

监测结果

标准指数

pH

8.16
/

8.66
/

8.19
/

砷

10.7
0.17
8.27
0.13
10.1
0.16
镉

0.44
0.0067
0.15
0.0023
0.21
0.0032
铬（六价）
＜0.5
/
＜0.5
/
＜0.5
/
铜

551
0.03
86.1
0.0047
402
0.022
铅

43
0.053
17
0.021
55
0.068
汞

0.064
0.0016
0.022
0.00057
0.043
0.0011
镍

129
0.14
39
0.043
101
0.11
四氯化碳

＜1.3×10-3
/
-

-

-

-

氯仿

0.0029
0.0032
-

-

-

-

氯甲烷

＜1.0×10-3
/
-

-

-

-

1，1-二氯乙烷

＜1.2×10-3
/
-

-

-

-

1，2-二氯乙烷

＜1.3×10-3
/
-

-

-

-

1，1-二氯乙烯

＜1.0×10-3
/
-

-

-

-

顺-1，2-二氯乙烯

＜1.3×10-3
/
-

-

-

-

反-1，2-二氯乙烯

＜1.4×10-3
/
-

-

-

-

二氯甲烷

0.0026
0.0000042
-

-

-

-

1，2-二氯丙烷

＜1.1×10-3
/
-

-

-

-

1，1，1，2-四氯乙烷

＜1.2×10-3
/
-

-

-

-

1，1，2，2，-四氯乙烷

＜1.2×10-3
/
-

-

-

-

四氯乙烯

＜1.4×10-3
/
-

-

-

-

1，1，1-三氯乙烷

＜1.3×10-3
/
-

-

-

-

1，1，2-三氯乙烷

＜1.2×10-3
/
-

-

-

-

三氯乙烯

＜1.2×10-3
/
-

-

-

-

1，2，3-三氯丙烷

＜1.2×10-3
/
-

-

-

-

氯乙烯

＜1.0×10-3
/
-

-

-

-

苯

＜1.9×10-3
/
-

-

-

-

氯苯

＜1.2×10-3
/
-

-

-

-

1，2-二氯苯

＜1.5×10-3
/
-

-

-

-

1，4-二氯苯

＜1.5×10-3
/
-

-

-

-

乙苯

＜1.2×10-3
/
-

-

-

-

苯乙烯

＜1.1×10-3
/
-

-

-

-

甲苯

＜1.3×10-3
/
-

-

-

-

间二甲苯+对二甲苯

＜1.2×10-3
/
-

-

-

-

邻二甲苯

＜1.2×10-3
/
-

-

-

-

硝基苯

＜0.09

/
-

-

-

-

苯胺

＜0.1

/
-

-

-

-

2-氯酚

0.66
0.00029
-

-

-

-

苯并[a]蒽

0.094
0.0062
-

-

-

-

苯并[a]芘

0.074
0.049
-

-

-

-

苯并[b]荧蒽

0.058
0.0038
-

-

-

-

苯并[k]荧蒽

0.09
0.00059
-

-

-

-

䓛

0.05
0.000038
-

-

-

-

二苯并[a，h]蒽

0.023
0.015
-

-

-

-

茚并[1，2，3-cd]芘

0.19
0.012
-

-

-

-

萘

＜0.09

/
-

-

-

-

监测结果表明：监测点监测结果能达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求。

5生态环境

本项目是在阜康产业园阜东一区新疆丰泰化工科技有限公司厂区内进行建设，不新增用地且用地范围内未含有生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。

	环境保护目标
	主要环境保护目标

本项目位于阜康产业园阜东一区新疆丰泰化工科技有限公司厂区内，本项目评价区域内无风景名胜区、自然保护区、文物保护区等环境敏感区域分布。

本项目评价范围内环境保护目标见表15。
表15    主要环境保护目标
环境要素

序号

保护目标名称

相对方位

距离/m

常住人口（人）

保护要求

环境空气

确保下风向大气环境质量不受项目明显的影响，保护该项目所在区域的环境空气质量不低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，确保评价区域内的大气环境质量不受本项目排放大气污染物的明显影响
环境风险
1

五工梁东村
NW
3.1km

1200
环境风险可接受
2
青石头村
W
3.3km

400
3
上斜沟村
SW
2.6km

400
4
东湾西村
NE

3.2km

600
地表水

1
五工梁水库
NW

3km
/

GB3838-2002中Ⅲ类水体
地下水

项目评价范围内无水环境保护目标，保护厂址上游及下游区域地下水水质，保证不因本项目而降低区域地下水环境质量现状级别​​--《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准
声

项目评价范围内无声环境保护目标，控制厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，避免对厂址区域造成噪声污染。确保本项目建成后区域声环境依旧满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区要求
土壤

地质影响区域的土壤环境质量符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的第二类筛选值标准


	污染物排放控制标准
	1废气排放标准

企业边界硫酸雾浓度限值执行《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132-2010）表8限值。具体标准如下所示：

表16    《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132-2010）
污染物项目

最高浓度限值（mg/m3）

监控点

硫酸雾

0.3
企业边界

本项目排放的氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级限值及无组织排放监控浓度限值。具体标准如下所示：

表17    《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
污染物项目

最高允许排放浓度（mg/m3）

最高允许排放速率（kg/h）

无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

氯化氢

100
0.037
0.20
2噪声排放标准

项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。具体标准如下所示：

表18    《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）    单位：dB（A）

声环境功能区类别

时段

昼间

夜间

3类

65

55

3固体废物存储、处置标准

项目生产过程中产生的一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单。

	总量控制指标
	根据生态环境部总量控制指标，并结合本项目排污特点、所在区域环境质量现状等因素，本项目不需要申请总量控制指标。



四、主要环境影响和保护措施
	施工期环

境影响和保

护措

施
	本项目选址于阜康产业园阜东一区新疆丰泰化工科技有限公司内，根据现场勘查，3#硫酸储罐已于2016年6月~2020年3月投产运行，盐酸装车无组织排放收集处理装置已于2016年5月~2020年3月投产运行，盐酸脱色盐酸过滤器已于2015年10月~2020年3月投产运行，目前停产。项目施工期早已结束，根据现场勘查，项目区无施工遗迹。




	运营

期环

境影

响和

保护措施
	1运营期大气环境影响和保护措施
1.1废气污染物排放情况汇总

表19    废气污染物排放源汇总一览表
产污环节
污染物

排放形式
污染物产生

治理设施情况

污染物排放

年排放时

间（h）
产生量（t/a）

产生速率（kg/h）
产生浓度（mg/Nm3）
治理设施
处理能力（m3/h）
去除率（%）
是否为可行技术
排放量（t/a）
排放速率（kg/h）
排放浓度（mg/Nm3）
盐酸装车无组织排放收集处理装置

氯化氢
有组织
0.6
0.4
200
水洗塔
2000
95
是
0.027
0.018
9
1500
盐酸装车

氯化氢
无组织

0.6
-
-
-
-
-
-

0.06
-
-
1500
硫酸储罐大、小呼吸及装车

硫酸雾

无组织

0.12
-
-
加强硫酸储罐的维护保养，控制来料温度，采用高液位储存等

-
-
是
0.12
-
-
8760
表20    项目废气排放口情况一览表
排放口
高度
内径（m）
温度（℃）
编号
类型
地理坐标

N
E
盐酸装车无组织排放收集处理装置排放口
8
0.2
25
1
一般排放口
87°10′33″
44°8′13″




	运营

期环

境影

响和

保护措施
施
	1.2源强核算
（1）3#硫酸储罐

①储罐大呼吸损失
储罐大呼吸损失是指储罐进发物料时的呼吸。储罐进料时，由于液面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的物料蒸汽开始从呼吸阀呼出，直到储罐停止进料，所呼出的物料蒸汽造成的损失。

储罐向外发料时，由于液面不断降低，气体空间逐渐增大，罐内压力减小，当压力小于呼吸阀控制真空度时，储罐开始吸入新鲜空气，由于液面上方空间蒸汽没有达到饱和，促使物料蒸发加速，使其重新达到饱和，罐内压力再次上升，造成部分物料蒸汽从呼吸阀呼出。影响大呼吸的主要因素为：

1）物料性质，密度越小，轻质馏分越多，损耗越大。

2）收发速度，进料、出料速度越快，损耗越大。

3）储罐耐压等级，储罐耐压性能越好，呼吸损耗越小。当储罐耐压大道5kPa时，则降耗率为25.1%，若耐压提高到26kPa时，则可基本上消除小呼吸损失，并在一定程度上降低大呼吸损失。

4）与储罐所处的地理委会、大气温度、风向、风力及管理水平有关。

②储罐小呼吸损失
储罐在没有首发作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、物料蒸发速度、物料浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出蒸汽和吸入空气的工程造成的硫酸损失，叫小呼吸损失。小呼吸损失的影响因素主要有以下几点：
1）昼夜温差变化，昼夜温差变化越大，小呼吸损失越大。

2）储罐所处地区日照轻度，日照强度越大，小呼吸损失越大。

3）储罐越大，截面积越大，小呼吸损失越大。

4）大气压，大气压越低，小呼吸损失越大。

5）储罐装满程度，储罐满裝，气体空间容积小，小呼吸损失小。

③装车损失

类比国内同类型仓储企业的实际运行情况，按物料的性质、挥发性大小等确定装卸时物料损失系数，98%硫酸挥发性小，装车损失率取0.001%左右。

④储罐排放源强

1）储罐污染物排放源强

储罐内储存的物料，由于其挥发性，均会在储罐液面的上部空间充满物料挥发出来的蒸汽，并最终会达到饱和蒸气压，罐体液面空间容积一旦发生变化时，就会导致物料饱和蒸汽逸岀，形成所谓的储罐呼吸现象。储罐液面空间体积发生在物料进出的情况下；也会发生在昼夜温差变化的情况下；前者称为大呼吸，后者称为小呼吸。

3#硫酸储罐为地上式储罐，储存容量为308m3，年硫酸储量按566.72t考虑。在运营期间，3#硫酸储罐各呼吸损失计算如下。

2）储罐大呼吸损失

本次评价储罐大呼吸损失量根据《炼油厂油品储运技术与管理》（王凤林，中国石化出版社，2010年）推荐的中国石油化工系统经验公式计算

LW=4.188·10-7·M·P·KN·KC
式中

LW--固定顶罐的工作损失（kg/m3投入量）；

M--蒸汽的摩尔质量，98g/mol；

P--在大量液体状态下，真实的蒸气压（0.13kPa）；

KN--周转因子，取决于储罐的年周转系数N，当N≤36时，KN=1，当N＞220时，按KN=0.26计算，当36＜N≤220，KN=11.467×N-0.7026；本项目年周转系数为5，故KN=1。

KC--产品因子，无机液体取值为0.65；

3#硫酸储罐采用固定拱顶罐，为常温常压储存，未采用氮封技术，其大呼吸损失源强见表21。

表21    大呼吸损失源强

物料名称

密度t/m3
最大储存量（t）

单罐容积m3
储罐数量（台）

储罐结构

排放污染物

蒸气压kPa
周转因子KN

LW（kg/m3）

排放量（kg/a）

98%硫酸

1.840

566.72

308

1

固定顶罐

硫酸雾

0.13

1

3.47×10-3
5.34

由上式计算可得3#硫酸储罐大呼吸损失量为5.34kg/a。

3）储罐小呼吸损失
小呼吸蒸发损失计算公式：

LB=0.191·M·D1.73·H0.51·T0.45·FP·Cl·KC·[P/（100910-P）]0.68

式中：

LB--固定罐小呼吸损失量（kg/a）；

M--储罐内物料蒸汽分子量；

D--储罐直径（m）；

H--平均蒸汽空间高度（m），本次取1m；

T--每日大气温度变化的年均值，本次取15℃；

FP--涂层系数（无量纲），取值在1~1.5之间（本次取值1.3）；

C1--用于小直径罐的调节因子（无量钢），直径在0~9m之间的罐体，C=1-0.0123（D-9）2；罐径大于9m的C=1；

KC-产品因子，无机液体取值为0.65；

P--在大量液体状态下，真实的蒸气压（0.13kPa）；

3#硫酸储罐小呼吸损失源强见表22。

表22    小呼吸损失源强

物料名称

密度t/m3
最大储存量（t）

单罐容积m3
储罐数量（台）

储罐结构

排放污染物

蒸气压kPa
周转因子KN
排放量（kg/a）

98%硫酸

1.840

566.72

308

1

固定顶罐

硫酸雾

0.13

1

83.26

由上式计算可得3#硫酸储罐小呼吸损失量为83.26kg/a。

4）装车损失

3#硫酸储罐装车损失源强见表23。

表23    装车损失源强

物料名称

密度t/m3
最大周转量（t/a）

类比损耗率（%）

排放污染物

排放量（kg/a）

98%硫酸

1.840

2833.6

0.001

硫酸雾

28.3

⑤污染物治理及排放情况

3#硫酸储罐项目产生的大气污染物主要为储罐大小呼吸及装车过程产生的硫酸雾，均为无组织排放。因硫酸雾排放量小，采用罐区尾气、装卸尾气无组织回收设施效果差。3#硫酸储罐采取的无组织控制措施主要有：在储罐的维护保养管理上，采取控制来料温度，尽量采用高液位储存；定期检査罐的密封情况，特别是机械呼吸阀和液压安全阀等，发现漏洞，及时修理；收料时，采用大流量，使物料来不及大量蒸发；发料时，采用小流量，避免呼吸阀吸入空气过快造成发料终了时的回逆呼出；在人工检查时应注意时机，减少蒸发。项目无组织排放情况见表24。

表24    3#硫酸储罐无组织废气产生及排放情况

污染源

排放形式

污染因子

产生量

排放量

排放源情况

储罐大呼吸

无组织

硫酸雾

5.34kg/a

5.34kg/a

7m×8m

储罐小呼吸

无组织

硫酸雾

83.26kg/a

83.26kg/a

7m×8m

装车
无组织

硫酸雾

28.3kg/a

28.3kg/a

10m×2m

（2）盐酸装车无组织排放收集处理装置

①装车损失

类比国内同类型仓储企业的实际运行情况，按物料的性质、挥发性大小等确定装卸时物料损耗系数，31%盐酸挥发性较大，装车损失率取0.002%左右。盐酸储罐装车损失源强见表25。

表25    装车损失源强

物料名称

密度t/m3
最大周转量（t/a）

类比损耗率（%）

污染物

产生量（kg/a）

31%盐酸

1.155

30000

0.002

氯化氢

600

②污染物治理及排放情况

盐酸罐装车损失经集气罩收集后通过风机送至水洗涤塔处理后由8m高排气筒排放，设计总风量为2000Nm3/h，采用集尘效率为90%的集尘罩收集氯化氢，经过净化效率为95%的水洗涤塔进行处理后通过8m高的排气筒排放。水洗涤塔只有在盐酸装车时运行，年运行1500h。

水洗涤塔有组织废气产生情况如表26所示。

表26    水洗涤塔有组织废气产生及排放估算表

污染物名称

烟气量

产生情况

排放情况

去除效率%

大气污染物综合排放标准

m3/h

mg/m3
kg/h

t/a

mg/m3
kg/h

t/a

mg/m3
kg/h

氯化氢
2000

200

0.4

0.6

9

0.018

0.027

95

100

0.037

根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），“当某排气筒的高度小于本标准列出的最小值时，以外推法计算其最高允许排放速率”，“新污染源的排气筒一般不应低于15米，若新污染源的排气筒必须低于15米时，其排放速率标准值按外推计算结果再严格50%执行”。水洗涤塔处理尾气由8m高排气筒排放，排放速率限值按外推计算结果再严格50%执行，即为0.037kg/h。
由表26分析可知，盐酸罐废气，经“水洗涤”处理后，通过8m高排气筒排放，氯化氢满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级限值要求，即，排放浓度100mg/m3，排放速率0.037kg/h。

同时，由于集气罩收集效率为90%，仍有10%约为0.06t/a的氯化氢未经集气罩收集，仍以无组织形式排放。根据预测结果，项目周界外浓度最高点满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控点浓度限值（0.2mg/m3）要求。

（3）采取的环境保护措施
①在储罐的维护保养管理上，采取控制来料温度，尽量采用高液位储存；定期检查罐的密封情况，特别是机械呼吸阀和液压安全阀等，发现漏洞，及时修理；收料时，采用大流量，使物料来不及大量蒸发，发料时，采用小流量，避免呼吸阀吸入空气过快造成发料终了时的回逆呼出；在人工检查时注意时机，减少蒸发。
②盐酸罐装车损失经集气罩收集后通过风机送至水洗涤塔处理。
（4）非正常工况下废气排放情况

项目非正常工况污染源主要为盐酸装车无组织排放收集处理装置（水洗塔）故障导致的废气非正常排放。该情况下的事故排放源强按未经过处理的污染物产生量计算，非正常工况下主要大气污染物的排放源强见下表：

表27    非正常工况颗粒物排放情况

排气筒编号

污染物

排放浓度（mg/m3）

排放速率（kg/h）

年发生频率

单次持续时间（h）

应对措施

1
氯化氢

200
0.4
1

1

加强管理，及时检修

项目在非正常排放情况下，污染物的浓度相比较正常工况要大，说明事故排放会对外界环境造成较大影响。因此，为了减轻本项目对周围环境的影响程度和范围，保证该地区的可持续发展，项目在生产过程中必须加强管理，保证废气处理设施正常运行，避免事故发生。当废气处理设施出现故障不能正常运行时，应尽快进行维修，避免对周围环境造成污染影响。

1.3监测要求

（1）污染源监测

表28    项目废气监测计划表
监测点位

监测指标

监测频率

执行排放标准

盐酸装车无组织排放收集处理装置排放口
氯化氢

每半年1次
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级限值
无组织排放厂界监控点（4个点）
硫酸雾

每季度1次
《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132-2010）表8限值
厂界氯化氢无组织监测已纳入新疆丰泰化工科技有限公司2021年自行监测计划中，本环评不再做另行要求。

（2）环境质量监测

表29    项目厂区周边环境空气质量影响监测计划

监测点位

监测指标
监测频次

控制标准

厂址上风向、下风向

硫酸雾、氯化氢

每年1次
《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D
监测情况存档，并纳入企业环境信息公开内容定期进行公示。
2运营期水环境影响和保护措施
2.1源强核算
本项目在营运期不新增劳动定员，无生活污水产生。产生的废水主要有3#硫酸储罐围堰收集的雨水、融雪水，盐酸罐水洗涤塔处理氯化氢后产生稀盐酸。

阜康市多年平均降水量为237.0mm，国堰面积为110m2，根据平均降水量计算围堰收集的雨水、融雪水量为26.07m3。3#硫酸储罐的围堰内收集的雨水呈弱酸性，直接排放将影响周围的地下水环境。故3#硫酸储罐初期雨、雪水汇流至安全围堰通过收集后送入硫酸镁项目母液池。

盐酸罐水洗涤塔处理氯化氢后产生稀盐酸泵入盐酸罐内。项目营运期无生产废水外排。
2.2依托可行性分析
（1）硫酸镁项目母液池依托可行性

3#硫酸储罐产生的废水主要有围堰收集的雨水、融雪水，雨水、融雪水收集后送至硫酸镁项目母液池回用生产。

硫酸镁生产线现有母液池3座，母液池中为硫酸镁溶液，硫酸镁生产线中和反应工段在中和反应池中加入一定量的硫酸镁母液，开启搅拌再将氧化镁粉投入反应池中进行搅拌，根据投入氧化镁的量，投入适量的75%的废硫酸，进行化学反应。3#硫酸储罐产生的废水送至硫酸镁项目母液池从而参与至中和反应工段，相当将适量的低浓度废硫酸投入中和反应工段。因此3#硫酸储罐产生的废水依托硫酸镁项目母液池回用生产可行。

（2）盐酸罐依托可行性

水洗涤塔处理氯化氢后产生的水洗涤液为稀盐酸，由于浓度低且量较少，返回盐酸罐内，不会对现有副产31%盐酸产生影响。因此水洗涤塔处理氯化氢后产生的水洗涤液返回盐酸罐内可行。

（3）事故池依托可行性

事故状况下，硫酸罐区围堰无法控制事故液体时，则通过罐区配套建设雨水排水系统排入已有排洪渠，渠末端设有电动切换阀，发生事故时，排洪渠末端排向下游的阀门关闭，排洪渠通向事故污水池的阀门打开，使事故液体可顺利进入厂区事故池。厂区事故池容积350m3。厂区350m3事故池属于《新疆丰泰化工科技有限公司年产2.5万吨硫酸钾项目》中的配套辅助生产设施。2015年12月17日取得《关于关于新疆丰泰化工科技有限公司年产2.5万吨硫酸钾项目竣工环境保护验收合格的函》（新环函[2015]1396号）。因此硫酸罐区事故状态下泄露的事故液体依托厂区现有350m3事故池可行。
3运营期声环境影响和保护措施
3.1噪声源强分析
表30    噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表
序号

噪声源

位置

声源类型

噪声源强
降噪措施
噪声排放值
核算方法
噪声值/dB（A）
工艺

降噪效果/dB（A）
核算方法
噪声值/dB（A）
1

循环酸泵
泵房

频发

类比法

85
隔声、减振
30
类比法
55
2

稀盐酸泵
频发

类比法

85
消声、减振
30
类比法

55
3.2噪声环境影响分析
噪声预测模式

工业噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.1-2009）中对工业企业噪声预测模式进行预测，本项目进行环境噪声预测时所使的工业噪声源按点源处理。多个噪声源对同一受声点的声压级迭加计算公式如下：


[image: image5.wmf])

10

lg(

10

1

1

.

0

å

=

=

n

i

L

pi

Leq


式中：


[image: image6.wmf]eq

L

--某预测受声点的总声压级，dB（A）；


[image: image7.wmf]Lpi

--某声源在预测受；

n--噪声源的个数。
在考虑采取了治理措施之后的情况下，利用距离传播衰减模式预测项目所产生的噪声值，预测模式如下：

LA（r）=LAW—20lg（r/r0）—Acxc—Aatm
式中：

LA（r）--距点声源r米处的噪声级（dB）；

LAW--点声源声功率级（dB）；

r--受声点到声源的距离；

r0--声源监测点位距离，一般取1；

Acxc--附加衰减，Acxc=5lg（r/r0），其上限值为10dB（A）；

Aatm--空气吸收，Aatm=a（r-r0）/1000，a为大气衰减系数，为2.8。

采取的噪声防治措施

①在满足生产要求的前提下，选用低噪声设备。

②把循环酸泵、稀盐酸泵等安装在较重基座上，基座下面设减振器或弹性衬垫。机组的基础最好与周围地基隔开。同时在基础下面铺设弹性衬垫，周围设6~12cm厚的空气层与土壤隔开。为了避免机体振动沿连接管道传播出去，连接管不应刚性连接，而应该根据温度高低选用帆布管、胶布管和石棉绳垫的连接方法。
噪声预测结果

厂界北侧距工作区声源315m，南侧距工作区声源15m，东侧距工作区声源170m，西侧距工作区声源20m。

表31    厂界噪声预测结果    单位：dB（A）

厂界噪声

东厂界

西厂界

南厂界

北厂界

昼

夜

昼

夜

昼

夜

昼

夜

背景值

58.1

52.2

52.8

49.5

48.2

48.2

49.3

47.8

贡献值

10.4

10.4

29.0

29.0

31.5

31.5

5.0

5.0

叠加值

58.1

52.2

52.82

49.54

48.29

48.29

49.3

47.8

标准值

65

55

65

55

65

55

65

55

由表31可知，项目运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的要求。采取上述措施后，项目噪声对周围环境影响不大。
3.3监测要求

厂界噪声监测已纳入新疆丰泰化工科技有限公司2021年自行监测计划中，本环评不再做另行要求。

4运营期固体废物环境影响和处置措施
4.1项目固体废物汇总

表32    固体废物产生情况汇总表

产生环节

包装方式

固体废物名称

固废属性

产生量（t/a）

主要有毒有害物质名称

物理性状

环境危险特性

贮存方式

设备区

桶装

废泵阀及配件

一般工业固体废物

0.01

--

固体

--

桶装

硫酸储罐

桶装

清罐废物

HW34废酸
0.1

废硫酸

固体

C，T

桶装

表33    固体废物去向一览表

固体废物名称

处置方式

处理去向

自行贮存量（t/a）

自行利用量（t/a）

自行处置量（t/a）

转移量（t/a）

委托利用量（t/a）

委托处置量（t/a）

废泵阀及配件

采用铁桶收集后外售
0

0

0.01

0

0

清罐废物

采用专门的铁桶收集，不在厂内暂存，直接交由有资质的单位处置
0

0

0

0

0.1

4.2项目固体废物产生量核算

（1）废泵阀及配件

项目营运期需定期对易损坏零部件进行检修并更换，泵阀每4个月检修1次，每次产生废泵阀及配件约0.01t，更换的检修固废为一般工业固体废物，经塑料桶收集后外售。

（2）清罐废物

新疆丰泰化工科技有限公司现有1#~2#储罐于2015年建成并投入使用，根据现有储罐运行状况，储罐已运行4年，由于储存硫酸品质较好，至今仍然无需进行清罐。因此本项目清罐频率按每10年一次计。本项目硫酸的储转量约为566.72t/a，类比现有储罐运行状况，每次清罐废物清岀量按1t计，因此清罐废物产生量为t/10年，即0.1t/年。清罐废物（即罐渣）属于《国家危险废物名录（2021版）》中HW34废酸/基础化学原料制造/261-057-34硫酸和亚硫酸、盐酸、氢氟酸、磷酸和亚磷酸、硝酸和亚硝酸等的生产、配制过程中产生的废酸及废渣，环评要求采用专门的容器进行收集，不在厂内暂存，直接交由有资质的单位处置。

4.3固体废物环境管理要求

一般工业固体废物

一般工业固体固体废物贮存或处置，须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关要求。一般工业固体废物的贮存设施、场所必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施。建立便于核查的进、出物料的台账记录和固体废物明细表。

（2）危险废物
①产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；危险废物管理计划应当包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施。危险废物管理计划应当报产生危险废物的单位所在地生态环境主管部门备案。

②建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

③产生危险废物的单位已经取得排污许可证的，执行排污许可管理制度的规定。

项目运营期产生的危险废物应委托具有危险废物经营资质的单位统一收集并妥善处置。危险废物严格按环发《国家危险废物名录（2021版）》中的有关要求实施。加强对危险废物的管理，对危险废物的产生、利用、收集、运输、贮存、处置等环节建立追踪性的帐目和手续，并纳入环保部门的监督管理。

经上述处理后，项目产生的固废均能得到妥善处置，不会对周围环境产生直接影响。

5运营期地下水、土壤环境影响和保护措施
5.1潜在污染源及其影响途径

表34    地下水、土壤潜在污染源及其影响途径一览表
区域

潜在污染源

影响途径

硫酸储罐
储罐大、小呼吸（硫酸雾）

通过大气沉降影响到土壤和地下水

硫酸储罐

储存物质泄漏
因硫酸泄漏而发生垂直下渗或通过地面径流影响到土壤和地下水

5.2土壤环境影响分析

本项目经大气沉降对土壤环境的影响：项目位于阜康产业园阜东一区新疆丰泰化工科技有限公司厂区内，目前周边主要为园区企业和厂区其它建（构）筑物，项目运营期排放的大气污染物主要有硫酸雾、氯化氢等，能够实现达标排放，这些大气污染物均不属于易沉降的污染物，根据工程分析，正常情况下，运营期排放的大气污染物（硫酸雾、氯化氢）对周围环境影响小，均满足相关排放标准要求；同时阜康产业园阜东一区处于准噶尔盆地南缘，光热充足，降水稀少，蒸发较大，因此，项目排放的大气污染通过大气沉降、降水、扩散作用降到地面对周围土壤环境的影响较小。
本项目完成后经垂直入渗对土壤环境的影响：本项目3#硫酸储罐若防护不当会造成物料、污染物等的泄漏，通过垂直入渗途径污染土壤。本项目已在储罐周边设置安全围堰，与新疆丰泰化工科技有限公司现有1#~2#硫酸储罐互为备用储罐，对储罐区地面进行抗渗混凝土硬化耐酸水泥防渗处理，罐区周围设有40m3原料硫酸卸车缓冲罐1台，若发生物料泄漏，不会直接与土壤接触下渗或随雨水外流污染土壤环境。因此，采取一系列措施后，本项目经垂直入渗对土壤环境的影响较小。
5.2分区防治措施
3#硫酸储罐发生泄漏将会产生大量硫酸外泄，若不采取有效措施，外泄硫酸可能下渗至地下水体，对地下水水质造成不良影响。项目已在储罐周边设置安全围堰，与新疆丰泰化工科技有限公司现有1#~2#硫酸储罐互为备用储罐，对储罐区地面进行抗渗混凝土硬化耐酸水泥防渗处理，配备应急储罐等措施防止外泄硫酸污染区域土壤和地下水水质。

3#硫酸储罐已采取的地下水污染防治措施如下：

（1）在储罐周边设置围堰，围堰外形尺寸11m×10m，高1.3m。隔堤高+0.500m。（围堰内地坪标高为±0.000m）。围堰容积143m3。对围堰做防渗防腐处理。

（2）企业已按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）一般污染防治区要求对硫酸储罐区采取防渗措施。防渗区地面采取粘土铺底、再在上层铺设15-20cm的抗渗混凝土硬化并采用耐酸水泥进行防腐处理，一般污染防治区防渗层的防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。
在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和储罐环境管理的前提下，可有效防止3#硫酸储罐的硫酸下渗，避免污染土壤和地下水，因此目不会对区域地下水环境产生明显影响。

5.3土壤环境跟踪监测
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤环境跟踪监测措施包括制定跟踪计划，建立跟踪监测制度。结合导则9.3的布点原则。本项目土壤环境评价等级为三级，评价范围（厂界外延50m）无土壤敏感目标，因此厂内主要影响区域设置一处土壤监测点位，必要时开展跟踪监测，土壤环境跟踪监测计划见表35。
表35    土壤环境跟踪监测计划

监测类别
监测位置
监测项目
监测频率
土壤
硫酸储罐附近
pH
必要时开展监测
厂界外土壤监测已纳入新疆丰泰化工科技有限公司2021年自行监测计划中，本环评不再做另行要求。

5.4地下水环境跟踪监测
厂界西北侧（下游）150m处地下水监测（色度、嗅和味、肉眼可见物、硬度、耗氧量、溶解性总固体、硫酸盐、pH、全盐量、铁、镉、砷、氰化物、氨氮）已纳入新疆丰泰化工科技有限公司2021年自行监测计划中，本环评不再做另行要求。

6环境风险

本项目环境风险分析与评价详见环境风险专项评价。

7环保投资估算

本次环评根据项目特点，提出合理的环保措施，环保投资估算一览表见表36。本项目总投资60万元人民币，环保投资估算36万元人民币，约占工程总投资的60%。

表36    环保投资估算表

类别

污染源

环保措施
投资（万元）

废气

盐酸储罐

1座直立逆流式水洗涤塔，8m高排气筒
5.0
废水

初期雨、雪水

初期雨、雪水收集后送入硫酸镁项目母液池
1.0

盐酸过滤器
1套盐酸过滤器，内置离子交换树脂柱
13.0
噪声

设备噪声

设置减振垫，设定合理的管道流速

1.0

固废

危险废物处理

定期对硫酸储罐进行清罐，凊罐废物采用专门的容器进行收集，不在厂内暂存，直接交由有资质的单位处置

1.0
环境风险

①围堰1个，围堰外形尺寸为11m×10m，高1.3m。隔堤高+0.500m。（围堰内地坪标高为±0.000m）。围堰容积143m3。防渗区地面采取粘土铺底、再在上层铺设15-20cm的抗渗混凝土硬化并采用耐酸水泥进行防腐处理，防渗层的防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能

②每2年至少使用测厚仪监测一次储罐的壁厚，每4年进行一次内部检测或者底部焊缝射线探伤

15.0
合计

36.0
8建设项目环境保护“三同时”竣工验收内容

《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院第682号令）第十七条：编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。第十九条：编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可正式投入生产或者使用；未经验收合格或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

在建设项目正式投入生产或使用之前，建设单位进行自主验收，主要对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。

申请环境保护验收条件为：

（1）建设项目建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案齐全。

（2）环境保护设施按批准的环境影响报告书和设计要求建成，环境保护设施经负荷试车检测合格，其污染防治能力适应主体工程的需要。

（3）环境保护设施安装质量符合国家和有关部门颁发的专业工程验收规范、规程和检验评定标准。

（4）具备环境保护设施运转条件，包括经培训的环境保护设施岗位操作人员的到位、管理制度的建设、原材料、动力的落实等，且符合交付使用的其他条件。 

（5）各项环境保护措施按环境影响报告书规定的要求落实，建设过程中受到破坏并且可恢复的环境已经得到修整。

（6）环境监测项目、点位、机构设置及人员配备符合环境影响报告书和有关规定的要求。

本项目为新建工程，施工期拟建项目各项污染治理措施必须严格执行“三同时”制度，环保设施“三同时”竣工验收一览表见表37。

表37    “三同时”竣工验收一览表

处理对象

工程名称

验收标准

废气

盐酸罐水洗涤塔废气

经集气罩收集后通过风机送至水洗涤塔处理后由8m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级限值

盐酸装车未经收集废气

满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求

3#硫酸储罐无组织废气

满足《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132-2010）中硫酸雾无组织排放限值

废水

初期雨、雪水

安全围堰收集送入硫酸镁项目母液池

水洗涤塔废液
水洗涤塔处理氯化氢后产生稀盐酸泵入盐酸罐内

固体废物

废泵阀及配件

集中收集外售

清罐废物

专门容器收集，不在厂内暂存，直接委托资质单位处置

噪声

减振隔声

厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

环境风险

围堰建设及防渗

①围堰1个。围堰地面采取粘土铺底、再在上层铺设15-20cm的抗渗混凝土进行硬化并采用耐酸水泥进行防腐处理，防渗层的防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能

其他
环境管理与监控、完善突发环境事件应急预案




五、环境保护措施监督检查清
	内容

要素
	排放口（编号名称）/污染源
	污染源项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	硫酸储罐
	硫酸雾
	在储罐的维护保养管理上，采取控制来料温度，尽量采用高液位储存；定期检查罐的密封情况，特别是机械呼吸阀和液压安全阀等，发现漏洞，及时修理；收料时，采用大流量，使物料来不及大量蒸发，发料时，采用小流量，避免呼吸阀吸入空气过快造成发料终了时的回逆呼出；在人工检查时注意时机，减少蒸发
	硫酸无组织排放浓度执行《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132-2010）表8企业边界大气污染物无组织排放限值

	
	盐酸装车无组织排放收集处理装置
	氯化氢
	在盐酸罐区西南侧建设1套盐酸装车无组织排放收集处理装置，设计总风量为2000Nm3/h，采用集尘效率为90%的集尘罩收集氯化氢，经过净化效率为95%的水洗涤塔进行处理后通过8m高的排气筒排放
	氯化氢有组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级限值

	
	
	
	
	氯化氢无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值

	地表水环境
	初期雨水、融雪水，盐酸罐水洗涤塔处理氯化氢后产生稀盐酸
	化学需氧量、五日生化需氧量、硫酸盐、氯化物等
	初期雨、雪水收集后送入硫酸镁项目母液池；盐酸罐水洗涤塔处理氯化氢后产生稀盐酸泵入盐酸罐内
	--

	声环境
	循环酸泵、稀盐酸泵
	噪声
	选用低噪声设备、减振、隔声等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	固体废物
	设备区
	废泵阀及配件
	采用铁桶收集后外售
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	
	硫酸储罐
	清罐废物
	采用专门的铁桶收集，交由有资质单位处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单

	土壤及地下水

污染防治措施
	无

	生态保护措施
	无

	环境风险防范措施
	①围堰：在储罐周边设置围堰，围堰外形尺寸11m×10m，高1.3m。隔堤高+0.500m。（围堰内地坪标高为±0.000m）。围堰容积143m3。对围堰做防渗防腐处理。

②分区防渗：企业已按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）一般污染防治区对硫酸储罐区采取防渗措施。防渗区地面采取粘土铺底、再在上层铺设15-20cm的抗渗混凝土硬化并采用耐酸水泥进行防腐处理，防治区防渗层的防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

	其他环境管理要求
	无




六、结论
	新疆丰泰化工科技有限公司新增硫酸储罐及盐酸脱色装置项目，属于新疆丰泰化工科技有限公司现有生产线配套设施建设，项目建成后不改变公司现有产品生产产能，无生产加工等过程。项日合国家产业政策，选址符合规划要求，项目所在区域内无重大环境制约要素，环境质量现状较好。项目正常营运时无生产性三废产生和排放，项目对区域环境的影响较小；在落实相应的风险事故防范措施和应急措施预案计划的前提下，可以把项目的事故风险减少到较小程度，在严格按照项目的安全设施设计专篇进行施工，在建设单位认真落实本报告提出的各项污染防治措施、事故防范措施和事故应急预案的前提下，从环保角度上看，该项目在阜康产业园阜东一区新疆丰泰化工科技有限公司厂区内建设可行。




七、环境风险专项评价

	施工期环

境影响和保

护措

施
	环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发事件和事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

根据调查，新疆丰泰化工科技有限公司自投产至今，运营过程中未发生过硫酸、盐酸泄漏等事故，未对周围环境产生危害。为了使新疆丰泰化工科技有限公司在今后继续生产过程中的环境风险发生的可能性和环境危害性降低到最小程度，本评价对储罐在存储过程中存在的各种事故风险因素进行识别；针对可能发生的主要事故分析有毒、腐蚀性物质泄漏到环境中所导致的后果（包括自然环境和社会环境），以及应采取的减缓措施；有针对性地提出切实可行的事故应急处理计划和预案，及现场监控报警系统。

1风险调查

（1）项目风险源调查

本项目所涉及的的物料主要为硫酸、31%盐酸。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B（资料性附录）进行物质危险性辨别。对照附录B可知，31%盐酸未列入危险物质，亦未列入《危险化学品名录》（2019年版）。本项目主要危险物质的理化特性见表1、表2。

表1    物质的危险特征及毒性特征一览表

序号

物质名称

易燃/易爆性

毒性

相态

闪点℃

沸点℃

自燃点℃

爆炸极限%（v）

危险性

类别

火灾危险性分类

LD50mg/kg

LC50mg/m3
IDLH

mg/m3
PC-STEL
mg/m3
毒物危害分级

1

硫酸

液

--
330
--
--
不燃

乙

2140
510
80
2
Ⅲ
表2    硫酸理化特性表

标示

中文名称：硫酸

危险货物编号：81007

理化性质

英文名：Sulfuric acid

UN编号：1830

分子式：H2SO4
分子量：98.08

CAS号：7664-93-9

外观与性状

纯品为无色透明油状液体，无臭

熔点（℃）

10.5

相对密度（水=1）

1.84

相对密度（空气=1）

3.4

沸点（℃）

330

饱和蒸气压（kPa）

0.13/145.8℃

溶解性

与水混溶

毒性及健康危害

侵入途径

吸入、食入、经皮吸收

毒性

LD50：2140mg/kg（大鼠经口）LC50：510mg/m3 2小时（大鼠吸入），320mg/m3 2小时（大鼠吸入）

健康危害

对皮肤、和腿等组织有强烈刺激和腐蚀作用对眼睛可引起结膜炎、水肿、角膜混浊，以致失明：吸入硫酸雾后引起呼吸道刺激症状，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而死亡。口服后引起消化道烧伤以至溃疡形成。严重者可能有胃穿孔、腹膜炎喉痉挛和声门水肿、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑、重者形成溃疡，愈后斑痕收缩影响功能，硫酸溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔，全眼炎以至失明。慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化

急救方法

皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗，就医。眼睛接触：立即提起眼脸，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2~4%碳酸氢钠溶液雾化吸入，就医。食入：误服者给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐，立即就医

燃烧爆炸危险性

燃烧性

不燃

燃烧分解物

氧化硫

闪点（℃）

/

爆炸上限（v%）

/

引燃温度（℃）

/

爆炸下限（v%）

/

危险特性

与易燃物（如笨）和有机物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇水大量放热，可发生沸溅。具有强腐蚀性。能腐蚀绝大多数金属和塑料、橡胶及涂料

建规火险分级

乙

稳定性

稳定

聚合危害

不具合

禁忌物

碱类、碱金属、水、强还原剂、易燃或可燃物

储运条件与泄露处理

储运条件：储存于阴凉、干燥、通风处。应与易燃、可燃物、碱类金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。泄漏处理：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质（木材、纸、油等）接触，在确保安全情况下堵漏。喷水雾减慢挥发（或扩散），但不要对泄漏物或泄漏点直接喷水。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堰收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

灭火方法

砂土。禁止用水。消防器具（包括SCBA）不能提供足够有效的防护。若不小心接触，立即撤离现场，隔离器具，对人员彻底清污。蒸气比空气重，易在低处聚集。储存容器及其部件可能向四面八方飞射很远。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。在安全防爆距离以外，使用雾状水冷却暴露的容器。

（2）环境敏感目标调查

表3    调查范围环境敏感目标一览表

类别

环境敏感特征

环境

空气

厂址周边5km范围内

序号

敏感目标名称

相对方位

距离/m

属性

人口数

1

五工梁东村
NW
3.1km

居住区

1200
2

青石头村
W

3.3km

居住区

400
3

上斜沟村
SW

2.6km

居住区

400
4

东湾西村
NE

3.2km

居住区

600
厂址周边500m范围内人口数小计

0

厂址周边5km范围内人口数小计

2600
大气环境敏感程度E值

E3
地表水

受纳水体

序号

收纳水体名称

排放点水域环境功能

24h内流经范围

1

/

/

/

内陆水体排放点下游10km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标

序号

敏感目标名称

环境敏感特征

水质目标

与排放点距离/m

1

无

/

/

/

地表水环境敏感程度E值

E3

地下水

序号

环境敏感区名称

环境敏感特征

水质目标

包气带防污性能

与下游厂界距离/m

1

无

敏感G3
Ⅲ类

D2

/

地下水环境敏感程度E值

E3
2环境风险潜势初判

（1）危险物质及工艺系统危险性（P）的分级确定

①危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C的规定：

1）当厂界内只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

2）当厂界内存在多种危险，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）；


[image: image8.wmf]n

n

Q

q

Q

q

Q

q

Q

.....

2

2

2

1

+

+

=

                      （C.1）

式中：

q1、q2、…qn--每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2、…Qn--每种危险物质相对应的临界量，t。

计算出Q值后，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。

本项目涉及2个308m3 98%硫酸储罐，总容积为616m3，98%硫酸相对密度（水=1）1.84，则98%硫酸最大储量1133.44t。1个308m3 75%硫酸储罐，75%硫酸相对密度（水=1）1.67，则75%硫酸最大储量514.36t。

本项目98%硫酸、75%硫酸Q值计算结果见表4。

表4    建设项目Q值确定表

序号

危险物质名称

CAS号

最大存在总量qn/t

临界量Qn/t

该种危险物质

Q值

1

98%硫酸
7664-93-9
1133.44
10

113.34
2

75%硫酸
7664-93-9
514.36
10

51.44
项目Q值Σ

Q≥100

本项目厂区危险物质数量与临界量的比值Q值为164.78，属于Q≥100。

②行业及生产工艺（M）

分析项目所属行业及生产工艺特点，具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。

本项目为硫酸储存，属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中表C.1行业及生产工艺中危险物质贮存罐区项目，本项目M=5，本项目工艺危险性为M4。

③危险物质及工艺系统危险性（P）

建设项目的危险物质及工艺系统危险性等级（P）的判断见下表确，分别以P1、P2、P3、P4表示。

表5    危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

危险物质数量与临界量比值（Q）

行业及生产工艺（M）

M1

M2

M3

M4

Q≥100

P1

P1

P2

P3
10≤Q＜100

P1

P2

P3

P4

1≤Q＜10

P2

P3

P4

P4

本项目Q≥100；M4，危险物质及工艺系统危险性确定为P3。

E的分级确定

①大气环境

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D，依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区。本项目的事故情形涉及硫酸泄漏，危险物质向环境转移的途径为大气扩散对大气环境的影响。本项目周边5km范围内总小于1万人，确定大气环境敏感性为E3。

②地表水环境

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D，依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区。本项目的事故情形涉及硫酸泄漏，但是由于硫酸的特性，即便是泄漏也不会远距离转移，因此对项目区周围的地表水环境不会造成影响。本项目地表水功能敏感性分区为F3。

本项目发生事故时，危险物质泄漏量较小，完全可通过建设单位的水体污染防控体系进行收集、处理，且本项目距离水体较远，基本不会对水体产生影响，也不涉及地表水环境风险受体/敏感保护目标。因此，本项目地表水功能敏感性分区为S3。

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区。综上，本项目地表水功能敏感性分区为F3，地表水功能敏感性分区为S3。因此，本项目地表水环境敏感性为E3。

③根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D，依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区。项目区周边无集中式、分散式饮用水源地，，因此地下水环境属于敏感G3。参照《阜康冶炼厂环境影响报告》中现场实测土层渗透实验结果，园区0.5~1.4m厚的亚砂土层渗透系数为1.67×10-5，其下约100m厚的沙砾石地层渗透系数约为1.5×10-4，因此，本项目包气带防污性能分级为D2。综上，本项目地下水功能敏感性分区为G3，包气带防污性能分级为D2。因此，本项目地下水环境敏感性为E3。

（3）环境风险潜势划分

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在的环境敏感程度，结合事故情况下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，建设项目环境风险潜势划分表见表6。

表6   项目环境风险潜势划分依据一览表

环境敏感程度

危险物质及工艺系统危险性P

极高危害（P1）

高度危害（P2）

中度危害（P3）

轻度危害

（P4）

环境高敏感度区（E1）

IV+
IV

III

III

环境中敏感度区（E2）

IV

III

III

II

环境低敏感度区（E3）

III

III

II

I

注：IV+为极高环境风险

（1）大气环境

本项目的危险物质及工艺系统危险性为P3，大气环境敏感性为E3，环境风险潜势确定为II级。

（2）地表水环境

本项目的危险物质及工艺系统危险性为P3，地表水环境敏感性为E3，环境风险潜势确定为II级。

（3）地下水环境

本项目的危险物质及工艺系统危险性为P3，地下水环境敏感性为E3，环境风险潜势确定为II级。

3环境风险评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（H169-2018）规定：“环境风险评价工作是依据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势进行分级，环境影响评价工作等级划分为一级、二级、三级”，工作等级划分见表7。本项目大气环境风险潜势为II级，地表水环境风险潜势为II级，地下水环境风险潜势为II级。因此，本项目环境风险评价等级确定为三级。
表7    评价工作等级划分

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析

4环境风险识别

（1）物质危险性识别

物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。在原料及产品等的运输、仓储和使用过程，如管理操作不当或意外事故，存在着火灾、爆炸、泄漏等事故风险。一旦发生这类事故，将造成有毒有害化工原料的外泄，对周围环境产生较大的污染影响。物质风险识别主要从物质毒性分级及易燃易爆性进行分析。

本项目涉及的属于危险化学品的物质包括：硫酸。参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《环境风险评价实用技术和方法》（胡二邦主编）、《危险化学品安全技术全书》（第二版）、《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ230-2010）等技术规范中的相关要求，本评价对技改项目涉及物料的特性进行分析。
本项目涉及的有毒有害物质的毒理学特性及相关标准限值见表8。
表8    技改项目涉及的危险物质毒理学特性及相关标准限值一览表

物质名称

毒理学特性

标准限值（mg/m3）

LD50（mg/kg）

LC50（mg/kg）

职业危害等级

IDLH

PC-STEL

居住区最高容许浓度

硫酸
2140
510
Ⅲ
80
2
0.1
生产系统危险性识别

①由于生产装置具有高度自动化、密闭化、连续化的特点，流程中贮存，使用和输送物料量较大，因而对岗位操作人员的素质要求高，要求严格，既要熟练地进行操作，不允许操作失误，又要对本岗位的各种仪表、设备等进行常规的巡回检查，以便发现生产过程中的异常问题，并及时处理。

②误操作和对仪表、设备巡回检查的不认真等都可能造成风险事故的发生。

此外，由于操作人员责任心不强，违反操作规程，容易发生跑料事故，造成人员发生中毒和环境污染事故。
表9    生产系统设施情况及危险性分析

装置名称
操作状况
危险物质名称
主要风险分类
中和池
物理过程

硫酸

泄露

曼海姆炉

化学过程/物理过程
硫酸

泄露、爆炸
（3）储运系统危险性识别

本项目储存的物料主要为硫酸，储存系统危险性辨识见表10。

表10    储运系统设施情况及危险性分析

物料名称

储罐容积

罐型

毒性

危险特性

爆炸极限（%）

物料危险性分类

危险特征

LC50（mg/m3）
分级

闪点（℃）

引燃点（℃）

硫酸
3×308m3
固定顶
2140
Ⅰ

--
--
--
乙
有毒

（4）项目潜在风险事故类型

硫酸罐区存在潜在的危险性，若不加强安全防护，就可能产生泄漏、中毒等事故危害。本项目环境风险类型见表11。

表11    潜在的风险事故类型

风险产生部位

风险类型

风险物质

原因

硫酸罐区

储罐

泄露

硫酸
硫酸属于危险化学品，其储存、加料过程中泄露等，不但有泄露的风险，而且会污染环境

（5）事故伴生次生污染分析

在发生泄漏事故处理过程中，会产生以下伴生/次生污染：硫酸储罐涉及的危险因素主要为储罐泄漏。事故处理过程的伴生/次生污染主要涉及事故处理后的泄漏物的回收等。

（6）扩散途径识别

本项目生产过程中涉及到的主要有毒有害物质为硫酸。

本项目毒害物质扩散途径主要有以下几个方面：

①大气扩散：有毒有害物质泄漏后直接进入大气环境或挥发进入大气环境，通过大气扩散对项目周围环境造成危害。

②水环境扩散：本项目泄漏的危险化学品未能得到有效收集而进入雨排系统，通过排水系统排放入外环境，可能会对周围地表水体等造成影响。

③土壤扩散：本项目液态危险物质泄漏后聚积地面，通过地面渗透进入土壤/地下含水层，对土壤环境/地下水环境造成风险事故。

本项目发生风险事故时有毒有害物质扩散途径详见表12。

表12    有毒有害物质扩散途径识别

环境要素

泄露事故

大气环境

√

地表水环境

√

地下水环境

√

土壤

√

（6）环境风险识别结果

本项目涉及的硫酸为高毒性物质，其发生泄漏危害后，受影响范围和程度较大，因此对本项目涉及的高度毒性物质泄漏后的环境影响范围及程度进行评价。

经过物质危险性分析、储运系统危险性分析，筛选出硫酸泄漏事故风险评价因子。

5风险事故情形设定

（1）风险事故类型

根据对本项目的分析及同类项目类比调查分析，风险类型确定为：毒物泄漏，见表13。不考虑自然灾害如地震、洪水、台风等所引起的事故风险。

表13    风险类型

危害类型

储存物料

毒物泄露

硫酸
（2）风险事故情形筛选 

结合本次评价物质风险识别和生产设施风险识别，本项目危险物质为硫酸，在风险识别和生产过程潜在危险性识别的基础上，本项目风险评价的风险事故情形筛选见表14。

表14    项目的风险事故情形筛选情况表

序号

装置

风险源

危险物质

风险情景

1

储罐

308m3硫酸储罐

硫酸
储罐泄露，硫酸泄露至环境，对周围大气、土壤和水环境的影响以及对现场人员造成伤害

（3）事故概率确定

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E中泄漏频率的推荐值，确定本项目的事故概率。具体的事故概率见表15。

表15    用于重大危险源定量风险评价的泄露概率表

部件类型

泄露模式

泄露概率

308m3硫酸储罐

整体破裂（泄露孔径160mm）

5.00×10-6/a

6风险事故源项分析

事故泄露事件确定

本项目事故应急反应时间参照石化行业判定，确定主要从以下几个方面考虑：

①国内石化企业的事故应急反应时间

通过调查发现，目前国内石化企业事故反应时间一般在10min~30min之间。最迟在30min内都能做出应急反应措施，包括切断通往事故源的物料管线，利用泵等进行事故源物料转移等。

②导则推荐的相关资料的应急反应时间

参考《环境风险评价实用技术和方法》（胡二邦主编），有关石化企业事故泄漏案例中选用的石化企业事故泄漏反应时间也在30min内。

③国外石化企业的事故应急反应时间

依据美国国家环保总署推荐的有关石化企业风险事故物料泄漏时间的规定，美国国家环保总署认为，石化企业泄漏时间一般要控制在10min内，储罐内物料在参与风险事故，特别是爆炸事故时物料的量要控制在总量的10%以内。

综合考虑到事故发生时，预计项目发生事故时需要的应急反应时间要留有一定的余量。即使本项目较国内外一般石化企业的设备、控制技术先进，但是需要留有一定的余量。因此本项目确定的事故应急反应时间为10min，泄漏时间确定为30min。

硫酸储罐泄漏量计算

根据《化工企业定量风险评价导则》（AQ/T3046-2013），完全破裂的泄漏场景为泄漏孔径＞150mm或者全部存量瞬间释放，见表16。

表16    泄露场景

泄露场景

范围

代表值

小孔泄露

0~5mm

5mm

中孔泄露

5~50mm

25mm

大孔泄露

20~150mm

100mm

完全破裂

＞150mm

设备（设施）完全破裂或泄露孔径＞150mm全部存量瞬时释放

本次评价确定的最大可信事故为1个308m3硫酸储罐整体破裂（泄露孔径160mm），造成物料泄露。

硫酸常温下为液体，因此其泄漏为液体泄漏，硫酸泄露速率QL用伯努利方程计算（限制条件为液体在喷口内不应有急骤蒸发）具体见下式：

[image: image9.png]P)

+ 2gh
2





式中：

QL--液体泄漏速度，kg/s；

Cd--液体泄漏系数，此值常用0.6-0.64，取0.62；
A--裂口面积，m2，0.02（泄漏孔径160mm）；

ρ--泄漏液体密度，kg/m3，1840；

P--容器内介质压力，Pa，101325；

P0--环境压力，Pa，101325；

G--重力加速度，9.81m/s2。

H--裂口之上液位高度，m，按底部泄漏，取7。

经计算硫酸储罐全破裂（泄漏孔径160mm）时的泄漏速率为267.38kg/s。

本次评价按事故发生后30min即实施有效的控制措施考虑。

表17    硫酸储罐泄露源强

危险物质

泄露速率（kg/s）

事故时间（s）

泄漏量（t）

硫酸
267.38
1800

481.28
7风险事故影响分析
（1）水环境风险影响分析

①事故水池容积

根据《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）要求，应急事故废水池容量应根据发生事故的设备容量、事故时消防用水量及可能进入应急事故水池的降水量等因素综合确定。

参照《中国石油化工集团公司水体环境风险防控要点（试行）》和中国石油天然气集团公司企业标准《事故状态下水头污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2009）对事故储存设施总有效容积V总的要求如下：

V总＝（V1＋V2－V3）max＋V4＋V5

注：（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值；

V总--事故储存设施总有效容积，m3；

V1--收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计；硫酸罐区中选择最大的308m3；

V2--发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；硫酸不具有可燃性，只考虑硫酸泄漏环境影响

V3--发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；硫酸罐区围堰有效容积43m3，硫酸罐区周围设有40m3原料硫酸卸车缓冲罐1台；

V4--发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

事故状态下的生产废水量以一天的储量考虑，全厂生产废水一天排放量为12.43m3；

V5--发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；根据《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2014年版）计算。

V5=q·ψ·F

V5--雨水设计流量（L/s）；

ψ--径流系数，取ψ=0.9；

F--汇水面积（hm2），储罐区、装卸区总面积约0.15hm2；

[image: image10.png]135P°-5%
t+4





其中：

T--降雨历时（分钟）；

P--设计降雨重现期（年）；

根据《石油炼制废水治理工程技术规范》，取t=15min，P=2年，经上式计算得暴雨强度为89L/s·hm2。

根据计算，事故需要排入废水收集系统的初期雨水V5为10.81m³（15min）。

事故储存设施总有效容积V总=（308+0-83）+12.43+10.81=248.24m3
新疆丰泰化工科技有限公司事故池有效容积350m3，可以满足事故状态下事故废水的收集、储存。

②事故水影响分析

本项目发生泄漏时，事故污水也可能会对周围的环境水体造成风险影响，可引发一系列的次生水环境风险事故。

根据危险物质向环境转移的途径识别，本项目建有围堰，同时依托厂区已建事故池，能满足泄漏物质收集，不会溢流出厂外，地表水风险较小；本项目硫酸罐区采取了源头控制、分区防渗等措施（防渗区地面采取粘土铺底、再在上层铺设15-20cm的抗渗混凝土硬化并采用耐酸水泥进行防腐处理，防治区防渗层的防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能），事故废水、泄漏物不会渗透进入土壤/地下含水层，地下水及土壤风险较小。因此，本项目事故废水、泄漏物不可能存在地表水及地下水的扩散途径。

本项目硫酸罐区均已进行分区防渗，对地下水环境影响较小。

（3）土壤环境风险分析

本项目硫酸罐区采取重点防渗措施。重点防渗区地面采取粘土铺底、再在上层铺设15-20cm的抗渗混凝土硬化并采用耐酸水泥进行防腐处理，上述措施可使防治区各单元防渗层渗透系数<1×10-7cm/s。因此，本项目发生物料泄漏时对厂区内的土壤影响有限，事故后及时控制基本不会对罐区内的土壤造成严重污染。

事故泄漏物料对罐区外部的土壤污染更低，其对土壤的污染主要是由泄漏到大气环境中的事故污染物沉降到土壤中引起的。但是项目事故泄漏污染物总量不高，而且是属于短期事故，通过大气沉降对厂界外土壤造成污染的可能性很小。

在发生泄漏事故时，由于罐区采取防渗措施和事故应急物料回收措施，因此基本不会罐区及其边界造成土壤污染。

同时本项目在设计和建设过程中加强风险事故防范设施的建设，以降低风险事故的概率，即便在发生风险事故时也能够及时有效地对有害物质进行处置。因此，在发生物料事故泄漏时对厂区内外的土壤都不会造成明显的影响。

（4）生态植被环境风险分析

本项目的事故泄漏物料通过大气环境的携带，进入到周围环境中去，为生态植被所吸收。但是这些事故泄漏的污染物由于量少和存在时间短等因素，厂外周围植被基本不会被影响，不会发生生态植被因为本项目风险事故而引发的大面积变异、枯萎、死亡等现象发生，只会对局部的生态植被造成轻微的影响。

泄漏物料对厂界内的植被造成的影响也是短期的，通过一段时间的更新和人工补充后，厂区绿化植被还是可以恢复到事故前的状态。

8环境风险管理

（1）环境风险防范措施

①总图布置和建筑安全防范措施

硫酸罐区的平面布置贯彻执行国家现行的防火、防爆、安全卫生、环保等规范的相关要求；满足工艺生产要求，使工艺管线短捷，物流顺畅；结合厂区现状，因地制宜进行布置，并满足运输要求，节约用地。

②危险化学品储运安全防范措施

1）危险化学品储运系统的设计严格按照相关规范要求进行设计和施工，确保防火间距、消防通道、消防设施等满足规定要求。

2）罐区及危化品装卸区严格按照《建筑物防雷设计规范》、《工业与民用电力装置的接地设计规范》设置防雷击、防静电系统。

3）在罐区设置自动报警设施。

4）与大容量储罐相连接的泵，其紧急截止阀安装在泵及设备的安全距离之外，并可在发生火灾时进行远程紧急制动切断可燃物料。

5）硫酸罐区已按照国家级行业标准建设围堰。

③水环境风险防范措施

1）防渗措施

硫酸罐区已采取防渗措施。防渗区地面采取粘土铺底、再在上层铺设15-20cm的抗渗混凝土硬化并采用耐酸水泥进行防腐处理，防治区防渗层的防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。
2）围堰设置

硫酸罐区已按照国家级行业标准建设围堰，防止污染介质外流扩散造成水体、土壤的大面积环境污染。

3）事故废水收集措施

事故工况下，废水主要包括：事故情况下的雨污水以及泄漏的物料等。

本工程要建立完善三级风险防控体系：

a、一级防控措施

第一级防控系统主要是罐区围堰，收集一般事故泄漏的物料，防止轻微事故泄漏时造成的污染水流出界区。

b、二级防控措施

第二级防控系统主要是罐区。事故状下，罐区防火堤无法控制事故液体时，则通过罐区配套建设雨水排水系统排入已有排洪渠，渠末端设有电动切换阀，发生事故时，排洪渠末端排向下游的阀门关闭，排洪渠通向事故污水池的阀门打开，使事故液体可顺利进入厂区事故池。防止较大生产事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。

c、三级防控措施

第三级防控系统为事故池。作为事故状态下的储存与调控手段，防止重大事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。发生重大的泄露事故时，事故雨污水及其携带的物料通过第一级、第二级防控系统进入第三级防控系统，进入事故池。

④安全管理方面防范措施

1）配备安全卫生的兼职检查人员以监督、检查落实安全卫生措施的实施。建立完善的安全卫生制度，加强对全体职工的安全、卫生教育，提高全体职工的安全卫生意识。

2）该项目工厂人员的技术水平和素质要求较高，所以在建设初期，就应对人员进行培训。培训分专业技术知识培训和岗位技能适应性培训。

专业技术知识培训分为管理、工艺、机械、设备、电器、仪表、计算机等专业培训，培训资料采用国内同类工厂资料和本项目的技术资料；岗位、技能适应性培训可按管理、工艺、机械、电器、自控、总控、调度等专业按岗位对口进行，培训人员主要为工段长、操作工人和检修工人。

3）建立和完善各级安全生产责任制，并切实落到实处。各级领导和生产管理人员必须重视安全生产，积极推广科学安全管理方法，强化安全操作制度和劳动纪律。

4）对职工要加强职业培训和安全教育。培养职工要有高度的安全生产责任心，并且要熟悉相应的业务，有熟练的操作技能，具备有关物料、设备、设施、工艺参数变动及泄漏等的危险、危害知识，在紧急情况下能采取正确的应急方法。

5）加强对新职工和转岗职工的专业培训、安全教育和考核。新进人员必须经过专业培训和三级安全教育，并经考试合格后方可持证上岗。

6）制定出完善的各项安全生产规章制度并贯彻执行。（如建立并严格执行现场动火制度，现场动火前必须办理书面申请手续和批准手续；如建立对设备定期保养等维修制度，规定定期检修的周期、程序和批准手续，规定定期安全检查和整改的制度等）。设备检修前，应进行彻底置换，需要进入容器内进行维修工作时，应严格执行进入容器作业的各项安全管理规定，严禁违章作业。

7）建立健全各工种安全操作规程并坚持执行。

8）应针对事故发生情况制定详细的事故应急救援预案，并定期进行演练和检查救援设施器具的良好度。

9）加强对电工及电气设备的管理，并对职工进行各种电气事故案例的教育，不乱拉临时线、防止各类电气事故的发生。应规定作业场所要严禁手机等个人电子设备的使用，以避免自动控制系统、报警系统受到干扰而引发事故。

10）建立健全安全检查制度，定期进行安全检查，及时整改安全隐患，防止事故发生。

（2）风险事故应急预案

新疆丰泰化工科技有限公司为了预防突发环境污染事故，于2019年8月编制了《新疆丰泰化工科技有限公司突发环境事件专项应急预案》，并进行了备案（备案编号：652302-2019-051-M），成立了应急工作小组，并对突发环境事故安排了专门负责人。本次环评涉及内容已纳入《新疆丰泰化工科技有限公司突发环境事件专项应急预案》。
9环境风险评价结论及建议

（1）项目危险因素

本项目所涉及的的物料主要为硫酸，主要环境风险因素为储罐泄漏事故。

（2）环境敏感性及事故环境影响

本项目事故情景设定为308m3硫酸储罐泄漏事故，硫酸泄露至环境，对周围大气、土壤和水环境的影响以及对现场人员造成伤害。

建设单位已制定《新疆丰泰化工科技有限公司突发环境事件专项应急预案》，应加强与区域应急预案衔接。一旦发生事故，建设单位按照分级响应程序启动应急预案，做好应急监测和受影响群众的应急撤离工作。

（3）环境风险防范措施和应急预案

本项目储罐四周安装泄漏报警装置，设置安全信号指示器、安装24小时监控摄像头，设液位计，四周配备消防栓、灭火器等。

本项目罐区设有围堰、厂区已设有事故池、厂区建设应急防控系统。本项目厂内环境风险防控系统纳入区域环境风险防控体系，并与区域风险防控设施、管理的衔接，按分级响应要求及时启动区域环境风险防范措施，实现厂内与区域环境风险防控设施及管理有效联动，有效防控环境风险。

建设单位在项目运行中，应严格执行国家有关规定，高度重视安全和事故防范，制定严格的管理制度，采取严密的防范和应急措施，以有效防范事故风险，缓释事故影响，把事故发生概率降到最低。

（4）环境风险评价结论与建议

本次评价制定了一系列的风险防范措施，可将事故风险概率和影响程度降至最低。通过采取有效的预防措施和已制定的应急救援预案，严格执行项目安全评价提出的安全对策措施，本项目的环境风险是可以防控的。

建设项目环境风险自查表见表18。

表18     建设项目环境风险自查表

工作内容

完成情况

风险调查

危险物质

名称

98%硫酸
75%硫酸
存在总量/t

1133.44
514.36
环境敏感性

大气

500m范围内人口数 0  人

5km范围内人口数 2600 人

每公里管段周边200m范围内人口数（最大）

人

地表水

地表水功能敏感性

F1 □

F2 □

F3 (
环境敏感目标分级

S1 □

S2 □

S3 (
地下水

地下水功能敏感性

G1 □
G2 □

G3 (
包气带防污性能

D1 □
D2 (
D3 □

物质及工艺系统

危险性

Q值

Q＜1 □

1≤Q＜10□

10≤Q＜100 □

Q≥100 (
M值

M1 □

M2 □

M3 □

M4 (
P值

P1 □

P2 □

P3 (
P4 □

环境敏感

程度

大气

E1 □

E2 □
E3 (
地表水

E1 □

E2 □

E3 (
地下水

E1 □
E2 □

E3 (
环境风险潜势

Ⅳ+  □

Ⅳ  □

Ⅲ □
Ⅱ (
I □

评价等级

一级□

二级□
三级(
简单分析 □

风险识别

物质危险性

有毒有害 (
易燃易爆 □
环境风险类别

泄漏 (
火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 □
影响途径

大气 (
地表水 (
地下水 (
事故情形分析

源强设定方法

计算法 (
经验估算法 □

其他估算法 □

环境风险预测与评价

大气

预测模型

SLAB □

AFTOX □
其他  □

预测结果

大气毒性终点浓度-1 最大影响范围  m

大气毒性终点浓度-2 最大影响范围  m

地表水

最近环境敏感目标：  ，到达时间：  
地下水

下游厂区边界到达时间：  
最近环境敏感目标：无，到达时间：  
重点风险防范

措施

储罐四周安装泄漏报警装置，设置安全信号指示器，安装24小时监控摄像头，设液位计，四周配备消防栓、灭火器等；罐区设有围堰、厂区设有事故池、厂区建设应急防控系统；已制定突发环境事件应急预案，并做好与地方政府突发环境事件应急预案相衔接

评价结论与建议

在采取本环评要求的环境风险防范措施并严格落实的情况下，本项目环境风险处于可控可接受范围内。

注：”□”为勾选项，填”√”；”（   ）”为内容填写项




附表
建设项目污染物排放量汇总表   （单位：t/a）

	          项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	二氧化硫
	6.44
	6.44
	0
	0
	0
	6.44
	0

	
	氮氧化物
	4.57
	4.57
	0
	0
	0
	4.57
	0

	
	硫酸雾
	0.666
	0.666
	0
	0.117
	0
	0.783
	+0.117

	
	氯化氢
	0.948
	0.948
	0
	0.087
	0.573
	0.462
	-0.486

	
	颗粒物
	5.116
	5.116
	0
	0
	0
	5.116
	0

	一般工业固体废物
	废泵阀及配件
	0.05
	0
	0
	0.01
	0
	0.06
	+0.01

	
	矿渣
	1250
	0
	0
	0
	0
	1250
	0

	
	炉渣
	176
	0
	0
	0
	0
	176
	0

	
	污泥
	0.4
	0
	0
	0
	0
	0.4
	0

	
	煤焦油
	30
	0
	0
	0
	0
	30
	0

	
	生活垃圾
	24
	0
	0
	0
	0
	24
	0

	危险废物
	清罐废物
	0.2
	0
	0
	0.1
	0
	0.3
	+0.1


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

硫酸钾生产线副产31%盐酸
盐酸储罐
水洗涤塔
废气、废水、固废
地下输酸管
集气罩、风机
废气
低浓度盐酸



_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567895.unknown

_1234567892.unknown

外购硫酸
硫酸储罐
硫酸钾生产线
废气、废水、固废
汽车拉运
地下输酸管



