建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：中石油新疆销售有限公司昌吉分公司

昌吉市南城加油加气站新建项目  
建设单位（盖章）：中石油新疆销售有限公司昌吉分公司                   

编制日期：         2021年6月             
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	中石油新疆销售有限公司昌吉分公司
昌吉市南城加油加气站新建项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	李旭
	联系方式
	15809949960

	建设地点
	新疆昌吉回族自治州昌吉市南外环路北侧

	地理坐标
	（东经87度14分59.740秒，北纬43度57分26.900秒）

	国民经济

行业类别
	5265机动车燃油零售、5266机动车燃气零售
	建设项目
行业类别
	五十、社会事业与服务业119.加油、加气站

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	6964
	环保投资（万元）
	142

	环保投资占比（%）
	2%
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	☑否
□是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	6667

	专项评价设置情况
	大气:经过分析查询，本项目不排放列入《有毒有害大气污染物名录》的污染物、不排放二噁英、氰化物、氯气、苯并芘等污染物。经过现场勘查，项目周边500m范围内无环境空气保护目标，无需设置大气专项评价。

地表水：本项目所有废水经过预处理后，由罐车拉运至昌吉市第二污水处理厂。

环境风险：经分析查询，本项目LNG的最大存储量27.6t，超过《建设项目环境风险评价技术导则》附录B中甲烷临界量（10t），故本项目需设置环境风险专项评价。

地下水及生态：项目周边无集中式饮用水源及其他生态保护目标。

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于国家限制类和淘汰类的产业，为允许类，因此本项目符合国家产业政策的要求。

2、“三线一单”符合性分析。新疆维吾尔自治区人民政府于2021年2月21日印发《关于印发<新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》，本项目与该管控方案符合性分析如下：

（1）生态保护红线：本项目位于新疆昌吉回族自治州昌吉市南外环路北侧，用地性质为商业用地，不属于自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等禁止开发的生态红线、重点保护生态红线区以及脆弱生态保护红线区内，项目建设不会占用生态红线保护区。

（2）环境质量底线：项目评价范围内大气环境、地下水环境和声环境质量现状良好，项目实施后产生的废气、废水、噪声等虽然对环境造成一定的负面影响，但影响程度很小，不会改变环境功能区，能够严守环境质量底线。

（3）资源利用上线：本项目施工期新增用水144m3、运营期新增用水952.8m3，运营期用电1×103kwh，项目新增用地6667m2，项目对产生的污染物采取了全面的污染防治措施，确保项目三废达标排放。总体来说，本项目运营期过程中消耗一定量的水电资源，但资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
（4）生态环境准入清单：环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目选址本项目确定为“一般管控单元”，项目对产生的污染物采取了全面的污染防治措施，项目三废达标排放。项目用地为规划的工业用地，不产生其它生态影响。

总之，本项目所在区域不在生态保护红线范围内；污染物排放总量少，并能实现达标排放，不会触及环境质量底线；对土地、水等自然资源消耗量少，不会突破资源利用上线。因此与“三线一单”无相悖之处。
3、城市总体规划符合性分析。根据《昌吉市城市总体规划（2011-2030）》，本项目位于“规划区”，规划区面积849.57平方公里，范围为六工镇镇域北界及新疆昌吉国家农业科技园区高新农业产业园建设用地北界；南至三工镇镇域和军户农场场域南界；东至市域东界；西至市域西界。项目所在区域为商业用地，符合城市总体规划和用地要求，具体见附件1。建设方与自然资源局签订的用地转让合同明确为商业零售用地，合同扫面件见附件2。
4、与《昌吉市人民政府办公室关于印发<昌吉市打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018—2020年）>的通知》（昌市政办发〔2018〕77号）相符性分析。
该通知有关内容提出：推进涉气工业污染源全面达标排放。按照《关于实施工业污染源全面达标排放计划的通知》（环监〔2016〕172号）和《关于印发〈新疆维吾尔自治区实施工业污染源全面达标排放计划〉及〈新疆维吾尔自治区2017年工业污染源全面达标排放计划实施方案〉的通知》（新环发〔2017〕10号）文件有关要求，持续推进工业污染源全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。积极推进控制污染物排放许可制，到2020年完成排污许可管理名录规定的行业许可证核发。按照“核发一个行业，清理一个行业，达标一个行业，规范一个行业”的要求，强化证后监管。推进重点行业污染治理升级改造。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。推动实施重点行业超低排放改造。强化工业企业无组织排放管控，开展建材、火电、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理清单，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理，2018年底前排查完毕，按照“一厂一策”要求制定整治方案，明确规范化整治要求和完成时限；2019年10月底前基本完成整治任务。实施VOCs专项整治方案，实施《新疆维吾尔自治区“十三五”挥发性有机物污染防治实施方案》 （新环发〔2018〕74号），在化工、工业涂装、包装印刷等行业开展VOCs排放调查，建立VOCs污染治理台账，完成自治区下达的VOCs减排任务。开展VOCs整治专项执法行动，严厉打击违法排污行为，对治理效果差、技术服务能力弱、运营管理水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒，扶持培育VOCs治理和服务专业化规模化龙头企业。
本项目位于“乌-昌-石”区域，按照《新疆吾尔自治区“十三五”挥发性有机物污染防治实施方案》 （新环发〔2018〕74号）通过安装储存、装卸油油气回收装置，可以实现达标排放，符合本通知的有关要求。



二、建设项目工程分析
	建设内容
	一、项目由来

为完善中石油新疆销售有限公司昌吉分公司在昌吉片区的零售网络布局，拟建本项目昌吉南城加油加气合建站。项目位于昌吉市南外环路南侧、北京南路西侧、米泉路东侧、距离G30（乌奎高速）1.6公里，距离S115（乌昌快速）7.3公里，地理坐标东经87度14分59.74秒，北纬43度57分26.90秒。地理位置图见附图1。
本项目预计年销售加油量9200t（其中柴油年销量4200t、汽油年销量5000t），LNG年供气量约4700t。

二、建设内容及规模

（一）建设内容
项目总占地面积为6667m2，加油加气罩棚面积780m2，站房建筑面积为259.44m2。本项目分为罐区、加油加气区和站区三个部分。
1.罐区。承重罐区，设置5个埋地FF双层油罐（2×30m3汽油罐、3×40m3柴油罐，折合总容积120m3）；LNG储罐1个60m3，总罐容180m3，等级为一级加油加气合建站。
2.加油加气区。2台4枪加油机，3台双枪加油机，2台单枪LNG加液机。

3.站区。1座站房、1座汽车服务用房、2座门卫。

（二）加油站等级判定
本项目罐区设置2个30m3汽油罐、3个40m3柴油罐；LNG储罐1个60m3，折算库容180m3，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）加油加气站等级划分，判定等级为一级加油加气合建站。
表1-1     加油与LNG加气合建站等级划分一览表

合建站等级

LNG储罐总容积（m3）

LNG储罐总容积与油品储罐总容积（m3）

一级

≤120

150＜V≤210

二级

≤60

90＜V≤150

三级

≤60

V≤90

注：1.柴油罐折半计入油罐总容积。

2.当油罐总容积大于90m3时，油罐单罐容积不应大于50m3，当油罐总容积小于或等于90m3 时，汽油单罐容积不应大于30m3，柴油罐单罐容积不应大于50m3。
3.LNG储罐的单罐容积不应大于60m3。

本项目主要工程建设内容见表1-2。

表1-2   主要工程建设内容

类别

名 称

建设内容

主体

工程

罩棚
螺栓球结构，占地面积780m2。
加油区

2台4枪加油机，3台双枪加油机。
加气区

2台单枪LNG加液机。
站房
一层框架结构，建筑面积259.44m2，建有办公室、配电室、工具间、卫生间、员工餐厅、休息室、营业厅等。

罐区

共5个FF双层油罐，其中2个30m3汽油罐、3个40m3柴油罐；LNG储罐1个60m3。

洗车房

一层框架结构，建筑面积180m2，简单冲洗汽车。
辅助工程

门卫

2座，出入口各一个。

公用

工程
供配电设施

采用外接当地供电电网，此外还设置有备用发电机。

供水设施

当地供水管网供给。
排水设施

自建管道，生活污水排入2m3防渗化粪池。定期委托专业运输车辆拉运至当地污水处理厂处理。

供暖设施

采用电加热导热油炉供暖，壁挂式散热片。
环保

工程

固体废物处理措施

垃圾箱（收集生活垃圾）；厂区内汽车服务用房北侧，设置危险废物暂存间一座，面积约10m2。
大气污染防治措施

加油、装卸油油气回收装置；1套BOG气体回收装置；加油站区内种植绿化。

噪声防治措施

选用低噪声设备、加设减振垫等。
水污染防治措施

2m3隔油池1个，2m3生活污水防渗化粪池1个，环保沟124m。

环境风险防控

LNG围堰（容积61.2m3，长13.6×宽9×高0.5m）
绿化

项目区绿化面积为400m2。

（三）主要设备及设施

主要设备、设施见表1-3。

表1-3     主要使用设备、设施一览表

序号

设备名称

储量、型号

单位

数量

备注

1

FF双层汽油储油罐

30m3
座

2

/

2

FF双层柴油储油罐

40m3
座

3

/
3

LNG立式罐

60m3（有效容积54m3）

座

1

/
3.1

LNG潜液泵（含泵池）

/

台

1

双泵
3.2

卸车/储罐增压器

/

台

1

/
3.3

低压EAG加热器

/

台

1

/
4

加油机（油气回收型）
4枪

台

2

/
5
加油机（油气回收型）
双枪

台

3

/
6

加气机

单枪

台

2

/
7

可燃气体控制器

/

套

1

/
8

可燃气体探测器

/

台

5

/
9

推车式ABC干粉灭火器

8kg

个

20
置于加油、加气区

10
推车式ABC类灭火器

35kg

个

6

置于储罐区

（四）主要原料

本站油品的供应由中石油新疆销售有限公司昌吉分公司统一配送，油源充足，能够满足货供应。原辅材料消耗见表1-4。

表1-4     原辅材料及能源消耗一览表

序号

内容

年耗量

来源
1

汽油

5000t

中石油新疆销售有限公司昌吉分公司统一配送
2

柴油

4200t

3

LNG

4700t

4

水

952.8m3
昌吉市政供水管网

5
电
1×103kwh
昌吉市供电电网
（五）平面布置

加油站内场地分为油罐区、LNG罐区、加油加气区及站房。站房为框架结构，位于项目区南侧，设有办公室、配电室、工具间、卫生间、员工餐厅、休息室、营业厅等；罩棚为螺栓球结构，其位于站房北侧，设置2台4枪加油机，3台双枪加油机；加气设备（LNG）有2台单枪加气机位于罩棚中部；油品储罐区位于项目区西侧，设有5座FF双层储罐；化粪池和隔油池分别位于项目区南侧、东侧；门卫位于项目区出入口处。站区布置紧凑，方便管理，车辆进出顺畅。对照《加油加气设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年局部修订）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），项目平面布局符合相关规范要求，本项目平面布置合理。具体要求见表1-5。平面布置详见附图2。

表1-5  加油站设备与站内建（构）筑物的安全间距 （一级合建站）    单位：m    
设备名称

站房

柴油罐
汽油罐

加油机

LNG罐
站房

--
3（7.6）
4（9）
--

10（15）
柴油罐
3（7.6）
--

0.5（0.5）
--

15（56.7）
汽油罐
4（9）
0.5(0.5)

--

--

15（29.1）
加气机

6（20.5）
4（7.6）
4（4）
--

8（11.8）
LNG罐
10

15（56.7）
15（29.1）
8（11.8）
--

（六）公用辅助工程

1.给水
项目给水主要为生活用水、洗车用水（简单冲洗）、绿化用水和流动人员用水。根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》中用水定额要求，北疆天山北坡区人均用水按照50-70L/人·d（本项目按照最大用水规模为70L/人·d计），绿化用水为500立方米/亩·年，洗车用水为20升/辆·次，由于洗车数量无法预测，按照可研统计平均日小型车交通流量为220辆的10%洗车进行估算，年洗车8000辆。据此计算，预计总用水量为952.8m3，具体见表1-6。

表1-6    用水估算表

      用水计算

用水项目

数量

用水量

标准

日用水量

（m3/d）

新鲜水（m3/a）

备注

职工办公生活用水

15人

70L/人·d

1.05

383.3

365天计

流动人员用水

150人

2 L/人·次

0.3

109.5

365天计

洗车用水

8000辆/年
20L/辆·次
/
160

365天计

绿化带
400m2（0.6亩）

500m3/亩·年
/
300

180天计
小计

-

-

-

952.8

-

2.排水

本项目不冲洗地坪，无地坪冲洗废水产生，项目运营期排水主要为职工生活污水、洗车污水及流动人员冲厕污水。这些污水量按日总用水量的80%计，预计本项目污水量为522.2m3/a。生活污水和流动人员冲厕废水、洗车废水排入一个2m3的防渗化粪池处理，达到污水三级标准后，定期委托专业车辆拉运至当地污水处理厂处理。

3.供电

加油站供电电源采用外接当地供电电网供给，此外设置有EPS电源，作为站内重要负荷的备用电源。加油站采用380/220V供电。

4.供暖、通风

本项目站房、生活区冬季采用电采暖。加油站储罐区及加油、气区均采用自然对流通风方式。

5.食堂

本项目设职工食堂和餐厅，做饭采用电磁炉。

（五）劳动定员及工作制度

本项目设员工15人，每天2班，每班工作时间为12小时，工作天数365天。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程和产排污环节

[image: image1.png]


本项目施工期工艺流程如图2-1，其中G-废气、W-废水、N-噪声、S-固废。
[image: image10.emf]LNG

储罐 泵撬 加液机 用户

LNG

槽车

非甲烷总烃

噪音

噪音，非

甲烷总烃

噪音，非甲烷

总烃，尾气

噪音，非

甲烷总烃


图2-1  本项目施工流程及产污环节图

二、运营期工艺流程和产排污环节

（一）加油工艺及产排污环节

成品油罐车来油先通过卸油口卸到储油罐中，加油机本身自带的泵将油品由储油罐中吸到加油机中，经泵提升加压后给汽车加油，每个加油枪设单独管线吸油。工艺流程及产污环节见图2-2。


图2-2    加油工艺流程及产污环节图

加油站油气回收系统：油气回收分为一次、二次、三次回收。一次油气回收系统，是指油罐车在卸油时，加油站油罐内的油气回收到油罐车内，油罐车将油气再回收到油库内的过程，即卸油油气回收。二次油气回收是利用加油枪上的特殊装置，将原本由汽车油箱逸散于空气中的油气经加油枪、真空泵回收至油罐内，即加油油气回收。三次油气回收是指油品储存过程中，对储油罐内呼出的油气进行处理，三次油气回收系统需安装在已经完成二次油气回收系统改造的加油站。本项目汽油油气回收系统由一次（卸油油气回收）+二次（加油油气回收）组成。

（二）LNG加气及放散工艺及产排污环节：

1.加气工艺流程


图2-3  营运期LNG工艺流程及产污环节图
   卸车：LNG的卸车工艺是将低温运输槽车内的LNG转移至低温储罐内的操作，本项目采用潜液撬（双泵）卸车方式。LNG液体经LNG槽车卸液口进入潜液撬，内置潜液双泵将LNG增压后充入LNG储罐。LNG槽车气相口与储罐的气相管连通，LNG储罐中的BOG气体通过气相管充入LNG槽车，一方面解决LNG槽车因液体减少造成的气相压力降低，另一方面解决LNG储罐因液体增多造成的气相压力升高，整个卸车过程不需要对储罐泄压，可以直接进行卸车操作。

储罐调压：LNG液体经LNG储罐的出液口进入潜液泵，由潜液泵增压以后进入增压气化器气化，气化后的天然气经LNG储罐的气相管返回到LNG储罐的气相空间，为LNG储罐调压。采用潜液泵为储罐调压时，增压气化器的入口压力潜液泵的出口压力，设置为1.2Mpa，增压器的出口压力为储罐气相压力，约为0.6Mpa。增压器的入口压力远高于其出口压力。潜液泵调压同时具有速度快、调压时间短、压力高等特点。

加液流程：给汽车加液时，先将加注管路通过专用的LNG加液枪与汽车上的LNG瓶进行液相口连接，待系统遇冷完毕后将LNG输送到车用LNG钢瓶中，通过加液机来控制泵输送的流量，同时用LNG流量计计量输送的液体，在控制面板上显示质量（或标方）和价格。

卸压流程：由于系统漏热，LNG气化导致系统压力升高，或者在使储罐升压过程中，储罐中的液体不断地气化，这部分气化了的气体如不及时排除，会导致储罐压力越来越大。当系统压力大于设定值时，通过BOG回收系统或者打开安全阀，释放系统中的气体，降低压力，保证系统安全。本项目泄压主要是通过BOG回收系统来完成。

BOG回收系统工艺流程：由于低温的LNG储罐受外界环境热量的侵入，LNG储罐内液下泵运行时部分机械能转化为热能，都会使罐内LNG气化产生闪蒸汽，也就是BOG气体。为了维持LNG储罐恒定的压力，必须不断的排出BOG气体。此外，外部LNG从罐顶送入产生的容积置换，也要求排出BOG气体，以维持罐压。本站从LNG储罐出来的低温BOG由管线连接先进入汽化器，BOG气体经过汽化器加热并保证气体温度在50℃以上，然后进入BOG压缩机橇前面的缓冲罐，缓冲罐起到储存并稳定BOG汽化气体压力的作用，从储气罐出来气体经过减压阀，然后进入BOG压缩机压缩，压缩的天然气进行冷却器冷却和气液分离器分离出油混合物后，排出BOG压缩机组。

2.放散工艺流程

为保障安全，工艺装置区设有集中放散装置，LNG储存过程中产生的低温气相会使罐内压力超过设定值通过安全放散系统将部分气相放空，这部分气体为低温流体。本项目设置一台EAG加热器，用以提高安全阀排放或手动排放出的低温气体的温度，经过管道阻火器以常温气体形式放散在大气中，避免低温气体对人员或设备造成伤害。

由于低温系统安全阀放空的全部是低温气体，在低于-107℃以下时，天然气的比重大于常温下的空气，排放不易扩散，会向下积累。因此设置一台空温式EAG放散气体加热器，放散气体通过该加热器，经过与空气换热后的天然气比重会小于空气，高空放散后会更容易扩散，从而不易形成爆炸性混合物。

EAG加热器：LNG是以甲烷为主的液态混合物，常压下的沸点温度为-161.5℃，常压下储存温度为-162.3℃，密度约430kg/m3。当LNG气化为气态天然气时，其临界浮力温度为-107℃。当气态天然气温度高于-107℃时，气态天然气比空气轻，将从泄漏处上升飘走。当气态天然气温度低于-107℃时，气态天然气比空气重，低温气态天然气会向下积聚，与空气形成可燃性爆炸物。为了防止安全阀放空的低温气态天然气向下积聚形成爆炸性混合物，设置1台控温式安全放散气体加热器（EAG），放散气体先通过该加热器加热，使其密度小于空气，然后再引入高空放散。


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，项目用地性质为出让的商业用地，建设不占用基本农田，区域周边无文化古迹，无环境敏感制约因素，环境状况基本良好，不存在与本项目有关的原有污染情况和其它环境问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	一、大气环境现状及评价

（一）区域大气环境质量现状调查

根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）的有关规定，本项目引用环境空气质量模型技术支持服务系统  http://data.lem.org.cn/eamds/apply/tostepone.html上的“达标区判定”查询结论（昌吉州环境监测站站点数据，位于昌吉市境内）：昌吉州2019年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为10 ug/m3、38 ug/m3、98 ug/m3、57 ug/m3；CO24小时平均第95百分位数为2.4mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为122 ug/m3；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为PM10、PM2.5。项目所在地昌吉回族自治州环境空气质量不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目区属于环境空气质量不达标区域。

（二）特征污染物环境质量监测

针对其他特征污染物（非甲烷总烃）环境质量，本项目监测委托新疆天熙环保科技有限公司。

1.监测点位

监测点位于项目区（昌吉市南城加油站），监测点坐标：E87°14′34.88″，N43°57′26.82″。
2.监测时间及频率

监测时间为2021年5月27至29日，连续3天。

3.采样及分析方法

各监测项目的采样方法按国家环保局颁布的《环境监测技术规范（大气部分）》的规定执行；分析方法按《空气和废气监测分析方法》和《环境空气质量标准》（GB3095-2012）引用标准的有关规定执行。

4.监测结果

非甲烷总烃监测结果见表3-1。

表3-1   非甲烷总烃监测结果     单位：mg/m3

监测项目

监测时间

浓度范围

（mg/m3）

标准值（mg/m3）

Pi
非甲烷总烃

5月27日

0.34~0.87
2.0
0.17~0.44
5月26日

0.34~0.80
0.17~0.40
5月29日

0.46~0.52
0.23~0.26
5.评价结果及评价结论

（1）评价标准

非甲烷总烃参考《大气污染物综合排放标准详解》中“非甲烷总烃”环境浓度选用值，确定环境空气中非甲烷总烃浓度限值2.0mg/m3。

（2）评价结果及评价结论

根据表3-1的监测数据可知，非甲烷总烃小时浓度值在0.34~0.87mg/m3之间，符合《大气污染物综合排放标准详解》中“非甲烷总烃”2.0mg/m3，未出现超标现象，评价区域非甲烷总烃环境空气质量较好。

二、地表水现状及评价

根据昌吉州政府网发布的《2020年6月水质监测报告》可知，2020年6月，头屯河等4条河流总体水质为优。在监测的7个断面中，Ⅰ类水质占28.6%、Ⅱ类占71.4%。2020年1-6月，八钢等15个断面水质全部达到或好于Ⅱ类。与去年同期相比，皮革厂断面、三屯河尾断面、老奇台断面、石门子断面、马家庄断面水质有所上升，电线厂、三屯河首断面水质有所下降，其余断面水质状况无明显变化。
综上，项目区主要河流、断面水质总体上为优。

三、声环境质量现状及评价

本项目厂界周边50m范围内无声环境目标。
四、生态环境现状及评价

本项目新增用地6667m2，用地性质为商业用地，地块目前为空地，用地范围内无任何生态环境保护目标。

五、地下水环境质量及评价

（一）项目区水文地质情况
项目区较厚的第四纪沉积物，为地下水的储存、运移提供了良好的空间，埋藏着丰富的孔隙潜水。头屯河与三屯河冲洪积扇相互叠置而成的山前倾斜平原，具有干旱－半干旱区山前冲洪积扇的一般水文地质规律。

1.潜水含水层：项目建设区处于头屯河冲洪积倾斜平原的上中部，地下水含水层为大厚度潜水含水层。项目区地下水埋深30~40m。含水层岩性为粗大的卵砾石、砂砾石，形成了单井出水量大于5000m3/d 的富水带，向南含水层岩性逐渐变为砂砾石层，水位埋深增大，富水性相对减弱。

2.混合水含水层：分布在乌伊公路以北，地表以下200m深度范围内。由于扇的中下部细颗粒地层在纵向和横向上分布的不连续性，造成潜水水位和承压水位很难区分。总之由中部向两侧，浅部向深部含水层颗粒变细，厚度变薄，富水性减弱。

3）承压含水层：分布在乌伊公路北 3~4km 以下，埋藏在混合水含水层之下。

4）自流水含水层：分布于财贸农场－大西渠牧场－滨湖乡一线以北。含水层岩性以中粗砂为主，隔水顶底板由粘土、亚粘土构成。含水层埋深与隔水顶底板埋1深由南向北逐渐增大，自流水水头由南至北由高于 0.5m 至高于 9.98m。据第二水文地质大队 SK12 钻孔资料，在揭露的 250m 深度范围内，有四层-自流水含水层，含水层厚度 10~30m ，隔水顶板埋深 120~180m，自流量 2~12 l/s。就整个自流水分布区而言，东西部自流水较中部丰富，在 180m 以下埋藏的自流水含水层富水性较好，180m 以上富水性相对较弱。渗透系数为 1.22~5.06m/d，平均 2.39m/d，单井出水量为 51.2m3/d。

综上所述：项目区域地下水类型为第四系松散岩类孔隙水，地下水埋深大于 85m，已有钻孔揭露深度 253m 内，岩性为砂卵砾石地层。区内地下水补给条件好，含水层渗透系数较大。
（二）地下水现状监测与评价

本次地下水现状监测引用昌吉市政府网站公布的，2021年4月集中式生活饮用水水源地水质状况数据，对本项目地下水现状进行评价。昌吉市第二水厂位于昌吉市六工庙东南侧2.5km处，位于本项目下游2km处，同属头屯河水系，可以作为本项目地下水现状评价使用。

根据昌吉市政府网站公开信息显示：二水厂地下水型饮用水水源地每月监测一次，由昌吉市环境监测站采样、昌吉州环境监测站检测分析。地下水型水源地常规监测项目为《地下水质量标准》GB/T14848-2017中的常规项目39项，并统计当月总取水量，共计40项。根据《地表水环境质量标准》GB3838-2002、《地下水质量标准》GB/T14848-2017，采用单因子评价法进行评价。

评价结果显示：二水厂地下水型饮用水水源地水质类别符合《地下水质量标准》GB/T14848-2017的Ⅱ类标准，达到国家和自治区规定的Ⅲ类控制指标要求。故本项目地下水水质良好。

六、土壤环境质量及评价

经现场调查，本项目北侧为昌吉市南外环路，西侧为广源停车场，东侧、南侧为空地。最近的敏感目标为东南侧900m外的长丰村居住区。项目地块属于商业用地，地块较平整，植被覆盖率低，周边均为空地，无耕种迹象，根据《昌吉市城市总体规划(2011-2030)》土地利用规划图，周边地块大部分规划为居住用地，无农用地。无须开展土壤环境现状监测。
根据《2017年昌吉州环境质量状况》，昌吉市基本农田、蔬菜种植基地、集中式饮用水源地土壤均达到《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准规定的相关标准值，各土壤环境质量属于清洁和安全范围。


	环境

保护

目标
	本项目北侧为昌吉市南外环路，西侧为广源停车场，东侧、南侧为空地。最近的敏感目标为东南侧900m外的长丰村居住区。环境关系图见附图3。
一、大气环境：项目厂界外500m范围内，无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。
二、声环境：厂界外50m范围内无声环境保护目标。

三、地下水环境：厂界外500m范围内无地下水集中饮用式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等保护目标。

四、生态环境：本项目新增用地范围内无生态环境保护目标。


	污染

物排

放控

制标

准
	一、非甲烷总烃
厂区内：非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中附录A限值要求。
表3-2   厂区内VOCS无组织排放限值  单位：dB（A）

污染物项目
排放限值
限值含义
无组织排放监控位置

非甲烷总烃
10 mg/m3
监控点处1h平均浓度值
在厂房外设置监控点

30 mg/m3
监控点处任意一次浓度值
厂区外：非甲烷总烃排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中厂界1小时平均浓度值无组织排放限值满足4.0mg/m3排放要求。
油烟：执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）：油烟排放浓度限值2.0 mg/m3，净化设施去除效率不低于60%。

二、噪声
施工期：《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

表3-3   建筑施工场界环境噪声排放标准  单位：dB（A）

昼间

夜间

夜间噪声最大声级超过限值的幅度
70
55
不高于15
运营期：《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)

表3-4   工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB（A）

声环境功能区类别

昼间

夜间

备注

4a类

70
55
北厂界

2类

60
50
东、南、西厂界

三、废水
项目污水经化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，拉运至昌吉市第二污水处理厂处置。

表3-5  污水综合排放标准   单位： mg/L

序号

污染物

限值

1

pH

6～9

2

悬浮物(SS)

400

3

五日生化需氧量(BOD5)

300

4

化学需氧量(COD)

500

5

动植物油

100

6

阴离子表面活性剂(LAS)

20

四、固体废物
《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求。

	总量

控制

指标
	本项目总量控制指标为VOCs：1.5t/a。



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	一、施工期大气环境保护措施

（一）工程建设单位应按照《中华人民共和国大气污染防治法》等法律要求，向当地环境保护行政主管部门提供施工扬尘防治实施方案。工程建设单位根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序。严格执行施工工地“五个百分百”防止扬尘污染标准化作业。

（二）施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。

（三）施工期间，土建工地边界应设置1.8m以上围挡。

（四）土方工程防尘措施：在进行干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。

（五）建筑材料的防尘管理措施：施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取下列措施之一：a）密闭存储；b）设置围挡或堆砌围墙；c）采用防尘布苫盖；d）其他有效的防尘措施。

（六）建筑垃圾的防尘管理措施：施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取下列措施之一：a）覆盖防尘布、防尘网；b）定期喷洒抑尘剂；c）定期喷水压尘：d）其他有效的防尘措施。

（七）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间：进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。

（八）施工工地道路防尘措施。施工期间，施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，应采取下列措施之一，并保持路面清洁，防止机动车扬尘a）铺设钢板；b）铺设水泥混凝土；c）铺设沥青混凝土；d）铺设用礁渣、细石或其它功能相当的材料等，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施；e）其他有效的防尘措施。

（九）施工工地道路积尘清理措施，可采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。

（十）对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一：a）覆盖防尘布或防尘网：b)铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料；c）植被绿化；d）晴朗天气时，视情况每周等时间隔洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率；e）根据抑尘剂性能，定期喷洒抑尘剂；f）其他有效的防尘措施。

（十一）物料、渣土、垃圾等纵向输送作业的防尘措施：施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面或地下楼层时，可从电梯孔道、建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者打包装框搬运，不得凌空抛撒。

（十二）工地应设专职人员负责扬尘控制措施的实施和监督。由专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。 

（十三）基础开挖、取土堆存、回填的运输流程设计和对方场地布局要合理，使运距最小，存填土量计算尽量精确。使用商品混凝土，禁止在项目区设立拌合站。

（十四）要求对施工工地推行绿色施工标准，确保做到周边围挡、物料覆盖、车辆冲洗、地面硬化、湿法作业5个“百分百”，即施工工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场地面百分之百硬化、拆迁工地百分之百湿法作业等。

二、施工期水环境保护措施

（一）施工期不设施工营地，施工人员日常食宿依托附近长丰村出租民房。 

（二）车辆及机械检修外协，不在施工现场检修及冲洗施工机械和车辆。

（三）在施工过程中工程废水全部纳入沉淀池回用，或用于扬尘治理。

三、施工期声环境保护措施

（一）合理安排施工时间，夜间及午休时间停止施工；

（二）尽量采用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，振捣器采用高频振捣器等；

（三）可固定的机械设备如空压机、发电机等安置在施工场地临时房间内，房屋内设吸声材料，降低噪声；

（四）合理制定施工计划，一定要严格控制和管理产生噪声的设备的使用时间，尽可能避免在同一区段安排大量强噪声设备同时施工；

（五）施工现场合理布局，以避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声影响减至最小。

四、施工期固体废物环境保护措施

（一）施工人员生活垃圾在现场集中收集后，由环卫部门清运至当地生活垃圾填埋场卫生填埋；

（二）施工建筑垃圾及渣土运至当地环卫部门指定的建筑垃圾场处理。

五、施工期生态环境保护措施

（一）严格按照设计施工，划定施工活动范围，禁止占用施工范围外的土地；

（二）加强管理，提高施工人员环保意识，文明施工，以降低对地表的扰动；

（三）主体工程完成后需尽快完成清场、地表恢复等配套工程，使之与环境协调统一。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、运营期废气环境影响和保护措施

（一）废气产排污环节
根据项目工艺流程分析，项目运行期大气污染物主要为汽柴油装卸、加油作业等过程中挥发的非甲烷总烃、来往车辆在加油站进出过程排放的汽车尾气、食堂油烟等。

（二）非甲烷总烃产排情况

1.加油部分

根据《大气挥发性有机物源排放清单编制技术指南（试行）》，选取加油站挥发性有机物排放源的排放系数（3.243g/kg）进行计算。
根据原环境保护部办公厅《关于加强储油库、加油站和油罐车油气污染治理工作的通知》（环办[2012]140号）及新疆维吾尔自治区环境保护厅《关于印发自治区储油库加油站和油罐车油气污染治理工作方案的通知》（新环防发[2013]16号）中的相关规定，建设单位须对汽油加油工艺安装油气回收装置，油气回收系统的回收率一般在95%以上。本项目挥发性有机物排放量见表4-1。

表4-1    油气损耗量预测     单位：t/a

油品

排放系数
产生量t/a
措施

排放量t/a
汽油（5000t/a）

3.243g/kg

（3.243kg/t）
16.22

油气回收
0.81

柴油（4200t/a）

13.62

0.68

合计
29.84
1.49

本项目加油部分年挥发性有机物排放量为1.49t/a。

2.LNG加气部分

LNG加气过程中产生的总烃主要为卸车、储罐大小呼吸、加气机、阀门逸散等过程产生的总烃废气，主要成分为甲烷，是一种温室气体，在大多数光化学反应中呈惰性，根据《大气污染物综合排放标准详解》，甲烷即使在空气中达到高浓度也不会对健康造成危害，除非是造成窒息或爆炸燃烧（风险事故），因此一般不对天然气无组织排放的甲烷对周围环境带来的影响进行分析，本次评价废气污染物分别计算总烃与非甲烷总烃的排放量，以非甲烷总烃进行达标评价。

（1）LNG储罐放散气

项目LNG储罐储存过程中由于吸热或压力变化造成LNG的一部分蒸发为气体，简称BOG(Boil Off Gas)，包括LNG储罐吸收外界热量产生的蒸发气体及LNG 储罐由于压力、气相容积变化产生的蒸发气体。

根据《LNG加气站BOG量计算及处理工艺》，LNG储罐产生的BOG量计算公式为：

[image: image2.png]



式中：GT—BOG产生量，kg/h；

ε—储罐日蒸发率，%。本项目为0.2%；

η—储罐充装率，%。本项目为90%；

ρI—LNG液体密度，431.6kg/m3；

Vg—储罐有效容积，54m3。

经计算，项目LNG储罐BOG气体产生量约为1.75kg/h（15.33t/a）。项目设置一套BOG回收系统对LNG储罐产生的BOG气体进行回收利用，BOG回收装置的回收率一般在70%~95%之间，本项目取回收率85%，回收后储罐无组织挥发废气年排放量为0.26kg/h（2.30t/a），本项目液化天然气非甲烷总烃的含量约为2%，因此项目LNG储罐挥发废气非甲烷总烃排放量为0.046t/a。

（2）工艺装置区无组织废气

加气站潜液泵及泵池、增压器、加热器、卸车台等工艺装置区天然气无组织排放主要产生于系统检修、管阀泄漏、卸车作业等。根据《环境影响评价实用技术指南》中建议，加气站无组织排放量可按原料年用量的0.1‰～0.4‰来计算，本次评价取中间值0.2‰，本项目LNG加气量为4700t/a，则项目工艺装置区LNG泄漏量约为0.94t/a，根据项目液化天然气组分表，非甲烷总烃的含量约为2%，因此项目工艺装置区挥发废气中非甲烷总烃排放量约为0.019t/a。

综上所述，项目非甲烷总烃排放量为1.5t/a。
3.达标排放情况
根据工程分析，项目无组织排入大气的非甲烷总烃1.5t/a。通过估算模型进行预测，非甲烷总烃1h最大落地浓度0.21mg/m3，D10%53m，满足《大气污染物综合排放标准详解》P244页中提出的2mg/m3的限值要求。

估算模型参数表见表4-2，预测结果见表4-3。

此外，本加油站采用地埋式双层储油罐，密闭性好，因此储油罐罐室内气温稳定，可减少油罐小呼吸蒸发损耗。本加油站站址开阔，空气流动良好，扩散后排放的烃类有害物质周界浓度相对较小，对周围环境空气质量影响较小。
表4-2     污染源排放参数表

污染源参数

源类型

面源

面源长度（m）

80

面源宽度（m）

80

面源有限排放高度（m）

2.0

年排放小时数（h）

8760

年排放量（t）
1.5

污染物排放速率（kg/h）

0.17

表4-3     预测结果表


预测因子


非甲烷总烃

1h最大落地浓度（mg/m3）

0.21

占标率%

10.34

占标率10%的最远距离D10%
53m
24h最大浓度值（mg/m3）
0.21

表4-4 项目非甲烷总烃废气产排情况一览表

产污环节

污染物种类

产生情况
（无组织）

排放情况
（无组织排放）

措施及去除效率

是否为可行技术

产生
量

产生浓度

排放量

排放浓度

储油罐、加油枪

非甲烷总烃

29.84t/a
/

1.49t/a

0.21mg/m3
油气回收系统，95%回收率

是

LNG加气

0.019t/a

/

0.019t/a

表4-5 非甲烷总烃监测要求

监测点位

监测项目

监测频次

油气回收系统

气液比、液阻、密闭性

半年

企业边界

非甲烷总烃

一年

厂区内部

非甲烷总烃

一年

4.卫生防护距离
卫生防护距离系指产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居住区边界的最小距离。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）所指定的方法确定项目的卫生防护距离。如下卫生防护距离公式：

[image: image3.png]0252 )"

o




式中：Qc──污染物的无组织排放量，kg/h；

Cm──污染物的标准浓度限值，mg/m3；

L──卫生防护距离，m；

r──生产单元的等效半径，m；

A、B、C、D──计算系数。

计算出本项目的卫生防护距离为50m，在此范围内不得规划建设居民住宅、学校、医院等环境敏感目标。

5.大气环境影响保护措施
项目装卸汽油安装油气回收装置，LNG安装BOG回收系统，对加油加气工艺产生的非甲烷总烃进行回收。此外，按照《加油站大气污染物排放标准》(GB20952—2020)相关要求，对相关油气排放控制提出以下要求。

（1）卸油油气排放控制

应采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于200mm；

卸油和油气回收接口应安装公称直径为100mm的截流阀（或密封式快速接头）和帽盖；

连接软管应采用公称直径为100mm的密封式快速接头与卸油车连接；

所有油气管线排放口应设置压力/真空阀，如设有阀门，阀门应保持常开状态；未安装压力/真空阀的汽油排放管应保持常闭状态；

卸油时应保证卸油油气回收系统密闭。卸油前卸油软管和油气回收软管应与油品运输汽车罐车和埋地油罐紧密连接，然后开启油气回收管路阀门，再开启卸油管路阀门进行卸油作业；

卸油后应先关闭与卸油软管及油气回收软管相关的阀门，再断开卸油软管和油气回收软管。

（2）储油油气排放控制

所有影响储油油气密闭性的部件，在正常工作状况下应保持密闭；本项目埋地油罐应采用电子式液位计进行汽油密闭测量。

（3）加油油气排放控制

加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集；油气回收管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，受地形限制无法满足坡度要求的可设置集液器，集液器的凝结液应能密闭回收至低标号的汽油罐中；

加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油；本项目施工期在油气管线覆土、地面硬化施工之前，应向管线内注入10L汽油并检测液阻。加油油气回收系统管线液阻检测值和系统密闭性检测相关参数值应该满足《加油站大气污染物排放标准》(GB20952—2020)中表1、表2相关限制要求，加油枪气液比应该满足表4要求，任意一条加油枪气液比不合格即可直接判定为超标。
（二）汽车尾气产排及达标排放情况

本项目运营期，汽车进出加油站会排放一定的汽车尾气，尾气中污染物主要是CO、NOx、HC（碳氢化合物）等。根据全国性相关专项调查，一般离高速公路路肩10~20m外空气中的CO、NOx的浓度均低于标准限值。进入项目区域的车流量估计平均为20辆/小时，加油过程车辆熄火，仅在进出加油站低速行驶过程中产生尾气。排放的污染物较小，为间歇性分散排放，少量的汽车尾气也将随大气扩散，项目区地势平坦，扩散条件良好，对周围环境空气影响很小，类比同类项目，可以达标排放。

（三）饮食油烟产排及达标排放情况

站内设有厨房，按每人每日消耗动植物油以0.03kg计，则15人年消耗食用油约164.3kg/a，餐饮油烟的产生量按食用油消耗量的3%进行估算，则油烟产生量约为4.9kg/a。厨房油烟废气通过油烟净化器处理后（油烟去除率按60%计）排放，油烟排放量为1.97kg/a，油烟排放可达到《饮食业油烟排放标准》（试行）(GB18483-2001)标准2.0m3/mg要求，对大气环境质量影响很小。

总的来看，本项目运营期废气对环境影响不大。

二、运营期水环境影响和保护措施

（一）产污环节及污水种类

加油站废水主要为员工的生活污水、洗车废水。根据工程分析，本项目生活污水总量为522.2m3/a。污水水质按一般生活污水水质类比调查，水质为COD350mg/L、BOD5200mg/L、SS150mg/L、NH3-N25mg/L，本项目洗车为简单冲洗，洗车废水可能含有石油类物质，浓度约2ml/L。

（二）污染治理措施及达标排放情况

1.生活污水
根据工程分析，运营期间站区办公污水及流动人员冲厕污水等生活污水排放量394m3/a。污水水质按一般生活污水水质类比调查，水质为COD350mg/L、BOD5200mg/L、SS150mg/L、NH3-N25mg/L，排入拟建防渗化粪池进行处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，定期委托运输车辆拉运至昌吉市第二污水处理厂处理。

2.洗车废水

本项目洗车为简单冲洗，根据工程分析，洗车用水为20升/辆·次，每日平均洗车量约220辆年洗车8000辆，年洗车废水量为128m3。洗车废水可能含有少量石油类物质，浓度约2ml/L。排入拟建防渗化粪池进行处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，定期委托运输车辆拉运至昌吉市第二污水处理厂处理。
（三）污水产排情况

污水污染物产生情况见下表4-6。
表4-6    项目水污染物产生情况一览表

废水名称

污染

因子

产生浓度mg/L

产生量

t/a

排放浓度

mg/L

排放量

t/a

排放

去向

生活污水及洗车废水522.2m³/a
COD

350

0.18

300

0.15

防渗化粪池处理后，拉运至昌吉市第二污水处理厂
BOD5
200

0.11

180

0.01

SS

150

0.078

105

0.05

NH3-N
25

0.014

25

0.014

石油类
2
0.001

2
0.001

（四）废水处理可依托性分析
昌吉市第二污水处理厂位于昌吉市区东北部，北外环路以南、宁边东路以北，头屯河西岸。于2001年建成投入使用，处理能力为10万m3/d，2018年11月完成提标改造，污水经过处理后的出水水质，由国家二级排放标准被提升至国家一级A标准，符合中水回用标准，目前日平均处理污水量约为5万立方米。工艺采用氧化沟处理工艺，主要处理城市生活污水，污水处理设备运转良好，工艺出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准。项目距离第二污水厂直线距离10公里，项目产生的污水主要是生活污水，故完全满足处理要求，对环境影响很小。
三、噪声环境影响

（一）噪声源产生环节及产生强度

主要来源于项目区内来往的机动车产生的噪声和加油泵等设备运行时产生的噪声。根据类比分析，声源强度在60~85dB（A）之间。

本项目设备噪声产生、治理及排放情况见表4-7。

表4-7    噪声排放情况一览表

噪声源
产生位置

产生强度
dB（A）

持续时间

排放强度dB（A）
降噪措施
设备噪声

厂区内
70~85
连续
60~75

减振围墙阻隔

汽车运行噪声

厂区内

60～85
不连续
60～85
减速、禁止鸣笛

（二）噪声环境影响分析

1. 预测模式

本次环评噪声预测模式采用室外点声源预测模式，其计算过程如下：
① 计算某个声源在预测点的倍频带声压级


[image: image4.wmf]oct

oct

oct

L

r

r

r

L

r

L

D

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

0

0

lg

20

)

(

)

(


式中：Loct(r)—点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB（A）；

Loct(r0)—参考位置r0处的倍频带声压级，dB（A）；

r—预测点距声源的距离，m；

r0—参考位置距声源的距离，m；

ΔLoct—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量），dB（A）。

② 预测点总影响值计算模式：


[image: image5.wmf]10

1

10lg(10)

i

L

n

i

L

=

=

å

总


式中：
[image: image6.wmf]L

总

—几个声压级相加后的总声压级，dB（A）；

　　　
[image: image7.wmf]i

L

 —某一个声压级，dB（A）。

2. 预测结果及达标排放情况
该项目营运后厂界外1m处的噪声预测结果见表4-8。

表4-8    噪声预测结果表

      项目

点位

贡献值dB（A）

（GB12348-2008）标准限值dB（A）

昼间

夜间

厂界北侧（临街）
40.1
70

55
厂界南侧

29.4
60
50
厂界西侧

46.0
厂界东侧

32.7
由表4-6可以看出，项目营运后，边界1m处噪声昼间贡献值范围在29.4～46.0dB（A），西侧、南侧和东侧边界噪声水平可满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，北侧临街靠近南外环路一侧噪声水平可满足4a类标准，噪声对外环境影响较小。
为进一步降低噪声影响，通过选用低噪声设备，并设置减振垫，设置围墙阻隔等措施，车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施，使区域内的交通噪声降到最低值。

四、固体废物环境影响及保护措施

本项目产生的固体废物主要为员工日常办公及流动人员产生的生活垃圾，清理油罐产生的罐底油泥以及导热油炉更换的热媒油。

（一）生活垃圾。项目区有工作人员15人，每年工作365天，生活垃圾按人均产生量1kg/d·人计，则生活垃圾产生量为5.5t/a，分类收集至垃圾船后，全部由环卫部门统一收集运往当地生活垃圾填埋场集中处理。流动人员按150人/d计，每人每天产生垃圾量按50g计，则流动人员产生生活垃圾约2.7t。项目区共产生生活垃圾8.2t/a。分类收集后，由环卫部门统一清运至当地生活垃圾填埋场进行填埋处理。

（二）危险废物。地埋油罐一般每5年做一次检修及清罐，会产生罐底油泥，罐底油泥属于危险废物（代码900-249-08），按销售期内成品油量的万分之一计，罐底油泥产生量约0.5t/a。厂区隔油池等内产生的含油废液也属于危险废物（代码900-249-08），由于隔油池正常情况下不启用，故其产生情况无法预测，要求定期拉运至危险废物处置单位处置；导热油炉更换的热媒油（代码900-249-08）预计2年更换一次，更换量约0.5t。
严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）《危险废物转移联单管理办法》要求做好危险废物的收集、临时贮存、运输工作，提出以下管理要求：
1.厂区内汽车服务用房北侧，设置危险废物暂存间一座，面积约10m2，临时分区分类贮存项目产生的含油废液、含油污泥、导热油炉更换的热媒油等危险废物；危废暂存间必严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求进行设计和建造。
2.签订危废处置协议，委托有相关资质的危险废物经营资质的单位安全处置。
3.根据《危险废物转移联单管理办法》执行转移联单制度。
4.制定危险废物污染防治责任制度，并严格执行。
5.建立台账，明确危险废物的来源去向。
6.落实危险废物申报制度，及时向当地生态环境部门申报相关数据。
五、地下水、土壤影响分析及保护措施

（一）污染物类型及污染途径
项目正常生产不存在污染地下水、土壤情况，但加油加气站存在发生泄漏、火灾、爆炸等风险，主要起因是管线及储罐缺陷、焊缝开裂、基础工程不合格、管道腐蚀、违规操作、自然灾害等。如上述事故发生，则会产生汽柴油、LNG泄漏污染土壤和地下水，爆炸、火灾产生的烟气污染周围空气、消防用水进入土壤后，可能污染地下水等等环境风险。本项目涉及的主要危险物质是天然气，其次为汽油和柴油。
（二）防控措施

1.防渗
根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（环办水体函〔2017〕323号）《关于加强储油库、加油站和油罐车油气污染治理工作的通知》（环办〔2012〕140号）等要求，提出以下防渗措施。

①油罐及其管线防渗。本项目油罐为双层FF油罐，其埋地加油管道应采用双层管道，相关技术参数应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156）的要求。地坪做防渗处理等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。双层油罐、防渗池和管道系统的渗漏检测宜采用在线监测系统。采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不应大于3.5mm，及时发现油罐渗漏，防止成品油泄漏造成大面积的地下水污染，可能引起的地下水流场或地下水水位变化，并导致环境水文地质问题。
②地面分区防渗。全厂按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区和非防渗区三类。防渗混凝土的施工应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》（GB50108-2011）有关规定。
重点防渗区包括：罐区、隔油池及管沟、危废暂存间。要求等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。

一般防渗区包括：罩棚区、站房、汽车用房、站内道路等。要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。

非防渗区包括：绿化用地。
分区防渗图见本项目风险评价专章。

2.设置事故水池
根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发［2012]77号），参照《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483）要求，本项目应急防范措施设置三级防护体系，在设置双层罐区、LNG围堰基础上，在项目区北侧绿化带下方，设置应急事故水池，水池与场站内环保沟相连，应急事故水池容积为50m3，能有效收纳消防尾水。
3.油气泄漏检测
参考《双层罐渗漏检测系统》（GB/T30040）中的渗漏检测方法，对本项目双层油罐系统开展渗漏检测工作。
4.应急预案及演练

按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发[2015]4 号)等有关规定编制应急预案，建立和完善突发环境事件预测预警机制，及时组织开展环境应急演练。
（三）地下水环境风险监测要求
1.监测点位。根据《加油站地下水污染防治技术指南》（试行）要求，本项目可设一个地下水监测井；在保证安全的情况下，尽可能靠近埋地油罐。地下水监测井尽量设置在加油站内，地下水监测井应设在埋地油罐区地下水流向的下游。

2.监测指标及频率

（1）定性监测。可通过肉眼观察、使用测油膏、便携式气体监测仪等其他快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染，定性监测每周一次。

（2）定量监测。若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每季度监测 1 次，具体监测指标见下表。
表4-9  加油站地下水监测项目表

指标类型
指标类型
挥发性有机物
萘
苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯
甲基叔丁基醚
（四）小结
储油罐的泄漏或渗漏对地下水、土壤的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，这种渗漏必然穿过土壤层，而且还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水。本项目储油罐采用地埋式，储油罐设计为双层罐，承重罐区，储油罐采用密封设计；LNG为立式地上储罐，LNG储罐四周设计高0.5m围堰，储罐底部为防渗混凝土建设。项目储罐一旦发生泄漏或溢出事故，将积聚在围堰内，不会造成大面积的扩散，且一旦发生泄漏事故立即启动企业事故应急预案，切断或堵塞泄露源，清出泄漏油品等，采取以上措施项目油品及LNG泄漏对周围土壤地下水环境影响较小。
六、环境风险评价

本项目主要介质为汽油、柴油及LNG，为易燃易爆物品，在运输、贮存过程中，可能会由于操作失误、设备腐蚀、人为因素等引发事故的可能，本环评针对加气站可能存在的风险因素，发生机率及可能造成事故危害进行了分析，并提出了相应的事故防范措施和应急预案，认为造成的环境风险处于可防控水平。 

环境风险影响分析具体见本报告《环境风险专项评价》。
七、环境管理及监测要求

（一）环境管理

本次评价针对项目特点、环境问题和主要污染物，分别提出了有效的污染防治措施，并对可研设计的污染物的治理措施进行了分析及完善，项目实施期间应认真落实，监督管理环保设施的运行情况，定期监测各污染物的排放浓度以达到预期的效果，具体管理目标见表4-10。

表4-10  环境管理目标

类别

治理项目

防治内容

管理目标

废  气

无组织非甲烷总烃

加油部分安装油气回收系统；LNG储罐区设置气动紧急切断阀、BOG回收系统；加气区设置拉断阀、自密封阀等。
达标排放
废  水

生活污水

新建1座2m3防渗化粪池
符合要求
固体废物

危险废物
安全暂存，送资质单位处置
妥善处置
噪声治理

隔声、消声、减振、合理布局
厂界噪声达标

（二）监测要求
根据项目排污特点，项目建成投产后，需要健全各项监测制度并保证其实施，并根据运行期的实际情况进行调整。

表4-11  环境监测要求
监测内容

监测点位
监测因子
监测频次

废气

场内、厂界无组织

非甲烷总烃

1次/年

油气回收系统
气液比、液阻、密闭性
1次/半年
噪声

厂界外1m处

等效连续A声级

1次/年

废水
化粪池（拉运前）
COD、氨氮
1次/年

八、环保工程及投资估算

本项目环保投资总额为42万元，占项目总投资额的2%。本项目环保工程主要包括废气治理工程、废水治理工程、噪声治理工程以及固废治理工程，具体见表4-12。

表4-12    环保工程项目及投资估算

序号

内容

环保设施

投资

（万元）

1

废气治理

配套建设加油油气回收系统、卸油油气回收系统；油烟净化器（处理效率≥60%）；1套BOG气体回收装置
20

2

废水治理

防渗化粪池1座、隔油池1座

10

3

固废治理

生活垃圾、危险废物处置费、危废暂存间

5

4

噪声治理

减震系统

2

5
环境风险
编制《突发环境事件应急预案》；设置环保沟和LNG围堰（容积61.2m3，长13.6×宽9×高0.5m）;厂区分区防渗、事故池

105

/
合计

/
142




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	厂界无组织排放
	非甲烷总烃
	油气回收
	《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）

	
	厂区内无组织排放
	非甲烷总烃
	
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）

	地表水环境
	生活污水
	COD、BOD、SS、氨氮
	化粪池处理后，拉运至污水处理厂
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准

	声环境
	厂界噪声
	Leq
	设备基础减震、汽车慢行禁止鸣笛
	《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4a类标准

	电磁辐射
	无

	固体废物
	生活垃圾集中收集，由环卫部门统一清运至当地生活垃圾填埋场进行填埋处理。罐底油泥、含油废液、废电导热油属于危险废物，委托有相关资质的危险废物经营资质的单位安全处置。危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求设计和建设。

	土壤及地下水

污染防治措施
	站区地面分区防渗；罐区采用双层油罐，地下管线为双层管线；生活污水化粪池底部防渗处理。

	生态保护措施
	加强绿化措施

	环境风险
防范措施
	（1）火灾、爆炸风险防范措施。本项目为防止事故的发生，严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014 修订）进行了设计与施工，采取了防止措施，其中主要包括：

①总图布置严格按照规范的要求进行设计，严格控制各建、构筑物的安全防护距离；②按有关规范设计设置了有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠；③工艺设备、运输设施及工艺系统选用了高质、高效可靠性的产品。加油站防爆区电气设备、器材的选型、设计安装及维护均符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）和《漏电保护器安装与运行》（GB13955-1992）的规定；④设置可燃气体报警装置；⑤在管沟敷设油品管道的始端、末端和分支处，设置防静电和防雷感应的联合接地装置；⑥本项目的土建结构设计单位在进行结构设计时，采取较大的抗震结构保险系数， 增加加油站的抗震能力；⑦油罐安装高低液位报警器，减少管线接口，油罐的进出口管道采用金属软管连接等。

⑧在站场加油加气区、储罐区等地方设计了监控及数据采集系统和浓度报警系统， 报警液体浓度设定为汽油爆炸下限的1.3%，柴油爆炸下限的1.3%，一旦发生泄漏，报警系统立即报警。

（2）地下水污染风险防范措施 

根据《加油站地下水污染防治技术指南(试行)》，结合《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)相关要求对项目场地防渗等级进行划分，然后提出地下水防治措施。重点防渗区包括：罐区、隔油池及管沟、危废暂存间，要求等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。一般防渗区包括：罩棚区、站房、汽车用房、站内道路等，要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。非防渗区包括：绿化用地。


	其他环境
管理要求
	（1）要求建设单位及时编制突发环境事件应急预案并在当地环保部门备案。

（2）加强安全管理严格岗位责任。

（3）生产中应按规定对设施定期检修、更换，杜绝人为因素造成事故发生。

（4）建立劳动保护制度，明确各危险区域和等级，非相关人员不得随意进入。

（5）对特种工、安全员及负责人进行专项培训，取得相应资质后方可上岗。




六、结论
	通过对本项目环境影响评价，认为只要在本项目的建设中认真执行环保“三同时”制度，落实本环评中提出的各污染防治措施以及风险管理措施和对策，加强环境管理，从环保角度看，本项目的建设是可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃
	
	
	
	1.5t/a
	
	1.5t/a
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	废水
	COD
	
	
	
	0.18t/a
	
	0.15t/a
	

	
	BOD
	
	
	
	0.11t/a
	
	0.01t/a
	

	
	SS
	
	
	
	0.078t/a
	
	0.05t/a
	

	
	氨氮
	
	
	
	0.014t/a
	
	0.014t/a
	

	一般工业
固体废物
	无
	
	
	
	
	
	
	

	危险废物
	罐底油泥
	
	
	
	0.5t/a
	
	0.5t/a
	

	
	废电导热油
	
	
	
	0.25 t/a
	
	0.25 t/a
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

中石油新疆销售有限公司昌吉分公司

昌吉市南城加油加气站新建项目
环境风险专项评价
建设单位：中石油新疆销售有限公司昌吉分公司

编制日期：二О二一年六月

1评价依据
环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急监测要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

1.1风险源调查

本项目为一级加油加气合建站，拟建5座埋地双层油罐，其中3座40m3柴油罐、2座30m3汽油罐、1座60m3LNG立式储罐。项目在运营期间储罐、输送管道、加油加气机等可能发生泄漏遇明火引起的火灾或爆炸事故。

1.2环境风险潜势初判

1.2.1环境风险潜势划分

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统性的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设潜在环境危害程度进行概化分析，建设项目环境风险潜势划分见表1。

表 1
建设项目环境风险潜势划分

	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	注：Ⅳ+为极高环境风险。


2.2.2危险物质及工艺系统危险性（P）分级

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

[image: image8.png]7q1
e )

q 9
Qz




式中：q1，q2，...，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，...，Qn—每种危险物质的临界量，t；

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1 时，将Q值划分为：1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100。

本项目所涉及危险物质主要为汽油、柴油、天然气（主要成分甲烷），根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B危险物质及临界量，以及本项目运营过程实际存在最大量，项目主要危险物质的临界量比值见表2。

表2
     项目主要危险物质临界量比值一览表

	序号
	储存或使用物质
	最大存在量(t)
	临界量(t)
	q/Q

	1
	汽油
	46.8
	2500
	0.018

	2
	柴油
	102.6
	2500
	0.04

	3
	LNG
	27.6
	10
	2.76

	合计
	
	
	
	2.82


（2）行业及生产工艺（M）

分析项目所述行业及生产工艺特点，按照表4评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为①M＞20；②10＜M≤20；③ 5＜M≤10；④M=5，分别以 M1、M2、M3、M4 表示。

表3
   企业生产工艺过程评估

	行业
	评估依据
	分值

	石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等
	涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺
	10/套



	
	无极酸制酸工艺、焦化工艺
	5/套

	
	其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程 a、危险物质贮存罐区
	5/套

（罐区）

	管道、港口/

码头等
	设计危险物质管道运输项目、港口/码头等
	10

	石油天然气
	石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），

油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线）
	10

	其他
	设计危险物质使用、贮存的项目
	5

	注：a 高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa；

B 长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。


本项目为加油加气站，根据其行业性质判断，项目M=5，因此项目行业及生产工艺为 M4。

（3）危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表5确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。

表 4
危险物质及工艺系统危险性等级判定（P）

	危险物质数量与临界量比值（Q）
	行业及生产工艺（M）

	
	M1
	M2
	M3
	M4

	Q≥100
	P1
	P1
	P2
	P3

	10≤Q＜100
	P1
	P2
	P3
	P4

	1≤Q＜10
	P2
	P3
	P4
	P4


本项目环境风险判定结合表3和表 4，项目Q=2.82，M=5为 M4，由此判定环境危险物质及工艺系统危险性为P4。

1.2.3环境敏感程度（E）及环境风险潜势

根据本项目风险源分析，本次评价对大气环境风险潜势和地下水环境风险潜势分别进行判定。

（1）大气环境

项目大气环境敏感程度分级由E表示，具体分级见表 5。

表 5
大气环境敏感程度分级

	分级
	大气环境敏感性

	E1
	周边 5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于 5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线或管道周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人。

	E2
	周边 5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于 1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线或管道周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人。

	E3
	周边 5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于 1万人；或周边 500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线或管道周边 200m范围内，每千米管段人口数小于100人。


项目评价范围区无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区和野生动植物及其栖息地等重要保护目标，通过现场实地调查，项目大气环境敏感程度为E3。

项目环境危险物质及工艺系统危险性为P4，大气环境敏感程度为E3，由此判定项目的大气环境风险潜势为Ⅰ。

（2）地下水环境

根据地下水功能敏感性和包气带防污性能，将地下水环境分为三种类型，E1为环境高敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表6。

表 6
地下水环境敏感程度分级表

	环境敏感目标
	地下水功能敏感性

	
	G1
	G2
	G3

	D1
	E1
	E1
	E2

	D2
	E1
	E2
	E3

	D3
	E2
	E3
	E3


其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表7和表8。

表7
地下水功能敏感性分区

	敏感性
	地下水环境敏感特征

	敏感 G1
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	敏感 G2
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。

	不敏感 G3
	上述地区之外的其他地区

	本项目所在区域无饮用水水源地以及其他特殊保护水资源，因此项目地下水为不敏感 G3。


表 8
包气带防污性能分级

	分级
	包气带岩土的渗透性能

	D3
	Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定

	D2
	0.5m≤Mb＜1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定

	D1
	岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件

	项目所在区域均为粉土，渗透系数＜1.0×10-6cm/s，土层厚度＞1.0m，且分布连续、稳定。因此本项目包气带防污性能为D3。


结合表8和表9，项目地下水敏感程度为E3。

由上述判定可知，项目地下水敏感程度为E3，环境危险物质及工艺系统危险性为P4，由此判定项目的地下水环境风险潜势为Ⅰ。

1.2.4本项目环境风险潜势判断

建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值。由上述判定可知，项目大气环境风险潜势和地下水环境风险潜势均为Ⅰ。因此，本项目环境风险潜势为Ⅰ。
1.2环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中环境风险评价等级划分原则，依据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，评价工作等级确定见表9。

表9    大气环境评价工作等级划分

	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析 a

	a
是相对于详细评价工作内容而言，早描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范
措施等方面给出定性的说明。


本项目所涉及的危险物质环境风险潜势为Ⅰ，因此，本次评价项目环境风险仅需简单分析。

2环境敏感目标概况
本项目北侧为昌吉市南外环路，西侧为广源停车场，东侧、南侧为空地。最近的敏感目标为东南侧900m外的长丰村居住区。项目区500m范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区和野生动植物及其栖息地等重要保护目标。
3风险识别

3.1物质风险识别

本项目为加油加气站，主要是加油加气站可能发生泄漏、火灾、爆炸等风险，主要起因是管线及储罐缺陷、焊缝开裂、基础工程不合格、管道腐蚀、违规操作、自然灾害等，如上述事故发生，则会产生破坏建筑物、危及人身安全、污染周围空气、泄漏进入地下水影响等环境风险。

本项目涉及的主要危险物质是天然气，其次为汽油和柴油，其危险特性和理化性质详见表11~表13。

表10
天然气的理化性质及危险特性

	标识
	英文名：meihane；Marsh gas
	危险货物编号：易燃气体 GB2.1 类 21007

	
	分子式 CH4
	CAS 号：74-82-8

	
	外观与性状
	无色无臭气体

	理化特性
	沸点：-161.5℃
	熔点：-182.5℃

	
	相对密度（水=1）：0.42（-164℃）
	引燃温度：538℃

	
	相对密度（空气=1）：0.55
	燃烧热：889.5kJ/mol

	
	溶解性：不溶于水，易溶于苯、二氧化硫、醇、可混溶于脂肪

	毒性及健康危害
	接触限值：中国 MAC 未制定；前苏联 MAC300mg/m3

	
	侵入途径：吸入
	毒性：轻度危害

	
	健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、供济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，

可致冻伤。

	
	急救：①皮肤接触：若有冻伤，就医治疗；

②吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保暖并休息。呼吸困难时输氧，呼吸停止时立即进行人工呼吸，就医。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：易燃
	违规火险分级：甲

	
	稳定性：稳定
	闪点：-60℃

	
	爆炸极限（V%）：1.4~7.6
	禁忌物：强氧化剂、卤素

	
	聚合危害：不能出现
	燃烧分解产物：CO、CO2

	
	危险特性：易燃，与空气混合形成爆炸性物，遇明火、高热有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触强烈反应。

	
	泄露处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

	
	储运：易燃压缩气体。储存于阴凉、通风的仓间内。仓温不宜超过 30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素等分开存放。切忌混储混运。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防爆防火技术措施。露天储罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。

	
	灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉

	
	灭火方法：断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。


表12
汽油的理化性质和危险特性

	第一部分
危险性概述

	危险性类别：
	第 3.1 类低闪点易燃液体。
	燃爆危险：
	易燃。

	侵入途径：
	吸入、食入、经皮吸收。
	有害燃烧产物：
	一氧化碳、二氧化碳

	健康危害：
	主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。

	环境危害：
	该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

	第二部分
理化特性

	外观及性状：
	无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。

	熔点（℃）：
	<-60
	相对密度（水＝1）
	0.70～0.79

	闪点（℃）：
	-50
	相对密度（空气=1）
	3.5

	引燃温度（℃）：
	415～530
	爆炸上限％（V/V）：
	6.0

	沸点（℃）：
	40～200
	爆炸下限％（V/V）：
	1.3

	溶解性：
	不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。

	主要用途：
	主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂。

	第三部分
稳定性及化学活性

	稳定性：
	稳定
	避免接触的条件：
	明火、高热。

	禁配物：
	强氧化剂
	聚合危害：
	不聚合

	分解产物：
	一氧化碳、二氧化碳。

	第四部分
毒理学资料

	急性毒性：
	LD50 67000mg/kg（小鼠经口）

LC50 103000mg/m3 （小鼠，2小时）

	急性中毒：
	高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。

	慢性中毒：
	神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。

	刺激性：
	人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。

	最高容许浓度
	300mg/m3


表 13
柴油的理化性质和危险特性

	第一部分
危险性概述

	危险性类别：
	第 3.3 类高闪点易燃液体。
	燃爆危险：
	易燃。

	侵入途径：
	吸入、食入、经皮吸收。
	有害燃烧产物：
	一氧化碳、二氧化碳

	健康危害：
	皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎。能经
胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻、刺激性症状，头疼。

	环境危害：
	该物质对环境有危害，对水体和大气可造成污染，破坏水生生物呼吸系统。
对海藻应给予特别注意。

	第二部分
理化特性

	外观及性状：
	粘性棕色液体

	熔点（℃）：
	-29.56
	相对密度（水＝1）
	0.833

	闪点（℃）：
	55~60
	相对密度（空气=1）
	3.5

	引燃温度（℃）：
	257
	爆炸上限％（V/V）：
	6.5

	沸点（℃）：
	40～200
	爆炸下限％（V/V）：
	1.5

	溶解性：
	不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。

	主要用途：
	主要用作柴油机的燃料。

	第三部分
稳定性及化学活性

	稳定性：
	稳定
	避免接触的条件：
	明火、高热。

	禁配物：
	强氧化剂、卤素
	聚合危害：
	不聚合

	分解产物：
	一氧化碳、二氧化碳。

	第四部分
毒理学资料

	急性毒性：
	无资料


4.2生产系统风险识别

本项目工艺过程风险因素识别见表11。

表11
工艺过程风险因素识别表

	分类
	类型
	风险项

	加气站工艺危险性
	设计施工
	调压、计量设施及相关配套设施为带压设备，受外界不良影响、设计、制造和施工缺陷可能引起管线、设备超出自身承受压力发生物理爆破危险。

	
	设备
	①生产设备、管线、阀门、法兰等因腐蚀、雷击或关闭不严等造成漏气，在有火源（如静电、明火等）情况下发生燃烧、爆炸。

②压力仪表、阀件等设备附件带压操作脱落，设备缺陷或操作失误造成爆炸危险区域内人员有受到爆裂管件碎片打击的危险。

	
	操作
	①设施故障、操作不当引起超压，阀组内漏造成高低压互窜，流程不通畅如安全阀联锁报警系统失效，造成容器破裂后大量的天然气泄漏及至燃烧、爆炸。

②流程置换、检修、紧急情况处理、截断阀联锁等过程中天然气放空后扩散遇火源发生火灾或爆炸的危险。

③系统运行中，检修泄漏的管道、法兰及各种阀门设备，系统投产运行、调试或介质置换等特殊情况下，有可能引发天然气与空气混合达爆炸浓度，遇火源或撞击、静电、电气等火花引发天然气爆炸危险。

	
	自然因素
	①地震、滑坡等地质灾害引发站场内承压设备受外力裂缝、折断等造成管段  天然气泄漏，遇火源发生爆炸。

②在雷雨天气，站内设施有可能受到雷击的危险，引起爆炸和火灾。

	加油站工艺危险性
	设计施工
	不良设计和施工，如管线设备使用材质和质量不达标准，可能噪声油品泄漏。

	
	设备
	生产设备、管线、阀门、法兰等因腐蚀、雷击或关闭不严等造成漏油。

	
	操作
	①设施故障、操作不当，造成管线和加油设备破裂后大量的汽油泄漏发生火灾。

②未按照要求定期进行检修，问题设备管线没有及时更换，噪声油品泄漏，污染环境。

	
	自然因素
	地震、雷雨等引发站场内设备裂缝，导致油品泄漏，极易发生火灾。


本项目LNG存储量已超过临界量。漏事故发生后可能造成的环境风险类型主要包括泄漏气体扩散至环境空气中的直接危害、天然气引燃后的冲击波危害和热辐射危害以及不完全燃烧产生的有害气体。重点风险源为储罐区和加气机。

当发生泄漏时，主要影响泄漏区的人员，可能造成窒息或冻伤；泄漏LNG气化后遇到火星或明火时会发生爆炸，对周围的设备和人员造成伤害。

4.3风险识别结果

本项目风险识别和可能影响环境的途径，详见表12。

表 12  建设项目环境风险识别表

	序号
	危险单元
	风险源
	主要危险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	可能受影响的环境敏感目标

	1
	加气机
	加气机
	LNG
	泄漏、火灾
	泄漏点和下风向
	土壤、大气、附近人员

	2
	加油机
	加油机
	汽柴油
	火灾
	泄漏点和下风向
	

	2
	储罐区
	储罐
	LNG、汽柴油
	泄漏、火灾、

爆炸
	泄漏点和下风向
	

	3
	卸车口
	装卸臂
	LNG、汽柴油
	泄漏、火灾、

爆炸
	泄漏点和下风向
	

	4
	增压泵
	增压泵
	LNG、汽柴油
	泄漏、火灾
	泄漏点和下风向
	

	5
	连接管

道
	连接管

道
	LNG、泄漏、火灾、

爆炸
	泄漏、火灾、

爆炸
	泄漏点和下风向
	


5环境风险分析

本项目运输、使用或贮存的汽油、液化天然气属于可燃、易燃危险性物质，柴油属高闪点液体，汽油属低闪点易燃液体，与火星、静电、高热、雷击、氧化剂时极易引起燃烧和爆炸。在运输、使用或贮存过程中主要考虑自然灾害及人为因素产生的各种事故危害。加油站属一级防火单位，油罐的燃烧或爆炸引起的后果相当严重，不但会造成人员伤亡和财产损失，大量成品油的泄漏和燃烧，也将给大气环境和水环境及土壤环境造成严重污染，尤其是对地表水和土壤的污染影响将是一个相当长的时间，被污染的水体和土壤中的各种生物及植物将全部死亡，被污染的水体和土壤得到完全净化，恢复其原有的功能，需要十几年甚至上百年的时间。
本项目北侧为昌吉市西外环路，西北侧隔西外环路80m处为下九沟村，其他方向为空地。项目区500m范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区和野生动植物及其栖息地等重要保护目标。

5.1大气环境风险危害后果

卸油和加油过程中挥发出易燃气体或溅出，另有操作不当造成油品泄漏，遇到明火、静电火化及雷击等，引起火灾、爆炸事故。加油站内频繁出入的车辆，人为带入的火种等，以及使用工具不当造成摩擦火星，引燃爆炸性气体混合物的危险。油品储存过程中油品的泄漏，油罐防雷设施失效的情况下遭受雷击以及在罐区内违禁用火等都有可能引发火灾、爆炸事故。
卸油、加油过程存在着油品蒸汽扩散和聚集的危险。加油站经营的汽油、柴油特别是汽油是易燃和易爆的液体，在卸油和加油过程中挥发出易燃气体或溅出一些汽油或柴油，另有操作不当造成泄漏的油品，一旦遇到明火、静电火化及雷击等，会引起火灾、爆炸事故。另外，加油站频繁出入的车辆，人为带入的火种等，均可称为加油站火灾的点火源。并且在操作中产生的静电，或者使用工具不当造成撞击摩擦火星，也有引燃爆炸性气体混合物的危险。
本项目储油罐采用地埋式，储油罐设计为双层罐，承重罐区，储油罐采用密封设计；LNG为立式地上储罐，LNG储罐四周设计高0.5m围堰，储罐底部为防渗混凝土建设。项目储罐一旦发生泄漏或溢出事故，泄漏处的成品油将积聚在围堰内，不会造成大面积的扩散，且一旦发生泄漏事故立即启动企业事故应急预案，切断或堵塞泄露源，清出泄漏油品等，采取以上措施项目油品及LNG泄漏对周围大气环境影响较小。

5.2土壤、地下水环境风险危害后果

储油罐的泄漏或渗漏对地下水、土壤的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水。因此对储油罐底部做防渗处理。本项目储油罐采用FF双层油罐，其埋地加油管道采用双层管道。双层油罐和管道系统的渗漏检测采用在线监测系统。当油品泄漏时，液体传感器监测到泄漏情况时，及时更换油罐，此外本项目罐区设置防渗层，不会下渗到土壤层，对土壤和地下水影响较小。
6风险防范及处置措施

根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发［2012]77 号），本项目应急防范措施分为三级防控体系，主要内容如下：
第一级防控措施：设置装置区围堰和罐区防火堤，构筑生产过程中环境安全的第一层防控网，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染。本项目油罐为双层FF油罐，罐区设置防火提，埋地加油管道应采用双层管道，LNG罐区设置围堰，围堰容积满足有关要求。油罐区、LNG罐区设置为重点防渗区，能有效防止事故产生的污染物下渗。
    第二级防控措施是在产生剧毒或者污染严重污染物的装置或厂区设置事故缓冲池，切断污染物与外部的通道、导入污水处理系统，将污染控制在厂内，防止较大生产事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。本项目设置有含油废水隔油池和环保沟，能有效防止污染物外泄。

第三级防控措施是在进入江、河、湖、海的总排放口前或污水处理厂终端建设终端事故缓冲池，作为事故状态下的储存与调控手段，将污染物控制在区内，防止重大事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。本项目参照《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483）要求，在项目区北侧绿化带下方，设置应急事故水池，水池与场站内环保沟相连，应急事故水池容积为50m3，能有效收纳消防尾水。
本项目分加气、加油环节进行具体论述。

6.1加气环节风险防范及应急处置措施

针对加气站运行过程中可能造成的环境风险，其最好的办法就是采取应急防范措施。

6.1.1泄漏应急防范措施

（1）加气站内发现天然气少量泄漏要立即启动截断阀，配气站周围设警戒，停止继续生产，并禁止无关人员和车辆入内，马上组织人员进行抢修。

（2）设备连接软管发生接头冲掉、站内输气管发生爆管等造成泄漏时，要迅速关闭高压球阀，截断气源，组织人员抢修。

（3）储气设施发生大量泄漏时，要立即关机，停止生产，报告值班领导，组织站内人员及事故下风向人员撤离影响区域，保护事故现场，禁止闲杂人员及载气车辆进入污染区。

（4）天然气发生大量泄漏后，要进行大气环境监测，监测频率按每小时一次安排。主要监测因子为甲烷，并根据事故情况选择适当的特征污染因子监测。监测点按照风向等气象条件以污染源、站界和周围保护目标为重点。

（5）由于加气站内各管路阀门、重要生产设备等处安装有自动切断系统（ESD），设备中天然气一旦发生泄露，该系统会自动切断或关闭气源，并关闭继续运行将加剧或延长事故的设备。因此，站内天然气泄漏事故一般可得到及时控制。

6.1.2运输控制措施

运输车辆应按照规定安装或喷涂危险化学品警示标志，配备通讯工具、人员防护和施救设备。易燃、易爆物品的机动车，其排气管应装阻火器采取防火、防暴等措施。

（1）运输车辆、储罐应有明显的危险标志。

（2）运输车辆应保持安全车速，保持车距，严禁强超抢快。超速行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。

（3）运输途中遇有无法正常运输的情况时，应当向当地公安部门报告。通过市区时应当遵守所在地公安机关规定的行车时间和路线，中途不得随意停车，不得在居民区、集市等人口稠密处及学校、机关、风景名胜区等地随意停车。

（4）在运输途中发生泄漏等事故情况时，承运人应立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

加强运输人员培训教育，提高法律意识和业务素质。

6.1.3泄漏后火灾或爆炸污染源应急处置措施

（1）设备在工作时起火，操作工迅速关闭供气管道球阀，截断进气气源，立即紧急停机、停电，并高声通知其它人，用干粉灭火器对初起火进行扑灭，从源头遏制污染源。

（2）火灾发生后，岗位人员报火警(119)，并及时向生产调度报告，生产调度报告应急小组指挥部领导，并向泄漏下风向可能受污染影响的毗邻单位及时预警。

（3）岗位人员根据泄漏及火灾情况，立即打开事故点周围消防设施，对邻近设施进行冷却处理，防止发生爆炸后造成更大环境风险事故。

（4）因泄漏而出现火灾事故时，尽快疏散事故污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区。

（5）天然气发生爆炸或火灾导致严重大气污染事故时，要进行大气环境监测，监测频率按每小时一次安排。根据事故情况选择适当的特征污染因子监测。监测点按照风向等气象条件以污染源、站界和周围保护目标为重点。

6.2 加油环节风险防范及应急处置措施

6.2.1现场应急处置措施

加油站油罐区、加油岛一旦发生突发环境事件，导致火灾爆炸，应及时进项救援抢险，确保人员不能造成伤害，具体应急处理如下：

（1）油气回收装置故障的应急处置措施：

①立即关闭储油罐阀门，切断站内电源开关，同时领导，采区防护措施。

②通知更换油气回收装置人员，使用油气回收装置备件进行更换，更换完成后恢复生产。

（2）卸油、油罐区、加油岛泄漏应急处置措施：
①事故发现者马上关闭油罐闸阀，并切断站内电源开关，同时通知值班领导，扑救人员必须佩戴防护面具，采取防护措施。

②如泄漏出的油品数量较少，则值班领导组织站内当班人员对现场已漏出的油品用沙土覆盖，待油品被充分吸收后将附有油迹的沙土放至指定的场所进行专业处理。

③对泄漏出的油品数量较多时，视情况按响警铃及停止营业，对现场实施监控，全站进入戒备状态，严禁现场所有危害行为。值班领导组织当班人员用沙土将油品团团围住，防止油品进一步外溢，同时将消防器材放至事故现场，作好警戒、疏散工作，其他岗位按职责分工作业。加油现场车辆全部退出。

④对能够回收的油品，由值班领导安排当班人员用不产生静电的容器进行回收。

⑤回收后，对无法回收的油品用沙土覆盖其表面，待其充分被吸收后将沙土清除干净，待油品被充分吸收后将附有油迹的沙土放至指定的场所进行专业处理。

⑥如果量油口冒油，值班领导安排人员先将操作井周围用沙土围住，并取来消防器材放至周围，用不产生静电的容器将操作井内的油品进行回收到专业容器中，待沉淀2-10小时后，上层净油进行回罐，有杂质的油品放至专业场所进行专业处理。

⑦检查人孔操作井内机周围是否有残留油液，并检查是否有其他可能产生危险的隐患存在。

⑧确认无误后，随即仔细查找漏油的事故根源，酌情处理：如属于计量失误，罐内油品数量已达到最大安全容量，须停止继续卸油作业。如属于管线与接卸油闸阀未密闭而造成的漏油应重新对管线进行连接，确保其密闭完好性。然后开启接卸油作业如管线破损可用木楔、棉纱、纯棉拖把抹布等进行堵塞。

⑨如果加油站储油罐发生油品泄露事故，油品泄露报警装置发出报警信号，加油站应立即停止营业，采取应急措施将泄露油罐中剩余的油品转移到石油公司油罐车或备用油罐中，用安全施工方式将泄露的储油罐清理到地面进行检查，并聘请水文地质、环境保护等行业专家根据泄露情况制定应急事故处置方案，将污染控制在最小范围内。待事故处理完毕后委托有资质的单位进行污染土壤修复。

采区以上措施的同时，控制油品的流向，避免泄漏的油品进入土壤环境，同时对周围土壤环境进行取样 监测是否受污染。若受污染及时清理。

隔离疏散：跑、冒、漏油事故严重时，马上关闭站内电源开关停止加油作业。并报告公安、消防部门，以便及时封堵附近的交通道路。加油站经理及时组织人员进行现场警戒，疏散站内人员，推出站内车辆，检查并清除附近的一切火源、电源，禁止其他人员及车辆进入站内。并通知毗邻单位或居民，注意危险，禁用火种。

（3）项目防渗方案
根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（环办水体函〔2017〕323号）《关于加强储油库、加油站和油罐车油气污染治理工作的通知》（环办〔2012〕140号）等要求，提出以下防渗措施。

①油罐及其管线防渗。本项目油罐为双层FF油罐，其埋地加油管道应采用双层管道，相关技术参数应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156）的要求。地坪做防渗处理等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。双层油罐、防渗池和管道系统的渗漏检测宜采用在线监测系统。采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不应大于3.5mm，及时发现油罐渗漏，防止成品油泄漏造成大面积的地下水污染，可能引起的地下水流场或地下水水位变化，并导致环境水文地质问题。
②地面分区防渗。全厂按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区和非防渗区三类。防渗混凝土的施工应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》（GB50108-2011）有关规定。
重点防渗区包括：罐区、隔油池及管沟、危废暂存间。要求等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。

一般防渗区包括：罩棚区、站房、汽车用房、站内道路等。要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。

非防渗区包括：绿化用地。
分区防渗具体见图1。

[image: image9.png]— =T568947 650
19680291

X=4868945.770

i Y=519760.496

+655.45

ﬁ
414

4.81

mezgssg @ J04 924195,
L sé#%#

P B gy pu—

%@ 46
*654.57
N

79.5

15

“
13.6

+65540

+654.74 e
454 Ee
66
o
-65480
5489 -

65597

20

+655.08
V- AQLQQLT L7Q

+655.17

+655.55

Z %

+655.55

61\ X=4868866.328
Y=519759.121

ecoa

+

S

+655.36




图1  站区分区防渗示意图
（4）加油、卸油、油罐现场火灾爆炸应急处置措施：
①事故发现者马上关闭油罐闸阀和罐车阀门，并通知值班领导。当班岗位人员在第一时间赶到现场，尽力扑灭初期火灾。

②值班领导要根据火势进行灭火指挥，当初期小火时，周边员工及驾驶员可迅速使用加油岛、卸油区放置的35kg手推式灭火器和消防沙、消防毯等进行灭火。

③值班领导指派专人维持站内加油车辆及人员的秩序（必要时进行疏散）。

④如火势继续扩大，值班领导应马上组织全体人员和加油车辆撤离火场，禁止任何人员、车辆进入加油站并立即疏散人群，指挥车辆撤离现场，报火警119，并在站外安全区域等候消防车辆及消防人员的进场。

⑤在消防灭火的同时，首先应保证自己的人身安全。当消防队赶到现场后，与消防队共同灭火，消防队按照灭火预定预案进行灭火。

⑥火灾扑灭后，迅速将有关情况上报安全主管部门及生态环境局。

火势大到无法扑灭时，全体人员应迅速撤离到安全区域并保证自身安全，并由现场指挥清点人数。火灾产生的废液及废泡沫进行收集，后期进行处置。
6.3应急预案及演练
按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发[2015]4 号)等有关规定编制应急预案，建立和完善突发环境事件预测预警机制，组织开展环境应急演练。
6.3.1应急小组

成立应急小组，作为处理应急、突发事件的组织机构，组长由联站经理，副组长由各站现场经理担任，成员由本站工作人员组成。险情发生应急组长即为应急指挥。
6.3.1应急职责
（1）应急组长职责：负责应急状态的起始、应急组织，有权调动站内各种资源进行应急处理。负责各部门之间的协调及信息传递，保障物资供应、交通运输、医疗救护、通讯、消防等各项应急措施的落实，承担各级应急抢救救助、恢复生产等任务。

（2）副组长职责：突发事件发生后负责现场应急处理，组织报警并保护现场，消防队伍未到之前视险情采取妥当的处置措施，并对应急现场负责。

（3）应急人员职责：在险情发生后，立即派人报警并执行应急程序，在力所能及的范围内尽可能控制险情带来的后果，无法控制时撤离现场。

6.3.2应急原则
尽快控制，防止事故进一步蔓延或扩大，尽力减少人员伤亡和财产损失，一切听从指挥的命令。一般先救人后救物，发现火灾报警后灭火。当险情已无法控制时，应及时组织人员采取求生自救方案。
6.3.3应急报告程序与应急联络
（1）事故发现者立即报告现场经理；（2）现场经理迅速报告联站经理；并且视事故类型立即通知环境保护部门或公安部门、消防队、急救中心，封锁公路，防止过往车辆进入加油站事故影响范围内。（3）联站经理及时报告主管上级。

6.3.4救援
当自己消防力量不足需要外援救助时，启动应急救援预案。消防支队联系电话：119。医疗救急单位的电话：120。

6.3.5应急演练
1、演练目的：通过开展应急演练，使员工熟悉并掌握各类事故发生后所采取的正确方法及应急程序，以便将事故造成的损失降至最低。

2、演练方法

a）以现场应急事故处理，消防设施的使用，人员急救、抢险模拟演练为主；

b）在可能发生同类事故的地点、部位进行模拟演练；

c）加油站每月开展一次事故应急演练；

3、加油机泡油应急演练
（1）加油员应立即停止加油，放空回油，关闭加油阀，切断加油机电源。

（2）暂停所有加油活动，其他加油员将加油车辆推离加油岛。现场经理或当班安全员负责疏散周围车辆和闲散人员，并指派一名加油员现场警戒。

（3）其他加油员用棉纱、拖把等进行必要的回收，严禁用铁制、塑料等易产生火花的器皿进行回收，回收后用沙土覆盖残留油面，待充分吸收残油后将沙土清除干净。

（4）地面油品处理干净后，现场经理宣布恢复加油作业。

4、罐车卸油冒罐的应急演练
（1）当罐车卸油冒罐时计量保管员及时关闭油罐卸油阀，切断总电源，停止营业，并现场经理（或班长）汇报。
（2）必要时报告公安消防部门，以便临时封堵附近的交通道路；现场经理（或班长）及时组织人员进行现场警戒，疏散站内人员，推出站内车辆，检查并消除附近的一切火源；制止其他车辆和人员进入加油站。
（3）在溢油处上风向，布置消防器材。

（4）对现场已冒油品沙土等围住，并进行必要的回收，禁止用铁制等易产生火花的器具作回收工具。回收后用沙土覆盖残留油品，待充分吸收残油后将沙土清除干净。

（5）给被油品溅泼的人员提供援助；通知毗邻单位或居民，注意危险。

（6）检查井内是否有残油，若有残油应及时清理干净，并检查其他可能产生危险的区域是否有隐患存在。

（7）计量确定跑冒油损失数量，做好记录台帐。

（8）检查确认无其他隐患后，方可恢复营业。

（9）现场经理根据泡油状况记录泡油数量，及时做好记录并逐级汇报。

5、加油站车辆火灾扑救预案

（1）如果是车辆的油箱口着火，加油员立即脱下衣服将邮箱口堵严使其窒息，或用石棉毯将邮箱口盖住，另外一名加油员用灭火器扑救。

（2）如果是摩托车发动机着火，加油站应立即停止加油，先设法将油箱盖盖上或用灭火毯盖住，再用灭火器扑灭。

6、油罐汽车火灾扑救演练
（1）主要应以自救为主，尽可能把火灾控制在初期阶段。

（2）加油员立即关闭罐车卸油阀，停止卸油。

（3）司机迅速将罐车驶离现场，将车开到开阔安全的地方再进行扑救。

（4）加油站工作人员应拨打 119 火警电话，请求外援。

（5）如油罐车罐口着火，可首先用石棉毯将罐口盖上，或使用其他覆盖物（如湿棉衣、湿麻袋等）堵严罐口将油火扑灭。当火势较猛时，应使用推车式及手提式干粉灭火器对准罐口将大火扑灭。

（6）当专业消防人员尚未到达，且火势无法控制时，放弃扑救，现场经理立即将人员撤离到安全场所。

7、站内大面积起火的扑救演练
（1）一人负责向当地 消防部门报警（报警电话 119），说明火灾类型及地点，并立即报告上级主管部门。

（2）站长组织在场人员利用现有消防器材扑灭油火。灭火人员按照灭火器材的使用方法，占据有利地形，从上风向由近及远扑灭地面火灾。

（3）在灭火同时，立即停止加油，关闭闸阀，包裹在油罐通气管，关闭操作井口，切断电源。

（4）疏散现场无关人员及车辆，清理疏通站内、外消防通道。

（5）消防车一到，加油站员工立即配合消防队按预定方案投入灭火战斗。

8、电气火灾的扑救方法

（1）发生电气火灾时，首先切断电源，然后用 CO2或干粉灭火器扑灭。电气火灾严禁用泡沫灭火器对着火源喷射。

（2）无法切断电源时，灭火者身着耐火并绝缘的鞋靴、服装，防止触电。然后用 CO2或干粉灭火器对着火源喷射。

7风险评价结论及建议

本项目在生产工艺装置、设备和材料选择、生产管理等方面充分考虑了其环境风险。通过项目环境风险分析，只要建设单位严格落实设计及环评提出的各项风险防范措施和应急预案，其环境风险水平是可以接受的。

由于本项目存在风险工段，对于各工序的防爆、防火等安全等级要求，应由专业安全评价部门对项目进行安全评价，建设单位应按其评价结果和防范措施，进行设计、安装，生产中严格落实防范措施。

附表：
项目环境风险简单分析内容表

	建设项目名称
	中石油新疆销售有限公司昌吉分公司昌吉市南城加油加气站新建项目

	建设地点
	新疆昌吉回族自治州昌吉市南外环路南侧

	地理坐标
	经度
	87度14分59.74秒
	纬度
	北纬43度57分26.90秒

	主要危险物质及分布
	LNG、汽油、柴油

	环境影响途径及危害后果
	主要是加油加气站可能发生泄漏、火灾、爆炸等风险，主要起因是管线及储罐缺陷、焊缝开裂、基础工程不合格、管道腐蚀、违规操作、自然灾害等，如上述事故发生，则会产生破坏建筑物、危及人身安全、污染周围空气等环境风险。

	风险防范措施要求
	（1）火灾、爆炸风险防范措施

本项目为防止事故的发生，严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修订）进行了设计与施工，采取了防止措施，其中主要包括：

①总图布置严格按照规范的要求进行设计，严格控制各建、构筑物的安全防护距离；

②按有关规范设计设置了有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠；

③工艺设备、运输设施及工艺系统选用了高质、高效可靠性的产品。加油加气站防爆区电气设备、器材的选型、设计安装及维护均符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）和《漏电保护器安装与运行》（GB13955-1992） 的规定；

④在可能发生成品油挥发及泄漏积聚的场所，设置可燃气体报警装置；

⑤在管沟敷设油品管道的始端、末端和分支处，设置防静电和防雷感应的联合接地装置；

⑥本项目的土建结构设计单位在进行结构设计时，采取较大的抗震结构保险系数，增加加油站的抗震能力；

⑦油罐安装高低液位报警器，减少管线接口，油罐的进出口管道采用金属软管连接等。

（2）地下水污染风险防范措施 

根据《加油站地下水污染防治技术指南(试行)》，结合《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)相关要求对项目场地防渗等级进行划分，然后提出地下水防治措施。

全部采用双层罐，埋地加油管道应采用双层管道。厂区全部采用重点防渗措施，重点防渗区应铺设相当于6m 及以上厚度，渗透系数小于10-7cm/s的黏土层的人工防渗层。

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

本项目主要的风险物质为汽油、柴油及LNG。环境风险潜势为I级。环境风险评价等级为简单分析。








非甲烷总烃





油泥





非甲烷总烃





尾气





噪声





噪声





加油机





FF双层储油罐








卸油





油罐车





汽油


柴油





车辆





噪声





绿化带：非防渗区





绿化带：非防渗区





危废暂存间：重点防渗区





一般防渗区





站房：一般防渗区





罩棚：一般防渗区





LNG罐区：


重点防渗区








油罐区：


重点防渗区








PAGE  

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567890.unknown

