- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（送审稿）

项目名称： 新疆尚润建材有限公司年产20

万立方商品混凝土生产项目

建设单位（盖章）： 新疆尚润建材有限公司

编制日期：           2021年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新疆尚润建材有限公司年产20万立方商品混凝土生产项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 杨蓉 | 联系方式 |  | 13369947345 |
| 建设地点 | 昌吉市滨湖镇滨湖一村东侧，华电新疆发电有限公司昌吉热电厂北侧，新疆尚润建材有限公司现有厂区空地 |  |  |  |
| 地理坐标 | （E87°19′56.808″，N44°04′03.610″） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3021水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 55.石膏、水泥制品及类似制品制造302 |  |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） | 2600 | 环保投资（万元） | 123 |  |
| 环保投资占比（%） | 4.73 | 施工工期 | 6个月 |  |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 200000 |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据中华人民共和国发展和改革委员会颁布的第40号令《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于第二类（限制类）和第三类（淘汰类）项目，项目工艺所用设备无目录中规定的淘汰类工艺设备，所以，本项目属于允许类，符合国家产业政策要求。 2、“三线一单”符合性分析 表1-1 项目与“三线一单”符合性分析一览表 “三线一单”要求; 项目情况; 符合性. 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件; 项目远离生态保护红线区。项目符合生态保护红线要求; 符合. 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求; 本项目产生的废气、废水、噪声、固废等污染物均采取了严格的治理和处置措施，污染物能达标排放，采取相应措施后经预测能够满足相关标准要求，符合环境质量底线的要求，不会对环境质量底线产生冲击; 符合. 资源是环境的载体，资源利用上线是各区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”; 项目原辅材料及能源消耗合理分配，不触及能源利用上线; 符合. 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求，要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用; 本项目符合产业政策，且项目所在地不属于《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》以及《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》中准入负面清单内。; 符合. 同时，本项目符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》的相关要求，切实加强污染物排放管控和环境风险防控 本项目位于昌吉市滨湖镇滨湖一村东侧，华电新疆发电有限公司昌吉热电厂北侧，新疆尚润建材有限公司现有厂区空地，根据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》本项目所属为文件中“昌吉市环境管控单元”。本项目与其符合情况见下表。 表1-2 项目与“昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单”符合性分析一览表 管控单元名称; 管控要求; 项目情况; 符合性. 昌吉市建成区; 空间布局约束; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求（表2-3 A6.1、表3.4-2 B1）。 2、城市建成区禁止新建每小时65蒸吨以下燃煤锅炉。 3、在居民住宅区等人口密集区域和机关、医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建和扩建易产生恶臭气体的生产项目，或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。 4、在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉。; 1、本项目不属于表2-3 A6.1、表3.4-2 B1中重点管控单元空间布局约束的内容之列。 2、本项目不涉及锅炉。 3、本项目表中特殊保护区域。 4、本项目不涉及供热锅炉; 符合. 污染物排放管控; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求（表2-3 A6.2、表3.4-2 B2）。 2、新（改、扩）建项目应执行最严格的大气污染物排放标准。 3、PM2.5年均浓度不达标城市，禁止新（改、扩）建未落实SO2、NOx、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）等四项大气污染物总量指标昌吉州区域内倍量替代的项目。 4、向城镇污水集中处理设施排放水污染物，应当达到《污水排入城镇下水道标准》（GB/T31962-2015）要求。 5、施工工地全面落实“六个百分之百”（施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、施工现场地面硬化、拆迁工地湿法作业、渣土车辆密闭运输）。; 1、本项目所涉及污染物不属于表2-3 A6.2、表3.4-2 B2中重点管控单元污染物的内容之列。 2、本项目执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2特别排放标准，已是最严格排放标准。 3、本项目所在区域PM2.5年均浓度不达标，本项目排放颗粒物实施倍量替代消减。 4.本项目污水执行《污水排入城镇下水道标准》（GB/T31962-2015）要求。 5、施工现场落实“六个百分之百”（施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、施工现场地面硬化、拆迁工地湿法作业、渣土车辆密闭运输）要求。; 符合. 环境风险防控; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求（表2-3 A6.3、表3.4-2 B3）。 2、到2022年，城镇人口密集区现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业就地改造达标、搬迁进入规范工业（化工）园区或关闭退出。城市建成区重污染企业和危险化学品企业搬迁改造。 3、搬迁改造企业拆除危化品生产装置、建筑物和防污染设施，事先制定废弃危险化学品、残留污染物清理和安全处置方案，采取切实有效措施，防范拆除活动造成人员伤亡和环境污染。加强腾退土地污染风险管控和治理修复，确保腾退土地符合规划用地土壤环境质量标准。; 1、本项目不属于表2-3 A6.3、表3.4-2 B3 中关于重点管控单元环境风险防控限制内容。 2、本项目不涉及危险化学品。 3、本项目不涉及危险化学品。; 符合. 资源利用效率; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求（表2-3A6.4、表3.4-2 B4）。 2、禁燃区内禁止销售、燃用原煤、粉煤、各种可燃废物等高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建设成的，应当在规定的期限内改用清洁能源；严格控制引进高载能项目，禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。; 1、本项目符合自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求 2、本项目不涉及燃料燃烧，不涉及进高载能项目; 符合. 同时，本项目符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》的相关要求，切实加强污染物排放管控和环境风险防控 表1-2 项目与《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》符合性分析一览表 要求; 项目情况; 符合性. 调整优化产业结构，推进绿色发展。严格项目准入。建立健全严禁“三高”项目进新疆制度体制，根据国家的统一部署，完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作；“乌-昌-石”区域和“奎-独-乌”区域所有新（改、扩）建项目应执行最严格的大气污染物排放标准; 本项目位于昌吉地区，属于“乌-昌-石”区域，废气排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2、表3限值要求，表2为特别排放限值，已是行业最严格要求; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 项目名称：新疆尚润建材有限公司年产20万立方商品混凝土生产项目 建设单位：新疆尚润建材有限公司 建设性质：扩建 建设地点及周边情况： 项目位于昌吉市滨湖镇滨湖一村东侧，华电新疆发电有限公司昌吉热电厂北侧，新疆尚润建材有限公司现有厂区空地，项目中心地理坐标为E87°19′56.808″，N44°04′03.610″。地理位置图见图2-1。 2、项目背景 新疆尚润建材有限公司于2011年05月09日成立，是一家销水泥制品、砼结构构件等水泥制品生产及销售的公司。2011年，新疆尚润建材有限公司投资建设“三旺集团-新疆尚润建材有限公司年产100万吨水泥粉磨站及20万吨粉煤灰综合利用项目”，该项目主要建设一条100万t/a水泥粉磨生产线及20万吨粉煤灰综合利用生产加气混凝土砌块生产线。为进一步满足新疆尚润建材有限公司现有项目生产需要，新疆尚润建材有限公司拟建设年产20万立方商品混凝土生产项目，项目生产的混凝土主要作为新疆尚润建材有限公司生产原料。 3、建设情况 项目在新疆尚润建材有限公司现有厂区空地建设，整个厂区占地面积200000m2，本项目占地面积约20000m2，新建商品混凝土生产线2条，建设年生产20万m3商品混凝土，建设内容组成表见表2-1。 表2-1 项目组成表 类别; 规模; 备注. 主体 工程; 混凝土拌合生产线（2条）; 每条线生产能力10万m3/a混凝土（180m3/h）; 包括筒仓、输送系统、计量系统、全封闭搅拌系统、自动控制系统等. 辅助工程; 办公楼; 1000m2; 3F砖混结构，人员办公. 堆料场; 4000m2; 1F全封闭堆料场，内含2条拌合线配套料斗。. 拌合筒仓; 10座，200t/座; 每条线配套5座，每条线分别为3个水泥筒仓、2个粉煤灰筒仓. 储料斗; 8座，16m3/座; 每条线配套4座，用于砂、碎石临时储存，位于全封闭堆料场内. 公用工程; 供水; 37500t/a; 依托供水管网. 排水; 357m3; 生活污水在厂区内暂存，定期拉运至附近污水处理厂. 供电; 20万KW•h; 依托现有项目供电引入低压线路，. 供暖; /; 冬季不生产，仅值班室电采暖. 环保工程; 化粪池; 1座20m3; 依托现有工程生活设施. 隔油池; 食堂外置油水分离器. 固废暂存点; /`; 办公室、食堂设置临时垃圾桶，用于袋装收集生活垃圾，交由环卫部门处理，均为依托现有设施. 废水沉淀池; 3座 200m3/座; 用于车辆清洗废水三级沉底水池，沉淀处理后回用于洒水或生产. 袋式除尘器; 12座; 分别设置在10个筒仓和2个全封闭拌合系统. 堆场全封闭式结构; 1套; 全封闭堆场. 扬尘事故; 粉尘检测仪; 环评要求建设单位在项目区内设置粉尘检测仪，能够自动检测区域粉尘排放情况，一旦粉尘超标或浓度较高，立马启动炮雾车洒水降尘，确保项目区内产生的粉尘达标排放。. 厂区绿化; 2000m2; 绿化率10%. 4、生产规模及原辅料用量 本项目实施后，公司生产的主要产品为C10-C60商砼，生产规模为20万m3/a。 表2-2 原料及产品规模一览表 原料名称; 原料规模; 备注. 水泥; 6万t/a; 附近砂石料厂购买，筒仓储存. 砂; 18万t/a; 附近砂石料厂购买，堆场储存. 碎石; 22万t/a）; 附近砂石料厂购买，堆场储存. 粉煤灰; 0.5万t/a; 华电电厂购买，筒仓储存. 矿粉; 0.5万t/a; 附近砂石料厂购买，筒仓储存. 电; 20万KW•h; 电网. 用水; 37500t/a; 供水管网. 产品名称; 原料规模; 备注. 商砼; 20万m3; C10-C60商砼. 5、主要设备 本项目主要生产设备详见表2-3。 表2-3 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 搅拌系统; HZS180; 台; 2; 用于原料搅拌，配套自清式布袋除尘器. 2; 筒仓; 200t; 台; 10; 配套自清式布袋除尘器. 3; 泵车; /; 辆; 6; 用于产品输送. 4; 罐车; 12方; 辆; 23; 用于产品输送. 5; 铲车; 50型; 辆; 2; 用于原料上配料机. 6、公用工程 （1）供电 本项目供电依托电力设施，可满足本项目生产、生活需要。 （2）给水 参考《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ55-2011），混凝土拌合用水量取0.173m3/m3混凝土；根据建设单位提供资料，设备冲洗用水用量为5m3/d，冲洗的设备主要为车辆及拌合机；本项目劳动定员为50人，用水量按100L/人·天计，年工作时间为270天，则用水量约为5m3/d（1350m3/a）。 本项目绿地面积为2000m2，根据合计约为3亩，按新疆地区400m3/亩a计算，则绿化用水量约为1200m3/a。 项目用水量分析详见表2-4。 表2-4 项目用水量一览表 序号; 用水单位; 用水定额; 数量; 用量. m3/d; m3/a. 1; 拌合用水; 0.173m3/m3混凝土; 100000m3混凝土; 128.15; 34600. 2; 设备冲洗用水; 5m3/d; 270d; 5; 1350. 3; 生活用水; 100L/人·天; 50人; 5; 1350. 4; 绿化用水; 400m3/亩a; 3; 0.44; 1200. 合计; 138.59; 38500. （3）排水 生产废水：本项目生产废水主要为设备冲洗废水，该部分废水通过修建废水沉淀池（3×200m3）收集可回用于生产或者洒水抑尘，不外排。其中每年约有1000m3回用于拌合用水，故可减少拌合用水量1000m3。 生活废水：生活废水产生量按照用水量85%计，生活废水产生量为4.25m3/d（1147.5m3/a），本项目生活污水生活污水经沉淀池暂存后委托昌吉英达工程建设有限责任公司拉运处理。 生活污水经沉淀池暂存后，委托昌吉英达工程建设有限责任公司拉运处理，现有环保工程于2019年6月通过竣工环保验收，现有生活污水处理措施及处置去向可靠，可供本项目依托。 本项目水平衡见下图。 新鲜水 36150 生产用水 生活用水 拌合用水 设备冲洗 进入产品 沉淀池 暂存、拉运 洒水 抑尘 1350 33600 34600 34600 1350 1200 损耗150 损耗202.5 1000 200 1147.5 绿化用水用水 1200 损耗1200 图2-2 项目水平衡图 t/a （4）供电 项目用电由现有项目供电。 （5）供暖 本项目冬季不生产，只有值班人员看守厂房，值班室供暖采用电暖气。 7、平面布置 项目位于昌吉市滨湖镇滨湖一村东侧，华电新疆发电有限公司昌吉热电厂北侧，新疆尚润建材有限公司现有厂区空地内。项目所在厂区空地位于主要生产区位于厂区中央偏南，为露天生产区，主要布置2条拌合生产线，2条生产线的拌合装置均位于全封闭拌合楼当中为东西背靠背布置，各配套的5个筒仓分布在2套拌合装置两侧。全封闭堆料场位于项目区南侧，内含装载机供料及原料料斗。料斗与拌合站之间按照2条生产线设置2条输送皮带，皮带设置防风罩。平面布置图见图2-3、图2-3。 8、劳动定员及工作制 本项目劳动定员合计约50人，全年生产天数270天（4月~12月），每天工作时间为8小时，年工作时长2160h。 9、环保工程及投资估算 项目拟总投资2600万元，其中环保投资123万元，占总投资的4.73%，本项目环保投资概算见表2-5。 表2-5 环保投资情况一览表 项目; 内容; 投资（万元）. 废气 治理; 筒仓安装除尘器10套; 15. 2套拌合楼全封闭结构，各安装自清布袋除尘器1套，输送皮带设置全封闭防风罩; 20. 堆料场建设为全封闭; 50. 粉尘检测仪及雾炮降尘; 20. 废水 治理; 生产废水经沉淀池处理回用于洒水或生产; 10. 噪声治理; 搅拌机、水泵、空压机基座减振; 2. 固体废物; 生活垃圾收集设施; 1. 其他; 厂区绿化面积2000m2; 5. 合计; 123. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1、施工期工艺流程及产污环节 本项目施工期分为基础施工、主体工程建设阶段、内部装修及设施安装阶段以及扫尾工作阶段等。其工艺流程及产污节点详见图2-5。 图2-5 验收 投入使用 设备安装 废水 噪声 废水、噪声 固废 装饰工程 主体工程 废气、废水、噪声 废水、噪声 固废 基础工程 施工期工艺流程图及产物节点 施工期工艺流程简介： （1）土地平整和地基开挖等基础工程施工 在土地平整和地基开挖等基础工程施工时，由于挖土机、运土卡车等施工机械的运行，将产生一定的噪声，同时产生扬尘、汽车尾气、施工垃圾等。 （2）主体工程及附属工程施工 施工机械运行时产生噪声，同时随着施工的进行还将产生原材料废弃物、施工扬尘和生活废水以及生活垃圾。 （3）装饰工程施工 在对构筑物的室内外进行装修时，钻机、电锤、切割机等产生噪声，废弃物料及污水。 （4）设备安装 项目在安装设备过程中使用钻机、电锤等产生噪声，也将产生一定量的废弃物料。 从总体讲，该项工程在施工期以施工噪声、扬尘、废弃物料（废渣）和废水为主要污染物，但这些污染物随着施工的结束而结束。 - 营运期工艺流程及产污环节 图2-6 工艺流程及产污环节图 工艺说明： （1）来料：项目采用货车拉运的方式将砂石（已破碎、清洗）拉运至砂石堆场，采用货车自卸及铲车辅助的方式将砂石堆存至全封闭堆场内，在此过程将产生扬尘。 （2）储料：将原料（包括机制砂（粒径2.8cm~3.1cm）、机制砂（粒径2.9cm~3.2cm）、碎石（粒径5cm~9cm）、碎石（9cm~26.5cm））由货车拉运至项目堆场备用；散装水泥由水泥罐车拉运至项目水泥筒仓，利用罐车自带的空压设备将散装水泥泵入水泥筒仓。 （3）配料：将原料（包括机制砂（粒径2.8cm~3.1cm）、机制砂（粒径2.9cm~3.2cm）、碎石（粒径5cm~9cm）、碎石（粒径9cm~26.5cm））在堆料场内利用铲车铲至储料斗。本项目每条生产线设置4个储料斗，分别储存不同粒径的机制砂和碎石。在储料斗下部设置可闭合电控装置，根据不同的配合比开闭储料斗，计量后机制砂和碎石通过重力作用经电控开关先卸入储料斗下部的皮带输送机，再经皮带输送机输送至配料斗；随后利用配料斗下部皮带输送机将配比后的原料输送至送料斗。 （4）投料：通过链条式提升装置将送料斗提升至搅拌机上部后将原料（砂石、碎石）倒入搅拌机，同时，通过自动控制设备将散装水泥、粉煤灰和水按比例泵入搅拌机，原料加料过程搅拌机缓慢转动。 （5）搅拌：原料送入搅拌机后，搅拌机由缓而急不断旋转，使水泥、粉煤灰、机制砂、碎石、外加剂及水均匀的混合在一起得到混凝土产品。 （6）卸料：原料经搅拌机混合后，将罐车驶入搅拌机下部。搅拌机反向旋转将拌合后的混凝土卸入罐车罐体内（为了防止混凝土凝结，罐车罐体需不断旋转）。罐车装满后驶离拌合站。 （7）产品质量检验：本项目设置实验室，在搅拌机出料口抽取试样进行检验。 - 3、产污环节汇总 项目污染物产排情况见下表。 表2-6 施工期污染情况一览表 项目; 产污工序; 污染物名称; 措施及去向. 废气; 施工扬尘; 颗粒物; 洒水抑尘、围挡施工. 机械、车辆尾气; 颗粒物、THC; 自然散排. 废水; 施工生活污水; CODcr、SS、NH3-N、BOD5; 暂存、拉运. 施工废水; SS; 用于洒水抑尘. 噪声; 施工设备、机械; 噪声; 选用低噪声设备、距离衰减. 固废; 施工生活垃圾; 生活垃圾; 厂区收集，定时清运至环卫部门. 建筑废物; 建筑垃圾; 回收后销售给废品单位、清运至环卫部门. 表2-7 运营期污染情况一览表 项目; 产污工序; 污染物名称; 措施及去向. 废气; 拌合粉尘; 颗粒物（无组织）; 全封闭拌合楼+自清布袋除尘器. 堆场起尘; 颗粒物（无组织）; 全封闭结构. 筒仓粉尘; 颗粒物（无组织）; 自清布袋除尘器. 机动车扬尘; 颗粒物（无组织）; 洒水抑尘. 废水; 生活污水; CODcr、SS、NH3-N、BOD5; 暂存、拉运. 洗车废水; SS; 经三级沉淀回用于生产或洒水. 噪声; 设备; 噪声; 选用低噪声设备、隔声、减震、距离衰减. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 厂区收集，定时清运至环卫部门. 沉淀池砂石; 泥沙; 回用于生产. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2011年，新疆尚润建材有限公司投资建设“三旺集团-新疆尚润建材有限公司年产100万吨水泥粉磨站及20万吨粉煤灰综合利用项目”，与本项目有关的原有环境污染情况主要表现“三旺集团-新疆尚润建材有限公司年产100万吨水泥粉磨站及20万吨粉煤灰综合利用项目”生产运行过程当中。 1.原有项目环保手续履行情况 2011年6月21日，新疆尚润建材有限公司以《关于对三旺集团-新疆尚润建材有限公司年产100万吨水泥粉磨站及20万吨粉煤灰综合利用项目环境影响报告书的批复》（昌州环评〔2011〕101）通过原昌吉州环境保护局审批。 2019年6月新疆尚润建材有限公司完成了该项目自主竣工环境保护验收。 2.原有项目环境污染情况 原有项目污染情况按照2019年6月建设单位对三旺集团-新疆尚润建材有限公司年产100万吨水泥粉磨站及20万吨粉煤灰综合利用项目验收监测结果进行评价，检测报告见附件。 （1）废气 1、有组织 原有项目粉料仓装置进料时的排空口排出的大量含尘废气，粉料仓采用封闭式，并在粉料仓仓顶排空口安装了1台脉冲单机袋式除尘器，含尘空气经脉冲单机除尘器处理后经粉料仓顶排空口排出。除尘器收集粉尘返回粉料仓作为生产原料继续使用，不外排。 原有项目设置有球磨机3台，其中2台为干式球磨机，分别用于石灰和干粉煤灰的粉磨；1台湿式球磨机用于块状粉煤灰的粉磨；在干式球磨机排气口均安装了脉冲袋式除尘器1台，废气经除尘器处理后经排气口排出。除尘器收集粉尘返回粉料仓作为生产原料继续使用，不外排。 根据验收监测结果，监测期间项目制浆搅拌除尘器排气筒、粉煤灰料仓除尘器排气筒、石灰粉磨除尘器排气筒、粉煤灰粉磨除尘器排气筒、水泥、石灰粉仓筒有组织颗粒物最大排放浓度分别为4.7mg/m3、6.3mg/m3、5.0mg/m3、5.1mg/m3、5.4mg/m3和7.8mg/m3，各有组织颗粒物排放均满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2限值要求。 2、无组织 本项目无组织排放粉尘主要为物料输送环节产生的粉尘，以及原料堆场扬 尘，项目采取了如下措施： 1）原料堆场为封闭式。 2）定期对厂区进行洒水 3）原料输送过程为封闭式输送。 根据验收监测结果，监测期间无组织颗粒物最大值为0.200mg/m3，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3限值要求。 （2）废水 1、生产废水 清洗废水：浇注搅拌机、料浆泵和管道在暂时停止生产时需少量水冲洗干净。停止生产原因有生产节奏的问题及设备检修问题，制浆间不定时冲洗。冲洗水回用于制浆工序，不外排。 原料搅拌废水、蒸养冷凝水：原料搅拌无废水产生；养护阶段蒸养过程中产生的冷凝水，主要污染因子为悬浮物、化学需氧量、生化需氧量，氨氮等。蒸养车间建设有循环沟，冷凝水排入循环沟后回用于制浆工序，不外排。 2、生活废水 生活污水经沉淀池暂存后委托昌吉英达工程建设有限责任公司拉运处理 （3）噪声 原有项目噪声主要来源于球磨机、切割机和蒸压釜排汽噪声等。各噪声设备基 础均进行加固和置于车间内；蒸汽排气口安装消音器等措施降低噪声。球磨机间 断运行，每次运行4-5h便停止运行，且夜间不运行。 根据验收监测结果，监测期间厂界四周昼间噪声值范围为44.7-54.4dB(A)、夜间噪声值范围为37.6-39.9dB(A)，四周昼夜噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 （4）固废 本项目产生的固体废物主要为除尘器收集的粉尘，切割工序产生的边角料及 次品砌块设备、废矿物油以及员工生活垃圾。 1、除尘器收尘 各除尘器收集的粉尘量收集后作为原料回用于生产，不外排。 2、边角料及残次品 项目在切割过程中产生的边角料，经收集后重新加水搅拌，作为原料回用于生产；生产过程中产生的残次品作为原料重新加工回用于生产中。 （2）废油及含油废物 本项目机械维产生废矿物油及含油废物产生量约500kg/a，根据《国家危险 废物名录》，本项目产生的废矿物油属危险废物，废物类别属“HW08- 废矿物油”，建设单位用专用收集桶收集后暂存于危废暂存间，交新疆海克新能源科技有限公司处置。 (4)生活垃圾 厂区设置垃圾桶和垃圾池，生活垃圾集中收集后由昌吉市市容环境卫生管理局统一外运处理。 3.原有项目环境问题 根据现场调查，原有项目无生态环境破坏问题。原有项目各项废气、废水、噪声均能实现达标排放，各项环保设施到位，无需进一步采取以新带老措施。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1、大气环境质量现状调查与评价 （1）基本污染物 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，分别对基本污染物的环境质量现状进行评价。 1）数据来源 基本污染物：根据真气网昌吉州地区州监测站站点SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项基本污染物中2020年的环境质量数据作为环境空气现状调查依据（www.zq12369.com/environment.php?city=昌吉州&tab=city）。 2）评价标准 本项目环境空气质量评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。具体见表3-1。 表3-1 环境空气质量评价标准限值 序号; 污染物; 浓度限值（μg/m3）; 标准来源. 小时平均; 24小时平均; 年平均. 1; SO2; 500; 150; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准. 2; NO2; 200; 80; /. 3; CO（mg/m3）; 10; 4; /. 4; O3; 200; 160（日最大8小时平均）; /. 5; PM10; /; 150; 70. 6; PM2.5; /; 75; 35. 3）评价方法 空气环境质量现状采用单项污染指数法、计算公式为： α 式中：Pi—单因子标准指数，无量纲； Ci—基本污染物i的年评价浓度（SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度，CO取24小时平均第95百分位数浓度，O3取日最大8小时平均第90百分位数浓度），其他污染物i的实测浓度，μg/m3； C0i—i类污染物i的浓度标准，μg/m3。 当Pi＞1时，说明环境中i污染物含量超过标准值，当Pi≤1时，则说明i污染物符合标准。某污染物的Pi值越大，则污染相对越严重。 4）监测及评价结果 监测及评价结果见表3-2。 表3-2 大气环境质量及评价结果一览表 评价因子; 平均时段; 现状浓度; 标准限值; 占标率 （%）; 达标情况. （μg/m3）; （μg/m3）. SO2; 年平均浓度; 8; 60; 13.33; 达标. NO2; 年平均浓度; 33; 40; 82.50; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 62; 35; 177.14; 超标. PM10; 年平均浓度; 99; 70; 141.43; 超标. CO; 年平均浓度; 2775; 4000; 69.38; 达标. O3; 年平均浓度; 136; 160; 85.00; 达标. 由由上表可知，区域SO2、NO2、CO、O3等四项污染物达标，PM2.5、PM10不达标。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，因此本项目所在区域为非达标区域。 （2）其他污染物 建设单位委托新疆环疆绿源环保科技有限公司对项目区环境空气中TSP进行监测，监测时间为2021年6月1日至2021年6月3日，监测点为厂区内空地，如下图。 图3-1 项目监测布点示意图 监测点 监测结果如下表。 表3-3 TSP监测结果 序号; 检测点位; 采样日期; 检测结果（mg/m3）; 标准限值（mg/m3）; Si; 达标情况. 1; E 87°20′1.69″ N 44°4′6.95″; 6月1日; 0.148; 0.3; 0.493; 达标. 2; 6月2日; 0.149; 0.497; 达标. 3; 6月3日; 0.144; 0.480; 达标. 从上表的监测结果可以看出，区域环境空气中的TSP浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准中限制要求。 - 2.地下水环境质量现状调查及分析 本项目主要是混凝土拌合项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“60 砼结构构件制造、商品混凝土加工”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。根据导则一般性原则Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 3.声环境质量现状 项目区为工业用地与华电昌吉热电厂毗邻，此区域虽然没有规划为工业区，为3类声环境功能区。项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标，故不进行声环境现状调查。 4.土壤环境现状调查与评价 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)附录A土壤环境影响评价行业分类表，项目属于土壤Ⅳ类建设项目。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)4.2.2,“Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价”。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于昌吉市滨湖镇滨湖一村东侧，华电新疆发电有限公司昌吉热电厂北侧，新疆尚润建材有限公司现有厂区空地，厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区等保护目标；厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；厂界外50m范围内不涉及声环境保护目标。 本项目主要环境敏感点见表3-3，大气评价范围及主要环境保护目标见图3-1。 表3.1 项目周围主要敏感点 环境类别; 敏感目标名称; 目标最近距离及方位（m）; 保护对象; 控制要求. 环境 空气; 滨湖三村; 650 NE; 村民 200人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 滨湖一村; 80 W; 村民 150人. 滨湖二村; 300 N; 村民 200人. 土梁村; 350 S; 村民 200人. 声环境; 周边声环境; 200m范围内; 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准. 地下水; 项目区域; /; 地下水; 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 - 废气执行大《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2特别排放标准、表3大气污染物排放限值； 表3-4 运营期废气污染物执行标准 # 废气; # 污染物; # 排放限值; # 执行标准. # 最高允许浓度（mg/m3）; # 排放速率（kg/h）. # 有组织; # 颗粒物; # 10; # /; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2及表3. # 无组织; # 颗粒物; # 0.5; # /. 2、废水 - 生活污水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级限值； 表3-5 运营期废水污染物执行标准 # 污染物; # pH; # COD; # BOD; # SS; # 氨氮. # 单位; # 无量纲; # mg/L; # mg/L; # mg/L; # mg/L. # 排放限值; # 6.5-9.5; # 500; # 350; # 400; # 45. # 执行标准; # 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级限值. 3、噪声 项目运营期噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即昼间65dB（A），夜间55dB（A）；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，即昼间70dB（A），夜间55dB（A）； 4、固废 项目固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2020)中相关标准； |
| 总量 控制 指标 | 根据国家对污染物总量控制的要求和建设项目的特点，结合《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》要求，本项目排放颗粒物实施倍量替代消减，本项目颗粒物排放量为0.581t/a，倍量替代消减量为1.162t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 1、大气环境影响分析 本项目施工期扬尘、施工机械废气和运输车辆尾气是施工期主要的大气污染物。因施工区废气有一定的扩散条件，大气环境自净能力较强，短时间对区域环境空气有一定的影响，但不会造成污染性影响。 扬尘是本工程施工期间影响环境空气的主要污染物，扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气条件等诸多因素有关。建筑材料轻装轻卸，运输车辆减速慢行，车辆加盖蓬布，防止物料随风飘散，可控制扬尘产生；用洒水和清扫措施抑止运料道路、堆场的扬尘，有关实验表明，在施工场地每天洒水抑尘作业4~5次，其扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围。 1.1车辆行驶扬尘 车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按以下经验公式计算： Q=0.123v5w6.80.85p0.50.75 式中：Q—汽车行驶的扬尘量，kg/km·辆； V—汽车速度，km/h； W—汽车载重量，吨； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 由经验公式和表4-1可知，在同样的路面条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样的车速情况下，路面尘量越多，扬尘量越大。 表4-1 不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘量 （单位：kg/km·辆） 路面尘量 车速; 0.1（kg/m2）; 0.2（kg/m2）; 0.3（kg/m2）; 0.4（kg/m2）; 0.5（kg/m2）; 1.0（kg/m2）. 5 （km/h）; 0.0511; 0.0859; 0.1164; 0.1444; 0.1707; 0.2871. 10（km/h）; 0.1021; 0.1717; 0.2328; 0.2888; 0.3414; 0.5742. 15（km/h）; 0.1532; 0.2576; 0.3491; 0.4332; 0.5121; 0.8613. 25（km/h）; 0.2553; 0.4293; 0.5819; 0.7220; 0.8536; 1.4355. 由上表可知，一辆汽车以5~25km/h速度在城区行驶2~5km，产生的扬尘量小于0.051~0.255 kg/ km·辆，影响时间较短，对大气环境的影响较小。 1.2风力扬尘 施工扬尘的另一来源是粉状料的露天堆放、施工活动场地产生的风力扬尘。这类扬尘的主要特点是受作业时风力气象条件的影响，一般情况下，施工工地在约2.5m/s的自然风力作用下产生的扬尘所影响的范围约在100m以内。 粉状料堆放场扬尘量的经验计算公式为： Q=2.1V50−V03e−1.023w 式中：Q—起尘量，kg/吨.年； V50—距地面50米处风速，m/s； V0—起尘风速，m/s； W—尘粒的含水量，%。 起尘风速与粒径和含水量有关，粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见表4-2。 表4-2 不同粒径尘粒的沉降速度 粉尘粒径(μm); 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度(m/s); 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0108; 0.147. 粉尘粒径(μm); 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度(m/s); 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粉尘粒径(μm); 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度(m/s); 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由表4-2可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm(微米)时，沉降速度为1.005m/s。实际，施工扬尘、堆料粒径一般都大于250μm，因施工活动受人为作用扬起，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，对周围环境影响不大。 为降低对其影响，在施工边界设置封闭式或半封闭式围栏，大风天气停止土方作业；易起尘的建筑材料采取密闭存储、防尘布覆盖或其他有效的防尘措施；运输车辆，降低行驶速度或限速行驶。 1.3施工现场扬尘污染“六个百分之百” 根据《关于严格执行全市城区房屋建筑施工现场扬尘治理六个百分之百标准的通知》项目施工期需要切实落实如下要求： 1、施工工地周边100%围挡 施工现场应设置稳固、整齐、美观并符合安全标准要求的连续封闭式围挡；围挡底部应设置30厘米防溢座，防止泥浆外漏；房屋建筑工程施工期在30天以上的，必须设置不低于2.5米的围墙，工期在30天以内的可设置彩钢围挡。 2、物料堆放100%覆盖 施工现场建筑材料、构配件、施工设备等应按施工现场平面布置图确定的位置放置，对渣土、水泥等易产生扬尘的建筑材料，应严密遮盖或存放库房内；专门设置集中堆放建筑垃圾、渣土的场地；不能按时完成清运的，应及时覆盖。 3、出入车辆100%冲洗 施工现场的出入口均应设置车辆冲洗台，四周设置排水沟，上盖钢篦，设置两级沉淀池，排水沟与沉淀池相连，沉淀池大小应满足冲洗要求；配备高压冲洗设备或设置自动冲洗台；应配备保洁员负责车辆、进出道路的冲洗、清扫和保洁工作。 4、施工现场地面100%硬化 施工现场出入口、操作场地、材料堆场、生活区、场内道路等应采取铺设钢板、水泥混凝土、沥青混凝土或焦渣、细石或其它功能相当的材料进行硬化，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等其他有效的防尘措施，保证不扬尘、不泥泞；场地硬化的强度、厚度、宽度应满足安全通行卫生保洁的需要。 5、拆迁工地100%湿法作业 旧建筑物拆除施工应严格落实文明施工和作业标准，配备洒水、喷雾等防尘设备和设施，施工时要采取湿法作业，进行洒水、喷雾抑尘,拆除的垃圾必须随拆随清运。 6、渣土车辆100%密闭运输 进出工地车辆应采取密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载与车厢持平，不得超高；车斗应用苫布盖严、捆实，车厢左右侧各三竖道，车后十字交叉并收紧，保证物料、垃圾、渣土等不露出、不遗撒。 采取上述措施后，施工扬尘不会对周边敏感点的大气环境造成大的不利影响。 1.3车辆尾气排放 施工机械和运输车辆基本都以燃油为主，燃烧尾气中含有CO、THC、NOX等大气污染物，但源强不大，且具流动性和间歇性的特点，只要注意在施工期间作好相应的环保措施，随着施工结束，此类影响可随之消失，不会对该区域大气环境质量产生持久性危害。 2、水污染影响分析 施工期的废水主要来自建筑施工废水和工人生活废水。建筑施工废水主要来自施工过程的清洗、养护等施工工序，废水量不大。建筑施工废水多为无机废水，除悬浮物含量较高外，一般不含有毒有害物质，这部分废水经沉淀池沉淀澄清后回用，不外排；施工期产生的生活污水直接排入厂区内建好临时防渗化粪池，以防止施工时施工人员的生活污水随意排放。施工结束后，清运至新和县污水处理厂进行集中处理。 因此施工期的废水对周围环境的影响不大，并随着施工期的完成而消除。 3、噪声影响分析 施工噪声主要可分为施工作业噪声和施工车辆噪声。施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。本项目主要施工机械设备的噪声源强见表4-3，物料运输车辆类型及其声级值见表4-4。 表4-3 施工期主要施工机械噪声表 施工阶段; 声源; 声级. 装修、安装阶段; 电钻; 100-115. 电锤; 100-105. 手工钻; 100-105. 无齿锯; 105. 多功能木工刨; 90-100. 混凝土搅拌机; 100-110. 云石机; 100-110. 多角磨光机; 100-115. 表4-4 交通运输车辆噪声 施工阶段; 运输内容; 车辆类型; 声源强度dB（A）. 装修阶段; 各种装修材料及必备设备; 轻型载重卡车; 75-80. 上述施工机械设备仅在昼间施工，噪声影响具有短期性，且施工结束后影响随之消失。 在施工期间，通过在施工场地周围设置简易隔声屏障，选用低噪音机械设备或带隔声、消声设备，合理安排施工时间，夜间禁止施工，加强施工人员的环保意识等措施，可大大降低施工噪声对周围环境的影响，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 4.固体废物影响分析 本项目施工期的固体废弃物主要是建筑垃圾、装修垃圾以及生活垃圾等。施工期产生的建筑垃圾及施工人员的生活垃圾在遇大风干燥天气时，将产生扬尘。生活垃圾在气温适宜的条件下则会滋生蚊虫、产生恶臭、传播疾病，对周围环境产生一些不利影响。生活垃圾在项目区分类收集后由环卫部门及时清运，不在场内堆存；夏季要定期喷洒灭蚊、虫药，避免滋生蚊虫影响环境。采取以上措施后，施工期产生的固废对环境影响很小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、大气环境影响分析 本项目产生的废气主要为拌合粉尘、堆场起尘、筒仓粉尘、车辆扬尘等。 1.废气源强 （1）拌合粉尘（P1） 砂石在上料及落料过程中落差≤1.0m，查阅资料表明，其粉尘产生量约为砂石用料的0.005%。则本项目拌合粉尘产生量约为5.324kg/h（11.5t/a）。本项目建设的拌合装置位于全封闭拌合楼内，风尘收集效果好，粉尘在拌合楼内收集经自清布袋除尘器处理后，从拌合楼顶部排出，粉尘返回至拌合装置中。拌合楼收集效率按100%考虑，粉尘经清布袋除尘器处理效率为99%，则拌合过程粉尘排放量为0.053kg/h（0.115t/a）。拌合粉尘排气筒风量为8000m3/h，则排放浓度为6.625mg/m3，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）特别排放限值要求（10mg/m3）。 （2）堆场起尘（无组织） 根据《二污普污染系数手册》3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他类似水泥制品制造）行业系数手册中“各种水泥制品-物料输送储存”颗粒物产污系数为0.19kg/t产品。本项目生产规模为20万立方商品混凝土，对应质量单位约46万t/a商品混凝土，其中水泥、粉煤灰、矿粉储存在筒仓内，堆场内起尘物料仅仅为砂子，规模为18万t/a。砂子原料在项目封闭式堆场内存储，存储规模低于0.5万t，则项目堆场起尘量为0.95t/a。本项目采用全封闭式堆场，在此结构下，大大减少了因风力因素影响而造成的起尘，粉尘控制水平能达到80%以上。故项目堆场起尘源强为0.022kg/h（0.19t/a）。该粉尘以无组织形式散排。 （3）筒仓粉尘（P2~P11） 本项目采用水泥、粉煤灰、矿粉进行混凝土生产，每条生产线设置2座水泥筒仓、1座粉煤灰筒仓和1座矿粉筒仓，其水泥、粉煤灰、矿粉通过各自罐车空压机产生的气压将粉料通过送料管由压入水泥筒仓和粉煤灰筒仓内（气力输送所需的压缩空气由罐车自带的压缩机提供，气力输送风量为300m3/min，卸料速度约为1.2t/min，单次卸料时间约25min），进料过程采用气压输送，其筒仓内压力大于大气压，为了保持压力平衡，一般在筒仓顶部设置排气孔，其排气过程将会有粉尘产生。本项目每年水泥、粉煤灰、矿粉上料总量为70000t。查阅资料，筒仓每上1.0t料产生约0.23kg粉尘，则在上料过程中产生的粉尘总量约为16.1t/a（7.4543kg/h）。建设单位共设置10座筒仓，每座筒仓上料过程中产生的粉尘量约为1.61t/a（0.74543kg/h，年均水平）。 每座筒仓仓顶设置自清式布袋除尘器，处理效率为99%，则每座筒仓粉尘排放量为0.016t/a（0.0075kg/h)。排放浓度按照气力输送水平计算，粉料向筒仓卸料时气力输送风量为300m3/min，卸料速度约为1.2t/min，筒仓每上1.0t料产生约0.23kg粉尘，处理效率取值99%，则可得出排放浓度为9.2mg/m3，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）特别排放限值要求（10mg/m3）。 （4）机动车扬尘（无组织） 项目营运过程中所需要的物料以及生产出的产品都通过车辆运输，这将产生扬尘，车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m3。 本项目车辆在站内行驶距离按50m计，平均每天发车空、重载各20辆•次；空车重约2.5t，重车重约20.0t。以速度20km/h 行驶，在不同路面清洁度情况下的扬尘量如下： 表4-5 扬尘产生量 单位：kg/d 路况车况; 0.1（kg/m2）; 0.2（kg/m2）; 0.3（kg/m2）; 0.4（kg/m2）; 0.5（kg/m2）; 0.6（kg/m2）. 空车; 0.06; 0.11; 0.14; 0.18; 0.21; 0.24. 重车; 0.37; 0.62; 0.84; 1.04; 1.23; 1.41. 合计; 0.43; 0.72; 0.98; 1.22; 1.44; 1.65. 建设单位定期对站内车辆通行道路进行洒水抑尘，并采取站内地面硬化等措施可有效抑制车辆行驶过程粉尘的产生。加强车辆管理后，其车况可按照0.1kg/m2进行估算，其粉尘排放量约0.43kg/d（0.116t/a，0.054kg/h）。该粉尘以无组织形式散排。 2.污染可行性技术分析 项目有组织粉尘主要采用布袋除尘处理，无组织粉尘主要采用全封闭结构和洒水抑尘方式来治理粉尘。上述处理方式均符合《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ 847—2017）中推荐的处理技术方式。 3.监测要求 根据本项目生产工艺特点，根据《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ 847—2017）要求，项目运营期废气监测工作内容详见表4-6。 表4-6 废气自行监测要求一览表 监测对象; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 拌合楼顶部排口; P1; 颗粒物; 1次/年. 筒仓排口; P2; 颗粒物; 1次/年. P3; 颗粒物; 1次/年. P4; 颗粒物; 1次/年. P5; 颗粒物; 1次/年. P6; 颗粒物; 1次/年. P7; 颗粒物; 1次/年. P8; 颗粒物; 1次/年. P9; 颗粒物; 1次/年. P10; 颗粒物; 1次/年. P11; 颗粒物; 1次/年. 厂区; 厂界; 颗粒物; 1次/年. 4.扬尘管控要求 （1）原料堆场采用全封闭结构，堆场内同时采用喷淋降尘措施。 （2）出入口设置车辆冲洗台，四周设置排水沟，上盖钢篦，设置两级沉淀池，排水沟与沉淀池相连，沉淀池大小应满足冲洗要求；配备高压冲洗设备或设置自动冲洗台；应配备保洁员负责车辆、进出道路的冲洗、清扫和保洁工作。 2、水环境影响分析 本项目无生产废水产生。产生的污水主要为职工的生活污水，本项目职工人数50人，生活污水量为1147.5m3/a，生活污水在厂区内暂存，污水符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级限值，定期拉运至附近污水处理厂。 表4-7 生活污水产生及排放情况 污染源; 污染因子; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 生活废水1147.5m3/a; CODcr; 300; 0.344; 300; 0.344. BOD5; 200; 0.230; 200; 0.230. SS; 100; 0.115; 100; 0.115. 氨氮; 25; 0.029; 25; 0.029. 动植物油; 50; 0.057; 50; 0.057. 3、声环境影响分析 本项目噪声源主要为搅拌机、空压机、水泵、配料机、站内车辆运行等。噪声污染源强为80～100dB（A）左右。详见表4-7。 表4-7 噪声源强度表 主要噪声源; 位置; 声源声级dB(A) （单个设备）; 治理措施. 搅拌机; 拌合楼; 100; 基座减振、密闭搅拌站. 空压机; 拌合楼; 90; 基座减振、安消声器、修建隔音室. 水泵; 泵房; 80; 基座减振. 配料机; 料仓间; 90; 料仓为全封闭式的. 车辆运行噪声; 站内; 80（非持续）; 加强车辆进出管理，禁止鸣笛，限制车速. 为了降低噪声源的噪声值，减轻噪声对周围环境的影响。本项目在设备选型中，尽量选用国内技术先进的低噪声设备，并合理进行厂区总图布置，将主要高噪声源布设在生产场地中心，增大外环境与生产区之间的距离；并对设备采取吸噪、消声、隔音等措施 (防治措施见表4-8)，一般可降低噪声20dB（A）。 表4-8 本项目噪声源防治措施 声源工段; 防治措施. 搅拌机; 基座减振、密闭搅拌站. 空压机; 基座减振、安消声器、修建隔音室. 水泵; 基座减振. 配料机; 料场全封闭，同时要求下料时做到轻卸缓放， 严禁在夜间进行砂石装卸作业. 站内车辆运行噪声; 加强车辆进出管理，禁止鸣笛，限制车速. 按照噪声源与距离的衰减预测计算，公式如下： 噪声叠加公式： L=10lgi=1n100.1Li 式中：L——某点噪声总叠加值，dB（A）； Li——第i个声源的噪声值，dB（A）； n——声源个数。 声源距离衰减预测公式： L2=L1−20lgr2r1 式中：L2—预测受声点声级增值，dB(A)； L1—主要噪声源的室外等效源强值，dB(A)； r—受声点距声源的距离，m。 根据实际情况，把各具体复杂的噪声源叠加简化为一个点声源进行计算，再将噪声值进行能量叠加，经计算厂区内各噪声源噪声值叠加后为80.9dB（A）。项目无需进行现状监测，现状噪声值取昼间50dB（A），夜间40dB（A），叠加结果见表4-9。 表4-9 本项目噪声预测结果 单位dB(A) 监测 点位; 现状监测值; 衰减值; 预测值; 超标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界（300m）; 50; 40; 31.36; 30.23; 50.06; 40.44; 达标; 达标. 南厂界（150m）; 50; 40; 37.38; 35.21; 50.23; 41.25; 达标; 达标. 西厂界（350m）; 50; 40; 30.02; 29.36; 50.04; 40.36; 达标; 达标. 北厂界（250m）; 50; 40; 32.94; 30.98; 50.09; 40.52; 达标; 达标. - 根据表4-9的预测值可知，本项目的产噪设备在经隔声、降噪后，可做到厂界噪声达标排放，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，对项目周围的环境影响很小。 因此，评价认为只要建设单位对各产噪设备严格按照本评价提出的降噪措施进行防治，本项目生产过程中不会对厂界及外环境造成大的影响，可以做到噪声厂界达标。 为减小噪声对周围环境的影响，对于输送配套设施，如空压机等设置封闭机房，建议机房四周墙壁安装吸声材料；而对于空气动力性噪声的机械设备，如风机等进出风口加装消声器。具体如下： 搅拌机：搅拌机为搅拌站主要生产单元，该设备被安装在搅拌站内部，采用动力传控，因此在设备选型时尽量选择噪声低的设备，在生产运转时必须定期对其进行检查，保证设备正常运转。 皮带输送机：皮带输送机为输送主要设备，该设备连接各个生产单元，采用动力传控，因此在设备选型时尽量选择噪声低的设备，在生产时定期在滚轴处加润滑油，从而减少摩擦噪声产生。 空压机：空压机为水泥输送的配套设动力设备，该设备的噪声强度较高，因此要求企业将空压机放置于独立的空压机房内，同时机房内部墙体加设吸声隔声材料。 风机：风机同样为输送设备的配套设施，其噪声值也较高，治理方法可采用空压机治理的同样方法。 运输车辆：根据调查，当车辆在平滑路面行驶时其噪声值较坑洼路面行驶时的噪声值要低15dB（A），因此要求企业修筑平滑路面，尽量减小路面坡度，这样可大大减轻车辆在启动及行驶过程发动机轰鸣噪声。 在采取上述噪声防治措施后产生的噪声再经墙体隔声和距离衰减后达到厂界时其强度已不高，项目东、南、西、北四侧厂界噪声能够满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准限值要求。 4、固体废弃物环境影响分析 项目运营期产生的固体废物主要为沉淀池砂石、布袋收集粉尘、生活垃圾。 本项目生产固废主要为沉淀池砂石，其废渣由设备清洗和车辆清洗过程而产生。根据建设单位提供资料，本项目砂石产生量约为11kg/d（2.3t/a）。沉淀池砂石经自然沉降后，利用铲车铲至送料斗内可用作砂石原料送入搅拌机内回用，无固废外排。 项目运营过程中，拌合楼及筒仓的除尘器均为自清式布袋除尘器，收集的粉尘直接返回原料系统，不产生固废。沉淀池产生的泥沙作为原料回用于生产。 生活垃圾本项目劳动定员50人，生活垃圾按每人0.5kg/d计算，则产生量为6.75t/a，生活垃圾收集后交由园区环卫部门。 通过以上分析可以看出，本工程固体废物全部得以妥善处置，其对项目区产生的环境影响较小。 5、生态环境影响分析 根据工程特点，拟对该项目占地硬化，减少了水土流失，项目区内拟进行人工绿化，对生态环境的影响以人工绿化方式获得适当补偿。为了降低生态破坏率，防止生态进一步被破坏，提出以下保护措施： （1）运营期应做好规划工作，不乱堆放原料、成品及废料。 （2）加强对生产人员进行环境保护知识教育，提高其环境保护意识，以减少人为因素对植被的破坏。 （3）严禁车辆、机械随意行驶，碾压植被，严禁破坏工程区内与工程本身无关的植被，将植被损失降至最低。 6、环境管理及环境监测 6.1营运期环境管理要求 本环评对本项目营运期可能产生的影响环评提出以下环境管理要求： ①加强管理，杜绝环境风险事故的发生。 ②制定各环保设施操作规程，定期维修制度，使各项环保设施在营运过程中处于良好的运行状态。 ③加强对环保设施的运行管理，如环保设施出现故障，应立即停止排污并进行检修，严禁非正常排放。 ④除由环保行政主管部门负责组织实施工程验收监测、定期监督性监测等，企业内部需要制定常规监测计划。 6.2营运期环境监测计划 监测计划见表4-10。 表4-10 营运期监测计划一览表 监测项目; 监测因子; 监测点位; 监测频率. 废气监测; 颗粒物; 有组织; 每年一次. 颗粒物; 厂界; 每年一次. 噪声监测; 等效A声级; 厂界外 1m; 每年一次. 7、“三同时”验收 建设项目经验收合格方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。“三同时”验收要求详见表4-11。 表4-11 项目“三同时”验收表 污染源; 环保措施; 监测点; 验收监测因子; 验收标准. 废气; 生产粉尘; 10个筒仓及搅拌楼装置安装除尘器; 10个筒仓顶部排气筒有组织，搅拌楼顶部排气筒有组织; 颗粒物; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2限值要求. 堆场建设为全封闭式堆场; 厂界无组织; 颗粒物; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表3限值要求. 车辆粉尘; 地面硬化处理. 机械 噪声; 减震基础或减振垫、消音器等; 厂界噪声; 厂界等效A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. 固废; 垃圾收集系统; /; /; 设置生活垃圾收集设施并及时清运. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生产粉尘 | 颗粒物 （有组织） |  | 筒仓及搅拌楼装置安装除尘器 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2限值要求 |  |
|  |  | 颗粒物 （无组织） |  | 堆场建设为全封闭式堆场，堆场内设置喷淋，地面硬化处理，进出口设置车辆清洗平台 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表3限值要求 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODcr、SS、NH3-N、BOD5 |  | 生活污水在厂区内暂存，定期拉运至附近污水处理厂 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级限值 |  |
| 声环境 | / | / |  | 对各生产机械安装减振垫，车间采用隔声门窗等降噪措施 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类声环境功能区标准要求 |  |
| 振动 | / | / |  | / | / |  |
| 电磁环境 | / | / |  | / | / |  |
| 环境风险 | / |  |  |  |  |  |
| 环境监测 |  |  |  | 无组织粉尘、厂界噪声 | 监测达标 |  |
| 其他 | 1.环境管理与监测计划 环境管理和污染源监测是建设单位内部污染源监督管理的重要组成部分。在企业中建立健全的环保机构，加强环保管理工作，开展厂内环境监测、监督，并把环保工作纳入生产管理，有助于控制和减少污染物的排放、促进资源的合理回用，对减轻环境污染、保护环境有着重要意义。 1.1环境管理 为贯彻环境保护法规，促进项目社会效益、经济效益、环境效益的协调统一，对项目污染排放及区域环境质量实行监控，为区域环境管理与环境规划提供科学依据，必须加强企业环境管理与监测工作，建议建设单位至少指派1人负责企业环境管理与监测工作。环境管理采取总经理负责制，具体工作如下： ①贯彻执行国家和自治区现行各项环保方针、政策、法规和标准，并认真执行环保行政管理部门下达的各项任务。 ②建立各项环境保护规章制度，并经常进行监督检查。 ③定期对各污染源进行检查，请当地环境监测部门对本企业污染源排放情况进行监测，了解各污染源动态，及时发现和掌握企业污染变化情况，从而制订相应处理措施。 ④加强对污染治理设施的管理、检查及维护，确保污染治理设施正常运行，并把污染治理设施的治理效率按生产指标一样进行考核，以防止污染事故发生。 ⑤学习并推广应用先进的环保技术和经验，组织污染治理设施操作人员进行岗前专业技术培训。 ⑥对职工进行环保宣传教育，提高职工环保意识。 ⑦建立固体废物管理台账要求，如实记录产生的固体废物的种类、数量、去向等内容，每年年底编制固体废物环境管理。 ⑧建设单位应委托环境监理机构依据环境影响评价文件、环境保护行政主管部门批复及环境监理合同，对项目施工建设实行的环境保护监督管理（环境监理资料和工程质量验收资料要作为本项目建成后竣工环境保护验收的技术支撑资料）年报，报当地生态环境保护部门。 1.2严格落实排污许可证制度 （1）落实按证排污责任 建设单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污，及时申领排污许可证，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行；落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度和排放量等达到许可要求；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。 （2）实行自行监测和定期报告制度 依法开展自行监测，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账。如实向环境保护部门报告排污许可证执行情况，依法向社会公开污染物排放数据并对数据真实性负责。排放情况与排污许可证要求不符的，应及时向环境保护部门报告。 （3）排污许可证管理 依据关于印发《关于发布排污许可证承诺书样本、排污许可证申请表和排污许可证格式的通知》的通知（环规财[2018]80号），排污许可证管理要求如下： 1.3监测计划 环境监测是环保工作重要组成部分，它是弄清污染物来源、性质、数量和分布，正确评价环境质量和处理装置效果必不可少的手段。要求本企业监测任务委托有资质单位承担。 环境监测布点的基本原则应包括污染源源强（所有排污口）与环境质量（项目区及环境敏感目标）。从气、水、声、渣等几方面进行监控。根据本项目生产工艺特点，其监测工作内容详见表5-1。 表5-1 营运期监测计划一览表 监测对象; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 拌合楼顶部排口; P1; 颗粒物; 1次/年. 筒仓排口; P2; 颗粒物; 1次/年. P3; 颗粒物; 1次/年. P4; 颗粒物; 1次/年. P5; 颗粒物; 1次/年. P6; 颗粒物; 1次/年. P7; 颗粒物; 1次/年. P8; 颗粒物; 1次/年. P9; 颗粒物; 1次/年. P10; 颗粒物; 1次/年. P11; 颗粒物; 1次/年. 厂区; 厂界; 颗粒物; 1次/年. 1.4排污口规范化设置 根据国家标准《环境保护图形标志—排放口(源)》和国家环保总局《排污口规范化整治要求(试行》的技术要求，企业所有排放口(包括气、声、渣)必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，排污口的规范化要符合环境监察部门及水利部门的相关要求。 在厂区“三废”及噪声排放点，设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口》(15562.1-1995)、《环境保护图形标志固体废物贮存(处置)场》(15562.2-1995)中有关规定，见下图。 ①废气排放口废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置采样口，如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。②设置标志牌环境保护图形标志牌由国家环保总局统一定点制作，并由市环境监察部门根据企业排污情况统一向国家环保总局订购。企业排污口分布图由市环境监察部门统一绘制。标志牌设置位置在排污口(采样点)附近醒目处，高度为标志牌上边缘离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设现面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。规范排污口的有关设置(如图形标专牌、计量装置等)均属于环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需要变更的须报环境监察部门同意并变更手续。 图5-1 排放口图形标志 1.5 环保竣工验收 根据《建设项目环境保护管理条例》（2017 年修订版）以及建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的相关要求。 |

- 六、结论

本工程属于鼓励类项目，符合国家产业政策。工程选址合理，所采取的废气、废水、固体废物和噪声防治措施以及生态保护措施可行有效，在生产过程认真落实报告表中提出的各项污染防治措施和风险防范措施后，工程建设对周围环境的影响是可接受的，从环境保护角度看，本工程建设是可行的。

建设项目污染物排放量汇总表

| 分类 项目 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 2.071 | 0 | 0 | 0.581 | 0 | 2.652 | +0.581 |
| 废水 | COD | 0.258 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 0.602 | +0.344 |
|  | 氨氮 | 0.022 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0.051 | +0.029 |
| 一般工业固体废物 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 危险废物 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①