项目编号：HYP202106007

建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

| 项目名称 | ： | 永进1-4、永进15评价井 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位（盖章） | ： | 中石化新疆新春石油开发有限责任公司 |
| 编制日期 | ： | 2021年6月 |

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	9

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	18

四、生态环境影响分析	24

五、主要生态环境保护措施	35

六、生态环境保护措施监督检查清单	45

七、结论	48

附件1 环境影响评价委托书	49

附件2 春风一号联合站环保手续	50

附件3 泥浆不落地处置协议	57

附图1 地理位置图	58

附图2 井场总布置图	59

附图3 现场照片	60

附图4 植被类型分布图	61

附图5 土壤类型分布图	62

附图6 土地利用类型图	63

附图7 工程总平面布置图	64

附图8 生态环境保护措施平面布置示意图	66

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 永进1-4、永进15评价井 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 无 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 金云鹏 | 联系方式 |  | 13031384143 |  |
| 建设地点 |  | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县北五岔镇，永进1-4井位于党家庄村南侧约600m、永进15井位于东魏家杨村西北约200m |  |  |  |  |
| 地理坐标 |  | 永进1-4井（E 86°14′38.808″，N 44°35′52.650″）； 永进15井（E 86°15′1.977″，N 44°35′47.831″） |  |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 |  | 四十六、专业技术服务业 99陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）；二氧化碳地质封存 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 永久用地：0 临时用地：38188 |  |  |
| 建设性质 |  | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |  |  |
| 总投资（万元） |  | 6480 | 环保投资（万元） | 575 |  |  |
| 环保投资占比（%） |  | 8.87 | 施工工期 | 180d |  |  |
| 是否开工建设 |  | √否 □是： |  |  |  |  |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020年1月1日）有关条款的决定，本项目为“常规石油、天然气勘探与开采”项目，为鼓励类项目，符合国家产业政策。 2、与《新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例》（2018年9月21日）的相符性分析 本项目与《新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例》（2018年9月21日）中要求的相符性分析详见表 1。 表 1 与《新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例》（2018年9月21日）的相符性分析 序号; 《新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例》（2018年9月21日）中相关规定; 本项目实施过程中采取的措施; 相符性分析. 1; 禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。; 本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县北五岔镇，永进1-4井位于党家庄村南约600m、永进15井位于东魏家杨村西北约200m。拟建项目均不涉及水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域。; 符合. 2; 煤炭、石油、天然气开发项目实行环境监理，其大气、水体、固体废物等污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。; 在项目建成投产后，建设单位开展自主环保竣工验收并应当依法向社会公开验收报告。; 符合. 3; 煤炭、石油、天然气开发单位应当使用先进技术、工艺和设备，实行清洁生产。禁止使用国家和自治区明令淘汰的技术、工艺和设备。; 本项目采用先进技术、工艺设备，未使用国家和自治区明令淘汰的技术、工艺和设备。; 符合. 4; 石油开发单位应当建设清洁井场，做到场地平整、清洁卫生，在井场内实施无污染作业，并根据需要在井场四周设置符合规定的挡水墙、雨水出口和防洪渠道。; 本项目建设清洁井场、场地平整、清洁卫生。; 符合. 5; 石油、天然气开发单位钻井和井下作业应使用无毒、低毒钻井液。对已使用的有毒钻井液应当回收利用并做无害化处置，防止污染环境。; 本项目采用无毒、低毒钻井液。; 符合. 6; 对钻井作业产生的污水应当进行回收，经处理达标后方可回注。未经处理达标的污水不得回注或者外排。; 本项目产生的试油废水拉运至中石化新疆新春石油开发有限责任公司春风油田春风一号联合站处理。; 符合. 7; 石油、天然气开发单位应当采取保护性措施，防止油井套管破损、气井泄漏，污染地下水体。; 本次预探井项目在钻井过程下入套管，防止油井套管破损、气井泄漏，污染地下水体。; 符合. 8; 煤炭、石油、天然气开发过程中产生的伴生气、有毒有害气体或者可燃性气体应当进行回收利用；不具备回收利用条件的，应当经过充分燃烧或者采取其他防治措施，达到国家或者自治区规定的排放标准后排放。; 本项目试油期可能产生伴生气，不具备收集条件，通过放喷管线燃放。; 符合. 9; 煤炭、石油、天然气开发单位应加强危险废物的管理。危险废物的收集、贮存、运输、处置，必须符合国家和自治区有关规定；不具备处置、利用条件的，应送交有资质的单位处置。; 本项目三开产生的钻井泥浆、岩屑按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）标准，委托有危废处理资质单位进行无害化处理。; 符合. 综上所述，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例》（2018年9月21日）的相关规定。 3、与“三线一单”符合性分析 本项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）、《关于印发<新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（新政发[2021]18号）中“三线一单”符合性分析见表 2。 表 2 “三线一单”符合性分析表 序号; 环环评[2016]150号要求; 新疆维吾尔自治区及昌吉回族自治州要求; 项目情况; 符合性. 1; 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿业开发项目的环评文件; 生态保护红线; 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线; 本项目周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，不占用生态红线，总体符合新疆生态保护红线规划要求; 符合. 2; 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据; 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用; 本项目生产过程钻井废水循环利用，消耗新鲜水量较少，不新增永久占地，临时占地在施工结束后及时进行植被恢复。本项目类型属于油气勘探，符合资源利用上线的要求；项目水的消耗量相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上限要求; 符合. 3; 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求; 环境质量底线; 全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控; 根据环境质量现状调查结果可知，项目所在区域环境空气质量指标中个别因子出现超标现象。本项目为地质勘查项目，只有施工期污染，不涉及运营期环境影响；本项目排放大气污染物为挥发性有机物，施工期大气污染物对区域环境空气质量影响较小，符合大气环境功能区要求；施工期钻井和试油废水收集后拉运处理达标后回注油藏。钻井固废全部妥善处置，不会对周围环境造成影响，对环境影响较小；本项目在做好防渗的前提下，对土壤和地下水影响较小；各项污染物均能实现达标排放，项目建设后不会突破环境质量底线; 符合. 4; 生态环境准入清单; 基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 生态环境准入清单; 以环境管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率四个方面严格环境准入。基于新疆各地自然地理条件、资源环境禀赋、经济社会发展状况的差异性，将全区划分为七大片区。乌昌石片区重点突出大气污染治理、资源能源利用效率提升; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020年1月1日）中鼓励类范围：第七类石油、天然气中的1、常规石油、天然气勘探与开采，项目的建设符合国家产业政策。根据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》2口井拟建区域均位于一般管控单元（见附图8）。本项目的建设符合相关政策、规划要求; 符合. 4、与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函[2019]910号）的符合性分析 本项目与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函[2019]910号）中要求的相符性分析详见表 3。 表 3 与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函[2019]910号）的相符性分析 序号; 《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函[2019]910号）中相关规定; 本项目实施过程中采取的措施; 相符性分析. 1; 未确定产能建设规模的陆地油气开采新区块，建设勘探井应当依法编制环境影响报告表。海洋油气勘探工程应当填报环境影响登记表并进行备案。确定产能建设规模后，原则上不得以勘探名义继续开展单井环评。勘探井转为生产井的，可以纳入区块环评。自2021年1月1日起，原则上不以单井形式开展环评。; 永进1-4、永进15井所在区块目前仍处于探矿阶段，尚未确定产能建设规模。为探索齐古组砂体储层发育特征及含油气情况，兼探三工河组2段2砂组含油气性，拟建本项目。该井属于勘探井，不属于开发井。. 2; 涉及向地表水体排放污染物的陆地油气开采项目，应当符合国家和地方污染物排放标准，满足重点污染物排放总量控制要求。; 本项目无废水外排。; 符合. 3; 涉及废水回注的，应当论证回注的环境可行性，采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，不得回注与油气开采无关的废水，严禁造成地下水污染。在相关行业污染控制标准发布前，回注的开采废水应当经处理并符合《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T 5329-2012）等相关标准要求后回注，同步采取切实可行措施防治污染。; 本项目产生的试油废水拉运至中石化新疆新春石油开发有限责任公司春风油田春风一号联合站处理，经处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T 5329-2012）中推荐水质标准要求后用于产能开发回注地层。; 符合. 4; 油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻屑及其他固体废物，应当遵循减量化、资源化、无害化原则，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置。; 本项目采用无毒、低毒钻井液。一开、二开钻井固废全部排至“泥浆不落地”设备处理，处理后的泥饼（钻井固废）按照要求，用于修路、铺垫井场；三开钻井固废属于危险废物（HW08 废矿物油与含矿物油废物 以矿物油为连续相配制钻井泥浆用于石油开采所产生的钻井岩屑和废弃钻井泥浆，危废编号：071-002-08），委托有危废处理资质的单位处理。; 符合. 5; 施工期应当尽量减少施工占地、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，降低生态环境影响。钻井和压裂设备应当优先使用网电、高标准清洁燃油，减少废气排放。选用低噪声设备，避免噪声扰民。施工结束后，应当及时落实环评提出的生态保护措施。; 本次环评提出减少临时占地面积、采用先进技术等方式有效缩短施工周期，并提出相应的保护措施，减少废气排放，避免噪声扰民。; 符合. 6; 建设单位或生产经营单位按规定开展建设项目竣工环境保护验收，并录入全国建设项目竣工环境保护验收信息平台。分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。; 本项目建成后将由建设单位按规定开展建设项目竣工环境保护验收。; 符合. 综上所述，本项目建设符合《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函[2019]910号）的相关规定。 该文件中要求：未确定产能建设规模的陆地油气开采新区块，建设勘探井应当编制环境影响报告表。本项目部署勘探井位于玛纳斯县北五岔镇，不位于老区块内。属于未探明区域的油气勘探项目，经编制环境影响报告表后报主管部门作为项目环境保护管理的依据，可以满足该两文件中的相关要求。 5、与《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0317-2018）相符性分析 本项目与《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0317-2018）中要求的相符性分析详见表 4。 表 4 与《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0317-2018）的相符性分析 序号; 《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0317-2018）中相关规定; 本项目实施过程中采取的措施; 相符性分析. 1; 矿区环境; 矿区按生产区、管理区、生活区等功能分区，各功能区符合GB50187的规定，建立管理机构，制订管理制度，运行有序、管理规范。; 本项目按相关要求设置各功能分区。; 符合. 2; 矿区地面道路、供水、供电、卫生、环保等基础配套设施完善，道路平整规范，标识清晰、标牌统一。; 本项目建设清洁井场、场地平整、清洁卫生；配套建设井场道路、供水、供电、环保等基础设施。; 符合. 3; 执行各类废弃物管理制度。固体废弃物按照GB18599的规定堆放、综合利用和处置；矿区废液污物按照GB8978的规定存储和处置。; 本项目一开、二开产生的钻井泥浆、岩屑的处置符合《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）的规范要求；三开产生的钻井泥浆、岩屑按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）标准，委托有危废处理资质单位进行无害化处理；本项目产生的钻井废水输送至“泥浆不落地”泥浆槽中循环利用，完井后废水运至春风一号联合站处理达标后用于产能开发回注地层；试油废水拉运至中石化新疆新春石油开发有限责任公司春风油田春风一号联合站含油污水处理系统处理。; 符合. 4; 资源开发方式; 应遵循矿区油气资源赋存状况、生态环境特征等条件，科学合理确定开发方案，选择与油气藏类型相适应的先进开采技术和工艺，推广使用成熟、先进的技术装备，严禁使用国家明文规定的限制和淘汰的技术工艺及装备。; 本项目采用先进技术、工艺设备，未使用国家和自治区明令淘汰的技术、工艺和设备。; 符合. 5; 集约节约利用土地资源，土地利用符合用地指标政策。合理确定站址、场址、管网、路网建设占地规模。; 本项目合理规划井场占地。; 符合. 6; 应实施绿色钻井技术体系，科学选择钻井方式、环境友好型钻井液及井控措施，配备完善的固控系统，及时妥善处置钻井泥浆。; 本项目采用无毒、低毒钻井液。一开、二开钻井固废全部排至“泥浆不落地”设备处理，处理后的泥饼（钻井固废）按照要求，用于修路、铺垫井场；三开钻井固废属于危险废物（HW08 废矿物油与含矿物油废物以矿物油为连续相配制钻井泥浆用于石油开采所产生的钻井岩屑和废弃钻井泥浆，危废编号：071-002-08），委托有危废处理资质的单位处理。; 符合. 7; 资源综合利用; 油气生产过程中产生的废液、废气、固体废物应建档分类管理，并清洁化、无害化处置，处置率应达到100%。; 本项目施工期、试油期产生的各类污染物均能得到妥善处置，不外排。; 符合. 8; 油气开采过程中产生的落地原油，应及时完全回收。; 本工程试油作业时带罐铺膜作业，不产生落地油。; 符合. 综上所述，本项目建设符合《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0317-2018）的相关规定。 6、与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2016-2020年）》（2017年9月26日）符合性分析 《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2016-2020年）》中要求，到2020年、2025年国内石油保证程度分别为45%、41%，天然气保证程度分别为67%、62%。拟建项目的实施符合国家矿产资源安全战略，提高能源资源保障能力。 拟建项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县。位于乌鲁木齐－阜康－吉木萨尔一带油气开发利用示范工程区，项目所在地属于《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2016-2020年）》（2017年9月26日）中的鼓励勘查规划区，因此，项目的建设符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2016-2020年）》（2017年9月26日）要求。 |  |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县北五岔镇，永进1-4井位于党家庄村南约600m、永进15井位于东魏家杨村西北约200m。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目背景 为探索齐古组砂体储层发育特征及含油气情况，兼探三工河组2段2砂组含油气性，中石化新疆新春石油开发有限责任公司拟进行永进1-4、永进15评价井的钻探和试油工作。永进1-4、永进15评价井项目主要是对油层进行勘探，从而获取相关技术参数，如果勘探过程中未出现油气显示或油气显示不能达到工业开采要求，建设单位将对永进1-4、永进15评价井进行永久封井；如果永进1-4、永进15评价井油气显示能够达到工业开采要求，将对永进1-4、永进15评价井进行临时封井，暂时封存，将永进1-4、永进15评价井转入区域产能开发方案井中，并重新在产能建设项目环境影响评价中另行评价。 2、项目组成 本项目工程组成见表 5。 表 5 项目组成表 项目分类; 项目组成; 备注. 主体工程; 井场; 新钻永进1-4、永进15评价井2口，井场长130m、宽110m，井场总占地面积28600m2. 钻井工程; 井场内围绕井口设有住井房、工具房、值班房、工程师房、配电房、消防房、发电机、清水罐、泥浆不落地设备、仪器房、地质房、泥浆房、监督房、生活水罐、油罐、钻屑储集防渗池等，均为临时建筑（设备），完成评价任务后拆除，场地恢复原状. 试油工程; 试油期井场布置相似，主要设备包括通井机、修井机、水泥车、井下工具等. 辅助工程; 简易道路; 永进1-4井新建路宽6m通井道路，长约500m，占地面积约为3000m2，永进15井无新修进井道路. 生活区; 生活区内设值班房、办公室等，长60m，宽50m，总占地6000m2. 环保工程; 废气; 施工扬尘; 采取洒水、围挡措施；物料集中堆放采取遮盖. 运输车辆尾气; 加强车辆管理和维护. 柴油机燃烧烟气; 使用品质合格的燃油. 伴生气燃放废气; 伴生气经过液气分离后通过放喷池点火排放，属于阶段性排放. 废水; 钻井废水; 输送至“泥浆不落地”泥浆槽中循环利用，完井后废水运至春风一号联合站处理达标后回用. 生产废水; 设置4组生产废水方罐（总容量约120m³，3用1备），用于生产废水暂存；定期由罐车运至春风一号联合站进行处理. 生活污水; 井场设置环保厕所（有效纳污容积6m3），用于接纳项目施工期生活污水. 固体废物; 钻井固废处置; 钻井固废全部排至“泥浆不落地”设备进行处理，处理后的一开、二开钻井固废按照规范标准要求，可用于修路、铺垫井场；三开钻井固废属于危险废物，委托有危废处理资质的单位处理； 井场内建设干化钻屑储集防渗池1座，容积为1000m3，采用3mm防渗布（渗透系数≤10-7cm/s）进行防渗处理. 废防渗材料; 重点防渗区铺设渗透系数≤10-7cm/s的防渗材料，废防渗材料循环利用，使用过程中如产生不可利用的废防渗材料，需委托有资质单位处置，废防渗材料为危险废物. 生活垃圾收集; 生活区设1个生活垃圾收集箱，对生活垃圾及时清运. 环保工程; 噪声; 合理布局钻井现场，将高噪声设备布置在远离井场生活区一侧，尽量选用低噪声设备；制定施工计划时，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。同时，高噪声设备施工时间尽量安排在昼间；加强施工管理和设备维护，发现设备存在的问题及时维修，保证设备正常运转；整体设备要安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，柴油机、发电机和各种机泵等要安装消声隔声设施，最大限度地降低噪声源的噪声；加强对运输车辆的管理及疏导，尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛. 生态恢复; 合理规划、尽量减少修建进井路的施工作业区域宽度，尽量减少井场临时占地面积；区域施工现场尽量适时洒水，减少扬尘；项目建设完成后及时清理、播撒草种等，以维持原有生态环境. 风险; 放喷池及放喷通道; 井场外新建放喷池2个（位于井场左右两侧，深1m），规格为18m×8m，采用3mm防渗布（渗透系数≤10-7cm/s）进行防渗处理，放喷池总临时占地面积288m2，用于收集事故状况下的井口喷出物；两侧的放喷管线临时占地的长75m，宽2m。放喷管线总临时占地面积300m2. H2S监测装置; 探井录井仪配置有4个硫化氢监测仪，属于标准配置，分别位于钻台面上、钻台面下井口处、泥浆出口、室内. 防渗措施; 重点防渗区敷设3mm防渗布（渗透系数≤10-7cm/s）防渗； 一般防渗区采用在混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实. 公用工程; 供水; 本项目钻井及试油期用水均由车辆从玛纳斯县北五岔镇拉运. 排水; 钻井期钻井废水输送至“泥浆不落地”泥浆槽中循环利用，完井后废水运至春风一号联合站处理达标后回用；试油期生产废水定期由罐车运至春风一号联合站进行处理；生活污水排入环保厕所. 供电; 柴油机发电，钻井期和试油期共计消耗柴油量360t. 供暖; 电采暖. 依托工程; 钻井废水、生产废水处置; 钻井废水全部输送至“泥浆不落地”泥浆槽中循环利用，完井后废水运至春风一号联合站处理达标后回用；试油期生产废水定期由罐车运至春风一号联合站进行处理. 钻井固废处理; 本项目一、二开和三开钻井固废处置共用一套“泥浆不落地”系统，“泥浆不落地”工艺委托专业技术单位进行处理；其中一开、二开钻井固废处理后用于修路、铺垫井场，三开阶段产生的钻井固废委托有危废处理资质单位进行无害化处理. 生活污水处置; 生活污水排入环保厕所，后拉运至中石化新疆新春石油开发有限责任公司管理一区污水处理站处理达标后，回用于站内绿化. 3、建设内容 新钻永进1-4、永进15评价井2口。 完钻后进行试油，获取有关技术参数。 4、井身结构 本项目采用三开制井身结构，井身结构见表 6及图 1。 表 6 井身结构情况一览表 永进1-4井. 开钻次序; 钻头尺寸（mm）; 井深（m）; 套管尺寸（mm）; 套管下深（m）; 水泥封固段（m）. 导管; 508.0; 51; 406.4; 50; 0～50. 一开; 444.5; 1001; 339.7; 1000; 0～1001. 二开; 311.2; 4702; 244.5; 4700; 0～4702. 三开; 215.9; 5766; 139.7; 4550～5763; 4550～5766. 永进15井. 开钻次序; 钻头尺寸（mm）; 井深（m）; 套管尺寸（mm）; 套管下深（m）; 水泥封固段（m）. 导管; 508; 51; 406.4; 50; 0～50. 一开; 444.5; 801; 339.7; 800; 0～801. 二开; 311.2; 4522; 260.4; 4520; 0～4522. 三开; 215.9; 6120; 139.7; 6117; 2000～6120. 图 1 钻井井身结构图 5、钻井主要设备 1）钻井主要设备见表 7。 表 7 钻井期单井的主要设备统计表 序号; 设备名称; 主要技术参数; 单位; 数量. 1; 天车; 最大静负荷4500kN; 台; 1. 2; 游车大钩; 最大钩载4500kN; 台; 1. 3; 水龙头; 最大静负荷4500kN，最高工作压力不低于52Mpa; 台; 1. 4; 转盘; 开口直径700mm，950mm，1260mm可选一种规格，最大静负荷5766kN; 台; 1. 5; 井架; 最大静负荷4500kN，井架工作高度不低于45.5m; 套; 1. 6; 井架底座; 钻台面高度不低于7.5m、转盘梁最大静载荷4500kN; 套; 1. 7; 动力系统; 柴油发电机组4台（单台功率不小于1300kW）; 台; 4. 8; 钻井泵; 单台功率不小于1176kW（1600HP）; 台; 1. 9; 钻井液 循环罐; 有效容积不小于360m3，含搅拌机; 套; 1. 10; 振动筛; 台; 3. 11; 除气器; 单台处理量不小于300m3/h; 台; 1. 12; 除砂器; 单台处理量不小于180m3/h; 台; 1. 13; 除泥器; 单台处理量不小于120m3/h; 台; 1. 14; 离心机; 单台处理量不小于60m3/h; 台; 1. 15; 钻井参数仪; 套; 1. 16; 顶部驱动钻井装置; 4500kN; 套; 1. 17; 天车; 最大静负荷4500kN; 台; 1. 18; 泥浆不落地设备; 套; 1. 2）试油主要设备包括：通井机、修井机、水泥车等，另外还有先进的井下工具：MFE系列测试工具、APR系列测试工具、膨胀封隔器系列测试工具、各种井下修井工具、各型支柱和卡瓦封隔器、各种电缆桥塞、液压桥塞、桥塞钻取工具等。 6、原辅材料 钻井过程中主要使用水基泥浆，钻井三开阶段采用气制油合成基钻井液。整个钻井周期，钻井液循环利用率约为95%。本项目使用的所有原辅材料均为无毒材料。钻井液体系详见表 8，钻井液材料组成及用量详见表 9。 表 8 钻井液体系一览表 永进1-4井. 序号; 钻头尺寸（mm）; 井段（m）; 钻井液体系. 导管; 508.0; 0～1001; 水基非磺化泥浆. 一开; 444.5; 1001～2940; 水基非磺化泥浆. 二开; 311.2; 2940～4702; 水基非磺化泥浆. 三开; 215.9; 4702～5766; 合成基泥浆（油基）. 永进15井. 导管; 508.0; 0～50; 水基非磺化泥浆. 一开; 444.5; 50～801; 水基非磺化泥浆. 二开; 311.2; 801～3500; 水基非磺化泥浆. 3500～4522; 水基非磺化泥浆. 三开; 215.9; 4522～6120; 合成基泥浆（油基）. 表 9 钻井液材料一览表（以永进15井为例） 序号; 材料名称或代号; 导管、一开（t）; 二开（t）; 三开（t）; 合计（t）. 1; 膨润土; 20; 40; 60. 2; 工业用氢氧化钠; 6; 6. 3; 碳酸钠; 2; 2; 4. 4; 钻井液用聚丙烯酰胺干粉; 1; 7; 8. 5; 氯化钙; 30; 30. 6; 钻井液用改性铵盐; 2; 10; 12. 7; 钻井液用胺基聚醇（或胺基硅醇）; 8; 8. 8; 钻井液用低黏聚阴离子纤维素; 7; 7. 9; 钻井液用抗高温抗盐防塌降滤失剂; 24; 24. 10; 钻井液用磺酸盐共聚物降滤失剂; 4; 4. 11; 钻井液用高黏聚阴离子纤维素; 2; 2; 4. 12; 钻井液用抗温封堵防塌剂-1; 20; 20. 13; 钻井液用多级配填充封堵剂; 15; 15. 14; 钻井液用无荧光防塌剂; 22; 22. 15; 钻井液用纳米封堵剂（或纳米二氧化硅）; 15; 15. 16; 钻井液用无荧光白油润滑剂; 10; 10. 17; 钻井液用硅氟类降黏剂; 6; 6. 18; 钻井液用有机硅稳定剂; 4; 4. 19; 钻井液用聚合醇Ⅰ型; 12; 12. 20; 钻井液用固体润滑剂; 4; 4. 21; 钻井液用羟基铝抑制防塌剂; 14; 14. 22; 钻井液用随钻堵漏剂; 6; 6. 23; 钻井液用重晶石粉（一级）（储备）; 295; 330; 330. 24; 钻井液用重晶石粉（一级）（消耗）; 510; 705; 1215. 25; 合成基钻井液; 545; 545. 表 10 钻井液主要成分理化性质 成分; 作用; 理化性质. 工业用氢氧化钠; 调节泥浆pH值，促使膨润土分散造浆; 氢氧化钠又称烧碱、火碱或苛性钠。白色结晶，有液体、固体片状三种产品，纯度从50%至99%不等，密度2g/cm3～2.2g/cm3，易吸潮，有强烈的腐蚀性. 钻井液用聚丙烯酰胺干粉; 絮凝、润滑、堵漏、降滤失; 白色或微黄色粉末、无毒、无腐蚀、易溶于水，主要用于不分散低固相水基钻井液的选择性絮凝剂. 氯化钙; 抑制泥岩分散调整流型; 无色立方结晶体，白色或灰白色，有粒状、蜂窝块状、圆球状、不规则颗粒状、粉末状。微毒、无臭、味微苦。吸湿性极强，暴露于空气中极易潮解。易溶于水，20℃时溶解度为74.5g/100g水，同时放出大量的热，其水溶液呈微酸性. 碳酸钠; 促进水化，降低失水; 碳酸钠又称纯碱、苏打，白色粉末结晶，易溶于水，水溶液呈碱性，在空气中易吸潮结块. 钻井液用改性铵盐; 降滤失; 淡黄色粉末，溶于水，含有-COOH、-COONH4、-CONH4、 -CONH2、-CN等基团，分子量在10000～50000之间，有降低高压差失水的功能和良好的热稳定性. 钻井液用防塌降粘降滤失剂; 降粘降滤失; 以褐煤为原料经多步接枝改性而成的多功能复合钻井液添加剂，抗温性能优异，可达150℃以上，具有良好的降粘降滤失性能，可直接加入各种水基钻井完井液中. 膨润土; 增稠; 主要成分为蒙脱石，外观因含杂质的不同，有白色、灰色、灰黄色和紫红色等颜色，易吸潮，吸潮后结块. 重晶石粉; 提高钻井液密度; 化学组成为BaSO4，常呈厚板状或柱状晶体，多为致密块状、板状或粒状集合体。质纯时无色透明，含杂质时被染成各种颜色，条痕白色，玻璃光泽，透明至半透明. 合成基钻井液; 通过粒径级配微纳米封堵剂，以及弹性亲油胶体粒子等，提高了封堵防塌能力; 以水滴为分散相，气制油为连续相并添加高效乳化剂、润湿剂、亲油胶体等配制而成的乳化钻井液. 随钻堵漏剂; 堵漏; 其主要成分为高活性腐植酸盐及其衍生物、纤维素、植物胶、聚戊糖等，是一种用于钻井液中降低滤失保护储层的封堵材料. 羟基铝抑制防塌剂; 防塌; 用聚合物增粘的碱式氯化铝的水溶液，该溶液pH值酸性较强. 固体润滑剂; 降低钻井液的流动阻力和滤饼摩阻系数; 黑色粉末，以天然结晶形碳化合物和不饱和脂肪酸及阳离子表面活性剂经合成反应制成的一种固体润滑剂. 钻井液用聚合醇Ⅰ型; 抑制、润滑; 外观为深棕色黏稠液体，其具有良好的抑制性、润滑性，抗盐能力强，可应用于各种盐、淡水体，聚合醇水基钻井液体系. 胺基聚醇; 强抑制性; 外观黏稠液体，由环氧乙烷、环氧丙烷、环氧丁烷和阳离子单体等在催化剂的作用下，经过起始剂活性基团单体引发、链增长、阳离子化缩聚、多步加聚等工艺反应制成. 低黏聚阴离子纤维素; 降滤失、增粘; 简称PAC，是由天然纤维素经化学改性而制得的水溶性纤维素醚类衍生物，是一种重要的水溶性纤维素醚. 钻井液用磺酸盐共聚物降滤失剂; 增粘、降低滤; 黑色或棕色粉末，该产品主要以磺酸盐为主要原料，采用复配的生产工艺而合成。. 钻井液用高黏聚阴离子纤维素; 降滤失、增粘; 简称HV-PAC，是由天然纤维素经化学改性而制得的水溶性纤维素醚类衍生物,是一种重要的水溶性纤维素醚 ,有很好的耐热稳定性和耐盐性,抗菌性强. 钻井液用抗温封堵防塌剂-1; 抗温抗盐的钻井液降失水剂; 自由流动的黑色粉末，磺酸钠基，水化作用强，缔合水的键能高，增强了它的水溶性，对于巩固井壁，防塌、防卡具有重要作用. 钻井液用多级配填充封堵剂; 快速封堵; 由木质素磺酸钙，腐植酸钠，20%甲醛溶液，2-甲基-2-丙烯酰胺基丙磺酸四种原料. 钻井液用无荧光防塌剂; 防塌、降粘和降失水; 自由流动的粉末或颗粒，为腐殖酸盐与水解聚丙烯腈的接枝共聚物. 钻井液用纳米封堵剂（或纳米二氧化硅）; 提高钻井液的封堵能力; 可降解的纤维封堵剂的原料组成包括:60%-70%的聚乳酸、20%-30%的酰基化壳聚糖、5%-10%的改性微晶纤维. 钻井液用磺甲基酚醛树脂-1; 抗盐、抗高温; 水剂为棕色黏稠状流体；粉剂为棕色自由流动的粉末。干粉是由苯酚、甲醛、磺化剂等各种原料经多次聚合和磺化得到胶体产品,再经喷雾干燥而得到粉末状产品。. 钻井液用无荧光白油润滑剂; 无荧光且抗高温能力强，润滑剂; 无色和微黄色液体，以白油为基础油的钻井液用泥饼黏附润滑剂BH-MAL. 钻井液用硅氟类降黏剂; 分散、润滑、消泡; 外观为黑色固体粉末，是由有机硅、有机氟反应形成的共聚物，具有优异的降粘特性、护壁防塌功能，对钻井液体系有分散、润滑、消泡等作用. 钻井液用有机硅稳定剂; 憎水、抗温; 外观为褐色至微褐色液体，pH≤12由有机硅单体等化工原料多次分段聚合反应而成. |
| 总平面及现场布置 | 1、项目占地 本项目总占地面积为38188m2，均为临时占地，根据环境影响评价工程师对项目拟建区域的现场踏勘情况（现场照片见附图3），核实占地类型为林地和草地。本项目占地情况见表 11。 表 11 本项目占地情况一览表 建设项目; 占地面积（m2）. 临时占地; 永久占地. 进井道路; 3000; 0. 井场; 28600; 0. 生活区; 6000; 0. 放喷区域; 588; 0. 合计; 38188; 0. 2、总平面布置 拟建2口井均选用70型钻机，选用130m×110m规格井场，井场是钻井工程的主要场地，本项目的平面布置本着布局简单、流程合理的原则进行，钻井期及试油期井场布置相似，围绕井口设有住井房、工具房、值班房、工程师房、配电房、消防房、发电机、清水罐、泥浆不落地设备、仪器房、地质房、泥浆房、监督房、生活水罐、油罐等，钻井与试油井场平面布置示意图见附图2。油罐区位于井口东北侧约42m处，发电机位于井口南侧约62m处。油罐区和发电机房分别拟建于井场两侧；各设施位置能够满足《钻井井场设备作业安全技术规程》（SY/T 5974-2020）中的安全距离要求。因此，本项目井场平面布置合理。 |
| 施工方案 | 本项目包括钻井作业和试油作业，生产作业流程如下： 1、作业流程 1）钻井作业 钻井作业包括钻前工程、钻进和完井三部分。 钻井阶段使用的钻机为电钻机，正常钻井作业时动力由柴油发电机提供。钻前工程主要是为钻井作业开展的前期准备工作，包括修建进井简易道路、修筑井台、干化钻屑储集防渗池、设备进场、放喷池等。总占地面积为38188m2，均为临时占地。 钻进是采用旋转的钻头给所钻的地层一定的压力，使钻头的牙齿嵌入地层，然后旋转钻头，利用旋转钻头的扭矩来切削地层，并用循环的钻井泥浆将钻屑带出井眼，以保证持续钻进。 钻完井是钻井作业的最后环节，即根据油气层的地质特性和开发开采的技术要求，在井底建立油气层与油气井井筒之间的合理连通渠道或连通方式。 2）试油作业 试油阶段使用的机械设备动力由柴油发电机提供。试油就是利用专用的设备和方法，对通过超声勘察、钻井录井、测井等间接手段初步确定的可能含油（气）层位进行直接的测试，并取得目的层的产能、压力、温度、油气水性质以及地质资料的工艺过程。主要包括射孔、提汲诱喷和完井搬迁三个部分。 图 2 作业流程及产污节点图 2、公用工程 1）水用量 本项目用水主要为钻井期生产用水、钻井期生活用水和试油期生活用水。 钻井期生产用水主要为泥浆配比用水，根据钻井施工单位经验数据，按照平均每天50m3计算，整个钻井期生产用水量约7000m3，部分由车辆拉运，部分为循环利用的钻井废水。 本项目2口井总钻井周期140d，钻井队实行三班二倒制度，实际每天在岗人数为24人，生活用水定额为50L/人·d，用水量为1.2m3/d，整个钻井期生活用水量约168m3，用水由车辆拉运。 本项目2口井试油总周期40d，试油队劳动定员5人，每人每天用水量为50L，用水量为0.25m3/d，整个试油期生活用水量为10m3，用水由车辆拉运。 本项目钻井及试油期用水均由车辆从玛纳斯县北五岔镇拉运。 2）供电工程 本项目钻井和试油过程中采用柴油发电机4台。根据《石油专业工程定额》（2012版），本项目施工过程每天需要消耗2t的柴油，钻井期和试油期共计消耗柴油为360t。 3）消防工程 本项目井场内设置灭火器等消防设施。 3、劳动定员和工作制度 1）劳动定员 钻井期，钻井队劳动定员45人。试油期，试油队劳动定员13人。 2）工作制度 本项目钻井期按三班二倒制考虑，单口井的工作周期为70d。本项目试油期按每天工作8h考虑，单口井的工作周期为20d。2口井总工作周期约180d。 4、依托工程 拟建项目钻井废水和试油废水依托春风一号联合站处理。 春风一号联合站位于项目区西北侧142km处，地理坐标为北纬45°6′36.00″，东经84°41′3.00″。目前设计规模为50×104t/a，主要担负着排601北区、中区、排6南区、排601南区四个区块的原油处理任务。主要功能有：管输进站、汽车拉油卸车、掺蒸汽加热、加药、沉降分水、原油储存、计量、汽车装车外运、管输外运、站内循环、污油回收；站内同时具有水处理、污水回灌，配套消防、结构、建筑、供配电、暖通等功能。 1）原油处理工艺 其处理工艺采用化学沉降脱水工艺，一段动态沉降，二段浮动出油的方式。 工艺流程：破乳剂→站外来液→一次沉降罐→蒸汽混掺装置→二次沉降罐（浮动收油）→提升泵→净化油罐（浮动出油）→装车泵→装车鹤管。 由于站外来液含水较高（≥58.7%），因此采用先分游离水后升温沉降的方式。一次沉降罐分出游离水和部分乳化水后，将来液升温至85℃以上，含水小于40%乳化油溢流进二次沉降缓冲罐，二次沉降缓冲罐采用浮动出油的方式经泵提升送入，收油至净化油罐储存，含水≤2%后的净化原油经装车泵加压后计量装车外运至炼油厂。 2）污水处理工艺 处理工艺采用混凝沉降+过滤工艺，即油系统来水→一次除油罐→二次沉降罐→缓冲罐→污水提升泵→多介质过滤器→回注系统。 春风一号联合站于2010年取得环评批复，批复文号为新环评价函[2010]863号；2011年建成投产，于2012年取得竣工验收批复，批复文号为[2012]939号（见附件2）。春风一号联合站含油污水处理系统出水中的石油类可达到《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T5329-2012）中的控制指标。本项目产生井下作业废水360m3以及试油期少量采出水，春风一号联合站废水最小富裕处理能力＞700m3/d，故可满足本项目废水处理要求。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境质量现状 1）主体功能区划 根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》（2012年12月27日），将新疆分为以下主体功能区：按开发方式，分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域四类；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区三类；按层级，分为国家和省级两个层面。 本项目建设地点位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县，属于国家级重点开发区域（天山北坡地区），重点开发区域是指有一定经济基础，资源环境承载能力较强，发展潜力较大，集聚人口和经济条件较好，从而应该重点进行工业化城镇化开发的城市化地区。 重点开发区域的功能定位是：支撑新疆经济增长的重要增长极，落实区域发展总体战略、促进区域协调发展的重要支撑点，新疆重要的人口和经济密集区。 本项目为油气资源勘探项目，项目的建设有利于提高油气资源的安全供应能力和开发利用水平，支撑地区经济，因此本项目符合自治区对该区域的功能定位要求。 2）生态功能区划 本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县北五岔镇，永进1-4井位于党家庄村南约600m、永进15井位于东魏家杨村西北约200m。根据《新疆生态功能区划》（2005年12月21日），本项目生态区属于Ⅱ准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区，生态亚区属于Ⅱ5准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区，生态功能区属于乌苏—石河子—昌吉城镇与绿洲农业生态功能区，主要生态服务功能为工农畜产品生产、人居环境、荒漠化控制，主要生态环境问题为地下水超采、荒漠植被退化、土地荒漠化与盐渍化、大气和水质及土壤污染、良田减少、绿洲外围受到沙漠化威胁，生态敏感性为生物多样性及其生境中度敏感，土壤盐渍化轻度敏感，详见表 12。 表 12 生态功能区划简表 生态区; Ⅱ 准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区; Ⅱ 准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区. 生态亚区; Ⅱ5 准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区; Ⅱ3准噶尔盆地中部固定、半固定沙漠生态亚区. 生态功能区; 26．乌苏—石河子—昌吉城镇与绿洲农业生态功能区; 23.古尔班通古特沙漠化敏感及植被保护生态功能区. 隶属行政区; 乌苏市、奎屯市、沙湾县、石河子市、玛纳斯县、呼图壁县、昌吉市; 玛纳斯县. 主要生态服务功能; 工农畜产品生产、人居环境、荒漠化控制; 沙漠化控制、生物多样性维护. 主要生态环境问题; 地下水超采、荒漠植被退化、土地荒漠化与盐渍化、大气和水质及土壤污染、良田减少、绿洲外围受到沙漠化威胁; 人为干扰范围扩大、工程建设引起沙漠植被破坏、鼠害严重、植被退化、沙漠化构成对南缘绿洲的威胁. 生态敏感因子; 生物多样性及其生境中度敏感，土壤盐渍化轻度敏感; 生物多样性及其生境高度敏感，土地沙漠化极度敏感，土壤侵蚀高度敏感、土壤盐渍化轻度敏感. 保护目标; 保护绿洲农田、保护城市大气和水环境质量、保护荒漠植被、保护农田土壤环境质量; 保护沙漠植被、防止沙丘活化. 3）植被现状 根据现场调查，本项目拟建井场临时占用区域为草地和大量的灌木林地。林地主要是柽柳、骆驼刺、琵琶柴等灌木植被，其中包括278乡道和155县道两侧的少量绿化林地，主要是人工种植的杨树、白榆等荒漠植物；草地主要植被为芦苇。项目所在区域植被盖度约为70%。 4）野生动物现状 玛纳斯县境内野生动物主要有马鹿、棕熊、野猪、狍子、雪豹、野山羊、大头羊、鹅喉羚、毛腿沙鸡、绿头鸭、灰雁、高山雪鸡、隼、苍鹰、麻雀、粉红椋鸟等动物；根据现场踏勘情况，未见国家及自治区野生保护动物，本项目区域受人为活动影响，大型兽类活动较少，区域内仅有少量小型野生动物栖息，包括小家鼠、田鼠、沙鼠等，鸟类有麻雀、百灵、乌鸦、掠鸟等，数量不多。项目区内无保护动物分布。 5）生态系统类型与特点 经现场调查，评价范围生态系统类型主要为：草地生态系统、林地生态系统和农田生态系统，其中以林地和草地生态系统为主。 （1）草地生态系统：永进1-4井拟建区域及评价范围内的草地生态系统主要为井场周边的芦苇。 （2）林地生态系统：评价范围林地生态系统主要为278、155乡道两侧绿化林地，主要是人工种植杨树、白榆等荒漠植物。永进15井拟建区域和评价范围内的灌木林地生态系统主要为柽柳、骆驼刺、琵琶柴等，优势植物为柽柳、骆驼刺，伴生植物为琵琶柴。 （3）农田生态系统：评价范围农田生态系统主要为永进15预探井项目西南侧的垦荒农田，农作物主要包括棉花等。 6）土壤类型 项目所在区域分布的土壤类型为风沙土。 风沙土特征：风沙土质地粗，细砂粒占土壤矿质部分重量的80%～90%以上，而粗砂粒、粉砂粒及粘粒的含量甚微。干旱是风沙土的又一重要性状，土壤表层多为干沙层，厚度不一，通常在10cm～20cm左右，其下含水率也仅2%～3%。有机质含量低，约在0.1%～1.0%范围内；有盐分和碳酸钙的积聚，前者由风力从他处运积而来，后者是植物残体分解和沙尘沉积的结果。项目区土壤类型见附图5。 根据调查，玛纳斯县属中温带大陆性干旱半干旱气候，冬季严寒，夏季酷热，干燥少雨，日照充足，蒸发量大，降水少，项目区生态环境比较脆弱,植被比较稀少,且常年干旱少雨,常见的自然灾害有大风,沙尘暴等,土地沙漠化情况严重。 近些年，玛纳斯县编制了防沙治沙规划，在沙漠前沿开展治沙造林活动，建立“提前介入，科学引导，疏堵结合，从严把关”的征占用林地机制，严厉打击各种毁林开垦，乱捕滥猎等破坏荒漠地区资源的违法犯罪行为，积极有力地推动了防沙治沙工作的开展，效果十分显著。 7）土地利用类型 根据土地利用类型见附图6，本项目临时占用草地、林地。 8）与环境敏感区位置关系 拟建项目不在生态保护红线、自然保护区范围内，不在湿地公园、风景名胜区等环境敏感区的范围内。 9）项目区土地沙化现状 项目区位于昌吉回族自治州玛纳斯县，该地区降水量最少、蒸发量最大、较为干旱的地带。气候变暖、降水减少加剧了该区气候和土壤的干旱化。这使得该区的植被盖度降低，土壤结构变的更加松散，加速了土地的荒漠化。由于该区属干旱、半干旱地区，草地和林地被开垦为耕地后，在农闲季节土壤失去了植被的保护，加之技术、社会经济条件限制，造成耕地面积增加。土壤风蚀不仅是沙漠化的主要组成部分，而且是首要环节。风蚀会造成土壤中有机质和细粒物质的流失，导致土壤粗化，肥力下降。 2、环境空气质量 由本工程建设特点可知，本项目施工期短暂且无运营期，钻试活动结束后大气环境影响即消失，大气环境影响评价等级确定为三级。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）“6.1.3，三级评价项目只调查项目所在区域环境质量达标情况”。 根据昌吉州新区政务中心监测站点2019年全年的监测数据：昌吉州2019年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为10µg/m3、38µg/m3、98µg/m3、57µg/m3；CO 24小时平均第95百分位数为2.4mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为122µg/m3，昌吉回族自治州环境空气质量现状不满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单（生态环境部公告 2018年 第29号）中二级标准限值。因此项目所在昌吉回族自治州属于大气环境不达标区，详见表 13。 表 13 昌吉回族自治州基本污染物环境质量现状一览表 评价因子; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 评价标准 （μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均; 10; 60; 17; 达标. NO2; 年平均; 38; 40; 95; 达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 2.4mg/m3; 4mg/m3; 60; 达标. O3; 第90百分位数8h平均质量浓度; 122; 160; 76; 达标. PM10; 年平均; 98; 70; 140; 超标. PM2.5; 年平均; 57; 35; 163; 超标. 3、水环境质量现状调查与评价 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）要求，“建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。”本项目产生的钻井废水全部输送至“泥浆不落地”泥浆槽中循环利用，完井后废水运至春风一号联合站处理达标后回用，试油期生产废水定期由罐车运至春风一号联合站进行处理，生活污水排入环保厕所，后拉运至中石化新疆新春公司管理一区污水处理站处理达标后，回用于站内绿化；废水均不外排，因此地表水评价等级为三级B。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目行业类别为：C 地质勘查，24、矿产资源地质勘查（包括勘探活动），地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，故本项目不对地下水进行环境影响评价。 4、声环境质量现状与评价 本次环评委托新疆环疆绿源环保科技有限公司（CMA：193112050004）于2021年6月23日～2021年6月24日对本项目所在区域声环境进行现状监测（见附件4）。 1）评价标准 执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类声环境功能区环境噪声限值。 2）现状布点 在项目区域设置4个监测点。 3）监测方法 按照《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的有关规定进行监测。 4）现状监测结果 监测点示意图见图 3。 图 3 声环境监测布点示意图 监测及评价结果见表14。 表 14 噪声现状监测结果及评价标准（单位：dB（A）） 监测位置; 监测时间; 监测结果; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. Z1; 6月23日; 37; 36; 60; 50. Z2; 37; 37. Z3; 37; 36. Z4; 38; 38. Z1; 6月24日; 38; 37; 60; 50. Z2; 38; 36. Z3; 37; 37. Z4; 38; 37. Z5; 6月23日; 36; 37; 60; 50. Z6; 38; 36. Z7; 38; 36. Z8; 37; 37. Z5; 6月24日; 39; 37; 60; 50. Z6; 38; 37. Z7; 37; 37. Z8; 37; 36. 由表 的噪声监测结果可以看出，各监测点的噪声值均符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类声环境功能区环境噪声限值，项目区声环境质量现状较好。 5、土壤环境质量现状调查与评价 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A 土壤环境影响评价项目类别，本项目为矿产资源地质勘查，行业类别属于其他行业，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），Ⅳ类建设项目不开展土壤环境影响评价，故本项目不对土壤进行环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，无原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 项目评价范围的生态敏感性为一般区域，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）中评价工作分级的规定，本项目生态评价工作等级为三级，详见表 15。 根据《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ/T 349-2007）中关于生态影响评价范围的要求，区域性建设项目以影响区范围向四周外扩原则确定评价范围。因此，本生态环境影响专题的评价范围为项目影响范围并外扩1km，临时道路范围外扩200m。 表 15 生态影响评价工作等级划分表 影响区域生态敏感性; 项目占地（水域）范围. 面积≥20km2 或长度≥100km; 面积2km2～20km2 或长度50km～100km; 面积≤2km2 或长度≤50km. 特殊生态敏感区; 一级; 一级; 一级. 重要生态敏感区; 一级; 二级; 三级. 一般区域; 二级; 三级; 三级. 根据现场调查，项目评价区内无名胜古迹、自然保护区、风景名胜区等重点保护目标。勘探区占地类型为林地与草地。本项目附近主要环境保护目标见表16。 表16 主要环境保护目标 类型; 序号; 名称; 保护对象（人）; 保护内容; 环境功能区; 参照污染源; 相对井场方位; 相对井场距离（m）. 大气、环境风险敏感目标. 居住区; 东魏家杨村; 780; 人群; 2类; 永进15井; SE; 200. 党家庄村; 550; 人群; 2类; 永进1-4井; S; 600. 东魏家杨村; 610; 人群; 2类; 永进15井; NW; 830. 地下水环境敏感目标. 地下水; 1; 周围地下水; ——; ——; Ⅲ类; 拟建井位; ——; ——. 生态环境敏感目标. 生态; 1; 沙生柽柳; 柽柳; 国家重点三级保护植物; ——; 拟建井位; 周围; ——. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 1）环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单（生态环境部公告 2018年 第29号）二级浓度限值； 2）地下水环境：执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准，石油类参照《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类标准； 3）声环境：执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类声环境功能区环境噪声限值； 4）土壤环境：执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）农用地土壤污染风险筛选值。 2、污染物排放标准 1）废气：柴油发电机废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织排放监控浓度限值；非甲烷总烃排放标准参照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）及《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB 39728-2020）中的无组织排放浓度限值（4.0mg/m3）执行； 2）噪声：《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）（昼间70dB（A），夜间55dB（A））； 3）固废：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）； 一开、二开钻井固废执行《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）； 三开钻井固废属于危险废物（类别HW08，代码071-002-08），执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单（环境保护部公告 2013年 第36号）。 |
| 其他 | 本项目不涉及总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、生态环境影响分析 1）生态评价范围 根据《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ/T 349-2007）中关于生态影响评价范围的要求，区域性建设项目以影响区范围向四周外扩原则确定评价范围。因此，本生态环境影响专题的评价范围为项目影响范围并外扩1km，临时道路范围外扩200m。 2）占地影响分析 本项目为勘探井建设项目，在钻井、试油过程中占用土地对区域生态环境有一定程度的影响。本项目临时占地面积38188m2，占地类型为林地和草地。 本项目在钻前施工期间，影响环境的因素主要是在井场的建设阶段，在此期间会对场地进行平整，可能引起水土流失。同时，因开挖的土石方临时就近堆放，以及挖填方不平衡而产生弃土，若防护措施不当也会引起水土流失。因此本项目实施过程中，应落实好水土保持措施，使水土流失将得到有效控制。 工程施工区域严格控制在临时占地范围内。工程弃土必须妥善处置，完井后做好地貌恢复措施，避免水土流失对自然环境造成危害。工程占地小，对当地土地资源的影响是可接受的。 3）生态环境影响分析 本项目钻井工程和进井道路建设是造成植被破坏的主要原因，开发过程中的占地为井场占地和道路占地，对植被的主要影响形式是对土地的占用以及施工阶段清场过程中对地表植被的清理及施工过程中的碾压。地表保护层被破坏后，其稳定性下降，防止水土流失的能力也随之下降，并且地表植被已不复存在。从道路两侧的土地利用类型分析看，进井路的区域主要集中在林地，该区域的植被覆盖低，土地利用类型为林地。道路占地会影响生态系统的功能发挥，并会产生一定的水土流失。进井道路在石油勘探结束后将恢复原貌，对周边的生态影响较小。本项目临时占地面积为38188m2，植被破坏后不易恢复，因而使得这部分土地基本没有植物初级生产能力。当临时性占地的植被得到初步恢复后，这种损失将逐渐减少。 （1）对土壤环境影响 对土壤质量的影响主要为人为扰动、车辆行驶和机械施工。 ①人为扰动对土壤的影响 项目施工过程中，不可避免地要对土壤进行人为扰动，主要是开挖和回填，翻动土壤层次并破坏土壤结构。 ②车辆行驶和机械施工对土壤的影响 在施工中，车辆行驶和机械作业时机械设备的碾压、施工人员的踩踏等都会对土壤的紧实度产生影响。机械碾压的结果使土壤紧实度增高，地表水入渗减少。各种车辆（尤其是重型卡车）在荒漠上行驶将使经过的土壤变紧实。因此环评要求，严格控制施工作业范围，严禁随意扩大施工用地范围，并充分利用项目区周边的现有便道。 （2）对林地灌木植被的影响 项目部署2口井，均为临时占地，在开发初期中，由于植被破坏后不易恢复，将使得所占土地基本没有植物初级生产能力。因此只要加强施工管理，认真做好施工结束后的迹地恢复及固沙工作，施工结束后，由人工播撒草种，进行植被恢复工程建设对植被的环境影响是可以接受的。 （4）对野生动物的影响 钻井工程对野生动物生存环境、分布范围和种群数量的影响主要分为直接影响和间接影响两个方面。直接影响主要表现为建设项目占地使野生动物的原始生存环境被破坏或改变；间接影响主要表现为由于植被的减少或污染破坏而引起野生动物食物来源减少。根据现场踏勘，未见国家及自治区野生保护动物，本项目区域受人为活动影响，大型兽类活动较少，区域内仅有少量小型野生动物栖息，包括小家鼠、田鼠、沙鼠等，鸟类有麻雀、百灵、乌鸦、掠鸟等，数量不多，由于评价区域不是动物的唯一栖息地，故该建设项目对动物区域性生境不产生明显影响。 （5）水土流失影响分析 本项目施工作业范围内的土壤地表表层遭到破坏，下层的粉细物质暴露在地层表面，在风力的作用下，风蚀量会明显加大，这种影响在短时间内不会完全恢复。但随着时间的推移，风蚀量会随着地表新保护层的逐渐形成而减弱。水土流失本次要求建设单位严格按照《中华人民共和国防沙治沙法》（2018年10月26日）和《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国防沙治沙法>办法》（2020年9月19日）中有关规定，执行以下井场防沙治沙防治措施： ①土地临时使用过程中发现土地沙化或者沙化程度加重的，应当及时报告当地人民政府。 ②大力宣传《中华人民共和国防沙治沙法》（2018年10月26日），使施工人员知法、懂法、守法，自觉保护林草植被，自觉履行防治义务。禁止在沙化土地上砍挖灌木、药材及其他固沙植物。 ③施工结束后对占地进行平整，清运现场遗留的污染物，按照正式征地文件的规定对占地进行经济补偿 （6）生态避让 ①管理措施：尽量避让植被密集区域，并严格遵守油田环境保护规章制度，运输车辆及勘探车辆在划定的道路上通行，禁止乱碾压，严禁捕猎野生动物、破坏野生动物巢穴。 ②钻井废弃物采用不落地技术：钻井废弃物采用不落地技术，减少对周围土壤、植被的影响。 ③井场恢复措施：完井后施工现场禁止遗弃废物，固体废物全部妥善处置，井场应平整，临时占地主要依托施工人员以播撒草种的方式进行人工绿化，按照原有植被类型恢复地貌。 2、施工期大气环境影响分析 本项目在施工期对环境空气的影响主要为：钻井期和试油期柴油机燃烧烟气、伴生气燃放废气、汽车尾气以及施工扬尘。 1）柴油机烟气和汽车尾气的影响分析 钻井柴油机（柴油发电机）等产生的尾气，其主要的污染物为总烃、NOX、SO2、烟尘等。 钻井队柴油消耗量平均2t/d。本项目总周期180d，共耗柴油360t（考虑柴油密度为0.85t/m3，则共耗柴油体积为423.53m3）。根据相关教材给出的计算参数，柴油机污染物排放系数为：烟尘为0.714g/L，NOX为2.56g/L，总烃为1.489g/L。消耗1kg柴油按照产生20Nm3废气进行核算，则钻井期产生的废气量共72×105Nm3。 根据《车用柴油》（GB 19147-2016）中表3车用柴油（Ⅵ）技术要求和试验方法可知，车用柴油（Ⅵ）中硫含量不大于10mg/kg，即SO2排放系数为20g/t。 柴油密度按照0.85t/m3计算，则排入大气中的污染物排放量见表 17，施工期间排放的大气污染物将随施工的结束而消失。 表 17 钻井期柴油机尾气排放情况一览表 污染物名称; 总烃; NOX; SO2; 烟尘. 大气污染物排放量（t）; 0.631; 1.084; 0.007; 0.302. 排放浓度（mg/m3）; 87.59; 150.59; 1.00; 42.00. 根据《关于柴油发电机排气执行标准的复函》（环函[2005]350号），柴油发电机参照《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2标准。本项目钻井机械为柴油机，工作原理与柴油发电机相同，排放标准参照《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中标准，对其排放的SO2、NOX、烟尘等污染物进行控制（即SO2≤550mg/m3、NOx≤240mg/m3、烟尘≤120mg/m3）。因此，本项目柴油机废气可以达标排放。 项目施工、试油过程中均使用符合国家标准的燃料，提高效率，减少污染物排放，项目施工、试油期较短，且周边1km范围内无居民区、地域空旷，扩散条件良好。施工、试油期废气排放时段较为集中，且属于阶段性排放源，随项目工程的结束影响随之结束，对周围环境影响较小。 2）伴生气燃放废气的影响分析 钻井和试油过程中可能会出现油层伴生气排出地面的情况，伴生气经过液气分离后通过放喷池点火排放。由于勘探前油藏情况未明，伴生气产生量无法确定，根据周边探井试油情况推断，伴生气产生量较少，只在打开目的层且井筒压力过大时才会进行放喷。本次评价按照钻井经验中对环境最不利情况进行分析，按照伴生气产生最大量进行估算，整个试油期放喷1次，放喷时间15min，放喷气量30m3/h进行核算，伴生气产生量7.5m3。根据昌吉回族自治州境内的沙4-1井伴生气组分检测结果（见表 18），伴生气主要成分为甲烷，基本不含硫，燃烧后排放污染物主要为NOx和颗粒物。 表 18 伴生气组分一览表 甲烷; 乙烷; 丙烷; 异丁烷; 正丁烷; 硫化氢含量. 体积分数（%）; mg/m3. 86.8; 6.69; 2.33; 0.67; 0.7; 未检出. 86.64; 7.05; 2.36; 0.68; 0.71; 未检出. 异戊烷; 正戊烷; 二氧化碳; 氧气; 氮气; 总硫. 体积分数（%）; mg/m3. 0.2; 0.22; 0.69; 0.28; 1.42; 未检出. 0.2; 0.22; 0.68; 0.19; 1.27; 未检出. 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》以及《实用环境保护数据大全》，核算本项目伴生气燃放废气污染物的产排情况见表19。 表 19 放喷废气污染物排放量表 污染物名称; 废气量; NOx; 颗粒物. 产污系数; 136259.17m3/104m3伴生气; 9.36kg/104m3伴生气; 1.2kg/104m3伴生气. 大气污染物排放量（kg/h）; /; 0.007; 0.001. 排放浓度（mg/m3）; /; 136.993; 9.785. 天然气放喷速率（m3/h）; 30; /. 废气排放速率（m3/h）; 408; /. 根据表 18，整个试油周期燃放产生氮氧化物0.007kg，产生颗粒物0.001kg；根据周边探井试油情况推断，本项目伴生气产生量较少，因此配置2座放喷池确保伴生气充分燃烧，符合《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB 39728-2020）中规定的其他排放控制要求。由于伴生气放空燃烧属短期排放且产生量较少，因此伴生气燃放废气对环境的影响可以接受。 3）扬尘的影响分析 项目施工过程中，车辆运输及井场基础建设均会产生扬尘污染，施工现场采取洒水、围挡措施，物料集中堆放采取遮盖，车辆不要装载过满并采取密闭或者遮盖等措施后可以有效的抑制扬尘，对周围环境影响较小。 3、施工期水环境影响分析 1）钻井期废水影响 钻井期间产生的废水主要为钻井废水和生活污水。 钻井废水包括机械冷却废水、冲洗废水等废水，钻井废水产生系数约为10.6m3/100m进尺，钻井废水产生量约为1259.92m3；钻井废水全部输送至“泥浆不落地”泥浆槽中循环利用，完井后废水运至春风一号联合站处理达标后用于产能开发回注地层。 钻井期内生活污水总产生量为252m3。油田钻井队设置环保厕所（有效纳污容积6m3），生活污水和粪便均排入环保厕所内，定期拉运至中石化新疆新春石油开发有限责任公司管理一区污水处理站处理达标后，回用于站内绿化，不会对环境造成明显影响。 本项目评价范围内无地表水，因此不会对地表水造成影响。以永进1-4井为例，项目导管采用Ф508.0mm钻头钻至地表下51m，下入Ф406.4mm套管；一开采用Ф444.5mm钻头钻至地表下1001m，下入Ф339.7mm套管；二开采用Ф311.2mm钻头钻至地表下4702m，下入Ф244.5mm套管；三开采用Ф215.9mm钻头钻至地表下5766m，下入Ф139.7mm套管。套管的下土深度可满足本项目的地下水保护需要，可有效的保护地下水环境不受污染。本项目推广使用清洁无害的泥浆，同时严格要求套管下入深度等措施，可以有效控制钻井液在地层中的漏失，减轻对地下水环境的影响。由于本项目采油目的层与地下水处于不同层系，远超出本区域地下水含水层深度。本项目在施工过程中采用下套管注水泥固井完井方式进行了水泥固井，对含水层进行了固封处理，有效保护地下水层。项目在钻井过程中产生的废水不与当地水体发生水力联系，同时对产生的废水排放进行严格管理，因此基本不会对所在区域地下水产生影响。本项目区域气候干旱少雨，不存在大量降水的淋滤作用。 2）试油期废水影响 试油过程中的废水主要为抽汲出的地层水和生活污水，根据类比调查，试油期每百米井深排放生产废水约12.23m3，整个试油周期生产排水1453.66m3，试油废水先在井场生产废水方罐（总容量约120m³，3用1备）内暂存，周转周期约为5d，可以满足暂存要求，定期通过罐车拉运至中石化新疆新春石油开发有限责任公司春风油田春风一号联合站含油污水处理系统处理，经处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T 5329-2012）中推荐水质标准要求后用于产能开发回注地层。 试油期内生活污水产生量为20.8m3，油田钻井队均设置环保厕所，生活污水和粪便均排入环保厕所内，在厕所底部的污水箱暂存，定期拉运至中石化新疆新春石油开发有限责任公司管理一区污水处理站处理达标后，回用于站内绿化，不会对环境造成明显影响。 3）地下水影响分析 （1）地下水评价级别 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目行业类别为：C 地质勘查，24、矿产资源地质勘查（包括勘探活动），地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 本项目无废水排入外环境，同时本次钻井过程中采用套管与地层隔离开，并在套管与地层之间注入水泥进行固井，水泥浆返至地面，封隔疏松地层和水层。表层套管的深度为1000m，远远超出本区域地下水含水层深度，有效隔断了油井与含水层之间的联系，可保护地下水环境不受污染。试油目的层与地下水处于不同层系，在施工过程中确保套管下入指定深度，保证固井质量合格，可以有效控制钻井液在地层中的漏失，减轻对地下水环境的影响。 （2）分区防渗措施 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）和《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013），本项目通过采取分区防渗措施，加强井场防渗等级，避免钻井工程污染物入渗土壤及地下水环境。按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）标准中典型污染防治分区表，本项目分为重点防渗区（含柴油罐区、发电机房区、“泥浆不落地”设备、钻屑储集防渗池、放喷池等）、一般防渗区（包括除重点防渗区的井场部分）和简单防渗区（主要包括井场道路以及生活区），分区防渗如图4所示。 ①重点防渗区防渗具体要求如下： 重点防渗区防渗采用3mm厚人工材料（渗透系数≤10-7cm/s）防渗。 ②一般防渗区防渗具体要求如下： 一般防渗区地坪通过在混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的。 本项目钻井时严格落实套管下入深度合格和固井质量合格，对产生的废水排放进行严格管理，采取相应的防渗措施，基本不会对所在区域地下水产生影响。本项目区域气候干旱少雨，不存在大量降水的淋滤作用。正常生产状况下，油田钻井和试油期的废水对地下水环境不会产生不利影响。 图 4 项目区分区防渗示意图 干化钻屑储集防渗池和放喷池属于重点防渗区，均应采用3mm厚人工材料（渗透系数≤10-7cm/s）防渗。 4、固体废物影响分析 废弃泥浆、钻井岩屑及生活垃圾是施工过程中产生的主要固体废物。 1）钻井废弃泥浆与岩屑 钻井过程中，岩石经钻头和泥浆的研磨而破碎成岩屑，经泥浆循环携带出井口，在地面经振动筛分离出来。其量与井身结构以及回收率等有关。 根据对临近其他油田情况的调查，泥浆循环利用率约为95%。 钻井岩屑的排放量随着井深的改变而变化，采用以下经验公式进行计算： 式中：V——钻井岩屑量，t； D——井眼直径，m； h——钻深，m； A——井眼扩大率，1.2； ρ岩屑——取2.7t/m3。 废弃泥浆的排放量随着井深的改变而变化，采用以下经验公式进行计算： 式中：V——废弃泥浆量，t； D——井眼直径，m； h——钻深，m； ——泥浆循环利用率，95%； ρ泥浆——t/m3（根据井深来取，井深＜2000m，取1.05，井深为2000m～3000m取1.25，井深＞3000m，取1.6）。 通过上述公式计算出本项目钻井废弃泥浆和岩屑产生量及危险特性见表 20和表 21。 表 20 单井钻井岩屑及泥浆产生情况 永进1-4井. h钻深（m）; V岩屑量（t）; V废弃泥浆量（t）; 合计; 备注. 5766; 一开、二开段; 1706.99; 54.74; 1761.73; 一般固废. 三开段; 151.37; 6.23; 157.6; 危险废物. 合计; 1858.36; 60.97; /; /. 永进15井. h钻深（m）; V岩屑量（t）; V废弃泥浆量（t）; 合计; 备注. 6120; 一开、二开段; 1592.3; 18.51; 1610.81; 一般固废. 三开段; 227.34; 9.36; 236.7; 危险废物. 合计; 1819.64; 27.87; /; /. 表 21 三开段钻井岩屑产生量及危险特性详情一览表 名称; 类别; 代码; 产生量; 产生工序 及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 危险特性. 油基岩屑; HW08; 071-002-08; 562.46t; 采用油基钻井液钻井时产生; 固态; 油基岩屑; 石油类; 毒性. 本项目钻井固废产生量为3766.84t，其中钻井岩屑3678t、废弃泥浆88.84t。一般固废产生量为3372.54t，危险废物产生量为394.3t。本项目一、二开和三开钻井固废处置共用一套“泥浆不落地”系统，“泥浆不落地”工艺全权委托专业技术单位进行处理，由专业技术单位承担治理前后所有工作和责任。 “泥浆不落地”系统先用于一、二开产生的钻井固废处理，处理完毕后用于处理三开产生的油基岩屑，一、二开钻井固废处理流程具体如下：一开、二开钻井时井筒返排的钻井液及岩屑经固液分离装置进行分离，分离出的液相回用于钻井液配置，固相经干化处理后暂存于钻屑储集防渗池（1座，容积为1000m3，采用3mm防渗布（渗透系数≤10-7cm/s）进行防渗处理），处理后的一开、二开钻井固废按照《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）的规范标准要求，施工结束后由“泥浆不落地”处置单位进行回收，可用于修路、铺垫井场。 三开阶段开始采用气制油合成基钻井液体系，钻井时井筒返排的钻井液及岩屑经井口振动筛、清洁器、离心机等设备进行初步分离后，液相回用于钻井液配置。固相采用钻井液不落地系统进行处理，经甩干、二次离心等处理措施，实现深度分离，分离出的液相回用于钻井液配置，分理出的固相属于HW08类危险废物（废物代码：071-002-08），采用改造后的钻屑储集防渗池（在池体四周设置50cm围堰上方设置顶棚，以达到满足防风、防晒、防雨的要求。并采用3mm防渗布（渗透系数≤10-7cm/s）进行防渗处理）进行收集，并交由具有相应处理资质的单位进行转运、处置。 一开、二开钻井固废暂存于钻屑储集防渗池（1座，容积为1000m3，采用3mm防渗布（渗透系数≤10-7cm/s）进行防渗处理），池体四周设有50cm高的围堰，围堰及堆放场地底部均铺设HDPE防渗膜。三开钻井施工前，一、二开钻井固废清出井场，钻井单位对钻屑储集防渗池（1座，容积为1000m3，采用3mm防渗布（渗透系数≤10-7cm/s）进行防渗处理）进行改造，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单（环境保护部公告 2013年 第36号）中的相关要求，在池体四周设置50cm围堰上方设置顶棚，以达到满足防风、防晒、防雨的要求。施工结束后，钻井单位对防渗膜进行回收利用，不可回收利用的防渗膜委托有危废处理资质的单位进行无害化处置。 本项目危险废物的收集、贮存及运输过程中按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）的要求进行管理；转移过程按照《危险废物转移联单管理办法》（1999年10月1日）办理危险废物转移联单。 根据中石化新疆新春石油开发有限责任公司环境保护管理制度规定，不允许产生落地油。本工程试油作业时采取带罐作业,作业产生的生产废水全部回收，采用4组生产废水方罐（总容量约120m3），用于生产废水暂存；定期由罐车运至春风一号联合站进行处理；井口区域为硬化地面，作业时敷设3mm防渗布防渗，防止落地油散落地面污染土壤和地下水。 2）废防渗材料 重点防渗区铺设渗透系数≤10-7cm/s的防渗材料，废防渗材料循环利用，使用过程中如产生不可利用的废防渗材料，需委托有资质单位处置，废防渗材料为危险废物，危险废物介绍见表22。 表22 钻井固废产生量统计表 危险废物名称; 废防渗材料. 危险废物类别; HW49其他废物. 危险废物代码; 900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质. 产生量; 少量. 产生工序及装置; 重点防渗区铺设区域. 形态; 固体. 主要成分; 防渗材料、矿物油. 有害成分; 矿物油. 产废周期; 钻井结束产生，无明显周期性. 危险特性; T. 污染防治措施; 正常情况循环利用，使用过程中如产生不可利用的废防渗材料，需委托有资质单位处置. 3）生活垃圾 生活垃圾集中在生活垃圾收集箱内，经常消毒杀菌灭蝇，防止垃圾腐败变质，雨季污水漫流，造成对环境和地下水的污染；定期拉运至附近生活垃圾暂存点，交由环卫部门进行统一处理。只要施工单位加强管理，生活垃圾对周围环境不会产生明显影响。 本工程所采取的固废处理措施是目前油田开发广泛采用的措施，且中石化新疆新春石油开发有限责任公司对油田产生的各类固体废物有严格的处理规定。通过采取以上措施，各类固体废物均能得到妥善的处置，对周围环境不会产生明显影响。 5、声环境影响分析 本项目钻井期、试油期噪声主要产生于钻井作业、试油作业等施工活动，其噪声源主要是钻机、柴油发电机、钻井泵、通井机、修井机等，其源强为95dB（A）～110dB（A），经现场踏勘，本项目拟建井场200m范围内无噪声敏感目标，施工噪声对周边环境影响较小。施工单位应参照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）的要求进行施工，并采取以下措施： 1）合理布局钻井现场，将高噪声设备布置在远离井场生活区一侧，尽量选用低噪声设备。 2）制定施工计划时，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。同时，高噪声设备施工时间尽量安排在昼间。 3）加强施工管理和设备维护，发现设备存在的问题及时维修，保证设备正常运转；整体设备要安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，柴油机、发电机和各种机泵等要安装消声隔声设施，最大限度地降低噪声源的噪声。 4）加强对运输车辆的管理及疏导，尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。 由于钻井期和试油期较短，施工噪声随钻井和试油结束即可消失，通过采取上述措施后，项目施工期噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）的要求。因此，施工机械产生噪声对周围环境的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 由于本项目只是基础地质勘查，不涉及油气生产开采等问题，本次探井若转为生产井，则须重新进行环境影响评价，对其环境影响进行分析预测，并提出相应的保护措施，因此本报告不对其运营期环境影响进行评价，但对闭井期的环境影响进行分析。 试油期结束，对于获得工业油气流的探井一般采取暂时封井（向井管内灌注100m～200m高密度水泥），作为储备待今后开发。 对达不到工业开采要求的探井进行永久封井（向井管内全程灌注高密度水泥），井口套管接头应露出地面，并用厚度不低于5mm的圆形钢板焊牢，钢板面上应用焊痕标注井口和封堵日期。废弃井每年至少巡检1次，并记录巡井资料，防止发生油水串层及跑冒油，污染地下水资源。同时根据《土地复垦条例》（2011年3月5日）第十六条，土地复垦义务人应当建立土地复垦质量控制制度，遵守土地复垦标准和环境保护标准，保护土壤质量与生态环境，避免污染土壤和地下水。土地复垦义务人应当首先对拟损毁的耕地、林地、牧草地进行表土剥离，剥离的表土用于被损毁土地的复垦。 封井完成后，对钻井时产生的各种废弃物进行彻底清理，做到“工完、料尽、场地清”。将施工队伍使用的活动钢木基础、其他设备和活动营房拉走。将本项目建设的防渗放喷池等进行掩埋；及时对施工场地进行平整，尽量利用井场及临时道路施工时产生的表层土对临时占地进行覆盖，覆盖厚度根据植被恢复类型和场地用途决定；采用人工播撒草种的方式对区域植被进行恢复，临时占地内植被在未来3年～5年时间内通过自然降水及温度等因素得以恢复。 闭井期，井场和道路临时占地通过采取土地复垦、植被恢复措施后，井场和道路均恢复了原貌，人工建筑物的拆除，使项目区内人工景观比例下降，有助于改善区域生态环境质量。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 根据建设单位提供的钻井工程设计方案，本项目选址位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县北五岔镇，永进1-4井位于党家庄村南约600m、永进15井位于东魏家杨村西北约200m。本项目占地类型为林地和草地，不占用基本农田（见附图7），不涉及水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域。且本项目设计尽量少占用临时用地，尽可能依托周围现有的简易道路，最大程度上减少了对生态的破坏。 根据《建设项目使用林地审核审批管理办法》（2016年9月22日）管控要求，本项目不涉及国家一级公益林；工程设计严格控制林地占用面积，尽量少占用临时用地，尽可能依托周围现有的简易道路，最大程度上减少了对生态的破坏。因此，从环境合理性角度分析，本项目的选址合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态保护措施 1）道路工程生态保护措施要求 （1）无道路区域作业车辆“一”字形行驶 道路施工时，注意保护原始地表与天然植被，划定施工活动范围，严格控制和管理车辆及重型机械的运行范围，所有车辆采用“一”字形作业法，不得并行开辟新路，以减少风蚀沙化活动的范围。 （2）道路选线过程中应尽量避让植被密集段。 （3）严禁在道路两侧取弃土。 （4）严控施工作业带宽度，临时道路占地宽度不得超过6m。 2）井场工程生态保护措施要求 （1）施工过程中会产生较大的扬尘，施工现场尽量适时洒水，减少扬尘，施工使用的粉状材料，运输、堆放时应有遮盖。 （2）严格界定施工活动范围，尽可能缩小施工作业区域宽度，使用彩条带等措施严格限制施工活动范围。 （3）钻井过程中严格执行钻井生产环境保护管理规定，钻井废水、废弃泥浆采用“泥浆不落地”设备进行处理。 （4）严格做好放喷池的防渗处理，并设置规范化的环保标识，防止污染土壤及地下水。 （5）项目建设完成后，对施工场地的废渣及一切废弃物资、设备应及时清理，对工地、料场、取土等地方，使用后应立即恢复原状，完井后井场须平整，做到无油污，无地坑，无三废，确保周围环境无污染。 3）对草地、林地的生态保护措施要求 （1）本项目钻井、施工前，应向当地相关主管部门办理征地手续，按照相关法律法规进行补偿和恢复。 （2）本项目在设计选址过程中，尽量避开植被较丰富的区域。对井场临时性占地等合理规划，严格控制占地面积，最大限度减少对植被生存环境的践踏破坏。 （3）严格控制和管理车辆及重型机械的运行范围，所有车辆采用“一”字形作业法，避免并行开辟新路，以减少对地表植被的破坏。 （4）制定严格的施工操作规范，加强对施工人员的宣传和教育，确保各环保设施正常运行，污水进罐、固体废物填埋，避免各种污染物对土壤环境的影响，甚至进一步影响其上部生长的植被。 4）对野生动物的生态保护措施要求 （1）设计选线过程中，最大限度避免破坏野生动物的活动场所和生存环境。 （2）为了更好的保护野生动物，建设单位在项目实施过程中要严格规定工作人员的活动范围，使之限于在施工作业区域范围内活动，尽量不侵扰野生动物的栖息地。 （3）对施工人员开展保护野生动物宣传教育工作，强化保护野生动物的观念，禁止施工人员随意惊吓、捕猎、宰杀野生动物。 （4）加强管理，确保各生产设施的正常运行，避免强噪声环境的出现，避免对野生动物的惊扰。 5）沙区生态环境保护措施 1）为加强沙化土地区的防风固沙屏障功能，在施工过程中起到防沙固沙的作用，防止沙丘活化，降低对沙区生态环境的影响。 2）加强施工管理，合理规划拟建区域，避开沙区内植被盖度较高的区域。严格划定施工作业范围，在施工作业带内施工。施工过程中应确定严格的施工范围，并使用显著标志加以界定，严格控制工程施工过程中的人工干扰范围。在保证施工顺利进行的前提下，尽量减少占地面积。尽可能减少对沙区植被的碾压等破坏性行为。 6）其他生态保护措施要求 （1）严禁施工人员进行非石油生产的其他活动，如：狩猎、采集动植物等。车辆在有野生动物的地区行驶时，禁鸣喇叭。 （2）施工期避开大风天气作业，避免风蚀引起的水土流失。 （3）施工结束后，恢复地表原状，将施工迹地平整压实，做到工完料净场地清，以利于植被的恢复。 2、本项目生态环境恢复治理方案 1）井场生态恢复 工程施工结束后，及时撤离井场设备，妥善处置固体废物，现场禁止遗留；土地进行平整，恢复原地貌；放喷池、钻屑储集防渗池进行覆土掩埋，恢复原地貌。临时占地内植被在未来3年～5年时间内通过植物生长季节和气象条件等因素自然恢复。 2）道路生态恢复 施工前对道路占地范围内表层土剥离，剥离厚度20cm～50cm，剥离表层土集中专门堆放，并做好排水引流。施工结束后，及时回填、平整、压实，充分利用前期收集的表层土覆盖表层，对临时占地进行植被和景观恢复，与原有地貌和景观协调。 3）地表植被恢复 施工结束后地表植被自然恢复，临时占地内植被在未来3年～5年时间内通过植物生长季节和气象条件等因素进行恢复。恢复后的植被覆盖率不低于区域范围内同类型土地植被覆盖率。 4）水土流失防治 本项目施工时，首先要特别注意保护地表与植被，划定施工活动范围，严格控制和管理车辆及重型机械的行驶范围，所有车辆采用“一”字形作业法，避免并行开辟新路，以减少风蚀沙化活动的范围；施工中严格按照施工占地要求，划定适宜的堆料场。路基修筑开挖等作业避免在大风天施工；严格按规划的施工范围进行施工作业，不得随意开辟施工便道。施工车辆不得随意驶离便道。施工后期，及时做好施工后期的迹地恢复工作，包括土地平整，创造局部小环境以利于植被的恢复等。建设单位在保证做到以上措施的情况下，对防止风沙流动、促进生态环境的恢复会起到良好作用，可将水土流失的程度降低到最小限度。 5）闭井期生态修复措施 根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)(HJ651-2013)》）、《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范（DZ/T0317-2018）》和《废弃井封井回填集输指南（试行）》中的相关要求，勘探活动结束后，应根据景观相似原则，对勘探活动造成的土壤、植被和地表景观破坏进行恢复。对水文地质条件及道路安全有影响或重要建筑物附近的钻孔或坑井应予回填封闭，并恢复其原有生态功能。井场道路用地应严格控制占地面积和范围。道路建设及取弃土工程，均应根据道路施工进度有计划地进行表土剥离并保存，必要时应设置截排水沟、挡土墙等相应保护措施。井场道路取弃土工程结束后，取弃土场应及时回填、整平、压实，并利用堆存的表土进行植被和景观恢复。道路建设施工结束后，临时占地应及时恢复，与原有地貌和景观协调。对项目区域不再使用的各项临时建（构）筑物和基础设施应全部拆除，并进行景观和植被恢复。转为其他用途的，应开展污染场地调查、风险评估与修复治理。试油期伴生气燃烧放空应远离农田、植被等。勘探后的封闭井应将井口封堵完整，采取遮挡和防护措施，并设立警示牌。建设单位将作为生态修复实施的主体。 6）保障措施 （1）组织领导 项目场地应成立专门的环境保护行动领导小组，由一名项目班组长专门负责环保行动的顺利有序进行，对项目区环境保护设备加以保护和检修，以保证其正常运行。 （2）资金保障 从项目总投资中设立环保专用资金，用于迹地恢复、水土保持以及各项环境保护处理措施的顺利进行。一定做到专款专用，保证环保资金用于环境保护行动中，禁止挪用环保专用资金。 （3）宣传教育 加强对施工人员的宣传教育力度，使其懂得环境保护的重要性，能够养成良好的习惯，积极主动加入到环境保护的行列。 7）小结 本项目生态恢复治理措施全面实施后，破坏的植被可逐步恢复，可有效的吸滞粉尘，净化空气，提高环境空气质量，还可防风固沙，减少水土流失、减少土壤水分蒸发，改善土地利用状况。总之，通过实施生态恢复治理措施，本项目的污染被减小，局部生态环境得到改善和恢复。 3、防沙治沙 项目所在区域有2口井所在位置主要土壤类型为风沙土，根据自治区防沙荒漠化协调办公室《关于重新提供沙区开发建设项目环境影响评价制度实施情况佐证资料的函》，项目的建设须进行防沙治沙。 1）防沙治沙内容及措施： （1）采取的技术规范、标准 ①《中华人民共和国防沙治沙法》（2018年11月14日修订）； ②《关于做好沙区开发建设项目环评中防沙治沙内容评价工作的意见》(林沙发[2013]136号)； ③《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发[2020]138号）； ④《防沙治沙技术规范》（GB/T 21141-2007）； （2）制定方案的原则与目标 制定方案的原则：①科学性、前瞻性与可行性相结合；②定性目标与定量指标相结合；③注重生态效益与关注民生、发展产业相结合；④节约用水和合理用水相结合；⑤坚持因地制宜的原则。 制定方案的目标：通过项目建设，维持区域现有植被覆盖度，风沙土扩展趋势得到遏制，区域生态环境质量不降低，沙化土地得到有效保护。 （3）工程措施 本项目不涉及物理、化学固沙及其他机械固沙措施。 （4）植物措施 ①根据实地调查，管线施工完毕后的3～5年内90%的区域自然植被可恢复至施工前状态，对于难以恢复的区域应人工辅助恢复； ②施工期临时占地应避开植被覆盖度较高的区域位置，最大限度的减少占地产生的不利影响，减少对土壤的扰动、植被破坏； ③植被覆盖度高的区域，临时施工时采取分层开挖、分层回填措施，避免破坏区域土壤肥力； ④针对永进1-4井、永进15井在风沙土区域的钻井，须采取防沙治沙措施，防止土地沙漠化。 （5）其他措施 针对钻井过程，提出如下措施：①临时占地区域平整后，采取砾石压盖；②井场位置应根据场地周边植被分布情况，在满足设计要求的前提下进行适当的调整，以减少占地。 针对施工机械及运输车辆，提出如下措施：施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路及随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地荒漠化。 （6）各种措施总量和年度实施计划、完成期限等 工程措施、植被措施及其他措施，要求在施工后及时完成，严禁防沙治沙措施未完成即验收。 2）方案实施保障措施 （1）组织领导措施 防沙治沙是维护生态安全，促进经济发展和人与自然和谐相处的重要举措。本项目防沙治沙工程中建设单位为第一责任人，各钻井队、施工队作为措施落实方，属于主要责任人。建设单位应在各钻井队、施工队施工过程中，提出具体的目标及要求，并落实到具体人员。 （2）技术保证措施 ①邀请各级林草部门组织开展多层次、多形式的技术培训，加强参与防沙治沙工程的人员的培训工作，使其掌握防沙治沙工程建设、管理的基本技术要求，增强人员主动参与防沙治沙能力和积极性。 ②区域水资源短缺，项目建设的各个环节过程中，加强人员的节水意识，避免铺张浪费，提高水的重复利用性。 （3）防沙治沙措施投资概算及资金筹措情况 本项目防沙治沙措施投资概算预计20万，由建设单位自行筹措。 （4）生态、经济效益预测 本项目防沙治沙措施实施后，预计春风油田永进区块区域植被覆盖度能维持现状，风沙土地扩展趋势得到一定的遏制，区域生态环境有所改善，沙化土地得到有效保护。 4、风险影响分析 本项目为钻井和试油作业。污染物排放以正常排放为主，但也存在危害工程安全和环境的危险因素，这些危险因素的存在有可能引起突发性环境事故，造成人员伤亡或环境污染。 1）风险调查 风险源调查范围主要是主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等环节涉及的生产设施。本项目主要环境风险是施工期钻井井场、井喷和硫化氢中毒，其对项目区及周边土壤环境、大气环境和地下水环境的影响均较大。统计新疆近几年油田所发生的风险事故，发生于钻井阶段的占65.9%，油气生产过程中为10.6%，还有23.5%发生于其他生产过程。由此可见，钻井阶段是油田开发建设的事故多发阶段。 钻井及试油过程中主要环境风险是井喷和硫化氢中毒、柴油储罐火灾爆炸。 （1）井喷 钻井过程中遇到地下油、气、水层时，油、气或水窜进井内的钻井液里，加快了钻井液流动和循环的速度。如果井底压力小于地层压力，地层流体将进入井筒并推动钻井液外溢，即发生溢流。此时，如果对地下油、气压力平衡控制不当，不能及时控制溢流，会造成油、气、水或其他混合物迅速喷到地面，即发生井喷。井喷会引发油气泄漏及火灾爆炸，对空气环境、水环境及生态环境造成危害，致使人员伤亡、财产损失。 另外在注水泥作业后，由于水泥浆体系设计不合理，或固井工程设计不合理，或注水泥施工操作不合理，水泥浆未能完全充满待封固的环形空间等原因，不能有效密封环空而可能导致井口冒油、气、水，或油、气、水在地下层间互窜。 （2）硫化氢中毒 H2S气体不仅严重威胁着人们的生命安全，造成环境恶性污染，同时，它对金属设备、工具及用具也将造成严重的腐蚀破坏。 （3）柴油储罐火灾爆炸 储罐内油气通过人孔法兰盖间隙外溢，与空气形成爆炸性混合物，污染大气环境。环境风险事故主要是柴油储罐火灾爆炸。 2）项目区环境敏感目标情况 根据现场勘查，本次部署的评价井井口周围3km范围内无自然保护区、风景名胜区、水源保护区等环境敏感目标。 3）环境风险识别 项目钻井、试油过程中涉及到的物质主要为柴油。 项目钻井、试油过程中需用柴油作为发电和提供动力的燃料。柴油具有麻痹和刺激的毒性，其理化性质及危害见表 23。 表 23 柴油的理化性质及危害特征 标识; 中文名：柴油; 英文名：diesel oil；diesel fuel. 理化性质; 外观与形状：稍有粘性的浅黄至棕色液体. 主要成分：烷烃、芳烃、烯烃等. 熔点（℃）：-35～20; 沸点（℃）：280～370. 相对密度（水=1）：0.8～0.9; 禁忌物：强化剂、卤素. 稳定性：稳定; 聚合危害：不聚合. 危险特性; 危险性类别：丙A类易燃液体; 燃烧性：易燃. 自然温度（℃）：257; 闪点（℃）：易燃. 爆炸下限（%）：1.5; 爆炸上限（%）：4.5. 燃烧热（KJ/kg）：43732; 燃烧（分解）产物：CO、CO2. 危险特性：遇明火、高温或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器压力增大，有开裂和爆炸的危险。. 灭火的方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。. 健康危害; 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。. 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其零滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。. 4）环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按照附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。本项目首先确定危险物质数量与临界量的比值（Q）。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录C要求，本项目选取危险物质最大存在总量进行计算，最大危险物质分布和数量见表 24。 表 24 最大危险物质分布及存在数量一览表 时期; 独立单元名称; 危险物质; 存储设施名称; 设施规格及规模; 最大存在量; 临界量; Q. qi（t）; Qi（t）. 施工期; 钻井井场; 柴油; 柴油罐; 40m3; 34.00; 2500; 0.014. 从表 24可以看出，本项目危险物质数量与临界量比值Qmax为0.014＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录C要求，当Qmax＜1，则直接判定该项目环境风险潜势为Ⅰ。 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中的有关规定，风险评价工作等级划分如表 25。 表 25 风险评价工作级别表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ＋; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 本项目环境风险潜势为Ⅰ，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录A要求风险评价可开展简单分析。 5）风险防范措施 （1）管理措施 建设单位以及施工钻井队结合行业作业规范，设置有专职安全环保管理人员，把安全、环境管理纳入生产管理的各个环节，为防止事故的发生能起到非常积极的作用。 建设单位依托项目管理部门负责指导本项目的环境保护和安全工作，建立事故应急领导小组，设置抢险组、消防组、救护组、警戒组和环境保护组，负责整个工程的环境风险管理，建立与地方政府的环境风险应急联动机制。本项目按照二级井控要求落实好环境风险防范、应急措施以及管理措施。 （2）井喷失控风险防范措施 ①钻井工程中确保钻井液密度及其他性能符合设计要求，并按设计要求储备压井液、加重剂、堵漏材料和其他处理剂，储备加重钻井液定期循环处理，防止沉淀；准备一根防喷单根或防喷立柱（上端接旋塞），防喷单根（防喷立柱）在提下钻铤前，应置于坡道或便于快速取用的位置；各岗位必须按分工规定，对井控装置进行维护、保养、检查，保证井控装置及工具灵活好用，始终处于待命状态；落实溢流监测岗位、关井操作岗和钻井队干部24h值班制度；严格执行钻开油气层前的申报、审批制度以及程序。 ②钻进油层后：落实专人坐岗观察井口和循环池液面变化，发现溢流立即关井，疑似液流关井检查；加强溢流预兆显示的观察，及时发现溢流。坐岗人员发现溢流、井漏及油气显示等异常情况，应立即报告司钻；钻开油、气层后，每次起下钻（活动时间间隔超过5d）对闸板防喷器及手动锁紧装置开关活动一次，定期对井控装置进行试压；起钻杆时每3～5柱向环空灌满钻井液，起钻铤要连续灌浆，做好记录、校对，若灌入钻井液量大于或小于灌入量，均应停止起钻作业，进行观察。如有溢流，应及时关井。如有井漏，应及时采取相应措施。起完钻要及时下钻，检修设备时应保持井内有一定数量的钻具，并安排专人观察出口罐钻井液返出情况。严禁在空井情况下检修设备；钻开油气层后，所有车辆应停放在距井口30m以外，必须进入距井口30m以内的车辆，应安装阻火器，车头朝外停放。 ③井喷事件发生时，通过放喷管线将井喷液体排放至池内，待事故结束后，对放喷池内物体进行清理，污染的土壤由有相应处理资质单位转运、处理。 ④溢流处理和压井措施：最大允许关井套压不得超过井口装置额定工作压力、套管抗内压强度的80%和薄弱地层破裂压力所允许关井套压三者中的最小值。在允许关井套压内严禁放喷。天然气溢流不允许长时间关井不作处理。在等候加重材料或加重过程中，视情况间隔一段时间向井内灌注加重钻井液，同时用节流管汇控制回压，保持井底压力要略大于地层压力，排放井口附近含气钻井液。若等候时间长，应及时实施司钻法第一时间排除溢流，防止井口压力过高。空井溢流关井后，根据溢流的严重程度，可采用强行下钻分段压井法、置换法、压回法等方法进行处置。 ⑤测井、固井、完井等作业时，要严格执行安全操作规程和井控措施，避免发生井下复杂情况和井喷失控事故。 （3）硫化氢防范措施 ①在钻井、试油作业过程中配备便携式硫化氢监测仪，做好硫化氢监测预警工作，并制定防硫化氢应急预案。 ②钻井期在作业现场显著位置设置5处风向标；试油期设置2处风向标，并在不同方向上划定2个紧急集合点，并规划撤离路线，发生紧急情况时向上风向撤离。 ③当监测到硫化氢浓度大于75mg/m3（50ppm）时，按照含硫油气井作业规程执行。 （4）柴油罐环境风险防范措施 柴油罐区周边设置警示标识，严禁烟火和不相关人员靠近。日常加强油罐的管理及安全检查，防止发生泄漏等安全事故。为尽量避免罐体破裂事故的发生，减轻泄漏事故对环境的影响，应该采取以下安全环保措施： ①设置一定容积的围堰，确保在发生罐体泄漏时采出液不会发生溢散； ②围堰下方铺设有3mm防渗布（渗透系数≤10-7cm/s）来进行防渗处理； ③加强巡检，发现问题及时处理； ④加强防腐措施。金属腐蚀的本质在于金属原子在腐蚀介质的作用下，失去电子变成离子而转移到腐蚀介质中，导致金属发生破坏。本项目采用良好的绝缘涂层隔断金属表面与腐蚀介质的接触，阻止电子从金属表面流动腐蚀介质中，使金属免遭腐蚀。 6）加强环境风险管理监督，完善的技术措施和管理制度 根据中石化新疆新春石油开发有限责任公司在环境风险管理上建立的健康、安全与环境管理体系，减少项目施工对周围环境的影响，落实各项环保和安全措施。不断完善的技术措施和管理制度，用于消除人为的操作风险。 7）环境风险应急预案 （1）应急预案编制 根据钻井工程特点和经验，从环境保护角度，有完备的井控措施和《井喷及井喷失控应急预案》。应急预案应包括针对井喷失控的应急监测、抢险、救援、疏散及消除、减缓、控制技术方法和设施等相关内容。 （2）应急演练和物资储备 应急演练应定期开展，通过演练掌握应急人员在应急抢险中对预案的熟悉程度和能力，同时加强抢险应急设备的维护保养，检查是否备足所需应急材料。 8）结论 本项目发生井喷事件的概率极小，本项目制定了较为周全的风险事故防范措施和事故应急预案，当发生风险事故时立即启动事故应急预案，确保事故不扩大，不会对周边环境造成较大危害。在采取严格安全防护和风险防范措施后，风险处于环境可接受水平。 5、环境管理 油气田开采项目须按照分类管理和分级审批要求编制环境影响评价报告书并报有审批权限的生态环境部门审批，不得“以探代采”。本项目实施过程中，将根据中石化新疆新春石油开发有限责任公司在环境管理上建立的健康、安全与环境管理体系（HSE管理体系），减少项目开发对周围环境的影响，落实各项环保和安全措施。为确保本项目环保措施的落实，最大限度地减轻施工作业对环境的影响，本报告提出的环境管理主要内容见表 26。 表 26 施工期环境管理一览表 序号; 影响因素; 环境管理. 1; 大气环境; 施工单位在钻井时应使用符合国家标准的柴油，并定期对设备进行保养维护，柴油机燃烧充分，合理匹配载荷。严禁焚烧各类废弃物。. 2; 声环境; 施工单位应使用低噪声的施工设备、机械，并定期进行检修和维护，使其处于运行良好的状态，受噪声影响的工作人员应佩戴个人防护用品。. 3; 水环境; 生活污水使用环保厕所，定期拉运至中石化新疆新春石油开发有限责任公司管理一区污水处理站处理；钻井废水全部排入“泥浆不落地”泥浆槽中进行循环利用，完井后废水运至春风一号联合站处理达标后用于产能开发回注地层；试油废水拉运至春风油田春风一号联合站含油污水处理系统处理。. 4; 固体废物; 生活垃圾集中在生活垃圾收集箱内，定期拉运至附近生活垃圾暂存点，交由环卫部门进行统一处理。钻井固废全部排至“泥浆不落地”设备进行处理，处理后的一开、二开钻井固废按照规范标准要求，用于修路、铺垫井场；三开钻井固废属于危险废物，委托有危废处理资质的单位处理。. 5; 生态环境; 用地面积按实际征地面积划定，不得超过规定面积。施工车辆严格按规定路线行驶，严禁随意开道，碾压植被、扰动土壤。严禁破坏植被、捕杀野生动物。施工结束后应对施工场地进行平整，恢复地貌。. 6; 环境管理; ①施工单位应建立环境保护档案，保存施工前后项目区的影像资料，使施工全过程各类污染物产生、去向和各个污染措施及实施情况均记录在案。建设单位要求施工单位在钻井工程开工前进行环保自查，建设单位安全环保部门对施工单位钻井期间进行环保日常检查并做好记录；完工交井前，建设单位主管部门现场验收，合格后方可记录为完工，做到工完料净场地清，并做好记录。 ②根据《关于进一步加强和规范油气田开发项目环境保护管理工作的通知》（新环发[2018]133号）要求：“油气田开发建设项目的建设运营单位（即项目业主单位）为油气田勘探开发活动环保责任单位，对在其作业区域内生开运营活动负有监督和管理的责任。业主单位责任人为该油气田开发区域内环保第一责任人，要切实履行好监督管理的责任。” ③按照“油气田开采项目须按分类管理和分级审批要求编制环堤影响报告书并报有审批权限的生态环堤部门审批，不得‘以探代采’”要求，本项目依法开展环境影响评价工作；若转为生产井，则须重新进行环境影响评价，对其环境影响进行分析预测，并提出相应的保护措施。. 6、环境监理 为减轻国家重点工程对环境的影响，将环境管理制度从事后管理转变为全过程管理，建议本项目充分借鉴同类相关项目工程环境监理经验，实行工程环境监理。由建设单位聘请相关环境监理机构对环保法律、法规、制度、标准、规范的情况依法进行监督检查，特别是加强施工现场的环境监理检查工作，目的是协助建设单位落实施工期间的各项环境保护要求和施工合同中的环保规定，确保本项目的建设符合有关环保法律法规的要求。因此建议建设单位聘用环保专业人员，对各作业段进行环境监理工作。 1）环境监理人员要求 （1）环境监理人员必须具备环保专业知识，精通国家环境法律、法规和政策，了解当地环保部门的要求和环境标准。 （2）必须接受HSE专门培训，有较长的从事环保工作经历。 （3）具有一定的现场施工经验。 （4）可由具备以上要求的施工监理代管。 2）环境监理人员主要职责 （1）监督施工现场对“环境管理方案”的落实。 （2）及时向HSE部门负责人汇报环境管理现状，并根据发现的问题提出合理化建议。 （3）协助HSE部门负责人宣传贯彻国家和当地政府有关环境方面的法律和法规。 （4）对HSE工作的真实性、合法性、效益性进行审查，评价其责任，并提出改进意见。 3）环境监理范围 本项目不占用自然保护区、风景名胜区、水源保护区及文物保护区等特殊保护目标，环境监理范围为工程扰动范围。 4）环境监理内容 施工期环境监理主要内容针对施工期钻井废水、试油期生产废水、生活污水的环境保护处理措施，钻井柴油机燃料燃烧烟气、伴生气燃放废气、汽车尾气、施工扬沙的大气环境影响控制措施，钻井柴油机、钻机、机泵及运输车辆的声环境控制措施，废弃泥浆及岩屑、废防渗材料等固体废物主要处理措施，进行环境监理，必要时采取旁站的形式完成监理工作。另外，还应对施工期的生态保护措施及恢复方案进行监理。 7、环境监测 本次施工期监测对象主要是作业场所及其附近植被和土壤，对作业场所监测可视具体情况、当地生态环境保护部门要求等情况而定。施工期环境监测计划见表 27。 表 27 环境监测计划 序号; 环境要素; 监测地点; 监测项目; 监测频次; 监测时间. 1; 井场土壤; 井场及井场周围10m、20m、30m和50m; 石油烃（C10-C40）; 1次/钻井周期; 完井后. 2; 大气环境; 项目区; 非甲烷总烃; 1次/钻井周期内; 整个钻井期间监测1次. 3; 水环境; 项目区地下水; 石油类、耗氧量、氨氮; 1次/季度; ——. 4; 钻井和试油废水; 春风一号联合站污水处理系统总出口; SS、石油类等; 对污水处理系统出水进行检测; ——. 5; 噪声; 井场周围; 等效连续A声级; 1次/钻井周期内; 整个钻井期间监测1次. |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 由于本项目只是基础地质勘查，不涉及油气生产开采等问题，本次探井若转为生产井，则须重新进行环境影响评价，对其环境影响进行分析预测，并提出相应的保护措施，因此本报告不对其运营期环境影响进行评价。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 本项目总投资为6480万元，其中环保投资575万元，占总投资的8.87%，环保工程清单及投资见表 28。 表 28 环保工程清单及投资估算 项目; 作用; 投资估算（万元）. 废气处理设施; 围挡、遮盖措施; 采取洒水、围挡、遮盖措施; 18. 废水处理 设施; 生活污水处理; 环保厕所及清运费用; 29. 试油期生产废水暂存及处理; 生产废水专用方罐及清运费用; 67. 固体废物处理设施; 钻井井口防喷器、应急放喷池; 放喷原油、伴生气; 21. 生活垃圾收集清运; 收集、清运; 42. 危废处置; 危险废物委托有资质单位处理; 200. 泥浆不落地系统; 钻井废水、岩屑、钻井泥浆处理；建设钻屑储集防渗池1座; 95. 生态与水土保持; 井场平整; 临时占地平整; 21. 路面硬化; 降尘、防水土流失; 21. 防沙治沙; 保护区域生态环境、遏制风沙土地扩展趋势; 20. 噪声治理; 基础减振; 噪声治理; 18. 生态修复工程; 恢复地表原状; 临时占地生态恢复; 23. 合 计; 575. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 1、在施工设计方面，合理规划、尽量减少修建进井路的施工作业带宽度，合理布局、尽量减少井场临时占地面积。 2、在日常运行、施工过程等过程中会产生较大的扬尘，在开挖旁边空地设置表土临时堆放区域，区域施工现场尽量适时洒水，减少扬尘，施工使用的粉状材料，运输、堆放时应有遮盖，防止扬尘落地影响附近植被的生长。 3、在员工的教育培训方面，加强管理，定期给施工人员进行施工作业培训，严格按照规范操作执行，尽量避让植被覆盖率较高的区域。加强教育，强化员工在工作中的责任心，巡检过程要认真仔细，实时监控。 4、尽量减少因施工对植被的破坏，施工中大量设备的调运及人员的流动，会增加作业区内的拥挤度，项目区及外围设置明显的作业区域标识，新建道路需设置必要的标识和警示标牌，加强管理，把施工作业严格控制在作业区内。 5、本项目钻井、施工前，应向当地相关主管部门办理征地手续，按照相关法律法规进行补偿和恢复。 6、钻井过程中严格执行钻井生产环境保护管理规定，钻井废水、废弃泥浆采用“泥浆不落地”设备进行处理。 7、项目建设完成后，对施工场地的废渣及一切废弃物资、设备应及时清理，对工地、料场、取土等地方，使用后应立即恢复原状，并及时进行人工干预恢复植被，以维持原有生态环境。工程建设完成后要求对施工料场、便道等临时用地进行清理、平整。完井后井场须平整，做到无油污，无地坑，无三废，确保周围环境无污染 | 严格限制施工作业范围，禁止破坏施工作业外的地表植被。临时占地上的设施搬迁后，拆除基础，恢复到原状态。对放喷池等进行拆除回填并平整，现场无废弃池遗留；是否办理征地补偿手续 | / | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 钻井废水进入不落地系统处理，不外排；试油废水通过罐车拉运至中石化新疆新春石油开发有限责任公司春风油田春风一号联合站含油污水处理系统处理，经处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T 5329-2012）中推荐水质标准要求后用于产能开发回注地层；生活污水排入环保厕所，定期拉运至中石化新疆新春采油厂生产管理区污水处理站进行处理，不外排 | 《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》(SY/T 5329-2012)中推荐水质；现场无废水遗留 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | 1、钻井废水全部排入“泥浆不落地”泥浆槽中进行循环利用，完井后废水运至春风一号联合站处理达标后用于产能开发回注地层； 2、试油废水拉运至春风油田春风一号联合站含油污水处理系统处理，经处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T 5329-2012）中推荐水质标准要求后用于产能开发回注地层； 3、生活污水和粪便均排入环保厕所内，定期拉运至中石化新疆新春石油开发有限责任公司管理一区污水处理站处理达标后，回用于站内绿化，不会对环境造成明显影响 | 钻井废水循环利用于钻井过程，完钻后拉运春风一号联合站处置；试油废水分批分次拉运春风一号联合站处置；钻井废水和试油废水执行《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T 5329-2012）生活污水排入环保厕所，定期拉运；现场无遗留，无废水进入地表水环境； | / | / |
| 声环境 | 1、合理布局钻井现场，将高噪声设备布置在远离井场道路一侧，尽量选用低噪声设备。 2、制定施工计划时，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。同时，高噪声设备施工时间尽量安排在昼间。 3、加强施工管理和设备维护，发现设备存在的问题及时维修，保证设备正常运转；整体设备要安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，柴油机、发电机和各种机泵等要安装消声隔声设施，最大限度地降低噪声源的噪声。 4、加强对运输车辆的管理及疏导，尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛 | 严格落实噪声措施，施工期无噪声扰民环保投诉；执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）限值要求 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 1、使用合格油品；加强施工管理，尽可能缩短施工周期； 2、伴生气通过管线放喷 | 无固定、长期污染源，区域环境功能未发生改变 | / | / |
| 固体废物 | 1、钻井固废全部排至“泥浆不落地”设备进行处理；处理后的一开、二开钻井固废按照《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）的规范标准要求，可用于修路、铺垫井场；三开钻井固废属于危险废物，委托有危废处理资质的单位处理； 2、废防渗材料正常情况循环利用，使用过程中如产生不可利用的废防渗材料，需委托有资质单位处置 3、生活垃圾集中在生活垃圾收集箱内，交由环卫部门进行统一处理 | 钻井固废暂存于钻屑储集防渗池，池体四周设有50cm高的围堰，上方设有顶棚，围堰及堆放场地底部均铺设HDPE防渗膜；一开、二开钻井固废经处理后用于修路、铺垫井场；三开钻井固废委托有危废处理资质的单位处理；钻井固废现场无遗留； 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单（环境保护部公告 2013年 第36号） | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | 1、重点防渗区（含柴油罐区、发电机房区、“泥浆不落地”设备、钻屑储集防渗池、放喷池等）：敷设3mm防渗布（渗透系数≤10-7cm/s）防渗； 2、一般防渗区（包括除重点防渗区的井场部分）：采用在混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实； 3、井控装置有效防范溢流、井漏等事故 | 防止井喷；是否收集溢油、是否防渗；是否发生环境风险事故，针对环境风险制定应急方案 | / | / |
| 环境监测 | 施工期噪声及非甲烷总烃 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | / | / |
| 其他 | 重点防渗区防渗采用3mm厚人工材料（渗透系数≤10-7cm/s）防渗；一般防渗区地坪通过在混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的 | 是否收集溢油、是否防渗，现场无防渗材料遗留 | / | / |

- 七、结论

本项目符合国家有关产业政策。在严格执行已有各项环保政策、规定的基础上，认真落实本报告表中提出的环保措施与建议的前提下，从环境保护角度分析，本项目的建设可行。