# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新疆国祥轻合金工业有限公司年产30万吨高精度铝合金板带材项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 路松达 | 联系方式 | 13579787722 |
| 建设地点 | 新疆昌吉回族自治州玛纳斯县塔河工业园区新疆嘉润资源控股有限公司厂区内 |  |  |
| 地理坐标 | N44°18′11.680″，E86°25′15.082″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3252铝压延加工 | 建设项目 行业类别 | 二十九、有色金属冶炼和压延加工业65-有色金属压延加工325 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 130089 | 环保投资（万元） | 1060 |
| 环保投资占比（%） | 0.81 | 施工工期 | 36个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 43639(租赁新疆嘉润资源控股有限公司部分厂区) |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 玛纳斯县塔河工业园区于2013年3月取得了玛纳斯县人民政府出具的《玛纳斯县塔河工业园区总体规划的批复》（玛政发〔2013〕8号）。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 园区规划过程中新疆环境保护科学研究院承担了园区规划环境影响项评价工作，并于2013年5月取得原玛纳斯县环境保护局《关于玛纳斯县塔河工业园区总体规划环境影响报告书的审查意见》（玛环审〔2013〕37号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 项目建设地点位于玛纳斯塔河工业园区（建设地点及园区所在位置见图1、图2），占地类型为园区规划工业用地。根据园区规划，项目所在北区以煤电铝循环经济为主导产业，主要生产电解铝、铝型材、化工产品等高附加值的工业产品。本项目利用新疆嘉润资源控股有限公司生产的电解铝液以及重熔用铝锭，生产铸轧卷，并利用铸轧卷冷轧生产铝箔坯料、装饰带和普板带，符合园区产业定位。 项目用水依托新疆嘉润公司厂区现有自来水管道，满足项目所需；用电依托新疆嘉润公司电解铝项目220kV整流所，配置10kV电缆线路供给，满足项目所需；项目产生的废气经污染治理措施处理后均能达标排放；本项目净循环水系统的排污水排入新疆嘉润资源控股有限公司原有厂区生产废水处理站进行净化处理后回用不外排；冷轧车间产生的含油废水经含油废水处理站处理后，排入新疆嘉润资源控股有限公司原有厂区生产废水处理站进行净化处理后回用不外排；本项目工作人员办公生活依托新疆嘉润资源控股有限公司现有办公生活区，生活污水经排水管道收集后排入厂区原有生活污水处理站净化处理后回用不外排；生活垃圾经厂区现有生活垃圾收集设施收集后委托环卫部门清运处理；生产固废合理处置，危废委托有资质单位处理，符合园区基础设施规划及规划环评相关要求。 项目与园区规划环评及审查意见的符合性见表1-1。 表1-1 与园区规划环评及审查意见的符合性 序号; 原则要求; 项目情况; 符合性. 1; 严格入区项目环境准入，结合国家产业政策，提出各行业限制或禁止入园企业的条件，落实跟踪评价资金来源和实施单位，同时避免入园企业过度占地。; 本项目在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中不属于限制类和淘汰类项目，属于允许类项目。; 符合. 2; 切实做好水资源综合利用工作，在规划实施过程中认真做好中水回用工作，减少新鲜用水量，合理利用水资源; 本项目净循环水系统的排污水排入新疆嘉润资源控股有限公司原有厂区生产废水处理站进行净化处理后回用不外排；冷轧车间产生的含油废水经含油废水处理站处理后，排入新疆嘉润资源控股有限公司原有厂区生产废水处理站进行净化处理后回用不外排；本项目工作人员办公生活依托新疆嘉润资源控股有限公司现有办公生活区，生活污水经排水管道收集后排入厂区原有生活污水处理站净化处理后回用不外排; 符合. 3; 合理规划设计供水、排水方案，切实做好排水方案和后续管理，杜绝污染事故的发生; 同上; 符合. 4; 大力发展项目区循环经济，延长产业链，制定切实可行的综合利用方案，提高资源利用效率; 项目为有色金属冶炼和压延加工业，原料利用新疆嘉润资源控股有限公司生产的电解铝液以及重熔用铝锭，生产铸轧卷，并利用铸轧卷冷轧生产铝箔坯料、装饰带和普板带; 符合. 故本项目符合《玛纳斯县塔河工业园区总体规划环境影响报告书》及审查意见（玛环审〔2013〕37号）的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、《产业结构调整指导目录（2019年本）》相符性 根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，符合国家的产业政策。 2、选址环境可行性分析 本项目为新建项目，建设地点位于玛纳斯县塔河工业园区，占地类型为工业用地，符合园区规划。区域基础设施配套齐全，供电、供水设施均能满足项目所需；新疆嘉润资源控股有限公司提供原料满足项目所需，原料来源可以得到充足保证；根据预测结果，项目污染物最大落地浓度均未超标，项目不设置大气防护距离，项目建设地点500m范围内无铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线、亦无集中居住区、饮用水水源地等敏感区域，故项目选址合理。 3、“三线一单”符合性分析 2021年2月22日新疆维吾尔自治区人民政府办公厅发布了关于印发《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知，“为贯彻落实《中共中央、国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》和《自治区党委、自治区人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战实施方案》，按照生态环境部统一部署，自治区组织编制了‘生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单’现就实施‘三线一单’生态环境分区管控制定本方案。”结合《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》初步方案，现就本项目“三线一单”符合性进行分析。 （1）生态保护红线符合性分析 本项目位于玛纳斯县塔河工业园区，项目用地类型为工业用地，为重点管控单元（见图3），选址区域不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等，符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线符合性分析 本项目废气、噪声等采取措施后可达标排放，项目污染物排放量较小，对区域环境质量影响很小，能够符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线符合性分析 本项目原料部分由从市场采购，运营过程中消耗一定的电量、水等资源，项目资源消耗量相对区域资源总量较小，符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区28 个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》和《新疆维吾尔自治区17 个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单》中产业准入负面清单要求，本项目选址及项目生产产品等均不属于产业准入负面清单范畴。 综上所述，项目符合“三线一单”相关要求。 4、与《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》（新政发[2016]140号，下称《意见》）的符合性分析 本项目与《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》（新政发[2016]140号）的符合性分析见表1-2。 表1-2 与《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》（新政发[2016]140号）的符合性分析一览表 序号; 要求; 项目情况; 符合性. 1; 严格执行国家产业、环境准入政策，防范过剩和落后产能跨地区转移。 全面开展战略环评和行业、园区规划环评，将其作为项目环评审批的重要依据。 重点区域内不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等行业的新增产能项目，具备风光电清洁供暖建设条件的区域原则上不新批热电联产项目。; 本项目在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中不属于限制类和淘汰类项目，属于允许类项目；本项目为有色金属冶炼和压延加工业，租赁新疆嘉润资源控股有限公司的库房等设施。; 符合. 2; 认真落实《重点区域大气污染物排放特别排放限值的公告》(环保厅2016第45号)的要求。其他工业企业一律执行国家最新污染物排放标准，减少污染物排放总量。严格执行无组织排放监测浓度限值和恶臭污染物厂界标准。; 本项目有组织废气执行《关于印发<新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案>的通知》（新大气发[2019]127号）中相应标准限值以及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应标准；厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放限值，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织限值，厂内无组织挥发性有机废气满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值; 符合. 3; 重点区域内划定高污染燃料禁燃区，并逐步扩大禁燃区范围。 加强企事业单位及居民燃煤散烧控制。 淘汰热电联产和集中供热管网覆盖范围内的燃煤锅炉，按照有关要求加快淘汰建成区燃煤锅炉，加大燃煤锅炉及设施“电能替代”改造力度。; 本项目供热依托新疆嘉润资源控股有限公司现有换热站; 符合. 4; 加强重点区域、流域污染防治和生态环境保护。除已建成的项目外，周边各园区三类工业用地统一调整为二类工业用地。; 本项目利用新疆嘉润资源控股有限公司原有厂房，不新增三类工业用地。; 符合. 5、与《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》（新政发〔2018〕66号）的符合性分析 本项目与《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》的符合性分析见表1-3。 表1-3 与《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》符合性分析 序号; 要求; 内容; 符合性分析. 1; （一）调整优化产业结构，推进绿色发展。; 建立健全严禁“三高”项目进新疆制度体系，根据国家统一部署，完成生态保护红线 ，环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作；2018年底前制定完善“三高”项目认定标准，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。环境空气质量未达标城市及“乌-昌-石”“奎-独-乌”区域各城市应制定更严格的产业准入门槛。各地（州、市、师，下同）各部门依法依规把好土地审批供应关、环保关、产业政策和项目审批供应关。; 项目属于有色金属冶炼和压延加工业，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“允许类”范围，符合国家产业政策要求。. 2; （二）调整 优化能源结构，构建清洁低碳高效能源体系; 稳步推进清洁供暖。认真落实《关于印发北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》（发改能源〔2017〕2100号），坚持从实际出发，因地制宜地制定实施自治区清洁取暖方案，确保各族群众安全取暖过冬。2020年采暖季前，在保障能源供应的前提下，“乌-昌-石”“奎-独-乌”区域城市建成区及城乡结合部基本完成生活和冬季取暖散煤替代：对暂不具备清洁能源替代条件的，积极推广洁净煤并加强煤质监管，严厉打击销售使用劣质煤行为。; 本项目采暖热水由新疆嘉润资源控股有限公司厂区现有换热站供应. 6、与《自治区严禁“三高”项目进新疆推动经济高质量发展实施方案》（以下简称《方案》）的相符性分析 本项目为铝板带生产项目，利用新疆嘉润资源控股有限公司生产的电解铝液以及重熔用铝锭，生产铸轧卷，并利用铸轧卷冷轧生产铝箔坯料、装饰带和普板带，符合《方案》中积极延伸有色金属产业链。鼓励电解铝企业发展短流程工艺，生产圆锭、扁锭、铸轧卷、圆铝杆等铝铸轧产品；积极发展汽车配件、铝型材、交通运输设备用铝板（带）材等高附加值铝下游产品的要求 故本项目符合《自治区严禁“三高”项目进新疆推动经济高质量发展实施方案》的要求。 7、与《关于印发<新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案>的通知》（新大气发[2019]127号，以下简称《通知》）的相符性分析 本项目熔铝炉等炉窑使用电加热，部分使用天然气加热，产生的废气经排烟罩收集后通过布袋除尘器处理后由20m高排气筒排放，大气污染物排放执行《关于印发<新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案>的通知》（新大气发[2019]127号）中相应标准限值，满足《通知》中（三）实施污染深度治理，推进工业炉窑全面达标排放中的已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放的要求。 本项目在熔铝炉等炉窑均设置在密闭车间内，废气产生处采取排烟罩、加强车间通风等措施，满足《通知》中（三）实施污染深度治理，全面加强无组织排放管理中的生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置排烟罩等措施的要求。 综上所述，本项目符合《关于印发<新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案>的通知》（新大气发[2019]127号）的要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目建设内容 本项目位于新疆嘉润资源控股有限公司现有厂区内，主要生产设施包括铸轧车间（包括：铸轧车间1、铸轧车间2）、冷轧车间（均利用现有厂房改建）；公辅设施包括试验室、机修间、10kV配电站、含油废水处理站、循环水泵站、去离子水泵站、液氩气化站、液氮气化站、液化石油气气化站、天然气调压站；其它：办公楼、食堂、倒班宿舍等均利用新疆嘉润资源控股有限公司现有。 项目主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目建设内容组成一览表 项目组成; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 铸轧车间1; 利用原有已建氧化铝及氟化盐仓库（一）改造，铸轧车间1的主厂房由3个熔铝跨和3个铸轧跨组成，跨度均为27m，长度均为157m。另外，主厂房两侧新增加12m宽的辅助间。车间总面积29202m2，其中：生产面积为25434m2，辅助间面积为3768m2。; 利用现有厂房改造. 铸轧车间2; 利用原有已建氧化铝及氟化盐仓库（二）改造，主厂房由2个熔铝跨和2个铸轧跨组成，跨度均为27m，长度均为157m。另外，主厂房侧面新增加12m宽的辅助间。车间总面积18840m2，其中：生产面积为16956m2，辅助间面积为1884m2。; 利用现有厂房改造. 冷轧车间; 利用已建氧化铝及氟化盐仓库（二）改造，主厂房由轧机主跨、轧机辅跨和2个精整跨组成，跨宽度均为27m，长度为均165m。生产面积为26730m2; 利用现有厂房改造. 辅助工程; 试验室; 炉前分析室; 布置在铸轧车间1和铸轧车间2的辅跨内; 新建. 综合检测中心; 布置在新疆嘉润公司现有试验室内; 新建. 机修间; 布置在冷轧车间内; 新建. 办公生活区; 依托新疆嘉润公司现有办公生活区; 依托. 储运工程; 铸轧卷仓库; 利用现有阳极炭块存储库房改建，面积为10000m2; 利用现有厂房. 公用工程; 给水; 由新疆嘉润公司厂区现有自来水管道供给，满足项目所需; 依托. 排水; 生产废水经厂区原有废水处理站处理; 依托. 含油废水经含油废水处理站预处理后，排至厂区原有废水处理站进行深度处理; 新建. 生活污水经排水管道收集后排入厂区原有污水处理站处理; 依托. 供电; 依托新疆嘉润公司电解铝项目220kV整流所，配置10kV电缆线路供给，满足项目所需; 依托. 供热; 采暖热水由厂区现有换热站供应; 依托. 供气; 压缩空气; 由新疆嘉润公司现有压缩空气站供应; 依托. 氮气; 液氮气化站露天布置，四周设防护栏杆，占地面积15×12m2; 新建. 氩气; 液氩气化站露天布置，四周设防护栏杆，占地面积12×9m2; 新建. 天然气; 由市政燃气管网供应，经厂区天然气调压站调压后供应; 新建. 液化石油气; 由厂区新建液化石油气气化站供应，包括分储罐区、汽车装卸台、气化间及压缩间三部分，四周设消防通道，地面采用不发火花的材料，占地面积50×55m2; 新建. 环保工程; 废气; 铸轧车间1熔铝、保温炉烟气; 每6台25t电阻熔铝炉及6台30t电阻保温炉炉门烟气设一套除尘系统，共设3套除尘系统。各炉体废气经排烟罩收集后，经布袋除尘器处理后通过集气管道由20m高排气筒DA001排放; 新建. 铸轧车间1铝渣处理系统废气; 配置1套布袋除尘器处理后，经20m高排气筒DA002排放; 新建. 铸轧车间2熔铝、保温炉烟气; 每4台25t燃气熔铝炉烟道气及炉门烟气、4台30t电阻保温炉炉门烟气设一套除尘系统，其余8台25t电阻熔铝炉及配套的8台 30t电阻保温炉炉门烟气设一套除尘系统，共设2套除尘系统。各炉体废气经排烟罩收集后，经布袋除尘器处理后通过集气管道由20m高排气筒DA003排放; 新建. 铸轧车间2铝渣处理系统废气; 配置1套布袋除尘器处理后，经20m高排气筒DA004排放; 新建. 冷轧车间油雾; 含油雾废气经轧机排烟罩捕集后通过1套全油回收净化装置净化处理，净化后废气经20m高排气筒DA005排放; 新建. 无组织废气; 加强车间通风; 新建. 废水处理; 净循环水系统排污水; 排入厂区原有生产废水处理站，经原有净化系统处理后，进入电解铝厂区二次利用水系统，不外排; 依托. 去离子水站废水; 排入厂区原有生产废水处理站，经原有净化系统处理后，进入电解铝厂区二次利用水系统，不外排; 依托. 含油废水; 排入含油废水处理站，经处理后，排入厂区原有生产废水处理站，经原有净化系统处理后，进入电解铝厂区二次利用水系统，不外排; 新建. 生活污水; 经排水管道收集后排入厂区原有生活污水处理站，经原有净化系统处理后，进入电解铝厂区二次利用水系统，不外排; 依托. 噪声处理; 合理布置，基础减振，消音减噪等措施; 新建. 固体废物; 一般固体废物; 铸轧车间及冷轧车间产生残次品及金属边角废料、金属屑等废料，收集后送铸轧车间重熔; /. 危险废物; 危险废物收集暂存于铸造车间旁危险废物临时储存库，委托危险废物处理资质的单位处理; 依托. 生活垃圾; 经收集后由环卫部门统一清运处置; 依托. 2、项目主要原辅材料及能源消耗 本项目原辅材料名称、年消耗量见表2-2。 表2-2 项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 用量; 备注. 1; 电解铝液; t/a; 262388; 由新疆嘉润公司提供. 2; 重熔用铝锭; t/a; 34861; 由新疆嘉润公司提供. 3; AlCu50; t/a; 101; 市场外购. 4; AlMn10; t/a; 5056; 市场外购. 5; AlTi5B1; t/a; 605; 市场外购. 6; 打渣剂; t/a; 657; 市场外购. 7; 精炼剂; t/a; 657; 精炼剂（粉状） 主要成分为：NaCl 45%，KCl 40%，MgCl215%。市场外购. 8; 铸嘴; 副/a; 1622; 市场外购. 9; 铸轧辊辊套; 对/a; 32; 市场外购. 10; 工艺轧制油; t/a; 800; 市场外购. 11; 设备润滑油; t/a; 100; 市场外购. 12; 设备液压油; t/a; 50; 市场外购. 13; 硅藻土; t/a; 150; 市场外购. 14; 过滤纸; t/a; 10; 市场外购. 15; 纸卷芯; t/a; 500; 市场外购. 16; 包装材料; t/a; 3200; 市场外购. 17; 焊丝; t/a; 3; 市场外购. 18; 水; m3/a; 348138.6; 由厂区现有自来水管道供应. 19; 电; 万Kw·h/a; 14080; 由厂区现有220kV整流所配套10kV电缆供应. 20; 天然气; 万m3/a; 813.7; 由市政燃气管网供应. 21; 液化石油气; 万kg/a; 79.4; 液化石油气气化站. 22; 压缩空气; 万m3/a; 1850; 由厂区现有压缩空气站供应. 23; 氩气; 万m3/a; 10.6; 液氩气化站. 24; 氮气; 万m3/a; 52.9; 液氮气化站. 3、产品方案 项目产品方案见表2-3。 表2-3 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 合金牌号及状态; 规格范围（mm）; 计算规格（mm）; 年产量t/a. 一; 冷轧板带材; 1xxx、3xxx、8xxx. 1; 铝箔坯料; 1235-H14; 0.2~3.0x1000~1660; 0.3x1650; 40000. 2; 装饰带; 3003-H24; 0.6x1500; 40000. 3; 普板带; 1060-H14; 0.27x1300; 20000. 二; 铸轧卷; 1050 1060. 1; 铸轧卷; 1050 1060; 6~8×1050~2100; 7x1850; 150000. 2; 铸轧卷; 7x2020; 50000. 4、主要生产设备 本项目主要生产设备详见表2-4。 表2-4 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 一; 车间生产设备. 1; 铸轧车间1; 25t电阻熔铝炉; 台; 18. 2; 30t电阻保温炉; 台; 18. 3; 磁力搅拌装置; 台; 9. 4; 铝熔体在线处理系统; 套; 18. 5; 2100mm铸轧机; 台; 14. 6; 2300mm铸轧机; 台; 4. 7; 轧辊车床; 台; 2. 8; 轧辊磨床; 台; 2. 9; 铸嘴加热炉; 台; 2. 10; 铝渣处理系统; 套; 2. 1; 铸轧车间2; 25t电阻熔铝炉; 台; 8. 2; 25t燃气熔铝炉; 台; 4. 3; 30t电阻保温炉; 台; 12. 4; 磁力搅拌装置; 台; 6. 5; 铝熔体在线处理系统; 套; 12. 6; 1700mm铸轧机; 台; 2. 7; 1900mm铸轧机; 台; 10. 8; 轧辊车床; 台; 1. 9; 轧辊磨床; 台; 1. 10; 铸嘴加热炉; 台; 1. 11; 铝渣处理系统; 套; 1. 1; 冷轧车间; 1850mm冷轧机; 台; 2. 2; 1850mm拉弯矫直机; 台; 2. 3; 40t退火炉; 台; 8. 4; 1850mm切边机; 台; 1. 5; 打包机; 台; 1. 6; 轧辊磨床; 台; 1. 7; 全油回收装置; 套; 1. 8; 起重运输设备; 套; 1. 二; 试验室主要设备. 1; 炉前化学成分分析; 仪表车床; 台; 2. 2; 光电直读光谱仪; 台; 2. 1; 化学成分与油品分析; 台式钻床; 台; 1. 2; 分光光度计; 台; 1. 3; 等离子发射光谱仪; 台; 1. 4; 纯水机; 台; 1. 5; 酸度计; 台; 2. 6; 电导率计; 台; 2. 7; 电子天平; 台; 2. 8; 化学分析玻璃仪器; 台; 1. 9; 磁力加热搅拌器; 台; 1. 10; 石油馏程测定器; 台; 2. 11; 油品运动粘度计; 台; 2. 12; 闭口闪点测定器; 台; 2. 13; 微水份测定仪; 台; 2. 14; 石油产品锈蚀腐蚀测定仪; 台; 2. 15; 机械杂质测定器; 台; 2. 16; 电热恒温水浴锅; 台; 1. 17; 电热鼓风干燥箱; 台; 2. 18; 箱式电阻炉; 台; 2. 19; 电热板; 台; 2. 1; 工艺及力学性能分析; 万能铣床; 台; 2. 2; 试样数控加工机床; 台; 1. 3; 电子拉伸试验机; 台; 3. 4; 带材弯曲试验机; 台; 1. 5; 硬度计; 台; 2. 6; 杯突试验机; 台; 1. 1; 金相及物理性能分析; 金相制样设备; 套; 1. 2; 金相显微镜; 台; 1. 3; 铣床; 台; 1. 4; 酸碱水洗槽; 套; 1. 1; 其他; 气体净化器、稳压器、台柜、劳保设施等; /; /. 三; 机修间主要设备. 1; 卧式车床; 台; 2. 2; 工具磨床; 台; 2. 3; 立式升降台铣床; 台; 1. 4; 万能回转头铣床; 台; 1. 5; 牛头刨床; 台; 2. 6; 外圆磨床; 台; 1. 7; 平面磨床; 台; 1. 8; 摇臂钻床; 台; 1. 9; 锯床; 台; 1. 10; 双人钳工台; 台; 1. 11; 除尘砂轮机; 台; 1. 12; 交流弧焊机; 台; 4. 13; 晶闸管整流弧焊机; 台; 1. 5、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员689人，项目年工作日为354天，日工作班次为3班，每班工作8小时，年工作8496小时。 6、项目平面布置 主要生产设施铸轧车间1利用该厂区现有氧化铝（含氟化盐）仓库（一）改建，铸轧车间2和冷轧车间联合厂房利用现有氧化铝（含氟化盐）仓库（二）改建。以上生产车间地处厂区东部，西距电解车间不到 200m，电解铝液原料供应便利。 为项目配套建设的公辅设施，除10kV配电站、液氩气化站、液氮气化站、 试验室、机修间等就近设在相关车间偏跨，天然气调压站靠近主要使用设备布 置在铸轧车间2北侧外，其他独立建设的公用设施均集中布置在冷轧车间南侧 铝锭堆场（二）用地上，与现有铸造循环水毗邻建设。在公辅设施区建设的独立站房包括：净循环水泵站及去离子水站、消防泵站、含油废水处理站、液化石油气气化站。 铸轧卷仓库利用厂区现有阳极炭块存储库房改建。 其他项目必要的采暖供热、污水处理、压缩空气供应以及仓储运输、办公生活等功能，均可由厂区现有设施利用富余能力协作解决。 厂区总平面布置在符合国家有关规定及要求的基础上，结合工艺生产要求及用地现有自然条件，满足生产运输、安全卫生、环境保护及施工管理等方面的需要，同时考虑企业在生产、交通运输、动力设施等方面的协作关系，做到生产工艺流程顺畅，通道宽度适中。总体布置统筹规划，远近期结合，各子项布局合理紧凑，协调统一。项目具体平面布置见图4。 7、公用工程 （1）供电：项目用电依托新疆嘉润公司电解铝项目220kV整流所，配置10kV电缆线路供给，满足项目所需。 （2）采暖：采暖热水由厂区现有换热站供应。 （3）供气 ①天然气：天然气由市政燃气管网供应，供气压力为0.3~0.4MPa，天然气经厂区内设置的天然气调压站调压后供应各车间用气。 ②压缩空气：压缩空气由新疆嘉润资源控股有限公司现有压缩空气站供应，不再新建压缩空气站，根据建设单位提供资料，压缩空气计算消耗量为189.76m3/min。 ③氮气：根据建设单位提供资料，项目拟在铸轧车间1偏跨内设液氮气化站。站内设50m3低温液氮储槽2台，1500m3/h液氮气化器2台，1用1备，配套减压装置一套，液氮外购，储存周期约为9天。液氮气化站露天布置，四周设防护栏杆，占地面积15×12m2。项目氮气日消耗量约6600m3，折合液氮量10.20m3/d。 ④氩气：根据建设单位提供资料，项目拟在在铸轧车间2偏跨内设液氩气化站。站内设20m3低温液氩储槽1台，400m3/h 液氩气化器2台，1用1备，配套减压装置一套，液氩外购，储存周期约为12天。液氩气化站露天布置，四周设防护栏杆，占地面积12×9m2。氩气日消耗量约1320m3，折合液氩量1.65m3/d。 ⑤液化石油气：在厂区内新建液化石油气气化站，站内设30m3液化石油气储罐2个，储罐采用地下布置；设120kg/h 电热水浴式气化器2台，并配套减压稳压阀组1 套。液化石油气气化站分储罐区、汽车装卸台、气化间及压缩机间三部分，四周设消防通道，地面采用不发火花的材料。占地面积 50×55m2。液化石油气最大消耗量 2700kg/d，折合平均量 112.5kg/h。 （3）给排水 本项目项目新鲜用水量为348138.6m3/a，全部由厂区现有供水管网供给，水质、水量及水压可以满足项目所需。 ①净循环水泵站用水 项目净循环水泵站主要供铸轧车间、冷轧车间内的工艺设备循环冷却用水，冷却水循环使用不外排，净循环水系统需补充水量为648m3/d（229392m3/a），其中风吹蒸发损失量为432m3/d（152928m3/a），循环排污水为216m3/d（76464m3/a），排入厂区原有生产废水处理站处理。 ②去离子水站用水 项目去离子水站主要供冷轧车间拉矫机组及磨床配制乳液用水，需补充水量为264m3/d（93456m3/a），去离子水站产生的废水量为72m3/d（25488m3/a），该部分废水直接排入厂区原有生产废水处理站处理；用于冷轧车间的去离子水产生的废水排入含油废水处理站处理，处理后的废水产生量为192m3/d（67968m3/a），处理后废水排入厂区原有生产废水处理站处理。 ③生活用水 项目劳动定员689人，根据《新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额》，每人每天用水量为100L，故项目生活用水量为68.9m3/d（24390.6m3/a），生活污水产生量为用水量的80%，则生活污水产生量为55.12m3/d（19512.48m3/a）。 项目水平衡见图5。 图5 项目水平衡图（m3/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目施工期流程和产污环节详见下图。 图6 施工期主要流程及产污环节图 工艺流程简述： 本项目利用新疆嘉润资源控股有限公司现有氧化铝及氟化盐库房和阳极炭块库房改造为铸轧车间、冷轧车间及铸轧卷库房，现有氧化铝及氟化盐库房和阳极炭块库房在此之前主要用于存放氧化铝、阳极炭块等。施工期间主要为库房改建及设备的安装，公辅设施的建设。 施工过程产生的污染物主要为扬尘、噪声、固体废物等。 2、运营期 （1）铸轧卷生产工艺流程及产污环节 本项目运营期铸轧卷生产工艺流程及产污环节详见下图。 图7 铸轧卷生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简介： 1）配料：根据产品的合金成分要求，按规定配料计算，为熔化准备炉料。 2）装炉：将准备好的炉料依次装入熔化炉内。 3）熔化：炉料装完后升温熔化，采用实时控制熔铝工艺参数，并对铝熔体进行炉内在线处理得到高质量的熔体，满足铝及铝合金扁铸锭的质量要求。采用蓄热式烧嘴可熔炉具有较高的熔化速率，采用专用的加料装置，设置加料车实现机械加料。整个熔铝过程由PLC系统控制熔铝制度，自动调节燃料与助燃空气比例、控制炉膛压力和温度，确保了铝及铝合金熔体、炉膛温度的均匀及炉压的稳定，提高了熔铝的热效率和安全性，实现了快速加热和熔化。铝熔体温度700~760℃。熔铝过程中会产生废气，包括天然气燃烧废气和熔铸烟尘。 4）搅料、扒渣：当炉料全部熔化后，在熔体表面会形成一层由溶剂、金属氧化物和其他非金属夹杂物所组成的熔渣。为了防止熔体夹渣，减少熔体吸气的机会，在进行下一步熔铝作业之前，必须将这层熔渣除掉，可有效加强熔体传热，提高升温速度。此过程称为“扒渣”。在扒渣过程中铝熔体表面具有熔点低、密度低的特点。覆盖在铝熔体表面将形成一层熔融的隔离层，使铝液与炉气隔离，保护铝液不被炉气氧化，同时扒渣有利于渣子与金属很好的分离，以减少渣中金属损失。 本项目熔铝炉扒渣采用机械自动化扒渣车，铝渣配套铝渣处理系统处理。炉内熔体搅拌采用磁力搅拌装置，该装置通过向铁磁体缠绕的线圈中通入变化的电流以产生变化的磁场，利用铝原子的磁力特性实现对铝熔体的搅拌。本项目磁力搅拌装置采用底置式，通过运行小车将磁力搅拌装置运送到熔铝炉下方进行搅拌。 5）快速分析：经搅拌均匀后，取样分析其化学成分，当成分不合格时，需补充中间合金或加铝锭以达到规定的要求。 6）转炉：当铝液经分析化学成分合格后，转注到电阻保温炉内保温，转炉温度为710～750℃。 7）静置：本项目熔铝炉产出铝熔体送入保温炉进行保温静置和在线除气。本项目保温炉主要以电为能源。 8）晶粒细化：理想的铝材组织是整个截面上具有均匀、细小的等轴晶，这是因为等轴晶各向异性小，加工时变形均匀、性能优异、塑性好，利于铸造及随后的塑性加工。要得到这种组织，通常需要对熔体进行细化处理。凡是能促进形核、抑制晶粒长大的处理，都能细化晶粒。本项目采用铝钛硼丝作为晶粒细化剂。在铝棒浇铸开始时，铝液先流经晶粒细化槽，向晶粒细化槽匀速通入铝钛硼丝，利用铝液的高温将其熔化。 9）精练过滤：铸造时将铝液由保温炉放流口放出，经过在线精炼过滤装置进行连续精练过滤，以除去铝液中的氢气和杂质。在精练过滤出口处取样，测氢含量。精炼剂中含氯，与铝液中的氢离子生成HCl。 10）铸轧：铝熔液经精练过滤以后直接进行辊式连续铸轧，成品铸轧卷作为冷轧坯料。操作人员操作人员戴好劳保用品，项目将处理后的铝液，通过铸嘴缓慢流入铸轧机内（铸嘴用铸嘴加热炉加热，加热方式为电加热），经铸轧机铸轧成铸轧卷。铸轧机依靠两个内部通水冷却的铸轧辊使进入辊缝之间的铝液冷却凝固，用燃烧的液化石油气进行外部烘烤润滑。 11）卷取：根据产品要求，利用卷取机进行卷取。 12）剪断：待铸轧带材重量达到要求时在线剪切。 13）捆扎、卸卷：从卷取机上卸卷打捆。 14）检查：经检查，质量符合技术要求的铸轧带材供冷轧车间和外售。不合格品回用于生产。 产污环节： 1）废气：SO2、NOx、烟粉尘、HCl。 2）噪声：熔铝炉、铸轧机等设备运行机械噪声。 3）固废：铝灰渣、含氧化铝粉尘、废润滑油、废乳液、不合格品。 （2）冷轧车间工艺流程及产污环节 本项目运营期冷轧车间工艺流程及产污环节详见下图。 图8 冷轧车间工艺流程及产污环节图 工艺流程简介： 1）冷轧：冷轧是压延工艺中核心的工序之一，负责铸轧卷的加工。本项目采用的冷轧设备为2台1850mm冷轧机。最快速度为1200m/min。冷轧工序所使用的轧制油用于润滑和冷却，主要成分是窄馏分、低芳烃的矿物油以及必要的添加剂。在冷轧过程中产生的污染物主要为冷轧油雾废气、废轧制油、废过滤介质和噪声。轧制油采用全油回收净化装置，采用硅藻土和滤纸过滤后循环使用，为保证机器设备运转效率，轧制油定期更换产生废轧制油。 2）切边：经热处理和压延后板带材需要对产品进行切边处理以控制产品尺寸规格，在切边过程中采用带锯，无粉尘排放。 3）退火：本项目设置8台退火炉设备，用于改善板材内晶体结构以形成平衡状态，提高板材和卷材的强度并减少裂纹的概率，退火炉均采用电加热，在退火过程中产生的污染物主要为油雾和噪声。 4）拉弯矫直：本项目采用2套1850mm拉弯矫直机对板材经冷轧后的平直度进行矫正以消除内应力，在拉弯矫直过程中产生的污染物主要为噪声。 5）包装入库：经压延和热处理后板带材和卷材进行相应的车间运输、存放和外运管理。 产污环节： 1）废气：油雾（以非甲烷总烃计）。 2）废水：含油废水。 3）噪声：冷轧机、切边机等设备运行机械噪声。 4）固废：废轧制油、废过滤介质、废乳液、废润滑油、不合格品。 （3）机修间工艺流程及产污环节 本项目运营期机修间主要用于设备的检修及生产工具的制作与修理。超出本车间加工能力的各类零备件，联系外协解决。本车间不设热处理设备，需要进行热处理的零备件外协解决。机修间布置在冷轧车间。 机修间主要进行焊接以及切割等。会产生焊接烟尘及少量切割粉尘。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于新疆嘉润资源控股有限公司厂区内，新疆嘉润资源控股有限公司于2011年11月4日取得了新疆维吾尔自治区环境保护厅《关于新疆嘉润资源控股有限公司年产80万吨电解铝项目环境影响报告书的批复》（新环评价函[2011]1049号），于2015年1月完成了《新疆嘉润资源控股有限公司年产80万吨电解铝项目一期工程（年产40万吨电解铝，2×350MW动力站）竣工环境保护验收监测报告》，2016年12月1日,取得了新疆维吾尔自治区环境保护厅《关于新疆嘉润资源控股有限公司年产80万吨电解铝项目一期工程（年产40万吨电解铝，2×350MW动力站）竣工环境保护验收合格的函》（新环函[2016]1809号），同意验收。 项目依托及利用的工程，包括氧化铝及氟化盐仓库、阳极炭块存储库房、生产废水处理站、生活污水处理站、危险废物临时储存库和事故水池等均已验收，并满足本项目所需。铸轧车间1利用原有已建氧化铝及氟化盐仓库（一）建设，与原厂房采用防火墙进行分隔；冷轧车间、铸轧车间2利用原有已建氧化铝及氟化盐仓库（二）建设，冷轧车间、铸轧车间2与原厂房相邻处采用防火墙进行分隔；铸轧卷仓库利用厂区现有阳极炭块存储库房改建，整体为一防火分区。原有厂房均为库房，不存在原有环境污染问题；生产废水及生活污水经处理后均回用于生产工艺，不外排，不存在原有环境污染问题；危险废物临时储存库共2座，一座储存大修渣，一座储存废机油，大修渣委托克拉玛依沃森环保科技有限公司进行处置，废机油委托新疆海克新能源科技有限公司进行处置，不存在原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 环境质量现状： 1、环境空气现状调查及分析 （1）达标区判定 ①数据来源 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（H.J2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，本次评价选择中国环境影响评价网环境空气质量模型技术支持服务系统中昌吉州2020年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。 ②评价标准 本次评价基本污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 ③评价方法 评价方法：基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 昌吉州2020年空气质量达标区判定结果见表3-1。 表3-1 昌吉州2020年空气质量达标区判定结果表 评价因子; 年评价指标; 现状浓度 μg/m3; 评价标准 μg/m3; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均; 8; 60; 13.33%; 达标. NO2; 年平均; 33; 40; 82.5%; 达标. CO; 日平均第95百分位数; 2.5mg/m3; 4mg/m3; 62.5%; 达标. O3; 日平均第90百分位数; 131; 160; 81.88%; 达标. PM10; 年平均; 88; 70; 125.71%; 超标. PM2.5; 年平均; 53; 35; 151.43%; 超标. 由上表可以看出：项目所在区域PM10和PM2.5 的年平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求； CO 第 95 百分位数日平均浓度、O3 最大 8 小时第 90 百分位数日平均浓度、SO2的年均浓度和NO2的年均浓度均满足《环境空气质量标准》GB3095-2012）的二级标准要求，故本项目所在区域为不达标区域。 （2）补充监测：本项目补充监测特征因子非甲烷总烃、HCl、TSP。 本次评价引用《新疆农乐苑塑业有限公司滴灌带及地膜生产项目环境影响报告书》对项目区非甲烷总烃的监测数据，该监测报告监测时间为2020年5月29日～6月24日，距离本项目1200m，因此引用数据可行。HCl及TSP委托新疆锡水金山环境科技有限公司监测。 ①监测布点 本次评价非甲烷总烃引用大气环境现状监测设1个监测点，位于新疆农乐苑塑业有限公司，HCl、TSP实测大气环境现状监测设2个监测点，具体位置关系见表3-2，具体位置见图9。 表3-2 环境空气质量现状监测点位置 点位编号; 监测点位置; 与本项目 位置关系; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 备注. G1; 新疆农乐苑塑业有限公司滴灌带及地膜生产项目区; SE/1.2km; N44°17’14.19”; E86°25’51.74”; 非甲烷总烃; 2020.5.29～6.4; 引用. G2; 项目区下风向; /; 44°18′21.384″; 86°25′10.486″; TSP，HCl; 2021.6.3~6.5; 实测. ②监测项目及分析方法 本次评价环境空气补充监测因子选取非甲烷总烃、HCl、TSP。环境空气采样及分析方法均根据原国家环保总局颁布的《空气和废气监测分析方法》、《环境监测技术规范》中的有关规定执行。环境空气监测项目分析方法见表3-3。 表3-3 环境空气监测项目分析方法 名称; 分析方法; 标准号; 检出限(mg/m3). 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法; HJ604-2017; 0.07. HCl; 环境空气和废气氯化氢的测定 离子色谱法; HJ549-2016; 0.02. TSP; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法及其修改单; GB/T 15432-1995/XG1-2018; 0.001. ③监测时间及频率 非甲烷总烃监测1小时平均浓度，每天采样4次。监测时间为2020年5月29日～6月4日，连续监测7天，监测由乌鲁木齐谱尼测试科技有限公司进行。监测同时记录风速、风向、气温、气压和天气状况等常规气象要素。 HCl监测1小时平均浓度，每天采样4次；TSP监测日均值。监测时间为2021年6月3日～6月5日，连续监测3天，监测由新疆锡水金山环境科技有限公司进行。监测同时记录风速、风向、气温、气压和天气状况等常规气象要素。 ④评价方法 评价方法采用最大质量浓度占相应标准质量浓度的百分比及超标率对监测结果进行评价分析。计算公式为： Pi=Ci/Coi×100% 式中：Pi—第i个污染物的最大浓度占标率（无量纲）； Ci—第i个污染物的最大浓度（μg/m3）； Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准（μg/m3）。 ⑤评价标准 非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中的环境管理推荐限值；氯化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中的浓度限值；总悬浮颗粒物 执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）表2中的二级浓度限值。 ⑥监测结果统计 项目引用环境空气质量现状监测结果见表3-4，实测环境空气质量现状监测结果见表3-5。 表3-4 项目引用环境空气质量现状监测及评价结果 监测点位; 监测日期; 采样时间; 非甲烷总烃 （mg/m3）. 新疆农乐苑塑业有限公司滴灌带及地膜生产项目区G1; 2020年5月29日; 02.00-03.00; 0.76. 08.00-09.00; 0.70. 14.00-15.00; 0.96. 20.00-21.00; 0.53. 2020年5月30日; 02.00-03.00; 0.84. 08.00-09.00; 0.75. 14.00-15.00; 0.53. 20.00-21.00; 0.86. 2020年5月31日; 02.00-03.00; 0.52. 08.00-09.00; 0.84. 14.00-15.00; 0.89. 20.00-21.00; 0.51. 2020年6月1日; 02.00-03.00; 0.40. 08.00-09.00; 0.61. 14.00-15.00; 0.78. 20.00-21.00; 0.48. 2020年6月2日; 02.00-03.00; 0.58. 08.00-09.00; 0.43. 14.00-15.00; 0.82. 20.00-21.00; 0.69. 2020年6月3日; 02.00-03.00; 0.65. 08.00-09.00; 0.54. 14.00-15.00; 0.64. 20.00-21.00; 0.52. 2020年6月4日; 02.00-03.00; 0.75. 08.00-09.00; 0.57. 14.00-15.00; 0.47. 20.00-21.00; 0.51. 标准限值; 2.0mg/m3. 浓度值范围; 0.40-0.96. 超标率 (%); 0. 最大1小时平均浓度; 0.96. Pi(max)（%）; 48. 表3-5 项目实测环境空气质量现状监测及评价结果 监测点位; 监测日期; 采样时间; HCl （mg/m3）; TSP （mg/m3）. G2 项目区下风向; 2021年6月3日; 02.00-03.00; 0.023; 0.234. 08.00-09.00; 0.023. 14.00-15.00; 0.025. 20.00-21.00; 0.024. 2021年6月4日; 02.00-03.00; 0.023; 0.230. 08.00-09.00; 0.023. 14.00-15.00; 0.023. 20.00-21.00; 0.024. 2021年6月5日; 02.00-03.00; 0.023; 0.236. 08.00-09.00; 0.023. 14.00-15.00; 0.023. 20.00-21.00; 0.023. 标准限值; 50μg/m3; 300μg/m3. 浓度值范围; 0.023-0.025; 0.230-0.236. 超标率 (%); 0; 0. 最大1小时平均浓度; 0.025; 0.236. Pi(max)（%）; 50; 78.7. 由表3-4、表3-5可知，项目所在区域非甲烷总烃的1小时浓度值满足《大气污染物综合排放标准详解》中的环境管理推荐限值，HCl的1小时浓度值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中的浓度限值；TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级浓度限值，项目所在地环境空气质量达标。 2、地下水环境质量调查与评价 本次评价地下水环境质量现状调查与评价采用引用数据方式，评价引用《新疆农乐苑塑业有限公司滴灌带及地膜生产项目环境影响报告书》对项目区地下水的监测数据，监测时间为2020年6月1日，监测单位为乌鲁木齐谱尼测试科技有限公司。 （1）监测点位 项目引用地下水监测数据的监测点位与项目位置关系见表3-6，位置关系图见图10。 表3-6 地下水监测点位置关系一览表 点位 编号; 监测点位; 与本项目位置关系; 监测 对象; 井深 （m）; 所处 功能区. W1; 小罗家庄村6队; S/6140m; 潜水含水层; 180; Ⅲ类. W2; 孙家庄村; N/4000m; 潜水含水层; 90; Ⅲ类. W3; 西戈壁下村; NW/5100m; 潜水含水层; 60; Ⅲ类. （2）监测项目及分析方法 监测分析项目：pH值、溶解性总固体、总硬度、挥发酚、阴离子表面活性剂、氨氮、氰化物、硫化物、氟化物、氯离子、硫酸盐、硫酸根、硝酸盐、亚硝酸盐、碳酸根、碳酸氢根、总大肠菌群、六价铬、铝、铁、锰、铜、锌、汞、砷、硒、铅、镉、钾、钠、钙、镁等共计33项指标。 分析方法：采样分析方法依照国家环保局《环境水质监测质量保证手册》与《水和废水监测分析方法》的规定进行。 （3）评价标准 执行地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 （4）评价方法 采用标准指数法对地下水现状进行评价。公式如下： ①对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公式： 式中：Si—i污染物单因子污染指数； Ci—i污染物的实测浓度均值 mg/L； Csi—i污染物评价标准值 mg/L； ②对于评价标准为区间值的水质因子(如pH值)，其标准指数计算公式： ≤7.0时： ＞7.0时： 式中：SpH—pH值评价指数； pHi—i点实测pH值； pHsd—标准中pH的下限值； pHsu—标准中pH的上限值。 （5）监测数据和评价结果 区域地下水监测结果及评价结果见表3-7。 表3-7 地下水水质监测及评价结果 单位：mg/L，pH为无量纲 序号; 检测 项目; 单位; 标准值; 小罗家庄村6队; 孙家庄村; 西戈壁下村. 检测 结果; 标准 指数; 检测 结果; 标准 指数; 检测 结果; 标准 指数. 1; pH值; 无量纲; ≤6.5~8.5; 8.18; 0.79; 8.18; 0.79; 8.16; 0.77. 2; 溶解性总固体; mg/L; ≤1000; 228; 0.228; 176; 0.176; 429; 0.429. 3; 总硬度; mg/L; ≤450; 122; 0.27; 74; 0.16; 158; 0.35. 4; 挥发酚; mg/L; ≤0.002; ＜0.0003; 0.15; ＜0.0003; 0.15; ＜0.0003; 0.15. 5; 阴离子表面活性剂; mg/L; ≤0.3; ＜0.05; 0.17; ＜0.05; 0.17; ＜0.05; 0.17. 6; 氨氮; mg/L; ≤0.5; ＜0.01; 0.02; ＜0.01; 0.02; ＜0.01; 0.02. 7; 氰化物; mg/L; ≤0.05; ＜0.001; 0.02; ＜0.001; 0.02; ＜0.001; 0.02. 8; 硫化物; mg/L; ≤0.02; ＜0.005; 0.25; ＜0.005; 0.25; ＜0.005; 0.25. 9; 氟化物; mg/L; ≤1; 0.242; 0.242; 0.362; 0.362; 0.373; 0.373. 10; 氯化物; mg/L; ≤250; 17.3; 0.069; 10.9; 0.044; 83.5; 0.334. 11; 氯离子; /; /; 17.3; /; 10.9; /; 83.5; /. 12; 硫酸盐; mg/L; ≤250; 49.7; 0.199; 35.2; 0.141; 115; 0.46. 13; 硫酸根; /; /; 49.7; /; 35.2; /; 115; /. 14; 硝酸盐氮; mg/L; ≤20; 1.12; 0.056; 0.566; 0.028; 0.058; 0.003. 15; 亚硝酸盐氮; mg/L; ≤1; ＜0.001; 0.001; ＜0.001; 0.001; 0.005; 0.005. 16; 碳酸根; /; /; ＜5; /; ＜5; /; ＜5; /. 17; 碳酸氰根; /; /; 141; /; 127; /; 143; /. 18; 总大肠菌群; MPN/100mL; ≤3; ＜2; 0.067; ＜2; 0.67; ＜2; 0.67. 19; 六价铬; mg/L; ≤0.05; ＜0.004; 0.08; ＜0.004; 0.08; ＜0.004; 0.08. 20; 铝; mg/L; ≤0.20; ＜0.009; 0.045; ＜0.009; 0.045; ＜0.009; 0.045. 21; 铁; mg/L; ≤0.3; ＜0.01; 0.033; ＜0.01; 0.033; ＜0.01; 0.033. 22; 锰; mg/L; ≤0.1; ＜0.004; 0.04; ＜0.004; 0.04; ＜0.004; 0.04. 23; 铜; mg/L; ≤1.00; ＜0.006; 0.006; ＜0.006; 0.006; ＜0.006; 0.006. 24; 锌; mg/L; ≤1.00; ＜0.004; 0.004; ＜0.004; 0.004; ＜0.004; 0.004. 25; 汞; mg/L; ≤0.001; 0.00007; 0.07; 0.00011; 0.11; 0.00006; 0.06. 26; 砷; mg/L; ≤0.01; 0.0019; 0.19; 0.0052; 0.19; 0.0049; 0.19. 27; 硒; mg/L; ≤0.01; ＜0.0004; 0.04; ＜0.0004; 0.04; ＜0.0004; 0.04. 28; 铅; mg/L; ≤0.01; ＜0.0025; 0.25; ＜0.0025; 0.25; ＜0.0025; 0.25. 29; 镉; mg/L; ≤0.005; ＜0.0005; 0.1; ＜0.0005; 0.1; ＜0.0005; 0.1. 30; 钾; /; /; 1.33; /; 0.96; /; 1.10; /. 31; 钠; /; /; 23.8; /; 31.6; /; 66.4; /. 32; 钙; /; /; 37.9; /; 22.1; /; 39.5; /. 33; 镁; /; /; 6.31; /; 4.46; /; 12.1; /. 根据上述监测结果可知，项目所在区域三个地下水监测点位所有监测指标的标准指数均小于1，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。 3、声环境质量现状调查与评价 为了解项目所在地声环境质量现状，我公司于2021年5月委托新疆锡水金山环境科技有限公司项目区进行了声环境质量现状监测。 （1）监测点位布置：分别在项目区厂界外1m共设4个监测点，分昼、夜两时段监测。监测及分析方法按照《环境监测技术规范》中有关规定进行。监测点位示意见图11。 图11 声环境质量现状监测点位示意图 （2）监测因子 昼间、夜间的等效连续A声级。 （3）监测方法：依据《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《环境监测技术规范》进行监测。采用AWA6228+型多功能声级计。在室外测量时，声级计的传声器加防风罩。 （4）评价标准：声环境质量现状执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准，即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。 （5）监测结果及现状评价 声环境现状监测数据统计结果见表3-8。 表3-8 声环境质量现状监测结果 单位：dB(A) 测点编号; 项目区; 时段; 监测结果; 标准值; 评价. 1; 项目区东侧; 昼; 42; 65; 达标. 夜; 38; 55; 达标. 2; 项目区南侧; 昼; 52; 65; 达标. 夜; 52; 55; 达标. 3; 项目区西侧; 昼; 54; 65; 达标. 夜; 54; 55; 达标. 4; 项目区北侧; 昼; 52; 65; 达标. 夜; 51; 55; 达标. 从监测结果可知，评价区声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的3类区标准，说明评价区内现状声环境质量较好。 4、土壤环境质量现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中区域环境质量现状评价要求，原则上不开展土壤环境质量现状调查。因此，本项目不再对土壤环境进行现状调查。 5、生态环境现状与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于本项目位于新疆昌吉州玛纳斯县塔河工业园区北区，根据现场调查，确定项目周边无明显地表水体，厂界外500m范围内不含有自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域，亦不包括地下水集中式饮用水水源、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；厂界50m范围内亦无声环境敏感目标；项目建设区域全部为园区规划工业用地，不在产业园区外新增用地，故确定本项目的环境保护目标为： （1）空气环境：保护项目区所在的区域环境空气质量，保持在现有水平；不因该项目的建设而降低空气质量级别； （2）水环境：保护评价区域的水环境。根据项目主要的污染物特征和该区域的自然环境条件分析，保证不因项目建设而污染项目区地下水环境。确保地下水控制在《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准内。 （3）声环境：重点控制运营期间噪声，确保噪声控制在《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准，不降低周围声环境质量； （4）固体废物：确保项目所产生的固体废物均得到妥善处置，最大限度地减小固体废物对周围环境的影响，避免二次污染。 （5）景观、生态环境：保护区域自然生态系统的稳定性不受破坏，保证开发后生态系统基本稳定并呈良性循环。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、铸轧车间1、2产生的废气中SO2、NOx、颗粒物执行《关于印发<新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案>的通知》（新大气发[2019]127号）中相应标准限值；HCl执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；冷轧车间冷轧油雾（以非甲烷总烃计）排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详见表3-9；项目无组织废气排放执行标准详见表3-10，厂区内无组织非甲烷总烃排放标准详见表3-11。 表3-9 项目有组织废气排放标准限值 污染物; 排放限值（mg/m3）; 标准来源. SO2; 200; 《关于印发<新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案>的通知》（新大气发[2019]127号）中相应标准限值. NOx; 300. 颗粒物; 30. HCl; 100; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2规定的氯化氢排放限值. 非甲烷总烃; 120; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2规定的非甲烷总烃排放限值. 表3-10 项目无组织废气排放控制标准限值 污染物; 排放限值（mg/m3）; 标准来源. SO2; 0.40; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2规定的SO2 、NOx、颗粒物、氯化氢及非甲烷总烃厂界排放限值. NOx; 0.12. 颗粒物; 1.0. HCl; 0.20. 非甲烷总烃; 4.0. 表3-11 厂区内无组织非甲烷总烃控制标准限值 污染物; 监控点1h评价浓度值（mg/m3）; 监控点任意一次浓度值（mg/m3）; 无组织监控点位置; 标准来源. 非甲烷总烃; 6; 20; 在厂房外设置监控点; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A.1特别排放限值. 2、本项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值，详见表3-12。 表3-12 工业企业厂界环境噪声排放标准 时期; 昼间/dB（A）; 夜间/dB（A）; 标准. 运营期; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 3、一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（公告2013年第36号）中有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目污染物排放特点，本项目设置总量VOCs（以非甲烷总烃计）：1.71t/a、SO2：0.385t/a、NOX：8.308t/a、颗粒物：13.73t/a。 根据《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》本项目总量控制指标VOCs需要倍量替代，考虑到玛纳斯县目前没有大气环境质量达标规划，本项目总量控制指标由玛纳斯县统一解决。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废气防治措施 大气污染源主要包括库房地面防渗工程、设备安装过程产生的施工扬尘；施工材料装卸、运输扬尘，为无组织排放。施工期对施工场地适当洒水，增强湿度，则可有效减少扬尘量，建设单位应严格采取相应的控制措施，切实做好施工期扬尘和废气的防控措施。 2、废水防治措施 施工期间日进场施工人数平均约为50人，均不在施工场地食宿。施工人员人均生活用水量为50L/（d·人），生活污水按用水量的80%计，则施工期生活污水产生量为2t/d。项目区不设驻地，施工人员依托现有厂区生活区的生活设施。因此，项目生活污水对周围环境造成影响小。 3、噪声防治措施 项目施工均在地面作业，为了尽可能降低施工噪声的影响，建议建设单位应采取以下对策与措施： （1）尽量使用低噪声的施工设备；对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪的设备装置，应采取临时围障措施，以期达到降噪效果。 （2）运输车辆尽量减少鸣笛，降低运输噪声。 经采取以上措施后，将会有效抑制施工噪声对周边的影响，基本能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即：昼间≤70dB、夜间≤55dB。本项目在夜间时段没有安排施工，因此，夜间不会对周边产生影响。 4、固体废物 施工期间固体废物包括建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 本项目施工期产生建筑垃圾全部集中堆放，定时清运，对环境影响小。 施工人员的食宿依托新疆嘉润资源控股有限公司厂区现有生活区。施工人员产生生活垃圾集中收集后由环卫部门集中处理，对环境影响小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、运营期大气环境影响和保护措施 （1）污染工序及源强分析 1）有组织废气 本项目有组织废气包括熔铝炉熔铝工序等产生的SO2、烟（粉）尘、NOX，冷轧、退火产生的VOCs。 铸轧车间1熔铝、保温工序废气 本项目铸轧车间1有25t电阻熔铝炉18台，30t电阻保温炉18台。每6台25t电阻熔铝炉及6台30t电阻保温炉炉门烟气设一套除尘系统，共设3套除尘系统。熔铝炉、保温炉等的绝大部分污染物（约95%）经炉内排气管排入集气管道，仅少量污染物在扒渣过程中从炉口溢出（溢出率按5%计算），经排烟罩（收集效率按90%计）收集进入集气管道，然后进入布袋除尘器，由布袋除尘器处理达标后经20m高排气筒DA001排放。 除尘器滤料选择耐高温滤料。除尘系统对应的风机风量为25000m3/h。除尘系统中的袋式除尘器及离心风机露天放置于车间偏跨。熔铝及保温炉废气参考《排污源统计调查产排污核算方法和系数手册》中铝压延加工行业生产铝板带的产污系数，颗粒物产污系数为3.310kg/t产品；本项目精炼工序中加入精炼剂进行精炼处理，精炼剂中含氯，精炼过程中将产生HC1气体。HC1 主要来自于精炼剂中氯化镁分解（本项目精炼工段达不到氯化钠及氯化钾分解温度），碱金属氯盐在铝熔体中基本不发生化学反应，上述成分主要随扒渣过程进入铝灰渣中，少量随烟气在布袋除尘器中被净化，微量Cl元素会以气态HCl的形式排放。本次评价HCl的产污系数为0.00336kg/t产品计，HCl与其余废气一同经排气筒DA001排放。 本项目年工作354天，年工作8496h，经计算，本项目铸轧车间1熔铝、保温时的污染物产生情况为烟粉尘产生量为630.56t/a，产生速率为74.22kg/h，产生浓度为2968.74mg/m3；HCl的产生量为1.325t/a，产生速率为0.156kg/h，产生浓度为6.24mg/m3。 ②铸轧车间1铝渣处理系统粉尘 本项目铸轧车间1共设2套铝渣处理系统，专门针对熔铝和保温过程中产生的铝渣，由专用渣车送入铝渣处理系统，以进一步回收扒渣中所残留的铝液成分，降低熔铝渣中的含铝量，提高金属的回收率，减少烧损。 根据建设单位提供资料，熔炼工序中，炉渣产生量约为产品产量的1%，即炉渣产生量约为1905.02t/a。其中粉尘产生量约为铝渣量的5%。因此，本项目铸轧车间1铝渣处理系统粉尘量约为95.25t/a。产生速率为22.42kg/h，产生浓度为1121mg/m3。 铝渣处理系统和熔铝炉、保温炉是搭配使用的；熔铝炉完成熔铝工序后，产生的铝灰渣由铝渣处理系统进行进一步回收利用。铝渣处理系统每天工作时间约为12小时，年工作时间按4248小时计算。炒灰机属于密闭设备，炒灰时呈全密闭，废气经设备内置的排气口直接引出，此过程废气几乎可全部收集。炒灰完成后打开出料口，采用袋装对铝灰渣进行收集包装，包装口采用采用小开口的方式，装袋完成后对包装口进行简单封闭，出料过程不会产生的明显的粉尘。铸轧车间1拟设2套铝渣处理系统，系统配套风机风量为20000m3/h，产生的粉尘经布袋除尘器处理后由20m高排气筒DA002排放。 ③铸轧车间2熔铝、保温炉废气 本项目铸轧车间2有25t电阻熔铝炉8台，25t燃气熔铝炉4台，30t电阻保温炉12台。每4台25t燃气熔铝炉烟道气及炉门烟气、4台30t电阻保温炉炉门烟气设一套除尘系统，其余8台25t电阻熔铝炉及配套的8台 30t电阻保温炉炉门烟气设一套除尘系统，共设2套除尘系统。熔铝炉、保温炉等的绝大部分污染物经炉内排气管排入集气管道，仅少量污染物在扒渣过程中从炉口溢出（溢出率按5%计算），经排烟罩（收集效率按90%计）收集进入集气管道，然后进入布袋除尘器，由布袋除尘器处理达标后经20m高排气筒排放。除尘器滤料选择耐高温滤料。除尘系统对应的风机风量为25000m3/h。除尘系统中的袋式除尘器及离心风机露天放置于车间偏跨。根据建设单位提供资料，燃气是与物料直接接触加热的，25t燃气熔铝炉共消耗天然气8137000m3，参考《排污源统计调查产排污核算方法和系数手册》中天然气工业炉窑燃烧产污系数，SO2产污系数为0.000002S kg/m3、NOx产污系数为0.00187kg/m3，颗粒物产污系数为0.000286kg/m3，根据《天然气》（GB17820-2018）表1 天然气质量要求，本次环评总硫取20mg/m3，含硫量S=20。根据《排污源统计调查产排污核算方法和系数手册》，低氮燃烧法NOx处理效率为50%。熔铝及保温炉废气参考《排污源统计调查产排污核算方法和系数手册》中铝压延加工行业生产铝板带的产污系数，颗粒物产污系数为3.310kg/t产品；本项目精炼工序中加入精炼剂进行精炼处理，精炼剂中含氯，精炼过程中将产生HC1气体。HC1 主要来自于精炼剂中氯化镁分解（本项目精炼工段达不到氯化钠及氯化钾分解温度），碱金属氯盐在铝熔体中基本不发生化学反应，上述成分主要随扒渣过程进入铝灰渣中，少量随烟气在布袋除尘器中被净化，微量Cl元素会以气态HCl的形式排放。本次评价HCl的产污系数为0.00336kg/t产品计，HCl与其余废气一同经排气筒DA003排放。 本项目年工作354天，年工作8496h，经计算，本项目铸轧车间2熔铝、保温时的污染物产生情况为SO2产生量为0.325t/a，产生速率为0.038kg/h，产生浓度为1.53mg/m3；NOx产生量为7.608t/a，产生速率为0.895kg/h，产生浓度为35.82mg/m3；烟粉尘产生量为422.702t/a，产生速率为49.75kg/h，产生浓度为1990.122mg/m3；HCl的产生量为0.883t/a，产生速率为0.104kg/h，产生浓度为4.16mg/m3。 ④铸轧车间2铝渣处理系统粉尘 本项目铸轧车间2共设1套铝渣处理系统，配置风机风量为20000m3/h，专门针对熔铝炉产生的铝渣，由专用渣车送入铝渣处理系统，以进一步回收扒渣中所残留的铝液成分，降低熔铝渣中的含铝量。 根据上文，本项目铸轧车间1铝渣处理系统粉尘量约为63.5t/a。产生速率为14.95kg/h，产生浓度为747.5mg/m3。产生的粉尘经布袋除尘器处理后由20m高排气筒DA004排放。 ⑤冷轧车间冷轧轧制油雾及退火炉产生的油雾 项目冷轧工序使用一套全油回收装置，设置1根排气筒。类比《广东广云新材料科技股份有限公司年产16 万吨高精度铝板带项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》，每生产1 万吨铝板带，轧制油雾排放量为0.081t，本项目冷轧车间产量为10 万吨，则本项目油雾（以非甲烷总烃计）有组织排放量取0.81t/a，排气筒高度20m，排气筒排气量为20000m3/h，经净化后的油雾排放速率为0.1125kg/h，排放浓度5.625mg/m3。由油雾净化系统捕集（90%）与处理效率（90%全油回收净化装置），可得本项目预计轧制油雾产生量为9t/a，产生浓度56.25mg/m3。 项目冷轧车间配置有8台40t退火炉，加热方式均采用电加热，退火温度都为150~480℃，铸轧卷经轧制后，产品表面会携带部分轧制油，退火炉退火吋，项目退火炉退火温度最高为350℃，根据资料及建设单位经验数据，约有10%的轧制油会以非甲烷总烃的形式挥发出来，其余85%会在退火炉内受高温分解为水和二氧化碳，5%的轧制油会由产品带走，本项目退火炉处理携带轧制油约为4.2t/a，退火工序非甲烷总烃产生暈约为0.042t/a，经排烟罩收集后与冷轧油雾一同经全油回收净化装置处理后由DA005排气筒排放。 本项目有组织废气排放情况一览详见表4-1。 表4-1 项目有组织废气排放情况一览表 污染物排放位置; 污染物名称; 污染物产生情况; 处理措施; 处理效率; 污染物排放情况. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a. 排气筒DA001; 粉尘; 2968.74; 74.22; 630.56; 5%溢出，经排烟罩收集后通过布袋除尘器处理; 99%; 29.52; 0.738; 6.274. HCl; 6.24; 0.156; 1.325; /; 6.21; 0.155; 1.319. 排气筒DA002; 粉尘; 1121; 22.42; 95.25; 布袋除尘器; 99%; 11.21; 0.224; 0.953. 排气筒DA003; SO2; 1.53; 0.038; 0.325; 5%溢出，经排烟罩收集后通过布袋除尘器处理; /; 1.52; 0.038; 0.323. NOx; 35.82; 0.895; 7.608; /; 35.64; 0.891; 7.57. 烟粉尘; 1990.122; 49.75; 422.702; 99%; 19.80; 0.495; 4.206. HCl; 4.16; 0.104; 0.883; /; 4.14; 0.103; 0.879. DA004排气筒; 粉尘; 747.5; 14.95; 63.5; 布袋除尘器; 99%; 7.48; 0.15; 0.635. DA005排气筒; 非甲烷总烃; 56.25; 1.06; 9; 全油回收净化装置; 90%; 5.625; 0.095; 0.81. 2）无组织废气 项目无组织废气包括铸轧车间1、铸轧车间2未收集到的废气；液化石油气燃烧废气；冷轧工序未经排烟罩收集的非甲烷总烃；退火工序未经排烟罩收集的非甲烷总烃；机修间内的焊接烟尘以及切割粉尘。 - 铸轧车间1未收集到的废气 本项目铸轧车间1熔铝、保温时溢出的未收集到的废气中颗粒物约为3.15t/a，颗粒物在车间内自然沉降，约70%，约30%排到车间外，排放量约为，0.95t/a；HCl约为0.006t/a，车间采取换气扇等措施，加强车间通风，在车间内无组织排放。 - 铸轧车间2未收集到的废气 本项目铸轧车间2熔铝、保温时溢出的未收集到的废气中SO2约为0.002t/a，NOx约为0.038t/a，颗粒物约为2.11t/a，颗粒物在车间内自然沉降，约70%，约30%排到车间外，排放量约为0.63t/a；HCl约为0.004t/a，车间采取换气扇等措施，加强车间通风，在车间内无组织排放。 - 铸轧车间1液化石油气燃烧产生的废气 根据中国标准出版社出版的《大气环境影响评价实用技术》，液化石油气燃烧污染物产生量为烟尘：2.2kg/万m3，SO2：1.8kg/万m3，NOx：21.0kg/万m3。本项目铸轧车间1液化石油气使用量为476.4t/a，转化成气态约为200088m3，故本项目所用液化石油气燃烧后污染物产生量为：烟尘:0.044t/a，SO2：0.036t/a，NOx：0.42t/a，车间采取换气扇等措施,加强车间通风,在车间内无组织排放,合理可行。 ④铸轧车间2液化石油气燃烧产生的废气 根据中国标准出版社出版的《大气环境影响评价实用技术》，液化石油气燃烧污染物产生量为烟尘：2.2kg/万m3，SO2：1.8kg/万m3，NOx：21.0kg/万m3。本项目铸轧车间2液化石油气使用量为317.6t/a，转化成气态约为133392m3，故本项目所用液化石油气燃烧后污染物产生量为：烟尘:0.029t/a，SO2：0.024t/a，NOx：0.28t/a，车间采取换气扇等措施,加强车间通风,在车间内无组织排放,合理可行。 ⑤冷轧工序未经排烟罩收集的非甲烷总烃 项目冷轧工序产生的轧制油雾（以非甲烷总烃计）经集气效率为90%的排烟罩收集处理后排放，未收集的部分占产生量的10%，故非甲烷总烃无组织排放量为0.9t/a。 ⑥机修间产生的废气 本项目机修间位于冷轧车间内，废气主要为焊接烟尘与切割粉尘。 焊接烟尘是焊接过程中产生的烟尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中机械行业系数手册，实芯焊丝颗粒物产污系数为9.19千克/吨-原料，移动式烟尘净化器的处理效率为95%。本项目焊接使用氩弧焊的方法，实芯焊丝的消耗量为3t/a。则本项目焊接烟尘产生量为0.028t/a。本项目采用移动式焊烟净化器处理后在车间无组织排放。净化器收集效率为70%，剩余30%以无组织排放，排放量为0. 008t/a；净化器处理效率为95%，则无组织排放量为0.001t/a。故本项目焊接烟尘无组织排放量为0.009t/a。 本项目机修间仅备件加工时进行切割作业，切割量极小，本次环评不进行定量分析。 综上所述，本项目无组织废气排放情况见表4-2。 表4-2 项目无组织废气排放情况一览表 污染物排放位置; 污染物名称; 排放量t/a. 铸轧车间1; SO2; 0.036. NOx; 0.42. 烟粉尘; 0.994. HCl; 0.006. 铸轧车间2; SO2; 0.026. NOx; 0.318. 烟粉尘; 0.659. HCl; 0.004. 冷轧车间; 非甲烷总烃; 0.9. 颗粒物; 0.009. （2）非正常情况下污染物排放情况 本工程中生产设施开停炉等非正常情况下污染物排放情况一览表见表4-3。 表4-3 非正常情况下污染物排放情况一览表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/（mg/m3）; 非正常排放量/（t/a）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; 排气筒DA001; 废气处理设施故障; 颗粒物; 2968.74; 630.56; 1; 1; 停止生产，联系厂家修理设备. HCl; 6.24; 1.325. 2; 排气筒DA002; 废气处理设施故障; 颗粒物; 1121; 95.25; 1; 1; 停止生产，联系厂家修理设备. 3; 排气筒DA003; 废气处理设施故障; SO2; 1.53; 0.325; 1; 1; 停止生产，联系厂家修理设备. NOx; 35.82; 7.608. 颗粒物; 1990.122; 422.702. HCl; 4.16; 0.883. 4; 排气筒DA004; 废气处理设施故障; 颗粒物; 747.5; 63.5; 1; 1; 停止生产，联系厂家修理设备. 5; 排气筒DA005; 废气处理设施故障; 非甲烷总烃; 56.25; 9; 1; 1; 停止生产，联系厂家修理设备. （3）防治措施可行性分析 ①布袋除尘器处理烟（粉）尘的可行性分析 常用的烟尘净化措施有旋风除尘器、袋式除尘器、静电除尘器等，工作原理主要如下： A、旋风除尘器 旋风除尘器是除尘装置的一类。除尘机理是使含尘气流作旋转运动，借助于离心力将尘粒从气流中分离并捕集于器壁，再借助重力作用使尘粒落入灰斗。旋风除尘器是由进气管、排气管、圆筒体、圆锥体和灰斗组成。旋风除尘器结构简单，易于制造、安装和维护管理，设备投资和操作费用都较低，已广泛用于从气流中分离固体和液体粒子，或从液体中分离固体粒子。在普通操作条件下，作用于粒子上的离心力是重力的 5~2500 倍，所以旋风除尘器的效率显著高于重力沉降室，其除尘效率一般可达90%以上。 B、袋式除尘器 袋式除尘器通常包含多组密闭集尘单元，其中包含多个由龙骨支撑的滤袋。烟气由袋式除尘器下半部进入，然后由下向上流动，当含尘烟气流经过滤袋时，粒状污染物被滤布过滤，并附着在滤布上。滤袋清灰方法通常有下列三种方式：反冲洗空气清除法、摇动清除法及脉冲喷射清除法，清除的粉尘掉落至灰斗并被运走。在袋式除尘器的设计上，气布比对投资费用及去除效率有决定性的影响。 袋式除尘器是利用粘附在纤维上的粉尘层（初层）通过扩散、惯性、过滤等作用除掉含尘气体中的粉尘的除尘装置。由于它具有效率高、性能稳定可靠、操作简单等特点，因而获得越来越广泛的应用。袋式除尘器的有效捕集粒径大于0.2μm，其总除尘效率一般可达99%以上。 C、静电除尘器 静电除尘器内含有一系列交错组合的电极及集尘板。带有粒状污染物的烟气沿水平方向通过集尘区段，其中粒状物受电场感应而带负电，由于电场引力的影响，被渐渐移动至集尘板而被收集。采用振打方式在集尘板上产生震动以震落吸附在集尘板上的粒状物，落入底部的飞灰收集漏斗内。由于在振打过程中可能是附着于集尘板之粒状物再次被气体带起，除尘器通常采用多段除尘方式，以提高除尘效率。 静电除尘器除尘效率较高，通常可达95%以上，广泛用于燃煤发电厂。影响集尘效率的因素很多，有流量、湿度、电场强度、气体在电场中的滞留时间、粉尘粒径分布、气体含尘浓度、气流分布及集尘板面积等。影响静电除尘器效率的另一重要因素是烟尘的比电阻，比电阻过高或过低都会使除尘效率降低。 经比选，袋式除尘器除尘效率较高，广泛适用于矿山采掘、电炉冶炼、机械制造、化工制品、水泥建材、粮食加工等工矿企业的通风除尘。根据建设单位提供的除尘器的技术参数资料可知，脉冲式布袋除尘器的净化效率可达99.5%。它具有占地面积小、净化效率、结构紧凑、滤袋寿命长、运行稳定可靠、维护保养方便、处理含尘热态气体（根据气体的温度，选择不同材质的滤袋），是一种成熟的比较完善的高效除尘设备。 ②全油回收净化装置 冷轧过程产生的油雾废气由轧机设备自带的排烟罩收集后，采用全油回收净化工艺，冷轧机全油回收系统其原理是利用油液在不同温度和压力下的饱和蒸汽压不同，通过吸收、解吸等工艺过程，对烟气中的气、液两相油雾进行回收，从而达到轧制油回收与油雾浓度达标排放的目的。设计除油效率达到95%。 全油回收系统主要分为三个阶段工艺，具体如下： A、吸收 由排烟风机送人的含油烟气从吸收塔底部进入，穿过塔内填料；吸收油液从塔顶导入，并在塔内建立气相、液相的反向流动接触；液态吸收油在填料表面形成落膜，在合适的温度和压力条件下，轧制油便融人吸收油液中；含有轧制油和吸收油液的混合油经塔底排出；吸收净化的废气由吸收塔顶部的烟囱排放到大气中。 B、解吸 含有轧制油的混合油被泵入换热器预热，然后经加热器加热到所需的解吸温度，经脱气后进入解吸塔，在设定的温度和压力条件下，轧制油气化并从混合油中分离；气相轧制油从塔顶排出，液相吸收油从解吸塔底部排出，然后流经换热器顶冷却后进入冷却器，并在此冷却到所需的吸收温度，随后被送入吸收塔的顶部，新一轮的吸收循环开始。 C、轧制油回收 离开解吸塔顶部的气相轧制油，经冷凝器冷却为液相并(由真空泵组)流入成品罐，当达到一定液位后由泵打人到成品油箱中，同时为保证混合油中分离出的轧制油的纯度，由回流泵将一定量的轧制油从成品罐中打回到解吸塔中，真空泵组与冷凝器连接，用于保持系统的低（负）压运行。 D、油雾净化 轧制油雾的净化主要采用物理冷凝过滤处理，净化原理主要是通过冷凝器将轧制过程产生的油雾（60~700℃）冷却，将高温油雾降低到凝结点温度，冷凝的油滴至挡油板收集起来，排至换热器，剩余废气经过滤器进一步过滤后经排气筒排到大气。 类比同类型企业的工程实例，全油回收装置的净化回收效果可达到90%以上，满足设计净化效果要求。 （4）废气污染影响分析 1）废气排放达标性分析 项目各项废气排放情况达标性分析见表4-4。 表4-4 项目各项废气排放情况达标性分析表 污染源; 污染物; 排放情况; 标准来源; 标准限值; 是否达标. 排气筒DA001; 颗粒物; 29.52mg/m3; 《关于印发<新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案>的通知》（新大气发[2019]127号）中相应标准限值; 30mg/m3; 是. HCl; 6.21 mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 100mg/m3; 是. 排气筒DA002; 颗粒物; 11.21mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 120mg/m3; 是. 排气筒DA003; SO2; 1.52mg/m3; 《关于印发<新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案>的通知》（新大气发[2019]127号）中相应标准限值; 200mg/m3; 是. NOx; 35.64mg/m3; 300mg/m3; 是. 颗粒物; 19.80mg/m3; 30mg/m3; 是. HCl; 4.14mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 100mg/m3; 是. 排气筒DA004; 颗粒物; 7.48mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 120mg/m3; 是. 排气筒DA005; 非甲烷总烃; 5.625mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 120mg/m3; 是. 2）大气环境影响预测分析 本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN估算模式，预测各污染物的最大落地浓度和距离。 ①大气污染物估算模型参数 建设项目估算模型参数选取见表4-5。 表4-5 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项）; /. 最高环境温度/℃; 42. 最低环境温度/℃; -36.8. 土地利用条件; 农作地. 区域湿度条件; 干燥. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. ②大气污染源排放参数 项目主要废气各污染源的排放参数见表4-6和表4-7。 表4-6 项目点源污染物排放参数一览表 名称; 排气筒底部中心坐标/°; 排气筒高度（m）; 排气筒内径（m）; 烟气流速（m3/h）; 烟气温度(℃); 年排放小时数/h; 污染物排放速率（kg/h）. 经度; 纬度. 排气筒DA001; 86.421; 44.298; 20; 0.5; 25000; 250; 8496; PM10：0.738 HCl：0.155. 排气筒DA002; 86.422; 44.298; 20; 0.5; 20000; 100; 4248; PM10：0.224. 排气筒DA003; 86.423; 44.305; 20; 0.5; 25000; 250; 8496; SO2:0.038 NOx：0.891 PM10：0.495 HCl：0.103. 排气筒DA004; 86.423; 44.305; 20; 0.5; 20000; 100; 4248; PM10：0.15. 排气筒DA005; 86.423; 44.304; 20; 0.5; 20000; 100; 8496; 非甲烷总烃：0.095. 表4-7 项目面源污染物、排放参数一览表 名称; 面源中心坐标/°; 面源海拔高度（m）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 污染物排放量（t/a）. 经度; 纬度. 铸轧车间1; 86.421; 44.298; 568; 220; 110; 0; 15; 8496; SO2：0.036 NOx：0.42 TSP：0.994 HCl：0.006. 铸轧车间2; 86.422; 44.305; 568; 220; 110; 0; 15; 8496; SO2：0.026 NOx：0.318 TSP：0.659 HCl：0.004. 冷轧车间; 86.422; 44.304; 568; 220; 110; 0; 15; 8496; 非甲烷总烃：0.9 TSP：0.009. ③估算结果、 将上述参数带入模型计算，计算结果见表4-8。 表4-8 估算模式计算结果统计表 污染源; 主要污染物; 最大落地浓度ug/m3; 最大浓度出现距离/m; 最大占标率%. 排气筒DA001; PM10; 3.27; 196; 0.73. HCl; 0.69; 196; 1.37. 排气筒DA002; PM10; 1.60; 186; 0.36. 排气筒DA003; SO2; 0.17; 196; 0.03. NOx; 3.94; 196; 1.58. PM10; 2.19; 196; 0.49. HCl; 0.46; 196; 0.91. 排气筒DA004; PM10; 1.07; 186; 0.24. 排气筒DA005; 非甲烷总烃; 0.68; 186; 0.03. 铸轧车间1; SO2; 0.09; 153; 0.02. NOx; 1.03; 153; 0.41. TSP; 2.43; 153; 0.27. HCl; 0.01; 153; 0.03. 铸轧车间2; SO2; 0.08; 125; 0.02. NOx; 0.99; 125; 0.39. TSP; 2.04; 125; 0.23. HCl; 0.01; 125; 0.02. 冷轧车间; 非甲烷总烃; 2.20; 153; 0.11. TSP; 0.02; 153; 0. 项目SO2、NOx、PM10、TSP最大落地浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级浓度限值；HCl最大落地浓度满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中氯化氢浓度限值；非甲烷总烃最大落地浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃浓度限值。 项目大气污染物有组织排放量核算结果见表4-9，无组织排放量核算结果见表4-10，项目大气污染物年排放量核算详见表4-11，项目大气污染物非正常情况下排放量核算表见表4-12。 表4-9 项目大气有组织污染物核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度mg/m3; 核算排放速率 kg/h; 年排放量（t/a）. 主要排放口. 1; 排气筒DA001; 颗粒物; 29.52; 0.738; 6.274. HCl; 6.21; 0.155; 1.319. 2; 排气筒DA002; 颗粒物; 11.21; 0.224; 0.953. 3; 排气筒DA003; SO2; 1.52; 0.038; 0.323. NOx; 35.64; 0.891; 7.57. 颗粒物; 19.80; 0.495; 4.206. HCl; 4.14; 0.103; 0.879. 4; 排气筒DA004; 颗粒物; 7.48; 0.15; 0.635. 5; 排气筒DA005; 非甲烷总烃; 5.625; 0.095; 0.81. 主要排放口合计; SO2; 0.323. NOx; 7.57. 颗粒物; 12.068. HCl; 2.198. 非甲烷总烃; 0.81. 一般排放口. 1; /; /; /; /; /. 一般排放口合计; /; /. 有组织排放总计. 有组织排放总计; SO2; 0.323. NOx; 7.57. 颗粒物; 12.068. HCl; 2.198. 非甲烷总烃; 0.81. 表4-10 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 铸轧车间1; SO2; 厂房加强通风; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关标准要求; 0.40; 0.036. NOx; 0.12; 0.42. 颗粒物; 1.0; 0.994. HCl; 0.20; 0.006. 2; 铸轧车间2; SO2; 厂房加强通风; 0.40; 0.026. NOx; 0.12; 0.318. 颗粒物; 1.0; 0.659. HCl; 0.20; 0.004. 3; 冷轧车间; 非甲烷总烃; 厂房加强通风; 4.0; 0.9. 颗粒物; 1.0; 0.009. 无组织排放总计. 无组织排放总计; SO2; 0.062. NOx; 0.738. 颗粒物; 1.662. HCl; 0.01. 非甲烷总烃; 0.9. 表4-11 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; SO2; 0.385. 2; NOx; 8.308. 3; 颗粒物; 13.73. 4; HCl; 2.208. 5; 非甲烷总烃; 1.71. 表4-12 污染源非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/（mg/m3）; 非正常排放量/（t/a）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; 排气筒DA001; 废气处理设施故障; 颗粒物; 2968.74; 630.56; 1; 1; 停止生产，联系厂家修理设备. HCl; 6.24; 1.325. 2; 排气筒DA002; 废气处理设施故障; 颗粒物; 1121; 95.25; 1; 1; 停止生产，联系厂家修理设备. 3; 排气筒DA003; 废气处理设施故障; SO2; 1.53; 0.325; 1; 1; 停止生产，联系厂家修理设备. NOx; 35.82; 7.608. 颗粒物; 1990.122; 422.702. HCl; 4.16; 0.883. 4; 排气筒DA004; 废气处理设施故障; 颗粒物; 747.5; 63.5; 1; 1; 停止生产，联系厂家修理设备. 5; 排气筒DA005; 废气处理设施故障; 非甲烷总烃; 56.25; 9; 1; 1; 停止生产，联系厂家修理设备. 2、运营期废水环境影响和保护措施 （1）废水产生情况及处置措施 ①净循环水泵站用水 项目净循环水泵站主要供铸轧车间、冷轧车间内的工艺设备循环冷却用水，冷却水循环使用不外排，净循环水系统需补充水量为648m3/d（229392m3/a），其中风吹蒸发损失量为432m3/d（152928m3/a），循环排污水为216m3/d（76464m3/a），排入厂区原有生产废水处理站处理。 ②去离子水站用水 项目去离子水站主要供冷轧车间拉矫机组及磨床配制乳液用水，需补充水量为264m3/d（93456m3/a），去离子水站产生的废水量为72m3/d（25488m3/a），该部分废水直接排入厂区原有生产废水处理站处理；用于冷轧车间的去离子水产生的废水排入含油废水处理站处理，处理后的废水产生量为192m3/d（67968m3/a），处理后废水排入厂区原有生产废水处理站处理。 ③生活用水 项目劳动定员689人，根据《新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额》，每人每天用水量为100L，故项目生活用水量为68.9m3/d（24390.6m3/a），生活污水产生量为用水量的80%，则生活污水产生量为55.12m3/d（19512.48m3/a）。 本项目污水处置及排放去向表情况见表4-13。 表4-13 项目污水处置及排放去向表 废水类别; 排放量m3/a; 污染物名称; 浓度mg/L; 污染物产生量t/a; 处置去向. 净循环水系统排污水; 76464; 清净下水; /; /; 排入厂区原有生产废水处理站. 去离子水站排污水; 25488; 清净下水; /; /. 含油废水处理站污水; 67968; CODcr; 85; 5.78. BOD5; 33; 2.24. NH3-N; 4.5; 0.31. SS; 40; 2.72. 石油类; 1.3; 0.09. 生活污水; 19512.48; CODcr; 350; 6.83; 排入厂区原有生活污水处理站. BOD5; 200; 3.90. NH3-N; 25; 0.49. SS; 180; 3.51. （2）污水处理措施可行性分析 1）项目含油废水处理站可行性分析 项目产生的含油废水处理站设计处理能力为Q=8m3/h。含油废水进入隔油池处理后，再进入调节池，由泵打入综合处理槽，然后进入絮凝反应池，接着气浮浮渣，污泥进入污泥池，处理后的废水进入中间水箱通过核桃壳过滤器、活性炭过滤器，最终排至厂区原有生产废水处理站进行回用深度处理。项目含油废水处理站处理工艺见下图。 图12 含油废水处理站工艺流程图 2）项目依托厂区原有生产废水处理站可行性分析 本项目产生的生产废水主要为净循环水系统的排污水、制备去离子水时排放的浓水以及含油废水；净循环水系统的排污水、制备去离子水时排放的浓水不含有毒有害物质，水质较为清洁，直接排入厂区原有生产废水处理站，经原有净化系统处理后，进入电解铝厂区二次利用水系统，不外排；含油废水排入含油废水处理站预处理后，排入厂区原有生产废水处理站，经原有净化系统处理后，进入电解铝厂区二次利用水系统，不外排。 厂区原有生产废水处理站处理工艺流程图见下图： 图13 厂区原有生产废水处理站工艺流程图 厂区原有生产废水处理站采用“混凝→絮凝→澄清→过滤”工艺。出水水质满足《污水再生利用工程设计规范》（GB50335-2002）中再生水用作冷却用水的水质控制标准，规模达4800m3/d，根据建设单位提供资料，新疆嘉润资源控股有限公司目前处理生产废水量为101.71m3/d，生产废水处理站运行方式为分段运行，水位在调节池到达一定高度后进行后续处理，本项目生产废水量为480m3/d，排入厂区原有生产废水处理站处理合理可行。 3）项目依托厂区原有生活污水处理站可行性分析 厂区污水处理站污水处理工艺流程见下图。 图14 厂区污水处理站污水处理工艺流程图 厂区原有生活污水处理站采用MBR工艺。出水水质满足《污水再生利用工程设计规范》（GB50335-2002）中再生水用作冷却用水的水质控制标准，生产废水处理站处理规模达360m3/d，根据建设单位提供资料，新疆嘉润资源控股有限公司生活污水量为57.2m3/d，本项目生活污水量为55.12m3/d，排入厂区原有生活污水处理站处理合理可行。 原有厂区废水处理中设置了容积4000立方米的事故水池，满足本项目所需。 本项目各废水均得到合理处置，排水方案可行，对周边地表水环境影响不大。 （3）地下水影响分析 1）正常情况下地下水影响分析 正常情况下，项目严格按照报告中提出的“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则。根据本项目生产特点、废水性质及排放去向，本项目生产废水排入厂区原有生产废水处理站处置，生活污水排入厂区原有生活污水处理站处置。因此本项目废水不会通过地表水和地下水的水力联系而进入地下水从而引起地下水水质的变化。 2）非正常情况下地下水影响 ①影响途径 项目污水管道等跑、冒、滴、漏的有毒有害物料首先污染土壤，再通过降雨淋溶经包气带渗透至潜水层而污染浅层地下水。一般情况下，包气带的厚度越薄，透水性越好，越容易造成潜水含水层的污染；反之，包气带的厚度越厚、透水性越差，则不容易造成潜水污染。渗透污染是导致浅层地下水污染的主要方式。 ②预防措施 a、污染源控制措施 本项目严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。 b、防渗措施 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）规定，将地下水污染防渗分区分为三个级别：重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，防渗分区判定如下。 表4-14 污染控制难易程度分级参照表 污染控制难易程度; 污染物类型. 难; 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理. 易; 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理. 表4-15 天然包气带防污性能分级参照表 分级; 包气带岩土的渗透性能. 强; 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定. 中; 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb＜1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续稳定； 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s＜K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定. 弱; 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件. 表4-16 地下水污染防渗分区参照表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求. 重点防渗区; 弱; 难; 重金属、持久性有机物污染物; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K<1×10-7cm/s，或参照GB18598执行. 中-强; 难. 弱; 易. 一般防渗区; 弱; 易-难; 其他类型; 等效黏土防渗层Mb>1.5m，K<1×10-7cm/s，或参照GB16889执行. 中-强; 难. 中; 易; 重金属、持久性有机物污染物. 强; 易. 简单防渗区; 中-强; 易; 其他类型; 一般地面硬化. Ⅰ、重点污染区防渗措施 含油废水处理站应按照有关防渗要求建设必须做好防渗措施，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求防渗层防渗性能不能低于6m厚，渗透系数＜10-7cm/s的防渗性能，防止渗滤液泄漏污染地下水。 Ⅱ、一般防渗区 净循环水泵站及去离子水站采用一般防渗方式，要求防渗性能不低于1.5m厚，渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 Ⅲ、简单防渗区 要求企业应充分做好污水管道的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生，这样可以保证项目区内产生的全部废水汇集后纳管，可以很大程度的消除周边地区污染物排放对地下水环境的影响。 Ⅳ、管理 项目运行后，配备专兼职技术人员，加强地下水环境管理及巡查，定期对含油废水处理站等环节进行检漏工作，确保各防渗漏措施运行的长期性、稳定性和可靠性。 在切实落实各项防渗措施后，项目对周边地下水环境影响较小。 3、噪声 （1）噪声源强分析 项目投运后主要噪声源为铸轧机、冷轧机组等，其噪声源强见表4-17。 表4-17 主要设备噪声源强 序号; 噪声源; 运转方式; 声源强度dB（A）; 控制措施; 治理后噪声dB(A). 1; 铸轧机; 连续; 85; 减振降噪，车间屏蔽; 60. 2; 卷取机; 连续; 80; 减振降噪，车间屏蔽; 60. 3; 电磁搅拌机; 连续; 80; 减振降噪，车间屏蔽; 60. 4; 冷轧机组; 连续; 90; 减振降噪，车间屏蔽; 70. 5; 横切机; 连续; 90; 减振降噪，车间屏蔽; 70. 6; 拉矫机; 连续; 80; 减振降噪，车间屏蔽; 60. 7; 包装机; 间歇; 80; 减振降噪，车间屏蔽; 60. （2）噪声环境影响分析 本项目位于新疆嘉润资源控股有限公司厂区内，设备在运行时将产生噪声，设备噪声值在80~90dB（A），经减振降噪及厂房隔声等措施处理后，噪声值约在55~65dB(A)。本次评价标准采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即昼间：65dB（A）、夜间：55dB（A）。 项目各噪声源可视为点声源，根据点声源噪声衰减模式，各设备产生的影响采用以下预测模式： 项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg—项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T—预测计算的时间段，s； Ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中： Leqg—项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb—预测点的背景值，dB（A）。 利用公式对项目区域内各设备运行状态时的厂界噪声值进行叠加预测，结果见表4-18。 表4-18 噪声影响预测结果 单位：dB（A） 项目; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 项目工程噪声厂界贡献值; 37.96; 8.82; 17.96; 10. 背景值; 昼间; 42; 52; 54; 52. 夜间; 38; 52; 54; 51. 叠加值; 昼间; 43.44; 52; 54; 52. 夜间; 40.99; 52; 54; 51. 根据上表预测结果可知，项目厂界四周噪声贡献值均满足满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，在叠加背景值后项目区四周噪声能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准，说明项目建成运营后对周边声环境的影响不大。 4、固体废物 本项目固体废弃物分为生产固废和生活垃圾，生产固废又包括一般生产固废和危险固废，需分类收集、存放。 （1）一般工业固体废物 项目运营过程中产生的一般固体废物为铸轧车间及冷轧车间产生的残次品及金属边角废料、金属屑等废料。 项目生产产生的废边角料及残次品量约为17504t/a，集中收集后回用于铸轧车间熔铝工序。 （2）危险固废 新疆嘉润资源控股有限公司厂区建设了2座危险废物临时储存库，1座用于大修渣临时贮存，1座用于废机油临时贮存。本项目危险废物依托原有厂区危险废物临时储存库，长20m×宽10m，主要用于废机油的临时贮存。大修渣4年产生一次，委托克拉玛依沃森环保科技有限公司进行处置；废机油委托新疆海克新能源科技有限公司进行处置。因此，平时该危险废物临时储存库，主要为废机油，占地面积不大，本项目依托该危险废物临时储存库可行。 ①铝灰渣 项目铸轧车间1、铸轧车间2的熔铝炉及保温炉在生产过程中产生的铝熔渣约937t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年），废物类别为HW48有色金属采选和冶炼废物，废物代码为321-024-48，收集后暂存于危险废物临时储存库，已和建设单位核实，铝灰渣不利用全部委托有资质的单位处置，因此不属于危险废物豁免管理清单。 ②含氧化铝粉尘 项目布袋除尘器收集下的粉尘中含有氧化铝，产生量约为1134t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年），废物类别为HW48有色金属采选和冶炼废物，废物代码为321-034-48，收集后暂存于危险废物临时储存库，定期委托有资质的单位进行处置。 ③废轧制油 项目冷轧车间的冷轧机在轧制过程中采用全油润滑冷却，轧制油循环使用，定期更换，废轧制油产生量约为15t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年），废轧制油废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-204-08，用桶装收集暂存于危险废物临时储存库，定期委托有资质的单位进行处置。 ④废润滑油 项目进行设备检修维护时，会产生少量废润滑油，预计每年需更换润滑油1.0t。根据《国家危险废物名录》（2021年），废润滑油废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-217-08，产生的废润滑油采用桶装收集储存置于危险废物临时储存库，定期委托有资质的单位进行处置。 ⑤废过滤介质 项目冷轧车间轧制油过滤系统产生的废过滤介质（硅藻土、废过滤纸等），定期报废，废过滤介质产生量约为30t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年），废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-213-08，收集储存置于危险废物临时储存库，定期委托有资质的单位进行处置。 ⑥废乳液 铸轧车间（1、2）配置3台轧辊磨床和3台轧辊车床，冷轧车间配置1 台磨床，均用乳液进行润滑，定期更换，每3个月更换一次，废乳液产生量约为140t/a；根据《国家危险废物名录》（2021年），废乳液废物类别为HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，废物代码为900-007-09，收集后暂存于危险废物临时储存库，定期委托有资质的单位进行处置。 ⑦含油废水处理站污泥 项目含油废水处理站产生的污泥量约为200t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年），废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-210-08，集中收集后置于危险废物临时储存库，定期委托有资质的单位进行处置。 （3）生活垃圾 本项目工作人员共689人，生活垃圾产生量按每人0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量约为121.953t/a。经厂区设置的垃圾箱集中收集后由市政环卫部门统一运送到生活垃圾垃圾填埋场集中处理。 （4）固体废物环境管理要求 根据分析，本项目危险废物依托厂区原有危险废物临时储存库。 危险废物转存前建设单位须在新疆维吾尔自治区固体废物动态信息管理平台注册账号后，对公司信息进行完善填报，每次清运危险废物前需在此平台进行申报，申请电子转运单，待取得电子转运联单后由专门运输单位将危险废物转运至指定危废处置单位进行处置。 本项目各固体废物的产生源、排放量和处置方式见表4-19。 表4-19 固体废物排放量及处置设施 类型; 产生源; 名称; 排放量; 处置方法; 处置率. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 121.953t/a; 收集后交环卫部门统一清理; 100%. 一般固废; 铸轧车间及冷轧车间; 废边角料及残次品; 17504t/a; 收集后返回熔铝工序利用. 危险废物; 熔铝工序; 铝灰渣(HW48-321-024-48); 937t/a; 经厂区内危险废物临时储存库收集后，定期委托有资质的单位进行处置。. 熔铝、铝渣处理等工序; 含氧化铝粉尘(HW48-321-034-48); 1134t/a. 冷轧工序; 废轧制油 (HW08-900-204-08); 15t/a. 冷轧工序; 废过滤介质 (HW08-900-213-08); 30t/a. 轧辊磨床、车床; 废乳液 (HW09-900-007-09); 140t/a. 设备检维修; 废润滑油 (HW08-900-217-08); 1t/a. 含油废水处理站; 污泥 (HW08-900-210-08); 200t/a. 由上表可以得出该项目所产生的各种固体废物均具有良好的处置方法，处置率100%，符合固体废物减量化、资源化、无害化要求，防治措施可行，对周边生态环境影响不大。 5、环境风险分析 （1）环境风险评价目的 环境风险评价的目的是分析建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （2）风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中规定，本项目风险物质为油类物质（轧制油、液压油、废润滑油、废轧制油）、天然气、液化石油气。 （3）环境风险潜势初判 1）危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），危险化学品重大危险源是指“长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元”。计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品的多少，区分为以下两种情况： ①当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； ②当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大总存在量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q 值划分为：1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100。 本项目涉及的危险物质存在量与临界量比值见表4-20。 表4-20 危险物质存在量与临界量比值一览表 物质名称; 临界量（Qi）; 存在量（qi）; qi/Qi; 是否构成重 大危险源. 轧制油; 2500t; 10t; 0.004; 否. 液压油; 2500t; 0.5t; 0.0002. 油类物质（废润滑油）; 2500t; 1t; 0.0004. 油类物质（废轧制油）; 2500t; 5t; 0.002. 天然气; 50t; /; /. 石油气; 50t; 31.32t; 0.6264. ∑（qi/Qi）; /; /; 0.633. 本项目危险物质未构成重大危险源，其存在量和临界量比值（Q）＜1，则该项目环境风险潜势为I。 2）环境风险评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）确定本项目评价等级，评价工作等级划分表见4-21。 表4-21 评价工作等级划分表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析 a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中判定原则，本项目环境风险潜势为Ⅰ，故进行简单分析。 3）风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）内容，本项目涉及的危险物质为废润滑油、废轧制油和天然气，其基本性质详见表4-22、4-23。 表4-22 废润滑油理化性质及毒性 标识; 中文名：机油：润滑油; 英 文 名 ：lubricating oil; 分子式：/; 分子量： /. CAS 号：/; UN 编号：/. 理化性质; 性状：油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：可燃; 引燃温度／℃：248. 闪点／℃：76; 稳定性：稳定. 危险特性：遇明火、高热可燃。. 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，站在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却， 直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 健康 危害; 侵入途径：吸如、食入；急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。. 急救措施; 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗； 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医； 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医； 食入：饮足量温水，催吐，就医。. 防护措施; 工程控制：密闭操作，注意通风； 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒物渗透工作服； 手防护：戴橡胶耐油手套； 其他：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。. 泄露处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器， 穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 储运; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒， 否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。. 表4-23 天然气的基本特征 标识; 中文名称：天然气; 中文别名：甲烷. 危险性类别：第2.1类易燃气体. 理化特性; 天然气是一种多组分的混合气体，主要成分是烷烃，其中甲烷占绝大多数，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷，此外还有硫化氢、二氧化碳、氨和水气，以及微量的遁形气体，如氦和氩等。比空气轻，具有无色、无味。无毒之特征。. 燃烧爆炸危险性; 闪点（℃）; 爆炸下限（V%）：5. 引燃温度（℃）; 爆炸上限（V%）：15. 燃爆危险：火灾爆炸. 危险特征：极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。与热源和明火有燃烧爆炸的危险。. 燃烧（分解）产污：一氧化碳、二氧化碳. 健康及环境危害性; 进入途径：吸入。 健康危害：局部接触，压力筛中的液体，可引起冻伤；本品为窒息剂，空气中含量过高，可导致呼吸短促、失去知觉，甚至缺氧而死亡；不完全燃烧可产生一氧化碳。. 环境危害：/. 储运; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒， 否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。. 表4-24 液化石油气的基本特征 标识; 中文名称：液化石油气（含丙烷、丁烷及其混合物）; 中文别名：石油气（液化的）. CAS号：68476-85-7；74-98-6（丙烷）；106-97-8（丁烷）. 理化特性; 性状：无色气体或黄棕色油状液体，有特殊臭味. 熔点/℃：-160~-170; 溶解性：微溶于水. 沸点/℃：-12~4; 相对密度（水=1）：0.5~0.6. 饱和蒸气压/kPa：≤1380（37.8℃）; 相对密度（空气=1）：1.5~2. 燃烧热（kj·kg）：46242; 最小点火能/Mj：0.3~0.4. 燃烧爆炸危险性; 闪点/℃：-80~-60; 爆炸下限（V%）：1.5. 引燃温度/℃：426~530; 爆炸上限（V%）：9.5. 燃爆危险：火灾爆炸. 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、泡沫、二氧化碳。. 对人体危害; 进入途径：吸入。 健康危害：中毒症状有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等症状，严重时有麻醉状态及意识丧失。长期接触低浓度者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳、植物神经功能障碍等。. 急救; 皮肤接触：脱去污染的衣着，皮肤接触大量液体会引起冻伤，按冻伤处理。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖，保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸，就医。. 防护; 工程控制：密闭操作。提供良好的自然通风条件。 呼吸系统防护：高浓度环境中，佩带供气式呼吸器。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 手防护：必要时戴防护手套。 身体防护：穿防静电工作服。 其它：工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入罐或其它高浓度区作业，须有人监护。. 泄漏处理; 切断火源。戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。合力通风，禁止泄漏物进入受限制的空间（如下水道等），以避免发生爆炸。切断气源，喷洒雾状水稀释，抽排（室内）或强力通风（室外）。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。. 储运; 易燃压缩气体。储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃库房。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）、氧化剂等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。槽车运送时要充装适量，不可超压超量运输。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。. 4）环境风险分析 本项目可能发生的事故包括：①天然气泄漏，引起火灾、爆炸风险事故；②液化石油气泄漏，引起火灾、爆炸风险事故；③废气处理设施故障，造成周围环境影响；④危险物质泄露造成环境污染。 5）风险防范措施 针对上述环境风险，本次评价建议项目采取以下风险防范措施： ①火灾爆炸事故 a、全厂消防设计本着“预防为主，防消结合”的原则，立足于火灾自救。对主要设备和重要建筑物均采取防消结合措施。要按照有关要求，设置消防栓和灭火器，有专门的消防人员，做好巡检工作，防患于未然； b、防火间距：在总平面布置中，各建筑物构筑物之间的距离应满足有关设计技术规范和建筑设计防火规范的要求。 c、设备的安全管理：定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存、安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。 d、各生产区保证一定的距离，设有隔离带，设双重管理。生产车间的布局和建筑设计应符合《建筑防火设计规范》及《爆炸和火灾危险环境电力设置设计规范》要求，使用防爆电气照明设备；厂房的防雷接地符合GB50057-94《建筑防雷设计规范》，并在生产车间设置消防系统，达到消防部门的要求。 e、生产车间管理：区域内严格管控明火的使用，要提出安全措施，保厂部履行必要的审批手续。生产车间内电气设备不得任意安装更改，严禁使用临时电线电灯。 ②废气处理设施故障 企业废气处理设施需设置专门的人员管理，加强对废气处理设置、运输管道和排气筒的维护和检修，一旦发现废气泄露立即停产检修，检修完毕方可再投入生产。 ③危险物质泄露预防事故 a、使用符合标准的容器盛装危险废物；应定期对暂时贮存危险废物包装及设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换； b、设有专人负责危险废物维护及管理，避免因危险废物泄露、乱堆乱弃造成环境污染； c、应指定专人负责危废的收集、 运输管理工作，运输车辆的司机和押运人员应经专业培训。 ④突发环境事件应急预案 风险事故发生后，能否迅速作出应急反应，对于控制环境污染、减少人员伤亡及经济损失等都起到了关键性作用。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中的规定和要求，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故须制定应急预案原则要求，本环评要求建设单位制定详细的应急预案。 ⑤环境风险应急体系 本项目应急系统应与周边企业、园区、玛纳斯县等区域环境风险应急系统对接联动，实现区域联防联控。项目厂区配备足够的消防、防毒防护设施及应急监测等应急设施和物资。配备应急队伍，能够立即响应，立即汇报，立即事故处置等。 6）风险评价综述 综上所述，项目运行过程中只要加强管理，建立健全相应的防范应急措施，在设计、施工、管理及运行中认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，上述风险事故隐患可降至最低。 7）环境风险简单分析内容表 表4-24 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 新疆国祥轻合金工业有限公司年产30万吨高精度铝合金板带材项目. 建设地点; （新疆维吾尔自治区）; （昌吉回族自治州）; （玛纳斯县）; （塔河工业园） 园区. 地理坐标; 经度; 86°19′27.094″E; 纬度; 44°12′43.671″N. 主要危险物质及分布; 所涉及的风险物质主要是油类物质（废润滑油）、天然气和氨，位于危险废物临时储存库. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 本项目可能发生的事故包括 ①天然气泄漏，引起火灾、爆炸风险事故； ②液化石油气泄漏，引起火灾、爆炸风险事故； ③废气处理设施故障，造成周围环境影响； ④危险物质泄露造成环境污染。. 风险防范措施要求; 设置消火栓、灭火器；建筑物构筑物之间的距离设计合理的防火间距；设备的安全管理；控制物料输运流程；各生产区保证一定的距离，设有隔离带，设双重管理。生产车间的布局和建筑设计符合相关要求，并在生产车间设置消防系统，达到消防部门要求；生产车间内严格管控明火的使用。安装气体泄漏报警装置。编制突发环境事件风险应急预案。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中判定原则，本项目环境风险潜势为Ⅰ，故进行简单分析。. 6、环保投资概算 项目总投资130089万元，其中环保投资为1060万元，占建设项目总投资的0.81%，详见表4-25。 表4-25 环保投资一览表 类别; 环保设施名称; 投资费用（万元）. 废气; 集气管道+排烟罩+布袋除尘器7套+5根20m高排气筒; 300.0. 集气管道+全油回收净化装置; 400.0. 排风扇等加强车间通风装置; 20.0. 废水; 含油废水处理站（8m3/h）; 200.0. 厂区防腐防渗措施; 80.0. 噪声; 厂房隔声、高噪声设备基础减震、设备定期维护保养; 50.0. 合计; 1060. 7、环境管理 （1）环境管理 根据《中华人民共和国环境保护法》和中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，建设单位必须把环境保护工作纳入工作计划，建立环境保护责任制度，采取有效措施，防止环境破坏。 环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。 为全面贯彻和落实国家以及地方环保法律、法规，加强企业内部污染物排放监督控制，有效控制、减轻施工期以及运营期间环境污染影响，保护项目所在地的环境质量，企业内部必须建立行之有效的环境管理机构。 1）环境管理基本任务 环境管理基本任务有二：一是控制污染物的排放量；二是避免污染物排放对环境质量损害。建设单位应将本企业环境管理作为企业管理重要组成部分，建立环境质量管理系统，制定环境规划，协调发展生产经营与环境保护的关系而达到生产目标与环境目标统一及经济效益与环境效益统一。 2）环境管理机构设置 本项目环境管理纳入新疆国祥轻合金工业有限公司环境管理计划，将本项目的环境管理与全公司环境管理统一，主要职责如下： ①建立健全环境保护工作规章制度，明确环保责任制及其奖惩办法； ②确定本项目的环境目标管理，对各岗位进行监督与考核； ③建立环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、及其它环境统计资料； ④收集与管理有关污染物排放标准、环保法规、环保技术资料； 3）环境管理措施 为使环境管理工作科学化、规范化、合理化，确保各项环保措施落实到位，在管理方面采取以下措施： ①建立IS014000 环境管理体系，并建议同时进行QHSE（质量、健康、安全、环保）审核。 ②强化对环保设施运行监督管理职能，建立完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，加强对环保设施操作人员技术培训，确保环保设施处于正常的运行情况，污染物排放连续达标。 ③加强环境监测数据统计工作，建立完善的污染源及物料流失档案，对废水产生量、排放量等做好统计，保证全部进去污水处理站处置，做好每天巡检工作。 ④制订环境保护岗位目标责任制，将环境管理纳入生产管理体系，将环境评估与经济效益评估相结合，建立严格奖惩机制。 ⑤加强对职工进行环保法律法规的宣传、教育和学习，进行岗位培训，使职工意识到环境保护的重要意义，包括与企业生产、生存和发展的关系，企业应具有危机感和责任感，把环保工作落到实处，落实到每一位职工。 （2）企业环境信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部第31号）相关规定，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，制定机构负责本单位环境信息公开日常工作。根据企业特点，在网站或本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕或其他便于公众及时、准确获得信息的场所和方式公开下列信息： ①项目基础信息：包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模。 ②排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，及执行的污染物排放标准、核定的排放总量。 ③防治污染设施的建设和运行情况。 ④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。 ⑤突发环境事件应急预案。 ⑥其他应当公开的环境信息。 如若公司的环境信息发生变更或有新生成时，应在环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。环境保护主管部门应当宣传和引导公众监督企业事业单位环境信息公开工作。 （3）环境监测计划 环境监测是为了控制项目实施后的污染源及环境质量状况，防止污染事故发生，为环境管理提供依据。本次评价结合《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中相关内容结合项目实际制定以下监测计划，具体监测计划见表4-26： 表4-26 项目监测计划一览表 污染物; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 监测单位; 监督部门; 执行标准. 颗粒物; 排气筒DA001; 颗粒物; 1次/a; 有资质的单位; 环境管理部门; 《关于印发<新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案>的通知》（新大气发[2019]127号）中相应标准限值. HCl; HCl; 1次/a; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值. 颗粒物; 排气筒DA002; 颗粒物; 1次/a; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值. SO2; 排气筒DA003; SO2; 1次/a; 《关于印发<新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案>的通知》（新大气发[2019]127号）中相应标准限值. 颗粒物; 颗粒物; 1次/a. NOx; NOx; 1次/a. HCl; HCl; 1次/a; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值. 颗粒物; 排气筒DA004; 颗粒物; 1次/a; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值. 非甲烷总烃; 排气筒DA005; 非甲烷总烃; 1次/a; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值. 无组织废气; 厂界上下风向; SO2; 1次/a; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物无组织排放浓度限值. NOx; 1次/a. HCl; 1次/a. 颗粒物; 1次/a. 非甲烷总烃; 1次/a; 厂界执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物无组织非甲烷总烃4.0mg/m3要求；厂内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内VOCs无组织特别排放限值. 噪声; 厂界四周; 等效声级Leq（A）; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 上述各监测项目的监测计划应严格按照国家有关监测技术规范执行。本项目建成投产验收时污染监测和正常运营期间定期污染监测工作可委托相应环境监测部门定期进行，并将监测结果上报当地环保部门。 （4）排污口规范化管理 排污口是投产后污染物进入环境、污染环境的出口，强化排污口管理是实施污染物总量控制的基础工作，也是环境管理逐步实现污染物科学化、定量化的手段。 1）排污口规范化管理的基本原则 ①向环境排放污染物的排放口必须规范化； ②根据工程的特点，废气排放口作为管理重点； ③排污口设置应便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查。 2）排污口的技术要求 ① 排污口的设置必须合理，按照《排污口规范化整理技术要求（试行）》环监〔1996〕470号文件要求，进行规范化管理； ② 排污口立标管理 各污染物排放口，应按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定，设置排放口图形标志牌。 在项目的污水排放口、废气排放口、噪声排放源、固体废物贮存场应设置环境保护图形标志，具体环境保护图形标志见图15。 图15 环境保护图形标志 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒 | 颗粒物 | 排烟罩+3套布袋除尘器+20m高排气筒 | 颗粒物执行《关于印发<新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案>的通知》（新大气发[2019]127号）中相应标准限值，HCl满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值 |
|  |  | HCl |  |  |
|  | DA002排气筒 | 颗粒物 | 1套布袋除尘器+20m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值 |
|  | DA003排气筒 | SO2 | 低氮燃烧+排烟罩+3套布袋除尘器+20m高排气筒 | 《关于印发<新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案>的通知》（新大气发[2019]127号）中相应标准限值，HCl满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值 |
|  |  | NOx |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
|  |  | HCl |  |  |
|  | DA004排气筒 | 颗粒物 | 1套布袋除尘器+20m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值 |
|  | DA005排气筒 | 非甲烷总烃 | 经排烟罩引入全油回收净化装置，处理后的废气由20m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值 |
|  | 铸轧车间1 | SO2 | 加强车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值 |
|  |  | NOx |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
|  |  | HCl |  |  |
|  | 铸轧车间2 | SO2 | 加强车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值 |
|  |  | NOx |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
|  |  | HCl |  |  |
|  | 冷轧车间 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 | 厂界无组织非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值4.0mg/m3要求；厂内无组织挥发性有机废气满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值；颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值 |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 生产设备 | 等效A声级 | 各噪声设备采取相应减振降噪措施，厂房隔声 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目生产产生的废边角料及残次品均收集后回用于铸轧车间熔铝工序； 铝灰渣、含氧化铝粉尘、废轧制油、废乳液、废过滤介质、废润滑油和污泥，经厂区内现有危险废物临时储存库收集后，定期委托有资质的单位进行处置； 生活垃圾经厂区现有垃圾收集措施收集后交由市政环卫部门处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 含油废水处理站应做好重点防渗措施；净循环水系统和去离子水站应做好一般防渗措施；车间辅跨等做好简单防渗措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①火灾爆炸事故 a、全厂消防设计本着“预防为主，防消结合”的原则，立足于火灾自救。对主要设备和重要建筑物均采取防消结合措施。要按照有关要求，设置消防栓和灭火器，有专门的消防人员，做好巡检工作，防患于未然； b、防火间距：在总平面布置中，各建筑物构筑物之间的距离应满足有关设计技术规范和建筑设计防火规范的要求。 c、设备的安全管理：定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存、安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。 d、各生产区保证一定的距离，设有隔离带，设双重管理。生产车间的布局和建筑设计应符合《建筑防火设计规范》及《爆炸和火灾危险环境电力设置设计规范》要求，使用防爆电气照明设备；厂房的防雷接地符合GB50057-94《建筑防雷设计规范》，并在生产车间设置消防系统，达到消防部门的要求。 e、生产车间管理：区域内严格管控明火的使用，要提出安全措施，保厂部履行必要的审批手续。生产车间内电气设备不得任意安装更改，严禁使用临时电线电灯。 ②废气处理设施故障 企业废气处理设施需设置专门的人员管理，加强对废气处理设置、运输管道和排气筒的维护和检修，一旦发现废气泄露立即停产检修，检修完毕方可再投入生产。 ③危险物质泄露预防事故 a、使用符合标准的容器盛装危险废物；应定期对暂时贮存危险废物包装及设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换； b、设有专人负责危险废物维护及管理，避免因危险废物泄露、乱堆乱弃造成环境污染； c、应指定专人负责危废的收集、运输管理工作，运输车辆的司机和押运人员应经专业培训。 ④突发环境事件应急预案 风险事故发生后，能否迅速作出应急反应，对于控制环境污染、减少人员伤亡及经济损失等都起到了关键性作用。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中的规定和要求，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故须制定应急预案原则要求，本环评要求建设单位制定详细的应急预案。 ⑤环境风险应急体系 本项目应急系统应与周边企业、园区、玛纳斯县等区域环境风险应急系统对接联动，实现区域联防联控。项目厂区配备足够的消防、防毒防护设施及应急监测等应急设施和物资。配备应急队伍，能够立即响应，立即汇报，立即事故处置等。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“79、有色金属压延加工”，属于简化管理。 2、建设单位应建立环境管理台账制度，设置专职人员进行台账的记录、整理、维护和管理，并对台账记录结果的真实性、准确性、完整性负责。 3、台账应当按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理，保存期限不得少于3年。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策、选址合理、污染物的防治措施在技术上和经济上可行，能实现达标排放和总量控制的要求。环境影响评价的结果表明，项目在正常生产和污染防治设施正常运行的情况下，项目的污染物排放对环境的影响较小，基本不改变当地环境质量现状和功能要求。 本评价认为，项目在设计和运行时应严格执行安全生产的各项规章制度，根据生产的安全要求，配套相应的安全防范措施，杜绝事故对环境产生的风险。项目建设过程中应严格认真执行环境保护“三同时”制度，切实落实本报告表各项污染防治措施和环境管理措施，确保各类污染物稳定达标排放和污染物排放总量控制。从环境保护的角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | / | / | / | 0.385t/a | / | 0.385t/a | +0.385t/a |
|  | NOx | / | / | / | 8.308t/a | / | 8.308t/a | +8.308t/a |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 13.73t/a | / | 13.73t/a | +13.73t/a |
|  | HCl | / | / | / | 2.208t/a | / | 2.208t/a | +2.208t/a |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 1.71t/a | / | 1.71t/a | +1.71t/a |
| 废水 | 净循环水系统排污水 | / | / | / | 0m3/a | / | 0m3/a | 0m3/a |
|  | 去离子水站废水 | / | / | / | 0m3/a | / | 0m3/a | 0m3/a |
|  | 含油废水站废水 | / | / | / | 0m3/a | / | 0m3/a | 0m3/a |
|  | 生活污水 | / | / | / | 0m3/a | / | 0m3/a | 0m3/a |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 121.953t/a | / | 121.953t/a | +121.953t/a |
| 危险废物 | 铝灰渣 | / | / | / | 937t/a | / | 937t/a | +937t/a |
|  | 含氧化铝粉尘 | / | / | / | 1134t/a | / | 1134t/a | +1134t/a |
|  | 废轧制油 | / | / | / | 15t/a | / | 15t/a | +15t/a |
|  | 废过滤介质 | / | / | / | 30t/a | / | 30t/a | +30t/a |
|  | 废乳液 | / | / | / | 140t/a | / | 140t/a | +140t/a |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | +1t/a |
|  | 污泥 | / | / | / | 200t/a | / | 200t/a | +200t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①