# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：玛纳斯县碧玉大道加油加气站建设项目

建设单位（盖章）：新疆中石化庭州能源销售有限公司

编制日期：         二〇二一年十月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 玛纳斯县碧玉大道加油加气站建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2019-652324-52-03-027058 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王超 | 联系方式 | 13699963815 |
| 建设地点 | 玛纳斯县碧玉大道西侧 |  |  |
| 地理坐标 | （ 86度12分 21.771 秒， 44 度 16 分14.740秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | F5265机动车燃料零售 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业 -119、加油、加气站-城市建成区新建、扩建加油站 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 玛纳斯县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 玛发改【2019】225号 |
| 总投资（万元） | 5153.8 | 环保投资（万元） | 77.5 |
| 环保投资占比（%） | 1.5 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | 否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 19423 |
| 专项评价设置情况 | 环境风险专项评价。 原因：经分析查询，本项目LNG的最大存储量24.84t，超过《建设项目环境风险评价技术导则》附录B中甲烷临界量（10t） |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.1“三线一单”的符合性分析 1.1.1与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》的符合性分析 根据《关于印发<新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》，其主要内容如下： ——主要目标。到2025年，全区生态环境质量总体改善，环境风险得到有效管控。建立较为完善的生态环境分区管控体系与数据信息应用机制和共享系统，生态环境治理体系和治理能力现代化取得显著进展。 ——生态保护红线。按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。 本项目位于玛纳斯县碧玉大道西侧，为重点管控单元，占地非生态红线区域内，本项目选址区域不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等，符合生态保护红线要求。 ——环境质量底线。全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定。全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中求进，土壤环境风险得到进一步管控。 本项目废气、噪声、废水采取措施后可达标排放，项目污染物排放量较小，对区域环境质量影响很小，能够符合环境质量底线要求。 ——资源利用上线。强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展、积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。 本项目为加油加气站项目，运营过程中消耗一定的电量、水资源，项目资源消耗量相对区域资源总量较小，符合资源利用上线要求。 到2035年，全区生态环境质量实现根本好转，节约资源和保护生态环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式总体形成，美丽新疆目标基本实现。 综上，本项目的建设符合新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案的相关规定。本项目在新疆维吾尔自治区环境管控单元图中的位置见附图1。 1.1.2与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求（新环环评发【2021】162号）》的符合性分析 按照《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（以下简称《方案》），全区划分为七大片区，包括北疆北部(塔城地区、阿勒泰地区)、伊犁河谷、克奎乌-博州、乌昌石、吐哈、天山南坡(巴州、阿克苏地区)和南疆三地州片区。 《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求（2021年版）》（以下简称《管控要求》）正式发布，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率等4个维度明确了管控要求，并针对各片区环境特征，有针对性提出七大片区的管控重点。 根据《管控要求》，北疆北部片区重点突出阿尔泰山、准噶尔西部山地等水源涵养功能和生物多样性功能维护；伊犁河谷片区重点维护伊犁河上游山区水源涵养和生物多样性保护；克奎乌—博州片区全面执行大气污染物特别排放限值，突出生物多样性维护和荒漠化防治；乌昌石片区突出大气污染治理，建成区及周边敏感区域不再布局建设煤化工、电解铝等新增产能项目；吐哈片区突出荒漠化防治和水资源利用率提升；天山南坡片区突出塔里木盆地北缘荒漠化防治，保障生态用水和博斯腾湖综合治理；南疆三地州片区突出绿洲边缘地区生态防护林建设和水土资源利用效率。 本项目位于七大片区中的乌昌石片区，应突出大气污染治理。本项目废气主要为非甲烷总烃，经过二级油气回收系统处理后，非甲烷总烃可达标排放。 1.1.3与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》的符合性分析 根据《关于印发<昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》，其主要内容如下： 到2025年，全州生态环境质量总体改善，环境风险得到有效管控。建立较为完善的生态环境分区管控体系与数据信息应用机制和共享系统，生态环境治理体系和治理能力现代化取得显著进展。 ——生态保护红线。按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，生态空间得到优化和保护，生态保护红线得到严格管控。生态功能保持稳定，生物多样性水平稳步提升，生态空间保护体系基本建立。 ——环境质量底线。全州环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善；全州河流、湖库及城镇集中式饮用水水源地水质稳中向好。地下水质量考核点位水质级别保持稳定，地下水污染风险得到有效控制，地下水超采得到严格控制；全州土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。 ——资源利用上线。强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到自治区、自治州下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动昌吉市国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。 到2035年，全州生态环境质量实现根本好转，节约资源和保护生态环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式总体形成，生态系统健康和人群健康得到充分保障，环境经济实现良性循环。 根据《昌吉州“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目属于“ZH65232420001玛纳斯县建成区重点管控单元-重点管控单元”。本项目与《昌吉州“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析具体见表1。昌吉州生态环境管控单元中的位置见附图2。 表1 与《昌吉州“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 管控 类别; 总体管控要求; 本项目情况; 是否满足. 空间布局约束; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求; 本项目执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求; 满足. 2、在居民住宅区等人口密集区域和机关、医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建和扩建易产生恶臭气体的生产项目，或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。; 本项目为加油加气站项目，不产生恶臭气体; 满足. 3、城市建成区禁止新建每小时65蒸吨以下燃煤锅炉。; 项目冬季采暖由集中供热供给，无锅炉建设; 满足. 4、在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉。; 项目冬季采暖由集中供热供给; 满足. 污染物排放管控; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求; 本项目执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求; 满足. 2、新（改、扩）建项目应执行最严格的大气污染物特别排放标准。; 本项目大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准限值; 满足. 3、PM2.5年平均浓度不达标县市（园区），禁止新（改、扩）建未落实SO2、NOx、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）等四项大气污染物总量指标昌吉州区域内倍量替代的项目。; 本项目产生VOCs执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准限值; 满足. 4、加大对纯凝机组和热电联产机组技术改造力度，加快供热管网建设，充分释放和提高供热能力。; 项目区集中供热管网已敷设; 满足. 5、施工工地全面落实“六个百分之百”（施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、施工现场地面硬化、拆迁工地湿法作业、渣土车辆密闭运输）。; 施工期已落实“六个百分百”; 满足. 环境风险防控; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求; 本项目已执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求; 满足. 资源利用效率; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求; 本项目已执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求; 满足. 2、禁止销售、燃用原煤、粉煤、各种可燃废物等高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建设成的，应当在规定的期限内改用清洁能源；严格控制引进高载能项目。; 本项目不使用高污染燃料; 满足. 1.2产业政策符合性分析 本项目主要从事汽油、柴油以及LNG的经营销售。经检索《产业结构调整指导目录(2019年本)(2019年第29号令修订)》，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类” 之列，属于允许建设项目。项目建设符合国家产业政策要求。 1.3与《市场准入负面清单（2020年版）》相符性分析 本项目主要零售汽油、柴油和天然气，属于《国民经济行业分类》分类中的“F5265机动车燃料零售”类别。根据关于印发《市场准入负面清单（2020 年版）》的通知（发改体改规〔2020〕1880号），该建设项目不属于《市场准入负面清单（2020年版）》中禁止准入和许可准入两类事项的项目。根据《市场准入负面清单（2020年版）说明》：“对市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等，各类市场主体皆可依法平等进入”，故本项目符合《市场准入负面清单（2020年版）》要求。 1.4与《关于印发新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案的通知》（新政发[2014]35号）符合性 根据《关于印发新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案的通知》，5.推进挥发性有机物污染治理。在煤化工、石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业开展挥发性有机物综合治理，在煤化工、石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。2014年底前建立全区挥发性有机物重点监管企业名录，2017年底前完成重点企业挥发性有机物综合治理。推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性溶剂。积极推进加油站、储油库和油罐车油气回收工作，在2014年底前完成全区所有加油站、储油库和油罐车油气回收治理。 本项目主要从事汽油、柴油以及LNG的经营销售，建设4座埋地双层油罐，并配有油气回收装置。本项目符合《关于印发新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案的通知》。 1.5与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》符合性分析 方案指出，全面加强油品储运销油气回收治理。全面加强汽油储运销油气排放控制，重点地区逐步推进港口储存和装卸、油品装船油气回收治理任务。加强汽油储运销油气排放控制。减少油品周转次数。严格按照排放标准要求，加快完成加油站、储油库、油罐车油气回收治理工作，重点地区全面推进行政区域内所有加油站油气回收治理。建设油气回收自动监测系统平台，储油库和年销售汽油量大于5000吨的加油站加快安装油气回收自动监测设备。制定加油站、储油库油气回收自动监测系统技术规范，企业要加强对油气回收系统外观检测和仪器检测，确保油气回收系统正常运转。 本项目年销售成品油8000t，应安装油气回收自动监测设备和油气回收装置。项目符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》。 1.6与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的相符性分析 根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》，油品储运销VOCs综合治理。加大汽油（含乙醇汽油）、石脑油、煤油（含航空煤油）以及原油等VOCs排放控制，重点推进加油站、油罐车、储油库油气回收治理。重点区域还应推进油船油气回收治理工作。 推进储油库油气回收治理。汽油、航空煤油、原油以及真实蒸气压小于76.6kPa的石脑油应采用浮顶罐储存，其中，油品容积小于等于100立方米的，可采用卧式储罐。真实蒸气压大于等于76.6kPa的石脑油应采用低压罐、压力罐或其他等效措施储存。加快推进油品收发过程排放的油气收集处理。加强储油库发油油气回收系统接口泄漏检测，提高检测频次，减少油气泄漏，确保油品装卸过程油气回收处理装置正常运行。加强油罐车油气回收系统密闭性和油气回收气动阀门密闭性检测，每年至少开展一次。推动储油库安装油气回收自动监控设施。 本项目主要从事汽油、柴油以及LNG的经营销售，建设4座埋地双层油罐，并配有油气回收装置。项目符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》。 1.7与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的符合性分析 表2 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的符合性分析 序号; 标准内容; 本项目; 相符性分析. 1; 5.1.1VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 本项目油品和LNG均密闭储存在储罐内; 符合. 2; 6.1.1液态 VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。; 本项目汽油、柴油、LNG均采用密闭管道输送; 符合. 3; 10.1.2VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 本项目油气二次回收系统及LNG采取的BOG回收系统与加油加气同步运行，当发生故障或检修时停止进行加油、加气; 符合. 4; 10.3.2收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。; 本项目油气采取的二次回收系统及LNG采取的BOG回收系统的回收效率均不低于80%。; 符合. 由上述分析可知，本项目拟采取的无组织排放控制措施，均符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的要求。 1.8与《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）的符合性分析 表3 与《加油站大气污染物排放标准》的符合性分析 序号; 标准内容; 本项目; 相符性分析. 1; 4.1.1加油站卸油、储油和加油 时排放的油气，应采用以密闭收集为基础的油气回收方法进行控制; 本项目采用的 二次油气回收装置回收方式为密闭收集; 符合. 2; 4.1.4油气回收系统、在线监测系统应采用标准化连 接。; 本项目拟采用 标准化连接的油气回收系统、在线监测系统; 符合. 3; 4.3.1应采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高 度应小于200mm。; 本项目拟采用 浸没式卸油方式，且卸油管出油口距罐底高度小于200mm。; 符合. 4; 4，4.1所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线 和所连接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件都 应不漏气。; 本项目拟按照 标准要求设置储油油气密闭性的部件; 符合. 5; 4，4.2埋地油罐应采用电子式液位计进行汽油密闭测 量，宜选择具有测漏功能的电子式液位测量系统; 本项目拟采用 电子式液位计进行汽油密闭测量; 符合. 6; 4，4.3应采用符合相关规定的溢油控制措施。; 本项目拟设置 油品液位报警器，当储罐内油品液位达到指定高度时，将停止进油。; 符合. 7; 4.5.4加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油 和滴油。; 本项目加油软 管拟配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油。; 符合. 8; 4.5.8新、改、扩建加油油气回收系统、在线监测系统 应逐步采用与轻型车 ORVR 系统兼容的加油油气回 收系统。; 本项目处于地 下水饮用水水源保护区和补给径流区外，拟设置1个地下水监测井，且设置加油站内; 符合. 9; 当现场只需布设一个地下水监测井时，地下水监测井 应设在埋地油罐区地下水流向的下游，在保证安全的 情况下，尽可能靠近埋地油罐。; 本项目设置一 个地下水监测井，监测井拟设置位置位于埋地油罐区地下水流向的下游，且尽可能的靠近埋地油罐。; 符合. 由上述分析可知，本项目拟采取大气污染物排放控制措施，均符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）的要求。 1.9与《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》的符合性分析 表4 与《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》 的符合性分析 序号; 标准内容; 本项目; 相符性分析. 1; 为防止加油站油品泄漏，污染 土壤和地下水，加油站需要采取防渗漏和防渗漏检测措施。所有加油站的油罐需要更新为双层罐或者设置防渗池，双层罐和防渗池应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）的要求，设置时可进行自行检查，检查内容见附录。加油站需要开展渗漏检测，设置常规地下水监测井，开展地下水常规监测。; 本项目油罐均为 SF双层罐，且拟设置地下水监测 井，开展地下水 常规监测; 符合. 2; 埋地油罐采用双层油罐时，可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料油罐、内钢外玻 璃纤维增强塑料双层油罐。既有加油站的埋地单层钢制油罐改造为双层油罐时，可采用玻璃纤维增强塑料等满足强度和防渗要求的材料进行衬里改造。; 本项目为新建项目，且采用SF双层罐（内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐）; 符合. 3; 装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，也应采取相应的防渗措施。; 本项目可能发生 油品渗漏的部位，均拟采取相应的防渗措施; 符合. 4; 采取防渗漏措施的加油站，其 埋地加油管道应采用双层管道。具体设计要求应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）的规定。双层油罐、防渗池和管道系统的渗漏检测宜采用在线监测系统。采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不应大于3.5mm。其他设置要求可参见《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）及《石油化工防渗工程技术规范》（GB/T50934）。; 本项目按照《汽 车加油加气站设计与施工规范》 （GB50156）的 规定设置双层管道。双层油罐、管道系统的渗漏检测均采用在线监测系统。; 符合. 5; 处于地下水饮用水水源保护 区和补给径流区外的加油站，可设一个地下水监测井；地下水监测井尽量设置在加油站内。; 本项目处于地下 水饮用水水源保护区和补给径流区外，拟设置1个地下水监测井，且设置加油站内; 符合. 6; 当现场只需布设一个地下水 监测井时，地下水监测井应设在埋地油罐区地下水流向的下游，在保证安全的情况下，尽可能靠近埋地油罐。; 本项目设置一个地下水监测井，监测井拟设置位置位于埋地油罐区地下水流向的下游，且尽可能 的靠近埋地油罐。; 符合. 由上述分析可知，项目拟采取的地下水防治措施符合《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》的相关要求。 1.10与《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》符合性分析。 表5 本项目与《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》符合性分析 序号; 要求; 规范要求; 本项目符合性. 1; （一）调整优化产业结构，推进绿色发展; 建立健全严禁“三高”项目进新疆制度体系，根据国家统一部署，完成生态保护红线，环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作；2018年底前制定完善“三高”项目认定标准，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。环境空气质量未达标城市及“乌-昌-石”“奎-独-乌”区域各城市应制定更严格的产业准入门槛。各地（州、市、师，下同）各部门依法依规把好土地审批供应关、环保关、产业政策和项目审批关。; 本项目属于加油加气站项目，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中允许类范围，符合国家产业政策要求。. 2; PM2.5年平均浓度不达标城市禁止新（改、扩）建未落实SO2、NOX、烟粉尘、挥发性有机物（VOCS）等四项大气污染物总量指标倍量替代的项目; 所在区域为不达标区，挥发性有机物需执行倍量替代，企业VOC年排放量为1.0588t/a. 3; （二）调整优化能源结构，构建清洁低碳高效能源体系; 稳步推进清洁供暖。认真落实《关于印发北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》（发改能源〔2017〕2100号），坚持从实际出发，因地制宜地制定实施自治区清洁取暖方案，确保各族群众安全取暖过冬。2020年采暖季前，在保障能源供应的前提下，“乌-昌-石”“奎-独-乌”区域城市建成区及城乡结合部基本完成生活和冬季取暖散煤替代：对暂不具备清洁能源替代条件的，积极推广洁净煤并加强煤质监管，严厉打击销售使用劣质煤行为。; 本项目供暖采用集中供热。. 根据上表分析，本项目的建设符合《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》相关要求。 1.11选址合理性分析 （1）土地利用相容性 本项目位于玛纳斯县碧玉大道西侧，项目位于城市建成区，除项目区西北侧250m处为平安大道加气站外，周边无其他工矿企业。根据玛纳斯县自然资源局2021年9月13日出具的建设用地规划许可证，本项目用地为商业用地，根据《玛纳斯县总体规划（2012-2030）》可知，本项目位于适建区，项目符合用地规划要求。 （2）基础设施条件 本项目供电、供排水、供暖、通讯均可依托市政基础设施，可保证项目运营过程中的需求。 （3）环境功能区划分 根据环境功能区划分规定，拟选厂址所在地环境空气质量功能为二类区，声环境质量为2类功能区。 （4）环境容量 本项目位于碧玉大道西侧，根据总体规划，项目所在地环境空气功能区为二类区、声环境功能区为2类功能区，地下水属于Ⅲ类水体（以人体健康基准值为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水）。 项目评价区内现状环境空气评价因子中SO2、NO2、CO和O3的年评价指标为达标，PM2.5、PM10的年评价指标为超标，环境空气质量现状一般；区域内地下水体均满足水环境功能区划要求，评价指标均符合评价标准中的Ⅲ类标准，尚有一定环境容量；评价区环境噪声优于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，且厂区周围没有声环境敏感目标。 本项目投产后，区域水、气、声环境质量现状良好，尚有较大的环境容量空间，污染物达标排放，对区域环境影响不大，区域环境仍可保持现有功能水平。因此，项目选址从环境容量角度分析是可行的。 （5）区域主导风向及防护距离 区域年主导风向为西南风，本项目位于附近环境敏感目标（玉园小区）的侧风向，减轻了废气排放对城市环境空气的影响。大气污染物主要扩散至项目西北侧（西北侧为零星平房），对环境敏感目标影响较小。 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的大气环境防护距离的要求，本项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，因此本项目的不设置大气环境防护距离。 环评建议：本项目以生产厂房为边界，四周向外设置50m的卫生防护距离，防护距离范围内无学校、医院、居民区等敏感目标。 （6）环境敏感性分析 从环境敏感性看，评价区无国家及省级确定的风景名胜、历史遗迹等保护区；无饮用水水源保护区；厂区内无特殊自然观赏价值较高的景观，也不属于土地荒漠化地区；项目区最近的敏感目标为北侧隔平安西路150m外的玉园小区。 综上所述，按国家环境保护部制定的《建设项目环境影响评价分类管理名录》中关于环境敏感因素的界定原则，经调查本项目选址地区不属于特殊保护地区、社会关注区和特殊地貌景观区，也无重点保护生态品种及濒危生物物种，文物古迹等，区域环境敏感因素较少。 （7）本项目与周围企业相容性分析 本项目位于玛纳斯县碧玉大道西侧。项目区东侧为碧玉大道、南侧为天山路、西侧为空地、北侧为平安西路。本项目在采取本次环评中提出的各项环保措施后，能确保各类污染物达标排放，对周围企业影响不大，项目区附近的企业在严格落实国家和地方各类环保法规制度，加强环保管理的情况下，其对本项目产生的影响不大。 综上所述，本项目与周围企业相容性较好，项目区地址条件较好，交通、供水、排水、供电等条件较好，能满足项目使用，本项目选址是合理的。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1建设内容 2.1.1项目背景 随着一带一路的推进，新疆交通运输业务不断增长，玛纳斯县汽车增长速度也很快，特别是私家车的保有量呈现连年增长的的势态，人们对方便加油加气的需求也越来越高，综合玛纳斯县市场经济发展需求及该地区加油加气的实际情况，在玛纳斯县碧玉大道西侧新建本加油加气站，项目所处的地域有较大的车流量，辐射范围广，能满足项目的长期持续经营需求，并能给项目运营单位带来可观的营业收入，故项目的建设必要可行的。 本项目属于机动车燃料零售（F5265）。经查《产业结构调整指导目录》（2019年本），该项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“五十、社会事业与服务业”中“119、加油、加气站”中的“城市建成区新建、扩建加油站；涉及环境敏感区的”；的规定，本项目应编制环境影响报告表。 受新疆中石化庭州能源销售有限公司的委托，我公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，项目组人员立即赴现场进行实地踏勘，对评价区范围的自然环境、社会环境、周边环境概况进行了调查，收集了当地水文、地质、气象以及环境现状等资料。按照建设项目环境影响评价工作程序，依据相关法律法规、技术规范，编制完成了该项目环境影响报告表。由建设单位报请环境管理部门审批后作为建设单位在项目建设和运行过程中做好各项环保工作及主管部门环境管理的依据。 2.1.2项目概况 项目名称：玛纳斯县碧玉大道加油加气站（L＋CNG）建设项目； 建设单位：新疆中石化庭州能源销售有限公司； 建设性质：新建； 总投资：项目总投资5153.8万元，资金来源为企业自筹； 建设地点：项目位于玛纳斯县碧玉大道西侧。项目区东侧为碧玉大道、南侧为天山路、西侧为空地、北侧为平安西路。项目所在地中心地理坐标为：86°12′21.771″E，44°16′14.740″N。项目区地理位置示意图见附图3，项目周边关系图见附图4。 2.1.3工程内容 （1）建设内容 本项目占地面积为19423m2，新建二级加油加气站1座。站房1栋，建筑面积233.14m2；罩棚1座，建筑面积216m2。30m3双层柴油罐2座，30m3双层汽油罐2座，60m3储液罐1座。配套设置加油机、加气机、加液机等。项目工程组成见表6。 表6 工程组成情况 项目; 名称; 建设内容; 主要环境问题. 主体工程; 罩棚; 轻钢结构，建筑高度6.8m，建筑面积216m2。设置4台双枪加油机，2台双枪加气机，1台加液机; 运营期： 非甲烷总烃、生活污水、噪声、生产固废、生活垃圾. 站房; 1层砖混结构，建筑面积233.14m2。设有便利店、值班室、卫生间等. L-CNG储罐区; 60m3LNG半地下式储罐1个，潜液泵撬1个，周边设置罐池，且池壁高出罐顶0.2m. 埋地罐区; 内设4个SF双层罐，其中2个30m3柴油罐，2个30m3汽油罐. 辅助平台; 卸油平台; 设置5个卸油口，露天设置，钢筋混凝土结构. 槽车停车位; 露天设置，钢筋混凝土结构. 消防设施; 每2台加油机配置不少于2具4kg手提式干粉灭火器或1具4kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器，1台加气机配置不少于2具4kg手提式干粉灭火器；灭火毯5块、消防沙子2m3。地下储罐配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器，半地下LNG储罐配置2台不小于35kg推车式干粉灭火器. 公用设施; 供电系统; 由市政电网供电. 供水系统; 由市政供水管网提供. 供暖系统; 由集中供热供暖. 环保工程; 废气; 设置卸油油气回收及加油油气回收装置. 废水; 实行“雨污分流制”。洗车废水经隔油沉淀池处理后同生活污水一同进入市政污水管网，最终进入玛纳斯县污水处理厂处置. 噪声; 隔声、减振、围墙屏蔽和距离衰减等降噪措施. 固废; 生活垃收集后存放在圾收集箱，由环卫部门统一处理；隔油池污泥属于危险废弃物，定期由专业清洗单位清洗、废油均由清洗单位带走。油渣集中收集后暂存在危废暂存间，委托有资质单位处置。. 危废暂存间建设要求; ①暂存间地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物不相容，防渗系数要求≤10-10cm/s。 ②暂存间要有足够地面承载能力，并能确保雨水不会流至贮存设施内，贮存设施应封闭，以防风、防雨、防火。 ③暂存间内要有安全照明设施和安全防护设施。 ④暂存间内危废堆放处必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ⑤不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 ⑥对贮存设施及危险废物进行定期检查。. （2）加油站等级判定 本项目为加油加气站，共设置30m3双层柴油罐2座，30m3双层汽油罐2座，60m3储液罐1座。以汽油、0#柴油以及LNG的零售经营为主，LNG、汽油、柴油单个储罐最大储存量以90%计。其中，汽油的密度取值0.73t/m3，柴油的密度为0.84t/m3，LNG的密度为0.46t/m3。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012），本项目折算后的总容积为150m3，属于二级加油加气合建站，加油与LNG加气合建站等级划分详见表7。 表7 加油与LNG加气合建站等级划分 级别; LNG储罐总容积（m3）; LNG储罐总容积与油品储罐总容积（m3）. 一级; V≤120; 150＜V≤210. 二级; V≤60; 90＜V≤150. 三级; V≤60; V≤90. 注：1、柴油罐总容积可折半计入总容积。 2、当油罐总容积大于90m3时，油罐单罐容积不应大于50m3；当油罐总容积小于或等于90m3时，汽油罐单罐容积不应大于30m3，柴油罐单罐容积不应大于50m3。 3、LNG的单罐容积不应大于60m3。 （3）主要产品及理化性质 项目主要产品见表8，产品理化性质见表9~表11。 表8 项目主要产品情况一览表 产品; 最大储存容积（m3）; 油品密度（t/m3）; 最大储量（t）; 预计年销售量（t）. 汽油; 54; 0.73; 39.42; 8000. 柴油; 54; 0.84; 45.36. LNG; 54; 0.46; 24.84; 280万m3. 合计; 156; /; 109.62; /. 表9 汽油的理化性质一览表 第一部分 危险性概述. 危险性类别：; 第3.1类低闪点易燃液体; 燃爆危险：; 易燃。. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收。; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 健康危害：; 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分 理化特性. 外观及性状：; 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味. 熔点（℃）：; <-60; 相对密度（水＝1）; 0.70～0.79. 闪点（℃）：; -50; 相对密度（空气=1）; 3.5. 引燃温度（℃）：; 415～530; 爆炸上限％（V/V）：; 6.0. 沸点（℃）：; 40～200; 爆炸下限％（V/V）：; 1.3. 溶解性：; 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪. 主要用途：; 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂. 第三部分 稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热。. 禁配物：; 强氧化剂; 聚合危害; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳。. 第四部分 毒理学资料. 急性毒性：; LD5067000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油） LC50103000mg/m3小鼠，2小时（120号溶剂汽油）. 急性中毒：; 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。. 慢性中毒：; 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害. 刺激性：; 人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。. 最高容许浓度; 300mg/m3. 表10 柴油的理化性质一览表 第一部分 危险性概述. 危险性类别：; 第3.3类高闪点易燃液体; 燃爆危险：; 易燃。. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收。; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分 理化特性. 外观及性状：; 稍有粘性的棕色液体。; 主要用途：; 用作柴油机的燃料等。. 闪点（℃）：; 45～55℃; 相对密度（水＝1）; 0.8～0.9. 沸点（℃）：; 200～350℃; 爆炸上限％（V/V）：; 4.5. 自然点（℃）：; 257; 爆炸下限％（V/V）：; 1.5. 溶解性：; 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪. 第三部分 稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热。. 禁配物：; 强氧化剂、卤素; 聚合危害; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳。. 第四部分 毒理学资料. 急性毒性：; LD507500mg/kg（大鼠经口）LD＞5ml/mg（兔经皮）. 急性中毒：; 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。. 慢性中毒：; 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛. 刺激性：; 具有刺激作用. 最高容许浓度; 目前无标准. 表11 天然气的理化性质一览表 第一部分 危险性概述. 主要成分; 甲烷85%~99%. 危险性类别：; 第2.1类 易燃气体; 燃爆危险：; 易燃、具有窒息性。. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收。; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 环境危害：; 该物质对环境可能有危害，对鱼类和水体要给予特别注意。还应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分 理化特性. 外观及性状：; 无色无臭气体; 主要用途：; 用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造。. 闪点（℃）：; -188; 相对密度（水＝1）; 0.42（-164℃）. 沸点（℃）：; -161.5; 爆炸上限％（V/V）：; 15. 引燃温度（℃）：; 538; 爆炸下限％（V/V）：; 5.3. 溶解性：; 微溶于水，溶于醇、乙醚. 第三部分 稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; /. 禁配物：; 强氧化剂、氟、氯; 聚合危害; /. 分解产物：; /. 第四部分 毒理学资料. 急性毒性：; /. 急性中毒：; /. 慢性中毒：; /. 刺激性：; /. 最高容许浓度; 目前无标准. 2.1.4项目水及能源消耗量 本项目水及能源消耗量见表12。 表12 项目水及能源消耗一览表 序号; 名称; 项目年耗量; 备注. 1; 水; 803.25m3; 市政供水. 2; 电; 1万kW·h; 市政供电. 2.1.5主要设备 本项目主要设备见表13。 表13 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 单位; 数量; 备注. 1; 汽油储罐; 均为SF内钢外玻璃双层埋地式油罐，2个30m3柴油罐，2个30m3汽油罐; 个; 2; 暂存92#、95#汽油. 2; 柴油储罐; 个; 2; 暂存0#柴油. 3; 加油机; 双枪; 台; 4; 油气回收型. 4; LNG储罐; 容积60m3; 个; 1; 暂存LNG. 5; 加气机; 双枪; 台; 2; /. 6; 加液机; /; 台; 1; /. 2.1.6公用工程 （1）供电 项目用电由市政电网供电，项目年用量1万度，可满足项目用电负荷的需要及对供电可靠性的要求。 （2）给水 项目水源为市政给水管网，保障站内生活、绿化用水。 站内用水主要为员工办公及生活用水、洗车用水、司乘人员生活用水和、绿化用水等，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》的相关规定，用水量估算及分配情况见下表： 表14 项目用水一览表 序号; 用水性质; 数量; 用水定量; 日用水量（m3/d）; 年用水量（m3/a）. 1; 生活用水; 员工生活用水(无食堂和浴室); 15人; 50L/人·d; 0.75; 273.75. 2; 司乘人员生活用水; 150人; 2L/人·次; 0.3; 109.5. 3; 绿化用水; 1500m2; 2L/m2·d; 3; 360. 4; 洗车用水; 3000辆/年; 20L/辆·次; 0.16; 60. 5; 最大日用水量; 4.21; 803.25. （3）排水 项目污废水排放形式：雨污分流制。 本项目不冲洗地坪，无地坪冲洗废水产生。项目运营期排水主要为职工生活污水、洗车污水及流动人员冲厕污水。这些污水量按日总用水量的80%计，预计本项目污水量为354.6m3/a。生活污水、洗车废水排入隔油沉淀池处理后，排入市政污水管网，最终进入玛纳斯县污水处理厂处置。水质可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）限值要求。 站内隔油池的油污定期委托专业清淘单位清理，油污集中拉运至有油污资质的地方处理回收。 （4）供暖 本项目供暖采用集中供热。 - （5）消防 - 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)（2014年修订版），本项目需配备一定数量的消防设施，以确保营运期的消防安全。项目配备的消防设施见表15。 表15 本项目消防设备一览表 序号; 消防设施; 单位; 数量. 1; 4kg手提式干粉灭火器; 具; 12. 2; 5kg手提式干粉灭火器; 只; 10. 3; 35kg推车式干粉灭火器; 台; 1. 4; 灭火毯; 块; 5. 5; 消防沙; m3; 2. 6; 消防器材箱; 座; 1. 7; 消防沙箱; 座; 1. 8; 灭火器箱; 座; 12. （6）接地与防雷 项目罩棚、罐区为工业第二类防雷建筑物，其它为第三类防雷建筑物，采用避雷带防直击雷。考虑防直击雷和雷电感应，电气设备正常不带电的金属外壳均需可靠接地。保护接地、防雷、防静电接地和工作接地的干线均连接在一起，组成联合接地网。总接地电阻不大于4欧姆。 - （7）在线监测 - 项目在设计时，应设置液位异常报警相关装置和油泄漏报警等在线监测系统，可以有效的防止油品泄露污染地下水。 2.1.7总平面布置及合理性分析 本次评价针对平面布局合理与否的依据为《汽车加油加气站设计与施工规范（2014修订版）》（GB50156-2012）中关于二级加油站总平面布置的标准要求，本项目平面布置与标准情况见表16。 表16 本项目总平面布置与标准对比情况 序号; 标准要求; 本项目; 符合情况. 1; 单车道宽度≥3.5m，双车道宽≥6m; 单车道3.5m，双车道7m; 符合. 2; 车辆入口、出口道路分开设置; 车辆入口、出口道路分开设置; 符合. 3; 站内道路转弯半径≥9m; 转弯半径9m; 符合. 4; 站内停车厂和道路路面不应采用沥青路面; 水泥混凝土路面; 符合. 5; 加油岛场地宜设罩棚，有效高度≥4.5m; 罩棚高度为6.8m; 符合. 6; 加油岛应高出停车场的地坪0.15～0.2m加油岛宽度≥1.2m; 加油岛高出停车场地坪0.2m，加油岛宽度1.5m; 符合. 7; 埋地罐壁之间距离≥2m，罐壁与罐壁之间采用防渗混凝土墙隔开; 埋地罐壁之间距离2.5m，罐壁与罐壁之间采用防渗混凝土墙隔开; 符合. 根据建设单位所提供的加油站平面布置图，本项目根据“分区合理、工艺流畅、物流短捷、突出环保与安全”的原则，结合用地条件及生产工艺，综合考虑环保、消防、劳动卫生等要求，对选址和总平面布置进行了统筹安排。本项目平面布置图见附图5。 1、本项目站区总体布置包括加油区、油罐区和站房区，其中项目用地东侧设出入口与公路相接，设有出、入口指示灯箱及减速带；罩棚布置在场地南部，罩棚下平行布置2个加油岛，岛间设单车道，车道宽3.5m，环绕加油岛四周设置环保沟，收集含油废水至隔油沉淀池；加油站站房平行于罩棚布置在罩棚东侧；油罐区布置在站房南侧。根据站区总平面布置图及表15可知，项目平面布置符合《汽车加油加气站设计与施工规范（2014修订版）》（GB50156-2012）中关于二级加油站的相关规定。 2、本项目各环保设施布置较合理，其中三次油气回收装置按功能分别布置在卸油口、加油机和储罐；隔油池与危废暂存间布置在场区西南角。 综上所述，本项目站内各区域分工明确，具有良好的操作空间和巡查路线，保证工艺流程、人员、车辆顺畅，环保设备布置明确合理，从环境的角度分析，本项目平面布局合理。 2.1.8劳动定员及工作制度 项目建成后有员工15人，年工作365天，采用四班三运转工作制。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2工艺流程和产排污环节 2.2.1施工期工艺流程简述 本项目施工期主要分为两部分，一部分是站点的建设，另一部分是管道的铺设。建设期间将产生一定量的废气、废水、噪声和固体废物，并对周围环境产生污染影响，项目施工期工艺流程及产污节点见图6。 建筑垃圾、生活垃圾、生活废水 土方开挖 道路修筑 房屋建筑 装修 场地平整 噪声 扬尘 建筑材料堆放、运输 图6 施工期工艺流程及排污节点图 2.2.2运营期工艺流程简述 本项目运营期主要工艺为汽车加油、加气，包括汽油、柴油、LNG的接卸、储存和加注等。其中加油工艺流程及产污节点图见图7： 图7 加油站工艺流程图 1、加油工艺流程简介 本项目采用常规的自吸式工艺流程。装有成品油的汽车槽车通过软管和导管将成品油通过自流的方式进入地埋卧式储油罐内。加油时，由潜油泵将油品泵入加油机，计量后注入车辆油箱中。油罐车卸油和加油机加油配有油气回收系统，整个工艺密闭作业。 卸油工艺：采取单管分油品独立密闭卸油方式，管线用无缝钢管，按1.5%坡度坡向油罐，配备卸油胶管和快速接头。 汽油卸油口采用阳接头，柴油卸油口采用阴接头。汽油接管涂红色漆，柴油接管涂绿色漆。各个油品接管设置相应标识牌，标识牌颜色与其对应接管相同。 储油工艺：卸油管向下伸至罐内距离罐底0.2m处，每罐设置了1根DN50（无缝钢管）通气管，高为5.0m。每个通气管口安装DN50阻火呼吸阀1个。油罐采取了防止油罐上浮的抗浮措施。直埋地下油罐的外表面在进行了加强级防腐处理后，回填0.3m厚细砂保护层。 加油工艺：每台埋地油罐设置1台潜油泵，油品经储油罐至加油机的埋地出油管道送到加油机，埋地管道按3‰的坡度坡向埋地油罐。 2、LNG加气站的工艺流程简介 LNG加气站工艺流程可以分为卸车、升压、加气以及卸压等四部分。 图8 LNG加气工艺流程及产污环节 卸车：根据可行性研究报告，项目采用增压器和泵联合卸车的方式将槽车内的LNG转移到LNG低温储罐内。首先利用增压器将LNG槽车和LNG储罐之间的气相空间连通，使得两个设备之间气相压力大致达到平衡，后通过潜液泵将槽车中的LNG输送到低温储罐中。卸车工艺流程见图9。 图9 卸车工艺流程图 升压：LNG饱和液体压力越低越有利于长途运输，由于LNG汽车车载储气瓶的压力相对较高，所以LNG由槽车送至加气站时需要加气站的LNG储罐进行升温升压，以满足LNG汽车的使用。在对LNG加气站的储罐升压操作过程中一方面可以得到一定压力的饱和液体，另一方面在升压的同时也提高了LNG的液相饱和温度。根据项目可行性研究报告，本项目采用增压器与泵联合使用的方式对LNG储罐进行升压，可以在较短的时间内完成LNG储罐的升压过程。 加气：加气站LNG储罐中的饱和液体LNG由潜液泵进行加压之后送入加气机，加气机通过计量装置加至LNG汽车。LNG由加气机向汽车储气瓶中进行加气的过程中采用喷淋的方式进行加气，由于汽车储气瓶的温度高于LNG液体，当温度较低的LNG液体进入汽车储气瓶中时会发生传热过程，在传热的过程中降低了汽车LNG储气瓶中压力，可以减少放空气体，提高加气速度。 卸压：由于天然气在在常温常压的状态下呈气态，所以一旦LNG直接接触到外界环境时会迅速发生气化。产生的气体会使得系统的压力急剧升高。项目设计采用了安全阀，当系统内的压力过高时安全阀自动打开，释放系统中的气体，以降低容器压力保证安全。 3、油气回收工艺简介 本项目油气回收系统由一次油气回收（卸油油气回收系统）和二次油气回收（加油油气回收系统）组成。 （1）一次油气回收： 汽油管道接口采用阳接头，柴油管道接口采用阴接头。汽油接管涂为红色，柴油管道涂为绿色。各油品接管设置相应标识牌，表示颜色与对应接管相同。卸油管向下伸至储油罐内距离罐底0.2m处。 加油加气站一次回收是将油罐汽车卸汽油时产生的油气，通过密闭方式收集进入油罐汽车罐内的系统。 图10 一次油气回收原理图 该阶段油气回收实现过程：在油罐车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线回到油罐车内，达到油气收集的目的。待卸油结束，地下储罐与油罐车内压力达到平衡状态，一次油气回收阶段结束。 （2）二次油气回收 二次油气回收阶段是采用真空辅助式油气回收设备，将在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下储罐内的油气回收过程。 图11 二次油气回收系统基本原理图 该阶段油气回收实现过程：在加油站为汽车加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，将加油过程中挥发的油气回收到油罐内。二次油气回收分为分散式油气回收和集中式油气回收两种形式。 分散式方案是指加油加气站内每条加油枪对应的回气管路均独立安装分散式油气回收真空泵的方案。分散式油气回收真空泵安装在加油机内。所谓集中式方案是指加油加气站内所有加油枪的回气共用一台集中式油气回收真空泵的方案。集中式油气回收真空泵可灵活安装在靠近罐区的区域，连接在每条加油枪气路汇总后通向油罐的总气路上。本项目采用分散式油气回收。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.3与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，区域环境质量总体较好，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1环境空气质量现状 （1）达标区判定 ①数据来源 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（H.J2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，本次评价选择玛纳斯县空气监测站点2020年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。 ②评价标准 本次评价基本污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 ③评价方法 评价方法：基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。玛纳斯县2020年空气质量达标区判定结果见表17。 表17 玛纳斯县2020年空气质量达标区判定结果表 评价因子; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 评价标准μg/m3; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均; 13; 60; 21.67%; 达标. NO2; 年平均; 19; 40; 47.5%; 达标. CO; 日平均第95百分位数; 1.9mg/m3; 4mg/m3; 47.5%; 达标. O3; 日平均第90百分位数; 116.7; 160; 72.94%; 达标. PM10; 年平均; 92; 70; 131.43%; 超标. PM2.5; 年平均; 50; 35; 142.85%; 超标. 由上表可以看出：项目所在区域PM10和PM2.5的年平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；CO第95百分位数日平均浓度、O3最大8小时第90百分位数日平均浓度、SO2的年均浓度和NO2的年均浓度均满足《环境空气质量标准》GB3095-2012）的二级标准要求，故本项目所在区域为不达标区域。 （2）特征因子环境质量现状评价 针对其他特征污染物（非甲烷总烃）环境质量，对项目区下风向的非甲烷总烃进行监测，监测公司为新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司。 ①监测点位 监测点位于本项目东北侧50m处，监测点坐标：86°12′29.998″E，44°16′15.725″N。 ②监测时间及频率 监测时间为2021年9月27至29日，连续3天。 ③采样及分析方法 各监测项目的采样方法按国家环保局颁布的《环境监测技术规范（大气部分）》的规定执行；分析方法按《空气和废气监测分析方法》和《环境空气质量标准》（GB3095-2012）引用标准的有关规定执行。 ④监测结果 非甲烷总烃监测结果见表18。 表18 非甲烷总烃监测结果 单位：mg/m3 监测项目; 监测时间; 浓度范围（mg/m3）; 标准值（mg/m3）; Pi. 非甲烷总烃; 9月27日; 0.61~0.64; 2.0; 0.305~0.32. 9月28日; 0.60~0.70; 0.3~0.35. 9月29日; 0.64~0.72; 0.32~0.36. ⑤评价结果及评价结论 根据表18的监测数据可知，非甲烷总烃小时浓度值在0.3~0.36mg/m3之间，符合《大气污染物综合排放标准详解》中“非甲烷总烃”2.0mg/m3，未出现超标现象，评价区域非甲烷总烃环境空气质量较好。 3.1.2地表水环境质量现状 本项目产生的废水主要为生活污水，生活污水进入市政污水管网，最终进入玛纳斯县污水处理厂处置。不与区域地表水水体产生水力联系。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）表1水污染影响型建设项目评定等级判定，判定本项目可不进行地表水环境影响评价，因此本次不进行环境现状调查。 3.1.3地下水环境质量现状调查及评价 项目区地下水环境质量现状参照《玛纳斯县城市生活饮用水第二季度水质信息公示》，公告显示玛纳斯县玛河水源地和第二水厂均达标，合格率100%。信息公示链接：http://www.mns.gov.cn/xwzx/tzgg/866476.htm。说明本项目区域地下水水质较好。 3.1.4声环境质量现状 本次声环境质量现状评价委托新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司对项目所在地声环境质量现状进行了监测，监测时间为2021年9月28日-29日。 （1）监测点位 本项目在厂址四周设置四个监测点位，噪声监测点位图见附图12。 （2）评价标准 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）适用区域划分规定，项目所在地区域属于2类标准适用区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。 （3）监测数据及评价结果 项目区噪声监测结果见表19。 表19 噪声监测结果 单位：dB(A) 监测点位; 监测 时间; 测量值; 标准 限值; 评价 结果; 监测 时间; 测量值; 标准 限值; 评价 结果. 1#项目区东侧; 昼间; 55.7; 60; 达标; 夜间; 49.4; 50; 达标. 2#项目区南侧; 49.7; 60; 达标; 46.6; 50; 达标. 3#项目区西侧; 50.3; 60; 达标; 46.1; 50; 达标. 4#项目区北侧; 49.9; 60; 达标; 47.2; 50; 达标. 根据噪声监测结果可知，项目区噪声值较低，厂界四周环境噪声均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的限值，能达到声环境质量标准的要求。 3.1.5生态环境质量现状 - 生态功能区划 - 生态功能区划是根据区域生态环境要素、生态环境敏感性与生态服务功能空间分异规律，将区域划分成不同的生态功能区。其目的是为制定区域生态环境保护与建设规划、维护区域生态安全、资源合理利用、工农业生产合理布局及保护区域生态环境提供科学依据。 依据《新疆生态功能区划》（新疆维吾尔自治区环境保护局编，2002年），本项目所在地属于乌苏-石河子-昌吉城镇与绿洲农业生态功能区，相关生态功能区划内容见表20。 表20 评价区生态功能区划 生态功能分区单元; 生态区; Ⅱ准噶尔盆地温带干旱荒漠与绿洲生态功能区. 生态亚区; Ⅱ5准噶尔盆地南部灌木半灌木荒漠绿洲农业生态亚区. 生态功能区; 乌苏—石河子—昌吉城镇与绿洲农业生态功能区. 主要生态服务功能; 工农畜产品生产、人居环境、荒漠化控制. 主要生态环境问题; 地下水超采、荒漠植被退化、土地荒漠化与盐渍化、大气和水质及土壤污染、良田减少、绿洲外围受到沙漠化威胁. 生态敏感因子敏感程度; 生物多样性和生境中度敏感，土地沙漠化、土壤侵蚀不敏感，土壤盐渍化不敏感\轻度敏感。. 保护目标; 保护绿洲农田、保护城市大气和水环境质量、保护荒漠植被、保护农田土壤环境质量. 保护措施; 节水灌溉、严格控制地下水开采、污染物达标排放、提高城镇建设规划水平、控制城镇建设用地、荒漠草场禁牧休牧 、完善防护林体系、加强农田投入品的使用管理. 发展方向; 发展优质高效农牧业，美化城市环境，建设健康、稳定的城乡生态系统与人居环境。. （2）区域生态类型及特征 根据现状调查，本项目区不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感区域。评价区主要生态系统类型为城市生态系统，主要受人工控制，土壤以淡栗钙土、淡棕钙土为主。 淡棕钙土发育在温带草原化荒漠生物气候条件下，植被主要以蒿属植物和小半灌木的木地肤为主，并伴有大量的短命、类短命植物，总覆盖度20~30%。 淡棕钙土的母质主要是冲积一洪积物、坡积一残积物，质地多为砂质和砂壤质。一方面其有较为明显的腐殖质层，另一方面碳酸钙淋溶很弱，地表有一层黑色砾幕，有微弱的孔状结皮和鳞片状层次，淡棕钙土土壤剖面特征见表21。 表21 淡棕钙土土壤剖面特征 图尘厚度; 颜色; 土壤质地; 土壤结构; 紧实度; 植物根. 0-5mm; 淡灰色; 壤质沙土; 层片状; 稍松; 少量根系. 5-18mm; 淡黄色; 砂质壤土; 层片状; 稍松; 少量根系. 18-35mm; 淡棕色; 砂质粘壤土; 核状; 紧实; /. 35-60mm; 杂色; 砂质壤土; 块状; 松; 少量根系. 60mm; 砾石层. （3）植被类型 区域内气候干旱，植物群落较为单一，主要以人工园林绿化和道路绿化为主，评价区域内没有保护植物分布。 3.1.6土壤环境质量及评价 经现场调查，本项目北侧隔平安西路为玉园小区，其他方向均为为空地。最近的敏感目标为北侧隔平安西路150m外的玉园小区。项目地块属于商业用地，地块较平整，植被覆盖率低，周边均为空地，无耕种迹象，项目区周边地块大部分规划为居住用地，无农用地。无须开展土壤环境现状监测。 根据《2017年昌吉州环境质量状况》，昌吉州基本农田、蔬菜种植基地、集中式饮用水源地土壤达到《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准规定的相关标准值，各土壤环境质量属于清洁和安全范围。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 3.2.1大气环境 本项目厂界500米范围内有1处大气环境保护目标，即项目区北侧隔平安西路150m处的玉园小区。 3.2.2声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3.2.3地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.4生态环境 本项目位于玛纳斯县碧玉大道西侧，项目区不新增用地，无生态环境保护目标。本项目主要环境保护目标见表22。 表22 项目区周边环境保护目标调查表 序号; 保护目标; 环境要素; 坐标; 相对厂址方位及距离; 保护对象及内容; 环境功能区. 1; 玉园小区居民; 大气、风险; 87°11'54.55" 43°58'39.44"; 北侧隔平安西路150m; 玉园小区，约2300人; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)标准：二级. 2; 项目区潜水含水层; 水环境; 站址周围; /; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）标准：Ⅲ类. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废气 （1）非甲烷总烃：厂区内非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中附录A限值要求。 表23 厂区内VOCS无组织排放限值 单位：dB（A） 污染物项目; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 10mg/m3; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30mg/m3; 监控点处任意一次浓度值. 厂区外非甲烷总烃排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中厂界1小时平均浓度值无组织排放限值满足4.0mg/m3排放要求。 （2）《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 表24 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 单位：mg/m3 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 3.3.2污水 SS、BOD5、COD执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准；氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 表25 污水综合排放标准 指标; 浓度（mg/L）. 一级; 二级; 三级. SS; 70; 150; 400. BOD5; 20; 30; 300. CODcr; 100; 150; 500. 氨氮; 45（A级）; 45（B级）; 25（C级）. 3.3.3噪声 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。 表26 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 3.3.4一般固体废物 执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 3.3.5危险固体废物 执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4总量控制指标 水污染物排放总量：项目产生的洗车废水经隔油沉淀池处理后，同生活污水一起排入市政下水管网，最终进入玛纳斯县污水处理厂处置。不计总量。 大气污染物排放总量：根据计算，本项目建设完成后，在采取有效的污染防治措施，控制污染物达标排放、实现环境保护目标的前提下，本项目总量控制指标及实施后总量控制指标为VOCs（以非甲烷总烃计）：1.0588t/a。 根据《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》本项目总量控制指标VOCs需要倍量替代，本项目总量控制指标由昌吉州统一解决。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1.1施工期污染源强分析 1.1.1施工废气 （1）施工扬尘 在整个施工期，扬尘的产生及来源主要是由储料场地、材料运输过程中的散漏、道路路面起尘、建筑物的砌筑等。 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，并与道路路面及车辆行驶速度有关，一般情况下，施工场地在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右。施工扬尘的另一种情况是建材的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速的影响，因此，避免在大风天气进行此类作业，及减少建材的露天堆放是抑制这类扬尘的有效手段。 （2）机械施工尾气 项目施工期间，使用机动车运输原材料、设备和建筑机械设备，这些车辆、机械的运行会产生一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等。 1.1.2施工废水 （1）生活废水：本项目施工期为预计为12个月，施工人员每天平均按40人计，生活用水量按30L/（人·d）计，则生活用水量为1.2m3/d。生活污水的排放量按用水量的90%计，则生活污水日产生量为1.08m3/d，施工人员生活污水产生总量约为388.8m3/a。根据调查，生活污水污染物浓度分别为CODcr150mg/L、BOD580mg/L、SS200mg/L、氨氮15mg/L、TP3mg/L，预计总产生量为CODcr约58.32kg、BOD5约31.1kg、SS约77.76kg、氨氮约5.832kg、TP约1.166kg。生活污水主要为施工工人日常饮用和洗漱等产生的污水，污染物浓度低，成分简单。经沉淀池处理后，排入市政污水管网。 （2）施工废水：浇注砼的冲洗废水、施工机械设备的冲洗水和混凝土养护、工程设备水压试验等所产生的废水主要污染物为SS和少量石油类，产生量均不大，该污水要进行截流后集中收集，经简单隔油沉淀池处理后回用于施工过程。 1.1.3施工噪声 项目施工噪声主要为运输车辆的噪声、设备安装噪声，施工期噪声预计为75~90dB(A）。 1.1.4施工固废 （1）建筑垃圾：项目施工期固体废物主要是建筑工地和装修的废弃物。建筑固废包括废碎砖瓦、泥沙、木材的边角料等，产生系数按4.4kg/m2计算，项目总建筑面积为449.14m2，预计施工期固废产生量约1.976t。 （2）生活垃圾：本项目施工期为12个月，施工人员每天平均约40人，生活垃圾每人每天按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生总量约为7.2t，经集中收集后交由当地环卫部门统一处理。 1.1.5生态环境影响分析 工程实施过程中将破坏部分表土结构，减弱局部地区土层的稳定性，在暴雨较集中的时段施，容易形成小范围的水土流失，另一方面也会增加施工难度和施工费用。拟建工程场地无珍稀保护植物，工程施工(主要是各种构、建筑物)将一定程度地破坏现有生态景观，减少植被覆盖面积。 1.2施工期环境保护措施 1.2.1施工期大气环境保护措施 1、施工扬尘 施工扬尘量的大小与施工现场条件、施工及管理水平、机械化程度及施工季节、土质结构、天气条件等诸多因素有关，难于定量；施工扬尘粒子一般较大，具有沉降快，影响范围较小的特点。 本项目采用流水施工方式，可充分利用工作面进行施工，工期比较短；提高劳动生产率。施工顺序为先进性清表，后进行公用工程。 项目周边分布有玉园小区敏感点，在不采取措施的情况下，项目施工产生的扬尘对其环境空气影响较大。为减少扬尘对周围环境空气的影响，应采取以下防治措施： （1）工程建设单位应按照《中华人民共和国大气污染防治法》等法律要求，向当地环境保护行政主管部门提供施工扬尘防治实施方案。工程建设单位根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序。严格执行施工工地“六个百分百”防止扬尘污染标准化作业。 （2）施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。 （3）施工期间，土建工地边界应设置2m以上围挡。 （4）土方工程防尘措施：在进行干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 （5）建筑材料的防尘管理措施：施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取下列措施之一：a）密闭存储；b）设置围挡或堆砌围墙；c）采用防尘布苫盖；d）其他有效的防尘措施。 （6）建筑垃圾的防尘管理措施：施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取下列措施之一：a）覆盖防尘布、防尘网；b）定期喷洒抑尘剂；c）定期喷水压尘：d）其他有效的防尘措施。 （7）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间：进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 （8）施工工地道路防尘措施。施工期间，施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，应采取下列措施之一，并保持路面清洁，防止机动车扬尘a）铺设钢板；b）铺设水泥混凝土；c）铺设沥青混凝土；d）铺设用礁渣、细石或其它功能相当的材料等，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施；e）其他有效的防尘措施。 （9）施工工地道路积尘清理措施，可采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。 （10）对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一：a）覆盖防尘布或防尘网：b)铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料；c）植被绿化；d）晴朗天气时，视情况每周等时间隔洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率；e）根据抑尘剂性能，定期喷洒抑尘剂；f）其他有效的防尘措施。 （11）物料、渣土、垃圾等纵向输送作业的防尘措施：施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面或地下楼层时，可从电梯孔道、建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者打包装框搬运，不得凌空抛撒。 （12）工地应设专职人员负责扬尘控制措施的实施和监督。由专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。 （13）基础开挖、取土堆存、回填的运输流程设计和对方场地布局要合理，使运距最小，存填土量计算尽量精确。使用商品混凝土，禁止在项目区设立拌合站。 （14）要求对施工工地推行绿色施工标准，确保做到周边围挡、物料覆盖、车辆冲洗、地面硬化、湿法作业、渣土车辆密闭运输6个“百分百”，即施工工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场地面百分之百硬化、拆迁工地百分之百湿法作业、渣土车辆百分百密闭运输等。 2、施工机械和运输车辆废气 施工建设期间，废气主要来自施工机械排放废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气等。车辆尾气中主要污染物为CO、NOx及HC等，车辆为间断运行，工程在加强施工机械、车辆等运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染，对环境影响较小。 3、建筑装修油漆废气环境影响分析 本项目不进行精装修，只是对地面和墙体进行简单的装饰处理，在选用环保型建材的基础上，装修废气产生量很小，采取通风措施后，建筑装修对周围大气环境影响较小 1.2.2施工期水环境保护措施 （1）施工期不设施工营地，施工人员租用附近民房，食宿依托当地设施。 （2）车辆及机械检修外协，不在施工现场检修及冲洗施工机械和车辆。 （3）在施工过程中工程废水全部纳入沉淀池回用，或用于扬尘治理。 1.2.3施工期声环境保护措施 施工期噪声主要是施工机械噪声和运输车辆噪声。 1、施工噪声预测计算 施工机械中除各种运输车辆外，一般可视作固定声源。因此，将施工机械噪声作为点源处理，在不考虑其他因素情况下，施工机械噪声预测模式如下： ΔL=L1-L2=20lgr2/r1（dB） 式中：ΔL—距离增加产生的噪声衰减值（dB）； r1、r2—点声源至受声点的距离（m）； L1—距点声源r1处的噪声值（dB）； L2—距点声源r2处的噪声值（dB）。 本项目施工期设备噪声在采取围挡隔声措施条件下，预测结果见表27。 表27 施工机械噪声级及噪声预测表 机械类型; 噪声预测值. 5m; 10m; 20m; 40m; 100m; 150m; 200m; 300m; 400m. 挖掘机; 80; 74; 68; 62; 54; 50.5; 48; 44.4; 41.9. 运输车辆; 85; 79; 73; 67; 59; 55.5; 53; 49.4; 46.9. 吊车; 83; 77; 71; 65; 57; 53.5; 51; 47.4; 44.9. 由上表可知，施工机械噪声由于噪声级较高，在空旷地带声传播距离较远，昼间影响范围在40m左右，夜间影响范围在200m左右。 2、施工期对敏感点噪声影响防治措施 为了减轻本项目施工期噪声对外环境的影响，建设单位在施工期间应采取以下控制措施： （1）加强施工管理，合理安排作业时间，严格执行施工噪声管理的有关规定； （2）夜间必须禁止高噪声设备施工，以避免噪声扰民。如工艺需要夜间施工，应得到当地环保行政主管部门的批准，并及时通告周围居民； （3）选用低噪声施工设备，对固定设备采取有效的隔音、减震、消声等降噪措施； （4）加强车辆的管理，建材、设备等运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛。 采取以上措施后，可使施工期噪声对周围环境的影响得到有效减缓。 1.2.4施工期固体废物环境保护措施 （1）施工人员生活垃圾在现场集中收集后，由环卫部门清运至当地生活垃圾填埋场卫生填埋； （2）施工建筑垃圾及渣土运至当地环卫部门指定的建筑垃圾场处理。运输车辆上路前加强车体、车胎冲洗，禁止超载，防止沿路洒落；项目施工期产生的固体废物均可以得到合理处置，对周围环境影响较小。 1.2.5施工期生态环境保护措施 建议施工单位采取措施，优化施工方案，安排土石方开挖工期避开雨季，在施工过程中须采取及时将土石方回填，及时夯实回填士，及时绿化，避免弃土长时间堆放，同时尽量减少堆放坡度。开挖出的土石方应加强围栏，表面用毡布覆盖；施工道路采用硬化路面；在施工场地建排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设沉淀池，使雨水经沉淀池沉清后再外排等措施，并尽量不要在雨季进行土方施工，以减少施工期水土流失。 通过采取以上措施，基本可避免由于开挖不当引起的水土流失。 施工结束后，将对裸露土地按项目总平面的规划进行绿化种草、栽树，绿地率将达到30%以上，以改善区域生态环境。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2废气 4.2.1产排污环节 本项目废气产排污节点见表28。 表28 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 序号; 主要生产单元名称; 产污设施名称; 对应产污环节名称; 污染物种类; 排放形式; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口名称; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺; 是否为可行技术. 1; 加油; 加油机、卸油; 非甲烷总烃; 挥发性有机物; 无组织; /; 三级油气回收装置; /; 是; /; /; /; /. 2; 加气; 加气机、LNG储罐; 非甲烷总烃; 挥发性有机物; 无组织; /; BOG回收系统; /; 是; /; /; /; /. 4.2.2废气排放源强 根据项目工艺流程分析，项目运行期大气污染物主要为加油站运行过程中无组组排放的非甲烷总烃、来往车辆在加油站进出过程排放的汽车尾气、食堂油烟等。 一、非甲烷总烃 1、加油部分 非甲烷总烃主要来源卸油工序、储油工序、加油工序无组织排放的非甲烷总烃。 ①卸油工序 卸油工序会产生油罐“大呼吸”损失，即油罐进发油时所呼出的油蒸气而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。参考《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（沈旻嘉，2006年8月）中的数据，卸油过程中非甲烷总烃排放系数为：汽油2.3kg/t，柴油0.027kg/t。项目年销售汽油4000t，柴油4000t，则卸油工序中，汽油、柴油产生非甲烷总烃的量分别为9.2t/a、0.108t/a。卸油速率按20t/h算，汽油、柴油卸油时间均为200h。 表29 卸油工序产排污一览表 类别; 汽油罐; 柴油罐. 污染物名称; 非甲烷总烃; 非甲烷总烃. 产生量t/a; 9.2; 0.108. 产生速率kg/h; 46; 0.54. 治理措施; 油气回收系统; 油气回收系统. 去除率%; 95; 95. 是否为可行技术; 是; 是. 排放量t/a; 0.46; 0.0054. 排放速率kg/h; 2.3; 0.027. 排放方式; 无组织; 无组织. 排放标准mg/m3; 4.0; 4.0. 监测点位; 厂界; 厂界. 监测频次; 1次/年; 1次/年. ②储油工序 储油工序会产生油罐“小呼吸”损失，即随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化，油罐排出油蒸气和吸入空气过程造成的油气损失。参考《中国加油站VOC 排放污染现状及控制》（沈旻嘉，2006年8月）中的数据，储油过程中汽油的非甲烷总烃排放系数为0.16kg/t，柴油的非甲烷总烃排放量较小，可忽略不计。则储油工序中，汽油产生非甲烷总烃的量为0.64t/a。 表30 储油工序产排污一览表 类别; 汽油罐. 污染物名称; 非甲烷总烃. 产生量t/a; 0.64. 产生速率kg/h; 0.073. 治理措施; 油气回收系统. 去除率%; 95. 是否为可行技术; 是. 排放量t/a; 0.032. 排放速率kg/h; 0.0036. 排放方式; 无组织. 排放标准mg/m3; 4.0. 监测点位; 厂界. 监测频次; 1次/年. ③加油工序 加油工序损失主要是车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。参考《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（沈旻嘉，2006年8月）中的数据，加油过程中非甲烷总烃排放系数为：汽油2.49kg/t，柴油0.048kg/t，则加油工序中，汽油、柴油产生非甲烷总烃的量分别为9.96t/a、0.192t/a。加油速率按40L/min，计算，汽油、柴油的加油时间均为1666.67h。 表31 加油工序产排污一览表 类别; 汽油罐; 柴油罐. 污染物名称; 非甲烷总烃; 非甲烷总烃. 产生量t/a; 9.96; 0.192. 产生速率kg/h; 5.98; 0.115. 治理措施; 油气回收系统; 油气回收系统. 去除率%; 95; 95. 是否为可行技术; 是; 是. 排放量t/a; 0.498; 0.0096. 排放速率kg/h; 0.299; 0.0058. 排放方式; 无组织; 无组织. 排放标准mg/m3; 4.0; 4.0. 监测点位; 厂界; 厂界. 监测频次; 1次/年; 1次/年. 2、LNG加气部分 本次评价废气污染物分别计算总烃与非甲烷总烃的排放量，以非甲烷总烃进行达标评价。 ①LNG储罐放散气 项目LNG储罐储存过程中由于吸热或压力变化造成LNG的一部分蒸发为气体，简称BOG(Boil Off Gas)，包括LNG储罐吸收外界热量产生的蒸发气体及LNG储罐由于压力、气相容积变化产生的蒸发气体。 根据《LNG加气站BOG量计算及处理工艺》，LNG储罐产生的BOG量计算公式为： 式中：GT—BOG产生量，kg/h； ε—储罐日蒸发率，%。本项目为0.2%； η—储罐充装率，%。本项目为90%； ρI—LNG液体密度，431.6kg/m3； Vg—储罐有效容积，54m3。 经计算，项目LNG储罐BOG气体产生量约为1.75kg/h（15.33t/a）。项目设置一套BOG回收系统对LNG储罐产生的BOG气体进行回收利用，BOG回收装置的回收率一般在70%~95%之间，本项目取回收率85%，回收后储罐无组织挥发废气年排放量为0.26kg/h（2.30t/a），根据项目液化天然气组分表，非甲烷总烃的含量约为2%，因此项目LNG储罐挥发废气非甲烷总烃排放量为0.046t/a。 ②工艺装置区无组织废气 加气站潜液泵及泵池、增压器、加热器、卸车台等工艺装置区天然气无组织排放主要产生于系统检修、管阀泄漏、卸车作业等。根据《环境影响评价实用技术指南》中建议，加气站无组织排放量可按原料年用量的0.1‰～0.4‰来计算，本次评价取中间值0.2‰，本项目LNG加气量为280万m3，约合1960.78t/a，则项目工艺装置区LNG泄漏量约为0.392t/a，根据项目液化天然气组分表，非甲烷总烃的含量约为2%，因此项目工艺装置区挥发废气中非甲烷总烃排放量约为0.0078t/a。 综上所述，项目加油部分、加气部分非甲烷总烃排放量为1.0588t/a。 二、汽车尾气 本项目运营期，汽车进出加油加气站会排放一定的汽车尾气，尾气中污染物主要是CO、NOx、HC（碳氢化合物）等。根据全国性相关专项调查，一般离高速公路路肩10~20m外空气中的CO、NOx的浓度均低于标准限值。进入项目区域的车流量估计平均为20辆/小时，加油过程车辆熄火，仅在进出加油加气站低速行驶过程中产生尾气。排放的污染物较小，为间歇性分散排放，少量的汽车尾气也将随大气扩散，项目区地势平坦，扩散条件良好，对周围环境空气影响很小，类比同类项目，可以达标排放。 三、饮食油烟产排及达标排放情况 站内设有厨房，按每人每日消耗动植物油以0.03kg计，则15人年消耗食用油约164.25kg/a，餐饮油烟的产生量按食用油消耗量的3%进行估算，则油烟产生量约为4.93kg/a。厨房油烟废气通过油烟净化器处理后（油烟去除率按60%计）排放，油烟排放量为1.972kg/a，油烟排放可达到《饮食业油烟排放标准》（试行）(GB18483-2001)标准2.0m3/mg要求，对大气环境质量影响很小。 4.2.3大气污染物防治措施 项目装卸汽油安装油气回收装置，LNG安装BOG回收系统，对加油加气工艺产生的非甲烷总烃进行回收。按照《加油站大气污染物排放标准》(GB20952—2020)相关要求，对相关油气排放控制提出以下要求。 （1）卸油油气排放控制 应采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于200mm； 卸油和油气回收接口应安装公称直径为100mm的截流阀（或密封式快速接头）和帽盖； 连接软管应采用公称直径为100mm的密封式快速接头与卸油车连接； 所有油气管线排放口应设置压力/真空阀，如设有阀门，阀门应保持常开状态；未安装压力/真空阀的汽油排放管应保持常闭状态； 连接排气管的地下管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，管线公称直径不小于50mm。 卸油时应保证卸油油气回收系统密闭。卸油前卸油软管和油气回收软管应与油品运输汽车罐车和埋地油罐紧密连接，然后开启油气回收管路阀门，再开启卸油管路阀门进行卸油作业； 卸油后应先关闭与卸油软管及油气回收软管相关的阀门，再断开卸油软管和油气回收软管。 （2）储油油气排放控制 所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所连接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件在正常工作状况下应保持密闭，油气泄漏浓度满足本标准油气回收系统密闭点位限值要求。 采用红外摄像方式检测油气回收系统密闭点位时，不应有油气泄漏。 埋地油罐应采用电子式液位计进行汽油密闭测量。 应采用符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中相关规定的溢油控制措施。 （3）加油油气排放控制 加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集。 油气回收管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，受地形限制无法满足坡度要求的可设置集液器，集液器的凝结液应能密闭回收至低标号的汽油罐中。 加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油。 当辖区内采用ORVR的轻型汽车达到汽车保有量的20%后，油气回收系统、在线监测系统应兼容GB18352.6要求的轻型车ORVR系统。 新建、改建、扩建的加油站在油气管线覆土、地面硬化施工之前，应向管线内注入10L汽油并检测液阻。 - 油气处理装置 - 油气处理装置启动运行的压力感应值宜设在+150Pa，停止运行的压力感应值宜设在0—50Pa，或根据加油站情况自行调整。 - 油气处理装置排气口距地平面高度不应小于4m，具体高度以及与周围建筑物的距离应根据环境影响评价文件确定，排气口应设阻火器。油气处理装置回油管横向地下油罐的坡度不应小于1%。 - 油气处理装置在卸油期间应保持正常运行状态。 4.2.4大气环境影响分析 （1）大气影响预测 本次评价根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERSCREEN模型估算项目污染物的最大环境影响。 根据上述分析，项目无组织排入大气的非甲烷总烃1.0588t/a。通过估算模型进行预测，非甲烷总烃1h最大落地浓度0.068mg/m3，D10%89m，《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值要求（4.0mg/m3）。 估算模型参数表见表32，预测结果见表33。 - 表32 污染源排放参数表 污染源参数; 源类型; 面源. 面源长度（m）; 56. 面源宽度（m）; 43. 面源有限排放高度（m）; 6.8. 年排放小时数（h）; 8760. 年排放量（t）; 1.0588. 污染物排放速率（kg/h）; 0.154. - 表33 预测结果表 预测因子; 非甲烷总烃. 最大落地浓度（mg/m3）; 0.068. 占标率(%); 3.39. 占标率10%的最远距离D10%（m）; 89. 24h最大浓度值（mg/m3）; 0.068. - 表34 项目非甲烷总烃废气产排情况一览表 产污环节; 污染物种类; 产生情况（无组织）; 排放情况（无组织）; 措施及去除效率; 是否为可行技术. 产生量; 产生浓度; 排放量; 排放浓度. 储油罐、加油枪; 非甲烷总烃; 20.1t/a; /; 1.005t/a; 0.068mg/m3; 油气回收系统，95%回收率; 是. LNG加气; 非甲烷总烃; 2.692t/a; /; 0.0538t/a. 合计; 非甲烷总烃; 22.792; /; 1.0588t/a; /; /; /. （2）卫生防护距离 卫生防护距离系指产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居住区边界的最小距离。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）所指定的方法确定项目的卫生防护距离。如下卫生防护距离公式： 式中：Qc──污染物的无组织排放量，kg/h； Cm──污染物的标准浓度限值，mg/m3； L──卫生防护距离，m； r──生产单元的等效半径，m； A、B、C、D──计算系数。 计算出本项目的卫生防护距离为50m，在此范围内不得规划建设居民住宅、学校、医院等环境敏感目标。 4.2.5大气环境影响评价结论 本项目虽位于环境空气质量不达标区，但补充监测数据显示，所处区域非甲烷总烃浓度背景值低。本项目加油采取了二次油气回收系统，加气采用BOG回收系统等污染防治可行技术指南、排污许可技术规范中的可行技术的治理设施，污染物排放强度低，总量少，少量排放的油气可满足排放标准要求。且所在地地势平坦，周边开阔，空气流动良好，排放油气经绿化吸收和大气扩散稀释后，不会对周围区域环境和敏感点产生不良影响。 4.2.6监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020），确定本项目的废气日常监测要求见表35。 - 表35 非甲烷总烃监测要求 监测点位; 监测项目; 监测频次. 油气回收系统; 气液比、液阻、密闭性; 半年. 企业边界; 非甲烷总烃; 一年. 厂区内部; 非甲烷总烃; 一年. 4.3废水 4.3.1产排污环节 本项目废水产排污节点见表36。 表36 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物种类; 污染治理设施; 排放去向; 排放方式; 排放规律; 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺; 设计处理水量（t/d）; 是否为可行技术. 1; 生活 污水; COD、BOD5、SS、NH3-N; TW001; /; /; /; 是; 玛纳斯县污水处理厂; 间接排放; 间断排放，排放期间流量稳定; DW001; 企业总排口; 一般排放口. 2; 洗车废水; SS、石油类; 洗车废水处理设施; 隔油; 0.2m3/d; 是. 4.3.2废水污染物排放源强 加油加气站废水主要为员工的生活污水、洗车废水。根据工程分析，本项目生活污水总量为354.6m3/a。 1、生活污水 根据工程分析，运营期间站区办公污水及流动人员冲厕污水等生活污水排放量306.6m3/a。污水水质按一般生活污水水质类比调查，水质为COD300mg/L、BOD5150mg/L、SS300mg/L、NH3-N25mg/L，生活污水直接排入市政下水管网，最终进入玛纳斯县污水处理厂处置。 2、洗车废水 本项目洗车为简单冲洗，根据工程分析，洗车用水为20升/辆·次，每年洗车3000辆，年洗车废水量为48m3。洗车废水可能含有少量石油类和SS，类比同行业，废水中石油类浓度约25mg/L，SS浓度约为300mg/L。本项目设有隔油沉淀池，隔油沉淀池对石油类的处理效率约60%，对SS的处理效率约70%。处理后满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中限值要求，排入市政下水管网，最终进入玛纳斯县污水处理厂处置。 项目水污染物产生情况见下表37。 表37 项目水污染物产生情况一览表 废水名称; 污染因子; 产生浓度mg/L; 产生量 t/a; 排放浓度 mg/L; 排放量t/a; 排放去向. 站区生活污水、流动人员冲厕污水、洗车废水354.6m³/a; COD; 300; 0.106; 300; 0.106; 防渗隔油沉淀池处理后，排入市政下水管网，最终进入玛纳斯县污水处理厂处置. BOD5; 150; 0.053; 150; 0.053. SS; 300; 0.106; 90; 0.0319. NH3-N; 25; 0.0089; 25; 0.0089. 石油类; 25; 0.0089; 10; 0.0035. 4.3.3废水治理设施情况 本项目产生的洗车废水经隔油沉淀池处理后，同生活污水一起排入市政下水管网，最终进入玛纳斯县污水处理厂处置。 4.3.4废水治理设施依托可行性 （1）玛纳斯县污水处理厂概况 2012年10月8日，玛纳斯县污水处理厂项目（一期工程）正式建成投入使用，项目位于玛纳斯县城东北13km广东地乡小海子村，总占地194亩，总投资2600万元。处理能力1万m3/d，主要处理县城及周边5个乡镇污水。污水处理采用改良型A/A/O工艺技术，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B的排放标准。2016年，在原有污水处理厂的基础上进行改扩建，将1万m3/d处理能力扩大到2万m3/d，污水处理厂设定接纳污水水质标准为《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级（或好于三级），入驻的有工业废水排放企业必须自行进行污水预处理，达到污水处理厂接纳污水水质要求后，才可排入区内污水管道送入污水处理厂进一步处理。按现行技术政策要求，污水处理厂的污水排放指标必须满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B类标准。 （2）水质可行性分析 项目废水经预处理后可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准要求，满足玛纳斯县污水处理厂进水水质要求。 （3）处理规模依托可行性分析 玛纳斯县污水处理厂改造后处理规模为2万m3/d，实际污水来水水量为1.2万m3/d，尚有0.8万m3/d的余量，本项目废水排放量为0.97m3/d，远小于玛纳斯县污水处理厂的处理能力，并且本项目产生的废水水质简单，废水水量和水质均能满足污水处理厂收水要求，对其水量、水质负荷冲击较小，符合依托可行性要求。 因此，项目在采取上述废水处理措施后，满足相关环保要求，因此项目建设对水环境影响很小。 4.3.5监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目监测计划详见表38。 表38 废水环境监测计划表 排放口编号/监测点位; 排放口名称/监测点位名称; 点数; 监测 因子; 监测 频率; 执行标准. DW001; 生活污水排放口; 1; BOD5; 1次/季度; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）. 1; COD; 1次/季度. 1; SS; 1次/季度. 1; NH3-N; 1次/季度. 4.4噪声 4.4.1噪声源强 主要来源于项目区内来往的机动车产生的噪声和加油泵等设备运行时产生的噪声。根据类比分析，声源强度在60~85dB（A）之间。 本项目设备噪声产生、治理及排放情况见表39。 表39 噪声排放情况一览表 噪声源; 产生位置; 产生强度dB（A）; 持续时间; 排放强度; 降噪措施. 设备噪声; 厂区内; 70~85; 连续; 60~75; 减振围墙阻隔. 汽车运行噪声; 厂区内; 60～85; 不连续; 60～85; 减速、禁止鸣笛. 4.4.2降噪措施 主要来源于项目区内来往的机动车产生的噪声和加油泵等设备运行时产生的噪声。根据类比分析，声源强度在60~85dB（A）之间，本评价建议采取以下噪声防治措施： （1）选用低噪声设备，从根本上降低噪声源强，控制噪声污染水平；在基础加装减振、阻尼、隔振、吸声和隔声装置，有效地降低噪声和设备振动； （2）加强设备维护，确保设备运行状态良好，避免设备不正常运转产生的高噪声现象。 （3）项目建成后，加强对噪声设备的管理，对噪声集中的建筑门窗采取隔声措施，以减少噪声对外界环境的影响。 项目在正常工况下采取上述防治措施后噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A），对区域声环境影响较小。 4.4.3噪声达标分析 本项目运行过程中主要噪声为运行时各相关设备的机械性噪声及动力性噪声，高噪声主要分布在室内，本项目采取隔声、消声、加装减震基础等措施后主要设备噪声值，见表40。 表40 主要设备源强一览表 单位：dB（A） 序号; 主要噪声设备; 设备位置; 噪声源强; 降噪措施; 噪声消减量; 降噪后源强. 1; 设备噪声; 厂区内; 60~75; 基础减振、厂房隔声、消声器、距离衰减; 25; 55. 2; 汽车运行噪声; 60～85; 60. （1）预测模式 噪声衰减预测采用《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2008）中推荐的噪声预测模式，公式如下： （1） 式中：LpT——叠加后总声级，dB（A）； Lpi——i声源至基准预测点的声级，dB（A）； N——噪声源数目。 （2） 式中：LA(r)——距声源r处的声级，dB（A）； LAref（ro）——参考位置r0处的声级，dB（A）； Abar——声屏障引起的A声级衰减量，dB（A）。 （3） 式中：Lp——距离基准声源r米处的声压级，dB（A）； L0——离声源距离为r0米处的声压级，dB（A）； r——预测点距声源的距离，m。 （2）预测结果 根据本项目主要设备的噪声源情况，利用以上预测模式和参数计算得各关心厂界的噪声预测值，正常运营情况下预测结果见表41。 表41 噪声值预测结果及标准 单位：dB（A） 预测点结果最大值; 昼间; 夜间. 贡献值; 标准值; 贡献值; 标准值. 东厂界; 55.7; 60; 49.4; 50. 南厂界; 49.7; 60; 46.6; 50. 西厂界; 50.3; 60; 46.1; 50. 北厂界; 49.9; 60; 47.2; 50. 由表37可知，本项目厂界噪声昼间、夜间均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。因此本项目营运期噪声对周围环境影响较小。 4.4.4监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和本项目情况，确定本项目噪声的日常监测要求，如表42所示。 表42 噪声监测要求一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界外1m设4个监测点位; 昼、夜间等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 4.5固体废物 4.5.1固体废物产生环节、产生量 本项目产生的固体废物主要为危险废物和一般固废。 （1）危险废物 项目危险废物主要包括油罐清洗废渣和隔油池废油。 ①油罐清洗废渣 项目储油罐每5年清理一次，清洗过程中会产生废渣，其中废渣包括油垢、罐体铁渣等。产生的废渣按销售期内成品油量的万分之一计，即0.8t。油罐清洗废渣属于《国家危险废物名录》（2021版）中废矿物油类危险废物(HW08：251-001-08)。清洗废渣在站内用专用容器分类收集，暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置，应严格按照《危险废物转移联单管理办法》的相关要求建立危险废物转移联单制度，保证危废得到安全合理处置。 ②隔油池废油 本项目设置隔油池1座，用于处理场地冲洗废水。隔油池年收集废油量约1t/a，隔油池废油属于危险废物（HW08：900-210-08）。本项目隔油池废油每一年清理一次，清理、运输及处理全过程委托具有相关危险废物处理资质单位进行，隔油池废油实行即清即运，不在站内储存。 （2）一般固废 一般固废主要为生活垃圾。 生活垃圾：项目区有工作人员15人，每年工作365天，生活垃圾按人均产生量1kg/d·人计，则生活垃圾产生量为5.475t/a，分类收集后，全部由环卫部门统一收集运往当地生活垃圾填埋场集中处理。流动人员按150人/d计，每人每天产生垃圾量按50g计，则流动人员产生生活垃圾约2.7375t。项目区共产生生活垃圾8.2125t/a。分类收集后，由环卫部门统一清运至当地生活垃圾填埋场进行填埋处理。 项目产生的固体废物产生情况和判定情况见下表： 表43 项目固废产生情况表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判断依据. 1; 油罐清洗废渣; 清洗; 固; 废渣; 0.8; √; ╳; 《国家危险废物名录》（2021版）、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 2; 隔油池废油; 废水处理; 固; 废油; 1; √; ╳. 3; 生活垃圾; 办公; 固; 生活垃圾; 8.2125; √; ╳. 4.5.2固废产生及处置情况 表44 固体废物产生情况及处置措施 序号; 固废名称; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 产生量（t/a）; 形态; 处理方案及接受单位. 1; 油罐清洗废渣; 危险固废; 0.8; 固; 委托有资质单位处理. 2; 隔油池废油; 危险固废; 1; 固. 3; 生活垃圾; 一般固废; 8.2125; 固; 委托当地环卫部门处理. 4.5.3固废产生情况汇总 表45 项目固废判定情况汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 产生周期; 产生量（t/a）; 处置方法. 1; 废渣; 危险固废; 清洗; 固; T; HW08; 251-001-08; 间断; 0.8; 委托有资质单位处置. 2; 隔油池废油; 危险固废; 废水处理; 固; T/In; HW08; 900-210-08; 间断; 1. 3; 生活垃圾; 一般固废; 办公; 固; /; /; /; 8.2125; 委托当地部门处理环卫. 4.5.4固体废物防治措施及环境管理要求 一般固废管控措施： ①明确固体废弃物的种类分类，设置临时放置点、废物箱，并设置明显标识； ②固体废物产生后，应按不同类别和相应要求及时放置到临时存放场所后废物箱。临时的存放场所应具备防泄漏、防扬散等设施或措施； ③必要时，一般固体废弃物可分区进行存放； ④禁止向固体废物储存场所以外的区域抛撒、倾倒、堆放、填埋或排放固体废物； 固体废物处置应严格按照《中华人民共和国固体废物污染防治法》等相关法律法规进行处理； ⑤在生产、办公和生活过程中产生一般固体废物的处理应优先考虑资源的再利用； ⑥工业固体废物产生单位、贮存单位应按要求建立固体废物台账。 一般固废贮存及管理要求： 项目一般固废设有1个堆放区，且能够做到及时清理。一般工业固废虽不带毒性，但下渗也会对局部土壤、地下水造成一定的影响，因此项目一般固废堆场也要做好防雨、防晒、防扬散、防流失措施。 危险废物管控措施： 收集：危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成分，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。 运输：项目内危险废物均由专人负责，采用专门的工具从厂区内产生工艺环节运输到贮存场所，避免可能产生散落、泄漏所引起的环境影响。危险废物厂内转运参照《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)中附录B规范填写《危险废物厂内转运记录表》。内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上。本项目运输路线无环境敏感点。 暂存：根据《国家危险废物名录》（2021版）、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)和《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告2017年第43号）的相关要求，危险固废委托处理前，将贮存于危险废物暂存间内。拟建危险废物暂存间占地面积约10m2。本项目危险废物年产生量约1.8t，新建危险废物暂存仓库贮存，转运周期按3个月设计，危废暂存间设计时充分考虑不同种类危废分类堆存所需的额外面积，10m2固废暂存仓库足够本项目危险废物在厂内的暂存需求。 危废暂存间的建设必须满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的相关要求。对危险废物的收集、暂存和运输按国家标准有如下要求： （1）贮存设施的选址与设计方面 贮存场所及设施底部必须高于地下水最高水位。 用以存危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 贮存场所及设施地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，底部采用整体砼基础，防止雨水径流进入厂房。厂房外排水沟应保证能防止25年一遇的暴雨不会流到厂房内。厂房地面必需为耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙，基础必需防渗，人工防渗层厚度需大于2mm，渗透系数≤10×10-10cm/秒。 贮存场所及设施应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 贮存场所及设施必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。 按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》的要求，做好危险废物暂存间的“四防措施”（防风、防雨、防晒、防渗漏）。要求本项目业主签订危险废物处置协议，定期由有资质单位对危废进行收运处置。 （2）危险废物的堆放 结合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) (2013年修正）的要求：基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 衬里放在一个基础或底座上；衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围；衬里材料与堆放危险废物相容。 在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统；应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。 （3）贮存设施的安全防护方面 贮存设施都必须按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志。 对暂存库进行分区划线，分类贮存，贮存场所及设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。 贮存场所及设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 贮存场所及设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 按照《危废台账模板》格式，如实和规范记录各类危废贮存情况。认真填写名称、种类、数量、来源、出入库时间、去向、交接人签字等内容。 （4）运行管理 日常生产管理过程中须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年，危险废物在危废暂存间储存时间不得超过一年。 厂区内危险固废的收集、暂存及运输必须严格遵守《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》中各项要求，并按照相关要求办理备案手续。 运营期产生的危险废物应严格按照《危险废物转移联单管理办法》执行。 危废转移联单：根据相关标准，项目产生的危险废物交由具有处理资质的单位进行处理，并严格按照《危险废物转移联单管理办法》来执行，其中包括：危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单，产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点，并将联单第一联、第二联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险废物接受单位。危险废物接受单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接受单位栏目并加盖公立。接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付产生单位，联单第一联由产生单位自留存档，联单第二副联由产生单位在二日内报送移出地环境保护行政主管部门；接受单位将联单第三联交付运输单位存档；将联单第四联自留存档：将联单第五联自接受危险废物之日起二日内报送接受地环境保护行政主管部门。联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。 企业为固体废物污染防治的责任主体，企业应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、专人专管负责制、台账保管制度、处置全过程管理制度等。 4.6生态环境影响分析 4.6.1对土地利用影响分析 本项目用地为商业用地，未改变评价区域土地利用类型。同时本项目建成后将进行相应的绿化和地面硬化措施，因此不会导致生态环境质量的降低。 4.6.2对植物资源的影响分析 项目投入运营后，将会加强厂区及其周围的绿化和植被工作，生产过程中不存在破化植被的工业活动。因此，运营期不会对植物资源产生不利影响。 4.6.3对动物资源的影响分析 对于大多数野生动物来说，最大的威胁来自其生境被分割、缩小、破坏和退化。本项目位于玛纳斯县碧玉大道西侧，拟选厂址附近野生动物较少，常见的有乌鸦、麻雀、灰仓鼠、沙鼠等。在本项目建设完成后，厂区的正常生产不会对野生动物的栖息地和生境再产生较大的干扰和影响，因此，在运营期对野生动物的影响很小。 4.6.4小结 本项目用地为商业用地，未改变评价区域土地利用类型，同时项目厂区在建设完成后会进行相应的绿化和地面硬化措施，故本项目建设不会导致生态环境质量的降低；在建设期和运营期作业常被破坏或影响的植物均为广布种和常见种，且分布也较均匀，因此，尽管项目建设会使原有植被遭到局部损失，但不会使评价区植物群落的种类组成发生变化，也不会造成某种植物的消失。项目投入运营后，将加强厂区及其周围的绿化和植被的恢复及补偿工作，项目在生产过程中不存在破化植被的工业活动，运营期不会对植物资源产生不利影响；评价区现有的野生动物多为一些常见的鸟类、啮齿类及昆虫等。通过加强施工人员的宣传教育和管理，可减少在建设初期对野生动物的影响，对生态环境的影响有限。 4.7污染物排放口规范化 排污口规范化管理体制是污染物排放总量控制的基础性工作之一，也是总量控制不可缺少的一部分内容。此项工作可强化污染源现场监督检查，促进排污单位加强管理和污染源治理，实现主要污染物排放的科学化、定量化管理。同时进行排污口规范化管理。具体要求如下： 4.7.1排污口规范化管理依据 （1）《关于开展排污口规范化整治工作的通知》国家环境保护总局（环发[1999]24号）； （2）《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）。 #### 4.7.2排污口规范化的范围和时间 根据原国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发［1999］24号）的要求，企业污染源排放口规范化建设应严格按照国家、省环保部门的规定和要求，切实满足监测和监管的需要。 因此，该项目的各类排污口必须规范化设置。规范化工作应该与污染治理同步实施，即污染治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染治理设施的竣工验收。 #### 4.7.3排污口规范化内容 （1）固体废物贮存、堆放场 一般固体废物应设置专用贮存、堆放场地。易造成二次扬尘的贮存、堆放场地，应采取不定时喷洒等防治措施。 固体废物贮存、堆放场标志牌形式如图所示。 （2）固定噪声排放源 ①凡厂界噪声超出功能区环境噪声标准要求的，其噪声源均应进行整治。 ②在固定噪声源厂界噪声敏感、且对外界影响最大处设置该噪声源的监测点，并设立标志牌。标志牌形式如图所示。 #### 4.7.4排污口的管理 本项目废水总排放口应按《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）等规范文件要求，规范建设排污口，并设置排污口标志，见上图，其上应注明主要排放污染物的名称。建设单位应预留监测孔，以便于预收监测及日常监督管理。 建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。 建设单位应将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送生态环境主管部门备案。 4.8地下水、土壤 4.8.1水文地质条件 （1）地下水形成和赋存规律 玛纳斯河流域区内地质构造单元，从南向北为天山褶皱带，山前拗陷带和准噶尔地块。由于受燕山运动和喜马拉雅山运动的影响，山前拗陷区的中、新生代地层发生褶皱和断裂，形成了轴向与天山平行的一系列褶皱和断裂构造，尤其是前山第三纪地层组成的东西背斜构造，犹如一道天然屏障，阻隔了山区地下水与平原地下水的相互联系。河流在通过切割的背斜构造而进入平原径流过程中，地下水与地表水具有一定的相互转化关系，并使得地下水埋藏分布遵循着地貌岩相带的分布规律。 ①山前注地 在背斜构造之间的山间注地内，堆积着巨厚的下更新统西域砾岩，构成了一个天然的地下调节水库。地下水沿深切的河谷，以侵蚀下降泉的形式汇入河流中，构成了地下水的“第一循环带”。洼地位于西凉户、石灰窑、东湾和博尔道古东西一带，总面积约900km2。地下水埋深在河床附近和谷地中间部位较浅，其他部位相应较深。 ②平原区 河流携带的大量碎屑物质，在出山口后由于地形坡度变缓，堆积在山前拗陷区，构成了巨厚的第四系松散层，为地下水储存和运移提供了良好的空间，河水又为地下水提供了充足的补给源，于是构成了地下水的“第二循环带”。潜水埋深自扇顶的150m左右，向北逐渐变浅，约在石河子市北430m地形等高线附近呈现泉水溢出。在红山嘴与四级电站之间，由于断层存在，导致地下水位出现一个约130m的落差，即所谓的“地下跌水”。在凉州户一玛河大桥一石河子市一沙湾安集海一线的以南地区，即山前倾斜平原区，潜水埋深大50m，岩性颗粒粗大，径流条件好乌伊公路北，岩性颗粒变细，潜水开始溢出，向北岩性颗粒较细，潜水埋深开始增大。 流域地下水分布规律表现为： 流域的山前倾斜平原潜水径流带，由于各条河流的冲、洪积扇含水层巨厚，颗粒粗大，以及上游区侧向以及河流入渗补给量大，富水性较强，水位埋深通常在20m以上。特别是呈连续面状分布的玛纳斯洪积扇卵砾石层富水性最好，从而扇前溢出带也最为宽广；金沟河因为流量较小，含水层呈不连续带状分布，巴音沟河也由于西部独山子洪积扇隆起和构造作用的改道影响，形成的安集海冲洪积扇堆积物质较细，含水层富水性表现都差一些。从东部石河子经过143团到西部安集海，含水层岩性由卵砾石变为砂砾石渗透系数变化从126m/d、98.4m/d减小到31.2m/d，单位涌水量变化从5620m3/d.m、3154m3/d.m减小到764m3/d.m。 - （2）含水层结构特征 - 区域水文地质条件受到大地构造控制，与现代地貌条件吻合较好。第四系松散沉积物具有较大的供水意义，根据地层岩性、地貌，大体可分为如下几个岩相带。 卵砾石、砂砾石岩相带，主要分布在山麓、山间和河谷地区，以山前冲洪积倾斜平原为主体，多系洪积成因，属于富水性较强的潜水区。 砂、砂砾石、粗砂岩相带，主要分布在山前倾斜平原的下部或冲积平原的上部。多系冲积成因，部分冲积、湖积。属于潜水溢出带，地下水富水性强的潜水及高压自流水层。 粉细砂、粉砂岩相带，主要分布在广大冲洪积平原的中下部，属于富水性较弱的潜水及低压自流水区。 流域内水文地质特征明显，从上游山区、中游平原到下游沙漠构成了一个完整的水文地质体系，在纵向、横向、垂直三个方向均具有明显的变化特点。 纵向变化：与河流流向或者地下水流向大致平行的方向上的变化，该方向上的水文地质条件变化非常显著，含水层颗粒由变细，层次由少变多，厚度由厚变薄，潜水位埋深由深变浅，地下水流速由快变慢。 横向变化：与主要河流或者地下水流向垂直方向上的变化，其变化范围有大有小，多数显示局部性特征，其水文地质条件不如纵向变化那样有规律，并且差异性较大。 垂直变化：主要指勘探深度在200m以内的变化，在冲洪积平原中下游这种变化较为明显，标志性变化比较突出的反映在水质、水动力状态上，一般表层30m至50m以下的地下水，水质较好，为矿化度小于1g/L的淡水，大多具有承压性质，水力连通性侧向强于垂向。 （3）地下水补径排特征 流域内地形基本为南高北低，东高西低，使地下水经历了补给、径流和排泄三个循环阶段。 ①地下水的补给： 流域内的地下水补给主要发生在山区和平原区。山区地下水由于受到第一排构造的阻隔，很少能够直接补给南山洼地地下水库，地下水的主要补给来源为河流的垂向渗漏补给，降水补给由于受到地表覆盖厚度较大黄土层的阻隔，补给地下水的量非常有限，春季气温升高后，山区积雪缓慢融化，大量融水渗入南山洼地，少量融水汇集流入玛纳斯河，夏季暴雨的来势较猛，少量渗入地下，大部分汇入河道流向下游。山前平原区的地下水形成和运移主要受到地质构造、地形地貌和水文地质条件的影响。玛纳斯河与流域内的塔西河、宁家河、金沟河、巴音沟河等灌区连成一片，地下水主要的补给来源为河流和渠道的渗漏，其次为田间灌溉入渗、融水入渗、平原水库入渗和降水入渗等。在整个平原地区，从地下水资源补给组成上，渠系水入渗、水库水入渗、灌溉水回归占主要份额。 ②地下水的径流： 地下水径流，受沉积物岩性、结构分布影响呈现出明显的分带规律，由南向北，强度由强到弱，水力坡降为1~5%，地下水的流向与地面坡度相同，到下游明显偏西北。在山区地下水库地内，地下水流在水平方向上存在两个流向：即由南向北(由上游向下游)的纵向运动，以及东西两侧向纳斯河河谷的横向水流，地下水库中水位由于上述双向流动，水面不是水平的，而是总体向着玛纳河出口处倾斜的天然降落漏斗。在平原区乌伊公路以南的扇区中上部，含水层颗粒粗大，径流条件良好，地下水以平缓的坡度向扇缘运移，玛纳斯河扇轴两侧水力坡度仅0.5‰，至石河子市区变为2.5‰。乌伊公路以北随着含水层颗粒变细，透水性减弱，水力坡度增至3.339‰，溢出带附近可达6.4‰。区内地下水总体由南东向北西运移。乌伊公路以南地下水大致向NW45°方向运移：公路以北向北偏转，玛纳斯河以东转向0°~NW20°，玛纳斯河以西转向NW20°~NW40°受宁家河冲洪积扇地下水的补给，流域西侧地下水流向为NE25°~NE35°。 ③地下水的排泄： 流域内地下水的排泄方式主要有：泉水溢出、潜水蒸发、人工开采以及侧向流出在山区地下水库以水平形式为主，垂向极少，在水平排泄形式中以泉水溢出占绝对优势，河床潜流及裂隙水侧渗排泄很少。泉水是地下水库水位受河床深切后形成的露头，以下降泉为主，在第二排构造前因水流受阻溢出形成接触型泉。玛纳斯河河谷在红山嘴长度达4km的地段，有连续不断的泉群溢出，其两岸出露位置甚至高于河床10余米，此段河床成了地下水集中的溢出带，金沟河山口段前方也有类似情况，宁家河与塔西河山口亦有泉水溢出。在平原区地下水主要以泉水溢出、潜水蒸发、人工开采、侧向流出以及河道排泄为主。泉水溢出带主要分布在乌伊公路以北，海拔410~430m的扇缘部位。在潜水埋深<5m的广大区域，蒸发作用较为强烈，地下水大部分消耗于蒸腾蒸发，年蒸发蒸腾量约3×108m3。 4.8.2污染物类型及污染途径 项目正常生产不存在污染地下水、土壤情况，但加油加气站存在发生泄漏、火灾、爆炸等风险，主要起因是管线及储罐缺陷、焊缝开裂、基础工程不合格、管道腐蚀、违规操作、自然灾害等。如上述事故发生，则会产生汽柴油、LNG泄漏污染土壤和地下水，爆炸、火灾产生的烟气污染周围空气、消防用水进入土壤后，可能污染地下水等等环境风险。本项目涉及的主要危险物质是天然气，其次为汽油和柴油。 4.8.3防控措施 （1）防渗 根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（环办水体函〔2017〕323号）《关于加强储油库、加油站和油罐车油气污染治理工作的通知》（环办〔2012〕140号）等要求，提出以下防渗措施。 ①油罐及其管线防渗。本项目油罐为双层油罐，其埋地加油管道应采用双层管道，相关技术参数应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156）的要求。地坪做防渗处理等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。双层油罐、防渗池和管道系统的渗漏检测宜采用在线监测系统。采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不应大于3.5mm，及时发现油罐渗漏，防止成品油泄漏造成大面积的地下水污染，可能引起的地下水流场或地下水水位变化，并导致环境水文地质问题。 ②地面分区防渗。全厂按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区和非防渗区三类。防渗混凝土的施工应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》（GB50108-2011）有关规定。 重点防渗区包括：罐区、隔油池及管沟、危废暂存间。要求等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 一般防渗区包括：罩棚区、站房、汽车用房、站内道路等。要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 非防渗区包括：绿化用地。 分区防渗图见图13。 （2）设置事故水池 根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发［2012]77号），参照《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483）要求，本项目应急防范措施设置三级防护体系，在设置双层罐区、LNG围堰基础上，在项目区北侧绿化带下方，设置应急事故水池，水池与场站内环保沟相连，应急事故水池容积为50m3，能有效收纳消防尾水。 （3）油气泄漏检测 参考《双层罐渗漏检测系统》（GB/T30040）中的渗漏检测方法，对本项目双层油罐系统开展渗漏检测工作。 （4）应急预案及演练 按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发[2015]4号)等有关规定编制应急预案，建立和完善突发环境事件预测预警机制，及时组织开展环境应急演练。 4.8.4地下水环境风险监测要求 （1）监测点位。根据《加油站地下水污染防治技术指南》（试行）要求，本项目可设一个地下水监测井；在保证安全的情况下，尽可能靠近埋地油罐。地下水监测井尽量设置在加油站内，地下水监测井应设在埋地油罐区地下水向的下游。 （2）监测指标及频率 ①定性监测。可通过肉眼观察、使用测油膏、便携式气体监测仪等其他快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染，定性监测每周一次。 ②定量监测。若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每季度监测1次，具体监测指标见表46。 表46 加油站地下水监测项目表 指标类型; 指标类型. 挥发性有机物; 萘. 苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯. 甲基叔丁基醚. 4.8.5小结 储油罐的泄漏或渗漏对地下水、土壤的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，这种渗漏必然穿过土壤层，而且还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水。本项目储油罐采用地埋式，储油罐设计为双层罐，承重罐区，储油罐采用密封设计；LNG为立式地上储罐，LNG储罐四周设计高0.5m围堰，储罐底部为防渗混凝土建设。项目储罐一旦发生泄漏或溢出事故，将积聚在围堰内，不会造成大面积的扩散，且一旦发生泄漏事故立即启动企业事故应急预案，切断或堵塞泄露源，清出泄漏油品等，采取以上措施项目油品及LNG泄漏对周围土壤地下水环境影响较小。 4.9环境风险 本项目主要介质为汽油、柴油及LNG，为易燃易爆物品，在运输、贮存过程中，可能会由于操作失误、设备腐蚀、人为因素等引发事故的可能，本环评针对加气站可能存在的风险因素，发生机率及可能造成事故危害进行了分析，并提出了相应的事故防范措施和应急预案，认为造成的环境风险处于可防控水平。 环境风险影响分析具体见本报告《环境风险专项评价》。 - 4.10环境管理及监测要求 4.10.1环境管理计划 环境管理计划应贯穿于项目运营全过程，如运营阶段环保设施管理、信息反馈和群众监督等方面，形成网络一体化管理，对环境管理工作计划，其工作重点应放在指定环境管理规章制度，减少污染物排放，降低对环境影响等方面，根据本项目建设特点，其环境管理计划见表47。 表47 环境管理计划表 实施部; 污染环节. 环境管理要求; （1）委托评价单位进行环境影响评价工作，并根据报告表提出要求，自查是否履行了“三同时”手续。 （2）根据国家建设项目的环境保护管理规定，认真落实各项环保手续、完善环保设施，并请当地环保部门监督、检查环保设施运行情况和治理效果。 （3）配合地方环境监测站搞好监测工作。 （4）做好排污统计工作。. 生产运营阶段; 保证环保设施正常运行，主动接受环保部门监督，备有事故应急措施。 （1）应向当地环境保护部门申请排污许可证，经环保部门调查核实达标排放和符合总量指标，发给排污许可证；对超标排放或未符合总量指标，应限期治理，治理期间发给临时排污许可证。 （2）根据环保部门对环保设施验收报告的批复意见进行补充完善。 （3）贯彻执行环保工作机构和工作制度以及监视性监测制度，并不断总结经验。 （4）加强对环保设施的运行管理，制定定期维修制度，如环保设施出现故障，应立即停产检修，严禁非正常排放。 （5）加强环境监测工作，重点是各污染的监测，并注意做好记录，不得弄虚作假。监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应及措施，防止事故排放。 （6）定期向环保部门汇报工作情况及污染治理设施运行情况和监视性监测结果。 （7）建立本公司的环境保护档案。档案包括：a、污染物排放情况；b、污染物治理设施的运行、操作和管理情况；c、监测仪器、设备的型号和规格以及校验情况；d、采用监测分析方法和监测记录；e、限期治理执行情况；f、事故情况及有关记录；g、与污染有关的生产工艺、原材料使用方面的资料；h、其它与污染防治有关的情况和资料等。 （8）建立污染事故报告制度。当污染事故发生时，必须在事故发生四十八小时内，向环保部门作出事故发生的时间、地点、类型和排放污染物的数量、经济损失等情况的初步报告，事故查清后，向环保部门书面报告事故原因，采取的措施，处理结果，并附有关证明，若发生污染事故，则有责任排除危害，同时对直接受到损害的单位或个人赔偿损失。. 信息反馈和群众监督; 反馈常规监测数据，加强群众监督，改进污染治理工作。 （1）建立奖惩制度，保证环保设施正常运作，并配合环保部门的检查验收。 （2）归纳整理监测数据，及时反馈给有关环保部门。 （3）聘请附近村民为监督员，收集附近村民的意见。. 根据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020），本项目运营期环境管理要求见表48： 表48 运营期环境管理要求 实施时期; 污染物类别; 运行管理要求. 运营期; 废气; 有组织：①有组织排放要求主要针对废气处理系统的安装、运行、维护等过程。废气治理设施应与产生废气的生产工艺设备同步运行。由于事故或设备维修等原因造成治理设施停止运行时，应立即报告当地生态环境主管部门。②废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500μmol/mol。③汽油储罐油气回收挥发性有机物排放应满足GB20950要求。其他物料储罐油气回收挥发性有机物排放应满足GB37822要求，行业污染物排放标准发布实施后从其规定。地方污染物排放标准有更严要求的，从其规定。 无组织：①汽油储罐及装载等无组织排放应满足GB 20950要求，设备与管线组件、敞开液面等无组织排放应满足GB 37822要求。其他物料的储罐、装载、设备与管线组件、敞开液面等无组织排放应满足GB 37822要求，行业污染物排放标准发布实施后从其规定。地方污染物排放标准有更严要求的，从其规定。②加强储油库发油油气回收系统接口泄漏检测，减少油气泄漏，确保油品装卸过程油气回收处理装置正常运行。. 废水; ①污染治理设施运行应满足设计工况条件，并根据工艺要求，定期对设备、电气、自控仪表及构筑物进行检查维护，确保污染治理设施可靠运行。 ②做好雨污分流，避免受污染雨水和其他废水通过雨水排口排入外环境。. 4.10.2监测计划 根据生产特征和污染物的排放特征，依据国家颁布的环境质量标准，污染物排放标准及地方环保部门的要求，根据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020）中相关要求，制定拟建工程的监测计划和工作方案，监测工作可委托有资质的检（监）测机构承担。 针对本项目所排污染物情况，制定详细监测计划见表49。 表49 建设项目环境监测计划一览表 监测内容; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废气; 场内、厂界无组织; 非甲烷总烃; 1次/年. 油气回收系统; 气液比、液阻、密闭性; 1次/半年. 噪声; 厂界外1m处; 等效连续A声级; 1次/年. 废水; 隔油池（拉运前）; SS、石油类; 1次/年. 4.11电磁辐射 无。 4.12环保投资估算 本项目环保投资总额为77.5万元，占项目总投资额5153.8万元的1.5%。本项目环保工程主要包括废气治理工程、废水治理工程、噪声治理工程，具体见表50。 表50 环保工程项目及投资估算 序号; 内容; 环保设施; 投资 （万元）. 1; 废气治理; 配套建设油气回收系统；油烟净化器（处理效率≥60%）；1套BOG气体回收装置; 23. 2; 废水治理; 隔油沉淀池1座、防渗; 10. 3; 固废治理; 生活垃圾、危险废物处置费、危废暂存间; 5. 4; 噪声治理; 减震系统; 2. 5; 环境风险; 编制《突发环境事件应急预案》；设置环保沟和LNG围堰；厂区分区防渗、事故池; 30. 6; 地下水; 地下水监控井; 3.5. 7; 绿化; 项目区绿化; 2. 8; 其他; /; 2. 合计; 77.5. 4.13环境保护“三同时”验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，项目建成后，应全面检查项目对周围环境的改变及环保设施“三同时”情况。项目试运行一段时间，达到生产正常、稳定后，由建设单位成立验收组进行自主验收。项目环保设施“三同时”竣工验收内容见表51。 表51 本项目环保设施“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染因子; 主要环保措施; 验收标准. 大气污染防治; 卸油口; 非甲烷总烃; 油气回收系统; 《加油站大气污染物排放标准》 （GB20952-2007）的标准及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）限值要求. 加油机. 储罐区. 加气机; BOG气体回收装置. 食堂; 食堂油烟; 设置油烟净化器处理后通过专用烟道引至屋顶排放; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 水污染防治; 生活废水; CODcr、SS、NH3-N、BOD5 、石油类; 经隔油沉淀池处理后排入市政污水管网，最终进入玛纳斯县污水处理厂处置; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中限值要求. 生产废水. 固废; 一般固废; 生活垃圾; 由环卫部门统一处理; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的相关要求. 危险废物; 隔油池废油、油罐清洗废渣; 设置危废暂存间，集中收集后暂存，定期交由有资质单位处置; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单. 地下水; /; 分区防渗，隔油沉淀池、危废暂存间采取重点防渗防腐、储油罐采用双层罐; 有效防止地下水污染. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 厂界外无组织排放 | 非甲烷总烃 | / | 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020） |
|  | 厂界内无组织 | 非甲烷总烃 | 油气回收装置 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中附录A限值要求 |
| 水环境 | 生活污水、洗车废水 | COD、BOD、SS、氨氮 | 洗车废水经隔油沉淀池处理后，同生活污水一起排入市政下水管网，最终进入玛纳斯县污水处理厂处置 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准；氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） |
| 声环境 | 设备噪声 | 连续等效A声级 | 设备基础减震、汽车慢行禁止鸣笛 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中2类标准：昼间≤60dB(A)，昼间≤50dB(A) |
| 电磁 辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体 废物 | 危险废物 | 油罐清洗废渣和隔油池废油 | 危废暂存间暂存，及时交由有资质的单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订） |
|  | 一般固废 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一处理 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 站区地面分区防渗；罐区采用SF双层油罐，地下管线为双层管线； |  |  |  |
| 生态保护措施 | 施工期优化施工方案，土石方开挖工期避开雨季，在施工过程中采取水土流失控制措施，避免水土流失。运营期加强绿化，改善区域生态环境 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）火灾、爆炸风险防范措施。本项目为防止事故的发生，严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修订）进行了设计与施工，采取了防止措施，其中主要包括： ①总图布置严格按照规范的要求进行设计，严格控制各建、构筑物的安全防护距离；②按有关规范设计设置了有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠；③工艺设备、运输设施及工艺系统选用了高质、高效可靠性的产品。加油加气站防爆区电气设备、器材的选型、设计安装及维护均符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）和《漏电保护器安装与运行》（GB13955-1992）的规定；④设置可燃气体报警装置；⑤在管沟敷设油品管道的始端、末端和分支处，设置防静电和防雷感应的联合接地装置；⑥本项目的土建结构设计单位在进行结构设计时，采取较大的抗震结构保险系数，增加加油加气站的抗震能力；⑦油罐安装高低液位报警器，减少管线接口，油罐的进出口管道采用金属软管连接等。 ②在站场加油加气区、储罐区等地方设计了监控及数据采集系统和浓度报警系统，报警液体浓度设定为汽油爆炸下限的1.3%，柴油爆炸下限的1.3%，一旦发生泄漏，报警系统立即报警。 （2）地下水污染风险防范措施 根据《加油站地下水污染防治技术指南(试行)》，结合《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）相关要求对项目场地防渗等级进行划分，然后提出地下水防治措施。采用人工防渗，采取分区防渗，重点防渗区应铺设相当于6m及以上厚度，渗透系数小于10-7cm/s的黏土层的人工防渗层。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）建设单位及时编制突发环境事件应急预案并在当地环保部门备案。 （2）加强安全管理严格岗位责任。 （3）生产中应按规定对设施定期检修、更换，杜绝人为因素造成事故发生。 （4）建立劳动保护制度，明确各危险区域和等级，非相关人员不得随意进入。 （5）对特种工、安全员进行专项培训，取得相应资质后方可上岗。 |  |  |  |

# 六、结论

玛纳斯县碧玉大道加油加气站建设项目符合国家及地方相关政策要求，工程选址合理，其建设过程和营运期产生的各类污染物在采取污染防治措施后可得到有效的控制，外排污染物对环境影响小。从环境保护角度分析，本项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | 0 | 0 | 0 | 1.0588t/a | 0 | 1.0588t/a | 1.0588t/a |
| 废水 | CODcr | 0 | 0 | 0 | 0.106t/a | 0 | 0.106t/a | 0.106t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.106t/a | 0 | 0.0319t/a | 0.0319t/a |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.0089t/a | 0 | 0.0089t/a | 0.0089t/a |
|  | 石油类 | 0 | 0 | 0 | 0.0089t/a | 0 | 0.0035t/a | 0.0035t/a |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.053t/a | 0 | 0.053t/a | 0.053t/a |
| 一般 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 8.2125t/a | 0 | 8.2125t/a | 8.2125t/a |
| 危险废物 | 油罐清洗废渣 | 0 | 0 | 0 | 0.8t/a | 0 | 0.8t/a | 0.8t/a |
|  | 隔油池废油 | 0 | 0 | 0 | 1t/a | 0 | 1t/a | 1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

玛纳斯县碧玉大道加油加气站建设项目

环境风险专项评价

建设单位：新疆中石化庭州能源销售有限公司

编制日期：二О二一年十月

# 1、评价依据

环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急监测要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

1.1风险源调查

本项目为二级加油加气合建站，拟建4座埋地双层油罐，其中2座30m3柴油罐、2座30m3汽油罐、1座60m3LNG立式储罐。项目在运营期间储罐、输送管道、加油加气机等可能发生泄漏遇明火引起的火灾或爆炸事故。

1.2环境风险潜势初判

1.2.1环境风险潜势划分

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统性的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设潜在环境危害程度进行概化分析，建设项目环境风险潜势划分见表1。

表 1	   建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

1.2.2危险物质及工艺系统危险性（P）分级

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，...，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn—每种危险物质的临界量，t；

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1 时，将Q值划分为：1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100。

本项目所涉及危险物质主要为汽油、柴油、天然气（主要成分甲烷），根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B危险物质及临界量，以及本项目运营过程实际存在最大量，按照本项目共计60m3汽油（汽油密度0.73g/cm³）、60m3柴油（柴油密度0.84g/mL），60m3LNG（LNG密度0.46g/cm3）进行计算，项目主要危险物质的临界量比值见表2。

表2	     项目主要危险物质临界量比值一览表

| 序号 | 储存或使用物质 | 最大存在量(t) | 临界量(t) | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油 | 39.42 | 2500 | 0.0158 |
| 2 | 柴油 | 45.36 | 2500 | 0.0181 |
| 3 | LNG | 24.84 | 10 | 2.484 |
| 合计 |  |  |  | 2.5179 |

（2）行业及生产工艺（M）

分析项目所述行业及生产工艺特点，按照表4评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为①M＞20；②10＜M≤20；③ 5＜M≤10；④M=5，分别以 M1、M2、M3、M4 表示。

表3	   企业生产工艺过程评估

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 |
|  | 无极酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程 a、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） |
| 管道、港口/码头等 | 设计危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 设计危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| 注：a 高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa； B 长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |

本项目为加油加气站，根据其行业性质判断，项目M=5，因此项目行业及生产工艺为 M4。

（3）危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表5确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。

表 4  危险物质及工艺系统危险性等级判定（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

本项目环境环境风险判定结合表3和表 4，项目Q=2.82，M=5为 M4，由此判定环境危险物质及工艺系统危险性为P4。

1.2.3环境敏感程度（E）及环境风险潜势

根据本项目风险源分析，本次评价对大气环境风险潜势和地下水环境风险潜势分别进行判定。

（1）大气环境

项目大气环境敏感程度分级由E表示，具体分级见表 5。

表 5  大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边 5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于 5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线或管道周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人。 |
| E2 | 周边 5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于 1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线或管道周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人。 |
| E3 | 周边 5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于 1万人；或周边 500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线或管道周边 200m范围内，每千米管段人口数小于100人。 |

项目评价范围区无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区和野生动植物及其栖息地等重要保护目标，通过现场实地调查，项目大气环境敏感程度为E3。

项目环境危险物质及工艺系统危险性为P4，大气环境敏感程度为E3，由此判定项目的大气环境风险潜势为Ⅰ。

（2）地下水环境

根据地下水功能敏感性和包气带防污性能，将地下水环境分为三种类型，E1为环境高敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表6。

表 6   地下水环境敏感程度分级表

| 环境敏感目标 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表7和表8。

表7  地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 敏感 G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| 本项目所在区域无饮用水水源地以及其他特殊保护水资源，因此项目地下水为不敏感G3。 |  |

表 8    包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb＜1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| 项目所在区域均为粉土，渗透系数＜1.0×10-6cm/s，土层厚度＞1.0m，且分布连续、稳定。因此本项目包气带防污性能为D3。 |  |

结合表7和表8，项目地下水敏感程度为E3。

由上述判定可知，项目地下水敏感程度为E3，环境危险物质及工艺系统危险性为P4，由此判定项目的地下水环境风险潜势为Ⅰ。

1.2.4本项目环境风险潜势判断

建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值。由上述判定可知，项目大气环境风险潜势和地下水环境风险潜势均为Ⅰ。因此，本项目环境风险潜势为Ⅰ。

1.3环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中环境风险评价等级划分原则，依据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，评价工作等级确定见表9。

表9    大气环境评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，早描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范 措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

本项目所涉及的危险物质环境风险潜势为Ⅰ，因此，本次评价项目环境风险仅需简单分析。

2、环境敏感目标概况

本项目评价范围区无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区和野生动植物及其栖息地等重要保护目标，通过现场实地调查，项目主要环境敏感保护目标详见表10。

表10    环境保护目标

| 序号 | 保护目标 | 环境要素 | 坐标 | 相对厂址方位及距离 | 保护对象及内容 | 环境功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉园小区居民 | 大气、风险 | 87°11'54.55" 43°58'39.44" | 北侧隔平安西路150m | 玉园小区，约2300人 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)标准：二级 |
| 2 | 项目区潜水含水层 | 水环境 |  | 站址周围 | / | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）标准：Ⅲ类 |

3、风险识别

3.1物质风险识别

本项目为加油加气站，主要是加油加气站可能发生泄漏、火灾、爆炸等风险，主要起因是管线及储罐缺陷、焊缝开裂、基础工程不合格、管道腐蚀、违规操作、自然灾害等，如上述事故发生，则会产生破坏建筑物、危及人身安全、污染周围空气、泄漏进入地下水影响等环境风险。

本项目涉及的主要危险物质是天然气，其次为汽油和柴油，其危险特性和理化性质详见表11~表13。

表11  天然气的理化性质及危险特性

| 标识 | 英文名：methane；Marsh gas | 危险货物编号：易燃气体 GB2.1 类 21007 |
| --- | --- | --- |
|  | 分子式 CH4 | CAS 号：74-82-8 |
|  | 外观与性状 | 无色无臭气体 |
| 理 化 特 性 | 沸点：-161.5℃ | 熔点：-182.5℃ |
|  | 相对密度（水=1）：0.42（-164℃） | 引燃温度：538℃ |
|  | 相对密度（空气=1）：0.55 | 燃烧热：889.5kJ/mol |
|  | 溶解性：不溶于水，易溶于苯、二氧化硫、醇、可混溶于脂肪 |  |
| 毒性及健康危害 | 接触限值：中国 MAC 未制定；前苏联 MAC300mg/m3 |  |
|  | 侵入途径：吸入 | 毒性：轻度危害 |
|  | 健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、供济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |  |
|  | 急救：①皮肤接触：若有冻伤，就医治疗； ②吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保暖并休息。呼吸困难时输氧，呼吸停止时立即进行人工呼吸，就医。 |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 | 违规火险分级：甲 |
|  | 稳定性：稳定 | 闪点：-60℃ |
|  | 爆炸极限（V%）：1.4~7.6 | 禁忌物：强氧化剂、卤素 |
|  | 聚合危害：不能出现 | 燃烧分解产物：CO、CO2 |
|  | 危险特性：易燃，与空气混合形成爆炸性物，遇明火、高热有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触强烈反应。 |  |
|  | 泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |
|  | 储运：易燃压缩气体。储存于阴凉、通风的仓间内。仓温不宜超过 30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素等分开存放。切忌混储混运。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防爆防火技术措施。露天储罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |  |
|  | 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉 |  |
|  | 灭火方法：断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 |  |

表12	汽油的理化性质和危险特性

| 第一部分 危险性概述 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险性类别： | 第 3.1 类低闪点易燃液体。 |  | 燃爆危险： |  | 易燃。 |
| 侵入途径： | 吸入、食入、经皮吸收。 |  | 有害燃烧产物： |  | 一氧化碳、二氧化碳 |
| 健康危害： | 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。 |  |  |  |  |
| 环境危害： | 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 |  |  |  |  |
| 第二部分 理化特性 |  |  |  |  |  |
| 外观及性状： | 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。 |  |  |  |  |
| 熔点（℃）： | <-60 | 相对密度（水＝1） |  | 0.70～0.79 |  |
| 闪点（℃）： | -50 | 相对密度（空气=1） |  | 3.5 |  |
| 引燃温度（℃）： | 415～530 | 爆炸上限％（V/V）： |  | 6.0 |  |
| 沸点（℃）： | 40～200 | 爆炸下限％（V/V）： |  | 1.3 |  |
| 溶解性： | 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。 |  |  |  |  |
| 主要用途： | 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂。 |  |  |  |  |
| 第三部分 稳定性及化学活性 |  |  |  |  |  |
| 稳定性： | 稳定 | 避免接触的条件： |  | 明火、高热。 |  |
| 禁配物： | 强氧化剂 | 聚合危害： |  | 不聚合 |  |
| 分解产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |
| 第四部分 毒理学资料 |  |  |  |  |  |
| 急性毒性： | LD50 67000mg/kg（小鼠经口） LC50 103000mg/m3 （小鼠，2小时） |  |  |  |  |
| 急性中毒： | 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。 |  |  |  |  |
| 慢性中毒： | 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。 |  |  |  |  |
| 刺激性： | 人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。 |  |  |  |  |
| 最高容许浓度 | 300mg/m3 |  |  |  |  |

表 13	柴油的理化性质和危险特性

| 第一部分 危险性概述 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险性类别： | 第 3.3 类高闪点易燃液体。 |  | 燃爆危险： |  | 易燃。 |
| 侵入途径： | 吸入、食入、经皮吸收。 |  | 有害燃烧产物： |  | 一氧化碳、二氧化碳 |
| 健康危害： | 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻、刺激性症状，头疼。 |  |  |  |  |
| 环境危害： | 该物质对环境有危害，对水体和大气可造成污染，破坏水生生物呼吸系统。对海藻应给予特别注意。 |  |  |  |  |
| 第二部分 理化特性 |  |  |  |  |  |
| 外观及性状： | 粘性棕色液体 |  |  |  |  |
| 熔点（℃）： | -29.56 | 相对密度（水＝1） |  | 0.833 |  |
| 闪点（℃）： | 55~60 | 相对密度（空气=1） |  | 3.5 |  |
| 引燃温度（℃）： | 257 | 爆炸上限％（V/V）： |  | 6.5 |  |
| 沸点（℃）： | 40～200 | 爆炸下限％（V/V）： |  | 1.5 |  |
| 溶解性： | 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。 |  |  |  |  |
| 主要用途： | 主要用作柴油机的燃料。 |  |  |  |  |
| 第三部分 稳定性及化学活性 |  |  |  |  |  |
| 稳定性： | 稳定 | 避免接触的条件： |  | 明火、高热。 |  |
| 禁配物： | 强氧化剂、卤素 | 聚合危害： |  | 不聚合 |  |
| 分解产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |
| 第四部分 毒理学资料 |  |  |  |  |  |
| 急性毒性： | 无资料 |  |  |  |  |

3.2生产系统风险识别

本项目工艺过程风险因素识别见表14。

表14	工艺过程风险因素识别表

| 分类 | 类型 | 风险因素识别 |
| --- | --- | --- |
| 加气站工艺危险性 | 设计施工 | 调压、计量设施及相关配套设施为带压设备，受外界不良影响、设计、制造和施工缺陷可能引起管线、设备超出自身承受压力发生物理爆破危险。 |
|  | 设备 | ①生产设备、管线、阀门、法兰等因腐蚀、雷击或关闭不严等造成漏气，在有火源（如静电、明火等）情况下发生燃烧、爆炸。 ②压力仪表、阀件等设备附件带压操作脱落，设备缺陷或操作失误造成爆炸危险区域内人员有受到爆裂管件碎片打击的危险。 |
|  | 操作 | ①设施故障、操作不当引起超压，阀组内漏造成高低压互窜，流程不通畅如安全阀联锁报警系统失效，造成容器破裂后大量的天然气泄漏及至燃烧、爆炸。 ②流程置换、检修、紧急情况处理、截断阀联锁等过程中天然气放空后扩散遇火源发生火灾或爆炸的危险。 ③系统运行中，检修泄漏的管道、法兰及各种阀门设备，系统投产运行、调试或介质置换等特殊情况下，有可能引发天然气与空气混合达爆炸浓度，遇火源或撞击、静电、电气等火花引发天然气爆炸危险。 |
|  | 自然因素 | ①地震、滑坡等地质灾害引发站场内承压设备受外力裂缝、折断等造成管段 天然气泄漏，遇火源发生爆炸。 ②在雷雨天气，站内设施有可能受到雷击的危险，引起爆炸和火灾。 |
| 加油站工艺危险性 | 设计施工 | 不良设计和施工，如管线设备使用材质和质量不达标准，可能噪声油品泄漏。 |
|  | 设备 | 生产设备、管线、阀门、法兰等因腐蚀、雷击或关闭不严等造成漏油。 |
|  | 操作 | ①设施故障、操作不当，造成管线和加油设备破裂后大量的汽油泄漏发生火灾。 ②未按照要求定期进行检修，问题设备管线没有及时更换，噪声油品泄漏，污染环境。 |
|  | 自然因素 | 地震、雷雨等引发站场内设备裂缝，导致油品泄漏，极易发生火灾。 |

本项目LNG存储量已超过临界量。漏事故发生后可能造成的环境风险类型主要包括泄漏气体扩散至环境空气中的直接危害、天然气引燃后的冲击波危害和热辐射危害以及不完全燃烧产生的有害气体。重点风险源为储罐区和加气机。

当发生泄漏时，主要影响泄漏区的人员，可能造成窒息或冻伤；泄漏LNG气化后遇到火星或明火时会发生爆炸，对周围的设备和人员造成伤害。

3.3风险识别结果

本项目风险识别主要是加油加气设备，详见表15。

表 15  建设项目环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加气机 | 加气机 | LNG | 泄漏、火灾 | 泄漏点和下风向 | 土壤、大气、附近人员 |
| 2 | 加油机 | 加油机 | 汽柴油 | 火灾 | 泄漏点和下风向 |  |
| 2 | 储罐区 | 储罐 | LNG、汽柴油 | 泄漏、火灾、爆炸 | 泄漏点和下风向 |  |
| 3 | 卸车口 | 装卸臂 | LNG、汽柴油 | 泄漏、火灾、爆炸 | 泄漏点和下风向 |  |
| 4 | 增压泵 | 增压泵 | LNG、汽柴油 | 泄漏、火灾 | 泄漏点和下风向 |  |
| 5 | 连接管道 | 连接管道 | LNG、泄漏、火灾、爆炸 | 泄漏、火灾、爆炸 | 泄漏点和下风向 |  |

4、环境风险分析

最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境危害最严重的重大事故。

加油站的功能主要是对各种油品进行加油及储存，工艺流程包括汽车卸油、储存、发油等。根据类比调查，加油站主要事故类型可以分为火灾与爆炸、溢出与泄漏两大类。以上事故在加油站运营企业中均有案例发生。而对运营、人身安全、环境威胁最大的是因泄漏而引发的中毒和火灾爆炸。其不仅可伴随惨重的人身伤亡，经济损失巨大，且在大量泄漏过程中所逸出的有毒有害物质和洗消过程产生的废弃物对环境影响很大。

在加油站运营企业发生的各类事故中，泄漏和火灾爆炸事故占总事故的半数上。储油罐可能发生溢出的原因如下：①油罐计量仪表失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出；②在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出；③在加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类溢出，发生跑、冒、滴、漏的现象；④输油管道腐蚀致使油类泄漏；⑤由于施工而破坏输油管道；⑥因操作失误，致使油类泄漏。

从前面两种事故分析来看，第一类事故出现的频率较低，但其危害性较大，一旦出现瞬间即可完成，并且很难进行补救和应急，其后果十分严重。本加油站采用卧式油罐埋地设置，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（2014年局部修订版），采用卧式油罐埋地设置比较安全。从国内外的有关调查资料统计来看，油罐埋地设置、发生火灾的几率很少。即使油罐发生着火，也容易扑救。例如，1987年2月4日，北京市和平里加油站油罐进油口着火，用干粉灭火器很快被扑灭，没有影响其它设施；1986年5月2日，郑州市人民路加油站的油罐人孔处着火、用干粉灭火器及时扑灭；广州、天津也曾发生过加油站埋地罐口着火情况，也都用干粉灭火器很快被扑灭，均没造成灾害。

①泄漏事故源强分析

A、泄漏速率

根据事故统计，典型的损坏类型是储罐与其输送管道的连接处（接头）泄漏，裂口尺寸取管径的20%或100%。设定破损程度为接管口径（输送管径为DN200）的100%，即设定燃油泄漏孔径为200mm，事故发生后安全系统报警，在10min内泄漏得到控制，其泄漏速度Q0利用下面的柏努利方程进行计算：

式中：Q0——液体泄漏速度，kg/s；

Cd——液体泄漏系数，此值常用0.6-0.64，本次取0.64；

A——裂口面积，m2；

ρ——密度；

P0、P——储罐内介质压力，环境压力，Pa；

g——重力加速度，9.80m/s2；

h——裂口之上液位高度。

管线的直径为0.1m，假定发生事故输油管线产生A=0.1m×0.02m=0.002m2的裂口，裂口处于管线底部，h为0.1m。计算见表16。

表16  泄漏速率计算结果

| 参数 | Cd | ρ(kg/m3) | A（m2） | P（Pa） | P0（Pa） | g（m/s2） | h（m） | QL(kg/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油 | 0.64 | 750 | 0.002 | 106000 | 93443 | 9.8 | 0.1 | 4.3 |

根据计算，由于输油管线破裂产生的泄漏速度为4.3kg/s，30min将有7740kg汽油泄漏。

②汽油火灾、爆炸源强分析

油罐火灾热辐射影响主要在油罐区，汽油在燃烧过程中会伴生大量的烟尘、CO、SO2和NO2等污染物，在短时间内对周围环境产生不利影响。由于汽油中硫含量很小，燃烧过程中SO2产生量不大，但不完全燃烧产生的CO毒性较大，对人体健康产生的危害较大。因此，对油品储罐燃烧过程中产生的CO在空气中的扩散进行预测。类比同类源强结果，汽油储罐火灾时CO的排放源强为0.486g/s。

4.1大气环境风险评价

拟建项目泄露的物质主要为甲烷，在发生甲烷泄漏事故时，在设定的计算阈值条件下，未出现相应阈值及以上位置，说明计算浓度均小于设定阈值，即甲烷泄漏事故发生时，下风向未出现预测浓度达到不同毒性终点浓度的区域，各关心点的预测浓度均未超过设定的大气毒性终点浓度。因此，拟建项目甲烷泄漏事故对周围大气环境产生的影响较小。项目在运行过程中储罐发生直径10mm的泄露概率最高，泄露孔径相对较小且项目设有泄露报警装置，发生泄露后能够及时发现并采取相应的处置措施，泄露的物质量相对较小，因此，泄露发生时经大气扩散对周边环境影响较小。

4.2地表水环境风险评价

当拟建项目发生火灾等事故，泄漏的物质和燃烧产生的污染物将进入喷淋消防水，若随意排放，会对项目周边地表水造成一定的污染。当火灾事故发生时，消防废水等经单独收集后暂存于厂区事故应急池内，事故结束后将应急池废水经市政污水管网排入污水处理厂，不会直接排放到周边地表水体，因此，事故状态下产生的消防废水等对周围地表水体产生的影响较小。

4.3地下水环境风险评价

本项目汽油罐、柴油罐采用双层油罐，泄露的概率小，但一旦发生泄露，通过渗透的方式进入水体，将对地下水造成持久影响。本项目将埋地罐区划为重点防渗，进行重点防渗，并设置渗漏观测井，在采取了上述措施后，预计对地下水影响较小。

5、风险防范及处置措施

5.1总体设计

本项目为防止事故的发生，严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订版）进行了设计与施工，采取了防止措施，其中主要包括：

①总图布置严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订版）的要求进行了设计，严格控制各建、构筑物的安全防护距离；从建筑物到设备要严格防火、防爆，加油加气站的布置要按防火、防爆要求设计。

②按有关规范设计设置了有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠；

③工艺设备、运输设施及工艺系统选用了高质、高效可靠性的产品。加油站防爆区电气设备、器材的选型、设计安装及维护均符合《爆炸火灾危电力装置设计规范》（GB50058-82）和《漏电保护器安装与运行》（GB13955-92）的规定；

④在可能发生成品油、LNG挥发及泄漏积聚的场所，设置了可燃气体报警装置；安装规定的防雷装置，避免设备产生电火花引起火灾。严禁在雷击频繁时从事加油、加气作业。

⑤在管沟敷设油品管道的始端、末端和分支处，设置了防静电和防雷感应的联合接地装置；

⑥本项目的土建结构设计单位在进行结构设计时，采取了较大的抗震结构保险系数，增加了加油站的抗震能力；

⑦油罐安装高低液位报警器，减少管线接口，油罐的进出口管道采用金属软管连接等。

⑧地油罐采用SF双层油罐，具有优良的防腐性能以满足贮罐的使用寿命要求。油罐设置有液位监控系统，该监控系统包括隔爆型液位仪和磁致伸缩液位探棒，能实时显示油位的液面等情况，同时具备高液位报警功能，当油料达到油罐容积的90%时，高液位报警装置能自动报警。卸油管设置有卸油防溢阀，当油料达到油罐容积95%时，卸油防溢阀能自动停止油料继续进罐。LNG内罐与外罐之间应设绝热层，绝热层应与LNG和天然气相适应，并应为不燃材料。外罐外部着火时，绝热层的绝热性能不应明显降低。

5.2管理要求

各类事故及非正常生产情况的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。管理制度应在以下几个方面予以关注：

①加强油罐与管道系统的管理与维修，使整个油品储存系统处于密闭化，严格防止跑、冒、滴、漏现象发生。

②把每个工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责、责任明确起来。

③对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改。

④建立夜间值班巡查制度、火险报告制度、安全奖惩制度等。

⑤本项目区域内进行吸烟和使用手机等无线电设施。

5.3加气站风险防范及应急处置措施

针对加气站运行过程中可能造成的环境风险，其最好的办法就是采取应急防范措施。

5.1.1泄漏应急防范措施

（1）加气站内发现天然气少量泄漏要立即启动截断阀，配气站周围设警戒，停止继续生产，并禁止无关人员和车辆入内，马上组织人员进行抢修。

（2）设备连接软管发生接头冲掉、站内输气管发生爆管等造成泄漏时，要迅速关闭高压球阀，截断气源，组织人员抢修。

（3）储气设施发生大量泄漏时，要立即关机，停止生产，报告值班领导，组织站内人员及事故下风向人员撤离影响区域，保护事故现场，禁止闲杂人员及载气车辆进入污染区。

（4）天然气发生大量泄漏后，要进行大气环境监测，监测频率按每小时一次安排。主要监测因子为甲烷，并根据事故情况选择适当的特征污染因子监测。监测点按照风向等气象条件以污染源、站界和周围保护目标为重点。

（5）由于加气站内各管路阀门、重要生产设备等处安装有自动切断系统（ESD），设备中天然气一旦发生泄露，该系统会自动切断或关闭气源，并关闭继续运行将加剧或延长事故的设备。因此，站内天然气泄漏事故一般可得到及时控制。

5.1.2运输控制措施

运输车辆应按照规定安装或喷涂危险化学品警示标志，配备通讯工具、人员防护和施救设备。易燃、易爆物品的机动车，其排气管应装阻火器采取防火、防暴等措施。

（1）运输车辆、储罐应有明显的危险标志。

（2）运输车辆应保持安全车速，保持车距，严禁强超抢快。超速行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。

（3）运输途中遇有无法正常运输的情况时，应当向当地公安部门报告。通过市区时应当遵守所在地公安机关规定的行车时间和路线，中途不得随意停车，不得在居民区、集市等人口稠密处及学校、机关、风景名胜区等地随意停车。

（4）在运输途中发生泄漏等事故情况时，承运人应立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

加强运输人员培训教育，提高法律意识和业务素质。

5.1.3泄漏后火灾或爆炸污染源应急处置措施

（1）设备在工作时起火，操作工迅速关闭供气管道球阀，截断进气气源，立即紧急停机、停电，并高声通知其它人，用干粉灭火器对初起火进行扑灭，从源头遏制污染源。

（2）火灾发生后，岗位人员报火警(119)，并及时向生产调度报告，生产调度报告应急小组指挥部领导，并向泄漏下风向可能受污染影响的毗邻单位及时预警。

（3）岗位人员根据泄漏及火灾情况，立即打开事故点周围消防设施，对邻近设施进行冷却处理，防止发生爆炸后造成更大环境风险事故。

（4）因泄漏而出现火灾事故时，尽快疏散事故污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区。

（5）天然气发生爆炸或火灾导致严重大气污染事故时，要进行大气环境监测，监测频率按每小时一次安排。根据事故情况选择适当的特征污染因子监测。监测点按照风向等气象条件以污染源、站界和周围保护目标为重点。

5.2 加油站风险防范及应急处置措施

5.2.1现场应急处置措施

加油站油罐区、加油岛一旦发生突发环境事件，导致火灾爆炸，应及时进项救援抢险，确保人员不能造成伤害，具体应急处理如下：

（1）油气回收装置故障的应急处置措施：

①立即关闭储油罐阀门，切断站内电源开关，同时领导，采区防护措施。

②通知更换油气回收装置人员，使用油气回收装置备件进行更换，更换完成后恢复生产。

（2）卸油、油罐区、加油岛泄漏应急处置措施：

①事故发现者马上关闭油罐闸阀，并切断站内电源开关，同时通知值班领导，扑救人员必须佩戴防护面具，采取防护措施。

②如泄漏出的油品数量较少，则值班领导组织站内当班人员对现场已漏出的油品用沙土覆盖，待油品被充分吸收后将附有油迹的沙土放至指定的场所进行专业处理。

③对泄漏出的油品数量较多时，视情况按响警铃及停止营业，对现场实施监控，全站进入戒备状态，严禁现场所有危害行为。值班领导组织当班人员用沙土将油品团团围住，防止油品进一步外溢，同时将消防器材放至事故现场，作好警戒、疏散工作，其他岗位按职责分工作业。加油现场车辆全部退出。

④对能够回收的油品，由值班领导安排当班人员用不产生静电的容器进行回收。

⑤回收后，对无法回收的油品用沙土覆盖其表面，待其充分被吸收后将沙土清除干净，待油品被充分吸收后将附有油迹的沙土放至指定的场所进行专业处理。

⑥如果量油口冒油，值班领导安排人员先将操作井周围用沙土围住，并取来消防器材放至周围，用不产生静电的容器将操作井内的油品进行回收到专业容器中，待沉淀2-10小时后，上层净油进行回罐，有杂质的油品放至专业场所进行专业处理。

⑦检查人孔操作井内机周围是否有残留油液，并检查是否有其他可能产生危险的隐患存在。

⑧确认无误后，随即仔细查找漏油的事故根源，酌情处理：如属于计量失误，罐内油品数量已达到最大安全容量，须停止继续卸油作业。如属于管线与接卸油闸阀未密闭而造成的漏油应重新对管线进行连接，确保其密闭完好性。然后开启接卸油作业如管线破损可用木楔、棉纱、纯棉拖把抹布等进行堵塞。

⑨如果加油站储油罐发生油品泄露事故，油品泄露报警装置发出报警信号，加油站应立即停止营业，采取应急措施将泄露油罐中剩余的油品转移到石油公司油罐车或备用油罐中，用安全施工方式将泄露的储油罐清理到地面进行检查，并聘请水文地质、环境保护等行业专家根据泄露情况制定应急事故处置方案，将污染控制在最小范围内。待事故处理完毕后委托有资质的单位进行污染土壤修复。

采区以上措施的同时，控制油品的流向，避免泄漏的油品进入土壤环境，同时对周围土壤环境进行取监测是否受污染。若受污染及时清理。

隔离疏散：跑、冒、漏油事故严重时，马上关闭站内电源开关停止加油作业。并报告公安、消防部门，以便及时封堵附近的交通道路。加油站经理及时组织人员进行现场警戒，疏散站内人员，推出站内车辆，检查并清除附近的一切火源、电源，禁止其他人员及车辆进入站内。并通知毗邻单位或居民，注意危险，禁用火种。

（3）加油、卸油、油罐现场火灾爆炸应急处置措施：

①事故发现者马上关闭油罐闸阀和罐车阀门，并通知值班领导。当班岗位人员在第一时间赶到现场，尽力扑灭初期火灾。

②值班领导要根据火势进行灭火指挥，当初期小火时，周边员工及驾驶员可迅速使用加油岛、卸油区放置的35kg手推式灭火器和消防沙、消防毯等进行灭火。

③值班领导指派专人维持站内加油车辆及人员的秩序（必要时进行疏散）。

④如火势继续扩大，值班领导应马上组织全体人员和加油车辆撤离火场，禁止任何人员、车辆进入加油站并立即疏散人群，指挥车辆撤离现场，报火警119，并在站外安全区域等候消防车辆及消防人员的进场。

⑤在消防灭火的同时，首先应保证自己的人身安全。当消防队赶到现场后，与消防队共同灭火，消防队按照灭火预定预案进行灭火。

⑥火灾扑灭后，迅速将有关情况上报安全主管部门及生态环境局。

火势大到无法扑灭时，全体人员应迅速撤离到安全区域并保证自身安全，并由现场指挥清点人数。火灾产生的废液及废泡沫进行收集，后期进行处置。

5.3项目防渗方案

根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（环办水体函〔2017〕323号）《关于加强储油库、加油站和油罐车油气污染治理工作的通知》（环办〔2012〕140号）等要求，提出以下防渗措施。

①油罐及其管线防渗。本项目油罐为双层SF油罐，其埋地加油管道应采用双层复合管道，相关技术参数应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156）的要求。地坪做防渗处理等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。双层油罐、防渗池和管道安装泄露报警系统。

②地面分区防渗。全厂按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区和非防渗区三类。防渗混凝土的施工应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》（GB50108-2011）有关规定。

重点防渗区包括：罐区、隔油池及管沟、危废暂存间。要求等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。

一般防渗区包括：罩棚区、站房、汽车用房、站内道路等。要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。

非防渗区包括：绿化用地。

6、应急预案及演练

按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发[2015]4号)等有关规定编制应急预案，建立和完善突发环境事件预测预警机制，组织开展环境应急演练。

6.1总则

（一）目的

在风险事故发生后，采取预防措施使事故控制在局部，消除蔓延条件，防止突发性重大或连锁事故发生；能在事故发生后迅速有效控制和处理事故，尽力减轻事故对人员和财产的影响，同时减轻对周边环境的影响。

（二）原则

本预案的制定原则是“以人为本，事前预防，迅速反应，有效控制，消除影响”。

（三）要求

应急预案的制定应具有针对性、指导性、科学性和实用性原则。应急预案制定后需要定期演练，做到事故发生时反应快速，可立即投入救援。

（四）主要内容

应急预案主要包括以下内容：

1、应急计划区的划分；

2、应急组织机构及人员；

3、应急状态分类及应急响应程序；

4、应急救援保障；

5、应急报警、通讯联络方式；

6、人员紧急撤离、疏散计划；

7、事故应急救援关闭程序与恢复措施；

8、应急计划培训；

9、公众教育和信息。

6.2应急预案内容

根据环境风险识别结果，应急预案重点针对锅炉废气事故性排放事故进行处理处置。

6.3应急组织机构及人员

企业应急组织机构和人员的设置：本项目属于小型规模企业，应分级设置应急组织，有限公司负责整个企业的应急预案实施，并负责协调各车间的应急预案实施。各车间应急组织机构由车间应急预案明确。

事故应急领导小组；

总指挥：总经理

成员：站内全体人员

对外信息发布人员：站长

现场应急措施处理人员：站长

应急人员调动：由领导小组统一协调

6.4应急状态分类及应急程序

（一）风险事故的分级

根据事故发生的规模以及对环境造成的污染程度可将风险事故分为一般事故、较大事故、重大事故。

（二）应急预案的级别及分级响应程序

对应于风险事故的分级，应急预案也相应的分为三级响应机制，由低到高为Ⅲ级（一般事故）、Ⅱ级（较大事故）、Ⅰ级（重大事故）。

Ⅲ级（一般事故）：发生一般事故时，站内人员应该立即报警，请求站内相关应急救助分队实施扑救行动。同时，根据平时的应急反应计划安排，迅速转变为应急处理人员，按照预定方案投入扑救行动。

Ⅱ级（较大事故）：发生较大事故时，需要站内的应急组织机构迅速反应，并启动应急预案。由站应急指挥领导小组负责指挥和协调各救助分队统一行动，对站内对所发生的事故采取处理措施。同时，加油加气站应急指挥领导小组应迅速上报安全、环保、消防等有关部门，请求支持。

Ⅰ级（重大事故）：发生重大事故时，站内应急指挥领导小组迅速启动应急预案，并在第一时间上报市有关领导、生态环境局、安监部门。此时，应启动应急组织机构，协助单位处理突发事故。划定警戒区域，实施交通管制，紧急疏散警戒区内的人员，立即召集主要负责人召开紧急会议，听取汇报，同时成立现场操作组、现场警戒组、应急抢救及保障组、并迅速制定出应急处置方案。

（三）各部门的职责和任务

1、事故应急领导小组职责：制订和修订预案并报，召集应急小组成员，安排应急队伍的调动和分工；事件信息的上报；配合事件调查；接受政府的指令和调动；

2、事故应急指挥组织职责：批准本预案的启动与终止；指挥现场处理、设备抢修、各类应急救援物资；

3、事故单位职责：发现事故后立即启动应急预案；负责应急报警；负责事故单位进行堵漏处理；配合划定警戒区域；负责通知本企业和邻近企业员工和人群进行撤离和必要的防护；及时统计确定人员是否安全到达警戒线之外；上报事故类型及事故情况；负责污染物的截流、回收，采取应急预案中措施将废水引入事故池处理；进行现场清理和恢复；

4、其它单位职责：消防单位负责对突发事件和紧急情况中受伤害人员的抢救和消防灭火工作；医疗救护单位负责环境污染突发事件和紧急情况中受伤害人员的救治；安环单位接到突发事件信息后立即赶赴事故现场，根据现场实际状况和风向划定警戒区域，禁止无关人员进入警戒区域。要求警戒区域人员必须佩带安全防护装备，通知警戒区域内停止一切作业，无关人员撤离。保持撤离通道畅通，便于人员撤离及应急车辆进入，同时禁止无关人员和车辆进入事故区。

（四）应急救援保障

应急救援保障措施主要包括：①事故应急设施、设备与材料；②废水收集管网、事故应急储池等。企业应绘制各种应急救援图表，如区域地图、重点保护目标分布图、人口分布图、救援能力分布图及救援路线、撤离线路等图表，最大限度的降低对周围环境的影响。

（五）应急报警程序、通讯联络方式

所有岗位人员应首先采取自身保护措施启动应急预案，严格快速执行报警程序。

1、发现事故人员应立即报警，并说明具体位置和现场情况。

火警电话：119

污染事故电话：12369

2、事故单位根据现场情况及风向条件说明可能影响范围，同时报告企业应急指挥小组，由企业应急小组判断是否向上一级应急指挥小组报告并请求协助。

3、公司应急小组接警后，应立即通知应急领导小组成员。

4、应急领导小组领导、成员接到报告后，立即赶赴现场按照各自的职责分工和应急处理程序进行应急处理。

5、处理期间根据事态的发展，应急领导小组应立即对事故险情进行评估，根据评估结果确定是否需要求助救援。

（六）人员紧急撤离、疏散计划

事故现场：根据不同事故，制定具体的疏散方向、距离和集中地点，总的原则是疏散安全点处于当时的上风向。疏散程序一般为给出紧急疏散信号（如鸣响警铃）；应急小组成员立即到达指定负责区域指导员工与来访人员有序撤离；在所有人离开后检查各人负责区域，确认没有任何无关人员滞留后再离开；发现受伤人员时，在确认环境安全的情况下，必须首先进行伤员救助。

（七）事故应急救援关闭程序与恢复措施

突发事故结束后，由事故应急指挥领导小组协同地方政府相关部门迅速成立事故调查小组，根据事故现场的实际情况，适时宣布关闭事故应急救援程序。同时要求有关部门负责事故现场的善后处理及邻近区域解除事故警戒和善后恢复措施。

（八）应急计划培训

加油加气站必须定期组织安全环保培训，经培训合格，才能正式持证上岗，对于关键岗位应选派熟悉应急预案的有经验技术人员负责。事故应急处置训练内容应当包括事故发生时的处置和扑救、安全防护救助措施、环境保护应急处置方法等。事故发生时，站长和富有事故处置经验的人员要轮流值班，监视事故现场及其处置作业，直至事故结束。

应根据应急反应方案定期（半年一次）进行事故应急预案演练，检查和提高应急指挥的水平和队员的反应能力，及时发现组织、器材及人员等方面的问题，及时作出改进，以保证应急反应的有效进行。

（九）公众教育和信息

加油加气站应与地方安全、消防、环保部门建立起良好的公共安全健康应急预防体系，定期或不定期组织开展安全、健康、环保培训教育，将事故应急措施、方案以及撤离方案等及时传达给周边居民，并且经常组织事故情况下的应急演练。在风险事故发生后，采取预防措施使事故控制在局部，消除蔓延条件，防止突发性重大或连锁事故发生；能在事故发生后迅速有效控制和处理事故，尽力减轻事故对人员和财产的影响，同时减轻对周边环境的影响。

7、风险评价结论及建议

7.1项目危险因素

本项目中主要危险物质为LNG，其次为汽油和柴油。危险单元主要是罩棚下面的加气机、加油机，储罐区的LNG储罐、汽油和柴油储罐，管道和阀门。

LNG为低温深冷介质，站内相关设备设施要具有可靠的耐低温深冷性能，储存设备保冷性能要好。若LNG储存设备保冷性能不好，将引起设备内温度升高，压力上升，危险性增大。

7.2环境敏感性及事故环境影响

项目所在区域环境敏感目标主要是北侧隔平安西路150m外的玉园小区。当发生大量LNG泄露时，在防护堤内聚集并气化变成气体，同时随着风向下风向飘移，对下风向的人员会有一定的影响。发生泄漏时，应对下风向的人员进行及时的疏散。

7.3环境风险评价结论与建议

本项目在生产工艺装置、设备和材料选择、生产管理等方面充分考虑了其环境风险。通过项目环境风险分析，只要建设单位严格落实设计及环评提出的各项风险防范措施和应急预案，其环境风险水平是可以接受的。

由于本项目存在风险工段，对于各工序的防爆、防火等安全等级要求，应由专业安全评价部门对项目进行安全评价，建设单位应按其评价结果和防范措施，进行设计、安装，生产中严格落实防范措施。

环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 天然气 |  |  |  | 汽油 |  |  | 柴油 |  | - |
|  |  | 存在总量/t | 27.6 |  |  |  | 46.8 |  |  | 222.6 |  | - |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数300人 |  |  |  |  |  |  | 5km 范围内人口数1000 人 |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边 200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  |  | F1□ |  | F2□ |  | F3□ |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  |  | S1□ |  | S2□ |  | S3□ |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  |  | G1□ |  | G2□ |  | G3☑ |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  |  | D1□ |  | D2□ |  | D3☑ |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 | Q＜1□ |  |  |  |  | 1≤Q＜10☑ |  | 10≤Q＜100□ |  | Q＞100□ |
|  |  | M值 | M1□ |  |  |  |  | M2□ |  | M3□ |  | M4☑ |
|  |  | P值 | P1□ |  |  |  |  | P2□ |  | P3□ |  | P4☑ |
| 环境敏感程度 |  | 大 气 |  |  | E1□ |  |  |  | E2□ |  | E3☑ |  |
|  |  | 地表水 |  |  | E1□ |  |  |  | E2□ |  | E3□ |  |
|  |  | 地下水 |  |  | E1□ |  |  |  | E2□ |  | E3☑ |  |
| 环境风险潜势 |  | IV+□ |  | IV□ |  |  |  | III□ |  | II□ |  | I☑ |
| 评价等级 |  | 一级□ |  |  | 二级□ |  |  |  | 三级□ |  | 简单分析☑ |  |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害□ |  |  |  |  |  |  | 易燃易爆☑ |  |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄漏☑ |  |  |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放□ |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气☑ |  |  |  | 地表水□  |  |  |  |  | 地下水☑ |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  |  | 计算法□ |  |  |  | 经验估算法□ |  | 其他估算法☑ |  |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 |  |  | SLAB□ |  |  |  | AFTOX□ |  | 其他□ |  |
|  |  | 预测结果 |  |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 ，到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 | （1）火灾、爆炸风险防范措施 本项目为防止事故的发生，严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014 修订）进行了设计与施工，采取了防止措施，其中主要包括： ①总图布置严格按照规范的要求进行设计，严格控制各建、构筑物的安全防护距离； ②按有关规范设计设置了有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠； ③工艺设备、运输设施及工艺系统选用了高质、高效可靠性的产品。加油站防爆区电气设备、器材的选型、设计安装及维护均符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）和《漏电保护器安装与运行》（GB13955-1992）的规定； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ④设置可燃气体报警装置； ⑤在管沟敷设油品管道的始端、末端和分支处，设置防静电和防雷感应的联合接地装置； ⑥本项目的土建结构设计单位在进行结构设计时，采取较大的抗震结构保险系数， 增加加油站的抗震能力； ⑦油罐安装高低液位报警器，减少管线接口，油罐的进出口管道采用金属软管连接等。 ⑧在站场加油加气区、储罐区等地方设计了监控及数据采集系统和浓度报警系统， 报警液体浓度设定为汽油爆炸下限的1.3%，柴油爆炸下限的1.3%，一旦发生泄漏，报警系统立即报警。 （2）地下水污染风险防范措施 根据《加油站地下水污染防治技术指南(试行)》，结合《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)相关要求对项目场地防渗等级进行划分，然后提出地下水防治措施。采用人工防渗，厂区除绿化带以外，全部采用重点防渗措施，重点防渗区应铺设相当于6m及以上厚度，渗透系数小于10-7cm/s的黏土层的人工防渗层。 |
| --- | --- |
| 评价结论与建议 | 本项目所涉及的环境风险因素主要是油品及LNG泄漏引起的地下水污染以及油品遇明火发生爆炸等。要求建设单位严格按照设计要求进行施工，并认真执行评价所提出的各项综合风险防范措施，将事故发生的几率降至最低。在发生突发环境事故时，立即启动应急预案，将突发事故引起的污染降到最低程度。 |
| 注：“□”为勾选项；“ ”为填写项 |  |