- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：新疆森田物流有限公司危废暂存间建设项目

建设单位（盖章）：新疆森田物流有限公司

编制日期：  2021年12月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新疆森田物流有限公司危废暂存间建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 夏念常 | 联系方式 | 13319009595 |
| 建设地点 | 昌吉回族自治州阜康市产业园阜东一区新疆森田物流有限公司内 |  |  |
| 地理坐标 | （经度：88度10分41.392秒，纬度44度8分21.256秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N7724 危险废物治理 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业 101危险废物（不含医疗废物）利用及处置 中其他 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | / | 项目审批（核准/ 备案）文号 | / |
| 总投资（万元） | 30 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 67 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 103.56 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | / |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 表1-1 项目与“三线一单”符合性分析一览表 “三线一单”要求; 项目情况; 符合性. 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件; 项目远离生态保护红线区。项目符合生态保护红线要求; 符合. 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求; 本项目产生的废气、噪声、固废等污染物均采取了严格的治理和处置措施，污染物能达标排放，采取相应措施后经预测能够满足相关标准要求，符合环境质量底线的要求，不会对环境质量底线产生冲击; 符合. 资源是环境的载体，资源利用上线是各区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”; 项目原辅材料及能源消耗合理分配，不触及能源利用上线; 符合. 生态环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求，要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用; 本项目符合产业政策，且项目所在地不属于《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》以及《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》中准入负面清单内。; 符合. 同时，本项目符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》的相关要求，切实加强污染物排放管控和环境风险防控 本项目位于昌吉回族自治州阜康市产业园阜东一区，根据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》本项目所属为文件中“阜康产业园环境管控单元”。本项目与其符合情况见下表。 表1-2 项目与“昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案”符合性分析一览表 管控单元名称; 管控要求; 项目情况; 符合性. 阜康产业园; 空间布局约束; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求（表2-3 A6.1、表3.4-2 B1）。 2、入园企业需符合园区产业发展定位，产业发展以有色金属冶炼及精深加工、氯碱精细化工、煤电精细化工、新型建材产业、仓储物流及装备制造六大产业为主导。 3、根据国家法律法规和产业政策要求，优化焦化产业布局，促进焦化行业转型升级，提升改造现有焦化项目符合环保要求，推动焦化产品精深加工向高端发展。 4、禁止新建不符合国家产业政策的严重污染水环境的生产项目。 5、严格按照“以水定产，量水而建”的原则建设，严格控制园区内现有的工业用水量，切实做好水资源利用工作，减少新鲜水用量，合理规划设计排水方案，切实做好排水方案和后续管理，杜绝水污染事故产生。; 1、本项目不属于表2-3 A6.1、表3.4-2 B1中重点管控单元空间布局约束的内容之列。2、本项目为阜康天山水泥有限责任公司原有厂房改造为危废暂存间； 3、本项目不涉及焦化企业； 4、本项目无生产废水产生； 5本项目为危险废物的存储，运营过程中无需用水；; 符合. 污染物排放管控; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求（表2-3 A6.2、表3.4-2 B2）。 2、新（改、扩）建项目应执行最严格的大气污染物排放标准。 3、PM2.5年平均浓度不达标县市（园区），禁止新（改、扩）建未落实SO2、NOx、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）等四项大气污染物总量指标昌吉州区域内内倍量替代的项目。。; 1、本项目所涉及污染物不属于表2-3 A6.2、表3.4-2 B2中重点管控单元污染物的内容之列。 2、本项目经地面防渗等措施，危险废物储存过程中不会将污染物向土壤转移 3、本项目不涉及重金属排放。; 符合. 环境风险防控; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求（表2-3 A6.3、表3.4-2 B3）。 2、做好污水和废水等的地下管槽防渗工作，防止污染地下水。 3、严格落实错峰生产方案和重污染天气应急响应措施。 4、生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。; 1、本项目不属于表2-3 A6.3、表3.4-2 B3 中关于重点管控单元环境风险防控限制内容。 - 本项目基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 3、本项目使用闲置生产车间进行技改，不存在拆除有毒有的还物质的生产设备、构筑物和 生产设施等；; 符合. 资源利用效率; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求（表2-3A6.4、表3.4-2 B4）。; 1、本项目符合自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求; 符合. 同时，本项目符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》的相关要求，切实加强污染物排放管控和环境风险防控 2、项目选址合理性及周边环境相容性分析 （1）项目所在地周围无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、文物保护单位等需要特别保护的敏感目标。 （2）本项目位于新疆森田物流有限公司内，经现场调查，项目区四周200m范围内为空地、闲置厂房和现有道路，无居民区，本项目正常运行期间废矿物油贮存，正常情况下有机废气产生量很小，对环境造成影响较小。 （3）项目区域地下水潜水埋深约100-150m，在正常状况下暂存间地面防渗层可以隔绝由于废矿物油泄漏对地下水的影响，非正常状况下（如防渗层出现破损），液体对地下水环境有一定的影响，采取应急措施后对周边环境影响较小。 （4）项目运营后，无生产废水，事故状态下废液收集至危废贮存处定期运至处置单位处置，废气在采取措施后可达标排放，固体废物得到合理处置，对周围环境的影响较小；同时对照国土资源部、国家发改委关于发布实施《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本）的通知，本项目不在限制用地项目目录和禁止用地项目目录内。 （5）根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（公告2013年第36号）分析选址合理性。 ①本项目位于昌吉回族自治州阜康市产业园阜东一区，地质结构较为稳定，地震烈度不超过7度； ②本项目设施底部高于地下水最高水位； ③本项目位于昌吉回族自治州阜康市产业园阜东一区，与项目区的生活区直线距离为400m，除此之外，500m范围内无居民区； ④本项目所在区域不易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响； ⑤项目区周边均为危险品仓库、无高压输电线路； ⑥本项目位于新疆森田物流有限公司东北角，生活区位于项目区南侧，故本项目位于生活区的下风向； 项目地势平坦，水、电齐全，生产条件良好。项目生产中产生的污染物可以达标排放，对周围环境影响较小。综上所述，本项目拟选厂址可行。 3、产业政策符合性分析 本项目为危险废物暂存项目，根据国家发展和改革委员会令第21号令《产业结构调整指导目录（2019年）》，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，因此，属于允许类项目，符合国家相关产业政策要求。 4、 与 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018 〕22号）要求的相符性 （二十五）实施 VOCs 专项整治方案。制定石化、化工、工业涂装、包装彩印等VOCs排放重点行业和油品储运销综合整治方案，出台泄漏检测与修复标准，编制VOCs治理技术指南。重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，加大餐饮油烟治理力度。开展VOCs整治专项执法行动，严厉打击违法排污行为，对治理效果差、技术服务能力弱、运营管理水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒，扶持培育VOCs治理和服务专业化规模化龙头企业。2020年，VOCs 排放总量较2015年下降10%以上。 本项目不属于涉高VOCs排放的建设项目，按照国家管理要求，项目从原辅材料和能源的选取、生产工艺及设备的选用、污染产生及控制等方面，能按照清洁生产的要求进行设计，配备高效治污设施，符合国发〔2018〕22号文件要求。 5、与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》要求的相符性 （一）治理重点 （1）重点地区。京津冀及周边、长三角、珠三角、成渝、武汉及其周边、辽宁中部、陕西关中、长株潭等区域，涉及北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、广东、湖北、湖南、重庆、四川、陕西等 16 个省（市）。 （2）重点行业。重点推进石化、化工、包装彩印、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源 VOCs 污染防治，实施一批重点工程。各地应结合自身产业结构特征、VOCs 排放来源等，确定本地 VOCs 控制重点行业；充分考虑行业产能利用率、生产工艺特征以及污染物排放情况等，结合环境空气质量季节性变化特征，研究制定行业生产调控措施。 （3）重点污染物。加强活性强的 VOCs 排放控制，主要为芳香烃、烯烃、炔烃、醛类等。 （二）主要任务 （1）加大产业结构调整力度。加快推进“散乱污”企业综合整治。涉 VOCs 排放的“散乱污”企业主要为涂料、油墨、合成革、橡胶制品、塑料制品、化纤生产等化工企业，使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂和其他有机溶剂的彩印、家具、钢结构、人造板、注塑等制造加工企业，以及露天喷涂汽车维修作业等。 （2）严格建设项目环境准入。提高 VOCs 排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装彩印、工业涂装等高VOCs 排放建设项目。新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉 VOCs 建设项目环境影响评价，实行区域内 VOCs 排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉 VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的要求可知，本项目不属于挥发性有机物治理重点行业。项目选址与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》要求相符。 6、与相关技术规范、标准、办法及其他相关文件的符合性分析 本项目不涉及废矿物油的再生利用工艺，仅进行收集、贮存中转。企业在严格落实本次评价中的措施后，对环境产生影响较小。本项目选址与相关技术规范、标准、办法及其他相关文与相关技术规范、标准、办法及其他相关文件的符合性对比件的符合性分析见表1-1、表1-2、表1-3、表1-4。 表1-1《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（公告2013年第36号）符合性分析 内容、要求; 本项目情况; 相符性. 1、危险废物贮存一般要求及贮存容器要求 （1）在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。否则，必须将危险废物装入容器内。 （2）装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留10mm 以上的空间。 （3）盛装危险废物的容器上粘贴符合本标准附录A所示的标签,; （1）废矿物油采用桶装。 （2）废矿物油按容器容量的85%盛装，容器顶部与液体表面之间保留20cm以上的空间。 （3）密闭油桶按规定在贮存危险废物容器上贴上标签。; 符合. 2、危险废物集中贮存设施的选址 （1）地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内； （2）设施底部必须高于地下水最高水位； （3）应依据环境影响评价结论确定危险废物集中贮存设施的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据； （4）应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区； （5）应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外； （6）应位于居民中心区常年最大风频的下风向。; （1）项目区域地质结构稳定，地震烈度7度； （2）本项目为地面设施，高于地下水最高水位； （3）项目区域无溶洞区，且不易遭受严重自然灾害影响； （4）项目周边无易燃、易爆等危险品仓库，无高压输电线路； （5）项目位于新疆森田物流有限公司厂区内，对周围环境敏感点影响较小。; 符合. 3、危险废物贮存设施的设计原则 （1）地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； （2）必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置； （3）设施内要有安全照明设施和观察窗口； （4）用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； （5）应设计堵截泄漏的裙角，地面与裙角所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量1/5； （6）不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。; - （1）项目地面与裙角均采用坚固、防渗的材料建造，危险废物暂存间的地面、导流沟在抗渗混凝土基础上，铺设2mm厚高密度聚乙烯材料，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，建筑材料与危险废物相容； （2）项目区设置围堰、导流沟和事故应急池，液体泄漏后可进行收集；危废间安装排风扇，并结合自然风，使得废气快速排出车间稀释扩散； （3）项目危废贮存设施顶部均设有安全照明设施； （4）项目危废暂存区均为耐腐蚀的硬化地面，无裂隙； （5）本项目只进行废矿物油的储存。; 符合. - 危险废物的堆放 - （1）基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； （2）堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定； （3）衬里放在一个基础或底座上； （4）衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围； （5）衬里材料与堆放危险废物相容； （6）在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统； （7）应设计建造径流疏导系统，保证能防止25a一遇的暴雨不会流到危险废物堆里； （8）危险废物堆内设计雨水收集池，并能收集25a一遇的暴雨24h降水量； （9）危险废物堆要防风、防雨、防晒； （10）不相容的危险废物不能堆放在一起； （11）总贮存量不超过300kg的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中， 柜或箱应设多个直径不少于30mm的排气孔，不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙角或储漏盘，防漏裙角或储漏盘的材料要与危险废物相容。; - （1）危险废物暂存间的地面、导流沟在抗渗混凝土基础上，铺设2mm厚高密度聚乙烯材料，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； （2）项目危险废物堆放高度一般不高于4m，可满足地面的承载能力； （3）项目在车间危废暂存区均设有大于该区面积的衬里，可覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围；项目废矿物油无腐蚀性，与密闭油桶相容。 （4）本项目只进行废矿物油的存放，位于室内，可做到防风、防雨、防晒。 （5）无需单独设计雨水收集池，项目厂区设2.5m3的事故应急池可满足事故废水排放需要。; 符合. 表1-2《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012） 内容、要求; 项目情况; 相符性. 危险废物收集、贮存、运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。; 废矿物油装入密闭油桶。按GB18597-2001中附录A要求粘贴标签。; 符合. 在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。 危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式。; 本公司不负责危险废物的运输工作，委托有危废运输资质单位使用专用车辆运输。转运前检查转运设备和盛装容器的稳定性、严密性，确保运输途中不会破裂、倾倒和溢流。; 符合. （1）包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质。 （2）性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装。 （3）危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移、扩散途径，并达到防渗、防漏要求。 （4）包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整相应的标签，标签信息应填写完整翔实。 （5）盛装过危险废物的包装袋活包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。 （6）危险废物还应根据GB12463的有关要求进行运输包装。; 本项目仅收集、暂存，不进行后续处理。废矿物油，非酸性、碱性、腐蚀性物质，于密闭油桶中储存；装有危废的储存容器存储于危废暂存间，。能有效地防止渗漏、扩散。 储存容器上粘贴符合要求的危险废物标签，并标明类别、性质及注意事项。 盛装过危险废物的包装容器破损后及时更换，并委托有资质单位处理。; 符合. 危险废物的收集作业应满足如下要求： (1)应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。 - 作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。 - 收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。 (4)危险废物收集应参照本标准附录A填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。 (5)收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。 (6)收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作他用，应消除污染，确保其使用安全。; 本项目危废暂存间内各区 域之间设置界限标志和警示牌；危险废物贮存设施经营者需作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物 的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日 期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。; 符合. 危险废物内部转运作业应满足如下要求: (1)危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 （2）危险废物内部转运作业应采用专用的工具。; 本项目厂房与办公区分开设置，内部转运使用叉车。; 符合. 危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。; 厂房内配备电话、照明灯具、灭火器等设施。; 符合. 贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。; 本项目仅进行废矿物油的储存；; 符合. 表1-3 《危险废物污染防治技术政策》一览表 内容、要求; 项目情况; 相符性. 对已产生的危险废物，若暂时不能回收利用或进行处理处置的，其产生单位须建设专门的危险废物贮存设施进行贮存，并设立危险废物标志，或委托具有专门危险废物贮存设施的单位进行贮存，贮存期限不得超过国家规定。贮存危险废物的单位需拥有相应的许可证。禁止将危险废物以任何形式转移给无许可证的单位，或转移到非危险废物贮存设施中。危险废物贮存设施应有相应的配套设施并按有关规定进行管理。; 项目委托具有相应危险货物运输资质单位进行运输，运输至有相应危险废物经营许可证单位进行处理，委托的运输单位及处置单位均具有相关的资质。; 符合. 应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施。; 危险废物暂存间建有堵截泄漏的裙脚，设置导流沟通至事故应急池。危险废物暂存间地面导流沟、墙裙、围堰和事故应急池采取了防渗、防腐措施，铺设2mm厚高密度聚乙烯材料，或至少2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10 -10 cm/s，保证无渗漏缝；本项目仅进行废矿物油的储存，位于室内，可做到防风、防雨、防晒。. 基础防渗层为粘土层的，其厚度应在1m以上，渗透系数应小于1.0×10-7cm/s；基础防渗层也可用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10cm/s。; 危险废物暂存间的地面、导流沟在抗渗混凝土基础上，铺设2mm厚高密度聚乙烯材料，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。. 须有泄漏液体收集装置及气体导出口和气体净化装置。; 本项目设置事故池及气体导出口；. 用于存放液体、半固体危险废物的地方，还须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙。; 危险废物暂存间的地面、导流沟在抗渗混凝土基础上，铺设2mm 厚高密度聚乙烯材料，或至少 2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s. 不相容的危险废物堆放区必须有隔离间隔断。; 本项目仅进行废矿物油的储存；. 衬层上需建有渗滤液收集清除系统、径流疏导系统、雨水收集池。; 设置导流沟通至事故应急池。. 贮存易燃易爆的危险废物的场所应配备消防设备，贮存剧毒危险废物的场所必须有专人24小时看管。; 配备消防设备，项目实行24小时值班制度，有专人看管。. 危险废物的贮存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施、以及关闭等须遵循《危险废物贮存污染控制标准》的规定。; 危险废物的贮存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施、以及关闭等须遵循《危险废物贮存污染控制标准》的规定。. 表1-4《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011） 名称; 内容、要求; 本项目实际情况; 符合性. 贮存污染控制技术要求; 废矿物油贮存污染控制应符合GB18597中的有关规定。; 项目选址符合GB18597-2001及修改单中相关规定。项目所在区域大气为二类功能区，地下水为Ⅲ类，周边无饮用水水源地。; 符合. 废矿物油贮存设施的设计、建设除符合危险废物贮存设计原则外，还应符合有关消防和危险品贮存设计规范。; 废矿物油贮存设施的设计、建设除符合危险废物贮存设计、消防和危险品贮存设计规范。; 符合. 废矿物油贮存设施应远离火源，并避免高温和阳光直射。; 废矿物油贮存设施已远离火源，并避免高温和阳光直射。; 符合. 废矿物油应使用专用设施贮存，贮存前应进行检验，不应与不相容的废物混合，实行分类存放。; 废矿物油收集容器完好无损，没有腐蚀、污染、损毁或其他能导致其使用效能减弱的缺陷。; 符合. 废矿物油贮存设施内地面应作防渗处理，并建设废矿物油收集和导流系统，用于收集不慎泄露的废矿物油。; 危险废物暂存间的地面、导流沟在抗渗混凝土基础上，铺设2mm厚高密度聚乙烯材料，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s; 符合. 废矿物油容器盛装液体废矿物油时，应留有足够的膨胀余量，预留容积应不少于总容积的5%。; 按容器容量的85%盛装。; 符合. 已盛装废矿物油的容器应密封，贮油油罐应设置呼吸孔，防止气体膨胀，并安装防护罩，防止杂质落入。; 废矿物油采用密闭油桶密封储存，容器设有呼吸孔，收集、贮存、转运过程中不存在倒罐、分装。; 符合. 运输污染控制技术要求; 废矿物油的运输转移应按《道路危险货物运输管理规定》、《铁路危险货物运输管理规则》、《水路危险货物运输规则》等的规定执行。; 废矿物油的运输转移按《道路危险货物运输管理规定》、《铁路危险货物运输管理规则》、《水路危险货物运输规则》等的规定执行。; 符合. 废矿物油的运输转移过程控制应按《危险废物转移联单管理办法》的规定执行。; 按照《危险废物经营单位许可证管理办法》的规定进行管理。; 符合. 废矿物油转运前应检查危险废物转移联单，核对品名、数量和标志等。; 废矿物油运输转移过程控制按《危险废物转移联单管理办法》规定执行；转运前检查危废转移联单，核对品名、数量和标志等。; 符合. 废矿物油转运前应制定突发环境事件应急预案。; 按要求制定突发环境事件应急预案。; 符合. 废矿物油转运前应检查转运设备和盛装容器的稳定性、严密性，确保运输途中不会破裂、倾倒和溢流。; 检查转运设备和盛装容器的稳定性、严密性，确保运输途中不会破裂、倾倒和溢流。; 符合. 废矿物油在转运过程中应设专人看护。; 转运过程中设专人看护。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 新疆森田物流有限公司（位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市，行政区划属阜康市管辖。 新疆森田物流有限公司前身为新疆丰泰化工科技有限公司，2021年新疆丰泰化工科技有限公司更名为新疆森田物流有限公司； 新疆丰泰化工科技有限公司于2014年8月7日取得新疆维吾尔自治区环境保护厅出具的《关于新疆丰泰化工科技有限公司年产5万吨硫酸镁项目环境影响报告书的批复》（新环函[2014]955号）、《关于新疆丰泰化工科技有限公司年产2.5万吨硫酸钾项目环境影响报告书的批复》（新环函[2014]956号）。新建年产5万吨硫酸镁、2.5万吨硫酸钾、3万吨盐酸生产建设项目。 企业在设备维修及运行等过程中产生大量的废矿物油，且企业产生的危险废物在没有暂存间的情况下，清运频率较高，成本较高。因此，建设单位决定建设危险废物暂存间。本次建设项目位于新疆森田物流有限公司内，不新增建设用地。 根据新疆森田物流有限公司2020年危险废物转移处置情况，全公司危险废物产生种类主要为废矿物油，本公司废矿物油的产生主要为硫酸钾曼海姆炉减速机、出料冷却器减速机，硫酸镁车间反应池减速机、结晶罐减速机产生的废液压油，更换后用于硫酸镁烘干滚筒、冷却滚筒、皮带转滚等，硫酸钾和硫酸镁的刮板机链条等仪器设备润滑使用。 新疆森田物流有限公司2020年产生的废液压油量为0.2t/a，全部用于项目区仪器设备润滑使用，润滑油不需更换，只进行自然损耗，故无暂存情况，由于产生的废液压油直接涂抹于仪器设备上用于润滑会使用更多的时间及人工成本，故新疆森田物流有限公司新建设危废暂存间，用于储存更换后的废液压油，用于每年年末进行设备保养维修时设备润滑，未使用完的委托有资质单位处置，2020年产生的废液压油全部用于设备，无委托处置及暂存情况； 2、项目概况 项目名称：新疆森田物流有限公司危废暂存间建设项目。 建设单位：新疆森田物流有限公司。 建设地点：本项目位于新疆森田物流有限公司项目区内（项目区地理位置坐标：E87°47′9″，N44°8′37″）。本项目地理位置图见图1。 项目内容及规模：本项目主要为废矿物油的收集贮存，项目占地面积为103.56m2，本项目组成见表2-1。 表2-1 项目工程组成一览表 工程类别; 工程名称; 主要工程内容; 备注. 主体 工程; 危废库房; 占地103.56m2，建筑面积103.56m2。防渗标准的渗透系数≤10-10cm/s。分类存放厂区产生的所有危险废物。; 新建. 计量设施; 设置称量设施以及台账记录。; 新建. 地面防渗; 地面采用混凝土地基，废矿油贮存间采用工程防渗膜等防渗材料防渗；各贮存间墙内侧设高20cm防渗墙裙。防渗层为土工布+2mm 厚高密度聚乙烯+土工布+150mm 混凝土，渗透系数≤10-10cm/s。; 新建. 三防设计; 危废库房结构材料满足防风、防雨、防晒要求。; 新建. 收集导流系统; 设置导流槽，设置2.5m3事故收集池；; 新建. 储运工程; 运输系统; 委托有危废运输资质单位负责收运任务。; /. 公用工程; 供水; 项目不涉及生产用水环节，项目消防用水由厂区自来水管网供给。; /. 排水; 项目运营期无生产废水产生。; /. 供电; 国家电网供给; 依托. 环保工程; 废气治理; 通过排风扇无组织排放; 新建. 噪声治理; 设备基础减振、建筑隔声; 新建. 固废治理; 本项目为危险废物暂存，更换的废机油部分用于新疆森田物流有限公司仪器设备润滑，剩余部分定期由有资质单位处置; /. 风险防范; 地下防渗防腐; 地面采用混凝土地基，废矿油贮存间采用工程防渗膜等防渗材料防渗；各贮存间墙内侧设高20cm防渗墙裙。防渗层为土工布+2mm 厚高密度聚乙烯+土工布+150mm 混凝土，渗透系数≤10-10cm/s。; 新建. 废液收集池; 暂存间东北角设应急事故池1个，容积为2.5m3（1.6m×1.7m×1m），采用混凝土结构，混凝土强度等级不宜小于C30，抗渗等级不应小于P8。; 新建. 消防水池; 本项目消防水池依托新疆森田物流有限公司原有消防水池，消防水池容积为600m3. 消防设施; 消防沙箱; 消防沙箱一个，尺寸1m×1.5m×0.6m。; 新建. 灭火器; 本项目设1处共3具18.5kg二氧化碳灭火器。; 新建. 围堰; 暂存间内设置3m×1m×0.3m围堰，危险废物按照要求暂存。废矿物油经地面设计的坡流入应急事故池。; 新建. 照明设施和观察窗口; 照明设施采用防爆型，门窗进行加固、大门设置标识。; 新建. 视频监控终端; 暂存间入口配设一组视频监控设备。; 新建. - 3、危险废物收集、贮存 （1）危险废物收集范围 本项目危险废物暂存间仅贮存新疆森田物流有限公司日常生产及维护过程中产生的危险废物，危废种类主要是废矿物油。新疆森田物流有限公司产生的危险废物目前产生的危险废物主要为设备维修产生的废矿物油，在设备进行检修时，更换的废机油部分用于设备润滑，剩余不能使用的部分暂存于危废暂存间，收集后交由有资质的单位处置。本项目不进行危险废物的转移、运输和处置。 （2）危险废物贮存类别和数量 本项目危险废主要来源于新疆森田物流有限公司日常生产及维护过程中产生的废矿物油、润滑油。 更换的废机油部分用于设备润滑，剩余不能使用的部分暂存于危废暂存间，正常情况下不能使用的危险废物贮存至一定量后，办理危险废物转移联单，交由有危险废物处置资质的公司进行无害化处置，最长存储周期为1年； 根据《国家危险废物名录》（2021年版），经建设单位确认，本项目危险废物贮存类别及数量见表2-2。 表2-2 项目储存危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 危险特性; 包装方式; 产生量（t/a）; 污染治防治措施. 1; 废矿物油; HW08; 900-249-08; T，I; 桶装; 0.2; 收集后，危废暂存间内暂存，外运委 托处理. （2）危险废物介绍 废矿物油是矿物油在使用中混入了水分、灰尘、其他杂质油和机件磨损产生的金属粉末等杂质，同时矿物油逐渐变质，生成了有机酸、胶质和沥青状物质。 表2-3 废矿物油理化性质 标识; 中文名：废矿物油; 危险废物编号：HW08. 成分：矿物油＞60%，外观暗褐色油. 理化性质; 闪点（℃）120 沸点（℃）240-400; 燃烧排出二氧化碳、一氧化碳气体. 健康危害; 与皮肤接触有危害性，如食入会导致肠胃不适. 急救; 皮肤接触：迅速用水及肥皂彻底清洗皮肤，并除去污染之衣物 食入：速送医. 储运; 储运注意事项： 1、储存于阴凉通风处，远离火源并避免阳关直射 2、保持通风良好。 如有泄漏，可用吸收性材料吸收残液。使该区空气流通，避免泄漏液体进入水道 搬运时：小心轻放，避免磕碰. 处理; 由危废处理资质的单位处置. - 4、主要设备清单 本项目主要设备清单见表2-4。 表2-4 主要生产设备一览表 序号; 名称; 型号规格; 数量（台）. 1; 手动叉车; /; 1辆. 2; 消防灭火器; /; 10个. 3; 防毒面具; /; 2个. 5、危险废物处置方式 废矿物油：废矿物油最大暂存量为0.2t，1年处置1次，交由具有危险废物处置资质单位及时处置。 6、公用工程及依托情况 本项目利用公司现有闲置库房作为危险废物暂存间，不新占土地，项目给排水、供电等公辅设施均依托现有工程内容。 （1）给水 本项目无生活和生产用水，消防水源采用厂区自来水管网供给。 （2）排水 本项目无生活和生产废水产生，事故状态下的泄漏液、冲洗废水作危废交由有危险废物处置资质单位处置，不外排。 （3）供电系统：本项目配电设施齐全，该项目建成后，厂区供电系统可满足项目的供电需求。 （4）道路 本项目场区外现有水泥硬化道路，直接依托使用。 7、劳动定员及工作制度 本项目不新增劳动定员，管理人员从其他部门抽调3人，采取“双人双锁制度”进行管理。本项目年运行365天，每日工作8小时。 - 8、平面布置 本项目建设地点位于新疆森田物流有限公司内，利用厂区内现有闲置库房作为本次危险废物暂存间，项目区东侧及南侧南侧为森田物流仓库，北侧、西侧均为空地。项目的实施不会使厂区现有平面布置发生改变，本项目废液收集池位于危废暂存间东北角，位于项目区低地势处，导流沟位于围堰内侧，直接连接至废液收集池；可满足泄露废油通过导流槽流入低地势废液收集池内，平面布置合理；项目与厂区平面布置关系见图2。 东北侧设置事故应急池，库房中央设置导流沟通至事故应急池。危险废物暂存间地面导流沟、墙裙、围堰和事故应急池采取了防渗、防腐措施，铺设2mm厚高密度聚乙烯材料，或至少2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10 -10 cm/s，保证无渗漏缝，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。暂存间内设置防爆照明设施和观察窗口（门窗进行加固）、进出口处设置标识。平面布置能够满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修改单中要求。 危险废物暂存间平面布置见图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程 本项目施工过程的工艺流程及排污节点如下图所示： 图2-1 施工工艺流程及排污节点图 工艺流程简述： 本项目利用公司现有闲置库房改造为危险废物暂存间，现有闲置库房在此之前主要用于存放购买设备拆除的废旧纸质包装物等一般固体废物。施工期间主要为应急池的建设、围堰的建设、以及应急池、围堰及地面的防渗施工，无其他土建施工过程。 施工过程产生的污染物主要为扬尘、噪声、固体废物等。 2、运营期工艺流程 本项目危险废物暂存间主要针对新疆森田物流有限公司在日常生产、维护过程中产生的废矿物油进行厂内收集、暂存，定期交给有危险废物处理资质的单位进行无害化处置。厂区内产生的危险废物收集、储存、外运流程如下： 图2-2 运营期工艺流程图 工艺流程简述： （1）产生点收集、登记 危废产生后在入库之前，首先要按照要求进行包装。盛装危险废物的容器或包装物根据危险废物的不同性质而定，采用不易破损、老化，能有效防止泄漏、扩散的容器或包装物；装有危险废物的容器或包装物贴上符合要求的标签，标签上详细标明危险废物的名称、重量、主要成分、危险特性、日期、危险类别、安全措施等相关信息。 危险废物包装执行《危险废物包装通用技术条件》（GB12463-2009）、《危险废物包装标志》（GB190-2009）。危险废物包装采用桶装。 危险废物收集前需对包装容器和材料进行检查，主要检查内容如下： ①同一容器内不能有性质不兼容物质； ②检查包装材料的完整性，发现包装袋破损，及时采取措施清理更换； ③检查危险废物标签，容器上的标签信息内容填写是否齐全； ④检查包装材料外表，若发现包装容器外表面残留废液、废渣、污泥等物质，及时进行擦拭，沾染危险废物抹布作为危险废物一并装入其他容器内处置。 （2）运输 本项目危废运输主要指从生产装置运输到危废库房，运输过程主要发生在厂区内，且危废产生点与危险废物仓库距离较近。危险废物运输任务由危废库房管理人员负责，危险废物运输、装卸过程中做到轻拿轻放，包装物不倾泻、翻出，装卸人员作业时配备工作服，佩戴耐酸碱手套、口罩等防护用品，无关人员远离作业区。 （3）危废入库 危险废物入库现场交接时核对危险废物的数量、种类、标识等，并及时登记；检查包装材料的完整性、密封性和外表残留物情况，如出现不利于危险废物贮存的情况，采取和收集前检查相同的措施减缓不利情况的影响；检查确认完后，进行危险废物的装卸，装卸在危废库房特定的装卸区完成，装卸过程中应遵守操作规范： ①装卸的工作人员在装卸之前充分了解和学习废物的危险特性，并配备安全的防护装备； ②装卸区地面进行硬化、防渗处理，并设置泄漏液体导流沟、收集池等措施。 （4）分区贮存 危险废物贮存的全程不对其进行拆封、颠倒、分装、混装等操作，危险废物于室温下贮存。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改清单要求，各危险废物分类、分区存放，本项目仅对废矿物油的储存，危废堆放高度根据地面承载能力确定。危险废物贮存现场设置专职管理人员，安装连续视频监控设施，负责对危险废物的贮存进行管理和监控，管理人员每天定时巡视危废库房内危险废物的包装物，发现破损立即采取措施清理更换。 所有进出的危险废物建立台账，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、日期、接收单位等，并保留3年，保证危险废物无流失并彻底处置。在此过程中会产生废气和噪声。 （5）危废出库 危险废物贮存周期为1年。危险废物最终运输出库委托有危险废物运输资质的危废运输企业进行。危险废物出库前首先要检查包装、标志、标签和数量；其次要填报转移联单，作业人员穿戴防护用品，按照相关操作要求，提起危废至指定地点；将出库信息登记在危险废物管理台账中；按照装卸操作规范装车，并在出厂单中签字盖章后安排出厂。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目危废暂存间建设地点位于新疆森田物流有限公司厂区内，利用厂区已建空置厂房进行改造。故无原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，根据阜康市环境监测站发布的“阜康市2020年度环境空气质量情况”作为达标区判定中的数据和结论，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3的数据来源。 （2）评价标准 项目所在地环境空气质量功能区属二类区，执行《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)中二级标准。 - 评价方法 - 基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 （4）空气质量达标区判定 本项目评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，达标判定结果见表3-2。 表3-2 2020年阜康市主要空气污染物指标监测结果 单位：ug/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 28; 40; 70; 达标. PM10; 103; 70; 147; 超标. PM2.5; 65; 35; 186; 超标. CO; 年平均质量浓度; 1（mg/m3）; -; -; /. 24小时平均第95百分位数; 1（mg/m3）; 4; 25; 达标. O3; 年平均质量浓度; 70; -; -; /. 8小时平均第90百分位数; 70; 160; 43.7; 达标. 根据监测结果，阜康市 SO2、NO2、CO、O3、均达到《环境空气质量 标准》（GB3095-2012）二级排放标准，PM10、PM2.5超出《环境空气质量 标准》（GB3095-2012）二级排放标准，判定评价区域为环境空气质量不达标区。 1.2补充监测 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本次环境空气质量特征因子现状评价数据引用新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司于2020年12月24日～12月30日在阜康市瑞丰铜业有限公司下风向（距本项目东北侧1.2km）监测的非甲烷总烃作为评价本项目区域大气环境质量现状的分析资料数据。 1）监测布点 大气环境现状监测1个大气监测点，位于项目区下风向。 2）监测项目 非甲烷总烃。 3）监测时段 连续监测7d。 4）采样和分析方法 采样和分析方法：按国家环保局颁布的《空气和废气监测分析方法》进行监测，其分析方法及最低检出浓度见下表。 表3-3 大气监测采样及分析方法 类别; 监测项目; 监测方法及依据; 所用仪器; 检出限. 环境空气; 非甲烷 总烃; 环境空气、总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法HJ604-2017; GC-4000A气相色谱仪; 0.07 mg/m³. 评价标准：采用《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃浓度参考限值，评价标准见下表。 表3-4 大气环境质量标准 污染物; 标准; 标准来源. 非甲烷总烃; 2.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》. 5）评价方法 评价方法：本次大气环境质量现状评价采用单因子污染指数法，计算模式为： Ii=Ci/Coi 式中：Ii——i污染物的分指数； Ci——i污染物的浓度，µg/m3； Coi——i污染物的评价标准，µg/m3。 根据评价计算，可以得出污染综合指数（Ii），依照值的大小，分别确定其污染程度。当Ii≤1时，表示大气中该污染物浓度不超标；当Ii>1时，表示大气中该污染物浓度超过评价标准。 6）现状监测及评价结果 监测点污染物非甲烷总烃现状监测结果日均值浓度范围结果汇总见下表。 表3-5 大气环境质量监测及评价结果 点位; 监测项目; 日期; 非甲烷总烃mg/m3; Ii. 阜康市瑞丰铜业有限公司下风向; 非甲烷总烃mg/m3; 2020年12月24日; 0.90; 0.450. 0.88; 0.440. 0.89; 0.445. 0.89; 0.445. 2020年12月25日; 0.86; 0.430. 0.85; 0.425. 0.84; 0.420. 0.88; 0.440. 2020年12月26日; 0.90; 0.450. 0.85; 0.425. 0.84; 0.420. 0.86; 0.430. 2020年12月27日; 0.92; 0.460. 0.86; 0.430. 0.91; 0.455. 0.92; 0.460. 2020年12月28日; 0.92; 0.460. 0.92; 0.460. 0.90; 0.450. 0.87; 0.435. 2020年12月29日; 0.89; 0.445. 0.90; 0.450. 0.88; 0.440. 0.93; 0.465. 2020年12月30日; 0.88; 0.440. 0.95; 0.475. 0.94; 0.470. 0.92; 0.460. 最大值; 0.95; 0.475. 占标率（%）; 47.5%. 超标率（%）; 0. 标准值(mg/m3); 2.0. 监测数据分析： 项目所在区域大气环境中非甲烷总烃日均污染指数小于1，未超出《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃空气质量浓度参考限值（2.0mg/m3）要求，说明评价项目区域的环境空气质量良好。 2、地表水环境质量现状 项目所在区域无地表水体，项目运营期无生产、生活废水产生，因此，不再对地表水环境现状进行评价。 3地下水、土壤环境 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》： 原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目属于危险品仓储项目，用地范围全部按照要求进行防渗，液体危险废物储存在密闭容器中，正常情况下危险废物不会污染土壤、地下水。因此，不进行土壤、地下水环境质量现状监测。 4、声环境质量现状调查与评价 为了解本项目所在区域声环境质量现状，本次委托新疆环疆绿源环保科技有限公司于2021年12月03日对本项目周边环境噪声进行了现状监测。 （1）监测方法 依照《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《环境监测技术规范》进行噪声监测，监测仪器使用AWA5688型多功能声级计，监测前用声级校准器进行校准，测量时传声器距地面1.2m，传声器戴风罩。 （2）监测点位 本次评价共设噪声监测点4个，监测点位置详见表3-7。 表3-7 噪声监测点位分布表 序号; 监测点位置. 1#; 项目区厂界东侧外. 2#; 项目区厂界南侧外. 3#; 项目区厂界西侧外. 4#; 项目区厂界北侧外. （3）评价标准 项目区厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，具体标准限值见表3-8。 表3-8 声环境质量标准 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. （4）监测数据及评价结果 项目区噪声监测结果见表3-9。 表3-9 噪声监测结果 单位：dB（A） 测点编号; 评价结果. 2021年12月03日. 昼间; 夜间. 1#; 56; 53. 2#; 55; 54. 3#; 56; 54. 4#; 57; 54. 根据噪声监测结果可知，项目区厂界噪声值均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准限值，区域声环境质量良好，能达到环境质量标准的要求。 5、生态环境现状与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - （1）大气环境 - 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区。 - （2）声环境 - 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 - （3）地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 运营期厂界废气无组织及有组织排放有机废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值；厂区无组织排放有机废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A厂区内VOCs无组织特别排放限值要求。 表3-10 废气排放标准 标准名称及级（类）别; 污染 因子; 标准值. 单位; 数值. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 非甲烷总烃; mg/m3; 无组织; 周界外浓度最高点; 4.0. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; VOCs; mg/m3; 无组织排放限值监控点处1h平均浓度值; 6. mg/m3; 监控点处任意一次浓度值; 20. - 噪声 - 本项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准。具体见表3-11。 表3-11 噪声排放标准 污染源（类型）; 污染物; 污染物排放限值; 标准来源; 监控位置. 运营噪声; 厂界 噪声; 昼间; 65dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区; 占地厂界外1m. 夜间; 55dB（A）. - 固体废物 - 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（2013）中的标准、《危险废物储存、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)中相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家规定的总量控制污染物种类，综合考虑本项目的排污特点、所在区域的环境质量现状等因素，本项目不设置总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 1、废气防治措施 - 大气污染源主要包括库房地面防渗工程、设备安装、应急池建设过程产生的施工扬尘；施工材料装卸、运输扬尘，为无组织排放。施工期对施工场地适当洒水，增强湿度，则可有效减少扬尘量，建设单位应严格采取相应的控制措施，切实做好施工期扬尘和废气的防控措施。 - 2、废水防治措施 - 施工期间日进场施工人数平均约为5人，均不在施工场地食宿。施工人员人均生活用水量为50L/（d·人），生活污水按用水量的80%计，则施工期生活污水产生量为0.2t/d。项目区不设驻地，施工人员使用施工场地附近民房现有的生活设施。因此，项目生活污水对周围环境造成影响小。 - 3、噪声防治措施 - 项目施工均在地面作业，为了尽可能降低施工噪声的影响，建议建设单位应采取以下对策与措施： - （1）尽量使用低噪声的施工设备；对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪的设备装置，应采取临时围障措施，以期达到降噪效果。 - （2）在夜间（22:00~06:00）时段不得进行高噪声施工作业。 - （3）运输车辆途经民宅时降低车速，尽量减少鸣笛，降低运输噪声。 - 经采取以上措施后，将会有效抑制施工噪声对周边的影响，基本能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即：昼间≤70dB、夜间≤55dB。本项目在夜间时段没有安排施工，因此，夜间不会对周边产生影响。 - 4、固体废物 - 施工期间固体废物包括建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 - 本项目施工期产生建筑垃圾全部运至城建部门指定地点堆放或填埋，对环境影响小。 - 施工人员均不在施工场区内食宿。施工人员产生生活垃圾由环卫部门集中处理，对环境影响小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 - 1.1废气污染源源强核算 本项目储存危险废物主要为废矿物油。本项目不对危险废物进行处置，只暂存中转，项目收集的废矿物油均由密闭桶盛装，置于本危险废物暂存间内，暂存期间废气产生量很少，可忽略不计。废气主要为部分含挥发性废气的液体，挥发出来的废气量少，主要为含VOCs的有机废气。 本项目废矿物油最大暂存量为0.2t/年，且废矿物油采用密闭油桶暂存，从源头减少有机废气排放。废矿物油在暂存过程产生的有机废气，参照《散装液态石油产品损耗》（GB11085-1989），除汽油外其他油品在贮存过程中损耗率在0.01%，项目建成后废矿物油中转量0.2t/年，则废矿物油VOCs排放量为0.02kg/a。 本项目产生非甲烷总烃为0.02kg/a，排放速率为2.3*10-6kg/h； - 1.2废气排放情况 - 本项目废气产排情况见表4-1。 表4-1 废气排放情况一览表 污染源; 污染物; 排放. 排放量（kg/a）; 排放速率（kg/h）. 危废暂存间; 无组织非甲烷总烃; 0.02; 2.3*10-6. - 1.3废气达标分析 - 根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的 AERSCREEN（不考虑地形）模型对非甲烷总烃的环境影响计算结果，本项目非甲烷总烃无组织排放的最大落地值见下表，本项目非甲烷总烃排放浓度满足符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值。 表 4-10 厂界污染物排放达标分析 - 污染物名称; - 最大落地浓度值（μg/m3）; - 厂界监控浓度限值（μg/m3）; - 标准来源; - 达标分析. - 非甲烷总烃; 0.0299; - 4000; - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; - 达标. 表 4-11 厂区污染物排放达标分析 - 污染物名称; - 最大落地浓度值（μg/m3）; - 厂区监控浓度限值; - 标准来源; - 达标分析. - 非甲烷总烃; 0.2208; 1h平均浓度：6mg/m³ - 任意一次浓度：20mg/m³; - 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值; - 达标. 本项目最大落地浓度为0.0299μg/m3，最大浓度落地距离为1m，厂区内非甲烷总烃最大浓度即为0.0299ug/m3，均能满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值要求 - 1.4环境影响分析和保护措施 本项目废矿物油采用密闭油桶暂存，从源头减少有机废气排放。废矿物油桶暂存期间产生的废气通过排风扇无组织排放，无组织非甲烷并结合自然风，使得废气快速排出车间稀释扩散，同时应加强危险废物暂存间附近的绿化以缓解废气对外围空气的影响。厂界无组织非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中的无组织排放监控浓度限值要求；厂内VOCs的无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂区内VOCs无组织特别排放限值要求。 - 此外，根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求： - （1）储存控制要求 - 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中第 5 条 VOC S物料储存无组织排放控制要求，本项目产生的废矿物油装入油桶有应加盖密封储存，保持密闭。按照危废贮存要求严格存放于危废暂存间内。 - （2）转移控制要求 - 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中第6条 VOCs 物料转移和输送无组织排放控制要求，本项目收集废机油时应采用密闭容器装载，后转移至危废暂存间暂存。 - （3）运行管理要求 - 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中第七条规定：7.3.1企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。 - （4）通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。 - 本项目产生有机废气环节主要为废矿物油桶的暂存，要求企业严格按照标准要求建立VOCs转运台账记录，记录清楚废矿物油的暂存量、去向及 VOCs 含量等信息，台账保存期限不少于3年。 - 综上，本项目排放废气对周围环境影响不大，只要确保环保设施正常运行，即可保证对大气环境影响较小。 - 废水 - 2.1废水污染源源强核算 - 本项目无废水产生。劳动定员从原厂进行调剂，因此无生活污水产生。 - 事故情况下的泄漏液体通过导排沟排入应急事故池收集后，委托有危险废物处置资质单位进行处置。 - 2.2环保措施可行性 - 本项目营运期的危险废物用专用的桶状容器盛装，正常情况下不会造成渗漏，在非正常情况下废矿物油泄漏，若处置不当则可能导致废液渗入地下，从而影响地下水质量。 - 本项目危险废物暂存间采取有效的防腐、防渗、防漏措施，对整个暂存间地面、事故应急池、围堰进行硬化。针对危险废物暂存间的地面、导流沟在抗渗混凝土基础上，铺设2mm 厚高密度聚乙烯材料，或至少 2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，保证无渗漏缝，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。其中聚乙烯具有耐化学稳定、耐腐蚀霉变、耐臭氧，而丙纶具有良好的力学性能。完全隔绝紫外光条件下，聚乙烯已证明的寿命大于50年，具有良好的防渗性能。此外，事故应急池采用混凝土，容积为2.5m3，池内刷防渗、防腐漆。事故情况下的泄漏液体通过导排沟排入应急事故池收集后，委托有危险废物处置资质单位进行处置。 - 因此，在加强管理、规范操作、加强日常维护的情况下，本项目发生防渗层破损的概率较小，发生泄漏情况时能有效防治污染地下水情况，对区域内地下水环境产生的影响很小。 - 3、噪声 本项目周边50m范围内无噪声敏感点，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，项目区周边50范围内无噪声敏感点无需进行噪声专项评价； 4、固体废物 本项目作为贮存危险废物的场所，营运期间，项目自身产生的固体废物主要是沾染废矿物油的废油桶和手套等劳保用品、含油抹布。 本项目需对装卸时不小心滴漏的废矿物油及时采用抹布擦拭，保证地面的清洁，故工作人员日常工作中使用的废手套，清理地面、设备使用的抹布沾有废矿物油，需定期更换，含油抹布废物代码为900-041-49，产生量约0.010t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版）中危险废物豁免管理清单，废弃的含油抹布、劳保用品全部环节不按危险废物管理，收集后环卫部门统一清运。 废油桶暂存于危废暂存间，与暂存间内废矿物油委托有资质的单位进行处置； 5、地下水、土壤环境影响分析和保护措施 5.1污染源 本项目营运期的危险废物用专用的桶状容器盛装，正常情况下不会造成渗漏，在非正常情况下危险废物发生泄漏，若处置不当则可能导致废液渗入地下，从而影响地下水质量。 5.2污染途径 项目主要渗漏污染因素分析如下： - （1）危险废物暂存间地面、事故应急池等防渗措施达不到要求时，就会有污染物下渗污染地下水； - （2）厂区事故应急池废水经池体下渗，当事故应急集池达不到防渗要求时，污染物会逐渐下渗影响浅层地下水。 5.3对重点污染区防渗措施 - 严格按照国家相关规范要求，对暂存间地面采取相应措施，以防止和降低污染物 的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 - 防止地下水污染的被动控制措施即为地面防渗工程，包括两方面内容，一是暂存间污染区参照抗渗标准要求采取防渗措施，以阻止泄漏到地面的污染物进入地下水中。二是暂存间防渗区域内设置渗漏污染物收集系统，将滞留在地面的污染物收集起来，集中处理。本项目将整个危险废物暂存间全部划分为污染重点防渗区。 - 本项目危险废物暂存间地面防渗情况详见下表。 表4-12 厂区防渗情况一览表 场所; 防渗分区; 防渗技术要求. 危险废物暂存间; 危险废物贮存区域地面、 围堰、墙裙、装卸区、事 故应急池、导流沟等; 重点防渗; 铺设2mm厚高密度聚乙烯材料， 或至少2mm厚的其它人工材料， 渗透系数≤10-10cm/s. 6、环境风险 6.1环境风险潜势初判 根据项目的工程分析和污染源强分析，经对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《建设项目环境风险评价 导则》（HJ/T169-2018），本项目在危险废物贮存过程中涉及到有毒有害、易燃易爆物质主要为废矿物油。 根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T169-2018）附录 C 中关于风险物质及工艺系统危险性 P 级确定方法，本项目实施后，暂存期间主要有毒有害化学品的名称、贮存量见表4-13所示。 表4-13 本项目涉及的主要有毒有害化学品一览表 序号; 名称; 危险废物中涉及的危险化学品名称; 年贮存量（t/a）; 最大贮存量（t）; 包装 方式; 贮存周期; 贮存地点. 1; 废矿物油; 废矿物油; 0.2; 0.2; 桶装; 1年; 危险废物暂存间. 根据《重大危险源辨识》（GB18218-2018）及《建设项目环境风险评价导则（HJ/T169-2018）附录 B 突发环境事件风险物质及临界量表，项目中废矿物油储存量与该标准中规定的临界量之比见表4-14。 表4-14 项目主要危险废物储量一览表 单位：t 物质名称; 物质危险性; 贮存场所; q/Q. 实际存在量; 临界量. 废矿物油; 易燃及有毒物质; 0.2; 2500; 0.00008. 由上可以看出项目生产过程中危险物质数量与临界值比值 Q< 1，则《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T169-2018）附录 B 中 C.1.1 中有关要求，该项目环境风险潜势为Ⅰ级。 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中环境风险评价工作级别划分的判据见表4-15。 表4-15 环境风险评价工作级别划分一览表 环境风险潜势; IV＋、IV; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明，见附录A. 本项目环境风险潜势为Ⅰ级，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）环境风险评价工作级别划分的判据，确定本工程环境风险评价工作级别为简单分析。 6.2风险影响分析 6.2.1环境风险识别 主要危险物质：废矿物油； 危险物质分布：废矿物油来自危险废物暂存间废矿物油密闭油桶。 6.2.2环境风险分析 大气环境影响：本项目暂存的废矿物油，其中含乙酸乙酯等，均属易燃物质，其储存点位于拟建危险废物暂存间内，如发生火灾或爆炸，将在短期内释放大量能量，造成建筑破坏和人员伤亡，其燃烧、爆炸产生的有害气体随空气流通往下风向扩散对大气环境产生污染； 地表水环境影响：火灾灭火产生的消防废水随地表径流汇入周边地表水体对周围地表水体产生污染； 地下水影响：危险废物暂存间内的废矿物油若泄露或防渗措施破坏将会对区域地下水产生污染影响。 6.2.3环境风险防范措施及应急要求 （1）危险化学品的储存要求和防范措施 ①项目暂存过程中废矿物油，属于危险化学品，上述危险化学品贮存必须符合《中华人民共和国消防法》、《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）以及《仓库防火安全管理规则》等相关规定，如：贮存场所配备足够的、适应的消防器材，完善各项规章制度，在仓库等储存区设置明显的防火标志、危险标志等； ②对仓库的的管理应制定严格的物品出入库制度，必须实行两人两把锁，两本账的管理办法，并且为管理人员配备必要的防护用品和器具，另外，库房内不准设办公室、休息室等； （2）火灾事故的风险防范措施 按照《中国建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）之规定，项目危险废物暂存间应配置相应的灭火器类型与数量，并在火灾危险场所设置报警装置；根据规范要求，设置灭火器，备用于液态物质燃烧产生的火灾灭火。 （3）危化品及危险废物泄露风险防范措施 ①危险废物暂存间地面全部防渗、防腐处理，可在存放区域修建地沟，便于渗漏液的分类收集处置；泄露的化学品全部收集于地沟内，再将地沟内及收集池内的泄露矿物油作为危废交由有资质的单位进行处置。 ②危险废物暂存间作为重点防渗区，其地面需在现状防渗混凝土基础上铺设2mm环氧树脂漆进行防渗； ③危险废物暂存间地面及四壁均应做防腐防渗处理，设置事故应急池，此部分废水为危险废物经收集后需交由有资质单位处理处置。 （4）废水收集措施 本项目一旦发生事故，在火灾扑救过程中，消防水携带油污形成污染水。由于消防水瞬间用量较大，污染消防水的产生量也相应较多，直接排放会对区域地下水造成污染。根据《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）要求，应急事故废水池容量应根据发生事故的设备容量、事故时消防用水量及可能进入应急事故水池的降水量等因素综合确定。 本项目消防水池使用森田物流有限公司原有600m3消防水池，可满足本项目事故状态下消防用水； 项目设置事故池容积不小于暂存间最大收集桶容积，危废暂存区设置沟槽（加盖板）、导流沟及事故废水收集池。单个收集桶最大容积为0.2m3，一次最大泄露不超过0.4m3，为防止桶中废矿物油泄露，沿危废暂存间内储罐四周设置沟槽及导流沟。一旦发生泄露，泄露液收集在事故池内，足够容纳事故状态下的泄露液，清理泄露液后的导流沟产生的清洗废水，待事故消除后泄露液及废水分别通过电泵手机至危废运输槽罐车，交由有资质单位处置。本项目事故废水主要为冲洗废水和导流的泄露废液，冲洗水量约为泄露量的3倍，则事故废水量为1.2m3，事故收集池大小为2.5m3。冲洗废水经厂区设置的导流沟进入收集池（事故收集池设置在危废存放处的东北角地下），此部分废水为危险废物经收集后需交由有资质单位处理处置，不会进入土壤和地下水中，不会对土壤、地下水造成影响。 - 6.3应急预案 制定风险事故应急预案的目的：事故的应急预案是根据工程风险源风险分 析，制定的防止事故发生和减少事故发生的损失的计划，建立健全突发环境事件应急机制，提高本项目应对涉及公共危机的突发环境事件的能力，维护社会稳定，保障职工生命健康和财产安全，将污染突发事件对人员、财产和环境造成的损失降至最小程度，促进本厂全面、协调、可持续发展。 本项目应急预案纳入厂区总的突发环境事件应急预案中管理。应急预案的 主要内容见下表。 表4-16 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：危废库房等. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式，通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措 施、清除措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 在严格执行以上预防措施后，本项目发生火灾、爆炸事故的风险大大降低，故本项目的环境风险较小。 6.4环境风险分析评价结论 按照《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T169-2018）附录 A 的有关要求，具体如下： 表4-17 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 新疆森田物流有限公司危废暂存间建设项目. 建设地点; （新疆维吾尔）自治区; （昌吉）回族自治州; （阜康）市; （/）县; （阜东）园区. 地理坐标; 经度; 东经88度10分41.392秒; 纬度; 北纬44度8分21.256秒. 主要危险物质及分布; 主要危险物质：废矿物油； 危险物质分布：废矿物油来自危险废物暂存间废矿物油密闭油桶。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 1、大气环境影响：本项目暂存的废矿物油桶中乙酸乙酯等，均属易燃物质，其储存点位于拟建危险废物暂存间内，如发生火灾或爆炸，将在短期内释放大量能量，造成建筑破坏和人员伤亡，其燃烧、爆炸产生的有害气体随空气流通往下风向扩散对大气环境产生污染； 2、地表水环境影响：火灾灭火产生的消防废水随地表径流汇入周边地表水体对周围地表水体产生污染； 3、地下水影响：危险废物暂存间内的废矿物油若泄露或防渗措施破坏将会对区域地下水产生污染影响。. 风险防范措施要求; 1、危险化学品的储存要求和防范措施 ⑴项目暂存过程中废矿物油，属于危险化学品，上述危险化学品贮存必须符合《中华人民共和国消防法》、《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）以及《仓库防火安全管理规则》等相关规定，如：贮存场所配备足够的、适应的消防器材，完善各项规章制度，在仓库等储存区设置明显的防火标志、危险标志等； ⑵对仓库的的管理应制定严格的物品出入库制度，必须实行两人两把锁，两本账的管理办法，并且为管理人员配备必要的防护用品和器具，另外，库房内不准设办公室、休息室等； 2、火灾事故的风险防范措施 ⑴按照《中国建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）之规定，项目危险废物暂存间应配置相应的灭火器类型与数量，并在火灾危险场所设置报警装置；根据规范要求，设置灭火器，备用于液态物质燃烧产生的火灾灭火。 3、危化品及危险废物泄露风险防范措施 ⑴危险废物暂存间地面全部防渗、防腐处理，可在存放区域修建地沟，便于渗漏液的分类收集处置；泄露的化学品全部收集于地沟内，再将地沟内的泄露化学品作为危废交由有资质的单位进行处置。 ⑵危险废物暂存间作为重点防渗区，其地面需在现状防渗混凝土基础上铺设2mm环氧树脂漆进行防渗； ⑶危险废物暂存间地面及四壁均应做防腐防渗处理，设置事故应急池（2.5m3），此部分废水为危险废物经收集后需交由有资质单位处理处置。. - 7、环境管理与监测计划 - 7.1环境管理 本项目应依托新疆森田物流有限公司环境管理部门，配备环境保护负责人，安排人员进行危废进、出库登记，全部岗位实行责任制。根据本项目特点，应制订如下制度：风险事故应急救援制度、危险废物安全贮存有关的规章制度（安全操作规程、岗位责任制、设备保养维修等规章制度）、危险废物贮存全过程的管理制度、转移联单管理制度、职业健康/安全/环保管理体系。 企业管理者应根据国家、地方的有关法律、法规及其他有关规定，按ISO14000 环境管理系列标准，制定明确的符合自身特点的环境方针，承诺对自身污染问题的预防和治理，并对全体职工进行环保知识的培养，提高职工的环保意识。 （1）执行国家及地方的环保方针、政策和有关法律、法规，协助制定与实施工程环境保护规划，配合有关部门审查落实工程设计中的环保设施设计内容及工程环保设施的竣工验收。 （2）根据地方环保部门提出的环境质量要求，制定项目环境管理条例，对因工程引发或增加的环境污染进行严格控制，并提出改善环境质量的措施和计划。 （3）根据《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第 5 号），转移危险废物时，必须按照规定填危废转移联单，对转移的每车（次）污染危险废物，编号并记录运输日期、车牌号码、所运危险废物数量、目的地，落实交付方、运输方、接收方等。登记单一式五联，接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起 10 日内交付产生单位，联单第一联由产生单位自留存档，联单第二联副联由产生单位在 2 日内报送移出地环境保护行政主部门；接受单位将联单第三联交付运输单位存档；将联单第四联自留存档；将联单第五联自接受危险废物之日起 2 日内报送接受地生态环境主管部门。 （4）废物运输管理必须采用货单制，废物产生单位应在货单上表明废物来源、种类、危害物质及数量，货单随废物装运。同时废物的包装材料要做到密闭、结实、无破损、盛装危险废物的容器器材和衬里不能与废物发生反应，防止因包装破损造成泄漏对环境质量和人体健康造成危害。 （5）严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，存放各种危险废物，不得将不同种类或不相容的危险废物混装，须做好危险废物情况记录，注明危废名称、来源、数量、特性和包装容器类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等信息。危险废物的记录和货单在危险废物回收后应继续保留三年；必须定期对包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 （6）有危险废物贮存设施的排污单位应依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规及 GB18597、GB15562.2、HJ2025 和 HJ2042 等标准规范，在危险废物接收、贮存、污染控制等过程中严格落实相关要求，防止危险废物贮存过程造成的环境污染，加强危险废物贮存过程的监督管理。 （7）排污单位应建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等。为实现台账便于携带、作为许可证执行情况佐证并长时间储存的目的以及导出原始数据，加工分析、综合判断运行情况的功能，台账应当按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理。记录内容包括基本信息、接收固体废物信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。 （8）记录自身产生的危险废物贮存、利用、处置信息及去向。自身产生的危险废物贮存、利用、处置信息应包括记录时间、产废设施名称/编码、产生的废物名称及类别(属于危险废物的还包括危险废物代码)、废物去向。废物去向包括利用、处置、贮存和委外转移，按照实际情况分别记录利用量、处置量、贮存量以及相应的设施名称或编号，委外的记录转移量、转移联单编号、委托单位。 （9）每周检查记录:环保标识设施情况，贮存容器是否破损，应急防护设 施情况，防渗工程是否正常，问题原因，维护过程，检查人，检查日期等信息。 - （10）危险废物贮存间门口需张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板。 粘贴于危险废物贮存间门上的危险废物警告标志（边长是40cm） 粘贴于危险废物贮存间门上的危险废物标签 粘贴于袋装危险废物包装物上的危险废物标签 粘贴于危险废物储存容器上的危险废物标签 - 7.2环境监测计划 - 环境监测是环境管理必备的一种手段，项目运营期的环境监测，建设单位可委托有资质的监测机构。监测工作应按照国家和地方环保的要求，采用国家规定的标准监测分析方法，定期进行环境监测。 - 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》(HJ1033-2019)制定监测计划，见表4-18。 表4-18 项目运营期监测计划 类别; 监测项目; 监测点位置; 监测频率; 控制指标. 无组织排放废气; VOCs; 周界外浓度最高点; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值的要求。. 厂房门窗或通风口等排放口外1m，距地面1.5m以上位置进行监测; 1次/半年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 厂界噪声; Leq(A); 厂界四周; 1次/年; 《工业企业厂界噪声标准》 （GB12348-2008）中 3类标准. 地下水; 石油烃; 下游监测井; 1次/年; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）中的Ⅲ类 标准要求. 土壤; 石油烃（C10-C40）; 危废暂存间周边设置1个点; 1次/年; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值. 7.3排污口规范化管理 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001及2013年修改单）要求，暂存间应设置规范的标识标牌，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。 8、环保投资 本项目总投资为30万元，其中环保投资20万元，占总投资的67％，详见表4-16。 表4-19 项目环保投资估算表 内容; 项目名称; 治理措施; 投资估算（万元）. 1; 废气治理措施; 排风扇; 2. 2; 噪声治理措施; 建筑隔声、基础减振; 1.0. 3; 固体废物治理措施; 废抹布及废劳保用品集中收集后定期交环卫部门清运。; 0.5. 4; 地下水污染防治措; 危险废物暂存间地面设置导流沟，入口设围堰，暂存间为全封闭形式，地面采取抗渗混凝土＋2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s; 11.5. 5; 环境风险; 火灾防范：火灾报警装置、消防设施、应急防护设施等。; 2. 泄漏风险防范：设置事故应急池，容积为2.5m3，使用混凝土结构，池内刷防渗、防腐漆。; 2. 其他防范措施：安装视频监控系统、警示标示、通讯设备、公用设备、隔离设施、照明设施等。; 1. 总计; 50. ## 9、项目环保竣工验收 建设单位应按照《建设项目环境保护管理条例》中的有关要求，由建设单位成立验收组进行自主验收。项目三同时竣工验收一览表见表4-20。 表4-20 项目“三同时”竣工验收一览表 项目; 污染源; 污染防治措施; 验收内容; 监测内容; 预计治理效果. 废气; 危险废物暂存间; 排风扇; 排风扇; 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2放限值要求、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A厂区内VOCs无组织特别排放限值要求. 噪声; 设备噪声; 建筑隔声、基础减振; 东南西北四个厂界Leq; 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. 固体废物; 废抹布及废劳保用品; 集中收集交由项目区环卫部门处理; 废抹布及废劳保用品; 环卫部门统一清运。. 地下水; 危险废物暂存间; 危险废物暂存间地面设置导流沟，入口设围堰，项目不同危险废物均储存在不同的容器中分区存放，均位于室内，可做到防风、防雨、防晒；地面采取抗渗混凝土＋2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s; --; 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18 597-2001)及其修改单、《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）相关要求. 环境风险; 危险废物暂存间; 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求进行场地改造，场地进行防渗处理，设置围堰、导流沟、事故应急池（2.5m3）、防爆照明设施和观察窗口（门窗进行加固）、大门设置标识。. 排污口规范化设置; 设置危废管理台账，设置危废管理制度，设置对应的环保标识标牌. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 危险废物暂存间 | 非甲烷总烃 | 排风扇 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2放限值要求、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A厂区内VOCs无组织特别排放限值要求 |
| 声环境 | 风机 | 等效A声级 | 基础减振、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准 |
| 固体废物 | 废抹布及废劳保用品：集中收集交由环卫部门处理，废油桶暂存于危废暂存间，用于装更换废机油，剩余废油桶交由有资质单位处置； |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求进行场地改造，场地进行防渗处理，危险废物暂存间地面设置导流沟，入口设围堰，均位于室内，可做到防风、防雨、防晒；地面采取抗渗混凝土＋2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s |  |  |  |
| 生态保护措施 | 场地硬化后，总体来看，造成的不利生态环境影响程度在可接受范围内。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求进行场地改造，场地进行防渗处理，设置围堰、导流沟、事故应急池（2.5m3）、防爆照明设施和观察窗口（门窗进行加固）、大门设置标识。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 设置危废管理台账，设置危废管理制度，设置对应的环保标识标牌。 |  |  |  |

- 六、结论

评价认为，本项目符合国家现行产业政策，区域环境质量总体上能达到环境标准要求；项目总图布置合理，采取的污染防治措施经济技术可行。项目在落实环评报告表中提出的各项环保治理措施的前提下，并确保环保设施正常运转的情况下，污染物的排放能满足所执行的环境标准和总量控制要求，不会改变环评区域现有功能的。从环保的角度出发，本项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.00002 | 0 | 0.00002 | +0.00002 |
| 废水 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废抹布及废劳保用品 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
| 危险废物 | 废油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①