- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 新疆宏润环保科技有限公司废旧轮胎回收利用项目

建设单位（盖章）：新疆宏润环保科技有限公司

编制日期：           2022年2月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	9

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	17

四、主要环境影响和保护措施	21

五、环境保护措施监督检查清单	35

六、结论	38

七、附表	39

附图：

附图1：项目区地理位置图

附图2：项目区卫星图

附图3：现场勘察图

附图4：项目区平面布置图

附图5：监测布点图

附图6：本项目与园区位置关系图

附件：

附件1：委托书

附件2：备案文件

附件3：监测报告

附件4：营业执照

附件5：租赁合同

附件6：行政处罚决定书

附件7：规划环评审查意见

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新疆宏润环保科技有限公司废旧轮胎回收利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2108-6523234-04-01-320513 |  |  |
| 建设单位联系人 | 郑润里 | 联系方式 | 19915000111 |
| 建设地点 | 新疆昌吉回族自治州玛纳斯县塔河工业园兰辉农牧机械制造有限公司厂区内 |  |  |
| 地理坐标 | （E86°19′25.998″，N44°12′56.394″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业42-85.非金属废料和碎屑加工处理422 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 玛纳斯县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 玛发改[2021]118号 |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 12 |
| 环保投资占比（%） | 12.00 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | £否 R是： 本项目于2021年6月开工建设，2021年12月23日昌吉回族自治州生态环境局以昌州环罚字[2021]8-04号文下达的行政处罚决定书，建设单位已经按要求缴纳了罚款（见附件）。 | 用地（用海） 面积（m2） | 2800 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 玛纳斯县塔河工业园区位于玛纳斯县城以东约10km处，园区分北区、中区和南区。规划用地行政区划属于玛纳斯县包家店镇和平原林场。G312国道横贯园区，乌奎高速公路、北疆铁路分别从园区的中部、南界穿过。北区建设用地面积14.35km2，中区建设用地面积19.05km2 ，南区建设用地面积28.45km2。园区定位为及发展方向：北区规划以煤电铝循环经济为主导产业，主要生产电解铝、铝型材、化工产品等高附加值的工业产品；中区以煤化工、煤电为规划的主干产业、主要生产煤电、煤制天然气、煤制油等其他高附加值的新型煤化工产品及新型建材项目；南区以煤化工、煤电为主导产业，主要生产煤电、煤制天然气、煤制油等其他高附加值的新型煤化工产品。 2013年3月，玛纳斯县人民政府出具了《关于玛纳斯县工业园区塔河产业区总体规划的批复》(玛政发[2013]8号)。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 2013年5月，原玛纳斯县环境保护局出具了《关于玛纳斯县塔河工业园区总体规划环境影响报告书的审查意见》 (玛环审[2013]37号)；2021年2月5日，昌吉州生态环境局玛纳斯县分局出具了《关于玛纳斯县塔西河工业园区总体规划环境影响跟踪评价报告书的专家论证意见》（玛环审[2021]6号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《玛纳斯县塔河工业园区总体规划（2008-2025）》符合性分析 本项目位于玛纳斯县塔河工业园区内，为三类工业用地。根据 《玛纳斯县塔河工业园区总体规划（2008-2025）》，塔河工业园区产业定位是：北区：结合资源条件、产业基础、技术发展水平、产业特点等因素，按照循环经济及可持续发展的模式，确定产业园区规划以煤电铝循环经济为主导产业，主要生产电解铝、铝型材、化工产品等其他高附加值的工业产品。中区：工业园区以煤化工、煤电为规划的主干产业，主要生产煤电、煤制天然气、煤制油等其他高附加值的新型煤化工产品。利用企业“三废"及矿产资源发展新型建材产业，如玻璃、陶瓷、粉煤灰后工业废渣，重点建设粉煤灰加气混凝土砌块、粉煤灰页岩烧结砖，粉煤灰页出陶粒等新型建材项目，实现园区固体废弃物的循环利用。南区：玛纳斯县依托区域中心城市，抓住中心城市产业转移和发展乌鲁木齐城市经济圈的机遇，错位发展，建立产业接替区，形成煤电、煤化工等优势产业的经济格局，延伸产业链条，注重形成煤炭开采、加工-煤电煤化工业一新能源新材料--上述生产过程中的环保产业-附属产业的产业链。突出循环经济理念，坚持煤电化一体化战略，利用已形成的煤电产业优势、完善的基础设施优势和国有大企业人才、技术、资金和政策优势，重点发展煤、电、化循环经济，兼顾发展现代服务业。 本项目位于玛纳斯县塔河工业园区兰辉农牧机械制造有限公司厂区内，位于玛纳斯县塔河工业园区中区，用地类型为二类工业用地（详见附图6 本项目与园区位置关系图）。项目主要回收废旧轮胎生产胶粉项目，本项目的建设解决乌昌地区及玛纳斯县废旧轮胎资源再利用问题，废旧资源利用符合园区发展循环经济的园区产业思路。因此，本项目的建设符合《玛纳斯县塔河工业园区总体规划（2008-2025）》的要求。 2、与《玛纳斯县塔河工业园区总体规划环境影响报告书》及审查意见（玛环审〔2013〕37号）的符合性分析 本项目与《玛纳斯县塔河工业园区总体规划环境影响报告书》及审查意见（玛环审〔2013〕37号）的符合性分析详见表1-1。 表1-1 与园区规划环评及审查意见的符合性 序号; 原则要求; 项目情况; 符合性. 1; 严格入区项目环境准入，结合国家产业政策，提出各行业限制或禁止入园企业的条件，落实跟踪评价资金来源和实施单位，同时避免入园企业过度占地。; 本项目为《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“第一类 鼓励类”项目; 符合. 2; 切实做好水资源综合利用工作，在规划实施过程中认真做好中水回用工作，减少新鲜用水量，合理利用水资源; 本项目生产废水为循环冷却水，均循环使用不外排; 符合. 3; 合理规划设计供水、排水方案，切实做好排水方案和后续管理，杜绝污染事故的发生; 项目生产废水循环利用不外排，生活污水进入园区污水管网，最终排入园区污水处理厂; 符合. 4; 大力发展项目区循环经济，延长产业链，制定切实可行的综合利用方案，提高资源利用效率; 项目为废旧资源综合利用项目，符合园区大力发展循环经济项目的思路。; 符合. 5; 加强项目区建设项目的环境管理，加快项目区环境保护基础设施（污水集中处理、集中供热、集中供气等设施）建设，积极开展清洁生产审核，做好项目区的节能降耗。; 本项目不属于环境保护基础设施建设项目，本项目属于废旧资源回收利用项目，项目建成后将加强环境管理，做好节能降耗。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 本项目属于废旧资源回收利用项目，不属于国家产业政策限制或禁止的项目，符合园区准入条件。本项目符合园区大力发展项目区循环经济，延长产业链，制定切实可行的综合利用方案，提高资源利用效率的要求，因此，本项目建设符合《《玛纳斯县塔河工业园区总体规划环境影响报告书》及审查意见（玛环审〔2013〕37号）的要求。 1、产业政策符合性分析 根据中华人民共和国发展和改革委员会颁布的第40号令《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于“鼓励类”第三十八条“环境保护与资源节约综合利用"第29 "废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废型料、废橡胶、废油脂等再生资源循环利用技术与设备开发”中废橡胶回收利用。2021年8月3日，玛纳斯县发展和改革委员会以玛发改[2021]118号，出具了企业投资项目备案证。项目代码：2108-6523234-04-01-320513。因此，本项目建设符合国家和当地产业政策要求。 2、与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析 表1-2 项目与“三线一单”符合性分析一览表 “三线一单”要求; 项目情况; 符合性. 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件; 项目位于玛纳斯县塔河工业园区，不在生态保护红线区范围内。项目符合生态保护红线要求; 符合. 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求; 本项目产生的废气、废水、噪声、固废等污染物均采取了严格的治理和处置措施，污染物能达标排放，采取相应措施后经预测能够满足相关标准要求，符合环境质量底线的要求，不会对环境质量底线产生冲击; 符合. 资源是环境的载体，资源利用上线是各区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”; 项目原辅材料及能源消耗合理分配，不触及能源利用上线; 符合. 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求，要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用; 本项目符合产业政策，且项目所在地不属于《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》以及《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》中准入负面清单内。; 符合. 3、与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析 本项目位于玛纳斯县塔河工业园，根据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》，本项目所属为重点管控单元-玛纳斯县工业园区塔河产业区。本项目与其符合情况见下表1-3。 表1-3 与“昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单”符合性分析一览表 管控单元名称; 管控要求; 项目情况; 符合性. 玛纳斯县工业园区塔河产业区; 空间布局约束; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求（表2-3 A6.1、表3.4-2 B1）。 2、入园企业需符合园区产业发展定位，产业发展以煤化工、煤电、煤-电-铝一体化产业为主导。 3、优先引进与园区循环经济产业链发展方向吻合的项目。 4、禁止废水经预处理达不到工业园污水处理厂接纳标准的项目。 5、限制严重依赖水资源的高耗水项目。; 1、本项目不属于表2-3 A6.1、表3.4-2 B1中重点管控单元空间布局约束的内容之列。 2、本项目不涉及锅炉。 3、本项目表中特殊保护区域。 4、本项目不涉及供热锅炉。; 符合. 污染物排放管控; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求（表2-3 A6.2、表3.4-2 B2）。 2、新（改、扩）建项目应执行最严格的大气污染物特别排放标准。 3、PM2.5年平均浓度不达标县市（园区），禁止新（改、扩）建未落实SO2、NOx、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）等四项大气污染物总量指标昌吉州区域内倍量替代的项目。 4、煤化工行业推广应用新技术、新工艺、新设备。合成气净化必须配套建设氮、硫回收装置和回收尾气处理设施，确保尾气达标排放。 5、实施化纤、化工等重点行业企业的工艺废气（恶臭）治理设施改造项目，对其空气恶臭污染进行在线监控。 6、园区内各企业工业废水必须经预处理达到集中处理要求，才能进入污水集中处理设施。; 1、本项目所涉及污染物不属于表2-3A6.2、表3.4-2 B2中重点管控单元污染物的内容之列。 2、3、本项目所在区域PM2.5年均浓度不达标，本项目排放颗粒物实施倍量替代消减。; 符合. 环境风险防控; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求（表2-3 A6.3、表3.4-2 B3）。 2、园区及企业需制定安全事故和污染事故应急预案。发生安全事故和污染事故时，应当及时上报上级环保及相关部门，通报地方行政主管单位，并及时采取应急预案，控制和处理好已发生的事故灾难。 3、园区内各环境风险企业应建设风险事故池，以存放事故状况下排放的废水。; 1、本项目不属于表2-3 A6.3、表3.4-2 B3中关于重点管控单元环境风险防控限制内容。 2、本项目不涉及危险化学品。; 符合. 资源利用效率; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求（表2-3 A6.4、表3.4-2 B4）。 2、企业按照“清污分流、一水多用、循环使用”的原则，加强节水和统筹用水的管理，重视水资源的梯级利用，最大限度提高水的复用率，减少外排量。; 1、本项目符合自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求. 2、本项目不涉及燃料燃烧，不涉及进高载能项目。; 符合. - 与《废旧轮胎综合利用行业规范条件（2020年本）》相符性分析 表1-4与《废旧轮胎综合利用行业规范条件（2020年本）》对照表 序号; 要求; 本项目; 相符性. 1; 项目选址与企业布局; 企业应符合国家产业政策和所在地城乡建设规划、生态环境保护规划和污染防治、土地利用总体规划、主体功能区规划等要求，其施工建设应满足规范化设计要求。; 本项目位于玛纳斯县塔河工业园区兰辉农牧机械制造有限公司厂区，用地性质为二类工业用地。; 符合. 2; 在国家法律、法规、行政规章及规划确定或经县级以上人民政府批准的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、永久基本农田等法律法规禁止建设区域和生态环境保护红线区域，以及以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，不得新建、改扩建企业。; 本项目位于玛纳斯县塔河工业园区，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、永久基本农田等法律法规禁止建设区域和生态环境保护红线区域。; 符合. #### 3; #### 企业产能设计应与废旧轮胎可回收量相适应。; #### 本项目设计回收废旧轮胎2万吨/年，乌昌地区废旧轮胎资源可以满足要求。; #### 符合. #### 4; #### 企业厂区土地使用手续合法（租用合同应不少于15年），厂区面积、生产区域面积应与综合利用加工能力相匹配，废旧轮胎贮存场地应符合回收管理规范的要求。; #### 本项目租用玛纳斯县工业园兰辉农牧机械制造有限公司闲置厂房1座，废旧轮胎贮存在厂区水泥地面地面，符合回收管理规范。; #### 符合. #### 5; #### 技术装备和工艺; #### 企业应采用节能、环保、清洁、高效、智能的新技术、新工艺，选择自动化效率高、能源消耗指标合理、密封性好、污染物产排量少、本质安全和资源综合利用率高的生产装备及辅助设施，采用先进的产品质量检测设备。; #### 本项目使用设备不属于淘汰或禁止的设备，生产过程中实现100%自动化运行，满足要求。; #### 符合. #### 6; #### 鼓励企业优先采用政府部门发布的《国家工业资源综合利用先进适用技术装备目录》所列的技术装备。废轮胎破碎不采用手工方式，废轮胎破碎、粉碎及分级应采用自动化技术与装备，鼓励应用橡胶粉生产自动化集中控制生产线。; #### 废轮胎破碎采用辊压机进行破碎，不采用人工破碎的方式进行破碎。; #### 符合. #### 7; #### 资源利用及能源消耗; #### 废轮胎加工处理中产生的废料以及尾气净化产生的粉尘等次生固体废物，应建立台账记录制度，鼓励企业全部回收利用；企业不具备利用条件的，应建立登记转移记录制度，委托其他企业利用处置，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋。; #### 废轮胎加工处理中产生的废料以及尾气净化产生的粉尘等次生固体废物全部作为产品回收利用。; #### 符合. #### 8; #### 废轮胎加工处理能源消耗：橡胶粉生产综合能源消耗低于350千瓦时/吨（40目以上除外）; #### 根据建设单位提供的能耗资料，本项目橡胶粉生产综合能耗小于350千瓦时/吨。; #### 符合. #### 9; #### 环境保护; #### 企业应严格执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》，依法向生态环境行政主管部门报批环境影响评价文件；严格执行环境保护“三同时”制度，落实各项生态环境保护措施，在项目建成后按照国家规定的程序和技术规范开展建设项目竣工环境保护验收。; #### 本项目将按照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》进行环境影响评价和“三同时”制度。; #### 符合. #### 10; #### 企业应通过环境管理体系认证; #### 企业建成后通过环境管理体系认证; #### 符合. #### 11; #### 企业应当按照排污许可证申请与核发技术规范在规定的时限申请并取得排污许可证，并落实排污许可证规定的环境管理和信息公开要求; #### 企业应当按照排污许可证申请与核发技术规范在规定的时限申请并取得排污许可证，并落实排污许可证规定的环境管理和信息公开要求。; #### 符合. #### 12; #### 废轮胎破碎、粉碎作业区，应设置粉尘收集和高效除尘设施，有效降低粉尘排放。; #### 废轮胎破碎、粉碎作业区，应设置粉尘收集和高效布袋除尘设施，除尘效率大于95%。; #### 符合. #### 13; #### 环境噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。; #### 噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准; #### 符合. #### 14; #### 橡胶粉产品质量应符合《硫化橡胶粉》《路用废胎硫化橡胶粉》等国家和行业相应的标准要求。; #### 本项目采用物理方法对废旧轮胎进行破碎、筛分、磁选等工序，主要产品胶粉满足《硫化橡胶粉》（GB/T19208-2020）。; #### 符合. - 与《关于联合开展电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿工作方案》（环办土壤函[2017]1240号）相符性分析 工作方案要求：（一）依法取缔一批污染严重的非法再生利用企业。主要包括： 与居民区混杂、严重影响居民正常生活环境的无证无照小作坊；无环保审批手续、未办理工商登记的非法企业；不符合国家产业政策的企业；污染治理设施运行不正常且无法稳定达标排放的企业。（二）重点整治加工利用集散地。本次清理整顿集散地是指：在一个工业园区或行政村内聚集 5 家（含）以上，或在一个乡（镇、 街道）内聚集10家（含）以上的电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解再生利用作坊和企业。重点检查集散地规划环评的审批和落实情况、环保基础设施建设和运行情况。 - 规范引导一批再生利用企业健康发展。发挥“城市矿产” 示范基地、再生资源示范工程、循环经济示范园区的引领作用和回收利用骨干企业的带动作用；完善再生资源回收利用基础设施，促进有关企业采用先进适用加工工艺，集聚发展，集中建设和运营污染治理设施；推动国内废物再生利用集散地园区化、规模化和清洁化发展；鼓励合法合规再生利用企业联合、重组，做大做强。 - 本项目属于4220非金属废料和碎屑加工处理中废旧轮胎回收利用项目，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于鼓励类项目，2021年8月3日，玛纳斯县发展和改革委员会以玛发改[2021]118号，出具了企业投资项目备案证。项目代码：2108-6523234-04-01-320513。因此，本项目建设符合国家和当地产业政策要求。新疆宏润环保科技有限公司依法办理了相关公商登记手续。目前，本项目依照相关法律法规，办理相关环境影响评价手续。本项目生产过程全部位于密闭式厂房内，废旧轮胎破碎粉尘经集气罩收集后布袋除尘器处理后达标排放。本项目建设地点位于玛纳斯县塔河工业园兰辉农牧机械制造有限公司厂区内，根据园区规划可知，玛纳斯县塔西河工业园区鼓励发展循环经济，鼓励园区固体废物能够做到资源在利用，经过调查发现，园区目前未入住轮胎回收利用企业，因此，本项目与《关于联合开展电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿工作方案》（环办土壤函[2017]1240号）的要求相符。 - 与《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》相符性分析 严格污染物排放浓度。认真落实《重点区域大气污染物排放特别限制的公告》（环保厅2016第45号）的要求，钢铁、石化、火电、水泥等行业和燃煤锅炉严格执行重点行业污染物特别排放限制要求。其他工业企业一律执行国家最新污染物排放标准，减少污染物排放总量。严格执行污染物无组织排放监测浓度限制。 本项目不属于钢铁、石化、火电、水泥等行业，不涉及燃煤锅炉，主要污染物为废旧轮胎破碎、筛分产生的粉尘，粉尘经集气罩收集后经布袋除尘器处理后由15m排气筒排放。无组织粉尘经厂房沉降后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准。 - 与《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》相符性分析 计划中提到：“乌-昌-石”区域和“奎-独-乌”区域所有新（改扩）建项目应执行最严格的大气污染物排放标准。 PM2.5年平均浓度不达标城市禁止新（改、扩建）未落实SO2、NOx、烟粉尘、挥发性有机物等四项大气污染物总量指标替代项目。强化工业企业无组织排放管控，开展钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程无组织排放实施深度治理。 本项目位于玛纳斯县塔河工业园兰辉农牧机械制造有限公司厂区，本项目不属于钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业，本项目设备均放置在密闭的厂房中，粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相应标准后达标排放。因此，本项目与《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》相符。 - 选址合理性分析 （1）用地性质合理性分析 本项目属于废旧资源回收加工业，用地性质为二类工业用地，根据《工业用地分类以及各类范围》规定：“二类用地是指对居住和公共设施等环境有一定污染的工业用地。包括：食品制造业、医药制造业、纺织工业.......计算机及其他电子设备制造业、工艺品及其他制造业、废弃资源和废旧材料回收加工业”。因此，本项目用地合理。 （2）项目与周边环境相容性 本项目建设地点位于玛纳斯县塔河工业园，租用兰辉农牧机械制造有限公司闲置厂房进行建设，中心地理坐标为E86°19′25.998″，N44°12′56.394″。项目区北侧为玛纳斯县宏发编织带厂生产车间；项目区南侧为厂界；项目区西侧为厂界；东侧为玛纳斯县兰辉农牧机械制造有限公司宿舍和办公楼。 本项目主要机械噪声通过隔声、减震、距离衰减后，对周围环境影响较小。项目建设无环境制约因素，与周边环境相容。 项目进厂道路与园区道路相连，交通运输条件良好。同时，项目区四周无有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源；项目区用水、用电设施完善。项目评价区域内不涉及风景名胜区、自然保护区，厂区内宿舍受到本项目噪声影响较小，对人居环境造成的影响较小。 综上所述，从环境保护角度而言本项目选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 改革开放以来，中国汽车产业迅速发展，目前我国已成为世界上第二大汽车生产国。截至2016年6月底，全国机动车保有量达2.85亿辆，其中汽车1.84亿辆。汽车促进了国民经济大发展，成为拉动国内居民消费的第一引擎，然而，与汽车时代一同到来的，还有堆积如山的废旧轮胎。废轮胎的堆积提供了蚊虫滋生的场所，而因为轮胎失火造成的火灾也时有发生。同时，轮胎燃烧过程中会产生大量的致癌物质，如多环芳煙等，导致严重的环境污染。废旧轮胎的堆积不仅污染了环境，更造成了资源的浪费。废轮胎中含有很多可以利用的物质，如胶料、炭黑等，回收利用得当同样有其利用价值。目前存在很多废轮胎的回收利用方法，可以分为直接利用和物理化学加工利用两大类，主要包括橡胶废制品的改制、制造再生橡胶、粉碎成胶粉、热分解回收化工原料以及燃烧回收热能等方法。 中国是世界上第一大橡胶资源消耗国，同时又是橡胶资源十分匮乏的国家，近80%的天然橡胶依赖进口，轮胎消耗的橡胶髭占橡胶消费总量的70%以上。因此，大力发展废旧轮胎综合利用产业对中国来说意义更大。 根据调查可知，截止2020年底，全疆机动车保有量约588万辆，其中乌昌地区车辆保有量约200万辆，乌昌地区年产生废旧轮胎约800万条，约45万吨。据调查乌昌地区拥有各类废旧轮胎企业约35家（包括轮胎翻新、炼油厂），实际处理废旧轮胎约4.50万吨/年，占废旧轮胎产生量的10%左右。因此，乌昌区域废旧轮胎资源丰富，为本项目建设提供了充足的原料。 新疆宏润环保科技有限公司在玛纳斯县塔河工业园区投资100万元租用兰辉农牧机械制造有限公司闲置厂房用于建设“新疆宏润环保科技有限公司废旧轮胎回收利用项目”。本项目以废旧轮胎为原料采用常温机械粉碎加工工艺制造胶粉，同时回收得到钢丝。本项目的建成将对玛纳斯县及周边地区的废旧轮胎处理起到积极的作用。2021年6月，将购置的设备拉运至租用的厂房进行安装。安装完成后项目一直处于停产状态。 根据《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕18号），建设单位正在接受当地生态环境管理部门关于未批先建的处罚，建设单位主动报批环境影响报告书（表）的，有审批权的环保部门应当受理。因此，本项目将按照有关要求进行上报生态环境管理部门进行审批。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2019年1月）等相关法律法规，本项目应进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》（2021年1月）的有关规定，本项目属于三十九、废弃资源综合利用业42-85.非金属废料和碎屑加工处理422-废轮胎和碎屑加工处理，应编制环境影响评价报告表。2021年7月，建设单位委托我公司承担本项目环境影响评价工作。接受委托后，项目负责人立即赴现场进行实地踏勘，对评价区范围的自然环境、周边环境概况进行了调查，收集项目资料。环评单位遵循国家法律及有关行业规范，编制完成环境影响报告表，提交生态环境主管部门审批，呈报环境保护行政主管部门审批后可作为项目环境保护管理的依据。 2、项目概况 （1）项目名称：新疆宏润环保科技有限公司废旧轮胎回收利用项目 （2）建设单位：新疆宏润环保科技有限公司 （3）建设性质：新建（未批先建） （4）建设地点：本项目建设地点位于玛纳斯县塔河工业园，租用兰辉农牧机械制造有限公司闲置厂房进行建设，中心地理坐标为E86°19′25.998″，N44°12′56.394″。项目区北侧为玛纳斯县宏发编织带厂生产车间；项目区南侧为厂界；项目区西侧为厂界；东侧为玛纳斯县兰辉农牧机械制造有限公司宿舍和办公楼。地理位置图见附图1，项目区卫星图见附图2，现场勘察图见附图3。 （5）总投资：本项目总投资100万元，资金来源为企业自筹。 3、项目建设内容 本项目租用兰辉农牧机械制造有限公司闲置厂房1栋进行建设，租用厂房面积2800m2，主要建设内容废旧轮胎回收生产线1条，项目建成后实现年回收加工废旧轮胎20000吨/年。主要建设内容组成表见表2-1。 表2-1 项目组成表 序号; 工程类别; 建设内容; 规模; 备注. 1; 主体工程; 生产区; 建筑面积2800m2，主要建设废旧轮胎回收生产线1条，包括切割、破碎、磁选、筛分、包装等工序，实现年加工回收20000吨废旧轮胎。; 已建. 2; 贮运工程; 废旧轮胎堆放区; 依托车间外南侧空地作为废旧轮胎堆放区; 已建. 3; 公用工程; 给水; 用于生活、消防，依托兰辉农牧机械制造有限公司已建供水设施（园区自来水供水管网）; 依托. 排水; 生活污水依托兰辉农牧机械制造有限公司已建化粪池预处理后排入玛纳斯塔河工业园污水处理厂进行处理。; 依托. 配电; 由市政电网供给。; 依托. 供暖; 由园区集中供热提供。; 依托. 4; 环保工程; 废水; 生活污水经化粪池预处理后排入玛纳斯塔河工业园污水处理厂进行处理。; 依托. 设备循环冷却水经冷却池冷却后循环使用，不外排。; 已建. 废气; 破碎、筛分粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后由15m排气筒排放; 已建. 噪声; 设备减振、车间隔声、风机进出风口安装消声装置; 已建. 固废; 本项目废渣及纤维统一收集存放在车间一般固废暂存场后，定期送往废品回收站处置；生活垃圾分类收集，定期由玛纳斯环卫部门进行清运。; 已建. 4、产品方案 本项目主要产品为胶粉，副产品钢丝，产品方案一览表见表2-2。 表2-2 产品方案一览表 产品名称; 规模; 备注. 胶粉; 16000t/a; 外售. 钢丝; 3979.575t/a; 外售. 本项日产品胶粉执行《硫化橡胶粉》（GB/T19208-2020）标准，胶粉的主要技术指标见表2-3。 表2-3胶粉主要技术指标 序号; 指标名称; 指标值; 试较方法. 1; 加减热量（%）; ≤1.0; 6.5. 2; 扯断强度（MPa）; ≥15; GB/T 528. 3; 扯断伸长率（%）; ≥450; GB/T 528. 4; 丙酮抽出物（%）; ≤8; GB/T3516-2006（方法A）. 5; 灰分（%）; ≤10; GB/T4498.1-2013（方法B）. 6; 含铁量（%）; ≤0.05; 6.9. 7; 橡胶含烃量（%）; ≥45; GB/T 14837.1. 8; 炭黑含量（%）; ≤26; GB/T 14837.1. 9; 体积密度(kg/m3); 260-380; 6.10. 10; 密度（103kg/m3）; ≤1.20; GB/T 522-2008（方法B）. 11; 活化能(100℃)（KJ/mol）; ＞1500; ISO 11358-2:2014. 12; 聚异戊二烯含量; ≥26; GB/T 15904. 5\主要原材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗见下表2-4。 表2-4 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 材料名称; 单位; 数量; 备注. 主要原辅材料. 1; 废旧轮胎; t/a; 20000; 市场购买. 能源消耗. 2; 水; m3/a; 360; 园区自来水管网. 2; 电; kWh; 115万; 园区电网供应. 6、主要设备 本项目主要生产设备详见表2-5。 表2-5 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 破边机; /; 台; 1. 2; 切块机; /; 台; 2. 2; 磨粉机; /; 台; 1. 3; 皮带输送机; /; 台; 3. 4; 磁选机; /; 台; 2. 5; 包装机; /; 台; 1. 6; 装载机; /; 台; 1. 7; 布袋除尘器; /; 台; 1. 7、公用工程 （1）给水 项目用水由园区自来水管网供给，依托兰辉农牧机械制造有限公司已建成的管网，采用生活、消防合用环状给水管网。 （2）排水 生活污水经厂区已建化粪池处理后排入园区污水管网，最终由塔河工业园污水处理厂进行处理。 （3）供电 由园区市政供电，年耗电量为115万kWh。 （4）厂内外运输 厂内运输主要为原料、成品运输等，其特点是距离短、次数频繁，厂内运输采用拖车、叉车来解决。 厂外运输主要为原材料、成品与物流配送的运输，生产中主要原辅料，采用公路运输的方法解决。成品等运出主要依托社会运输力量承担。 （5）食宿 本项目宿舍租用兰辉农牧机械制造有限公司的空闲宿舍，食堂依托兰辉农牧机械制造有限公司已建食堂，本项目不单独设置食堂。 （6）供暖 本项目供暖依托园区集中供暖。 8、平面布置 本项目利用兰辉农牧机械制造有限公司闲置厂房进行生产。项目所在厂房位于厂区南部。生产厂房按照生产功能分为切割区、破碎区、包装区和产品区。总平面布置按照总平面设计规范，满足企业生产工艺流程要求及符合现行国家消防、安全等规范，结合厂区自然条件，便于运输进行布置，具体详见平面布置图见附图4。 9、劳动定员及工作制 本项目劳动定员10人，全年生产天数330天，每天工作时间为24小时，年工作时长7920h。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污环节 本项目租用兰辉农牧机械有限公司闲置厂房进行生产，施工期污染源已经基本消失，未对周围环境造成较大影响。本次建设不需要进行土建施工，主要是生产车间内部装修和设备安装。其工艺流程及产污节点详见图2-1。目前，建设单位设备已经安装完成，经现场调查可知，施工期污染均已结束。 图2-1 投入使用 验收 设备安装 噪声、固体废物、生活污水 废气、噪声、固废、生活污水 装饰工程 施工期工艺流程图及产物节点 - 营运期工艺流程及产污环节 本项目处理废旧轮胎采用常温粉碎法，常温粉碎法相比箕他方法耗能成本较低，产品品质较好，无需加热，无需清洗，生产过程物料不发生物理反应，属物理过程，整个过程屮不产生分解废气。其工艺流程如下： （1）利用裁切机将废旧轮胎裁切成两段或者更多，将裁断后的轮胎胎口钢 丝利用液压装置钢丝取出机取出，钢丝输送至收集指定地点； （2）将己取出钢丝的轮胎经加料机进行加料，轮胎段由皮带输送机输送至破碎机切碎成5-15目的颗粒，由于破碎机工作时产生大量热量，使设备温度升高，需要对破碎机进行冷却，项日拟建20m3的冷却循环水池对设备间接冷却。 （3）将钢丝与胶体分离，钢丝通过磁选分离，钢丝输送带输送至指定地 点，胶体进入振动筛筛分； （4）振动筛筛下物通过气流分选将其中的尼龙纤维吹出，胶粉通过风机进入旋风收集器，由于破碎后的胶粉温度较高，胶粉经过引风机冷却后进入旋风收集器，旋风收集器排风含冇少量粉尘直接进入布袋除尘器收集，收集后的产品掺入产品进行外售，筛上物返回破碎机继续循环破碎，因此，除尘器粉尘不作为一般工业固体废物进行管理； （5）经过旋风收集器收集后的胶粉经过自动计量装袋机包装。本项目工艺流程图见下图2-2。 图2-2运营期工艺流程和产物节点图 3、产污环节汇总 本项目产污环节、污染物种类、来源、排放方式等详见表2-6。 表2-6 主要污染工序一览表 时段; 污染因子; 来源; 污染物种类; 排放. 营 运 期; 废水; 生活污水; CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 间断. 循环冷却水; SS、CODc; 不排放. 废气; 破碎、筛分; 颗粒物; 连续. 噪声; 机械设备; 设备噪声; 间断. 交通运输; 运输车辆噪声; 间断. 固体废物; 一般工业固废; 生产过程; 废渣及纤维; 连续. 职工生活; 生活垃圾; 间断. ## 4、物料平衡 本项目物料平衡表见下表2-7。 表2-7 本项目物料平衡表 投入; 产出. 废旧轮胎; 20000t/a; 胶粉; 16000t/a. /; /; 钢丝; 3979.575t/a. /; /; 废渣纤维; 20t/a. /; /; 有组织排放粉尘; 0.17t/a. /; /; 无组织排放粉尘; 0.39t/a. 合计; 20000t/a; 合计; 20000t/a. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，租用兰辉农牧机械有限公司闲置厂房进行生产和建设，不存在原有污染问题。兰辉农牧机械有限公司于2015年12月15日取得了《关于对玛纳斯县兰辉农牧机械有限公司年产3000台各型农机具项目环境影响报告表的批复》玛环审〔2015〕46号，2016年5月，生产厂房建设完成。后期由于农机市场萎缩，企业未购买农机加工设备，厂房一直闲置。本项目于2021年6月，将购置的设备拉运至租用的厂房进行安装，设备安装完成后一直处于停产状态。 2021年12月23日，昌吉回族自治州生态环境局以昌州环罚字[2021]8-04号文对建设单位下达了未批先建的行政处罚决定书。建设单位已经按要求缴纳了罚款。根据《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕18号），建设单位主动报批环境影响报告书（表）的，有审批权的环保部门应当受理。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 根据项目建设规模、地理位置及功能性质以及《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中相关要求，本项目不对地下水及土壤作出评价，本项目位于玛纳斯县塔河工业园内，不对生态环境现状进行调查。因此，本项目仅对大气环境、声环境进行现状调查和评价。 1、大气环境质量现状调查与评价 1.1数据来源 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（H.J2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，本项目空气环境质量现状引用2020年玛纳斯县环境空气质量逐日监测统计数据作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。 1.2评价标准 基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 1.3评价方法 评价方法：基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 1.4空气质量达标区判定 玛纳斯县2020年环境空气质量逐日监测统计结果，SO2、NO2、PM2.5、CO各有364个有效数据，PM10有362个有效数据，O3有363个有效数据，监测统计结果见下表3-1。 表3-1 环境空气常规因子现状监测及评价结果单位：mg/m3 污染物; 评价指标; 现状浓度µg/m3; 标准值µg/m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 17; 60; 28.3; 达标. 24小时平均第98百分位数; 58; 150; 38.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 22; 40; 55; 达标. 24小时平均第98百分位数; 66; 80; 82.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 93; 70; 132.9; 不达标. 24小时平均第98百分位数; 272; 150; 181.3; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 56; 35; 160; 不达标. 24小时平均第98百分位数; 214; 75; 285.3; 不达标. CO; 24小时平均第98百分位数; 1700; 4000; 42.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 138; 160; 86.25; 达标. 注：监测数值中PM2.5、PM10、SO2、NO2 这四项为浓度均值，CO为24 小时平均浓度第95百分位数，O3为日最大8小时平均浓度第90百分位数；二级标准值中PM2.5、PM10、SO2、NO2这四项为年均值，CO为24小时平均值，O3为日最大8小时平均值。 由上表可知，本项目所在区域SO2、NO2、CO、O3的年评价指标为达标；颗粒物PM2.5、PM10的年评价指标均为超标，因此本项目区域为不达标区。 PM10和 PM2.5为影响该区域环境空气质量的主要污染物。PM10、PM2.5超标原因主要与该区域气候干燥及多发浮尘天气有关。 ## 1.5特征污染物补充调查与评价 本次特征污染物TSP引用《玛纳斯恒源彩砖厂建设项目环境影响评价报告表》中监测数据，监测时间2021年8月19日~8月20日对项目区下风向TSP的现状监测数据，距离本项目约2.5km ，详见监测布点图附图5。 ①监测项目、监测时间、监测频率及监测布点 监测项目：TSP； 监测时间：2021年8月19日~8月20日； 监测频率：监测3天，每天监测1次。 监测布点：共设有1个大气监测点，监测布点位于项目区南侧，监测点位示意图详见图7。 ②监测结果及评价 根据评价计算结果，得出各单项污染指数（Pi），依据Pi值的大小，分别确定其污染程度。TSP现状监测及评价结果统计详见表3-2。 表3-2 TSP监测结果 单位：mg/m3 检测点位; 采样时间; 检测结果; 标准限值; Pi; 达标情况. 监测点位; 2021.8.19; 0.151; 0.3; 0.50; 达标. 2021.8.20; 0.198; 0.66; 达标. 2021.8.21; 0.216; 0.72; 达标. 由上表可以看出，项目所在区域TSP浓度可以满足《环境空气质量标准》（GB/T3095-2012）表2中环境空气污染物其他项目浓度限值二级浓度限值。 2、声环境质量现状 2.1监测方法和监测时间 项目区声环境质量现状委托新疆新特新能材料检测中心有限公司监测单位对项目区进行实测，调查设置了4个噪声监测点。监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定执行。监测仪器为AWA6228+型噪声级计，监测时间为2021年8月20日。 2.2监测点位 噪声监测点位见下图3-1。 图3-1 噪声监测布点图 2.3评价标准和监测结果 - 本项目位于玛纳斯县塔河工业园区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的3类声环境功能区限值。 表3-3 建设项目声现状监测及评价结果 单位：dB（A） 监测 点位; 1#; 2#; 3#; 4#. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 监测值; 43.1; 39.9; 45.8; 42.9; 45.7; 41.9; 44.9; 40.5. 标准值; 65; 55; 65; 55; 65; 55; 65; 55. 超标; —; —; —; —; —; —; —; —. 现状监测评价结果表明，项目区四周昼夜噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准限值。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目建设地点位于玛纳斯县塔河工业园，租用兰辉农牧机械制造有限公司闲置厂房进行建设，中心地理坐标为E86°19′25.998″，N44°12′56.394″。项目区北侧为玛纳斯县宏发编织带厂生产车间；项目区南侧为厂界；项目区西侧为厂界；东侧为玛纳斯县兰辉农牧机械制造有限公司宿舍和办公楼。厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区等保护目标；厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；厂界外50m范围内不涉及声环境保护目标。本项目主要环境保护目标见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标 环境类别; 目标名称; 目标最近距离及方位（m）; 保护对象; 控制要求. 环境 空气; /; /; 员工; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 声环境; 办公楼和宿舍; 东北侧 20m; 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准. 地下水; 项目区域; /; 地下水; 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 废旧轮胎破碎、筛分粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，无组织粉尘执行无组织排放监控浓度限值，详见下表3-5。 表3-5 废气污染物执行标准 污染物; 排气筒高度m; 最高允许排放速率kg/h; 最高允许排放浓度 mg/m3. 颗粒物; 15; 3.5; 120. 无组织; 无组织排放监控浓度限值 1.0mg/m3. 2、废水 项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池后排入园区污水管网，最终进入玛纳斯塔河工业园污水处理厂进行处理，《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的表4中三级排放标准，具体见表3-6。 表3-6 污水排放执行标准限值 单位：mg/L 类别; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油; 标准. 浓度限值; 6-9; 500; 300; 400; 20; 100; GB8978-1996. 3、噪声 项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》中表1中3类标准，具体见下表3-7。 表3-7 噪声排放标准 时期; 执行标准; 昼间噪声限值; 夜间噪声限值. 施工期; GB12523-2011; 70; 55. 运营期; GB12348-2008中3类; 65; 55. 4、固废 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》(GB18599-2020)中相关标准； |
| 总量 控制 指标 | 根据国家对污染物总量控制的要求和建设项目的特点，结合《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》要求，本项目排放颗粒物实施倍量替代消减，本项目颗粒物排放量为0.56t/a，倍量替代消减量为1.12t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目为租赁已建厂房，土建施工已经结束，施工期主要为设备的安装，项目已经建设完成。经过现场调查，施工期未对周围环境造成不良影响。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、大气环境影响分析 1.1 废气源强 本项目运营期污染物主要是废旧轮胎破碎、筛分过程中产生的粉尘，加工车间产生的无组织粉尘。 本项目废旧轮胎污染物产生系数参照2021年6月发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》42 废弃资源综合利用行业系数手册，破碎、筛选废气污染物产污系数见表4-1。 表4-1 非金属废料和碎屑加工处理行业产污系数表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 橡胶粉; 废旧轮胎; 破胶+筛选; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/ 吨-原料; 2160. 颗粒物; g/t-原料; 194. 本项目在破碎机、筛分机、分选机等产尘点合计设置3个集气罩，集气罩收集效率按90%计，然后通过1台布袋除尘器（去除效率按95%计）处理后由15m排气筒排放。本项目污染物产生和排放情况见下表4-2。 表4-2 破碎、筛分废气污染物产生及排放情况表 污染源; 排放方式; 污染物; 风量 m³/a; 产生量t/a; 产生浓度mg/m³; 处理效率; 排放量t/a; 排放浓度mg/m³; 标准mg/m³; 达标情况. 破碎、筛分粉尘; 有组织; 颗粒物; 4.32×107; 3.49; 80.78; 95%; 0.17; 0.81; 120; 达标. 无组织; 颗粒物; /; 0.39; /; /; 0.39; /; 1.0; /. 由上表可知，废旧轮胎经破碎、筛分后经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后由15m排气筒进行排放。有组织粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。 1.2 废气治理措施可行性分析 袋式除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。 袋式除尘器高的除尘效率是与它的除尘机理分不开的。含尘气体由除尘器下部进气管道，经导流板进入灰斗时，由于导流板的碰撞和气体速度的降低等作用，粗粒粉尘将落入灰斗中，其余细小颗粒粉尘随气体进入滤袋室，由于滤料纤维及织物的惯性、扩散、阻隔、钩挂、静电等作用，粉尘被阻留在滤袋内，净化后的气体逸出袋外，经排气管排出。滤袋上的积灰用气体逆洗法去除，清除下来的粉尘下到灰斗，经双层卸灰阀排到输灰装置。滤袋上的积灰也可以采用喷吹脉冲气流的方法去除，从而达到清灰的目的，清除下来的粉尘由排灰装置排走。 优点： ①除尘效率高，一般在95%以上，除尘器出口气体含尘浓度在数十mg/m3之内，对亚微米粒径的细尘有较高的分级效率。 ②处理风量的范围广，小的仅1min数m3，大的可达1min数万m3，可用于本项目破碎粉尘的处理，减少大气污染物的排放。 ③结构简单，维护操作方便。 ④在保证同样高除尘效率的前提下，造价低于电除尘器。 ⑤采用玻璃纤维、聚四氟乙烯、P84等耐高温滤料时，可在200℃以上的高温条件下运行。 ⑥对粉尘的特性不敏感，不受粉尘及电阻的影响。 本项目废旧轮胎加工采用布袋除尘器处理破碎、筛分过程产生的粉尘，属于《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）和《废轮胎加工》（GB/T 26731—2011）中废轮胎加工工业推荐的污染防治设施及工艺，因此，本项目采用的污染防治措施技术可行。 1.3集气罩收集可行性分析 本项目主要产尘部位为磨粉机、筛分机和气流旋风除尘筒，根据车间设置需设置集气罩对产尘点进行收集，根据现场调查，本项目集气罩设计为顶吸罩形式的集气罩。由于边长较长，集气罩宜分段设置。因此，本项目设置3个集气罩对生产过程中产生的粉尘进行有组织收集。按照顶吸罩的风量设计计算公式： L1=V0×F×3600 V0----罩口平均风速，m/s可取0.5-1.25，因为，本项目集气罩四周均采取密闭性较好的胶条进行密封，因此，本项目V0取0.5m/s。 - ---罩口面积，m2，裙边高度c=0.25F - 矩形顶吸罩F=A×B - A=a+0.4×h；B=b+0.4h - 根据现场调查可知，破碎口处污染物散发矩形边；a=1.5m，b=1.0m，h=0.5m； - 筛分处污染物散发矩形边；a=1.5m，b=1.0m，h=0.5m； - 风选处污染物散发矩形边；a=1.5m，b=1.0m，h=0.5m。 - 由此，集气罩F1=1.70×1.20；F2=1.70×1.20；F3=1.70×1.20 - 满足集气口风速0.5m/s的情况下，集气罩需要风量L1=11016m3/h； - 本项目安装有1台11KW风机，额定风量13200m3/h＞11016m3/h（集气罩有效收集风量）＞5455m3/h（理论废气量）。 - 因此，本项目集气罩收集可行。 1.4 大气环境影响预测与评价 #### 1.4.1 气象资料 项目所在地区域玛纳斯县主要常规气象要素统计资料见4-3。 表4-3 主要气象要素表 气象要素; 单位; 观测结果; 气象要素; 单位; 观测结果. 年平均气温; ℃; 8.7; 年降水量; mm; 181.1. 最大风速; m/s; 20; 年平均蒸发量; mm; 1778.9. 平均风速; m/s; 2.0; 太阳辐射年总量; kcal/m2a; 133.6. 极端最高气温; ℃; 42; 年平均日照时数; h; 2886.3. 极端最低气温; ℃; -36.8; 年平均气压; hPa; 918.3. 平均日较差; ℃; 14.8; 年平均风速; m/s; 2.0. 年主导风向; /; SW; 最大冻土深度; cm; 125. 全年雨雪日数; d; 57; 无霜期; d; 168. #### 1.4.2 大气环境影响预测 本项目主要大气污染源来自于废旧轮胎破碎、筛分粉尘和生产车间粉尘无组织排放。 ①污染源参数 点源参数调查清单见表4-4，面源参数调查清单见表4-5。 表4-4 点源参数调查清单 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒内径/m; 烟气流速/m3/h; 烟气温度/℃; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y; PM10. 1; DA001; 168; 3; 541; 15; 0.3; 5455; 25; 正常; 0.019. 表4-5 面源参数调查清单 编号; 名称; 面源起点坐标; 面源海拔高度 /m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北夹角/o; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y; TSP. 1; 生产车间; 273; 21; 542; 56; 50; 0; 9; 7920; 正常; 0.049. ②估算模型参数 本项目所采用AERSCREEN估算模型相关参数见表4-6。 表4-6 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42. 最低环境温度/℃; -36.8. 土地利用类型; 建设用地. 区域湿度条件; 干燥气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; 否. 是否考虑海岸线熏烟; 是/否; 否. 海岸线距离/m; 否. 海岸线反向/°; 否. ③预测结果 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.-2018）中推荐的估算模式-AERSCREEN进行估算，预测结果见表4-7、表4-8。 表4-7 正常排放时DA001排气筒下风向各距离处的污染物预测浓度 序号; 距源中心下风距离（m）; PM10. 下风向预测质量浓度（ug/m3）; 质量浓度占标率（％）. 1; 10; 0.02; 0.00. 2; 25; 0.21; 0.05. 3; 50; 0.11; 0.03. 4; 75; 0.14; 0.03. 5; 100; 0.34; 0.07. 6; 125; 0.37; 0.08. 7; 150; 0.45; 0.10. 8; 168; 0.46; 0.10. 9; 175; 0.46; 0.10. 10; 200; 0.44; 0.10. 11; 225; 0.42; 0.09. 12; 250; 0.39; 0.09. 13; 275; 0.37; 0.08. 14; 300; 0.34; 0.08. 15; 325; 0.32; 0.07. 16; 350; 0.30; 0.07. 17; 375; 0.28; 0.06. 18; 400; 0.26; 0.06. 19; 425; 0.24; 0.05. 20; 450; 0.23; 0.05. 21; 475; 0.21; 0.05. 22; 500; 0.20; 0.04. 下风向最大浓度; 0.46; 0.10. 最大浓度距离; 168. 表4-8无组织排放下风向各距离处的污染物预测浓度 序号; 距源中心下风距离（m）; TSP. 下风向预测质量浓度（ug/m3）; 质量浓度占标率（％）. 1; 10; 20.58; 2.29. 2; 25; 27.33; 3.04. 3; 39; 31.91; 3.55. 4; 50; 28.85; 3.21. 5; 75; 19.43; 2.16. 6; 100; 18.68; 2.08. 7; 125; 18.06; 2.01. 8; 150; 17.49; 1.94. 9; 175; 16.96; 1.88. 10; 200; 16.46; 1.83. 11; 225; 15.99; 1.78. 12; 250; 15.54; 1.73. 13; 275; 15.11; 1.68. 14; 300; 14.70; 1.63. 15; 325; 14.30; 1.59. 16; 350; 13.92; 1.55. 17; 375; 13.56; 1.51. 18; 400; 13.20; 1.47. 19; 425; 12.86; 1.43. 20; 450; 12.53; 1.39. 21; 475; 12.21; 1.36. 22; 500; 11.91; 1.32. 下风向最大浓度; 31.91; 3.55. 最大浓度距离; 39. 由上表4-7、4-8估算结果可知，本项目废旧轮胎破碎、筛分粉尘有组织排放最大落地浓度为0.46ug/m3，污染物最大落地浓度占标率0.1%，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织排放标准限值；生产车间粉尘无组织排放最大落地浓度为31.91ug/m3，污染物最大落地浓度占标率Pmax=3.55%，无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准限值要求。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，故确定本次大气影响评价工作等级为二级。 1.5非正常排放 本项目废气非正常排放主要发生在废气治理设施故障时，每年发生非正常情况的次数为1次，每次持续时间小于1h，非正常情况见表4-9。 表4-9 废气非正常情况排放源强 排气筒序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率 （kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次; 应对措施. DA001; 破碎、筛分粉尘; 布袋除尘器失效; 颗粒物; 0.44; 1; 1; 停止生产，进行检修. 1.6 大气环境防护距离 本项目大气无组织污染物最大占标率均小于相应环境质量标准的10%（污染物最大落地浓度占标率为3.55%），项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，所以本项目不需要设置大气环境防护距离。 1.7污染物排放量核算 - 有组织污染物排放量核算 表4-10 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 /(mg/m3); 核算排放速率 /(kg/h); 核算年排放量 /(t/a). 一般排放口. 1; DA001; 颗粒物; 0.81; 0.0044; 0.17. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.17. - 无组织污染物排放量核算 表4-11 大气污染物无组织排放量核算表 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量 /(t/a). 标准名称; 浓度限值 /(mg/m3). 1; 生产车间; 颗粒物; 车间沉降; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2中排放标准限值; 1.0; 0.39. 无组织排放总计. 无组织排放; 颗粒物; 0.39. （3）大气污染物年排放量核算 表4-12 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/(t/a). 1; 颗粒物; 0.56. 1.8 废气排放口基本情况 本项目废气排放口基本情况见表4-13。 表4-13 废气排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度 （m）; 出口内径（m）; 排气温度（℃）. 经度; 纬度. 1; DA001; 破碎粉尘; 颗粒物; 86°19′25.998″; 44°12′56.394″; 15; 0.3; 25. 1.9 废气污染源监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019），项目应制定废气污染源监测计划，详见表4-14。 表4-14 废气污染源监测计划表 序号; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 1 废气; DA001; 颗粒物; 2次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 2; 厂界上风向和下风向; 颗粒物; 2次/年. 1.10 大气环境影响自查表 建设项目大气环境影响评价自查表详见表4-15。 表4-15 大气环境影响自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级R; 三级£. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50kmR; 边长=5 km£. 评价因子; SO2 +NOx排放量; ≥ 2000t/a□; 500 ~ 2000t/a□; ＜500 t/a£. 评价因子; 基本污染物 (PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3 )其他污染物 ( ); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5R. 评价标准; 评价标准; 国家标准R; 地方标准 £; 附录D £; 其他标准 £. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区R; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2020）年. 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据R; 现状补充监测£. 现状评价; 达标区£; 不达标区R. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源 R 本项目非正常排放源 R 现有污染源 £; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与 评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 □. 预测范围; 边长≥ 50km□; 边长5～50km R; 边长 = 5 km □. 预测因子; 预测因子( TSP、PM10 ); 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; 最大占标率≤100%R; 最大占标率＞100% □. 正常排放年均浓度 贡献值; 一类区; 最大占标率≤10%£; 最大标率＞10% □. 二类区; 最大占标率≤30%□; 最大标率＞30% □. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（ ）h; 占标率≤100% □; 占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; 达标 □; 不达标 □. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤-20% □; k ＞-20% □. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物）; 有组织废气监测 R 无组织废气监测 R; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测R. 评价结论; 环境影响; 可以接受 R 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（ ）厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; SO2:（）t/a; NOx:（）t/a; 颗粒物:（0.56）t/a; VOCs:（ ）t/a. 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项. 2.运营期环境影响分析 2.1废水源强 - 生产废水 项目生产过程需对破碎机进行冷却，需使用一定量的循环水用于各设备的冷却，需定期补充新鲜水，新鲜水补充量为100m3/a，本项目设置2m3的循环水池，循环冷却水经循环水池冷却后，循环使用不外排。 （2）生活污水 本项目排水为生活污水。根据查询《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，每人用水为100L/人。职工人数10人，则项目的生活日用水量应为1.0m3/d（330m3/a），生活污水产生量按用水量85%计算，则生活污水产生量为0.85m3/d（280.5m3/a），其主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮。通过类比同类型项目，本项目生活污水水质和排放量见下表4-16。 表4-16 生活污水水质和排放量表 污染物名称; COD; BOD5; SS; 氨氮. 污染物浓度（mg/L）; 350; 200; 300; 35. 排放量（t/a）; 0.098; 0.056; 0.084; 0.0098. 2.2废水排放口基本情况 废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4-17，废水间接排放基本情况见表4-18。 表4-17 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序 号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; pH（无 量纲）; 玛纳斯工业园区塔河产业园污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 无; /; DW001; 是; R企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放£车间或车间处理设施排放口. COD. BOD5. SS. 氨氮. 表4-18 废水间接排放基本情况表 序 号; 排放口 编号; 排放口地理坐标; 废水 排放 量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间接排放时段; 受纳污水处理厂信息. 名称; 污染 物种 类; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准. 经度; 纬度. 1; DW001; /; /; 0.0281; 进入园区污水处理厂; 间断排放，排 放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 昼 间; 玛纳斯工业园区塔河产业园污水处理厂; pH; 6-9. COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. 氨氮; 5（8）. ## 2.3废水排放依托可行性分析 本项目生活污水排入兰辉农牧机械厂区化粪池（6m3）后排入园区污水管网，最终进入玛纳斯工业园区塔河产业园污水处理厂进行处理。 玛纳斯工业园区塔河产业园污水处理厂一期工程位于呼克路与玛北路交汇处零公里匝西侧，投资约1.47亿元人民币，污水处理规模为3万吨/天，采用三级处理工艺（预处理+二级生化+深度处理），出水达到一级A标准。出水去向为下游水库储存，冬储夏灌，出水用于六户地、北五岔区域生态林灌溉。项目已经建成并正常运行。本项目生活污水量约280.5m3/a(0.85m3/d)，污水量很小，故项目营运过程中产生的生活污水经排水管网收集后排至玛纳斯工业园区塔河产业园污水处理厂的依托可行。 2.4 废水监测计划 本项目生活污水监测要求一览表见表4-19。 表4-19 废水监测要求一览表 排放口 类型; 污染源; 监测因子; 监测 点位置; 监测 频次; 排放标准. 总排口; 生活污水; COD、NH3-N、 SS 、BOD5、 动植物油; DW001; 每年1次; 《污水综合排放标准》（GB8978-2008）中三级标准. 3、声环境影响分析 （1）设备噪声 项目噪声源主要来自破碎机、筛分机、磁选机产生的噪声，声源强度约为70-100dB（A）。本项目车间均采用封闭式设计，噪声的强度可在传播过程中被墙壁等介质削弱。项目运营期设备噪声源强数据见表4-20。 表4-20 设备数量及单台设备噪声源强 设备名称; 数量; 单台噪声源强（dB(A)）; 降噪措施; 单台设备治理后源强dB（A）. 破边机; 1; 100; 基础减震，厂房隔声等措施降噪30dB(A); 70. 切块机; 2; 80; 50. 磨粉机; 1; 90; 60. 皮带输送机; 3; 85; 55. 磁选机; 2; 80; 50. 包装机; 1; 85; 55. 风机; 1; 95; 基础减震25dB（A）; 70. （2）交通噪声 项目原料及产品运输方式均采用车载，运输过程会产生噪声，噪声值约为85～90dB(A)。 3.2噪声预测模式 机器设备的噪声经厂房建筑物的屏蔽作用传受到各受声点，因受传播距离、阻挡物的反射与屏障，空气吸收等因素的影响，会使其衰减。由声源预测模式计算： ①点声源噪声距离衰减模式：LA=L0-20lg(r/r0)-R 式中：LA——距声源r米处的等效A声级值，dB（A）； L0——距声源r0米处的参考声级，dB（A）； r——预测点距噪声源距离，m； r0——声级为L0的预测点距噪声源距离，r0=1m。 R------噪声源防护结构及房屋的隔声量，生产设备经减振消声和建筑隔声后噪声削减量。 ②噪声合成模式：Lp=10lg∑10Li/10 式中：Lp——预测点噪声叠加值，dB（A）； Li——第i个声源的声压级，dB（A）； r——预测点距噪声源距离，m。 3.3 预测结果及评价 本项目的噪声源主要来自于破碎机、筛分机、磁选机、风机，经过厂房隔声、基础减震等降噪措施后其噪声源强为55-70dB(A)。环境影响预测结果见表4-22。 表4-23 叠加噪声值 单位：dB(A) ## 厂界; ## 主要噪声源; ## 源强; ## 至厂界距离（m）; ## 设备贡献值; ## 厂界贡献值; ## 昼间标准值; ## 达标 ## 情况; ## 夜间标准值; ## 达标情况. ## 东侧; 破边机; 70; ## 80; ## 33.93; ## 36.42; ## 65; ## 达标; ## 55; ## 达标. 切块机; 50; ## 82; ## 11.72. 磨粉机; 60; ## 85; ## 21.41. 皮带输送机; 55; ## 75; ## 17.49. 磁选机; 50; ## 73; ## 12.73. 包装机; 55; ## 78; ## 17.16. 风机; 70; ## 80; ## 31.94. ## 南侧; 破边机; 70; ## 20; ## 43.98; ## 45.61; ## 65; ## 达标; ## 55; ## 达标. 切块机; 50; ## 32; ## 19.90. 磨粉机; 60; ## 30; ## 30.46. 皮带输送机; 55; ## 32; ## 24.90. 磁选机; 50; ## 35; ## 19.12. 包装机; 55; ## 36; ## 23.87. 风机; 70; ## 33; ## 39.63. ## 西侧; 破边机; 70; ## 30; ## 40.46; ## 47.47; ## 65; ## 达标; ## 55; ## 达标. 切块机; 50; ## 20; ## 23.98. 磨粉机; 60; ## 22; ## 33.15. 皮带输送机; 55; ## 25; ## 27.04. 磁选机; 50; ## 30; ## 20.46. 包装机; 55; ## 32; ## 24.90. 风机; 70; ## 15; ## 46.48. ## 北侧; 破边机; 70; ## 65; ## 33.74; ## 50.16; ## 65; ## 达标; ## 55; ## 达标. 切块机; 50; ## 60; ## 14.44. 磨粉机; 60; ## 40; ## 27.96. 皮带输送机; 55; ## 40; ## 22.96. 磁选机; 50; ## 40; ## 17.95. 包装机; 55; ## 38; ## 23.41. 风机; 70; ## 10; ## 50.00. 通过采取减振、隔声等措施，再经距离衰减隔离后，经过预测，厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，即昼间65dB(A)和夜间55dB(A)。因此，本评价认为项目运营期产生的噪声对周围声环境的影响不大。 3.4对厂区宿舍楼的噪声影响 本项目宿舍和办公室位于本项目车间东北侧20m处，本项目噪声环境敏感目标预测值见下表4-23。 表4-23 宿舍和办公室噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 预测值; 背景值; 叠加值. 宿舍和办公楼; 昼间; 35.43; 43.1; 43.98. 夜间; 35.43; 39.9; 41.57. 根据表4-23预测结果可知，办公楼和宿舍处的噪声叠加值昼间为43.98dB(A)，夜间叠加值为41.57dB(A)，噪声增加最大值为1.56dB(A)，小于3dB(A)。预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准的要求。因此，本项目生产噪声对办公楼和宿舍的影响较小。 3.5噪声环境保护措施 为使项目区声环境质量不受本项目影响，减小噪声对项目区内职工的影响，建议项目采取以下防治措施： ①对声源加以控制，对主要噪声源应加设减振垫，修建减震基础，采用消声、吸音、隔声等措施，以降低设备在运转过程中产生的噪声； ②生产设备选型应尽量采用低噪声设备，对能够密闭隔离设备加以密闭隔离，并定期对设备噪声进行日常检修，使其处于良好的运转状态，避免异常噪声的产生； ③在项目区总体平面布置中应注意防噪距离，生产车间采取封闭式，有人场所墙体和门窗均采取隔声、吸声、密封措施，同时应加强对职工的个体防护； ④注重厂区绿化，厂内各噪声源与厂界设置隔离带，多种植草及乔灌木，以达到绿化美化环境、净化空气、降噪、滞尘的目的，同时也能营造较好的工作环境。 因此，项目噪声对周边环境影响较小。 3.4噪声监测计划 根据《排污许可申请与核发技术规范 总则》（HJ1027-2019），项目应制定污染源监测计划，详见表4-23。 表4-23 项目运营期污染源监测计划 监测对象; 监测点位; 检测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界噪声; 等效A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4、固体废弃物环境影响分析 4.1固体废物种类 本项目固体废物主要为生产过程产生的废渣及纤维以及职工生活垃圾。 废旧轮胎破碎、筛分时会产生少量含有纤维的废渣，参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排系数手册》中4220非金属废料和碎屑加工处理行业中废渣产生系数为1.0千克/吨-原料，本项目年处理20000吨废旧轮胎，产生含有纤维的废渣20t/a。本项目劳动定员10人，生活垃圾按每人0.5kg/d计算，则产生量为1.65t/a，生活垃圾收集后交由玛纳斯县环卫部门进行清运。 综上，本项目固体废物产排情况见表4-24。 表4-24 营运期固废产排情况一览表 序号; 产生环节; 名称; 属性; 类别代码; 年产生量（t/a）; 处理方式; 年排放量（t/a）; 最终去向. 1; 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 1.65; 统一收集，交至垃圾转运站; 1.65; 玛纳斯县生活垃圾填埋场. 2; 废渣及纤维; 一般固废; 05 422-001-05; 20; 废旧物品回收站回收; 20; 废旧物品回收站回收. 4.2固体废物环境保护措施 （1）根据企业介绍以及査阅资料，废渣及纤维含有少量胶粉以及纤维加入粘合剂后具有回收利用的价值；本项目废渣及纤维统一收集存放在车间一般固废暂存场后，定期送往废品回收站处置，废渣及纤维按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》中附表5和附表6.2的贮存和运出要求，记录工业固废的名称、入库情况、出库情况、运出时间、数量和去向等信息内容，一般固废堆场满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》的贮存要求； （2）生活垃圾收集后交由玛纳斯县环卫部门进行清运。 本项目所产生的固废均能合理处置，处置措施合理可行，对环境造成影响较小。 5、环境风险分析 本项目原材料为废旧轮胎，使用的能源为电和水，生产工艺为原料的物理破碎和筛分。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目不涉及危险物质使用、贮存，无环境风险源。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）有组织排放要求 |
|  | 生产车间 | 颗粒物 | 车间沉降 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODcr、SS、NH3-N、BOD5 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的表4中三级排放标准 |
| 声环境 | / | / | 对生产机械设备安装减振垫等降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / |  |  |  |
| 其他 | 1、排污许可证衔接内容 根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部部令第11号）等相关文件要求，建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。本项目属于“三十七、废弃资源综合利用业42中“废轮胎加工处理”，排污许可管理属于重点管理，需要填报排污许可证。 2、环保投资 工程总投资100万元，其中环保投资12万元，占总投资的12.00%，投资估算详见下表5-1。 表5-1 项目环保投资估算表 序号; 项目; 建设内容; 环保投资（万元）. 1; 废气治理; 集气罩3套；布袋除尘器1套; 5. 2; 废水治理; 2m³循环冷却水池; 3. 3; 噪声治理; 采取隔音、减震等措施; 2. 4; 固废处置; 设置生活垃圾收集桶，一般固废堆场; 2. 合计; /; /; 12. 3、排污口规范化要求 本项目已经基本建设完成，根据现场勘察，本项目废气排放口、一般固堆场未按照《关于开展排放口规范化整治工作的通知》(环发[1999]24号)及《排放口规范化整治技术要求》等进行建设，需对废气排放口进行整改。项目排污口规范化管理要求见表5-2。 表5-2 排污口规范化管理要求表 项目; 主要要求内容. 基本原则; 1、凡向环境排放污染物的一切排污口必须进行规范化管理 2、将总量控制的污染物排污口及行业特征污染物排放口列为管理的重点 3、排污口设置应便于采样和计量监测，便于日常现场监督和检查 4、如实向环保行政主管部门申报排污口位置，排污种类、数量、浓度与排放去向等. 技术要求; 1、排污口位置必须按照环监(1996)470号文要求合理确定，实行规范化管理 2、废气排气筒设永久性采样孔及采样监测用平台 3、具体设置应符合《污染源监测技术规范》的规定与要求. 立标管理; 1、排污口必须按照国家《环境保护图形标志》相关规定，设置环保图形标志牌 2、标志牌设置位置应距排污口及固体废物贮存(处置)场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m。 3、重点排污单位排污口设立式标志牌，一般单位排污口可设立式或平面固定式提示性环保图形标志牌 4、对固体废物贮存、处置场所，必须设置警告性环境保护图形标志牌. 建档管理; 1、使用《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容 2、严格按照环境管理监控计划及排污口管理内容要求，在工程建成后将主要污染物种类、数量、排放浓度与去向，立标及环保设施运行情况记录在案，并及时上报 3、选派有专业技能环保人员对排污口进行管理，做到责任明确、奖罚分明. 环境保护图形标志具体设置图形见表5-3。 表5-3 排污口图形标志一览表 4、竣工验收 根据建设单位项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。本项目建成运营时，建设单位应自行组织竣工环境保护验收，根据项目的污染特征及本报告表规定的环保措施，建设项目竣工环保“三同时”验收内容见下表5-4。 表5-4 “三同时”验收一览表 序号; 类别; 建设内容; 竣工验收要求. 1; 废气; 破碎、筛分粉尘经集气罩收集后由1台布袋除尘器处理后由15m排气筒排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放要求. 车间沉降; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放限值. 2; 废水; 生活污水排入园区管网，最终由园区污水处理厂进一步处理; 《污水综合排放标准》（GB8987-1996）表4中三级标准. 3; 噪声; 选用低噪声设备，采用厂房隔音、基础减震、风机安装消音器等措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. 4; 固体废物; 废渣及纤维统一收集堆放至车间一般固废堆场，定期送往废品回收站处置; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求. |

- 六、结论

本工程属于鼓励类项目，符合国家和当地产业政策。项目选址合理，采取的各项污染防治措施可行，在生产过程认真落实报告表中提出的各项污染防治措施后，项目建设对周围环境的影响是可接受的，因此，从环境保护角度看，本项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.56t/a | 0 | 0.56t/a | 0.56t/a |
| 废水 | 生活污水量 | / | / | / | 280.5t/a | 0 | 280.5t/a | 280.5t/a |
|  | COD | / | / | / | 0.098t/a | 0 | 0.098t/a | 0.098t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0098t/a | 0 | 0.0098t/a | 0.0098t/a |
| 一般固废 | 废渣及纤维 | / | / | / | 20.00t/a | 0 | 20.00t/a | 20.00t/a |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①