# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新疆农夫基地玛纳斯食品有限公司年产16.25万吨饮料生产线建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2112-652324-04-01-595320 |  |  |
| 建设单位联系人 | 周永成 | 联系方式 | 18082808851 |
| 建设地点 | 新疆农夫基地玛纳斯食品有限公司院内 |  |  |
| 地理坐标 | E86°12′2.489″，N44°15.9′9.511″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 152饮料制造、1529茶饮料及其他饮料制造和292塑料制品业、2926塑料包装箱及容器制造 | 建设项目 行业类别 | 十二、酒、饮料制造业26饮料制造和“二十六、橡胶和塑料制品业29中塑料制品业292”中的“其他”类别 |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑（改建） ☑（扩建） □（技术改造） | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 玛纳斯县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 玛发改【2021】235号 |
| 总投资（万元） | 33344 | 环保投资（万元） | 199 |
| 环保投资占比（%） | 0.597 | 施工工期 | 24个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 0（在现有厂区建设） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、《产业结构调整指导目录（2019年本）》相符性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“第一类鼓励类（十九）轻工26、热带果汁、浆果果汁、谷物饮料、本草饮料、茶浓缩液、茶粉、植物蛋白饮料等高附加价值植物饮料的开发生产与加工原料基地建设”。塑料瓶胚注塑生产线属于“二十六、橡胶和塑料制品业29中“塑料制品业292”中的“其他”类别，不属于限制类、淘汰类项目。本项目行业类别、生产工艺、产品及生产过程中使用的生产设备均未涉及“限制类”及“淘汰类”。因此，本项目建设是符合国家产业政策要求的。 2、选址环境可行性分析 本项目位于新疆昌吉回族自治州玛纳斯县新疆农夫基地玛纳斯食品有限公司院内，项目区东侧为新疆利华生物科技发展有限公司，南侧为中粮屯河玛纳斯番茄制品有限公司，西侧为玛纳斯县团结路口－玛纳斯县火车站公路，北侧为停车场，具体见附图4。本项目不新增用地。根据污染源核算分析，项目运营期产生的有机废气经集气罩收集后通过UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒达标排放，对周边大气环境的影响较小；锅炉设置低氮燃烧器+烟气再循环系统，天然气燃烧废气达标排放，对周边大气环境的影响较小；项目废水由厂区污水处理站处理后排入城镇管网；运营期间机械设备产生的噪声经过加强设备维护，厂房隔声等措施治理后对项目区外环境影响较小；项目运营期产生的各类固体废物及生活垃圾均能得到有效的处理处置，不会产生二次污染。 - 本项目位于新疆昌吉回族自治州玛纳斯县新疆农夫基地玛纳斯食品有限公司院内。项目区东侧为新疆利华生物科技发展有限公司，南侧为中粮屯河玛纳斯番茄制品有限公司，西侧为玛纳斯县团结路口-玛纳斯县火车站公路，北侧为停车场。 根据《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》(GB14881-2013)要求，本项目厂区周边没有对食品有显著污染的区域，没有有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的区域。 综上分析，本项目选址合理可行。 3、“三线一单”符合性分析 2021年2月22日新疆维吾尔自治区人民政府办公厅发布了关于印发《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知，“为贯彻落实《中共中央、国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》和《自治区党委、自治区人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战实施方案》，按照生态环境部统一部署，自治区组织编制了‘生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单’现就实施‘三线一单’生态环境分区管控制定本方案”。结合以上文件及《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》，现就本项目“三线一单”符合性进行分析。 （1）生态保护红线符合性分析 本项目位于新疆昌吉回族自治州玛纳斯县新疆农夫基地玛纳斯食品有限公司院内。项目位于《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》中的玛纳斯县重点管控单元（见图1），本项目选址区域不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等，符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线符合性分析 项目所在地环境质量较好，本项目废气、废水、固废均得到合理处置，噪声对周围环境影响较小，不会突破项目所在地环境质量底线。因此，本项目建设符合环境质量底线的要求。 （3）资源利用上线符合性分析 项目运营期将消耗一定的电源、水资源， 项目电源、水等资源的消耗相对于区域而言较小，符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单符合性分析 根据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》，本项目位于玛纳斯县重点管控单元（ZH65232420001），且满足一般管控单元空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控以及资源利用效率各项要求。 本项目与其符合性情况见下表。 表1-1 项目与“昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单”符合性分析一览表 管控单元名称; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 玛纳斯县建成区; 空间布局约束; - 执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求（表2-3 A6.1、表3.4-2 B1）。 2、入园企业需符合园区产业发展定位，产业发展以新型建材、优势果品及包装货运配送产业为主导。; 本项目为饮料加工项目，位于玛纳斯县新疆农夫基地玛纳斯食品有限公司院内，符合园区产业定位。; 符合. 污染物排放管控; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求(表2-3 A6.2、表3.4-2 B2)。 2、新(改、扩)建项目应执行最严格的大气污染物排放标准。 3、PM2.5年平均浓度不达标县市(园区)，禁止新(改、扩)建未落实SO2、NOx、烟粉尘、 挥发性有机物(VOCs)等四项大气污染物总量指标昌吉州区域内倍量替代的项目。; 本项目所处区域为不达标区域，SO2、NOx、颗粒物、 挥发性有机物（VOCs）按倍量替代申请控制指标。; 符合. 环境风险防控; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求(表2-3 A6.3、表3.4-2 B3)。; 本项目已制定环境风险防控措施。; 符合. 资源利用效率; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求(表2-3A6.4、表3.4-2 B4)。; 本项目为食品加工项目，生产过程中产生的不合格品和废包装纸箱定期收集外售。; 符合. 综上，本项目符合“三线一单”要求。 - 其他符合性分析 |

| 建设内容 | 1、项目由来及项目建设内容 农夫山泉股份有限公司成立于1996年，致力于向消费者提供天然、健康的饮料产品。公司以战略性的水源布局，独特的产品定位，国际领先的生产设备，完善的质量标准体系和运营管理体系，快速发展成为中国领先的饮料企业之一、农业产业化国家重点龙头企业、国家级工业化和信息化深度融合示范企业。目前公司拥有十一大水源地和两大农业种植基地，建立了遍布全国的销售和配送网络，形成了包装饮用水和饮料双引擎发展格局。 农夫山泉饮用天然水是国内瓶装水行业的领导品牌，市场占有率国内第一。除“农夫山泉”品牌之外,公司还先后创立了“农夫果园”、“尖叫”、“东方树叶”与“茶π”等知名品牌，均获得了消费者的认同。基于上述背景，新疆农夫基地玛纳斯食品有限公司为积极响应“农夫山泉”发展战略，充分利用玛纳斯县优质的农业资源和水资源，拟改造现有生产车间拟新建6000平方米的仓库用房并改造现有生产车间，引进54000bph 饮料无菌线一条，购置装箱机、打码机、提扣机等国产设备，并配套水处理、污水处理等公用工程设备，形成年产16.25万吨饮料的生产能力， 项目建设内容见表2-1。 项目位于玛纳斯县新疆农夫基地玛纳斯食品有限公司院内，地理坐标为：E86°12′2.489″,N44°15.9′9.511″。项目区东侧为新疆利华生物科技发展有限公司，南侧为中粮屯河玛纳斯番茄制品有限公司，西侧为玛纳斯县团结路口-玛纳斯县火车站公路，北侧为停车场。新疆利华生物科技发展有限公司为食品加工企业，无相互影响。项目周边卫星图见图2、项目地理位置图见图3、周边关系示意图见图4。 表2-1 项目建设内容组成一览表 工程分类; 具体内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 改造现有生产车间，引进1条54000bph 饮料无菌线; 新建. 改造现有生产车间，新建1条瓶胚生产线; 新建. 储运工程; 库房; 新建6000 平方米的仓库; 新建. 化学品库; 新建249平方米的化学品库; 新建. 废品库; 新建455.27平方米废品库; 新建. 冷库; 新建300平方米冷库; 技改. 辅助工程; 生活办公; 项目依托原有综合办公楼一座，砖混结构，两层; 依托. 公用工程; 给水; 新建设计处理能力为 150m3 /h 的水处理设备 1 套; 新建. 排水; 新建污水处理站一座，日处理污水 800t/d。; 新建. 供电; 项目供电由市政电网供给; 依托. 供汽; 新建12t/h天然气蒸汽锅炉一台; 新建. 供暖; 改造一台原有4t/h的天然气锅炉; 技改. 环保工程; 污水处理系统; 新增污水处理站一座，日处理污水800t/d。; 新建. 废气处理系统; 设置引风机收集废气，收集的废气通过通风管道接入UV光氧催化+活性炭吸附装置净化处理，处理后通过15m高排气筒DA002排放；; 新建. 设置低氮燃烧器+烟气再循环系统+15m排气筒DA001; 新建. 污水处理站设置活性炭吸装置; 新建. 噪声处理系统; 选用低噪声设备，设备基础减振，将设备均布置在室内，采取厂房隔音等措施降噪; 新建. 固废处理系统; 茶渣和废包装材料、不合格品定期收集后外售；废过滤膜和污泥送往生活垃圾填埋场; /. 不合格产品的料液进入污水处理站; /. 废活性炭、废灯管、废润滑油定期更换暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置; /. 生活垃圾设置垃圾箱，统一收集后定期交由当地环卫部门清运处置; /. 危废间; 50m2; 技改. 2、项目主要原辅材料及能源消耗 本项目原辅材料名称、年消耗量见表2-2，能源消耗见表2-3。 表2-2 项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 本项目年耗量; 来源. 1; 瓶胚(PET粒子); 万只; 33397.8; 外购. 2; 瓶盖(HDPE粒子); 万只; 33397.8; 外购. 3; 瓶标; 万张; 33397.8; 外购. 4; 纸箱; 万吨; 2226.5; 外购. 5; 糖; t/a; 11238.7; 外购. 6; 果汁; t/a; 613; 外购. 7; 粉剂; t/a; 468; 外购. 8; 香精; t/a; 114; 外购. 9; 茶叶; t/a; 291.2; 外购. 10; 糖醇; t/a; 230.; 外购. 备注：配套注塑一体机等设备生产包装塑料瓶加工能力为10350t/a。. 表2-3 项目能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年耗量; 来源. 1; 新鲜水; m3/a; 233424; 城镇管网. 2; 电; kw·h; 2014.8×104; 市政电网. 3; 天然气; m3; 379.6万; 来自管网. 项目主要原辅材料的成分及理化性质见表2-4、表2-5。 表2-4 原辅材料性质及其主要组分一览表 名称; 性质及其组分. 瓶胚、瓶盖; 性质：聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-70～-100℃），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸），常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，但由于其为线性分子可缓慢溶于某些有机溶剂，且不发生溶胀，电绝缘性能优良；但聚乙烯对于环境应力（化学与机械作用）是很敏感的，耐热老化性差。. 组分：聚乙烯英文名称：polyethylene ，简称PE，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量 α－烯烃的共聚物。. 糖醇; 糖醇学名戊五醇，分子式C.H,05，分子量152.15，熔点94.5℃，属斜方晶型。它是一种无味的白色结晶粉末状物质，热量与葡萄糖相同，甜度与蔗糖相当，无异味，口尝凉甜清爽。木糖醇是人体葡萄糖代谢过程中的正常中间产物，在各种水果、蔬菜中也有少量存在。. 表2-5 天然气组分一览表 序号; 组分; 含量. 1; C1; 91.46. 2; C2; 2.79. 3; C3; 0.40. 4; iC4; 0.05. 5; nC4; 0.08. 6; iC5; 0.01. 7; nC5; 0.02. 8; C6; 0.02. 9; C7+; 0.01. 10; C8+; 0.01. 11; N2; 1.79. 12; CO2; 0.68. 3、产品方案 项目产品方案见表2-6。 表2-6 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 规格（ml）; 单位; 产量; 备注. 1; 茶π果味茶饮料; 500; 万瓶; 16616; 折8.31万吨. 2; 东方树叶茶饮料; 500; 万瓶; 9970; 折4.98万吨. 3; 苏打水; 410; 万瓶; 2659; 折1.09万吨. 4; 水溶C100果汁饮料; 445; 万瓶; 2326; 折1.04万吨. 5; 其他饮料; 500; 万瓶; 1662; 折0.83万吨. 6; 合计; /; 万瓶; 33232; 折16.25万吨. 4、主要生产设备 本项目主要生产设备详见表2-7。 表2-7 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位; 备注. 1; 无菌胚注塑机; 3; 台; 注塑生产线（进口设备）. 2; 无菌胚注塑模具; 1; 台. 3; 注塑模具; 1; 台. 4; 无菌胚盖压盖机; 1; 套. 5; 高压空压机; 1; 套; 无菌生产线（进口设备）. 6; 吹瓶机; 1; 套. 7; 灌装机; 1; 套. 8; 液处理系统; 2; 套. 9; 无菌干包线; 1; 套. 10; 无菌吹瓶模具; 4; 套; 国产设备. 11; 水胚机; 1; 套. 12; 茶提香系统; 1; 套. 13; 茶提香配套设备; 1; 套. 14; 调配系统; 1; 套. 15; PALL 膜; 2; 套. 16; 离心机; 1; 套. 17; 均质机; 1; 套. 18; 双氧水储存输送系统; 1; 套. 19; 酸碱、PAA 储存系统; 1; 套. 20; 制氮机; 12; 套. 21; 物料电梯; 1; 套. 22; 卧螺离心机; 1; 套. 23; 集中供料; 1; 套. 24; 干包线包材输送系统; 1; 套. 25; 瓶胚装箱机; 1; 套. 26; 激光打码机; 2; 套. 27; 箱喷码机; 1; 套. 28; 称重检测机; 1; 套. 29; 漏喷码检测; 2; 套. 30; 物料提升机; 2; 套. 31; 蒸汽锅炉; 1; 台; WNS12-1.25-Y.Q. 32; 蒸汽锅炉; 1; 台; WNS4-1.25-Y.Q. 5、项目平面布置 本项目拟在新疆农夫基地玛纳斯食品有限公司现有厂区内组织实施，对现有车间进行局部改造，并新建一座库房，新建库房位于主厂房的西面道路以西区域，此区域原来为绿化用地，新建的丙类粒子卸料车间位于已建主厂房的东南角，新建的化学品库和废品库、危废暂存间，位于厂区基地内的南侧，靠近已建水井区域的西侧，新建的污水处理站位于已建主厂房的东南角。 项目平面布置示意见图5。 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员96人，三班倒，每班工作8小时，年工作300天。 7、公用工程 （1）供电 本项目设置2台3150kVA变压器，以满足项目的用电需求。 （2）供热与供汽 供热：本项目依托原有厂区的1台4t/h锅炉进行供热。 供汽：本项目新增1台12t/h蒸汽锅炉（天然气）用于生产供汽使用。 （3）给水 新疆农夫基地玛纳斯食品有限公司从县供水站引了两条原水管路，其中一条是专线，另一条与附近居民生活水共用。两条管路源头为县供水站二水厂水池。 生活用水：项目劳动定员96人，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》中办公生活用水定额为80L/人·d。因此本项目职工办公生活用水量为7.68m3/d、2304m3/a。 生产用水：根据建设方提供资料，拟建项目灌装用水量为542m3/d，设备清洗用水为350m3/d（损耗为50m3/d）、冷却用水31.2m3/d、空压机用水48m3/d、反冲洗用水11m3/d；锅炉补充水和灌装用水需要使用软化水装置制取。软化水制取装置采取离子交换树脂法，实际出水效率约80%。 锅炉补充水按锅炉循环水量的5%计算，12t/h的锅炉每天运行24h、则锅炉补充水量为14.4m3/d，锅炉总补充水量为4320m3/a，本项目软化水制取所需新鲜水为888.25m3/d，本项目所需新鲜水总量为1336.1m3/d。 表2-8 用水情况一览表 序号; 用水项目; 日用水量 （m3/d）; 年用水天数（d）; 年用RO水量 （m3/a）; 新鲜水（m3/a）. 1; 职工生活用水; 7.68; 300; /; 2304. 2; 设备清洗用水; 350; 300; /; 105000. 3; 反冲洗用水; 11; 300; /; 3300. 4; 冷却用水; 31.2; 300; /; 9360. 5; 灌装用水; 696.2; 300; 208860; 261075. 6; 空压机用水; 48; 300; /; 14400. 7; 冷却用水; 31.2; 300; /; 9360. 8; 12t/h锅炉用水; 14.4; 300; 4320; 5400. 总用水量; /; /; 266475; 400830. （4）排水 本项目运营期废水排放主要为生活污水排放和生产废水排放，生产废水排放主要为软水制备系统废水、锅炉排污水、设备清洗废水、反冲洗废水、茶渣分离废水。建设单位执行清污分流制。其中软水制备系统废水、锅炉排污水为清净下水，排入清净下水排放口（夏天绿化，冬天直接排入管网），生活废水、设备清洗废水、反冲洗废水、茶渣分离废水经污水站处理后排入市政管网。 职工生活污水排放按照生活用水量的80％计算，排放量为6.144m3/d、年排放量为1843.2m3/a，经项目区原污水处理站处理后，最终排入玛纳斯县污水管网。 1）软水制备系统废水：根据建设方提供的资料，项目灌装用水和锅炉补充水需要RO纯化水，RO纯化水制备水率为80%，20%的制水浓水均集中排到新建污水处理站处理，项目年生产时间为300天，因此项目制备RO纯化水制取废水排放量177.65t/d（53295t/a）。 2）锅炉排水、设备清洗废水、反冲洗废水排放量、不合格饮品、茶渣分离废水、锅炉排污水按循环水的3%计，本项目12t/h的锅炉的循环用水量为86400m3，推算出12t/h锅炉废水产生量8.64m3/d、2592m3/a。 - 根据建设方提供资料，设备清洗的废水排水量300t/d、105000t/a，设备清洗的废水排水量10t/a、30000t/a，不合格饮品废水排水量54.2t/d、16260t/a， 茶渣分离废水100t/d、30000t/a。 表2-9 排水情况一览表 序号; 用水项目; 用水量（m3/a）; 排水量（m3/d）; 排水量 （m3/a）. 1; 生活污水; 2304; 6.144; 1843.2. 2; 设备清洗废水; 105000; 300; 90000. 3; RO纯水制备废水; 888.25; 177.65; 53295. 4; 锅炉排水; 4320; 8.64; 2592. 5; 反冲洗废水; 11; 10; 3000. 6; 不合格饮品; /; 54.2; 16260. 7; 茶渣分离废水; 100; 30000. 225; 合计; /; 656.634; 196990.2. 项目水平衡见图6。 1.536 7.68 6.144 市政污水管网 生活污水 50 300 污水处理站 350 设备清洗用水 1 11 10 反冲洗废水 177.65 清净下水 排放口 污水处理站 玛纳斯县污水处理厂 8.64 14.4 蒸汽锅炉 888.25 5.76 542 1336.1 RO纯水制备 进入产品 不合格饮料54.2 茶渣分离废水100 空压机用水48 48 污水处理站 48 4800 31.2 冷却用水 31.2 9360 图6 水平衡图 单位：m3/d （5）供气 所用燃气由园区供气管网提供，供气量可满足本项 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、制瓶与制盖生产工艺 PET粒子 HDPE粒子 干燥 注塑 PET瓶胚 HDPE瓶盖 冷却塑 有机废气、固废 吹瓶 洗瓶 废水塑 固废 图7 制瓶与制盖生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）干燥处理 PET 粒子或 HDPE 粒子经干燥后输入注塑模具。 （2）干燥后的 PET 料或 HDPE 料经进料管进入由加热电阻恒温控制的 注塑模具，通过一系列气动控制阀调节和截断流入模腔，注塑模具内热流道能使熔融状的PET或HDPE平衡进入注塑模具，从而使塑化PE或HDPE在分配在热流道内得到最佳的热平衡及最小的压力降（由于模腔注塑时间短，使得对材料的压力降至最小，使生产出的瓶坯或瓶盖中乙醛含量最小）。 - 冷却 间隙性机械手输送系统将注塑成形的瓶坯或瓶盖吸至多工位冷却工作段。瓶坯或瓶盖由带套圈的夹具夹住，以保证成品的圆度及同心度。通过冷冻水快速冷却，均匀降低瓶坯和瓶盖温度，以便下一步吹瓶时材料获得最佳应力分布。 （4）吹瓶、洗瓶 该工序主要是在吹瓶机上用高压压缩空气将PET瓶坯吹瓶成形，并将PET瓶送入输送线，经洗瓶、冷却后送入灌装机进行灌装。此过程中会产生不合格品，不合格品定期回收外售。 2、饮料灌装生产工艺 饮料灌装主要包括原水处理、配料、灭菌、灌装、压盖、包装等几道工序，其具体工艺流程详见图。 废水、固废 图8 饮料灌装生产工艺流程及产污环节图 废水、固废 废气、固废 蒸汽 工艺流程简述： （1）水处理 本项目采用膜过滤技术对生产用原水进行处理，其处理过程需经活性炭吸附、膜过滤等工艺，去除可能存在的有机物、微粒、微生物，以作为本项目的配料用水。本项目水处理工艺流程如下： 源水→砂滤器→碳滤器→膜过滤→水箱→用水点 （2）配料、脱气、均质、灭菌 本项目的产品为富含维生素的各类果汁饮料，该饮料在配方组成上以果汁为主要原料，配以高果糖浆、维生素、柠檬酸、乳酸钙等制成。 该工序均在饮料前处理系统中完成，主要是将高果糖浆、浓缩果汁、柠檬酸等一起溶于配料用水，得果汁初溶液，之后加入已溶解的维生素和乳酸钙，与果汁初溶液混合均匀。再将果汁溶液预加热到55℃，经脱气、均质后进入110～135℃的超高温灭菌器中杀菌（6～10秒），本项目蒸汽加热为间接加热。之后将果汁溶液冷却到90～95℃，以便进入灌装工序。 （3）灌装 该工序是将调配好的果汁从配料车间经管道输送入灌装车间，瓶、瓶盖由输送线分别直接送入灌装部位和旋盖部位，在洗瓶灌装旋盖机组中完成灌装、压盖过程。灌装生产线往往需要氮气确保液体的新鲜度及延长保质期。将制氮机制造的氮气先填充到饮料容器中，赶走氧气，然后在灌装，目的是尽可能的减少氧气在饮料中的存在量，延长保质期。制氮区安装有氮气泄漏超标探头，氮气浓度实时监测器，可长期监测环境中氮气气体的浓度。一旦超出，氮气报警器便会报警提醒。 （4）包装 将冷却后的瓶装果汁饮料经套标和喷码（喷年、月、日、时、分、班次）后，进入全自动包装机进行纸箱包装，纸箱喷码（生产批号），并由全自动堆码机对成品箱进行堆码。 3、无菌线茶饮料生产工艺 茶饮料生产工艺分为浸提、静置冷却、离心、过滤、配料、超高温灭菌、过滤、冷却等几道工序，具体工艺流程见图。 图9 茶汤萃取生产工艺流程图及产污环节图 固废 固废 固废、废水 蒸汽 （1）浸提 该工序主要是在茶汤萃取系统中用不锈钢浸提篮将茶叶按1：6～8的茶水比浸入65℃的热水中，通过控制浸提时间在10分钟左右，以最大限度地将茶叶中的营养成分及风味物质浸提出来，从而制得生产所需的茶汁原液。 （2）冷却、静置、离心、过滤 由于过高的温度会使茶汁中的茶黄素和茶红素等色素分解，同时类胡萝卜素和叶绿素等色素结构也会发生改变，以致影响茶汁的色泽；同时较高的温度也会造成茶叶香气成分的散逸。因此，浸提后的茶汁原液需用冷却水迅速冷却至10℃，再静置20分钟，待茶汁原液中各物质成分稳定后，经 8000 转/分钟离心机离心和 1μm 膜过滤，将浸出茶汁与茶渣分离，并分离出原液中的茶乳酪等絮凝物，以消除茶汤中的沉淀现象。 （3）配料 该工序是在配料系统中将经过滤的10～20%的茶汁原液配以食品添加剂或白砂糖等配料，调配成茶饮料。 （4）超高温灭菌 由于茶饮料一般为低酸性饮料，而且含有丰富的营养成分，微生物极易生长繁殖。为了保证茶饮料在贮藏期间的品质，必须对茶汤进行杀菌处理。本工序是在超高温（UHT）灭菌系统中对茶汤进行 121℃（10～30 秒）灭菌，以杀灭茶汤中的有害细菌和微生物。 （5）冷却、过滤 经超高温灭菌后的茶汤需快速冷却到常温，然后进行无菌灌装等后续包装阶段。 图11 污水处理站工艺流程图及产污环节图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程概况 （1）现有项目环评及验收手续履行情况 原有项目环评开展情况详见表2-9。 表2-9 原有项目环保手续履行情况一览表 名称; 文号; 编制单位; 时间. 关于新疆农夫基地玛纳斯食品有限公司灾后恢复重建技改项目环境影响报告表; --; 昌吉州水利科学技术研究所; 2009.06. 关于《新疆农夫基地玛纳斯食品有限公司灾后恢复重建技改项目环境影响报告表》的批复; 昌州环函〔2009〕141号; 原昌吉州环境保护局; 2009.09. 关于《新疆农夫基地玛纳斯食品有限公司灾后恢复重建技改项目》竣工环保验收意见; 昌州环管发〔2011〕34号; 原昌吉州环境保护局; 2011.02. 关于新疆农夫基地玛纳斯食品有限公司年产14.8万吨饮用天然水生产线项目环境影响报告表; --; 新疆净源环境咨询有限公司; 2011.08. 关于《新疆农夫基地玛纳斯食品有限公司年产14.8万吨饮用天然水生产线项目环境影响报告表》的批复; 玛环函〔2011〕70号; 原玛纳斯县环境保护局; 2011.09. 关于《新疆农夫基地玛纳斯食品有限公司年产14.8万吨饮用天然水生产线项目》竣工环保验收意见; 玛环函〔2012〕89号; 原玛纳斯县环境保护局; 2012.12. 关于《新疆农夫基地玛纳斯食品有限公司年产25.7万吨饮用天然水生产线扩建项目环境影响报告表》的批复; 玛环函〔2012〕98; 原玛纳斯县环境保护局; 2012.12. 关于《新疆农夫基地玛纳斯食品有限公司年产25.7万吨饮用天然水生产线扩建项目环境影响报告表》竣工环保验收意见; 玛环函〔2014〕45; 原玛纳斯县环境保护局; 2014.06. （2）原有项目工程内容 新疆农夫基地玛纳斯食品有限公司原有项目共有5条生产线。分别是1条72000BPH饮用天然水生产线，1条48000BPH饮用天然水生产线，1条1800OBPH热灌装饮料生产线，1条6600BPH饮用天然水生产线的4L/5L桶装天然水线和1条1200BPH饮用天然水生产线的大桶水线，一条年生产能力为8858t的瓶胚生产线、2台4t/h的天然气锅炉（一用一备）。 工程组成情况见表2-10。 表2-10 原有项目工程建设内容一览表 项目; 工程名称; 实际建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 主厂房座（面积： 34000m2）. 辅助工程; 办公综合楼; 建设有综合楼1栋（面积：4000 m2 ）; /. 宿舍生活楼; 宿舍、食堂1栋（面积：8000 m2）; /. 公用工程; 给水; 建设处理能力 240m3 /h 的水处理设备1套; /. 排水; 建设处理能力为600t /d 的污水处理站1座; /. 供暖; 项目供暖采用4t/h的锅炉; 锅炉一用一备. 供汽; 项目供汽采用4t/h的锅炉. 供电; 市政电网接入; /. 环保工程; 废气治理; /; /. 废水治理; 建设处理能力为600t /d 的污水处理站1座; /. 噪声污染治理; 设备减振、车间墙体隔音; /. 固体废物处置; 废包装材料统一收集后外售，生活垃圾集中收集交由环卫部门处置; /. 废矿物油储存于危废暂存间; /. 生活垃圾由环卫部门统一清运. 绿化; 绿化面积约11325m2; /. 2、现有工程排污许可手续情况 新疆农夫基地玛纳斯食品有限公司于2019年12月22日取得了固定污染源排污登记回执，登记编号为91652324784656234N001V。 3、现有工程应急预案备案情况 新疆农夫基地玛纳斯食品有限公司于2017年取得了突发环境事件应急预案的备案表，备案编号为652324-2017-006-L。 4、现有工程污染物达标排放分析 原项目废水、噪声、无组织废气排放数据根据新疆农夫基地玛纳斯食品有限公司2021年9月对原有项目污染物排放自行监测情况进行统计，有组织废气排放数据根据新疆农夫基地玛纳斯食品有限公司2021年12月17日对原有项目污染物排放自行监测情况进行统计。 （1）废水 表2-11 原有项目废水污染物排放情况一览表 监测因子; 监测时间; 排放浓度（mg/m3）; 标准限值（mg/m3）; 达标情况. pH值(无量纲); 2021.09.21; 7.4; 6-9; 达标. 悬浮物（mg/L）; 15; 400; 达标. 氨氮（mg/L）; 3.73; -; 达标. 化学需氧量（mg/L）; 6; 500; 达标. 五日生化需氧量（mg/L）; 2.3; 300; 达标. - 废气 表2-12 原有项目无组织颗粒物排放情况一览表 监测 点位; 采样日期; 第1次; 第2次; 第3次; 标准限值（mg/m3）; 达标 情况. 厂界上风向1#; 2021.09.23; 0.36; 0.57; 0.69; 1.0; 达标. 厂界下风向2#; 0.47; 0.50; 0.74; 达标. 厂界下风向3#; 0.39; 0.62; 0.71; 达标. 备注：1#厂界外（上风向)西北侧5米处 2#厂界外（下风向）东南偏东侧5米处 3#厂界外（下风向）东南偏南侧5米处. 表2-13 原有项目有组织大气污染物排放情况一览表 监测因子; 监测时间; 排放浓度（mg/m3）; 标准限值（mg/m3）; 达标情况. 颗粒物; 2021.12.17; 2; 20; 达标. NOX; 2021.12.17; 128; 50; 不达标. SO2; 2021.12.17; /; 50; /. 根据监测结果，二氧化硫、颗粒物污染物均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中浓度限值要求，达标排放，有组织废气氮氧化物超过《关于开展自治州2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发[2021]17号）NOx特别排放限值要求。厂界无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2企业边界无组织浓度限值。 5、现有工程污染物排放量分析 原有项目劳动定员为220人，年工作300天；原项目配备两台天然气锅炉（一用一备），项目锅炉运行时间为250天，运行小时为6000小时；锅炉废气污染物根据2021年12月建设单位自行监测数据核算。 现有项目瓶胚生产线产生的废气经注塑设备自带的集气罩后通过屋顶排放，未采用净化治理措施，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021）中《292塑料制品行业系数手册》里塑料板、管、型材制造行业系数表的塑料板、管、型材产污系数可知，工业废气量为1.20×105标立方米/吨-产品，挥发性有机物（以非甲烷总经计）的产污系数为1.7千克/吨-产品，现有项目瓶胚的产量为8858t，则工业废气量为1.06×109m3/a，挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生量为15.06t。 根据建设单位提供数据，原有污水处理站的废水产生量125000t/a。 表2-14 企业原有污染物排放汇总表 污染物种类; 污染物名称; 来源; 产生量或排放速率; 年排放量; 处理方式. 有组织废气; 颗粒物; 燃气锅炉; 7.76*10-3kg/h; 0.047t; 15m排气筒. 二氧化硫; /; /. 氮氧化物; 0.32kg/h; 1.89t. 无组织废气; 非甲烷总烃; 挤出机; 14.21mg/m3; 15.06t; /. 生产污水; pH; 生活污水和生产废水; 7.4; /; 经600t /d污水处理站处理后排入玛纳斯县污水管网. COD; 生活污水和生产废水; 6mg/m3; /. 氨氮; 生活污水和生产废水; 3.73mg/m3; /. 五日生化需氧量; 生活污水和生产废水; 2.3mg/m3; /. 悬浮物; 生活污水和生产废水; 15mg/m3; /. 固体废物; 生产废物; 污泥; /; /; 还未产生. 包装纸箱; 100t/a; 100t/a; 定期收集统一外售. 废离子交换树脂; /; /; /. 不合格品; 88.58t; /; 定期收集统一外售. 生活废物; 生活垃圾; 33t/a; 33t/a; 集中收集后，由环卫部门统一处理。. 噪声; 噪声; 机械设备; 70-80dB（A）; 昼间：48-56B（A） 夜间：40-46dB（A）; 隔声、减震. 5、原有环境问题及“以新带老”措施 根据现场调查，新疆农夫基地玛纳斯食品有限公司现有项目注塑过程产生的废气经注塑设备自带的集气罩后通过屋顶排放，未采用净化治理措施、未进行定期监测，不符合《关于印发新疆维吾尔自治区“十三五”挥发性有机物污染防治实施方案的通知》（新环发[2018]74号）中的相关要求；两台4t/h的燃气锅炉未安装低氮燃烧，氮氧化物排放量不满足《关于开展自治州2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发[2021]17号）NOx特别排放限值浓度限值要求；原有项目危废暂存间的位置不符合厂区现有规划；原有项目污水处理站未设置恶臭处理设施。 本环评要求建设单位对原有项目注塑过程经集气罩收集的有机废气采用“UV光氧+活性炭吸附装置”技术处理，处理达标后通过不低于15m高排气筒高空排放；拆除1台4t/h的燃气锅炉，另外1台4t/h需安装烟气再循环系统+低氮燃烧设备，烟气再循环系统需满足《燃气锅炉烟气再循环降氮技术规范》（DB65/T 4243-2019）中相关要求，以此来降低氮氧化物排放量，使其满足《关于开展自治州2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发[2021]17号）NOx特别排放限值浓度限值要求；按照国家《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597- 2001）及其2013年修改单要求和新疆维吾尔自治区人民政府令（第163号)《新疆维吾尔自治区危险废物污染环境防治办法》中的要求，拆除原有项目的危废暂存间，按规范建设1个50m2危废暂存间，来收集贮存废矿物油、废活性炭、废灯管；原有项目的污水处理站设置活性炭吸附装置。 |

# 二、建设项目工程分析

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气现状调查及分析 （1）数据来源 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（H.J2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，本次评价选择玛纳斯县空气监测站点2020年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。 （2）评价标准 本次评价基本污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （3）评价方法 评价方法：基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 玛纳斯县2020年空气质量达标区判定结果见表3-1。 表3-1 玛纳斯县2020年空气质量达标区判定结果表 评价因子; 年评价指标; 现状浓度 μg/m3; 评价标准 μg/m3; 占标率/%; 达标情况; 超标倍数. SO2; 年平均; 13; 60; 21.67%; 达标; /. NO2; 年平均; 19; 40; 47.5%; 达标; /. CO; 日平均第95百分位数; 1.9mg/m3; 4mg/m3; 47.5%; 达标; /. O3; 日平均第90百分位数; 116.7; 160; 72.94%; 达标; /. PM10; 年平均; 92; 70; 131.43%; 超标; 0.31. PM2.5; 年平均; 50; 35; 142.85%; 超标; 0.42. 由上表可以看出：项目所在区域PM10和PM2.5的年平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；CO 第 95 百分位数日平均浓度、O3 最大 8 小时第 90 百分位数日平均浓度、SO2的年均浓度和NO2的年均浓度均满足《环境空气质量标准》GB3095-2012）的二级标准要求，故本项目所在区域为不达标区域。不达标原因主要为：一是气象因素，玛纳斯位于准噶尔盆地南部，受地形因素影响，玛纳斯县空气中的污染物不容易扩散，且易形成风沙天气，伴随沙尘暴、扬沙和浮尘天气，导致玛纳斯县环境空气质量不达标。二是随着玛纳斯县经济的跨越式发展和新型工业化、农牧业现代化、新型城镇化加速，污染物的排放大幅度增加，导致玛纳斯县环境空气质量不达标。 （4）补充监测 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中规定要求，特征污染物非甲烷总分析数据由新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司2022年2月7日-2022年2月9日在本项目区处的监测数据，详见表3-2。 表3-2 环境空气质量现状监测点位置 点位编号; 监测点位置; 监测点坐标; 备注. G1; 项目厂区; N44°15.9′9.511″; E86°12′2.489″，; 引用. 监测项目及分析方法 ①本次评价环境空气监测因子选取非甲烷总烃。环境空气采样及分析方法均根据原国家环保总局颁布的《空气和废气监测分析方法》、《环境监测技术规范》中的有关规定执行。环境空气监测项目分析方法见表3-3。 表3-3 环境空气监测项目分析方法 编号; 项目名称; 分析方法; 标准号; 检出限（mg/m3）. 1; 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法; HJ604-2017; 0.07 mg/m3. ②监测时间及频率 非甲烷总烃监测1小时平均浓度，每天采样4次，监测时间为2022年2月7日～2月9日，连续监测3天。监测同时记录风速、风向、气温、气压和天气状况等常规气象要素。 ③评价方法 评价方法采用最大质量浓度占相应标准质量浓度限值的百分比及超标率对监测结果进行评价分析。计算公式如下： Pi=Ci/Coi×100% 式中：Pi—第i个污染物的最大占标百分比； Ci—第i个污染物的监测浓度值，mg/m3； Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 ④监测结果统计分析 监测点环境空气质量现状监测及评价结果见表3-4。 表3-4 特征因子质量现状监测及评价结果 单位：mg/m3 监测点位; 监测日期; 采样时间; 非甲烷总烃. G1 项目厂区; 2022年2月7日; 02.00-03.00; 0.85. 08.00-09.00; 0.82. 14.00-15.00; 0.83. 20.00-21.00; 0.91. 2022年2月8日; 02.00-03.00; 0.90. 08.00-09.00; 0.87. 14.00-15.00; 0.88. 20.00-21.00; 0.87. 2022年2月9日; 02.00-03.00; 0.89. 08.00-09.00; 0.86. 14.00-15.00; 0.90. 20.00-21.00; 0.88. 标准值; 2.0. 浓度值范围; 0.86-0.91. 超标率 （%）; 0. 最大1小时平均浓度; 0.91. Pi（max）; 46. （5）分析结果 由表3-4可以看出，可以看出，非甲烷总烃的现状监测结果浓度均未超过非甲烷总烃的1小时浓度值，满足《大气污染物综合排放标准详解》中的环境管理推荐限值，项目所在地大气环境质量状况达标。 2、地表水环境质量调查与评价 本项目产生的废水主要为生活污水和生产废水，废水经污水处理站处理合格后排入玛纳斯县污水管网，不与区域地表水水体产生水力联系。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）表1水污染影响型建设项目评价等级判定，判定本项目可不进行地表水环境影响评价，因此本次不进行地表水环境现状调查。 3、声环境质量现状调查与评价 我公司于2022年2月委托新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司对项目厂区进行了声环境质量现状监测，根据现场勘查，企业及周边情况未发生变动。 - 监测点位布置：分别在项目区厂界外1m共设4个监测点，分昼、夜两时段监测。监测及分析方法按照《环境监测技术规范》中有关规定进行。监测点位示意见图8。 图8 声环境现状监测点位图 （2）监测因子 昼间、夜间的等效连续A声级。 （3）监测方法：依据《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《环境监测技术规范》进行监测。采用AWA6228+型多功能声级计。在室外测量时，声级计的传声器加防风罩。 （4）评价标准：声环境质量现状执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准，即昼间65dB（A），夜间55dB（A）。 （5）监测结果及现状评价 声环境现状监测数据统计结果见表3-5。 表3-5 声环境质量现状监测结果 单位：dB（A） 测点编号; 监测位置; 时段; 监测结果; 标准值; 评价. 1; 厂界东侧外1m; 昼; 48.2; 65; 达标. 夜; 41.2; 55; 达标. 2; 厂界 南侧外1m; 昼; 51.0; 65; 达标. 夜; 43.0; 55; 达标. 3; 厂界 西侧外1m; 昼; 56.2; 65; 达标. 夜; 48.5; 55; 达标. 4; 厂界 北侧外1m; 昼; 55.4; 65; 达标. 夜; 47.2; 55; 达标. 从表3-5监测结果可知，评价区声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的3类区标准，说明评价区内现状声环境质量较好。 4、生态环境现状与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不进行生态现状调查。 - 地下水、土壤环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水与土壤环境原则上不进行现状调查，本项目不存在地下水与土壤污染途径，故不进行现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外500m范围内不存在自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域，无大气环境保护目标。 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 本项目厂界外500m范围内无分散式饮用水水源地和特殊地下水资源。无地下水环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 本项目挤塑机产生的有组织废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值；厂界无组织废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值，详见表3-6；厂区内无组织非甲烷总烃排放标准执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A.1特别排放限值，详见表3-6。 - 本项目锅炉燃烧产生的废气氮氧化物参照执行《关于开展自治州2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发[2021]17号）NOx特别排放限值；锅炉燃烧产生的废气颗粒物、二氧化硫参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中排放限值“燃气锅炉”。详见下表3-7。 表3-6 非甲烷总烃排放标准限值 污染物; 排放方式; 排放限值mg/m3; 标准来源. 非甲烷总烃; 有组织; 60; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值；. 无组织; 厂界外1m处; 4.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9大气污染物特别排放限值；. 厂区内监控点处1h平均浓度值; 6.0; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A.1特别排放限值. 厂区内监控点处任意一次浓度值; 20. 表3-7 锅炉燃烧废气污染物排放标准 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m³）; 依据. 颗粒物; 20; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放浓度限值. 林格曼黑度; 1. SO2; 50. NOx; 50; 《关于开展自治州2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发[2021]17号）NOx特别排放限值. - 本项目生产废水及生活污水经厂区污水站处理后水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，排入玛纳斯县污水管网。 表3-8 水污染物排放标准 污染源; 污染物; 排放限值mg/L; 标准来源. 废水; pH值; 6~9（无量纲）; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准. 悬浮物; 400. 五日生化需氧量; 300. 化学需氧量; 500. 氨氮; -. 4、本项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值，详见表3-9。 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 时期; 昼间/dB（A）; 夜间/dB（A）; 标准. 运营期; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 5、一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋控制标准》（GB18599-2020）中有关规定；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（公告2013年第36号）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目生产废水生活污水经厂区污水处理站处理后进入玛纳斯县污水处理厂处理后达标排放，故不申请总量排放指标。根据环境保护部“十三五”期间的总量控制计划，确定本项目污染物排放总量控制因子氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、非甲烷总烃。 本项目新增非甲烷总烃总量控制指标：10.323t，新增氮氧化物总量控制指标：2.04t/a，新增二氧化硫总量控制指标0.380t/a，新增颗粒物总量控制指标1.866t/a。 本项目总量控制指标氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、非甲烷总烃需要倍量替代，由于原有项目无总量控制指标，建设单位需尽快向当地管理部门进行总量指标申请，当地管理部门协调处理。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废气防治措施 大气污染源主要包括设备安装过程产生的施工扬尘；施工设备装卸、运输扬尘，为无组织排放。施工期对施工场地适当洒水，增强湿度，则可有效减少扬尘量，建设单位应严格采取相应的控制措施，切实做好施工期扬尘和废气的防控措施。 2、废水防治措施 施工期间日进场施工人数平均约为20人。施工人员人均生活用水量为80L/（d·人），生活污水按用水量的80%计，则施工期生活污水产生量为1600L。项目区不设驻地，施工人员依托现有厂区生活区的生活设施。因此，项目生活污水对周围环境造成影响小。 3、噪声防治措施 项目施工均在地面作业，为了尽可能降低施工噪声的影响，建议建设单位应采取以下对策与措施： （1）尽量使用低噪声的施工设备；对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪的设备装置，应采取临时围障措施，以期达到降噪效果。 （2）运输车辆尽量减少鸣笛，降低运输噪声。 经采取以上措施后，将会有效抑制施工噪声对周边的影响，基本能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即：昼间≤70dB、夜间≤55dB。本项目在夜间时段没有安排施工，因此，夜间不会对周边产生影响。 4、固体废物 施工期间固体废物包括设备包装材料垃圾和施工人员的生活垃圾。 本项目施工期产生设备包装材料垃圾全部集中堆放，定时清运，对环境影响小。 施工人员的食宿依托厂区现有生活区。施工人员产生生活垃圾集中收集后由环卫部门集中处理，对环境影响小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响分析 1.1锅炉天然气燃烧烟气源强核算 本项目有组织废气为两台天然气锅炉燃烧废气，天然气主要成分是甲烷，还含有少量乙烷、二氧化碳等，主要产生的污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。 1）烟气量 12t/h的锅炉年运行时间为300天，年运行时间7200小时，年耗气量为250万m3，废气经“低氮燃烧+烟气再循环”系统处理后，通过高度为15米的排气筒A001排放； 4t/h的锅炉年运行时间为180天，年运行时间4320小时，年耗气量为129.6万m3.，废气经“低氮燃烧+烟气再循环”系统处理后，通过高度为15米的排气筒A001排放。 根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》(HJ953-2018）中基准烟气量核算方法，本项目基准烟气量采用经验公式核算，其计算公式如下: Vgy=0.285Qnet+0.343 Vgy：基准烟气量，Nm3/m3； Qnet：气体燃料低位发热量，MJ/m3，33.36MJ/m3（详见附件建设方提供的天然气检测报告）； 经计算可知，本项目基准烟气量为9.8506Nm3/m3。过剩空气系数取1.3，则核算烟气量为12.806Nm3/m3。 本项目12t/h锅炉年使用天然气250万m3/a，则产生的烟气量为8.298×107m³/a。 本项目4t/h锅炉年使用天然气129.6万m3/a，则产生的烟气量为1.660×107m³/a。 2）二氧化硫 二氧化硫的排放量根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中推荐的产排污系数法计算。 式中：Ej—核算时段内第j种污染物的排放量，t； R—核算时段内锅炉燃料量，万m3； St—燃料总硫的质量浓度，本项目St=50，mg/m3； ηs—脱硫效率，本项目脱硫效率为0，%； K—燃料中的硫燃烧后氧化成SO2的份额，本项目K=1，量纲一的量。 本项目12t/锅炉二氧化硫年产生量为0.25t/a，产生的浓度为0.781mg/m3；本项目4t/锅炉二氧化硫年产生量为0.76t/a，产生的浓度为0.781mg/m3； 3）氮氧化物 燃气锅炉NOx计算公式为： 式中：ENOx—核算时段内NOx排放量，t； ρNOx—锅炉炉膛出口NOx质量浓度，本项目ρNOx=100mg/m3； Q—核算时段内标志干烟气排放量， ηNOx—脱氮效率，本项目脱氮效率为60，%； 计算可得本项目12t/h锅炉氮氧化物年产生量为1.28t/a，产生的浓度为39.9mg/m3；本项目4t/h锅炉氮氧化物由建设单位2021年12月自行监测数据可知氮氧化物的实测浓度为114mg/m3，锅炉安装低氮燃烧器以后，氮氧化物的排放浓度为45.6mg/m3，排放量为0.76t/a。 - 颗粒物 燃气锅炉颗粒物产生量按照下列公式核算 式中：E——核算时段内第 j 种污染物排放量，t； R——核算时段内燃料耗量，t 或万 m3； βg——产污系数，kg/t 或 kg/万 m3，参照《环保技术手册》天然气锅炉 颗粒物的产物系数为 2.4kg/万 m3； ηs——污染物的脱除效率，%，取 0。 通过上式计算可得，本项目12t/h锅炉颗粒物年产生量为1.552t/a，产生的浓度为18.07mg/m3。本项目4t/h锅炉颗粒物年产生量为0.311t/a，产生的浓度为18.7mg/m3。 则废气污染物产生量见表4-1。 表4-1 锅炉废气污染物产生量 区域; 天然气使用量; 废气量; 污染物; 产生量（t/a）; 产生浓度 （mg/m³）; 排放标准 （mg/m3）. 12t/h; 250万m3/a; 3.202×108m³/a; NOx; 1.28t; 39.9; 50. SO2; 0.25; 0.781; 50. 颗粒物; 0.6; 18.7; 20. 4t/h; 129.6万m3/a; 1.660×108m³/a; NOx; 0.76; 45.6; 50. SO2; 0.1296; 0.781; 50. 颗粒物; 0.311; 18.7; 20. 合计; 379.6万m3/a; /; NOx; 2.04; -; -. SO2; 0.380; -; -. 颗粒物; 0.911; -; -. 1.2塑料瓶注塑有机废气源强核算 本项目设置1条塑料瓶胚生产线，生产工艺采用一体化设备，干燥工艺、熔融工艺生产过程全密闭，干燥废气使用分子筛吸收水分。气流循环不排放，熔融、干燥在密闭容器进行，原材料塑料颗粒经料斗进入注塑机/吹瓶机料筒﹐借助料筒外部200℃左右全封闭电加热，使固体物料熔融成流动状态，此过程会产生一定的废气。聚丙烯、聚乙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯为聚合物，在370℃条件下才会裂解，本项目注塑过程料筒温度控制在200℃左右，原材料不会发生裂解。主要产生少量没有聚合的有机单体废气，以非甲烷总经计。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021）中《292塑料制品行业系数手册》里塑料板、管、型材制造行业系数表的塑料板、管、型材产污系数可知，工业废气量为1.20×105标立方米/吨-产品，挥发性有机物（以非甲烷总经计）的产污系数为1.7千克/吨-产品，本项目饮料瓶产品量为10350t，则工业废气量为1.2×109m3/a，挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生量为17.6t。 本项目挤塑机产生的有机废气利用UV光氧净化器+活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒排放，集气罩收集效率为90%，平均去除效率按70%计算，则挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放量为3.17t/a，排放浓度为2.64mg/m³。 表4-2 废气污染物产生量 产品产量（t）; 废气量; 污染物; 排放方式; 产生量（t/a）; 产生浓度 （mg/m³）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m³）; 排放标准 （mg/m3）. 10350; 1.2×109m³/a; 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 有组织; 15.84; 13.2; 4.75; 3.96; 60. 本项目废气排放情况一览详见表4-3。 表4-3 项目废气排放情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 产生量和浓度; 排放方式; 污染防治设施; 排放量和浓度; 排放标准. 名称及工艺; 是否为可行技术. 排气筒A002; 非甲烷总烃; 15.84/a 13.2mg/m3; 有组织; UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m高排气筒; 是; 4.75t/a 3.96mg/m3; 60. /; 1.76/a; 无组织; /; 是; 1.76t/a; 4. 12t/h; 颗粒物; 0.6t/a 18.7mg/m3; 有组织; 无; 是; 0.6t/a 18.7mg/m3; 20. SO2; 0.25t/a，0.781mg/m3; 0.25t/a，0.781mg/m3; 50. NOx; 1.28t/a，39.9mg/m3; 低氮燃烧技术+烟气再循环技术; 是; 1.28t/a，39.9mg/m3; 50. 4t/h; 颗粒物; 0.311t/a 18.7mg/m3; 有组织; 无; 是; 0.311t/a 18.7mg/m3; 20. SO2; 0.1296t/a 0.781mg/m3; 0.1296t/a 0.781mg/m3; 50. NOx; 0.76t/a 45.6mg/m3; 低氮燃烧技术+烟气再循环技术; 是; 0.76t/a 45.6mg/m3; 50. 1.3食品异味 本项目在生产加工过程中产生的气味不具毒性，常伴有香味，短期会增加人的食欲，但长期的气味影响会使人产生不快感，降低工作效率，严重时会使人恶心、呕吐。项目生产车间密闭，主要生产原料不长期堆存，储存车间密闭，同时生产过程车间严格执行《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）安排管理人员定期检查，定期清洁，确保生产车间保持卫生，生产厂房设暖通通风设施能有效控制生产环境的温度和湿度。生产饮料产生的废渣收集后外售，生产废料暂存场所每日清洁。食品异味的产生气味量较少，因此本报告仅作定性分析，不做定量分析。 1.4恶臭与汽车尾气 本项目废水处理装置正常运行期间，恶臭主要来自污水处理厂的污水预处理工段（进水泵房、好氧池、污泥泵房、污泥浓缩池）等。恶臭的主要成份为硫化氢、氨、甲硫醇、三甲胺等，最常见的是 H2S、NH3。 治理措施：《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业》（HJ 1030.3-2019）和《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ 1028-2019）对污水处理站控制要求指出：应对厂内综合污水处理站产生恶臭的进行收集，并采用活性炭吸附装置处理后通过排放。本项目采用除臭设备属于可行性技术。 本项目建成后，主要是原料和成品运输以及工作人员的上下班通勤引起的交通量的增加。运输交通产生的尾气，主要污染物为烃类、NOx、SO2等，属于无组织排放，通过加强管理，使用合格的油品，可以减少该类污染物对环境的影响，本项目使用的汽车运输量不大，不再做定量分析。 1.5废气污染物治理措施情况 - 低氮燃烧技术： 采用炉内还原（IFNR）技术，即将80%－85%的燃料送入主燃区在空气过量系数α>1的条件下燃烧，其余15%－20%的燃料作为还原剂在主燃烧器的上部某一合适位置喷入形成再燃区，再燃区空气过量系数α<1，再燃区不仅使已经生成的NOx得到还原，同时还抑制了新的NOx的生成。 烟气从锅炉的出口通过一个外部通道，接入燃烧器空气入口，通过燃烧器重新加入到炉膛内参与燃烧。加入的烟气吸热从而降低了燃烧温度，同时加入的烟气降低了氧气的分压，将减弱氧气与氮气生成热力型NOX的过程，从而减少了NOX的生成；烟气的加入使得空气速度增加，将促进空气与燃料的混合，从而减少快速性NOX的生成。脱氮效率较好，改造简易，适合中小型锅炉及工业炉窑。 本项目新建的12t/h燃气蒸汽锅炉采购采用“低氮燃烧器+烟气再循环系统”锅炉；现有4t/h燃气锅炉进行“低氮燃烧器+烟气再循环系统”改造，确保废气污染物稳定达标排放。 2）UV光氧运行原理 ①利用特制的高能UV紫外线光束照射有机废气和恶臭气体，裂解有机废气和恶臭气体的分子键，瞬间打开断裂氨、硫化氢、二硫化碳、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、三甲胺、苯乙烯以及VOC类，苯、甲苯、二甲苯的分子链结构，降解转变为低分子化学物，如二氧化碳和水等物质。 ②利用高能臭氧分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧，使游离状态的污染物分子与臭氧氧化结合成小分子无害或低害的化合物。如CO2、H2O等。UV+O2→O-+O*（活性氧）O+O2→O3（臭氧）。 ③利用特制的TiO2光触媒催化氧化过滤棉，在UV紫外光的照射下，对空气进行协同催化反应，产生大量臭氧，对有机废气和恶臭气体进行催化氧化协同分解反应，使有机废气和恶臭气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，从而达到脱臭及杀灭细菌的目的。 ④活性炭吸附原理 活性炭是一种很细小的炭粒有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体（杂质）充分接触。当这些气体（杂质）碰到毛细管被吸附，起净化作用。 活性炭比表面积一般在700~1500m2/g，故活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭气体。活性炭吸附的实质是利用活性炭吸附的特性把低浓度大风量废气中的有机溶剂吸附到活性炭中并浓缩，经活性炭吸附净化后的气体直接排空，其实质是一个吸附浓缩的过程，并没有把有机溶剂处理掉，是一个物理过程。 ⑤技术特点 适应性强：可适应绝大部分高浓度，大气量，不同有机气体物质的净化处理，通过合理的模块配置可广泛应用于：炼油厂、橡胶厂、化工厂、制药厂、污水处理厂、垃圾转运站、污水泵房、中央空调等气体的脱臭灭菌净化处理。可每天24小时连续工作，运行稳定可靠。 去除效果好：能高效去除挥发性有机物（VOC）及硫化氢、氨气等无机物类污染物，采用UV光氧催化处理+活性炭吸附处置后有机废气排放浓度可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值中要求。 运行成本低：本设备无任何机械装置，无运动噪音，无需专人管理和日常维护，只需作定期检查维护，维护和能耗低，风阻极低，可节约大量排风动力能耗。 安全可靠：因采用光解原理，模块采取隔爆处理，消除了安全隐患，防火、防爆、防腐蚀性能高，设备性能安全稳定，特别适用于高浓度易燃易爆废气的场合。 无需预处理：有机气体无需进行特殊的预处理，如加温、加湿等,设备工作环境温度在-30℃～95℃之间，湿度在30%～98%、pH值在2～13范围均可正常工作，无需添加其他物质及药剂参与处理。 配置安装灵活：可根据风量及气体浓度的大小，灵活配置光解氧化模块的个数，采用抽屉式插拔安装形式，配件统一、安装及维护方便。备件可在线维护和更换，方便灵活。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），“UV光氧催化+活性炭吸附装置”为可行技术，根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），本项目产生的挥发性有机废气均设置7个集气罩进行收集。 综上所述，本项目废气处理措施可行。 3）废气污染影响分析 ①废气排放达标性分析 项目废气排放情况达标性分析见表4-4。 表4-4 项目废气排放情况达标性分析表 污染源; 污染物; 排放情况; 标准来源; 标准限值; 是否达标. 排气筒DA002; 非甲烷总烃; 2.64mg/m3; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 60mg/m3; 是. 2）大气环境影响预测分析 本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN估算模式，预测各污染物的最大落地浓度和距离。 ①大气污染物估算模型参数 建设项目估算模型参数选取见表4-5。 表4-5 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项）; /. 最高环境温度/℃; 42. 最低环境温度/℃; -36.8. 土地利用条件; 农作地. 区域湿度条件; 干燥. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. ②大气污染源排放参数 项目主要废气各污染源的排放参数见表4-6。 表4-6 项目面源污染物、排放参数一览表 名称; 面源中心坐标/°; 面源海拔高度（m）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 污染物排放速率（kg/h）. 经度; 纬度. 挤塑车间; 86.2698; 44.5794; 385.998; 30; 30; 0; 10; 7200; 非甲烷总烃：0.454. ③估算结果 将上述参数带入模型计算，计算结果见表4-7。 表4-7 估算模式计算结果统计表 污染源; 主要污染物; 最大落地浓度mg/m3; 最大浓度出现距离/m; 最大占标率%. 挤塑生产车间; 非甲烷总烃; 0.06877; 211; 3.44. 项目非甲烷总烃最大占标率为7.08%，最大落地浓度为0.1416mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9非甲烷总烃推荐管理浓度限值，对周边环境影响较小。 2、运营期废水环境影响和保护措施 （1）废水产生情况及处置措施 本项目运营期废水排放主要为生活污水排放和生产废水排放，生产废水排放主要为软水制备系统废水、锅炉排污水、设备清洗废水、反冲洗废水、茶渣分离废水。 根据工程分析，项目污废水产生量约为19.6m3/h，为满足突发事故下容纳 12h 综上所述，项目新建运营期清净下水为排水量55887t/a，项目生活污水和设备清洗废水、反冲洗废水、茶渣分离废水排放量为141403.t/a，经厂区新建污水处理站处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准后统一进入市政污水管网，污水处理站废水处理工艺见图4-1。 生产废水量，企业将设计300m3的事故应急池用于事故时废水的收集，待事故处理完毕后，废水返回污水处理站经处理达标后再排入市政污水管网。 图4-1 污水处理站工艺流程图 根据《饮料制造废水治理工程技术规范》（HJ2048-2015），“表1饮料制造综合废水水质5、茶饮料、设备、管道、原水过滤产生的浓水”表中各类污染物最大浓度CODcr：2500mg/L、NH3-N：35mg/L、BOD5：1400mg/L。新疆农夫基地玛纳斯食品有限公司处理站污水处理效率，最终本项目废水中主要污染物的核算量详见下表4-8： 表4-8 项目废水污染物核算量表 污染物名称; 各类污染物的产生浓度（mg/L）; 污染物产生量（t/a）; 污水处理设计去除效率; 污染物排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 标准限值（mg/L）. CODcr; 2500; 0.352; 95%; 0.018; 127; 500. NH3-N; 35; 0.005; 95%; 0.00025; 1.77; -. BOD5; 1400; 0.197; 90%; 0.0197; 140; 300. 根据计算，本污水处理站的处理工艺可行。 （2）污水处理措施依托可行性分析 玛纳斯县城污水处理厂于2012年10月正式运行，2016年取得原昌吉州环境保护局下发昌州环函〔2016〕86号文件，同意该项目通过建设项目竣工环境保护验收。由禹源排水有限责任公司开发建设，日处理规模20000m3。该污水处理厂采用改良型A-O工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。原污水由管道进入粗格栅去除较大粒径悬浮物，经提升泵进入细格栅后进入改良A-A-O池由厌氧菌和好氧菌进一步去除COD、BOD、氨氮和少量磷，然后进入二沉池进行污泥分离，部分污泥回流至好氧池。二沉池出水进入除磷池进行脱磷处理，最后经过接触消毒池消毒后达标外排。经污水处理厂处理后中水冬季排至皇公地水库储存，夏季用于绿化及生态林灌溉。目前，该污水处理厂运行状况良好，出水水质达标。本项目废水排水水质符合玛纳斯县城污水处理厂纳污标准。本项目日排水量较小，因此符合玛纳斯县城污水处理厂处理负荷。因此，本项目排水方案可行。 3、噪声 （1）噪声源强分析 本项目的噪声源主要来风机、灌装、挤塑、泵等生产设备，设备均置于厂房内，建筑阻隔衰减15dB（A）。本项目噪声污染源源强核算结果见下表4-9。 表4-9 项目噪声源强一览表 单位dB（A） 序号; 设备名称; 噪声值; 治理措施; 降噪效果; 降噪后噪声值. 1; 灌装机; 85~110; 基础减震，厂房隔声; 15; 95. 2; 空压机; 85~110; 基础减震，厂房隔声; 15; 95. 3; 挤塑机; 85~95; 进出口消声器、柔性连接、厂房隔声; 15; 80. 4; 各种泵; 85~100; 基础减震，厂房隔声; 15; 85. （2）噪声环境影响分析 噪声衰减预测采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2008）中推荐的噪声预测模式，公式如下： 1）计算某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：L1 ——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； Lw1——某个声源的倍频带声功率级，dB； r1 ——室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数m2； Q ——方向因子，无量纲值。 2）计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： 3）计算出室外靠近围护结构处的声压级： 4）将室外声级L2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lw2： 式中：S为透声面积，m2。 5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw ，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 6）计算某个声源在预测点的倍频带声压级： 式中：L（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB； L（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级，dB； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔL——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量）。 如果已知声源的倍频带声功率级Lw，且声源可看作是位于地面上的，则： 7）由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA。 8）计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin，i，在T时间内该声源工作时间为tin，i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAout，j，在T时间内该声源工作时间为Tout，j，则预测点的总等效声级为： 式中：T ——计算等效声级的时间；N ——室外声源个数； M ——等效室外声源个数。 9）多声源对某个受声点的理论估算方法，是将几个声源的A声级按能量叠加，等效为合声源对某个受声点上的理论声级，其公式为： 式中： L合——受声点总等效声级，dB（A）；N ——声源总数 Li ——第i声源对某预测点的等效声级，dB（A） 3.4 评价标准 本次声环境影响预测评价标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间65dB（A），夜间55dB（A）。 3.5 预测结果与评价 （1）防治措施 锅炉鼓风机、水泵等高噪声设备全部安装在设备间内，本环评按建议运营期间采取如下措施降低噪声对周围环境的影响。 ① 选用低噪声设备，对鼓风机进风口加装消声器，从源头降低噪声污染； ② 在风机底座、水泵基础加装减震装置，接管处加装减震喉管，设备和管道采用柔性接头连接，有效地降低噪声和设备振动； ③ 项目建成后加强对噪声设备的管理，对噪声集中的风机房、水泵房的门窗采用隔声门窗，并确保门窗完好无损。 （2）预测结果与评价 对各设备采取降噪措施后各预测点衰减值进行预测，预测结果见表4-10。 表4-10 不同距离噪声衰减预测结果 单位：dB（A） 噪声源强：95（dB）; 距声源距离（m）; 90; 100; 190; 300; 400; 450. 衰减值; 51.9; 55; 49.4; 45.4; 42.9; 41.9. 通过以上计算，噪声源不同距离处的理论噪声值，再与背景值叠加，得出本项目运行时对边界噪声环境的影响状况。本次厂界噪声背景值采用2022年2月9日新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司对项目区的监测数据。计算结果见表4-11。 表4-11 边界噪声预测值 dB（A） 测点 编号; 昼间各测点声压级dB（A）; 夜间各测点声压级dB（A）. 贡献值; 背景值; 预测值; 贡献值; 背景值; 预测值. 项目区东侧; 51.9; 48.2; 53.4; 51.9; 41.2; 52.3. 项目区南侧; 41.9; 51.0; 51.5; 41.9; 43.0; 45.5. 项目区西侧; 42.9; 56.2; 56.4; 42.9; 48.5; 49.6. 项目区北侧; 49.4; 55.4; 56.4; 49.4; 47.2; 51.5. 根据以上预测结果可知，对各设备采取隔声、消声等降噪措施后，项目厂界四周噪声衰减预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放限值昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）要求，对周围环境的影响不大。 4、固体废物 本项目运营期主要固体废物分为一般固体废物和危险废物，一般固体废物包括员工日常生活垃圾、项目茶饮料生产时产生的茶渣、废包装材料、废离子交换树脂、新建污水处理站污泥、不合格产品；危险废物包括废活性炭、废灯管和设备维修保养时产生的废机油。 （1）一般工业固废 ①生活垃圾 本项目员工人数96人，垃圾产生量按0.5kg/d·人计，产生量为48kg/d，即14.4t/a，生活垃圾委托环卫部门每日清运。 ②茶渣 类比同类项目，茶渣的产生量为233t/a，该部分废渣定期收集后可外售。 ③废包装材料和不合格产品 在罐装、包装工序有少量废包装材料（废塑料、废纸箱等）产生，根据建设单位提供资料，每天产生量约为1t，年产生量为300t，废包装材料分类收集后外卖给废品回收站。 项目瓶坯、瓶盖制取过程会产生一定量的边角料，产生量按塑料粒子总用量的1%计，则废边角料产生量为108.56t/a，出售综合利用。 ④污泥 污水处理站产生的污泥按水量的0.3%计算，污水处理站处理量为50932.8t/a，年产量为152.8t。本项目污水主要成分为有机物，故污水处理站的污泥不具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性或感染性等特性，不含有重金属，可定期收集送城市生活垃圾处理场处理。 ⑤废离子交换树脂 RO软化水制备装置会根据使用情况每2-4年更换一次，更换的产生量为1.0t/次。 （2）危险废物 ①废活性炭 本项目注塑有机废气采用活性炭吸附净化，吸附过程会产生废活性炭。lkg 活性炭吸附有机物量约为0.25kg，本项目共需吸附非甲烷总烧等有机物量约15.84/a，则废活性炭产生量为63.4t/a。废活性炭属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-041-49，须委托有危废处理资质的单位进行无害化处理。 根据《国家危险废物名录》（2021年版），本项目产生废活性炭属于危险废物，危险废物类别为HW49，危险废物代码为900-039-49，需要委托有资质单位处理。 ②废灯管 项目运行过程产生的非甲烷总烃分别使用UV光氧催化装置，装置内设置有UV紫外线灯管，该灯管含有汞类物质。根据厂家提供信息，UV灯管需定期更换，年产生量约为0.02t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），本项目产生的废灯管属于HW29 类含汞废物，危废代码为 900-023-29，需委托有相应资质的单位处置。 ③废润滑油 项目进行设备检修维护时，会产生少量废润滑油，预计每年需更换润滑油0.05t。根据《国家危险废物名录》（2021年），废润滑油废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-217-08，产生的废润滑油采用桶装收集储存置于危废暂存间，定期委托有资质的单位进行处置。 （3）固体废物环境管理要求 根据分析，本项目危险废物产生量较小，因此本次评价要求建设单位设置危废暂存间，用于暂存废活性炭、废灯管及废润滑油，定期交由有资质单位处置。危废暂存间的设置严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2001）及修改单中有关规定，危险废物存放期间，使用完好无损容器盛装；用以存放装置危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕。储存容器上必须粘贴该标准中规定的危险废物标签；容器材质与危险废物本身相容（不相互反应）；危废暂存间底部基础做防渗，要求渗透系数小于等于1×10-7cm/s。 危险废物贮存容器应满足： ①使用符合标准的容器盛装危险废物；应定期对暂时贮存危险废物包装及设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换； ②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求； ③装载危险废物的容器必须完好无损； ④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容，不相互反应。危险废物堆放场所选址、平面布置、设计原则及危险废物的堆放要求等，必须满足 （GB18597-2001）的要求。危险废物贮存柜必须按（GB15562.2）的规定设置警示标志，周围应设置围墙或其它防护栅栏，配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 危险废物转存前建设单位须在新疆维吾尔自治区固体废物动态信息管理平台注册账号后，对公司信息进行完善填报，每次清运危险废物前需在此平台进行申报，申请电子转运单，待取得电子转运联单后由专门运输单位将危险废物转运至指定危废处置单位进行处置。 本项目各固体废物的产生源、排放量和处置方式见表4-12。 表4-12 固体废物排放量及处置设施 类型; 产生源; 名称; 排放量; 处置方法; 处置率. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 14.4t/a; 收集后交环卫部门统一清理; 100%. 一般固废; 茶饮料生产线; 茶渣 （010-001-03）; 233t/a; 定期收集后外售. 整个生产线; 废包装材料 （020-001-03）; 300t/a; 统一收集后外售. 挤塑生产线; 不合格品（292-001-06）; 105t. 新建污水处理站; 污泥 （900-999-61）; 152.8; 送城市生活垃圾填埋场. 水处理站; 废离子交换树脂; 1.0t/a; 送城市生活垃圾填埋场. 危险废物; 挤塑生产线; 废活性炭（HW49-900-039-49）; 63.4t/a; 收集后暂存于厂区内危废暂存间，定期委托有资质的单位进行处置. 废灯管（HW29-900-023-29）; 0.02t/a. 设备检维修; 废润滑油 （HW08-900-217-08）; 0.05t/a. 由上表可以得出该项目所产生的各种固体废物均具有良好的处置方法，处置率100%，符合固体废物减量化、资源化、无害化要求，防治措施可行，对周边生态环境影响不大。 5、“三本账”分析 现有项目瓶胚生产线产生的废气经注塑设备自带的集气罩后通过屋顶排放，采用净化治理措施，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021）中《292塑料制品行业系数手册》里塑料板、管、型材制造行业系数表的塑料板、管、型材产污系数可知，工业废气量为1.20×105标立方米/吨-产品，挥发性有机物（以非甲烷总经计）的产污系数为1.7千克/吨-产品，现有项目瓶胚的产量为8858t，则工业废气量为1.06×109m3/a，挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生量为15.06t。 现有项目挤塑机产生的有机废气利用UV光氧净化器+活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒排放，集气罩收集效率为90%，平均去除效率按70%计算，则挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放量为2.71t/a，排放浓度为2.64mg/m³。 表4-13 污染物排放“三本帐”核算 类别; 污染物; 现有工程排放量; 拟建项目排放量; 以新带老削减量/; 扩建工程完成后的总排放量; 增减量变化. 大气污染物; 颗粒物; 0.047t/a; 0.6t/a; /; 0.911/a; +0.864. 二氧化硫; 0.1296; 0.25t/a; /; 0.3796t/a; +0.3796t/a. 氮氧化物; 1.89t/a; 1.28t/a; 1.134; 2.04t/a; +0.15. 挥发性有机物; 15.06t/a; 4.75t/a; 9.487t/a; 10.323t/a; -4.737. 水污染物; 综合废水; 125000m3/a; 141103.2m3/a; /; 266103.2m3/a; 141103.2m3/a. 固废; 职工生活垃圾; 66t/a; 14.4t/a; /; 14.4t/a; /. 污泥; /; 152.8t/a; /; 152.8t/a; /. 废包装材料; 100t/a; 300t/a; /; 300t/a; /. 废矿物油; 0.05t/a; 0.05t/a; /; 0.05t/a; /. UV光氧废灯管; /; 0.02t/a; /; 0.02t/a; /. 废活性炭; /; 63.4t/a; /; 63.4t/a; /. 废离子交换树脂; /; 1.0t/a; /; 1.0t/a; /. 茶渣; /; 233t/a; /; 233t/a; /. 6、环境风险分析 （1）环境风险评价目的 环境风险评价的目的是分析建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （2）风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中规定，本项目风险物质为油类物质（废润滑油）。 （3）环境风险潜势初判 1）危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），危险化学品重大危险源是指“长期地或临时生产、加工、搬运、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元”。计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品的多少，区分为以下两种情况： ①当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； ②当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大总存在量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q 值划分为：1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100。 本项目涉及的危险物质存在量与临界量比值见表4-14。 表4-14 危险物质存在量与临界量比值一览表 物质名称; 临界量（Qi）; 存在量（qi）; qi/Qi; 是否构成重 大危险源. 油类物质（废润滑油）; 2500t; 0.05t; 0.00002; 否. ∑（qi/Qi）; /; /; 0.00002. 本项目危险物质未构成重大危险源，其存在量和临界量比值（Q）＜1，则该项目环境风险潜势为I。 2）环境风险评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）确定本项目评价等级，评价工作等级划分表见4-15。 表4-15 评价工作等级划分表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析 a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中判定原则，本项目环境风险潜势为Ⅰ，故进行简单分析。 3）风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）内容，本项目涉及的危险物质为废润滑油，其基本性质详见表4-16。 表4-16 废润滑油理化性质及毒性 标识; 中文名：机油、润滑油; 英 文 名 ：lubricating oil; 分子式：/; 分子量： /. CAS 号：/; UN 编号：/. 理化性质; 性状：油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：可燃; 引燃温度／℃：248. 闪点／℃：76; 稳定性：稳定. 危险特性：遇明火、高热可燃。. 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，站在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却， 直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 健康 危害; 侵入途径：吸如、食入；急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。. 急救措施; 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗； 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医； 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医； 食入：饮足量温水，催吐，就医。. 防护措施; 工程控制：密闭操作，注意通风； 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒物渗透工作服； 手防护：戴橡胶耐油手套； 其他：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。. 泄露处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器， 穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 储运; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒， 否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。. 4）环境风险分析 本项目可能发生的事故包括：①废润滑油泄漏，引起火灾、爆炸风险事故；②废气处理设施故障，造成周围环境影响；③危险物质泄露造成环境污染。 5）风险防范措施 针对上述环境风险，本次评价建议项目采取以下风险防范措施： ①火灾爆炸事故 a、全厂消防设计本着“预防为主，防消结合”的原则，立足于火灾自救。对主要设备和重要建筑物均采取防消结合措施。要按照有关要求，设置消防栓和灭火器，有专门的消防人员，做好巡检工作，防患于未然； b、防火间距：在总平面布置中，各建筑物构筑物之间的距离应满足有关设计技术规范和建筑设计防火规范的要求。 c、设备的安全管理：定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存、安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。 d、各生产区保证一定的距离，设有隔离带，设双重管理。生产车间的布局和建筑设计应符合《建筑防火设计规范》及《爆炸和火灾危险环境电力设置设计规范》要求，使用防爆电气照明设备；厂房的防雷接地符合GB50057-94《建筑防雷设计规范》，并在生产车间设置消防系统，达到消防部门的要求。 e、生产车间管理：区域内严格管控明火的使用，要提出安全措施，保厂部履行必要的审批手续。生产车间内电气设备不得任意安装更改，严禁使用临时电线电灯。 ②废气处理设施故障 企业废气处理设施需设置专门的人员管理，加强对废气处理设置、运输管道和排气筒的维护和检修，一旦发现废气泄露立即停产检修，检修完毕方可再投入生产。 ③危险物质泄露预防事故 a、使用符合标准的容器盛装危险废物；应定期对暂时贮存危险废物包装及设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换； b、设有专人负责危险废物维护及管理，避免因危险废物泄露、乱堆乱弃造成环境污染； c、应指定专人负责危废的收集、 运输管理工作，运输车辆的司机和押运人员应经专业培训。 ④应急预案的完善和定期演练要求 本次评价要求企业根据本次建设内容，完善企业应急预案；按照修编后的环境应急预案，建设单位应定期组织不同类型的环境应急实战演练，提高防范和处置突发环境事件的技能，增强实战能力。 ⑤环境风险应急体系 本项目应急系统应与周边企业、玛纳斯县等区域环境风险应急系统对接联动，实现区域联防联控。项目厂区配备足够的消防、防毒防护设施及应急监测等应急设施和物资。配备应急队伍，能够立即响应，立即汇报，立即事故处置等。 6）风险评价综述 综上所述，项目运行过程中只要加强管理，建立健全相应的防范应急措施，在设计、施工、管理及运行中认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，上述风险事故隐患可降至最低。 7）环境风险简单分析内容表 表4-17 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 新疆.农夫基地玛纳斯食品有限公司年产16.25万吨饮料生产线建设项目. 建设地点; 新疆农夫基地玛纳斯食品有限公司院内. 地理坐标; 中心地理坐标为：（ E86°12′2.489″,N44°15.9′9.511″）. 主要危险物质及分布; /. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水）; 本项目可能发生的事故包括 ①废润滑油泄漏，引起火灾、爆炸风险事故； ②废气处理设施故障，造成周围环境影响； ③危险物质泄露造成环境污染。. 风险防范措施要求; 设置消火栓、灭火器；建筑物构筑物之间的距离设计合理的防火间距；设备的安全管理；控制物料输运流程；各生产区保证一定的距离，设有隔离带，设双重管理。生产车间的布局和建筑设计符合相关要求，并在生产车间设置消防系统，达到消防部门要求；生产车间内严格管控明火的使用。安装气体泄漏报警装置。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中判定原则，本项目环境风险潜势为Ⅰ，故进行简单分析。. 7、环保投资 项目总投资33344万元，其中环保投资为199万元，占建设项目总投资的0.597%，详见表4-18。 表4-18 环保投资一览表 类别; 环保设施名称; 投资费用（万元）. 废气; 7个集气罩+一套UV光氧催化+活性炭吸附装置+一根15m高排气筒; 12. 新建一台12t/h低氮燃烧的天然气热水锅炉; 30. 对原有4t/h的热水锅炉进行低氮燃烧改造; 12. 污水处理站设置活性炭吸附装置; 3. 废水; 污水处理站; 117. 噪声; 高噪声设备基础减震、设备定期维护保养; 5. 固废; 建设危废暂存间; 20. 合计; 199. 8、排污许可信息填报要求 《排污许可证管理暂行规定》要求“新建项目的排污单位应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证”，因此，建设单位应在项目建设完成投入运行之前向玛纳斯县生态环境局申办排污许可证，并严格按排污许可证规定的污染物排放种类、浓度、总量等排污。 建设单位申办排污许可证，需首先在排污许可证管理信息平台申报系统填报排污许可证申请表中的相应信息，主要包括排污单位基本信息，主要产品及产能，主要原辅料及燃料，产排污环节、污染物及污染治理设施等。 9、环境管理 （1）环境管理 根据《中华人民共和国环境保护法》和中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，建设单位必须把环境保护工作纳入工作计划，建立环境保护责任制度，采取有效措施，防止环境破坏。 环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。 为全面贯彻和落实国家以及地方环保法律、法规，加强企业内部污染物排放监督控制，有效控制、减轻施工期以及运营期间环境污染影响，保护项目所在地的环境质量，企业内部必须建立行之有效的环境管理机构。 1）环境管理基本任务 环境管理基本任务有二：一是控制污染物的排放量；二是避免污染物排放对环境质量损害。建设单位应将本企业环境管理作为企业管理重要组成部分，建立环境质量管理系统，制定环境规划，协调发展生产经营与环境保护的关系而达到生产目标与环境目标统一及经济效益与环境效益统一。 2）环境管理机构设置 本项目环境管理纳入新疆农夫基地玛纳斯食品有限公司环境管理计划，将本项目的环境管理与全公司环境管理统一，主要职责如下： ①建立健全环境保护工作规章制度，明确环保责任制及其奖惩办法； ②确定本项目的环境目标管理，对各岗位进行监督与考核； ③建立环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、及其它环境统计资料； ④收集与管理有关污染物排放标准、环保法规、环保技术资料； 3）环境管理措施 为使环境管理工作科学化、规范化、合理化，确保各项环保措施落实到位，在管理方面采取以下措施： ①建立IS014000 环境管理体系，并建议同时进行QHSE（质量、健康、安全、环保）审核。 ②强化对环保设施运行监督管理职能，建立完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，加强对环保设施操作人员技术培训，确保环保设施处于正常的运行情况，污染物排放连续达标。 ③加强环境监测数据统计工作，建立完善的污染源及物料流失档案，对废水产生量、排放量等做好统计，保证全部进污水处理站处置，做好每天巡检工作。 ④制订环境保护岗位目标责任制，将环境管理纳入生产管理体系，将环境评估与经济效益评估相结合，建立严格奖惩机制。 ⑤加强对职工进行环保法律法规的宣传、教育和学习，进行岗位培训，使职工意识到环境保护的重要意义，包括与企业生产、生存和发展的关系，企业应具有危机感和责任感，把环保工作落到实处，落实到每一位职工。 （2）企业环境信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部第31号）相关规定，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，制定机构负责本单位环境信息公开日常工作。根据企业特点，在网站或本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕或其他便于公众及时、准确获得信息的场所和方式公开下列信息： ①项目基础信息：包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模。 ②排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，及执行的污染物排放标准、核定的排放总量。 ③防治污染设施的建设和运行情况。 ④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。 ⑤突发环境事件应急预案。 ⑥其他应当公开的环境信息。 如若公司的环境信息发生变更或有新生成时，应在环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。环境保护主管部门应当宣传和引导公众监督企业事业单位环境信息公开工作。 （3）环境监测计划 环境监测是为了控制项目实施后的污染源及环境质量状况，防止污染事故发生，为环境管理提供依据。本次评价结合《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019），及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）《排污许可证申请与核发技术规范酒、饮料制造工业》（HJ 1028-2019）、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业（HJ 1122-2020 ）》、《2020 年挥发性有机物治理攻坚方案》要求，中相关内容结合项目实际制定以下监测计划，具体监测计划见表4-19： 表4-19 项目监测计划一览表 污染物; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 监测单位; 监督部门; 执行标准. 有组织非甲烷总烃; 排气筒DA002; 非甲烷总烃; 1次/年; 有资质的单位; 环境管理部门; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值. 有组织废气; 排气筒DA001; NOx; 1次/年; 《关于开展自治州2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发[2021]17号）NOx特别排放限值”. 颗粒物、 SO2、烟气黑度; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放浓度限值. 排气筒DA003; NH3、H2S; 《恶臭污染物排放标准 》（GB14554-1993）表2大气污染物特别排放浓度限值. 噪声; 厂界四周; 等效声级Leq（A）; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 废水; 总排口; COD、NH3-N、SS,、BOD5、pH值; 1次/季; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准. 无组织废气; 厂界外1m处; 颗粒物、挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 1次/年; 有资质的单位; 环境管理部门; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9大气污染物特别排放限值. 上述各监测项目的监测计划应严格按照国家有关监测技术规范执行。本项目建成投产验收时污染监测和正常运营期间定期污染监测工作可委托相应环境监测部门定期进行，并将监测结果上报当地环保部门。 （4）排污口规范化管理 排污口是投产后污染物进入环境、污染环境的出口，强化排污口管理是实施污染物总量控制的基础工作，也是环境管理逐步实现污染物科学化、定量化的手段。 1）排污口规范化管理的基本原则 ①向环境排放污染物的排放口必须规范化； ②根据工程的特点，废气排放口作为管理重点； ③排污口设置应便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查。 2）排污口的技术要求 ①排污口的设置必须合理，按照《排污口规范化整理技术要求（试行）》环监〔1996〕470号文件要求，进行规范化管理； ②排污口立标管理 各污染物排放口，应按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定，设置排放口图形标志牌。 在项目的污水排放口、废气排放口、噪声排放源、固体废物贮存场应设置环境保护图形标志，具体环境保护图形标志见图4-1。 图4-1 环境保护图形标志 （5）项目“三同时”验收 项目建设期间，建设单位必须遵守环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，在项目竣工后，须严格按照国家的有关规定，及时完成环保竣工验收，具体内容详见表4-20。 表4-20 项目“三同时”验收一览表 序号; 污染源; 环保措施; 要求; 验收效果及要求. 一; 废气. 1; 瓶与瓶盖生产线; 集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附+15m高排气筒A002; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值. 2; 锅炉; 低氮燃烧+烟气再循环+15m高排气筒A001; 氮氧化物; 《关于开展自治州2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发[2021]17号）NOx特别排放限值. 颗粒物、二氧化硫; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放浓度限值. 3; 污水处理站; 活性炭吸附+15m高排气筒; H2S、NH3; 《恶臭污染物排放标准 》（GB14554-1993）表2大气污染物特别排放浓度限值. 二; 综合废水. 1; 废水; 污水处理站; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. 三; 噪声. 1; 设备运行噪声; 低噪声设备、基础减振、厂房隔音等措施; 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 四; 固体废物. 1; 生活垃圾; 收集后交环卫部门统一清理; 处置率100%. 2; 茶渣; 定期收集后外售. 3; 废包装材料; 统一收集后外售. 4; 不合格产品; 统一收集后外售. 5; 污泥; 送城市生活垃圾填埋场. 6; 废活性炭（HW49-900-039-49）; 收集至危险废物暂存间暂存，定期由有资质的单位处置. 7; 废灯管（HW29-900-023-29）. 8; 废润滑油 （HW08-900-249-08）. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒DA002 | 非甲烷总烃 | 集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值 |
|  | 锅炉排气筒DA001 | NOx | 低氮燃烧+烟气再循环+15m高排气筒 | 《关于开展自治州2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发[2021]17号）NOx特别排放限值 |
|  |  | 颗粒物、SO2、烟气黑度 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放浓度限值 |
|  | 污水处理站 | H2S、NH3 | 活性炭吸附+15m高排气筒 | 《恶臭污染物排放标准 》（GB14554-1993）表2大气污染物特别排放浓度限值 |
| 地表水环境 | 总排口 | 综合废水 | 经厂区污水处理站处理后排入城镇管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准 |
| 声环境 | 生产设备 | 等效A声级 | 各噪声设备采取相应减振降噪措施 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | - 不合格产品的料液进入厂区污水处理站处理，罐体收集后外售； 2、生活垃圾经收集后由当地环卫部门清运处置； 3、废包装材料收集后外售； 4、茶渣定期收集后外售； 5、污泥送至垃圾填埋场； 6、废活性炭、废灯管和废润滑油收集至危废暂存间暂存后，委托有资质的单位定期清运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①火灾爆炸事故 a、全厂消防设计本着“预防为主，防消结合”的原则，立足于火灾自救。对主要设备和重要建筑物均采取防消结合措施。要按照有关要求，设置消防栓和灭火器，有专门的消防人员，做好巡检工作，防患于未然； b、防火间距：在总平面布置中，各建筑物构筑物之间的距离应满足有关设计技术规范和建筑设计防火规范的要求。 c、设备的安全管理：定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存、安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。 d、各生产区保证一定的距离，设有隔离带，设双重管理。生产车间的布局和建筑设计应符合《建筑防火设计规范》及《爆炸和火灾危险环境电力设置设计规范》要求，使用防爆电气照明设备；厂房的防雷接地符合GB50057-94《建筑防雷设计规范》，并在生产车间设置消防系统，达到消防部门的要求。 e、生产车间管理：区域内严格管控明火的使用，要提出安全措施，保厂部履行必要的审批手续。生产车间内电气设备不得任意安装更改，严禁使用临时电线电灯。 ②废气处理设施故障 企业废气处理设施需设置专门的人员管理，加强对废气处理设置、运输管道和排气筒的维护和检修，一旦发现废气泄露立即停产检修，检修完毕方可再投入生产。 ③危险物质泄露预防事故 a、使用符合标准的容器盛装危险废物；应定期对暂时贮存危险废物包装及设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换； b、设有专人负责危险废物维护及管理，避免因危险废物泄露、乱堆乱弃造成环境污染； c、应指定专人负责危废的收集、运输管理工作，运输车辆的司机和押运人员应经专业培训。 ④突发环境事件应急预案 风险事故发生后，能否迅速作出应急反应，对于控制环境污染、减少人员伤亡及经济损失等都起到了关键性作用。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中的规定和要求，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故须制定应急预案原则要求，本环评要求建设单位制定详细的应急预案。 ⑤环境风险应急体系 本项目应急系统应与周边企业、玛纳斯县等区域环境风险应急系统对接联动，实现区域联防联控。项目厂区配备足够的消防、防毒防护设施及应急监测等应急设施和物资。配备应急队伍，能够立即响应，立即汇报，立即事故处置等。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 严格落实报告所提环境管理要求 |  |  |  |

# 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策、选址基本合理、污染物的防治措施可行。环境影响评价的结果表明，项目在正常生产和污染防治设施正常运行的情况下，项目的污染物排放对环境的影响较小，基本不改变当地环境质量现状和功能要求。 本评价认为，项目在设计和运行时应严格执行安全生产的各项规章制度，根据生产的安全要求，配套相应的安全防范措施，杜绝事故对环境产生的风险。项目建设过程中应严格认真执行环境保护“三同时”制度，切实落实本报告表各项污染防治措施和环境管理措施，确保各类污染物稳定达标排放和污染物排放总量控制。从环境保护的角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 15.06 | / | / | 4.75t/a | 9.487t/a | 10.323t/a | -4.737 |
|  | 颗粒物 | 0.047 | 0.6t/a | / | 0.911/a | +0.864 | 1.866/a | +1.819 |
|  | 氮氧化物 | 1.89t/a | / | / | 1.28t/a | -1.134 | 2.04t/a | +1.46 |
|  | 二氧化硫 | 0.1296 | / | / | 0.25t/a | / | 0.3796t/a | +0.3796t/a |
| 废水 | 综合废水 | 125000/a | / | / | 141103.2m3/a | / | 266103.2m3/a | 141103.2m3/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 33t/a | / | / | 14.4t/a | / | 47.4t/a | +14.4 |
|  | 茶渣 | / | / | / | 233t/a | / | 233t/a | +233 |
|  | 废包装材料 | 100t/a | / | / | 300t/a |  | 400t/a | 300t/a |
|  | 不合格产品 | 88.58t | / | / | 105t |  | 193.58t | +105 |
|  | 废离子交换树脂 | / | / |  | 1.0t |  | 1.0t | 1.0t |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 63.4/a | / | 63.4t/a | / |
|  | 废灯管 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | / |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①