# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | S101线硫磺沟至雀尔沟镇段公路品质提升工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2105-652301-18-01-518098 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 王晶磊 | 联系方式 |  | 13999556626 |
| 建设地点 | 硫磺沟至雀尔沟镇段K21+550～K65+570（全长：44.02km） |  |  |  |
| 地理坐标 | （E87度 12分 47.66040 秒，N43度43 分 43.03920 秒）至 （E86度46分 16.440 秒，N43度45 分 28.983 秒） |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十二、交通运输业、管道运输业130其他(配套设施除外；不涉及环境敏感区的三级、四级公路除外) | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 新增永久占地66.7万m2 线路长度44.02km |  |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 昌吉市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 昌市发改投资〔2021 ]39号 |  |
| 总投资（万元） | 33567.3571 | 环保投资（万元） | 1175 |  |
| 环保投资占比（%） | 3.5 | 施工工期 | 2021年6月~2021年11月 |  |
| 是否开工建设 | □否 ☑是：本项目路基加固修整、路面平整、边坡防护加固、边坡排水、桥梁、涵洞设施等及沥青路面铺设工作已基本完成，道路线标志、交叉口等配套设施暂未完成，临时施工便道、临时施工营地（临时施工营地含临时堆料场、废石堆场、取土场、水稳土生产线、钢结构临时加工场、拌合站、施工人员生活区）暂未拆除，取土坑暂未回填。 |  |  |  |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | （1）产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于第一类--鼓励类二十四、公路及道路运输（含城市客运）2、国省干线改造升级，因此本项目的建设符合国家产业政策的要求。 （2）“三线一单”符合性 1）新疆维吾尔自治区“三线一单”符合性 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评［2016］150号）：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实：“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单”约束”。 ①与生态红线区域保护规划的相符性 根据现场勘查及硫磺沟镇二级水源保护地边界的划分依据是参照《昌吉州人民政府饮用水水源保护区调整划分技术报告》（征求意见稿），项目起点处有200m路由穿越二级水源保护地陆域范围。 本项目未在生态红线范围内设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品及服务区等排放污染物的设施。 ②与环境质量底线相符性分析 环境质量底线就是只能改善不能恶化。大气环境质量底线就是在符合大气环境功能区域和大气环境管理的基础上，确保大气污染物排放不对区域功能区划造成影响，污染物排放总量低于大气环境容量。本次道路改造升级后产生的扬尘污染相比于老路而言降低了很多，对区域环境质量影响明显改善，符合环境质量底线要求。 ③资源利用上线相符性 项目运营过程中不消耗水资源、电资源等，并且由于路面的改善，车辆的能耗、损耗随之降低，符合资源利用上线。 ④准入清单 本项目属于国省干线改造升级，属于《产业结构调整指导目录(2019年)》鼓励类项目。本项目不涉及危险化学品生产。不涉及危险废物处置。 2）与自治区生态环境分区管控方案和七大片区管控要求符合性 本项目位于昌吉市区域，属于乌昌石片区。本项目与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》相符性分析见表1。 表1 与《自治区生态环境分区管控方案和七大片区管控要求》符合性分析 管控 类别; 总体管控要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; 严格执行国家、自治区产业政策和环境准入要求，严禁“三高”项目进新疆，坚决遏制“两高”项目盲目发展。不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目。推动项目集聚发展，新建、改建、扩建工业项目原则上应布置于由县级及以上人民政府批准建立、环境保护基础设施完善的产业园区、工业聚集区或规划矿区，并且符合相关规划和规划环评要求。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类，不属于《市场准入负面清单（2020年版）》禁止准入类事项，不属于“三高”项目。 本项目为道路的品质提升，不属于重化工、涉重金属等工业污染项目。; 符合. 污染物排放管控; 深化行业污染源头治理，深入开展火电行业减排，全力推进钢铁行业超低排放改造，有序推进石化行业“泄漏检测与修复”技术改造。强化煤化工、石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业挥发性有机物控制。深入开展燃煤锅炉污染综合整治，深化工业炉窑综合治理。加强“散乱污”企业综合整治。优化区域交通运输结构，加快货物运输绿色转型，做好车油联合管控。以改善流域水环境质量为核心，强化源头控制，“一河（湖）一策”精准施治，减少水污染物排放，持续改善水环境质量。强化园区（工业集聚区）水污染防治，不断提高工业用水重复利用率。加快实施城镇污水处理设施提质增效，补齐生活污水收集和处理设施短板，提高再生水回用比例。持续推进农业农村污染防治。提升土壤环境监管能力，加强污染地块安全利用监管。强化工矿用地管理，严格建设用地土壤环境风险管控。加强农用地土壤污染源头控制，科学施用化肥农药，提高农膜回收率。; 本项目为国省干线改造升级，本项目施工期未在硫磺沟镇二级水源保护区内从事排放污染物的行为，运营期未在硫磺沟镇二级水源保护区内设置服务区等排放污染物的设施。; 符合. 环境风险防控; 禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目。严格落实危险废物处置相关要求。加强重点流域水环境风险管控，保障水环境安全。; 本项目不涉及危险化学品生产。不涉及危险废物处置。 施工期与运营期在穿越硫磺沟镇二级水源保护地陆域范围内未设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品及服务区等排放污染物的设施。在二级水源保护地边界设水源保护区标识牌及危险化学品车辆设置警示标志。; 符合. 资源利用效率要求; 优化能源结构，控制煤炭等化石能源使用量，鼓励使用清洁能源，协同推进减污降碳。全面实施节水工程，合理开发利用水资源，提升水资源利用效率，保障生态用水，严防地下水超采。; 项目不涉及煤炭等化石能源使用量，不消耗水资源。; 符合. 由上表可知，本项目符合新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求。 3）与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性 根据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》，昌吉回族自治州共划定119个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。 本项目位于硫磺沟镇至雀尔沟镇区域，环境管控单元类别为优先保护单元，环境管控单元编码为ZH65230110004，环境管控单元名称为昌吉市一般生态空间。 优先保护单元主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、水土保持区、生物多样性维护区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。 本项目与《昌吉回族自治州”三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析见表2。 表2 与《昌吉回族自治州”三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 管控类别; 总体管控要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; 集中式饮用水水源二级保护区内，应当禁止下列行为： （1）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目； （2）设置固体废物贮存、堆放场所和转运站； （3）水产、畜禽养殖； （4）使用限制使用的农药和化肥； （5）法律法规规定的其他污染水体的行为。 除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用基本农田。 根据控制单元水质目标和主体功能区划要求，实施差别化环境准入政策，严禁“三高”项目进昌吉。; 本项目位于硫磺沟镇至雀尔沟镇区域，环境管控单元类别为优先保护单元，环境管控单元编码为ZH65230110004，环境管控单元名称为昌吉市一般生态空间。 项目施工期于运营期未在硫磺沟镇二级水源保护区内从事排放污染物的行为。 本项目选线是在原S101老路的路由上对道路路面路基进行平整加固及拓宽并将道路进行整体的品质提升，用地均为道路红线内用地，路由的选线未发生变更，并且也无法变更，因此本项目选线合理。; 符合. 污染物排放管控; “乌-昌-石”区域内4县市2园区二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs），全面执行大气污染物特别排放限值。; 目前车辆使用的油品均为清洁车用燃料，车辆均配套尾气治理措施，同时实行车辆年检制度。因此无论施工期还是运营期道路车辆正常行驶期间，汽车尾气排放的污染影响已得到了有效控制。; 符合. 环境风险防控; 头屯河、三屯河、塔西河、呼图壁河、三工河、甘河子河、开垦河、木垒河等主要流域干流沿岸，要严格控制石油加工、化工原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、造纸等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。根据县市人民政府批复的生态基流方案，保障重点河流生态基流，逐步恢复河湖生态环境。; 本项目不属于石油加工、化工原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、造纸等项目。本项目施工期未在硫磺沟镇二级水源保护区内从事排放污染物的行为，运营期未在硫磺沟镇二级水源保护区内设置服务区等排放污染物的设施。; 符合. 资源开发利用效率; 加强地下水取水许可审批管理，严格控制新打机井和更新井。; 项目不新打机井，不取地下水。; 符合. 由上表可知，本项目符合《昌吉回族自治州”三线一单”生态环境分区管控方案》中相关要求。 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 （3）与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》，禁止新建、改建、扩建列入淘汰类目录的高污染工业项目；禁止使用列入淘汰类目录的工艺、设备、产品。本项目为国省干线改造升级，不属于高污染工业项目，项目运行后产生的扬尘污染相比于老路而言降低了很多，对区域环境质量影响明显改善。 因此，项目符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》的要求。 （4）与《新疆维吾尔自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划》符合性分析 文件要求：加强扬尘综合治理。严格施工扬尘监管。2018年底前，各地建立施工工地管理清单。将施工工地扬尘污染防治纳入建筑施工安全生产标准化文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，将扬尘治理费用列入工程造价。县级及以上城市建成区建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。 本项目施工期已结束，属于补做环评。 根据本次环评对施工期的环境保护措施进行的回顾性调查，本项目施工期间做到工地周边设围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。 项目符合《新疆维吾尔自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划》的要求。 （5）与《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》符合性分析 要求：加大扬尘治理力度。严格落实建筑施工、道路、车辆运输、堆场等扬尘源点污染控制要求，扩大绿地和地面铺装硬化面积。要落实生态保护主体责任，对城市周边及近郊区的生态破坏进行排查，开展矿山、砂场开采扬尘综合整治，关停13类落后小煤矿，督促企业依法履行地质环境治理恢复义务。 本项目属于补做环评。截至现场踏勘时本项目路基加固修整、路面平整、边坡防护加固、边坡排水、桥梁、涵洞设施等及沥青路面铺设工作已基本完成，道路线标志、交叉口等配套设施暂未完成，临时施工便道、临时施工营地（临时施工营地含临时堆料场、废石堆场、取土场、水稳土生产线、钢结构临时加工场、拌合站、施工人员生活区）暂未拆除，取土坑暂未回填。 根据本次环评对施工期的环境保护措施进行的回顾性调查，本项目施工期取土场开挖及运输过程设置有效的抑尘措施，施工期结束严格按照要求做好土地复垦工作。因此，项目符合《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》的要求。 （6）与《饮用水水源保护区划分技术规范》(HJ338-2018)符合性 饮用水水源二级保护区：指在一级保护区之外，为防止污染源对饮用水水源水质的直接影响，保证饮用水水源一级保护区水质而划定，需加以严格控制的重点区域。 根据硫磺沟镇二级水源保护地边界的划分《昌吉州人民政府饮用水水源保护区调整划分技术报告》（征求意见稿），本次品质提升项目的道路起点处与S203交接，两路交叉点东侧0.2km处为头屯河河道，道路起点处有200m路由穿越硫磺沟镇二级水源保护区陆域范围。二级水源保护地要求及本项目与二级水源保护地要求的符合性分析见下表。 表3 二级水源保护地要求及及与本项目符合性分析 序号; 二级水源保护地要求; 本项目情况; 符合性. 1、; 禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；; 本项目未向水体排放污染物; 符合. 2、; 禁止超过国家规定的或者地方规定的污染物排放标准排放污染物；; 本项目未向水体排放污染物; 符合. 3、; 禁止设立装卸垃圾、油类及其他有毒有害物品的码头；; 本项目未在二级水源保护地范围内设立装卸垃圾、油类及其他有毒有害物品的码头；; 符合. 4、; 在保护区内改建项目，必须削减污染物排放量；; 本项目经技术改造后，道路扬尘及尾气排放均有所改善。; 符合. 5、; 在保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防上污染饮用水水体。; 本项目不存在从事网箱养殖活动，道路起点处的饮用水水源二级保护区内无停车区和观景台等污染饮用水水体的旅游设施。; 符合. 硫磺沟镇水源二级保护区界线划分方案如下：二级保护区北端以取水口下游300m处河岸两侧外延500m至南端取水口上游3000m处河岸两侧外延500m构成的长条形区域。硫磺沟镇水源地二级保护区周长约8.1km，水域面积0.165km2，陆域面积约1.485km2，总面积约1.65km2；二级保护区边界拐点坐标见表4。 表4 硫磺沟镇水源地二级保护区边界拐点坐标 序号; TYPE; 纬度N; 经度E. 1; 拐点; 43°44′42.5″; 87°13′34.5″. 2; 拐点; 43°44′49.8″; 87°13′08.2″. 3; 拐点; 43°43′08.1″; 87°12′27.1″. 4; 拐点; 43°42′57.9″; 87°12′56.1″. （7）与《中华人民共和国防沙治沙法》符合性分析 本环评要求建设单位严格按照《中华人民共和国防沙治沙法》（2018）中有关规定执行防沙治沙措施： ①土地临时使用过程中发现土地沙化或者沙化程度加重的，应当及时报告当地人民政府。 ②施工扰动范围控制在施工范围内，严格控制占地面积。 ③施工结束，对所有临时占地范围进行平整，尤其是对取土坑和堆料场的平整恢复，表层恢复至原地貌，防止风蚀现象发生。 ④划定施工活动范围，严格控制和管理车辆及重型机械的运行范围，所有车辆采用“一”字型作业法，不开辟新路，以减少风蚀沙化活动的范围。 ⑤采取上述措施，项目对周围生态环境的破坏可降低至可接受水平，符合《中华人民共和国防沙治沙法》要求。 （8）与昌吉州《新疆天山·百里丹霞旅游区(101天山百里丹霞旅游风景道)总体规划》符合性分析 根据《新疆天山·百里丹霞旅游区(101天山百里丹霞旅游风景道)总体规划》重点打造和提升S101天山地理画廊精品旅游环线，加快天山北坡山前风景区的旅游开发，进一步提升旅游发展质量和水平，为天山北坡经济带的发展创造更好的基础条件。 本次S101品质提升改造符合《新疆天山·百里丹霞旅游区(101天山百里丹霞旅游风景道)总体规划》。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本次公路品质提升工程对硫磺沟至雀尔沟镇段K21+550～K65+570（全长：44.02km）老旧砂砾土路进行技术改造使道路品质得以提升，起点为S101与S203交叉处，终点为X147县道与S101交叉处，起点坐标为：E87°12′47.66040″，N43°43′43.03920″；终点坐标为E86°46′16.440″，N43°45′28.983″。本项目起点处属于昌吉市硫磺沟镇，道路途径昌吉市庙尔沟乡，终点处属于昌吉市阿什里乡，该区段属昌吉市管辖。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目组成 本建设即为S101线硫磺沟至雀尔沟镇段公路品质提升工程，仅按路面改造进行设计技术标准，道路采用沥青路面，同时进行道路线标志、标线涵洞、交叉口等配套完善。路线全长44.02km，全部处于山区。项目组成主要包括临时施工便道、临时施工营地（临时施工营地含临时堆料场、废石堆场、取土场、水稳土生产线、钢结构临时加工场、拌合站、施工人员生活区）路基加固修整、路面平整、边坡防护加固、边坡排水、桥梁、涵洞设施等相关工程。 公用工程（供水、供电）、环保工程（噪声防治、生态环境保护）。具体建设内容见下表：项目组成一览表见表5。 表5 工程建设内容及规模表 工程类别; 内容; 建设内容及规模. 主体工程; 道路工程; 公路全长44.02km，采用沥青路面。设计速度采用40km/h，路基宽度采用7.5-8.5m。. 配套工程; 交通配套; 按三级公路要求配套交通标识牌、标线、轮廓标、交叉口、里程碑等. 桥梁; K43+775处新建中型桥梁1座（桥宽8.5m，长58.4m）. 修复利用3座. 涵洞工程; 新建、改建、利旧共计49处. 临时工程; 取土坑、施工拌合站、施工营地; 项目临时占地42.56亩，约28388m2. 环保工程; 噪声治理; 配套减速、禁鸣标志等. 生态恢复; 清理平整、地貌恢复等. 道路主要经济技术指标见下表6。 表6 工程参数一览表 序号; 项目; 单位; 采用值. 三级公路; 四级公路. 1; 设计速度; km/h; 40km/h; 20km/h. 2; 全线回头曲线半径; m; ﹥20. 3; 平均纵坡; %; 6.33%. 4; 最大纵坡; %; 8. 5; 最小纵坡; %; 2.522. 6; 路基宽度; m; 8.5. 7; 路面面层类型; -; 沥青砼. 8; 桥面净宽; m; 8.5. 9; 设计洪水频率; 涵洞; -; 1/50. 10; 路基; -; 1/50. 11; 桥涵设计荷载等级; -; 公路-I. 12; 地震动峰值加速度; g; 0.2 ~0.3. ## 2、项目占地 本次品质提升改造项目范围内新增永久占地的用地性质为草地，涉及草场面积66.7万m2，草场性质为天然牧草地。 项目临时占地42.56亩，草场性质为天然牧草地，临时用地使用期满后，由建设方自行拆除并搬迁临时用地上的附着物，交出土地，恢复土地原状，项目临时用地手续见附件。 3、路线方案 本项目起点与S203线相交（老路桩号K21+553处)，路线向西沿现状S101老路布设，途经三屯河，终点为马道沟煤矿路口及X147县道与S101交叉处，路线总体走向呈东西向，全长44.02km。 主要河流控制点为：头屯河流域的硫磺沟镇水源二级保护区、三屯河。 本次建设是在原S101老路的路由上对道路路面路基进行平整加固及拓宽并将道路进行整体的品质提升。原路基宽度为6-8m，现将路基拓宽为7.5-8.5m。 - 4、工程投资及资金筹措 本项目工程总投资33567.3571万元。环境保护费3000万元。 - 5、施工计划 2021年5月前完成前期测绘和设计等准备工作；2021年6月开始施工；2021年11月完成。截至现场踏勘时本项目路基加固修整、路面平整、边坡防护加固、边坡排水、桥梁、涵洞设施等及沥青路面铺设工作已基本完成，道路线标志、交叉口等配套设施暂未完成，临时施工便道、临时施工营地（临时施工营地含临时堆料场、废石堆场、取土场、水稳土生产线、钢结构临时加工场、拌合站、施工人员生活区）暂未拆除，取土坑暂未回填。 - 6、排水 - 临时施工营地的各种施工机械设备运转的洗涤水和施工现场、设备清洗、混凝土养护等产生的废水。该类废水量不大，多为无机废水，除悬浮物含量较高外，一般不含有毒有害物质。本次补充评价现场踏勘时，施工现场已设置简易防渗沉淀池，施工废水经沉淀分离后回用，用于场地洒水降尘、建筑材料混匀等用水，不对外排放。 - 本项目施工高峰人数200人，用水量按0.05m3/人·天估算，总用水量为10m3/d，排放系数以0.8计，排放量约为8m3/d，产生的生活污水污染因子为COD、BOD5、SS和氨氮等为主。施工期内生活污水产生量8m3/d，本项目施工产生的生活污水经临时化粪池收集后，由吸污车定时拉运至昌吉市污水处理厂处理。不随意外排。 |
| 总平面及现场布置 | - 本次品质提升建设项目起点与S203线相交（老路桩号K21+553处)，路线向西沿现状S101老路布设，途经三屯河（本项目施工期已结束，三屯河桥为原有桥梁，本次道路在河流两岸分别与桥面衔接，本次施工不涉及三屯河桥，道路途径三屯河处无遗留的施工遗迹），终点位于马道沟煤矿路口（老路桩号K65+570)，接现状X147线既有沥青路面，路线总体走向呈东西向，全长44.02km。 - 公路路堤两侧边缘设置排水沟，无排水沟时设置路堤坡脚，排水沟与路堤坡脚在道路用地宽度范围内。道路两侧圆弧形边沟采用顶宽1m，深0.3m的规格，采用现浇的模式。 - 本次道路品质提升路线走向及附属设施布置图如下： 图2--1 路线走向及附属设施布置图 其中路基及其附属设施断面图如下： 图2--2 路基标准横断面图 本次道路品质提升建设项目施工临时营地占地42.56亩，施工临时营地（施工临时营地截至现场踏勘时本项目路基加固修整、路面平整、边坡防护加固、边坡排水、桥梁、涵洞设施等及沥青路面铺设工作已基本完成，道路线标志、交叉口等配套设施暂未完成，临时施工便道、临时施工营地（临时施工营地含临时堆料场、废石堆场、取土场、水稳土生产线、钢结构临时加工场、拌合站、施工人员生活区）暂未拆除，取土坑暂未回填。 地理位置:86°57′34.59240″，43°44′28.49280″。 |
| 施工方案 | ## 1、施工期工艺流程 本项目为补做环评，本次评价仅对施工期的环境影响做回顾性调查及评价。 施工期主要是道路路基路面的拓宽平整加固、沿路设施安装、沥青铺设、桥梁、涵洞等道路配套设施建设过程中产生的施工噪声、废水、扬尘、建筑垃圾和取土场施工全过程产生的扬尘和生态影响以及对道路起点处二级水源保护地陆域范围的影响。项目施工高峰人数200人。本项目道路施工期工艺流程及产污环节见图2-3。 辅助设施安装 沥青铺设 路面压实 路面平整 路基拓宽 生态影响 图2-3 施工期工艺流程及产污节点图 ## 2、施工时序及建设周期 经向建设方调查项目于2021年6月1日正式开始施工工作，桥梁施工避开雨季和鱼类产卵季；施工期共计6个月。 3、交通条件 本项目既有老路为砂砾路面，宽度平均约6-8m，本次道路品质提升为三、四级公路标准，路线基本沿老路布设，既有老路临山、临崖路段较多，不具备大范围修建便道的条件。根据以上原则本次施工组织采用全封闭施工，社会车辆禁止通行，煤矿运输车辆、施工车辆、沿线居民半幅施工，半幅通车。 4、施工用电 为保证能正常用电，施工期间施工单位采用自发电与公用电相结合方式。本次施工用电30%为自发电，70%为国家电网公用电。 5、施工用水 施工工地用水由沿线三屯河及其支流河道取水。施工用地设置沉淀池一座，沉淀池容积为500m3。运输车辆冲洗用水量为4m3/d。 6、建筑材料 本项目所使用水泥由昌吉供应，其他材料均由乌鲁木齐供应；汽、柴油由沿线加油站供应；沥青由克拉玛依供应；砂石料由附近取土场供应。 7、机修 经向建设方调查核实项目施工现场设置施工设备、机械车辆维护区域一处，维修场所废机油交资质单位处置。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | ## 1、生态环境质量现状 ## 1.1生态环境功能区划 ## 根据《新疆生态功能区划》，项目区位于III天山山地温性草原、森林生态区、III1山北坡针叶林、草甸水源涵养及草原牧业生态亚区31-天山北坡中段低山丘陵煤炭资源开发、迹地恢复生态功能区。该生态功能区情况见表7。 ## 表7 项目区生态功能区划 生态功能分区单元; 生态区; 天山山地温性草原、森林生态区. 生态亚区; 天山北坡针叶林、草甸水源涵养及草原牧业生态亚区. 生态功能区; 天山北坡中段低山丘陵煤炭资源开发、迹地恢复生态功能区. 主要生态服务功能; 水源涵养、土壤保持、林畜产品生产、生物多样性维护. 主要生态环境问题; 森林过度采伐、水土流失、旅游造成环境污染与破坏、草地退化. 主要生态敏感因子、敏感程度; 生物多样性及其生境极度敏感，土壤侵蚀轻度敏感. 主要保护目标; 保护森林与草地、保护水源. 主要保护措施; 禁止采伐天然林、有计划地实施封山育林、减牧或休牧、规范生态旅游. 适宜发展方向; 维护森林草原生态系统的自然平衡与永续利用. ## 经调查项目所在区域植无国家和地方各级人民政府批准设立的“自然保护区、森林公园、风景名胜区、文物古迹、地质遗址”等特殊的环境保护目标。 1.2 植被类型分布现状调查 评价范围内分布的植被类型为小蓬、伊犁绢蒿、镰芒针茅、博洛塔娟蒿、羊茅、新疆亚菊、草原苔草、兔儿条、新疆亚菊、针茅、博烙塔娟蒿等。 1.3 土壤类型分布现状调查 项目评价范围内分布2种土壤类型，分别为栗钙土和棕钙土，评价范围内无亚高山草甸土、灰褐土、黑钙土等其它土壤类型。 1.4 土地利用现状调查 评价范围横跨3种土地利用类型，自起点处由东向西前30km为低覆盖度草地，中间13km为中覆盖度草地，接近终点处约1.02km为高覆盖度草地；评价范围内无有林地、灌木林地、水库、农村居民点等其它用地分布。 1.5野生动物现状调查 根据当地野生动物资源调查和相关资料，该区域有啮齿类、鸟类、爬行类等野生动物。受长期人为活动的影响，项目所在区域内基本无大型野生动物分布，其周围区域的野生动物种类约有10余种，常见爬行类的有草原鬣蜥；啮齿类有蒙古兔、林姬鼠等；鸟类有沙百灵、紫翅椋鸟、家燕、红嘴山鸦等，偶见猛禽类动物，属国家二级保护动物（新疆苍鹰、新疆褐耳鹰、新疆雀鹰、新疆松雀鹰、新疆东方蜂鹰等）。野生动物是生态系统重要的组成部分，对维护本区内的生态平衡起着重要的作用。 三屯河流域无国家和自治区Ⅰ级和Ⅱ级保护鱼类。仅为一些常见的鲤鱼、草鱼及白条鱼。 ## 2、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（H.J2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，参考新疆维吾尔自治区生态环境监测总站发布的《环境质量监测简报-2020 年全区城市空气质量状况分析》，2020年项目所在地昌吉市环境空气质量中PM10和PM2.5年均浓度均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，为环境空气质量不达标区。 评价区内SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项基本污染物的2020年全年监测数据见表8。 - 表8 大气环境质量标准 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 33; 40; 82.50; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 91; 70; 130; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 53; 35; 151; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 0.9mg/m3; 4mg/m3; 22.50; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 89; 160; 55.63; 达标. 由监测结果表明：项目所在区域SO2、CO、O3、NO2的年均浓度和日均浓度均达标；PM10、PM2.5年均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，因此，本项目所在区域为不达标区域。 3、地下水质量现状 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中要求“Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价”，因此本次环评未对项目区域地下水质量现状进行调查。 4、地表水环境质量现状 本项目临时施工营地距硫磺沟水库二级水源保护区22km，距三屯河480m，临时施工营地在施工期产生的施工废水经沉淀后回用于施工拌合站生产线，生活污水经临时化粪池收集后，由吸污车定时拉运至昌吉市污水处理厂处理，本项目施工期未向硫磺沟水库二级水源保护区及三屯河排放施工废水及生活污水，在硫磺沟水库二级水源保护区陆域范围内和跨越三屯河桥两端未设置施工营地等产生及排放污染物的设施；运营期无污染性生产废水产生并排放，因此本次环评不做地表水现状评价，只对地表水环境进行回顾性评价。 5、声环境质量现状 S101线所在区域位于山区及草原区域，位于1类声功能区，目前主要噪声源为既有公路交通噪声。 表9 环境噪声影响评价工作等级判定依据表 判别依据; 声环境功能区类别; 建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量; 受噪声影响范围内的人口数量. 二级评价; 1、2类地区; 3~5dB（A）（含5dB（A））; 变化不大. 本工程; 2类区; 小于3dB（A）; 变化不大. 评价等级; 二级评价. 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目位于1类声功能区，本项目建设前后区域噪声级增高量在3dB（A）以下，受影响人口数量变化不大。根据上表分析，确定声环境评价工作等级为二级。 通过现场踏勘，本项目路线涉及的敏感目标共计1个，委托新疆锡水金山环境科技有限公司于2021年11月5日分别在项目区道路起点、道路中间、道路沿线敏感点、道路末端各设1个监测点，分昼、夜两时段监测。 表10 建设项目噪声现状监测及评价结果单位：dB（A） 监测 点位; 昼间; 夜间; 噪声来源. 监测值; 标准值; 达标情况; 监测值; 标准值; 达标情况. 1#道路起点; 42; 55; 达标; 39; 45; 达标; 社会生活噪声. 2#道路中间; 43; 55; 达标; 38; 45; 达标. 3#沿线敏感点; 42; 55; 达标; 38; 45; 达标. 4#道路末端; 43; 55; 达标; 39; 45; 达标. 本项目区域噪声源主要为社会生活噪声，周边无工业企业，背景值较低，昼、夜间噪声值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 6、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于交通运输仓储邮政业-IV-其他，可不开展土壤环境影响评价。 - 生态影响评价工作分级 依据影响区域的生态敏感性和评价项目的工程占地（含水域）范围，包括永久占地和临时占地，将生态影响评价工作等级划分为一级、二级和三级，如下表所示。位于原厂界(或永久用地）范围内的工业类改扩建项目，可做生态影响分析。 表11 生态影响评价工作等级划分表 影响区域生态敏感性; 工程占地（含水域）范围. 面积≥20 km2 或长度≥100 km; 面积2~20 km2 或长度50～100 km; 面积≤2 km2 或长度≤50 km. 特殊生态敏感区; 一级; 一级; 一级. 重要生态敏感区; 一级; 二级; 三级. 一般区域; 二级; 三级; 三级. 本项目位于一般区域，道路长度为44.02km，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ--2011）属于生态影响评价三级，可充分借鉴已有资料进行说明，无需进行生态现状监测。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本次为补做环评，截至现场踏勘时本项目路基加固修整、路面平整、边坡防护加固、边坡排水、桥梁、涵洞设施等及沥青路面铺设工作已基本完成，道路线标志、交叉口等配套设施暂未完成，临时施工便道、临时施工营地（临时施工营地含临时堆料场、取土场、水稳土生产线、钢结构临时加工场、拌合站）暂未拆除，取土坑暂未回填，本次现场调查主要针对施工迹地的恢复情况进行核实：临时施工营地（临时施工营地含临时堆料场、废石堆场、取土场、水稳土生产线、钢结构临时加工场、拌合站、施工人员生活区）是否拆除，临时施工便道、取土坑、堆料场、废石堆场物料、、施工人员生活区是否恢复平整并与原地貌相协调。 1、原S101的历史背景 S101线靠近天山山脉且整体处于山岭区，路线总体为东西走向，是上世纪七十年代因国防战备的需要而修建的。项目于1965年6月开始勘察设计，1967年4月由新疆兵团工二师进行施工，1972年8月工程竣工。原设计按当时“公路工程技术标准”标准进行设计，当时要求完成任务时间紧，致使竣工道路部分路段平面线型指标较低。道路占地属天然草场。 S101老路面为砂砾路面，路基宽度不足，行车视距差，桥涵数量及孔径不足，基本未设排水防护工程，水毁、崩塌、碎落、泥石流等道路病害严重，同时交通安全设施严重不足，道路通行能力及安全运营营运能力极差，主要存在以下问题： a.沿线水毁、崩塌等工程灾害多，分布凌乱； b.路面宽度不足、平整度差、行车粉尘大，交通噪声大，安全设施不足，不利于安全行车； c.排水、防护等工程措施标准低，设置数量少，桥梁涵洞荷载标准低，净空小，不能满足重载及泄洪的要求； d.局部地段行车困难，有待于进行彻底改造； e.沿线观光停靠点、停车区等旅游配套设施缺乏，不满足游客需求。 2、原S101的手续问题 S101线是上世纪七十年代因国防战备的需要而修建的。项目于1965年6月开始勘察设计，1967年4月由新疆兵团工二师进行施工，1972年8月工程竣工。 原S101未履行环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可手续等情况，造成这些问题的原因属于历史遗留问题。 3、项目现存的环境问题 在现场踏勘时发现施工营地暂未拆除，取土坑暂未回填，废石堆场的物料暂未处置。 道路起点处有一座已建成的加油站，该加油站已建成多年与本项目起点路段同样处于硫磺沟镇二级水源保护区陆域范围内。 本项目已于2021年6月动工建设，截至现场踏勘时本项目路基加固修整、路面平整、边坡防护加固、边坡排水、桥梁、涵洞设施等及沥青路面铺设工作已基本完成，道路线标志、交叉口等配套设施暂未完成，临时施工便道、临时施工营地（临时施工营地含临时堆料场、取土场、水稳土生产线、钢结构临时加工场、拌合站）暂未拆除，取土坑暂未回填，本次属于补做环评。 由于道路施工时间紧促，建设方已向昌吉州人民政府申请了建设项目先行手续并获得准许，因此本次项目涉及的未批先建不予处罚。 本次建设对可研时期提出的硫磺沟镇二级水源保护区设置事故水应急池暂未完成。 4、现存环境问题的整改措施 由于本次硫磺沟镇二级水源保护地边界的划分依据是参照《昌吉州人民政府饮用水水源保护区调整划分技术报告》（征求意见稿），因此最终的硫磺沟镇二级水源保护地边界的划分，要根据省级人民政府确定的水源地划分方案决定硫磺沟镇二级水源保护区陆域范围内的加油站的最终整改方案。 本次S101道路品质提升改造对缺失的环评手续及后续的竣工验收和排污许可进行补充完善。 本次环评要求建设方在一年内对施工营地进行拆除并恢复原地貌，建筑垃圾能回收利用的就回收利用，不能回收利用的送昌吉市指定填埋场处置；废石堆场的物料用作取土坑回填；取土坑回填压实后与原地貌相协调。道路线标志、交叉口等暂未完成的配套设施，在后续的施工中严格控制扬尘扩散和施工固废的分类收集和分类处置，不得造成环境污染。 临时施工便道、临时施工营地（临时施工营地含临时堆料场、取土场、水稳土生产线、钢结构临时加工场、拌合站）等暂未恢复和拆除的设施，在后续的拆除施工中严格控制扬尘扩散和施工固废的分类收集和分类处置，临时施工便道按照要求进行生态恢复和复垦，不得造成生态破坏，拆除作业不得在大风天气下进行，以避免施工扬尘对周边大气环境造成不利影响和对三屯河及三屯河水库的水质造成。 本次建设是在原S101老路的路由上对道路路面路基进行平整加固及拓宽并将道路进行整体的品质提升。通过对老旧土路及沿线设施进行提升、修复、完善，从而提高道路品质及利用率，减少沿线道路扬尘，减轻道路交通噪声。工程运行将会提高道路沿线环境空气质量，改善行驶条件。 本次环评要求建设方按照相关设计规范要求在道路起点处硫磺沟镇二级水源保护区陆域范围增设事故水应急池，用以预防道路危化品运输时发生的环境突发事件情形下的事故水收集。在三屯河桥两端设减速慢行标识牌并在二级水源保护地边界设水源保护区标识牌。 随着本次道路品质提升工程的实施，以上问题将得到解决和最大程度的缓解。 |
| 生态环境保护目标 | 本项目主要为公路建设，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》中规定的敏感区及现场调查，项目主要环境保护目标见表12。 表12 环境保护目标表 保护 目标; 相对位置（由东向西）; 距边界线距离; 保护 对象; 保护规模; 保护 内容; 环境功能区. 三屯河水文站; 路南（K48+000段，地理坐标为：E86°55′27.449″，N43°42′39.384″）; 30m; 办公; 约10人; 声环境; 1类. 三屯河; K48+000段，地理坐标为：E86°55′25.25160″，N43°42′39.61800″; 跨越; 地表饮用水; /; 地表水体; III类水体. 三屯河水库; E86°56′44.967″N43°46′15.600″; 路北侧3km; 地表饮用水. 硫磺沟水库二级水源保护区; 道路起点处; 重叠（项目起点处有 200m 路由穿越二级水源保护地陆域范围）; 地表水; /; 地表水体; III类水体. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单要求； 表13 环境空气质量标准单位：mg/m3 污染物项目; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. 平均时间; 二级浓度限值. 可吸入颗粒物（PM2.5）; 年平均; 0.035. 24小时平均; 0.075. 可吸入颗粒物（PM10）; 年平均; 0.070. 24小时平均; 0.150. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 0.16. 1小时平均; 0.2. 二氧化硫（SO2）; 年平均; 0.060. 24小时平均; 0.150. 1小时平均; 0.500. 二氧化氮（NO2）; 年平均; 0.040. 24小时平均; 0.080. 1小时平均; 0.200. 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4. 1小时平均; 10. 总悬浮颗粒物（TSP）; 年平均; 200. 24h平均; 300. - （2）《声环境质量标准》（GB3096-2008）的1类标准。 2、排放标准 环境污染控制目标确定为：保护评价区内生态环境质量，不因项目建设而趋于恶化，加强环境管理，把生态损失降低到最低程度，采用适当的环境保护措施，防止生态环境恶化。防止因土地开挖、回填、土地平整及表层剥离堆积物的搬运和堆放，受风蚀作用影响而造成新的水土流失。 （1）噪声排放标准 施工噪声排放符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求，具体标准值见表14。 表14 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. （2）施工期固体废物排放标准 本项目施工期间固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的规定。废机油执行《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》（2013年修改单）。 |
| 其他 | 本项目为公路建设项目，属于非污染基础设施项目，因此建议不涉及总量控制指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、施工期大气环境影响回顾性调查 本项目属于补做环评。截至现场踏勘时本项目路基加固修整、路面平整、边坡防护加固、边坡排水、桥梁、涵洞设施等及沥青路面铺设工作已基本完成，道路线标志、交叉口等配套设施暂未完成，临时施工便道、临时施工营地（临时施工营地含临时堆料场、废石堆场、取土场、水稳土生产线、钢结构临时加工场、拌合站、施工人员生活区）暂未拆除，取土坑暂未回填。本次环评仅对道路施工期的大气环境影响做回顾性调查，不再分析预测施工扬尘对大气环境的影响。 道路工程的施工对环境空气的影响主要是扬尘，即TSP污染，施工期扬尘按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由露天堆放的物料及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风产生的；而动力起尘，主要是在物料的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒悬浮而造成，而其中取土场、物料拌合施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。 在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有取土场、临时施工便道、临时堆料场、水稳土生产线、钢结构临时加工场、路基平整、开挖、回填、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。 （1）车辆扬尘，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q---汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V---汽车速度，km/hr； W---汽车载重量，吨； P---道路表面粉尘量，kg/m2。 表15为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 表15 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘单位：kg/辆·km P车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1. (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2). 5(km/hr); 0.051056; 0.085865; 0.116382; 0.144408; 0.170715; 0.287108. 10(km/hr); 0.102112; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.341431; 0.574216. 15(km/hr); 0.153167; 0.257596; 0.349146; 0.433223; 0.512146; 0.861323. 25(km/hr); 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.722038; 0.853577; 1.435539. 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，本项目所需砂石料等建材均露天堆放；取土场及部分路基的开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： 其中：Q---起尘量，kg/吨·年； V50---距地面50m处风速，m/s； V0---起尘风速，m/s； W---尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表20。由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250m时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250m时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。施工期间，施工扬尘势必会对该区域的环境产生一定的影响，因此本工程施工期应特别注意施工扬尘的防治问题，需制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。 表16 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径 (m); 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度(m/s); 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径 (m); 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度(m/s); 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径 (m); 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度(m/s); 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 因此，项目施工时应采取封闭施工现场、定期对地面洒水、对撒落在路面的渣土及时清除、施工现场自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，出场前应清洗轮胎，用苫布覆盖，并且在施工区出口设置防尘飞扬垫等一系列措施，大大减少施工扬尘对环境空气的影响。 （2）取土场及水稳料拌合站扬尘；本项目取土场为露天开采，土方经挖掘机挖出后就地加工，污染主要来源于挖掘机。采场产生的扬尘主要来自于挖掘以及装料等作业过程，均属于无组织排放。类比相似作业挖掘机的产尘强度约为1g/s台。施工期取土场有2台挖掘机作业，每天使用6小时，其扬尘产生量均为7.776t/a。取土时及时对作业区采用洒水车洒水，粉尘可减少约74%，则其排放量约为2.02t/a。 （3）取土场筛分、皮带运输及料堆扬尘 1）砂石料筛分、皮带运输等工序产生的工业粉尘 本项目砂石料无需进行破碎，仅进行过筛，过筛后由皮带机运输至堆料场。该过程会产生大量粉尘，类比《中国知网》第04期发表的《采石场大气污染物源强分析研究》中的数据可知，筛分、皮带运输等工序产生的工业粉尘产生量为0.30kg/t（产品），（本项目石子堆积密度为1.48t/m3），本项目砂石料生产量为10437m3（15447t），则筛分过程粉尘的产生量约为4.634t/a。 2）砂石料堆场扬尘 本工程挖掘机挖出土料后直接进入堆料场进行筛选。故本次评价仅分析砂石料堆扬尘，采用《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》中堆场扬尘源排放量计算方法对取土场料堆扬尘进行计算，计算公式如下： 式中： WY 为堆场扬尘源中颗粒物总排放量，t/a。 m 为每年料堆物料装卸总次数。 GYi 为第i次装卸过程的物料装卸量，t。 AY 为料堆表面积，m2（砂石料堆半径为10m，则本项目料堆表面积为235.5m2）。 Eh 为堆场装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数，kg/t，其估算公式为： 式中： Eh 为堆场装卸扬尘的排放系数，kg/t。 ki 为物料的粒度乘数，取0.74。 u 为地面平均风速，取2.2m/s。 M 为物料含水率，取2.1%。 η 为污染控制技术对扬尘的去除效率，取74%（采用洒水车抑尘）。 Ew为料堆受到风蚀作用的颗粒物排放系数，kg/m2，其估算公式为： 式中： ki 为物料的粒度乘数，取1.0。 n 为料堆每年受扰动的次数。 Pi 为第i次扰动中观测的最大风速的风蚀潜势，g/m2，其估算公式见3。 η 为污染控制技术对扬尘的去除效率，取74%（输送点位连续洒水操作）。 u* 为摩擦风速，m/s，其估算公式为： 式中： ut* 为阈值摩擦风速，即起尘的临界摩擦风速，取1.33m/s。 u(z) 为地面风速，取2.3m/s。 z 为地面风速检测高度，取10m。 z0为地面粗糙度，m，城市取值0.6，郊区取值0.2。 0.4 为冯卡门常数，无量纲。 通过上式计算出露天采场粉尘排放量为0.436t/a。 施工期的扬尘污染是临时性的，在施工结束后此类污染源即可消除，不会对环境产生长期的明显不利影响。 本项目临时施工营地距离三屯河480m，道路在跨越三屯河两端未设置临时施工营地、取土场、弃土场、拌合站等产生及排放大气环境污染物的设施。项目的施工期未发生施工扬尘污染硫磺沟水库二级水源保护区及三屯河和下游三屯河水库水质的事件。 本次环评要求建设方在道路线标志、交叉口等配套设施后续的施工中严格控制扬尘扩散不得造成环境污染。 临时施工营地（临时施工营地含临时堆料场、取土场、水稳土生产线、钢结构临时加工场、拌合站）等暂未恢复和拆除的设施，在后续的拆除施工中严格控制扬尘扩散，拆除作业不得在大风天气下进行，以避免施工扬尘对周边大气环境造成不利影响和对三屯河及三屯河水库的水质造成。 2、施工期水环境影响回顾性分析 本项目施工期间重要的水环境控制点为道路起点处的属于头屯河流域的硫磺沟水库二级水源保护区和道路横跨的三屯河及其位于三屯河下游的三屯河水库和努尔加水库。 2.1头屯河水文调查 昌吉市主要有头屯河、三屯河两大河系，南北纵贯全境。两河均发源于天山北麓的高山地带，跨越高、中、低山带，汇集各山间支流，澎湃南下，蜿蜒于山前平原，消失于北部沙漠。两河主要靠大气降水和高山冰雪融水补给，水质较好。滨湖河发源于上述两河之间的扇间洼地中，在三工镇南三工滩汇集，穿过三工镇、乌奎高速等进入昌吉市区，该河是一条季节性河流，没有冰川补给，平时基本没有径流产生，只有在春季积雪消融及夏季强降雨的情况下产生季节性洪水，对下游昌吉市造成危害。本项目临时施工营地距离位于头屯河流域的硫磺沟水库二级水源保护区22km，项目在硫磺沟水库二级水源保护区陆域范围内未设置施工营地等产生及排放污染物的设施。 2.2三屯河水文调查 三屯河流域位于天山北麓准噶尔盆地南缘。地理坐标界于东经86°24′33″～88°37′，北纬43°6′30″~45°20′之间。流域范围：东以头屯河流域为界，西与呼图壁河流域为界，南以天山山脉的阿斯克达板山脊为界，北至古尔班通古特沙漠为界。流域南北长约260km，东西宽约31km，流域面积7964km2。 三屯河发源于天格尔峰，上游由大、小屯河组成，在努尔加牧业村附近汇合，由南向北汇入各山间支流形成三屯河的主流，出山口后进入平原灌区。高山区内河谷深切呈“V”字型，雪线以上冰川刨蚀、剥蚀作用较强烈，雪线以下植被稀少，基岩裸露，风化作用强烈。据《中国冰川目录》统计，三屯河流域有冰川141条，冰川总面积为40.76km2，主要分布在大屯河上。本项目临时施工营地距离三屯河480m，项目在跨越三屯河桥两端未设置施工营地等产生及排放水污染物的设施。 2.3三屯河水库调查 三屯河流域内主要的水利工程有三屯河水库、在建努尔加水库及配套的引水枢纽和灌区众多的平原水库和配套渠系等，为三屯河流域的工农业生产起到了积极作用，使流域水资源得到初步的开发利用。 - 三屯河水库：三屯河水库位于三屯河流域出山口附近，1986年竣工，距上游碾盘庄水文站约9.6km，属山区拦河坝水库，工程规模为中（Ⅲ）型，坝型为浆砌石重力坝，设计库容3500×104m3，调洪库容900×104m3，兴利库容2600×104m3，最大坝高52m。 - 本项目临时施工营地距三屯河水库3.2km，临时施工营地在施工期产生的施工废水经沉淀后回用于施工拌合站生产线，生活污水经临时化粪池收集后，由吸污车定时拉运至昌吉市污水处理厂处理，不会对三屯河水库的水质产生不利影响。 2.4努尔加水库调查 努尔加水库位于三屯河流域出山口，大洪沟汇入口上游，工程规模为Ⅲ等中型工程，主要建筑物为3级，属拦河坝水库，坝型为沥青混凝土心墙砂砾石坝，总库容6844×104m3，防洪库容817×104m3，兴利库容5925×104m3，最大坝高81m。设计洪水标准为百年一遇，相应洪峰流量为383m3/s，校核洪水标准为两千年一遇，相应洪峰流量为1586 m3/s。 - 本项目临时施工营地距努尔加水库10.5km，临时施工营地在施工期产生的施工废水经沉淀后回用于施工拌合站生产线，生活污水经临时化粪池收集后，由吸污车定时拉运至昌吉市污水处理厂处理，不会对努尔加水库的水质产生不利影响。 本次环评要求临时施工营地（临时施工营地含临时堆料场、取土场、水稳土生产线、钢结构临时加工场、拌合站）等暂未拆除的设施，在后续的拆除施工中严格控制扬尘扩散，拆除作业不得在大风天气下进行，以避免施工扬尘对三屯河、三屯河水库及努尔加水库的水质造成。 2.5施工期废水影响回顾性分析 施工期废水主要包括各种施工机械设备运转的洗涤水和施工现场、设备清洗、混凝土养护等产生的废水和施工人员生活污水，项目施工废水沉淀处理后回用不外排，施工产生的生活污水经临时化粪池收集后由吸污车定时拉运至昌吉市污水处理厂处理。 项目施工期间在道路起点处的二级水源保护区未设置施工营地等排放水污染物的设施。 项目施工车辆冲洗废水和施工人员生活污水合理处置，未对沿线地表水环境产生影响。 项目施工期间道路通过三屯河处及三屯河大桥两端均未设置施工营地等排放水污染物的设施。 项目施工期间产生的施工废水经沉淀后回用于施工拌合站生产线，生活污水经临时化粪池收集后，由吸污车定时拉运至昌吉市污水处理厂处理，不会对三屯河、三屯河水库及努尔加水库的水质产生不利影响。项目施工期未发生施工废水污染周边水环境的事件。 项目施工期废水经妥善处理，未对周围环境造成不利影响。 3、施工期声环境影响回顾性分析 本项目施工期产生的噪声主要是施工机械产生的机械噪声及运输车辆产生的噪声。施工期间的噪声值在80~105dB（A）。 施工期间噪声衰减采用下式计算： 式中：Lr---预测点声压级，dB(A)； L0--- r0距离上的声压级，dB(A)； r---预测点距声源距离，m； r0---距声源测声点距离，m；计算时，r0取1m。 表17 施工机械环境噪声影响预测结果表单位：dB(A) 机械名称; 距声源距离（m）. 0; 10; 20; 50; 80; 100; 150; 200. 挖土机; 80; 60; 54; 46; 42; 40; 36; 34. 平地机; 90; 70; 64; 56; 52; 50; 46; 44. 压路机; 105; 85; 79; 71; 67; 65; 61; 59. 空压机; 85; 65; 59; 51; 47; 45; 41; 39. 轻型载重机; 80; 60; 54; 46; 42; 40; 36; 34. 由表18可见，一般当相距50m时，施工机械的噪声值可降至46~71dB(A)，昼间噪声可基本达标，夜间噪声超过标准，因此，工程施工所产生的噪声对50m以内范围的白天影响较轻，夜间影响较重。本项目夜间不施工，因此不考虑施工噪声夜间超标的影响。 4、施工期固体废物影响回顾性分析 本项目施工期产生的固体废物主要是施工人员产生的生活垃圾及建筑垃圾和取土场产生的弃方。 本项目的施工营地暂未拆除，取土坑也没有进行恢复，废弃土石方也未处理完成。 （1）土石方平衡 项目设置一处取土场，道路修建完成后，拟将弃方回填取土场，并平整压实恢复至原地貌，为自然植被的恢复创造条件。根据设计文件，本工程产生的98493m3弃方在废石堆场未处理，取土坑也暂未回填。本次环评要求将现有98493m3弃方回填至取土坑，并且在一年内对施工产生的废弃土石方进行回填处置，不得随意堆放。 表18 土石方平衡表 (单位：m³) 类别; 填方; 弃方; 备注. 道路品质提升; 98493; 98493; -. （2）生活垃圾 施工人员的生活垃圾袋装收集运送至施工营地收集点，统一清运至昌吉市交环卫部门处置。 （3）建筑垃圾 项目在道路修建及施工营地施工期间会产生少量的建筑垃圾，这些建筑垃圾能回收利用的回收再利用，不能回收利用的及时清运至昌吉市指定的建筑垃圾堆放场进行堆放，未出现随意丢弃的情况。 （4）本次环评要求建设方在道路线标志、交叉口等暂未完成的配套设施后续的施工中严格执行施工固废的分类收集和分类处置，不得造成环境污染。 临时施工营地（临时施工营地含临时堆料场、取土场、水稳土生产线、钢结构临时加工场、拌合站）等暂未拆除的设施，在后续的拆除施工中严格执行施工固废的分类收集和分类处置，不得随意丢弃。 （5）经向建设方调查核实项目施工现场设置施工设备、机械车辆维护区域一处，维修场所废机油交资质单位处置。 通过上述措施，项目施工期产生的固体废物将得到了妥善处置，不会对周围环境造成不良的影响。 5、施工期生态环境影响分析 （1）水土流失 项目施工过程的水土流失主要由于道路及建筑建设过程中扰动地表和损坏植被而造成水土流失。项目施工过程如果得不到及时、妥善的防护治理，在降雨和人为因素作用下，流失的土地会随地漫流，进入施工现场阻碍施工进度。 （2）改变土地利用性质 临时施工便道、临时施工营地（临时施工营地含临时堆料场、废石堆场、取土场、水稳土生产线、钢结构临时加工场、拌合站、施工人员生活区）等占用土地，使局部土地的利用性质发生改变，同时由于地表裸露使得风蚀和水蚀加强。 （3）景观影响 项目建设过程中临时施工便道、临时施工营地（临时施工营地含临时堆料场、废石堆场、取土场、水稳土生产线、钢结构临时加工场、拌合站、施工人员生活区）对原有地形地貌景观造成较大影响，将改变地表形态和生态景观，对当地的景观美学造成较大程度的影响，使得景观破碎性与异质性增加，这在一定程度上降低了生态系统的连通性，对景观的视觉美、心理舒适感和协调性将会产生一定程度的不利影响。 （4） 施工期对地表植被影响分析 项目区临时占地范围内施工设备对地表植被的破坏及施工车辆对项目区域地表植被的碾压，均会使项目区域的地表植被量受到一定程度的影响。项目区域未见珍稀植物，因此项目建设不会导致珍稀植物灭绝。对于受到破坏的地表植被在施工期结束后均通过生态恢复，恢复地表植被。因此项目建设不会导致珍稀植物灭绝，且随着施工期结束土地复垦和综合治理的进行，植物的不利影响将得到很大的减缓。 （5） 施工期野生动物的影响 施工期临时占地范围内的物料加工及运输车辆的噪声干扰，都将使原来栖息在项目区附近的各种野生动物受到惊吓而迁移别处安身。 根据当地野生动物资源调查和相关资料，该区域有啮齿类、鸟类、爬行类等野生动物。道路施工期间对啮齿类动物影响主要体现于施工机械及物料运输车辆噪声使其受到惊吓，迫使其迁往别处。 项目山地区域10余种鸟类及国家二级保护动物猛禽类（新疆苍鹰、新疆褐耳鹰、新疆雀鹰、新疆松雀鹰、新疆东方蜂鹰等）一般不会栖息在道路沿线区域，因此施工期对鸟类及猛禽的影响相对比较小。 头屯河和三屯河流域无国家及自治区Ⅰ级和Ⅱ级保护鱼类。仅为一些常见的鲤鱼、草鱼及白条鱼。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 运营期工艺流程及产污节点 本项目属于非污染生态类项目，通过对老旧土路及沿线设施进行提升、修复、完善，从而提高道路品质及利用率，减少沿线道路扬尘。所以工程运行将会提高道路沿线环境空气质量，改善行驶条件。公路沿线为山区草原生态环境，其生态环境格局及景观已形成，公路改造未对区域生态环境产生新的影响。 项目属于非污染基础设施工程，运营期主要环境影响为噪声及运输危险品可能产生的环境风险尤其是对道路起点处二级水源保护区的环境风险。 1、大气环境影响分析 项目建成后，夏季旅游高峰期，预计车流量会有明显增加，其他季节不会有太大变化，道路工程主要大气污染工序为车辆尾气（大部分碳氢化合物、氮氧化物、一氧化碳）和大型运输车辆带起的扬尘及遗撒，下表19列举了不同车辆不同时速下污染物的排放情况。 表19 车辆单车排放因子推荐值 单位：g/km·辆 平均车速 km/h; 40; 50; 60; 70; 80. 小型车; CO; 41.3; 31.34; 23.68; 17.90; 14.76. THC; 9.09; 8.14; 6.70; 6.06; 5.30. NOX; 0.92; 1.77; 2.37; 2.96; 3.71. 中型车; CO; 34.48; 30.18; 26.19; 24.76; 25.47. THC; 17.21; 15.21; 12.42; 11.02; 10.10. NOX; 4.03; 5.40; 6.30; 7.20; 8.30. 大型车; CO; 5.84; 5.25; 4.48; 4.10; 4.01. THC; 2.33; 2.08; 1.79; 1.58; 1.45. 2、水环境影响分析 道路工程本身无水污染物产生及排放；道路工程运营期可能涉及危险化学品或有毒有害及易燃易爆炸品的运输；在跨越三屯河桥两端设减速慢行标识牌并在二级水源保护地边界设水源保护区标识牌；并且在穿越二级水源保护地陆域范围的200m内不得设立装卸垃圾、粪便和有毒物品及服务区等排放污染物的设施；本次环评建议在二级水源保护地陆域范围道路两侧设排水沟，并按照相关设计规范要求在道路起点处硫磺沟镇二级水源保护区陆域范围增设事故水应急池，以便于将地表径流与事故水引流至应急池内。 3、噪声影响分析 根据可研设计的参数可知，S101线建成后各类型车辆日均车流量为4137pcu/d，其小时噪声值范围为30~70dB（A），参照其车流量参数，本项目按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中A.2 公路（道路）交通运输噪声预测模式进行预测。公路（道路）交通运输噪声对沿线声环境敏感点（水文站）造成的影响见下表。 表20 移动点声源噪声预测表 预测点位; 坐标; 叠加值; 贡献值; 背景值; 标准值. X; Y; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 水文站; 13.7; -39.5; 42.5; 38.7; 32.77; 30.3; 42; 38; 55; 45. 从上表可知：本项目对三屯河水文站的贡献值与叠加值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的1类标准要求，因此本项目噪声对周围环境影响很小。 本项目建成后噪声级等声值线图情况见下图。 图4-1 等声值线图 本项目虽为已建项目，但本次环评踏勘时道路未完全通车，因此对道路通车后的运营期噪声影响只能按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中A.2 公路（道路）交通运输噪声预测模式进行预测。 根据噪声预测的等声值线图显示，本项目噪声对周围环境影响很小。 4、运营期生态环境影响分析 本项目属于非污染生态类项目，通过对老旧土路及沿线设施进行提升、修复、完善，从而提高道路品质及利用率，减少沿线道路扬尘。所以工程运行将会提高道路沿线环境空气质量，改善行驶条件。道路运行维护由交通管理部门负责，沿线不会设置办公地点。因此运营期无废水和固废的产生及排放。但道路的建设对野生动物的阻隔和景观的影响是存在的。 4.1 对地表植被影响分析 项目区临时占地面积为28388m2，项目区域未见珍稀植物，因此项目建设不会导致珍稀植物灭绝。对于受到破坏的荒草地均通过生态恢复，恢复地表植被。因此项目建设不会导致珍稀植物灭绝，且随着土地复垦和综合治理的进行，植物的不利影响将得到很大的减缓。 4.2 野生动物的影响 根据本项目的特点，运营期车辆的噪声及游客的活动干扰，都将使原来栖息在项目区附近的各种野生动物受到惊吓而迁移别处安身。道路的修建，将使原生态区受到切割，使原完整自然生态系统发生变化，使部分野生动物原有迁徙通道受阻。因此，道路在运营过程中应加强司机及游客的环保教育，在路边设立警示标志，严禁捕猎野生动物。 根据活动规律调查，不同类群的动物对外部环境因子的敏感性排序为：大中型兽类>鸟类>小型兽类>爬行类>两栖类。据现场调查，项目区内动物以啮齿类和鸟类居多，道路运营期间对啮齿类动物影响主要体现于车辆噪声及游客活动会使其受到惊吓，迫使其迁往别处。 项目区无珍惜濒危保护动物，因此，工程的建设几乎不存在对珍惜濒危保护动物的影响问题。 4.3 对自然景观的影响分析 道路的开发建设将使原地表形态、自然景观遭受一定程度的破坏；使局部地区由单纯的荒漠草场生态景观向着人工化、工业化、多样化的方向发展，使原来的自然景观类型变为容纳道路、供电线路等人为景观，而且会对原来的景观进行分隔，造成空间上的非连续性和一些人为的劣质景观，造成与周围自然环境的不相协调，进而对自然的原生态景观造成影响和破坏，使评价区的景观属性发生变化。 在道路建设和取土场开挖过程中由于地表扰动使区域内原有的自然景观受到影响，在项目实施过程中，必须采取措施使原有的自然景观得到一定的恢复或改善。根据本项目建设特点，要求在施工期结束后，拆除所有临时建筑物、构筑物等临时施工营地（临时施工营地含临时堆料场、废石堆场、取土场、水稳土生产线、钢结构临时加工场、拌合站、施工人员生活区），临时施工便道按照要求进行生态恢复和复垦，不得造成生态破坏，对危险地带设置围栏等保护措施，保护区域自然景观。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1.施工临时占地选址合理性分析 本项目临时施工营地（临时施工营地含临时堆料场、废石堆场、取土场、水稳土生产线、钢结构临时加工场、拌合站、施工人员生活区）的选址已获得昌吉市人民政府批复，见附件昌市政函〔2021 ] 112号，批复要求临时用地位于庙尔沟乡，面积42.56亩，土地权属为国有，地类为天然牧草地，经现场踏勘后证实项目临时用地的地理位置、面积、土地属性、占地类型与批复一致；因此项目临时施工营地选址合理。 本项目临时取土场回复意见见《昌吉市自然资源开发与规划建设管理领导小组2021年第六次会议会议纪要》；项目临时施工营地及临时取土场选址合理。 2.选线合理性分析 S101线是上世纪七十年代因国防战备的需要而修建的。项目于1972年8月工程竣工。而硫磺沟二级水源保护地是依据国家环境保护部2007年1月9日颁布，2007年2月1日实施的《中华人民共和国环境保护行业标准-饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007）（以下简称规范）划分的，道路建设在前，硫磺沟二级饮用水水源保护区划分在后，S101路由已于1972年8月即确定，因此本项目无法提出绕避比选的方案。 本项目选线是在原S101老路的路由上对道路路面路基进行平整加固及拓宽并将道路进行整体的品质提升，用地均为道路红线内用地，路由的选线未发生变更，并且也无法变更，这也是本项目未提出绕避比选的原因，因此本项目选线合理。 3.项目选线穿越饮用水源二级保护区陆域范围的环境可行性 硫磺沟一级饮用水水源保护区在本项目道路起点东北测3km处，道路起点与硫磺沟一级饮用水水源保护区位置相距较远，并且本项目施工期与运营期均不存在在道路起点处排放污染物的设施与行为。在穿越二级水源保护地陆域范围的200m内未设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品及服务区等排放污染物的设施。在二级水源保护地边界设水源保护区标识牌及危险化学品车辆设置警示标志；本次环评建议在二级水源保护地陆域范围道路两侧设排水沟，并按照相关设计规范要求在道路起点处硫磺沟镇二级水源保护区陆域范围增设事故水应急池，以便于将地表径流与事故水引流至应急池内，同时预防道路危化品运输时发生的环境突发事件情形下的事故水收集。 因此从环境保护的角度来说项目选线穿越硫磺沟饮用水源二级保护区是可行的，环境风险也是可以接受的。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、施工期大气污染防治措施回顾 建设单位在施工期采用全封闭施工，社会车辆禁止通行，煤矿运输车辆、施工车辆、沿线居民半幅施工，半幅通车。以降低扬尘及噪声对沿线环境敏感目标的影响。 经向建设方调查，本项目在施工期采取的措施如下： （1）所有建设施工均有建设单位指定专人负责施工现场扬尘污染措施的实施和监督。所有建设施工工地出入口设立环境保护监督牌。 （2）施工工地周边设围挡，无敞开式作业活动。对围挡落尘定期进行清洗，以保证施工工地周围环境整洁。 （3）施工工地内堆放易产生扬尘污染物料的，全部密闭存放或覆盖。 （4）出入车辆百分之百冲洗。施工工地现场出入口地面硬化处理并设置车辆冲洗台以及配套的排水、泥浆沉淀设施，冲洗设施到位；车辆在驶出工地前，均将车轮、车身冲洗干净，无带泥上路行为发生。 （5）施工现场的车行道路进行简易硬化，并辅以洒水等降尘措施。 （6）六级以上大风天气时，未进行土方和拆除施工等易产生扬尘污染的施工作业。未进行土方开挖、回填等易产生扬尘污染的施工作业； 在执行了上述废气污染防治措施后，施工期未发生与扬尘污染有关的投诉，也未发生施工扬尘污染硫磺沟水库二级水源保护区及三屯河和下游三屯河水库水质的事件。 施工期的扬尘污染是临时性的，在施工结束后此类污染源即可消除，不会对环境产生长期的明显不利影响。道路在跨越三屯河两端未设置临时施工营地、取土场、弃土场、拌合站等产生及排放大气环境污染物的设施。 2、施工期水环境保护措施回顾 项目施工期间在道路起点处的二级水源保护区陆域范围内及三屯河大桥跨越处未设置施工营地等排放水污染物的设施。 项目施工废水沉淀处理后回用于施工拌合站生产线，不外排，施工产生的生活污水经临时化粪池收集后由吸污车定时拉运至昌吉市污水处理厂处理。 针对施工废水，本项目在施工期采取的措施如下： （1）对施工流动机械的冲洗设固定场所，机械设备冲洗水进入沉淀池处理后用于项目区施工场地洒水降尘。 （2）施工人员所产生的生活污水排入施工营地的临时化粪池，定期由吸污车清运，故而对周围水环境影响不大。 （3）施工单位对施工场地用水应严格管理，贯彻“一水多用、重复利用、节约用水”的原则，尽量减少废水的排放量，减轻废水排放对周围环境的影响。 （4）施工期工地节约用水，尽可能避免施工用水过程中的“跑、冒、滴、漏”，减少施工废水外排量。 本次环评要求临时施工营地（临时施工营地含临时堆料场、取土场、水稳土生产线、钢结构临时加工场、拌合站）等暂未拆除的设施，在后续的拆除施工中严格控制扬尘扩散，拆除作业不得在大风天气下进行，以避免施工扬尘对三屯河及三屯河水库的水质造成。 经上述废水污染防治措施后，本项目施工期未对硫磺沟水库二级水源保护区及三屯河和位于三屯河下游的三屯河水库以及努尔加水库的水环境造成明显不利影响。 3、施工期声环境保护措施回顾 本项目在建设期间，建筑施工噪声主要来源于施工机械、运输车辆及敲击等噪声，将对周围环境产生一定的影响。经现场调查得知项目施工期间采取了以下噪声污染防治措施： （1）施工单位合理布设总体施工顺序，在区域边界设施工围挡等设施。 （2）施工单位合理安排施工时间，避免长时间使用高噪声设备，使该项目在施工期造成的噪声污染降到最低。 （3）施工设备选型时，在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备。并加强施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生。 （4）物料运输作业尽量安排在白天进行，施工车辆经过噪声敏感点时采取了减速、禁鸣等措施。 （5）提高施工人员特别是现场施工负责人员的环保意识，施工部门负责人熟知国家相关环保法律、法规，环保意识较强，明确认识噪声对人体的危害。控制施工期时段。 （6）严格按照国家和地方环境保护法律法规的要求，建筑施工过程中场界环境噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中规定的排放限值。 项目区沿线基本都是流动的车辆，声环境敏感目标也较少，在采取以上污染控制措施后，施工期未发生与噪声污染有关的投诉。 4、施工期固体废物保护措施回顾 本项目施工期产生的固体废物主要是施工人员产生的生活垃圾及建筑垃圾和取土场产生的弃方。建设单位和施工单位采取积极措施防止其对环境的污染。 （1）对施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、分类暂存，能够回收利用的全部回收综合利用。对无利用价值的建筑垃圾及时清运至建筑垃圾填埋场，防止其因长期堆放而产生扬尘污染。各种固体废物未发生随意丢弃和随意排放的行为。 （2）施工建筑固废设专门场地堆存，定期及时外运处理，运输时做好防扬散防洒漏工作，避免了固废影响环境。 （3）施工人员的生活垃圾集中收集在垃圾袋，运送至施工营地收集点，统一清运至昌吉市交环卫部门处置；无随地乱抛影响环境卫生或混入建筑垃圾的现象。 （4）土石方平衡 项目设置一处取土场，道路修建完成后，拟将弃方回填取土场，并平整压实恢复至原地貌，为自然植被的恢复创造条件。 （5）废机油 项目施工现场设置施工设备、机械车辆维护区域一处，维修场所废机油交资质单位处置。 通过加强施工期间的卫生管理，严禁乱堆、乱倒垃圾，有效减轻施工期固体废弃物对环境的影响。 5、施工期临时用地生态环境恢复措施回顾 （1）水土流失 项目施工过程的水土流失主要由于道路及建筑建设过程中扰动地表和损坏植被而造成水土流失。项目施工过程如果得不到及时、妥善的防护治理，在降雨和人为因素作用下，流失的土地会随地漫流，进入施工现场阻碍施工进度。 划定施工区域强化施工管理，严格控制施工机械、临时占地范围，严禁随意扩大扰动范围；以最大限度地控制地表土壤和植被的破坏程度和范围，减少地表扰动，降低工程开挖造成的水土流失。 （2）改变土地利用性质 临时施工营地（临时施工营地含临时堆料场、废石堆场、取土场、水稳土生产线、钢结构临时加工场、拌合站、施工人员生活区）等占用土地，使局部土地的利用性质发生改变，同时由于地表裸露使得风蚀和水蚀加强。 合理安排施工时间及工序，开挖后尽快进行土方回填，对施工临时弃土进行封盖，施工结束后应及时平整、回填、覆土、夯实，减轻风蚀和水蚀。 施工过程采取临时防护（挡护）措施，对临时集中堆土区域，覆盖防风网以防风蚀；在施工场地周围设临时排水沟，防止泥、沙等随雨水进入，保护现有生态环境，避免发生风蚀和水蚀。 （3）景观影响 项目建设过程中的临时施工便道、临时施工营地（临时施工营地含临时堆料场、废石堆场、取土场、水稳土生产线、钢结构临时加工场、拌合站、施工人员生活区）对原有地形地貌景观造成较大影响，将改变地表形态和生态景观，对当地的景观美学造成较大程度的影响，使得景观破碎性与异质性增加，这在一定程度上降低了生态系统的连通性，对景观的视觉美、心理舒适感和协调性将会产生一定程度的不利影响。 经向建设方调查本项目在施工过程采取绿色工程建设要求，充分应用现代科学技术，在工程建设中加强环境保护，发展清洁施工生产，不断改善和优化生态环境。对临时施工便道、临时施工营地（临时施工营地含临时堆料场、废石堆场、取土场、水稳土生产线、钢结构临时加工场、拌合站、施工人员生活区）和施工营地采用彩钢板围护遮挡，减少施工期建设造成的视觉冲击。 （4） 地表植被影响减缓措施 项目区临时占地范围内施工设备对地表植被的破坏及施工车辆对项目区域地表植被的碾压，均会使项目区域的地表植被量受到一定程度的影响。划定施工区域，强化施工管理，严格控制施工机械、临时占地范围，严禁随意扩大扰动范围；尽可能缩小施工作业面和减少扰动面积；以最大限度地控制地表土壤和植被的破坏程度和范围，减少地表扰动。 项目区域未见珍稀植物，因此项目建设不会导致珍稀植物灭绝。对于受到破坏的地表植被在施工期结束后均通过生态恢复，恢复地表植被。因此项目建设不会导致珍稀植物灭绝，且随着施工期结束土地复垦和综合治理的进行，植物的不利影响将得到很大的减缓。 6、 施工期对野生动物影响的减缓措施 施工期临时占地范围内的物料加工及运输车辆的噪声干扰，都将使原来栖息在项目区附近的各种野生动物受到惊吓而迁移别处安身。 道路在施工过程中对施工人员加强环保教育，在路边设立警示标志，严格控制施工作业带，严禁捕猎野生动物。尽最大可能减缓对野生动物的干扰。 鸟类及猛禽（新疆苍鹰、新疆褐耳鹰、新疆雀鹰、新疆松雀鹰、新疆东方蜂鹰等）一般不会栖息在道路沿线区域，因此施工期对鸟类及猛禽的影响相对比较小。 头屯河和三屯河流域无自治区Ⅰ级和Ⅱ级保护鱼类。仅为一些常见的鲤鱼、草鱼及白条鱼。本项目未在头屯河和三屯河跨越处布置施工营地及排放污染物作业，因此道路施工期不会对鱼类造成影响。 本项目施工期约为6个月，工程建设完成后，大部分环境影响仅在施工期存在，并且影响范围小、时间短。因此对动植物的影响也是短暂的、可以接受的。 7、项目选线避让、减缓、修复、补偿措施回顾性分析 （1）本项目是上世纪七十年代因国防战备的需要而修建的。于1972年8月工程竣工。本次工程是在原S101老路的路由上对道路路面路基进行平整加固及拓宽并将道路进行整体的品质提升。通过对老旧土路及沿线设施进行提升、修复、完善，从而提高道路品质及利用率。 （2）本次施工路由未发生变化不存在选线避让，不涉及移民安置补偿。 （3）本次品质提升改造项目范围内新增永久占地的用地性质为草地，涉及草场面积66.7万m2，草场性质为天然牧草地；对当地牧民的经济补偿已开展。 （4）由于道路施工时间紧促，建设方已向昌吉州人民政府申请了建设项目先行手续并获得准许。 （5）本次临时施工营地严格按照临时用地批复的地点设置，临时施工营地未设置在硫磺沟水库二级水源保护区和三屯河两岸，选址避让了硫磺沟水库二级水源保护区和三屯河及三屯河水库和努尔加水库等水环境敏感目标。 （6）本次环评已要求建设方在道路施工结束后，施工营地等所有临时占地除按本环评要求做好环境治理与生态环境恢复措施在一年内完成本项目的生态环境减缓、修复工作，并展开生态保护和修复效果的监测。 8、施工期环境管理回顾 在施工前，施工单位已详细编制施工组织计划，并设专人负责施工期间的环境保护工作，在施工中产生的“三废”已执行相应的防治措施及处置方法。环境管理中做到贯彻国家的环保法律法规，建立各项环保管理制度，做到有章可循，科学管理。 综上所述，项目施工期废气、噪声、废水和固废会对环境将会产生一定的影响，但项目施工期持续时间不长，施工期的污染是临时性的，在施工结束后此类污染源即可消除，施工期未对环境产生明显不利影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本工程为公路工程，运营期主要生态环境保护措施体现在对沿线敏感点噪声防治、二级水源保护区的环境风险防控。 1、大气环境影响治理措施 项目建成后，夏季旅游高峰期，预计车流量会有明显增加，其他季节不会有太大变化，目前车辆使用的油品均为清洁车用燃料，车辆均配套尾气治理措施，同时实行车辆年检制度。因此道路工程车辆正常行驶期间，汽车尾气排放的污染影响已得到了有效控制。 同时根据现场勘查，项目路由所经区域较为空旷，沿线居民稀少。汽车尾气排放与当地的大气容量相比很小，且具有流动性和间歇性的特点，对区域大气环境影响轻微。大型运输车辆用篷布遮盖以减轻道路扬尘及遗撒。 2、水环境影响治理措施 道路工程本身无水污染物产生及排放；并且不涉及危险化学品生产；不涉及危险废物处置。在穿越二级水源保护地陆域范围的200m内不设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品及服务区等排放污染物的设施。 但道路工程运营期可能涉及危险化学品或有毒有害及易燃易爆炸品的运输；在三屯河桥两端设减速慢行标识牌并在二级水源保护地边界设水源保护区标识牌及危险化学品车辆设置警示标志；本次环评要求建设方在二级水源保护地陆域范围道路两侧设排水沟和事故水应急池将地表径流与事故水引流至应急池内。用以预防道路危化品运输时发生的环境突发事件情形下的事故水收集。 3、噪声影响治理措施 项目从道路起点至终点采用底噪沥青地面，涉及噪声敏感目标处配套减速标识牌等，运营期间加强维护沿线道路路面的平整度，避免因路况不佳导致交通噪声增大；加强道路交通管理，通过设置限速和禁鸣标志等，有效控制交通噪声的污染。 本次环评通过对代表性敏感点道路交通噪声的预测可知，公路运营期间噪声未对沿线敏感目标造成不利影响。 4、固体废物环境影响治理措施 运营期产生的固体废物主要为道路路面垃圾，主要是零星煤渣、游客或司乘人员丢弃的垃圾等，由路政环卫部门统一清运，对周围环境影响较小。 5、生态环境影响减缓措施 本项目新建、改建、利旧共计49处涵洞，这些沿线建设的涵洞在运营期可做为爬行类等野生动物迁徙通道。道路运营期间对鸟类及猛禽（新疆苍鹰、新疆褐耳鹰、新疆雀鹰、新疆松雀鹰、新疆东方蜂鹰等）的影响虽然不可避免但处于可接受范围。 项目评价区土层浅薄，植被稀少，生态环境脆弱，植物群落较为单一，多在附近山坡分布，覆盖度在10%左右。本项目临时施工营地（临时施工营地含临时堆料场、废石堆场、取土场、水稳土生产线、钢结构临时加工场、拌合站、施工人员生活区）严格按照临时用地审批手续确定的位置设置，本次环评要求建设方在施工结束一年内将临时施工营地（临时施工营地含临时堆料场、废石堆场、取土场、水稳土生产线、钢结构临时加工场、拌合站、施工人员生活区）拆除恢复，取土场回填、平整、压实，恢复原有土地使用功能和原有地貌为植被恢复创造最大的有利条件。 6、环境风险防范措施可行性分析 道路交通事故污染风险的防范对策已超出了道路建设项目的自身范围，它主要是营运期交通运输的安全管理问题。本环评仅提出如下建议： （1）建设单位应加强本道路段的油品及危化品的运输管理登记制度，并制定处理意外油品或危化品泄露等事故的应急计划，设计与实施的安全措施，使其环境风险的影响和危害降至最低。 （2）教育司乘人员，若发生交通事故，出现油品或危化品的外泄、燃烧、爆炸等污染危害，驾驶员必须及时就近向有关交通、公安、应急管理及生态环境部门报告，以便按规定要求，采取相应的救急措施，防止事态扩大，消除危害。 （3）水源地保护区的防护措施及应急措施 根据《自治区生态环境分区管控方案和七大片区管控要求》，本项目在穿越二级水源保护地陆域范围的200m内未设立装卸垃圾、粪便和有毒物品及服务区等排放污染物的设施；但道路工程运营期可能涉及危险化学品或有毒有害及易燃易爆炸品的运输；在跨越三屯河桥两端设减速慢行标识牌并在二级水源保护地边界设水源保护区标识牌及危险化学品车辆设置警示标志；本次环评建议在二级水源保护地陆域范围道路两侧设排水沟，并按照相关设计规范要求在道路起点处硫磺沟镇二级水源保护区陆域范围增设事故水应急池，以便于将地表径流与事故水引流至应急池内。同时预防道路危化品运输时发生的环境突发事件情形下的事故水收集。 综上所述本项目的环境风险防范措施是可行的。 7、取土场及施工营地等临时占地生态恢复治理措施 取土场应及时回填、平整、压实，恢复原有土地使用功能和原有地貌。并利用堆存的表土进行植被和景观恢复；平整后的场地形成有利于植被恢复的地表条件。 道路施工结束后，临时施工营地（临时施工营地含临时堆料场、废石堆场、取土场、水稳土生产线、钢结构临时加工场、拌合站、施工人员生活区）等所有临时占地除按本环评要求做好环境治理与生态环境恢复措施外，及时拆除各场地建筑物、清除固废、修复、平整场地地基，恢复原来地形、地貌形态，消除阻碍地表径流与洪流畅顺的障碍物，消除潜在的诱发水土流失及泥石流等地质灾害产生的因素，使被挖损的和堆填的土地恢复其本来功能，使取土场和临时施工营地对区域生态的影响控制在一定的范围内，保持区域生态环境的平衡。 8、土地复垦分区 根据《土地复垦技术标准》（试行），结合本项目实际情况，针对取土场活动破坏土地类型、规模、程度等，划分本项目取土场待复垦土地单元类型（复垦分区）。 （1）挖损土地复垦区 露天采场对土地资源形成挖损破坏，破坏土地类型为牧草地，破坏程度较严重。 （2）压占土地复垦区 堆放场及办公生活区对土地资源形成临时压占破坏，破坏土地类型为牧草地，破坏程度较小。 9、复垦的方向、标准 （1）土地复垦方向 根据《土地复垦技术标准》（试行），结合区域水文气象条件、土壤条件、水文工程地质条件、地形地质、社会经济等条件，类比林地、牧草地、特殊用地复垦方向的参评因子、权重及等级--该区域确定土地复垦方向为：恢复露天采场原有的土地使用功能；恢复堆放场及办公生活区原有土地使用功能。 （2）土地复垦标准 取土场周边无农用地和特殊用地等，本次取土场开釆破坏土地，复垦方向为恢复原有土地使用功能和原有地貌景观。 10、土地复垦工作安排 需复垦的场地主要有：露天取土场、临时堆料场、办公生活区等。施工结束后一年内尽量恢复原始地形地貌，恢复原始土地使用功能，保持与周边环境相协调。 11、土地复垦要求 坚持“边开采、边治理”的原则，从源头上控制生态环境的破坏，努力减少已造成的生态环境损失。项目区内损毁的土地均属于天然牧草地，复垦方向应为天然牧草地。建筑物拆除后，可利用材料外运，取土场弃方运至露天取土场采坑回填处理。清理打扫场地，平整场地，确保无积水，禁止形成局部凸起或凹陷。 |
| 其他 | 1、“三同时”竣工验收 根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》及《建设项目竣工环境保护验收技术规范 公路》（HJ 552－2010）相关要求，建设单位应当依据建设项目环境影响报告表及其审批意见，自行编制或委托第三方机构对建设项目环境保护设施及措施落实情况进行调查，编制建设项目环境保护设施和措施竣工验收报告，经验收合格后，项目方可正式投入生产或使用。项目“三同时”竣工验收一览表见表21。 表21 环保“三同时”竣工验收一览表 序号; 验收内容; 环保工程; 验收指标. 1; 生态恢复; 一年内进行施工场地平整、迹地恢复，按要求对固废清理完毕; 临时占地平整完毕，恢复原地貌. 2; 噪声治理; 路面改造、限速禁鸣等标识牌; 是否满足声环境质量标准1类标准. 3; 环境风险; 在三屯河桥两端设减速慢行标识牌并二级水源保护地边界设标识牌，二级水源保护区陆域范围增设事故水应急池; 设标识牌；设事故水应急池；编制突发环境事件应急预案. 三屯河大桥两端设减速慢行标识牌; 设减速慢行标识牌. - 2、本项目穿越饮用水源二级保护区的环境可行性 S101线是上世纪七十年代因国防战备的需要而修建的。项目于1965年6月开始勘察设计，1967年4月由新疆兵团工二师进行施工，1972年8月工程竣工。原设计按当时“公路工程技术标准”标准进行设计，当时要求完成任务时间紧，致使竣工道路部分路段平面线型指标较低。本次工程是在原S101老路的路由上对道路路面路基进行平整加固及拓宽并将道路进行整体的品质提升。通过对老旧土路及沿线设施进行提升、修复、完善，从而提高道路品质及利用率，减少沿线道路扬尘，减轻道路交通噪声。工程运行将会提高道路沿线环境空气质量，改善行驶条件。 根据硫磺沟镇二级水源保护地边界的划分《昌吉州人民政府饮用水水源保护区调整划分技术报告》（征求意见稿），本次品质提升项目的道路起点处与S203交接，两路交叉点东侧0.2km处为头屯河河道，道路起点处有200m路由穿越硫磺沟镇二级水源保护区陆域范围。 道路工程本身无水污染物产生及排放；道路工程运营期可能涉及危险化学品或有毒有害及易燃易爆炸品的运输；在三屯河桥两端设减速慢行标识牌并在二级水源保护地边界设水源保护区标识牌；并且在穿越二级水源保护地陆域范围的200m内未设立装卸垃圾、粪便和有毒物品及服务区等排放污染物的设施；本次环评建议在二级水源保护地陆域范围道路两侧设排水沟，并按照相关设计规范要求在道路起点处硫磺沟镇二级水源保护区陆域范围增设事故水应急池，以便于将地表径流与事故水引流至应急池内，同时预防道路危化品运输时发生的环境突发事件情形下的事故水收集。 因此本项目的实施从环境保护的角度分析是可行的。 3、临时工程的生态恢复治理措施 临时施工便道、临时施工营地（临时施工营地含临时堆料场、取土场、水稳土生产线、钢结构临时加工场、拌合站）等暂未恢复和拆除的设施，在后续的拆除施工中严格控制扬尘扩散和施工固废的分类收集和分类处置，将施工迹地恢复至与周边环境相协调；临时施工便道按照要求进行生态恢复和复垦，不得造成生态破坏，拆除作业不得在大风天气下进行，以避免施工扬尘对周边大气环境造成不利影响和对三屯河及三屯河水库的水质造成。 |
| 环保投资 | 本项目总投资为33567.3571万元，其中环保投资1175万元，占总投资的3.5%。具体环保投资情况见表22。 表22 环境保护投资一览表 类别; 污染源; 污染物名称; 治理措施; 投资额（万元）. 施工期环保投资. 大气 污染物; 临时作业区; 取土场开采粉尘; 取土场四周设置围挡，采用1台雾炮机洒水降尘。; 25. 施工便道运输扬尘; 施工便道采用1辆洒水车洒水降尘；运输车辆加盖蓬布，设置1套车辆冲洗装置对进出车辆进行清洗，冲洗废水沉淀处理后回用不外排。; 50. 物料运输车辆卸料粉尘; 装卸过程采用1台雾炮机洒水降尘。; 5. 堆场粉尘; 堆场四周设围挡，采用1台雾炮机洒水降尘；排土场设置篷布苫盖，设置1台雾炮机进行洒水降尘。; 70. 水稳土生产线; 出口处设置1套车辆冲洗装置对进出车辆进行清洗; 20. 施工营地; 食堂油烟; 油烟净化器; 2. 水污染物; 生产; 车辆冲洗 废水; 设置1座50m3沉淀池，冲洗废水沉淀处理后回用，不外排。; 5. 生活; 生活污水; 生活污水临时化粪池收集，吸污车定时拉运。; 5. 噪声 污染物; 机械设备; 机械设备噪声; 基础减振、定期维修; 3. 固体 废弃物; 取土场; 剥离物及废石; 取土场废石回填采坑，表土使用苫布遮盖，用于施工结束后的生态恢复; 148. 施工营地; 生活垃圾; 设置垃圾箱，集中收集后送至生活垃圾填埋场; 3. 施工车辆维护区域; 废机油; 维修场所废机油交资质单位处置; 2. 生态; 道路两侧200m范围内; 生态恢复; 施工期：取土场剥离的表层土用于生态恢复；严格控制施工带。; 437. 运营期环保投资. 生态; 施工营地、施工便道; 生态恢复; 恢复临时占地等地表扰动受破坏的植被；各类临时占地在施工结束后尽快进行生态恢复工作。; 400. 合计; 1175. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| # 内容 # 要素 | # 施工期 |  | # 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 环境保护措施 | # 验收要求 | # 环境保护措施 | # 验收要求 |
| 陆生生态 | 严格控制施工作业带宽度 | 施工迹地恢复原地貌 | 临时占地迹地恢复 | 临时占地恢复原地貌 |
| 水生生态 | 河道施工避开鱼类产卵季，避开山区雨季 | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工期废水不得排放至二级水源保护区及三屯河 | / | 在三屯河桥两端设减速慢行标识牌并在二级水源保护区设水源保护区标识牌，二级水源保护区范围内不得设置观景台，服务区的排污设施 | / |
| 地下水及土壤环境 | 二级水源保护区范围内不得设置施工营地及施工车辆维修点 | / | 设水源保护区标识牌，二级水源保护区范围内不得设置观景台，服务区的排污设施 | / |
| 声环境 | 配套限速禁鸣标识牌 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求 | 配套限速禁鸣标识牌 | 满足《声环境质量标准》1类功能区要求 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | / | / | 大型运输车辆遮盖 | 减轻道路扬尘及遗撒 |
| 固体废物 | 施工期产生的弃方回填取土场 | 弃方回填取土场 | / | / |
|  | 废机油 | 交资质单位处置 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 制定针对二级水源保护地的危化品运输突发环境事件应急预案 | 按照要求备案 |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

本项目符合国家产业政策，符合“三线一单”要求，采取相应的环保措施后对生态环境影响较轻。从环保的角度分析本项目的建设环境影响是可行的。