# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目

建设单位(盖章)：  昌吉回族自治州中医医院

编制日期：           二〇二二年二月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2105-652301-04-01-166651 |  |  |
| 建设单位联系人 | 霍宇涛 | 联系方式 | 18699551120 |
| 建设地点 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市建国西路110号昌吉州中医医院内 |  |  |
| 地理坐标 | （ 87度17分47.147秒， 43度59分57.417秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8412 中医医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生84中108.医院841 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 昌吉州发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 昌州发改社会〔2021〕6号 |
| 总投资（万元） | 12500 | 环保投资（万元） | 150 |
| 环保投资占比（%） | 1.2 | 施工工期 | 28月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 在原项目区进行扩建，不新增用地 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性分析 本项目为昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目，建设康复楼及配套服务设施工程，包括针灸科、康复科、脑病科、疼痛科、心病科、骨科六个特色治疗室建设。根据国家《产业结构调整指导目录》（2019年本）及修订，本项目不属于“限制类、淘汰类”，属于鼓励类项目中“三十七、卫生健康”中“5、医疗卫生服务设施建设”的规定范畴，符合国家产业政策。 2.“三线一单”符合性分析 2.1与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 新疆维吾尔自治区“三线一单”生态分区管控方案已于2021年2月由自治区人民政府发布并实施。在此分析本工程与自治区“三线一单”生态分区管控方案的相符性，见下表1-1。 表1-1 本工程与“三线一单”符合性分析 内容; 具体要求; 本项目建设内容; 符合性. 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区涉及生态保护红线，在规划环评结论和审查意见中落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 根据目前新疆维吾尔自治区生态保护红线成果，本项目选址区域不占用生态保护红线。; 符合. 资源利用上线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放总量控制要求。; 本项目运营过程中消耗一定电、水，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少。本项目的水使用量符合资源利用上线要求。; 符合. 环境质量底线; 资源是环境的载体，资源利用上线是个地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 大气环境：运营期大气污染物达标排放，排放总量少，对周围环境影响小；水环境：运营期废水进行预消毒后采用二级处理（生化反应池+二沉池）+消毒工艺，排入市政污水管网；声环境：项目无较大的噪声源，声环境质量良好；固体废物：分类暂存医疗废物暂存间，做到无害处理，定期交由有资质的单位统一处理。; 符合. 环境准入清单; 环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入清单，充分发挥清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 本项目未列入《新疆重点生态功能区产业准入清单》中限制类和禁止类。; 符合. 2.2与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》符合性分析 2.2.1生态保护红线 根据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案（草案）》要求：按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，生态空间得到优化和保护，生态保护红线得到严格管控。生态功能保持稳定，生物多样性水平稳步提升，生态空间保护体系基本建立。本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市建国西路110号昌吉州中医医院内，周边无自然保护区、风景名胜区、同时不在生态保护红线范围内。 2.2.2环境质量底线 区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区、地表水水环境功能属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类功能区、区域声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类功能区。本项目产生的三废均能有效处理，采取相应治理措施后可达标排放。因此本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。 2.2.3资源利用上线 项目用水由市政供水管网供给，水源充足；项目能源主要为电能，用电由市政供电系统提供，项目建设不涉及基本农田，土地资源消耗符合相关要求。因此项目符合资源利用上线要求。 2.2.4生态环境准入清单 生态环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。结合《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单》文件，项目符合《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单””生态环境准入清单》文件要求，环境管控单元编码：ZH65230130001，具体位置见附图。与其符合情况见下表1-2。 表1-2 与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》符合性分析 管控名称; 管控要求; 项目概况; 符合情况. 空间布局约束; 1、执行自治区总体准入要求中关于一般环境管控单元的准入要求（表2-4 A7.1）。; 本项目符合表2-4 A7.1中一般环境管控单元的准入要求。; 符合. 污染物排放管控; 1、执行自治区总体准入要求中关于一般环境管控单元的准入要求（表2-4 A7.2）。; 本项目符合表2-4 A7.1中一般环境管控单元的准入要求。; 符合. 环境风险防控; 1、执行自治区总体准入要求中关于一般环境管控单元的准入要求（表2-4 A7.3）。; 本项目符合表2-4 A7.1中一般环境管控单元的准入要求。; 符合. 资源利用效率; 1、执行自治区总体准入要求中关于一般环境管控单元的准入要求（表2-4 A7.4）。; 本项目符合表2-4 A7.1中一般环境管控单元的准入要求。; 符合. 综上所述，本项目符合《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》中的相关要求。 3.与《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》的符合性分析 本项目为昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目，根据《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》（新政发〔2016〕140号）中相关内容，重点区域不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤存发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯(电石法)、焦炭(含半焦)等行业的新增产能项目，本项目不属于上述行业。本项目符合《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》中的相关要求。 4.与《昌吉州卫生健康事业发展十四五规划》的符合性分析 本项目为昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目，根据《昌吉州卫生健康事业发展十四五规划》中相关内容提出：建立以昌吉州中医医院为龙头，各县市中医医院为骨干，提供覆盖全民和全生命周期的中医药服务。到2022年，实现县办中医医疗机构全覆盖，实现社区卫生服务中心和乡镇卫生院100%设置中医馆、配备中医医师。本项目建设是加强昌吉州中医民族医药服务体系建设，是提高当地中医医疗水平的需要，符合《昌吉州卫生健康事业发展十四五规划》中相关要求。 5.土地利用政策符合性分析 本项目已取得昌吉州自然资源局《用地预审与选址意见书》（编号：6500013926），根据昌吉市自然资源局出具的《昌吉市土地利用规划图》（附图），项目所在区域为医疗卫生用地，同时，根据昌吉市自然资源局《关于中医特色重点医院项目用地的选址初审意见》（附图），本项目土地权属为国有，类型为建设用地。项目符合规划要求。 6.项目选址合理性分析 本项目位于新疆昌吉回族自治州昌吉市建国西路110号昌吉州中医医院内，为独立建筑，用地性质为公共服务设施建设用地，总占地面积3450m2，项目现状为停车场，沥青路面，场地平整，不占用农田、耕地，符合国家现行的土地使用政策。项目东侧为昌吉州中医医院门诊楼，南侧为家属楼，西侧为工商银行，北侧为昌吉州中医医院办公综合楼。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.工程建设内容及规模 昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目，为扩建项目，建设内容主要为建设1栋康复楼，用地面积3450m2，总建筑面积12310.47m2，其中：地上建筑面积为11218.23m2，地下建筑面积1092.24m2，主体为框架结构，地上十层，地下一层，新增床位数204张。整体布局如下： 地下一层：主要用作设备间； 一层：主要设置中医文化展示区、休息室、安保室、特需门诊及自动服务区； 二层：主要设置康复训练治疗室、针灸门诊及推拿门诊； 三层：主要设置灸疗室和理疗中心； 四层-六层：主要设置康复科（其中五层、六层各层床位34床）； 七层-八层：主要设置针灸科，各层床位34床； 九层：主要设置整脊科和针灸科，本层床位34床； 十层：主要设置办公室、储物间、值班室及病房，本层床位34床。 具体详见表2-1。 表2-1 项目工程组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程规模与内容; 备注. 主体 工程; 康复楼; 康复楼主体为框架结构，共11层（地上10层、地下1层），总建筑面积12310.47m2，设有204张床位; 新建. 公用 工程; 供热工程; 依托医院原有供热管网; 依托. 供电工程; 依托医院原有供电设施; 依托. 供水工程; 依托医院原有供水管网; 依托. 环保 工程; 废气; 依托医院原有活性炭吸附设施; 依托. 废水; 项目产生的医疗废水进入医院原有污水处理站，经地埋式一体化污水处理设施（调节池→生物接触氧化→次氯酸钠消毒）处理后，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放标准后，排入市政污水管网; 依托. 噪声; 隔音减震、距离衰减、增加绿化面积等措施; 新建. 固废; 项目医疗垃圾依托原有医疗废物暂存间，与原有项目医疗垃圾一起定期交由有资质的医疗废物处置单位处置；生活垃圾存于生活垃圾收集箱，与原有项目生活垃圾一起交由环卫部门处置; 依托. 2.医疗设备 本项目选择设备的原则为设备的配套技术与制造技术先进、节能、性能稳定可靠、价格经济合理、适用性强、操作和维修方便。 本项目主要医疗设备情况见表2-2。 表2-2 项目医疗设备配置表 序号; 仪器设备名称; 数量（台/套）; 品牌/产地. 中医骨伤. 1; 脊柱（疼痛）内镜手术系统; 1; 进口. 2; 麻醉监护仪; 2; 国产. 3; 微波治疗机; 2; 国产. 4; 多功能电动手术床; 1; 进口. 5; 自动气压止血带; 2; 国产. 脑卒中中心. 1; 神经外科动力系统; 1; 进口. 2; 脑外手术器械; 1; 进口. 3; 等离子刀; 1; 进口. 4; 多功能监护仪（中心静脉压）; 2; 国产. 5; 颅内检测系统; 1; 国产. 6; 空气波压力治疗系统（便携式）; 1; 国产. 7; 呼吸机; 1; 国产. 心病科. 1; 内瘘检测仪; 1; 国产. 2; 血管内超声; 1; 进口. 3; 体外反搏泵; 1; 进口. 4; 肺功能仪; 1; 进口. 5; 彩色多普勒超声诊断仪（心脏）; 1; 进口. 6; 心电监护仪; 1; 国产. 7; 心电监护仪; 1; 国产. 8; 心电监护仪（模块）; 1; 国产. 9; 呼吸睡眠检测仪; 4; 国产. 10; 呼吸睡眠多导检测仪; 1; 国产. 11; 冠状动脉腔内旋磨仪; 1; 进口. 针灸科. 1; 经颅磁刺激仪（带随动头架）; 1; 国产. 2; 五脏相音辨识系统; 1; 国产. 3; 中医脉象仪; 1. 4; 中医舌像仪; 1. 5; 经络检测分析仪; 1; 国产. 6; 脉动治疗仪; 2; 国产. 7; 深层肌肉振动仪; 2; 国产. 8; 针刀镜; 1; 国产. 9; 电子灸治疗仪; 6; 国产. 10; 微波治疗仪; 1; 国产. 11; 坐式温灸仪; 3; 国产. 12; 低频热敷综合治疗仪; 3; 国产. 13; 中频干扰电治疗仪; 1; 国产. 14; 高能红外治疗仪; 1; 国产. 15; 体外冲击波治疗仪; 2; 进口. 疼痛科. 1; 疼痛治疗仪; 1; 进口. 2; 体外冲击波治疗仪; 1; 进口. 3; 冲击波镇痛仪; 1; 国产. 4; 神经疼痛磁刺激治疗系统; 1; 国产. 5; 癌痛治疗仪; 1; 国产. 6; 低频治疗仪; 1; 国产. 7; 射频电极针; 2; 进口. 8; 黑金咬骨钳; 2; 国产. 9; 低温镇痛仪; 1; 国产. 康复中心. 1; 负压理疗罐; 1; 国产. 2; 深层肌肉放松仪; 2; 国产. 3; 微波治疗仪; 1; 进口. 4; 经颅磁刺激仪（带随动头架）; 1; 国产. 5; 超短波治疗仪; 1; 国产. 6; 高能量冲击波治疗仪; 1; 进口. 7; 激光治疗仪频谱仪; 1. 8; 高能红外治疗仪; 1. 9; 中风治疗仪; 1. 10; 多通道生物反馈治疗仪; 1. 11; 微波治疗仪; 1. 12; 低周波治疗仪; 2. 13; 磁振热治疗仪; 3. 14; 智能通络治疗仪; 1. 15; 多功能艾灸仪; 19. 16; 神经智能治疗仪; 4. 17; 中药雾化吸入设备; 1. 18; 中药灌洗设备; 1. 19; 康复直立床; 3. 20; 腰椎稳定肌训练反馈系统; 1; 国产. 21; 踝关节康复机器人; 1; 国产. 22; 主被动训练反馈系统; 2; 国产. 23; 盆底康复训练系统; 1; 国产. 24; 上肢无轨迹康复训练系统; 1; 国产. 25; 认知康复训练系统; 1; 国产. 26; 中药熏蒸床（躺式); 2; 国产. 27; 2.0 AR互动数字仿生训练系统; 1; 国产. 28; 汉语失语症心理语言评价与治疗系统(儿童、成人综合版); 1; 国产. 29; 言语功能检测处理系统（构音评估与训练系统); 1; 国产. 30; 低强度脉冲式超声波治疗仪; 1; 国产. 31; 男性性功能多参数检测仪; 1; 国产. 32; 磁电生理治疗仪; 1; 国产. 33; 整脊床; 3; 国产. 药剂科. 1; 中药煎药设备; 12; 国产. 2; 膏方浓缩设备; 4; 国产. 3; 中药包装设备; 4; 国产. 基础类设备. 1; 双摇床; 120; 国产. 2; 床头柜; 146; 国产. 3; 移动式消毒机; 31; 国产. 4; 挂式消毒机; 4; 国产. 5; 床单元消毒机; 2; 国产. 6; 输液泵; 1; 国产. 7; 四道微量泵; 4; 国产. 8; 六道微量泵; 4; 国产. 9; 双道微量泵; 1; 国产. 10; 中医治疗床; 1; 国产. 11; 手术床（1.9×0.7M); 2; 国产. 12; 治疗床; 7; 国产. 13; 治疗车; 8; 国产. 14; 诊断床; 22; 国产. 15; 诊查床; 3; 国产. 16; 治疗床（带洞）; 8; 国产. 17; 多功能治疗车（静音); 20; 国产. 18; 被服车; 2; 国产. 19; 扫床车（静音); 4; 国产. 20; 轮椅; 4; 国产. 21; 病历夹推车(50格); 1; 国产. 22; 滑轨式输液架; 50; 国产. 23; 呼叫器显示屏; 10; 国产. 3.主要原材料消耗情况 拟建康复楼的原辅材料包括：塑胶手套、纱布、棉球、75%酒精和碘伏，具体详见表2-3。 表2-3 康复楼基本材料种类及使用量 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 医疗耗材用量. 1; 塑胶手套; 双/年; 25000; /. 2; 纱布; 片/年; 30930; /. 3; 棉球; 包/年; 4130; /. 药品制剂类. 1; 75%酒精; 瓶/年; 351; 包装规格500ml/瓶. 2; 碘伏; 瓶/年; 258; 包装规格500ml/瓶. 4.劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为158人，实行3班制，每班8h，年运行365天。 5.公共工程 （1）给水 本项目用水主要包括医护人员用水、就诊人员冲厕用水、病房住院患者用水、陪护人员生活用水和其他用水等。 ①医护人员用水 根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），康复楼医护人员日定额用水量为150升/人·班进行计算，本项目劳动定员为158人，三班制，则用水量为2.37m3/d。 ②就诊人员用水 根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），就诊人员用水按10L/人·d进行计算，预计日接待病人204人，则用水量为2.04m3/d。 ③病房住院患者用水 根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），病房住院患者用水量按300L/人·d进行计算，病房床位总数为204张，则用水量为61.20m3/d；陪护人员用水按50L/人·d进行计算，则用水量为10.20m3/d（陪护人数与床位数1∶1计）。 ④其他用水 根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），杂用水按1.20m3/d进行计算；未预见用水按总用水量的10%计，则未预见用水量为8.50m3/d。 本项目总用水量为85.51m3/d，供水由市政供水系统供给，可满足本项目用水需求。 （2）排水 本项目运营期排水主要为医护人员废水、就诊人员废水、病房住院患者废水、陪护人员废水和其他废水。本项目排水量按用水量80%进行计算，本项目总用水量为85.51m3/d，则污水排放量为68.41m3/d（24627.6m3/a）。项目区所在地设有下水管网，废水经污水管道进入昌吉州中医医院现有污水处理站，达到排放标准后排入市政污水管网，最终进入昌吉市第二污水处理厂处理。 1.90 本项目水平衡详见图2-1。 医护人员用水 2.37 68.41 1.63 就诊人员用水 2.04 48.96 病房住院患者用水 61.20 8.16 医院已建污水处理站 陪护人员用水 10.20 85.51 0.96 昌吉市第二污水处理厂 1.20 杂用水 6.80 未预见用水 8.50 图2-1 水平衡图 单位t/a （3）供电 本项目用电依托医院原有供电设施，接入市政供电线路，能够满足本项目生产用电需求。 （4）供热 本项目供暖依托医院原有供暖设施，接入城市集中供热管网，能够满足本项目生产生活供热供暖所需。 6.依托的现有医院污水处理和医疗废弃物处理措施情况 （1）污水处理设施情况 本项目废水处理依托医院已建的污水处理站。污水处理工艺采用二级生化处理（生物接触氧化）+消毒处理（次氯酸钠）工艺，污水处理设施产生的废气依托医院原有离子法净化设施。污水处理站设计规模为500m3/d，处理后出水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放标准。 目前昌吉州中医医院废水排放量约为120m3/d，尚有380m3/d处理余量，本项目投入运营后新增废水排放量68.41m3/d，最终合计废水排放量188.41m3/d，故本项目废水依托医院污水处理设施可行。 （2）医疗废弃物的处理设施情况 本项目医疗废物依托医院已建医疗废物暂存间。医疗废物暂存间占地约30m2，最大暂存量为4t/d，现有项目实际暂存量约为0.5t/d，日清，本项目医疗废物暂存量为0.108t/d，本项目依托可行。 7.项目平面布置 项目区位于新疆昌吉回族自治州昌吉市建国西路110号昌吉州中医医院内，本项目分楼层布置，整体布局整齐流畅；项目医疗废物暂存间依托原有项目，实现与医疗区相分离，符合《医疗卫生机构医疗废物管理办法》等法律法规管理要求；项目污水处理依托原有项目，布置合理。医院内部进行分区规划，项目区平面布置功能区明确。医院内部道路对外交通便利，主要道路设置合理，能够满足正常运输要求和事故状态下的紧急疏散。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.工艺流程简述 （1）施工期工艺流程及产污环节 本项目为昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目，位于新疆昌吉回族自治州昌吉市建国西路110号昌吉州中医医院内，项目现状为停车场，沥青路面，场地平整。施工期工程内容主要包括基础开挖、康复楼建筑物的施工、设备的安装设置。施工期工艺流程及产污环节如下图所示： 基础工程 主体工程 装饰工程 设备安装 废气、废水、废渣扬尘、噪音 废气、废水 废渣、噪音 废气、废水废渣、噪音 废气、废水 废渣、噪音 图2-2 施工期工艺流程及产污环节图 工艺流程说明：项目在施工期以施工噪声、施工扬尘、废弃材料（建筑弃渣及其它废料）和废水为主要污染物。 ①基础工程施工 在地基处理过程中，挖土机、运土卡车、打桩机、夯实机等施工机械的运行将产生一定的噪声、废气及扬尘；挖填土石方作业及运输车辆行驶将产生一定的噪声、废气及扬尘；施工人员会产生生活污水及生活垃圾。 ②主体工程施工 挖掘机、打夯机、装载汽车等运行时会产生噪声、废气及扬尘；施工人员会产生生活污水及生活垃圾；此外会产生一定量的原材料废弃料。 ③装饰工程施工 对构筑物的室内外进行装修过程中(如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等)，钻机、电锤等机械产生噪声，油漆和喷涂产生废气、废弃材料及污水。 - 运营期康复楼主要工作流程及产污环节 本项目属卫生服务，无生产过程存在。运营期产生的污染物包括各科室医务活动过程中产生的污染物，主要有生活污水、医疗废水、生活垃圾、医疗垃圾等。主要工艺流程见图2-3。 噪声、固体废物 废水、噪声、固体废物 废水、噪声、固体废物 废水、噪声、固体废物 噪声、固体废物 图2-3 运营期康复楼主要工作流程及产污环节图 康复楼功能布局如下： 地下一层：主要用作设备间；一层：主要设置大厅、中医文化展示区、休息室、安保室、特需门诊及自动服务区； 二层：主要设置康复训练治疗室、针灸门诊及推拿门诊； 三层：主要设置灸疗室和理疗中心； 四层-六层：主要设置康复科（其中五层、六层各层床位34床）； 七层-八层：主要设置针灸科，各层床位34床； 九层：主要设置整脊科和针灸科，本层床位34床； 十层：主要设置办公室、储物间、值班室及病房，本层床位34床。 2.产排污情况 本项目产排污情况见表2-4。 表2-4 产排污环节一览表 污染类别; 污染源/污染工序; 污染因子. 废气; 依托医院原有活性炭吸附设施; /. 废水; 生活污水; SS、COD、BOD5、NH3-N. 医疗废水; SS、COD、BOD5、NH3-N、粪大肠菌群数. 噪声; 门诊噪声、机械噪声、人员噪声; 等效连续（A)声级. 固废; 医疗废物; 医疗废物. 废弃包装材料; 废弃包装材料. 生活垃圾; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为扩建项目，位于新疆昌吉回族自治州昌吉市建国西路110号昌吉州中医医院内，项目区东侧为昌吉州中医医院门诊楼，南侧为家属楼，西侧为工商银行，北侧为昌吉州中医医院办公综合楼。 1.原有工程环保手续履行情况 本项目为扩建项目，昌吉州中医医院原有项目《昌吉州中医院门诊病房综合楼建设项目》于2008年7月30日昌吉回族自治州环境保护局给予批复（昌州环函〔2008〕140号），于2011年9月30日已将《昌吉州中医院门诊病房综合楼建设项目》通过验收（昌州环管发〔2011〕332号）。 昌吉州中医医院原有项目《昌吉回族自治州中医医院内科综合楼及全科医生培训基地项目》于2018年1月3日昌吉回族自治州环境保护局给予批复（昌州环评〔2018〕1号），暂未对《昌吉回族自治州中医医院内科综合楼及全科医生培训基地项目》进行竣工环境保护验收。 昌吉州中医医院于2021年12月17日已申请了排污许可证（证书编号：12652300457751322A002R）。 2.原有工程污染物排放情况 本次评价根据原有工程的竣工环境保护验收监测结果及相关资料核算本项目原有工程的废气、废水以及固体废物产生及治理情况。 2.1废气污染物排放情况 （1）燃气锅炉烟气 昌吉州中医医院现有一座1t/h卧式燃气蒸汽锅炉，昌吉州环境监测站对锅炉排放的污染物进行过实地监测，监测结果为：烟尘排放浓度平均值为13.7mg/m3，NOx排放浓度平均值为43mg/m3，SO2排放浓度平均值为17mg/m3。 表2-5 原有燃气锅炉污染物排放量 污染源; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 燃气锅炉; SO2; 17; 0.0446. NOx; 43; 0.1129. 烟尘; 13.7; 0.036. 可见，昌吉州中医医院原有的燃气锅炉燃烧产生污染物的排放浓度均可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中特别排放标准限值，可直接排放。 （2）医院污水处理站臭气 污水处理系统产生的废气主要成份为恶臭，恶臭主要成份为H2S、NH3等。原有项目污水处理站排放的无组织废气H2S最大排放浓度为0.00046 mg/m3，NH3的最大排放浓度为0.0068 mg/m3。 表2-6 原有医院污水处理站污染物排放量 污染源; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 污水处理站; H2S; 0.00046; 0.00289. NOx; 0.00680; 0.04292. 可见，昌吉州中医医院原有的医院污水处理站排放的无组织废气H2S、NH3排放浓度均可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466- 2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。 （3）汽车尾气 昌吉州中医医院现有60个停车位，位于医院正门前及门诊综合楼附近。 汽车尾气中所含主要污染物为CO、NOx和碳氢化合物。汽车尾气所含污染物的浓度与汽车行驶条件有很大关系，汽车在低速时碳氢化合物和CO浓度较高，高速时NOx浓度最高。汽车在进、出停车场时一般是低速行驶，因此碳氢化合物和CO排放量较大。经计算，昌吉州中医医院停车场排放的污染物CO、NOx和碳氢化合物的量分别为3.02t/a、0.07t/a、0.04t/a。 2.2废水污染物排放情况 昌吉州中医医院排水主要来自医务人员排水、门诊病人排水、住院病人排水、保洁排水、洗衣房排水和其他排水。根据建设单位提供的资料和昌吉州中医医院门诊病房综合楼建设项目竣工环境保护验收监测报告，昌吉州中医医院污水处理站废水水质结果见表2-7。 表2-7 原有项目废水排放情况 污染物; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. SS; 45; 2.2. CODcr; 100; 4.89. BODs; 37.5; 1.83. 氨氮; 12; 0.59. 粪大肠菌群数; -; 45 MPN/L. 结核杆菌; 未检出; -. 由表2-7可知，原有工程废水经污水处理站处理后最终排水中SS、CODcr、BODs、氨氮均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准。 2.3噪声排放情况 医院噪声设备均设在室内，主要设备有中央空调、鼓风机、水泵、电梯等高噪声设备。根据建设单位提供的资料和昌吉州中医医院门诊病房综合楼建设项目竣工环境保护验收监测报告，正常运行时医院东、南、西、北侧噪声值昼间约为43.7~45.9dB(A)，夜间约为41.3～43.5dB(A)，噪声值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 柴油发电机、水泵设于地下负一层设备间，噪声经隔声、减振等处理后，对环境影响不大。 2.4固体废物处置情况 原有项目固体废物主要来自医务人员、住院病人及门诊病人产生的生活垃圾、医疗废物及污水处理站污泥等。 本项目原有工程固体废弃物处置情况见下表2-8。 表2-8 原有工程固体废弃物排放情况 固废名称; 类别; 产生量; 处置方式. 生活垃圾; 生活垃圾; 335.5 t/a; 环卫部门统一收集，及时清运至昌吉市城市生活垃圾综合处理有限公司填埋. 废弃包装物; 一般固废; 2 t/a; 集中收集后同生活垃圾一起交由环卫部门处理. 医疗固废; 危险废物; 74.5 t/a; 昌吉市城市生活垃圾综合处理有限公司医疗垃圾处理系统处理. 污水处理站污泥; 危险废物; 40.2 t/a; 送交具有危废处置资质单位处置. 3.目前存在的环境问题 根据现场踏勘，本项目存在以下问题： 昌吉州中医医院暂未对《昌吉回族自治州中医医院内科综合楼及全科医生培训基地项目》进行竣工环境保护验收。 整改措施： 根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》及《建设项目竣工环境保护验收技术规范》的规定，企业需自行或委托编制验收报告，并成立验收工作组自行进行验收工作。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.大气环境 1.1项目所在区域达标判定 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）规定：“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。 1.2数据来源 本项目位于新疆昌吉回族自治州昌吉市建国西路110号昌吉州中医医院内，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，选取距离本项目最近的昌吉州2020基准年连续1年的监测数据，基本污染物包括SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，进行所在区域环境空气达标判定和区域各污染物的环境质量现状评价。 1.3评价标准 根据本项目所在区域的环境功能区划，基本污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。环境空气质量标准限值见表3-1。 表3-1 环境空气质量标准 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位. 1; SO2; 年平均; 60; μg/m3. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 4; O3; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. 5; PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 6; PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 1.4评价方法 基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 空气环境质量现状采用单项污染指数法、计算公式为： 超标率=超标数据个数/总监测数据个数×100% 式中：Pi—第i个污染物的最大浓度占标率（无量纲）； Ci—第i个污染物的最大浓度（μg/m3）； Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准（μg/m3）。 当Pi＞1时，说明环境中i污染物含量超过标准值，当Pi≤1时，则说明i污染物符合标准。某污染物的Pi值越大，则污染相对越严重。 1.5基本污染物监测及评价 根据2020年监测站点空气质量逐日统计结果，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3连续一年的基本污染物监测数据，基本污染物环境空气质量现状评价表见表3-2。 表3-2 大气环境质量标准 评价因子; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准限值 （μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均; 33; 40; 82.5; 达标. CO; 日平均第95百分位数; 2.5; 4000; 62.5; 达标. O3; 最大8小时平均第90百分位数; 131; 160; 81.9; 达标. PM2.5; 年平均; 53; 35; 151.4; 不达标. PM10; 年平均; 88; 70; 125.7; 不达标. 根据上表分析结果，项目所在区域SO2、CO、NO2年均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，O3日8小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；PM2.5、PM10的年平均浓度和日均浓度均超标。因此本项目所在区域为不达标区域。 2.水环境 （1）地表水环境 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），结合本项目工程特点，运营期康复楼产生的医疗废水进入医院原有污水处理站，经地埋式一体化污水处理设施（调节池→生物接触氧化→次氯酸钠消毒）处理后，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放标准后，方可排入市政管网，且本项目区不存在地表水，因此不对本项目地表水进行现状评价。 （2）地下水环境 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）规定，本项目属于导则中附录A《地下水环境影响评价行业分类表》中的“V社会事业与服务业”中158、医院，属于Ⅳ类项目，因此无需进行地下水环境现状调查。 3.声环境 3.1监测方法及监测点位 监测方法：按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定执行。监测仪器为AWA6218B型噪声统计分析仪，测量前后均用声级标准器进行校准。 监测时间：本项目委托新疆绿格洁瑞环境检测技术有限公司于2021年10月19日-20日对项目所在地东、南、西、北四个方向进行监测。 3.2评价标准与评价方法 该项目1#、2#、3#、4#监测点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准中1类限值；具体噪声限值见表3-3。 表3-3 环境噪声限值 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 0安静区域; 50; 40. 1居住、文教区; 55; 45. 2居住、商业、工业混杂区; 60; 50. 3工业区; 65; 55. 4交通; 4a（公路、航道）; 70; 55. 4b（铁路）; 70; 60. （3）监测及评价结果 评价区噪声现状监测结果见表3-4。 监测地点; 昼间; 夜间. 监测值; 标准值; 判定; 监测值; 标准值; 判定. 项目东侧; 48; 55; 达标; 43; 45; 达标. 项目南侧; 47; 55; 达标; 41; 45; 达标. 项目西侧; 49; 55; 达标; 42; 45; 达标. 项目北侧; 47; 55; 达标; 41; 45; 达标. 表3-4 声环境质量现状评价表 （单位：dB（A）） 由表3-4可以看出，评价区域声环境现状等效声级均未超过《声环境质量标准》（GB3096―2008）中的1类标准值，说明评价区内现状声环境质量较好。 4.生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中规定，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标的，应进行生态现状调查。本项目位于新疆昌吉回族自治州昌吉市建国西路110号昌吉州中医医院内，用地性质为公共服务设施建设用地，项目区内不存在生态环境保护目标且不新增用地，故本项目可不开展生态环境现状调查。 5.土壤环境 本项目根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中的附录A表A.1土壤环境影响评价项目类别中“其他行业”类别，本行业属于Ⅳ类行业。根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目可不展开土壤环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目建设地点位于新疆昌吉回族自治州昌吉市建国西路110号昌吉州中医医院内，项目区中心地理坐标为87°17′47.147″ E，43°59′57.417″ N。项目东侧为昌吉州中医医院门诊楼，南侧为家属楼，西侧为工商银行，北侧为昌吉州中医医院办公综合楼。 1.大气环境 本项目大气环境保护敏感目标见表3-5。 表3-5 主要大气环境保护敏感目标分布一览表 环境要素; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 人数; 相对地理方位. 经度; 纬度. 大气环境; 家属楼; 87.299410; 44.000135; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准; 650; 南侧 50m. 天馨花园; 87.300775; 43.999868; 居民; 1100; 东南侧150m. 昌吉电视台家属院; 87.297574; 43.997373; 居民; 450; 东南侧200m. 中国工商银行; 87.298677; 44.001524; 工作人员; 65; 西侧 150m. 新疆东升鸿福大饭店; 87.297599; 44.001690; 工作人员; 90; 西侧 200m. 新疆地矿局 昌吉地质村; 87.297513; 43.998942; 工作人员; 450; 西南侧 300m. 天润花苑小区; 87.300013; 43.899942; 居民; 800; 东侧 350m. 理想家园; 87.299358; 43.996764; 居民; 420; 东南侧 450m. 2.声环境 本项目声环境保护敏感目标见表3-6。 表3-6 主要声环境保护敏感目标分布一览表 环境要素; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 人数; 相对地理方位. 经度; 纬度. 声环境; 家属楼; 87.299410; 44.000135; 居民; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准; 650; 南侧 50m. 3.地下水环境 本项目周界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.大气污染物排放标准 大气污染物排放限值见表3-7。 表3-7 大气污染物排放限值 污染物; 排放形式; 标准; 限值. H2S; 有组织; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放限值; 0.58kg/h. NH3; 8.7kg/h. 臭气浓度; 6000kg/h（无量纲）. H2S; 无组织; 《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表1中排放限值; 0.03mg/m3. NH3; 1.0mg/m3. 臭气浓度; 10mg/m3（无量纲）. 2.水污染物排放标准 本项目生活污水执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准，医疗废水执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005)）表2的排放限值，详见表3-8。 表3-8 水污染物排放限值标准 污染物; 标准; 限值. COD; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准; 500. BOD5; 300. SS; 400. NH3-N; -. COD; 《医疗机构水污染排放标准》(GB18466-2005)表2的排放限值; 60. BOD5; 20. SS; 20. NH3-N; 15. 粪大肠菌群数（MPN/L）; 500. 3.噪声 表3-9 噪声排放限值标准 时期; 标准; 限值. 施工期; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》; 昼间70dB（A）、夜间55dB（A）. 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类限值; 昼间55dB（A）、夜间45dB（A）. 4.固体废物 本项目一般固体执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关要求；污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4标准，污泥控制标准详见下表。 表3-10 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别; 粪大肠菌群数/（MPN/g）; 肠道致病菌; 肠道病毒; 结核杆菌; 蛔虫卵死亡率/%. 传染病医疗机构; ≤100; 不得检出; 不得检出; -; ＞95. |
| 总量 控制 指标 | 根据国家总量控制指标，结合本项目所在区域的环境特征及本项目排污情况。医疗废水经过原有污水处理站处理后可进入昌吉市第二污水处理厂进行处理，因此建议本项目不单独设立总量控制指标，将该部分污水纳入昌吉市第二污水处理厂总量控制指标即可。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目，为扩建项目，建设内容主要为建设1栋康复楼，建设工程开工期2022年3月，施工工期为25月。 1.废气 1.1废气污染物防治措施 本项目在施工期大气污染源主要来自于以下几点： （1）车辆来往造成的现场道路扬尘。 （2）施工机械设备排放的少量无组织废气等。 （3）装修期间产生的装修废气 施工扬尘防治措施： 根据《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》第三十八条房屋建筑、市政府基础设施建设和城市规划区内水利工程等可能产生扬尘污染活动的施工现场，施工单位应当采取下列防尘措施： ①建设工程开工前，按照标准在施工现场周围设置围挡，并对围挡进行维护； ②在施工现场出入口公示施工现场负责人、环保监督员、扬尘污染主要控制措施、举报电话等信息； ③对施工现场内主要道路和物料堆放场地进行硬化，对土方进行集中堆放，并采取覆盖或者密闭等措施； ④施工现场出口处设施车辆冲洗设施，施工车辆清洗干净后方可上路行驶； ⑤土方开挖施工过程中，及时回填修复，并采取洒水等措施防治扬尘污染； ⑥及时对施工现场进行清理和平整，不得从高处向下倾倒或者抛洒各类物料和建筑垃圾。 1.2车辆废气防治措施 针对汽车燃油废气，施工单位应选用符合国家有关标准的施工机械和运输工具，使其排放的废气符合国家有关标准，以控制施工区大气环境污染。 2.废水 2.1施工废水 施工期施工工地产生的废水主要为养护水等，废水中主要污染物为悬浮物，产生量小。施工废水经集中收集后排入临时废水沉淀池，经沉淀后全部回用于洒水降尘。 2.2生活污水 本项目施工期产生的生活污水依托加气站现有市政污水管网。 3.噪声防治措施 施工期的噪声主要来源于装修过程中的施工设备，其全部为室内作业。主要施工设备有电钻、磨光机、电锯等，一般在70-85dB(A)之间。 主要采取以下环保防治措施： （1）尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备。 （2）午休时间和夜间应禁止高噪声设备施工。 （3）合理安排施工时间和施工场所，并对设备定期保养，严格操作规范。 采取上述有效措施对项目区施工噪声进行控制后，本项目施工噪声对周围声环境影响较小。 4.固体废物 4.1施工固废 施工期产生的建筑垃圾主要包括开挖产生的土石方、混凝土废料等，项目土石方就地平衡；施工期的建筑垃圾应及时运至当地环卫部门指定的建筑垃圾场统一处理。 4.2生活垃圾 施工期产生的生活垃圾处理依托加气站现有垃圾收集箱，集中收集后交由环卫部门清运。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.水环境影响分析及防治措施 1.1废水产生、处置及排放情况 通过给排水分析，本项目医疗废水排放总量为68.41m3/d（24627.6m3/a），根据项目设计资料和同类医疗出水水质资料类比，外排废水中主要污染因子及其产生浓度为CODcr 300 mg/L、BOD5 80 mg/L、SS 100 mg/L、氨氮 60 mg/L、粪大肠菌群数/（MPN/L）3×10 6，经过医院原有二级生化处理（生物接触氧化）+消毒处理（次氯酸钠）处理，工艺处理达标后排入市政污水管网，进入昌吉市第二污水处理厂处理。其中，粪大肠菌群数总处理效率为99.99%。 本项目用水情况及排水情况见表4-1。 表4-1 本项目康复楼医疗废水主要污染物产排情况表 废水类别; 污染物; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 排放标准. 产生量; 浓度; 排放量; 浓度. 医疗废水（24627.6 t/a）; CODCr; 7.39 t/a; 300 mg/L; 经专用管道收集后，排入污水处理设施进行二级生化处理（生物接触氧化）+消毒处理（次氯酸钠）工艺处理; 1.11 t/a; 45mg/L; 60mg/L. BOD5; 1.97 t/a; 80 mg/L; 0.30 t/a; 12mg/L; 20mg/L. SS; 2.46 t/a; 100 mg/L; 0.37 t/a; 15mg/L; 20mg/L. NH3-N; 1.48 t/a; 60 mg/L; 0.22 t/a; 9mg/L; 15mg/L. 粪大肠菌群数; 3×106 MPN/L; -; 85 MPN/L; -; 500 MPN/L. 结核杆菌; -; -; -; -; 不得检出. 1.2废水污染物治理措施可行性分析 （1）污水处理站可行性分析 运营期间医疗区污水量较大，该类废水污染因子主要为CODcr、BOD5、SS、氨氮及粪大肠菌群。本项目废水处理依托医院原有污水处理站，污水处理工艺采用二级生化处理（生物接触氧化）+消毒处理（次氯酸钠）工艺，经处理后出废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放标准，最终排入昌吉市第二污水处理厂处理。 医院原有项目废水排放量约为120m3/d，本次新增68.41m3/d，原有污水处理站处理规模为500m3/d，本项目废水可满足污水处理站接纳要求。 （2）污水处理厂依托可行性分析 本项目区域污水管网已覆盖，昌吉市第二污水处理厂处理规模为10万立方米/日，实际处理量为8.6万立方米/日，尚有余量，可满足本项目68.41m3/d的污水量。医院废水接收标准为《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放标准，废水通过卡鲁塞尔氧化沟处理工艺处理后，尾水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 综上，本项目废水收集、处理方案设计合理，废水处理工艺为可行性技术，设置的污水处理系统满足项目废水处理需求，因此项目废水处置措施合理可行。 2.噪声影响分析和保护措施 2.1噪声源影响分析 本项目运营期主要噪声源来自门诊噪声、废水处理设施污水泵运行噪声，位于设备间的水泵。医院作为公共场所，每日的人流量较大，人员来往可能产生影响周围环境的嘈杂声，根据类比调查，这类噪声声级一般在65-75dB。污水泵及供水泵噪声声级约为70-80dB。各噪声源的排放特征及位置见表4-2。 表4-2 医院噪声污染源一览表 噪声源; 噪声强度dB（A）; 位置; 防噪措施. 门诊噪声; 65-75; 各门诊室; 房间墙体噪声. 污水泵; 70-80; 污水处理设施; 位于污水处理站，建筑隔声、减震. 供水泵; 70-80; 设备间; 位于设备间，建筑隔声、减震. 2.2监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范-医疗机构》（HJ1105-2020）中并未对噪声的监测频次进行要求，故本项目运营期噪声环境监测计划根据当地环保要求进行核定。 表4-3 噪声监测内容及计划 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 项目区周界外1米处; 等效连续A声级; 1次/半年; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 3.固体废物 本项目产生的固废主要包括生活垃圾、一般固废及危险废物。一般固废为废弃包装材料。危险废物主要包括医疗废物。 3.1生活垃圾 本项目生活垃圾包括陪护人员及医护人员产生的生活垃圾。 本项目床位204床（陪护人数与床位数1∶1计），则陪护人员按204计，新增医护人员158人，共计362人。生活垃圾按0.5kg/人·d计，则产生的生活垃圾为181kg/d（66.07t/a）。 3.2一般固废 本项目产生的一般固废为废弃包装物，如包装袋、包装盒等。根据建设方提供资料，废气包装物产生量约1t/a，集中收集后同生活垃圾一起交由环卫部门处理。 3.3危险废物 项目医疗废物主要由病房及诊疗区产生。根据《国家危险废物名录》（2016），医疗废物属于危险废物，危废类别分别为HW01。 本项目康复楼共设置204个床位，医疗垃圾产生系数为0.53kg/床·d，则医疗垃圾产生量为108.12kg/d（39.46t/a）。医疗垃圾暂存于医院原有医疗废物暂存间，定期交由资质单位处置。 综上，项目产生的各类固废均能得到妥善处置，对周围环境影响较小。 3.4危险废物处置及防治措施 3.4.1医疗废物处置及防治措施 项目医疗固废主要由病房及诊疗区各诊室产生。根据《国家危险废物名录》（2016），医疗废物属于危险废物，危废类别分别为HW01。 本项目产生的医疗废物依托医院已建医疗废物暂存间储存，医疗废物实施分类收集，全部使用带“医疗垃圾”字样的专用袋密封包扎，运送至医院设定专用的医疗废物暂存处，日清，并配备加盖密封的垃圾周转箱，做为包装袋待运废弃物的暂存场所。垃圾收集和运输过程中，做到密封运输。周转箱上有明显的标志，由专管人员管理，定期交由资质单位处置，并对危险废物转移联单进行存档。 现有的医疗废物暂存间设计规模30m2，暂存量为4t，现有项目实际暂存量约为0.4t，日清，本项目新增暂存量约为0.108t，可以满足本项目医疗垃圾的接收能力，本项目依托的条件是具备的。 3.4.2依托昌吉市城市生活垃圾综合处理厂可行性分析 昌吉市城市生活垃圾综合处理项目位于昌吉市榆树沟镇312国道53km处，2002年11月21日取得原新疆维吾尔自治区生态环境厅批复（新环监函〔2002〕246号），于2019年3月完成并通过了该项目的竣工环境保护验收，具有处理HW01类危险废物经营许可证（见附件），且建设单位与昌吉市生活垃圾填埋场签署了医疗废物清运处置协议书（见附件），设计处理规模为3t/d，实际处理规模为1.8t/d，处理工艺为高温蒸煮。 本项目康复楼产生的医疗废物，建设单位需按照《医疗废物管理条例》和卫生、环保部门的要求，对医疗废物中的感染性废物、损伤性废物进行分类收集、毁形、消毒、密封、装袋暂存医疗废物暂存间，设置明显标志，并保证医疗废物专用收集容器完整密封并及时清洁消毒，经收集到医疗废物暂存间后，定期清运至昌吉市城市生活垃圾处理厂做无害化处理。故本项目产生的生活垃圾及危险废物依托昌吉市生活垃圾填埋厂处理可行。 综上所述，本项目产生的各类危险废物均得到合理处置，不会对环境产生不利影响。 4.地下水、土壤环境影响分析 本项目的地下水及土壤污染源有生活污水、医疗废水、消毒池、污水处理站和医疗废物暂存间等，它们均属于地面污染源，如若管理不当产生事故，污染物通过重力下渗则会引起项目区土壤及地下水污染。 4.1防治措施 4.1.1源头控制措施 本项目将对可能产生地下水污染的源采取合理的分区防治措施，以尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备等构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。 4.1.2分区防控措施 为防止生产过程中跑、冒、滴、漏的物料腐蚀地面，污染物入渗污染地下水，应对院区进行分区防渗处理。具体如下。 （1）根据污水处理设施通过各种途径可能进入地下水环境的各种有害物质的泄漏量及其他各类污染物的性质、产生和排放量，将污染区进一步分为一般污染防治区、重点污染防治区； （2）重点污染防治区参照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（国家环保局2004.4.30颁布试行）和《危险废物填埋污染控制标准》制定防渗设计方案； （3）一般污染防治区参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）制定防渗设计方案。 根据项目各功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将项目所在区域划分为重点污染防治区、一般污染防治区。重点污染防治区是可能会对地下水造成污染，风险程度较高或污染物浓度较高，需要重点防治或者需要重点保护的区域，一般污染防治区是可能会对地下水造成污染，但危害性或风险程度相对较低的区域。项目院区重点污染防治区主要包括污水处理站、医疗废物暂存间等区域。一般污染防治区主要包括医院行政办公区等区域。 表4-4 院区分区防渗措施一览表 名称; 范围; 防渗要求. 重点防渗区; 污水处理站、医疗废物暂存间; 混凝土防渗，渗透系数≤10-10cm/s. 污水管线. 一般防渗区; 办公区; 防渗层等效黏土Mb≥1.5m，K数≤10-7cm/s. 5.生态环境影响分析 本项目为扩建项目，项目所在地周边无珍稀动植物物种和自然保护区等环境敏感区。本项目将在医院内部进行绿化，可降低污染对区域生态的影响。在各项环保设施正常运行状态下，各种污染物能够做到达标排放，不会对周围生态产生影响。 综上可知，本项目不会对区域的生态环境造成不利影响。 6.环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）等要求，对本项目进行环境风险评价，通过对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提出科学依据。 6.1环境风险潜势初判 根据建设项目涉及的物质和康复楼危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表4-5确定环境风险潜势。 表4-5 建设项目环境风险潜势划分一览表 环境敏感度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; IV＋; IV; III; III. 环境中度敏感区（E2）; IV; III; III; II. 环境低度敏感区（E3）; III; III; II; I. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C及附录D确定危险物质及工艺系统危险性（P）及环境敏感程度（E）。其中危险物质及工艺系统危险性（P）由危险物质数量与临界量比值（Q）、行业及生产工艺（M）确定。 本项目药品制剂类中碘伏、75%酒精未被列入附录C，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C要求，当Q＜1时，不再对行业及生产工艺（M）及环境敏感程度（E）进行判定。 6.2环境风险评价工作等级 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中环境风险评价工作级别划分的判据见表4-6。 表4-6 评价工作等级划分表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）环境风险评价工作级别划分的判据，确定本工程环境风险评价工作级别为简单分析。 6.3环境风险识别 本项目运营过程中的安全事故或其他的一些突发性事故会导致环境风险物质泄漏到环境中，引起环境质量的下降甚至恶性循环化以及其他的环境毒性效应。该项目风险源有： （1）化学品储运的风险。 （2）医疗废水处理设施事故状态下的排污。 （3）医疗废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险。 （4）输送氧气罐的风险 6.4环境风险分析及应急措施 6.4.1氧气储存及使用的环境风险分析及防范措施 （1）危险性分析 ①泄漏：由于管道、阀门等损坏，导致氧气的外泄。液氧泄漏一旦发生，会对设备周围部分地区造成速冻低温或高氧的环境； ②火灾、爆炸：氧气为助燃气体，与易燃物（如乙炔、甲烷等）混合后容易形成有爆炸性的混合物。 （2）事故应急措施 ①储罐发生氧气泄漏时，检修人员应注意个人安全和高氧易引发爆炸的危险，并注意排险。而泄漏气体一旦扩散到大气中，对周围水环境，大气环境并无影响。 ②本项目储罐设置在的独立空间内，氧气最大存储量较小，在日常操作规程满足安全生产相关要求的情况下风险较小，建设单位需制定相关的应急预案和突发事故下的监测方案，保障事故发生后得到妥善处理。 6.4.2医疗污水处理站事故排放风险及防范措施 （1）危险性分析 本项目因污染物防治设施非正常使用，如：管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等，导致废水污染物未经处理直接排放至环境而引起的污染风险事故是比较常见的。 （2）防范措施 ①针对医疗废水事故排放所产生的风险，按照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的100%，目前昌吉州中医医院废水排放量约为120m3/d，本项目医疗废水最大排放量为68.41m3/d，建议事故应急贮水容积设计应不小于190m3，本项目事故应急池设置于项目污水处理站旁，一旦污水处理系统发生异常，造成事故排放时，立即将事故废水引入应急池暂存，并对污水处理系统进行事故排除，等污水处理系统正常运行时将应急池污水重新引入污水处理系统处理达标后排放，防止事故污水对周边水环境的影响。 ②污水处理系统出现故障，不能正常运行，立即启用应急设备（事故水池），保障污水能够得到及时处理并及时对出现故障的设备进行维修，确保污水做到达标排放，不污染地表水体。 ③污水处理系统消毒设备出现故障，应立即启用备用的应急消毒剂，采用人工添加消毒剂的方式对污水进行消毒处理，做到达标排放。 ④医院备有应急电源，在系统停电情况下，应立即启用应急电源，优先保证污水处理系统的用电，使其正常运转。 ⑤废水一旦出现泄露，需立即关闭水闸，减少废水泄露量。 6.4.3医疗废物在收集、贮存、运送过程中的风险及防范措施 （1）危险性分析 由于医疗垃圾具有空间污染和潜伏性污染等特征，其危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收再利用的价值；而且医疗废物残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。例如，如果项目医疗垃圾和生活垃圾混合一起的话，则可能会将还有血肉、细菌的医疗垃圾经非法收集回收加工后成为人们需要的日常生活用品，如：纱布、绷带、带血棉球制成棉被、医疗废弃石膏做成豆腐等。将极大地危害人们身心健康，成为疫病流行的源头，后果是不可想象的。 （2）突发事件防范措施 1）应对项目产生的医疗垃圾进行科学的分类收集 病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能混合收集；放入包装物或者容器内的病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。对于盛装医疗废物的塑料包装袋应当符合下列要求： ①包装袋在正常使用情况下，不应出现渗漏、破裂或穿孔； ②采用高温热处置技术处置医疗废物时，包装袋不应使用聚氯乙烯材料； ③包装袋大小适中，便于操作，配合周转箱（桶）运输； ④包装袋的颜色为淡黄，包装袋的明显处应印有警示标志和警告语。而盛装医疗废物的周转箱（桶）应符合下列要求： A.周转箱（桶）整体应了液体渗漏，应便于清洗和消毒； B.周转箱（桶）整体应淡黄，箱体侧面或桶身明显处应印有警示标志和警告语； C.周转箱整体装配密闭，箱体与箱盖能牢固扣紧，扣紧后不分离； D.推荐尺寸长×宽×高为600×400×300（或400）mm。 项目产生的废消毒剂应当由药剂科交由专门机构处置；批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当由设备科交由专门机构处置；所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理；收集锐利物日包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料；针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内，处理锐利物品时应使用防刺破手套。 为保证有害废料在产生、堆集和保存期间不发生意外、泄漏、破损等，应采取必要的控制措施，如：通风措施、相对封闭及隔离系统、安全措施、防火措施和安全通道。 2）应对项目产生的医疗垃圾进行科学的分类收集 本项目应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过1天，应得到及时、有效地处理。因为在医疗废物储存过程中，会有恶臭产生。恶臭强度和垃圾中有机物腐烂程度有很大关系，其中主要污染物为硫化氢、氨等。臭味有害于人体健康，恶臭对人的大脑皮层是一种恶性刺激，长期呆在恶臭环境里，会使人产生恶心、头晕、疲劳、食欲不振等症状。恶臭环境还会使某些疾病恶化。 医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求： ①远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入； ②有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物； ③有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射； ④设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识； 3）医疗废物事故应急处置 发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当按照以下要求及时采取紧急处理措施：确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理；对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医护人员、其它现场人员及环境的影响；采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒；工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。处理工作结束后，应当对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。 6.4.4突发事件防范措施 （1）污水处理设施事故下的防范措施：污水处理系统出现故障，不能正常运行，立即启用应急设备（事故水池），立即将事故废水引入应急池暂存，并对污水处理系统进行事故排除，等污水处理系统正常运行时将应急池污水重新引入污水处理系统处理达标后排放，防止事故污水对周边水环境的影响。 （2）医疗废物事故应急处置：发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当按照以下要求及时采取紧急处理措施：确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理；对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医护人员、其它现场人员及环境的影响；采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。处理工作结束后，应当对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。 6.5分析结论 正常情况下，建设单位按照本环评要求加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，并建立完善的预警系统，并配备必要的设施，制度严格的规程和措施，本项目的环境风险在可接受范围内。一旦发生事故，因为防护措施得力并反应迅速，可把事故造成的影响降到最小，所以本项目在环境风险方面来说是可行的。 6.6环境风险应急预案 根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）建设单位应编制突发环境事件应急预案，应急预案所要求的基本内容可参照表4-7中的相关内容。 表4-7 应急预案内容一览表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标，环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 康复区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清楚泄露措施和器材; 事故现场、临近区域、控制防火措施，控制和清楚污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、康复楼临近区、受事故影响的区域人员及公众对危险物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；临近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对临近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 6.7环境风险评价结论 落实上述风险防范措施后，尽管风险事故发生的可能性依然存在，但是通过有效组织，严格管理控制，以及严密的事故应急预案，可将项目事故发生的环境风险降至最低，环境风险可接受。 表4-8 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目. 建设地点; 新疆; 昌吉回族自治州; 昌吉市; 建国西路110号昌吉州中医医院内. 地理坐标; 经度; 87°17′47.147″; 纬度; 43°59′57.417″. 主要危险物质及分布; /. 环境影响途径及危害后果; （1）灭火废水经过市政污水管网进入附近污水处理厂； （2）火灾会释放大量的烃类、烟尘、一氧化碳和二氧化碳等大气污染物，对大气环境造成较大的污染；. 风险防范措施要求; （1）建立完善的安全生产管理制度和消防安全规定，制定设备操作规程并严格遵照执行； （2）污水处理系统消毒设备出现故障，应立即启用备用的应急消毒剂，采用人工添加消毒剂的方式对污水进行消毒处理，做到达标排放； （3）对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染； （4）加强员工的思想、道德教育，提高员工的责任心和主观能动性：完善并严格遵守相关的操作规程，加强岗位培训，落实岗位责任制； （5）加强事故管理，在运营过程中注意对其它单位相关事故的研究，充分吸取经验和教训。. 填表说明; 本项目风险潜势为Ⅰ，仅进行简单分析，在采取有效的防范措施、制定相应的应急预案的前提下，建设单位可将事故风险的影响减至最小。本项目在落实上述提出的风险防范及应急措施后，可做到环境风险可防控要求，本项目环境风险防范措施有效可行，环境风险可防控。. 7.环境管理及环境监理 7.1环境管理 环境管理就是指工程在施工期、营运期时全面执行和遵守国家、省、市有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，力争把不利影响减小到最低，加强项目环境管理，协调解决实现目标过程中的具体问题，及时调整工程运行方式和环境保护措施，以取得更好的综合环境效益，最终达到保护环境的目的。建设项目环境管理是工程管理的重要组成部分，是工程环境保护工作能够有效实施的关键。本项目环境管理要求如下： - 加强污染治理设施的日常维护保养，定期对设备、电气、自控仪表等进行检查维护，确保污染治理设施可靠运行。 - 危废暂存间的建设与管理应符合GB 18597 的要求。 - 按照分类记录医疗废物和污水处理站污泥的产生量、贮存量和转移量，并向全国固体废物管理信息系统报送相关数据。 - 各类危险废物应分类收集、分类存放，按类别置于防渗漏、防锐器穿透的包装物或密闭容器内，应当符合HJ 421 要求。 - 危废暂存间应及时清运。 - 污水处理站污泥应经过消毒处理，由有资质的单位进行收运处置；污泥清掏前需按照GB 18466 要求进行监测。 - 医疗废物转移过程中执行《医疗废物集中处置技术规范》（试行），污水处理站的污泥转移处置过程中执行《危险废物转移联单管理办法》。 7.2环境监理 在项目施工期间，应根据当地环保主管部门的要求和环境保护设计要求，委托专业机构开展施工期环境监理，全面监督和检查施工单位环境保护措施的实施和效果，及时处理和解决临时出现的环境污染事件，减少各类污染物对周边环境的污染，以实现工程经济效益、社会效益和环境效益的统一。 环境监理单位应遵循国家、当地政府有关环境保护的方针、政策、法令、法规及主管部门批准的项目建设文件中环境保护的内容，对工程全过程实施环境监理。本工程环境监理的主要工作内容包括： （1）制定施工期建设项目全过程环境监理计划，拟定环境监理项目和内容，经建设单位同意后，由建设单位报环保行政主管部门备案。 （2）全面监督和检查施工单位对环评报告及环保部门相关批文中各项污染防治措施的实际执行情况，监督合同中的各项环保措施执行情况，及时处理和解决临时出现的环境污染事件。 （3）环境监理单位应对建设方的施工现场进行监督检查：监督施工期废水处理设施的完善，保证达标排放；监督施工车辆、机械的清洁及运况，保证尾气达标；监督施工材料运输车辆的行驶路线、行驶时段的合理安排，监督施工单位及时清扫撒落物料，保证路线的清洁；监督降噪措施保质保量实施，以防噪声扰民；确保建设方在施工过程中产生的“三废”（固废、废污水、废气）处理符合有关环保文件的要求，全面检查施工单位负责的渣场、施工迹地的处理、回复情况，包括边坡稳定、迹地恢复和绿化等。 （4）对施工队伍进行监理，施工队伍施工水平直接影响到施工时污染物的产生，应促使施工单位规范施工，有效控制环境污染问题。 （5）环境监理单位对施工区污染源进行调查，摸清污染源及其产生的不利影响，并对有较大环境影响的污染源提出污染防治措施和建议。在发现重大环境问题时应及时向环保行政主管部门报告。 （6）日常工作中做好监理记录，定期向建设单位及各级环保行政主管部门提交环境监理报告，便于建设单位及时落实整改和各级环保行政主管部门及时监督管理；竣工验收前提交环境监理总结报告，积极参与竣工验收。 8.环保投资分析 项目建成投产后，环保投资估算为150万元，约占项目总投资12500万元的1.2%。具体环保投资估算见表4-9。 表4-9 环境保护投资估算一览表 时段; 项目; 污染控制类型; 控制措施; 投资（万元）. 施工期; 废气; 施工扬尘; 围挡、洒水降尘、加盖篷布、车辆过水池; 20. 噪声; 施工设备; 采用低噪声设备、管网施工建立隔声障; 5. 固废; 生活垃圾、建筑垃圾; 生活垃圾、建筑垃圾、收集，交当地环卫生部门妥善处理; 5. 运营期; 废水; 医院废水; 医院废水经专用管道收集后，排入污水处理设施采用二级生化处理（生物接触氧化）+消毒处理（次氯酸钠）工艺，达标后排入市政污水管网; 45. 地下水土壤防治; 项目区分区防渗; 50. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备、合理布局、基础减震、距离衰减; 15. 固体废物; 一般固废; 设置垃圾收集箱，统一由环卫部门处理; 2. 生活垃圾; 2. 危险废物; 运营期产生的医疗废物依托医院现有危废暂存间，定期委托资质单位回收处理; 6. 合计; 150. 9.“三同时”验收 本项目验收内容见4-10。 表4-10 “三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 环保措施; 执行标准. 废水治理措施; 医院废水; COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群; 采用二级生化处理（生物接触氧化）+消毒处理（次氯酸钠）工艺，达标后排入现有的市政污水管网; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放标准. 噪声防治措施; 设备; 噪声; 选用低噪声设备、合理布局、基础减震、距离衰减; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准. 固废治理措施; 固体废物; 生活垃圾、废弃包装物（如包装袋、包装盒）; 设置生活垃圾收集箱，由环卫部门统一清运; 临时储存，安全处置、零排放；符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发〔2003〕206号）相关规定. 危险废物; 医疗废物; 医疗废物依托医院现有危废暂存间，定期委托资质单位回收处理. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 医院废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群 | 采用二级生化处理（生物接触氧化）+消毒处理（次氯酸钠）工艺，达标后排入市政污水管网 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放标准 |
| 声环境 | 设备 | 噪声 | 选用低噪声设备、合理布局、基础减震、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准 |
| 固体废物 | 固体废物 | 生活垃圾、废弃包装物（如包装袋、包装盒） | 设置生活垃圾收集箱，由环卫部门统一清运 | / |
|  | 危险废物 | 医疗废物 | 本项目运营期产生的医疗废物依托医院现有危废暂存间，定期委托资质单位回收处理 | 临时储存，安全处置、零排放，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关要求及《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发〔2003〕206号）相关规定 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 根据分区防治的原则对项目区医疗废物暂存间和污水处理站为重点防渗区。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强项目区绿化措施。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）建立完善的安全生产管理制度和消防安全规定，制定设备操作规程并严格遵照执行； （2）污水处理系统消毒设备出现故障，应立即启用备用的应急消毒剂，采用人工添加消毒剂的方式对污水进行消毒处理，做到达标排放； （3）对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染； （4）加强员工的思想、道德教育，提高员工的责任心和主观能动性：完善并严格遵守相关的操作规程，加强岗位培训，落实岗位责任制，加强设备管理； （5）加强事故管理，在生产过程中注意对其它单位相关事故的研究，充分吸取经验和教训。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 落实环保投资，定期检测。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目符合当前国家产业政策的要求，康复楼选址合理，其建设过程和运营期产生的各类医疗废物在采取污染防治措施后可得到有效的控制，外排污染物对环境影响小。因此，本评价从环保角度认为，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 0.0446 t/a | 0 | 0 | 0 | / | 0.0446 t/a | 0 |
|  | NOx | 0.1129 t/a | 0 | 0 | 0 | / | 0.1129 t/a | 0 |
|  | 烟尘 | 0.036 t/a | 0 | 0 | 0 | / | 0.036 t/a | 0 |
|  | H2S | 0.00289 t/a | 0 | 0 | 0 | / | 0.00289 t/a | 0 |
|  | NOx | 0.11292 t/a | 0 | 0 | 0 | / | 0.11292 t/a | 0 |
|  | CO | 3.02t/a | 0 | 0 | 0 | / | 3.02t/a | 0 |
|  | 碳氢化合物 | 0.04t/a | 0 | 0 | 0 | / | 0.04t/a | 0 |
| 废水 | CODCr | 4.89 t/a | 0 | 0 | 1.11 t/a | / | 6.0 t/a | +1.11 t/a |
|  | BOD5 | 1.83 | 0 | 0 | 0.30 t/a | / | 2.13 t/a | +0.30 t/a |
|  | SS | 2.2 | 0 | 0 | 0.37 t/a | / | 2.57 t/a | +0.37 t/a |
|  | NH3-N | 0.59 | 0 | 0 | 0.22 t/a | / | 0.81 t/a | +0.22 t/a |
|  | 粪大肠菌群数 | 45 MPN/L | - | 0 | 85 MPN/L | / | 130 MPN/L | +85 MPN/L |
|  | 结核杆菌 | 未检出 | - | 0 | 未检出 | / | 未检出 | 0 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 335.5 t/a | 0 | 0 | 66.07t/a | / | 401.57t/a | +66.07t/a |
|  | 废弃包装物 | 2t/a | 0 | 0 | 1t/a | / | 3t/a | +1t/a |
| 危险废物 | 医疗废物 | 74.5 t/a | 0 | 0 | 39.46t/a | / | 113.96t/a | +39.46t/a |
|  | 污水处理站污泥 | 40.2 t/a | 0 | 0 | 0 | / | 40.2 t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# 附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目平面布置图

附图3：康复楼平面布置图

附图4：分区防渗图

附图5：周边关系图

附图6：敏感目标分布图

附图7：噪声监测布点图

附图8：环境管控单元分类图

附图9：昌吉市土地利用规划图

# 附件：

附件1：委托书

附件2：立项文件

附件3：土地手续

附件4：监测报告

附件5：医疗废物清运处置协议