建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     木垒县三粮酒厂扩建项目

建设单位（盖章）：    新疆山粮糜子酒有限责任公司

编制日期：           2021年10月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 木垒县三粮酒厂扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新疆山粮糜子酒有限责任公司 |  |  |
| 项目代码 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 郭成 | 联系方式 | 18809941922 |
| 建设地点 | 木垒县西吉尔镇 |  |  |
| 地理坐标 | （东经90度01分40.48秒，北纬43度48分17.74秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1512白酒制造 | 建设项目 行业类别 | 十二、酒、饮料制造业 25 酒的制造 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  |
| 总投资（万元） | 600 | 环保投资（万元） | 28 |
| 环保投资占比（%） | 4.7% | 施工工期 | 2022年3月-2022年6月 （4个月） |
| 是否开工建设 | 否 - 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 4350m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性 该项目属于C1512白酒制造，按照《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于其中鼓励类、限制类及淘汰类行业，视为允许类。因此，项目符合国家现行产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 “三线一单”主要指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和环境准入负面清单。 （1）生态红线：项目位于木垒县西吉尔镇，厂址位于木垒县西吉尔镇，厂区西侧为农田，南侧为木垒县-石仁子公路，北侧为居民点，东邻小杂粮加工厂。厂区地理坐标为北纬43°48′17.74"，东经90°1′40.48"。本次扩建一条800t/a的酿造生产线，新增占地面积4350m2，项目所在地无自然保护区、风景名胜区，经查建设地不在生态红线管控范围内。 （2）环境质量底线 项目所在地空气环境满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单中二级标准要求；地下水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。本项目工业废水和生活污水经水处理设备处理达标后排入西吉尔镇污水管网；产生的固废得到合理处置；废气经处理后，对空气环境影响较小。本项目采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放对周边环境影响较小，即本项目的建设满足环境质量底线标准要求。 （3）资源利用上线：本项目所使用的能源主要为水、电能，物耗及能耗水平较低，不超出当地资源利用上线。 （4）生态环境准入清单：本项目位于木垒县，不属于《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》范围、不属于《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》范围。 综上所述，本项目符合“三线一单”及国家和地方产业政策的相关要求。 3、与《白酒企业良好生产规范》(GB/T23544-2009)符合性分析 表1-1 项目与《白酒企业良好生产规范》符合性分析一览表 《白酒企业良好生产规范》; 项目情况. 4.1 工厂应建在水源充足，无有害气体、烟雾、沙尘等污染物和其他危及白酒生产安全卫生的地区; 本项目位于木垒县西吉尔镇，经调查，厂区周围无重大污染型企业。. 4.2 厂区环境应随时保持清洁，厂区道路应铺设硬化地面，空地应绿化; 本项目厂区的建设符合该要求. 4.3 厂区内应无不良气味、有害（毒）气体或其他有碍卫生的设施，否则应有相应的控制措施; 本项目厂区的建设符合该要求. 4.4 厂区内禁止饲养与携带禽、畜及其他宠物; 本项目厂区的建设符合该要求. 4.5 厂区应具备与生产能力相匹配的供排水系统，排水道应通畅，不应有严重积水、渗漏、淤泥、污秽、破损; 本项目厂区的建设符合该要求. 4.6 生活区应与生产区域隔离; 本项目不设置宿舍，项目所在厂区无长期居住居民，本项目办公区与生产区隔离，符合该要求。. 4、选址合理性分析 三粮酒厂于1995年建设，以稻壳、玉米、高粱、糜子为生产原料酿造白酒。酒厂于2006年开始扩建，2008年完成扩建，生产规模为1500吨。厂址位于木垒县西吉尔镇，周围有农田和居民点分布，从建设至今未出现过扰民环境矛盾纠纷问题。 本次为扩建项目，建设地不属于工业园区和产业集聚区。根据“木垒哈萨克自治县环境管控单元生态环境准入清单”，西吉尔镇属于一般管控单元，涉及要素为土壤农用地优先保护区。本次扩建不占用农用地，符合木垒县生态环境准入清单。根据国土空间规划和区域发展规划，西吉尔镇为农产品主产品，定位是农业发展区。本项目锅底废水经收集后，非供暖季采用桶装暂存，供暖季节运至园区燃煤集中供热锅炉中与煤掺和并燃烧；黄水用于养窖、拌糟不外排；其他废水（包括厂区原生活污水）经新建的水处理设施处理达标后排入西吉尔镇污水管网，废水不外排；酿造车间产生少量工艺废气，以车间无组织排放形式排放，采用轴流式风机引至室外；酒槽堆存产生的臭气呈无组织排放，产生的酒糟存储于防渗的酒糟池中，全部外售给养殖户当天及时拉走作为饲料，做到日产日清，生产车间和厂区内无储存，基本无恶臭气体产生。由此可以看出，本项目在原厂址占地范围内进行扩建，新增占地为三粮酒厂用地，充分利用了土地资源。项目的建设对周边环境影响较小，选址基本可行。 5、与昌吉州“三线一单”生态环境分区管控方案的符合性分析 根据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》及《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单》中木垒县生态环境准入清单，本项目所在区域属于一般管控单元。 表1-2 “木垒县生态环境准入清单”符合性分析 环境管控 单元编码; 环境管控 单元名称; 环境管控 单元类别; 单元特点. ZH65232730001; 吉木萨尔县一般管控单元; 一般管控单元; 该管控单元内涉及基本农田。. 管控维度; 管控要求. 空间布局约束; 1、执行自治区总体准入要求中关于一般环境管控单元的准入要求（表2-4 A7.1）。. 污染物排放管控; 1、执行自治区总体准入要求中关于一般环境管控单元的准入要求（表2-4 A7.2）。. 环境风险防控; 1、执行自治区总体准入要求中关于一般环境管控单元的准入要求（表2-4 A7.3）。. 资源利用效率; 1、执行自治区总体准入要求中关于一般环境管控单元的准入要求（表2-4 A7.4）。. 表1-3 自治区一般环境管控单元分类管控要求 管控要求. A7一般管控单元; A7.1空间布局约束; 【A7.1-1】限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，严格控制金属冶炼、石油化工、焦化等“高污染、高环境风险产品”工业项目，原则上不增加产能，现有“高污染、高环境风险产品”工业项目持续削减污染物排放总量并严格控制环境风险。原则上禁止建设涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的工业项目。建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地。. A7.2污染物排放管控; 【A7.2-1】落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，逐步削减农业面源污染物排放量。. A7.3环境风险防控; 【A7.3-1】加强生态公益林保护与建设，防止水土流失。禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的尾矿、矿渣等。加强农田土壤、灌溉水的监测及评价，对周边或区域环境风险源进行评估。. A7.4资源利用要求; 【A7.4-1】实行水资源消耗总量和强度双控，推进农业节水，提高农业用水效率。优化能源结构，加强能源清洁利用。. 对照上述管控要求，本项目不占用基本农田，项目建设涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的工业项目，不设置总量控制指标。综上所述，本项目建设符合《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》及《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单》中相关要求。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 新疆木垒县三粮酒厂于1995年建设三粮酒厂，以稻壳、玉米、高粱、糜子为生产原料酿造白酒。本厂2006年开始扩建，2008年完成扩建后生产规模为1500吨至今，占地面积11000m2，建筑面积2790m2，职工18人。改扩建后，现有工程仅有勾兑工序，无酿造工艺。 2008年8月，木垒县三粮酒厂委托中国科学院新疆生态与地理研究所编制完成了《木垒县三粮酒厂扩建项目环境影响报告表》，2008年12月20日取得了《木垒县三粮酒厂扩建项目环境影响报告表的批复》（木环字[2008]145号）。 本次项目为扩建项目，扩建内容为增加一条800t/a的酿造生产线（包括成品库、罐区等）。本次扩建是在原厂基础上进行，原厂从1995年建设至今有近30年的历史，根据现场观察，现有工程基础设施完备，周边无自然保护区、风景名胜区等敏感区域，因此本次扩建选址可行，可减少重复投资和占地。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规的规定，本项目需编制环境影响报告表。为此，新疆山粮糜子酒有限责任公司（以下简称建设单位）委托新疆煤炭设计研究院有限责任公司承担该项目环境影响报告表的编制。我公司接受委托后，立即组织有关人员进行现场踏勘和收集资料，并依据国家和地方相关法律法规及有关规定，严格按照环境影响评价技术导则要求，编制了拟建项目的环境影响报告表。 2、项目概况 （1）项目名称：木垒县三粮酒厂扩建项目 （2）建设单位：新疆山粮糜子酒有限责任公司 （3）项目性质：扩建 （4）建设地点：位于木垒县西吉尔镇，地理坐标为北纬43°48′17.74"，东经90°01′40.48"。 （5）投资总额：600万元 （6）建设期限：2022.3～2022.6（4个月） （7）生产周期:全年生产230天，主生产车间采取1班运转制。 （8）项目地理位置及周边环境概况：厂址位于木垒县西吉尔镇，厂区西侧为农田，南侧为木垒县-石仁子公路，北侧为居民点，东邻小杂粮加工厂。厂区地理坐标为北纬43°48′17.74"，东经90°01′40.48"。 本项目具体地理详见地理位置图。 3、建设内容 本项目总建筑施工面积4350m2，包括增加一条800t/a的白酒原酒（基础酒）酿造生产线（占地面积约480m2）、罐区场坪1710m2、沥青道路1056m2、成品库600m2、消防池和磅房504m2。 项目组成一览表见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 序号; 类别; 项目; 单位; 指标; 备注. 1; 项目占地面积; m2; 4350. 2; 主体工程; 酿造生产线; m2; 480. 罐区场坪; m2; 1710. 沥青道路; m2; 1056. 成品库; m2; 600. 消防池和磅房; m2; 504. 3; 公用工程; 给水工程; 西吉尔镇供水公司自来水; 依托现有工程. 排水工程; 生活污水经现有的化粪池处理后排入西吉尔镇下水管网。. 供电工程; 西吉尔镇电网. 供暖工程; 冬季不生产，生活区用电锅炉. 4; 环保工程; 废气; 项目产生的酒糟存储于防渗的酒糟池中，全部外售给木垒县合众畜牧养殖专业合作社，当天及时拉走作为饲料；酿造车间有少量工艺废气产生，其主要为水蒸气和酒精的混合物，以车间无组织排放形式排放，采用轴流式风机引至室外；污水处理站的恶臭采用绿化带、地埋式密闭设备、污泥浓缩间全封闭的方式减少恶臭源强度。; 新增. 废水; 锅底水产生量锅底废水经收集后，非供暖季采用桶装暂存，供暖季节运至园区燃煤集中供热锅炉中与煤掺和并燃烧；黄水用于养窖、拌糟不外排；其他废水（包括厂区原生活污水）经新建的废水处理站处理后排入西吉尔镇市政污水管网。; 新建. 噪声; 选用低噪声设备，隔声、消声措施。. 固废; 酿酒车间所产生的酒糟全部外售给木垒县合众畜牧养殖专业合作社，当天及时拉走作为饲料。废弃包装物卖与废品收购部门。污水处理站将产生污泥可送村民作农田肥料。废活性炭委托有资质的单位代为处理。. 4.产品方案 采用固态发酵法生产原酒，主料糜子经除杂、粉碎、拌料后，与稻壳、曲粉、酒糟等辅料经配料、蒸煮、凉渣、拌曲、发酵、蒸馏、分级摘酒、贮存等工序获得65%vol原酒，自产65%vol原酒800t/a。 采用酒罐进行储存，成品库600m2。 5、原材料消耗 （1）原辅材料消耗 项目主要原辅材料为糜子。 糜子：原名稷、黍，禾本科、黍属一年生草本第二禾谷类作物。全株由根、茎、叶、花序、颖果（种子）等几部分构成。糜子籽实叫黍，淡黄色。黍的籽粒有非糯性与糯性之分，黍为非糯质，不黏，广泛用于酿酒。糯性黍为糯质，性黏，磨米去皮后称作大黄米或软黄米，用途广泛，可磨面作糕点，也。秆叶可为牲畜饲料。糜子蛋白质含量12%左右，最高可达14%以上；淀粉含量70%左右，此外还含有β-胡萝卜素、维生素E、维生素B6、B1、B2等多种维生素和丰富的钙、镁、磷及铁、锌、铜等矿物质元素。对多种疾病能起到很好的预防和食疗作用。 以年产800吨优质原酒（基础酒）核算，工程主要原材料消耗情况见表2-2。 表2-2 工程主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 单耗; 年消耗量; 备注; 来源. 1; 糜子; 2.5t/t; 2000t/a; 用于基酒发酵; 购于木垒县周边. 3; 稻壳; 0.5t/t; 400t/a; 增加发酵效率. 4; 电; 20度/t; 16000度; ——; 木垒县供电局. 5; 水; 1.5m3/t; 979.6m3; 润料、地面冲洗等; 自来水公司. 6; 酒曲; 0.2t/t; 160t; 用于发酵; 厂家采购. （2）稻壳 稻壳是稻米颗粒的外壳，由于价廉易得，被广泛用作酒醅发酵和蒸馏的填充料。稻壳在酿酒中起调整酒醅的淀粉浓度、冲淡酸度、吸收酒精、保持浆水的作用；使酒醅有一定的疏松度和含氧量，并增加界面作用，使蒸煮、糖化发酵和蒸馏能顺利进行；稻壳作为辅料加入还有利于酒醅的升温。 （3）酒曲 酒曲是白酒原酒（基础酒）酿造过程中的接种物质，同时能提供丰富的酶制剂，为液化、糖化、发酵声响提供动力，其中含有大量的淀粉，还有蛋白质，为丰富白酒风味做出较大的贡献。 （4）原酒 本项目产品为原酒（基础酒）乙醇含量约65%，用明火能点燃。 乙醇无色液体，分子式为CH3CH2OH，又称酒精，分子量46.07。有醇香，味辣，吸水性强。熔点-114.1℃，沸点78.3℃，相对密度0.79（水=14℃）饱和蒸汽压5.33（19℃）。与水混溶，可溶于醚、氯仿、甘油等多种有机溶剂。能与水形成共沸混合物，共沸点78.1℃。本项目酿造工段产生的原酒用于后段成品低度浓香型白酒的生产。 6、公用工程 供水：本项目位于木垒县西吉尔镇，拟建厂区现已建有完善的市政给水管道系统，本项目供水总管接西吉尔镇给水管道，西吉尔镇辖区内供水配套齐全，满足本项目供水需求。 排水：锅底水产生量锅底废水经收集后，非供暖季采用桶装暂存，供暖季节运至园区燃煤集中供热锅炉中与煤掺和并燃烧；黄水用于养窖、拌糟不外排；其他废水（包括原厂区的生活污水）经新建的废水处理站处理后排入西吉尔镇市政污水管网。 供电：项目位于木垒县西吉尔镇，附近已建成完善的供电系统，项目用电直接接入西吉尔镇的供电系统。 供热：酒厂冬季不生产，厂区建有电锅炉作为糊化和蒸馏的热量来源。 7、项目的地理位置及周边环境状况 项目位于木垒县西吉尔镇，厂区西侧为农田，南侧为木垒县-石仁子公路，北侧为居民点，东邻小杂粮加工厂。 项目建设地无风景名胜区、水源地和自然保护区等其他环境保护目标。 8、劳动定员：本次不新增劳动定员。 9、依托工程概况 （1）生活污水 本项目不新增劳动定员，原生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化（当时附近没有生活污水处理厂，污水管网未建成），洗瓶废水排入附近农田。经调查，现西吉尔镇污水管网已经建成，因此本次扩建后，生活污水和洗瓶废水经新建的废水设施处理后排入西吉尔镇下水管网。 （2）灌装工序 ①勾兑和净化：经过陈化的白酒采用固液法进行勾兑，原酒占30%，食用酒精（95.5%vol食用酒精，符合GB10343-2008要求）占70%，然后加水降度，经过澄清净化后进行检验。 ②装瓶、压盖 企业现有使用新瓶，空瓶通过冲瓶机清洗后，进入灌装机，灌装机工作效率为1800瓶/h，白酒装瓶以后进行灯检，无肉眼可见杂质后进入压盖机实施压盖。此工段产生洗瓶废水。 ③贴标 从压盖机出来的瓶酒，人工贴标，贴标后装箱，最后进入成品仓库。 ④洗瓶、杀菌 空瓶在室内用冲瓶机清洗，清洗完成后装瓶。 灌装工序工艺流程及产排污节点图 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.施工期工艺流程简述（图示）： 施工过程中主要影响因子为：土石方的挖掘、物料的运输和堆存、设备安装时产生的噪声、扬尘、固体废物等。施工过程中各类污染物的产生量较小，在采取相应的防治措施后，对周围环境的影响很小，并会随施工期的结束而消失。施工期工艺流程及污染物产生环节见下图。 施工期工艺流程及产污环节图 施工过程中，由于作业点较分散，污染物大多为无组织排放，且受施工单位施工方式、施工设备和施工组织管理能力等的制约，污染物排放的随机性、波动性都很大。本次评价类比现有典型施工现场环境污染资料，结合本工程施工过程的实际情况确定，施工期污染源及污染物如下： （1）粉尘：主要为作业面及物料二次扬尘、汽车尾气、燃油机械排放的燃油废气。 （2）噪声：主要由各类施工机器、设备和运输车辆产生。 （3）生活污水：主要由施工人员产生，含COD、BOD5、SS、氨氮等。 （4）施工垃圾：主要为施工废物料。 （5）生态影响：主要为施工场地植被破坏、水土流失等。 2.运营期工艺流程简述 工艺流程及产排污节点图 本工程采用以糜子为原料生产优质白酒原酒（基础酒）的工艺路线，目前我国以糜子为原料酿制白酒原酒（基础酒）的生产技术已经成熟，过程与以玉米、高梁为原料酿造大同小异，主要酿造技术在液化、糖化、发酵等工艺技术上已达到较为先进水平。生产过程主要是酿造工序（灌装工序依托原有，原勾兑工序所用的白酒原酒全部为外购，本项目实现正常生产后，勾兑所用的原酒可以实现自给自足）。 （1）原料处理 生产白酒原酒的原料糜子需经过粉碎，为提高出酒率和酒质，粉碎的原料应能通过1.5～2.5mm的筛孔，辅料是白酒生产的重要环节，要根据原料品种和性质、气温条件、生产设备、糖化发酵剂的种类和质量等因素，来合理配料，本项目辅料为加20%稻壳，加50%～53%的水进行1小时的润料。 （2）蒸煮 使淀粉受热吸水糊化，有利于糖化发酵菌的生长和易受淀粉酶的作用，同时也对相关杂菌进行了杀菌处置。蒸煮要“熟而不黏，内无生心”，蒸煮时间为40～60min，温度为100～110℃。 （3）入窑发酵 将糊化好的原料加曲20%，配回糟，加水拌匀，把蒸熟原料品温降到适合发酵微生物繁殖的温度，进行入窑发酵，发酵温度为25～28℃，时间为40天。 （4）蒸馏 出窑进行蒸馏，甄锅温度控制在79～80℃。蒸馏后丢糟出酒，接取中流酒贮存于贮酒罐，贮存时间为90天以上。 本项目主要产污环节见下表。 表2-3 污染工序一览表 类别; 排放源; 主要污染物; 拟采取的治理措施. 废气; 酒糟堆场 废气; 臭气; 酒糟堆存于防渗的酒糟池中，日产日清，外售给木垒县合众畜牧养殖专业合作社当天及时拉走作为饲料，基本无臭气产生。. 工艺废气; ——; 酿造车间有少量工艺废气产生，其主要为水蒸气和酒精的混合物，以车间无组织排放形式排放，采用轴流式风机引至室外。. 污水处理站; 臭气; 污水处理站的恶臭采用绿化带、地埋式密闭设备、污泥浓缩间全封闭的方式减少恶臭源强度。. 废水; 生产废水; 锅底水、地面冲洗废水、黄水等; 锅底水产生量锅底废水经收集后，非供暖季采用桶装暂存，供暖季节运至园区燃煤集中供热锅炉中与煤掺和并燃烧；黄水用于养窖、拌糟不外排；其他废水（包括原厂区的生活污水）经新建的废水处理站处理后排入西吉尔镇市政污水管网。. 噪声; 设备噪声等; 机械噪声; 选用低噪声设备、车间隔声、加强设备保养、基础减振等。. 固废; 酿酒车间所产生的酒糟、废弃包装物、污泥、废活性炭; ——; 酿酒车间所产生的酒糟全部外售给木垒县合众畜牧养殖专业合作社，当天及时拉走作为饲料。废弃包装物卖与废品收购部门。污水处理站将产生污泥可送村民作农田肥料。废活性炭委托有资质的单位代为处理。. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目的环保手续履行情况 本项目为扩建项目。2008年8月，木垒县三粮酒厂委托中国科学院新疆生态与地理研究所编制完成了《木垒县三粮酒厂扩建项目环境影响报告表》，2008年12月20日取得了《木垒县三粮酒厂扩建项目环境影响报告表的批复》（木环字[2008]145号）。 2019年12月13日，木垒县三粮酒厂组织专家进行了自主验收，同意该项目自主验收部分环境保护设施验收合格。 2、原有项目的生产工艺 （1）建设规模: 年产1500吨白酒 （2）处理对象 本项目浓香型曲酒勾调。直接将发酵好的母酵进行勾调，装瓶入库。 （3）产品方案 外购的原料白酒在酒罐中用水勾兑成所需度数的白酒，然后在灌装生产线上灌装入瓶，包装入库代售。 表2-4 产品方案一览表 产品名称; 数量（吨/年）; 去向. 白酒; 1500; 各个需求点. 原有项目工艺流程及产污环节 （4）原有污染源、污染物处理和排放 ①废气 本项目不在厂内破碎，无破碎粉尘。废气主要为生产工废气，本项目在勾调与储存过程中会产生一定的乙醇气体，但由于排放量较少，影响不大。 ②废水 本项目生产废水主要为洗瓶废水，为清洗废水，经管网排至项目区西侧用于农田灌溉。生活污水排入自建的防渗化粪池处理后用于厂区绿化，污水排放对环境影响不大。 ③噪声 本项工程中的噪声污染源主要来自车间生产设备运行过程中产生的噪音。本项目在设备上选用的是高效低噪声设备，并且噪声源置于车间内，白天厂界噪声在60dB (A)以下，夜间车间停止作业，噪声在50dB (A)以下，因此本项目满足《工业企业厂界环境噪声标准》(GB 12348 -2008)中2类区标准要求。正常工况下噪声影响范围主要在厂区内。项目周围居民区距离本厂界较近，但距离噪声源较远，项目的运营不会对其造成影响。 ④固体废物 本项目产生的废槽全部由其他槽粉加工厂负责接收，废包装物外售废品收购站，生活垃圾送至西吉尔镇垃圾处理厂卫生填埋。 本项目固体废弃物经过处理后不外排,对外环境无影响。 3、原有工程污染物排放 根据《木垒县三粮酒厂扩建项目竣工环境保护验收监测报告表》，本项目现有污染情况如下： （1）废气 新疆锡水金山环境科技有限公司于2019年11月13日-14日对项目污水处理站周边大气进行了采样监测。恶臭废气监测及评价结果见表2-5。 表2-5 恶臭废气监测结果报告表 采样日期; 检测点位; 样品编号; 采样时间; 检测项目; 检测结果 无量纲. 2019年11月13日; 项目区上风向1#; WQ-1#-1-1-o; 10:00; 臭气浓度; <10. WQ-1#-1-2-o; 12:00; <10. WQ-1#-1-3-o; 14:00; <10. WQ-1#-1-4-o; 16:00; <10. 2019年11月14日; WQ-1#-2-1-o; 10:00; <10. WQ-1#-2-2-o; 12:00; <10. WQ-1#-2-3-o; 14:00; <10. WQ-1#-2-4-o; 16:00; <10. 2019年11月13日; 项目区下风向2#; WQ-2#-1-1-o; 10:00; <10. WQ-2#-1-2-o; 12:00; <10. WQ-2#-1-3-o; 14:00; <10. WQ-2#-1-4-o; 16:00; <10. 2019年11月14日; WQ-2#-2-1-o; 10:00; <10. WQ-2#-2-2-o; 12:00; <10. WQ-2#-2-3-o; 14:00; <10. WQ-2#-2-4-o; 16:00; <10. 2019年11月13日; 项目区下风向3#; WQ-3#-1-1-o; 10:00; <10. WQ-3#-1-2-o; 12:00; <10. WQ-3#-1-3-o; 14:00; <10. WQ-3#-1-4-o; 16:00; <10. 2019年11月14日; WQ-3#-2-1-o; 10:00; <10. WQ-3#-2-2-o; 12:00; <10. WQ-3#-2-3-o; 14:00; <10. WQ-3#-2-4-o; 16:00; <10. 2019年11月13日; 项目区下风向4#; WQ-4#-1-1-o; 10:00; 14. WQ-4#-1-2-o; 12:00; 14. WQ-4#-1-3-o; 14:00; 17. WQ-4#-1-4-o; 16:00; 16. 2019年11月14日; WQ-4#-2-1-o; 10:00; 16. WQ-4#-2-2-o; 12:00; 11. WQ-4#-2-3-o; 14:00; 16. WQ-4#-2-4-o; 16:00; 13. 表2-6 无组织废气检测气象参数观测结果统计表 采样日期; 监测项目; 采样时间; 气温 ℃; 气压 kPa; 风速 m/s; 风向. 2019年11月13日; 臭气浓度 1#-4#; 10:00; -4.5; 89.4; 1.7; 西北. 12:00; 1.4; 88.9; 1.4; 西北. 14:00; 5.4; 88.2; 1.4; 西北. 16:00; 2.4; 88.4; 2.1; 西北. 2019年11月14日; 10:00; -5.4; 89.5; 1.6; 西北. 12:00; -1.4; 88.8; 1.5; 西北. 14:00; 4.5; 88.2; 1.4; 西北. 16:00; 2.1; 88.3; 2.1; 西北. 无组织废气采样点位示意图： 无组织废气样点示意图 验收监测结果表明，本项目不在厂内破碎，无破碎粉尘。废气主要为生产废气，本项目在勾调与储存过程中会产生一定的乙醇气体，但由于排放量较少，影响不大。 （2）噪声 项目噪声监测结果见表2-7。 表2-7 噪声监测结果一览表 检测日期; 2019年11月13日. 检测项目; 工业企业厂界噪声; 天气状况; 晴（风速昼：7m/s，夜：1m/s）. 检测点数（个）; 4; 主要噪声源; 生产、环境. 测点编号; 测试点位; 昼间; 夜间. 检测时间; 测量值Leq(dB）; 背景噪声Leq(dB); 修正结果 （dB）; 检测时间; 测量值Leq(dB）; 背景噪声Leq(dB); 修正结果 （dB）. 1#; 项目区东侧外; 15:06-15:11; 50; /; /; 00:34-00:39; 43; /; /. 2#; 项目区南侧外; 14:44-14:49; 50; /; /; 00:47-00:52; 49; /; /. 3#; 项目区西侧外; 14:51-14:56; 51; /; /; 00:56-01:01; 49; /; /. 4#; 项目区北侧外; 14:59-15:04; 54; /; /; 01:04-01:09; 44; /; /. 验收监测期间项目区场界处的噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。 （3）废水 本次验收监测对污水处理总排水口进行了采样监测，废水监测结果见表2-8。 表2-8 废水监测结果 检测项目; pH; 化学需氧量; 悬浮物; 五日生化需氧量; 氨氮; 色度. 单位; 无量纲; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; 度. 样品编号; 采样地点; 采样时间; 样品状态; /; /; /; /; /; /. WS-1#-1-1; 污水处理总排水口; 13日12:00; 无色无味、透明; 7.91; 18.6; 32; 7.6; 0.099; 5. WS-1#-1-2; 13日14:00; 7.81; 17.4; 37; 7.1; 0.113; 5. WS-1#-1-3; 13日16:00; 7.92; 22.5; 26; 9.1; 0.124; 5. WS-1#-2-1; 14日11:00; 7.92; 24.5; 33; 8.9; 0.096; 5. WS-1#-2-2; 14日12:00; 7.89; 20.4; 20; 7.4; 0.110; 5. WS-1#-2-3; 14日13:00; 7.91; 16.7; 25; 6.1; 0.101; 5. 本项目生产废水主要为洗瓶废水，为清洗废水，经管网排至项目区西侧用于农田灌溉。生活污水排入自建的防渗化粪池处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4的三级标准后用于厂区绿化，污水排放对环境影响不大。 4、遗留的环境问题和整改内容 （1）遗留的环境问题 根据现场调查，原生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化（当时附近没有生活污水处理厂，污水管网未建成），洗瓶废水排入附近农田。自建化粪池处理效果不佳，增加了污染地下水、土壤和农田环境的可能。 此外，经现场调查，现厂区内排污口没有进行规范化设置。 （2）整改措施 经调查，现西吉尔镇污水管网已经建成，因此本次扩建后，厂区生活污水和洗瓶废水排入厂区新建废水处理设施，达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27931-2011及修改单）表2中的间接排放限值后排入西吉尔镇污水管网。 本项目应按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）规定的图形，在各气、水、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显。 5、排污许可证办理情况 原有工程排污许可证已经办理完毕，经调查调查，现有工程做到了按证排污。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1.空气环境质量 （1）常规污染物 根据《新疆维吾尔自治区环境质量报告(2019年)》,项目所在地木垒县环境空气质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准,区域环境质量达标。 表3-1 区域空气质量现状评价表 评价因子; 平均时段; 百分位; 2019年. 现状浓度/ （μg/m3）; 标准限值/ （μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均浓度; -; 5; 60; 8.33; 达标. 百分位上日平均质量浓度; 98%; 11; 150; 7.33; 达标. NO2; 年平均浓度; -; 7; 40; 17.50; 达标. 百分位上日平均质量浓度; 98%; 15; 80; 18.75; 达标. PM2.5; 年平均浓度; -; 12; 35; 34.29; 达标. 百分位上日平均质量浓度; 95%; 25.8; 75; 34.40; 达标. PM10; 年平均浓度; -; 31; 70; 44.29; 达标. 百分位上日平均质量浓度; 95%; 73.8; 150; 49.20; 达标. CO; 百分位上日平均质量浓度; 95%; 800; 4000; 20.00; 达标. O3; 百分位上8h平均质量浓度; 90%; 122; 160; 76.25; 达标. （2）特征污染物 本项目需新建污水处理站，产生的特征污染物为NH3和H2S。本次环评期间委托新疆环疆绿源环保科技有限公司于2022年2月25日至2月27日对项目的NH3和H2S进行了现状监测。 ①评价标准：H2S、NH3参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的浓度参考限值 H2S、NH3 执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D的参考浓度限值标准。详见下表3-2。 表3-2 大气环境质量评价标准 单位： mg/m3 序号; 污染物; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. 1; H2S; 一次值; 0.01; 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D. 2; NH3; 一次值; 0.2. ②评价方法 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中其他污染物补充监测数据的现状评价要求，分别对各监测点位不同污染物的短期浓度进行环境质量现状评价，评价方法采用超标率和最大浓度占标率进行评价，计算公式为： 超标率=超标数据个数/总监测数据个数×100% Pi=Ci/Coi×100% 式中：Pi—第 i个污染物的最大浓度占标率（无量纲）； Ci—第 i个污染物的最大浓度（mg/m³）； Coi—第 i个污染物的环境空气质量浓度标准（mg/m³）。 ③监测结果及评价 特征污染物现状监测和评价结果见表3-3和表3-4。 表3-3 特征污染物监测结果 采样时间; 检测项目; 检测结果（小时均值）. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次. 2022.2.25; 氨（mg/m3）; 0.09; 0.11; 0.10; 0.09. 2022.2.26; 0.10; 0.10; 0.09; 0.09. 2022.2.27; 0.08; 0.11; 0.10; 0.09. 2022.2.25; 硫化氢（mg/m3）; 0.005L; 0.005L; 0.005L; 0.005L. 2022.2.26; 0.005L; 0.005L; 0.005L; 0.005L. 2022.2.27; 0.005L; 0.005L; 0.005L; 0.005L. 表3-4 特征污染物评价结果 采样时间; 检测项目; 评价结果. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次. 2022.2.25; 氨; 0.45; 0.55; 0.50; 0.45. 2022.2.26; 0.50; 0.50; 0.45; 0.45. 2022.2.27; 0.40; 0.55; 0.50; 0.45. 2022.2.25; 硫化氢; 0.50; 0.50; 0.50; 0.50. 2022.2.26; 0.50; 0.50; 0.50; 0.50. 2022.2.27; 0.50; 0.50; 0.50; 0.50. ④评价结论 监测结果显示，H2S、NH3 满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D的参考浓度限值标准。 2.水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于N轻工—105、酒精饮料及酒类制造，报告表地下水环境影响评价项目类别Ⅳ类。可不进行地下水质量评价。 3.声环境质量现状 本次声环境质量布设了3个点，监测结果如下： 表3-5 声质量现状统计表 编号; 测点位置; 昼间; 夜间. 1; 厂区南侧西吉尔乡政府; 44; 40. 2; 厂区西侧公路; 46; 42. 3; 厂区东侧村庄; 40; 39. 根据监测报告，噪声监测结果满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求。 4.生态环境质量现状 项目区地表植被原为短小低矮的耐旱植物，因项目建设导致厂区内原生地表植被消失，被硬化地面及厂房等所代替。周边野生动物主要有常见的鸟类、昆虫等，生态简单，未发现有国家和自治区重点保护和被列入珍稀濒危的野生动植物种类，生态环境质量一般。 5.土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目行业类别为其他行业，项目类别为Ⅳ类。可不进行土壤环境质量评价。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 本工程主要的污染控制目标为： （1）大气：确保本工程产生的废气达标排放，确保区域空气环境质量不因本工程的建设而发生大的变化。 （2）水环境：保护区域地下水环境，采取措施确保工程运营后不会对区域地下水环境质量产生大的影响。 （3）噪声：确保施工噪声控制在《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准限值内，确保站址声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准的要求。 （4）固体废弃物：确保产生的各种固废得到妥善的处置，不对项目区周围的土壤造成污染。 （5）生态：妥善处理施工弃土、弃渣，最大限度减小、减缓工程建设对周围生态环境的影响。 （6）环境风险防范：采取环评及项目安全评价中提出的风险防范措施，使本工程环境风险程度控制在可接受范围以内。 本项目评价范围内环境保护目标见表3-6。 表3-6 主要环境保护目标 保护目标 环境因素; 环境保护目标以及厂场距离; 目标描述; 功能和保护级别. 环境空气; 厂区; /; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准. 地下水; 厂区及四周; 厂区为多层承压水分布区。确保评价范围内地下水不受项目排污的影响。; 《地下水质量标准》GB/T14848-2017的Ⅲ类标准. 声环境; 项目评价范围内无声环境保护目标，控制厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，避免对厂址区域造成噪声污染。. |
| 污染物排放控制标准 | 1、本项目酒糟堆场排放的臭气浓度限值执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表1限值，污水处理站恶臭执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表2标准。 具体标准如下所示： 表3-7 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） 污染源; 污染物; 最高浓度限值（mg/m3）; 监控点; 标准依据. 酒糟堆场 废气; 臭气浓度; 20; 厂界; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）. 表3-8 恶臭污染物排放标准值 污染物名称; 排气筒高度（m）; 排放量; 标准来源. 氨; 15; 4.9kg/h; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准. 硫化氢; 0.33kg/h. 臭气; 2000（无量纲）. 2、废水 本项目运行过程中产生的废水主要为设备清洗废水、地面冲洗废水、纯水制备浓水、锅底水、黄水等。本项目产生的锅底水产生量较小，有机浓度较高，建设单位采取委托园区集中供热中心焚烧处理；黄水用于养窖、拌糟不外排；其他废水（包括原厂区生活污水）全部排入厂区新建工业废水处理设施，达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27931-2011及修改单）表2中的间接排放限值后排入西吉尔镇污水管网。具体标准限值见下表。 表3-9 废水污染物排放标准 单位: mg/L， pH值为无量纲 污染源; 污染物; 限值; 监控点; 标准依据. 污水处理站污水（生产废水）; pH; 6～9; 污水处理站 排放口; 《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27931-2011及修改单）. 色度; 80. 悬浮物; 140. 五日生化需氧量; 80. 化学需氧量; 400. 氨氮; 30. 总氮; 50. 总磷; 3.0. 单位产品基准排放量（m3/t）; 20; 排水量计量位置与污染物排放监控位置一致. 3、噪声 建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1排放标准，营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 表3-10 建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间; 夜间. 70; 55. 表3-11 噪声排放标准 类别; 时段; 单位; 标准值; 执行标准. 昼间; 夜间. 噪声; 等效连续A声级; 运营期; dB(A); 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4、固废 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量控制指标 | 项目不涉及大气污染物总量控制指标。 项目锅底水产生量锅底废水经收集后，非供暖季采用桶装暂存，供暖季节运至园区燃煤集中供热锅炉中与煤掺和并燃烧；黄水用于养窖、拌糟不外排；其他废水（包括厂区原生活污水）经新建的废水处理站处理后排入西吉尔镇市政污水管网。因此，项目不需设置总量控制指标。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目建设工期预计在4个月左右，施工过程中如不加以控制,将会带来一定的环境污染问题，项冃施工期间主要的环境影响为扬尘、噪声、施工废水及废弃土石方、项目占地将会对现有生态环境造成一定影响，同时项目施工过程中会有少量的施工人员生活污水及生活垃圾产生。 1.施工工期大气污染源分析 通常情况下，由于工程施工而产生的大气污染源，主要有以下几个方面： ①施工机械大量增加，其中以燃油为动力的机械排放废气； ②施工中使用的材料泄漏； ③运输车辆尾气，在施工中可能由于车辆改道引起交通阻塞和汽车减速而造成局部的汽车尾气浓度增大。不同工况条件下汽车排气中的CO、HC 的变化情况见表4-1，可以看出空挡、减速时排放的尾气中CO、HC 的浓度比正常行驶时高。 表4-1 汽车尾气中CO、HC 浓度的变化情况 行车情况; 空挡; 正常行驶; 加速. 慢速; 快速; 中等; 快速. CO浓度; 高; 低; 极低; 低; 高. HC浓度; 高; 低; 极低; 低; 中等. ④施工过程中开挖地基、平整场地等产生粉尘； ⑤弃土及开挖回填过程，会引起大量的粉尘飞扬； ⑥开挖土方被雨水冲刷外流，遇到干燥天气再次飞扬； ⑦开挖土方未及时清运或回填，暴露在外，晒干，遇风扬尘； ⑧水泥、泥土、砂石等在装卸过程中产生粉尘，运输过程中沿途散落在路面上； ⑨在风力作用下尘土再次扬起，运输车辆在行驶中也能带起粉尘。 由上面分析可以看出，施工期对大气环境的污染主要是扬尘污染，污染因子为TSP。这种污染影响是暂时的，可逆的，工程一结束，污染影响也就随之而停止。但由于清理土地、挖掘地基、挖土和填土操作过程中产生的尘埃排放物，还是会在短期内影响当地的空气质量。粉尘排放量随施工作业的活动水平、特定操作和主导天气而每天变化很大，而且很大一部分是由于在施工现场临时修筑的道路上，设备车辆往来行驶所引起的。总的说来，施工行为造成的粉尘主要来自以下几个方面： ①平整土地、清理现场过程中产生的地面扬尘； ②砼拌合现场与水泥储料站的水泥扬尘； ③运输车辆与施工用车运行引起的扬尘。 建筑施工活动的粉尘排放数量是与施工面积和施工水平成比例的。但由于影响粉尘发生量的因素较多，目前还没有用于计算粉尘排放量的经验公式。根据相关工程的现场类比资料调查，施工现场的扬尘的日均浓度可达2.7mg/m3，超过国家空气环境质量标准8倍，影响范围大约在距施工中心50m的范围内。在距平整土地和砼拌合场地50m处，产生的扬尘TSP可降至1.0mg/m3，水泥储料站扬尘影响范围在距其150m处TSP 浓度即可降为1.0mg/m3以下，因此施工扬尘对周围环境影响较小。施工及运输车辆引起的扬尘对路边30m范围以内影响较大，而且成线形污染，路边的TSP 浓度可达10mg/m3以上。另外施工期间大量的运输车辆所排放的汽车尾气也是引起施工现场局部环境空气质量变化的因素之一。 2.施工期水污染源分析 施工期废水主要是施工现场工人生活区排放的生活污水，施工活动中排放的各类生产废水等。生活污水主要污染物是悬浮物、BOD5等；生产废水包括清洗车辆、机械设备等废水，主要污染物是悬浮物、石油类等。少量的生活废水依托厂区现有化粪池预处理后用于厂区绿化；生产废水采用沉淀池收集后回用于场地增湿喷洒不外排。上述废水产生量较小，且以自然蒸发为主，从而不会产生地表径流，不会对周围地表水环境产生不利影响。因为迁建项目施工范围有限，不会产生严重的水土流失现象。 3.施工期噪声污染源分析 施工设备中噪声级较高的机械设备有推土机、挖掘机、装载机、打桩机、搅拌机、振捣棒、吊车等，其噪声级详见表4-2。 表4-2 施工期主要噪声源情况 单位:dB (A) 施工机械; 距声源10m处噪声级; 距声源30m处噪声级. 推土机; 83; 74. 挖掘机; 82; 73. 装载机; 70; 61. 打桩机; 110; 97. 搅拌机; 75; 65. 振捣棒; 83; 74. 吊车; 75; 66. 重型运输车; 80〜85; 71〜76. 升降机; 83〜89; 74〜78. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定了建筑施工场界环境噪声排放限值，要求建筑施工过程中场界昼、夜间环境噪声分别不得超过70dB(A)、55dB(A)，另外夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)。参考同类施工机械噪声影响预测结果，昼间施工机械噪声影响范围为 60m，夜间影响范围为80m，距离项目最近的敏感目标均在100m以外，因此项目施工时对周围敏感目标影响较小。 项目施工期应采取以下措施控制施工期噪声影响： A.基本要求 （1）合理安排施工时间，制订科学的施工计划，应尽可能避免大量的高噪声设备同时施工，避开周围环境对噪声的敏感时间。尽量加快施工进度，缩短整个工期。必须连续施工作业的工点。夜间施工不准进行捶打、敲击和锯割等作业。 （2）禁止使用国家明令禁止的环境噪声污染严重的落后施工工艺和施工机械设备。 （3）加强施工期噪声监测，采用专人监测、专人管理的原则，凡超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的，要及时对施工现场噪声超标的有关因素进行调整，力争达到施工噪声不扰民的目的。 （4）运输施工物资应注意合理安排施工物料运输时间。在厂区内及途径村庄、学校等敏感点时，应减速慢行、禁止鸣笛，以避免车辆辐射噪声对周围的居民生活产生影响。 （5）降低人为噪声：按照规定操作机械设备，在挡板、支架拆卸过程中，应遵守作业规定，减少碰撞噪声；尽量少用哨子、铃、笛等指挥作业，而采用现代化设备。 B.主体结构施工噪声控制措施 （1）混凝土振捣时，采用低噪声振动棒，禁止振钢筋或模板，做到快插慢拔，并配备相应人员控制电源线及电源开关，防止振动棒空转产生的噪声。振动棒使用完后，应及时清理干净并进行保养。 （2）督促分包单位加强对混凝土泵的维护保养，及时进行监测，对超过噪声限值的混凝土泵及时进行更换。保证混凝土泵、混凝土罐车平稳运行，协调一致，禁止高速运行。 （3）安装（搭设）、拆除模板、脚手架时，必须轻拿轻放，上下、左右有人传递，严禁抛掷。模板在拆除和清理时，禁止使用大锤敲打模板，以降低噪声污染。 （4）现场进行钢筋加工及成型时，将钢筋加工机械安放在平整度较高的平台上，下垫木板，并定期检查各种零部件，如发现零部件有松动、磨损，及时紧固或更换。 （5）木工机械等高噪声设备设置在全封闭的临时棚内，门口挂降噪屏（工作时放下，起到隔音的作用）；安排专人操作，尽量避免空载运转产生噪声。 （6）根据噪声控制需要，将外脚手架满挂密目安全网，并在结构施工楼层设置降噪围档。 C.装修施工阶段噪声控制措施 （1）材料的现场搬运应轻拿轻放，严禁抛掷，减少人为噪声。 （2）现场加工作业应在室内进行，严禁用铁锤等敲打的方式进行各种管道或加工件的调直工作。 （3）机械剔凿作业使用低噪音的破碎炮和风镐等剔凿机械，夜间（22：00～6：00）、午休（12：00～14：00）不得进行剔凿作业。 由以上分析可以看出，对施工场地噪声除采取以上减噪措施以外，还应与沿线周围单位、居民建立良好的社区关系，对受施工干扰的单位和居民应在作业前予以通知。此外，施工期间应设热线投诉电话，接受噪声扰民的投诉，并对投诉情况进行积极治理。把施工期的噪声影响减至最小。 4.施工期固体废物污染源分析 施工期固体废物主要是施工人员的生活垃圾和土石施工开挖的渣土、碎石等；物料运送过程中的物料损耗，包括砂石、混凝土。项目应采取以下措施减小固体废物环境影响： （1）施工过程中产生的建筑垃圾要严格实行定点堆放，并及时清运处理。 （2）生活垃圾应分类回收，做到日产日清，严禁随地丢弃。 （3）对施工开挖的土壤应有计划的分层回填，并尽量将表土回填表层。 通过采取以上措施，项目施工期固体废物对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1.大气环境影响分析 本项目不在厂内破碎，无破碎粉尘（原料采用袋装，在投料过程中会有少量的无组织粉尘，由于粉尘量特别少，对环境影响不大）。 （1）废气主要为生产废气，本项目在勾调与储存过程中会产生一定的乙醇气体，但由于排放量较少，影响不大。 该项目产生的臭气部位为酒槽堆存腐败。酒糟是酿酒后的副产品，为糜子粮食作物经发酵处理和蒸馏后的槽壳，是一种十分廉价的饲料，长时间高温堆存会腐败变质，产生酸臭味。项目酒糟堆场会产生恶臭，废气呈无组织排放。酒糟中含有蛋白质、纤维素、油脂和碳水化合物，若长期裸露于空气中容易产生发酵异味，产生恶臭气体。本项目产生的酒糟存储于防渗的临时储存池中，全部外售给养殖户当天及时拉走作为饲料。本项目固废日产日清，生产车间和厂区内无储存，基本无恶臭气体产生。设酒糟临时储存池，面积约为10m2，类比同类企业酒糟暂存池，硫化氢排放速率为0.00001kg/h，氨排放速率为0.0001kg/h。要求对储存池做好防渗措施，对酒糟池进行加盖，每天及时清运，并喷洒除臭剂来消除异味。 为减少臭气产生的影响，拟定对相关环节加强严格管理，同时采取相应的治理措施，对酒糟的主要控制途径是尽量密闭或半密闭储存，及时清运。 此外，酿造车间有少量工艺废气产生，主要在窖池、甑酒过程中产生的少量未凝结蒸汽，其主要为水蒸气和酒精的混合物，以车间无组织排放形式排放，采用轴流式风机引至室外。 （2）污水处理站恶臭 恶臭的产生是因为污水处理工程在水处理工艺中因供氧不足而呈现出厌氧状态，产生H2S，硫醇等恶臭污染物。污水处理站主要有三处：第一处为进水格栅处，是因为进水带有大量的腐败有机物；第二处为储泥池，剩余的活性污泥由于自然状态下，微生物通过代谢作用使其分解，但由于代谢过程中供氧不足产生恶臭物质；第三处为污泥浓缩池，由于污泥饼含水率达80%左右，散发出恶臭气体。 污水处理站在运行时地上部分会产生少量的恶臭气体，产生的恶臭类物质主要有氨、硫化氢等，主要是污水处理系统中生物活动所致。 根据《污水泵站的恶臭评价与治理对策》（环境工程2012第30卷增刊），泵站污水构建物单位面积恶臭产生源强：NH3 0.62mg/m2·s、H2S 0.00135 mg/m2·s。 本项目污水站集水池表面积为1.0m2，则污水处理站污水构建物恶臭产生源强：NH3 0.0022kg/h、H2S4.86×10-6 kg/h。 本次环评要求对污水站采取密闭措施，将臭气用抽风机收集（效率约85%）后使用活性炭吸附处理，处理效率约90%，处理后由15m排气筒排放，将大部分无组织恶臭转变成有组织废气，有组织废气源强为：NH30.000187kg/h、H2S4.13×10-7kg/h。无组织恶臭产生源强：NH3 0.00033kg/h、H2S7.29×10-7kg/h。 污水生化处理过程中，由于有机物的降解，在生化处理中产生少量恶臭物质，包括氨气、硫化氢、甲硫醚、甲硫醇、甲烷等。恶臭属于感觉公害，它可以直接作用于人们的嗅觉并危害人们的身体健康。例如它会使人感觉到不愉快、恶心、头痛、食欲不振、营养不良、嗅觉失调、情绪不振等，从而导致人的工作效率下降。 单项恶臭气体对人体影响，如硫化氢气体浓度为0.007ppm时，影响人眼睛对光的反射。硫化氢气体浓度为10ppm是刺激人眼睛的最小浓度。又如氨气浓度为17ppm时，人在此环境中暴露7～8h，则尿液中NH3量增加，同时氧的消耗量降低，呼吸频率下降。为减轻恶臭影响的程度和范围，本工程采用绿化带、地埋式密闭设备、污泥浓缩间全封闭的方式减少恶臭源强度。根据类比吐鲁番地区环境监测站编制的《吐鲁番白粮液酒业有限责任公司污水处理站项目竣工环境保护验收监测表》，污水处理站无组织废气氨气和硫化氢厂界排放浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准。因而，本项目产生的恶臭量较小，对周边环境影响不大。 2.水环境影响分析 由于不新增劳动定员，因此本项目产生的废水只有生产废水（黄水、锅底水、设备清洗废水、地面冲洗废水等）。 （1）设备清洗废水 根据建设单位提供的资料，本项目设备清洗水用水量约为320t/a，排污系数按照0.9计算，设备清洗废水产生量为288t/a。洗瓶废水排入排入厂区新建的污水处理设施处理达标后排入西吉尔镇污水管网。 （2）地面冲洗废水 本项目地面冲洗水位1L/m2，1天1次，厂房面积按照480m2（只计算酿造生产线厂房面积）计算，用水量为0.48m3/d（110.4m3/a）；排污系数为0.9，废水量为0.43m3/d（98.9m3/a），冲洗水全部排入厂区新建的污水处理设施处理达标后排入西吉尔镇污水管网。 （3）纯水制备浓水 扩建项目依托现有的纯水制备设备，根据企业生产过程中纯水使用情况，扩建后厂区的纯水使用的量约为400t/a，按照1t的自来水可以产生0.8t的纯水计。本项目制备纯水的用水量为500t/a，产生100t/a的浓盐水，废水集中收集后进入厂区新建的污水处理设施处理达标后排入西吉尔镇污水管网。 （4）锅底水 本项目生产过程中，锅底水产生量较小，约为0.9m3/a，有机浓度较高，锅底废水经收集后，非供暖季采用桶装暂存（设单独的暂存间进行暂存，环评要求暂存间需防渗），供暖季节运至园区燃煤集中供热锅炉中与煤掺和并燃烧。 根据已批复的《新疆木垒哈萨克自治县三泉酒厂年产500吨白酒系列项目环境影响报告书》（新环函〔2016〕473号），批复中采取的环保措施为非供暖季采用桶装暂存，供暖季节运至园区燃煤集中供热锅炉中与煤掺和并燃烧。锅底水中不含用重金属等污染物，COD和BOD浓度较高，采用燃烧的方式对环境基本不产生污染。由于锅底水排放量小，考虑节能，投资等因素，本项目的锅底水采用燃烧的方式是可行的。本项目与三泉酒厂直线距离约200m，生产工艺相同，均采用固态发酵，因此本项目的废水也采用相同的处置方式是可行的。 （5）黄水 本项目黄水产生量约为0.21m3/d（48.3m3/a），由于其中含有大量的有益成分如酸、酯、醇等物质，黄水用于养窖、拌糟不外排。 32 320 288 设备清洗 11.5 486.9 110.4 98.9 新鲜水 地面冲洗 979.6 400 生产用水 500 100 纯水制备 焚烧 0.9 锅底水 48.3 养窖 拌糟 黄水 西吉尔镇 污水管网 污水处理站 水平衡图（m3/a） （6）废水污染防治措施 本项目采取清污分流的排水方式，拟进入污水站处理的废水为中低浓度污水，处理达标后，通过排水管网排入西吉尔镇污水管网，最终进入污水处理厂。 本项目拟新建污水处理站，对本项目废水进行处理。 ①污水站处理规模 本项目废水排放总量为2.3m3/d，考虑到企业未来的发展及排水的间歇性和厂区原生活污水，该污水站处理规模建议为5m3/d。 ②出水水质 本项目污水处理站设计出水水质参考《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）间接排放标准（即COD：400mg/m3、BOD5：80mg/m3、SS: 140mg/m3、NH3-N：30mg/m3 、TP：3.0mg/m3、TN：50mg/m3），并更加严格。 ③污水处理方案 针对本项目废水的具体特点，污水处理站工艺设计为：SBR+砂滤的废水联合处理工艺，该工艺为白酒行业推荐的污水处理工艺，湖北鄂东酒业、新疆昭君故里酒业、克拉玛依市魔鬼城酒业等均选用该污水处理工艺， 工艺流程见下图。 污水处理站污水处理流程图 工艺流程说明：全厂高浓度废水（锅底水）因有机浓度较高，锅底废水经收集后，非供暖季采用桶装暂存，供暖季节运至园区燃煤集中供热锅炉中与煤掺和并燃烧。厂区低浓度废水（如设备清洗水、地面冲洗水、洗瓶废水等）直接排入配水池，排入SBR反应装置，在SBR反应器内完成好氧生化反应、二次沉淀，沉淀池出水经过砂滤池进一步深度处理后，尾水通过厂区总排污口排放。出水各污染物排放浓度达到《发酵酒精和白酒 工业水污染物排放标准》（GB27631－2011）中的直接排放标准，因此，本项目废水可以做到达标排放。 ④废水处理经济技术可行性分析 A.SBR反应器 SBR（序批式活性污泥法）是活性污泥法的一种新的运行方式，基本特征是在一个反应池中完成污水的生化反应、沉淀、排水、排泥，省去了初沉池、污泥消化池以及二沉池。与常规连续活性污泥法相比，SBR工艺有以下特点： ▲生化反应推动力大，效率高，反应器中的底物浓度从进水到出水浓度的变化而没有被稀释，过程推动力始终比完全混合反应高，比完全混合法所需要的氧 化时间和池容小得多，通常为其1/3。 ▲SBR 法中因底物氧化速度快，在较短的停留时间内就能满足出水要求，而污泥龄短又使剩余污泥的排放速率大于丝状菌的增长速率，使丝状菌无法大量繁殖，因此，污泥不易膨胀。 ▲耐冲击负荷，处理能力强。SBR法虽然在时间上是一个理想的推流过程，但是在空间上仍属典型的完全混合式，因此具有耐负荷冲击能力强的优点，而且 由于SBR法在沉淀阶段属于静止沉淀，固液分离好，可以在反应器中维持较高 的MLSS 浓度，从而具有更强的耐冲击负荷的能力。 ▲脱氮除磷效果显著。SBR 工艺运行非常灵活，很容易实现在好氧条件下增大曝气量、反应时间、泥龄，来强化硝化反应与脱磷菌过量摄取磷过程，也可以在缺氧条件下方便地投加原污水或提高污泥浓度等方式，提供有机碳源作为电子供体使反硝化过程更快地完成；还可以在进水阶段通过搅拌维持厌氧状态，促使脱磷菌充分释放磷。 增加停曝搅拌阶段，使全部混合液均进行反硝化作用，有利于总体脱氮效果 的提高，普遍提高达70%-80%；在工艺运行中还应该保持足够的曝气时间以获得 充分的硝化效果，一般控制运行时间在10-16h。 ▲装置结构简单、投资费用省。与常规活性污水处理厂相比，投资要节省30%以上。 SBR处理工艺降解有机物、脱氮除磷效率都较高，经过该装置处理后，废水中主要指标COD、BOD5、SS、NH3-N均都能达标排放。本项目污水处理工艺与同类型企业相同，据调查，同类型污水处理站废水污染物均可达到稳定达标排放。 综上分析，本项目污水处理站工艺设计方案经济可行。 B.废水达标排放分析 由上述分析可知，本工程实施后产生废水量为536.1m3/a，其中锅底水产生量锅底废水经收集后，非供暖季采用桶装暂存，供暖季节运至园区燃煤集中供热锅炉中与煤掺和并燃烧；黄水用于养窖、拌糟不外排；其他废水（包括原厂区的生活污水）经新建的废水处理站处理后排入西吉尔镇市政污水管网。 西吉尔镇污水处理厂依托可行性分析：原木垒县环境保护局于2016年11月11日出具了《关于<木垒县西吉尔镇生活污水处理厂及污水管网建设项目环境影响登记表>的批复》。该项目处理规模为1500m3/d，排水管线15km，主要建筑物包括进水控制井、粗细格栅间、沉砂池、配水井、氧化沟、二沉池、紫外线消毒间等设施。处理后的废水浇灌周边林地。经现场调查，目前西吉尔镇污水处理厂处理规模不到500m3/d，本项目的废水产生量仅536.1m3/a，经自建的污水处理设施处理后排入西吉尔镇污水处理厂是完全可行的。 项目厂区配套建设锅底水储存桶用于存放非取暖季锅底水。因此，本项目生产废水处理方式是可行的。 （7）地下水防护措施 项目可能对地下水造成污染的主要来源有三个部分：一是生产车间，由于车间少量的跑冒滴漏需进行地面冲洗，冲洗水下渗造成的地下水污染；二是酒糟池，由于糟堆废液下渗造成的地下水污染；三是污水收集设施，由于污水收集设施可能产生泄漏从而污水下渗污染地下水。 项目生产车间物料发生跑冒滴漏的量极少，项目通过废水收集管网将冲洗废水收集后排入新建的污水处理设施进行处理后排入西吉尔镇污水管网，由于项目地面冲洗为临时性冲洗，不存在连续性的长期影响，只要加强管理，对地下水基本不会产生影响。 项目酒糟池采用混凝土防渗，渗透系数≤10-7cm/s。同时由于本项目酒糟只是临时存放，基本上不存在长期堆存的问题，对地下水基本不会产生影响。 针对项目所在区地质情况，为防止项目废水非正常排放可能造成废水下渗污染浅层地下水，环评要求厂区内各存储设施须作防渗处理以降低发生渗漏的可能性，防渗层应采用天然或人工材料构筑，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s 和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。 可见，项目运营污染物质下渗对地下水水质的影响是较小的。 3.噪声环节影响分析 本项目所在地点位于木垒县西吉尔镇，声环境质量良好。 本项工程中的噪声污染源主要来自车间生产设备运行过程中产生的噪音。本项目在设备上选用的是高效低噪声设备，并且噪声源置于车间内，白天厂界噪声在60dB(A)以下，夜间车间停止作业，噪声在50dB(A)以下，因此本项目满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区标准要求。正常工况下噪声影响范围主要在厂区内。项目区500m范围内无集中，因此项目的运营对声环境影响较小。 4.固体废物环境影响分析 本项目主要固废为酒糟，产生量为1920t/a。酒糟用作饲料出售给木垒县合众畜牧养殖专业合作社。 废弃包装物：产生量为0.5t/a。本项目包装废物主要成分为塑料、纸箱等，废弃包装物卖与废品收购部门。 污泥：本项目所新建污水处理站将产生污泥，根据所处理污水的产生浓度及处理量，年产生污泥量约30吨（含水率80%）。因本项目原料为粮食，无其他化学用品做原料，污水站污泥用于堆肥，送给附近村民作农田肥料；污水处理后的污泥成分变化不大，一般为有机物质，N、P、K 含量丰富，同时，不含重金属危险物质。污水站污泥属于一般工业固体废物第Ⅰ类，可送村民作农田肥料。 废活性炭：本项目污水站密闭措施，用抽风机收集恶臭气体，经活性炭吸附后15米高排气筒排放，每年产生废活性炭约0.2t/a。根据《危险废物名录》，废活性炭属于HW49（900-041-49）吸附有毒物质的废物，交有资质单位处置。 本次环评要求在污水处理站附近设置8m2危废暂存间，存放废活性炭，危废暂存间要求采取以下措施： （1）贮存场所应防风、防雨、防渗。地面须硬化处理，地面和墙裙涂至少2mm密度高的环氧树脂，以防止渗漏和腐蚀；（2）化学性质不相容的危废一律分隔堆放，其间隔应为完整的不渗透墙体，并在各区域醒目位置设该类危废的标志牌；（3）危险废物贮存台账并如实记录危险废物贮存及进出厂情况；（4）危废暂存间应有明显警示标牌，并上锁防止遗失。 本项目产生的固体废物全部得到有效处置，故不会对环境产生影响。 本项目固体废物鉴别结果汇总见表4-3。 表4-3 项目固体废物鉴别结果汇总表 序号; 固废 名称; 产生工序; 形态; 种类判断; 固废 属性. 丧失原有使用价值的物质; 生产过程中产生的副产物; 环境治理和污染控制过程中产生的物质. 1; 废弃包装物物; 包装; 固态; √; 一般工业固体废物. 2; 酒糟; 蒸馏; 固态; √; 一般工业固体废物. 3; 污泥; 污水处理站; 固态; √; 一般工业固体废物. 4; 废活性炭; 固态; √; 危险废物. 判定依据：《国家危险废物名录》 （2021版）、《固体废物鉴别导则 （试行）》、《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330- 2017）. 固废产生和处置情况表见表4-4。 表4-4 建设项目固废产生情况一览表 序号; 产生环节; 名称; 属性; 物理性状; 年产生量; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处理量. 1; 生产车间; 废弃包装物; 一般工业固体废物; 固态; 0.5t; ——; 废弃包装物可统一回收外售给回收公司。; 5.3t. 2; 酒糟; 一般工业固体废物; 固态; 1920t; 防渗酒糟池; 外售给木垒县合众畜牧养殖专业合作社，当天及时拉走作为饲料; 1920t. 3; 污水处理站; 污泥; 一般工业固体废物; 固态; 30t; ——; 可送村民作农田肥料; 30t. 废活性炭; 危险废物; 固态; 0.2; 危废暂存间; 委托有资质的单位代为处理; 0.2. 固废环境管理要求：固体废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便处理收集，根据废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照对废物交换和转移管理工作的有关要求，对废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上废物标签。 5.土壤和地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境》 （HJ964 -2018），本项目属于污染影响型/生态破坏型项目；根据附录A中的相关内容，本项目属于“其他行业”，为IV类项目。不开展土壤环境影响评价工作。 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016） 附录A中的有关规定，本项目为“十二、酒、饮料制造业15，25酒的制造151*， 其他（单纯勾兑的除外）”中报告表项目，属于IV类建设项目；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）4.1 节，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。 6.环境风险评价 环境风险评价是在分析项目事故发生概率和预测事故状态下的影响程度基础上，以事故发生概率与事故后果的乘积來表征项目事故的风险度。评价的目的旨在通过风险度的分析，对项目建设和运行过程中可能存在的事故隐患（事故源）提出事故防范措施和事故后应急措施，使建设项目的环境风险影响尽可能降到最低。 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素以及建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆物质泄漏，以及易燃物质火灾等所造成的人身安全与环境影响和损害程序，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 本次评价遵照国家环保总局环发[2012]77号文《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》精神，以《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)为指导，通过对项目进行风险识别和源项分析，进行风险事故影响分析，提出风险防范措施和应急预案，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。 木项目的环境风险评价重点是项目的生产产废水的风险、白酒火灾、爆炸事故风险以及风险防范措施和事故应急措施。 6.1评价依据 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)的相关要求，进行风险评价，着重评价污染治理设施失效时污染物排放对环境的影响和危害。环境风险评价是在分析项目事故发生概率和预测事故状态下的影响程度基础上，对项目建设和运行过程中可能存在的事故隐患提出事故防范措施和事故后应急措施，使建设项目的环境风险影响尽可能降到最低，项目风险度达到可接受水平。 （1）环境风险调查 本项目是采用传统酿造白酒原酒（基础酒）的企业，白酒主要含乙醇，乙醇蒸汽会发生爆炸，含乙醇的白酒（65度的白酒闪点为22.22℃）为高度易燃液体，因此，本项目涉及的风险物质为乙醇，主要风险源包括蒸酒车间和成品库。 （2）环境风险潜势和评价工作等级 ①评价等级划分原则 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照确定评价工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为II，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。 表4-5 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. ②环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018) ，首先计算危险物质数量与临界量比值Q。本项目储存过程中涉及的危险物质主要为乙醇。参考《危险化学品重大危险源辨识》(GB/18218-2018) 表1可知乙醇临界量为500t。本项目乙醇的最大储量为300t。 式中：q1、q2、...、qn————每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2、...、Qn————每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100。 本项目Q值确定见下表4-6。 表4-6 建设项目Q值确定表 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界值Qn/t; 该种危险物质Q值. 乙醇; 64-17-5; 300; 500; Q=0.6＜1. 根据导则附录C判定本项目大气环境风险潜势为Ⅰ，因此，本项目风险评价只需开展简单分析。 6.2物质危险性判别 根据乙醇安全技术说明书，其理化性质及燃烧爆炸特性见表4-7。 表4-7 乙醇理化性质及燃烧爆炸特性 项目; 特性或参数; 项目; 特性或参数; 项目; 特性或参数. 分子式; CH3CH2OH; 自然点/°c; 423; 最人爆压体 积分数; 7.3%. 分子量; 46.07; 临界温度/°c; 243.1; 最易引燃体 积分数; 7.1%. 颜色; 无色液体; 火焰温度/°c; 800-1500; 燃烧热/KJ/kg; 29684.78. 气味; 易挥发、有酒香; 膨胀系数 心; 0.0011; 燃爆性; 易燃. 水溶性; 醇/水分了全溶 或缔合; 蒸汽压/kPa; 5.9; 火灾危险性 类别; 丙类. 气味阈值; 10×106; 临界压力/MPa; 6.24; 有效灭火剂; 抗溶性泡沫. 相对密度; 0.79（水=1） 1.59（空气=1）; 闪点/°c; 23°CS闪点 <61°C; 电阻率/Q.cm; 6.4×108. 凝固点/°c; <-130; 最小点火能/ mJ; 0.21; 介电常数; 25.8. 沸点/°c; 363; 爆炸极限/V/V; 3.3% 〜 19.0%; 管道流速/m/s; <3. 引燃温度 /°c; 363; 最人爆压/ MPa; 0.74; 热值 /kJ/mol; 1366.8. 危险性; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。. 毒理学 资料; 毒性：属微毒类。 急性毒性：LD507060mg/kg(兔经口)；7340mg/kg(兔经皮)；LC5037620mg/m3，10小时(大鼠吸入)；人吸入4.3mg/L×50分钟，头面部发热，四肢发凉，头痛；人吸入2.6mg/L×39分钟，头痛，无后作用。 刺激性：家兔经眼：500mg，重度刺激。家兔经皮开放性刺激试验：15mg/24小时，轻度刺激。 亚急性和慢性毒性：大鼠经口10.2g/(kg·天)，12周，体重下降，脂肪肝。 致突变性：微生物致突变：鼠伤寒沙门氏菌阴性。显性致死试验：小鼠经口1～1.5g/(kg·天),2周,阳性。 生殖毒性：大鼠腹腔最低中毒浓度(TDL0)：7.5g/kg(孕9天)，致畸阳性。 致癌性：小鼠经口最低中毒剂量(TDL0)：340mg/kg(57周，间断)，致癌阳性。. 乙醇的危险危害特性叙述如下： ①危险特性：本品易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 ②健康危害：主要侵入途径为吸入、食入。本品蒸气或雾对眼睛、粘膜和呼吸道有刺激性。中毒表现可有烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。本品可引起周围神经炎。对皮肤有强烈刺激性。急性毒性：LD50：7060 mg/kg(兔经口)；7430 mg/kg(兔经皮)。LC50：37620 mg/m3，10小时(大鼠吸入)。 ③急性毒性：7060mg/kg（兔经口）；7430mg/kg（兔经皮）；LC50： 376200mg/m3,10小时大鼠吸入；人吸入4.3mg/Lx50min,头而部发热，四肢发凉，头痛；人吸入2.6mg/Lx39min,头痛,无后作用。 根据《物质危险性标准》、《建设项冃环境风险评价技术导则》附录A表1）、《重大危险源辨识》（GB1821X/2014）、《职业性接触毒物危害程度分级》（GB5084-85）重大危险源的判定参见导则中的毒性物质的判定，见下表。 表4-8 物质危险性标准 LD50 （大鼠经□） mg/kg; I >050 （大鼠经皮）mg/kg; LC50 （小鼠吸入，4小时）mg/L. 有毒物质; 1; <5; <1; <0.01. 2; 5<LD50<25; 10<LD50 <50; O.K LC50<0.5. 3; 25<LD50<200; 50 <LD50 <400; 0.5<LC50<2. 易燃 物质; 1; 可燃气体一在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压 下）是200°C或200°C以下的物质. 2; 易燃液体一闪点低于210°C,沸点高于200°C的物质. 3; 可燃液体一闪点低于550°C,压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压） 可以引起重大事故的物质. 爆炸性物质; 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质. 6.3风险识别范围与类型 风险识别范围包括生产设施风险识别和生产产过程所涉及的物质风险识别。生产设施风险识别范围包括主要生产装置、贮运系统等；物质风险识别范围包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。根据有毒有害物质放散起因，风险类型可分为火灾、爆炸和泄漏三种类型。 6.4物质风险性识别 根据《职业性接触毒物危害程度分级》(GB5044J985)、《压力容器中化学介 质毒性危害和爆炸危险程度分类》(HG20660・2000)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)和易燃易爆物质的危险度等，本项目涉及主要物质位乙醇，本次评价将其作为火灾爆炸的分析对象。 6.5生产过程潜在危险性识别 生产过程中潜在的危险性包括生产运行和储运过程等潜在的危险性。 a.生产运行 在蒸憾、酒精生产过程中，若管道、阀门或容器发生酒精泄漏，酒精蒸汽与空气形成爆炸性混合物，一旦浓度达到爆炸极限，遇到明火、高温、静电等能引起爆炸。 白酒原酒输送过程中由于液体在管道内的流量大、流速快、管道长、管道内壁粗糙等原因或白酒在装卸过程中由于装卸方式不正确、管口高速喷出等原因，产生静电积聚可引起设备设施的火灾爆炸。 含乙醇的白酒设备若遇高热，内压增大，有开裂和爆炸的危险，如果设备或输送管道、法兰及阀门密封不良或失效，有可能导致易燃物质大量泄漏，存在火灾、爆炸的隐患。 b.储运环节 在基酒的储存过程中，酒罐区的酒罐如遇高热和外力撞击，内压增高，有开裂和爆炸的危险。酒罐在酒料装卸、输送过程中，如液位控制不好、液位超高冒罐、腐蚀穿孔或开裂以及阀门损坏、管线断裂形成白酒泄漏，若遇点火也可发生火灾爆炸事故；酒库内用陶瓷酒坛储存基酒，因不可能绝对密封，加之储藏量大,乙醇蒸气会大量挥发。同时库内为保持一定温度、湿度，往往通风不良。且白酒蒸气在空气中的浓度达到7.1%以上时，只要遇到极小点能量(一般只需0.2左右毫焦耳)的火花就能点燃。因此，其火灾危险性大，而且发生火灾后损失也很大。 本项目的产品为汽车运输。由于本项目外协灌装，基酒在装卸、运输中可能由于碰撞、震动、挤压等，或由于操作不当、重装重卸、容器多次回收利用，易造成物品泄漏，甚至引起火灾、爆炸或污染环境等事故。 （4）事故中的伴生/次生危险性分析 a.事故中的伴生危险性分析 当酒罐区或生产区发生气乙醇大量泄漏时，为了防止引发火灾爆炸和环境空气污染事故，采取消防水对泄漏处进行喷淋洗涤，部分物料转移至消防水，若消防水不予处理直接排入外环境可能导致水污染产生严重污染或冲击。应采取措施回收物料后，再将事故废水进行处置，将次生危害降至最低。 b.火灾爆炸事故中的次生危险性分析 本项目生产区或酒罐区发生火灾爆炸事故时，进入大气的燃烧产物包括不完全燃烧形成的CO烟雾或其它中间产物化学物质，这些物质往往具有毒性特征，会形成与毒物泄漏同样后果的次生环境污染事故。 c.泄漏事故中的次生危险性分析 本项目在泄漏事故中向空气中散发气态酒精进入环境后，或在空气中迁移、或进入水体、或进入土壤。作为可降解的有机物，在环境中受光照，空气或微生物等共同作用，经氧化分解，逐步向二氧化碳和水等小分子物质方向降解。 在降解过程中会牛成各种中间体有机物，物质的毒性也会发牛变化，但总体来讲，是向低毒或无毒的方向变化。泄漏事故源附近局部区域会因少量物料沉积或渗透降至土壤或地下水，在短时间内会对植物生长造成影响，严重的会污染地下水。 6.6环境风险分析 本项目酒库一旦发生火灾，将直接导致酒库内的所有财产及厂区部分财产损失，如果灭火不及时，还可能导致酿造车间、包装车间以及不锈钢罐酒罐爆炸，造成难以挽回的损失。 项目白酒原酒主要是成分是乙醇，是可燃物质，可能发生的火灾事故主要存在于酒库，由于储存量较大，一旦发生火灾，如不能及时扑灭，将发生大型火灾，产生大量烟尘、CO2、CO等空气污染物，从而造成环境污染：同时可能造成巨大的经济损失以及人员伤亡，因此, 需采取相应的防范治理措施，避免火灾事故的发生。同时环评要求项目应严格按照评价提出的风险防范措施落实和防范，并严格执行安监部门门的相关要求。 6.7风险事故防范措施 ①总图布置和建筑安全防范措施 在厂区总平面布置方面，公司严格执行总平面布置，严格执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）设计要求。 a.总平面布置严格执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）,厂房和建筑物按规定划分等级，保证各建筑物之间留有足够的安全距离。 b.厂区内道路环状布置并设宽度不小于6m的环形消防通道，路面净宽不小于4.5m,满足消防车通行要求。全厂生产、消防供屯的负荷应按二级负荷设计，确保在事故状态下能迅速切换到备用电源，消防设计应经消防部门审查同意,建成后应进行消防验收。 c.选购的设备必须具有完备的检验手续（生产许可证、产品合格证、产品检验证等），并应符合国家现行的技术标准的要求；加工设备均应由有相应资质的单位承担设计、制造。 d.修建生产区或贮存区内各种储槽或储罐的围埂，围埂应做防腐处理，应按照《储罐区防火堤设计规范》（GB50351・2005）的要求进行设计、施工。 e.成品库应是耐火材料建成，其耐火等级应为二级以上。库内设置阻止酒流散的设施，如暗沟，使泄漏出来的酒能及时排出酒库外，进入库外集酒沟或集酒井。库房应增开窗户，加强自然通风，有利于排出易燃蒸汽及防爆泄压。照明应采用防爆型灯具。 f.按照《建筑灭火器配置设计规范》配置灭火器、消防砂、室内外消防栓或消防水池等消防器材设施，消防设计应经消防部门审查同意，建成后应进行消防验收。 g.厂区电气设备必须采用防爆型，并要求整体防爆，严禁使用非防爆型的电动泵输送酒夜。电气安装必须符合有关技术规范的要求。 h.酒类危险货物的运输应按相关规定的车辆装运，车辆应配备相应品种的消防器材，装运前需报有关部门批准。装运可燃液体车辆必须配备阻火装置和 防静电装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸，公路运输时要按规定的路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。 ②酒罐区安全防范措施 根据《常用化学危险品贮存通则（GB 15603-1995）》中要求，在贮存和使用危险化学品的过程中，应做到以下几点： a.贮存仓库必须配备有专业知识的技术人员，库房及场所应设专人管理， 管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。 b.原料入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。入库 后应采取适当的养护措施，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等，应及时处理。 c.库房温度、湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整。并配备相 应灭火器。 d.装卸和使用危险化学品时，操作人员应根据危险性，穿戴相应的防护用 品。 e.使用危险化学品的过程中，泄漏或渗漏的包装容器应迅速移至安全区域。 f.仓库工作人员应进行培训，经考核合格后持证上岗。 g.应制定应急处理措施，编制事故应急预案，应对意外突发事件。 h.成品酒运输应按相关规定的车辆装运，车辆应配备相应品种的消防器材，装运前需报有关部门批准。装运可燃液体车辆必须配备阻火装置和防静电装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸，公路运输时要按规定的路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。 i.考虑到酒库总储量通常不超过150t，建议在厂区地势较低处修建一座150m3的事故池，事故池主要用来收集事故状态下排出的高浓度废水，确保事故状态下高浓度废水不外排，在事故结束之后，将事故池中的污水在保证不超过西吉尔镇污水处理厂处理负荷的情况下将事故污水逐步排入西吉尔镇污水处理厂进行处理。 ③火灾风险防范措施 a.应按照《建筑灭火器配置设计规范》配置灭火器、消防砂、室内外消防栓或消防水池等消防器材设施。 b.电气防爆：建议酒厂电气设备选择相应的防爆酒泵，防爆开关，防爆接线盒、防爆灯具和电力线路。 c.生产、储存、裝卸设备设施均应有消除静电的设施，甲类物料管道法兰应设防静电跨接，入酒罐的白酒原酒应从罐底部进入，泵酒时流速严格控制3m/s以下。 d.为防止乙醇蒸汽积聚，酒库厂房在建筑设计上采用敞开或半封闭建筑，储罐应有倒罐装置设施，并有有效的氮封保护装置，顶部与大气相通的呼吸管道上必须设置阻火器，且应安装在呼吸阀的下部。 e.安全出口：不应少于两个，根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 规定，库房或每个防火隔间的安全出口数目不宜少于两个。安全出口附近不准设置可燃、易燃物品。 f.防爆泄压：考虑到本项目储酒容器为陶坛、不锈钢酒罐等小开口容器，可不考虑防爆泄压问题。 g.防雷击：按现行《建筑防雷设计规范》(GB50057-1994) 规定，白酒库虽具有1区爆炸危险环境，但爆炸不至造成巨大破坏和人身伤亡，可划为第二类防雷工业建筑，按相关规定考虑防直击雷、防雷电感应和防雷电波侵入的措施。 h.灭火系统：白酒属于食品行业，灭火剂的选用应尽可能考虑食品卫生标准，只有在万不得已的情况下才考虑选用化学灭火剂灭火，有条件可安装自动喷雾灭火系统。 i.加强环境安全管理:企业应当建立健全安全消防机制、严禁酒库、制酒车间、灌装包装车间生产工人吸烟、严禁酒库周围堆放稻草等易燃物。 ④酒罐泄露 若技术人员的疏忽或酒罐破损，将导致白酒泄漏或事故排放，一旦发生泄漏事故，甚至引发火灾、爆炸，一旦发生风险事故，将对项目所在区域环境质量及人员安全健康造成很大的影响，因此，必须加强酒罐管理以及风险防范措施。储罐区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。建立科学合理的酒罐管理条例。 酒罐可能发生溢出的原因如下： a.酒罐计量仪表失灵，致使酒罐加酒过程中灌满溢出； b.在为酒罐加酒过程中，由于存在气障气阻，致使白酒溢出。 酒罐可能发生泄漏的原因如下： 输酒管道腐蚀致使白酒泄漏； 由于施工或自然灾害而破坏输酒管道； 各个管道接口不严，致使跑、冒、滴、漏现象的发生； 若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件： 白酒泄露或酒精蒸发； 有足够的空气助燃； 酒精必须与空气混合，并达到一定的浓度； 现场有明火：只要以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾或爆炸。 泄漏或渗漏的白酒一旦进入地下水，将造成地下水的污染。燃烧或爆炸引起的后果相当严重，不但会造成人员伤亡和财产损失，大量白酒的泄漏和燃烧，也将给环境空气和地下水及土壤环境造成严重污染。 当发生泄漏时，应迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄露：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。 大量泄露：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 ⑤污染事故善后处理措施 a.在木垒县生态环境部门的指导下进行污染物清除、处理等工作, 所需经费由本项目建设单位承担。 b.应急过程评价。组织有关专家会同生态环境行政主管部门对应急过程和处理效果进行评价，完善应急处理过程中的缺憾，将事故对环境的影响降低到最低。 c.组织有关专家会同生态环境行政主管部门对应急预案进行评估，并根据应急 过程中出现的问题及时修订环境应急预案。 d.参加应急行动的部门负责组织、指导应急队伍维护、报应应急仪器设备、 器材，使之始终保持良好的技术状态。 e.造成财产损失或健康危害时应与保险部门配合进行理赔工作。 f.建设单位配合有关部门查找事件原因，总结经验，防止类似问题的重复 出现，并对有关负责人进行相应的处理。 6.8风险评价结论 在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。企业在营运期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。 表4-9 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 木垒县三粮酒厂扩建项目. 建设地点; 木垒县西吉尔镇. 地理坐标; 北纬43°48′17.74"，东经90°1′40.48"。. 主要危险物质及分布; 危险物质：乙醇；分布：蒸酒车间、灌装车间和成品库。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 泄漏或渗漏的白酒一旦进入地下，将造成地下水的污染。燃烧或爆炸引起的后果相当严重，不但会造成人员伤亡和财产损失，大量白酒的泄漏和燃烧，也将给环境空气和地下水及土壤环境造成严重污染。. 风险防范措施要求; ①加强安全管理机制； ②所有生产人员必须经过专业培训后持证上岗，企业应制定完善的规章制度，并要求员工严格执行； ③蒸酒车间、灌装车间和酒库根据车间条件安装自动监测和火灾报警系统，并安装自动灭火喷淋系统； ④加强员工安全教育和培训，完善项目安全措施和消防措施，定期进行检查； ⑤各类风险物质储存区及固废暂存间等主要区域地面采取重点防渗措施； ⑥储罐区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。建立科学合理的酒罐管理条例。. 填表说明：本项目厂区内储存危险物质主要为乙醇，但储存量小于导则临界量，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)要求，项目环境风险潜势为I级，因此对环境风险评价开展简单分析。. 7.环境监测 本项目环境监测详见下表。 表4-10 本项目环境监测一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 排放标准. 废气; 厂界、污水处理站; 臭气浓度; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）. 废水; 污水处理站排放口; pH、色度、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、单位产品基准排放量; 1次/半年; 《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB 27931-2011及修改单）. 噪声; 厂界（东、南、西、北侧）; 等效连续A声级; 1次/季度; 工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 8.清洁生产 8.1清洁生产的目的 清洁生产是指将整体预防的环境战略持续应用于生产过程和产品服务中，减轻建设项目的末端处理负担，提高建设项目的环境可靠性，提高建设项目的市场竞争能力，降低建设项目的环境风险。清洁生产包括三方面的内容，即：使用清洁的能源和原材料、采用清洁的生产工艺技术，生产出清洁的产品。清洁生产要求在生产过程中要节约原材料和能源，淘汰有毒有害的原材料，减少废弃物的排放量和毒性，对必须排放的污染物进行综合利用和必要的处理。 8.2清洁生产审计思路 清洁生产审计的主要思路是：判明废弃物产生的部位，分析废弃物产生的原因，提出方案减少或消除废弃物。 一般说来，一个生产过程基本上可以用下图来表示。 排放 原辅材料 废弃物 回用 能源 （包括副产品和中间产品） 产品 员工素质 管理水平 过程控制 设备 技术工艺 生产过程 一个生产过程示意图 由上图可知：对一个生产过程影响的因素主要有八个方面，分别是：①原辅材料和能源；②产品；③技术工艺；④设备；⑤过程控制；⑥废弃物；⑦管理水平；⑧员工素质。这八个因素都会对清洁生产水平产生影响。 8.3行业清洁生产 白酒行业是我国酿造行业中粮耗、能耗较高的行业。近几年，我国白酒行业发展迅速，白酒产量持续稳定增长，虽然近年来企业生产工艺、装备、技术水平有较大提高，但部分白酒企业设备陈旧落后，物耗、能耗大，手工操作多，影响产品质量。部分白酒企业没有完善的水和副产物回收利用系统，综合利用也缺少成熟工艺设备及技术的支持。通过实施清洁生产，发现各白酒企业存在的问题，通过使用新的技术、先进的设备、优化过程控制及提高企业管理水平和员工素质等，实现该行业节能、降耗、减污、增效，提高我国白酒企业的竞争能力。 目前，白酒行业水污染物排放执行《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》(GB27931-2011及修改单)，另有单独的清洁生产标准《清洁生产标准 白酒制造业》(HJ/T402-2007)。随着环境保护要求的不断提高，原料成本的增加，能源资源的日益紧缺，使用先进、环保、节能的设备，推行清洁生产技术，使生产过程少产生或基本不产生废物，最大限度的减少废物的末端处理量，总体实现增产不增污，是未来白酒行业发展的趋势。 8.4评价依据 依据《清洁生产标准 白酒制造业》(HJ/T402-2007)标准，白酒制造业生产过程清洁生产水平分三级技术指标： 一级为国际清洁生产先进水平； 二级为国内清洁生产先进水平； 三级为国内清洁生产基本水平。 依据产品生命周期分析原则和《清洁生产标准 白酒制造业》(HJ/T402-2007)标准，本项目清洁生产分析将从生产工艺与装备的先进性要求、原料、产品指标、污染物产生指标、环境管理分析等方面进行分析。 8.5清洁生产指标评价 本项目年产白酒原酒（基础酒）产品800t/a，属于白酒制造业，对照《清洁生产标准 白酒制造业》(HJ/T402-2007)标准中白酒制造业清洁生产标准，对该项目进行清洁生产定量分析。主要指标比较情况见表4-11。 本项目各项指标的清洁生产水平情况如下： （1）原料、产品的清洁性分析 ①原辅材料 生产白酒的主要原料为糜子和稻壳，全部为清洁原料，符合有关“采用清洁原料、通过清洁生产过程制造出清洁产品”的清洁生产原则。 ②采用传统酿造技术年酿制65%VOL的白酒原酒（基础酒）800t，全部为清洁产品。 ③材料运输 本项目主要原料为本地及周边地区盛产的糜子，采用汽车运输入厂，供应有保障，项目所需要的辅助材料很少，主要为稻壳、酒曲和包装物等，这些材料在市内及周边均有生产厂家，本项目材料运输都为近距离运输，降低储运能耗，保存一定的库存量，以利连续生产，降低成本，且所运物品经妥善处理，不会对沿线敏感点产生影响，符合清洁生产要求。 （2）生产工艺与技术先进性分析 目前我国以玉米、高粱为原料酿制白酒原酒的生产技术已经成熟，过程大同小异，主要酿造、勾兑、发酵技术水平先进。本项目以糜子为生产原料，生产工艺主要为酿造和发酵。 （3）污染物的产生与排放 ①废水 由于不新增劳动定员，因此本项目产生的废水只有生产废水（黄水、锅底水、设备清洗废水、地面冲洗废水等）。其中锅底水产生量锅底废水经收集后，非供暖季采用桶装暂存，供暖季节运至园区燃煤集中供热锅炉中与煤掺和并燃烧；黄水用于养窖、拌糟不外排；其他废水（包括厂区原生活污水）经新建的废水处理站处理后排入西吉尔镇市政污水管网。 ②废气 本项目的糜子不在生产车间粉碎；酿造车间有少量工艺废气产生，主要在窖池、甑酒过程中产生的少量未凝结蒸汽，其主要为水蒸气和酒精的混合物，以车间无组织排放形式排放，采用轴流式风机引至室外，对周围环境空气影响很小。污水处理站的恶臭采用绿化带、地埋式密闭设备、污泥浓缩间全封闭的方式减少恶臭源强度。 ③噪声 白酒酿造属于低噪声生产工艺，本项目设备总体噪声级不高，对高噪声设备，采取安装减振垫、隔声间，并利用厂房和围墙隔声等措施，经现场监测厂界达标。 ④固体废物 酿酒车间所产生的酒糟全部外售给木垒县合众畜牧养殖专业合作社，当天及时拉走作为饲料。废弃包装物卖与废品收购部门。污水处理站将产生污泥可送村民作农田肥料。固废均得到合理处置，不会对周围环境产生影响。 可见，本项目污水、废气、噪声经过采取适当的措施后均可实现达标排放。本项目产生污染物均可以得到合理的处置，对环境产生影响较小。 （4）环境管理分析 项目对酒糟、锅底水均进行资源化利用和无害化处理，废物处理处置清洁生产符合要求。环境法律法规标准和相关方环境管理达到二级标准。但企业目前生产过程已建立完善的环境管理体系，没有进行清洁生产审核，原始记录集统计数据齐备。也未对生产车间规定耗水、耗能、污染物产生指标和考核办法，没有严格控制跑冒滴漏。因此企业在环境管理方面较薄弱。建议企业应进行清洁生产审核，加强生产过程环境管理，整体提升环境管理水平。 综上分析，本项目目前清洁生产水平为国内清洁生产基本水平，通过改进措施后可达国内先进水平。符合国家和地方有关环境法律、法规，以及总量控制和排污许可证的管理要求；污染物排放达到国家和地方的排放标准，能源资源消耗实行定额管理，考核机制健全，有清洁生产管理人员；已建立并运行健康、安全和环境（HSE）管理体系。 表4-11 本项目实施后与白酒行业清洁生产水平比较 指标等级; 一级; 二级; 三级; 本项目; 清洁生产水平等级. 一、生产工艺和装备要求. 设备完好率（％）; 100; ≥98; ≥96; 100; 一级. 二、资源能源利用指标. 1、原辅材料的选择; 白酒生产用的原辅材料对人体健康没有任何损害，并在生产过程中对生态环境没有负面影响，原料的淀粉含量、水分含量、杂质含量应有严格控制; 本工程采用的原料为糜子、稻壳，均对人体健康无影响; 符合. 2、电耗，kwh/kl，≤; 35; 40; 60; 20; 一级. 3、取水量，t/ kl，≤; 16; 20; 25; 8.2; 一级. 4、淀粉出酒率，%，≥; 60; 48; 42; 63; 一级. 5冷却水循环利用率，%，≥; 90; 80; 70; 100; 一级. 6、煤耗，kg / kl，≤; 600; 750; 1000; 780; 一级（电锅炉）. 7、综合能耗，kg标煤/ kl，≤; 650; 800; 1100; 950; 二级. 三、产品指标. 1、运输、包装、装卸; 白酒容器的设计便于回收利用、外包装材料应坚固耐用、利于回收再用或易降解; 包装容器便于回收、外包装坚固，利于回收; 符合. 2、产品发展方向; 提高白酒的优级品率；通过传统白酒产业的技术革新，逐渐提高粮食利用率，降低各类消耗; /; 符合. 四、污染物产生指标（末端处理前）. 废水产生量，m3/kl，≤; 14; 18; 22; 0.67; 一级. COD产生量，kg/kl，≤; 90; 100; 130; 51.83; 一级. BOD产生量，kg/kl，≤; 45; 55; 70; 32.63; 一级. 固态酒糟，t/kl，≤; 4; 5; 6; 2.4; 一级. 五、废物回收利用指标. 1、黄浆水; 全部资源化利用; 50%资源化利用; 全部达标排放; 全部资源化利用; 一级. 2、锅底水; 全部资源化利用; 50%资源化利用; 全部达标排放; 全部资源化利用; 一级. 3、固态酒糟; 企业资源化加工处理(加工成饲料或更高附加值的产品); 全部回收并利用(全部做饲料等); 全部无害化处理; 用作饲料外售给木垒县合众畜牧养殖专业合作社; 二级. 六、环境管理要求. 1、环境法律法规标准; 符合国家和地方有关环境法律、法规、污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制和排污许可证管理要求。; /; 符合. 2、清洁生产审核; 按照白酒企业清洁生产审核指南的要求进行了审核，并全部实施了可行得无、低费方案，制定了中高方案得实施计划。; 建设单位准备开展清洁生产审核，要求后续开展。; 符合. 3、废物处理处置; 对酒糟、黄水和锅底水进行了资源化和无害化处理; 对酒糟进行了资源化利用，对锅底水进行无害化处理; 符合. 4、生产过程环境管理; 按照GB/T24001建立并运行环境管理体系; 建立了环境管理制度，原始记录及统计数据齐备。; 环境管理制度、原始记录及统计数据基本齐备; /; 符合. 建立了原材料质检和消耗定额管理制度，对各生产车间规定了严格的耗水、耗能、污染物产生指标和考核办法，人流、物流、易燃品存放区有明显标识，对跑冒滴漏有严格的控制措施。; /. 5、相关方环境管理; 购买有资质原材料供应商的产品，对原材料供应商的产品质量、包装和运输等环节施加影响。; 原材料来源合法，对原材料质量、包装和运输等有严格要求; 符合. 8.6清洁生产建议 清洁生产是污染控制的新思路，其实质就是由过去单纯的末端治理转变成以“预防为主”的全过程污染物排放控制，因此，在工程设计的始终都要贯彻清洁生产设计的指导思想，选用“无废”、“少废”的工艺、技术、设备，加强能源、资源的综合利用。 根据国内外清洁生产的实践经验，建议厂方考虑如下建议: （1）生产设备、加料设备和产品包装设备要全部自动化、密闭化。加强设备的检查维修，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象，防止物料泄漏造成环境污染。 （2）强化企业管理，确保健康、安全和环境（HSE）管理体系正常运行。 （3）建设单位适时进行清洁生产审核工作，提升企业清洁生产水平。 （4）加强生产过程中废水的产生及废水的治理工作，减少项目运营期间对周围环境的影响。 （5）加强废水、废气的监控，严禁超标排放。原料和包装物按规定存放，禁止随意存放，以免造成周围环境污染。 （6）对本工程实施清洁生产审核，摸清污染物产生的具体部位、产生的原因及产生量，制定消除污染物产生的方案。 （7）加强环境管理，严格管理回用的包装容器，原料、产品的包装容器只能分别回用于相同原料、产品的再次包装；杜绝使用不明来源的回收包装容器，以免带来新的污染源。 9.环境管理 环境管理是环境保护的重要组成部分，通过严格的环境管理可以有效地预防和控制生态破坏和环境污染，保护人们的生产和生活能有序、健康地进行，保障社会经济可持续发展。实践证明企业的环境管理是企业管理的重要组成部分，它与计划、生产、质量、技术、财务等管理是同等重要，对促进企业的环境效益、经济效益的提高，都起到了明显的作用。 9.1环保机构 本项目必须设置相应的环境管理部门，由企业最高管理层直接领导，并安排安全、环保、计量站负责人。在分管环保的负责人领导下，建立各部门间相互协调、分工负责、互相配合的综合环境管理体系。将环境的专业管理与群众管理有机地结合起来。 9.2健全环境管理制度 加强项目运营过程中的环境管理，根据本报告提出的环境保护措施和对策，企业应制定出切实可行的环境保护行动计划，将环境保护措施分解落实到具体机构（人）；做好环境教育和宣传工作，加强员工对环境污染防治的责任心，自觉遵守和执行各项环境保护的规章制度；定期对环境保护设施进行维护和保养，确保环境保护设施的正常运行，防止污染事故的发生；加强与环境保护管理部门的沟通和联系，主动接受环境主管部门的管理、监督和指导。 9.3营运期环境管理 （1）监测机构 环境监测工作应由建设单位委托有相应资质的单位负责。若发现问题，应及时找出原因，采取措施消除污染，并上报环境保护主管部门。 （2）监测内容 监测任务的重点是对项目的主要污染源监测，为了有效地了解和控制三废排放，对项目产生废气、噪声污染源进行定期常规监测统计。 9.4排污口规范化 排污口规范化是实施污染物总量管理的基础工作，也是总量控制不可缺少的一项内容。排污口规范化对于污染源管理，现场监督检查，促进企业强化环保管理，促进污染治理，实现科学化、定量化都有极大的现实意义。 9.4.1 排污口规范化管理依据 建设单位应该根据以下规定进行排污口规范化建设： （1）关于开展排污口规范化整治工作的通知》国家环境保护总局环发[1999]24号； （2）《排污口规范化整治技术》国家环境保护总局环发[1999]24号附件2； 9.4.2 排污口规范化的范围和时间 一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，都必须在建设污染治理设施的同时建设规范化的排污口。因此，建设单位必须把各类排污口规范化工作全部纳入“三同时”进行实施，并列入项目环保验收内容。 9.4.3 规范化内容 本项目应按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）规定的图形，在各气、水、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。 列入总量控制污染物的排污口为管理的重点，排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。排污口位置必须合理确定，按环监[1996]470号文件要求进行规范化管理。 污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目位置处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。 重点排污单位的污染物排放口或固体废物贮存处置场地以设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口或固体废物贮存处置场地可以根据情况设置立式或平面固定式标志牌。一般污染物排放口或固体废物贮存堆放场地设置提示性环境保护图形标志牌。 环境保护图形标志具体设置图形见表4-12。 表4-12 环境保护图形标志设置图形表 排放口; 废水排口; 废气排口; 固废堆场; 噪声源. 图形符号. 背景颜色; 绿色. 图形颜色; 白色. 经现场调查，现厂区内排污口没有进行规范化设置，建议建设单位按照上述要求尽快落实。 10.环保投资 本项目总投资约600万元，其中环保约28万元，环保投资占总投资的4.7%。 表4-13 拟建项目环境保护投资一览表 序号; 类别; 治理对象; 环保设施名称; 投资（万元）. 1; 废气; 酒糟废气; 场地防渗等; 10. 2; 噪声; 噪声设备; 减振、隔声; 3. 3; 绿化; 厂区及厂界; 厂区绿化; 15. 合计; 28. 11.“三本账”统计 本项目“三本账”统计详见下表。 表4-14 扩建前后主要污染物排放情况对比统计表 单位 t/a 污染物名称; 原有工程排放量 （t/a）; 扩建工程; 排放增减量（t/a）. 产生（t/a）; 削减（t/a）; 排放量（t/a）. 生活污水; 486; 0; 0; 0; 0. 生产废水; 0; 536.1; 0; 0; +536.1. COD; 0.001; 0; 0; 0; 0. NH3-N; 1.84; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 3.89; 0; 0; 0; 0. 酒糟; 0; 1920; 1920; 0; +1920. 废弃包装物; 7.5; 5.3; 5.3; 0; +5.3. 12.竣工验收内容 根据国家环保部发布的《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)的相关规定，建设单位是建设项目竣工环保验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收。同时，本工程必须贯彻“三同时”原则：污染治理措施必须做到与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，并作为环保验收内容。本工程环保工程竣工验收内容，见表4-15。 表4-15 本工程环保工程“三同时”验收表 类别; 项 目; 环保设施; 验收标准. 废水; 生产废水; 锅底水产生量锅底废水经收集后，非供暖季采用桶装暂存，供暖季节运至园区燃煤集中供热锅炉中与煤掺和并燃烧；黄水用于养窖、拌糟不外排；其他废水（原厂区生活污水）经新建的废水处理站处理后排入西吉尔镇市政污水管网。; 合理处置. 固废; 酒糟; 固定存放点，并做防渗处理，外售给木垒县合众畜牧养殖专业合作社，当天及时拉走作为饲料; 满足环保部门要求. 污泥; 送村民作农田肥料; 合理处置. 废弃包装物; 卖与废品收购部门; 合理处置. 噪声; 噪声设备; 减振、隔声; 达标排放. 绿化; 厂区及厂界; 设置绿化带; 减少废气和噪声对环境的影响. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 酒糟异味 | 臭气 | 项目产生的酒糟存储于防渗酒糟池中，全部外售给木垒县合众畜牧养殖专业合作社，当天及时拉走作为饲料。本项目产生的酒糟日产日清。 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） |
|  | 工艺废气 | —— | 酿造车间有少量工艺废气产生，其主要为水蒸气和酒精的混合物，以车间无组织排放形式排放，采用轴流式风机引至室外。 |  |
|  | 污水处理站 恶臭 | 臭气 | 污水处理站的恶臭采用绿化带、地埋式密闭设备、污泥浓缩间全封闭的方式减少恶臭源强度。 |  |
| 地表水环境 | 锅底水、设备清洗水等 | pH、色度、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷 | 锅底废水经收集后，非供暖季采用桶装暂存，供暖季节运至园区燃煤集中供热锅炉中与煤掺和并燃烧；黄水用于养窖、拌糟不外排；其他废水（包括厂区原生活污水）经新建的水处理设施处理达标后排入西吉尔镇污水管网 | 《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB2731-2011及修改单）表2中的间接排放限值 |
| 声环境 | 生产设备、进出车辆噪声等 | 噪声 | 选用低噪声设备，隔声、消声措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | — | — | — | — |
| 固体废物 | 酒糟用作饲料外售给木垒县合众畜牧养殖专业合作社，当天及时拉走作为饲料；废弃包装物卖与废品收购部门。污水处理站将产生污泥可送村民作农田肥料。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 锅底废水经收集后，非供暖季采用桶装暂存，供暖季节运至园区燃煤集中供热锅炉中与煤掺和并燃烧；黄水用于养窖、拌糟不外排；其他废水（包括厂区原生活污水）经新建的水处理设施处理达标后排入西吉尔镇污水管网；项目酒糟池采用混凝土防渗，渗透系数≤10-7cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | —— |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | （1）为防止乙醇蒸气积聚，在建筑设计上可采用敞开或半封闭建筑；洞室内加强机械排风，减少酒蒸气浓度。储罐应有倒罐装置设施，并有有效的氮封保护装置，顶部与大气相通的呼吸管道上必须设置阻火器，且应安装在呼吸阀的下部。（2）生产、储存、装卸设备设施均应有消除静电的设施，甲类物料管道法兰应设防静电跨接，入酒罐的白酒应从罐底部进入，泵酒时流速严格控制3m/s以下。（3）电气、机械设备必须采用防爆型的，包括电灯、抽酒泵，以及排风机、电源开关、插坐等都应该是防爆型，达到整体防爆。（4）保证设备、罐区安装质量，经常检查设施运行情况，使其处理效率保证在设计范围内，对于工作不正常的设备，应该及时检修。（5）在主要建构筑物、罐区及高塔顶、高烟囱顶部等生产区域按规定设置防雷设施，以防雷击。（6）外购酒精及成品酒运输应按相关规定的车辆装运，车辆应配备相应品种的消防器材，装运前需报有关部门批准。装运可燃液体车辆必须配备阻火装置和防静电装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸，公路运输时要按规定的路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | —— |  |  |  |

六、结论

综上所述，木垒县三粮酒厂扩建项目不属于国家产业政策中的鼓励类和淘汰类，符合白酒行业清洁生产要求。厂址选择合理可行。通过实施相应污染防治措施后，生产过程中产生的废气和废水能实现达标排放、固体废弃物全部综合利用，运营期的环境影响通过采取合理措施，影响可接受。在建设单位严格执行环保“三同时”制度，落实本报告提出的各项环保措施的前提下，本建设项目从环境保护的角度考虑具有可行性。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

|  | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业固体废物 | 酒糟 |  |  |  | 1920 |  | 1920 | +1920 |
|  | 废弃包装物 |  |  |  | 5.3 |  | 5.3 | +5.3 |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①