- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 西泉井区密闭油气混输管线及泵站建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 王民 | 联系方式 |  | 138 9967 1060 |
| 建设地点 | 新疆昌吉回族自治州阜康市滋泥泉子镇东北方向 |  |  |  |
| 地理坐标 | 起点（经度：88°34’12.199”，纬度：44°15’55.276”）；终点（经度：88°42’50.069”，纬度：44°21’12.148”） |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五、石油和天然气开采业-07陆地石油开采-其他 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 212000m2（临时占地）/21.2km |  |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） | 2417.91 | 环保投资（万元） | 65 |  |
| 环保投资占比（%） | 3 | 施工工期 | 120天 |  |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 地下水、风险专项评价 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性分析 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》-第一类、鼓励类-七、石油、天然气“3、原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”，符合产业政策要求。 2.“三线一单”符合性 ①本项目与“新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案”的符合性分析 本项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）和《关于印发<新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（新政发[2021]18号）中“三线一单”符合性分析见表0-1。 表0-1 本项目与新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案符合性分析 分类; 环环评[2016]150号要求; 新政发[2021]18号要求; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿业开发项目的环评文件; 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线; 本项目位于昌吉回族自治州阜康市，项目不占用生态保护红线。 项目建设须临时占用草地，已经征得当地管理部门的同意，签订了“临时使用草地安置补助协议书”（见附件）。; 符合. 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用; 本项目建设及运营过程中仅消耗少量的水，在区域资源利用总量范围内；工程建设主要为临时占地，施工结束后可恢复原土地功能，在阜康市可利用土地指标范围内，符合资源利用上线要求。; 符合. 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求; 全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控; 通过环境质量现状分析可知，项目所在区域地下水等环境质量现状均达标。环境空气质量不达标，但本项目运营期基本无废气排放，对环境空气质量影响较小。本项目污染物主要在施工期，包括施工扬尘、施工噪声、弃土弃渣等；运营期主要是少量有机废气排放，但污染物能达标排放，建成后对区域环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，不会突破环境质量底线。; 符合. 负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用; 以环境管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率四个方面严格环境准入。基于新疆各地自然地理条件、资源环境禀赋、经济社会发展状况的差异性，将全区划分为七大片区。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类，符合国家产业政策要求；符合资源利用上线要求，不会突破环境质量底线，符合新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控要求。; 符合. ②与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》的符合性分析 根据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》，“重点管控单元主要包括城镇建成区、工业园区和工业聚集区等”；总体管控要求为“大气环境重点落实大气污染防治相关行动计划、治理方案等，严格污染物区域削减及总量控制指标要求，“乌-昌-石”区域执行最严格的大气污染物排放标准。土壤环境重点落实土壤污染防治相关行动计划、防治工作方案等，对土壤环境重点监管企业严格环境风险管控，将土壤污染防治纳入环境风险防控体系，严格涉重金属行业准入条件。” 本项目管线工程均位于“重点管控单元”，根据“重点管控单元”的管控要求：本项目主要为油气混输管线建设，正常情况下排放污染物较少，符合空间布局约束及污染物排放管控要求；本项目在采取有效的风险防控措施后，符合环境风险防控要求；本项目运营期无消耗资源的设施，也符合资源利用效率的管控要求。因此，本项目符合《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》的管控要求。具体分析见表0-2。环境管控单元分区见图0-1。 表0-2 “三线一单”符合性分析一览表 文件名称; 文件要求; 拟建工程; 符合性. 《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》; 空间布局约束; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求（表2-3 A6.1、表3.4-2 B1）。; 本项目为集输管线，符合环境准入要求；; 符合. 污染物排放管控; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求（表2-3 A6.2、表3.4-2 B2）。 2、在矿产资源开发利用过程中，坚持“矿产资源开发与矿山生态环境保护并重”的原则，坚持“预防为主、防治结合”的原则，坚持“谁开发，谁保护；谁破坏谁恢复；谁投资谁受益”，不断改善和提高矿山生态环境质量，实现矿业开发和生态环境保护的协调发展。 3、加强环境管理，使建设项目运行各种污染物排放达到国家相应标准或无害化处理；采取先进的污染物处理工艺和处理设施，提高项目污染物处理率；妥善处理施工期产生的各种废物、生活垃圾等、不得随意弃置，以免遇强降雨引起严重的水土污染。; 本项目主要为临时占地，施工结束后恢复土地使用功能，不会破坏区域生态环境；施工期产生的各种废物、生活垃圾等均妥善处置，不会引起严重的水土污染。; 符合. 环境风险防控; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求（表2-3 A6.3、表3.4-2 B3）。 2、建成州、县（市）、矿山三级矿山地质环境保护与恢复治理动态监测体系，制定完善的监测制度，以高新技术为支撑，构建面向地质矿产管理的矿政管理信息系统和数据库。; 本项目环境风险可接受，配备了风险监控设施，制定了完善的巡检制度，将大大管线泄漏的风险降低。; 符合. 资源利用效率; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求（表2-3A6.4、表3.4-2 B4）。 2、引导和扶持矿山企业开展矿产资源利用技术的研发和创新，提高矿产资源综合利用水平，推动矿业循环经济发展；开展矿产的选矿、开采、新加工和新产品开发技术应用研究，不断提高资源利用效能、效率和效益。; 本项目运营期不消耗水资源，电力资源消耗较少。; 符合. |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目选址位于新疆昌吉回族自治州，阜康市滋泥泉子镇的东北方向。在西泉 1 和西泉 103 新建标准化混输泵站各 1 座，西泉 1 拟建泵站地理坐标：E88°36’2.282”，N44°19’15.309”，西泉 103拟建泵站地理坐标：E：88°34’12.199”，N：44°15’55.276”。拟建油气混输管线21.2km，管线起点位于西泉 103拟建混输泵站，起点坐标E：88°34’12.199”，N：44°15’55.276”）；终点位于北三台联合站，终点坐标E：88°42’50.069”，N：44°21’12.148”）本工程地理位置见附图2-1，管线走向见附图2-2。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 目前，油区原油集输采用开式流程，开式生产不满足 GB37822《挥发性有机物无组织排放控制标准》，安全环保风险高；其次，该区块采用集中拉油及单井拉油生产模式，原油拉运费用较高，自动化程度较低，未实现无人值守，用工人数较大；此外，该井区伴生气由第三方处理或回收，伴生气利用效益低，而北三台油田伴生气无法满足自用需求，本项目的建设可解决井区与北三台的供需平衡。综合以上分析，本项目的建设可实现区块油气密闭集输，站库无人值守，降低原油拉运费用及安全环保风险，对该区块实施密闭集输改造是非常必要的。 1、工程建设内容 1.1 建设内容 本次拟在西泉 103 集中拉油站内新建混输泵站1座（含简易卸油平台），在西泉1拉油注水站内新建混输泵站1座；新建密闭油气混输管道21.2km，起点为西泉 103拟建混输泵站，终点为北三台联合站。本项目工程组成详见表2-1。 表2-1 工程组成表 工程 类别; 项目; 建设内容. 主体工程; 管线工程; 新建密闭油气混输管道21.2km，起点为西泉 103拟建混输泵站，终点为北三台联合站。设计输气量20万Nm3/d，设计压力10MPa，规格：Φ168×9 L245N. 西泉 1混输泵站; 设计规模为6×104 t/a，混输泵房186m2；油气混输泵2台，排量 90 方/小时，出口压力 2.4MPa，进口压力 0.3MPa；新增用电负荷约为215KW；. 西泉 103混输泵站; 设计规模为21×104 t/a，混输泵房386m2；油气混输泵2台，排量220 方/小时，出口压力 2.4MPa，进口压力 0.3MPa；简易卸油平台1座，卸油系统1套；新增用电负荷约为455KW；. 大临工程; 施工作业带; 管线作业带宽度按10m，临时占地面积为212000m2. 取、弃土场、施工营地等设置情况; 项目设置临时施工营地1处，施工利用现有道路，不设施工便道；项目不单独设置取、弃土场，填方全部使用开挖土方量，剩余土方就近用于施工作业带平整。. 环保工程; 施工期; 废气; 施工扬尘采用定期洒水、土堆遮盖等措施减少施工期扬尘；施工机械和运输车辆尾气采用加强对施工机械、车辆的维修保养等措施减少尾气排放。. 废水; 施工期管道试压水：管道试压分段进行，试压水排出后进入下一段管线循环使用。试压结束后，试压水用于施工现场洒水降尘。. 施工期生活污水采用化粪池处理后，定期由吸污车抽吸拉运至污水处理厂处理。. 噪声; 项目噪声源主要施工机械噪声，通过减振等措施减少噪声排放。. 固废; 施工建筑垃圾运固废填埋场填埋处理。. 施工弃土用于场地平整和临时施工场地恢复。. 生活垃圾集中收集后定期送往当地垃圾填埋场。. 运营期; 废气; 在正常运营过程中管道为封闭状态，废气产生量较少，主要是阀、泵、油罐（卸油缓冲罐）、管道接口等无组织逸散的有机废气。. 1.2 管线工程敷设方式 （1）管道压力 管道整体设计压力3.5MPa，管径采用DN150。根据长输管道施工特点并结合本工程实际，在一般地段，施工作业带应考虑机械化施工所需要的宽度。管道在一般地段敷设作业带宽度控制在10m以内，狭小地段或特殊困难地段作业带宽度控制8m以内。 （2）焊接和检测方案 ①焊接 管道焊接方式要综合考虑管道直径、材质和壁厚情况、管道经过区域的地形地貌及管道建设的工期要求等因素确定。根据目前的管道建设进度安排要求，初步确定管道焊接及检测方式如下： 本工程宜采用半自动焊接，其中穿越二级及以上等级公路的管道焊缝，均应进行100%射线探伤和100%超声波探伤；其余地区管道环焊缝进行100%超声波探伤、20%射线探伤。 ②管道清扫 为保证管道在建设中不进入杂物，保持整个管道系统的清洁，宜在整个管道建设的下述环节安排管道清扫：单根管道在组焊前，应先进行人工清扫；管道施工完成后应采用清管器对全线进行分段站间清管。 ③管道试压 本工程强度试压、严密性试压介质采用洁净水。管道穿越道路、阀室等应采用洁净水单独进行强度试压，试验压力按所在的地区等级来确定；严密性试验可与所在管道一并进行。分段试压的管段长度不宜超过20km，强度试压时，低点环向应力达到95%σs为宜。 （3）管道敷设 本工程的工艺管道沿线冻土属于季节性冻土，多年平均最大冻土深度近1.3m。通过对管道沿线的工程地质、水文条件以及输送介质的性质，本工程工艺管道全线采用埋地敷设方式。一般地段管沟尺寸，如沟深、底宽、坡比的确定应符合《输油管道工程设计规范》(GB50253-2014)的要求，管顶以上覆土不小于1.3m。在经过一些陡坡、陡坎、冲沟、地下管线交叉时，为满足管道弹性敷设的要求，局部地段应适当挖深，管沟宽度适当放大。 一般地段管沟坡比为1：1，管道在一般地段覆土应高出设计地面 0.5m，形成管堤。管沟开挖原土回填，管沟回填土需每隔0.3m 分层夯实。 管道全线采用弹性敷设，当管道平面或纵向转角大于3 度需放弧，水平放弧半径≥1000D；纵向曲率半径应大于管道在自重条件下产生变形条件；相邻反向弹性敷设管段及弹性管段与人工弯管之间应采用直管段连接，长度≥500mm。施工中应尽量避免平面和纵向同时发生转角；若产生空间角，可以采用空间人工弯管通过。根据规范要求，本工程所有热煨弯管曲率半径取为≥6D(D为管道外径)，采用无缝钢管直接弯制。所有弯管制作均应执行《油气输送用钢制感应加热弯管》(SY5257-2012)的有关规定。 1.3土石方平衡 - 本工程施工期发生的土石方工程为管线在施工过程中的土方开挖、土方回填。按照经济优化的原则，管沟填埋所需土方利用附近管沟挖方，尽量达到开挖土料利用量和建筑工程量的平衡，减少弃土工程量。剩余土方就近用于施工作业带平整，不单独设置取、弃土场。 - 管沟开挖时，熟土(表层土)和生土(下层土)分开堆放，管沟回填按生、熟土顺序填放，用于后期植被恢复，回填后管沟上方留有自然沉降余量。 - 工程建设期间管线挖方73500m3、填方62475m3、剩余土方11025m3。土方平衡情况见表2-2。 表2-2 土方挖填方平衡表 单位：m3 工程名称; 挖方量; 填方量; 剩余土方量; 处理方式. 管线; 73500; 62475; 11025; 剩余土方用于场地平整和临时施工场地恢复. 62475 管线开挖 73500 管线回填 11025 弃土方 用于场地平整和临时施工场地恢复 - 图2-4 土石方平衡图（单位：m3） 1.4工程占地 本项目占地主要为管线的临时占地，新建混输泵站未产生新增占地。本次拟建管线全长21.2km，施工期作业带宽度最大以10m计，临时占地面积为212000m2；本项目占地面积及类型见表2-3。 表2-3 项目占地面积及类型 单位：m2 工程内容; 占地类型. 灌木林地; 草地; 建设用地; 未利用地. 管线工程; 57429; 67527; 21085; 65959. 经过当地国土部门核实，本项目占用林地属于“地方公益防护林地【其他公益林】，防风固沙”，以及国有灌木林地，等级Ⅲ级。 1.5公用工程 公用工程包括供水、排水、供电。 ①供水 项目主要用水包括施工期管道试压水和施工人员生活污水。项目建设地点具有完备的供水条件，施工水源由建设单位从北十六生活基地取水，由运水车拉运至项目区使用。 施工期管道试压水选用洁净水为介质，管道试压分段进行，试压水排出后进入下一段管线循环使用，试压用水总量为47.12m3。施工人员25人，施工周期约120d，生活用水量按50L/人·d计算，本工程施工期施工人员生活用水量150m3。 ②排水 生活污水排水量按用水量的80%计算，则施工期共生活污水产生量120m3。生活污水主要是职工洗涤污水及冲刷粪便污水，生活污水就近排入化粪池处理。 ③供电 本项目用电由外包供电公司供给，本项目建设地点具有完备的供电条件，只需自就近的供电网引线，即可满足项目用电需求。 1.6施工组织 （1）施工条件 建筑材料及运输：本项目不设置取土场，项目填方全部使用开挖土方量。项目所需主要材料包括管材等；主要设备包括各类阀门等均从外地购买拉运至施工区。混凝土平台需现场浇筑，采用商品混凝土，由专车拉运至施工区。 （2）交通运输条件 可依托已有井场道路和油区道路，交通便利。 |
| 总平面及现场布置 | 本次拟建油气混输管道全长21.2km，设计压力3.5MPa。根据现场实际情况，路由选择结合井区内钻井分布情况进行敷设，可减少前期大量踏线工作，项目沿线无村镇等环境敏感目标，安全隐患较少，便于后期维护检修。项目工程布置图见2-2。 |
| 施工方案 | （1）施工期工艺流程及产污环节 施工流程包括施工准备、管沟开挖及下管、管道连接与试压、配套设备安装、收尾工序等。管线施工工艺流程详见图2-6。 图2-6 工艺过程示意图 管线施工工艺流程简介： ①施工放线 施工放线时，施工单位必须对设计图纸进行现场核对，根据设计图纸进行放线，打百米桩，标桩上注明标号、里程、高程，转角桩应注明角度、外矢矩及切线长度，在地形起伏及较大拐弯处应打加密桩。施工时按管道两侧土地占用范围划定临时用地边界线，特殊地段增加用地宽度时应与当地有关部门协商。 ②管沟开挖 开挖管沟前，应根据管道施工用地宽度清理其中的杂物，平整沟、坎，以便施工机具通行，同时清除管线中心线两侧以及附近斜坡上危及管道安全的崩塌堆积物。管沟开挖可采用机械开挖与人工开挖相结合的方式。施工前应按照设计图纸要求及各个区域的地质情况向施工人员作好管沟断面开挖要求（开挖深度及边坡比）、堆土位置及技术要求等的交底工作。管沟开挖边坡主要根据土壤性质类别确定，以保证不塌方为原则，特殊地段可根据实际情况，采取边坡适当放缓，加支撑或采取阶梯式开挖措施。在水文地质条件不良的地段，管沟边坡应试挖确定，机械开挖时，管沟边坡土壤结构不得被搅动或破坏。挖掘填埋管沟时采取分层开挖、分层回填，熟土(表层土)和生土(下层土)分开堆放，并保护好表土，采取临时苫盖拦挡措施，防治表土流失。 管线施工作业带总宽度为10m，管沟开挖宽度为1.5-1.75m，管顶埋深平均为1.5m。 ③管线组装 当钢制管道水平走向或高程发生变化时，在地形地物条件允许的情况下优先采用弹性敷设。 ④管道下沟 管段下沟前，需清除沟中的石块及塌方泥土、积水等，对管道进行外观检查并及时修补；管段下沟时，不允许任何导致管段产生弯折、永久性变形、破坏管材的现象出现；管段下沟后，在不受外力的条件下，应与沟底贴紧，不允许有悬空现象。 ⑤吹扫与试压 管道在试压前应进行吹扫，当吹扫出的气体无铁锈、尘土、焊渣、水等脏物时为合格，吹扫气体在管道内流速应大于20m/s。 新建管线试压介质为洁净水。管线试压时缓慢升压，加压量每分钟不超过0.1MPa，直至达到试验压力。有高差的管道，应考虑静水压的影响，管道试验压力应以高处的压力表为准，各试压段最低点的管道环向压力不应超过其屈服强度的90%；管道强度试验压力为1.1倍设计压力，稳压时间4h，管道无断裂、目测无变形、无渗漏为合格；管道严密性试验压力为1倍设计压力，稳压时间为24h，当管道无渗漏、压降率不大于试验压力值的1%且不大于0.1MPa时为合格；当环境温度低于5℃时，应采取防冻措施。水试压合格后，应将管道内水清扫干净。 试压过程中有泄漏时，不得带压修理。缺陷修补后应重新进行试压，直至合格。 ⑥管沟回填 管沟回填时，应分两次回填，管端及弯头两侧应分层回填夯实；在距管壁300mm范围内使用原细土或细沙回填，其它部分原土回填。普通管段管沟回填土高出自然地面300mm，作为自然沉降富裕量，并保证沉降后的回填土顶面高于自然地坪，穿越道路地段应将地形恢复原状并压实，压实系数0.8。 ⑦穿越工程 管线穿越工程主要是乡村道路，采用大开挖方式。施工工艺包括测量放线、管沟开挖、管线下沟、穿越段回填、路面恢复等工序。管线施工完毕后，及时清除涵管及其他残留物，将路面碾压密实。 项目管线处于坡地，管线埋深设计为1.95~2.75m埋入稳定层，有效地减缓地表径流的冲刷；管线深埋后管沟的回填还应做到回填土分层夯实，夯实时，在管道上方0.5m以下应仔细回填，并在管道两侧对称地同时进行。 （2）施工期污染源分析 管线铺设过程中废气污染源为施工扬尘、施工机械和运输车辆尾气、管道试压水、施工机械及运输车辆噪声、施工建筑垃圾、弃土等。 项目油气混输管线运行过程正常情况下不产生污染物，从井口采出后进入项目管道输送。 |
| 其他 | 1、西泉 103现状 西泉 103 井区目前建有 5 座计量站，其中 1#、2#、3#计量站各建有水浴炉一座（120KW），5#计量站建有电加热器 1 座（45KW）。井区建有集中拉油站一座，该站建成于 2017 年，设计拉油能力600m3 /d。 西泉 103 集中拉油站设变配电室 1 座，内设 2 座 S11-M-1000KVA10/0.4KV 变压器为站内用的设施供配电。目前实际最大运行负荷约为 300KW。 西泉 103 集中拉油站内设站控系统、SCADA 系统和 5.8GHz 无线网桥全向天线各 1 套。集油区井、站 RTU 过 5.8GHz 无线网桥定向天线将数据上传至 SCADA 系统，实现集中监控。站控系统及 SCADA 系统可进行软、硬件扩容。 2、西泉 1 井区现状 西泉 1 井区建有拉油注水站一座，建于 2010 年，设计拉油能力为 300m3 /d。目前，西泉 1 井区日实际产油 39t/d，产液 79m 3 /d。 西泉 1 拉油注水站内设 10/0.4 箱式变电站 1 座，变压器室设S11-M-630KVA 10/0.4KV 型变压器 1 台。该变电站最大供电能力约580KW，目前最大运行符合约为 300KW。 西泉 1 拉油注水站内已建站控系统和 SCADA 系统各 1 套。站控系统及 SCADA 系统运行良好，可进行软、硬件扩容。 3、北三台联合站 该站建于 1989 年，于 1990 年投产，设计原油处理能力 30×104 t/a，2004 年对原油处理系统实施改造，改造后稀油处理能力为20×104 t/a，一段脱水平均负荷率为 61.7%；稠油系统于 2009 年建成，2014 年对稠油处理系统扩容，增加两台电脱多功能处理器，2015 年和 2019 年改造，设计处理能力为 28×104 t/a，一段脱水平均负荷率为 16.7%。 工艺流程：北三台油区密闭来油（T=30℃、含水 80%），直接进1#、2#多功能处理器（2 台并联），在多功能处理器内完成油气分离、加热及一段沉降脱水，分离出的低含水油（T=65℃、含水 2~3%）通过在线流量计计量后进入净化油罐进行二段脱水，使净化油达到合格标准后外输。原油处理器脱出的含油污水进入污水处理系统；分出的伴生气进入站内伴生气系统处理后油田自用，事故状态时进新建的放空火炬放空。 西泉罐车拉液（液量 383m3 /d，油量 146t/d）通过卸油台，卸入1#45m3卸油罐，经卸油泵（1-3#）提升进 7#700m3卸油缓冲罐，再经提升泵提升后与北三台油区密闭来液（1675m3 /d，油量 126t/d）混合，进 1#、2#多功能处理器（2 台并联），脱出的低含水油（70℃左右、含水 3-5％）通过流量计计量（油量 273t/d）后进入净化油罐（2#、3#、4#、5#2000 方罐）进行二段脱水，净化油达到合格标准后外输。 探井罐车来液（液量 391m3 /d，油量 156t/d）进入卸油台卸入 2座 45m3卸油罐（2#、3#），经卸油泵（4#、5#）提升进 8#700m3卸油缓冲罐，再经提升泵提升进 5#、6#多功能原油处理器（火筒炉加热、带电脱）（1 用 1 备），脱出的低含水油（70℃左右、含水 3-5％）与 1#、2#多功能来油一并进净化油罐进行二段脱水，合格后外输。 4、原油拉运现状 西泉 1 和西泉 103 井区主要采用集中拉油方式生产，部分井采用单罐生产，拉油至北三台联合站处理。目前建有集中拉油点 2 个，单罐生产井 25 口，拉液量为 649t/d。 5、与本项目的关系 本次拟在西泉 103 集中拉油站内新建混输泵站1座（含简易卸油平台），在西泉1拉油注水站内新建混输泵站1座。 新建密闭油气混输管道21.2km，起点为西泉 103拟建混输泵站，终点为北三台联合站。通过本项目的建设，将西泉井区内原有的汽车拉油转运的方式转变为管道输送，可大大减少油气损耗，提高油气输送效率。 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境现状调查与评价 1.1 生态功能区划 根据《新疆生态功能区划》，该项目位于“Ⅱ准噶尔盆地温带干旱荒漠与绿洲生态功能区Ⅱ5准噶尔盆地南部灌木半灌木荒漠绿洲农业生态亚区”的“28．阜康—木垒绿洲农业荒漠草地保护生态功能区”。管线与新疆生态功能区划的关系，见表3-1、附图3-1。 表3-1 拟建项目与新疆生态功能区划的关系一览表 起迄桩号; 拟建工程全线. 生态功能分区单元; 生态区; Ⅱ准噶尔盆地温带干旱荒漠与绿洲生态功能区. 生态亚区; Ⅱ5准噶尔盆地南部灌木半灌木荒漠绿洲农业生态亚区. 生态功能区; 28.阜康—木垒绿洲农业荒漠草地保护生态功能区. 主要生态服务功能; 农牧业产品生产、人居环境、荒漠化控制. 主要生态环境问题; 地下水超采、荒漠植被退化、沙漠化威胁、局部土壤盐渍化、河流萎缩、滥开荒地. 主要生态敏感因子、敏感程度; 生物多样性和生境中度敏感，土壤侵蚀轻度敏感、不敏感，土地沙漠化、土壤盐渍化不敏感. 主要保护目标; 保护基本农田、保护荒漠植被、保护土壤环境质量. 主要保护措施; 节水灌溉、草场休牧、对前山坡耕地和北部沙化土地实施退耕还林（草），在水源无保障、植被稀少、生态脆弱地带禁止开荒、加强农田投入品的使用管理. 适宜发展方向; 农牧结合，发展优质、高效特色农业. 1.2生态系统类型及特点 根据管线沿线土地利用状况和遥感影像资料，管线沿线为草地生态系统、荒漠生态系统。荒漠区段地表被戈壁砾石覆盖，植被以琵琶柴、假木贼等典型荒漠植被为主，植被盖度在5%-10%之间。草地生态系统主要为牧草及其他荒漠植被。 表3-2 沿线区域生态系统 区域类型; 土地利用类型; 土壤类型; 植被类型; 野生动物; 景观类型. 荒漠区; 未利用地; 风沙土、栗钙土; 琵琶柴、假木贼; 快步沙蜥、二斑百灵、小沙百灵、子午沙鼠; 荒漠景观. 牧区; 草地; 栗钙土; 牧草、琵琶柴、假木贼; 快步沙蜥、二斑百灵、小沙百灵、子午沙鼠; 草地景观. 1.3土地利用现状 评价区内（管道两侧各500m范围内）土地利用类型主要为荒地，小部分管道穿越灌木林地、草地等。项目建设须临时占用草地，已经征得当地管理部门的同意，签订了“临时使用草地安置补助协议书”（见附件）。 1.4植被现状 管线沿线主要自然植被类型为无叶假木贼荒漠。无叶假木贼群落分布于砾砂质生境上，群落高度5cm～10cm，总盖度5%～10%，群落种类组成贫乏，伴生植物有膜果麻黄(Ephedra przewalskii)、盐生草(Iljinia regelii)等。主要植物名录见表3-3。项目区植被类型见附图3-2。 表3-3 沿线主要植被名录 科名; 属名; 种中文名; 种拉丁名; 保护级别. 藜科; 盐穗木属; 盐穗木; Halostachys caspica; 无. 盐生草属; 盐生草; Halogeton glomeratus; 无. 猪毛菜属; 猪毛菜; Salsolacollina; 无. 梭梭属; 梭梭; Haloxylon ammodendron (C. A. Mey.) Bunge; 3级. 豆科; 骆驼刺属; 骆驼刺; Alhagi sparsifolia; 无. 柽柳科; 柽柳属; 柽柳; Tamarix chinensis; 无. 多枝柽柳; Tamarix ramosissima Lcdcb; 3级. 禾本科; 芨芨草属; 芨芨草; Achnatherum splendens; 无. 狗尾草属; 狗尾草; Setaria viridis (L.) Beauv; 无. 现场踏勘期间，项目生态评价范围内未见《国家重点保护野生植物名录（第一批）》和《国家重点保护野生植物名录（第二批）》（讨论稿）中的重点保护野生植物及中国濒危珍稀植物，也没有古树名木分布。 1.5野生动物现状 按中国动物地理区划分级标准，评价区域动物区系上属蒙新区的西部荒漠亚区中的准噶尔盘地小区，动物区系组成简单，野生动物种类及分布均很少。 沿线所经区域大部分为荒地及牧草地，区域人为活动较为频繁，野生动物的组成特点表现为准噶尔荒漠动物类型与绿洲农业区动物类型的相互渗透。这段评价区域内野生动物组成较单一，常见的有两栖类的、爬行类的快步麻蜥和沙蜥等，其广泛分布于干旱荒漠中。鸟类为雀形目的树麻雀、短趾沙百灵等广布种，还有大杜鹃、红尾伯劳、欧斑鸠等，无大型野生兽类，主要为啮齿动物，如沙鼠、小家鼠、灰鼠、田鼠等。 野生动物名录见表3-4。 表3-4 区域主要动物种类 中文名; 学名; 科属; IUCN保护级别. 小地兔; pygeretmus; 跳鼠科肥尾跳鼠属; LC. 五趾跳鼠; A. sibirica; 跳鼠科五趾跳鼠属; LC. 三趾跳鼠; Dipus sagitta; 跳鼠科三趾跳鼠属; LC. 长耳跳鼠; Euchoreutes naso; 跳鼠科长耳跳鼠属; LC. 三趾心颅跳鼠; Salpingotus kozlovi; 跳鼠科三趾心颅跳鼠属; LC. 子午沙鼠; Meriones meridianus; 鼠科沙鼠属; LC. 长爪沙鼠; Meriones unguiculatus; 鼠科沙鼠属; LC. 大沙鼠; Rhombomys opimus; 鼠科大沙鼠属; LC. 睡鼠; Dryomys nitedula; 睡鼠属; LC. 短耳沙鼠; Brachiones przewalskii; 仓鼠科短耳沙鼠属; LC. 灰仓鼠; Cricetulus migratorius; 仓鼠科仓鼠属; LC. 白尾松田鼠; Phaiomys leucurus; 仓鼠科白尾松田鼠属; LC. 小毛足鼠; Phodopus riborovskii; 仓鼠科毛足鼠属; LC. 麻雀; Passer montanus; 文鸟科麻雀属; LC. 小嘴乌鸦; Corvus sharpii; 鸦科鸦属; LC. 戴胜; Upupa epops; 戴胜科戴胜属; LC. 注：（1）物种学名以IUCN（世界自然保护联盟）濒危物种红色名录（http://www.iucnredlist.org）为准，中名及其所属分类阶元（科、属）的中文名称以《中国生物物种名录》（2012版）中收录内容为准，国家重点保护级别以《国家重点保护野生动物名录》（1988年12月10同国务院批准）为准。 （2）IUCN保护级别：EX绝灭，EW野外绝灭，CR极危，EN濒危，VU易危，NT近危，LC无危，DD数据缺乏，NE未评估。 现场踏勘期间，项目生态评价范围内未见《国家重点保护野生动物名录》（2021年2月1日）、《国家重点保护水生野生动物名录》中的重点保护野生动物和中国濒危珍稀动物。 2、环境空气质量现状调查与评价 ①数据来源 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（H.J2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，选择中国环境影响评价网环境空气质量模型技术支持服务系统中阜康市2020年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源，数据从空间和时间上均符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求。 ②评价标准 基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 ③评价方法 评价方法：基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h 平均或8h平均质量浓度满足GB3095-2012中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数。 ④空气质量达标区判定 空气质量达标区判定结果见表3-5。 表3-5 区域空气质量现状评价结果一览表 污染物; 平均时段; 现状浓度µg/m3; 标准值µg/m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均浓度; 28; 40; 70; 达标. PM10; 年平均浓度; 103; 70; 147.1; 不达标. PM2.5; 年平均浓度; 65; 35; 185.7; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 日最大8h平均第90百分位; 70; 160; 42.8; 达标. 本项目所在区域SO2、NO2年平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，年评价指标为达标；CO的百分位上日平均质量浓度为达标；O3的百分位上8h平均质量浓度为达标；颗粒物PM2.5、PM10的年评价指标均为超标，因此本项目区域为不达标区。本项目所在区域为非达标区域。 3、地表水环境质量现状调查与评价 本工程区周边5km范围内无常年地表水体分布，与地表水体无水力联系，正常情况下，不会对地表水环境产生不利影响。且本工程施工期生活污水不直接排放，按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），“间接排放建设项目评价等级为三级B”，不对地表水进行环境质量现状调查。 4、地下水环境质量现状调查与评价 具体内容见“八、地下水环境专项评价”。 5、声环境质量现状调查与评价 本项目所在区为油气田开发区，目前暂未进行声环境功能区划，考虑到油田开发实际情况及区域环境，定为2类声环境功能区。项目拟建泵站厂界外50m范围内不存在声环境保护目标，管线两侧50m范围内也不存在声环境保护目标，故不进行声环境现状调查。 6、土壤环境现状调查与评价 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A内容，本项目属于“采矿业——其他”土壤环境影响评价项目类别为“Ⅲ类”，永久占地主要为拟建的2座泵站，占地面积小，占地范围及其周边区域为荒地，土壤环境不敏感，因此，本项目可不开展土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目选址位于新疆昌吉回族自治州，阜康市滋泥泉子镇的东北方向。本工程建设性质为新建，不存在与本工程有关的原有污染情况及主要环境问题。 |
| 生态环境保护目标 | 据现场调查，本工程评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区和饮用水水源保护区等特殊敏感区域和重要生态敏感区域，不在生态红线范围之内，管线未穿越农田、河流、渠道、水土流失重点预防区和治理区，不存在环境制约地域和因素。考虑到本工程位于荒漠区域，生态系统脆弱，可恢复性差，自然荒漠生态系统是重点保护目标。 根据“昌吉州水土流失重点预防区和治理区规划图”，本项目不属于“水土流失重点预防区和治理区”，项目与昌吉州水土流失重点预防区和治理区的位置关系见图3-3。 （1）大气环境 在运营过程中，采取密闭等各种措施，将各种大气污染物排放控制在最低程度，确保区域内大气环境质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （2）水环境 本项目运营期不向外环境排放废水，且工程不与地表水发生水力联系。 （3）声环境 保护本工程开发区域声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 （4）生态环境 防止评价区生态破坏和土壤污染，保护井区内的野生动、植物及其生境不受破坏。最大限度地减少地表土壤扰动和植被破坏，减少风蚀。 （5）水土保持 - 防止风蚀加剧，减少施工风蚀等造成水土流失。 - 表3-6 环境敏感保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 相对厂 址方位; 距厂界最近距离(m); 功能要求; 备 注. 大气环境; 区域大气环境; 区块内部; —; GB3095-2012 二级; 不改变区域环境空气功能. 地下水; 区域潜水; 区块内部; —; GB/T18484-2017Ⅲ类; 不对评价区域地下水产生污染影响. 生态环境; 植被和动物; 管线、站场占地范围及管线两侧200m范围内; 工程选线及占地避开植被覆盖度较高的区域，确保占地范围外的自然植被不被破坏，保护野生动物; 不改变生态功能. |
| 评价 标准 | 1. 环境质量标准 （1）环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准； （2）声环境质量执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准。 2. 污染物排放标准 （1）施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）颗粒物无组织排放周界监控浓度限值； - （2）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523- 2011)；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类标准。 （3）施工过程中产生的一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求； |
| 其他 | 无 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本工程施工期对环境的影响主要表现为施工期间产生的扬尘、废水、噪声和施工固废等对环境的影响，施工作业对地面开挖而造成的地表植被破坏等。 1、施工期生态影响分析 管道工程是地埋管道敷设工程，最直接的环境影响是施工期开挖管沟及管道敷设临时占地，对土壤结构、肥力、物理性质破坏的影响，以及站场建设永久占地的影响。 1.1占地的影响 本次拟建管线全长21.2km，施工期作业带宽度最大以10m计，临时占地面积为212000m2；新建混输泵站未产生新增占地。 表4-1 占地面积及类型 工程内容; 占地类型. 灌木林地; 草地; 建设用地; 未利用地. 管线工程; 57429; 67527; 21085; 65959. 管线工程主要为临时占地，按要求管道填埋后恢复土地的原有使用功能。根据本工程可行性研究报告及施工要求，按最小控制施工作业带宽度进行施工，并在施工结束后及时对扰动的地表进行恢复，不会改变土地利用性质。 1.2对土壤环境的影响 （2）对土壤结构和质地的影响 土体结构是土壤剖面中各种土层组合情况，不同土层的特征及理化性质差异较大。就养分状况而言，表土层（腐殖质层，或耕作层）较底层好，其有机质、全氮、速效磷、钾等含量高，紧实度、孔隙状况适中，适耕性强。在管道敷设过程中，开挖和回填对土壤的影响表现为： ①破坏土壤原有结构。土壤上层的团粒结构一经破坏将需要长时间培育才能恢复和发展；适宜植被发育的表土层一般厚15～25cm，除开挖部分受到直接破坏外，挖土堆放处也会影响表土层的土壤结构；弃土的混合和扰动，也将改变表土层的性质。 ②改变土壤质地。上层和下层土壤的质地不尽相同，管沟下挖回填改变了土壤层次和质地。 （3）对土壤紧实度的影响 管道埋设后的回填，一般难以恢复其原有的紧实度。表层过松时降水易造成水分下渗，使土层明显下陷形成凹沟；过紧实时，会影响植物根系的下扎。管道施工期间，车辆和重型机械也会造成管道两侧表层过于紧实，给植物生长造成不良环境。 （4）固体废弃物对土壤的影响 在管道建设过程中，管道外层保温材料的包扎、防护涂层的抹刷等都将可能有固体物质落入土壤中，这些固体物质在土壤中一般难于分解。因此在施工中应教育工作人员不要乱丢弃施工废料，做到文明施工。 （5）对土壤物理性质的影响 在施工中由于打乱土层，改变土壤容重，地表植被受到破坏，使得表层填筑物对太阳热能的吸收量增加，蒸发量加大，土壤水分减少，冬季土表积雪提前融化，将可能形成一条明显的沟带。 1.3对植被的影响 （1）临时占地对林地的影响 工程临时占用灌木林地约57429m2，会使土地的利用形式发生改变，暂时改变这些土地的使用功能。同时，由于管道工程建成后，其两侧 5m 范围内禁止种植深根植物，因此管线经过的林地需要改种浅根草本植物或者农业作物，使得这部分土地的原有土地利用方式发生改变，但由于这部分占地面积较小且没有影响土地利用性质，因此影响很小。本工程临时占用耕地、草地、建设用地等其它用地，均可恢复原状，对土地利用性质影响不大。 （2）临时占地对荒漠植被的影响 本工程施工建设过程中因临时占地、管沟开挖等原因可能会造成小范围内植物生产能力下降、植被覆盖率降低、生物多样性减少。本工程需严格控制用地范围，由于本工程占地范围内地表植被稀疏，由工程施工造成的生物量损失较小，管线施工开挖土方过程中，分层开挖，分层堆放，管线敷设结束后分层回填恢复原土层结构，并利用原生植被进行复貌，将不利影响降到最低。 （3）占地对草地及牧业的影响分析 拟建工程临时占用草地67527m2，其环境影响主要是在施工期及恢复期草地面积的减少，从而导致载畜量的减少。 草地资源等级评价的原则及标准遵循中国北方《重点牧区草场资源调查大纲和技术规程》，即以草地草群的品质优劣确定草地的质况，以草群地上部分鲜草生产量的多少为指标确定草地的量况“级”，用此来反映草地资源的经济价值。 按统一规定从目前实际出发，在确定草群品质的优劣时主要以组成草群植物的适口性特点为依据，通过野外的实地观察，向实际从事多年牧业生产的牧民群众访问了解和多年研究工作经验的积累，进行综合评价。按其适口性优劣划分为优、良、中、低、劣五类不同适口性级别的牧草。再以优、良、中、低、劣这五类不同品质牧草在各草群中所占的重量百分比例划分出不同“等”草地。各“等”草地划分的具体标准如下： 一等草地：优等牧草占60%以上； 二等草地：良等牧草占60%以上，优等及中等占40%； 三等草地：良等牧草占60%以上，中等及低等占40%； 四等草地：低等牧草占60%以上，中等及劣等占40%； 五等草地：劣等牧草占60%以上。 以草地草群生产量多少衡量草地状况是草地经济价值的另一重要体现。草群生产量的高低，不仅体现了草地生产力的载畜潜力的大小，而且也反映出了组成草地草群中各优、良、中、低、劣牧草的参与量及产量的比例构成。根据中国北方《重点牧区草场资源调查大纲和技术规程》规定，以年内草地产量最高月份的测定值代表草地草群的自然生产力水平，并规定按单位面积产量高低确定和划分出不同的草地级，划分各级的标准如下： 第1 级草地每公顷产鲜草 12000kg 以上； 第2 级草地每公顷产鲜草 9000kg～12000kg； 第3 级草地每公顷产鲜草 6000kg～9000kg； 第4 级草地每公顷产鲜草 4500kg～6000kg； 第5 级草地每公顷产鲜草 3000kg～4500kg； 第6 级草地每公顷产鲜草 1500kg～3000kg； 第7 级草地每公顷产鲜草 750kg～1500kg； 第8 级草地每公顷产鲜草 750kg 以下。 根据《新疆草地资源及其利用》及该区域荒漠草场的主要植物种类和质量，确定该区域天然草场中主要常见植物种类及牲畜可食性质量评价等级。 在该段评价区范围内，主要为二等6级草场，产草量一般处于6 级，本项目以每公顷产鲜草 1500kg计算，临时占用草地67527m2，则造成的生物损失量为10.13t。 根据调查，拟建工程位于草场边缘，且占用草地面积与该区域草场总面积相比，所占的比例较小，且属于临时占用。因此，本项目的建设对牧业生产的影响较小，在进行合理的生态补偿后，本项目对草地及牧业的影响可以接受。 （4）污染物对植物的影响 ①扬尘对植被的影响 施工期扬尘是对植物生长产生影响的因素之一，但由于该区域地形开阔使得大气中的扬尘易扩散。因此，在正常情况下施工扬尘浓度低，工期短，对植被影响不大。 ②施工期污水产生量很少，而且水质成分简单，不会对植被产生影响。 （5）人为活动对植被的影响 人为活动对植被的影响主要表现为施工人员和作业机械对草本植物的践踏、碾压等，主要有： ①由于开发及施工过程中人类践踏形成的小面积局部地段的次生裸地，多集中在临时性占地外围50m范围内。这种影响一般为短期性影响，且强度不大，施工结束，这一影响也逐渐消除。 ②施工作业中大型机械大面积碾压和翻动地表土壤，造成地表原有植被的破坏，改变了十分脆弱的原有自然生态型，造成施工区外缘区域沙漠化。其影响范围同工程临时占地面积相同，这一破坏需经较长时段才能完全恢复。 1.4对野生动物的影响 工程对野生动物的影响主要表现在施工期。施工过程中的各种噪声及人员和施工车辆活动易对沿线附近的野生动物的正常栖息和生活产生不利影响。 本工程对野生动物的影响方式，就鸟类而言，主要是管道施工过程在路过林地时，因伐树减少栖息地所造成的直接影响和管沟开挖过程惊吓造成的间接不利影响将使鸟类暂时远离施工地带。对啮齿类的影响主要在于施工挖沟会毁坏这些动物在施工地带的洞穴，同时施工人员的活动和来往机械的运动也会使它们受到惊吓，其结果是迫使它们迁往别处。 由于该区活动的野生动物多为新疆的广布种，分布范围广，群体数量不大，而工程穿越地段所占的面积毕竟是局部的，而且施工期短。因此，造成的这些动物栖息地破坏仅是其生活区极小的部分。所以，本工程建设和人群活动对这些动物只产生很小的影响。 1.5对生态系统稳定性及完整性影响分析 评价区主要涉及荒漠生态系统和草地生态系统，临时和永久性占地对土壤环境的影响主要是堆积、挖掘、辗压、践踏等开发活动对土壤结构的破坏。这些活动破坏了土壤的表层保护性结构，造成地面裸露，表土温度变幅增大，对土壤的理化性质产生不利影响。土壤有机质分解强烈，使表土内有机质含量大幅度降低，不利于重新栽植其它植被，并且使土壤的富集过程受阻，使土壤生产力下降。这些影响将改变受影响区域原有生态系统，使生态系统易遭到破坏。 项目施工和运行过程中，施工迹地植被将消失而形成裸地。但是区域与周围植被没有明显的隔离作用，临时占地一般在1～2 年内将开始发生向原生植被群落演替的过程。对整个区域而言，本项目临时占地和永久占地的影响范围较小，建设项目对该区域生态系统稳定性及完整性的影响不大。 1.6水土流失 管沟开挖等活动，都将不同程度的扰动表土，在大雨和大风天气条件下，如不采取水土保持措施，均会引发土壤侵蚀。本工程施工期较短，管线采取分段施工的措施，且避开恶劣天气，在严格控制临时占地范围、采取遮盖、洒水压实等措施的前提下，可在一定程度上减少水土流失。 2、施工期大气环境影响分析 （1）施工期废气影响分析 ①施工扬尘 施工扬尘主要产生于设备基础施工、管沟开挖、回填、土方堆放、运输车辆行驶等过程，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。扬尘产生量与施工现场条件、施工管理水平、施工机械化程度、施工季节、施工场地土质及天气等诸多因素有关。 据有关调查显示，运输车辆来往行驶过程产生的扬尘量约占施工期扬尘总量的60%以上。在同样路面清洁度情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。故限速行驶及保持路面清洁是减少运输车辆道路扬尘的有效途径。 施工期扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。起尘风速与物料粒径、含水率等因素有关，减少露天堆放和保证露天物料一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 本工程施工周期较短，工程区周边无人群居住，因此施工扬尘对环境影响较小，且是局部的、临时的，随施工结束而消失。 ②施工机械和运输车辆尾气 施工机械和运输车辆主要以燃油为动力，燃油废气中主要污染物为NOx、CO、THC等。施工机械及运输车辆所排放的废气在空间上和时间上具有较集中的特点，在局部的范围内污染物的浓度较高。本工程所在区域扩散条件良好，施工机械及运输车辆产生的尾气很快被空气稀释，对环境影响不大。 3、施工期水环境影响分析 （1）施工期废水影响分析 施工期产生的废水包括管道试压水和生活污水。 施工人员约25人，施工周期约120d，生活用水量按50L/人·d计算，排水量按用水量的80%计算，则施工期共生活污水产生量120m3。由于本项目施工作业区周围主要为荒漠，距离城市建成区较远，无可利用的排水设施，施工作业期间生活污水经“生化+过滤”一体化装置处理后水质达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65/4275-2019）表2中B级标准，出水用于荒漠的灌溉。 管道试压水主要污染物为SS，本工程管道试压分段进行，试压水排出后进入下一段管线循环使用。试压结束后，试压水可用于施工现场洒水降尘。 本工程施工期产生的废水均可得到妥善处置，不会对区域水环境产生不利影响。 4、施工期声环境影响分析 （1）施工期噪声影响分析 ①噪声源强 本工程在施工建设过程中，由于运输、场地平整、管沟开挖及回填等要使用各种车辆和机械，其产生的噪声对施工区周围的环境将产生一定的影响。施工期主要噪声源及其源强详见表4-1。 表4-1 施工期主要噪声源及其源强 序号; 设备名称; 噪声值/距离[dB(A)/m]; 序号; 设备名称; 噪声值/距离[dB(A)/m]. 1; 挖沟机; 84/5; 3; 推土机; 90/5. 2; 装载机; 90/5; 4; 运输车辆; 78/5. ②噪声影响预测 本评价采用点源衰减模式，预测计算施工期噪声源至受声点的几何发散衰减，计算中不考虑声屏障、空气吸收等衰减，预测公式如下： Lr=Lr0-20lg(r/r0) 式中：Lr——距声源r处的A声压级，dB(A)； Lr0——距声源r0处的A声压级，dB(A)； r——预测点与声源的距离，m； r0——监测设备噪声时的距离，m。 利用上述公式，预测计算本工程施工期主要噪声源在不同距离处的贡献值，预测计算结果详见表4-2。 表4-2 施工期主要噪声源在不同距离处的噪声贡献值一览表 序号; 噪声源; 不同距离处的噪声贡献值[dB(A)]; 施工阶段. 40m; 60m; 100m; 200m; 250m; 300m; 350m. 1; 挖沟机; 65.9; 62.4; 58.0; 52.0; 50.0; 48.4; 47.1; 土石方. 2; 装载机; 71.9; 68.4; 64.0; 58.0; 56.0; 54.4; 53.1; 安装. 3; 推土机; 71.9; 68.4; 64.0; 58.0; 56.0; 54.4; 53.1; 基础施工. 4; 运输车辆; 59.9; 56.4; 52.0; 46.0; 44.0; 42.4; 41.1; 物料运输. ③噪声影响分析 根据表4-2噪声预测结果可以看出，单个施工设备工作情况下昼间距施工设备60m，即可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）场界昼间噪声限值要求。本工程区周边无居民区，施工期噪声主要对局部环境和施工人员产生不利影响。施工期噪声影响是短暂的，随施工结束即消失。 5、施工期固体废物影响分析 (1)施工期固体废物影响分析 施工期产生的固体废物主要为施工建筑垃圾、弃土和施工人员产生的生活垃圾等。 施工建筑垃圾主要包括管材边角料等，根据类比调查，施工建筑垃圾的产生量约为0.2t/km，本工程施工建筑垃圾产生量约为5.6t。施工建筑垃圾应首先考虑回收利用，不可回收利用部分就近拉运至建筑垃圾填埋场处理。 开挖管沟多余的土方沿管线铺设方向形成垄，作为管道上方土层自然沉降富裕量，剩余土方用于场地平整和临时施工场地恢复。 施工期间施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾总产生量为0.75t。生活垃圾集中收集后运至当地垃圾填埋场处理。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目为油气混输管道工程，管线输送过程为密闭过程，在油气集输环节产生的挥发性有机物（VOCs）主要包括非甲烷总烃（烷烃、烯烃、芳香烃、炔烃等）、含氧有机化合物（醛、酮、醇、醚、酯、酚等）、卤代烃，含氮有机化合物，含硫有机化合物等，对本项目而言，VOCs主要为非甲烷总烃。 参照《石化行业VOCs污染源排查工作指南》中设备动静密封点泄漏相关附录—平均排放系数法计算本工程产生的无组织泄漏量。 石油炼制工业密封点TOC排放速率： 式中： etoc 某类密封点的TOC排放速率，kg/h； FA 某类密封点排放系数； WFTOC 物料流中含TOC的平均质量分数；（根据油田采出液组分数据取采出液最大含油率，取95%） WF甲烷物料流中甲烷的平均质量分数，最大取10%； N 某类密封点的个数 计算VOCs的排放速率： 式中： eVOCS 物料流中VOCS排放速率，kg/h； eTOC 物料流中TOC排放速率，kg/h； WFVOCS 物料流中VOCS的平均质量分数；（本次评价按保守估计的原则，将TOC全部视为可挥发性有机物VOCs，WFVOCS = WFTOC） WFTOC 物料流中TOC的平均质量分数； 表4-3 设备与管线组件FA,i取值参数表 设备类型; 介质; 石油炼制排放系数(千克/小时/排放源). 阀; 气体; 0.0268. 轻液体; 0.0109. 重液体; 0.00023. 泵; 轻液体; 0.114. 重液体; 0.021. 压缩机; 气体; 0.636. 泄压设备; 气体; 0.16. 法兰、连接件; 所有; 0.00025. 开口阀或开口管线; 所有; 0.0023. 采样连接系统; 所有; 0.0150. 根据油气水物性参数，项目WF甲烷核算值为25%，WFTOC核算值为95%。项目管线为焊接连接，仅在起点、终点处存在8处法兰连接、2处阀门，项目涉及的液体阀门、法兰数量如表4-4所示。 表4-4 拟建工程无组织废气非甲烷总烃核算一览表 序号; 设备名称; 设备数量(个); 单个设备排放速率(kg/h); 排放速率(kg/h); 年运行时间(h); 年排放量 (t). 1; 混输泵站及管线; 阀(重液体); 10; 0.00024; 0.0023; 8760; 0.0201. 2; 法兰; 10; 0.000265; 0.0025; 8760; 0.0219. 3; 泵; 4; 0.023; 0.084; 8760; 0.736. 合计; 0.0888; /; 0.778. 经过核算，拟建项目无组织排放废气中非甲烷总烃排放速率为0.0888kg/h（0.778t/a）。 经核算可知，本项目设备动静密封点泄漏水平极低，通过加强操作管理，其非甲烷总烃产生量可忽略不计，不需设置总量指标。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本次拟建油气混输管道全长21.2km，设计压力3.5MPa。根据《新疆阜油实业有限公司西泉井区密闭油气混输管线及泵站建设项目可行性研究报告》，由选择主要根据现场踏勘后的实际情况，结合井区内钻井分布情况进行敷设。可研确定的管线路由主要沿油区现有的伴行公路进行选线，减少了前期大量踏线工作，不需要绕避村镇等环境敏感目标，安全隐患较少。项目选线100m范围内无民宅，200m范围内无铁路、高速公路，500m范围内无学校、医院和大型油库等人口密集性、高危性场所，项目周围无自然保护区、风景名胜区等环境敏感目标。管线途径区域主要为荒漠区，部分管线穿越地方防护林和灌木林（林地等级均属于Ⅲ级），对林地及荒漠区生态环境的影响是可逆的，因此，本项目选线较合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态环境保护措施 （1）林地恢复措施 管线管道途经地区有灌木林地，工程施工将临时占用林地，因此，工程应重点从以下几个方面对林地进行恢复： ①开挖宽度控制在10m之内，严禁自行扩大施工用地范围，尽可能少的占用林地。加强对施工人员及施工活动的管理，施工过程中，禁止施工人员对植被滥砍滥伐，严格限制人员的施工活动范围。 ②施工过程中，可在设计穿越点两侧20m范围内选择树木间距较大的地方进行路由微调整，尽可能减少树木移栽量。 ③管道通过林地时，工程施工将占用林地和移栽树木，应事先向林业主管部门申报，并进行合理的赔偿。 ④对于管线途径处的林地，需妥善处理，保护其根部，并选择合适的地点进行移栽，不得随意砍伐和丢弃。 ⑤施工后的植被恢复：根据《中华人民共和国石油天然气管道保护法》的规定：在管道线路中心线两侧各五米地域范围内，禁止种植乔木、灌木、藤类、芦苇、竹子或者其他根系深达管道埋设部位可能损坏管道防腐层的深根植物。因此，施工结束后，在管道覆土上采取播撒草籽、栽植花、草等措施恢复植被。 （2）草地的恢复措施 为最大限度的减少临时占地对草地的破坏，提出以下保护措施： ——根据《新疆维吾尔自治区国家建设征拨用地补偿安置标准的若干规定》文件的相关规定，以及企业与当地主管部门签订的“临时使用草地安置补助协议书”进行占地补偿，临时占地草场补偿标准为414元/亩。 ——控制施工作业带宽度，严禁自行扩大施工用地范围。施工机械（主要为挖掘机等）需在控制范围内作业，一侧用于堆土，另一侧可用作施工机械作业。 ——在临时占地区域，可将表层25cm的土壤放到管沟一侧远处，下部25～60(100)cm底层土壤放近处，将底部土壤放另一侧，管沟进行基底回填时，先将底部土壤填入，必须做到分层开挖、分层回填，在施工结束后平铺于表层，便于进行地表生态恢复。 ——施工结束后做好草地的恢复工作。清理施工作业区域内产生的废弃物。应按国务院颁发的《土地复垦条例》、国土资源部颁发的《土地复垦条例实施办法》的规定进行复垦。凡受到施工车辆、机械破坏的地方，都要及时修整，恢复原貌，植被破坏应在施工结束后的当年或来年予以恢复。 ——严禁施工车辆在草地到处乱碾乱压，应严格限制在已有的道路和作业区行驶，防止对周围土壤和植被产生破坏。 ——要为农牧民的放牧提前安排出行路线，并在临时路线上设置明显的引导标识。 ——废弃的施工原料均运至规定的地点进行存放，禁止向施工区域附近的草地内倾倒。 ——在保证施工质量的前提下，尽量缩短施工期限。 ——加强对施工人员的教育、监督和管理，积极倡导文明施工。 （3）荒漠植被的恢复措施 ①在管道沟槽开挖时，开挖出的土堆放沟槽边1m以外处，熟土(表层土)和生土(下层土)分开堆放并铺设盖土网防雨防风。管道沟槽回填时按生、熟土顺序填放，分层回填，夯实，碾压，利于后期植被恢复。 ②临时土堆采取临时苫盖拦挡措施，防治表土流失。 ③临时占地范围内扰动深度小于20cm的表土可不剥离， 宜采取铺垫等保护措施。 ④施工结束后，应将表土回覆到植被区域。分层回填前应清理留在土壤中的固体废物，回填时，还应留足适宜的堆积层，防止因降水、径流造成地表下陷和水土流失。 ⑤剩余土方用于场地平整和临时施工场地恢复。 2、施工期大气环境保护措施 为最大限度地减轻施工期间对周边环境空气质量的不良影响，结合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》、《新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例》以及工程特点，应采取以下防治措施： ①避免在大风季节施工，尽可能缩短施工时间，提高施工效率，减少裸地暴露时间。 ②施工单位必须加强施工区的规划管理。挖方堆、放应定点定位，并采取防尘、抑尘措施（定期洒水抑尘、土堆遮盖等措施）。 ③合理规划、选择最短的运输路线，利用气田现有公路网络，禁止随意开辟道路，运输车辆应以中、低速行驶，减少车辆行驶动力起尘。 ④合理规划临时占地，控制临时占地范围，对工作区域外的场地严禁机械及车辆进入、占用，避免破坏植被和造成土地松动。 ⑤管沟开挖深度不宜过深，及时开挖，及时回填，遇大风天气应停止土方作业。 ⑥加强对施工机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟尘和尾气的排放。 ⑦加强施工工地环境管理，提倡文明施工，积极推进绿色施工，严防人为扬尘污染。 3、施工期水环境保护措施 ①施工作业期间生活污水经“生化+过滤”一体化装置处理后水质达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65/4275-2019）表2中B级标准，出水用于荒漠的灌溉。 ②管道试压分段进行，试压水排出后进入下一段管线循环使用。试压结束后，试压水可用于施工现场洒水降尘。 ③加强施工管理，禁止向工程区周边排放废水。 4、施工期声环境保护措施 为最大限度避免和减轻施工及运输噪声对周围声环境的不利影响，本评价对施工期噪声控制提出以下要求和建议： ①建设单位应要求施工单位使用低噪声、低振动的机械设备类型，并在施工中设专人对其进行保养维护，对设备使用人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 ②应合理安排施工作业，避免高噪设备集中施工造成局部噪声过高。 ③运输车辆进出工地时应低速行驶，少鸣笛或不鸣笛。 5、施工期固体废物处置措施 为避免施工期固体废物对周围环境产生不利影响，本评价要求施工单位采取以下防范措施： ①工程土方施工应对挖方定点堆放，用于管沟回填作业，多余土方用于场地平整和临时施工场地恢复。 ②施工单位应指派专人负责施工区固体废物的收集及转运工作，不得随意丢弃。 ③严禁施工人员产生的生活垃圾随地乱扔，生活垃圾应收集至垃圾收集桶，施工结束后将生活垃圾运至当地生活垃圾填埋场处置，施工现场不遗留。 ④提倡文明施工，禁止将施工固废随意堆弃。施工建筑垃圾应首先考虑回收利用，不可回收利用部分就近拉运至建筑垃圾填埋场处理。 6、土壤环境保护措施 ①合理规划工程占地，严格控制工程占地面积，对规划占地范围外的区域严禁机械及车辆进入、占用，禁止乱轧乱碾，避免破坏自然植被，造成土地松动。 ②管线施工时应根据地形条件，尽量按地形走向、起伏施工，减少挖填作业量。 ③管线施工应分段进行，管沟要分层开挖，分层堆放，分层回填。表层土壤可进行剥离并妥善保存，以保护植被生长层。 ④管沟回填后多余的土方禁止大量集中弃置，应均匀分散在管线中心两侧，并使管沟与周围自然地表形成平滑过渡，避免形成汇水环境，防止水土流失。管线所经地段的原始地表存在局部凹地时，若有集水的可能，需采用管沟多余土或借土填高以防地表水汇集。对敷设在较平坦地段的管道，应在地貌恢复后使管沟与附近地表自然过渡，回填土与周围地表坡向保持一致，严禁在管沟两侧有集水环境存在。 ⑤严格落实环评所提环保措施，加强施工管理，杜绝废水固废乱堆乱排的现象，避免施工期废水、固废等对自然植被及土壤造成不良影响。 综上所述，本工程的施工建设将会对局部区域的大气环境、声环境、生态环境产生一定程度的影响，通过采取有效的预防和治理措施后，其影响程度将会大大降低，其影响范围也将减小。 7、防沙治沙生态保护措施 本项目位于新疆裸地区域，根据《中华人民共和国防沙治沙法》办法，本项目施工期间要严格执行防沙治沙要求。 ①禁止在沙化土地上砍挖灌木、药材等防风固沙植物和从事其他破坏植被的活动。 ②在沙化土地范围内从事开发建设活动的，应当依法进行环境影响评价。 ③强化封禁保护，实行“三禁”制度。切实汲取长期存在的边治理、边破坏的教训，杜绝滥垦、滥牧、滥采等破坏行为，遏制沙地活化，保护沙区植被。 ④施工期间严格执行生态保护措施，杜绝破坏植被，造成沙化的行为。 ⑤项目区域主要为沙地，绝大部分地段很少或根本无植物生长，为裸地，沿线属于极强度风力侵蚀区，采取草方格和沙障防风固沙。 综上所述，本工程的施工建设将会对局部区域的大气环境、声环境、生态环境产生一定程度的影响，通过采取有效的预防和治理措施后，其影响程度将会大大降低，其影响范围也将减小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目设备动静密封点泄漏水平极低，通过加强操作管理，其非甲烷总烃产生量可忽略不计，不需设置总量指标。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 本工程总投资为2417.91万元，其中环保投资65万元，占总投资的3%，环保工程清单及投资见表5-5。 表5-5 工程环保投资估算表 项目; 内容; 投资（万元）; 备注. 废气治理; 施工期扬尘防治措施：扬尘防护网、洒水降尘等; 5; /. 废水治理; 试压废水：试压废水可用于施工现场洒水降尘; 2; /. 噪声治理; 施工人员个人噪声防护，选用低噪声设备; 1; /. 固废废物; 施工期建筑垃圾清运处置; 2; /. 生态环境; 林草地补偿、荒漠植被恢复; 50. 环境风险; 管道防范（采用复合要求的管材、防腐等，进行探伤作业、设置标示桩）; /; /. 计入主体工程. 水土保持; 管道施工沿线的平整，植被的恢复等; 5; /. 合计; 65; /. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 管道防范 | 项目施工结束后临时占地平整场地，以利于土壤、植被的自然恢复 | 无 | 无 |
| 水生生态 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 地表水环境 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 地下水及土壤环境 | 施工作业期间生活污水经“生化+过滤”一体化装置处理后水质达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65/4275-2019）表2中B级标准，出水用于荒漠的灌溉。 | 施工结束做好自然恢复，验收时现场无施工遗留问题 | 无 | 无 |
| 声环境 | 合理安排施工时间，高噪声施工时间尽量安排在昼间；优先选用低噪声施工工艺和施工机械。 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）标准。 | 无 | 无 |
| 振动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 大气环境 | 对井场、进场道路洒水降尘。车辆、机械使用合格燃料。 | 验收时现场无施工遗留问题 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 生活垃圾集中收集后运至当地垃圾填埋场处理。施工建筑垃圾应首先考虑回收利用，不可回收利用部分就近拉运至建筑垃圾填埋场处理。 | 验收时现场无固废堆弃；施工现场无遗留问题 | 无 | 无 |
| 电磁环境 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 环境风险 | 安装原油、天然气泄露检测装置，管线定期巡检。 | 验收时现场无施工遗留问题 | 无 | 无 |
| 环境监测 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他 | 无 | 无 | 无 | 无 |

- 七、结论

本工程属于鼓励类项目，符合国家产业政策。工程选址合理，所采取的废气、废水、固体废物和噪声防治措施以及生态保护措施可行有效，在油气输送过程认真落实报告表中提出的各项污染防治措施和风险防范措施后，工程建设对周围环境的影响是可接受的，从环境保护角度看，本工程建设是可行的。

- 八、地下水环境专项评价

- 8.1评价工作等级及评价范围 依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），项目区对地下水环境影响状况和评价区水文地质条件等，确定该项目地下水环境影响评价工作等级。 （1）行业类别 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中附录A地下水环境影响评价行业分类表，该项目属于F石油、天然气，41、石油、天然气、成品油管线（不含城市天然气管线），本项目主要建设油气混输管线，由此确定其地下水环境影响评价行业类别为“Ⅱ类”。 （2）地下水环境敏感程度 依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的地下水环境敏感程度分级表（表2.5-4）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目评价范围内不涉及集中式及分散式饮用水水源，不属于集中式饮用水水源准保护区和准准保护区以外的补给径流区，不涉及国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区及保护区以外的分布区，不涉及未划定准保护区的集中式饮用水水源及其保护区以外的补给径流区，无特殊地下水资源保护区，地下水环境敏感特征为“不敏感”。 表8.1-1 地下水环境敏感程度分级表 敏感程度; 地下水环境敏感特征. 敏感; 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区. 较敏感; 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；为划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。. 不敏感; 上述地区之外的其他地区。. 注：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 （3）工作等级划分 依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水环境评价等级为三级，判定依据见表8.1-2。 表8.1-2 地下水环境影响评价工作等级划分 项目类别 环境敏感程度; I类项目; II类项目; III类项目. 敏感; 一; 一; 二. 较敏感; 一; 二; 三. 不敏感; 二; 三; 三. （4）评价范围 地下水环境评价范围为管道中心线两侧各200m的带状范围。 - 8.2地下水环境质量现状评价 8.2.1监测布点及监测项目 本次评价引用《北三台凸起西泉029井区二叠系梧桐沟组、石炭系油藏西泉032评价井工程》、《北三台油田北16井区B1097与B1098井补钻工程》对项目区地下水进行监测的数据，其中，1#、2#监测点位于管线两侧200m范围内，监测时间为2020年5月28日；3#监测点位于管线终点以南约1.5km处，监测时间为2020年3月12日，与本项目均属于同一水文地质单元，引用的数据可反映项目区的地下水环境质量现状。具体监测点位见附图8-1。 8.2.2分析方法 采样按照《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)执行，监测分析方法按照《地下水环境监测技术规范》(HJ164-2020)、《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)、《环境水质监测质量保证手册》(第二版)有关标准和规范执行，并给出各监测因子的分析方法及其检出浓度。 8.2.3评价标准与评价方法 （1）评价标准 执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 （2）评价方法 评价方法采用单因子指数法。 ①对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公式： 式中：Pi——第i个水质因子的标准指数，无量纲； Ci——第i个水质因子的监测浓度，mg/L； Csi——第i个水质因子的标准浓度，mg/L。 ②对于评价标准为区间值的水质因子(如pH值)，其标准指数计算公式： ，pH≤7时； ，pH＞7时； 式中：PpH—pH的标准指数，无量纲； pH—pH监测值； pHsd—标准中pH的下限值； pHsu—标准中pH的上限值。 8.2.4监测及评价结果 监测结果见表8.2-1。 表8.2-1 监测结果 单位：mg/L 序号; 指标; 监测值; 标准值. 1#; 2#; 3#. 1; 钾; 1.18; 1.28; /; /. 2; 钠; 109; 116; /; 200. 3; 钙; 26.2; 25.9; /; /. 4; 镁; 12.0; 13.3; /; /. 5; 硫酸盐; 159; 153; 108; 250. 6; 氯化物; 65.8; 57.8; 59.8; 250. 7; 硝酸盐; 0.235; 0.212; 0.726; 20. 8; 碳酸根; 0; 0; /; /. 9; 重碳酸根; 128; 134; /; /. 10; pH; 8.3; 8.23; 7.34; 6.5-8.5. 11; 亚硝酸盐氮; 0.026; 0.027; 0.018; 1.0. 12; 总硬度; 123; 128; 189; 450. 13; 氨氮; 0.028; <0.025; 0.104; 0.5. 14; 氰化物; <0.004; <0.004; 0.004; 0.05. 15; 挥发酚; <0.0003; <0.0003; <0.0003; 0.002. 16; 高锰酸盐指数; 0.6; 0.7; /; /. 17; 氟化物; 0.46; 0.49; /; 1.0. 18; 水温; 14.2; 14.8; 4.3; /. 19; 六价铬; <0.004; <0.004; 0.035; 0.05. 20; 汞; <0.00004; <0.00004; 0.00006; 0.001. 21; 砷; <0.0003; <0.0003; 0.0004; 0.01. 22; 铅; <0.01; <0.01; <0.0025; 0.01. 23; 镉; <0.001; <0.001; <0.0005; 0.005. 24; 石油类; 0.01; <0.01; 0.04; /. 评价结果见表8.2-2。 表8.2-2 评价结果 单位：mg/L 序号; 指标; 标准指数; 标准值. 1#; 2#; 3#. 1; 钾; /; /; /; /. 2; 钠; 0.545; 0.58; /; 200. 3; 钙; /; /; /; /. 4; 镁; /; /; /; /. 5; 硫酸盐; 0.636; 0.765; 0.43; 250. 6; 氯化物; 0.263; 0.231; 0.24; 250. 7; 硝酸盐; 0.012; 0.011; 0.04; 20. 8; 碳酸根; /; /; /; /. 9; 重碳酸根; /; /; /; /. 10; pH; 0.8; 0.87; 0.23; 6.5-8.5. 11; 亚硝酸盐氮; 0.026; 0.027; 0.018; 1.0. 12; 总硬度; 0.273; 0.284; 0.42; 450. 13; 氨氮; 0.056; <0.05; 0.21; 0.5. 14; 氰化物; <0.08; <0.08; 0.08; 0.05. 15; 挥发酚; <0.15; <0.15; <0.15; 0.002. 16; 高锰酸盐指数; /; /; /; /. 17; 氟化物; 0.46; 0.49; /; 1.0. 18; 水温; /; /; /; /. 19; 六价铬; <0.08; <0.08; 0.7; 0.05. 20; 汞; <0.04; <0.04; 0.06; 0.001. 21; 砷; <0.03; <0.03; 0.04; 0.01. 22; 铅; <1; <1; 0.25; 0.01. 23; 镉; <0.2; <0.2; 0.1; 0.005. 24; 石油类; /; /; /; /. 根据监测结果可知，本项目所在区域地下水各项监测指标均满足《地下水质量标准(GB/T14848-2017)》Ⅲ类标准要求。 - 8.3地下水环境影响预测与评价 本次评价采用解析模型预测污染物在含水层中扩散并进行影响评价。 - 8.3.1预测情景分析 （1）正常工况 本项目运营期间无废水产生，管线采用无缝钢管，采取严格的防腐防渗措施，正常情况下不会对地下水产生污染影响。 （2）非正常工况 集输管线与阀门连接处泄漏事故对地下水的影响，一般泄漏于土体中的石油类可以同时向表面溢出和向地下渗透，并选择疏松位置运移。如果有足够多的石油类泄漏到疏松的土体中，就有可能下渗至潜水带并在潜水带顶面扩展而形成“油饼”。 通常管道泄漏产生的污染物以点源形式通过土壤表层下渗进入地下含水层。因而管道泄漏事故对地下水环境的影响程度主要取决于原油的物理性质、泄漏量、泄漏方式、多孔介质特征及地下水位埋深等因素。 本项目非正常状况下，管线与阀门连接处破损泄漏，如不及时修复，石油类可能下渗对地下水造成影响。本次评价对非正常状况下管线与阀门连接处泄漏情景运用解析模型进行预测，以评价对地下水环境的影响。 - 8.3.2预测因子筛选 根据本项目特征，非正常状况下选取石油类作为作为特征污染物进行预测，石油类参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。各评价因子检出限及评价标准见表8.3-1。 表8.3-1 评价因子及评价标准一览表 评价因子; 评价标准（mg/L）; 预测标准值（mg/L）. 石油类; 0.5; 0.5. - 8.3.3预测源强 根据油田实际操作经验，考虑非正常状况下，管线连接和阀门处泄漏发生1小时后发现并关闭阀门，石油类泄漏量约为1m3。 - 8.3.4预测模型 非正常状况下，污染物运移通常可概化为两个相互衔接的过程：①污染物由地表垂直向下穿过包气带进入潜水含水层的过程；②污染物进入潜水含水层后，随地下水流进行迁移的过程。本项目所在区域地下水埋深大于5m，本次预测考虑泄漏石油类1‰进入潜水含水层，则石油类进入地下水的量约为0.78kg。此后污染物在潜水含水层中随着水流不断扩散，根据本项目非正常状况下污染源排放形式与排放规律，本次模型可概化为一维稳定流动二维水动力弥散问题的瞬时注入污染物-平面瞬时点源的预测模型，其主要假设条件为： a.假定含水层等厚，均质，并在平面无限分布，含水层的厚度、宽度和长度比可忽略； b.假定定量的定浓度的污水，在极短时间内注入整个含水层的厚度范围； c.污水的注入对含水层内的天然流场不产生影响。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），一维稳定流动二维水动力弥散问题的瞬时注入示踪剂一平面瞬时点源的预测模型为： 式中： x，y—计算点处的位置坐标； t—时间，d； C(x,y,t)—t时刻点x,y处的污染物浓度，mg/L； M—含水层厚度，m；评价区域潜水含水层平均厚度约30m； mM—长度为M的线源瞬时注入示踪剂的质量，kg。本工程线源瞬时注入的污染物（即石油类）为0.78kg； u—地下水流速度，m/d；潜水含水层岩性为细砂，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），渗透系数取3m/d。水力坡度I为0.28‰。因此地下水的渗透流速u=K×I/n=0.0026m/d； n—有效孔隙度，无量纲；含水层岩性主要为细砂，参照相关资料，其有效孔隙度n=0.32； DL—纵向x方向的弥散系数，m2/d；根据资料，纵向弥散度αL=2m，纵向弥散系数DL=αL×u=0.0052m2/d； DT—横向y方向的弥散系数，m2/d；横向弥散系数DT=0.0013m2/d； π—圆周率。 - 8.3.5预测结果与分析 非正常状况下污染物在含水层中运移，在水动力弥散作用下，瞬时注入的污染物示踪剂将产生呈椭圆形的污染晕，污染晕中污染物的浓度由中心向四周逐渐降低。随着水动力弥散作用的进行，污染晕将不断沿地下水水流方向运移，污染晕的范围也会发生变化。本次预测在研究污染晕运移时，参考《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类水质标准，选取石油类的III类标准值等值线作为污染晕的前锋，来判断污染晕的运移距离及影响范围。 本次评价预测了石油类在不同时间段的运移情况，主要分析了预测因子的运移距离和污染晕的最大浓度等方面的情况。预测结果见表8.3-2和图8.4-1。在图中，横轴代表预测因子在地下水流方向运移距离，纵轴代表预测因子横向运移距离，原点代表示踪剂释放点。 表8.3-2 非正常状况下石油类在潜水含水层中运移情况一览表 预测时间; 污染晕检出限 (mg/L); 污染中心事故 最大贡献浓度(mg/L); 污染晕是否检出; 最大运移距离（m）. 100d; 0.01; 22.825; 是; 6.3. 365d; 0.01; 5.893; 是; 9.9. 1000d; 0.01; 1.753; 是; 7.1. 365d 1000d 单位：m 100d 单位：m 图8.3-1 非正常状况下石油类在含水层中运移图 模拟结果显示：石油类污染物泄漏100d后污染中心事故最大贡献浓度22.825mg/L，最大运移距离6.3m；石油类污染物泄漏365d后污染中心事故最大贡献浓度5.893mg/L，最大运移距离9.9m；石油类污染物泄漏1000d后污染中心事故最大贡献浓度1.753mg/L，最大运移距离7.1m。 在假定情景预测期限内，污染物的泄漏将会对泄漏点附近的地下水环境产生一定的影响，但超标范围较小，并且在企业做好源头控制措施、完善分区防渗措施、管道刺漏防范措施的前提下，本项目对地下水环境影响可以接受。以上假定非正常情况下管线连接和阀门处泄漏情形，均可由总控室发现压力异常，从而切断阀门，由巡线职工及时赶往泄漏发生地点，组织相关人员进行清污，可以从源头上得到控制，不会对地下水产生影响。 - 8.4地下水环境保护措施 地下水环境保护措施与对策应符合《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”，重点突出饮用水水质安全的原则确定。 （1）源头控制措施 ①输送的介质可根据具体条件和重要性确定密封型式。 ②集输管线采用地下敷设，对工艺要求必须地下走管的管道、阀门设专用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现泄漏问题及时观察、解决，将污染物跑、冒、滴、漏降至最低限度。 ③对集输管线、阀门严格检查，有质量问题的及时更换，管道、阀门都应采用优质耐腐蚀材料制成的产品。 （2）分区防控措施 为防止污染地下水，针对工程工艺特点，严格执行《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)“11.2.2分区防控措施”和《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)“4.0.4石油化工储运工程区的典型污染防治分区”相关要求，集输管线采用无缝钢管，其具有耐腐蚀、耐结垢特点。 （3）管道刺漏防范措施 ①站场设置现场检测仪表，并由控制系统实现管线的生产运行管理和控制，并与所属的总控室SCADA管理系统通信，上传管线的重要生产运行数据，接收上位系统的控制指令，随时通过监控系统观察管线输送情况。 ②在管线上方设置标志，以防附近的各类施工活动对管线的破坏。减轻管道的内外腐蚀，定期检测管道的内外腐蚀情况，并配备适当的管道抢修、灭火及人员抢救设备。 ③利用管线的压力、流量监控系统，发现异常立即排查，若是出现问题，立即派人现场核查，如有突发事情启动应急预案。 ④一旦管道发生泄漏事故，站场内设置有流量控制仪及压力变送器，当检测到压力降速率超过0.15MPa/min时，由SCADA系统发出指令，远程自动关闭阀门。 （4）地下水环境监测与管理 根据本项目特点建立和完善区域地下水环境监测制度和环境管理体系，制定完善的监测计划，环境监测工作可委托当地有资质的环境监测机构承担。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2020）的要求、地下水流向、项目的平面布置特征及地下水监测布点原则，利用区块下游地下水井为本工程地下水水质监测井，地下水监测计划见表8.4-1。 表8.4-1 地下水监测点布控一览表 编号; 监测层位; 功能; 井深; 监测因子; 方位. J1; 潜水含水层; 跟踪监测井; ≤50m; 耗氧量、氨氮、挥发性分类、硫化物、氯化物、硫酸盐、氟化物、石油类; 东北. （5）应急响应 ①应急预案 在制定全作业区环保管理体制的基础上，制订专门的地下水污染事故的应急措施，并与其它应急预案相协调。地下水应急预案包括以下内容： a地下水环境保护目标的确定，采取的紧急处置措施和潜在污染可能性评估： b特大事故应急抢险组织状况和人员、装备情况，平常的训练和演习。 ②应急处置 一旦发现地下水发生异常情况，必须按照应急预案马上采取紧急措施； a当确定发生地下水异常情况时，按照制订的地下水应急预案，在第一时间内尽快上报主管领导，通知当地环境保护主管部门，密切关注地下水水质变化情况； b组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生地点、分析事故原因，切断污染源，阻隔地下水流，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小地下水污染事故对人和财产的影响； c对事故后果进行评估，并制定防止类似事件发生的措施。

- 九、环境风险专项评价

- 9.1评价等级 9.1.1判定依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）风险评价工作等级划分原则，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。具体划分原则为：根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，从而确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。评价工作等级划分依据见表9.1-1，建设项目环境风险潜势划分见表9.1-2。 表9.1-1 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ＋; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 表9.1-2 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险。. 9.1.2危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其对应临界量的比值Q来表征危险性。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下面公式计算物质总量与其临界量比值（Q）： q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn≥1 式中：q1,q2……qn—每种危险物质最大存在总量(t)； Q1,Q2……Qn—每种危险物质的临界量(t)。 当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1 时，将Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本工程属集输管道建设项目，主要风险物质为原油、天然气，均存在于集输管线内，本次评价以两个阀组间管线内的在线量计算Q值，原油密度按890kg/m³计，混烃石油气密度按2.35kg/m³计，计算结果详见表9.1-3。 表9.1-3 本项目风险单元Q值一览表 风险源; 危险物质; 数量; 规格; 在线量（t）; 临界量（t）; Q值. 管线; 甲烷（天然气）; 21.2km; DN150; 0.88; 10; 0.088. 管线; 原油; 21.2km; DN150; 333.26; 2500; 0.13. 合计; 0.218. 本工程Q=0.218，故Q＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）判定，本项目环境风险潜势划分为Ⅰ类，评价工作等级确定为简单分析。 - 9.2环境敏感目标调查 本项目区周边无环境敏感点和社会关注点，评价范围内无居民区、无集中式饮用水源保护区、无保护文物、无风景名胜区等其他保护目标。 - 9.3环境风险识别 （1）物料风险识别 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）、《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ 230-2010）中涉及的有毒有害、易燃易爆物质进行危险性识别。对于中度危害以上的危险性物质应予以识别，按照物质危险性，结合受影响的环境因素，筛选环境风险评价因子。 ①有毒有害物质识别 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）等判定建设项目原辅料及产品中无有毒有害的重大危险源。 ②易燃、易爆物质识别 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）判定本项目原辅料及产品中易燃、易爆物质为：石油、天然气。（表5-4）。 表9.3-1 天然气理化性质、危险危害特性及防护措施表 物质名称：甲烷（天然气） 英文名称：methane. 危险性类别：第 2.1 类易燃气体; 危险货物编号：21007; UN编号：1971. 物化特性. 熔点（℃）; -182.5; 沸点（℃）; -161.5; 溶解性; 微溶于水，溶于醇、乙醚。. 相对密度（空气=1）; 0.55; 饱和蒸气压(kPa); 53.32(-168.8℃); 燃烧热; 889.5 kJ/mol. 相对密度(水=1); 0.42(-164℃); 外观与气味; 无色无臭气体。. 火灾爆炸危险数据. 闪点（℃）; -188; 爆炸极限（%）; 上限15 下限5.3; 引燃温度(℃); 538. 临界温度（℃）; -82.6; 临界压力（MPa）; 4.59; 燃烧性; 本品易燃，具窒息性。. 危险特性; 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。. 反应活性数据. 稳定性：稳定; 聚合危险性：不聚合; 禁忌物：强氧化剂、氟、氯。; 有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。. 健康危害数据. 侵入途径; 吸入、皮肤接触. 急性毒性; LD50; 无资料; LC50; 无资料. 健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25％～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。. （2）原油 原油理化性质、危险危害特性及防护措施见表9.3-2。 表9.3-2 原油理化性质、危险危害特性及防护措施表 化学品名称; 化学品中文名称; 原油. 化学品英文名称; Grudloil. 组成/组分信息; 烷烃、环烷烃、芳香烃和烯烃等多种液态烃的混合物。主要成分是碳和氢两种元素，分别占83～87%和11～14%；还有少量的硫、氧、氮和微量的磷、砷、钾、钠、钙、镁、镍、铁、钒等元素。. 危险特性; 危险性类别：第3.2类中闪点液体。 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：液体有强烈刺激性。食入可引起恶心、疼痛和呕吐，引起黏膜水肿和溃疡症状，包括口腔和咽喉灼烧感；较大的剂量可引起恶心、呕吐、麻醉、无力、头晕、呼吸表浅、腹痛、抽搐和意识丧失；可引起心律失常、室颤和心电图改变；可发生中枢神经系统抑制。眼睛接触本品可引起刺激，长期接触引起炎症。皮肤长期或持续接触液体可引起脱脂，伴随干燥、破裂、刺激和皮炎。蒸气对上呼吸道有刺激性。高温时吸入伤害加重。吸入高浓度蒸气的急性影响是肺部刺激症状，包括咳嗽伴有恶心；中枢神经抑制表现为头痛、头晕、兴奋、视力模糊、反应迟钝、疲乏和共济失调。长时间暴露于高浓度蒸气中可导致麻醉、神志不清，甚至昏迷和死亡。吸入高浓度的油雾可引起油性肺炎。慢性影响：长时间接触可引起支气管炎和肺水肿。长期皮肤接触可造成皮肤干燥、皲裂和发红。影响神经系统、骨髓机能等。 环境危害：造成大气，河流，湖泊，海洋，土壤等污染。 燃爆危险：易燃。遇到高热，火星或火苗极易引起燃烧爆炸。. 急救 措施; 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。眼睛受伤后，应由专业人员取出隐形眼镜。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。静卧、保暖。开始急救前，取出假牙等，防止阻塞气道。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 食入：饮水，禁止催吐。保持呼吸道通畅，防止吸入呕吐物。禁止给嗜睡症状或知觉降低即正在失去知觉的病人服用液体。如有不适感，就医。. 消防 措施; 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。 有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。 灭火方法：用泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。. 泄漏应急处理; 消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或限制性空间。小量泄露：用砂土或其他不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄露：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在限制性空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。. 操作处置与储存; 操作注意事项：密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具，穿防静电工作服。远离火种、热源。工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。在清除液体和蒸气前不能进行焊接、切割等作业。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材和泄露应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃，保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设备。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄露应急处理设备和合适的收容材料。. 接触控制/个体防护; 工程控制：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触，进入罐、限制性空间或其他区作业，须有人监护。 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，但建议在特殊情况下，戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。【工程控制】：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 手防护：戴一般作业防护手套。 其他防护:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。. 理化 特性; 外观与性状; 黑色的可燃性黏稠液体; 蒸气压; 无资料. 沸点; 自常温至500℃以上; 闪点; -6～155℃. 熔点; -60℃; 溶解性; 不溶于水，溶于苯、乙醚、三氯甲烷、四氯化碳等有机溶剂. 密度; 相对密度（水=1）0.7365-0.917; 稳定性; 稳定. 爆炸极限; 1.1%～8.7%（V%）; 自燃温度; 280℃～380℃. 稳定性和反应活性; 稳定性：稳定。 禁配物：氧化剂。 避免接触的条件：高热，火源和不相容物质。 聚合危害：不聚合。 分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、硫氧化物等有毒烟雾。. 毒理学 资料; 有毒。原油中芳香烃以及杂原子化合物具有一定的毒性。 LD50：>4300mg／kg(大鼠经口) LC50：无资料. 生态学资料; 生态毒理毒性：原油中的芳香族化合物以及杂原子具有一定的毒性。 生物降解性：自然界中的部分厌氧菌，硫化菌以及部分绿色植物能将原油的大部分物质降解。 非生物降解性：原油中的沥青质等高分子物质具有很难得生物降解性。 生物富集或生物积累性：/。 其它有害作用：温室气体。应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 废弃处置; 废弃物性质：废有机液体。 废弃处置方法：若本产品成为废品，必须由取得许可证的专业工厂进行处理，处理前必须先收集，在空旷安全地带点火充分焚烧。 废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。本产品不可排放与下水道，河流，湖泊，大海等。. 运输信息; 运输注意事项：环境密封放置，放置热源和日光暴晒，与强氧化剂隔离。. 法规信息; 《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令第591号（自2011年12月1日起施行），中华人民共和国国务院令第645号修订（自2013年12月7日起施行）、《危险化学品目录（2015版）》（自2015年5月1日起施行）。. 其他信息; 表格内数据来源于本项目方案提供的物料特性数据、《危险化学品目录（2015版）》和《危险化学品安全技术全书》。. - （2）管道危险性识别 管道输送是一种安全可行的输送方式，但存在于环境中的管道会受到各种环境因素的作用，同时管道本身的设计、管材制造、施工、操作运行和管理等各环节都可能存在着缺陷和失误，所有这些因素都可能导致事故的发生。发生的事故主要为管线破裂造成的油气泄漏，事故发生时会有部分油气溢出，对周围环境造成直接污染，而且泄漏的油气遇到明火还可能产生火灾、爆炸事故。 - （3）风险类型识别 根据工程分析中本项目可能涉及的危险物质及危险场所，分析工程的危险特性，主要包括以下几方面的内容： ①火灾危险性 当天然气等危险物质和空气等共存，遇到有导致着火的初始点火能源，如：明火、摩擦、撞击、电火花、静电火花、雷电等可发生火灾事故。 ②爆炸危险性 油品爆炸多数是混合气体的爆炸，即油气与空气的混合物，其浓度在爆炸极限范围内的化学爆炸。其次还有受容器等由于超压超温或意外情况，泄压装置同时失效发生的高压物理爆炸。 ③挥发及泄漏危险性 项目正常生产过程中，天然气在密闭条件下输送，不具备发生火灾爆炸的条件，发生事故主要由于管道存在设计缺陷、材料缺陷、施工质量缺陷、长期使用磨损、人员误操作、人为破坏等原因造成易燃易爆介质泄漏，泄漏的易燃易爆介质遇火源（明火、静电火花、机械火花、电气火花、高温物体或雷电），有可能引发火灾事故；泄漏的易燃易爆气体或蒸气浓度达到爆炸浓度极限，遇火源，则可能发生爆炸、火灾事故。 - 9.4环境风险分析 9.4.1大气环境风险分析 在系统压力下，天然气泄漏时，天然气进入环境空气，其中的NMHC可能会对周围环境空气产生影响；遇明火燃烧，发生火灾爆炸事故，燃烧产生的次生CO引发周围人员CO中毒事件。由于项目区周围无环境敏感目标，且地域空旷，扩散条件较好，发生事故后，及时采取相应的措施，不会对周围环境空气产生明显影响。 一旦管道发生泄漏事故，井场内设置有流量控制仪及压力变送器，当检测到压力降速率超过0.15MPa/min时，由SCADA系统发出指令，远程自动关闭阀门。 9.4.2地下水环境风险分析 本工程建成投产后，正常状态下无废水直接外排。 非正常状态下，油品中的石油类在下渗过程中易受包气带的吸附作用影响，不易迁移至含水层；但在防渗措施老化破损的情况下，若发生油品泄漏，石油类在下渗过程受包气带的吸附作用，也会不可避免的对地下水水质产生一定的影响，但影响范围很小。在事故状态下油品泄漏对区域地下水造成污染的环境风险可接受。 本评价要求建设单位加强环境管理，定期对管线进行检查，避免因管材质量缺陷、管道腐蚀老化破损造成油品泄漏。 - 9.5环境风险防范措施 9.5.1工程前期及设计阶段事故防范措施 （1）选择管线路径时，避开复杂地址段，以减少由于油气泄漏引起的火灾、爆炸事故对居民的危害。 （2）严格按防火规范布置平面，站场内的电器设备及仪表按防爆等级不同用不同的设备。 （3）站内所有设备均应做防静电接地。 （4）在可能发生油气泄漏或积聚的场所应设置可燃气体报警装置。 （5）设立紧急关断系统。在管线进站等处设置紧急切断阀，对一些明显故障实施直接切断。 9.5.2施工阶段事故防范措施 （1）输气管线敷设前，应加强对管材质量的检查，严禁使用不合格产品。在施工过程中加强监理，确保焊接和涂层等施工质量。 （2）建立施工质量保证体系，提高施工检验人员的水平，加强检验手段。 （3）制定严格的规章制度，发现缺陷，及时正确修补并作好记录； （4）选择有丰富经验的单位进行施工，并有优秀的第三方对其工程质量进行强有力的监督，减少施工误操作。 （5）在管线的敷设线路上设置永久性标志，包括里程桩、转角桩、交叉标志和警示牌等。 9.5.3运营阶段的事故防范措施 （1）定期清管，排除管内的积水和污物，以减轻管道内腐蚀； （2）定期进行管道壁厚的测量，对管壁减薄严重的管段，及时维修更换，避免爆管事故发生； （3）每半年检查管道安全保护系统（如切断阀、安全阀、放空系统），使管道在超压时能够得到安全处理，使危害影响范围减小到最低程度。 （4）定期检查管线施工带，查看地表情况，发现对管道安全有影响的行为，应及时制止、采取相应措施向上级报告。 （5）按规定进行设备维修、保养，及时更换易损及老化部件，防止油气泄漏事故的发生。 9.5.4管理措施 （1）制定出正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗； （2）制定应急操作规程，在规程中应说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影响； （3）提高员工素质，增强安全意识，建立严格的安全管理制度，杜绝违章动火、吸烟等现象，经常性地向职工进行安全和健康防护方面的教育； （4）对重要仪器设备有完善的检查项目、维护方法；按计划进行定期维护；设立专门档案（包括维护记录档案），文件齐全； （5）各类设备应选用安全可靠的优质设备，输气管道应经过防腐处理。 9.5.5事故应急措施 （1）发生事故后，先是抢救伤员，同时采取防止事故蔓延或扩大的措施。险情严重时，必须组织抢险队和救护队，并向有关部门及时汇报； （2）防止第二次灾害事故发生，采取措施防止残留危害物品的燃烧和爆炸；可燃气体的继续泄漏；建筑物垮塌等； （3）建立警戒区、警戒线，撤离无关人员，禁止非抢救人员入内，可燃气体泄漏的场所，采取防毒措施，切断电源、火种和断绝交通； （4）在管道发生断裂、漏气事故时，按顺序停泵。抢修队根据现场情况及时抢修，做好安全防范工作，把损失控制在最小范围内； - 9.6突发环境事件应急预案 对于重大或不可接受的风险（主要是物料严重泄漏、火灾爆炸造成重大人员伤害等），制定应急响应方案，建立应急反应体系，当事故一旦发生时可迅速加以控制，使危害和损失降低到尽可能低的程度。定期按照应急预案内容进行应急演练，应急物资配备齐全，出现风险事故时能够及时应对。本评价建议将本次建设内容突发环境事件应急预案纳入现有突发环境事件应急预案中，对现有突发环境事件应急预案进行必要的完善和补充。