# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：康10H井勘探钻探项目

建设单位（盖章）：中国石油新疆油田分公司勘探事业部

编制日期：2022年4月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 康10H井勘探钻探项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 无 |  |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 郑以华 |  |  | 联系方式 |  | 13579520838 |
| 建设地点 |  | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市 |  |  |  |  |  |
| 地理坐标 |  | 东经88度41分29.950秒，北纬44度03分54.558秒 |  |  |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 |  | 四十六、专业技术服务 业99陆地矿产资源地质 勘查（含油气资源勘探） |  |  | 用地面积（m2）/长度（km） |  | 15550（临时用地） |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 |  |  | 建设项目 申报情形 |  | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 |  | 无 |  |  | 项目审批（核准/备案）文号 |  | 无 |
| 总投资（万元） |  | 800 |  |  | 环保投资（万元） |  | 102 |
| 环保投资占比（%） |  | 12.75 |  |  | 施工工期 |  | 钻井期120天 试油期90天 |
| 是否开工建设 |  | 否 □是 |  |  |  |  |  |
| 专项评价 设置情况 |  | 无 |  |  |  |  |  |
| 规划情况 |  | 《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2016—2020年）》经国土资源部于2017年9月26日以《国土资源部关于新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2016—2020年）的复函》（国土资函〔2017〕625号）批复实施。 |  |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2016—2020年）环境影响报告书》于2017年8月3日获得原环境保护部（现生态环境部）技术审查意见，文号为环审〔2017〕114号。 |  |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2016—2020年）》将石油天然气列为新疆安全战略资源，准噶尔盆地列为重点勘探开发区域。本项目位于准噶尔盆地南缘，是规划中的重点勘探开发区域，不属于《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2016—2020年）环境影响报告书》中要求的禁止开采区及限制勘探区，符合规划及规划环评要求。 |  |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 产业政策 |  | 本项目属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中的第一类鼓励类——七、石油、天然气——1、常规石油、天然气勘探与开采，符合国家产业政策。 |  |  |  |  |
|  | 类别 | 管控要求及符合性分析 |  |  |  |  |  |
|  | 三线一单 | 生态保护红线 | 项目位于《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》（2021年发布）中的一般管控单元（ZH65230230001），不在生态保护红线范围内，详见附图1。 |  |  |  |  |
|  |  | 环境质量底线 | 项目无运营期，施工期较短，采取相应的环境保护措施后，废气、废水、固废和噪声均能妥善处置或满足相应的排放标准，产生强度低且持续时间短，随着施工期的结束而消失，对区域环境质量的影响较小，不会突破区域环境质量底线。 |  |  |  |  |
|  |  | 资源利用上线 | 项目建设过程中会消耗一定量的白油、柴油及少量新鲜水，消耗量占区域资源可利用总量比例极较小，不会突破资源利用上线要求。 |  |  |  |  |
|  |  | 生态准入清单（《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》管控要求） | 空间布局约束 | 限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，严格控制金属冶炼、石油化工、焦化等“高污染、高环境风险产品”工业项目，原则上不增加产能，现有“高污染、高环境风险产品”工业项目持续削减污染物排放总量并严格控制环境风险。原则上禁止建设涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的工业项目。 |  | 本项目非限制行业，非“高污染、高环境风险产品”类别，无一类重金属和持续性有机污染物排放，符合要求。 |  |
|  |  |  | 污染物排放管控 | 落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。 |  | 本项目无需申请总量控制指标，符合要求。 |  |
|  |  |  | 环境风险防控 | 禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的尾矿、矿渣等。 |  | 本项目施工期间井场内的柴油机、发电机房、材料堆场等关键区域均铺设防渗膜，施工期产生的废水和固体废物均得到妥善处理。正常生产状况下，施工期对地下水环境不会产生不利影响，不会向土壤排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥。符合要求。 |  |
|  |  |  | 资源利用效率 | 实行水资源消耗总量和强度双控，推进农业节水，提高农业用水效率。优化能源结构，加强能源清洁利用。 |  | 项目建设过程中会消耗一定量的白油、柴油以及新鲜水，资源消耗量总体相对区域资源利用总量较少。本项目为陆地矿产资源地质勘查项目，符合要求。 |  |
|  | 主体功能区划 |  | 本项目为油气资源的勘查，与《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中阜康市的功能定位之一：“天山北坡地区重点开发区——全国重要的能源基地”是相符的。 |  |  |  |  |
|  | 石油天然气开采业污染防治技术政策 |  | 本项目钻井一开采用水基钻井液，二开、三开采用油基钻井液，井场设钻井液不落地设备，分离出的液相回用于钻井，分离出的水基钻井岩屑进水基岩屑专用方罐，由岩屑处置单位直接拉运进行处理，满足相关要求后进行综合利用；油基钻井岩屑属于危险废物，进入油基岩屑专用方罐后交由具有相关危险废物处置资质的单位负责接收、转运及处置；钻井过程无废水产生；试油过程产生的洗井废水由专用罐收集，拉运至沙南联合站采出水处理系统进行处理，经系统处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T5329—2012）中相关标准后，全部回注油藏，不外排；本项目在压裂过程中不使用酸化压裂液，压裂结束后压裂返排液与其他采出液一同进入地面方罐，由专用罐车拉运沙南联合站原油处理系统处理。以上措施均符合《政策》要求。 |  |  |  |  |
|  | 新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例 |  | 阜康市为新疆维吾尔自治区水土流失重点治理区，报告表提出了相应的水土保持措施，可将项目引起的水土流失的程度降低到最小限度。施工期产生的污染物影响随施工期的结束而消失，不会对周围环境产生明显影响；项目无运营期，无需对环境进行监测；试油期产生的伴生气的量不稳定，不具备回收利用条件，经放喷管线燃烧放空；钻井和试油均纳入《新疆油田公司勘探事业部突发环境事件应急预案》。以上措施均符合《条例》要求。 |  |  |  |  |
|  | 关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知 |  | 本项目在实施过程中的环境管理执行中国石油新疆油田分公司已建立的健康、安全与环境管理体系（HSE管理体系），能够落实各项环保和安全措施，从而减少对周围环境的影响；本项目在新疆油田“一张图”区块范围外，属于未确定产能建设规模的陆地石油天然气开采新区块的勘探（见附图2）；以上措施均符合《通知》要求。 |  |  |  |  |

二、建设内容

| 地理位置 | 本项目计划部署1口勘探井（康10H井），构造上位于准噶尔盆地南缘冲断带阜康断裂带，行政隶属于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市。西北距阜康市中心城区约58km，北距沙南联合站约46km，西南距黄山河3.5km。井位坐标见表1，地理位置见附图3。 表1 拟部署井位坐标 井号; 经纬度坐标; 大地坐标（北京54）. 东经; 北纬; Y; X. 康10H; 88°41′29.950"; 44°03′54.558"; 4882539.8; 15635535.4. |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 工程组成情况详见表2。 表2 工程组成一览表 序号; 工程组成; 工程内容. 1; 主体工程; 钻前工程; 井场平整、简易探临道路及生活营地等建设，设备进场. 钻井工程; 钻井进尺4500m；采取三开水平井井身结构；钻井期为120天，施工人数为35人. 试油工程; 对完钻井进行通井、洗井、试压、射孔、压裂、求产等工序并配套试油设备，记录油气产量；试油周期为90天，施工人数为2人. 2; 公用工程; 供配电; 井场用电采用柴油发电机供给，施工期柴油消耗量约为380t. 给排水; 新水从小西泉村由罐车拉运至井场；洗井废水排至井场方罐内，集中收集后送至沙南联合站采出水处理系统处理；生活污水排至生活营地临时生活污水储集防渗池，完井后清运至吉木萨尔县污水处理厂处理. 道路; 新建探临道路从井场至周边采矿用地550m，宽7m，路面为砂石路面，具体道路走向见附图3. 3; 环保工程; 放喷设施; 井场左右两侧各设置1条放喷管线，井喷失控时采用应急放喷池处置. 钻井岩屑; 井场设置钻井液不落地系统1套，用于分离钻井液和钻井岩屑，分离出的水基钻井岩屑由相关单位进行处理和综合利用；油基钻井岩屑交由具有相关资质的危废处置单位负责接收、转运及无害化处置。. 生活污水; 排入生活营地临时生活污水储集防渗池，完井后由吸污车清运至吉木萨尔县污水处理厂处理. H2S监测; 井场配备H2S监测仪. 续表2 工程组成一览表 序号; 工程组成; 工程内容. 3; 环保工程; 生态措施; 施工结束后对临时占地进行清理，并对占地进行平整，周围生态自然恢复. 噪声; 设备底部进行基础减震. 4; 依托工程; 洗井废水; 依托沙南联合站采出水处理系统处理. 采出液; 依托沙南联合站原油处理系统处理. 生活垃圾; 井场及生活营地设垃圾收集箱，生活垃圾拉运至吉木萨尔县生活垃圾填埋场填埋处置. 生活污水; 排入生活营地临时生活污水储集防渗池，完井后由吸污车清运至吉木萨尔县污水处理厂处理. 5; 储运工程; 洗井废水、岩屑、钻井液、柴油、采出液均为罐装，其他施工材料在井场专门区域堆放。. |
| 总平面及现场布置 | 1、钻井期井场平面布置 采用标准井场布置方案，砂石料垫平，以井口相对进场探临路方向为前场，相反方向为后场。前场主要布置录井房、地质房、废料场、材料爬犁、值班室、钻井液用房及材料房；后场布置净化罐、套装水罐、化工爬犁、钻井液不落地装备、远控台、消防房、管线盒、过桥、油水罐、配电房、钳工房及发电房，如附图4所示。 2、试油期井场平面布置 试油期设备在钻井场地内布置，包括井口采油树、方罐、放喷管线及罐、消防箱、发电机房及值班室等，不扩建井场。试油过程中在井场设一条放喷管线，伴生气经此燃烧放空，见附图5。 |
| 施工方案 | 本项目主要为探明区域含油气性质和储层分布，扩大勘探成果，施工分为钻井、试油、完井三部分。 1、钻井施工方案 （1）钻前准备 包括井场平整、铺垫、钻机基础建设、生活营地和井场探临路建设，以及设备进场。 （2）钻井工程 ①钻井流程 钻前准备工作完成后，开始钻井。钻井是破岩和加深井眼的过程。埋设导管后下钻，钻达下表层套管深度后，下入表层套管并固井试压，然后继续钻进，安全钻达目标深度后下油层套管，根据钻井设计要求，及时进行测井、录井、固井等其他作业。 ②井身结构 康10H井采用三开水平井井身结构，井身结构设计见表3，井身结构如附图6所示。 表3 井身结构设计数据表 井位编号; 开钻程序; 钻头尺寸 (mm); 井深 (m); 套管尺寸 (mm); 水泥浆返高 （m）. 康10H; 一开; 444.5; 500; 339.7; 地面. 二开; 311.2; 2860; 244.5; 2000. 三开; 215.9; 4500; 139.7; 2300. ③钻井设备 钻井设备包括提升系统、循环系统、动力系统、控制系统、仪器仪表等，详见表4。 表4 钻井主要设备一览表 序号; 名 称; 型号; 数量. 1; 钻 机; ZJ70D; 1台. 2; 井 架; JJ450/45—K8; 1台. 3; 钻井泵; F—1600HL; 3台. 4; 钻井液罐; 循环罐总容积350m3；储备罐总容积240m3; 1套. 续表4 钻井主要设备一览表 序号; 名 称; 型号; 数量. 5; 柴油机; G12V190PILG—3; 2台. 6; 发电机; C15/G12V190ZLD1/G12V190ZLD1—2; 2台. 7; MCC房; HH70LDB; 1栋. 8; 钻井液不落地设备; /; 1套. 9; 井控系统; 二开; 1套. 三开; 1套. 10; 硫化氢检测仪; 便携式; ≥1套. 固定式; 1套. 11; 液压大钳; ZQ203/125; 1台. 12; 柴油储罐; 20m3; 1座. ④钻井液体系 一开采用坂土—CMC水基钻井液（主要成分为坂土、Na2CO3、重晶石、复配胺盐等），二开、三开使用油基钻井液（主要成分为白油、柴油、主乳化剂、有机土等）。钻井液体系及用量见表5。 表5 钻井液用量一览表 钻井液性质; 开钻次序; 钻井液体系; 钻井液用量（m3）. 水基钻井液; 一开; 坂土—CMC; 262. 油基钻井液; 二开; 油基钻井液; 506. 三开; 油基钻井液; 407. 2、试油施工方案 在钻井施工完毕后对目的层进行试油作业。包括通井（用钻杆或油管带通井规下入井内，清除井壁上附着的固体物质，如钢渣、固井残留水泥等，同时检查套管是否有影响试油工具通过的弯曲等）、洗井（使用泵注设备，利用洗井液，通过井内管柱内外循环，清除套管壁杂物等）、试压（用气体或液体介质，对地面流程、井口设备、井下套管等进行耐压程度检验）、射孔（利用专用设备和射孔枪，对套管和井壁进行射孔，建立地层与井筒之间的通道）、压裂（用泵车将压裂液挤入油层，当把油层压出许多裂缝后，加入支撑剂，如石英砂等，充填进裂缝，提高油气层的渗透能力）等操作，然后在井口安装分离器，对获取的地层油、气、水进行取样。采出物进入地面方罐，伴生气经放喷管线燃烧放空。 钻井及试油期总体工艺流程见图1。 图1 工艺流程和产污环节示意图 3、完井施工方案 试油作业结束后，若该井的油气产量显示该井具备商业开采价值，则对其进行关井，后期根据油田开发要求转为开采井，并进行产能建设工程的环境影响评价。如该井不具备开采价值，则对地面设施进行拆除，对井口按照《废弃井封井回填技术指南》（试行）进行封井作业，撤去所有生产设施、平整井场；清理井场，将垃圾、物料清理干净。 4、施工周期及组织定员 钻井期作业人员35人，钻井周期为120天；试油期作业人员2人，试油周期为90天。 5、能源物料消耗 施工期间主要物料消耗为钻井液、压裂液、柴油、水等，消耗情况如表6所示。 表6 井场主要材料用量一览表 物料名称; 单位; 单井. 水基钻井液; m3; 262. 油基钻井液; m3; 913. 压裂液; m3; 16000. 新鲜用水; 洗井用水; m3; 300. 生活用水; m3; 84. 总计; m3; 384. 柴 油; t; 380. |
| 其他 | 无 |

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、新疆维吾尔自治区主体功能区规划 本项目位于《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》天山北坡地区重点开发区阜康市，项目的开发有利于空间利用效率提高、区域发展协调性增强及可持续发展能力提升，该区域有一定经济基础，资源环境承载能力较强，发展潜力较大，集聚人口和经济条件较好，符合主体功能区对项目区块的开发管制原则。 2、生态功能区划 根据《新疆生态功能区划简表》，项目位于准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区（Ⅱ）——准噶尔盆地中部固定、半固定沙漠农业生态亚区（Ⅱ3）——古尔班通古特沙漠化敏感及植被保护生态功能区（23）。 3、生态环境现状 （1）植被 本区属于中国植被地理区划中的新疆荒漠区—北疆荒漠亚区—准噶尔荒漠省—准噶尔荒漠亚省，处于准噶尔盆地南缘。项目区常年干旱少雨，植被组成简单、种类贫乏。项目区内地表主要植被为盐爪爪、芦苇等草本植被。 （2）土地利用类型 本项目土地利用类型为其他草地。 （3）土地沙化 本项目位于准噶尔盆地，项目地表为非沙化土地，详见附图7。 4、水土流失现状 根据《新疆维吾尔自治区水土保持规划（2018—2030年）》，本项目位于新疆维吾尔自治区水土流失重点治理区（Ⅱ）——天山北坡诸小河流域重点治理区（Ⅱ2）——昌吉回族自治州阜康市。该区域水土流失类型主要为风力侵蚀。 5、区域环境质量现状 项目区西南侧3.5km处有黄山河，200m范围内无声环境敏感目标，地下水、土壤均为Ⅳ类项目，参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）及相关环境影响评价技术导则，仅对大气环境质量现状进行调查评价。根据中华人民共和国生态环境部环境工程评估中心发布的“环境空气质量模型技术支持服务系统”相关数据，项目所在区域昌吉回族自治州六项基本污染物中，SO2、NO2、CO、O3的现状浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准。PM2.5、PM10的现状浓度超标，超标倍数分别为0.26倍、0.51倍。项目区为环境空气质量不达标区，详见表7。 表7 大气质量及评价结果一览表 监测因子; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. SO2; 年平均值; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均值; 33; 40; 82.5; 达标. PM10; 年平均值; 88; 70; 126.0; 超标. PM2.5; 年平均值; 53; 35; 151.4; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数; 2.5（mg/m3）; 4（mg/m3）; 62.5; 达标. O3; 最大8小时平均第90百分位数; 131; 160; 81.9; 达标. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，无与本项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。 |  |  |  |
| 生态环境保护目标 | 1、评价范围 （1）生态环境 本项目位于新疆维吾尔自治区水土流失重点治理区，周围无其他自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，也无风景名胜区、森林公园、地质公园等重要生态敏感区，项目占地面积15550m2，小于2km2，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19—2011），确定生态环境评价等级为三级，项目对生态的影响主要是占地造成的植被损失、土壤结构改变，因此评价范围确定为项目占地范围。 （2）大气环境 项目施工期短暂且无运营期，钻井、试油活动结束后大气环境影响即消失，故本次大气环境影响评价等级确定为三级，不设置大气环境评价范围。 （2）水环境 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3—2018）内容，项目施工期间地表水不直接排放，评价等级确定为三级B；根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610—2016）附录A判定，本项目为IV类建设项目，不开展地下水环境影响评价。故本项目不设置地表水环境及地下水环境评价范围。 （3）声环境 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的相关要求，项目区位于声环境2类功能区，评价等级确定为二级。本项目周边200m范围内无声环境保护目标。 （4）土壤环境 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964—2018）附录A判定，本项目为IV类建设项目，故无需开展土壤环境现状评价，不设土壤环境评价范围。 （5）环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018），本项目钻井期涉及的危险物质为柴油及白油，试油期涉及的危险物质为柴油、原油和伴生气，按照导则附录B，柴油、原油属于“油类物质”，临界量为2500t，伴生气主要成分为甲烷，临界量10t。 根据历史油藏评价结果预期，试油期伴生气的产生量低，风险物质在线量远低于其对应的临界量；柴油在井场的日常储量为20t；试油期井场设置方罐4个，每个方罐容积为20m3，本项目原油平均密度为0.87g/cm3，则采出液中原油最大量约69.6t，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）附录C计算，本项目钻井期及试油期Q＜1，故本项目风险潜势为Ⅰ，仅需要进行简单分析。不设环境风险评价范围。 2、评价等级 本项目各环境要素评价等级详见表8。 表8 评级等级一览表 环境要素; 判定依据; 评价等级; 评价范围. 生 态; 项目占地面积15550m2; 三级; 项目占地范围. 大 气; 施工期短暂且无运营期，钻井、试油活动结束后大气环境影响即消失; 三级; 不设置评价范围. 地 表 水; 废水间接排放; 三级B; 不设置评价范围. 地 下 水; Ⅳ类项目; /; 不设置评价范围. 声 环 境; 项目区位于声环境2类功能区; 二级; 井场外延200m的范围. 土壤环境; Ⅳ类项目; /; 不设置评价范围. 环境风险; 项目钻井、试油期Q＜1，风险潜势为Ⅰ; 简单分析; 不设置评价范围. 3、保护目标 根据上述评价范围进行筛选识别，保护目标及保护级别详见表9。 表9 保护目标一览表 保护要素; 保护对象; 数量规模; 距离; 方位; 保护级别. 生态环境; 野生植被; 盖度10%; 项目占地范围内; 禁止踩踏、碾压、砍伐. 水土流失; 项目占地范围内; 自治区重点治理区. |
| 评价 标准 | 环境要素 |  |  | 评价标准 |
|  | 环境质量标准 | 环境空气 | 基本污染物 | 《环境空气质量标准》（GB 3095—2012） 二级 |
|  |  | 声环境 | 噪声 | 《声环境质量标准》（GB 3096—2008） 2类 |
|  | 污染排放标准 | 废气 | 施工期柴油机、发电机排放废气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996） |
|  |  |  | 试油期非甲烷总烃 | 《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728—2020） |
|  |  | 噪声 | 施工期井场噪声 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011） |
|  |  | 废水 | 试油废水 | 《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T5329—2012） |
|  | 控制 标准 | 危险废物 | 油基岩屑 | 《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597—2001）及其修改单 《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025—2012） |
|  |  | 一般固废 | 水基岩屑 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599—2020） |
| 其他 | 本项目钻试周期短，污染物产生量少，钻试期结束后影响即消失，故不提出污染物排放总量控制指标。 |  |  |  |

四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、生态环境影响分析 （1）占地分析 本项目占地均为临时占地，占地类型为草地。主要包括探临道路、井场、放喷管线、生活营地等，总计15550m2，详情见表10。 表10 工程占地一览表 井号; 施工井场 （m×m）; 放喷管线 （m×m）; 生活营地 （m×m）; 探临道路（m×m）; 总占地面积（m2）. 康10H; 120×80; 35×2+35×3; 55×35; 550×7; 15550. （2）对植被的影响分析 钻前工程建设及各施工阶段的人类活动是造成植被破坏的主要原因，对植被主要影响形式是对土地的占用、施工阶段清场过程中对地表植被的清理及施工过程中的辗压。在完井后的2～3年中，将影响占地范围内的植被初级生产力。施工时尽量避开植被密集区域，避免破坏荒漠植物，最大限度避免破坏野生动物的活动场所和生存环境。对于无法避让的情况，应及时缴纳补偿费。井场施工过程中有部分地表土地被各种钻井设备或砾石覆盖，工程结束后应对临时占地进行平整，使其重新回到原来的自然状态，使植被后期能够自然恢复。 （3）土壤环境影响分析 施工过程中不可避免的会对土壤造成人为扰动，产生破坏性影响。钻井井场、临时道路及生活营地等占地，施工材料堆积、挖掘、辗压、踩踏等均会改变原有的土壤结构和理化性质，使土壤紧实度增高，土壤团粒结构破坏等变化，不利于野生植被的恢复。但是施工结束后，临时占地得到释放，生活营地占地范围内由于挖掘和机械碾压等施工活动较少，对土壤的影响程度较轻，且影响特征部分可逆，影响时间短，对原有的土壤结构和理化性质影响不大。 2、水土流失影响分析 项目建设将破坏地表原有稳定结构，施工作业范围内的土壤地表表层遭到破坏，下层的粉细物质暴露在地层表面，在风力的作用下，风蚀量会明显加大，这种影响在短时间内不会完全恢复。但随着时间的延长、土壤结构的变化以及地表植被的恢复，风蚀量会随着地表新保护层的逐渐形成而减弱，水土流失的程度会慢慢减轻。 项目在建设过程中，应避免在大风天气作业，堆放的土方应压实并采用苫布遮盖，避免风蚀从而造成水土流失。 3、大气环境影响分析 施工期间大气环境主要受车辆尾气、施工扬尘、柴油机、发电机及各类施工机械燃料燃烧烟气、伴生气放空产生的燃烧烟气等影响。 （1）车辆尾气、施工扬尘 本工程车辆行驶过程，对该区域产生间断性、不连续的车辆尾气排放。汽车油料为国家合格产品，其尾气排放的污染物均符合国家标准，对周围环境的影响较小。 本工程施工期内，在钻井和道路等地面工程建设过程中产生的扬尘，土壤被扰动后导致的尘土，施工运输车辆运输中产生的扬尘等，对环境空气会造成一定的影响。但一般施工的扬尘比重较大，易于沉降，其影响将限制在较小的范围内，对周围大气环境影响较小。 （2）柴油机、发电机废气 本工程在钻井作业中，采用柴油机、发电机为钻机提供动力和照明等，其污染物主要为NOx、CO和烃类（包含挥发性有机物VOCs）。 根据国家环境工程评估中心编制的《社会区域类环境影响评价》一书中提供的资料，柴油燃烧产污系数为；SO2：2.24kg/t，NOx：2.92kg/t，总烃：2.13kg/t，本项目柴油消耗量约380t，则钻井期及试油期污染物排放总量约为；SO2：0.85t、NOx：1.11t、总烃：0.81t。施工期间，柴油机、发电机使用时间较短，废气排放量不大，周围扩散条件良好，因此对项目区的大气环境影响不大。 （3）伴生气燃烧 试油过程中伴生气经过液气分离后经放喷管线燃烧后排放，属于阶段性排放，随着试油的结束而停止排放，且项目周边无集中居民区，地域空旷、扩散条件良好。 综上所述，本项目对大气环境影响不大。 4、水环境影响分析 （1）废水影响 本项目废水主要为生活污水和试油期洗井废水。 本项目作业人数在各阶段有所不同，生活用水量按每人每天20L计，则施工期间生活用水消耗量为84m³，排放量按耗水量的80%计算，则本工程钻井过程中生活污水总产生量约为67m3，其中主要的污染物为COD、BOD、SS、氨氮等，化学需氧量（CODcr）浓度350mg/L、氨氮（NH3—N）浓度30mg/L、悬浮物（SS）浓度200mg/L。生活营地设置临时储集防渗池用于收集生活污水，施工结束后生活污水由吸污车将池中的生活污水清运至吉木萨尔县污水处理厂处理。不会对水环境产生不利影响。 试油期间洗井用水量300m³，全部返回井场设置的储罐，则洗井废水产生量300m3，主要污染物为石油类、悬浮物等。洗井废水严禁直接外排，该废水全部回收，井场设专用储罐，由罐车运至沙南联合站采出水处理系统处理，不会对水环境产生不利影响。 （2）固体废物影响 钻井过程中的固体废物均可得到有效的处置，正常情况下不会形成地表径流，或因雨水的冲刷而随地表径流漫流。项目区周边无地表水体，钻井过程中各种污染物质不存在进入地表水体导致污染地表水水质的可能。 （3）地下水影响分析 本项目试油废水全部进入井场储罐中，送至沙南联合站采出水处理系统处理；项目生活污水排放量较少，生活营地设置临时储集防渗池用于收集生活污水，施工结束后清运至吉木萨尔县污水处理厂处理，不会对地下水环境产生不利影响。 施工期间各井场油罐、发电机、材料堆场等关键区域均采用防渗膜防渗，钻井采用下套管注水泥固井的完井方式进行了水泥固井，对含水层进行了固封处理，可有效保护地下水层。 综上所述，本项目对水环境影响很小。 5、声环境影响分析 施工期噪声来源于井场、生活营地及道路建设等钻前作业、钻井作业及试油作业等施工活动。噪声源主要包括柴油发电机、柴油机、钻井液循环泵，以及各类施工机械，如挖土机、推土机、轮式装载车等，贯穿于整个施工过程，待施工结束后影响将消失。项目200m范围内无声环境敏感目标，施工活动产生的噪声对周围声环境影响很小。 6、固体废物影响分析 本项目固体废物主要为钻井岩屑、生活垃圾及废防渗膜。 （1）钻井岩屑 钻井过程中，岩石经钻头和钻井液的研磨而破碎成岩屑，随钻井液排出井口，进入钻井液不落地系统，处理后岩屑与钻井液分离，液体回收利用，固体岩屑暂存井场方罐。岩屑产生、排放量与井身结构有关，可按下式计算： W=1/4×π×D2×h×P 式中：W——产生的岩屑量，m3； D——井眼平均井径，m； h——裸眼长度，m； P——膨胀系数，使用水基钻井液体系时取1.8，油基钻井液体系取4。 根据井身结构计算项目岩屑产生量，水基岩屑按体积计，油基钻井岩屑按质量计，密度取ρ=2.5g/cm3。岩屑产生量详见表11。 表11 钻井岩屑产生量一览表 井号; 水基钻井岩屑; 油基钻井岩屑. 井段; 体积（m3）; 井段; 体积（m3）; 质量（t）. 康10H; 一开; 140; 二开; 718; 1795. 三开; 241; 603. 合计; /; 140; /; 959; 2398. 本项目产生的水基钻井岩屑共计140m3，油基钻井岩屑共计2398t。 井场设钻井液不落地设备，水基钻井岩屑、油基钻井岩屑均采用一套不落地系统进行固液分离处理。分离出的液相回用于钻井，分离出的水基钻井岩屑进岩屑专用方罐，由岩屑处置单位直接拉运进行处理，满足《油气田钻井固体废弃物综合利用污染物控制要求》（DB65/T3997—2017）相关要求后进行综合利用；油基钻井岩屑属于《国家危险废物名录》（2021年版）HW08类危险废物，代码：071—002—08，危险特性为毒性。油基岩屑进入油基岩屑专用方罐后交由具有相关危险废物处置资质的单位负责接收、转运以及处置。 （2）生活垃圾 钻井期生活垃圾按平均每人每天产生生活垃圾0.8kg计算，钻井过程中产生的生活垃圾总量约3.36t，集中收集后送至吉木萨尔县生活垃圾填埋场填埋处置。 （3）废防渗膜 井场油罐、发电机、岩屑罐区、材料堆场等关键部位及生活污水储集防渗池均采用防渗膜防渗。场地清理时拆除的未破损的防渗膜由施工单位集中回收利用，破损的废防渗膜属于危险废物（HW08类危险废物，废物代码：900—249—08），危险特性为毒性和易燃性，集中收集后与油基钻井岩屑一同交由具有相关危险废物处置资质的单位接收、转运以及处置。 综上所述，本项目产生的各类固体废物均可得到妥善处置，不会对周围环境造成不良影响。 7、环境风险影响分析 （1）环境敏感目标概况 本项目钻井期涉及的危险物质为柴油及白油，试油期涉及的危险物质为柴油、原油和伴生气（主要包括天然气）。项目钻井、试油期Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ级，仅进行简单分析，不设风险评价范围，项目区内无环境风险敏感目标。 （2）环境风险识别 ①危险物质识别 本工程涉及的环境风险物质主要为原油、天然气、柴油及白油。其主要物化、毒理性质、危险等级划分及影响途径见表12。 表12 原油、天然气、柴油和白油的理化性质及危险级别分类等情况 序号; 名称; 组分; 危险性; 燃烧爆炸特性参数; 危险级别; 影响途径. 1; 原油; 各种烃类和非烃类化合物所组成的复杂混合物; 原油本身无明显毒性。遇热分解出有毒烟雾，人体大量吸入可引起危害：有刺激和麻痹作用，急性中毒者有上呼吸道刺激症状。; 热值：41870KJ/kg；沸点：300～325℃；闪点：23.5℃；爆炸极限：1.1～6.4%（v）；自燃燃点：380～530℃; 高闪点液体; 大气、地下水. 2; 天然气; 主要成分包括甲烷、乙烷等; 伴生气中主要包括天然气。天然气中含有的甲烷，是一种无毒气体，当空气中大量弥漫这种气体时会使人因氧气不足而呼吸困难，进而失去知觉、昏迷甚至残废。; 热值：50009KJ/kg；爆炸极限：5～14%（v）；自燃燃点：482～632℃; 易燃气体; 大气. 3; 柴油; 复杂烃类(碳原子数约10～22)混合物; 柴油的毒性类似于煤油，但由于添加剂(如硫化酯类)的影响，毒性比煤油略大，主要有麻醉和刺激作用。柴油的雾滴吸入后可致吸入性肺炎，皮肤接触柴油可致接触性皮炎。; 热值：3.3×104KJ/L；沸点范围：180～370℃和350～410℃；两类闪点：38℃; 高闪点液体; 大气、地下水. 4; 白油; 主要成分为C16～C31的正异构烷烃的混合物; 吸入呼吸道可引起吸入性肺炎；溅入眼内可导致角膜溃疡、穿孔，甚至失明；皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤；吞咽引起急性肠胃炎。; 爆炸界限：—50℃；自燃温度：292℃；闪火点：164～235℃; 易燃液体; 大气、地下水. ②生产设施风险识别 a.井喷及井漏事故风险 若井底压力小于地层压力，地层流体将进入井筒并推动钻井液外溢，即发生井喷。此时，如果对地下油、气压力平衡控制不当，不能及时控制溢流，会造成油、气、水或其他混合物迅速喷到地面，即发生井喷。井喷会引发油气泄漏及火灾爆炸，对空气环境、水环境及生态环境造成危害，致使人员伤亡、财产损失。 钻井施工表层套管下入深度不够或固井质量不好可能引发井漏事故。 b.储罐泄漏风险 钻试期井场设有柴油储罐、洗井废水储罐和采出物储罐等，若储罐因质量、操作运行和管理等方面存在缺陷和失误，可能会发生泄漏，对周围地下水、土壤、大气等环境造成污染。 试油期采出液由罐车拉运至沙南联合站原油处理系统，项目钻试期使用的柴油燃料采用柴油罐车拉运至井场，运输过程中因车辆本身的设计、制造、操作、管理等各环节有存在缺陷的可能性，可能发生泄漏事故的风险。事故发生时罐车内液体溢出，对周围环境造成直接污染，泄漏的油气如遇到明火还可能发生火灾、爆炸事故。 （3）环境风险分析 ①井喷及井漏事故影响分析 井场主要可能发生的风险事故为钻试期发生井喷事故。井喷事故一旦发生，大量的油气喷出井口，散落于井场周围，据类比资料显示，井喷范围内土壤表层可见有油类喷散物，井喷的影响范围一般为以井口为圆心、半径200m的区域，项目区空旷，大气扩散条件好，对项目区的大气环境影响不大。根据类比调查，从事故井区土壤剖面分析，井喷事故后石油类污染物主要聚集在土壤剖面1m以内。井喷事故对地下水体的影响概率不大，若及时采取有效措施治理污染，井喷不会造成地下水污染。 井漏事故可能会造成地下水污染，如钻井液漏失造成地下水污染，油气上窜造成地下水污染等。 ②储罐泄漏环境影响分析 1）对大气环境影响分析 储罐发生泄漏后，油类物质进入环境空气，挥发产生的NMHC可能会对周围大气环境产生影响，若遇明火，可发生火灾、爆炸，火灾、爆炸产生的伴生、次生污染物会对大气环境产生一定的影响。由于项目区地域空旷，扩散条件较好，发生事故后，及时采取相应的措施，不会对周围环境空气产生明显影响。 2）对土壤环境影响分析 泄漏的油类物质可使土壤透气性下降、土壤理化性状发生变化。泄漏情况发生时，相当于向土壤中直接注入油类物质，渗入土壤孔隙，则使土壤透气性和呼吸作用减弱，影响土壤中的微生物生存，造成土壤盐碱化，破坏土壤结构，增加土壤中石油类污染物，造成土地肥力下降，改变土壤的理化性质，影响土壤正常的结构和功能。柴油储罐、采出物储罐及洗井废水储罐区均铺设防渗膜，储罐发生泄漏后，及时清理，对采出物进行回收，受污染的土壤集中收集后由有相应危废处置资质的单位进行回收处置。发生事故后，及时采取相应的措施，不会对周围土壤环境产生明显影响。 3）对植被的影响 油类物质泄漏对植被的影响主要分为三种途径，一是泄漏物直接粘附于植物体阻断植物的光合作用，使植物枯萎、死亡；二是污染土壤造成的土壤理性化性状变化间接影响植物生长，严重时会导致植物死亡；三是泄漏物质中的轻组分挥发，在对空气环境产生影响的同时，也对周围植物产生影响。发生事故后，及时采取相应的措施，不会对周围植被产生明显影响。 4）对地下水环境的影响 柴油储罐、采出物储罐及洗井废水储罐泄漏的油品下渗可能导致地下水污染风险的发生，储罐堆放场地为地上设施，发生泄漏事故后易被发现。发现泄漏事故后及时维修处理，即使有少量的污染物泄漏，也很难通过防渗层渗入包气带。井场各类储罐底部铺设防渗膜，采取钢制储罐，发生泄漏的概率极小，同时一旦发生泄漏会在较短时间内发现并采取堵漏措施，出现长期连续性泄漏的可能性很低，发生渗漏污染地下水的风险事故概率较低。 8、其它产出物说明 试油过程即通过计量采出物成分、数量从而获取油藏数据的过程。采出物包括油类物质、伴生气、伴生水及井下压裂残留的少量压裂液等。其中少量伴生气在井场经过分离器后通过地面放喷管线燃烧放空；原油、伴生水及残留压裂液等一同进入地面方罐，拉运至沙南联合站原油处理系统处理。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目无运营期，钻试活动结束后环境影响随之消失。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 根据现场踏勘及井场平面布置，本项目井口距离75m范围内无高压线及其它永久性设施。100m范围内无民宅，200m范围内无铁路、高速公路，500m范围内无学校、医院和大型油库等人口密集型、高危性场所。其选址符合《钻前工程及井场布置技术要求》(SY/T5466—2013)的要求。 项目区行政隶属新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市。阜康市为新疆维吾尔自治区水土流失重点治理区，施工期间及施工结束后严格落实水土流失防治措施，对防止促进生态环境恢复可以起到良好的作用，可将水土流失的程度降低到最小限度。项目周边无其他自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田保护区、基本草原、沙化土地封禁保护区等，且无以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域及文物保护单位。 本项目计划部署的勘探井土地利用类型为其他草地，属于临时占地，建设单位应按相关要求及时办理征地补偿协议，对临时占地进行补偿。钻试工程结束后及时对临时占地进行清理平整，工程造成的生物量损失较小，钻井试油产生的废气、废水和噪声等环境影响逐渐消失。 综上所述，项目选址合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 建设单位及施工单位应严格执行本次评价提出的生态环境保护措施，并确保各项保护措施与钻试工程同时设计、同时施工、同时使用。 1、生态环境保护措施 （1）生态避让及保护措施 ①工程避让措施：应提前察看探临道路选线，在满足勘探设计和施工要求的前提下，对井场、生活营地位置及其他占地进行适当的调整，尽量避开野生植物生长密集地带及减少占地。确保各环保设施正常运行，避免各种污染物对土壤环境的影响，防止进一步影响其上部生长的野生植被。 ②管理措施：严格控制井场占地；严格遵守油田环境保护规章制度；严格划定车辆行驶路线及临时道路开拓路线，运输车辆及勘探车辆在规定路线范围内行使，禁止乱碾乱轧；严格规定各类工作人员的活动范围，使之限于在各工区范围内活动，最大限度减少对植物生存环境的踩踏破坏和对野生动物栖息地的侵扰。加强环境保护宣传工作，提高施工人员环保意识，特别是注意对野生动物和自然植被的保护。 ③恢复措施：完井后施工设备及时撤离，固体废物全部妥善处置，禁止现场遗留，占地应清理平整，尽量利用井场及临时道路施工时产生的表层弃土对临时占地进行覆盖。后期依靠自然恢复。 ④补偿措施：对因本项目施工破坏的野生植被，建设单位应按照相关规定缴纳生态经济补偿费。严格按照有关规定办理用地审批手续，临时占地在办理临时占地手续后将对其生态损失予以经济补偿。 （2）封井生态恢复措施 项目试油结束后，根据试采结果决定新钻井是否转为生产井，若可转为生产井，则应当在产能开发建设前开展其环境影响评价工作，编制环境影响评价文件；若不具备转产条件，则应封井。封井措施应满足《废弃井封井回填技术指南（试行）》要求执行以下封井生态恢复措施： ①回填材料应无污染，不得使用可能对地下水造成污染的材料。 ②应开展井盖封堵或密闭填充，确保地表污染物不进入井内，各层位地下水不连通。 ③各项建（构）筑物和基础设施应全部拆除确保固井质量和封井质量合格。 ④试油结束后及时清理作业现场，做到“工完、料尽、场地清”，确保采取的封井措施有效可行。 ⑤及时对施工场地进行平整。 ⑥根据相关规定对占地进行经济补偿。 上述生态环境保护措施均为技术可行、经济合理、稳定可靠、便于实施的成熟措施，在油气田勘探过程中得到广泛应用。采取上述措施后，可有效减少对周围植被及土壤的不利影响，项目施工过程中对周围生态环境的破坏可降低至可接受水平。 2、水土流失防治措施 ①施工期间严格划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行范围，不另辟施工便道，不得离开运输道路及随意驾驶，避免增加对地表的扰动和破坏。 ②优化施工组织，缩短施工时间；对施工人员进行培训和教育，自觉保持水土，保护植被；严禁施工材料乱堆乱放，不随意乱采乱挖沿线植被。 ③施工结束后及时对场地进行清理、平整并压实，避免水土流失。 以上措施落实后，对促进生态环境的恢复可以起到良好的作用，可将水土流失的程度降低到最小限度。 3、大气环境保护措施 钻试过程中需要采取以下大气防治措施： （1）禁止利用挖掘机进行抛洒土石方作业；做好施工场地遮掩工作，最大限度地减少扬尘。 （2）使用高质量柴油机、柴油发电机和符合国家标准的柴油，并定期对机械、车辆等设备进行保养维护。 （3）施工现场运输车辆应低速慢行，不得超载，并采取密闭或遮盖措施；车辆沿道路行驶，不得随意开设便道，控制车速；对易起尘物料进行遮盖。 （4）试油期产生的伴生气含量不稳定，不具备回收利用条件，经放喷管线燃烧后排放，定期检查伴生气燃烧设备，加强燃烧设备的运营维护，确保伴生气充分燃烧，减少污染物的排放，以减少对项目所在区域大气环境质量的不良影响。 工程施工期环境空气污染影响程度和范围均不大，其影响随施工期的结束而停止，不会产生累积的污染影响。以上防治措施，简单可行，具有可操作性，施工扬尘影响能够减缓到可以接受的程度，施工期废气对周围环境空气质量影响较小。 4、水环境保护措施 （1）废水处理措施 ①洗井废水 洗井废水全部排入井口方罐，运至沙南联合站采出水处理系统进行处理，处理达到《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T 5329—2012）的相关标准后全部回注油藏，不外排。该处理系统环保手续履行情况详见表13。 表13 洗井废水处置单位相关环保手续 环评文件; 环评批复机关及批复文号; 验收情况. 沙联站污水处理系统扩容改造工程; 2014年8月1日，新环函〔2014〕926号; 2019年11月3日完成自主验收. 沙南联合站污水处理系统现状设计处理能力为3400m3/d，采用“重核—催化强化絮凝净水+双料过滤处理技术+电解盐杀菌”处理工艺。出水水质达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T5329—2012）要求后，进入注水系统回注油层。 目前污水处理系统实际处理能力为2000m3/d，富余处理量为1400m3/d，本项目试油期间洗井废水量约300m3，产生量较小。综上所述，沙南联合站采出水处理系统余量可满足本项目试油废水处理需求，依托可行。 ②生活污水 钻井队生活污水排至临时生活污水储集防渗池，施工结束后由吸污车将池中的生活污水清运至吉木萨尔县污水处理厂处理，工程结束后将防渗污水池覆土掩埋。 吉木萨尔县污水处理厂位于吉木萨尔县城东北 15km 处（张家庄子村北 500m），该项目环评报告于2015年6月1日获原昌吉回族自治州环境保护局审批，批复文号：昌州环评〔2015〕48号；于2018年9月14日通过了竣工环保验收，设计污水处理量3万m3/d，实际处理污水量 1万m3/d，采用“强化脱氮改良A2 /O+絮凝沉淀滤布滤池工艺”，目前正常运行，根据验收监测数据，出水符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中的一级 A 标准的要求。本项目生活污水产生量约67m3，只占污水处理厂日处理量很小比例，水质在污水厂设计进水浓度范围之内，依托是可行的。 试油废水及生活污水运输车辆应低速慢行，不得超载。 （2）地下水含水层防护措施 本次钻井过程中采用套管与地层隔离开、并在套管与地层之间注入水泥进行固井，水泥浆返至地面，封隔疏松地层和水层。本项目表层套管的深度为500m，有效隔断了井身与地下水之间的联系，可保护地下水环境不受污染。试油目的层与地下水处于不同层系，在施工过程中确保套管下入指定深度，有效避免试油作业对地下水环境的影响。钻井时严格落实套管下入深度合格和固井质量合格，对产生的废水进行严格管理，基本不会对所在区域地下水产生影响。 此外，施工期间井场内的柴油罐、废水储罐、发电机、材料堆场等区域均铺设HDPE防渗膜，其渗透系数≤1×10—7cm/s，施工过程中产生的废水能够得到妥善处理。 综上所述，钻试期对地下水环境不会产生不利影响。 5、声环境保护措施 项目区周边不存在声环境保护目标。施工单位应定期对设备运行情况进行检查，加强设备维护及保养，确保设备处于良好的运行状况；设备底部采用基础减震措施，从源头控制噪声的产生。所有施工结束后噪声对周围环境影响随即消失。 6、固体废物处置措施 （1）钻井岩屑处置措施 ①水基钻井岩屑 本项目一开采用水基钻井液，钻井时井筒返排的钻井液及岩屑经不落地设备进行分离，分离出的液相回用于钻井液配置，固相进岩屑专用方罐，方罐底部铺设渗透系数≤1×10—10cm/s、厚度为2mm的HDPE防渗膜。当方罐装满时由岩屑处置单位直接拉运进行处理，满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB 65/T 3997—2017）中各项要求后，用于铺设服务油田生产的各种内部道路、铺垫井场等。水基钻井岩屑处理工艺流程如图2所示。 图2 水基钻井岩屑井场处理工艺流程 ②油基钻井岩屑 项目二开、三开采用油基钻井液体系，钻井时井筒返排的钻井液及岩屑经不落地设备进行分离，液相回用于钻井液配置，固体先由甩干机进行第一次固液分离，再由离心机对甩干机排出的液体进行第二次固液分离，实现深度分离，分离出的液相回用于钻井液配置，分离出的固相属于HW08类危险废物（废物代码：071—002—08），采用专用的方罐进行收集，底部铺设渗透系数≤1×10—10cm/s、厚度为2mm的HDPE防渗膜。收集的油基岩屑交由具有相关危险废物处置资质的单位负责接收、转运以及处置。工艺流程见图3。 图3 油基钻井岩屑井场处理工艺流程示意图 （2）生活垃圾处置措施 井场和生活营地设置生活垃圾收集箱，集中收集后拉运至吉木萨尔县生活垃圾填埋场填埋处置。运输车辆应低速慢行，不得超载，沿道路行驶不得随意开辟便道，禁止乱碾乱轧。 吉木萨尔县生活垃圾填埋场位于吉木萨尔县新地乡，距吉木萨尔县城西南约9.5km，北距乌奇南路约2km处，中心地理坐标为：东经89°04′15.8″，北纬43°59′10.1″。整个卫生填埋场占地面积约21.94×104m2，其中近期为7.0×104m2，远期约10.5×104m2。管理站区0.64×104m2，绿化面积3.8×104m2。近期工程设计规模：生活垃圾清运处理量100t/d，总库容63×104m3，服务年限11年。远期工程设计规模：生活垃圾清运处理量130t/d，总库容94.5×104m3，服务年限12年。主要由填埋场、生产管理区、道路、垃圾收集系统等组成。填埋场主要处置城镇生活垃圾，不作为工业固体废物和危险废弃物处置场所。 垃圾填埋场主要采用卫生填埋工艺，推进式填埋法，工艺过程主要包括机械卸料、铺平、压实、覆土、喷水降尘、灭虫等。渗滤液经场底收集系统排至渗滤液收集池，经处理后回喷垃圾堆体；填埋气经导气石笼收集后导出。填埋场底部和边坡采取严格防渗的设计方案。该垃圾填埋场已于2008年12月取得新疆维吾尔自治区环保厅《关于吉木萨尔县生活垃圾处理工程环境影响报告书的批复》（新环监函〔2008〕537号）。 本项目施工期产生的生活垃圾约为3.36t，目前该垃圾填埋场实际处理能力约40t/d，因此，吉木萨尔县生活垃圾填埋场可以满足本项目垃圾处理的需求，依托可行。 （3）废防渗膜处置措施 井场油罐、发电机、岩屑罐区、材料堆场等关键部位及生活污水储集防渗池均采用防渗膜防渗。场地清理时拆除的未破损的防渗膜由施工单位集中回收利用，破损的废防渗膜属于危险废物属于HW08类危险废物（废物代码：900—249—08），施工期间应规范建立危废台账，按照要求在固废管理系统报备管理计划，规范运行危险废物转移联单，施工结束后与油基钻井岩屑一同交由具有相关危险废物处置资质的单位接收、转运以及处置。 本项目施工期间产生的固体废物中油基钻井岩屑及破损的废防渗膜均为危险废物，具体信息见表14。 表14 危险废物汇总样表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 油基钻井岩屑; HW08; 071—002—08; 钻井过程; 固态; 柴油、岩石; 柴油; 毒性; 有相关危险废物处置资质的单位. 2; 破损的废防渗膜; HW08; 900—249—08; 钻试过程; 固态; 柴油、聚乙烯树脂; 柴油; 毒性，易燃性; 有相关危险废物处置资质的单位. 综上所述，本项目产生的固体废物均可得到妥善处置，对环境质量造成的影响较小。 7、环境风险防范措施及应急要求 （1）管理措施 建设单位以及施工钻井队结合行业作业规范，设置有安全环保管理人员，把安全、环境管理纳入生产管理的各个环节，对防止事故的发生能起到非常积极的作用。现场作业严格按照《石油天然气钻井作业健康、安全与环境管理导则》（Q/SY08053—2017）的要求执行。 （2）井喷失控及风险防范措施 ①钻井工程中确保钻井液密度及其它性能符合设计要求，并按照设计要求储备压井液、加重剂、堵漏材料和其它处理剂，对储备加重钻井液定期循环处理，防止沉淀；各岗位必须按分工规定，对井控装置进行维护、保养、检查，保证井控装置及工具灵活好用，始终处于待命状态；落实溢流监测岗位、关井操作岗位和钻井队干部24h值班制度；严格执行钻开油气层前的申报、审批制度以及申报、审批程序。 ②钻开油层后，落实专人坐岗观察井口和循环池液面变化，发现溢流、井漏及油气显示等异常情况，应立即报告司钻；每次起下钻（活动时间间隔超过5d）对闸板防喷器及手动锁紧装置开关活动一次，定期对井控装置进行试压；起钻杆时每3～5柱向环空灌满泥浆，起钻铤要连续灌浆，作好记录、校核，若灌入泥浆量大于或小于应灌入量，均应停止起钻作业，进行观察。如有溢流，应及时关井。如有井漏，应及时采取相应措施。安排专人观察出口管钻井液返出情况，严禁在空井情况下检修设备。钻开油层后，所有车辆应停放在距井口以外，必须进入距井口30m以内的车辆，应安装阻火器，车头朝外停放。 ③溢流处理和压井措施：最大允许关井套压不得超过井口装置额定工作压力、套管抗内压强度的80%和薄弱地层破裂压力所允许关井套压三者中的最小值。在允许关井套压内严禁放喷。伴生气溢流不允许长时间关井而不作处理。在等候加重材料或在加重过程中，视情况间隔一段时间向井内灌注加重钻井液，同时用节流管汇控制回压，保持井底压力略大于地层压力，排放井口附近含气钻井液。若等候时间长，应及时实施司钻法第一步排除溢流，防止井口压力过高。空井溢流关井后，根据溢流的严重程度，可采用强行下钻分段压井法、置换法、压回法等方法进行处理。 ④测井、固井、完井等作业时，要严格执行安全操作规程和井控措施，避免发生井下复杂情况和井喷失控事故。测井队到井后应向井队了解井况，电测时发生溢流应立即停止电测，尽快起出井内电缆，当不具备起出电缆条件，钻井液涌出转盘面时，可以在井口实施剪断电缆。由钻井队队长（实行日费制的井，由钻井监督决定）决定何时切断电缆并进行关井作业，测井队专用剪切工具应放置在钻台上，测井中随时处于待命状态，测井队队长负责实施剪断电缆工作。 ⑤一旦有井喷迹象出现，应立即启动相应的环境突发事件专项应急预案，立即关闭井口切断污染源，建设应急放喷池（20m×10m），控制凝析油污染面积，对放喷液进行集中收集处理。同时及时通知可能受影响的人员进行疏散；切断一切可能扩大污染范围的环节，严防污染区域的扩大。采取围、堵等措施限制固体废弃物和溢油扩散范围；将溢油最大限度地回收，对少量确实无法回收的油，采用铲除油泥层等有效方法，以降低残油对生态环境的污染程度；迅速布点监测，在第一时间确定污染物种类和浓度，出具监测数据，评估污染物转移、扩散速率；对污染状况进行跟踪调查，根据监测数据分析，预测污染迁移强度、速度和影响范围，及时调整对策。 ⑥井控装置非正常工况风险防范措施：加强对井控装置的维护、保养、检查，一旦发现问题，及时处置，保证井控装置处于正常状态；制定具体井控措施及防止井喷预案，落实井控责任制，以班组为单位进行不同工况下的防喷、防火、防硫化氢演习，并检查落实各方面安全预防工作，直至合格为止。 （3）储罐泄漏防范措施 ①选用质量、防腐措施合格的储罐。安装过程中焊接要经过100%的探伤，安装时应选择刚性不燃的坚固基础作为罐体基础。储罐在投用前，必须严格按照《压力容器安全技术监察规程》进行强度和气密性试验。 ②在储罐区严格用火管理；采用有效的避雷装置和接地装置等防止雷电的措施。 ③加强储罐和管线接口的检查工作，防止腐蚀穿孔。定期进行壁厚检测，腐蚀余量低于规定的允许值时，要及时进行检修和更换。施工期间严格按章操作，柴油、试油采出物装车、卸车时，加强管理，避免跑冒滴漏现象，防止发生泄漏等安全事故。 ④加强安全管理 柴油罐区周边设置警示标识，严禁烟火和不相关人员靠近。一旦发现储罐泄漏立即切断泄漏源，立即采取围、堵等措施控制影响范围，并在现场布设隔离设施，并进行人员警戒，严密监控防止发生火灾爆炸等次生灾害事件。定期进行消防培训与实战演练，要求岗位工作人员具有较强的消防安全意识，加强巡检，确保无异常情况出现。 （4）硫化氢防范措施 ①在钻井、试油作业过程中配备便携式硫化氢监测仪，做好硫化氢监测预警工作，并制定防硫化氢应急预案。当监测到硫化氢浓度大于75mg/m3（50ppm）时，按照含硫油气井作业规程执行。 ②钻井期在作业现场显著位置设置5处风向标；试油期设置2处风向标，并在不同方向上划定2个紧急集合点，并规划撤离路线，发生紧急情况时向上风向撤离。 （5）放喷风险防范措施 在井场左右两侧各设置1条放喷管线，右侧设一条燃烧放喷管线，伴生气通过气液分离器进行分离，经放喷管线燃放。本项目要加强对放喷管线的系统的维护、保养、检查，一旦发现问题，及时整改，若发现管线泄漏、分离装置发生故障等非正常工况，应立即关闭井口，停止作业。 （6）环境风险应急预案 本项目归属中国石油新疆油田勘探事业部管辖，应将项目实施区域纳入《新疆油田公司勘探事业部突发环境事件应急预案》。 （7）结论 本项目发生风险事故的概率较小，且制定了较为周全的风险事故防范措施和事故应急预案，当发生风险事故时立即启动事故应急预案，确保事故不扩大，避免对周边环境造成较大危害。在采取严格安全防护和风险防范措施后，环境风险可控。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目无运营期，无需提出环境保护措施及环境监测计划。根据试采结果决定新钻井是否转为生产井，若可转为生产井，则应当在产能开发建设前开展其环境影响评价工作，编制环境影响评价文件；若不具备转产条件，则应封井，封井时要做好以下保护措施：确保固井质量和封井质量合格；试油结束后及时清理作业现场，做到“工完、料尽、场地清”，确保采取的封井措施有效可行；及时对施工场地进行平整，尽量利用井场施工时产生的表层土对临时占地进行覆盖，根据相关规定对所占征地进行经济补偿。 |
| 其他 | 本项目实施过程中，将根据中国石油新疆油田分公司在环境管理上建立的健康、安全与环境管理体系（HSE管理体系），落实各项环保和安全措施，减少项目开发对周围环境的影响。本报告提出的环境管理主要内容见下表15。 表15 施工期环境保护行动计划 序号; 影响因素; 环保措施. 1; 大气环境; ①施工单位在钻井时应使用符合国家标准的柴油，并定期对设备进行保养维护，柴油机燃烧充分，合理匹配载荷；②逸散性材料在井场堆放时，采用苫布遮盖. 2; 声环境; 施工单位应使用低噪声的施工设备、机械，并定期进行检修和维护，使其处于运行良好的状态. 3; 水环境; ①废弃钻井液排入不落地设备中，固液分离后废弃钻井液循环使用；②试油废水收集至方罐中，集中收集后由罐车拉运至沙南联合站采出水处理系统处理；③生活污水排至临时生活污水储集防渗池，施工结束后由吸污车将池中的生活污水清运至吉木萨尔县污水处理厂处理. 续表15 施工期环境保护行动计划 序号; 影响因素; 环保措施. 4; 固体废物; ①水基钻井岩屑采用不落地系统进行处理，处理后固相进岩屑专用方罐，由岩屑处置单位进行处理，满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB 65/T 3997—2017）相关要求后进行综合利用；②油基钻井岩屑属于危险废物，进入油基岩屑专用方罐后交由具有相关危险废物处置资质的单位负责接收、转运以及处置；③生活垃圾集中收集后拉运至吉木萨尔县生活垃圾填埋场填埋处理；④场地清理时拆除的未破损的防渗膜由施工单位集中回收利用，破损的废防渗膜属于危险废物，与油基钻井岩屑一同交由具有相关危险废物处置资质的单位接收、转运以及处置. 5; 生态环境; ①用地面积按实际征地面积划定，不得超过规定面积；②施工车辆严格按规定路线行驶，严禁随意开道，碾压植被、扰动土壤。严禁破坏植被、捕杀野生动物；③施工结束后应对施工场地进行平整，以便自然恢复. 6; 环境管理; 施工单位应建立环境保护档案，保存施工前后项目区的影像资料，使施工全过程各类污染物产生、去向和各个污染措施及实施情况均记录在案。建设单位要求施工单位在钻井工程开工前进行环保自查，建设单位对施工单位钻井期间进行环保日常检查并做好记录；完工交井前，建设单位主管部门现场验收，合格后方可记录为完工，做到工完料净场地清，并做好记录. |
| 环保投资 | 本项目总投资约为800万元，环保投资共为102万元，占总投资的12.75%，详见表16。 表16 环保治理设施环保投资表 序号; 工程名称; 预计效果; 投资 （万元）; 实施时间. 1; 钻井岩屑处置; 水基钻井岩屑经不落地系统处理，分离出的岩屑进岩屑专用方罐，由岩屑处置单位直接拉走进行处理; 5; 与钻井、试油期同步. 油基钻井岩屑经不落地系统处理后交由具有相关危险废物处置资质的单位负责接收、转运以及处置; 80. 2; 井控装置; 防止井喷; 5. 3; 生活污水处置; 生活污水排至生活营地临时生活污水储集防渗池，施工结束后清运至吉木萨尔县污水处理厂处理; 3. 4; 洗井废水处理; 拉运至沙南联合站采出水处理系统处理; 3. 5; 硫化氢监测; 对硫化氢气体浓度进行检测; 1. 6; 生活垃圾处置; 集中收集后定期送至吉木萨尔县生活垃圾填埋场填埋处置; 3. 7; 完井后恢复; 场地清理，恢复平整; 2. 合计; /; /; 102. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | ①严格划定路线，禁止乱碾乱轧；确保各环保设施正常运行，避免各种污染物对土壤环境的影响；②严格控制占地，严格规定各类工作人员的活动范围；③完井后施工设备及时撤离，固体废物全部妥善处置，现场禁止遗留，占地应清理平整，尽量利用井场及临时道路施工时产生的表层弃土对临时占地进行覆盖；④按用地审批手续进行经济补偿费 | 验收内容：生态保护措施落实情况；井场及周边占地恢复情况。验收效果：项目施工结束后清理、平整并压实临时占地，以利于土壤、植被的自然恢复 | / | / |
| 水土保持 | ①严格划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行范围，不另辟施工便道，不得离开运输道路及随意驾驶；②优化施工组织，缩短施工时间；③施工结束后及时对场地进行清理、平整并压实 | 验收内容：水土流失防治措施落实情况；井场及周边占地恢复情况。验收效果：项目施工结束后清理、平整并压实临时占地 | / | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 设备底部进行基础减震 | / | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 地下水及土壤环境 | ①生活污水：排至生活污水临时储集防渗池，完井后清运至吉木萨尔县污水处理厂；②洗井废水：集中收集后送至沙南联合站采出水处理系统处理；③严禁机油、柴油等油料落地，擦洗设备和更换的废油品料要集中到废油回收罐，在施工结束后委托有相关资质单位处理 | 验收内容：①生活污水签订清运协议；②洗井废水不外排。验收效果：验收时现场无遗留问题，废水经处理后综合利用 | / | / |
| 大气环境 | ①使用达标柴油，加强设备维护；②试油期产生的伴生气含量较少，不具备回收利用条件，经放喷管燃烧后排放；③对易起尘物料遮盖，加强车辆管理，避免大风时作业 | 验收效果：验收时现场无施工遗留问题 | / | / |
| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 固体废物 | ①水基钻井岩屑：采用不落地系统进行处理，处理后固相进岩屑专用方罐，交由岩屑处置单位转运至岩屑处理单位进行岩屑无害化处理；②油基钻井岩屑：经不落地系统处理后，在井场采用专用方罐储存，最终交由具有相关危险废物处置资质的单位接收、转运、处置；③废防渗膜：场地清理时拆除的未破损的防渗膜由施工单位集中回收利用，破损的废防渗膜集中收集后与油基钻井岩屑一同交由具有相关危险废物处置资质的单位接收、转运以及处置；④生活垃圾：集中收集后送至吉木萨尔县生活垃圾填埋场填埋处置 | 验收内容：①水基钻井岩屑签订处置协议；②油基钻井岩屑签订处置协议，查阅危险废物台账，检查现场是否有遗留；③生活垃圾签订接收协议；④破损的废防渗膜接收台账。验收效果：岩屑检测结果是否达标，现场无岩屑及生活垃圾遗留 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | ①施工时应严格执行相关风险防范措施和规章制度，严禁违规操作加强设备维修与巡检，避免储罐泄露事故的发生；②在井口安装井控装置，杜绝井喷的发生；③定期检查固井质量，发现固井质量不合格应及时采取措施，保证固井质量合格；④加强各类储罐及放喷管线的日常管理及安全检查；⑤应将本项目纳入《新疆油田公司勘探事业部突发环境事件应急预案》 | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | 施工单位应建立环境保护档案，保存施工前后项目区的影像资料，使施工全过程各类污染物产生、去向和各个污染措施及实施情况均记录在案。建设单位对施工单位钻井期间进行环保日常检查并做好记录；完工交井前，建设单位主管部门现场验收，合格后方可记录为完工，做到工完料净场地清，并做好记录 | 环境管理制度是否建立并完善，环保机构及人员是否设置到位；是否保留必要的影像资料 | / | / |

# 七、结论

本项目符合国家有关产业政策。在严格执行已有各项环保政策、规定的基础上，认真落实本报告表中提出的环保措施与建议的前提下，从环境保护角度分析，该项目的建设可行。

# 附表