- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

项目名称：中石油新疆销售有限公司昌吉分公司

呼图壁五工台加油加气站新建项目

建设单位（盖章）：中石油新疆销售有限公司昌吉分公司

编制日期：         2021年3月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 中石油新疆销售有限公司昌吉分公司 呼图壁五工台加油加气站新建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | HFG010-20210406-01 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李旭 | 联系方式 | 15809949960 |
| 建设地点 | 呼图壁县五工台镇乱山子村 |  |  |
| 地理坐标 | 东经86度41分55.520秒，北纬44度11分46.460秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | F5265机动车燃油零售、F5266机动车燃气零售 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业119.加油、加气站 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 呼图壁县 发改委 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 3000 | 环保投资（万元） | 137 |
| 环保投资占比（%） | 4.6% | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 8444 |
| 专项评价设置情况 | 环境风险：经分析查询，本项目LNG的最大存储量27.6t，超过《建设项目环境风险评价技术导则》附录B中甲烷临界量（10t），故本项目需设置环境风险专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 本项目选址符合《呼图壁县总体规划》（2010-2030），规划用地性质为商业服务业设施用地。（具体见附件：呼图壁县自然资源局出具的规划说明） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于国家限制类和淘汰类的产业，为允许类，因此本项目符合国家产业政策的要求。 二、“三线一单”符合性分析。昌吉州政府办于2021年6月30日印发《关于<昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单>的公告》，本项目与该管控方案符合性分析如下： （一）生态保护红线：本项目位于昌吉回族自治州呼图壁县五工台镇，用地性质为商业用地，不属于自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等禁止开发的生态红线、重点保护生态红线区以及脆弱生态保护红线区内，项目建设不会占用生态红线保护区。 （二）环境质量底线：项目评价范围内大气环境、地下水环境和声环境质量现状良好，项目实施后产生的废气、废水、噪声等虽然对环境造成一定的负面影响，但影响程度很小，不会改变环境功能区，能够严守环境质量底线。 （三）资源利用上线：本项目运营期新增用水703.5m3，运营期用电1×103kwh，项目新增用地8444m2，项目对产生的污染物采取了全面的污染防治措施，确保项目三废达标排放。总体来说，本项目运营期过程中消耗一定量的水电资源，但资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 （四）生态环境准入清单：环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。根据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》，项目选址本项目位于呼图壁县建成区，为“重点管控单元”（管控单元编号：ZH65232320001），重点管控单元要求要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。项目对产生的污染物采取了全面的污染防治措施，项目三废达标排放。项目用地为规划的商业用地，不产生其它生态影响。各管控要求的相符性分析内容见表1，环境管控单元图见附图1。 表1昌吉回族自治州环境管控单元生态环境准入清单（重点管控单元） 管控要求; 本项目情况; 分析. 空间布局约束; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求（表2-3 A6.1、表3.4-2 B1）。 2、城市建成区禁止新建每小时65蒸吨以下燃煤锅炉。 3、居民住宅区等人口密集区域和机关、医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建易产生恶臭气体的生产项目，或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。 4、在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉。; 加油加气站项目，项目不涉及燃煤，不产生恶臭气体。; 符合. 污染物排放管控; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求（表2-3 A6.2、表3.4-2 B2）。 2、PM2.5年均浓度不达标县市（园区），禁止新（改、扩）建未落实排放SO2、NOx、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）等四项大气污染物总量指标昌吉州区域内倍量替代的项目。 3、新（改、扩）建项目应执行最严格的大气污染物排放标准。 4、施工工地全面落实“六个百分之百”（施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、施工现场地面硬化、拆迁工地湿法作业、渣土车辆密闭运输）。; 项目执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020），施工工地全面落实“六个百分之百”要求。; 符合. 环境风险防控; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求（表2-3 A6.3、表3.4-2 B3）。; 项目VOCS排放执行最新标准，污染物排放达到国内先进水平。; 符合. 资源利用效率; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求表（2-3、A6.4、表3.4-2 B4）。 2、禁燃区内，禁止销售、燃用原煤、粉煤、各种可燃废物等高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建设成的，应当在规定的期限内改用清洁能源；在行政区域内严格控制引进高载能项目。 3、新建、改建、扩建的建设项目，严格水资源论证，避免高耗水建设项目取用地下水，已有的地下水取水工程，要根据水源替代工程建设情况、资源条件、节水潜力，逐步削减取水量。; 本项目运营期新增用水较少，安装节水设施，不属于高污染燃料设施。; 符合. 总之，本项目所在区域不在生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、水土保持区、生物多样性维护区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区范围内；污染物排放总量少，并能实现达标排放，不会触及环境质量底线；对土地、水等自然资源消耗量少，不会突破资源利用上线。因此与“三线一单”无相悖之处。 3、用地符合性分析。项目所在区域为商业用地，建设方与自然资源局签订的用地转让合同明确为商业零售用地，土地转让合同扫描件见附件2。 4、区域联防联控机制符合性分析。本项目位于“乌-昌-石”区域，根据《关于做好乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域大气环境同防同治工作的通知》（新政办发〔2017〕17号）、《新疆维吾尔自治区“十三五”挥发性有机物污染防治实施方案》（新环发〔2018〕74号）有关要求，需要执行国家最新污染物排放标准，减少污染物排放总量，严格执行无组织排放检测浓度限值和恶臭污染物厂界标准，加强重点区域有毒有害废气排放企业环境监测监管，推进工艺技术和污染治理技术改造；着力控制污染源，加强土壤环境监测等。 本项目通过安装储存、装卸油油气回收装置，可以实现达标排放，符合该通知的有关要求。 5、根据项目可行性研究报告，本项目符合昌吉回族自治州新规划加油加气站规划网点和可开发社会网点的要求，具备建设加油加气站的前期条件。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 为完善中石油新疆销售有限公司昌吉分公司零售网络布局，拟建本项目呼图壁县五工台加油加气站。项目位于五工台镇高速路连接线，北面临近S201省道，向南连接Z901县道。地理位置图见附图2 本项目预计年销售加油量约5000t（其中柴油年销量3000t，汽油年销量2000t），LNG年供气量约2300t。 二、建设内容及规模 （一）建设内容 项目总占地面积为8444m2，加油加气罩棚面积619m2，站房建筑面积为235m2。本项目分为油罐区、LNG罐区、加油加气区和站区四个部分。 1.油罐区。设置4个双层埋地SF油罐（2×50m3汽油罐、2×50m3柴油罐，折合总容积150m3）； 2.LNG罐区。设置LNG储罐1个60m3，1台潜液泵。 3.加油加气区。2台4枪加油机、1台双枪加油机、2台单枪LNG加液机。 4.站区。1座站房，一层框架结构。 （二）加油站等级判定 本项目罐区设置2个50m3汽油罐、2个50m3柴油罐；LNG储罐1个60m3，折算库容210m3，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）加油加气站等级划分，判定等级为一级加油加气合建站。 表1-1 加油与LNG加气合建站等级划分一览表 合建站等级; LNG储罐总容积（m3）; LNG储罐总容积与油品储罐总容积（m3）. 一级; ≤120; 150＜V≤210. 二级; ≤60; 90＜V≤150. 三级; ≤60; V≤90. - 注：1.柴油罐折半计入油罐总容积。 2.当油罐总容积大于90m3时，油罐单罐容积不应大于50m3，当油罐总容积小于或等于90m3 时，汽油单罐容积不应大于30m3，柴油罐单罐容积不应大于50m3。 3.LNG储罐的单罐容积不应大于60m3。 本项目主要工程建设内容见表1-2。 表1-2 主要工程建设内容 类别; 名 称; 建设内容. 主体 工程; 罩棚; 螺栓球结构，柱高6m，占地面积619m2。. 加油区; 2台4枪加油机，1台双枪加油机。. 加气区; 2台单枪LNG加液机。. 站房; 一层框架结构，建筑面积235m2，建有办公室、配电室、工具间、卫生间、员工餐厅、休息室、营业厅等。. 罐区; 共4个SF双层油罐，其中2个50m3汽油罐、2个50m3柴油罐；LNG储罐1个60m3。. 辅助工程; 门卫; 2座，出入口各一个。. 公用 工程; 供配电设施; 采用外接当地供电电网。. 供水设施; 当地供水管网供给。. 排水设施; 自建管道，生活污水排入5m3防渗化粪池。定期委托专业运输车辆拉运至呼图壁工业园区污水处理厂处理。. 供暖设施; 采用电加热导热油炉供暖，壁挂式散热片。. 环保 工程; 固体废物处理措施; 垃圾箱（收集生活垃圾）；厂区内设置危险废物暂存间一座，面积约10m2。. 大气污染防治措施; 加油、装卸油油气回收及在线监测装置；1套BOG气体回收装置；加油站区内种植绿化。. 噪声防治措施; 选用低噪声设备、加设减振垫等。. 水污染防治措施; 2m3隔油池1个，5m3生活污水防渗化粪池1个，环保沟96m。. 环境风险防控; 环保沟96m；双层加油管线；新建视频监测系统、防渗漏检测系统；LNG围堰（容积68.9m3，长13.5×宽8.5×高0.6m）. 绿化; 项目区绿化面积约200m2。. （三）主要设备及设施 主要设备、设施见表1-3。 表1-3 主要使用设备、设施一览表 序号; 设备名称; 储量、型号; 单位; 数量; 备注. 1; SF双层汽油储油罐; 50m3; 座; 2; /. 2; SF双层柴油储油罐; 50m3; 座; 2; /. 3; LNG立式罐; 60m3（有效容积54m3）; 座; 1; /. 3.1; LNG潜液泵（含泵池）; /; 台; 1; 双泵. 3.2; 卸车/储罐增压器; /; 台; 1; /. 3.3; 低压EAG加热器; /; 台; 1; /. 4; 加油机（油气回收型）; 4枪; 台; 2; /. 双枪; 台; 1; /. 5; 加气机; 单枪; 台; 2; /. 6; 可燃气体控制器; /; 套; 1; /. 7; 可燃气体探测器; /; 台; 5; /. 8; 推车式ABC干粉灭火器; 8kg; 个; 20; 置于加油、加气区. 9; 推车式ABC类灭火器; 35kg; 个; 6; 置于储罐区. （四）主要原料 本站油品的供应由中石油新疆销售有限公司昌吉分公司统一配送，油源充足，能够满足货供应。原辅材料消耗见表1-4。 表1-4 原辅材料及能源消耗一览表 序号; 内容; 年耗量; 来源. 1; 汽油; 2000t; 中石油新疆销售有限公司昌吉分公司统一配送. 2; 柴油; 3000t. 3; LNG; 2300t. 4; 水; 703.5m3; 市政供水管网. 5; 电; 1×103kwh; 市政供电电网. （五）平面布置 加油站内场地分为油罐区、LNG罐区、加油加气区及站房。站房为框架结构，位于项目区南侧，设有办公室、配电室、工具间、卫生间、员工餐厅、休息室、营业厅等；罩棚为螺栓球结构，其位于厂区中部，设置2台4枪加油机、1台单枪加气机；油品储罐区位于项目北侧，设有4座SF双层储罐；地埋式化粪池和隔油池分别位于项目区西侧、南侧绿化带内。站区布置紧凑，方便管理，车辆进出顺畅。对照《加油加气设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年局部修订）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），项目平面布局符合相关规范要求，本项目平面布置合理。具体要求见表1-5。平面布置详见附图3。 表1-5 加油站设备与站内建（构）筑物的安全间距 （一级合建站） 单位：m 设备名称; 站房; 柴油罐; 汽油罐; 加油机; LNG罐. 站房; --; 3（53.4）; 4（53.4）; --; 10（18.7）. 柴油罐; 3（53.4）; --; 0.5（0.5）; --; 15（44）. 汽油罐; 4（20）; 0.5(0.5); --; --; 15（44）. 加气机; 6（20）; 4（20）; 4（21）; --; 8（20）. LNG罐; 20; 15（44）; 15（44）; 8（20.25）; --. （六）公用辅助工程 1.给水 项目给水主要为生活用水、绿化用水和流动人员用水。根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》中用水定额要求，北疆天山北坡区人均用水按照50-70L/人·d（本项目按照最大用水规模为70L/人·d计），绿化用水为500立方米/亩·年。据此计算，预计总用水量为703.5m3，具体见表1-6。 表1-6 用水估算表 用水计算 用水项目; 数量; 用水量 标准; 日用水量 （m3/d）; 新鲜水（m3/a）; 备注. 职工办公生活用水; 10人; 70L/人·d; 0.7; 255.5; 365天计. 流动人员用水; 100人; 2 L/人·次; 0.2; 73; 365天计. 绿化带; 500m2（0.75亩）; 500m3/亩·年; /; 375; 180天计. 小计; -; -; -; 703.5; -. 2.排水 本项目不冲洗地坪，无地坪冲洗废水产生，项目运营期排水主要为职工和流动人员生活污水。污水量按日总用水量的80%计，预计本项目污水量为263m3/a。生活污水和流动人员冲厕废水排入一个5m3的防渗化粪池处理，达到污水三级标准后，定期委托专业车辆拉运至呼图壁工业园区污水处理厂处理。 3.供电 加油站供电电源采用外接当地供电电网供给，此外设置有EPS电源，作为站内重要负荷的备用电源。加油站采用380/220V供电。 4.供暖、通风 本项目站房、生活区冬季采用电加热导热油锅炉，暖气片采暖。加油站储罐区及加油、气区均采用自然对流通风方式。 5.食堂 本项目设职工食堂和餐厅，做饭采用电磁炉。 （五）劳动定员及工作制度 本项目设员工10人，每天2班，每班工作时间为12小时，工作天数365天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程和产排污环节 本项目施工期工艺流程如图2-1，其中G-废气、W-废水、N-噪声、S-固废。 图2-1 本项目施工流程及产污环节图 二、运营期工艺流程和产排污环节 （一）加油工艺及产排污环节 成品油罐车来油先通过卸油口卸到储油罐中，加油机本身自带的泵将油品由储油罐中吸到加油机中，经泵提升加压后给汽车加油，每个加油枪设单独管线吸油。工艺流程及产污环节见图2-2。 非甲烷总烃 油泥 非甲烷总烃 尾气 噪声 噪声 加油机 SF双层储油罐 卸油 油罐车 汽油 柴油 车辆 噪声 图2-2 加油工艺流程及产污环节图 加油站油气回收系统：油气回收分为一次、二次、三次回收。一次油气回收系统，是指油罐车在卸油时，加油站油罐内的油气回收到油罐车内，油罐车将油气再回收到油库内的过程，即卸油油气回收。二次油气回收是利用加油枪上的特殊装置，将原本由汽车油箱逸散于空气中的油气经加油枪、真空泵回收至油罐内，即加油油气回收。三次油气回收是指油品储存过程中，对储油罐内呼出的油气进行处理，三次油气回收系统需安装在已经完成二次油气回收系统改造的加油站。本项目汽油油气回收系统由一次（卸油油气回收）+二次（加油油气回收）组成。 （二）LNG加气及放散工艺及产排污环节： 1.加气工艺流程 图2-3 营运期LNG工艺流程及产污环节图 卸车：LNG的卸车工艺是将低温运输槽车内的LNG转移至低温储罐内的操作，本项目采用潜液撬（双泵）卸车方式。LNG液体经LNG槽车卸液口进入潜液撬，内置潜液双泵将LNG增压后充入LNG储罐。LNG槽车气相口与储罐的气相管连通，LNG储罐中的BOG气体通过气相管充入LNG槽车，一方面解决LNG槽车因液体减少造成的气相压力降低，另一方面解决LNG储罐因液体增多造成的气相压力升高，整个卸车过程不需要对储罐泄压，可以直接进行卸车操作。 储罐调压：LNG液体经LNG储罐的出液口进入潜液泵，由潜液泵增压以后进入增压气化器气化，气化后的天然气经LNG储罐的气相管返回到LNG储罐的气相空间，为LNG储罐调压。采用潜液泵为储罐调压时，增压气化器的入口压力潜液泵的出口压力，设置为1.2Mpa，增压器的出口压力为储罐气相压力，约为0.6Mpa。增压器的入口压力远高于其出口压力。潜液泵调压同时具有速度快、调压时间短、压力高等特点。 加液流程：给汽车加液时，先将加注管路通过专用的LNG加液枪与汽车上的LNG瓶进行液相口连接，待系统遇冷完毕后将LNG输送到车用LNG钢瓶中，通过加液机来控制泵输送的流量，同时用LNG流量计计量输送的液体，在控制面板上显示质量（或标方）和价格。 卸压流程：由于系统漏热，LNG气化导致系统压力升高，或者在使储罐升压过程中，储罐中的液体不断地气化，这部分气化了的气体如不及时排除，会导致储罐压力越来越大。当系统压力大于设定值时，通过BOG回收系统或者打开安全阀，释放系统中的气体，降低压力，保证系统安全。本项目泄压主要是通过BOG回收系统来完成。 BOG回收系统工艺流程：由于低温的LNG储罐受外界环境热量的侵入，LNG储罐内液下泵运行时部分机械能转化为热能，都会使罐内LNG气化产生闪蒸汽，也就是BOG气体。为了维持LNG储罐恒定的压力，必须不断的排出BOG气体。此外，外部LNG从罐顶送入产生的容积置换，也要求排出BOG气体，以维持罐压。本站从LNG储罐出来的低温BOG由管线连接先进入汽化器，BOG气体经过汽化器加热并保证气体温度在50℃以上，然后进入BOG压缩机橇前面的缓冲罐，缓冲罐起到储存并稳定BOG汽化气体压力的作用，从储气罐出来气体经过减压阀，然后进入BOG压缩机压缩，压缩的天然气进行冷却器冷却和气液分离器分离出油混合物后，排出BOG压缩机组。 2.放散工艺流程 为保障安全，工艺装置区设有集中放散装置，LNG储存过程中产生的低温气相会使罐内压力超过设定值通过安全放散系统将部分气相放空，这部分气体为低温流体。本项目设置一台EAG加热器，用以提高安全阀排放或手动排放出的低温气体的温度，经过管道阻火器以常温气体形式放散在大气中，避免低温气体对人员或设备造成伤害。 由于低温系统安全阀放空的全部是低温气体，在低于-107℃以下时，天然气的比重大于常温下的空气，排放不易扩散，会向下积累。因此设置一台空温式EAG放散气体加热器，放散气体通过该加热器，经过与空气换热后的天然气比重会小于空气，高空放散后会更容易扩散，从而不易形成爆炸性混合物。 EAG加热器：LNG是以甲烷为主的液态混合物，常压下的沸点温度为-161.5℃，常压下储存温度为-162.3℃，密度约430kg/m3。当LNG气化为气态天然气时，其临界浮力温度为-107℃。当气态天然气温度高于-107℃时，气态天然气比空气轻，将从泄漏处上升飘走。当气态天然气温度低于-107℃时，气态天然气比空气重，低温气态天然气会向下积聚，与空气形成可燃性爆炸物。为了防止安全阀放空的低温气态天然气向下积聚形成爆炸性混合物，设置1台控温式安全放散气体加热器（EAG），放散气体先通过该加热器加热，使其密度小于空气，然后再引入高空放散。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，项目用地性质为出让的商业用地，建设不占用基本农田，区域周边无文化古迹，无环境敏感制约因素，环境状况基本良好，不存在与本项目有关的原有污染情况和其它环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、大气环境现状及评价 （一）区域大气环境质量现状调查 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）的有关规定，根据2020年呼图壁县站点空气质量逐日统计结果，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3连续一年的基本污染物监测数据，基本污染物环境空气质量现状评价表见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 项目; 平均时段; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均; 9; 60; 15.00; 达标. NO2; 年平均; 19; 40; 47.50; 达标. PM10; 年平均; 83; 70; 118.57; 不达标. PM2.5; 年平均; 40; 35; 114.29; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 0.8; 4000; 0.02; 达标. O3; 8小时平均第90百分位数; 87; 160; 54.38; 达标. 根据上表分析结果，2020年呼图壁县除PM10、PM2.5超标外，其余基本污染物的评价指标能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。本项目所在区域为不达标区域。 （二）特征污染物环境质量现状调查 针对其他特征污染物（非甲烷总烃）环境质量，本项目开展现场检测工作，监测公司为新疆天熙环保科技有限公司。 1.监测点位 监测点位于项目区域内，监测点坐标：E86°41′55.42″，N44°11′46.46″。 2.监测时间及频率 监测时间为2021年8月10至12日，连续3天。 3.采样及分析方法 各监测项目的采样方法按国家环保局颁布的《环境监测技术规范（大气部分）》的规定执行；分析方法按《空气和废气监测分析方法》和《环境空气质量标准》（GB3095-2012）引用标准的有关规定执行。 4.监测结果 非甲烷总烃监测结果见表3-1。 表3-1 非甲烷总烃监测结果 单位：mg/m3 监测项目; 监测时间; 浓度范围（mg/m3）; 标准值（mg/m3）; Pi. 非甲烷总烃; 8月10日; 0.75~1.58; 2.0; 0.38~0.79. 8月11日; 0.31~1.96; 0.16~0.98. 8月12日; 0.73~1.36; 0.37~0.68. 5.评价结果及评价结论 （1）评价标准 非甲烷总烃参考《大气污染物综合排放标准详解》中“非甲烷总烃”环境浓度选用值，确定环境空气中非甲烷总烃浓度限值2.0mg/m3。 （2）评价结果及评价结论 根据表3-1的监测数据可知，非甲烷总烃小时浓度值在0.31~1.96mg/m3之间，符合《大气污染物综合排放标准详解》中“非甲烷总烃”2.0mg/m3，未出现超标现象，评价区域非甲烷总烃环境空气质量较好。 二、地表水现状及评价 根据昌吉州政府网发布的《2021年4月水质监测报告》可知，2021年4月，包括呼图壁河在内的等3条河流总体水质为优。在监测的4个断面中，Ⅱ类占100%。 综上，项目区主要河流、断面水质总体上为优。 三、声环境质量现状及评价 本项目厂界周边50m范围内无声环境目标，未进行声环境质量现状监测。 四、生态环境现状及评价 本项目新增用地8444m2，用地性质为其他草地、水浇地和村庄，其中其他草地占地面积为0.564公顷，水浇地占地面积为0.1492公顷，村庄占地面积为0.1312公顷，用地范围内无任何生态环境保护目标。 五、地下水环境质量及评价 （一）项目区地下水文地质情况 项目区潜水含水层主要为全新统砂层，其下游有上更新统或全新统的冲积洪积承压水层，地下水的补给由呼图壁东河和周边农田灌溉水源入渗补给，地下水流向大致呈南向北，周边机井的建设深度为400m，潜层水的埋深为55～70m，含水层的厚度为8～20m的中细砂或粉细砂，承压水的埋深为180～260m，含水层的厚度为12～60m的粗中砂或中细砂。承压水的补给大致为上游山前裂隙水和丘陵区河道补给。 （二）地下水现状监测与评价 1.监测点位 项目地下水监测点位于项目区东侧约100m处的农用井。 2.监测项目 地下水环境现状监测因子为：pH值、总硬度、耗氧量、氨氮、氟化物、亚硝酸盐氮、硫酸盐、汞、砷、锰、铁、铅、镉、溶解性固体、氰化物、挥发酚、六价铬等等。 3.采样及分析方法 采样分析方法依照《环境水质监测质量保证手册》与《水和废水监测分析方法》（第四版）的规定进行。 4.评价标准 水质评价采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 5.评价方法 评价方法采用单项标准指数法，模式如下： - 一般因子标准指数评价模式： 式中：Pi——第i个水质因子的标准指数，无量纲； Ci——第i个水质因子的监测浓度值，mg/L； Csi——第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。 - pH的标准指数评价模式： 式中：PpH——pH的标准指数，无量纲； pH——pH的监测值； pHsd——评价标准规定的pH下限； pHsu——评价标准规定的pH上限。 6监测结果及评价结果 地下水监测及评价结果见表4.3-1。 表4.3-1 地下水监测评价结果 序号; 监测点位; 机井. 分析项目; 监测值; 评价标准; 评价结果. 1; pH; 8.4; 6.5~8.5; 0.93. 2; 挥发酚（mg/L）; ND; 0.002; 0.00. 3; 汞（mg/L）; 0.00008; ≤0.001; 0.08. 4; 氟化物（mg/L）; 0.142; ≤1.0; 0.14. 5; 耗氧量（mg/L）; 0.5; ≤3.0; 0.17. 6; 硝酸盐（氮）; 1.92; ≤20; 0.10. 7; 亚硝酸盐氮（mg/L）; ND; ≤1.0; 0.00. 8; 硫酸盐（mg/L）; 54; ≤250; 0.22. 9; 总硬度（mg/L）; 45; ≤450; 0.10. 10; 氨氮（mg/L）; 0.2; ≤0.5; 0.40. 11; 砷; 0.001; ≤0.01; 0.01. 12; 锰; ND; ≤0.1; 0.00. 13; 铁; ND; ≤0.3; 0.00. 14; 铅; ND; ≤0.01; 0.00. 15; 镉; ND; ≤0.005; 0.00. 16; 溶解性固体（mg/L）; 226; ≤1000; 0.23. 17; 氰化物; ND; ≤0.05; 0.00. 18; 六价铬; ND; ≤0.05; 0.00. 从评价区各监测因子的统计结果来看，评价区域内各项监测因子无超标现象。评价区地下水质量良好。各项监测因子均可达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 六、土壤环境质量及评价 经现场调查，项目地块属于商业用地，地块较平整，植被覆盖率低，周边为道路和建设用地，无耕种迹象，根据《呼图壁县总体规划》（2010-2030），项目规划用地性质为商业服务业设施用地。无须开展土壤环境现状监测。 根据《2018年昌吉回族自治州生态环境状况公报》，2018年昌吉州基本农田、蔬菜种植基地、集中式饮用水源地和工矿企业周边土壤达到《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准规定的相关标准值，各土壤环境质量属于清洁和安全范围。。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目位于五工台镇高速路连接线，北面临近S201省道，向南连接Z901县道。最近的敏感目标为北侧540m外的乱山子村集中居住区。环境关系图见附图4。 一、大气环境：项目厂界外500m范围内，无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 二、声环境：厂界外50m范围内无声环境保护目标。 三、地下水环境：厂界外500m范围内无地下水集中饮用式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等保护目标。 四、生态环境：本项目新增用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、非甲烷总烃 厂区内：执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中附录A特别排放限值要求。 表3-2 厂区内VOCS无组织排放限值 单位：dB（A） 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6 mg/m3; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20 mg/m3; 监控点处任意一次浓度值. 厂界：执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中厂界1小时平均浓度值无组织排放限值满足4.0mg/m3排放要求。 油烟：执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中油烟排放浓度限值2.0 mg/m3，净化设施去除效率不低于60%。 二、噪声 施工期：《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 表3-3 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间; 夜间噪声最大声级超过限值的幅度. 70; 55; 不高于15. 运营期：《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 表3-4 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 昼间; 夜间; 备注. 4类; 70; 55; 北、西厂界. 2类; 60; 50; 东、南厂界. 三、废水 项目污水经化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，拉运至呼图壁工业园区污水处理厂处置。 表3-5 污水综合排放标准 单位： mg/L 序号; 污染物; 限值. 1; pH; 6～9. 2; 悬浮物(SS); 400. 3; 五日生化需氧量(BOD5); 300. 4; 化学需氧量(COD); 500. 5; 动植物油; 100. 6; 阴离子表面活性剂(LAS); 20. 四、固体废物 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、施工期大气环境保护措施 （一）工程建设单位应按照《中华人民共和国大气污染防治法》等法律要求，向当地生态环境行政主管部门提供施工扬尘防治实施方案。工程建设单位根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序。严格执行施工工地防止扬尘污染标准化作业。 （二）施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。 （三）施工期间，土建工地边界应设置1.8m以上围挡。 （四）土方工程防尘措施：在进行干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 （五）建筑材料的防尘管理措施：施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取下列措施之一：a）密闭存储；b）设置围挡或堆砌围墙；c）采用防尘布苫盖；d）其他有效的防尘措施。 （六）建筑垃圾的防尘管理措施：施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取下列措施之一：a）覆盖防尘布、防尘网；b）定期喷洒抑尘剂；c）定期喷水压尘：d）其他有效的防尘措施。 （七）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间：进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 （八）施工工地道路防尘措施。施工期间，施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，应采取下列措施之一，并保持路面清洁，防止机动车扬尘a）铺设钢板；b）铺设水泥混凝土；c）铺设沥青混凝土；d）铺设用礁渣、细石或其它功能相当的材料等，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施；e）其他有效的防尘措施。 （九）施工工地道路积尘清理措施，可采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。 （十）对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一：a）覆盖防尘布或防尘网：b)铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料；c）植被绿化；d）晴朗天气时，视情况每周等时间隔洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率；e）根据抑尘剂性能，定期喷洒抑尘剂；f）其他有效的防尘措施。 （十一）物料、渣土、垃圾等纵向输送作业的防尘措施：施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面或地下楼层时，可从电梯孔道、建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者打包装框搬运，不得凌空抛撒。 （十二）工地应设专职人员负责扬尘控制措施的实施和监督。由专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。 （十三）基础开挖、取土堆存、回填的运输流程设计和对方场地布局要合理，使运距最小，存填土量计算尽量精确。使用商品混凝土，禁止在项目区设立拌合站。 （十四）要求对施工工地推行绿色施工标准，确保做到周边围挡、物料覆盖、车辆冲洗、地面硬化、湿法作业，施工工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场地面百分之百硬化、拆迁工地百分之百湿法作业等。 二、施工期水环境保护措施 （一）施工期不设施工营地，施工人员日常食宿依托附近乱山子村出租民房。 （二）车辆及机械检修外协，不在施工现场检修及冲洗施工机械和车辆。 （三）在施工过程中工程废水全部纳入沉淀池回用，或用于扬尘治理。 三、施工期声环境保护措施 （一）合理安排施工时间，夜间及午休时间停止施工； （二）尽量采用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，振捣器采用高频振捣器等； （三）可固定的机械设备如空压机、发电机等安置在施工场地临时房间内，房屋内设吸声材料，降低噪声； （四）合理制定施工计划，一定要严格控制和管理产生噪声的设备的使用时间，尽可能避免在同一区段安排大量强噪声设备同时施工； （五）施工现场合理布局，以避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声影响减至最小。 四、施工期固体废物环境保护措施 （一）施工人员生活垃圾在现场集中收集后，由环卫部门清运至呼图壁县生活垃圾处理厂处置； （二）施工建筑垃圾及渣土运至当地城管部门指定的建筑垃圾场处理。 五、施工期生态环境保护措施 （一）严格按照设计施工，划定施工活动范围，禁止占用施工范围外的土地； （二）加强管理，提高施工人员环保意识，文明施工，以降低对地表的扰动； （三）主体工程完成后需尽快完成清场、地表恢复等配套工程，使之与环境协调统一。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、运营期废气环境影响和保护措施 （一）废气产排污环节 根据项目工艺流程分析，项目运行期大气污染物主要为汽柴油装卸、加油作业等过程中挥发的非甲烷总烃、来往车辆在加油站进出过程排放的汽车尾气、食堂油烟等。 （二）非甲烷总烃产排情况 1.加油部分 根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）中关于新疆地区油气损耗率进行计算汽油、柴油卸油和零售过程中的油气损耗量。本项目采用双层储罐属于卧式储罐，其贮存损耗可忽略不计，根据环境保护部办公厅《关于加强储油库、加油站和油罐车油气污染治理工作的通知》（环办[2012]140号）及新疆维吾尔自治区环境保护厅《关于印发自治区储油库加油站和油罐车油气污染治理工作方案的通知》（新环防发[2013]16号）中的相关规定，建设单位须对加油站汽油加油工艺安装油气回收装置，油气回收系统的回收率一般在95%以上。项目挥发性有机物排放量见表4-1。 ### 表4-1 油气损耗量预测 单位：t/a 油品; 损耗类型; 损耗率%; 损耗量t/a; 措施; 排放量t/a. 汽油（2000t/a）; 卸油损耗; 0.13; 2.6; 经油气回收装置处理后（处理效率95%）; 0.42. 零售损耗; 0.29; 5.8. 柴油（3000t/a）; 卸油损耗; 0.05; 1.5; 无; 3.9. 零售损耗; 0.08; 2.4. 合计; 12.3; /; 4.32. 本加油站汽油经过油气回收装置回收后的挥发性有机物排放量为0.42t/a。柴油加油工艺无油气回收设置，其挥发性有机物排放量为3.9t/a。则加油部分年挥发性有机物排放量为4.32t/a。 2.LNG加气部分 LNG加气过程中产生的总烃主要为卸车、储罐大小呼吸、加气机、阀门逸散等过程产生的总烃废气，主要成分为甲烷，是一种温室气体，在大多数光化学反应中呈惰性，根据《大气污染物综合排放标准详解》，甲烷即使在空气中达到高浓度也不会对健康造成危害，除非是造成窒息或爆炸燃烧（风险事故），因此一般不对天然气无组织排放的甲烷对周围环境带来的影响进行分析，本次评价废气污染物分别计算总烃与非甲烷总烃的排放量，以非甲烷总烃进行达标评价。 （1）LNG储罐放散气 项目LNG储罐储存过程中由于吸热或压力变化造成LNG的一部分蒸发为气体，简称BOG(Boil Off Gas)，包括LNG储罐吸收外界热量产生的蒸发气体及LNG 储罐由于压力、气相容积变化产生的蒸发气体。 根据《LNG加气站BOG量计算及处理工艺》，LNG储罐产生的BOG量计算公式为： 式中：GT—BOG产生量，kg/h； ε—储罐日蒸发率，%。本项目为0.2%； η—储罐充装率，%。本项目为90%； ρI—LNG液体密度，431.6kg/m3； Vg—储罐有效容积，54m3。 经计算，项目LNG储罐BOG气体产生量约为1.75kg/h（15.33t/a）。项目设置一套BOG回收系统对LNG储罐产生的BOG气体进行回收利用，BOG回收装置的回收率一般在70%~95%之间，本项目取回收率85%，回收后储罐无组织挥发废气年排放量为0.26kg/h（2.30t/a），本项目液化天然气非甲烷总烃的含量约为2%，因此项目LNG储罐挥发废气非甲烷总烃排放量为0.05t/a。 （2）工艺装置区无组织废气 加气站潜液泵及泵池、增压器、加热器、卸车台等工艺装置区天然气无组织排放主要产生于系统检修、管阀泄漏、卸车作业等。根据《环境影响评价实用技术指南》中建议，加气站无组织排放量可按原料年用量的0.1‰～0.4‰来计算，本次评价取中间值0.2‰，本项目LNG加气量为2300t/a，则项目工艺装置区LNG泄漏量约为0.46t/a，根据项目液化天然气组分表，非甲烷总烃的含量约为2%，因此项目工艺装置区挥发废气中非甲烷总烃排放量约为0.01t/a。 综上所述，项目非甲烷总烃排放量为4.38t/a。 3.达标排放情况 根据工程分析，项目无组织排入大气的非甲烷总烃4.38t/a。通过估算模型进行预测，非甲烷总烃1h最大落地浓度0.39mg/m3，故其排放满足《大气污染物综合排放标准详解》P244页中提出的2mg/m3的限值要求，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中附录A限值要求（监控点处1h平均浓度值6 mg/m3、监控点处任意一次浓度值20 mg/m3），满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中厂界1小时平均浓度值无组织排放限值满足4.0mg/m3排放要求。 估算模型参数表见表4-2，预测结果见表4-3。 此外，本加油站采用地埋式双层储油罐，密闭性好，储油罐罐室内气温稳定，可减少油罐小呼吸蒸发损耗。本加油站站址开阔，空气流动良好，扩散后排放的烃类有害物质周界浓度相对较小，对周围环境空气质量影响较小。 ### 表4-2 污染源排放参数表 污染源参数; 源类型; 面源. 面源长度（m）; 90. 面源宽度（m）; 80. 面源有限排放高度（m）; 2.0. 年排放小时数（h）; 8760. 年排放量（t）; 4.38. 污染物排放速率（kg/h）; 0.5. ### 表4-3 预测结果表 预测因子; 非甲烷总烃. 1h最大落地浓度（mg/m3）; 0.39. ### 表4-4 项目非甲烷总烃废气产排情况一览表 产污环节; 污染物种类; 产生情况 ### （无组织）; 排放情况 （无组织排放）; 措施及去除效率; 是否为可行技术. 产生 量; 产生浓度; 排放量; 排放浓度. 储油罐、加油枪; 非甲烷总烃; 12.3t/a; /; 4.38t/a; 0.39mg/m3; 汽油油气回收系统，95%回收率; 是. LNG加气; 0.01t/a; /; 0.01t/a. ### 表4-5 非甲烷总烃监测要求 监测点位; 监测项目; 监测频次. 油气回收系统; 气液比、液阻、密闭性; 一次/半年. 企业边界; 非甲烷总烃; 一次/一年. 厂区内部; 非甲烷总烃; 一次/一年. 4.卫生防护距离 卫生防护距离系指产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居住区边界的最小距离。根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）所指定的方法确定项目的卫生防护距离。如下卫生防护距离公式： 式中：Qc──大气有害物质的无组织排放量，kg/h； Cm──大气有害物质的环境空气质量的标准限值，mg/m3； L──大气有害物质卫生防护距离初值，m； r──大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D──计算系数。 计算出本项目的卫生防护距离初值小于50m，故本项目卫生防护距离（终值）为50m。在此范围内不得规划建设居民住宅、学校、医院等环境敏感目标。据现场勘查，目前项目周边50m范围内无环境敏感目标。 5.大气环境影响保护措施 项目装卸汽油安装油气回收装置，LNG安装BOG回收系统，对加油加气工艺产生的非甲烷总烃进行回收。此外，按照《加油站大气污染物排放标准》(GB20952—2020)相关要求，对相关油气排放控制提出以下要求。 （1）卸油油气排放控制 应采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于200mm； 卸油和油气回收接口应安装公称直径为100mm的截流阀（或密封式快速接头）和帽盖； 连接软管应采用公称直径为100mm的密封式快速接头与卸油车连接； 所有油气管线排放口应设置压力/真空阀，如设有阀门，阀门应保持常开状态；未安装压力/真空阀的汽油排放管应保持常闭状态； 卸油时应保证卸油油气回收系统密闭。卸油前卸油软管和油气回收软管应与油品运输汽车罐车和埋地油罐紧密连接，然后开启油气回收管路阀门，再开启卸油管路阀门进行卸油作业； 卸油后应先关闭与卸油软管及油气回收软管相关的阀门，再断开卸油软管和油气回收软管。 （2）储油油气排放控制 所有影响储油油气密闭性的部件，在正常工作状况下应保持密闭；本项目埋地油罐应采用电子式液位计进行汽油密闭测量。 （3）加油油气排放控制 加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集；油气回收管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，受地形限制无法满足坡度要求的可设置集液器，集液器的凝结液应能密闭回收至低标号的汽油罐中； 加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油；本项目施工期在油气管线覆土、地面硬化施工之前，应向管线内注入10L汽油并检测液阻。加油油气回收系统管线液阻检测值和系统密闭性检测相关参数值应该满足《加油站大气污染物排放标准》(GB20952—2020)中表1、表2相关限制要求，加油枪气液比应该满足表4要求，任意一条加油枪气液比不合格即可直接判定为超标。 （二）汽车尾气产排及达标排放情况 本项目运营期，汽车进出加油站会排放一定的汽车尾气，尾气中污染物主要是CO、NOx、HC（碳氢化合物）等。根据全国性相关专项调查，一般离高速公路路肩10~20m外空气中的CO、NOx的浓度均低于标准限值。进入项目区域的车流量估计平均为20辆/小时，加油过程车辆熄火，仅在进出加油站低速行驶过程中产生尾气。排放的污染物较小，为间歇性分散排放，少量的汽车尾气也将随大气扩散，项目区地势平坦，扩散条件良好，对周围环境空气影响很小，类比同类项目，可以达标排放。 （三）饮食油烟产排及达标排放情况 站内设有厨房，按每人每日消耗动植物油以0.03kg计，则10人年消耗食用油约109.5kg/a，餐饮油烟的产生量按食用油消耗量的3%进行估算，则油烟产生量约为3.3kg/a。厨房油烟废气通过油烟净化器处理后（油烟去除率按60%计）排放，油烟排放量为1.3kg/a，油烟排放可达到《饮食业油烟排放标准》（试行）(GB18483-2001)标准2.0m3/mg要求，对大气环境质量影响很小。 总的来看，本项目运营期废气对环境影响不大。 二、运营期水环境影响和保护措施 （一）产污环节及污染物产生量 加油站废水主要为员工和流动人员的生活污水。根据工程分析，本项目生活污水总量为263m3/a。污水水质按一般生活污水水质类比调查，水质为COD350mg/L、BOD5200mg/L、SS150mg/L、NH3-N25mg/L。污水污染物产生情况见表4-6。 表4-6 项目水污染物产生情况一览表 废水名称; 污染因子; 产生浓度mg/L; 产生量 t/a; 排放浓度 mg/L; 排放量 t/a; 排放 去向. 生活污水263m³/a; COD; 350; 0.09; 300; 0.08; 防渗化粪池处理后，拉运至呼图壁园区污水处理厂. BOD5; 200; 0.05; 180; 0.04. SS; 150; 0.04; 105; 0.03. NH3-N; 25; 0.007; 25; 0.007. 动植物油; 20; 0.005; 2; 0.005. （二）污染治理措施及排放去向 运营期间站区办公污水及流动人员冲厕污水等生活污水排入拟建防渗化粪池进行处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，定期委托运输车辆拉运至呼图壁工业园区污水厂处理。 （三）废水进入呼图壁园区污水处理厂的可行性分析 根据《呼图壁县天山工业园区化工园污水处理项目环境影响报告书》，呼图壁工业园区污水处理厂处理规模为2万立方米每日，已于2017年11月投入试运行，污水处理后水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准和《城市污水再生利用 工业用水水质杂用水水质》（GB/T1920-2002）标准后，经输水管网排入前端蓄水池，作为再生水回用于企业工业用水及绿化用水。目前该污水处理厂实际处理能力量为10000m³/d，该污水处理厂实际处理量为5000m³/d，本项目产生的污水主要是生活污水，污染成分简单，总排水量为263m³/a，完全可以接纳本项目废水，不会影响园区污水处理厂的正常运行。本项目废水主要为生活污水，项目距离该污水厂直线距离约10公里，故完全满足处理要求，对环境影响很小。 ### 三、噪声环境影响 （一）噪声源产生环节及产生强度 主要来源于项目区内来往的机动车产生的噪声和加油泵等设备运行时产生的噪声。根据类比分析，声源强度在60~85dB（A）之间。 本项目设备噪声源强、降噪措施情况见表4-7。 表4-7 噪声排放情况一览表 噪声源; 产生位置; 产生强度 dB（A）; 持续时间; 排放强度dB（A）; 降噪措施. 设备噪声; 厂区内; 70; 连续; 60; 减振围墙阻隔. 汽车运行噪声; 厂区内; 80; 不连续; 70; 减速、禁止鸣笛. （二）噪声环境影响分析 1. 预测模式 本次环评噪声预测模式采用室外点声源预测模式，其计算过程如下： ① 计算某个声源在预测点的倍频带声压级 Loct(r)=Loct(r0)−20lgrr0−ΔLoct 式中：Loct(r)—点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB（A）； Loct(r0)—参考位置r0处的倍频带声压级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m； ΔLoct—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量），dB（A）。 ② 预测点总影响值计算模式： 式中：—几个声压级相加后的总声压级，dB（A）； —某一个声压级，dB（A）。 2. 预测结果及达标排放情况 该项目营运后厂界外1m处的噪声预测结果见表4-8。 表4-8 噪声预测结果表 项目 点位; 声源距厂界距离（m）; 贡献值dB（A）; （GB12348-2008）标准限值dB（A）. 昼间; 夜间. 厂界北侧（临街）; 30; 33.39; 70; 55. 厂界西侧（临街）; 25; 34.94; 60; 50. 厂界南侧; 10; 42.45. 厂界东侧; 10; 42.45. 由表4-6可以看出，项目营运后，边界1m处噪声昼间贡献值范围在33.39～42.45dB（A），南侧和东侧边界噪声水平可满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，西侧、北侧临街靠近道路一侧噪声水平可满足4类标准，噪声对外环境影响较小。 为进一步降低噪声影响，通过选用低噪声设备，并设置减振垫，设置围墙阻隔等措施，车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施，使区域内的交通噪声降到最低值。 ### 四、固体废物环境影响及保护措施 本项目产生的固体废物主要为员工日常办公及流动人员产生的生活垃圾，清理油罐产生的罐底油泥以及供热导热油炉更换的导热油。 （一）生活垃圾。项目区有工作人员10人，每年工作365天，生活垃圾按人均产生量1kg/d·人计，则生活垃圾产生量为3.7t/a，分类收集至垃圾船后，全部由环卫部门统一收集运往当地生活垃圾填埋场集中处理。流动人员按100人/d计，每人每天产生垃圾量按50g计，则流动人员产生生活垃圾约1.8t。项目区共产生生活垃圾5.5t/a。分类收集后，由环卫部门统一清运至当地生活垃圾填埋场进行填埋处理。 （二）危险废物。地埋油罐一般每5年做一次检修及清罐，会产生罐底油泥，罐底油泥属于危险废物（代码900-249-08），按销售期内成品油量的万分之一计，罐底油泥产生量约0.5t/a。厂区与环保沟连接的隔油池内产生的含油废液也属于危险废物（代码900-249-08），由于该隔油池正常情况下不会产生污油，故其产生情况无法预测，要求定期拉运至危险废物处置单位处置；供热用导热油炉更换的热媒油（代码900-249-08）预计2年更换一次，更换量约0.5t。 建设方应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）《危险废物转移联单管理办法》要求做好危险废物的收集、临时贮存、运输工作，提出以下管理要求： 1.站区东南侧绿化带的北侧，设置危险废物暂存间一座，面积约10m2，临时分区、分类贮存含油废液、含油污泥、导热油炉更换的热媒油等危险废物； 2.危废暂存间必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求进行设计和建造； 3.签订危废处置协议，委托有相关资质的危险废物经营资质的单位安全处置； 4.根据《危险废物转移联单管理办法》执行转移联单制度； 5.制定危险废物污染防治责任制度，并严格落实执行； 6.建立管理台账，明确危险废物的来源去向； 7.落实危险废物申报制度，及时向当地生态环境部门申报相关数据。 ### 五、地下水、土壤影响分析及保护措施 （一）污染物类型及污染途径 项目正常生产不存在污染地下水、土壤情况，但加油加气站存在发生泄漏、火灾、爆炸等风险，主要起因是管线及储罐缺陷、焊缝开裂、基础工程不合格、管道腐蚀、违规操作、自然灾害等。如上述事故发生，则会产生汽柴油、LNG泄漏污染土壤和地下水，爆炸、火灾产生的烟气污染周围空气、消防用水进入土壤后，可能污染地下水等环境风险。本项目涉及的主要危险物质是天然气，其次为汽油和柴油。 （二）防控措施 1.防渗 根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（环办水体函〔2017〕323号）、《关于加强储油库、加油站和油罐车油气污染治理工作的通知》（环办〔2012〕140号）等要求，提出以下防渗措施。 ①油罐及其管线防渗。本项目油罐为双层油罐，其埋地加油管道应采用双层管道，相关技术参数应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156）的要求。地坪做防渗处理等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。双层油罐、防渗池和管道系统的渗漏检测宜采用在线监测系统。采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不应大于3.5mm，及时发现油罐渗漏，防止成品油泄漏造成大面积的地下水污染，可能引起的地下水流场或地下水水位变化，并导致环境水文地质问题。 ②地面分区防渗。全厂按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区和非防渗区三类。防渗混凝土的施工应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》（GB50108-2011）有关规定。 重点防渗区包括：罐区、隔油池及管沟、消防水池、应急水池、危废暂存间。要求等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 一般防渗区包括：罩棚区、站房、汽车用房、站内道路等。要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 非防渗区包括：绿化用地。 分区防渗图见本项目风险评价专章。 2.设置事故水池 根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发［2012]77号），参照《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483）要求，本项目应急防范措施设置三级防护体系，在设置双层罐区、LNG围堰基础上，在项目区绿化带下方，设置应急事故水池，事故池与加油罐区和LNG围堰相连接，应急事故水池容积为50m3，能有效收集因事故泄露产生的汽柴油。 按照《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年版)，站区可以不设置消防给水系统，在站内对可能发生火灾的各类场所，根据其火灾危险性、区域大小等实际情况，分别设置一定数量的移动式灭火器，以便及时扑救初始零星火灾。根据公安部编制出版的防火手册查得，汽油、柴油的灭火剂为泡沫、干粉等，本项目选用磷酸铵盐干粉灭火剂。 室外消防栓系统消防用水量按10L/s计，项目同一时间内的火灾次数按1次计，灭火时间2h设计，则消防用水量为72m3，在项目区北侧绿化带下方，设置消防水池，水池容积为75m3，消防水池与场站内环保沟相连，进入消防水池，能有效收集因事故产生的消防尾水，不会对外环境及地下水产生影响。 3.油气泄漏检测 参照《双层罐渗漏检测系统》（GB/T30040）中的渗漏检测方法，对本项目双层油罐系统开展渗漏检测工作。 4.土壤隐患排查制度 建土壤隐患排查制度，保证持续有效防治有毒有害物质渗漏、流失、扬散；制定和实施自行监测方案，并将监测数据报当地生态环境主管部门。 5.应急预案及演练 按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发[2015]4 号)等有关规定编制应急预案，建立和完善突发环境事件预测预警机制，及时组织开展环境应急演练。 （三）地下水环境风险监测要求 1.监测点位。根据《加油站地下水污染防治技术指南》（试行）要求，本项目可设一个地下水监测井；在保证安全的情况下，尽可能靠近埋地油罐。地下水监测井尽量设置在加油站内，地下水监测井应设在埋地油罐区地下水流向的下游。 2.监测指标及频率 （1）定性监测。可通过肉眼观察、使用测油膏、便携式气体监测仪等其他快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染，定性监测每周一次。 （2）定量监测。若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每季度监测 1 次，具体监测指标见下表。 表4-9 加油站地下水监测项目表 指标类型; 指标类型. 挥发性有机物; 萘. 苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯. 甲基叔丁基醚. （四）小结 储油罐的泄漏或渗漏对地下水、土壤的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，这种渗漏必然穿过土壤层，而且还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水。本项目储油罐采用地埋式，储油罐设计为双层罐，承重罐区，储油罐采用密封设计；LNG为立式地上储罐，LNG储罐四周设计高0.5m围堰，储罐底部为防渗混凝土建设。项目储罐一旦发生泄漏或溢出事故，将积聚在围堰内，不会造成大面积的扩散，且一旦发生泄漏事故立即启动企业事故应急预案，切断或堵塞泄漏源，清出泄漏油品等，采取以上措施项目油品及LNG泄漏对周围土壤地下水环境影响较小。 ### 六、环境风险评价 本项目主要介质为汽油、柴油及LNG，为易燃易爆物品，在运输、贮存过程中，可能会由于操作失误、设备腐蚀、人为因素等引发事故的可能，本环评针对加油加气站可能存在的风险因素，发生概率及可能造成事故危害进行了分析，并提出了相应的事故防范措施和应急预案，认为造成的环境风险处于可防控水平。 环境风险影响分析具体见本报告《环境风险专项评价》。 ### 七、环境管理及监测要求 （一）环境管理 本次评价针对项目特点、环境问题和主要污染物，分别提出了有效的污染防治措施，并对可研设计的污染物的治理措施进行了分析及完善，项目实施期间应认真落实，监督管理环保设施的运行情况，定期监测各污染物的排放浓度以达到预期的效果，具体管理目标见表4-10。 表4-10 环境管理目标 类别; 治理项目; 防治内容; 管理目标. 废 气; 无组织非甲烷总烃; 加油部分安装油气回收系统；LNG储罐区设置气动紧急切断阀、BOG回收系统；加气区设置拉断阀、自密封阀等。; 达标排放. 废 水; 生活污水; 新建1座5m3防渗化粪池; 符合要求. 应急事故水池; 新建1座50m3应急事故水池. 消防水池; 新建1座75m3应急事故水池. 固体废物; 危险废物; 安全暂存，送资质单位处置; 妥善处置. 噪声治理; 隔声、消声、减振、合理布局; 厂界噪声达标. （二）监测要求 根据项目排污特点，项目建成投产后，需要健全各项监测制度并保证其实施，并根据运行期的实际情况进行调整。 表4-11 环境监测要求 监测内容; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废气; 场内、厂界无组织; 非甲烷总烃; 1次/年. 油气回收系统; 气液比、液阻、密闭性; 1次/半年. 噪声; 厂界外1m处; 等效连续A声级; 1次/年. 废水; 化粪池; COD、氨氮; 1次/年. 土壤; 项目周边; 石油类; 1次/年. （三）运行管理要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》(HJ1118-2020)中5.3.3运行管理要求： a）卸油、储油和加油时排放挥发性有机物的加油站排污单位，应采用以密闭收集为基础的挥发性有机物回收方法进行控制。 b）汽油加油站卸油、储油、加油过程油气排放控制应符合GB20952要求。地方污染物排放标准有更严要求的，从其规定。 c）油气回收废气治理设施应与产生废气的生产工艺设备同步运行。由于事故或设备维修等原因造成治理设施停止运行时，应立即报告当地生态环境主管部门。 d）应采取相应预防措施防止有毒有害物质渗漏、泄漏造成土壤和地下水污染。加油站地下水污染防治要求按照环办水体函〔2017〕323号的要求执行。 ### 八、环保工程及投资估算 本项目环保投资总额为137万元，占项目总投资额的2%。本项目环保工程主要包括废气治理工程、废水治理工程、噪声治理工程以及固废治理工程，具体见表4-12。 表4-12 环保工程项目及投资估算 序号; 内容; 环保设施; 投资 （万元）. 1; 废气治理; 配套建设加油油气回收系统、卸油油气回收系统；油烟净化器（处理效率≥60%）；1套BOG气体回收装置; 20. 2; 废水治理; 防渗化粪池1座（5m3）约4天清运1次、污油隔油池1座（2m3）; 10. 3; 固废治理; 生活垃圾、危险废物处置费、危废暂存间; 5. 4; 噪声治理; 减震系统; 2. 5; 环境风险; 编制《突发环境事件应急预案》；设置环保沟和LNG围堰（容积68.8m3，长13.5×宽8×高0.6m）；厂区分区防渗、事故池（50m3）、消防水池（75m3）; 100. /; 合计; /; 137. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界无组织排放 | 非甲烷总烃 | 油气回收 | 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020） |
|  | 厂区无组织排放 | 非甲烷总烃 |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD、SS、氨氮 | 化粪池处理后，拉运至污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 |
| 声环境 | 厂界噪声 | Leq | 设备基础减震、汽车慢行禁止鸣笛 | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾集中收集，由环卫部门统一清运至当地生活垃圾填埋场进行填埋处理。罐底油泥、含油废液、废电导热油属于危险废物，委托有相关资质的危险废物经营资质的单位安全处置。危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求设计和建设。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 站区地面分区防渗；罐区采用双层油罐，地下管线为双层管线；生活污水化粪池底部防渗处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强绿化措施 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）火灾、爆炸风险防范措施。本项目为防止事故的发生，严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014 修订）进行了设计与施工，采取了防止措施，其中主要包括： ①总图布置严格按照规范的要求进行设计，严格控制各建、构筑物的安全防护距离；②按有关规范设计设置了有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠；③工艺设备、运输设施及工艺系统选用了高质、高效可靠性的产品。加油站防爆区电气设备、器材的选型、设计安装及维护均符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）和《漏电保护器安装与运行》（GB13955-1992）的规定；④设置可燃气体报警装置；⑤在管沟敷设油品管道的始端、末端和分支处，设置防静电和防雷感应的联合接地装置；⑥本项目的土建结构设计单位在进行结构设计时，采取较大的抗震结构保险系数， 增加加油站的抗震能力；⑦油罐安装高低液位报警器，减少管线接口，油罐的进出口管道采用金属软管连接等。 ⑧在站场加油加气区、储罐区等地方设计了监控及数据采集系统和浓度报警系统， 报警液体浓度设定为汽油爆炸下限的1.3%，柴油爆炸下限的1.3%，一旦发生泄漏，报警系统立即报警。 （2）地下水污染风险防范措施 根据《加油站地下水污染防治技术指南(试行)》，结合《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)相关要求对项目场地防渗等级进行划分，然后提出地下水防治措施并安装液位监控仪。重点防渗区包括：罐区、隔油池及管沟、危废暂存间，要求等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。一般防渗区包括：罩棚区、站房、汽车用房、站内道路等，要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。非防渗区包括：绿化用地。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）要求建设单位及时编制突发环境事件应急预案并在当地环保部门备案。 （2）要求建设单位按照排污许可管理要求，申领排污许可证，按证排污和开展环境管理工作。 （2）加强安全管理严格岗位责任。 （3）生产中应按规定对设施定期检修、更换，杜绝人为因素造成事故发生。 （4）建立劳动保护制度，明确各危险区域和等级，非相关人员不得随意进入。 （5）对特种工、安全员及负责人进行专项培训，取得相应资质后方可上岗。 |  |  |  |

- 六、结论

通过对本项目环境影响评价，认为只要在本项目的建设中认真执行环保“三同时”制度，落实本环评中提出的各污染防治措施以及风险管理措施和对策，加强环境管理，从环保角度看，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 4.38t/a |  | 4.38t/a |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.08t/a |  | 0.08t/a |  |
|  | BOD |  |  |  | 0.04t/a |  | 0.04t/a |  |
|  | SS |  |  |  | 0.03t/a |  | 0.03t/a |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.007t/a |  | 0.007t/a |  |
| 一般工业 固体废物 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险废物 | 罐底油泥 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a |  |
|  | 废电导热油 |  |  |  | 0.25 t/a |  | 0.25 t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①