DZ-PH21261K

- 建设项目环境影响报告表

(生态影响类)

项目名称：陕投木垒光伏园区125MW光伏发电项目

建设单位(盖章)：新疆陕投新能源有限公司

编制日期： 二零二二年五月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 陕投木垒光伏园区125MW光伏发电项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 谭磊 | 联系方式 |  |  | 13699351148 |
| 建设地点 | 新疆维吾尔自治区昌吉州木垒县北侧的雀仁乡 |  |  |  |  |
| 地理坐标 | 光伏电站中心坐标(90度16分42.421秒，44度5分54.931秒) |  |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | “四十一、电力、热力生产和供应业”中“90、太阳能发电4416中地面集中光伏电站(总容量大于6000千瓦，且接入电压等级不小于10千伏)” |  | 用地(用海)面积(m2)/长度(km) | 永久占地：651298m2 临时占地：15000m2 |  |
| 建设性质 | R新建(迁建) □改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批(核准/ 备案)部门(选填) | / |  | 项目审批(核准/ 备案)文号(选填) | / |  |
| 总投资(万元) | 58861.76 |  | 环保投资(万元) | 184.5 |  |
| 环保投资占比(%) | 0.31 |  | 施工工期 | 6个月 |  |
| 是否开工建设 | R否 □是： |  |  |  |  |
| 专项评价设置 情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录》(2019年本)》中第一类鼓励类中的第五项新能源，“太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造”，本项目是太阳能光伏发电系统集成技术开发应用，属于第一类“鼓励类”，符合国家的产业政策。 2、与“三线一单”的符合性 2021年2月21日，新疆维吾尔自治区人民政府以新政发[2021]18号文印发了关于《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》(以下简称“方案”)的通知，《方案》提出：到2025年，全区生态环境质量总体改善，环境风险得到有效管控。建立较为完善的生态环境分区管控体系与数据信息应用机制和共享系统，生态环境治理体系和治理能力现代化取得显著进展。 2021年6月30日，昌吉回族自治州政府办以昌州政办[2021]41号印发了《关于〈昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》的公告〉(以下简称“公告”)，《公告》提出：到2025年，全州生态环境质量总体改善，环境风险得到有效管控。建立较为完善的生态环境分区管控体系与数据信息应用机制和共享系统，生态环境治理体系和治理能力现代化取得显著进展。建设项目与“三线一单”符合性分析见表1-1。 表1-1 “三线一单”符合性分析 《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》; 建设项目; 相符性分析. 生态保护红线：按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”基本要求，生态空间得到优化和保护，生态保护红线得到严格管控。生态功能保持稳定，生物多样性水平稳步提升，生态空间保护体系基本建立。; 建设项目位于新疆维吾尔自治区昌吉州木垒县雀仁乡境内，项目不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区，项目区不涉及生态保护红线。; 符合. 环境质量底线：全州环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善；全州河流、湖库及城镇集中式饮用水水源地水质稳中向好。地下水质量考核点位水质级别保持稳定，地下水污染风险得到有效控制，地下水超采得到严格控制；全州土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。; 环境质量底线就是只能改善不能恶化。本项目施工期采取有效措施防治大气、水污染，运营期不排放大气污染物，擦拭废水沿板面直接落入光伏组件下方的绿地，无生活污水产生(生活人员依托合建220kV升压站，不包含在本次环评中)。因此，建设项目建成运行后对区域环境质量基本无影响。; 符合. 资源利用上线：强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到自治区、自治州下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动昌吉市国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。; 光伏发电是将太阳能转换为电能，项目的建设运营对水资源及其他资源能源消耗量极小，设计严格控制电站用地指标、节约土地资源，且项目为新能源发电项目，积极推进低碳发展，项目的建设不会突破木垒县规划的土地资源能源利用上线。; 符合. 生态环境准入清单： 空间布局约束。在保障能源供应的前提下，“乌-昌-石”区域内4县市2园区建成区及能源供应范围内的城乡结合部完成生活和冬季取暖散煤替代，对暂不具备清洁能源替代条件的，积极推广洁净煤并加强煤质监管，严厉打击销售使用劣质煤行为。 污染排放控制。满足自治区下达的任务目标考核要求。“乌-昌-石”区域内4县市2园区区域所有新（改、扩）建设项目应执行最严格的大气污染物排放标准；PM2.5年平均浓度不达标县市（园区），禁止新（改、扩）建未落实SO2、NOx、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）等四项大气污染物总量指标昌吉州区域内倍量替代的项目。上述区域所有新（改、扩）建设项目应执行相应大气污染物特别排放限值。 环境风险防控。对拟收回土地使用权的有色金属冶炼、石油加工、化工医药、焦化等重点行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地进行土壤环境调查评估，按照“谁污染、谁治理，谁使用、谁负责”的原则，土地储备、出让、收回、续期前，应由土地使用权人（含土地储备机构）负责开展土壤环境状况调查评估；。 资源利用效率。满足自治区下达的昌吉州用水量控制指标要求，根据《新疆•昌吉州用水总量控制方案》进行任务分解。; 建设项目位于新疆昌吉州木垒县雀仁乡内，项目区不涉及生态保护红线，选址较为合理；资源利用量较少；项目为新能源发电项目，不存在环境风险源，无生产废水的消耗，为鼓励类项目。; 符合. 根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》(新环环发[2021]162号)，全区划分为七大片区，主要严禁“三高”项目进新疆，坚决抑制“两高”项目盲目发展。本项目所在木垒县不在所划定的七大片区范围内，不属于“两高”项目，符合该文件的相关管控要求。 根据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》(昌州政办发[2021]41号)，自治州共划定环境管控单元119个，分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类。根据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》中环境管控单元图可知，本项目位于一般管控单元，项目区不涉及生态保护红线，项目施工期采取有效措施防治大气、水污染，运营期不排放大气、水污染物，项目设计严格控制电站用地指标、节约土地资源，且项目为新能源发电项目，积极推进低碳发展，符合一般管控单元生态环境保护要求。本项目于管控分区位置关系，见附图1。 同时，本项目不属于《关于印发新疆维吾尔28个国家重点生态功能区县(市)》和《17个新增国家重点生态功能区县市产业准入负面清单(试行)的通知》中限制类项目，符合准入清单的要求。 3、与《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件(修订)》的符合性 对照《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件(修订)》，建设项目与重点行业准入中“电力行业”符合性分析，见表1-2。 表1-2 “自治区重点行业准入”符合性分析 《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件(修订)》; 建设项目; 相符性分析. 一、通则 (二)环境准入条件总体要求；禁止在自然保护区、世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地址公园、重要湿地、饮用水水源保护区等重点保护区域内及其它法律法规禁止的区域进行污染环境的任何开发活动。; 项目位于新疆维吾尔自治区昌吉州木垒县雀仁乡境内，项目不涉及自然保护区、世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地址公园、重要湿地、饮用水水源保护区等重点保护区域内及其它法律法规禁止的区域。; 符合. 四、电力行业 (一)适用范围：适用于自治区行政区域内新建、改建和扩建电源建设项目。包括火力、风力、光伏、垃圾、生物质发电项目。 (二)选址于空间布局 4.风电、光伏发电项目应符合自治区风趣规划及区域、产业规划要求，与项目当地风能、光伏资源、环境等情况相适应，用地符合土地供应政策和土地使用标准。 (三)污染防治与环境影响 2.风电场、光伏发电场 需采用先进成熟、节能环保型技术装备，保证机组的安全、稳定和长期运转。; 本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉州木垒县雀仁乡境内，属于光伏风电项目；项目的建设已取得发改委同意开展前期工作的文件，且项目符合《新疆维吾尔自治区“十四五”可再生能源规划》中关于光伏区域的规划内容；同时，本项目位于《新疆昌吉州新能源2020-2025年发展规划》中规划的雀仁乡光伏发电场区域，机组采用先进成熟、节能环保型技术。. ### 根据《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件(修订)》，本项目的建设符合准入中“电力行业”适用要求、空间布局、污染防治与环境影响的相关要求。 ### 4、与木垒哈萨克自治县生态环境保护条例的符合性分析 本项目位于木垒哈萨克自治县雀仁乡境内，不在木垒县县城总体规划范围内，属规划的“十四五”可再生能源区域。 根据《木垒哈萨克自治县生态环境保护条例(2020年3月31日批准)》中第二十条的相关要求：“新建、改建、扩建公路、铁路、水利、电力工程和从事其他开发建设项目的，应当履行以下职责： - 向自治县人民政府相关部门提交环境影响评价和水土保持方案批复文件，并按规定缴纳水土保持补偿费； - 工地用料应当在自治县人民政府规定地点采挖，工程用料封闭拉运，施工场地洒水降尘； - 工程结束后放坡处理，宜林则林、宜草则草、宜水则水、宜花则花恢复植被。” 本项目已开展环评报告及水土保持方案的编制，待取得批复文件后，报自治县人民政府备案，同时工程所用砂石料等均由木垒县合法砂场购买，施工场地也提出了洒水降尘措施；工程结束后提出了水土流失防治措施，采取土地平整、绿化及砾石压盖等措施进行水土流失的恢复和治理。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 项目位于新疆维吾尔自治区昌吉州木垒县雀仁乡境内，项目区地势平坦，项目区周围现状均为空地，正在规划光伏发电，距离木垒县直线距离约27km。光伏站区中心地理坐标：东经90°16'42.421"，北纬44°5'54.931"，地理位置图，见附图2，拟建地实景图，见附图3。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目概况 项目名称：陕投木垒光伏园区125MW光伏发电项目 建设单位：新疆陕投新能源有限公司 地理位置：新疆维吾尔自治区昌吉州木垒县雀仁乡境内 建设性质：新建 项目投资：58861.76万元 建设规模：交流侧装机容量为125MW，直流侧装机容量150.5MWp，光伏电站年平均发电量219665.5MWh，年平均等效利用小时数为1459.57h。 2、项目建设内容及规模 本项目主要建设内容为光伏阵列区，项目管理区纳入陕投新疆与中煤木垒合建的220kV升压站(该升压站配套建设主变、生活污水处理装置等，其单独立项，正在开展前期工作，不包括在本次环评范围内)；光伏阵列区含光伏组件方阵、箱变、进场道路、场内道路、电缆沟等内容。项目建设内容见下表2-1。 表2-1 项目工程组成一览表 工程 组成; 项目; 内容. 主体 工程; 光 伏 电 站 区; 光伏阵列; 光伏场区安装540Wp光伏单晶硅电池组件，共分为40个交流出力为3.125MW光伏子阵。. 逆变器室; 逆变器设计总出力125MVA，配置40台容量为3.125MVA的集中式箱逆变一体机。直流侧光伏组件装机容量为150.5MWp，逆变器装机容量为125.44MW，采用540Wp双面双玻半片组件，光伏组件串由26块光伏组件串联组成，在支架上采用竖放2行13列排布方式。. 箱变; 项目采用就地升压变压的3125kVA美式箱变40个，采用钢筋混凝土箱式基础，每14组汇流箱接一台3125kVA箱逆变一体机。. 线路工程; 集电线路; 每14台智能汇流箱接入1台3125kW的集中式逆变器站，经逆变器站一体机的箱变将电升压至35kV，各35kV逆变器站一体机在高压侧用35kV电缆接线形成35kV集电母线，最终电能由5条35kV集电线路送至升压站。集电线路长度25km。. 进站道路; 进站道路宽4.0m，采用水泥混凝土路面，道路长约600m。. 光伏场区道路; 检修道路为3.5m宽砂石道路，厂内道路长度14.1km，满足日常巡查和检修的要求。. 公用 工程; 供电; 主供电源引自220kV升压站(合建站，不在本次环评范围内)电站35kV母线，经本站35kV站用变降至0.4kV，备用电源引自附近公网。. 供水; 光伏组件擦拭用水主要是自木垒县水车拉水。. 供暖; 光伏区无采暖。. 排水; 擦拭废水沿板面直接落入光伏组件下方的绿地，用于植被浇灌。. 环保 工程; 生态保护; 限制施工作业范围，不超出项目占地范围，减少施工开挖面积和临时性占地，施工结束后恢复临时占地原有地貌；场区各个功能区，进行适当绿化工程。. 废水; 项目运营期废水主要为光伏组件擦拭废水，每年进行6次定期擦拭，除少量蒸发损耗，其余擦拭废水沿板面直接落入光伏组件下方的绿地，用于植被浇灌。. 噪声; 选用低噪声设备，加强车辆运行管理。. 固体废物; 生活垃圾集中收集运至附近转运站，最终由环卫部门定期清理至垃圾填埋场填埋处理；废旧光伏组件集中收集后由生产企业回收处置。. 事故油池; 废变压器油属于危险废物，光伏区每台箱式变压器下方建设1座0.64m3事故油池，事故废油经收集后暂存升压站内危废间，后交由有资质单位处理。. 水土保持措施; 工程措施、植物措施、施工临时措施相结合。. 工程占地; 总征用地面积; 65.1298hm2. 光伏阵列区 (箱变及光伏组件占地); 58.048hm2. 升压站; 1.18hm2(不在本次占地范围). 厂内新建道路; 5.65hm2. 进站道路; 0.25hm2. 临时占地; 1.5hm2(包含生活区、仓库、砂石料场、加工厂等). 土石方; 挖方量; 3.5万m3. 填方量; 5.0万m3. 借方量; 1.5万m3. 注：220kV升压站与中煤木垒共同建设，单独立项，不纳入本次环评。 - 太阳辐射资源量 本阶段收集到拟选站址处Meteonorm代表年逐时数据、Solargis代表年年值和NASA代表年各月数据，绘制出NASA和Meteonorm代表年年内变化情况，见图3-1。 Meteonorm、Solargis和NASA年总辐射量分别为5335.2MJ/m2、5425.2kWh/m2、5926.1kWh/m2，数值接近。故本阶段采用数值居于中间的Solargis代表年数据，并参考Meteonorm年内变化规律，对拟选站址处总辐射量情况进行分析。 图3-1 NASA和Meteonorm总辐射量年内变化图 3.1 代表年太阳总辐射量 代表年各月总辐射量数据见表2-2，相应的年内变化图，见图3-2。 表2-2 工程代表年的选取结果 月; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 合计. 总辐射(MJ/m2); 204.8; 289; 468.7; 585.7; 666; 691.9. 月; 7; 8; 9; 10; 11; 12. 总辐射(MJ/m2); 622; 629; 512; 369.1; 212; 175.1; 5425.2. 图3-2 工程代表年逐月太阳总辐射量年内变化图 从图3-2可以看出，工程代表年中各月太阳总辐射量的数值在175.7MJ/m2到691.9MJ/m2之间，各月平均太阳总辐射量为452.1MJ/m2，相应的年值为5425.2MJ/m2，月总辐射量从2月开始增加，到6月达到最大值，8月开始快速下降，到12月达到最小值，整体呈现明显的季节性变化。 根据《太阳能资源评估方法》(QX/T89-2018)中太阳能资源稳定程度的计算方法，计算拟选站址处代表年太阳能资源稳定程度。采用代表年各月总辐射量数据，将月辐照量除以当月日数转换为月平均日辐照量，然后求最小值与最大值之比。本次计算出拟选站址处代表年GHRS值为0.25，太阳能资源“欠稳定”。 3.2 太阳资源综合评价 - 本项目选择木垒气象站为参证气象站，常规气象要素采用木垒气象站，日照数据没有收到木垒气象站数据，距离站址以西约63km的奇台气象站的日照数据。拟选站址处全年平均日照时数为2986.9h，全年平均日照百分率为67%。采用Solargis代表年数据对拟选站址处总辐射量情况进行分析，拟选站址处工程代表年太阳总辐射量为5425.2MJ/m2，规划站址处太阳能资源属于“很丰富”，从太阳能资源利用的角度而言，站址处适合建设光伏电站。 4、施工组织 4.1施工布置 4.1.1施工生产生活区 根据主体工程布置、地形及施工的特点，考虑按施工集中布置原则，本项目布设1处施工生产生活区，位于光伏区南侧。施工临时设施场地包括生活区、混凝土搅拌占及砂石料区、混凝土构件预制场、钢筋加工场地、电缆及材料堆场、力能供应中心等设施，占地面积15000m2。施工结束后对临时用地进行场地平整。 4.1.2施工道路及电力电缆沟 - (1) 进站及站内道路 光伏电站进站道路采用4m宽水泥混凝土路面，由南侧规划道路引接，引接距离约600m，最大纵坡不大于6%。 站内道路采用4m宽的砂砾石路面，呈环形布置，道路转弯半径为7m和9m。 - (2) 场内施工及检修道路 场内施工道路的线路走向依托规划的后期检修道路线路、根据光伏电站场内道路的使用功能及重大件运输要求布设永临结合，不再新增施工道路。施工结束后，施工道路将改建为检修道路。道路总长度14.1km，路基宽度3.5m，碎石路面，占地在光伏阵列区用地范围内。 (3) 35kV电力电缆沟 电池组件和直流汇流箱之间的直流电缆采用型号为PV-F-1.8/3kV光伏专用电缆。逆变器至汇流箱直流电缆采用铝电缆，型号为ZRCYJLY23-1.8/3kV。各子方阵中，35kV集电线路采用直埋电缆，电缆型号为 ZRC-YJLY23-26/35kV- 3×95mm2、3×185mm2、3×240、3×300、3×400等电缆将逐个变压器依次连接，由最终端箱式变电站引入35kV配电装置，本项目电力电缆总长度约25km。 4.2工程挖填方 本项目挖方量约3.5万m3，填方量5.0万m3，回填需要的1.5万m3利用升压站施工时基槽余土，土石方量可达到平衡，无弃方。 4.3建设周期及进度安排 本项目计划于2022年3月开始建设，于2022年8月竣工，总工期6个月。 4.4取料 根据主体施工组织设计，本项目建设过程所需要水泥、砂石料、钢筋、木材等考虑从木垒县采购，不设置专用料场。 4.5弃渣场 主体工程施工组织设计对土石方进行了合理的调配，开挖方大部分用于回填，剩余的土石方用于施工道路和电缆填筑用土，不产生永久弃渣，本项目不设置永久弃渣场。 4.6施工条件 4.6.1施工用水 本项目施工用水由建筑施工用水、施工机械用水、生活用水等组成。本项目施工用水考虑从木垒县周围距离本项目最近的村庄用拉水车拉水，施工高峰期用水量约400m3/d，运输距离约10km。 4.6.2施工用电 施工期用电取自附近10kV线路，接入过程不新增占地，接线通过变压器接到施工作业面的配电柜供电。施工用电现场备2台100kW柴油发电机。 4.7施工工序及工艺 光伏组件支架基础、箱变、逆变器施工工序为基础开挖、混凝土浇筑、光伏系统支架安装、光伏组件安装、箱变基础开挖。 5、劳动定员 施工期：本项目施工人数为30人，施工期180天； 运营期：检修人员4人，年工作时数为365天，主要负责光伏电站设备巡视、设备定期检查、日常维护；人员的生产和办公均依托220kV升压站；人员编制中只考虑光伏电池组日常维修所需人员，未考虑电站的电池组和电气设备大修需要，大修所需增加的人员可考虑临时外聘或将大修任务外委的方法来解决。 |
| 总平面及现场布置 | 1、总平面布置 本项目交流侧装机容量约125MW，主要由升压站区和光伏方阵区组成，升压站位于在光伏区东南侧(单独立项，计划与本项目同期建成)，与毗邻的中煤木垒125MW光伏发电项目公用一座220kV升压站(升压站不在本次环评范围内，故报告中不做详细论述)。 光伏方阵区布置采用模块化布置形式，包括太阳能电池组件子方阵、箱变及检修道路等。工程采用固定光伏支架，安装540Wp光伏单晶硅电池组件，均安装于固定支架上，共分为40个交流出力为3.125MW光伏子阵；全站共有278720块组件，全部采用固定式支架安装，采用2×13竖向布置，每26块组件组成一串，共配置10720套固定式光伏组件支架。基础拟采用钻孔灌注桩基础方案，入土深度暂定为2.5m，露出厂区地坪0.5m。 太阳能电池方阵中发电单元光伏组串前后相邻支架南北向间距约为10.30m。每个发电单元(14组汇流箱为一个单元)设一座箱逆变一体化设备，共40个箱变；考虑电缆引接等因素尽量布置在每个发电单元的中间部位，沿道路边布置。 光伏站区总平面布置图，见附图4。 2、施工现场布置 本项目布设1处施工生产生活区，位于光伏电站区域南侧。施工临时设施场地包括生活区、材料堆放区、加工厂等设施，占地面积15000m2。施工结束后对临时用地进行场地平整。 施工生产生活区布设一览表详见表2-2。 表2-2 施工生产生活区布设一览表 名 称; 占地面积(m2); 占地类型; 占地性质. 砂石料堆放场; 3500; 低覆盖度草场; 临时占地. 混凝土构件预制场; 1500; 低覆盖度草场; 临时占地. 钢筋加工场地; 1000; 低覆盖度草场; 临时占地. 力能供应中心; 1000; 低覆盖度草场; 临时占地. 安装设备材料库区; 1000; 低覆盖度草场; 临时占地. 安装生产和土建生产临建; 1000; 低覆盖度草场; 临时占地. 施工生活区; 5000; 低覆盖度草场; 临时占地. 电缆及材料堆场; 1000; 低覆盖度草场; 临时占地. 小计; 15000. |
| 施工方案 | 光伏发电项目施工工艺流程图见下图。 施工扬尘、施工废水、噪声、固废 太阳能电池阵列施工 太阳能电池阵列支架安装 焊接烟尘 太阳能电池阵列组件安装 噪声、固废 箱变、电器设备安装调试 噪声、固废 电缆敷设、道路施工 施工扬尘、噪声、固废 系统运行调试 运行 附图5 施工工艺流程图 本项目主体工程施工按照先地下、后地上的顺序，依次施工光伏组件基础、集中逆变升压一体机等基础设施，基础施工完后即回填，原则上要求起重设备行走的部位先回填。起重机械行走时要采取切实可行的措施保护其下部的设备基础及预埋件。本项目拟施工期为6个月，具体施工流程如下所示： 1、项目场地地貌为属山前冲洪积平原，地形平缓开阔，南高北低，地表呈荒漠戈壁，占地类型为牧草地，直接进行光伏电池组件阵列排布。 2、太阳能电池阵列施工太阳能电池阵列施工程序：施工准备→支架基础施工→支架安装→组件安装→电气仪表设备安装→电缆敷设→系统运行调试。工艺流程图见附图5。 (1) 施工准备 进场道路通畅，安装支架及组件运至相应的阵列基础位置。施工单位应派专人监护，采取必要的保护措施，防止光伏组件损坏。 (2) 支架基础施工 桩基础采用混凝土灌注桩，基础桩直径25mm，桩埋深1.5m。为保证桩沉入过程中桩的垂直度及桩的侧摩阻力不宜过小，要求预钻孔的深度不大于2/3的桩长，孔的直径不大于桩径的2/3。 (3) 支架安装 支架全部采用厂家定型产品，人工现场拼装，汽车吊辅助。支架的安装方式采用檩条横向布置、支撑斜梁纵向布置方案，可调支架立柱与预应力管桩基础顶面采用焊接连接。 (4) 组件安装 组件安装工艺要注意在安装过程中对组件进行必要的保护措施，避免在搬运、固定过程中对组件造成隐性损伤。安装时，需细心打开组件包装，认真检查光伏组件的规格和型号，仔细检查光伏组件外观是否完好。禁止单片组件叠摞，轻拿轻放防止表面划伤，用螺栓紧固至支架上后调整水平，拧紧螺栓。组件接线时应注意勿将正负极接反，保证接线正确。每串电池组件连接完毕后，应检查电池组件串开路电压是否正确，连接无误后断开一块电池组件的接线，保证后续工序的安全操作。为了防止太阳能电池组件串触电事故的发生，应采取以下措施：施工作业时，在太阳能电池组件表面铺遮光板，遮住太阳光；带好低压绝缘手套；使用已有绝缘处理的工具。 (5) 电气仪表设备安装 ① 集中逆变升压一体机安装 集中逆变升压一体机安装应按照安装装配图、安装使用说明书中的有关规定进行安装。 ② 防雷接地安装 为了使集中逆变升压一体机、太阳能电池阵列支架等设施在受到直击雷和感应雷的雷击时能有可靠的保护，需将集中逆变升压一体机金属外壳与光伏发电站接地网相连，支架也应与接地网贯通。 (6) 电缆敷设 本项目电缆均为地埋敷设，埋深大于1.5m，敷设于冻土层以下，上覆砂土或软土，并设置电缆保护盖板及黄色警示带后，用回填土夯实恢复至原地面。电缆最小弯曲半径应≥15-20倍的电缆外径。 (7) 系统运行调试 系统运行前调试主要包括：接地电阻值的检测、线路绝缘电阻的检测、逆变器的性能测试、箱式变压器的检测、方阵输出电压的检测等。 3、进场道路及检修道路施工 根据场址地形和现有道路，进光伏电站区道路从项目区南侧600m为规划道路。结合光伏阵列布置，预留一条宽4m的运输检修道路，总长度为14.1km，为砂石路面。 |
| 其 他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1 与主体功能规划相符性 根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，新疆主体功能区按开发方式，分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区三类；按层级，分为国家和自治区级两个层面。 本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉地区木垒县县城以北部区域；不属于主体功能区划中确定的国家和自治区层面的禁止开发区域。对照《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》的划分，木垒县属于自治区级点状开发城镇。建设项目在新疆维吾尔自治区主体功能区规划图中的位置，见图6。 开发原则：统筹规划有限的绿洲空间；健全城市规模结构；加强基础设施建设；加快建立现代产业体系；保护生态环境；高效利用水资源，保护水环境，提高水质量；把握开发时序。 相符性分析： 本项目为电力能源基础设施建设工程，项目所在区域不在生态红线区内，符合以上“加强基础设施建设”的开发原则；工程所占土地类型为天然牧草地，本环评已提出尽量少占用土地及施工后的生态恢复相关要求，同时要求建设单位需对开发活动严格控制，尽可能减少对生态系统的干扰；在项目实施过程中积极采取生态保护措施，加强对生态系统保护和恢复，高度注意保护植被及农作物，保护野生动物，保护地貌，维护自然生态环境，积极落实本环评提出的各项生态环境保护措施，因此，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》对于工程区块的开发原则，与区域生态功能的保护是协调的。 2 生态现状调查与评价 根据《新疆生态功能区划》，本项目所在区域为准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区，准噶尔盆地中部固定、半固定沙漠生态亚区，古尔班通古特沙漠化敏感及植被保护生态功能区(23)，见图7。该功能区主要的特征，见表3-1。 表3-1 本项目所属生态功能区主要特征 功能区; 古尔班通古特沙漠化敏感及植被保护生态功能区. 主要生态服务功能; 沙漠化控制、生物多样性维护. 主要生态环境问题; 人为干扰范围扩大、项目建设引起沙漠植被破坏、鼠害严重、植被退化、沙漠化构成对南缘绿洲的威胁. 主要生态敏感因子、敏感程度; 生物多样性及其生境高度敏感，土地沙漠化极度敏感，土壤侵蚀高度敏感、土壤盐渍化轻度敏感. 主要保护目标; 保护沙漠植被、防止沙丘活化. 主要保护措施; 对沙漠边缘流动沙丘、活化沙地进行封沙育林、退耕还林(草)，禁止樵采和放牧，禁止开荒。. 适宜发展方向; 维护固定、半固定沙漠景观与植被，治理活化沙丘，遏制蔓延。. 本项目所在木垒县属于《新疆维吾尔自治区水土保持规划(2018-2030年)》《关于印发新疆自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》(新水水保〔2019〕4号)中自治区级水土流失重点治理区中的天山北坡诸小河流域重点治理区。 本项目占地为天然牧草地，项目占地面积较小，不会破坏区域生态系统，项目建设对所在区域当地生态功能区影响较小。 (1) 生态系统类型及特征 根据实地调查，评价区生态系统类型为荒漠生态系统，评价区内生态系统类型及特征见表3-2。本项目土地利用现状，见图8。 表3-2 项目所在区域生态系统类型及特征 空间区域; 生态系统; 土地 利用类型; 土壤类型; 植被类型; 景观类型. 项目所在 区域; 荒漠生态系统; 低覆盖度草地; 风沙土、棕漠土; 驼绒黎、芨芨草盐生假木贼、沙生针茅; 天然 牧草地. (2) 植被 本项目占地为天然牧草地，植被类型主要为盐柴类半灌木，主要为驼绒黎、芨芨草盐生假木贼、沙生针茅，植被覆盖度约为20%。本项目评价区植被类型图，见图9。 (3) 土壤 本项目所在区域土壤类型以半固定风沙土、灰漠土为主。项目评价区土壤类型现状，见图10。 (4) 野生动物 本项目所在区域主要为天然牧草地，根据现场调查及资料记载，目前该区域的野生动物约有20多种，主要有子午沙鼠、五趾跳鼠、快步麻蜥、百灵等。 由于评价区环境恶劣，气候干旱，在此区域分布的野生动物相对数量就少，再加上保护对象自身的因素即生态系统和物种种群的脆弱性、人类活动的威胁和干扰，使得此区域的野生动物数量越来越少。 ### (5) 土地沙化现状 木垒县沙化土地总面积为459237.25hm2，占木垒县国土总面积的34.52%。其中：流动沙地34406.37hm2，占7.49%；半固定沙地25477hm2，占5.55%；固定沙地66374.09hm2，占14.45%；戈壁332979.36hm2，占72.51%。 根据新疆第五次沙化监测调查结果，本项目不在沙区，且不占用任何防沙治沙设施；本项目与沙区的相对位置，见图11。 2 大气现状调查与评价 本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州木垒县境内。木垒县2019年区域空气质量现状评价表，见表3-3。 表3-3 基本污染物环境质量现状 评价因子; 平均时段; 百分位; 2019年. 现状浓度 μg/m3; 标准限值 μg/m3; 占标率 %; 达标情况. SO2; 年平均浓度; /; 5; 60; 8.33; 达标. 百分位上日平均质量浓度; 98%; 11; 150; 7.33; 达标. NO2; 年平均浓度; /; 7; 40; 17.50; 达标. 百分位上日平均质量浓度; 98%; 15; 80; 18.75; 达标. PM2.5; 年平均浓度; /; 12; 35; 34.29; 达标. 百分位上日平均质量浓度; 95%; 25.8; 75; 34.40; 达标. PM10; 年平均浓度; /; 31; 70; 44.29; 达标. 百分位上日平均质量浓度; 95%; 73.8; 150; 49.20; 达标. CO; 百分位上日平均质量浓度; 95%; 800; 4000; 20.00; 达标. O3; 百分位上8h平均质量浓度; 90%; 122; 160; 76.25; 达标. 由表3-4可知：木垒县2019年SO2、NO2、PM2.5、PM10年均浓度分别为5μg/m3、7μg/m3、12μg/m3、31μg/m3；CO24小时平均第95百分位数为0.8mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为122μg/m3，各污染物平均浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单中的二级标准。 综上，本项目所在区域为达标区，区域环境空气质量良好。 4、声环境现状 (1) 监测方法及监测点位布设 依照《声环境质量标准》(GB3096-2008)和《环境监测技术规范》进行噪声监测，监测仪器使用AWA6228+型噪声级计，监测前用声级校准器进行校准，测量时传声器距地面1.2m，传声器戴风罩，天气情况：晴、轻风。 根据本项目所在位置、所在区域声环境功能及当地气象、地形等因素，新疆鼎耀工程咨询有限公司于2021年10月26日分别在拟建光伏电站区域布设4个声环境质量监测点，分昼、夜两时段监测。监测及分析方法按照《环境监测技术规范》中有关规定进行。详见监测布点图12。 (2) 评价标准 本项目位于木垒县雀仁乡，根据《声环境质量标准》(GB3096-2008发布稿)适用区域划分规定，项目所在区域属2类标准适用区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008发布稿)中2类标准限值，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。 (3) 监测数据及评价结果 项目区噪声监测结果见下表。 表3-3 评价区环境噪声现状及评价结果 单位：dB(A) 监测 时间; 监测点; 标准; 监测结果; 评价结果; 监测 时间; 监测点; 标准; 监测 结果; 评价结果. 光伏发电站昼间; 1#; 60; 39; 达标; 光伏发电站夜间; 1#; 50; 35; 达标. 2#; 37; 2#; 35. 3#; 35; 3#; 33. 4#; 36; 4#; 34. 由监测果可知，评价区声环境质量现状监测值可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准限值，区域声环境质量现状良好，能达到环境质量标准的要求。 5、地下水环境质量现状调查及评价 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，本项目属于“E电力，34其他能源发电中并网光伏发电”，本项目地下水环境影响评价项目类别为IV类，无需进行地下水评价。 6、土壤环境现状调查及分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)，属于第“电力热力燃气及水生产和供应业中其他”，土壤环境影响评价项目类别为IV类，项目不开展土壤环境影响评价，因此，本次评价不开展土壤环境现状监测。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，无与本项目有关的原有污染情况。 |
| 生态环境保护目标 | 1、大气环境 本项目场界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等大气环境保护目标； 2、声环境 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)，声环境敏感目标指医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等对噪声敏感的建筑物或区域。本项目场界外50m范围内无声环境保护目标； 3、水环境 本项目厂界外2km范围内无地表水体，500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源； 4、生态环境 本项目1000m范围内不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)中规定的特殊生态敏感区、重要生态敏感区。 项目周边区域无饮用水水源保护区、国家及地方公益林、森林公园、湿地公园等生态环境敏感点，主要保护目标为项目建成运营后周边的生态环境质量维持现有水平。 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 (1)《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准； (2) 声环境：《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准限值；即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)； 2、污染物排放标准 (1)《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，即昼间70dB(A)，夜间55dB(A)； (2)《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)； (4)《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区域噪声限值，即昼间60dB(A)、夜间50dB(A)； (5) 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)； (6) 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单。 |
| 其他 | 无 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目为新建项目，项目施工期内容主要为光伏电站区域的建设、混凝土浇筑、箱变基础、光伏组件支架基础、光伏系统支架安装、光伏组件安装、电缆沟开挖、进场公路等。其施工期对环境的影响主要有废气、废水、噪声、固废、生态环境及水土流失。 1 环境空气影响分析 1.1施工扬尘 本项目在施工过程中扬尘对环境不可避免地要产生一些不良影响。扬尘主要来源于混凝土浇筑(采用商砼)、光伏组件支架基础、箱变基础土方挖掘和现场堆放、施工道路、管沟开挖后回填土的扬尘，散放的建筑材料(如：水泥、砂子等)的扬尘，施工运输道路的扬尘等。其产生的影响范围不大，施工结束影响即消失。 根据国内外的有关研究资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。挖土机等在工作时的起尘量与挖坑深度、挖土机抓斗与地面的相对高度、风速、土壤的颗粒度、土壤含水量等有关。对于渣土堆场而言，起尘量还与堆放方式、起动风速及堆场有无防护措施等有关。国内外的研究结果和类比研究表明，在起动风速以上，影响起尘量的主要因素分别为：防护措施、风速、土壤湿度、挖土方式或土堆的堆放方式等。 根据类比调查研究结果表明，在不采取防护措施和土壤较为干燥时，开挖的最大扬尘1%，在采取一定防护措施和土壤较湿时，开挖的扬尘量约为0.1%。根据本项目设计提供的资料，本项目总挖方3.5万m3，填方5.0万m3，借方1.5万m3，临时弃渣全部用于施工场地的平整。土石方工程主要集中在光伏区、集电线路区、道路工程区。施工区域回填后的余方在场区内通过调整场平高程进行自行消化，不设置单独的永久弃渣场。从总量上看，本项目建设土石方工程量较小，整个项目建设区可以做到“挖填平衡”。本项目开挖及回填过程中估算扬尘量取1.0%，扬尘量约850m3(不含零星工程的挖方扬尘)。施工期所产生的废气及粉尘产生的影响范围不大，施工结束影响即消失。 由于建筑粉尘降尘较快，只要加强管理，文明施工，施工时通过对进场道路和施工场地进行洒水抑尘，避免在大风天气进行土地开挖和回填作业。为最大限度的降低施工扬尘，要求在施工过程中贯彻文明施工的原则，加强施工管理；施工中的物料运输采用带篷布的汽车运输，以降低运输途中产生的二次扬尘。通过上述措施，可将施工扬尘对周围环境的影响降到最小。 1.2设备燃油废气 施工机械、运输车辆及现场小型柴油发电机基本都以燃油为主，燃烧尾气中含有CO、THC、NOx等大气污染物，影响施工区大气环境质量。鉴于项目排放的大气污染物相对较小，项目工程量小且施工期短，主要在施工区内，机械尾气排放与当地的大气容量相比很小，且具有流动性和间歇性的特点，废气产生后能迅速稀释扩散，对区域大气环境影响较小。 1.3焊接烟尘 支架焊接过程有焊接烟尘产生，施工期焊接烟尘无法进行集中收集，焊接烟尘呈无组织形式排放，由于焊接部位较少，因此焊接烟尘产生量较少；且焊接为间断性过程、项目周边地形开阔，具有良好的空气扩散条件，烟气扩散较快，对周边环境空气影响较小。 综上，施工废气大部分以无组织形式扩散，在做好上述防护措施的前提下，施工废气对区域空气环境的影响较小，且施工期造成的污染是短期的、局部的，随着施工的结束，这些影响也随之消失，不会对周边敏感点和环境空气质量产生较大影响。 2 水环境影响分析 本项目施工期间产生的废污水主要来自于施工废水及施工人员生活污水。 本项目每日平均施工人员约30人，根据建设单位提供资料，拟建项目施工期按6个月计算，施工期施工人员生活用水按80L/人·d计算，生活用水总量为2.4m3/d(约432m3)，生活污水排放系数按照0.8计算，则废水排放量约为1.92m3/d(约345.6m3)，污水中主要污染物是SS、COD、BOD5和石油类等，施工期施工营地设移动式环保卫生厕所，定期交由环卫部门拉运。 工程施工生产废水主要由混凝土运输车、施工机械的冲洗、混凝土养护以及机械修配、汽车保养等产生，主要成分是含泥沙废水，但总量很小，且主要集中在施工前期基础施工时段，施工期废水设防渗沉淀池，可回用于施工区洒水降尘，对周边环境影响较小。 3 噪声环境影响分析 施工期噪声主要为施工机械设备所产生的作业噪声，施工机械如推土机、载重汽车、挖掘机、混凝土搅拌车等。根据类比调查和有关资料：这些建筑施工机械的声源噪声强度大多在85-105dB(A)左右，噪声随距离增加而衰减，距各种施工设备不同距离噪声预测结果见下表。 表4-1 距各种施工机械不同距离的噪声值 单位：dB(A) 距离(m)施工设备; 源强; 10; 20; 40; 80; 160; 320. 推土机; 105; 85; 79; 73; 67; 61; 55. 挖掘机; 105; 85; 79; 73; 67; 61; 55. 装载机; 90; 70; 64; 58; 52; 46; 40. 运输车辆; 85; 65; 59; 53; 47; 41; 35. 混凝土搅拌车; 105; 85; 79; 73; 67; 61; 55. 空压机; 102; 82; 76; 70; 64; 58; 52. 混凝土泵; 90; 70; 64; 58; 52; 46; 40. 施工期噪声评价标准采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，具体标准限值，见下表。 表4-2 建筑施工场界环境噪声排放标准(GB12523-2011) 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 由表4-1、表4-2可知，施工噪声值昼间在距声源80m处即可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求。 本项目施工大部分安排在白天，同时，施工过程中需合理安排施工活动，减少施工噪声影响时间；选择低噪声施工设施，避免强噪声施工机械在同一区域内同时使用。故施工期噪声对周围环境较小。 4 固体废物对环境的影响 本项目每日平均施工人员约30人，施工期为6个月(180天)，生活垃圾按0.2kg/人·d计算，则施工期产生的垃圾总量约1.08t。 施工前应对施工人员进行宣传和教育，要求施工中产生的生活垃圾，如饭盒，矿泉水瓶等应集中收集放置在施工营地垃圾收集船，施工完毕后集中统一运至就近的转运站，最终送县生活垃圾填埋场处理。 5生态环境影响分析 5.1土地利用的影响 本项目施工过程中的基础开挖对土地造成扰动影响，堆填土石方等工程可能引起水土流失。基础开挖占地等临时占地，将破坏原有地表形态，引起水土流失量增加。要求在电缆沟开挖过程中尽量减少对周围土地的扰动，临时弃土合理堆放，电缆沟覆土后尽快进行植被恢复，并恢复原有地貌，尽量减少水土流失量。 在光伏发电区南侧设置施工营地，占地面积15000m2，施工结束后施工临时建筑及施工期环保设施全部拆除，经采取种植当地优势植物等植被恢复保护措施后，该临时占地一般在2年内基本可恢复原有土地利用功能。因此，本项目施工期对土地利用功能影响不大。 施工活动严格控制在征地范围内，尽可能减少对周围土地的破坏，考虑对进场道路与施工道路进行一次性规划，施工道路不再单独临时征用土地；施工道路应有固定路线，不要随意向两边拓展或单另开道，减少对土地的破坏、占用；光伏组件及电气设备必须严格按设计规划指定位置来放置，各施工机械和设备不得随意堆放，以便能有效的控制占地面积，更好的保护原地貌。 5.2植被影响分析 工程建设包括以下内容：光伏电站区域施工、埋设通信电缆、集电线路、电池组件支架、箱变基础以及材料运输等人为活动，将会造成施工区域内的植被破坏，影响区域内的植被覆盖率、植物群落种类组成和数量分布，使区域植物生产能力降低。 (1) 占地对植被的影响 施工过程中扰动土地，光伏支架及逆变器室、道路等占地会不同程度的破坏地表植被。除永久占地外，综合加工场临时占用土地，临时用土地破坏植被较少，为有效的保护了地表少量植被，地下电缆开挖面积小，开挖时分层取土，表土单独堆存，施工结束后，表土回填进行植被恢复；且施工结束后可以通过种植当地适生植物等植被恢复措施弥补临时占地造成的损失，因此其影响是暂时的。 (2) 施工扬尘对植被的影响 工程施工过程中扬尘主要来自材料运输过程中的漏撒，临时道路及未铺装道路路面起尘等。施工扬尘会造成局部地段降尘量增多，扬尘对植物的不利影响主要表现为扬尘降落在植物叶面上吸收水分形成深灰色的一层薄壳，降低叶面的光合作用，堵塞叶面气孔，阻碍其呼吸作用；阻碍水分蒸发，减少调湿和有机体代谢功能，造成叶尖失水、干枯、落叶和减产，使植物抗逆性下降，从而使其生长能力衰退。工程施工期较短，扬尘对项目区及其周围植被的影响也是局部的、短期的，工程完成之后这种影响就会消失，工程可通过洒水抑尘、物料运送采用密闭蓬遮盖等措施将其影响程度降至最低。项目区植被稀少，类型为常见针茅、狗娃花、节节草、碱地肤等植被，没有珍稀的植物。因此，根据上述分析可知，本项目建设对当地植被的总体影响并不大。因施工造成的部分植被灭失不会导致评价区植物群落的改变、生物多样性改变等不良后果。 5.3野生动物影响分析 施工机械噪声和人类活动噪声是影响野生动物的主要因素，各种施工机械如运输车辆、推土机、振捣棒等均可能产生较强的噪声。虽然这些施工机械属非连续性间歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露声源，故其有一定辐射范围。预计在施工期，本区的野生动物都将产生规避反应，迁往附近同类环境，动物迁徙能力强，且同类生境易于在附近找寻，故物种种群与数量不会受到明显影响。根据当地居民反映，本区无大型野生动物，哺乳动物主要是鼠、兔等小型动物；同时根据调查，该区没有珍贵动物，也不是候鸟的栖息地和迁徙通道。因此，施工期对野生动物的影响很小。 5.4施工景观影响 施工期由于基础开挖、土方临时堆存、施工道路、物料运输造成的扬尘、施工人员生活垃圾等，如果管理不当将会对局部景观造成一定的不良影响。通过采取围挡作业、分段施工、及时清运弃方、采取防尘抑尘措施、集中收集施工人员生活垃圾并及时清运处理等措施，可以使施工区域及时恢复原有自然面貌，将施工期造成的景观影响降至最小。 5.5水土流失影响分析 根据《关于印发新疆自治区级水土流失重点预防区和重点治理去复核划分成果的通知》(新水水保[2019]4号)，本项目位于水土流失重点治理区。本项目的水土流失产生时段主要集中在施工期，水土流失产生区域为光伏场区。在建设过程中由于扰动原地貌、破坏土壤结构、破坏地表植被等情况的发生，可能造成水土流失，破坏周边生态环境，引发一系列的环境问题。 为保护项目区水土资源，减少和治理工程建设中的水土流失，本项目的水土保持工程措施主要有：地基开挖表土堆存采取临时毡盖措施，防止遇风扬尘产生；光伏场区内对光伏方阵基座扰动地表区域，施工完毕后进行土地整治，返还表土，应尽量做到挖方、填方基本平衡等，有效治理因工程建设引起的水土流失，不会引起较大的水土流失影响。 5.5.1分区措施布设 本项目属于典型的生态类项目，根据地形地貌、气象特征、土壤侵蚀类型划分1个一级分区为光伏区，工程只建设光伏分区，不再按照建设特点、施工工艺和产生水土流失的特征划分建设分区。 项目工程水土流失治理措施体系主要由工程措施、植物措施、临时措施等构成。工程措施包括砾石压盖；植物措施为撒播草籽；临时措施为防尘网苫盖、洒水、彩钢板围栏。具体措施如下： 工程措施：基础回填后，采用砾石压盖防治地表水土流失；临时堆土采取自然稳定边坡堆放，并用防尘网苫盖，可根据施工时序重复使用防尘网。 临时措施：取临时堆土的自然稳定边坡堆放，在堆土场表面外围采取防尘网苫盖，表面压盖砾石块的临时防护措施。施工道路在使用过程中应及时洒水防护。 管理措施：①基础开挖形成的临时堆土按稳定边坡堆放，堆放高度控制在0.5m以下；②堆渣形成后必须及时采取平整，并将临时堆放的弃土表面拍实；③施工组织设计严密，安排好开挖与基础回填的连接施工工序，尽量减少从开挖到回填的堆放时间：④按照规定的路面宽度进行砾石压盖，同时及时洒水；⑤严格管理和控制车辆及重型机械的运行范围，所有车辆采用“—”字型作业法，尽量缩小扰动范围，保护原始地表，使新增水土流失得到有效控制，保护和恢复本区域的生态环境。 工程完工后，由施工单位对固体废弃物质进行清扫、集中，拉至指定垃圾场进行处理，待场地全部清理完后，经过1年的自然恢复期，地表可恢复到原始状态。 综上分析，本项目建设不会改变区域内地表植被类型，不影响区域内野生动物的生存环境，不会影响区域生态系统的完整性。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、生态环境影响分析 光伏电站建在荒漠草地(天然牧草地)，不占用林地，经现场踏勘和调查，场址区内未发现受国家保护的动植物，项目周边没有迁徙动物，无生态阻隔影响。在本光伏站场区内建设了绿化地带，可起到防止水土流失的作用，进而改善了场区的生态环境。运营期，光伏电站的检修道路需严格控制占地面积，不得随意扩大或变更行车道路的宽度和长度，避免行驶车辆及检修人员的行走路线对征地范围外地表草地生长及原生植被的碾压扰动。 本项目的建设将改变项目的土地利用状况，虽然建设期其生物量将大量减少，但增加项目区绿化率，可以在一定程度上弥补项目永久占地损失的生物量，而且通过对项目精心设计建造后，将带来明显的生态景观效应，尽一步提高整个地区环境效应，对提升区域环境品位具有一定的积极作用。 - (1) 植被补偿与恢复工程 根据建设项目现场生态环境状况，并结合本项目建设内容及工程特点，本次生态建设区包括光伏阵列区、道路区，主要采取播种草籽绿化，恢复植被等措施。具体内容如下： ① 光伏阵列区 在光伏阵列区内电板间、板下等区域实施播种作物，主要以水保型和喜阴草种种植为主。 ② 道路区 可在道路两侧临时占地播撒草籽，尽量选用低矮、耐压草种，既能满足小型车辆行驶的要求，也能达到场内绿化的要求。本项目对道路两侧临时占地进行撒草籽绿化，恢复原植物措施。 (2) 土地恢复工程 为保护和充分利用表土资源，本项目对项目建设区采取表土剥离措施。施工结束后，根据项目所在区域的土地利用现状分析，并综合考虑地形、土壤、植被、水文等因素，对项目建设区进行整地。首先清理和恢复施工场地，然后存放的表土用于回填电缆沟，对原地貌类型为草地的临时占地进行绿化措施。 2 大气环境影响分析 运营期无废气产生。 3 水环境影响分析 项目运行时，用水主要为光伏组件清洗擦拭用水；光伏电板清洗废水用水量为2300m3/a，清洗使用新鲜水，光伏组件擦拭废水不含清洁剂等，主要污染物为SS，擦拭废水沿板面直接落入光伏组件下方的绿地，用于植被浇灌。 光伏电站值守人员4人，工作人员生活污水依托拟建设升压站进行处理处置不外排，不会对周围水环境产生污染。 4 声环境影响分析 本项目光伏发电本身没有机械传动或运动部件，项目运营期的主要噪声是逆变升压一体机产生的噪声，但产生的噪声源强小，噪声值为60～65dB(A)，经环境空气衰减后对周围环境的影响很小。 5 固体废弃物影响分析与防治措施 光伏电站一般运行期固体废弃物主要为人员生活垃圾、废光伏组件。 5.1生活垃圾 本项目光伏电站值守人员4人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则项目生活垃圾产生量约0.73t/a。值守人员的少量生活垃圾集中收集，定期运至附近垃圾转运站，最终由环卫部门运至木垒县生活垃圾填埋场处理。 5.2生产固废 项目光伏系统使用寿命25年，其中组件寿命25年，逆变器寿命25年，电缆使用寿命大于20年，除人为破坏外基本无损坏，为保障太阳能发电站的稳定性，设备厂家对其进行定期检测，对于损坏更换的电池组件以及光伏电池组件使用寿命到期后更换下来的电池组件，根据《国家危险废物名录》(2021年版)，拟建项目所用晶硅电池组件不属于危险废物，场区内部均不设置临时储存点，直接由设备厂家回收。 5.3危险固废 35kV箱变的电抗器、断路器、电容器、互感器等设备，为了绝缘和冷却的需要，在变压器外壳内装有变压器油，一般只有检修及事故情况下才会产生油污染。废变压器油产生后暂存于事故油池中，箱变的油量约0.5t，项目在每台集中逆变升压一体机下方建设0.64m3事故油池，当设备发生事故或者检修时，事故废油属于HW08类废矿物与含矿物油废物，危废代码为900-220-08，排放的废油全部经箱变周边的挡油坎流入事故油池，然后将收集的废变压器油交由有危险废物处理资质的单位进行规范处置。 根据《国家危险废物名录》(2021年)，变压器事故排油废矿物油(HW08)属于危险废物，其贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求，因该废矿物油由变压器发生事故状态产生，变压器事故油池主要起临时收集贮存作用，后经统一收集可在升压站内危废暂存间临时贮存，废油产生后将交由与公司签订合作协议的具有相关资质的单位进行回收处理。 环评要求事故油池应设基础防渗措施，事故油池一般要求使用抗渗等级为S6的C30混凝土，防止变压器油污染地下水，事故状态下排放的事故油不会对周围水环境造成污染，对周围环境无不良影响。 6 光污染 本项目光伏发电系统营运过程光伏组件表面受太阳光照射将会产生反射光。 由于发电效率对光伏组件生产技术的要求，国内外生产厂家为降低反射，对光伏组件表面进行绒面处理技术或采用镀减反射膜技术。目前采用以上技术的光伏组件可使得入射光的反射率减少到10以内，若采用镀两侧减反射膜或绒面技术与反射膜技术同时使用，则入射光的反射率将降低至4以下。 项目光伏组件作为能量采集装置，在吸收太阳能的过程中，会反射、折射太阳光，本项目采用单晶硅光伏组件，该组件最外层为特种钢化玻璃，这种钢化玻璃的透光率极高，达95%以上。根据《玻璃幕墙光学性能》(GB/T18091-2000)相关规定，为限制玻璃有害光反射，其反射率应采用反射比不大于0.30的玻璃，本项目采用的光伏组件表面反射比仅为0.11～0.15，符合《玻璃幕墙光学性能》(GB/T18091-2000)中的要求；且项目安装的支架面向正南方向与地面倾角40度，由于光伏组件安装方向及其倾斜角等特征的制约，反射光不会平行于地面反射，因此本项目不会对周围道路交通和居民的正常生活造成影响。 7 服务期满后影响分析 项目光伏系统使用寿命25年，其中组件寿命25年，逆变器寿命25年，电缆使用寿命大于20年。服务期满后，按国家相关要求，将对电池组件及支架、箱变等进行拆除或者更换。光伏组件由设备厂家回收，逆变器交由有资质单位处理，组件支架等钢材、电缆可外售给物资回收公司，所有建(构)物及其基础由拆迁公司拆除、清理。光伏电站服务期满后环境影响为拆除的太阳能电池板、箱变等固体废物影响及基础拆除产生的生态环境影响。 (1) 拆除的太阳能电池板、箱变等固体废物 在光伏电站服务期满后，拆除所有太阳能电池板、变压器，对环境具有很强的破坏性。项目使用的变压器，服务期满后交由有资质的变压器回收处置单位进行回收处理。因此，本项目服务期满后将对废弃物进行安全处置。 (2) 基础拆除产生的生态环境影响 本项目光伏电池板服务期满后将对电池组件及支架、变压器等进行全部拆除，这些活动会造成光伏组件基础土地部分破坏。 因此，光伏电池板服务期满后应进行生态恢复： ① 拆除硬化地面基础，对场地进行原貌恢复； ② 拆除过程中应尽量减小对土地的扰动，对于项目厂区原绿化土地予以保留； ③ 拆除混凝土的基础部分场地应进行恢复，恢复后的场地则进行洒水和压实，防止产生扬尘和对土壤的风蚀。 综上所述，光伏电站光伏电池板服务期满后，建设单位必须严格采取上述环境保护措施，确保无遗留环保问题，尽最大可能恢复建设前生态环境原貌。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 项目场址选择需考虑城乡规划要求、土地利用类型、项目工艺设计、交通条件、地形地貌、气象条件、地质灾害及环境保护等多项因素。项目在可行性研究阶段，选址按照光伏发电站设计规范、防火规范等相关要求进行，与周边环境及配套设施充分做到相容；满足安全、消防及地质灾害等相关要求。 本项目位于木垒县雀仁乡境内，属于清洁、可再生能源的利用项目，受到国家和地方政府的大力支持。项目选址无环境限制因素。 (1) 交通条件 本项目拟建场地位于木垒县雀仁乡境内，距木垒县直线距离约27km，Y190自场区西侧呈南北向通过，交通便利。 (2) 光辐射资源 本项目所在区域多年平均太阳辐射量为5425.2MJ/m²，根据国家标准《太阳能资源等级总辐射》(GB/T 31155-2014)辐射值划分，属于全国太阳能资源B类地区(资源很丰富区)。场址夏季辐射强，冬季辐射弱；正午辐射强，早、晚辐射弱。直射比高、直接辐射较多。因此，本光伏发电项目具有较好的开发价值。 从太阳能资源利用角度来说，本项目是可行的。 (3) 场地条件 本项目位于木垒县雀仁乡境内，场址区地貌单元属山前冲洪积平原，地形平缓开阔，地表呈戈壁荒地景观，有少量耐旱植被生长，占地类型为天然牧草地，场区可见季节性冲沟。场地地下水类型为第四系孔隙潜水，地下水埋藏深度在4.2～4.7m，水位年变幅大于1.5～2.0m，场地地下水对混凝土结构具中等～强腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋具中等～强腐蚀性，场地属抗震有利地段。 场址区在大地构造上位于准噶尔坳陷东部隆起带内。近场区内无活动断裂分布或通过，区域地震活动较弱，近场区历史上未发生过5级以上地震，属地震活动相对微弱地区。属地质构造相对稳定地带，适宜建场。 (4) 环境条件 拟建场区地形开阔平坦，周围无高大建筑物，不会产生遮光等不利于光伏发电的情况，可以最大程度发挥太阳能资源优势。 本项目所在区域目前主要为天然牧草地，周围无自然保护区、受保护的文物古迹，也无居民区等环境敏感保护目标。场址占地远离军事设施、机场及人口密集区，从环保角度考虑，选址合理。 (5) 各部门对规划选址的意见 根据木垒县自然资源局对本光伏示范项目的选址意见“该项目用地范围为木垒县雀仁乡乡直属国有天然牧草地”；木垒县文化体育广电和旅游局选址意见表明“区域内未发现有关文物古迹”；木垒县草原监理所选址意见表明“项目涉及木垒县雀仁乡正格勒德村牧民承包的春秋草场......请依据有关草原法律法规办理使用草地手续”。 建设单位正在办理草地补偿手续。综上所述，工程场址开发条件好，是建设光伏电场的理想场址。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、施工期废气防治措施 (1) 施工扬尘 ① 加强施工管理，做到文明施工，严禁大风(风速≥5m/s)天气进行易产尘施工作业。 ② 做好施工规划，合理安排土石方临时堆放场地，对临时堆放土石方表面进行遮盖、四周进行围挡或定期对临时堆放土石方表面洒水。尽可能的降低对周边大气环境的影响。 ③ 对施工场地和运输道路每天洒水2～3次，遇大风或干燥天气应适当增加洒水次数，对于施工场地裸露地面，应采覆盖防尘布或防尘网，定时定量洒水。 ④ 对运输施工垃圾的车辆应加盖篷布或采取密闭运输方式，运输车辆的装载量应适当，严禁超载，应严格按照规定行车路线和速度行驶，并定期对运输道路路面进行清扫和洒水。 ⑤ 合理集中安排建筑材料临时堆放场所和施工垃圾临时堆放场所，尽量设置在远离人群集中场所的下风向且避风处，严禁露天堆放粉砂状建筑材料和施工垃圾，应对其表面进行遮盖或四周进行围挡，并尽量采用成品建筑材料。 ⑥ 装卸施工垃圾过程中应采用隔板阻挡以防洒落，对不慎洒落的应及时进行清理，并尽量降低装卸落差。 ⑦ 在施工场地四周设置临时性围栏或围墙，在易产尘施工作业点四周设置临时性细目滞尘防护网。 ⑧ 施工完毕后应及时清理施工场地，拆除无用临时建筑设施，对扰动地表进行平整绿化工作。 ⑨ 加强施工人员个体防护措施，如在进行易产尘作业时佩戴防尘面罩等。 ⑩ 施工期开挖表土临时堆放在开挖基础一侧，定期洒水，并用苫盖网进行防尘，遇大风天气时应加大洒水量，加强管理措施。 本工程施期需严格施工扬尘监管，建立施工工地管理清单，将施工工地扬尘污染防治纳入建筑施工安全生产标准化文明施工常理范畴，并建立扬尘控制责任。 采取以上措施后对大气环境的影响会有所降低，施工期产生的扬尘会随施工结束而消失，建议缩短工期，不会长期影响周边大气环境质量。 (2) 焊接烟尘 ① 在工艺确定的前提下，选用机械化、自动化程度高设备。应采用低尘低毒焊条，以降低烟尘浓度和毒性。 ② 应选用成熟的隐弧焊代替明弧焊，可大大降低污染物的污染程度。 ③ 采用环保型的药芯焊丝代替普通焊丝，可在一定程度上降低焊接烟尘的产生量。 本项目所在地地域开阔，空气流动性较好，可在一定程度上加速焊接烟尘的扩散，对焊接烟尘起到稀释作用。 (3) 机械车辆废气 ① 加强施工车辆运行管理与维护保养。 ② 使用满足《车用柴油》(GB19147-2016)标准的柴油，柴油机废气排放满足《重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》(GB17691-2018)及《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》(GB36886-2018)。 2、施工期噪声防治措施 施工期的噪声具有阶段性、临时性和不固定性等特点。 本项目周围没有学校、医院、居民等环境敏感点，因此，施工噪声主要对现场施工人员产生影响。本项目采取的噪声污染防治措施如下所示： (1) 合理布置施工现场，以减轻施工噪声的影响。 (2) 严格遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)有关规定，未经批准，不得夜间(夜间22:00～次日早晨06:00)从事产生噪声污染的施工作业，确因赶工需要连续施工作业的，应当提前向当地有关部门申报，取得许可证明，方可实施。 (3) 积极采取各种噪声控制措施，如尽量采用低噪施工设备，以液压工具代替气压工具，严禁使用冲击式打桩机，选用静压式打桩机。对于高噪声设备应搭建隔声棚。 (4) 施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。 (5) 对于施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等噪声源，要求施工单位文明施工、加强有效管理以缓解其影响。 (6) 优化施工车辆行车路线。 施工期环境噪声影响是短期的，随着施工期的结束而消失，受人为和自然条件的影响较大，因此应加强对施工现场管理，并采取有效的防护措施，则项目施工期噪声对环境影响较小。 3、水环境防治措施 施工期生产废水和生活污水若不妥善处理将会造成一定的环境污染，因此建议施工期废水做好以下防治措施： (1) 工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排，乱流污染道路、环境。 (2) 施工营地区设置一处防渗污水收集池，将易于收集的施工及清洗废水等进行收集沉淀后取上部较清洁废水用于施工道路洒水降尘，循环使用，不外排。施工营地内设置移动环保公厕用于解决施工人员生活排污，定期交由环卫部门拉运。 (3) 施工时产生的泥浆水以及混凝土搅拌机及输送系统的冲洗废水应设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经过沉沙池沉淀后回用到搅拌砂浆等施工环节。施工期产生的废水得到了有效的处理，无废水外排，不会对周边水环境产生大的影响。 4、固体废弃物污染防治措施 (1) 设置生活垃圾箱，固定地堆放，分类收集，定期运往当地环卫部门指定的垃圾堆放点。 (2) 地基处理，开挖产生的土石方及其它建筑类垃圾，要尽可能回填于工业场地内部地基处理。 (3) 施工期建筑垃圾与生活垃圾应分类堆放，分别处置，严禁乱堆乱倒。 (4) 包装袋由施工单位统一回收，综合利用； (5) 生活垃圾及时清理并集中存放，统一由汽车运至就近垃圾转运站，最终由环卫部门送至县生活垃圾填埋场处置； 本项目施工期各固体废弃物均得到了合理处置，不会造成周边环境的污染。 5 生态保护措施 5.1 人员行为规范 (1) 加强对管理人员和施工人员的教育，提高其环保意识，设置环保宣传牌。 (2) 注意保护植被(牧草地)，禁止随意砍伐灌木、割草等活动，不得偷猎、伤害、恐吓、袭击野生动物。 (3) 施工人员和施工机械不得在规定区域范围外随意活动和行驶。 (4) 生活垃圾和建筑垃圾集中收集、集中处理，不得随意丢弃。 5.2 植物保护措施 (1) 施工期主要采取尽量减少占地、设置彩带控制控制施工范围、减少扰动面积、分层开挖分层回填、减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复等生态防护措施，临时土方采取四周拦挡，上铺下盖等挡护及苫盖措施妥善堆放，以减少本项目施工对生态环境及水土流失的影响。 (2) 合理规划、设计施工便道及场地，机械施工便道宽度不得大于5m，人抬施工便道宽度不得大于1m，并要求各种机械和车辆固定行车路线，不能随意下道行驶或另开辟便道，以保证周围地表和植被不受破坏。 (3) 材料运输过程中对施工道路及人抬道路进行合理的选择，施工运输道路一般为单行道，尽量避免过多扰动原地貌，避免在植被完好的地段进行道路修筑工作。对运至塔位的塔材，选择合适的位置进行堆放，减少场地的占用。 (4) 施工时应在工期安排上合理有序，先设置围栏措施，后进行工程建设，尽量减少对地表和植被的破坏，除施工必须不得不铲除或碾压植被外，不允许以其它任何理由铲除植被，以减少对生态环境的破坏。 (5) 施工中要严格控制临时占地，减少破坏原地貌、植被的面积。基坑开挖尽量保持坑壁成型完好，并做好临时堆土的挡护及苫盖，基础坑开挖好后应尽快浇筑混凝土。 (6) 严格控制施工范围，应尽量控制作业面，施工后期对各类站场及除留作检修道路的施工便道予以土地整治。 (7) 在施工完毕后，应按设计要求立即对电缆沟周边开挖部分进行覆土，并进行平整夯实，以减少水土流失；对作业区场等施工扰动区地表进行平整。 (8) 对占用天然牧草地应在施工前及时办理土地征用手续。 5.3 野生动物保护措施 (1) 施工前对施工人员进行宣传和教育，严禁发生捕捉伤害野生动物的行为，提高保护野生动的意识。 (2) 选用低噪声的施工设备及工艺，施工活动主要集中在白天进行，减少夜间作业，避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰。在施工过程中若发现野生动物的活动处，应进行避让和保护，以防影响野生动物的栖息。 (3) 施工期如发现野生保护动物应采取妥善措施进行保护，不得杀害和损伤保护动物。对受伤的动物应及时联系野生动物保护部门，及时救治。 5.4 工程措施及水土保持措施 (1) 强化生态环境保护意识，对施工人员进行环境保护知识教育。 (2) 采取尽量减少占地、控制施工范围、减少扰动面积、分层开挖分层回填、减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复等措施； (3) 严格按照设计的占地面积等要求开挖，做到土石方平衡，减少弃土弃渣的产生，施工结束后采用土地整治方法对弃渣表面进行整平压实，减少水土流失； (4) 采取挡土墙、护坡、护面、排水沟等防护措施，剥离的表土和开挖出的土石方采取四周拦挡，上铺下盖等挡护及苫盖措施妥善堆放。在施工过程中，对物料、堆土、弃渣等应就近选择平坦地段集中堆放，并设置土工布围栏，以免造成水土流失。 (5) 对临时占地的开挖土方实行分层堆放，全部表土都应分开堆放并标注清楚，至少地表0.3m厚的土层应被视作表土。填埋时，也应分层回填，尽可能保持原有地表植被的生长环境、土壤肥力，以便于日后植被恢复。 (6) 对完工的裸露地面要尽早平整，对道路进行固化处理，及时绿化场地，通过播种一些耐干旱的沙生植物，改善沙漠化土地，控制和固定流沙。 (7) 施工期间，应划定施工区域，强化施工管理，增强施工人员的环境保护意识，在保证施工顺利进行的前提下，严格控制施工人员、施工机械、临时生活区的范围，严禁随意扩大扰动范围。 (8) 尽量减少大型机械施工，基坑开挖后，尽快浇筑混凝土，并及时回填，其表层进行碾压，缩短裸露时间，减少扬尘发生。基坑开挖严禁大爆破，以减少粉尘及震动对周围环境的影响。 (9) 合理安排施工时间及工序，电缆沟开挖应避开大风天气，并尽快进行土方回填，弃土及时处置。电缆沟开挖时，临时土方要合理堆放，用防风网苫盖，定期进行洒水降尘，避免大风天气产生扬尘对区域环境产生影响。直埋电缆开挖后要及时回填，防止水土流失。 (10) 项目施工过程中和施工结束后，及时对施工场地进行平整和修缮，采取水土保持措施，区域属于多风区域，可采用砾幕层压盖，防治新增水土流失。 (11) 当施工占用草地时，做到“分层开挖、分层堆放、分层回填”。挖方时将植被与表层土壤进行整块挖掘，尽量不破坏植物的根系和表层土壤物理性质，在基础回填时，将粘土、沙石回填至基础中，最后覆盖带有植被的表层土壤。 (12) 严格按施工方案要求在指定地点堆放临时土石方，并压紧、夯实。项目结束后，做好施工场地的恢复工作。 (13) 施工便道有固定路线，不要随意向两边拓展，或单另开道。控制施工便道的宽度，同时尽量减少施工破坏面。 通过落实上述措施，本项目对周边生态环境影响和项目建设所带来的水土流失可得到有效减缓。 5.5 沙化土地保护措施 (1) 土方堆存过程中使用防尘网，并定期洒水抑尘。 (2) 施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路及随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地荒漠化。 (3) 施工后及时清理现场，尽可能恢复原状地貌，做到“工完、料尽、场清、整洁”，恢复原有生态。 (4) 合理规划临时工程的位置，尽可能减小扰动范围；临时施工占地在施工结束后及时清理施工垃圾，对施工场地进行平整、压实。 采取以上措施后，不会使项目区内水土流失程度增大，且不会加大风蚀等环境影响，故项目的建设对区域内生态环境的影响较小。 6 施工期生态环境保护措施及预期效果 本项目施工期主要生态环境保护措施及预期效果详见表5-1。 表5-1 施工期生态环境保护措施及预期效果一览表 序号; 生态保护措施要求; 实施 部位; 实施时间; 责任主体; 实施保障; 实施效果. 1; 对占用天然牧草地应在施工前及时办理土地征用手续; 项目施工场所、区域; 开工前; 建设单位; ①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员； ②制定相关方环境管理条例、质量管理规定； ③加强环境监理，开展经常性检查、监督，发现问题及时解决、纠正; 取得征地手续. 2; 尽量减少占地、控制施工范围、减少扰动面积，作业区四周设置彩带控制作业范围; 全部施工期; 施工单位; 划定施工作业范围，将施工占地控制在最小范围. 3; 分层开挖分层回填、对天然牧草地地表层土壤进行分层剥离与堆放，同时采取拦护等措施; 减少土壤养分的流失，恢复土壤肥力和土壤理化性质，使土壤、植被受影响程度最低. 4; 减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复等. 5; 对本项目临时占用的草场开展植被恢复; 施工后期; 建设单位. 6; 占地范围内清理平整，恢复地貌; 施工后期; 施工单位; 施工后做到工完料净场地清. 7; 加强宣传教育，设置环保宣传牌。; 全部施工期; 避免发生施工人员随意惊吓、捕猎、宰杀野生动物，踩踏、破坏植被的现象. 8; 施工区设置一处防渗污水收集池，施工时设置临时沉沙池。施工营地内设置移动环保公厕。; 项目施工场所、区域; 全部施工期; 施工单位; 无废水外排. 9; 道路及施工面洒水降尘、物料运输篷布遮盖、土石方采用防尘布(网)苫盖、禁止焚烧可燃垃圾; 项目施工场所、区域; 全部施工期; 施工单位; 对周边大气环境影响较小. 10; 生活垃圾运至就近垃圾转运站，最终送垃圾填埋场处置；施工土方回填、护坡、平整及迹地恢复；可用包装袋统一回收、综合利用; 项目施工场所、区域; 全部施工期; 施工单位; 固废均得到有效处置，施工迹地得以恢复. |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、废水防治措施 项目运行时，用水主要为光伏组件擦拭用水；光伏组件擦拭废水不含清洁剂等，主要污染物为SS，擦拭废水沿板面直接落入光伏组件下方的绿地，用于植被浇灌。 光伏电站管理区依托与中煤木垒合建220kV升压站(单独立项，不包含在本次环评中)，故本项目运营期4名值守人员的生活污水均依托220kV升压站处理不外排，基本不会对周围区域水环境造成影响。 2、噪声防治措施 (1) 建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的噪声； (2) 对于流动声源(运输车辆)，单独控制声源技术难度较大，可行的措施是强化行驶管理制度。要求驾驶员加强环保意识，尽可能减少鸣笛次数，特别是行驶车辆经过居住点等敏感区域时，更应注意减少交通噪声影响。 3、废气防治措施 运营期无废气产生。 4、固体废物防治措施 本项目营运期产生的固体废物主要是更换的太阳能板组件及生活垃圾。 - (1) 更换的太阳能电池组件为一般废物，报废后由厂家回收处置，不在项目所在地进行暂存，不会对外环境造成不利影响。 (2) 项目运营期检修维护人员的少量生活垃圾集中收集，随车统一运至附近垃圾转运站，最终由环卫部门运至木垒县生活垃圾填埋场处理。 (3) 废变压器油属于危险废物，废变压器油产生后暂存于事故油池中，项目在每台集中逆变升压一体机一侧建设0.64m3事故油池。当设备发生事故或者检修时，排放的废油经箱变周围设置的拦油坎全部经进入事故油池，然后将收集的废变压器油交由有危险废物处理资质的单位进行规范处置。 对于危险废物临时贮存容器，要求严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求进行设计、施工，事故油池基础必须防渗，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯或2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。考虑到事故油池临时内一旦存在废油则需收集后临时贮存，本项目危险废物临时贮存依托升压站内拟建设危废暂存间(不在本次环评评价范围内)。 - (4) 升压站依托可行性分析 - 项目所在区域拟建设220kV升压站一座，用于本项目建成后线路的接入系统；但该升压站需与中煤能源合建，且单独立项，故升压站内容不在本次环评中。 - 经与设计沟通:升压站的建设按照国家电网标准化规模进行设计，包括集控楼、变压器区、污水处理装置、危废暂存间等相关内容；变压器侧设置事故油池；但由于设计规模尚未确定，本次环评不做赘述。 - 由于是标准化设计，达不到相应标准将不能完成工程验收，故本次环评仅以此作为升压站建设及依托情况的可行性分析结论。 5、光污染防治措施 项目采用多晶硅太阳能电池组件最外层均为特种钢化玻璃，除具有坚固、耐风霜雨雪、能经受砂砾冰雹的冲击等优点外，其吸光率极高，可达98%以上。根据现行国家标准《玻璃幕墙光学性能》(GB/T18091-2000)相关规定，在城市主干道、交桥、高架桥两侧设立的玻璃幕墙，应采用反射比小于0.16的低辐射玻璃。依据此标准，光伏阵列的反射光极少，根据调查，本项目周边5km范围内仅存在进场道路，无国省等交通要道，不会影响交通安全。 综上所述，项目不会对周边环境产生严重干扰，不会影响交通安全。 6、生态恢复措施可行性分析 运营期，光伏电站的检修道路需严格控制占地面积，不得随意扩大或变更行车道路的宽度和长度，避免行驶车辆及检修人员的行走路线对征地范围外地表草地生长及原生植被的碾压扰动。 项目运营期生态恢复措施是根据当地自然条件和有关部门的种植经验制定的植被恢复方案。项目厂界、道路两侧选取的植被为骆驼刺、芨芨草等草本植物既能起到防风固沙、水土保持的作用，又不会对光伏组件造成遮挡；考虑到电池板下太阳阴影影响，在原有植被基础上，在太阳能电池板遮挡较严重地区，种植苜蓿、芨芨草生长能力强、受光照制约较小的草本植物，在太阳能电池板间隔处种植苜蓿、芨芨草，这样不仅能够减小太阳阴影对植被影响，而且能够弥补地表植被损失，提高植被覆盖率。根据上述内容可知，项目生态恢复措施选取的植被种类均为价格低廉且具有一定经济价值的耐寒、耐旱植被，能够适应项目所在地区环境稳定生长，生态恢复措施具有运行稳定性。建设单位在认真落实本报告提出的环境保护措施后，可达到生态保护及恢复的效果。同时本项目作为太阳能发电工程可有力推动当地工业和社会经济发展。 7、环境风险分析 本项目太阳光照射在光伏组件上(多晶硅太阳能电池)，通过光伏组件转换成直流电，光伏发电过程中不涉及危险化学物质及有毒、有害气体，无重大危险源。 本项目涉及的风险物质主要为变压器油，共设置40台箱变，每台箱变中变压器油含量为585kg，本项目主要事故类型为变压器油泄露及火灾、爆炸事故，以及由此引发的环境污染事故。因此，与临界量(2500t)的比值Q为0.01小于1，对比《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T 169-2018)表1，本项目为轻度危害，环境低度敏感区，环境风险潜势为Ⅰ。可知项目环境风险评价工作等级为简单分析。 7.1环境风险分析 (1) 火灾、爆炸事故影响分析 变压器油发生火灾、爆炸事故后对环境空气影响的主要污染物为一氧化碳和非甲烷总烃。一氧化碳可在血中与血红蛋白结合从而造成组织缺氧。轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力。中度中毒者除上述症状外，还有脉快、烦躁、步态不稳、意识模糊，还有昏迷。重度患者昏迷不醒、瞳孔缩小、肌张力增加，频繁抽搐、大小便失禁等。深度中毒可致死。非甲烷总烃是指存在于环境中除甲烷以外C1～C12碳氢化合物的总称，包括烯烃、芳香烃、炔烃和含氧烃等。其中一些饱和脂肪烃能够对外围神经系统造成永久性损伤，非甲烷总烃的存在有助于形成光化学烟雾。由于变压器油量较小，以及事故发生时及时疏散周围人员并采取其他相关应急处置措施，因此废气对周围环境的影响较小。 (2) 变压器油泄露影响分析 当变压器油发生泄露，变压器油则在土壤内部由于重力作用沿垂直方向向地下渗透，排除地质灾害等因素外，变压器油一般情况下不会冒出地表形成地面扩散，由于变压器油黏度和凝固点较高，且流动性较差。 7.2风险防范措施 (1) 光伏电站应制订环境风险防范计划，明确管理组织、责任人与责任范围、预防措施、宣传教育等内容，主要有以下环境风险防范措施： (2) 建立报警系统：针对本项目主要风险源箱式变压器存在的风险，应建立报警系统，建议箱式变压器设专门摄像头，与监控设施联网，一旦发生主变事故漏油，监控人员便启动报警系统，实施既定环境风险应急预案。 (3) 防止进入水环境：为防止箱变事故漏油情况下，事故油通过站内管道系统排至事故油池。 (4) 在消防措施方面，风电场设一套消防报警装置。 (5) 将制定严格的检修操作规程。箱变内设置污油排蓄系统，箱式变压器下铺设一卵石层，下设有0.64m3事故油池。一旦变压器事故时排油或漏油，所有的油水混合物将渗过卵石层并通过排油槽到达事故油池，在此过程中卵石层起到冷却油的作用，不易发生火灾 (6) 光伏电站制定环境风险应急预案 考虑到变压器事故漏油可能造成的后果，建立快速科学有效的漏油应急反应体系是非常必要。漏油事故的应急防治主要落实于应急计划的实施，事故发生后，能否迅速有效的做出漏油应急反应，对于控制污染、减少污染对环境造成的损失以及消除污染等都起着关键性作用。变压器事故漏油的应急反应体系包括以下几方面的内容： A、健全的应急组织指挥系统。 建立一套健全的应急组织指挥系统。 B、加强箱变、事故油池的日常维护和管理。 对于箱变、事故油池的日常维护和管理，指定责任人，定期维护。 C、完善应急反应设施、设备的配备。防止事故漏油进入水环境的风险防范措施须落实，按照“三同时”的要求进行环保验收。 D、指定专门的应急防治人员，加强应急处理训练。光伏站运行期间，组织一次应急处理训练，投入正常运行后，定期训练。 表5-2 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 陕投木垒光伏园区125MW光伏发电项目. 建设地点; 木垒县雀仁乡. 地理坐标; 东经90°16'52.71"，北纬44°5'55.93". 主要危险物质及分部; 项目厂区主要危险物质为变压器油(矿物油)，本项目单台箱变变压器油(矿物油)最大存量为0.585t，临界值为2500t。. 环境影响途径及危害后果(大气、地表水、地下水); 本项目涉及的危险物质储存量较小，事故风险可能有变压器油外泄污染环境意外事故。针对变压器箱体贮有变压器油，项目在变压器下方设封闭事故油池，事故油池设计有效容积按油量的100%设计，事故油池按照要求进行了严格的防渗漏处理。因此，危险性不高，对大气、地表水、地下水不会造成明显的环境风险影响. 风险防范要求; 1、针对变压器箱体贮有变压器油，项目在变压器下方设封闭事故油池，事故油池设计有效容积按油量的100%设计，事故油池按照要求进行了严格的防渗漏处理。 2、光伏电站运营期正常情况下，变压器无漏油产生，事故时排出的油经事故油池统一收集，交由有资质单位回收处理，不外排。 3、火灾、触电事故预案，恶劣天气事故预案，电气误操作事故预案，光伏组件损坏事故预案，继电保护事故预案，变压器损坏和互感器爆炸事故预案，开关设备事故预案，接地同事故预案等事故预案。. 填表说明(列出项目相关信息及评价说明)： 根据导则中环境风险潜势划分相关规定，本项目涉及的危险物质Q值<1，项目环境风险潜势为I，目环境风险较小，通过采取评价提出的风险防范措施后，可将环境风险将至最低，风险可控。. 7、运营期环境保护措施及预期效果 运营期主要环境保护措施及预期效果详见表5-3。 表5-3 运营期环境保护措施及预期效果一览表 序号; 生态保护措施要求; 实施部位; 实施时间; 责任主体; 实施保障; 实施效果. 1; 在光伏区域施工完毕后，应按设计要求立即对周边开挖部分进行平整夯实；施工结束后，及时清理施工现场，按照相关技术要求进行临时占地的植被恢复和重建，尽可能早地恢复遭受破坏地段的自然生境。; 光伏电场; 运营期; 建设单位; ①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员； ②制定相关方环境管理条例、质量管理规定； ③加强环境监理，开展经常性检查、监督，发现问题及时解决、纠正。; 建设项目对周边生态环境影响可得到有效减缓。. 2; 建设项目环保竣工验收监测一次，建设单位组织开展定期监测; 监测结果 达标. |
| 其他 | 1、环境保护设施竣工验收 根据《建设项目环境保护管理条例》精神，工程建设执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)，建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。工程“三同时”及环保措施竣工验收见下表。 表5-4 工程项目竣工环境保护验收一览表 类别; 治理 对象; 治理设施及工艺; 验收标准; 完成时间. 废水; 光伏电板清洗废水; 擦拭废水沿板面直接落入光伏组件下方的绿地，用于植被浇灌; 不会对周围区域 水环境产生影响。; 与主体工程同时完成. 固废; 生活垃圾; 检修维护人员的少量生活垃圾集中收集，随车统一运至附近垃圾收集点; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。. 废弃电池组件; 废弃电池板组件由厂家回收; 满足环保要求，对环境无明显影响。. 变压器废油; 事故油池; 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单. 噪声; 光伏发电场; 检查设备保持良好运行状态; 光伏发电场执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。. 生态环境; 水土 流失; 工程措施、临时措施及植物措施等; 扰动土地整治率95%，水土流失总治理度95%。; 自然恢复期1年. 临时 占地; 土地平整、砾石压盖; 临时占地生态环境基本恢复。; 与主体工程同时完成. 保护野生动植物; 野生动植物保护宣传牌; 警示人员，增强动物保护意识。; 与主体工程同时完成. 2、服务期满后环保措施 光伏电站服务期满后，拆除的废光伏组件、废变压器等由生产厂家进行回收，可得到有效的处置。 光伏发电场场地内所有建筑物全部拆除，覆土进行植被恢复工作。 3、环境监测计划： 为了及时了解工程施工和运营过程中对生态环境产生影响的范围和程度，以便采取相应的减缓措施，根据环境影响预测结论，对光伏电站及升压站环境进行监测，见表5-5。 表5-5 环境监测计划 监测内容; 监测因子、频率; 监测点位、监测要求、监管要求. 声环境监测; 监测因子：噪声 监测频率：环保竣工验收监测一次，出现环保投诉时建设单位组织开展监测; 1、光伏电站厂界四周布点； 2、如新增声环境敏感目标，声敏感目标处布点监测； 监测点位及要求应满足《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》(HJ/T 394-2007)。. 生态恢复监管; 生态系统及其生物因子、非生物因子; 生态监管主要是定期对工程临时占地的植被恢复情况和水土流失控制情况进行调查统计，根据实际情况制定完善生态恢复计划，确保工程临时占地恢复原有地貌. |
| 环保投资 | 环保措施投资估算 建设项目环保投资合计为184.5万元，占项目总投资58861.76万元的0.31%，本项目环保投资分析估算见下表。 表5-6 环保投资估算 序号; 项目; 措施; 投资(万元). 1; 施工期; 施工期扬尘、烟尘及尾气等; 洒水、遮盖篷布等; 40. 2; 施工期噪声; 隔声围挡、施工设备降噪; 20. 3; 施工期固废; 临时垃圾箱、及时拉运; 8. 4; 施工期废水; 移动式环保卫生厕所、沉淀池; 5. 5; 运营期; 固体废弃物; 生活垃圾收集系统; 0.5. 6; 光伏电场; 悬挂警示牌; 3. 7; 生态补偿; 植被恢复、绿化等; 80. 8; 箱变事故油池; 基础防渗、围堰; 28. 总计; 184.5. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 施工场地植被恢复，光伏站场四周设置种草 | 表土用于回填，临时占地面积较小，植被恢复 | 光伏场区播撒耐寒、耐旱草籽，光伏站场周围进行绿化，播撒草籽 | 生态环境水平不降低 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工期废水设防渗沉淀池，可回用于洒水降尘，生活污水经化粪池处理后，拉运至木垒县污水处理厂处理 | 不外排 | 擦拭废水沿板面直接落入光伏组件下方的绿地，用于绿化。 | 擦拭废水只含有SS，不会对周围环境造成影响。 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | 依托升压站地埋式一体化污水处理设施、箱变事故油池采取相应的防渗措施 | 等效黏土防渗层≧6m，防渗层渗透系数≦1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
| 声环境 | 合理布置施工现场。施工单位应采取合理安排施工机械操作时间 优化施工车辆行车路线。 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) | 检查设备保持良好运行状态 | 光伏发电场执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348- 2008)中2类标准； |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 临时堆放土石方表面进行遮盖、四周进行围挡或定期对临时堆放土石方表面洒水。裸露地面应采覆盖防尘布或防尘网，定时定量洒水。车辆应加盖篷布或采取密闭运输方式。使用环保焊条、隐弧焊技术。机械、车辆使用标准柴油，加强机械、车辆维护保养等。 | / | / | / |
| 固体废物 | 工程挖填方平衡，挖方全部回填，生活垃圾集中统一运至就近的转运站，最终送木垒县垃圾填埋场处理 | 不外排 | 检修维护人员的少量生活垃圾集中收集，随车统一运至附近垃圾转运站；事故油交由有资质单位回收处理；废弃电池组件由厂家回收，均依托升压站。 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)，《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597- 2001)及2013年修改单。 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 每个箱变下方设置一座容积0.64m3的事故池，收集后的废变压器油交有资质单位处理处置 | 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单 |
| 环境监测 | / | / | 工程环保竣工验收监测一次，出现环保投诉时建设单位组织开展监测 | 委托有资质的单位开展监测或自行监测，监测记录完整 |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

综上所述，本建设项目符合国家相关产业政策，在严格采取本评价提出的各防治措施后，项目对周围生态环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。因此，因此从环境保护角度而言，该项目的建设是可行的。