- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新疆新惠合利新材料科技有限公司建设土工合成材料生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 孙新 | 联系方式 | 18195888633 |
| 建设地点 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市产业园阜西区阜康市百亨木制包装有限公司院内 |  |  |
| 地理坐标 | 87°52′11.557″E，44°11′7.133″N |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1781非织造布制造 | 建设项目 行业类别 | - 十四、纺织业28产业用纺织制成品制造 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 阜康市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 阜发改投资函〔2021〕19号 |
| 总投资（万元） | 5000 | 环保投资（万元） | 50.5 |
| 环保投资占比（%） | 1.01 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 4750 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 文件名称：《阜康高新技术产业开发区产业发展规划（2019-2030）》 召集审查机关：阜康市人民政府 审查文件名称及文号：《关于同意实施阜康高新技术产业开发区（阜西片区）控制性详细规划的批复》（阜政函【2020】167号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 根据《阜康高新技术产业开发区产业发展规划（2019-2030）》，阜康高新技术产业开发区的发展定位为：重点发展装备制造、新材料、新能源、生物制药等产业。本项目所在区用地类型属于二类工业用地，与阜康高新技术产业开发区总体规划没有冲突，厂址范围内及周边无环境敏感目标，选址符合园区产业定位与园区规划。本项目在产业园规划图中的位置见附图1。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1产业政策符合性 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订），本项目不属于鼓励类、淘汰类和限制类项目，根据国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定第三章产业结构调整指导目录第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，因此本项目符合国家的产业政策。 2与《关于印发新疆维吾尔自治区“十三五”挥发性有机物污染防治实施方案的通知》（新环发[2018]74号）符合性分析 根据新环发[2018]74号中规定：新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。且本区域为大气联防联控区域，根据自治区要求，应采取严格的大气污染防治措施。 本项目将生产线布置在封闭车间内并配套有废气收集装置，采用UV光氧+多级活性炭吸附过滤装置对非甲烷总烃进行处理，总去除效率不低于70%，废气净化后由15m高排气筒排放。满足《排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业（HJ861—2017）》中对应行业的污染防治设施及可行技术，符合区域大气联防联控要求。 3“三线一单”符合性 根据新疆维吾尔自治区人民政府办公厅新政发〔2021〕18号《关于印发《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知》要求，具体如下： 为贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》和《自治区党委自治区人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战实施方案》，按照生态环境部统一部署，自治区组织编制了“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”(以下简称“三线一单”)，现就实施“三线一单”生态环境分区管控。项目与新政发[2021]18号文符合性分析见表1-1。 表1-1 项目与“三线一单”符合性分析一览表 “三线一单”要求; 项目情况; 符合性. 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让地铁、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 项目位于阜康市产业园阜西区阜康市百亨木制包装有限公司院内，沿项目区周边无自然保护区、饮用水源地保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。; 符合. 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污物排放控制要求。; 项目所在区域环境空气质量为非达标区，声环境属于3类功能区。本项目主要环境影响为运营期影响，施工期环境影响随施工期结束而消失，不会改变区域环境功能等级。运营期工艺粉尘经布袋除尘器处理后经排气筒排放，非甲烷总烃经UV光氧+多级活性炭吸附过滤装置处理后经排气筒排放，食堂油烟经油烟净化器处理后屋顶排放；生活污水排入园区下水管网；噪声设备置于车间内，采取隔声、减震等措施；生活垃圾暂存于垃圾箱内，定期由环卫部门统一清运处置，废包装物、边角料、不合格品、除尘灰分类收集，定期外售给废品收购站，废活性炭定期交由具有危废处置资质单位处理，不在厂区存放，废机油、废机油桶、废UV灯管分类收集暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。综上所述，本项目满足环境质量底线要求。; 符合. 资源是环境的载体，资源利用上线是各区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。; 项目本身水、电资源使用量较少，不会突破区域的资源利用上线。; 符合. 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求，要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 项目对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订），本项目不属于鼓励类、淘汰类和限制类项目，根据国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定第三章产业结构调整指导目录第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，因此本项目符合国家的产业政策。对照国家发展改革委和商务部发布的《市场准入负面清单（2020年版）》，本项目不属于禁止准入类和限制准入类。; 符合. 本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市产业园阜西区阜康市百亨木制包装有限公司院内，根据新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州政府办公室（昌州政办发〔2021〕41号）《关于《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》的公告》，本项目属于该文件中的“阜康高新技术产业开发区重点管控单元”。本项目与其符合情况见下表1-2。昌吉回族自治州环境管控单元分类图见附图2。 表1-2项目与“昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案” 符合性分析一览表 管控单元名称; 管控要求; 项目情况; 符合性. 阜康高新技术产业开发区; 空间布局约束; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求（表2-3 A6.1、表3.4-2 B1）。 2、入园企业需符合园区产业发展定位，产业发展以新型建材、优势果品及包装货运配送产业为主导。; 1.本项目满足自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求。 2.本项目符合园区产业规划的相关要求。; 符合. 污染物排放管控; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求（表2-3 A6.2、表3.4-2 B2）。 2、新（改、扩）建项目应执行最严格的大气污染物排放标准。 3、PM2.5年平均浓度不达标县市（园区），禁止新（改、扩）建未落实SO2、NOx、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）等四项大气污染物总量指标昌吉州区域内倍量替代的项目。; 1.本项目符合重点管控单元污染物排放管控的准入要求（表2-3 A6.2、表3.4-2 B2）。 2.本项目废气排放满足大气污染物特别排放标准。 3、本项目为迁建项目，挥发性有机物、粉尘倍量替代量从原有项目总量指标中核拨。; 符合. 环境风险防控; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求（表2-3 A6.3、表3.4-2 B3）。; 1.本项目符合重点管控单元环境风险防控的准入要求（表2-3 A6.3、表3.4-2 B3）。; 符合. 资源利用效率; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求（表2-3A6.4、表3.4-2 B4）。; - 本项目符合重点管控单元资源利用效率的准入要求“表2-3A6.4、表3.4-2 B4”的相关要求。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1建设内容 本项目租赁阜康市产业园阜西区阜康市百亨木制包装有限公司院内，已建好标准厂房和办公生活用房用于生产和办公生活，主要包括已建好标准厂房3间和综合用房，总占地面积4750m2，标准厂房目前均为闲置厂房，无环境遗留问题。本项目年产3500吨无纺针刺土工布、年产6000吨复合膜、土工膜、年产120万平方米钠基膨润土防水毯、年产80万平方米大棚被，建设内容主要包括主体工程（无纺针刺土工布生产线1条、复合膜、土工膜生产线1条、钠基膨润土防水毯生产线1条、大棚被生产线1条）、附属工程（办公室）、公用工程（供水、排水、供电和供暖）和环保工程（废气、废水、噪声、固废治理）。本项目地理位置见附图3，周边关系详见附图4。 项目建设内容具体见表2-1。 表2-1 项目建设内容一览表 项目名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产厂房; 年产3500吨无纺针刺土工布1条、年产6000吨复合膜、土工膜1条、年产120万平方钠基膨润土防水毯1条、年产80万平方大棚被1条，总占地面积4300m2; 依托原有厂房. 辅助工程; 综合用房; 办公、宿舍区、危废暂存间（面积10m2）、固废暂存间（面积30m2），合计占地面积450m2; 依托. 储运工程; 仓库; 仓储区域位于车间内部; 依托. 公用工程; 供水系统; 园区供水管网; 依托. 排水系统; 园区排水系统; 依托. 供电系统; 园区供电管网; 依托. 供热及供暖系统; 本项目工艺供热为设备配套电加热，项目冬季不生产，仅有值班人员留守，采用电锅炉供暖; 依托. 环保工程; 废水; 生产过程中冷却用水循环使用不外排；生活污水排入园区下水管网，最终进入阜康市阜西污水处理厂; /. 废气; 纤维梳理过程设集气罩，废气进入布袋除尘器（TA001）处理后，经15m高排气筒（DA001）高空排放; /. /. 膨润土上土和摊匀过程设集气罩，废气进入布袋除尘器（TA002）处理后经15m高排气筒（DA002）排放; /. 聚乙烯热熔工艺废气通过密闭管道经UV光氧+多级活性炭吸附过滤装置（TA003）治理后由15m高排气筒（DA003）高空排放. 食堂油烟经油烟净化器（TA004）处理后通过专用烟道（DA004）高空排放; /. 噪声; 噪声设备置于车间内，采取隔声、减震等措施; /. 一般固废; 生活垃圾; 生活垃圾暂存于垃圾箱内，定期由环卫部门统一清运处置; /. 废包装物、边角料、不合格品、除尘灰; 分类收集，定期外售给废品收购站; /. 危险固废; 废活性炭; 装袋密闭贮存，定期交由具有危废处置资质单位处理; /. 废机油、废机油桶、废UV灯管; 分类收集暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置; /. 2主要生产设备 主要生产设备一览表见表2-2。 表2-2 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位. 1; 复合膜、土工膜生产线; 1; 条. 2; 开松机; 1; 组. 3; 梳理机; 1; 台. 4; 铺网机; 1; 台. 5; 针刺机; 1; 台. 6; 热轧机; 4; 台. 7; 成卷机; 2; 台. 8; 牵引机; 2; 台. 9; 储料箱; 1; 台. 10; 上料绞龙; 1; 台. 11; 下料绞龙; 1; 台. 12; 放卷装置; 1; 台. 13; 储布架; 1; 台. 14; 牵伸装置; 1; 台. 15; 针刺机; 1; 台. 16; 后整理装置; 1; 台. 17; 成卷机; 1; 台. 3原材料消耗 项目主要原材料消耗见表2-3。 表2-3 原材料消耗一览表 名称; 年耗量（t/a）; 储存情况; 备注. 聚乙烯颗粒; 6000; 袋装车间储存; 外购. 涤纶短纤维; 3500; 袋装车间储存; 外购. 天然钠基膨润土; 4800; 袋装车间储存; 外购. 土工布; 240; 捆装车间储存; 自产. 无纺毡; 5; 捆装车间储存; 外购. 主要原辅材料理化性质分述如下。 聚乙烯理化性质：简称PE，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量α－烯烃的共聚物。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达－100~-70°C），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。 涤纶短纤维理化性质：是一种聚酯纤维，是以苯二甲酸（PTA）或对苯二甲酸二甲酯（DMT）和乙二醇（EG）为原料，经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物，即聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），再经纺丝和后处理制成的纤维。受热易熔融、分解、燃烧，具有耐磨性和吸水性，涤纶的吸水回潮率低，绝缘性能好，但由于吸水性低，摩擦产生的静电大，染色性能较差。主要用于棉纺行业，单独纺纱或与棉、粘胶纤维、麻、毛、维纶等混纺，所得纱线用于服装织布为主，还可用于家装面料，包装用布，充填料和保暖材料。 天然钠基膨润土理化性质：膨润土是一种非金属矿，又称膨润岩、膨胀土或斑脱盐，是以蒙脱石A12O3•4SiO2•H2O为主要成分的层状粘土岩，蒙脱石含量在85-90%，膨润土的一些性质也由蒙脱石所决定。蒙脱石可呈各种颜色如黄绿、黄白、灰、白色等等，可以呈致密块状，也可为松散的土状，用手指搓磨时有滑感，小块体加水后体积胀大数倍至20-30倍，在水中呈悬浮状，水少时呈糊状。蒙脱石的性质和它的化学成分、内部结构和层间的交换性阳离子种类有很大关系，层间主要交换性阳离子为钠基的天然蒙脱石。本项目膨润土采用袋装堆存在车间内，严禁露天堆放，保存在干燥、密闭、具有良好排水和通风的地方，以免受潮。堆放地点应设防潮层，距地面和边墙至少30cm，堆放高度不得超过15包。单独储存，以免发生化学反应。 土工布：又称土工织物，它是由合成纤维通过针刺或编织而成的透水性土工合成材料。土工布是新材料土工合成材料其中的一种，成品为布状，一般宽度为4-6米，长度为50-100米。土工布分为有纺土工布和无纺长丝土工布。 无纺毡：无纺毡布又称针刺棉、针刺无纺布等，采用聚酯纤维，涤纶纤维（简称：PET）材质生产，经过针刺工艺制作而成，可做出不同的厚度、手感、硬度等。无纺布是一种非织造布，它是直接利用高聚物切片、短纤维或长丝将纤维通过气流或机械成网，然后经过水刺，针刺，或热轧加固，最后经过后整理形成的无编织的布料。具有柔软、透气和平面结构的新型纤维制品，优点是不产生纤维屑，强韧、耐用、丝般柔软，也是增强材料的一种。 4公用工程 （1）供电 本项目用电来自园区供电管网，可满足项目区用电负荷的需要。 （2）给水 本项目用水来自园区供水管网，运营期用水主要为生产用水、员工生活用水以及消防等未预见用水，水质及水量可满足项目所需。具体用水情况如下： ①生产用水：项目生产用水主要为冷却循环用水，循环水量约为100m3，根据建设单位提供资料，本项目生产过程中每天需补充水2m3。根据项目规模，预计生产和补充用水量约580m3/a。 ②生活用水量：本项目区日常工作人员20人，均在厂区食宿，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003，2009年版）及《新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额》（2007.7.31）职工生活用水以100L/人·d计，生活用水量约为480m3/a。 ③未预见用水量：未预见水量按其日用水量的10%计，则未预见用水量为106m3/a。 综上所述，本项目区预计总用水量为1166m3/a。 （3）排水 本项目运营期生产用水循环使用，不外排，未预见用水为预备用水，只在项目非正常情况下使用，故不计入正常排水中。生活污水排放量按生活用水量的80%计算，排放量为1.6m3/d（384m3/a）。生活污水排入园区下水管网，最终进入阜康市阜西污水处理厂。 本项目给、排水平衡详见表2-4和图1。 表2-4 本项目给、排水平衡表 用水类别; 用水定额; 用水规模; 用水时间; 用水量; 排水量. 日 (m3/d); 年 (m3/a); 日 (m3/d); 年 (m3/a). 循环冷却水; 580m3; 240d; /; 580; 0; 0. 生活用水; 100L/（d.cap）; 20人/d; 240d; 2; 480; 1.6; 384. 未预见用水; 总用水量的10%; /; 106; 0; 0. 合计; /; 1166; 1.6; 384. 循环100 用水480 未预见用水 用水1166 生活用水 消耗106 用水106 消耗96 排入园区管网 排放384 进入阜西污水处理厂处理 生产用水 用水580 循环池 消耗480 图1 项目水平衡图 (m3/a) （4）采暖 本项目冬季不生产，仅有值班人员留守，采用电锅炉供暖，可满足冬季值班采暖所需。 （5）交通 本项目区北侧为园区道路，交通便利，出行方便。 （6）消防 本项目消防设计严格贯彻执行国家颁布的现行各种消防规范，以防止和减少火灾危害，贯彻“预防为主，防消结合”的方针，积极采用先进的防火技术，做到使用方便，经济合理的要求。本项目合理确定建筑防火等级及设置消防设施器材，同时考虑防静电和防雷措施。具体措施如下： ①设置消防水池以及消防泵房，满足消防用水需要； ②车间区域内设置足够数量的CO2、干粉、泡沫灭火器等消防器材； ③各建筑物的通道口都应设诱导应急灯，以供消防疏导。 （7）劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目劳动定员为20人，均在项目区食宿。 工作制度：本项目年生产约240天（3月－10月），每班8h，一班制。 （8）平面布置 ①功能区布置 本项目租赁阜康市产业园阜西区阜康市百亨木制包装有限公司院内已建好的标准厂房从事生产。根据本项目的建设规模、用地形状，结合办公生产需求等因素，本项目厂房分布呈南北走向，办公生活区位于项目区北侧。自北向南分别设置有钠基膨润土防水毯生产车间、土工布生产车间、复合膜、土工膜生产车间，在北侧设置出入口，利于消防及安全疏散。平面布置见附图5。 ②平面布置合理性分析 在满足生产工艺流程的前提下，做到功能分区明确。建筑物的布置满足生产工艺的要求，确保生产过程的连续性，使作业流水线最短，生产最便捷；按照生产工艺流程进行合理布置，做到人流、物流分开，原料与成品分开；生产区界定和车间布置严格按照国家现行防爆、防火、安全、卫生等规范的要求。整个项目区分区明确，布局紧凑，生产区与办公生活区相隔较远，互不影响，保证生产和办公生活的有序进行，从工艺、环保、安全角度考虑基本合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示）： 1施工期 生活垃圾、施工废水 扬尘、噪声、建筑垃圾 设备进场 设备安装 工程验收 本项目生产使用已建好厂房，土建工程已完成，施工期仅涉及设备运输、安装和调试。施工期主要工艺流程及产污环节见图2。 图2 施工期工艺流程图 施工期主要污染工序见表2-5。 表2-5 施工期主要污染工序一览表 污染类别; 污染源; 产生工序; 污染因子. 废气; 机械车辆; 车辆运输; TSP、THC、CO、NOX. 废水; 施工废水; 施工过程; SS. 噪声; 施工设备; 施工设备运行; 机械噪声. 运输车辆; 运输车辆行驶; 交通噪声. 施工人员; 人员施工、生活; 生活噪声. 固废; 建筑垃圾; 施工过程; 设备包装. 生态; /. 2运营期工艺流程 本项目主要生产无纺针刺土工布、复合膜、土工膜、复合土工膜、钠基膨润土防水毯、大棚被等产品。项目主要流程及产污环节见图5。 （1）无纺针刺土工布生产工艺流程图及产污环节 固废 噪声 原料短丝纤维 上料 铺网 预针刺 梳理 夹持式喂入 固废、粉尘 粉尘 噪声 下主针刺 下主针刺 检验 卷绕 包装、入库 噪声 图3 无纺针刺土工布生产流程及产污环节示意图 无纺针刺土工布生产工艺简述如下。 ①上料：加料时根据一定的比例往进料槽加入短丝纤维，物料经空气动力自动进入料斗混合。此过程会产生粉尘和少量废包装材料。 ②梳理：采用空气动力，将短丝纤维伸成符合规格的细丝，此工序持时间约2分钟。此工序会产生粉尘。 ③铺网：将纺丝机纺好的丝线由牵伸装置长牵（拉长）、成网机成网。 ④预针刺：预针刺由预针刺机完成，将喂入的纤维进行预加固，形成坯布。此工序会产生设备机械噪声。 ⑤主针刺；主针刺将来自预针刺的坯布在刺针钩刺的带动下再次加固，使得坯布中的纤维在刺针钩刺的带动下由下往上再次源结，最终使得坯布达到满足技术指标要求的针刺密度。此工序会产生设备机械噪声。 ⑥卷绕：按照要求对产品进行修边、分条、切片，切割后成卷即为最终成品。切割产生的边角料外卖给回收单位回收利用。此工序会产生少量一般工业固废产生。 ⑦主要是检验产品是否符合规格，不符合规格的产品同分切边角料一起外卖给回收单位回收利用。 （2）复合膜、土工膜生产工艺流程图及产污环节 固废 压合、分切 加料 压合 切边成卷 热熔挤出 新鲜水 噪声 固废 冷却 固废 冷却塔 入库 检验 噪声 非甲烷总烃 高低密度聚乙烯树脂 冷却系统 图4 复合膜、土工膜工艺流程及产污环节示意图 复合膜、土工膜生产工艺简述如下。 ①加料：按照一定的比例往进料槽加入高低密度聚乙烯树脂，物料经空气动力自动进入料斗混合。此过程会产生少量废包装材料。 ②热融挤出：高低密度聚乙烯树脂采用抽风的方式从进料槽由自动吸料机抽吸至挤出机内（抽料时进料槽加盖密闭），将进入挤出机内的聚酯颗粒采用电加热方式，在230℃温度下热融成液态，并挤出，通过挤出机螺杆的输送、压缩计量作用，将物料熔融塑化，此过程产生少量非甲烷总烃。 ③压合：进入热轧机进行加固粘合、固定成型；热轧机由电加热器加热，温度为180℃左右，此工序会产生设备机械噪声。 ④张力、分切：成型的土工膜经张力架和卷绕机张力收卷，最后经分切机分切、切边即为成品。此工序会产生设备机械噪声。 ⑤切边成卷：按照要求对产品进行修边、分条、切片，切割后成卷即为最终成品。切割产生的边角料外卖给回收单位回收利用。此工序会产生少量一般工业固废产生。 ⑥检验：主要是检验产品是否符合规格，不符合规格的产品同分切边角料一起送往挤出机回用。此工序会产生少量一般工业固废产生。 （3）钠基膨润土防水毯生产工艺流程图及产污环节 储布 粉尘 塑编布 膨润土 无纺土工布 退卷 储布 退卷 下土摊匀 上土 针刺复合 检验 后整理 包装入库 噪声、粉尘 粉尘 图5 钠基膨润土防水毯工艺流程及产污环节 钠基膨润土防水毯生产工艺简述如下。 ①备料：首先将外购的膨润土通过行车在上料斗上方进行上料，通过传输管道输送到生产设备的膨润土仓中，传输管道及膨润土仓密闭，该工序会产生少量粉尘和噪声。钠基膨润土为袋装，无堆放粉尘产生。 ②撒布：将膨润土由多个8cm×5cm下料口自动均匀撒布在塑编布上后，上方再覆盖一层无纺土工布。下料口离塑编布约5cm高，一侧设置有围挡，一侧为刮板，使膨润土均匀地分布在塑编布上方，该工序会产生少量粉尘和噪声。 ③针刺复合：备好的坯布在刺针钩刺的带动下加固，使膨润土均匀地分布在布匹中间。此工序会产生少量扬尘。 ④后整理：经分切机分切、切边即为成品。此工序会有粉尘产生。 ⑤检验：主要是检验产品是否符合规格，不符合规格的产品同分切边角料一起外售给回收单位回收利用。 储布 粉尘 无纺毡 无纺土工布 退卷 储布 退卷 针刺复合 检验 后整理 包装入库 噪声、粉尘 （4）大棚被生产工艺流程图及产污环节 图6 大棚被工艺流程及产污环节 大棚被生产工艺简述如下。 ①备料：将无纺土工布和无纺毡按顺序备料。 ②针刺复合：备好的坯布在刺针钩刺的带动下加固。此工序会产生设备机械噪声和少量扬尘。 ③后整理：经分切机分切、切边即为成品。此工序会有粉尘产生。 ④检验：主要是检验产品是否符合规格，不符合规格的产品同分切边角料一起外售给回收单位回收利用。 表2-6 运营期主要污染工序及污染因子一览表 污染类别; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子. 废气; 工艺废气; 聚乙烯树脂熔融挤出过程; 非甲烷总烃. 粉尘; 上料过程; 粉尘. 开松过程. 梳理过程. 铺网过程. 针刺过程. 废水; 冷却水; 冷却过程; SS. 生活污水; 职工生活; SS、CODCr、BOD5、NH3-N、动植物油. 噪声; 生产设备噪声; 生产过程; 机械噪声. 固废; 生活固废; 职工生活; 生活垃圾. 生产固废; 生产过程; 废包装袋、不合格产品、废边角料、除尘器收集灰尘. 危险固废; 废气处理、生产过程; 废活性炭、废UV灯管. 设备检修、维护; 废机油、废机油桶. 生态; --. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 新疆新惠合利新材料科技有限公司建设土工合成材料生产项目于2018年6月5日办理备案手续（阜发改投资〔2018〕72号），主要建设内容为：无纺针刺土工布生产线1条，年产3500吨；复合膜、土工膜生产线1条，年产6000吨；钠基膨润土防水毯生产线1条，年产120万平方；大棚被生产线1条，年产80万平方。2018年7月，新疆新惠合利新材料科技有限公司委托伊犁创禹水利环境科技有限公司编制《新疆新惠合利新材料科技有限公司建设土工合成材料生产项目环境影响报告表》，并于2020年4月26日取得新疆昌吉州生态环境局阜康分局批复，批号阜环函（2020）176号。 新疆新惠合利新材料科技有限公司于2020年4月6日填报固定污染源排污登记，并取得回执，登记编号为：91652302MA77MDQR8H001Y。2020年9月，新疆新惠合利新材料科技有限公司委托验收监测单位新疆锡水金山环境科技有限公司编制完成了《新疆新惠合利新材料科技有限公司建设土工合成材料生产项目竣工环境保护验收监测报告表》，监测数据全部达标，已取得验收专家组验收通过意见。 因原项目租赁合同到期，需要变更生产项目地址，生产地点由原来的“阜康市产业园阜西区苏通小微创业园（中天恒久建材有限公司院内）”变更为“阜康市产业园阜西区阜康市百亨木制包装有限公司院内”。本项目总投资、项目名称、项目建设内容、项目生产规模等均不变（详见附件）。 原有项目总投资5000万元，生产规模为年产无纺针刺土工布3500吨、年产复合膜、土工膜6000吨、年产钠基膨润土防水毯120万平方、年产大棚被80万平方。迁建之后年产3500吨无纺针刺土工布、年产6000吨复合膜、土工膜、年产120万平方米钠基膨润土防水毯、年产80万平方米大棚被，建设内容主要包括主体工程（无纺针刺土工布生产线1条、复合膜、土工膜生产线1条、钠基膨润土防水毯生产线1条、大棚被生产线1条）、公用工程（供水、排水、供电和供暖）和环保工程（废气、废水、噪声、固废治理）。 原有项目员工食宿依托新疆中天恒久建材有限公司办公生活区，聚乙烯热熔工艺废气通过密闭管道经UV光氧+活性炭吸附过滤装置治理后由15m排气筒高空排放，开清棉、梳理过程设集气罩，废气进入布袋除尘器（1#），膨润土上土和摊匀过程设集气罩，废气进入布袋除尘器（2#），处理后分别通过1根15m高排气筒排放；生活污水排水管接至园区污水管网，最终进入阜康市阜西污水处理厂处理；边角料、废包装材料全部外售废品收购站，除尘器收集粉尘回用于生产，生活垃圾定期交由园区环卫部门处置，危险废弃物暂存于新疆中天恒久建材有限公司12m3危废暂存间内（已完成企业自主验收），委托新疆金派环保科技有限公司定期拉运处置。 项目原有污染物排放均能得到合理处置，不存在遗留环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 为了解本项目所在区域的环境质量现状情况，结合区域的自然环境特征和本项目的工程污染源特征，对大气环境、水环境、声环境、生态环境质量现状进行调查和评价。 1环境空气质量现状调查及评价 （1）区域空气质量现状调查及评价 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），由于评价范围内没有国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，以及生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据，故本次大气环境质量现状评价所用数据，参考采用资料收集法，收集了阜康市2020年SO2、CO、NO2、O3、PM2.5、PM10六项基本污染物的全年监测数据。 本项目评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体见表3-1。 表3-1 评价标准 （μg/m3） 评价因子; PM2.5; PM10; SO2; CO; NO2; O3（8小时均值）. 标准值; 35; 70; 60; 4000; 40; 160. 根据表3-2评价标准，可知PM2.5、PM10存在超标，SO2、CO、NO2、O3未超标。 表3-2 达标判定结果表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度（μg/m3）; 65; 35; 185.7%; 不达标. PM10; 103; 70; 147.1%; 不达标. SO2; 6; 60; 10%; 达标. NO2; 28; 40; 70%; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数（μg/m3）; 1000; 4000; 25%; 达标. O3; 8小时平均第90百分位数（μg/m3）; 70; 160; 43.8%; 达标. 根据判定结果，阜康市PM10、PM2.5不达标，其余SO2、CO、NO2、O3均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级排放标准，判定评价区域为不合格，主要原因是区域气候干燥、植被稀疏、地表干燥易起尘、降水极少，易出现沙暴天气，受自然因素的影响比较明显。 （2）特征污染物现状调查及评价 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的方法，本次特征污染物现状调查委托新疆锡水金山环境科技有限公司于2021年9月18日－9月20日在项目区下风向进行监测，监测点位图详见附图6，监测点坐标87°52′13.878″E，44°11′6.635″N，其数据作为本次特征污染物质量现状的评价依据。 表3-3 特征污染物质量现状监测结果 （单位：mg/m3） 采样日期; 采样时间; 监测点位; 监测项目; 监测结果; 标准限值. 9月18日; 00:00-24:00; 项目区下风向1#; TSP; 0.206; 0.3. 9月19日; 00:00-24:00; 0.198. 9月20日; 00:00-24:00; 0.178. 9月18日; 02:05; 非甲烷总烃; 0.50; 2.0. 08:06; 0.54. 14:10; 0.56. 20:12; 0.51. 9月19日; 02:03; 0.61. 08:05; 0.62. 14:08; 0.63. 20:11; 0.62. 9月20日; 02:01; 0.52. 08:04; 0.55. 14:07; 0.55. 20:10; 0.53. 监测数据分析：根据上表数据，各特征污染物质量现状监测结果均小于标准限值，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中二级标准中有关TSP取值：0.3mg/m3（24小时平均值），《大气综合排放标准详解》中有关非甲烷总烃取值：2.0mg/m3（小时平均值）。 2地表水质量现状调查与评价 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中表1水污染影响型建设项目评价等级判定表判定，本项目评价等级为三级B。根据7.1.2水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响评价。距离本项目最近的地表水体位于项目区西侧3.4公里处，处于本项目上风向，本项目生产过程中冷却用水循环使用不外排；生活污水排入园区下水管网，最终进入阜康市阜西污水处理厂，故本项目建设不会对该地表水体水质造成影响。 3地下水环境质量现状监测及评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》建设项目存在地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目不存在地下水环境污染源及污染途径，故不开展地下水环境质量现状调查。 4声环境质量现状调查与评价 （1）概述 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），以及本项目所在位置、所在区域声环境功能及当地气象、地形等因素，本次环评采用新疆锡水金山环境科技有限公司2021年9月18日对项目区四周的监测数据作为本项目声环境质量现状评价依据。 （2）监测方法 依照《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《环境监测技术规范》进行噪声监测，监测前用声级校准器进行校准，测量时传声器距地面1.2m，传声器戴风罩。 监测及分析方法按照《环境监测技术规范》中有关规定进行。 （3）评价标准 本项目位于阜康市产业园阜西区阜康市百亨木制包装有限公司院内，根据《声环境质量标准》适用区域划分规定，项目所在区域属3类标准适用区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。 （4）监测数据及评价结果 噪声监测结果见表3-4。 表3-4 评价区环境噪声现状及评价结果 单位：dB（A） 监测 时间; 监测点; 标准; 监测结果; 评价结果; 监测 时间; 监测点; 标准; 监测 结果; 评价结果. 昼间; 东; 65; 43; 达标; 夜间; 东; 55; 39; 达标. 南; 42; 南; 38. 西; 41; 西; 39. 北; 42; 北; 38. 根据噪声监测结果可知，评价区噪声值均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，因此区域声环境质量良好。 5土壤环境质量现状调查及评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中建设项目存在土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目不存在土壤环境污染源及污染途径，故不开展土壤环境质量现状调查。 6生态环境质量现状调查及评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中要求，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目位于产业园区内，且用地范围内不含有生态环境保护目标，故不进行生态环境质量现状调查及评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂址位于阜康市产业园阜西区阜康市百亨木制包装有限公司院内，租赁已建好厂房。项目北侧为园区道路，东侧为新疆宣业机械设备制造有限公司，西侧为新疆旺源地磅厂，南侧为空地。该评价区内无国家、省、市级名胜古迹，自然保护区、风景游览区、疗养院等重点保护目标，因此不会对周围单位造成影响。 1环境空气保护目标 本项目位于阜康市产业园阜西区阜康市百亨木制包装有限公司院内，租赁已建好厂房，根据编制要求，大气环境敏感点考察范围为项目周边500m内，根据现场调查结果，确定项目区500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 2地下水环境保护目标 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3声环境保护目标 项目周边50m范围内无声环境保护目标。 4生态环境保护目标 本项目位于阜康市产业园阜西区阜康市百亨木制包装有限公司院内，项目建设为原有的规划红线内，无新增用地，无新增生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1运营期废气 - ①本项目运营期产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准，详见下表； - 表3-5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. ②本项目运营期产生的有组织非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中大气污染物特别排放限值（60mg/m3），无组织非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界大气污染物浓度限值要求（4.0mg/m3）； ③《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值（监控点处1h平均浓度值6mg/m3，监控点处任意一次浓度值20mg/m3）； ④食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度为2.0mg/m3的限值要求。 2运营期废水 生活废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级排放标准，具体数值见下表。 表3-6 水污染物排放标准 污染物; 排放限值; 污染物单位; 标准来源. pH; 6.5~9.5; 无量纲; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级排放标准. CODCr; 500; mg/L. BOD5; 350; mg/L. SS; 400; mg/L. NH3-N; 45; mg/L. 动植物油; 100; mg/L. 3运营期噪声 噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准；即昼间65dB（A），夜间55dB（A）。 4运营期固废 ①一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准； ②危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关标准要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据环境影响评价工作中的工程分析结果，本工程投产后，在采取环评中所要求治理措施的情况下，计算出污染物排放量为：非甲烷总烃0.12t/a，颗粒物0.9t/a。 本项目为迁建项目，原有项目总量为非甲烷总烃0.12t/a，倍量替代总量：非甲烷总烃0.24t/a。本项目排放的非甲烷总烃全部从原有项目划拨。 本项目倍量替代总量：颗粒物为1.8t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目使用已建好的厂房，施工期主要是生产设备的购置和安装。对环境的影响主要有：机械设备安装调试时产生的噪声、汽车尾气、少量的扬尘和施工废水。总体来说，施工期的环境影响是暂时的，随着施工期的结束其污染将随之消失。 1施工期大气污染防治措施 施工期产生的大气污染物主要来自于建筑材料搬运、堆放时的扬尘，建筑垃圾堆放、清理时的扬尘，运输车辆碾压道路时的扬尘；运输车辆碾压路面时的扬尘，以及施工机械燃油产生的少量SO2、NOx、CO等气体。 为有效防治本项目施工可能产生的环境空气污染，建议采取以下防治措施： （1）施工过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度。 （2）施工工程中产生的弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。 （3）进出工地的运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。 （4）施工后期采用机械清运，此时扬尘污染最重，应采取洒水抑尘措施，设置围挡，降低扬尘污染。 综上所述，在采取相应措施并严格按照本评价要求进行施工的前提下，本项目施工大气污染物对周围大气环境影响不大，且随施工结束而消除。 2施工期废水污染防治措施 施工期的废水主要来自建筑施工废水。建筑废水主要来自施工过程中的清洗、养护等施工工序，废水量不大。建筑施工废水多为无机废水，除悬浮物含量较高外，一般不含有毒有害物质，这部分废水经沉淀后回用于项目区降尘；因施工人员食宿不在项目区内，不设生活营地，所以施工期没有生活污水产生。施工期的废水对周围环境的影响不大，并随着施工期的完成而消除。 3施工期噪声污染防治措施 施工工地噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员活动噪声。 本项目应采取减少产生和个人防护等多种措施来共同治理施工噪声。具体治理措施如下： - 合理安排好施工时间，尽量缩短施工期。 - 施工设备选型时，在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备。 （3）尽量将相对固定的机械设备入棚操作。 （4）将现场噪声源尽可能集中，缩小噪声范围。 综上所述，在采取相应措施并严格按照本评价要求进行施工的前提下，本项目施工噪声对周围声环境影响可大大减轻，且随施工结束而消除。 4施工期固体废弃物处置措施 施工期间固体废弃物主要为施工垃圾和施工人员的生活垃圾。 施工过程产生的建筑垃圾应及时清运，钢筋、木材等下脚料可分类回收，交废物收购站处理。施工人员产生的生活垃圾统一收集，清运至环卫部门指定垃圾堆放点。 综上所述，项目建设将会对项目所在区域的大气环境、水环境、声环境产生一定程度的影响，但均属局部，短期不利影响，通过采取有效的预防和治理措施后，其影响程度将会大大降低，其影响范围也将减小，且随施工结束消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1大气环境影响分析 本项目主要大气污染源有纤维上料、开松、梳理过程产生的粉尘；膨润土上土和摊匀过程产生的粉尘；聚乙烯上料、混料工序产生的粉尘，熔融、挤出工序产生的VOCS。 1.1有组织废气 1.1.1粉尘 （1）上料、开松、梳理、铺网、针刺等工序产生的粉尘 项目生产过程中上料、开松、梳理、铺网、针刺等工序会产生纤维飘絮，以颗粒物计，其中梳理工序是整个生产线的主要产尘点。梳理工序产生的颗粒物由集气罩收集后（收集效率90%），经引风机引入布袋除尘器处理（处理效率95%），最后经15m高排气筒（DA001）排出。本项目属于迁建项目，原有项目建设内容、建设规模不变，原有项目已于2020年7月委托新疆锡水金山环境科技有限公司完成竣工环境保护验收监测（锡水金山检字第【XSJS-YS2006025】），验收监测期间：开松、梳理等过程产生的有组织粉尘经处理后排放浓度均值为66.7mg/m3，排放速率为0.148kg/h。项目年运行时间为1920h，风机风量为5000m3/h。根据原有项目验收实测数据，推算项目生产时梳理工序有组织颗粒物产生浓度为592mg/m3，产生量为5.68t/a，排放浓度为66.7mg/m3，排放量为0.284t/a。 上料、开松、梳理、铺网、针刺等工序产生的有组织粉尘经处理后，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求（颗粒物最高允许排放浓度120mg/Nm3，排放速率3.5kg/h）。 - （2）防水毯生产上料、撒料、针刺等工序产生的颗粒物 - 钠基膨润土防水毯生产过程中上料、撒料、针刺等工序会产生粉尘，以颗粒物计。项目在产尘点处设置集气罩，产生的颗粒物经集气罩收集（收集效率90%，注：上料斗处集气罩在四周安装PVC软帘）后引入布袋除尘器处理（处理效率95%），最后经15m高排气筒（DA002）排出。 - 原有项目已于2020年7月委托新疆锡水金山环境科技有限公司完成竣工环境保护验收监测（锡水金山检字第【XSJS-YS2006025】），验收监测期间：钠基膨润土防水毯生产过程中上料、撒料、针刺等工序产生的有组织粉尘经处理后排放浓度均值为56.8mg/m3，排放速率为0.268kg/h。项目年运行时间为1920h，风机风量为5000m3/h。根据原有项目验收实测数据，推算项目生产时钠基膨润土防水毯生产过程中上料、撒料、针刺等过程有组织颗粒物产生浓度为1073mg/m3，产生量为10.3t/a，排放浓度为56.8mg/m3，排放量为0.515t/a。 - 钠基膨润土防水毯生产过程中上料、撒料、针刺等工序产生的有组织粉尘经处理后，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值，颗粒物：排放浓度120mg/m3、排放速率为3.5kg/h限值要求。 - （3）土工膜生产上料、混料等工序产生的颗粒物 - 土工膜生产过程中原料上料、混料等工序会产生粉尘，以颗粒物计。项目在产尘点处设置集气罩，产生的颗粒物经集气罩收集（收集效率90%，注：上料斗处集气罩在四周安装PVC软帘）后引入光催化氧化处理设备和活性炭吸附装置处理（处理效率70%），最后经15m高排气筒（DA003）排出。 - 原有项目已于2020年7月委托新疆锡水金山环境科技有限公司完成竣工环境保护验收监测（锡水金山检字第【XSJS-YS2006025】），验收监测期间：土工膜生产上料、混料等工序产生的有组织粉尘经处理后排放浓度均值为12.4mg/m3，排放速率为0.0528kg/h。项目年运行时间为1920h，风机风量为3000m3/h。根据原有项目验收实测数据，推算项目生产时土工膜生产过程中上料、混料等工序有组织颗粒物产生浓度为58.5mg/m3，产生量为0.337t/a，排放浓度为12.4mg/m3，排放量为0.101t/a。 - 土工膜生产过程中上料、混料等工序产生的有组织粉尘经处理后，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中大气污染物特别排放限值（颗粒物排放浓度20mg/m3）要求。 - 1.1.2非甲烷总烃 - 本项目土工膜、复合土工膜生产中熔融、挤出型胚、吹膜等工序会产生非甲烷总烃。土工膜、复合土工膜生产过程中均采用电加热，加热温度为170-230℃，其主要成分聚乙烯分解出不饱和烃，以非甲烷总烃计。项目在土工膜及复合膜生产线产污设备上方分别设置集气罩（收集效率90%，注：吹膜过程中集气罩设置在顶部，并在四周安装PVC软帘），生产过程中产生的非甲烷总烃分别由集气罩收集后，由风机共同引入一套光催化氧化处理设备和活性炭吸附装置处理（其中光催化氧化处理设备处理效率为30%，活性炭吸附装置处理效率为60%，总去除效率约为70%），最后经15m高排气筒（DA003）排出。 原有项目已于2020年7月委托新疆锡水金山环境科技有限公司完成竣工环境保护验收监测（锡水金山检字第【XSJS-YS2006025】），验收监测期间：土工膜、复合土工膜生产工序中非甲烷总烃经处理后排放浓度为14.5mg/m3，排放速率为0.0621kg/h，项目年运行时间为1920h，风机风量为3000m3/h。根据原有项目验收实测数据，推算项目生产时土工膜、复合土工膜生产中有组织非甲烷总烃产生浓度为69.4mg/m3，产生量为0.4t/a，排放浓度为14.5mg/m3，排放量为0.12t/a。 土工膜、复合土工膜生产中产生的有组织非甲烷总烃经处理后，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中大气污染物特别排放限值（非甲烷总烃排放浓度60mg/m3）。 1.1.3食堂油烟 本项目厂区设有职工食堂，职工食堂烹饪过程中会产生油烟，其是食用油加热到250℃以上，发生氧化、水解、聚合、裂解等反应，随沸腾的油挥发出来的烹调烟气。油烟是一种混合性烟气，据有关研究表明，油烟中含有300多种成分，主要是脂肪酸、烷烃、烯烃、醛、酮、醇、酯、芳香化合物、杂环化合物等，其中至少有数十种会危害人体健康。 据调查，人均食用油用量约30g/人·d，本项目厂区食宿20人，年工作以240d计，则本项目食用油用量约144kg/a。根据对餐饮行业调查，油烟挥发量一般占食用油用量的2-4%，由于职工食堂油烟挥发量低于餐饮行业油烟挥发量，故职工食堂油烟挥发量按2%计算，则油烟产生量为2.88kg/a。 食堂烹饪所产生的油烟在未采取净化措施加以治理的情况下，一般平均浓度约为12.0mg/m3，超过《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度为2.0mg/m3的限值。食堂烹饪油烟为间隙、不定量排放，建议食堂安装油烟净化器，使油烟处理效率达到85%，油烟经处理后，油烟废气排放量较少，且为分散、不连续排放，项目区通风好，油烟废气容易扩散，集中收集后经排气筒引至食堂房顶高空排放（DA004），排放量为0.432kg/a，排放浓度为1.8mg/m3，可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度为2.0mg/m3的限值要求。 表4-1 有组织废气污染物情况表 排放源; 污染物 名 称; 产生浓度及 产生量; 排放浓度及 排放量; 处理措施; 执行标准. 上料、开松、梳理、铺网、针刺等工序; 有组织粉尘; 5.68t/a；592mg/m3; 0.284t/a；66.7mg/m3; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放标准（120mg/m3，3.5kg/h）. 防水毯生产上料、撒料、针刺等工序; 10.3t/a；1073mg/m3; 0.515t/a； 56.8mg/m3; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒. 土工膜生产上料、混料等工序产生的颗粒物; 0.337t/a；58.5mg/m3; 0.101t/a； 12.4mg/m3; UV光催化氧化设备+活性炭吸附装置+15m高排气筒; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中大气污染物特别排放限值（20mg/m3）. 熔融、挤出型胚、吹膜等工序; 非甲烷总烃; 0.4t/a；69.4mg/m3; 0.12t/a；14.5mg/m3; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中大气污染物特别排放限值（60mg/m3）. 食堂油烟; 油烟; 2.88kg/a；12mg/m3; 0.432kg/a；1.8mg/m3; 油烟净化器; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度为2.0mg/m3. 表4-2 废气排放口情况表 排放口; 类别; 高度（m）; 内径（m）; 温度（℃）; 编号; 地理坐标. TA001布袋除尘器排气筒; 一般排放口; 15; 0.3; 35; DA001; 东经87°52′12.25″，北纬44°11′7.32″. TA002布袋除尘器排气筒; 一般排放口; 15; 0.3; 35; DA002; 东经87°52′12.72″，北纬44°11′6.32″. TA003UV光氧+多级活性炭吸附过滤装置排气筒; 一般排放口; 15; 0.3; 30; DA003; 东经87°52′13.57″，北纬44°11′5.09″. TA004油烟净化器排气筒; 一般排放口; 6; 0.3; 45; DA004; 东经87°52′12.94″，北纬44°11′8.87″. 1.2无组织废气 1.2.1粉尘 - （1）上料、开松、梳理、铺网、针刺等工序产生的无组织粉尘 - 上料、开松、铺网、针刺等工序产生的颗粒物、以及梳理工序未收集的颗粒物在生产车间内无组织排放，该部分无组织颗粒物排放量为0.63t/a，因生产车间为封闭式车间，粉尘粒径较大，部分可通过自然沉降于生产车间内，通过人工及时清扫，在生产区定期洒水降尘，能够降低70%无组织颗粒物排放。因此，无组织排放量为0.189t/a，排放速率为0.098kg/h。 - （2）防水毯生产过程产生的无组织颗粒物 - 防水毯生产上料、撒料、针刺等工序未收集的颗粒物无组织排放，排放量为1.14t/a。经过生产车间内自然沉降，人工及时清扫粉尘，定期洒水降尘，能够降低70%无组织颗粒物排放。因此，无组织排放量为0.342t/a，排放速率为0.178kg/h。 （3）土工膜生产过程产生的无组织颗粒物 土工膜生产过程中原料上料、混料等工序未收集的颗粒物无组织排放，排放量为0.037t/a。经过生产车间内自然沉降，人工及时清扫粉尘，定期洒水降尘，能够降低70%无组织颗粒物排放。因此，无组织排放量为0.011t/a，排放速率为0.006kg/h。 （4）大棚被生产上料、针刺等工序产生的颗粒物 大棚被生产过程中上料、针刺等工序会产生粉尘，以颗粒物计。结合《环境影响评价实用技术指南》中建议，粉尘产生量按原料年用量的0.1‰～0.4‰计算。根据建设方提供资料，该项目大棚被生产过程使用无纺土工布和无纺毡针刺复合，起尘量很小，本项目粉尘产生量按原料用料的1‰计算。本项目无纺土工布原料使用量为10t/a，无纺毡原料使用量为5t/a，则粉尘产生量为0.015t/a。 因粉尘粒径较大，部分可通过自然沉降于生产车间内，通过人工及时清扫，洒水降尘，可减少无组织粉尘排放，粉尘沉降率为70%，则经沉降后的无组织排放的粉尘量为0.0045t/a。 综上所述，本项目无组织粉尘总排放量为0.5465t/a，0.28kg/h。经洒水降尘、人工及时清扫粉尘，可减少粉尘排放，无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中厂界无组织颗粒物监控浓度限值（1.0mg/m3）。 原有项目于2020年9月进行竣工环境保护验收监测，验收监测期间：颗粒物无组织废气厂界外浓度最高值为0.7mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中厂界无组织颗粒物监控浓度限值（1.0mg/m3）要求。 1.2.2非甲烷总烃 复合膜、土工膜生产车间加强通风，未被收集的非甲烷总烃无组织排放，排放量为0.044t/a，排放速率为0.023kg/h。无组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中无组织排放监控浓度限值（非甲烷总烃4.0mg/m3）；车间有机废气满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值（20mg/m3），对周围人员及大气环境影响较小。 原有项目于2020年9月进行竣工环境保护验收监测，验收监测期间：非甲烷总烃无组织废气厂界外浓度最高值为0.3mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值（非甲烷总烃，4.0mg/m3）要求。非甲烷总烃无组织废气厂房处浓度最高值为0.19mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019），非甲烷总烃（监控点处1h平均浓度值）：排放浓度6.0mg/m3；非甲烷总烃（监控点处任意一次浓度值）：排放浓度20mg/m3。 1.3非正常工况下废气排放情况 《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）中指出：生产设施非正常工况是指开停炉（机）、设备检修、工艺设备运转异常等工况，污染防治（控制）设施非正常状况指达不到应有治理效率或同步运转率等情况。 根据本项目实际情况，本项目废气排放的非正常工况主要发生在污染防治（控制）设施非正常状况，主要为布袋除尘器故障，粉尘处理效率降低，除尘效率按照50%计算；UV光氧+活性炭吸附过滤装置故障，导致废气治理效率按照50%计算；油烟净化器故障，食堂油烟直接排放，其排放情况如下表。 表4-3 污染源非正常排放量一览表 非正常排放源; 污染物; 非正常排放 浓度mg/m3; 非正常排放速率kg/h; 单次持续 时间; 年发生 频次. 梳理粉尘; 颗粒物; 296; 1.48; 1h; 1次/年. 膨润土上料粉尘; 颗粒物; 536.5; 2.68; 1h; 1次/年. 聚乙烯熔融废气; 非甲烷总烃; 168; 0.84; 1h; 1次/年. 聚乙烯上料粉尘; 颗粒物; 29.25; 0.088; 1h; 1次/年. 食堂油烟; 油烟; 12; 0.004; 1h; 1次/年. 由上表可知，非正常工况下，颗粒物、非甲烷总烃、油烟超标排放。为防止生产废气非正常工况排放，所以企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保环保设备正常运行，发生设备故障时及时维修，避免废气非正常排放污染环境。在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放。 ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气处理装置，以保持废气处理装置的净化能力。 1.4废气治理设施可行性分析 本项目聚乙烯热熔工艺废气通过密闭管道经UV光氧+活性炭吸附过滤装置治理后由15m高排气筒高空排放；纤维上料、开松、梳理过程设集气罩，废气进入布袋除尘器处理后，经15m高排气筒高空排放；膨润土上土和摊匀过程设集气罩，废气进入布袋除尘器处理后经过1根15m高排气筒排放；食堂油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道高空排放。 （1）布袋除尘器可行性分析 含尘气体从风口进入灰斗后，一部分较粗尘粒和凝聚的尘团，由于惯性作用直接落下，起到预收尘的作用。进入灰斗的气流折转向上涌入箱体，当通过内部装有金属骨架的滤袋时，粉尘被阻留在滤袋的外表面。净化后的气体进入滤袋上部的清洁室汇集到出风管排出。除尘器的清灰是逐室轮流进行的，其程序是由控制器根据工艺条件调整确定的。合理的清灰程序和清灰周期保证了该型除尘器的清灰效果和滤袋寿命。清灰控制器有定时和定阻两种清灰功能，定时式清灰适用于工况条件较为稳定的场合，工况条件如经常变化，则采用定阻式清灰即可实现清灰周期与运行阻力的最佳配合。除尘器工作时，随着过滤的不断进行，滤袋外表的积尘逐渐增多，除尘器的阻力亦逐渐增加。当达到设定值时，清灰控制器发出清灰指令，将滤袋外表面的粉尘清除下来，并落入灰斗，然后再打开排气阀使该室恢复过滤。经过适当的时间间隔后除尘器再次进行下一室的清灰工作。本项目布袋除尘器滤布种类为涤纶针刺毡，过滤风速为1.2-1.5m/s，配套风机风量分别为15000m3/h、5000m3/h，安装布袋数量分别为120条、64条。 布袋除尘器设备特点： - 除尘效率高，可捕集粒径大于0.3微米的细小粉尘，除尘效率可达95%以上。 2）使用灵活，处理风量可由每小时数百立方米到每小时数十万立方米，可以作为直接设于室内，机床附近的小型机组，也可作成大型的除尘室，即“袋房”。 3）结构比较简单，运行比较稳定，初投资较少（与电除尘器比较而言），维护方便。所以，布袋除尘器广泛应用于消除粉尘污染，改善环境，回收物料等。 4）粉尘处理容易。袋式除尘器是一种干式净化设备，不需用水，所以不存在污水处理或泥浆处理问题，收集的粉尘容易回收利用。 （2）UV光解催化氧化处理设备可行性分析 目前国内外治理有机废气比较普遍的方法有吸附法、吸收法、氧化法、生物处理法等。UV光解催化氧化治理有机废气是一种成熟的治理技术，通常在设备内部的紫外线的作用下发生催化氧化作用的，光催化氧化反应是以纳米二氧化钛作为催化剂，以光为能量，裂解有机废气为CO2和H2O，达到净化有机废气的目的，有机废气去除率可达30%以上。 （3）活性炭吸附可行性分析 国内外治理塑化废气比较普遍的方法有吸附法、吸收法、氧化法、生物处理法等。对使用吸附法净化治理塑化废气是一种成熟的治理技术，通常吸附剂有活性炭、沸石等种类。活性炭是应用最早、用途最广的一种优良吸附剂，对各种有机气体等具有较大的吸附量和较快的吸附效率，对于本项目而言，项目采用的吸附剂为活性炭，活性炭吸附装置中的活性炭装填方式采用框架多层结构。塑化废气采用集气罩收集后经活性炭吸附处理，一般情况下，活性炭吸附装置去除率可达60%以上。活性炭吸附具有吸附效率高、能力强、设备构造紧凑，只需定期更替活性炭，即可满足处理的要求。 1.5废气监测计划 项目在运营期存在大气污染物排放问题，会对局部环境造成潜在的影响。为把建设项目对周围环境的不利影响减到最小，除选择适当的工艺外，还必须加强日常监测和严格管理，制定环境监测计划，才能达到预期目的。 1）监测目的 环境监测是环境保护中最重要的环节和技术支持，其目的在于： ①检查、跟踪项目投产后运行过程中废气治理措施的实施情况和效果，掌握环境质量的变化动态； ②了解项目环境工程设施的运行状况，确保设施的正常运行； ③了解项目有关的环境质量监控实施情况； ④为改善项目周围区域环境质量提供技术支持。 2）监测内容 对项目运营过程中产生的污染物进行监测，监测点的选取、监测项目确定均按《排污单位自行监测指南》执行。建设单位现不具备单独进行环境监测的能力，委托有资质的环境监测机构进行监测工作。 依据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）和项目内容、企业实际情况，制定相应的监测方案。废气监测计划具体如表4-4所示。 表4-4 运营期废气监测计划表 监测点; 监测频次; 监测项目; 执行标准. DA001排气筒; 每年监测1次; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准. DA002排气筒; 每年监测1次; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准. DA003排气筒; 每年监测1次; 非甲烷总烃、颗粒物; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中相关标准. DA004油烟排气筒; 每年监测1次; 食堂油烟; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关标准. 厂界; 每年监测1次; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准. 每年监测1次; 非甲烷总烃; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中相关标准. 车间; 每年监测1次; 非甲烷总烃; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值（20mg/m3）. 2水环境影响分析 2.1废水污染物排放情况 本项目生产过程无生产废水产生，运营期产生的污水主要为生活污水。 本项目劳动定员为20人，均在厂区食宿，员工生活用水量按100L/人·d，年工作时长240天计，则员工生活用水量为2m3/d（480m3/a）。生活污水排放量按用水量的80%计，则项目生活污水排放量约为1.6m3/d（384m3/a）。 本项目生活污水排放量较少，可生化性高，污染物成分简单，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油等。生活污水排入园区下水管网，最终排入阜康市阜西污水处理厂统一处理，对周边水环境影响很小。本项目污染物排放浓度及排放量见下表。 表4-5 本项目污染物排放浓度及排放量 项 目; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 废水量（t/a）; 384. 排放浓度（mg/L）; 300; 200; 220; 35; 50. 排放量（t/a）; 0.12; 0.077; 0.084; 0.013; 0.019. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; 500; 350; 400; 45; 100. 本项目生活污水满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准后，排入园区下水管网，最终排入阜康市阜西污水处理厂统一处理，对周边水环境影响很小。 2.2废水依托合理性 阜康市阜西污水处理厂位于阜康市西北侧约17.8km处。规划近期处理规模为2万m3/d，远期处理规模为5万m3/d。将接纳阜康产业园南片区（近期）各单位产生的生产、生活污水，污水处理采用“水解酸化+A2/O+MBR膜池”工艺；污泥处理采用“重力浓缩+机械脱水”工艺。经处理后的出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准要求，最终作为梧桐沟沙漠公园的绿化用水。本项目污水的排放量为384m3/a，占污水处理厂处理规模的0.008%，对污水处理厂的影响极小。 2.3废水监测计划 项目在运营期存在水污染物排放问题，会对局部环境造成潜在的影响。为把建设项目对周围环境的不利影响减到最小，除选择适当的工艺外，还必须加强日常监测和严格管理，制定环境监测计划，才能达到预期目的。 1）监测目的 环境监测是环境保护中最重要的环节和技术支持，其目的在于： ①检查、跟踪项目投产后运行过程中废水治理环保措施的实施情况和效果，掌握环境质量的变化动态； ②了解项目环境工程设施的运行状况，确保设施的正常运行； ③了解项目有关的环境质量监控实施情况； ④为改善项目周围区域环境质量提供技术支持。 2）监测内容 对项目运营过程中产生的污染物进行监测，监测点的选取、监测项目确定均按《排污单位自行监测指南》执行。建设单位现不具备单独进行环境监测的能力，委托有资质的环境监测机构进行监测工作。 依据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）和项目内容、企业实际情况，制定相应的监测方案。废水监测计划具体如下表所示。 表4-6 废水常规监测计划表 内容; 监测点; 监测频次; 监测项目; 执行标准. 废水; 废水总排口; 每季度监测1次; 化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、动植物油; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准. 3声环境影响分析 3.1噪声排放情况 （1）噪声源 本项目主要噪声源为开松机、梳理机、铺网机、针刺机等各类机械设备和运输车辆，机械噪声源强约在85~90dB（A）之间，多为连续性噪声源；交通噪声源强约在70~85dB（A）之间，多为非连续性、间歇性噪声源。这些噪声源主要对项目区内声环境和工作人员造成一定影响。主要噪声源强见下表。 表4-7 主要设备噪声源强 单位：dB(A) 序 号; 设备名称; 噪声源强; 噪声源位置; 备 注. 1; 开松机; 80; 车间内; 连续性. 2; 梳理机; 90. 3; 铺网机; 80. 4; 针刺机; 85. 5; 运输车辆; 70~80; 厂区内; 非连续性. （2）预测方法 本项目机械设备均布置在室内，其对厂界外的声环境影响采取《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的噪声预测模式。 由于在声波传播的过程中，通过厂房衰减、距离衰减、空气吸收衰减到达厂界外，故实际衰减量要低于其预测衰减量，即实际噪声值将略低于其预测值。 （3）噪声评价标准 厂界噪声标准采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，其标准值见表4-8。 表4-8 噪声评价标准 单位：dB（A） 采用标准; 类 别; 昼 间; 夜 间. 工业企业厂界环境噪声排放标准; 3; 65; 55. （4）噪声影响预测模式 机械设备的噪声经建筑物的屏蔽作用传受到各受声点，因受传播距离、阻挡物的反射与屏障，空气吸收等因素的影响，会使其衰减。由声源预测模式计算： L2=L1-20lg(r2/r1) 式中：L2——距源r2m处噪声级，dB(A)； L1——距源r1m处噪声级，dB(A)。 根据以上模式对主要声源噪声衰减进行预测，详见噪声衰减预测结果见下表。 表4-9 项目噪声设备及噪声衰减预测结果 单位：dB(A) 设备名称; 噪声源 dB（A）; 降噪措施; 降噪效果 dB（A）; 距源不同距离噪声衰减值dB（A）. 1m; 5m; 10m; 20m; 30m. 开松机; 80; 噪声设备置于车间内，采取隔声、减震等措施; 20; 60; 46; 40; 34; 30.5. 梳理机; 90; 20; 70; 56; 50; 44; 40.5. 铺网机; 80; 20; 60; 46; 40; 34; 30.5. 针刺机; 85; 20; 65; 51; 45; 39; 35.5. 运输车辆; 80; 减速慢行; 20; 60; 46; 40; 34; 30.5. 表4-10 点声源噪声对厂界影响贡献值一览表 噪声源; 类型; 源强; 降噪后 源强; 影响对象; 预测影响贡献值dB（A）. 名称; 距离（m）. 开松机、梳理机等机械设备、车辆; 点 声 源; 90; 70; 东厂界; 30; 40.46. 南厂界; 25; 42.04. 西厂界; 28; 41.06. 北厂界; 40; 37.96. （5）噪声防治措施 环评建议建设单位采取以下噪声防治措施以减少噪声对声环境和工作人员的影响： ①加强设备维护，建立专业的维修队伍，对厂房内各生产设备及辅助系统设施进行定期检查、维护以及维修，及时更换一些破损零部件，确保机械设备正常运转，减少非正常生产噪声； ②提高职工环保意识，禁止野蛮作业，减少人为噪声； ③加强职工劳动保护，高噪声接触岗位要求职工佩戴耳罩，同时可考虑采用轮岗制度减少职工对高噪声接触时间。 （6）噪声影响结论 根据建设方提供，噪声源距离厂界距离超过20m，由上表知，本项目在采取了机械设备加装减震垫，厂房封闭，车辆减速慢行等降噪措施后，昼夜间噪声在车间外20m能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求，因此，本项目生产噪声对周围声环境影响不大。 3.2噪声监测计划 项目在运营期存在噪声污染问题，会对局部环境造成潜在的影响。为把建设项目对周围环境的不利影响减到最小，除选择适当的工艺外，还必须加强日常监测和严格管理，制定环境监测计划，才能达到预期目的。 1）监测目的 环境监测是环境保护中最重要的环节和技术支持，其目的在于： ①检查、跟踪项目投产后运行过程中减噪措施的实施情况和效果，掌握环境质量的变化动态； ②了解项目环境工程设施的运行状况，确保设施的正常运行； ③了解项目有关的环境质量监控实施情况； ④为改善项目周围区域环境质量提供技术支持。 2）监测内容 对项目运营过程中产生的污染物进行监测，监测点的选取、监测项目确定均按《排污单位自行监测指南》执行。建设单位现不具备单独进行环境监测的能力，委托有资质的环境监测机构进行监测工作。 依据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）和项目内容、企业实际情况，制定相应的监测方案。噪声监测计划具体如表4-11所示。 表4-11 项目环境监测计划表 监测点; 监测频次; 监测项目; 执行标准. 厂界; 每季度监测1次; 等效连续A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 4固体废弃物影响分析 本项目固废主要是废弃包装物、边角料、不合格品、除尘灰、废UV灯管（HW29：900-023-29）、废活性炭（HW49：900-041-49）、废机油（HW08：900-214-08）、废机油桶（HW08：900-249-08）以及职工生活垃圾等。 表4-12 固废污染物产生及处理情况表 排放源; 污染物 名 称; 是否为危废; 产生量; 排放量; 处理措施. 生产车间; 废包装物; 否; 0.5t/a; 0t/a; 集中收集后定期外售. 边角料; 否; 1.5t/a; 0t/a. 不合格品; 否; 3t/a; 0t/a. 除尘灰; 否; 15.817t/a; 0t/a. 废活性炭; 是; 0.98t/a; 0t/a; 定期交由具有危废处置资质单位处理. 废UV灯管; 是; 1.25kg/a; 0t/a; 暂存于危废暂存间，定期交由具有危废处置资质单位处理. 废机油; 是; 0.2t/a; 0t/a. 废机油桶; 是; 0.03t/a; 0t/a. 生活区; 生活垃圾; 否; 4.8t/a; 0t/a; 交由环卫部门统一清运处置. （1）废包装物 项目原材料及成品包装时产生废包装物，根据建设单位提供资料，废包装物产生量为0.5t/a，集中收集后外售废品回收站。 （2）边角废料 根据企业资料，在生产过程中，土工布梳理工序及分切成卷工序产生的边角料约1t/a，收集后外售给废品收购站；土工膜分切工序产生下脚料约0.5t/a，收集后外售给废品收购站。 （3）不合格品 根据建设单位提供资料，土工布生产过程中产生的不合格品约3t/a，收集后定期外售。 （4）除尘灰 本项目上料、开松、梳理、针刺过程中除尘器收集的粉尘约为15.817t/a，收集粉尘定期外售。 （5）废UV灯管 工艺中处理VOCS的UV光解催化设备，会产生含汞废旧灯管，根据国家危险废物名录查询废灯管：废物类别为HW29，危废代码为900-023-29生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源，及废弃含汞电光源处理处置过程中产生的废荧光粉、废活性炭和废水处理污泥。本环评建议4年更换一次废灯管，根据类比同类项项目，其产生量约为1.25kg/a，经收集后暂存于危废暂存间，定期交由具有危废处置资质单位处理，不随意丢弃，对周围环境影响较小。 （6）废活性炭 本项目采用活性炭吸附装置处理含非甲烷总烃的塑化废气，由于活性炭吸附的非甲烷总烃为有毒、强致癌物质，对照《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于HW49其他废物，废物代码为：900-041-49。根据同类型项目，1kg活性炭吸收可0.4kg有机废气，本项目处理的有机废气量为0.28t/a，则需要的活性炭总量为0.7t，加上被吸附的有机废气的量，则本项目废活性炭量约为0.98t/a，活性炭平均每3个月更换一次，每次废活性炭产生量为0.33t，经收集后装袋密闭储存，交由具有危废处置资质单位处理。 （7）废机油、废油桶 本项目机械设备定期保养、维护过程会产生废机油和废油桶，根据《国家危险废物名录》（2021年版）查询废机油：废物类别为HW08，危废代码为900-214-08车辆、轮船及其他机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油。废油桶：废物类别为HW08，危废代码为900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物。根据建设单位提供资料，本项目更换的废机油产生量为0.2t/a，废油桶产生量为0.03t/a，经收集后暂存于危废暂存间，定期交由具有危废处置资质单位处理。 为减少废弃物的储运风险，防止危废流失污染环境，本项目依托已建好的危废暂存间，面积不小于10m2，已做好底部和四周防渗，配套安装有通风和照明设备，用于临时存放外运处置前的危险废物。该危废暂存间属于产生单位内部贮存，即产生危险废物的单位用于暂时贮存的设施，贮存危险废物必须采取符合国家环境保护标准的防护措施，并不得超过一年。废物库将严格按照《危险废物储存污染控制标准》设计，地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，并保证临时储存库安全可靠，防晒、不受风雨侵蚀，从而有效地防止临时存放过程中产生的二次污染。对于不同废物要分类别单独收集和存放，置于不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防渗裙脚，并设置标识标牌，保证防渗裙脚所用材料与废物相容，并委派专人负责。库内废物定期交由具有危废处置资质单位外运处置。故UV光解废灯管、废活性炭、废机油和废油桶应按《危险废物储存污染控制标准》要求进行储存，最后交由有资质的单位或部门进行处理。 1）危废暂存间建设要求 ①要密闭建设，门口内侧设立围堰，地面应做好硬化并涂至少2mm厚环氧树脂，以防渗漏和腐蚀，以及“三防”措施（防扬散、防流失、防渗漏）。 ②危险废物贮存间门口需张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，屋内张贴企业《危险废物管理制度》。 ③不同种类危险废物应有明显的过道划分，墙上张贴危废名称，固态危废包装需完好无破损并系挂危险废物标签，并按要求填写。 2）危险废物的堆放要求 ①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚黏土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ③衬里放在一个基础或底座上。 ④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及的范围。 ⑤衬里材料与堆放危险废物相容。 ⑥在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。 ⑦应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。 ⑧危险废物堆内设计雨水收集池，并能收集25年一遇的暴雨24小时降水量。 ⑨危险废物堆要防风、防雨、防晒。 ⑩产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物里。 ⑪不相容的危险废物不能堆放在一起。 ⑫总贮存量不超过300kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱体应设多个直径不少于30毫米的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。 3）危险废物贮存设施的运行与管理要求 ①从事危险废物贮存的单位，必须得到有资质单位出具的该危险废物样品物理和化学性质的分析报告，认定可以贮存后，方可接收。 ②危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。 ③不得接收未粘贴符合规定的标签或标签没按规定填写的危险废物。 ④盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。 ⑤每个堆间应留有搬运通道。 ⑥不得将不相容的废物混合或合并存放。 ⑦危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 ⑧必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 4）危险废物贮存设施的安全防护要求 ①危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。 ②危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。 ③危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 ④危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 - 危险废物转移管理要求 根据《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令第23号）要求，本项目危险废物转运过程应做到以下几点。 ①对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任； ②制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息； ③建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管 转移危险废物的种类、重量（数量）和接受人等相关信息； ④填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等； ⑤及时核实接受人贮存、利用或者处置相关危险废物情况； ⑥移出人应当按照国家有关要求开展危险废物鉴别。禁止将危险废物以副产品等名义提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。 综上所述，项目固体废弃物处理符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的标准要求及其修改单，对周围环境影响较小。 项目产生的固体废物存放在指定的地点放置，不得随意倾倒、抛洒或者堆放，应采取相应防范措施，避免扬散、流失、渗漏或者造成其他环境污染。 综上所述，项目固体废弃物处理符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599--2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）的标准要求及其修改单，对周围环境影响较小。 （4）生活垃圾 本项目劳动定员20人，年生产作业240天，按每人每天产生垃圾1.0kg计，则生活垃圾产生量为4.8t/a。建设单位在项目区设置垃圾桶、垃圾收集箱，生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运处置，不对外随意排放，以最大限度地减少生活垃圾对环境的影响。 本项目产生的固体废物均分开收集，并暂时储存于指定场所（需按要求严格设计），按以上措施均能得到有效处置，对当地环境基本无影响。 依据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）和项目内容、企业实际情况，制定固废处置计划表，详见下表。 表4-13 固废处置计划表 监测点; 监测频次; 监测项目; 执行标准. 统计全厂各类固废量; 每月统计一次; 统计种类、产生量、处理方式、去向; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单. 5环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 （1）评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地环境敏感性确定环境风险潜势。 表4-14 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ+ Ⅳ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单评价. A相对于详细工作评价内容而言，在描述危险物质、环境危害途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明，见附录A. 建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。按下表确定环境风险潜势。 其中危险物质数量与临界量比值（Q）按以下方法确定： 当只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种环境风险物质时，则按下式计算物质数量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，…，qn—每种环境风险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2，…，Qn—每种环境风险物质相对应的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。当1≤Q时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10，（2）10≤Q＜100，（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，并综合考虑项目所使用的主要原辅材料，确定项目不涉及危险化学品。危险物质数量与临界量的比值Q为0＜1，确定本项目环境风险潜势为Ⅰ。评价等级确定为简单分析。 项目环境风险简单分析详见表4-15。 表4-15 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 新疆新惠合利新材料科技有限公司建设土工合成材料生产项目. 建设地点; 新疆维吾尔自治区; 昌吉回族自治州; 阜康市; 阜康市产业园阜西区阜康市百亨木制包装有限公司院内. 地理坐标; 经度; 87°52′11.557″E; 纬度; 44°11′7.133″N. 环境影响途径及危害后果; 本项目采用聚乙烯、涤纶短纤维、无纺毡等为原料，用量较大，遇明火容易产生火灾事故，火灾产生大量浓烟，主要污染物为二氧化碳、一氧化碳、烟尘、二氧化硫、氮氧化物等，浓度范围在数十至数百mg/m3之间，对于下风向的环境空气质量在短时间内有较大影响。. 风险防范措施; ①企业强化安全、消防和环保管理，建立管理机构，制订各项管理制度，加强日常监督检查。 ②存在火灾隐患区域按要求配备相应消防器材，并定期检查确保消防器材能随时使用。 ③设立厂内应急指挥小组，并和当地事故应急救援部门建立正常联系，一旦出现事故能立刻采取有效救援措施。 ④环保设施一旦出现事故，生产工序必须立即停产检修，确保不发生污染事件。 ⑤项目的总平面布置应根据生产性质、工艺要求及火灾危险性的大小等因素，预留相应的防火安全距离；建立完备的消防系统等。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 危险物质的总量与其临界量比值Q=0，本项目环境风险潜势为Ⅰ；. （2）对附近敏感点的影响分析 本项目的环境风险主要是生产等过程发生的火灾事故、废气事故排放和消防风险事故所引发的环境污染。 本项目为避免火灾事故、废气事故排放和消防风险事故发生后对环境造成的污染，建设单位首先应树立环境风险意识，并在日常运行管理过程当中增强环境风险意识，制定切实可行的环境风险事故应急预案，当出现事故时，要及时采取应急措施，立即与环境管理部门联络，以控制事故和减少对环境造成的危害。建设单位应做好职工个人安全防范工作，配备足够的劳保用品。日常工作中应加强管理，做好职工环保、安全意识等知识的培训、宣传，并做好突发环境事故应急预案、演练等工作。总体来说，本项目的建设在严格落实环境风险防患措施和应急措施后，环境风险是可以接受的。 （3）应急预案 制定风险应急预案的目的是为了在发生事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。应急预案主要内容应根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）详细编制，经过修订完善后，由单位最高管理者批准发布实施。本项目应急预案见表4-16。 表4-16 应急预案措施 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划; 生产车间、原料及产品堆场. 2; 应急组织机构、人员; 厂区应急组织机构、人员. 3; 预案分级影响条件; 规定预案的级别和分级影响程序. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下报警方式、通知方式和交通保障. 6; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急监测、防护措施、清除泄露措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制清除污染措施及设施. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、受事故影响的区域人员对毒物应急剂量控制规定，撤离组合计划及救护. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息，提倡公民积极举报事故现场并做好事故疏散准备. 12; 记录; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理. 13; 附件; 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料. （4）风险评价结论 建设单位应按照相关规定建设和完善消防设施，加强管理和安全知识教育，定期检查生产和环保设备，消除安全隐患，确保项目生产的正常进行。在采取上述措施的基础上，可认为本项目运营期事故发生概率较小，环境风险可以接受。 6环保投资 本项目总投资5000万元，其中环保投资50.5万元，占总投资的1.01%。项目环保投资详见表4-17。 表4-17 项目环保投资一览表 污染物; 治理对象; 环保设备名称; 投资（万元）. 废气; 油烟; 油烟净化器; 0.5. 非甲烷总烃; UV光氧+多级活性炭吸附过滤装置+15m高排气筒; 15. 颗粒物; 布袋除尘器+15m高排气筒; 28. 废水; 生活污水; 接入园区污水管网; 0.5. 噪声; 机械噪声; 选用低噪声设备，减振基础、减振垫，厂房隔声; 0.5. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾经收集后交由环卫部门处理; 0.5. 废包装物、边角料 不合格品、除尘灰; 暂存于固废暂存间内，废包装物、边角料、不合格品、除尘灰定期外售; 0.5. 废活性炭; 委托有资质单位处置; 1. 废机油、废机油桶、废UV灯管; 分类收集暂存于危废贮存间，委托有资质单位处置; 4. 合计; 50.5. 总投资; 5000. 占总投资比例; 1.01%. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 布袋除尘器排气筒DA001 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准 |
|  | 布袋除尘器排气筒DA002 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准 |
|  | 热熔工艺废气排气筒DA003 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 集气罩+UV光催化氧化设备+多级活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中相关标准 |
|  | 油烟净化器排气筒DA004 | 油烟 | 经油烟净化器处理后屋顶排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关标准 |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 生产车间加强通风、洒水降尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 生产车间加强通风 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中相关标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 污水排入园区下水管网，最终进入阜康市阜西污水处理厂处理 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中相关标准 |
| 声环境 | 机械噪声 | 噪声 | 机械设备加装减震垫，厂房封闭，加强管理等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关标准 |
|  | 交通噪声 |  |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目废包装物、边角料、不合格品、除尘灰集中收集，分类贮存，定期外售；废活性炭装袋密闭贮存，定期交由具有危废处置资质单位处理；废机油、废机油桶、废UV灯管经收集后暂存于危废暂存间，定期交由具有危废处置资质单位处理；生活垃圾暂存于垃圾箱内，定期由环卫部门统一清运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1.1环境管理 为贯彻环境保护法规，促进项目社会效益、经济效益、环境效益的协调统一，对项目污染排放及区域环境质量实行监控，为区域环境管理与环境规划提供科学依据，必须加强企业环境管理与监测工作，建议建设单位至少指派1人负责企业环境管理与监测工作。环境管理采取总经理负责制，具体工作如下： ①贯彻执行国家和自治区现行各项环保方针、政策、法规和标准，并认真执行环保行政管理部门下达的各项任务； ②建立各项环境保护规章制度，并经常进行监督检查； ③定期对各污染源进行检查，请当地环境监测部门对本企业污染源排放情况进行监测，了解各污染源动态，及时发现和掌握企业污染变化情况，从而制订相应处理措施； ④加强对污染治理设施的管理、检查及维护，确保污染治理设施正常运行，并把污染治理设施的治理效率按生产指标一样进行考核，以防止污染事故发生； ⑤学习并推广应用先进的环保技术和经验，组织污染治理设施操作人员进行岗前专业技术培训； ⑥对职工进行环保宣传教育，提高职工环保意识； ⑦建立固体废物管理台账要求，如实记录产生的固体废物的种类、数量、去向等内容，每年年底编制固体废物环境管理； ⑧建设单位应委托环境监理机构依据环境影响评价文件、环境保护行政主管部门批复及环境监理合同，对项目施工建设实行的环境保护监督管理（环境监理资料和工程质量验收资料要作为本项目建成后竣工环境保护验收的技术支撑资料）年报，报当地生态环境保护部门。 1.2严格落实排污许可证制度 （1）落实按证排污责任 建设单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污，及时申领排污许可证，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行；落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度和排放量等达到许可要求；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。 - 实行自行监测和定期报告制度 - 依法开展自行监测，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账。如实向环境保护部门报告排污许可证执行情况，依法向社会公开污染物排放数据并对数据真实性负责。排放情况与排污许可证要求不符的，应及时向环境保护部门报告。 （3）排污许可证管理 依据关于印发《关于发布排污许可证承诺书样本、排污许可证申请表和排污许可证格式的通知》的通知（环规财〔2018〕80号），排污许可证管理要求如下： 1）排污许可证的变更 A.在排污许可证有效期内，建设单位发生以下事项变化的，应当在规定时间内向原核发机关提出变更排污许可证的申请：排污单位名称、注册地址、法定代表人或者实际负责人等正本中载明的基本信息发生变更之日起二十日内。 B.排污单位在原厂址内实施新改扩建项目应当开展环境影响评价的，在通过环境影响评价审批或者备案后，产生实际排污行为之前二十日内。 C.国家或地方实施新污染物排放标准的，核发机关应主动通知排污单位进行变更，排污单位在接到通知后二十日内申请变更。 D.政府相关文件或与其他企业达成协议，进行区域替代实现减量排放的，应在文件或协议规定时限内提出变更申请。 E.需要进行变更的其他情形。 2）排污许可证的补办 排污许可证发生遗失、损毁的，建设单位应当在三十日内向原核发机关申请补领排污许可证，遗失排污许可证的还应同时提交遗失声明，损毁排污许可证的还应同时交回被损毁的许可证。核发机关应当在收到补领申请后十日内补发排污许可证，并及时在国家排污许可证管理信息平台上进行公告。 3）其他相关要求 A.排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准等符合排污许可证的规定，不得私设暗管或以其他方式逃避监管。 B.落实重污染天气应急管控措施、遵守法律规定的最新环境保护要求等。 按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。 C.按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、燃料、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。 D.按排污许可证规定，定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。 E.法律法规规定的其他义务。 4）根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），该项目属于“十二、纺织业17”类，应执行排污登记管理。应在项目环保设施竣工验收前，在全国排污许可证管理信息平台申领排污许可证，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），本项目与排污许可制度衔接工作如下： ①在排污许可管理中，应严格按照本评价的要求核发排污许可证； ②在核发排污许可证时应严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容； ③项目在发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 1.3排放口信息化、规范化 根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》、《排污口规范化整治要求》（试行）（原国家环保局环监【1996】470号）等技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常监督检查”的原则来规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌和企业排污口分布图，对污染物治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合当地环保部门的有关要求。 - （1）排污口的技术要求 ①废气：项目排气筒应设置便于采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T3535-2019）要求。废气排放口均应设置环保图形标志牌。 ②噪声：在厂界噪声敏感且对外界影响最大处设置固定噪声源的监测点和噪声环境保护图形标志牌。 ③固废：固体废物在厂内暂存期间要设置专门的储存设施或堆放场所、运输通道。存放场地需采取防扬散、防流失措施，并应在存放场地设置环保标志牌。 （2）排污口立标管理 ①污染物排放口，应按照国家《环境保护图形标志》（15562.1-1995）的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌； ②污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。 （3）排污口建档管理 ①要求使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按要求填写有关内容。 ②根据排污口管理档案内容要求，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 本项目建成后，应将上述所有污染排放口名称、位置、数量，以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地环保部门，以便进行验收和排放口的规范化管理。 图6 排放口图形标志牌 2环保验收 （1）验收标准与范围 ①国环规环评[2017]4号关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告中相关要求执行； ②与工程有关的环保设施，包括污染防治和保护环境所建成或配套建成的工程； ③本报告表及其批复文件和有关设计文件规定应采取的其他各项环保措施。 （2）环保“三同时”验收 根据国务院《关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（自2017年10月1日施行），编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。编制环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目在运营过程中会产生废气、废水、噪声、固体废物等，在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”制度，并在运营期内持之以恒加强环境管理的前提下，从环境保护角度，本项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 1.45t/a | / | 1.45t/a | 1.45t/a |
|  | 挥发性有机物 | / | / | / | 0.164t/a | / | 0.164t/a | 0.164t/a |
|  | 食堂油烟 | / | / | / | 0.432kg/a | / | 0.432kg/a | 0.432kg/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.12t/a | / | 0.12t/a | 0.12t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.013t/a | / | 0.013t/a | 0.013t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.077t/a | / | 0.077t/a | 0.077t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.084t/a | / | 0.084t/a | 0.084t/a |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.019t/a | / | 0.019t/a | 0.019t/a |
| 一般 固体废物 | 废包装物 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | 0.5t/a |
|  | 边角料 | / | / | / | 1.5t/a | / | 1.5t/a | 1.5t/a |
|  | 不合格品 | / | / | / | 3t/a | / | 3t/a | 3t/a |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 4.8t/a |  | 4.8t/a | 4.8t/a |
|  | 除尘灰 | / | / | / | 15.817t/a | / | 15.817t/a | 15.817t/a |
| 危险废物 | 废UV灯管 | / | / | / | 1.25kg/a | / | 1.25kg/a | 1.25kg/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.98t/a | / | 0.98t/a | 0.98t/a |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | 0.2t/a |
|  | 废机油桶 | / | / | / | 0.03t/a | / | 0.03t/a | 0.03t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①