建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

项目名称：呼图壁县腾祥塑业有限公司新增防水涂料和水不漏制品生产项目

建设单位（盖章）：呼图壁县腾祥塑业有限公司

编制日期：           2022年6月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 呼图壁县腾祥塑业有限公司新增防水涂料和水不漏制品生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | HFG039-20200519-01 |  |  |
| 建设单位联系人 | 辛春山 | 联系方式 | 18999971888 |
| 建设地点 | 新疆昌吉州呼图壁县天山工业园 |  |  |
| 地理坐标 | （东经86度34分19.441秒，北纬44度16分49.392秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2641涂料制造；C3039其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业 44-涂料、油墨、颜料及类似产品制造；二十七、非金属矿物制品业56 砖瓦、石材等建筑材 料制造 防水建筑材料制造 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 呼图壁县发展和 改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | HFG039-20200519-01 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 40 |
| 环保投资占比（%） | 4.0 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 2392 |
| 专项评价设置情况 | 环境要素 | 是否设置 专项评价 | 设置理由 |
|  | 大 气 | 否 | / |
|  | 地 表 水 | 否 | / |
|  | 环境风险 | 否 | / |
|  | 生 态 | 否 | / |
|  | 海 洋 | 否 | / |
| 规划情况 | 规划名称：《新疆呼图壁县天山工业园区总体规划（2006-2020年）》 规划审批机关：新疆维吾尔自治区人民政府 规划审批文件名称：《新疆呼图壁县天山工业园区总体规划（2006-2020年）》 规划审批文号：新政函【2010】285号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《呼图壁工业园区总体规划（2017-2035年）环境影响评价报告书》 规划环评审查机关：新疆维吾尔自治区生态环境厅 规划环评审查文件名称：《关于呼图壁工业园区总体规划（2017-2035年）环境影响报告书的审查意见》 规划环评审查文号：新环函〔2019〕24号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 本项目所在地属于呼图壁县天山工业园区西区，呼图壁县天山工业园区西区位于呼图壁县城西侧28公里处，南接201省道；产业方向为金属新材料、先进高分子材料、新型建筑材料、节能环保新材料、有色金属加工、装配式建筑，本项目属于新型建筑材料中的防水密封材料，符合园区产业定位，园区产业功能结构图详见附图6。园区规划城市建设用地面积约2065.94公顷，其中规划居住用地（工人集宿区 ）14.6公顷，占建设用地0.7%；商业服务业设施用地17.61公顷，占建设用地比例0.9%；工业用地1597.3公顷，均为二类工业用地，占建设用地比77.3%；道路与交通设施用地238.49公顷，占建设用地比例11.5%；公用设施用地19.79公顷，占建设用地比例1.0%；绿地与广场用地178.11公顷，占建设用地比例8.6%。本项目对项目区周边环境影响较小，属于二类工业用地，符合园区土地利用规划，土地利用规划图详见附图7。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的“第一类鼓励类中第十二项建材”中的“3、新型建筑防水材料”，本项目不属于法律、法规、规章和有关政策明文规定禁止、限制的项目，因此本项目的建设与国家及地方的产业政策相符。 2、“三线一单”和生态环境准入清单的控制要求 2016年10月26日，环境保护部以环环评[2016]150号发布《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称“通知”），通知中明确应强化“三线一单”（即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单）的约束作用，2021年2月22日新疆维吾尔自治区人民政府办公厅发布了关于印发《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知，结合《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》，本项目与“三线一单”文件相符性分析具体见表1-1。 表1-1 项目与“三线一单”文件相符性分析 序号; 类别; 项目与三线一单 相符性分析; 本项目情况. 1; 生态保护红线; 相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，根据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》，自治州共划定119个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本项目位于呼图壁县天山工业园区西区，项目所在地属于重点管控单元，重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险管控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题其占地远离生态保护红线区，项目符合生态保护红线要求。本项目与昌吉回族自治州“三线一单”环境管控单元分类图位置关系见附图5。. 2; 环境质量底线; 有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 本项目废气、噪声采取措施后可达标排放，项目污染物排放量较小，对区域环境质量影响很小，能够符合环境质量底线要求。. 3; 资源利用上线; 相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本项目属于防水材料建设项目，原料均为外购。本项目运营中消耗一定量的电能资源、水资源，项目资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求，不会突破资源利用上线。. 4; 生态环境准入清单; 要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 根据《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”'生态环境分区管控要求》（新环环评发（2021） 162号），将全区划分为七大片区，本项目位于呼图壁县，属于乌昌石片区，乌昌石片区突出大气污染治理，建成区及周边敏感区域不再布局建设煤化工、电解铝等新增产能项目，本项目为防水材料建设项目，未列入负面清单，属于可准入项目。. （5）生态分区管控 新疆维吾尔自治区共划定1323个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。 优先保护单元465个，主要包括生态保护红线区和生态保护 红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。 重点管控单元699个，主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险髙等问题。 一般管控单元159个，主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其它区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。 ### 拟建项目位于重点管控单元，重点管控单元主要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险髙等问题。本项目采取污染防治措施后能够实现达标排放，可以满足管控要求。 3、与《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》（新政党[2016]140 号）的符合性分析 根据《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治区的意见》（新政发[2016]140号），本项目位于乌昌石同防同治区的重点控制区内，根据文件要求，重点控制区内禁止建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）项目，本项目为新增防水涂料和水不漏制品生产项目，不在禁建之列，符合文件要求。 4、与《关于印发新疆维吾尔自治区“十三五”挥发性有机物污染防治实施方案的通知》（新环发【2018】74 号）的符合性分析 根据《关于印发新疆维吾尔自治区“十三五”挥发性有机物污染防治实施方案的通知》（新环发【2018】74 号）的规定，涂装行业应推广使用高固分、粉末涂料，到 2020 年底前，使用比例达到30%以上；试点推行水性涂料。积极采用自动喷涂，静电喷涂等先进涂装技术。加强有机废气收集与治理，有机废气收集率不低于80%，建设吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放。 本项目主要生产水性涂料和粉末涂料，有机废气引入UV光氧一体机+二级活性炭吸附处理，收集效率不低于80%，符合《关于印发新疆维吾尔自治区“十三五”挥发性有机物污染防治实施方案的通 知》（新环发【2018】74 号）的规定。 5、与《贯彻落实“乌-昌-石”“奎-独-乌”区域大气污染治理攻坚行动工作方案（2018-2020年）》（新党厅字[2019]17 号）的符合性分析 根据《贯彻落实“乌-昌-石”“奎-独-乌”区域大气污染治理攻坚行动工作方案（2018-2020年）》（新党厅字[2019]17 号）的规定，“乌-昌-石”“奎-独-乌”区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物全面执行大气污染物特别排放限值要求”，禁止在“奎-独-乌”区域内新建不符合国家产业政策和采用落后生产工艺技术的大气重污染项目 本项目大气污染物执行特别排放限值要求，项目不使用落后生产工艺技术，符合《贯彻落实“乌-昌-石”“奎-独-乌”区域大气污染治理攻坚行动工作方案（2018-2020年）》（新党厅字[2019]17 号）的规定。 6、选址合理性及规划符合性分析 本项目位呼图壁县天山工业园区西区，本次扩建在现有厂区进行，此次新建不新增用地，项目已得到呼图壁县发展和改革委员会备案，HFG039-20200519-01，项目周边1000m范围内无居民区，无重点文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹、集中式水源地环境敏感点等，无其他制约性因子，且交通十分便利。故项目选址及规划可行。 |

# 二、建设内容工程分析

| 建设内容 | 1、项目背景 呼图壁县腾祥塑业有限公司投资3000万元，在新疆昌吉州呼图壁县工业园区内建成腾祥塑业有限公司聚乙烯丙纶布、SBS防水卷材PE膜项目，呼图壁县腾祥塑业有限公司于2014年8月委托新疆绿佳源环保科技有限公司完成该项目环境影响评价工作，并于2014年12月17日取得了呼图壁县环境保护局关于《呼图壁县腾祥塑业有限公司聚乙烯丙纶布、SBS防水卷材PE膜建设项目环境影响报告表》的批复，其批准文号为呼环评字[2014] 68号。于2019年7月进行了自主验收，专家组出具了同意该项目通过竣工环境保护验收的意见。 至此，建设单位历年所建设的项目环评、审批手续齐全。 为满足市场需求，提高企业综合竞争能力，在此背景下，呼图壁县腾祥塑业有限公司拟投资1000万元在现有厂区闲置车间内扩建年产聚合物水泥基防水涂料1000吨、水泥基渗透结晶型防水材料500吨、水不漏500吨项目，呼图壁县发展和改革委员会于2020年5月19日同意该项目的建设，备案文号为HFG039-20200519-01。 2、项目概况 建设地点：本项目位于新疆昌吉州呼图壁县工业园区。项目区东侧为空地；南侧为空地；西侧为园区道路；北侧为呼图壁县伟华建材有限公司。项目区中心地理坐标为：北纬N44°16'49.39"，东经E86°34'19.44"。项目地理位置图和环境保护目标分布见附图1、附图2。 建设性质：扩建。 项目投资：总投资1000万元，资金来源为企业自筹。 建设规模：年产聚合物水泥基防水涂料1000吨、水泥基渗透结晶型防水材料500吨、水不漏500吨。 本项目主要由主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程组成，项目组成情况见表2-1。 表2-1 项目组成情况 工程类别; 建设内容; 备注. 主体工程; 2#生产车间; 彩钢房结构，一层，建筑面积1000m2; 依托. 辅助工程; 食堂; 职工餐厅，设置灶头数1个，彩钢结构，一层，建筑面积100m2; 依托. 综合办公楼; 砖混结构，两层，建筑面积1392m2. 景观绿化; 绿化面积100m2. 公用 工程; 供电工程; 园区电网接入; 依托. 供水工程; 园区供水管网; 依托. 排水工程; 无生产废水，生活污水经隔油池处理后排入园区污水管网，最终排到园区污水处理厂; 依托. 供热工程; 冬季不生产，无需供暖; 依托. 环保 工程; 废水治理; 无生产废水，生活污水经隔油池处理后排入园区污水管网，最终排到园区污水处理厂; 依托. 废气处理; 搅拌废气经布袋除尘器处理后经一根15m排气筒（DA001）排放； 有机废气经UV光氧一体机+二级活性炭吸附装置处理后经一根15m排气筒（DA002）排放; 新建. 噪声处理; 厂房隔声，基础减震; 新建. 固废治理; 生活垃圾集中收集后由园区环卫部门统一清运；除尘设施收集粉尘回用于生产；原辅材料包装固废外售回收单位；废UV灯管和废活性炭经收集后暂存危废暂存间（依托原有），定期交由有资质的危险废物处理单位处置; 新建及 部分依托. 3、产品及产能 本项目产品及产能见下表2-2。 表2-2 主要产品及产量 序号; 产品名称及规格; 设计能力（年产量）; 备注. 扩建前; 扩建后; 增减. 1; 聚合物水泥基防水涂料; 0; 1000t; 增加1000t; 本项目扩建. 2; 水泥基渗透结晶型防水材料; 0; 500t; 增加500t. 3; 水不漏; 0; 500t; 增加500t. 4、主要设备 本项目主要设备及情况具体见表2-3。 表2-3 设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量(台); 备注. 扩建前; 扩建后; 增减; /. 1; 塑料挤出机; /; 4; 4; 0; 本项目扩建，聚合物水泥基防水涂料（A组分）生产线；. 2; 搅拌罐; F-2.0，混合搅拌罐; 0; 1; +1. 3; 高速分散机; GFJ－500; 0; 1; +1. 4; 自动填充包装机组; VFS7300FS; 0; 1; +1. 5; 灌装机 （包装机）; CBZ-1; 0; 1; +1. 6; 粉料中间仓; 2m3; 0; 1; +1. 7; 混合搅拌罐; 1000L; 0; 1; +1. 8; 自动包装机; DGF-50; 0; 1; +1. 9; 自动填充包装机组; VFS7300FS; 0; 1; +1. 10; 粉料中间仓; 2m3; 0; 1; +1. 11; 成品仓; 2m3; 0; 1; +1. 5、原辅材料及能耗 本项目原辅材料见下表2-4。 表2-4 主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 年用量（t）; 备注. 扩建前; 扩建后; 形态、储存方式; 最大储存量. 1、聚合物水泥基防水涂料（A组分）（180t/a）. 1; 乳液; 0; 152.8; 液态，桶装; 20; 本项目扩建. 2; 自来水; 0; 25.005; /; /. 3; 消泡剂; 0; 0.4; 液态，桶装; 0.05. 4; 增稠剂; 0; 0.5; 液态，桶装; 0.05. 5; 分散剂; 0; 0.4; 液态，桶装; 0.05. 6; 防腐剂; 0; 0.4; 粉状，袋装; 0.05. 7; 成膜助剂; 0; 0.5; 液态，桶装; 0.05. 2、聚合物水泥基防水涂料（B组分）（820t/a）. 1; 石英砂; 0; 325.6; 固态，袋装; 50; 本项目扩建. 2; 白水泥; 0; 246; 粉状，袋装; 50. 3; 重钙; 0; 164; 粉状，袋装; 20. 4; 滑石粉; 0; 82; 粉状，袋装; 10. 5; 减水剂; 0; 2.4; 粉状，袋装; 0.5. 3、水泥基渗透结晶型防水材料（500t/a）. 1; 硅酸盐水泥; 0; 225; 粉状，袋装; 30; 本项目扩建. 2; 河沙; 0; 225; 固态，袋装; 30. 3; 母料; 0; 50; 粉状，袋装; 5. 4、水不漏（500t/a）. 1; 硫铝酸盐水泥; 0; 445; 粉状，袋装; 50; 本项目扩建. 2; 石英砂; 0; 35; 固态，袋装; 5. 3; 早强剂; 0; 20; 粉状，袋装; 2. 主要原辅材料理化性质： （1）乳液 乳液为水性丙烯酸乳液，主含丙烯酸、丙烯酸羟丙酯、环氧树脂等，经相关试验得出70°C及以下挥发量极少，其稳定性好，一般选择一定量的杀菌剂进行低温（70°C以下）保存，主要在加料、搅拌过程与空气接触部分微量挥发。 项目所用的分散剂是聚丙烯酸钠乳液，聚丙烯酸钠乳液在常温状态非常稳定 不挥发。 本次水性涂料生产项目可能涉及挥发性有机物（VOCS）的成分分析如上所示，不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛等挥发性有机物。本项目生产过程均在常温下进行，常温下可能挥发的成分主要为多功能助剂AMP-95、成膜助剂，此外水性丙烯酸乳液、水性消泡剂及乙二醇，在加料、搅拌过程与空气接触部分微量挥发，其挥发性极低。 （2）成膜助剂 成膜助剂又称助溶剂、共溶剂，多为醇、醇酯、醇醚类高沸点有机聚合物溶剂，低温可成膜，可起到交联、成膜助剂双重作用，易溶于水，挥发性较低，溶于水的状态下基本不挥发。失水成膜后会挥发。 （3）消泡剂 消泡剂为水性消泡剂，主要成分为改性有机硅氧烷、矿物油，经试验检测，主要在100℃以上挥发，在150-200℃会有1%- 5%的挥发，该种消泡剂常温下挥发很少。 5、公用工程 5.1供水 本项目用水主要为生活用水，项目供水由园区供水管网接入，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，生活用水量以100L/人天计，本项目新增员工15人，则生活用水量为1.5m3/d，即330m3/a（全年按220天工作日计算）；则本项目总用水量为1.5m3/d，即330m3/a。 5.2排水 ## 本项目无生产废水，主要废水为生活污水，生活污水按用水量的80%计，则生活污水排放量为1.2m3/d，即264m3/a，生活污水经隔油池处理后排入园区污水管网，最终排到园区污水处理厂。 5.3供电 本项目供电由园区供电电网提供。 5.4 园区基础配套设施依托的可行性 本项目位于呼图壁县工业园区，区域内配套建设有给排水管网，当地有完善供电网网，区域交通、给水、供电、通讯等设施完善。因此，依托的基础设施可行。 6、劳动定员及工作制度 本项目新增劳动定员15人，年生产220天，每天一班制，每班8小时。 7、总投资 总投资1000万元，资金来源为企业自筹。 8、平面布置 项目厂区位于新疆昌吉州呼图壁县工业园区，厂区西部为全厂入口处，仓库位于西南部，办公楼位于厂区西北部，生产车间位于项目中间位置，危废暂存间位于项目区东部，厂区四周无环境敏感点，各区域划分明显，功能分区明确，交通顺畅，布置紧凑，各装置区之间留有足够的安全间距，避免相互影响，项目建成后污染物均能达标排放，对区域环境质量影响较小，不会改变区域化解质量功能，因此本项目厂区平面布置是合理的。平面布置图详见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程及产污环节 本项目依托现有厂房进行建设，施工期仅涉及设备安装，不涉及土建，项目施工期不会对环境产生明显影响。 乳液、自来水、消泡剂、增稠剂、分散剂、防腐剂 1.1聚合物水泥基防水涂料（A组分）生产工艺流程 粉尘 中间料仓 VOCs UV光氧一体机+二级活性炭吸附 混合搅拌 成膜助剂 噪声 废包装 出料分装 成品入库 图2-1 聚合物水泥基防水涂料（A组分）生产工艺及产污节点示意图 聚合物水泥基防水涂料（A组分）生产工艺说明 （1）混合搅拌 本项目先将原辅料经计量后进入中间仓，然后放入混合搅拌罐中混合均匀搅拌，搅拌为常温搅拌，在搅拌过程中不发生任何化学反应，仅为纯粹的物理混合，由电机带动主轴高速转动，进而带动主轴下方的分散叶轮转动，使原料进行混合、分散，此段中的水全部进入到产品中，无废水产生。由于搅拌过程原料与水混合，搅拌过程无粉尘产生。 （2）出料分装、入库 厂区将充分混合后的成品从预混合罐下方的卸料口卸出成品，由外购的包装袋或包装桶进行分装，然后成品入库待售。 石英砂、白水泥、重钙、滑石粉、减水剂 1.2聚合物水泥基防水涂料（B组分）生产工艺流程 粉尘 布袋除尘器 中间料仓 粉尘 混合搅拌 噪声 废包装 出料分装 成品入库 图2-2 聚合物水泥基防水涂料（B组分）生产工艺及产污节点示意图 聚合物水泥基防水涂料（B组分）生产工艺说明 （1）混合搅拌 本项目先将原辅料经计量后进入中间仓，然后放入混合搅拌罐中混合均匀搅拌，搅拌为常温搅拌，在搅拌过程中不发生任何化学反应，仅为纯粹的物理混合，由电机带动主轴高速转动，进而带动主轴下方的分散叶轮转动，使原料进行混合、分散。 （2）出料分装、入库 厂区将充分混合后的成品从预混合罐下方的卸料口卸出成品，由外购的包装袋或包装桶进行分装，然后成品入库待售。 1.3水泥基渗透结晶型防水材料生产工艺流程 硅酸盐水泥、河沙、母料 粉尘 布袋除尘器 中间料仓 粉尘 混合搅拌 噪声 废包装 出料分装 成品入库 图2-3 水泥基渗透结晶型防水材料生产工艺及产污节点示意图 水泥基渗透结晶型防水材料生产工艺说明 （1）混合搅拌 本项目先将原辅料经计量后进入中间仓，然后放入混合搅拌罐中混合均匀搅拌，搅拌为常温搅拌，在搅拌过程中不发生任何化学反应，仅为纯粹的物理混合，由电机带动主轴高速转动，进而带动主轴下方的分散叶轮转动，使原料进行混合、分散。 （2）出料分装、入库 厂区将充分混合后的成品从预混合罐下方的卸料口卸出成品，由外购的包装袋或包装桶进行分装，然后成品入库待售。 1.4水不漏生产工艺流程 硫铝酸盐水泥、石英砂、早强剂 粉尘 布袋除尘器 中间料仓 粉尘 混合搅拌 噪声 废包装 出料分装 成品入库 图2-4 水不漏生产工艺及产污节点示意图 水不漏生产工艺说明 （1）混合搅拌 本项目先将原辅料经计量后进入中间仓，然后放入混合搅拌罐中混合均匀搅拌，搅拌为常温搅拌，在搅拌过程中不发生任何化学反应，仅为纯粹的物理混合，由电机带动主轴高速转动，进而带动主轴下方的分散叶轮转动，使原料进行混合、分散。 （2）出料分装、入库 厂区将充分混合后的成品从预混合罐下方的卸料口卸出成品，由外购的包装袋或包装桶进行分装，然后成品入库待售。 2、物料平衡 项目物料平衡表如下表。 表2-5 项目物料平衡一览表 序号; 入方; 出方. 物料名称; 年耗用量（t）; 物料名称; 年产生量（t）. 聚合物水泥基防水涂料（A组分）. 1; 乳液; 152.827; 聚合物水泥基防水涂料（A组分）; 180. 2; 自来水; 25.005. 3; 消泡剂; 0.4. 4; 增稠剂; 0.5. 5; 分散剂; 0.4. 6; 防腐剂; 0.4. 7; 成膜助剂; 0.5. 合计; 180; 合计; 180. 聚合物水泥基防水涂料（B组分）. 1; 石英砂; 325.6; 聚合物水泥基防水涂料（B组分）; 820. 2; 白水泥; 246. 3; 重钙; 164. 4; 滑石粉; 82. 5; 减水剂; 2.4. 合计; 820; 合计; 820. 水泥基渗透结晶型防水材料. 1; 硅酸盐水泥; 225; 水泥基渗透结晶型防水材料; 500. 2; 河沙; 225. 3; 母料; 50. 合计; 500; 合计; 500. 水不漏. 1; 硫铝酸盐水泥; 445; 水不漏; 500. 2; 石英砂; 35. 3; 早强剂; 20. 合计; 500; 合计; 500. 总合计; 2000; 总合计; 2000. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目环评情况及工程概况 呼图壁县腾祥塑业有限公司投资3000万元，在新疆昌吉州呼图壁县工业园区内建成腾祥塑业有限公司聚乙烯丙纶布、SBS防水卷材PE膜项目，呼图壁县腾祥塑业有限公司于2014年8月委托新疆绿佳源环保科技有限公司完成该项目环境影响评价工作，并于2014年12月17日取得了呼图壁县环境保护局关于《呼图壁县腾祥塑业有限公司聚乙烯丙纶布、SBS防水卷材PE膜建设项目环境影响报告表》的批复，其批准文号为呼环评字[2014] 68号。于2019年7月进行了自主验收，专家组出具了同意该项目通过竣工环境保护验收的意见。 根据验收监测结果来看，项目环评及环保管理部门批复等文件资料齐全，环保设施运转正常，项目相关环境管理规章制度能满足日常工作需要，环境管理措施基本落实，环保机构健全，建设过程中落实了环评及批复的要求。 至此，建设单位历年所建设的项目环评、审批手续齐全。 目前，呼图壁县腾祥塑业有限公司已根据《排污许可证申请与核发技术规范 -涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》相关要求，于2020年10月23日获得了“固定污染源排放登记回执”（登记编号：91652323098615352Y001W）。 呼图壁县腾祥塑业有限公司已建成内容：呼图壁县腾祥塑业有限公司聚乙烯丙纶布、SBS防水卷材PE膜建设项目，占地面积为13346.03m2，建筑面积为4435m2，新建3条年产300万m2SBS防水卷材PE膜、1000t聚乙烯丙纶布生产线。本项目厂区主要构筑物为1#生产车间（聚乙烯丙纶布生产车间）占地1000m2、2#生产车间（闲置车间）占地1000m2、3#生产车间（SBS防水卷材PE膜生产车间）占地1000m2、一座库房占地面积1657.3m2、一座综合楼办公楼（集办公、宿舍于一体）占地面积1392m2、一座食堂占地面积100m2、一座危废暂存间占地面积40m2。 1.1产品及产能 现有项目产品及产能见下表2-6。 表2-6 全厂主要产品及产量 序号; 产品名称及规格; 设计能力（年产量）; 备注. 扩建前; 扩建后; 增减. 1; SBS防水 卷材PE膜; 300万m2; 300万m2; 0; 厂区原有. 2; 聚乙烯丙纶布; 1000t; 1000t; 0. 1.2主要设备 现有项目主要设备及情况具体见表2-7。 表2-7 全厂设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量(台); 备注. 扩建前; 扩建后; 增减; /. 1; 进料搅拌机; /; 4; 4; 0; 厂区原有. 2; 牵引机; /; 4; 4; 0. 3; 复合机; /; 2; 2; 0. 4; 吹膜机; /; 2; 2; 0. 1.3原辅材料及能耗 现有项目原辅材料见下表2-8。 表2-8 全厂主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 年用量（t）; 备注. 扩建前; 扩建后; 形态. 1; 聚乙烯; 1100t; 1100t; 颗粒，袋装; 厂区原有. 2; 废塑料颗粒（再生料）; 2400t; 2400t; 颗粒，袋装. 3; 其他加工助剂; 200t; 200t; ，袋装. 2、现有项目污染治理措施 2.1 废气 现有项目主要为粉尘、有机废气、食堂油烟，产生的粉尘主要位置在于进料口进料过程中，在各进料口均安装了集尘罩+脉冲式除尘器，共计有3台脉冲式除尘器；本项目生产原料为聚乙烯颗粒，原料受热过程产生少量有机废气，在各生产加热位置安装了光氧催化装置，共计两套光氧催化装置（其中SBS防水卷材PE膜生产线光氧催化装置另增加一台湿式除尘系统），非甲烷总烃通过集气罩收集，由光氧催化装置处理后，通过15m高的排气筒排放，食堂油烟经处理效率为60%的油烟净化设备除油除味处理。 湿式除尘系统采用高压离心风机的吸力，把含尘气体压到装有一定高度水的水槽中，水浴会把一部分灰尘吸附在水中。经均布分流后，气体从下往上流动，而高压喷头则由上向下喷洒水雾，捕集剩余部分的尘粒，其过滤效率可达85%以上，其运行状况良好。 2.2 废水 现有项目主要为生活污水和生产废水。 （1）生活污水 生活污水排入园区污水管网，最终排到园区污水处理厂 （2）生产废水 生产过程在定型工段使用冷却用水，厂区设置循环水池，冷却用水循环利用无外排。 2.3 噪声 现有项目主要是在生产过程中牵引机、吹膜机、进料搅拌机等装置产生的噪声，选用低噪声的先进设备，经基础减振、封闭车间等措施，可降低噪声。合理化布局厂区，加强绿化隔音屏障，加强环保教育，加强管理制度。 2.4 固体废物 现有项目主要产生生活垃圾和生产固废。 （1）生活垃圾 生活垃圾集中定点收集，由环卫部门统一清运。 （2）生产固废 生产固废主要是生产过程产生的边角料及除尘器收集粉尘，集中收集综合利用于生产线，无外排。PE膜成品印字时使用油墨，产生的废油墨桶和废UV灯管存放在危废暂存间，最终由新疆金派环保科技有限公司回收处理。 3、现有项目污染物排放情况 3.1 废气 根据《呼图壁县腾祥塑业有限公司聚乙烯丙纶布、SBS防水卷材PE膜建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，验收监测期间，无组织颗粒物最高排放浓度为0.317mg/m3，非甲烷总烃最高排放浓度为0.43mg/m3，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织大气污染物排放限值；有组织颗粒物最高排放浓度为4.6mg/m3，非甲烷总烃最高排放浓度为1.30mg/m3，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值。 3.2 废水 根据《呼图壁县腾祥塑业有限公司聚乙烯丙纶布、SBS防水卷材PE膜建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，项目区已接通下水管网，生活污水排入园区污水管网；生产用水为循环使用，无生产废水产生。 3.3 噪声 根据《呼图壁县腾祥塑业有限公司聚乙烯丙纶布、SBS防水卷材PE膜建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，验收监测期间厂界昼间监测数据最大值为54.5dB(A），夜间监测数据最大值为47.4dB(A），噪声监测数据结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值。 3.4 固体废物 根据《呼图壁县腾祥塑业有限公司聚乙烯丙纶布、SBS防水卷材PE膜建设项目竣工环境保护验收监测报告表》。 （1）生活垃圾 厂区内设有生活垃圾收集箱，生活垃圾产生量约1.5t/a，生活垃圾集中定点收集，由环卫部门统一清运。 （2）生产固废 生产固废主要是生产过程产生的边角料及除尘器收集粉尘，集中收集综合利用于生产线，无外排，废弃包装物年产生量约为2.5t/a，废弃包装物集中收集后外售给回收厂家。PE膜成品印字时使用油墨，产生的废油墨桶存放在危废暂存间，产生量约2.5t/a，废UV灯管产生量约为0.03t/a，最终由新疆金派环保科技有限公司回收处理。 4、环境问题调查 现有项目三废达标排放，生态环境影响不大，现场调查未发现遗留的环境问 题。 5、“以新带老”及“三本账” 本项目环保设施均可以落实到位，符合环保要求，本环评要求建设单位在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”，本项目污染物排放“三本账”具体见表2-9。 表2-9 废气污染物排放总量“三本账” 类别; 污染 因子; 现有工程 排放量; 本项目排放量; 以“新带代老”削减量; 改扩建后总排放量; 增减量变化. 废气; TSP; 0.106t/a; 0.063t/a; /; 0.169t/a; 0.063t/a. VOCS; 0.035t/a; 0.108t/a; /; 0.143t/a; 0.108t/a. 废水; 化学需氧量; 0.143t/a; 0.092t/a; /; 0.235t/a; 0.092t/a. 氨氮; 0.013t/a; 0.009t/a; /; 0.022t/a; 0.009t/a. |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 1.1 基本污染物环境质量现状评价 （1）数据来源 基本污染物：本次评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源为《2019 年呼图壁县大气环境状况公报》2019年的环境质量数据，评价区域为环境空气质量不达标区。 （2）评价标准 评价标准：基本污染物NO2、SO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单。 （3）评价方法 评价方法：基本污染物按照 《环境空气质量评价技术规范（试行）》HJ 663-2013 中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。 基本污染物采用占标率法，其单项参数i在第j点的标占标率为： 式中：Pi－第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci－i污染物的浓度，ug/m³； C0i－i污染物的评价标准，ug/m³。 环境空气质量现状监测及评价结果见表3-1。 表3-1 环境空气基本污染物现状监测结果及评价统计表 单位：μg/m3 项目; 平均时段; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均; 14; 60; 23.3; 达标. NO2; 年平均; 31; 40; 77.5; 达标. PM10; 年平均; 77; 70; 110; 不达标. PM2.5; 年平均; 43; 35; 123; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1700; 4000; 42.5; 达标. O3; 8小时平均第90百分位数; 91; 160; 57; 达标. 注：项目所在区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 项目所在区域PM10、PM2.5年平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改清单的二级标准要求，其余基本污染物的评价指标能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，本项目所在区域为不达标区域。 1.2 其他污染物环境质量现状 为了解项目所在地区环境空气中特征因子现状，本次引用《呼图壁县新汇博化工有限公司粗酚分离项目公辅装置升级改造工程》中环境空气的监测数据，环境空气质量现状监测时间为2020年6月21日-27日，监测地点位于项目区东北方向0.7km处，引用的监测数据能够反映本项目区的环境空气质量现状，监测统计结果见下表。 表3-2 非甲烷总烃监测数据及评价结果 检测日期 检测项目; 2020. 6.21; 2020. 6.22; 2020. 6.23; 2020. 6.24; 2020. 6.25; 2020. 6.26; 2020. 6.27. 非甲烷总烃; 第一次; 0.83; 0.88; 0.60; 0.86; 0.86; 0.78; 0.78. 第二次; 0.88; 0.73; 0.73; 0.58; 0.83; 0.77; 0.73. 第三次; 0.89; 0.79; 0.80; 0.69; 0.68; 0.79; 0.70. 第四次; 0.80; 0.86; 0.79; 0.66; 0.71; 0.80; 0.72. 由上述监测结果可知，项目区域现状非甲烷总烃可以满足《大气污染物综合排放标准详解》中的2.0mg/m3 的标准要求。 2、地表水环境质量现状 本项目及周边3km范围内无地表水分布，故不进行地表水现状评价。 3、地下水 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）， 原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目存在地下水环境污染途径，应开展现状调查。 （1）概述 本次评价引用《呼图壁县新汇博化工有限公司粗酚分离项目公辅装置升级改造工程》中呼图壁县工业园的地下水的监测数据，监测时间为2020年6月21日。地下水监测数据由新疆锡水金山环境科技有限公司进行检测。 （2）监测项目及分析方法 监测分析项目为pH（无量纲）、总硬度、溶解性总固体、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、挥发酚、氰化物、氟化物、硫酸盐、砷、汞、铅、铜、镉、铁、锰、锌、铝、耗氧量、六价铬、总大肠菌群，共23项。 分析方法：采样分析方法依照国家环保局《环境水质监测质量保证手册》与 《水和废水监测分析方法》的规定进行。 （3）评价标准及评价方法 评价标准：评价区地下水环境功能区划为Ⅲ类，水质现状评价选用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 评价方法：采用单项评价标准指数法进行评价。单项水质评价因子i在第j取样点的标准指数为： 式中：Si,j—单项水质参数i在第j点的标准指数； Ci,j—水质评价因子i在第j取样点的浓度，mg/L； Csi—i因子的评价标准，mg/L。 pH 的标准指数为： 式中：pHj—j 取样点水样pH 值； pHsd—评价标准规定的下限值； pHsu—评价标准规定的上限值。 （4）监测及评价结果 项目地下水监测结果、评价结果统计表见表3-3。 表 3-3 地下水水质监测及评价结果一览表 单位：mg/L（pH及标注除外） 序号; 监测项目; 单位; 梧桐沟农场水井（44°19′20.82″N；86°35′36.99″E）; 项目区内水井（44°16′57.57″N；86°34′40.05″E）; 永丰四队水井（44°17′30.45″N；86°31′34.38″E）; 标准限值; Si. 1; pH值; 无量纲; 7.23; 7.25; 7.19; 6.5～8.5; 0.17. 2; 总硬度; mg/L; 294; 292; 299; ≦450; 0.66. 3; 溶解性总固体; mg/L; 719; 705; 729; ≦1000; 0.73. 4; 氯化物; mg/L; 12.7; 53.5; 20.7; ≦250; 0.21. 5; 硝酸盐; mg/L; 0.637; 0.123; 0.784; ≦20.0; 0.04. 6; 亚硝酸盐; mg/L; <0.005; <0.005; <0.005; ≦1.0; 0.01. 7; 氨氮; mg/L; 0.02; 0.05; 0.04; ≦0.5; 0.1. 8; 挥发酚; mg/L; 0.0006; 0.0005; 0.0004; ≦0.002; 0.2. 9; 氰化物; mg/L; <0.002; <0.002; <0.002; ≦0.05; 0.04. 10; 氟化物; mg/L; 0.503; 0.414; 0.446; ≦1.0; 0.50. 11; 硫酸盐; mg/L; 40.8; 178; 58.4; ≦250; 0.71. 12; 砷; mg/L; <0.0003; <0.0003; <0.0003; ≦0.01; 0.03. 13; 汞; mg/L; <0.00004; <0.00004; <0.00004; ≦0.001; 0.04. 14; 铅; mg/L; <0.0025; <0.0025; <0.0025; ≦0.01; 0.25. 15; 铜; mg/L; <0.05; <0.05; <0.05; ≦1.0; 0.05. 16; 镉; mg/L; <0.005; <0.005; <0.005; ≦0.005; ≤1. 17; 铁; mg/L; <0.03; <0.03; <0.03; ≦0.3; 0.1. 18; 锰; mg/L; <0.01; <0.01; <0.01; ≦0.10; 0.1. 19; 锌; mg/L; <0.05; <0.05; <0.05; ≦1.0; 0.05. 20; 铝; mg/L; <0.008; <0.008; <0.008; ≦0.2; 0.04. 21; 耗氧量; mg/L; 1.49; 1.76; 1.67; ≦3.0; 0.59. 22; 六价铬; mg/L; 0.004; <0.004; <0.004; ≦0.05; 0.08. 23; 总大肠菌群; （MPN/100ml）; 未检出; 未检出; 未检出; ≦3.0; ≤1. 由以上水质监测报告分析可知，各监测项目监测值均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 4、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为防水涂料加工项目，为污染型项目，用地面积为2392m2，为小型占地；本项目位于呼图壁县工业园，用地为工业用地，为不敏感。根据导则附录A单纯混合和分装的，本项目为Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价工作。 ## 5、声环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）要求，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）判定项目声环境功能区为3类声环境功能区。 ## 5.1监测点位及监测时间 本次声环境环评数据采用新疆环疆绿源环保科技有限公司对本项目区声环境监测数据，根据本项目区特点及周边环境，本次声环境监测在项目区周边共布设了4个监测点，监测布点见附图4。 5.2 监测方法 测量方法采用《环境监测技术规范》（噪声部分）对项目区背景噪声进行声压级测量（以A声级计）；测量仪器：AWA6218型噪声统计分析仪。 5.3评价标准 项目区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，具体限值见表3-4。 表3-4 声环境质量标准限值（摘录） 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 5.4 监测结果 监测结果见表3-5。 表3-5 噪声监测结果与评价标准值 单位: dB(A) 监测点; 监测值; 标准值; 评价结果. 昼间dB（A）; 夜间dB（A）; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 项目区北侧外1m; 46; 37; 65; 55; 达标; 达标. 项目区东侧外1m; 43; 37; 65; 55; 达标; 达标. 项目区南侧外1m; 42; 36; 65; 55; 达标; 达标. 项目区西侧外1m; 47; 38; 65; 55; 达标; 达标. 由表3-5可知，本项目各监测点噪声值均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值，说明项目区域声环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境及声环境 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 2、声环境 项目区厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 项目区厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于呼图壁县天山工业园区西区，用地性质为工业用地，项目区及周边无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气：有组织有机废气执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2大气污染物特别排放限值；颗粒物厂界无组织排放执 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应无组织排放监控浓度限值，VOCs（以非甲烷总烃NMHC计）在厂区内无组织排放监控点（即厂房门窗等排放口外1m处）浓度限值执行 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）附录B中表B.1的特别排放限值要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019） 附录A表A.1中特别排放限值。 2、废水：污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。 3、噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准。 4、固体废物：一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关标准。 |
| 总量控制指标 | 本项目大气污染源排放总量控制因子及控制目标为：VOCs 0.108t/a；TSP 0.063t/a。 项目位于呼图壁县，属于乌昌石片区，挥发性有机物(VOCs)和TSP按倍量替代的管理要求，本项目挥发性有机物（VOCs）和TSP倍量替代控制指标申请呼图壁县生态环境局负责分配。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目依托现有厂房进行建设，施工期仅涉及设备安装，不涉及土建，项目施工期不会对环境产生明显影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响及保护措施 1.1污染源分析 本项目生产工序均在密闭装置下进行，采用主要废气污染物为投料和搅拌产生粉尘、有机废气及员工食堂油烟。 （1）有组织粉尘 拟建项目废气有组织排放环节主要为投料工序和搅拌工序产生的粉尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》——2641涂料制造行业系数手册（具体见2641涂料制造行业系数表（续3）），本项目聚合物水泥基防水涂料（A组分）产品为180t/a，属水性建筑涂料，颗粒物产污系数为0.023kg/吨-产品，则粉尘产生量为0.004t/a；根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》——2641涂料制造行业系数手册（具体见2641涂料制造行业系数表（续3）），本项目年产聚合物水泥基防水涂料（A组分）820吨、水泥基渗透结晶型防水材料500吨、水不漏500吨，总生产量为1820t/a，属粉末涂料，颗粒物产污系数为24.80kg/吨-产品，则粉尘产生量为45.136t/a。 本项目粉尘产生量共计45.14t/a，项目搅拌罐及中间料仓共计4台，本项目要求各生产线建设封闭设备间，将上料、混合搅拌等工序产生的含尘废气通过管道进入布袋除尘器进行处理，在通过布袋除尘器处理后经过一根15m高排气筒（DA001）排放，布袋除尘器的除尘效率为99.9%，风机风量约为10000m3/h，经计算有组织排放量为0.045t/a，排放速率为0.026kg/h，排放浓度为2.6mg/m3。 （2）无组织粉尘 本项目原辅物料在转运过程中，由于包装破损或者密封不严等原因，将有少量粉尘从包装袋中逸散出来，产生量较少，以无组织方式排放。类比同类型项目，粉尘产生系数为0.1kg/t，本项目粉状物料约为1820t/a，则储存粉尘产生量为0.182t/a。由于生产工序均在封闭式车间内进行，出入口均安装有防尘门帘，并且车间内部定期进行洒水降尘、雾化除尘，因此约有90%粉尘将在车间沉降，则实际通过门窗对外无组织排放量约为0.018t/a（0.01kg/h），该部分粉尘均在厂区内自由扩散。 （3）有机废气 本项目聚合物水泥基防水涂料（A组分）生产过程中会产生VOCs（以非甲烷总烃计），根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》——2641涂料制造行业系数手册（具体见2641涂料制造行业系数表（续3）），本项目聚合物水泥基防水涂料（B组分）产品为180t/a，属水性建筑涂料，VOCs（以非甲烷总烃计）产污系数为1kg/吨-产品，则VOCs（以非甲烷总烃计）产生量为0.18t/a，有机废气经收集后引入UV光氧一体机（依托原有）+二级活性炭吸附（新建）处理后由一根15m高排气筒（DA002）高空排放，有机废气综合处理效率可达到40%，风机风量约为10000m3/h，经计算有组织排放量为0.108t/a，排放速率为0.06kg/h，排放浓度为6.0mg/m3。 （4）食堂油烟 本项目劳动定员为15人，每天提供3餐。食堂烹饪过程中使用罐装液化气，为清洁能源，故此处不计算罐装液化气产生的废气，本次评价主要考虑职工食堂在烹饪过程中产生的油烟。 据调查，一般的员工用餐食用油耗油系数为0.02kg/人·d，则项目食用油用量为66kg/a，烹饪过程中的挥发损失为2.5%左右，则油烟产生量为1.65kg/a，油烟经油烟净化设施处理(处理效率按80％计)后，排放量约为0.33kg/a。 本项目废气污染源源强核算结果见表4-1、4-2、4-3。 表4-1 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; DA001; TSP; 2.6; 0.026; 0.045. 2; DA002; NMHC; 6.0; 0.06; 0.108. 一般排放口合计; TSP; 0.045. NMHC; 0.108. 有组织排放总计. 有组织排放总计; TSP; 0.045. NMHC; 0.108. 表4-2 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）; 年排放量/（t/a）. 1; /; 转运; TSP; 封闭式车间，洒水降尘， 雾化除尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应无组织排放监控浓度限值; 1.0; 0.018. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.018. 表4-3 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; TSP; 0.063. 2; NMHC; 0.108. 1.2排放口 表4-4 大气排放口基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 排气筒地理坐标; 排气筒 高度/m; 排气筒出口内径/m; 排气温度/℃; 排放 类型. DA001; 排气筒; N44°16'49.39"，E86°34'19.44"; 15; 0.2; 20; 有组织. DA002; 排气筒; N44°16'49.61"，E86°34'19.52"; 15; 0.2; 20; 有组织. 1.3废气处理措施及其可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范-涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》（HJ1116-2020）中表23简化管理排污单位废气产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治设施一览表（涂料制造、油墨及类似产品制造），处理措施可行性分析详见下表。 表 4-5 简化管理排污单位废气产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治设施一览表 （涂料制造、油墨及类似产品制造） 产品类型; 生产单元; 主要工序; 主要生产设施; 废气产污 环节; 污染物项目; 主要排放 形式; 污染防治设施名称及工艺; 本项目采取措施; 是否可行. 水性涂料; 涂料生产单元; 投料、混合、研磨、过滤、分散、包装; 投料机、配料器、混合 釜、分散釜、研磨机、包装机; 工艺废气; TVOC、颗粒物; 无组织、 有组织; 过程控制：密闭投料系统、局部有效收集 治理设施：袋式/滤筒除尘，吸收、吸附、氧化; 密闭投料系统、UV光氧一体机+二级活性炭吸附; 可行. 粉末涂料; 涂料生产单元; 混料、压片、破碎、 粉碎、包装、熔融、 挤出; 粉碎机、破碎机、筛分 机、包装机、挤出机; 含尘废气; 颗粒物; 无组织、 有组织; 过程控制：密闭投料系统、局部有效收集 治理设施：袋式除尘、滤筒除尘; 布袋除尘器; 可行. 本项目投料工序和搅拌工序产生的废气，经收集后通过布袋除尘器处理后经过一根15m高排气筒排放布袋除尘器的除尘效率为99.9%，颗粒物可达到《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2大气污染物特别排放限值。 本项目搅拌工序产生的有机废气经UV光氧一体机+二级活性炭吸附处理后由一根15m高排气筒（DA002）高空排放，处理后有机废气VOCs排放浓度满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2大气污染物特别排放限值。 本项目均在封闭式车间内进行，出入口均安装有防尘门帘，并且车间内部定期进行雾化除尘，无组织粉尘可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应无组织排放监控浓度限值。 对照《排污许可证申请与核发技术规范-涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》（HJ1116-2020），本项目所用处理工艺均属于可行技术。 1.4废气监测计划 根据本项目生产工艺特点，其废气监测工作内容见表4-6。 表4-6 废气自行监测要求一览表 监测对象; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废气; 排气筒DA001; PM10; 有资质单位：1次/年. 排气筒DA002; NMHC. 厂界; TSP. NMHC. - 水环境影响及保护措施 2.1污染源分析 本项目废水主要为生活污水W1，根据前文分析，生活污水以生活用水量的80%计，生活污水量为264m3/a，生活污水经隔油池处理后排入园区污水管网，最终排到园区污水处理厂。 本项目运营期生活污水排放见下表。 表4-7 运营期污水排放一览表 废水类别; 废水量; 污染物; 产生浓度及产生量; 治理措施与排放去向. 生活污水W1; 264m3/a; COD; 350mg/L，0.092t/a; 生活污水经隔油池处理后排入园区污水管网，最终排到园区污水处理厂. BOD5; 300mg/L，0.079t/a. SS; 150mg/L，0.040t/a. NH3-N; 35mg/L，0.009t/a. 2.2监测要求 根据本项目生产工艺特点，其废水监测工作内容详见表4-8。 表4-8 废水自行监测要求一览表 监测对象; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 生活污水; 污水排放口; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N; 1次/年. 2.3环境影响分析 根据上述分析可知，本项目生活污水排入污水管网，最终进入呼图壁县工业园污水处理厂处理，污水中各污染因子排放浓度可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。 2.4项目依托污水处理厂可行性分析 本项目属于工业园西区，工业园西区北部已建成一座污水处理厂（注：园区自建污水处理厂），占地23.67公顷，西区和中区污水经管网收集后排至污水处理厂处理。该污水处理厂于2013年取得环评批复（《关于呼图壁县天山工业园区化工园污水处理项目环境影响报告书的批复》新环评价函[2013]1225号），环评批复的污水处理规模为2万立方米每日。目前园区污水处理厂规模1万m³/d（设计总规模为6万m³/d，其中一期为2万m³/d，一期中的近期处理规模为1万m³/d。），已于2017年11月投入试运行，目前实际处理量为2000m³/d，可满足本项目污水处理，园区排水管网图详见附图8。 3、噪声环境影响及保护措施 3.1污染源分析 本项目运营期噪声主要来自生产车间内设备运行过程产生的噪声，包括搅拌罐、风机、分散机、包装机等。根据现场实地调查可知，本项目源强在70-85dB(A)之间。主要产噪设备的源强见下表。 表4-9 主要噪声源源强 单位：dB（A） 序号; 噪声源; 产生源强dB（A）; 降噪措施; 持续时间; 排放源强dB（A）. 1; 搅拌罐; 70-90; 基础减振; 8小时/天; 60. 2; 风机; 65-85; 基础减振; 8小时/天; 60. 3; 分散机; 70-90; 基础减振; 8小时/天; 60. 4; 包装机; 65-85; 基础减振; 8小时/天; 60. 3.2厂界及环境保护目标达标情况分析 3.2.1预测模式 （1）计算某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：L1 ——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； Lw1——某个声源的倍频带声功率级，dB； r1 ——室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数m2； Q ——方向因子，无量纲值。 （2）计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： （3）计算出室外靠近围护结构处的声压级： （4）将室外声级L2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lw2： 式中：S为透声面积，m2。 （5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw ，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 （6）计算某个声源在预测点的倍频带声压级： 式中：L(r)——点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB； L(r0)——参考位置r0处的倍频带声压级，dB； R——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔL——各种因素引起的衰减量(包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量）。 如果已知声源的倍频带声功率级Lw，且声源可看作是位于地面上的，则 （7）由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA。 （8）计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAout,j，在T时间内 该声源工作时间为Tout,j，则预测点的总等效声级为： 式中：T ——计算等效声级的时间；N ——室外声源个数； M ——等效室外声源个数。 （9）多声源对某个受声点的理论估算方法，是将几个声源的A声级按能量叠加，等效为合声源对某个受声点上的理论声级，其公式为： 式中： L合——受声点总等效声级，dB(A)；N ——声源总数 Li ——第i声源对某预测点的等效声级，dB(A) 3.2.2预测结果与评价 利用以上预测公式，应用过程中根据具体情况作必要简化，使室内噪声源通过等效变换成若干等效室外声源，然后计算出与噪声源不同距离处的理论噪声值，再与背景值叠加，得出本项目运行时对厂界噪声环境的影响状况。计算结果见表4-10。 表4-10 厂界噪声预测值 dB（A） 测点 编号; 昼间各测点声压级dB(A); 夜间各测点声压级dB(A). 贡献值; 背景值; 预测值; 贡献值; 背景值; 预测值. 厂界北面; 42; 46; 47; 35; 37; 38. 厂界东面; 41; 43; 44; 34; 37; 38. 厂界南面; 40; 42; 43; 34; 36; 37. 厂界西面; 43; 47; 48; 36; 38; 39. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类排放限制; 昼间≤65dB(A); 夜间≤55 dB(A). 由表4-10可知，厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放限值昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)要求。根据预测结果，本项目运营后产生的噪声对周围环境的影响不大。 3.3噪声污染防治措施可行性分析 项目噪声主要为设备噪声。环评要求采取低噪声设备，隔声、减震、吸声等措施，以确保厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类功能区标准限值。 具体噪声污染防治措施如下： ①尽量选择低噪声型设备； ②根据厂区实际情况和设备产生的噪声值，对厂区设备进行合理布局。本项目墙体为实体墙，通过车间墙体阻挡噪声传播，尽量把车间的噪声影响限制在厂区范围内，降低噪声对外界的影响； ③对强噪声设备采取相应的隔声、减振措施，可在设备与机座之间加隔声垫、橡胶减震垫； ④在生产期间尽量关闭窗户，以减少噪声对周围环境的影响； ⑤定期对生产设备进行维修保养，确保各部件正常运转，若出现异常噪声，立即停止相关工序作业。 以上噪声治理措施容易实施，技术成熟可靠，投资费用较少，在经济上是可行的。 3.4噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目环境噪声监测方案见表4-11。 表4-11 项目运营期噪声监测计划 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 实施单位. 厂界噪声; 厂界外东西南北侧1m; 等效A声级; 1次/季; 企业自行委托. 4、固体废物影响及保护措施 4.1固体废物产生情况 本项目固体废物主要为生活垃圾、废弃包装物、除尘器收集粉尘、废uv灯管和废活性炭。 （1）生活垃圾 本项目生产期新增劳动定员共计约15人，年生产天数为220d，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，则项目区工作人员生活垃圾产生量为1.65t/a。生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运。 （2）废弃包装物 根据项目原料产品包装规格，类比同行业，本项目原料的废弃包装物年产生量约为2t/a。废弃包装物集中收集后外售给回收厂家。 （3）除尘器收集粉尘 本项目除尘设施收集的粉尘量约为45.09t/a。除尘器收集粉尘可做为原料回用于生产。 （4）废uv灯管 本项目废UV灯管为危险废物，废UV灯管类别HW29含汞废物（900-023-29），产生量为0.02t/a，废UV灯管每年更换一次，经收集后暂存危废暂存间，定期交由有资质的危险废物处理单位处置。 （5）废活性炭 本项目采用活性炭吸附有机废气，活性炭吸附装置中活性炭每3月更换一次，每次更换量为0.02t/a，因此产生的废活性炭量为0.08t/a，对照《国家危险废物名录》（2021版），该部分属于危险废物，经收集后暂存危废暂存间，定期交由有资质的危险废物处理单位处置。 本项目固体废物产生情况汇总见下表。 表4-12 项目固体废物产生情况汇总表 序号; 固废 名称; 产生工序; 固废 属性; 物理性状; 固废代码; 环境危险特性; 年度 产生量（t/a）; 贮存 方式; 利用处置方式和去向. 1; 生活 垃圾; 生活办公; /; 固态; /; /; 1.65; 生活垃圾箱; 集中收集后由环卫部门定期清运. 2; 废弃 包装; 包装; 一般工业固体废物; /; 2; 暂存在一般工业固废暂存间内; 集中收集后外售给回收厂家. 3; 除尘器收集粉尘; 生产过程; /; 45.09; /; 回用于 生产. 4; 废UV灯管; 废气处理; 危险 废物; 900-023-29; T; 0.02; 暂存危废暂存间; 定期交由有资质的危险废物处理单位处置. 5; 废活性炭; 废气处理; 危险 废物; 900-039-49; T; 0.08. 4.2环境管理要求 本项目依托原有一般固废暂存间。一般固废暂存间位于项目区西南侧，占地40m2。一般固废暂存间设置防止雨水流入的导流渠和固废储存场标识，禁止生活垃圾及危险废物混入，地面硬化。一般固废暂存间建设严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求进行，渗透系数≤10-7cm/s。 本项目设置了单独的危废存放间，危废存放间位于项目区东南侧，占地30m2。危险废物分类收集，妥善保存。危险废物贮存池应加盖密封，顶部设防晒罩。危险废物临时贮存场所应防雨、防风、防晒、防漏，四周按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB-15562.2-1995）规定设置警示标志，地面进行防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s，地面与裙脚、围堰采用坚固、防渗的材料建造，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一，四周设置导流槽、一个角设置渗漏液体收集池。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修改版），本项目危险废物储存应满足以下要求： ①所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施； ②必须将危险废物装入容器内； ③装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间； ④装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求； ⑤装载危险废物的容器必须完好无损； ⑥盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 本环评要求企业间独立的危废暂存间。项目在建设危险废物暂存间时，选址应满足以下要求： ①地质结构稳定； ②设施底部必须高于地下水最高水位； ③应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区； ④应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。 本项目区地质结构稳定，不易发生自然灾害，项目区附近无易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域，因此项目危废暂存间选址合理。 本项目危险废物暂存间建设完成后，应严格进行管理，其管理要求如下： ①危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年； ②必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ③建立固体废物管理台账要求，如实记录产生的固体废物的种类、数量、去向等内容，每年年底编制固体废物环境管理年报，报当地生态环境保护部门。 ④严格执行危险废物管理计划制度、转移联单制度、经营许可证制度、标识制度、台账制度、应急预案制度。每年初在线填报危险废物管理计划、办理危险废物转移联单。危废暂存库内不相容的危废应分区贮存。 本环评要求企业应做到识别所产生的危废、固废种类，建立固废/危废出入库台账、填报管理计划、办理危废转移电子联单、规范设置危废标识、入库危废分类分区暂存等要求。 本项目厂区内设置若干个垃圾收集箱，可满足本项目生活垃圾的存储需求，且生活垃圾及时清运，不会对外环境产生污染影响。 综上，在做到以上固体废物防治措施后，本项目产生的固废均能得到合理有效的收集、存储和处置，其全过程不对外环境产生不良影响。 5、对地下水、土壤的影响 本项目对厂区可能泄露污染物的地面进行防渗处理，可有效防治污染物渗入地下及土壤，并及时将渗漏、泄漏的污染物收集并进行集中处理。依据地下水导则中相关分区防控措施，结合项目的性质、包气带岩性结构、污染控制难易程度及地下水环境风险，按照重点防渗区、简单防渗区和一般污染防渗区进行分区防渗，防渗层结构依据不同防渗区要求单独使用一种材料或者多种材料结合使用。根据本项目特点，环评要求项目采取的防渗措施包括： 1）重点防渗：本项目危废暂存间采用了防渗措施，危险废物暂存间地面采取基础防渗层为0.5m粘土层，夯实后上铺2mm厚度高密度聚乙烯膜，再在上层铺10～15cm的水泥进行硬化，并涂防腐防渗涂层，房间四周壁及裙角铺设土工膜，再用水泥硬化，并与地面防渗层连成整体，并在周边设置围堰，在围堰内涂环氧树脂防渗，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。 2）简单防渗区：厂区生产区、综合楼和食堂等主要以地面水泥硬化为主，采用在抗渗混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗目的。 在认真采取以上措施的基础上，一旦发生溢出与渗漏事故，渗漏物质将由于防渗层的保护作用，积聚在地面上，不会对地下水及土壤造成影响。 6、清洁生产分析 6.1 本项目生产工艺和设备先进性分析 （1）为确保生产线的卫生标准，本项目主要的加工设备采用国内先进的加工成套设备，其工艺对环境污染小； （2）本项目生产工艺均采用市场上同类企业最普遍的工艺，该工艺产污小，工艺成熟，污染物易控制，环保设施均可以落实到位，不会对环境产生大的影响。 6.2 持续清洁生产方案建议 清洁生产是一个动态概念，是一个不断提高和完善的过程，因此建议企业要不断开展清洁生产意义和作用的宣传教育，不断提高持续进行清洁生产的认识；与国内外同类企业进行物耗和能耗的分析对比，找出差距，进行改进和提高；推行企业清洁生产审核，寻找各个生产环节清洁生产潜力，不断改进和提高。 6.2.1 持续清洁生产的必要性 清洁生产是一个有效的节污降耗、减污增效的手段，在企业生产中也必然会存在生产工艺等诸多的清洁生产方面的问题，因此在企业内部持续开展清洁生产工作对企业来说尤为重要。 企业持续清洁生产的必要性见表4-13。 表4-13 企业实行持续清洁生产的必要性分析 序号; 企业实行清洁生产的必要性. 1; 为进一步减少资源消耗以及污染物排放，企业应当有领导、有组织、 有计划地按照《工业企业清洁生产手册》要求开展清洁生产工作. 2; 环评阶段发现的一些清洁生产方案由于资金问题以及技术要求没有实施的， 在今后的工作中得到条件后还需要使用清洁生产审核的方法加以实施. 3; 企业在发展过程中会不断出现新问题，需要不断地进行清洁生产，针对企业在每一个新的发展阶段出现的问题加以解决，并不断减少企业资源消耗和废物排放，进一步提高企业清洁生产水平. 6.2.2 建立清洁生产管理监督机制 企业要实施持续清洁生产，必须依托有效的组织并建立有效的管理制度，才能确保企业今后仍然能够继续开展清洁生产工作。评价建议该项目应建立清洁生产机构，明确职责与分工，内容见下表4-14。 表4-14 清洁生产管理 序号; 项目; 内容. 1; 建立和完 善清洁生 产组织; 建议该企业单独建立清洁生产办公室，确定专人负责，该负责人需具备以下能力：熟练掌握清洁生产审计知识，熟悉企业的生产和环保情况，了解生产技术，具有较强的工作协调能力和责任心及敬业精神。. 2; 建立清洁 生产办公室; 针对生产的实际生产情况，清洁生产办公室着重从废弃污染控制为主来开展工作，从生产的全过程削减污染，从而实现清洁生产，其具体职责为： ①组织协调并监督实施清洁生产分析提出方案； ②经常性地组织对企业职工的清洁生产教育和培训； ③选择下一轮清洁生产分析重点，并启动新的清洁生产方案； ④负责清洁生产的积极性。. 3; 建立和完善清洁生产激励机制; 在资金、工资分配、提升降级、上岗、下岗、表彰、批评等诸多方面，充分与清洁生产挂钩，建立清洁生产激励机制，以调动参与清洁生产的积极性。. 4; 搞好职工 培训工作; 加强对职工的清洁生产知识方面的培训工作，不仅对车间工作进行培训，也要对各级领导、工程技术人员、车间班组长进行培训，使职工认识到清洁生产的重要性，以利于清洁生产目标的实现，并且要针对培训内容制定合理的培训计划。. 6.2.3 制定各项具体的清洁生产计划 为了使清洁生产有组织、有计划地进行下去，应制定具体的持续清洁生产计划，其内容见表4-15。 表4-15 清洁生产计划 序号; 项目; 主要内容. 1; 清洁生产分析的工作计划; 组建清洁生产领导小组，新技术研究与开发小组，开展清洁生产分析工作。. 2; 清洁生产方案的实施计划; 在各车间推行清洁生产计划，制定具体的清洁生产方案，确定物耗、能耗、排污指标。. 3; 废水技术的研究与开发计划; 减少废水排放量，减少生产过程中的物料散失。. 4; 企业职工的清洁生产培训计划; 对公司各级领导、工程技术人员，车间班组长进行清洁生产知识培训。. 6.2.4 积极开展清洁生产审核工作 清洁生产审核是对企业清洁生产状况的考核和工作成绩的认定，积极开展清洁生产审核工作，不但是对企业现有清洁生产工作的考核和认定，也可以通过清洁生产审核，对企业日常生产过程中的不足之处提出改良意见和建议，使之更加符合清洁生产的要求，同时亦可促进企业积极采用新工艺和新技术，提高清洁生产水平。因此，评价建议工程建成并正式投产运行后，积极开展清洁生产审核工作，以满足相关管理部门要求和企业自身清洁生产的要求。 7、环境风险 环境风险评价是对本项目建设期和运行期间发生的可预测突发性事件或事故 （一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施。 7.1 评价依据 按照《建设项目环境风险评价导则》（以下简称《导则》）的要求，项目风险识别范围主要包括生产设施风险识别和生产过程涉及的物质风险识别。生产设施主要包括生产工艺、贮运、公用工程设施及作业环境、环保工程、消防等系统。物质风险识别包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。 评价工作程序见下图： 图4-1 评价工作流程图 根据拟建项目的特点和《危险化学品目录》（2018）、《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2005]152号）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）等相关资料，对本项目有关的主要物料的毒性及其风险危害特性进行识别。 根据识别，本项目原辅材料包括乳液、成膜助剂等，项目乳液、成膜助剂最大贮存量为20.05t，根据风险调查需要分析计算的危险物质，其临界量可按表B.2中推荐值选取，其主要风险因素为生产过程中产生的泄漏、火灾等。 重大危险源的识别依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）有关危险物质的定义和储存的临界量来判断。 （1）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种，该危险化学品的数量既为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。 （2）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则按式（1）计算，若满足式（1），则定为重大危险源； 式中：S——辨识指标； q1、q2、qn——每种危险化学品实际存在量，t。 Q1、Q2、Q3——与每种危险化学品相对应的临界量，t。 根据以上分析，辨识本单位危险化学品重大危险源见表4-16。 表4-16 危险物质临界量及实际存量 序号; 危险物质; 储存/使用量; 临界量; 该种危险物 质Q值. 物质名称; CAS号. 1; 乳液、成膜助剂; /; 20.05t/a; 100t; 0.2005. 2; 项目Q值∑; 0.2005. 根据表4-16数据计算得出Q=0.2005＜1，本项目所在地非环境敏感区，本项目危险物质的最大存放量不构成重大危险源。 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），建设项目环境风险评价工作级别按表4-17和4-18进行划分。 表4-17 评价工作级别 环境风险潜势; Ⅳ、 Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明. 表4-18 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险. 根据导则附录C中计算物质的Q值为0.2005＜1，同时，附录C中规定“当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ”。 根据表4-17规定，本次评价只对环境风险进行简单分析。 7.2 环境敏感目标概况 本次评价范围500m内无环境敏感目标。 7.3 环境风险识别 A：物质风险识别 本项目主要原料包括：乳液、成膜助剂等，查询《重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）、《危险货物品名表》（GB12268-2012），以上原料不属于上述文件中设计的危险化学品和危险货物，生产、储存、生产过程中均不构成中大危险源。 B：风险识别结果 本项目环境风险识别见表4-19。 表4-19 建设项目环境风险识别表 事故 起因; 环境风险描述; 涉及化学品 （污染物）; 可能造成的后果; 产生设施或工序. 化学品泄露; 泄漏化学品通过雨水等进入水体; 化学品原料; 造成水质恶化，影响水 生环境。; 化学品原料车间. 火灾; 燃烧烟尘及污染物污染周围大气环境; 化学品原料; 对周围大气环境造成 短时污染; 生产车间. 泄漏化学品通过雨水等进入附近水体; 造成水质恶化，影响 水生环境。; 生产车间. 事故 排放; 废气事故排放; 粉尘、TVOC等; 对周围大气环境 造成影响; 废气排放口. 7.4 环境风险分析 根据上文可知，本项目环境风险潜势为I，根据《建设项目环境风险评价技术导》（HJ/T169-2018）中的规定，该项目的环境风险评价等级确定为简单分析。 化学品泄露事故主要表现为蒸发进入进入环境空气，将会对下风向环境空气质量造成一定影响；火灾事故主要表现为燃烧废气、消防废水对环境的影响以及部分化学品随废气进入环境空气，将会对下风向环境空气质量造成一定影响；同时部分化学品随着消防废水进入土壤，会对土壤乃至地下水造成一定的影响。 7.5 环境风险防范措施 ①贮存过程风险防范措施 本项目原材料所用的均为供应商的原包装，原辅材料储存方式合理。贮存过程事故风险主要是因原料包装桶侧翻、破损泄露而造成的火灾、气体释放和水质污染等事故，是安全生产的重要方面。 A：在生产车间配备足量的泡沫、干粉等灭火器，由于各种化学品等引起的火灾不能利用消防水进行灭火，只能用泡沫、干粉等来灭火，配备消防沙箱。 B：管理人员必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时，必须配合有关的个人防护用品。 C：贮存的化学品必须设有明显的标志，并按国家规定的标准控制不同单位面积的最大贮存限量。 ②生产过程风险防范措施 A：火灾风险以及事故性泄漏常与装置设备故障相关联。企业在该项目生产和安全管理中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。 B：公司应组织员工认真学习贯彻国家相关规范，并将国家要求和安全技术规范转化为各自岗位的安全操作规程，并悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作，降低事故概率。 C：必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常运转。 ③废气处理设施事故防范措施 建设单位应认真做好设备的保养，定期维护、保修工作，使处理设施达到预 期效果。为确保不发生事故性废气排放，建议建设单位采取一定的事故性防范保护措施：各生产环节严格执行生产管理的有关规定，加强设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置机器事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果。现场作业人员定时记录废气处理状况，如对废气处理设施的抽风机等设备进行点检工作，并派专人巡视，遇不良工作状况立即停止车间相关作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排，并及时呈报单位主管。待检修完毕再通知生产车间相关工序。 表4-20 主要事故风险源及防范重点 部位; 关键 部位; 主要 风险内容; 应急措施; 应急设施. 车间; 各化学原料包装桶和包装袋; 泄露; 破损原料桶或包装袋装入其他贮桶和贮袋，对泄漏的容积进行回收和清理。根据事故大小，启动全场应急救援方案。; 备用贮桶和贮袋，个人防护面具，消防设施。. 废气排放口; 废气超标 排放或设 备故障; 通知生产车间立即对相应生产单元采用停 产或限产的方法降低废气排放，避免外排废气中的有机废气等污染继续产生，并对设备进行检修。根据事故大小，启动全场应急救援方案。; 备用大风机，个人防护面具，检修工具，消防设施。. 由于本项目不构成重大风险源，通过采取相应的风险防范措施，可将项目的风险水平降到较低的水平。因此本项目的环境风险水平可在接受范围内。一旦事故发生，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。 7.6 分析结论 综上所述，本项目环境风险主要来自于设备故障或操作失误等因素造成的化学品泄漏、火灾事故。本项目化学品发生泄漏事故时，挥发的VOCs不会对周围人群生命和健康造成严重伤害，但是会对所在区域空气质量的造成一定影响。 建设单位须进一步加强风险管理，严格风险管理机制，落实本评价提出的环境风险防范措施和应急措施，并应经常或定期开展应急救援培训和演练，一旦发生事故，能够及时启动应急预案，将风险事故的影响降到较低水平。在此基础上，本项目环境风险可接受。 表4-21 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 呼图壁县腾祥塑业有限公司新增防水涂料和水不漏制品生产项目. 建设地点; 新疆维吾尔自治区; 昌吉州; 呼图壁县; 工业园. 地理坐标; 经度; 86°34'19.44"; 纬度; 44°16'49.39". 主要危险物质及分布; 主要危险物质：乳液、成膜助剂、乙二醇等 分布：生产车间内. 环境影响途径及危害后果; 一旦泄露化学品或危险废物进入水体，将会给附近土壤和水体带来一定 污染，短时间难以得到修复；废气处理设施事故排放则污染周围空气环境。. 风险防范措施要求; 加强管理和设备的维护，并设立完善的预防措施和预警系统，并配备必要的救护设备设施，制定严格的安全操作规程和维修维护措施，环境风险一旦发生，按照制定的发生事故时的应急预案进行。. 填表说明; 本项目主要是涉及到的危险物质贮存量小，生产工艺较成熟，危险性较低，环境敏感度较低。并且项目风险潜势为 I，可开展简单分析。. 因此，本项目严格采取上述措施以后，运营期间发生环境风险概率较小，所以本项目的事故风险水平是可以接受的。 8、环境管理与监测计划 8.1环境管理 （1）建立健全环保管理机构，可建立以厂长为组长的环保领导小组，并建立管理网络，具体负责项目的环保、安全生产管理工作； （2）制定环境管理和生产制度章程； （3）负责开展日常的环境监测工作，统计整理有关环境监测资料，编制环境监测报表，按月整理成册，存档保存，并上报地方环保部门，若发现问题，及时采取措施，防止发生环境污染； （4）检查监督项目环保措施的运行、维修等管理情况； （5）提高职工的环保意识，定期对员工进行技术培训，不断提高员工的环保管理水平； （6）在项目区进行绿化工作，加强绿化的日常管理，保证一定的成活率，有利于改善环境、净化空气； （7）在废气、污水、噪声、固废等排放处设规范化设计。 8.2 环境治理措施 （1）本项目投料工序和搅拌工序产生的粉尘通过布袋除尘器处理后经过一根15m高排气筒（DA001）排放； （2）本项目搅拌工序产生的有机废气经UV光氧一体机（依托原有）+二级活性炭吸附（新建）处理后由一根15m高排气筒（DA002）高空排放。 8.3环境监测计划 根据有关监测技术规范，结合本项目的污染源及污染物排放特点，监测制度按国家有关规定执行；监测工作按《污染源监测技术规范》进行。 环境监测机构及职责 环境监测机构应是国家明文规定的有资质监测机构，按就近、就便的原则。对本项目环境监测机构的职责主要有： ①测试、收集环境状况基本资料； ②对环保设施运行状况进行监测； ③整理、统计分析监测结果，上报环保局，归档管理。 （2）监测计划 新建项目的监测计划应包括两部分：一为竣工验收监测，二为营运期的常规监测计划。 竣工验收监测：建设单位应进行自主验收，经验收合格后方可正式运行。 营运期的常规监测主要是对建设项目污染源的监测和环境质量监测。结合本项目特点，环境质量监测主要为项目区大气、水、声环境的质量状况。 表 4-22 污染源监测工作内容一览表 类型; 监测点 位置; 监测因子; 建议监测频率; 标准. 废气; 排气筒（DA001）; 粉尘; 1次/年; 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019)表2大气污染物特别排放限值. 排气筒（DA002）; NMHC; 1次/年. 厂界; 粉尘; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应无组织排放监控浓度限值. NMHC; 1次/年; 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）附录B中表B.1的特别排放限值要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019） 附录A表A.1中特别排放限值. 废水; 污水 排放口; Ph、COD、BOD5、 SS、NH3-N; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准. 噪声; 厂界; 等效连续 A 声级; 1次/年; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 9、排污许可和环境管理台账 9.1 排污许可证 本项目应根据《排污许可证申请与核发技术规范》相关要求，建设单位应提高对环境保护工作的认识，加强环保意识教育，建立健全环境保护管理制度体系，并指定专职人员负责厂区日常的环保工作。 9.2 排污口规范化管理 本项目应按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）规定的图形，在各气、水、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。 列入总量控制污染物的排污口为管理的重点，排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。排污口位置必须合理确定，按环监[1996]470 号文件要求进行规范化管理。 污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目位置处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。 重点排污单位的污染物排放口或固体废物贮存处置场地以设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口或固体废物贮存处置场地可以根据情况设置立式或平面固定式标志牌。一般污染物排放口或固体废物贮存堆放场地设置提示性环境保护图形标志牌。 9.3 环境管理台账记录要求 （1）一般原则 排污单位应建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责。 环境管理台账分为电子台账和纸质台账两种形式。 排污单位可在满足本标准要求的基础上根据实际情况自行制定记录格式，或参照资料性附录C样表格式，其中记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求。 （2）记录内容 包括污染治理设施运行管理信息和监测记录信息，参照资料性附录 C。污染治理设施、排放口编码应与排污许可证副本中载明的编码一致。 ①污染治理设施运行管理信息 排污单位应记录废气及废水治理设施、固体废物产生及处理处置运行管理信息。 - 废气治理设施：应按照废气治理设施类别分别记录设施的实际运行相关 参数和维护记录，包括设施名称、编码、运行参数、运行状态等。 - 废水处理设施：包括设施名称、编码、主要参数、废水产生情况、废水排放情况、药剂名称及使用量、投加时间、运行状态等。 - 固体废物产生及处理处置：记录固体废物名称、类别、产生及预处理情况、综合利用量、处理处置量等。 - 异常情况说明包括：事件原因、是否报告、应对措施等。 - ②监测记录信息 - 排污单位应建立污染治理设施运行管理监测记录，记录、台账的形式和质量控制参照HJ/T 373、HJ 819等相关要求执行。 - 监测记录包括有组织废气污染物监测、无组织废气污染物监测、废水污染物监测。监测记录信息应包括采样时间、监测时间、监测结果、监测期间工况、若有超标记录超标原因。有监测报告的可只记录监测期间工况及超标排放的超标原因。 - （3）记录频次 - ①污染治理设施运行管理信息 - a）正常情况：污染治理设施运行状况，按照污染治理设施管理单位班制记录，每班记录1次。 - b）异常情况：按照异常情况期记录，1 次/异常情况期。 - ②监测记录信息 - 监测数据的记录频次与本标准规定的废气、废水监测频次一致。 - （4）记录存储及保存 - ①纸质存储 - 应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查。 - ②电子化存储 - 应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理。 - 10、环保投资情况 本项目总投资1000万元，环保投资合计为40万元，占项目总投资的4.0%，环保投资情况见表4-23。 表4-23 项目环保投资一览表 项 目; 内 容; 投资金额(万元). 废气治理; 中间料仓及搅拌罐进料口粉尘; 布袋除尘器+15m高排气筒; 16. 搅拌有机废气; UV光氧一体机（依托原有）+ 二级活性炭吸附（新建）+15m高排气筒; 4. 食堂油烟; 油烟净化器; 依托原有. 废水治理; 污水管网; 2. 噪声治理; 选用低噪声设备， 采取减震、密闭、隔声、消声等措施; 5. 固体废物治理; 生活垃圾收集箱，包装废弃物外售废品回收单位，废UV灯管和废活性炭经收集后暂存危废暂存间; 依托原有. 其他; 地面硬化防渗; 4. 施工期环境管理费; 3. 竣工环境保护验收费; 4. 合计; /; 40. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒 DA001 | 粉尘 | 布袋除尘器+15m高排气筒（DA001） | 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019)表2大气污染物特别排放限值 |
|  | 排气筒 DA002 | 有机废气 | UV光氧一体机+二级活性炭吸附+15m高排气筒（DA002） |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 食堂安装油烟净化器 | 达标排放 |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 生产工序均在封闭式车间内进行，出入口均安装有防尘门帘，并且车间内部定期进行雾化除尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | VOCs | 加强管理 | 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）附录B中表B.1的特别排放限值要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019） 附录A表A.1中特别排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | Ph、COD、BOD5、SS、NH3-N | 排入园区污水管网，最终进入污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准 |
| 声环境 | 厂区 | 等效 A 声级 | 选用低噪声设备，采取减震、密闭、隔声、消声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾集中收集后由园区环卫部门统一清运；除尘设施收集粉尘回用于生产；原辅材料包装固废外售回收单位；废UV灯管和废活性炭经收集后暂存危废暂存间，定期交由有资质的危险废物处理单位处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 地面硬化防渗，绿化 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①贮存过程风险防范措施 本项目原材料所用的均为供应商的原包装，原辅材料储存方式合理。贮存过程事故风险主要是因原料包装桶侧翻、破损泄露而造成的火灾、气体释放和水质污染等事故，是安全生产的重要方面。 A：在生产车间配备足量的泡沫、干粉等灭火器，由于各种化学品等引起的火灾不能利用消防水进行灭火，只能用泡沫、干粉等来灭火，配备消防沙箱。 B：管理人员必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时，必须配合有关的个人防护用品。 C：贮存的化学品必须设有明显的标志，并按国家规定的标准控制不同单位面积的最大贮存限量。 ②生产过程风险防范措施 A：火灾风险以及事故性泄漏常与装置设备故障相关联。企业在该项目生产和安全管理中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。 B：公司应组织员工认真学习贯彻国家相关规范，并将国家要求和安全技术规范转化为各自岗位的安全操作规程，并悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作，降低事故概率。 C：必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常运转。 ③废气处理设施事故防范措施 建设单位应认真做好设备的保养，定期维护、保修工作，使处理设施达到预 期效果。为确保不发生事故性废气排放，建议建设单位采取一定的事故性防范保护措施：各生产环节严格执行生产管理的有关规定，加强设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置机器事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果。现场作业人员定时记录废气处理状况，如对废气处理设施的抽风机等设备进行点检工作，并派专人巡视，遇不良工作状况立即停止车间相关作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排，并及时呈报单位主管。待检修完毕再通知生产车间相关工序。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

# 六、结论

本项目所产生的废气、废水、噪声、固体废物等，在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”，并在营运期内持之以恒加强环境管理的前提下，从环境保护角度，本项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘 | 0.106t/a | 0.106t/a | / | 0.063t/a | / | 0.169t/a | 0.063t/a |
|  | VOCS | 0.035t/a | 0.035t/a | / | 0.108t/a | / | 0.143t/a | 0.108t/a |
| 废水 | 化学需氧量 | 0.143t/a | 0.143t/a | / | 0.092t/a | / | 0.235t/a | 0.092t/a |
|  | 氨氮 | 0.013t/a | 0.013t/a | / | 0.009t/a | / | 0.022t/a | 0.009t/a |
| 一般工业固体废物 | 废包装 | 2.5t/a | 2.5t/a | / | 2t/a | / | 4.5t/a | 2t/a |
| 废险废物 | 废UV灯管 | 0.03t/a | 0.03t/a | / | 0.02t/a | / | 0.05t/a | 0.02t/a |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | / | 0.08t/a | / | 0.08t/a | 0.08t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①