# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：新疆久麦尔食品有限责任公司新建面筋及面食生产线建设项目

建设单位（盖章）：新疆久麦尔食品有限责任公司

编制日期：               2022年7月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	1

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	12

四、主要环境影响和保护措施	15

五、环境保护措施监督检查清单	31

六、结论	32

附表	33

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新疆久麦尔食品有限责任公司新建面筋及面食生产线建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 高久帅 | 联系方式 | 13079967222 |
| 建设地点 | 昌吉市大西梁镇闽昌工业园万豪建材有限公司院内 |  |  |
| 地理坐标 | （东经87度12分22.568秒，北纬44度2分13.644秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1391淀粉及淀粉制品的制造、C1432速冻食品制造 | 建设项目 行业类别 | 十、农副食品加工业20、其他农副食品加工；十一、食品制造业14；21方便食品制造 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | - | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | - |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 14 |
| 环保投资占比（%） | 14 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 闽昌工业园已撤园，故无相关规划 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1产业政策符合性分析 本项目属于其他农副食品加工和方便食品制造，对比《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目原料、生产工艺、设备、产品均不属于限制类和淘汰类，属于允许类，符合国家产业政策要求。本项目情况与产业政策一致性分析见下表。 表1-1 项目与产业政策一致性分析 类别; 内 容; 本项目情况; 相符性. 鼓励类; /; 本项目属于农副食品加工业，本项目原料、生产工艺、设备、产品均不属于限制类和淘汰类，属于允许类项目。; 不属于. 限制类; /; 不属于. 淘汰类 （落后生产工艺装备）; /; 不属于. 淘汰类（落后产品）; /; 不属于. 2三线一单符合性分析 据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》，主要目标：到2025年，全州生态环境质量总体改善，环境风险得到有效管控。建立较为完善的生态环境分区管控体系与数据信息应用机制和共享系统，生态环境治理体系和治理能力现代化取得显著进展。 ——生态保护红线。按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，生态空间得到优化和保护，生态保护红线得到严格管控。生态功能保持稳定，生物多样性水平稳步提升，生态空间保护体系基本建立。 本项目位于昌吉市大西梁镇闽昌工业园万豪建材有限公司院内，不在昌吉州生态保护红线范围内。与基本红线和行业条件的有关规定没有冲突，满足生态红线区域保护规划要求。 ——环境质量底线。全州环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善；全州河流、湖库及城镇集中式饮用水水源地水质稳中向好。地下水质量考核点位水质级别保持稳定，地下水污染风险得到有效控制，地下水超采得到严格控制；全州土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。 项目拟采取有效的环保措施，污染物可做到达标排放和合理处置。不会改变区域环境功能，符合环境质量底线要求。 ——资源利用上线。强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到自治区、自治州下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动昌吉市国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。 本项目为农副食品加工业及食品制造业，生产过程中会消耗一定的水、电等资源，项目资源消耗量占区域资源总量比例较小，符合资源利用上限要求。项目不占用耕地，用地性质为工业用地，项目符合资源利用上线相关要求。 ——生态环境准入清单。 对照昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单，本项目位于昌吉市重点管控单元昌吉市闽昌工业聚集区（ZH65230120004），其符合性分析如下表所示。本项目在管控单元分布图中的位置详见附图1-2。 表1-2 本项目所涉环境管控单元生态环境准入清单符合性分析 管控要求; 重点管控单元（ZH65230120004）; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求（表2-3 A6.1、表3.4-2 B1）。 2、入园企业需符合园区产业发展定位，产业发展以农副产品精深加工、食品加工、商贸物流产业为主导。 3、以水定产，严格限制发展高耗水、环境影响较大的行业。; 本项目为面筋及面点生产项目，属于产业结构调整目录中的允许类项目，是食品加工行业。; 符合. 污染物排放管控; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求（表2-3 A6.2、表3.4-2 B2）。 2、新（改、扩）建项目应执行最严格的大气污染物排放标准。 3、PM2.5年均浓度不达标城市，禁止新（改、扩）建未落实SO2、NOx、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）等四项大气污染物总量指标昌吉州区域内倍量替代的项目。 4、严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目依托新疆天池能源有限公司的蒸汽热源，不涉及VOCs排放，生产废水经污水处理设备处理后，进入昌吉市第二污水处理厂。; 符合. 环境风险防控; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求（表2-3 A6.3、表3.4-2 B3）。 2、严格落实错峰生产方案和重污染天气应急响应措施。 3、生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。; 本项目为农副食品加工业—其他农副食品加工及食品制造业—方便食品制造企业，不涉及以上风险管控要求。; 符合. 资源利用效率; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求（表2-3A6.4、表3.4-2 B4）。 2、提高工业用水重复利用率。 3、逐步减少煤炭消耗。 4、提高工业固废处置率。; 本项目用水依托市政供水，依托热源，生活废水仅为员工冲厕用水，排入昌吉市第二污水处理厂；生产废水排入污水处理设备处理后，进入昌吉市第二污水处理厂。; 符合. 3选址符合性分析 本项目位于昌吉市大西梁镇闽昌工业园万豪建材有限公司院内，用地性质为工业用地，项目区地势平坦，所处位置交通、供电、供水等基础设施齐全，所在区域周围无自然保护区、风景名胜区、文物古迹、居民区、农田等环境敏感点。项目营运期产生的废气、废水、噪声、固废等在采取评价提出的相应污染防治措施后，均可得到有效的治理或综合利用，实现达标排放，根据现场调查，项目卫生防护距离范围内无敏感点，项目运营过程中产生的废气对周围环境敏感点影响很小。 因此，本项目在严格落实评价提出的污染防治措施的前提下，从环保角度分析，项目选址是可行的。 表1-3 与项目与《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）选址相符性分析 规范中的选址要求; 项目情况; 符合性. 要选择交通方便的地区，厂区不应设在受污染河流下游，不应选择对食品有显著污染的区域。; 厂区周边交通便利，不在受污染河流下游，周围均为食品企业，没有对食品有明显污染区域; 符合. 厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的环境。; 项目厂区周围无有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源；项目周围企业的运行不会对本项目产品品质产生影响; 符合. 厂区不宜选择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施。; 厂区不属于易发生洪涝灾害的地区; 符合. 厂区不宜选择有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。; 厂区周围无昆虫大量滋生的潜在场所; 符合. 综上所述，本项目选址不在生态保护红线范围内；项目评价范围内无环境敏感点，用地性质符合建设要求，项目周边环境符合行业规范要求，无相关环境制约因素，因此项目选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1建设地点及周边环境概况 本项目位于昌吉市大西梁镇闽昌工业园万豪建材有限公司院内，项目中心地理坐标87°12′22.568″E，44°2′13.644″N。项目周围均为万豪建材有限公司生产办公区。厂址评价范围内无国家及自治区级风景名胜区、历史遗迹等保护区，无特殊的自然景观，无居民区、医院、学校等敏感目标。项目区地理位置详见附图2-1，周边环境关系图详见附图2-2。 2建设内容及建设规模 经现场勘查，本项目租赁现有标准厂房（租赁协议见附件3），面积1000m2，新建2条面筋生产线、1条杂粮包、1条麦香馒头、1条荷叶饼生产线，以及相关附属设施。 本项目的组成见表2-1。 表2-1 工程组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程规模与内容; 备注. 主体工程; 生产线区域; 面积225m2，共设置2条面筋生产线、1条杂粮包、1条麦香馒头、1条荷叶饼生产线; 新建. 原料库; 位于车间北侧，面积为125m2，主要用于原料的储存. 冷道; 2条，位于面筋生产线南侧，规格为20m×5m×1.4m. 成品库; 2间，位于车间东侧，面积为340m2。. 公用工程; 供水; 大西梁镇市政供水管网。; 依托. 排水; 生产废水经过车间的污水处理设备处理后与生活如厕废水排入市政污水管网。; 新建. 供电; 国家电网供电; 依托. 蒸汽; 生产用蒸汽来自新疆天池能源有限公司. 环保工程; 废水处理设施; 生产废水经过厂房内的污水处理设备处理后与生活如厕废水排入市政污水管网，最终进入昌吉市第二污水处理厂; 新建. 噪声治理设施; 选用低噪声设备，采用基础减振、隔声等措施。; 新建. 新建. 固废; 设置一般固废储存间，面积不小于10m2，废包装材料收集后定期外售，不合格产品交由环卫部门处置; 新建. 3生产规模及产品方案 表2-2 本项目产品方案一览表 产品名称; 年产量（t/a）; 规格; 标准. 杂粮包; 40; 100个/箱，75g/个; GB/T 21118-2007. 荷叶饼; 40; 100个/箱，75g/个; GB/T 21118-2007. 麦香馒头; 40; 100个/箱，75g/个; GB/T 21118-2007. 面筋; 240; 袋装，25kg/袋; GB 2711-2014. 4主要设备 本项目使用的主要设备见表2-3。 表2-3 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号及规格; 数量（台/件）; 产地. 1; 全自动和面机; LZQY-450; 2; 国产. 2; 成型机; LZYZ-I; 2; 国产. 3; 荷叶饼机; LZHY-2000; 1; 国产. 4; 主机; LS-1000; 2; 山东. 5; 切台; LZSM-II; 2; 国产. 6; 摆盘机; LZBP-I; 1; /. 7; 杂粮包机; LZZL-III; 1; 国产. 8; 杂粮包包装机; 320; 1; /. 9; 荷叶饼包装机; 600三伺服; 1; 通许. 5原辅材料及能源消耗情况 根据建设单位提供的材料配比，本项目主要原辅材料及能源消耗见下表2-4。 表2-4 项目主要原辅材料 名称; 消耗量（t/a）; 来源; 备注. 谷朊粉; 104; 外购; 面筋生产线. 小麦面粉; 9.13; 外购. 水; 125; 外购. 盐; 2.1; 外购. 小麦面粉; 25.4; 外购; 麦香馒头. 水; 13.14; 外购. 泡打粉; 0.2; 外购. 发酵粉; 0.18; 外购. 速冻乳化油; 1.08; 外购. 小麦面粉; 24.7; 外购; 荷叶饼. 水; 14.6; 外购. 泡打粉; 0.2; 外购. 发酵粉; 0.3; 外购. 小麦面粉; 23.6; 外购; 杂粮包. 水; 14.1; 外购. 泡打粉; 0.19; 外购. 发酵粉; 0.17; 外购. 玉米面; 1.94; 外购. 物料平衡表如下： 表2-5 物料平衡表 投入; 产出. 名称; 数量（t/a）; 名称; 数量（t/a）; 备注. 面粉; 82.828; 杂粮包; 40; 产品. 新鲜水（工艺用水）; 167.04; 荷叶饼; 40. 谷朊粉; 104; 麦香馒头; 40. 其他; 6.16; 面筋; 240. 粉尘; 0.028; 废气. 合计; 360.028; 合计; 360.028; /. 6劳动定员和工作制度 本项目劳动全员为8人，每个月生产面筋15天（120天/a），生产麦香馒头、荷叶饼、杂粮包各5天（40天/a），每天生产8小时，年生产时间共计为240天。工作人员不在厂区内食宿。 7公用工程 （1）给水 ## 本项目用水主要为蒸煮用水、过凉用水、和面用水、生活用水及冲洗用水。 - ①蒸煮用水：蒸煮锅用水每2天更换一次，两个煮锅，一个规格为长×宽×高（15m×1.5m×1.4m），蒸煮锅水容量为9.5m3；另一个规格为长×宽×高（8m×1.5m×1.4m），蒸煮锅水容量为5m3，2个煮锅用水量为14.5m3/d（870m3/a），每天蒸汽通入量约为7.25m3/d。 - ②面筋冷却用水：1个降温池规格为长×宽×高（8m×1.5m×1.4m），每个降温池水容量为5m3，另一个降温池规格为长×宽×高（4m×1.5m×1.4m），降温池水容量为2.5m3，2个降温池水容量为7.5t，每个降温池均配有1个水龙头，一天换2次水，每次换10%，则过凉水用量为8.3m3/d（498m3/a）。 - ③和面用水：根据企业提供信息，和面用水量为167.04t/a（0.696t/d），进入产品。 - ④生活用水：本项目不在厂区内设置办公住宿，本项目劳动定员8人，采用1班制生产，年生产天数240天。职工日常主要为如厕用水，用水量以平均每人30L/d计，则生活用水量为0.24t/d。 ⑤设备清洗用水：根据企业提供数据，设备在当日生产结束后清洗一次，清洗水用量为1t，设备清洗水用量为1t/a（240t/a）。 - ⑥地面清洗用水：本项目为食品制造项目，对车间内卫生要求较严，根据公司要求，每天生产结束后，需用拖把对车间地面进行拖洗，车间需要清洗面积约为300m2。根据同行业实际运行情况，车间地面拖洗用水定额为1.0L/(m2·d)，故本项目地面拖洗用水量为0.3t/d（72t/a）。 - （2）排水 - ①工艺废水：工艺废水主要为面筋生产线产生的蒸煮废水及过凉废水，此工序过程中用水量为22.8m3/d（2736m3/a），废水产生量按照用水量的80%计算，则项目污水产生量为18.24t/d（2188.8t/a），根据类比，废水中主要污染物产生浓度为COD 1300mg/L、SS 400mg/L、NH3-N 10mg/L、BOD5 600mg/L、TP 5mg/L、TN 20mg/L，废水经过厂区内的污水处理设备处理后排至昌吉市第二污水处理厂处理。 - ②生活污水：本项目不在厂区内设置办公住宿，本项目劳动定员8人，采用1班制生产，年生产天数240天。职工日常主要为如厕用水，用水量以平均每人30L/d计，则生活用水量为0.24t/d，废水产生量按照用水量的80%计算，则项目生活污水产生量为0.192t/d（46.08t/a），废水中各污染物浓度分别为COD 460mg/L、NH3-N 52.2mg/L、TP 5.12mg/L、TN 71.2mg/L，生活污水直排至区域污水管网，最终进入昌吉第二污水处理厂。 - ③清洗用水：主要包括设备清洗废水及地面清洗废水，使用量为1.3t/a（312t/a），产污系数按0.8计，设备清洗废水产生量为1.04t/d（249.6t/a）。根据类比同类的食品加工项目，主要污染物浓度为COD1000mg/L、SS400mg/L、NH3-N 10mg/L、BOD5 600mg/L、TP 5mg/L、TN 20mg/L，废水经过厂区内的污水处理设备处理后排至昌吉市第二污水处理厂处理。 - 项目供排水情况见表2-6，水平衡见图2-3。 表2-6 项目用水量估算表 单位:m3/d 序号; 用水环节; 用水量; 损耗量; 废水产生量. 1; 生活用水; 0.24; （新水）; 0.048; 0.192. 2; 蒸煮用水; 14.5; 2.9; 11.6. 3; 过凉用水; 8.3; 1.66; 6.64. 4; 设备和车间清洗用水; 1.3; 0.26; 1.04. 5; 原料带入; 0.696; -; -. 合计; 25.04; 4.868; 19.472. 图2-3 水平衡示意图（单位：m3/d） （3）供电 ## 项目年用电量约为4万度，由市政供电线路供给。 （4）贮运 本次项目原料为袋装，储存在车间东侧的原料库（125m3），成品存放于车间成品库（340m3）中进行临时储存。保鲜方式选用风冷保鲜，冷藏温度-18℃，用于产品的存储。使用的制冷剂为R404A，又称 SUVA HP62。 其化学成分：五氟乙烷/三氟乙烷/四氟乙烷混合物； 分子式：CHF2CF3/CF3CH2F/CH3CF3； 沸点：在101.3KPa 的压力下，-46.1℃； 临界温度：72.4℃； 临界压力：3688.7KPa； 液体密度（25℃）：1.045g/cm3； 破坏臭氧潜能值：0；全球变暖系数值：3850。 由于R404A 属于HFC型非共沸环保制冷剂（完全不含破坏臭氧层的 CFC、HCFC），得到世界绝大多数国家的认可并推荐的主流低温环保制冷剂，广泛用于冷冻设备上的初装和维修过程中的再添加。符合美国环保组织 EPA、SNAP和UL的标准，符合美国采暖、制冷空调工程协会的A1安全等级类别（这是对人体无害的最高级别）。年用量约为10kg。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（ HJ 169-2018）附录以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）可知，制冷剂R404A不属于规定的有毒有害和易燃易爆物质之列。 8项目总平面布置 本项目生产车间从西到东分为生产区、冷道、成品库，北侧分布有生产区、更衣室、卫生间、原料库、办公区、一般固废暂存间及包装区。生产车间功能分区明确，污水处理设备位于车间的西南角，项目区布局可满足食品卫生生产的要求。 项目平面布局与《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）相符性见表2-7。 表2-7 《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）相符性分析 序号; 规范要求; 项目情况; 相符性. 1; 产品应根据本厂特点制订整体规划。; 本项目已根据产品特点制定了整体规划。; 相符. 2; 厂房和车间设计应根据生产工艺合理布局，预防和降低产品受污染的风险，厂房和车间的内部设计和布局应满足食品卫生操作要求，避免食品生产中发生交叉污染。; 厂房和车间的内部设计和布局合理，原料、成品等分开存放，不会发生交叉污染。; 相符. 3; 厂房和车间应根据产品特点、生产工艺、生产特性以及生产过程对清洁程度的要求合理划分作业区，并采取有效分离或分割。; 本项目原料库、生产区等相关隔离，防止了相互干扰。; 相符. 4; 要合理布局，宿舍、食堂、职工娱乐设施等生活区应与生产区保持适当距离或分隔; 项目布局合理，生产区、办公区开设置，保持适当距离并分隔布局。; 相符. 项目卫生设施与《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）规范要求相符性见表2-8。 表2-8 项目与《食品企业通用卫生规范》卫生设施要求相符性分析 序号; 规范要求; 项目情况; 相符性. 1; 生产场所或生产车间入口应设置更衣室，必要时特定的作业区入口处可按需要设置更衣室，更衣室保证工作服与个人服装及其他物品分开放置。生产车间入口及车间必要处，应按需设置换鞋; 项目生产车间入口设置有更衣室，工作服放置在墙壁衣钩上，另外有专门的衣柜，与个人服装分开放置。; 相符. 2; （穿鞋套）设施或工作靴消毒设施。如设置工作靴消毒设施，卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。应在清洁作业区入口设置洗手、干手或消毒设施；如有需要，应在作业区内适当位置加设洗手或消毒设施，与消毒设施配套的水龙头其开关应为非手动式。洗手设施的水龙头数量应与同班次食品加工人员数量向匹配，必要时设置冷热水混合器，洗手池应采用光滑、不透水、易清洁的材质制成，其设计及构造易于清洁消毒，应在临近洗手设施的显著位置标示简明易懂的洗手方法。; 生产车间入口设置有换鞋区。; 相符. 生产车间入口设置有洗手设施，水龙头开关为脚踏式。洗手设施的水龙头与同班次食品加工人员数量相匹配，洗手池采用不锈钢材质，带消毒池。; 相符. 本项目平面布局、卫生设施等均与《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）是相符合的。本项目功能分区明确，平面布置做到了合理布局，考虑了生产协作等因素，从环境角度而言，本项目总平面布置较为合理。总平面布置详见附图2-4。 - 9建设周期及投产时间 - 本项目建设周期为2022年8月初至9月，预计投产时间为2022年9月。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1施工期 本项目为新建项目，租用现有生产厂房进行生产活动，根据现场踏勘了解，施工期主要建设内容为生产设备安装、环保设施安装等，主要产生扬尘、固体废弃物、废水及噪声等污染物。项目施工期较短，且产生的影响随着施工的结束而消失，施工期工艺流程及排污节点见示意图2-5。 图2-5 施工期产污环节图 施工期主要污染因子为： （1）废气：施工期产生的废气主要为施工扬尘及车辆尾气。 （2）废水：施工期产生的废水主要为施工人员生活污水。 （3）噪声：施工期噪声主要为各类土建施工及设备安装产生的噪声。 （4）固废：施工期的固废主要为各种建筑垃圾和生活垃圾。 - 2运营期 2.1面筋生产工艺流程 图2-6 面筋生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 和面：将谷朊粉、食盐和饮用水按比例倒入和面机，面粉根据客户需求添加，加盖密闭，经过连续式揉制搅拌5-6min得到生面筋。投料时有粉尘和废包装材料产生，搅拌时有噪声产生，清洗设备时有废水产生。 醒面：生面筋团静置1h进行醒面，提高其强度。 分块：醒好面的生面筋团使用面筋分块机进行分块，分好块的生面筋块人工放置传送带上进行下一道工序。 成型：传送带上的生面筋块将又成型机使其成卷，成卷后的生面筋卷最后落至托盘上，倒进面筋煮锅。 煮熟：面筋煮锅中有传送带，面筋卷随着传送带往前走慢慢煮熟，在面筋煮锅中煮40min，本项目煮锅采用蒸汽蒸锅。此工序产生生产废水。 过凉：面筋卷煮熟后落至降温池，降温池水中有传送带，随着传送带缓慢往前走，面筋卷进行降温，此工序产生过凉废水。 切卷：过凉后面筋卷提升一下，然后进入切卷机中进行切卷，此工序产生噪声。 冷冻：面筋卷切卷后进入速冻冷库进行冷冻。 封口：冷冻后的面筋卷使用封口机进行封口，封口后的成品放至贮藏冷库，外售。 2.2面食生产工艺流程 工艺流程简述： 和面：外购面粉、水、发酵粉、泡打粉等原料按照一定比例投入到和面机内进行和面。 醒发、和面：和面后进行醒发，温度为 35-40℃，醒发时间为 30min； 之后再添加面粉进行和面； 成型：和面后采用连续压面机进行压面，压面后进入通过输送机输送，再经刀切方馒头成型机进行分割成型，然后将成型的面点均匀摆在蒸盘上，在进行二次醒发； 蒸制、速冻：醒发后送入蒸汽箱中进行蒸制，热源为新疆天池能源有限责任公司提供蒸汽，直接通入蒸汽箱，温度为100℃左右，时间为20min，出箱之后送入冷库进行速冻。 分装、包装、成品：由人工将外观不合格产品分理出来，然后根据订单的需要进行包装，即为成品。 图2-7 面食生产工艺流程及产污环节图 2.3产污环节 废气：和面投料过程中产生颗粒物。 废水：主要来自于面料煮熟废水、过凉废水、清洗废水及生活如厕废水。 噪声：主要为生产设备噪声。 固废：主要为废包装材料及不合格原料和产品。 本项目全厂主要污染物产生环节汇总见表2-9。 表2-9 本项目主要污染物产生环节一览表 类别; 产污点; 产生工序; 污染物; 污染因子. 废气; 生产车间; 和面工序; 投料粉尘; 颗粒物. 污水处理设备; 处理废水; 恶臭; H2S、NH3、臭气浓度. 废水; 生产车间; 面筋和面食生产; 工艺废水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN等. 设备、地面清洗; 清洗废水. 生活; 办公生活; 如厕污水; COD、BOD5、SS、NH3-N等. 噪声; 生产车间; 设备运行; 设备噪声; 等效连续A声级. 固废; 生产车间; 原料包装、检验; 一般固废; 废包装材料、外观不合格产品等. 生活垃圾; 办公生活; 生活垃圾; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租赁的厂房，目前厂房为空置状态，且为新建工程，不存在原有污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1环境空气质量现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。 本次区域环境空气质量现状数据来源于生态环境部环境监测总站空气质量实时发布网站发布的昌吉市监测点监测数据（本项目西南侧18km，新区政务中心监测站）。 2020年昌吉市环境空气现状如表3-1所示。 表3-1 2020年昌吉市环境空气质量现状 评价因子; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准限值μg/m3; 占标率%; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 33; 40; 82.5; 达标. PM10; 88; 70; 125.7; 超标. PM2.5; 53; 35; 151.4; 超标. CO; 日平均第95百分位数; 2500; 4000; 62.5; 达标. O3; 8小时最大平均第90百分位数日平均; 131; 160; 81.9; 达标. 从上表可以看出，项目所在区基本污染物年评价指标中，PM10和PM2.5的年平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）相应标准浓度限值，项目所在区域城市环境空气质量不达标，拟建项目所在评价区域为不达标区。 2水环境质量现状评价 本项目生产废水经预处理后排入污水处理厂集中处理，周边无与本项目有水力联系的地表水体，因此不对地表水体进行评价。 3声环境质量现状调查与评价 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》： 厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。 根据现场勘查，本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，可不对声环境质量现状进行调查。 ### 4土壤、地下水环境质量现状 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目属于其他农副食品加工和方便食品制造，原辅材料及产品不含有毒有害物质，建设场地硬化处理，不存在土壤、地下水环境污染途径，可不需开展地下水、土壤环境现状调查。 5生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。 本项目用地范围内无生态环境保护目标，因此不开展生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场勘查，项目区域无重点保护文物及珍稀动植物资源、水源地、自然保护区、居民区等敏感点。 1、大气环境：本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 2、声环境：本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境：本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境：本项目用地范围内不含有生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 大气污染物综合排放标准： 本项目投料过程中产生的无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准要求。 表3-2 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 排放形式; 标准; 排放速率; 限值. 颗粒物; 无组织; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 周界外浓度最高点，1.0mg/m3. 污水处理产生的恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1的相关标准。 表3-3 《恶臭污染物排放标准》 mg/m3 污染物; 排放形式; 标准; 厂界标准值. H2S; 无组织; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 0.06. NH3; 1.5. 臭气浓度; 20（无量纲）. - 水污染物排放标准：生活废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准；生产废水执行昌吉市第二污水处理厂收水要求。 表3-4 废水污染物排放限值要求 单位：mg/L 项目; COD; SS; NH3-N; BOD5; TN; TP. 污水综合排放标准; 500; 400; -; 300; -; -. 昌吉市第二污水处理厂收水标准; 500; 400; 45; 350; 70; 8. - （3）噪声排放标准：运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表3-5 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 项目; 昼间，Leq[dB(A)]; 夜间，Leq[dB(A)]. GB12348-2008中3类标准; 65; 55. （4）固体废弃物排放标准：固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据本项目的污染物排放情况，结合国家污染物排放总量控制。建议本项目不设置总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期仅需进行生产设备及污水处理设备等环保设备的安装，本项目仅对污水处理设备的建设、设备安装的施工期提出保护措施。施工期环境影响较小。结合项目特点，本环评提出以下施工期环保措施： 1 废气 施工扬尘主要包括少量土建工程施工过程中产生扬尘，设备装卸、运输过程中产生道路扬尘。施工机械废气各类燃油动力机械（如汽车、叉车等）设备运输、安装时排放的废气，其中主要含有HC、NOx、CO等。产生量小，为无组织间断排放，可通过大气环境自然扩散。 2 废水 施工人员生活污水依托项目区周围公共卫生设施排入市政管网，施工废水经沉淀后用于洒水降尘。 3 噪声 施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障和减振基础以减轻噪声对周围环境的影响；加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态；合理安排施工时间；车辆出入现场时应低速、禁鸣；建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工。 4 固废 废弃建筑材料、装修材料要定点堆放，及时清运，进行回收利用，不可回收的固废，运往建筑垃圾填埋场处理。 施工场区内设置生活垃圾收集箱，生活垃圾采取定点收集、即产即清的方法外运至生活垃圾垃圾转运站由环卫部门清理。 5 其他 在施工过程中涉及室外施工时，控制地表破坏程度，要严格按照施工规划尽可能少占地。严禁在大风和降雨天气下施工。合理布设施工场地，尽量缩短工期，并及时处理开挖弃土，施工结束后，及时进行清理、平整、绿化工作。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1废气 1.1废气污染源产生情况 本项目产生的大气污染物主要是和面过程中产生的粉尘及污水处理设备的恶臭。 - 和面工段粉尘 - 本项目和面工段采用人工倒料方式进入和面机，和面时需按照比例加面粉、自来水进行搅拌，且和面机为密闭，因此，只在人工加料时产生粉尘。根据类比《昌吉市创兴合食品加工厂小麦淀粉和面筋深加工项目》，和面工段粉尘产生系数为0.15kg/t物料，项目粉状原料用量为189.78t/a，则本项目粉尘的产生量为0.028t/a。建议操作工人在加料时要尽量减慢加料速度，降低物料落差，同时在加料后及时加盖，以减少加料过程中粉尘的产生。通过加强车间通风换气，粉尘无组织对周边大气环境影响不大。 - 污水处理设备的恶臭 项目采用地埋式一体化处理装置处理生产废水，污水处理设备位于地下，类比同类型污水处理装置，设施排放的恶臭浓度可低于10，可以达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新改扩建二级标准20无量纲标准要求。 1.2废气治理措施及达标可行性分析 - 无组织颗粒物主要是和面工序产生的，建议操作工人在加料时要尽量减慢加料速度，降低物料落差，同时在加料后及时加盖，以减少加料过程中粉尘的产生，同时采取车间内通风换气等措施，采取措施后产生的无组织污染物的浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放监控浓度限值，颗粒物1.0mg/m3。同时根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造业—方便食品、食品及饲料添加剂制造业》（HJ1030.3—2019）和《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工业—淀粉工业》（HJ860.2-2018）的要求，本项目无组织废气通过采取加盖、通风换气等措施，将污水处理设备设置于地下；采取以上措施后，能够满足技术规范的要求。 1.3监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》(HJ986—2018)和《排污单位自行监测技术指南—食品制造》（HJ1084-2020）等技术规范，并结合项目运营期间污染物排放特点，本项目废气污染物监测计划见表4-1。 表4-1 项目运营期废气污染物监测计划一览表 序号; 类型; 监测点位; 监测指标; 监测频率; 执行排放标准. 1; 无组织; 厂界; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织监控浓度值. 2; 臭气浓度、硫化氢、氨; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1. 2废水 2.1废水产生情况 ## 本项目用水主要为工艺废水、生活污水和清洗废水。 - （1）工艺废水：工艺废水主要为面筋生产线产生的蒸煮废水及过凉废水，此工序过程中用水量为22.8m3/d（2736m3/a），废水产生量按照用水量的80%计算，则项目污水产生量为18.24t/d（2188.8t/a），根据类比，废水中主要污染物产生浓度为COD 1300mg/L、SS 400mg/L、NH3-N 10mg/L、BOD5 600mg/L、TP 5mg/L、TN 20mg/L，废水经过厂区内的污水处理设备处理后排至昌吉市第二污水处理厂处理。 - （2）生活污水 - 本项目不在厂区内设置办公住宿，本项目劳动定员8人，采用1班制生产，年生产天数240天。职工日常主要为如厕用水，用水量以平均每人30L/d计，则生活用水量为0.24t/d，废水产生量按照用水量的80%计算，则项目生活污水产生量为0.192t/d（46.08t/a），废水中各污染物浓度分别为COD 460mg/L、NH3-N 52.2mg/L、TP 5.12mg/L、TN 71.2mg/L，生活污水直排至区域污水管网，最终进入昌吉第二污水处理厂。 - （3）清洗用水：主要包括设备清洗废水及地面清洗废水，使用量为1.3t/a（312t/a），产污系数按0.8计，设备清洗废水产生量为1.04t/d（249.6t/a）。根据类比同类的食品加工项目，主要污染物浓度为COD1000mg/L、SS400mg/L、NH3-N 10mg/L、BOD5 600mg/L、TP 5mg/L、TN 20mg/L，废水经过厂区内的污水处理设备处理后排至昌吉市第二污水处理厂处理。 本项目主要污染物产生及排放情况详见表4-2。 表4-2 主要污染物产生及排放情况一览表 废水种类; 废水量 （t/d）; 污染物浓度（mg/L）. COD; SS; NH3-N; TN; TP; BOD5. 工艺废水; 18.24; 1300; 400; 10; 20; 5; 600. 清洗废水; 1.04; 1000; 400; 10; 20; 5; 600. 混合后生产废水; 19.28; 1283; 400; 10; 20; 5; 600. 本项目生活污水直接排入区域污水管网，生产污水处理工艺采用“气浮池+厌氧好氧工艺处理（A/O）”来处理项目废水。采取以上处理工艺后，废水的排放情况见下表。 表4-3 本项目废水排放情况 浓度：mg/L 废水性质; COD; SS; NH3-N; TN; TP; BOD5. 气浮池; 进水水质; 1283; 400; 10; 20; 5; 600. 出水水质; 1154; 368; 7; 20; 5; 552. 去除率（%）; 10; 8; 30; -; -; 8. A/O厌氧好氧工艺法; 进水水质; 1154; 368; 7; 20; 5; 552. 出水水质; 346; 128; 2.24; 20; 5; 55.2. 去除率（%）; 70; 65; 68; -; -; 90. 污水处理设备总处理效率（%）; 73; 68; 78; -; -; 90.8. 污水处理设备出水水质; 346; 128; 2.24; 20; 5; 55.2. 昌吉市第二污水处理厂收水要求; 500; 400; 45; 70; 8; 350. 2.2污水处理工艺 废水 A/O 排入污水处理厂 气浮池 污泥定期抽走 图4-1 污水处理工艺流程图 2.3废水处理措施可行性分析 本项目废水排放去向为“间接排放”，依据《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业-淀粉工业》（HJ860.2-2018）表7淀粉工业排污单位废水治理可行技术，厂内综合污水处理设备的综合污水间接排放的，一般单位采用“预处理：除油、沉淀、过滤，二级处理：厌氧（UASB、EGSB、IC等）+好氧”为可行技术。 同时根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ 1030.3—2019）附录表A1，可行技术包括“缺氧/好氧活性污泥法（A/O法）”，本项目污水处理设备采用“预处理（气浮池）+厌氧+好氧处理”工艺，符合废水污染防治可行技术的要求。 由上表可知，项目废水经过厂区内污水处理设备后各污染物排放浓度分别为COD 346mg/L，SS 128mg/L，NH3-N 2.24mg/L、BOD5 55.2mg/L、TP 5mg/L、TN 20mg/L。能够满足昌吉市第二污水处理厂收水标准要求（COD 500mg/L、SS 400mg/L、NH3-N 45mg/L、BOD5 350mg/L、TP 8mg/L、TN 70mg/L）。 2.4废水去向可行性分析 本项目位于昌吉市大西渠镇，位于昌吉市第二污水处理厂的收水范围内，从污水水量、处理工艺、设计进出水水质三方面论述废水接管可行性。 ①污水水量处理可行性分析 昌吉市第二污水处理厂工程设计污水处理能力10万m3/d，目前污水处理厂已建成，且运行稳定，本项目建成后全厂废水排放总量为19.47m3/d，约占昌吉市第二污水处理处理能力的0.01%，昌吉市第二污水处理污水处理富余量较多，有能力接纳本项目产生的废水。 ②昌吉市第二污水处理厂处理主体工艺为“格栅+沉砂池+厌氧池+氧化沟+二沉池+高密沉淀池+深床滤池+紫外消毒渠+接触池”，本项目外排废水不会对污水处理厂正常运行造成冲击影响。 ③污水水质处理可行性分析 本项目废水经厂区内的污水处理设备处理后水质为COD 346mg/L，SS 128mg/L，NH3-N 2.24mg/L、BOD5 55.2mg/L、TP 5mg/L、TN 20mg/L。能够满足昌吉市第二污水处理厂收水水质要求：COD 500mg/L、SS 400mg/L、NH3-N 45mg/L、BOD5350mg/L、TP 8mg/L、TN 70mg/L，从水质上分析是可行的；昌吉市第二污水处理厂出水浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 综上，本项目污水水质、水量和工艺均满足昌吉市第二污水处理厂处理要求，废水经处理后可达标排放，本项目废水进入昌吉市第二污水处理厂是可行的。 2.5监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属排污许可简化管理项目，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》(HJ986—2018)和《排污单位自行监测技术指南—食品制造》（HJ1084-2020）表9中的要求，监测频次见表4-4。 表4-4 项目污染物监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次. 污水处理口废水总排口; pH值、COD、NH3-N、SS、BOD5、TP、TN; 1次/半年. 3噪声 3.1噪声源强 项目运营过程中产生的噪声主要为和面机、成型机、包装机等运行产生的噪声，预计源强约为65-75dB(A)。本项目主要噪声源的等效声级及治理情况见下表。 表 4-5 主要设备噪声源强一览表 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 强度dB(A); 持续时间; 治理措施; 治理后源强dB(A). 1; 和面机; 2; 70; 8h; 采取基础减震、厂房隔音等措施; 53. 2; 成型机; 2; 65; 48. 2; 包装机; 3; 68; 53. 3; 切台; 2; 75; 58. 3.2噪声环境影响分析 3.2.1预测模式 本次评价将采取降噪措施后的生产设备噪声进行叠加，然后向厂界四周做衰减计算。计算生产车间的设备合成值。 合成公式选择为： N Leq=10lg(Σ10Li/10) i=1 式中：Leq——等效声级，dB(A)； Li——等间隔时间t时读取的声级值，dB(A)； N——读取声级值的总个数。 评价根据最不利因素进行考虑：即所有高噪声设备同时运行。合成噪声对厂界的影响以噪声源在传播过程中的距离衰减因素为主，对于传播发散、空气吸收、阻挡物的反射因素的影响未做考虑，噪声在传播过程中随距离的衰减按下公式计算： LP=L合－20lgr 式中：LP——预测点的噪声值，dB(A)； L合——点声源合成噪声值，dB(A)； r——衰减距离（m）。 3.2.2预测结果与评价 本项目为租赁现有标准厂房，预测结果见下表。 表4-6 本项目各厂界噪声预测值 单位：dB(A) 序号; 噪声源; 设备噪声叠加及降噪后源强dB（A）; 防治措施; 与厂界外1m处预测点的距离（m）. 东; 南; 西; 北. 1; 和面机; 53; 距离衰减; 19.7; 43.4; 37.4; 26.9. 2; 成型机; 48; 14.7; 38.4; 32.4; 21.9. 3; 包装机; 53; 19.7; 43.4; 37.4; 26.9. 4; 切台; 58; 24.7; 48.4; 42.4; 31.9. 贡献值; 27.1; 50.7; 44.7; 34.3. 根据预测结果，经基础减震、厂房隔声以及距离衰减后，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A））要求。 3.3噪声污染控制措施 噪声污染主要从声源、传播途径和受体防护三个方面进行防治。尽可能选用低噪声设备、设备消声、设备隔振、设备减振等措施从声源上控制噪声。采用隔声、吸声等措施在传播途径上降噪。根据本项目的特点，其噪声防治措施如下： ①采用低噪声设备，从源强降低噪声源。 ②噪声较高的设备采用隔振垫，并加固安装设备以降低振动时产生的噪声。 ③要合理布局噪声源，门窗部位选用隔声性能良好的铝合金或双层门窗结构，再加上距离的衰减作用，使机械噪声得到有效的衰减。 ④采用“闹静分开”和“合理布局”的设计原则。在设备布局设计时，应将噪声大的设备设置靠近车间内侧，远离厂界，可增加噪声传播距离，把设备噪声影响限制在厂界范围内，降低噪声对外界的影响，确保厂界噪声符合标准要求。 3.4监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业（HJ986-2018）》与《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ1084-2020），本项目噪声监测计划见下表。项目噪声排放监测计划见下表： 表4-7 噪声监测计划一览表 监测计划; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界四周1m处; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4固体废物 项目固废主要为废包装材料、不合格原料和产品、污泥以及职工生活垃圾。 ①废包装材料 根据企业提供的资料，废包装材料产生量约为0.2t/a。经收集后全部外售处理。 ②职工生活垃圾 本项目劳动定员8人，按人均日产生垃圾量0.5kg计算，则生活垃圾产生量约为0.72t/a，主要成分为食品废物等，定期收集后由环卫部门处置。 ③污水处理产生的污泥 根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978—2018）9.4中的计算公式，本项目的实际排水量为2438.4m3/a，污泥的产生量约为0.415t/a（干泥量）；由设备运维定期清掏后委托环卫部门处理。 固体废物产排及处置情况见下表。 表4-8 项目固体废物产生及处置情况 固废名称; 固废属性; 来源; 固废代码; 产生量t/a; 储存方式; 处理方式. 废旧包装; 一般工业固体废物; 堆场/包装; 139-001-07; 0.2; 一般工业固废间内; 外售资源回收企业. 污水站污泥; 污水处理; 139-001-39; 0.415; 不暂存; 由环卫部门处置. 生活垃圾; 城市固体废物; 员工生活; /; 0.72; 垃圾桶; 委托环卫部门处理. 一般工业固废处置方式及储存要求： 根据本项目固废产生情况，主要是暂存废旧包装，环评要求：设置一间一般固废暂存间用于废旧包装暂存。一般固废暂存应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）设置，并专人负责固体废物的收集、贮存，同时配合地方要求进行集中处置；一般固废暂存间地面进行硬化，防止渗漏；为了便于管理，同时应按照GB15562.2中的要求，设置环境保护图形标志。 5地下水、土壤环境影响 （1）地下水/土壤污染途径 本项目属于农副食品加工和食品制造项目，根据项目污染物排放特点，项目营运期对地下水的主要影响途径为渗透污染。渗透污染是导致地下水污染的普遍和主要方式，主要产生可能性来自管网、污水处理设备防渗措施不到位、管理不到位。 （2）防控措施 为减轻或避免对地下水造成不利影响，评价根据地下水导则评价对项目建设提出相应的控制措施，企业需严格做好污水处理设备防渗措施，同时企业需定期对地下水水质监测，若发现污染物泄露时应采取应急响应终止污染泄露，同时对地下水进行修复，采取上述措施后非正常工况下的污染物泄露对地下水环境的污染可控。 1）源头控制措施 a.积极推行实施清洁生产，实现各类废物循环利用，减少污染物的排放量； b.根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、 漏的措施。正常运营过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应 加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换； c.对管道、设备、污水储存及处理构筑物采取控制措施，防止污染物的跑、 冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 d、严格固体废物管理，不接触外界降水，使其不产生淋滤液，严防污染物泄 漏到地下水中。 2）分区防控措施 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及新版分类管理名录，项目属于Ⅳ类地下水环境影响评价项目。根据其防渗分区原则，将拟建项目划分为一般防渗区和简单防渗区，划分区域如下： 一般防渗区：污水处理设施区。 防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照GB16889执行。 简单防渗区域：车间内上述区域外的区域，一般地面硬化。 土壤污染防治措施参照地下水防治措施执行。 综上所述，在采取上述防渗措施后，各防渗区域的渗透系数能达到《环境影响 评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求，本项目废水向土壤发生渗透的概率较小，对地下水及土壤不会造成明显影响。 6生态、电磁辐射环境影响分析 本项目不属于电磁辐射类项目，无需开展生态环境和电磁辐射环境影响分析相关评价。 7环境风险分析 环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设项目环境风险评价，主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质所造成的对人身安全与环境的影响和损害进行评估，提出防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境风险影响达到可接受水平。 7.1风险潜势及等级判定 依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）、《化学品分类和危险性公示通则》（GB13690-2009）和《危险货物品名表》（GB12268-2012）等国家标准中规定的危险物质分类原则，对本项目使用的原料及中间产品、产品中的危险物质进行分类、确认，并按规定的临界量对该公司重大危险源进行辨识。 本项目为食品生产企业，不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中危险物质，根据附录C，危险物质数量与临界值比值（Q）小于1时，该项目环境风险潜势为I级，开展简单分析。 表4-9 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 7.2风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《环境风险评价使用技术和方法》规定，风险评价首先要确定建设项目所用原辅材料的毒性、易燃易爆性等危险性级别。 项目生产和贮存过程中不涉及易燃易爆和剧毒危险化学品，产生污水经自建污水处理设备集中处置，不会污染周边的土壤、地下水环境。项目区可能出现的风险为面粉粉尘等可燃物质发生火灾以及废水治理设施出现故障无法正常运行。 7.3风险防范措施与应急要求 （1）安全事故风险防范措施及应急要求 ①车间应按照《食品加工厂设计规范》要求建设，根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的相关规定设置安全距离，设立消防、避雷排洪设施和防火标识； ②原料、成品库房、加工车间应坚固、干燥、备有防火器材，厂区内禁止吸烟； ③加工车间应制定生产作业拿指导书，生产设备布局合理，设备应定期清理检修，保持良好运行状态，确保车间内环境空气满足生产要求； ④严格明火管理，严禁吸烟、动火。消除电气火花。严格按照《中华人民共和国爆炸危险场所安全规程》和现行有关标准、规程及要求执行； ⑤消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。消防设施、器材，应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。配备消防器材和消防设施；标示明确，使用方便；在厂房配备二氧化碳灭火器熄灭小型火灾。同时在电气设备火灾易发处配备干粉灭火器。 ⑥项目内定期进行电路、电气检查，消除安全隐患。 ⑦出现火灾时应及时将可燃物品搬离，远离火源。 ⑧建设单位在项目竣工经过消防验收合格后，才能投入使用。 ⑨设立专门的环境管理机构，制定日常管理措施、消防措施和应急预案。对工作人员进行火灾事态时的报警培训，项目方应成立环境风险事故应急救援领导小组和应急救援专业队伍。 （2）废水事故防范措施 事故发生原因主要源于设备故障、检修或由于工艺参数改变而使处理效果变差。事故对水环境的污染影响是严重的必须加强防范和采取应急措施。 ①为了在事故状态下污水处理站能迅速恢复正常运行，在主要的设备的容积上应留有相应的缓冲能力，并配有相应的设备。 ②选用优质设备，对污水处理站各种机械电器、仪表等设备，必须选择质量优良故障率低，便于维修的产品。易损部件要有备用，在出现故障时能尽快更换。 ③加强事故的预防监控，定期巡检、调节、保养、维修，及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。 ④加强运行管理和出水的监测工作，达标排放。 （3）风险管理 项目运营期主要风险事故为贮运过程和生产操作过程中发生火灾/爆炸、泄漏等安全生产事故、污染治理设施运行异常导致项目废水不能达标排放。建设单位通过制定严格的管理规定和岗位责任制，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，加强职工的安全生产教育，加强原辅材料及废弃物的运输、贮存、使用过程的管理；建立事故管理和应急计划，设立厂内急救指挥小组，并和当地应急部门建立正常的定期联系；制定具有可操作性的事故应急预案，提高风险意识，提高事故自救能力，能够最大限度地减少可能发生的环境风险。 针对以上分析，应急预案所要求的基本内容可参照表4-10中的相关内容。 表4-10 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标，环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 项目区、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、临近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 临近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对项目区临近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 7.4风险分析结论 综上所述，项目运行过程中存在着火灾/爆炸风险，鉴于项目危险物品的危险性较低，故只要加强管理，建立健全相应的防范应急措施，在设计、施工、管理及运行中认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，上述风险事故隐患可降至最低。综上所述，本项目环境环境风险可以接受。 环境风险评价自查表见表4-11。 表4-11 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 新疆久麦尔食品有限责任公司新建面筋及面食生产线建设项目. 建设地点; 新疆维吾尔自治区; 昌吉州; 昌吉市; 大西渠镇; /. 地理坐标; 经度; 87°12′22.568″E; 纬度; 44°2′13.644″N. 主要危险物质及分布; /. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水）; 环保设施故障造成废水不能达标排放，污染地下水环境，通过扩散可能进一步影响土壤环境。. 风险防范措施要求; ①加强人员教育；②加强管理；③加强生产设备及环保设备的管理；④运输及储存、生产过程事故防范措施及应急预案. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 本项目Q值判定为Q＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）相关要求，风险潜势直接判定为Ⅰ级，因此只进行简单环境风险影响分析即可。. 8环境管理 （1）环境管理机构 为了执行国家、地方有关环保法规，做好工程区域的环境保护工作，建设单位应设置环保管理机构，负责组织、协调和监督本项目的环境保护工作，负责环保宣传和教育，以及有关环境保护的对外协调工作，加强与环保部门的联系。根据本项目的环境管理的需要，建议设置环保兼职人1~2名。 （2）环境管理计划 ①制定各类环保设施的操作、维护、保养、维修、事故处理等技术规范和制度，确保环保设施正常运转。 ②制定可行的环保工作奖惩考核指标，同生产指标一起下达，并监督实施。 ③组织对大气污染物、噪声污染源等进行监测并加强污染源管理。 ④组织职工学习环保法规和相关环保科技知识，提高职工环保意识。 ⑤建立事故应急制度及污染源档案，按规定向上级主管部门报送环境报表。 ⑥负责厂区排污口的规范化整治和环境保护图形标志牌的设置。 （3）自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ 986-2018）、《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ 1084-2020）及《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工业-淀粉工业》（HJ 860.2-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ 1030.3-2019），并结合项目运营期间污染物排放特点，制定本项目的污染源监测计划，建设单位需保证按监测计划实施。监测分析方法按照现行国家、部颁标准和有关规定执行。具体监测方案详见前文环境影响和保护措施分析。 9排污许可制度 （1）落实按证排污责任 建设单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污，及时申领排污许可证，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行；落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度和排放量等达到许可要求；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。 （2）实行自行监测和定期报告制度 依法开展自行监测，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账。如实向生态环境部门报告排污许可证执行情况，依法向社会公开污染物排放数据并对数据真实性负责。排放情况与排污许可证要求不符的，应及时向生态环境部门报告。 （3）排污许可要求 环境影响评价文件及其批复是建设项目排污许可证管理、环境监测等事中、事后管理的技术依据，结合《排污许可管理办法（试行）》（部令第48号）的相关要求，本次评价要求项目从以下几个方面进行排污口规范化管理。 项目应完成废气、废水、噪声排放源、一般固废暂存间的规范化建设，其投资应纳入生产设备之中。同时各污染源排放口应设置专项图标，执行《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995），见下表。 表4-12 各排污口（源）标志牌设置示意图表 名称; 废气排放口; 噪声排放源; 一般固体废物. 提示图形符号. 功能; 表示废气向大气环境排放; 表示噪声向外环境排放; 表示一般固体废物 贮存、处置场所. 建设单位应在废气、噪声排放源、一般工业固废临时堆放点、危险废物贮存间处设立或挂上标志牌，标志牌应注明污染物名称以及警示周围群众。 （4）排污许可申请 按照《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工业-淀粉工业》（HJ 860.2-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ 1030.3-2019）的要求及时办理排污许可证。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于八、农副食品加工业中的“其他”及九、食品制造业中的“速冻食品制造”，执行简化管理，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前，申请取得排污许可证。 10环保投资 项目总投100万元，其中环保投资14万元，占总投资的14%，本项目环保投资概算见表4-13。 表4-13 项目环保投资估算 类别; 污染类别; 主要的环保措施; 投资估算 （万元）. 废气处理; 粉尘; 机械通风; 0.5. 废水处理; 工艺废水; 污水处理设备; 5. 噪声措施; 机械噪声; 选用具有减震、降噪、隔声、 消声设计的设备; 2. 固废处置; 废包装; 建设一般固废暂存间，集中收集后外售; 2. - 污水站污泥; 清掏后由环卫部门处理; 1. - 生活垃圾; - 带盖垃圾箱，委托环卫部门处置; 0.5. 其他; - 分区防渗、厂区硬化等; 3. 合计; 14. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 |  | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生产车间 | 粉尘 |  | 加强管理、保持车间卫生、加强车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度值 |
|  | 污水处理设备 | 恶臭 |  | 设备置于地下 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1的相关标准 |
| 地表水环境 | 生活废水 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、五日生化需氧量、悬浮物 |  | 生产废水经过污水处理设备处理后与生活污水排至昌吉市第二污水处理厂 | 排放废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三类排放标准以及污水处理厂接管要求 |
|  | 工艺废水、设备/车间地面清洗废水 |  |  |  |  |
| 声环境 | 生产设备 | 设备噪声 |  | 合理布局、选用低噪设备、建筑隔声基础减振、设备与管道柔性连接 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / |  | / | / |
| 固体废物 | 城市固体废物 |  | 生活垃圾 | 垃圾桶若干，委托环卫部门处理 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
|  | 一般固废 |  | 废包装 | 建设一般固废暂存间，集中收集后外售 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 污水处理设备 |  | 污泥 | 由环卫部门处置 |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目各功能区均采取分区防渗，可以有效保证污染物不会进入地下水和土壤环境，防止污染地下水和土壤。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | - |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | - |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①按照现行的排污许可管理排放，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前，申请取得排污许可证； ②根据有关专家、环保部门对环保设施验收报告的批复意见进行补充完善； ③贯彻执行试生产期建立的环保工作机构和工作制度以及监测制度，并不断总结经验提高管理水平； ④定期向环保部门汇报工作情况及污染治理设施运行情况和监测结果。 |  |  |  |  |

# 六、结论

建设项目符合国家产业政策；项目选址符合“三线一单”和相关规划要求；采用的工艺技术成熟可行，可确保污染物稳定达标排放，通过采取有效的环保措施可实现达标排放，对周边环境的影响也能控制在可接受程度。因此，建设单位在严格执行环保“三同时”制度，严格落实本报告提出的各项环保措施后，项目建设对环境的影响是可接受的。因此，从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.028 | / | 0.028 | +0.028 |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废包装 | / | / | / | - 0.2 | / | - 0.2 | - +0.2 |
|  | - 污水处理污泥 | / | / | / | - 0.415 | / | - 0.415 | - +0.415 |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 城市固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 0.72 | / | 0.72 | +0.72 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①