建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

（送审稿）

项目名称：阜东斜坡区侏罗系头屯河组油藏评价井工程 
建设单位（盖章）：中国石油新疆油田分公司开发公司 

编制日期：              2022年8月               

中华人民共和国生态环境部制

[image: image50.png]


[image: image2.jpg]TENZRS: 1659501047000

g | B AL A G\ RS DLR

.4

B s pcklp4

R H 4 SRR B B KRR T

N te_ ORI I ABE (MBI © =R
S e %

—. REBEHRSR

BELARR (HE) *@E@ﬁgmmﬁAﬁ“ﬁ\a

g—HEERRD

v :\- ~¥
4

: %,
50200715597998M.;.;

zn PQE

f’,jzw /'
¢

FERAERAN (FE)

'
i650101007

EBEATAN (B

= YW

HERFNEEAR (EF)

= il RAER

BREH () %Eiﬁﬁ%ﬁﬂéﬁﬁ&qb“fﬁjﬁt
Gt R %
=. BBARMSR
L AR
w4 BB P EES faFI
K H 201805035650000002 BH000711 m %- ;3
2 FEGHAR |
w4 EEHE % RIS s
K R RAWAR BHO0O7L1 Z?Y%Z





	[image: image3.jpg]T





阜东059_X井井场现状
	[image: image4.jpg]



阜东060_H井井场现状

	[image: image5.jpg]



阜东061_H井井场现状
	[image: image6.jpg]



FDHW5001井井场现状

	[image: image7.jpg]



FDHW5002井井场现状
	[image: image8.jpg]



FDHW5005井井场现状


现场勘查照片

目  录

1一、建设项目基本情况


8二、建设内容


20三、生态环境现状、保护目标及评价标准


27四、生态环境影响分析


43五、主要生态环境保护措施


59六、生态环境保护措施监督检查清单


61七、结论





一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	阜东斜坡区侏罗系头屯河组油藏评价井工程

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	孙王辉
	联系方式
	0990-689****

	建设地点
	项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市，项目西南距阜康市约32km

	地理坐标
	阜东059_X（E：88度21分56.542秒，N：44度12分50.536秒）

阜东060_H（E：88度23分27.004秒，N：44度11分48.861秒）

阜东061_H（E：88度19分29.015秒，N：44度14分20.433秒）

FDHW5001（E：88度23分23.932秒，N：44度13分26.078秒）

FDHW5002（E：88度22分54.112秒，N：44度12分59.753秒）

FDHW5005（E：88度25分33.843秒，N：44度11分52.132秒）

	建设项目

行业类别
	46-99陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	71803m2（临时占地）

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建
□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	3772.5
	环保投资（万元）
	338

	环保投资占比（%）
	8.96
	施工工期
	单井钻井期50天

单井试油期180天

	是否开工建设
	(否

□是：                             

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无


本项目实施过程中，将根据中国石油新疆油田分公司在环境管理上建立的健康、安全与环境管理体系（HSE管理体系），落实各项环保和安
	全措施，减少项目开发对周围环境的影响

	符合


	2

	未确定产能建设规模的陆地油气开采新区块，建设勘探井应当依法编制环境影响报告表。确定产能建设规模后，原则上不得以勘探名义继续开展单井环评。勘探井转为生产井的，可以纳入区块环评

	本项目为勘探评价井建设项目，位于未确定产能建设规模的陆地油气开采新区块，应当编制环境影响报告表

	符合



油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻屑及其他固体废物，应当遵循减量化、资源化、无害化原则，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置。鼓励企业自建含油污泥集中式处理和综合利用设施，提高废弃油基泥浆和含油钻屑及其处

	产物的综合利用率

	井场设置不落地设备，用于分离钻井液和钻井岩屑；油基钻井岩屑及钻井泥浆采用不落地系统进行处理，钻井泥浆循环使用，岩屑经处理后进油基岩屑专用方罐，交由危废处置资质单位进行处理

	符合

	

	4.与《石油天然气开采业污染防治技术政策》要求的相符性分析

（1）在钻井过程中，鼓励采用环境友好的钻井液体系；配备完善的固控设备，钻井液循环率达到95%以上；钻井过程产生的废水应回用。

（2）在井下作业过程中，酸化液和压裂液宜集中配制，酸化残液、压裂残液和返排液应回收利用或进行无害化处置，压裂放喷返排入罐率应达到100%。酸化、压裂作业和试油（气）过程应采取防喷、地面管线防刺、防漏、防溢等措施。

（3）在钻井和井下作业过程中，鼓励污油、污水进入生产流程循环利用，未进入生产流程的污油、污水应采用固液分离、废水处理一体化装置等处理后达标外排。在油气开发过程中，未回注的油气田采出水宜采用混凝气浮和生化处理相结合的方式。

本项目钻井过程中钻井液循环利用，钻井结束后回收。井下作业废水统一收集后拉运至北三台联合站采出水处理系统处理，储罐场地均铺设防渗膜，不会对周边环境造成影响。
5.与《新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例》的符合性分析

《新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例》中规定本条例所称煤炭、石油、天然气开发，包括煤炭、石油、天然气的勘探、开采、储存、运输。本项目属于石油勘探项目，根据第八条规定：禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发；第十条规定煤炭、石油、天然气开发项目实行环境监理，其大气、水体、固体废物等污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市，评价范围内没有水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域；项目设计阶段已经对大气、水体、固体废物等污染防治进行了设计，环评要求项目按照“三同时”，要求探勘期间大气、水体、固体废物等污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目符合保护条例要求。

6.“三线一单”符合性分析

（1）生态保护红线：本项目所在区不属于自然保护区、风景名胜区、居民居住区、学校等环境敏感区，项目占地区域不属于生态保护红线范围，井场及探临道路选线时已尽量避开植被生长密集区域。项目的选址符合生态保护红线的要求。本项目与生态保护红线位置关系示意图见附图1。
（2）环境质量底线：本项目使用的柴油油品符合国家标准要求，试油期伴生气主要成分为天然气，燃烧后产生的污染物较少。项目产生的废气、噪声等污染影响多为短时影响，随着施工的结束即消失，废水、钻井岩屑可妥善处置。综上，项目对区域环境质量的影响较小，不会突破区域环境质量底线。

（3）资源利用上线：本项目建设过程中会消耗一定量的柴油及少量新鲜水，资源消耗量总体相对区域资源利用总量较少；本项目为油气资源勘探项目，具有良好的经济效益和社会效益。符合区域资源利用要求。

（4）生态环境准入清单：本项目属于《产业结构调整指导目录》（2019本）中的鼓励类项目，符合国家产业政策；且项目符合《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》中阜康市环境管控单元生态环境准入清单要求。所以项目符合生态环境准入清单要求。

7.与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析

根据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》，自治州共划定119个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。

优先保护单元主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、水土保持区、生物多样性维护区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。重点管控单元主要包括城镇建成区、工业园区和工业聚集区等。一般管控单元主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其它区域。

本项目所在区域位于阜康市限采区重点管控单元（环境管控单元编码：ZH65230220008），见附图2。本项目与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析见下表。
表1-2  与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析

环境管控单元类别、名称、编码
管控要求
本工程
相符性
重点管控单元-阜康市限采区-ZH65230220008
空间布局约束

1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求（表2-3 A6.1、表3.4-2 B1）。
本项目不属于“高污染、高环境风险产品”工业项目；项目选址选线已进行合理布局；无国家及自治区明令禁止和淘汰的工艺；项目产生的井下作业废水拉运至北三台联合站采出水处理系统处理合格后回注油藏，不外排；项目生活污水经收集后清运至吉木萨尔污水处理厂；钻井过程中产生的钻井岩屑经岩屑储罐收集后交危废处置单位处理，不外排；项目实施过程对井场进行分区防渗，避免事故状态下对项目区土壤环境污染。
符合
污染物排放管控

1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求（表2-3 A6.2、表3.4-2 B2）。

项目试油过程中伴生气经充分燃烧后排放；产生的井下作业废水由北三台联合站采出水系统处理后回注油藏；项目不设总量控制指标。
符合
环境风险防控

1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求（表2-3 A6.3、表3.4-2 B3）。

项目属中国石油新疆油田分公司准东采油厂管理，该厂已制定了完善的突发环境事件应急预案，并在昌吉回族自治州进行备案。
符合
资源利用效率

1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求（表2-3A6.4、表3.4-2 B4）。

2、合理配置地表水、地下水，从严控制地下水取水总量。

本项目试油过程中产生的井下作业废水经处理合格后回注油藏，项目不开采地下水。
符合
综上，本项目符合《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》要求。

	


二、建设内容

	地理位置
	项目区行政隶属新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市，区域构造位于准噶尔盆地东部阜康凹陷的东斜坡。项目区西南距阜康市东约32km处，东北距北三台联合站约31km，该区地表为戈壁、草原及耕地，地面较平坦，地面海拔550m~610m。地面水、电、交通便利，附近有216国道和油田公路经过，交通比较方便。

项目地理位置图见附图3，项目区周边环境关系图见附图4。

	项目组成及规模
	1.工程内容

本项目拟部署6口勘探评价井，工程内容包括钻前工程、钻井工程、试油工程及公用工程。

（1）井号、井位坐标、设计井深、完钻层位及井型

本项目部署6口勘探评价井钻井总进尺25150m，井号、井位坐标、设计井深、完钻层位及井型详见下表。

表2-1    本项目井位条件一览表

井号

井位坐标

设计井深m

井型

目的层
X
Y
阜东059_X
4898388.450
15608930.750
3550

大斜度井

J2t2
阜东060_H
4896514.280
15610969.100
4320
导眼井
J2t2
阜东061_H
4901119.75
15605617.49
4320
导眼井
J2t2
FDHW5001
4899515.69
15610850.20
4320
水平井
J2t2
FDHW5002
4898692.26
15610202.36
4320
水平井
J2t2
FDHW5005
4896663.99
15613785.49
4320
水平井
J2t2
（2）钻前工程

钻前工程包括井场、施工营地、道路、放喷管线等设施的建设。

①施工井场

本次新建6座井场，井场采用砂石料铺垫。

②道路

本项目6口井共新建临时道路长度662m，占地面积4303m2，路面为砂石路面，临时道路均由井场连接至区域现状道路。
③放喷管线

各井场配有放喷管线，单井放喷管线长度为75m，即占地75m×2m。

④泥浆不落地系统
泥浆不落地系统位于井场内，系统及钻井岩屑罐场地采取防渗措施，铺设HDPE防渗膜。

（3）钻井工程

①井身结构

本项目拟部署6口勘探评价井，其中阜东059_X井型为大斜度井，阜东060_H井及阜东061_H井为导眼井，FDHW5001、FDHW5002、FDHW5005为水平井。项目6口井均采取三开井身结构，单井井身结构设计见表2-2。

表2-2    项目井身结构设计表

开钻次序

钻头尺寸mm

套管尺寸mm

设计说明

阜东059_X井型
一开

444.5
339.7
采用Φ444.5mm钻头钻至井深500m，下入Φ339.7mm表层套管，采用内管注水泥工艺固井，水泥浆返至地面

二开

311.2
244.5
采用Φ311.2mm钻头钻至井深2000m，下入Φ244.5mm技套管，水泥浆返至1300m
三开
215.9
139.7
采用Φ215.9mm钻头钻至完钻井深，下入Φ139.7mm油层套管，水泥浆返至1900m

阜东060_H、阜东061_H、FDHW5001、FDHW5002、FDHW5005井型
一开

444.5
339.7
采用Φ444.5mm钻头钻至井深500m，下入Φ339.7mm表层套管，采用内管注水泥工艺固井，水泥浆返至地面
二开

311.2
244.5
采用Φ311.2mm钻头钻至井深2000m，下入Φ244.5mm技套管，水泥浆返至1300m
三开
215.9
139.7
采用Φ215.9mm钻头钻至完钻井深，下入Φ139.7mm油层套管，水泥浆返至1900m

本项目单井身结构示意图见下图

[image: image1.jpg]e H Bl 5%

(EETHE)

RE4 M BARS AT £ A DT AN ERN AT
R (B3 - #lzmﬁ%ﬁi%%iﬁkﬁﬂ

N o
e LAXING oo F
. <O L ne 39 _F
R 2100 =

A AR S B A A SR AR



[image: image48.bmp][image: image49.jpg]


[image: image9.jpg]




[image: image10.jpg]



阜东059_X井身结构
阜东060_H、阜东061_H井身结构
[image: image11.jpg]



FDHW5001、FDHW5002、FDHW5005井身结构
图2-1    井身结构示意图

②钻井设备

钻井设备主要包括提升系统、循环系统、动力系统、控制系统、仪器仪表等，本项目钻井设备型号为ZJ50D，主要设备详见表2-3。

表2-3    本项目使用钻井主要设备一览表

序号

名   称

型 号

载荷

（kN）

功率

（kW）

备  注

一

钻   机

ZJ-50D

3150

二

井   架

JJ315/43-K

3150

三

提

升

系

统

绞  车

JC45

550

天  车

TC315（350）

3150

游动滑车

YC350

3200

大  钩

DG350

3200

水龙头

SL450

4500

四

转   盘

ZP375

五

循环系统配置

钻井泵1#

F-1600

1130

钻井泵2#

F-1600

1130

钻井液罐

15000×5000×2300
总容量：200m3
搅拌器

NJ-7.5

12个

六

钻机动力系统

柴油机1#

GV12V190B-3

930

柴油机2#

GV12V190B-3

930

柴油机3#

GV12V190B-3

930

七

发

电

机

组

发电机1#

PZ8V-190D-2
500

发电机2#

PZ8V-190D-2
500

八

钻机控制系统

自动压风机

2V6.5/12
55

电动压风机

2V6.5/12
55

气源净化装置

刹车系统

辅助刹车

九

固

控

系

统

振动筛1#

J1/A-2/E48-90F-3TA
1套

振动筛2#

除 砂 器
ZQJ254×2
55
800GPM
除 泥 器
ZQG125×8
3
离 心 机

LW450X842N

1台处理量40m3/h

十

加

重

装

置

加重漏斗

1套
电动加重泵

1套
气动下灰装置

十一

井

控

系

统

二开

双闸板防喷器

2FZ35-35
1套

节流管汇

JG-35
1套

压井管汇

YG-35
1套

三开

或
环形防喷器
FH35-35
单闸板防喷器
FZ35-70
双闸板防喷器
2FZ35-70
节流管汇
JG-70
压井管汇
YG-70
控制装置

FKQ5606
1套

司钻控制台
1套
节流控制箱
1套
除气器

ZCQ1/4

11

1套

十二

仪器仪表

钻井参数仪表

八或多参数仪

1套

测斜仪

自浮式单点测斜仪
1套

硫化氢监测仪

便携式
≥1套

十三

液压大钳

1套

十四
不落地系统
1套
③钻井物料消耗

——钻井液

本项目各钻井一开、二开及三开均采用成品油基钻井液，钻井液均由罐车拉运至施工井场。

钻井液主要成分为：白油、CaCl2水溶液、乳化剂、润湿剂、有机土、2%氧化沥青及重晶石。本项目油基钻井液使用量为5781m3。

——柴油

由于项目区周边无市政供电网，所以钻井期钻井机械动力电源由自备柴油发电机供给，燃料使用符合国家标准的柴油。柴油储存于柴油罐内，日常储量约20t。钻井期柴油消耗量为2t/d•井，则钻井期柴油消耗量为600t。

——新鲜水

钻井期生活用水每人消耗量为0.02m3/d，钻井人员为35人。钻井期生活用水量为175m3。新鲜水来自沙南作业区已建供水点，由罐车拉运至施工点。

（4）试油工程

①试油期主要设备

项目单井试油期主要设备见下表。

表2-4    单井试油期主要设备

序号

设备名称

型号及规格

单位

数量

备注

1

修井机

60t

部

1

/
2

试油井架

/
部

1

/
3

液压钳

600型或300型

台

1

足够长的配套管线

4

方罐

20m3
个

4

/
5

吊卡

Φ73.0mm/Φ88.9mm

只

2/2

50t

6

吊环

SH-80

付

1

/
7

通管规

Φ73.0mm/58.0mm

个

各2

/
8

提升短节

Φ88.9mm

套

1

/
9

调整短节

Φ73.0mm

m

1

（0.3m、0.5m、1.0m、1.5m、2.0m）

10

值班房

/
套

1

/
11

发电房

/
套

1

/
12

柴油发电机

/

台

1

/

13

气液分离装置

/

套

1

/

14

泵车

700型

台

1

/
15

防喷器

/

台

1

/

16

放喷管及罐

/

套

1

放喷罐1个，30m3
17

采油树

/

套

1

/

18

H2S气体监测仪

/

部

1

/

19

可燃气体检测仪

/

部

1

/

20

消防砂

/

m3
0.5

/

21

推车式干粉灭火器

MFZL35型

具

1

/

22

干粉灭火器

MFZL8型

具

4

/

②试油物料消耗

——试油期压裂液

本项目单井试油期压裂液使用量为153.21m3。总使用量为919.26m3，成品压裂液由供应商使用罐车拉运至井场。
——柴油

试油期井场只有电源供给使用的中型柴油发电机，柴油消耗量约0.05t/d•井，试油期柴油消耗总量为54t。

——新鲜水

试油期井场不设生活营地；试油过程中单井洗井用水量为27.13m3，新鲜水来自沙南作业区已建供水点，由罐车拉运至施工点。

（5）公用工程

①给排水

给水：本项目用水节点主要为井下作业用水和钻井工作人员生活用水。项目区周围无成熟的供水管网，用水从沙南作业区由罐车拉运至施工现场。

排水：本项目排水主要为试油期产生的井下作业废水及生活污水。井场设有专用井下作业废水储罐，由罐车拉运至北三台联合站处理，处理达标后回注油层，钻井期生活污水排入生活营地防渗废水收集池暂存，定期拉运至吉木萨尔县污水处理厂处理。

②供电

本项目评价期用电由自备柴油发电机供给。
2.工程组成

本项目工程组成一览表见下表。

表2-5    本项目工程建设内容一览表

名称

建设内容

建设规模及建设内容

主体工程

钻前工程

钻井前准备工作，包括进场道路建设、井场平整、生活营地、放喷管线等建设

钻井工程

部署勘探评价井6口，钻井总进尺25150m，采用三开井身结构。单井钻井周期为50天，施工人数35人。
试油工程

对完钻井进行通井、洗井、试压、射孔、压裂、求产等工序，并配套试油设备，单井试油周期180天，试油作业人数2人

辅助设施

泥浆不落地装置

设置在井场靠近井口位置，用于分离钻井岩屑及钻井液

道路

新建简易临时道路，长度662m

井控装置

防止钻井及试油时产生井喷

公用工程

供电

钻井期、试油期用电均由柴油发电机提供，能满足项目需求

供水

用水水源从沙南作业区拉运至施工现场

排水

井下作业废水排至井场方罐内，集中收集后送至北三台联合站处理，生活污水排入生活营地防渗废水收集池暂存，定期拉运至吉木萨尔县污水处理厂处理。
环保工程

废气

施工扬尘

井场场区及道路采取洒水抑尘

柴油发电机废气

废气产生量较少，随施工期结束而消失

伴生气放空

伴生气产生量少，随施工期结束而消失

废水

井下作业废水

井场设置方罐，废水排至方罐中，定期拉运至北三台联合站处理
生活污水

生活污水排入生活营地防渗废水收集池暂存，定期拉运至吉木萨尔县污水处理厂处理
噪声

钻井机械噪声

选用低噪声设备，安装基础减振垫

固废

钻井岩屑

单井井场设置泥浆不落地设备1套，用于分离钻井液和钻屑，其中分离后的钻井液回用，油基岩屑在专用岩屑罐中暂存，定期清运至危废处置单位进行处置。
生活垃圾

生活垃圾集中收集后定期拉运至吉木萨尔县生活垃圾填埋场处置，吉木萨尔县生活垃圾填埋场有效库容63万m3，剩余库容量较多
防渗

井场

所有罐体与地面接触的部分均铺设防渗膜，临时贮存区域采用天然或人工材料构筑防渗层

生态恢复

场地平整、清理和自然恢复

4
依托工程
北三台联合站
该站污水处理系统设计处理规模2500m3/d，目前实际处理规模1600m3/d，富余900m3/d，本项目试油期井下作业废水产生量较小，北三台联合站污水处理系统余量可满足本项目废水处理需求
吉木萨尔县生活污水处理厂
该污水处理厂设计处理能力为30000m3/d，实际污水处理量约10000m3/d，本项目生活污水产生量为140m3，现该污水处理系统未满负荷运行，可接纳处理本项目生活污水
吉木萨尔县生活垃圾填埋场
该填埋场垃圾清处理理量为100t/a，有效库容63万m3，本项目生活垃圾产生量较小，该垃圾填满场余量可接纳项目生活垃圾
3.项目占地

工程占地均为临时占地，占地面积为71803m2，施工占地按实际征地面积划定。临时占地包括井场、探临道路、生活营地。

本项目占地情况详见下表。
表2-6    本项目占地面积一览表    单位：m2
井号

施工井场

（m×m）
生活区

（m×m）
道路

（m×m）
井场放喷管线

（m×m）
占地类型
阜东059_X
120×80
50×30
23×6.5
75×2
水浇地
阜东060_H
120×80
50×30
142×6.5
75×2
草地
阜东061_H
120×80
50×30
161×6.5
75×2
草地
FDHW5001
120×80
50×30
154×6.5
75×2
水浇地
FDHW5002
120×80
50×30
65×6.5
75×2
水浇地
FDHW5005
120×80
50×30
77×6.5
75×2
水浇地
合计

71803


	总平面及现场布置
	1.钻井井场布置

项目各井采用标准井场。井场采用砂石料铺垫。井场以井口相对进场探临路方向为前场，相反方向为后场。

根据标准化井场布置要求，井场在前场主要布置有录井房、地质房、废料场、材料爬犁、值班室、钻井液用房及材料房；井场的后场布置有净化罐、套装水罐、化工爬犁、钻井液不落地装备、远控台、消防房、管线盒、过桥、油水罐、配电房、钳工房及发电房。钻井期单井井场布置示意图见下图。

[image: image12.jpg]LR 2 BRI, 3L TIRE, 4455
WMTEMIEE . SRHE. CHERF. 1E
BHA, s MRHREL, o fBBERS. 1088
125RIE8 . 13, HIE.
15335 16 kiR, 17 B
188 TE. 198585, 20 HREL





图2-2    钻井单井井场平面布置示意图
2.试油期总图布置

本项目试油期设备布置在钻井工程施工场地内，主要布置井口采油树、方罐、放喷管线及罐等设备，配套设置有消防箱、发电机房及值班室等。试油在钻井工程场地内进行，不扩建井场。试油过程中在井场设一条放喷管线，伴生气经此燃烧放空。试油作业井场平面布置见下图。

[image: image13.jpg]FHE
FHE

FHE
FHE

TR

fBEs

xR





图2-3    试油期井场平面布置示意图



	施工方案
	本项目分钻前工程、钻井工程及试油三个阶段，工艺流程及产污环节见下图。

[image: image14.jpg]B, HE% < SpiTE > PR, KLk

|
— ¥
B, L% < Fepnli
v
B, RS 4 RERERE 23
vy
SR ——  Hk B > ERER RS
cR Y v v
Lot L [z, s
A
TR 7 g B
—— A R ) > g
& HHE
T v i
K | A ‘ WHEHR >
4
SEIIE. S

BRAHER





图2-4    钻前工程、钻井、试油工艺流程及产污环节图

1.钻前工程

钻前工程包括井场场地平整、铺垫、钻机基础、岩屑收集罐等建设，井场道路建设以及设备进场、搬运安装。

2.钻井

钻井是破岩和加深井眼的过程。首次钻井是指埋设导管后（导管在首次开钻时起引导钻头下钻和作为钻井液出口作用）、下表层套管前的第一次钻井。钻达下表层套管深度后，及时进行下入表层套管、固井。

封表层套管固井后再继续钻进。钻进中根据井内情况变化（钻速、钻井液性能、钻屑性能、钻井液体积和进出口流量等）和地面设备运转、仪表信息变化判断分析异常情况，及时采取相应处理措施。安全钻达下技术套管（或油气层套管）深度后，根据钻井设计要求，及时进行测井、下入技术套管（或油气层套管）、固井等其他作业。

在钻井过程中，同时伴有地质录井作业。地质录井的任务主要是取全、取准各项地质资料及其有关的钻井施工资料。钻井过程中的地质录井工作包括钻时录井、气测录井、钻井液录井、岩屑录井、岩心录井、压力录井等。

本项目钻井时油基钻井液（即钻井泥浆）将岩屑带出井口后进入泥浆不落地装置处理，不落地系统处理原理为震动、离心固液分离。油基岩屑进入收集罐中后不添加固化剂，严禁混入其他固废。

泥浆不落地一体化工艺流程见下图。

[image: image15.png]= - '

Wi





图2-5    泥浆不落地一体化工艺流程示意图

岩屑收集流程：

①钻井岩屑经过除砂器、振动筛、离心机等泥浆不落地后进入岩屑罐。

②待收集满后将岩屑罐转运至有危废处置资质单位进行处置。

岩屑收集流程图见下图。

[image: image16.png]



图2-6    岩屑收集流程示意图

3.试油
在钻井施工完毕后，对目的层进行试油作业，对含油情况进行直接测试，并取得目的层的产能、压力、温度、油气水性质以及地质资料的工艺过程。

4.完井和封井

试油作业结束后，如该勘探评价井具备商业开采价值，则对该井进行关井，后期根据油田开发要求转入开采井（转开采井的污染影响不包含在本次评价工作中）。如该评价井不具备开采价值，则对地面设施进行拆除，对井口按照《废弃井及长停井处置指南》（SY/T 6646-2017）进行封井作业。撤去所有生产设施、平整井场；清理钻井现场，将垃圾、物料清理干净。

5.施工时间

本项目单井钻井周期为50天，单井钻井作业人员为35人；单井试油周期为180天，试油作业人员为2人。



	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	1.生态环境现状调查
（1）新疆维吾尔自治区主体功能区划

根据《新疆维吾尔自治区主体功能区划》，项目所在区域属于“重点开发区”，对于生态环境，应事先做好生态环境，基本农田保护规划，减少工业化城镇化对生态环境的影响，加强防沙治沙，构建和完善绿洲生态防护体系。按照循环经济的要求，规划。建设和改造各类产业园区，大力提高清洁生产水平，从源头上减少废弃物的产生和排放，努力减少对生态环境的影响。

本项目为试钻工程，项目临时占地不占用基本农田，对周边生态环境的影响随试钻工程的结束而消失，并根据相关要求提出了建设过程中对应的防沙治沙措施、水土流失防治措施及生态恢复措施，本项目的实施基本符合《新疆维吾尔自治区主体功能区划》中相关要求。本项目在新疆维吾尔自治区主体功能区划中位置见附图5。
（2）生态功能区划

根据《新疆生态功能区划》，项目所在区域生态功能区的主要生态服务功能、生态敏感因子、主要生态环境问题和主要环境保护目标见下表。本项目在新疆生态功能区划中位置见附图6。
表3-1    项目区生态功能区划

所属
生态
功能区
生态区
II准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区
生态亚区
II5准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区
生态功能区
28.阜康-木垒绿洲农业荒漠草地保护生态功能区
主要生态环境问题
地下水超采、荒漠植被退化、沙漠化威胁、局部土壤盐渍化、河流萎缩、滥开荒地
主要生态敏感因子、敏感程度
生物多样性及其生境中度敏感，土壤侵蚀轻度敏感，土地沙漠化中度敏感，土壤盐渍化轻度敏感
主要生态服务功能
农牧业产品生产、人居环境、荒漠化控制
主要保护目标
保护基本农田、保护荒漠植被、保护土壤环境质量
适宜发展方向
农牧结合，发展优质、高效特色农业和畜牧业
主要保护措施
节水灌溉、草场休牧、对坡耕地和沙化土地实施退耕还林（草），在水源无保障、植被稀少、生态脆弱地带禁止开荒、加强农田投入品的使用管理
（3）土地利用现状

根据《土地利用现状分类》（GBT21010-2017），以确定井区块内的土地利用类型，并统计各类土地利用类型的面积。确定本项目占地范围土地利用类型为草地及水浇地。其中，阜东060_H及阜东061_H井占地类型为草地；阜东059_X、FDHW5001、FDHW5002、FDHW5005井占地类型为水浇地（非基本农田）。本项目土地利用类型示意图见图3-1。
[image: image17.jpg]44° 1410”7k

44° 1320”7k

44° 1230”1k

44° 1140”7k

88° 20' 0”4k 88° 21 10”4 88° 22|' 207 7R
[ [

88° 24|' 407K

BE4061_H
=

E?EOSQ_)J
O

1

FDHWS002
L

]
44° 14’1074k

44° 13 20"k

0

44° 1230”1k

w

FDHWS 0%
=

44° 1140”1k

"t

0

1

] !
88° 20' 0" %% 88° 22 20" %k

44° 10’50

!
88° 23’ 30" % 88° 24 40" %k

i A FH AR

$-

2
=

|
*

A H
i
TEAMI

B ok

B s
T

B

o
Ho

(¢,
i
%




图3-1    本项目土地利用类型图

（4）植被现状
区域内气候干旱，植物群落较为单一，主要是由小蓬、假木贼、伊犁绢蒿、琵琶柴、和猪毛菜等组成的小半灌木荒漠。大部分区域植被稀疏、覆盖度为10%～15%。农田范围内主要种植有玉米、棉花、小麦、打瓜等
根据《国家重点保护野生植物名录》（2021）及《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录》（第一批），项目区域内不存在国家重点保护野生植物。本项目植被类型分布示意图见图3-2。

[image: image18.jpg]PR .
88° 20" 0"/ 88° 21" 10”4 88° 2%’20”%& 88° 23" 30" & 88 2% 407K
1 1

y

. ____\
FDHIS002
45059 X
e

‘ .f

44° 14107k

44° 14107k
)

44° 13 20" Ik

44° 13 20"k

44° 1230”7k

44° 1230”7k

I"I)IIWS(;
. |

44° 11°40” Ik

44° 1140”7k

44° 10' 50"k

° 99" 00”24 o o an” 4=
88° 20' 0" %% 88° 21 10”4k 88° 22" 20" 7% 887 23" 30"7R

TR ST A [

88° 24° 40”7

27
B
Kb

HEEE




图3-2    本项目区植被类型图

（5）野生动物现状

本项目区的动物区系类型属古北界、中亚亚界、蒙新区、西部荒漠亚区、准噶尔盆地小区。主要分布有适于荒漠及荒漠草原和人工绿洲生活的动物。爬行动物的蜥脚类种数较多，如荒漠麻蜥、快步麻蜥、变色沙蜥等，游蛇、花脊游蛇，多出现在绿洲和戈壁。鸟类中毛腿沙鸡、小嘴乌鸦、寒鸦、原鸽、斑鸠、凤头百灵、漠即鸟、红尾伯劳、沙百灵、粉红椋鸟等较为常见。在绿洲及农田中，喜近人类的麻雀、楼燕、家燕、戴胜、杜鹃、斑鸠等很易见到。子午沙鼠、大沙鼠、小家鼠等啮齿动物在该区分布很广，数量较大，小家鼠、褐家鼠、林姬鼠、田鼠数量较多。

由于项目区准噶尔盆地边缘严酷的气候条件，野生动物分布种类少，主要为小型爬行类、啮齿类动物。根据《国家重点保护野生动物名录》（2021）及《新疆国家重点保护野生动物名录》（2021），项目区域内不存在国家重点保护野生动物及其生境。
（6）水土流失现状

风力侵蚀是项目区最主要和典型的侵蚀类型，遍布昌吉回族自治州全境，主要分布在山麓、盆地及河流中下游平原地带，特别是沙漠周边及局部中小型沙漠附近危害十分严重，不仅造成风沙堆积、沙埋农田、土地沙化、土地生产力下降等，而且产生大范围的沙尘暴灾害和大气污染，影响人体健康，并对交通、通讯和水利设施造成危害。土地资源是一种难以再生的宝贵资源，每形成1cm厚的土壤需要200～400a。昌吉回族自治州风力侵蚀面积4.20万km2，强度以上风力侵蚀主要集中分布在北部绿洲外围，由于水土保持措施不健全，持续不断的水土流失造成土层变薄，土壤质地逐渐由沙壤土演变成砂土→粗砂土→砂砾土直至裸岩，威胁绿洲安全。在此过程中大量的土壤有机质和氮、磷、钾等养分随之丧失，土地沙化，土壤肥力下降；农田遭受毁灭性切割，吞噬，洪水冲刷使地面遭到破坏，使得耕地面积不断减少，耕地质量不断下降。
（7）土地沙化现状

根据《新疆第五次沙化土地监测报告》可知：昌吉回族自治州阜康市范围沙化土地类型有半固定沙地、固定沙地和非沙化土地三种。本项目所在区域为非沙化土地。
2.土壤环境质量现状调查

本项目所在区域土壤类型主要为草甸土、灰棕漠土，潮土。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 946-2018），本项目为矿产资源勘探，属于Ⅳ类建设项目，不需开展土壤环境影响评价。
3.大气环境质量现状调查

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，不开展大气环境影响专项评价的项目应引用与项目距离近的有效数据和调查资料说明环境质量现状。项目位于昌吉回族自治州，本次引用生态环境部环境工程评估中心发布“环境空气质量模型技术支持服务系统”所提供2021年昌吉州国控监测点的数据，说明项目区环境质量现状。

（1）监测因子

基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3。

（2）评价标准

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

（3）评价方法

采用标准指数法评价大气污染物在评价区域内的环境质量现状，计算公式如下：

Pi=Ci/Cio×100%

式中：Pi—污染物i的标准指数；

Ci—常规污染物i的年评价浓度（NO2、SO2、PM10、PM2.5年平均浓度，CO取24小时平均第95百分位浓度、O3取日最大8小时平均第90百分位数浓度）；

Cio—污染物i的评价标准，μg/m3。

（4）监测与评价结果

大气环境质量监测结果见下表。

表3-2    环境空气质量监测数据及评价结果一览表

评价

因子

平均时段

现状浓度

标准限值

占标率

（%）

达标

情况

SO2
年平均浓度（μg/m3）

11

60

18.33

达标

NO2
年平均浓度（μg/m3）

35

40

87.50

达标

PM2.5
年平均浓度（μg/m3）

84

70

120.00

超标0.2倍
PM10
年平均浓度（μg/m3）

51

35

145.71

超标0.46倍
CO

日平均质量浓度第95百分位（mg/m3）

2.6

4.0

65.00

达标

O3
8h平均质量浓度第90百分位（μg/m3）

138

160

86.25

达标

根据上表，项目所在地昌吉回族自治州NO2、SO2、CO、O3监测结果均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级，超标原因主要与风沙季有关，本项目所在区域为环境空气质量不达标区。

4.水环境质量现状调查

（1）地表水

本项目评价期产生的废水不直接向外环境排放，由于产生的废水不与地表水体发生水力联系。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）可得：本项目地表水环境评价等级为三级B，故不做地表水环境质量现状评价。
（2）地下水

本项目属于矿产资源勘查活动，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，属于Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价。
5.声环境质量现状调查

本项占地为草地及水浇地，项目周边50m范围内无声环境敏感点，未对现状声环境进行检测及评价。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目属于新建项目，不存在与本项目有关的原有污染源及环境问题。

	生态环境保护目标
	根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），环境保护目标指“环境影响评价范围内的环境敏感区及需要特殊保护的对象”。根据相关导则，环境保护目标识别如下表所示。

表3-3    环境保护目标识别

要素

项目情况

相关

导则

大气

项目仅有施工期，不设大气评价范围。项目占地范围及周边无大气环境保护目标。

HJ 2.2-2018

地表水

评价等级三级B，不设评价范围，无环境保护目标

HJ 2.3-2018

地下水

Ⅳ类项目，不设评价范围，无环境保护目标

HJ 610-2016

声环境
项目位于2类声环境功能区，无运营期，周边200m范围内无需要保持安静的建筑物，评价等级为二级，评价范围内无声环境保护目标

HJ 2.4-2021

土壤

Ⅳ类项目，不设评价范围，无环境保护目标

HJ 964-2018

生态

生态评价等级为三级，评价范围为占地范围及外扩50m范围，生态保护目标为当地农田环境
HJ19-2022

环境

风险

大气

本项目不设大气评价范围，无大气风险目标
HJ 169－2018 

地表水

周边无地表水分布，无地表水环境风险保护目标

地下水

不涉及地下水风险敏感区及较敏感区，无地下水环境风险保护目标



	评价

标准
	1.环境质量标准
（1）环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准；

2.污染物排放标准
（1）《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值；

（2）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

（3）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

（4）《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）；
（5）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关规定。



	其他
	总量控制指标：

本项目钻试周期短，污染物产生量少，钻试期结束后污染影响即消失，故不提出污染物排放总量控制指标。


四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	1.主要污染工序

本项目施工期主要污染工序见下表。

表4-1    主要污染工序一览表

阶段

污染物

产污环节

污染因子

钻井期

废气

柴油机和柴油发电机燃料

SO2、NOx、烟尘
施工扬尘

TSP

废水

生活营地生活污水

CODCr、SS、氨氮

固体废物

钻井及钻井液循环系统

钻井岩屑（油基），钻井泥浆

生活区

生活垃圾

噪声

动力设备、施工作业

等效连续A声级

试油期

废气

伴生气燃烧放空

SO2、NOx、烟尘
柴油发电机燃料

SO2、NOx、烟尘
废水

井下作业废水
SS、石油类等

噪声

动力设备、井上作业

等效连续A声级

固废
压裂过程

SS、石油类等

2.大气环境影响分析

施工期间废气主要为施工扬尘、柴油机及柴油发电机工作燃料消耗排放的烟气、伴生气放散燃烧废气。

（1）柴油机、柴油发电机燃料燃烧废气

施工期井场动力来源于柴油发电机，柴油机使用柴油为钻机及井场提供动力、电力和照明，根据设计资料，本项目柴油消耗总量为654t，使用的柴油硫含量不大于0.05%，SO2产生量可按照下式进行计算：

QSO2=2000×B×S

其中：QSO2--SO2排放量，kg；B--耗油量，T；S--燃油全硫分含量，%。

另根据《大气环境工程师实用手册》，柴油燃烧的产污系数为：NOx3.36kg/t，烟尘2.2kg/t。项目实施期柴油废气大气污染物排放情况详见下表。
表4-2    柴油燃料燃烧污染物排放统计表

污染源

柴油（t）

污染物排放量(t）

SO2
NOx
烟尘
柴油机燃料烟气

654
0.65
2.20
1.44
柴油机组所使用的燃料为符合国家标准的柴油，其燃料属性符合《普通柴油（GB252-2015）》的标准要求，对大气环境的影响较小，大气污染物随钻井试油的结束而消失。

本环评要求钻井及试油期间定期对柴油机、柴油发电机等设备进行维护，并且采用高品质的柴油，使用检测合格的设备等措施，在很大程度上可降低柴油燃烧污染物的排放，减轻对大气环境的影响，使其污染排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织排放浓度限值。

（2）施工期扬尘

钻前工程井场、施工营地、探临道路及放喷管线施工过程中会产生施工扬尘，以及钻井期及试油期所用材料的装卸、运输、堆放以及施工车辆运输扬尘等，污染物主要为TSP。

施工扬尘的产生及影响程度跟施工季节、施工管理和风力等气候因素有一定关系，如遇干旱大风扬尘影响则较为严重。根据类比资料，在一般气象条件下，平均风速2.6m/s的施工扬尘污染有如下特点：施工区域内TSP浓度为上风向对照点的1.5-2.3倍；在施工场地下风向150m处，TSP平均浓度可达0.49mg/Nm3左右，相当大气质量标准1.6倍。据有关研究，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。扬尘的产生量及扬尘污染程度与车辆运输方式、路面状况、天气条件等因素关系密切，影响可达150-300m。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，可使扬尘量减少，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20-50m范围。根据现场调查，本项目50m范围内无居民居住区，施工扬尘随施工结束消失，对周边环境影响较小。
（3）伴生气放空
试油过程中可能会出现油层伴生气排出地面的情况。由于试油过程具有很大的不确定性，如试油过程中伴生气气量较小，不具备回收利用的条件时，根据《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）要求：“对油气田放空天然气应予以回收。不能回收或难以回收的，应经燃烧后放空。”。本项目试油过程伴生气气量较小，不具备回收利用的条件，应通过放散管充分燃烧放空。项目伴生气成分为甲烷、乙烷、丙烷、异丁烷、正丁烷等，其中甲烷含量约占95%。根据本区块试油情况，评价区内未检测到H2S等有害气体。通过放散管放空产生的污染物较少，主要为污染物为NOx、SO2及烟尘，放空废气随试油期结束而终止。

施工期产生的污染是暂时性的，对环境的影响随着施工期的结束而消失，项目周边最近的居民区（底沟村）位于FDHW5005东南侧500m处，基本不因本项目的建设而受到影响。从影响时间、范围和程度来看，施工期废气对周围大气环境质量影响较小。

3.水环境影响分析

本项目废水主要为试油期的井下作业废水及钻井期产生的生活污水。

（1）井下作业废水

本项目试油期会产生井下作业废水。依据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-工业源系数手册-11石油辅助活动-《1120石油和天然气开采专业及辅助性活动行业系数手册》中系数计算本项目井下作业废水量及污染物量，具体系数见下表。

表4-3    与石油和天然气开采有关的服务活动产排系数表

产品

名称

原料

名称

工艺

名称

规模

等级

污染物

指标

单位

产污系数

末端治理技术

末端治理技术处理效率（%）

井下作业

洗井液（水）

低渗透油井洗井作业
所有规模
化学需氧量
克/井
34679
物理+化学+回注

/

石油类
克/井
6122
物理+化学+回注

100

工业废水量
吨/井
27.13
/
100

本项目勘探评价井为低渗透油井。项目实施期间进行井下作业1次。根据上表产污系数计算得：本项目洗井液废水产生量为162.78t，COD产生0.208t，石油类产生0.037t，井场设专用储罐，井下作业废水由罐车运至北三台联合站污水处理系统处理。
（2）生活污水

本项目试油期间不设置生活营地，仅在钻井期产生生活污水，钻井期生活用水单人消耗0.02m3/d，本项目单井工作人员35人，单井钻井周期50天，则6口井钻井期生活用水量合计175m3，排水按系数0.8计，生活污水产生量为140m3，其排水水质与居民生活污水相近似，CODcr浓度350mg/L、NH3-N浓度30mg/L、SS浓度200mg/L，污染物排放量分别为：0.049、0.0042t、0.028t。生活污水经生活营地内的防渗废水收集池收集后定期清运至吉木萨尔县污水处理厂。
吉木萨尔县污水处理厂位于吉木萨尔县城东北15km处，占地面积139384.9m2。用地类型为戈壁荒地。设计规模为处理污水量3万m3/d处理设施，实际建设规模为处理污水量1万m3/d。污水处理工艺采用“强化脱氮改良A2/O+絮凝沉淀滤布滤池工艺”，污泥处理工艺采用带式压榨脱水一体机浓缩脱水，消毒工艺采用紫外线消毒。吉木萨尔县污水处理厂已通过环保竣工验收。本项目钻井期产生的生活污水总量为140m3，污水处理厂的处理余量能够满足本工程。

（3）地下水影响分析

①正常情况下对地下水环境影响

本项目井下作业废水全部进入收集罐中，送至北三台联合站处理。项目生活污水排放量较少，生活污水经防渗收集池收集后定期清运至吉木萨尔污水处理厂。正常情况下，本项目不会对地下水环境产生影响。

②事故状态下对地下水环境影响

本项目井口表层套管的下土深度为500m，远远超出本区域地下水含水层深度，有效隔断了油井与含水层之间的联系，可保护地下水环境不受污染。本项目使用油基钻井液钻井过程中，严格要求套管下入深度等措施，可以有效控制钻井液在地层中的漏失，减轻对地下水环境的影响。由于本项目采油目的层与地下水处于不同层系，远远超出本区域地下水含水层深度，在施工过程中采用下套管注水泥固井、完井方式进行水泥固井，对含水层进行了固封处理，有效保护地下水层。项目在井下作业过程中产生的废水不与当地水体发生水力联系，同时对产生的废水进行严格管理，因此基本不会对所在区域地下水产生影响。

井场储罐、发电机、材料堆场、岩屑收集罐等关键部位均采用防渗膜防渗，正常情况下不会对周围地下水产生影响。施工结束后，由施工单位对防渗膜进行回收再利用。
4.固体废物环境影响分析

本项目产生的固体废物主要为钻井岩屑、废弃钻井泥浆、压裂返排液及生活垃圾。

（1）钻井岩屑

钻井过程中，岩石经钻头和钻井液的研磨而破碎成岩屑，经钻井液循环携带出井口，在地面经振动筛分离出来，岩屑排至岩屑收集罐暂存，分离后的钻井液返回井下。钻井岩屑产生、排放量与井身结构以及回收率等因素有关，可按下式计算：

W=1/4×л×D2×h×k

式中：W－钻井岩屑排放量，m3；

D－井的直径，m；

h－井深，m；

k—膨胀系数，油基岩屑膨胀系数取2.5，油基岩屑密度为2.5t/m3。
根据本项目井身结构计算，项目6口井岩屑产生情况详见下表。

表4-4    本项目钻井岩屑产生情况一览表

井号

岩屑
一开体积（m3）

二开体积（m3）

三开体积（m3）

阜东059_X
193.88
285.09
141.79
阜东060_H
193.88
285.09
212.23
阜东061_H
193.88
285.09
212.23
FDHW5001
193.88
285.09
212.23
FDHW5002
193.88
285.09
212.23
FDHW5005
193.88
285.09
212.23
合计：4076.76m3，10191.9t
本项目采用油基钻井液，钻井时井筒返排的钻井液及岩屑经固液分离装置初步分离，分离出的液相回用于钻井液配置，分离出的油基钻井岩屑属于《国家危险废物名录》（2021年版）中HW08类危险废物（废物代码：071-002-08），采用专用的收集罐进行收集，并交由具有危险废物处置资质单位进行转运、处置。本项目产生的钻井岩屑可得到妥善处置。

（2）钻井泥浆

钻井时井筒返排的油基钻井液（泥浆）和岩屑经固液分离装置进行分离，分离出的液相回用于钻井液配置，在完井后可循环使用的泥浆由钻井液公司回收用于下个井场，不可分离的少量废弃泥浆，与钻井岩屑统一收集在岩屑罐，后交由有危废处置资质处理单位进行处置。

（3）压裂返排液
本项目井下作业进行压裂时，会产生一定的压裂返排液，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中1120石油和天然气开采专业及辅助性活动行业系数表。低渗透油井单井加砂压裂过程压裂返排液产生量为153.21m3/井，本项目油井试油前采取加砂压裂，单井试油前实施压裂一次，则压裂返排液产生量为919.26m3。

本工程实施期产生的压裂返排液及井下作业废水采用专用收集罐收集后拉运至北三台联合站污水处理系统处理，处理后水质达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T 5329-2012）标准中指标后回注油藏。

（4）生活垃圾

本项目生活区按每人每日垃圾产生量0.5kg计算，6口井共产生生活垃圾5.25t。井场营地生活垃圾集中收集至垃圾箱中，定期拉运至吉木萨尔县生活垃圾填埋场进行填埋处置。

吉木萨尔县生活垃圾填埋场位于吉木萨尔县县城西北约9.5km处，乌奇公路北约7km处，吉木萨尔县至三台镇乡道北约2km处。2010年5月吉木萨尔县建设局委托原新疆维吾尔自治区环境保护技术咨询中心编制《吉木萨尔县生活垃圾处理工程环境影响报告书》，2010年8月11日，原新疆维吾尔自治区环境保护厅出具《关于吉木萨尔县生活垃圾处理工程环境影响报告书的批复》（新环函评价[2010]452号）。垃圾填埋场工程于2014年11月建成后正式投入使用。该填埋场生活垃圾清运处理量100t/d。有效库容63万m3，服务年限11年，处理工艺为卫生填埋。吉木萨尔县生活垃圾填埋场已通过环保竣工验收。
本项目施工期产生的生活垃圾为5.25t，产生量较少，垃圾填埋场的剩余规模可完全满足本工程产生的生活垃圾。

5.噪声环境影响分析

施工过程中的噪声源主要是柴油发电机、钻机和各类泵的噪声。噪声排放情况见下表。

表4-5    施工期噪声排放情况

位置
噪声源
声源强dB（A）
产生阶段

井场
柴油发电机
90～100
钻井期及试油期

钻机
100～105
钻井期

泥浆泵
95～100
不落地装置

90～95

根据项目的施工特点，主要噪声机械有发电机、钻机、不落地装置及运输车辆等，大多属于高噪声设备。声压级一般为90dB（A）～105dB（A）。

根据施工现场噪声源的特点和周围环境状况，选择声源在半自由空间的距离衰减模式。预测模式如下：

L2=L1-201gr2/rl-ΔL

式中：L2—距声源处r2声源值[dB(A)]；

r2，r1—与声源的距离（m）。

ΔL—各种衰减量（除发散衰减外），dB（A）。

由上式计算：噪声源在5～250m范围内距离衰减变化情况，预测结果见下表。

表4-6    主要施工设备噪声随距离衰减变化      单位：dB（A）

序号

设备名称

声压级

受声点不同距离处噪声衰变值

5m

10m

30m

40m

60m

80m

100m

200m

250m

1
柴油发电机
100

78

72

62

60

58

54

52

46

44

2
钻机
105

83

77

67

65

61

59

57

51

49

3
泥浆泵
100

78

72

62

60

58

54

52

46

44

4
不落地装置

95

73

67

57

55

51

49

47

41

39

5

运输车辆

100

78

72

62

60

58

54

52

46

44

由计算结果可知，施工期机械噪声经过距离衰减后在施工井场边界噪声值最大为65dB（A），昼间可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值要求，夜间超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值要求。施工期机械噪声昼间经距离衰减至80m，夜间衰减至250m方可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。由现场勘查可知，项目场址250m范围内无噪声敏感点，不会对环境产生明显影响。

6.生态环境影响分析

（1）占地的影响分析

本项目施工占地为临时占地，包括道路、井场、生活区等，临时占地总计71803m2，本项目土地利用现状为水浇地及草地，对生态的影响主要表现在对评价区域内植被、野生动物和土壤的影响。

临时占地改变了原有的土地利用方式及土地利用价值，将会在原来连续分布的生态环境中形成生态斑点，产生地表温度、水分等物理异常，以及干扰地面植被和野生动物繁殖、迁移和栖息，影响生态环境的类型和结构。临时占地不可避免地对原有地表造成破坏，使原有土壤和植被体系受到影响，施工结束后，临时占地可恢复原有使用功能。

（2）对植被的影响分析

本项目井场、生活营地等工程建设是造成植被破坏的主要原因，对植被的影响主要影响形式是对土地的占用以及施工阶段清场过程中对地表植被的清理及施工过程中碾压，井场施工过程中有部分地表土地被各种构筑物或砾石覆盖，地表保护层被破坏后，其稳定性下降，防止水土流失的能力也随之下降。

本项目临时占地类型为水浇地及草地，所以项目施工前应办理相关手续，在取得行政许可后，方可在许可范围内进行建设活动，施工过程中要采取有效施工防护措施，确保周围环境不被破坏，严禁超范围用地。应做好洒水降尘工作，减少扬尘对植被的影响。提高施工效率，缩短施工时间。项目设计时尽量减少土地的占用和对植被的破坏，严格控制施工范围。宣传教育施工人员保护植被，注意施工及生活用火安全，防止林草火灾的发生。确保施工人员和车辆在规定范围内作业，尽量减少对周围植被的影响。

本项目临时占地面积71803m2，在完井后的2～3年中，将影响占地范围之内的植被初级生产力。项目区生物量按照1.5t/(hm2•a)计算，生物损失量约为10.77t/a。当临时性占地的植被得到初步恢复后（3-5年后），这种损失将逐渐减少。且施工结束后，钻井设施及施工人员撤出，临时占地内的植被依靠自然恢复。钻试结束后对临时占地进行平整，进行生态自然恢复，当临时性占地的植被得到初步恢复后，这种损失将逐渐减少。

（3）对农作物影响分析

施工过程中，过往车辆产生的扬尘会影响占地区域附近的农田植被，厚厚的尘埃使植被叶面光和作用和呼吸作用能力降低，影响植物的生长，严重会造成周边农田作物减产。通过适时洒水可有效抑制扬尘；对一些粉状材料采取一些防风措施也可有效减少扬尘污染；因此采取上述措施后，可有效减缓施工扬尘对农田农作物的影响。
（4）对动物的影响分析

随着施工人员的进驻，将不可避免的影响野生动物赖以生存的环境，但该区域内动物多为新疆广布种，以啮齿类、爬行类动物为主，由于工程占地面积较小，工期较短，钻试结束后，随着高噪声设备的撤离和临时占地植被的恢复，野生动物将逐步回归原有生境。

（5）水土流失影响分析

风力侵蚀是最主要和典型的侵蚀类型，遍布昌吉州全州，主要分布在山麓、盆地及河流中下游平原地带，特别是沙漠周边及局部中小型沙漠附近危害十分严重，不仅造成风沙堆积、沙埋农田、土地沙化、土地生产力下降等，而且产生大范围的沙尘暴灾害和大气污染，影响人体健康，并对交通、通讯和水利设施造成危害。土地资源是一种难以再生的宝贵资源，每形成1cm厚的土壤需要200～400a。昌吉州风力侵蚀面积4.20万km2，强度以上风力侵蚀主要集中分布在北部绿洲外围，由于水土保持措施不健全，持续不断的水土流失造成土层变薄，土壤质地逐渐由沙壤土演变成砂土→粗砂土→砂砾土直至裸岩，威胁绿洲安全。在此过程中大量的土壤有机质和氮、磷、钾等养分随之丧失，土地沙化，土壤肥力下降；农田遭受毁灭性切割，吞噬，洪水冲刷使地面遭到破坏，使得耕地面积不断减少，耕地质量不断下降。

本项目总占地面积71803m2，均为临时占地。项目场地平整、开挖、车俩碾压等施工作业对地表进行扰动，将降低项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，加剧局部土地水土流失。施工作业范围内的土壤地表表层遭到破坏，下层的粉细物质暴露在地层表面，在风力的作用下，风蚀量会明显加大，这种影响在短时间内不会完全恢复。但随着时间的推移，风蚀量会随着地表新保护层的逐渐形成而减弱。因此，施工期应严格控制施工作业范围，尽量减少临时占地；施工场地加装围挡，同时施工阶段避开大风天气，可有效降低风蚀量。
（6）对土壤的影响分析

对土壤的影响主要为人为扰动、车辆行驶和机械施工、各种废弃物污染影响。

①人为扰动对土壤的影响

在自然条件下，土壤形成了层状结构，表层可以生长适宜的植被。井场、道路等施工过程中，土壤层次被翻动后，会对其土壤原有层次产生扰动和破坏，表层土被破坏，影响原有熟化土的肥力，在开挖的部位，土壤层次变动最为明显。

②车辆行驶和机械施工对土壤的影响

车辆行驶和机械设备的碾压、施工人员的践踏等都会对土壤的紧实度产生影响。机械碾压的结果使土壤紧实度增高，土壤团粒结构遭到破坏，土壤养分流失，不利于植物生长。各种车辆在项目区域上行驶将使经过的土壤变紧实，严重的经过多次碾压后植物很难再生长。

③各种废弃物对土壤的影响

本项目产生的井下作业废水排入井场储罐中，定期拉运至北三台联合站处理；生活污水排入生活营地防渗废水收集池暂存，定期清运至吉木萨尔县污水处理厂处理；产生的油基钻井岩屑经不落地系统处理后，分离出的钻井岩屑交由危废处置单位进行处理；生活垃圾集中收集后拉至吉木萨尔县生活垃圾填埋场进行填埋处置。项目各废弃物均妥善处置，严禁排入周围环境，采取有效措施，得到妥善处理，可减少对土壤的不利影响。

④事故状态下对土壤环境质量的影响分析

本项目钻试过程中会使用柴油、压裂液等，试油期采出液含石油类物质，正常工况下，项目使用的柴油在储罐内储存、井下作业废水及采出液在方罐内储存，项目不会对土壤环境质量产生不利影响。事故状态下上述各类物质一旦泄漏，覆盖于地表可使土壤透气性下降、土壤理化性状发生变化；如果进入土壤，可使土壤质地、结构发生改变，影响到土地功能，进而影响项目区域植被的生长。本项目柴油、压裂液及钻井液均采用专用罐存放，试油期采出液采用罐车拉运，且井场井口、柴油罐区、钻井液罐区、材料堆放区和岩屑罐存放区均铺设有防渗膜，发生泄漏事故的可能性很小，发生事故后，泄漏物均散落在防渗膜上，施工单位立即对其进行清理、回收处置，可避免事故发生后对区域土壤环境污染。，不会对土壤环境产生明显影响。

项目各废弃物均妥善处置，严禁排入周围环境，采取有效措施，得到妥善处理，可减少对土壤的不利影响。
7.环境风险影响分析

（1）评价依据

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目涉及的危险物质为石油（临界量2500t）、伴生气（临界量10t）、柴油（临界量2500t）以及油基钻井液中白油（临界量2500t），根据历史油藏评价结果预期，试油过程伴生气的产生量低，风险物质在线量远低于其对应的临界量；柴油在井场的日常储量为20t；试油期井场设施方罐4个，每个方罐容积为20m3，原油密度为0.84g/cm3，则采出液中原油最大量约67.2t，本项目油基钻井液中白油密度为0.877g/ml，白油在油基钻井液中含量为30%，项目钻井现场设置7个油基钻井液储罐，储罐储存量为210m3，则白油在单井井场的最大量55.25t。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C计算，本项目Q=0.057＜1，故本项目风险潜势为Ⅰ，仅需要进行简单分析。

（2）评价等级

根据环境风险潜势划分，可按照下表确定环境风险工作评价等级。

表4-7    评价工作等级划分

环境风险潜势

IV、IV+

III

II

I

评价工作等级

一

二

三

简单分析

是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防治措施等方面给出定性的说明。

据上表可知，本项目风险工作评价等级为简单分析。
（3）环境敏感目标概况

本项目评价范围内无“居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公”或其他环境空气敏感目标，无地表水体，无“集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区”“集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区”等地下水敏感目标。项目环境风险敏感目标主要临时占地范围内的农田。

（4）环境风险识别

①物质危险性识别

本工程涉及的环境风险物质主要为原油、天然气、柴油及白油。其主要物化、毒理性质、危险等级划分见下表。

表4-8    原油、天然气和柴油的理化性质及危险级别分类情况

序号

名称

组分

毒性

燃烧爆炸特性参数

危险级别

1

原油

有各种烃类和非烃类化合物所组成的复杂混合物

原油本身无明显毒性。遇热分解出有毒的烟雾，吸入大量可引起危害：有刺激和麻痹作用，吸入急性中毒者有上呼吸道刺激症状。流泪，随之出现头晕、头痛、恶心、运动失调及酒醉样症状

热值：41870KJ/kg

火焰温度：1100℃

沸点：300～325℃

闪点：23.5℃

爆炸极限1.1～6.4%（v）自然燃点380～530℃

属于高闪点液体

2

天然气

多种可燃性气体的总称，主要成分包括甲烷、乙烷等

伴生气中主要包括天然气，天然气中含有的甲烷，是一种无毒气体，当空气中大量弥漫这种气体时它会造成人因氧气不足而呼吸困难，进而失去知觉、昏迷甚至残废。

热值：50009KJ/kg

爆炸极限5～14%（v）

自然燃点

482～632℃

属于5.1类中易燃气体，在危险货物品名表中编号21007

3

柴油

复杂烃类（碳原子数约10～22）混合物

柴油的毒性类似于煤油，但由于添加剂(如硫化酯类）的影响，毒性可能比煤油略大。主要有麻醉和刺激作用。柴油的雾滴吸入后可致吸入性肺炎。皮肤接触柴油可致接触性皮炎。多见于两手、腕部与前臂。

热值为3.3×107J/L

沸点范围有180～370℃和350～410℃两类闪点：38℃

属于高闪点液体

4
白油
饱和的环烷烃与链烷烃混合物
一般接触和使用矿物油对人类通常是安全的，FDA也批准矿物油在个人护理和化妆品方面的使用，也可以作为食品的添加剂，不超过10mg/kg。世界卫生组织将矿物油定义为“未处理或低级处理的工业品形态”，作为1号致癌物的一类
闪点220℃
属于高闪点液体
②生产设施风险识别

A、井喷事故风险

井喷为井场常见事故。钻井过程中遇到地下油、气、水层时，油、气或水窜进井内的钻井液里，加快了钻井液流动和循环的速度。如果井底压力小于地层压力，地层流体将进入井筒并推动钻井液外溢，即发生溢流。此时，如果对地下油、气压力平衡控制不当，不能及时控制溢流，会造成油、气、水或其他混合物迅速喷到地面，即发生井喷。井喷会引发油气泄漏及火灾爆炸，对空气环境、水环境及生态环境造成危害，致使人员伤亡、财产损失。

B、井漏事故风险

钻井施工表层套管下入深度不够或固井质量不好可能引发污染地下水事故，如钻井液漏失造成地下水污染，油气上窜造成地下水污染等。

C、储罐泄漏

钻井及试油期井场设置柴油储罐，试油期井场设置有井下作业废水储罐和采出液储罐，储罐因质量、操作运行和管理等环节存在缺陷和失误，可能会发生泄漏，对周围地下水、土壤、大气等环境造成污染。

D、运输风险

本项目试油期采出液由罐车拉运至北三台联合站，项目钻试期使用的柴油燃料以及油基钻井液采用罐车拉运至井场，运输过程中因车辆本身的设计、制造、操作、管理等各环节有存在缺陷的可能性，可能发生泄漏事故的风险。

事故发生时罐车内液体溢出，对周围环境造成直接污染，泄漏的油类物质如遇到明火还可能生火灾、爆炸事故。

（5）环境风险影响分析

①井喷环境影响分析

井喷事故一旦发生，大量的油气喷出井口，散落于井场周围，据类比资料显示，井喷范围内土壤表层可见有蜡状的原油喷散物，井喷的影响范围及影响程度较大。但从事故井区土壤剖面分析，井喷事故后石油类污染物主要聚集在土壤剖面1m以内。井喷事故对地下水体的影响概率不大，若及时采取有效措施治理污染，井喷不会造成地下水污染。

②泄漏环境影响分析

本项目在钻井和试油过程中会在井场布置柴油储罐、试油采出液储罐和油基钻井液储罐等，一旦储罐发生泄漏，会对周围环境空气、水体、土壤和植被会造成一定的不利影响。

A、对大气环境的影响

对大气环境的影响，主要考虑柴油储罐、采出液储罐及油基钻井液储罐泄漏的影响，本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、水源保护区、学校、医院、集中居住区等环境敏感点，即使发生泄漏造成周围居民点发生急性中毒和慢性中毒的危险性较小，因吸入中毒引起生命危险的可能性就更小。

B、对土壤的影响

柴油、试油采出液及油基钻井液等渗漏进入土壤层后，液体会在土壤团粒中形成膜网结构，环境中的空气难以进入土壤颗粒中，从而造成植物生物的死亡。

C、对地下水的影响

尽管液体在土壤渗漏过程中土壤层吸附会延缓液体的下渗进入地下水，但在长期的作用下，发生渗漏的液体仍可能对地下水造成污染。本项目勘探周期较短，各类储罐均采取钢制储罐，发生泄漏的概率极小，同时一旦发生泄漏会在较短时间内发现并采取的堵漏措施，出现长期连续性泄漏的可能性很低，发生渗漏污染地下水的风险事故概率较低。

D、对植物及农作物影响分析

柴油、采出液或油基钻井液泄漏对植被及农作物的影响主要分为三种途径，一是泄漏物直接粘附于植物体阻断植物的光合作用，使植物枯萎、死亡；二是油类物质污染土壤造成的土壤理性化性状变化间接影响植物生长，严重时会导致植物死亡；三是泄漏的油类物质中的轻组份挥发，在对空气环境产生影响的同时，也对周围植物产生影响，以上三种途径均会导致农作物减产。发生事故后，及时采取相应的措施，不会对周围植被产生明显影响。

8.采出液处理说明

本项目试油过程中会采用多种措施使地层流体进入井筒，采出地面，进入地面方罐中。项目试油期采出液由罐车拉运北三台联合站进行处理。

北联站采出水处理系统位于北三台油田联合处理站内，始建于1990年，处理规模为2500m3/d，北联站于2018年对采出水系统进行杀菌工艺优化，2019年11月23日通过环保竣工验收（环评批复和验收意见见附件）。目前实际处理水量为1912m3/d，处理后水送至注水站用于油田注水。
本项目试油期采出液量对北三台联合站采出液处理量占比较小，可满足本工程采出液处理需求。

	运营期生态环境影响分析
	本项目为油气资源勘查项目，试油作业结束后，如该井具备商业开采价值，则进行关井，后期根据油气田开发要求转入开采井（转开采井的污染影响不包含在本次评价工作中）。若不适宜开采，则做永久性封井，封井时应按照生态环境部办公厅发布的《废弃井封井回填技术指南（试行）》（环办土壤函〔2020〕72号）的要求对废弃钻井进行封井回填处理。

	选址选线环境合理性分析
	根据现场踏勘及井场平面布置，本项目井口距离75m范围内无高压线及其它永久性设施。100m范围内无民宅，200m范围内无铁路、高速公路，500m范围内无学校、医院和大型油库等人口密集型、高危性场所。其选址符合《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）的要求。本项目所在区不属于自然保护区、风景名胜区、水源保护区等环境敏感区，本项目的建设对环境的影响可接受，从环境保护角度分析本项目选址合理。


五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	1.大气环境污染防治措施

（1）对施工场地采取洒水降尘，降尘率可达80%；使用高质量柴油机、柴油发电机和符合国家标准的柴油，并定期对设备进行保养维护。

（2）运输车辆应加盖逢布，不能超载过量；严禁车辆在行驶中沿途振漏建筑材料及建筑废料；装卸器材应文明作业，防止沙尘飞扬。

（3）粉状材料及临时土方等在井场堆放应采取覆盖防尘布（或网），逸散性材料运输采用苫布遮盖。

（4）优化施工组织，缩短施工时间，合理安排施工计划，避免在多风季节施工。风速过大时应停止施工，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理。

（5）施工结束后尽快对施工场地进行整理和平整，减少风蚀量。

（6）试油期产生的伴生气应充分燃烧后放空，严禁直接排放。

（7）加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工，减少施工期的大气污染。

（8）井场配备便携式硫化氢监测仪，做好硫化氢预警工作。井场显著位置设置不少于5处风向标，并在不同方向上划定2个紧急集合点，规划撤离路线，发生紧急情况时向上风向撤离，保证人员安全。

2.水环境污染防治措施

（1）钻井过程采用套管与地层隔离开，并在套管与地层之间注入水泥进行固井，水泥浆返至地面，封隔疏松地层和水层，施工过程严格按SY/T5374.2-2006《固井作业规程 第2部分：特殊固井》中内管法注水泥要求进行施工，由专业下套管作业队进行下套管作业，在套管的保护下能有效地保护地下水。钻井时严格落实套管下入深度合格、固井质量合格。

（2）井下作业废水严禁直接外排，井场采用专用废液收集罐收集后运至北三台联合站处理。
（3）对井场进行分区防渗，将井口、钻井液不落地系统、储罐区、放喷罐设为重点防渗区，铺设防渗膜进行防渗，防渗要求为等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；将井场内废料场、发电房、材料房、井下作业废水方罐均设为一般防渗区，采用防渗膜进行防渗，防渗要求为等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；其余地表为非防渗区。

（4）整个钻井作业按规章操作，尽量避免了因压力激增和开泵过猛使泥浆泵入地层污染地下水；钻井过程中采取泥浆监测，一旦发现漏失采取及时堵漏等措施，既能满足工程要求，又可减少对地下水的影响。

（5）施工人员生活污水主要的污染物为COD、SS、氨氮等，生活污水排入临时防渗收集池，用于暂存生活污水，该收集池为临时设施，不宜采用砼结构，因此采用挖坑后底部及池体四周敷设HDPE防渗膜。收集后运至吉木萨尔县污水处理厂，项目区内禁止泼洒生活污水，不会对周围环境产生不利影响。

3.声环境污染防治措施

施工噪声来自施工机械的非连续性作业噪声，具有阶段性、临时性和不固定性等特点，因此管理显得尤为重要。施工现场的噪声管理必须执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，加强管理，文明施工。为有效降低施工噪声对周围的影响，现就施工期噪声控制措施提出以下要求：

（1）选用低噪声设备，从根本上降低噪声源强，施工机械要注意保养、合理操作，尽量使机械噪声降低至最低水平。

（2）对噪声较大的设备采取基础减震措施，加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，以减少噪声产生。

（3）加强施工场地管理，合理疏导进入施工区的车辆，禁止运输车辆随意高声鸣笛；合理规划机械、车辆行驶路线。
4.固体废物污染防治措施

（1）井下作业必须带罐(车)操作，严格控制落地，残液落地要彻底清理干净，不得向环境排放。

（2）项目油基岩屑需使用专用收集罐收集后交资质单位处理，其收集、贮存应符合《陆上石油天然气开采含油污泥处理处置及污染控制技术规范》（SY/T7300-2016）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关规定要求，油基岩屑经处理后经检测应符合《油气田含油污泥及钻井固体废物处理处置技术规范》（DB65/T3999-2017）及《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）中相关要求。

（3）油基岩屑收集罐场地需进行防渗处理，罐体与地面接触的部分均铺设防渗膜。

（4）油基岩屑运输过程中应执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移管理办法》要求中有关运输的规定，应按规定的行驶路线运输。

（5）油基岩屑转移应当办理危险废物转移手续。在进行危险废物转移时，应当对所交接的危险废物如实进行转移联单的填报登记，并按程序和期限向生态环境主管部门报告。

（6）危险废物的转移运输应当使用危险货物运输车辆，应当使用具有防遗撒、防散落以及合理安全保障措施的厢式货车或高栏货车进行运输。使用高栏货车时，装载的货物不得超过栏板高度并采取围板、防雨等防掉落措施。
（7）生活垃圾集中收集并定期清理至指定地点处置，严禁随意排放。
（8）对施工现场进行监督管理，严禁施工过程产生的固体废物乱排放，使其影响降至最低。

根据以上处理措施，只要加强管理，确保措施能够得到落实，该工程运行后的固体废物将不会给环境带来危害。
5.生态环境保护措施
对施工区域内的临时占地合理规划，严格控制临时占地面积。施工期采取主要的生态环境保护措施：

（1）施工过程中严格规定车辆和各类工作人员的活动范围，使之限制在施工区范围内活动，最大限度减少对植物生存环境的踩踏破坏，避免破坏项目区域植物。井场选址及井场布置严格按照《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T 5466-2013）中要求执行。

（2）施工活动应严格限定在工程设计和勘界红线用地范围内，严禁越界使用或随意侵占水浇地及草地。
（3）严格划定车辆行驶路线及临时道路开拓路线，禁止乱碾乱轧。

（4）对油田区域内的临时性占地合理规划，严格控制占地面积，尽量选择在植被稀少的区域布点。施工过程中采用分层开挖、分层回填措施，为后续土地复垦建立一定基础。将井场临时占地范围进行平整，并覆土压实覆盖一层砾石，防止风蚀现象发生。

（5）管理保护措施

——提高拉运人员技术素质、加强责任心，贯彻安全驾驶机动车辆的行为规定，严格遵守交通法规，杜绝疲劳驾车等行为。一切作业尽量利用原有公路，按原有车辙行驶。不得随意开设便道，杜绝车辆乱碾乱轧的情况发生。

——加强环境保护宣传工作，提高环保意识，特别是注意对野生动物和自然植被的保护。严禁在施工场地外砍伐植被，严禁捕杀任何野生动物并在施工现场设置宣传牌，通过宣传和严格的检查管理措施，达到保护生态环境的目的。

——在道路边、油田区，设置“保护生态环境、保护野生动植物”等警示牌，并从管理上对作业人员加强宣传教育，切实提高保护生态环境的意识。

——加强对大气质量的保护力度，在运输易飞扬的物料时用篷布覆盖严密。配备专用洒水车，对施工现场和运输道路经常进行洒水湿润，减少施工扬尘。

（6）生态恢复措施

①根据《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》(DZ/T0317-2018)，项目应及时治理和恢复项目区的地质环境，复垦项目区压占和损毁土地。
②项目施工结束后，应对井场、道路、放喷管线临时占地进行平整，恢复原有地貌。充分利用工程施工前期收集的表土覆盖于井场等表层。
③植被恢复措施：站场占地在施工结束后采用自然恢复的方式进行恢复区域植被，根据同类项目相关经验，临时占地内植被在未来3-5年时间内通过自然降水、植被的自然演化及温度等因素得以恢复。临时占地恢复后的植被覆盖率不应低于区域范围内同类型土地植被覆盖率，植被类型应与原有类型相似、并与周边自然景观协调。

④在各类设施建设施工期，要采取尽量少占地，尽可能少破坏植被的原则；尽量缩小施工范围，各种施工活动应严格控制在施工区域内，并将临时占地面积控制在最低限度，以免造成土壤与植被的不必要的破坏。

⑤制定严格的施工操作规范，严禁施工车辆随意开辟施工便道，严禁随意砍伐植被。

⑥完井后施工现场禁止遗弃废物，固体废物全部回收。确保临时占地范围内生态环境能够基本恢复至施工前状态。
（7）防沙治沙措施

按照《中华人民共和国防沙治沙法》（2018年11月14日修订）有关规定以及《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）规定，项目实施过程中还应采取以下防沙治沙措施：
①施工中严格控制作业区范围，临时占地避开植被生长较好的区域，施工人员不得随意破坏植被；

②减少施工便道修筑，施工便道宽度控制在红线范围内，严禁车辆随意行驶，规范车辆行驶路线；

③临时施工场所、施工机械行走路线应设置在无植被或少植被区域；

④在施工过程中需加强管理，严禁不按操作规程野蛮施工；

⑤施工后期对施工迹地进行平整，保持一定的粗糙度，利于植被自然恢复。在工程施工保护措施的同时开展防沙治沙人为参与治理方式；
⑥强化风险意识，制定切实可行的风险防范与应急预案，最大限度降低风险概率，避免可能发生的油品泄漏事故对固沙植被生存环境造成威胁；
⑦加强对施工人员和职工的教育，强化保护野生植物的观念，不得随意踩踏野生植物；
⑧土地临时使用过程中发现土地沙化或者沙化程度加重的，应当及时报告当地人民政府。
（8）水土流失防治措施

①施工中严格按照施工占地要求，划定适宜的堆料场。井场平整、道路修建、岩屑场建设等作业避免在大风天施工。

②道路施工时，划定施工活动范围，严格控制和管理车辆及重型机械的运行范围。

③施工作业区要定期采取洒水措施，洒水要按照少量多次的原则进行，避免作业场地面大量积水，风季增加洒水频率。

④本工程应严格遵守国家和地方有关动植物保护和防治水土流失等环境保护法律法规，最大限度的减少占地产生的不利影响，减少对土壤的扰动、植被破坏和减少水土流失。
（9）耕地补偿措施：

本项目阜东059_X、FDHW5001、FDHW5002、FDHW5005占地类型为水浇地（非基本农田）。依据《中华人民共和国土地管理法》，项目应严格按照有关规定办理建设用地审批手续，涉及占用农田的必须严格执行土地利用计划，实行占用补偿制度，按照占多少，垦多少的原则，占用农田的单位负责开垦与所占用农田的数量和质量相当的耕地；没有条件开垦的或者开垦的耕地不符合要求的，应当按照省、自治区、直辖市的规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地。

采取上述措施，项目施工过程中对周围生态环境的破坏可降低至可接受水平。

本项目生态保护措施示意图见图5-1。

[image: image19.jpg]



图5-1    本项目生态环境保护措施示意图

6.环境风险防范措施

（1）钻井作业事故防范措施

——安装防喷器前认真检查闸板心子尺寸是否与使用钻杆尺寸相符，液控系统功能是否齐全、可靠，液控管线有无刺漏现象。

——防喷器顶部安装防溢管时用螺栓连接，不用的螺孔用丝堵堵住。防溢管与防喷器的连接密封可用金属密封垫环或专用橡胶圈。防溢管处应装挡泥伞，保证防喷器组及四通各闸阀清洁、无钻井液。

——远程控制台距井口不少于25m的专用活动房内，距放喷管线或压井管线有2m以上距离，周围留有宽度不少于2m的人行通道，周围10m内不得堆放易燃、易爆、腐蚀物品。

——井控设备安装好后，按要求试压。

——作业班应按钻进、起下钻杆、起下钻铤和空井发生溢流四种工况，按“逢五逢十”防喷演习制度进行防喷演习，防喷演习遵循“以司钻为中心，班自为战，从实战出发”的原则。

——钻进作业和空井状态应在2min、提下钻杆应在4min、提下钻铤（加重钻杆）应在5min内控制住井口。

——做好防硫、防喷演习讲评和记录。

——全井坐岗。非油、气层每小时测量一次钻井液增、减量。进入油层前50m开始每15min测量一次；提下钻杆每3-5柱（＜15min）测量一次；提下钻铤每15min测量一次。

——在井口安装防喷器和控制装置，杜绝井喷的发生。

——井控操作实行持证上岗，各岗位的钻井人员有明确的分工，并且应经过井控专业培训。在油层钻进过程中，每班进行一次防喷操作演习。

——井场设置明显的禁止烟火标志；井场钻井设备及电器设备、照明灯具符合防火防爆的安全要求，井场安装探照灯，以备井喷时钻台照明。

——在井架、井场路口等处设风向标，发生事故时人员迅速向上风向疏散。

——按消防规定配备灭火器、消防铁锹和其它消防器材。

（2）井下作业事故防范措施

——井控操作实行持证上岗，各岗位的钻井人员有明确的分工，并且应经过井控专业培训。在油气层中钻进，每班进行一次防喷操作演习。

——井场设置明显的禁止烟火标志；井场钻井设备及电器设备、照明灯具符合防火防爆的安全要求，井场安装探照灯，以备井喷时钻台照明。

——在井架上、井场路口等处设置风向标，以便发生事故时人员能迅速向上风向疏散。

——按消防规定配备泡沫灭火器、干粉灭火器、消防铁锹和其它消防器材。

——井下作业时要求带罐操作。

（3）井喷风险防范措施

①项目钻井过程中应严格执行《石油天然气钻井井控技术规范》（GBT31033-2014）中相关要求。

②钻井工程中确保钻井液密度及其它性能符合设计要求，各岗位必须按分工规定，对井控装置进行维护、保养、检查，保证井控装置及工具灵活好用，始终处于待命状态；落实溢流监测岗位、关井操作岗和钻井队干部24h值班制度；严格执行钻开油气层前的申报、审批制度以及申报、审批程序。

③钻进油层后：落实专人坐岗观察井口和循环池液面变化，发现溢流立即关井，疑似液流关井检查；加强溢流预兆显示的观察，及时发现溢流。坐岗人员发现溢流、井漏及油气显示等异常情况，应立即报告司钻；钻开油、气层后，每次起下钻（活动时间间隔超过5d）对闸板防喷器及手动锁紧装置开关活动一次，定期对井控装置进行试压；如有井漏，应及时采取相应措施。起完钻要及时下钻，检修设备时应保持井内有一定数量的钻具，并安排专人观察出口罐钻井液返出情况。严禁在空井情况下检修设备；钻开油气层后，所有车辆应停放在距井口30m以外，必须进入距井口30m以内的车辆，应安装阻火器。

④溢流处理和压井措施：最大允许关井套压不得超过井口装置额定工作压力、套管抗内压强度的80%和薄弱地层破裂压力所允许关井套压三者中的最小值。在允许关井套压内严禁放喷。天然气溢流不允许长时间关井不作处理。在等候加重材料或加重过程中，视情况间隔一段时间向井内灌注加重钻井液，同时用节流管汇控制回压，保持井底压力要略大于地层压力，排放井口附近含气钻井液。若等候时间长，应及时实施司钻法第一时间排除溢流，防止井口压力过高。空井溢流关井后，根据溢流的严重程度，可采用强行下钻分段压井法、置换法、压回法等方法进行处置。

⑤测井、固井、完井等作业时，要严格执行安全操作规程和井控措施，避免发生井下复杂情况和井喷失控事故。

⑥井场设置有放喷罐，试油期一旦发生井喷，应立即通过放喷管线将井喷液体排放至应急放喷罐内，放喷罐防治场地进行防渗，防治污染。待事故结束后，将放喷罐运至油田内处理站处理。

⑦井控装置非正常工况风险防范措施：加强对井控装置的维护、保养、检查，一旦发现问题，及时处置，保证井控装置处于正常状态；制定具体井控措施及防止井喷预案，落实井控责任制，以班组为单位进行不同工况下的防喷、防火、防硫化氢演习，并检查落实各方面安全预防工作，直至合格为止。

（4）硫化氢防范措施

①录井、钻井过程中配备便携式硫化氢监测仪，做好硫化氢监测预警工作，并制定防硫化氢应急预案。

②在各井场显著位置设置不少于5处风向标，并在不同方向上划定2个紧急集合点，并规划撤离路线，发生紧急情况时向上风向撤离。

③当监测到硫化氢浓度大于50ppm时，按照含硫油气井作业规程执行。

（5）放喷风险防范措施

在井场两侧各设置1条放喷管线，井场内设一条燃烧放散管线，伴生气通过气液分离器进行分离，经放散管线燃放。事故状态下，放喷废液经过放喷管进入放喷罐内，集中收集后拉运至北三台联合站进行处置。本项目要加强对放喷管线、放散管线的系统的维护、保养、检查，一旦发现问题，及时整改，若发现管线泄漏、分离装置发生故障等非正常工况，应立即关闭井口，停止作业。
（6）采出液罐车运输的风险防范措施

由于采出液在运输过程中具有泄漏、爆炸和易燃等危险性，为防止采出液运输过程中的风险事故，主要从以下5个方面进行防范。

——配备具有危险货物运输资质的驾驶员和押运员。

采出液运输的驾驶员和押运员必须经过专门培训并取得道路危险货物运输驾驶证和押运证才能上岗作业。

——车辆安全状况和安全性能合格

特别注意检查罐车罐体的安全性能，逐个部位检查液位计、压力表、阀门、温度表、紧急切断阀、导静电装置等安全装置是否安全可靠，杜绝跑、冒、滴、漏。

——采出液装卸注意事项

参照《汽车运输危险货物规则》（JT617-2004）配装表中的相关要求执行。承载易燃易爆的采出液时，车辆排气管应安装隔热和熄灭火星装置，并配装符合JT230规定的导静电橡胶拖地带装置。罐体装采出液时，应预留容积不得少于罐体总容量5%的膨胀余量。

——行车途中勤检查

行车途中要勤于检查。行驶一定时间后要查看一下车箱底部四周有无泄漏液体，若有原油泄漏，应查找泄漏点，采取相应的应急措施，防止液体继续泄漏，将受到污染的土壤要全部回收，送至具有相应处置资质的单位进行无害化处理。

——应急处理准备充分

要检查随车配备的消防器材的数量及有效性。运输过程中如发生事故时，驾驶员和押运员应立即向安全生产管理部门、环境保护部门、质检部门报告，并应看护好车辆，共同配合采取一切可能的警示、救援措施。

（7）罐区环境风险防范措施

——火灾爆炸防范措施

a、明火：应在罐区范围设置为“防火禁区”，加强对明火的管理，规定进入罐区后，不许携带火种，严禁烟火；在罐区配备灭火设备；装卸车时运输车辆处于熄火状态。

b、静电火花：为防止静电火花引发事故，在罐区内铺设防静电接地网，接地电阻应小于10Ω。工作人员进入岗位前必须进行静电释放，在输料管道的阀门处、流量计、过滤器、泵等连接处设静电跨接，装卸物料时要注意控制流速和装料方式，避免喷射、冲击等使物料面电位增加，罐内安装液位自动控制装置，严禁高位进物料。

——物料泄漏防范措施

罐区底部地表作防渗处理，防止泄漏的柴油下渗污染局部地表土壤；加强职工的职业技能培训，提高生产意识，并制定规范的操作规程；定期检查装卸料泵、接口、阀门等部件，对存在隐患的部件做到及时更换，可以大大降低物料的泄漏。

罐区周边设置警示标识，严禁烟火和不相关人员靠近。日常加强罐区的管理及安全检查，防止发生泄漏等安全事故。

经以上防范措施，井场环境风险在可接受程度内。

（8）环境风险应急预案

①应急预案编制

根据钻井工程特点和经验，从环境保护角度，制定《井喷及井喷失控应急预案》。应急预案应包括针对井喷失控的应急监测、抢险、救援、疏散及消除、减缓、控制技术方法和设施等相关内容。

②应急演练和物资储备

应急演练应定期开展，通过演练掌握应急人员在应急抢险中对预案的熟悉程度和能力，同时加强抢险应急设备的维护保养，检查是否备足所需应急材料。

（9）环境风险评价结论

本项目发生井喷事故的概率极小，项目设计中严格执行各种安全标准、规范，采取完善的安全措施，可有效地防止火灾、爆炸、泄漏、井喷等事故的发生。并制定了较为周全的风险事故防范措施和事故应急预案，当发生风险事故时立即启动事故应急预案，确保事故不扩大，不会对周边环境造成较大危害。在采取严格安全防护和风险防范措施后，风险处于环境可接受的水平。本工程风险评价简单分析内容详见下表。

表5-1    建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

阜东斜坡区侏罗系头屯河组油藏评价井工程

建设地点

新疆维吾尔自治区
昌吉回族自治州
阜康市
西南侧距阜康市约32km

中心地理坐标
经度

E 88°21′56.542″

纬度

N 44°12′50.536″

主要危险物质及分布

原油和伴生气，井场柴油储罐，油基钻井液储罐
环境影响途径及危害

后果

井喷出的采出液污染土壤及地下水

井场内采出液、柴油储罐及油基钻井液罐体出现泄漏，导致污染土壤和地下水

风险防范措施要求

单井设置防喷装置，并采取放喷管线，避免采出液外泄引起生态破坏；加强对井场罐区的管理及巡检。

结论：在采取严格安全防护和风险防范措施后，环境风险处于可接受的水平。



	运营期生态环境保护措施
	本项目为油气资源勘查项目，试油结束后项目全部结束，无营运期。勘探井试油结束后，若获工业油流，则该井交采油厂生产，采油井生产及配套地面工程需另行办理环评手续；若试油报废，则该井需封井，并进行地表及恢复工作。试油结束后封井作业内容包括：地面设施的拆除、封井、井场清理等，将产生少量扬尘、固体废弃物及噪声污染。在封井施工操作中应注意采取降尘措施，同时，将产生的废金属等固体废物回收利用。

	其他
	1.环境管理

（1）环境监管

本项目实施过程中，将根据中国石油新疆油田分公司在环境管理上建立的健康、安全与环境管理体系（HSE管理体系），落实各项环保和安全措施，减少项目开发对周围环境的影响。为确保本项目环保措施的落实，最大限度地减轻施工作业对环境的影响，本报告提出环境管理主要内容见下表。

表5-2    施工期环境保护行动计划

序号

影响因素

环保措施

1

大气环境

采取洒水降尘措施；施工单位应使用符合国家标准的柴油，并定期对设备进行保养维护；试油期伴生气需经充分燃烧后排放，严禁直接排放。

2

水环境

施工单位应将钻井液及钻井岩屑排入不落地系统中，严禁乱排乱放，井下作业废水送至北三台联合站处理。钻井过程中采用套管与土壤隔离，并在套管与地层之间注入水泥进行固井，项目油基钻井液循环使用，钻井结束后回收。生活营地设置临时防渗收集池用于收集生活污水，定期拉运至吉木萨尔县污水处理厂。

3

声环境

施工单位应使用低噪声的施工设备、机械，并定期进行检修和维护，使其处于运行良好的状态，受噪声影响的工作人员应佩戴个人防护用品。

4

固体废物

应将施工废物分类存储，上加遮盖防止风吹飘散，严禁现场抛洒、焚烧、掩埋。钻井岩屑排入不落地系统中，罐区场地应采取防渗措施。“跑、冒、滴、漏”设备区域应采取防渗处理措施。钻井期生活垃圾经收集后清运至吉木萨尔县生活垃圾填埋场填埋处置。油基岩屑排入专用岩屑罐中，定期拉运至有资质单位进行处置。压裂返排液由专用储罐收集后，拉运至北三台联合站污水处理系统处理，严禁外排。
5

土壤

施工材料堆放区、柴油储罐区、钻井液储罐、钻井井口和岩屑罐临时堆放场地敷设防渗膜。

6

生态环境

施工占地面积按照实际征地面积划定，不得超过临时用地协议面积；施工车辆严格按规定路线行驶，严禁随意开道造成碾压植被和扰动土壤；严禁捕杀野生动物；施工结束后应对施工场地进行平整和清理。

7

环境管理

施工单位应建立环境保护档案，保存施工前后项目区的影像资料，使施工全过程各类污染物产生、去向和各个污染措施及实施情况均记录在案。建设单位要求施工单位在钻井工程开工前进行环保自查，并在现场派驻HSE监理，建设单位安全环保部门及环境监理对施工单位钻井期间进行环保日常检查并做好记录；完工交井前，建设单位要求施工单位进行环保完工自查，安全环保主管部门现场验收合格后报请环境监理现场验收，合格后方可记录为完工，做到工完料净场地清，并做好记录。

（2）环境监测计划

项目钻井及试油工作结束后，大气及噪声影响消失，后期也无废水、固废产生，因此不制定相关环境监测计划。项目对环境的影响主要是生态影响，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022），制定生态监测计划见表5-3。

表5-3    环境监测计划

监测对象

监测范围

监测内容

监测频次

生态

井场、生活营地及道路两侧扰动范围内

植被自然恢复情况
项目验收时期
（3）施工期环境监理要求

委托的监理公司环境监理对施工单位进行环保日常检查，一般问题当时整改关闭，严重问题停工整改，并按照施工和HSE合同相关条款进行考核处罚，考核情况纳入业绩台账记录，环境监理内容见下表。

表5-4    施工期环境监理要求

监测项目
监督、检查内容

实施单位

监督机构

施工过程控制

固废：①钻井岩屑排入不落地系统，液相循环使用，油基岩屑排入专用岩屑罐中，定期拉运至有资质单位进行处置，岩屑罐区铺设防渗膜。②生活垃圾收集后，运至吉木萨尔县生活垃圾填埋场填埋处置。③压裂返排液由专用出罐收集后，拉运至北三台联合站进行处置。
施工单位兼职环保人员

建设单位委托的环境监理及安全环保部门

废水：①井下作业废水排入井场储罐中，罐区铺设防渗膜，井下作业废水运至北三台联合站处理。②在各施工人员生活营地设置1座临时防渗收集池，用于暂存生活污水，收集后运至吉木萨尔县污水处理厂，项目区内禁止泼洒生活污水。

废气：使用国家合格高品质柴油，充分燃烧，合理匹配载荷；伴生气燃烧放空；施工场地采取洒水降尘。

噪声：受噪声影响的工作人员应佩戴个人防护用品。

生态：井口、罐区等场所铺设防渗膜；严禁施工车辆随意开道；严格按照施工征地范围进行施工；严禁破坏植被、捕杀野生动物。

施工现场清理

施工结束后，施工现场的场地清理、平整；

监测（监理）频率：施工结束后1次；监督点：施工现场。

2.“三同时”验收一览表

本项目“三同时”验收调查内容见下表。

表5-5    “三同时”验收内容一览表

要素

阶段

地点

验收项目

工程量

验收效果

环保手续

施工期结束

--

相关环保

资料

项目进行了环境影响评价及环境监理

建设项目环评及审批手续完备，监理资料、环境保护档案资料齐全

废气

施工期结束

井场

井场临时

占地

临时占地复垦

验收时现场无施工遗留问题

废水

施工期结束

井场

井下作业

废水

排入井场储罐，定期由罐车拉运至北三台联合站处理
综合利用

生活营地

生活污水

生活污水排入临时防渗收集池，用于暂存生活污水，收集后运至吉木萨尔县污水处理厂，项目区内禁止泼洒生活污水

验收时现场无施工遗留问题

固体废物

施工期结束

井场

钻井岩屑及废弃泥浆

（油基）、压裂返排液
采用不落地系统处理，油基岩屑交由有资质单位进行处置，压裂返排液由专用出罐收集后，拉运至北三台联合站进行处置。
综合利用，现场无岩屑存留
生活

营地

生活垃圾

生活垃圾收集后，运至吉木萨尔生活垃圾填埋场填埋处置

验收时现场无遗留问题

生态

施工期结束

井场

临时占地的恢复

生态保护措施落实情况；井场临时占地的恢复情况

项目施工结束后临时占地平整场地，以利于土壤、植被的自然恢复

土壤动物植被

严禁滥捕保护动物

严禁滥捕保护动物，严禁乱碾乱轧，毁坏植被；禁止车辆离开道路行驶，保护野生动物生境和生物多样性

占地
施工期结束
井场
占地范围
严格控制施工过程中占地范围
验收时临时占地未超过划定范围


	环保投资
	本项目总投资3772.5万元，其中环保投资338万元，占总投资的8.96%，具体投资见下表。

表5-6    环保投资一览表

序号

环境要素

工程名称

环保措施

投资

（万元）

1

废气

井场、道路施工扬尘

采取洒水、设置围栏等防尘抑尘措施

12
2

废水

井下作业废水
井场设专用废液储罐，清运，处理

12
生活污水

生活区设生活污水防渗收集池，污水清运、处置

12
防渗工程

井场防渗（井口、罐区、堆放场）

12
3

固体废物

不落地系统及油基岩屑委托处置费用
钻井岩屑进入不落地系统处理，分离出液相回用，固相在岩屑罐暂存，后交危废资质单位处置
200
生活垃圾

生活区设生活垃圾箱、垃圾清运
6
4

生态

完井后生态恢复
完井后及时平整井场，对临时占地进行恢复，落实防沙治沙及水土流失防治措施
24
5

环境风险

井控装置
井口防喷器，防止井喷

60
合计

338



六、生态环境保护措施监督检查清单

	             内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	井口、罐区等场所铺设HDPE防渗膜；严禁施工车辆随意开道；严格按照施工征地范围进行施工；临时占地范围不具备植被恢复条件的，应采用砂石等材料覆盖临时占地面积，以防止侵蚀加剧。工程施工结束后临时占地内植被在未来3～5年时间内通过植物生长季节和气象条件等因素自然恢复；井场等临时占地区恢复后的植被覆盖度不应低于区域范围内同类型土地植被覆盖度，植被类型应与原有类型相似；对占用的水浇地进行补偿并办理征地手续。
	项目施工结束后临时占地平整场地，以利于土壤、植被的自然恢复，具备用地手续
	无
	无

	水生生态
	无
	无
	无
	无

	地表水环境
	无
	无
	无
	无

	地下水及土壤环境
	①井下作业废水排入井场专用储罐，定期由罐车拉运至北三台联合站处理。

②设生活污水防渗收集池，污水定期拉运至吉木萨尔污水处理厂。
③柴油机、钻井液采用专用罐存放，试油期井下作业废水采用罐车拉运，且井场井口、罐区、材料堆放区均铺设有防渗膜。
	验收时现场无施工遗留问题
	无
	无

	声环境
	禁止运输车辆随意高声鸣笛；合理规划机械、车辆行驶路线；优先选用低噪声施工工艺和施工机械。
	满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准
	无
	无

	振动
	无
	无
	无
	无

	大气环境
	施工现场采取洒水降尘；使用国家合格高品质柴油，充分燃烧，合理匹配载荷；伴生气经充分燃烧后排放
	验收时现场无施工遗留问题
	无
	无

	固体废物
	①每口井场设置泥浆不落地设备1套，钻井岩屑进入岩屑收集罐，油基岩屑交由有危废处置资质单位进行处置。

②压裂返排液由专用出罐收集后，拉运至北三台联合站进行处置。
③施工营地设置垃圾箱，生活垃圾定期拉至吉木萨尔县生活垃圾填埋场填埋处置
	验收时现场无施工遗留问题
	无
	无

	电磁环境
	无
	无
	无
	无

	环境风险
	设置井控装置防止井漏和油水窜层；井场设置分区防渗，井场设置放喷设施
	验收时现场无施工遗留问题
	无
	无

	环境监测
	钻试结束后对临时占地进行平整恢复，验收时进行生态调查
	植被恢复为原有水平
	无
	无

	其他
	无
	无
	无
	无


七、结论

	综上所述：本项目符合国家有关产业政策。在严格执行已有各项环保政策、规定的基础上，认真落实本报告表中提出的环保措施与建议的前提下，从环境保护角度分析，该项目的建设可行。


[image: image20.jpg]



附图1    本项目与生态保护红线位置关系示意图

[image: image21.jpg]SHEEREAM “SHh—8" FEERSTSKE

/

Nema?

T
M7 00"k

».’: } ﬁ?ﬁﬂmmjﬁ“""

D X

¥ \
C00" %
87° 0°0"% \

T T T
88° 0'0" % 89° 00" % 90° 0'0" %

B 2= 1t [X

91 (1(;' %

e

16° 0°0"1t

X ‘ =
o B & i
s N n @B Voo
2r = N i 1 2
BEPEREEAM - \
_____ i 1
Y !
W, \
N, \
86° 0°0" % 87° 0°0" % 88" 0'0" 4% 89° 0'0" % 90° 00" % 91" 00" % i
L ! ) L ! L

N

A

1:1,600,000

10 20 40 60 80

ZHR
| RISCERL
[ e

— AR G





附图2    本项目在生态环境分区管控单元图中位置示意图

[image: image22.jpg]B R T i B iR E

1:400 000

|

_Lzzz 75

ERATH PR EVET S8 3
4 RATHE R

HRATREBREAKET HS(2020) 0565





附图3    本项目地理位置示意图

[image: image23.png]



附图4    本项目周边位置关系示意图[image: image24.png]& i

K TTRK ———— A
. $X MEREEATFRE - PR
: : g A PR B AR
' ' S T AR X P44 X
F YA X E A S TREX U NITTS
5 Ak R X i 4
WX AR X o A
> EEAHK 0 KRR R X

=

—
&
mp
or

oF
&
o
[aYay
X

iy





附图5    本项目在新疆维吾尔自治区主体功能区划中位置关系示意图

[image: image25.jpg]WAL RYE

——— R

——— REEF  —— EFUR

i

]

- BR

—_— AR

— &YX
1:6 500 000

A
n

60 3
e 66

67

65

_

il

wREEDEENER.
| M A am A e

&
ARG USRS g n s g e nTE
Pt it e

RNy

AR S onEE

s siesioRe

i
i s
STYaR IR
Sy

i
Ik lﬁ:s«am—rmﬁmtluxx*mnmlx
e o
Exa S i g
e

T

i
i
1
i

RS A AR RN s
IS L T

Kyriny
S
Sz acsazng
i & e
PSR RN AMER
MREETREE
AR EPEETES

3
=)

PEve
i, A% W HETIRESTS

SR P ST

i SRR
2 iz s

B
r
& o
= i
5 rrs
5
fic &
i iy
DRURSRRERRA S a s
s 015 A LU ESIE
bt S e
2 snEs
@ THFiTE
b ARSES DR
1B THEE
wEBRe rrizte
i
WETEERAEBUT LR MR LR

H
dhngas s

s
msa:auaaa birii et
AESLERURTR A LussanRE

S amann e

£t
ot e PR SheE
[t e
iR #i%%!flsln.ﬂ

R RS i S i

K RPESTE
7 ¥rirey

7. LML
' EaRa

ATH

FERSuBLREITES SENEaresnEs
CE T

SRR SR AT ARERR R RESREE





附图6    本项目与新疆维吾尔自治区生态功能区划位置关系示意图
[image: image26.jpg]T H &R

HMERERAREARAT (RAZZFRUAEANUE -

WA (BRMBEX T R K i A g e o+ TSRk S
), BERFESRALHEATIZIE K TR LI IR G IR, EEE
REFCRIFHEMBETEARLENETER, HiEaRLEHRZHR
H PO TAE RIS

7 . ~
127805
(7 » LY

¢EEM%EEE%ATﬁEAT
| iy 2022$7H225




附件：本项目依托工程环保手续

[image: image27.emf]
[image: image28.emf]
[image: image29.emf]
[image: image30.emf][image: image31.jpg]i [E A TR B S A RER R B,
AEILZRUIERTHEFRPEEER

2019 4 11 A 23 H, #iEm EARE (P EA 5 E o
ANFERR T ZEERE IR TS TR RS
WkY AR CERTEHRIARRPRKETAE) , mH#
R E A kR A ER T E R TR BRI
IR A S E KA AT H TR THERP Bk BRI
HdiR . BRUAERER ELMEXEAERAK, B
KT EAFAFBET RIS, TRTFELERSRURE
HRAMLH, ZiTRHRBREENLT:

—., FEERHERL

(=) A, ARRETERE

FEAKRBTHREEREAREFEKRABM, 24
RAFFEREN. ERREMPLZEREIA. EFREN,
TRBAA AR | B RWRE. K, Tk
Fi 1 ERMBREEETARAT &N 12ke/h; FTHIAILFTH 1
EEMBRWEEHRATEH 9ke/hs ALERIEHH | EEMER



[image: image32.jpg]HEEHNATEN 6kg/h. ZShNEBE R W TN MR EY
>90%, NaClO ¥ # K & #1>0. 8%,

(=) HREERFREHER

2018 4 9 A, b4 B 4R A 5 b A R ST A2 A B S
FRT (FEAmFBEELS)QNEAERRE ZEBRHLE
SR TRFFER MM E K , 2018 £ 9 A 21 EMBFIFHE
CE M (2018 53 %) o TUH T 2018 4 10 A ik,
2019 4 7 A R HNFIRN B 2019 F 11 A B TEFAEK
Bt A IR B 4l 2 R T (P A e T S e 4 B OB IR R
JEZESRAE I L AT RETHRBERP RRENEY .

(2) ARER

TE SR &4 K 1457. 54 T 76, 2 HMATREF .

(M) % e E

ARBUR A AR R SR W T E R TRMER
WAEARATRYE, TEAE: eMEFWRE. RfEE., Be
E, hES,

=, IREHHER

ATEERME, WH. TF. FREEE ST X4
B#E—5



[image: image33.jpg]=, RERYH A ELER

(=) BEA

EREEA W, ERAWERK AR IRFLHDE
MAMEARK, RASEXAEARE, RE%EHRETH
B, TROAMAHFE, HEATReERE, REFLER
HWEAWERD; ERERBMELRAT, XU RE2AI&E
AAFE. AR, AERRALANF=£ED, HHEMREL,
FEHRALLERRX, $REY, ¥#EHRY.

(=) BA

EEHTE AR TRAFE, FARERFELEFHE L
KEATEHBMERWRERTREEEEHE.

(Z) }p

EREERREEALENR, REA 0B (A) "90dB
W, TEFARFNRERETEN, BEIRELNERF
Z R, Bk, BEALEHENTE,

() EEH

Bk BN EE A EE TG, £ERD A 900-015-13,
FURALIE PR A B R TR A KORL B BT R
REf, sHRALEFENEE FRRM AT FFELEER



[image: image34.jpg]EEF ARG FRER, WHEF EMEE FR MG EDE
FLRBEEEETEEREEREE, - KREFX B
B (RH) BERAARLRARANALE,

W, FREARY B R HOR

(=) BERFRMBATHKER

BRI, FerdEsh, W= B A, TRBELNS
FAMoAE T P H IR A KA F A 0. 00Tmg/m’ . KAb
0.010mg/m", ¥ & (T 25 RMHMATE) (CB14554-93)
RIMRY EZ BT, FREEAR. AUATEREHE
RIREAFI K 0.38mg/m’, 0. 19mg/n’, = 6BABER. A
AT AR ARERH) 4 0. 39mg/n’. 0. 19mg/n’, +#
REBAR. RUATARHRRAKELH A 0. 37ng/n,
0. 17mg/m’, 3473 A A K37 Fe 4 4% & He A AR £ ) (GB16297-1996)
% 2 O R HE A M A A IR

() RTS8 e O

B A, 7T AT R G AT B 4 K 2 AT E B
BARERBEATRUE, FHENS. LZBbE LAY
BAEW. %mwl. Bskd TR W R E SR (B2 #E A
KRAEFRTRAATF ) (SY/T 5329-2012) #7%.



[image: image35.jpg](Z) JRgm stk ER

Bl lrusa e, Z BB Ak Rk r WA R EE ., RiEE
ERMESHRE (TLAl ) FIFEEF HHARE)
(GB12348-2008) 2 K XAFAE K,

() ERES

ZEENEREUERENRE TG, FERAAL
BREHAREGIFER 1R, FREETENEE TRER
EXRLEERREGREEFXER. ERRAEFZENER
FREMBESHELREREEF ARG HERER, Bk
FHEWERFXEMEEDEEYRERERFTARYE 7Y
7, gi— W EER B EA R (EHD BRI LRA R
ARE.

., TRARXAEHHH

ERTEHHMEL. RARRFFALTHER, BT
KB IR R

. Bksd

BREXTFELA (ERTEATIFRERPBRKGTAE) W
AE (BFMIFITR2017]4 5) , KERKENER, TEE



[image: image36.jpg]BT BBMESNIERRE ZESEFE I LRI REAR
ETHRFRMAWER, DIV AEHERPRRF L EE TR
MEARHEK, FETERFBRKRSM.

N RSEX

(D A A TR R M LY, o 0R B A KR &
PREE.

(2) Mz EAWHAETERFE, HERK, fEs
R IR ER.

(3) % 5 B0 R BUR oy - TUR S B 56 46 , An 78 L A0
%, BETHEREFL L.

o [E] o 7 BE e A\ B R R )
2019 4 11 A 23 H

BW T HEEAK: L)

N

Bl THAR R ; P @Miﬁ\




附件4：吉木萨尔县污水处理厂工程环境影响报告书批复
[image: image37.png]W | BB R

Ty

3o Se2-dib paiald 1 ol

B HFEE (2

EHERBR IS T A Bk Al
TRAERSERGMAR - i SL

FAEREERPALARLE:
AR (ERPARSALE TRIFSRE MR E B

LR GRESD) RATHEXH S, B85, #ib
™

= FAFREAANAEI TERRAMAGT ERAEREN
Hedl 15 A A B MR T A btk 44° 067 1.3
SORE89° 130 48,77 KA E BT, BHLHY 6 F w'/d,
FEAMEE, KR BN 3 7 o'fd TREGHE. T




[image: image38.png]Bt E: LEILE. BREE. WAK B B R

EE#%&E&WJ’!W*%WLB{&&&E:?& AR
THRA CBERAKE N0 TLRITRATERTL
SEmgaEn: BERASATAS. VLS. RAK. K70
AR = k. PRRA RS REARE L RARAER.
HANLE . FREARR. FREh. TRHEANE LIS
SN SAASRER N, R E SHER 209155 REE 13056
T

AR B0 2 B R B B AR E R CRE
PR R A PR B W E
FEE (2015119 B) , AMEREMSERT ARERHA
FABRUER. ARET GRERD N 0FRRPRBE,
G TR, Bl RAEEE GRS B Rl
FEWR. R A RRIAIR R .

SOREHEEEFERELE AR T

(=) mmmwu !*W!ﬁmrx.





[image: image39.png]BPRENELRUEREREE. 1. ERFRSAH.

LD B R R BIR EWA, R e T A
TR R MR TR ERAH RS 5N
BIE. SRR ARAEF S 4 BRG TRATRERR
EFEA. pEYE, BETRAN. FREKERHME &
BT RBLAN, A o E R E, AR B
FAAE HAHK. AREFEAEREZCEES, SRR
MR M TR LT RS R P, LA R RS R
S oG B

TRERBHGT CRITE AR R YRR
GB18918-2002 o My 4 ) — SRAFIR.

(=) BARRIRA “BAMLLR A0 TR
WA TE. AR REEH CRES) ERARBEER S
AR, BEFRANTES LB ATABBEREE, 77
SN AR, RBLE 09 E A A R E TR AR
ST, IR AR AR A B I R AR,
BT B AT RN, AR AR S 5
HELAATEA, T HADE ST HERARNEA, &
HESHA, T, RAAREARE AN TRASTHH
A -

b




[image: image40.png]AR
ﬁ*ﬂﬁfﬁ#ﬁ?tkiﬁ.ﬁ (ARBTT AR 55 gt

%) GB18918-2002 & 1 —ip A

S, BRER AR AR AR
apis, REREHEFEH. S W4 R AT GRS
T4 sk A S 08125232011 k. EAMT A
o (bR A AR (B1234E-2008 e an
FRofE i

(E)ﬁﬁ%%%iﬁ%%@&ﬂﬁﬁ%ﬁtl EHEERE
Bk, k. BaflRR. lﬁﬁi&%l}ﬁﬁi&!ﬁﬁiﬁiﬁﬂ‘
Bk, Bk k. AR SR, wE L ERTH, ARBE
AU fh TR AR R AAE. EHRE e o B A
&, HoElReAEEE SBAE, MAAMFRE R RTE
75 Je A BhAT G T AALTE T 75 G AR HE D 6B18918-2002
X5 HARE, —REEE (AT LB, LB
REHEE) GBI18599-200D) HTLFRAE. HRFBANE
PR A 1 R B 5% BB AR D (GBIBS97-2001)
R CBRERTRIEUATID ok A R, 0

RGBT E, &mw;ewwm Fla &0

WER T RET RIS, §F R *W





[image: image41.png]Fi T,
() RSO E I (R SR R AR

s, SRERV LS BN AR R % FHGA
A R (s ) ER AR A, LEHEK, B
Sl R, B ERNRAY RANT A EA,; TR
EHAETRAAE AL, RESAIEX. RILEREAT
MG RIS, EAHHET R AT S M O
oD F L) B, EBES NABH R, RRETER
FRERHHRBICRAGE AR, RAERHEE, H5
MR AT,

(75 V45 1R B (O R B DA — D ()
GB 15562, 1-1995) HLAMITIE LA, HAKHE&EKET
B foR iR, SR Ptk O B Rk A 0 BRI SR
EHREMRE.

() BRBEE RO R LETHRRNY, BEERAR
Foi g, BIERTHLEFREERALTBE, FURTRE
KL, RRFRHE M EH TR

() BIH, i TIHMEHAEES, BT HBAZERE
A L SEE, RERH AR R ES S B8
Wy TR R E AR AL M AR





[image: image42.png]b T T4 — AR K T AR R, R

FLR BTG WA, T
() kr & AT TIE HTMEE R TEE, R

EWSFRER, oS B TREAE R, KT
. B ERARAR AL AR LB R ER

(P ETRRTREdRE, BRIHAADRESF
&, REMAAAERGIFRE, REARGBFATR. &
BERALEFRHEE, FEHETH2ME,

=B A AT AR SRR P I
IRFAMRK. FEI. RSN AERRS “ZFEB”
ME. RESLE. ROARSERETHREEPRE LT
BRFGREE, SRRERE, FTEARANEE.

W, RSN EEEREE T EhE AR LR AR,
EEMEAF G ST TR E,

B fRA A B RRI RS 20 A TEE W, RS
(HRERDRME AN KE S NAREE LI, BHFRS,
HEREPAFRRPTHEE 1084 ok,

7 RRBTHEARI S 4 R A b
ABRBARHRY, FAREE. ARAR. RBTE. 5kt
ERARRLLE, ARITALARE MG, RDAE 095 AE

L R T





[image: image43.png]A A2 B RA S AAREREART
AFRBAFHRMESRRAEHEE

oo B TR % TP AR
B R A ERED BN AL




[image: image44.png]FEETH (20100 452 B

RTEAFREA SRR 14
PR wHR Rt

AEREELS:
REMBHE B EARRRPRRE B PO HH N CFRER
ARHRARTIBFEYHRES) (UTHE CGREF).
(REH) ATHANERSB. G RERFIRBGEPOEAR
& B (FEFF4E (2010) 2638 ) REENFEEARE S
WEEN (EMF¥E (2010) 52 ) HkE, S85%, 3
WEDT:
— BEEFLRFEHH T EAFEREMELS 9. Skm &
MAKRN L. BT REZNAR, 2WRY, & SHER 21.94
oo, IRERBGHERAEHMAY 100t/d, 57 Fa’, H
BEES 63 F o', REER 11 4, BB HLRAEHMY
130t/d, 53 10.5 A o', HEEES 9.5 5 o', REER 12
& IBREFEmuRIEFIHTIE, SRRRFERSE. Fi
ERTRRAFERNY TREARE, EHK 2352.81 5, He
FREH 190 7 7.
HERAEHFTEARDREEL R, FHEH T LEERE ST




[image: image45.png]MEFRARG. REXRA LSS TR L TV HITHAR
RELAHE, RPI7EE0ENMEE. 7. EX. &
B RABL, KuagdR.

REFIBFRAPARETAINE . REPHHATES
EL. EEMFRANEREPHVERL, FUNEEIBER
EFFHFIMA. ER. AR RAERTRR.

Z. EIRRY. ARPFRAFEFETALET (HREH
RENETRRER, PHITHR “ZHm" 8F, REEX
TR R EEFER, FEBUTER:

(=) AIREER, AFSER (ERART AS0EEGH
WHEAME) (CIT112-2007) PHMEXER, THERRE
FHRFHTRGEL.

(Z)BIME L REP b ERAEE, PBRARLEEFR
FHEY. RRAEHERBRETIHL, PEET FEAGTE,
MR PR LRERTIHEZRE S, B4 HEEREB T
&,

(Z)MmBEFHH S REE S TE., 5503 RIE K
BRGHETINE, ARIEFH B RRRRRAEZTHRSE
®EAT.

(M) HEERAAERESEG R LR T ARG, W
HAAKERN. . MEIJEFATREE, REETIHE,
HFEGHPER, ENE YIRS A E TR
&.

(F) HRAEEL. FHL FFAHER, ZTRRGX

2




[image: image46.png]y EAA.

(R)RHMUEREFBRAARITRE, FRAGTRES
HBRANRETR. BAALFEUER AR T AR
 BREFAB (AEFLRABH 2L 5R)
16889-2008) ALEMTH4R, F R PEK. EAFHLHHE
RAX FEREASMERAEE, EME T PHAERE,
BN ARTEEZERRSTALE RE, FRERTY %

(4) RREARELRE, B BHELR SO, E AL B
AR CRIPRST R B4RR) (6B13271-2001) & =
EITHBHFRE, ST 20m 55 M 88,

() BEE 6000 TABPESR, ELEFMARERRE
., ¥R, ERFFAQE K.

(F) TREE PR BRAT CEFLRIEH 7 DI
) (GB16889-2008 ) 5775 07 ib THE. # Bkt #l A AUTFH
PR AT E R L SR,

Z.IESLMEBR B HE S0,0.93t/a, NEFM
FRGRAE BB RS,

W, IRNERFEEFREIHEESNFRAAE, &
AEARARRENBTFENHE. TRRTE, FERETN
METFERXRETFHR, EYEFREF THITREN. &
IBRETZAAN, ARAZRFARTF AR THRARP B
K. Bkl E, IRFTEABRANESN.

I wIBHMER. K B RANETTY. D5

3




[image: image47.png]R BLESUAEHEREEAESH, ARETEH V.

G
f o3

Z0-0%AA+E

EEE: R K REEE WER fa
PR BHRERUR. ERT, AREXRREKLI, BHE

FEIRFGEC, BENFRE, ¥APREXRE,
Bk RAFREARE# O,

FREEREBERERPT 2010568 11k

K





(215.9mm钻头至井深


(139.7mm油套至井深


油套水泥浆返至1900m





(311.2m钻头(2000m


(244.5mm技套(2000m


固井水泥浆返至1300m





(444.5mm钻头(500m


(339.7mm表套(500m


固井水泥浆返至地面





(444.5mm钻头(500m


(339.7mm表套(500m


固井水泥浆返至地面





(215.9mm钻头至井深


(139.7mm油套至井深


油套水泥浆返至1900m





(311.2m钻头(2000m


(244.5mm技套(2000m


固井水泥浆返至1300m





造斜点





(444.5mm钻头(500m


(339.7mm表套(500m


固井水泥浆返至地面





(311.2m钻头(2000m


(244.5mm技套(2000m


固井水泥浆返至1300m





(215.9mm钻头至井深


(139.7mm油套至井深


油套水泥浆返至1900m





道路





井场





平整区域











图例


生态保护红线范围：


一般区域：





本项目位置





本项目位置

















本项目地理位置











31km





32km











本项目位置











本项目位置








PAGE  

