[image: image20.png]AVEV R XRFEECNATELER

(£FT0O

REAFEMNE
PRERXMFEF

L. RENBEEMGMIMEERR,

2. PR N B TSR S Y U B
RENABR (BERA XM AENSTERXA) ; HwHlinH
(R FEMEIR. EAABUNH. EERBEILLRAPFEREH. ¥
HERUH) ;

3. B R AL R 55 5

4. BN S FIFERERS

5. MM B MR IPHEML.

ZEA K REAFEEMHNIARRERXMHCT 20204 11 F 10
iz, XfFFE, FUZE.

HREN

=)
EREE 654200-2020-936-1_*
ok A b [E A W B H A R R AT

FEEITATA

F: &RRS

VBT FEMATE X RIARS . 6 K S . IR ERKES (—/

L. B8AM. EXH) RERXE (T) RIEFEHAMR. B, FIbEKERERFBEREG
JEBE X AN EN ZTER 2015 F£F, RAKFEEXNEFEP R LEZHENE 2604022, T
5 N: 130429-2015-026-H; WRRBEXEM, NHESH: 130429-2015-026-KH






[image: image1.png]R TGRSR SR

R FACES

3’%1)%—#11_‘\1 (%ﬁ) -
% % A

A R A 4 S RS





[image: image2.png]FTEISR 2. 1659414454000

G il ELALAN G B\ RS DL R

EQMMMWW#Eﬁﬁﬁ_Iﬂﬁ LU H AR

gg%%%ﬁ#ﬁﬁ% REHE (SWSBENE » AR

FEHMTAN (BT

=\ G BAIE R

BALAFR (FHRE)

G — it o5 LD

2. FEmHI| AR

ERNE. ESHEIR. 05 B
TP RRIE . LRI,
SHBRPHEN, TR

Wi 1 2

BH000736






一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	莫北油田前哨7井区侏罗系三工河组气藏评价井工程

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	孙王辉
	联系方式
	0990-689****

	建设地点
	新疆维吾尔自治区昌吉州呼图壁县

	地理坐标
	东经86度35分13.86秒，北纬45度12分15.50秒

	建设工程

行业类别
	四十六、专业技术服务业

099_陆地矿产资源勘查（含油气资源勘探）
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	43080m2（临时占地）

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报工程

□不予批准后再次申报工程

□超五年重新审核工程

□重大变动重新报批工程

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	无
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	无

	总投资（万元）
	640
	环保投资（万元）
	48.6

	环保投资占比（%）
	7.6
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	(否

(是：                             

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无


本工程实施过程中，将根据中国石油新疆油田分公司在环境管理上建立的健康、安全与环境管理体系（HSE管理体系），落实各项环保和

	全措施，减少工程开发对周围环境的影响

	符合


	2
	未确定产能建设规模的陆地油气开采新区块，建设勘探井应当依法编制环境影响报告表。确定产能建设规模后，原则上不得以勘探名义继续开展单井环评。勘探井转为生产井的，可以纳入区块环评

	本工程为勘探井建设项目，位于未确定产能建设规模的陆地油气开采新区块，应当编制环境影响报告表

	符合



油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻屑及其他固体废物，应当遵循减量化、资源化、无害化原则，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置。鼓励企业自建含油污泥集中式处理和综合利用设施，提高废弃油基泥浆和含油钻屑及其处

	产物的综合利用率

	本项目钻井一开、二开采用水基非磺化钻井液，三开采用油基钻井液，钻井泥浆、岩屑经不落地系统进行处理，在井场进行固液分离，分离后的液相回用于钻井液配备；使用水基钻井液产生的岩屑暂存于岩屑储罐， 委托第三方处置单位进行处理，处理后经检测满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》；使用油基钻井液产生的岩屑为HW08含油危废（废物代码：071-002-08），在井场方罐暂存，定期委托克拉玛依博达生态环保科技有限公司处置。

	符合

	

	
	


二、建设内容
	地理位置
	本工程所在区域行政区划隶属于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县，距呼图壁县城区北侧约117km。地理坐标：前哨701井（东经86度35分13.86秒，北纬45度12分15.50秒）。本工程地理位置见图2-1，区域位置卫星图见2-2。

	项目组成及规模
	1、工程建设内容

本工程部署评价井1口（前哨701井），设计井深4165m。完钻后进行试气，获取有关技术参数。工程项目组成详见表2-1。
表2-1   工程项目组成一览表
项目

工程内容

主体工程

钻前工程

钻井前准备工作，包括进场道路建设、井场平整、设备基础修建等

钻井工程

部署1口评价井，井型为直井、采用三开井身设计

试气工程
对完钻井进行通井、洗井、试压、射孔、压裂后进行试气，记录油气产量
钻后工程
进行设备搬迁以及钻井产生的“三废”处理，井场平整，临时占地恢复
辅助工程

井控系统

井场设井控装置1套，含双闸板防喷器、节流管汇、压井管汇、液气分离器、除气器等。

钻井液循

环固控装置

井场配备1套循环罐，2台泥浆泵，振动筛1套，除砂器1套、除泥器1套，离心机1套，搅拌器1台用于钻井液循环和固液分离。

柴油罐

井场配备1个20m3的柴油罐，日常储量20t。

钻井动力

井场配备柴油机3台，发电机2台

材料堆存区
井场内设置专门的材料房用于储存钻井材料。

公用工程

给水工程

生产用水就近由罐车拉运至井场。

供电工程

柴油发电机供电，井场内设置2台500KW柴油发电机。 

道    路

新建探临道路2215m，路宽12m，路面设计为砂石路面

废气
施工扬尘
场区洒水抑尘。
柴油发电机废气
废气产生量较少，属无组织排放。
天然气燃烧废气

试气期较短，天然气经过液气分离后通过放散管点火排放。若天然气量较大时采用采取撬装天然气回收装置进行回收

废水
钻井泥浆
钻井泥浆经过滤、沉淀后循环利用。
生活污水
钻井期生活污水排入生活营地内防渗收集池，工程结束后清运至石西油田作业区生活污水处理装置处理。
井下作业废水
井下作业废水采取带罐作业，采用专用废液收集罐收集后运至石西集中处理站采出水处理系统处理

噪声
施工设备、钻井机械噪声
选用低噪声设备，安装基础减振垫，场区四周设围挡。
固废
施工固废
项目产生的废油、废防渗材料均委托有资质单位回收处理。

井场设置不落地设备，用于分离钻井液和钻井岩屑，使用水基钻井液产生的岩屑暂存于岩屑储罐，委托第三方处置单位进行处理，处理后经检测满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》中相关标准要求后综合利用；使用油基钻井液产生的岩屑为HW08含油危废（废物代码：071-002-08），在井场方罐暂存，定期委托克拉玛依博达生态环保科技有限公司处置。
生活垃圾
生活垃圾集中收集至垃圾箱中，定期拉运至石西油田作业区生活垃圾填埋场。
生态
生态恢复
施工结束后井场周边平整场地，自然恢复。


	总平面及现场布置
	1、钻井期井场平面布置

钻井期单井井场布置有值班房、钳工房、录井房、配电房、发电房、不落地系统等，平面布置见图2-3。

[image: image4]图2-3    井场平面布置图
2、试气期井场平面布置

试气期井场布置井口方罐、发电机房、值班房、井口放喷罐、消防沙箱等设施并设置紧急集合点，平面布置见附图2-4。

	施工方案
	本项目主要为探明区域含油气性质和储层分布，扩大勘探成果，施工分为钻前、钻井、试气、钻后工程四部分。
1、钻前工程
钻前工程包括井场平整，设备基础、放喷池、井场道路等的建设，活动房搭建等。
2、钻井施工方案

本项目部署评价井1口（前哨701井），设计井深4165m。

（1）井身结构
拟部署井采用三开井身结构，井身结构设计说明如表2-2、图2-5所示。
表 2-2          井身结构设计说明

开钻次序

套管尺寸(mm)

设计说明

一开

339.7

采用444.5mm钻头钻至井深500m，下入339.7mm表层套管，固井水泥浆返至地面，为井口控制和下部地层安全钻井创造条件

二开

244.5

采用311.2mm钻头钻至井深3210m，钻穿三工河组，并进入稳定泥岩，下入244.5mm技术套管封隔上部缩径垮塌等不稳定地层，固井水泥浆返至井深2200m

三开
139.7
采用215.9mm钻头钻至设计完钻井深，下入Φ139.7mm油层尾管，完井时回接Φ139.7mm套管至井口，固井水泥浆返至地面

[image: image5.png][ [ —————

HERFAEE




图2-5     井身结构图
（2）钻井主要设备

①钻机选型及主要设备
钻机选型及主要设备见表2-3。
表2-3             单井钻机选型及主要设备表

序号

名    称

型 号

规 格

(KN)

功率

（Kw）

备  注

一

钻    机

ZJ50

3150

二

井   架

JJ315/43A

3150

三

提升

系统

绞车

JC-45

1100

1

天车

TC-315

3150

1

游动滑车

YC-315

3150

1

大钩

DG-315

3150

1

水龙头

SL-450

4500

1

四

转   盘

ZP-275

通径698.5mm

1

五

循环

系统

配置

钻井泵1#

F-1600

1183

钻井泵2#

F-1600

1183

钻井液罐

总容量≥220m3

1套

搅拌器

NJ-7.5

7.5

12个

六

钻机

动力

系统

柴油机1#

12V190B

882

1台

柴油机2#

12V190B

882

1台

柴油机3#

12V190B

882

1台

发电机1#

PZ8V-190D-2

500

1台

发电机2#

PZ8V-190D-2

500

1台

七

钻机

控制

系统

电动压风机

2V-6.5/12

55 

1台

自动压风机

2V-6.5/12

55 

1台

气源净化装置

刹车系统

辅助刹车

八

固

控

系

统

振动筛

J1/A-2/E48-90F-3TA

1套

除砂清洁器

ZQJ254×2

55

1套

除泥清洁器

ZQG125×8

3 

1套

离 心 机

LW355×860-N

24 

1套

九

加重

装置

加重漏斗

1套

电动加重泵

气动下灰装置

十

井

控

系

统

二开

环形防喷器

FH35-35

1套

双闸板防喷器

2FZ35-35

1套

节流管汇

JG-35

1套

压井管汇

YG-35

1套

三开

环形防碰器

FH35-35

1套

单闸板防喷器

FZ35-70

1套

双闸板防喷器

2FZ35-70

1套

节流管汇

JG-70

1套

压井管汇

YG-70

1套

控制装置

FKQ5606

1套

司钻控制台

1套

节流管汇控制箱

1套

液气分离器

1套（处理量不小于240m3/h）

除气器

CQ2-4

1套

十一

仪器

仪表

钻井参数仪表

八参数仪

1套

测斜仪

单点测斜仪

1套

十二

防硫

设备

H2S监测仪

便携式

≥1套

防爆排风扇

4台

十三

液压大钳

Q10Y-M

②钻井液体系
本工程钻井过程中，一开、二开采用水基非磺化钻井液体系，三开采用油基钻井液体系。

1）一开钻井液体系

钻井液体系：坂土-CMC钻井液体系。

配方：8%坂土＋0.4%Na2CO3 +0.4%CMC（中）+重晶石。

2）二开钻井液体系

钻井液体系：有机盐钻井液体系
配方：水+2%~3%Visco1+0.3%Na2CO3+0.05%~0.1%XC+0.1~0.2%IND10+1%~2%Redu1+3%~5%NFA-25+2% PGCS-1（或WRF-9）+25%~30%Weigh2+1%胺基抑制剂+1%玻璃小球+0.3%KSZJ-1+重晶石。
3）三开钻井液体系

钻井液体系：白油基钻井液体系
配方：85:15（白油:30%CaCl2水溶液）+2%~2.5%主乳化剂JX-EMUL+0.5%~1%辅乳化剂JX-COAT+1%润湿剂JX-WET+2.5%~3.0%有机土JX-GEL+2.5%降滤失剂JX-FLR+1.5%CaO+1.0%增粘剂JX-HSV-4+2%天然沥青+重晶石。
3、试气施工方案

在钻井施工完毕后，对目的层进行试气作业。包括通井（用钻杆或油管带通井规下入井内，清除井壁上附着的固体物质，如钢渣、固井残留水泥等，同时检查油层套管是否有影响试气工具通过的弯曲等）、洗井（使用泵注设备，利用洗井液，通过井内管柱内外循环，清除套管壁杂物等）、试压（用气体或液体介质，对地面流程、井口设备、井下套管等进行耐压程度检验）、射孔（利用专用设备和射孔枪，对套管和井壁进行射孔，建立地层与井筒之间的通道）、压裂（用泵车将压裂液挤入油层，当把油层压出许多裂缝后，加入支撑剂(如石英砂等)充填进裂缝，提高油气层的渗透能力）等操作，然后在井口安装油气分离器，对获取的地层油、气、水进行取样。凝析油、采出水一同进入地面方罐，天然气通过地面排气管线燃烧放空。
4、钻后施工方案

试气作业结束后，如该井具备商业开采价值，根据油田开发要求转为开采井，另行报批相关环评文件。如该井不具备开采价值，则对地面设施进行拆除，对井口按照《废弃井及长停井处置指南》（SY/T 6646-2017）进行封井作业。撤去所有生产设施、平整井场；清理井场，将垃圾、物料清理干净。本项目总体工艺流程见图2-6。
[image: image6.png][ 2 S INE

[
i
i
T
i
i

\

oD By -

L 7AR. 2. SEROKMR 3 4L TRAL, 4. SIS 5. I 6.3
Bis 7. ¥R, 8 MMIRAL. 0. MUFEDL. 106K 11 MM, 1256
Fefa 13 14 SR, 15,06 16 MAME. 17. A 1841 T
19 R0 20, HORTHR. 21 OS2 KRBT (]





图2-6   工艺流程和产污环节示意图
5、依托工程

本工程试气过程凝析油、采出水依托莫北转油站处理；井下作业废水依托石西集中处理站采出水处理系统处理。

5.1莫北转油站
采出物流经多相流量计计量后搭接至集输管线输至莫北转油站。采出物流在莫北转油站三相分离后，采出气进气田气处理系统处理后，经莫北～石西气田气输气管道外输至彩石克管网供下游用户使用；采出水进采出水处理系统处理后回注油藏；凝析油经气田气凝析油处理系统处理后装车外售。
莫北转油站建于2001年，承担着莫北气田凝析油转输、天然气处理和转输的任务。设计采出液预脱水能力为60×104t/a，气田气设计处理能力为60×104m3/d，伴生气设计处理能力为60×104m3/d，凝析油处理能力140t/d，采出水处理能力1500m3/d。莫北转油站建设初期未开展环境影响评价，2016年进行了一次油水处理工艺完善改造，其环境影响评价文件由原自治区环保厅批复（新环函〔2016〕560号），2019年12月5日完成企业自主验收。石西气田作业区分别于2011年、2021年完成两次环境影响后评价工作，对所辖工程实际产生的环境影响以及污染防治、生态保护和环境风险防范措施的有效性进行了跟踪监测和验证评价。
（1）凝析油处理系统
莫北转油站凝析油处理规模为140t/d。生产分离器来油、浅冷分离器、低温分离器来液节流至2.5MPa，输至液烃三相分离器，分出的凝析油经节流后（0.5MPa）进入稳定塔，凝析油稳定塔采用导热油作为加热介质，控制塔底温度110℃，采用气动调节阀控制塔顶压力稳定在0.4MPa。稳定塔顶部排出的不凝气输至外输气调压后端燃料气系统，塔底稳定凝析油经空冷器空冷，输至稳定凝析油储罐装车外售。凝析油处理系统工艺流程见图2-7。
[image: image7.png]. J ©444.5mm $# £x500m
©339.7mm FEx500m«
B AR R M

v

©139.7mm EEEREEH O

KRREEME
SR 3010me

il @311.2mm #3%x3210m «
244 5mm $ Ex3210m
BELH AR 48 X 2200me

©215.9mm § hxig i
©139.7mm B ExigiHH
BEH AR 4R E 3010me




图2-7 气田气处理系统凝析油处理工艺流程图
（2）采出水处理系统

莫北转油站于2016年建设一套处理规模为1500m3/d的采出水处理装置，目前转油站采出水量约400m3/d。采用SGOT工艺，凝析油预脱水系统来水进入SGOT双旋流除油器进行物理除油，除油器可去除大部分水体中的油。出水进入缓冲水罐，经泵提升后进入SGOT速沉器，在速沉器中投加絮凝剂、助凝剂，药剂与污水反应后出水进入SGOT过滤器，经过滤后出水进注水系统进行回注。采出水处理工艺流程见图2-8。
[image: image8.emf]井场及探临

道路建设

设备进场

及安装

钻井 试油 完井

占地、扬

尘、噪声

噪声、钻井

岩屑、废气

废气、试油

废水、噪声

图2-8  采出水处理流程框图
（3）依托可行性分析
①凝析油依托可行性分析

本项目试气过程产生的凝析油处理依托莫北转油站气田气凝析油系统处理，设计处理规模为140t/d，目前处理量约20t/d。本项目试气过程凝析油产量较低，依托可行。

②采出水依托可行性分析

本项目试气过程产生的采出水依托莫北转油站采出水处理系统处理，设计处理规模1500m³/d，目前处理量约500m³/d，富余量为1000m³/d。本项目试气过程采出水量较低，依托可行。
5.2石西集中处理站污水处理系统
污水处理工艺过程：一段沉降罐来的污水首先进入2×1000m3污水沉降罐，进入污水沉降罐的污水，经过污水提升泵加压后输送至污水过滤罐进行过滤处理，达标后的污水外排或回注。采出水处理系统流程图见图2-9。

[image: image9.png]EFAERRY T

T e LI Ege— e R ———

B4



图2-9  石西集中处理站采出水处理系统流程图

石西集中处理站设计污水处理规模5000m3/d，目前实际处理量为3000m3/d，本工程井下作业废水产生量较少，石西集中处理站污水处理系统的剩余处理能力可满足本工程需求。
6、施工时序及周期
本工程单井钻井期约90天，施工人数35人；单井试气为180天，施工人数2人。

	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	1. 新疆维吾尔自治区主体功能区规划
根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，将新疆分为以下主体功能区：按开发方式，分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域四类；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区三类；按层级，分为国家和省级两个层面。新疆重点开发区包括国家层面重点开发区域—天山北坡经济带。呼图壁县属于天山北坡经济带国家级重点开发区域。

本项目属于石油勘探项目，位于昌吉回族自治州呼图壁县境内，属于国家级重点开发区域，项目建设与《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》相符合。
2.生态现状调查
（1） 生态功能区划

根据《新疆生态功能区划》，项目区属于《新疆生态功能区划》中的II准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区-II3准噶尔盆地中部固定、半固定沙漠生态亚区-23古尔班通古特沙漠化敏感及植被保护生态功能区。适宜发展方向为维护固定、半固定沙漠景观与植被，治理活化沙丘、遏制蔓延。生态功能分区见表3-1。

表3-1                   本项目在新疆生态功能区位置

生态功能分区单元

生态区

Ⅱ准噶尔盆地温性干旱荒漠与绿洲生态功能区

生态亚区

II3准噶尔盆地中部固定、半固定沙漠生态亚区
生态功能区

23古尔班通古特沙漠化敏感及植被保护生态功能区
隶属行政区

和布克赛尔县、沙湾县、玛纳斯县、呼图壁县、昌吉市、米泉市、阜康市、吉木萨尔县、奇台县、木垒县
主要生态服务功能

沙漠化控制、生物多样性维护
主要生态环境问题

人为干扰范围扩大、工程建设引起沙漠植被破坏、鼠害严重、植被退化、沙漠化构成对南缘绿洲的威胁
生态敏感因子敏感程度

生物多样性及其生境高度敏感，土地沙漠化极度敏感，土壤侵蚀高度敏感、土壤盐渍化轻度敏感

保护目标

保护沙漠植被、防止沙丘活化
保护措施

对沙漠边缘流动沙丘、活化沙丘进行封沙育林、退耕还林（草），禁止樵采和放牧，禁止开荒
发展方向

维护固定、半固定沙漠景观与植被，治理活化沙丘、遏制蔓延
（2）土地利用现状
根据遥感调查结果，采用图形叠加法对评价范围内的生态现状进行分析，即将遥感影像与平面布置图进行叠加，并参照《土地利用现状分类》（GBT21010-2017），以确定本工程区域的土地利用类型。
本工程所在区域土地利用类型均为灌木林地，土地利用现状图详见图3-1。

（3）区域植被现状调查 白梭梭、白皮沙拐枣、羽毛三芒草
按中国植被自然地理区划，拟建工程所在区域属北方植物界、新疆荒漠区、北疆荒漠亚区、准噶尔荒漠省、准噶尔荒漠亚省、古尔班通古特洲。

评价区主要植被类型为梭梭+白梭梭群系。由于单一的地貌类型及严酷的气候特征，该区域内植被类型少而单一，在沙垄上分布着白梭梭(Haloxylon persicum)、苦艾蒿(Artemisia santolina)形成的荒漠，在窝状沙丘上多分布着沙拐枣-白梭梭荒漠。评价区植被类型及分布见图3-2。

（4）野生动物现状调查

由于准噶尔盆地严酷的气候条件，夏季酷热，冬季严寒而且极为干旱，所以野生动物种类分布较少，没有区域特有种类。该区域大型哺乳动物种类相对较少，区域内分布仅有鹅喉羚、狼、沙狐等种类。由于饮水、食物及人类活动影响的原因，准噶尔盆地荒漠中各种大型资源动物数量不多，因此作业区不是有蹄类动物的主要分布区，只是偶然在此活动，有些动物只在冬季降雪后才深入沙漠的腹地。同时，由于作业区周边油气田较多，人为活动频繁，项目现状调查和走访中，未发现大型野生动物和受保护野生动物。

（5）水土流失现状调查

本工程位于昌吉回族自治州呼图壁县境内的古尔班通古特沙漠腹地。根据(新水水保[2019]4号)文件，项目所在区域属于自治区级水土流失重点治理区II2天山北坡诸小河流域重点治理区。

项目区内气候极端干燥，植被稀疏，地貌形态多表现为高大起伏的流动沙丘。区内盛行西北风，全年大风日数在6天以上。本工程所在区域水土流失发生时间取决于大风活动状况。通过对风力特征的分析，在春季(3-5月)存在风蚀，风蚀时间较长，植被稀疏、风力强劲的戈壁及沙漠附近地带，风蚀、风埋现象严重。
3.大气环境质量现状评价

本工程位于昌吉回族自治州呼图壁县境内。根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（H.J2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，本次评价引用生态环境部环境工程评估中心公布的全国环境空气质量达标区判定数据。空气质量达标区判定结果见下表。

表3-2        区域空气质量现状评价结果一览表

监测

因子

评价指标

现状浓度（μg/m3）

标准值

（μg/m3）

占标率（%）

达标

情况

SO2
年平均值

11
60

18.3
达标

NO2
年平均值

35
40

87.5
达标
PM10
年平均值

84
70

120
超标
PM2.5
年平均值

51
35

145.7
超标
CO

24小时平均第95百分位数

2600
4000
65
达标

O3
最大8小时平均第90百分位数

138
160

86.3
达标

注：监测数值中PM2.5、PM10、SO2、NO2这四项为浓度均值，CO为24小时平均浓度第95百分位数，O3为日最大8小时平均浓度第90百分位数；二级标准值中PM2.5、PM10、SO2、NO2这四项为年均值，CO为24小时平均值，O3为日最大8小时平均值。
根据生态环境部环境工程评估中心环境空气质量模型技术支持服务系统中达标区判定数据，昌吉州2021年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为11 ug/m3、35 ug/m3、84 ug/m3、51 ug/m3；CO 24小时平均第95百分位数为2.6mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为138 ug/m3；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为PM10、PM2.5。因此昌吉州为环境空气质量不达标区。
4.水环境质量现状评价

4.1地表水环境质量现状评价
本工程区周边3km范围内无常年天然地表水体分布，与地表水体无水力联系，正常情况下，不会对地表水环境产生不利影响。
4.2地下水环境质量现状评价
本工程属于矿产资源勘查活动，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，属于Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价，只定性分析对地下水的可能的影响。
5.声环境质量现状评价

（1）监测点位

本工程周边声环境属自然环境状态，且周边50m范围内无声环境保护目标，因此不对声环境质量现状进行监测。
6.土壤环境质量现状评价

（1）土壤现状
项目区气候极端干旱，植被极为稀疏，土壤发育较差，类型较为简单，广大地区为风沙土所覆盖。这种土壤是在风成沙性母质上发育起来的，质地较粗，物理性粘粒很少。因风蚀风积作用的交替进行，使土壤发育处于不断的复幼状况下，加之植被稀疏生物作用微弱，有机物质积累很少，成土过程十分微弱，剖面层次分化不明显，因此风沙土在很大程度上只具有风积沙沉积物岩性特征而缺乏其它的诊断层和诊断特征。风沙土可分为流动风沙土、半固定风沙土和固定风沙土三个亚类。而本区域土壤类型以流动风沙土为主。

流动风沙土：地表光裸无植被，偶见单个的沙生柽柳。土壤剖面无发育层次，只有干沙层和湿沙层之分。干沙层表面为沙波纹，疏松，无结构，灰黄色。湿沙层为淡黄色，湿润，疏松。流动风沙土养分含量极低，有机质含量小于1g/kg。颗粒组成以0.25～01mm的细砂粒极为主，干沙层自然含水量0.6～1.1g/kg，湿沙层14~15g/kg。工程区土壤类型详见图3-3。
（2）土壤现状监测

  根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附表A.1土壤环境影响评价项目类别中无矿产资源地质勘查行业，本工程为109 矿产资源地质勘查（含勘探活动和油气资源勘探），“行业类别”属于“其他行业”，土壤环境影响评价项目类别为IV类，不需要进行土壤环境影响评价，仅进行简要的定性分析。

	与工程有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本工程为新建工程，无与本工程有关的原有污染情况及主要环境问题。

	生态环境保护目标
	根据调查，本工程评价范围内，无自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感点分布。区域环境敏感点一览表见表3-3。
表3-3               区域环境敏感点一览表

保护要素

保护对象

规模

保护级别
环境空气

工程区周边大气环境

/
符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准

声环境

无

/
《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准。

生态环境
保护工程区生态系统完整性和稳定性不因本工程的建设受到破坏。
/
自治区级水土流失重点治理区II2天山北坡诸小河流域重点治理区
梭梭、白梭梭
自治区Ⅰ级保护植物
野生动物

/
保护生境不被破坏，禁止捕杀野生动物


	评价

标准
	环境质量标准：

（1）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；

（2）《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）；

污染物排放标准：
施工期柴油机、发电机废气排放执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中第三、第四阶段）》（GB20891-2014）中相关要求；

试气期井场厂界非甲烷总烃排放参照执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）无组织排放监控浓度限值，即4.0mg/m3；

（3）施工期井场噪声排放参照执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1规定的排放限值；
（4）固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关规定；

（5）钻井固体废弃物处理满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）、《油气田含油污泥综合利用污染控制要求》（DB65/T3998-2017）、《油气田含油污泥及钻井固体废物处理处置技术规范》（DB65/T3999-2017）；

	其他
	总量控制指标：

本工程属于评价井，钻井周期短，污染物产生量少，钻井期结束后影响即结束，故不设污染物排放总量控制指标。


四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	1、生态环境影响分析
1.1占地影响

本工程部署评价井1口， 总占地面积43080m2，均为临时占地，占地类型为灌木林地。详见表4-1。

表4-1    工程占地情况一览表

序号

工程内容

占地面积（m2）

备注

永久

临时

总占地

1

施工井场

/
14000
14000
井场140m×100m
2
生活营地
/
2400
2400
生活营地40m×60m

2

道路

/

26580
26580
新建探临道路合计2215m，路宽12m
4
放喷管线
/

100
100
左放喷管线25m×2
右放喷管线25m×2
合计

/
43080
43080
本工程施工期间，影响环境的因素主要是在井场的建设阶段，在此期间会对场地进行平整，可能引起水土流失。同时，因开挖的土石方临时就近堆放，以及挖填方不平衡而产生弃土，若防护措施不当也会引起水土流失。因此本工程实施过程中，应落实好水土保持措施，使水土流失将得到有效控制。

工程施工区域严格控制在临时占地范围内。工程弃土必须妥善处置，完井后做好地貌恢复措施，避免水土流失对自然环境造成危害。工程占地小，对当地土地资源的影响是可接受的。
1.2对植被影响分析

本工程施工占地建设是造成植被破坏的主要原因，此外，施工人员活动也会对项目植被造成一定的影响。本工程对植被的影响主要影响形式是对土地的占用以及施工阶段清场过程中对地表植被的清理及施工过程中的辗压。井场施工过程中有部分地表土地被各种构筑物或砾石覆盖，工程结束后土地重新回到原来的自然状态，但地表植被及地表结构却发生了较大的变化。地表保护层被破坏后，其稳定性下降，防止水土流失的能力也随之下降。

工程区域评价区主要植被类型为梭梭+白梭梭群系，植被覆盖度约20%，分布有新疆地方I级保护植物白梭梭，在项目区域内较为常见，分布广泛，施工及人员活动应尽量避免破坏梭梭等保护植物。

本工程总占地面积43080m2，均为临时占地。本工程的建设将影响占地范围之内的植被初级生产力。根据《陆地石油天然气开发建设项目环境影响评价技术导则》中对荒漠化生物生产量的量化指标，项目位于荒漠地区，属于强烈发展的荒漠化，按照生物生产量按照 1.1t/(hm2·a)计算，本工程临时占地造成的生物损失量约为4.74t/a，当临时性占地的植被得到初步恢复后，这种损失将逐渐减少。
1.3对野生动物的影响

由于本区域气候干旱、生存环境恶劣，动物种类组成贫乏，少有大中型野生动物在本区域出现。现有的小型动物可能会因为工程的实施被迫离开工程区域，但其种群结构、数量不会产生明显变化，工程对野生动物的影响较小。

1.4水土流失影响分析

钻井工程实施中，会使施工带范围内的土体结构遭到破坏，其范围内的植被也会受到严重破坏甚至被彻底清除，导致风沙作用加剧，主要表现为

（1）土壤粗粒化

在土壤沙化过程中，当风力作用地表产生风蚀时，便产生风选作用，细粒物质被带走，粗粒物质大部分原地保留下来，从而使土壤颗粒变粗，将未沙化的原始土壤和“就地起沙”形成的风沙土颗粒粒级加以比较，沙化后的风沙土较之原始土壤粗砂和细砂粒显著增加，而粉砂和粘粒粒级减少。

（2）土壤贫瘠及含盐量变化

沙化引起土壤贫瘠化的原因，一是积累土壤有机质的表层被风吹蚀；二是在风沙化发展过程中，土壤干旱并在高温影响下，有机物质矿化加强，使原来积累的有机物大量分解；三是土壤粗粒化结果。从未沙化原始土壤与沙化地段土壤肥力对比看，土壤有机质和全氮含量随沙漠化增加有所降低，特别是土壤有机质随沙化强度的变化十分明显。磷素和钾素随沙化程度增加，含量无明显差异。土壤中的易溶性盐分是随土壤水分发生移动的，并随着土壤水分蒸发而在地表聚积。由于沙土毛管上升高度低，因此，通过毛管上升水流到达地表而产生的积盐很微弱，另外在土壤受到风蚀沙化时，表土层的盐分有的被吹蚀，有的和含盐轻的底土层发生混合，因而也降低了风沙土壤的盐分含量，据邻近油田的调查结果表明，随沙化增强，盐分含量降低。
2、大气环境影响分析
（1）柴油机废气

井队配备钻井柴油机3台，发电柴油机2台，柴油消耗量平均2t/d。本工程新钻1口井，钻井周期90d，平均每天消耗柴油2t，则整个钻井期间共耗柴油180t。

根据《非道路移动污染源排放清单编制技术指南》，柴油机污染物排放系数为每消耗1kg柴油产生CO：10.722g，NO2：32.792g，烃类：3.385g；根据《车用柴油》（GB19147-2016）表3要求，车用柴油（VI）中硫的含量≤10mg/kg。在此按柴油中硫含量为10mg/kg估算，燃烧1t柴油产生的SO2为0.02kg。
因此，本工程钻井期间共向大气中排放CO：1.93t，烃类：0.61，NO2：5.90t，SO2：0.0036t。钻井期间排放的大气污染物将随钻井工程的结束而消失。

试气期单井配备柴油发电机1台，柴油消耗量平均0.4t/井，主要用于井场照明，试气期间共向大气中排放烃类：0.009t/井，CO：0.005t/井，NOx：0.025t/井，SO2：0.0003t/井。试气期排放大气污染物将随工程的结束而消失。

（2）施工机械、车辆运输扬尘

本工程施工期在土石方开挖及运输车辆、施工机械运行、施工建筑材料（水泥、砂石料）的装卸和建筑垃圾的临时堆放过程中均会产生扬尘。扬尘的产生量与施工方法、施工范围、气象条件等因素有关。因施工机械化程度较高，施工时对地表的扰动强度大、扬尘的产生量相对较大。风速的大小对扬尘的产生及其影响范围和程度起着决定性作用。在空气干燥、风速较大的气候条件下，施工过程中会导致现场尘土飞扬，使空气中颗粒物浓度明显增加，并随风扩散，影响下风向区域及周围环境空气质量。

施工期的粉尘主要呈无组织排放，影响范围主要集中在施工场地下风向100--150m 范围内。施工运输车辆扬尘是施工期的主要污染源，据有关资料分析，路面产生的粉尘的粒径分布为：小于5μm的约占8%；5～30μm的约占24%；大于30μm的约占60%。施工车辆在未铺装的土路上行驶产生的扬尘较严重，其中大部分扬尘颗粒较大，形成降尘，但影响仅局限于近距离范围。

本工程200m内无敏感点，施工造成的不利影响是局部的、短期的，工程建设完成后，影响即消失，因此施工扬尘对周围环境空气和居民的影响可以接受。

（3）作业机械废气

本工程施工机械主要为装载机、载重车、挖掘机等燃油机械，所排放的污染物主要有CO、NO2、THC，为无组织排放源。由于施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，但施工机械数量少且较分散，主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围内产生一定影响，排放量不打，其污染程度也相对较轻。
施工期产生的污染是暂时性的，对环境的影响随着施工期的结束而消失，工程区周边无集中固定人群居住，从影响时间、范围和程度来看，施工期废气对周围大气环境质量影响较小。
3、水环境影响分析
（1）钻井废水

钻井废水由冲洗钻台、钻具、地面、设备用水及下钻时的泥浆流失物、泥浆循环系统的渗透物组成。根据类比调查，钻井废水中主要污染物浓度见表4-2。

表4-2   钻井废水水质表

污染物

SS

COD

石油类

挥发酚

硫化物

浓度（mg/L）

2000~2500

3000~4000

60~70

0.1~0.2

0.2~0.3

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中1120石油和天然气开采专业及辅助性活动行业产污系数表，本工程1口评价井为普通气井（≥4千米进尺），产污系数按照29.25t/100m进行估算，本工程钻井总进尺为4165m，则钻井废水产生量约为1218t。钻井废水与钻井泥浆、岩屑一同进入不落地系统进行分离处理，分离后的液相回用于钻井液配制，不外排。
（2）钻井期生活污水

本工程单井钻井井队人员35人、生活用水量80L/人·d计算，排水量按用水量的80%计算，按照钻井周期90天算，则钻井期内生活污水量约为201.6m3。

生活污水主要污染物为COD、NH3-N、SS等，其主要指标浓度COD为350mg/L，NH3-N为60mg/L、SS为240mg/L。生活污水排入生活营地内防渗收集池，工程结束后清运至石西油田作业区生活污水处理装置处理。粪便排入环保厕所内。
（3）井下作业废水
试气期产生的废水主要为井下作业废水。根据气田设计资料，本工程试气期井下作业废水产生量约为90m3，井下作业废水全部回收，采用专用废液收集罐收集后运至石西集中处理站处理。
4、固体废弃物环境影响分析
开发建设过程中固体废弃物主要为钻井作业时产生的钻井泥浆、岩屑、废油及少量生活垃圾。
（1）钻井泥浆
[image: image10.emf]钻井泥浆的排放量依井的深度而增加，其排放量计算采用《油田开发环境影响评价文集》中的经验公式：
式中：V－排到地面上的泥浆量（m3）
      D－井眼的平均直径（m），以平均直径0.31计；
      h－井深（m）。
本工程设计井深4165m，钻井泥浆产生量见表4-3。

表4-3    本工程钻井泥浆产生量

开钻顺序

井段m

井眼尺寸mm

进尺m

泥浆量m3
钻井液体系

一开

0-500

339.7
500
120.7
水基非磺化

二开

500-3210
244.5
2710
241.2
水基非磺化
三开

3210-4165
139.7
955
121.7
油基

合计

/

4165
483.6
根据上述公示计算得知：本工程共产生钻井泥浆483.6m³，其中水基非磺化泥浆361.9m3、油基泥浆121.7m3。
（2）钻井岩屑
钻井过程中，岩石经钻头和泥浆的研磨而破碎成岩屑，并经泥浆携带至地面，进入不落地系统中，单井岩屑可用下式计算：
W=1/4×л×D2×h×α
式中：W－钻井岩屑排放量，m3；
D－井的直径，m；
h－井深，m。
α-岩石膨胀系数，（水基取2.2，油基取1.5）

本工程钻井岩屑量见表4-4。

表4-4    本工程岩屑产生量

开钻顺序

井段m

井眼尺寸mm
进尺m

岩屑量m3
钻井液体系
一开

0-500

339.7
500

99.7
水基非磺化

二开

500-3210

244.5
2710

279.8
水基非磺化

三开

3210-4165

139.7
955
21.9
油基

合计

/

4165
401.4

计算得知：本工程共产生钻井泥浆483.6m³，产生岩屑约401.4m3，本工程钻井一开、二开采用水基非磺化钻井液，三开采用油基钻井液，钻井泥浆、岩屑经不落地系统进行处理，在井场进行固液分离，分离后的液相回用于钻井液配备；使用水基钻井液产生的岩屑暂存于岩屑储罐，委托第三方处置单位进行处理，处理后经检测满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》中相关标准要求后综合利用；使用油基钻井液产生的岩屑为HW08含油危废（废物代码：071-002-08），在井场方罐暂存，定期委托克拉玛依博达生态环保科技有限公司处置。
（3）生活垃圾

钻井期常驻井场人员35人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，钻井周期按照90天算，则本工程钻井期共产生生活垃圾1.58t，生活垃圾集中收集至垃圾箱中，定期拉运至石西油田作业区生活垃圾填埋场。

（4）机械设备废油

由于钻井井场有发电机、钻机和钻井液循环泵及其他动力设备，需要定期保养维护，产生一定量的废机油，参照新疆油田其他使用相同动力设备的井在钻井过程中产生废机油的数量可知，本工程钻井期产生的废机油为0.05t。废机油属于《国家危险废物名录》（2021 年版）HW08 废矿物油与含矿物油类危险废物，代码：900-214-08，危险特性为T，I，在施工结束后废油须委托有相关资质单位处理。

（5）废防渗材料

在钻井结束以后，场地清理时会产生在原防渗区域铺设的废防渗材料，废防渗材料属于《国家危险废物名录》（2021 年版）HW08 废矿物油与含矿物油类危险废物，代码：900-249-08，危险特性为毒性和易燃性，废防渗材料产生后交由具有相应危险废物处置资质的单位进行回收、处置。

本工程施工期产生固体废物均可妥善处理，不会对工程区环境造成不利影响。
5、声环境影响分析
本工程施工期噪声源主要是钻机及各类施工机械和运输车辆噪声。施工期主要噪声源及其源强详见表4-5。
表4-5        施工期主要噪声源及源强
噪声源名称

源强（dB(A)）

噪声源名称

源强（dB(A)）

钻机
120

泥浆泵
100

推土机

90

吊装机

85

挖掘机

92

混凝土搅拌机

95

电焊机

90

运输车辆

78

施工机械由于声级较高，且属于露天作业，在空旷地带声传播距离较远。工程区周围200m范围内无敏感点分布，故不会对工程区周围声环境产生明显影响。
6、土壤环境影响

（1）工程占地对土壤环境的影响

本工程总占地面积43080m2，均为临时占地，占地类型为灌木林地。其主要土壤类型为风沙土，在工程过程中，开挖和回填对土壤的影响主要为：

①破坏土壤原有结构

土壤结构是经过较长的历史时期形成的，工程占地必将破坏土壤的结构。尤其是土壤中的团粒结构，一旦遭到破坏，必须经过较长的时间才能恢复。

②混合土壤层次、改变土壤质地

土壤质地因地形和土壤形成条件的不同而有较大的变化，即使同一土壤剖面，表层土壤质地与底层的也截然不同。工程占地必定混合原有的土壤层次，降低土壤的蓄水保肥能力，易受风蚀，从而影响土壤的发育，植被的恢复。 

③影响土壤养分 

土体构型是土壤剖面中各种土层的组合情况。不同土层的特征及理化性质差异较大。就养分而言，表土层远较心土层好，其有机质、全氮、速效磷、钾等含量高，紧实度、孔隙状况适中，适耕性强。施工对原有土体构型势必扰动，使土壤养分状况受到影响，严重者使土壤性质恶化，并波及其上生长的植被，甚至难以恢复。

根据有关资料统计，工程占地对土壤养分的影响与土壤的理化性状密切相关。在实行分层堆放，分层覆土的措施下，土壤中有机质将下降30~40%，土壤养分将下降30~50%，其中全氮下降43%左右，磷素下降40%，钾素下降43%，最后导致土地生物生产量的下降。

④影响土壤紧实度 

工程施工占地的恢复，一般难以恢复原有的土壤紧实度，施工中机械碾压，人员践踏等都会影响土壤的紧实度。土层过松，易引起水土流失，土体过紧，又会影响作物生长。

⑤土壤污染 

施工过程中将产生施工垃圾、生活垃圾以及焊渣、废弃外涂层涂料等废物。这些固体垃圾可能含有难于分解的物质，如不妥善管理，回填入土，将影响土壤质量。

（2）车辆行驶和机械施工对土壤的影响

在施工中，车辆行驶和机械作业时机械设备的碾压、施工人员的践踏等都会对土壤的紧实度产生影响。机械碾压的结果使土壤紧实度增高，地表水入渗减少，土壤团粒结构遭到破坏，土壤养分流失，不利于植物生长。各种车辆（尤其是重型卡车）行驶将使经过的土壤变紧实，严重的经过多次碾压后植物很难再生长，甚至退化为沙地。
7、环境风险影响分析
（1）评价依据

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本工程试气期涉及的危险物质为凝析油（临界量2500t）、天然气气（临界量10t）和柴油（临界量2500t），根据历史油藏评价结果预期，试气过程天然气的产生量低，风险物质在线量远低于其对应的临界量；柴油在井场的日常储量为20t；试气期井场设方罐1个，方罐容积为20m3，凝析油密度约为0.8249g/cm3，则采出物量中凝析油量小于16.50t，根据HJ169-2018附录C计算，本工程的Q＜1，故本工程风险潜势为Ⅰ，仅需要进行简单分析。

（2）环境风险识别

①物质危险性识别

本工程涉及的环境风险物质主要为凝析油、天然气和柴油。其主要物化、毒理性质、危险等级划分见下表。

表4-6        凝析油、天然气和柴油的理化性质及危险级别分类情况

序号

名称

组分

毒性

燃烧爆炸特性参数

危险级别

1

凝析油
有各种烃类和非烃类化合物所组成的复杂混合物

凝析油本身无明显毒性。遇热分解出有毒的烟雾，吸入大量可引起危害：有刺激和麻痹作用，吸入急性中毒者有上呼吸道刺激症状。流泪，随之出现头晕、头痛、恶心、运动失调及酒醉样症状

热值：41870KJ/kg

火焰温度：1100℃

沸点：300～325℃

闪点：23.5℃

爆炸极限1.1～6.4%（v）自然燃点380～530℃

属于高闪点液体

2

天然气

多种可燃性气体的总称，主要成分包括甲烷、乙烷等

天然气中含有的甲烷，是一种无毒气体，当空气中大量弥漫这种气体时它会造成人因氧气不足而呼吸困难，进而失去知觉、昏迷甚至残废。

热值：50009KJ/kg

爆炸极限5～14%（v）

自然燃点

482～632℃

属于5.1类中易燃气体，在危险货物品名表中编号21007

3

柴油

复杂烃类（碳原子数约10～22）混合物

柴油的毒性类似于煤油，但由于添加剂(如硫化酯类）的影响，毒性可能比煤油略大。主要有麻醉和刺激作用。柴油的雾滴吸入后可致吸入性肺炎。皮肤接触柴油可致接触性皮炎。多见于两手、腕部与前臂。

热值为3.3×107J/L

沸点范围有180～370℃和350～410℃两类闪点：38℃

属于高闪点液体

②生产设施风险识别

A、井喷事故风险

井喷为井场常见事故。钻井过程中遇到地下油、气、水层时，油、气或水窜进井内的钻井液里，加快了钻井液流动和循环的速度。如果井底压力小于地层压力，地层流体将进入井筒并推动钻井液外溢，即发生溢流。此时，如果对地下油、气压力平衡控制不当，不能及时控制溢流，会造成油、气、水或其他混合物迅速喷到地面，即发生井喷。井喷会引发油气泄漏及火灾爆炸，对空气环境、水环境及生态环境造成危害，致使人员伤亡、财产损失。

B、井漏事故风险

钻井施工表层套管下入深度不够或固井质量不好可能引发污染地下水事故，如钻井液漏失造成地下水污染，油气上窜造成地下水污染等。

C、储罐泄漏

试气期井场设置柴油储罐、井下作业废水储罐和采出液储罐，储罐因质量、操作运行和管理等环节存在缺陷和失误，可能会发生泄漏，对周围地下水、土壤、大气等环境造成污染。

（3）风险事故环境影响

①井喷事故对地下水的影响

井喷随油藏地层压力的不同，发生概率和强度有所不同，根据现场调查，本项目油区采用抽油机进行开采，地层压力小，油井自喷能力弱，发生井喷事故概率小。发生井喷时，立即启动井控装置和防止井喷的应急预案，井喷产生的凝析油排至应急放喷池中，天然气从管线另一端导入放散管点燃放空。油田采取严格的井控制度和井控措施，井喷溢流的凝析油和逸散的天然气可以得到很好的控制和处理，对周边环境的影响不大。

井喷事故发生时对地下水环境的影响主要是凝析油以面源的形式渗漏进入包气带土壤并污染地下水。污染物迁移途径为地表以下的包气带和含水层，然后随地下水流动而污染地下水。根据《石油类污染物在土壤中迁移变化规律研究》（中国石油大学桑玉全博士），不同类型土壤，对污染物的吸附能力存在差异，但总体在0~30cm 深度范围内，其中对石油类污染物的吸附截留可达90%以上。石油类污染物主要聚积在土壤表层1m以内，一般很难渗入到2m 以下。同时油田区域气候干旱少雨，不存在大量降水的淋滤作用。因此，井喷事故中的泄漏凝析油不会进入地下含水层污染地下水，对地下水环境的影响在可接受范围内。

井喷发生后，一般需要1~2d才能得以控制。井喷在污染最大范围在半径200m左右时，井喷持续时间2d，井喷事故对水环境的影响主要表现为对其周围土壤的影响，对地下水体的影响概率不大。及时采取有效措施治理污染，井喷不会造成地表水、地下水污染。

②井漏事故的泥浆对地下水的影响

井漏事故对地下水的污染是钻井液漏失于地下水含水层中，由于其含Ca、Na等离子，且pH、盐分较多，造成地下含水层水质污染。

钻井液漏失于地下含水层其径流型污染的范围不大，主要发生在局部且持续时间较短。钻井过程中表层套管（隔离含水体套管）固井变径后，继续钻井数百米到达目的层。表层套管内提下钻具和钻井的钻杆自重离心力不稳定，在压力下的钻杆转动对套管产生摩擦、碰撞，均有可能对套管和固井环状水泥柱产生破坏作用，使钻井液在高压循环的过程中，从破坏处进入含水层污染地下水。此外，钻井液从固井环状水泥柱破裂处进入含水层，会对水质的硬度和矿化度的劣变起到了一定的影响。因此，使用清洁无害的水基钻井液，严格控制使用有毒有害钻井液及化学处理剂，同时严格要求套管下入深度、确保固井质量等措施，可以有效控制钻井液在含水层中的漏失，井漏事故对地下水环境的影响在可接受范围内。

③油水窜层对地下水的影响

钻井完井后试气过程中凝析油窜层污染的主要原因是：①下入的表层套管未封住含水层；②固井质量差；③工艺措施不合理或未实施。因此，为预防污染的发生和污染源的形成，表层套管必须严格封闭含水层，固井质量应符合环保要求。

报废井在长期闲置过程中，在地下各种复合作用下，固井水泥被腐蚀，套管被腐蚀穿孔，封堵井口后，油气物质失去了释放通道，会通过越流管道进入含水层，参与地下水循环。虽然此时油层几乎没有多少压力，但凝析油仍有进入含水层污染地下水的可能，评价区内的井应确保生产井的固井质量，废弃井应全部打水泥塞，并经严格的试压以防窜漏污染地下水。

采取上述措施后，油水窜层对地下水环境的影响在可接受范围内。

④柴油储罐火灾爆炸影响

储罐内油气通过人孔法兰盖间隙外溢，与空气形成爆炸性混合物，污染大气环境；若储罐发生泄漏会对土壤、地下水产生影响。柴油储罐设置在防渗围堰内，防止柴油罐事故泄漏情况下对周边土壤和地表水造成环境污染。

⑤井下作业

若本项目井下作业时产生井下作业废水（含油废水）及油品若不慎滴落在地，含油废水和落地油会对周围土壤产生污染。落地油量越大污染面积越大，对土壤的污染越严重。泄漏物进入土壤环境中，会影响土壤中微生物生存，破坏土壤结构，增加土壤中石油类污染物。

根据类比调查结果：非渗透性的基岩及粘重土壤上污染（扩展）面积较大，而疏松土质上影响扩展范围较小；粘重土壤多为耕作土，凝析油覆于地表会使土壤透气性下降，降低土壤肥力，影响植被的生长和恢复。在泄漏事故发生的初期，凝析油在土壤中下渗至一定深度，随泄漏历时的延长，下渗深度增加不大（落地原油一般在土壤内部20cm左右范围内积聚）。

建设单位井下带罐作业，作业区域铺设防渗膜防止井下作业废水和凝析油落地，若不慎落地应及时收集落地油及受污染土壤，交由有危废处置资质的单位处理。

（4）环境风险评价结论

本项目设计中严格执行各种安全标准、规范，采取完善的安全措施，可有效地防止火灾、爆炸、泄漏、井喷等事故的发生。本项目的环境风险在可接受范围之内。

本工程环境风险简单分析内容表见表4-7。
表4-7       环境风险简单分析内容表

建设项目名称

莫北油田前哨7井区侏罗系三工河组气藏评价井工程
建设地点

本工程所在区域行政区划隶属于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县，距呼图壁县城区北侧约117km
地理坐标

经度

86°35′13.86″E

纬度

45°12′15.50″N

主要危险物质及分布

主要危险物质：柴油；分布：井场内
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

本工程可能发生的环境风险主要包括井喷、井漏、油类物质泄漏、火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。

井喷、油类物质泄漏均会污染土壤和大气，泄漏的油品有可能通过包气带渗漏进入地下含水层，污染地下水；泄漏的油气若遇明火，发生火灾、爆炸，污染大气环境。

风险防范措施要求

①严格遵守钻井过程安全规定，在井口安装防喷器和控制装置，杜绝井喷的发生；②制定安全生产方针、政策、计划和各种规范，完善安全管理制度和安全操作规程，建立健全环境管理体系和监测体系，完善各种规章制度标准；③加强柴油储罐的检查工作，及时进行检修和更换；④本工程环境风险应急预案纳入新疆油田开发公司分公司突发环境事件应急预案，备案部门为伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局（备案号：654200-2020-036-L），见附件2，定期演练。⑤施工期柴油储罐底部铺设防渗膜，采取钢制储罐。



	运营期生态环境影响分析
	本工程无运营期，钻试活动结束后环境影响随之消失。

	选址选线环境合理性分析
	本工程区不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感区域。评价区主要生态系统类型为荒漠生态系统，分布非常广泛，功能简单，结构脆弱。

工程建成后所在区域的环境功能不会发生改变，对环境的影响属可接受的范围，工程的选址、选线从环保角度认为可行。


五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	1、施工期生态环境保护及恢复措施
1.1施工期生态环境保护措施

（1）严格遵守国家和地方有关动植物保护和防治水土流失等环境保护法律法规，最大限度的减少占地产生的不利影响，减少对土壤的扰动、植被破坏，减少水土流失。

（2）本项目占地及补偿应按照地方有关工程征地及补偿要求进行，由相关部门许可后方可开工建设。
（3）施工过程中严格规定车辆和各类工作人员的活动范围，使之限于在施工区范围内活动，最大限度减少对植物生存环境的踩踏破坏，避免破坏荒漠植物。井场选址及井场布置严格按照《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T 5466-2013）中要求执行。

（4）充分利用区域现有道路，施工机械和车辆应严格按照规定路线行驶，禁止随意开辟道路，防止扩大土壤和植被的破坏范围。

（5）在井场区，设置“保护生态环境、保护野生植物”等警示牌，并从管理上对施工作业人员加强宣传教育，切实提高保护生态环境的意识。

（6）工程结束后，建设单位应承担恢复生态的责任。

（7）项目区域评价区主要植被类型为梭梭+白梭梭群系，分布有新疆地方I级保护植物包括梭梭、白梭梭。在评价区域内较为常见，分布广泛。施工及人员活动尽量避开植被较丰富的区域，避免破坏梭梭和白梭梭等沙漠植物，不得将沙生植被尤其是保护植物随意作为薪柴使用。
（8）施工中应严格按照环境管理要求，井场建设、池体开挖等土方作业应避开大风天气；施工后期，及时做好施工迹地的清理工作。做好施工后期的迹地恢复工作，包括土地平整，创造局部小环境以利于植被的恢复等。
1.2防沙治沙措施

本次评价要求建设单位严格按照《中华人民共和国防沙治沙法》（2018）及《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）中有关规定，执行以下井场防沙治沙措施：

（1）土地临时使用过程中发现土地沙化或者沙化程度加重的，应当及时报告当地人民政府。

（2）大力宣传《防沙治沙法》，使施工人员知法、懂法、守法，自觉保护林草植被，自觉履行防治义务。禁止在划定的施工范围外砍挖自然植被及其他固沙植物。

（3）施工结束后对占地进行平整，清运现场遗留的污染物，按照正式征地文件的规定对占地进行经济补偿。

（4）严格控制施工活动范围，严禁乱碾乱轧，避免对项目占地范围外的区域造成扰动。

（5）井场和探临道路沿线应根据场地周边植被分布情况，在满足设计要求的前提下进行适当的调整，以减少占地。

（6）优化施工组织，缩短施工时间，避免在风天气作业，以免造成土壤风蚀影响。

（7）施工结束后对场地进行清理、平整并压实，场站实施场地硬化，避免水土流失影响。

采取上述措施，项目施工过程中对周围生态环境的破坏可降低至可接受水平。
1.3水土流失防治措施

在植被茂密地段施工时，要特别注意保护原始地表与天然植被，应划定施工活动范围，严格控制和管理车辆及重型机械的运行范围，所有车辆采用“一”字型作业方法，走统一车辙，避免加行开辟新路，以减少风沙活动。

施工中严格按照规定的施工占地要求，划定适宜的堆料场，尽量减少地表植被的破坏。避免在大风、雨天施工。

做好迹地恢复，施工结束后，要做好施工迹地的恢复工作，应结合地形修整成一定形状，与周围环境相协调。

严格控制各单井的作业面积，尽量选取平坦地带，植被稀疏区域建立井场，严禁车辆离路行驶。井场道路用砾石铺垫，减少扬尘。

井场道路经常性洒水降尘，减少扬尘，道路区两侧布置限制性彩旗。道路两侧布设草方格，道路两侧布设芦苇挡沙墙。

对工程措施的管理要纳入生产管理计划之中，专业人员负责施工设计和技术指导，在责任范围内建立相应的管理措施。根据《中华人民共和国水土保持法》，在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办可能造成水土流失的生产建设项目，生产建设单位应当编制水土保持方案，报县级以上人民政府水行政主管部门审批，并按照经批准的水土保持方案，采取水土流失预防和治理措施。没有能力编制水土保持方案的，应当委托具备相应技术条件的机构编制。

1.4施工期修复、管理措施
（1）在施工区域局部有植被分布，须先将原表层土集中分层堆放，待施工完毕后，在临时占地区域对地表土层进行恢复，达到植被生长所需生境；

（2）施工占地区域土层上部的保护层稳态发生变化，加之区域风力、水力作用较大，土质极易流失，应在临时占地区域进行平整压实，以避免区域生态环境恶化；

（3）基础设施建设工作完毕后及时清理废弃杂物，重视景观生态的保护，优化施工道路，从设计、施工、监测监控等各个环节充分考虑对整体生态的保护；

（4）项目用地扰动区域须保护区域生态系统，并根据扰动区域土质情况因地制宜进行修复，减小项目实施对区域生态环境功能的不利影响
1.5措施的技术可行性分析
本评价所提出的生态环境保护措施反映在钻井施工及井场试气的各个环节，从各施工时段提出了基本的生态环境保护要求，只要建设单位在施工期严格管理，从理论技术角度看，本评价在施工期所提出的各项生态环境保护措施切实可行。
1.6措施的经济合理性分析
本项目为评价井钻试工程，主要目的为探明区块储量及有效建产奠定基础，在项目施工过程中有效保护施工区域的生态环境，项目实施后，对实施区域临时占地进行植被恢复，使项目临时占地区域及周围动、植物维持原有生存环境，减少土壤的水土流失，经济效益较为显著。
1.7生态保护和修复效果的可达性
工程施工结束后，对临时占地区域植被进行适当的恢复，将有效改善项目临时占地区域及周边影响区域地表植被的生存环境，减少土壤的水土流失，可以起到一定的生态环境保护和修复的效果。
1.8生态修复方案
工程所在区域原生植被主要有白梭梭、白皮沙拐枣、羽毛三芒草等，土地利用类型主要为灌木林地。项目施工结束后应因地制宜，在临时占地及影响区域适当对区域植被进行一定程度的恢复，重建与当地生态系统相协调的植被群落，恢复生物多样性。
2、施工期大气污染防治措施
（1）使用符合国家标准的柴油，加强机械、车辆的维护。

（2）施工现场运输车辆应低速慢行，不得超载，并采取密闭或遮盖措施；车辆沿道路行驶，不得随意开设便道，控制车速；对易起尘物料进行遮盖。

（3）试气过程天然气产量较小，不具备回收条件，通过排气管线管输至放散管燃烧放空，定期检查天然气燃烧设备，加强燃烧设备的运营维护，确保天然气充分燃烧，减少污染物的排放，以减少对项目所在区域大气环境质量的不良影响。若遇天然气产生量较大的情况，则须建设天然气回收设施，并另行评价。

在采取上述措施后，本项目排放的大气污染物不会对周围环境空气产生明显影响。
3、施工期水污染防治措施
本项目施工期产生的少量生活污水排入生活营地内防渗收集池，工程结束后清运至石西油田作业区生活污水处理装置处理。

本项目试气过程凝析油、采出水依托莫北转油站处理；井下作业废水采用专用废液收集罐收集后运至石西集中处理站污水处理系统处理。
钻井过程中，采用下套管注水泥固井完井方式进行水泥固井，对含水层进行固封处理，可有效保护地下水层；井场排放的水基岩屑均进罐，不会对地下水造成影响；井场油罐、发电机、材料堆场、岩屑储罐和岩屑临时堆放区等关键部位均采用防渗膜防渗，正常情况下，项目对水环境影响不大。
4、施工期固体废物处置措施
施工过程中固体废弃物主要为钻井作业时产生的钻井泥浆、岩屑、生活垃圾、机械设备废油、废防渗材料。
（1）本工程钻井一开、二开采用水基非磺化钻井液，三开采用油基钻井液，钻井泥浆、岩屑经不落地系统进行处理，在井场进行固液分离，分离后的液相回用于钻井液配备；使用水基钻井液产生的岩屑暂存于岩屑储罐，委托第三方处置单位进行处理，处理后经检测满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》中相关标准要求后综合利用；使用油基钻井液产生的岩屑为HW08含油危废（废物代码：071-002-08），在井场方罐暂存，定期委托克拉玛依博达生态环保科技有限公司处置。
（2）废油的主要来源是：机械润滑废油；液压控制管线刺漏，如液压大钳、封井器及液压表传压管线刺漏；清洗、保养产生的废油，如更换柴油机零部件和潜洗钻具、套管时产生的废油。

钻井产生的废油为HW08类含油危废（废物代码：071-001-08），用废油罐收集，在施工结束后废油须委托有相关资质单位处理。

（3）在钻井结束以后，场地清理时会产生在原防渗区域铺设的废防渗材料，废防渗材料属于《国家危险废物名录》（2021 年版）HW08 废矿物油与含矿物油类危险废物，代码：900-249-08，危险特性为毒性和易燃性，废防渗材料产生后交由具有相应危险废物处置资质的单位进行回收、处置。

（4）生活垃圾
生活垃圾集中收集至垃圾箱中，定期拉运至石西油田作业区生活垃圾填埋场。
5、施工期声环境保护措施
加强设备维护及保养，在设备底部进行基础减震处理。待所有施工工程结束后噪声对周围环境影响随即消失。
6、环境风险应急措施及应急要求

（1）井喷

①钻井工程中确保钻井液密度及其它性能符合设计要求，并按设计要求储备压井液、加重剂、堵漏材料和其它处理剂，对储备加重钻井液定期循环处理，防止沉淀；各岗位必须按分工规定，对井控装置进行维护、保养、检查，保证井控装置及工具灵活好用，始终处于待命状态；落实溢流监测岗位、关井操作岗位和钻井队干部24h值班制度；严格执行钻开油气层前的申报、审批制度以及申报、审批程序。

②钻开油层后：落实专人坐岗观察井口和循环池液面变化，发现溢流、井漏及油气显示等异常情况，应立即报告司钻；钻开油、气层后，每次起下钻（活动时间间隔超过5d）对闸板防喷器及手动锁紧装置开关活动一次，定期对井控装置进行试压；起钻杆时每3～5柱向环空灌满泥浆，起钻铤要连续灌浆，作好记录、校核，若灌入泥浆量大于或小于应灌入量，均应停止起钻作业，进行观察。如有溢流，应及时关井。如有井漏，应及时采取相应措施。安排专人观察出口管钻井液返出情况，严禁在空井情况下检修设备；钻开油气层后，所有车辆应停放在距井口以外，必须进入距井口30m以内的车辆，应安装阻火器，车头朝外停放。

③溢流处理和压井措施：最大允许关井套压不得超过井口装置额定工作压力、套管抗内压强度的80%和薄弱地层破裂压力所允许关井套压三者中的最小值。在允许关井套压内严禁放喷。天然气溢流不允许长时间关井而不作处理。在等候加重材料或在加重过程中，视情况间隔一段时间向井内灌注加重钻井液，同时用节流管汇控制回压，保持井底压力略大于地层压力，排放井口附近含气钻井液。若等候时间长，应及时实施司钻法第一步排除溢流，防止井口压力过高。空井溢流关井后，根据溢流的严重程度，可采用强行下钻分段压井法、置换法、压回法等方法进行处理。

④测井、固井、完井等作业时，要严格执行安全操作规程和井控措施，避免发生井下复杂情况和井喷失控事故。测井队到井后应向井队了解井况，确认后效时间，电测时发生溢流应立即停止电测，尽快起出井内电缆，当不具备起出电缆条件，钻井液涌出转盘面时，可以在井口实施剪断电缆。由钻井队队长（实行日费制的井，由钻井监督决定）决定何时切断电缆并进行关井作业，测井队专用剪切工具应放置在钻台上，测井中随时处于待命状态，测井队队长负责实施剪断电缆工作。

⑤一旦有井喷迹象出现，应立即启动相应的环境突发事件专项应急预案，立即关闭井口切断污染源，建设应急放喷池（20m×10m），控制凝析油污染面积，对放喷液进行集中收集处理。同时及时通知可能受影响的人员进行疏散；切断一切可能扩大污染范围的环节，严防污染区域的扩大。采取围、堵等措施限制固体废弃物和溢油扩散范围；将溢油最大限度地回收，对少量确实无法回收的油，采用铲除油泥层等有效方法，以降低残油对生态环境的污染程度；迅速布点监测，在第一时间确定污染物种类和浓度，出具监测数据，测量水体流速，评估污染物转移、扩散速率；对污染状况进行跟踪调查，根据监测数据分析，预测污染迁移强度、速度和影响范围，及时调整对策。

（2）柴油储罐泄漏

①选用质量、防腐措施合格的储罐。安装过程中焊接要经过100%的探伤，安装时应选择刚性不燃的坚固基础作为罐体基础。储罐在投用前，必须严格按照《压力容器安全技术监察规程》进行强度和气密性试验。

②在柴油储罐区严格用火管理；采用有效的避雷装置和接地装置等防止雷电的措施。

③加强柴油储罐和管线接口的检查工作，防止腐蚀穿孔。定期进行壁厚检测，腐蚀余量低于规定的允许值时，要及时进行检修和更换。

④加强消防安全管理

定期进行消防培训与实战演练，要求岗位工作人员具有较强的消防安全意识，加强巡检，确保无异常情况出现。

（3）硫化氢防范措施

①在钻井、试气作业过程中配备便携式硫化氢监测仪，做好硫化氢监测预警工作，并制定防硫化氢应急预案。当监测到硫化氢浓度大于75mg/m3（50ppm）时，按照含硫油气井作业规程执行。

②钻井期在作业现场显著位置设置5处风向标；试气期设置2处风向标，并在不同方向上划定2个紧急集合点，并规划撤离路线，发生紧急情况时向上风向撤离。

（4）运输风险预防措施

由于试气期采出液在运输过程中具有爆炸、易燃等危险性，对项目区的生态环境具有一定的潜在危险，完成运输任务是一项技术性和专业性强的工作，在运输过程中稍有不慎，便可对环境造成损失。罐车运输沿线均在油区范围内，项目区周边无其他环境敏感目标存在

为防止采出液运输过程中的风险事故，提出以下风险防范措施：

①认真执行罐车巡检、回检以及维护、修理管理办法，保持罐车完整性。

②配备具有危险货物运输资质和经验的驾驶员和押运员，严格执行特车公司反“违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为”管理规定，并使用GPS监控车辆动态。

③车辆安全状况和安全性能合格；车辆排气管应安装隔热和熄灭火星装置，并配装符合规定的导静电橡胶拖地带装置，罐内应预留容积不得少于罐体总容量5%的膨胀余量。

④在行驶过程中减速慢行；行车途中勤检查，随车按相关规定配备消防器材；运输过程中如发生事故时，应立即报告，并应看护好车辆，共同配合采取一切可能的警示、救援措施。

⑤危险品运输的事故隐患主要是从泄漏开始的。因此，行车途中要勤于检查。当行驶一定时间后要查看一下车箱底部四周有无泄漏液体，若有凝析油泄漏，应查找泄漏点，采取相应的应急措施，防止液体继续泄漏，将受到污染的土壤要全部回收，送至具备相应危废处理资质的单位进行无害化处理。
（5）环境风险应急预案

本项目突发环境事件风险防范依托新疆油田开发公司分公司突发环境事件应急预案，该应急预案在伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局进行备案（备案号：654200-2020-036-L）。

（6）结论

本项目发生风险事故的概率较小，且制定了较为周全的风险事故防范措施和事故应急预案，当发生风险事故时立即启动事故应急预案，确保事故不扩大，避免对周边环境造成较大危害。在采取严格安全防护和风险防范措施后，环境风险可控。

	运营期生态环境保护措施
	本项目无运营期，根据试气结果决定评价井是否转为生产井，若可转为生产井，则应当在产能开发建设前开展其环境影响评价工作，编制环境影响评价文件，若不具备转产条件，则应封井，封井时要做好以下保护措施：确保固井质量和封井质量合格；试气结束后及时清理作业现场，做到“工完、料尽、场地清”，确保采取的封井措施有效可行。

	其他
	（1）环境监管

本项目实施过程中，将根据中国石油新疆油田分公司在环境管理上建立的健康、安全与环境管理体系（HSE管理体系），落实各项环保和安全措施，减少项目开发对周围环境的影响。为确保本项目环保措施的落实，最大限度地减轻施工作业对环境的影响，本报告提出的环境管理主要内容见表5-1。

表5-1    施工期环境保护行动计划
序号

影响因素

环保措施

1

大气环境

施工单位在钻井时应使用符合国家标准的柴油，并定期对设备进行保养维护，柴油机燃烧充分，合理匹配载荷。逸散性材料在井场堆放时，采用苫布遮盖

2

声环境

施工单位应使用低噪声的施工设备、机械，并定期进行检修和维护，
使其处于运行良好的状态

3

水环境

钻井液排入不落设备中，井下作业废水收集至方罐中，集中收集后由罐车拉运至石西集中处理站处理； 

4

固体废物

钻井泥浆、岩屑经不落地系统进行处理，在井场进行固液分离，分离后的液相回用于钻井液配备；使用水基钻井液产生的岩屑暂存于岩屑储罐，委托第三方处置单位进行处理，处理后经检测满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》中相关标准要求后综合利用；使用油基钻井液产生的岩屑为HW08含油危废（废物代码：071-002-08），在井场方罐暂存，定期委托克拉玛依博达生态环保科技有限公司处置。

5

生态环境

用地面积按实际征地面积划定，不得超过规定面积。施工车辆严格按规定路线行驶，严禁随意开道，碾压植被、扰动土壤。严禁破坏植被、捕杀野生动物。施工结束后应对施工场地进行平整，以便自然恢复

6

环境管理

施工单位应建立环境保护档案，保存施工前后项目区的影像资料，使施工全过程各类污染物产生、去向和各个污染措施及实施情况均记录在案。建设单位要求施工单位在钻井工程开工前进行环保自查，建设单位对施工单位钻井期间进行环保日常检查并做好记录；完工交井前，建设单位主管部门现场验收，合格后方可记录为完工，做到工完料净场地清，并做好记录



	环保投资
	该工程总投资为640万元，其中环保投资48.6万元，占总投资的7.6%，环保工程清单及投资见表5-2。

表5-2    环保工程清单及投资估算

投资方向

环保措施

投资估算

（万元）

备注

固体废物处理设施
钻井岩屑、钻井废水

泥浆不落地系统

10
10万元/口
含油危废

委托有相关资质单位处置
1
1万元/口
环境风险

井口防喷器
21.6
8000元×钻井天数×0.3
生态与水土保持
井场恢复

井场清理平整
1

1万元/口
环境管理
环评、竣工环保验收
15
/

合计

48.6



六、生态环境保护措施监督检查清单
	  内容                   

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生

生态
	确保各环保设施正常运行，避免各种污染物对土壤环境的影响。严格控制占地，严格遵守油田环境保护规章制度，严格划定路线，禁止乱碾乱轧；严格规定各类工作人员的活动范围。

完井后施工设备及时撤离，固体废物全部妥善处置，现场禁止遗留，占地应清理平整，尽量利用井场及临时道路施工时产生的表层弃土对临时占地进行覆盖。办理用地审批手续，按要求对占地进行经济补偿。
	井场及周边占地恢复情况；施工区外是否有破坏痕迹；是否办理征地补偿手续。 
	/
	/

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水

环境
	/
	/
	/
	/

	地下水及土壤环境
	本项目施工期产生的少量生活污水排入生活营地内防渗收集池，工程结束后清运至石西油田作业区生活污水处理装置处理；本项目井下作业废水严禁直接外排，采用专用废液收集罐收集后运至石西集中处理站污水处理系统处理。
	营地生活污水排入生活营地内防渗收集池，工程结束后清运；井下作业废水不外排。
	/
	/

	声环境
	设备底部进行基础减震。
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）
	/
	/

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	①使用达标柴油，加强设备维护；②试气过程产生天然气产量较小、不具备回收条件，通过地面排气管线管输至放散管燃烧放空；③对易起尘物料遮盖，加强车辆管理。
	调查施工过程中废气治理措施的落实情况
	/
	/

	固体废物
	①钻井泥浆、岩屑经不落地系统进行处理，在井场进行固液分离，分离后的液相回用于钻井液配备；使用水基钻井液产生的岩屑暂存于岩屑储罐，委托第三方处置单位进行处理，处理后经检测满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》中相关标准要求后综合利用；使用油基钻井液产生的岩屑为HW08含油危废（废物代码：071-002-08），在井场方罐暂存，定期委托克拉玛依博达生态环保科技有限公司处置；②施工过程产生的生活垃圾集中收集后，定期拉运至石西油田作业区生活垃圾填埋场；③工程产生的废油及废防渗材料，在施工结束后废油须委托有相关资质单位处理。
	①调查岩屑处置达标情况及综合利用去向；②调查危废处置协议，查阅危险废物台账，检查现场是否有遗留；③调查生活营地生活垃圾去向。
	/
	/

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	施工时应严格执行相关风险防范措施和规章制度，严禁违规操作加强设备维修与巡检，避免储罐泄露事故的发生。本工程突发环境事件风险防范依托中国石油新疆油田分公司开发公司突发环境事件应急预案，该应急预案在伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局进行备案（备案号：654200-2020-036-L）。
	调查施工期间风险防范措施的执行情况。
	/
	/

	环境监测
	/
	/
	/
	/

	其他
	环境管理制度是否建立并完善，环保机构及人员是否设置到位；施工期是否有环境监理报告或施工环保检查记录，是否保留必要的影像资料。




七、结论
	本项目为石油勘探项目，属于国家产业政策鼓励类项目，符合国家有关产业政策， 在严格执行已有各项环保政策、规定的基础上，认真落实本报告表中提出的环保措施与建议的前提下，从环境保护角度分析，建设项目可行。



[image: image11.png]BKEWE SHOMER





[image: image3.png]H2-2 REUEDEME





[image: image12.wmf]116

)

500

1000

(

18

8

1

2

+

-

+

=

h

h

D

V

p



[image: image13.png]RESBUEE

CEE]






[image: image14.png]B

7

1 IMER. 2 SERAI, 3L TR, 4 SRR IR . 5. SN 63000
Vi 7B 8 MRRAT, O 4R, 10 APREIL. 11 MID. 12 3
Bty 13,00 19, TR, 15 B 10. AR, 17 KNS 1881 T
192U 20 WA, 21, 22 FRHIN (80

23 EIFFRTEAER





[image: image15.png]AR

fBHis

B 24 RIS Y A B






[image: image16.png]3T

380

330

w30

673307

08859

BRI 5
[t

AATEUS TR
:ﬁmq

o

o

R
(i

A

i i
ﬁm&%? X
i
e

AR

e SR

A

i
i)
B
i)
B

L

A

et

i

S

AT
R

RN

AT
e
i

aozi.ee

e
4

A

i

i

i
RIS
K

it

oo
DI
P

i
)

AR
s

¥k el
SRS

(€ Bl
A i
(o

i

G

R
i

e
4

T
]
c_ﬁ,s.«ﬁ&

gl

=
&3
5
&

s

i FAIRE

31

wators

Takier

Err

aalisr





[image: image17.png]




[image: image18.png]701
A






� EMBED  \* MERGEFORMAT ���








[image: image19.png]Z® #

FRReFEEARE AR E:

BE (P EARKERERHIFNE) 7 E XTSRS
AREXR, AZEFLAAE T mERHT ARKFR=T
FARBIFNH TR FEPH TN T

WRAAEXERE, FAEZHIFNRARERRITET
B, HRRER AT E F 5 H TN X






井场及探临道路建设


设备进场及安装


钻井


试油


完井


占地、扬尘、噪声


噪声、钻井岩屑、废气


废气、试油废水、噪声








