建设项目环境影响报告表

（报批版）
项目名称：准东采油厂火烧山李晓华联合站零散气回收项目

建设单位（盖章）：吉木萨尔县尤龙生态环保有限责任公司
编制日期：          2022年10月              
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	准东采油厂火烧山李晓华联合站零散气回收项目

	项目代码
	2203-652327-25-01-164365

	建设单位联系人
	巩志胜
	联系方式
	188****6008

	建设地点
	新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县准东采油厂火烧山李晓华联合站东侧

	地理坐标
	89°2′36.614″E，44°56′46.306″N

	国民经济

行业类别
	B0721陆地天然气开采
	建设项目

行业类别
	五、石油和天然气开采业07—8陆地天然气开采0721—其他

	建设性质
	☑新建（迁建）

(改建 
(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	吉木萨尔县发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2022013

	总投资（万元）
	751.26
	环保投资（万元）
	22

	环保投资占比（%）
	2.93
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	☑否

(是：                    
	用地面积（m2）
	3575

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1 产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类项目中“七、石油、天然气—4、油气伴生资源综合利用；6-放空天然气回收利用与装置制造”，项目所用设备亦不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中限制类和淘汰类设备之列。因此本项目符合国家产业政策。

2 选址合理性分析

本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县准东采油厂火烧山李晓华联合站东侧，根据“中共新疆油田准东采油厂委员会会议纪要（2022）9号”（见附件5），会议同意吉木萨尔县尤龙生态环保有限责任公司临时使用准东采油厂权属用地，吉国用（2000）字第415号，位于李晓华联合站东侧一宗面积为3575平方米的未利用土地，用于放空天然气回收项目，根据中华人民共和国国有土地使用证（吉国用（2000）字第415号）（见附件6），本项目用地为工矿用地。

项目区西侧为道路，距离西侧1200m为李晓华联合站，北侧、南侧和东侧均为空地，距离东侧1200m为五大高速S11，且周边无环境敏感点，项目区内供电、通讯、道路等基础设施完善。经现场勘察，项目区内无重点保护植被，主要植被为苦豆子、芨芨草、针茅、锦鸡儿等，用地范围内不涉及基本农田，不涉及珍稀濒危保护野生树种及古树名木等需要特别保护的植物。
根据准东经济技术开发区水土保持规划（2020-2030年），本项目不属于水土保持重点预防区和重点治理区（见附图1）。项目所在地没有处在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源地和其它需要特殊保护的地区等环境功能区划级别高的地区，从环境功能区划的角度看对项目建设制约不大。同时，本项目废气、废水、噪声采取相应措施后均能实现达标排放，固体废物能得到有效处置，不会降低区域环境质量等级。

综上所述，本项目用地基本符合选址要求，具备项目建设条件。
3 项目“三线一单”符合性分析

与自治区“三线一单”符合情况
项目与自治区“三线一单”符合性分析见表1-1。
表1-1  项目与自治区“三线一单”符合性分析一览表
“三线一单”要求

本项目情况

符合性

生
态
保
护
红
线
指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。
本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县准东采油厂火烧山李晓华联合站东侧，用地性质为工矿用地，其占地不在农业保护区、自然保护区、风景名胜区、文物（考古）保护区、生活饮用水水源保护区、供水远景规划区和其他需要特别保护的区域内。因此，不涉及生态红线保护范围。
符合

环
境
质
量
底
线
有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。
①大气环境质量底线：本项目运营期间废气主要为逸散天然气，产生量较小，不会对区域内大气环境产生影响，项目运营期间不会突破大气环境质量底线。
②地表水环境质量底线：本项目

脱水工序产生的含油废水经污水罐（容积：3m3）收集后定期送火烧山作业区李晓华站采出水处理系统处理；生活污水经化粪池收集拉运至新疆准东经济技术开发区五彩湾生产服务区污水处理厂处理，不会对地表水环境产生影响。
③声环境质量底线：本项目为零散气回收项目，噪声不会突破声环境质量底线。
符合

资
源
利
用
上
线
指按照自然资源资产“只能增值、不能贬值”的原则，以保障生态安全和改善环境质量为目的，利用自然资源资产负债表，结合自然资源开发管控，提出的分区域分阶段的资源开发利用总量、强度、效率等上线管控要求。
本项目为零散气回收项目，运营期间仅使用少量水资源和电量，不会突破资源利用上线。
符合

环
境
准
入
清
单
指基于环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源 利用上线的管控要求，提出的空间布局、污染物排放、环境风险、资源开发利用等方面禁止和限制的环境准入要求。
本项目属于零散气回收项目，不属于《新疆维吾尔自治区 28 个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》、《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》以及《市场准入负面清单（2020年版）》中禁止建设的项目。
符合

（2）与昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单符合性分析
根据《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单》要求，本项目环境管控单元编码为“ZH65232730001”，属于“吉木萨尔县一般管控单元”，一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。本项目与《昌吉回族自治州“三线一单”环境管控单元分类图》相关位置关系见附图2。

本项目与《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单》符合性分析见下表。
表1-2  项目与昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单符合性分析一览表

管控维度

管控要求

自治区总体准入要求
项目情况

符合性

空间布局约束

执行自治区总体准入要求中关于一般环境管控单元的准入要求（表2-4 A7.1）。
【A7.1-1】限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，严格控制金属冶炼、石油化工、焦化等“高污染、高环境风险产品”工业项目，原则上不增加产能，现有“高污染、高环境风险产品”工业项目持续削减污染物排放总量并严格控制环境风险。原则上禁止建设涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的工业项目。建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地。

本项目为零散气回收项目，不属于“高污染、高环境风险产品”工业项目。
符合

污染物排放管控

执行自治区总体准入要求中关于一般环境管控单元的准入要求（表2-4 A7.2）。
【A7.2-1】落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，逐步削减农业面源污染物排放量。

本项目营运期废气主要为逸散天然气，排放量小。
符合

环境风险防控

执行自治区总体准入要求中关于一般环境管控单元的准入要求（表2-4 A7.3）。
【A7.3-1】加强生态公益林保护与建设，防止水土流失。禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的尾矿、矿渣等。加强农田土壤、灌溉水的监测及评价，对周边或区域环境风险源进行评估。

不涉及
符合

资源利用效率

执行自治区总体准入要求中关于一般环境管控单元的准入要求（表2-4 A7.4）。
【A7.4-1】实行水资源消耗总量和强度双控，推进农业节水，提高农业用水效率。优化能源结构，加强能源清洁利用。

不涉及

符合

4 与《石油天然气开采业污染防治技术政策》符合性分析

本项目为零散气回收项目，零散气集输过程中，采用密闭管线输送，减少烃类气体排放，脱水工序产生的含油废水经污水罐（容积：3m3）收集后定期送火烧山作业区李晓华站采出水处理系统处理，处理合格后回注油藏，不外排；运营过程中建设单位制定环境保护管理规定，建立并运行健康、安全与环境管理体系，同时建设单位对生产过程进行环境风险因素识别，制定突发环境事件应急预案并定期进行演练，定期开展特征污染物监测工作，采取环境风险防范和应急措施，防止发生由突发性天然气泄漏产生的环境事故，符合《石油天然气开采业污染防治技术政策》。
5 与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析
本项目不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险项目，无淘汰类目录的工艺、设备、产品；冬季供暖采用使用清洁能源空调供暖，不使用燃煤锅炉；零散气管道均密闭，并对管道定期维修；项目建成后将按照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）依法申请排污许可证，执行排污许可管理制度，设置大气污染物排放口，并明确其标志，并委托有资质的监测机构定期监测大气污染物排放情况，符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》。
6 与《能源发展“十三五”规划》符合性

根据《能源发展“十三五”规划》第三章“主要任务”中第三条“多元发展，推动能源供给革命”：夯实油气资源供应基础。继续加强国内常规油气资源勘探开发，加大页岩气、页岩油、煤层气等非常规油气资源调查评价，积极扩大规模化开发利用，立足国内保障油气战略资源供应安全。

本项目为零散气回收项目，零散气来自李晓华联合站，经增压、干燥、轻烃回收、脱乙烷、装车、脱完烃后增压制成CNG，外售给加气站，符合《能源发展“十三五”规划》。
7 与《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性
根据《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》中要求 “第五篇推动工业强基增效和转型升级提升新型工业化发展水平，第一章加快建设国家“三基地一通道”落实国家能源发展战略，围绕国家“三基地一通道”定位，加快煤电油气风光储一体化示范，构建清洁低碳、安全高效的能源体系，保障国家能源安全供应。

其中明确“建设国家大型油气生产加工和储备基地。加大准噶尔、吐哈、塔里木三大盆地油气勘探开发力度，提高新疆在油气资源开发利用转化过程中的参与度。加快中石油玛湖、吉木萨尔、准噶尔盆地南缘以及中石化顺北等大型油气田建设，促进油气增储上产。加强成品油储备，提升油气供应保障能力”。 

本项目属于零散气回收、净化项目，位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县准东采油厂火烧山李晓华联合站东侧，符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的要求。

8 与《新疆环境保护规划（2018-2022年）》符合性

本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县准东采油厂火烧山李晓华联合站东侧，属于“乌一昌一石”大气污染重点控制区，项目运营后冬季采暖使用空调供暖，不使用燃煤锅炉，运营期产生的污染物主要为管道连接处产生的逸散天然气，产生量较少，建设单位加强管理，定期检查，可减少逸散天然气的排放；项目冬季采暖使用空调供暖，不使用燃煤锅炉，符合《新疆环境保护规划（2018-2022年）》。
9 与《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）符合性

表1-3 与《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》相符性分析

序号

要求

本项目

是否符合
1

按照《中华人民共和国防沙治沙法》要求，加强涉及沙区的建设项目环评文件受理审查，对于没有防沙治沙内容的建设项目环评文件不予受理

本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县准东采油厂火烧山李晓华联合站东侧，根据附图1，本项目不在自治区级水土流失重点预防区和重点治理区范围内
符合
2

对于受理的涉及沙区的建设项目环评文件，严格按照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）要求，强化建设项目的环境可行性、环境影响分析预测评估的可靠性和防沙治沙生态环境保护措施的可行性、有效性评估

根据准东经济技术开发区水土保持规划（2020-2030年），见附图1，本项目不属于水土保持重点预防区和重点治理区
符合
3

对于位于沙化土地封禁保护区范围内或者超过生态环境承载能力或对沙区生态环境可能造成重大影响的建设项目，不予批准其环评文件，从源头预防环境污染和生态破坏

本项目不属于沙化土地封禁保护区范围内或者超过生态环境承载能力或对沙区生态环境可能造成重大影响的建设项目
符合
10 与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2019]53号）符合性

本项目为零散气回收项目，零散气来自李晓华联合站，场外通过1.7km密闭管线输送，场内管线为586.5m，生产的CNG采用罐车外运，运营期产生的污染物主要为管道连接处产生的逸散天然气，建设单位在运营过程中加强管理，定期检修，可减少逸散天然气的产生，符合《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2019]53号）。
11 与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性
根据《新疆生态环境保护“十四五”规划》第五章“加强协同控制，改善大气环境”中“第三节 持续推进涉气污染源治理”：加强重点行业VOCs治理。实施VOCs排放总量控制，重点推进石油天然气开采、石化、化工、包装印刷、工业涂装、油品储运销等重点行业排放源以及机动车等移动源VOCs污染防治，加强重点行业、重点企业的精细化管控；全面推进使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等；加强汽修行业VOCs综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度，持续削减VOCs排放量。

本项目为零散气回收项目，运营期产生的污染物主要为管道连接处产生的逸散天然气，产生量较少，建设单位加强管理，定期检查，可减少逸散天然气的排放符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》。



二、建设项目工程分析
	建设内容
	1建设内容及规模
本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县准东采油厂火烧山李晓华联合站东侧，占地面积3575m2，主要建设内容包括输气管道、控制室、生产区、放空区、装车平台、配电室和值班室。本项目伴生气回收装置设计规模为2×104Nm3/d，产品为CNG，产出规模为1.93×104m3/d，副产品为NGL。本项目地理位置图见附图3，项目外环境关系图见附图4。  
项目建设内容具体见表2-1。
表2-1  项目建设内容一览表
项目名称
建设内容
主体工程
生产区

原料气增压

往复式压缩机组

脱水

采用固体吸附法脱水，4A分子筛作为脱水吸附剂

NGL回收

采用外制冷法（浅冷）+脱乙烷塔，18m3储罐
产品气增压

CNG压缩机

放空
放空管线

储运工程
输气管道
原料气管道连接长度约1.7km，20#无缝钢管，管径D159mm，管壁厚5mm
项目区内管道全长586.5m

NGL储罐
本项目设置1个NGL储罐（18m3）
污水罐
本项目设置1个污水罐（3m3），用于储存脱水工序产生的含油废水
装车平台
总占地面积1500m2，位于项目区北侧，CNG装车平台布设加气柱，NGL装车平台布设装车泵撬和鹤管
辅助工程
控制室
建筑面积78.3m2，位于项目区南侧，主要放置设备的控制系统
值班室
建筑面积15m2，位于项目区南侧
配电室
建筑面积11.61m2，位于项目区南侧，设1台630KVA箱式变电站
消防水罐
占地面积约90m2，位于项目区南侧，设2个110m3储罐
公用工程
供水系统
生产用水主要为消防水罐补充用水，从吉木萨尔县拉运至项目区；生活用水为桶装水
排水系统
脱水工序产生的含油废水经污水罐（容积：3m3）收集后定期送火烧山作业区李晓华站采出水处理系统处理；生活污水经化粪池收集拉运至新疆准东经济技术开发区五彩湾生产服务区污水处理厂处理
供电系统
国家电网
供暖系统
本项目冬季采用空调供暖
环保工程
废气

加强管理
废水

脱水工序产生的含油废水经污水罐（容积：3m3）收集后定期送火烧山作业区李晓华站采出水处理系统处理；生活污水经化粪池收集拉运至新疆准东经济技术开发区五彩湾生产服务区污水处理厂处理
噪声

加强管理、建筑隔声、减振消音、合理布局

固废
生活垃圾集中存放于带盖垃圾箱，由环卫部门集中清运至当地垃圾填埋场处理；废分子筛返回生产厂家，由生产厂家再生利用；废润滑油和废润滑油桶集中收集至危废暂存间，交由有资质单位处置
2主要生产设备
本项目主要生产设备一览表见表2-2。

表2-2  主要生产设备一览表
序号
设备名称
技术规格
型号
单位

数量

备注
1
脱水橇

外形尺寸（mm）：12000×3200× 2968

混烃-1250 型

台

1

利旧
（1）
干燥器

型式：立式 

外形尺寸（mm）：Ф524×12 ，H=2762 

设计压力：吸附5.0MPa/ 再生5.0MPa 

工作压力：吸附3.8 MPa/再生3.64MPa 

设计温度：吸附80℃/再生280℃ 

工作温度：容器43℃再生43~255℃ 

介质：天然气 

几何容积：0.46m3 

保温厚度：120mm 

AD010
台

2

利旧
（2）

再生气空气冷却器

型式：立式 
外形尺寸（mm）：1190×1168×1500 
设计压力：6.3MPa 
设计温度：220℃ 
工作压力：4.5MPa 
工作温度：200~43℃ 
翅片面积：101.25 m2
Q345R 

S30408

台

1

（3）
再生气离 器（50-400 再生气分离器）

型式：立式 
外形尺寸（mm）：Ф426×10 ，H=2208 

设计压力：1MPa 

工作压力：0.6 MPa 

设计温度：80℃ 
工作温度：20℃ 
介质：天然气 
保温厚度：80mm 
VL064

台

1

（4）
再生热气器电加

型式：立式 

外形尺寸（mm）：400×100×2660 
设计压力：5.0MPa 
工作压力：3.64MPa 
设计温度：280℃ 

工作温度：255℃ 

介质：天然气 

几何容积：0.019m3 
保温厚度：80mm
EE008

台

1

（5）

原料气冷却器A
型式:卧式 

外形尺寸（mm）：Ф325×8 ，L=2719 
设计压力：管程5.0MPa/ 壳程5.0MPa.G 
工作压力：管程 3.63MPa.G 壳程3.7MPa.G 
设计温度：管程-50℃/壳程80℃ 

工作温度：管程-24.54~40℃/壳程 

43~-10.15℃ 

介质：管程：天然气 壳程：天然气

换热面积：15.9m2 
保温厚度：60mm
EF006.000

台

1

（6）
原料气冷却器B
型式：卧式 

外形尺寸（mm）：426×3791×1690 
设计压力：管程 5.0MPa/ 壳程 

5.0MPa.G 
工作压力：管程 3.63MPa.G/壳程 3.7MPa.G 
设计温度：管程-50℃/ 壳程80℃ 

工作温度：管程-37~40℃/壳程43~-10.15℃ 

介质：管程：天然气 壳程：天然气 

换热面积：85.4m2 
保温厚度：60mm
EF005.000

台

1

（7）

低温分离器（50-400 低温分离器）

型式：立式 

外形尺寸（mm）： Ф426×11 ，H=2207 

设计压力：5MPa 

工作压力：3.66 MPa 

设计温度：-60℃ 
工作温度：-37℃ 
介质：天然气 
建议保温厚度：80mm
VL063.000

台

1

（8）

丙烷蒸发器

型式：卧式 
外形尺寸（mm）：1590×720×2863 

设计压力：管程5.0MPa/ 壳程1.8MPa.G 

工作压力：管程 3.68MPa.G /壳程0.011MPa.G 

设计温度：管程-45℃/ 壳程-45℃ 
工作温度：管程-10.15~-37℃/壳程-40℃ 
介质：管程：天然气 壳程：丙烷 
换热面积: 26m2 

建议保温厚度: 100mm
ES025.000

台

1

2
脱烃橇

外形尺寸（mm）：3200×3200×9600

混烃-1250 型

台

1

利旧
（1）

脱乙烷塔

-塔顶冷凝器

型式：立式 
外形尺寸（mm）： Ф426×8 ，H=2100 

设计压力：管程5.0MPa/ 壳程 1.8MPa.G 

工作压力：管程3.68MPa.G/壳程0.011MPa.G 

设计温度：管程-50℃/ 壳程-60℃ 
工作温度：管程-28℃/ 壳程-40℃ 
介质：管程：天然气 壳程：丙烷 
换热面积:：25.9m2
ES026.000

台

1

利旧
（2）
脱乙烷塔-填料段

型式：立式 

外形尺寸（mm）：Ф325×10 ，H=5600 

设计压力：5.0MPa 

工作压力：4.5MPa 

设计温度：-50~150℃ 

工作温度：-40~113℃ 

介质：天然气 

几何容积：0.4m3 

建议保温厚度：80mm

TS012.000

台

1

（3）

脱乙烷塔-塔底再沸器

型式：卧式 

外形尺寸（mm）：1428×840×3110 
设计压力：5.0MPa/ 
工作压力：4.5MPa. 
设计温度：150 ℃ 

工作温度：114℃ 

介质：管程 NGL 
建议保温厚度：80mm
EE009.000

台

1

（4）

NGL空冷器

型式：立式 

外形尺寸（mm）：1268×1200×1500 
设计压力：6.3MPa 
设计温度：120℃ 

工作压力：4.5MPa 
工作温度：15~43℃ 

翅片面积：148.5 m2
NGL

台

1

3
液烃储罐

容积：18m3
工作压力：1.4MPa
D-03
个
1
新建
4
污水储罐撬
容积：3m3
工作压力：常压
D-02
个
1
新建
5
天然气压缩机

型号：ZW-5.35/3-250 型 

进气压力：0.1-0.3MPa 
排气压力：25Mpa 
进气温度：≤30 ℃ 

额定功率：250KW 
排气温度：≤45℃(冷却后) 
机组设计转速：740-900r/min 
机组外形尺寸：6.5×2.5×2.4m
ZW-5.35/3-250型

台

1

新建
6
天然气冷却机组撬

（含辅助设备）

型号：NJLGW40D2A 

制冷量为：44.5kw 
轴功率为：50kw 
电机功率为：65kw 
电压为：380V
NJLGW40D2 A

台

1

新建
7
仪表风橇1座

仪表空气耗量：65Nm3/h

空气压缩机排量：6.8m3/min

排压：0.6~0.8MPa

水露点：≤-40℃

仪表空气储罐容积：3m3
/
座

1
新建
8
NGL装车臂

口径：DN50

工作压力：1.4MPa
X-01
个
1
新建

9
NGL装车泵

流量：15m3/h

扬程：70mH20

功率：7.5kw
P-01
个
1
新建

3 原料气来源及组分

3.1原料气来源

本项目原料天然气（2×104Nm3/d）来自李晓华联合站。

（1）李晓华联合站原环保手续履行情况
准东采油厂火烧山作业区李晓华站又名火烧山联合处理站，建设于1988年，占地面积40000m2，担负着火烧山油田作业区各区块油气集输任务，是集原油处理、采出水处理、天然气处理、油田注水、系统保温为一体的集中处理站，评价时期内，联合站经过了多次改造，历次环保手续具体如下：

表2-3  环保手续履行情况一览表

序号

项目

环评批复机关、文号、时间

竣工环境保护验收批复机关、文号及时间
1

新疆东部油田开发工程项目（火烧山、北三台油田部分）
1987年5月新疆环境技术咨询中心出具了影响评价报告初审意见及建议
2

火烧山油田事故池（废液池）新建及污水回收工程环境影响报告书
原昌吉州环保局
昌州环评〔2014〕15号
2014年1月24 日
昌吉州环保局
昌州环函
〔2015〕278号

2018年8月14日
3

准东采油厂三座站杀菌工艺优化工程
原昌吉州环保局
昌州环评〔2018〕53 号
2018年9月21日
企业自主验收
2019年11月23日
4
准东采油厂火烧山油田作 业区1988～2020年环境影响后评价报告书

新疆维吾尔自治区生态环境厅

新环环评函[2021]986号

2021年10月29日
/
由于火烧山作业区李晓华站建站时间较早，未开展相应的环评手续和竣工环保验 收，根据2019年3月18日《火烧山油田平地泉组H41油藏2016年加密调整工程（第一批）》自主验收意见：①火烧山作业区李晓华站处理后的回注水水质满足《碎屑岩油藏 

注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T5329-2012）后回注油藏。②李晓华站厂界四周声环境满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。③李晓华站厂界无组织非甲烷总烃最高浓度符合《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值要求。 

（2）李晓华原天然气的收集、处置方式

李晓华原天然气处理系统采用“冷凝+分离+加热”工艺。

（3）本项目减排前回收气的去向及减排后各污染物的减排量
火烧山油田作业区的伴生气在李晓华站天然气处理系统处理后，主要作为作业区工艺加热炉、水套加热炉和供热锅炉的燃料。目前，火烧山油田作业区共有锅炉2台、加热炉2台、多功能加热器3台、水套加热炉39台。
本项目原料气2×104m3/d来自李晓华联合站，此前该气主要作为作业区工艺加热炉、水套加热炉和供热锅炉的燃料，燃料燃烧会产生废气，其中NOx、SO2的排放量根据国家环保部最新颁布的《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订版）中的燃气工业锅炉的产排污系数进行核算，烟尘量根据《环境保护实用数据手册》（胡名操 主编）中统计，各种燃料燃烧时产生的烟尘量为2.4kg/万m3天然气，经计算本项目颗粒物的减排量为1.752t/a，SO2减排量为0.8765t/a，NOx减排量为13.6583t/a。
（4）现存的环境问题

经现场勘察，李晓华联合站无遗留环境问题。
3.2 原料气条件

（1）原料气量：2×104m3/d（20℃，101.325kPa）

（2）原料气压力：0.18～0.22MPa（g）

（3）原料气温度：35～40℃

（4）原料气水含量：饱和水

（5）原料气组成（干基）：

依据中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司准东采油厂勘探开发研究所实验中心对李晓华联合站两相分离器出口天然气分析报告（见附件7），天然气中甲烷CH4含量为86.70%mol，C3+组分含量为5.94%mol，二氧化碳含量为 1.93%mol，硫化氢含量为7.5ppm。

表2-4  原料气天然气组分表

样品组分及含量（mol%）

O2
N2
CO2
C1
C2
C3
iC4
nC4
iC5
nC5
C5
0
1.70
1.93
86.70
3.72
3.56
0.61
1.32
0.19
0.24
0.02
3.3 原料气气源的稳定和可靠性

李晓华联合站设计天然气的处理能力为6×104m3/d，实际处理量为3.2×104m3/d，采用“冷凝+分离+加热”工艺，本项目对李晓华联合站处理后的天然气进行进一步处理，处理量为2×104m3/d＜3.2×104m3/d，因此本项目气源来源稳定可靠，能确保本项目长期正常稳定运行，可依靠李晓华联合站气源。
3.4依托可行性分析

由于火烧山作业区李晓华站建站时间较早，未开展相应的环评手续和竣工环保验 收，根据2019年3月18日《火烧山油田平地泉组H41油藏2016年加密调整工程（第一批）》自主验收意见：①火烧山作业区李晓华站处理后的回注水水质满足《碎屑岩油藏 

注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T5329-2012）后回注油藏。②李晓华站厂界四周声环境满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。③李晓华站厂界无组织非甲烷总烃最高浓度符合《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值要求。 

火烧山油田作业区于2021年5月委托中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司进行《准东采油厂火烧山作业区1988～2020年环境影响后评价报告书》编制工作，其评价范围包含李晓华联合站，根据环境影响回顾，各污染物均达标排放。项目于2021年10月29日取得新疆维吾尔自治区生态环境厅下发的《关于准东采油厂火烧山作业区1988～2020年环境影响后评价报告书备案意见的函》（新环环评函[2021]986号）（见附件8）。新疆油田公司准东采油厂火烧山作业区于2022年3月27日完成排污许可登记（见附件9）。环保手续齐全。

综上，李晓华联合站环保手续齐全，气源稳定可靠，具备依托可行性。
4公用工程
（1）供电
本项目用电为国家电网，可满足项目区用电负荷的需要。
（2）给水
本项目运营期用水主要为员工生活用水和消防水罐补充用水，生活用水为桶装水，消防水罐补充用水从吉木萨尔县拉运至项目区。具体用水情况如下：
1）生活用水：本项目劳动定员总计11人，项目区每天劳动人员为4人，均不在项目区食宿，年工作365天，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003，2009年版）及《新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额》（2007.7.31）职工生活用水以50L/人·d计，生活用水量约为0.2m3/d（73m3/a）。

2）消防水罐：本项目设置2个110m3消防水罐，总用数量为220m3，蒸发量2%计，则补充用水量为4.4m3/d，补水按240d计，则补充用水量为1056m3/a。
（3）排水
本项目消防储罐水为预备用水，只在非正常情况下使用，不计入正常排水中；脱水工序产生的含油废水主要污染因子为石油类和SS，产生量为0.05m3/h，即1.2m3/d（438m3/a），经污水罐（容积：3m3）收集后定期送火烧山作业区李晓华站采出水处理系统处理；生活污水排放量按生活用水量（73m3/a）的80%计算，排放量为58.4m3/a，经化粪池收集拉运至新疆准东经济技术开发区五彩湾生产服务区污水处理厂处理。
本项目给、排水平衡详见表2-5。
表2-5  本项目给、排水平衡表
用水类别

用水定额

用水规模

新鲜用水量（m3/a）

排水量（m3/a）
生活用水

50L/人·d
4人

73
58.4
消防水罐补充用水
4.4m3/d

240d
1056
0
脱水工序产生的含油废水
/
/
/
438
合计

1129
496.4
由上表可知，本项目投产运行后，总新鲜用水量为1129m3/a，排水量为496.4m3/a。本项目水平衡图见下图1。

[image: image1]
[image: image5.png](B





图1  项目水平衡图 （m3/a）
（4）采暖
本项目冬季采用空调供暖。

消防

本项目配置2个100m3消防水池，并在生产区和辅助区设置移动式灭火器材，灭火器材详见表2-6。
表2-6  消防器材一览表

序号

名称

规格

单位

数量

1

手提式磷酸铵盐干粉灭火器

MF/ABC4型

具

3

MF/ABC8型

具

6

2

手提式二氧化碳灭火器

MT7型

具

4

3

推车式磷酸铵盐干粉灭火器

MFT/ABC35型

台

4

5劳动定员及工作制度

劳动定员：本项目劳动定员共11人，项目区每天劳动人员4人，均不在项目区食宿。
工作制度：本项目年生产365天，3班制，每班12h。

6平面布置

本项目厂区呈矩形，进出口设置在项目区西侧，进出口南侧为值班室，正对进出口为装车平台，生产区和放空区位于项目东南角，控制室、消防水罐、箱变和配电室均位于项目区南侧。项目生产区与办公区相互独立，功能分区明确，布局紧凑，平面布置合理有序，从工艺、环保、安全角度考虑基本合理。

项目总平面布置图见附图5。

	工艺流程和产排污环节
	工艺流程简述（图示）：
1 施工期主要工艺流程及产污节点

1.1管道施工
[image: image2]
图2  管道施工工艺流程

（1）线路选线原则
本项目原料气管道连接长度约1.7km，未设置线路比选，线路选线原则：
1）符合本工程总体布局要求，坚持“安全第一、环保优先”设计理念；

2）严格执行国家和地方的法律、法规及国家、行业的相关设计标准规范；

3）线路走向力求顺直；

4）线路尽可能利用和靠近已建及拟建道路，以方便运输、施工和生产维护管理，减少工程量及投资；

5）选择有利地形，尽量避开复杂路段或减少施工难点，确保管道工程顺利建设；

6）线路走向尽量避免通过人口稠密、人类活动频繁地区；

7）管道尽量避工矿企业，减少拆迁工程量；

8）注重安全、环保、节能及气田开发区域的生态保护。
（2）施工工艺流程
输气管线沿线采用埋地敷设，埋深自然地坪下2.0m，局部埋深不足之处覆土至要求的深度。 
1）施工作业带清理、平整 
本项目输气管道主要从李晓华联合站敷设至项目区，共计1700m，项目区内管道共计586.5m，管道总长2286.5m。首先要对施工作业带进行清理和平整，本项目管道施工作业带平均宽度为1.5m。 
2）开挖管沟 
管道主要采用沟埋方式敷设。一般地段管沟开挖时，管顶覆土深度不小于2.0m。

3）管道组装、焊接及验收 
本项目所需管道由生产厂家焊接及防腐，并拉运堆存于管沟附近。现场需焊接4~5 条管线端面对接焊缝，采用沟边组装焊接。 
4）管道下沟 
沟上组装焊接完毕时应及时分段下沟，管道下沟使用吊管机且由专人统一指挥。吊具使用尼龙吊带或橡胶辊轮吊篮，严禁直接使用钢丝绳。管道下沟后如出现局部悬空应用细土填塞，不得出现浅埋。 
5）管沟回填 
管道下沟后除预留段外应及时进行管沟回填。回填前应及时排除管沟内的积水。回填时先采用细土回填0.3m，再用原土回填。管沟回填土高出地面0.3mm以上，用来弥补土层沉降的需要。管线施工时破坏的挡墙、排水沟等地面设施回填后按原地貌恢复。 
6）清管、试压 
分段试压前，应采用清管球（器）进行清管，清管次数不应少于两次，以开口端不再排出杂物为合格，清管合格进行试压试验。管线试压采用介质为高压空气，包括强度试验和气密性试验。 
①强度试验 
气压强度试验操作时，压力应逐级缓升，首先升至试验压力的50%进行检查，如无泄漏及异常现象，继续按试验压力10%逐级升压，直至强度试验压力，每一级稳压3min，达到试验压力后稳压5min以无泄漏，目测无变形为合格。 
②气密性试验 
强度试验合格后，用压缩空气进行气密性试验，用刷肥皂水的方法检查各易泄漏点，如无泄漏，稳压30分钟或更长时间，压力不降，则严密性试验合格。试压过程中应对所有的密封面，焊缝进行详细检查，着重检查以下部位：阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排水阀等。 
在整个试压过程中若有泄漏，不得带压修理，缺陷消除后应重新试验。 
1.2主体工程
图3  主体工程主要工艺流程及产污节点图
废气：包括管道和土建工程的土方挖填、运输过程产生的扬尘及管道防腐、施工设备和运输设备产生的废气。
废水：主要为施工废水和生活污水。施工废水主要来源于混凝土冲洗、养护等作业中多余或泄露的废水，清洗机具、运输车辆等少量废水。
噪声：主要为管道和主体工程施工的挖土机、冲击机、底板及结构阶段的电焊机、空压机等，运输车辆产生的噪声、设备安装过程中产生的噪声。
固废：主要来源于清管产生的废渣、施工过程中开挖的土石方、建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。
项目施工期主要污染源分析如表2-7。
表2-7  施工期主要污染工序一览表
污染类别
污染源名称
产生工序
主要污染因子
废气
堆场、施工场地
施工过程
粉尘
机械动力设备
机械设备运行
尾气（SO2、颗粒物、总烃、CO、NOx）
废水
施工废水
施工作业过程
SS
生活污水
人员生活
COD、BOD5、SS、NH3-N
噪声
施工设备
施工设备运行
机械噪声
运输车辆
运输车辆行驶
交通噪声
固体废物
建筑垃圾
施工过程
清管产生的废渣、土石方、建材等建筑垃圾
生活固废
施工人员生活
生活垃圾
生态
本项目建于工业用地上
2运营期工艺流程和产污环节
本项目工艺过程基本包括预原料气增压、干燥、轻烃回收、脱乙烷、装车、脱完烃后增压制成CNG外运及辅助系统等。
营运期主要工艺流程及产污环节见图4：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图4  生产工艺流程及产污节点图 
工艺流程简述：
（1）原料气增压

李晓华联合站伴生气（（0.18~0.22）MPa，2×104Nm3/d）经过原料气过滤器过滤掉液体和机械杂质，为原料压缩机提供洁净、压力比较稳定的原料天然气，再经计量后进入天然气压缩机。

原料气经天然气压缩机增压至3.0MPa.G，经过压缩机自身的二级冷却器冷却，在压缩机二级缓冲罐分离出冷凝液体（水分和可能冷凝的轻烃）经污水管线排入污水罐储存，进入脱水橇。

（2）天然气脱水

从压缩单元来的天然气，进入干燥单元的干燥器（A0201A/B）。

原料气从干燥器顶部进入，通过分子筛床层吸附脱除水分后，从干燥器底部出来，干燥后天然气中含水量≤1ppmV，之后进入液化单元。

干燥单元设二台干燥器（采用电加热），在给定的吸附周期内，一台处于吸附状态来脱除原料气中的水分，第二台处于再生状态（加热并且然后冷却）来解吸分子筛中的水分。当处于吸附状态的干燥器饱和后，切换到第二台干燥器。被饱和干燥器紧接着加热再生循环，然后冷却。每台干燥器的完整循环周期为16h，二个干燥器切换使用。

再生气从压力控制阀（PV0301B）前取得，之后进入再生气加热器（H0201）加热到220～240℃。热的、干燥的气体从下而上通过再生状态（加热）的干燥器，解吸分子筛中的水分。从再生状态（加热）的干燥器出来的、湿的再生气进入再生气空冷器（AC0201） 连续冷却，在再生气分离器（S0201）中分离冷凝水，该冷凝液体通过开关阀排放至污水罐（3m3）储存，定期送火烧山作业区李晓华站采出水处理系统处理，再生气补回原料气压缩机入口。

（3）脱烃
采用丙烷蒸发制冷工艺，通过制冷系统使天然气中的轻烃逐渐降温、冷凝，达到使天然气中轻烃液化之目的。

干燥后的天然气进入原料气冷却器（E0301A/B），与从脱乙烷塔顶出来的天然气和低温分离器出来天然气进行换热、温度降低到-10℃，进入丙烷蒸发器（E0302），丙烷蒸发得到-40℃的液相NGL，该NGL进入脱乙烷塔，脱出其中的乙烷，NGL经空冷器冷却后进入轻烃储罐，干气进入天然气压缩机进行压缩。

（4）轻烃储存及装车

脱乙烷塔单元来的NGL进入NGL储罐（18m3），由NGL装车泵装车外运，装车过程中产生的轻烃气体返回NGL储罐。
（5）产品气增压

从NGL回收单元来干气进入CNG压缩机增压至20MPa后，通过充装柱1座双枪进行充装，罐车外运。

（6）放空

本项目设置放空管线，不进行点火。设备检修在30min内则在项目区进行放空，检修超过30min或有紧急情况，在上游李晓华联合站放空并点火。
根据建设单位提供，处理后的CNG满足《天然气》（GB17820-2018）表1中二类天然气质量要求，NGL满足《油田混合烃》（Q/SH1020 1510-2014）表1油田混合烃技术要求。

2-8  运营期主要污染工序一览表
项目
污染物
污染工序
污染因子
废气
有机废气
逸散
非甲烷总烃
废水
生产废水
脱水工序
SS、石油类
生活污水

办公、生活

COD、BOD5、SS、NH3-N
噪声
设备噪声
生产过程
等效连续A声级
固废
生活垃圾
办公生活
生活垃圾
一般工业固废
生产过程
废分子筛
危险废物

设备检修维护过程
废润滑油、废润滑油桶

3物料平衡

本项目物料平衡见表2-9。
表2-9   物料平衡一览表
输入

输出

名称

理论数据（t/d）

名称

理论数据（t/d）

原料气

14000
CNG

13510
NGL

488.7968
非甲烷总烃

0.0032
含油废水

1.2
总计
14000
总计
14000


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1环境空气质量现状调查及评价
（1）区域空气质量现状调查及评价

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），由于评价范围内没有国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，以及生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据，，故本次大气环境质量现状评价所用数据，参考采用资料收集法。本项目距离阜康市较近，因此收集了阜康市2020年SO2、CO、NO2、O3、PM2.5、PM10六项基本污染物的全年监测数据，评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，达标判定结果表见表3-1。
表3-1  达标判定结果表
污染物
年评价指标
现状浓度
标准值
占标率
达标情况
PM2.5
年平均质量浓度（μg/m3）
65
35
185.7%
不达标
PM10
103
70
147.1%
不达标
SO2
6
60
10%
达标
NO2
28
40
70%
达标
CO
24小时平均第95百分位数（μg/m3）
1000
4000
25%
达标
O3
8小时平均第90百分位数（μg/m3）
70
160
43.8%
达标
根据判定结果，2020年阜康市PM10、PM2.5不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，SO2、CO、NO2、O3均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级排放标准，判定评价区域为不合格，主要原因是区域气候干燥、植被稀疏、地表干燥易起尘、降水极少，易出现沙暴天气，受自然因素的影响比较明显。
（2）特征污染物现状调查及评价
根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的方法，本次特征污染物现状调查委托新疆锡水金山环境科技有限公司于2022年5月12日－2022年5月14日在项目区下风向进行监测，监测点坐标89°2′37.92″E，44°56′41.56″N，监测点位图详见附图6，其数据作为本次特征污染物质量现状的评价依据。
表3-2  特征污染物质量现状监测结果 （单位：mg/m3）

监测点位
监测项目
采样日期
采样频次
监测结果
标准限值
项目区下风向1#
非甲烷总烃
2022年5月12日
第1次
0.47
2.0
第2次
0.47
第3次
0.53
第4次
0.52
2022年5月13日
第1次
0.62
第2次
0.64
第3次
0.64
第4次
0.62
2022年5月14日
第1次
0.58
第2次
0.56
第3次
0.59
第4次
0.58
监测数据分析：根据上表数据，各特征污染物质量现状监测结果小于《大气综合排放标准详解》中有关非甲烷总烃取值：2.0mg/m3（小时平均值）。
2地表水质量现状调查与评价
本项目消防储罐水为预备用水，只在非正常情况下使用，不计入正常排水中；脱水工序产生的含油废水经污水罐（容积：3m3）收集后定期送火烧山作业区李晓华站采出水处理系统处理；生活污水经化粪池收集拉运至新疆准东经济技术开发区五彩湾生产服务区污水处理厂处理，为间接排放。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），间接排放建设项目评价等级为三级B，因此本项目地表水评价等级为三级B，据7.1.2水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响评价。
3声环境质量现状调查与评价 
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（2021年试行）》中要求，“厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。本项目厂界周边50m范围内不存在声环境保护目标，故不需要对本项目进行声环境质量现状调查。
4生态环境质量现状调查
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中要求，“产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标”。本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县准东采油厂火烧山李晓华联合站东侧，项目用地为工矿用地，且用地范围内不含有生态环境保护目标，故不进行生态环境质量现状调查及评价。

5地下水、土壤环境质量现状调查及评价
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目不涉及土壤、地下水污染途径，故不进行地下水、土壤质量现状调查及评价。

	环境

保护

目标
	1环境空气保护目标

根据现场勘察，项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等环境空气保护目标。

2地下水环境保护目标

本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

3声环境保护目标

确保本项目四周边界声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。现场根据勘察，项目区周边50m范围内没有声环境保护目标。

4生态环境保护目标

根据现场调查，项目内无生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	1废气

本项目废气执行标准及限值见表3-3。
表3-3   废气排放执行标准
污染源

污染因子

浓度限值（mg/m3）
标准来源

逸散天然气
非甲烷总烃
10mg/m3
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A厂区内VOCs无组织排放限值
4.0mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源无组织排放监控浓度限值
2废水

本项目生活污水执行标准及限值见表3-4。

表3-4   废水排放执行标准   

污染物
排放限值
污染物单位
标准来源
pH
6.5~9.5
无量纲
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准
CODCr
500
mg/L
BOD5
300
mg/L
SS
400
mg/L
NH3-N
-
mg/L
3 噪声

（1）施工期
本项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准限值见表3-5。

表3-5   建筑施工场界环境噪声排放限值一览表  单位：dB（A）

类别

昼间

夜间

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
70
55
（2）营运期

本项目运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体标准限值见表3-6。

表3-6    营运期噪声排放标准限值一览表  单位：dB（A）

类别

昼间

夜间

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类

60
50
4 固体废物
（1）一般工业固体废物临时贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；
（2）危险废物临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。

	总量

控制

指标
	根据国家规定的总量控制污染物种类，综合考虑本项目的排污特点、所在区域的环境质量现状等因素，本环评不建设设置污染物总量控制指标。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	1扬尘
为有效防治本项目施工可能产生的环境空气污染，建议采取以下防治措施：
（1）施工过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防止粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。
（2）建筑材料的防尘管理措施：施工过程中使用水泥、石灰、砂石、钢筋、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取下列措施之一：a.密闭存储；b.设置围挡或堆砌围墙；c.采用防尘布苫盖。
（3）建筑垃圾的防尘管理措施：施工工程中产生的弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取下列措施之一：a.覆盖防尘布、防尘网；b.定期喷水压尘。
（4）进出工地的物料、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间：进出工地的物料、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、垃圾的运输。
（5）对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一：a.覆盖防尘布或防尘网；b.铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料；c.做好绿化工作；d.定时定量洒水。
（6）混凝土的防尘措施：施工期间需使用混凝土时，可使用预拌商品混凝土，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。应尽量采用石材、木制等成品或半成品，实施装配式施工，减少因石材，木制品切割所造成的扬尘污染。
（7）物料、垃圾等纵向输送作业的防尘措施：施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、废弃物输送至地面建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者打包装框搬运，不得凌空抛撒。
（8）工地应设专职人员负责扬尘控制措施的实施和监督。由专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。
（9）做好施工现场的清洁工作。施工后期采用机械清运，此时扬尘污染最重，应采取洒水抑尘措施，设置围挡，降低扬尘污染。
综上所述，在采取相应措施并严格按照本评价要求进行施工的前提下，本项目施工大气污染物对周围大气环境影响不大，且随施工结束而消除。
2废水
废水治理措施如下：

（1）工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对排水进行组织设计，严禁乱排、乱流污染环境。
（2）在施工场地混凝土养护废水产生点应设置临时沉淀池，含泥沙雨水、泥浆水经沉淀后回用到生产中去。

（3）加强施工机械设备的维修保养，避免在施工过程中燃料油的跑、冒、滴、漏。

（4）不得随意在施工区域内冲洗汽车，对施工机械进行检修和清洗时必须定点，检修和清洗场地必须经水泥硬化，清洗污水应根据废水性质进行沉淀处理，用于道路的洒水降尘。

（5）施工单位对施工场地用水应严格管理，贯彻“一水多用、重复利用、节约用水”的原则，尽量减少废水的排放量，减轻废水排放对周围环境的影响。

（6）施工人员生活废水依托李晓华联合站已有设施处理，对区域水环境影响较小。
综上所述，只要加强管理，措施落到实处，施工废水对项目所在区域水环境影响很小。
3噪声
本项目施工期产生的噪声具体治理措施如下：
（1）合理安排好施工时间，尽量缩短施工期。本评价要求建设方禁止在午休时间和夜间进行施工，如特殊工序需进行夜间施工，应按相关规定到环保管理部门办理夜间施工许可证，并通告受影响人群，让其早做准备。
（2）施工设备选型时，在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备，并避免长时间使用高噪声设备，加强施工机械的维护保养，高噪声设备设置在施工场地中部并修建临时隔声棚，并加强对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械设备。
（3）尽量将相对固定的机械设备入棚操作。
（4）将现场噪声源尽可能集中，缩小噪声范围。
（5）施工车辆的运行路线应尽量避开噪声敏感区域，严禁夜间装卸物料，材料运输车辆进入场地需安排专人指挥，场内禁止汽车鸣笛，材料装卸采用人工传递，严禁抛掷或汽车一次性下料。
（6）施工现场使用降噪安全围帘遮挡。
（7）使用商品混凝土，杜绝现场混凝土拌合噪声，尽量选用低噪声混凝土输送泵。
综上所述，在采取相应措施并严格按照本评价要求进行施工的前提下，本项目施工噪声对周围声环境影响可大大减轻，且随施工结束而消除。
4固体废物
为减少固体废物在堆放和运输过程中对环境的影响，建议进一步采取如下措施：

（1）建筑垃圾：施工期间有部分建筑垃圾，这些建筑垃圾应分类收集，集中处理，回收利用，以实现固体废料的“减量化、资源化、无害化”；生活垃圾集中收集交由环卫部门处理。
（2）车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。

（3）施工期应尽量集中并避开雨期，要边弃土边压实，弃土完毕后应尽快复垦利用。

（4）施工单位应该在施工前5日向渣土管理部门申报建筑垃圾、工程渣土处置计划，如实填报建筑垃圾和渣土的种类、数量、运输路线及处置场地等事项，并与渣土管理部门签订环境卫生责任书。

（5）施工部门应当持渣土管理部门核发的处置证明，向运输单位办理建筑垃圾、工程渣土托运手续。运输车辆在运输工程弃土、建筑垃圾时应随车携带处置证明，接受渣土管理部门的检查，运输路线应按渣土管理部门会同交通管理部门规定的线路运输。

（6）在工程完工后，应当立即将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处置干净，不得占用道路来堆放建筑垃圾和工程渣土。

综上所述，项目建设将会对项目所在区域的大气环境、水环境、声环境产生一定程度的影响，但均属局部，短期不利影响，通过采取有效的预防和治理措施后，其影响程度将会大大降低，其影响范围也将减小，且随施工结束消失。
5生态环境
本评价要求建设单位采取以下生态环境影响减缓措施及整改措施：
（1）施工前划定施工界限，标明施工活动区，施工只能在施工活动区进行，严禁破坏项目区范围外的植被，减少植被破碎程度，以削减施工对土壤的影响。
（2）基础开挖时将挖掘的土石方及时回填，做到随倒随填压夯实。在管线沟开挖时，尽量做到开挖一段，及时回填一段，并及时清理多余覆土。施工完成后应及时搞好植被的恢复、再造，做到边坡稳定，岩石、表土不裸露。

（3）施工开挖、填方，应严格按照批准的施工方案进行，避免任意取土和弃土，未经有关部门批准不得随意砍伐或改变附近区域的植被。

（4）根据地形条件，尽量按地形走向、起伏施工，减少挖填作业量。 

（5）施工结束后，应恢复地貌原状。施工时对地基开挖的土壤做分层堆放，分层回填压实，以保护植被生长层，降低对土壤养分的影响，尽快使土壤恢复生产力，同时减少水土流失。 

（6）在施工过程中，应加强施工人员的管理，禁止施工人员对野外植被滥砍滥伐，破坏地区的生态环境。  

（7）本环评要求，项目在施工过程中，减少对灌木的碾压破坏。尤其对占有灌木的区域，要严格控制扰动面积，施工过程中严格按照施工场地界线范围内施工，并安排专人监察。 

（8）严格界定施工活动范围，尽可能缩小施工作业范围，减少对地表的碾压。重点保护项目区内的灌木，最大程度减少梭梭占用，选择梭梭生长稀疏地段进行作业。 

（9）项目建设完成后，对施工场地应立即恢复原状，并及时进行人工干预恢复植被，以维持原有生态环境。工程建设完成后要求对施工料场、便道等临时用地进行清理、平整。严格执行《土地复垦条例》，凡受到施工车辆、机械破坏的地方都给予及时的修整，恢复原貌，被破坏的植被在施工结束后尽快恢复。  
6施工期的环境管理
施工承包商在进行工程承包时，应将施工期的环境污染控制列入承包内容，并在工程开工前和施工过程中制定相应的环保防治措施和工程计划，施工工地做到的“六个百分之百”。
（1）现场封闭管理百分之百。施工现场硬质围挡应连续设置，做到坚固、平稳、整洁、美观。在建工程外立面应用安全网实现全封闭围护。
（2）场区道路硬化百分之百。主要通道、进出道路、材料加工区及办公生活区地面进行硬化处理。
（3）物料蓬盖百分之百。施工现场内裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等防尘措施。
（4）洒水清扫保洁百分之百。施工现场设专人负责卫生保洁，每天上午、下午各进行二次洒水降尘，遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘。开挖、回填等土方作业时，要辅以洒水压尘等措施。工程竣工后，施工现场的临设、围挡、垃圾等必须及时清理完毕，清理时必须采取有效的降尘措施。
（5）物料密闭运输百分之百。易产生扬尘的建筑材料、渣土应采取密闭搬运、存储或采用防尘布苫盖等防尘措施。严禁熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质，禁止无牌无证车辆进入施工现场。
（6）出入车辆清洗百分之百。施工现场出入口处设置自动车辆冲洗装置和沉淀池，运输车辆底盘和车轮冲洗干净后方可驶离施工现场。
项目施工时应向当地环保行政主管部门及其他有关主管部门申报；设专人负责管理并培训施工人员，以正确的工作方法控制施工过程中产生的不利环境影响；必要时，还需对施工人员进行环境保护知识培训，以确保项目施工期各项环保控制措施的落实。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1废气
1.1废气污染物排放情况
本项目运营期废气主要为管道逸散天然气，无组织逸散率与当地温度有关，根据《石化企业无组织排放源强核算方法综述》（四川环境，2012年12月第31卷第6期）可知，我国大型石化企业的生产工艺技术和设备基本是从国外引进技术和设备，装置的静密封泄漏率可控制在0.1‰~0.3‰。本项目取中间值，无组织烃类气体逸散量以0.2‰（即0.0002）计。本项目伴生气回收利用设计规模为2×104m3/d，密度一般在0.7～0.8 kg/Nm3，本项目取最大值0.8 kg/Nm3，则本项目有机废气（以非甲烷总烃计）产生量为1.168t/a，即0.13kg/h。

本项目废气量产生较少，建设单位加强管理，定期检查，可减少逸散天然气的排放，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源无组织排放监控浓度限值（4.0mg/m3），能实现稳定达标，因此废气对周边环境影响较小。

1.2排放口基本情况

本项目废气为无组织排放，不设置排放口。
1.3 非正常工况下废气排放情况
《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）中指出：生产设施非正常工况是指开停炉（机）、设备检修、工艺设备运转异常等工况，污染防治（控制）设施非正常状况指达不到应有治理效率或同步运转率等情况。
根据本项目实际情况，非正常工况主要为站场异常超压及检修状态下（30min内），放散管会释放一定天然气。类比同类型建设项目，非正常工况废气量按照原料气投入量（2×104m3/d）的0.0015‰计，则排放量约为8.76kg/a，排放时间按30min/a计算，则排放速率为17.52kg/h，排放量较小，并且释放的天然气会快速扩散，对大气环境影响较小。
若本项目检修超过30min或有紧急情况，干气将通过上游李晓华联合站火炬系统燃烧放空，火炬点火头处需留有余焰保证发生危险时第一时间排气体燃烧放空，非正常工况持续时间按照1h考虑，类比同类型项目，在该工况一次最大燃烧量为625m3，主要污染物为颗粒物、SO2、NOx。

根据《环境统计手册》（方品贤、江欣、奚元福，四川科学技术出版社，1985）烟气排放量为11.51Nm3/m3-燃料气，根据《环境保护实用数据手册》（胡明操主编、机械工业出版社，1990）天然气燃烧的产物系数，计算本项目非正常工况产排污情况见下表。
表4-1  本项目非正常工况（点火时）产排污情况一览表
污染物
天然气使用量（m3/次）
废气产生量（m3/次）
产物系数
污染物产生量（kg/次）
污染物产生浓度（mg/m3）
颗粒物
625m3
7193.75
2.4kg/104m3-天然气

0.15
20.85
SO2
2.0kg/104m3-天然气
0.125
17.38
NOx
6.3kg/104m3-天然气
0.39
54.74
为防止生产废气非正常工况排放，所以企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保设备正常运行，发生设备故障时及时维修，避免废气非正常排放污染环境。在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：
①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；
②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测；
③应定期维护、检修废气处理装置，以保持废气处理装置的净化能力。
1.4废气监测计划

项目在运营期存在污染物排放问题，会对局部环境造成潜在的影响。为把建设项目对周围环境的不利影响减到最小，除选择适当的工艺外，还必须加强日常监测和严格管理，制定环境监测计划，才能达到预期目的。
1）监测目的
环境监测是环境保护中最重要的环节和技术支持，其目的在于：
①检查、跟踪项目投产后运行过程中各项环保措施的实施情况和效果，掌握环境质量的变化动态；
②了解项目环境工程设施的运行状况，确保设施的正常运行；
③了解项目有关的环境质量监控实施情况；
④为改善项目周围区域环境质量提供技术支持。
2）监测内容
对项目运营过程中产生的污染物进行监测，监测点的选取、监测项目确定均按《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）执行。建设单位现不具备单独进行环境监测的能力，委托有资质的环境监测机构进行监测工作。
依据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》（HJ 1248-2022）和项目内容、企业实际情况，制定相应的监测方案。废气监测计划具体如表4-2所示。
表4-2  运营期废气监测计划表
内容
监测点

监测频次
监测项目
排放限值

执行标准
废气
厂区内
1次/季度
非甲烷总烃
10mg/m3
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A厂区内VOCs无组织排放限值

厂界

1次/季度
非甲烷总烃
4.0mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

表2新污染源无组织排放监控浓度限值
2废水
2.1废水污染物排放情况
本项目排放的废水主要为生产废水和生活污水。

（1）生产废水
本项目生产废水主要为脱水过程产生的含油污水，主要污染物为石油类、SS，根据建设单位提供，含油废水的产生量为0.05m3/h，即1.2m3/d（438m3/a），废水经污水罐（容积：3m3）收集后定期送火烧山作业区李晓华站采出水处理系统处理，对区域水环境影响较小。
（2）生活污水 

本项目生活污水排放量为58.4m3/a，其主要污染物排放情况详见表4-3。

表4-3   生活污水主要污染物排放及治理情况

项   目
COD

BOD5
SS
NH3-N

废水量（t/a）
58.4
产生浓度（mg/L）
450
200
250

35

产生量（t/a）
0.0263
0.0117
0.0146
0.0020
处理措施
化粪池
处理效率
15
9
30
3
排放浓度（mg/L）

382.5
182
175
33.95
排放量（t/a）

0.0223
0.0106
0.0102
0.0020
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准
500
300
400
-
由上表可知，污水排放浓度较低，可生化性高，污染物成分简单，产生量较少，产生的生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，定期拉运至新疆准东经济技术开发区五彩湾生产服务区污水处理厂处理，对区域水环境影响较小。

2.3火烧山作业区李晓华站采出水处理系统依托可行性分析
2021年9月由中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司编制的《准东采油厂火烧山油田作业区1988-2020年环境影响后评价报告书》中关于采出水处理系统描述，采出水处理系统采用“重力除油—混凝沉降—过滤”工艺流程，设计处理能力为219×104m3/a，现状处理量为110×104m3/a。2021年10月29日新疆维吾尔自治区生态环境厅下发《关于准东采油厂火烧山油田作业区1988-2020年环境影响后评价报告书备案意见的函》（新环环评函[2921]986号）（见附件8）。
火烧山作业区李晓华站采出水处理系统距离项目区约1.5km，设计处理能力为219×104t/a，采用“重力除油—混凝沉降—过滤”工艺流程，现状处理量为110×104t/a，处理规模余量较大。本项目脱水过程产生的含油污水产生量为1.2m3/d，能够满足本项目需求。
2.4新疆准东经济技术开发区五彩湾生产服务区污水处理厂依托可行性
新疆准东经济技术开发区五彩湾生产服务区污水处理厂工程占地面积27000平方米，位于准东经济技术开发区五彩湾生活服务区西南侧准东产业带公路南边，项目所在地中心地理坐标为：东经89°05′08.29″，北纬44°46′17.52″，距离项目区约23km，污水处理工艺采用“CASS处理池+纤维转盘滤池”，建设规模为日处理污水10000立方米，污水处理后排放浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准。

《新疆准东经济技术开发区五彩湾生产服务区污水处理厂工程》已取得环境影响评价报告表的批复，并完成竣工环境保护验收和排污许可申报，本项目产生的生活污水可依托该污水处理厂处理。
本项目生活污水排放量为0.44m3/d，仅占处理规模（10000m3/d）的0.0044%，污水处理厂处理规模余量较大，能够满足本项目需求。
2.5废水监测计划
项目在运营期存在生活污水污染物排放问题，会对局部环境造成潜在的影响。为把建设项目对周围环境的不利影响减到最小，除选择适当的工艺外，还必须加强日常监测和严格管理，制定环境监测计划，才能达到预期目的。
1）监测目的
环境监测是环境保护中最重要的环节和技术支持，其目的在于：
①检查、跟踪项目投产后运行过程中废水治理环保措施的实施情况和效果，掌握环境质量的变化动态；
②了解项目环境工程设施的运行状况，确保设施的正常运行；
③了解项目有关的环境质量监控实施情况；
④为改善项目周围区域环境质量提供技术支持。
2）监测内容
对项目运营过程中产生的污染物进行监测，监测点的选取、监测项目确定均按《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）执行。建设单位现不具备单独进行环境监测的能力，委托有资质的环境监测机构进行监测工作。
依据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》（HJ1248-2022）和项目内容、企业实际情况，制定相应的监测方案。废水监测计划具体如表4-4所示。
表4-4  废水常规监测计划表
内容
监测点
排放口编号
监测频次
监测项目
执行标准
废水
化粪池排放口
DW001
1次/季度
COD、BOD5、氨氮、悬浮物
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准
3噪声
3.1 噪声源强分析
（1）噪声源
本项目噪声主要来源于生产区的脱水脱烃橇、脱乙烷塔橇、压缩机和天然气冷却机组橇等加工机械设备，设备噪声值约为70~85dB（A）。各设备噪声叠加值具体见表4-5。
表4-5 主要设备噪声源强叠加一览表

产噪点

噪声源

噪声值

dB(A)

拟采用治理措施

噪声值

dB(A)

噪声叠加

dB(A)

生产区
脱水脱烃橇
70～80
合理安排设备、减振垫、隔声罩等基础设施

60
67.9
脱乙烷塔橇
70～80
60
压缩机
75～85
65
天然气冷却机组橇
70～80
60
（2）预测方法

本项目对厂界声环境影响采取《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的噪声预测模式。由于声波传播过程，会通过距离衰减、空气吸收衰减，则到达厂界实际衰减量要高于其预测衰减量，即实际噪声值将略低于其预测值。

（3）噪声排放标准

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，其标准值见表4-6。

表4-6    噪声评价标准  单位：dB（A）

采用标准

类  别

昼  间

夜  间

工业企业厂界环境噪声排放标准

2
60
50
（4） 噪声影响预测模式

机器设备的噪声因受传播距离、阻挡物的反射与屏障，空气吸收等因素的影响，会使其衰减。由声源预测模式计算：

L2=L1-20lg(r2/r1)

式中：L2——距源r2 m处噪声级，dB(A)；

L1——距源r1 m处噪声级，dB(A)。

根据以上模式对本项目主要噪声源进行预测，具体噪声源强到厂界衰减预测结果详见表4-7。
表4-7  噪声源强到各厂界预测结果  单位：dB(A)

产噪

位置
噪声源强

dB(A)
东厂界
南厂界
西厂界
北厂界
距离（m）
预测值dB(A)
距离（m）
预测值dB(A)
距离（m）
预测值dB(A)
距离（m）
预测值dB(A)
生产区
67.9
27
39.3
10
47.9
12
46.3
25
39.9
（5）噪声影响预测结论

经核实，项目区周边没有噪声敏感点。根据表4-6预测结果，在采取降噪措施后，噪声源强到各厂界噪声值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求，且项目区周边无居民区等环境敏感点，因此本项目生产噪声对周围声环境影响不大。

（6）噪声防治

为保护项目区域内声环境，本环评要求建设单位采取如下措施控制噪声：

① 在设备选型上，采用低噪声、振动小的先进设备；

② 生产设备合理布局，设备布置在室内；

③ 对高产噪设备采取减振等措施；

④ 加强生产设备的日常维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运行而产生高噪声现象；

⑤ 加强对作业人员的个人防护，如采用隔声耳罩等。

经过以上降噪措施，加之距离衰减作用，噪声传至厂界的声强可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，不会对周围环境产生明显影响。

3.2噪声监测计划
项目在运营期存在噪声污染问题，会对局部环境造成潜在的影响。为把建设项目对周围环境的不利影响减到最小，除选择适当的工艺外，还必须加强日常监测和严格管理，制定环境监测计划，才能达到预期目的。
1）监测目的
环境监测是环境保护中最重要的环节和技术支持，其目的在于：
①检查、跟踪项目投产后运行过程中减噪措施的实施情况和效果，掌握环境质量的变化动态；
②了解项目环境工程设施的运行状况，确保设施的正常运行；
③了解项目有关的环境质量监控实施情况；
④为改善项目周围区域环境质量提供技术支持。
2）监测内容
对项目运营过程中产生的污染物进行监测，监测点的选取、监测项目确定均按《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）执行。建设单位现不具备单独进行环境监测的能力，委托有资质的环境监测机构进行监测工作。
依据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》（HJ1248-2022）和项目内容、企业实际情况，制定相应的监测方案。噪声监测计划具体如表4-8所示。
表4-8  项目噪声环境监测计划表
内容
监测点

监测频次
监测项目
执行标准
噪声

厂界

1次/季度
等效连续A声级
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准
4固体废物

本项目固废主要是员工生活垃圾、废分子筛、废润滑油和废润滑油桶。

（1）生活垃圾

本项目区每天劳动人员为4人，年生产约365天，生活垃圾产生量按0.5kg/（p·d）计，则生活垃圾产生量约为0.73t/a，存放于有盖垃圾箱内，由环卫部门集中清运至当地垃圾填埋场处理。
（2）废分子筛
本项目脱水工艺采用4A分子筛作为脱水吸附剂，分子筛材质为钠A型硅铝酸盐，属于一般工业固体废物，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），废分子筛代码为900-999-99。废分子筛约每3年更换一次，单次更换量为5.7t/3a，废分子筛返回生产厂家，由生产厂家再生利用。
（3）废润滑油和废润滑油桶
本项目机械设备在日常运行和维护过程中会废分子筛返回生产厂家再生利用。
产生废润滑油和废润滑油桶，废润滑油为淡黄色粘稠液体，闪电为120~340℃，自然点为300~350℃，沸点282~338℃，相对密度（水=1）为934.8g/cm3，溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂，主要危险特性为可燃液体，火灾危险性为丙 B类；遇明火、高热可燃。根据建设单位提供的资料，废润滑油和废润滑油桶产生量分别为0.5t/a、0.2t/a。根据《国家危险废物名录》，废润滑油和废润滑油桶属于危险废物，废润滑油（废物类型：HW08，废物代码：900-217-08），废润滑油桶（废物类型：HW08，废物代码：900-249-08），收集后暂存于危废暂存间（10m2），委托有资质的单位定期清运处理。
为减少废弃物的储运风险，防止危废流失污染环境，本项目需建设危废暂存间用于储存项目区产生的危险废物。该危废暂存间属于产生单位内部贮存，即产生危险废物的单位用于暂时贮存的设施，贮存危险废物必须采取符合国家环境保护标准的防护措施，并不得超过一年。废物库将严格按照《危险废物储存污染控制标准》设计，地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，并保证临时储存库安全可靠，防晒、不受风雨侵蚀，从而有效地防止临时存放过程中产生的二次污染。对于不同废物要分类别单独收集和存放，置于不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防渗裙脚，并设置标识标牌，保证防渗裙脚所用材料与废物相容，并委派专人负责。库内废物定期交由具有危废处置资质单位外运处置。故废机油和废油桶应按《危险废物储存污染控制标准》要求进行储存，最后交由有资质的单位或部门进行处理。

1）危废暂存间设置要求

①要密闭建设，门口内侧设立围堰，地面应做好硬化并涂至少2mm厚环氧树脂，以防渗漏和腐蚀，以及“三防”措施（防扬散、防流失、防渗漏）。

②危险废物贮存间门口需张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，屋内张贴企业《危险废物管理制度》。

③不同种类危险废物应有明显的过道划分，墙上张贴危废名称，固态危废包装需完好无破损并系挂危险废物标签，并按要求填写。

2）危废暂存间防渗和堆放要求
根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求，危险废物的堆放：

①基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。

③衬里放在一个基础或底座上。

④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。

⑤衬里材料与堆放危险废物相容。

⑥在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。

⑦应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。

⑧危险废物堆内设计雨水收集池，并能收集25年一遇的暴雨24小时降水量。

⑨危险废物堆放要防风、防雨、防晒。

⑩产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物里。

⑪不相容的危险废物不能堆放在一起。

⑫总贮存量不超过300Kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30毫米的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。

3）危险废物贮存设施的运行与管理要求：

①从事危险废物贮存的单位，必须得到有资质单位出具的该危险废物样品物理和化学性质的分析报告，认定可以贮存后，方可接收。

②危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。

③不得接收未粘贴符合4.9规定的标签或标签没按规定填写的危险废物。

④盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。
⑤每个堆间应留有搬运通道。

⑥不得将不相容的废物混合或合并存放。

⑦危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。

⑧必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

4）危险废物贮存设施的安全防护要求：

①危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。

②危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。

③危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

④危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。
本项目在做到以上危险废物防治措施后，产生的危险废物均能得到合理有效的收集、存储和处置，其全过程不对地下水及土壤环境产生不良影响，满足生态环境管理要求。
综上，本项目固体废物的产生及处置情况见表4-9。

表4-9   本项目固体废物产生及处置情况一览表
类别
产生量

（t/a）

处置方式

是否符合环保要求

生活垃圾
0.73
存放于有盖垃圾箱内，由环卫部门集中清运至当地垃圾填埋场处理
是

废分子筛（900-999-99）
5.7t/3a
返回生产厂家，由生产厂家再生利用

是
危险

废物

废润滑油（HW08 900-217-08）
0.5
收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的单位定期清运处理
是
废润滑油桶（HW08 900-249-08）
0.2
综上所述，项目固体废弃物处理符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的标准要求，对周围环境影响较小。

5 地下水、土壤

5.1对地下水的影响

（1）影响分析
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于“F石油、天然气-38、天然气、页岩气开采（含净化）”，本项目为报告表。因此，本项目未设置评价等级，按最低评价等级三级确定。
根据分区防治的原则对项目区的值班室、控制室、生产区、装车平台、放空区、箱变、配电室、危废暂存间、污水罐、化粪池地面进行分区防渗，对照《环境影响技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水污染防渗分区参照表，生产区、危废暂存间、箱变和配电室地面为重点防渗区；控制室、装车平台、放空区地面为一般防渗区，值班室地面为简单防渗区。项目各区采取的地下水防治措施如下：
①重点防渗区
根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）：“基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s”。危废暂存间应根据控制标准对地面采用2mm的高密度聚乙烯材料或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）进行防渗处理。采用《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求的方式处理后，能够达到《环境影响评价技术导则 地下水环境》中对重点防渗区的“等效黏土层≥6.0m、渗透系数小于1.0×10-7cm/s”的防渗要求。
②一般防渗区
主要进行一般地面硬化措施，在抗渗混凝土面层（包括钢筋混凝土、钢纤维混凝土）中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的。对于混凝土中间的伸缩缝和实体基础的缝隙，通过填充柔性材料达到防渗目的。
一般防渗区等效黏土防渗层渗透系数≤1×10-7cm/s，渗透系数≤渗透系数等效黏土防渗，与《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中的防渗技术要求相符。
③简单防渗区
简单防渗区采用混凝土材质防渗，不会对地下水产生污染。

本项目严格采取相应防渗措施后，对地下水环境影响不大

地下水环境监测

本环评要求在项目区下游布设地下水监控井1口，监控井坐标为89°2′36.51750″E，44°56′40.60864″N，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）11.3.2.1跟踪监测点数量要求：三级评价的建设项目一般不少于1个，应至少在建设项目场地下游布置1个。监控井监测频次为1次/年，监测因子为pH、总硬度、溶解性总固、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氯化物、硫酸盐、挥发性酚类、氰化物、氟化物、硫化物、石油类等共14项。
5.2对土壤的影响

本项目在建设运行过程中可能造成土壤污染，按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的相关要求，项目土壤环境影响类型为“污染影响型”，土壤环境影响评价工作等级判定为三级。根据建设项目自身性质及其对土壤环境影响的特点，污染物影响途径主要为废水污染物以垂直入渗方式进入土壤环境。本项目主要为污水管线和污水处理设施事故状态下造成土壤污染，由于项目区地面和污水处理设施等均按照不同要求进行了防渗处理，在事故状态可及时发现，可避免污染事故的扩大，污水进入土壤的入渗量很小，对土壤的影响不大，所以项目建设对区域土壤环境影响可接受。
6生态

6.1 对水土流失的影响分析 

（1）水土流失防治分区 
根据准东经济技术开发区水土保持规划（2020-2030年），见附图1，本项目不属于水土保持重点预防区和重点治理区。
（2）水土流失成因 
项目区地形平坦，地表裸露植被稀少，林草覆盖率较低，扰动后易引发侵蚀。从年降雨频率、平均风速、最大风速分析，具备发生侵蚀的条件。 
（3）水土流失现状 
根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），结合项目区的地理位置、地形地貌、气候特征、河流特征、土壤、植被及周围环境特点等具体情况进行分析，该区城水土流失类型以中度风力侵蚀为主，土壤侵蚀模数背景值取为1500t/km2·a。 
（4）水土流失防治措施
本项目建设的水土流失危害主要表现在三个方面：一是项目建设破坏部分地表植被，在施工准备期及施工期对占地范围内的地表扰动剧烈，由此引起的人为加速土壤流失将对周边环境产生不良影响；二是发生的土壤流失如不能做好防治工作，可能淤积区域排水管道，阻断区域排水体系，影响区域沟道的排水功能；三是在各分项工程区内，如果不注重施工的临时性防护，也会造成当地水土流失的加剧，对当地环境及周边居民的生产生活产生影响。 
为减少施工期的水土流失，建设单位应精心组织，合理安排施工计划，在暴雨季节采取合理的防护措施，并减少雨季时的施工，对土石方挖填等方案进行周密论证，优选出水土流失较少的方案。 
施工期要注意防止水土流失，要尽量做到挖、填方的平衡，减少借方和弃方；施工中所用材料统一堆放管理，设置专门的材料场；加强施工管理，把拟建项目引起的难以避免的植被破坏减少到最低限度，并采取措施，尽力减少土壤侵蚀；控制各种项目的地表剥离，加强项目完成后对破坏植被的恢复。
6.2对防沙治沙的影响
根据新疆维吾尔自治区生态环境厅于2020年9月4日下发的《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）文件，对于涉及沙区的建设项目环评文件，严格按照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）要求，强化建设项目的环境可行性、环境影响分析预测评估的可靠性和防沙治沙生态环境保护措施的可行性、有效性评估。
防沙治沙是防止土地沙漠化，保护农田、牧场、交通和居民点等免受风沙流和沙丘侵袭的危害。沙区地表裸露，风速大。沙区边缘的风沙活动会危害绿洲交错带农田及生态环境，流沙逐步侵入农田产生不利影响，所以必须做好防沙治沙工作。

（1）建设项目的环境可行性 

本项目位于古尔班通古特沙漠南缘，地处沙漠绿洲交错带，项目距离吉木萨尔县106km。该区域年主导风向为东北风，由沙漠吹向绿洲，年平均风速为1.9m/s，10min平均最大风速约15.7m/s，年最大风速可达到21m/s。项目区土壤类型主要为风沙土，地表为连绵起伏的沙丘覆盖，沙丘为固定沙丘类型，地表有梭梭、沙漠娟蒿、驼绒藜、内蒙古旱蒿等沙漠植被，具有天然的防风固沙功能。根据现场调查及收集资料，项目区位于准噶尔盆地南缘的荒漠-绿洲交错带，沙丘上生长有各种沙生和旱生植物，已形成一定的植被覆盖度；地表结皮较厚，表层沙面紧实，植物的枯枝落叶堆积物及根系为土壤粗有机质提供来源，使表层分异明显，风沙土处于固定风沙土阶段，沙丘基本无流动性。项目施工过程中须严格控制作业范围，可不进行草方格固沙，在项目实施后若建设单位留有环保预算，可考虑进一步草方格等生态保护措施。 

项目建设对当地生态的影响方式包括扰动、损坏、破坏原地貌、地表土壤结构及植被。项目施工及占地呈点状分布，所造成的风沙起尘因施工环境及方式不同。 

施工期间，施工车辆对地表的大面积碾压以及地表清理平整等工程，使所经过地段的植被和地表结构遭到不同程度的破坏，区域生态系统的防风固沙能力降低，使风蚀荒漠化的过程加剧；在地面构筑物建设中，对防风固沙影响最直接而且易发生的是施工过程中使影响范围内的地表保护层变得松散，增加风蚀量。本项目地面建设的内容主要为管道和天然气处理站建设。临时占地范围内的土壤地表表层遭到破坏，下层的粉细物质暴露在地层表面，在风力的作用下，风蚀量会明显加大，这种影响在短时间内不会完全恢复。在施工过程中须采取严格控制占地范围、遮盖、洒水压实等措施防风固沙。 

耐干旱的沙生植物之所以其能固定流沙，是因为沙生植物有发达的根系，能固结沙粒，加上枯枝落叶腐烂后有机质聚集，促进了沙的成土作用，改变沙地性质，使得流沙趋向固定。项目所在区内分布的重点公益林类型为灌木林地，优势树种为梭梭，植被盖度为 10~15%，主要作用为防风固沙，旱生沙漠植被生境较好，运营期在项目区播种一些梭梭等耐干旱的沙生植物，改善受扰动土地，控制和固定流沙。随着时间的推移，区域原生植被恢复生长，风蚀量会随着地表新发育的生态保护层而逐渐减弱，施工结束后的运营期地表逐渐进入自然恢复阶段。在实行完善的防沙治沙措施后，本报告从环境角度分析工程在本区域建设是可行的。 

（2）环境影响分析预测评估的可靠性 

本项目依据相关法律法规和政策要求，严格按照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）的要求分别从施工期、运营期等阶段着重分析了工程建设对生态环境产生的生态影响，对项目建设及防沙治沙过程生物因子、非生物因子所产的作用、影响进行分析，坚持防沙治沙重点与影响区域生态环境整体相结合，从整体上兼顾评价项目所涉及的生态系统和生态因子在不同时空等级尺度上结构与功能的完整性。 

施工期环境影响分析表明项目施工建设对生态环境的影响属于高强度、低频率的局地性破坏。项目建设对土地的占用、对植被的破坏等，导致项目区生物量减少、土地利用性质发生改变、原有生态系统结构和服务功能发生变化等。项目占地将改变原有地貌和景观结构，施工活动和工程占地呈点状分布，对土壤、植被、野生动物等各生态要素产生不同程度的影响。 

运营期环境影响分析表明项目区生态完整性受本项目影响较小，项目区生态完整性变化主要受区域自然环境变化影响。项目的建设加大了评价区人为干扰的力度，同时也加剧局部区域有自然荒漠生态系统向人工生态系统演替的趋势；但是由于项目占地面积有限，区域生态系统仍保持开放、物质循环和能量流动。因此对于评价区生态系统的完整性影响较小，其生态稳定性及其结构与功能也不会受到明显影响。 

因此，本评价中防沙治沙等生态环境影响分析预测评估较为可靠。 

（3）防沙治沙生态环境保护措施的可行性 

本项目从防沙治沙角度提出以下生态环境保护措施： 

1）根据地形条件，尽量按地形走向、起伏施工，减少挖填作业量，重点保护项目区内的灌木，最大程度减少梭梭占用，选择梭梭生长稀疏地段进行作业；按设计标准规定，严格控制施工范围，不得超过作业标准规定；施工过程中，减少对灌木的碾压破坏。尤其对占有灌木的区域，要严格控制扰动面积。
2）施工结束后，应恢复地貌原状。施工时对地基开挖的土壤做分层堆放，分层回填压实，以保护植被生长层，降低对土壤养分的影响，尽快使土壤恢复生产力，同时减少水土流失。 

3）施工中加强施工人员的管理，禁止施工人员对野外植被滥砍滥伐，破坏地区的生态环境。 

4）永久占地区域合理规划，严格控制占地面积，尽量选择在植被稀少的区域布点。 

5）项目建设完成后，对施工场地应立即恢复原状，并及时进行人工干预恢复植被，以维持原有生态环境。工程建设完成后要求对施工料场、便道等临时用地进行清理、平整。严格执行《土地复垦条例》，凡受到施工车辆、机械破坏的地方都给予及时的修整，恢复原貌，被破坏的植被在施工结束后尽快恢复。 

6）对临时占地区域土地进行平整，恢复原有地貌，充分利用施工前期收集的表土覆盖于站场临时占地表层，覆盖厚度根据植被恢复类型和场地用途确定。  

综上，本工程防沙治沙生态环境保护措施基本可行性。 

（4）防沙治沙生态环境保护措施的有效性 

本项目建设将与其他相关防沙治沙生态措施系统配套，充分发挥填平补齐和引导带动的作用。因此，通过实施本项目防沙治沙措施，可有效保护区域内天然荒漠植被，增加林草覆盖度，在本项目影响区域外围形成防风固沙绿色屏障，有效遏制沙化面积扩大的趋势，维护绿洲生态安全，减轻工程区域沙尘和浮尘等自然灾害。生态环境的有效改善也为野生动物栖息、繁衍、生长创造了条件，提高生物多样性。本项目严格控制永久占地及临时占地，进而达到抑制土地沙化扩展趋势，降低沙尘发生的物质基础。本项目建设过程各项防沙治沙措施使区域小气候得到进一步改善。

6.3地质灾害的影响

根据项目所在地的实际情况，可能出现的地质灾害为地震和地面塌陷。

地震造成的最直接的破坏之一就是管道的不均匀下沉，这会引起管道下部地基沉陷或掏空，使地基失去支撑力。于是管道悬空，轴向承受的拉力增大。当管道悬空长度超过临界值后，在多重应力作用下将使管道材料失效，产生裂纹，甚至拉断。这种情况常常发生在刚性接口的管道中，或者发生在与水平管段连接的竖直段内，此外焊接接缝处也是断裂的根源。这些都有可能导致管道油气的泄漏，从而危及财产人员和环境的安全。为此，为了避免或降低由于断裂活动对管道带来的损坏，对管道沿线主要断裂区块的活动性进行评价显得尤为必要，比如选线时，在服从线路总走向的前提下，应尽量避开活动断层（带）和地震高烈度区。如果管线与活动断裂交叉或通过地震高烈度区, 应选择地形开阔、第四系覆盖层较厚的地区通过，同时应采取抗震设防措施，提高管道防震减灾能力。

地面的沉降塌陷将造成地下管道弯曲变形、悬空或断裂，从而对管道安全带来隐患，采空塌陷对油气管道工程将导致严重后果。为此，在地表已产生沉降、裂缝和塌陷的地区对管道安全隐患的防控，选线时首先采用绕避方式；不能绕避的，可采用回填或压力灌浆的方法进行处理。

6.4洪水灾害的影响

洪水冲蚀产生的主要影响为由于管道埋深不够，导致管道被洪水冲出而裸露，严重时会造成断管。对此，在铺设管道时建议加大管道埋深，至少达到稳定层以下，上部填土应分层夯实，减小洪水对管道的影响。
7环境效益分析

本项目在建设过程中，由于天然气处理设施地面建设需要占用一定量的土地，并因此带来一定的环境损失。环境损失包括直接损失和间接损失，直接损失指由于项目建设对土壤、地表植被及其生境破坏所造成的环境经济损失，即土地资源破坏的经济损失。间接损失指由土地资源损失而引起的生态问题，如生物多样性及地表植物初级生产力下降等造成的环境经济损失。 
8环境风险分析

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中环境风险要求：“明确有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施”。本项目环境风险分析如下：
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），定量分析本项目设计的危险物质数量与临界量的比值（Q）；

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值：

Q=
[image: image4.wmf]1

.........

2

1

1

³

+

+

+

n

n

Q

q

Q

q

Q

q


式中：q1、q2、……qn--每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1 、Q2 、……Qn --每种危险物质的临界量，t；

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为1。

当Q≥1时，将Q值化为：1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100。

本项目设置一个18m3混烃（NGL）储罐和原料气输送管线，涉及的临界量下表4-10。

表4-10    危险物质临界量与本项目实际量对比表

序号

设施名称
危险物质
临界量

最大贮存量

Q

1

集气管线
零散气（以天然气计）
10t
0.024t
0.0024
2
混烃（NGL）
混烃
10t
8.352
0.8352
气管线为分段管线，因此只考虑在线量最大的管线（规格 D159×5，1600m），进行判定风险，管道内在线气量为29.79m3，项目区零散气常压常温下密度0.7991kg/m3，管线最大保有量为0.024t。本项目混烃NGL储罐为18m3，最大存量按容积的80%计，密度按580kg/m3计，则本项目混烃最大储存量为23.2t。

经核实，本项目危险物质未超过临界量，不用设置环境风险专项评价，经计算，项目区Q值=0.8376＜1，为简单评价。
（1）项目危险物质

本项目主要涉及的危险物质为零散气和混烃，其特性详见表。
表4-11  天然气特性一览表

理化常数

危险货物编号

21007（压缩气体）

中文名称

天然气
分子式

主要成份为CH4
外观与性状

无色无臭气体
分子量

16.04
蒸气压

53.32kPa/-168.8℃
沸点

-161.5℃
闪点

＜-158℃
熔点

-182.5℃
溶解性

微溶于水，溶于醇、乙 醚
密度

相对密度0.785（本区）
稳定性

稳定
爆炸极限

5~15%（体积）
自燃温度

482~632℃
危险特性
危险性类别：第2.1类 易燃气体 

易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 

燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。
健康危害

侵入途径：吸入。 

健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。
毒理学资料
毒性：Ⅳ（低度危害）LD50：无资料 LC50：无资料
环境标准
职业接触限值：MAC（mg/m3）：-- 

TWA（mg/m3）：25 

STEL（mg/m3）：50
泄漏应急 处理
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。
防护措施

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。眼睛防护：一般不需要特别防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴一般作业防护手套。其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。
急救措施

皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
灭火方法

切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。
储存注意 事项

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。应与氧化剂 等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的 机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。
表4-12   混烃理化性质

标
识
中文名：混烃
英文名：Light hydrocarbon
分子式：C5至C8烃类的混合物
分子量：无意义
理
化
性
质
外观与形状：易燃易爆液相组分
溶解性：无意义
相对密度：（水=1）20.C 工况条件下密度小于 0.63g/cm2。
稳定性：稳定
聚合危害：不聚合
危
险
特
性
危险性类别：甲 B 类火灾危险性物质
燃烧性：易燃
危险特性：液化石油气为低闪点易燃液体。装车过程中会有大量的易燃介质蒸汽从槽车的口或接管出益处，会在整个环境中形成爆炸性气体云团，一遇明火就可能引发火灾爆炸事故。如果装车过程中不慎冒罐，大量的液化石油气外溢，并随意流淌，便在大范围内形成易燃易爆环境，必须引起足够的警惕。
灭火方法：喷水冷却容器，处在火场中的容器若已经变色或者从安全泄压装置中发出声音，现场人员要立即撤离。
灭火剂：泡沫、二氧化碳、雾状水、干粉、砂土。
健
康
危
害
侵入途径：液化石油气经皮肤接触为主要途径。
健康危害：可致急性肾病损害。并引起接触性皮炎。废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛，
急性中毒：当空气中浓度达到 20～30 %时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加快，共济失调。若不及时脱离，可至窒息死亡。
工作场所最高允许浓度：未制定；前苏联 MAC300mg/m3
（2）风险源分布情况

本项目风险源主要分布在原料气和项目区输气管线、混烃储罐、生产区和装车平台。
（3）影响途径

生产设施或输气管线发生泄漏事故时，会造成泄漏源附近甲烷浓度的显著增加，并在一定范围内形成甲烷聚集区，在不利气象条件下会造成爆炸危险区域，如果遇到明火发生燃爆会造成区域内人员死亡。由于甲烷对人基本无毒，且甲烷密度比空气轻，泄漏后会快速扩散，因此在设施发生大量泄漏时，主要的产生的安全隐患是在空气中短时间内大量聚集，当达到爆炸极限时遇明火会发生爆炸的危险。因此，在发生天然气泄漏的安全事故时，散逸到环境空气中的天然气（主要为甲烷成分）在特定气象条件下，会在泄漏点附近的环境空气中形成很高浓度，但其造成的结果是形成可能发生火灾爆炸的区域，这种结果更多的属于安全风险事故；而由于甲烷对人体基本无毒，因此在泄露事故发生后不会造成严重的环境污染灾害事故。 

发生火灾事故的主要原因是明火造成的，当天然气或混烃发生泄漏遇明火或空气中积聚到一定浓度后发生着火会放出一定的热量，火灾除以直接产生的热量破坏形式外还会产生次生危害，产生有害气体 CO、烟尘、NOx 等，产生大量的消防废水。

（4）环境风险防范措施

安全生产是企业立厂之本，对本项目存在的事故风险情形来说，需强化风险意识、加强安全管理，提出以下风险防范措施：
1）选址、总图布置及建筑安全防范措施

①项目所在地用地性质为工矿用地，严格按照《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）进行总图布置，满足工艺要求，满足安全防火要求，方便生产运行管理、检修维护和安全生产要求。

②站内道路的设计、运输车辆的行驶与装车驾驶员的管理必须按照《工业企业内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008）的要求，并设立标志。

2）工艺设备风险防范措施

①压缩天然气一旦遇到火源，会逆向燃烧，对装置设备构成威胁，因此，正常生产情况不得排空泄放，采用回收装置进行回收，且安全阀的结构宜采用非全启式。

②提高管材设计等级，压缩机的进出口温度、压力、联锁装置应配套，且符合规范要求，压缩机的固定连接要有防振措施。在安装调试前要检查压缩机及附件的完整性，特别是联锁保护装置、自动控制装置等。

③严格控制压缩机出口温度、最高工作压力；避免开车憋压，控制压力均衡上升，并保持压缩机高低压保护装置处于完好状态。压力表、温度表、安全阀必须齐全，且检验不超期，表盘和精度等级符合标准要求。

④对站内的安全报警装置，应进行定期检测和校验。

⑤操作人员日常巡检的工具不能使用易产生火花的工具；操作人员进入危险场所应穿不带铁钉的工作鞋。

⑥在防火区域检修设备时，严格遵守动火制度，须经审批才能实施。

⑦系统停车检修，必须先切断物料来源，经彻底吹扫、置换以及分析合格，并安全确认，落实全部安全措施，经批准后方可作检修或排障处理。

⑧保证消防系统的正常运行。

3）管线泄漏风险防范措施 

①禁止在管道上方及近旁动工开挖和修建建筑物，不得在管道上方及近旁从事其它生产活动。 

②在管道中心线两侧及管道设施场区外各50m范围内，禁止爆破、修筑大型建筑物、构筑物工程。 

③在管道中心线两侧各50m至500m范围内进行爆破，应事先征得管道建设单位同意，在采取安全保护措施后方可进行。 

④制定严格的运行操作规章制度，对操作人员进行岗位培训，防止误操作带来的风险事故。 

⑤按规定进行设备维修、保养、更换易损及老化部件，防止跑冒滴漏发生。

4）贮存的风险防范措施

①安全阀的最小排气截面积的计算应符合国家现行《压力容器安全技术监察规程》的规定；排空管管径不应小于安全阀的出口管径；

②爆炸危险场所应设置燃气浓度检测报警器，报警器应设在值班室或仪表间等有值班人员的场所。检测报警系统的设计应符合国家现行标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）的有关规定。

③当浓度达爆炸下限时，在报警的同时，应与消防水泵、固定式灭火系统，进入罐区的物料阀和通讯/广播等设施联动。

5）天然气泄漏的防范措施

加强设备管理。认真做好设备、管道、阀门的检查工作，对存在安全隐患的设备、管道、阀门要及时进行修理或更换，勤检查以保证储罐内微正压而不超压。

装车时按要求使槽车与泵的管线连接牢固可靠，专人监护，消防器材完好到位；应完善项目区的排水收集管网，并按照要求建设事故池。

6）应急预案
制定风险应急预案的目的是为了在发生事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。应急预案主要内容应根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）详细编制，经过修订完善后，由单位最高管理者批准发布实施。本项目应急预案见表4-13。
表4-13  应急预案措施
序号

项目

内容及要求

1

总则

--

2

危险源情况

详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险

3

应急计划区

项目区、临近地区

4

应急组织

由项目区内专人负责--负责现场全面指挥，专业救援队伍--负责事故控制、救援和善后处理；

临近地区：由项目区内专人负责--负责加气站附近地区全面指挥，救援、管制和疏散。

5

应急状态分类应急响应程序

规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。

6

应急设施

设备与材料

防火灾事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散，主要是水或低压蒸汽幕、喷淋设备、防毒服和中毒人员急救所用的一些药品、器材。

临近地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材。

7

应急通讯

通告与交通

规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项。

8

应急环境监测及事故后评估

由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。

9

应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材

事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害；相应的设施器材配备。

临近地区：划分腐蚀区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。

10

应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康

事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案。

临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。

11

应急状态中止恢复措施 

事故现场：规定应急状态终止秩序：事故现场善后处理，恢复生产措施；

临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施。

12

人员培训与

演习

应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演习；对项目区内工人进行安全卫生教育。

13

公众教育信息发布

对项目区临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。

14

记录和报告

设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。

15

附件

准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。

9电磁辐射

本项目未涉及电磁辐射，故不进行环境影响分析和保护措施分析。

10环保投资分析

本项目总投资为751.26万元，其中环保投资约为22万元，占项目总投资的2.93%。项目环保投资分析估算见表4-14。

表4-14   环境保护投资估算（万元）

治理项目
污染物名称
治理措施
投资额（万元）
施工期
废气
粉尘
定期洒水抑尘、防尘网、防尘布等
0.3
固废
生活垃圾
垃圾桶、环卫部门清运
0.2
生态
/
水土流失治理、防沙治沙
4
营运期
废气
逸散天然气（以非甲烷总烃计）
加强管理、定期检查
1
废水

含油废水
污水罐、定期送火烧山作业区李晓华站采出水处理系统处理
1.5
生活污水
化粪池、拉运至新疆准东经济技术开发区五彩湾生产服务区污水处理厂处理
3.0
噪声
设备噪声
减震垫、隔声罩等
1.0
固废
生活垃圾
带盖垃圾桶、环卫部门清运
0.5
危险废物（废润滑油、废润滑油桶）
危废暂存间、委托有资质的单位定期清运处理、标识标牌
2.5
地下水
/
监测井
1.0
绿化

厂区绿化
5
合  计
22
总投资
751.26
占项目总投资比例（%）
2.93



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	厂区内
	非甲烷总烃
	加强管理
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A厂区内VOCs无组织排放限值

	
	厂界
	
	
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

表2新污染源无组织排放监控浓度限值

	地表水环境
	生产废水
	SS、石油类
	经污水罐（容积：3m3）收集后定期送火烧山作业区李晓华站采出水处理系统处理
	/

	
	生活污水
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮
	经化粪池处理后定期拉运至新疆准东经济技术开发区五彩湾生产服务区污水处理厂处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

	声环境
	机械噪声
	噪声
	机械设备加装减震垫，厂房密闭，加强管理等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

	
	交通噪声
	
	
	

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾存放于有盖垃圾箱内，由环卫部门集中清运至当地垃圾填埋场处理；废分子筛返回生产厂家，由生产厂家再生利用；废润滑油和废润滑油桶收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的单位定期清运处理。

	土壤及地下水

污染防治措施
	建设单位运营期应加强对管道及生产设备的维护和保养，设置专人管理，若发生非正常工况排放可做到及时发现、及时修复，短时间非正常工况排放污染物不会对周边土壤环境造成影响。
同时项目区内所有地面应参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的标准要求进行防渗设计，基础必须防渗，防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s。若发生废水、原料和危险废物泄漏情况，事故状态为短时泄漏，及时进行清理，混凝土地面的防渗可起到较好的防渗效果。

	生态保护措施
	施工期要注意防止水土流失，要尽量做到挖、填方的平衡，减少借方和弃方；施工中所用材料统一堆放管理，设置专门的材料场；加强施工管理，把拟建项目引起的难以避免的植被破坏减少到最低限度，并采取措施，尽力减少土壤侵蚀；控制各种项目的地表剥离，加强项目完成后对破坏植被的恢复。从防沙治沙角度：施工中加强施工人员的管理，禁止施工人员对野外植被滥砍滥伐，破坏地区的生态环境等。 

	环境风险

防范措施
	1）选址、总图布置及建筑安全防范措施

①项目所在地用地性质为工矿用地，严格按照《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）进行总图布置，满足工艺要求，满足安全防火要求，方便生产运行管理、检修维护和安全生产要求。

②站内道路的设计、运输车辆的行驶与装车驾驶员的管理必须按照《工业企业内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008）的要求，并设立标志。

2）工艺设备风险防范措施

①压缩天然气一旦遇到火源，会逆向燃烧，对装置设备构成威胁，因此，正常生产情况不得排空泄放，采用回收装置进行回收，且安全阀的结构宜采用非全启式。

②提高管材设计等级，压缩机的进出口温度、压力、联锁装置应配套，且符合规范要求，压缩机的固定连接要有防振措施。在安装调试前要检查压缩机及附件的完整性，特别是联锁保护装置、自动控制装置等。

③严格控制压缩机出口温度、最高工作压力；避免开车憋压，控制压力均衡上升，并保持压缩机高低压保护装置处于完好状态。压力表、温度表、安全阀必须齐全，且检验不超期，表盘和精度等级符合标准要求。

④对站内的安全报警装置，应进行定期检测和校验。

⑤操作人员日常巡检的工具不能使用易产生火花的工具；操作人员进入危险场所应穿不带铁钉的工作鞋。

⑥在防火区域检修设备时，严格遵守动火制度，须经审批才能实施。

⑦系统停车检修，必须先切断物料来源，经彻底吹扫、置换以及分析合格，并安全确认，落实全部安全措施，经批准后方可作检修或排障处理。

⑧保证消防系统的正常运行。

3）管线泄漏风险防范措施 

①禁止在管道上方及近旁动工开挖和修建建筑物，不得在管道上方及近旁从事其它生产活动。 

②在管道中心线两侧及管道设施场区外各50m范围内，禁止爆破、修筑大型建筑物、构筑物工程。 

③在管道中心线两侧各50m至500m范围内进行爆破，应事先征得管道建设单位同意，在采取安全保护措施后方可进行。 

④制定严格的运行操作规章制度，对操作人员进行岗位培训，防止误操作带来的风险事故。 

⑤按规定进行设备维修、保养、更换易损及老化部件，防止跑冒滴漏发生。

4）贮存的风险防范措施

①安全阀的最小排气截面积的计算应符合国家现行《压力容器安全技术监察规程》的规定；排空管管径不应小于安全阀的出口管径；

②爆炸危险场所应设置燃气浓度检测报警器，报警器应设在值班室或仪表间等有值班人员的场所。检测报警系统的设计应符合国家现行标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）的有关规定。

③当浓度达爆炸下限时，在报警的同时，应与消防水泵、固定式灭火系统，进入罐区的物料阀和通讯/广播等设施联动。

4）天然气泄漏的防范措施

加强设备管理。认真做好设备、管道、阀门的检查工作，对存在安全隐患的设备、管道、阀门要及时进行修理或更换。勤检查以保证储罐内微正压而不超压。

卸车时按要求使槽车与泵的管线连接牢固可靠，不能抛洒或排放，专人监护，消防器材完好到位。应完善项目区的排水收集管网，并按照要求建设事故池。

	其他环境

管理要求
	1环境管理

为贯彻环境保护法规，促进项目社会效益、经济效益、环境效益的协调统一，对项目污染排放及区域环境质量实行监控，为区域环境管理与环境规划提供科学依据，必须加强企业环境管理与监测工作，建议建设单位至少指派1人负责企业环境管理与监测工作。环境管理采取总经理负责制，具体工作如下：
①贯彻执行国家和自治区现行各项环保方针、政策、法规和标准，并认真执行环保行政管理部门下达的各项任务；
②建立各项环境保护规章制度，并经常进行监督检查；
③定期对各污染源进行检查，请当地环境监测部门对本企业污染源排放情况进行监测，了解各污染源动态，及时发现和掌握企业污染变化情况，从而制订相应处理措施；
④加强对污染治理设施的管理、检查及维护，确保污染治理设施正常运行，并把污染治理设施的治理效率按生产指标一样进行考核，以防止污染事故发生；
⑤学习并推广应用先进的环保技术和经验，组织污染治理设施操作人员进行岗前专业技术培训；
⑥对职工进行环保宣传教育，提高职工环保意识；
⑦建立固体废物管理台账要求，如实记录产生的固体废物的种类、数量、去向等内容，每年年底编制固体废物环境管理；
⑧建设单位应委托环境监理机构依据环境影响评价文件、环境保护行政主管部门批复及环境监理合同，对项目施工建设实行的环境保护监督管理（环境监理资料和工程质量验收资料要作为本项目建成后竣工环境保护验收的技术支撑资料）年报，报当地生态环境保护部门。
2 严格落实排污许可证制度

（1）落实按证排污责任
建设单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污，及时申领排污许可证，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行；落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度和排放量等达到许可要求；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。

（2）排污许可证执行要求

排污单位应当按照排污许可证规定的内容、频次和时间要求，向审批部门提交排污许可证执行报告，如实报告污染物排放行为、排放浓度、排放量等。

排污许可证有效期内发生停产的，排污单位应当在排污许可证执行报告中如实报告污染物排放变化情况并说明原因。

排污许可证执行报告中报告的污染物排放量可以作为年度生态环境统计、重点污染物排放总量考核、污染源排放清单编制的依据。

排污单位应当按照排污许可证规定，如实在全国排污许可证管理信息平台上公开污染物排放信息。

污染物排放信息应当包括污染物排放种类、排放浓度和排放量，以及污染防治设施的建设运行情况、排污许可证执行报告、自行监测数据等；其中，水污染物排入市政排水管网的，还应当包括污水接入市政排水管网位置、排放方式等信息。

（3）实行自行监测和定期报告制度
依法开展自行监测，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账。如实向环境保护部门报告排污许可证执行情况，依法向社会公开污染物排放数据并对数据真实性负责。排放情况与排污许可证要求不符的，应及时向环境保护部门报告。
（4）排污许可证管理
依据关于印发《关于发布排污许可证承诺书样本、排污许可证申请表和排污许可证格式的通知》的通知（环规财[2018]80号），排污许可证管理要求如下：
1）排污许可证的变更
A、在排污许可证有效期内，建设单位发生以下事项变化的，应当在规定时间内向原核发机关提出变更排污许可证的申请：排污单位名称、注册地址、法定代表人或者实际负责人等正本中载明的基本信息发生变更之日起二十日内。
B、排污单位在原场址内实施新改扩建项目应当开展环境影响评价的，在通过环境影响评价审批或者备案后，产生实际排污行为之前二十日内。
C、国家或地方实施新污染物排放标准的，核发机关应主动通知排污单位进行变更，排污单位在接到通知后二十日内申请变更。
D、政府相关文件或与其他企业达成协议，进行区域替代实现减量排放的，应在文件或协议规定时限内提出变更申请。
E、需要进行变更的其他情形。
2）排污许可证的补办
排污许可证发生遗失、损毁的，建设单位应当在三十日内向原核发机关申请补领排污许可证，遗失排污许可证的还应同时提交遗失声明，损毁排污许可证的还应同时交回被损毁的许可证。核发机关应当在收到补领申请后十日内补发排污许可证，并及时在国家排污许可证管理信息平台上进行公告。
排污许可证的更新

根据《固定污染源排污登记工作指南（试行）》，排污登记表自登记编号之日起生效。对已登记排污单位，自其登记之日起满5年的，排污许可证管理信息平台自动发送登记信息更新提醒。地方各级生态环境主管部门要督促登记信息发生变化的排污单位及时更新。

4）其他相关要求
A、排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准等符合排污许可证的规定，不得私设暗管或以其他方式逃避监管。
B、落实重污染天气应急管控措施、遵守法律规定的最新环境保护要求等。
按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。
C、按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、燃料、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。
D、按排污许可证规定，定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。
E、法律法规规定的其他义务。
5）根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“三、石油和天然气开采业 07”类，应执行排污登记管理。应在项目环保设施竣工验收前，在全国排污许可证管理信息平台申领排污许可证，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。
根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），本项目与排污许可制衔接工作如下：
①在排污许可管理中，应严格按照本评价的要求核发排污许可证；
②在核发排污许可证时应严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容；
③项目在发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。
3排放口信息化、规范化

根据国家标准《环境保护图形标志-排放口（源）》、《排污口规范化整治要求》（试行）（国家环保局环监[1996]470号）等技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常监督检查”的原则来规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌和企业排污口分布图，对污染物治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合当地环保部门的有关要求。
排污口的技术要求

①废气：项目排气筒应设置便于采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T3535-2019）要求。废气排放口均应设置环保图形标志牌。

②噪声：在厂界噪声敏感且对外界影响最大处设置固定噪声源的监测点和噪声环境保护图形标志牌。

③固废：固体废物在厂内暂存期间要设置专门的储存设施或堆放场所、运输通道。存放场地需采取防扬散、防流失措施，并应在存放场地设置环保标志牌。危废暂存间应按标准要求设置醒目的标志牌。

（2）排污口立标管理

①污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志》（15562.1-1995）的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌； 

②污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。

（3）排污口建档管理

①要求使用国家生态环境局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按要求填写有关内容。

②根据排污口管理档案内容要求，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

本项目建成后，应将上述所有污染排放口名称、位置、数量，以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地环保部门，以便进行验收和排放口的规范化管理。

环境保护图形标志具体设置图形见图4。

图4  排放口图形标志牌
4环保验收

（1）验收标准与范围

①国环规环评[2017]4号关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告中相关要求执行；

②与工程有关的环保设施，包括污染防治和保护环境所建成或配套建成的工程；

③本报告表及批复文件和有关设计文件规定应采取的其他各项环保措施。

（2）环保“三同时”验收

根据国务院《关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（自2017年10月1日施行），编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。编制环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。
表5-1  “三同时”验收清单一览表
类别
污染物
环保措施
验收标准
实施时段
废气
逸散天然气（以非甲烷总烃计）
加强管理、定期检查
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A厂区内VOCs无组织排放限值
环评批复后
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

表2新污染源无组织排放监控浓度限值（4.0mg/m3）
废水
含油废水
污水罐
定期送火烧山作业区李晓华站采出水处理系统处理
生活污水
化粪池
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准
噪声
机械噪声
低噪设备，减振垫等

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
固废
生活垃圾
垃圾桶集中收集后由环卫部门统一清运
《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）
废分子筛
返回生产厂家，由生产厂家再生利用
废润滑油
集中收集在危废暂存间，交由有危废处置资质单位处理
《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及其修改单
废润滑油桶



六、结论
	本项目在运营过程中会产生废气、废水、噪声、固体废物等，在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”制度，并在运营期内持之以恒加强环境管理的前提下，从环境保护角度，本项目环境影响可行。




附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	有机废气（以非甲烷总烃计）
	/
	/
	/
	1.168t/a
	/
	1.168t/a
	1.168t/a

	废水
	生活污水
	/
	/
	/
	58.4m3/a
	/
	58.4m3/a
	58.4m3/a

	
	COD
	/
	/
	/
	0.0223t/a
	/
	0.0223t/a
	0.0223t/a

	
	BOD5
	/
	/
	/
	0.0106t/a
	/
	0.0106t/a
	0.0106t/a

	
	SS
	/
	/
	/
	0.0102t/a
	/
	0.0102t/a
	0.0102t/a

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.0020t/a
	/
	0.0020t/a
	0.0020t/a

	固体废物
	生活垃圾
	/
	/
	/
	0.73t/a
	/
	0.73t/a
	0.73t/a

	
	废分子筛（900-999-99）
	/
	/
	/
	5.7t/3a
	/
	5.7t/3a
	5.7t/3a

	
	危险废物
	废润滑油（HW08 900-217-08）
	/
	/
	/
	0.5t/a
	/
	0.5t/a
	0.5t/a

	
	
	废润滑油桶（HW08 900-249-08）
	/
	/
	/
	0.2/a
	/
	0.2/a
	0.2/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
生活用水





总新鲜用水量





1129





损耗92





消防水罐补充用水





消耗1056





73





58.4





1056





新疆准东经济技术开发区五彩湾生产服务区污水处理厂





化粪池





58.4





脱水工序产生的含油废水





污水罐





火烧山作业区李晓华站采出水处理系统





438





438





438





产品脱水





管线布设





清管、试压





焊缝检查、防腐





管道组装、焊接





管道施工





管沟开挖





覆土回填、复垦








扬尘、噪声





焊接烟尘、噪声、焊接废料





扬尘、噪声





清管废渣





有机废气





废气（扬尘等）、废水、


噪声、固废





基础工程





主体工程





设施安装





工程验收





废气、噪声、固废





装饰工程





废水、噪声、固废





原料气





增压





脱水与





脱烃与





增压





装车外运





废气、噪声





废气、噪声









_1234567890.unknown

