# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批版）

项目名称：新疆麟祥宁烨再生资源有限公司废弃资源分选项目

建设单位（盖章）：新疆麟祥宁烨再生资源有限公司

编制日期：             2022年9月

中华人民共和国生态环境部制

| 项目区大门 | 项目区南侧 |
| --- | --- |
| 车间内部现状 | 项目依托办公区现状 |
| 厂区东侧 | 厂区北侧闲置厂房 |

现场勘查照片

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新疆麟祥宁烨再生资源有限公司废弃资源分选项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 朱星煜 | 联系方式 | 136****6648 |
| 建设地点 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县塔河工业园区 |  |  |
| 地理坐标 | （88度19分58.792秒，44度12分43.284秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4210金属废料和碎屑加工处理、C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业85、金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工 处理422-废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外） |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 5000 | 环保投资（万元） | 143.0 |
| 环保投资占比（%） | 2.86 | 施工工期 | 2023年3月～2023年4月 |
| 是否开工建设 | 否 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 4608 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：玛纳斯县工业园区塔河产业区总体规划 审批机关：玛纳斯人民政府 审批文件：《关于玛纳斯县工业园区塔河产业区总体规划的批复》，玛纳斯县人民政府（玛政发〔2013〕8号）； |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：玛纳斯县工业园区塔河产业区总体规划环境影响报告书 审批机关：玛纳斯人民政府 审批文件：《关于玛纳斯县塔河工业园区总体规划环境影响报告书的审查意见》，玛纳斯县环境保护局（玛环审[2013]37号）； |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 玛纳斯县塔河工业园区位于玛纳斯县城以东约10km处，园区分北区、中区和南区。规划用地行政区划属于玛纳斯县包家店镇和平原林场。北区规划用地面积14.35km2，中区规划用地面积19.05km2，南区规划用地面积28.45km2。总规划面积合计61.85km2。本项目位于中区。 (1)产业发展方向 北区：结合资源条件、产业基础、技术发展水平、产业特点等因素，按照循环经济及可持续发展的模式，确定产业园区规划以煤电铝循环经济为主导产业，主要生产电解铝、铝型材、化工产品等其他高附加值的工业产品。 中区：工业园区以煤化工、煤电为规划的主干产业，主要生产煤电、煤制天然气、煤制油等其他高附加值的新型煤化工产品。利用企业“三废"及矿产资源发展新型建材产业，如玻璃、陶瓷、粉煤灰等工业废渣，重点建设粉煤灰加气混凝土砌块、粉煤灰页岩烧结砖，粉煤灰页出陶粒等新型建材项目，实现园区固体废弃物的循环利用。 南区：玛纳斯县依托区域中心城市，抓住中心城市产业转移和发展乌鲁木齐城市经济圈的机遇，错位发展，建立产业接替区，形成煤电、煤化工等优势产业的经济格局，延伸产业链条，注重形成煤炭开采、加工-煤电煤化工业一新能源新材料--上述生产过程中的环保产业-附属产业的产业链。突出循环经济理念，坚持煤电化一体化战略，利用已形成的煤电产业优势、完善的基础设施优势和国有大企业人才、技术、资金和政策优势，重点发展煤、电、化循环经济，兼顾发展现代服务业。 本项目位于玛纳斯县塔河工业园区中区，占地为工业用地，项目为一般固废分选项目，项目的实施有利于园区固体废弃物的循环利用，项目符合玛纳斯县塔河工业园区规划及规划环评的相关要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 项目“三线一单”符合性分析 #### （1）与自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求符合性分析 根据关于印发《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》(新环环评发[2021]162号)的通知：将全区划分为七大片区，包括北疆北部(塔城地区、阿勒泰地区)、伊犁河谷、克奎乌—博州、乌昌石、吐哈、天山南坡(巴州、阿克苏地区)和南疆三地州片区。 本项目区属于七大片区中的乌昌石片区。 “七大片区”管控分别从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率要求等方面提出总体要求，本项目位于玛纳斯县塔河工业园区中区，符合玛纳斯县塔河工业园区规划及规划环评的相关要求，本项目不属于煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等项目。本项目不涉及地下水超采，生产过程不用水；生产过程产生的粉尘通过脉冲袋式除尘器处理后达标排放。综上，本项目的建设符合《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》(新环环评发[2021]162号)中总体要求、乌昌石片区管控要求中相关内容。 （2）与昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控要求相符性分析 根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号）、《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》和《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评〔2016〕150号）中“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单约束”。对本建设项目进行“三线一单”符合性分析，具体见下表。 表1-1 “三线一单”符合性分析表 内容; 符合性分析; 是否符合. 生态保 护红线; 本项目厂址位于玛纳斯县塔河工业园区中区，项目建设区域不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等需要特别保护的区域，不涉及新疆维吾尔自治区生态保护红线。; 符合. 资源利 用上线; 本项目运营期用水主要为员工生活用水，由供水管网供给。符合资源利用上线要求，项目运营过程中消耗少量的电、水等资源，项目占地为工业工地，不会突破区域的资源利用上线，则本项目的建设对能源、水、土地等资源影响不大。; 符合. 环境质 量底线; 根据环境质量现状监测，环境空气质量除PM10、PM2.5均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，该区域为不达标区。本项目筛分切割环节采用密闭设备和布袋除尘装置处理后均能达标排放。噪声经减震处理后达标排放。生活污水排入园区污水管网最终由园区污水处理厂进一步处理，本项目不与地表水产生水力联系。项目区四周没有声环境敏感目标，综上所述，本项目运营后不会突破环境质量底线。; 符合. 生态环境 准入清单; 根据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》，本项目位于玛纳斯县工业园区塔河产业区重点管控单元（环境管控单元编码ZH65232420003），项目符合昌吉回族自治州环境管控单元生态环境准入清单（重点管控单元）相关准入要求，符合新疆维吾尔自治区生态环境准入要求。因此，本项目符合生态保护红线管控要求。; 符合. 表1-2“昌吉回族自治州生态环境准入清单”符合性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元类别; 管控要求; 本项目; 符合性. ZH65232420003; 玛纳斯县工业园区塔河产业区; 重点管控单元; 空间布局约束; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求（表2-3 A6.1、表3.4-2 B1）。 2、入园企业需符合园区产业发展定位，产业发展以煤化工、煤电、煤-电-铝一体化产业为主导。 3、优先引进与园区循环经济产业链发展方向吻合的项目。 4、禁止废水经预处理达不到工业园污水处理厂接纳标准的项目。 5、限制严重依赖水资源的高耗水项目。; 本项目为一般固废分选项目，项目的实施有助于实现园区一般固体废物循环利用，项目符合园区产业发展定位。本项目废水主要为生活污水，水质简单。; 符合. 污染物排放管控; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求（表2-3 A6.2、表3.4-2 B2）。 2、新（改、扩）建项目应执行最严格的大气污染物特别排放标准。 3、PM2.5年平均浓度不达标县市（园区），禁止新（改、扩）建未落实SO2、NOx、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）等四项大气污染物总量指标昌吉州区域内倍量替代的项目。 4、煤化工行业推广应用新技术、新工艺、新设备。合成气净化必须配套建设氮、硫回收装置和回收尾气处理设施，确保尾气达标排放。 5、实施化纤、化工等重点行业企业的工艺废气（恶臭）治理设施改造项目，对其空气恶臭污染进行在线监控。 6、园区内各企业工业废水必须经预处理达到集中处理要求，才能进入污水集中处理设施。; 本项目为一般固废分选项目，项目营运过程产生的大气污染物主要为粉尘，经脉冲袋式除尘器处理达标后排放；项目生产过程无生产废水产生，生活污水水质简单，经管网收集后排至园区污水处理厂进行处理; 符合. 环境风险防控; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求（表2-3 A6.3、表3.4-2 B3）。 2、园区及企业需制定安全事故和污染事故应急预案。发生安全事故和污染事故时，应当及时上报上级环保及相关部门，通报地方行政主管单位，并及时采取应急预案，控制和处理好已发生的事故灾难。 3、园区内各环境风险企业应建设风险事故池，以存放事故状况下排放的废水。; 参照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录B表B.1内容，本项目不涉及风险物质。项目存在废环境风险主要为除尘装置故障导致废气超标排放，造成局域环境空气质量恶化，日常生产过程应加强除尘装置的日常维护及检修，确保处理效率; 符合. 资源利用效率; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求（表2-3 A6.4、表3.4-2 B4）。 2、企业按照“清污分流、一水多用、循环使用”的原则，加强节水和统筹用水的管理，重视水资源的梯级利用，最大限度提高水的复用率，减少外排量。; 本项目通过对废弃一般固体废弃进行分选及分选，分选出废钢铁、废五金、废塑料等进行出售，实现废弃物资资源化利用，项目生产过程不用水; 符合. 2、产业政策符合性分析 依据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于其中“鼓励类”四十三、环境保护与资源节约综合利用 26再生资源、建筑垃圾资源化回收利用工程和产业化，因此，本项目建设符合国家产业政策。 3、选址合理性分析 本项目位于玛纳斯县塔河工业园区中区，占地为工业用地，项目为一般固废分选项目，项目的实施有利于园区固体废弃物的循环利用，项目符合玛纳斯县塔河工业园区规划及规划环评的相关要求。项目区供水、排水依托与园区供排水管网，供电依托市政电网。因此，区域基础设施完善后可满足本项目需求。 项目周边主要为空地和道路，项目区四周环境相对简单，不存在明显的环境制约因素。因此本项目选址合理。 4、与《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》的相符性分析 根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，主体功能区按开发方式，分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域四类；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区三类；按层级，分为国家和省级两个层面。 本项目位于玛纳斯县，不属于主体功能区划中确定的国家和自治区层面的禁止开发区域。本项目属于国家级农产品主产区，本项目在新疆主体功能区划图中的位置详见附图6。 主要开发管制原则： （1）加强土地整治，搞好规划，统筹安排、连片推进，加快中低产田改造，鼓励农民开展土壤改良。 （2）重视农产品主产区土壤环境的保护，避免在农产品主产区内以及周边布局易造成农产品污染的产业。 （3）位于农产品主产区的点状能源和矿产资源基地建设，必须进行生态环境影响评估，并尽可能减少对生态空间与农业空间的占用，同步修复生态环境。其中，在水资源严重短缺、环境容量很小、生态十分脆弱、地震和地质灾害频发的地区，要严格控制能源和矿产资源开发。 相符性分析： 项目所在区域不在生态红线区内，项目用地为工业用地，本项目租赁已建厂房进行生产，施工期主要为设备安装。因此，本项目的建设符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》对于项目区块的开发管制原则。 5、与《新疆生态环境保护“十四五”规划》的相符性分析 《新疆生态环境保护“十四五”规划》提出“推进固体废物源头减量和资源化利用。加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”等模式。 本项目对新疆各废钢铁回收厂粉碎后的废料及废品回收站的撕碎料进行进一步分选回收，分选出废钢铁、废五金、废塑料等进行按出售，实现废弃物资资源化利用，项目的实施可大幅减少当地一般固废的填埋量，项目的建设符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》的相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目建设地点及周边环境概况 本项目建设地点位于玛纳斯县塔河工业园区，中心地理坐标为：N44°12′43.284″；E88°19′58.792″。项目租赁新疆华房盛泰保温材料科技有限公司的两间闲置车间进行生产，项目用地属于工业用地，项目区西侧为空地，东侧、北侧均为新疆华房盛泰保温材料科技有限公司闲置厂房，南侧为新疆华房盛泰保温材料科技有限公司办公区。项目地理位置详见附图1及项目区卫星图附图2。 2、项目建设内容 项目建设主要内容：原料区、生产区、成品区及其配套措施。项目主要分为主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程。 工程项目组成见表2-1。 表2-1 项目建设内容组成一览表 项目组成; 工程内容及规模; 建设情况. 主体 工程; 生产车间; 建筑面积均为2364m2的生产车间2座，其中1#车间布置第一部分工序生产线，2#车间布置第二部分工序生产线，两个车间内均设置了原料及成品堆放场; 租赁. 辅助工程; 办公区; 租赁新疆华房盛泰保温材料科技有限公司已建办公楼二楼，建筑面积约200m2; 租赁. 公用 工程; 供水; 依托园区供水管网; /. 供电; 依托市政电网; /. 排水; 生活污水排入园区污水管网，最终由园区污水处理厂进一步处理; /. 供暖; 项目供暖依托园区集中供暖; /. 环保工程; 废气; 投料粉尘、筛分粉尘、分选过程产生的粉尘经各产尘设备上方安装的集气罩收集后通过管道送至4台（1#、2#车间各设置2台）脉冲袋式除尘器处理后由4根15m高排气筒排放; /. 废水; 生活污水排入园区污水管网，最终由园区污水处理厂进一步处理; /. 固废; 生活垃圾统一收集后委托环卫部门定期拉运处置; /. 布袋除尘收集的粉尘委托环卫部门定期清运处置; /. 棉絮、毛絮、木头、废渣土及其他杂质经收集后拉运至当地固废填埋场进行填埋处置. 废机油、废油桶暂存于位于1#车间南侧约5m2的危废暂存间，委托具有处理资质的单位定期拉运处置，危废暂存间内废油桶周边设置围堰，并在危废暂存间设置集气装置，废气经活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放，该过程产生的少量废活性炭（约0.02t/a）交由有资质单位进行处置。废活性炭在危废暂存间临时贮存时应与其他危险废物分开贮存; /. 噪声; 选用低噪声设备，高噪声设备设置减震台，安装时使用橡胶减震垫等措施、厂房隔音等措施降噪; /. 储运工程; 原料、成品库房; 占在生产车间分割出部分区域，用于储存原料及产品。; /. 3、主要原辅材料 本项目原料来源于新疆各废钢铁回收厂粉碎后的废料及废品回收站的撕碎料。 根据对新疆废钢铁回收厂调查，回收厂粉碎原料来源为工程拆除、工厂切余料和次品件以及民用报废金属用品，不含沾有油类、盛装过有毒有害、易燃易爆、强腐蚀化学品的金属容器，不含表面含有油漆类等物质的废钢，不回收医疗废物。由于生产工艺仅为粉碎，粉碎后颗粒较小钢铁、钢、铝、不锈钢、塑料和橡胶等均无法回收，存于尾料中作为固废直接处理。 因此本项目将进一步对上述尾料进行分选回收，项目回收的废料中不得包含废电子电器产品、废电池、废汽车、废电机、废五金、废油、废船、废轮胎等；项目禁止收购化工行业、有毒有害物质生产企业、辐射产品生产企业等报废设备和包装材料，以及医疗废物、易燃易爆物质；禁止回收未经处理的工程拆除、工厂切余料和次品件以及民用报废金属用品。 项目所需原材料市场资源充足、稳定，质量能够保证。项目主要原（辅）材料表见表2-2。 表2-2 项目主要原辅材料情况一览表 序号; 分类; 名称; 用量; 备注. 1; 原料; 废旧资源; 50000t/a; 来源于新疆废钢铁回收厂粉碎后的尾料，含有钢、铁、铜、铝、塑料、橡胶和杂质等。由封闭货运卡车装运至分选现场原料库内。. 2; 能源; 电; 约20万kw·h; 园区电网. 3; 水; 576m3/a; 园区供水管网. 4、主要产品 项目年分选废旧资源5万余吨，具体分选产品见表2-3。 表2-3 项目产品一览表 序号; 回收分选方案; 分选产品名称; 年分选产量; 备注. 1; 分选废钢铁; 铁、钢材; 10000t/a; 仅进行回收和分选，废渣（含粉尘）约为原料的50%，约25000t/a. 2; 分选废五金; 不锈钢、铜、铝等; 6000t/a. 3; 分选废塑料; PP、PE、ABS; 7500t/a. 4; 分选废橡胶; 橡胶块（密封垫等）; 1500t/a. 5、主要生产单元及主要工艺 主要生产单元：1条一般固废分选生产线； 主要工艺：将回收回来的一般固废进行筛分、涡电流分选、磁选、硅胶机分选、比重分选等。分选废钢铁、废五金、废塑料、废橡胶等均出售给废品回收站。 6、主要生产设备 本项目主要生产设备详见表2-4。 表2-4 主要生产设备一览表 - 设备名称; - 规格型号; - 数量. - 链板给料机; - XL3500; - 2. - 一级滚筒筛; - GT1890; - 1. - 空分机; - KF22; - 4. - 涡电流分选机; - WDL-1500; - 3. - 金属分选机; - BXG-1600; - 3. - 色选机; - LDSX-1200; - 3. - 分布式料仓; - LC-2T; - 1. - 硅胶分选机; - GJJ-4; - 3. - 吊装除铁器; - 600型; - 2. - 磁选输送机; - BX600型; - 4. - 输送机; - BX800*600型; - 32. - 二级滚筒筛; - GT1260; - 1. - 提升机; - W6; - 3. - 脉冲除尘器; - 120型; - 3. - 双轴破碎机; - 4060; - 1. - 振动筛; - 1237; - 1. - 比重分选机; - 800; - 4. - 吊装除铁器; - BX600; - 1. 7、公用工程 （1）给水 本项目生产过程不用水，用水环节主要为职工生活用水，由园区供水管网提供。 本项目劳动定员共计24人，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，员工生活用水按80L/人·d计，年生产时间为300天，则项目生活用水为1.92m3/d（576m3/a）。 （2）排水 生活污水：本项目生活污水按80%计，则项目生活污水共计1.54m3/d（462m3/a），生活污水经管网收集后排至园区污水管网，最终由园区污水处理厂进一步处理。 - 供电 本项目用电依托市政电网。 - 供暖 本项目供暖依托园区集中供热。 - 交通 本项目交通依托条件较好，依托周边已修建的道路。 8、劳动定员及工作制度 本项目建成后，新增员工24人。年工作时间为300天，每天一班，每班8h。 9、项目平面布置 本项目租赁已建厂房进行生产，办公区租赁已建办公楼二楼，本项目生产工序分两部分，第一部分是对收集来的原料进行分选，第二部分是对第一部分筛分的细颗粒沙土进行进一步分选，分选出铁、不锈钢、铜、铝及塑料、橡胶等产品。两部分生产设备分别位于两间车间，并在两家车间分割出部分区域作为原料及产品堆场处。布置平面布置图详见图2-1。 脉冲式布袋除尘器 图2-1 项目平面布置图 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 项目租赁新疆华房盛泰保温材料科技有限公司的两间闲置车间进行生产。施工期主要为设备的安装，施工过程产生的污染物主要为施工人员生活污水、装修废气、包装材料等废弃物、少量生活垃圾及施工噪声。 2、运营期 2.1生产工艺流程 本项目生产工序分两部分，第一部分是对收集来的原来进行分选，第二部分是对第一部分筛分的细颗粒沙土进行进一步分选，分选出铁、不锈钢、铜、铝及塑料、橡胶等产品。 - 第一部分生产工艺流程 - 第一部分生产工艺流程及产污环节见下图。 图2-2 第一部分生产工艺流程及产污环节分析 2.2工艺流程简述 ①给料工艺：收购的原料用铲车送至链板给料机，由于铲车斗至给料机口有定落差，并且物料含有一定量的尘土，此环节会产生废气和噪声。 ②筛分：料仓中的尾料通过平皮带输送机运行到滚筒筛中，滚筒筛用于去除物料中的尘土再将重质料分为小、中、大三种物料，三种物料分别对应三台空分机，以保证后续空分等设备的正常运行。 粒径小于3mm以下物料通过密闭输送带输送至2#车间作为第二部分原料进行进一步分选，3mm以上物料进行下一步空气分选机。由于滚筒筛使用电机驱动，物料在筒内进行翻滚撞击，因此将产生噪声和废气。 ③空气分选机：物料通过皮带机加至空分选机。空分设备主要用于去除物料中的毛絮、海绵等轻质物料，能够有效提升后续设备选别金属的干净度。 此过程风机噪音较大，分选过程也将产生少量废气和固废。 ④涡电流分选：通过空分机后的重料分别通过带磁平皮带输送机运行到三台涡电流分选机，通过涡电流分选得到铜、铝等金属。其原理为：涡电流金属分选机是利用导体在高频交变磁场里可以产生感应电流的原理设计。分选机辊表面产生高频交变的强磁场，当金属进入强磁场分选区时，会在金属块内部感应处涡电流，此涡电流产生的磁场和原磁场方向相反，有相互排斥的作用力，这个排斥力的作用可以把金属块向前抛出，实现分离的目的。在运输过程中铁磁物料经过吊装除铁器将干净的铁分离出来。此工序产生污染物主要为噪声。 ⑤经过涡电流分选机分选出来的有色金属物料通过平皮带输送机再次运行到一台滚筒筛中，通过滚筒筛将有色金属分成大、中、小三种物料。非金属料则通过输送机运至三台硅胶机，硅胶机主要作用是将塑料混合料中的硅胶、橡胶、木头、胶纸以及粉尘等分离出去，提升塑料的干净度。此过程会产生废气、固废及噪声。 ⑥二级滚筒筛 经过涡电流分选机分选出来的有色金属物料通过平皮带输送机再次运行到一台滚筒筛中，通过滚筒筛将有色金属分成大、中、小三种物料。此工序污染物主要为废气及噪声。 ⑦色选机 滚筒筛分出的三种物料分别对应三台色选机，将铜铝分离并输送出去。此工序污染物主要为噪声。 （2）第二部分分选工艺流程 第二部分分选工艺流程见图2-3。 - 图2-3 第二部分生产工艺流程及产污环节分析 ①链板式给料机 将第一部分筛出的小颗粒沙土通过链板给料机输送给下级设备。此过程污染物主要为噪声及废气。 ②双轴破碎机 将小颗粒含土物料经过双轴破碎机破碎至合适大小，可以提高后续设备的分离效率和精度。此过程污染物主要为噪声及废气。 ③空分机 破碎后的物料经过空分机，去除物料中的毛絮、海绵等轻质物料，将较重物料通过皮带机继续分选。此过程产生污染物主要为噪声及废气。 ④直线振动筛 较重物料经过输送机送至直线振动筛，在运输过程过经过吊装除铁器，将里面的铁质物料分出来，其他物料进入直线振动筛进行大小颗粒分离。此过程产生污染物主要为噪声及废气。 ⑤比重分选机 大小颗粒分别经过比重分选机先将非金属分离出来，再经过一遍比重分选机将物料中的铝分选出来，铜则通过最终出口输送出去。此过程主要污染物为噪声。 本项目产污环节见表2-5。 表2-5 产污环节表 产污类型; 生产装置; 污染工序; 主要污染因子. 废气; 第一部分工序; 上料机; 投料; 颗粒物. 一级筛分; 滚动筛. 空气分选; 空气分选机. 涡电流分选; 涡电流分选机. 二级筛分; 滚筒筛. 硅胶机; 硅胶机. 上料机; 投料. 第二部分工序; 破碎; 破碎机. 空气分选; 空分机. 振动筛; 振动筛. 废水; 办公生活; 生活污水; COD、NH3-N、BOD5、SS. 固废; 办公生活; 生活垃圾; 生活垃圾. 布袋除尘装置; 除尘; 杂质. 生产过程; 生产过程; 毛絮、棉絮、木头等杂物. 生产过程; 分选出的产品; 铁、钢材、铜、铝、不锈钢、塑料及橡胶等. 设备维护; 废机油、废油桶. 噪声; 生产设备; 设备噪声; 等效连续A声级. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 项目租赁新疆华房盛泰保温材料科技有限公司的两间闲置车间进行生产，车间目前为闲置，不存在与本项目有关的原有环境污染问题 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 大气环境 1.1基本污染物现状调查与评价 本项目位于玛纳斯县，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），可直接采用国家或地方生态环保主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 为了解本项目区环境空气质量现状，本次环评引用中华人民共和国生态环境部环境工程评估中心发布的“环境空气质量模型技术支持服务系统”达标区判定中的数据，选用距离本项目最近的石河子市站点2020年环境空气质量监测数据判定本项目区环境质量情况，该站点位于本项目西北侧，距离本项目约23km。具体环境质量数据及评价结果见3-1。 表3-1 石河子市空气质量监测及评价结果 单位：ug/m3 序号; 项目; 平均时间; 标准值; 监测值; 占标率（%）; 达标情况. 1; SO2; 年平均; 10; 60; 16.6; 达标. 2; NO2; 年平均; 33; 40; 82.5; 达标. 3; PM10; 年平均; 91; 70; 130; 不达标. 4; PM2.5; 年平均; 56; 35; 160; 不达标. 5; CO; 95百分位24小时平均; 2200; 4000; 55; 达标. 6; O3; 90百分位 小时平均; 129; 160; 80.6; 达标. 根据《环境空气质量模型技术支持服务系统》数据显示石河子市2020年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为10ug/m3、33ug/m3、91ug/m3、56ug/m3；CO24小时平均第95百分位数为2200ug/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为129ug/m3；PM10、PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。因此，项目所在区为不达标区。 1.2其他污染物现状调查与评价 （1）数据来源 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）相关要求，本次评价委托新疆环疆绿源环保科技有限公司在项目区下风向设置监测点对TSP进行监测。监测点位图详见附图5。 （2）监测项目及监测时间 监测项目：总悬浮颗粒物 监测时间：特征因子补充监测时间为2022.6.8~2022.6.10，连续采样3个有效天。 （3）监测标准 TSP参照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中总悬浮颗粒物（TSP）二级24h平均质量浓度限值（0.3mg/m3）。 （4）评价方法 本评价采用污染物的浓度占标率来评价空气环境质量水平。 用以下公式计算而得： 式中： Pi——污染物i的浓度占标率，%； Ci——污染物i的实测浓度，mg/m3； Co——污染物i的评价标准，mg/m3。 （5）监测与评价结果 TSP监测与评价结果，见表3-2。 表3-2 特征因子评价结果一览表 监测项目; 监测点位; 浓度范围; 最大浓度占标率/%; 达标 情况; 标准值. TSP; 项目区下风向; 0.147~0.234; 78; 达标; 0.3mg/m3. 根据监测结果可知，项目区下风向监测点TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）0.3mg/m3限值要求。 2地表水 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中地表水环境质量现状要求：引用与建设项目距离近的有效数据作为本次评价地表水质量现状数据。本次环评引用玛纳斯县人民政府网站发布的2020年地表水、地下水水质状况报告说明塔西河环境质量现状。 依据玛纳斯县人民政府网站发布的2020年地表水、地下水水质状况报告（http://www.mns.gov.cn/gk/shjzl/866275.htm），塔西河水质类别达到Ⅱ类，水质状况良好（详见附件）。 3、地下水、土壤环境 按照《关于印发〈建设项目环境影响报告表〉内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号）的要求：“建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”本项目为一般固废分选项目，不涉及地下水污染途径，无需展开地下水和土壤环境质量现状调查。 4、声环境 本项目建设地点位于玛纳斯县塔河工业园区，中心地理坐标为：N44°12′43.284″；E88°19′58.792″。项目所在区域属于3类区域，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。 本项目为新建项目，由于项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标，本次评价不对项目区进行现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目厂界外500m范围内无大气环境敏感目标。 2、声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、地表水 - 本项目西侧约200m处分布有塔西河。 表3-4 本项目环境保护目标一览表 环境要素; 敏感点名称; 方位; 与厂址距离; 保护等级. 地表水; 塔西河; 西侧; 200; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 大气污染物 - （1）有组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物排放限值120mg/m3。 （2）无组织废气厂界执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物厂界1.0mg/m3无组织排放限值要求。 表3-5 大气污染物排放限值 序号; 项目; 标准值; 执行标准. 1; 有组织颗粒物; 120mg/m3 3.5kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 2; 厂界无组织颗粒物; 1mg/m3. - 废水 - 废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 表3-6 污水综合排放标准 单位：mg/L 序号; 项目; 标准值. 1; pH; 6~9. 2; 悬浮物; 400. 3; BOD5; 300. 4; COD; 500. - 3、噪声 - 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准具体标准值见表3-7。 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别; 昼间/dB（A）; 夜间/dB（A）. 3; 65; 55. - 4、固体废物 - 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 - （2）危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及环保部公告2013第36号。 |
| 总量 控制 指标 | 综合考虑本项目的排污特点、所在区域的环境质量现状等因素，本项目涉及的污染物总量控制指标为颗粒物：0.236t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期仅为简单装修及设备安装。施工过程产生的污染物主要为施工人员生活污水、装修废气、包装材料等废弃物、少量生活垃圾及施工噪声。项目施工期较短，本环评对施工期环境影响不再进行量化仅进行简单分析。 1、大气环境 施工装修期间将使用到一些胶合板、涂料、油漆等建筑材料，污染物成分主要为总挥发性有机化合物（TVOC）等。这部分废气可能对人体健康造成一定伤害。建设单位在选购和使用装饰装修材料时，必须选用无毒或低毒的环保产品，施工过程中使用油漆和稀释剂及墙体涂料应采用新工艺材料并控制施工时间，使室内空气质量达到《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002），以减少装修废气对周围环境的污染。 2、水环境 施工工人不在项目区食宿，施工期间职工如厕依托新疆华房盛泰保温材料科技有限公司已建卫生设施。故施工期废水对周边环境影响不大。 3、声环境 项目装修期间及设备安装期间产生的噪声有切割机、磨光机等，采取墙体隔声等措施后，对周边环境影响在可接受范围之内。为进一步降低施工噪声对环境的影响，施工过程中应采取以下噪声防治措施： ①施工应安排在昼间6：00~12：00、14：00~22：00期间进行，中午及夜间休息时间禁止施工； ②制订合理的施工计划，尽可能避免高噪声设备同时施工。高噪声施工时间尽量安排在昼间进行，除抢险等特殊情况外，严禁夜间进行高噪声施工作业。 ③降低人为噪声，按规定操作机械设备，遵守作业规定，减少碰撞噪音。 ④施工单位应尽量选用低噪声或带有隔音、消音的机械设备。 ⑤加强运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，合理规定运输通道。施工场地内道路应尽量保持平坦，减少由于道路不平而引起的车辆颠簸噪声。 - 固体废物 本项目装修阶段将产生废装修材料、各种包装材料和其他废弃材料等，装修废弃建材若随意丢弃、堆放，不仅污染环境、影响生态景观，也会造成资源浪费。本环评要求产生的装修废弃建材必须分类、集中堆放于固定地点并进行必要的遮盖，及时清运。对于有回收利用价值的废弃建材、装修材料、包装材料等应进行回收处理；其他运至环卫部门指定地点处理。采取以上措施后，装修废弃建材对项目区周边环境的影响可降至最小。本项目装修施工人员日常生活会产生少量生活垃圾。集中收集后委托环卫部门处理。 综上，项目施工期仅为装修及设备安装活动，施工期较短，采取上述防治措施后，本项目施工期对环境的影响在可接受范围之内。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1、废气 1.1污染源强 本项目运营过程产生的废气主要生产过程各环节产生的粉尘，另外，依据《危险废物污染防治技术政策》：“危险废物的贮存应满足以下要求6.2.3设施须有渗漏液体收集装置及气体导出口和气体净化装置”。本项目生产过程产生的危险废物主要为废机油，环评要求废机油采用桶装并加盖，危废暂存间设置气体收集装置，收集的废气经活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放，该过程排放的废气极少，故本环评不再对其进行量化分析。 - 第一部分工序 - ①投料工序 收购的原料用铲车送至链板给料机，由于铲车斗至给料机口有定落差，并且物料含有一定量的尘土，类别同类企业经验数据，该工序粉尘产生量约占总物料的0.2‰，项目年处理量破碎料为50000t，则投料粉尘产生量为10t/a。 ②筛分工序 根据《逸散性工业粉尘控制技术》中粒料加工厂逸散尘，砂、砾石、碎石等物料在破碎机筛分过程的粉尘产生系数为0.25kg/t（破碎料），本项目原料为新疆各废钢铁回收厂粉碎后的废料及废品回收站的撕碎料。粒度与砂、砾石、碎石相似，本次筛分工序粉尘产生系数按0.25kg/t（破碎料）计，进入筛分机的物料为49990t（已扣除投料工序损失的粉尘），则筛分粉尘产生量为12.5t/a。 ③空气分选、涡电流分选及二级筛分工序 由于筛分工序已除去大部分沙土，故后续工艺起尘量有限，通过类比同类企业经验数据，该后续工序粉尘产生量约占总物料的0.25‰，依据建设单位提供资料，本项目经一级滚筒筛筛分后的中大粒径物料约占总物料的64%，进入空选机、涡电流分选机二级筛分工序的物料按27000t/a计，则空气分选、涡电流分选及二级筛分过程产生量为6.75t/a。 本项目在投料口、筛分机、分选设备均设置集气罩，其中投料工序、筛分工序经集气罩收集后通过管道送至脉冲袋式除尘器进行处理后通过一根15m高排气筒排放（DA001）。空气分选、涡电流分选及二级筛分工序粉尘经脉冲袋式除尘器进行处理后通过一根15m高排气筒排放（DA002），每台集气罩的风量均为4000m3/h，集气罩收集效率按95%计，脉冲袋式除尘器除尘效率按99.5%计。 第一部分工艺大气污染物产生及排放情况见下表。 表4-1 第一部分工艺大气污染物产生量一览表 单位t/a（ 污染源; 排气量 m3/h; 污染物; 污染物产生情况; 治理措施及效率; 污染物排放情况. t/a; mg/m3; kg/h; t/a; mg/m3; kg/h. 投料、筛分; 8000; 颗粒物; 21.375; 1113.28; 8.906; 脉冲袋式除尘器+15m高排气筒P1，处理效率99.5%; 0.107; 5.57; 0.045. 空气分选、涡电流分选及二级筛分工序; 20000; 颗粒物; 6.413; 133.59; 2.672; 脉冲袋式除尘器+15m高排气筒P2，处理效率99.5%; 0.032; 0.67; 0.013. 1#车间无组织; /; 颗粒物; 1.4625; /; /; 密闭车间（抑尘效率90%）; 0.146; /; /. （2）第二部分工序 ①投料粉尘 由于铲车斗至给料机口有定落差，并且物料含有一定量的尘土，类别同类企业经验数据，该工序粉尘产生量约占总物料的0.2‰，依据建设单位提供资料，本项目经一级滚筒筛筛分后的细颗粒约占总物料的46%，则一级筛分后产生的细颗粒沙土量为23000t/a，则投料粉尘产生量为4.6t/a。 ②破碎粉尘 根据《逸散性工业粉尘控制技术》中粒料加工厂逸散尘，砂、砾石、碎石等物料在破碎机筛分过程的粉尘产生系数为0.25kg/t（破碎料），进入破碎机的物料为22995t（已扣除投料环节损失的粉尘）。则破碎粉尘产生量为5.75t/a。 ③空气分选 破碎后的物料经过空分机，去除物料中的毛絮、海绵等轻质物料（占物料的5%），将较重物料通过皮带机继续分选。类比同行业相关数据，该工序粉尘产生量按物料的2‰计，进入空气分选机的物料按照22989.65t/a（已扣除投料、破碎过程损失的粉尘）计，则空分机粉尘产生量为4.6t/a。 ④筛分过程 经空气分选后较重物料经过输送机送至直线振动筛，在运输过程过经过吊装除铁器，将里面的铁质物料分出来，其他物料进入直线振动筛进行大小颗粒分离。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中粒料加工厂逸散尘，砂、砾石、碎石等物料在破碎机筛分过程的粉尘产生系数为0.25kg/t（破碎料），进入筛分设备的物料为21835.05t/a（已扣除投料、破碎、筛分过程损失的粉尘及毛絮、海绵等轻质物料）则筛分粉尘产生量为5.46t/a。 本项目在每个产尘工序设置集气罩，其中投料工序、破碎工序经集气罩收集后通过管道送至脉冲袋式除尘器进行处理后通过一根15m高排气筒排放（DA003）。空气分选、振动筛分工序粉尘经脉冲袋式除尘器进行处理后通过一根15m高排气筒排放（DA004），每台集气罩的风量均为4000m3/h，集气罩收集效率按95%计，脉冲袋式除尘器除尘效率按99.5%计。则1#车间无组织排放的颗粒物为 第二部分工艺大气污染物产生及排放情况见下表。 表4-2 第二部分工艺大气污染物产生量一览表 单位t/a 污染源; 排气量 m3/h; 污染物; 污染物产生情况; 治理措施及效率; 污染物排放情况. t/a; mg/m3; kg/h; t/a; mg/m3; kg/h. 投料、破碎; 8000; 颗粒物; 9.833; 512.019; 4.097; 脉冲袋式除尘器+15m高排气筒P3，处理效率99.5%; 0.049; 2.561; 0.020. 空气分选、筛分工序; 8000; 颗粒物; 9.557; 497.760; 3.982; 脉冲袋式除尘器+15m高排气筒P4，处理效率99.5%; 0.048; 2.489; 0.020. 2#车间无组织; /; 颗粒物; 1.0205; /; /; 密闭生产车间（抑尘效率90%）; 0.1020; /; /. 本项目产尘设备上方设置的集气罩尺寸均为1200x800x500mm。除尘器过滤面积均为125m2。 （3）非正常工况：本环节非正常工况主要为除尘设备故障导致粉尘排放量骤然增加，故应尽量杜绝这种情况的发生。通常情况下，除尘设备同时故障的几率很小，本环评考虑1#车间1#脉冲袋式除尘器故障，详情见下表。 表4-3 非正常工况废气污染物产生及排放情况 排放源; 污染物; 排放量kg/h; 排放浓度mg/m3; 持续 时间; 非正常工况; 应对 措施. 1#车间投料、筛分工序; 颗粒物; 8.906; 1113.28; 1h; 除尘设备故障，除尘效率为0; 紧急检修、更换布袋. 表4-4 大气污染物产生量一览表 单位t/a 排气筒; 污染物; 污染物产生情况; 治理措施及效率; 污染物排放情况. t/a; mg/m3; kg/h; t/a; mg/m3; kg/h. DA001; 颗粒物; 21.375; 1113.28; 8.906; 分别经4台脉冲袋式除尘器处理后通过4根15m高排气筒排放; 0.107; 5.57; 0.045. DA002; 颗粒物; 6.413; 133.59; 2.672; 0.032; 0.67; 0.013. DA003; 颗粒物; 9.833; 512.019; 4.097; 0.049; 2.561; 0.020. DA004; 颗粒物; 9.557; 497.760; 3.982; 0.048; 2.489; 0.020. 1车间无组织粉尘; 颗粒物; 1.4625; /; /; 密闭生产车间（抑尘效率90%）; 0.146; /; /. 2#车间无组织粉尘; 颗粒物; 1.0205; /; /; 密闭生产车间（抑尘效率90%）; 0.1020; /; /. 排气筒参数详见下表。 表4-5 排气筒参数 排气筒编号; 高度; 内径; 地理位置坐标; 温度. P1（1#车间）; 15m; 0.5; 86°19′58.48351″E，44°12′44.03750″N; 25℃. P2（1#车间）; 15m; 0.5; 86°19′59.79672″E，44°12′43.96025″N; 25℃. P3（2#车间）; 15m; 0.5; 86°19′58.17452″E，44°12′42.49254″N; 25℃. P4（2#车间）; 15m; 0.5; 86°19′59.56498″E，44°12′42.41530″N; 25℃. 1.2废气治理措施可行性分析 本项目各产生工序上方均布置集气罩，粉尘经集气罩收集后通过4台脉冲袋式除尘器处理后通过4根15m高排气筒排放。 脉冲袋式除尘器除尘原理：含尘气体由灰斗(或下部宽敞开式法兰)进入过滤室，较粗颗粒直接落入灰斗或灰仓，灰尘气体经滤袋过滤，粉尘阻留于滤袋表面，净气经袋口到净气室、由风机排入大气，当滤袋表面的粉尘不断增加，导致设备阻力上升至设定值时，时间继电器(或微差压控制器)输出信号，程控仪开始工作，逐个开启脉冲阀，使压缩空气通过喷口对滤袋进行喷吹清灰，使滤袋突然膨胀，在反向气流的作用下，附于滤袋表面的粉尘迅速脱离滤袋落入灰斗(或灰仓)内，粉尘由卸灰阀排出，全部滤袋喷吹清灰结束后，除尘器恢复正常工作。 根据《当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录》（2010年），脉冲袋式除尘工艺处理效率可达到99.5%以上，本项目按99.5%计，经处理后各排气筒颗粒物排放速率及排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关限值要求。无组织排放的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物厂界1.0mg/m3无组织排放限值要求。 综上，本项目废气收集及处理措施可行。 1.2监测计划 本项目大气监测计划依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、制定。 表4-6 环境质量监测方案 监测位置; 监测项目; 监测频率; 监测方式. P1排气筒出口; 颗粒物; 每年1次; 委托第三方监测单位监测. P2排气筒出口; 颗粒物; 每年1次; 委托第三方监测单位监测. P3排气筒出口; 颗粒物; 每年1次; 委托第三方监测单位监测. P4排气筒出口; 颗粒物; 每年1次; 委托第三方监测单位监测. 厂界上风向1#，厂界下风向2#~4#; 无组织粉尘; 每年1次; 委托第三方监测单位监测. 2、废水 2.1废水污染物分析及影响分析 （1）废水污染物源强 本项目生产过程无废水产生。 生活污水：本项目生活污水共计462m3/a。其主要污染物浓度分别为CODCr：300mg/L、BOD5：200mg/L、SS：200mgL和NH3-N：25mg/L，产生量分别为CODCr：0.128t/a、BOD5：0.092t/a、SS：0.092t/a、NH3-N：0.012t/a。废水水质可满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准。 生活污水排入园区污水管网最终由园区污水处理厂进一步处理。 （2）自行监测计划 表4-7 废水排放监测方案 监测位置; 监测项目; 监测频率; 监测方式. 生活污水；排放口; pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、流量; 每年1次; 委托第三方监测单位监测. （3）园区污水处理厂依托可行性分析 2015年，玛纳斯县投资1.47亿元，计划建设日处理3万m3/d塔河产业区污水处理厂，其环评经新疆维吾尔自治区环境保护厅批复(新环函〔2015〕355号），项目于2015年开工建设，实际建设3万m3/d污水处理规模，2018年4月竣工，同时日处理1.5万方处理设施进水调试，5月完成通过竣工自主验收；2018年8月新疆维吾尔自治区环境保护厅出具《关于玛纳斯县工业园区塔河产业园污水处理厂项目一期工程1.5万立方米/天生产线竣工噪声和固体废物污染防治设施验收合格的函》(新环函〔2018〕1274号)。 工程污水处理采用“预处理-生化处理-深度处理”的方案处理园区工业及生活废水，其中预处理单元采用“提篮格栅+絮凝沉淀”工艺，生化单元采用“水解酸化+A/O+二沉池”工艺，深度处理单元采用"臭氧接触氧化+V型滤池"工艺，消毒采用“二氧化氯消毒”工艺，污泥处理单元采用“带式浓缩压滤一体机+污泥加钙稳定干化+卫生填埋处理”方案。 目前，污水处理厂日最大进水量1.2万m3，污染治理设施运行正常，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18919-2002）中一级A排放标准进入玛纳斯县皇公地水库。 本项目排水仅为生活污水，排水量较少，水质简单，故本项目生活污水依托园区污水处理厂处理可行。 3、噪声 3.1噪声设备及噪声级 本项目噪声主要来源于筛分机、给料机、分选机等设备产生的噪声，其源强声级为75~95dB（A）。主要设备噪声源强见表4-8。 表4-8 主要噪声源一览表 序号; 设备名称; 声源强度dB（A）; 数量（台）; 检测距离; 噪声源位置. 1; 给料机; 85; 2; 1m; 项目区内. 2; 滚动筛; 90; 1. 3; 空分机; 75; 4. 4; 涡电流分选机; 85; 3. 5; 色选机; 75; 2. 6; 硅胶分选机; 75; 3. 7; 风机; 80; 9. 8; 振动筛; 95; 1. 9; 比重分选机; 85; 4. 项目区内作业时设备同时运行，多个噪声源叠加的综合噪声计算公式如下： 式中：—多个噪声源叠加的综合噪声声级，dB（A）； —第I个噪声源的声级，dB（A）； —噪声源的个数。 生产设备加装减震基础，车间墙体隔声可降噪20dB(A)，噪声值室外随着一定距离的进行衰减。 3.2预测模式 噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）附录A中工业噪声预测计算模式进行预测，公式如下： LA(r)=LA(r0)－20×lg(r/r0) 式中：LA(r)---距离基准声源r米处的A声级，dB(A)； LA(r0)---离声源距离为r0米处的A声级，dB(A)； r---预测点距噪声源的中心距离，m； r0---基准声源距噪声源的中心距离，m。 多声源叠加模式： 式中：----叠加后总声压级，dB(A)； ----声源级数； --- 各声源对某点的声压值，dB(A)。 3.3预测结果及分析 根据预测模式及噪声源强参数及各产噪设备距四周厂界的距离，预测噪声源对四厂界噪声的贡献值预测结果详见表4-9。 表4-9 项目厂界噪声值预测结果一览表 单位：dB（A） 预测点; 贡献值; 标准值; 达标情况. 东厂界; 40; 昼间：65（夜间不生产）; 达标. 南厂界; 47; 达标. 西厂界; 49; 达标. 北厂界; 32; 达标. 由上表可见，本项目厂界贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 3.2声环境保护措施 （1）为降低噪声源的噪声值，进一步减轻噪声对周围声环境的影响，本项目在设备选型中，选用了技术先进的低噪声设备； （2）项目噪声设备合理布局，采取减震、厂房隔声等措施。 （3）合理安排作业时间，制定操作规程；加强绿化，主体工程在项目区种植树木，进行绿化，可以起到良好的降噪效果。 3.3监测计划 声环境监测计划见表4-10。 表4-10 声环境监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 监测方式. 污染源监测; 厂界外1m处; Leq(A); 1次/季; 委托第三方监测单位监测. 4、固废 4.1一般工业固废 除尘装置收集粉尘：根据项目废气工程分析，本项目大气污染物主要粉尘，各产尘工序粉尘经集气罩收集后通过4台脉冲袋式除尘器处理后通过4根15m高排气筒排放，除尘装置收集的粉尘收集量为46.939t/a。 棉絮、毛絮、木头、废渣土及其他杂质：依据物料衡算法，本项目生产过程中棉絮、毛絮、木头、废渣土等杂质产生量为24950.343t。 除尘器收集粉尘/棉絮、毛絮、木头、废渣土及其他杂质经收集后拉运至玛纳斯县塔河工业园区固废填埋场进行填埋处置。 建设单位应按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》中的规定对一般工业固体废物管理台账实施分级管理。主要记录固体废物的基础信息及流向信息，固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息；具体记录格式及格式详见《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》 园区依托的固废填埋场为玛纳斯县嘉润固体废物储存库项目，整体设计总库容为800万m3，其中一期库容为120万m3。 建设地点位于玛纳斯县红沙湾东侧胡家沟内，行政规划隶属于玛纳斯县乐土驿镇，距红沙湾村约6.03km，地理坐标：44°07′3.48″；86°24′40.98″；2015年8月，取得昌吉州环境保护局的环评批复(昌州环评【2015】58 号)，其一期工程于2015年9月开工建设，2016年6月投入运行，2017年9月完成竣工环保验收(玛环验【2017】3号)。 储存库目前已使用库容100万m3，剩余库容20万m3。 玛纳斯县工业园区一般固体废物填埋场目前正在建设中，建设地点位于玛纳斯县嘉润固体废物储存库项目预留用地，总体设计规模680万立方米，设计年限20年，建设周期约为6个月，预计与2022年12月投入运行，建设完成后采取BOT模式，玛纳斯县工业园区管委会授权新疆嘉润资源控股有限公司进行园区一般工业固废填埋场的建设、工程验收以及运行。故本项目一般固废依托玛纳斯县塔河工业园区固废填埋场进行填埋处置可行。 4.2生活垃圾 生活垃圾：本项目劳动定员24人，生活垃圾的产生量按0.5kg/人·d，年工作日以300d计算，则项目运营期生活垃圾的产生量约为3.6t/a。集中收集交由环卫部门统一处置。 4.3危险废物 项目营运期由于机械维修等会产生少量废机油和废油桶，类比同类型项目，废机油产生0.5t/a，废油桶产生量为0.05t/a。依据《国家危险废物名录（2021版）》，废机油属于危险废物，危险废物代码为HW08（900-214-08），废油桶危险废物代码为HW08（900-249-08）。环评要求在1#车间外南侧设置一间5m2危废暂存间用于临时贮存废机油和废油桶，用专用容器密封存放在危废暂存间，定期交由有资质单位进行处置。暂存间需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。根据《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001），本项目临时储存严格按照危险废物管理和处置要求进行，具体要求如下： （1）危险废物按照类别分置于防渗漏、防腐蚀的符合国家标准的专用包装物或者密闭的容器内，远离火种、热源，有明显的警示标识和警示说明，加强防渗漏安全措施； （2）危险废物暂存间应设有专门人员看管，管理人员在工作中应佩戴防护用具，并配备医疗急救用品； （3）建立档案制度，在危险废物的收集、贮存、转运及处理过程中，实行“转移联单制度”，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存。建立定期巡查、维护制度； （4）危废暂存间地面及裙角按规定采取防腐、防渗措施，并做到定期维护暂时贮存设施、设备； （5）依据《危险废物污染防治技术政策》：“危险废物的贮存应满足以下要求6.2.3设施须有渗漏液体收集装置及气体导出口和气体净化装置”。环评要求危废暂存间废油桶周边设置围堰，危险废物暂存场所地面一旦出现盛装液态固体废物的容器发生破裂或渗漏情况，马上收集泄漏的废油并更换破损容器；废机油采用桶装并加盖，危废暂存间设置气体收集装置，收集的废气经活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放，该过程产生的少量废活性炭（约0.02t/a）交由有资质单位进行处置。废活性炭在危废暂存间临时贮存时应与其他危险废物分开贮存。 本项目固体废物产生情况见表4-11。 表4-11 固体废物产排一览表 序号; 污染物; 污染工序; 数量 （t/a）; 属性; 代码; 拟采用的处置方式. 1; 生活垃圾; 办公生活; 3.6; /; /; 环卫部门统一收集. 2; 除尘收集粉尘; 除尘装置; 48.953; 一般固废; 900-999-66; 经收集后拉运至当地固废填埋场进行填埋处置. 3; 棉絮、毛絮、木头、废渣土及其他杂质; 生产过程; 24958.615; 一般固废; 900-999-66. 4; 废机油; 设备维护; 0.5; 危险废物; HW08 900-214-08; 暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处置. 5; 废油桶; 设备维护; 0.05; HW08（900-249-08）. 6; 废活性炭; 危废暂存间废气处置; 0.2; HW49（900-039-49）. 综上所述，固体废物均得到妥善处置，不会对周围环境产生污染影响。 6、环境风险 环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 （1）评价依据 ①风险调查 参照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录B表B.1内容，本项目不涉及风险物质。 ②风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)中附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 危险物质数量与临界量的比值（Q）计算方法见如下公式： 式中：q1、q2、…qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2、…Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据以上分析，本项目不涉及风险物质，取Q<1，本项目环境风险潜势为Ⅰ。 ③评价等级判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级，具体见表4-12。 表4-12 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 根据以上分析，本项目风险潜势为Ⅰ，只开展简单分析即可。 （2）环境敏感目标调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），大气环境风险评价范围：一级、二级评价距建设项目边界不低于5km，三级评价距建设项目边界不低于3km，本项目环境风险评价等级为简单分析。 （3）环境风险识别 通过对本项目所涉及的物质、生产设施、环保设施进行风险识别，得出项目可能存在的风险源如下： 表4-12 项目风险源识别表 序号; 风险源; 危险特性; 分布情况; 可能影响环境的途径及方式. 1; 除尘装置故障; 产生的废气 超标排放; 生产车间; 大气：废气处理设施部分出现故障，生产过程中产生的废气不能及时处理直接排放到大气中. （4）环境风险分析 1）大气环境风险分析 本项目除尘设备为布袋除尘器除尘装置，当除尘处理装置故障时，生产工艺产生的废气将会不经处理直接排放到大气中，造成大气环境污染，应立即停止相应生产线的生产活动，切断事故源，组织环保部门人员对故障进行排查和检修，在废气处理装置恢复正常工作前不得擅自启动生产设备。由于废气处理装置故障、处理效率较低，只要建设单位加强日常运维、提高故障响应速度，事故对大气环境的影响一般较小，不会造成较大的事故后果。 2）水环境风险分析 本项目无生产废水排放，产生的废水主要为生活污水，经管网收集后排至园区污水管网，对地表水和地下水影响较小。 3）环境风险防范措施及应急要求 风险防范措施包括： （1）废气治理风险防范措施除加强操作人员工作素质外，主要在于对废气治理装置的日常运行维护，保证各废气处理系统处于良好的工作状态，最大程度减少废气治理风险事故发生的可能性。如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若废气治理措施因故不能运行，则生产必须停止。 （2）为确保处理效率，在车间设备检修期间，废气处理设施也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 （3）安排环保负责人员定期对厂房车间进行检查，严格遵守安全操作规程和消防安全管理制度，远离火种、热源，工作场所严禁吸烟，从源头杜绝火灾爆炸事故发生。 应急要求主要是加强员工的事故应急能力培养，并定期进行消防演习和事故救援学习。 4）分析结论 本项目采用成熟可靠的生产工艺和设备，在设计中严格执行各专业有关规范中的安全卫生条款，对影响安全卫生的因素，均采取了措施予以防范，正常情况下能够保证安全生产和达到工业企业设计卫生标准的要求。通过采取以上提及的环境风险防范措施，本项目在建成后将能有效的防止废气非正常排放等事故的发生，一旦发生事故，依靠事故应急措施能及时控制事故，防止事故的蔓延。综上所述，本项目完工后，在确保环境风险防范措施落实的条件下，环境风险影响可接受。 表4-14 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 新疆麟祥宁烨再生资源有限公司废弃资源分选项目. 建设地点; 玛纳斯县塔河工业园区. 地理坐标; N44°12′43.284″；E88°19′58.792″. 主要危险物质及布; /. 环境影响途径及 危害后果; 本项目除尘设备为布袋除尘器除尘装置，当除尘处理装置故障时，生产工艺产生的废气将会不经处理直接排放到大气中，造成大气环境污染，应立即停止相应生产线的生产活动，切断事故源，组织环保部门人员对故障进行排查和检修，在废气处理装置恢复正常工作前不得擅自启动生产设备。由于废气处理装置故障、处理效率较低，只要建设单位加强日常运维、提高故障响应速度，事故对大气环境的影响一般较小，不会造成较大的事故后果。. 风险防范措施要求; （1）废气治理风险防范措施除加强操作人员工作素质外，主要在于对废气治理装置的日常运行维护，保证各废气处理系统处于良好的工作状态，最大程度减少废气治理风险事故发生的可能性。如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若废气治理措施因故不能运行，则生产必须停止。 （2）为确保处理效率，在车间设备检修期间，废气处理设施也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 （3）安排环保负责人员定期对厂房车间进行检查，严格遵守安全操作规程和消防安全管理制度，远离火种、热源，工作场所严禁吸烟，从源头杜绝火灾爆炸事故发生。 应急要求主要是加强员工的事故应急能力培养，并定期进行消防演习和事故救援学习。. 7、地下水、土壤 7.1污染源分析 本项目地下水、土壤污染源主要为生活污水、废机油。其主要污染物主要为CODCr、BOD5、SS、氨氮、废矿物油等。 7.2污染防控措施 本项目生活污水排入园区管网。危废暂存间实行重点防渗措施，其他区域均为一般防渗区。 7.3分区防渗要求 根据可能泄漏至地面的污染物的性质和生产单元的构建方式，结合项目总平面布置情况和《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中地下水污染防渗分区要求，本项目危废暂存间按照重点防渗要求防护，生产车间按照简单防渗区要求防护。对厂区可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防治污染物渗入地下，并及时地将泄漏/渗漏的污染物收集并进行集中处理。 本环评要求企业采取以下环保措施避免对地下水造成污染： （1）危废暂存间内地面全部硬化，并做好相应的防渗措施； （2）做好地面防渗，以及装置、管道的密封防漏工作，定期检查、维修和及时更新。 重点防渗区内至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 简单防渗区地面硬化。 本项目全厂污染防治分区情况详见表4-12。 表4-12 本项目地下水污染防治分区情况表 名称; 范围. 重点防渗区; 危废暂存间. 简单防渗区; 其他区域. 7、环保投资 本项目环保投资合计为143.0万元，占项目总投资的2.86%。本项目环保投资分析估算见表4-15。 表4-15 环保投资估算 时期; 项目; 措施; 投资（万元）. 施工期; 废气; 选用无毒或低毒的环保产品，施工过程中使用油漆和稀释剂及墙体涂料应采用新工艺材料并控制施工时间; /. 废水; 依托厂区已建卫生设施; /. 噪声; 合理安排事故时间、选用低噪声设备. 固废; 分类垃圾桶、建筑垃圾清运; 0.5. 运营期; 废气; 4套脉冲布袋除尘装置+4根15m高排气筒（集气效率95%、处理效率99.5%）; 120. 废水; /; 0. /; 0. 噪声; 隔声门窗、基底减震; 2.5. 固废; 垃圾收集箱。一般固废清运; 10.0. 建设5m2危废暂存间一座，做好防渗措施，废油桶周边设施围堰，危废暂存间设置气体收集装置及活性炭吸附装置，危险废物定期交由有资质单位进行处置; 10.0. 总计; 143.0. 8、排污口规范化建设要求 建设单位应在各排污口处设立较明显的排污口标志牌，对排放源及固体废物贮存场也应设立明显的标志牌。标志的设置应严格执行《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）和《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中有关规定。 ①烟气排放口 废气排放口设置采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》的要求，安装环境图形标志。本项目烟囱应按《排污口规范化整治技术》等规范文件要求，规范建设排放口，建设单位应在烟囱预留监测孔，并设置排污口标志，以便于预收监测及日常监督管理，其上应注明主要排放污染物的名称。 ②固体废物贮存（处置）场所 固体废物贮存（处置）场所应在醒目处设置标志牌，固废环境保护图形标志牌按照《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）规定制定，详见表4-16。 表4-16 各排污口环境保护图形标志 排放口名称; 图形符号; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 噪声源; 正方形边框; 绿色; 白色. 废气; 三角形边框; 黄色; 黑色. 废水; 三角形边框; 黄色; 黑色. 一般固体废物; 正方形边框; 绿色; 白色. 危险废物; 三角形边框; 黄色; 黑色. 9、排污许可证 9.1相关政策 《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》中提出：分步实现排污许可全覆盖。排污许可证管理内容主要包括大气污染物、水污染物，并依法逐步纳入其他污染物。按行业分步实现对固定污染源的全覆盖，率先对火电、造纸行业企业核发排污许可证，2020年全国基本完成排污许可证核发。 2018年1月17日环保部颁发了《排污许可管理办法（试行）》规定了环境保护部依法制定并公布固定污染源排污许可分类管理名录，明确纳入排污许可管理的范围和申领时限。纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位）应当按照规定的时限申请并取得排污许可证。排污单位应当依法持有排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物。应当取得排污许可证而未取得的，不得排放污染物。对污染物产生量大、排放量大或者环境危害程度高的排污单位实行排污许可重点管理，对其他排污单位实行排污许可简化管理。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目未列入名录。 10.环保竣工验收 本项目竣工后，依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)的相关要求，进行环境保护验收并编制验收报告。验收参照表五、环境保护措施监督检查清单。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | P1排气筒出口 | 颗粒物 | 集气罩+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物排放限值120mg/m3、3.5kg/h。 |
|  | P2排气筒出口 | 颗粒物 | 集气罩+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物排放限值120mg/m3、3.5kg/h。 |
|  | P3排气筒出口 | 颗粒物 | 集气罩+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物排放限值120mg/m3、3.5kg/h。 |
|  | P4排气筒出口 | 颗粒物 | 集气罩+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物排放限值120mg/m3、3.5kg/h。 |
|  | 厂界无组织颗粒物 | 粉尘 | 运行时车间密闭（抑尘效率99%） | 无组织粉尘厂界执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物厂界1.0mg/m3无组织排放限值要求。 |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODCr | 生活污水经收集后排至市政污水管网，最终经园区污水处理厂进一步处理 | 《污水综合排放标准》（GB8979-1996） 中的三级标准 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | SS |  |  |
| 声环境 | 生产设备、风机等 | 噪声 | 橡胶减震接头、减震垫、隔声门窗、选用低噪声设备 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 生产 | 布袋除尘收集粉尘 | 经收集后拉运至当地固废填埋场进行填埋处置 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  | 棉絮、毛絮、木头、废渣土及其他杂质 |  |  |
|  | 危险废物 | 废机油、废油桶 废活性炭 | 暂存危废暂存间，委托有处理资质的单位定期拉运处置 | 危废暂存间、危废处置协议，暂存间需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单要求，暂存间设置围堰、气体收集装置及气体净化装置 |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 集中收集后交由环卫部门统一处置 | / |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废暂存间按重点防渗区处理，车间内按照简单防渗区处理； |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强除尘器检修 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

# 六、结论

本次评价对建项目及其周围区域环境现状进行了调查、监测和评价分析，通过对营运期污染物排放的环境影响分析，提出了项目污染防治措施以及要求和建议，污染物的排放均能够严于相关标准，符合国家环境保护的要求。 本项目运行期间产生一定量的废水、废气、噪声和固体废物，通过采取有效的污染防治措施，可将项目对周围环境造成的影响降到最低。同时，项目建设和运营过程中，依据本次评价所提出的有关污染防治措施，全面落实“三同时”制度，加强运营期环境管理，定期监测，确保污染防治设施稳定达标运行，则项目建设对周围环境质量不会产生明显的影响，从环境保护角度出发，本项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.3655t/a | 0 | 0.3655t/a | +0.3655t/a |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NOx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 废水 | CODCr | 0 | 0 | 0 | 0.128t/a | 0 | 0.128t/a | +0.128t/a |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.012t/a | 0 | 0.012t/a | +0.012t/a |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.092t/a | 0 | 0.092t/a | +0.092t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.092t/a | 0 | 0.092t/a | +0.092t/a |
| 一般工业 固体废物 | 棉絮、毛絮、木头、废渣土及其他杂质 | 0 | 0 | 0 | 24950.343t/a | 0 | 24950.343t/a | +24950.343t/a |
|  | 除尘设备收集的粉尘 | 0 | 0 | 0 | 46.939t/a | 0 | 46.939t/a | +46.939t/a |
| 危险废物 | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0.02t/a | 0 | 0.02t/a | +0.02t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件1  环评委托书

附件2  租赁协议

附件3  玛纳斯县塔河工业园区规划环评批复

附件4  环境质量现状监测报告

附件5 塔西河水质监测状况

附图1  项目地理位置图

项目区

附图2  项目卫星影像图

本项目生产车间

附图3

项目区

本项目与昌吉回族自治州“三线一单”环境管控单元关系示意图

项目区位置

项目区

附图4  项目在园区的位置

本项目位置

附图5   监测点位示意图

项目区生产车间

环境空气监测点位

附图6 本项目在新疆主体功能区划的位置示意图

项目区