# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新疆兴森投资有限责任公司 300 万吨/年煤炭精选加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 安永强 | 联系方式 | 156XXXX2333 |
| 建设地点 | 新疆维吾尔 省（自治区） 阜康 市 阜康产业园 县（区） 阜东二区 乡（街道） 阜定路以南 （具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （ 88 度 23分 13.447 秒， 44 度 6 分 32.968 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | B0616烟煤和无烟煤开采洗选 | 建设项目 行业类别 | 四、煤炭开采和洗选业061烟煤和无烟煤开采洗选 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 阜康市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 阜发改投资〔2022〕130号 |
| 总投资（万元） | 56919.19万元 | 环保投资（万元） | 961.5万元 |
| 环保投资占比（%） | 1.69% | 施工工期 | 18个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 495951.00m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 2006 年10 月17 日，新疆维吾尔自治区人民政府以新政函〔2006〕150号文《关于同意设立阜康重化工业园区的批复》，批准阜康重化工业园区为自治区级工业园区。2010年2月26日，新疆维吾尔自治区人民政府以新政函〔2010〕46 号《关于阜康重化工业园区总体规划的批复》对园区总体规划进行了批复。2011年3月22日，新疆维吾尔自治区人民政府以新政函〔2011〕56 号《关于新疆阜康重化工业园区更名为新疆阜康产业园的批复》批准阜康重化工业园区更名为新疆阜康产业园。2019年阜康产业园管理委员会再次修编《新疆阜康产业园总体规划修（2019-2030）》，目前因为国土空间规划，自然资源厅暂停受理审批。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《新疆阜康产业园总体规划修编（2019-2030年）环境影响报告书》、新疆维吾尔自治区生态环境厅以关于《新疆阜康产业园总体规划修（2019-2030年）环境影响报告书》的审查意见（新环审〔2020〕123号）通过审批 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与《新疆阜康产业园总体规划修编（2019-2030）》相符性分析（规划图详见附图2）： 阜康产业园区用地分为阜东一区、阜东二区和阜东三区，产业园区的主导产业有：金属加工产业、装备制造产业和生产性服务产业，分布在各个产业分区中。 （1）阜东一区 位于阜康产业园西部，现状用地面积为11.26平方公里。主导产业： 1）金属加工产业单元：现有产业进行综合技改、提标改造、循环化改造；以轻质、高强、耐高温、耐腐蚀、低成本为发展方向，重点发展铜、镍等金属加工产业，推动发展铜、镍等有色金属新材料和精深加工项目。 2）生产性服务业产业单元：依托“阜康小黄山公铁联运中心”，加快园区生产性服务业创新发展，重点发展现代物流、研发设计、金融服务、信息技术服务、节能环保服务、检验检测认证、电子商务、商务咨询、服务外包、售后服务、人力资源服务和品牌建设，实现服务业与园区工业在更高水平上有机融合，推动园区产业结构优化调整，促进经济提质增效升级。 配套产业： 1）新型节能环保建材产业单元：改造提升传统建材，充分利用化工、有色金属和钢铁企业产生的炉渣、矿渣、电石渣等废渣废料，大力发展政策支持、市场需求的新型节能环保建材产业。 2）新材料产业单元：除金属新材料的新材料 （2）阜东二区 位于阜康产业园中部，现状用地面积为10.72平方公里。主导产业： 1）金属加工产业单元：现有产业进行综合技改、提标改造、循环化改造；重点发展铝的金属加工产业，推动发展有色金属新材料和精深加工项目。 2）先进装备制造及配套产业单元：依托“新疆装备制造业配套铸造基地和新疆铸造产品加工中心”，提升疆内在新能源、工程机械、汽车和输变电等领域关键基础产业制造能力和协作配套能力，助推新疆装备制造业高质量发展。 3）生产性服务业：重点发展研发设计、金融服务、信息技术服务、节能环保服务、检验检测认证、电子商务、商务咨询、服务外包、售后服务、人力资源服务和品牌建设，实现服务业与园区工业在更高水平上有机融合，推动园区产业结构优化调整，促进经济提质增效升级。 配套产业： 1）城市矿产和再制造产业单元：充分利用“互联网+”，创建“城市矿产和再制造”示范基地，加强统筹协调，促进企业、园区、行业间链接共生、原料互供、资源共享，促进相关产业协调发展。结合阜康市实际，通过引进企业入园、重组兼并等方式，开展多种“城市矿产”资源的循环利用，提高产业集中度；引进具有国家发改委认定资质的废旧汽车拆解和汽车零部件再制造企业，加快构建逆向物流、旧件回收及拆解加工再制造和生产性服务三大产业体系。 2）循环经济产业单元：加快推进推进永鑫、泰华、优派、金鑫、宏盛源等企业节能降耗，废渣、废弃、废水资源化利用；加快推进焦炉尾气综合利用，形成循环绿色发展、综合利用、提高资源转化效率和产品竞争力。 （3）阜东三区 位于阜康产业园东部，现状用地面积为3.14平方公里。主要发展方向为循环经济产业单元：依托中泰矿冶，发展煤电—电石—建材产业链，配套生产性服务业。 （4）目前在产业园内基本形成6条产业链，从而降低生产成本，循环发展，盘活企业，实现原始产品到终端产品生产过程的无缝连接。 （1）煤→焦炭（泰华焦化）→煤焦油（宝舜化工）→炭素（神火碳素）→蒽油→炭黑（久泰化工）； （2）煤→焦炭（永鑫焦化）→焦炉尾气→合成氨（新丰化工）→尿素→硝基复合肥（金象化工）； （3）焦炭→电石（中泰矿冶）→PVC（中泰化学）→新型建材。 在有色金属冶炼及压延加工产业方面： （4）铝冶炼（天龙矿业）→铝杆、铝卷（恒基铝业）→铝板、铝箔（祥和铝业）→以铝板为表层的外墙保温材料（荣春腾达建材）； （5）阴极铜（五鑫铜业）→铜杆、铜线（瑞丰铜业）→铜导线（特变电工）； （6）阴极铜（五鑫铜业）→无铅铜合金（正源泰铜合金）→无铅铜制品。 作为自治区第一批发展循环经济的试点园区，阜康产业园将继续凸现“环保型、节约型、循环型”经济示范园区的特点，着力从循环经济发展的三个载体上对企业进行引导（即：全面进行企业内小循环建设，加速推进企业间中循环建设，大力支持园区间企业大循环建设），逐步构建资源综合利用的新型工业化体系。 符合性分析：本项目建设地址位于阜康产业园阜康二区，用地类型为二类工业用地，项目以智能选煤平台作为基础，配套先进的无压重介旋流器工艺，属于现代化煤炭精深加工基地。根据规划，本项目定位为阜东二区生产性服务业，项目建设后通过重介洗选提高煤炭利用效益，为园区泰华煤焦化工、永鑫煤焦化工以及周边电厂提供洗选精煤和副产品，形成新的产业链，使园区煤炭与相关煤炭利用上下游产业协调发展，形成园区间企业产品循环，降低生产成本，提高行业产业结构协调性，符合阜康二区产业规划定位和功能布局要求。通过环评分析得知项目生产废水经处理后综合利用于生产，无生产废水外排；固废均得到合理处置，项目建成后，废气、噪声影响较小，属于对居住和公共设施等环境有一定干扰和污染的工业用地，符合二类工业用地的要求。因此，项目的建设与《新疆阜康产业园总体规划修编（2019-2030）》相符。 2、与 《新疆阜康产业园总体规划修编（2019-2030）》环境影响报告书》及审查意见的相符性分析 （1）大气环境影响分析结论 ①强化企业无组织排放管控，加强颗粒物污染防治。加强工艺过程除尘设施配置，全面控制无组织扬尘的治理和监管，有效控制颗粒物排放。大型煤堆、料堆场建立密闭料仓与传送装置。推进建筑工地绿色施工，建设工程施工现场必须全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业。加强车辆密闭运输监督管理。尽快完成园区企业无组织排放整治方案。 ②控制机动车污染排放。加强车辆环保管理，推行黄标车限行措施；加强机动车尾气排放监测与管理；严格执行老旧机动车强制报废制度；加强机动车油品管理，按照国家制定的机动车油品质量标准要求和时限，积极推进机动车油品替代工程；开展加油站油气排放、储油库和油罐车油气回收治理改造，油气排放达到国家相应排放标准要求。加强园区道路扬尘综合整治。严厉查处车辆超载、散装物料运输未遮盖、抛洒行为和倾倒行为。 ③严格落实建设项目环境保护“三同时”制度，所有建设项目达到国家环保标准后方可投产运行。对批建不符、欠拖不验、不落实“三同时”制度、超标排污等情况依法停产整顿。 符合性分析： ①大气污染物主要为破碎筛分、转运过程产生的有组织和无组织颗粒物，根据环评：项目浅槽排矸车间设集尘罩+布袋除尘器，经除尘器处理后，由车间外15m高排气筒排放，粉矸石破碎间（13mm以下）设布袋除尘器，经除尘器净化后，由15m高排气筒排放；原煤、分选产品、矸石仓堆场均采用密闭钢筋砼框架/钢网架空间，车间除车辆进出外，均保持封闭，车间、装卸物料时进行洒水降尘。所有转载站、输送廊道全封闭；进料端、出料口加胶皮挡帘并辅以洒水降尘，栈桥，厂房、厂区及时清洗，建设工程施工现场必须全封闭设置围挡墙。②严格执行老旧机动车强制报废制度，采用符合国家规定的运输车辆、油品；车辆及时清洗，不得带泥上路，限速行驶，运输物料遮盖。③严格执行建设项目环境保护“三同时”制度。 综上，在采取措施后，项目有组织和无组织颗粒物能够满足评价标准的要求，对周边环境影响符合报告书及审查意见大气环境影响分析结论。 （2）水环境影响分析结论 1）各工业企业内部需自建污水预处理设施，污水中污染物浓度需达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）排入市政污水管网，有行业排放标准的，优先执行行业排放标准，并要求废水中含有第一类污染物的，要求车间排放口满足相应标准。 2）污水经产业园污水处理厂处理目前出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A级标准，出水用于工业生产、生活、市政设施及部分绿化、道路广场、仓储等用水，去向可保证。产业园排放的达标废水不排入周边水体，企业回用或者用于生态绿化，因此产业园排水对周边地表水功能不会产生明显不利影响。 （3）在建设项目设计、施工和运行时，必须完善管理，加大监管力度，严格控制企业废水的无组织泄漏，严防输水管道跑、冒、滴、漏现象的发生，杜绝企业长期事故性排放源的存在。 符合性分析：本项目生活污水通过化粪池处理后后排入市政污水管网；生产废水优先采用园区经污水处理站处理合格的水，其余部分采用供水管网供水。排水经浓缩压滤后达到《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016）洗煤闭路循环一级标准综合利用于生产，不外排。对厂区地面、道路按相关要求进行硬化，主厂房和浓缩车间进行重点防渗，其余仓储区进行一般防渗。在建设项目施工和运行时，完善管理，加大监管力度，防止废水的无组织泄漏，主厂房、浓缩车间生产设备、输水管道定期检修，严防跑、冒、滴、漏现象的发生。 在采取措施后，项目生产生活排水均可得到合理处置，符合报告书及审查意见水环境影响分析结论。 （3）声环境影响分析结论 通过环评阶段对各类企业噪声源基本布局要求，各企业在建设过程中，严格执行环评提出的噪声源基本布局要求建设，落实规划及项目环评中提出的各类噪声减缓措施，厂界均可达到功能区要求噪声限值。 符合性分析：本项目建成后对生产设备、运输车辆及时维修保养，所有生产设备加设减振垫，修建减振基础，同时进行厂房隔声。根据环评分析，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，符合报告书及审查意见声环境影响分析结论。 （4）固体废物环境影响分析结论 规划产生的一般固体废物主要包括生活垃圾、气化炉渣、气化炉灰、锅炉炉渣、除尘器收集的炉灰、污水处理厂产生的污泥等，危险废物主要有酸渣、碱渣、各类废催化剂、污水处理厂（含重金属）产生的污泥等。规划不新建垃圾填埋场，园区工业固体废物利用园区已建成阜康市固废综合处置静脉园项目处理处置。各类煤电、化工废催化剂，一般由厂家回收；电解铝电解槽大修炉渣等危险废物委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处理。对于长距离运输可能带来的环境风险，可通过采取有效的管理措施降低风险发生的可能性。 符合性分析：本项目建成后矸石暂存于矸石仓，后期出售综合利用，煤泥饼混入副产品出售；废机油等危险废物暂存于危废间，定期委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处理。在采取以上措施后，符合报告书及审查意见固体废物环境影响分析结论。 （5）生态环境影响分析结论 产业园原属荒漠生态系统，生态环境受到水和人为因素的影响较大，局部区域出现土壤荒漠化。产业园的开发建设对园区的人为扰动较大，尤其在风险事故状态下，不可避免会对产业园尤其是园区周边敏感区的生态环境产生不利影响。经过上一轮规划的开发建设，企业的入驻和建设改变了原有的生态系统，通过进行厂区绿化，使生态环境质量有所提高。产业园各地块经过多年的开发建设，均已具有了较为明确的功能分区，形成了较好的土地利用格局，为实现规划区各地块“地尽其用”提供了较好的保证。在本次规划的近期最后1-2年就应可以看出加强绿化和水土保持后对产业园形成的良好生态影响，到规划远期园区植被的恢复能力和种群源可达性将进一步变强，景观异质性也进一步提高，景观组织的开放性将得到更大的增强。 符合性分析：本项目区现为空地，规划的二类工业用地，项目南北侧为工业园区主要交通道路和工业用地，西侧为新疆和润化工，东侧为工业场地，周边生态环境单一，项目的建设对周边生态环境影响有限。项目建成后绿化面积70770 m2，占总用地面积的15%。应根据选煤厂各分区功能特征和污染特点，选择防尘降噪和防污染的树种种植，并注重乔灌木搭配，以达到减少粉尘，降低噪声的目的。结合现有的绿化形式，形成统一的机整体，在选煤厂主干道、主厂房等处栽植观赏性的树木花草，沿道路两侧栽植树荫浓密的行道树；利用厂区空地铺植草地、栽植树木和花卉等以绿化美化环境。有利于改善周边环境。 因此，符合报告书及审查意见生态环境影响分析结论。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与《产业结构调整指导目录（2019年本-2021修订本）》相符性分析： 本工程是新建300万吨/年煤炭洗选生产线，选煤工艺采用重介质旋流器工艺，收购生产线包括筛分破碎车间、准备车间和洗选车间及其内所有生产设备。根据《产业结构调整指导目录》（2021年修订本）决定，本项目属于产业政策鼓励类-三、煤炭-8-煤炭清洁高效洗选技术开发应用。因此，项目的建设符合国家产业政策。 2、与《昌吉州国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》符合性分析 表1 与《昌吉州国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》符合性分析 序号; 规划要求; 本项目; 符合性分析. 1; 促进产业转型升级，推动产业绿色化，依据资源承载力和环境容量，推动产业结构调整，加快发展现代煤化工、新材料、有色金属、煤炭、煤电、矿产开采及加工等优势产业; 本项目采用智能选煤平台作为选煤厂智能化建设的基础平台，配套先进的无压重介旋流器工艺，适用性强于传统跳汰工艺，属于现代化煤炭加工基地; 符合. 2; 推动生产煤矿转型升级。按照“基地化、规模化、集约化”产业模式，加快推动煤炭企业兼并重组，提高产业集中度，促进煤炭及相关产业协调发展、转型发展、升级发展和平稳健康发展，不断优化、提升煤炭行业产业结构、技术结构、产品结构、组织结构、布局结构、人才结构，以准东区域为重点，建设一批大型、特大型现代化骨干煤矿。; 本项目坐落于阜康产业园内，所用洗选原煤来自大黄山一号井，项目距离新疆大黄山豫新煤业有限责任公司铁路专用线项目(待建)约 12km，运输距离短。周边有泰华煤焦化工有限公司，闽新钢铁公司、神火碳素公司等，有利于煤炭与相关煤炭利用与上下游相关产业协调发展，提高行业产业结构协调性; 符合. 3; 加快绿色矿山建设。坚持绿色、低碳、循环发展理念，全面采用清洁生产技术工艺和装备，促进煤炭绿色开采和清洁高效利用，加大对煤矸石、矿井水等开采废弃物的治理力度，逐步实现废弃物零排放、零污染。; 本项目采用一套块煤重介浅槽分选系统和一套末煤三产品重介分选系统，通过不断学习能够自主调节操作参数，实现精准分选，提高精煤产率，提高经济效益。矸石输送至矸石仓，后续可作为工程碎石、混凝土骨料外售。项目洗选废水通过处理后循环利用不外排。; 符合. - 与《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》符合性分析 表2 与《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》符合性分析 序号; 规划要求; 本项目; 符合性分析. 1; 推进铸造、砖瓦、矿物棉、独 立轧钢、炭素、化工、煤炭洗选、包装印刷、家具、人造板、 橡胶制品、塑料制品等企业集群升级改造。; 本项目采用智能选煤平台作为选煤厂智能化建设的基础平台，配套先进的无压重介旋流器工艺，适用性强于传统跳汰工艺，属于现代化煤炭加工基地; 符合. 2; 完成钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造、 水泥、炭素、矿山开采等重点行业及燃煤锅炉等物料(含废渣) 运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放深度治理，加强煤矿、化工、电力、焦化、水泥等工业企业物料封闭化管 理。持续推进工业源全面达标排放。; 本项目①浅槽排矸车间设集尘罩+布袋除尘器；经除尘器净化后，由车间外15m高排气筒达标排放；②所有转载站、输送廊道全封闭；进料端、出料口加胶皮挡帘并辅以洒水降尘，栈桥，厂房及时清洗；③车辆及时清洗，限速行驶；④原煤、分选产品、矸石仓堆场均为密闭钢筋砼框架/钢网架空间，车间除车辆进出外，均保持封闭，车间、装卸物料洒水降尘。; 符合. 3; 深化建筑施工扬尘整治，全州所有建筑工地全面落实 “六 个百分百”。强化道路扬尘治理，进一步加强散料货运车辆运输环节的扬尘污染整治。; 本项目施工期严格落实“六个百分百”（工地周边百分百围挡、物料堆放百分百覆盖、工地百分百湿法作业、路面百分百硬化、出入车辆百分百清洗、渣土车辆百分百密闭）; 符合. 4; 加强工业节水。严格控制高污染、高耗水行业发展，构建节能节水式经济发展模式。工业集聚区进行产业布局时，优先采取资源互补的方式，实现园区内的水资源循环利用。推动实施工业污染源全面达标排放。; 本项目生产废水经浓缩车间处理后全部回用于生产，不外排。; 符合. 5; 全州土壤污染重点监管单位排污许可证应当全部载明土壤污染防治义务，完成土壤和地下水污染隐患排查，制定整改方案和台账并落实。定期开展土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测。加强企业拆除活动污染防治现场检查，督促企业落实拆除活动污染防治措施。鼓励土壤污染重点监管单位因地制宜实施管道化、密闭化改造，重点区域防腐防渗改造。; 本项目主厂房、浓缩车间进行重点防渗、浅槽排矸车间、储煤场、矸石仓全部进行一般防渗。主厂房、浓缩车间设集水坑，跑冒地漏废水经收集后进入煤泥水系统处理后回用。; 符合. 6; 以准东为重点，统筹推动各 县(市)及高新区、农业园区持续开展固体废物规范化管理督 查考核、固体废物非法转移和倾倒排查整治，坚决禁止洋垃圾入境，加强工业固体废物堆存场所环境整治。持续推进工业固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗工业固体废物资源化利用水平。; 本项目矸石输送至矸石仓，后续可作为工程碎石、混凝土骨料外售。除尘器收集煤尘掺入副产品外售。; 符合. 7; 逐步推进城镇生活垃圾分类 体系建设，实现县城以上生活垃圾无害化处置设施全覆盖， 昌吉市、阜康市基本实现餐厨垃圾分类收运和处理。推进生活垃圾资源化利用，积极发展垃圾生物堆肥、焚烧发电和卫生填埋的综合处置。; 本项目厂区设生活垃圾分类收集设施，定期由环卫部门清运至阜康市生活垃圾填埋场处理。; 符合. 8; 加快推进建筑垃圾源头减量，推广绿色建筑，推行绿色建造方式，提倡绿色构造、绿色施工、绿色室内装修。; 施工单位应推进绿色建筑、绿色施工，规范施工、运输，不能随路洒落或随意倾倒建筑垃圾，施工结束后，可回收的垃圾应进行回收利用。; 符合. 9; 强化危废全过程监管。严格 落实危险废物经营许可、转移等管理制度，优化危废跨区域转移审批手续等全过程监管。继续加强危险废物管理督查考核和环境执法检查，扎实开展危险废物专项整治行动，强化部门之间联动，强化危险废物全过程环境监管。; 本项目产生危废主要为废机油，存于经危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。危险废物暂存、转移严格按《危险化学品安全管理条例》、《危险废物贮存污染控制标准》(GB1859-2001)、《危险废物收集储存运输技术规范》(HJ2025一2012)要求进行，必须储存、运输设施符合要求，手续齐全，全程接受监管。; 符合. 4、与新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2017修订）相符性分析 （1）选址与空间布局 铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线两侧200米范围以内，重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施所在区域，军事管理区、机场、国防工程设施圈定的区域、伊犁河、额尔齐斯河等重要河流源头区、水环境功能区划为Ⅰ、Ⅱ类和具有饮用功能的Ⅲ类水体岸边1000米以内，其它Ⅲ类水体岸边200米以内，禁止建设煤炭采选的工业场地或露天煤矿, 存在山体等阻隔地形或建设人工地下水阻隔设施的，可根据实际情况，在确保不会对水体产生污染影响的前提下适当放宽距离要求。 符合性分析：①本项目位于阜康产业园阜康二区二类工业用地范围内，项目北侧为园区规划道路和工业用地，约900m为G7京新高速，京新高速北侧为空地；南侧为园区工业用地，约1600m为G216国道；东西两侧1000m范围为工业场所和园区道路。项目周边1000m范围内没有上述禁止建设和限制建设区域，因此选址符合要求。 （2）地面生产系统排气筒大气污染物执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20462）中的浓度限值标准。煤炭贮存、转载、装卸等过程中产生的无组织污染物必须采取防尘抑尘措施，新建及改扩建采煤项目原煤须采用筒仓或封闭式煤场，厂内输送采用封闭式皮带走廊。工业场地无组织排放污染物执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20462）中的浓度限值标准。 符合性分析：本项目大气污染物执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20462）表4、表5相关限值要求后排放；煤炭贮存、转载、装卸等过程中产生的无组织污染物已采取防尘抑尘措施，原煤封闭式煤场，厂内输送采用封闭式皮带走廊。符合大气污染物防治要求。 （4）锅炉灰渣及煤矸石优先综合利用。煤矸石无害化处置率达到100%。露天矿的剥离物集中排入排土场，处置率达100%。煤矸石堆场的建设及运营应符合《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599)的有关要求。煤矸石为Ⅱ类一般工业固废的，其堆场采取防渗技术措施。生活垃圾实现100%无害化处置。 符合性分析：本项目产生矸石输送至矸石仓储存，后续可作为工程碎石、混凝土骨料外售。矸石仓进行封闭，采取防渗措施。生活垃圾定期由环卫部门拉运至康市生活垃圾填埋场处理。符合要求。 （5）选煤厂煤泥水闭路循环不外排，并设事故浓缩池，偶发排水执行《煤炭工业污染物排放标准》(GB20462)中的浓度限值标准。 符合性分析：本项目煤泥水经浓缩压滤后回用于生产不外排，并设事故浓缩池，偶发排水执行《煤炭工业污染物排放标准》(GB20462)中的浓度限值标准。符合水污染防治措施。 （6）生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、污染物产生指标、废物回收利用指标及环境管理要求符合《清洁生产标准煤炭采选业》(HJ446)及相关标准的规定。新建及改扩建项目必须达到国内清洁生产先进水平。 符合性分析：本项目采用智能选煤平台作为选煤厂智能化建设的基础平台，配套先进的无压重介旋流器工艺，适用性强于传统跳汰工艺，属于现代化煤炭加工基地。生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、污染物产生指标、废物回收利用指标及环境管理要求符合《清洁生产标准煤炭采选业》(HJ446)及相关标准的规定。 5、与自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018—2020年）符合性分析 （1）“乌-昌-石”“奎-独-乌”区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs），全面执行大气污染物特别排放限值。强化工业企业无组织排放管控，开展钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理清单，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理。 （2）严格施工扬尘监管。2018年底前，各地建立施工工地管理清单。因地制宜稳步发展装配式建筑。将施工工地扬尘污染防治纳入建筑施工安全生产标准化文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，将扬尘治理费用列入工程造价。县级及以上城市建成区建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。2019年6月底前，“乌-昌-石”“奎-独-乌”区域城市建成区建筑施工工地安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。强化扬尘防治监督检查，将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。 符合性分析：本项目对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放已采取防尘抑尘措施：①浅槽排矸车间设集尘罩+布袋除尘器；经除尘器净化后，由车间外15m高排气筒排放；②所有转载站、输送廊道全封闭；进料端、出料口加胶皮挡帘并辅以洒水降尘，栈桥，厂房及时清洗；③车辆及时清洗，限速行驶；④原煤、分选产品、矸石仓堆场均为密闭钢筋砼框架/钢网架空间，车间除车辆进出外，均保持封闭，车间、装卸物料洒水降尘。经处理达标后排放。 本项目施工期严格落实“六个百分百”（工地周边百分百围挡、物料堆放百分百覆盖、工地百分百湿法作业、路面百分百硬化、出入车辆百分百清洗、渣土车辆百分百密闭），施工工地安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。强化扬尘防治监督检查。 综上，在采取以上措施后，本项目污染物排放与自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018—2020年）相符。 6、与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（2019）符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（2019） （1）各级人民政府应当加强对建设施工、矿产资源开采、物料运输的扬尘和沙尘污染的治理，保持道路清洁、控制料堆和渣土堆放，科学合理扩大绿地、水面、湿地、地面铺装和防风固沙绿化面积，防治扬尘污染。 （2）贮存易产生扬尘的煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等物料的堆场应当密闭；不能密闭的，贮存单位或者个人应当采取下列防尘措施：（一）堆场的场坪、路面应当进行硬化处理，并保持路面整洁；（二）堆场周边应当配备高于堆存物料的围挡、防风抑尘网等设施；（三）按照物料类别采取相应的覆盖、喷淋和围挡等防风抑尘措施。露天装卸物料应当采取密闭或者喷淋等抑尘措施；输送的物料应当在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施。 符合性分析：本项新建一座煤炭精选加工、洗选基地。主要产尘环节有煤炭运输车辆扬尘、储存粉尘、破碎筛分、洗选粉尘、传输过程粉尘。本项目采取以下粉尘防治措施： - 在浅槽排矸车间设置一组气箱脉冲袋式收尘器，用于振动筛和破碎机的除尘。除尘产生的煤灰返回皮带进入生产系统回收利用，净化后达到环保排放要求的气体通过排气筒直接排入大气。周边辅以洒水降尘。 - 原煤储煤场、1号副产品储煤场封闭，内部抑尘方式采用固定空气雾化器。周边辅以洒水降尘。 （3）在有瓦斯存在的车间、煤仓等地方，体积大于4 立方的部位均设置有自然通风管道或机械排风管，在仓上设置矿用防爆抽出式对旋轴流局部通风机对仓内进行强制通风换气，同时设置瓦斯监测系统，在瓦斯超标(≥0.5%≤1.5%) 时，除排风机运行外，其余全部停止运行，等瓦期恢复正常后再恢复生产。车间及带式输送机栈桥内设有地面冲洗水，可防止粉尘积聚。 （4）在原煤带式输送机栈桥的两头，设有胶皮挡帘，辅以洒水降尘。 （5）在有汽车、装载机作业的区域，如原煤受煤坑、原煤储煤场、矸石仓、装车站附近皆设置封闭的汽车冲洗装置，将污染源控制在源头，实现厂区无尘化。 在采取以上措施后，本项目大气环境影响符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（2019）相关要求。 7、与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 《新疆生态环境保护“十四五”规划》指出 ： 持续优化产业结构。支持企业实施智能化改造升级，推动石油开采、石油化工、煤化工、有色金属、钢铁、焦化、建材、农副产品加工等传统产业的重点企业改进工艺、节能降耗、提质增效，促进传统产业绿色化、智能化、高端化发展。 持续推进涉气污染源治理。实施重点行业氮氧化物（以下简称“NOx”）等污染物深度治理。持续推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统。 推进扬尘精细化管控。全面推行绿色施工，城市建成区建筑工地扬尘防控标准化管理全覆盖；加强城市道路清扫保洁和洒水抑尘，渣土车实施硬覆盖；推进低尘机械化作业水平，控制道路扬尘污染；强化非道路移动源综合治理；充分运用新型、高效的防尘、降尘、除尘技术，加强矿山粉尘治理。 加强环境噪声污染防控。加强噪声污染源监管，继续强化和深入推进交通运输噪声、建筑施工噪声、社会生活噪声、工业企业、机场周边噪声污染防治，推进工业企业噪声纳入排污许可管理。 加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。 符合性分析：（1）本项目针对大气环境影响已采取严格的防治措施，详见与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（2019）符合性分析，在严格采取相应措施后大气环境影响较小。（2）项目设煤泥水处理系统，实现洗选废水闭路循环和零排放。（3）项目噪声主要为运输车辆噪声和浅槽排矸车间、主厂房、压风机房压风机、各类水泵房，项目采取高效、低噪的设备有大型筛分机、破碎机、 离心机等设备。同时考虑足够的土建结构强度，所有产生噪音的机械设备都带有减振降音设施，筛分机采用橡胶弹簧减振，破碎机带有减振架。采用上述设施后，可有效降低厂房内的噪音和振动，通过环评预测，厂界噪声可达标，对周边环境影响较小。（4）项目区为产业园区规划的工业建设用地，因此。本项目生态环境影响较小。 综上，项目的建设符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》相关规划要求。 8、与《工业料堆场扬尘整治规范》（DB 65/T 4061-2017）的相符性分析 表3与《工业料堆场扬尘整治规范》（DB 65/T 4061-2017）的相符性分析 序号; 规范要求; 本项目; 相符性. 1; 工业料堆场与生产车间布置应作业程序合理，原、燃料堆场及全场性仓库（棚）宜集中布置在燃料进场或靠近主要用户的一个区域; 本项目原煤储煤场布置于厂区原料进厂区域，采用钢筋混泥土全封闭式仓储，厂区从西到北依次为原煤储煤场、生产区、产品区，生产生活区布置于东北侧，周边进行绿化，同时远离生产区，布置基本合理; 符合. 2; 工业料堆的污染法防治应从源头控制、减少堆存量、通过优化生产车间原料配置、厂区布置、提供管理水平、改善污染防治技术工艺、加强综合利用等措施减少环境污染; 本项目在原煤储煤场、产品仓进行短暂储存后直接用于生产或外售；厂区布置合理；项目采用智能选煤平台作为选煤厂智能化建设的基础平台，配套先进的无压重介旋流器工艺，主要环保措施为①浅槽排矸车间设集尘罩+布袋除尘器；经除尘器净化后，由车间外15m高排气筒达标排放；②所有转载站、输送廊道全封闭；进料端、出料口加胶皮挡帘并辅以洒水降尘，栈桥，厂房及时清洗；③车辆及时清洗，限速行驶；④原煤、分选产品、矸石仓堆场均为密闭钢筋混泥土结构，车间除车辆进出外，均保持封闭，车间、装卸物料洒水降尘。; 符合. 3; 工业料堆场内应采用连续输送设备将物料送往用户，避免二次中转倒运; 本项目产品经汽车拉运输送至阜康产业园区及周边焦化厂、电厂，输送距离近，不进行二次中转倒运。; 符合. 4; 对工业料堆场内装卸、运输等作业过程中，易产生扬尘污染的物料必须采取封闭、遮盖、洒水降尘措施，密闭输送物料必须在装料、卸料处配备吸尘、喷淋防尘措施。对煤堆场，其表面含水率应不低于8%。; 本项目原煤储煤场、产品仓进行封闭、内部设水雾喷淋降尘系统，卸料装料处进行水雾喷淋降尘，煤堆定期喷淋降尘，保证煤堆表面含水率不低于8%。所有转载站、输送廊道全封闭；进料端、出料口加胶皮挡帘并辅以洒水降尘。; 符合. 5; 工业料堆场需设置料区和道路界限的标识线，对散落地面的物料等进行及时清理和清洗，保持道路干净、整洁，必须落实专人进行保洁工作，保持环境整洁。; 本项目工业料堆场需设置料区和道路界限的标识线，对散落地面的物料等进行及时清理和清洗，保持道路干净、整洁，落实专人进行保洁工作，保持环境整洁。; 符合. 6; 在工业料堆场出口处设置车辆清洗的专用场地，配备运输车辆冲洗保洁设施，冲洗沉积物必须及时进行清理和清运，冲洗污水必须经回收系统收集、处理。; 本项目在工业料堆场出口处设置车辆清洗的专用场地，配备运输车辆冲洗保洁设施，冲洗沉积物及时进行清理和清运，冲洗污水经煤泥水系统收集、处理后回用于生产。; 符合. 7; 应管理和维护好料堆场堆存、装卸、输送和扬尘污染防治的设施、设备和场所，保证其正常运行和使用，并设立图形标志牌。; 厂区设置环境保护管理机构，负责组织、落实、监督本企业的环境保护工作。设置专职环境管理人员2名，并设1名厂级领导负责，配合厂方进行环境管理，负责日常环保设备检修，保证其正常运行，进行生产过程环保督察。厂区设立图形标志牌。; 符合. 8; 宜在工业料堆场周边进行绿化，减少扬尘污染对环境的影响。宜在工业料堆场周边进行绿化，减少扬尘污染对环境的影响。; 设计在选煤厂主干道、主厂房等处栽植观赏性的树木花草，沿道路两侧栽植树荫浓密的行道树；利用厂区空地铺植草地、栽植树木和花卉等以绿化美化环境，绿化率可达总面积的15%。; 符合. 9、选址合理性分析 本项目位于阜康产业园阜康二区二类工业用地范围内，项目北侧为园区规划道路和工业用地，约900m为G7京新高速，京新高速北侧为空地；南侧为园区工业用地，约1600m为G216国道；东西两侧1000m范围为工业场所和园区道路。根据分析，项目选址符合园区规划产业定位、功能布局及用地要求，符合园区规划环评要求。同时，项目的选址符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2017修订）》、符合《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》、符合《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018—2020年）》。符合《工业料堆场扬尘整治规范》（DB 65/T 4061-2017）、符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》。 因此，本项目选址基本合理。 10、“三线一单”符合性分析 一、政策要求： （1）根据《关于印发《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知》（新政发〔2021〕18号）和《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》中要求： 主要目标： 到2025年，全州生态环境质量总体改善，环境风险得到有效管控。建立较为完善的生态环境分区管控体系与数据信息应用机制和共享系统，生态环境治理体系和治理能力现代化取得显著进展。 生态保护红线：按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，生态空间得到优化和保护，生态保护红线得到严格管控。生态功能保持稳定，生物多样性水平稳步提升，生态空间保护体系基本建立。 环境质量底线：全州环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善；全州河流、湖库及城镇集中式饮用水水源地水质稳中向好。地下水质量考核点位水质级别保持稳定，地下水污染风险得到有效控制，地下水超采得到严格控制；全州土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。 资源利用上线：强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到自治区、自治州下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动昌吉市国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。 到2035年，全州生态环境质量实现根本好转，节约资源和保护生态环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式总体形成，生态系统健康和人群健康得到充分保障，环境经济实现良性循环。 生态环境分区管控： 划分环境管控单元。自治州共划定119个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。优先保护单元主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、水土保持区、生物多样性维护区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。重点管控单元主要包括城镇建成区、工业园区和工业聚集区等。一般管控单元主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其它区域。 二、符合性分析 （1）本项目位于阜康市阜康产业园阜东二区阜定路以南，项目用于规划的二类工业用地，通过工程分析可知建设内容和污染物排放符合阜康产业园二类工业用地要求，因此，项目的建设符合生态保护红线“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求。 （2）项目产生的主要废气、噪声、固废、废水等污染物均采取了严格的治理和处理、处置措施，通过预测，项目建成后周边环境满足相应环境质量标准，污染物均能达标排放，符合环境质量底线的要求。 （3）本项目的生活用水由甘河子市政生活供水管网供给，生产用水由园区供水管网提供；项目用电由园区供电系统提供，供暖由园区供暖管网提供，本项目能源利用均在区域供水、供电负荷范围内，能源消耗均未超出区域负荷上限，符合资源利用上线的要求。 （4）生态环境准入清单是指基于环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，提出的空间布局、污染物排放、环境风险、资源开发利用等方面的环境准入要求。 结合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控要求》、《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”分区管控方案》和《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》中<昌吉州生态环境准入清单>要求： 本项目位于新疆阜康产业园区，属于重点管控单元（环境管控单元编码（ZH65230220003），总体准入要求中管控维度包括“空间布局约束、污染物排放管控、资源利用效率、环境风险防控”，符合性分析见下表。 （1）、与新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境总体管控要求符合性分析 表4与新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境总体管控要求符合性分析 管控维度; 管控要求; 符合性. 空间布局约束; 空间布局约束。严格执行国家、自治区产业政策和环境准入要求，严禁“三高”项目进新疆，坚决遏制“两高”项目盲目发展。不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目。推动项目集聚发展，新建、改建、扩建工业项目原则上应布置于由县级及以上人民政府批准建立、环境保护基础设施完善的产业园区、工业聚集区或规划矿区，并且符合相关规划和规划环评要求。; 本项目不属于“三高”、“两高”项目，不在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围。本项目布置于阜康产业园区、符合园区规划和规划环评要求。符合要求. 污染物排放管; 污染物排放管控。深化行业污染源头治理，深入开展火电行业减排，全力推进钢铁行业超低排放改造，有序推进石化行业“泄漏检测与修复”技术改造。强化煤化工、石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业挥发性有机物控制。深入开展燃煤锅炉污染综合整治，深化工业炉窑综合治理。加强“散乱污”企业综合整治。优化区域交通运输结构，加快货物运输绿色转型，做好车油联合管控。以改善流域水环境质量为核心，强化源头控制，“一河（湖）一策”精准施治，减少水污染物排放，持续改善水环境质量。强化园区（工业集聚区）水污染防治，不断提高工业用水重复利用率。加快实施城镇污水处理设施提质增效，补齐生活污水收集和处理设施短板，提高再生水回用比例。持续推进农业农村污染防治。提升土壤环境监管能力，加强污染地块安全利用监管。强化工矿用地管理，严格建设用地土壤环境风险管控。加强农用地土壤污染源头控制，科学施用化肥农药，提高农膜回收率。; 本项目采用智能选煤平台作为选煤厂智能化建设的基础平台，配套先进的无压重介旋流器工艺，属于现代化煤炭加工基地。项目主要环保措施为①浅槽排矸车间设集尘罩+布袋除尘器；处理后由气筒达标排放；②所有转载站、输送廊道全封闭；进料端、出料口加胶皮挡帘并辅以洒水降尘，栈桥，厂房及时清洗；③车辆及时清洗，限速行驶；④原煤、分选产品、矸石仓堆场均为密闭钢筋混泥土结构，车间除车辆进出外，均保持封闭，车间、装卸物料洒水降尘。⑤生产用水经处理后回用不外排。⑥主厂房、浓缩压滤车间重点防渗，其他区域一般防渗。防治污染土壤和地下水。符合要求。. 环境风险防控; 环境风险防控。禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目。严格落实危险废物处置相关要求。加强重点流域水环境风险管控，保障水环境安全。; 本项目处于阜康产业园区，且不属于危险化学品生产项目；本项目周边评价范围内不涉及地表水环境。符合要求。. 资源利用效率要求; 资源利用效率要求。优化能源结构，控制煤炭等化石能源使用量，鼓励使用清洁能源，协同推进减污降碳。全面实施节水工程，合理开发利用水资源，提升水资源利用效率，保障生态用水，严防地下水超采。; 本项目采用智能选煤平台作为选煤厂智能化建设的基础平台，配套先进的无压重介旋流器工艺，属于现代化煤炭加工基地；项目生产用水经处理后全部回用、不外排。符合要求。. （2）、与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”分区管控方案》符合性分析 按照《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》，全区划分为七大片区，包括北疆北部(塔城地区、阿勒泰地区)、伊犁河谷、克奎乌-博州、乌昌石、吐哈、天山南坡(巴州、阿克苏地区)和南疆三地州片区，新疆维吾尔自治区生态环境厅制定《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》。塔城地区（不含沙湾市和乌苏市）主要涉及“北疆北部片区”，乌苏市涉及“克奎乌-博州片区”，沙湾市涉及乌昌石片区。本项目处于乌昌石片区，管控要求见下： 表5与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”分区管控方案》符合性分析 序号; 管控要求; 本项目; 符合性. 1; 除国家规划项目外，乌鲁木齐市七区一县、昌吉市、阜康市、玛纳斯县、呼图壁县、沙湾市建成区及周边敏感区域内不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等新增产能项目，具备风光电清洁供暖建设条件的区域原则上不新批热电联产项目。; 本项目位于阜康产业园，且不属于限制区域和限制项目; 符合. 2; 坚持属地负责与区域大气污染联防联控相结合，以明显降低细颗粒物浓度为重点，协同推进“乌-昌-石”区域大气环境治理，强化与生产建设兵团第六师、第八师、第十一师、第十二师的同防同治，确保区域环境空气质量持续改善。所有新建、改建、扩建工业项目执行最严格的大气污染物排放标准。强化氮氧化物深度治理。强化挥发性有机物污染防治措施。推广使用低挥发性有机物原辅料，推动有条件的园区（工业集聚区）建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。; 本项目产生大气污染物主要为煤尘，按环评要求采取相应措施后执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）相关规定; 符合. 3; 强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，提高资源集约节约利用水平。积极推进地下水超采治理，逐步压减地下水超采量，实现地下水采补平衡。; 本项目生产废水经浓缩压滤后回用于生产，不外排。; 符合. 4; 强化油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。加强涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。; 本项目不属于油（气）资源开发区，不涉及重金属行业与工业废物处理处置。; 符合. 5; 煤炭、石油、天然气开发单位应当制定生态保护和恢复治理方案，并予以实施。生态保护和恢复治理方案内容应当向社会公布，接受社会监督。. （3）、与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 表6 与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 序号; 管控维度; 管控要求; 符合性分析. 1; 空间布局 约束; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求（表2-3 A6.1、表3.4-2 B1）。 2、入园企业需符合园区产业发展定位，产业发展以有色金属冶炼及精深加工、氯碱精细化工、煤电精细化工、新型建材产业、仓储物流及装备制造六大产业为主导。 3、根据国家法律法规和产业政策要求，优化焦化产业布局，促进焦化行业转型升级，提升改造现有焦化项目符合环保要求，推动焦化产品精深加工向高端发展。 4、禁止新建不符合国家产业政策的严重污染水环境的生产项目。 5、严格按照“以水定产，量水而建”的原则建设，严格控制园区内现有的工业用水量，切实做好水资源利用工作，减少新鲜水用量，合理规划设计排水方案，切实做好排水方案和后续管理，杜绝水污染事故产生。; 本项目采用智能选煤平台作为选煤厂智能化建设的基础平台，配套先进的无压重介旋流器工艺，适用性强于传统跳汰工艺，属于现代化煤炭加工基地。项目的建设符合国家法律法规和产业政策要求。针对大气环境影响，通过环评分析可知，在采取环保措施后，项目的大气环境影响符合相关要求。同时通过煤泥水系统实现选煤废水循环利用不外排；项目生活污水经化粪池处理后排入园区下水管网。项目周边没有重要水系源头地区和重要生态功能区；项目运行各种污染物排放均能达到国家相应标准。因此，项目的建设符合空间布局约束的要求。. 2; 污染物排放管控; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求（表2-3 A6.2、表3.4-2 B2）。 2、新（改、扩）建项目应执行最严格的大气污染物排放标准。 3、PM2.5年平均浓度不达标县市（园区），禁止新（改、扩）建未落实SO2、NOx、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）等四项大气污染物总量指标昌吉州区域内内倍量替代的项目。; 本项目针对大气污染采用严格的防治措施，详见与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（2019）符合性分析，符合新建工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平的要求。同时通过煤泥水处理系统实现选煤废水循环利用不外排；项目运行产生的各种污染物排放均能达到国家相应标准，施工期产生的各种废物、生活垃圾等都得到了妥善处置。因此项目的建设符合污染物排放管控的要求。. 3; 环境风险防控; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求（表2-3 A6.3、表3.4-2 B3）。 2、做好污水和废水等的地下管槽防渗工作，防止污染地下水。 3、严格落实错峰生产方案和重污染天气应急响应措施。 4、生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。; 企业制定应急预案，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，建立环境风险防范设施和完整的运行监管机制。项目厂区按要求进行分区防渗工作，严格落实错峰生产方案和重污染天气应急响应措施。因此项目的建设符合加强环境风险防控的要求。. 4; 资源利用效率; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求（表2-3A6.4、表3.4-2 B4）。; 本项目采用智能选煤平台作为选煤厂智能化建设的基础平台，配套先进的无压重介旋流器工艺，适用性强于传统跳汰工艺，属于现代化煤炭加工基地，同时通过建设煤泥水系统实现选煤废水循环利用不外排。符合清洁生产，推进节水型企业建设、提高资源利用效率的要求。. 根据《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》和《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》相关要求，本项目选址、项目建设运营等均符合生态环境准入清单范畴，污染物排放和环境风险防范均已进行加强。因此，项目的建设符合“三线一单相关要求”。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设背景 新疆兴森投资有限责任公司为山西省平遥煤化(集团)有限责任公司投资成立，主要进行煤炭及制品销售、煤制活性炭及其他煤炭加工。根据中华人民共和国国家标准《煤炭洗选工程设计规范》(GB50359-2016)，强制性条文规定：“煤炭洗选工程应合理利用煤炭资源，推广洁净煤技术，实现可持续发展”，《煤炭产业政策》和《煤炭工业节能减排工作意见》第二十三条：“煤矿应就近配套建设选煤厂或集中选煤厂，…”。阜康市煤矿较多、尤其大黄山1号煤矿为气煤，但阜康现有煤炭精深加工厂较少，根据2016年颁布实施的 《煤炭洗选工程设计规范》1.0.3条内容规定“煤炭洗选工程应推广洁净煤技术。动力煤应加工后销售。2.0.5条内容规定：“稀缺、特殊煤类应全 部洗选；稀缺、特殊煤炭资源应按优先用途进行保护性利用，并应限制其作为燃料直接利用。因此规划本项目对大黄山1号煤矿及周边煤矿进行煤炭精深加工，以合理利用煤炭资源，提高产品质量和向各类用户提供满足要求的产品，给社会提供洁净的煤炭能源，提高企业的经济效益和社会效益。本项目精煤和副产品主要供给阜康产业园内及周边焦化厂，同时可供给华电、华能、国网能源和中泰化学为龙头的煤电及煤化工企业。矸石拟作为工程碎石、混凝土骨料外售。 2、建设内容及规模 选煤厂生产系统主要工程有：原煤受煤坑、原煤储煤场、浅槽排矸车间、主厂房、浓缩压滤车间、精煤仓、1号副产品储煤场、矸石仓、精煤汽车快速装车站、副产品汽车装车点及相应的带式输送机栈桥和转载点。 辅助生产系统主要工程有：介质库、空压机房、浮选药剂库、机修车间及材料库、装载机库、生活/生产/消防水池及泵房、雨水收集池、换热站、主厂房变配电室、浅槽排矸车间变配电室、产品仓配电室、原煤地磅房、产品地磅房、原煤汽车冲洗装置、产品汽车冲洗装置、卫生间、门卫室等。 公共福利设施主要单项工程有：办公楼、食堂、宿舍楼、服务大厅等。 项目主要工程内容详见表7。 表7 工程组成一览表 工程类别; 工程内容; 备注. 主体 工程; 生产规模; 300万t/a; /. 生产区; 原煤储运区; 主要为原煤汽车冲洗装置、原煤地磅房、原煤受煤坑、1号卫生间、原煤储煤场及相应的带式输送机栈桥和转载点、浮选药剂库等; 新建. 生产加工区; 主要为浅槽排矸车间、洗选主厂房、浓缩压滤车间、介质库、空压机房、变配电室，生活、生产、消防水池及泵房、换热站等。; 新建. 产品煤储运区; 主要为1号副产品储煤场、2号副产品储煤场(预留)、精煤仓、精煤储煤场(预留)、矸石仓、精煤汽车快速装车站、副产品汽车装车点及相应的带式输送机栈桥和转载点、机修车间及材料库、装载机库，项目仓储均采用密闭钢筋砼框架/钢网架空间；2号卫生间、雨水收集池; 新建. 生活区; 生活办公区; 主要为办公楼、食堂、宿舍楼等; 新建. 公用 工程; 给水工程; 生活用水由甘河子市政生活供水管网供给，生活用水储存在新建生活水池内；生产用水由园区阜康产业园供水管网供给; 园区管网. 排水工程; 生活污水经化粪池处理后排入园区下水管网；生产废水新建煤泥水处理系统，经处理后回用，不外排; 新建. 供电; 本项目用电来自阜康产业园 10kV 变电站; 园区派电. 供暖; 厂区供暖热源由园区供热管网提供; 园区管网. 环保工程; 水处理工程; 生产废水新建煤泥水处理系统（浓缩、压滤车间、澄清水池）; 新建. 废气治理工程; 车间或转载点粉尘治理; 采用全封闭输送廊道、机头、溜槽上方加装胶皮挡帘，并辅以水雾喷淋；破碎筛分车间主要产尘点布设袋式除尘器，处理后经15m高排气筒排放；车间外部洒水降尘。厂房外设雾炮机; 新建. 储煤场扬尘治理; 设封闭式储煤场，装料、卸料点配水雾喷淋系统进行喷雾降尘。厂房外设雾炮机; 新建. 排矸场扬尘治理; 设封闭式矸石仓、洒水降尘; 新建. 道路运输扬尘治理; 道路硬化，洒水降尘，运输车辆清洗、遮盖; 新建. 固废治理; 矸石; 转载至矸石仓储存，后续作为工程碎石、混凝土骨料外售; 新增. 煤泥; 掺入混煤销售; 新增. 生活垃圾; 收集后由环卫部门统一拉运; 新增. 2、建设方案 （1）主厂房：为钢筋混凝土框排架结构，独立基础。砌体围护，现浇楼地面，现浇卷材防水屋面/网架复合彩板屋面。 （2）浅槽排矸车间：为钢筋混凝土框架结构，独立基础。砌体围护，现浇楼地面，现浇卷材防水屋面/钢梁复合彩板屋面。 （3）浓缩车间：浓缩池一(1Φ38m)，半地下式单层浓缩池，钢筋混凝土结构，池壁现浇，楼面现浇，筏形基础，复合彩板围护，网架复合彩板屋面。浓缩池二(1Φ38m)，半地下式单层浓缩池，钢筋混凝土结构，池壁现浇，楼面现浇，筏形基础，复合彩板围护，网架复合彩板屋面。澄清水池、循环水池及入料缓冲池为钢筋混凝土水池结构；泵房地上为钢筋混凝土框架结构，现浇楼面，砌体围护，现浇卷材防水屋面，泵房地下为钢筋砼地下室结构，筏形基础，现浇墙体，现浇地面。 （4）精煤仓：2座直径22m的钢筋混凝土圆筒仓，钢筋混凝土筏形基础，现浇楼地面，现浇卷材防水屋面。仓上建筑采用钢筋混凝土框架结构，砌体围护，现浇楼面，现浇卷材防水屋面。 （5）矸石仓：1座直径12m的钢筋混凝土圆筒仓，钢筋混凝土筏形基础，现浇楼地面，现浇卷材防水屋面。仓上建筑采用钢筋混凝土框架结构，砌体围护，现浇楼面，现浇卷材防水屋面。 （6）原煤储煤场：为钢筋混凝土框架结构，独立基础，现浇地面，砌体围护，网架单层彩板屋面。 （7）1号副产品储煤场：为钢筋混凝土框架结构，独立基础，现浇地面，砌体围护，网架单层彩板屋面；返煤地道为钢筋混凝土地道结构，现浇地面，现浇墙体，现浇屋面；卸料点为钢筋混凝土框架结构，现浇楼面，砌体围护，现浇卷材防水屋面；空气处理机房地上为混凝土框架结构，现浇楼面，砌体围护，现浇卷材防水屋面，地下为钢筋砼地下室结构，筏形基础，现浇墙体，现浇地面。 3、产品方案 （1）产品平衡 本项目设计入选原矿300万t/a，通过洗选最终产生成品块精矿、成品块中矿、成品小颗粒矿、矸石和矿泥。项目产品平衡及技术指标见表8。 表8 项目产品平衡及技术指标一览表 品种; 产品名称; 数量; 质量. 产率 γ %; 产量; 灰分 Ad %; 全水分 Mt %. t/h; t/d; 万 t/a. 精煤; 50-0mm 重介精煤; 62.97; 357.80; 5724.87; 188.92; 8.55; 9.1. 粗精煤泥; 15.11; 85.83; 1373.26; 45.32; 8.28; 15.5. 浮选精煤; 12.20; 69.31; 1108.93; 36.59; 8.50; 23.2. 小计; 90.28; 512.94; 8207.07; 270.83; 8.50; /. 副产品; 50-0mm 重介中煤; 2.32; 13.20; 211.26; 6.97; 30.92; 9.3. 粗尾煤泥; 0.30; 1.73; 27.69; 0.91; 65.94; 24.8. 浮选尾煤; 1.36; 7.70; 123.21; 4.07; 24.18; 22. 13-0mm 末矸石; 1.59; 9.04; 144.72; 4.78; 66.37; 9.4. 小计; 5.58; 31.68; 506.89; 16.73; 41.32; /. 矸石; 200- 13mm 矸石; 4.15; 23.56; 376.96; 12.44; 69.56; 8.4. 原煤; 100.00; 568.18; 9090.91; 300.00; 12.86; /. （2）本项目主要原铺材料消耗见表9。 表9 原铺材料消耗表 序号; 种类; 单位; 年用量; 备注. 1; 原煤; 万 t/a; 300; 大黄山一号煤井100万t/a，其余从周边煤井外购. 2; 水; m3; 240000; 生产用水接园区供水管网、生活用水甘河子市政生活供水管网购买. 3; 电; Kw ·h; 1.48×107; 阜康产业园 10kV 变电站外购. 4; 热; GJ; 88037; 园区供热管网外购. 5; 介质（磁铁矿 粉）; t; 2400; 外购. 9; 凝聚剂（PAM、PAC）; t; 16.5; 外购. （3）本项目主要添加剂理化性质见下表。 表10 项目主要添加剂理化性质一览表 序号; 名称; 理化性质; 风险特性; 风险识别. 1; PAM; 丙烯酰胺均聚物或与其他单体共聚的聚合物统称，可以用作有效的絮凝剂，增稠剂，纸张增强剂，以及液体的减阻剂等，外观是白微黄色粉末，粒径小于4mm，分子量在300-800万。; 该物质无环境危害特性，对健康无危害，不会造成人体中毒，与皮肤接触后用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤，与眼睛接触后提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。该品易燃，燃烧后无有害产物，用水灭火即可。; 无毒性 无腐蚀性. 2; PAC; 外观为淡黄色或微带浅灰色或颗粒，熔点为190℃，沸点178℃，易溶于水，水解生成[Al(OH)3(OH2)3]，沉淀水解过程中伴随有电化学、凝聚、吸附、沉淀等物理化学过程。聚合氯化铝是目前应用前景最广的絮凝剂之一。作为水处理的絮凝剂，聚合氯化铝具有用量少、沉降速度快、颗粒密实、除色效果等显著点。; 该品性质稳定，不易燃，但具有腐蚀性，当与眼睛、皮肤接触时会造成灼伤，还会引起过敏性皮炎。与皮肤接触后立即用大量流动水冲洗，之后用0.5％碳酸氢钠溶液冲洗，紧急处理完后送医务室急救。对其进行操作时戴橡胶手套。; 无毒性 无腐蚀性. 3; Fe3O4; Fe3O4是铁的一种混合价态氧化物，熔点为1597℃，密度为5.18g/cm3，不溶于水，可溶于酸溶液，在自然界中以磁铁矿的形态出现；有抗腐蚀效果，可在钢铁制件表面形成一层蓝黑色或深蓝色Fe3O4薄膜，以用于增加抗腐蚀性、光泽和美观。; 该物质无环境危害特性，对健康无危害，不会造成人体中毒，与皮肤接触后用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤，与眼睛接触后提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。; 无毒性 无腐蚀性. 4、工程占地 本项目总占地总面积495951.00m2；其中建筑、构筑物占地152600 m2，各种专用场地占地面积108000m2；绿化面积70770 m2，占比15%。 5、土石方 本项目挖方量为16000m3，全部用于回填和场地平整，不外排。 6、主要设备选型 表11 主要设备选型表 序号; 设备名称; 技术型号; 单位; 数量; 备注. 一; 原煤储煤场. 1; 门式刮板取料机; 双门架式堆料能力Q=1000t 取料能力Q=660t; 台; 1; 外购. 二; 浅槽排矸车间. 1; 原煤破碎机; 90200 双齿辊破碎机入料粒度 ≤300mm 排料粒度≤200mm; 台; 1; 外购. 2; 原煤分级筛; 3.6×8.5 双层弛张筛上层筛孔 Φ=30mm 下层筛孔Φ=13mm; 台; 1; 进口组装. 3; 浅槽分选机; U14054 B=4267mm; 台; 1; 外购. 4; 块精煤脱介筛; 3.0×6. 1 单层直线筛Φ=1mm; 台; 1; 进口组装. 5; 块精煤破碎机; 70200 双齿辊破碎机入料粒度 200-13mm 排料粒度≤50mm; 台; 1; 外购. 6; 块矸石脱介筛; 2.4×6. 1 单层直线筛Φ=1mm; 台; 1; 进口组装. 7; 块煤磁选机; Φ1219×2972mm 湿式逆流单滚筒; 台; 1; 进口组装. 二; 主厂房. A; 重介分选系统. 1; 原煤脱泥筛; 4.2×7.3 单层香蕉筛Φ=1mm; 台; 1; 进口组装. 2; 重介旋流器; Φ1400/1000mm 三产品重介旋流器; 台; 1; 外购. 3; 精煤脱介筛; 3.6×7.3 单层直线筛 Φ=1/0.75mm; 台; 2; 进口组装. 4; 中煤脱介筛; 3.0×6. 1 单层直线筛 Φ=1/0.75mm; 台; 1; 进口组装. 5; 矸石脱介筛; 3.0×6. 1 单层直线筛 Φ=1/0.75mm; 台; 1; 进口组装. 6; 精煤离心机; Φ1500mm 卧式振动离心机; 台; 2; 进口组装. 7; 中煤离心机; Φ1500mm 卧式振动离心机; 台; 1; 进口组装. 8; 精煤磁选机; Φ1219×2972mm 湿式逆流单滚筒; 台; 3; 进口组装. 9; 中煤磁选机; Φ1219×2972mm 湿式逆流单滚筒; 台; 1; 进口组装. 10; 矸石磁选机; Φ1219×2972mm 湿式逆流单滚筒; 台; 1; 进口组装. B; 粗煤泥分选系统. 1; 分级旋流器组; Φ500 每组6台; 组; 1; 外购. 2; 智能粗煤泥分选机; Φ3000mm; 台; 2; 外购. 3; 粗精煤泥浓缩旋流器组; Φ500 每组3台; 组; 1; 外购. 4; 粗精煤泥叠层振动筛; 五层 F=11.2 m2 Φ0.35mm; 台; 2; 外购. 5; 粗精煤泥离心机; Φ1200mm 卧式刮刀离心机; 台; 2; 进口组装. 6; 压滤机; Ф38m 深锥浓缩机（一用一备）; 台; 2; 外购. 7; 复膜扁布袋除尘器(防爆型); 30000Nm3/h; 台; 2; 外购. 8; 气箱脉冲袋式收尘器; 30000Nm3/h; 组; 1; 外购. 9; 固定空气雾化器; FCF-50, 有效射程≥50m; 组; 4; 外购. |
| --- | --- |

| 建设内容 | 7、总平面布置 厂区主要分为四大功能区：原煤储运区、生产加工区、产品煤储运区、生活办公区。 （1）原煤储运区：布置在工业场地最西侧，北部紧邻园区公路，便于外来煤运输及车辆管理。由北向南依次布置原煤汽车冲洗装置、原煤地磅房、原煤受煤坑、1号卫生间、原煤储煤场及相应的带式输送机栈桥和转载点、浮选药剂库等。 （2）生产加工区：布置在工业场地中间区域，选煤厂生产系统主要单项工程有：浅槽排矸车间、浅槽排矸车间变配电室、主厂房、主厂房变配电室、浓缩压滤车间、介质库、空压机房、变配电室、生活、生产、消防水池及泵房、换热站等。 （3）产品储运区：布置在生产加工区东侧，北侧紧邻园区公路，便于产品煤运输及车辆管理。主要布置1号副产品储煤场、2号副产品储煤场(预留)、精煤仓、精煤储煤场(预留)、矸石仓、精煤汽车快速装车站、副产品汽车装车点及相应的带式输送机栈桥和转载点、机修车间及材料库、装载机库、2号卫生间、雨水收集池等。 （4）生活办公区：布置在工业场地最东侧区域远离原煤储运区及产品装车区，减少对生活办公环境污染。主要布置：办公楼、食堂、宿舍楼、生活等。 具体平面布置见附图4。 合理性分析：本项目原煤储运区布置在工业场地最西侧，北部紧邻园区公路，便于外来煤运输及车辆管理。整个厂区从西到东按原煤储运区、生产加工区、产品储运区布置，便于生产加工、作业程序合理，区块布局合理，物料流向合理；生活办公区布置于东北侧、位于主导风向上风向，通过设隔墙和绿化，减少生产区粉尘和噪声影响，设人员车辆出口，与物料出厂口分割。厂区内所有栈桥横向和竖向布置相互协调。综上，厂区布局具有以下特点：功能分区明确，布置合理紧凑；合理规划与园区道路搭接，总平面布置煤流运输顺畅，运输线路短捷节省投资；分区合理，同时洗选生产系统厂前区开阔，方便检修。因此，厂区总体布局合理。 8、劳动定员 本项目新增劳动人员76人，项目年生产330天，每天生产16h，实行四班两倒制。 9、给排水、供暖、供电 （1）给排水 1）给水 生产用水：本项目生产用水主要为原煤洗选、洒水降尘用水，接园区供水管网，供水能力为 140m3/h，供水压力为 0.4MPa，可以满足本工程所需水量、水压要求。生活用水接甘河子市政供水系统，主要为厨房用水、员工清洗用水、日常生活用水。 2）排水 生活用水：本项目新增人数76人，生活用水量按100L/d·人计算，生活污水排放量按用水量的80％计，则生活污水排放量共6.08m3/d。生活污水经化粪池后进入下水管网，处理后达标后的生活污水进入园区污水管网。 生产用水：本项目所有生产废水经浓缩机和压滤机处理后全部回进入澄清水池，回用于生产系统，不外排；工作人员厂区清洗用水通过煤泥水系统回用，不外排。 绿化用水：项目绿化面积70770m2，绿化用水以500m3/亩·年，年洒水180天计算，则绿化用水量为53077.5m3/a，水分蒸发或渗透入土地。 本项目生产生活用水量见表12，水平衡见图1。 表12 项目水平衡表 序号; 用水项目; 用水定额; 用水量(t/a ); 循环水(m3); 排水量 (t/a ). 1; 生活; 76人，100L/人; 2508; /; 2006.4. 2; 生产; 0.08m3/吨原煤; 240000; 1500; /. 3; 绿化; 500m3/亩 年; 53077.5; /; /. 合计; /; /; 295585.5; /; 2006.4. 图1 项目水平衡图 单位：m3/d （2）采暖 本项目供暖接园区供暖管网，主要为浅槽排矸车间、主厂房冬季供暖和办公生活区工作人员冬季取暖。 （3）供电 接阜康产业园10kV 变电站。 依托工程可行性分析： 1）供水：根据规划预测（至2035年），园区远期最高日用水量为9.6万立方米/日，年用水量为3579.7万立方米。园区供水规划规划扩建给水一厂，位于西侧范围线边缘，水源为红星水库，远期供水规模达12万立方米/日，供水范围包括阜东一区。扩建二水厂，该厂位于白杨河西侧，水源为白杨河水库，远期供水量为3万立方米/日。供水范围包括产业园阜东二、三区。远期总可供水规模15万立方米/日，可满足产业园用水需求。园区供水管网已布设至项目区，可直接接园区管网利用。因此，供水依托园区管网可行。 2）采暖：根据园区规划，阜东二区、阜东三区由新疆天龙矿业股份有限公司和新疆中泰矿冶有限责任公司供热锅炉，为周边企业集中供暖。用热量预测为近期热负荷1429MW；远期热负荷为2884MW。现天龙矿业管网接至项目区西侧，工业用热的热媒为蒸汽，生活用热的热媒为热水。可直接接管网利用。因此，供暖依托园区管网可行。 3）供电：近期预测阜康产业园近期所需供电负荷1018兆瓦，远期预测阜康产业园区远期实际用电负荷1241兆瓦，规划近期电源为220千伏瑶池变（2×150兆伏安）、220千伏康园变（2×180兆伏安）、110kv晋商变、110kv甘河子变、110kv沁园变。规划远期220千伏电源来自为220千伏瑶池变（2×150兆伏安）、220千伏康园变（2×180兆伏安）、110kv晋商变、110kv甘河子变、110kv沁园变及新建变电站。可接园区电网直接利用。因此，供电依托园区管网可行。 4）与园区污水处理厂符合性分析 目前产业园区已建成一座污水处理厂，位于阜康市城区东北方向约16km、产业园区西北方向约6km处，设计处理规模为2万m3/d，接纳阜康产业园区内企业生产、生活污水，可以满足产业园区近、远期污水处理需求。该污水处理厂采用改良型A2O工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。污水由管道进入粗格栅去除较大粒径悬浮物，经提升泵进入细格栅后进入改良A-A-O池由厌氧菌和好氧菌进一步去除COD、BOD、氨氮和少量磷，然后进入二沉池进行污泥分离，部分污泥回流至好氧池。二沉池出水进入除磷池进行脱磷处理，最后经接触消毒达标外排。目前污水处理厂运行状况良好，出水水质达标。 本项目生活污水经化粪池处理达标后接入市政管网，且日排水量较小，平时仅为职工生活污水，排水量为6.08m3/d，符合污水处理厂处理负荷。因此，本项目排水方案可行。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目施工期主要包括：原煤储煤场、浅槽排矸车间、主厂房、浓缩压滤车间、产品煤储煤场、矸石仓，带式输送机走廊等设施建设和安装设备、办公生活区建设等。主要工艺流程见图2。 图2 施工工艺流程及产污环节图 （1）施工粉尘污染 施工期间的粉尘产生于物料堆存、材料拌合，运输等过程，结果是造成局部地区的大气污染，尤其是会增加降尘量。 （2）施工废水污染 施工期间的废水主要来自于搅拌机、砂石、灰浆等施工设备的少量排水，废水中不含有有害成分，主要以泥沙为主。这些水一般在施工现场漫流，施工现场设集水沟和沉淀池收集后回用。不会对环境产生明显影响。 （3）施工机械噪声污染 施工期间的噪声主要来自于施工机械设备，如搅拌机、挖土机等，所产生的噪声对施工现场周边的声环境有一定的干扰。 （4）施工固体废物 施工期间的固体废物主要是施工所产生的建筑垃圾，废材料等。本次工程系统简单，施工过程中的土方量不大，并且施工期的环境影响大多为短期的可逆影响，随着施工的结束而消失。 2、运营期 1、原煤受煤坑 受煤坑位于原煤储煤场西侧，单独隔开，主体尺寸为30m×30m，下部为钢筋混凝土地下室结构，上部围护为轻钢门架结构，进行全封闭处理。共设有4个卸车道，每个车道设有2个受煤坑，坑下设有带式给煤机，通过带式给煤机输送至原煤储煤场储煤区。坑上设有喷雾降尘系统，在卸料时进行喷雾降尘。 产污环节：在原煤受煤坑主要污染为卸料粉尘、物料输送粉尘和车辆运输噪声。 2、原煤储煤区 原煤储煤区位于原煤储煤场北侧，设计尺寸为200m×85m，为钢筋混泥土封闭式仓储结构。设计储煤能力为100000t。储煤仓内设1套双门架式刮板堆取料机，作为原煤的主要堆煤及取煤设施。原煤储煤场原煤经门式刮板取料机给料至储煤仓收集带式输送机，再经1条带式输送机转载至浅槽排矸车间处理。原煤储煤区设一套喷雾降尘系统，每隔25m设1个喷头。在卸料时进行喷雾降尘，同时定期喷雾降尘。在煤储煤场等区域设置瓦斯传感器、一氧化碳传感器、粉尘传感器、氧气传感器、温度传感器等，实时监测环境状态。 产污环节：原煤储煤仓主要污染物为卸料粉尘、物料输送粉尘和转载机噪声。 3、浅槽排矸车间 浅槽排矸车间主体采用钢筋混泥土封闭式结构，整体地上6层，局部地下1层。内部主要布置有1 套原煤筛分破碎系统，1套浅槽预排矸系统，并设置有足够的设备检修场地和设备提升通道。负一层布置浅槽排矸车间至主厂房或 1 号副产品储煤场带式输送机机尾；一层布置各种桶、泵，原煤转载带式输送机；二层布置有1台块煤磁选机、1台块精煤破碎机、1条块原煤转载带式输送机，块矸石带式输送机机尾；三层布置1台块精煤脱介直线筛、1台块矸石脱介直线筛、夹层布置1台重介浅槽分选机，以及1条主厂房至浅槽排矸车间带式输送机机头；四层布置1台原煤分级筛；五层布置1台原煤破碎机；六层布置1条原煤入洗带式输送机机头及1台除铁器。 浅槽排矸车间细分为原煤准备系统、浅槽分选系统、水介系统。 （1) 原煤准备系统 来自原煤储煤场的原煤由带式输送机运至浅槽排矸车间， 经悬挂式永磁除铁器除铁后，进入五层原煤破碎机进行200mm通过式破碎，破碎后200mm以下原煤进入四层原煤分级筛分级。原煤分级筛为双层弛张筛，上层筛孔30mm，下层筛孔13mm，原煤经两次分级，筛下13-0mm 末煤进入一层原煤转载带式输送机。筛上13-30mm、30-200mm块原煤可进入浅槽分选机进行预排矸，也可以落料至2层块原煤转载带式输送机运至块精煤破碎机破碎至50mm以下，最后落料至一层原煤转载带式输送机。 (2) 浅槽排矸系统 进入浅槽的13-30mm、30-200mm块原煤分选出块精煤及块矸石两种产品。块精煤经固定筛预先脱介后，进入1台块精煤脱介直线筛(筛缝为1.0mm) 二次脱介， 脱介脱水后的13-30mm、30-200mm块精煤，进入二层块精煤破碎机破碎至50mm以下，再落料至一层原煤转载带式输送机。 块矸石经1台块矸石脱介直线筛(筛缝1.0mm) 脱介脱水后，进入二层浅槽排矸车间至矸石仓带式输送机，最后运至矸石仓储存。 进入一层原煤带式转载机的原煤， 经机头分叉溜槽可分别落料至负一层浅槽排矸车间至主厂房或1号副产品原煤卸料点。 (3) 水、介系统 块精煤固定筛、直线脱介筛，以及块矸石脱介筛筛下合格介质返回一层合格介质桶，块精煤及块矸石脱介筛下稀介质自流至二层块煤磁选机回收。磁选精矿返回一层合格介质桶、磁选尾矿进入一层块煤磁尾桶，再由泵送至主厂房作为末煤脱泥筛冲水，或者进入煤泥水系统。 所有桶(箱) 液位、压力和分选密度等均为自动控制，PLC 控制系统不间断地监控各桶位和浅槽分选机分选密度。 产污环节：浅槽排矸车间粉尘主要为原煤破碎、筛分过程产生大量粉尘，精煤破碎过程产生的少量粉尘，原煤转载、矸石转载过程产生的粉尘；破碎机、分级筛、转载机噪声。 4、主厂房 主厂房主体采用钢筋混泥土封闭式结构，整体六层。内部主要布置有1 套无压三产品重介旋流器分选系统，2套粗煤泥分选系统，2 套细煤泥分选系统等，并设置有足够的设备检修场地和设备提升通道。一层布置各种桶、泵、1 台圆盘给料机、精煤、中煤、矸石/煤泥带式输送机机尾等；二层布置有2台精煤离心机、1台中煤离心机、1台矸石破碎机、2台粗精煤泥离心机、1台粗尾煤泥振动弧形筛、1台粗尾煤泥高频筛、1台矸石磁尾振动弧形筛、1台矸石磁尾高频筛、1个合格介桶、4 条浮选精煤收集带式输送机、1条浮选精煤转载刮板输送机、3 条浮选尾煤收集带式输送机、1条浮选尾煤转载刮板输送机、4 个压榨水箱及7 个压榨水泵；三层布置有2台精煤脱介直线筛、1台中煤脱介直线筛、1台矸石脱介直线筛、2台粗精煤泥叠层筛、2台矿浆预处理器、2台浮选机、4台浮选精煤压滤机、3台浮选尾煤压滤机；四层布置有1台无压三产品重介旋流器、2 台智能粗煤泥分选机及其底流泵、1 台粗精煤泥浓缩旋流器组、1台粗尾煤泥浓缩旋流器组、1台矸石磁尾浓缩旋流器、1个起泡剂桶、1个捕收剂桶；五层布置有1台原煤脱泥筛、1台煤泥分级旋流器组、3台单滚筒精煤磁选机、1台单滚筒中煤磁选机、1台单滚筒矸石磁选机。六层布置有1台浅槽排矸车间至主厂房带式输送机机头。 主厂房细分为脱泥及重介分选系统、粗煤泥分选系统、煤泥浮选压滤系统、浮选尾煤压滤系统和水介系统。 （1)脱泥及重介分选系统 来自浅槽排矸车间的原煤经带式输送机转运进入主厂房后， 进入水冲溜槽将原煤润湿并给入主厂房五层1台脱泥筛(筛缝为1mm)进行原煤脱泥，筛下水自流入煤泥水桶，筛上物50-1mm的原煤进入四层的1台无压三产品重介旋流器进行分选。 重介旋流器溢流精煤进入三层的2台精煤脱介固定筛 (筛缝为1.5mm)预先脱介，固定筛筛上物料进入2台精煤脱介直线筛(合介段筛缝为1.0mm，稀介段筛缝为0.75mm) 二次脱介并进行25mm分级，脱水脱介后的25-1mm 精煤进入二层的2台精煤离心机再次脱水后与50-25mm 精煤进入一层精煤带式输送机。重介旋流器溢流中煤进入三层的1台中煤脱介固定筛 (筛缝为1.5mm) 预先脱介，固定筛筛上物料进入1台中煤脱介直线筛(合介段筛缝为1.0mm，稀介段筛缝为0.75mm)二次脱介，脱水脱介后的50-1mm 中煤进入二层的1台中煤离心机再次脱水后进入一层中煤带式输送机。重介旋流器底流矸石进入三层1 台矸石脱介直线筛(合介段筛缝为1.0mm，稀介段筛缝为0.75mm) 脱水脱介后，进入二层矸石破碎机破碎至13mm以下，进入一层矸石带式输送机。 精煤离心机及中煤离心机离心液返回精煤、中煤稀介质回收系统，以回收离心液中残留的介质。 (2)粗煤泥分选系统 原煤脱泥筛筛下水进入一层的煤泥水桶，并经泵给入五层的1台煤泥分级旋流器组，分级粒度为0.25mm。分级旋流器的溢流(0.25mm-0的煤泥和水的混合物)自流到三层的2台矿浆预处理器，底流进入四层的2台智能粗煤泥分选机进行分选。 经智能粗煤泥分选机分选后的粗精煤泥进入一层的产品桶， 经泵给入四层的粗精煤泥浓缩旋流器进行浓缩。粗精煤泥浓缩旋流器底流(1-0.25mm)进入三层的2台叠层筛， 叠层筛筛上物进入二层的2台粗精煤泥离心机二次脱水，脱水后的粗精煤泥产品进入一层精煤带式输送机。粗精煤泥浓缩旋流器溢流自流到三层的2台矿浆预处理器，叠层筛筛下水及粗精煤泥离心机离心液返回至一层的煤泥水桶。 经智能粗煤泥分选机分选后的粗尾煤泥自流进入一层的尾矿桶，经泵给入四层的粗尾煤泥浓缩旋流器进行浓缩。 粗尾煤泥浓缩旋流器底流(1-0.25mm)进入二层的粗尾煤泥弧形筛进行脱水，弧形筛筛上物进入二层的粗尾煤泥高频筛二次脱水后进入一层的中煤带式输送机。粗尾煤泥浓缩旋流器溢流自流到三层的2台矿浆预处理器，粗尾煤泥弧形筛及高频筛筛下水自流进入一层智能粗煤泥分选机尾矿桶。 (3) 细煤泥浮选压滤系统 0.25-0mm 细煤泥采用2台四槽室机械搅拌式浮选机进行分选。 进入矿浆预处理器中的煤泥水经加药搅拌后自流入三层的2台浮选机中，浮选精煤进入一层的浮选精煤压滤机入料缓冲池，由泵给入三层的4台水压榨高压压滤机，脱水后的浮选精煤经二层带式输送机收集后，由刮板输送机转载并经圆盘给料机缓冲后进入一层精煤带式输送机。浮选精煤压滤机滤液自流进入水池。浮选尾煤自流进入尾煤高效浓缩机处理。 (4) 浮选尾煤压滤系统 浮选尾煤经2台φ38m 浓缩机(一用一备)浓缩后，直接由泵给入主厂房一层的尾煤压滤机入料缓冲池，再经压滤机入料泵给入三层的3台水压榨高压压滤机中进行压滤。压滤机滤饼进入位于压滤机下方二层的浮选尾煤收集带式输送机收集后，经过刮板输送机转载后落入一层的煤泥带式输送机。浮选尾煤压滤机滤液自流进入澄清水池。 特殊情况下其中1台浮选尾煤压滤机可作为浮选精煤压滤使用，浮选精煤脱水后经二层带式输送机收集后给入一层精煤带式输送机。 (5) 水、介质系统 主厂房内所有桶(箱) 液位、压力和分选密度等均为自动控制，PLC 控制系统不间断地监控各桶位和重介旋流器分选密度。 选煤厂的设计将依照所有相关标准及煤矿生产的要求，并将重点强调安全、通道及卫生清扫。选煤厂的泵安装在位于厂房一层的泵模块基座上。如果需要，可迅速整体更换。 选煤厂主厂房一层设置大面积集水坑，带有坡度的地面可以直接泄水；扫地水或各类桶的溢流等都可自流到扫地泵坑中， 并由扫地泵将其送入脱介筛的中煤脱介区，回收可能损失的介质。 产污环节：主厂房由于在水冲溜槽处会加入大量水进行浮选，因此整个洗选过程主要污染物为煤泥水，煤泥水进入浓缩压滤车间处理。同时在矸石破碎环节会产生少量粉尘；主要噪声为分级筛、离心机、旋流器、转载机和矸石破碎机噪声。 5、浓缩压滤车间 浓缩压滤车间为钢筋混泥土封闭式厂房，设计2台尾煤高效浓缩机，一用一备。澄清水池及入料缓冲池为钢筋混凝土水池；泵房共两层，混凝土框架结构。泵房二层布置有2台絮凝剂加药装置及药剂堆放场地；一层布置有泵等。进入浓缩机入料缓冲池的煤泥水， 经低于液位表面的浓缩机入料管稳定切线给入浓缩机的入料井。在各浓缩机入料管和中心入料井共布置有3个药剂加药点。通过絮凝剂自动添加装置进行药剂的添加。 浓缩机的溢流进入澄清水池，在澄清水池外侧设有澄清水泵和喷水泵。所有桶上的加水、脱泥筛脱泥冲水均由澄清水泵供给，脱泥筛喷水、脱水脱介筛上的喷水均由喷水泵供给，单独设立喷水泵，能保证脱水脱介筛的喷水用量和喷水压力，不会因桶的加水用量的变化而导致喷水用量和压力的变化，能充分保证脱介效率。系统的卫生清扫用水由专设的冲洗水泵供给。 浓缩机底流由底流泵送入压滤系统， 每台浓缩机底流泵本次设计各考虑2 台，1用1备。当1台尾煤浓缩机出现故障或正常检查需要排空时，另1台尾煤浓缩机可满足生产或事故水暂时储存需求。 产污环节：浓缩压滤车间主要进行煤泥水处理，经处理后的生产废水全部回收利用，煤泥混入副产品出售，主要污染物为废水处理过程中的跑冒滴漏水和浓缩压滤机噪声。 6、产品储存及装车 产品储运系统主要包括精煤仓、1号副产品储煤场、矸石仓、精煤汽车快速装车站，以及副产品汽车装车站等。 （1)、精煤仓 精煤仓设置2座φ22m钢筋混泥土圆筒仓，单仓容量为10000t。来自浅槽排矸车间的精煤带式输送机进入精煤仓顶层后， 进入精煤掺混机掺混后进入仓上2条重型刮板输送机进行配仓。每座精煤仓仓下设6 台给煤机，给入仓下精煤仓至精煤汽车快速装车站带式输送机，运至精煤汽车快速装车站进行装车。仓上设有电动葫芦，可满足仓上设备维护检修。在精煤仓区域设置瓦斯传感器、一氧化碳传感器、粉尘传感器、 氧气传感器、温度传感器等，实时监测环境状态。 精煤仓仓上、仓下均设置有清扫泵及泵坑，用于收集仓上、仓下冲洗水。 （2) 1号副产品储煤场 1号副产品储煤场为钢筋混泥土封闭仓储结构，设计尺寸为165m×70m，设计储煤能力为40000t，其主要储存来自浅槽排矸车间的原煤，来自主厂房的中煤、粉矸石、煤泥、除尘器粉尘等。1号副产品储煤场内设有原煤卸料点、煤泥卸料点、中煤卸料点及矸石卸料点，不同的物料分堆储存，各煤堆间设置混凝土挡墙间隔。 储煤场下设置8个受煤坑，每种产品煤堆下设置2个受煤坑，落地后的产品由受煤坑下的带式给煤机给料至1号副产品储煤场至3号转载点带式输送机，3号转载点设有副产品掺混机，可保证副产品掺配后的均匀性。在3号转载点混合均匀后的副产品，由带式输送机运至副产品汽车装车点进行装车。在副产品仓区域设置瓦斯传感器、一氧化碳传感器、粉尘传感器、氧气传感器、温度传感器等，实时监测环境状态。 （3)、矸石仓 矸石仓为1座φ12m的钢筋混泥土封闭式圆筒仓，储量为2500t，仓下共设置4套扇形闸门+平板闸门完成汽车装车，可实现同时2辆汽车装车外运。 为满足检修需要，设计在仓上设置了足够吨位的电动葫芦。仓下均设有采暖措施，保证闸门冬季正常运行。仓下设置有清扫泵及泵坑，用于收集仓下冲洗水。 （4)、精煤汽车快速装车站 本次设计1套7x7m汽车快速定量装车站，单套小时装车能力达到1200吨。为满足实现快速定量装车，本次设计还增设有自动装车智能控制系统、定量给料系统、自动平煤装置及液压系统，以实现自动快速定量装车功能。并且能够适应国内各种汽车车型。为满足设备检修的需要，仓上设有10t电动葫芦。 （5)、副产品汽车装车点 本次设计1套 7x7m 的副产品汽车装车点，装车点设缓冲仓，仓下采用带式给煤机进行装车，汽车装车点下设置地磅，进行辅助称量。 产污环节：矸石仓、精煤仓、一号副产品仓主要污染为物料堆放过程中粉尘、物料转运、装车站点粉尘；主要噪声为车辆运输噪声、卸料噪声、转载机噪声。 |

图3   选煤厂工艺流程及产污环节总图

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | #### 1、地理位置 阜康市地处新疆中部昌吉回族自治州中部，位于天山山脉博格达峰北麓、准噶尔盆地南缘。东临吉木萨尔县、西接乌鲁木齐米东区，南倚天山分水岭与乌鲁木齐县相邻，北入古尔班通古特沙漠与阿勒泰地区富蕴县接壤。全市南北长198km，东西宽74 km，行政区总面积11726km2，地理坐标处于东经87º46′~ 88º 44′、北纬43º 45′~ 45º 30′之间。 阜康产业园南邻天山山脉前山地带，北靠九运街镇、上户沟乡和滋泥泉子镇，东抵中泰矿冶，西至五工梁路，东西长约38km，南北宽约2-9km。园区总规划建设用地面积64km2，包括由刚开始的西、中、东组团，调整为阜东一、二、三区。园区有吐－乌－大高等级公路，吐－乌－奇公路，乌准铁路穿过，所处位置地理、交通条件优越，公路、铁路运输十分便利。 #### 2、地形地貌 阜康市域地势南高北低，由东南向西北方向倾斜，海拔高程为5445～450m，从山区过渡为平原再至沙漠，构成典型的干旱半干旱的自然景观。区内地貌形态具有明显的分带性，其南部为东西向展布的博格达山，向北依次为山前倾斜平原、冲积平原及沙漠，形成南部山区、中部平原区和北部沙漠区三个地貌单元。在阜康市域11726km2总面积中，山地面积1811km2，平原面积2260km2，沙漠面积4555km2。 #### 3、地质构造 阜康市境内可分为两个构造单元，即南部高山、丘陵区；北部倾斜平原区。在构造运动上分别为强烈地剥蚀上升区和沉积下陷区，两者之间为山前大断裂带。 山区属东天山北支褶皱山系，构造类型丰富、复杂，孕育着大的断裂带和褶皱带。构造总的分布形式是，从山区至山前为几列复向斜带与隆起破碎带相间排列，由南至北为： 复向斜带：北起煤矿区，南至中山带上界的二叠系沉积层边缘，东西横贯县境，主要由二叠系地层组成，部分轴部出露着三叠系地层。其构造形态十分复杂，总的构造是平行于博格达山的褶皱带，包括有以下构造褶区：三工河向斜、泉水沟背斜、泉水沟向斜、北黄山向斜。 隆起破碎带：位于上述复向斜带以北，并与其平行分布。东至大西沟东岸，形成倾伏拗下，西部在泉水沟地区被妖魔山大断裂超覆而消失，包括有：黄山北斜、大西沟北斜、大西沟向斜、中梧桐沟背斜。以黄山背斜为主体。 复向斜带：位于上述隆起破碎带以北，以黄山背斜北翼二叠纪地层为南界，东西横贯县境，由一系列形成完整的背斜、向斜组成，地层为三叠系——侏罗系地层，包括有：阜康背斜、阜康向斜、南阜康背斜、南阜康向斜、黄山—二工河向斜、中水西沟背斜、南水西沟背斜。 隆起破碎带：分布于上述复向斜带以北，丘陵山地的边缘，以二叠系地层组成的山脊为主体，走向平行于复向斜带，西部一半被第四纪沉积层掩盖，北部也被第四纪沉积层掩盖，出露部分狭窄。褶皱河断层普遍，破碎厉害。 平缓褶皱带：位于乌奇公路附近的倾斜平原区。构造平缓，绝大部分被第四系堆积物掩盖。 地层分布从南到北有由老至新的规律，天山不断上升，山前不断拗陷，使沉积层的沉降中心依照由老到新的顺序逐次北移，呈现明显的规律。出露地层有石炭系、二叠系、三叠系、侏罗系、白垩系、第三系、第四系。 产业园主要位于平缓褶皱带和其南侧的隆起破碎带区，第四系地层。第四系地层分布于山前丘陵以北的广大地区，有洪积层、洪积—冲积层、冲积层、黄土沉积、沙土堆积。依从老到新的顺序分为中统、新统、现代统。 中统：以洪积层为主，多堆积在山地两旁，在三工河以东广泛分布，组成山岗和高阶地。主要是一套没有胶结或胶结疏松的浅灰绿色砾石层。分选差，砾石、泥沙相同，碎石大小混杂，滚圆度一般为角圆状。成分复杂，有变质岩、砂泥岩、火成岩、砾径一般在5-10cm，最大的20-30cm。 新统：为洪积—冲积层，广泛分布于平原区于山地交接地带，各河流、干谷出山口处。成分十分复杂，主要为砂土沉积和黄土沉积，富含细砾石、砂。 黄土沉积：分布在甘河子地区的中新生代露头北，呈丘陵拢岗，朝北倾斜。自北向南呈超覆状沉积在老地层上。土黄色砂粒状，以石英、云母为主，具有粘土多孔隙的层理结构，为风成黄土。 现代统：有洪积—冲积沉积层和砂土堆积。 洪积—冲积层：分布在新统的洪积—冲击层以北，主要是一套砂质物质，含有角圆一次圆状小砾石，其成分有变质岩、火成岩。 冲积沉积层：分布在整个平原区，为沙土堆积，混有黄土状沉积。富含有机质的粘土沉积，夹砾石层透镜体以及胶结疏松的冲积淤泥沉积，由南往北，由粗变细。 沙土堆积：分布在唐朝路以北，面积广阔。主要成分是粒状石英，其含量达到90-95％，其次是长石、云母、绿泥石、碳酸盐类矿物，厚度一般在10-30m。 地震烈度：阜康市地震烈度为7度。 产业园规划区位于天山纬向构造带的次级单元——博格达弧形隆与乌鲁木齐沉降带的复核部位。影响产业园的主要地震构造有阜康地震构造带。西起甘泉堡、经大洪沟、甘河子以东沿山体前缘延伸至吉木萨尔，是盆地与山区地貌转折的分界线，全长约120km。该带由阜康南断裂带和有关褶皱组织逆冲褶皱带，晚更新世以来间歇活动，现今地震活动有频度低，强度弱的特点，为一条弱震构造带。规划区地震基本地震为Ⅶ度，地震动峰值加速度为0.15g。 #### 4、水文条件 阜康市市域内地表水、泉水、地下水均发源于南部山区，向北流逝。 （1）地表水 阜康市域内共计有河流7条，自西向东分别为水磨河、三工河、四工河、甘河子河、白杨河、西沟河和黄山河，各河流均发源自山区、流逝于平原，河流主要补给为天山山区的降水和冰雪融水。 该区由于山高坡降大、山区面积小，又处于干旱地区，河流流程短、径流量小，年径流量在各季节内差异很大，7条河流总计年均径流量1.94亿m3，平均流量6.16m3/s，年径流量丰枯变幅1.84~1.92倍。 市域内山区和平原均由泉水分布。山区泉水分布在低山及山口一带，泉水以深层裂隙水和河床潜流出露为主要形式。平原泉水以潜水溢出为主要形式，由于地下水的大量开采，部分泉眼干枯或流量减少。 阜康产业园所在区域内有5条河流：四工河、甘河子河、白杨河、西沟河、黄山河，是产业园内企业用水部分水源。“引额济乌”南干渠近期为阜康分配水量5000万m3。产业园工业占用的下游农牧业用水的河系水量，则由“500”水库的供水量置换给下游农牧业同等水量。 阜康产业园规划建设用地范围内有4条河流：甘河子河、白杨河、西沟河、黄山河。产业园企业地表水水源为四工河和白杨河。 （2）地下水 阜康市境内地下水分布较广，地下水补给源主要为河流的渗漏补给，其次是山区裂隙水和大气降水补给，地下水位埋深随地形坡度南深北浅。地下水随南部、中部、北部地质构造带不同，按分布地区及埋藏情况可划分为裂隙水区、潜水区、承压水区。 裂隙水区位于基岩地区，在高山带由冰川消融水渗漏形成地下潜流，在中下游通过裂隙流出补给河水；在中山带地下水多呈泉流形式补给河流；在低山丘陵带，二迭系砂岩裂隙十分发育，裂隙泉较多。潜水区位于冲积洪积平原内，地下水埋藏深度由南向北逐步变浅，矿化度逐渐增高，由碳酸盐性水渐变为硫酸盐性水或氯化物性水。其含水层颗粒由上部（山前）卵砾石渐变成中部的粗砾石，到下部（北部平原）为细砾和粗、中、细、粉砂。随着含水层颗粒物的变小，渗透系数也随之变小。地下水埋藏深度南部最深处达100m以上，北部最浅处不足1m或成沼泽。该区域是阜康市地下水源的重点开发区，70年代以来，大量提取地下水，地下水位降低，矿化度下降，水质变好。承压水区位于平原北部，沙漠以南，含水层厚40～60m，由中砂、细砂组成。往沙漠方向，含水层逐渐变薄以至尖灭。 承压水区分布于潜水溢出带以北，北沙漠以南的广大冲洪积平原，主要靠上游潜水侧向补给。其富水性及水质较好，向沙漠方向上，含水层逐渐变薄以至尖灭，富水性减弱，水头降低，在近沙漠地段，有部分承压水不能自流，只能越层补给潜水，排泄以蒸发为主。 根据《阜康市地下水资源评价暨开发利用保护规划》中对地下水的评价，阜康市平原区地下水资源现状可开采量9206万m3。 #### 5、气候气象 阜康市地处温带大陆性干旱气候区，但因存在着山地、平原、沙漠的巨大差异，气候也各不相同。在北部的平原、沙漠区呈现出明显的大陆性干旱气候，四季分明，热量丰富，降水稀少，春温高于秋温，年较差、日较差大。在南部山区，不完全具有温带大陆性干旱气候的特征，而表现为冬暖夏凉，无明显的春季和秋季，降水充足，热量不足，冬夏等长的特征， 春季：通常在3月中下旬开春持续到5月下旬末。升温迅速而不稳，天气多变，平均每月有一到两次强冷空气入侵，使气温变化幅度较大，春季多风。 夏季：6月上旬到九月上旬。炎热干燥，空气湿度很小，无闷热感。降水较集中，多阵性风雨天气。 秋季：9月上中旬到11月中下旬。秋高气爽，晴天日数最多。平均每月有一到两次强冷空气入侵，使得气温下降迅速。 冬季：11月中下旬到翌年3月中下旬。寒冷漫长，有稳定积雪，空气湿度明显加大。冬季上空多有逆温形成，平均风速为四季最小，多阴雾天气出现。 #### 6、生态系统状况 阜康市域地势南高北低，从山区依次过渡为平原再至沙漠，构成典型的干旱半干旱的自然景观。在南部山区，海拔高度从5445m至800m，在海拔3500m以上为极高山区，是现代冰川发育的地区。在海拔3500~2800m之间为高山苔草被带，海拔2800~1500m为中山峡谷森林带，水草丰茂，而且生长着茂密的天山云杉。在海拔1500~1200m之间为低山苔草被带，而海拔1200~800m为丘陵荒漠带，地表覆盖稀疏的荒漠植被，水土流失严重，呈现出石漠景观。在中部平原区，海拔高程800~450m，是北疆环绕沙漠盆地的平原绿洲的一部分，在海拔800~600m之间为山前戈壁砾石带，土壤以灰漠土、荒漠土为主，土层较薄，植被稀疏。海拔600~450m为细土平原带，这里大部分地区为干旱草场和灌溉农田，地貌类型单一。在北部沙漠区，海拔高程450~800m以下，为古尔班通古特沙漠的一部分，该地区水源贫乏、气候干旱，植被主要以梭梭、红柳等灌木为主。野生动物有鹿、狍、雪鸡、羚羊等，野生药用植物资源有贝母、当归、党参、大芸、大黄、雪莲、甘草、柴胡等品种，其中名闻遐迩的天山雪莲为阜康当地特产。 阜康产业园规划范围为山前冲积平原，属于绿洲与荒漠之间的过渡区，区南部为山前冲积平原，北部为沙漠边缘，地势平坦。规划区地质年代为新生代第四系松散堆积物，土壤自上而下以粘土和沙砾层为主，地基承载力强，滑坡、泥石流等自然地质灾害较少，无不良地质条件。主要植被类型是以低矮的灌木、半灌木荒漠为主，主要群落类型有红砂群落，梭梭群落，盐爪爪群落，碱蓬群落等，植物种类组成单调和旱生性是当地植被的主要特征。植物稀疏，盖度约10%。产业园内野生动物较少，以多种昆虫居多，其次是鼠类，常见野生动物有喜鹊、麻雀、沙鼠等。 #### 7、土地资源 阜康市是全国116个基本农田保护示范区之一，全市土地总面积1294.2万亩，其中山区272.3万亩，占总面积的21%，平原339.1万亩，占26.2%，沙漠682.8万亩，占53.8%，灌溉面积为70万亩。 产业园土地利用类型、土壤类型、植被类型分布情况见图3.1-3至图3.1-5。 8、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），大气常规因子可直接采用国家或地方生态环保主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。选取阜康市监测站2020年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源，监测站点为昌吉州生态环境局阜康市分局。 （1）监测项目 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 （2）评价标准 根据本项目所在区域的环境功能区划，常规污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，评价标准见表13。 表13 大气环境质量标准单位： μg/m3 序号; 污染物名称; 取值时间. 年均值; 日均值; 小时均值. 1; SO2; 60; 150; 500. 2; NO2; 40; 80; 200. 3; PM10; 70; 150; /. 4; PM2.5; 35; 75; /. 5; 一氧化碳（CO）; /; 4000; 10000. 6; 臭氧（O3）; /; 160; 200. （3）监测时间及频次 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3监测时间为2020年，属于环境主管部门数据。 （4）评价方法 评价方法采用最大质量浓度占相应标准质量浓度限值的百分比，及超标率对监测结果进行评价分析。计算公式如下： Pi=Ci/Coi×100% 式中：Pi—某种污染物的最大地面质量浓度占标率，%； Ci—某种污染物的实际监测浓度，mg/m3； Coi—某种污染物的环境空气标准浓度，mg/m3。 （5）监测结果及评价 本次监测结果及分析评价见下表。 表14 环境空气常规因子现状监测及评价结果 单位：mg/m3 污染物; 平均时段; 百分位; 现状浓度µg/m3; 标准值µg/m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 98%; 12; 60; 20.0; 达标. NO2; 年平均浓度; 98%; 30; 40; 75.0; 达标. PM10; 年平均浓度; 95%; 112; 70; 160.0; 不达标. PM2.5; 年平均浓度; 95%; 75; 35; 214.30; 不达标. CO; 百分位上日平均质量浓度; 95%（k=347）; 2400; 4000; 60.0; 达标. O3; 百分位上8h平均质量浓度; 90%（k=329）; 80; 160; 50.0; 达标. 由上表可知，本项目所在区域SO2、NO2的年评价指标为达标；CO的百分位上日平均质量浓度为达标；O3的百分位上8h平均质量浓度为达标；颗粒物PM2.5、PM10的年评价指标均为超标，因此本项目区域为不达标区。 （6）补充监测 本次环评补充监测环境空气特征污染因子TSP 。监测数据后补。 9、水环境质量现状调查及评价 （1）地表水环境现状调查 依现场勘查，本项目所在区域内无地表水系，施工、生产废水经处理后全部回用不外排；生活污水经化粪池处理后进入园区污水管网，不外排。项目废水不与地表水系产生直接接触，按《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）对地表水环境影响评价工作进行等级的划分，地表水评价等级为三级B，故本次评价不对地表水环境影响进行定量评价，本次环境质量现状调查未进行地表水环境质量现状进行监测。 （2）地下水环境现状调查 本次环评布设三个地下水监测点位。监测数据后补。 10、声环境现状调查与评价 1、监测时间： 2、监测方法：依照GB3096-2008《声环境质量标准》和《环境监测技术规范》进行噪声监测，监测仪器AWA5680型噪声统计分析仪，监测前后用声级校准器进行校准。测量时传声器距地面1.2m，传声器戴风罩进行监测，白天和夜间分别测量。 3、监测点位布设 本次评价在项目区域厂界处设置监测点位4个。 4、评价标准 本项目采用《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的3类声环境功能限值，标准见表15。 表15 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 标准类别; 昼间（dB）; 夜间（dB）. 3类; 65; 55. 5、监测及评价结果 监测数据后补。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 本项目位于新疆阜康市产业园中区阜东二区阜定路，项目南北侧为工业园区主要交通道路，项目西侧为新疆宝舜化工有限公司工业场地，项目东侧为工业场地。地理坐标：88°23′13.447″,44°6′32.968″。 1、大气环境：本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、保护区域环境空气质量，确保项目区环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。 2、声环境：本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，保护项目区现有声环境质量，控制项目运营期噪声排放，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准限值； 3、地表水环境：生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，生产废水经浓缩压滤后回用，不外排。 4、地下水环境：本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，重点保护厂区范围内地下水环境。确保废水得到有效处置，保护水环境不受施工过程影响，水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水域标准限值的要求； 4、固体废物：妥善处理项目产生的建筑垃圾和生活垃圾等固体废物，避免对所在区域环境造成影响。 5、生态环境：本项目用地范围内无生态环境保护目标， |
| 污染物排放控制标准 | 1、大气污染排放标准 大气污染物执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4、表5规定后排放；食堂油烟执行（GB18483—2001）《饮食业油烟排放标准》有关规定。 2、噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即昼间为65dB(A)，夜间为55dB(A)。 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523- 2011）。即昼间为70 dB(A)，夜间为55 dB(A)。 3、水污染物 生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，生产废水不外排。 4、固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准及其2013年修改单的要求。 |
| 总量控制指标 | 根据《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》及《新疆阜康产业园总体规划修编（2019-2030年）环境影响报告书》（新环审〔2020〕123号）总量控制指标相关要求，本项目不建议设置总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 1、施工期大气环境影响分析 施工期间场地平整、运输车辆来往行驶等过程中会产生扬尘，其排放方式为间歇、不定量、无组织排放，其影响范围涉及施工场地和道路。此外，运输车辆运行过程中排放尾气，其排放方式为多点、流动、间歇、不定量、无组织排放，其影响范围涉及施工场地和厂区道路。 （1）扬尘排放影响分析 本工程施工期土石方工程主要为场地平整、构建筑物的建设。不同作业过程产生的扬尘对环境影响程度差别很大，影响最大的施工过程是交通运输及装卸车辆行驶，其中运输及装卸车辆行驶造成的扬尘最为严重，约占扬尘总量的60%。如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更为严重。 车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V—汽车速度，km/h； W—汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 公式显示，车辆行驶产生的扬尘与道路路面及车辆行驶速度有关。表16一辆10t卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。 表16 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km 路面尘土量P车速; 0.1kg/m2; 0.2kg/m2; 0.3kg/m2; 0.4kg/m2; 0.5kg/m2; 1.0kg/m2. 5（km/h）; 0.051056; 0.085865; 0.116382; 0.144408; 0.170715; 0.287108. 10（km/h）; 0.102112; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.341431; 0.574216. 15（km/h）; 0.153167; 0.257596; 0.349146; 0.433223; 0.512146; 0.861323. 25（km/h）; 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.722038; 0.853577; 1.435539. 由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大。因此，限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算： 其中：Q—起尘量，kg/t·a； V50—距地面50m处风速，m/s； V0—起尘风速，m/s； W—尘粒的含水率，%。 这类扬尘量大小与作业时风速、起尘风速V0和尘粒含水率等因素有关，因此，避免在大风天气进行土地开挖和回填作业，减少开挖土方的露天堆放时间，尽量随挖随填，且保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表3024。由表17可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。 表17 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径（μm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（μm）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（μm）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70-80%左右，施工场地洒水抑尘的试验结果见表18。 表18 施工场地洒水抑尘的试验结果 距离(m); 5; 20; 50; 100; 200. TSP小时平均 浓度（mg/m3）; 不洒水; 11.03; 2.89; 1.15; 0.86; 0.56. 洒水; 2.11; 1.40; 0.68; 0.60; 0.29. 除尘率（%）; 81; 52; 41; 30; 48. 结果表明：实施每天洒水4-5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20-50m范围。 在施工期产生的扬尘污染对环境的影响是难以避免的，但由于其颗粒较粗大，沉降速度较快，因而往往扩散不远，多数在较近距离就已沉降到地面，影响范围有限，因此施工扬尘对周围环境的影响是很局限的。只要加强管理，切实落实好降尘措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 扬尘污染主要减缓措施如下： 1）所有建设施工均有建设单位指定专人负责施工现场扬尘污染措施的实施和监督。 2）施工工地周边百分百围挡。施工工地周边必须设置2m以上的围挡，严禁敞开式作业。围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙，对围挡落尘应当定期进行清洗，保证施工工地周围环境整洁。 3）物料堆放覆盖。施工工地内堆放易产生扬尘污染物料的，必须密闭存放或覆盖。 4）车辆在驶出工地前，应将车轮、车身冲洗干净，不得带泥上路。 5）施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散形的物料、渣土或废弃物输送至地面或底下楼层时，应采用密闭方式输送，不得凌空抛撒。 6）工程项目竣工施工单位平整施工工地，并清除积土、堆物。 7）出现五级以上大风天气时，禁止进行土方和拆除施工等易产生扬尘污染的施工作业。 8）各类修缮、装饰施工参照上述标准执行。 本项目施工阶段只要合理规划、科学管理，施工活动不会明显影响场地周围的环境空气质量，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失。 （2）施工机械废气影响分析 施工过程中废气主要来源于施工机械和运输车辆所排放的废气。施工废气主要包括：各种燃油机械的废气排放以及运输车辆产生的尾气。主要污染物为：氮氧化物（NOx）、一氧化碳（CO）和碳氢化合物（HC）等。这些污染物量都很小，影响范围仅局限在施工作业区内，除对施工人员会产生轻微的影响外，对外环境影响不大。 机械废气防治措施如下： 1）加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。 2）对施工期间进出施工现场车辆进行合理安排，防止施工现场车流量过大。 3）尽可能使用耗油低，排气小的施工车辆，选用优质燃油，减少机械和车辆的有害废气排放。 2、水环境影响分析 施工废水主要是车辆冲洗水、土方喷洒水等，主要污染物为SS，主要采取控制措施为进行设备及施工车辆冲洗时应固定地点，冲洗废水经沉淀池沉淀后回用。不允许将冲洗水随时随地排放，避免造成对环境的污染，同时提倡节约用水。 施工期人数按最大50人计，生活用水量按100L/d·人计算，生活污水排放量按用水量的80％计，则生活污水排放量共6.08m3/d。生活污水中主要污染物为SS、CODCr、BOD5、NH3-N，项目生活污水中成分简单，不含有毒害物质。经化粪池处理后拉运至园区污水处理站处理后。 3、声环境影响分析 3.1、噪声源及影响分析 施工期主要噪声源为：场地平整采用推土机产生的机械噪声。另外各个阶段均有运输车辆产生的交通噪声。施工阶段主要噪声源的噪声值均偏高，且多台机械设备同时作业时，各台设备的噪声会发生叠加，根据调查，叠加后的噪声比单台设备增加约3-8dB（A），但一般不会超过10dB（A）。 噪声源排放的噪声随距离的增加而衰减，对建筑施工场界噪声的评价量为等效声级，其影响范围见表19。 表19 各种施工机械噪声影响范围 单位：dB（A） 序号; 施工阶段; 设备名称; 预测点距离（m）; 达标距离（m）. 5; 10; 20; 50; 100; 昼间; 夜间. 1; 土石方; 轮式装载机; 83; 77; 71; 63; 55; 80; 150. 2; 轮胎式液压挖掘机; 84; 78; 72; 64; 54; 70; 140. 3; 平地机; 80; 74; 68; 60; 50; 50; 100. 4; 推土机; 78; 72; 67; 63; 48; 100; 100. 5; 混凝土泵; 85; 79; 73; 65; 55; 70; 150. 6; 振捣机; 84; 78; 72; 64; 54; 70; 140. 7; 结构; 振捣机; 80; 74; 68; 60; 50; 50; 100. 8; 电锯; 85; 79; 73; 65; 55; 75; 150. 9; 装修; 吊车; 78; 72; 67; 63; 48; 65; 100. 10; 升降机; 80; 74; 68; 60; 50; 50; 100. 表中数据表明，各个施工阶段距离施工机械昼间100m远处，夜间150m处可达标准限值要求。由于项目区四周无敏感目标，对外环境影响不大。 3.2、噪声控制措施 施工期间的噪声问题是项目建设期最主要的环境影响问题，如对施工噪声控制不好，易造成厂界噪声超标，所以要求建设方严格按照本环评提出的噪声污染防治措施，尽量减小施工噪声对周围环境的影响。 （1）制订施工计划时尽量避免同时使用大量高噪声设备施工，除此之外，高噪声机械尽量安排在日间施工。 （2）避免在同一施工地点同时安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。 （3）设备选型上应采用低噪声设备，机械设备进行定期的维修、养护。 （4）建筑施工期间向周围排放噪声必须严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制，从而减少施工期噪声对周围环境影响。 4、固体废弃物环境影响分析 （1）建筑垃圾 施工期产生的建筑垃圾主要包括砂石、石块、木块及金属等杂物，若不及时处理会对环境产生影响。施工建筑垃圾及时运往当地部门指定的地方统一集处置。 （2）生活垃圾 施工人员在施工过程中会产生一定的生活垃圾，生活垃圾主要为日常餐饮垃圾和办公区的少量日常办公垃圾。生活垃圾产生量按人均0.5kg/d计，则施工期产生的生活垃圾量为13.5t。本项目新增生活垃圾很少，利用垃圾收集设施即可，收集后由环卫部门统一清运，不得乱扔。 5、环境管理 施工单位进行工程承包时应将施工期环境污染控制列入承包内容，在工程开工前和施工过程中制定相应环保措施和工程计划。根据相关规定，本项目施工期应向当地环保部门申报，设专人负责管理，并对其进行培训，使其能以正确工作方法控制施工期产生环境影响，还应采取以下环境管理措施： （1）施工期间设置环保人员，加强施工现场的监督、管理与考核，以便能及时发现问题及时解决； （2）严格执行并落实本项目及本环评提出的各项防治保护措施，严禁随意排放施工期间产生的废（污）水及固体废物，应及时妥善对施工期间产生的废（污）水及固体废物进行处理； （3）加强对施工人员及施工设备和运输车辆的管理，增强施工人员环保意识，注重保护生态； （4）做到“三同时”，即同时设计、同时施工、同时运行，进行环保竣工验收。 综上所述，本项目施工期间对施工现场及周边附近区域环境影响均属轻微、暂时、可逆的，待本项目施工完毕即自行消除。施工单位和建设单位只要在本项目施工期间切实执行并严格落实提出的各项防治保护措施，本项目施工期间对施工现场及周边附近区域环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、大气环境影响分析 项目产生废气主要为各类物料储存、转载等过程产生的无组织粉尘，筛分、破碎车间产生的粉尘，道路扬尘及厨房产生的油烟废气等。 1、正常工况 （1）原煤储煤场卸料粉尘 本项目筛分原煤量为300万t/a，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册(公告2021年第24号)》--06煤炭开采和洗选业行业系数手册—卸料核算环节，可知产污系数为2.36千克/吨原煤，则卸料过程起尘量为7080t/a。本项目设置的原煤储存场为密闭空间，车间除车辆进出外，均保持封闭。在车间设置喷雾抑尘装置每隔25m设置一个喷头，覆盖整个煤堆表面，定时向煤堆洒水；原煤在卸车过程中，采用水雾喷淋系统洒水抑尘，待卸载完毕后慢速离开。综合除尘效率按90%计，则车间无组织排放量为708t/a。同时在车间外设雾炮机进行降尘，除尘效率按90%计，则车间外逸散的无组织排放量为70.8t/a。 （2）原煤筛分破碎粉尘 原煤在浅槽排矸车间筛分、破碎过程中会产生大量粉尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 (公告 2021年第24号)》--06煤炭开采和洗选业行业系数手册--筛分破碎车间核算环节，可知洗精煤粉尘产污系数为0.72kg/t-原料，因此破碎筛分工序煤粉尘产生量为2160 t/a，风机总风量为30000 m3/h，年有效工作时长 5280 h 。在筛分和破碎产尘点上方设集尘罩，集气效率90%，收集粉尘经复膜扁布袋除尘器 (除尘效率为99.6%) 进行净化处理后由15m高排气筒排放，处理后粉尘排放量为7.776t/a，排放速率1.47kg/h，排放浓度为49.09 mg/m3。 无组织粉尘产生量为216t/a，筛分破碎在密闭车间内，在产尘点设置喷淋洒水、密闭厂房，除尘效率按90%计，则车间外排无组织粉尘量为21.6t/a，同时在车间外设雾炮机进行降尘，可进一步降低无组织排放量。 （3）矸石破碎粉尘 在矸石破碎车间破碎过程中会产生大量粉尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 (公告 2021年第24号)》--06煤炭开采和洗选业行业系数手册--筛分破碎车间核算环节，可知洗精煤粉尘产污系数为0.72kg/t-原料，本项目粉（13mm以下）矸石产生量为4.78万t/a，因此破碎工序煤粉尘产生量为34.416t/a，风机总风量为30000m3/h，年有效工作时长5280h。在筛分和破碎产尘点上方设集尘罩，集气效率90%，收集粉尘经复膜扁布袋除尘器 (除尘效率为99.6%) 进行净化处理后由浅槽排矸车间15m高排气筒排放，处理后粉尘排放量为0.1239t/a，排放速率0.023kg/h，排放浓度为0.78mg/m3。 无组织粉尘产生量为3.4416t/a，筛分破碎在密闭车间内，在产尘点设置喷淋洒水、密闭厂房，除尘效率按90%计，则外排无组织粉尘量为0.344t/a，同时在车间外采用雾炮机进行降尘，可进一步降低无组织排放量。 （4）厂区物料输送转载点粉尘 原煤通过密闭皮带输送机输送至筛分机、破碎机，产品通过皮带廊道封闭输送至密闭洗煤车间，密闭洗煤车间洗选产品由皮带廊道密闭运输输送至产品储存车间的过程中，物料在皮带输送落料时会产生粉尘，物料输送落料点的起尘量根据《逸散性粉尘控制技术手册》经验公式估算： 式中：Q—物料装车时机械落差起尘量，kg/min； u—平均风速，m/s，本项目设置的原煤、分选产品堆场在封闭车间内，风速取1m/s； w—物料含水率，%，取15%； t—物料装卸所用时间，t/min； H—高度，m，1.5m； 经估算，物料输送落料点的扬尘产生量为0.0075kg/min，则一个落料点粉尘产生量为2.367t/a。项目8个主要落料点产尘量为18.934 t/a。 评价要求物料均采用密闭输送廊道，物料输送设备的机头溜槽上加设盖罩，进料端加胶皮挡帘，转载点均设水雾喷淋降尘系统，上述措施综合抑尘效率按90%计，则物料输送落料点的粉尘无组织排放量为1.8934t/a。 （5）厂区道路运输扬尘 本项目各物料在运输过程中会产生道路扬尘，本项目厂区道路扬尘根据《逸散性粉尘控制技术手册》经验公式估算： 式中：Qp’—道路扬尘量，kg/a； Qp—每辆汽车行驶扬尘量，kg/km·辆； V—车辆速度，20km/h W—车辆载重，30t/辆； P—道路灰尘覆盖量，0.2kg/m2； L—运距，km； Q—运输量，t，60万t/a； 经估算，厂区内运输产尘量为17.964t/a，环评建议采取的措施为：加强对车辆的管理，限定转运车辆在厂区内的行驶速度，运煤车辆采取车厢表面遮盖、限载等方式降尘和防尘，配备洒水车定期洒水清扫，减少道路表面的粉尘。设置轮胎冲洗装置，汽车进入和离开工业场地时，对轮胎经过清洗后方可上路。采取上述措施后，抑尘效率为90%，则厂区道路扬尘无组织排放量为1.796t/a。 （6）产品储运区 本项目精煤仓、矸石仓、副产品仓均采用封闭式仓储，车间除车辆进出外，均保持封闭。在每个车间内设置1套喷雾抑尘装置，每隔25m一个喷头，覆盖整个产品表面，定时洒水抑尘；在装车过程中采用水雾喷淋系统洒水抑尘，待装车完毕后慢速离开。由于产品仓储密闭，产品含水率较高，同时储存时间短，因此，产品区产尘量较少，同时在车间外设雾炮机进行降尘，则产品储存区无组织排放量较少。 （7）食堂油烟 油烟指烹调油烟，它是食用油加热到250℃以上，发生氧化、水解、聚合、裂解等反应，随沸腾的油挥发出来的烹调烟气，是一种混合性污染物，约含200多种成份。根据调查，全国人均每天摄取的油脂基本在44g以上，本次环评人均用油量按50g/d计，本项目劳动定员76人，则耗油量为1.387t/a，根据类比相关数据可知，油烟挥发量约为用油量的2%～4%，本次环评取中间值3%，则本项目居民厨房油烟产生量约为0.0416t/a，油烟经抽油烟机处理后通过烟道引至楼顶排放，对环境影响较小。 故本项目运营后，在严格落实本环评提出的污染防治措施的情况下，对环境影响较小。 表 20 大气污染物排放量核算表 类别; 排放形式; 排放源; 主要污染防治措施; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）; 年总排放量 （t/a）. 有组织颗粒物; 排气筒; 浅槽排矸车间、主厂房矸石破碎间; 破碎筛分机设集尘罩、复膜扁布袋除尘器; 49.87; 7.8999; 7.8999. 无组织颗粒物; 厂区; 主厂房矸石破碎间、浅槽排矸车间; 设水雾喷淋降尘，厂房外设雾炮降尘; /; 21.944; 96.4334. 原煤储煤场; 原煤储煤场封闭。在车间设置喷雾抑尘装置每隔25m设置一个喷头，覆盖整个煤堆表面，定时向煤堆洒水；原煤在卸车过程中，采用水雾喷淋系统洒水抑尘，厂房外设雾炮机降尘; /; 70.8. 厂区物料输送转载点粉尘; 密闭输送廊道，物料输送设备的机头溜槽上加设盖罩，进料端加胶皮挡帘，各转载点均设水雾喷淋降尘系统; /; 1.8934. 产品储运区; 精煤仓、矸石仓、副产品仓封闭。在车间设置喷雾抑尘装置，每隔25m一个喷头，覆盖整个产品表面，定时洒水；在装车过程中，采用水雾喷淋系统洒水抑尘，厂房外设雾炮机降尘; /; 少量. 道路; 车辆限速、遮盖、道路硬化定期清扫、车辆清洗; /; 1.796. 合计; 颗粒物; 104.3333. 环境影响及措施可行性分析 ①有组织粉尘 筛分破碎车间采用全封闭钢筋混泥土厂房，设喷淋洒水装置，在筛分和破碎产尘点上方设集尘罩，集气效率90% ，收集粉尘经复膜扁布袋除尘器(除尘效率为 99.6%)进行处理后由15m高排气筒排放，处理后排放的的粉尘量为7.8999t/a，排放浓度为49.89mg/m3。采取上述措施后，项目物料筛分破碎环节，有组织粉尘排放可满足《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)表4煤炭工业大气污染物排放限值，对周围环境影响较小，措施可行。 ②无组织粉尘 筛分破碎在密闭车间内，在产尘点设置洒水装置，同时在厂房外设雾炮机降尘。物料及产品在厂区内转运输送等过程均有无组织粉尘排放，物料到各工艺之间转载及项目精煤、副产品、矸石等产品到仓储区之间均采用皮带输送，评价要求物料均采用密闭输送廊道，物料输送设备的机头溜槽上加设盖罩，进料端加胶皮挡帘，转载点均设洒水降尘系统,项目精煤、副产品、矸石等到产品均采用密闭仓储存，产品区地面硬化，设喷淋洒水装置，产品储存粉尘量很小，同时在产品储运区设雾炮降尘。本项目在产品装卸过程中采用喷雾洒水装置抑尘。项目产品运输采用汽车运输，车辆行驶必然产生一定量的扬尘，在一定的气象条件下，扬尘量与路面平整度、湿度及车况有关，本项目厂区道路全部水泥硬化,为降低对沿线的扬尘污染影响，环评要求定时对厂内地面进行洒水抑尘；物料输送均车辆遮盖，出厂车辆均进行清洗，并限制车速。 采取上述措施后，项目物料储存、转载等环节，无组织粉尘排放量为 96.4334t/a，无组织粉尘执行《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)表5厂界外浓度限值，对周围环境影响较小，措施可行。 2、非正常工况 本项目非正常工况考虑破碎、筛分车间布袋除尘器故障，在事故情况下，除尘器效率为90%计，由于本项目浅槽排矸车间配置两台除尘器（1用1备）。在故障情况下，备用除尘器可快速投入使用，因此，故障时间按0.5h计。本项目浅槽排矸车间非正常工况下污染物排放情况详见下表。 表 21 大气污染物排放量核算表 非正常排放源; 排放原因; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （t/h）; 单次持续时间（h）; 发生频次（次/年）. 浅槽排矸车间筛分破碎粉尘; 除尘器故障; 1227; 0.0368; 0.5; 1. 由于本项目在浅槽排矸车间设水雾喷淋降尘装置，厂房外设雾炮机降尘，事故粉尘可进一步沉降。因此，事故状态下，粉尘对外环境影响较小，主要为对厂房内工作人员影响，环评要求，加强除尘器定期清理检修，水雾喷淋系统维护，工作人员按相关要求佩戴口罩，耳塞及头盔，减少事故粉尘的影响，事故结束后应立即清理厂区沉降粉尘。 2、水环境影响分析及防治措施 本项目污水主要为生活污水、生产废水、雨水和主厂房跑冒滴漏水。 （1）生活污水 本项目新增人数76人，生活用水量按100L/d·人计算，生活污水排放量按用水量的80％计，则生活污水排放量共2219.2t/a。食堂下水设隔油池，生活污水经化粪池处理后接入市政管网。 （2）生产废水 项目在正常运行情况下，生产过程煤泥水采用洗水闭路循环系统，经过浓缩+压滤处理后全部进行循环综合利用，项目配备2台相同型号的高效浓缩机（1备1用），可以保证在事故状况下煤泥水排入备用浓缩机，不外排。 煤泥水闭路循环可靠性分析 根据《选煤厂洗水闭路循环等级》（GB/T 35051-2018），选煤厂洗水闭路循环划分为3个等级：一级、二级和三级。根据设计，本项目执行洗水闭路循环一级，一级指标为：①实现清水洗煤，洗水实现动态平衡，不向厂区外排放。单位补充水量指标见表A（由表可知指标为单位补充水量为0.085m3/t）。②煤泥全部在厂房内由机械回收。③设有缓冲水池或浓缩池，并有完备的回水系统。④主洗选工艺为重介质选煤的洗煤厂洗水浓度不大于0.5g/L。⑤年入选原料煤量达到设计能力的70%以上。 本项目对煤泥水的处理采用预处理+浓缩+压滤回收工艺。根据建设单位提供的资料，本项目主选工艺为重介选煤，入选原料煤外在水分<7%，入选粒径上限为200mm，分选下限为0mm，单位补充水量为0.08m3/t，项目通过煤泥水系统（主要为浓缩、压滤、缓冲池、澄清水池）处理使洗水浓度小于0.5g/L后回用，实现洗水动态平衡，不外排。煤泥由机械回收后混入副产品出售。同时项目配备2台相同型号的高效浓缩机（1备1用），可以保证在事故状况下煤泥水不外排。环评提出选煤厂年入选原料煤量达到设计能力的70%以上。 综上所述，项目产生的洗煤废水可实现闭路循环，达到《选煤厂洗水闭路循环等级》（GB/T 35051-2018）洗水闭路循环一级标准，可保证煤泥水不外排，措施可行。 （3）雨水 厂区雨水采用雨污分流制，雨水通过室外排水沟汇集至初期雨水收集池。设计依据《室外排水设计标准》GB 50014-2021，并参考《煤炭洗选行业污染物排放标准》DB14/ 2270-2021，收集前 15min 一次最大降雨量的初期雨水，本工程设置初期雨水收集池(尺寸为 35×9×4.5m)1 座，用于收集厂区初期雨水。雨水收集后泵入煤泥水处理系统，作为生产用水补充水。 （4）跑冒滴漏 对车间内的跑、冒、滴、漏水，在各车间均设集水池进行收集，通过泵转排至煤泥水系统进行处理。其次全厂生产系统的厂房、栈桥等采用了封闭的结构，不会因雨水等产生煤泥水；厂区道路全部为水泥路面，可以加强对路面的清扫，以减少路面遗撒造成的污染。 通过以上环评措施，可保证项目废水不外排，因此，本项目运营期对周围水环境影响很小。 3、噪声环境影响分析及防治措施 本项目项目噪声主要为生产设备运行时产生的噪声，噪声值在 80-100dB (A)之间。采取选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声、距离衰减等措施达到降噪目的。项目主要设备噪声源强见表22。 表22 主要设备噪声源强 单位：dB(A) 噪声源位置; 声源名称; 数量(台); 治理前声压级dB(A); 治理措施; 排放规律; 治理后的声压级(车间外1m)dB(A); 备注. 生产车间; 原煤分级筛; 1; 90-95; 置于室内，基础减震，车间采用隔声门窗等; 连续; ＜80; 室内. 原煤破碎机; 1; 90-100; 置于室内，基础减震，车间采用隔声门窗等; 连续; 室内. 离心机; 3; 95-100; 置于室内，基础减震; 连续; ＜80; 室内. 旋流器; 5; 80-85; 置于室内，基础减震; 连续; 室内. 转载机; 17; 85-90; 置于室内，基础减震; 连续; 室内. 室内. 各类水泵; 12; 90-95; 置于室内，基础减振，泵装隔声罩; 连续; 室内. 离心机; 5; 95-100; 置于室内，基础减震; 连续. 浓缩车间; 压滤机; 7; 90- 100; 置于室内，基础减震, 车间采用隔声门窗等; 连续; ＜75; 室内. 浓缩机; 1用1备; 90-95; 置于室内，基础减震; 连续; ＜75; 室内. 运煤汽车; 65-75; 加强管理、减速、限鸣; 间断; ＜60; 室外. 1）预测范围与内容 根据项目噪声源的位置，确定厂界外1m的范围为噪声预测范围，预测本项目建成后的厂界噪声贡献值及叠加背景值后的昼、夜噪声等效声级，评价厂界和环境噪声监测点的噪声污染水平。 2）预测模型 本项目噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则》声环境HJ2.4－2009中推荐模式形式进行预测，根据工程具体情况，把声源视为点源，衰减公式如下： ①声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s； ②预测点的预测等效声级（Lep）计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb—预测点的背景值，dB（A）。 3）预测结果 采取上述预测方法，该项目营运后边界外1m处的噪声预测结果（未叠加背景值）见表23。 表23 运营期间噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 项目点位; 背景值dB（A）; 贡献值dB（A）（未叠加背景值）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#东侧; 52.27; 52.27. 2#南侧; 53.04; 53.04. 3#西侧; 62.25; 62.25. 4#北侧; 63.32; 63.32. 由于暂未进行现状监测，故厂界噪声预测值无法估算，在补全现状监测内容后进行修正。本项目建成运行后厂界处噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准。 由于厂区周边200m范围内无环境敏感目标，对周边环境影响较小。生活区距离生产区较远，所以对其影响不大，进入生产期后，生产设备产生的噪声影响重点是现场作业人员。厂区外道路利用园区现有道路，运输车辆过后，噪声便可显著下降。 针对项目噪声源实际特点，拟建工程采取以下噪声污染防治措施： （1）尽量选用低噪音设备，并做好设备的保养和维护，确保其处于良好的运转状态，避免因设备不正常运转产生高噪声现象，对老化的高噪声设备应尽量淘汰。 （2）将筛分机等高噪声设备布置于密闭的生产车间内，并对固定的生产设备采取基础减振措施，风机进出气口和管道之间用软连接的方法进行管道隔振。 （3）设备运行过程中机壳、管壁等会产生机械性噪声，可考虑在机壳、管壁上敷设阻尼材料，如在管壁上涂抹沥青并包裹油毡，使振动能量被阻尼材料消耗减弱。 （4）高噪声设备合理分布，避免集中放置，必要时对于产生噪声较高的设备设置专门隔声设备房的措施。 （5）加强生产车间周围及厂区四周的绿化，以起到削减噪声的作用；加强厂内生产职工的安全卫生防护，如佩戴耳塞等，减小机械噪声对厂内生产职工的影响。 （6）加强运输车辆管理，合理安排进出厂区的时间，避免同一时段同时多台进出和夜间进出，同时对进出厂内的车辆禁止鸣笛，进行规范化管理。 通过采取以上措施可降低噪声，使操作工人在低噪环境下工作。本项目厂界周边500m范围内没有敏感目标，因此本项目的运行期噪声对周边环境影响很小。 4、固体废物环境影响分析及防治措施 本项目固体废物主要为洗选矸石、布袋除尘器除尘灰、生活垃圾、废机油。 （1）矸石 本项目洗选矸石12.44万t/a，暂存于矸石仓，根据设计资料，本项目煤矸石主要成分是SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO等，以细砂岩—粗砂岩为主，属于I类工业固体废物。煤矸石是我国排放量最大的工业废渣之一，我国早在50年代就开始了煤矸石综合利用的研究，并取得了一定的经验和效果。近年来，煤矸石建筑材料发展相当迅速，开拓了多种利用途径，发展了较成熟和较先进的技术。 表24 煤矸石分类标准和综合利用途径 煤矸石; 分类方法; 分类名称; 分类标准; 性能用途. 按岩石成分分类; 高岭石泥岩; 高岭石>60％; 多孔烧结砖、建筑陶瓷、 硅铝合金、筑路材料. 伊利石泥岩; 伊利石>50%. 砂质泥岩; /; 工程碎石、混凝土骨料. 砂岩; /. 石灰岩; /; 胶凝材料、工程碎石、改良土壤石灰. 按发热量分类; 一类; <2090kJ/kg (C<4%); 建材碎石、混凝土骨料、 水泥混合料、复垦回填. 二类; <2615kJ/kg (C<4~6%). 三类; 2090~6270 kJ/kg (C<6~ 20%); 水泥、砖、建材制品用料. 四类; 6270~12550 kJ/kg (C>20%); 用作燃料，煤矸石发电. 按含硫量分类; 一类; <0.5%; 用作燃料，应除尘、脱硫，燃渣应再处理，防止二次 污染. 二类; 0.5~3％. 三类; 3~6％. 四类; >6％; 可回收提取硫铁矿. 按铝硅比分类; >0.5; 可作高级陶瓷、高岭土及 分子筛原料. 本项目煤矸石以细砂岩—粗砂岩为主，可作为工程碎石、混凝土骨料外售。 （2）袋式除尘器除尘灰 项目袋式除尘器产生除尘灰213.84t/a，全部为粉尘，掺入副产品外售。 （3）生活垃圾 生活垃圾产生量按人均0.5kg/d计，则产生的生活垃圾量为12.54t，收集后由环卫部门统一清运至阜康市生活垃圾填埋场。 （4）废机油 项目设备维修产生的废机油暂存于危废暂存间，产生量为0.50t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版）（以下简称名录），废机油属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物），更换下来的废机油交由有资质单位处置。 表25 项目运营期固体废物产生一览表 序号; 废弃物名称; 产生量; 来源; 废物类别; 处置方式. 1; 矸石; 12.44万t/a; 洗煤工序; 一般固废; 矸石输送至矸石仓，后续作为工程碎石、混凝土骨料外售. 2; 袋式除尘器除尘灰; 213.84t/a; 破碎筛分工序; 全部为粉尘，掺入煤泥外售. 3; 废机油; 0.5t/a; 机械设备检修; 危险废物900-214-08; 暂存于危废危废暂存间，定期交由危险废物处理资质单位处理。. 4; 生活垃圾; 12.54t/a; 员工办公、生活; 一般固废; 生活区设置垃圾桶，生活垃圾集中收集，定期清运至当地生活垃圾填埋场处理. （5）危废暂存间 本次评价要求建设单位设置一座10m2危废暂存间，危废暂存间的设置严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2001）及修改单中有关规定，危险废物存放期间，使用完好无损容器盛装；用以存放装置危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕。储存容器上必须粘贴该标准中规定的危险废物标签；容器材质与危险废物本身相容(不相互反应)；危废暂存间基础做防渗，防渗层为至少1m粘土层(渗透系数小于1×10-7cm/s)。危废暂存间设置危险废物识别标志，并设置“双人双锁”制度管理。设有专人管理危险废物，并在产生、贮存、利用、处置等环节建立危险废物管理管理台账，并且保留三年。危险废物暂存期间不得将不相容的废物混合或合并存放。定期对贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损及时采取措施清理更换。 危险废物贮存容器应满足： 1）使用符合标准的容器盛装危险废物；应定期对暂时贮存危险废物包装及设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换； 2)装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求； 3)装载危险废物的容器必须完好无损； 4)盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容，不相互反应。危险废物堆放场所选址、平面布置、设计原则及危险废物的堆放要求等，必须满足 (GB18597-2001) 的要求。危险废物贮存仓库必须按(GB15562.2)的规定设置警示标志，周围应设置围墙或其它防护栅栏，配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 （4）污染防治措施 1）危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成分，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照对危险废物交换和转移管理工作的有关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 2）在采取处理废弃物的同时，加强对废弃物的管理，特别是对危险废物的管理。为防止废弃物逸散、流失，采取有害废物分类集中堆放、专人负责等措施，可有效地防止废弃物的二次污染。 根据中华人民共和国《危险化学品安全管理条例》的有关规定，在危险废弃物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求： ①危险废物转运前建设单位须在新疆维吾尔自治区固体废物动态信息管理平台注册账号后，对公司信息进行完善填报，每次清运危险废物前需在此平台进行申报，申请电子转运单，待取得电子转运联单后由专门运输单位将危险废物转运至指定危废处置单位进行处置。 ②危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证。运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险物质的性质、危害特性、包装容 器的使用特性和发生意外时的应急措施。 ③承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 ④组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有 效的废物泄漏情况下的应急措施。运输车辆不得超装、不得超载，必须严格按照指定的路 线进行运输，不得进入危化品运输车辆严禁通行的区域。 ⑤危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄露等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 ⑥一旦发生危险废物泄露事故，公司各危废处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水 源、空气造成的现实危害进行监测、处置。直至符合国家环境保护标准。 综上所述，本项目一般固废及危险固废能得到有效处理处置，不会产生二次污染，对周边环境影响较小。 5、环境风险分析 （1）风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）和《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218-2018），通过风险识别，本项目运行过程中涉及危险物质为油类物质，废机油产生量约为0.5t/a, 依托煤矿危险废物暂存间存贮。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018),则本项目环境风险潜势为I。因此本项目环境风险评价进行简单 分析即可。 本项目主要为煤的洗选，煤为易燃品。该项目在运行使用后，具有一定的安全风险，同时洗煤水事故外排也会造成环境风险。具体分析如下。 (1)安全风险分析(选煤厂灾害的发生) ①自燃起火 煤经过长期大量的堆积以后，随着时间缓慢进行的氧化反应而发热，使煤的温度逐渐升高，最终导致自燃起火，自燃起火与其他的燃烧状态不同，它是在温度缓慢上升的同时，按如下过程进行的。 煤的堆积-低温氧化发热-放热-内部干燥-温度急剧上升-自燃起火。自燃起火的因素很多： a与煤的物理化学性质有关：煤的粒度、表面系数和煤的性质状态(水分、 挥发成分及含碳量等)； b与煤的堆积状态有关：堆积方法、堆积形状、贮煤量、贮煤期限等； c与环境因素有关：空气的温度、湿度、风向、风速及通风状态等环境因 素。 自燃起火，几乎都是从煤的内部（距表层1〜1.5m）发生，一旦发生火灾 很难简单灭火，所以加强预防是很重要。 ②煤尘爆炸 煤在输送过程中如在空气中形成煤尘雾，当煤尘的浓度和着火能量等达到 一定数值以上时，就有可能起火或煤尘爆炸。一般煤尘爆炸的下限浓度为30-50g/m3,上限浓度为1000-2000g/m3,爆炸力最强的范围为300-500mg/m3。粉尘粒度越细，分散度越高；可燃气体和氧含量越大，火源强度、初始温度越高。湿度越低。惰性成分及灰分越小，爆炸极限范围越大，粉尘爆炸危险越大。本项目车间粉尘经过釆取降尘措施后浓度低于80mg/m3,远远低于煤尘爆炸浓度范围。 ③煤泥水外漏对地表水、地下水和土壤造成污染 煤泥水混杂有大量煤粉和泥土的污水，水中的煤泥一般粒径都小于0.5mm。如发生煤泥水外漏，煤泥水可能造成地表水，地下水和土壤污染。如发生小量泄漏，会污染厂区土壤以及下渗污染地下水；如发生大量泄漏则会流出厂区，污染周围地表水。 （2）安全措施 ①防止自燃起火及火灾发生的措施 为了防止自燃起火、贮煤温度应控制在60℃以下，万一发现温度上升有可能超过60℃时，应及早消火，如不能消火时，应有相应的设备，釆取撒水等降温措施，应该坚持“先贮存先消火”的原则。 煤发生的自燃起火是缓慢进行的，接近起火时，会产生异臭和白烟，安全巡视人员应对煤的露出面定期监视，以便早期发现。 另外，在自燃起火的初期，由于低温氧化而产生一氧化碳，同时氧气的浓度发生变化，所以，可以设置一氧化碳和氧气的检测装置，连续地进行监视。 发生自燃起火时，可大量注水进行消火，煤经过消火冷却后，包括周围没有起火的煤应及早消火或重新进行堆积，储煤场内应安装撒水消火管道，为了防止发生火灾，贮煤场内严禁烟火，工作中需要使用时，事前应制定安全作业规则以确保安全，预防火灾，需要准备好消火器、消火软管等，为初期消火作好准备。 对于机器运转中的火灾，根据火灾发生时，空气温度和氧气浓度等的变化通过仪器进行监视可早期发现，对于作业时发生的火灾，可配备人员进行监视以便早期发现，并可使用预先准备好的消火软管进行灭火。 ②防止煤尘和气体爆炸的措施 发生煤尘和气体爆炸物质往往是混在空气中呈悬浮状态，因为这种爆炸是瞬时发生的，虽然通过声音可以立即发现，但无法抑制。所以，对于这种灾害事先作好预防是非常重要的，可以从设备和运用两个方面采取预防措施。 设备方面：为了降低煤尘的浓度，可安装整体通风和抑尘装置；为了抑制火源的温度可安装撒水装置。 运用方面：对于发热性高的煤可撒水或介面活性剂；釆用发热小的堆积方法；对于以下成为爆炸产生的主要原因的项目要实行重点监视。煤尘浓度，甲烷的浓度及成为火源的自燃起火。保证通风装置连续运转,经常降低煤尘浓度。 ③防止灾害的监视系统 为了防止灾害的发生，需要对以下项目进行监视和测定： a甲烷的浓度为了保证安全，排气中的可燃气体的含量应在1.5%以下，利用甲烷气比空气易扩散的性质，在排气流集中部位的贮煤场上部安装甲烷气体检测器，连续进行监测。 b一氧化碳的浓度一氧化碳的比重比空气小，可以认为它和空气大致是一样流动的，为了保护工作环境预测煤自燃起火，可在栈桥通道附近设置检测器连续进行监测。 c氧气的浓度为了确保工作环境的安全，应保证氧气的浓度在18ffe以上，在室内储煤场应考虑到由于煤发生氧化或通风系统的故障会引起氧气浓度降低。在输送带经过的路线及有可能空气不流通的地方和二氧化碳积存的地方 设置氧气检测器连续进行监测。 另外，堆积的煤在发生自燃起火的初期，由于产生一氧化碳，同时氧气的浓度也发生变化，为了预测自燃起火，也可以在储煤场内设置氧气检测器，连续进行监测。 d空气的温度室内贮煤场要保持通风，保持周围不超过40℃为了早期发现贮煤场内气温上升，可设温度检测器连续进行监测。 e贮煤温度直接测定贮煤层内部温度，是防止自燃起火最有效的监测方法。 f煤尘的浓度煤在装卸、运输和堆积时，对煤的发尘率所采取的措施是撒水和撒介面活性剂，从而使煤尘浓度控制得较低，煤尘爆炸的危险性就非常低，再进行贮煤场内通风降低煤尘浓度。 考虑到万一的情况，在除尘管道等处，设置煤尘浓度计来监测储煤场内煤尘的浓度是比较理想的，对水分较多的煤尘，考虑到会引起煤尘浓度计粘结或堵塞而失灵，可以定期地测定煤尘的浓度或使用可搬式的测量仪器进行测定。 g对选煤厂的整体监测，可利用煤矿已形成的计算机联网的监视终端。 ④评价要求企业在厂区内自行建设砖砌围墙、进行路面硬化、建设封闭原料库。当煤泥水发生水环境突发环境事件时，立即向调度室汇报，调度室及时向应急指挥部报告，应急救援指挥部在接到报警后，立即组织现场应急救援指挥部，各应急救援小队赶赴现场进行救援;各应救援急小队听从现场应急救援指挥部的统安排。立即启动浓缩池处理达标后循环利用不外排。 突发水环境事件发生后应急总指挥应第一时间立即上报当地政府部门，由政府部门通知下游用水单位停止取水且采取应急措施，并委托地方监测部门在取水口进行采样分析，一旦水中SS、pH等超标，需及时做好应对措施，防止发生其他事件。 （3）事故应急救援预案 由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及系统的恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。 当发生泄露、火灾、洗水事故性排放等后，由公司应急救援领导小组根据事故情况，对事故的影响和危害性进行判断，若为一般事故，只需启动一级应急救援相关程序，由现场值班的专职、兼职消防人员以及操作人员组成一级应急队伍，开展抢险救援行动。若事故规模较大、危害较严重，应急救援领导小组应迅速成立现场应急救援指挥部，由公司经理以及专业人员组成，并根据事故现场抢险救援的需要，在专职和兼职应急救援人员的基础上，组建各抢险救援、医疗救护、警戒、通讯、信息发布等专业队伍，全面投入应急救援行动中。 公司应制定突发事故对策和应急预案，一旦出现突发事故，必须按事先拟定的方案进行紧急处理。应急对策和预案的内容及要求表26。 表26 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：运输路线、储煤区、堆煤场、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对仓储邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 通过对项目运营期可能发生的环境风险事故进行定性分析，采取安全防范措施、综合管理措施、制定风险应急预案等措施以防患事故发生或降低事故的损害程度，从而将火灾、尘爆和洗水外排污染地下水和土壤等事故对环境的影响减少到最低和可接受范围，避免使项目本身及周边环境遭受损失。 （4）环境风险评价结论 本项目风险性主要为储煤自燃火灾、煤尘爆炸、煤泥水外排污染地下水和土壤，在采取相应应急处置措施以及风险防范措施后，其影响可接受。 6、环境管理 排污口是投产后污染物进入环境、污染环境的出口，强化排污口管理是实施污染物总量控制的基础工作，也是环境管理逐步实现污染物科学化、定量化的手段。 1）排污口规范化管理的基本原则 ①向环境排放污染物的排放口必须规范化； ②根据工程的特点，废气排放口作为管理重点； ③排污口设置应便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查。 2）排污口的技术要求 ① 排污口的设置必须合理，按照《排污口规范化整理技术要求（试行）》环监〔1996〕470号文件要求，进行规范化管理； ② 排污口立标管理 各污染物排放口，应按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定，设置排放口图形标志牌。 在项目的污水排放口、废气排放口、噪声排放源、固体废物贮存场应设置环境保护图形标志，具体环境保护图形标志见图25。 图11 环境保护标志图 7、环境监测 环境监测是环保工作重要组成部分，是弄清污染物来源、性质、数量和分布，正确评价环境质量和处理装置效果必不可少的手段。要求本企业监测任务委托专业环境监测公司承担，并要求必须与对方签订协议，明确监测范围、监测项目及监测频次。 根据本项目排污特点，结合《排污许可证申请与核发技术规范 总则》、《排污单位自行监测技术指南 总则》，制定本项目监测工作内容详见表27。 表27 项目环境监测计划一览表 类型; 监测点位置; 监测因子; 建议监测频率; 执行标准. 废气; 厂界; 颗粒物; 每半年一次; 执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006） 表4、表5相关限值要求后排放. 排气筒; 颗粒物; 每半年一次. 噪声; 厂界; 等效连续A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. 上述监测若企业不具备监测条件，可委托有环境管理部门认可的具有监测资质的单位进行监测，对所监测的数据应连同污染防治措施落实和运行情况编制年度环境质量报告，定期向有关部门报告。 8、环保投资 本项目总投资为56919.19万元，其中环保设施的投资为961.5万元，环保投资占总投资的1.69％，详见下表。 表28 环境保护投资估算 序号; 环保项目; 工程内容; 投资估算. 1; 污 染 防 治 措 施; 生活污水; 处理措施; 食堂隔油池、化粪池; 5. 煤泥水; 煤泥水处理措施; 浓缩压滤车间、澄清水池; 500. 大气污染治理; 车间或转载点粉尘治理; 袋式除尘器、洒水降尘，雾炮机; 60. 储煤场、矸石仓扬尘治理; 水雾喷淋系统、雾炮机; 50. 食堂; 抽油烟机; 1. 固废治理; 矸石处置; 矸石外运; 35. 生活垃圾处置; 垃圾收集设施; 0.5. 噪声治理; 车间噪声治理; 减振垫、消声器等，车间隔音板; 10. 2; 绿化投资; 道路绿化、场地绿化、绿化用水; 300. 3; 预留环境管理费用; 100. 合计; 961.5. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 施工期 | 运输扬尘 | 颗粒物 | 汽车运输应加盖蓬布、封闭运输，防止飞溅、掉落，及时进行车辆清洗，路面清洁；施工场地进行洒水抑尘，防止扬尘污染 | 按要求进行 |
|  | 运营期 | 筛分破碎粉尘、原煤储煤场粉尘、产品区粉尘、运输扬尘 | 颗粒物 | ①浅槽排矸车间设集尘罩+布袋除尘器；经除尘器净化后，由车间外15m高排气筒排放；厂房外设雾炮机降尘②所有转载站、输送廊道全封闭；进料端、出料口加胶皮挡帘并辅以洒水降尘，栈桥，厂房及时清洗；③道路硬化，车辆及时清洗，限速行驶；④原煤、产品储运区、矸石仓均为钢筋混泥土封闭式结构，车间除车辆进出外，均保持封闭，车间、装卸物料洒水降尘，车间外设雾炮降尘。⑤食堂油烟经油烟经抽油烟机处理后通过烟道引至楼顶排放⑥洗选区厂房外设雾炮机、原煤储煤场厂房外设雾炮机、产品储运区外设雾炮机 | 颗粒物执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）相关规定；食堂油烟执行（GB18483—2001）《饮食业油烟排放标准》有关规定。 |
| 水环境 | 施工期 | 施工区 | 施工废水 | 施工期废水经沉淀池处理后回用 | 按要求进行 |
|  |  | 生活区 | 生活污水 | 生活污水经环保厕所化粪池处理后拉运至园区污水处理站 |  |
|  | 运营期 | 生产区 | 生产废水 | 生产废水经浓缩压滤后回用于生产，不外排 |  |
|  |  | 生活区 | 生活污水 | 食堂设隔油池，经隔油池后进入园区污水管网，生活污水通过化粪池处理后排入园区下水管网 |  |
| 声环境 | 施工期 | 施工区 | 噪声 | 选用低噪声施工机械和施工方式，加强对作业机械及运输车辆的维修保养；合理安排施工时间 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
|  | 运营期 | 生产区 | 噪声 | 对生产设备进行定期维修保养；所有生产设备加设减振垫，修建减振基础，高噪声设备集中隔离安置，厂房隔声。 |  |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 施工期 | 生活区 | 生活垃圾 | 生活垃圾收集由环卫部门统一清运至阜康市生活垃圾填埋场 | 按要求进行 |
|  |  | 施工期 | 建筑垃圾 | 施工建筑垃圾进行分类并及时清运建至阜康市建筑垃圾填埋场. |  |
|  | 运营期 | 生活区 | 生活垃圾 | 生活垃圾收集由环卫部门统一清运至阜康市生活垃圾填埋场 | 按要求进行 |
|  |  | 生产区 | 矸石、废机油 | 矸石输送至矸石仓，后续可作为工程碎石、混凝土骨料外售。袋式除尘器产生除尘灰掺入副产品外售。废机油新建10m3危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 主厂房和浓缩车间采取刚性防渗，浓缩车间配备2台相同型号的高效浓缩机（1备1用），可以保证在事故状况下煤泥水排入备用浓缩机，不外排。 |  |  |  | 按要求进行 |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①防止自燃起火及火灾发生的措施 为了防止自燃起火、贮煤温度应控制在60℃以下，万一发现温度上升有可能超过60℃时，应及早消火，如不能消火时，应有相应的设备，釆取撒水等降温措施，应该坚持“先贮存先消火”的原则。 煤发生的自燃起火是缓慢进行的，接近起火时，会产生异臭和白烟，安全巡视人员应对煤的露出面定期监视，以便早期发现。 另外，在自燃起火的初期，由于低温氧化而产生一氧化碳，同时氧气的浓度发生变化，所以，可以设置一氧化碳和氧气的检测装置，连续地进行监视。 发生自燃起火时，可大量注水进行消火，煤经过消火冷却后，包括周围没有起火的煤应及早消火或重新进行堆积，储煤场内应安装撒水消火管道，为了防止发生火灾，贮煤场内严禁烟火，工作中需要使用时，事前应制定安全作业规则以确保安全，预防火灾，需要准备好消火器、消火软管等，为初期消火作好准备。 对于机器运转中的火灾，根据火灾发生时，空气温度和氧气浓度等的变化通过仪器进行监视可早期发现，对于作业时发生的火灾，可配备人员进行监视以便早期发现，并可使用预先准备好的消火软管进行灭火。 ②防止煤尘和气体爆炸的措施 发生煤尘和气体爆炸物质往往是混在空气中呈悬浮状态，因为这种爆炸是瞬时发生的，虽然通过声音可以立即发现，但无法抑制。所以，对于这种灾害事先作好预防是非常重要的，可以从设备和运用两个方面采取预防措施。 设备方面：为了降低煤尘的浓度，可安装整体通风和抑尘装置；为了抑制火源的温度可安装撒水装置。 运用方面：对于发热性高的煤可撒水或介面活性剂；釆用发热小的堆积方法；对于以下成为爆炸产生的主要原因的项目要实行重点监视。煤尘浓度，甲烷的浓度及成为火源的自燃起火。保证通风装置连续运转,经常降低煤尘浓度。 ③防止灾害的监视系统 为了防止灾害的发生，需要对以下项目进行监视和测定： a甲烷的浓度为了保证安全，排气中的可燃气体的含量应在1.5%以下，利用甲烷气比空气易扩散的性质，在排气流集中部位的贮煤场上部安装甲烷气体检测器，连续进行监测。 b一氧化碳的浓度一氧化碳的比重比空气小，可以认为它和空气大致是一样流动的，为了保护工作环境预测煤自燃起火，可在栈桥通道附近设置检测器连续进行监测。 c氧气的浓度为了确保工作环境的安全，应保证氧气的浓度在18ffe以上，在室内储煤场应考虑到由于煤发生氧化或通风系统的故障会引起氧气浓度降低。在输送带经过的路线及有可能空气不流通的地方和二氧化碳积存的地方 设置氧气检测器连续进行监测。 另外，堆积的煤在发生自燃起火的初期，由于产生一氧化碳，同时氧气的浓度也发生变化，为了预测自燃起火，也可以在储煤场内设置氧气检测器，连续进行监测。 d空气的温度室内贮煤场要保持通风，保持周围不超过40℃为了早期发现贮煤场内气温上升，可设温度检测器连续进行监测。 e贮煤温度直接测定贮煤层内部温度，是防止自燃起火最有效的监测方法。 f煤尘的浓度煤在装卸、运输和堆积时，对煤的发尘率所采取的措施是撒水和撒介面活性剂，从而使煤尘浓度控制得较低，煤尘爆炸的危险性就非常低，再进行贮煤场内通风降低煤尘浓度。 考虑到万一的情况，在除尘管道等处，设置煤尘浓度计来监测储煤场内煤尘的浓度是比较理想的，对水分较多的煤尘，考虑到会引起煤尘浓度计粘结或堵塞而失灵，可以定期地测定煤尘的浓度或使用可搬式的测量仪器进行测定。 g对选煤厂的整体监测，可利用煤矿已形成的计算机联网的监视终端。 ④评价要求企业在厂区内自行建设砖砌围墙、进行路面硬化、建设封闭原料库。当煤泥水发生水环境突发环境事件时，立即向调度室汇报，调度室及时向应急指挥部报告，应急救援指挥部在接到报警后，立即组织现场应急救援指挥部，各应急救援小队赶赴现场进行救援;各应救援急小队听从现场应急救援指挥部的统安排。立即启动浓缩池处理达标后循环利用不外排。 突发水环境事件发生后应急总指挥应第一时间立即上报当地政府部门，由政府部门通知下游用水单位停止取水且采取应急措施，并委托地方监测部门在取水口进行采样分析，一旦水中SS、pH等超标，需及时做好应对措施，防止发生其他事件。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | / |  |  |  |  |

# 六、结论

项目对周围环境的污染程度较轻，所产生的废气、废水、噪声、固废在采取相应的治理措施后，可满足相应的国家排放标准。建设单位在严格执行我国建设项目环境保护“三同时制度”、落实各项环评要求、并加强生产和污染治理设施的运行管理、保证各种污染物达标排放的前提下，符合国家、地方的相关环保标准。因此，在采取本次评价提出的防治措施的前提下，从环保角度建设项目是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | / | / | / | 7.8999 | / | 7.8999 | +7.8999 |
|  | 无组织 | / | / | / | 96.4334 | / | 96.4334 | +96.4334 |
|  | 食堂油烟 | / | / | / | 0.0416 | / | 0.0416 | +0.0416 |
| 废水 | 生活污水 | / | / | / | 2219.2 | / | 2219.2 | +2219.2 |
|  | COD | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | BOD | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | SS | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 12.54 | / | 12.54 | +12.54 |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①