建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

项目名称：新疆山青农业科技服务有限公司微生物菌肥生产项目

建设单位（盖章）：新疆山青农业科技服务有限公司

编制日期：2023年2月

中华人民共和国生态环境部制

## 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新疆山青农业科技服务有限公司微生物菌肥生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2212-652327-20-01-914535 |  |  |
| 建设单位联系人 | 湛涛 | 联系方式 | 18999367956 |
| 建设地点 | 吉木萨尔县西域路原新疆金庭果蔬制品有限公司院内 |  |  |
| 地理坐标 | N43°59’32.21”、E89°8’52.03” |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2629其他肥料制造 | 建设项目 行业类别 | “二十三、化学原料和化学制品制造业26”中“45肥料制造262”的“其他” |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 3800 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 0.263 | 施工工期 | 2023年3月~2022年6月 |
| 是否开工建设 | 否 是 | 用地（用海） 面积（m²） | 10823.9 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 根据国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，为允许建设项目。符合产业政策。 2、“三线一单”符合性 根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号），“三线一单”生态环境分区管控基本原则为：（一）坚持底线思维：落实最严格的环境保护制度，坚持生态环境质量只能改善、不能变差，生产生活不突破生态保护红线，开发建设不突破资源环境承载力，确保生态环境安全。（二）坚持分类管控：以改善环境质量为核心，建立以环境管控单元为基础的生态环境分区管控体系；针对不同环境管控单元特征，分别提出管控要求，实施差异化环境准入，促进环境管理精准化。（三）坚持统筹实施：按照自治区统筹，上下联动、区域协同的原则，与区域发展和国土空间规划等相衔接，统筹推进落实“三线一单”管控要求；结合经济社会发展和生态环境改善的新形势新任务新要求，定期评估、动态更新调整。 （1）生态红线 生态保护红线，按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。 本项目为微生物菌肥生产项目，项目位于吉木萨尔县西域路原新疆金庭果蔬制品有限公司院内内，项目用地为工业用地，项目位于吉木萨尔县，且项目周边无国家公园、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区分布，项目不涉及生态红线。 （2）环境质量底线 环境质量底线，全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。 项目区为环境空气功能区二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，同时根据区域环境空气质量监测数据，项目区空气质量良好。本项目生产过程不产生工业废气，无造粒、破碎过程中产生的颗粒物废气，对项目区大气环境的影响是可接受的。 项目区无天然地表径流，生产过程中不产生的生产废水产生，本项目工作人员约20人，本项目职工不在厂区食宿，仅产生少量生活用水，故本项目的建设对水环境基本无影响，故可认定，项目的建设不会突破项目区水环境质量底线。 项目利用厂区现有的厂房，施工期主要是设备设施的安装，故施工期基本不扰动项目区土壤，项目建成运营后对项目区土壤环境产生的影响极小，沉降影响由于颗粒物产生量极小，基本可以忽略不计，故可认定，项目的建设不会突破土壤环境质量底线。 综上，项目的建设符合环境质量底线的要求。 （3）资源利用上线 资源利用上线，强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动吉木萨尔县、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。 项目为微生物菌肥生产项目，项目运营期间主要消耗的资源为电、水，项目用水通过市政管网引入，年耗水量约为3000m³，用电接入国家电网，年用电量为52万KWh，消耗的水、电资源相对于吉木萨尔县整体的水、电资源量占比极小，不会对吉木萨尔县整体的水、电资源供给情况造成影响，故可认定，项目的建设不会突破吉木萨尔县的资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 项目符合产业政策，且项目所在地不属于《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》和《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》；同时项目不属于市政规划内的环境准入负面清单内，故可认定，项目符合生态环境准入清单。 （5）与昌吉回族自治州“三线一单”符合性分析 依据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》，昌吉回族自治州共划定环境管控单元119个，分为重点管控单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。 重点管控单元主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。 重点管控单元主要包括城镇建成区、工业市政和开发强度大、污染物排放强度高的区域等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。 一般管控单元主要包括重点管控单元和重点管控单元之外的其它区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。昌吉回族自治州三线一单详见附图1。 本项目位于重点管控单元，依据《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单》，本项目与吉木萨尔县环境管控单元生态环境准入清单（重点管控单元）的管控要求符合性详见表1-1。 表1-1 本项目与昌吉回族自治州“三线一单”符合性分析 吉木萨尔县重点管控单元要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; 1、执行自治区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求（表2-3A6.1）。2、城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。3、禁止在居民住宅区等人口密集区域和机关、医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，新建、改建和扩建易产生恶臭气体的生产项目，或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。4、禁止在集中供热管网覆盖地区新建、扩建分散燃煤供热锅炉。; 本项目为微生物菌肥生产项目，生产过程中主要使用红糖培养生物菌，生产过程中不产生氨、硫化氢等恶臭气体；本项目生产过程中，常温中在反应罐中进行密闭水解反应，使用电锅炉等供热装置。; 符合. 污染物排放管控; 1、执行自治区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求（表2-3A6.2）。2、PM2.5年平均浓度不达标县市（市政），禁止新（改、扩）建未落实SO2、NOx、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）等四项大气污染物总量指标昌吉州区域内倍量替代的项目。3、施工工地全面落实“六个百分之百”（施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、施工现场地面硬化、拆迁工地湿法作业、渣土车辆密闭运输）。; 本项目为微生物菌肥生产项目，生产过程中不产生PM2.5等环境影响为项目。本项目租用已建成厂房进行生产，施工期不会造成的扬尘、噪声及固废等污染物，对周边环境影响较小。; 符合. 环境风险防控; 1、执行自治区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求（表2-3A6.3）。; /; /. 资源利用效率; 1、执行自治区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求（表2-3A6.4）。2、禁止销售、燃用原煤、粉煤、各种可燃废物等高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建设成的，应当在规定的期限内改用清洁能源；严格控制引进高载能项目。; 本项目不建设高污染燃料设施、本项目利用红糖为原料生产菌肥，符合资源利用效率相关要求。. 3、选址合理性分析 项目位于吉木萨尔县西域路原新疆金庭果蔬制品有限公司院内，本拟建项目所在区域的供电、供暖、供气、供水、交通、通信、排水管网等基础设施条件已经完善；本项目厂区、厂区均为已建成建筑，不新增加占地，对环境影响较小；项目区周围无风景名胜区、自然保护区等环境敏感区，项目所在地符合城市总体规划。 本项目不在水源保护区、基本农田保护区内，项目所在区域内无重要环境敏感点，条件优越，厂址符合土地用途管理和规划功能要求，且交通十分便利。故项目选址可行。 项目所在地为用地性质为工业用地，行业类别符合吉木萨尔县政府规划的产业准入条件，本项目非“三高”项目，污染源经相应处理措施后可实现稳定达标排放，故项目的建设符合吉木萨尔县的规划。 项目建成后，“三废”污染可以控制在较小的程度，对周边环境影响较小，不会改变区域现有环境功能，从环保角度考虑，本项目选址是可行的。 4、平面布置合理性分析 项目厂区平面布置在满足防火、安全卫生防护距离要求下，合理确定各车间布局，尽可能紧凑布置，减少占地，节约投资；工艺装置、辅助生产和公用工程装置联合、紧凑布置，使工艺及公用物流线路短捷；平面布置充分考虑风向、建筑朝向、地形，合理组织运输物流，力求装置布置经济、合理、协调、美观；合理组织人流物流，尽可能减少交叉运输，保证安全生产。本项目平面布置功能分区明确、合理，生产装置独立设置。因此，从环保及功能分区角度分析，该项目厂区平面布置总体合理。 5、与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》的符合性分析 《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》中关于大气污染防治的监督管理的符合性具体如下表。 表1-2 《自治区大气污染防治条例》的符合性判定 条例要求; 本项目采取措施; 符合性判定. 第二十五条城市人民政府根据大气环境质量改善要求，划定并公布高污染燃料禁燃区，并逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。; 本项目使用电锅炉、不使用高污染燃料。; 符合. 第三十二条 向大气排放恶臭气体的排污单位、垃圾处置场、污水处理厂，应当设置合理的防护距离，安装净化装置或者采取其他措施，防止恶臭气体排放。在居民住宅区等人口密集区域和机关、医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目，或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。; 本项目为生物有机菌肥生产项目，生产过程中主要生产过程为有益菌在反应罐中的吸收红糖等营养物质扩繁的过程，不产用氨及硫化氢等恶臭气体。; 符合. 6、与《关于开展自治区2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》（新环大气发﹝2021﹞142号）的符合性分析 《关于开展自治区2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》中提出要加强扬尘综合治理，实施城市降尘量考核，认真落实锅炉淘汰或改造，推进清洁取暖和散煤治理开展锅炉综合整治，全面推进挥发性有机物（VOCs）综合治理，开展工业炉窑大气污染综合治理，深入做好绩效分级和重污染天气应对工作。 本项目为租用原有厂房建设有机菌肥生产项目，在已建成的厂房内部建设一条生产线，故施工期主要是设备安装，土建内容主要是少量的设备安装过程基建内容，施工期造成的扬尘极少，同时项目不涉及燃煤废气、VOCs废气，不涉及工业炉窑，故项目的建设符合《关于开展自治区2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》。本项目采用电锅炉进行生产，生产过程中不产生氮氧化物等大气污染物。 |

## 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 一、项目建设地址及周边环境 1、建设地址 项目位于吉木萨尔县西域路原新疆金庭果蔬制品有限公司院内，项目区中心位置地理坐标为：N43°59’32.21”、E89°8’52.03”。 地理位置图见附图1。 2、周边环境 本项目东侧为西域路，南侧为新明农牧机械制造厂；厂区西侧为变电所；项目区北侧为中德农业发展有限公司。 项目区位于吉木萨尔县西域路，项目区为已建成的工业聚集区，周边主要是各类生产型企业，区域交通便利，项目区评价范围内无天然地表径流。项目区评价范围内无国家公园、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区分布。 卫星影像图见附图2。 二、项目建设内容 1、建设项目概况 项目名称：新疆山青农业科技服务有限公司微生物菌肥生产项目 建设单位：新疆山青农业科技服务有限公司 建设性质：新建 总投资及资金来源：总投资3800万元，资金均为建设单位自筹资金。 建设内容：公司占地面积10823.9m2，建筑面积6350平方米，定员20人，其中：生产人员、技术人员15人，管理人员5人。 公司拥有先进的微生物菌肥生产设备以及完善的检测设备，租用4350平米生产车间，1100平方米的仓储库及380平米的办公场所和其他辅助设施。 公司拥有较为先进的原料生产(原种)、反应釜繁殖、扩繁和生产加工设备以及科学的生产工艺，建设1条3000t/a微生物菌肥生产线。 建设规模：年生产微生物菌肥3000吨。 2、建设内容 建设1条年产微生物菌肥3000吨生产线。 2.1总体平面布置 本项目生产线安装在生产车间内部，不改变厂区的总体平面布置。厂区总体平面布置情况详见附图3。 2.2项目设备 本项目生产设备详见表2-1。 表2-1生产设备一览表 序号; 生产设备; 型号; 数量; 备注. 1; 发酵罐（塑料立式）; 2000L ϕ1.3×1.75m; 200个; /. 2; 5吨不锈钢搅拌罐（立式）; 5000L ϕ 2.0×1.78 m; 3个. 3; 储存罐（塑料立式）; 3000L ϕ 1.55×1.5 m; 300个. 4; 自动称重式罐装生产线; YF5-30; 1条. 3、项目组成 本项目由主体工程，辅助工程，公用工程，环保工程组成，工程组成内容见下表2-2。 表2-2本项目工程组成一览表 工程组成; 工程内容; 内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 在4350m²生产车间内部，建设年产3000t微生物菌肥生产线1条。; 厂房利旧，仅安装设备. 辅助工程; 仓储库; 1100m2仓储库对生产出的产品和生产用原料进行仓库; 依托现有. 办公及生活区; 占地面积380m²，为二层砖混结构。. 公用工程; 供水工程; 依托现有供水系统。; 依托现有. 排水工程; 项目无工艺废水产生，仅有少量生产车间地面清洗废水，经沉淀后排入市政管网；现有的生活污水排入市政管网。; 依托现有. 供电工程; 由市政供电电网接入; 电网已建成，供电范围覆盖项目区. 供暖工程; 自建电锅炉供暖. 环保工程; 污水处理; 本项目产生少量生活污水和生产车间地面清洗废水，生产车间地面清洗废水经沉淀、生活污水经隔油处理后，排入市政管网，最终排入吉木萨尔县污水处理厂; /. 废气处理; 有组织排放：本项目生产过程中不产生大气污染物。 无组织排放：全封闭式生产线，控制物料输送过程落差，本项目主要原材料红糖上料过程不产生粉尘，车间设置轴流风机进行换气，排出少量发酵产生的二氧化碳，定期洒扫。; 新建. 固体废物处理; 废包装等集中收集，定期交由废品回收公司进行回收。少量生活垃圾，交由市政清运; /. 噪声处理; 选用低噪声设备，设置减振基座，封闭厂房; /. 生态保护; 无; /. 4、原辅材料、产品及能耗 4.1原辅材料及能耗 项目主要产品为有机肥，其原辅材料情况如下表2-3。 表2-3 原料、辅料用量一览表 序号; 生产所需原料; 年使用量（吨）; 来源. 1; 红糖; 450; 吉木萨尔县采购，袋装成品. 2; 微生物菌剂; 30; 山东，袋装成品. 3; 水（自来水）; 3300; 由吉木萨尔县供水管网提供. （1）微生物菌剂 主要为共荣菌、枯草菌、放线菌、酵母菌等。共荣菌VS-34是一个复合益生菌群，里面包含了10个菌属，98种微生菌，26种酵素。共荣菌具有粘附、竞争、排斥、占位和产生抑制物等特殊功能，共荣菌的存在，可以对正常的优势菌群起保护作用。枯草菌即枯草芽孢杆菌（Bacillus subtilis），是芽孢杆菌属的一种。单个细胞0.7～0.8×2～3微米，着色均匀。无荚膜，周生鞭毛，能运动。革兰氏阳性菌，芽孢0.6～0.9×1.0～1.5微米，椭圆到柱状，位于菌体中央或稍偏，芽孢形成后菌体不膨大。菌落表面粗糙不透明，污白色或微黄色，6在液体培养基中生长时，常形成皱醭。需氧菌。可利用蛋白质、多种糖及淀粉，分解色氨酸形成吲哚。可以与多种菌种混配，在农业生产中具有重要作用。放线菌（Actinomycete）是原核生物的一个类群，是一群革兰氏阳性、高（G+C）mol%含量(>55%)的细菌，因在固体培养基上呈辐射状生长而得名。大多数有发达的分枝菌丝。菌丝纤细，宽度近于杆状细菌，约0.5～1微米。可分为：营养菌丝，又称基质菌丝，主要功能是吸收营养物质，有的可产生不同的色素，是菌种鉴定的重要依据；气生菌丝，叠生于营养菌丝上，又称二级菌丝。适用于肥料厂、农业合作社及种植场的各种经济作物。对致病菌进行营养和空间的争夺。产生富含抗菌物质的代谢产物。改善土壤结构，提高肥料的利用率。本项目菌种为商品化固态菌种，本项目只是对这种商品化的半成品菌株的简单扩繁过程，不涉及原始菌株的一级、二级扩繁生产过程；在生产过程中采用创新型的红糖（物质组成中没有N、S等元素）为营养物质，不使用含有蛋白质（化学组成中有N、S等元素）类的物质，从而在很大程度上避免了生产过程中产生恶臭性气体物质（NH3、H2S、杂环类恶臭气体等）。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与酸类、碱类分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 （2）红糖 采用食品级红糖构成的粉剂，为红色粉末，溶于水，不溶于乙醇、乙醚及氯仿。 （3）水 本项目生产生活用水，直接使用市政自来水；其中工艺用水经电锅炉加热到25ºC左右，经水泵加压后输送到生产车间。工艺用水无需软化，自来水中少量钙镁等离子是微生物生长所需的微量元素。 4.2产品 本项目建成后，年产微生物菌肥（液剂）3000t/a，产品采用塑料吨桶包装。本项目产品标准执行《农用微生物菌剂》（GB20287-2006），产品标准见表2-4。 表2-4 农用微生物菌剂产品技术指标 4.3能耗 表2-4 能耗情况表 序号; 项目; 单位; 数量. 1; 生产用电; Kw•h/a; 52万. 2; 生产生活用水; m3/a; 3350. 5、劳动定员及工作制度 5.1劳动定员 本项目建成后，劳动定员20人，其中生产技术人员15人，管理人员2人，服务和销售人员3人。 5.2工作制度 本项目建成后，预计每年生产270d，正常白班制，每班8h。发酵装置24h/天生产，晚上有专业技术人员值班。 6、公用及辅助设施 6.1项目用水 本项目运营期产生生活用水730m3/a，生产过程中产生工艺用水2420 m3/a。 6.2项目排水 本项目产生生活污水620.5m3/a，本项目在餐厅设置隔油装置，将隔油后的生活污水排入市政管网。据现场调查，本项目所在区域排水管网已接入吉木萨尔县市政管网。 6.3供暖 根据建设单位提供资料，本项目拟建设60Kw电锅炉用于提供工艺热水的热源；生活取暖由市政供热设施供给。 6.4供电 项目用电接入国家电网。 7、项目施工期施工布置 项目施工期间仅为设备安装，由设备厂家负责安装，不设置施工生活区，施工作业主要发生在已建成的车间内，土方作业量极小，项目区有现有的道路可以直接到达施工场地，故本项目施工过程，不需额外申请临时施工用地。施工场地内部布置过程中，需要充分考虑施工安全，建筑材料临时堆存处需要按施工要求设置消防措施，施工布置应同时满足施工安全和环境保护的要求。 8、项目建设进度 项目拟于2023年3月开始施工，2023年5月完成全部施工作业并投入试运营，建设工期2个月。 9、总投资及资金来源 总投资3800万元，资金由建设单位全部自筹。 |
| --- | --- |
| 工艺 流程 和产 排污 环节 | 一、施工期 本项目施工期主要是各类生产设备的安装，设备安装过程需要建设减震基座等，故会产生少量的土建作业。施工过程工艺流程和产污环节如下图。 图2-1 施工期工艺流程及产污节点示意图 施工期主要是设备安装等环节。施工期造成的环境污染主要是噪声、扬尘、建筑垃圾、施工废水等。 1、墙体拆改 为便于生产设备的安装，会对厂房内部的墙体进行拆改。主要会产生噪声、拆改过程会产生少量扬尘和固体废物。 2、水、电、暖通改造 主要包括消防水管、电线的改造，施工过程会产生一定量的噪声、扬尘和固体废物。 3、设备、设施安装 主要是生产设备的安装，施工机械产生噪声，设备基础工程会涉及少量的土方作业，会产生一定量的固体废物和扬尘。 4、清洁、打扫 设备安装完成后，需要对施工场地、设备设施进行清洁和打扫，清理施工迹地，会产生一定量的噪声、扬尘和固体废物。 从上述污染工序说明可知，施工期环境污染问题主要是：建筑扬尘、施工弃土、施工噪声、施工人员生活污水、施工生活垃圾。这些污染几乎发生于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工阶段污染强度不同。 二、运营期 1、微生物菌肥生产线 微生物菌肥生产线工艺流程及产污环节见图2-2。 图2-2 微生物菌肥生产线工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 将外购的菌剂、红糖、水按配比投入反应釜，用搅拌机搅拌过程中用电锅炉加热（温度30℃）；混合均匀的水混合体泵入发酵罐中发酵约20天（夏季气温高时约12天）；根据要求检测产品中的有酸碱度、有效活菌数等项目，合格原料进行计量包装入库待售，不合格产品根据检测分析结果重新过滤、灭活、配比后重新投料，直至检测分析合格。实际生产过程中，不合格产品的主要原因是有效活菌数不达标，可以通过延长发酵时间等方案来处理；对于杂菌率超标的产品，通常通过与有效菌数浓度较高的产品进行调配的方法来处理；对于极少数出现技术指标相差较多的产品，通过过滤、灭活、配比后重新投料的方法处理。由于产品主要成份为糖水，经发酵后的混合物中除了水解后的葡萄糖外还有少量的有机物，但总体上含量较低。 产污环节汇总： （1）废气：主要是发酵过程中产生的少量废气，主要成份为二氧化碳等细菌代谢产物。 （2）废水：本项目生产过程无工艺废水产生，本项目的罐体在连续生产过程中不需要洗罐；在淡季时，部分罐体会闲置，需进行清洗后封存，清洗时产生150 m3/a洗罐水，洗罐水经过滤后，清液为含糖水，全部回用于生产工艺中。生产车间需定期清洗地面，会产生少量生产车间地面清洗水，主要污染物质为颗粒物，经沉淀后，排入市政管网。本项目生活污水产生量为620.5m3/a，经隔油处理后，排入市政管网。 本项目水平衡图见图2-3。 图2.3 水平衡图 对于极少数出现技术指标相差较多的产品，通过过滤、灭活、配比后重新投料的方法处理。由于产品主要成份为糖水，经发酵后的混合物中除了水解后的葡萄糖外还有少量的有机物，但总体上含量较低；由于本项目产品中杂菌含量低，为非优势菌群，只有在非正常事故工况的情况下才会造成发酵液腐坏（主要腐坏物质为醋酸），事故状态下产生的发酵液腐坏液用吸污车集中清运到县污水处理厂处置。 吉木萨尔县污水处理厂一期规模5000m3/d,于2009年8月建成投运；二期规模1×l04m3/d,于2015年建成投运。该项目采用N级曝气生物滤池生物处理工艺，工艺流程为：城镇污水 粗格栅 提升泵站 细格栅 沉砂池 曝气生物滤池 反冲洗给（排）水池消毒 出水。 污水处理厂一期工程主要接纳县城生活废水及县城部分工业企业生产污水，主要涉及到食品加工企业的生产废水。一期工程设计进水水质为：pH=5-8，COD500mg/L，BOD300mg/L，SS300mg/L，氨氮35mg/L，总磷3.5mg/L。《城镇污水处理厂污染物排放标准）(GB18918-2002)中的二级标准，即COD100mg/L，B0D30mglL，SS30mg/L，氨氮25mg/L，总磷3mg/L。 吉木萨尔县第二污水处理厂工程建设地点位于吉木萨尔县城东北15公里处北庭镇东二畦大庄子村，项目所在地中心地理坐标为：北纬44°06′51.3″、东经89°13′48.7″，近期规模3万m3/d，远期规模为6万m3/d，采取分期建设。工程设计的纳污范围：北庭工业园、物流园区、城北片区、城南片区庭园路以东区域内少量的食品加工废水及生活污水。污水处理工艺采用“强化脱氮改良A2/O工艺+絮凝沉淀滤布滤池工艺”。主要建设内容为：格栅间及曝气沉砂池、初沉池、配水井、A2/O处理单元、二沉池、中途提升泵房、深度处理间、紫外线消毒间、鼓风机房、污泥回流泵房、污泥缓冲池、污泥脱水机房等以及综合楼、给排水等基础设施。项目占地面积209.1亩；总投资13056万元。 目前吉木萨尔县第一污水处理厂及第二污水处理厂均已建成投入运营并实现达标排放。 本项目位于吉木萨尔县城西区，产生的生活及生产车间地面清洗废水主要排入吉木萨尔县污水处理厂；本项目污水总排放量约为2m3/d，远小于目前吉木萨尔县污水处理厂1.5万m3/d的总处理能力。本项目废水的排放废水依托吉木萨尔县污水处理厂处理是可行的。 （3）噪声：主要是附属设施噪声，包括电动机、水泵、反应釜等噪声；据《环境噪声与振动控制工程技术导则》附录A，此类噪声源声音功率级为70-80dB。 （4）固体废物：不合格产品等，各类废包装袋等。 |
| 与项 目有 关的 原有 环境 污染 问题 | 本项目为新建项目，在新疆金庭果蔬制品有限公司原有厂房，建设1条年产3000t微生物菌肥生产线。新疆金庭果蔬制品有限公司，原生产果蔬产品，已停产5年，厂区内已无相关生产设施。本项目对原有企业车间内部进行改造，经现场勘察，原企业燃煤锅炉一台已拆除，目前已不存在环境污染问题。 |

## 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 一、环境空气质量现状 1、区域环境空气质量达标判定 （1）数据来源 基本污染物：本次评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源为环境专业知识服务系统吉木萨尔县环境空气质量，选取评价基准年为2020年。评价区域为环境空气质量不达标区。 （2）评价标准 评价标准：基本污染物NO2、SO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单。 （3）评价方法 评价方法：基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》HJ663-2013中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。 基本污染物采用占标率法，其单项参数i在第j点的标占标率为： 式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——i污染物的浓度，μg/m³； C0i——i污染物的评价标准，μg/m³。 环境空气质量现状监测及评价结果见表3-1。 表3-1 环境空气基本污染物现状监测结果及评价统计表 评价 区域; 评价 因子; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率 （%）; 达标 情况; 超标 倍数. 吉木萨尔县; SO2; 年均第98百分位数; 7.67μg/m³; 60μg/m³; 13; 达标; /. NO2; 年均第98百分位数; 18.6μg/m³; 40μg/m³; 47; 达标; /. PM10; 年均第95百分位数; 108.3μg/m³; 70μg/m³; 155; 不达标; 0.07. PM2.5; 年均第95百分位数; 59.1μg/m³; 35μg/m³; 169; 不达标; 0.34. CO; 日均第95百分位数; 0.98mg/m³; 4mg/m³; 25; 达标; /. O3; 8h平均第90百分位数; 71.1μg/m³; 160μg/m³; 44; 达标; /. 由上表可知，本项目所在区域SO2、NO2的年评价指标为达标；CO的百分位上日平均质量浓度为达标；O3的百分位上8h平均质量浓度为达标；颗粒物PM2.5、PM10的年评价指标均为超标，因此本项目区域为不达标区。PM2.5、PM10的年评价指标超标原因主要是吉木萨尔县生态环境不利，易受沙尘天气影响，主要是受西伯利亚较强冷空气东移南压的影响，吉木萨尔县春、夏季风沙较大。 二、水环境现状调查及分析 1、地下水环境质量现状调查说明 根据《环境影响评价技术导则-地下水导则》（HJ610-2016）中要求，本项目为Ⅳ类项目，导则中原则可不开展地下水评价。 同时根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的中对于地下水、土壤环境的监测要求：原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应集合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目不存在直接的地下水污染途径，故根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）亦无需开展地下水环境质量现状调查。因此，本项目未开展地下水环境质量现状调查。 2、地表水环境质量现状调查及分析 本项目不产生生产废水，少量产生生活污水排入市政管网，本项目可不开展地表水环境质量现状调查。 ## 三、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中对于声环境质量现状调查要求，厂界周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目周边50m范围内不存在声环境保护目标，故不对项目区声环境质量现状进行监测。 根据吉木萨尔县声环境功能区的划分，项目区为3类功能区，故执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类功能区标准，标准具体限值如下表3-2。 表3-2 声环境质量标准限值（摘录）单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 四、生态环境现状调查 1、重点生态区域、重点保护植物和明树古木 本项目建设不涉及使用自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区范围内的林地。植被主要以人工植被为主，种类为常见的树木花草，分布在道路两侧及房屋前后。项目涉及区内未发现有古树名木和国家及省级重点保护的野生植物。 2、动物现状调查与评价 由野生动物地理区划划分，主要有家燕、椋鸟、乌鸦、麻雀、灰仓鼠、小家鼠和褐家鼠等。野生动物缺乏本地特有种，除啮齿类外，基本无多见种，未见国家级、省级重点保护野生动物。 五、土壤环境质量现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染物途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。根据项目生产工艺进行分析，本项目不存在直接的土壤污染途径，项目占地为工业二类用地，故本项目不开展土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 工项目位于吉木萨尔县，项目行政规划隶属吉木萨尔县管辖，项目区中心位置地理坐标为：N43°59’32.21”、E89°8’52.03”。 项目所在地无水源保护区，附近无国家、自治区、县级文物古迹及自然景观保护目标，项目区评价范围内无居民区、学校、医院等环境保护目标。 本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 ## 1、大气环境 本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 ## 2声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 ## 3地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 ## 4生态环境 本项目位于吉木萨尔县西侧工业聚集区，无新增占地，评价范围内为无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 无 2、噪声排放标准 （1）运营期项目区噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准。 表3-4 工业企业厂界环境噪声排放限值单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 3; 65; 55. （2）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体限值见下表。 表3-5 建筑施工厂界环境噪声排放限值 昼间; 夜间. 70; 55. 4、固体废物执行标准或规定 （1）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关标准； （2）生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2018年修订）的生活垃圾分类处置要求。 |
| 总量控制指标 | 结合本项目所在区域的环境特征及本项目排污情况，本项目不设污染物排放总量控制标值。 |

## 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、施工期环境影响和保护措施 1、施工期大气环境 1.1施工期大气环境影响分析 施工期，频繁使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备，这些车辆及设备的运行会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的碳氢化物HC等，同时产生扬尘污染大气环境。 扬尘污染造成大气中TSP值增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括：进出车辆夹带泥砂量、水泥搬运量、起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。 施工期产生的扬尘均为无组织间歇式排放的低矮面源。污染大小主要决定于作业方式、材料的堆放以及风力因素，其中受风力因素影响最大。一般情况下，大气污染源在施工中只会在近距离内形成局部污染，施工场地在自然风力作用下通常产生的扬尘所影响的范围在100m以内，由于本项目施工期主要为设备安装及装修，均在厂房内进行，因此施工期扬尘影响范围在项目厂区外围20m以内。 1.2大气污染防治措施 （1）废气防治措施 加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。对施工期进出施工现场车流量进行合理安排，防止施工现场车流量过大。尽可能使用耗油低，排气小的施工车辆，选用优质燃油，减少机械和车辆有害废气排放。施工过程中禁止将废弃的建筑材料作为燃料燃烧。 （2）扬尘防治措施 为使施工过程中产生的粉尘（扬尘）对周围环境空气的影响降低到最小程度，需采取以下防护措施： ①所有建设施工均有建设单位指定专人负责施工现场扬尘污染措施的实施和监督。所有建设施工工地出入口必须设立环境保护监督牌。必须注明项目名称、建设单位、施工单位、防治扬尘污染现场监督员姓名和联系方式、项目工期、环保措施、举报电话等。 ②保证施工工地周围环境整洁； ③物料堆放百分之百覆盖。施工工地内堆放易产生扬尘污染物料的，必须密闭存放或覆盖； ④出入车辆百分之百冲洗。施工工地现场出入口地面必须硬化处理并设置车辆冲洗台以及配套的排水、泥浆沉淀设施，冲洗设施到位；车辆在驶出工地前，应将车轮、车身冲洗干净，不得带泥上路； ⑤施工现场地面百分之百硬化。施工现场的主要道路应铺设混凝土或沥青路面，场地内的其他地面应进行绿化或硬化处理。 ⑥施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散型的物料、渣土或废弃物输送至地面或地下楼层时，应采取密闭方式输送，不得凌空抛撒； ⑦各类修缮、装饰施工参照上述标准执行。 采取以上措施后，施工期扬尘对周围大气环境影响较小。 2、施工期水环境 2.1施工期水污染源强分析 施工期废水主要为工地建筑工人产生的生活污水和施工废水。施工期不设置固定施工营地。 （1）施工期生活污水 施工期的生活污水主要是粪便污水，主要污染物是COD、BOD5等。本项目共有施工人员约20人，施工人员每天生活用水以100L/人计，生活污水按用水量的80%计，则生活污水的排放量为1.6m³/d，施工期为2个月（60d），则施工期共排放生活污水96m³，施工期生活废水依托现有生活污水管网收集后，排入市政管网。具体生活污水及其中污染物的产生量详见下表。 表4-1 施工期生活污水及污染物产生情况 项目; 污水量（m³）; CODcr（kg）; BOD5（kg）. 日排放量; 1.6; 1; 0.6. 施工期排放量; 96; 24; 14.4. （2）施工期施工废水 本项目施工期主要废水为场区的冲洗废水，本项目设置沉淀池将冲洗废水进行沉淀澄清处理，以免对环境造成污染和堵塞污水管道，随后回用于场区洒水降尘。 2.2施工期水环境保护措施 施工期由于施工人员较多，生活污水排放量较大。同时为了防止对环境的污染，建设单位应与施工单位密切配合，采取以下措施： （1）工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对排水进行收集处理，严禁乱排、乱流污染道路、环境。 （2）加强施工机械设备的维修保养，避免在施工过程中燃料油的跑、冒、滴、漏； （3）施工时产生的冲洗废水未经沉淀处理不得随意排放，不得污染现场及周围环境； （4）不得随意在施工区域内冲洗汽车，对施工机械进行检修和清洗时必须定点，清洗污水应根据废水性质进行隔渣、隔油和沉淀处理，用于道路的洒水降尘。 3、施工期声环境 3.1施工期声环境影响分析 建设期噪声主要来自施工作业噪声和运输车辆噪声。施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。 建设期主要施工机械设备的噪声源强见下表，当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加。 表4-2 施工期噪声声源强度表 施工阶段; 声源; 声源强度[dB（A）]. 装修、安装阶段; 电钻; 100~105. 电锤; 100~105. 手工钻; 100~105. 无齿锯; 105. 多功能木工刨; 90~100. 云石机; 100~110. 角向磨光机; 100~115. 空压机; 75~85. 物料运输车辆类型及其声级值见表4-3。 表4-3 交通运输车辆噪声 施工阶段; 运输内容; 车辆类型; 声源强度[dB（A）]. 装饰工程; 各种装饰材料、设备; 轻型载重车; 75~80. 对此，在建筑施工期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制。施工期高噪声设备合理安排施工时间，夜间禁止使用高噪声机械设备，杜绝深夜施工噪声扰民，另外，对施工场地平面布局时将施工机械产噪设备尽量置于场地中央，进行合理布设，减少施工噪声对民众的污染影响。对因生产工艺要求和其它特殊需要，确实需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前建设单位向有关部门申请，经批准后方可进行夜间施工。 3.2、施工期声环境保护措施 施工机械对周围环境影响较大，在经厂房隔声后，距离厂房内声源40m处的位置施工噪声约为50～59dB(A)。部分设备排放的噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放限值[白天70dB（A），夜间55dB（A）]，本项目施工期在夜间施工噪声超标。 为减轻施工噪声的环境影响建议采取的措施如下： （1）制订施工计划时应避免同时使用大量高噪声设备施工； （2）尽量将强噪声设备（如电锯等）安装在场地中部； （3）做好施工机械的维护和保养，有效降低机械设备运转的噪声源强； （4）合理安排强噪声施工机械的工作频次，合理调配车辆来往行车密度； （5）做好劳动保护工作，为强噪声源施工机械操作人员配备必要的防护耳塞或耳罩； （6）合理安排施工时段，严禁夜间施工，如确需夜间施工，应向环境主管部门申请办理夜间作业许可证。 （7）施工现场做好围挡与封闭，在保证施工安全的同时也可进一步衰减施工噪声。 （8）建筑材料运输车辆和施工机械避免大量驶过周边居民区。 4、施工期固体废物 4.1、施工期固体废物污染源强分析 施工期固体废物主要由项目建设施工建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾组成。 - 施工建筑垃圾 本项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有设备基座建设过程产生的土方、建材损耗产生的垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物。本项目施工期主要是设备安装，产生的建筑垃圾量极小，根据同类型设备安装项目类比可知，约产生建筑垃圾15t。可回收部分回收，不可回收部分送至吉木萨尔县环卫部门指定的建筑垃圾堆存场所堆存。 - 施工人员生活垃圾 生活垃圾以人均每天产生0.5kg计算，施工人数20人，则施工期间产生的生活垃圾总计约0.6t，统一收集后由环卫部门统一清运。 垃圾产生情况如表4-4。 表4-4 施工期固体废物产生量分析 序号; 固体废物种类; 固体废物组成; 产生量; 处置措施. 1; 土建施工、建筑垃圾; 80%废混凝土和砖头，20%钢筋头、废木料; 15t; 钢筋头、废木料占20%（3t），全部回收利用，剩余建筑垃圾部分（12t）清运至建筑垃圾场. 2; 施工生活垃圾; 生活垃圾; 1.5t; 统一收集后由环卫部门统一清运. 4.2、施工期固体废物环境保护措施 施工期应采取以下固体废物防治措施： （1）根据施工产生的工程垃圾的量，分类管理，建筑垃圾应运往当地环卫及城建部门规划的场所统一集中处置，严禁乱倒，以防污影响周围环境卫生； （2）车辆运输散装物料和废弃物时，必须覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定时间内，按指定路段行驶； （3）在工程竣工以后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。 5、施工期生态环境 5.1、施工期生态影响分析 项目建设施工期可能对生态环境产生的影响主要体现在：进入施工期后，引起扬尘，遇刮风则灰尘满天，这种由于施工造成的环境污染对项目区和周围地区影响较大。 本工程租用现有厂房，因此不涉及永久性占地影响，施工期在装修、设备安装过程中可能会临时占用项目区周边的道路及市政绿化带，由于施工人员及施工机械对地表植被的践踏、碾压等外力因素，破坏了绿化带原有土壤结构及性能，降低了土壤效力。严重影响了原有的地表形态、土壤结构和理化性质，在工程结束后也难以恢复原有形态及生产力。施工期厂房外围绿化带地表土层遭到不同程度的破坏，植被如不及时恢复，易引起土壤沙化。 5.2、施工期生态环境保护措施 项目建设施工期可能对生态环境产生的影响主要体现在：由施工引起对植被的破坏及地表的扰动。进入施工期后，引起扬尘，这种由于施工造成的环境污染对项目区和周围地区影响。具体保护措施如下： （1）合理布置施工规划，精心组织施工管理，严格控制占地面积，将临时占用周边用地控制在最小范围内，禁止损毁绿化带内植被，施工结束及时清理平整施工场地； （2）加强对装修材料在施工场地内堆存、装卸、运输等方面的管理，禁止在厂房外绿化带内堆存工程设备、装修材料、建筑材料等； （3）施工完毕及时进行场地清理，如对厂房外绿化带内的土壤和植被造成破坏，需对土壤和植被进行恢复，以植被护土，从而防止或减轻水土流失，土壤植被恢复以绿化为主，绿化措施应结合当地气候特点，以常绿植物为主，并与当地地形相协调； （4）做好现场施工人员的宣传、教育、管理等工作。 6、社会环境影响减缓措施 （1）加强安全管理，禁止附近无关人员在施工场地附近经过，禁止与工程无关人员进入施工场地。 （2）施工场地正门设立公告栏，写明工程开、竣工日期，提醒过往车辆、行人选择合适路线出行，尽量减少项目区邻近路段车流量，缓解交通压力，保证道路畅通。 （3）项目施工前应与有关部门联系，运输路线必须尽可能避开有敏感点和车量拥挤路段，不能避开的敏感地区，应减速、禁止鸣笛。 （4）做好施工规划，避免在交通高峰时段进行物料运输，缓解项目区邻近路段运行压力。 （5）加强施工人员安全施工教育和管理，避免安全事故的发生。 （6）严格执行施工期环保措施，加强环保管理和环保教育，禁止乱堆乱放乱弃现象发生。 （7）严格按照本报告提出的施工期扬尘、噪声、固体废物等环境污染防治措施进行施工作业，最大程度的减少本项目施工对社会环境的影响。 （8）施工期间加强防疫管理，根据现行防疫政策定期进行核酸检测，施工人员全过程佩戴口罩。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 二、运营期环境影响和保护措施 1、运营期大气环境影响和保护措施 1.1大气污染源 项目产生的大气污染源主要是生产线生产过程产生的二氧化碳等废气。 1.1.1废气 （1）无组织排放： 二氧化碳等废气，虽然不是大气环境污染物，但在车间环境中聚集会影响到环境空气质量，故因通过生产车间自然通风和机械通风相结合的方式排放至项目区大气环境中。由于夏季环境温度较高，菌群生长较快，产生的二氧化碳较多，建议加强通风，保证生产环境的安全。 1.2大气环境治理措施及其可行性 二氧化碳不是大气环境污染物，但在车间环境中聚集会影响大气含氧量，故因通过生产车间自然通风和机械通风相结合的方式，将户外的新鲜空气引入到车间大气环境中，并将二氧化碳排放到至项目区大气环境中；由于微生物生长过程相对来说较平和，产生的二氧化碳气体的量较小，夏季通过自然通风的方式可以达到有效排放的作用；冬季通过轴流风机的通风方式，可以达到良好的排放效果。 1.3大气防护距离 本项目不设置大气防护距离。 综上所述，本项目产生的废气对周边环境产生影响是可以接受的。 2、运营期水环境影响分析和保护措施 本项目运营期间产生少量生产车间地面清洗废水和生活污水排放，生产车间地面清洗废水进行沉淀处理后排放，生活污水中的餐饮废水经隔油池隔油后排放。本项目废水总排放量为650.5m3/a。 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）对厂区提出防渗要求，本项目固体废物暂存处为一般防渗区，原料及产品储存区为重点防渗区，其他区域为简单防渗区。厂区防渗要求具体如下表。 表4-13 防渗技术要求一览表 序号; 防渗分区; 厂区区域; 防渗技术要求. 1; 重点防渗区; 原料及产品储存区; 基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s. 2; 一般防渗区; 一般固体废物暂存区; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. 3; 简单防渗区; 厂区其他区域; 一般地面硬化. 3、运营期声环境影响分析和保护措施 3.1运营期各设备噪声源强 本项目噪声污染源主要为设备运行时产生的噪声，其源强为60-80dB（A）。其主要设备源强见表4-14。 表4-14 各生产设备噪声源强一览表 位置; 主要高噪声设备; 声源强度dB. 生产区; 发酵罐（塑料立式）; 70~80. 5吨不锈钢搅拌罐（立式）; 70~80. 储存罐（塑料立式）; 70~80. 自动称重式罐装生产线; 70~80. 3.2运营期声环境影响分析 项目建成后，调查所有声源种类（包括设备型号）与数量、各声源的空间位置、声源的作用时间等，采用类比测量法与引用现有数据相结合确定声源的声功率级。本次噪声评价厂界按整个厂界计算，将厂界内所有声源的声级叠加，以厂区的中心作为声源原点。简化为单个室外的点声源进行预测。 项目噪声主要来自车间生产设备。建设单位优先选用低噪声型号设备，所用设备均分布在厂房内部，合理布局。设备安装时设置减震基座，通过车间隔音，达到距离衰减、隔声降噪的效果。 本项目主要噪声源强及治理措施见表4-15。 表4-15 主要噪声源强及治理措施一览表 编号; 噪声源; 数量; 位置; 噪声级 dB（A）; 降噪措施; 降噪效果 dB（A）. 1; 发酵罐（塑料立式）; 200; 生产车间内部; 70~80; 封闭车间内部、设备安装时设置减震基座，隔声罩，加强设备维护保养; 15~20. 2; 5吨不锈钢搅拌罐（立式）; 3; 70~80; 15~20. 3; 储存罐（塑料立式）; 300; 70~80; 15~20. 4; 自动称重式罐装生产线; 3; 70~80; 15~20. 3.2.1预测模式 （1）计算某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：L1——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； Lw1——某个声源的倍频带声功率级，dB； r1——室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数m²； Q——方向因子，无量纲值。 （2）计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： （3）计算出室外靠近围护结构处的声压级： （4）将室外声级L2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lw2： 式中：S为透声面积，m²。 （5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 （6）计算某个声源在预测点的倍频带声压级： 式中：L(r)——点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB； L(r0)——参考位置r0处的倍频带声压级，dB； R——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔL——各种因素引起的衰减量(包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量）。 如果已知声源的倍频带声功率级Lw，且声源可看作是位于地面上的，则 （7）由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA。 （8）计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAoμt,j，在T时间内 该声源工作时间为Toμt,j，则预测点的总等效声级为： 式中：T——计算等效声级的时间； N——室外声源个数； M——等效室外声源个数。 （9）多声源对某个受声点的理论估算方法，是将几个声源的A声级按能量叠加，等效为合声源对某个受声点上的理论声级，其公式为： 式中：L合——受声点总等效声级，dB(A)； N——声源总数 Li——第i声源对某预测点的等效声级，dB(A) #### 3.2.2预测结果与评价 利用以上预测公式，应用过程中根据具体情况作必要简化，使室内噪声源通过等效变换成若干等效室外声源，然后计算出与噪声源不同距离处的理论噪声值；本项目夜间不进行投料等作业，但设备等正常运行，贡献值与昼间基本相同；本项目厂界噪声预测值计算结果见下表。 表4-16 厂界噪声预测值dB（A） 测点 编号; 昼间各测点声压级dB(A); 夜间各测点声压级dB(A). 贡献值; 贡献值. 厂界东面; 34.0; 34.0. 厂界南面; 40.2; 40.2. 厂界西面; 14.5; 14.5. 厂界北面; 25.7; 25.7. 由上表可知，厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放限值昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)要求。根据预测结果，本项目运营后产生的噪声对周围环境的影响不大。 综上所述，建设项目噪声排放对周围的环境影响较小，噪声防治措施可行。企业在生产过程中应注意加强设备噪声治理，在项目设备安装过程中应重视减震工程的设计及施工质量。确保厂界噪声达标，不影响周边环境。 3.3噪声防治措施 为进一步减小运营过程中噪声对工作人员的影响，建设单位拟采取如下措施： （1）加强设备维护，对各机械设备及运输车辆进行定期检查、维护以及维修，及时更换一些破损零部件，确保机械设备正常运转，减少非正常生产噪声； （2）加强职工劳动保护，高噪声接触岗位要求职工佩戴耳罩，采用轮岗制度减少职工对高噪声接触时间。 （3）高噪声设备（搅拌器、包装机、上料机等）采取集中控制，采取厂房密闭隔离、减振等措施。 （4）加强车辆管理，避免车辆不必要的怠速、制动、起动以及鸣号。 3.4噪声监测要求 针对本项目运营期产生的噪声，企业应按时进行监测，监测单位应具备相应监测资质，监测报告报当地环境主管部门备案，噪声具体监测内容及频次见表4-17。 表4-17 项目营运期噪声监测内容及频次 环境要素; 污染源; 监测点; 监测项目; 监测频率. 噪声; 生产设备; 厂界东、南、西、北外1m; Leq（A）; 季度（生产期）. 4、固体废物环境影响和保护措施 4.1固体废物产生情况 本项目运营期产生的固体废物包括生活垃圾和一般固体废物。 4.1.1生活垃圾 本项目建成后，工作人员约20人，故产生生活垃圾约5.4t/a。 4.1.2一般固体废物 本项目运营过程中产生的一般固体废物包括少量的废包装、除尘器收集的粉尘和少量的肥料。 （1）废包装物 生产过程中会产生少量的废包装物，产生量约为0.05t/a，主要是塑料袋和绳。集中收集后定期交由废品回收企业进行回收。 （2）不合格产品 生产过程中会产生少量的不合格产品，主要不合格指标为含菌量不达标；根据建设单位提供资料，不合格产品产生量约为50t/a，这部分不合格产品，全部回用于生产线重新加工为产品，不外排。 4.1.3固体废物产生及处置情况汇总 综上，对本项目产生的各类固体废物进行汇总，具体如下表。 表4-18 固体废物污染源汇总情况一览表 名称; 属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方式; 产生量（t/a）; 措施; 处置量（t/a）. 废包装; 一般 固体废物; 资料法; 0.05; 外售; 0.05; 综合利用. 不合格产品; 资料法; 50; 回用于生产线; 50; 回用于生产线. 通过上表可知，本项目各项固体废物处置均得到了有效的处置，处置过程符合“减量化”、“资源化”、“无害化”的处置原则，对项目区的环境影响是可接受的。 5、土壤环境影响说明 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染物途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 同时结合《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为Ⅳ类项目，占地规模为小型，土壤环境为不敏感，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表4污染影响型评价工作等级划分表可知，本项目可不展开土壤环境影响评价工作。 结合项目生产工艺进行分析，本项目不存在直接的土壤污染途径，项目占地为工业二类用地，故本项目可不开展土壤环境影响评价。 6、环境风险分析 6.1概述 环境风险分析的目的是分析和预测建设项目潜在环境危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发事件或事故，引起有毒有害易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 依据《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发〔2005〕152号)及有关文件的精神和要求，本次进行环境风险评价和管理的主要目的为： （1）从环境风险评价的角度进一步论证拟选场址的环境可行性； （2）根据项目工程特点，对其存在的各种事故风险因素进行识别； （3）针对可能发生的主要事故分析，预测有毒、易燃、易爆物质泄露到环境中所导致的后果（包括自然环境和社会环境），以及应采取的缓解措施； （4）有针对性地提出切实可行的事故应急处理计划和应急预案，完善安全设计，以此以指导设计和生产，减少或控制本工程的事故发生频率，减轻事故风险对环境和社会的危害，以合理的成本实现安全生产； （5）制定适合本项目特点的事故应急预案。 6.2环境风险识别 6.2.1主要风险物质识别 （1）有毒有害气体：本项目生产过程中不涉及有毒有害气体。 （2）易燃易爆物：本项目生产过程中不涉及的易燃易爆物。 6.2.2生产设施和风险类型风险识别 （1）本项目产生的环境风险主要是二氧化炭聚集引发的人员窒息的安全事故。 （2）包装材料及电锅炉引发的火灾、爆炸及次生污染。 6.3环境风险评价的等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。 表4-19 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险. 根据上表可知，风险潜势由危险物质及工艺系统危险性（P）与环境敏感程度（E）共同确定，而P的分级由风险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）共同确定。 6.3.1危险物质数量与临界量比值（Q） 风险物质数量与临界量比值（Q）为每种风险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。 当企业只涉及一种环境风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为Q。 当企业存在多种风险物质时，则按照下式进行计算 式中：q1、q2、q3、qn——每种风险物质的存在量，t； Q1、Q2、Q3、Qn——每种风险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目的环境风险潜势为I。 本项目不涉及环境风险物质，本项目风险潜势为I，评价工作等级为简单分析。 6.4火灾引发次生污染风险 本项目火灾引发的次生环境风险是本项目需要重点防范的。 （1）火灾引发的环境风险 本项目原材料的包装材料为可燃物，存在一定程度的火灾陷患。本项目使用的电锅炉功率较大，存在电器短路等原因造成的火灾。 火灾的次生危害主要来自二方面： - 火源失去控制蔓延发展造成项目的机械设备、房屋的损失，烟雾的快速、大面积扩散可能造成工作人员受伤及死亡。 - 火灾造成本项目生产中主要的设备塑料制发酵罐融化，造成生产线中物料大量外泄；大量含微生物的营养液排入外环境，可能造成周边土壤及地下水的污染。本项目需在厂房内设置应急事故池，按本项目的生产批次及一个批次（10-15天一个批次产品）最大生产量200吨计算；由于本项目反应罐生产物料为水溶液，可以有效的阻止火势的蔓延，按10%的泄露量计算，本项目在生产车间周边应建设一个容积不小于20m3的应急事故池。 （2）防范措施 ①严格执行相关安全保障及消防制度，控制人员窒息及火灾的发生。严格防火，禁绝明火和选用防爆型电器、机电设备以避免产生火花；按相应的消防等级配备消防设备，严禁火源。加强生产环境的监督，保证室内空气的流通，特别是冬季生产，要定期用风机通风。 ②人员窒息及火灾发生后，应根据突发环境事件应急预案的要求，第一时间启动预案程序。 ③建立建全人员窒息及火灾监测后大气监测制度。 ④由于消防污水只是在消防时产生，因而其水量与消防时实际用水量有关，而消防实际用水量与火灾严重程度密切相关。当火灾处于初期或程度比较轻时，消防实际用水量就小，产生的消防污水也就少；当火灾程度比较严重时，消防实际用水量就大，产生的消防污水也就多；当火灾特别严重时，企业内消防设施不能满足消防要求，需要动用企业外部消防设施.此时产生的消防污水就更多。配套健全的消防废水处置方式。本项目消防应纳入市政的统一的消防方案中。 6.5综合性风险防范措施 为避免风险事故，尤其是避免风险事故发生后对环境造成严重的污染，建设单位应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施，并使这些措施在实际工作中得到落实。为进一步减少事故的发生，减缓该项目运营过程中对环境的潜在威胁，建设单位应采取综合防范措施，并从技术、工艺、管理等方面对以下几方面予以重视： （1）该项目客观上存在着一定的不安全因素，对周围环境存在着潜在的威胁。发生环境安全事故后，对周围环境可能造成损害，所以在贯彻“安全第一，预防为主”的方针同时，应树立环境风险意识，强化环境风险责任，体现出环境保护的内容。 （2）建立严格的环境管理制度及操作规程，严格培训操作人员，严格遵守各项规章制度。 （3）确保各项环保治理措施切实可行，并保证治理设施正常运行，且做到达标排放。 （4）定期检查和维修环保治理设施，特别是通风设备及电锅炉运行参数，及时发现问题及时解决，使事故发生率降至最低。 （5）运输过程中严格按照运输的有关管理要求，采用专用运输车并贴上显著标志，驾驶人员要求驾驶技术好且能严格遵守交规。本产品采用吨桶包装，产品体积较大，在运输过程中要低速缓行。 （6）项目应严格执行禁烟、禁火的要求，不得在生产区内吸烟。 （7）根据有关标准、规范，针对不同的消防对象，采用固定式消防冷却给水系统和固定式低倍数泡沫灭火系统同时配备一定数量的干粉灭火器以扑救初期火灾。采用稳高压消防给水系统。库房设双路火灾探测器，及时发现火灾隐患。 （9）一旦环保设备发生故障，立即停止生产，待环保设备运转正常后，方可继续生产。 根据本项目污染物特性，本项目应建立独立的环境风险应急预案，并报备地环境主管部门备案。 6.6应急预案的建立 针对以上的分析，建设单位在项目实施后应该建立相应的环境风险事故应急预案。应急预案所要求的基本内容可参照下表中的相关内容。 表4-27 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标(装置区)，环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 项目区、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、 救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、 清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、项目区邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序 事故现场上后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对项目区邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 6.9风险评价结论 本项目风险潜势为I，进行简单分析，具体如下表。 表4-28 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 新疆山青农业科技服务有限公司微生物菌肥生产项目. 建设地点; 吉木萨尔县. 地理坐标; N43°59’32.21”、E89°8’52.03”. 主要危险物质及分布; 无. 环境影响途径及危害后果; 二氧化碳聚集，冬季生产过程中有发生人员窒息的风险。. 风险防范措施要求; （1）该项目客观上存在着一定的不安全因素，对周围环境存在着潜在的威胁。发生环境安全事故后，对周围环境有严重的损害，所以在贯彻“安全第一，预防为主”的方针同时，应树立环境风险意识，强化环境风险责任，体现出环境保护的内容。 （2）建立严格的环境管理制度及操作规程，严格培训操作人员，严格遵守各项规章制度。 （3）确保各项环保治理措施切实可行，加强车间的通风工作，保证治理设施正常运行，且做到达标排放。 （4）定期检查和维修环保治理设施，及时发现问题及时解决，使事故发生率降至最低。. 填表说明：根据本项目污染物特性，本项目应建立独立的环境风险应急预案，并报备地环境主管部门备案。. 6.9.1事故性排放风险评价结论 除尘器长期疏于管理的情况下，会出现故障，采取定期检修，加强管理，风险是可接受的。 6.9.2火灾事故风险评价结论 火灾的发生完全是可以避免的，项目建设初期配套完善各类消防设施，运营过程加强管理和巡检。将火灾的发生控制在发生前和初期阶段，造成的环境风险是可控的。故认为该项目火灾环境风险是可接受的。 二、环境管理 1、环境体制与机构 本项目建成后，由建设单位主管环保工作，负责项目的环卫工作。应成立专门环境管理办公室负责环境档案的建立和环境制度的落实。环境监测由当地环境监测站或具备环境监测资质的单位进行监测，监控污染物排放及环保设施的运转状况。 2、管理职责 （1）贯彻执行国家、省级、地方各项环保政策、法规、标准，根据本场实际，编制环境保护规划和实施细则，并组织实施，监督执行。 （2）组织和管理本项目的污染治理工作，负责环保治理设施的运行及管理工作，建立污染物浓度和排放总量双项控制制度，并彻底做到各项污染物达标排放。 （3）定期进行本项目环境管理人员的环保知识和技术培训工作。 （4）通过技术培训，不断提高治理设施的处理水平和可操作性。 （5）做好常规环境统计工作，掌握各项治理设施的运行状况。 （6）科学组织项目运营。通过及时全面了解运营情况，均衡游客接待，使配套服务各环节协调进行，加强环境保护工作调度，做好突发事故时防止污染的应急措施，使生产过程的污染物排放达到最低限度。 （7）加强物资管理。加强物资管理实行无害保管、无害运输、限额发放、控制消耗定额、保证原材料质量也会对减少排污量起一定作用。 （8）设备管理。合理使用设备，加强对设备的维护和修理，改造设备的结构，杜绝设备和管道的跑、冒、漏现象，防止有害物质的泄漏。 （9）废弃物管理。针对项目营运期产生的生活垃圾，应集中收集及时处理，严禁长时间在厂区堆存污染环境。 3、排污口规范化管理 3.1排污口标识 项目应完成生活污水排放源、噪声排放源、一般固体废物堆场的规范化建设，其投资纳入项目总投资中，同时各项污染源排放口应设置专项图标，执行《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562-1995），详见下表。 表4-29各排污口（源）标志牌设置示意图表 名称; 废水排放口; 噪声排放源; 一般固体废物; 危险固体废物. 提示 图形 符号. 功能; 表示废水向水环境排放; 表示噪声向外环境排放; 表示一般固体废物贮存、处置场所; 表示危险固体废物贮存、处置场所. 要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色，警告标志采用三角形边框，背景颜色采用黄色，图形颜色采用黑色，标志牌应设在与功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。 3.2排污口监测 废气、废水排污口要求按照《污染源监测技术规范》设置采样点。 3.3排污口管理 建设单位应在排污口设置标志牌，标志牌应注明污染物名称以警示周围群众，建设单位如实填写《中华人民共和国规范化排污口登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。建设单位应把有关排污情况及污染防治措施的运行情况建档管理，并报送环保主管部门备案。 4、排污许可证 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目为46肥料制造262，实行简化管理，本项目应在全国排污许可证管理信息平台申报系统中填报相应的信息表。 5、污染物排放情况 （1）大气污染物排放清单 本项目大气污染物排放情况如下表。 表4-30 大气污染物无组织排放清单 序号; 排放口 编号; 污染物; 主要污染 防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/(t/a). 标准名称; 浓度限值/(mg/m³). 1; 厂区; /; 封闭，轴流风机通风; /; /; /. 无组织排放总计. 无组织排放总计; /; /. （2）固体废物排放清单如下表 表4-31 固体废物排放清单 名称; 属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方式; 产生量（t/a）; 措施; 处置量（t/a）. 废包装; 一般 固体废物; 经验法; 0.05; 外售; 0.05; 综合利用. 废料; 经验法; 50; 回用于生产线; 50; 综合利用. 6、环境保护投资 本项目环保投资包括在废气、废水、噪声及固体废物防治措施的投资。项目拟投资3800万元，其中环保投资10万元，占投资的0.263%，本项目环保投资概算见下表。 表4-32 环保投资情况一览表 项目; 治理措施; 投资（万元）. 废气; 无组织; 封闭式生产线、轴流风机通风; 2. 噪声; 包装机等; 选用低噪声设备、减振基础; 1. 其他; --; 环评、环境监测、竣工验收等; 7. 合计; 10. |

## 五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生产车间无组织排放 | / | 自然通风和轴流风机 | / |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 生产车间各类生产机械 | 噪声 | 设置双层隔声窗，选用低噪声设备。噪声较高设备设置减振基座和隔声罩 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾分类收集，集中交由环卫部门统一清运卫生填埋；废包装交由废品回收公司统一处置，不合格产品回用于生产线。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 生产车间原料及产品仓储区地面进行防渗硬化处理，地面应为混凝土防渗结构，防渗层渗透系数与6m粘土层等效（渗透系数1×10-7cm/s）。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 施工期控制施工作业面，不随意堆放建筑材料，施工结束后恢复施工迹地，修复场地内地面硬化。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 建立健全突发环境事件应急预案，建立风险应急制度及应急演练计划，突发环境事件应急预案应通过专家评审并在环境主管部门备案；加强设备保养和巡检，保证设备设施的正常运行，不得出现跑冒滴漏的情况。加强消防巡检和管理，防止出现大规模火灾。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目为46肥料制造262，实行简化管理，本项目应在全国排污许可证管理信息平台申报系统中填报相应的信息表。 （2）落实环境保护“三同时”，项目建成后应通过竣工环境保护验收后方可投入正常生产。 |  |  |  |

## 六、结论

本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年）》（2021修改本），符合“三线一单”要求，在采取了切实有效的污染防治措施的前提下，项目施工期、运营期排放的污染物不会对相关区域的环境造成明显污染或不良影响，建设项目具有环境可行性。 建设单位在严格落实本环评所提出的各项环保措施的前提下，从环保的角度来看，项目是可行的。

## 附表

### 建设项目污染物排放量汇总表

| 分类 项目 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | / | 0 | / | / |
| 废水 | COD | / |  | / | 0 | 0 |  | 0 |
|  | BOD5 |  |  | / | 0 | 0 |  | 0 |
|  | SS |  |  | / | 0 | 0 |  | 0 |
|  | 氨氮 |  |  | / | 0 | 0 |  | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  | / | 5.4t/a | / | 5.4t/a | 0 |
|  | 废包装 |  |  | / | 0.05t/a | / | 0.05 t/a | +0.05t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①