# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 呼图壁县大丰镇仓储筛分运输项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2105-652323-04-01-206689 |  |  |
| 建设单位联系人 | 马学斌 | 联系方式 | 13399085555 |
| 建设地点 | 呼图壁县大丰镇联丰村呼图壁县星光煤化工有限责任公司东侧 |  |  |
| 地理坐标 | N44°6′58.206″，E86°34′21.416″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 煤炭开采和洗选业（B0690） | 建设项目 行业类别 | 四、煤炭开采和洗选业-6其他煤炭采选069-煤炭洗选、配煤；煤炭储存、集运；风井场地 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 呼图壁县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | HFG043-2021-0531-01 |
| 总投资（万元） | 1800 | 环保投资（万元） | 107.5 |
| 环保投资占比（%） | 5.97 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 ☑是：建设单位于2022年4月建成储煤棚等，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条，2022年5月13日，昌吉回族自治州生态环境局下发了《行政处罚事先（听证）告知书》（昌州环罚告字[2022]7-08号），建设单位于2022年8月3日已缴纳罚款（详见附件）。 | 用地（用海） 面积（m2） | 66674.26 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、《产业结构调整指导目录（2019年本）》相符性 根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导日录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类，符合国家的产业政策。 2、选址环境可行性分析 本项目为新建项目，项目位于新疆昌吉回族自治州呼图壁县大丰镇联丰村呼图壁县星光煤化工有限责任公司东侧。项目区北侧为空地，南侧为空地，西侧300m为呼图壁县星光煤化工有限责任公司，东北侧80m为同发养殖场。项目用地性质为工业用地。呼图壁县常年主导风向为西南风，根据现场调查，项目厂界外500m范围内不含有自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域，无地下水集中式饮用水水源、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；厂界50m范围内无声环境敏感目标。根据环境影响分析，项目运营期废气废气最大落地浓度远小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，项目不需设置大气环境防护距离；项目生活污水经化粪池处理后定期由吸污车拉运至呼图壁县工业园区污水处理厂处置；项目厂界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间限值要求。沉淀池煤泥集中收集后混入煤炭外售，生活垃圾设置生活垃圾收集设施，集中收集后交由环卫部门处置，各项固体污染物得到合理处置。因此，本项目选址基本合理可行。 3、“三线一单”符合性分析 2021年2月22日新疆维吾尔自治区人民政府办公厅发布了关于印发《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知，“为贯彻落实《中共中央、国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》和《自治区党委、自治区人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战实施方案》，按照生态环境部统一部署，自治区组织编制了‘生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单’现就实施‘三线一单’生态环境分区管控制定本方案。”现就本项目“三线一单”符合性进行分析。 （1）生态保护红线符合性分析 本项目位于新疆昌吉回族自治州呼图壁县大丰镇联丰村呼图壁县星光煤化工有限责任公司东侧。项目区北侧为空地，南侧为空地，西侧300m为呼图壁县星光煤化工有限责任公司，东侧80m为同发养殖场，本项目选址区域不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等，符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线符合性分析 本项目废气、噪声采取措施后可达标排放，项目污染物排放量较小，对区域环境质量影响很小，能够符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线符合性分析 本项目为煤炭储存项目，资源消耗量相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上线。 （4）生态环境准入清单符合性分析 本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉州呼图壁县大丰镇联丰村呼图壁县星光煤化工有限责任公司东侧，属于昌吉州西部限采区重点管控单元（环境管控单元编码ZH65232320004）具体见图1，总体准入要求中管控维度包括“空间布局约束、污染物排放管控、资源利用效率、环境风险防控”，符合性分析见表1-1。 表1-1 与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 序号; 管控维度; 管控要求; 符合性分析. 1; 空间布局 约束; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求（表2-3 A6.1、表3.4-2 B1）。; 本次评价要求执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求（表2-3 A6.1、表3.4-2 B1）；. 2; 污染物排放管控; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求（表2-3 A6.2、表3.4-2 B2）。; 本次评价要求执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求（表2-3 A6.2、表3.4-2 B2）；. 3; 环境风险防控; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求（表2-3 A6.3、表3.4-2 B3）。; 本次评价要求执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求（表2-3 A6.3、表3.4-2 B3）. 4; 资源利用效率; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求（表2-3A6.4、表3.4-2 B4）。; 本次评价要求执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求（表2-3A6.4、表3.4-2 B4）. 综上所述，项目符合“三线一单”相关要求， 4、与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析、 表1-2 与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析 序号; 要求; 项目情况; 符合性. 1; 城市建成区内的施工工地，禁止现场搅拌混凝土；施工现场设置砂浆搅拌机的，应当配备降尘防尘装置; 项目在施工的过程中采用的商品混凝土，不在现场搅拌; 符合. 2; 贮存易产生扬尘的煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等物料的堆场应当进行密闭。; 本项目煤炭贮存在封闭库房，减少扬尘产生; 符合. 5、与《新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例》的符合性分析 表1-2 与《新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例》的符合性分析 序号; 文件内容; 项目情况; 是否符合. 1; 在自治区行政区域内从事煤炭、石油、天然气开发环境保护及其监督管理活动，适用本条例。 本条例所称煤炭、石油、天然气开发，包括煤炭、石油、天然气的勘探、开采、储存、运输。; 本项目为煤炭储运; 符合. 2; 煤炭开发单位应当设置符合环保要求的全封闭的输煤、洗选煤、上煤系统。堆煤场应当进行封闭或者半封闭，并采取措施防止煤炭自燃；不得在堆煤场以外堆放煤炭。 进矿道路、厂区内路面应当硬化，并采取洒水、绿化工程等有效措施，防止粉尘污染。; 本项目设置全封闭式储煤库，设置相关传感器，电气、照明设备均采用防爆型产品，并做防雷接地设施，设有通风口、喷水及防爆灯措施。 厂区内路面进行硬化，并定期洒水抑尘，厂区内进行绿化等措施; 符合. 3; 煤炭集装站（台）的设立应当远离城镇和居民区，储煤场应当进行全封闭或者采取其他有效的挡风抑尘措施。 煤炭运输、装卸应当采取防扬散、防抛撒等措施; 本项目储煤库采取全封闭式设计。运输车辆采取苫布遮盖、装卸时采取雾炮机喷雾降尘等措施; 符合. 6、与《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》（环环评〔2020〕63号）的符合性分析 表1-3 与《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》（环环评〔2020〕63号）的符合性分析 序号; 文件内容; 项目情况; 是否符合. 1; 煤炭、矸石的储存、装卸、输送以及破碎、筛选等产尘环节，应采取有效措施控制扬尘污染，优先采取封闭措施，厂界无组织排放应符合国家和地方相关标准要求；涉及环境敏感区或区域颗粒物超标的，依法采取封闭措施。煤炭企业应针对煤炭运输的扬尘污染提出封闭运输。车辆清洗等防治要求，减少对道路沿线的影响; 本项目设置封闭式储煤库，并采取喷雾抑尘装置；装卸在储煤库内进行，设置雾炮机，装卸时进行喷雾抑尘；运输车辆设置苫布遮盖，封闭运输，并在出入口处设置车辆清洗台。厂界无组织排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）中表5煤炭工业无组织排放限值要求; 符合. 7、与《工业料堆场扬尘整治规范》DB65T/4061-2017的符合性 根据《工业料堆场扬尘整治规范》中对工业料堆场类型的划分，本项目属于Ⅰ类料堆场。对于Ⅰ类料堆场应选取防尘方案一：“选择筒仓、圆形料仓、其它全封闭性仓库之一”。 本项目为封闭式储煤库，储煤库内设置喷雾装置进行喷雾抑尘；工业场地四周设置防风抑尘网和洒水车等措施减少粉尘对周围环境的不利影响。因此，本项目符合该文件的要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目建设内容 本项目位于新疆昌吉回族自治州呼图壁县大丰镇联丰村呼图壁县星光煤化工有限责任公司东侧。中心地理坐标为N44°6′58.206″，E86°34′21.416″，地理位置见图2。厂区规划总用地面积66674.26m2，主要建设内容包括储煤库，并配套建设办公室、宿舍等设施。 本项目主要工程组成见表2-1。 表2-1 项目建设内容组成一览表 名称; 工程内容; 工程规模/设计能力; 备注. 主体工程; 1#储煤库; 长206.1m×宽49.6m×高20.15m，占地面积约10222.56m2，钢构房，地面全部硬化; 已建. 2#储煤库; 长204m×宽64m×高23.8m，占地面积约13056m2，钢构房，地面全部硬化; 已建. 3#储煤库; 长72.5m×宽63.8m×高12.15m，占地面积约4622.77m2，钢构房，地面全部硬化; 新建. 辅助工程; 办公室; 占地面积509.89m2; 已建. 宿舍; 占地面积759.55m2; 已建. 泵房; 占地面积20.2m2，配套300m3地下消防水池; 新建. 洗车台; 设置在主出入口处; 新建. 门卫室; 占地面积12m2; 已建. 公用 工程; 供水系统; 由大丰镇供水管网提供; 已建. 排水系统; 生活污水通过化粪池处理后，由吸污车拉运至呼图壁县工业园区污水处理厂处理; 已建. 供电系统; 由大丰镇电网提供; 已建. 供热系统; 采用电采暖; 已建. 环保工程; 废气; 采用封闭式储煤库，在储煤库中用铲车定点装卸、装卸时采取雾炮机喷雾抑尘; 新建. 储煤库设置喷雾装置，煤炭运输车辆采用苫布遮盖，储煤库内设置防自燃装置，设置洗车台，煤炭运输车辆出场前先进行冲洗; 新建. 废水; 生活污水通过化粪池处理后，由吸污车拉运至呼图壁县工业园区污水处理厂处理; 已建. 车辆冲洗废水设置一座50m3沉淀池，沉淀后用于厂内道路洒水抑尘; 新建. 噪声; 加强厂区周边及出场道路两侧绿化，通过绿化减噪抑尘，厂房隔声; 新建. 固废; 沉淀池产生的煤泥混入煤炭外售，生活垃圾设置生活垃圾收集设施集中收集后交由环卫部门处置; 新建. 绿化; 绿化面积5793.3m2; 新建. 2、主要生产设备 本项目主要生产设备详见表2-4。 表2-4 主要生产设备一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 可移动式雾炮机; 台; 3; 用于各储煤库装卸料时喷雾抑尘. 2; 运输车辆; 辆; 80; 车辆均不在厂内维修，不产生废机油. 3、项目规模 本项目仓储规模10万吨，仓储年流量30万吨。 4、项目平面布置 本项目1#储煤库位于厂区北侧，2#储煤库位于厂区南侧，3#储煤库位于厂区西南侧，办公生活区位于厂区西北侧，为当地常年主导风向的侧风向，平面布置合理。本项目总平面布置方案具有工艺流程顺畅，功能分区明确，厂内运输便捷。做到远近结合，功能分区合理，人流、货流分开，符合各专业设计规范要求，因此，本项目平面布局合理可行。 项目平面布置示意见图3。 5、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员20人，每天工作8小时，运营期为每年4月至10月，年工作约210天。 6、煤炭来源及服务对象 本项目煤炭来源为南部山区各煤矿，采用汽车运输至厂区储存后外售。运营期主要销售对象为周边电厂。 7、公用工程 （1）供电 项目用电由呼图壁县大丰镇供电线路提供，供电满足用电需求。 （2）采暖 项目冬季不生产，办公生活区在运营期天气较冷时使用简易电采暖。 （3）给排水 ①车辆冲洗废水 本项目年仓储流量规模为300000t/a，根据设计资料，平均每天运输煤炭车辆为30辆/d，根据同类项目，车辆冲洗定额为40L/（辆▪d），因此车辆冲洗用水1.2m3/d（252m3/a），冲洗废水产生量为1.08m3/d（226.8m3/a），损耗量为0.12m3/d（25.2m3/a）。车辆冲洗废水经设置的50m3的防渗沉淀池沉淀处理后用于洒水降尘，不外排。 ②储煤库喷雾装置用水 根据建设单位提供资料，储煤库喷雾用水量约为24L/100m2·h，本项目共3座储煤库，占地面积共为27901.33m2，则储煤库喷雾用水量为53.57m3/d，年喷洒天数约210天，则喷洒水量为11249.7m3/a，全部自然蒸发和煤炭吸收，不形成汇流。 ③雾炮机用水 项目装卸物料时采取雾炮机水雾喷淋降尘处理，用水量约为2800m3/a，全部损耗，无废水排放。 ④绿化用水 项目绿化面积为5793.3m2，绿化用水以0.3m3/m2·年计算，则绿化用水量为1737.99m3/a，水分蒸发或渗透入土地。 ⑤生活污水 项目劳动定员20人，根据《新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额》，生活用水定额按照100L/人•d计，工作人员生活用水量约为420m3/a，生活污水产生量为用水量的80%，则生活污水产生量为336m3/a，该污水经吸污车拉运至呼图壁县工业园区污水处理厂处理。 项目水平衡见图4。 图4 项目水平衡图（m3/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目施工期约3个月，主要施工内容为场地平整、基础工程、主体工程、安装工程和工程验收。施工期工艺和产污环节详见图5。 图5 施工期主要流程及产污环节图 2、运营期 本项目建成运营后，主要作用为煤的堆存，以及零售，外购的煤经汽车运至场内，堆存于封闭式储煤库中，待装车外售。运营期生产工艺流程及产污情况见图6。 图6 生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 运煤车从星光煤炭厂厂前道路以及简易道路输送到厂区内，运煤车均采用苫布覆盖，从主入口进出。入场后先进行称重，称重完成后进行卸车，卸车后对空车进行称重，出厂前对运输车辆需要进行冲洗。 （1）煤炭来源 本项目原煤主要来源于南部山区各煤矿采购（主要为不粘煤），不得收储不符合煤炭产业政策的高硫煤、劣质煤等。煤炭运输对公路周边居民的影响主要是粉尘和噪声影响，运输过程中，运输车辆采用苫布覆盖，产生的粉尘对周边居民影响轻微，在经过居住区时，减速慢行，禁止鸣笛。 （2）储煤方案 本项目设置3座密闭储煤库进行储存。本项目不设破碎筛分，按照各储煤库储存容积，原煤分别由汽车运至厂区各储煤库内。 （3）装卸和运输工艺 本项目原煤卸车采取自卸汽车卸入原煤堆场，运输采用汽车运输。装卸料时采用雾炮机进行喷雾抑尘，卸入储煤库的煤定期进行喷雾抑尘，待周边客户有购买需求时采用铲车装车后外售，汽车装载完毕出厂前采用苫布遮盖，严禁超载，出场前对车辆进行冲洗，减轻运输过程产品扬尘污染。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 根据现场调查及查阅资料，建设单位于2022年4月建成1#储煤库、2#储煤库以及配套办公、宿舍等设施，企业目前为停产状态。 1、主要环境问题 （1）本项目为“未批先建”项目，未办理环境影响评价。 （2）企业目前1#储煤库已建喷雾装置，2#储煤库未建喷雾装置，雾炮机暂未设置。 2、整改措施 （1）项目违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条，2022年5月13日，昌吉回族自治州生态环境局下发了《行政处罚事先（听证）告知书》（昌州环罚告字[2022]7-08号），建设单位于2022年8月3日已缴纳罚款（详见附件）；本次环评为补做环评。 （2）要求企业严格按照本次环评提出的措施，完善企业环保设施的建设。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气现状调查及分析 （1）数据来源 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次评价选择环境空气质量模型技术支持服务系统中2021年昌吉回族自治州的数据，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3连续一年的基本污染物监测数据。 （2）评价标准 本次评价基本污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （3）评价方法 评价方法：基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 2021年昌吉回族自治州空气质量达标区判定结果见表3-1。 表3-1 2021年昌吉回族自治州空气质量达标区判定结果表 评价因子; 平均时段; 现状浓度μg/m3; 标准限值μg/m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 11; 60; 18.33; 达标. NO2; 年平均浓度; 35; 40; 87.5; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 2600; 4000; 65; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 138; 160; 86.25; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 51; 35; 145.71; 超标. PM10; 年平均浓度; 84; 70; 120; 超标. 根据上表分析结果，项目所在区域SO2、CO、O3、NO的年评价指标均为达标，PM10、PM2.5的年评价指标为超标，故项目所在区域为大气环境质量不达标区。 （4）补充监测 ①监测布点 本项目运营期间会产生颗粒物，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中规定要求，本次评价委托新疆锡水金山环境科技有限公司进行，监测因子为TSP，监测时间为2021年6月16日~2021年6月18日，监测点位置见表3-2，图7。 表3-2 环境空气质量现状监测点位置 点位编号; 监测点位置; 监测点坐标; 备注. G1; 项目厂区; E86°34′23.26994″; N44°6′59.44196″; 实测. ②监测项目及分析方法 本次评价环境空气监测因子选取TSP。环境空气采样及分析方法均根据原国家环保总局颁布的《空气和废气监测分析方法》、《环境监测技术规范》中的有关规定执行。环境空气监测项目分析方法见表3-3。 表3-3 环境空气监测项目分析方法 编号; 项目名称; 分析方法; 标准号; 检出限(mg/m3). 1; 总悬浮颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法及其修改单; GB/T 15432-1995/XGI-2018; 0.001mg/m3. ③监测时间及频率 TSP监测日均值，连续监测3天。监测同时记录风速、风向、气温、气压和天气状况等常规气象要素。 ④评价方法 评价方法采用最大质量浓度占相应标准质量浓度限值的百分比及超标率对监测结果进行评价分析。计算公式如下： Pi=Ci/Coi×100% 式中：Pi—第i个污染物的最大占标百分比； Ci—第i个污染物的监测浓度值，mg/m3； Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 ⑤监测结果统计分析 监测点环境空气质量现状监测及评价结果见表3-4。 表3-4 特征因子质量现状监测及评价结果 单位：mg/m3 监测点位; 监测日期; 采样时间; 总悬浮颗粒物. G1 项目厂区; 2021年6月16日; 00.00-24.00; 0.165. 2021年6月17日; 00.00-24.00; 0.142. 2021年6月18日; 00.00-24.00; 0.178. 标准值; 0.3. 浓度值范围; 0.142~0.178. 超标率 (%); 0. 最大日均浓度; 0.178. Pi(max); 59.33%. （5）分析结果 由表3-4可以看出，可以看出，总悬浮颗粒物的现状监测结果浓度未超过《环境空气质量标准》（HJ3095-2012）中的标准限值要求，项目所在地大气环境质量状况达标。 2、地表水环境质量调查与评价 本项目生活污水通过化粪池处理后由吸污车拉运至呼图壁县工业园区污水处理厂。车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后用于道路洒水降尘。不与区域地表水水体产生水力联系。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）表1水污染影响型建设项目评价等级判定，判定本项目可不进行地表水环境影响评价，因此本次不进行地表水环境现状调查。 3、声环境质量现状调查与评价 为了解项目所在地声环境质量现状，我公司于2021年6月委托新疆锡水金山环境科技有限公司项目区进行了声环境质量现状监测。 - 监测点位布置：分别在项目区厂界外1m共设4个监测点，分昼、夜两时段监测。监测及分析方法按照《环境监测技术规范》中有关规定进行。监测点位示意见图8。 图8 声环境现状监测点位图 （2）监测因子 昼间、夜间的等效连续A声级。 （3）监测方法：依据《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《环境监测技术规范》进行监测。采用AWA6228+型多功能声级计。在室外测量时，声级计的传声器加防风罩。 （4）评价标准：声环境质量现状执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。 （5）监测结果及现状评价 声环境现状监测数据统计结果见表3-5。 表3-5 声环境质量现状监测结果 单位：dB(A) 测点编号; 项目区; 时段; 监测结果; 标准值; 评价. 1; 项目区 东侧厂界外1m; 昼; 43; 60; 达标. 夜; 38; 50; 达标. 2; 项目区 南侧厂界外1m; 昼; 41; 60; 达标. 夜; 38; 50; 达标. 3; 项目区 西侧厂界外1m; 昼; 42; 60; 达标. 夜; 39; 50; 达标. 4; 项目区 北侧厂界外1m; 昼; 41; 60; 达标. 夜; 39; 50; 达标. 从表3-5监测结果可知，评价区声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类区标准，说明评价区内现状声环境质量较好。 4、生态环境现状与评价 项目区位于呼图壁县大丰镇联丰村呼图壁县星光煤化工有限责任公司东侧，项目区及周围有草木分布。野生动物有家燕、麻雀等鸟类及家鼠等啮齿类，其种类和数量均较少。项目区生态环境良好。 - 地下水、土壤环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中相关要求：原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目运营期不存在地下水、土壤环境污染途径，故未开展现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目项目位于新疆昌吉回族自治州呼图壁县大丰镇联丰村呼图壁县星光煤化工有限责任公司东侧。根据现场调查，项目区北侧为空地，南侧为空地，西侧300m为呼图壁县星光煤化工有限责任公司，东北侧80m为同发养殖场，确定项目周边无明显地表水体，厂界外500m范围内不含有自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域，亦不包括地下水集中式饮用水水源、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；厂界50m范围内亦无声环境保护目标；故确定本项目的环境保护目标为： （1）大气环境：保护项目区所在的区域环境空气质量，不因本项目实施而降低空气质量级别，确保项目区大气环境保持现有水平； （2）声环境：确保项目区声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，防止本项目噪声对外界的影响，保护项目区周围声环境质量不因本项目的实施而下降。 （3）固体废物：确保本项目固体废物合理处置，最大限度地减小固体废物对周围环境的影响，避免二次污染。 （4）景观、生态环境：保护区域自然生态系统的稳定性不受破坏，保证开发后生态系统基本稳定并呈良性循环。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准限值；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准具体标准值见表3-6。 表3-6 噪声排放标准 时期; 昼间/dB（A）; 夜间/dB（A）; 标准. 施工期; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准限值. 运营期; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 2、运营期废气执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5大气污染物排放限值，厂区内无组织废气排放标准详见表3-7。 表3-7 项目废气排放标准限值 污染物; 排放方式; 排放限值mg/m3; 标准来源. 颗粒物; 无组织; 1.0; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）. 3、一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 综合考虑本项目所在区域环境质量现状等因素，本项目不设置总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工期对环境造成的影响主要包括：施工废气、施工废水、施工噪声和施工固体废弃物等。 一、大气环境 施工期产生的主要大气污染物是扬尘。干燥地表开挖产生的大量灰尘，一部分悬浮于空中，另—部分随风飘落到附近地面和建筑物表面；在开挖的泥土堆积过程中，当风力较大时，会产生大范围的扬尘；装卸和运输过程中，会产生部分扬尘；雨水冲刷夹带的泥土散布路面，晒干后会因车辆的移动或刮风产生二次扬尘；开挖的回填过程中也会引起大量粉尘飞扬；建筑材料的装卸、运输、堆砌过程中也有洒落和飞扬。 本评价要求建设单位必须采取以下扬尘污染防治措施： （1）施工期应严格按照当地政府有关控制扬尘污染的规定，强化施工期环境管理，提高全员环保意识宣传和教育，制定合理施工计划，实行清洁生产、文明施工。 （2）项目土建施工时应根据具体开挖位置进行有序施工，避免一次性大范围剥离地表砾石，导致地面扬尘难以控制。 （3）施工场地场界周围先建设围墙，采取洒水、覆盖等防尘措施，保证施工场地及周围环境整洁。 （4）当出现四级以上大风天气时，禁止进行土方施工等易产生扬尘污染的施工作业，并采取防尘措施。 （5）施工现场弃土渣及其它建筑垃圾应及时清运或填垫场地，对在48小时内不能及时清运的，应采取覆盖等措施防止二次扬尘。 （6）采用商品混凝土，且在运输途中进行加盖，禁止采用散装水泥等易产生扬尘的建筑材料。 2、机械及运输车辆废气环境影响分析 施工废气主要来自各种燃油机械的废气排放和运输车辆产生的尾气。主要污染物有NOx、CO等。这些污染物量很小，影响范围仅局限在施工作业区内，对施工人员会产生轻微的影响。 项目施工过程中应加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。尽可能使用耗油低，排气小的施工车辆和机械，选用优质燃油，减少机械和车辆的有害废气的排放。本项目废气对周围环境影响不大。 二、水环境 施工期废水主要为生产废水和生活污水。施工期产生的生产废水主要为施工设备冲洗过程中产生的废水和水泥养护用水等。施工期废水采取以下措施进行控制： 1、施工人员生活污水 本项目施工人员生活废水通过建设临时防渗化粪池收集处理后，由吸污车拉运至呼图壁县工业园区污水处理厂。 2、施工场地及设备冲洗废水 施工期产生的生产废水主要为施工设备冲洗过程中产生的废水和水泥养护用水等。主要污染物为泥沙，水量不大。本次评价要求施工单位设置临时沉淀池，将生产废水沉淀处理后回用，作为车辆冲洗水或用于场地扬尘洒水，不外排。 通过以上措施能满足施工废水及生活废水的处理要求，对周围环境影响不大。 三、声环境 本项目建设过程各施工阶段主要噪声源为挖掘机、装载机等。施工期间随着运输建筑物料的车辆增多，将会增加进站道路车流量及沿线交通噪声污染。类比同类噪声监测，运输车辆噪声级一般在75～85dB (A)，属间断运行。本工程施工期噪声的环境影响，可采取以下控制措施： 1、设备选型上应优选低噪声设备，对动力机械设备进行定期的维修、养护。 2、合理布局施工现场，避免在同一地点安排大量动力机械设备同时施工，以免局部声级过高。 3、尽量压缩施工区域汽车数量与行车密度，控制汽车鸣笛；运输车辆的进出应规定进、出路线，行驶道路保持平坦，减少车辆的颠簸噪声和产生振动。 4、禁止夜间施工；厂界周边设立围墙以减少噪声源的影响范围。 以上措施均具有较好的应用效果，通过对噪声的控制，厂界噪声可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关限值，施工期噪声对周围声环境的影响不大。 四、固体废弃物 施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 施工期产生的建筑垃圾主要包括开挖产生的土石方、混凝土废料、砂石、碎砖、废钢板等。施工期间产生的建筑垃圾不能随意丢弃、转移，尽量做到日产日清；开挖产生的土石方，可就地用于场区平整；产生的废钢板，可分类进行回收。对于不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、碎砖、砂石、废包装等材料，经收集后及时清运至垃圾填埋场处理。 （2）施工人员生活垃圾 施工人员生活垃圾设置垃圾桶，生活垃圾经集中收集后，定期拉运至生活垃圾填埋场集中处理。 综上所述，本项目施工期短暂，随着施工期结束，各项不利环境影响也将相继消失，不会对周边环境造成明显破坏或累积性影响。本次评价认为上述环保措施可行。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、运营期大气环境影响和保护措施 （1）污染工序及源强分析 本项目废气主要为厂内运输道路扬尘、煤炭卸车过程中产生的煤尘以及煤炭堆放产生的粉尘。 ①汽车运输道路扬尘G1 车辆运输过程中会产生一定量的运输扬尘，通过调查同类项目，本项目道路运输扬尘采用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式进行估算。具体公式为： 式中：Q—汽车行驶的起尘量（kg/辆）； V—汽车行驶速度（km/h），本项目取20km/h； M—汽车载重量（t），本项目取50t； P—道路表面物料量（kg/m2），本项目取0.1kg/m2； L—道路长度（km），本项目取0.01km。 通过计算，本项目道路运输扬尘产生量为0.004kg/辆。 本项目仓储年流量为30万吨，每辆汽车的载重量为50t，年运输次数为6000次，因此本项目道路运输扬尘产生量约为0.024t/a。 降低道路扬尘最好的办法就是定期对路面进行洒水，大风天气不进行作业，经查阅相关资料，采取洒水降尘措施后，运输扬尘产生量可减少80%左右。因此，本项目通过定期对运输道路采取洒水降尘措施后，道路运输扬尘排放量约为0.0048t/a。 ②卸煤及堆煤产生的粉尘 根据生态环境部关于发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告》（公告2021年第24号）中固体物理堆存颗粒物产排污核算系数手册，固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下：。 P=ZCy+FCy=Nc×D×a/b+2×Ef×S×10-3 式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）； ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）； Fcy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）； Nc指年物料运载车次（单位：车），本项目年运载车次为6000次； D指单车平均运载量（单位：吨），本项目单车运载量50t； （a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：吨），a指各省风速概化系数，本项目位于新疆，取a=0.0011；b指物料含水率概化系数，本次评价取煤炭（非褐煤），b=0.0054。 Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，本次评价取煤炭（非褐煤），Ef=31.1418。 S指堆场占地面积（单位：平方米），本项目共3个储煤库，1#储煤库占地面积为10222.56m2，2#储煤库占地面积为13056m2，3#储煤库占地面积为4622.77m2。 则本项目1#储煤库卸煤及堆煤的粉尘产生量约为697.809t/a；2#储煤库卸煤及堆煤的粉尘产生量约为874.286t/a；3#储煤库卸煤及堆煤的粉尘产生量约为349.034t/a。 颗粒物排放量核算公式如下： Uc=P×1-Cm×1-Tm 式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）； Uc指颗粒物排放量（单位：吨）； Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），本项目拟采取喷雾抑尘等措施，控制效率取74%； Tm指堆场类型控制效率（单位：%），本项目为密闭式，控制效率为99%。 则本项目1#储煤库卸煤及堆煤的粉尘排放量约为1.814t/a；2#储煤库卸煤及堆煤的粉尘排放量约为2.273t/a；3#储煤库卸煤及堆煤的粉尘排放量约为0.907t/a。 本项目废气排放情况见表4-1。 表4-1 项目废气排放情况一览表 污染源; 污染物名称; 污染物产生情况; 处理措施; 排放形式; 污染物排放情况. 速率kg/h; 产生量t/a; 速率kg/h; 排放量t/a. 1#储煤库; 颗粒物; 415.363; 697.809; 封闭式储煤库，内设喷雾装置; 无组织; 1.08; 1.814. 2#储煤库; 颗粒物; 520.408; 874.286; 无组织; 1.353; 2.273. 3#储煤库; 颗粒物; 207.758; 349.034; 无组织; 0.54; 0.907. （2）污染防治措施可行性分析 ①对厂区内定期进行洒水降尘，尤其在大风天气，加多洒水次数，以最大限度地减少扬尘污染； ②各储煤库内设喷雾设施，装卸过程中采取雾炮机喷雾抑尘； ③场地内运输道路应全部硬化并保持完好无损、清洁，降低车辆行驶时扬尘的产生； ④建设单位须明确场地内扬尘管理责任人，定期进行洒水、清扫，确保无扬尘无杂物，做到厂内清洁整齐，厂容文明； ⑤各运输车辆在驶离场区前应进行冲洗，确保车容整洁、车体外观无粘结物，车轮未带泥沙，覆盖严密，运输过程无抛洒。 ⑥运输车辆装车后，在封闭式煤场内采用篷布苫盖，未苫盖好的车辆禁止出场上路。 ⑦严格按照车辆载重能力装载货物，做到不超载、不超高、不超宽、不超速。本项目在出厂运输中，要求运输车辆在经过沿路敏感点时减速通过，最大限度地减少产生的道路扬尘对运输路线沿途敏感点的影响。 根据《逸散性工业粉尘控制技术》中粉尘的控制方法，本项目采用封闭式储煤库、设置喷雾设施、雾炮机、车辆苫盖、道路洒水等粉尘防治措施均为可行的粉尘控制方法，可有效抑尘。 综上所述，本项目采取以上大气污染物防治措施可行。 （3）大气环境影响预测分析 本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN估算模式，预测各污染物的最大落地浓度和距离。 ①大气污染物估算模型参数 建设项目估算模型参数选取见表4-3。 表4-3 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项）; /. 最高环境温度/℃; 40.7. 最低环境温度/℃; -35.2. 土地利用条件; 沙漠化荒地. 区域湿度条件; 干燥. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. ③大气污染源排放参数 项目主要废气污染源的排放参数见表4-4。 表4-5 项目面源污染物排放参数一览表 名称; 面源中心坐标/°; 面源海拔高度（m）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 污染物排放速率（kg/h）. 经度; 纬度. 1#储煤库; 86.576; 44.117; 646.12; 206.1; 49.6; 0; 20.15; 1680; 颗粒物：1.08. 2#储煤库; 86.576; 44.116; 648.55; 204; 64; 0; 23.8; 1680; 颗粒物：1.353. 3#储煤库; 86.574; 44.116; 651.04; 72.5; 63.8; 0; 12.15; 1680; 颗粒物：0.54. ④估算结果、 将上述参数带入模型计算，计算结果见表4-6。 表4-6 估算模式计算结果统计表 污染源; 主要污染物; 最大落地浓度ug/m3; 最大浓度出现距离/m; 最大占标率%. 1#储煤库; TSP; 31.57; 130; 3.51. 2#储煤库; TSP; 27.32; 163; 3.04. 3#储煤库; TSP; 16.16; 121; 1.8. 项目TSP的占标率最大，最大占标率为3.51%，最大落地浓度为31.57ug/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 ⑤大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2018）中对大气环境防护距离的规定：“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。 根据大气污染物估算模型计算结果可知，本项目排放的大气污染物最大地面浓度均低于环境质量浓度限值，故本项目不设大气环境防护距离。 （4）建设项目大气环境影响评价自查表 建设项目大气环境影响评价自查表详见表4-10。 表4-10 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 呼图壁县大丰镇仓储筛分运输项目. 评价等级与 范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级. 评价范围; 边长=50km□; 边长 5～50km□; 边长=5 km. 评价因子; SO2 +NOx 排放量; ≥ 2000t/a□; 500 ~ 2000t/a□; ＜500 t/a☑. 评价因子; 基本污染物( ) 其他污染物(TSP); 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5☑. 评价标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准 □; 附 录 D □; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区☑; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2021）年. 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据☑; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区☑. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源 □ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源 □; 区域污染源□. 大气环境影响预测与 评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 □. 预测范围; 边长≥ 50km□; 边 长 5～50km□; 边 长 = 5 km□. 预测因子; 预测因子( ); 包括二次 PM2.5 □ 不包括二次 PM2.5 □. 正常排放短期浓度 贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率＞100% □. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大标率＞10% □. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大标率＞30% □. 非正常排放 1h 浓度 贡献值; 非正常持续时长 （ ）h; C非正常占标率≤100% □; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标 □; C叠加不达标 □. 区域环境质量的整体 变化情况; k ≤-20% □; k ＞-20% □. 环境监测 计划; 污染源监测; 监测因子：（TSP）; 有组织废气监测 □ 无组织废气监测 ☑; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受 ☑ 不可以接受 □. 大气环境防护距离; -. 污染源年排放量; 颗粒物：（4.994t/a）. 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项. 2、运营期废水环境影响和保护措施 （1）废水产生情况及处置措施 ①车辆冲洗废水 本项目年仓储流量规模为300000t/a，根据设计资料，平均每天运输煤炭车辆为30辆/d，根据同类项目，车辆冲洗定额为40L/（辆▪d），因此车辆冲洗用水1.2m3/d（252m3/a），冲洗废水产生量为1.08m3/d（226.8m3/a），损耗量为0.12m3/d（25.2m3/a）。车辆冲洗废水经设置的50m3的防渗沉淀池沉淀处理后用于洒水降尘，不外排。 ②储煤库喷雾装置用水 根据建设单位提供资料，储煤库喷雾用水量约为24L/100m2·h，本项目共3座储煤库，占地面积共为27901.33m2，则储煤库喷雾用水量为53.57m3/d，年喷洒天数约210天，则喷洒水量为11249.7m3/a，全部自然蒸发和煤炭吸收，不形成汇流。 ③雾炮机用水 项目装卸物料时采取雾炮机水雾喷淋降尘处理，用水量约为2800m3/a，全部损耗，无废水排放。 ④绿化用水 项目绿化面积为5793.3m2，绿化用水以0.3m3/m2·年计算，则绿化用水量为1737.99m3/a，水分蒸发或渗透入土地。 ⑤生活污水 项目劳动定员20人，根据《新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额》，生活用水定额按照100L/人•d计，工作人员生活用水量约为420m3/a，生活污水产生量为用水量的80%，则生活污水产生量为336m3/a，该污水经吸污车拉运至呼图壁县工业园区污水处理厂处理。 （2）污水处理措施可行性分析 本项目生活污水排入化粪池，由吸污车拉运至呼图壁县工业园区污水处理厂处理。 呼图壁县工业园区污水处理厂于2013年取得环评批复（《关于呼图壁县天山工业园区化工园污水处理项目环境影响报告书的批复》新环评价函[2013]1225号），环评批复的污水处理规模为2万立方米每日。2018年完成竣工环境保护验收，园区污水处理厂规模1万m³/d（设计总规模为6万m³/d，其中一期为2万m³/d，一期中的近期处理规模为1万m³/d。），已于2017年11月投入试运行，目前实际处理量为3423m³/d。本项目污水排放量1.6m3/d，呼图壁县工业园区处理厂有余量接纳本项目产生的生活污水。 3、运营期声环境影响和保护措施 本项目产生的噪声主要为运输车辆产生的交通噪声，属于间歇噪声，噪声源强约为70～90dB(A)。车辆噪声通过对进出车辆加强管理、禁止鸣笛、限制行驶速度等措施，使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求，对周围声环境影响不大。 本项目位于呼图壁县星光煤化工有限责任公司东侧处，项目运营期需加强对运输车辆噪声的管理，防止车辆噪声对周围造成影响，本环评要求建设单位加强对车辆的维护保养，在午休时间及夜间禁止车辆运行及煤炭运输，车辆在厂区内及附近控制车速，禁止鸣笛，在采取以上措施后，项目噪声对周围敏感点影响不大。 本项目运煤车运输过程道路沿线村庄较多，在运输过程中要求对运输车辆加以严格管理，行驶过程对车辆进行限速行驶，车辆经过村庄时禁止鸣笛，夜间禁止运输，本项目运输量较小，在采取以上措施后，运输过程基本不会对沿线村庄造成影响。 4、运营期固体废物环境影响和保护措施 本项目建成运营后，所产生固废主要为员工生活垃圾和洗车沉淀池产生的煤泥。 ①生活垃圾 本项目劳动定员20人，在厂内食宿，生活垃圾产生量按0.5kg/(人·d)计，年工作日以210天计，则生活垃圾的产生量为2.1t/a。项目场内设置生活垃圾收集设施，集中收集后交由环卫部门处置。 ②沉淀池煤泥 本项目车辆清洗废水经沉淀池沉淀过程产生固废，主要为煤粉，产生量极小，收集后混入煤炭外售。 综上所述，项目产生的固废均得到综合利用和处置，不会对周围环境产生影响。 5、环境风险分析 本项目运营期储煤库内储存物料为原煤，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目不涉及环境风险物质。因此本次环评对储煤场环境风险进行简单分析。 （1）风险源识别 煤的组分中存在易发生氧化反应的物质，煤尘结构松散，表面积大，与空气接触面积大，容易发生缓慢氧化。煤尘受热后能放出大量的可燃气体，该气体中含有大量的爆炸性碳氢化合物气体。同瓦斯爆炸相似，煤尘爆炸后可产生高温、高压，形成冲击波和火焰，并产生大量的有害气体等。 ①爆炸产生高温。煤尘爆炸时要释放出大量的热能。据理论计算及实际测量，爆炸瞬时的温度可达2300～2500℃。高温能够引起火灾、烧毁设备、烧伤人员，也是引发连续爆炸的主要热原。 ②爆炸产生高压。煤尘爆炸的理论压力为735kPa，但实际发生爆炸时往往超过此值，爆炸压力可损坏设备、推倒支架、造成冒顶和人员伤亡。 ③爆炸产生冲击波。煤尘爆炸时产生的高温火焰传播速度为610～1800m/s，伴随着火焰的传播，还将产生强大的冲击波，速度为2340m/s。冲击波不仅能使设备、支架、人员等遭受损坏，还能够点燃途径巷道内的积尘，造成二次、三次的连续爆炸事故。 ④爆炸产生有害气体。煤尘爆炸能够产生具有强烈毒性的CO，其浓度一般为2%～3%，最高可达8%～10%，这是煤尘爆炸或煤尘参与爆炸造成大量人员伤亡的主要原因。 （2）环境风险影响分析 本项目煤炭存储周期较短，同时全封闭储煤库内设喷雾设施，可有效抑制煤库内粉尘的产生。 （3）风险防范和减缓措施 ①电气、照明设备均采用防爆型产品，并做防雷接地设施； ②设有通风口、喷水及防爆灯措施； ③设有在线监控设备，对粉尘、温度、烟雾、一氧化碳进行监控，达到限值的时候并声光报警； ④对管理人员和现场工作人员进行安全培训，绝对禁止在煤棚内吸烟和明火作业，并定期喷雾以降低空气中的粉尘含量和温度；安排专职人员定期对煤棚中的粉尘量进行监测，防隐患于未然。 ⑤储煤库内应安设粉尘、温度、烟雾、一氧化碳传感器，并具备声光报警功能，可靠运行。 ⑥储煤库顶部或侧面应留设通风口，通风口数量和大小根据储煤库大小确定，实现储煤库内自然通风。 ⑦建立安全监测监控系统，实时监测数据并配有专职监控人员。 全封闭煤库发生事故后（火灾或爆炸），现场跟班干部和班组长要立即组织现场人员进行自救和互救，同时要立即向领导汇报，领导要按照应急程序和有关规定快速逐级上报，应急救援指挥部立即将投入的工作，迅速开展抢险救援等工作。 （4）应急预案及措施 ①生产区要配置富有经验的安全工作人员，建立规范的生产安全体制。 ②生产区要对煤堆自燃及发生火灾编写应急预案措施，并建立应急预案演习制度。 ③制订有效处理事故的行动方案，建立与消防队、医院充分配合、协调行动机制。 通过采取上述措施，拟建项目是能避免煤堆自燃释放气体对空气造成环境影响，有效地降低环境风险发生的概率。 （5）分析结论 综合以上分析，评价认为，只要企业严格按照有关规定、安评及环评提出的风险防范措施与管理的要求，建立应急预案机制，该项目发生泄漏和火灾爆炸事故的可能性将进一步降低，环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况之下，环境风险达到可以接受水平，不会对外环境造成大的危害影响，环境风险是可控的。 7）环境风险简单分析内容表 表4-18 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 呼图壁县大丰镇仓储筛分运输项目. 建设地点; （新疆维吾尔自治区）; （昌吉回族自治州）; （呼图壁县）; （呼图壁县星光煤化工有限责任公司东侧）. 地理坐标; 经度; E86°34′21.416″; 纬度; N44°6′58.206″. 主要危险物质及分布; 无. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 火灾、爆炸造成人员伤亡，燃烧废气污染环境空气，破坏生态环境. 风险防范措施要求; 详见（3）风险防范和减缓措施要求. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中判定原则，本项目环境风险潜势为Ⅰ，故进行简单分析。. 6、环保投资概算 项目总投资1800万元，其中环保投资为107.5万元，占建设项目总投资的5.97%，详见表4-19。 表4-19 环保投资一览表 内容; 污染源; 环评要求治理措施; 投资 (万元). 大气 污染物; 储煤库堆放、转载粉尘; 煤炭储存采用3座封闭式储煤库，进行储存，储煤库地面硬化，装卸时采取雾炮机进行喷雾抑尘，设置喷雾装置，煤场应采取有效的防燃措施，防止大气污染; 100. 运输产生的粉尘; 煤炭运输汽车采用苫布覆盖，限制装载量和车速，汽车必须进行清洗后才能上路，厂区全部进行硬化处理; 4. 水污 染物; 车辆冲洗; 出入口设置冲洗车平台+一座50m3洗车废水沉淀池，收集车辆冲洗废水; 3. 固体 废物; 生活垃圾; 设垃圾桶若干，定时清运至当地环卫部门指定点，委托当地环卫部分指定场所处理; 0.5. 合计; 107..5. 7、环境管理 （1）环境管理 根据《中华人民共和国环境保护法》和中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，建设单位必须把环境保护工作纳入工作计划，建立环境保护责任制度，采取有效措施，防止环境破坏。 环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。 为全面贯彻和落实国家以及地方环保法律、法规，加强企业内部污染物排放监督控制，有效控制、减轻施工期以及运营期间环境污染影响，保护项目所在地的环境质量，企业内部必须建立行之有效的环境管理机构。 1）环境管理基本任务 环境管理基本任务有二：一是控制污染物的排放量；二是避免污染物排放对环境质量损害。建设单位应将本企业环境管理作为企业管理重要组成部分，建立环境质量管理系统，制定环境规划，协调发展生产经营与环境保护的关系而达到生产目标与环境目标统一及经济效益与环境效益统一。 2）环境管理机构设置 本项目环境管理纳入新疆睿嘉泽商贸有限公司环境管理计划，将本项目的环境管理与全公司环境管理统一，主要职责如下： ①建立健全环境保护工作规章制度，明确环保责任制及其奖惩办法； ②确定本项目的环境目标管理，对各岗位进行监督与考核； ③建立环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、及其它环境统计资料； ④收集与管理有关污染物排放标准、环保法规、环保技术资料； 3）环境管理措施 为使环境管理工作科学化、规范化、合理化，确保各项环保措施落实到位，在管理方面采取以下措施： ①建立IS014000 环境管理体系，并建议同时进行QHSE（质量、健康、安全、环保）审核。 ②强化对环保设施运行监督管理职能，建立完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，加强对环保设施操作人员技术培训，确保环保设施处于正常的运行情况，污染物排放连续达标。 ③加强环境监测数据统计工作，建立完善的污染源及物料流失档案，对废水产生量、排放量等做好统计，保证全部进去污水处理站处置，做好每天巡检工作。 ④制订环境保护岗位目标责任制，将环境管理纳入生产管理体系，将环境评估与经济效益评估相结合，建立严格奖惩机制。 ⑤加强对职工进行环保法律法规的宣传、教育和学习，进行岗位培训，使职工意识到环境保护的重要意义，包括与企业生产、生存和发展的关系，企业应具有危机感和责任感，把环保工作落到实处，落实到每一位职工。 （2）企业环境信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部第31号）相关规定，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，制定机构负责本单位环境信息公开日常工作。根据企业特点，在网站或本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕或其他便于公众及时、准确获得信息的场所和方式公开下列信息： ①项目基础信息：包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模。 ②排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，及执行的污染物排放标准、核定的排放总量。 ③防治污染设施的建设和运行情况。 ④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。 ⑤突发环境事件应急预案。 ⑥其他应当公开的环境信息。 如若公司的环境信息发生变更或有新生成时，应在环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。环境保护主管部门应当宣传和引导公众监督企业事业单位环境信息公开工作。 （3）环境监测计划 环境监测是为了控制项目实施后的污染源及环境质量状况，防止污染事故发生，为环境管理提供依据。本次评价结合《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中相关内容结合项目实际制定以下监测计划，具体监测计划见表4-20： 表4-20 项目监测计划一览表 污染物; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 监测单位; 监督部门; 执行标准. 无组织废气; 厂界上下风向; 颗粒物; 1次/年; 有资质的单位; 当地生态环境局; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中无组织排放限值. 噪声; 厂界四周; 等效声级Leq（A）; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 上述各监测项目的监测计划应严格按照国家有关监测技术规范执行。本项目建成投产验收时污染监测和正常运营期间定期污染监测工作可委托相应环境监测部门定期进行，并将监测结果上报当地环保部门。 （4）排污口规范化管理 排污口是投产后污染物进入环境、污染环境的出口，强化排污口管理是实施污染物总量控制的基础工作，也是环境管理逐步实现污染物科学化、定量化的手段。 1）排污口规范化管理的基本原则 ①向环境排放污染物的排放口必须规范化； ②根据工程的特点，废气排放口作为管理重点； ③排污口设置应便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查。 2）排污口的技术要求 ① 排污口的设置必须合理，按照《排污口规范化整理技术要求（试行）》环监〔1996〕470号文件要求，进行规范化管理； ② 排污口立标管理 各污染物排放口，应按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定，设置排放口图形标志牌。 在项目的污水排放口、废气排放口、噪声排放源、固体废物贮存场应设置环境保护图形标志，具体环境保护图形标志见图9。 图9 环境保护图形标志 8、项目“三同时”验收 项目建设期间，建设单位必须遵守环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，在项目竣工后，须严格按照国家的有关规定，及时完成环保竣工验收，具体内容详见表4-21。 表4-21 项目“三同时”验收一览表 序号; 污染源; 污染治理措施及验收内容; 验收标准. 一; 废气. 1; 储煤场; 煤炭储存采用3座封闭式储煤库，进行储存，储煤库地面硬化，装卸时采取雾炮机进行喷雾抑尘，设置喷雾设施，煤场应采取有效的防燃措施，防止大气污染; 无组织排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中规定的煤炭工业作业场所无组织排放限值要求. 2; 运输; 厂区进行硬化，防止车辆场内行驶过程产生扬尘；煤炭运输途径村庄较多，要求煤炭运输汽车采用苫布覆盖，限制装载量和车速，设置洗车平台，运输汽车出场前必须进行冲洗. 二; 废水. 1; 洗车废水; 设置一座50m3防渗沉淀池，沉淀处理后用于洒水抑尘; 按照环评要求进行处置. 2; 生活污水; 经化粪池处理后拉运至呼图壁县工业园区污水处理厂; 按照环评要求进行处置. 三; 噪声. 1; 厂界外1m; 加强车辆及设备日常保养，根据项目区情况进行绿化; 满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 四; 固体废物. 1; 沉淀池固废; 冲洗车辆产生的煤泥、煤粉集中收集后混入煤炭外售; 固体废物均按照相关要求进行处置. 3; 生活垃圾; 厂区设置生活垃圾收集设施，收集后定期交由环卫部门处置. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#储煤库 | 颗粒物 | 各储煤库装卸料时采取雾炮机喷雾抑尘，各储煤库内设置喷雾装置，定期喷雾抑尘，煤场采取有效的防燃措施，防止大气污染 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5规定的煤炭工业作业场所无组织排放限值要求 |
|  | 2#储煤库 | 颗粒物 |  |  |
|  | 3#储煤库 | 颗粒物 |  |  |
|  | 运输扬尘 | 颗粒物 | 运输车辆采取苫布覆盖，车辆进出厂区时进行车辆冲洗 |  |
| 地表水环境 | 办公生活区 | 生活污水 | 经化粪池处理后，由吸污车拉运至呼图壁县工业园区污水处理厂 | 经化粪池处理后，由吸污车拉运至呼图壁县工业园区污水处理厂 |
|  | 车辆冲洗区域 | 车辆冲洗废水 | 设置一座50m3沉淀池，沉淀处理后回用于厂区道路抑尘 | / |
| 声环境 | 运输车辆 | 等效A声级 | 通过加强车辆设备保养，设置禁鸣标志 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 沉淀池煤泥集中收集后混入煤炭外售； 生活垃圾设置生活垃圾收集设施，集中收集后交由环卫部门处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①电气、照明设备均采用防爆型产品，并做防雷接地设施； ②设有通风口、喷水及防爆灯措施； ③设有在线监控设备，对粉尘、温度、烟雾、一氧化碳进行监控，达到限值的时候并声光报警； ④对管理人员和现场工作人员进行安全培训，绝对禁止在煤棚内吸烟和明火作业，并定期喷雾以降低空气中的粉尘含量和温度；安排专职人员定期对煤棚中的粉尘量进行监测，防隐患于未然。 ⑤储煤库内应安设粉尘、温度、烟雾、一氧化碳传感器，并具备声光报警功能，可靠运行。 ⑥储煤库顶部或侧面应留设通风口，通风口数量和大小根据储煤库大小确定，实现储煤库内自然通风。 ⑦建立安全监测监控系统，实时监测数据并配有专职监控人员。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 严格落实报告所提环境管理要求，项目运营前需按照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）要求申请排污许可证。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策、选址基本合理、污染物的防治措施可行。环境影响评价的结果表明，项目在正常生产和污染防治设施正常运行的情况下，项目的污染物排放对环境的影响较小，基本不改变当地环境质量现状和功能要求。 本评价认为，项目在设计和运行时应严格执行安全生产的各项规章制度，根据生产的安全要求，配套相应的安全防范措施，杜绝事故对环境产生的风险。项目建设过程中应严格认真执行环境保护“三同时”制度，切实落实本报告表各项污染防治措施和环境管理措施，确保各类污染物稳定达标排放和污染物排放总量控制。从环境保护的角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.16 | / | 0.16 | +0.16 |
| 废水 | 生活污水 | / | / | / | 336 | / | 336 | +336 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 2.1 | / | 2.1 | +2.1 |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①