- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新疆拓正市政工程建设有限公司沥青拌合站建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2301-652323-04-01-539469 |  |  |
| 建设单位联系人 | 袁新玉 | 联系方式 | 13999556556 |
| 建设地点 | 新疆维吾尔 省（自治区）昌吉州 呼图壁 二十里店221乡道 |  |  |
| 地理坐标 | 东经（86度58分10.509秒，北纬44度8分31.110秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3099 其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 56 砖瓦、石材等建筑材 料制造 |
| 建设性质 | ■新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 呼图壁县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | HFG004-20230106-04 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 133 |
| 环保投资占比（%） | 13.3 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 9451.23 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号），落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 依据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》（昌州政办发〔2021〕41号），本项目与“三线一单”的符合性见下述。 （1）生态保护红线。按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，生态空间得到优化和保护，生态保护红线得到严格管控。生态功能保持稳定，生物多样性水平稳步提升，生态空间保护体系基本建立。 本项目位于呼图壁县五工台镇新疆昌吉州呼图壁县二十里店221乡道南侧，选址不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区及其他重要生态功能区和生态环境敏感区、脆弱区内，符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线。全州环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善；全州河流、湖库及城镇集中式饮用水水源地水质稳中向好。地下水质量考核点位水质级别保持稳定，地下水污染风险得到有效控制，地下水超采得到严格控制；全州土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。 根据大气环境质量公报数据可知，区域PM10、PM2.5超标，区域属于“乌昌石”联防联控区，已制定相关大气联防防治方案；地表水例行监测均可满足相应质量标准。项目产污简单，废气采取措施后可达标排放，地坪、车辆冲洗废水沉淀循环使用，厂界四周环境噪声现状值昼间、夜间均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类限值标准，区域环境质量现状良好。项目建设后不会恶化环境质量底线。SO2、NOx需要替代的削减量，可通过园区内部淘汰、关闭、搬迁改造和污染治理等措施获得，或通过削减该建设项目所在区域内其他现有污染源的排放量获得。从等量替代到倍量替代意味着污染物总量减排的升级，可以优化环境质量底线。 （3）资源利用上线。强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到自治区、自治州下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动呼图壁国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。 本项目水、电、气均依托市政现有基础设施，资源消耗量相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上限要求。 （4）生态环境分区管控 昌吉回族自治州共划定119个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。详见附图1昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控图。 优先保护单元主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、水土保持区、生物多样性维护区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。 重点管控单元主要包括城镇建成区、工业园区和工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。 一般管控单元主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其它区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。 本项目位于呼图壁县五工台镇新疆昌吉州呼图壁县二十里店221乡道南侧，为重点管控单元，本项目为沥青拌合站建设项目，符合环境管控单元生态环境准入清单（重点管控单元）管控要求。综上所述，本项目的建设符合“三线一单”的管控要求。 根据昌吉州“三线一单”管控方案，本项目属于呼图壁县重点环境管控单元中（ZH65232320001呼图壁县建成区），符合自治区及呼图壁县建成区各项管控要求、《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》，综上所述，本项目的建设符合“三线一单”的管控要求。 表1-1 与本项目符合性分析 环境管控单元类别; 管控标准; 管控要求; 本项目 符合性. 空间布局约束; 自治区、乌昌石片区总体准入要求、《昌吉回族自治州人民政府关于印发自治州打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（昌州政发﹝2018﹞165号）、《自治区关于全面加强生态环境保护、坚决打好污染防治攻坚战实施方案》、《昌吉州推进“乌-昌-石”区域大气污染防治攻坚行动计划（2018-2020年）的通知》（昌州党办发﹝2019﹞19号）。; 准入要求：1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求（表2-3 A6.1、表3.4-2 B1）。 2、城市建成区禁止新建每小时65蒸吨以下燃煤锅炉。 3、居民住宅区等人口密集区域和机关、医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建易产生恶臭气体的生产项目，或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。 4、在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉。; 符合 本项目：项目各沥青罐组的储罐、沥青管道保温均由导热油供热，项目使用导热油炉，是以天然气为燃料，符合管控要求. 污染物排放管控; 自治区、乌昌石片区总体准入要求、《昌吉回族自治州人民政府关于印发自治州打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（昌州政发﹝2018﹞165号）、《昌吉州推进“乌-昌-石”区域大气污染防治攻坚行动计划（2018-2020年）的通知》（昌州党办发﹝2019﹞19号）。; 准入要求：1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求（表2-3 A6.2、表3.4-2 B2）。 2、PM2.5年均浓度不达标县市（园区），禁止新（改、扩）建未落实排放SO2、NOx、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）等四项大气污染物总量指标昌吉州区域内倍量替代的项目。 3、新（改、扩）建项目应执行最严格的大气污染物排放标准。 4、施工工地全面落实“六个百分之百”（施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、施工现场地面硬化、拆迁工地湿法作业、渣土车辆密闭运输）。; 符合 本项目项目产污简单，废气采取措施后可达标排放。. 环境风险防控; 自治区、乌昌石片区总体准入要求; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求（表2-3 A6.3、表3.4-2 B3）。; 符合 本项目自治区、乌昌石片区总体准入要求. 资源利用效率; 自治区、乌昌石片区总体准入要求、《昌吉回族自治州禁燃区管理办法》（2018年）。; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求表（2-3、A6.4、表3.4-2 B4）。 2、禁燃区内，禁止销售、燃用原煤、粉煤、各种可燃废物等高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建设成的，应当在规定的期限内改用清洁能源；在行政区域内严格控制引进高载能项目。 3、新建、改建、扩建的建设项目，严格水资源论证，避免高耗水建设项目取用地下水，已有的地下水取水工程，要根据水源替代工程建设情况、资源条件、节水潜力，逐步削减取水量。; 符合 本项目燃料为燃气清洁能源，废气采取措施后可达标排放，无生产废水。. 2、与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求（2021年版）》 根据《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》文件要求：本项目位于呼图壁县，属于乌昌石片区，除国家规划的项目外，乌鲁木齐七区一县、昌吉市、阜康市、玛纳斯县、呼图壁县、沙湾市建成区及周边敏感区域内不在布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦 炭（含半焦）等新增产能项目。 本项目属于沥青拌合站项目，本项目不在上述新增产能项目中，符合《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态 环境分区管控要求》相关要求。 3、与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性 深入推进重点区域大气污染治理。深入推进“乌—昌—石”“奎—独—乌”和伊宁市及周边区域大气污染治理，加快推进“乌—昌—石”区域城市细颗粒物和臭氧协同防控“一市一策” 驻点跟踪研究工作。强化区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施钢铁、水泥、焦化等行业季节性生产调控措施，推进散煤整治、挥发性有机污染物（以下简称“VOCs”） 综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。 本项目为沥青拌合站项目，属于其他非金属矿物制品制造（C3099），本项目针对烘干炉设置旋风除尘+布袋除尘装置+15m 排气筒，沥青储罐呼吸口及卸料口沥青烟先采用“经喷淋塔清洗+UV光氧催化+活性炭吸附”处理后经15m 排气筒排放，污染物排放浓度满足《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中：重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值，导热油炉大气污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）特别限制要求及《关于开展自治州2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》氮氧化物排放限值。 - 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》(环大气〔2021〕65号)的符合性 各地要以石油炼制、石油化工、合成树脂等石化行业，有机化工、煤化工、焦化（含兰炭）、制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂等化工行业，涉及工业涂装的汽车、家具、零部件、钢结构、彩涂板等行业，包装印刷行业以及油品储运销为重点，并结合本地特色产业，组织企业针对挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复（LDAR）、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品VOCs含量等10个关键环节，认真对照大气污染防治法、排污许可证、相关排放标准和产品VOCs含量限值标准等开展排查整治。大气污染防治重点区域（以下简称重点区域）于2021年10月底前、其他地区于12月底前，组织企业自行完成一轮排查工作。在企业自查基础上，地方生态环境部门对企业VOCs废气收集情况、排放浓度、治理设施去除效率、LDAR数据质量以及储油库、加油站油气回收设施组织开展一轮检查抽测，其中排污许可重点管理企业全覆盖；针对排查和检查抽测中发现的问题，指导企业统筹环保和安全生产要求，制定整改方案，明确具体措施、完成时限和责任人，在此基础上形成行政区域内企业排查清单和治理台账。 本项目为沥青拌合站项目，不属于石油炼制、石油化工、合成树脂等石化行业，有机化工、煤化工、焦化（含兰炭）、制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂等化工行业，涉及工业涂装的汽车、家具、零部件、钢结构、彩涂板等行业，本主要污染物沥青烟气、苯并[a]芘，粉尘和燃气锅炉废气，VOCs排放排放量小，可忽略不计。 5、与《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》的符合性分析 昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划中明确提出：实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。推进农副产品加工、建材等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。加强重点行业挥发性有机物治理。实施挥发性有机物排放总量控制，重点推进包装印刷、工业涂装、油品储运销等重点行业排放源以及机动车等移动源挥发性有机物污染防治，加强重点行业、重点企业的精细化管控。 本项目为沥青拌合站项目，为建材行业，原料加热燃料为清洁燃料，烘干炉设置旋风除尘+布袋除尘装置+15m 排气筒，沥青储罐呼吸口及卸料口沥青烟先采用“经喷淋塔清洗+UV光氧催化+活性炭吸附”处理后经15m 排气筒排放，原料库采用全封闭彩钢结构，地面全部硬化，并定期洒水抑尘，受料口设置于全封闭料仓，每个受料口进行三面围挡，棚顶为钢板顶棚，使整个生产过程中的无组织排放粉尘得到有效的控制。项目建设符合《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目建设内容及规模 1.1建设内容 新建拌合站占地9451.23㎡。分二期建设，一期新建拌合楼1套、除尘设备1套、燃气锅炉1套及燃气配套设施设备1套、烘干筒1套、150吨地磅1座、1000吨储油罐1个、50 吨储油罐3个：二期建设100m2的办公室及面积6516㎡的厂房，储料仓3个、冷料仓5个，项目建成后将形成年生产能力50000吨的规模。本项目位于新疆昌吉州呼图壁县二十里店221乡道，具体项目地理位置图（图2）和项目卫星影像图（图3）。 表2-1 本项目主要建设内容 - 内容; - 项目; - 规模; - 备注. - 主体 - 工程; - 沥青混凝土搅拌楼; - 2000型沥青混凝土搅拌站1套，设计生产能力5万吨/a; - 新建. - 储运工程; - 原料仓; - 在项目区东部地块设置封闭式原料仓，占地面积 1000m2，用于堆存沥青混凝土搅拌原材料砂、石子等大宗物料; - 新建. - 沥青站料仓; - 沥青储罐3个; - 利旧. - 储料系统; - 冷料仓5个; - 新建. - 天然气储罐; - 本项目采用压缩天然气（CNG）作为燃料， 在项目区南侧设18m³CNG储气瓶组，项目区最大存储量4000m³; - 利旧. - 配套 - 工程; - 燃气导热油炉; - 2座燃气导热油炉; - 新建. - 用电系统; - 依托当地电网供给; - 新建. - 供 水; - 供水管网; - 利旧. - 环保 - 工程; - 废气; - 烘干; - 采用“旋风除尘器+布袋除尘器”废气处理系统集中处理后，通过15m高1#排气筒实施有组织达标排放（DA001）; 新建. - 沥青卸料口、沥青罐; - 沥青烟先采用“经喷淋塔清洗+UV光氧催化+活性炭吸附” - 经15m排气筒排放DA002; 新建. - 燃气导热油炉; - 安装低氮燃烧器，通过8m高排气筒DA003排放; 新建. - 料仓、上料粉尘、; - 生产运输环节密闭；对料仓进行封闭，应定期对料仓进行喷淋洒水，受料口进行围挡，顶部配置集气罩; 新建. - 废水; - 生活污水; - 防渗化粪池处理后清掏处理; - 利旧. - 车辆、设备清洗; - 洗车平台+循环水池（包括沉淀池、清水池）1个。沉淀池容积15m3; - 新建. 噪声; 噪声; 选用低噪声设备；厂区形成绿化带，可起到阻挡噪声传播和吸声的作用；在场区设值班室和操作室，将工作人员与噪声隔离，以减轻噪声对人员的影响; 新建. 固废; - 固废; - 一般固废集中收集委托环卫部门定期拉运处置，除尘器粉尘定期清理回用于生产; 新建. - 危废设置危废暂存间，委托有资质单位处理; - 新建. - 其他; - 宿舍办公等; - 100m2; - 新建. - 员工食堂; - 85m2; - 利旧. - 绿化; - 1039.57m2（绿化率10.99%）; - 新建. 1.2生产设备 根据市场需求情况，本项目设计沥青混凝土年生产能力约5万吨。为了合理的使用资金，在满足工艺要求的前提下，全部选用先进国产配套设备。本项目主要生产设备见表2-2。 表2-2 本项目主要生产设备 项目; 系统; 名称; 单位; 数量; 型号（规模）; 用途; 备注. 生产过程; PLC控制系统; 套; 1; 全自动电脑控制台; 控制生产过程. 2000型沥青混凝土搅拌站; 矿石料供给系统; 矿石 料斗; 个; 6; 15m3(平装); 堆料. 给料机; 台; 6; 皮带宽800mm; 皮带运输石料; 工作能力60t/h. 烘干加热系统; 烘干筒; 套; 1; 圆筒倾斜回转式逆流型(保温不锈钢板外包装) φ2750mm×10000mm×20mm; 石料烘干; 烘干能力180t/h. 热料提升系统; 台; 1; 垂直双板链斗式提升、重力卸料; 提升热骨料; 工作能力 160t/h. 热石料贮仓; 套; 1; 含有料位传感器可探测仓内料位情况，总容量：80m3; 储存热石料; 容积145t. 搅拌; 搅拌主楼; 套; 1; 双卧轴强制搅拌、间歇式，拌合周期为45s; 混料 搅拌. 除尘; 旋风+布袋除尘器; 套; 1; 高压脉冲吹气式; 除尘. 沥青烟; 喷淋塔清洗+UV光氧催化+活性炭吸附装置; 套; 1; /; 净化; /. 其他配套设备; 引风机; 套; 1; 低噪音离心式风机（济南风机厂）; 引风. 燃气导热油炉; 台; 2; 50万大卡; 沥青加热; 50m³. 1.3原辅材料来源及用量 本项目主要原料沥青、矿粉优选外购，砂石料向相邻企业砂石料厂购入，可大大降低运输成本。项目原辅材料的年消耗量，详见表2-3。 表2-3 本项目原辅材料明细表（单位：t/a） 序号; 原料名称; 年消耗量（t/a）; 运输. 1; 沥青; 2000; 采用罐车运输. 2; 砂石料; 45000; 采用运输翻斗车密目网覆盖运输. 3; 矿石粉; 3000; 采用运输翻斗车密目网覆盖运输. 4; 天然气; 35万m³/a; 采用罐车运输. 2、劳动定员及工作周期 本项目劳动定员15人，本项目年运行时长100d，主要为夏季生产，每天2班，每班10小时，全年工作小时约2000h。场地内利用原有的员工食堂，经现场勘查原有食堂采用油烟净化器，污水经隔油处理后排入化粪池集中处置，本次环评不重复核算污染物。 3、公用工程 3.1给水：项目区取水由市政供水管网集中供给，可满足当前今后一个时期用水需求； 3.2排水：污水主要为员工日常生活用水，项目区修建化粪池，委托环卫部门定期清掏。 本项目营运期间的用水包括地坪及车辆冲洗用水、防尘喷雾洒水以及生活用水。 ①地坪及车辆冲洗用水：本项目年生产作业天数约100天，每天生产作业完成后，需采用清水对厂区地坪及部分设备设施进行及时清洗；本项目原料均依靠汽车运输，生产作业期间，车辆运转频率较高，项目区设车辆冲洗平台，安排专人对进出车辆进行清洗。根据类比分析，项目地坪及车辆冲洗用水量约为20.0m3/d（200m3/a），地坪及车辆冲洗废水排放系数按70%计，则冲洗废水产生量为14.0m3/d，冲洗废水经废水排水沟汇入沉淀池内，经沉淀处理后全部回用，不外排。 ②防尘用水：包括车间内各生产环节防尘用水，厂区进出道路及场地防尘用水。车间防尘采用高效喷雾装置防尘，厂区进出道路及场地防尘安排专人适时洒水防尘。根据类比分析，项目防尘用水量取2.0m3/d（200m3/a）。喷雾洒水不会对同一部位进行大量的冲水，喷雾水经渗透、蒸发，全部消耗，不会形成废水流。 ③生活用水：项目建成后全厂劳动定员50人，生活用水主要为办公用水、冲厕用水。员工生活用水取50L/人·d，则项目生活用水量为2.5m3/d（250m3/a），产污系数按0.8计，则生活污水产生量约2m3/d（200m3/a）。 图4 项目水平衡图 3.3供热：项目各沥青罐组的储罐、沥青管道保温均由燃气导热油炉进行供热，项目使用导热油炉，是以天然气为燃料，导热油为热载体，利用循环油泵强制液相循环，将热能输送给用热设备后，重新返回导热油炉加热的直流式工业炉，其工作过程中，间隔5-8年增加一次导热油。 3.4供电：本项目呼图壁电网统一供给，可满足项目用电需求。 4、平面布置合理性 项目位于新疆昌吉州呼图壁县二十里店221乡道南侧，占地为工业用地，项目区东侧荒地，北侧为变电站，南侧为耕地，西侧为道路，隔路是荒地（坟地)，项目区周围没有居民住宅区。项目区域年主导风向为西南风，本项目办公生活区位于西侧，处于最大风频风向的侧风向，并与搅拌楼保有一定的距离，同时配套绿化，可减少设备运行产生的影响。 综上所述，项目厂区平面布置从环境保护角度考虑合理。项目平面布置详见附图5。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 沥青混凝土拌和机是拌制沥青混凝土的专用设备，将砂石料烘干、加热、计量，并加入适量的矿粉，与热沥青液按一定配比均匀搅拌成沥青混合料。本项目主要的工艺流程见下图： 图6 工艺流程及产物节点图 废气 2工艺流程简述 工艺流程简述： 沥青混凝土由骨料（碎石）、矿粉、沥青混合拌制而成。其一般流程可分为骨料预处理、沥青预处理、拌合及卸料外售。 骨料预处理：本项目热骨料生产原料包括砂、石料，其中原料砂由项目区制砂生产线制备，将外购的砂石骨料经汽车运输至项目区原料仓内贮存，生产过程中首先将合格后的骨料采用装载机转入至冷料配料仓，与石料根据相应配比混合均匀，经冷料给料机、集料输送机输送至烘干滚筒内进行干燥，干燥温度为160~180℃，干燥工艺为燃烧火焰直接接触干燥，干燥滚筒的燃烧器以CNG为燃料，将骨料干燥至含水率0.5%以下，骨料加热后通过热石料提升机送至拌合楼进行石料筛选。 沥青预处理：项目外购已经过预加热处理沥青由专用沥青运输车辆将沥青送至厂内沥青储罐内暂存，生产时使用导热油炉将导热油加热，再通过导热油间接加热沥青至150～180℃，由沥青泵输送到沥青计量器，按一定的配比重量后通过专门管道送入沥青混凝土搅拌主楼的拌缸内与骨料、矿粉混合。 矿粉配料：矿粉通过矿粉提升机、螺旋输送机、矿粉计量设备后进入搅拌系统，全过程为封闭结构。 搅拌混合：级配计量后的热骨料、矿粉、沥青进入搅拌缸后，经搅拌双轴叶浆强制搅拌，分批次进行搅拌操作，每批次时间 45~60s，完成搅拌的成品沥青混凝土经搅拌缸内放料口直接卸入成品仓（存放时间≤48h；保温方式：成品仓上部采用75mm保温棉保温，下部由导热油炉产生的高温介质油对其进行间接加热融化、保温，放料门采用电热板保温）。 石料筛分机、热料仓、级配计量系统、搅拌系统等依次安装于一座钢架结构的拌合楼中。顶层为石料筛分机，具有封闭结构，对热料进行精细筛分，以便对不同粒径的物料进行分级配料；第二、三层设有不同粒径级别的热骨料仓及矿粉仓，采用悬挂式累积计量系统进行热料级配，设备结构为封闭；第四层为搅拌缸，全封闭结构；底层为成品仓，全封闭结构，底部设置出料口。 卸料外售：项目生产的沥青混凝土成品不设贮仓。生产出料过程为间断式，成品从拌缸卸料后由汽车直接运出。 废水：主要来源于项目区地坪、车辆冲洗废水及少量生活污水。废气:营运期产生废气主要包括生产粉尘、燃烧废气、沥青烟废气、运输道路扬等，噪声:主要来自搅拌机、装载机、振动筛、空压机、输送机、水泵、风机等机械设备;以及运输车辆噪声，固体废弃物:分为-般工业固体废弃物和危险废弃物，一般固废包括滴漏沥青和拌合残渣、除尘器收集的粉尘、车辆冲洗沉淀池产生的沉渣、喷淋塔收集的油污、生活垃圾;危险废物包括设备维修产生的废矿油、废导热油、废活性炭。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 拟新建沥青拌合站系原新疆道路桥梁工程公司第二工程处于2003年修建S115公路时配建设施，该站位于呼图壁县二十里店镇境内变电站南侧，占地面积为9451.23㎡，土地性质为工业用地，S115公路修建完毕后，该拌合站保留下来承担S115公路的日常维护。经现场勘察，项目区东侧荒地，北侧为变电站，南侧为耕地，西侧为道路，隔路是荒地（坟地)，项目区周围没有居民住宅区。项目区保留原有沥青罐、天然气燃气设备和冷料仓，其他设备拆除。 原有环境污染问题：设备拆除全部完成，在施工过程中没有遗留的施工问题，设备及建筑固废均得到了妥善的处置，无遗留的环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状调查与评价 本次大气环境质量评价引用生态环境部环境工程评估中心国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室环境空气质量模型技术支持服务系统中昌吉州2020年达标区判定数据，数据统计见下。 表3-1 2020年昌吉州区域空气质量现状评价表 单位：ug/m3（除CO外） 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 33; 40; 82.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 88; 70; 125.7; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 53; 35; 151.4; 不达标. CO; 24h平均95百分位数; 2.5mg/m3; 4mg/m3; 62.5; 达标. O3; 最大8h第90百分位数; 131; 160; 81.8; 达标. 根据上表可知，区域污染物中PM10、PM2.5年平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，因此，项目所在区域为不达标区。 1.2 特征污染物 （1）监测项目及分析方法 本次评价环境空气质量现状监测项目为：TSP，苯并芘。 （2）监测单位、监测点位 本项目委托新疆锡水金山环境科技有限公司对本项目TSP，苯并芘进行监测，监测点位于项目区当季主导风向下风向。 （3）采样时段、次数及频率 监测时间为2023年1月10日至1月12日，TSP，苯并芘为日均值。 （4）监测结果统计 表3-2 空气质量监测结果 采样点; 采样日期; 样品编号; 检测结果（mg/m3）. TSP; 苯并芘. 项目区 下风向; 2022年7月3日; HQ-1#-1-1-f; 0.244; ＜0.0001ug/m3. 2022年7月4日; HQ-1#-2-1-f; 0.216; ＜0.0001ug/m3. 2022年7月5日; HQ-1#-3-1-f; 0.235; ＜0.0001ug/m3. （5）评价标准 评价区域为二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中的二级标准。 表3-3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 污染物; TSP; 苯并芘. 平均时间; 24小时平均; 24小时平均. 浓度限值; 0.3mg/m3; 0.0025ug/m3. （6）评价方法 根据环境空气质量现状调查和监测数据，空气环境质量现状评价方法采用占标率法： Pi=Ci/C0i×100% Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3；一般选用GB3095中1小时平均取样时间的二级标准浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。 表3-4 环境空气质量其他污染物评价结果 位置; 污染物; 浓度范围(mg/m3); 最大占标率; 超标率; 最大超标倍数. 项目区下风向; TSP; 0.216-0.244; 81.3%; /; /. 苯并芘; ＜0.0001ug/m3; ＜4%; /; /. 评价结果：评价区域大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中的二级标准。 2、地表水环境质量现状 本项目地表水环境质量引用昌吉州生态环境局发布的《2022年1月水环境监测报告》中地表水评价结果，呼图壁河监测断面名称棉纺厂。 根据报告可知，监测断面水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅰ类标准。项目区附近无地表水体分布。 3、声环境质量现状 本项目位于新疆昌吉州呼图壁县二十里店221乡道南侧，厂界外50m范围内无环境敏感目标，不开展声环境质量现状监测。 4、生态环境 本项目位于新疆昌吉州呼图壁县二十里店221乡道南侧，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本项目不进行生态现状调查。 5、地下水、土壤环境 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目为“J70、防水建筑材料制造、沥青搅拌站”，其报告表地下水环境影响评价类别属于Ⅳ类项目。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》可知，Ⅳ类建设项目不展开地下水环境影响评价。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于非金属矿物制品中其他类，项目类别属于Ⅲ类项目。项目占地为规划工业用地，土壤环境为不敏感，占地9451.23m2＜5hm，属于小型占地规模，根据土壤导则可知，Ⅲ类小型不敏感项目可不展开土壤环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标：项目位于新疆昌吉州呼图壁县二十里店221乡道南侧，项目区厂界外500m范围内的无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域，无大气环境敏感目标。 2、声环境保护目标：项目厂界外均为道路、空地等，50m范围内无声环境敏感区域及保护目标。 3、地下水环境保护目标：项目位于新疆昌吉州呼图壁县二十里店221乡道南侧，厂界外500m范围内的无地下水集中式饮用水水源和其他地下水敏感目标。 4、生态环境敏感目标：项目选址位于新疆昌吉州呼图壁县二十里店221乡道南侧，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气。 - 烘干阶段颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》重点区域排放限值：颗粒物：30mg/m3，SO2：200mg/m3，NOx：300mg/m3。 - （2）沥青罐和卸料口沥青烟、苯并[a]芘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）中新污染源二级标准:沥青烟:75mg/m3、苯并[a]芘: 0.3×103mg/m3。 - （3）导热油炉燃烧废气SO2、颗粒物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014）表3中“燃气锅炉”污染物排放限值:颗粒物20mg/m3，SO: 50mg/m3；NOx执行《关于开展自治州2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》(昌州环委办发[2021]17号)中不高于50mg/m3； - （4）厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值。 表3-5 废气排放标准浓度限值 序号; 标准名称及代号; 标准限值 最高允许. 1 烘干; 污染类别; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 无组织排放限值. 颗粒物; 《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》重点区域排放限值; 30; /; /. SO2; 200; /; /. NOx; 300; /. 2; 沥青烟; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-96）中的二级标准; 75; 0.18（15m）; /. 苯并芘; 0.3×10-3; 0.05× 10-3; 0.008ug/m3. 3; 燃烧 废气; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值; 颗粒物：20mg/m3 SO2：50mg/m3. 《关于开展自治州2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》(昌州环委办发[2021]17号); NOx：50mg/m3. 2、废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准； 表3-6 污水综合排放标准浓度限值 序号; 项目; 三级标准限值. 1; pH; 6~9. 2; CODcr（mg/L）; 500. 3; BOD5（mg/L）; 300. 4; SS（mg/L）; 400. 5; NH3-N（mg/L）; 45; 《GB/T 31962-2015 污水排入城镇下水道水质标准》. 6; TN; 70. 7; TP; 8. 3、厂界噪声执行《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值； 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4、项目运营期间产生的一般固废贮存、处置参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)，不得形成二次污染。危险废物处置执行《危险废物贮存染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 根据重点区域大气污染物实行2倍削减替代的要求，本项目申请污染物排放总量指标为：NOx：0.105t/a，削减来源由当地生态环境管理部门核定。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期环境影响和保护措施 本项目位于新疆昌吉州呼图壁县二十里店221乡道南侧，无需进行大规模土建等建设，项目区保留原有沥青罐、天然气燃气设备和冷料仓，其他设备拆除。主要是设备的安装调试以及其他配套公辅设施的接管，主要污染物为施工废气、噪声、施工人员产生的生活污水及生活垃圾、施工场所产生的建筑垃圾。施工期的环境影响为阶段性影响，工程建设完成后，环境影响随着施工期的结束会消失。 1、大气环境影响及保护措施 项目建设期环境空气污染源主要有施工扬尘、施工机械及车辆废气。施工扬尘来自于地基、设备台座处理等环节，因此扬尘污染物排放量较小；施工机械废气和各种运输车辆排放的汽车尾气，主要污染物为NOx、CO及THC等，运输车间断运行，项目在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染。 2、水环境影响及保护措施 本项目施工主要是设备的安装调试以及其他配套公辅设施的接管，基本不产生施工废水。施工期主要为生活污水，施工期间生活污水依托企业现有污水收集设施，最终排入污水管网，对水环境无影响。 3、声环境影响及保护措施 项目施工期噪声源主要为设备的安装调试产生的噪声，为了减轻项目施工噪声对项目区及周边环境的影响，本环评要求施工阶段要合理安排好施工时间，避开员工休息时间施工，尽量缩短施工期，减少施工噪声影响时间，避免强噪声施工设备在同一区域同时使用。通过采取以上措施后，项目施工期厂界噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），因此对周围环境影响较小。 4、固体废物环境影响及保护措施 本项目施工阶段产生的固体废物主要为施工场所产生的建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。 （1）建筑垃圾场地清理及地基、设备台座施工过程会产生工程渣土等建筑垃圾，工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，按环保及城建部门要求外运集中处置，建设单位应负责督促施工单位的固体废弃物处置清理工作。 （2）生活垃圾 施工人员产生的生活垃圾集中收集，委托环卫部门定期清运处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 运营期环境影响及保护措施 1.废气环境影响及保护措施 1.1废气污染物源强核算 项目营运期工艺废气主要包括：烘干筛分系统废气，搅拌卸料口及沥青罐呼吸沥青废气，燃气锅炉产生废气，以及无组织废气等。 1.1.1烘干筛分系统 ①烘干燃料废气 该项目烘干系统采用天然气作为燃料，烘干系统年耗天然气10万m3/a，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）行业系数手册”，根据《中华人民共和国国家标准GB 17820-2012《天然气》(2019-06-01实施)》，天然气质量标准要求为:一类含硫量S≤200mg/m3，二类硫量S≤100mg/m3，本次评价采取天然气含硫量S取100mg/m3，拟采用加装国际领先低氮燃烧器，燃气工业锅炉产排污系数见下表所示： 表4-1 燃气工业锅炉的废气产排污系数 产品名称; 燃料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数）; 末端治理技术名称; 排污系数; 本项目 产污量. 蒸汽/热 力/其他; 天然气; 室燃炉; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/万立方 米-原料; 107753; /; /; 108万m3/a. 二氧化硫; 千克/万立方米-燃料; 0.02S; /; /; 0.02t/a. 氮氧化物; 千克/万立方米-燃料; 3.03 (低氮燃烧-国际领先); /; /; 0.03t/a. 由上表计算结果可知，工业废气量：107753×10=108万m3/a； SO2：0.02×100×10÷1000=0.02t/a，浓度为18.51mg/m³；NOx：3.03×10÷1000=0.03t/a，浓度为27.7mg/m³。 颗粒物：新发布的第二次全国污染源普查工业污染源普查数据中无颗粒物排放系数，本项目颗粒物采用类比法，类比对象为锅炉房内1t/h燃气锅炉，锅炉类型与本项目相同，与本项目锅炉房规模差异不超过30%；燃料天然气均来自呼图壁县燃气公司；均无颗粒物控制措施。因此满足类比原则。2021年10月21日由新疆博奇清新环境监测有限公司对新疆盛海油脂有限公司锅炉房1台1t蒸汽锅炉监测报告可知锅炉颗粒物排放浓度为4.6mg/m³，工业废气量为108万Nm3/a，则经计算本项目颗粒物排放量即颗粒物排放量为0.005t/a。 ②烘干塔筛分粉尘 骨料要经过加热处理，且通过密闭的烘干筒不停转动以使骨料受热均匀，骨料在烘干筒内加热时和溢料时有粉尘产生。烘干后在通过骨料提升机送到筛分系统经过振动筛分，骨料在烘干滚筒内翻滚以及筛分过程中会产生粉尘。项目输送骨料约45000t，参考《散逸性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）骨料在运输、筛分、烘干等工序中粉尘的产生系数为0.25kg/t原料，则共产生粉尘11.25t/a。 表4-2 烘干炉段污染物排放 名称; 产生量 （t/a）; 处理设施 （效率）; 排放量 （t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放 方式. 筛分; 颗粒物; 11.25; “旋风除尘+布袋除尘”二级除尘系统 风机风量 （64000m3/h）; 0.05; 0.39; 有组织. 燃烧器; 颗粒物; 0.005; 0.005; 4.6. SO2; 0.02; 0.02; 18.51. NOx; 0.03; 0.03; 27.7. 燃烧器废气达标标准限值与烘干筛分粉尘一并排放，布袋除尘器设计风量64000m³/h，烘干筛分系统（燃烧废气、筛分粉尘）产生的废气统一收集经一套“旋风除尘+布袋除尘”，处理效率可达到99.5%，处理后通过一根15高排气筒排放。 1.1.2沥青废气 ①搅拌过程中沥青烟气 项目在进行沥青混合料搅拌时，因沥青为粘稠状，对粉尘有一定的粘附能力，其产生的TSP较少，且搅拌在封闭环境下进行，粉尘产生量极小，本次评价不作具体计算，其搅拌废气的主要产物为沥青烟。搅拌过程中产生的沥青烟气通过卸料口进行排放。 沥青烟是指沥青在加热工程中排放的液态烃类有机颗粒物质和少量在常温下的气态烃类物质，它含多种化学物质的混合烟气，以烃类混合物为主要成分，其中含多环芳烃类物质尤多，以苯并（a）芘为代表的多环芳烃类物质是强致癌物。大气中多环芳烃类物质的存在，是引起呼吸道癌症上升的一个重要原因。纯苯并（a）芘为黄色针状晶体，熔点179℃，沸点 310℃左右，能溶于苯，稍溶于醇，不溶于水，是石油沥青中的强致癌物，可引起皮肤癌症，在沥青油烟中，其通常附在直径在8.0um以下的颗粒上。本报告表重点评价沥青烟中苯并（a）芘对周边环境空气质量的影响。 本环评参考前苏联拉扎列夫主编的《工业生产中的有害物质手册》第一卷（化学工业出版社，1987年12月出版）及金相灿主编的《有机化合物污染化学》（清华大学出版社，1990年8月出版），每吨石油沥青在加热过程中可产生沥青烟450g-675g，产生苯并[a]芘气体约 0.10g-0.15gt；本次环评取值沥青烟取540g/t，苯并[a]芘取平均值 0.12g/t。根据企业提供数据，项目沥青消耗量为2000t/a，则预计出料口产生沥青烟气1.08t/a，苯并[a]芘 0.24kg/a。本项目年生产作业天数约100天，全年生产小时数约2000h。 ②沥青储罐废气 本项目共设3个固定顶沥青储罐，在沥青储罐卸料、恒温储存的过程中会有少部分的沥青烟挥发。项目沥青罐呼吸过程产生的沥青烟废气量参考依据《港口地区储运油库的环境影响实证分析》（《交通环保》，1968.6）实际分析值，大小呼吸量约为储运量的0.003%，本项目生产线年消耗沥青量为2000t/a，则沥青罐中沥青烟产生量为0.06t/a，产生速率为 0.03kg/h。另根据史宝成《沥青烟化学组分的气相色谱-质谱联机分析》环境化学，2001，20（2）：200～201， 沥青烟中苯并[a]芘等 7 种多环有机物占 0.013%，本次环评按最大产生、 最不利情况进行估算，则沥青烟中苯并[a]芘产生量为0.008kg/a。 表4-3 沥青污染物排放 名称; 产生量; 处理设施; 排放 方式. 搅拌过程 卸料口; 沥青烟; 1.08t/a; 喷淋塔+UV光氧催化+活性炭吸附装置 风量为（68350m3/h）; 有组织. 苯并[a]芘; 0.24kg/a. 沥青罐呼吸; 沥青烟; 0.06t/a. 苯并[a]芘; 0.008kg/a. 由上表可知，沥青烟气合计排放量为1.14t/a，苯并[a]芘合计排放量为0.248kg/a，环评要求企业在沥青加热和搅拌等相关过程应当封闭式操作，并安装集气罩，将卸料口进行封闭作业，进出口设置卷闸门，卸料时卷闸门关闭，形成密闭空间，在卸料口设置环形集气罩，通过负压风机将废气引入处理装置对废气进行净化后高空排放，待卸料烟气全部处理后再打开卷闸门。 根据《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造 》（HJ1119-2020）中可行性技术，本项目采用喷淋塔+UV光氧催化+活性炭吸附装置治理，装置净化效率99.5%，废气由各自管道统一收集后通过负压风机一起引至喷淋塔+UV光氧催化+活性炭吸附装置装置进行净化（引风机风量为 68350m³/h），处理后的尾气经15m高排气筒排放，沥青烟、苯并芘排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。 1.1.3燃气锅炉燃烧废气 本项目生产过程中使用的燃料为压缩天然气（CNG），根据业主提供资料，项目全年消耗CNG燃料量为25万m3/a，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）行业系数手册”，根据《中华人民共和国国家标准GB 17820-2012《天然气》(2019-06-01实施)》，天然气质量标准要求为:一类含硫量S≤200mg/m3，二类硫量S≤100mg/m3，本次评价采取最不利条件下，天然气含硫量S取100mg/m3。本项目拟采用加装国际领先低氮燃烧器，燃气工业锅炉产排污系数见下表所示： 表4-4 燃气工业锅炉的废气产排污系数 产品名称; 燃料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 排污系数; 本项目 产污量. 蒸汽/热 力/其他; 天然气; 室燃炉; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/万立方 米-原料; 107753; /; /; 270万m3/a. 二氧化硫; 千克/万立方米-燃料; 0.02S; /; /; 0.05t/a. 氮氧化物; 千克/万立方米-燃料; 3.03 (低氮燃烧-国际领先); /; /; 0.075t/a. 根据上表产排污系数估算，本项目燃料燃烧废气中各污染物的产生情况如下：工业废气量：107753×25=270万m3/a； SO2：0.02×100×25÷1000=0.05t/a，浓度为18.51mg/m³；NOx：3.03×25÷1000=0.075t/a，浓度为27.7mg/m³。 颗粒物：新发布的第二次全国污染源普查工业污染源普查数据中无颗粒物排放系数，本项目颗粒物采用类比法，类比对象为锅炉房内1t/h燃气锅炉，锅炉类型与本项目相同，与本项目锅炉房规模差异不超过30%；燃料天然气均来自呼图壁县燃气公司；均无颗粒物控制措施。因此满足类比原则。2021年10月21日由新疆博奇清新环境监测有限公司对新疆盛海油脂有限公司锅炉房1台1t蒸汽锅炉监测报告可知锅炉颗粒物排放浓度为4.6mg/m³，本项目工业废气量为270万Nm3/a，则经计算本项目颗粒物排放量为0.012t/a。 1.1.4无组织粉尘 （1）堆场粉尘 本项目设1个原料库，生产砂石骨料是堆场扬尘的主要来源，本项目骨料砂子、石子堆放在全封闭原料库内。依据《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》。 颗粒物产生量核算见下公式： 式中：P--指颗粒物产生量（t）； ZCy--指装卸扬尘产生量（t）； FCy 指风蚀扬尘产生量（t）； Nc 指年物料运载车次（车），3240； D 指单车平均运载量（t/车），35； （a/b）--指装卸扬尘概化系数（kg/t），a指各省风速概化系数，见附录1，b指物料含水率概化系数，本项目取0.0011，0.0005； Ef--指堆场风蚀扬尘概化系数，本项目取46.1652； S--指堆场占地面积（m2）1000m2。 由于本项目原料粒径较大，根据上公式计算，物料堆存过程产尘量为 341.81t/a。 式中：P--指颗粒物产生量（t） ； Uc--指颗粒物排放量（t） ； Cm--指颗粒物控制措施控制效率（%），本项目取0.74； Tm 指堆场类型控制效率（%），本项目取0.99； 本项目原料库采用全封闭彩钢结构，地面全部硬化，并定期洒水抑尘，依据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》，抑尘效率可达到 99%以上，则粉尘无组织排放量为 0.89t/a。环评要求对于物料装卸过程中产生的扬尘，要加强管理，采用定点装卸，在装卸原料时应尽量平缓，减少粉尘的散出。同时建设单位制定严格操作规程，加强管理，健全文明生产制度并落实，加强绿化，改善厂区内环境，尽可能减少无组织排放量。 （2）上料、转载粉尘（无组织） 本项目设一个原料库，每个原料骨料堆场内设多个料仓，砂子、石子由装载机分别送入砂石投料口，受料口设置于全封闭料仓，每个受料口进行三面围挡，棚顶为钢板顶棚。粉尘产生位置主要为敞口处的作业区。本项目使用石料的总量为4.5万t/a，根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中相关参数，粉尘的产生系数约为0.01kg/t，则粉尘产生量为0.45t/a。原料库采取洒水抑尘，保持堆料一定湿度，对粉尘的去除率能够达到85%，则粉尘总无组织排放量约为0.068t/a。为减少项目无组织粉尘产生量，项目敞口处作业区增加水喷雾装置，减少无组织排放。 （3）筒仓仓顶呼吸粉尘 矿粉原料由散装罐车由气泵吹入密闭筒仓，仓顶呼吸孔会产生一定量的粉尘。每天上料1h，年运行100d。本项目在粉状物料上料过程中，粉料落入仓底在仓内产生大量粉尘，仓顶均配套反吹式布袋除尘器。根据《逸散性工业粉尘控制技术》（J.A.奥里蒙.1989.12），类比“水泥生产的逸散粉尘排放因子”进料工序粉尘排放因子0.02kg/t搬运料。本项目矿粉使用量为3000t/a，则筒仓仓顶呼吸孔粉尘产生总量为0.06t/a。 1.2措施可行性分析 （1）烘干粉尘及燃烧器的治理措施可行性 燃烧器废气达到标准限值与烘干筛分粉尘一并排放，布袋除尘器设计风量64000m³/h，烘干筛分系统（燃烧废气、筛分粉尘）产生的废气统一收集经一套“旋风除尘+布袋除尘”，处理效率可达到99.5%，处理后通过一根15高排气筒排放。 袋式除尘器工作原理：当含尘气体由进风口进入除尘器，首先碰到进出风口中间的斜板及挡板，气流便转向流入灰斗，同时气流速度放慢，由于惯性作用，使气体中粗颗粒粉尘直接流入灰斗。起到预先收尘的作用，进入灰斗的气流随后折而向上通过内 部装有金属骨架的布袋，粉尘被捕集在布袋的外表面，净化后的气体进入布袋室上部清洁室，汇集到出风口排出。含尘气体通过布袋净化的过程中，随着时间地增加而积附在布袋上的粉尘越来越多，从而增加布袋阻力，致使处理风量逐渐减少。为了使除尘器正常工作，必须经常对布袋进行清灰，清灰时由控制仪顺序触发各控制阀并开启阀，气箱内的压缩空气由喷吹管各孔经文氏管喷射到各相应的布袋内，布袋瞬间急剧膨胀，使积附在布袋表面的粉尘脱落，布袋得到再生。清下粉尘落入灰斗，经排灰系统排出机体，处理效率可达到99.5%。经处理后的粉尘有组织排放满足《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》重点区域排放限值，处理措施可行。 （2）沥青烟气的治理措施可行性 本项目拟采用“喷淋塔+UV光氧催化+活性炭吸附”装置剂来净化沥青烟气。沥青烟气处理工艺技术可行性分析： - 喷淋塔装置 废气首先进入水洗塔进行预处理，水洗塔能起到降温、去油、去除粉尘的作用，然后废气再进入等离子工业油烟净化器，此设备可有效的去除沥青废气产生的油烟，剩余废气再进入光氧化催化设备进行最终处理，在风机的作用下通过烟囱最终达标排放。 b. UV光氧催化装置 除去沥青烟气中的大颗粒烟尘并使废气温度降低。沥青烟气中刺激气体与塔中药剂中和洗涤，以保证后续处理效果。使沥青烟气均匀通过净化装置，确保烟气净化效率最大化，同时利用机械碰撞、重力沉降的原理，使均流板上形成的大颗粒油滴滑入集油槽内。采用高强C波段紫外线将废气分子链裂解、氧化，彻底破坏废气分子团，使高浓度污染物分解氧化成低分子无害物质。超强氧化有机体气体分子经过处理后的有机物分解为水(HzO）、二氧化碳（COz）和低分子无臭无害化合物，在出风口的5米内能闻到淡淡的臭氧味，迅速溶解于空气中，转化为氧气。 c.活性炭吸附装置 活性炭具有很细的孔隙和超强的吸附能力。活性炭比表面积大，能与气体充分接触，被毛细管吸附。利用活性炭吸附去除异味，从而达到净化空气的效果。活性炭箱主要是吸附器，内含多孔板、活性炭吸附层等部件。有机废气收集后在风机负压作用下进入活性炭吸附器。活性炭吸附是利用活性炭的孔隙率，利用吸引力原理发展起来的。由于固体表面存在非平衡饱和分子力或化学键力，当固体表面与气体接触时，气体分子可以被吸引、集中并保持在固体表面。这种现象称为吸附。该过程中使用的活性炭吸附方法利用了固体表面的这种特性。当废气与表面的多孔活性炭接触时，废气中的污染物被吸附在活性炭固体表面，从而从气体混合物中分离出来，达到净化的目的。 该处理工艺，装置除尘效率99.5%，经处理后的沥青烟气有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准，处理措施可行。 （3）燃气锅炉烟气治理措施可行性 燃气锅炉颗粒物、二氧化硫执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值，氮氧化物执行《关于开展自治州2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》(昌州环委办发[2021]17号)中不高于50mg/m³执行大气污染物浓度满足满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）达标排放，技术可行。 （4）无组织粉尘治理措施 堆场粉尘：本项目原料库采用全封闭彩钢结构，地面全部硬化，并定期洒水抑尘，并对于物料装卸过程中产生的扬尘，要加强管理，采用定点装卸，在装卸原料时应尽量平缓，减少粉尘的散出。每个原料骨料堆场内设多个料仓，砂子、石子由装载机分别送入砂石投料口， 上料、转载粉尘：受料口设置于全封闭料仓，每个受料口进行三面围挡，棚顶为钢板顶棚。粉尘产生位置主要为敞口处的作业区。 筒仓废气：本项目在粉状物料上料过程中，粉料落入仓底在仓内产生大量粉尘，仓顶均配套反吹式布袋除尘器。仓顶收尘由防雨顶盖、上、中、下桶体、卡式滤芯、电磁脉冲阀及脉冲控制仪，喷吹管路等构成。根据矿粉、外加剂等各种粉末状物料的通过孔径及附着力的作用，对滤芯孔径的影响来选择不同的滤芯，以满足各种粉尘的过滤的要求。工作原理：上部桶体与大气相连通，在向仓内风送水泥或其他粉料时，由于仓内气压大于仓外气压，滤芯内外产生气压差、由脉冲仪及电磁阀的作用对滤芯进行间歇喷吹，以不断清除滤芯表面附着的粉尘。 为减少项目无组织粉尘产生量，项目敞口处作业区增加水喷雾装置，减少无组织排放。同时建设单位制定严格操作规程，加强管理，健全文明生产制度并落实，加强绿化，改善厂区内环境，尽可能减少无组织排放量。 （7）废气环保措施可行性 据本项目产品特点及污染物治理措施情况，对照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018），《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造 》（HJ1119-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）。 表4-5 项目环保措施可行性对照表 生产单元; 可行技术; 本项目环保措施; 符合性. 粉料供应系统; 袋式除尘法、其他; 布袋除尘器; 符合. 沥青拌合; 骨料预处理系统; 旋风除尘+袋式除尘法、其他; 旋风除尘+布袋除尘器; 符合. 拌合系统; 活性炭吸附、电捕焦油、其他; 喷淋塔+UV光氧催化+活性炭吸附; 符合. 沥青预处理系统; 活性炭吸附、电捕焦油、其他; 喷淋塔+UV光氧催化+活性炭吸附; 符合. 本项目营运期间废气产生及排放情况如下表所示。 表 4-6 项目废气产生及排放情况一览表 产污环节; 风量m³/h; 污染物; 产生量 （t/a）; 治理措施; 处理效率%; 排放量; 排放速率kg/h; 排放 浓度; 执行 标准mg/m3. 烘干系统; 6.4万; 粉尘; 11.25; 采用“旋风除尘+布袋除尘器”废气处理系统，通过15m高排气筒排放; 99.5; 0.05; 0.025; 0.39; 30. 颗粒物; 0.005; 0; 0.005; 0.0025; 4.6. SO2; 0.02; 0; 0.02; 0.01; 18.51; 200. NOX; 0.03; 0; 0.03; 0.015; 27.7; 300. 沥青烟气; 6.825万; 沥青烟; 1.14; 喷淋塔+UV光氧催化+活性炭吸附装置通过15m高排气筒排放; 95.5; 0.05; 0.025; 0.36; 75. 苯并芘; 0.248 kg/a; 0.01kg/a; 5×10-6; 0.7×10-4; 0.3×10-3. 燃气锅炉; /; 颗粒物; 0.012; 配备低氮燃烧器，废气通过8m 排气筒排放; 0; 0.012; 0.006; 4.6; 20. SO2; 0.05; 0; 0.05; 0.025; 18.51; 50. NOX; 0.075; 0; 0.075; 0.0375; 27.7; 50. 无组织; /; 粉尘; 1.018; 洒水降尘; 60%; 0.4; 0.2; /; 1.0. 1.3监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》文件，并结合本项目污染物的特点，制定营运期监测计划见下表。 表4-7 营运期废气监测计划 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准; 标准限值mg/m³. 1# 排气筒; 颗粒物; 1次/半年; 《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》重点区域排放限值; 30. SO2; 1次/半年; 200. NOX; 1次/半年; 300. 2# 排气筒; 沥青烟; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准; 75. 苯并[α]芘; 1次/年; 0.3×10-3. 3# 导热油炉; 颗粒物; 1次/半年; 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3中“燃气锅炉”污染物排放限值; 20. SO2; 1次/半年; 50. NOX; 1次/半年; 执行《关于开展自治州2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》(昌州环委办发[2021]17号); 50. 无组织; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织标准限值; 1. 1.4非正常排放情况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），非正常排放包括设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等本项目非正常工况主要为袋式除尘装置装置失效以及“活性炭吸附”装置失效。袋式除尘器发生故障除尘效率时，除尘效率一般不会降为0，参考相关资料，袋式除尘发生故障时除尘效率降至30%，“沥青废气活性炭吸附”装置失效时，处理效率为原处理效率的0%，在此情景下，发生频次按每年一次，本项目废气污染物产生情况及排放情况，具体见表4-8。 表4-8 非正产工况下废气污染物排放情况一览表 污染物; 排放方式; 污染物产生产生量; 排放速率; 排放浓度 （mg/m3）; 达标 情况; 持续 时间; 发生 频次; 应对 措施. 颗粒物; 有组织; 7.99t/a; 3.99kg/h; 62.4; 超标; <1h; 1次/a; 立即 停产. 沥青烟; 有组织; 1.14t/a; 0.57kg/h; 8.4; 超标; <1h; 1次/a. 苯并[a]芘; 有组织; 0.248kg/a; 1.24×10-4; 1.8×10-3; 超标; <1h; 1次/a. 由表4-8可知， 非正常工况下颗粒物、沥青烟排放浓度超标，对环境的危害和影响较大，因此需设置污染治理措施以减少非正常工况下污染物对环境的影响程度。除采用先进成熟的工艺技术和设备外，生产中还应加强管理，严格控制规程，提高工人素质，精心操作，防患于未然，将非正常排放控制到最小。一旦发生非正常生产排放，应及时进行检修，并采取相应措施进行污染物集中处理， 确保事故状态后，污染物对环境的影响程度降到最低。 - 废水 2.1废水污染物源强核算 （1）生产废水 原料的含水量对沥青拌和设备的生产能力、拌和质量有很大影响。含水量高，烘干时间长，燃煤消耗大，生产能力下降，生产成本增加。从工艺流程可知，本项目无生产废水排放，外排的废水主要来自员工生活办公过程产生的污水及地坪机车辆冲洗废水。 地坪机车辆冲洗废水废水产生量14.0m3/d（1400m3/a）；生活污水产生量为2m3/d（200m3/a）。 废水中主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮等，其产生浓度计产生量见下表： 表4-9 污水各污染物一览表 污染物名称; 产生浓度; 产生量. SS; 400mg/l; 0.08t/a. BOD5; 300mg/l; 0.06t/a. CODcr; 400mg/l; 0.08t/a. NH3-N; 25mg/l; 0.006t/a. 2.2 防治措施 措施：地坪冲洗废水和车辆冲洗废水的主要污染物为SS，通过沉淀处理效果较好，回用价值高。本项目在厂区进出口处设置废水沉淀池2个（沉淀池+清水池），容积15m3，形成两级沉淀处理系统，项目区内生产废水全部经导排沟渠排入废水沉淀池，悬浮物经自然沉降沉入池底，清水池内的水全部抽取回用。 生活污水：本项目生活污水收集后，排入化粪池，定期清掏运至新疆昌吉州呼图壁县丰泉污水处理厂。 2.3 可依托性分析 新疆昌吉州呼图壁县丰泉污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺多级A/O，其设计规模为1.5万m³/d，建设地点：新疆昌吉州呼图壁县园户村镇大草滩，项目区中心地理坐标：东经86°53′43.36″，北纬44°13′24.43″。 建设单位：呼图壁县丰泉污水处理有限公司。 设计规模为1.5万m3/d。采用多级A/O生化池，出水标准：尾水水质须满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。 本项目废水排放量约为2m3/d，排水水质符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，满足污水处理厂进水水质要求且项目废水量很小，不会对污水处理厂产生冲击影响。因此，本项目污水由新疆昌吉州呼图壁县丰泉污水处理厂处理可行。 3、噪声 本项目营运期噪声主要来源于搅拌机、引风机、烘干筒、提升机、振动筛、沥青泵等设备运行噪声，噪声源强为70～90dB(A)。另外，物料运输车辆会产生一定的交通噪声， 噪声声压级约为75～85dB(A)。项目区周边50m范围内无环境敏感目标，环评要求采取以下措施对运营期噪声进行防治： ①将生产车间。拌合楼等建设为全封闭式结构，实现全密闭式生产，降低噪声污染影响。 ②在满足功能要求的前提下，尽量选择低噪声且符合国家噪声标准的环保型设备。 设备安装时加装减振垫，生产时加强对各类机械设备的维护保养，把对环境的影响降到最低限度。 ③对噪声源强较高的单体设备，如空压机等，设置封闭房间，采取建筑隔声措施； 而对于空气动力性噪声的机械设备，如风机等进出风口加装消声器。 ④生产过程中的输送皮带等传送设备，落实相应减振措施，并在生产时定期在滚轴处加润滑油，从而减少摩擦噪声产生。 ⑤严格规定生产时间，尽量不安排夜间（22:00-次日6：00）进行生产。产品及原料运输应安排在白天进行，在车辆经过道路两旁住户时，应尽量减少鸣笛次数；尽量不安排在夜间进行运输作业，避免噪声扰民。 ⑥加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 3.2噪声达标排放分析 本次预测以建成后所有生产设备的噪声值为源强，预测设备噪声对厂界的贡献值。仅对昼间噪声影响进行预测。项目的噪声预测结果见下表。 表 4-10 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 项目; 噪声源与厂界距离; 源强; 围挡及环 境阻挡降 噪; 贡献值; 背景值; 执行 标准; 达标 情况. 昼间; 昼间; 昼间. 东厂界; 15m; 90; 20; 46.4; 50; 60; 达标. 南厂界; 30m; 20; 40.4; 50; 达标. 西厂界; 20m; 20; 43.9; 49; 达标. 北厂界; 40m; 20; 37.9; 50; 达标. 由上表预测结果可知，本项目在采取建筑隔声、基础减振、距离衰减等措施的情况下，项目厂界四周噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区的排放限值要求。评价认为，项目建设不会改变区域声环境质量现状。 3.3监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）文件，并结合本项目污染物的特点，制定营运期监测计划见下表。 本工程营运期噪声监测方案计划见表4-11。 表4-11 运营期噪声监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界四周; 等效A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值. 4、固体废物 营运期固废分为一般固废和危险废物。一般固废主要包括：滴漏沥青及拌合残渣、除尘器收尘及生活垃圾。危险废物主要为设备维修保养产生的少量废矿物油、废活性炭、废导热油以及喷淋塔收集的油污。 （1）生活垃圾：营运期员工15人，生活垃圾产生量按0.1kg/人•d，则预计产生量约为0.15t/a。 （2）一般工业固废 ①滴漏沥青及拌合残渣：项目营运时会产生少量的滴漏沥青及拌和残渣。通过类比调查，滴漏沥青及拌和残渣年产生量约为0.50t/a。 ②除尘器收集的粉尘：本项目在拌和楼设有一套除尘系统，采用“旋风除尘器+布袋除尘器”二级除尘工艺，经估算，该除尘系统收集的粉尘约为11.2t/a。 ③车辆冲洗沉淀池产生的沉渣， 清理后全部返回生产工序生产回用。 （3）危险废物 ①废矿物油：废矿物油主要来源于各类机械设备的维护保养。类比同类项目，废矿物油产生量约为1.0t/a。 ②废活性炭：项目采用“经喷淋塔清洗+UV光氧催化+活性炭吸附”处理沥青烟废气，活性炭吸附废气失去净化能力需及时更换，类比同类项目，废活性炭的产生量约为1.0t/a。 活性炭吸附设施产生的活性炭为危险废物，半年更换一次，需设置专用的危险废物暂存间(5m2)，并用特定的容器储存。 ③喷淋塔收集油污:项目使用喷淋塔对沥青烟气进行预处理，喷淋塔内水循环使用，定期清理油污，根据建设单位介绍，年产生量约0.25t/a，委托有资质的单位收集处理。 ④废导热油：项目沥青采用导热油进行间接加热。导热油在使用一定时间后，需要进行全面更换，一般更换周期为5~8年，更换下来的废导热油属于危险废物，单次产生量为2t/次（按5年更换一次，则年产生量为0.4t/a）周期为5~8年，更换下来的废导热油属于危险废物，单次产生量为2t/次（按5年更换一次，则年产生量为0.4t/a），导热油更换厂家直接回收，不在厂区储存。 本项目固体废物产生及处置措施如下表所示。 表 4-12 固体废物产生及处理措施 序号; 固废名称; 产生环节; 产生量; 类别; 处理方式. 1; 滴漏沥青及拌 合残渣; 预处理; 0.5t/a; 一般 废物; 设固废临时堆存间暂存，及 时由供应商运走做原料. 2; 粉尘; 除尘器; 11.2t/a; 全部回用于生产. 3; 生活垃圾; 办公生活区; 0.15t/a; 袋装收集后外运至附近场镇 生活垃圾收集点. 4; 废矿物油; 机械设备维修保养; 1.0t/a; 危险废物; 由更换厂家直接回收，委托有 资质的单位收集处置. 5; 废导热油; 导热油炉; 0.4t/a. 6; 喷淋塔收集油污; 喷淋塔; 0.25t/a; 委托有资质的单位收集处置. 7; 废活性炭; 活性炭装置; 1.0t/a; 设危废暂存间暂存，委托有资质的单位收集处置. 4.2 防治措施及环境管理要求 （1）一般固体废物 本项目产生的一般固体废物分类收集于一般固废暂存处后再定期处置，制定一般工业固体废物管理台账，对环境影响较小。要求一般固废暂存处应参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求规范化建设，应满足如下要求： ①地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉； ②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施； ③按《环境保护图形标识 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）要求设置环境保护图形标志。 （2）危险废物 危险废物的管理应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关危险废物的管理条款执行。危险废物贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的有关规定执行。 ①按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》的要求，做好危险废物暂存间的“四防措施”（防风、防雨、防晒、防渗漏）。 ②危险废物即时产生及时处理，暂存于专门的废油桶内，放置于危废暂存间，定期交由有相应类别危废处理资质的单位统一收集处理。 ③营运期加强管理，定期对危废暂存容器进行检查，确保暂存过程中不因容器变形被腐蚀等因素造成危废泄露。 ④严格按照《危险废物标志牌式样》标准对项目区危险废物环境管理的相关设施、场所识别标志和危险废物识别标志样式（形状、颜色、图案）和内容准确标识完整。对暂存库进行分区划线，分类贮存。按照《危废台账模板》格式，如实和规范记录各类危废贮存情况。认真填写名称、种类、数量、来源、出入库时间、去向、交接人签字等内容。 ⑤结合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) (2013年修正）的要求：基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定；衬里放在一个基础或底座上；衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围；衬里材料与堆放危险废物相容：在衬里上设计、建造浸出液收集消除系统；应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里：危险废物堆要防风、防雨、防晒、防渗； ⑥运营期产生的危险废物应严格按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）进行转移、处置。 本项目建设一座建筑面积为5m2的危废暂存间，项目所在区域不属于地震、泥石流等地质灾害频发带，也不存在洪水淹没的情况，离周边水体有一定的距离，因此危废暂存间的选址合理。 本项目危险废物采用专用容器密封后分区贮存和运输，包装桶加盖密封贮存和运输。危废在运输过程中使用专业危废运输车辆进行运输，运输过程采取跑冒滴漏防治措施，本项目危险废物外运处置过程中，发生散落概率极低。在加强管理的情况下，危废发生散落、泄漏事故的概率极小，对周围环境影响较小。 5、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 1.风险调查 （1）风险源识别 本项目生产过程中需使用天然气作燃料，为易燃物；导热油为易燃物；生产原料沥青为可燃物，一旦出现设备故障，管口破裂或误操作，就会造成泄漏事故；若操作不慎，或遇明火，有可能引起火灾等，将会酿成人民群众的生产和财产损失。 表4-13 沥青危险特性及安全技术说明 标识; 中文名; 沥青; 英文名; bitumen. 理化 性质; 密度（g/m3）; 1.026和1.028; 熔点，℃; 无固定熔点. 针入度（25℃，100个，5s）; ＜470; 软化点，℃; 47.3℃和45.4℃. 稳定性; 稳定; 外观性状; 黑色液体、半固 体或固体. 燃爆 特性; 闪点，℃; 326和354; 爆炸下限; 30（g/m3）. 引燃温度，℃; 485; 最大爆炸压力，MPα. 危险 特性; 健康危害; 沥青及其烟气对皮肤粘膜具有刺激性，有光毒作用和致肿瘤作用。我国三种主要沥青的毒性：煤焦沥青＞页岩沥青＞石油沥青，前二者有致癌性。沥青的主要皮肤损害有：光毒性皮炎，皮损限于面、颈部等暴露部分；黑变病，皮损常对称分布于暴露部位，呈片状，呈褐－深褐－褐黑色；职业性痤疮；疣状赘生物及事故引起的热烧伤。此外，尚有头昏、头胀，头痛、胸闷、乏力、恶心、食欲不振等全身症状和眼、鼻、咽部的刺激症状。. 环境危害; 对环境有危害，对大气可造成污染. 燃爆危害; 本品可燃，具刺激性. 毒性; 急性毒性LD50 (mg/kg 大鼠经口); /; LC50（mg/m3，大鼠吸入）; /. 泄露 处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。若是液体，防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。若是固体，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。. 储存 运输 注意 事项; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适收容材料。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。. 导热油又称传热油，正规名称为热载体油，英文名称为Heαt trαnsfer oil，所以也称热导油，热媒油等。以精制矿物油为基础油，加导热油添加剂配制而成。导热油添加剂由多种耐高温抗氧剂、阻焦剂、清净分散剂、防锈剂等多功能添加剂调配而成。根据《石油化工行业标准（热传导液）》SH/T0677-1999，导热油硫含量≤0.2%，氯含量≤0.01%；导热油闭口闪点不得低于100℃，开口闪点不低于160℃，无毒。 天然气属于易燃、易爆物质，经对比可燃物质的危险特性，结合生产设施风险识别结果，项目最大可信事故设定为天然气在使用过程中发生泄漏、火灾、爆炸事故。天然气主要理化特性见下表。 表4-14 天然气主要特性一览表 英文名称：natural gas； CAS号：74-82-8； 危险类别：2.1类易燃气体； 化学类别：烷烃； 主要成分：甲烷等； 相对分子量：40； 物化性质：无色气体； 熔点：-182.5℃ 沸点：-160℃ 相对密度：0.45； 溶解性：微溶于水； 爆炸特性：爆炸极限5%~14%； 闪点：-188℃； 引燃点：482℃； 火灾爆炸危险度：1.8； 火灾危险性：甲 危险特征：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮及其氧化及接触剧烈反应。 灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄露处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 灭火剂： 二氧化碳、干粉。 稳定性：稳定； 聚合危害：不聚合 禁忌物：强氧化剂、氟、氯； 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳； 健康危害：侵入途径：吸入；健康危害：本品对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达到25%~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、供给失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触本品，可致冻伤。 职业接触限值：300mg/m3（甲烷） 急救措施：皮肤接触：若在冻伤，就医治疗。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸、就医。 泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理管理人员带给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。如在可能，交漏出气送至空旷地方或加装适当喷头烧掉。也可以将漏气容器移到空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 贮运注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。废弃：参阅国家地方有关法规。建议用控制燃烧法处置。 环境资料：该物质对环境可能有危害，对鱼类和水体要给与特别注意。还应特别请注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 毒理学资料：暂无. （2）环境敏感目标调查 结合项目工艺与厂址地理位置，项目区无环境敏感点。 2、风险潜势划分 （1）P的分级确定 项目设有3座50m3沥青储罐，2台导热油炉50m3（100t），则项目最大储存量为沥青150t，（沥青密度以1.02t/m3），天然气主要成分为甲烷，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，甲烷的临界量为10t，天然气最大存储量4000m³，因此本项目天然气q/Q值为0.000056＜1，风险潜势为 I，根据上表可知，本项目开展简单分析，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、附录C确定P等级，结果见下表。 表4-15 P级判定表 危险物质; 储存量; 临界量; q值; Q值. 沥青; 153t; 2500t; 0.06; 0.38. 天然气; 2.8t/a; 10t; 0.28. 导热油; 100t; 2500t; 0.04. （2）风险潜势 由上表可知，本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.38＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C可知，Q＜1时环境风险潜势可直接判定为Ⅰ，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表1评价工作等级划分，环境风险潜势为Ⅰ时，评价工作等级为简单分析。 3、简单分析 （1）沥青 沥青的主要危险特性为：与氧化剂会发生强烈反应，遇明火、高热会引起燃烧，燃烧时放出有毒的刺激性烟雾；导热油、重油和甲醇的主要危险特性为：遇火星、高温有燃烧爆炸性。 本项污染事故发生的主要环节有以下几方面： ①火灾爆炸危险 输送过程发生跑、冒、滴、漏，卸油过程中如果静电接地不好或管线、接头等有渗漏，遇明火、静电及高温或与氧化剂接触等易引起燃烧或爆炸。 ②毒性危害 沥青及其烟气对皮肤黏膜具有刺激性，具有光毒作用和致肿瘤作用。接触沥青对皮肤损害尤其突出。长期接触，因沥青中含有苯并芘故有致癌的危险。应注意其粉尘及挥发物蒸气均可导致中毒。急性中毒会出现恶心、呕吐、心悸、呼吸困难等症，甚至血压降低、体温升高等。慢性中毒会出现皮肤色素沉重、黑粉刺等面部呈棕褐色。严重时会引起皮肤癌。 对上述事故本评价建议的防范措施如下： ①加强设备维护保养，所有机泵、管道、阀门等连接部位都应连接牢固，做到严密、不渗、不漏。预防意外泄漏事故。 ②沥青储罐区地面作水泥防渗处理，设置非燃烧材料的防火堤围堰，防火堤内的有效容积不小于最大贮罐的容积。 ③储罐区设置推车式和手提式磷酸铵盐干粉灭火器。 ④提高操作管理水平，储罐区严禁明火，操作、维修人员进行培训，避免操作失误引发的事故。 ⑤储罐与管道都必须作防静电、防雷接地设计。 配备应急设备和资源、制定项目的应急预案，加强应急预案的演练和宣传教育，加强项目风险管理。 （2）导热油 本项目主要风险为输送过程发生跑、冒、滴、漏，卸油过程中如果静电接地不好或管线、接头等有渗漏，遇明火、静电及高温或与氧化剂接触等易引起燃烧或爆炸。 对上述事故本评价建议的防范措施如下： ①加强设备维护保养，所有机泵、管道、阀门等连接部位都应连接牢固，做到严密、不渗、不漏。 ②卸料、填料地面作水泥防渗处理，导热油储罐地面作水泥防渗处理，设置非燃烧材料的防火堤围堰，防火堤内的有效容积不小于导热油储罐的容积。 ③储区设置推车式和手提式磷酸铵盐干粉灭火器。 ④提高操作管理水平，储罐区严禁明火，操作、维修人员进行培训，避免操作失误引发的事故。 ⑤储区与管道都必须作防静电、防雷接地设计。 （3）天然气 天然气储罐：储气罐焊接部出现砂眼，造成天然气缓慢渗漏；储气罐焊接部出现裂缝，造成天然气泄漏；储气罐出气控制阀门失修或质量问题，出现天然气泄漏；储气罐输气控制阀门损坏，造成天然气短时间泄漏，但泄漏量是有限的；气罐车向储气罐卸气时注气管脱落，造成天然气泄漏；出现天然气泄漏事故后，遇有火种发生燃烧爆炸。 ### 七、环境保护投资及“三同时” 验收 本项目总投资合计为1000万元，占项目总投资的13.3％，具体见表4-16。 表4-16 环保投资估算 序号; 类别; 环保措施; 环保投资 （万元）; 备注. 1; 废气; 烘干筛分; 采用“旋风除尘器+布袋除尘器”废气处理系统，对生产粉尘进行集中处理后，通过15m高1#排气筒DA001; 42. 沥青罐及卸料口; 设置经喷淋塔清洗+UV光氧催化+活性炭吸附装置，通过15m高1#排气筒DA002; 55. 燃气废气; 低氮燃烧器，通过8m高排气筒（DA003）排放; 3. 上料粉尘、筒仓; 受料口进行围挡，顶部配置集气罩; 5. 料仓; 生产运输环节密闭；对料仓进行封闭，应定期对料仓进行喷淋洒水; 8. 2; 噪声; 设备安装基础减振，加强设备维修、保养，厂房隔声; 5. 3; 固废; 生活垃圾：厂区设置垃圾收集箱，集中收集后委托环卫部门定期拉运处置; 3. 设置危废暂存间，做好防风、防雨、防晒及地面、 裙角防渗等措施，由专用收集桶收集，并设置标识标牌，定期委托有资质单位处理; 3. 4; 其他; 导热油炉、沥青罐周围地面防渗处理; 6. 总计; 133. 根据《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》相关要求，建设单位应当依据建设项目环境影响报告表及其审批意见，自行开展项目环境保护设施和措施竣工验收报告，经验收合格后，项目方可正式投入生产或使用。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 烘干系统 | 颗粒物、SO2、NOX | 统一收集，采用“旋风除尘器+布袋除尘器”废气处理系统集中处理后，通过15m高 1#排气筒实施有组织达标排放 | 《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》重点区域排放限值 |
|  | DA002 沥青罐及卸料口 | 沥青烟、苯[并]芘 | 沥青烟采用“喷淋塔清洗+UV光氧催化+活性炭吸附装置”通过15m高 2#排气筒实施有组织达标排放。 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）中新污染源二级标准 |
|  | DA003 导热油炉 | 颗粒物、SO2、NOx | 配备低氮燃烧器，经8m排气筒排放3#排气筒实施有组织达标排放 | 《锅炉大污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值；NOx执行《关于开展自治州2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》(昌州环委办发[2021]17号) |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 受料口进行围挡，顶部配置集气罩；生产运输环节密闭；对料仓进行封闭，应定期对料仓进行喷淋洒水 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）中新污染源二级标准无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 排放口 | 地坪、车辆冲洗 废水 | 循环使用不外排 | / |
|  | 生活污水 | CODcr、 BOD5、SS | 排入化粪池最终运至污水处理厂清掏处理 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准限值 |
| 声环境 | 厂界 | 机械 噪声 | 车间密闭、设备基础减振，加强 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | - | - | - | - |
| 固体废物 | 生活垃圾集中收集后委托环卫部门定期拉运处置； 除尘器粉尘定期清理回用于生产； 危险废物设置危废暂存间收集后委托有资质单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废暂存间及导热油炉周围铺设防渗层，贮存场所要防风、防雨、防晒，基础及裙角进行防渗，其中防渗层防渗能力需等效于粘土层≥1.5m， K≤1×10-7或参照 GB16889 执行。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强厂区及周边绿化 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①建立环境保护管理责任制度，设置专门环境保护机构及人员，负责相关污染物治理设施保护及相关管理工作。 ②根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目应实行简化管理，严禁无证排污。 ③及时开展站区突发环境事件应急预案编制及备案工作，后期加强演练。 ④根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当自行开展竣工环境保护工作，编制验收监测报告，经验收合格后方可投入使用。 ⑤根据《企业事业单位环境信息公开办法》定期公布企业环境保护相关信息。- |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 固定噪声源、固体废物贮存和排气筒应按照国家有关规定进行建设，应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。同时要求按照国家环保总局制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。 （1）排气筒设置取样口，并具备采样监测条件，排放口附近树立图形标志牌。 （2）排污口管理。建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况。 （3）环境保护图形标志。在厂区的废水排放口、废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。 环境保护图形符号见表5-1。 表5-1 建设项目环境保护图形符号表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; --; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. 5; 废水排放口; 表示废水向水环境排放. 环境保护图形标志的形状及颜色见表5-2。 表5-2 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. |

- 六、结论

- 综上所述，本项目符合国家相关产业政策。项目在运营以后将产生一定程度的环境影响，在企业认真执行环保“三同时”并严格采取本评价提出的措施及满足地专管部门的环保要求以后，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。综合考虑项目运营从环保角度分析可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.067t/a |  | 0.067t/a | +0.067t/a |
|  | SO2 |  |  |  | 0.07t/a |  | 0.07t/a | +0.07t/a |
|  | NOx |  |  |  | 0.105t/a |  | 0.105t/a | +0.105t/a |
| 废水 | 排水量 |  |  |  | 200t/a |  | 200t/a | +200t/a |
|  | CODCr | / |  |  | 0.08t/a |  | 0.08 | +0.08t/a |
| 一般工业 固体废物 | 滴漏沥青及拌 合残渣 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a | 0.5t/a |
|  | 粉尘 |  |  |  | 11.2t/a |  | 11.2t/a | 11.2t/a |
| 危险废物 | 废矿物油、废活性炭、废导热油、喷淋收集油污 |  |  |  | 1.65t/a |  | 1.65t/a | +1.65t/a |
|  | / |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①