# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

# （报批版）

项目名称：新疆宝明矿业有限公司危废暂存间改扩建设项目

建设单位（盖章）：新疆宝明矿业有限公司

编制日期：2023年4月

中华人民共和国生态环境部制

现场照片

| 危废暂存间现状 | 危废暂存间监控设施 |
| --- | --- |
| 危废暂存间通风设施 | 危废暂存间事故收集池 |
| 危废暂存间管理制度 | 危废暂存间监控设施 |

| 煤焦油贮存区现状 | 污泥池现状 |
| --- | --- |
| 危废暂存间北侧污水处理站 | 危废暂存间东侧气柜区 |
| 危废暂存间西侧脱硫三区装置 | 危废暂存间南侧C部环形池 |

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新疆宝明矿业有限公司危废暂存间改扩建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 马文祥 | 联系方式 | 156****0760 |
| 建设地点 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县新疆宝明矿业有限公司干馏厂厂区内 |  |  |
| 地理坐标 | （89度03分29.210秒，43度58分15.247秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N7724危险废物治理 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业-101危险废物（不含医疗废物）利用及处置-其他 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 5 | 环保投资（万元） | 5 |
| 环保投资占比（%） | 100 | 施工工期 | 30 |
| 是否开工建设 | 否 是：危废暂存间于2018年4月份投入使用 | 用地（用海） 面积（m2） | 90 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《吉木萨尔县北三台工业园区总体规划（2019-2030）》 审批机关：吉木萨尔县人民政府 审批文件名称：《关于吉木萨尔县北三台循环经济工业园区总体规划（2021-2030）的批复》（吉县政函﹝2022﹞252号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《吉木萨尔县北三台工业园区总体规划（2019-2030）》 召集审查机关：昌吉回族自治州生态环境局 审查文件名称及文号：《关于《吉木萨尔县北三台循环经济工业园化工园区总体规划（2021-2030年）环境影响报告书》的审查意见》（昌州环函﹝2022﹞30号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | （1）与园区规划符合性分析 吉木萨尔县北三台循环经济工业园区位于昌吉州吉木萨尔县境内，规划面积1359.63ha。 规划范围：本次规划范围包含三个大的区域，A区、B区和C区，各区域的用地面积如下： A区（三台区域）：该区域为四个区块，各区块由道路连接，用地面积为1157.30ha。 B区（宝明区域）：该区域为宝明片区，用地面积为189.80ha。 C区（恒信区域）：该区域为恒信片区，用地面积为12.53ha。 该园区的发展定位：按照循环经济的发展模式，主要针对当地煤炭、页岩油和其他矿产等资源优势进行转化和加工利用，兼顾非金属矿资源的开发利用，把园区建设成为昌吉州东部和吉木萨尔县重要的经济发展区和循环经济示范区，吉木萨尔县工业强县支柱工业体系的增长极。 产业空间结构布局为：构筑重点发展“页岩油（石油）深加工及下游精细化工产业”，大力发展“金属冶炼及加工，现代制造及装配产业”，培育发展“智慧能源、新型建材及新材料产业”的空间发展结构。“一中心”指围绕硅铁合金，镁合金及其下游产业为中心配套建设的工业园区。“两步走”指工业园区建设是按近期规划和远期规划分开实施的。 “三功能”指生产功能区、公用工程设施功能区、辅助生产区。形成了煤炭深加工、页岩油（石油）深加工、精细化工、金属冶炼及加工、现代制造及装配、新型建材及新材料制造、智慧能源利用等“七位一体”的多元化产业发展方向，使所有上下游产品都连接起来，实现了循环利用。同时使得各产业发展良性互动，形成具有明显竞争优势的产业集群。通过科技创新，不断突破循环经济关键支撑技术，实现主动的环保。 本项目位于昌吉州吉木萨尔县北三台工业园区宝明区域干馏厂用地范围内，本项目为宝明矿业干馏厂危废暂存间的改扩建项目，危废暂存间为宝明矿业干馏厂配套建设的环保工程，因此本项目符合园区规划要求。 （2）与《吉木萨尔县北三台循环经济工业园化工园区总体规划（2021年-2030年）环境影响报告书》及其审查意见（昌州环函〔2022〕30号）相符性分析 本项目位于昌吉州吉木萨尔县北三台工业园区宝明区域干馏厂用地范围内，为宝明矿业干馏厂环保工程危废暂存间的技改工程，因此项目的建设符合与《吉木萨尔县北三台循环经济工业园化工园区总体规划（2021年-2030年）环境影响报告书》及其审查意见要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 项目“三线一单”符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号）、《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（新环环评发〔2021〕162号）、《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）中“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单约束”。 根据以上文件要求，对本项目进行“三线一单”符合性分析，具体见表1-1、1-2、1-3。 表1-1 与新疆维吾尔自治区“三线一单”符合性分析表 内容; 符合性分析; 本项目情况; 是否 符合. 生态保 护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本项目位于新疆宝明矿业有限公司干馏厂厂区内，周边无自然保护区、风景名胜区、同时不在生态保护红线范围内，符合生态保护红线相关要求; 符合. 资源利 用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。; 本项目运营期会消耗一定量的电能资源。项目资源消耗相对区域资源利用总量较少，因此项目符合资源利用上线要求。; 符合. 环境质 量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质 量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 本项目产生的废气、噪声等污染物均采取了严格的治理和处置措施，污染物能达标排放，采取相应措施后经预测能够满足相关标准要求，符合环境质量底线的要求，不会对环境质量底线产生冲击。; 符合. 生态环境 准入清单; 生态环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和 资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求，要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 本项目符合产业政策，项目采取有效的三废治理措施，具备污染集中控制的条件。本项目未列入《新疆重点生态功能区产业准入清单》中限制类和禁止类; 符合. 表1-2 七大片区－乌昌石片区三线一单管控要求符合性分析 内容; 符合性分析; 是否符合. 本项目位于吉木萨尔县石长沟与芦草沟之间，位于《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（2021版）（新环环评发（2021）16 2号）中的“乌昌石片区”。管控要求提出： 除国家规划项目外，乌鲁木齐市七区一县、昌吉市、阜康市、玛纳斯县、呼图壁县、沙湾市建成区及周边敏感区域内不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等新增产能项目，具备风光电清洁供暖建设条件的区域原则上不新批热电联产项目。坚持属地负责与区域大气污染联防联控相结合，以明显降低细颗粒物浓度为重点，协同推进“乌－昌－石”区域大气环境治理，强化与生产建设兵团第六师、第八师、第十一师、第十二师的同防同治，确保区域环境空气质量持续改善。所有新建、改建、扩建工业项目执行最严格的大气污染物排放标准。强化氮氧化物深度治理。强化挥发性有机物污染防治措施。推广使用低挥发性有机物原辅料，推动有条件的园区（工业集聚区）建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，提高资源集约节约利用水平。积极推进地下水超采治理，逐步压减地下水超采量，实现地下水采补平衡。 强化油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。加强涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。煤炭、石油、天然气开发单位应当制定生态保护和恢复治理方案，并予以实施。生态保护和恢复治理方案内容应当向社会公布，接受社会监督。; 本项目为危险废物治理项目，符合《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（2021版）的“乌昌石片区”加强涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置的相关要求。; 符合. 表1-3 与“昌吉回族自治州生态环境准入清单”符合性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元类别; 管控要求; 符合性. ZH65232720003; 吉木萨尔县北三台循环经济工业园区; 重点管控单元; 空间布局约束; 1.执行自治区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求（表2-3A6.1）。 【A6.1-1】根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区“高污染、高环境风险产品”工业项目准入。优化完善区域产业布局，合理规划布局“高污染、高环境风险产品”工业项目，鼓励对“高污染、高环境风险产品”工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿化隔离带。 【A6.1-2】大气环境重点管控区内：禁止引进国家和自治区明令禁止或淘汰的产业及工艺、园区规划的项目；引进符合国家产业政策和清洁生产要求的、采用先进生产工艺和设备的、自动化程度高的、具有可靠先进的污染治理技术的生产项目。 【A6.1-3】水环境重点管控区内：制定产业准入对污染排放不达标的企业限期整改，确保水污染物达标排放；加快推进生态园区建设和循环化改造，完善污水集中处理设施及再生水回用系统，加强配套管网建设，并确保稳定运行，工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可进入污水集中处理设施，不断提高污水集中处理中水回用率。加强城镇配套管网建设，提高城镇生活污水出水排放标准，推进城镇生活污水深度治理，提高污水厂脱氮除磷效率。对农业污染重点管控区，推进畜禽养殖禁养区、限养区的划定，限期依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场，对现有规模化畜禽养殖配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，鼓励设施农业循环发展模式，推进养殖废弃物资源化利用。控制化肥农药使用量，推进农膜回收及加工再利用，农药化肥等包装废弃物的安全收集处置设施建设，降低农业污染负荷。 【A6.1-4】土壤环境重点管控区内：引入新建产业或企业时，应结合产业发展规划，充分考虑企业类型、污染物排放特征以及外环境情况等因素，避免企业形成交叉污染；涉重金属、持久性有机物等有毒有害污染物工业企业退出的，须经评估、治理，满足后续相应用地土壤环境质量要求。; 1、本项目不属于（表2 -3A6.1）重点管控单元空间布局约束的内容之列。 2、本项目为新疆宝明矿业有限公司危险废物暂存间项目，项目符合准入要求。. 污染物排放管控; 1、执行自治区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求（表2-3A6.2）。 【A6.2-1】严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造，推进工业园区（工业企业）污水处理综合利用设施建设，所有企业实现稳定达标排放。加强土壤和地下水污染防治与修复。 2、PM2.5年平均浓度不达标县市（园区），禁止新（改、扩）建未落实SO2、NOx、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）等四项大气污染物总量指标昌吉州区域内倍量替代的项目。; 1、本项目产生的污染物不属于表（2-3A6.2）重点管控单元污染物的内容之列。 2、项目为宝明矿业危险废物暂存间项目，不涉及SO2、NOx、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）等四项大气污染物总量指标. 环境风险防控; - 执行自治区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求（表2-3 A6.3）。 【A6.3-1】定期评估邻近环境敏感区的工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。 2、建立园区危险性物质动态管理信息库，将园区危险物质分成易燃易爆类、有毒有害类和兼具易燃易爆有毒有害类三类，分类管理。按各类危险物质危险级别及使用量，建立各园区重点监控管理的危险物质管理程序，加强对这些物质的贮量、加工量、流向进行严格监控。; 1、本项目不属于（2-3A6.3）中关于重点管控单元环境风险防控限制内容。 2.本项目危险废物的贮存均采取了规范化的贮存及处置措施，满足相关标准要求。建设有危险废物管理计划及台账，制定有转运周期。. 资源利用效率; - 执行自治区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求（表2-3 A6.4）。 【A6.4-1】推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，提高资源能源利用效率。 2、工业用水重复利用率和中水（生产和生活）回用率参照相关标准执行。鼓励中水利用，严格限制使用地下水，最大限度提高水的复用率，减少外排量或实现全部回用。 3、水资源开发总量、土地开发强度、能耗消费增量指标在州上每年下达的指标之内（不包含准东及兵团）。; 1、本项目符合自治区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用要求的准入要求。 2、本项目为宝明矿业危废暂存间项目，不涉及给排水设施。 本项目为宝明矿业危废暂存间项目，不涉及水资源利用。. 2、产业政策符合性分析 本项目为宝明矿业有限公司危废暂存间改扩建项目，主要贮存厂区各生产设施运营过程中维护检修时产生的废机油、废齿轮润滑油、废液压油、废油桶；宝明矿业厂区管道防锈、地面墙面粉刷等产生的废油漆桶、厂区验室实验废液、厂区油页岩项目生产车间及各油罐区产生的无组织有机废气收集处理装置废活性炭等，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），本项目不属于鼓励类、淘汰类，视为允许类项目。因此，项目建设符合相关产业政策。 3、与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）符合性分析 表1-5 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）符合性分析表 内容、要求; 本项目实际情况; 相符性. 选址 要求; 贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。; 本项目为新疆宝明矿业有限公司现有危废暂存间改扩建项目，选址满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求。; 符合. 集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。; 本项目位于新疆宝明矿业有限公司现有危废暂存间，不在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。; 符合. 贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。; 本项目位于新疆宝明矿业有限公司现有危废暂存间，不在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。; 符合. 贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。; 本项目位于新疆宝明矿业有限公司现有危废暂存间，周围无环境敏感保护目标。; 符合. 贮存设施污染控制要求; 贮存设施应根据危险废物的状态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。; 本项目为现有危废暂存间改扩建项目，危废暂存间满足防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐要求。; 符合. 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。; 项目危废暂存区根据危险废物不同性质实行分区分类堆放，且设有隔断。; 符合. 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应该采用坚固的材料建造，表面无裂缝。; 本项目危废暂间为耐腐蚀的硬化地面，无裂隙，四周均设计有堵截的裙角（高度30cm）。; 符合. 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施：表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。; 项目地面与裙角均采用坚固、防渗的材料建造，危险废物暂存间的地面铺有抗渗混凝土，并铺设有2mm厚的人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。本项目所暂存的危险废物均用专用容器包装，贮存期间不与地面直接接触。; 符合. 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗工艺应分别建设贮存分区。贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。; 危废物暂存间地面防渗、防腐工艺相同，采取双人双锁管理，有专人管理，禁止无关人员进出。; 符合. 贮存间内不同贮存区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或者隔墙等方式。; 危废暂存间根据所贮存危废性质不同，分区分类贮存，设置有隔墙或隔板。; 符合. 在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液体废物总储量的1/10（或者二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的搜集要求。; 实验废液贮存区设置有效容积为不小于0.01m3的围堰，废矿物油贮存区设置有效容积为不小于0.6m3的围堰，暂存间内设置有导流槽和有效容积为0.5m3的事故收集池，能满足事故状态下液体危废泄漏收集要求。; 符合. 容器和包装物污染控制要求; 容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。容器和包装物外表面应保持清洁。; 废机油、废齿轮润滑油、废液压油均采用专用容器盛装，实验废贮存于专用容器中，容器内部留有适当的空间。; 符合. 贮存过程污染控制要求; 在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。; 项目危险废物采用专用容器分类分区贮存，危废暂存间设置有排风扇，安全照明设施、监控设施。; 符合. 本项目危险废物暂存间可满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。 - 与《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）符合性分析 表1-6与“危险废物收集、贮存、运输技术规范”符合性分析表 内容、要求; 本项目实际情况; 相符性. 危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZl和GBZ2的有关要求。; 危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理满足GB18597、GBZl和GBZ2的有关要求。; 符合. 贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。; 贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之宜设置挡墙间隔，并设置防雨、防火、防雷装置。; 符合. 危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定。暂存时间最长不超过1年。; 项目暂存时间最长不超过90天。; 符合. 危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台账制度，危险废物出入库交接记录内容应参照本标准附录C执行。; 建立危险废物贮存的台账制度。; 符合. 危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照GB18597附录A设置标志。; 危险废物贮存设施按照GB18597附录A设置标志。; 符合. 6、与《危险废物污染防治技术政策》符合性分析 表1-7 与《危险废物污染防治技术政策》符合性分析 内容、要求; 本项目实际情况; 相符性. 对已产生的危险废物，若暂时不能回收利用或进行处理处置的，其产生单位须建设专门的危险废物贮存设施进行贮存，并设立危险废物标志，或委托具有专门危险废物贮存设施的单位进行贮存，贮存期限不得超过国家规定。贮存危险废物的单位需拥有相应的许可证。禁止将危险废物以任何形式转移给无许可证的单位，或转移到非危险废物贮存设施中。危险废物贮存设施应有相应的配套设施并按有关规定进行管理。; 本项目委托具有相应危险废物运输资质单位进行运输，运输至有相应危险废物经营许可证单位进行处理，委托的运输单位及处置单位均具有相关的资质。; 符合. 应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施。; 危险废物暂存间建有堵截泄漏围堰，地面铺有抗渗混凝土，并铺设有2mm厚的人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，确保无渗漏缝；本项目危废暂存间不同贮存区之间设置隔墙或隔板，安装有监控设施、安装照明设施，满足防雨、防晒、防风，防渗等要求。. 基础防渗层为黏土层的，其厚度应在1m以上，渗透系数应小于1.0×10-7cm/s；基础防渗层也可用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10cm/s。; 危险废物暂存间的地面铺有抗渗混凝土，并铺设有2mm厚的人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。. 用于存放液体、半固体危险废物的地方，还须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙。; 项目在危废暂存区均设有大于该区面积的衬里，可覆盖危险废物或其溶出物可能涉及的范围，地面硬化无裂隙，. 不相容的危险废物堆放区必须有隔离间隔断。; 贮存危险废物时按危险废物的种类和特性进行分区贮存，不同贮存区之间设置隔墙或隔板。. 衬层上需建有渗滤液收集清除系统、径流疏导系统、雨水收集池。; 暂存间内设置有导流槽和事故集液池。. 贮存易燃易爆的危险废物的场所应配备消防设备，贮存剧毒危险废物的场所必须有专人24小时看管。; 配备消防设备，项目实行24小时值班制度，有专人看管。. 险废物的贮存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施，以及关闭等须遵循《危险废物贮存污染控制标准》的规定。; 危险废物的贮存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施，以及关闭等须遵循《危险废物贮存污染控制标准》的规定。. 综上分析，工程建设符合《危险废物污染防治技术政策》的相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目背景 新疆宝明矿业有限公司危废暂存间主要用于收集、贮存宝明矿业厂区各生产设施运营过程中维护检修时产生的废机油、废齿轮润滑油、废液压油、废油桶；宝明矿业厂区管道防锈、地面墙面粉刷等产生的废油漆桶、厂区验室实验废液、厂区油页岩项目生产车间及各油罐区产生的无组织有机废气收集处理装置产生的废活性炭等。 2022年1月委托新疆东方信海环境科技研究院有限公司编制了《新疆宝明矿业有限公司危废暂存间建设项目环境影响报告表》，2022年2月24日，昌吉州生态环境局以“昌州环函〔2022〕25号文”对项目环境影响评价报告表予以批复；2022年6月完成了该项目竣工环境保护验收工作，验收监测期间，危废暂存间主要贮存废油桶、废油漆桶。 2022年11月12日昌吉州生态环境局对宝明矿业有限公司进行了“2022年度危险废物规范化环境管理现场评估”发现《新疆宝明矿业有限公司危废暂存间建设项目》报告表中对危险废物贮存库房设计容量按照环评及批复要求只收集、转运废油桶和废油漆桶，实际运营过程中产生的废机油、废液压油、废齿轮润滑油也存放于危废暂存间内，不符合环评批复要求。要求制定整改计划，核实废油的实际运转量，并按照环保设施要求扩建危险废物暂存间，或变更环保手续。 在此背景下，新疆宝明矿业有限公司提出了“新疆宝明矿业有限公司危废暂存间改扩建设项目”，本项目环评重点为： （1）对现有危废暂存间增加危险废物存储种类环境影响分析； （2）对现有危废暂存间现有设施存在的问题进行调查，并提出相应的污染防治措施； （3）企业除危废暂存间外，煤焦油储罐，集泥罐、成品油罐、环池、中间储罐、地槽、热循环水池、事故池等产生的油泥，脱硝设施产生的废催化剂、全厂UPS不间断电源产生的废蓄电池等危废贮存设施或措施，基本满足现行环保要求，污水处理站污泥池须按照相关要求采取防风、防雨、防晒等措施；生态环境部于2023年7月1日，将发布实施《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），针对新标准提出的一些新的措施，本次评价对企业提出进一步完善现有环保设施相关措施的要求。 宝明矿业现有危险废物产生、贮存及处置情况见表2-1。 |
| --- | --- |

表2-1   宝明矿业现有危险废物产生及处置情况一览表

| 项目名称 | 来源 | 危废废物名称 | 产生量 | 现有贮存设施污染控制情况 | 现有处置情况 | 环保手续执行情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新疆宝明矿业有限公司油页岩综合开发利用（一期）项目 | 页岩油生产过程 | 煤焦油 | 300t/a | 厂区现有2个450m3煤焦油罐，均为密闭设计，围堰区面积为1261m2，围堰区域按标准要求采取了污染控制措施；设置有危废标识及警示牌。 | 储存于煤焦油罐中，外售于新疆美汇特石化产品有限公司作为煤焦油加氢装置原料。 | 2012年1月编制完成了该项目环评报告书，2013年2月原新疆维吾尔自治区环境保护厅以“新环函〔2013〕112号文”对项目环境影响评价报告书予以批复。2016年4月完成了该项目竣工环境保护验收工作。 | 符合环保相关要求。 |
|  | 集泥罐、成品油罐、环池、中间储罐、地槽、热循环水池、事故池 | 油泥 | 6000t/a | 定期清掏综合利用，不设置专用收集贮存设施。 | 目前油泥、污泥与末矿或末精矿拌合之后送入干馏炉进行干馏，即产即运；待宝明矿业干馏厂新建末矿及油泥资源化利用项目建成实验成功后，可考虑运至该项目综合利用。 |  | 符合环保相关要求 |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 100t/a | 贮存于522m3污泥池中，污泥池为露天设置； |  |  | 不符合环保相关要求，按照GB18572-2023中6.1.1标准要求整改。 |
|  | 化验室 | 实验废液 | 0.2t/a | 集中收集于实验室废液桶，定期委托处置。 | 新疆中建环能北庭环保科技有限公司处置。 | 该项目验收报告中未包括实验废液的产生、贮存及处置情况 | 不符合环保相关要求 |
| 新疆宝明矿业有限公司3×20t/h锅炉新建脱硝设施项目 | 锅炉脱硝装置 | 废催化剂 | 4t/次 | 废催化剂更换后，委托有资质单位处置，不在厂区贮存。 | 委托有资质单位处置 | 2020年1月编写了《新疆宝明矿业有限公司3×20t/h锅炉新建脱硝设施项目环境影响报告表》；2020年4月3日昌吉回族自治州生态环境局吉术萨尔县分局以“昌州环评〔2020〕12号”予以批复；2021年3月完成了竣工环境保护验收工作。 | 符合环保相关要求 |
| / | 油页岩项目生产车间及各油罐区产生的无组织有机废气收集处理装置 | 废活性炭 | 2t/次2-3年 | 目前尚未产生 | 目前尚未产生，未处置。 | 运营期为减少无组织挥发性有机废气对周围环境的影响，宝明矿业对现有无组织挥发性有机废气进行了收集处理，未单独办理环评手续。 | 为减少无组织挥发性有机废气对周围环境的影响，符合环保相关要求。 |
| 新疆宝明矿业有限公司危废暂存间建设项目 | 宝明矿业厂区各工段设备维护检修 | 废油桶 | 4t/a | 贮存于现有危废暂存间 | 新疆中建环能北庭环保科技有限公司处置。 | 2022年2月编制完成了《新疆宝明矿业有限公司危废暂存间建设项目环境影响报告表》；2022年2月24日，昌吉回族自治州生态环境局以“昌州环函〔2022〕25号文”对项目环境影响评价报告表予以批复；2022年6月完成了该项目竣工环境保护验收工作。 | 符合环保相关要求 |
|  | 宝明厂区管道防锈、地面墙面粉刷 | 废油漆桶 | 0.4t/a |  |  |  |  |
| / | 宝明矿业公司各生产设施设备维护检修 | 废机油 | 5t/a | 贮存于现有危废暂存间 | 新疆鑫鸿伟环保科技有限公司 | 新疆宝明矿业有限公司危废暂存间建设项目环评及竣工环境验收报告中不包括废机油、废液压油、废齿轮润滑油的产生、贮存及处置情况 | 不符合环保相关要求 |
|  |  | 废液压油 | 5t/a | 贮存于现有危废暂存间 |  |  |  |
|  |  | 废齿轮润滑油 | 10t/a | 贮存于现有危废暂存间 | 新疆中建环能北庭环保科技有限公司处置。 |  |  |
| / | 全厂UPS不间断电源 | 废铅蓄电池 | 1t/a | 视情况不定期更换，委托新疆泽龙蓄电池回收有限公司拉运处置，不在厂区贮存 | 新疆泽龙蓄电池回收有限公司 | / | 符合环保相关要求。 |

| 建设内容 | 本次环评主要内容为：新增废机油、废液压油、废齿轮润滑油、实验废液、废活性炭的贮存及处置情况；根据危废暂存间贮存的危险废物理化性质，将现有危废暂存间划分贮存区域、制定转运周期、按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）相关要求设置危险废物识别标识； 因煤焦油、油泥、污泥、废催化剂产生及处置内容已经包含在相关项目中，根据建设单位提供的相关资料，煤焦油储罐区及污泥池建设期间均按设计要求采取了防渗措施，可满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准相关要求；且环保手续齐全（详情见表2-1）；全厂UPS不间断电源产生的废铅蓄电池，更换后由新疆泽龙蓄电池回收有限公司收集处置，不在厂区贮存。故本次环评不再对其进行评价。 2.建设地点及周边环境概况 项目位于新疆宝明矿业有限公司干馏厂精脱硫区现有危废暂存间内，南侧为C部环形池，北侧为污水处理站、东侧为气柜区，西侧为脱硫三区装置。中心地理坐标为：东经89°03′29.210″，北纬43°58′15.247″。项目地理位置详见附图1，项目区卫星图详见附图2。 3.项目建设内容 本项目不新增建筑物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求对现有危废暂存间进行分区设置，按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）相关要求设置危险废物识别标识；并制定危险废物转运计划。 本项目组成见表2-2。 表2-2 项目建设内容组成一览表 项目 组成; 现有工程建设内容 及规模; 改扩建工程建设内容 及规模; 改扩建后变化情况. 主体 工程; 建设危废暂存间1座，占地面积66m2，砖混结构，危废暂存间分为废油漆桶贮存区、废油桶贮存区。危废暂存库满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）；危险废物贮存区堆放地面，防渗层为膜下保护层（长丝无纺土工布）+2mm厚高密度聚乙烯（HDPE）+膜上保护层（长丝无纺土工布）+200mm厚C20混凝土材料防渗，使之渗透系数≤10-10cm/s。地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料与危险废物相容。设置有导流槽、事故集液池，气体导出口。设置有安全照明设施和观察窗口。存放装载固体危险废物容器的地方，地面硬化防耐腐蚀，且表面无裂痕。设置有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。且设置有监控设施。; 经现场踏勘实地测量，现有危废暂存间实际面积为90m3。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，根据贮存危险废物理化性质的不同，将危废暂存间划分为5个贮存区；废活性炭贮存区约7.5m2，实验废液贮存区约2.3m2，废油桶贮存区约13m2，废油漆桶贮存区约4.3m2，废矿物油贮存区约20m2；按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）相关要求设置危险废物识别标识。其他设施依托现有设施。; 将现有90m2危废暂存间划分为5个区域，各贮存区之间设置隔板或隔墙；按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）相关要求设置危险废物识别标识。. 公用 工程; 供水; 本项目无需生产、生活用水。; 本项目无需生产、生活用水; 无变化. 供电; 依托危废暂存间现有供电设施。; 依托现有供电设施; 无变化. 供暖; 冬季无需供暖。; 冬季无需供暖。; 无变化. 环保 工程; 废气; 安装有排风扇; 依托危废暂存间现有废气处理设施; 无变化. 固废; 本项目不产生危险废物，仅暂存转运宝明矿业公司产生的废油桶和废油漆桶，项目不新增员工，无新增生活垃圾产生。; 本项目除贮存废油桶和废油漆桶外，新增废机油、废齿轮润滑油、废液压油、实验废液、废活性炭的贮存；项目不新增员工，无新增生活垃圾产生。; 新增废机油、废齿轮润滑油、废液压油、实验废液、废活性炭贮存及处置情况；. 噪声; 本项目运营过程噪声仅危废搬运及转运车辆进出厂区少量噪声。; 噪声源与技改前一致; 无变化. 防渗工程; 危废暂存间按相关要求进行防渗处理，地面和收集池采用抗渗混凝土防渗，防渗透系数≤10-10cm/s。; 依托危废暂存间现有防渗措施; 无变化. 风险; 设置导流槽、收集池、防爆照明设施和观察窗口（门窗进行加固）、设置标识标牌。; 依托现有风险防治设施，按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）相关要求设置危险废物识别标识。; 无变化. 4、主要生产单元及主要工艺 主要生产单元：危废暂存间 主要工艺：收集－存储－转运 5、危废来源、产生量及处置情况 新疆宝明矿业有限公司运行过程中危险废物产生、贮存及处置等基本情况见表2-3。 表2-3 危险废物产生、贮存及处置措施 危险废物; 危废代码; 来源; 宝明矿业现有工程产生量（t/a）; 本次改扩建项目; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期; 处置 措施. 废油桶; HW08 900-249-08; 盛装油类物质; 4; 0; 整齐堆放于废油桶贮存区，面积为13m2; 52个200L桶; 90天; 集中收集于危废暂存间，委托新疆中建环能北庭环保科技有限公司处置。. 废油漆桶; HW49 900-041-49; 盛装油漆; 0.4; 0; 整齐堆放于废油漆桶贮存区，面积为4.3m2; 55个; 90天. 废齿轮润滑油; HW08 900-217-08; 设备维护检修; 10; 0; 收集于废齿轮润滑油桶中，贮存于废矿物油贮存区，面积为20m2; 14个200L桶; 90天. 废机油; HW08 900-214-08; 维修保养机械设备; 5; 0; 8个200L桶; 90天; 集中收集于危废暂存间，定期外售新疆鑫鸿伟环保科技有限公司。. 废液压油; HW08 900-218-08; 5; 0; 8个200L桶; 90天. 实验废液; HW49 900-047-49; 化验室实验过程; 0.2; 0; 收集于实验废液专用桶中，贮存于实验废液贮存区，面积为2.3m2; 1个80L桶; 90天; 暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。. 废活性炭; HW49 900-039-49; VOC治理装置; 2; 0; 密封袋装，贮存于废活性炭贮存区面积为7.5m2; 0.25t; 90天. 废催化剂; HW50 772-007-50; 锅炉脱硝装置; 4t/次; 0; 委托有资质单位处置，不在厂区暂存; 不在厂区贮存; 90天; 委托有资质单位处置，不在厂区暂存. 油泥; HW08 900-221-08; 集泥罐、成品油罐、环池、中间储罐、地槽、热循环水池、事故池; 6000; 0; 贮存于相应的储油设施中，即产即运。; 贮存于相应油罐设施中。; 90天; 目前油泥、污泥与末矿或末精矿拌合之后送入干馏炉进行干馏，即产即运；待宝明矿业干馏厂新建末矿及油泥资源化利用项目建成实验成功后，计划运至该项目综合利用。. 污泥; HW08 900-210-08; 污水处理站处理废水; 100; 0; 贮存于522m3污泥池中，定期运至宝明矿业综合利用项目。; 522m3污泥池。; 90天. 煤焦油; HW11 451-003-11; 页岩油生产过程; 300; 0; 贮存于厂区现有2个450m3煤焦油罐，油罐均为密闭设计，围堰区面积为1261m2; 2个450m3煤焦油罐。; 90天; 储存于煤焦油罐中，外售于新疆美汇特石化产品有限公司利用。. 废铅蓄电池; HW31 900-052-31; 全厂UPS不间断电源; 1; 0; 不在厂区贮存; 不在厂区贮存; /; 委托新疆泽龙蓄电池回收有限公司收集处置. 本项目危废暂存间收集贮存宝明矿业厂区内各生产设施运行过程中产生的危险废物，最长贮存周期为90天，定期办理危险废物转移联单，交由有危险废物处置资质的公司进行无害化处置。 6、公用工程 （1）给排水 本项目不新增劳动定员，故无新增用水。 （2）供电 本项目供电依托宝明矿业厂区现有供电系统。 （3）通风系统 设置有塑钢窗户及排风扇。 7、劳动定员及工作制度 本项目建成后，不新增员工，由现有员工中调配。项目年运行365天，每天24小时运行。 8．项目投资 本项目总投资5万元，全部为环保投资。 9、总平面布置 本项目位于新疆宝明矿业有限公司厂区内脱硫三区内，北侧为污水处理站，南侧为C部环形池，东侧为气柜区，西侧为脱硫三区装置。本项目按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求将现有危废暂存间分为5个区，每个区存放不同种类的危险废物，储存区内均设置挡墙间隔，具体分区情况如下：废活性炭贮存区约7.5m2，位于危废暂存间内北侧；实验废液贮存区约2.3m2，位于废活性炭贮存区西侧，废油桶贮存区约13m2位于废活性炭贮存区南侧，废油漆桶贮存区约4.3m2，位于废活性炭贮存区西南侧；废矿物油贮存区约20m2，位于废油桶贮存区南侧；各贮存区之间设置有隔墙或隔板，暂存间地面、墙裙、围堰和收集池采取了防渗、防腐措施，铺设2mm厚高密度聚乙烯材料，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 危废暂存间平面布置图见附图3，厂区平面布置示意图见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目施工期主要对危废暂存间进行分区，按区设置隔墙或隔板，液态危险废物贮存区按相关要求设置围堰，施工工序简单，施工期环境影响随施工期结束而消除。 2、运营期 2.1生产工艺流程 流程及产污环节分析 2.2工艺流程简述 宝明矿业有限公司厂区设备维护、维修产生废机油、废齿轮润滑油、废液压油、废油桶，废油漆桶、活性炭吸附装置产生的废活性炭、化验室实验过程中产生的实验废液，收集后分区储存于危废暂存间，然后进行危险废物登记，并记录入库时间、存放位置，完成《危险废物贮存环节记录表》。检查登记后，在危废暂存区卸车区域进行危险废物的交接，随后转移至危废暂存指定区域暂存。 根据收集的危险废物种类、形态，将危险废物分类贮存于对应的危险废物贮存区，不同贮存区之间设施隔墙或隔板，贮存容器之间留有孔隙和搬运通道，配备消防设备和报警装置。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》以及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中的有关规定妥善贮存。 危废暂存间管理人员定期对危废暂存间内的危险废物进行检查，如果发现容器破损，应及时更换，并对泄漏点进行擦拭，擦拭使用的含油抹布同沾油废物一同处置。 本工程危险废物最长贮存周期为90天，定期委托有资质单位处置（详见附件5）。危险废物出库前，按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后，向当地生态环境主管部门申请领取危险废物转移联单。领取后，按照《危险废物转移管理办法》如实填写危险废物转移联单，并加盖公章，经交付所委托的有资质单位核实、验收、签字后，将联单副联自留存档，将第三联交当地生态环境主管部门，正联及其余各联交付运输单位对危险废物转移。危废外运后对场内地面进行清理，待后续产生危废堆存。 本项目只负责废机油、废液压油、废齿轮润滑油、废油桶，废油漆桶、废活性炭、实验废液的收集贮存，不做其他深度处理。 2.3产污环节 （1）废气 废机油、废液压油、废齿轮润滑油在危废暂存间暂存过程中会挥发有机气体，由于废矿区油暂存于密封的废油桶中，且定期处置，挥发性有机物产生量较少，对周围环境影响不大。 （2）废水 该项目不新增劳动定员，故无新增生活污水产生。 （3）噪声 该项目只为危险废物的暂存，营运过程噪声仅危废搬运及转运车辆进出厂区少量噪声。 （4）固体废物 该项目不新增劳动定员，不新增生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1.原有污染物产排放情况 1.1现有工程基本情况 目前厂区共建设了新疆宝明矿业有限公司油页岩综合开发利用（一期）项目、新疆宝明矿业有限公司油页岩综合开发利用（一期）项目油页岩干馏厂煤炭仓储项目、新疆宝明矿业有限公司石长沟露天矿首采一区矿泥水循环池项目、石长沟露天矿二采区选矿厂矿泥水循环池技改项目、新疆宝明矿业有限公司3×20t/h锅炉新建脱硝设施项目、石长沟露天矿采选系统技改项目－配套加热炉及燃气锅炉建设项目、石长沟露天矿采选系统技改项目、新疆宝明矿业有限公司石长沟干馏厂油罐区扩容建设项目、石长沟干馏厂油罐区扩容建设项目一配套干馏厂1万立方米事故应急池工程建设项目。 油页岩露天矿设计规模为1100万吨/年（原矿），后评价阶段油页岩露天矿实际规模为483.2万吨/年；油页岩干馏厂设计规模为年产页岩油37.5万吨，后评价阶段实际规模为30.2万吨/年。 1.2原有工程环保手续履行情况 新疆宝明矿业有限公司现有项目环保手续执行情况见表2-4。 表2-4 现有工程环保手续执行情况 项目名称; 环评手续执行情况; 建设情况; 竣工环境保护验收监测情况. 新疆宝明矿业有限公司油页岩综合开发利用（一期）项目; 2012年1月编制完成了《新疆宝明矿业有限公司油页岩综合开发利用（一期）项目环境影响报告书》，2013年2月原新疆维吾尔自治区环境保护厅以“新环函〔2013〕112号文”对项目环境影响评价报告书予以批复。; 已建成，并投入运行; 2016年4月完成了该项目竣工环境保护验收工作，验收意见（新环函〔2016〕378号）. 石长沟露天矿采选系统技改项目－配套加热炉及燃气锅炉建设项目; 2017年3月编制完成了《石长沟露天矿采选系统技改项目－配套加热炉及燃气锅炉建设项目环境影响报告表》，2017年7月12日原吉木萨尔县环境保护局以“吉 环项发〔2017〕31号”予以批复; 已建成，并投入运行; 2020年4月完成了竣工环境保护验收工作。. 石长沟露天矿采选系统技改项目; 2017年6月编制了《石长 沟露天矿采选系统技改项目环境影响报告表》；2017年7月12日原吉木萨尔县环境保护局以“吉环项发〔2017〕29号”予以批复; 已建成，并投入运行; 2019年11月完成了竣工环境保护验收工作。. 新疆宝明矿业有限公司石长沟干馏厂油罐区扩容建设项目; 2017年6月编制了《新疆宝明矿业有限公司石长沟干馏厂油罐区扩容建设项目环境影响报告表》；2017年7月12日原吉木萨尔县环境保护局以“吉环项发〔2017〕30号”予以批复; 已建成，并投入运行; 2018年11月完成了竣工环境保护验收工作。. 新疆宝明矿业有限公司石长沟露天矿首采一区矿泥水循环池; 2018年4月编制了 《新疆宝明矿业有限公司石长沟露天矿首采一区矿泥水循环池环境影响报告表》；2018年5月7日原吉木萨尔县环境保护局以“吉环项发〔2018〕14号”予以批复；; 已建成，并投入运行; 2018年8月完成了竣工环境保护验收工作。. 石长沟露天矿二采区选矿厂矿泥水循环池技改项目; 2018年10月编制了《石长沟露天矿二采区选矿厂矿泥水循环池技改项目环境影响报告表》；2018年12月7日原吉木萨尔县环境保护局以“吉环项发〔2018〕47号”予以批复；; 已建成，并投入运行; 2019年5月完成了竣工环境保护验收工作。. 新疆宝明矿业有限公司油页岩综合开发利用（一期） 项目油页岩干馏厂煤炭仓储项目; 2018年6月编写了《新疆宝明矿业有限公司油页岩综合开发利用（一期）项目油页岩干馏厂煤炭仓储项目环境影响报告表》；2018年10月11日原吉木萨尔县环境保护局以“吉环项发〔2018〕35号”予以批复；; 已建成，并投入运行; 2019年5月完成了竣工环境保护验收工作。. 石长沟干馏厂油罐区扩容建设项目一配套干馏厂1万立方米事故应急池工程建设项目; 2019年5月编写了《石长沟干馏厂油罐区扩容建设项目一配套干馏厂1万立方米事故应急池工程建设项目环境影响报告表》；2019年5月15日昌吉回族自治州生态环境局吉术萨尔县分局以“吉环项发〔2019〕7号”予以批复；; 已建成，并投入运行; 2019年8月完成了竣工环境保护验收工作。. 新疆宝明矿业有限公司3×20t/h锅炉新建脱硝设施项目; 2020年1月编写了《新疆宝明矿业有限公司3×20t/h锅炉新建脱硝设施项目环境影响报告表》；2020年4月3日昌吉回族自治州生态环境局吉术萨尔县分局以“昌州环评[2020]12号”予以批复；; 已建成，并投入运行; 2021年3月完成了竣工环境保护验收工作。. 新疆宝明矿业有限公司危废暂存间建设项目; 2022年2月编制完成了《新疆宝明矿业有限公司危废暂存间建设项目环境影响报告表》；2022年2月24日，昌吉回族自治州生态环境局以“昌州环函〔2022〕25号文”对项目环境影响评价报告表予以批复；; 该项目已建成，并投入运行; 2022年6月完成了该项目竣工环境保护验收工作. 新疆宝明矿业有限公司突发环境事件应急预案; 2022年4月修订了《新疆宝明矿业有限公司突发环境事件应急预案》; 已完成备案; 备案编号：652327-2022-003-L. 新疆宝明矿业有限公司排污许可证; 2019年12月申请了新疆宝明矿业有限公司排污许可证; 已发证; 排污许可证编号：916523277760763443001V，有效期2019年12月11日-2024年12月10. 2.原有工程污染物排放情况 新疆宝明矿业有限公司原有工程污染物排放现状： （1）加热炉废气 干馏厂设A、B、C、D共4组加热炉，加热炉燃料为煤气发生炉煤气和部分循环干馏气组成的混合燃烧气，A、B组加热炉共用1个60m高烟囱，C、D组加热共用1个80m高烟囱，加热炉废气主要污染物为烟尘、SO2、NOX，根据宝明矿业有限公司2023年第1季度监测报告，项目原有工程干馏炉废气颗粒物最大排放浓度34.2mg/m3，SO2最大排放浓度381mg/m3，NOx最大排放浓度184mg/m3，以上监测结果满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表2中非金属类加热炉类二级标准（SO2：850mg/m3、颗粒物：200mg/m3）。 （2）锅炉烟气 干馏厂锅炉房设置2台SZS20-1.25-Q、1台SZS25-1.6/300-Q，3台锅炉共用一根48米高烟囱，根据宝明矿业有限公司2023年第1季度监测报告，项目原有工程锅炉废气颗粒物最大排放浓度8.8mg/m3，SO2未检出，氮氧化物最大排放浓度24mg/m3；以上监测结果满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放标准的要求（SO2：50mg/m3、NOx浓度为150mg/m3，颗粒物：20mg/m3）。 （3）洗选厂破碎筛分废气 - 洗选厂破碎筛分工段设置1台布袋除尘器，此工段产生的粉尘经布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放。根据宝明矿业有限公司后评价报告2022年6月监测数据可知，颗粒物最大排放浓度16.5mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2颗粒物排放标准要求。 （4）无组织废气 项目原有工程产生的无组织废气主要为无组织粉尘、储油罐产生的挥发性有机物、苯并芘及污水处理站产生的恶臭。厂区无组织粉尘主要为车辆运输及物料输送过程产生，企业通过设置封闭式输送廊道、厂区洒水、绿化等措施抑制无组织粉尘；厂区设置有10个5000m3页岩油储罐（其中9台为内浮顶油罐，用于储存电捕油器捕集的轻油，1台为固定拱顶油罐），4个4.5×104m³浮顶页岩油储罐，企业通过选用二次密封技术、使用浅色涂层、采用泄漏检测修复（LDAR）技术等一系列治理设施和管理措施，来控制和减少非甲烷总烃的挥发排放；企业设置污水处理站1座，用来处理厂区产生的生产废水，企业通过加盖密闭等措施减少污水处理站恶臭污染物影响，根据宝明矿业有限公司2023年第1季度监测报告，无组织颗粒物厂界浓度0.204mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织控制要求（1.0mg/m3），非甲烷总烃厂界最大浓度0.53mg/m3，苯、甲苯、二甲苯均未检出；均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织控制要求（4.0mg/m3），苯并芘厂界最大浓度＜0.1ng/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织控制要求（0.008ug/m3），硫化氢厂界最大浓度0.009mg/m3，氨厂界最大浓度0.11mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准（硫化氢：0.06mg/m3；氨：1.5mg/m3）。 2.2 废水污染物排放情况 项目原有工程产生的废水主要为油回收单元废水、页岩油罐底部排水、锅炉系统排水及厂区生活污水。 （1）油回收单元废水 项目原有工程干馏炉内油页岩干馏产生页岩油雾和水，页岩油雾和水分离，页岩油进入页岩油中间储罐，废水产生量45m3/h，经管道输送至干馏厂污水处理站处理。 （2）页岩油罐底部排水 项目原有工程页岩油储罐内页岩油静置一段时间后，有少量冷凝液从页岩油中分离出来，冷凝液逐渐积聚在页岩油储罐底部。页岩油罐底部排水量5m3/h，经管道输送至干馏厂污水处理站处理。 （3）锅炉系统排水 项目原有工程锅炉系统排水主要污染物为盐分，产生量1m3/h。锅炉系统排水管道输送至干馏厂污水处理站处理。 （4）生活污水 项目原有工程生活污水排放量为6.4m3 /h，主要污染物为SS、COD、BOD、氨氮等，生活污水经管道输送至干馏厂污水处理站处理。 项目原有工程产生的废水均经过管道输送至干馏厂污水处理站处理，出水用于干馏炉半焦冷却用水，不外排。 污水站设计处理规模100m3/h，采用“预处理+生化处理+深度处理”三段处理工艺，主要建设内容包括集水池、澄清池、气浮池、调节池、生化池、混凝沉淀池、回用水池等，污水站出水污染物排放执行《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）中一级标准，根据宝明矿业有限公司2023年第一季度自行监测报告，项目原有工程产生的废水经污水处理站处理后，PH值：7.7，化学需氧量：41mg/L，氨氮：3.15mg/L，悬浮物：25mg/L，挥发酚：<0.01mg/L， 石油类：0.09mg/L。监测结果满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中一级标准限值（标准限制：PH值：6-9，化学需氧量：60mg/L，氨氮：15mg/L，悬浮物：70mg/L，挥发酚：0.5mg/L，石油类：5mg/L） 2.3.噪声排放情况 项目原有工程噪声源主要是生产工艺的各种机泵、风机等设备运转时产生的机械噪声等，单机噪声源强为85~95dB（A），建设单位通过采取架设减振基础、室内安置方法、消声等措施控制设备噪声影响，根据宝明矿业有限公司2023年第一季度自行监测报告，项目原有工程厂界噪声监测值为东侧48dB(A)，西侧48dB(A)，南侧49dB(A)，北侧49dB(A)，项目区周边噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3级标准要求（昼间：65dB(A)；夜间：55dB(A)）。 2.4.固体废物处置情况 厂区固体废弃物产排及委托处置情况详见表2-5。 表2-5 固体废弃物产生及处置情况表 序号; 固废名称; 固废类别; 产生量; 处置方式. 1; 油页岩干馏渣; 一般固废; 434.88万t/a; 后评价阶段部分干馏渣外售于吉木萨尔县泷威商贸有限公司作为建筑材料生产原料综合利用，剩余部分在干馏渣场暂存. 2; 燃煤锅炉及煤气站灰渣; 一般固废; 1.67万t/a; 锅炉灰渣经皮带输送至排渣场后外售于吉木萨尔县泷威商贸有限公司综合利用. 3; 污水处理站污泥; 一般固废; 96t/a; 目前油泥、污泥与末矿或末精矿拌合之后送入干馏炉进行干馏，即产即运；待宝明矿业干馏厂新建末矿及油泥资源化利用项目建成实验成功后，可考虑运至该项目综合利用。. 4; 矿泥; 一般固废; 20.3万t/a. 5; 油泥; 危险废物; 31.5t/a. 6; 小颗粒及收尘灰; 一般固废; 200万t/a; 作为小颗粒压球成型系统原料，后进入干馏炉和普通油页岩一起提取页岩油. 7; 末矿岩混合物; 一般固废; 178.4t/a; 输送至排土场堆存，外售于奇台县汇通运输有限公司利用. 8; 矸石; 一般固废; 351.3万t/a; 输送至排土场堆存. 9; 岩土剥离物; 一般固废; /; 输送至排土场堆存. 10; 废油桶; 危险废物; 2t/a; 暂存于干馏厂内危废暂存间内，定期委托有资质单位处置. 11; 废机油; 危险废物; 6t/a; 暂存于干馏厂内危废暂存间内定期委托有资质单位处置. 12; 废催化剂; 危险废物; 243.6t/a; 委托有资质单位处置，不在厂区贮存. 13; 废铅蓄电池; 危险废物; 1.0t/a; 委托新疆泽龙蓄电池回收有限公司收集处置，不在厂区贮存. 14; 生活垃圾; /; 313.24t/a; 垃圾收集池收集后由吉木萨尔县建洁环境卫生服务有限责任公司定期拉运至吉木萨尔生活垃圾转运站. 根据2022年7月“新疆宝明矿业有限公司油页岩综合开发利用项目环境影响后评价报告书”中现有工程“三废”产排情况见下表2-6。 表2-6 现有工程运行期“三废”产排情况汇总表 类型; 排放源; 污染物名称; 污染物防治措施; 已建成项目污染物排放量. 大气污染物; 加热炉; 颗粒物; 湿式氧化催化法处置装置; 283.536t/a. SO2; 3659.04t/a. NOx; 3548.16t/a. 燃气锅炉; 颗粒物; SNCR法脱硝+布袋除尘器除尘+脱硫塔石灰石/石膏湿法脱硫; /. SO2; 2.9t/a. NOx; 17.44t/a. 洗选厂; 颗粒物; 袋除尘器; 2.07t/a. 废水; 污水处 理站; 化学需氧量; 规模为100m³/h,MBR“预处理+生化处理+深度处理”三段处理工艺; 0.004t/a. 氨氮; 0.0003. 悬浮物; 0.004. 挥发酚; /. 石油类; 0.0002. 阴离子表面活性剂; /. 挥发酚; /. 固废; 油页岩干馏渣; 后评价阶段部分干馏渣外售于吉木萨尔县泷威商贸有限公司作为建筑材料生产原料综合利用，剩余部分在干馏渣场暂存; 434.88万t/a. 燃煤锅炉及煤气站灰渣; 锅炉灰渣经皮带输送至排渣场后外售于吉木萨尔县泷威商贸有限公司综合利用; 1.67万t/a. 污水处理站污泥; 作为粘结剂用于小颗粒压球成型系统，后进入干馏炉和普通油页岩一起提取页岩油; 96t/a. 矿泥; 作为粘结剂用于小颗粒压球成型系统，后进入干馏炉和普通油页岩一起提取页岩油; 20.3万t/a. 小颗粒及收尘灰; 作为小颗粒压球成型系统原料，后进入干馏炉和普通油页岩一起提取页岩油; 200万t/a. 末矿岩混合物; 输送至排土场堆存外售于奇台县汇通运输有限公司利用; 178.4t/a. 矸石; 输送至排土场堆存; 351.3万t/a. 岩土剥离物; 输送至排土场堆存; /. 废油桶; 暂存于干馏厂内危废暂存间内，定期委托有资质单位处置; 2t/a. 废机油; 暂存于干馏厂内危废暂存间内，定期委托有资质单位处置; 6t/a. 废催化剂; 废催化剂委托有资质单位处置; 243.6t/a. 油泥; 作为粘结剂用于小颗粒压球成型系统，后进入干馏炉和普通油页岩一起提取页岩油; 31.5t/a. 废铅蓄电池; 委托新疆泽龙蓄电池回收有限公司收集处置，不在厂区贮存; 1.0t/a. 生活垃圾; 垃圾收集池收集后由吉木萨尔县建洁环境卫生服务有限责任公司定期拉运至吉木萨尔生活垃圾转运站; 313.24t/a. 4.与本项目有关的现有环境问题及整改措施 4.1危废暂存间存在的环境问题及整改措施 （1）存在问题 1）危废暂存间未进行分区，危险废物在贮存过程没有固定的贮存区域，且未按要求设置危险废物标签等危险废物识别标志。 2）液态危险废物收集容器直接放置于贮存区地面，未设置堵截措施，可能有泄漏渗漏的风险。 （2）整改措施 1）按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求，将现有危废暂存间划分贮存区，避免不相容的危险废物接触、混合，不同贮存分区设置隔墙或隔板。按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 2）液态危险废物贮存区，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中“6.2.2在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）”要求，设施堵截设施；本项目贮存的液态危险废物主要为废矿物油、实验废液，90天转运期内贮存的废矿物油约4.93t，实验废液0.05t。故本环评要求建设单位在废矿物油贮存区建设不小于0.6m3的堵截设施，实验废液贮存区建设不小于0.01m3的堵截设施，且按照相关要求对堵截设施采取表面防渗措施。 4.2污泥池及煤焦油罐区存在的环境问题及整改措施 （1）存在问题 1）现有污泥池露天设置，不满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中6.1.1标准要求。 2）现有污泥池、煤焦油储罐区危险废物，不满足《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求设置危险废物贮存设施或场所标识标签等危险废物识别标志要求。 （2）整改措施 1）按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中“6.1.1贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。”要求，对现有污泥池进行加盖，应满足防风、防晒、防雨、防漏等要求。 2）污泥池、煤焦油储罐区等按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中相关要求，设置危险废物贮存设施或场所标志及危险废物识别标志。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 大气环境 （1）达标区判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）对环境质量现状评价数据的要求，结合本区域的地形和污染气象等自然因素综合本项目所在区域环境空气监测站的分布情况，本次评价选择吉木萨尔县空气自动站2021年的连续1年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。吉木萨尔县空气自动站位于本项目厂址南侧约90km处，坐标：E89.172949°、N44.021400°。本项目所在区域空气质量现状评价结果详见下表： 表3-1 区域空气质量现状评价结果一览表 污染因子; 年评价指标; 浓度/（μg/m3）; 评价标准/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均; 35.3; 60; 58.8; 达标. NO2; 年平均; 110.8; 40; 27; 达标. PM10; 年平均; 70; 70; 125.3; 超标. PM2.5; 年平均; 52; 35; 148.5; 超标. CO; 24h第95百分位数; 1078; 4000; 62.5; 达标. O3; 日最大8h平均第90百分位数; 87.8; 160; 71.88; 达标. 由上表可知，2021年吉木萨尔县基本污染物项目SO2、NO2、O3、CO监测值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，PM10、PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，因此，本项目所在区域为空气质量不达标区。PM10、PM2.5不达标主要原因为该地区极度干燥气候，常年多沙暴，多浮尘等天气状况。 1.2补充监测污染物 本项目特征污染物为非甲烷总烃，为了解本项目所在区域非甲烷总烃的环境质量现状，本次环评引用“宏大爆破工程集团有限责任公司新疆昌吉吉木萨尔生产点年产17000吨现场混装多孔粒状铵油炸药地面站扩能项目”环评现状监测数据，监测时间为2022年5月10-12日，监测点位于干馏厂厂区的东南侧约530m处。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中区域环境质量现状内容：“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周围5千米范围内近3年的现有监测数据”，故本项目可引用“宏大爆破工程集团有限责任公司新疆昌吉吉木萨尔生产点年产17000吨现场混装多孔粒状铵油炸药地面站扩能项目”环评现状监测数据有效可行，监测报告见附件。 环境空气质量现状监测统计结果见表3-2。 表3-2 环境空气质量现状监测与评价结果 监测因子; 监测点位; 监测时间; 浓度（mg/m3）; 最大占标率Pi（％）. 非甲烷 总烃; 厂界下风向; 2022年5月10日; 0.75; 37.5. 0.75; 37.5. 0.76; 38.0. 0.77; 38.5. 2023年1月4日; 0.70; 35.0. 0.75; 37.5. 0.73; 36.5. 0.74; 37.0. 2023年1月5日; 0.73; 36.5. 0.74; 37.0. 0.75; 37.5. 0.72; 36.0. 从以上监测结果表明，评价区域非甲烷总烃的小时值均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）的详解中推荐的2mg/m3的要求。 2、地表水 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。本项目无生产废水和生活废水排放，判定地表水环境影响评价等级为三级B，故不作地表水环境质量现状调查。 3、地下水、土壤环境 按照《关于印发〈建设项目环境影响报告表〉内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号）的要求：“建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”本项目为危废暂存间建设项目，暂存间地面采用严格的防渗措施，不存在土壤、地下水环境污染途径的。无需展开地下水和土壤环境质量现状调查。 4、声环境 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）7.1.3内容，“调查评价范围内有明显影响的现状声源的名称、类型、数量、位置、源强等。评价范围内现状声源源强调查应采用现场监测法或收集资料确定。分析现状声源的结构及其影响，对现状调查结果进行评价。”本项目位于新疆宝明矿业有限公司干馏厂内，本项目现状噪声监测值引用“宝明矿业有限公司2023年第一季度自行监测报告中的噪声监测数据”，监测时间为2023年2月12日。由2023年2月至今，厂区无新增产噪设备，产噪设备位置与公司2023年第一季度自行监测期间比较，未发生变化，且厂区周围无噪声敏感目标。 自行监测期间项目区厂界噪声监测结果见表3-3。 表3-3 噪声监测结果 单位：dB（A） 监测 日期; 测点及编号; 监测结果 （昼间）; 标准 限值; 达标 情况; 监测结果（夜间）; 标准 限值; 达标 情况. 2023年2月12日; 厂界东北侧外1m; 48; 65; 达标; 46; 55; 达标. 厂界东南侧外1m; 49; 达标; 46; 达标. 厂界西南侧外1m; 48; 达标; 45; 达标. 厂界西北侧外1m; 49; 达标; 46; 达标. 由表上表可知，项目区厂界四周昼间、夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 5、生态环境质量现状监测及评价 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目位于新疆宝明矿业有限公司现有危废暂存间内，不新增用地，且用地范围内无生态环境保护目标，因此本环评不再开展生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于新疆宝明矿业有限公司干馏厂内，中心地理坐标为：N43°58′15.247″；E89°03′29.210″。根据现场调查，厂区周围无环境敏感目标。 1、大气环境 项目区厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 2、声环境 项目区厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 项目区厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、无组织排放非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中厂房外VOCs无组织排放限值监控点处1h平均浓度值10mg/m3和监控点处任意一次浓度值30mg/m3的要求。 表3-4 大气污染物排放标准 污染物; 限值; 执行标准. 非甲烷总烃; 4mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2非甲烷总烃限值. VOCs; 1h平均浓度值6mg/m3和监控点处任意一次浓度值20mg/m3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 2、运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即昼间65dB（A），夜间55dB（A）。 3、《环境保护图形标志—固体废物储存（处置）场》（GB15562.2-1995）。 4、危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物储存 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 国家目前对二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮、VOCs进行总量控制。废矿物油储存于密闭的铁桶内，挥发出的非甲烷总烃类物质的挥发量很少，对区域环境影响可忽略不计，本次评价不设置VOCs总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保 护措施 | 本项目施工期主要对危废暂存间进行分区，按区设置隔墙或隔板、围堰等，施工工序简单，施工期环境影响随施工期结束而消除。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 大气环境影响分析 （1）大气环境影响分析 本项目废气主要为危废暂存间收集储存的废机油、废齿轮润滑油，废液压油等废矿物油储存于密闭的废油桶内，暂存过程中挥发产生少量有机废气，本次评价通过实地踏勘及类比同类项目，本项目有机废气挥发量按照废矿物油贮存总量的0.01%～0.04%计算，本次环评非甲烷总烃产生量按最大中转量的0.04%核算，根据建设单位提供资料可知，2023年废矿物油最大暂存量约为20t，则非甲烷总烃的产生量为0.008t/a，废油漆桶及废活性炭暂存期间产生的挥发性有机物量很少，可忽略不计；暂存过程产生的废气在危废暂存间内无组织排放，危废暂存间的通风系统将废抽出排放，危险废物在危废间最长贮存周期为90天，因此废矿物油等在贮存转运过程中的气非甲烷总烃排放量为0.008t/a。 （2）大气污染防治措施可行性 本项目液态危险废物均为密闭容器贮存，贮存过程中产生的挥发性有机物较少，通过设置通风设备（排风扇）并结合自然风，使得废气排出危废暂存间稀释扩散，同时应加强本项目区附近的绿化以缓解有机废气对外围空气的影响。非甲烷总烃排放能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2非甲烷总烃限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中危废暂存间外VOCs无组织排放限值监控点处1h平均浓度值10mg/m3和监控点处任意一次浓度值30mg/m3的要求。 本项目大气污染防治措施可行。 （3）大气环境影响监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），相关规定，本次评价确定本项目大气环境自行监测方案见表4-1。 表4-1 废气排放监测方案 监测位置; 监测项目; 监测频率; 监测方式; 执行标准. 危废暂存间门窗或通风口外1m距地面1.5m以上位置; 厂界内VOCs; 每年1次; 委托第三方监测单位监测; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 厂界外10m范围内浓度最高点; 无组织VOCs; 每年1次; 委托第三方监测单位监测; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2非甲烷总烃限值. - 水环境影响分析 该项目不新增劳动定员，故无新增废水产生。项目仅为危险废物临时存储，无工艺废水产生。 3、噪声环境影响分析 3.1声环境影响分析 （1）噪声设备及噪声级 本项目噪声主要来源于运输车辆和排风扇噪声等产生的噪声，其源强声级为60~70dB（A），通过限制车速、选用低噪声排风扇等措施降低噪声对周边环境的影响。主要设备噪声源强见表4-2。 表4-2 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 降噪效果. X; Y; Z. 1; 排风扇; 60; 80; 15; 1; 3; 15~20dB. 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），建设项目噪声预测模式如下： 1）室内声源计算公式 a.计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Loct,1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lw oct为某个声源的倍频带声功率级，r1为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向因子。 b.计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： 2）室外声源传播衰减公式 计算某个声源在预测点的倍频带声压级： 式中：Loct（r）—点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct（r0）—参考位置r0处的倍频带声压级； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m； ΔLoct—各种因素引起的衰减量。 3）声源叠加贡献值（Leqg）公式 ： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 4）预测值公式 ①点声源随传播距离增加引起其衰减值预测模式，计算公式如下： Lp(r)=Lp(r0)－20lg（r/r0） 式中：Lp(r)--－预测点处声压级，dB； Lp(r0)--－参考位置r0处的声压级，dB； r--－预测点距噪声源的距离，m； r0--－参考位置距噪声源的距离，m。 ②预测点的噪声预测值 式中：——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； ——预测点的背景值，dB(A)。 5）噪声预测点位 本评价预测项目噪声源对四周厂界的噪声贡献值。 （2）预测结果及分析 根据预测模式及噪声源强参数及各产噪设备距四周厂界的距离，预测噪声源对四周厂界噪声的贡献值预测结果详见表4-3。 表4-3 项目厂界噪声值预测结果一览表 单位：dB（A） 噪声源; 噪声设备; 数量; 降噪后声级dB（A）; 距东侧 厂界; 距西侧厂界; 距南侧厂界; 距北侧厂界. 排风扇; 2台; 60; 10m; 15m; 20m; 300m. 贡献值; 昼间; 19.8; 36.5; 26.3; 27.4. 夜间; 19.8; 36.5; 26.3; 27.4. 现状值; 昼间; 48; 48; 49; 49. 夜间; 46; 45; 46; 46. 预测值; 昼间; 46.5; 47.2; 47.1; 48.0. 夜间; 45.6; 48.1; 45.1; 46.1. 预测结果; 达标; 达标; 达标; 达标. 注：现状值为2023年2月“新疆宝明矿业有限公司2023年第一季度例行监测数据”数据。2023年2月至今，厂区无新增产噪设备，且厂区周围无噪声敏感目标。 由上表可见，本项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，项目周围200m范围内无声环境保护目标，因此项目的运营对周围声环境影响很小。 4、固体废物环境影响分析 本项目不新增劳动定员，无新增生活垃圾产生。 本项目在对装卸时和危废暂存库内检查时，若发现泄漏点有少量废油、废液，需进行擦拭，会产生的含油、含液抹布及劳保用品；含油抹布及劳保用品废物代码为HW49（900-041-49），产生量约5kg/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》中危险废物豁免管理清单，含油抹布属于豁免，废弃的含油抹布混入宝明矿业生活垃圾，全过程不按危险废物管理，收集后环卫部门统一清运；含液抹布产生量约2kg/a。不属于豁免，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2023）《危险废物储存 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关要求进行收集、贮存实验废液贮存区，并委托有相应危废处置资质的单位拉运处置。 本工程非正常工况下有废矿物油贮存桶、实验废液贮存容器破裂造成内部残留物形成渗滤液，经设置的围堰、导流槽、事故收集池收集后，渗滤液属于危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2023）《危险废物储存 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关要求进行收集、贮存，并委托有相应危废处置资质的单位拉运处置。 项目主要用于危险废物暂存，根据相关法律法规要求，危险废物存贮主要要求管理规定如下。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，危险废物贮存设施污染控制要求如下： 1）贮存设施应根据危险废物的状态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 2）贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 3）贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应该采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 4）贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施：表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 5）同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗工艺应分别建设贮存分区。 6）贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 7）贮存间内不同贮存区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或者隔墙等方式。 8）在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液体废物总储量的1/10（或者二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 容器和包装物污染控制要求如下： 1）容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 2）针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 3）硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 4）柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 5）使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 6）容器和包装物外表面应保持清洁。 贮存过程污染控制要求如下： 在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。 半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。 贮存设施运行环境管理要求如下： 1）危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 2）应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 3）作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 4）贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 5）贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 6）贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 7）贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 （2）危险废物转移 危险废物的运输和转移，应根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（GB2025-2012）中相关要求： 1）危险废物运输和转移前，应当向当地生态环境部门报送危险废物转移计划；经批准并填写危险废物转移联单后方可进行运输和转移； 2）从事收集、利用、处置危险废物经营活动的单位应当具备与其经营活动相应的资格，禁止产废单位将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位； 3）所有危险废物均应按类在专用密闭容器中储存，并按规定贴标签。不得混装，废物收集和封装容器应得到接收单位及当地生态环境部门的认可。收集的危废应详细列出数量和成分，并填写有关材料。 4）危险废物转移情况包括转移类型、危险物名称、类别、代码、有害成分名称、形态、危险特性。本年度预计转移量，计量单位为吨。拟接收单位类型、危险废物经营许可证持有单位。 5）危废转移时应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。危险废物转移联单实行全国统一编号，编号由十四位阿拉伯数字组成。危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。 （3）危险废物管理台账制定要求 项目运营期应建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。产生危险废物的单位应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账。危险废物管理台账分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式。可通过国家危险废物信息管理系统、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账。 频次：危险废物产生后盛放至容器和包装物的，应按每个容器和包装物进行记录；产生后采用管道等方式输送至贮存场所的，按日记录；其他特殊情形的，根据危险废物产生规律确定记录频次。 记录内容：危险废物产生环节，应记录产生批次编码、产生时间、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、产生量、计量单位、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、产生危险废物设施编码、产生部门经办人、去向等。危险废物入库环节，应记录入库批次编码、入库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、入库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、运送部门经办人、贮存部门经办人、产生批次编码等。 危险废物出库环节，应记录出库批次编码、出库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、出库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、出库部门经办人、运送部门经办人、入库批次编码、去向等。 运营期危废处置单位使用专用车辆至厂内收集、转移危险废物，同时根据《危险废物转移管理办法》（部令第23号）危险废物接收单位应当履行以下义务： （1）核实拟接受的危险废物的种类、重量（数量）、包装、识别标志等相关信息； （2）填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写是否接受的意见，以及利用、处置方式和接受量等信息； （3）按照国家和地方有关规定和标准，对接受的危险废物进行贮存、利用或者处置； （4）将危险废物接受情况、利用或者处置结果及时告知移出人； （5）法律法规规定的其他义务。 本项目建设单位不自行外运、转移，危险废物委托处理后对环境影响不大。 4.2危废暂存间分区贮存设置情况 根据贮存危险废物理化性质的不同，将现有危废暂存间划分为5个贮存区；活性炭贮存区约7.5m2，实验废液贮存区约2.3m2，废油桶贮存区约13m2，废油漆桶贮存区约4.3m2，废矿物油贮存区约20m2；各贮存区之间设置隔墙或隔板；危废暂存间内设置有导流槽和事故收集池，收集池按照要求进行防渗处理，事故收集池有效容积为0.5m3。废矿物油贮存区设置有效容积为2.3m3的围堰；实验废液贮存区设置有效容积为0.23m3的围堰；满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中6.2.2要求。并按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）相关要求设置危险废物识别标志。 4.4应急事故池依托的可行性分析 本项目一旦发生事故，在火灾扑救过程中，消防水携带油污形成污染水。由于消防水瞬间用量较大，污染消防水的产生量也相应较多，直接排放会对区域地下水造成污染。根据《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）要求，应急事故废水池容量应根据发生事故的设备容量、事故时消防用水量及可能进入应急事故水池的降水量等因素综合确定。参照《中国石油化工集团公司水体环境风险防控要点（试行）》和中国石油天然气集团公司企业标准《事故状态下水头污染的预防与控制技术要求》 （Q/SY1190-2009）对事故储存设施总有效容积V总的要求如下： V总＝（V1＋V2－V3）max＋V4＋V5 注：（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。 储存物料量（V1）：本项目贮存的液态危废主要为废矿物油，实验废液，本项目每周期收集、转运废矿物油约4.9t/a，实验废液约0.05t/a。 消防水量（V2）：着火罐和邻近的冷却用水量按照《石油化工企业防火设计规范》（GB50160-2008）第8.4.4条和第8.5.5条规定采取移动式水枪冷却方式，火灾延续时间按1h计，则消防废水量V2=21.4m3。 发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量（V3）：V3=0 发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量（V4）：V4=0 发生事故时可能进入该收集系统的降雨量（V5）：V5＝0 综上，V总=V1+V2-V3=4.98+21.4-0=26.38m3。 新疆宝明矿业有限公司在干馏厂厂区内已建成10000m3应急事故池一座，位于本项目南侧50m处，主要收集事故状态下排放的被物料污染的消防用水、泄漏的物料等，可满足在本项目发生火灾时产生消防污水的收集，故本项目应急事故池依托新疆宝明矿业有限公司原有应急事故池可行。 5.土壤环境影响分析 本项目为危废暂存间建设项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目为“环境和公共设施管理业”中的其他类，属于Ⅳ类项目。可不开展土壤环境影响评价。环评要求建设单位应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行防渗处理，对土壤环境影响较小。本项目运营期产生的危险废物均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，临时贮存在危废暂存间并委托有危废处置资质的单位处理，暂存间做好防腐防渗措施。危险废物不直接与外环境土壤接触，基本不会对周边区域土壤环境产生污染。 本项目发生环境风险事故时，泄漏的液态危险废物收集至贮存区围堰中，围堰按照要求进行防渗处理；贮存过程中产生的渗滤液，经导流槽收集至事故收集池中，事故收集池按照要求进行防渗处理；故渗滤液及泄漏的液态危险废物不会排入周边土壤中。若发生风险事故后，及时将受污染土壤收集，作为危险废物委托有资质的单位处置，并进行土壤修复，对环境影响不大。 综上，本工程运营期对周边土壤环境影响较小。 6.地下水环境影响分析 根据工程分析，本项目正常过程中无废水产生。 本项目对地下水的影响主要源自危废暂存间废物的废矿物油等通过包气带进入地下水，造成地下水污染。正常情况下废矿物油、实验废液均为桶装储存，泄漏的可能很小，因储存方式不当和地面防渗措施不到位，才有可能导致废矿物油渗透对地下水环境造成污染。 为防止废矿物油、实验废液对地下水造成污染，本项目要求危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求建设。现将本次危废暂存间设计、建设和运行阶段采取的污染防治措施说明如下： （1）危废暂存间设计原则 1）危废暂存间地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。地基承载力特征值fak≥200kPa；墙裙角防渗处理高度同挡土墙高度。 2）设施内安装有安全照明设施和观察窗口。 3）暂存间地面防渗措施为：混凝土硬化地面，渗透系数≤10-10cm/s。 4）防渗衬里能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及的范围。衬里材料与堆放危险废物相容。 （2）危废暂存间运行与管理 1）危险废物转移过程应按《危险废物转移管理办法》执行。 2）危险废物入暂存间贮存前应进行检验，并登记注册。建立档案制度，在废机油的收集、贮存、转运及处理过程中，实行“转移联单制度”，对暂存的危险废物数量、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存。建立定期巡查、维护制度； 3）必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 4）危险废物贮存设施必须按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）GB15562.2的规定设置警示标志。 5）危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定，不得超过1年。 6）应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法。 7）应补充完善应急预案。应急预案编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，涉及运输的相关内容还应符合交通行政主管部门的有关规定。针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节应定期组织应急演练。 8）危险废物暂存间设置安全照明设施和观察窗口。 9）企业应急物资库应配备吸油毡、吸油棉纱、泄漏废矿物油收集桶以及聚乙烯塑料袋等应急物资，用于处置废矿物油泄漏突发污染事故，对处理废矿物油泄漏事故产生的废吸油毡、吸油棉纱等全部按照危险废物管理，装在封闭的聚乙烯塑料袋内，转移给有危险废物处理资质的单位合法处置，严禁企业自行处理。 本项目污染防治分区情况详见表4-4。 表4-4 本项目地下水污染防治分区情况表 名称; 范围. 重点防渗区; 危废暂存间. 2mm厚高密度聚乙烯膜，渗透系数不大于10-10cm/s. （3）地下水污染应急响应措施 在运行期间应制定地下水污染应急预案，建立地下水污染监控制度及环境管理体系，并在发现区域地下水受到污染时立刻启动应急预案，采取应急措施防止污染扩散，防止对周边油田工作人员及生态环境产生不利影响。 地下水污染应急预案应包括： 1）如发现地下水污染事故，应立即向工程所属生态环境部门及行政管理部门报告，调查并确认污染源位置。 2）若存在污染物泄漏情况，查明泄漏污染源位置后，应首先堵住泄漏源，利用事故收集池收容。如果已经渗入地下水，可采用地下灌注灰浆方式，在受污染水体周围形成一道帷幕，从而将受污染水体圈闭起来或立即向当地生态环境部门报告请求指导采用相应方法，防止污染物在地下继续扩散。 3）立即对重污染区采取有效的修复措施，包括开挖并移走重污染土壤做危险废物处置，回填新鲜土壤。 4）对工程区域及周边区域的地下水敏感点进行取样检测，确定水质是否受到影响。如果水质受到影响，应及时通知相关方并立即停用受污染的地下水。 综上所述，在运营期间加强管理，严格遵循地下水环境保护措施的前提下，本工程运营期不会对地下水造成直接影响，本工程地下水环境影响可以接受。 7.环境风险分析及防治措施分析 7.1评价依据 本环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素、建设项目建设和生产运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起易燃易爆等物质燃烧爆炸，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）风险调查 存在的风险物质为废机油、废齿轮润滑油、废液压油、实验废液、废活性炭、煤焦油、油泥、污泥、废铅蓄电池、废催化剂，风险类别为物质泄漏、火灾爆炸等，其中煤焦油外后新疆美汇特石化产品有限公司作为原料，加氢生产柴油、汽油、苯、轻芳烃等；油泥、污泥目前与末矿或末精矿拌合之后送入干馏炉进行干馏，即产即运；待宝明矿业干馏厂新建末矿及油泥资源化利用项目建成实验成功后，运至该项目综合利用；根据《国家危废管理名录》（2021年版）中附录危险废物豁免管理清单内容“利用过程不按危险废物管理”。全厂UPS不间断电源产生的废铅蓄电池，委托新疆泽龙蓄电池回收有限公司收集处置，不在厂区贮存；废催化剂产生后，委托有资质单位拉运处置，不在厂区贮存；故本项目风险物质为废机油、废齿轮润滑油、废液压油、实验废液、废活性炭。 （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目为轻度危害，环境低度敏感区，环境风险潜势为Ⅰ。 表4-5 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 表4-6 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险。. 分析建设项目储存过程中涉及的易燃易爆物质，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。 参见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B废矿物油属于易燃物质，临界量为2500t，项目最大存在总量为4.9t。 （3）评价等级 项目液态危险废物主要为废机油、实验废液，危废暂存间转运周期内液态危废的最大贮存总量为4.98t，与临界量的比值Q小于1，对比《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表1，环境风险潜势为Ⅰ，可知项目环境风险评价工作等级为简单分析。 7.2环境敏感目标概况 根据危险物质可能的影响途径，确定项目环境敏感目标主要为评价范围内的居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等人口集中区，本项目周围没有环境敏感目标。项目事故情况下可能影响地表水体、地下水及土壤。 7.3环境风险识别 （1）风险物质识别 本项目所涉及的风险物质为废机油，性质见下表。 表4-7 废矿物油的理化性质和危险特性 危险性概述. 中文名称; 废矿物油; 外观与性质; 无色液体. 闪点（℃）; -22; 沸点（℃）; 69. 密度; 相对密度（水＝1）0.66; 稳定性; 稳定. 健康危害; 本品有麻醉和刺激作用，长期接触可致周围神经炎。吸入高浓度本品出现头痛、头晕、恶心、共济失调等；. 安全危害; 可燃，并具有腐蚀性，属于危险废物；. 吸入; 眩晕或反胃不太可能出现，如果发生，将患者移到有新鲜空气的地方、若症状持续则要求求助医生；. 危险性类别; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应，甚至引起燃烧。. （2）危废暂存间风险识别 本项目危废暂存间可能发生的风险事故有： A贮存可能因操作与判断失误，导致物料外泄； B危废暂存间起火。 7.4环境风险分析 （1）源项分析 根据上述风险识别结果，本工程主要的风险事故为危险废物在贮运过程中因操作不当，引起火灾事故，火灾会带来生产设施的重大破坏和人员伤亡，起火后火势逐渐蔓延扩大，损失量迅速增长，损失大约与时间的平方成正比，同时，在火灾过程中，其他可燃物的燃烧会产生有毒有害的气体，造成次生污染，从而对周围环境空气造成污染及对人员健康造成伤害。 ①危废转运过程事故源项分析 危险废物在转运过程中发生意外，容易导致危险废物洒落至地面，并可能进入地表水体，对土壤环境、水环境造成污染。 ②火灾事故源项分析 本工程中危险废物在场区储存过程中如遇到明火容易导致火灾事故，火灾容易导致场区周边设置起火。 （2）后果分析 ①场区泄漏事故后果分析 本工程危险废物储存于防腐处理后的危废暂存间内，危废暂存间地面为P8等级防渗，并且地面有0.5%坡度导向事故收集井。若淋雨后危废暂存间内有液体渗出，渗漏液沿地表坡面流入事故集液池，随后委托有资质的单位进行处置。危险废物均不会进入土壤和地下水中，不会对土壤、地下水造成影响。 ②危废转运过程事故后果分析 本项目涉及的危险废物具有可燃性，运输中转时运输路径涉及部分生产区，运输过程中危险废物可能发生洒落，会对周围环境造成影响，给联合站人员带来不便。危险废物外运出库运输过程中发生事故时，车内的危险废物容易洒落至地面或发生泄漏，洒落或泄漏的危险废物对人体、环境均会产生一定影响。 ③火灾事故后果分析 在危废暂存间贮存过程中如遇到明火容易导致火灾事故，容易在危险废物暂存间形成火池，参照同类型项目火灾影响范围，火灾蔓延涉及危险废物暂存库周边20～30m范围厂房。 （3）风险防范措施 ①废液泄漏风险防护措施 为避免风险事故，尤其是避免风险事故发生后对环境造成严重的污染，建设单位应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施。运营期对环境的潜在威胁，建设单位应采取综合防范措施，主要从储运工艺、管理等方面予以重视。 危废暂存间内采用不发火花、防腐、防渗地面，地面和围堰防渗系数≤10-10cm/s，可以有效防止事故危险废物的泄漏。加强对危废暂存区的巡查，若发生物料泄漏，则立即组织抢修，确保危险废物不发生溢流事故；如发现危废暂存库防渗层破坏，应及时修复，尽量减少对地下水污染。 ②危废运输过程中风险防范措施 A.危险废物运输车辆由公司车辆主管人员统筹调配管理，该车辆只能在车辆主管人员统一安排下进行危险废物类货物的运输工作。 B.驾驶该类车辆的驾驶员必须符合以下条件：经过相关培训并合格，工作态度认真负责，技术熟练，熟悉道路情况。应做到严格遵守交通、消防、治安等相关法规。具备一定地对所运输危险货物实施应急处理的知识和能力。 C.执行危险废物运输任务的车辆必须满足性能状况良好，车容整洁、车厢内清洁干燥，并严格按要求配备和使用了合格的安全、消防等应急防护器材。 D.危险废物运输车辆驾驶员应严格执行车辆的例行检查、车辆二级维护等管理规定，及时发现和处理车辆存在的机械故障等隐患问题，提高车辆的行驶性能，以确保该类车辆的安全行驶。 E.危险废物运输车辆在出车前，应根据本次运输废物的危险特性，在技术人员的指导下，领取人员防护装备和随车应急处置物品；检查随车医用救护包是否完好。 F.危险废物运输车辆装车前，驾驶员必须认真检查货物类别及其性质，货物的包装必须符合包装技术要求，并粘贴有明显的标识，对达不安全规范要求，可以拒绝接收运输。严禁危险废物运输车辆对性质不相容的货物进行拼装，严禁危险废物运输车辆进行超载运输。 G.危险废物运输车辆驾驶员在车辆装卸时，应根据将运输的货物的特性，向装卸工人讲解相关的注意事项和安全防范知识，要求其严格遵守装卸操作规程，以防止违规操作带来的安全事故发生。 H.危险废物运输车辆驾驶员在货物装载完成后，应认真检查车厢中危险货物的存放状态，行驶过程中如发生包装物破损及货物泄漏等，应立即采取相应的补救措施，以防止危险物质带来的安全隐患及环境污染责任事故。 I.危险废物运输车辆行驶时，驾驶员要控制好车速，在非特殊的交通运行状况（如突发交通事故、自然灾害等）下不准急加速或急减速，力求平稳驾驶。行驶过程中还应该注意选择并掌握路面平稳度，加大行车安全间距，不得违反交通安全规则超越行进中的机动车辆和行人。 J.危险废物运输车辆在执行危险废物运输任务时严禁搭载无关人员，也不允许搭载其他货物。 K.危险废物运输车辆在运输途中需要临时停车时，应远离居民点、学校、交通繁华路段，特别不准驾驶员远离车辆，更不准在发动机工作时向油箱加注油料。 L.危险废物运输车辆驾驶员在运输途中，因自身车辆驾驶责任或他人责任造成交通安全等意外事故，驾驶员必须及时与公司相关部门汇报，向当地交通、安全、消防、保险等相关主管部门请求援助。 M.危险废物运输车辆驾驶员应根据所运输的危险货物特性，必须在指定的地点实施车辆清洗保洁，防止车辆厢体残留的危险物质造成人身伤害及二次污染环境责任。 N.危险废物运输车辆必须按照公司规定停放在指定的停车库（场）。因特殊情况需要，必须符合安全、不产生环境污染等基本条件，报经主管领导同意后才能在其他停车库（场）作暂时停放。 O.危废采用密闭容器盛装，由公司内部车辆运至危废暂存间，需保证运输过程中无抛洒、滴漏现象发生。各类危险废物在运输过程中应满足《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-2009）和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中的具体要求。 P.运输、搬运过程采取专人专车，并做到轻拿轻放，保证货物不倾泄翻出。运输路线要避开水源保护地、人口密集区和交通拥堵路段。 ③火灾事故风险防范 A.火源的管理：严禁火源进入暂存间，对明火严格控制，明火发生源为火柴、打火机等。汽车等机动车厂区外部水泥路面行驶，须安装阻火器，并安装防火、防爆装置。 B.完善消防设施针对不同的工作部位，设计相应的消防系统。消防系统的设计应严格遵守《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001年版）中的要求。 C.火灾爆炸敏感区内的照明、电机等电力装置的选型设计，应严格按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）的要求进行，照明、电机等电力装置易产生静电等，选型和安装均要符合规范。 ④危险废物的管理 须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年，必须定期对所贮存的危险废物包装容器进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 危险废物应定期转运，委托有资质的危险废物公司进行运输处置，严格按照危险废物运输的管理规定进行运输，减少运输过程的二次污染和可能造成的环境风险，运输车辆应有特殊标志。废物转移时应遵守《危险废物转移管理办法》，做好废物的记录登记交接工作。 （5）环境风险应急预案 本工程应急预案内容见表4-8。 表4-8 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：危废暂存间、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 建设单位设置应急组织机构，设置有应急办主任、副主任，为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度。. 3; 预案分级响应条件; 根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施。. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等。. 5; 报警、通讯联络方式; 细化应急状态下各主要部门的报警通信方式、地点和电话号码以及相关配套的交通保障、管制和消防联络方式。. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 组织专业队伍负责对事故现场进行侦察检测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用人员和使用方法。. 7; 应急防护措 施、清除措施和器材; 控制事故、防止扩大和蔓延及连锁反应。清除现场，降低危害，相应的设施器材设备。控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员进行相关知识培训，并进行事故应急处理演习；对工人进行安全卫生教育。. 11; 公众教育和信息; 对邻近地区公众开展环境风险事故预防措施、应急知识培训并定期发布相关信息。. 7.5分析结论 综上所述，本项目主要可能产生的风险事故为废矿物油随处堆放、贮存不当，发生废矿物油泄漏进入土壤和地下水，污染土壤和地下水环境。 环境风险泄漏事故的分析结果表明，在严格落实评价提出的各项风险防范措施后，事故风险对周围环境的影响较小，环境风险属于可接受水平。 表4-9 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 新疆宝明矿业有限公司危废暂存间改扩建项目. 建设地点; 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县新疆宝明矿业有限公司干馏厂厂区内. 地理坐标; 经度：89°03′29.210″; 纬度：43°58′15.247″. 主要危险物质及分布; 本项目涉及危险物质废矿物油、实验废液、废活性炭、废油桶、废油漆桶，贮存于厂区危废暂存间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 大气途径：无组织挥发 地表水途径：无 地下水途径：废矿物油、实验废液泄漏 土壤途径：废矿物油、实验废液泄漏. 风险防范措施要求; 1、建设符合国家相关规范（如防晒、防潮、通风、防雷、防静电等）； 2、根据《危险废物收集 贮存 运输技术规范》相关管理规定转运； 3、本项目地面采用2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）. 8.环境管理 制定转运及贮存相关制度，每年年初在固废平台进行危险废物管理计划制定及备案，对于危废转运过程中存在的变更，可以做到及时变更并备案；对于危险废物指定有危险废物管理台账，危废暂存间按照危废管理指定有入库、出库台账；年底在固废平台及时对为危险废物进行申报。 9.排污口规范化建设要求 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）相关规定要求，贮存库及废机油贮存储存容器上需要张贴有毒、易燃危险废物种类标识，标识的设计需符合HJ1276-2022的规定，如表4-10、表4-11所示。 表4-10 危废暂存间标签示例 场合; 样式; 要求. 室外 （粘贴于门上或悬挂）; 1、危险废物警告标志规格颜色： 形状：等边三角形，边长40cm 颜色：背景为黄色，图形为黑色 警告标志外檐2.5cm 适用于：危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于100cm时；部分危险废物利用、处置场所. 表4-11 危废储存容器标签示例 场合; 样式; 要求. 粘贴于危险废物储存容器; 1.危险废物标签的内容要求： （1）危险废物标签应以醒目的字样标注“危险废物” （2）危险废物标签应包含废物名称、废物类别、废物代码、废物形态、危险特性、主要成分、有害成分、注意事项、产生收集单位名称、联系人、联系方式、产生日期、废物重量和备注。 （3）危险废物标签宜设置危险废物数字识别和二维码。 2.危险废物标签尺寸颜色： 尺寸： 底色：醒目的橘黄色，RGB颜色值为（255，150，0） 边框和字体：黑体字，RGB颜色值为（0，0，0） 2、危险类别：废机油（HW08 900-214-08）、废齿轮润滑油（HW08 900-217-08）、废液压油（HW08 900-218-08）、实验废液（HW49 900-047-49）、废活性炭（HW49 900-039-49）、废催化剂（HW50 772-007-50）、污泥（HW08 900-210-08）、油泥（HW08 900-221-08）、废油桶（HW08 900-249-08）、废油漆桶（HW49 900-041-49）、煤焦油（HW11 451-003-11）。. 危险废物分区标识; 2.危险废物标签尺寸颜色： 底色：醒目的黄色，RGB颜色值为（255，255，0） 废物类信息应采用醒目的橘黄色，RGB颜色值为（255，150，0） 字体颜色：黑体，RGB颜色值为（0，0，0）。. 10.排污许可证 《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》中提出：分步实现排污许可全覆盖。排污许可证管理内容主要包括大气污染物、水污染物，并依法逐步纳入其他污染物。按行业分步实现对固定污染源的全覆盖，率先对火电、造纸行业企业核发排污许可证，2020年全国基本完成排污许可证核发。 2018年1月17日环保部颁发了《排污许可管理办法（试行）》规定了环境保护部依法制定并公布固定污染源排污许可分类管理名录，明确纳入排污许可管理的范围和申领时限。纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位）应当按照规定的时限申请并取得排污许可证。排污单位应当依法持有排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物。应当取得排污许可证而未取得的，不得排放污染物。对污染物产生量大、排放量大或者环境危害程度高的排污单位实行排污许可重点管理，对其他排污单位实行排污许可简化管理。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目未列入名录。 11.环保投资 本项目总投资5万元，均为环保投资，主要包括危废暂存间不同贮存区之间隔板或隔墙设置、危险废物识别标志设置、污泥池防风、防雨、防晒、防漏设施设置。 12.污染物“三本账”计算 根据新疆宝明矿业有限公司环境影响后评价报告，本项目技改前后污染物排放均未发生变化。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护 措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 危废 暂存间 | 非甲烷总烃 | 危废暂存间设有通风窗，采用自然通风，避免挥发油气堆积。 | 无组织排放非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2非甲烷总烃4mg/m3限值要求以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中厂房外VOCs无组织排放限值监控点处1h平均浓度值6mg/m3和监控点处任意一次浓度值20mg/m3的要求 |
| 水环境 | 危废 暂存库 | 渗滤液 （事故） | 危废暂存间设一座事故收集池，非正常生工况下若产生渗滤液或泄漏液，由危废暂存的事故收集池进行回收并委托有相应危废处置资质的单位拉运处置。 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 声环境 |  | / | 合理选取机械、车辆设备类型，加强机械及车辆的维护、保养，减少噪声的产生：合理规划收集车辆运输路线，合理控制车速，禁止随意鸣笛 | / |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | / | / | 含油抹布及劳保用品，废物代码为HW49（900-041-49）。根据《国家危险废物名录（2021年版）》中危险废物豁免管理清单，含油抹布及劳保用品属于豁免，可混入宝明矿业生活垃圾，全过程不按危险废物管理，收集后环卫部门统一清运；含液抹布及劳保用品不属于豁免。渗滤液、泄漏液由危废暂存间的事故收集池进行回收并委托有相应危废处置资质的单位拉运处置。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物储存 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关要求进行收集、贮存，并委托有相应危废处置资质的单位拉运处置。 | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 暂存间已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求建设完毕，场地进行防渗处理，地面和收集池采用2mm厚高密度聚乙烯膜人工防渗材料，防渗系数≤10-10cm/s。设置导流槽、收集池（0.5m3）、废矿物油及实验废液贮存区按标准要求设置围堰。 |  |  |  |
| 生态保护 措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 建设单位应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施。项目区采用不发火花、防腐、防渗地面。危险废物转运车辆由公司车辆主管人员统筹调配管理，该车辆只能在车辆主管人员统一安排下进行危险废物类货物的转运工作。严禁火源进入暂存区，对明火严格控制。废物转移时应遵守《危险废物转移管理办法》，做好废物的记录登记交接工作。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 设置危废管理台账，设置危废管理制度，设置对应的环保标识标牌。 |  |  |  |

# 六、结论

本工程建设符合国家产业政策，在严格采取环评报告规定的环境保护对策后，各污染源所排放污染物可以达标排放，对环境影响较小。只要建设单位在施工期和日常运营期管理中，切实落实好本评价提出的有关环境保护的对策和措施，从环境保护的角度而言，该工程是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件1  环评委托书

附件2  新疆宝明矿业有限公司危废暂存间建设项目批复及验收意见

附件3  现状监测报告

附件4    危险废物处置协议

附图1    项目地理位置图

项目区

附图2    项目卫星影像图

宝明矿业危废暂存间

附图3   危废暂存间平面布置图

附图4  宝明矿业干馏厂平面布置图

附图5   现状监测点位布置图

附图6  “三线一单”环境管控单元分类图

新疆宝明矿业有限公司危废暂存间改扩建设项目

修改说明

| 序号 | 审核意见 | 修改内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | P47页第7条描述有误，请核实。 | 已修改核实，详见P47页第7条内容；7）贮存间内不同贮存区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或者隔墙等方式。 |
| 2 | 全文中对5种危废的描述不统一，建议修改。 | 已修改，详见报告内容。 |
| 3 | 建议制定环境风险应急处置方案。 | 已补充，详见7.4环境风险分析，P57-62。 |
| 4 | 本项目未批先建2018年建成，2022年1月环评暂存间面积多少？现在环评除了补充增加的危废种类和数量，还有没有其他需要补充内容？ | 2022年1月环评报告中危废暂存间面积为66m3，本次环评期间经实地测量现有危废暂存间面积实际为90m3；本次环评内容与2022年1月环评内容对比，新增废机油、废齿轮润滑油、废液压油、实验废液等危险废物，并按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求对现有危废暂存间进行分区设置，按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）相关要求设置危险废物识别标识；并制定危险废物转运计划。 |
| 5 | 煤焦油储罐区、污泥池是否符合最新危废暂存要求，是否需要补做防渗措施？ | 经与建设单位核实，煤焦油储罐区、污泥池建设过程中均按设计要求，采取了防渗措施，可满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准相关要求。 |
| 6 | 首先明确本项目的危废暂存间是企业生产过程产生的危废，不是在外面收集暂存，在暂存间各类废油的暂存方式，废活性炭、油桶、储罐的数量和容积？ | 已明确，新疆宝明矿业有限公司危废暂存间主要用于收集、贮存宝明矿业厂区各生产设施运营过程中维护检修时产生的废机油、废齿轮润滑油、废液压油、废油桶；宝明矿业厂区管道防锈、地面墙面粉刷等产生的废油漆桶、厂区验室实验废液、厂区油页岩项目生产车间及各油罐区产生的无组织有机废气收集处理装置产生的废活性炭等。 危险废物贮存方式、数量等详见表表2-3固废产生及处置措施。P22-24。 |
| 7 | 校核项目所在“三线一单”管控单元及符合性分析。 | 已核实修改，详见表1-3与“昌吉回族自治州生态环境准入清单”符合性分析内容。 |
| 8 | 建议结合《建设项目危险废物环境影响评价指南》，完善本项目所存危险废物种类、产生量、存储容器及容积等相关内容。 | 已补充完善，详见表2-3危险废物产生、贮存及处置措施。 |
| 9 | 在工程内容中，进一步明确现有危废暂存间建设情况，完善拟实施的技改内容。核实完善现有危废暂存间具体防渗内容。 | 已补充现有危废暂存间建设情况及具体防渗内容，详见表表2-2项目建设内容组成一览表； |
| 10 | 对于现有环境问题及整改措施，建议将涉及本项目危废暂存间和其他的存在分开表述。 | 已修改，详见4.与本项目有关的现有环境问题及整改措施 |
| 11 | 所附的危废处置协议有废机油销售合同，应说明是否存在违法处置问题。建议提供危险废物处置单位相关资质。规范制图。以上仅代表个人意见。 | 已补充危废处置单位相关资质，详见附件4危废处置协议。 已规范附图附件 |