目 录

概述	1

1建设项目特点	1

2环境影响评价工作过程	2

3分析判定相关情况	3

4关注的主要环境问题及环境影响	4

5环境影响报告书的主要结论	5

1  总则	7

1.1 编制依据	7

1.2 评价目的与原则	9

1.2.1评价目的	9

1.2.2评价原则	10

1.3 环境影响要素识别及评价因子变化	10

1.3.1环境影响要素识别	10

1.3.2评价因子筛选	11

1.4 环境功能区划及评价标准	11

1.4.1环境功能区划	11

1.4.2评价标准	12

1.5 评价等级与评价范围	18

1.5.1评价工作等级	18

1.5.2评价范围	27

1.6 环境保护目标	28

2  现有工程概况	29

2.1 现有工程概况	29

2.1.1现有工程建设情况	32

2.1.2现有工程原辅材料消耗	34

2.1.3现有工程产品方案	34

2.1.4现有工程主要生产设备	34

2.1.5现有公用工程	35

2.1.6现有劳动定员及工作制度	36

2.2 现有工程工艺分析	36

2.2.1 焊条生产工艺	36

2.2.2 二氧化碳气体保护焊丝生产工艺	37

2.2.3 污水处理站工艺	39

2.3 现有工程污染物排放情况	41

2.3.1废气	41

2.3.2废水	44

2.3.3噪声	44

2.3.4固体废物	45

2.4 主要污染物排放及排污许可证执行情况	46

2.5 环境管理与应急预案落实情况	47

2.6 现有工程存在的环保问题及“以新带老”措施	49

3 建设项目工程分析	50

3.1 项目建设概况	50

3.1.1项目基本情况	50

3.1.2工程组成与主要建设内容	50

3.1.3原辅材料及能源消耗	52

3.1.4建设规模及产品方案	54

3.1.5主要生产设备	55

3.1.6公用工程	56

3.1.7劳动定员及工作制度	59

3.1.8厂区平面布置	59

3.2 产业政策、规划及选址合理性	59

3.2.1产业政策符合性分析	59

3.2.2规划符合性分析	60

3.2.3项目选址合理性分析	69

3.3 工艺流程	70

3.3.1焊条生产工艺	70

3.3.2二氧化碳气体保护焊丝生产工艺	70

3.3.2绕线轴生产工艺	72

3.4 产污节点分析	73

3.4.1施工期	73

3.4.2运营期	73

3.5 平衡分析	74

3.5.1焊条生产线物料平衡	74

3.5.2二氧化碳气体保护焊丝生产线物料平衡	75

3.5.3绕线轴生产线物料平衡	77

3.5.4硫酸平衡	78

3.5.5铜平衡	78

3.5.6水平衡	79

3.6污染源及污染物分析	79

3.6.1施工期污染源及污染物分析	79

3.6.2运营期污染源及污染物分析	80

3.7运营期项目“三废”排放情况统计	105

3.8清洁生产水平分析	107

3.8.1原材料清洁型	107

3.8.2生产工艺及设备清洁性分析	108

3.8.3过程控制	108

3.8.4资源、能源利用分析	108

3.8.5污染物排放	108

3.8.6环境管理要求	109

3.8.7清洁生产指标分析	109

3.8.8清洁生产小结	115

3.9 总量控制	116

3.9.1总量控制目的	116

3.9.2总量控制因子	116

3.9.3总量控制指标的确定	117

4  环境现状调查与评价	118

4.1 自然环境概况	118

4.1.1地理位置	118

4.1.2地形地貌	118

4.1.3水文及水文地质	119

4.1.4气候特征	121

4.1.5土壤植被	121

4.1.6自然资源	122

4.2环境质量现状监测与评价	123

4.2.1环境空气质量现状监测与评价	123

4.2.2地下水环境质量现状调查及评价	128

4.2.3声环境现状调查与评价	131

4.2.4生态环境现状调查	132

4.2.5土壤环境现状调查与评价	133

5  环境影响分析与评价	139

5.1 施工期环境影响分析与评价	139

5.1.1施工期大气环境影响分析与评价	139

5.1.2施工废水对环境的影响分析与评价	140

5.1.3施工期声环境影响分析与评价	140

5.1.4施工期固体废物对环境影响分析与评价	142

5.2 运营期环境影响分析与评价	142

5.2.1大气环境影响预测与评价	142

5.2.2运营期水环境影响分析	163

5.2.3运营期声环境影响预测与分析评价	173

5.2.4运营期固体废物环境影响分析	177

5.2.5运营期土壤环境影响分析	179

5.2.6运营期生态环境影响分析与评价	184

5.3 环境风险分析	185

5.3.1概述	185

5.3.2风险调查及评价等级	185

5.3.3风险识别	193

5.3.4风险事故情形分析	197

5.3.5风险预测与评价	200

5.3.6环境风险分析	204

5.3.7风险事故防范措施	204

5.3.8突发环境事件应急预案	206

5.3.9风险评价结论与建议	207

6 环境保护措施及其可行性论证	209

6.1 施工期环境保护措施及可行性分析	209

6.1.1施工期水污染防治措施	209

6.1.2施工期噪声防治措施	209

6.1.3施工期固体废物防治措施	209

6.2 运营期环境保护措施及可行性分析	209

6.2.1运营期废气治理措施及可行性分析	209

6.2.2废水污染防治措施及其可行性分析	217

6.2.3噪声污染防治措施可行性分析	217

6.2.4固体废弃物防治措施可行性	218

6.2.5土壤、地下水污染防治措施	219

7 环境经济损益分析	224

7.1 环保设施内容及投资估算	224

7.2 环境效益分析	225

7.2.1经济效益分析	225

7.2.2社会效益分析	225

7.2.3环境效益分析	225

7.3 环境经济损益分析结论	225

8 环境管理与监测计划	226

8.1施工期环境管理	226

8.1.1环境监理依据	226

8.1.2监理阶段	226

8.1.3环境监理应遵循的原则	226

8.1.4监理范围、内容及方式	227

8.1.5环境监理工作内容	227

8.1.6环境监理机构及工作制度	227

8.1.7环境监理技术要点	227

8.2 运营期环境管理	228

8.2.1环境管理基本任务	228

8.2.2环境管理基本原则	228

8.2.3环境管理机构设置	229

8.2.4环境管理规章制度	230

8.2.5环境管理措施	231

8.3 环境监测	231

8.3.1环境监测目的	231

8.3.2监测计划	232

8.3.3污染源监控措施	233

8.4 污染物排放清单	233

8.5 排污口规范化管理	241

8.6 环境影响评价制度与排污许可制衔接分析	243

8.7 企业环境信息公开	243

8.8 竣工验收管理	244

8.8.1竣工验收管理及要求	244

8.8.2环境保护“三同时”验收	244

9环境影响评价结论	247

9.1 结论	247

9.1.1 项目概况	247

9.1.2环境质量现状	247

9.1.3环境影响分析结论	248

9.1.4运营期污染防治措施可行性评价结论	249

9.1.5总量控制指标	251

9.1.6风险评价结论	252

9.1.7公众参与	252

9.2 综合评价结论	252

9.3建议	253

概述

1建设项目特点

天津大桥集团新疆焊接材料有限公司成立于2008年2月3日，厂址位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市三工八钢工业聚集区，企业主要生产销售电焊条，二氧化碳气体保护焊丝（焊丝），产品主要销往新疆、内地和出口中亚五国市场。

2008年3月委托新疆维吾尔自治区环境保护技术咨询中心编制完成《天津大桥集团新疆焊接材料加工项目环境影响报告表》，2008年4月22日获得了原昌吉市环境保护局《关于对天津大桥集团公司新疆焊接材料加工项目环评报告表的审批意见》（昌市环管字[2008]024号），同意该项目建设，项目投产后年产焊条8万吨、焊丝2万吨；2013年3月4日获得了《关于天津大桥集团新疆焊接材料电焊条生产加工项目竣工环境保护验收的意见》（昌市环验函字[2013]003号），对年产8万吨焊条生产线及其配套设施进行了验收。因市场需求变化，企业拟投资建设二氧化碳气体保护焊丝生产线，于2013年8月委托中冶焦耐工程技术有限公司编制完成《天津大桥集团新疆焊接材料有限公司焊接材料加工项目（二期）环境影响报告书》，2013年11月19日获得了昌吉回族自治州环境保护局《关于天津大桥集团新疆焊接材料有限公司焊接材料加工项目（二期）环境影响报告书的批复》（昌州环评[2013]189号），同意该项目建设，项目投产后年产1万吨二氧化碳气体保护焊丝，2015年5月18日获得了昌吉回族自治州环境保护局《关于同意天津大桥集团新疆焊接材料有限公司焊接材料（焊丝）加工项目（二期）项目试生产的复函》（昌州环函[2015]135号），2015年7月昌吉回族自治州环境监测站编制完成了《天津大桥集团新疆焊接材料有限公司焊接材料加工项目（二期）建设项目竣工环境保护验收监测报告》，2015年12月23日获得了昌吉回族自治州环境保护局《关于天津大桥集团新疆焊接材料有限公司焊接材料加工项目（二期）建设项目竣工环境保护验收意见》（昌州环函[2015]476号），验收内容包括年产1万吨二氧化碳气体保护焊丝生产线及其配套设施。2017年4月14日获得了《关于天津大桥集团新疆焊接材料有限公司锅炉煤改气环评变更的意见》（昌市环函[2017]29号），同意企业将原有1台4t/h燃煤锅炉拆除，并替换为1台4t/h燃气锅炉，用于生产线供热及供暖，将焊条生产线中原有2台热风炉替换为天然气燃烧机，该项目于2018年3月29日完成了竣工环境保护自主验收。2018年9月18日填报了《天津大桥集团新疆焊接材料有限公司公寓楼建设项目环境影响登记表》，并完成了备案，备案号为201865230100000371。

随着全国及新疆焊接自动化水平和市场需求的提高，全国焊材市场焊丝取代焊条的进程逐步加快，加之原生产线工艺、装备已无法满足现有市场、环保和现阶段日益增长的焊丝需求量，企业决定对现有老旧生产设备进行升级改造，调整生产结构。2022年6月9日，企业取得了焊接材料生产加工项目备案登记表（编号为昌市商务工信技备[2022]03号），企业完成技改后，焊条生产规模由原有7条生产线（年产8万吨焊条），减至4条生产线（年产4万吨焊条），并将焊条生产线中原开放式拉丝机改造成全封闭除尘直进拉丝机，包装工序由人工包装改造为全自动智能机械手；原有两条二氧化碳气体保护焊丝生产线（一条线有28线头，一条线有4线头，规模为年产1万吨二氧化碳气体保护焊丝）停用；在2#一期厂房安装11条智能化全自动焊丝生产线（即二氧化碳气体保护焊丝生产线（一条线有1线头）），年产4万吨二氧化碳气体保护焊丝。现有工程焊丝生产线其中部分工序需更多设备才能完成现有工程产能，故本项目选用更为先进的生产线，每条生产线均为一体化生产线。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令682号令）以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，本项目属于“三十、金属制品业，67金属表面处理及热处理加工有电镀工艺的”，本项目涉及电镀工艺，需编制环境影响报告书。为此，天津大桥集团新疆焊接材料有限公司委托我单位承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织技术人员对项目开展了现场环境调查工作，收集和研究了工程技术资料，按照环境保护等相关法律法规、技术导则要求，编制完成了该项目环境影响报告书，由建设单位报请生态环境管理部门审批后，将作为建设单位在项目建设和运行过程中各项环保工作及主管部门环境管理的技术依据。

2环境影响评价工作过程

环境影响评价一般分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响报告书编制阶段。

（1）前期准备、调研和工作方案阶段

评价单位接受环评委托后，进行了现场踏勘和资料收集工作，根据国家政策以及环境影响评价技术导则、规范的要求，开展该项目的环境影响评价工作。通过初步的工程分析以及环境现状调查，识别本项目的环境影响因素，筛选主要的环境影响评价因子，明确评价重点和环境保护目标，确定环境影响评价的范围、工作等级和评价标准，最后制订工作方案。

（2）分析论证和预测评价阶段

在准备阶段的基础上，做进一步的工程分析，进行充分的环境现状调查、监测并开展环境质量现状评价，之后根据污染源强和环境现状资料进行环境影响预测及评价。

（3）环境影响评价文件编制阶段

汇总、分析论证和预测评价阶段工作所得的各种资料、数据，根据项目的环境影响、法律法规和标准等的要求，提出减少环境污染的管理措施和工程措施。从环境保护的角度确定项目建设的可行性，给出评价结论和提出进一步减缓环境影响的建议，并最终完成环境影响报告书编制。环境影响评价的工作程序见图1。

3分析判定相关情况

（1）产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订），本项目焊条产品为酸性碳钢焊条制造项目，属于限制类，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》的解读，对限制类项目，禁止新建，现有生产能力允许在一定期限内改造升级，本项目建设完成后，焊条生产能力由8万吨/年降至4万吨/年，并且对现有焊条生产线中拉丝机及包装工序进行升级改造，符合国家产业政策要求；二氧化碳气体保护焊丝产品不属于鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类，项目符合国家产业政策要求。

（2）规划符合性分析

根据分析，项目与《新疆生态环境保护“十四五”规划》、《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》等均相符。

（3）“三线一单”符合性

根据分析，项目选址满足区域生态保护红线的管控要求；项目运营后周边环境满足相应的环境质量标准，符合环境质量底线的要求，不会对环境质量底线产生冲击；本项目能源利用均在区域供水、供电负荷范围内，能源消耗均未超出区域负荷上限，不会给该地区造成资源负担，满足资源利用上线要求。项目符合《自治区生态环境分区管控方案和七大片区管控要求》以及《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》要求，因此本项目的建设符合“三线一单”要求。

（4）选址合理性分析

本项目建设地点位于昌吉市三工八钢工业聚集区，在公司现有厂区内建设，不新增占地。项目厂区用地性质属于工业用地。项目区西侧为新疆邦特电器制造有限公司，东侧为S203道路，北侧紧邻水渠，水渠外150m为居民区，南侧为空地。本次项目对焊条生产线的环保设施进行升级改造，二氧化碳气体保护焊丝生产线购入一体化自动式生产线，由分段式生成改为一体化生产，建设后二氧化碳气体保护焊丝生产线具有工艺流程短、污染小、节省原材料等优点，可有效减少不必要的物料浪费。

根据预测分析，本项目运营期间产生的废气经相应的废气处理设施处理后均可达标排放，项目运营期间产生的SO2、NOx、颗粒物最大落地浓度均远小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值；非甲烷总烃最大落地浓度均远小于《大气污染物综合排放标准详解》中的环境管理推荐值要求；苯乙烯及硫酸雾最大落地浓度均远小于《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D相关污染物浓度限值，对周围大气环境影响较小；项目生产废水依托污水处理站处理后排放至污水管网；生活污水经化粪池处理后排至污水管网，最终进入昌吉市第二污水处理厂统一处理，根据工程分析，本项目废水污染物满足《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）中表2新建企业水污染物排放限值要求，可达标排放；运营期间机械设备产生的噪声采取加强设备维护，厂房隔声等措施，根据预测分析，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，声环境保护目标处噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。本项目北侧100m处以及东侧200m处为居民区，项目运营期间产生的噪声经过距离衰减，其噪声对居民不会产生不良影响；项目运营期产生的各类固体废物及生活垃圾均能得到有效的处理处置，不会产生二次污染。项目区周边无自然保护区、世界自然遗产保护地、风景名胜区、森林公园、国家地质公园、重要湿地、饮用水水源保护区等重点保护区域。综合分析，本项目选址基本合理。

4关注的主要环境问题及环境影响

根据本项目特点，本次环境影响评价主要关注的环境问题为以下几个方面：

（1）运营期间废气排放对周边环境的影响；

（2）运营期生产废水处理措施及去向，生活污水排放去向及对区域水环境的影响；

（3）运营期各固体废弃物的处置合理性及其对外环境的影响。

5环境影响报告书的主要结论

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类，项目符合国家产业政策要求。项目选址基本合理，生产工艺满足清洁生产要求，污染物的防治措施在技术及经济上可行，能实现污染物达标排放和总量控制要求。项目产生的废水、废气、噪声及固废在采取相应的治理措施后可达标排放或无害化处置，不会降低评价区域原有环境功能，在完善各项环保规章制度和事故应急预案，配套相应的事故防范措施后，项目环境风险可控制在可接受水平。从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。

图1  环境影响评价工作程序图

1  总则

1.1 编制依据

本项目环境影响评价相关依据汇总见表1.1-1。

表1.1-1               环境影响评价相关依据汇总一览表

| 序号 | 依据名称 | 文号或标准号 | 实施编制时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法律法规依据 |  |  |  |
| 1 | 中华人民共和国环境保护法 | 2014年 主席令第9号 | 2015.1.1 |
| 2 | 中华人民共和国环境影响评价法 | 2018年 主席令第24号 | 2018.12.29 |
| 3 | 中华人民共和国大气污染防治法 | 13届人大第6次会议 | 2018.10.26 |
| 4 | 中华人民共和国水污染防治法 | 2017年 主席令第70号 | 2018.1.1 |
| 5 | 中华人民共和国噪声污染防治法 | 2021年 主席令第104号 | 2022.6.5 |
| 6 | 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 | 13届人大第17次会议 | 2020.9.1 |
| 7 | 中华人民共和国土壤污染防治法 | 13届人大第5次会议 | 2019.1.1 |
| 8 | 中华人民共和国土地管理法 | 2019年修正 | 2019.8.26 |
| 9 | 中华人民共和国安全生产法 | 2021年 主席令第88号 | 2021.6.10 |
| 10 | 中华人民共和国清洁生产促进法 | 2012年 主席令第54号 | 2012.7.1 |
| 11 | 中华人民共和国循环经济促进法 | 13届人大第6次会议 | 2018.10.26 |
| 12 | 中华人民共和国节约能源法 | 13届人大第6次会议 | 2018.10.26 |
| 行政规范与国务院发布的规范性文件 |  |  |  |
| 1 | 建设项目环境保护管理条例 | 国务院令第682号 | 2017.8.1 |
| 2 | 国务院关于加强环境保护重点工作的意见 | 国发[2011]35号 | 2011.10 |
| 3 | 关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见 | 国务院 | 2018.6.16 |
| 4 | 国务院关于印发水污染防治行动计划的通知 | 国发[2015]17号 | 2015.4.2 |
| 5 | 国务院关于加强环境保护重点工作的意见 | 国发[2011]35号 | 2011.11.17 |
| 6 | 国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知 | 国发[2016]31号 | 2016.5.28 |
| 部门规章与部门发布的规范性文件 |  |  |  |
| 1 | 建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版） | 生态环境部部令第16号 | 2021.1.1 |
| 2 | 建设项目竣工环境保护验收暂行办法 | 国环规环评[2017]4号 | 2017.11.22 |
| 3 | 关于切实加强环境影响评价管理防范环境风险的通知 | 环发[2012]77号 | 2012.7.3 |
| 4 | 关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》 | 环发[2015]4号 | 2015.1.9 |
| 5 | 关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知 | 环发[2012]98号 | 2012.8.8 |
| 6 | 关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知 | 环办[2014]30号 | 2014.3.25 |
| 7 | 关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知 | 环环评[2016]150号 | 2016.10.27 |
| 8 | 建设项目环境影响评价信息公开机制方案 | 环发[2015]162号 | 2015.12.10 |
| 9 | 关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知 | 环环评[2016]150号 | 2016.10.27 |
| 10 | 环境影响评价公众参与办法 | 生态环境部令第4号 | 2019.1.1 |
| 11 | 《国家危险废物名录(2021年版)》 | 部令第15号 | 2021.1.1 |
| 产业及行业政策 |  |  |  |
| 1 | 产业结构调整指导目录（2019年本）（2021年修订） | 第20次委务会议 | 2021.12.30 |
| 2 | 挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策 | 国家环境保护部2013年第31号 | 2007.12.1 |
| 3 | 挥发性有机物无组织排放控制标准 | GB37822-2019 | 2019.7.1 |
| 4 | 重点行业挥发性有机物综合治理方案 | 环大气〔2019〕53号 | 2019.6.26 |
| 地方法规及政府规范文件 |  |  |  |
| 1 | 新疆维吾尔自治区环境保护管理条例 | 新疆维吾尔自治区十三届人大常委会第六次会议 | 2018.9.21 |
| 2 | 新疆维吾尔自治区大气污染防治条例 | / | 2019.1.1 |
| 3 | 关于印发新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案的通知 | 新政发[2016]21号 | 2016.1.29 |
| 4 | 关于印发新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案的通知 | 新政发[2017]25号 | 2017.3.1 |
| 5 | 关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见 | 新政发[2016]140号 | 2017.1.11 |
| 6 | 关于进一步加强我区建设项目环境管理的通知 | 新疆维吾尔自治区环境保护厅 | 2012.7.4 |
| 7 | 新疆维吾尔自治区主体功能区规划 | 自治区发展和改革委员会 | 2012.12.27 |
| 8 | 新疆维吾尔自治区水环境功能区划 | / | / |
| 9 | 新疆生态功能区划 | 新政函[2005]96号 | / |
| 技术导则及行业技术规范 |  |  |  |
| 1 | 环境影响评价技术导则 总纲 | HJ2.1-2016 | 2016.1.1 |
| 2 | 环境影响评价技术导则 大气环境 | HJ2.2-2018 | 2018.12.1 |
| 3 | 环境影响评价技术导则 地表水环境 | HJ2.3-2018 | 2019.3.1 |
| 4 | 环境影响评价技术导则 地下水环境 | HJ610-2016 | 2016.1.7 |
| 5 | 环境影响评价技术导则 声环境 | HJ2.4-2021 | 2022.7.1 |
| 6 | 环境影响评价技术导则 生态影响 | HJ19-2022 | 2022.7.1 |
| 7 | 环境影响评价技术导则 土壤环境（试行） | HJ964-2018 | 2019.7.1 |
| 8 | 建设项目环境风险评价技术导则 | HJ 169-2018 | 2019.3.1 |
| 9 | 建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类 | 环境保护部公告2018年第9号 | 2018.5.16 |
| 10 | 排污许可证申请与核发技术规范 总则 | HJ942-2018 | 2018.2.8 |
| 11 | 排污许可证申请与核发技术规范 电镀工业 | HJ855-2017 | 2017.9.12 |
| 12 | 排污单位自行监测技术指南 总则 | HJ819-2017 | 2017.6.1 |
| 13 | 排污单位自行监测技术指南 电镀工业 | HJ985-2018 | 2019.3.1 |
| 14 | 污染源源强核算技术指南 准则 | HJ884-2018 | 2018.3.27 |
| 15 | 污染源源强核算技术指南 电镀 | HJ984-2018 | 2019.1.1 |
| 16 | 电镀废水治理设计规范 | GB50136-2011 | / |
| 17 | 电镀废水治理工程技术规范 | HJ 2002-2010 | 2011.3.1 |
| 18 | 电镀污染防治最佳可行技术指南（试行） | HJ-BAT-11 | 2013.7.17 |
| 19 | 电镀行业清洁生产评价指标体系 | 2015年 第25号 | 2015.10.28 |
| 与项目有关的规划文件 |  |  |  |
| 1 | 新疆生态环境保护“十四五”规划 |  |  |
| 2 | 新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要 |  |  |
| 3 | 昌吉回族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要 |  |  |
| 与项目有关的其他文件依据 |  |  |  |
| 1 | 项目环境影响评价委托书 |  |  |
| 2 | 《昌吉市企业投资项目备案登记表》（昌市商务工信技备[2022]03号） |  |  |
| 3 | 《关于对天津大桥集团公司新疆焊接材料加工项目环评报告表的审批意见》（昌市环管字[2008]024号） |  |  |
| 4 | 《关于天津大桥集团新疆焊接材料电焊条生产加工项目竣工环境保护验收的意见》（昌市环验函字[2013]003号） |  |  |
| 5 | 《天津大桥集团新疆焊接材料有限公司焊接材料加工项目（二期）环境影响报告书》（2013年8月，中冶焦耐工程技术有限公司） |  |  |
| 6 | 《关于天津大桥集团新疆焊接材料有限公司焊接材料加工项目（二期）环境影响报告书的批复》（昌州环评[2013]189号） |  |  |
| 7 | 《关于同意天津大桥集团新疆焊接材料有限公司焊接材料（焊丝）加工项目（二期）项目试生产的复函》（昌州环函[2015]135号） |  |  |
| 8 | 《天津大桥集团新疆焊接材料有限公司焊接材料加工项目（二期）建设项目竣工环境保护验收监测报告》（2015年7月，昌吉回族自治州环境监测站） |  |  |
| 9 | 《关于天津大桥集团新疆焊接材料有限公司焊接材料加工项目（二期）建设项目竣工环境保护验收意见》（昌州环函[2015]476号） |  |  |
| 10 | 《关于天津大桥集团新疆焊接材料有限公司锅炉煤改气环评变更的意见》（昌市环函[2017]29号） |  |  |
| 11 | 《天津大桥集团新疆焊接材料有限公司公寓楼建设项目环境影响登记表》（备案号：201865230100000371） |  |  |
| 12 | 建设单位提供的其他相关资料 |  |  |

1.2 评价目的与原则

1.2.1评价目的

（1）通过调查、收集资料与实测，了解本项目评价范围内的社会环境、自然环境和环境质量现状；

（2）通过工程分析，明确本项目的主要污染源、污染物种类、排放强度，并对污染物达标排放进行分析；

（3）论证本项目采取的环境保护措施的可行性及合理性，并针对存在的问题，提出预防或者减轻不利影响的对策和措施；

（4）论证项目与产业政策的符合性、与当地相关规划的相容性、资源利用可行性以及环境可行性；

（5）分析本项目可能存在的事故隐患，预测可能产生的环境风险程度，提出具体的环境风险防范措施。

通过上述评价，论证项目在环境方面的可行性，给出环境影响评价结论，为生态环境主管部门提供决策依据。

1.2.2评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

1.3 环境影响要素识别及评价因子变化

1.3.1环境影响要素识别

根据项目的污染物排放特征及所在区域的环境特征，识别出项目运营期对厂址周围的环境空气、地下水环境及声环境等产生不同程度的影响，具体见表1.3-1。

表1.3-1                    环境影响要素判别表

| 序号 | 环境要素 | 影响因子 | 工程内容及表征 | 影响程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 废气 | 焊条生产线、二氧化碳气体保护焊丝以及绕线轴生产线产生的废气 | - |
| 2 | 声环境 | 噪声 | 机械噪声、运输噪声 | - |
| 3 | 水环境 | 废水 | 生产废水、生活污水 | - |
| 4 | 固体废物 | 固体废物 | 边角料、各工序收集的粉尘、危险废物等 | + |

注：- 表示负效应，+表示正效应；符号随数量的递增，表示影响的程度由大到小。

1.3.2评价因子筛选

根据项目运营期的特点，结合本地区环境功能及各环境因子的重要性和可能受影响的程度，在环境影响因素识别的基础上，从环境要素方面进行环境因子的识别与筛选。本项目评价因子筛选从环境空气、声环境、水环境、环境风险等几方面进行，评价因子筛选见表1.3-2。

表1.3-2               环境现状及环境影响评价因子

| 类别 |  | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 现状 | PM10、PM2.5、NO2、SO2、CO、O3、非甲烷总烃、苯乙烯、硫酸雾 |
|  | 运营期 | 非甲烷总烃、颗粒物、苯乙烯、硫酸雾、NOX、SO2 |
| 水环境 | 现状 | 地下水：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；pH、溶解性总固体、挥发酚、阴离子表面活性剂、氨氮、氰化物、硫化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、总大肠菌群、六价铬、铁、锰、铜、锌、汞、砷、铅、镉 |
|  | 运营期 | pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、石油类、动植物油类、总铜等 |
| 声环境 | 现状 | 等效连续A声级 |
|  | 运营期 | 等效连续A声级 |
| 土壤环境 | 现状 | 砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并［a］蒽、苯并［a］芘、苯并［b］荧蒽、苯并［k］荧蒽、䓛、二苯并［a，h］蒽、茚并［1,2,3-cd］芘、萘 |
|  | 运营期 | pH值、铜、石油烃 |
| 固体废物 | 运营期 | 一般工业固废、危险废物、生活垃圾处置措施 |

1.4 环境功能区划及评价标准

1.4.1环境功能区划

（1） 生态环境

根据《新疆生态功能区划》，本项目所在区域属于“Ⅱ准噶尔盆地温带干旱荒漠与绿洲生态功能区，Ⅱ5准噶尔盆地南部灌木半灌木荒漠绿洲农业生态亚区，26乌苏-石河子-昌吉城镇与绿洲农业生态功能区。

（2）环境空气

本项目位于昌吉市三工八钢工业聚集区，根据环境空气功能区分类，评价区环境空气功能区为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

（3）水环境

本项目供水由厂区自备水井供给（建设单位已取得取水许可证，详见附件），生产废水经厂区污水处理站处理达标后排入污水管网，最终进入昌吉市第二污水处理厂；生活污水经化粪池处理后排入污水管网，最终进入昌吉市第二污水处理厂。不与地表水产生水力联系。

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中地下水质量分类“以人体健康基准值为依据”的要求，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水的地下水为Ⅲ类水质。本项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

（4） 声环境

根据声环境功能区划分，项目所在地为3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。

1.4.2评价标准

（1）环境质量标准

根据本项目的行业特点，结合项目所在区域环境功能，采用以下标准进行本项目环境影响评价。

①环境空气质量SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，硫酸雾及苯乙烯执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准，非甲烷总烃执行大气污染物综合排放标准详解中的标准，有关污染物及其浓度限值见表1.4-1。

表1.4-1              环境空气中各项污染物的浓度限值

| 污染物 | 取值时间 | 标准浓度（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 24小时 | 150 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 |
|  | 1小时 | 500 |  |
| NO2 | 24小时 | 80 |  |
|  | 1小时 | 200 |  |
| PM10 | 24小时 | 150 |  |
| PM2.5 | 24小时 | 75 |  |
| CO | 24小时 | 4000 |  |
|  | 1小时 | 10000 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160 |  |
|  | 1小时 | 200 |  |
| TSP | 24小时 | 300 |  |
| 非甲烷总烃 | 1小时 | 2000 | 大气污染物综合排放标准详解 |
| 苯乙烯 | 1小时 | 10 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 硫酸雾 | 1小时 | 300 |  |

②地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，详见表1.4-2。

表1.4-2                 地下水质量标准限值

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 无量纲 | 6.5～8.5 |
| 2 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 |
| 3 | 总硬度 | mg/L | ≤450 |
| 4 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 |
| 5 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | ≤0.3 |
| 6 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 |
| 7 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 |
| 8 | 硫化物 | mg/L | ≤0.02 |
| 9 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 |
| 10 | 氯化物 | mg/L | ≤250 |
| 11 | 氯离子 | / | / |
| 12 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 |
| 13 | 硫酸根 | / | / |
| 14 | 硝酸盐氮 | mg/L | ≤20.0 |
| 15 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | ≤1.00 |
| 16 | 碳酸根 | / | / |
| 17 | 碳酸氢根 | / | / |
| 18 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | ≤3 |
| 19 | 六价铬 | mg/L | ≤0.05 |
| 20 | 铁 | mg/L | ≤0.3 |
| 21 | 锰 | mg/L | ≤0.1 |
| 22 | 铜 | mg/L | ≤1.00 |
| 23 | 锌 | mg/L | ≤1.00 |
| 24 | 汞 | mg/L | ≤0.001 |
| 25 | 砷 | mg/L | ≤0.01 |
| 26 | 铅 | mg/L | ≤0.01 |
| 27 | 镉 | mg/L | ≤0.005 |
| 28 | 钾 | / | / |
| 29 | 钠 | / | / |
| 30 | 钙 | / | / |
| 31 | 镁 | / | / |

③项目区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区标准，声环境保护目标处执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区标准，详见表1.4-3。

表1.4-3                    声环境质量标准

| 类别 | 昼间/dB（A） | 夜间/dB（A） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 65 | 55 | 项目区 |
| 2 | 60 | 50 | 声环境保护目标处 |

④土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1限值要求，详见表1.4-4。

表1.4-4         建设用地土壤污染风险管控标准            单位：mg/kg

| 序号 | 项目 | 筛选值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一类用地 | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 |  |  |  |
| 1 | 砷 | 20 | 60 |
| 2 | 镉 | 20 | 65 |
| 3 | 铬（六价） | 3.0 | 5.7 |
| 4 | 铜 | 2000 | 18000 |
| 5 | 铅 | 400 | 800 |
| 6 | 汞 | 8 | 38 |
| 7 | 镍 | 150 | 900 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 0.9 | 2.8 |
| 9 | 氯仿 | 0.3 | 0.9 |
| 10 | 氯甲烷 | 12 | 37 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 3 | 9 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 0.52 | 5 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 12 | 66 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 66 | 596 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 10 | 54 |
| 16 | 二氯甲烷 | 94 | 616 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 1 | 5 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 2.6 | 10 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1.6 | 6.8 |
| 20 | 四氯乙烯 | 11 | 53 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 701 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 0.6 | 2.8 |
| 23 | 三氯乙烯 | 0.7 | 2.8 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.05 | 0.5 |
| 25 | 氯乙烯 | 0.12 | 0.43 |
| 26 | 苯 | 1 | 4 |
| 27 | 氯苯 | 68 | 270 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 5.6 | 20 |
| 30 | 乙苯 | 7.2 | 28 |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 163 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 222 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 34 | 76 |
| 36 | 苯胺 | 92 | 260 |
| 37 | 2-氯酚 | 250 | 2256 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 5.5 | 15 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 0.55 | 1.5 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 5.5 | 15 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 55 | 151 |
| 42 | 䓛 | 490 | 1293 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 0.55 | 1.5 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 5.5 | 15 |
| 45 | 萘 | 25 | 70 |

（2）污染物排放标准

①大气污染物排放标准

根据本项目废气排放特征，项目电镀工序硫酸雾有组织排放执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5新建企业大气污染物排放限值；

本项目焊条生产线拔丝工序、配粉及干搅拌工段、磨头磨尾工段颗粒物以及二氧化碳气体保护焊丝生产线砂带除锈、拔丝工序颗粒物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物有组织排放要求；

绕线轴注塑工序有组织非甲烷总烃及苯乙烯执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值要求；

项目天然气燃烧机排放烟气执行《关于印发“新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案”的通知》（新大气发[2019]127号）中要求限值；

项目燃气锅炉排放烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中表3燃气锅炉特别排放限值，其中NOx执行《关于开展自治州2021年夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发[2021]17号）中的要求限值；

厂界无组织非甲烷总烃及颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值；无组织硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2硫酸雾无组织排放限值要求。

厂区内无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A表A.1特别排放限值。

相关标准限值详见表1.4-5。

表1.4-5                 废气污染物排放浓度限值

| 排放源 |  | 污染物 | 标准值 |  | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |  |
| 焊条生产线 | 拔丝工序 | 颗粒物 | mg/m3 | 120 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物有组织排放要求 |
|  |  |  | kg/h | 3.5 |  |
|  | 配粉、干搅拌工段 |  | mg/m3 | 120 |  |
|  |  |  | kg/h | 3.5 |  |
|  | 磨头磨尾工段 |  | mg/m3 | 120 |  |
|  |  |  | kg/h | 3.5 |  |
| 二氧化碳气体保护焊丝生产线 | 砂带除锈及拔丝工序 | 颗粒物 | mg/m3 | 120 |  |
|  |  |  | kg/h | 3.5 |  |
|  | 镀铜工序 | 硫酸雾 | mg/m3 | 30 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5新建企业大气污染物排放限值 |
| 绕线轴生产线 | 熔融挤出工序 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 60 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值 |
|  |  | 苯乙烯 | mg/m3 | 20 |  |
| 天然气燃烧机 |  | SO2 | mg/m3 | 200 | 《关于印发“新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案”的通知》（新大气发[2019]127号）中要求限值 |
|  |  | NOx | mg/m3 | 300 |  |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 30 |  |
| 4t/h燃气蒸汽锅炉 |  | NOx | mg/m3 | 50 | 《关于开展自治州2021年夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发[2021]17号）中的要求限值 |
|  |  | SO2 | mg/m3 | 50 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中表3燃气锅炉特别排放限值 |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 20 |  |
|  |  | 林格曼黑度 | 级 | ≤1 |  |
| 厂界无组织 |  | 颗粒物 | mg/m3 | 1.0 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值要求 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 4.0 |  |
|  |  | 硫酸雾 |  | 1.2 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2硫酸雾无组织排放要求 |
| 厂区内 |  | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 6 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A表A.1特别排放限值 |
|  |  |  |  | 20 |  |

②废水污染物排放标准

本项目废水包括生产废水和生活污水。项目生产废水主要为二氧化碳气体保护焊丝生产线用水、酸雾喷淋塔用水、软化水制备用水及锅炉用水。生产废水依托现有污水处理站处理后达标排入污水管网，软化水制备废水及锅炉排污水排入污水管网；项目产生的生活污水经现有化粪池处理后排入污水管网，以上污水最终进入昌吉市第二污水处理厂处理。

项目废水总排口执行《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）中表2新建企业水污染物排放限值要求，详见表1.4-6。

表1.4-6               水污染物排放标准              单位：mg/L

| 污染物 | 标准限值 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6~9（无量纲） | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）中表2新建企业水污染物排放限值要求 |
| 总铜 | 0.5 |  |
| 悬浮物（SS） | 50 |  |
| 氨氮 | 15 |  |
| 化学需氧量（CODcr） | 80 |  |
| 总氮 | 20 |  |
| 总磷 | 1 |  |
| 石油类 | 3 |  |

③噪声排放标准

项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准，标准限值详见表1.4-7，运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准详见表1.4-8。

表1.4-7          建筑施工场界环境噪声排放限值            单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

表1.4-8         工业企业厂界环境噪声排放限值               单位：dB（A）

| 项目 | 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 3类 | 65 | 55 |

④固体废物标准

项目固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定。一般工业固体废物污染控制执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求。

1.5 评价等级与评价范围

1.5.1评价工作等级

按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）的要求，并根据本项目的排污特征、污染物排放量及项目所在地的环境功能区划要求，确定评价工作等级如下：

（1）环境空气

①判定依据

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），确定评价等级时需根据项目的初步工程分析结果，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

Pi=CiC0i×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3；一般选用GB3095-1996中1小时平均取样时间的二级标准浓度限值。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），评价工作等级按表1.5-1进行划分，如污染物数i大于1，取P值中最大者（Pmax）。

表1.5-1                     评价工作等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级 | Pmax﹤1% |

②判别估算过程

本次评价预测采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN估算模式，估算污染物的最大落地浓度和距离，估算模型参数见表1.5-2。

表1.5-2                 估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 42.0 |
| 最低环境温度/℃ |  | -38.2 |
| 土地利用类型 |  | 农作地 |
| 区域湿度条件 |  | 干燥 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ☑是 □否 |
|  | 地形数据分辨率 | 90m |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 ☑否 |
|  | 岸线距离/m | / |
|  | 岸线方向/° | / |

本次评价废气污染源相关参数见表1.5-3至表1.5-12。

表1.5-3      焊丝生产线砂带除锈及拔丝工序有组织废气污染源一览表（点源）

| 污染源名称 |  | 排气筒DA001 |
| --- | --- | --- |
| 排气筒底部中心坐标/m | X | 520832.893 |
|  | Y | 4858839.448 |
| 排气筒底部海拔高度/m |  | 777.773 |
| 排气筒高度/m |  | 15 |
| 排气筒出口内径/m |  | 0.3 |
| 烟气流量/（m3/h） |  | 50000 |
| 烟气温度/℃ |  | 环境温度 |
| 年排放小时/h |  | 7200 |
| 排放工况 |  | 正常 |
| 污染物排放速率（kg/h） | 颗粒物 | 0.12 |
| 备注：X、Y取值为UTM坐标，UTM坐标及海拔高度根据谷歌地球获取 |  |  |

表1.5-4     配粉、干搅拌粉尘工序有组织废气污染源一览表（点源）

| 污染源名称 |  | 排气筒DA002 |
| --- | --- | --- |
| 排气筒底部中心坐标/m | X | 520739.691 |
|  | Y | 4859015.446 |
| 排气筒底部海拔高度/m |  | 776.254 |
| 排气筒高度/m |  | 15 |
| 排气筒出口内径/m |  | 0.2 |
| 烟气流量/（m3/h） |  | 15455 |
| 烟气温度/℃ |  | 环境温度 |
| 年排放小时/h |  | 7200 |
| 排放工况 |  | 正常 |
| 污染物排放速率（kg/h） | 颗粒物 | 0.003 |
| 备注：X、Y取值为UTM坐标，UTM坐标及海拔高度根据谷歌地球获取 |  |  |

表1.5-5       磨头磨尾工序有组织废气污染源一览表（点源）

| 污染源名称 |  | 排气筒DA003 |
| --- | --- | --- |
| 排气筒底部中心坐标/m | X | 520777.640 |
|  | Y | 4859006.697 |
| 排气筒底部海拔高度/m |  | 777.122 |
| 排气筒高度/m |  | 15 |
| 排气筒出口内径/m |  | 0.2 |
| 烟气流量/（m3/h） |  | 8000 |
| 烟气温度/℃ |  | 环境温度 |
| 年排放小时/h |  | 7200 |
| 排放工况 |  | 正常 |
| 污染物排放速率（kg/h） | 颗粒物 | 0.122 |
| 备注：X、Y取值为UTM坐标，UTM坐标及海拔高度根据谷歌地球获取 |  |  |

表1.5-6       天然气燃烧机有组织废气污染源一览表（点源）

| 污染源名称 |  | 排气筒DA004 |
| --- | --- | --- |
| 排气筒底部中心坐标/m | X | 520796.743 |
|  | Y | 4858961.476 |
| 排气筒底部海拔高度/m |  | 777.922 |
| 排气筒高度/m |  | 15 |
| 排气筒出口内径/m |  | 0.2 |
| 烟气流量/（m3/h） |  | 1795.2 |
| 烟气温度/℃ |  | 100 |
| 年排放小时/h |  | 7200 |
| 排放工况 |  | 正常 |
| 污染物排放速率（kg/h） | SO2 | 0.003 |
|  | NOx | 0.123 |
|  | 颗粒物 | 0.038 |
| 备注：X、Y取值为UTM坐标，UTM坐标及海拔高度根据谷歌地球获取 |  |  |

表1.5-7      焊条拔丝工序有组织废气污染源一览表（点源）

| 污染源名称 |  | 排气筒DA005 |
| --- | --- | --- |
| 排气筒底部中心坐标/m | X | 520746.651 |
|  | Y | 4858994.684 |
| 排气筒底部海拔高度/m |  | 776.581 |
| 排气筒高度/m |  | 15 |
| 排气筒出口内径/m |  | 0.2 |
| 烟气流量/（m3/h） |  | 10000 |
| 烟气温度/℃ |  | 环境温度 |
| 年排放小时/h |  | 7200 |
| 排放工况 |  | 正常 |
| 污染物排放速率（kg/h） | 颗粒物 | 0.0003 |
| 备注：X、Y取值为UTM坐标，UTM坐标及海拔高度根据谷歌地球获取 |  |  |

表1.5-8 二氧化碳气体保护焊丝生产线酸洗工序有组织废气污染源一览表（点源）

| 污染源名称 |  | 排气筒DA006 |
| --- | --- | --- |
| 排气筒底部中心坐标/m | X | 520852.216 |
|  | Y | 4858861.554 |
| 排气筒底部海拔高度/m |  | 777.857 |
| 排气筒高度/m |  | 15 |
| 排气筒出口内径/m |  | 0.2 |
| 烟气流量/（m3/h） |  | 20000 |
| 烟气温度/℃ |  | 环境温度 |
| 年排放小时/h |  | 7200 |
| 排放工况 |  | 正常 |
| 污染物排放速率（kg/h） | 硫酸雾 | 0.082 |
| 备注：X、Y取值为UTM坐标，UTM坐标及海拔高度根据谷歌地球获取 |  |  |

表1.5-9       4t/h燃气蒸汽锅炉有组织废气污染源一览表（点源）

| 污染源名称 |  | 排气筒DA007 |
| --- | --- | --- |
| 排气筒底部中心坐标/m | X | 520995.369 |
|  | Y | 4858835.790 |
| 排气筒底部海拔高度/m |  | 776.242 |
| 排气筒高度/m |  | 9 |
| 排气筒出口内径/m |  | 0.2 |
| 烟气流量/（m3/h） |  | 1944.58 |
| 烟气温度/℃ |  | 140 |
| 年排放小时/h |  | 1440 |
| 排放工况 |  | 正常 |
| 污染物排放速率（kg/h） | SO2 | 0.007 |
|  | NOx | 0.079 |
|  | 颗粒物 | 0.00481 |
| 备注：X、Y取值为UTM坐标，UTM坐标及海拔高度根据谷歌地球获取 |  |  |

表1.5-10        绕线轴生产工序有组织废气污染源一览表（点源）

| 污染源名称 |  | 排气筒DA008 |
| --- | --- | --- |
| 排气筒底部中心坐标/m | X | 520829.643 |
|  | Y | 4858813.914 |
| 排气筒底部海拔高度/m |  | 778.192 |
| 排气筒高度/m |  | 15 |
| 排气筒出口内径/m |  | 0.2 |
| 烟气流量/（m3/h） |  | 10000 |
| 烟气温度/℃ |  | 环境温度 |
| 年排放小时/h |  | 7200 |
| 排放工况 |  | 正常 |
| 污染物排放速率（kg/h） | 非甲烷总烃 | 0.076 |
|  | 苯乙烯 | 0.001 |
| 备注：X、Y取值为UTM坐标，UTM坐标及海拔高度根据谷歌地球获取 |  |  |

表1.5-11      1#一期厂房无组织废气污染源一览表（面源）

| 污染源名称 |  | 1#一期厂房 |
| --- | --- | --- |
| 面源中心坐标/m | X | 520754.596 |
|  | Y | 4859003.348 |
| 面源中心海拔高度/m |  | 776.748 |
| 面源长度/m |  | 124 |
| 面源宽度/m |  | 103 |
| 面源有效排放高度/m |  | 10 |
| 与正北方向夹角/° |  | -16.7 |
| 年排放小时/h |  | 7200 |
| 排放工况 |  | 正常 |
| 污染物排放速率（kg/h） | 颗粒物 | 0.14 |
| 备注：X、Y取值为UTM坐标，UTM坐标及海拔高度根据谷歌地球获取 |  |  |

表1.5-12        2#一期厂房无组织废气污染源一览表（面源）

| 污染源名称 |  | 2#一期厂房 |
| --- | --- | --- |
| 面源中心坐标/m | X | 520849.748 |
|  | Y | 4858892.826 |
| 面源中心海拔高度/m |  | 777.901 |
| 面源长度/m |  | 96 |
| 面源宽度/m |  | 106 |
| 面源有效排放高度/m |  | 10 |
| 与正北方向夹角/° |  | -16.7 |
| 年排放小时/h |  | 7200 |
| 排放工况 |  | 正常 |
| 污染物排放速率（kg/h） | 硫酸雾 | 0.008 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.056 |
|  | 苯乙烯 | 0.0009 |
|  | 颗粒物 | 0.122 |
| 备注：X、Y取值为UTM坐标，UTM坐标及海拔高度根据谷歌地球获取 |  |  |

采用导则推荐的估算模型对项目废气进行估算，各废气污染物估算结果最大地面浓度占标率Pmax计算结果见表1.5-13。

表1.5-13                     废气估算结果一览表

| 参数名称 |  | 最大落地浓度 | Pmax | 最大落地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源 | 污染物 | mg/m3 | % | m |
| DA001 | PM10 | 5.92E-04 | 0.13 | 200 |
| DA002 | PM10 | 1.48E-05 | 0 | 203 |
| DA003 | PM10 | 8.38E-04 | 0.19 | 115 |
| DA004 | SO2 | 4.13E-05 | 0.01 | 87 |
|  | NOx | 1.69E-03 | 0 | 87 |
|  | PM10 | 5.23E-04 | 0.12 | 87 |
| DA005 | PM10 | 1.72E-06 | 0 | 124 |
| DA006 | 硫酸雾 | 4.05E-04 | 0.13 | 202 |
| DA007 | SO2 | 1.50E-04 | 0.03 | 66 |
|  | NOx | 1.98E-03 | 0 | 66 |
|  | PM10 | 1.20E-04 | 0.03 | 66 |
| DA008 | 非甲烷总烃 | 4.34E-04 | 0.02 | 124 |
|  | 苯乙烯 | 5.72E-06 | 0.06 | 124 |
| 1#一期厂房 | TSP | 1.08E-02 | 1.2 | 183 |
| 2#一期厂房 | TSP | 1.02E-02 | 1.13 | 159 |
|  | 非甲烷总烃 | 4.67E-03 | 0.23 | 159 |
|  | 苯乙烯 | 7.50E-05 | 0.75 | 159 |
|  | 硫酸雾 | 6.67E-04 | 0.22 | 159 |

③评价等级

根据表1.5-13估算结果，本项目污染物最大占标率为：1.2%，污染物的最大占标率Pmax＜10%，确定大气环境评价等级为二级。

（2）地表水

《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中地表水环境影响评价工作等级分级判据主要按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。

本项目生产过程用水经污水处理站处理后部分循环利用，部分达标后排入污水管网。；生活污水依托现有化粪池处理后排入污水管网，与地表水体不发生水力联系。因此判定本项目地表水环境影响评价工作等级为三级B，可不必进行地表水环境影响预测，只需按照环境影响报告书的有关规定，简要说明所排放的污染物类型和数量、给排水状况、排水去向等，并进行一些简单的环境影响分析。

（3）地下水

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A中，地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“53、金属制品加工制造 有电镀或喷漆工艺的”，地下水环境影响评价项目类别属于Ⅲ类。项目地下水环境影响评价工作等级划分见表1.5-14及表1.5-15。

表1.5-14          地下水环境敏感程度分级

| 分级 | 项目场地的地下水环境特征 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划水源地）准保护区；除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 | 本项目不位于上述敏感及较敏感范围 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划水源地）准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散式居民饮用水水源等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |  |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |  |

表1.5-15            地下水评价等级划分

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中地下水环境敏感程度分级以及评价工作等级划分原则，结合工程污染特征及周边地下水文地质特点，本项目地下水环境影响评价类别为III类项目，所在区地下水环境敏感程度为不敏感，因此判定本项目地下水评价等级为三级。

（4）声环境

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中相关规定，声环境评价等级的划分依据包括建设项目所在区域的声环境功能区类别，项目建设前后所在区域的声环境质量变化程度，建设项目受影响人口数量多少。具体声环境评价工作等级分级见表1.5-16。

表1.5-16              声环境评价工作等级划分表

| 评价等级 | 分级依据 |
| --- | --- |
| 一级 | 评价范围内有适用于GB3096的0类声环境功能区域，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增高量达5dB（A）以上（不含5 dB（A）），或受影响人口数量显著增多 |
| 二级 | 建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增高量达3dB（A）~5dB（A）（含5dB（A）），或受噪声影响人口数量增加较多 |
| 三级 | 建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增高量在3dB（A）以下（3dB（A）），且受影响人口数量人口变化不大 |

本项目位于昌吉市三工八钢工业聚集区，属于《声环境质量标准》（GB3096－2008）规定的3类声环境功能区。项目建设前后区域噪声级增高量在3dB（A）以下，受影响人口数量变化不大。根据上表分析，确定声环境评价工作等级为三级。

（5）土壤环境

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中的要求对项目土壤环境评价等级进行判定。

①建设项目建设规模

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），污染影响型项目根据工程永久占地面积分为大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2）三类。本项目在现有厂区内进行建设，不新增占地。项目厂区占地面积约为7.30908hm2，属于中型项目。

②项目土壤敏感程度判定

本项目建设地点位于昌吉市三工八钢工业聚集区，占地类型为工业用地，项目所在区域土壤环境敏感程度为不敏感。

③土壤环境影响评价行业分类

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A土壤环境影响评价行业分类表，本项目属于“金属制品制造，有电镀工艺的”，属于Ⅰ类项目。

④评价工作等级判定

按照《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中评价工作等级分级表等级划分的方法进行确定，其判据详见表1.5-17。

表1.5-17               土壤环境评价工作等级判据

| 项目 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本项目行业分类属于Ⅰ类项目，项目区占地规模为中型，周边土壤环境敏感程度为不敏感，根据表1.5.1-18中分析判定依据，综合判定本项目土壤环境评价等级为二级。

（6）生态环境

本项目建设地点位于昌吉市三工八钢工业聚集区，在现有厂区内进行建设，不新增占地。生态影响评价等级按照《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19-2022）中6.1评价等级判定中6.1.8符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久占地）范围内的污染影响类改扩建项目，可不确定评价等级，因此本项目可不确定生态环境影响评价等级，只进行生态影响简单分析即可。

（7）环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），危险化学品重大危险源是指“长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元”。计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品的多少，区分为以下两种情况：

①当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

②当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大总存在量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t；

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；

当Q≥1时，将Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目危险物质储存量与临界量比值见表1.5-18。

表1.5-18         本项目危险物质存在量与临界量比值一览表

| 物质 | 最大存在量 | 临界量 | 比值q/Q |
| --- | --- | --- | --- |
| 硫酸 | 44.16t | 10t | 4.416 |
| 硫酸铜（以铜离子计） | 6.912t | 0.25t | 27.648 |
| 废润滑油 | 1t | 2500t | 0.0004 |
| 天然气 | 1.8t | 10t | 0.18 |
| 合计 | / | / | 32.2444 |

根据计算Q=32.2444，10≤Q＜100。

根据建设项目涉及的物质及工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表1.5-19确定环境风险潜势。

表1.5-19            建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 一、大气 |  |  |  |  |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 二、地表水 |  |  |  |  |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 三、地下水 |  |  |  |  |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险 |  |  |  |  |

建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值。根据以上各环境要素风险潜势，建设项目环境风险潜势综合等级为Ⅲ。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级及简单分析。根据建设项目涉及的风险物质及工艺系统潜在危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表1.5-20确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表1.5-20                 评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

根据环境风险评价工作等级分级表1.5.1-21本项目环境风险评价工作等级为二级评价。

1.5.2评价范围

（1）环境空气

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目大气环境影响范围边长取5km。故确定本项目评价范围为以项目厂区为中心，边长为5km×5km的矩形区域。

（2）水环境

项目所在区域地下水由南向北径流，因此本次地下水评价范围确定为以厂址为中心，东、西边长2km，南、北边长3km，面积为6km2的矩形区域。

（3）声环境

项目声环境评价范围为厂界外200m范围以内区域。

（4）土壤环境

项目土壤环境评价范围为场界占地范围内全部及场界范围外0.2km范围区域。

本项目环境影响评价范围见表1.5-21及图1.5-1。

表1.5-21                 评价范围一览表

| 环境要素 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 二级 | 边长为5km×5km的矩形区域 |
| 地下水环境 | 三级 | 以厂址为中心，外扩6km2的区域 |
| 声环境 | 三级 | 厂界外0.2km范围以内区域 |
| 土壤环境 | 二级 | 场界占地范围内全部及场界范围外0.2km范围区域 |

1.6 环境保护目标

据现场调查，本次评价的环境保护目标按环境要素划分，详见表1.6-1，环境保护目标分布见图1.6-1。

表1.6-1                      环境保护目标一览表

| 环境 要素 | 环境保护目标 | 相对场界 |  | 规模 | 保护内容 | 保护目标或 保护对策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离（km） |  |  |  |
| 环境 空气 | 南头工村一片区 | E | 0.1 | 约200人 | 人群 健康 | 《环境空气质量标准》中二级标准 |
|  | 东渠 | N | 0.15 | 约250人 |  |  |
|  | 旗帜二队 | N | 1.38 | 约500人 |  |  |
|  | 八钢别墅 | S | 1.84 | 约1500人 |  |  |
|  | 春光一队 | SW | 2 | 约1200人 |  |  |
|  | 南头工村 | NW | 1.8 | 约800人 |  |  |
|  | 重庆酒家生态酒店（屯坪路店） | E | 2.17 | 约300人 |  |  |
|  | 十二师头屯河农场医院 | SE | 2.14 | 约300人 |  |  |
|  | 头屯河农场学校 | SE | 2.4 | 约1700人 |  |  |
|  | 八钢第六房管区 | SE | 2.04 | 约2800人 |  |  |
|  | 八钢第七房管区 | SE | 2.47 | 约3500人 |  |  |
|  | 惠邦绿景华庭 | SE | 3.1 | 约1200人 |  |  |
| 声环境 | 南头工村一片区 | E | 0.1 | / | 声环境 | 《声环境质量标准》中2类标准 |
|  | 东渠 | N | 0.15 | / |  |  |
| 地下水 | 厂区及附近区域 |  |  |  | 地下水质 | 《地下水质量标准》中Ⅲ类标准 |

2  现有工程概况

2.1 现有工程概况

天津大桥集团新疆焊接材料有限公司成立于2008年2月3日，厂址位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市三工八钢工业聚集区，厂区西侧为新疆邦特电器制造有限公司，东侧紧邻西干渠，水渠旁为S203道路，北侧紧邻水渠，水渠外150m为居民区，南侧为空地。企业主要生产销售电焊条，二氧化碳气体保护焊丝（焊丝），产品主要销往新疆、内地和出口中亚五国市场。

2008年3月委托新疆维吾尔自治区环境保护技术咨询中心编制完成《天津大桥集团新疆焊接材料加工项目环境影响报告表》，2008年4月22日获得了原昌吉市环境保护局《关于对天津大桥集团公司新疆焊接材料加工项目环评报告表的审批意见》（昌市环管字[2008]024号）；2013年3月4日获得了《关于天津大桥集团新疆焊接材料电焊条生产加工项目竣工环境保护验收的意见》（昌市环验函字[2013]003号），对年产8万吨电焊条生产线及其配套设施进行了验收。

2013年8月委托中冶焦耐工程技术有限公司编制完成《天津大桥集团新疆焊接材料有限公司焊接材料加工项目（二期）环境影响报告书》，2013年11月19日获得了昌吉回族自治州环境保护局《关于天津大桥集团新疆焊接材料有限公司焊接材料加工项目（二期）环境影响报告书的批复》（昌州环评[2013]189号），2015年5月18日获得了昌吉回族自治州环境保护局《关于同意天津大桥集团新疆焊接材料有限公司焊接材料（焊丝）加工项目（二期）项目试生产的复函》（昌州环函[2015]135号），2015年7月昌吉回族自治州环境监测站编制完成了《天津大桥集团新疆焊接材料有限公司焊接材料加工项目（二期）建设项目竣工环境保护验收监测报告》，2015年12月23日获得了昌吉回族自治州环境保护局《关于天津大桥集团新疆焊接材料有限公司焊接材料加工项目（二期）建设项目竣工环境保护验收意见》（昌州环函[2015]476号），对年产1万吨二氧化碳气体保护焊丝生产线及其配套设施进行了验收。

2017年4月14日获得了《关于天津大桥集团新疆焊接材料有限公司锅炉煤改气环评变更的意见》（昌市环函[2017]29号），同意企业将原有1台4t/h燃煤锅炉拆除，并替换为1台4t/h燃气锅炉，用于生产线供热及供暖，将焊条生产线中原有2台热风炉替换为天然气燃烧机，该项目于2018年3月29日完成了竣工环境保护自主验收。

2018年9月18日填报了《天津大桥集团新疆焊接材料有限公司公寓楼建设项目环境影响登记表》，并完成了备案，备案号为201865230100000371。

天津大桥集团新疆焊接材料有限公司各工程建设情况见表2.1-1。

表2.1-1         现有工程实际与环评及验收手续情况对照一览表

| 各阶段 项目名称 | 环评及批复情况 | 竣工环境保护验收情况 | 工程内容 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天津大桥集团新疆焊接材料加工项目 | 已取得批复，《关于对天津大桥集团公司新疆焊接材料加工项目环评报告表的审批意见》（昌市环管字[2008]024号） | 已完成竣工环境保护验收，验收内容为年产电焊条8万吨生产线及其配套设施，并由原昌吉市环境保护局出具验收意见，《关于天津大桥集团新疆焊接材料电焊条生产加工项目竣工环境保护验收的意见》（昌市环验函字[2013]003号） | 年产电焊条8万吨生产线及其配套设施；年产焊丝2万吨生产线及其配套设施 | 年产电焊条8万吨生产线及其配套设施；焊丝生产线因改做二氧化碳气体保护焊丝重新办理环境影响评价等手续 |
| 天津大桥集团新疆焊接材料有限公司焊接材料加工项目（二期） | 已取得批复，《关于天津大桥集团新疆焊接材料有限公司焊接材料加工项目（二期）环境影响报告书的批复》（昌州环评[2013]189号） | 已完成竣工环境保护验收，验收规模为年产二氧化碳气体保护焊丝1万吨，并由原昌吉回族自治州环境保护局出具验收意见，《关于天津大桥集团新疆焊接材料有限公司焊接材料加工项目（二期）建设项目竣工环境保护验收意见》（昌州环函[2015]476号） | 年产二氧化碳气体保护焊丝1万吨生产线及其配套设施 | 年产二氧化碳气体保护焊丝1万吨生产线及其配套设施 |
| 天津大桥集团新疆焊接材料有限公司锅炉煤改气 | 已取得意见，《关于天津大桥集团新疆焊接材料有限公司锅炉煤改气环评变更的意见》（昌市环函[2017]29号） | 已完成竣工环境保护自主验收 | 将原有1台4t/h燃煤锅炉拆除，并替换为1台4t/h燃气蒸汽锅炉，用于生产线供热及供暖，将焊条生产线中原有2台热风炉替换为7台天然气燃烧机 | 将原有1台4t/h燃煤锅炉拆除，并替换为1台4t/h燃气蒸汽锅炉，用于生产线供热及供暖，将焊条生产线中原有2台热风炉替换为7台天然气燃烧机 |
| 天津大桥集团新疆焊接材料有限公司公寓楼建设项目 | 已取得环境影响登记表备案编号，备案号为201865230100000371 | / | 1栋职工公寓楼，地上三层，建筑面积2911.75m2 | 1栋职工公寓楼，地上三层，建筑面积2911.75m2 |

表2.1-2            现有项目污染物治理措施一览表

| 建设内容 |  | 实际情况 |  | 批复及验收情况 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 治理措施 | 废气治理 | 焊丝拉拔工序粉尘 | 设置集气罩收集，粉尘经布袋除尘器处理后由15m高排气筒DA001排放 | 设置集气罩收集，粉尘经布袋除尘器处理后由15m高排气筒DA001排放 | 无变化 |
|  |  | 配粉、干搅拌工段粉尘 | 配粉系统是密闭的，配粉时产生的粉尘由设置的废气负压收集管道收集，搅拌机上方设置集气罩收集，收集后粉尘经旋风除尘器处理后由15m高排气筒DA002排放 | / | 因环评编制年限较早，未考虑该工段粉尘，进行了环保升级改造 |
|  |  | 磨头磨尾工段粉尘 | 磨头磨尾机设置封闭的集气罩，仅留线材的进出口，集气罩上方设置集气管道，粉尘经旋风除尘器处理后由15m高排气筒DA003排放 | / | 因环评编制年限较早，未考虑该工段粉尘，进行了环保升级改造 |
|  |  | 天然气燃烧机1废气 | 设置低氮燃烧器，天然气燃烧废气通过15m高排气筒DA004排放 | 取得《关于天津大桥集团新疆焊接材料有限公司锅炉煤改气环评变更的意见》（昌市环函[2017]29号），同意变更 | / |
|  |  | 天然气燃烧机2废气 | 设置低氮燃烧器，天然气燃烧废气通过15m高排气筒DA005排放 |  |  |
|  |  | 酸洗槽废气 | 硫酸雾经碱液喷淋吸收塔处理后通过15m高排气筒DA006排放 | 硫酸雾经碱液喷淋吸收塔处理后通过15m高排气筒DA006排放 | 无变化 |
|  |  | 4t/h燃气蒸汽锅炉废气 | 设置低氮燃烧器，锅炉烟气通过9m高排气筒DA007排放 | 取得《关于天津大桥集团新疆焊接材料有限公司锅炉煤改气环评变更的意见》（昌市环函[2017]29号），同意变更 | 无变化 |
|  | 污水处理 | 生产 废水 | 设置污水处理站，处理规模为500m3/d | 设置污水处理站，处理规模为500m3/d | 无变化 |
|  |  | 生活 污水 | 经化粪池处理后排入污水管网 | 经化粪池处理后排入污水管网 | 无变化 |
|  | 噪声治理 | 设备 噪声 | 低噪音设备，减振、隔声等措施 | 低噪音设备，减振、隔声等措施 | 无变化 |
|  | 固废处置 | 剥壳废料 | 剥壳时的废料收集后外售处置 | 剥壳时的废料收集后外售处置 | 无变化 |
|  |  | 焊条配粉及压涂工序粉尘 | 收集后回用于生产 | / | 优化环保措施，粉尘收集后回用于生产 |
|  |  | 焊丝拉拔工序粉尘 | 集中收集后回用于生产 | 集中收集后回用于生产 | 无变化 |
|  |  | 锅炉软化水废离子树脂 | 由厂家回收处置 | / | 由厂家回收处置 |
|  |  | 污水处理站污泥 | 污泥回用于焊条生产中，不外排 | 污泥由自治区危险废物处理中心进行处理 | 根据天津大桥焊材总公司对污泥的成分分析以及实验，污泥可在焊条生产中少量加入 |
|  |  | 废机油、废润滑油和废油桶 | 暂存于危废暂存库内，交由新疆新能源（集团）准东环境发展有限公司处置 | 由自治区危险废物处理中心进行处理 | 均交由有资质的单位进行处置 |
|  |  | 生活 垃圾 | 设置垃圾桶收集后，交由环卫部门拉运至垃圾填埋场集中处理 | 设置垃圾桶收集后，交由环卫部门拉运至垃圾填埋场集中处理 | 无变化 |
|  | 风险 | 事故应急排放池 | 容积为100m3 | 容积为100m3 | 无变化 |
|  |  | 物料泄漏防范措施 | 硫酸罐设置围堰，围堰容积12m2 | 硫酸罐设置围堰，围堰容积12m2 | 无变化 |

2.1.1现有工程建设情况

现有工程主要建设情况见表2.1-3。

表2.1-3                  现有工程组成一览表

| 项目组成 |  |  | 工程内容及规模 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1#一期厂房 |  | 建筑面积为8907m2，设置4条焊条生产线 |  |
|  | 2#一期厂房 |  | 建筑面积为7850m2，设置3条焊条生产线 |  |
|  | 二期厂房 |  | 建筑面积为12856m2，设置2条二氧化碳气体保护焊丝生产线，设置了1条绕线轴生产线 |  |
| 辅助工程 | 综合办公楼 |  | 建筑面积为1500m2，用于办公 |  |
|  | 公寓楼 |  | 建筑面积为2911.75m2，用于职工住宿 |  |
|  | 锅炉房 |  | 建筑面积为500m2，设置1台4t/h的燃气蒸汽锅炉，用于焊丝生产中热水清洗工序等用热及冬季供暖 |  |
|  | 库房 |  | 建筑面积1200m2，用于存放原辅材料 |  |
|  | 配电室 |  | 建筑面积为500m2，包括10kv和0.4kv变、配电系统 |  |
|  | 维修 |  | 建筑面积为500m2，包括机、电、仪的日常维护和小修 |  |
| 公用工程 | 供水 |  | 厂区自备水井 |  |
|  | 排水 |  | 生产废水经污水处理站处理后回用于生产，不外排； 生活污水经化粪池处理后排入污水管网 |  |
|  | 供电 |  | 依托工业区供电线路 |  |
|  | 供热 |  | 焊丝生产及冬季采暖依托4t/h燃气蒸汽锅炉 |  |
|  | 供气 |  | 依托工业区天然气管网 |  |
| 环保工程 | 废气治理 | 焊丝拉拔工序粉尘 |  | 设置集气罩收集，粉尘经布袋除尘器处理后由15m高排气筒DA001排放 |  |
|  |  | 配粉工段粉尘 |  | 设置集气罩收集，粉尘经旋风除尘器处理后由15m高排气筒DA002排放 |  |
|  |  | 压涂工段粉尘 |  | 设置集气罩收集，粉尘经旋风除尘器处理后由15m高排气筒DA003排放 |  |
|  |  | 天然气燃烧机1废气 |  | 天然气燃烧废气通过15m高排气筒DA004排放 |  |
|  |  | 天然气燃烧机2废气 |  | 天然气燃烧废气通过15m高排气筒DA005排放 |  |
|  |  | 喷淋塔排放废气 |  | 硫酸雾及碱雾经酸雾喷淋吸收塔处理后通过15m高排气筒DA006排放 |  |
|  |  | 4t/h燃气蒸汽锅炉废气 |  | 设置低氮燃烧器，锅炉烟气通过9m高排气筒DA007排放 |  |
|  | 污水处理 | 生产废水 |  | 设置污水处理站，处理规模为500m3/d |  |
|  |  | 生活污水 |  | 经化粪池处理后排入污水管网 |  |
|  | 噪声治理 | 设备噪声 |  | 低噪音设备，减振、隔声等措施 |  |
|  | 固废处置 | 边角料 |  | 边角料收集后外售处置 |  |
|  |  | 二氧化碳气体保护焊丝生产线砂带除锈及拔丝工序收集粉尘 |  | 收集后定期外售给物资回收部门 |  |
|  |  | 锅炉软化水废离子树脂 |  | 由厂家回收处置 |  |
|  |  | 废机油、废润滑油和废油桶 |  | 暂存于危废暂存库内，交由新疆新能源（集团）准东环境发展有限公司处置 |  |
|  |  | 污水处理站的废活性炭 |  | 暂未产生，产生后暂存于危废暂存库内，交由有资质的单位处置 |  |
|  |  | 生活垃圾 |  | 设置垃圾桶收集后，交由环卫部门拉运至垃圾填埋场集中处理 |  |

2.1.2现有工程原辅材料消耗

现有工程原辅材料消耗情况详见表2.1-4。

表2.1-4              现有工程主要原辅材料一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊条钢 | t/a | 66000 | 焊条生产线 |
| 2 | 还原钛 | t/a | 9720 |  |
| 3 | 锰铁粉 | t/a | 1600 |  |
| 4 | 金红石 | t/a | 2000 |  |
| 5 | 液态水玻璃 | t/a | 1623.03 |  |
| 6 | 润滑粉 | t/a | 34.61 |  |
| 7 | 盘条 | t/a | 10200 | 二氧化碳气体保护焊丝生产线 |
| 8 | 98% 浓硫酸 | t/a | 150 |  |
| 9 | 硫酸铜 | t/a | 50 |  |
| 10 | 铜柱 | t/a | / |  |
| 11 | 氢氧化钠 | t/a | 4 |  |
| 12 | 碳酸钠 | t/a | 2 |  |
| 13 | 润滑剂（抛光） | t/a | 1.5 |  |
| 14 | 硼 | t/a | 2.5 |  |
| 15 | 润滑粉（拉拔） | t/a | 15 |  |

2.1.3现有工程产品方案

本项目现有工程产品方案详见表2.1-5。

表2.1-5            项目产品方案一览表

| 产品名称 | 生产规模（t/a） |
| --- | --- |
| 电焊条 | 80000 |
| 二氧化碳气体保护焊丝 | 10000 |

2.1.4现有工程主要生产设备

本项目现有工程设备清单见下表2.1-6。

表2.1-6              现有工程主要生产设备一览表

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放线机 |  | 台 | 7 | 焊条生产线 |
| 2 | 拔丝机 |  | 组 | 7 |  |
| 3 | 切丝机 |  | 台 | 48 |  |
| 4 | 压头机 |  | 台 | 16 |  |
| 5 | 对焊机 |  | 台 | 20 |  |
| 6 | 燃烧机 |  | 台 | 7 |  |
| 7 | 地磅 |  | 台 | 1 |  |
| 8 | 空压机 |  | 台 | 3 |  |
| 9 | 大拔工序 | 直进式拉丝 | 套 | 8 | 二氧化碳气体保护焊丝生产线 |
| 10 |  | 电解酸洗槽 | 套 | 1 |  |
|  |  | 电解酸洗池 |  |  |  |
| 11 |  | 水洗槽 | 套 | 1 |  |
|  |  | 水洗池 |  |  |  |
| 12 |  | 涂硼盒 | 台 | 8 |  |
| 13 | 小拔工序 | 直进式拉丝 | 套 | 20 |  |
| 14 |  | 水洗槽 | 套 | 2 |  |
|  |  | 水洗池 |  |  |  |
| 15 | 化学镀铜工序 | 焊丝化学镀铜设备 | 套 | 2 |  |
| 16 |  | 热水槽 | 套 | 2 |  |
|  |  | 热水池 |  |  |  |
| 17 |  | 电解碱槽 | 套 | 1 |  |
|  |  | 电解碱池 |  |  |  |
| 18 |  | 水洗槽 | 套 | 3 |  |
|  |  | 水洗池 |  |  |  |
| 19 |  | 化镀液池 | 套 | 1 |  |
|  |  | 化镀液槽 |  |  |  |
| 20 | 精绕工序 | 层绕机 | 台 | 18 |  |
| 21 | 其他 | 电烘干机 | 台 | 2 |  |
| 22 |  | 高架放线机 | 套 | 28 |  |
| 23 |  | 收线机 | 套 | 28 |  |
| 24 |  | 总循环水池 | 个 | 2 |  |
| 25 |  | 抛光磨具 | 套 | 6 |  |
| 26 |  | 4t/h燃气蒸汽锅炉 | 台 | 1 |  |

2.1.5现有公用工程

（1）给水

现有工程给水由厂区内自备水井供给，水量及水压可满足需求，根据《昌吉市人民政府关于公布昌吉市地下水超采区、禁采区和限采区范围的通知》（昌市政发﹝2017﹞78号），本项目区域属于昌吉市地下水限采区，企业已办理取水许可证（详见附件），并且企业将控制用水量不超过取水许可证许可用水量。

现有工程用水主要为生产用水以及生活用水，用水量约为56285m3/a。

（2）排水

现有工程废水包括生产废水及生活污水。其中生产废水经污水处理站处理后循环利用，不外排。生活污水排放量约为2160m3/a，生活污水经厂区化粪池处理后排入污水管网，最终进入昌吉市第二污水处理厂。

（3）供电

本项目供电接工业区电网，满足正常生产需求。

（4）供暖

项目冬季由4t/h燃气蒸汽锅炉进行供暖。

2.1.6现有劳动定员及工作制度

现有工程劳动定员180人，工作制度为全年工作300天，每天2班，每班12小时。

2.2 现有工程工艺分析

2.2.1 焊条生产工艺

焊条生产工艺流程详见图2.2-1。

图2.2-1   焊条生产工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：将进厂检验合格的焊条钢，通过放线机进行机械剥壳，使氧化铁皮从表面剥离，然后通过拔丝机将线材拉拔到规定的直径，拉拔过程会加入少量润滑粉。将拉拔合格的线材切成规定长度的线段。

同时将各种原料按照配方要求的比例在电脑的控制下进行配制，将配好的原料和水玻璃按照49:1的比例进行搅拌湿混。将湿混后的药粉和线材在螺旋机上进行涂敷，焊条在涂敷的过程中会将整根焊芯都涂敷上药皮，为了能够让焊条便于夹持和导电，就需要将焊条的头部和尾部打磨掉药皮露出焊芯。最后成型的焊条进到链条式干燥炉烘干（采用天然气燃烧机提供热源），称量，包装。

2.2.2 二氧化碳气体保护焊丝生产工艺

（1）二氧化碳气体保护焊丝总生产工艺流程详见图2.2-2。

图2.2-2  焊丝总体生产工艺流程及产污环节图

工艺流程说明：本项目二氧化碳气体保护焊丝生产以盘条为原料，经过拉拔、镀铜、烘干、抛光，最后层绕成盘卷，检验合格后即可包装出厂。

（2）大拔工艺及小拔工艺流程及产污环节

图2.2-3 大拔工艺流程及产污环节图

图2.2-4 小拔工艺流程及产污环节图

工艺流程说明：大拔工艺首先为放线工序，放线采用上抽式高架放线机，放线后经电动钢刷除锈（去除焊丝盘条表面氧化膜），盘条表面氧化膜若去除不干净，在拉拔过程中可能被挤入钢丝中，会影响后面镀铜工序的质量，镀铜质量是影响焊丝质量的致命因素，进而会在焊接过程影响焊缝质量。拉拔前采用电动钢刷去除粘接较牢靠的氧化皮和氧化膜，在该过程中会产生少量氧化铁颗粒物粉尘；水洗工序去除盘条表面粉尘等杂质后进入涂硼和电烘干工序，涂硼和烘干是为提高拉丝润滑剂的润滑效果，涂硼和烘干效果不好将导致拉丝模磨损加剧，降低拉丝模的使用寿命，也可能划伤焊丝。涂硼主要是为了盘条能够更好的携带拉拔粉，避免损坏磨具，且硼砂具有一定的助焊功能；烘干采用电烘干机烘干，可以保持恒定温度。

大拔工序结束后为小拔工艺，小拔工艺首先为放线工序，放线后通过拉丝机进行拉拔，水洗工序去除拉拔后线材表面上的粉尘等杂质，然后进行烘干，然后通过收线机收线，收线后进入化学镀铜工序。

（3）化学镀铜工艺流程及产污环节

化学镀铜工艺流程详见图2.2-5。

图2.2-5  化学镀铜工艺流程及产污环节图

工艺流程说明：

电解碱洗：电解碱洗的配方和电解工艺是影响清洗效果的关键因素，电解碱洗采用NaOH，电解所产生的H2和O2会加快溶液的乳化过程，同时还能去除粘附在钢丝表面的污物，去除钢丝表面的氧化铁皮，部分起到了酸洗作用。本项目采用阴阳极交替电解碱洗（电解电压为18~24V)，可保证钢丝表面的洁净。根据企业提供技术资料，电解碱洗液循环使用，电解碱液浓度为 60~100g/L。

电解酸洗：电解酸洗可进一步去除粘接牢靠的残余氧化皮和氧化膜，电解酸洗比普通酸洗有较高的效率和良好的清洗效果。本项目电解酸洗液选用硫酸作为酸洗电解液，而不选用盐酸作电解液，因为盐酸的挥发很强。所配置的电解酸洗液硫酸浓度为80-150g/L、电解电流300-500A、电流密度为70-80A/dm电解电压18-24V，电解酸洗可有效提高清洗效率。电解酸洗液循环使用。

化学镀铜：硫酸盐化镀液的主要成分为硫酸铜和硫酸，其镀铜机理：将钢丝浸置于硫酸铜溶液中（化镀槽），由于微电池作用的结果，铁被氧化，铜离子被还原，即在微阳极上发生铁的溶解，而在微阴极上发生铜的还原。硫酸盐化镀液的镀层为柱状晶粒镀层。硫酸铜浓度为20-25g/L，一般3~4个月排放一次。根据化镀液浓度，定期配入一定比例的硫酸铜。镀铜结束后，再通过水洗、中和（使用碳酸钠中和线材附带的酸）和烘干。

定径抛光拉拔：镀铜后的钢丝再经过一次拉拔定径，定径抛光拉拔可使焊丝的镀铜层表面均匀、致密、光亮，结合力得到增强。拉拔过程中，使用拉拔油作为润滑剂，能有效减少钢丝与模具的摩擦，降低磨损，减少钢丝表面的划痕等现象。拉拔油成分为棕榈油，拉拔油存放在密闭棕榈油油盒内循环使用。

精绕包装：通过层绕机把成品焊丝缠绕在绕线轴上，将缠绕好的焊丝用纸箱包装，入库待售。

2.2.3 污水处理站工艺

现有项目设置一座处理规模为500m3/d的污水处理站，处理工艺见图2.4.3-1。

工艺流程说明：

1、调节池：收集废水，对水量和水质进行调节，调节污水的pH值、水温，有预曝气作用，保证设备能够正常进行，不会因为水量大而溢出，也不因水量小而空转，另外还可用作事故排放。

2、中和池：投加Ca（OH）2进行pH调节，设置空气搅拌器进行搅拌，起到缓冲、均衡水质并确保处理站的安全稳定运行的作用。

3、斜板沉淀器：该斜板沉淀器沉淀污水固体、悬浮物，污水经加混凝剂混凝反应后由设备上端进水口进入设备，经锥形反应器混凝形成矾花，逐渐沉降至设备污泥斗中形成排泥，在反应器中污泥沉降，清水上升至溢流槽后出水。

4、曝气池：由曝气区、导流区、沉淀区、回流区四部分组成。导流区的作用是使污泥凝聚和使气水分离，为沉淀创造条件。在曝气区内废水与回流污泥充分混合，然后经导流区流入沉淀区，澄清后的水经溢流堰排出。沉淀污泥曝气区底部回流入曝气池。

5、二沉池：是活性污泥系统的重要组成部分，其作用主要是沉淀曝气池中水泥水分离，混合液回流到曝气池。采用竖流式沉淀。

6、中间水池：主要用于储存用水。

7、锰砂滤罐：铁锰含量过高的水一般都利用在氧化的作用下将溶解状态的二价铁或二价锰分别氧化成不溶解的三价铁或四价锰的化合物，利用锰砂过滤器的吸附过滤能够将铁锰除去掉。氧化过程发生的化学反应如下：

4Fe2++O2+10H2O=4Fe(OH)3+8H+

2Mn2++O2+2H2O=2MnO2+4H+

8、炭过滤罐：全称为活性炭过滤器，活性炭是一种很细小的炭粒单位，有很大的微孔，微孔具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，在与水中杂质充分接触。这些杂质能被吸附在微孔中，从而去掉水中胶体等杂质。

9、回用水池：主要用于储存回用水。

图2.2-6  现有工程污水处理站工艺流程及产污环节图

2.3 现有工程污染物排放情况

因验收时间较早，本次评价采用建设单位2021年自行监测数据进行现有工程污染物排放情况的统计。

建设单位于2021年7月28日，委托新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司对现有工程中的拉拔车间布袋除尘器废气、配粉工段废气、磨头磨尾工段废气、天然气燃烧机废气、化镀车间酸洗槽废气、4t/h燃气蒸汽锅炉废气以及厂界无组织废气进行了监测；对厂界噪声进行了监测；对废水进行了监测。

2.3.1废气

1、废气监测内容

现有工程废气监测内容详见表2.3-1。

表2.3-1                  现有工程废气验收监测内容一览表

| 污染源 | 类型 | 监测项目 | 监测频次 | 监测点位 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各生产工序 | 无组织 | 颗粒物 | 每天3次，监测1天 | 厂界上风向1个、下风向2个，共3个点 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物及硫酸雾无组织排放要求 |
|  |  | 硫酸雾 |  |  |  |
| 拉拔工段 | 有组织 | 颗粒物 | 每天3次，连续1天 | 拉拔车间布袋除尘器废气排放口（DA001） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物有组织排放要求 |
| 配粉工段 |  | 颗粒物 |  | 配粉工段废气排放口（DA002） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物有组织排放要求 |
| 磨头磨尾工段 |  | 颗粒物 |  | 磨头磨尾工段废气排放口（DA003） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物有组织排放要求 |
| 天然气燃烧机 |  | 颗粒物 |  | 天然气燃烧机废气排放口1（DA004） | 《关于印发“新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案”的通知》（新大气发[2019]127号）中要求限值 |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |
| 天然气燃烧机 |  | 颗粒物 |  | 天然气燃烧机废气排放口2（DA005） |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |
| 酸洗槽 |  | 硫酸雾 |  | 化镀车间酸洗槽废气排放口（DA006） | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5新建企业大气污染物排放限值 |
| 4t/h燃气蒸汽锅炉 |  | 颗粒物 |  | 4t/h燃气蒸汽锅炉废气排放口（DA007） | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉排放限值 |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |
|  |  | 烟气黑度 |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  | 《关于开展自治州2021年夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发[2021]17号）中的要求限值 |

（2）废气监测结果

现有工程废气监测结果详见表2.3-2。

表2.3-2                 现有工程废气监测结果

| 项目 | 污染物 | 单位 | 最大值 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉拔工段布袋除尘器废气排放口（DA001） | 颗粒物 | 排放浓度mg/m3 | 26 | 120 | 达标 |
|  |  | 排放速率kg/h | 0.05 | 3.5 |  |
| 配粉工段废气排放口（DA002） | 颗粒物 | 排放浓度mg/m3 | 30 | 120 | 达标 |
|  |  | 排放速率kg/h | 0.22 | 3.5 |  |
| 磨头磨尾工段废气排放口（DA003） | 颗粒物 | 排放浓度mg/m3 | 37 | 120 | 达标 |
|  |  | 排放速率kg/h | 0.16 | 3.5 |  |
| 天然气燃烧机废气排放口1（DA004） | 颗粒物 | 排放浓度mg/m3 | 1.4 | 30 | 达标 |
|  | 二氧化硫 | 排放浓度mg/m3 | ＜3 | 200 |  |
|  | 氮氧化物 | 排放浓度mg/m3 | 4 | 300 |  |
| 天然气燃烧机废气排放口2（DA005） | 颗粒物 | 排放浓度mg/m3 | 1.4 | 30 | 达标 |
|  | 二氧化硫 | 排放浓度mg/m3 | 6 | 200 |  |
|  | 氮氧化物 | 排放浓度mg/m3 | 7 | 300 |  |
| 酸洗槽废气排放口（DA006） | 硫酸雾 | 排放浓度mg/m3 | 1.60 | 30 | 达标 |
| 4t/h燃气蒸汽锅炉废气排放口（DA007） | 颗粒物 | 排放浓度mg/m3 | 4 | 20 | 达标 |
|  | 二氧化硫 | 排放浓度mg/m3 | 6 | 50 |  |
|  | 烟气黑度 | 林格曼级 | ＜1 | ≤1 |  |
|  | 氮氧化物 | 排放浓度mg/m3 | 106 | 50 | 超标 |
| 厂界无组织 | 颗粒物 | 排放浓度mg/m3 | 0.417 | 1.0 | 达标 |
|  | 硫酸雾 | 排放浓度mg/m3 | 0.021 | 1.2 | 达标 |

由监测结果可知，监测期间，现有工程拉拔工段颗粒物、配粉工段颗粒物、磨头磨尾工段颗粒物及酸洗槽硫酸雾排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物及硫酸雾有组织排放要求；天然气燃烧机废气排放口1、排放口2废气排放满足《关于印发“新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案”的通知》（新大气发[2019]127号）中要求限值； 4t/h燃气蒸汽锅炉SO2、颗粒物、烟气黑度等排放均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃气锅炉特别排放限值要求，氮氧化物超标。无组织颗粒物最大浓度为0.417mg/m3，硫酸雾最大浓度为0.021mg/m3，均满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5新建企业大气污染物排放限值。

2.3.2废水

（1）废水监测内容

现有工程废水监测内容详见表2.3-3。

表2.3-3                 现有工程废水监测内容

| 污染源 | 监测项目 | 监测频次 | 监测点位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 | pH值、氨氮、总氮、石油类、悬浮物、挥发酚、化学需氧量、五日生化需氧量 | 监测3次，监测1天 | 废水总排口 |

（2）废水监测结果

现有工程生活污水监测结果详见表2.3-4。

表2.3-4                  现有工程废水监测结果

| 监测项目/单位 | 结果分析（2021.7.28） |  |  | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |
| pH值 （无量纲） | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 6~9 | 达标 |
| 氨氮 （mg/L） | 12.9 | 13.5 | 14.0 | / | 达标 |
| 总氮 （mg/L） | 19.8 | 21.1 | 22.2 | / | 达标 |
| 石油类（mg/L） | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | 20 | 达标 |
| 悬浮物（mg/L） | 33 | 23 | 28 | 400 | 达标 |
| 挥发酚（mg/L） | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 2.0 | 达标 |
| 化学需氧量（mg/L） | 54 | 57 | 57 | 500 | 达标 |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 13.6 | 16.8 | 16.0 | 300 | 达标 |

由监测结果可知，监测期间，污水各污染物均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准限值要求。

2.3.3噪声

（1）噪声监测内容

现有工程噪声监测内容详见表2.3-5。

表2.3-5                  现有工程噪声验收监测内容

| 污染源 | 监测项目 | 监测频次 | 监测点位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 噪声 | 每天昼间、夜间各1次，监测1天 | 厂区东、南、西、北边界各布设1个监测点，共4个监测点 |

（2）噪声监测结果

现有工程噪声监测结果详见表2.3-6。

表2.3-6                 现有工程噪声监测结果分析

| 监测点 | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021.7.28 | 标准 限值 | 达标 情况 | 2021.7.28 | 标准 限值 | 达标 情况 |
| 1# | 52 | 65 | 达标 | 48 | 55 | 达标 |
| 2# | 57 |  | 达标 | 48 |  | 达标 |
| 3# | 51 |  | 达标 | 44 |  | 达标 |
| 4# | 57 |  | 达标 | 39 |  | 达标 |

由监测结果可知，监测期间，各监测点昼夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。

2.3.4固体废物

根据建设单位提供资料，本项目各项固体废物产生量详见下表。

表2.3-7             现有工程固体废物产生情况

| 类别 | 名称 | 单位 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固废 | 边角料 | t/a | 37 |
|  | 废机油 | t/a | 0.5 |
|  | 废油桶 | t/a | 0.06 |
|  | 生活垃圾 | t/a | 27 |

2.4 主要污染物排放及排污许可证执行情况

根据查阅资料，天津大桥集团新疆焊接材料有限公司已取得昌吉州生态环境局昌吉市分局核发的排污许可证（证书编号：9165230067022795XL001X，有效期限：自2021年3月27日至2026年3月26日止），企业按要求进行了自行监测和填报排污许可执行报告。

图2.4-1    排污许可年报执行情况

根据《天津大桥集团新疆焊接材料有限公司焊接材料加工项目（二期）环境影响报告书》以及《关于天津大桥集团新疆焊接材料有限公司焊接材料加工项目（二期）环境影响报告书的批复》（昌州环评[2013]189号），总量指标为SO2:7.3t/a，NOx:7.9t/a，颗粒物：6.88t/a；根据《关于天津大桥集团新疆焊接材料有限公司锅炉煤改气环评变更的意见》（昌市环函[2017]29号），SO2削减量为4.543t/a，NOx削减量为1.541t/a，烟尘的削减量为1.455t/a，则建设单位现有工程排放量及总量指标为SO2：2.757t/a，NOx：6.359t/a，颗粒物：5.425t/a。根据建设单位提供资料，现有工程污染物排放情况详见表2.4-1。

表2.4-1                   现有工程污染物排放情况一览表

| 类别 |  | 污染物 | 单位 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  | SO2 | t/a | 2.757 |
|  |  | NOx | t/a | 6.359 |
|  |  | 颗粒物 | t/a | 5.425 |
|  |  | 硫酸雾 | t/a | 0.096 |
| 废水 | 生活污水 | 生活污水 | t/a | 2160 |
|  | 生产废水 | 生产废水 | t/a | 0 |
| 固废 |  | 边角料 | t/a | 100 |
|  |  | 废机油 | t/a | 0.5 |
|  |  | 废油桶 | t/a | 0.06 |
|  |  | 生活垃圾 | t/a | 27 |

2.5 环境管理与应急预案落实情况

（1）“三同时”执行情况

现有工程根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定落实了相关环保措施，基本做到了环保设施与主体工程的同时设计、同时施工、同时投产使用，企业“三同时”制度基本落实。

（2）环境风险应急预案及应急措施落实情况

天津大桥集团新疆焊接材料有限公司制定了《天津大桥集团新疆焊接材料有限公司突发环境事件应急预案》，并已在昌吉市环境保护局进行了备案（备案编号：652301-2021-015-L），应急预案备案登记表见附件。

经查阅资料，企业未发生过突发环境事件，且定期进行应急演练，详见下图。

图2.5-1  应急演练图

2.6 现有工程存在的环保问题及“以新带老”措施

1、环保问题

①根据《关于开展自治州2021年夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发[2021]17号），4t/h燃气蒸汽锅炉氮氧化物排放限值为50mg/m3，根据建设单位2021年例行监测报告，4t/h燃气蒸汽锅炉氮氧化物最大排放浓度为106mg/m3，已超标。

②根据现场调查，现有工程的环境问题为绕线轴生产线未进行环境影响评价，于2015年建成运行，工艺主要为熔融注塑、冷却等；且生产线未设置相应环保措施，目前绕线轴生产线未停产状态。根据生态环境部《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》、《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》中规定，未批先建违法行为已超过二年，不需再给予行政处罚。

2、整改措施

①本次项目4t/h燃气蒸汽锅炉仅用于冬季供暖使用，并且采用低氮燃烧器+烟气再循环技术，根据工程分析，SO2、颗粒物、烟气黑度等排放均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃气锅炉特别排放限值要求，氮氧化物排放浓度可满足《关于开展自治州2021年夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发[2021]17号）中限值要求。

②本项目将绕线轴生产线纳入本次环评，共4条绕线轴生产线，并且在注塑机上方设置集气罩收集废气，废气通过活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理后由15m高排气筒排放。

.

.

3 建设项目工程分析

3.1 项目建设概况

3.1.1项目基本情况

（1）项目名称：天津大桥集团新疆焊接材料有限公司焊接材料生产加工项目

（2）建设单位：天津大桥集团新疆焊接材料有限公司

（3）项目性质：技改

（4）建设地点：本项目位于天津大桥集团新疆焊接材料有限公司现有厂区内，项目区西侧为新疆邦特电器制造有限公司，东侧紧邻西干渠，水渠旁为S203道路，北侧紧邻水渠，水渠外150m为居民区，南侧为空地。厂区中心地理位置坐标为：87°15′35.777″E，43°52′57.181″N。具体见图3.1-1项目地理位置图。

（5）工程总投资：项目总投资3000万元，资金来源于企业自筹。

（6）占地面积：企业占地面积73090.8m2，本项目在现有厂区内进行建设，不新增占地面积。

3.1.2工程组成与主要建设内容

本项目建设地点位于公司现有厂区内，生产车间均利用现有厂房，只需进行设备安装，将焊条生产线中原开放式拉丝机改造成全封闭除尘直进拉丝机，包装工序由人工包装改造为全自动智能机械手；在原焊条生产线厂房改造安装智能化全自动焊丝生产线，共11条二氧化碳气体保护焊丝生产线（一条线有1线头），项目建设完成后，年产4万吨焊条，年产4万吨二氧化碳气体保护焊丝。项目组成与建设内容见表3.1-1。

表3.1-1             项目工程组成及主要建设内容

| 工程分类 | 具体内容及规模 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1#一期厂房 |  | 建筑面积8907m2，现有4条焊条生产线，年产4万吨焊条，将原开放式拉丝机改造成全封闭除尘直进拉丝机 | 改进设备 |
|  | 2#一期厂房 |  | 建筑面积约7850m2，设置11条二氧化碳气体保护焊丝生产线，年产4万吨焊丝；已建4条绕线轴生产线，年产1500吨绕线轴 | 利用厂房 |
|  | 二期厂房 |  | 建筑面积约12856m2，拆除现有2条焊丝生产线 | 拆除 |
| 辅助工程 | 综合办公楼 |  | 建筑面积为1500m2，用于办公 | 依托 |
|  | 库房 |  | 建筑面积1200m2，用于存放原辅材料 | 依托 |
|  | 公寓楼 |  | 建筑面积为2911.75m2，用于职工住宿 | 依托 |
|  | 锅炉房 |  | 建筑面积为500m2，依托现有1台4t/h的燃气蒸汽锅炉，用于冬季供暖 | 依托，本次项目建设后仅用于全厂冬季供暖 |
|  | 配电室 |  | 建筑面积为500m2，包括10kV和0.4kV变、配电系统 | 依托 |
|  | 维修 |  | 建筑面积为500m2，包括机、电、仪的日常维护和小修 | 依托 |
| 公用工程 | 给水 |  | 厂区自备水井 | 依托 |
|  | 排水 |  | 生产废水处理达标后排入污水管网；生活污水经化粪池处理后排入污水管网，最终进入昌吉市第二污水处理厂 | 依托 |
|  | 供电 |  | 依托工业区供电线路 | 依托 |
|  | 供热 |  | 冬季采暖依托4t/h燃气蒸汽锅炉 | 依托 |
| 环保工程 | 废气治理 | 焊条生产线 | 配粉、干搅拌工段粉尘设置集气罩收集，粉尘经布袋除尘器处理后由15m高排气筒DA002排放 | 新建 |
|  |  |  | 磨头磨尾工段粉尘设置集气罩收集，粉尘经布袋除尘器处理后由15m高排气筒DA003排放 |  |
|  |  |  | 拔丝工段粉尘经全封闭除尘直进拉丝机自带的排气管收集，通过布袋除尘器处理后由15m高排气筒DA005排放 | 新建 |
|  |  |  | 天然气燃烧机采取低氮燃烧措施，烟气通过15m高排气筒DA004排放 | / |
|  |  | 二氧化碳气体保护焊丝生产线 | 砂带除锈粉尘及拔丝工序粉尘通过设备自带的排气管收集，通过布袋除尘器处理后由15m高排气筒DA001排放 | 依托原有废气处理设施 |
|  |  |  | 硫酸雾通过设备自带的排气管收集，经酸雾喷淋塔处理后由15m高排气筒DA006排放 | 新建 |
|  |  | 绕线轴生产线 | 绕线轴注塑工序产生的非甲烷总烃及苯乙烯设置集气罩收集，经活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理后由15m高排气筒DA008排放 | 新建 |
|  |  | 燃气蒸汽锅炉 | 4t/h燃气蒸汽锅炉烟气通过9m高排气筒DA007排放,采取低氮燃烧+烟气再循环措施 | 依托 |
|  | 污水处理 | 生产 废水 | 项目生产废水依托原有污水处理站处理后达标排放 | 依托 |
|  |  | 生活污水 | 依托原有化粪池处理后排入污水管网 | 依托 |
|  | 噪声治理 | 设备噪声 | 选用低噪声设备，设备基础减振，将设备均布置在室内，采取厂房隔音等措施降噪 | 新设备增加隔声减振措施 |
|  | 固废处置 | 边角料 | 边角料收集后外售处置 | / |
|  |  | 焊条拔丝粉尘 | 收集后回用于生产 | / |
|  |  | 焊条配粉、干搅拌及磨头磨尾工序粉尘 | 收集后回用于生产 | / |
|  |  | 焊丝拉拔工序粉尘 | 收集后回用于生产 | / |
|  |  | 锅炉软化水废离子树脂 | 由厂家回收处置 | / |
|  |  | 污泥 | 污泥回用于焊条生产线 | / |
|  |  | 废机油、废润滑油和废油桶 | 暂存于危废暂存库内，交由新疆新能源（集团）准东环境发展有限公司处置 | 依托现有危废暂存库 |
|  |  | 废活性炭 | 暂存于危废暂存库，委托有资质的单位进行处置 |  |
|  |  | 废催化剂 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 集中收集后，交由环卫部门拉运至垃圾填埋场集中处理 | 依托 |

3.1.3原辅材料及能源消耗

（1）原辅材料及能源消耗

项目主要原辅材料及能源消耗情况详见表3.1-2，主要原辅材料性质及组分情况详见表3.1-3。

表3.1-2             主要原辅材料及能耗一览表

| 项目 | 名称 | 单位 | 改造前用量 | 改造后用量 | 变化量 | 来源及储存方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊条生产线 | 焊条钢 | t/a | 66000 | 33000 | -33000 | 市场采购，存放于厂区内空置区域 |
|  | 还原钛 | t/a | 9720 | 4860 | -4860 | 市场采购，吨包袋装储存 |
|  | 锰铁粉 | t/a | 1600 | 800 | -800 | 市场采购，吨包袋装储存 |
|  | 金红石 | t/a | 2000 | 1000 | -1000 | 市场采购，吨包袋装储存 |
|  | 水玻璃 | t/a | 1623.03 | 811.515 | -811.515 | 市场采购，罐装储存 |
|  | 润滑粉 | t/a | 34.61 | 17.305 | -17.305 | 市场采购，袋装储存 |
| 二氧化碳气体保护焊丝生产线 | 盘条 | t/a | 10200 | 40185 | +29985 | 市场采购，存放于厂区内空置区域 |
|  | 98% 浓硫酸 | t/a | 150 | 327.3 | +224.85 | 3个储罐（容积为8m3/个） |
|  | 硫酸铜 | t/a | 50 | 150 | +115 | 市场采购，袋装储存 |
|  | 铜角 | t/a | / | 32 | +32 | 市场采购，箱装储存 |
|  | 氢氧化钠 | t/a | 4 | 0 | -4 | 市场采购，袋装储存 |
|  | 碳酸钠 | t/a | 2 | 11 | +9 | 市场采购，袋装储存 |
|  | 拉拔油 | t/a | 1.5 | 4 | +2.5 | 市场采购，桶装储存 |
|  | 硼 | t/a | 2.5 | 0 | -2.5 | 市场采购 |
|  | 润滑粉（拉拔） | t/a | 15 | 13.2 | -1.8 | 市场采购，袋装储存 |
| 绕线轴生产线 | 聚苯乙烯树脂颗粒料 | t/a | / | 1504.143 | +1504.143 | 市场采购，袋装储存 |
| 能源 | 天然气 | m3/a | 3100800 | 2160000 | -940800 | 天然气管网 |
|  | 水 | m3/a | 56285 | 44321.366 | -11963.634 | 厂区自备水井 |

表3.1-3             原辅材料性质及其主要组分一览表

| 名称 | 性质及其组分 |
| --- | --- |
| 还原钛 | 还原钛为深灰色矿粉颗粒，主要用于电焊条等焊接材料的造渣剂。由于其主要成分为TiO2，因而可以改善焊条的工艺性能；同时还原钛中海油近30%的单质铁，可显著提高焊接材料的熔敷效率。 |
| 金红石 | 金红石是就是较纯的二氧化钛，是提炼钛的重要矿物原料，但在地壳中储量较少，主要成分为TiO2、S和P等，一般为40目。它具有耐高温、耐低温、耐腐蚀、高强度、小比重等优异性能，被广泛用于军工航空、航天、航海、机械、化工、海水淡化等方面。金红石本身是高档电焊条必须的原料之一，也是生产金红石型钛白粉的最佳原料。 |
| 锰铁粉 | 锰铁粉主要为中碳锰铁，40目锰铁粉用于电焊条涂料，主要化学成分包括Mn、C、Si、S、P等。 |
| 盘条 | 盘条化学成分主要为：Al、C、Cr、Cu、Mn、Mo、Ni、P、S、Si、Ti+Zr、V。气体保护实芯焊丝原料碳钢密度7.81-7.85g/cm3。 |
| 浓硫酸 | 无色粘稠，油状液体，其密度为1.84g·cm-3，其物质的量浓度为18.4mol/L。98.3%时，熔点：10℃；沸点：338℃。硫酸是一种高沸点难挥发的强酸，易溶于水，能以任意比与水混溶。浓硫酸溶解时放出大量的热。不挥发，有吸水性，有脱水性（使有机物炭化），强腐蚀性，强氧化性。 健康危害：对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡。口服后引起消化道烧伤以致溃疡形成；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑、重者形成溃疡，愈后癍痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。慢性影响：牙齿酸蚀症、慢支气管炎、肺气肿和肺硬化。 环境危害：对环境有危害，对水体和土壤可造成污染。 燃爆危险：本品助燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤及皮肉碳化。 毒性：属中等毒类。对皮肤粘膜具有很强的腐蚀性。 |
| 硫酸铜 | 天蓝色晶体，溶于水，不溶于乙醇，几乎不溶于其他大多数有机溶剂。熔点：560℃；密度：3.606g/cm3（25℃）；对胃肠道有刺激作用，误服引起恶心、呕吐、口内有铜性味、胃烧灼感。对眼和皮肤有刺激性。中等毒性。未有特殊的燃烧爆炸特性。受高热分解产生有毒的硫化物烟气。 |
| 碳酸钠 | 是一种无机化合物，化学式为Na2CO3，分子量105.99，又叫纯碱，是一种白色粉末，无味无臭，易溶于水，水溶液呈强碱性。 |
| 水玻璃 | 为无机化合物，其化学式为 Na2O·nSiO2，是一种矿黏合剂，具有广泛的用途。混合物，组分：氧化钠、二氧化硅、水，固含量≥40%。无色、淡黄色或青灰色透明的粘稠液体。相对密度（水=1）：2.4（25℃）；溶解性：易溶于水 |
| 润滑粉 | 是金属丝拉拔过程中的工艺润滑材料。它的成分非常复杂，通常包括氢氧化钙、动物油脂、植物油脂、石蜡、工业皂、滑石粉等。 |
| 拉拔油 | 成分为棕榈油，棕榈油由油棕树上的棕榈果压榨而成。 |
| 聚苯乙烯树脂 | 聚苯乙烯树脂是一种化学物质，分子式为C26H21N2O3R。无色、无臭、无味而有光泽的透明固体。 |

3.1.4建设规模及产品方案

本项目完成后，焊条生产规模由原有7条生产线，年产8万吨焊条，改为4条生产线，年产4万吨焊条，并将原开放式拉丝机改造成全封闭除尘直进拉丝机，包装工序由人工包装改造为全自动智能机械手。二氧化碳气体保护焊丝生产规模由原有两条二氧化碳气体保护焊丝生产线（一条线有28线头，一条线有4线头），年产1万吨二氧化碳气体保护焊丝，在原焊条生产线厂房改造安装智能化全自动焊丝生产线改造后，为11条二氧化碳气体保护焊丝生产线（一条线有1线头），年产4万吨二氧化碳气体保护焊丝；新建4条绕线轴生产线，绕线轴全部用于二氧化碳气体保护焊丝包装。项目产品方案详见表3.1-4。

表3.1-4                  项目产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 镀层厚度 | 改造前生产规模 | 改造后生产规模 | 产品质量标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊条 | / | 80000t/a | 40000t/a | GB/T 5117-2012中相关要求 | 调整生产结构 |
| 2 | 二氧化碳气体保护焊丝 | 0.18~0.30mm | 10000t/a | 40000t/a | GB/T 8110-2020中ER50-6规格 |  |
| 3 | 绕线轴 | / | / | 1500t/a | / | 全部用于焊丝 |

3.1.5主要生产设备

本项目建设完成后，主要设备见下表3.1-5。

表3.1-5              主要生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 生产单元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拔丝机 | 组 | 4 | 焊条生产线 | 由原有7条生产线减少至4条生产线 |
| 2 | 切丝机 | 台 | 4 |  |  |
| 3 | 送丝机 | 台 | 4 |  |  |
| 4 | 涂粉机 | 台 | 4 |  |  |
| 5 | 压头机 | 台 | 4 |  |  |
| 6 | 对焊机 | 台 | 20 |  |  |
| 7 | 烘干箱 | 台 | 4 |  |  |
| 8 | 燃烧机（燃气） | 台 | 4 |  |  |
| 9 | 全自动包装机 | 套 | 1 |  |  |
| 10 | 地磅 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 空压机 | 台 | 3 |  |  |
| 12 | 放线机 | 台 | 1 | 二氧化碳气体保护焊丝生产线 | 新建 |
| 13 | 高架放线机 | 台 | 10 |  |  |
| 14 | 砂带除锈机 | 台 | 11 |  |  |
| 15 | 循环水池 | 个 | 3 |  |  |
| 16 | 焊丝电镀铜设备 | 套 | 11 |  |  |
| 17 | 除脂热水槽 | 个 | 11 |  |  |
| 18 | 热水槽 | 个 | 11 |  |  |
| 19 | 中和水洗槽 | 个 | 11 |  |  |
| 20 | 镀铜槽 | 个 | 11 |  |  |
| 21 | 层绕机 | 台 | 19 |  |  |
| 22 | 干擦机 | 台 | 11 |  |  |
| 23 | 电烘干机 | 台 | 11 |  |  |
| 24 | 抛光机 | 台 | 11 |  |  |
| 25 | 收线机 | 台 | 11 |  |  |
| 26 | 包装机 | 台 | 1 |  |  |
| 27 | 注塑机 | 台 | 4 | 绕线轴生产线 |  |
| 28 | 破碎机 | 台 | 1 |  |  |
| 29 | 4t/h蒸汽锅炉（燃气） | 台 | 1 | 冬季供暖（办公楼和宿舍） | 已建 |
| 备注：除焊条生产线的燃烧机以及4t/h蒸汽锅炉采用天然气，其余需用热设备均采用电加热 |  |  |  |  |  |

3.1.6公用工程

（1）给排水

本项目给水水源由厂区自备水井提供（取水许可证详见附件），水量及水压满足项目需要。项目用水包括生产用水及生活用水。

根据建设单位提供资料，项目主要用水工序排水情况见下表。

表3.1-6                                  本项目生产工序各设备排水情况一览表

| 生产线 | 设备 |  | 数量 | 有效容积（m3） | 更换周期 | 排放量 | 年排放量（m3/a） | 日均排放量（m3/d） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化碳气体保护焊丝生产线 | 除脂热水槽 |  | 11 | 0.72 | 每周更换一次槽液 | 7.92m3/周 | 340.56 | 1.135 | 污水处理站 |
|  | 热水槽 |  | 11 | 0.72 | 每周更换一次槽液 | 7.92m3/周 | 340.56 | 1.135 |  |
|  | 酸洗槽 |  | 11 | 1.8 | 每半个月更换一次槽液 | 19.8m3/半个月 | 396 | 1.32 |  |
|  | 镀铜槽 |  | 11 | 2.1 | 每半个月更换一次槽液 | 23.1m3/半个月 | 462 | 1.54 |  |
|  | 中和水洗槽 | 第一道水洗 | 11 | 0.7 | 每周更换一次槽液 | 7.7m3/周 | 331.1 | 1.104 |  |
|  |  | 中和 |  | 0.7 | 每周更换一次槽液 | 7.7m3/周 | 331.1 | 1.104 |  |
|  |  | 水洗 |  | 0.7 | 连续溢流排放 | 4.95m3/h | 35640 | 118.8 |  |
|  |  | 水洗 |  | 0.7 | 连续溢流排放 |  |  |  |  |
|  |  | 水洗 |  | 0.7 | 连续溢流排放 |  |  |  |  |

①二氧化碳气体保护焊丝生产线用水

根据建设单位提供资料，二氧化碳气体保护焊丝生产线除脂热水洗用水量为378.4m3/a，物料带入下一工序水量为3.784m3/a；损耗34.056m3/a，废水量为340.56m3/a，排入污水处理站处理；

热水洗用量为378.4m3/a（其中新鲜水用量为374.616m3/a，上一工序物料带入水量3.784m3/a），物料带入下一工序水量为3.784m3/a；损耗34.056m3/a，废水量为340.56m3/a，排入污水处理站处理；

酸洗溶液为15%硫酸（由98%硫酸和水配制而成），用量为440m3/a，故酸洗槽用水量为374m3/a（其中新鲜水用量为364.199m3/a，上一工序物料带入水量3.784m3/a，98%硫酸含水量为6.017m3/a），物料带入下一工序水量为3.74m3/a；损耗33.66m3/a，废液量为396m3/a（含水量为336.6m3/a），排入污水处理站处理；

镀铜槽为硫酸铜、98%硫酸和水组成的溶液，根据设计单位提供资料，镀铜槽水占84%，镀铜溶液用量为513.33m3/a，因此镀铜槽用水量为413.2m3/a（其中新鲜水用量为369.46m3/a，上一工序物料带入水量3.74m3/a，硫酸铜含水量为54m3/a，98%硫酸含水量为

4m3/a），物料带入下一工序水量为4.312m3/a；损耗38.808m3/a，废液量为462m3/a（含水量为388.08m3/a），排入污水处理站处理；

根据设计单位提供资料，镀铜后第一道水洗槽（上一工序带入溶液，槽中为溶液，用量为367.89m3/a，水占99%），故含水量为364.21m3/a（其中新鲜水用量为359.898m3/a，上一工序物料带入水量4.312m3/a），物料带入下一工序水量为3.642m3/a；损耗32.779m3/a，废液量为331.1m3/a（含水量为327.789m3/a），排入污水处理站处理；

中和水洗新鲜水用量为367.89m3/a（其中新鲜水用量为364.248m3/a，物料带入下一工序水量为3.68m3/a；损耗33.11m3/a，废水量为331.1m3/a，排入污水处理站处理；

中和后水洗新鲜水用量为39600m3/a（其中新鲜水用量为39596.32m3/a，上个工序物料带入水量3.68m3/a），物料带入下一工序水量为396m3/a；损耗3564m3/a，废水量为35640m3/a，排入污水处理站处理；

烘干工序损耗水量396m3/a。

②酸雾喷淋塔用水

项目设置1套酸雾喷淋塔，酸雾喷淋塔用水量60m3/a，损耗量为6m3/a，废水量为54m3/a。

③锅炉用水

本项目冬季供暖依托现有4t/h燃气蒸汽锅炉，年运行4320h，锅炉使用软化水，软化水采用自动钠离子交换器制得，新鲜水进入自动钠离子交换器后经离子交换树脂，由离子交换树脂中Na+将新鲜水中的Ca2+、Mg2+置换，Ca2+、Mg2+由离子交换树脂吸附，该装置运行一段时间后离子交换树脂中Ca2+、Mg2+达到饱和状态，需要进行再生置换，再生置换采用含Na+的含盐水进行置换。根据现场调查及运行经验，软化水制备效率为80%，则软水补充量为290.304m3/a，用于补充锅炉排污、跑、冒、滴、漏及蒸发损失等损失。锅炉损耗量为181.44m3/a，排水量为60.48m3/a，排入污水管网。

④生活用水

项目完成后劳动定员140人，结合企业目前用排水情况，项目完成后生活用水量约为2100m³/a。

（3）供电

本项目供电依托厂区现有供电设施，可满足项目正常生产需求，建设完成后全厂用电量约为430万kW·h/a。

（4）供暖

项目冬季采暖依托现有4t/h燃气蒸汽锅炉。

3.1.7劳动定员及工作制度

本项目建设完成后，企业减员40人，最终劳动定员为140人，工作制度为全年工作300天，每天2班，每班12小时。

3.1.8厂区平面布置

本项目将拆除2#一期厂房中3条焊条生产线，并在2#一期厂房中布置11条二氧化碳气体保护焊丝生产线以及4条绕线轴生产线。厂区平面布置示意见图3.1-2。

3.2 产业政策、规划及选址合理性

3.2.1产业政策符合性分析

1、产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》规定，“含有毒有害氰化物电镀工艺（电镀金、银、铜基合金及予镀铜打底工艺除外），属于淘汰类中落后生产工艺设备”。本项目不涉及有毒有害氰化物电镀工艺。

根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目焊条产品为酸性碳钢焊条制造项目，属于限制类，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》的解读，对限制类项目，禁止新建，现有生产能力允许在一定期限内改造升级，本项目建设完成后，焊条生产能力由8万吨/年降至4万吨/年，并且对现有焊条生产线中拉丝机及包装工序进行升级改造，符合国家产业政策要求；二氧化碳气体保护焊丝产品不属于鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类，项目符合国家产业政策要求。

2、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析

本项目建设与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析详见表3.2-1。

表3.2-1       与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析

| 要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| VOCs 废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs 废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 | 本项目绕线轴生产线产生的有机废气设置“活性炭吸附+催化燃烧装置”处理，与生产工艺设备同步进行；当废气处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备停止运行 | 符合 |
| 排气筒高度不低于 15 m | 本项目绕线轴生产线产生的有机废气设置“活性炭吸附+催化燃烧装置”处理后，经由15m排气筒排放。 | 符合 |

根据分析，本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求。

3、与《关于印发新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案的通知》的符合性分析

表3.2-2  与《关于印发新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案的通知》符合性分析

| 要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 实施燃煤锅炉整治。加快热力和燃气管网建设，通过热电联产、集中供热等工程建设，到2017年底，除必要保留的以外，全区城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤锅炉。2017年底前，在化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚区，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉。在有条件的地区，因地制宜推行地源热泵供暖。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。新建冶金、建材、化工等项目按要求实现余热余压综合利用。 | 本项目位于昌吉市三工八钢工业聚集区，该区域已覆盖燃气管网，冬季供暖依托企业现有燃气锅炉，不涉及燃煤锅炉 | 符合 |
| 推进挥发性有机物污染治理。在煤化工、石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业开展挥发性有机物综合治理，在煤化工、石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。2014年底前建立全区挥发性有机物重点监管企业名录，2017年底前完成重点企业挥发性有机物综合治理。推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性溶剂。积极推进加油站、储油库和油罐车油气回收工作，在2014年底前完成全区所有加油站、储油库和油罐车油气回收治理。 | 本项目涉VOCs工序采用集气罩+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置+15m高排气筒的处置措施，符合要求 | 符合 |

3.2.2规划符合性分析

1、与《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析

根据《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中要求“第十三篇，第三章 持续加强生态环境保护。严格土壤污染风险管控。加强建设用地土壤环境风险管控和农用地安全利用。强化涉重金属行业监管，推动重金属污染减排和治理。深化工业固体废物综合利用和环境整治。加强化肥农药减量化和土壤污染治理，强化白色污染治理，推进农作物秸秆和畜禽养殖废弃物资源化利用。”

本项目各生产车间、污水处理站、库房以及危废暂存间等均做好防渗措施，对土壤环境影响很小，降低了土壤污染。符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》要求。

2、与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析

根据《新疆生态环境保护“十四五”规划》中要求“第七章 加强源头防控，保障土壤环境安全。加强国土空间布局管控。将土壤污染调查成果纳入国土空间规划“一张图”，根据土壤污染状况合理规划土地用途。永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目。涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，提出并落实土壤和地下水污染防治要求。”

“第十章 强化风险防控，严守生态环境底线。第一节 加强危险废物医疗废物收集处理。强化危险废物全过程环境监管。建立健全各类危险废物重点监管单位清单，全面实行危险废物清单化管理。督促各类危险废物产生单位和经营单位依法申报危险废物产生处置情况，报备管理计划，做好信息公开工作，规范运行危险废物转移联单。精准实施《国家危险废物名录》，加强危险废物经营许可、跨省转移以及危险废物鉴别等工作。加强全区危险废物环境监管机构和人才队伍建设，逐步建立健全自治区、地州市二级危险废物环境管理技术支撑体系，提升危险废物监管能力、鉴别能力与应急处置技术支持能力。推动工业固体废物依法纳入排污许可管理。升级完善自治区固体废物动态信息管理平台及视频监控系统，有序推进危险废物产生、收集、贮存、转移、利用和处置等全过程监控和信息化追溯。深入开展危险废物规范化环境管理评估考核与专项整治，严厉打击非法排放、倾倒、转移、利用、处置危险废物等环境违法犯罪行为。”

本次评价对地下水及土壤环境提出了污染防控措施，可减少项目对地下水及土壤环境的影响；本项目危险废物均分区存放至危废暂存库内，委托有资质的单位进行处置。

因此，本项目建设符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》要求。

3、与《关于开展自治区2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》符合性分析

本项目建设与《关于开展自治区2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》符合性分析详见表3.2-3。

表3.2-3  与《关于开展自治区2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》符合性分析

| 要求 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| （三）全面推进挥发性有机物（VOCS）综合治理 | 推进实施含VOCs 产品源头替代工程，加大低（无）VOCs 含量涂料、油墨、胶粘剂等源头替代力度，全面落实 VOCs无组织排放等标准要求，开展储罐综合治理、污水逸散有机废气专项治理，针对石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业废气排放旁路开展摸排并建立清单，取消非必要旁路，因安全生产确需保留的，应通过铅封、安装自动监控设施等方式加强监管。继续实施泄漏检测与修复（LDAR），化工园区完善 LDAR管理平台。推动企业实施生产过程密闭化、连续化、自动化技术改造，强化生产工艺环节的有机废气收集。对采用单一光氧、低温等离子、活性碳吸收和不符合安全生产要求的处理设施进行升级改造。各地（州、市)要建立本地区 VOCs 排放污染源清单，制定实施VOCs 排放重点企业综合整治计划，重点区域在10月底前完成。对涉VOCs排放的企业集群，推进同类企业污染物集中处理。 | 本项目生产活动均在车间内进行，项目绕线轴生产线产生的有机废气经集气罩收集后，通过“活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”处理后，经由15m排气筒排放。 | 符合 |

4、与《关于开展自治州2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》符合性

本项目建设与《关于开展自治州2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》符合性分析详见表3.2-4。

表3.2-4  与《关于开展自治州2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》符合性分析

| 要求 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| （三）全面推进挥发性有机物（VOCS）综合治理 | 推进实施含VOCs 产品源头替代工程，加大低（无）VOCs 含量涂料、油墨、胶粘剂等源头替代力度，全面落实 VOCs无组织排放等标准要求，开展储罐综合治理、污水逸散有机废气专项治理，针对石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业废气排放旁路开展摸排并建立清单，取消非必要旁路，因安全生产确需保留的，应通过铅封、安装自动监控设施等方式加强监管。继续实施泄漏检测与修复（LDAR），化工园区完善 LDAR管理平台。推动企业实施生产过程密闭化、连续化、自动化技术改造，强化生产工艺环节的有机废气收集。对采用单一光氧、低温等离子、活性碳吸收和不符合安全生产要求的处理设施进行升级改造。各县市、园区要建立本地区 VOCs 排放污染源清单，制定实施VOCs 排放重点企业综合整治计划，重点县市、园区在10月底前完成。对涉VOCs排放的企业集群，推进同类企业污染物集中处理。 | 本项目生产活动均在车间内进行，项目绕线轴生产线产生的有机废气经集气罩收集后，通过“活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”处理后，经由15m排气筒排放。 | 符合 |

5、与《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》符合性

根据《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》中要求“（三）强化大气联防联治，着力实施空气质量提升行动。3. 加大散煤替代力度。强化高污染燃料禁燃区监督管理，加强“乌-昌-石”区域4县市禁燃区监督管理工作，禁燃区内工业生产、居民生活全部使用清洁能源，全面禁止销售和使用高污染燃料。积极推进城市建成区、工业园区热电联供，加快推进集中供热、“煤改电”工程建设。加快城乡结合部、农村民用和农业生产散烧煤的清洁能源替代，积极争取中央财政关于北方地区冬季清洁取暖项目资金支持。优化天然气使用方向，新增天然气优先保障城镇居民和“乌-昌-石”区域内4县市、2园区散煤替代。积极开发煤层气（煤矿瓦斯）综合利用，实施生物天然气工程。”

项目供暖采用燃气锅炉，不使用高污染燃料，减少对大气环境的污染。本项目符合《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》中要求。

6、 “三线一单”符合性分析

（1）与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》“三线一单”符合性分析

根据环境保护部环评〔2016〕150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，逐条分析项目情况如下：

为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，现就有关事项通知如下：

1）生态保护红线是指“在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。

本项目位于昌吉市三工八钢工业聚集区，项目用地没有占用基本农田和一般农田，占地性质为工业用地。项目选址不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态保护区范围内，满足区域生态保护红线的管控要求。

2）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

环境质量底线分别为：区域地下水环境质量目标为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，大气环境质量目标为《环境空气质量标准》（GB/T14848-2017）中的二级标准。

本项目产生的主要废气、噪声、固废等污染物均采取了严格的治理和处理、处置措施，在一定程度上减少了污染物的排放，污染物均能达标排放。

本项目实施后周边环境满足相应环境质量标准，符合环境质量底线的要求，不会对环境质量底线产生冲击。

3）资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。

项目运营过程中会消耗一定量的电源、水等资源，本项目能源利用均在区域供水、供电负荷范围内，能源消耗均未超出区域负荷上限，不会给该地区造成资源负担，满足资源利用上线要求。

4）环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。

本项目建设地点位于昌吉市三工八钢工业聚集区，在公司现有厂区内进行改造建设。本项目属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中允许类项目，符合国家现行产业政策。故本项目不涉及禁止准入类和限制准入类。

（2）与《自治区生态环境分区管控方案和七大片区管控要求》的符合性分析

自治区层面确定优先保护、重点管控、一般管控单元的总体生态环境管控要求。优先保护单元中，应以生态环境保护优先为原则，严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态环境功能不降低。重点管控单元中，针对环境质量是否达标以及经济社会发展水平等因素，制定差别化的生态环境准入要求，对环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求，对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标。一般管控单元中，执行区域生态环境保护的基本要求，重点加强农业、生活等领域污染治理。

本项目位于重点管控单元，与《自治区生态环境分区管控方案和七大片区管控要求》的符合性分析详见表3.2-5。

表3.2-5  与《自治区生态环境分区管控方案和七大片区管控要求》符合性分析

| 管控名称 | 内容 | 项目概况 | 符合情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| A6.1空间布局约束 | 【A6.1-1】根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区“高污染、高环境风险产品”工业项目准入。优化完善区域产业布局，合理规划布局“高污染、高环境风险产品”工业项目，鼓励对“高污染、高环境风险产品”工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿化隔离带。 【A6.1-2】大气环境重点管控区内：禁止引进国家和自治区明令禁止或淘汰的产业及工艺、园区规划的项目；引进符合国家产业政策和清洁生产要求的、采用先进生产工艺和设备的、自动化程度高的、具有可靠先进的污染治理技术的生产项目。 【A6.1-3】水环境重点管控区内：制定产业准入对污染排放不达标的企业限期整改，确保水污染物达标排放；加快推进生态园区建设和循环化改造，完善污水集中处理设施及再生水回用系统，加强配套管网建设，并确保稳定运行，工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可进入污水集中处理设施，不断提高污水集中处理中水回用率。加强城镇配套管网建设，提高城镇生活污水出水排放标准，推进城镇生活污水深度治理，提高污水厂脱氮除磷效率。对农业污染重点管控区，推进畜禽养殖禁养区、限养区的划定，限期依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场，对现有规模化畜禽养殖配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，鼓励设施农业循环发展模式，推进养殖废弃物资源化利用。控制化肥农药使用量，推进农膜回收及加工再利用，农药化肥等包装废弃物的安全收集处置设施建设，降低农业污染负荷。 【A6.1-4】土壤环境重点管控区内：引入新建产业或企业时，应结合产业发展规划，充分考虑企业类型、污染物排放特征以及外环境情况等因素，避免企业形成交叉污染；涉重金属、持久性有机物等有毒有害污染物工业企业退出用地，须经评估、治理，满足后续相应用地土壤环境质量要求。 | 本项目属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中允许类项目，符合国家现行产业政策；且本项目生产废水经污水处理站处理后达标排入污水管网；故本项目不属于空间布局约束的内容之列， | 符合 |
| A6.2污染物排放管控 | 【A6.2-1】严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造，推进工业园区（工业企业）污水处理综合利用设施建设，所有企业实现稳定达标排放。加强土壤和地下水污染防治与修复。 | 本项目严格实施污染物总量控制制度，并实施倍量削减替代。 | 符合 |
| A6.3环境风险防控 | 【A6.3-1】定期评估邻近环境敏感区的工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。 | 建设单位已制定环境风险应急预案，并在昌吉市环境保护局进行了备案，备案编号为652301-2021-015-L | 符合 |
| A6.4资源利用要求 | 【A6.4-1】推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，提高资源能源利用效率。 | 本项目与现有项目相比较，清洁生产水平提高 | 符合 |
| 乌昌石片区管控要求 | 乌昌石片区包括乌鲁木齐市、昌吉回族自治州和沙湾市。 除国家规划项目外，乌鲁木齐市七区一县、昌吉市、阜康市、玛纳斯县、呼图壁县、沙湾市建成区及周边敏感区域内不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等新增产能项目，具备风光电清洁供暖建设条件的区域原则上不新批热电联产项目。坚持属地负责与区域大气污染联防联控相结合，以明显降低细颗粒物浓度为重点，协同推进“乌-昌-石”区域大气环境治理，强化与生产建设兵团第六师、第八师、第十一师、第十二师的同防同治，确保区域环境空气质量持续改善。所有新建、改建、扩建工业项目执行最严格的大气污染物排放标准。强化氮氧化物深度治理。强化挥发性有机物污染防治措施。推广使用低挥发性有机物原辅料，推动有条件的园区（工业集聚区）建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。 强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，提高资源集约节约利用水平。积极推进地下水超采治理，逐步压减地下水超采量，实现地下水采补平衡。 强化油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。加强涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。 煤炭、石油、天然气开发单位应当制定生态保护和恢复治理方案，并予以实施。生态保护和恢复治理方案内容应当向社会公布，接受社会监督。 | 本项目位于昌吉回族自治州区域内，属于乌昌石片区；本项目不属于煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等新增产能项目；本项目各污染物均执行最严格的大气污染物排放标准。 | 符合 |

（3）与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》符合性分析

昌吉自治州共划定119个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。

优先保护单元主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、水土保持区、生物多样性维护区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。重点管控单元主要包括城镇建成区、工业园区和工业聚集区等。一般管控单元主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。

本项目位于昌吉市三工八钢工业聚集区，根据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》，本项目为昌吉市重点管控单元，属于昌吉市三工八钢工业聚集区，环境管控单元编码ZH65230120003。项目在昌吉州环境管控单元中的位置见图3.2-1。项目与其符合情况见下表3.2-6。

表3.2-6  与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》符合性分析

| 管控名称 | 内容 | 项目概况 | 符合情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求（表2-3 A6.1、表3.4-2 B1）。 2、入园企业需符合园区产业发展定位，产业发展以装备制造、新材料、节能环保产业为主导。 | 1、本项目执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求（表2-3 A6.1、表3.4-2 B1）； 2、本项目位于昌吉市三工八钢工业聚集区，不属于工业园区。 | 符合 |
| 污染物排放管控 | 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求（表2-3 A6.2、表3.4-2 B2）。 2、新（改、扩）建项目应执行最严格的大气污染物排放标准。 3、PM2.5年均浓度不达标城市，禁止新（改、扩）建未落实SO2、NOx、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）等四项大气污染物总量指标昌吉州区域内倍量替代的项目。 4、严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放倍量削减替代。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 | 1、本项目执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求（表2-3 A6.2、表3.4-2 B2）； 2、本项目各大气污染物均执行最严格的大气污染物排放标准； 3、本项目已落实大气污染物总量控制指标； 4、本项目熔融挤出工序产生的VOCs，全部倍量削减替代；熔融挤出工序设置集气罩，收集后通过活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理后由15m高排气筒排放。 | 符合 |
| 环境风险防控 | 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求（表2-3 A6.3、表3.4-2 B3）。 2、做好污水和废水等的地下管槽防渗工作，防止污染地下水。 3、严格落实错峰生产方案和重污染天气应急响应措施。 4、生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。 | 1、本项目执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求（表2-3 A6.3、表3.4-2 B3）。 2、本项目已做好污水和废水等的地下管槽防渗工作。 3、建设单位严格落实错峰生产方案和重污染天气应急响应措施。 4、本项目使用的硫酸等物质，均采取了相应措施，防止其泄漏、流失等，避免土壤收到污染。 | 符合 |
| 资源利用效率 | 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求（表2-3A6.4、表3.4-2 B4）。 2、提高工业固废综合利用率。 3、提高水资源重复利用率。 | 1、本项目执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求（表2-3A6.4、表3.4-2 B4）； 2、项目固体废物均得到合理处置。 3、项目生产废水通过污水处理站处理后达标排入污水管网。 | 符合 |

3.2.3项目选址合理性分析

本项目建设地点位于昌吉市三工八钢工业聚集区，在公司现有厂区内建设，不新增占地。项目厂区用地性质属于工业用地。项目区西侧为新疆邦特电器制造有限公司，东侧为S203道路，北侧紧邻水渠，水渠外150m为居民区，南侧为空地。本次项目对焊条生产线的环保设施进行升级改造，二氧化碳气体保护焊丝生产线购入一体化自动式生产线，由分段式生成改为一体化生产，建设后二氧化碳气体保护焊丝生产线具有工艺流程短、污染小、节省原材料等优点，可有效减少不必要的物料浪费。

根据预测分析，本项目运营期间产生的废气经相应的废气处理设施处理后均可达标排放，项目运营期间产生的SO2、NOx、颗粒物最大落地浓度均远小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值；非甲烷总烃最大落地浓度均远小于《大气污染物综合排放标准详解》中的环境管理推荐值要求；苯乙烯及硫酸雾最大落地浓度均远小于《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D相关污染物浓度限值，对周围大气环境影响较小；项目生产废水依托污水处理站处理后排放至污水管网；生活污水经化粪池处理后排至污水管网，最终进入昌吉市第二污水处理厂统一处理，根据工程分析，本项目废水污染物满足《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）中表2新建企业水污染物排放限值要求，可达标排放；运营期间机械设备产生的噪声采取加强设备维护，厂房隔声等措施，根据预测分析，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，声环境保护目标处噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。本项目北侧100m处以及东侧200m处为居民区，项目运营期间产生的噪声经过距离衰减，其噪声对居民不会产生不良影响；项目运营期产生的各类固体废物及生活垃圾均能得到有效的处理处置，不会产生二次污染。项目区周边无自然保护区、世界自然遗产保护地、风景名胜区、森林公园、国家地质公园、重要湿地、饮用水水源保护区等重点保护区域。综合分析，本项目选址基本合理。

3.3 工艺流程

3.3.1焊条生产工艺

工艺流程简述：

将进厂检验合格的焊条钢，通过放线机进行机械剥壳，使氧化铁皮从表面剥离，然后通过拔丝机将线材拉拔到规定的直径，拉拔过程会加入少量润滑粉。将拉拔合格的线材切成规定长度的线段。

同时将各种原料按照配方要求的比例在电脑的控制下进行配制，将配好的原料和水玻璃按照49:1的比例进行搅拌湿混。将湿混后的药粉和线材在螺旋机上进行涂敷，焊条在涂敷的过程中会将整根焊芯都涂敷上药皮，为了能够让焊条便于夹持和导电，就需要将焊条的头部和尾部打磨掉药皮露出焊芯。最后成型的焊条进到链条式干燥炉烘干（采用天然气燃烧机提供热源），称量，包装。生产工艺流程及产污环节详见图3.3-1。

图3.3-1    焊条生产工艺流程及产污节点图

3.3.2二氧化碳气体保护焊丝生产工艺

工艺先进性：

本项目新上的二氧化碳气体保护焊丝生产线在生产工艺上采用国内先进的新技术、新工艺，与现有生产线相比，具有以下先进性：（1）高速镀线将原来的大拔、小拔、镀铜分段式生产工序改为连续一体化自动生产，减少了各工序之间的物料传输，减少了人工作业，实行生产的自动化；（2）除锈工序全部采用砂带除锈，不再使用电解碱洗除锈工艺，减少了碱雾的排放量；（3）取消了硼化工序，减少硼砂的使用，减少后续工序废水的产生；（4）镀前碱洗工序改为热水洗，可减少液碱的用量；因此，项目新上的生产线具有工艺流程短、污染小、节省原材料等优点，可有效减少不必要的物料浪费。

工艺流程简述：

放线采用高架放线机去除部分边角料，通过砂带机、干擦机的机械方法去除盘条表面的氧化皮，为拔丝工序做准备，经处理后的盘条单线通过拉丝机多道次拉拔减径至所需线径，拉丝机采用全封闭结构，每道拉拔均有独立的防护罩，便于操作人员观察内部运行和操作；为保证盘条单线表面光滑，再次通过干擦机的机械方法去除盘条表面的残留物。

干擦过后的盘条单线通过60℃以上的水洗（不锈钢槽体，采用电加热），将拔丝后线材表面的润滑粉和氧化膜清洗干净。

镀铜装置分为酸洗活化槽和直线镀铜槽。电解酸洗采用硫酸进行酸洗（硫酸浓度为200g/L），本项目配备液位传感器，配备自动配液装置完成自动补酸、补水以及自动排放；线材通过盛有硫酸铜溶液（硫酸浓度为45g/L）的直线镀铜槽，通过直流电流实现铜的氧化还原反应使钢丝表面覆盖一层均已的铜层。（镀铜工序采用铜角作为阳极，镀件作为阴极，镀液主要由硫酸铜组成，电镀液中CuSO4·5H2O是供给铜离子的主盐，同时用于控制镀液pH，阳极铜角作为槽中铜补充源。电镀过程控制槽液温度为常温）镀铜后的线材单线通过水洗装置，中和盘条表面残留的酸洗物质。

烘干工序采用电烘干装置，温度约80℃。

定径抛光工序是镀铜后的钢丝再经过一次拉拔定径，定径抛光拉拔可使焊丝的镀铜层表面均匀、致密、光亮，结合力得到增强。拉拔过程中，使用拉拔油作为润滑剂，能有效减少钢丝与模具的摩擦，降低磨损，减少钢丝表面的划痕等现象。拉拔油成分为棕榈油，拉拔油存放在密闭棕榈油油盒内循环使用。

焊丝通过收线机自动收线，并且通过自动精绕机将焊丝缠绕成标准重量，并自动上包装线，分卷后的焊丝通过自动检重复称、分拣、打包等全自动包装线完成包装后，入库码放。

二氧化碳气体保护焊丝生产工艺流程详见图3.3-2。

图3.3-2  二氧化碳气体保护焊丝生产工艺流程及产污环节图

3.3.2绕线轴生产工艺

工艺流程简述：

首先将聚苯乙烯树脂颗粒料进入注塑机，经电加热（预热30min，温度达到240~260℃）熔融注塑，熔融的物料注入模具中，模具采用冷却液进行冷却，冷却液循环使用；冷却成型的产品脱除模具后进行，检测，合格的产品用于二氧化碳气体保护焊丝的包装，不合格的产品经破碎后回用于绕线轴的生产。

绕线轴生产工艺及产污环节见图3.3-3。

图3.3-3 绕线轴生产工艺流程及产污环节图

3.4 产污节点分析

3.4.1施工期

本项目施工期工程内容主要为设备安装及配套污染治理设施的建设等，施工期将产生噪声、固体废弃物、施工废水和生活污水，将对区域环境和居民产生短暂影响。施工期对环境的的影响属于局部、短暂和可恢复性的。

3.4.2运营期

项目运营期主要产污环节及排污特征详见表3.4-1。

表3.4-1            本项目主要产污节点及污染物一览表

| 类别 | 产污节点 | 污染物 | 排污去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉状物料运输、储存 | 颗粒物 | 采用袋装储存在库房内，运输车辆设置篷布遮盖，使用时采用叉车送至需要的工序，少量粉尘以无组织形式排放 |
|  | 砂带除锈 | 颗粒物 | 砂带除锈粉尘及拔丝工序粉尘通过设备自带的排气管收集，通过布袋除尘器处理后由15m高排气筒DA001排放 |
|  | 拉拔工序 | 颗粒物 |  |
|  | 镀铜工序 | 硫酸雾 | 镀铜工序产生的硫酸雾通过设备自带的排气管收集，经碱液喷淋吸收塔处理后由15m高排气筒DA006排放 |
|  | 酸罐呼吸 | 硫酸雾 | 无组织排放 |
|  | 绕线轴生产熔融挤出工序 | 非甲烷总烃 | 绕线轴注塑工序产生的非甲烷总烃及苯乙烯设置集气罩收集，经活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理后由15m高排气筒DA008排放 |
|  |  | 苯乙烯 |  |
|  | 绕线轴破碎工序 | 颗粒物 | 设置密闭破碎间 |
|  | 现有工程以新带老： 焊条生产线配粉工段、压涂工段及拔丝工段 | 颗粒物 | 配粉工段粉尘设置集气罩收集，粉尘经布袋除尘器处理后由15m高排气筒DA002排放；压涂工段粉尘设置集气罩收集，粉尘经布袋除尘器处理后由15m高排气筒DA003排放；拔丝工段粉尘经全封闭除尘直进拉丝机自带的排气管收集，通过布袋除尘器处理后由15m高排气筒DA005排放 |
|  | 天然气燃烧机 | SO2、NOx、颗粒物 | 采用低氮燃烧技术，烟气由15m高排气筒DA004排放 |
|  | 4t/h燃气蒸汽锅炉 | SO2、NOx、颗粒物 | 采用低氮燃烧+烟气再循环技术，烟气由15m高排气筒DA007排放 |
| 废水 | 生产工序 | 生产废水 | 通过污水处理站处理后达标排入污水管网，最终排入昌吉市第二污水处理厂处理 |
|  | 工作人员 | 生活污水 | 依托现有化粪池处理候排入污水管网 |
| 噪声 | 生产设备及废气治理设施配套风机 | 噪声 | 加装基础减振措施，厂房隔声措施等 |
| 固废 | 剥壳除锈工序 | 废边角料 | 定期外售给物资回收部门 |
|  | 布袋除尘器 | 集尘灰 |  |
|  | 维修保养 | 废润滑油 | 暂存于危废暂存库内，交由新疆新能源（集团）准东环境发展有限公司处置 |
|  |  | 废油桶 |  |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 暂存于危废暂存库内，交由有危险废物处置资质的单位进行安全处置 |
|  | 催化燃烧装置 | 废催化剂 |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 集中收集后，交由环卫部门拉运至垃圾填埋场集中处理 |

3.5 平衡分析

3.5.1焊条生产线物料平衡

本项目焊条生产线物料平衡见表3.5-1及图3.5-1。

表3.5-1            焊条生产工序物料平衡表

| 工序 | 进料 | t/a | 出料 | t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拔丝 | 焊条钢 | 33000.000 | 线材 | 34017.304 |
|  | 金红石 | 987.162 | 有组织拔丝粉尘 | 0.002 |
|  | 污泥 | 12.838 | 无组织拔丝粉尘 | 0.002 |
|  | 润滑粉 | 17.308 | 收集粉尘 | 0.171 |
|  | 收集粉尘 | 0.171 |  |  |
| 小计 |  | 34017.479 |  | 34017.479 |
| 配粉及干搅拌 | 还原钛 | 4860.000 | 配粉、干搅拌后粉料 | 5746.950 |
|  | 锰铁粉 | 800.000 | 有组织粉尘 | 0.021 |
|  | 配粉、干搅拌收集粉尘 | 2.049 | 无组织粉尘 | 0.121 |
|  | 磨头磨尾收集粉尘 | 87.09 | 配粉、干搅拌收集粉尘 | 2.049 |
| 小计 |  | 5749.141 |  | 5749.141 |
| 湿搅拌 | 配粉、干搅拌后粉料 | 5746.950 | 湿搅拌后线材 | 40575.770 |
|  | 线材 | 34017.304 |  |  |
|  | 水玻璃 | 811.515 |  |  |
| 小计 |  | 40575.770 |  | 40575.770 |
| 磨头磨尾 | 湿搅拌后线材 | 40575.770 | 磨头磨尾后线材 | 40486.910 |
|  |  |  | 有组织粉尘 | 0.880 |
|  |  |  | 无组织粉尘 | 0.889 |
|  |  |  | 磨头磨尾收集粉尘 | 87.092 |
| 小计 |  | 40575.770 |  | 40575.770 |
| 烘干 | 磨头磨尾后线材 | 40486.910 | 焊条 | 40000 |
|  |  |  | 损失水分 | 486.910 |
| 小计 |  | 40486.91 |  | 40486.91 |

图3.5-1   焊条生产物料平衡图

3.5.2二氧化碳气体保护焊丝生产线物料平衡

二氧化碳气体保护焊丝生产线物料平衡见表3.5-2及图3.5-2。

表3.5-2          二氧化碳气体保护焊丝生产线物料平衡表

|  | 投入（t/a） |  | 产出（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化碳气体保护焊丝生产线 |  |  |  |  |
| 工序 | 进料 | 数量 | 名称 | 数量 |
| 放线 | 盘条 | 40185 | 线材 | 39780.15 |
|  |  |  | 边角料 | 404.85 |
| 小计 |  | 40185 |  | 40185 |
| 砂带除锈及拔丝工序 | 线材 | 39780.15 | 处理后线材 | 39706.099 |
|  | 润滑粉 | 13.2 | 有组织粉尘 | 0.864 |
|  |  |  | 无组织粉尘 | 0.873 |
|  |  |  | 收集粉尘 | 85.514 |
| 小计 |  | 39793.35 |  | 39793.35 |
| 热水洗 | 处理后线材 | 39706.099 | 热水洗后线材 | 39709.883 |
|  | 新鲜水 | 753.016 | 热水洗废水 | 681.12 |
|  |  |  | 损失水 | 68.112 |
| 小计 |  | 40459.115 |  | 40459.115 |
| 电解酸洗 | 热水洗后线材 | 39709.883 | 酸洗后线材 | 39945.272 |
|  | 98%浓硫酸 | 306.848 | 硫酸雾 | 5.998 |
|  | 新鲜水 | 364.199 | 损失水分 | 33.66 |
|  |  |  | 废液 | 396 |
| 小计 |  | 40380.93 |  | 40380.93 |
| 镀铜 | 酸洗后线材 | 39945.272 | 镀铜后线材 | 40015.924 |
|  | 铜角 | 32 | 废液 | 462 |
|  | 硫酸铜 | 150 | 损失水分 | 38.808 |
|  | 98%浓硫酸 | 20 |  |  |
|  | 新鲜水 | 369.46 |  |  |
|  | 备注：此环节硫酸浓度为45g/L，根据《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ 984-2018），可忽略此环节硫酸雾 |  |  |  |
| 小计 |  | 40516.732 |  | 40516.732 |
| 中和水洗 | 镀铜后线材 | 40015.924 | 中和水洗后线材 | 40396 |
|  | 碳酸钠 | 11 | 中和反应生成硫酸钠 | 14.736 |
|  | 新鲜水 | 40320.466 | 中和反应生成CO2 | 4.565 |
|  |  |  | 废液 | 36302.2 |
|  |  |  | 损失水分 | 3629.889 |
| 小计 |  | 80347.39 |  | 80347.39 |
| 烘干 | 中和水洗后线材 | 40396 | 焊丝 | 40000 |
|  |  |  | 损失水 | 396 |
| 小计 |  | 40396 |  | 40396 |

图3.5-2    二氧化碳气体保护焊丝生产物料平衡图

3.5.3绕线轴生产线物料平衡

项目绕线轴生产工序原料为聚苯乙烯树脂颗粒料，产品为绕线轴，绕线轴生产工序物料平衡见表3.5-3及图3.5.-3。

表3.5-3            绕线轴生产线物料平衡表

| 投入（t/a） |  | 产出（t/a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 备注 |
| 聚苯乙烯颗粒 | 1504.143 | 绕线轴 | 1500 | 产品 |
|  |  | 苯乙烯 | 0.063 | 废气 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 4.05 | 废气 |
|  |  | 破碎粉尘 | 0.03 | 废气 |
| 小计 | 1504.143 |  | 1504.143 |  |

图3.5-3   绕线轴生产物料平衡图

3.5.4硫酸平衡

本项目98%硫酸用量为327.3t/a，硫酸物料平衡见表3.5-4。

表3.5-4                 硫酸的物料平衡表

| 投入（t/a） |  | 产出（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 含硫酸量 | 名称 | 数量 |
| 98%硫酸 | 320.754 | 酸洗产生的硫酸雾 | 5.998 |
|  |  | 硫酸罐呼吸损失 | 0.452 |
|  |  | 废液中硫酸 | 314.304 |
| 小计 | 320.754 |  | 320.754 |

3.5.5铜平衡

以原料中铜为基准，计算铜平衡。铜投入产出平衡见表3.5-5。

表3.5-5                 铜的物料平衡表

| 投入 |  |  | 产出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 来源 | 用量 | 含铜量（t） | 去向 | 含铜量（t） | 所占比例（%） |
| 硫酸铜 | 150 | 82.286 | 产品 | 106.057 | 92.8 |
| 铜角 | 32 | 32 | 废水 | 80.229 | 7.2 |
| 合计 | 114.286 |  |  | 114.286 | 100 |
| 注：Cu 分子量为64，CuSO4 5H2O 分子量为250。 |  |  |  |  |  |

3.5.6水平衡

本项目水平衡见图3.5-4。

图3.5-4    全厂水平衡图（m3/a）

3.6污染源及污染物分析

3.6.1施工期污染源及污染物分析

本项目在现有厂房进行设备拆除及安装，1个月内拆除2#一期厂房内3条焊条生产线以及现有2条焊丝生产线。施工过程主要污染源包括施工噪声、废水、固体废物。

1、施工废水

施工期间项目区不设施工营地，项目施工期间产生的废水主要为少量生活废水。

项目施工期施工人员约20人，施工人员不在项目区内食宿。施工人员生活用水量按50L/人·d计算，则用水量为1m3/d，生活污水的排放量按用水量的80%计，污水产生量为0.8m3/d。项目施工期为1个月，则施工期施工人员生活废水总产生量为24m3。施工人员生活污水依托厂区现有化粪池收集处理后排入污水管网，最终进入昌吉市第二污水处理厂。

2、施工噪声

根据本项目施工特点，项目施工期主要噪声源为设备拆除、装修阶段及新设备安装产生的噪声。建设期主要施工机械设备的噪声源强见下表，当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增3～8dB(A)，一般不会超过10dB(A)。

表3.6-1               施工期机械及车辆噪声源强

| 设备名称 | 噪声强度[dB(A)] | 设备名称 | 噪声强度[dB(A)] | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 切割机 | 95 | 运输车辆 | 85 | 距离设备 1m处 |
| 升降机 | 90 | 电钻 | 90 |  |

3、固体废物

施工期产生的固体废物主要为施工生活垃圾。项目不设置施工营地，施工人员生活垃圾产生量较小，预计施工时平均人员为20人。施工人员按每人每天产生垃圾量0.5kg计算，则施工期产生的生活垃圾约为10kg/d，施工期约1个月，垃圾总量为0.3t。生活垃圾依托厂区现有设施统一收集后交由当地环卫部门统一清运处置。

3.6.2运营期污染源及污染物分析

3.6.2.1 废气污染源分析

项目运营期产生的大气污染物主要为焊条生产线产生的拔丝粉尘、配粉及干搅拌粉尘、磨头磨尾粉尘以及天燃气燃烧烟气；二氧化碳气体保护焊丝生产线产生的砂带除锈粉尘、拔丝工序粉尘以及镀铜工序硫酸雾；绕线轴生产线熔融挤出时的非甲烷总烃及苯乙烯、破碎工序产生的颗粒物；4t/h燃气蒸汽锅炉供暖时产生的烟气。

1、1#一期厂房

本项目建设完成后，1#一期厂房主要设置4条焊条生产线。

（1）有组织废气

1）拔丝工序粉尘

本项目焊条生产线拔丝工序使用润滑粉对焊条钢进行润滑保护，拔丝过程会产生粉尘（主要为颗粒物），颗粒物的的产生量按润滑粉使用量的1%计，本项目各焊条生产线均设置了拔丝工序，润滑粉使用量为17.479t/a（其中收集粉尘回用量为0.171t/a），故拔丝粉尘产生量为0.175t/a，年工作时间为7200h；本项目焊条生产线拔丝机工作过程为全封闭，拔丝机内部有集尘口，本次评价要求设置废气收集管道（形成负压），粉尘经集尘口通过集气管道引至布袋除尘器进行处理，收集效率按99%计，处理效率为99%，处理后通过15m高排气筒DA005排放，风机风量为10000m3/h，则有组织粉尘产生量为0.173t/a，产生速率为0.024kg/h，产生浓度为2.4mg/m3；有组织排放量为0.002t/a，排放速率为0.0003kg/h，排放浓度为0.03mg/m3。

2）配粉、干搅拌粉尘

①配粉粉尘

本项目焊条生产线配粉过程中会产生粉尘，参考生态环境部公告2021年第24号《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月9日发布）附表1“工业行业产排污系数手册”中218机械行业系数手册中03粉末冶金核算环节粉末冶金“混粉成形”的颗粒物产污系数0.192千克/吨-原料，项目粉状原材料总用量约为5660t/a，则粉尘产生量为1.087t/a。项目配粉采用自动配料系统。配料工序在厂房内进行，配粉系统是密闭的，配粉时产生的粉尘由设置的废气负压收集管道收集（收集效率按99%计），收集后粉尘与干搅拌粉尘一同经布袋除尘器处理。

②干搅拌粉尘

将配好的粉倒入搅拌机进行搅拌，搅拌机为敞开式，搅拌过程会产生粉尘，参考生态环境部公告2021年第24号《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月9日发布）附表1“工业行业产排污系数手册”中218机械行业系数手册中03粉末冶金核算环节粉末冶金“混粉成形”的颗粒物产污系数0.192千克/吨-原料，项目配粉后粉状用料约为5748.054t/a（其中配粉及干搅拌工序收集粉尘回用量为2.049t/a，磨头磨尾工序收集粉尘回用量为87.092t/a），则粉尘产生量为1.104t/a。

干搅拌工序在厂房内进行，在搅拌机上方设置集气罩收集粉尘（收集效率按90%计），粉尘经收集后与配粉粉尘一同经布袋除尘器处理后由15m高排气筒DA002排放，处理效率为99%，风机风量为15455m3/h，年工作7200h，则有组织颗粒物产生量为2.07t/a，产生速率为0.288kg/h，产生浓度为18.635mg/m3；排放量为0.021t/a，排放速率为0.003kg/h，排放浓度为0.194mg/m3。

3）磨头磨尾粉尘

本项目磨头磨尾工序会产生粉尘，参考生态环境部公告2021年第24号《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月9日发布）中附表1“工业行业产排污系数手册”中218机械行业系数手册中06预处理核算环节干式预处理“抛丸、喷砂、打磨、滚筒”工序的颗粒物产污系数2.19kg/t-原料。根据物料平衡，项目湿搅拌后线材量为40575.771t/a，则粉尘产生量为88.861t/a，项目年工作7200h，磨头磨尾机设置封闭的集气罩，仅留线材的进出口，集气罩上方设置集气管道，将粉尘收集后送至布袋除尘器处理后由15m高排气筒DA003排放，收集效率为99%，处理效率为99%，风机风量为8000m3/h，则有组织颗粒物产生量为87.972t/a，产生速率为12.218kg/h，产生浓度为1527.25mg/m3；排放量为0.88t/a，排放速率为0.122kg/h，排放浓度为15.25mg/m3。

4）天然气燃烧烟气

焊条生产线烘干的链式干燥炉热源采用天然气燃烧机提供，根据建设单位提供资料，本项目建设完成后4条焊条生产线天然气燃烧机年耗气量为950400m3/a。生产线年运行时间为7200h，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37,431-434机械行业系数手册”中天然气工业炉窑污染物产污系数，详见下表。

表3.6-2              天然气工业炉窑污染物产污系数

| 污染物指标 | 单位 | 产污系数 | 末端治理技术 | 末端治理效率（%） | 参数来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业废气量 | 立方米/立方米-原料 | 13.6 | / | / | 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》 |
| 二氧化硫 | 千克/立方米-原料 | 0.000002S | 直排 | 0 |  |
| 氮氧化物 | 千克/立方米-原料 | 0.00187 | 低氮燃烧法 | 50 |  |
| 颗粒物 | 千克/立方米-原料 | 0.000286 | 直排 | 0 |  |
| 备注：产排污系数中二氧化硫系数是以含硫量（S）的形式来表示的，其中含硫量（S）是指燃气硫分含量，单位为毫克/立方米。本次评价天然气中硫的含量为11.12mg/m3，则S=11.12。 |  |  |  |  |  |

经计算，本项目天然气燃烧机废气产生量为12925440m3/a，天然气燃烧机采用低氮燃烧技术，NOx去除效率按50%计，则SO2产生量为0.021t/a，NOx产生量为0.889t/a，颗粒物产生量为0.272t/a。天然气燃烧机燃烧烟气污染物排放情况见下表。

表3.6-3               天然气燃烧机污染物排放情况一览表

| 排放口 |  | 污染物 | 排放量 | 排放速率 | 排放浓度 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 |  | t/a | kg/h | mg/m3 | mg/m3 |
| DA004 | 天然气燃烧机排放口 | SO2 | 0.021 | 0.003 | 1.625 | 200 |
|  |  | NOx | 0.889 | 0.123 | 68.77 | 300 |
|  |  | 颗粒物 | 0.272 | 0.038 | 21.044 | 30 |

（2）无组织废气

焊条生产线无组织废气主要为焊条生产线各工序未收集的粉尘，以无组织形式在1#一期厂房内排放，排放量共1.011t/a，排放速率为0.14kg/h。

本项目建设后1#一期厂房废气排放情况见下表。

表3.6-4              1#一期厂房废气排放情况一览表

| 编号 | 污染源 |  | 风机风量（m³/h） | 排放浓度 mg/m³ | 排放速率 kg/h | 排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA005 | 拔丝粉尘 |  | 10000 | 0.03 | 0.0003 | 0.002 |
| DA002 | 配粉、干搅拌粉尘 |  | 15455 | 0.194 | 0.003 | 0.021 |
| DA003 | 磨头磨尾粉尘 |  | 8000 | 15.25 | 0.122 | 0.88 |
| DA004 | 天然气燃烧机排放口 | SO2 | 废气量12925440 m³/a | 1.625 | 0.003 | 0.021 |
|  |  | NOx |  | 68.77 | 0.123 | 0.889 |
|  |  | 颗粒物 |  | 21.044 | 0.038 | 0.272 |
| / | 1#一期厂房，颗粒物 |  | / | / | 0.14 | 1.011 |

2、2#一期厂房

本项目建设完成后，2#一期厂房主要设置11条二氧化碳气体保护焊丝生产线和4条绕线轴生产线。

（1）有组织废气

1）砂带除锈粉尘

本项目焊丝除锈工序采用砂带机，砂带除锈工序会产生粉尘（主要为颗粒物），根据生态环境部公告2021年第24号《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月9日发布）中附表1“工业行业产排污系数手册”中218机械行业系数手册中06预处理核算环节干式预处理“抛丸、喷砂、打磨、滚筒”工序的颗粒物产污系数2.19kg/t-原料，本项目放线时去除边角料，砂带除锈时盘条量为39784.858t/a，则砂带除锈粉尘产生量为87.129t/a。本项目各二氧化碳气体保护焊丝生产线的砂带机工作过程为全封闭，砂带机内部有集尘口，在砂带机上方设置废气收集管道，粉尘经集尘口通过集气管道与拔丝粉尘一同引至布袋除尘器进行处置，处理后通过15m高排气筒DA001排放。

2）拔丝粉尘

本项目拔丝工序使用润滑粉对盘条进行润滑保护，拔丝过程会产生粉尘（主要为颗粒物），颗粒物的的产生量按润滑粉使用量的1%计，本项目各二氧化碳气体保护焊丝生产线均设置了拔丝工序，润滑粉使用量为13.2t/a，故拔丝粉尘产生量为0.132t/a，年工作时间为7200h；本项目各二氧化碳气体保护焊丝生产线的拔丝机工作过程为全封闭，拔丝机内部有集尘口，在拔丝机上方设置废气收集管道，粉尘经集尘口通过集气管道与砂带除锈粉尘一同引至布袋除尘器进行处置，处理后通过15m高排气筒DA001排放。

综上所述，本项目砂带除锈及拔丝工序粉尘共计产生量为87.261t/a，经砂带机及拔丝机内部设置的集尘口收集，通过集气管道引至经布袋除尘器处理后由15m高排气筒DA001排放，收集效率按99%计，处理效率按99%计，风机风量为50000m3/h，则有组织粉尘产生量为86.388t/a，产生速率为11.998kg/h，产生浓度为239.96mg/m3；有组织粉尘排放量为0.864t/a，排放速率为0.12kg/h，排放浓度为2.4mg/m3。无组织排放量为0.873t/a。

3）生产过程中产生的硫酸雾

本项目生产过程中硫酸雾主要由酸洗及镀铜工序产生。酸洗时硫酸浓度达200g/L，镀铜时硫酸浓度为45g/L，根据《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ 984-2018），室温下含硫酸的溶液中镀铜、镀锡、镀锌、镀铬，弱硫酸酸洗等可忽略硫酸雾，因此本次评价仅对酸洗工序产生的硫酸雾进行分析评价。

废气产生量

参照《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ 984-2018），废气污染物产生量可按式（1）计算。

D=Gs×A×t×10-6     （1）

式中：D—核算时段内污染物产生量，t；

Gs—单位镀槽液面面积单位时间废气污染物产生量，g/（m2·h）；

A—镀槽液面面积，m2；

T—核算时段内污染物产生时间，h；

Gs按《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ 984-2018）中附录B的表B.1单位镀槽液面面积单位时间废气污染物产污系数进行计算，产污系数如下表所示。

表3.6-5               项目硫酸雾产污系数一览表

| 污染物 | 产生量（g/m2·h） | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
| 硫酸雾 | 25.2 | 在质量浓度大于100g/L的硫酸中浸蚀、抛光，硫酸阳极氧化，在稀而热的硫酸中浸蚀、抛光，在浓硫酸中退镍、退铜、退银。 |
|  | 可忽略 | 室温下含硫酸的溶液中镀铜、镀锡、镀锌、镀铬，弱硫酸酸洗 |

项目硫酸雾产生量情况见下表。

表3.6-6               项目硫酸雾产生情况一览表

| 污染物 | 工序 | 槽液面积m2 | 单位镀槽液面面积单位时间废气污染物产生量（g/m2·h） | 工作时间h | 产生量t/a | 产生速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸雾 | 酸洗 | 3 | 25.2 | 7200 | 5.988 | 0.832 |
|  | 镀铜 | 5 | 可忽略 | / | / | / |

废气排放量

核算时段废气污染物排放量采用式（2）计算。

d=D×（1-η100）      （2）

式中：d—核算时段内废气中某种污染物排放量，t；

D—核算时段内废气中某种污染物产生量，t；

η—核算时段内废气处理设施对某种污染物的去除效率，%。

本项目镀槽均为封闭槽，槽上加盖密封，盖上设有抽风口与抽风管道连接，酸洗及镀铜工序全封闭，硫酸雾收集效率按99%计（则有组织硫酸雾产生量为5.928t/a），本项目二氧化碳气体保护焊丝生产线设置1套酸雾喷淋塔（处理效率为90%），并设置1台风量10000m3/h的风机，电镀过程全封闭，电镀槽上方设置废气收集管道，废气经酸雾喷淋塔处理，处理后的硫酸雾由15m高排气筒DA006排放；

根据《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ 984-2018）附录F：喷淋塔中和法，去除率≥90%。

经计算，本项目硫酸雾有组织排放量为0.593t/a，排放速率为0.082kg/h，排放浓度为8.2mg/m3。硫酸雾无组织排放量为0.06t/a，排放速率为0.008kg/h。

③单位产品基准排气量

本项目共11条二氧化碳气体保护焊丝生产线，酸雾喷淋塔配套风机风量为10000m3/h，年运行时间为7200h，则单位产品实际排气量见下表。

表3.6-7             单位产品实际排气量情况一览表

| 排放源 | 污染物 | 镀种 | 电镀面积m2 | 排气量m3/a | 单位产品实际排气量m3/m2 | 基准排气量标准m3/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各二氧化碳气体保护焊丝生产线 | 硫酸雾 | 铜 | 5152175.38 | 72000000 | 13.97 | 37.3 |

本项目单位产品实际排气量为13.97m3/m2，满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表6镀铜要求限值。

4）非甲烷总烃

本项目绕线轴生产线生产过程中会产生挥发性有机物（以非甲烷总烃计），根据生态环境部公告2021年第24号《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月9日发布），本次评价取非甲烷总烃产污系数为2.7kg/t产品，本项目年产1500t绕线轴，则非甲烷总烃产生量为4.05t/a，项目年工作7200h，在注塑机上方设置集气罩收集废气，风机风量为10000m3/h，非甲烷总烃经收集后通过活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理后由15m高排气筒DA008排放。

5）苯乙烯

根据《气相色谱-质谱法分析聚苯乙烯加热分解产物》（林华影，张伟，张琼等，中国卫生检验杂志[J]，2009，19（9）：1964-1966），聚苯乙烯在260℃加热融化时苯乙烯产生系数为0.042kg/t-原料，本项目聚苯乙烯用量为1504.14t/a，则苯乙烯产生量为0.063t/a。项目年工作7200h，在注塑机上方设置集气罩收集废气，风机风量为10000m3/h，经收集后通过活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理后由15m高排气筒DA008排放。

收集效率为90%，处理效率为85%，则有组织非甲烷总烃排放量为0.547t/a，排放速率为0.076kg/h，排放浓度为7.597mg/m3；有组织苯乙烯排放量为0.009t/a，排放速率为0.001kg/h，排放浓度为0.125mg/m3；无组织非甲烷总烃排放量为0.405t/a，排放速率为0.056kg/h；无组织苯乙烯排放量为0.006t/a，排放速率为0.0009kg/h。

6）破碎粉尘

项目绕线轴生产线的不合格品经破碎机破碎后回用于生产，类比同类项目，破碎粉尘产生量为原料的1%，本项目绕线轴不合格品量为3t/a，则颗粒物产生量为0.03t/a，本项目拟设置全封闭破碎间，约80%粉尘沉降，20%粉尘以无组织形式排放，则破碎粉尘无组织排放量为0.006t/a。

（2）无组织废气

本项目二氧化碳气体保护焊丝生产线无组织废气主要为未收集到的粉尘，以无组织形式在2#一期厂房内排放，排放量共0.879t/a，排放速率为0.122kg/h。

本项目建设后2#一期厂房废气排放情况见下表。

表3.6-8          2#一期厂房废气产排情况一览表

| 编号 | 污染物 |  | 风机风量（m³/h） | 排放浓度 mg/m³ | 排放速率 kg/h | 排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 砂带除锈及拔丝粉尘 |  | 50000 | 2.4 | 0.12 | 0.864 |
| DA006 | 酸洗工序硫酸雾 |  | 10000 | 8.2 | 0.082 | 0.593 |
| DA008 | 非甲烷总烃 |  | 10000 | 7.597 | 0.076 | 0.547 |
|  | 苯乙烯 |  |  | 0.125 | 0.001 | 0.009 |
| / | 2#一期厂房 | 硫酸雾 | / | / | 0.008 | 0.06 |
|  |  | 颗粒物 | / | / | 0.122 | 0.879 |
|  |  | 非甲烷总烃 | / | / | 0.056 | 0.405 |
|  |  | 苯乙烯 | / | / | 0.0009 | 0.006 |

4、酸罐呼吸废气

（1）大呼吸

大呼吸排放是由于人为的装料与卸料而产生的损失。因装料而导致罐内压力超过释放压力时，蒸汽从罐内压出；而卸料损失发生于液面排出，空气被抽入罐体内，因空气变成有机蒸汽饱和的气体而膨胀，因而超过蒸汽空间容纳的能力。

当酸由管道装入硫酸储罐时，因装料罐内压力超过释放压力时，酸雾从罐内压出；可由下式估算装卸时酸雾的排放量。

Lw=4.188×10-7×M×P×KN×KC

式中：Lw—工作损失量（kg/m3投入量）

KN—周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定。

K≤36，KN=1；36＜K≤220，KN=11.467×K-0.7026；K＞220，KN=0.26；

M—酸雾的分子量，（H2SO4为98.08）；

P—20℃时，酸液的实际蒸气压（Pa），无蒸气压时可用水溶液的饱和蒸气压代替；

Kc—产品因子（酸液取1.0）。

本项目硫酸年转运量为160t，即年投入量为86.96m3，3个硫酸储罐（容积均为8m3），则年周转次数K=4，KN=1。

表3.6-9                 大呼吸参数一览表

| 参数 | M（g/mol） | P（Pa） | KN | Kc | Lw（kg/m3） | ρ（g/ml） | 储罐数量（个） | 大呼吸产生量（kg/a） | 排放废气 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8m3储罐 | 98.08 | 2337.06 | 1 | 1 | 0.096 | 1.84 | 1 | 0.768 | 硫酸雾 |
| 8m3储罐 | 98.08 | 2337.06 | 1 | 1 | 0.096 | 1.84 | 1 | 0.768 |  |
| 8m3储罐 | 98.08 | 2337.06 | 1 | 1 | 0.096 | 1.84 | 1 | 0.768 |  |

（2）小呼吸

小呼吸排放是由于温度和大气压力的变化引起蒸气的膨胀和收缩而产生的蒸气排出，它出现在罐内液面无任何变化的情况，是非人为干扰的自然排放方式。固定顶罐的呼吸排放可用下式估算其污染物的排放量：

LB = 0.191×M(P/(100910-P))0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP×C×KC

式中：LB—固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）；

M—储罐内蒸气的分子量，H2SO4为98.08；

P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa），本次取10100Pa；

D—罐的直径（m），储罐直径为3.2m；

H—平均蒸气空间高度（m）；

△T—一天之内的平均温度差（℃），取15℃；

FP—涂层因子（无量纲），根据涂层状况取值在1~1.5之间，取1.2；

C—用于小直径罐的调节因子（无量纲），直径在0~9m之间的罐体，C=1-0.0123（D-9）2，罐径大于9m的C=1；

KC—产品因子（石油原油KC取0.65，其他的液体取1.0）。

表3.6-10              大呼吸参数一览表

| 参数 | M (g/mol) | P（Pa） | D (m) | H (m) | △T（℃） | Fp | C | Kc | 储罐数量（个） | 小呼吸产生量（kg/a） | 排放废气 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8m3储罐 | 98.08 | 10100 | 3.2 | 1 | 15 | 1.2 |  | 1 | 1 | 74.889 | 硫酸雾 |
| 8m3储罐 | 98.08 | 10100 | 3.2 | 1 | 15 | 1.2 |  | 1 | 1 | 74.889 |  |
| 8m3储罐 | 98.08 | 10100 | 3.2 | 1 | 15 | 1.2 |  | 1 | 1 | 74.889 |  |

经计算，项目硫酸储罐无组织废气排放情况见下表。

表3.6-11               硫酸储罐无组织废气排放情况一览表

| 储存物质 | 储罐 | 污染物名称 | 大呼吸产生量kg/a | 小呼吸产生量kg/a | 合计排放量kg/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓硫酸 | 容积8m3 | 硫酸雾 | 0.768 | 74.889 | 75.657 |
| 浓硫酸 | 容积8m3 | 硫酸雾 | 0.768 | 74.889 | 75.657 |
| 浓硫酸 | 容积8m3 | 硫酸雾 | 0.768 | 74.889 | 75.657 |

物料在厂内转运均采用密封性良好的屏蔽电泵及专用管路，厂外运输均采用密闭的罐车及容器，可有效减少硫酸雾的无组织排放。

5、锅炉房

本项目建设完成后，原有4t/h燃气蒸汽锅炉仅用于冬季供暖，无需对焊丝生产线进行供热，采暖期为180天，采暖小时数为4320h，天然气用量约为1209600m3/a。根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）推荐污染源源强核算方法物料衡算法对本项目燃气锅炉污染物量进行核算。

①烟气量

根据HJ991-2018推荐烟气量核算方法：

V0=0.260*Qnet,ar1000-0.25

Vs=0.272Qnet,ar1000-0.25+1.0161α-1V0

式中：Vs——基准烟气量，m3/m3；

Qnet,ar——燃料收到基低位发热量，kJ/m3；

空气过剩系数α取1.2，本项目天然气接燃气管网，根据建设单位提供的天然气检测分析报告，天然气低位发热量为35.665MJ/m3，则烟气量为13649747.82m3/a。

②SO2产生量

根据HJ991-2018推荐SO2排放量计算方式：

ESO2=2R×St×1-ηs100×K×10-5

式中：ESO2——二氧化硫产生量，t；

R——锅炉燃料耗量，万m3；

St——燃料总硫的质量浓度，mg/m3；

ηs——脱硫效率，%；

K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量。

根据建设单位提供的天然气检测分析报告，项目使用的天然气中硫质量浓度为11.12mg/m3，二氧化硫转化率取1，脱硫效率取0，则SO2产生量为0.027t/a。

③NOx产生量

根据HJ991-2018推荐NOx排放量计算方式：

ENOx=ρNOx×Q×1-ηNOx100×10-9

式中：ENOx——核算时段内氮氧化物产生量，t；

ρNOx——炉膛出口氮氧化物质量浓度，50mg/m3；

Q——核算时段内标干烟气排放量，m3；

ηNOx——脱硝效率，%；

项目锅炉采用低氮燃烧+烟气再循环技术，则脱硝效率按照50%计，则NOx产生量为0.341t/a。

④颗粒物产生量

根据HJ991-2018推荐燃气锅炉颗粒物产生量采用类比法进行计算：

类比天津大桥集团新疆焊接材料有限公司2021年自行监测报告中对4t/h燃气蒸汽锅炉烟气的监测数据，颗粒物排放浓度约为4mg/m3，排放速率为4.81×10-3kg/h，则排放量约为0.021t/a。

则本项目燃气锅炉产生的废气污染物排放情况详见下表。

表3.6-12              燃气锅炉污染物排放情况一览表

| 排放口 |  | 污染物 | 排放量 | 排放速率 | 排放浓度 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 |  | t/a | kg/h | mg/m3 | mg/m3 |
| DA007 | 燃气锅炉排放口 | SO2 | 0.027 | 0.006 | 1.978 | 50 |
|  |  | NOx | 0.341 | 0.079 | 24.98 | 50 |
|  |  | 颗粒物 | 0.021 | 0.00481 | 4 | 20 |

3.6.2.2 废水污染源分析

（1）生产废水

本项目生产废水主要为二氧化碳气体保护焊丝生产线用水和酸雾喷淋塔用水。二氧化碳气体保护焊丝生产线废水以及酸雾喷淋塔产生的废水均通过生产车间内污水管线排入现有污水处理站内处理后达标排入污水管网，最终进入昌吉市第二污水处理厂处理。本项目污水处理工艺见下图。

图3.6-1  污水处理工艺

废水工艺流程说明：

调节池：收集废水，对水量和水质进行调节，调节污水的pH值、水温，有预曝气作用，保证设备能够正常进行，不会因为水量大而溢出，也不因水量小而空转，另外还可用作事故排放。

中和池：投加Ca（OH）2进行pH调节，设置空气搅拌器进行搅拌，起到缓冲、均衡水质并确保处理站的安全稳定运行的作用。

斜板沉淀器：该斜板沉淀器沉淀污水固体、悬浮物，污水经加混凝剂混凝反应后由设备上端进水口进入设备，经锥形反应器混凝形成矾花，逐渐沉降至设备污泥斗中形成排泥，在反应器中污泥沉降，清水上升至溢流槽后出水。

曝气池：由曝气区、导流区、沉淀区、回流区四部分组成。导流区的作用是使污泥凝聚和使气水分离，为沉淀创造条件。在曝气区内废水与回流污泥充分混合，然后经导流区流入沉淀区，澄清后的水经溢流堰排出。沉淀污泥曝气区底部回流入曝气池。

二沉池：是活性污泥系统的重要组成部分，其作用主要是沉淀曝气池中水泥水分离，混合液回流到曝气池。采用竖流式沉淀。

中间水池：主要用于储存水。

锰砂滤罐：铁锰含量过高的水一般都利用在氧化的作用下将溶解状态的二价铁或二价锰分别氧化成不溶解的三价铁或四价锰的化合物，利用锰砂过滤器的吸附过滤能够将铁锰除去掉。氧化过程发生的化学反应如下：

4Fe2++O2+10H2O=4Fe(OH)3+8H+

2Mn2++O2+2H2O=2MnO2+4H+

炭过滤罐：全称为活性炭过滤器，活性炭是一种很细小的炭粒单位，有很大的微孔，微孔具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，在与水中杂质充分接触。这些杂质能被吸附在微孔中，从而去掉水中胶体等杂质。

废水达标排放至污水管网，最终进入昌吉市第二污水处理厂处置。

根据《电镀废水治理工程技术规范》（HJ 2002-2010），本项目各类废水中所含污染物种类详见下表。

表3.6-13       生产废水污染物种类汇总情况一览表

| 废水类别 | 主要污染物种类 | 排放方式 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 镀铜前水洗废水 | pH、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、总氮、SS、石油类 | 间歇 | 排入厂区污水处理站 |
| 镀铜废水 | pH、CODcr、总铜 | 间歇 |  |
| 镀铜后水洗废水 | pH、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、总氮、SS、石油类、总铜 | 间歇 |  |
| 酸雾喷淋塔废水 | pH、CODcr、BOD5、SS | 间歇 |  |

根据《污染源源强核算技术指南电镀》（HJ984-2018）新（改、扩）建工程生产装置出水口源强总铜优先选择类比法进行核算，其次采用物料衡算法；pH、CODcr、BOD5、氨氮、SS、石油类、总磷、总氮等采用类比法核算。

镀铜前水洗废水

参考《电镀废水治理工程技术规范》（HJ 2002-2010）、《电镀废水有机污染物去除方法研究进展》（2013 年第24 期第40 卷，P102）、《电镀前处理废水预处理工艺试验研究》（天津大学硕士论文，2012 年）、《天津大桥焊丝有限公司扩建电镀智能生产线项目环境影响报告书》等。设计水质为：pH：1~3、CODcr≤600mg/L、BOD5≤200mg/L、氨氮≤100mg/L、SS≤300mg/L、石油类≤4mg/L、总磷≤10mg/L、总氮≤70mg/L。

②镀铜废水

镀铜槽主要成分为硫酸铜和铜，废水主要成分为总铜。参考《电镀废水治理工程技术规范》（HJ 2002-2010）及《电镀废水有机污染物去除方法研究进展》（2013 年第24 期第40 卷，P102），设计废水水质为pH2~3、CODcr≤60mg/L。

本次评价采用物料衡算法计算本项目总铜在污水处理站进口处的浓度，并计算其在污水处理站出口处的排放浓度。铜离子产生量可按下式计算：

D=S×V×C×10-6

式中：D——核算时段内污染物产生量，t；

S——核算时段内电镀面积，5152175.38m2；

V——每平方米电镀面积槽液带出面积，（L/ m2），取值可参考附录D（取值0.1）；

C——镀槽槽液中金属的浓度，g/L（铜离子浓度为25g/L）。

根据上式计算，本项目总铜核算时段内产生量为12.88t。

根据《污染源源强核算技术指南电镀》（HJ984-2018）附录F 可知，采用化学沉淀法处理技术处理总铜等重金属废水时，其去除率≥98.00%。本项目污水处理站采用调节中和+混凝沉淀+过滤处理工艺，去除效率取98%。排放量可按下式计算：

d=D×（1-η100）

式中：d——核算时段内废水中某种污染物排放量，t；

D——核算时段内废水中某种污染物产生量，t；

η——核算时段内废水治理技术对污染物的去除效率，%。

根据上式计算，本项目总铜核算时段内排放量为0.258t/a。

镀铜后中和水洗废水

参考《电镀废水治理工程技术规范》（HJ 2002-2010）、《电镀废水有机污染物去除方法研究进展》（2013 年第24 期第40 卷，P102）、《天津大桥焊丝有限公司例行监测报告》以及同类型企业设计废水水质，设计水质为pH：4~6（无量纲）、CODcr：200mg/L、BOD5：80mg/L、SS：120mg/L、氨氮：50mg/L、总磷：10mg/L、总氮：20mg/L、总铜：≤50mg/L。

酸雾喷淋塔废水

类比同类型企业，设计水质为：pH：8~10、CODcr≤600mg/L、BOD5≤200mg/L、SS≤300mg/L。

根据《电镀废水治理工程技术规范》（HJ2002-2010）中给出的电镀废水的来源、主要成分和浓度范围，并类比同类项目电镀废水水质产生情况，本项目生产废水中主要污染物源强具体见下表。

表3.6-14         本项目生产废水水质产生情况一览     单位：mg/L（pH无量纲）

| 废水类型 | 水量t/a | pH | CODcr | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 石油类 | SS | 总铜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镀铜前水洗废水 | 681.12 | 1~3 | 600 | 200 | 100 | 10 | 70 | 4 | 300 | / |
| 镀铜废水 | 724.68 | 2~3 | 60 | / | / | / | / | / | / | 755 |
| 镀铜后水洗废水 | 36298.889 | 4~6 | 200 | 80 | 20 | 10 | 20 | / | 120 | 50 |
| 酸雾喷淋塔废水 | 53 | 8~10 | 600 | 200 | / | / | / | / | 300 | / |
| 污水处理站进水 | 37757.689 | 6~9 | 205.09 | 80.80 | 21.03 | 9.79 | 20.49 | 0.07 | 121.20 | 62.56 |

（2）生活污水

项目劳动定员140人，生活用水量按照50L/人·d计，项目年运行300天，生活用水量为2100m³/a。生活废水产生量按照用水量的80%计，则生活污水产生量为1680m³/a。生活污水中的主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮等。生活污水经化粪池处理后排入昌吉市第二污水处理厂统一处理。生活污水中主要污染物产生及排放情况详见表3.6-15。

表3.6-15               生活污水污染源强一览表

| 废水 来源 | 废水量（m3/a） | 污染物 | 单位 | 排放浓度 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 污水 | 1680 | pH值 | 无量纲 | 6-9 | / |
|  |  | CODcr | mg/L | 400 | 0.672 |
|  |  | BOD5 | mg/L | 250 | 0.420 |
|  |  | SS | mg/L | 300 | 0.504 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 30 | 0.050 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 3.0 | 0.005 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 50 | 0.084 |
|  |  | 石油类 | mg/L | 8 | 0.013 |
|  |  | 动植物油类 | mg/L | 60 | 0.101 |

综上所述，本项目废水出口水质类比《天津大桥焊丝有限公司例行监测报告》中废水排口污染物浓度，该公司焊丝生产工艺与本项目基本一样，排放情况见下表。

表3.6-16                本项目废水水质排放情况一览

| 废水 来源 | 废水量（m3/a） | 污染物 | 单位 | 排放浓度 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区总排口 | 39546.553 | pH值 | 无量纲 | 7.9 | / |
|  |  | CODcr | mg/L | 41 | 1.621 |
|  |  | BOD5 | mg/L | 16.5 | 0.653 |
|  |  | SS | mg/L | 45 | 1.780 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.14 | 0.006 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 1.04 | 0.041 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 0.809 | 0.032 |
|  |  | 总铜 | mg/L | 0.05 | 0.002 |
|  |  | 石油类 | mg/L | 0.09 | 0.004 |
|  |  | 动植物油类 | mg/L | 4.58 | 0.181 |

3.6.2.3 噪声污染源分析

本项目生产过程中噪声源较多，主要来自风机等动力噪声和工艺设备产生的机械噪声，噪声源强在75dB(A)～90dB(A)之间，具体见表3.6-17、表3.6-18。

表3.6-17                                    项目主要噪声源强调查清单（室外声源）

| 序号 | 声源名称 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强 | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z | 声功率级/dB(A) |  |  |
| 1 | 焊丝砂带除锈粉尘及拔丝工序除尘风机 | -27.5 | -63.5 | 1.2 | 85 | 基础减震、消声器 | 全天运行 |
| 2 | 配粉、干搅拌工序除尘风机 | -137.3 | 113.4 | 1.2 | 85 | 基础减震、消声器 | 全天运行 |
| 3 | 磨头磨尾工序除尘风机 | -93.8 | 95.8 | 1.2 | 85 | 基础减震、消声器 | 全天运行 |
| 4 | 天然气燃烧机尾气风机 | -63.7 | 70.8 | 1.2 | 85 | 基础减震、消声器 | 全天运行 |
| 5 | 焊条拔丝工序除尘风机 | -131.7 | 83.3 | 1.2 | 85 | 基础减震、消声器 | 全天运行 |
| 6 | 酸雾喷淋塔配套风机 | -26.3 | -6.7 | 1.2 | 85 | 基础减震、消声器 | 全天运行 |
| 7 | 绕线轴废气治理风机 | -30.8 | 23.4 | 1.2 | 85 | 基础减震、消声器 | 全天运行 |

表3.6-18                              项目主要噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失/ dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 声功率级/dB(A) |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级/dB(A) | 建筑物外距离 |
| 1 | 1#一期厂房 | 拔丝机 | 75 | 基础减振、安装隔音罩、厂房隔声 | -124.8 | 90.8 | 1.2 | 5.1 | 55.8 | 昼夜 | 41.0 | 14.8 | 1 |
| 2 | 1#一期厂房 | 拔丝机 | 75 | 基础减振、安装隔音罩、厂房隔声 | -121.4 | 91.8 | 1.2 | 8.3 | 55.1 | 昼夜 | 41.0 | 14.1 | 1 |
| 3 | 1#一期厂房 | 拔丝机 | 75 | 基础减振、安装隔音罩、厂房隔声 | -118.1 | 92.5 | 1.2 | 8.1 | 55.1 | 昼夜 | 41.0 | 14.1 | 1 |
| 4 | 1#一期厂房 | 拔丝机 | 75 | 基础减振、安装隔音罩、厂房隔声 | -115 | 93.4 | 1.2 | 8.2 | 55.1 | 昼夜 | 41.0 | 14.1 | 1 |
| 5 | 1#一期厂房 | 空压机 | 85 | 基础减振、安装隔音罩、厂房隔声 | -29.7 | 146.8 | 1.2 | 0.8 | 76.3 | 昼夜 | 41.0 | 35.3 | 1 |
| 6 | 1#一期厂房 | 空压机 | 85 | 基础减振、安装隔音罩、厂房隔声 | -34.9 | 145.3 | 1.2 | 0.7 | 77.3 | 昼夜 | 41.0 | 36.3 | 1 |
| 7 | 1#一期厂房 | 空压机 | 85 | 基础减振、安装隔音罩、厂房隔声 | -40.2 | 144.4 | 1.2 | 110.7 | 64.5 | 昼夜 | 41.0 | 23.5 | 1 |
| 8 | 2#一期厂房 | 放线机 | 80 | 基础减振、安装隔音罩、厂房隔声 | -54.4 | -63.9 | 1.2 | 4.3 | 62.0 | 昼夜 | 41.0 | 21.0 | 1 |
| 9 | 2#一期厂房 | 高架放线机 | 80 | 基础减振、安装隔音罩、厂房隔声 | -55.8 | -59.3 | 1.2 | 4.3 | 62.0 | 昼夜 | 41.0 | 21.0 | 1 |
| 10 | 2#一期厂房 | 高架放线机 | 80 | 基础减振、安装隔音罩、厂房隔声 | -57.1 | -55 | 1.2 | 4.2 | 62.1 | 昼夜 | 41.0 | 21.1 | 1 |
| 11 | 2#一期厂房 | 高架放线机 | 80 | 基础减振、安装隔音罩、厂房隔声 | -58.5 | -50.4 | 1.2 | 4.2 | 62.1 | 昼夜 | 41.0 | 21.1 | 1 |
| 12 | 2#一期厂房 | 高架放线机 | 80 | 基础减振、安装隔音罩、厂房隔声 | -60 | -45 | 1.2 | 4.3 | 62.0 | 昼夜 | 41.0 | 21.0 | 1 |
| 13 | 2#一期厂房 | 高架放线机 | 80 | 基础减振、安装隔音罩、厂房隔声 | -61.5 | -40.5 | 1.2 | 4.1 | 62.1 | 昼夜 | 41.0 | 21.1 | 1 |
| 14 | 2#一期厂房 | 高架放线机 | 80 | 基础减振、安装隔音罩、厂房隔声 | -62.6 | -36.4 | 1.2 | 4.2 | 62.1 | 昼夜 | 41.0 | 21.1 | 1 |
| 15 | 2#一期厂房 | 高架放线机 | 80 | 基础减振、安装隔音罩、厂房隔声 | -63.5 | -32.9 | 1.2 | 4.3 | 62.0 | 昼夜 | 41.0 | 21.0 | 1 |
| 16 | 2#一期厂房 | 高架放线机 | 80 | 基础减振、安装隔音罩、厂房隔声 | -64.5 | -29.7 | 1.2 | 4.3 | 62.0 | 昼夜 | 41.0 | 21.0 | 1 |
| 17 | 2#一期厂房 | 高架放线机 | 80 | 基础减振、安装隔音罩、厂房隔声 | -65.2 | -27.3 | 1.2 | 4.3 | 62.0 | 昼夜 | 41.0 | 21.0 | 1 |
| 18 | 2#一期厂房 | 高架放线机 | 80 | 基础减振、安装隔音罩、厂房隔声 | -66.1 | -24.4 | 1.2 | 4.2 | 62.1 | 昼夜 | 41.0 | 21.1 | 1 |
| 19 | 二期厂房 | 砂带除锈机 | 80 | 基础减振、安装隔音罩、厂房隔声 | -51 | -63.1 | 1.2 | 9.9 | 59.5 | 昼夜 | 41.0 | 18.5 | 1 |
| 20 | 2#一期厂房 | 砂带除锈机 | 80 | 基础减振、安装隔音罩、厂房隔声 | -52.6 | -58.2 | 1.2 | 7.7 | 61.1 | 昼夜 | 41.0 | 20.1 | 1 |
| 21 | 2#一期厂房 | 砂带除锈机 | 80 | 基础减振、安装隔音罩、厂房隔声 | -53.9 | -54.2 | 1.2 | 7.5 | 61.1 | 昼夜 | 41.0 | 20.1 | 1 |
| 22 | 2#一期厂房 | 砂带除锈机 | 80 | 基础减振、安装隔音罩、厂房隔声 | -55 | -49.5 | 1.2 | 7.8 | 61.1 | 昼夜 | 41.0 | 20.1 | 1 |
| 23 | 2#一期厂房 | 砂带除锈机 | 80 | 基础减振、安装隔音罩、厂房隔声 | -56.6 | -43.9 | 1.2 | 7.9 | 61.1 | 昼夜 | 41.0 | 20.1 | 1 |
| 24 | 2#一期厂房 | 砂带除锈机 | 80 | 基础减振、安装隔音罩、厂房隔声 | -57.8 | -39.5 | 1.2 | 7.9 | 61.1 | 昼夜 | 41.0 | 20.1 | 1 |
| 25 | 2#一期厂房 | 砂带除锈机 | 80 | 基础减振、安装隔音罩、厂房隔声 | -59 | -35.3 | 1.2 | 8.0 | 61.1 | 昼夜 | 41.0 | 20.1 | 1 |
| 26 | 2#一期厂房 | 砂带除锈机 | 80 | 基础减振、安装隔音罩、厂房隔声 | -59.9 | -31.9 | 1.2 | 8.1 | 61.1 | 昼夜 | 41.0 | 20.1 | 1 |
| 27 | 2#一期厂房 | 砂带除锈机 | 80 | 基础减振、安装隔音罩、厂房隔声 | -61.2 | -28.4 | 1.2 | 7.8 | 61.1 | 昼夜 | 41.0 | 20.1 | 1 |
| 28 | 2#一期厂房 | 砂带除锈机 | 80 | 基础减振、安装隔音罩、厂房隔声 | -62.1 | -26.2 | 1.2 | 7.2 | 61.2 | 昼夜 | 41.0 | 20.2 | 1 |
| 29 | 2#一期厂房 | 砂带除锈机 | 80 | 基础减振、安装隔音罩、厂房隔声 | -62.9 | -23.3 | 1.2 | 4.2 | 62.1 | 昼夜 | 41.0 | 21.1 | 1 |
| 30 | 2#一期厂房 | 收线机 | 80 | 基础减振、安装隔音罩、厂房隔声 | -1 | -49.7 | 1.2 | 1.8 | 65.6 | 昼夜 | 41.0 | 24.6 | 1 |
| 31 | 2#一期厂房 | 收线机 | 80 | 基础减振、安装隔音罩、厂房隔声 | -2.4 | -45.2 | 1.2 | 1.7 | 65.9 | 昼夜 | 41.0 | 24.9 | 1 |
| 32 | 2#一期厂房 | 收线机 | 80 | 基础减振、安装隔音罩、厂房隔声 | -3.6 | -40.8 | 1.2 | 1.7 | 65.9 | 昼夜 | 41.0 | 24.9 | 1 |
| 33 | 2#一期厂房 | 收线机 | 80 | 基础减振、安装隔音罩、厂房隔声 | -4.9 | -36.2 | 1.2 | 1.8 | 65.6 | 昼夜 | 41.0 | 24.6 | 1 |
| 34 | 2#一期厂房 | 收线机 | 80 | 基础减振、安装隔音罩、厂房隔声 | -6.1 | -32 | 1.2 | 1.8 | 65.6 | 昼夜 | 41.0 | 24.6 | 1 |
| 35 | 2#一期厂房 | 收线机 | 80 | 基础减振、安装隔音罩、厂房隔声 | -7.4 | -27.9 | 1.2 | 1.7 | 65.9 | 昼夜 | 41.0 | 24.9 | 1 |
| 36 | 2#一期厂房 | 收线机 | 80 | 基础减振、安装隔音罩、厂房隔声 | -8.5 | -24.5 | 1.2 | 1.5 | 66.7 | 昼夜 | 41.0 | 25.7 | 1 |
| 37 | 2#一期厂房 | 收线机 | 80 | 基础减振、安装隔音罩、厂房隔声 | -9.6 | -21.3 | 1.2 | 1.4 | 67.2 | 昼夜 | 41.0 | 26.2 | 1 |
| 38 | 2#一期厂房 | 收线机 | 80 | 基础减振、安装隔音罩、厂房隔声 | -10.9 | -17.9 | 1.2 | 1.1 | 68.9 | 昼夜 | 41.0 | 27.9 | 1 |
| 39 | 2#一期厂房 | 收线机 | 80 | 基础减振、安装隔音罩、厂房隔声 | -12.1 | -13.6 | 1.2 | 1.1 | 68.9 | 昼夜 | 41.0 | 27.9 | 1 |
| 40 | 2#一期厂房 | 收线机 | 80 | 基础减振、安装隔音罩、厂房隔声 | -13 | -9.7 | 1.2 | 1.3 | 67.7 | 昼夜 | 41.0 | 26.7 | 1 |
| 41 | 2#一期厂房 | 注塑机 | 75 | 基础减振、安装隔音罩、厂房隔声 | -35.7 | 27.3 | 1.2 | 3.4 | 57.7 | 昼夜 | 41.0 | 16.7 | 1 |
| 42 | 2#一期厂房 | 注塑机 | 75 | 基础减振、安装隔音罩、厂房隔声 | -36.3 | 29.3 | 1.2 | 5.5 | 56.5 | 昼夜 | 41.0 | 15.5 | 1 |
| 43 | 2#一期厂房 | 注塑机 | 75 | 基础减振、安装隔音罩、厂房隔声 | -36.8 | 31 | 1.2 | 6.4 | 56.3 | 昼夜 | 41.0 | 15.3 | 1 |
| 44 | 2#一期厂房 | 注塑机 | 75 | 基础减振、安装隔音罩、厂房隔声 | -37.2 | 33 | 1.2 | 6.3 | 56.3 | 昼夜 | 41.0 | 15.3 | 1 |
| 45 | 2#一期厂房 | 破碎机 | 80 | 基础减振、安装隔音罩、厂房隔声 | -55 | 13.9 | 1.2 | 2.3 | 64.2 | 昼夜 | 41.0 | 23.2 | 1 |

3.6.2.4 固体废弃物污染源分析

1、固体废物产生情况

本项目产生的固体废物主要为废边角料、焊条生产线拔丝工序收集粉尘、焊条生产线配粉及干搅拌工序收集粉尘、焊条生产线磨头磨尾工序收集粉尘、二氧化碳气体保护焊丝生产线砂带除锈及拔丝工序收集粉尘、废润滑油、废油桶、废活性炭、废催化剂及生活垃圾。

（1）边角料

焊丝生产线产生的边角料等，属于一般固废，根据物料平衡，产生量约404.85t/a，收集后定期外售给物资回收部门。

（2）焊条生产线拔丝工序收集粉尘

本项目焊条生产线拔丝工序粉尘设置布袋除尘器收集的粉尘，产生量约0.171t/a，收集后回用于生产。

（3）焊条生产线配粉及干搅拌工序收集粉尘

本项目焊条生产线配粉及干搅拌工序粉尘设置布袋除尘器收集的粉尘，产生量约2.049t/a，收集后回用于生产。

（4）焊条生产线磨头磨尾工序收集粉尘

本项目焊条生产线磨头磨尾工序粉尘设置布袋除尘器收集的粉尘，产生量约87.092t/a，收集后回用于生产。

（5）二氧化碳气体保护焊丝生产线砂带除锈及拔丝工序收集粉尘

本项目二氧化碳气体保护焊丝生产线砂带除锈及拔丝工序设置布袋除尘器收集的粉尘，产生量约85.524t/a，收集后定期外售于物资回收部门。

（6）废润滑油及废油桶

本项目机械设备维修时产生的废润滑油约0.5t/a，废油桶约0.12t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废润滑油及废油桶均为HW08类危险废物，废润滑油废物代码为900-214-08，废油桶废物代码为900-249-08，本项目产生的废润滑油采用桶装收集储存，废油桶分区存放，暂存于危废暂存库，定期交由新疆新能源（集团）准东环境发展有限公司处置。

（7）废活性炭及废催化剂

项目生产过程产生的非甲烷总烃及苯乙烯采用活性炭吸附+催化燃烧装置（CO）进行处置，活性炭及催化剂在运行再生一段时间后处置效率会有所降低，因此需要更换新的活性炭及催化剂，根据该类处置措施设计运行数据，平均每3年需要更换一次，每次更换产生废活性炭2t，废催化剂1t，根据《国家危险废物名录》（2021年版），本项目产生废活性炭、废催化剂属于危险废物，废活性炭危险废物类别为HW49，危险废物代码为900-039-49，废催化剂危险废物类别为HW46，危险废物代码为900-037-46；项目废催化剂和废活性炭属于危险废物，采用密封的包装袋进行包装，确保不产生有机废气的二次污染。储存于危废暂存库，定期交由有资质的单位处理。

（8）污泥

根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》中的计算公式：

E产生量=1.7×Q×W深×10-4                 （15）

式中：E产生量—污水处理过程中产生的污泥量，以干泥计，t；

Q—核算时段内排污单位废水排放量，m3；具有有效出水口实测值按实测值计，无有效出水口实测值按进水口实测值计，无有效进水口实测值按协议进水水量计；本项目取37757.689m3。

W深：有深度处理工艺（添加化学药剂）时按2计，无深度处理工艺时按1计，量纲一。本项目取2。

经核算，污水处理站污泥产生量为12.838t/a。根据天津大桥焊材总公司对污泥的成分分析以及实验，污泥可在焊条生产中少量加入，污泥全部回用于焊条生产线。

（9）生活垃圾

本项目运营期工作人员共140人，生活垃圾产生量按每人0.5kg/人·d计，生活垃圾的产生量为21t/a。生活垃圾依托现有设施集中收集后，由环卫部门定期拉运至当地垃圾填埋场处理。

昌吉市生活垃圾填埋场位于昌吉市庙尔沟乡和谐二村向北1.8km处，总占地面积137042m2，设计填埋总库容160万m3，填埋场设计使用年限20年。本项目所在地生活垃圾采用5t后装式压缩车收集生活垃圾运输至垃圾中转站，经中转站压缩后运往生活垃圾填埋场处置。本项目产生的生活垃圾可依托昌吉市生活垃圾填埋场处置。

项目运营期固体废物产生及处置情况详见表3.6-19。

表3.6-19             项目固体废弃物产生及处置情况表

| 序号 | 固废名称 | 产生量 | 废物类别 | 废物代码 | 处置措施 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边角料 | 404.85t/a | 一般固废 | 339-001-99 | 收集后定期外售给物资回收部门 | 404.85t/a |
| 2 | 焊条生产线拔丝工序收集粉尘 | 0.171t/a | 一般固废 | 339-001-66 | 收集后回用于生产 | 0 |
| 3 | 焊条生产线配粉及干搅拌工序收集粉尘 | 2.049t/a | 一般固废 | 339-001-66 |  | 0 |
| 4 | 焊条生产线磨头磨尾工序收集粉尘 | 87.092t/a | 一般固废 | 339-001-66 |  | 0 |
| 5 | 二氧化碳气体保护焊丝生产线砂带除锈及拔丝工序收集粉尘 | 85.524t/a | 一般固废 | 339-001-66 | 收集后定期外售给物资回收部门 | 85.524t/a |
| 6 | 废活性炭 | 2t/a | 危险废物 | HW49-900-039-49 | 暂存与危废暂存库，交由有资质的单位处置 | 2t/a |
| 7 | 废催化剂 | 1t/a | 危险废物 | HW46-900-037-46 |  | 1t/a |
| 8 | 废润滑油 | 0.5t/a | 危险废物 | HW08-900-214-08 |  | 0.5t/a |
| 9 | 废油桶 | 0.12t/a | 危险废物 | HW08-900-249-08 |  | 0.12t/a |
| 10 | 污泥 | 12.838t/a | 危险废物 | HW17-336-064-17 | 污泥全部回用于焊条生产线 | 0t/a |
| 11 | 生活垃圾 | 21t/a | / | / | 依托现有设施集中收集后，由环卫部门定期拉运至当地垃圾填埋场处理 | 21t/a |

2、固体废物管理要求

本项目危险废物暂存依托现有工程的危废暂存库，根据现场勘查及查阅资料，本次评价根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物转移管理办法》(部令第 23 号)、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》(HJ1259—2022)和《一般工业固体废物管理台账制定指南 (试行)》提出以下要求：

（1）危险废物应暂存在危废暂存库内相应分区中，不同分区采取隔离措施；

（2）危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入；

（3）应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好；

（4）贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存；

（5）贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等；

（6）对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任；

（7）制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息；

（8）建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接受人等相关信息；

（9）填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等；

（10）及时核实接受人贮存、利用或者处置相关危险废物情况；

（11）危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行；

（12）危险废物转移联单实行全国统一编号，编号由十四位阿拉伯数字组成。第一至四位数字为年份代码；第五、六位数字为移出地省级行政区划代码；第七、八位数字为移出地设区的市级行政区划代码；其余六位数字以移出地设区的市级行政区域为单位进行流水编号。

（13）移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。 使用同一车（船或者其他运输工具）一次为多个移出人转移危险废物的，每个移出人应当分别填写、运行危险废物转移联单；

（14）危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。

（15）危险废物管理计划和管理台账应根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》(HJ1259—2022)中相关要求进行，并且台账保存时间应存档5年以上。

（16）一般工业固体废物管理台账按照《一般工业固体废物管理台账制定指南 (试行)》中的要求记录，实施分级管理，设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5 年。

综上所述，项目固体废物对环境影响不大。

3.7运营期项目“三废”排放情况统计

（1）本项目运营期“三废”排放情况统计详见表3.7-1。

表3.7-1               本项目“三废”情况统计一览表

| 污染源 |  | 主要污染物 | 产生量 | 处置措施 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生产 | SO2 | 0.048t/a | / | 0.048t/a |
|  |  | NOx | 1.23t/a | 采用低氮燃烧+烟气再循环技术 | 1.23t/a |
|  |  | 颗粒物 | 178.84t/a | 设置布袋除尘器 | 2.06t/a |
|  |  | 硫酸雾 | 5.988t/a | 设置酸雾喷淋塔 | 0.653t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 4.05t/a | 活性炭吸附脱附+催化燃烧装置 | 0.952t/a |
|  |  | 苯乙烯 | 0.063t/a |  | 0.015t/a |
| 废水 | 生产废水 | pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、石油类、总铜 | 37866.554m3/a | 依托现有污水处理站处理后排入污水管网（其中锅炉及软化制备废水为清净下水，直接排入管网） | 37866.554m3/a |
|  | 生活污水 | pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、石油类、动植物油 | 1680m3/a | 依托现有化粪池处理后排入污水管网 | 1680m3/a |
| 固体废物 | 生产 | 边角料 | 404.85t/a | 收集后定期外售给物资回收部门 | 404.85t/a |
|  | 布袋除尘器 | 焊条生产线拔丝工序收集粉尘 | 0.171t/a | 收集后回用于生产 | 0 |
|  |  | 焊条生产线配粉及干搅拌工序收集粉尘 | 2.049t/a |  | 0 |
|  |  | 焊条生产线磨头磨尾工序收集粉尘 | 87.092t/a |  | 0 |
|  |  | 二氧化碳气体保护焊丝生产线砂带除锈及拔丝工序收集粉尘 | 85.524t/a | 收集后定期外售给物资回收部门 | 85.524t/a |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 2t/a | 暂存于危废暂存库，定期交由有资质的单位处理 | 2t/a |
|  |  | 废催化剂 | 1t/a |  | 1t/a |
|  | 机械设备 | 废润滑油 | 0.5t/a |  | 0.5t/a |
|  |  | 废油桶 | 0.12t/a |  | 0.12t/a |
|  | 废水处理 | 污泥 | 12.838t/a | 污泥全部回用于焊条生产线 | 0t/a |
|  | 生活区 | 生活垃圾 | 21t/a | 依托现有设施集中收集后，由环卫部门定期拉运至当地垃圾填埋场处理 | 21t/a |
| 噪声 | 设备运行噪声，声级在 65-90dB（A）之间 |  | 设备选用低噪声设备，在安装时采取降噪减震措施，全部安装于室内，使用时定期检修，做好设备保养，落实工作间防噪声劳动保护和管理 |  |  |

（2）项目“三本账”

本项目建设后，“三本账”分析详见表3.7-2。

表3.7-2             项目“三本账”分析一览表                    单位：t/a

| 分类 | 污染物 | 现有工程排放量 | 以新带老 消减量 | 本工程 | 总体工程 | 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放量 | 现有+拟建 |  |
| 废气 | SO2 | 2.757 | 2.757 | 0.048 | 0.048 | -2.709 |
|  | NOx | 6.359 | 6.359 | 1.23 | 1.23 | -5.129 |
|  | 颗粒物 | 5.425 | 5.425 | 2.06 | 2.06 | -3.365 |
|  | 硫酸雾 | 0.096 | 0.096 | 0.653 | 0.653 | +0.557 |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0.952 | 0.952 | +0.952 |
|  | 苯乙烯 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | +0.015 |
| 废水 | 生产废水 | 0 | 0 | 37866.554 | 37866.554 | +37866.554 |
|  | 生活污水 | 2160 | 0 | -480 | 1680 | -480 |
| 固体废物 | 边角料 | 100 | 100 | 404.85 | 404.85 | +304.85 |
|  | 焊条生产线拔丝工序收集粉尘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 焊条生产线配粉及干搅拌工序收集粉尘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 焊条生产线磨头磨尾工序收集粉尘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 二氧化碳气体保护焊丝生产线砂带除锈及拔丝工序收集粉尘 | 0 | 0 | 85.524 | 85.524 | +85.524 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 2 | 2 | +2 |
|  | 废催化剂 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 |
|  | 废润滑油 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.0 | +0.5 |
|  | 废油桶 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0.18 | +0.12 |
|  | 生活垃圾 | 27 | 0 | -6 | 21 | -6 |

3.8清洁生产水平分析

清洁生产是指采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。清洁生产要求在生产过程中要节约原材料和能源，淘汰有毒有害的原材料，减少废弃物的排放量和毒性，对必须排放的污染物进行综合利用和必要的处理。推行清洁生产是实施生产全过程控制，进行整体污染预防，可实现节能、降耗、减污、增效，是实现达标排放和污染物总量控制的重要手段，是我国环境保护的重大策略。随着《清洁生产促进法》和《中华人民共和国循环经济促进法》的施行，清洁生产、循环经济需大力推动实施。

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国清洁生产促进法》，指导和推动电镀企业依法实施清洁生产，提高资源利用率，减少和避免污染物的产生，保护和改善环境，国家发展和改革委员会、环境保护部、工业和信息化部制定并发布了《电镀行业清洁生产评价指标体系》（2015年）。

该指标体系依据综合评价所得分值将清洁生产等级划分为三级，Ⅰ级为国际清洁领先水平；Ⅱ级为国内清洁生产先进水平；Ⅲ级为国内清洁生产一般水平。

本次评价从原辅料、生产工艺与生产设备、过程控制、环境保护措施和资源综合利用措施、电镀工序清洁生产水平及资源消耗指标等方面进行清洁生产分析。

3.8.1原材料清洁型

本项目新上的二氧化碳气体保护焊丝生产线，采用国内先进的生产线，不再进行碱洗、以及酸洗除锈，镀前清洗中的热水洗替代了碱洗，减少了硫酸以及氢氧化钠的使用量。本项目不涉及使用燃煤、燃油等污染较大的燃料，均采用电能或天然气等更为清洁的能源。

3.8.2生产工艺及设备清洁性分析

1、生产工艺清洁性

本项目新上的高速镀线在生产工艺上采用国内先进的新技术、新工艺，与现有生产线相比，具有以下先进性：（1）高速镀线将原来的大拔、小拔、镀铜分段式生产工序改为连续一体化自动生产，减少了各工序之间的物料传输，减少了人工作业，实行生产的自动化；（2）除锈工序全部采用砂带除锈，不再使用电解碱洗除锈工艺，减少了碱雾的排放量；（3）取消了硼化工序，减少硼砂的使用，减少后续工序废水的产生；（4）镀前碱洗工序改为热水洗，可减少液碱的用量；因此，项目新上的生产线具有工艺流程短、污染小、节省原材料等优点，可有效减少不必要的物料浪费，符合清洁生产的要求。

2、生产设备

本项目新上的镀铜生产线采用国内先进生产设备，实现了各工序一体化生产，具有设备能耗较低、加工质量较好等优点。单位生产能力中主要资源、能源的消耗量远低于使用同类型的国产落伍设备，达到节约能源、资源综合利用的要求，在同行业中属于领先地位，符合国家清洁生产指标中对设备先进性的要求。

3.8.3过程控制

本项目镀铜生产线采用全自动控制系统，可提供工作效率及降低人工成本，同时，便于在线监测和回收，控制清洗水流量，既能满足清洗质量要求，又最大程度的节约用水，人工较难控制；对产品的稳定性也有良好的保障，相对人工操作，可减少排污，更有利于生产车间的整体环境及降低废水处理成。

3.8.4资源、能源利用分析

项目主要采用如下节能措施：

本项目所选设备自动化程度高，生产设备采用国家推荐的节能型设备，工艺过程先进，避免了能源的不必要浪费，达到节能目的。

3.8.5污染物排放

本项目新上的高速镀铜线，除锈工序全部采用剥壳除锈+砂带除锈，不再使用酸洗除锈工艺，减少了硫酸雾的排放；取消了硼化工序、镀前碱洗后的水洗工序和镀前酸洗后的水洗工序等，可减少生产废水产生量。

3.8.6环境管理要求

本项目符合国家和地方相关法律、法规要求，污染物均达标排放。

为提高企业清洁生产水平，要求建设方加强生产过程中环境管理，严格原材料质量检验；对能耗、水耗及产品合格率进行定量考核；确保物品堆存区及人流、物流活动区有明显标识，加强安全管理；加强管道检修，减少跑、冒、滴、漏现象，节约水资源。

为保护环境，要求建设方对其合作方提出环境要求，如要求施工方施工期间注意洒水防尘，合理规划施工时间，减少对周围环境和居民的影响等；要求原辅料、产品及其它外运物品在运输过程中，加盖遮盖布或采用袋装、桶装，减少环境影响等，确保整个产品生命周期的清洁生产水平。

3.8.7清洁生产指标分析

国家发展和改革委员会、环境保护部、工业和信息化部制定并发布了《电镀行业清洁生产评价指标体系》（2015 年），该指标体系依据综合评价所得分值将清洁生产等级划分为三级，Ⅰ级为国际清洁生产领先水平；Ⅱ级为国内清洁生产先进水平；Ⅲ级为国内清洁生产一般水平。本评价根据项目的设计情况，参照《电镀行业清洁生产评价指标体系》表1 综合电镀清洁生产评价指标项目、权重及基准值，对本项目电镀工序进行清洁生产评价，清洁生产技术指标详见表3.8-1。

表3.8-1                   综合电镀清洁生产评价指标项目、权重及基准值及本项目情况符合性一览表

| 序号 | 一级指标 | 一级指标权重 | 二级指标 | 单位 | 二级指标权重 | Ⅰ级基准值 | Ⅱ级基准值 | Ⅲ级基准值 | 本项目情况 | 分类指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产工艺及装备指标 | 0.33 | 采用清洁生产工艺① |  | 0.15 | 1.民用产品采用低铬⑨或三价铬钝化 2.民用产品采用无氰镀锌 3.使用金属回收工艺 4.电子元件采用无铅镀层替代铅锡合金 | 1.民用产品采用低铬⑨或三价铬钝化 2.民用产品采用无氰镀锌 3.使用金属回收工艺 |  | 本项目无钝化工艺不涉及铬等，使用金属回收工艺。符合Ⅰ级 | 4.95 |
| 2 |  |  | 清洁生产过程控制 |  | 0.15 | 1.镀镍、锌溶液连续过滤 2.及时补加和调整溶液 3.定期去除溶液中的杂质 | 1.镀镍溶液连续过滤 2.及时补加和调整溶液 3.定期去除溶液中的杂质 |  | 本项目不涉及镀镍、镀锌；槽液及时补加、调整；定期去除槽液中杂质。符合Ⅰ级 | 4.95 |
| 3 |  |  | 电镀生产线要求 |  | 0.4 | 电镀生产线采用节能措施②，70%生产线实现自动化或半自动化⑦ | 电镀生产线采用节能措施②，50%生产线实现自动化或半自动化⑦ | 电镀生产线采用节能措施② | 本项目采用自动化生产线。符合Ⅰ级 | 13.2 |
| 4 |  |  | 有节水设施 |  | 0.3 | 根据工艺选择逆流漂洗、淋洗、喷洗，电镀无单槽清洗等节水方式，有用水计量装置，有在线水回收设施 | 根据工艺选择逆流漂洗、淋洗、喷洗，电镀无单槽清洗等节水方式，有用水计量装置 |  | 选择逆流漂洗、淋洗、喷洗，电镀均采用多道水洗，有用水计量装置。符合Ⅱ级 | 9.9 |
| 5 | 资源消耗指标 | 0.10 | *单位产品每次清洗取水量③ | L/m2 | 1 | ≤8 | ≤24 | ≤40 | 7.98，符合Ⅰ级 | 10 |
| 6 | 资源综合利用指标 | 0.18 | 铜利用率④ | % | 0.8/n | ≥90 | ≥80 | ≥70 | 92.8，符合Ⅰ级 | 14.4 |
| 7 |  |  | 电镀用水重复利用率 | % | 0.2 | ≥60 | ≥40 | ≥30 | 本项目无重复用水 | 0 |
| 8 | 污染物产生指标 | 0.16 | *电镀废水处理率⑩ | % | 0.5 | 100 |  |  | 本项目电镀废水处理率为100%。符合Ⅰ级 | 8 |
| 9 |  |  | *有减少重金属污染物污染预防措施⑤ |  | 0.2 | 使用四项以上（含四项）减少镀液带出措施 | 至少使用三项减少镀液带出措施 |  | 本项目拟采取焊丝缓慢出槽、镀槽全密封仅留焊丝能通过的口、镀铜槽槽内出口处设置有电烘干装置减少镀液的带出量、配备自动控制系统等4种减少镀液带出措施。符合Ⅰ级 | 3.2 |
|  |  |  | *危险废物污染预防措施 |  | 0.3 | 电镀污泥和废液在企业内回收或送到有资质单位回收重金属，交外单位转移须提供危险废物转移联单 |  |  | 污泥全部回用于焊条生产线。危废委托有资质单位安全处置。符合Ⅰ级 | 4.8 |
| 10 | 产品特征指标 | 0.07 | 产品合格率保障 措施⑥ |  | 1 | 有镀液成分和杂质定量检测措施、有记录；产品质量检测设备和产品检测记录 | 有镀液成分定量检测措施、有记录；产品质量检测设备和产品检测记录 |  | 本项目运营期对镀液成分和杂质自行或委外定量检测并记录；对产品质量进行检测、记录。符合Ⅰ级 | 7 |
| 11 | 管理指标 | 0.16 | *环境法律法规标准执行情况 |  | 0.2 | 废水、废气、噪声等污染物排放符合和地方排放标准；主要污染物排放应达到国家和地方污染物排放总量控制指标 |  |  | 污染物排放满足法律、法规及排放标准要求，满足总量控制要求。符合Ⅰ级 | 3.2 |
| 12 |  |  | *产业政策执行情况 |  | 0.2 | 生产规模和工艺符合国家和地方相关产业政策 |  |  | 满足产业政策和规划，不使用淘汰设备和工艺。符合Ⅰ级 | 3.2 |
| 13 |  |  | 环境管理体系制度及清洁生产审核情况 |  | 0.1 | 按照GB/T24001建立并运行环境管理体系，环境管理程序文件及作业文件齐备；按照国家和地方要求，开展清洁生产审核 | 拥有健全的环境管理体系和完备的管理文件；按照国家和地方要求，开展清洁生产审核 |  | 运营期按照GB/T24001建立并运行环境管理体系，环境管理程序文件及作业文件齐备；根据要求，开展清洁生产审核。符合Ⅰ级 | 1.6 |
| 14 |  |  | *危险化学品管理 |  | 0.10 | 符合《危险化学品安全管理条例》相关要求 |  |  | 符合《危险化学品安全管理条例》相关要求。符合Ⅰ级 | 1.6 |
| 15 |  |  | 废水、废气处理设施运行管理 |  | 0.1 | 非电镀厂房废水不得混入电镀废水处理系统；建有废水处理设施运行中控系统，包括自动加药装置等；出水口有pH自动监测装置；对有害气体有良好净化装置，并定期检测 | 非电镀厂房废水不得混入电镀废水处理系统；建立治污设施台账，有自动加药装置，出水口有pH自动监测装置；对有害气体有良好净化装置，并定期检测 | 非电镀厂房废水不得混入电镀废水处理系统；建立治污设施台账，出水口有pH自动监测装置；对有害气体有良好净化装置，并定期检测 | 本项目生产废水经污水处理站处理后排入昌吉市第二污水处理厂进一步处置，设置有自动加药装置，出水口有pH自动监测装置；建立治污设施运行台账；对有害气体收集后引至自动加药吸收装置净化处理，并定期检测。符合Ⅰ级 | 1.6 |
| 16 |  |  | *危险废物处理处置 |  | 0.1 | 危险废物按照GB18597等相关规定执行 |  |  | 危险废物委托有资质单位处置，暂存符合GB18597要求。符合Ⅰ级 | 1.6 |
| 17 |  |  | 能源计量器具配备情况 |  | 0.1 | 能源计量器配备率符合GB17167标准 |  |  | 运营期根据GB17167标准配备能源计量器具。符合Ⅰ级 | 1.6 |
| 18 |  |  | *环境应急预案 |  | 0.1 | 编制系统的环境中应急预案并开展环境应急演练 |  |  | 运营期更新系统的环境应急预案并开展环境应急演练。符合Ⅰ级 | 1.6 |
| 注：带“*”号的指标为限定性指标 ①使用金属回收工艺可以选用镀液回收槽、离子交换法回收、膜处理回收、电镀污泥交有资质单位回收金属等方法。 ②电镀生产线节能措施包括使用高频开关电源和/或可控硅整流器和/或脉冲电源，其直流母线压降不超过10%并且极杠清洁、导电良好、淘汰高耗能设备、使用清洁燃料。 ③“每次清洗取水量”是指按操作规程每次清洗所耗用水量，多级逆流漂洗按级数计算清洗次数。 ④镀锌、铜、镍、装饰铬、硬铬、镀金和含氰镀银为七个常规镀种，计算金属利用率时n为被审核镀种数；镀锡、无氰镀银等其他镀种可以参照“铜利用率”计算。 ⑤减少单位产品重金属污染物产生量的措施包括：镀件缓慢出槽以延长镀液滴流时间（影响产品质量的除外）、挂具浸塑、科学装挂镀件、增加镀液回收槽、镀槽间装导流板，槽上喷雾清洗或淋洗（非加热镀槽除外）、在线或离线回收重金属等。 ⑥提高电镀产品合格率是最有效减少污染物产生的措施，“有镀液成分和杂质定量检测措施、有记录”是指使用仪器定量检测镀液成分和主要杂质并有日常运行记录或委外检测报告。 ⑦自动生产线所占百分比以产能计算；多品种、小批量生产的电镀企业（厂房）对生产线自动化没有要求。 ⑧生产厂房基本要求：设备和管道无跑、冒、滴、漏，有可靠的防范泄漏措施、生产作业地面、输送废水管道、废水处理系统有防腐防渗措施、有酸雾、氰化氢、氟化物、颗粒物等废气净化设施，有运行记录。 ⑨低铬钝化指钝化液中铬酸酐含量低于5g/l。 ⑩电镀废水处理量应≥电镀厂房（生产线）总用水量的85%（高温处理槽为主的生产线除外）。 ⑪非电镀厂房废水：电镀厂房废水包括电镀厂房生产、现场洗手、洗工服、洗澡、化验室等产生的废水。其他无关厂房并不含重金属的废水为“非电镀厂房废水”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（1）评价方法

不同清洁生产指标由于量纲不同，不能直接比较，需要建立原始指标的函数。

Ygkxij=100，xij∈gk0，xij∉gk

式中：xij—第i 个一级指标下的第j 个二级指标；

gk—二级指标基准值，其中g1为Ⅰ级水平，g2为Ⅱ级水平，g3为Ⅲ级水平；

Ygk(xij)—二级指标xij对于级别gk的函数，若指标xij属于级别gk，则函数的值为100，否则为0。

综合评价指数计算通过加权平均、逐层收敛可得到评价对象在不同级别gk 的得分Ygk，如下式所示。

Ygk=i=1mwij=1niωijYgkxij

式中：wi—第i个一级指标的权重；

ωij——第i个一级指标下的第j个二级指标的权重，其中m为一级指标的个数；ni为第i个一级指标下二级指标的个数；

另外，Yg1等同于Y，Yg2等同于Y，Yg3等同于Y。

根据目前我国行业的实际情况，不同等级的清洁生产企业的综合评价指数见表下表。

表3.8-2          不同等级清洁生产企业综合评价指数

| 企业清洁生产水平 | 评定条件 |
| --- | --- |
| Ⅰ级（国内清洁生产领先水平） | 同时满足： YⅠ≥85；限定性指标全部满足Ⅰ级基准值要求 |
| Ⅱ级（国内清洁生产先进水平） | 同时满足： YⅡ≥85；限定性指标全部满足Ⅱ级基准值要求 |
| Ⅲ级（国内清洁生产基本水平） | 满足：YⅢ=100 |

根据计算可得：

表3.8-3           本项目清洁生产计算结果

| YⅠ | YⅡ | YⅢ | 其他 |
| --- | --- | --- | --- |
| 86.3 | 100 | 100 | 限定性指标部满足I级基准值要求及以上 |

经对照，本项目电镀清洁生产综合评价指数YI=86.3，且限定性指标全部满足I 级基准值要求及以上，因此，本项目清洁生产水平应为Ⅰ级（国际清洁生产先进水平）。

3.8.8清洁生产小结

本工程在采取了相应的防范措施后，可保证生产安全和环境安全；项目所用动力清洁，符合我国的能源政策要求；在运营过程中，各污染物均合理处置，不会产生二次污染物；所选用的生产工艺具有国内先进水平，所选用设备具有国内先进水平，污染物排放浓度和排放量，满足相应的标准要求，项目满足清洁生产要求。

3.9 总量控制

3.9.1总量控制目的

环境污染总量控制是推行可持续发展战略的需要，是为了使某一时空环境领域达到一定环境质量的目标时，将污染物负荷总量控制在自然环境的承载能力范围之内的规划管理措施，其中环境质量目标、污染物负荷总量和自然环境的承载能力是最主要的影响因素。实施主要污染物排放总量控制，是我国加强环境与资源保护的重大举措，是实施可持续发展战略的重要内容，是考核各地环境保护成果的重要标志。

3.9.2总量控制因子

污染物排放总量控制的原则是：将约定区域内的污染源的污染物排放负荷控制在一定数量之内，使环境质量可以达到规定的环境目标。污染物总量控制方案的确定在考虑污染物种类、污染源影响范围、区域环境质量、环境功能以及环境管理要求等因素的基础上，结合项目实际条件和控制措施的经济技术可行性进行。对污染物排放总量进行控制是管理部门进行宏观环境管理的重要手段之一。

本工程环评需在考虑污染物种类、污染源影响范围、区域环境质量、环境功能区以及管理要求等因素的基础上，结合项目实际排污状况和控制措施的技术经济可行性来确定污染物排放总量控制指标。首先要满足几个基本前提条件①确保污染物达标排放；②符合允许排放量限值；③满足环境质量标准要求。

《关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（国发[2021]33号）， 到2025年，全国单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%，能源消费总量得到合理控制，化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量比2020年分别下降8%、8%、10%以上、10%以上。

《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》（昌州政办发〔2021〕41号）中昌吉市三工八钢工业聚集区管控要求中污染物排放管控“PM2.5年均浓度不达标城市，禁止新（改、扩）建未落实SO2、NOx、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）等四项大气污染物总量指标昌吉州区域内倍量替代的项目”。

结合本项目的排污特点，本项目总量控制指标为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs（以非甲烷总烃计）。

3.9.3总量控制指标的确定

本项目为技改项目，调整生产结构并增加改善了污染物治理设施，较原有工程削减了SO2、NOx及颗粒物的排放量，新增污染物VOCs。运营期间废气排放量为SO2 0.048t/a，NOx 1.23t/a，颗粒物2.06t/a，VOCs（以非甲烷总烃计）0.547t/a。

本项目生产废水经污水处理站处理达标后排入昌吉市第二污水处理厂，生活污水经化粪池处理后排入昌吉市第二污水处理厂，均不需设置总量控制指标。

因此本项目总量控制建议指标如下：

根据《天津大桥集团新疆焊接材料有限公司焊接材料加工项目（二期）环境影响报告书》以及《关于天津大桥集团新疆焊接材料有限公司焊接材料加工项目（二期）环境影响报告书的批复》（昌州环评[2013]189号），总量指标为SO2:7.3t/a，NOx:7.9t/a，颗粒物：6.88t/a；根据《关于天津大桥集团新疆焊接材料有限公司锅炉煤改气环评变更的意见》（昌市环函[2017]29号），SO2削减量为4.543t/a，NOx削减量为1.541t/a，烟尘的削减量为1.455t/a，则建设单位现有工程排放量及总量指标为SO2：2.757t/a，NOx：6.359t/a，颗粒物：5.425t/a。项目技改完成后，SO2削减量为2.709t/a，NOx削减量为5.129t/a，颗粒物削减量为3.365t/a，全厂总量指标为SO2 0.048t/a，NOx 1.23t/a，颗粒物2.06t/a，VOCs（以非甲烷总烃计）0.547t/a（其中SO2、NOx及颗粒物总量来源于现有工程，VOCs需新申总量）。

4  环境现状调查与评价

4.1 自然环境概况

4.1.1地理位置

昌吉市位于天山北麓，准噶尔盆地南缘，地处亚欧大陆腹地。东部隔着头屯河与新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐接壤；西界与呼图壁县相邻；南屏天山，以天山山地的阿斯克达坂山脊与巴音郭楞蒙古自治州和静县为界，北抵沙漠，以古尔班通古特沙漠与塔城地区的和布克赛尔县﹑阿勒泰地区的福海县相接。南北长260km，东西宽30km，全市总面积8215km2。

本项目位于天津大桥集团新疆焊接材料有限公司现有厂区内，项目区西侧为新疆邦特电器制造有限公司，东侧为S203道路，北侧紧邻水渠，水渠外150m为居民区，南侧为空地。厂区中心地理位置坐标为：87°15′35.777″E，43°52′57.181″N。

4.1.2地形地貌

昌吉市位于头屯河和三屯河冲洪积平原的中上部，地貌类型大体分为南部山地、中部平原、北部沙漠三大部分，整个地势呈南高北低阶梯之势，南北高差4000多米。南部山地为天山山区，中部为冲积平原，北部沙漠属古尔班通古特大沙漠一部分，沙丘为固定和半固定型，丘间地势平坦。地形坡降在乌伊公路以南约为 1.0-1.3%，在乌伊公路以北约为 6.4%。境内最高峰天格尔峰，海拔 4562m。

根据地貌成因类型将该区域划分为侵蚀剥蚀构造地貌和侵蚀堆积地貌两种地貌类型。

【侵蚀剥蚀构造地貌】 分布在南部海拔950-1150m的低山丘陵区，由第三系及第四系下更新统组成，岩性为泥岩、砂岩、砂砾岩及钙质胶结的冰水沉积砂砾岩。山体呈长垣状，与地层走向一致。由于山体的隆起，不断遭受风化剥蚀和侵蚀，形成枝状分布的水沟谷，沟谷断面呈Ⅴ型和箱型，山顶呈浑圆状，相对高差几十米到几百米，岩层较破碎。

【侵蚀堆积地貌】 广布在该区域内，主要为头屯河与三屯河冲洪积扇组成，扇体由厚达几百米到千米以上的第四纪松散堆积物构成。分三个亚区论述：

（1）山前倾斜平原

由三屯河冲洪积扇与头屯河西部冲洪积扇组成，地形向北微倾，坡降 7-13‰，地形总体呈波状起伏。地表被两河扇形水系、冲沟侵蚀切割，切割深度在扇顶部达百米以上，向北切割深度逐渐变小。冲洪积扇上部岩性单一，为粗颗粒的砂砾石等，中部至下部沉积物颗粒逐渐变细并出现双层或多层结构的岩层。

（2）河谷及阶地

分布在头屯河、三屯河现代河谷及其两侧的阶地范围内。组成岩性为卵石、砾石、砂砾石、砂层等，结构松散、透水性好。三屯河山口处发育有六级基座阶地，切割深度136m，中部切割深度5-7m，下部切割深度0.5-1m.上部河谷宽约100-150m，中部河床宽约350-600m，并有河漫滩发育，下部在乌伊公路附近河道呈掌状散流。在山口附近发育的六级河流阶地的高差分别为1.5m、7.5m、34.5m、36.5m、56m、阶面宽度由上部向下部逐渐加宽，平均宽约200-300m。阶地级数向下游方向逐渐减少，至乌伊公路附近仅有二级阶地发育，为内叠堆积阶地。

头屯河扇顶部西岸发育有六级河流基座阶地。各级阶地的垂直高度分别为2m、20m、32m、34m、39m，河床切割深度达127m，上部河谷宽度约200-300m。河流中部有三至四级堆积阶地，并有河漫滩发育，切割深度25-35m，河谷宽约600-1100m。至乌伊公路附近河谷宽约600-700m，仅有二级堆积阶地发育，切割深度3-5m。

（3）山扇间洼地

位于头屯河与三屯河冲洪积扇之间，洼地最低处与冲洪积扇的轴部高差20-30m，在平面上呈椭圆形沿南北方向展布，面积约41.3km2，组成岩性为亚砂土，厚约0.5-1.5m，下伏上更新统冲洪积砂砾石及砂层。

本项目所在地处于天山北麓，准噶尔盆地中部，地势较为平坦。

4.1.3水文及水文地质

昌吉市区域大厚度的第四纪堆积物，为地下水的贮存、运移提供了良好的空间，其中埋藏着丰富的孔隙潜水和承压水，其地下水的形成及埋藏分布规律，受控于该区地质构造，第四纪地层、地貌、岩性及气象水文条件。昌吉市座落于三屯河冲洪积扇中下部，为多层结构的混合水含水层。

三屯河冲洪积扇区顶到扇缘水文地质分带规律很明显，地下水的埋藏及含水层分布有名下的纵向递变规律，山前隐伏断裂构造控制和影响着出山口后地下水的埋藏深度。地下潜水的埋深自扇顶向扇缘方向逐渐变浅；含水层也由单一结构的大厚度结构松散的卵砾石、砂卵砾石潜水含水层过度为多层结构中厚度结构较致密、含不连续亚砂土、亚粘土隔水地层的混合含水层；到冲洪积扇中下部，含水层厚度向扇缘方向继续变薄，隔水层增多，且结构致密、岩层连续，该处韩式曾以承压含水层为主。

昌吉市南部地下水埋深在26.4～27.8m之间；中部地下水埋深在33.2～35.5m之间。钻孔揭露底层深度150m以内含水层厚度为72m左右，含水层岩性以砂砾石为主，多层结构；北部地下水埋深在26.1～31.6m之间，钻孔揭露底层深度200m以内含水层厚度为52m左右，含水层岩性以砾石、砂砾石为主，多层结构；东部地下水埋深在33.8～36.3m之间；钻孔揭露地层深度200m以内含水层厚度为41～120m不等，含水层岩性以砾石。砂卵砾石维护组，多层结构；西部地下水埋深在23.4～28.0m之间，地层深度100m以内钻孔揭露含水层厚度为55m左右，含水层岩性以粉细砂为主，多层结构。

八钢所在地区的地表水水系主要为头屯河，头屯河为季节性河流，发源于天山南坡山地，接受高山冰雪融水、大气降水及山区地下水补给，是一条山溪性河流，在八钢西侧由南向北流过。据水文站多年观测资料，年平均流量为7.35m3/s，汛期最大流量478m3/s，历年平均最大流量9.98m3/s，最枯流量0.71 m3/s，多年平均径流量2.377亿m3。

头屯河出水口径天然河道流至距八钢约10km处即被头屯河水库拦蓄。非农灌期（每年12月至翌年3月）除少量渗漏水进入下游河道，绝大部分储于库中，河道水量约0.03 m3/s。

总体来看，区域地下水埋深在23～36m之间，西南部埋深较小，东北部埋深较大，中部埋深也较大，地层深度200m以内含水层厚度大于40m，小于120m，含水层岩性以砂砾石为主，多层结构，富含潜水及承压水，属混合型含水层组。

项目区域整体导水性能好、水力坡度平缓、侧向径流缓慢，不利于地下水中污染物的稀释、自净。含水层是第四系松散孔隙水潜水含水层，系统的补给项主要是大气降水、灌溉回渗量和侧向补给量，径流方向为由南向北，排泄项主要是蒸发、人工开采和侧向排泄。

4.1.4气候特征

昌吉市处在中纬度欧亚大陆腹地，受地形、地势、太阳辐射、下垫面性质、植被、大气环流等影响，南北气候差异很大，属于蒸发量较大的典型温带大陆性气候，根据不同的地貌区，呈现出南部山区、中部平原、北部沙漠三种气候区，昌吉市处于中部平原，而中部平原光热充足，降水稀少，蒸发较大，冬季寒冷漫长，夏季炎热干燥，年（日）气温差较大，春季多大风，升温快且不稳定，秋季降温迅速，冷空气活动频繁，春秋不明显，寒冷干燥多变。降水年内分配主要集中在下半年，降水年际变化不大。据历年气象资料统计，年平均气温为6.17℃，极端最高气温为42℃，极端最低气温为-38.2℃，一月平均气温为-17.5℃，七月平均气温为24.6℃，气温年较差为42.1℃，平均日较差13.2℃；年降水量约181.7mm，年蒸发量在1730.1mm左右。无霜期平均为158天，年均霜日最长为239天，最短为182天。年平均风速1.8m/s，四季均盛行西南风。

历年平均最高气温：13.1℃

历年平均最低气温：-0.1℃

历年极端最低气温：-38.2℃

历年极端最高气温：42.6℃

历年月平均最低气温：-27.8℃

历年月平均最高气温：34.1℃

历年全年平均降水量：181.7mm

最大冻土深度：150cm

历年全年平均风速：2.1m/s

年主导风向：西南（SW）风

年平均气压：953.2Hpa

4.1.5土壤植被

昌吉市地域广大，自然条件复杂，当地土壤受土壤因素、地形地貌因素、降水因素和高山融雪径流以及人为活动的综合影响，土壤侵蚀具有明显的区域分布规律。

（1）南部中、高山冻融侵蚀区：主要是中度冻融侵蚀河轻度重力侵蚀。高山区位于寒风化带，海拔3000m以上，相对高差可达500-800m，雪线以上的高山为现代冰川作用和永久积雪所覆盖，植被为高山草甸带，覆盖度在80%以上。中低山区，海拔1500-2800m之间阴坡和半阴坡，天然林大多分布于此，其垂直宽度1300m左右，自然林以云杉为主，也有少量的桦树、山杨。森林的植被覆盖率约为17%。

（2）南部前山丘陵强度水蚀中度重力侵蚀区：海拔800-1700m的低山丘陵带，为前山、低山干草原和半荒漠地带，植被稀疏，南北坡降较大，低山沟谷多为风化岩石，表层黄土覆盖，植被较差，保水能力低，在春夏季节经常发生阵发性降水，时间短，汇流快，泥沙随雨水汇流而下，是河流泥沙的主要来源地区。水蚀主要为降雨侵蚀，侵蚀模数5000-8000t/km2·a。

（3）南部平原中度水蚀区：该区位于三工滩、阿魏滩以北、乌伊公路以南，包括硫磺沟镇、三工镇、军户农场、二六工乡、榆树沟乡南半部等。处于三屯河、头屯河冲积扇上中部，南北坡度较大，植被覆盖率低。水蚀主要为春季融雪和暴雨侵蚀，侵蚀模数2500-3000t/km2·a。

（4）中部平原水蚀和轻度风蚀区：本区包括六工镇、滨湖乡、佃坝乡、大西渠乡、榆树沟镇、二六工乡北半部。处于冲积扇下部及冲积平原的交接地带，地形平坦，但河道下切较深，河谷台地相间分布，局部地形破碎，植被稀疏。水蚀主要为春夏季冰雪融水对河道的冲刷，侵蚀模数2500-3000t/km2·a。一〇一团、一〇三团、一〇五团、共青团和军户农场等地土壤干旱，水源较缺，土壤沙化严重，春季常伴有轻度风蚀，侵蚀模数1000-1500t/km2·a。

（5）北部荒漠中度风蚀区：北部沙漠区是古尔班通古特沙漠的一部分，东西宽约30km，南北长约100km，面积为2794.7km2，系固定和半固定沙丘，由新月形沙丘、链垄状沙丘和蜂窝状沙丘组成。沙丘高度一般在20-30m左右，沙丘之间比较平坦，呈条状分布，沙漠浩瀚，人迹罕见。沙漠边缘地区尚有沙漠灌木林，主要分布在北沙窝地带，有梭梭和红柳，覆盖率仅2.5%左右。由于樵采过度，植被遭到破坏，并导致沙漠有逐渐向南推移的趋势。该区主要是中度风蚀区，侵蚀模数2500-5000t/km2。

4.1.6自然资源

昌吉市境内矿产资源丰富，主要分布在硫磺沟-庙尔沟-阿什里一带，主要品种有煤、铁、石灰石、天然气、白矾、硫磺、砂金、菱铁矿等，其中煤炭资源最为丰富，质优量大，地质蕴藏量50亿吨，年开采量150万吨。石灰石约2480万吨；天然气探明面积达60km2；芒硝在北部沙漠地表一带也随处可见。

昌吉市境内野生动植物资源种类众多。野生动植物资源中列入国家重点保护的野生动物有：雪豹、棕熊、羚羊、野马、野驴、马鹿等；野生动植物资源包括木本植物雪岭云杉、落叶松、山杨、桦树、忍冬、白腊、红柳、沙枣、青树、梭梭等多种林木，草本植物苔草、珠芽蓼、鹅冠草、野苜蓿、雀麦、羊芽、骆驼刺等，还有雪莲、贝母、甘草等药。

本项目所在地由于受到人为活动影响，无大型野生动物出没，常见的动物主要以小家鼠、田鼠、沙鼠等啮齿类动物和麻雀等鸟类为主。

4.2环境质量现状监测与评价

4.2.1环境空气质量现状监测与评价

1、达标区判定

（1）数据来源

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（H.J2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，本次评价选择中国环境影响评价网环境空气质量模型技术支持服务系统中昌吉州2021年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。

（2）评价标准

本次评价基本污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

（3）评价方法

评价方法：基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h 平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。

（4）空气质量达标区判定

昌吉州2021年空气质量达标区判定结果见表4.2-1。

表4.2-1            昌吉州2021年空气质量达标区判定结果表

| 评价因子 | 年评价指标 | 现状浓度 μg/m3 | 评价标准 μg/m3 | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 11 | 60 | 18.33% | 达标 |
| NO2 | 年平均 | 35 | 40 | 87.5% | 达标 |
| CO | 日平均第95百分位数 | 2.6mg/m3 | 4mg/m3 | 65% | 达标 |
| O3 | 日平均第90百分位数 | 138 | 160 | 86.25% | 达标 |
| PM10 | 年平均 | 84 | 70 | 120% | 超标 |
| PM2.5 | 年平均 | 51 | 35 | 145.71% | 超标 |

由上表可以看出：项目所在区域PM10和PM2.5的年平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；CO 第95百分位数日平均浓度、O3最大8小时第90百分位数日平均浓度、SO2的年均浓度和NO2的年均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，故本项目所在区域为不达标区域。

2、补充监测

（1）监测点位布置

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2－2018）中相关要求，结合本项目所在区域地形特点及当地气象特征，本项目环境空气质量现状调查采用实测的方法进行。在项目区下东侧200m处居民区设置一个环境空气质量现状监测点。监测点位置详见表4.2-2及图4.2-1。

表4.2-2         环境空气质量现状监测点位置

| 点位编号 | 监测点位置 | 与本项目 位置关系 | 监测点坐标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 项目区东侧200m处居民区 | E/200m | E87°15′41.84″，N43°53′5.56″ | 实测 |

（2）监测项目及分析方法

本次评价环境空气补充监测因子选取TSP、硫酸、非甲烷总烃和苯乙烯。环境空气采样及分析方法均根据原国家环保总局颁布的《空气和废气监测分析方法》、《环境监测技术规范》中的有关规定执行。环境空气监测项目分析方法见表4.2-3。

表4.2-3              环境空气监测项目分析方法

| 名称 | 分析方法 | 标准号 | 检出限(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | GB/T 15432-1995 XG1-2018 | 0.001 |
| 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 | HJ604-2017 | 0.07 |
| 苯乙烯 | 环境空气苯系物的测定 活性炭吸附/二氧化碳解吸-气相色谱法 | HJ 584-2010 | 0.0015 |
| 硫酸雾 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 | HJ 544-2016 | 0.005 |

（3）监测时间及频率

TSP监测日均值；硫酸雾、非甲烷总烃和苯乙烯监测小时值，每天采样4次。监测时间为2022年7月6日～13日，连续监测7天，监测由新疆泰施特环保科技有限公司进行。监测同时记录风速、风向、气温、气压和天气状况等常规气象要素。

（4）评价方法

评价方法采用最大质量浓度占相应标准质量浓度的百分比及超标率对监测结果进行评价分析。计算公式为：

Pi=Ci/Coi×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大浓度占标率（无量纲）；

Ci—第i个污染物的最大浓度（μg/m3）；

Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准（μg/m3）。

（5）评价标准

本项目现状监测各大气污染物评价标准见表4.2-4。

表4.2-4              项目大气污染物评价标准

| 污染物 | 评价标准 |
| --- | --- |
| TSP | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级限值 |
| 硫酸雾 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 非甲烷总烃 | 《大气污染物综合排放标准详解》环境管理推荐限值 |
| 苯乙烯 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |

（6）监测结果统计

各监测点TSP、非甲烷总烃、苯乙烯及硫酸雾现状监测结果小时值浓度范围结果汇总见表4.2-5。

表4.2-5            环境空气质量现状监测及评价结果

| 监测点位 | 项目 | 监测时间 |  | 监测结果（mg/m3） | 标准值（mg/m3） | 最大占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目区东侧200m处居民 | TSP | 2022.07.06 |  | 0.132 | 0.3 | 44 |
|  |  | 2022.07.07 |  | 0.140 |  | 46.67 |
|  |  | 2022.07.08 |  | 0.127 |  | 42.33 |
|  |  | 2022.07.09 |  | 0.118 |  | 39.33 |
|  |  | 2022.07.10 |  | 0.133 |  | 44.33 |
|  |  | 2022.07.11 |  | 0.125 |  | 41.67 |
|  |  | 2022.07.12 |  | 0.140 |  | 46.67 |
|  | 非甲烷总烃 | 2022.07.06 | 第一次 | 0.45 | 2.0 | 22.5 |
|  |  |  | 第二次 | 0.47 |  | 23.5 |
|  |  |  | 第三次 | 0.48 |  | 24 |
|  |  |  | 第四次 | 0.50 |  | 25 |
|  |  | 2022.07.07 | 第一次 | 0.53 |  | 26.5 |
|  |  |  | 第二次 | 0.50 |  | 25 |
|  |  |  | 第三次 | 0.51 |  | 25.5 |
|  |  |  | 第四次 | 0.51 |  | 25.5 |
|  |  | 2022.07.08 | 第一次 | 0.48 |  | 24 |
|  |  |  | 第二次 | 0.44 |  | 22 |
|  |  |  | 第三次 | 0.48 |  | 24 |
|  |  |  | 第四次 | 0.51 |  | 25.5 |
|  |  | 2022.07.09 | 第一次 | 0.51 |  | 25.5 |
|  |  |  | 第二次 | 0.49 |  | 24.5 |
|  |  |  | 第三次 | 0.48 |  | 24 |
|  |  |  | 第四次 | 0.42 |  | 21 |
|  |  | 2022.07.10 | 第一次 | 0.50 |  | 25 |
|  |  |  | 第二次 | 0.46 |  | 23 |
|  |  |  | 第三次 | 0.49 |  | 24.5 |
|  |  |  | 第四次 | 0.46 |  | 23 |
|  |  | 2022.07.11 | 第一次 | 0.52 |  | 26 |
|  |  |  | 第二次 | 0.51 |  | 25.5 |
|  |  |  | 第三次 | 0.49 |  | 24.5 |
|  |  |  | 第四次 | 0.49 |  | 24.5 |
|  |  | 2022.07.12 | 第一次 | 0.48 |  | 24 |
|  |  |  | 第二次 | 0.48 |  | 24 |
|  |  |  | 第三次 | 0.50 |  | 25 |
|  |  |  | 第四次 | 0.50 |  | 25 |
|  | 苯乙烯 | 2022.07.06 | 第一次 | ＜0.0015 | 0.01 | ＜15 |
|  |  |  | 第二次 | ＜0.0015 |  | ＜15 |
|  |  |  | 第三次 | ＜0.0015 |  | ＜15 |
|  |  |  | 第四次 | ＜0.0015 |  | ＜15 |
|  |  | 2022.07.07 | 第一次 | ＜0.0015 |  | ＜15 |
|  |  |  | 第二次 | ＜0.0015 |  | ＜15 |
|  |  |  | 第三次 | ＜0.0015 |  | ＜15 |
|  |  |  | 第四次 | ＜0.0015 |  | ＜15 |
|  |  | 2022.07.08 | 第一次 | ＜0.0015 |  | ＜15 |
|  |  |  | 第二次 | ＜0.0015 |  | ＜15 |
|  |  |  | 第三次 | ＜0.0015 |  | ＜15 |
|  |  |  | 第四次 | ＜0.0015 |  | ＜15 |
|  |  | 2022.07.09 | 第一次 | ＜0.0015 |  | ＜15 |
|  |  |  | 第二次 | ＜0.0015 |  | ＜15 |
|  |  |  | 第三次 | ＜0.0015 |  | ＜15 |
|  |  |  | 第四次 | ＜0.0015 |  | ＜15 |
|  |  | 2022.07.10 | 第一次 | ＜0.0015 |  | ＜15 |
|  |  |  | 第二次 | ＜0.0015 |  | ＜15 |
|  |  |  | 第三次 | ＜0.0015 |  | ＜15 |
|  |  |  | 第四次 | ＜0.0015 |  | ＜15 |
|  |  | 2022.07.11 | 第一次 | ＜0.0015 |  | ＜15 |
|  |  |  | 第二次 | ＜0.0015 |  | ＜15 |
|  |  |  | 第三次 | ＜0.0015 |  | ＜15 |
|  |  |  | 第四次 | ＜0.0015 |  | ＜15 |
|  |  | 2022.07.12 | 第一次 | ＜0.0015 |  | ＜15 |
|  |  |  | 第二次 | ＜0.0015 |  | ＜15 |
|  |  |  | 第三次 | ＜0.0015 |  | ＜15 |
|  |  |  | 第四次 | ＜0.0015 |  | ＜15 |
|  | 硫酸雾 | 2022.07.06 | 第一次 | 0.020 | 0.3 | 6.67 |
|  |  |  | 第二次 | 0.026 |  | 8.67 |
|  |  |  | 第三次 | 0.019 |  | 6.33 |
|  |  |  | 第四次 | 0.026 |  | 8.67 |
|  |  | 2022.07.07 | 第一次 | 0.024 |  | 8 |
|  |  |  | 第二次 | 0.022 |  | 7.33 |
|  |  |  | 第三次 | 0.008 |  | 2.67 |
|  |  |  | 第四次 | 0.020 |  | 6.67 |
|  |  | 2022.07.08 | 第一次 | 0.022 |  | 7.33 |
|  |  |  | 第二次 | 0.025 |  | 8.33 |
|  |  |  | 第三次 | 0.030 |  | 10 |
|  |  |  | 第四次 | 0.022 |  | 7.33 |
|  |  | 2022.07.09 | 第一次 | 0.020 |  | 6.67 |
|  |  |  | 第二次 | 0.030 |  | 10 |
|  |  |  | 第三次 | 0.025 |  | 8.33 |
|  |  |  | 第四次 | 0.024 |  | 8 |
|  |  | 2022.07.10 | 第一次 | 0.016 |  | 5.33 |
|  |  |  | 第二次 | 0.024 |  | 8 |
|  |  |  | 第三次 | 0.008 |  | 2.67 |
|  |  |  | 第四次 | 0.022 |  | 7.33 |
|  |  | 2022.07.11 | 第一次 | 0.022 |  | 7.33 |
|  |  |  | 第二次 | 0.023 |  | 7.67 |
|  |  |  | 第三次 | 0.019 |  | 6.33 |
|  |  |  | 第四次 | 0.022 |  | 7.33 |
|  |  | 2022.07.12 | 第一次 | 0.021 |  | 7 |
|  |  |  | 第二次 | 0.030 |  | 10 |
|  |  |  | 第三次 | 0.029 |  | 9.67 |
|  |  |  | 第四次 | 0.011 |  | 3.67 |

由表4.2-5可知，项目所在区域TSP日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级限值，非甲烷总烃的1小时浓度值满足《大气污染物综合排放标准详解》中的环境管理推荐限值，苯乙烯及硫酸雾的1小时浓度值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D限值，项目所在地环境空气质量中TSP、非甲烷总烃、苯乙烯及硫酸雾达标。

4.2.2地下水环境质量现状调查及评价

为了解本项目所在区域地下水环境质量现状，本次评价地下水环境质量现状调查与评价采用引用数据与实测的方式，评价引用新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司于2020年10月11日对《昌吉市城乡排水一体化建设项目》的监测数据（详见报告书后附件）。

本次评价在项目所在区域设置1个地下水监测点进行水质监测。

（1）监测点位及时间

地下水监测点位详见表4.2-6及图4.2-1。监测时间为2020年5月15日，监测由新疆泰施特环保科技有限公司进行。

表4.2-6              地下水监测点位一览表

| 点位 编号 | 监测点位 | 井深 | 与本项目位置关系 | 监测 对象 | 所处 功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 项目厂区 | 360m | / | 潜水含水层 | Ⅲ类 |
| W2 | 三工镇政府 | / | WN/6.556km | 潜水含水层 | Ⅲ类 |
| W3 | 春光七队 | / | W/6.382km | 潜水含水层 | Ⅲ类 |

（2）监测项目及分析方法

《昌吉市城乡排水一体化建设项目》监测项目：pH值、氨氮、总硬度、硫酸盐、硝酸盐氮、氯化物、亚硝酸盐氮、溶解性固体、氰化物、汞、砷、铅、铁、锰、镉、挥发酚、六价铬、耗氧量等共计19项指标。

本次评价实测监测分析项目：pH值、溶解性总固体、总硬度、挥发酚、阴离子表面活性剂、氨氮、氰化物、硫化物、氟化物、氯化物、氯离子、硫酸盐、硫酸根、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、碳酸根、碳酸氢根、总大肠菌群、六价铬、铁、锰、铜、锌、汞、砷、铅、镉、钾、钠、钙、镁等共计31项指标。

分析方法：采样分析方法依照国家环保局《环境水质监测质量保证手册》与《水和废水监测分析方法》的规定进行。

（3）评价标准及评价方法

评价标准：本次地下水环境现状评价采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准进行评价。

评价方法：采用标准指数法对地下水现状进行评价。公式如下：

式中：Si—i污染物单因子污染指数；

Ci—i污染物的实测浓度均值 mg//L；

Csi—i污染物评价标准值 mg//L；

pH值单值质量指数模式为：

≤7.0时：

＞7.0时：

式中：SpH—pH值评价指数；

pHi—i点实测pH值；

pHsd—标准中pH的下限值（6.5）；

pHsu—标准中pH的上限值（8.5）。

（4）监测数据及评价结果

三工镇政府地下水水质监测数据以及评价结果见表4.2-7。

表4.2-7       三工镇政府地下水水质监测分析结果

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 标准值 | 三工镇政府 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检测结果 | 标准指数 |
| 1 | pH值 | 无量纲 | 6.5～8.5 | 7.1 | 0.067 |
| 2 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.252 | 0.504 |
| 3 | 总硬度 | mg/L | ≤450 | 220 | 0.489 |
| 4 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 66 | 0.264 |
| 5 | 硝酸盐氮 | mg/L | ≤20.0 | 0.82 | 0.041 |
| 6 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 43 | 0.172 |
| 7 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.26 | 0.26 |
| 8 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.003 | 0.003 |
| 9 | 溶解性固体 | mg/L | ≤1000 | 452 | 0.452 |
| 10 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | 0.04 |
| 11 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | ＜4.0×10-5 | 0.04 |
| 12 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 4.9×10-4 | 0.049 |
| 13 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.01 | ＜1 |
| 14 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.03 | 0.1 |
| 15 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.01 | 0.1 |
| 16 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.001 | 0.2 |
| 17 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 | ＜0.0003 | 0.15 |
| 18 | 六价铬 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | 0.08 |
| 19 | 耗氧量 | mg/L | ≤3.0 | 1.67 | 0.557 |

春光七队地下水水质监测数据以及评价结果见表4.2-8。

表4.2-8         春光七队地下水水质监测分析结果

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 标准值 | 春光七队 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检测结果 | 标准指数 |
| 1 | pH值 | 无量纲 | 6.5～8.5 | 7.2 | 0.133 |
| 2 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.268 | 0.536 |
| 3 | 总硬度 | mg/L | ≤450 | 112 | 0.249 |
| 4 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 49 | 0.196 |
| 5 | 硝酸盐氮 | mg/L | ≤20.0 | 0.66 | 0.033 |
| 6 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 14 | 0.056 |
| 7 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.20 | 0.20 |
| 8 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.003 | 0.003 |
| 9 | 溶解性固体 | mg/L | ≤1000 | 222 | 0.222 |
| 10 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | 0.04 |
| 11 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | ＜4.0×10-5 | 0.04 |
| 12 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 4.4×10-4 | 0.044 |
| 13 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.01 | ＜1 |
| 14 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.03 | 0.1 |
| 15 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.01 | 0.1 |
| 16 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.001 | 0.2 |
| 17 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 | ＜0.0003 | 0.15 |
| 18 | 六价铬 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | 0.08 |
| 19 | 耗氧量 | mg/L | ≤3.0 | 1.81 | 0.603 |

项目厂区地下水水质监测数据以及评价结果见表4.2-9。

表4.2-9         项目厂区地下水水质监测分析结果

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 标准值 | 项目区水井 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检测结果 | 标准指数 |
| 1 | pH值 | 无量纲 | 6.5～8.5 | 7.5 | 0.25 |
| 2 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 471 | 0.471 |
| 3 | 总硬度 | mg/L | ≤450 | 194 | 0.485 |
| 4 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 | ND | / |
| 5 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | ≤0.3 | ND | / |
| 6 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.034 | 0.068 |
| 7 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ND | / |
| 8 | 硫化物 | mg/L | ≤0.02 | 0.01 | 0.5 |
| 9 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.14 | 0.14 |
| 10 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 29.2 | 0.1168 |
| 11 | 氯离子 | / | / | 40.2 | / |
| 12 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 248 | 0.992 |
| 13 | 硫酸根 | / | / | 392 | / |
| 14 | 硝酸盐氮 | mg/L | ≤20.0 | 2.74 | 0.137 |
| 15 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | ≤1.00 | ND | / |
| 16 | 碳酸根 | / | / | 18.4 | / |
| 17 | 碳酸氰根 | / | / | 239 | / |
| 18 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | ≤3.0 | 0 | 0 |
| 19 | 六价铬 | mg/L | ≤0.05 | ND | / |
| 20 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ND | / |
| 21 | 锰 | mg/L | ≤0.10 | ND | / |
| 22 | 铜 | mg/L | ≤1.00 | 0 | 0 |
| 23 | 锌 | mg/L | ≤1.00 | 0.21 | 0.21 |
| 24 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 0.00012 | 0.12 |
| 25 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | ND | / |
| 26 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | 0.00354 | 0.354 |
| 27 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ND | / |
| 28 | 钾 | / | / | 2.55 | / |
| 29 | 钠 | / | / | 218 | / |
| 30 | 钙 | / | / | 64.1 | / |
| 31 | 镁 | / | / | 10.4 | / |

根据上表监测结果可知，项目厂区及引用的2个地下水监测点所有监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求，因此，项目区域地下水质量良好。

4.2.3声环境现状调查与评价

（1）监测布点及时间

本次声环境质量现状监测在项目厂址东、南、西、北以及项目区东侧200m处居民区、项目区北侧100m处居民区各设置1个噪声监测点，对噪声进行现状监测，由新疆泰施特环保科技有限公司完成，监测时间为2022年7月6日。

（2）监测方法

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）环境噪声监测要求。监测仪器使用多功能型声级计，测量前后均用声级标准器进行校准。

（3）评价标准

项目所处区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，即昼间65dB（A），夜间55dB（A）；

声环境保护目标处执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）；

（4）评价结果

监测及评价结果见表4.2-10。

表4.2-10               噪声现状监测结果        单位：dB（A）

| 监测位置 | 监测结果 |  | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1#项目区东侧 | 52 | 45 | 65 | 55 |
| 2#项目区南侧 | 50 | 42 |  |  |
| 3#项目区西侧 | 50 | 42 |  |  |
| 4#项目区北侧 | 51 | 42 |  |  |
| 5#东侧厂界外200m处居民区 | 44 | 35 | 60 | 50 |
| 6#北侧厂界外100m处居民区 | 47 | 39 |  |  |

从表4.2.3-1的监测结果可以看出，项目区四周昼间及夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类声环境功能区标准限值；东侧厂界外200m处居民区以及北侧厂界外100m处居民区均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类声环境功能区标准限值。

4.2.4生态环境现状调查

根据《新疆生态功能区划》，本项目所在区域属于“准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区（Ⅱ） 准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区（Ⅱ5） 26乌苏—石河子—昌吉城镇与绿洲农业生态功能区”。 该生态功能区的主要生态服务功能、生态敏感因子、主要生态环境问题和主要保护目标见表4.2-11。

表4.2-11        　　　  　项目区生态功能区划

| 生态功能分区单元 | 生态区 | Ⅱ准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区 |
| --- | --- | --- |
|  | 生态亚区 | Ⅱ5准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区 |
|  | 生态功能区 | 乌苏—石河子—昌吉城镇与绿洲农业生态功能区 |
| 主要生态服务功能 |  | 工农畜产品生产、人居环境、荒漠化控制 |
| 主要生态环境问题 |  | 地下水超采、荒漠植被退化、土地荒漠化与盐渍化、大气和水质及土壤污染、良田减少、绿洲外围受到沙漠化威胁 |
| 生态敏感因子敏感程度 |  | 生物多样性及其生境中度敏感，土壤盐渍化轻度敏感 |
| 保护目标 |  | 保护绿洲农田、保护城市大气和水环境质量、保护荒漠植被、保护农田土壤环境质量 |
| 保护措施 |  | 节水灌溉、严格控制地下水开采、污染物达标排放、提高城镇建设规划水平、控制城镇建设用地、荒漠草场禁牧休牧 、完善防护林体系、加强农田投入品的使用管理 |
| 发展方向 |  | 发展优质高效农牧业，美化城市环境，建设健康、稳定的城乡生态系统与人居环境 |

本项目建设地点位于昌吉市三工八钢工业聚集区，用地类型属于工业用地，项目区受人为活动影响，无大型野生动物分布，仅生存着小型啮齿类动物，如麻雀、燕子、野鼠类等。

4.2.5土壤环境现状调查与评价

项目环评期间委托新疆泰施特环保科技有限公司以及乌鲁木齐谱尼测试科技有限公司对项目区土壤环境进行了现状监测，监测时间分别为2022年7月6日和2023年4月4日。

1、监测点位

本项目设置6个监测点位，具体见表4.2-12，具体监测点位图见图4.2-1。

表4.2-12                  土壤监测点位布置图

| 点位编号 | 监测点位置 | 土样类型 | 监测点坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 纬度 | 经度 |
| T1 | 项目区绿化区域 | 表层样 | N43°52′53.93″ | E87°15′31.75″ |
| T2 | 项目区北侧 | 表层样 | N43°52′59.24″ | E87°15′27.72″ |
| T3 | 项目区南侧 | 表层样 | N43°52′51.59″ | E87°15′34.13″ |
| T4 | 项目区绿化区域1# | 柱状样 | N43°52′53.69″ | E87°15′31.51″ |
| T5 | 项目区绿化区域2# | 柱状样 | N43°53′1.11″, | E87°15′33.14″ |
| T6 | 项目区绿化区域3# | 柱状样 | N43°53′0.03″ | E87°15′36.46″ |

2、监测因子

本项目监测因子为：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并［a］蒽、苯并［a］芘、苯并［b］荧蒽、苯并［k］荧蒽、䓛、二苯并［a，h］蒽、茚并［1,2,3-cd］芘、萘共45项。

3、评价标准

评价标准采用《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中相关限值。

4、评价方法

评价方法采用标准指数法。

计算公式为：

Pi=CiC0i

式中：Pi—i污染物标准指数；

Ci—i污染物的实测浓度均值 mg/kg；

C0i—i污染物评价标准值 mg/kg；

5、监测数据及评价结果

（1）表层样监测数据及评价结果

表层样监测数据及评价结果见表4.2-13。

表4.2-13            土壤表层样监测数据及评价结果一览表

| 检测项目 |  | 标准值 mg/kg | 项目区绿化区域 |  | 项目区北侧 |  | 项目区南侧 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监测 结果 | 达标 情况 | 监测 结果 | 达标 情况 | 监测 结果 | 达标 情况 |
| 六价铬 |  | 5.7 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 铜 |  | 18000 | 29 | 达标 | 37 | 达标 | 28 | 达标 |
| 铅/ |  | 800 | 16.9 | 达标 | 15.0 | 达标 | 17.8 | 达标 |
| 镉 |  | 65 | 0.11 | 达标 | 0.10 | 达标 | 0.12 | 达标 |
| 镍 |  | 900 | 22 | 达标 | 20 | 达标 | 22 | 达标 |
| 汞 |  | 38 | 0.482 | 达标 | 0.842 | 达标 | 0.538 | 达标 |
| 砷 |  | 60 | 0.664 | 达标 | 8.13 | 达标 | 8.78 | 达标 |
| 挥发性有机物 | 四氯化碳 | 2.8 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
|  | 氯仿 | 0.9 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
|  | 氯甲烷 | 37 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
|  | 1,1-二氯乙烷 | 9 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
|  | 1,2-二氯乙烷 | 5 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
|  | 1,1-二氯乙烯 | 66 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
|  | 二氯甲烷 | 616 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
|  | 1,2-二氯丙烷 | 5 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
|  | 四氯乙烯 | 53 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
|  | 三氯乙烯 | 2.8 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
|  | 氯乙烯 | 0.43 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
|  | 苯 | 4 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
|  | 氯苯 | 270 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
|  | 1,2-二氯苯 | 560 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
|  | 1,4-二氯苯 | 20 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
|  | 乙苯 | 28 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
|  | 苯乙烯 | 1290 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
|  | 甲苯 | 1200 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
|  | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
|  | 邻二甲苯 | 640 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 半挥发性有机物 | 硝基苯 | 76 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
|  | 苯胺 | 260 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
|  | 2-氯酚 | 2256 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
|  | 苯并[a]蒽 | 15 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
|  | 苯并[a]芘 | 1.5 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
|  | 苯并[b]荧蒽 | 15 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
|  | 苯并[k]荧蒽 | 151 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
|  | 䓛 | 1293 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
|  | 二苯并[a,h]蒽 | 1.5 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
|  | 萘 | 70 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |

监测结果显示，各监测点位土壤各项监测因子均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600－2018)中的第二类用地筛选值标准。

（2）柱状样监测数据及评价结果

柱状样监测数据及评价结果见表4.2-14。

表4.2-14                                     土壤柱状样监测数据及评价结果一览表

| 检测项目 | 标准值 mg/kg | 项目区绿化区域1# |  |  |  |  |  | 项目区绿化区域2# |  |  |  |  |  | 项目区绿化区域3# |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.2m |  | 0.6m |  | 1.8m |  | 0.2m |  | 0.6m |  | 1.8m |  | 0.2m |  | 0.6m |  | 1.8m |  |
|  |  | 监测结果 | 达标情况 | 监测结果 | 达标情况 | 监测结果 | 达标情况 | 监测结果 | 达标情况 | 监测结果 | 达标情况 | 监测结果 | 达标情况 | 监测结果 | 达标情况 | 监测结果 | 达标情况 | 监测结果 | 达标情况 |
| 六价铬 | 5.7 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ＜0.5 | 达标 | ＜0.5 | 达标 | ＜0.5 | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 铜 | 18000 | 29 | 达标 | 28 | 达标 | 60 | 达标 | 34 | 达标 | 36 | 达标 | 38 | 达标 | 30 | 达标 | 56 | 达标 | 74 | 达标 |
| 铅 | 800 | 72 | 达标 | 77 | 达标 | 71 | 达标 | 68 | 达标 | 64 | 达标 | 68 | 达标 | 64 | 达标 | 71 | 达标 | 70 | 达标 |
| 镉 | 65 | 0.07 | 达标 | 0.08 | 达标 | 0.07 | 达标 | 0.07 | 达标 | 0.07 | 达标 | 0.07 | 达标 | 0.08 | 达标 | 0.09 | 达标 | 0.09 | 达标 |
| 镍 | 900 | 27 | 达标 | 20 | 达标 | 22 | 达标 | 25 | 达标 | 19 | 达标 | 25 | 达标 | 24 | 达标 | 23 | 达标 | 19 | 达标 |
| 汞 | 38 | 0.023 | 达标 | 0.032 | 达标 | 0.036 | 达标 | 0.022 | 达标 | 0.032 | 达标 | 0.064 | 达标 | 0.028 | 达标 | 0.029 | 达标 | 0.037 | 达标 |
| 砷 | 60 | 19 | 达标 | 23 | 达标 | 20.1 | 达标 | 17.4 | 达标 | 17.2 | 达标 | 18.2 | 达标 | 14.6 | 达标 | 17.4 | 达标 | 14.5 | 达标 |
| 四氯化碳 | 2.8 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 氯仿 | 0.9 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 氯甲烷 | 37 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 1,1-二氯乙烷 | 9 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 1,2-二氯乙烷 | 5 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 1,1-二氯乙烯 | 66 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 二氯甲烷 | 616 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 1,2-二氯丙烷 | 5 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 四氯乙烯 | 53 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 三氯乙烯 | 2.8 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 氯乙烯 | 0.43 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 苯 | 4 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 氯苯 | 270 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 1,2-二氯苯 | 560 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 1,4-二氯苯 | 20 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 乙苯 | 28 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 苯乙烯 | 1290 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 甲苯 | 1200 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 间二甲苯+对二甲苯 | 570 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 邻二甲苯 | 640 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 硝基苯 | 76 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 苯胺 | 260 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 2-氯酚 | 2256 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 苯并[a]蒽 | 15 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 苯并[a]芘 | 1.5 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 苯并[b]荧蒽 | 15 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 苯并[k]荧蒽 | 151 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 䓛 | 1293 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 二苯并[a,h]蒽 | 1.5 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 萘 | 70 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |

根据上表可知，项目各土壤监测点位监测因子均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600－2018)的第二类用地筛选值。

5  环境影响分析与评价

5.1 施工期环境影响分析与评价

本项目依托原有焊条生产车间进行改造工程，将原有3条焊条生产线以及现有2条焊丝生产线拆除，安装电镀智能焊丝生产线，施工期污染主要为拆除现有生产设备过程中产生的施工扬尘、施工噪声、施工废水、施工期固体废物。

5.1.1施工期大气环境影响分析与评价

1、施工扬尘

（1）运输扬尘

运输扬尘主要是由于施工车辆在施工道路上运输施工材料而引起的，引起运输扬尘的因素较多，主要与车辆行驶速度、风速、路面积尘量和路面湿度有关，其中风速、风力还直接影响到扬尘的传输距离。

道路表面由于其表面土层松散、车辆碾压频繁，也易形成尘源，采取洒水措施来减少扬尘。

施工过程中建设单位应要求施工单位经常洒水抑尘。目前国内常用于抑制路面扬尘的方法是洒水，实践验证该法抑制扬尘十分有效，具体效果见表5.1-1。

表5.1-1               施工路段洒水降尘试验结果

| 距路边距离（m） |  | 0 | 20 | 50 | 100 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP （mg/m3） | 不洒水 | 11.03 | 2.89 | 1.15 | 0.86 | 0.56 |
|  | 洒水 | 2.11 | 1.40 | 0.68 | 0.60 | 0.29 |

（2）物料堆场扬尘

物料堆场扬尘量与物料的种类、性质及风速有很大关系，比重小的物料容易受扰动而起尘，物料中小颗粒比例大时起尘量相应也大。

堆场的扬尘包括料堆的风吹扬尘、装卸扬尘和过往车辆引起路面积尘二次扬尘等，这将产生较大的尘污染，会对周围环境带来一定的影响。易散失的施工材料如不加强管理也将产生大量的污染源。通过遮盖、洒水可有效的抑制扬尘量，可使扬尘量减少90%。项目物料堆场均严格设置在工业场地内，并要求设置篷布覆盖，同时进行洒水抑尘，有效的减少了堆场扬尘的不良影响。

2、施工机械废气

机械废气主要是来自施工机械、物料运输车辆等产生的汽车尾气。主要污染物为CO、NOX及碳氢化合物。这些污染物量很小，可忽略不计。影响范围仅局限在施工作业区内，而且施工场地相对较为空旷，施工过程中各机械设备排放的废气很快就会随风稀释扩散，对周围环境空气造成的影响不大。

本项目施工期扬尘对居民会产生一定影响。为了将施工期对周边人群的影响降至最低，评价要求施工单位加强施工场地管理，保证各生产设备正常运转，减少施工机械待机时间及运输车辆在施工场地内停留时间，能够有效减少废气产生量。

由于施工期大气污染物的排放都是暂时的，只要合理规划、科学管理，施工活动不会对区域环境空气质量产生明显影响，而且随着施工活动的结束，施工期环境影响也将消失。

5.1.2施工废水对环境的影响分析与评价

施工期废水主要为施工人员的生活污水。

施工人员生活污水依托厂区现有化粪池收集处理后通过污水管网排入昌吉市第二污水处理厂，不会对区域水环境产生不良影响。

5.1.3施工期声环境影响分析与评价

1、噪声源强

本项目施工期间的噪声主要来自各类施工机械。施工期主要施工机械设备的噪声源情况见表5.1-2。

表5.1-2               施工设备噪声源强

| 序号 | 机械设备 | 源强dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 起重机 | 90 |
| 2 | 吊车 | 89 |
| 3 | 电锯、电钻 | 96 |

2、预测模式

本次评价采用下列公式计算距离建设项目噪声源不同距离处的噪声值：

LA(r)＝LA(r0)－20lg(r/r0)

式中：

LA(r)－距声源r处的A声级；

LA(r0)－参考位置r0处的A声级；

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式：

Leqg=10lg1Ti=1nti100.1LAi

式中：

Leqg－建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi－i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T－预测计算的时间段，s；

ti－i声源在T时段内的运行时间，s。

预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：

Leq=10lg⁡100.1Leqg+100.1Leqb

式中：

Leqg－建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb－预测点的背景值，dB(A)。

3、预测结果

将施工中使用较频繁的几种主要机械设备的噪声值分别代入前述预测模式进行计算，预测单台机械设备的噪声衰减情况见表5.1-3。现场施工时具体投入多少台机械设备很难预测。本次评价假设有5台设备同时使用，将所产生的噪声叠加后预测对某个距离的总声压级，预测情况见表5.1-4。

表5.1-3              单台机械设备的噪声预测值（dB(A)）

| 机械类型 | 5m | 10m | 20m | 40m | 60m | 80m | 100m | 150m | 200m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起重机 | 90 | 84 | 78 | 72 | 68.5 | 66 | 64.1 | 60.6 | 58.1 |
| 吊车 | 89 | 83 | 77 | 71 | 67.5 | 65 | 63.1 | 59.6 | 57.1 |
| 电锯、电钻 | 96 | 90 | 84 | 78 | 74.5 | 72 | 70.1 | 66.6 | 64.1 |

表5.1-4          多台机械设备同时运转的噪声预测值（dB(A)）

| 距离 | 5m | 10m | 20m | 40m | 50m | 89m | 100m | 150m | 200m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声级 | 96 | 89 | 83 | 77 | 75 | 70 | 69 | 65 | 62 |

本项目施工过程中噪声会对周围产生一定的影响，项目北侧100m处为居民区，项目施工期噪声对居民会产生一定影响。为了减轻本工程施工期噪声的环境影响，可采取以下控制措施：

（1）选用低噪声机械设备，在施工过程中应设专人对设备进行定期保养和维护；

（2）合理安排施工时间，严禁在00：00-8：00期间施工；

（3）合理布局施工现场，避免在同一地点安排大量动力机械设备同时施工，以免局部声级过高。

通过采取以上措施，本项目施工期噪声可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准限值要求，即昼间70dB(A)，夜间55dB(A)；因此，施工期噪声对周围声环境的影响不大。

5.1.4施工期固体废物对环境影响分析与评价

施工期产生的固体废物主要为施工生活垃圾。

项目不设置施工营地，施工人员生活垃圾产生量较小，预计施工时平均人员为20人，施工人员按每人每天产生垃圾量0.5kg计算，则施工期产生的生活垃圾约为10kg/d，施工期约1个月，垃圾总量为0.3t。生活垃圾依托厂区现有设施统一收集后按照当地环卫部门的要求进行清运处置。

综上所述，采取上述措施后施工期产生的固体废物对周围环境影响较小。

5.2 运营期环境影响分析与评价

5.2.1大气环境影响预测与评价

根据工程分析，项目运营期废气主要为焊条生产线产生的拔丝粉尘、配粉粉尘及搅拌粉尘、磨头磨尾粉尘以及天燃气燃烧烟气；二氧化碳气体保护焊丝生产线产生的砂带除锈及拔丝工序粉尘以及酸洗工序硫酸雾；绕线轴生产线熔融挤出时的非甲烷总烃及苯乙烯、破碎工序产生的颗粒物。

1、达标性分析

（1）焊条生产线

拔丝粉尘

根据工程分析，本项目焊条生产线拔丝机工作过程为全封闭，拔丝机内部有集尘口，拔丝机上方设置废气收集管道（形成负压），粉尘经集尘口通过集气管道引至布袋除尘器进行处理，处理后通过15m高排气筒DA005排放，粉尘排放量为0.002t/a，排放速率为0.0003kg/h，排放浓度为0.03mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物有组织排放要求。

配粉、干搅拌粉尘

本项目焊条生产线配粉系统是密闭的，配粉时产生的粉尘由设置的废气负压收集管道收集，搅拌机上方设置集气罩收集粉尘，配粉粉尘及搅拌粉尘经收集后经布袋除尘器处理，处理后由15m高排气筒DA002排放，排放量为0.021t/a，排放速率为0.003kg/h，排放浓度为0.194mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物有组织排放要求。

磨头磨尾粉尘

本项目磨头磨尾机设置封闭的集气罩，仅留线材的进出口，集气罩上方设置集气管道，将粉尘收集后送至布袋除尘器处理后由15m高排气筒DA003排放，排放量为0.88t/a，排放速率为0.122kg/h，排放浓度为15.25mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物有组织排放要求。

天然气燃烧烟气

根据工程分析，焊条生产线烘干过程采用天然气燃烧机提供热源，SO2排放量为0.021t/a，NOx排放量为0.889t/a，颗粒物产生量为0.272t/a，SO2排放浓度为1.625mg/m3，NOx排放浓度为68.77mg/m3，颗粒物排放浓度为21.044mg/m3，满足《关于印发“新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案”的通知》（新大气发[2019]127号）中要求限值。

（2）二氧化碳气体保护焊丝生产线

砂带除锈及拔丝工序粉尘

本项目砂带机及拔丝机内部设置的集尘口收集，通过集气管道引至经布袋除尘器处理后由15m高排气筒DA001排放，粉尘排放量为0.864t/a，排放速率为0.12kg/h，排放浓度为2.4mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物有组织排放要求。

硫酸雾

本项目酸洗工序会产生硫酸雾，二氧化碳气体保护焊丝生产线设置1套酸雾喷淋塔，酸洗过程全封闭，酸洗槽上方设置废气收集管道，引风机引至酸雾喷淋塔进行处理，处理后的硫酸雾由15m高排气筒DA006排放；硫酸雾有组织排放量为0.593t/a，排放速率为0.082kg/h，排放浓度为8.2mg/m3，满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5新建企业大气污染物排放限值。

（3）绕线轴生产线

本项目绕线轴生产线生产过程中会产生挥发性有机物（以非甲烷总烃计）及苯乙烯废气，非甲烷总烃产生量为4.05t/a，苯乙烯产生量为0.063t/a，在注塑机上方设置集气罩收集废气，经收集后通过活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理后由15m高排气筒DA008排放，收集效率为90%，处理效率为85%，非甲烷总烃排放浓度为7.597mg/m3；苯乙烯排放浓度为0.125mg/m3，均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值要求。

（4）4t/h燃气蒸汽锅炉

根据工程分析，项目冬季供暖由4t/h燃气蒸汽锅炉提供，SO2排放浓度为1.978mg/m3，颗粒物排放浓度为4mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中表3燃气锅炉特别排放限值，NOx排放浓度为24.98mg/m3，满足《关于开展自治州2021年夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发[2021]17号）中的要求限值。

2、废气影响预测与分析

（1）估算模型选取

为了解本项目废气对周边环境的影响，本此评价根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用估算模式（AERSCREEN）对项目排放的废气进行预测分析。结合本项目特点，本评价选取SO2、NOx、PM10、硫酸雾、非甲烷总烃、苯乙烯及TSP作为预测估算因子。

（2）评价标准

项目评价因子和和评价标准详见表5.2-1。

表5.2-1                评价因子和评价标准一览表

| 评价因子 | 评价时段 | 标准值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 小时平均浓度 | 0.5 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
| NOx | 小时平均浓度 | 0.25 |  |
| PM10 | 日均浓度 | 0.15 |  |
| TSP | 日均浓度 | 0.3 |  |
| 硫酸雾 | 小时平均浓度 | 0.3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） |
| 苯乙烯 | 小时平均浓度 | 0.01 |  |
| 非甲烷总烃 | 小时平均浓度 | 2 | 《大气污染物综合排放标准详解》中的环境管理推荐限值 |

（3）污染源强

根据工程分析，项目废气排放源主要分有组织排放源与无组织排放源，具体见表5.2-2至5.2-11。

表5.2-2      焊丝生产线砂带除锈及拔丝工序有组织废气污染源一览表（点源）

| 污染源名称 |  | 排气筒DA001 |
| --- | --- | --- |
| 排气筒底部中心坐标/m | X | 520832.893 |
|  | Y | 4858839.448 |
| 排气筒底部海拔高度/m |  | 777.773 |
| 排气筒高度/m |  | 15 |
| 排气筒出口内径/m |  | 0.3 |
| 烟气流量/（m3/h） |  | 50000 |
| 烟气温度/℃ |  | 环境温度 |
| 年排放小时/h |  | 7200 |
| 排放工况 |  | 正常 |
| 污染物排放速率（kg/h） | 颗粒物 | 0.12 |
| 备注：X、Y取值为UTM坐标，UTM坐标及海拔高度根据谷歌地球获取 |  |  |

表5.2-3     配粉、干搅拌粉尘工序有组织废气污染源一览表（点源）

| 污染源名称 |  | 排气筒DA002 |
| --- | --- | --- |
| 排气筒底部中心坐标/m | X | 520739.691 |
|  | Y | 4859015.446 |
| 排气筒底部海拔高度/m |  | 776.254 |
| 排气筒高度/m |  | 15 |
| 排气筒出口内径/m |  | 0.2 |
| 烟气流量/（m3/h） |  | 15455 |
| 烟气温度/℃ |  | 环境温度 |
| 年排放小时/h |  | 7200 |
| 排放工况 |  | 正常 |
| 污染物排放速率（kg/h） | 颗粒物 | 0.003 |
| 备注：X、Y取值为UTM坐标，UTM坐标及海拔高度根据谷歌地球获取 |  |  |

表5.2-4       磨头磨尾工序有组织废气污染源一览表（点源）

| 污染源名称 |  | 排气筒DA003 |
| --- | --- | --- |
| 排气筒底部中心坐标/m | X | 520777.640 |
|  | Y | 4859006.697 |
| 排气筒底部海拔高度/m |  | 777.122 |
| 排气筒高度/m |  | 15 |
| 排气筒出口内径/m |  | 0.2 |
| 烟气流量/（m3/h） |  | 8000 |
| 烟气温度/℃ |  | 环境温度 |
| 年排放小时/h |  | 7200 |
| 排放工况 |  | 正常 |
| 污染物排放速率（kg/h） | 颗粒物 | 0.122 |
| 备注：X、Y取值为UTM坐标，UTM坐标及海拔高度根据谷歌地球获取 |  |  |

表5.2-5       天然气燃烧机有组织废气污染源一览表（点源）

| 污染源名称 |  | 排气筒DA004 |
| --- | --- | --- |
| 排气筒底部中心坐标/m | X | 520796.743 |
|  | Y | 4858961.476 |
| 排气筒底部海拔高度/m |  | 777.922 |
| 排气筒高度/m |  | 15 |
| 排气筒出口内径/m |  | 0.2 |
| 烟气流量/（m3/h） |  | 1795.2 |
| 烟气温度/℃ |  | 100 |
| 年排放小时/h |  | 7200 |
| 排放工况 |  | 正常 |
| 污染物排放速率（kg/h） | SO2 | 0.003 |
|  | NOx | 0.123 |
|  | 颗粒物 | 0.038 |
| 备注：X、Y取值为UTM坐标，UTM坐标及海拔高度根据谷歌地球获取 |  |  |

表5.2-6       焊条拔丝工序有组织废气污染源一览表（点源）

| 污染源名称 |  | 排气筒DA005 |
| --- | --- | --- |
| 排气筒底部中心坐标/m | X | 520746.651 |
|  | Y | 4858994.684 |
| 排气筒底部海拔高度/m |  | 776.581 |
| 排气筒高度/m |  | 15 |
| 排气筒出口内径/m |  | 0.2 |
| 烟气流量/（m3/h） |  | 10000 |
| 烟气温度/℃ |  | 环境温度 |
| 年排放小时/h |  | 7200 |
| 排放工况 |  | 正常 |
| 污染物排放速率（kg/h） | 颗粒物 | 0.0003 |
| 备注：X、Y取值为UTM坐标，UTM坐标及海拔高度根据谷歌地球获取 |  |  |

表5.2-7  二氧化碳气体保护焊丝生产线酸洗工序有组织废气污染源一览表（点源）

| 污染源名称 |  | 排气筒DA006 |
| --- | --- | --- |
| 排气筒底部中心坐标/m | X | 520852.216 |
|  | Y | 4858861.554 |
| 排气筒底部海拔高度/m |  | 777.857 |
| 排气筒高度/m |  | 15 |
| 排气筒出口内径/m |  | 0.2 |
| 烟气流量/（m3/h） |  | 20000 |
| 烟气温度/℃ |  | 环境温度 |
| 年排放小时/h |  | 7200 |
| 排放工况 |  | 正常 |
| 污染物排放速率（kg/h） | 硫酸雾 | 0.082 |
| 备注：X、Y取值为UTM坐标，UTM坐标及海拔高度根据谷歌地球获取 |  |  |

表5.2-8       4t/h燃气蒸汽锅炉有组织废气污染源一览表（点源）

| 污染源名称 |  | 排气筒DA007 |
| --- | --- | --- |
| 排气筒底部中心坐标/m | X | 520995.369 |
|  | Y | 4858835.790 |
| 排气筒底部海拔高度/m |  | 776.242 |
| 排气筒高度/m |  | 9 |
| 排气筒出口内径/m |  | 0.2 |
| 烟气流量/（m3/h） |  | 1944.58 |
| 烟气温度/℃ |  | 100 |
| 年排放小时/h |  | 4320 |
| 排放工况 |  | 正常 |
| 污染物排放速率（kg/h） | SO2 | 0.006 |
|  | NOx | 0.079 |
|  | 颗粒物 | 0.00481 |
| 备注：X、Y取值为UTM坐标，UTM坐标及海拔高度根据谷歌地球获取 |  |  |

表5.2-9        绕线轴生产工序有组织废气污染源一览表（点源）

| 污染源名称 |  | 排气筒DA008 |
| --- | --- | --- |
| 排气筒底部中心坐标/m | X | 520829.643 |
|  | Y | 4858813.914 |
| 排气筒底部海拔高度/m |  | 778.192 |
| 排气筒高度/m |  | 15 |
| 排气筒出口内径/m |  | 0.2 |
| 烟气流量/（m3/h） |  | 10000 |
| 烟气温度/℃ |  | 环境温度 |
| 年排放小时/h |  | 7200 |
| 排放工况 |  | 正常 |
| 污染物排放速率（kg/h） | 非甲烷总烃 | 0.076 |
|  | 苯乙烯 | 0.001 |
| 备注：X、Y取值为UTM坐标，UTM坐标及海拔高度根据谷歌地球获取 |  |  |

表5.2-10      1#一期厂房无组织废气污染源一览表（面源）

| 污染源名称 |  | 1#一期厂房 |
| --- | --- | --- |
| 面源中心坐标/m | X | 520754.596 |
|  | Y | 4859003.348 |
| 面源中心海拔高度/m |  | 776.748 |
| 面源长度/m |  | 124 |
| 面源宽度/m |  | 103 |
| 面源有效排放高度/m |  | 10 |
| 与正北方向夹角/° |  | -16.7 |
| 年排放小时/h |  | 7200 |
| 排放工况 |  | 正常 |
| 污染物排放速率（kg/h） | 颗粒物 | 0.14 |
| 备注：X、Y取值为UTM坐标，UTM坐标及海拔高度根据谷歌地球获取 |  |  |

表5.2-11        2#一期厂房无组织废气污染源一览表（面源）

| 污染源名称 |  | 2#一期厂房 |
| --- | --- | --- |
| 面源中心坐标/m | X | 520849.748 |
|  | Y | 4858892.826 |
| 面源中心海拔高度/m |  | 777.901 |
| 面源长度/m |  | 96 |
| 面源宽度/m |  | 106 |
| 面源有效排放高度/m |  | 10 |
| 与正北方向夹角/° |  | -16.7 |
| 年排放小时/h |  | 7200 |
| 排放工况 |  | 正常 |
| 污染物排放速率（kg/h） | 硫酸雾 | 0.008 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.056 |
|  | 苯乙烯 | 0.0009 |
|  | 颗粒物 | 0.122 |
| 备注：X、Y取值为UTM坐标，UTM坐标及海拔高度根据谷歌地球获取 |  |  |

（4）估算模型参数

本次评价选用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN模型，估算模型参数详见表5.2-12。

表5.2-12                   估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 42.6 |
| 最低环境温度/℃ |  | -38.2 |
| 土地利用类型 |  | 农作地 |
| 区域湿度条件 |  | 干燥 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ☑是 □否 |
|  | 地形数据分辨率 | 90m |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 ☑否 |
|  | 岸线距离/m | / |
|  | 岸线方向/° | / |

（5）主要污染源估算模型计算结果

项目主要污染源（有组织）估算模型计算结果详见表5.2-13至5.2-20，主要污染源（无组织）估算模型计算结果详见表5.2-21至5.2-22。

表5.2-13         排气筒DA001有组织废气估算模型计算结果一览表

| 距厂界距离（m） | 排气筒DA001 |  |
| --- | --- | --- |
|  | PM10 |  |
|  | 预测浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| 10 | 6.91E-10 | 0 |
| 25 | 1.83E-07 | 0 |
| 50 | 9.03E-06 | 0 |
| 75 | 5.42E-05 | 0.01 |
| 100 | 1.83E-04 | 0.04 |
| 150 | 5.24E-04 | 0.12 |
| 200 | 5.92E-04 | 0.13 |
| 250 | 5.57E-04 | 0.12 |
| 300 | 4.93E-04 | 0.11 |
| 350 | 4.30E-04 | 0.10 |
| 400 | 3.77E-04 | 0.08 |
| 450 | 3.32E-04 | 0.07 |
| 500 | 2.94E-04 | 0.07 |
| 600 | 2.36E-04 | 0.05 |
| 700 | 1.94E-04 | 0.04 |
| 800 | 1.63E-04 | 0.04 |
| 900 | 1.40E-04 | 0.03 |
| 1000 | 1.21E-04 | 0.03 |
| 1100 | 1.06E-04 | 0.02 |
| 1200 | 9.44E-05 | 0.02 |
| 1300 | 8.46E-05 | 0.02 |
| 1400 | 7.64E-05 | 0.02 |
| 1500 | 6.94E-05 | 0.02 |
| 1600 | 6.34E-05 | 0.01 |
| 1700 | 5.96E-05 | 0.01 |
| 1800 | 5.73E-05 | 0.01 |
| 1900 | 5.46E-05 | 0.01 |
| 2000 | 5.21E-05 | 0.01 |
| 2100 | 4.96E-05 | 0.01 |
| 2200 | 4.72E-05 | 0.01 |
| 2300 | 4.57E-05 | 0.01 |
| 2400 | 4.40E-05 | 0.01 |
| 2500 | 4.24E-05 | 0.01 |
| 最大质量浓度及占标率 | 5.92E-04 | 0.13 |
| D10%最远距离（m） | / |  |

表5.2-14         排气筒DA002有组织废气估算模型计算结果一览表

| 距厂界距离（m） | 排气筒DA002 |  |
| --- | --- | --- |
|  | PM10 |  |
|  | 预测浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| 10 | 7.53E-15 | 0 |
| 25 | 2.29E-09 | 0 |
| 50 | 1.09E-06 | 0 |
| 75 | 6.23E-06 | 0 |
| 100 | 1.00E-05 | 0 |
| 150 | 1.31E-05 | 0 |
| 200 | 1.48E-05 | 0 |
| 203 | 1.48E-05 | 0 |
| 250 | 1.40E-05 | 0 |
| 300 | 1.24E-05 | 0 |
| 350 | 1.08E-05 | 0 |
| 400 | 9.46E-06 | 0 |
| 450 | 8.32E-06 | 0 |
| 500 | 7.37E-06 | 0 |
| 600 | 5.91E-06 | 0 |
| 700 | 4.85E-06 | 0 |
| 800 | 4.08E-06 | 0 |
| 900 | 3.49E-06 | 0 |
| 1000 | 3.03E-06 | 0 |
| 1100 | 2.66E-06 | 0 |
| 1200 | 2.36E-06 | 0 |
| 1300 | 2.12E-06 | 0 |
| 1400 | 1.93E-06 | 0 |
| 1500 | 1.80E-06 | 0 |
| 1600 | 1.69E-06 | 0 |
| 1700 | 1.59E-06 | 0 |
| 1800 | 1.51E-06 | 0 |
| 1900 | 1.43E-06 | 0 |
| 2000 | 1.37E-06 | 0 |
| 2100 | 1.30E-06 | 0 |
| 2200 | 1.25E-06 | 0 |
| 2300 | 1.20E-06 | 0 |
| 2400 | 1.16E-06 | 0 |
| 2500 | 1.12E-06 | 0 |
| 最大质量浓度及占标率 | 1.48E-05 | 0 |
| D10%最远距离（m） | / |  |

表5.2-15       排气筒DA003有组织废气估算模型计算结果一览表

| 距厂界距离（m） | 排气筒DA003 |  |
| --- | --- | --- |
|  | PM10 |  |
|  | 预测浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| 10 | 2.16E-17 | 0 |
| 25 | 1.18E-07 | 0 |
| 50 | 1.69E-04 | 0.04 |
| 75 | 6.26E-04 | 0.14 |
| 100 | 8.05E-04 | 0.18 |
| 115 | 8.38E-04 | 0.19 |
| 150 | 7.45E-04 | 0.17 |
| 200 | 6.86E-04 | 0.15 |
| 250 | 6.19E-04 | 0.14 |
| 300 | 5.28E-04 | 0.12 |
| 350 | 4.44E-04 | 0.1 |
| 400 | 3.85E-04 | 0.09 |
| 450 | 3.39E-04 | 0.08 |
| 500 | 3.00E-04 | 0.07 |
| 600 | 2.40E-04 | 0.05 |
| 700 | 1.97E-04 | 0.04 |
| 800 | 1.74E-04 | 0.04 |
| 900 | 1.60E-04 | 0.04 |
| 1000 | 1.50E-04 | 0.03 |
| 1100 | 1.39E-04 | 0.03 |
| 1200 | 1.25E-04 | 0.03 |
| 1300 | 1.13E-04 | 0.03 |
| 1400 | 1.04E-04 | 0.02 |
| 1500 | 9.56E-05 | 0.02 |
| 1600 | 8.87E-05 | 0.02 |
| 1700 | 8.28E-05 | 0.02 |
| 1800 | 7.78E-05 | 0.02 |
| 1900 | 7.36E-05 | 0.02 |
| 2000 | 7.00E-05 | 0.02 |
| 2100 | 6.69E-05 | 0.01 |
| 2200 | 6.43E-05 | 0.01 |
| 2300 | 6.20E-05 | 0.01 |
| 2400 | 6.01E-05 | 0.01 |
| 2500 | 5.85E-05 | 0.01 |
| 最大质量浓度及占标率 | 8.38E-04 | 0.19 |
| D10%最远距离（m） | / |  |

表5.2-16       排气筒DA004 有组织废气估算模型计算结果一览表

| 距厂界距离（m） | 排气筒DA004 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 |  | NOX |  | PM10 |  |
|  | 预测浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| 10 | 2.17E-11 | 0 | 8.91E-10 | 0 | 2.75E-10 | 0 |
| 25 | 4.51E-08 | 0 | 1.85E-06 | 0 | 5.71E-07 | 0 |
| 50 | 2.24E-05 | 0 | 9.17E-04 | 0 | 2.83E-04 | 0.06 |
| 75 | 3.90E-05 | 0.01 | 1.60E-03 | 0 | 4.94E-04 | 0.11 |
| 87 | 4.13E-05 | 0.01 | 1.69E-03 | 0 | 5.23E-04 | 0.12 |
| 100 | 3.94E-05 | 0.01 | 1.62E-03 | 0 | 4.99E-04 | 0.11 |
| 150 | 3.56E-05 | 0.01 | 1.46E-03 | 0 | 4.51E-04 | 0.1 |
| 200 | 2.80E-05 | 0.01 | 1.15E-03 | 0 | 3.55E-04 | 0.08 |
| 250 | 2.13E-05 | 0 | 8.72E-04 | 0 | 2.69E-04 | 0.06 |
| 300 | 1.64E-05 | 0 | 6.73E-04 | 0 | 2.08E-04 | 0.05 |
| 350 | 1.30E-05 | 0 | 5.35E-04 | 0 | 1.65E-04 | 0.04 |
| 400 | 1.06E-05 | 0 | 4.35E-04 | 0 | 1.35E-04 | 0.03 |
| 450 | 8.83E-06 | 0 | 3.62E-04 | 0 | 1.12E-04 | 0.02 |
| 500 | 7.47E-06 | 0 | 3.06E-04 | 0 | 9.47E-05 | 0.02 |
| 600 | 5.88E-06 | 0 | 2.41E-04 | 0 | 7.44E-05 | 0.02 |
| 700 | 4.98E-06 | 0 | 2.04E-04 | 0 | 6.31E-05 | 0.01 |
| 800 | 4.39E-06 | 0 | 1.80E-04 | 0 | 5.55E-05 | 0.01 |
| 900 | 3.97E-06 | 0 | 1.63E-04 | 0 | 5.03E-05 | 0.01 |
| 1000 | 3.67E-06 | 0 | 1.51E-04 | 0 | 4.65E-05 | 0.01 |
| 1100 | 3.32E-06 | 0 | 1.36E-04 | 0 | 4.20E-05 | 0.01 |
| 1200 | 2.95E-06 | 0 | 1.21E-04 | 0 | 3.74E-05 | 0.01 |
| 1300 | 2.66E-06 | 0 | 1.09E-04 | 0 | 3.36E-05 | 0.01 |
| 1400 | 2.41E-06 | 0 | 9.87E-05 | 0 | 3.05E-05 | 0.01 |
| 1500 | 2.20E-06 | 0 | 9.02E-05 | 0 | 2.79E-05 | 0.01 |
| 1600 | 2.03E-06 | 0 | 8.31E-05 | 0 | 2.57E-05 | 0.01 |
| 1700 | 1.88E-06 | 0 | 7.70E-05 | 0 | 2.38E-05 | 0.01 |
| 1800 | 1.75E-06 | 0 | 7.18E-05 | 0 | 2.22E-05 | 0 |
| 1900 | 1.64E-06 | 0 | 6.74E-05 | 0 | 2.08E-05 | 0 |
| 2000 | 1.55E-06 | 0 | 6.35E-05 | 0 | 1.96E-05 | 0 |
| 2100 | 1.47E-06 | 0 | 6.01E-05 | 0 | 1.86E-05 | 0 |
| 2200 | 1.39E-06 | 0 | 5.71E-05 | 0 | 1.77E-05 | 0 |
| 2300 | 1.33E-06 | 0 | 5.45E-05 | 0 | 1.68E-05 | 0 |
| 2400 | 1.27E-06 | 0 | 5.21E-05 | 0 | 1.61E-05 | 0 |
| 2500 | 1.22E-06 | 0 | 4.99E-05 | 0 | 1.54E-05 | 0 |
| 最大质量浓度及占标率 | 4.13E-05 | 0.01 | 1.69E-03 | 0 | 5.23E-04 | 0.12 |
| D10%最远距离（m） | / |  |  |  |  |  |

表5.2-17       排气筒DA005 有组织废气估算模型计算结果一览表

| 距厂界距离（m） | 排气筒DA005 |  |
| --- | --- | --- |
|  | PM10 |  |
|  | 预测浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| 10 | 1.52E-18 | 0 |
| 25 | 2.40E-10 | 0 |
| 50 | 2.72E-07 | 0 |
| 75 | 1.19E-06 | 0 |
| 100 | 1.56E-06 | 0 |
| 124 | 1.72E-06 | 0 |
| 150 | 1.61E-06 | 0 |
| 200 | 1.48E-06 | 0 |
| 250 | 1.40E-06 | 0 |
| 300 | 1.24E-06 | 0 |
| 350 | 1.08E-06 | 0 |
| 400 | 9.44E-07 | 0 |
| 450 | 8.32E-07 | 0 |
| 500 | 7.37E-07 | 0 |
| 600 | 5.91E-07 | 0 |
| 700 | 4.85E-07 | 0 |
| 800 | 4.07E-07 | 0 |
| 900 | 3.68E-07 | 0 |
| 1000 | 3.41E-07 | 0 |
| 1100 | 3.13E-07 | 0 |
| 1200 | 2.84E-07 | 0 |
| 1300 | 2.59E-07 | 0 |
| 1400 | 2.38E-07 | 0 |
| 1500 | 2.20E-07 | 0 |
| 1600 | 2.05E-07 | 0 |
| 1700 | 1.92E-07 | 0 |
| 1800 | 1.81E-07 | 0 |
| 1900 | 1.71E-07 | 0 |
| 2000 | 1.63E-07 | 0 |
| 2100 | 1.56E-07 | 0 |
| 2200 | 1.49E-07 | 0 |
| 2300 | 1.44E-07 | 0 |
| 2400 | 1.39E-07 | 0 |
| 2500 | 1.35E-07 | 0 |
| 最大质量浓度及占标率 | 1.72E-06 | 0 |
| D10%最远距离（m） | / |  |

表5.2-18       排气筒DA006 有组织废气估算模型计算结果一览表

| 距厂界距离（m） | 排气筒DA006 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 硫酸雾 |  |
|  | 预测浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| 10 | 4.47E-12 | 0 |
| 25 | 7.31E-08 | 0 |
| 50 | 1.71E-05 | 0.01 |
| 75 | 1.07E-04 | 0.04 |
| 100 | 1.97E-04 | 0.07 |
| 150 | 3.58E-04 | 0.12 |
| 200 | 4.05E-04 | 0.13 |
| 202 | 4.05E-04 | 0.13 |
| 250 | 3.81E-04 | 0.13 |
| 300 | 3.37E-04 | 0.11 |
| 350 | 2.95E-04 | 0.1 |
| 400 | 2.58E-04 | 0.09 |
| 450 | 2.27E-04 | 0.08 |
| 500 | 2.02E-04 | 0.07 |
| 600 | 1.62E-04 | 0.05 |
| 700 | 1.33E-04 | 0.04 |
| 800 | 1.12E-04 | 0.04 |
| 900 | 9.56E-05 | 0.03 |
| 1000 | 8.29E-05 | 0.03 |
| 1100 | 7.28E-05 | 0.02 |
| 1200 | 6.46E-05 | 0.02 |
| 1300 | 5.78E-05 | 0.02 |
| 1400 | 5.23E-05 | 0.02 |
| 1500 | 4.75E-05 | 0.02 |
| 1600 | 4.34E-05 | 0.01 |
| 1700 | 4.13E-05 | 0.01 |
| 1800 | 3.93E-05 | 0.01 |
| 1900 | 3.74E-05 | 0.01 |
| 2000 | 3.56E-05 | 0.01 |
| 2100 | 3.38E-05 | 0.01 |
| 2200 | 3.26E-05 | 0.01 |
| 2300 | 3.14E-05 | 0.01 |
| 2400 | 3.02E-05 | 0.01 |
| 2500 | 2.90E-05 | 0.01 |
| 最大质量浓度及占标率 | 4.05E-04 | 0.13 |
| D10%最远距离（m） | / |  |

表5.2-19      排气筒DA007 有组织废气估算模型计算结果一览表

| 距厂界距离（m） | 排气筒DA007 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 |  | NOX |  | PM10 |  |
|  | 预测浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| 10 | 3.50E-11 | 0 | 4.60E-10 | 0 | 2.80E-11 | 0 |
| 25 | 1.09E-05 | 0 | 1.43E-04 | 0 | 8.70E-06 | 0 |
| 50 | 1.27E-04 | 0.03 | 1.68E-03 | 0 | 1.02E-04 | 0.02 |
| 66 | 1.50E-04 | 0.03 | 1.98E-03 | 0 | 1.20E-04 | 0.03 |
| 75 | 1.45E-04 | 0.03 | 1.91E-03 | 0 | 1.16E-04 | 0.03 |
| 100 | 1.41E-04 | 0.03 | 1.85E-03 | 0 | 1.13E-04 | 0.03 |
| 150 | 1.01E-04 | 0.02 | 1.33E-03 | 0 | 8.12E-05 | 0.02 |
| 200 | 7.00E-05 | 0.01 | 9.21E-04 | 0 | 5.61E-05 | 0.01 |
| 250 | 5.02E-05 | 0.01 | 6.61E-04 | 0 | 4.03E-05 | 0.01 |
| 300 | 3.76E-05 | 0.01 | 4.95E-04 | 0 | 3.01E-05 | 0.01 |
| 350 | 2.91E-05 | 0.01 | 3.84E-04 | 0 | 2.34E-05 | 0.01 |
| 400 | 2.33E-05 | 0 | 3.07E-04 | 0 | 1.87E-05 | 0 |
| 450 | 1.93E-05 | 0 | 2.54E-04 | 0 | 1.55E-05 | 0 |
| 500 | 1.66E-05 | 0 | 2.18E-04 | 0 | 1.33E-05 | 0 |
| 600 | 1.31E-05 | 0 | 1.72E-04 | 0 | 1.05E-05 | 0 |
| 700 | 1.06E-05 | 0 | 1.40E-04 | 0 | 8.53E-06 | 0 |
| 800 | 9.24E-06 | 0 | 1.22E-04 | 0 | 7.41E-06 | 0 |
| 900 | 8.38E-06 | 0 | 1.10E-04 | 0 | 6.71E-06 | 0 |
| 1000 | 7.79E-06 | 0 | 1.03E-04 | 0 | 6.24E-06 | 0 |
| 1100 | 7.36E-06 | 0 | 9.69E-05 | 0 | 5.90E-06 | 0 |
| 1200 | 6.58E-06 | 0 | 8.67E-05 | 0 | 5.28E-06 | 0 |
| 1300 | 5.90E-06 | 0 | 7.77E-05 | 0 | 4.73E-06 | 0 |
| 1400 | 5.34E-06 | 0 | 7.04E-05 | 0 | 4.28E-06 | 0 |
| 1500 | 4.88E-06 | 0 | 6.42E-05 | 0 | 3.91E-06 | 0 |
| 1600 | 4.49E-06 | 0 | 5.91E-05 | 0 | 3.60E-06 | 0 |
| 1700 | 4.16E-06 | 0 | 5.48E-05 | 0 | 3.33E-06 | 0 |
| 1800 | 3.88E-06 | 0 | 5.11E-05 | 0 | 3.11E-06 | 0 |
| 1900 | 3.64E-06 | 0 | 4.79E-05 | 0 | 2.92E-06 | 0 |
| 2000 | 3.43E-06 | 0 | 4.52E-05 | 0 | 2.75E-06 | 0 |
| 2100 | 3.25E-06 | 0 | 4.28E-05 | 0 | 2.60E-06 | 0 |
| 2200 | 3.09E-06 | 0 | 4.07E-05 | 0 | 2.48E-06 | 0 |
| 2300 | 2.95E-06 | 0 | 3.88E-05 | 0 | 2.36E-06 | 0 |
| 2400 | 2.82E-06 | 0 | 3.71E-05 | 0 | 2.26E-06 | 0 |
| 2500 | 2.70E-06 | 0 | 3.56E-05 | 0 | 2.17E-06 | 0 |
| 最大质量浓度及占标率 | 1.50E-04 | 0.03 | 1.98E-03 | 0 | 1.20E-04 | 0.03 |
| D10%最远距离（m） | / |  |  |  |  |  |

表5.2-20       排气筒DA008 有组织废气估算模型计算结果一览表

| 距厂界距离（m） | 排气筒DA008 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 |  | 苯乙烯 |  |
|  | 预测浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| 10 | 3.86E-16 | 0 | 5.08E-18 | 0 |
| 25 | 6.07E-08 | 0 | 7.99E-10 | 0 |
| 50 | 6.88E-05 | 0 | 9.06E-07 | 0.01 |
| 75 | 3.00E-04 | 0.02 | 3.95E-06 | 0.04 |
| 100 | 3.95E-04 | 0.02 | 5.20E-06 | 0.05 |
| 124 | 4.34E-04 | 0.02 | 5.72E-06 | 0.06 |
| 150 | 4.09E-04 | 0.02 | 5.38E-06 | 0.05 |
| 200 | 3.75E-04 | 0.02 | 4.94E-06 | 0.05 |
| 250 | 3.53E-04 | 0.02 | 4.65E-06 | 0.05 |
| 300 | 3.13E-04 | 0.02 | 4.12E-06 | 0.04 |
| 350 | 2.74E-04 | 0.01 | 3.60E-06 | 0.04 |
| 400 | 2.40E-04 | 0.01 | 3.15E-06 | 0.03 |
| 450 | 2.11E-04 | 0.01 | 2.77E-06 | 0.03 |
| 500 | 1.87E-04 | 0.01 | 2.46E-06 | 0.02 |
| 600 | 1.50E-04 | 0.01 | 1.97E-06 | 0.02 |
| 700 | 1.23E-04 | 0.01 | 1.62E-06 | 0.02 |
| 800 | 1.04E-04 | 0.01 | 1.36E-06 | 0.01 |
| 900 | 9.32E-05 | 0 | 1.23E-06 | 0.01 |
| 1000 | 8.64E-05 | 0 | 1.14E-06 | 0.01 |
| 1100 | 7.92E-05 | 0 | 1.04E-06 | 0.01 |
| 1200 | 7.19E-05 | 0 | 9.46E-07 | 0.01 |
| 1300 | 6.57E-05 | 0 | 8.64E-07 | 0.01 |
| 1400 | 6.04E-05 | 0 | 7.94E-07 | 0.01 |
| 1500 | 5.58E-05 | 0 | 7.35E-07 | 0.01 |
| 1600 | 5.20E-05 | 0 | 6.84E-07 | 0.01 |
| 1700 | 4.86E-05 | 0 | 6.40E-07 | 0.01 |
| 1800 | 4.58E-05 | 0 | 6.02E-07 | 0.01 |
| 1900 | 4.33E-05 | 0 | 5.70E-07 | 0.01 |
| 2000 | 4.12E-05 | 0 | 5.43E-07 | 0.01 |
| 2100 | 3.94E-05 | 0 | 5.19E-07 | 0.01 |
| 2200 | 3.79E-05 | 0 | 4.98E-07 | 0 |
| 2300 | 3.65E-05 | 0 | 4.80E-07 | 0 |
| 2400 | 3.53E-05 | 0 | 4.65E-07 | 0 |
| 2500 | 3.43E-05 | 0 | 4.51E-07 | 0 |
| 最大质量浓度及占标率 | 4.34E-04 | 0.02 | 5.72E-06 | 0.06 |
| D10%最远距离（m） | / |  |  |  |

表5.2-21          1#一期厂房无组织废气估算模型计算结果一览表

| 距厂界距离（m） | 1#一期厂房 |  |
| --- | --- | --- |
|  | TSP |  |
|  | 预测浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| 10 | 4.39E-03 | 0.49 |
| 25 | 5.43E-03 | 0.60 |
| 50 | 7.14E-03 | 0.79 |
| 75 | 8.73E-03 | 0.97 |
| 100 | 9.78E-03 | 1.09 |
| 150 | 1.07E-02 | 1.19 |
| 183 | 1.08E-02 | 1.20 |
| 200 | 1.07E-02 | 1.19 |
| 250 | 1.06E-02 | 1.17 |
| 300 | 1.02E-02 | 1.13 |
| 350 | 9.88E-03 | 1.10 |
| 400 | 9.75E-03 | 1.08 |
| 450 | 9.51E-03 | 1.06 |
| 500 | 9.22E-03 | 1.02 |
| 600 | 8.56E-03 | 0.95 |
| 700 | 7.89E-03 | 0.88 |
| 800 | 7.28E-03 | 0.81 |
| 900 | 6.72E-03 | 0.75 |
| 1000 | 6.20E-03 | 0.69 |
| 1100 | 5.74E-03 | 0.64 |
| 1200 | 5.33E-03 | 0.59 |
| 1300 | 4.96E-03 | 0.55 |
| 1400 | 4.62E-03 | 0.51 |
| 1500 | 4.33E-03 | 0.48 |
| 1600 | 4.06E-03 | 0.45 |
| 1700 | 3.81E-03 | 0.42 |
| 1800 | 3.59E-03 | 0.40 |
| 1900 | 3.39E-03 | 0.38 |
| 2000 | 3.21E-03 | 0.36 |
| 2100 | 3.04E-03 | 0.34 |
| 2200 | 2.94E-03 | 0.33 |
| 2300 | 2.79E-03 | 0.31 |
| 2400 | 2.66E-03 | 0.30 |
| 2500 | 2.53E-03 | 0.28 |
| 最大质量浓度及占标率 | 1.08E-02 | 1.20 |
| D10%最远距离（m） | / |  |

表5.2-22           2#一期厂房无组织废气估算模型计算结果一览表

| 距厂界距离（m） | 2#一期厂房 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TSP |  | 非甲烷总烃 |  | 苯乙烯 |  | 硫酸雾 |  |
|  | 预测浓度mg/m3 | 占标率（%） | 预测浓度mg/m3 | 占标率（%） | 预测浓度mg/m3 | 占标率（%） | 预测浓度mg/m3 | 占标率（%） |
| 10 | 4.26E-03 | 0.47 | 1.96E-03 | 0.10 | 3.14E-05 | 0.31 | 2.80E-04 | 0.09 |
| 25 | 5.31E-03 | 0.59 | 2.44E-03 | 0.12 | 3.92E-05 | 0.39 | 3.48E-04 | 0.12 |
| 50 | 7.02E-03 | 0.78 | 3.22E-03 | 0.16 | 5.18E-05 | 0.52 | 4.60E-04 | 0.15 |
| 75 | 8.59E-03 | 0.95 | 3.94E-03 | 0.20 | 6.34E-05 | 0.63 | 5.63E-04 | 0.19 |
| 100 | 9.49E-03 | 1.05 | 4.35E-03 | 0.22 | 7.00E-05 | 0.70 | 6.22E-04 | 0.21 |
| 150 | 1.02E-02 | 1.13 | 4.66E-03 | 0.23 | 7.49E-05 | 0.75 | 6.66E-04 | 0.22 |
| 159 | 1.02E-02 | 1.13 | 4.67E-03 | 0.23 | 7.50E-05 | 0.75 | 6.67E-04 | 0.22 |
| 200 | 1.00E-02 | 1.11 | 4.59E-03 | 0.23 | 7.37E-05 | 0.74 | 6.55E-04 | 0.22 |
| 250 | 9.79E-03 | 1.09 | 4.49E-03 | 0.22 | 7.22E-05 | 0.72 | 6.42E-04 | 0.21 |
| 300 | 9.32E-03 | 1.04 | 4.28E-03 | 0.21 | 6.88E-05 | 0.69 | 6.11E-04 | 0.20 |
| 350 | 9.08E-03 | 1.01 | 4.17E-03 | 0.21 | 6.70E-05 | 0.67 | 5.95E-04 | 0.20 |
| 400 | 8.87E-03 | 0.99 | 4.07E-03 | 0.20 | 6.55E-05 | 0.65 | 5.82E-04 | 0.19 |
| 450 | 8.60E-03 | 0.96 | 3.95E-03 | 0.20 | 6.35E-05 | 0.63 | 5.64E-04 | 0.19 |
| 500 | 8.30E-03 | 0.92 | 3.81E-03 | 0.19 | 6.12E-05 | 0.61 | 5.44E-04 | 0.18 |
| 600 | 7.65E-03 | 0.85 | 3.51E-03 | 0.18 | 5.64E-05 | 0.56 | 5.02E-04 | 0.17 |
| 700 | 7.01E-03 | 0.78 | 3.22E-03 | 0.16 | 5.17E-05 | 0.52 | 4.60E-04 | 0.15 |
| 800 | 6.45E-03 | 0.72 | 2.96E-03 | 0.15 | 4.75E-05 | 0.48 | 4.23E-04 | 0.14 |
| 900 | 5.93E-03 | 0.66 | 2.72E-03 | 0.14 | 4.37E-05 | 0.44 | 3.89E-04 | 0.13 |
| 1000 | 5.47E-03 | 0.61 | 2.51E-03 | 0.13 | 4.03E-05 | 0.40 | 3.59E-04 | 0.12 |
| 1100 | 5.05E-03 | 0.56 | 2.32E-03 | 0.12 | 3.73E-05 | 0.37 | 3.31E-04 | 0.11 |
| 1200 | 4.68E-03 | 0.52 | 2.15E-03 | 0.11 | 3.45E-05 | 0.35 | 3.07E-04 | 0.10 |
| 1300 | 4.35E-03 | 0.48 | 2.00E-03 | 0.10 | 3.21E-05 | 0.32 | 2.86E-04 | 0.10 |
| 1400 | 4.06E-03 | 0.45 | 1.86E-03 | 0.09 | 3.00E-05 | 0.30 | 2.66E-04 | 0.09 |
| 1500 | 3.79E-03 | 0.42 | 1.74E-03 | 0.09 | 2.80E-05 | 0.28 | 2.49E-04 | 0.08 |
| 1600 | 3.55E-03 | 0.39 | 1.63E-03 | 0.08 | 2.62E-05 | 0.26 | 2.33E-04 | 0.08 |
| 1700 | 3.34E-03 | 0.37 | 1.53E-03 | 0.08 | 2.46E-05 | 0.25 | 2.19E-04 | 0.07 |
| 1800 | 3.14E-03 | 0.35 | 1.44E-03 | 0.07 | 2.32E-05 | 0.23 | 2.06E-04 | 0.07 |
| 1900 | 2.97E-03 | 0.33 | 1.36E-03 | 0.07 | 2.19E-05 | 0.22 | 1.95E-04 | 0.06 |
| 2000 | 2.85E-03 | 0.32 | 1.31E-03 | 0.07 | 2.10E-05 | 0.21 | 1.87E-04 | 0.06 |
| 2100 | 2.70E-03 | 0.30 | 1.24E-03 | 0.06 | 1.99E-05 | 0.20 | 1.77E-04 | 0.06 |
| 2200 | 2.56E-03 | 0.28 | 1.18E-03 | 0.06 | 1.89E-05 | 0.19 | 1.68E-04 | 0.06 |
| 2300 | 2.43E-03 | 0.27 | 1.12E-03 | 0.06 | 1.79E-05 | 0.18 | 1.60E-04 | 0.05 |
| 2400 | 2.32E-03 | 0.26 | 1.06E-03 | 0.05 | 1.71E-05 | 0.17 | 1.52E-04 | 0.05 |
| 2500 | 2.21E-03 | 0.25 | 1.01E-03 | 0.05 | 1.63E-05 | 0.16 | 1.45E-04 | 0.05 |
| 最大质量浓度及占标率 | 1.02E-02 | 1.13 | 4.67E-03 | 0.23 | 7.50E-05 | 0.75 | 6.67E-04 | 0.22 |
| D10%最远距离（m） | / |  |  |  |  |  |  |  |

根据上述各表分析可知，项目正常运营期间产生的SO2、NOx、颗粒物最大落地浓度均远小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值；非甲烷总烃最大落地浓度均远小于《大气污染物综合排放标准详解》中的环境管理推荐值要求；苯乙烯及硫酸雾最大落地浓度均远小于《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D相关污染物浓度限值，对周围环境影响较小。

3、污染物排放量核算

项目大气污染物有组织排放量核算详见表5.2-23，项目大气污染物无组织排放量核算详见表5.2-24，项目大气污染物年排放量核算详见表5.2-25。

表5.2-23               大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| / | / | / | / | / | / |
| 主要排放口合计 |  | SO2 |  |  | 0 |
|  |  | NOx |  |  | 0 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 0 |
|  |  | VOCs |  |  | 0 |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 排气筒DA001 | PM10 | 2.4 | 0.12 | 0.864 |
| 2 | 排气筒DA002 | PM10 | 0.194 | 0.003 | 0.021 |
| 3 | 排气筒DA003 | PM10 | 15.25 | 0.122 | 0.88 |
| 4 | 排气筒DA004 | SO2 | 1.625 | 0.003 | 0.021 |
|  |  | NOx | 68.77 | 0.123 | 0.889 |
|  |  | PM10 | 21.044 | 0.038 | 0.272 |
| 5 | 排气筒DA005 | PM10 | 0.03 | 0.0003 | 0.002 |
| 6 | 排气筒DA006 | 硫酸雾 | 8.2 | 0.082 | 0.593 |
| 8 | 排气筒DA007 | SO2 | 1.978 | 0.006 | 0.027 |
|  |  | NOx | 24.98 | 0.079 | 0.341 |
|  |  | PM10 | 4 | 0.00481 | 0.021 |
| 9 | 排气筒DA008 | 非甲烷总烃 | 7.597 | 0.076 | 0.547 |
|  |  | 苯乙烯 | 0.125 | 0.001 | 0.009 |
| 一般排放口合计 |  | SO2 |  |  | 0.048 |
|  |  | NOx |  |  | 1.23 |
|  |  | PM10 |  |  | 2.06 |
|  |  | 硫酸雾 |  |  | 0.593 |
|  |  | VOCs |  |  | 0.547 |
|  |  | 苯乙烯 |  |  | 0.009 |
| 注1：本项目排放因子非甲烷总烃以VOCs形式核算总量。 |  |  |  |  |  |

表5.2-24            大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要防 治措施 |  | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |
| 1 | 1#一期厂房 | 焊条生产线 | TSP | 生产工序均设置了集气设施 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 1.0 | 1.011 |
| 2 | 2#一期厂房 | 二氧化碳气体保护焊丝生产线 | TSP | 设置全封闭破碎间 |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） | 1.0 | 0.879 |
| 3 |  |  | 非甲烷总烃 | 生产工序均设置了集气设施 |  |  | 4.0 | 0.405 |
| 4 |  |  | 苯乙烯 |  |  | / | / | 0.006 |
| 5 |  |  | 硫酸雾 |  |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 1.2 | 0.06 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  | TSP |  |  | 1.89 |
|  |  |  |  |  | 硫酸雾 |  |  | 0.06 |
|  |  |  |  |  | VOCs |  |  | 0.405 |
|  |  |  |  |  | 苯乙烯 |  |  | 0.006 |
| 注1：本项目排放因子非甲烷总烃以VOCs形式核算总量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5.2-25                大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 0.048 |
| 2 | NOx | 1.23 |
| 3 | PM10 | 2.06 |
| 4 | TSP | 1.89 |
| 5 | 硫酸雾 | 0.653 |
| 6 | VOCs | 0.952 |
| 7 | 苯乙烯 | 0.015 |

4、防护距离

本次评价采用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模型AERSCREEN计算，本项目废气无组织排放未出现超标现象，因此项目不需设大气环境防护距离。

5、大气环境影响评价自查表

建设项目大气环境影响评价自查表详见表5.2-26。

表5.2-26              建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  |  |  | 二级☑ |  |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  |  |  | 边长 5～50km□ |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5 km☑ |  |  |  |
| 评价 因子 | SO2 +NOx 排放量 | ≥ 2000t/a□ |  |  | 500 -2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500 t/a☑ |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物(PM10、PM2.5、SO2、NOx、CO、O3 ) 其他污染物 ( TSP、硫酸雾、非甲烷总烃、苯乙烯 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价 标准 | 评价标准 | 国家标准☑ |  |  |  |  |  | 地方标准 □ |  |  |  |  | 附 录 D □ |  |  |  |  |  | 其他标准□ |  |  |
| 现状 评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  |  |  | 二类区☑ |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2021）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据□☑ |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测☑ |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 ☑ 本项目非正常排放源 □ 现有污染源 □ |  |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与 评价 | 预测模型 | AERMOD □ | ADMS □ |  |  |  | AUSTAL2000 □ |  |  |  | EDMS/AEDT □ |  |  | CALPUFF □ |  |  |  | 网格模型 □ |  |  | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥ 50km□ |  |  |  |  | 边 长 5～50km □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边 长 = 5 km □ |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次 PM2.5 □ 不包括二次 PM2.5 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度 贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大标率＞10% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大标率＞30% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放 1h 浓度 贡献值 | 非正常持续时长 （ ）h |  | C非正常占标率≤100% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体 变化情况 | k≤-20% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k＞-20% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测 计划 | 污染源监测 | 监测因子：（PM10、SO2、NOx、TSP、硫酸雾、非甲烷总烃、苯乙烯） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑ |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  |  |  |  |  |  | 无监测☑ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 ☑ 不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ ）厂界最远（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（0.048）t/a |  |  |  | NOx:（1.23）t/a |  |  |  |  |  |  | 颗粒物:（3.95）t/a |  |  |  |  | VOCs:（0.952）t/a |  |  |  |
| 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.2运营期水环境影响分析

5.2.2.1地表水环境影响分析

（1）废水来源分析

项目生产废水主要为二氧化碳气体保护焊丝生产线用水、酸雾喷淋塔用水、软化水制备用水及锅炉用水，生产废水依托现有污水处理站处理后达标排入污水管网，软化水制备废水及锅炉排污水排入污水管网；项目产生的生活污水经现有化粪池处理后排入污水管网，以上污水最终进入昌吉市第二污水处理厂处理。

（2）废水排放情况

根据工程分析，项目废水排放情况见下表。

表5.2-27              本项目废水水质排放情况一览

| 废水 来源 | 废水量（m3/a） | 污染物 | 单位 | 排放浓度 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区总排口 | 39546.553 | pH值 | 无量纲 | 7.9 | / |
|  |  | CODcr | mg/L | 41 | 1.62 |
|  |  | BOD5 | mg/L | 16.5 | 0.65 |
|  |  | SS | mg/L | 45 | 1.78 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.14 | 0.01 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 1.04 | 0.04 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 0.809 | 0.03 |
|  |  | 总铜 | mg/L | 0.05 | 0.00 |
|  |  | 石油类 | mg/L | 0.09 | 0.00 |
|  |  | 动植物油类 | mg/L | 4.58 | 0.18 |

由上表可看出，本项目废水污染物满足《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）中表2新建企业水污染物排放限值要求。现有污水处理站处理能力为500m3/d，本项目建设完成后，全厂废水产生量为125.86m3/d，仅占污水处理站处理能力的25.17%，因此本项目建设完成后，污水处理站处理能力完全能够满足全厂生产废水处理量。根据工程分析，本项目废水经污水处理站处理后完全可达标排放。

（3）小结

综上所述，项目产生的生产废水经污水处理站处理后处理后达标排入污水管网，最终进入昌吉市第二污水处理厂处理；软化水制备废水及锅炉排污水排入污水管网；生活污水经预处理后排入污水管网，最终进入昌吉市第二污水处理厂处理，产生各类废水均得到合理处置及利用，不会对项目区地表水造成影响。

5.2.2.2地下水环境影响分析

1、区域水文地质

八钢所在地区的地表水水洗主要为头屯河，头屯河为季节性河流，发源于天山南坡山地，接受高山冰雪融水、大气降水及山区地下水补给，是一条山溪性河流，在八钢西侧由南向北流过。据水文站多年观测资料，年平均流量为7.35m3/s，汛期最大流量478m3/s，历年平均最大流量9.98m3/s，最枯流量0.71 m3/s，多年平均径流量2.377亿m3。

头屯河出水口径天然河道流至距八钢约10km处即被头屯河水库拦蓄。非农灌期（每年12月至翌年3月）除少量渗漏水进入下游河道，绝大部分储于库中，河道水量约0.03 m3/s。

项目区域整体导水性能好、水力坡度平缓、侧向径流缓慢，不利于地下水中污染物的稀释、自净。含水层是第四系松散孔隙水潜水含水层，系统的补给项主要是大气降水、灌溉回渗量和侧向补给量，径流方向为由南向北，排泄项主要是蒸发、人工开采和侧向排泄。

2、地下水污染途径分析

通过现场调查以及本项目工艺特点，本项目对地下水产生影响的因素有：

（1）本项目运营期排放的废水主要为二氧化碳气体保护焊丝生产线用水、酸雾喷淋塔用水以及生活污水。二氧化碳气体保护焊丝生产线产生的废水、酸雾喷淋塔产生的废水均通过厂房内污水管线排入调节池内，经污水处理站处理后达标排入污水管网，生活污水经化粪池处理后排入污水管网，以上废水最终均排入昌吉市第二污水处理厂。

项目生活污水排放量小、污染物浓度低，对地下水环境影响有限；项目污水管线在使用过程中可能产生垂直入渗污染，对地下水环境造成影响。

（2）本项目各厂房采用抗渗等级不低于S6的混凝土，厚度不小于200mm，本次评价要求2#一期厂房铺设环氧地坪，项目电镀生产线均位于地上，水洗槽等采用不锈钢或PP材质，热水洗工序、中和水洗等工序每周更换一次槽液，电解酸洗及镀铜工序每3个月更换一次槽液，更换槽液时建设单位对各槽体的防渗情况进行检查维护，因槽体防渗层损坏而导致项目废水发生泄漏的可能性较小。在生产过程中若发生泄漏或者洒落，工作人员能够在较短时间并有效收集，不会对地下水环境造成影响。

（3）本项目硫酸储罐为碳钢罐体，罐体架空安装，地面已做硬化处理，项目建成后地面铺设环氧地坪；根据现场勘查，危废暂存间地面采取抗渗混凝土进行了硬化，并铺设环氧地坪。对地下水环境产生的影响较小。

通过上述分析，项目可能造成地下水环境污染的途径主要为污水管线破损发生泄漏下渗、硫酸储罐破损泄漏下渗等。

3、预测情景设定

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求本项目对地下水环境的影响应从正常状况、非正常状况两种情形进行模拟预测。

（1）在正常状况下，本项目污水管线防渗措施完善，硫酸储罐为碳钢罐体，地面硬化后铺设环氧地坪，防渗性能符合《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），污染物从源头到末端均得到有效控制，污染物不会入渗到地下水含水层，按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）相关要求不再对正常状况下的地下水影响进行预测。

（2）在非正常状况下，硫酸储罐泄露不易被发现，硫酸泄露集中在储罐截流沟内。如若短期未及时发现，对截流沟内硫酸进行清理，当硫酸罐区防渗层存在老化、破损情况，则会导致地下水污染。本次评价主要选择硫酸储罐泄漏，污染物泄漏直接进入含水层中，从而污染潜水含水层。

4、地下水环境影响预测

本次评价以硫酸储罐泄漏防渗层破损时的下渗以及污水处理站调节池泄漏防渗层破损时的下渗进行地下水水质影响分析，分别对地下水污染物在不同时段的运移距离、超标范围进行模拟预测。

（1）预测范围及预测时间

根据厂区周边的地形地貌、水文地质条件和周边的地下水环境敏感目标等综合因素考虑，本次评价工作的评价范围为：以项目厂区为中心向东、向西2000m，向南、向北各3000m、面积6km2的矩形区域，包括了地下水流向的上游、下游和侧向范围。预测范围与评价范围一致。

预测时间为100天、200天、365天、1000天。

（2）预测因子及预测标准

根据工程分析内容，选取硫酸盐、铜作为预测因子，以《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类水为标准，硫酸盐不超过250mg/L，铜不超过1mg/L作为控制指标。

③渗透量及预测源强

浓硫酸储罐内储存的98%的浓硫酸浓度为1840000mg/L，硫酸储罐规格为8m3；污水处理站调节池铜浓度为62.56mg/L，污水处理站调节池规格为100m3；本次评价以最不利情况，即假设高浓度硫酸泄漏后引起罐中液位下降十分之一时采取应急措施，调节池泄漏10%后采取应急措施计算，则事故状态下废水泄漏污染物量见表5.2-28。

表5.2-28                事故状态下废水泄漏污染物量一览表

| 泄漏点位 | 污染物 | 泄漏液体量 | 泄漏浓度 | 泄漏量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓硫酸储罐 | 硫酸盐 | 0.8m3 | 1840000mg/L | 1472000g |
| 调节池 | 铜 | 10m3 | 62.56mg/L | 625.6g |

本项目地下水环境影响评价工作等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)9.7.2可采用解析法或类比分析法进行污染预测，本次评价采用解析法。

式中：x，y—计算点处的位置坐标；

t—时间，d；

C(x，y，t)—t时刻点x，y处的硫酸盐的浓度，mg/L；

M—含水层的厚度，m；

mM—长度为M的线源瞬时注入的硫酸盐质量，kg；

u—水流速度，m/d；

n—有效孔隙度，无量纲；

DL—纵向x方向的弥散系数，m2/d；

DT—横向y方向的弥散系数，m2/d；

π—圆周率。

水文地质参数如表5.2-29所示。

表5.2-29              水文地质参数确定值表

| 含水层平均厚度 | 渗透系数 | 有效 孔隙度 | 水流实际 速度 | 纵向弥 散系数 | 横向弥 散系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （米） | 米/天 |  | 米/天 | 平方米/天 | 平方米/天 |
| 30 | 31 | 0.15 | 0.145 | 2.94 | 0.294 |

根据厂区附近区域的抽水试验资料，可知含水层的渗透系数约为K=31m/d，同时由含水层水力坡度I为0.7‰，根据达西公式：

V=KI；

水流实际的流速为：

u=V/n；

则地下水的渗透流速分别为：

V=KI=31m/d×0.7‰=0.0217m/d

n—有效孔隙度，无量纲，取n=0.15；

平均实际流速分别为u=0.145m/d。

由于水动力弥散尺度效应的存在，难以通过野外或室内弥散试验获得真实的弥散度。因此，本次工作参考前人的研究成果，对应的纵向弥散度应介于10~100之间，根据下图，本次弥散度参数取值为20.3。

由此计算厂区含水层中的纵向x方向的弥散系数

DL==20.3m×0.145m/d=2.94(m2/d)；

横向y方向的弥散系数DT：根据经验一般,因此DT=0.294(m2/d)。

图5.2-1孔隙介质2维数值模型的图

5、预测结果

（1）硫酸盐

将各项水文地质参数和预测因子浓度带入模型公式中计算，求出硫酸盐在短期泄漏时随时间的浓度变化情况。

①泄漏100d

项目浓硫酸泄漏后污染物进入含水层从而随地下水流进行迁移，泄漏100d后的污染物浓度变化见图5.2-2。

图5.2-2  泄漏100d后污染物浓度随距离变化曲线图

预测结果显示，浓硫酸泄漏100d后，下游硫酸盐浓度随着运移距离增加而降低，影响距离最远为下游115.5m，影响面积为9947m2。

②泄漏200d

项目浓硫酸泄漏后污染物进入含水层从而随地下水流进行迁移，泄漏200d后的污染物浓度变化见图5.2-3。

图5.2-3  泄漏200d后污染物浓度随距离变化曲线图

预测结果显示，浓硫酸泄漏200d后，下游硫酸盐浓度随着运移距离先增加后降低，影响距离最远为下游165m，影响面积为18290m2。

③泄漏365d

项目浓硫酸泄漏后污染物进入含水层从而随地下水流进行迁移，泄漏365d后的污染物浓度变化见图5.2-4。

图5.2-4  泄漏365d后污染物浓度随距离变化曲线图

预测结果显示，浓硫酸泄漏365d后，下游硫酸盐浓度随着运移距离先增加后降低，影响距离最远为下游229.925m，影响面积为30812m2。

④泄漏1000d

项目浓硫酸泄漏后污染物进入含水层从而随地下水流进行迁移，泄漏1000d后的污染物浓度变化见图5.2-5。

图5.2-5  泄漏1000d后污染物浓度随距离变化曲线图

预测结果显示，浓硫酸泄漏1000d后，下游硫酸盐浓度随着运移距离先增加后降低，影响距离最远为下游349m，影响面积为40539m2。

针对项目浓硫酸储罐发生泄漏后污染物硫酸盐的预测结果，浓硫酸储罐发生泄漏后，污染物随地下水的流向向下游迁移，浓度基本随着运移距离的推移而降低，对周边地下水环境影响是可以接受的。

（2）铜

将各项水文地质参数和预测因子浓度带入模型公式中计算，求出铜在短期泄漏时随时间的浓度变化情况。

①泄漏100d

项目废水泄漏后污染物铜进入含水层从而随地下水流进行迁移，泄漏100d后的污染物浓度变化见图5.2-6。

图5.2-6  泄漏100d后污染物浓度随距离变化曲线图

预测结果显示，废水泄漏100d后，下游铜浓度随着运移距离增加而降低，超标距离为下游54m，预测超标面积为：1903m2；影响距离为下游86m，预测影响面积为：5486m2。

②泄漏200d

项目废水泄漏后污染物铜进入含水层从而随地下水流进行迁移，泄漏200d后的污染物浓度变化见图5.2-7。

图5.2-7  泄漏200d后污染物浓度随距离变化曲线图

预测结果显示，废水泄漏200d后，下游铜浓度随着运移距离先增加后降低，，超标距离为下游82m，预测超标面积为：3842m2；影响距离为下游129m，预测影响面积为：11006m2。

③泄漏365d

项目废水泄漏后污染物铜进入含水层从而随地下水流进行迁移，泄漏365d后的污染物浓度变化见图5.2-8。

图5.2-8 泄漏365d后污染物浓度随距离变化曲线图

预测结果显示，废水泄漏365d后，下游铜浓度随着运移距离先增加后降低，超标距离为下游123m，预测超标面积为：7148m2；影响距离为下游188m，预测影响面积为：20185m2。

④泄漏1000d

项目废水泄漏后污染物铜进入含水层从而随地下水流进行迁移，泄漏1000d后的污染物浓度变化见图5.2-9。

图5.2-9  泄漏1000d后污染物浓度随距离变化曲线图

预测结果显示，废水泄漏1000d后，下游铜浓度随着运移距离先增加后降低，未超标，影响距离最远为下游349m，影响面积为35624m2。

针对项目废水泄漏污染物铜的预测结果，废水发生泄漏后，污染物随地下水的流向向下游迁移，浓度基本随着运移距离的推移而降低，对周边地下水环境影响是可以接受的。

5.2.2.3小结

综上所述，通过认真落实并且严格执行本次环评提出的上述废（污）水防治措施后，本项目运营期间产生废（污）水对项目区及周边区域水环境产生影响较小。

5.2.3运营期声环境影响预测与分析评价

1、噪声声源及源强分析

项目在运营期间噪声主要来源于各类设备运行噪声等，大部分噪声设备均置于室内，具体噪声源信息见表3.6.2.3-1、表3.6.2.3-2。

2、噪声环境影响预测与分析评价

（1）预测模式选择

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），中的工业噪声预测模式。

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A 声级分别为 Lp1和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：

LP2=LP1-TL+6

式中：

LP1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A 声级，dB；

LP2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A 声级，dB；

TL——隔墙（或窗户）倍频带或A 声级的隔声量，dB。

然后按下列公式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

Lw=LP2T+10lgS

式中：

Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB

LP2(T)——靠Lp2(T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S——透声面积，m2。

图5.2-10  室内声源等效为室外声源图

按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

计算某个室外声源在预测点产生的倍频带声压级：

式中：—点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB；

—参考位置处的倍频带声压级，dB；

—预测点距声源的距离，m；

—参考位置距声源的距离，m；

—各种因素引起的衰减量，dB。

如已知声源的倍频带声功率级，且声源可看作是位于地面上的，则

由各倍频带声压级合成计算该声源产生的A声级。

计算总声压级：设第i个室外声源在预测点产生的A声级为，在时间内该声源工作时间为，第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为，在时间内该声源工作时间为，则预测点的总等效声级为：

式中：—计算等效声级的时间，h；

—室外声源个数；

—等效室外声源个数。

Leqb－预测点的背景值，dB(A)。

预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：

Leq=10lg⁡100.1Leqg+100.1Leqb

式中：

Leqg－建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb－预测点的背景值，dB(A)。

（2）预测参数

项目室内声源及室外声源参数详见表及表；项目噪声环境影响预测基础数据见表5.2-30。

表5.2-30               项目噪声环境影响预测基础数据表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年平均风速 | m/s | 2.1 |
| 2 | 主导风向 | / | 西南风 |
| 3 | 年平均气温 | ℃ | 6.17 |
| 4 | 年平均相对湿度 | % | 33 |
| 5 | 大气压强 | atm | 1 |

（3）预测结果及评价

通过预测模型计算，厂界噪声影响预测结果见表5.2-31，声环境保护目标噪声影响预测结果见表5.2-32。

表5.2-31                                   厂界噪声预测结果与达标分析表                             单位：dB(A)

| 预测方位 | 空间相对位置/m |  |  | 时段 | 贡献值 | 背景值 | 预测值 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z |  |  |  |  |  |  |
| 东侧 | 120.4 | 47.3 | 1.2 | 昼间 | 19.2 | 52 | 52 | 65 | 达标 |
|  | 120.4 | 47.3 | 1.2 | 夜间 | 19.2 | 45 | 45.01 | 55 | 达标 |
| 南侧 | -97.4 | -98 | 1.2 | 昼间 | 24.8 | 50 | 50.01 | 65 | 达标 |
|  | -97.4 | -98 | 1.2 | 夜间 | 24.8 | 42 | 42.08 | 55 | 达标 |
| 西侧 | -144.8 | 78.8 | 1.2 | 昼间 | 31.8 | 50 | 50.07 | 65 | 达标 |
|  | -144.8 | 78.8 | 1.2 | 夜间 | 31.8 | 42 | 42.4 | 55 | 达标 |
| 北侧 | -45.4 | 171.2 | 1.2 | 昼间 | 26.9 | 51 | 51.02 | 65 | 达标 |
|  | -45.4 | 171.2 | 1.2 | 夜间 | 26.9 | 42 | 42.13 | 55 | 达标 |

表5.2-32                           工业企业声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表                           单位：dB(A)

| 序号 | 声环境保护目标名称 | 噪声背景值/dB(A) |  | 噪声标准/dB(A) |  | 噪声贡献值/dB(A) |  | 噪声预测值/dB(A) |  | 较现状增量/dB(A) |  | 超标和达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 东侧居民区 | 44 | 35 | 60 | 50 | 0 | 0 | 44.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 达标 | 达标 |
| 2 | 北侧居民区 | 47 | 39 | 60 | 50 | 14.1 | 14.1 | 47.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 达标 | 达标 |

根据表5.2-31和表5.2-32可知，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，声环境保护目标处噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。本项目北侧100m处以及东侧200m处为居民区，项目运营期间产生的噪声经过距离衰减，其噪声对居民不会产生不良影响。

（4）小结

声环境影响评价自查表见表5.2-34。

表5.2-34              声环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  | 二级□ |  |  |  | 三级√ |  |  |  |
|  | 评价范围 | 200m√ |  |  |  |  | 大于200m□ |  |  |  | 小于200m□ |  |  |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续A声级√ 最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准√ 地方标准□ 国外标准□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0 类区□ | 1 类区□ |  |  | 2 类区□ |  | 3 类区√ |  | 4a 类区□ |  |  |  | 4b 类区□ |
|  | 评价年度 | 初期□ |  | 近期□ |  |  |  | 中期□ |  |  |  | 远期□ |  |  |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法√ 现场实测加模型计算法□ 收集资料□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声源调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测□ 已有资料√ 研究成果□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声环境影响预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐模型√ |  |  |  |  |  |  | 其他□ |  |  |  |  |  |
|  | 预测范围 | 200 m√ 大于200 m□ 小于200 m□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级√ |  |  | 最大A声级□ |  |  |  | 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标√ 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标√ 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测√ 固定位置监测□ 自动监测□ 手动监测√ 无监测□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子：（等效连续A声级） |  |  |  |  |  | 监测点位数（2） |  |  |  |  | 无监测□ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行√ 不可行□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注“□”为勾选项 ，可√；“（ ）”为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.4运营期固体废物环境影响分析

本项目产生的固体废物主要为废边角料、焊条生产线拔丝工序收集粉尘、焊条生产线配粉及干搅拌工序收集粉尘、焊条生产线磨头磨尾工序收集粉尘、二氧化碳气体保护焊丝生产线砂带除锈及拔丝工序收集粉尘、废润滑油、废油桶、废活性炭、废催化剂及生活垃圾。

（1）边角料

焊丝生产线产生的边角料等，属于一般固废，根据物料平衡，产生量约404.85t/a，收集后定期外售给物资回收部门。

（2）焊条生产线拔丝工序收集粉尘

本项目焊条生产线拔丝工序粉尘设置布袋除尘器收集的粉尘，产生量约0.171t/a，收集后回用于生产。

（3）焊条生产线配粉及干搅拌工序收集粉尘

本项目焊条生产线配粉及干搅拌工序粉尘设置布袋除尘器收集的粉尘，产生量约2.049t/a，收集后回用于生产。

（4）焊条生产线磨头磨尾工序收集粉尘

本项目焊条生产线磨头磨尾工序粉尘设置布袋除尘器收集的粉尘，产生量约87.092t/a，收集后回用于生产。

（5）二氧化碳气体保护焊丝生产线砂带除锈及拔丝工序收集粉尘

本项目二氧化碳气体保护焊丝生产线砂带除锈及拔丝工序设置布袋除尘器收集的粉尘，产生量约85.524t/a，收集后定期外售于物资回收部门。

（6）废润滑油及废油桶

本项目机械设备维修时产生的废润滑油约0.5t/a，废油桶约0.12t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废润滑油及废油桶均为HW08类危险废物，废润滑油废物代码为900-214-08，废油桶废物代码为900-249-08，本项目产生的废润滑油采用桶装收集储存，废油桶分区存放，暂存于危废暂存库，定期交由新疆新能源（集团）准东环境发展有限公司处置。

（7）废活性炭及废催化剂

项目生产过程产生的非甲烷总烃及苯乙烯采用活性炭吸附+催化燃烧装置（CO）进行处置，活性炭及催化剂在运行再生一段时间后处置效率会有所降低，因此需要更换新的活性炭及催化剂，根据该类处置措施设计运行数据，平均每3年需要更换一次，每次更换产生废活性炭2t，废催化剂1t，根据《国家危险废物名录》（2021年版），本项目产生废活性炭、废催化剂属于危险废物，废活性炭危险废物类别为HW49，危险废物代码为900-039-49，废催化剂危险废物类别为HW46，危险废物代码为900-037-46；项目废催化剂和废活性炭属于危险废物，采用密封的包装袋进行包装，确保不产生有机废气的二次污染。储存于危废暂存库，定期交由有资质的单位处理。

（8）污泥

污水处理站污泥产生量为12.838t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），代码为HW17-336-064-17，污泥全部回用于焊条生产线。

（9）生活垃圾

本项目运营期工作人员共140人，生活垃圾产生量按每人0.5kg/人·d计，生活垃圾的产生量为21t/a。生活垃圾依托现有设施集中收集后，由环卫部门定期拉运至当地垃圾填埋场处理。

昌吉市生活垃圾填埋场位于昌吉市庙尔沟乡和谐二村向北1.8km处，总占地面积137042m2，设计填埋总库容160万m3，填埋场设计使用年限20年。本项目所在地生活垃圾采用5t后装式压缩车收集生活垃圾运输至垃圾中转站，经中转站压缩后运往生活垃圾填埋场处置。本项目产生的生活垃圾可依托昌吉市生活垃圾填埋场处置。

综上所述，本项目产生的固体废物在采取上述处置措施后，均得到合理处置与利用，对周围环境影响较小。

5.2.5运营期土壤环境影响分析

土壤污染是指人类活动所产生的物质（污染物），通过多种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及性状等发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏了土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链引起对生物和人类的直接危害，甚至形成对有机生命的超地方性的危害。

5.2.5.1预测评价范围

本项目土壤环境评价工作等级为“二级”，土壤环境影响类型属于污染影响型，土壤预测评价范围一般与现状调查评价范围一致，为项目占地范围外扩200m范围内。

5.2.5.2预测时段

1、影响识别

根据工程分析，项目潜在土壤污染源为生产过程中使用硫酸、硫酸铜等原辅料以及产生的危险废物，污染因子主要为铜、pH、石油烃，主要污染途径为物料使用或储存过程发生泄漏，导致土壤污染，本项目土壤环境影响类型与影响途径识别详见表5.2-35。

表5.2-35             影响途径及影响类型一览表

| 不同时段 | 污染影响类型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 建设期 | / | / | / | / |
| 运营期 | / | / | √ | / |
| 服务期满后 | / | / | / | / |

结合本项目工程分析，对项目运营期可能对土壤环境造成影响的工艺流程或产污节点进行分析，结果见表5.2-36。

表5.2-36          本项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标a | 特征因子 | 备注b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站、污水管线 | 生产废水 | 垂直入渗 | pH值、CODcr、BOD、SS、氨氮、总磷、总氮、石油类、铜 | pH值、铜、石油烃 | 非正常 |
| 库房 | 原辅材料储存 | 垂直入渗 | pH值、铜、石油类 | pH值、铜、石油烃 | 非正常 |
| 危废暂存库 | 危险废物（废润滑油等） | 垂直入渗 | pH值、铜、石油类 | pH值、铜、石油烃 | 非正常 |
| a：根据工程分析结果填写b：应描述污染源特征，如连续、间断、正常、事故；涉及大气沉降途径的应识别建设项目周边的土壤环境敏感目标。 |  |  |  |  |  |

本项目重点关注运营期对土壤环境的影响，预测时段为项目运营期。

5.2.5.3情景设置

经现场勘查，本项目各厂房采用抗渗等级不低于S6的混凝土，厚度不小于200mm，本次评价要求2#一期厂房铺设环氧地坪，项目电镀生产线均位于地上，水洗槽等采用不锈钢或PP材质，热水洗工序、中和水洗等工序每周更换一次槽液，电解酸洗及镀铜工序每3个月更换一次槽液，更换槽液时建设单位对各槽体的防渗情况进行检查维护，因槽体防渗层损坏而导致项目废水发生泄漏的可能性较小。在生产过程中若发生泄漏或者洒落，工作人员能够在较短时间并有效收集，不会对土壤环境造成影响。

本项目硫酸储罐为碳钢罐体，罐体架空安装，地面已做硬化处理，项目建成后地面铺设环氧地坪；根据现场勘查，危废暂存间地面采取抗渗混凝土进行了硬化，并铺设环氧地坪。对土壤环境产生的影响较小。

本项目运营期废水主要为电镀工序水洗用水（热水洗、电解酸洗、水洗）、酸雾喷淋塔用水以及员工生活污水。项目生产废水经污水处理站处理后达标排入污水管网；生活污水经化粪池处理后排入污水管网；以上废水最终均排入昌吉市第二污水处理厂。生产废水经地下管线从车间输送至污水处理站时，可能会发生泄漏，通过垂直入渗的方式对包气带土壤产生一定的影响。

5.2.5.4预测评价相关因子

本次土壤环境影响预测范围与现状调查范围一致，为全厂占地范围内及占地范围外200m以内。

1、预测评价时段

本项目属于污染影响型项目，重点预测时段为运营期，垂直入渗预测评价时段为：污染发生后30a。

2、预测评价因子

项目生产废水为重要污染源，因此选取铜和石油烃作为土壤环境影响的预测因子，根据工程分析中废水进水水质，铜的源强为62.56mg/L；石油烃以纯物质泄漏考虑，根据《石油及其产品的性质》中我国原油的主要物理性质，确定石油烃（密度）为0.877g/mL，按照软件要求转化单位，浓度为877000mg/L。

3、预测评价标准

根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值，其中铜18000mg/kg、石油烃4500mg/kg。

5.2.5.5预测评价方法

按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（HJ964-2018）》附录E的方法进行预测。

根据附录E，下渗影响采用E.2（方法二）进行预测，预测模式为：一维非饱和溶质运移模型。

单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：

式中：c——污染物介质中的浓度，mg/L；

D——预弥散系数，m2/d；

q——渗流速率，m/d；

z——沿z轴的距离，m；

t——时间变量，d；

θ——土壤含水率，%。

5.2.5.6预测结果与评价

（1）污染物铜渗漏100d后在设置的5个不同观测点（N1:0m、N2：-0.5m、N3：-1.5m、N4：-3.5m、N5：-5m）含量变化见下图。

图5.2-11  各观测点铜污染物含量随时间变化曲线图

（2）污染物石油烃渗漏100d后在设置的5个不同观测点（N1:0m、N2：-0.5m、N3：-1.5m、N4：-3.5m、N5：-5m）含量变化见下图。

图5.2-12   各观测点石油烃污染物含量随时间变化曲线图

根据垂直入渗预测结果显示，在非正常状况下，污水调节池发生渗漏，废水中铜、石油烃发生泄漏后，在模拟期100d、预测深度5m范围内设置的5个观测点污染物含量变化显示，随着时间的推移，土壤中污染物含量逐渐增加，最后均达到稳定状态，根据预测，土壤中铜污染物达到最大值时含量为0.0121mg/kg，土壤中石油烃污染物达到最大值时含量为169mg/kg，均远低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中其他项目第二类用地筛选值。

5.2.5.7土壤环境影响评价结论

本项目非正常状况下，废水中铜、石油烃发生泄漏后，随着时间推移，土壤中污染物含量均逐渐增大，但达到最大值时，各污染物含量均远小于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中其他项目第二类用地筛选值。

综上所述，项目调节池发生污染物垂直入渗将会对区域土壤环境造成污染，但在采取完善的防渗和巡查措施，加强安全生产管理后，事故发生的概率可以得到有效控制，不会对区域土壤环境造成较大环境影响，项目建设对土壤环境的影响是可以接受的。

土壤环境影响评价自查表见表5.2-37。

表5.2-37             土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□ |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地☑；农用地□；未利用地□ |  |  |  |  |  |
|  | 占地规模 | （7.31）hm2 |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（无） |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗☑；地下水位□；其他（） |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | pH值、COD、BOD、SS、氨氮、总磷、总氮、石油类、 铜、SO2、NOx、硫酸雾、颗粒物、非甲烷总烃、苯乙烯 |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | pH值、石油烃、铜 |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类☑；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□ |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感□；较敏感□；不敏感☑ |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级□；二级☑；三级□ |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）☑；b）□；c）□；d）□ |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 | 无酸化或碱化的中度盐化土 |  |  |  |  | 同附录 C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 |  | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 1 | 2 |  | 0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 | 3 | 0 |  | / |  |
|  | 现状监测因子 | pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并［a］蒽、苯并［a］芘、苯并［b］荧蒽、苯并［k］荧蒽、䓛、二苯并［a，h］蒽、茚并［1,2,3-cd］芘、萘 |  |  |  |  |  |
| 现 状 评 价 | 评价因子 | pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并［a］蒽、苯并［a］芘、苯并［b］荧蒽、苯并［k］荧蒽、䓛、二苯并［a，h］蒽、茚并［1,2,3-cd］芘、萘 |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB 15618□；GB 36600☑；表 D.1□；表 D.2□；其他（） |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 项目区各监测点监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值要求 |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | 石油类、铜 |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录 E☑；附录 F☑；其他（类比法）□ |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（厂界外200m）；影响程度（较小 ） |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）☑；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障□；源头控制☑；过程防控☑；其他（） |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 |  | 监测频次 |  |  |
|  |  | 1 | pH、铜、石油烃等 |  | 1次/5a |  |  |
|  | 信息公开指标 | / |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 项目建设对土壤环境影响可接受 |  |  |  |  |  |
| 注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.6运营期生态环境影响分析与评价

1、对土地影响分析

本项目在现有厂区内建设，利用现有厂房，项目用地属于工业用地，本项目建成后将加强厂区的绿化和地面硬化措施，因此项目土地利用类型变化不会导致项目区生态环境质量降低。

2、植物资源影响分析

项目建成后，将对厂区及周围环境进一步绿化，生产过程不存在破坏植被工业活动，项目运营过程排放的粉尘自然沉降后会对周围植被造成一定影响，粉尘降落在植被叶片影响植被生长等，但根据分析，本项目产生的粉尘在采取相应治理措施后，排放量较小，对周围环境影响不大。

3、动物影响分析分析

对于大多数野生动物来讲，最大的威胁来自其生境的分割、缩小、破坏和退化。本项目在现有厂区内建设，项目区存在其他人为活动，厂址附近无野生动物出没，因此项目建成后，正常生产不会对野生动物的栖息地造成干扰和影响，因此项目运营期对野生动物的影响较小。

4、生态环境影响评价结论

项目建设后，区域内动植物的种类和数量基本不受影响，生物量的减少程度对区域生态系统稳定性的影响可以承受；项目建成后随着场地地面的硬化、项目区内绿化的完成可有效防止水土流失，运营期不会加重水土流失情况；评价范围内的植被和动物均为当地常见和广布种，虽然受到运营期人为扰动的影响，但不会使整个区域动植物群落的种类组成发生明显变化，也不会造成某一动植物物种的消失。

5.3 环境风险分析

5.3.1概述

环境风险是指突发性事故造成的重大环境污染的事件，其特点是危害大、影响范围广、发生概率具有很大的不确定性。环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全、环境影响及其损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

本次风险评价以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，按照《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发[2012]77号的原则，对本项目进行风险识别、源项分析和风险影响分析，从环境风险源、扩散途径、保护目标三方面识别环境风险，提出风险防范措施，为环境管理提供资料和依据，达到降低风险的目的。

5.3.2风险调查及评价等级

1、建设项目风险源调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）相关规定，本项目建成后的危险物质主要为硫酸、硫酸铜、废润滑油及天然气。

2、环境风险潜势初判

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），危险化学品重大危险源是指“长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元”。计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品的多少，区分为以下两种情况：

①当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

②当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1Q1+q2Q2+⋯+qnQn

式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大总存在量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t；

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；

当Q≥1时，将Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的危险物质，本项目涉及的危险物质有硫酸、硫酸铜（以铜离子计）、废润滑油及管网中的天然气，项目硫酸最大存在量为44.16t，硫酸铜最大存在量为6.912t，废润滑油最大存在量为1t，天然气最大存在量为1.8t。

表5.3-1                建设项目Q值确定表                单位：t

| 物质 | 最大存在量 | 临界量 | 比值q/Q |
| --- | --- | --- | --- |
| 硫酸 | 44.16t | 10t | 4.416 |
| 硫酸铜（以铜离子计） | 6.912t | 0.25t | 27.648 |
| 废润滑油 | 1t | 2500t | 0.0004 |
| 天然气 | 1.8t | 10t | 0.18 |
| 合计 | / | / | 32.2444 |

根据上表数据及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C计算得出，本项目物质总量与临界值比值：Q=32.2444，10≤Q＜100。

（2）环境敏感目标调查

根据本项目确定的环境风险评价等级和评价范围，对建设项目区域5km范围内的环境敏感点情况进行统计，统计详见下表。

表5.3-2      项目5km范围内环境敏感目标统计一览表

| 环境 要素 | 环境保护目标 | 相对场界 |  | 保护内容 | 保护目标或 保护对策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离（km） |  |  |
| 环境 空气 | 南头工村一片区 | E | 0.1 | 人群 健康 | 《环境空气质量标准》中二级标准 |
|  | 东渠 | N | 0.15 |  |  |
|  | 旗帜二队 | N | 1.38 |  |  |
|  | 八钢别墅 | S | 1.84 |  |  |
|  | 春光一队 | SW | 2 |  |  |
|  | 南头工村 | NW | 1.8 |  |  |
|  | 重庆酒家生态酒店（屯坪路店） | E | 2.17 |  |  |
|  | 十二师头屯河农场医院 | SE | 2.14 |  |  |
|  | 头屯河农场学校 | SE | 2.4 |  |  |
|  | 八钢第六房管区 | SE | 2.04 |  |  |
|  | 八钢第七房管区 | SE | 2.47 |  |  |
|  | 惠邦绿景华庭 | SE | 3.1 |  |  |
|  | 八户 | N | 4.5 |  |  |
|  | 旗帜九队 | NW | 3.8 |  |  |
|  | 西沟 | NW | 3.4 |  |  |
|  | 东坪 | W | 3.08 |  |  |
|  | 春光二队 | W | 4.4 |  |  |
|  | 花田林海观光区 | EN | 3.9 |  |  |
|  | 农十二师头屯河农场场部 | EN | 4.45 |  |  |
|  | 头屯河农场三队 | EN | 3.5 |  |  |
|  | 头屯河农场二连 | EN | 2.59 |  |  |
|  | 恒源名居 | ES | 2.76 |  |  |
|  | 头屯河农场第二幼儿园 | ES | 2.96 |  |  |
|  | 同和幸福城一期 | ES | 2.6 |  |  |
|  | 同和幸福城二期 | ES | 3.2 |  |  |
|  | 秀水兰亭 | ES | 3.35 |  |  |
|  | 佳福佳苑 | ES | 3.77 |  |  |
|  | 西域小区 | ES | 4.3 |  |  |
|  | 新疆工业职业技术学院 | ES | 4.85 |  |  |
|  | 第五房管区 | ES | 4.15 |  |  |
|  | 第三房管区 | ES | 3.96 |  |  |
|  | 第四房管区 | ES | 3.1 |  |  |
|  | 乌鲁木齐市九十二小学 | ES | 3.96 |  |  |
|  | 乌鲁木齐市九十二中学 | ES | 3.84 |  |  |
|  | 乌鲁木齐市九十七中学 | ES | 3.95 |  |  |
|  | 乌鲁木齐市金星高级中学 | ES | 4.11 |  |  |
|  | 八钢医院 | ES | 4.7 |  |  |
|  | 灵香小镇 | S | 2.83 |  |  |
| 声环境 | 南头工村一片区 | E | 0.1 | 声环境 | 《声环境质量标准》中2类标准 |
|  | 东渠 | N | 0.15 |  |  |
| 地下水 | 厂区及附近区域 |  |  | 地下水质 | 《地下水质量标准》中Ⅲ类标准 |

（3）行业及生产工艺M

分析项目所属行业及生产工艺特点，按照表5.3-3评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。

表5.3-3                  行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、氨基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质工艺过程a、危险物质贮存罐 | 5/套（罐区） |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| a高温指工艺温度≥300 ℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0 MPa； b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |

本项目为“其他”行业，项目为“涉及危险物质使用、贮存的项目”，故M值为5分，为M4。

表5.3-4         危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

综上，本项目的P值等级为P4。

（4）各要素环境敏感程度（E）

①大气环境

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1 为环境高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区，分级原则见下表。

表5.3-5                大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5 km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

本项目周边包括头屯河农场、头屯河街道以及三工镇部分村庄，根据现场勘查及查阅资料，项目区5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，故项目所在区域大气环境敏感程度为E1级。

②地表水环境

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三类类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表5.3-6和表5.3-7，地表水环境敏感程度分级见表5.3-8。

表5.3-6                地表水功能敏感性分区

| 分级 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h流经范围内涉跨国界的 |
| 敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h 流经范围内涉跨省界的 |
| 敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

表5.3-7                环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10 km 范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1 和类型2 包括的敏感保护目标 |

本项目生产废水经厂区内污水处理站处理后通过市政管网进入昌吉市第二污水处理厂处理，经处理后中水排至华电新疆发电有限公司昌吉热电厂，剩余达标污水排入头屯河，补充河水，主要作为农业用水。头屯河河水水域环境功能为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，根据地表水功能敏感性分区表，属于低敏感F2。

根据分析，本项目设置事故池，发生事故时，事故池能有效收集事故废水，事故得到控制后，经厂区污水处理站处理达标后排入昌吉市第二污水处理厂，所以不存在泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内。根据环境敏感目标分级表，本项目属于环境敏感目标分级表中的S3。

表5.3-8               地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

根据上表分析，本项目属于地表水环境敏感程度分级中的E2。

③地下水环境

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表5.3-9。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表5.3-10和表5.3-11。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。

表5.3-9                地下水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

表5.3-10               地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括己建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括己建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| 注：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

表5.3-11                   包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb＜1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s≤K＜1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：岩土层单层厚度；K：渗透系数。 |  |

本项目位于昌吉市三工八钢工业聚集区内，项目区域既不属于集中式地下水饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区和准保护区以外的补给径流区，也不属于除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区和其他保护区的补给径流区；同时也不属于未划定准保护区的集中式饮用水水源、分散式饮用水水源地。故本项目地下水环境敏感程度为不敏感（G3）。

项目区渗透系数约为31m/d，项目区域包气带防污性能为D1。

本项目地下水功能敏感性分区为G3不敏感，包气带防污性能为D1，故项目地下水环境敏感程度为E2。

3、环境风险潜势划分

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。

根据建设项目涉及的物质及工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表5.3-12确定环境风险潜势。

表5.3-12             建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 一、大气 |  |  |  |  |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 二、地表水 |  |  |  |  |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 三、地下水 |  |  |  |  |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险 |  |  |  |  |

建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值。根据以上各环境要素风险潜势，建设项目环境风险潜势综合等级为Ⅲ。

3、环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险评价工作等级为三级评价，划分依据见表5.3-13。

表5.3-13                  评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

本项目大气环境风险潜势为Ⅲ，环境风险评价等级为简单分析。地表水环境和地下水环境风险潜势为Ⅱ，环境风险评价工作等级为二级评价。

4、环境风险评价范围

大气环境：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，环境风险的评价范围为距建设项目边界外扩5km 的区域。

地表水环境：本项目在硫酸储罐周围设置了围堰用于事故状态下收集泄露的硫酸，事故状态下，围堰可完全收集泄漏的硫酸，确保事故状态下不会对周边地表水环境产生不良影响。故本次评价不进行地表水环境风险影响评价，不设置地表水环境风险评价范围。

地下水环境：本项目硫酸储罐设置围堰，围堰均做重点防渗处理；事故状态下泄露的硫酸不会下渗进入地下水，不会对周边地下水环境产生不良影响。故本次评价不进行地下水环境风险影响评价，地下水环境风险评价范围同地下水评价范围。

5.3.3风险识别

根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发 [2012]77 号）的要求，应从环境风险源、扩散途径、保护目标三方面识别环境风险。环境风险识别应包括生产设施和危险物质的识别，有毒有害物质扩散途径的识别（如大气环境、水环境、土壤等）以及可能受影响的环境保护目标的识别。

1、风险识别的范围和类型

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）内容，环境风险识别包括三个方面的内容：

（1）物质危险性识别

本项目生产过程中涉及的风险物质为硫酸、硫酸铜、废润滑油和天然气，其物理性质和毒理性质见表5.3-14、表5.3-15、表5.3-16及表5.3-17。

表5.3-14                硫酸的理化性质及危险特性表

| 标识 | 中文名 | 硫酸 | 英文名：Slfuric acid |  |  |  | 危险货物编号 | 81007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | H2SO4 | 分子量 | 98.08 | UN编号 | 1830 | CAS编号 | 7664-93-9 |
|  | 危险类别 | 第8.1类 酸性腐蚀品 |  |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 性状 | 纯品为无色透明油状液体，无臭 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | 10.37 |  |  | 临界压力（Mpa） |  | / |  |
|  | 沸点（℃） | 337 |  |  | 相对密度（水=1） |  | 1.84 |  |
|  | 饱和蒸气压（Kpa） | 0.13（145.8℃） |  |  | 相对密度（空气=1） |  | 3.4 |  |
|  | 溶解性 | 与水混溶 |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 不燃 |  |  | 闪点（℃） |  | / |  |
|  | 危险特性 | 遇水大量放热，可发生沸溅，与燃烧物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧；遇电石、高锰酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等发生猛烈反应，发生爆炸或燃烧，有强烈腐蚀性和吸水性。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 消防人员必须穿全身耐酸碱消防服； 灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土，避免水流冲击物品 |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 | 碱类、碱金属、水、强还原剂、易燃或可燃 |  |  |  |  | 稳定性 | 稳定 |
|  | 燃烧产物 | 氧化硫 |  |  |  |  | 聚合危害 | 不聚合 |
| 毒性及健康危害 | 急性毒性 | LD50（mg/kg，大鼠经口） |  |  |  | 2140 | LD50（mg/kg） | 510 2h |
|  | 健康危害 | 车间卫生标准 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 侵入途径：吸如、食入； 对皮肤黏膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用；或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明；可引起呼吸道刺激，重者发送呼吸困难和肺水肿而窒息死亡；口服后引起消化道烧伤以致溃疡形成，严重者可能有胃穿空、腹膜炎、肾损害、休克等；皮肤的灼伤，轻者出现红斑，重者形成溃疡，愈后瘢痕收缩影响功能；溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔，全眼炎以致失明；慢性影响：牙齿酸蚀病、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。 |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗至少15分钟，就医； 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医； 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医； 食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清，就医。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护 | 工程控制：密闭操作，注意通风，尽可能机械化、自动化，提供安全淋浴和洗眼设备； 呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，佩戴自给式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器； 紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护； 身体防护：穿橡胶耐酸碱服； 手防护：带橡胶耐酸碱手套； 其他：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，工作后淋浴更衣，单独存放被毒物污染的衣物，洗净后备用，保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，建议应急处理人员佩戴自给正压呼吸器，穿防酸碱工作服，不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间； 小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合，也可以用大量水冲洗，洗水稀释后排入废水系统； 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容，用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 储运 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间，应与易燃物、可燃物、碱类、金属粉末等分开存放，不可混储、混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏，分装和搬运作业要注意个人防护。 |  |  |  |  |  |  |  |

表5.3-15            硫酸铜的理化性质和危险特性表

| 标识 | 中文名：硫酸铜；蓝矾；胆矾；五水硫酸铜 |  |  |  | 危险货物编号：61519 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：Copper sulfate； Blue vitriol；Blue stone |  |  |  | UN编号：— |  |
|  | 分子式：CuSO4·5H2O |  | 分子量：249.68 |  | CAS号：7758-98-7 |  |
| 理化性质 | 外观与形状 | 蓝色三斜晶系结晶 |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | 200（无水物） | 相对密度（水=1） | 2.28 | 相对密度（空气=1） | / |
|  | 沸点（℃） | / |  | 饱和蒸气压（kPa） |  | / |
|  | 溶解性 | 溶于水，溶于稀乙醇，不溶于无水乙醇、液氨 |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50：300mg/kg（大鼠经口） |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 本品对胃肠道有强烈刺激作用，误服引起恶心、呕吐、口内有铜性味、胃烧灼感。严重者有腹绞痛、呕血、黑便。可造成严重肾损害和溶血，出现黄疸、贫血、肝大、血红蛋白尿、急性肾功能衰竭。对眼和皮肤有刺激性。长期接触可发生接触性皮炎和鼻、眼刺激，并出现胃肠道症状 |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | ①皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。②眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。③吸入：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。④食入：误服者用0.1%亚铁氰化钾或硫代硫酸钠洗胃。给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险特性 | 燃烧性 | 不燃 |  | 燃烧分解物 | 氧化硫、氧化铜 |  |
|  | 闪点（℃） | / |  | 爆炸上限（v%） | / |  |
|  | 引燃温度（℃） | / |  | 爆炸下限（v%） | / |  |
|  | 危险特性 | 未有特殊的燃烧爆炸特性。受高热分解产生有毒的硫化物烟气 |  |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 戊 | 稳定性 | 稳定 | 聚合危害 | 不聚合 |
|  | 禁忌物 | 潮湿空气、镁。 |  |  |  |  |
|  | 泄漏处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 不燃。火场周围可用的灭火介质。 |  |  |  |  |
|  | 储运注意事项 | ①储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。②运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。 |  |  |  |  |

表5.3-16           废润滑油的理化性质和危险特性表

| 标识 | 中文名：机油、润滑油 | 英 文 名 ：lubricating oil |  | 分子式：/ | 分子量： / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS 号：/ | UN 编号：/ |  |  |  |
| 理化性质 | 性状：油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味 |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：可燃 |  | 引燃温度／℃：248 |  |  |
|  | 闪点／℃：76 |  | 稳定性：稳定 |  |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热可燃。 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，站在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却， 直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |
| 健康 危害 | 侵入途径：吸如、食入；急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。 |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗； 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医； 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医； 食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制：密闭操作，注意通风； 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒物渗透工作服； 手防护：戴橡胶耐油手套； 其他：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。 |  |  |  |  |
| 泄露处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器， 穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |
| 储运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒， 否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 |  |  |  |  |

表5.3-17                   天然气的基本特征

| 标识 | 中文名称：天然气 | 中文别名：沼气 |
| --- | --- | --- |
|  | 危险性类别：第2.1类易燃气体 |  |
| 理化特性 | 天然气是一种多组分的混合气体，主要成分是烷烃，其中甲烷占绝大多数，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷，此外还有硫化氢、二氧化碳、氨和水气，以及微量的遁形气体，如氦和氩等。比空气轻，具有无色、无味。无毒之特征。 |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 闪点（℃） | 爆炸下限（V%）：5 |
|  | 引燃温度（℃） | 爆炸上限（V%）：15 |
|  | 燃爆危险：火灾爆炸 |  |
|  | 危险特征：极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。与热源和明火有燃烧爆炸的危险。 |  |
|  | 燃烧（分解）产污：一氧化碳、二氧化碳 |  |
| 健康及环境危害性 | 进入途径：吸入。 健康危害：局部接触，压力筛中的液体，可引起冻伤；本品为窒息剂，空气中含量过高，可导致呼吸短促、失去知觉，甚至缺氧而死亡；不完全燃烧可产生一氧化碳。 |  |
|  | 环境危害：/ |  |

根据以上理化性质，硫酸、硫酸铜、废润滑油及天然气均为低毒物质，均有刺激性和腐蚀性。其主要危害为泄漏后进入大气并对周围人群产生吸入危害。经调查，这些物质本身均不燃，一般不会发生火灾/爆炸事故。因此，本次环境风险的危险物质为硫酸、硫酸铜及废润滑油。

（2）生产系统危险性识别。

项目生产系统涉及物料的储存和使用等过程，且发生在不同的位置，其中环境风险识别情况见下表。

表5.3-18                生产系统危险性识别

| 序号 | 危险单元 | 涉及风险物质 | 环境风险类型 | 事故触发因素 | 环境影响途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸储罐 | 浓硫酸 | 泄漏、挥发 | 罐体破裂、液体物料撒漏 | 物料泄漏后挥发引起大气污染；泄漏后对地下水及土壤造成污染；物料遇明火燃烧产生的次生污染物引起大气污染 |
| 2 | 库房 | 硫酸铜 | 泄漏 | 包装破损 | 物料破损后不慎遇水会造成厂区土壤、地下水环境污染 |
| 3 | 危废暂存库 | 废润滑油 | 泄漏、火灾 | 桶体破裂、物料撒漏 | 物料泄漏后挥发引起大气污染；泄漏后对地下水及土壤造成污染 |
| 4 | 天然气管网 | 天然气 | 泄漏、火灾、爆炸 | 管道破损 | 泄漏后挥发引起大气污染 |

（3）危险物质向环境转移的途径识别

硫酸、硫酸铜及废润滑油在运输过程中，从装卸、运输到贮存，工序长，参与人员多，这些复杂、众多的外界因素是运输过程造成风险的诱发条件。这些物质均含有一定毒性，泄漏后会蒸发至大气中并通过大气扩散至周边，通过吸入对人体造成伤害。在采取了防治措施后，项目生产不存在危险物质进入地下水和地表水的情况。厂区天然气管道内天然气泄漏后直接进入大气环境，或泄漏发生火灾爆炸事故时次生污染物进入大气环境，通过大气扩散对周围环境和敏感目标造成危害。因此，本厂的风险类型为泄漏，向环境转移的途径为蒸发和大气扩散。

5.3.4风险事故情形分析

1、事故情形设定

本项目固体类化学品硫酸铜破损后能及时发现并处理，废润滑油暂存于危废暂存库，能够及时发现并处理，硫酸可能发生泄漏并挥发至大气环境中，造成污染。因此，本次评价认为本项目最大可信事故为液体硫酸发生泄漏。

2、源项分析

（1）泄漏频率

本项目的8m3硫酸储罐为常压，最大储存量为14.72t，参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E中表E.1泄漏频率表，取本项目泄漏频率为2.00×10-6/a（取内径75mm＜内径≤150mm的管道（本项目出料管径为80mm），泄漏孔径为10%管径的泄漏频率）。

（2）浓硫酸泄漏量

浓硫酸为液态，假定事故情形为储罐阀门破裂，造成泄漏事故，破裂孔径为10mm。项目安排专人进行定期巡检，在正常维护和工作的情况下，危险物质的泄漏能够较快发现并采取相应措施，在10min之内使储罐停止泄漏，物料泄漏速率根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F中伯努利方程计算，事故时间按10min设定。

泄漏速率按下式计算：

QL=CdAρ2P-P0ρ+2gh

式中：QL——液体泄漏速率，kg/s；

P——容器内介质压力，Pa；

P0——环境压力，Pa；

ρ——泄漏液体密度，kg/m3；

g——重力加速度，9.81m/s2；

h——裂口之上液位高度，m；

Cd——液体泄漏系数，按表F.1选取；

A——裂口面积，m2。

表5.3-19                 物质泄漏量计算参数

| 符号 | 含义 | 单位 | 硫酸 |
| --- | --- | --- | --- |
| P | 容器内介质压力 | Pa | 101325 |
| P0 | 环境压力 | Pa | 101325 |
| ρ | 泄漏液体密度 | kg/m3 | 1840 |
| g | 重力加速度 | kg/s | 9.81 |
| h | 裂口之上液位高度 | m | 4.5 |
| Cd | 液体泄漏系数 | 无量纲 | 0.65 |
| A | 裂口面积 | m2 | 7.8×10-5 |
| QL | 液体泄漏速率 | kg/s | 0.877 |
| T | 泄漏时间 | min | 10 |
| Q | 总泄漏量 | kg | 526.2 |

经计算，硫酸泄漏速率为0.877kg/s，假设硫酸储罐泄漏后10min内发现并控制，总泄漏量为526.2kg。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F，泄漏液体的蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发三种，其蒸发总量为这三种蒸发之和。本项目硫酸在常温、常压条件下贮存，发生泄漏时，物料温度与环境温度基本相同，而本项目液体风险物质沸点高于环境温度，因此通常不会发生闪蒸和热量蒸发，泄漏后主要为质量蒸发为主。硫酸泄漏后在其周围形成液池。由于泄漏发生后液体流落到托盘内，液面不断蒸发出气体并扩散，造成大气污染。围堰面积约12m2。预计泄漏发生后10min能被发现并处理。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，质量蒸发速度Q3按下式计算：

Q3=αpMRT0u2-n2+nr4+n2+n

式中：Q3——质量蒸发速率，kg/s；

P——液体表面蒸气压，Pa；

R——气体常数，J/（mol·K）；

T0——环境温度，K；

M——物质的摩尔质量，kg/mol；

u——风速，m/s；

r——液池半径，m；

α，n——大气稳定度系数，取值见表F.3。

表5.3-20                物质蒸发量计算参数

| 符号 | 含义 | 单位 | 硫酸 |
| --- | --- | --- | --- |
| P | 液体表面蒸气压 | Pa | 101325 |
| R | 气体常数 | J/（mol·K） | 8.314 |
| T0 | 环境温度 | K | 298 |
| M | 物质的摩尔质量 | kg/mol | 0.098 |
| u | 风速 | m/s | 2.1 |
| R | 液池半径 | m | 2 |
| α | 大气稳定度系数 | / | 5.285×10-3 |
| n |  | / | 0.3 |
| Q3 | 蒸发速率 | kg/s | 0.134 |
| T | 泄漏时间 | min | 10 |
| Q | 总蒸发量 | kg | 80.4 |

经计算，硫酸蒸发速率为0.134kg/s，假设硫酸储罐泄漏后10min内发现并控制，总蒸发量为80.4kg。

5.3.5风险预测与评价

1、气体性质

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录G的理查德森数（Ri）来判断排放性质和气体性质（重质气体或轻质气体）。

（1）排放性质

本项目泄漏排放时间Td假定为20min，通过对比排放时间和污染物到达最近受体点的时间T判定是连续排放还是瞬时排放，具体公式如下：

T=2X/Ur

式中：X为事故发生地域计算点的距离，m；

Ur为10m高处风速，m/s。本项目取2.1m/s。

当 Td＞T 时，可被认为是连续排放的；当 Td≤T 时，可被认为是瞬时排放。

距离本项目最近的受体点为北侧150m处的居民区，经计算约143s，小于泄漏事故Td值，因此浓硫酸泄漏为连续排放。

（2）气体性质

本项目事故时，浓硫酸泄漏为连续排放，选择《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录G理查德森数（Ri）中的G.2式计算，具体如下：

Ri=gQ/ρrelDrel×ρrel-ρaρa13Ur

式中：ρrel—排放物质进入大气的初始密度，kg/m3，取4.008kg/m3（常温常压容器，取值为P×V=n×R×T 其中P 为设备位置大气压、T 为环境温度、n 为物质的量）。

ρa—环境空气密度，kg/m3，1.29kg/m3。

Q—连续排放烟羽的排放速率，kg/s；0.134kg/s。

Drel——初始的烟团宽度，即源直径，m；本项目取4m。

Ur——10m高处风速，m/s。本项目取2.1m/s。

经计算，浓硫酸的理查德森数约为0.265，大于1/6，为重质气体，选择SLAB 模型进行预测。

2、风险物质扩散对大气环境影响预测

（1）风险预测模型参数

表5.3-21                 风险预测模型参数一览表

| 参数类型 | 选项 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 基本情况 | 事故源经度 | 87°15′36.97434″, |
|  | 事故源纬度 | 43°52′57.10375″ |
|  | 事故源类型 | 浓硫酸泄漏后无组织排放 |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象 |
|  | 风速（m/s） | 1.5 |
|  | 环境温度（℃） | 25 |
|  | 相对湿度（%） | 50 |
|  | 稳定度 | F |
| 其他参数 | 地表粗糙度 | 3 |
|  | 是否考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据精度（m） | 90 |

（2）浓硫酸扩散对大气环境影响预测

本项目选择《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）推荐的SLAB模型对浓硫酸的影响进行预测，SLAB 重气体扩散模型计算方案见下图，预测结果见下表：

表5.3-22                                     浓硫酸扩散情况预测结果                                       单位：mg/m3

| y\x | 2044 | 1044 | 544 | 344 | 244 | 144 | 94 | 44 | -6 | -56 | -106 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07E-09 | 0.0216 | 159 | 0.204 | 0 | 0 |
| 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.72E-11 | 0.507 | 145 | 2.35 | 2.42E-10 | 0 | 0 |
| 135 | 0 | 0 | 0 | 1.19E-11 | 0.00194 | 129 | 9.85 | 6.74E-06 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | 0 | 0 | 6.93E-14 | 0.0535 | 62.9 | 0.0542 | 3.78E-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 335 | 0 | 0 | 2.78E-06 | 6.03 | 0.335 | 1.5E-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 435 | 0 | 0 | 0.00344 | 0.106 | 2.92E-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 535 | 0 | 3.74E-19 | 0.00664 | 1.87E-05 | 2.23E-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1035 | 5.87E-38 | 9.16E-14 | 2.26E-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2035 | 2.79E-32 | 1.76E-37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

图5.3-1   浓硫酸预测结果图

5.3.6环境风险分析

1、大气环境风险分析

项目硫酸发生泄漏时，应及时疏散下风向的人员，不会造成人员死亡等重大环境事故。项目泄漏项目泄漏频率小，事故发生概率较小，且发生泄漏后可及时采取措施疏散人群，一般不会造成人员损失。因此评价项目大气环境风险可接受。

2、地表水环境风险分析

项目生产期间或者事故风险产生的废水均经处理达标后排放入昌吉市第二污水处理厂，污水处理厂进一步深度治理后达标排放，不会对纳污水体头屯河造成不利影响；另外项目厂区硫酸罐设置围堰，发生泄漏时可有效收集泄漏的硫酸，不存在因事故情况废水或者风险物质进入河流等地表水的情况，因此本次评价认为项目地表水风险程度可接受。

3、地下水环境风险分析

本项目储罐为碳钢罐体，罐体在地下放置，罐体放置区域已进行硬化，采用抗渗性能不低于P6 的混凝土，厚度不小于200mm，建成后硬化区域上铺设环氧地坪漆，即使发生泄漏、洒落情况，防渗层可有效阻隔污染物的下渗，工作人员会在短时间内发现并及时有效收集，不会对周围地下水及土壤环境造成影响。

危废暂存库地面采用抗渗混凝土硬化，厚度不小于200mm，硬化上刷环氧地坪，危废架空放置。储存及使用过程中措施较完善，发生泄漏的可能性小，即使发生泄漏，托盘及环氧树脂地坪漆可起到阻隔收集效果，工作人员会在短时间内发现并及时采取有效措施，不会对周围地下水及土壤环境造成影响。

因此，本项目地下水及土壤环境风险影响较小。。

5.3.7风险事故防范措施

1、风险源的防范措施

（1）装备配置方面，各车间配置的消防器材可以满足消防规范的要求；防爆危险区采用了防爆电器。工艺输送泵均采用密封防泄漏驱动泵以避免物料泄漏，特别是废水、废气处理装置的提升、引风等动力设施均已配置必要的应急备用系统。

（2）所有镀铜生产线均采取了密封式设计，采用国际先进的生产控制技术，调节系统可在紧急情况下切换成手工操作；对重要调节系统设置故障状态下调节阀门安全位置的自动调节系统，加强系统的安全可靠性。

（3）在停电状况下，应立即停止生产，将工件人工从反应槽取出，避免废气产生，同时加强车间内部通风。

（4）企业天然气由管网供给，应加强设备管理维护，严防天然气泄漏的发生，定期对管线外部检查，及时发现破损和漏处，及时处理，设置天然气气体浓度报警装置及其他安全措施。

（5）企业硫酸是通过硫酸罐车进行运输，硫酸罐车到达现场后，采用氟塑料泵卸酸，卸酸泵进口管道使用耐腐蚀的碳钢管，在卸酸之前，操作人员穿戴好防护装备，首先检查卸酸管道有无老化、破损、渗漏，如果有则立即更换或者焊接；检查连接处是否牢固，如果不牢固则立即采取措施紧固；检查阀门是否灵活好用，如果存在问题必须立即更换。连接卸酸管，并检查是否有泄漏，有泄漏必须切断物料后再次紧固，确定无泄漏后方才进行下一步操作。

（6）公司建立有科学、严格的生产操作规程和安全管理体系，可以做到各车间、工段生产、安全都有专业人员专职负责。

（7）加强设备、管道、阀门等密封检查与维护，发现问题及时解决，防止跑、冒、滴、漏。

（8）建立健全的组织管理网络。管理人员和操作人员在事故预防中应通力合作，每个生产岗位配备必要的安全管理和责任人员。

2、环境影响途径的防范措施

（1）硫酸铜为固体，贮存设置托盘，如果发生撒漏，及时疏散人员至安全区，隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，避免扬尘，置于袋中转移至安全场所。用水刷洗泄漏污染区，对污染地带进行通风。储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。保持容器密封。防止受潮和雨淋。应与碱金属、氧化剂、食用化工原料等分开存放。操作现场不得吸烟、饮水、进食。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护.

（2）硫酸酸洗槽及硫酸铜镀槽浓度较低，发生渗漏时及时采取措施进行堵漏，将漏出液收集至废水处理系统进行处理，若泄漏较多，先进入事故废水池，按比例添加分别至废水处理系统进行处理。同时，镀槽上方废气收集系统和酸雾吸收塔保持正常运行，避免废气扩散污染.

3、环境敏感目标的防范措施

（1）对在岗员工及邻近有关人员进行普及性自我救护教育，一旦发生事故迅速进行自我救护，如佩戴防毒面具、敞开门窗等。

（2）要加强设备的密封性和车间的通风，应配备便携式检测仪进行定期检测。对需经常打开的设备必须装备固定式或携带式排气系统，减少工作场所可能受到的污染和对操作人员的危害。操作人员要定期进行体检。

（3）如果操作人员必须靠近敞开的设备和接触物料，操作人员应按规定佩带防护用具，眼部/脸部为全面覆盖的护目镜防护服：穿工作服（防腐材料制作），手套为橡皮手套。

（4）如有轻微中毒现象，迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。若物料接触皮肤，立即用水冲洗至少15分钟，就医治疗。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗10分钟或用生理盐水冲洗。

（5）将泄漏区周围50m范围划为隔离区，隔离区内人员撤离，严格限制出入。

（6）发生危害性事故，应立即通知有关部门，组织附近居民疏散、抢险和应急监测等善后处理事宜。

4、应急措施

（1）危险单元远离火种、热源、可燃物。保持容器密封。配备相应品种和数量的消防器材。

（2）泄漏的物料应用沙或其他不可燃的物质吸收，把吸收剂和溢出物移到备用桶中待处理，用水冲洗印记，冲洗水进入事故池中。

（3）一旦发生泄漏应隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员按规定佩带防护用具，眼部/脸部为全面覆盖的护目镜防护服：穿工作服（防腐材料制作），手套为橡皮手套。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。

5.3.8突发环境事件应急预案

根据环保部《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34 号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4 号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》的通知（环办应急[2018]8号）、环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）等的规定和要求，建设单位已编制完成《天津大桥集团新疆焊接材料有限公司突发环境事件应急预案》，并于2021 年7月15日在昌吉市环境保护局完成了备案，备案编号为652301-2021-015-L。

环境应急预案应每三年或发生生产工艺和技术变化、周围环境敏感点发生变化、相关法律法规等发生变化及其他情形的，建设单位应重新修订环境应急预案，并向环境保护主管部门重新备案。待本项目建设完成后，建设单位尽快重新修订环境应急预案，并向环境保护主管部门重新备案，同时注意编制的应急预案应与沿线各区域、各相关企业应急系统衔接。

5.3.9风险评价结论与建议

1、风险评价结论

本项目的原料具有一定的毒性，其生产、贮存过程中存在一定泄漏污染风险。在采取相应的风险防范措施后，项目发生泄漏时对周围敏感目标的危害后果较小。因此，建设单位在认真落实环境风险评价提出的各项风险防范措施的基础上，本项目的环境风险可接受。

2、建议

根据风险评价结论和项目特点，本次评价提出以下建议：

（1）本项目具有潜在的事故风险，尽管风险可接受，但企业应从建设、生产、贮运等各方面积极采取防护措施，这是确保安全的根本措施。

（2）当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，如必要，应采取社会应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。

（3）定期进行预案演练并实现与地方政府或相关管理部门突发环境事故应急预案的有效衔接。

（4）建设单位必须高度重视，做到风险防范警钟常鸣，环境安全管理常抓不懈；严格落实各项风险防范措施，不断完善风险管理体系。

（5）建立企业环境风险应急机制，加强生产设备、环保设施等巡查、监视力度，强化风险管理，强化对员工的职业素质教育，杜绝违章作业。

3、建设项目环境风险评价自查表见表5.3-23。

表5.3-23             建设项目环境风险评价自查表

| 工作内容 |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 |  | 名称 | 硫酸 |  |  | 硫酸铜（以铜离子计） |  |  | 废润滑油 |  |  |  | 天然气 |  |
|  |  |  | 存在总量/t | 44.16 |  |  | 6.912 |  |  | 1 |  |  |  | 1.8 |  |
|  | 环境敏感性 |  | 大气 | 500m范围内人口数 450 人 |  |  |  |  |  |  | 5km范围内人口数52000人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数(最大) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |
|  |  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  | F1 |  |  | F2 |  |  |  | F3 |
|  |  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  | S1 |  |  | S2 |  |  |  | S3 |
|  |  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  | G1 |  |  | G2 |  |  |  | G3 |
|  |  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  | D1 |  |  | D2 |  |  |  | D3 |
| 物质及工艺系统危险性 |  |  | Q值 | Q<1 |  |  |  | 1≤Q<10 |  |  | 10≤Q<100 |  |  |  | Q>100 |
|  |  |  | M值 | M1 |  |  |  | M2 |  |  | M3 |  |  |  | M4 |
|  |  |  | P值 | P1 |  |  |  | P2 |  |  | P3 |  |  |  | P4 |
| 环境敏感程度 |  |  | 大气 | E1 |  |  |  | E2 |  |  |  |  | E3 |  |  |
|  |  |  | 地表水 | E1 |  |  |  | E2 |  |  |  |  | E3 |  |  |
|  |  |  | 地下水 | E1 |  |  |  | E2 |  |  |  |  | E3 |  |  |
| 环境风险潜势 |  |  | IV+ |  | IV |  |  | III |  |  |  | II |  |  | I |
| 评价等级 |  |  | 一级 |  |  |  |  | 二级 |  |  |  | 三级 |  |  | 简单分析 |
| 风险识别 | 物质危险性 |  | 有毒有害 |  |  |  |  |  | 易燃易爆 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险 类型 |  | 泄漏 |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 |  | 大气 |  |  |  |  | 地表水 |  |  |  |  | 地下水 |  |  |
| 事故情形分析 |  |  | 源强设定方法 |  |  | 计算法 |  | 经验估算法 |  |  |  |  | 其它估算法 |  |  |
| 风险预测与评价 |  | 大气 | 预测模型 |  |  | SLAB |  | AFTOX |  |  |  |  | 其他 |  |  |
|  |  |  | 预测结果 |  |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 /m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 /m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 | 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下水 | 下游厂界边界到达时间 / d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范 措施 |  |  | 见章节5.3.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  |  | 本项目在采取报告中提出的相应风险防范措施后，环境风险可接受 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“”为勾选项，“”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6 环境保护措施及其可行性论证

6.1 施工期环境保护措施及可行性分析

6.1.1施工期水污染防治措施

施工期间项目区不设施工营地，项目施工期间产生的废水主要为少量生活废水。施工人员生活污水依托厂区现有化粪池收集处理后排入污水管网，最终进入昌吉市第二污水处理厂。

6.1.2施工期噪声防治措施

项目施工期主要噪声源为设备拆除、装修阶段及新设备安装产生的噪声。施工噪声对其周围环境将产生一定影响。项目须采取相应的控制措施，严格遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中关于建筑施工噪声污染防治的有关规定，防止噪声影响周围环境和人们的正常生产生活。噪声污染防治措施如下：

（1）在施工机械与设备与基础或连接部位之间采用弹簧减震、橡皮减震、管道减震、阻尼减震技术，可减少动量，降低噪声.

（2）提倡文明施工，建立控制人为噪声的管理制度，增强施工人员的环保意识，提高防治噪声扰民的自觉性，减少人为噪声污染。

（3）在施工现场禁止大声喧哗吵闹、高声唱歌或敲击工具等。

（4）作业中搬运物件，必须轻拿轻放，钢铁件堆放不发出大的声响，严禁抛掷物件而造成噪声。

6.1.3施工期固体废物防治措施

施工期产生的固体废物主要为施工生活垃圾。项目不设置施工营地，施工人员生活垃圾产生量较小，生活垃圾依托厂区现有设施统一收集后交由当地环卫部门统一清运处置。

6.2 运营期环境保护措施及可行性分析

6.2.1运营期废气治理措施及可行性分析

1、废气产生情况

本项目的废气产生环节、污染因子情况及拟建措施情况见下表。

表6.2-1          废气产生情况及治理措施情况一览表

| 类别 | 产污节点 | 污染物 | 排污去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 砂带除锈 | 颗粒物 | 砂带除锈粉尘及拔丝工序粉尘通过设备自带的排气管收集，通过布袋除尘器处理后由15m高排气筒DA001排放 |
|  | 拉拔工序 | 颗粒物 |  |
|  | 酸洗工序 | 硫酸雾 | 酸洗工序产生的硫酸雾通过设备自带的排气管收集，经碱液喷淋吸收塔处理后由15m高排气筒DA006排放 |
|  | 绕线轴生产熔融挤出工序 | 非甲烷总烃 | 绕线轴熔融挤出产生的非甲烷总烃及苯乙烯设置集气罩收集，经活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理后由15m高排气筒DA008排放 |
|  |  | 苯乙烯 |  |
|  | 绕线轴破碎工序 | 颗粒物 | 设置密闭破碎间 |
|  | 焊条生产线配粉工段、磨头磨尾工段及拔丝工段 | 颗粒物 | 配粉系统是密闭的，配粉时产生的粉尘由设置的废气负压收集管道收集，搅拌机上方设置集气罩收集粉尘，收集后与配粉粉尘一同经布袋除尘器处理后由15m高排气筒DA002排放；磨头磨尾机设置封闭的集气罩，仅留线材的进出口，集气罩上方设置集气管道，收集后经布袋除尘器处理后由15m高排气筒DA003排放；在拔丝机上方设置废气收集管道，粉尘经集尘口通过集气管道引至布袋除尘器，处理后通过15m高排气筒DA005排放 |

（1）颗粒物处置措施可行性分析

布袋除尘装置：布袋除尘器由滤袋、滤袋框架、花板、含尘气体进气口、净化气体出口、电磁阀、脉冲阀、喷吹管、气包、上箱体、中箱体、灰斗、支架等组成。除尘过程：含尘气体由进风口进入布袋除尘器，首先进入灰斗，同时气流速度放慢，由于惯性作用，使气体中粗颗粒物直接沉降到灰斗，起预收尘的作用，气流随后折而向上通过内部装有金属骨架的滤袋，颗粒物被捕集在滤袋的外表面，净化后的气体进入滤袋室上部清洁室，汇集到出风口排出。布袋除尘器正常运行状态下，除尘效率高于99%。

本项目焊条生产线拔丝粉尘排放浓度为0.019mg/m3、排放速率为0.0002kg/h，配粉、干搅拌粉尘排放浓度为0.006mg/m3、排放速率为0.0009kg/h，磨头磨尾粉尘排放浓度为9.959mg/m3、排放速率为0.08kg/h；二氧化碳气体保护焊丝生产线砂带除锈及拔丝工序粉尘排放浓度为5.537mg/m3、排放速率为0.111kg/h。项目颗粒物排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）要求。因此，本项目粉尘污染防治措施基本可行。

（2）硫酸雾处置措施可行性分析

本项目电镀生产线镀槽为封闭槽，槽上加盖密封，盖上设有抽风口与抽风管道连接，电镀工序全封闭，连接处加密封过度空间，硫酸雾100%收集。最终由15m高排气筒排放。

1）酸雾喷淋塔原理：

酸雾废气经由填充式洗涤塔被洗涤液中和（利用填充物增加接触面积），去除有害物质。采用气液逆向吸收方式处理，即吸收液雾撒下形成小水滴，气体由塔底逆向而上，使气液充分接触。采用具疏松表面的填充滤料，较大的表面积可使气体、液体的停留时间延长，提高吸收效率。酸性废气采用碱性药剂中和。一般填料吸收塔是由塔体、填料、液体分布装置等装置组成，由于在操作过程中，上升气流和下降吸收剂在填料层中不断接触，所以上升气流中溶质（污染物）的浓度愈来愈低，相反，下降液体中的溶质浓度愈来愈高，这种操作过程称为气液逆流操作。通过塔中的喷淋及填料，有效提供废气在塔内的停留时间，并增强吸收液与废气之间的交换，以使废气中的污染物质与吸收液充分地反应。该工艺的有利于加大反应物的接触面，促进脱除反应。由于污染物属于酸性废气，湿度高，具有较强的腐蚀性，易溶于水和碱可采用弱碱性溶液吸收法。同时为了加强废气与吸收液的接触面积，采用填料吸收塔吸收。酸雾得到后的气体经除沫脱水层后达标排放。

填料塔在处理工业酸性废气概括起来要以下几个优点：

①处理能力大，即单位塔截面的处理量大；

②分离效率高；

③操作稳定，弹性大，即允许气体或液体负荷在相当的范围内变化；

④对气体阻力小，即气体通过每层塔板或单位高度填料层的压力降要小；

⑤结构简单、易于加工制造、塔的造价低；

⑥安装、维修方便。

2）措施可行性分析

目前，国内常用的酸雾废气净化方法主要有：吸收法、吸附法、丝网过滤法、除雾法等。这些方法的原理及优缺点见下表。

表6.2-2         国内常用的酸雾废气净化方法优缺点比较

| 处理方法 | 原理 | 优点 | 缺点 | 净化效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸收法 | 通过排气罩捕集的含酸雾废气进入吸收设备，用流体吸收液吸收净化酸雾的方法。常用的化学吸收法有碱液吸收、氧化吸收和还原吸收三种碱液。吸收采用的吸收剂有NaOH、Na2CO3、CaCO3、Mg（OH）2等吸收剂。氧化吸收主要是在碱液中加入适量氧化剂，如KMn（OH）2或臭氧，以提高净化效率。还原吸收是用还原剂如H2SO4、Na2S、NaOH等与酸雾反应：常用的吸收设备有喷淋塔、填料塔和筛板塔等。 | 除尘效率高,附属设备少,投资少,技术要求低 | 需对废水进行二次处理 | 90%以上 |
| 吸附法 | 使通过排气罩捕集的含酸雾废气进入吸附设备，用吸附剂吸附净化酸雾的方法。吸附剂吸附酸雾分为物理吸附和化学吸附两种。吸附剂主要为活性炭或其它一些对介质有较强吸附能力的物质 | 附属设备少,投资省,技术要求低 | 对吸附介质要求高，更换周期短，产生二次污染 | 70~80% |
| 丝网过滤法 | 丝网过滤法使含酸雾废气通过用细丝编织成的过滤网除去酸雾的方法。丝网材质有金属丝、玻璃丝、和塑料丝等。过滤法的除雾机理是：不同粒径的酸雾滴悬浮在气流中，由于互相碰撞而凝聚成较大的颗粒，在经过丝网、板网或纤维层时，通道弯曲狭窄，在惯性效应和钩住效应（咬合效应）作用下，随着在丝网、板网或纤维上。不断附着的结果使细小的酸液滴增大并降落下来，最后流入集液箱回用 | 一次投资，避免了不断换吸收介质的烦恼，无二次污染 | 附属设备多，投资高 | 80%以上 |
| 除雾法 | 静电除雾法使含酸雾废气通过电除雾器除去酸雾的方法。与静电除尘相仿，通过静电控制装置和直流高压发生装置，将交流电变成直流电送至除雾装置中，在电晕线和酸雾捕集极板之间形成强大的电场，使空气分子被电离，瞬间产生大量的电子和正、负离子，这些电子和离子在电场力的作用下作定向运动，构成了捕集酸雾的媒介。同时使酸雾微粒荷电，这些荷电的酸雾粒子在电场力的作用下，作定向运动，抵达到捕集酸雾的阳极板上之后荷电粒子在极板上释放电子，于是酸雾被集聚，在重力作用下流到除酸雾器的储酸槽中，达到净化酸雾的目的 | 一次投资，避免了不断换吸收介质的烦恼，无二次污染 | 附属设备多，投资高，运行费用高 | 80%以上 |

由上表对比分析可知，本项目硫酸雾采取酸雾喷淋塔处理，设备运行稳定、可靠，是常用的硫酸雾处理措施，已得到广泛应用并取得较好的使用效果。喷淋废水依托现有污水处理站，可解决废水处理问题。此外，根据《污染源源强核算技术指南电镀》（HJ 984-2018）附录F：喷淋塔中和法，10%碳酸钠和氢氧化钠溶液中和硫酸废气，去除率≥90%。本项目产生的硫酸雾经酸雾喷淋塔处理后，废气通过15m高排气筒DA006排放，排放浓度为8.2mg/m3，满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5新建企业大气污染物硫酸雾30 mg/m3的排放限值要求。经采取生产线密闭和酸雾喷淋塔处理后，生产线的无组织排放大大降低，有效改善操作环境，评价认为此措施成熟可靠，治理效果明显，是可行的措施。

（3）烟气治理措施可行性分析

依据《排污许可证申请与核发技术规范  锅炉》（HJ953-2018）中关于锅炉烟气污染防治的相关要求，具体为重点地区氮氧化物治理需采用低氮燃烧技术+烟气再循环，SO2及颗粒物采用直排。本项目燃气锅炉采用低氮燃烧技术+烟气再循环，属可行技术；烟气经9m排气筒排放，锅炉烟气污染物SO2、颗粒物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)规定的大气污染物特别排放限值的要求，NOx排放浓度满足《关于开展自治区2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》中50mg/m3的要求，同时满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)规定的大气污染物特别排放限值的要求。对周围环境影响较小。

（4）有机废气理措施可行性分析

本项目绕线轴生产线会产生有机废气，主要为非甲烷总烃以及苯乙烯，设置集气罩收集，经活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理后由15m高排气筒DA008排放。

①处理措施可行性分析

有机废气净化的方法有主要包括水喷淋、静电除油等预处理技术，吸附、燃烧、吸收、冷凝及其组合治理技术等。常见 VOCs 控制技术之优缺点比较见表6.2-3。

表6.2-3               常见 VOCs 控制技术之优缺点比较

| 控制技术装备 |  | 优点 | 缺点 | 适用范围与受限范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸附 技术 | 固定床吸附系统 | 1.初设成本低； 2.能源需求低； 3.适合多种污染物； 4.臭味去除有很高的效率 | 1.操作时间短，更换频繁； 2.有火灾风险 | 适用于生产和使用溶剂型和水性涂料的企业，如生产卷钢、船舶、机械、汽车、家具、包装印刷、电子 涂料、油墨及胶粘剂的企业等低浓度（≤1 000 mg/m3）的废气处理； 不适合高浓度、含颗粒物状、湿度大的废气，对废气预处理要求高。此外，对酮类、苯乙烯等气体吸附较差 |
|  | 旋转式（转 轮、转筒）吸附系统 | 1.结构紧凑，占地面积小； 2.操作简单、可连续操作、运行 稳定； 3.单位床层阻力小； 4.脱附后废气浓度浮动范围小 | 1.运行能耗高； 2.对密封件要求高，设备制造难度 大、成本高； 3.无法独立完全处理废气，需要配备 其他废气处理装置； 4.吸附剂装填空隙小 | 适用于低浓度（≤5000mg/m3）、大风量（≤100000m3/h）的废气处理，如生产卷钢、船舶、机械、汽车、家具、包装印刷、电子、涂料、油墨及胶粘剂等生产或使用溶剂型涂料和水性涂料的行业；不适合含颗粒物状废气，对废气预处理要求高 |
| 燃烧 技术 | TO | 1.污染物适合范围广； 2.处理效率高（可达 90% 以上）； 3.设备简单 | 1.对低浓度废气，燃料成本较高； 2.操作温度及成本高； 3.可能有 NOx、CO 问题产生 | 适用于化工、工业涂装等行业中高浓度、不具有回收价值 VOCs的治理，如涂料、油墨及胶粘剂制造业、汽车制造和集装箱制造等；不适合含氮、硫、卤素等化合物的治理 |
|  | CO | 1.操作温度较直接燃烧低； 2.相较于 TO，燃料消耗量少； 3.处理效率高可达（90% 以上） | 1.催化剂易阻塞、烧结、中毒、破损及活性衰退； 2.对某些污染物成分及浓度有所限制 | 适用于中浓度（数千 ppm范围 ）无回收价值的 VOCs 治理，如包装印刷、家具制造等；不适合含有硫、卤素等化合物 |
|  | RTO | 1.高热回收效率（＞ 90%）； 2.可处理较高进口温度； 3.可处理含卤素碳氢化合物； 4.高去除效率 | 1.陶瓷床压损大且易阻塞； 2.低 VOCs浓度时燃料费用高； 3.NOx问题需注意； 4.热机 / 冷却时间长（12～24 h）； 5.需定期清除氧化室 | 适用于中高浓度、不具有回收价值 VOCs 的治理，如集装箱制造、汽车制造、家具制造等；不适合易自聚化合物（苯乙烯等）硅烷类化合物、含氮化合物等 |
|  | RCO | 1.操作成本较 RTO低； 2.设备体积较 RTO 小； 3. 高去除率（95%～99%）及高热回收率（＞ 90%） | 1.催化剂成本高、且有废弃催化剂处理问题； 2.催化剂易阻塞、烧结、中毒、破损及活性衰退 | 适用于中高浓度废气治 理，如化工、工业涂装、包装印刷等行业；不适合处理易自聚、易反应等物质（苯乙烯），不适合处理硅烷类及含氮化合物 |
| 冷凝 技术 | 管壳式冷凝器、板 面式冷凝器 | 1.设备及操作简单； 2.回收的物质纯净； 3.投资及运行费用低 | 1.净化效率不高； 2.设备较庞大； 3.净化后不能达标，需设后处理工艺 | 适用于高浓度（≥10000 mg/m3）、 中低风量、具有回收价值的 VOCs治理，主要应用于医药制药、炼油与石油化工类行业 |
| 其他 组合 技术 | 沸石浓缩转 +TO/ RTO | 1.去除效率高（300 ppm 以下）； 2.高浓缩比（5～30）； 3.燃料费较省；4. 高处理效益 | 1.含高沸点物质时，转轮需定期水洗 再生（废水处理问题），还会有蓄热 材料堵塞问题； 2.浓度较高时及操作处理不当时，有 潜在的着火危险，需加装保护措施（N2 及消防水自动喷洒）； 3.转轮寿命 3～5 年（高沸点成分脱附困难）； 4.系统压力变动大； 5.燃料费用高 | 适用于如汽车制造行业企业等产生废气量大（≥100000m3/h）且浓度低的企业 |
|  | 活性炭+ CO | 1.一次性投资费用低； 2.浓缩比可达 10∶1； 3.能耗低； 4.处理风量大； 5.净化效率高，≥90% | 1.活性炭和催化剂需定期更换； 2.粉尘量大于0.3mg/Nm3时需要 除尘； 3.不适合处理有机物浓度高于1g/ Nm3的废气 | 适用于低浓度（≤1000 mg/m3）的废气处理；不适合高浓度、含颗粒物状、湿度大的废气；不适合处理含高沸点物质、硫化物、卤素、重金属、油雾、强酸或碱性的废气 |
|  | 冷凝+吸附 | 1.回收率高、回收物纯度高，经济效益高； 2.低温下吸附处理 VOCs气 体安全性高 | 1.单一冷凝要达标需要到很低的温度，耗电量较大，日常维护需专业的人员； 2.净化程度受冷凝温度限制、运行成本高；3.需要有附设的冷冻设备，投资大 能耗高、运行费用大； 4.占地空间较大，吸附剂需定期更换 | 适用于高沸点、高浓度 VOCs治理，如炼油、石油化工、其他化学工业行业以及合成材料行业的企业 |

根据比选，“固定床吸附系统”技术适用于生产和使用溶剂型和水性涂料的企业；“旋转式（转 轮、转筒）吸附系统”技术适用于低浓度（≤5000mg/m3）、大风量（≤100000m3/h）的废气处理；“直燃式废气燃烧装置（TO）”技术适用于化工、工业涂装等行业中高浓度 VOCs的治理，对低浓度废气，燃料成本较高；“催化燃烧装置（CO）”技术适用于中浓度（数千 ppm范围 ） VOCs的治理，催化剂易阻塞、烧结、中毒、破损及活性衰退；“蓄热热力燃烧装置（RTO）”技术适用于中高浓度、不具有回收价值VOCs的治理，低 VOCs 浓度时燃料费用高；“蓄热催化燃烧装置（RCO）”技术适用于中高浓度废气治理；“管壳式冷凝器、板面式冷凝器”技术适用于高浓度（≥10000 mg/m3），净化效率不高；“沸石浓缩转 +TO/ RTO”技术适用于如汽车制造行业企业等产生废气量大（≥100000m3/h）且浓度低的企业；“活性炭+ CO”技术适用于低浓度（≤1000mg/m3）的废气处理，该技术采用电作为热源，一次性投资费用低、能耗低、净化效率高。

根据本项目绕线轴的生产工艺的特点，有机废气的产生浓度较低，温度不高，湿度小，不含颗粒状。结合本项目特点及常见 VOCs 控制技术的优缺点，本项目采用“活性炭吸附+催化燃烧装置”处理有机废气，污染防治措施为《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶及塑料制品业》（HJ1122-2020）中提出的污染防治可行技术。

活性炭吸附+催化燃烧装置：根据吸附（效率高）和催化燃烧（节能）两个基本原理设计，采用双气路连续工作，一个催化燃烧室，两个吸附床交替使用。先将有机废气用活性炭吸附，当活性炭快达到饱和时停止吸附，然后用热气流将有机物从活性炭上脱附下来使活性炭再生；脱附下来的有机物已被浓缩（浓度较原来提高几十倍）并送往催化燃烧室催化燃烧成二氧化碳及水蒸气排出。

当有机废气的浓度达到2000PPm以上时，有机废气在催化床可维持自燃，不用外加热。燃烧后的尾气一部分排入大气，大部分被送往吸附床，用于活性炭再生。这样可满足燃烧和吸附所需的热能，达到节能的目的。再生后的可进入下次吸附；在脱附时，净化操作可用另一个吸附床进行，既适合于连续操作，也适合于间断操作。

吸附—催化燃烧设备设计原理先进、用材独特，性能稳定，结构简便，安全可靠，节能省力，无二次污染。设备占地面积小，重量轻。吸附床采用抽屉式结构，装填方便，便于更换。采用新型的活性炭吸附材料—蜂窝状块形活性炭，催化燃烧室采用蜂窝陶瓷状为载体的贵金属催化剂，阻力小，活性高。当有机蒸气浓度达到2000PPm以上时，可维持自燃。耗电量小，由于床层阻力小，用低压风机就可以工作，不但耗电少而且噪音低。催化燃烧时，需电加热启动。有机物在催化床催化燃烧开始后，其燃烧热可足以维持其反应所需的温度，此时电加热停止，启动电加热时间大约为1小时左右。吸附有机物废气的活性炭床，用催化燃烧后的废气进行脱附再生，脱附后的气体再送催化燃烧室进行净化，不需外部能量，运行费用低，节能效果显著。

本项目产生的非甲烷总烃及苯乙烯经集气罩收集后，废气通过活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理后由15m高排气筒DA008排放，非甲烷总烃排放浓度为7.597mg/m3，苯乙烯满足排放浓度为0.125mg/m3，均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值要求（非甲烷总烃：60mg/m3、苯乙烯：20mg/m3）。

项目绕线轴生产过程会产生有机废气，环评要求在产气点设置有集气设施，要求集气设施设计收集效率不低于90%，根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)要求集气罩的设计安装严格按照GB/T16758-2008相关要求进行，废气收集系统要求与生产设备同步运行，废气收集设备故障状态应立即停止生产设备，待检修完毕后同步投入使用，项目生产过程产生的有机废气在严格采取环评所提收集处置措施后可有效控制无组织排放。因此，本项目非甲烷总烃及苯乙烯污染防治措施基本可行。

6.2.2废水污染防治措施及其可行性分析

本项目生产废水主要为二氧化碳气体保护焊丝生产线用水和酸雾喷淋塔用水。二氧化碳气体保护焊丝生产线废水以及酸雾喷淋塔产生的废水均通过生产车间内污水管线排入现有污水处理站内处理，处理后达标排入污水管网，最终进入昌吉市第二污水处理厂处理。

现有污水处理站处理能力为500m3/d，本项目建设完成后，全厂含铜废水产生量为125.86m3/d，仅占污水处理站处理能力的25.17%，因此本项目建设完成后，污水处理站处理能力完全能够满足全厂生产废水处理量。根据工程分析，本项目废水经污水处理站处理后完全可达标排放。

6.2.3噪声污染防治措施可行性分析

本项目产噪设备主要为砂带机、拔丝机、风机等，声级为70～90 dB(A)之间。本项目在工程设计上采取以下措施：

1、合理布置噪声源：将高噪声设备尽可能布置远离厂界，加大了噪声的距离衰减，并采取相应的降噪措施，使之确保实现厂界达标。

2、选择低噪声设备：源头控制，设备选用低噪声、低振动设备，设备都设有减振基础并采用消声措施。对空气流动噪声采用在气流通道上安装消声器装置以降低噪声。加强设备的运营维护，减少设备在非正常工况下运转产生噪声的影响。

3、使用隔声门窗，加强车间隔声，减少对周边环境的影响。

通过采取以上措施后，产噪声点经隔声和距离衰减后，厂界噪声贡献值很低，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，因此，噪声防治措施是有效、可行的。

6.2.4固体废弃物防治措施可行性

本项目产生的固体废弃物主要。

1、一般固废

（1）边角料

焊丝生产线产生的边角料等，属于一般固废，根据物料平衡，产生量约404.85t/a，收集后定期外售给物资回收部门。

（2）焊条生产线拔丝工序收集粉尘

本项目焊条生产线拔丝工序粉尘设置布袋除尘器收集的粉尘，产生量约0.171t/a，收集后回用于生产。

（3）焊条生产线配粉及干搅拌工序收集粉尘

本项目焊条生产线配粉及干搅拌工序粉尘设置布袋除尘器收集的粉尘，产生量约2.049t/a，收集后回用于生产。

（4）焊条生产线磨头磨尾工序收集粉尘

本项目焊条生产线磨头磨尾工序粉尘设置布袋除尘器收集的粉尘，产生量约87.092t/a，收集后回用于生产。

（5）二氧化碳气体保护焊丝生产线砂带除锈及拔丝工序收集粉尘

本项目二氧化碳气体保护焊丝生产线砂带除锈及拔丝工序设置布袋除尘器收集的粉尘，产生量约85.524t/a，收集后定期外售于物资回收部门。

2、生活垃圾

本项目运营期工作人员共140人，生活垃圾产生量按每人0.5kg/人·d计，生活垃圾的产生量为21t/a。生活垃圾依托现有设施集中收集后，由环卫部门定期拉运至当地垃圾填埋场处理。。

3、危险废物

（1）废润滑油及废油桶

本项目机械设备维修时产生的废润滑油约0.5t/a，废油桶约0.12t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废润滑油及废油桶均为HW08类危险废物，废润滑油废物代码为900-214-08，废油桶废物代码为900-249-08，本项目产生的废润滑油采用桶装收集储存，废油桶分区存放，暂存于危废暂存库，定期交由新疆新能源（集团）准东环境发展有限公司处置。

（2）废活性炭及废催化剂

项目生产过程产生的非甲烷总烃及苯乙烯采用活性炭吸附+催化燃烧装置（CO）进行处置，活性炭及催化剂在运行再生一段时间后处置效率会有所降低，因此需要更换新的活性炭及催化剂，根据该类处置措施设计运行数据，平均每3年需要更换一次，每次更换产生废活性炭2t，废催化剂1t，根据《国家危险废物名录》（2021年版），本项目产生废活性炭、废催化剂属于危险废物，废活性炭危险废物类别为HW49，危险废物代码为900-039-49，废催化剂危险废物类别为HW46，危险废物代码为900-037-46；项目废催化剂和废活性炭属于危险废物，采用密封的包装袋进行包装，确保不产生有机废气的二次污染。储存于危废暂存库，定期交由有资质的单位处理。

（3）污泥

污水处理站污泥产生量为12.838t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），代码为HW17-336-064-17，污泥全部回用于焊条生产线。

本项目对各种固体废物进行了综合利用或合理处置，避免了固体废物对环境的影响，实现了经济效益、社会效益和环境效益的统一。

综上所述，本项目固废全部合理处置或综合利用，措施可行。

6.2.5土壤、地下水污染防治措施

6.2.5.1总体控制措施

首先，源头控制措施要从相关的设备及生产工艺上下功夫，对产生的废水进行有效的治理和综合利用，采用先进工艺，良好的管道、设备和污水储存设施，尽可能从源头上减少污染物产生；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将环境风险事故降低到最低；管线铺设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。

其次，要从生产及运营管理上进行泄露源头的防控，对于化粪池、污水处理站等地下水污染风险较大的区域要将管理责任落实到个人，并制定相应的责任管理制度；同时要定期组织开展污染泄露防控培训，强化员工的污染泄露防控意识，从根源上防控；企业要定期考查项目各区域的污染防控责任人员并对相关污染防控设备进行检查；环保部门对相关污染防控设施进行监督。

本环评要求企业着重采取以下环保措施避免对地下水造成污染：

（1）车间内地面等全部硬化，并做好防渗措施；

（2）严格按照《工业金属管道工程施工规范》（GB50235-2010）、《工业设备及管道防腐蚀工程施工规范》（GB50276-2011）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）执行，选择管材优质的管道，钢制进行防腐处理；

（3）排水管道基础地基处理要严格按规范执行，防止因地基不均匀沉降导致管道变形、崩裂、漏水；

（4）施工排水管道接口时加强施工监管，防止因施工质量问题导致渗漏；

（5）做好地面防渗，以及装置、管道的密封防漏工作，定期检查、维修和及时更新。

（6）项目各池体下方除按要求设置防渗措施。

（7）项目运行过程中，严格按照环评要求对下游水质监测井进行监测，一旦发现水质异常，立刻采取有效措施（如采用水动力隔离技术）阻止污染物的扩散迁移，将地下水控制在局部范围，避免对厂区下游地下水造成污染。

根据建设单位提供资料及现场勘查，厂区各车间地面均已进行硬化，采用抗渗性能不低于P6 的混凝土，厚度不小于200mm，车间内设置截流沟，截流沟采用混凝土材质，地面防渗措施满足《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610－2016）中一般防渗区要求。

6.2.5.2分区防渗措施

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）规定，将地下水污染防渗分区分为三个级别：重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，防渗分区判定如下。

表6.2-4                   污染控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 污染物类型 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理 |

表6.2-5                  天然包气带防污性能分级参照表

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| 中 | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb＜1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续稳定； 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s＜K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件 |

表6.2-6                   地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机物污染物 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K<1×10-7cm/s，或参照GB18598执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易-难 | 其他类型 | 等效黏土防渗层Mb>1.5m，K<1×10-7cm/s，或参照GB16889执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机物污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

根据工程分析，本项目的防渗分区见下表。

表6.2-7              项目防渗分区一览

| 序号 | 单元名称 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 污染防治类别 | 污染防治区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#一期厂房 | 中 | 易 | 其他 | 简单防渗 | 地面 |
| 2 | 2#一期厂房 | 中 | 难 | 重金属 | 重点防渗 | 地面 |
| 3 | 污水处理站 | 中 | 难 | 重金属 | 重点防渗 | 地面及池体 |
| 4 | 循环水池 | 中 | 难 | 其他 | 一般防渗 | 池体 |
| 5 | 库房 | 中 | 易 | 其他 | 简单防渗 | 地面 |
| 4 | 危废暂存库 | 按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求执行 |  |  |  | 地面 |

本项目分区防渗见图6.2-1。

6.2.5.3跟踪监测

本项目建立地下水、土壤环境监测管理体系，包括制定地下水、土壤环境影响跟踪监测计划、建立地下水、土壤环境影响跟踪监测制度、定期委托有能力的机构监测，及时发现污染，及时控制。

1、地下水跟踪监测

（1）地下水监测井布设原则

①以监测潜水为主；

②重点污染区加密监测；

③尽量利用已有井孔；

定期开展包气带监测。

（2）监测制度

监测频次初步设置为：

每年丰、枯水期各监测一次；

如发现监测值异常（特征因子浓度持续升高，或现状监测未检出的因子检出），应加密监测频次，以确定是否发生污染事故。

参照《排污许可证申请与核发技术规范 铁合金、电解锰工业》（HJ1117-2020）监测项目：pH值、总铜。

地下水进行监测时的气温、地下水水位、水温、溶解氧、电导率、氧化还原电位、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物等监测项目为每次监测的现场必测项目，同时记录井深，还应测定气温、描述天气状况和收集近期降水情况。

监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并及时向厂环保部门汇报，如发现异常或发生事故，应加密监测频次，改为每周监测一次，通过对比分析厂区地下水上下游监测数据，确定是否为厂区内污染物泄漏导致，然后启动地下水污染应急预案。

（3）监测井位

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，三级评价项目地下水监测井一般不少于1个，应至少在建设项目场地下游布设1个。

2、土壤环境跟踪监测

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤环境跟踪监测计划应明确监测点位、监测指标、监测频次以及执行标准等，项目土壤环境跟踪监测计划见表6.2-8。

表6.2-8              土壤环境跟踪监测计划一览表

| 项目类别 | HJ964-2018要求 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 监测点位 | 应布设在重点影响区和土壤环境敏感目标附近 | 生产车间附近下风向布设一个点位 |
| 监测指标 | 应选择建设项目特征因子 | pH值、铜、石油烃等 |
| 监测频次 | 二级每5年内开展一次 | 每5年一次 |
| 执行标准 | 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（GB36600—2018） |  |

建设单位要对监测数据存档备查，并根据土壤环境跟踪监测情况定期编制监测报告并向社会公开。

7 环境经济损益分析

环境经济损益分析是从经济学的角度来分析、预测工程建设项目的环境损益，应体现经济效益、社会效益和环境效益对立统一的辩证关系，环境经济损益分析的工作内容是确定环保措施的项目内容，通过统计分析环保措施投入的资金及环保投资占工程总投资的比例，环保设施的运转费用，削减污染物量的情况，综合利用的效益等，说明建设项目环保投资比例的合理性，环保措施的可行性，经济效益以及建设项目生产活动对社会环境的影响等。

7.1 环保设施内容及投资估算

本项目计划总投资3000万元，计划用于环境保护设施项目的投资共计100万元，工程环保投资占总投资比例为3.33%。项目环保投资估算见表7.1-1。

表7.1-1                    项目环保投资一览表

| 序号 | 环境要素 | 污染环节源 | 治理措施 | 投资 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 配粉、干搅拌工段粉尘 | 1套布袋除尘器 | 10 | 新建 |
| 2 |  | 磨头磨尾工段粉尘 | 1套布袋除尘器 | 10 | 新建 |
| 3 |  | 焊条拔丝粉尘 | 1套布袋除尘器 | 10 | 新建 |
| 4 |  | 砂带除锈粉尘及拔丝工序粉尘 | 通过设备自带的排气管收集，通过布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放 | 0 | 依托 |
| 5 |  | 电镀工序硫酸雾 | 通过设备自带的排气管收集，设置1套酸雾喷淋塔处理后由15m高排气筒排放 | 15 | 新建 |
| 6 |  | 绕线轴注塑工序产生的非甲烷总烃及苯乙烯 | 设置集气罩收集，经活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理后由15m高排气筒排放 | 20 | 新建 |
| 7 | 废水 | 生产废水 | 依托现有污水处理站处理 | 0 | 依托 |
|  |  | 生活污水 | 依托现有化粪池 | 0 | 依托 |
| 9 | 固废 | 危废暂存库 | 依托现有危废暂存库 | 0 | 依托 |
| 10 |  | 生活垃圾 | 依托现有生活垃圾箱 | 0 | 依托 |
| 11 | 噪声 | 机械噪声 | 设备隔声、减振、消声等 | 15 | 新建 |
| 12 | 地面防渗 |  | 对新增污水管线等进行防渗 | 15 | 新建 |
| 13 | 生态 |  | 加强厂区绿化 | 5 | / |
| 合计 |  |  |  | 100 | / |

7.2 环境效益分析

7.2.1经济效益分析

项目采取的废气、废水处理技术成熟、稳定，处理效果好，投资少，能较大程度地削减废气、废水中污染物的排放量，同时减少排污费的缴纳，降低了企业成本。采取污染治理措施后，项目废水、废气、噪声、固体废物得到了有效治理和处置，可实现达标排放，同时可有效防避免固废二次污染以及地下水及土壤污染，降低了对周围环境的影响。

7.2.2社会效益分析

本项目实施后的社会效益主要体现在以下几方面：

（1）项目建成后正常年份可上交税收，带动当地经济发展。

（2）企业投入大量资金，采用成熟、稳定的处理技术工艺对“三废”和噪声进行治理，并表明了公司对环境保护的重视程度，对于全面落实国家的环境保护政策，起到了积极的作用。

7.2.3环境效益分析

根据工程分析，采取各项治理措施后，建设项目的各污染物的排放浓度均能达到相关标准的要求，有效地削减了污染物的排放量。所以拟建工程的环保投资是合理的，在实现经济效益的同时，也保护了环境。

总之，本项目通过采用一系列技术上可行、经济上合理的环保措施，对其生产过程中产生的废气、废水、固废及设备噪声等进行综合治理，减少了工程对环境造成的污染，达到了削减污染物排放量，保护环境的目的，环境效益明显。

7.3 环境经济损益分析结论

本项目的建设从社会效益、环保经济效益分析均较好，但是在营运过程中对环境产生损害的可能还是存在的，应当引起建设单位的重视。只要加强污染防治的投资与环境管理，把污染物控制在最低限度，可以保证收到良好的环境效益。只要加强环保措施和环境管理，本项目可以达到社会效益、经济效益、环保效益同步发展。

8 环境管理与监测计划

环境管理及环境监测是一项生产监督活动，必须纳入生产管理轨道且需组织机构保证。其主要任务是组织、落实监督企业内的环境保护工作。企业应根据有关规定，建立完善的环境管理、风险预防及监测制度和措施，增添必要的监测分析仪器，在企业生产管理部门统一管理下，开展正常的环境管理及环境监测工作。

8.1施工期环境管理

8.1.1环境监理依据

环境监理的依据是国家和相关主管部门制定、颁发的有关法律、法规、政策、技术标准，经批准的设计文件、投标文件和依法签订的监理、施工承包合同，按环境监理服务的范围和内容，履行环境监理义务，独立、公正、科学、有效地服务于工程，实施全面环境监理，使工程在设计、施工、营运等方面达到环境保护要求。

8.1.2监理阶段

本项目的工程环境监理阶段分为施工准备阶段、施工阶段以及交工验收与缺陷责任期三个阶段。

8.1.3环境监理应遵循的原则

项目建设应在项目设计、施工和运行管理等各个阶段，高度重视生态环境保护和污染防治工作，严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，规范工程建设管理的各项工作，确保符合有关环保要求。

从事工程建设环境监理活动，应当遵循守法、诚信、公正、科学的准则。确立环境监理是“第三方”的原则，应当将环境监理和建设单位的环境管理、政府部门的环境监督执法严格区分开来，并为建设单位和政府部门的环境管理服务。

环境监理应纳入工程监理和管理体系，不能弱化环境监理的地位。监理工作中应理顺和协调好建设单位、施工单位、工程监理单位、环境监理单位、环境监测单位及政府环境行政主管部门等各方面的关系，为做好环境监理工作创造有利条件。

监理单位应根据工程特点，制定符合工程实际情况规范化的监理制度，使监理工作有序展开。

8.1.4监理范围、内容及方式

1、环境监理范围

项目建设区与工程直接影响区域。

2、监理内容

包括生态保护、水土保持、污染物防治等环境保护工作的所有方面。

8.1.5环境监理工作内容

本项目工程环境监理的工作内容包括环保达标监理和环保工程监理。

环保达标监理指对主体工程的施工过程是否符合环境保护的要求进行监理，如噪声、废气、污水等排放应达到有关的标准等，施工是否造成水土流失和生态环境破坏，是否符合有关环境保护法律、法规规定等进行监理。

环保工程监理是指对为保护施工和营运期的环境而建设的各项环境保护设施（包括临时工程）进行监理。

8.1.6环境监理机构及工作制度

建设单位应按照环境影响评价文件的要求，制定施工期工程环境监理实施方案，在施工招标文件、合同中明确施工单位和监理单位的环境保护责任，将工程环境监理纳入工程监理。

（1）环境监理组织机构：拟建项目设立环保总监（由总监兼任），主管工程环境监理工作；环监办（由总监办兼）负责组织实施，各环监代表处（由总监代表处兼）和环监驻地办（由驻地办兼）具体承担监理任务。

（2）工程环境监理的工作制度：主要包括环境监理例会制度、环境监理记录与报告制度、人员培训制度、函件来往制度、环境监理奖惩制度以及环境监理资料归档制度。

环境监理的工作制度同主体工程监理。

8.1.7环境监理技术要点

环境监理单位应收集拟建项目的有关资料，包括项目的基本情况，环境影响报告书，环境保护设计等，施工企业的设备、生产管理方式，施工现场的环境情况，施工过程的排污规律，防治措施等。

根据项目施工方法制定施工期环境监理计划。按施工进度计划及排污行为，确定不同时间检查的重点项目和检查方式、方法。

监督检查项目施工建设过程中环境污染治理设施按照环境影响评价文件及其批复的要求建设情况。检查环评文件及其批复中所提出的各项污染治理工程的工艺、设备、能力、规模、防渗要求等按照设计文件的要求得到落实，监督检查各项目环保措施的有效实施。

8.2 运营期环境管理

根据《中华人民共和国环境保护法》和中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，建设单位必须把环境保护工作纳入工作计划，建立环境保护责任制度，采取有效措施，防止环境破坏。

环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。

为全面贯彻和落实国家以及地方环保法律、法规，加强企业内部污染物排放监督控制，有效控制、减轻施工期以及运营期间环境污染影响，保护项目所在地的环境质量，企业内部必须建立行之有效的环境管理机构。

8.2.1环境管理基本任务

环境管理基本任务有二：一是控制污染物的排放量；二是避免污染物排放对环境质量损害。建设单位应将本企业环境管理作为企业管理重要组成部分，建立环境质量管理系统，制定环境规划，协调发展生产经营与环境保护的关系而达到生产目标与环境目标统一及经济效益与环境效益统一。

8.2.2环境管理基本原则

本项目环境管理遵循以下原则：

（1）正确处理生产经营与环境保护的关系，在生产经营中做好环境保护，环境教育、环境规划等都是协调企业生产经营与环境保护的重要手段，在本企业环境管理工作中掌握和充分运用这些手段促使生产经营与环境保护协调发展。

（2）正确处理环境管理与污染防治的关系，管治结合，以管促治，把环境管理放在企业环境保护工作首位。

（3）专业环境管理与群众环境管理结合，企业环境管理与生产管理结合，产品质量控制与环境质量控制结合。

（4）企业环境管理渗透到整个生产经营活动中，贯彻在过程始终。

（5）坚持“谁污染，谁治理”原则，企业内部从工厂、部门、工段至班组领导和职工都要对本企业污染与治理负责，收费、罚款、赔偿损失、行政处分等处罚都要落实，实行分片包干，各负其责。

8.2.3环境管理机构设置

（1）环境管理机构设置目的

环境管理机构设置目的是为贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》中相关法律法规以及全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》中相关规定，对“三废”排放实行管理和监控，确保社会、经济、环境等效益的协调发展，协调地方生态环境部门工作，为企业生产管理和环境管理提供保证，针对本项目具体情况，为加强管理，建设单位应对全厂统一考虑，在公司现有环境管理机构框架下增加本项目的具体环保责任人，并尽相应职责。

（2）环境管理机构组成

本项目运营期间，本企业内部应在现有安全生产、环境保护与事故应急组织机构框架下增加本次改扩建项目责任人，将其纳入公司现有组织机构中。应设置专职或兼职人员负责本项目的安全生产、环境管理、环境监测、事故应急处理等工作。

本项目运营期间，建设单位应在现有安全环保部门内增设安全环保责任人负责本项目安全生产、环境管理、环境监测、事故应急处理等工作，并接受本项目主管单位及当地生态环境部门监督和指导。

（3）环境管理机构定员

本项目运营期间，本企业应在现有安全环保部门内部设专职或兼职的环境管理人员1 名及“三废”处理人员各1 名，这些人员应有一定环保基础理论知识、组织协调处理能力和较强责任心，对有资质要求特殊岗位从业人员必须做到持证上岗。

（4）环境管理机构职责

①贯彻执行国家和自治区现行各项环保方针、政策、法律法规和标准，认真执行当地生态环境部门下达各项任务；

②组织编制本企业环境保护计划，建立本企业各项环境保护规章制度，并且经常进行监督检查；

③参与本企业环保设施设计论证，监督环保设施安装调试，落实“三同时”措施；

④定期对本企业各污染源进行检查，请有资质的专业环境监测单位对本企业污染源的排放情况进行监测，了解各污染源动态，建立健全污染源档案，并做好环境统计工作，及时发现和掌握企业污染变化情况，从而制订相应处理措施；

⑤加强对污染治理设施的管理、检查及维护，确保污染治理设施正常运行，并将污染治理设施治理效率按照生产指标一样进行考核，防止污染事故发生；

⑥学习并推广应用先进环保技术和经验，推行清洁生产，组织污染治理设施操作人员进行岗前专业技术培训；

⑦加强对职工进行环保法律法规的宣传、教育和学习，增强职工环保意识。

8.2.4环境管理规章制度

（1）严格执行“三同时”制度

在本项目建设的不同阶段均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产设施“同时设计、同时施工、同时竣工并投入使用”。

（2）建立环境报告制度

应按相关法律法规要求严格执行排污申报制度，此外在本项目排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或实施新改扩建项目时必须及时向当地的生态环境部门申报。

（3）建立健全污染治理设施管理制度

建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养等作业规程和管理制度，将污染治理设施管理与生产管理一同纳入本企业管理工作范畴，落实责任人，建立管理台帐，避免擅自拆除或闲置污染治理设施的现象发生，严禁故意不正常使用污染治理设施。

（4）建立环境目标管理责任制和奖惩条例

建立并实施各级人员环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故及浪费资源者予以相应处罚。在企业内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。

8.2.5环境管理措施

（1）建立ISO14000环境管理体系。

（2）制订环境保护岗位目标责任制，将环境管理纳入生产管理体系，环保评估与经济效益评估相结合，建立严格的奖惩机制。

（3）加强环境保护宣传教育工作，进行岗位培训。环保管理人员必须通过专门培训。企业要把职工对环保基本知识的了解和环保应知应会作为考核职工基本素质的一项内容，新职工进厂要通过环保培训考试合格后才能上岗。使全体职工能够意识到环境保护与企业生产、生存和发展的关系，把环保工作落实到每一位员工。

（4）加强环境监测数据的统计工作，建立全厂完善的污染源及物料流失档案，严格控制污染物排放总量，确保污染物排放指标达到设计要求。

（5）强化对环保设施运行监督、管理的职能，建立全厂完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，以及加强对环保设施操作人员的技术培训，确保环保设施处于正常运行情况，污染物排放连续达标。

（6）加强对开停车等非正常工况及周围环境的监测，并制订能够控制污染扩大，防治污染事故发生的有效措施。

（7）制定“突发性污染事故处理预案”。对已发生的环境污染事故，要迅速对污染现场进行处理，防止污染范围的扩大，最大限度的减少对环境造成的影响和破坏。

8.3 环境监测

8.3.1环境监测目的

通过对工程运行中环保设施进行监控，掌握废气、废水、噪声等污染源排放是否符合国家或地方排放标准的要求，做到达标排放，同时对废气、废水、固体废物及噪声防治设施进行监督检查，保证正常运行。

8.3.2监测计划

参照《排污单位自行监测技术指南 电镀工业》（HJ985-2018）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）及《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目污染物监测计划详见表8.3-1。

表8.3-1             环境保护监测内容一览表

| 分类 | 检测对象 | 污染源 | 监测项目 | 监测位置 | 采样频次 | 监测单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 排放 | DA001 | 颗粒物 | 废气处理设施排气筒出口 | 1次/半年 | 委托第三方单位进行监测 |
|  |  | DA002 | 颗粒物 | 废气处理设施排气筒出口 | 1次/半年 |  |
|  |  | DA003 | 颗粒物 | 废气处理设施排气筒出口 | 1次/半年 |  |
|  |  | DA004 | SO2 | 废气处理设施排气筒出口 | 1次/年 |  |
|  |  |  | NOx |  | 1次/年 |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 1次/年 |  |
|  |  | DA005 | 颗粒物 | 废气处理设施排气筒出口 | 1次/半年 |  |
|  |  | DA006 | 硫酸雾 | 废气处理设施排气筒出口 | 1次/半年 |  |
|  |  | DA007 | SO2 | 废气处理设施排气筒出口 | 1次/年 |  |
|  |  |  | NOx |  | 1次/月 |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 1次/年 |  |
|  |  |  | 烟气黑度 |  | 1次/年 |  |
|  |  | DA008 | 非甲烷总烃 | 废气处理设施排气筒出口 | 1次/半年 |  |
|  |  |  | 苯乙烯 |  | 1次/年 |  |
|  | 无组织 排放 | 各车间等 | 非甲烷总烃、颗粒物、硫酸雾 | 厂界上风向10m处1个点，下风向10m内3个点 | 1次/年 |  |
| 废水 | / | DW001 | pH值、化学需氧量、总铜 | 废水总排口 | 1次/日 |  |
|  |  |  | 氨氮、总磷、总氮、悬浮物、石油类 |  | 1次/月 |  |
| 噪声 | 厂界及声环境保护目标 | 机械设备等 | 等效A声级 | 厂界及声环境保护目标 | 1次/季度 |  |
| 地下水 | / | 污水处理站附近布设1个监控点 | 硫酸盐、pH、铜 | 污水处理站附近布设1个监控点 | 1次/年 |  |
| 土壤 | / |  | pH、铜、石油烃 |  | 1次/5年 |  |

8.3.3污染源监控措施

在废气处理装置的进出口设置永久采样口，用法兰或盖板等封闭，便于在监测时开启使用。

8.4 污染物排放清单

（1）工程组成

工程主要内容有：将焊条生产线中原开放式拉丝机改造成全封闭除尘直进拉丝机，包装工序由人工包装改造为全自动智能机械手；在原焊条生产线厂房改造安装智能化全自动焊丝生产线，共11条二氧化碳气体保护焊丝生产线（一条线有1线头），项目建设完成后，年产4万吨焊条，年产4万吨二氧化碳气体保护焊丝。

环保工程包括废气、废水、噪声治理措施，固废暂存设施等。

（2）原辅材料

本项目原辅材料见表8.3-1。

表8.3-1           本项目主要原辅材料使用情况表

| 项目 | 名称 | 单位 | 用量 | 来源及储存方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊条生产线 | 焊条钢 | t/a | 33000 | 市场采购，存放于厂区内空置区域 |
|  | 还原钛 | t/a | 4860 | 市场采购 |
|  | 锰铁粉 | t/a | 800 | 市场采购 |
|  | 金红石 | t/a | 1000 | 市场采购 |
|  | 液态水玻璃 | t/a | 811.515 | 市场采购 |
|  | 润滑粉 | t/a | 17.305 | 市场采购 |
| 二氧化碳气体保护焊丝生产线 | 盘条 | t/a | 40185 | 市场采购，存放于厂区内空置区域 |
|  | 98% 浓硫酸 | t/a | 327.3 | 3个储罐（容积为8m3/个） |
|  | 硫酸铜 | t/a | 150 | 市场采购 |
|  | 铜柱 | t/a | 32 | 市场采购 |
|  | 氢氧化钠 | t/a | 0 | 市场采购 |
|  | 碳酸钠 | t/a | 11 | 市场采购 |
|  | 润滑剂（抛光） | t/a | 4 | 市场采购 |
|  | 硼 | t/a | 0 | 市场采购 |
|  | 润滑粉（拉拔） | t/a | 13.2 | 市场采购 |
| 绕线轴生产线 | 聚苯乙烯树脂颗粒料 | t/a | 1504.143 | 市场采购 |
| 能源 | 天然气 | m3/a | 2160000 | 天然气管网 |
|  | 水 | m3/a | 44321.366 | 厂区自备水井 |

（3）污染物排放信息

本项目污染物排放信息见表8.3-2。排放口信息按照根据国家标准《环境保护图形标志排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的文件要求进行设置。

表8.3-2                                            污染物排放清单

| 污染物类型 | 工程 组成 | 产污 环节 | 污染物 类型 | 排放形式 | 拟采取的环境保护措施 | 排放浓度 （mg/m3） | 排放量 （t/a） | 总量 指标 （t/a） | 排放标准 |  | 执行标准 | 环境风险防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排放浓度 （mg/m3） | 排放量（kg/h） |  |  |
| 大气 污染 物 | 1#一期厂房 | 拔丝工序 | 颗粒物 | 有组织 | 在拔丝机上方设置废气收集管道，粉尘经集尘口通过集气管道引至布袋除尘器，处理后通过15m高排气筒DA005排放 | 0.03 | 0.002 | 0.002 | 120 | 3.5 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物有组织排放要求 | 加强管理 保障污染 防治设施 稳定运行 |
|  |  | 配粉、干搅拌 | 颗粒物 | 有组织 | 配粉系统是密闭的，配粉时产生的粉尘由设置的废气负压收集管道收集，搅拌机上方设置集气罩收集粉尘，收集后与配粉粉尘一同经布袋除尘器处理后由15m高排气筒DA002排放 | 0.194 | 0.021 | 0.021 | 120 | 3.5 |  |  |
|  |  | 磨头磨尾 | 颗粒物 | 有组织 | 磨头磨尾机设置封闭的集气罩，仅留线材的进出口，集气罩上方设置集气管道，收集后经布袋除尘器处理后由15m高排气筒DA003排放 | 15.25 | 0.88 | 0.88 | 120 | 3.5 |  |  |
|  |  | 天然气燃烧机 | SO2 | 有组织 | 采用低氮燃烧技术，由排气筒DA004排放 | 1.625 | 0.021 | 0.021 | 200 | / | 《关于印发“新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案”的通知》（新大气发[2019]127号）中要求限值 |  |
|  |  |  | NOx |  |  | 68.77 | 0.889 | 0.889 | 300 | / |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  | 21.044 | 0.272 | 0.272 | 30 | / |  |  |
|  |  | 配粉、干搅拌；磨头磨尾 | 颗粒物 | 无组织 | 加强车间通风 | / | 1.011 | / | 1.0 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物无组织排放要求 |  |
|  | 2#一期厂房 | 砂带除锈及拔丝 | 颗粒物 | 有组织 | 经砂带机及拔丝机内部设置的集尘口收集，通过集气管道引至经布袋除尘器处理后由15m高排气筒DA001排放 | 2.4 | 0.864 | 0.864 | 120 | 3.5 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物有组织排放要求 |  |
|  |  | 酸洗工序 | 硫酸雾 | 有组织 | 设置1套酸雾喷淋塔，电镀过程全封闭，镀铜装置上方设置废气收集管道，引风机引至酸雾喷淋塔进行处理，处理后的硫酸雾由15m高排气筒DA006排放 | 8.2 | 0.593 | / | 30 | / | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5新建企业大气污染物排放限值 |  |
|  |  |  |  | 无组织 |  | / | 0.06 | / | / | / | / |  |
|  |  | 绕线轴熔融挤出 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 在挤出机上方设置集气罩收集废气，通过活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理后由15m高排气筒DA008排放 | 7.597 | 0.547 | 0.547 | 60 | / | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值 |  |
|  |  |  | 苯乙烯 |  |  | 0.125 | 0.009 | / | 20 | / |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 无组织 |  | / | 0.405 | / | 4.0 | / | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值要求 |  |
|  |  |  | 苯乙烯 |  |  | / | 0.006 | / | / | / |  |  |
|  |  | 砂带除锈及拔丝、绕线轴破碎 | 颗粒物 | 无组织 | 绕线轴破碎工序设置全封闭破碎间 | / | 0.879 | / | 1.0 | / |  |  |
|  | 硫酸储罐 | 储罐呼吸气 | 硫酸雾 | 无组织 | / | / |  |  |  |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2硫酸雾无组织排放要求 |  |
|  | 锅炉房 | 燃气锅炉 | SO2 | 有组织 | 采用低氮燃烧+烟气再循环技术，由排气筒DA007排放 | 1.978 | 0.027 | 0.027 | 50 | / | SO2及颗粒物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中表3燃气锅炉特别排放限值；NOx执行《关于开展自治州2021年夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发[2021]17号）中的要求限值 |  |
|  |  |  | NOx |  |  | 24.98 | 0.341 | 0.341 | 50 | / |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  | 4 | 0.021 | 0.021 | 20 | / |  |  |
| 废气总量控制指标：SO2 0.048t/a，NOx 1.23t/a，颗粒物2.06t/a，VOCs（以非甲烷总烃计）0.547t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水污 染物 | 厂区污水总排口 | 污水 | CODcr | / | 生活污水经化粪池处理后排入污水管网，生产废水经污水处理站处理后排入污水管网，以上废水最终进入昌吉市第二污水处理厂 | 41 | 1.621 | 1.621 | 500 | / | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）中表2新建企业水污染物排放限值要求 | 做好防渗，以防污染地下水 |
|  |  |  | BOD5 |  |  | 16.5 | 0.653 | / | 300 | / |  |  |
|  |  |  | SS |  |  | 45 | 1.780 | / | 400 | / |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  | 0.14 | 0.006 | 0.006 | - | / |  |  |
|  |  |  | 总磷 |  |  | 1.04 | 0.041 | / | - | / |  |  |
|  |  |  | 总氮 |  |  | 0.809 | 0.032 | / | 2 | / |  |  |
|  |  |  | 总铜 |  |  | 0.05 | 0.002 | 0.002 | 2 | / |  |  |
|  |  |  | 石油类 |  |  | 0.09 | 0.004 | / | 20 | / |  |  |
|  |  |  | 动植物油类 |  |  | 4.58 | 0.181 | / | 100 | / |  |  |
| 废水总量控制指标：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 办公生活 |  | 生活 垃圾 | 生活垃圾 | 依托现有设施集中收集后，由环卫部门定期拉运至当地垃圾填埋场处理 | / | 21 | / | / | 21 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求 | 做好防渗，以防污染地下水 |
|  | 生产 |  | 边角料 | 一般固废 | 收集后定期外售给物资回收部门 | / | 404.85 | / | / | 404.85 |  |  |
|  |  |  | 焊条生产线拔丝工序收集粉尘 | 一般固废 | 收集后回用于生产 | / | 0 | / | / | 0 |  |  |
|  |  |  | 焊条生产线配粉及干搅拌工序收集粉尘 | 一般固废 | 收集后回用于生产 | / | 0 | / | / | 0 |  |  |
|  |  |  | 焊条生产线磨头磨尾工序收集粉尘 | 一般固废 | 收集后回用于生产 | / | 0 | / | / | 0 |  |  |
|  |  |  | 二氧化碳气体保护焊丝生产线砂带除锈及拔丝工序收集粉尘 | 一般固废 | 收集后定期外售给物资回收部门 | / | 85.524 | / | / | 85.524 |  |  |
|  |  |  | 污泥 | 危险废物 | 污泥全部回用于焊条生产线 | / | / | / | / | / | / |  |
|  | 危废暂存库 |  | 废活性炭 | 危险废物 | 暂存于危废暂存库，交由有资质的单位进行处置 | / | 2 | / | / | 2 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求 |  |
|  |  |  | 废催化剂 |  |  | / | 1 | / | / | 1 |  |  |
|  |  |  | 废润滑油 |  |  | / | 0.5 | / | / | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 废油桶 |  |  | / | 0.12 | / | / | 0.12 |  |  |

8.5 排污口规范化管理

根据国家标准《环境保护图形标志 排放口（源）》和国家环境保护总局《污染物规范化治理要求（试行）》的文件要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常现场监督检查”的原则和规范，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排放口分布图，同时对污水排放口安装流量计和工业废水处理装置在线监测系统。

（1）废气烟囱（烟囱）规范化

烟囱的采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求，废气排气筒设置便于采样，监测的采样口和采样平台，附近设置环境保护标志。

（2）固体废物贮存、堆放场规范化

生产车间、仓库均设置防雨、防渗设施，并采用水泥硬化。仓库应设置明显的警示标志。

（3）排污口设置标志牌要求

环境保护图形标志牌设置位置应距离污染物排放口及固体废物处置场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m。

规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需要变更的需报环境管理部门同意并办理变更手续。

表8.4-1                   环境保护图形标志的形状及颜色

| 标志名称 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

表8.4-2                 环境保护图形符号一览表

| 序号 | 提示图形符合 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |  |
| 2 |  |  | 废水排放口 | 表示废水向水体排放 |  |
| 3 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |  |
| 4 |  |  | 一般固体废物 | 表示一般固体废物贮存、处置场 |  |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 危险废物标签 |
| 6 |  |  |  |  | 危险废物贮存设施标志 |

8.6 环境影响评价制度与排污许可制衔接分析

根据环办环评[2017]84号《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》，为贯彻落实《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81 号）和《环境保护部关于印发〈“十三五”环境影响评价改革实施方案〉的通知》（环环评〔2016〕95 号），推进环境质量改善，依据《排污许可管理条例》（国令第736号）做好建设项目环境影响评价制度与排污许可制有机衔接相关工作。

建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中相关规定变更排污许可证，不得不按证排污。污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。

建设单位应于项目排污前变更排污许可证，不得不按证排污。

8.7 企业环境信息公开

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部第31号）相关规定，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，制定机构负责本单位环境信息公开日常工作。根据企业特点，天津大桥集团新疆焊接材料有限公司应在公司网站或本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕或其他便于公众及时、准确获得信息的场所和方式公开下列信息：

（1）项目基础信息：包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模。

（2）排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，及执行的污染物排放标准、核定的排放总量。

（3）防治污染设施的建设和运行情况。

（4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。

（5）突发环境事件应急预案。

（6）其他应当公开的环境信息。

如若公司的环境信息发生变更或有新生成时，应在环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。环境保护主管部门应当宣传和引导公众监督企业事业单位环境信息公开工作。

8.8 竣工验收管理

8.8.1竣工验收管理及要求

根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》及《建设项目竣工环境保护验收技术规范》的规定，在建设项目正式投入生产或使用之前，建设单位必须组织环境保护竣工验收，提交环境保护验收监测报告。

8.8.2环境保护“三同时”验收

根据建设项目环境管理办法，环境污染物防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目完成后，应对环境保护设施进行验收。项目运营期“三同时”环保设施验收一览表见表8.7-1。

表8.7-1        项目环境保护设施“三同时”验收一览表

| 类别 | 污染工序 |  | 主要设施 | 处理效果 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 焊条生产线 | 拔丝工序 | 拔丝机工作过程为全封闭，拔丝机内部有集尘口，设置废气收集管道（形成负压），粉尘经集尘口通过集气管道引至布袋除尘器，处理后通过15m高排气筒DA005排放 | 颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物有组织排放要求（120mg/m3，3.5kg/h） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物有组织排放要求（120mg/m3，3.5kg/h） |
|  |  | 配粉、干搅拌工段 | 配粉系统是密闭的，配粉时产生的粉尘由设置的废气负压收集管道收集，搅拌机上方设置集气罩收集粉尘，收集后与配粉粉尘一同经布袋除尘器处理后由15m高排气筒DA002排放 |  |  |
|  |  | 磨头磨尾工段 | 磨头磨尾机设置封闭的集气罩，仅留线材的进出口，集气罩上方设置集气管道，收集后经布袋除尘器处理后由15m高排气筒DA003排放 |  |  |
|  |  | 天然气燃烧机 | 采用低氮燃烧技术，由排气筒DA004排放 | 《关于印发“新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案”的通知》（新大气发[2019]127号）中要求限值 | 《关于印发“新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案”的通知》（新大气发[2019]127号）中要求限值 |
|  | 二氧化碳气体保护焊丝生产线 | 砂带除锈及拔丝工序 | 经砂带机及拔丝机内部设置的集尘口收集，通过集气管道引至经布袋除尘器处理后由15m高排气筒DA001排放 | 颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物有组织排放要求（120mg/m3，3.5kg/h） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物有组织排放要求 |
|  |  | 酸洗工序 | 设置1套酸雾喷淋塔，电镀过程全封闭，镀铜装置上方设置废气收集管道，引风机引至酸雾喷淋塔进行处理，处理后的硫酸雾由15m高排气筒DA006排放 | 硫酸雾排放满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5新建企业大气污染物排放限值 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5新建企业大气污染物排放限值 |
|  | 绕线轴生产线 | 熔融挤出工序 | 在挤出机上方设置集气罩收集废气，通过活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理后由15m高排气筒DA008排放 | 非甲烷总烃及苯乙烯排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值要求（非甲烷总烃60mg/m3，苯乙烯20mg/m3） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值要求 |
|  |  | 破碎 | 设置密闭破碎间 | / | / |
|  | 4t/h燃气蒸汽锅炉 |  | 采用低氮燃烧+烟气再循环技术，由排气筒DA007排放 | 烟气污染物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中表3燃气锅炉特别排放限值，其中NOx满足《关于开展自治州2021年夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发[2021]17号）中的要求限值 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中表3燃气锅炉特别排放限值及《关于开展自治州2021年夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发[2021]17号）中的要求限值 |
|  | 厂界 |  | / | 非甲烷总烃及颗粒物满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值；硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2硫酸雾无组织排放限值要求 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2硫酸雾无组织排放限值要求 |
|  | 厂区内 |  | / | 厂区内无组织非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A表A.1特别排放限值 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A表A.1特别排放限值 |
| 废水 | 生产废水 |  | 依托现有污水处理站处理 | 至昌吉市第二污水处理厂统一处理 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）中表2新建企业水污染物排放限值要求 |
|  | 生活污水 |  | 依托厂区现有化粪池处理生活污水 | 至昌吉市第二污水处理厂统一处理 |  |
| 固体废物 | 边角料 |  | 收集后定期外售给物资回收部门 | / | 符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求的相关规定 |
|  | 焊条生产线拔丝工序收集粉尘 |  | 收集后回用于生产 |  |  |
|  | 焊条生产线配粉及干搅拌工序收集粉尘 |  | 收集后回用于生产 |  |  |
|  | 焊条生产线磨头磨尾工序收集粉尘 |  | 收集后回用于生产 |  |  |
|  | 二氧化碳气体保护焊丝生产线砂带除锈及拔丝工序收集粉尘 |  | 收集后定期外售给物资回收部门 |  |  |
|  | 污泥 |  | 污泥全部回用于焊条生产线 | / | / |
|  | 废活性炭 |  | 收集后暂存于危废暂存库，定期交由有资质的单位安全处置 | 全部暂存危废暂存库，定期交由有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2023）中有关规定 |
|  | 废催化剂 |  |  |  |  |
|  | 废润滑油 |  |  |  |  |
|  | 废油桶 |  |  |  |  |
|  | 生活垃圾 |  | 依托现有设施集中收集 | 由环卫部门定期拉运至当地垃圾填埋场处理 | / |
| 噪声 | 生产设备 |  | 采取基础减振、隔声罩、消声器等措施；生产设备尽量安装在车间内 | 厂界噪声： 昼间≤65dB（A） 夜间≤55dB（A） | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 |
|  |  |  |  | 声环境保护目标处： 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A） | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准 |

9环境影响评价结论

9.1 结论

9.1.1 项目概况

天津大桥集团新疆焊接材料有限公司焊接材料生产加工项目位于天津大桥集团新疆焊接材料有限公司现有厂区内，项目区西侧为新疆邦特电器制造有限公司，东侧为S203道路，北侧紧邻水渠，水渠外150m为居民区，南侧为空地。厂区中心地理位置坐标为：87°15′35.777″E，43°52′57.181″N。将焊条生产线中原开放式拉丝机改造成全封闭除尘直进拉丝机，包装工序由人工包装改造为全自动智能机械手；在2#一期厂房内改造安装智能化全自动焊丝生产线，共11条二氧化碳气体保护焊丝生产线，项目建设完成后，年产4万吨焊条，年产4万吨二氧化碳气体保护焊丝。本项目不新增用地，项目总投资3000万元，环保投资100万元，占总投资的3.33%。

9.1.2环境质量现状

（1）环境空气质量现状

项目所在区域PM10和PM2.5 的年平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求； CO 第 95 百分位数日平均浓度、O3 最大 8 小时第 90 百分位数日平均浓度和SO2、NO2的年均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，故本项目所在区域为不达标区域。项目所在区域TSP日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级限值，非甲烷总烃的1小时浓度值满足《大气污染物综合排放标准详解》中的环境管理推荐限值，苯乙烯及硫酸雾的1小时浓度值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D限值，项目所在地环境空气质量中TSP、非甲烷总烃、苯乙烯及硫酸雾达标。

（2）地下水环境质量现状

由地下水监测及评价结果可知，项目厂区、三工镇政府及春光七队监测点所有监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求，地下水环境质量较好。

（3）声环境质量现状

由监测结果可知，项目区四周昼间及夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类声环境功能区标准限值；东侧厂界外200m处居民区以及北侧厂界外100m处居民区均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类声环境功能区标准限值。

（4）土壤环境质量现状

本次评价各土壤监测点位的土壤各项监测因子均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600－2018)中的第二类用地筛选值标准。

9.1.3环境影响分析结论

（1）施工期环境影响分析

本项目依托原有焊条生产车间进行改造工程，将原有3条焊条生产线拆除，安装电镀智能焊丝生产线，施工期污染主要为拆除现有生产设备过程中产生的施工扬尘、施工噪声、施工废水、施工期固体废物。施工内容较少，施工期主要是噪声、废水和扬尘对环境的影响，施工期的影响是短暂和间歇的，且项目区周围环境简单，施工期在采取一定的污染防治措施后，可将施工期对外环境的影响降至最小程度。

（2）运营期环境影响评价

①大气环境影响评价结论

项目正常运营期间各生产线产生的SO2、NOx、颗粒物最大落地浓度均远小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值；非甲烷总烃最大落地浓度均远小于《大气污染物综合排放标准详解》中的环境管理推荐值要求；苯乙烯及硫酸雾最大落地浓度均远小于《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D相关污染物浓度限值，对周围环境影响较小。

②水环境影响分析结论

本项目生产废水依托现有污水处理站处理后达标排入污水管网；生活污水中污染物主要为CODcr、BOD5、NH3-N、SS等，本项目生活污水依托厂区现有化粪池处理后排入污水管网，以上污水最终进入昌吉市第二污水处理厂处理，不会对周围水环境产生不良影响。项目建设期间对厂区进行分区防渗处理，各类废水均得到合理处置，采取上述措施后对项目区地下水环境的影响较小。

③运营期噪声环境影响分析结论

项目噪声源主要来自风机等动力噪声和工艺设备产生的机械噪声，噪声源强在75dB(A)～90dB(A)之间。采取选用低噪声设备，基础减振、安装隔音罩、厂房隔声等措施后，根据预测结果显示，项目运营期厂界噪声值叠加背景值后预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，声环境保护目标处噪声值叠加背景值后预测值足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对周围声环境影响较小。

④固体废弃物环境影响分析

根据分析，本项目产生的固体废物主要为废边角料、焊条生产线拔丝工序收集粉尘、焊条生产线配粉及干搅拌工序收集粉尘、焊条生产线磨头磨尾工序收集粉尘、二氧化碳气体保护焊丝生产线砂带除锈及拔丝工序收集粉尘、废润滑油、废油桶、废活性炭、废催化剂、污泥及生活垃圾。

本项目产生的固体废物在采取相应处置措施后，均得到合理处置与利用，对周围环境影响较小。

9.1.4运营期污染防治措施可行性评价结论

（1）废气污染防治措施可行性结论

本项目砂带除锈粉尘及拔丝工序粉尘通过设备自带的排气管收集，通过布袋除尘器处理后由15m高排气筒DA001排放；配粉系统是密闭的，配粉时产生的粉尘由设置的废气负压收集管道收集，搅拌机上方设置集气罩收集粉尘，收集后与配粉粉尘一同经布袋除尘器处理后由15m高排气筒DA002排放；磨头磨尾机设置封闭的集气罩，仅留线材的进出口，集气罩上方设置集气管道，收集后经布袋除尘器处理后由15m高排气筒DA003排放；在拔丝机上方设置废气收集管道，粉尘经集尘口通过集气管道引至布袋除尘器，处理后通过15m高排气筒DA005排放；项目焊条生产线拔丝工序、配粉工段、压涂工段颗粒物以及二氧化碳气体保护焊丝生产线砂带除锈、拔丝工序颗粒物有组织排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物有组织排放要求。

酸洗工序产生的硫酸雾通过设备自带的排气管收集，经酸雾喷淋吸收塔处理后由15m高排气筒DA006排放，项目硫酸雾排放浓度均满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5新建企业大气污染物排放限值。

绕线轴注塑工序产生的非甲烷总烃及苯乙烯设置集气罩收集，经活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理后由15m高排气筒DA008排放，产生的非甲烷总烃及苯乙烯经处理后排放浓度均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中特别排放限值要求。项目废气治理措施可行。

（2）废水污染防治措施

项目生产废水主要为二氧化碳气体保护焊丝生产线用水、酸雾喷淋塔用水、软化水制备用水及锅炉用水，生产废水依托现有污水处理站处理后达标排入污水管网，软化水制备废水及锅炉排污水排入污水管网；项目产生的生活污水经现有化粪池处理后排入污水管网，以上污水最终进入昌吉市第二污水处理厂处理。项目建设期间对厂区进行分区防渗处理，可有效防止项目产生的废水对水环境的影响。

综上，废水采取以上措施处理是可行的，可使建项目废水排放控制在环保标准要求范围内。

（3）噪声污染防治措施

①合理布置噪声源：将高噪声设备尽可能布置远离厂界，加大了噪声的距离衰减，并采取相应的降噪措施，确保实现厂界达标。

②选择低噪声设备：源头控制，设备选用低噪声、低振动设备，设备设有减振基础并采用消声措施。对空气流动噪声采用在气流通道上安装消声器装置以降低噪声。加强设备的运营维护，减少设备在非正常工况下运转产生噪声的影响。

③使用隔声门窗，加强车间隔声，减少对周边环境的影响。

通过采取以上措施后，设备噪声经隔声和距离衰减后，厂界噪声贡献值很低，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，因此，噪声防治措施是有效、可行的。

（4）固废污染防治措施

本项目产生的固体废物主要为废边角料、焊条生产线拔丝工序收集粉尘、焊条生产线配粉及干搅拌工序收集粉尘、焊条生产线磨头磨尾工序收集粉尘、二氧化碳气体保护焊丝生产线砂带除锈及拔丝工序收集粉尘、污泥、废润滑油、废油桶、废活性炭、废催化剂及生活垃圾。

废边角料和二氧化碳气体保护焊丝生产线砂带除锈及拔丝工序收集粉尘收集后定期外售给物资回收部门；焊条生产线拔丝工序收集粉尘、焊条生产线配粉及干搅拌工序收集粉尘和焊条生产线磨头磨尾工序收集粉尘回用于生产；污泥全部回用于焊条生产线；废润滑油、废油桶、废活性炭以及废催化剂暂存于现有危废暂存库，定期交由有资质的单位进行处置。本项目产生的固体废物在采取上述处置措施后，均得到合理处置与利用，对周围环境影响较小。

综上所述，企业在严格落实环评所提固废处置措施后，各类固废均得到综合利用，固废对环境影响很小，固废处置措施可行。

9.1.5总量控制指标

本项目为技改项目，调整生产结构并增加改善了污染物治理设施，较原有工程削减了SO2、NOx及颗粒物的排放量，新增污染物VOCs。运营期间废气排放量为SO2 0.048t/a，NOx 1.23t/a，颗粒物2.06t/a，VOCs（以非甲烷总烃计）0.547t/a。

本项目生产废水经污水处理站处理达标后排入昌吉市第二污水处理厂，生活污水经化粪池处理后排入昌吉市第二污水处理厂，均不需设置总量控制指标。

因此本项目总量控制建议指标如下：

根据《天津大桥集团新疆焊接材料有限公司焊接材料加工项目（二期）环境影响报告书》以及《关于天津大桥集团新疆焊接材料有限公司焊接材料加工项目（二期）环境影响报告书的批复》（昌州环评[2013]189号），总量指标为SO2:7.3t/a，NOx:7.9t/a，颗粒物：6.88t/a；根据《关于天津大桥集团新疆焊接材料有限公司锅炉煤改气环评变更的意见》（昌市环函[2017]29号），SO2削减量为4.543t/a，NOx削减量为1.541t/a，烟尘的削减量为1.455t/a，则建设单位现有工程排放量及总量指标为SO2：2.757t/a，NOx：6.359t/a，颗粒物：5.425t/a。项目技改完成后，SO2削减量为2.709t/a，NOx削减量为5.129t/a，颗粒物削减量为3.365t/a，全厂总量指标为SO2 0.048t/a，NOx 1.23t/a，颗粒物2.06t/a，VOCs（以非甲烷总烃计）0.547t/a（其中SO2、NOx及颗粒物总量来源于现有工程，VOCs需新申总量）。

9.1.6风险评价结论

本项目不存在重大危险源，环境风险主要为生产原料使用或仓储过程中由于操作不当等原因引起的化学品泄漏，火灾、爆炸以及渗入土壤、地下水等潜在风险对环境的影响。本项目在落实一系列事故防范措施，完善环境风险应急预案，保证事故防范措施等的前提下，项目环境风险可控制在可接受水平内。本评价认为在科学管理和完善的预防应急措施处置机制保障下，本项目发生风险事故的可能性是比较低的，风险程度属于可接受范围。事故的影响是短暂的，在事故妥善处理后，周围环境质量可以恢复原状水平。

9.1.7公众参与

在编制项目环境影响评价报告期间，建设单位于2022年6月20日在新疆维吾尔自治区生态环境保护产业协会网站（http://www.xjhbcy.cn/blog/article/9718）上对项目信息进行了第一次公示。本项目环境影响报告书征求意见稿完成后，我公司于2023年3月6日在新疆维吾尔自治区生态环境保护产业协会网站（http://www.xjhbcy.cn/blog/article/7513）进行第二次网上公示，公开征求意见稿全本及相关信息，并于2023年3月9日和3月10日在昌吉日报陆续刊登第二次公示信息，并在项目区张贴告示，征求与该项目环境影响有关的意见，公示期为10个工作日，第二次公示期满未收到任何公众意见及反馈。我公司向昌吉州生态环境局报批环境影响报告书前，于2023年3月20日在新疆维吾尔自治区生态环境保护产业协会网站（http://www.xjhbcy.cn/blog/article/11005）进行了拟报批公示，没有人对项目建设提出意见。

9.2 综合评价结论

本项目的建设符合国家产业政策、选址基本合理、生产工艺满足清洁生产要求、污染物的防治措施在技术上和经济上可行，能实现达标排放和总量控制的要求。环境影响评价的结果表明，项目在正常生产和污染防治设施正常运行的情况下，项目的污染物排放对环境的影响较小，基本不改变当地环境质量现状和功能要求。

本评价认为，项目在设计和运行时应严格执行安全生产的各项规章制度，根据生产的安全要求，制定事故应急预案，配套相应的安全防范措施，杜绝事故对环境产生的风险。项目建设过程中应严格认真执行环境保护“三同时”制度，切实落实本报告书各项污染防治措施和环境管理措施，确保各类污染物稳定达标排放和污染物排放总量控制。在此基础上，本项目的建设在环境保护方面是可行的。

9.3建议

（1）切实抓好安全生产，杜绝安全事故的发生，减小项目的环境风险。

（2）加强生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检修，确保污染物达标排放，避免污染事故发生。