
产品质量监督抽查实施细则


2023年昌吉回族自治州手洗餐具用洗涤剂

产品质量监督抽查实施细则

-  发布                                     2023-  -  实施

昌吉回族自治州市场监督管理局

2023年昌吉回族自治州手洗餐具用洗涤剂

产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
抽样地点为昌吉回族自治州辖区内的手洗餐具用洗涤剂产品销售企业。

在受检企业待销产品中随机抽取同一生产企业生产的同一种类、同一型号规格、同一批次的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。
每批次抽取样品总量不少于1kg，且不少于两个独立包装，其中1/2作为检验样品，1/2作为备用样品。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。
2 检验依据
检验项目见表1。

表1 手洗餐具用洗涤剂产品检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	总活性物含量
	GB/T 13173-2021、GB/T 9985-2000附录A

	2
	pH（25℃,1%溶液）
	GB/T 6368-2008

	3
	去污力
	GB/T 9985-2000附录B

	4
	荧光增白剂
	GB/T 9985-2000附录C

	5
	甲醇
	GB/T 9985-2000附录D

	6
	甲醛
	GB/T 9985-2000附录E

	7
	砷（1%溶液中以砷计）
	GB/T 9985-2000附录F

	8
	重金属（1%溶液中以铅计）
	GB/T 9985-2000附录G


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB/T 9985-2000 手洗餐具用洗涤剂

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件
现行有效的企业标准及产品明示质量要求
3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

PAGE  
2

