产品质量监督抽查实施细则

2024年昌吉回族自治州轻工产品

质量监督抽查实施细则

2024-04-  发布                                        2024-04-  实施

昌吉回族自治州市场监督管理局

2024年昌吉回族自治州轻工产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

1.1 抽查产品及抽样领域

抽样领域为昌吉回族自治州流通领域及生产领域。

流通领域抽查产品为学生用品（胶粘剂、书包、笔袋、书写笔和课业簿册）、儿童用品（塑胶玩具、造型粘土/水晶泥）、食品接触用纸及纸制品（纸杯）、婴幼儿及老年用品（纸尿裤）。

日常防护型口罩在流通领域及生产领域抽取。

1.2 抽样方法、基数及数量

在生产企业成品库中随机抽取有产品质量检验合格证明或以其他形式标明合格的产品，或在流通领域待销产品中随机抽取。

随机数使用随机数表等方法产生。

抽取样品应为同一生产企业生产的同一种类、同一型号规格、同一批次的产品。

抽样基数满足抽样数量即可。抽样数量见表1。

表1 轻工产品的抽样数量

| 产品类别 | 产品名称 | 抽样数量 | 检验数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生用品 | 胶粘剂（棒棒胶、胶水） | 3个 | 2个 | 1个 |
|  | 书包、笔袋 | 2个 | 1个 | 1个 |
|  | 书写笔 | 20支 | 10支 | 10支 |
|  | 课业簿册 | 15本 | 10本 | 5本 |
| 儿童用品 | 塑胶玩具 | 3个 | 2个 | 1个 |
|  | 造型粘土/水晶泥 | 3个 | 2个 | 1个 |
| 食品接触用纸及纸容器 | 纸杯a | 80只（2包） | 40只（1包） | 40只（1包） |
| 婴幼儿及老年用品 | 纸尿裤b | 4包 | 3包 | 1包 |
| 日常防护型口罩 |  | 60片 | 40片 | 20片 |
| 注： a 若最小销售包装数量无法满足所需抽样数量，可按最小销售包装所含数量折算，数量应分别满足检验数量和备样数量。 b 若最小销售包装每包少于10片，需按最小销售包装数量折算，保证检验样品不少于30片，备样不少于10片。 |  |  |  |  |

2 检验依据

本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表2～表11。

表2 胶粘剂（棒棒胶、胶水）检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 苯 | GB 21027-2007或 GB 21027-2020 |
| 2 | 甲苯+二甲苯 | GB 21027-2007或 GB 21027-2020 |
| 3 | 游离甲醛 | GB 21027-2007或 GB/T 32606-2016 |

表3 书包、笔袋检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 游离甲醛 | GB/T 32606-2016 |

表4 书写笔检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素的最大限量 | GB 6675.4-2014 |
| 2 | 笔的上帽安全/笔套安全 | GB 21027-2007或 GB 21027-2020 |

表5 课业簿册检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 装钉质量 | QB/T 1437-2014 |
| 2 | 纸张定量 | GB/T 451.2-2002 |
| 3 | 危险锐利尖端a | QB/T 1437-2014 |
| 4 | 可迁移元素的最大限量 | GB 6675.4-2014 |
| 5 | 亮度（白度） | GB/T 7974-2013 |
| 6 | 封面的脱色程度 | QB/T 1437-2014 |
| 7 | 张数 | QB/T 1437-2014 |
| 注：a适用于金属装订方式的产品。 |  |  |

表6 塑胶玩具检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材料 | GB 6675.2-2014 |
| 2 | 小零件（正常使用） | GB 6675.2-2014 |
| 3 | 模塑玩具边缘（正常使用） | GB 6675.2-2014 |
| 4 | 可触及的锐利尖端（正常使用） | GB 6675.2-2014 |
| 5 | 功能性锐利尖端（正常使用） | GB 6675.2-2014 |
| 6 | 可触及的玩具材料和部件中塑化材料的6种增塑剂 | GB/T 22048-2022 |
| 7 | 年龄范围 | GB/T 5296.5-2006 |
| 8 | 玩具警告标识 | GB 6675.1-2014 |

表7 造型粘土/水晶泥检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素的最大限量 | GB 6675.4-2014 |
| 2 | 可触及的玩具材料和部件中塑化材料的6种增塑剂 | GB/T 22048-2022 |
| 3 | 年龄范围 | GB/T 5296.5-2006 |
| 4 | 玩具警告标识 | GB 6675.1-2014 |

表8 纸杯检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8—2022 |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量a | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 铅（Pb） | GB 31604.34—2016或 GB 31604.49—2023 |
| 6 | 砷（As） | GB 31604.38—2016或 GB 31604.49—2023 |
| 7 | 荧光性物质 | GB 31604.47—2023 |
| 8 | 甲醛 | GB 31604.48—2016 |
| 9 | 感官指标 | GB/T 27590—2011或 GB/T 27590—2022 |
| 10 | 渗漏性能 | GB/T 27590—2011或 GB/T 27590—2022 |
| 11 | 杯身挺度 | GB/T 27590—2011或 GB/T 27590—2022 |
| 注： a适用于淋（覆）膜、涂层纸杯产品。 |  |  |

表9 婴儿纸尿裤检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | GB/T 28004-2011或 GB/T 28004.1-2021 |
| 2 | 渗透性能 | GB/T 28004-2011或 GB/T 28004.1-2021 |
| 3 | 条质量偏差 | GB/T 28004-2011或 GB/T 28004.1-2021 |
| 4 | 外观 | GB/T 28004-2011或 GB/T 28004.1-2021 |
| 5 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2002 |

表10 成人纸尿裤检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | GB/T 28004-2011或 GB/T 28004.2-2021 |
| 2 | 渗透性能 | GB/T 28004-2011或 GB/T 28004.2-2021 |
| 3 | 条质量偏差 | GB/T 28004-2011或 GB/T 28004.2-2021 |
| 4 | 外观 | GB/T 28004-2011或 GB/T 28004.2-2021 |
| 5 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2002 |

表11 日常防护型口罩检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸阻力 | GB/T 32610-2016 |
| 2 | 呼气阻力 | GB/T 32610-2016 |
| 3 | 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | GB/T 13773.2-2008 |
| 4 | 口罩下方视野 | GB 2890-2009 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 21027-2007 学生用品的安全通用要求

GB 21027-2020 学生用品的安全通用要求

QB/T 1437-2014 课业簿册

GB 6675.1-2014 玩具安全第1部分：基本规范

GB 6675.2-2014 玩具安全第2部分：机械与物理性能

GB 6675.4-2014 玩具安全 第4部分：特定元素的迁移

- GB/T 5296.5-2006消费品使用说明第5部分：玩具

GB/T 27590-2011纸杯

GB/T 27590-2022纸杯

GB 4806.8-2022 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品

GB/T 28004-2011 纸尿裤(片、垫)

GB/T 28004.1-2021 纸尿裤 第1部分：婴儿纸尿裤

GB/T 28004.2-2021 纸尿裤 第1部分：成人纸尿裤

GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准

GB/T 32610-2016 日常防护型口罩技术规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。