	产品质量监督抽查实施细则


2023年昌吉回族自治州轻工产品

质量监督抽查实施细则

2023-06-  发布                                        2023-06-  实施

	昌吉回族自治州市场监督管理局

                                                    


  2023年昌吉回族自治州轻工产品

质量监督抽查实施细则
1 抽样方法

1.1 抽查产品及抽样领域

抽样领域为昌吉回族自治州流通领域及生产领域。
流通领域抽查产品为学生用品（胶粘剂、书包、笔袋、书写笔和课业簿册）、儿童用品（塑胶玩具、造型粘土/水晶泥）、食品接触用纸及纸制品（纸杯）、婴幼儿及老年用品（纸尿裤）、非医用防疫物资（日常防护型口罩）、食品相关产品（食品用保鲜膜、袋和密胺塑料餐具）。
生产领域抽查产品为食品接触用塑料材料及制品（塑料瓶,PET瓶，PC瓶、油壶等塑料制品）、瓶盖和塑料编织袋。

塑料产品（塑料购物袋）在流通领域及生产领域抽取。
1.2 抽样方法、基数及数量

在生产企业成品库中随机抽取有产品质量检验合格证明或以其他形式标明合格的产品，或在流通领域待销产品中抽取。

随机数使用随机数表等方法产生。

抽取样品应为同一生产企业生产的同一种类、同一型号规格、同一批次的产品。

抽样基数满足抽样数量即可。抽样数量见表1。
表1 轻工产品的抽样数量

	产品类别
	产品名称
	抽样数量
	检验数量
	备样数量

	学生用品
	胶粘剂（棒棒胶、胶水）
	3个
	2个
	1个

	
	书包、笔袋
	2个
	1个
	1个

	
	书写笔
	20支
	10支
	10支

	
	课业簿册
	15本
	10本
	5本

	儿童用品
	塑胶玩具
	3个
	2个
	1个

	
	造型粘土/水晶泥
	3个
	2个
	1个

	塑料产品
	塑料购物袋
	100个
	50个
	50个

	食品接触用纸及纸容器
	纸杯a
	80只（2包）
	40只（1包）
	40只（1包）

	食品相关

产品
	食品用保鲜膜、袋
	2卷
	1卷
	1卷

	
	密胺塑料餐具
	17个
	12个
	5个

	
	食品接触用塑料材料及制品（塑料瓶、PET瓶、PC瓶、油壶等塑料制品）
	V（容积）＜1000mL，40个；
V≥1000 mL，20个
	V（容积）＜1000mL，20个；
V≥1000 mL，10个
	V（容积）＜1000mL，20个；

V≥1000 mL，10个

	
	瓶盖
	塑料防盗瓶盖200个；组合式防伪瓶盖160个；其他材质瓶盖100个
	塑料防盗瓶盖100个；组合式防伪瓶盖80个；其他材质瓶盖50个
	塑料防盗瓶盖100个；组合式防伪瓶盖80个；其他材质瓶盖50个

	
	塑料编织袋
	30条
	15条
	15条

	婴幼儿及老年用品
	纸尿裤b
	4包
	3包
	1包

	非医用防疫物资
	日常防护型口罩
	60片
	40片
	20片

	注：a 若最小销售包装数量无法满足所需抽样数量，可按最小销售包装所含数量折算，数量应分别满足检验数量和备样数量。

b 若最小销售包装每包少于10片，需按最小销售包装数量折算，保证检验样品不少于30片，备样不少于10片。


2 检验依据

本细则中所抽产品的检验项目、判定依据、检验方法见表2～表17。
表2 胶粘剂（棒棒胶、胶水）检验项目、检验方法
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	苯
	GB 21027-2007或

GB 21027-2020

	2
	甲苯+二甲苯
	GB 21027-2007或

GB 21027-2020

	3
	游离甲醛
	GB 21027-2007或

GB/T 32606-2016


表3 书包、笔袋检验项目、检验方法
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	游离甲醛
	GB/T 32606-2016


表4 书写笔检验项目、检验方法

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	可迁移元素的最大限量
	GB 6675.4-2014

	2
	笔的上帽安全/笔套安全
	GB 21027-2007或
GB 21027-2020


表5 课业簿册检验项目、检验方法

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	装钉质量
	QB/T 1437-2014

	2
	纸张定量
	GB/T 451.2-2002

	3
	危险锐利尖端a
	QB/T 1437-2014 

	4
	可迁移元素的最大限量
	GB 6675.4-2014

	5
	亮度（白度）
	GB/T 7974-2013

	6
	封面的脱色程度
	QB/T 1437-2014

	7
	张数
	QB/T 1437-2014

	注：a适用于金属装订方式的产品。


表6 塑胶玩具检验项目、检验方法

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	材料
	GB 6675.2-2014

	2
	小零件（正常使用）
	GB 6675.2-2014中第5.2条

	3
	模塑玩具边缘（正常使用）
	GB 6675.2-2014中第4.6.4条

	4
	可触及的锐利尖端（正常使用）
	GB 6675.2-2014中第5.9条

	5
	功能性锐利尖端（正常使用）
	GB 6675.2-2014中第4.7.2条

	6
	可触及的玩具材料和部件中塑化材料的6种增塑剂
	GB/T 22048-2015或

GB/T 22048-2022

	7
	年龄范围
	GB/T 5296.5-2006 第5.4条

	8
	玩具警告标识
	GB 6675.1-2014 第5.7.2条


表7 造型粘土/水晶泥检验项目、检验方法

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	可迁移元素的最大限量
	GB 6675.4-2014

	2
	可触及的玩具材料和部件中塑化材料的6种增塑剂
	GB/T 22048-2015或

GB/T 22048-2022

	3
	年龄范围
	GB/T 5296.5-2006 第5.4条

	4
	玩具警告标识
	GB 6675.1-2014 第5.7.2条


表8 塑料购物袋检验项目、检验方法

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	标识要求
	GB/T 21661-2020

	2
	环保要求
	GB/T 21661-2020

	3
	厚度及偏差
	GB/T 21661-2020
GB/T 6672-2001

	4
	宽度偏差
	GB/T 21661-2020
GB/T 6673-2001

	5
	长度偏差
	GB/T 21661-2020
GB/T 6673-2001

	6
	印刷质量
	GB/T 21661-2020

	7
	提吊试验
	GB/T 21661-2020

	8
	跌落试验
	GB/T 21661-2020

	9
	漏水性
	GB/T 21661-2020

	10
	封合强度
	GB/T 21661-2020
QB/T 2358-1998

	11
	落镖冲击
	GB/T 21661-2020
GB/T 9639.1-2008


表9 纸杯检验项目、检验方法
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	感官要求
	GB 4806.8-2016

GB 4806.8-2022

	2
	总迁移量
	GB 31604.8-2021

	3
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2-2016

	4
	重金属（以Pb计）
	GB 31604.9-2016

	5
	甲醛
	GB 31604.48-2016

	6
	铅（以Pb计）
	GB 31604.34-2016

	7
	砷(以As计)
	GB 31604.38-2016

	8
	感官指标
	GB/T 27590-2011或

GB/T 27590-2022

	9
	渗漏性能
	GB/T 27590-2011或

GB/T 27590-2022

	10
	杯身挺度
	GB/T 27590-2011或

GB/T 27590-2022 

	11
	大肠菌群
	GB 14934-2016

	12
	荧光性物质
	GB 31604.47-2016


表10 食品用保鲜膜、袋检验项目、检验方法
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	感官要求
	GB 4806.7-2016

	2
	总迁移量
	GB 31604.8-2021

	3
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2-2016

	4
	重金属（以Pb计）
	GB 31604.9-2016


表11 密胺塑料餐具检验项目、检验方法
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2-2016

	2
	重金属（以Pb计）
	GB 31604.9-2016

	3
	脱色试验
	GB 31604.7-2016

	4
	三聚氰胺迁移量
	GB 31604.15-2016

	5
	耐干热性
	QB/T 1999-1994

	6
	耐低温性
	QB/T 1999-1994

	7
	耐湿热性
	QB/T 1999-1994

	8
	耐污染性
	QB/T 1999-1994

	9
	跌落
	QB/T 1999-1994


表12 食品接触用塑料材料及制品检验项目、检验方法
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	总迁移量
	GB 31604.8-2021

	2
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2-2016

	3
	重金属
	GB 31604.9-2016

	4
	脱色试验
	GB 31604.7-2016

	5
	乙醛含量(仅对PET材质瓶坯）
	BB/T 0060-2012

	6
	锑迁移量（仅对PET材质）
	GB 31604.41-2016

	7
	乙二醇迁移量（仅对PET材质）
	GB 31604.44-2016


表13 瓶盖检验项目、检验方法
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	跌落性能
	GB/T 17876-2010

	2
	开启扭矩性能
	GB/T 17876-2010

	3
	防盗环物理性能
	GB/T 17876-2010

	4
	密封性能
	GB/T 17876-2010

BB/T 0048-2017

	5
	感官要求
	GB4806.7-2016

	6
	总迁移量
	GB 31604.8-2016

	7
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2-2016

	8
	重金属（以Pb计）
	GB 31604.9-2016

	9
	脱色试验（限添加了着色剂的产品）
	GB 31604.7-2016

	注：塑料防盗瓶盖做1-9项；组合式防伪瓶盖做4-9项；其他类塑料瓶盖仅作相应材质卫生性能5-9项。


表14 塑料编织袋检验项目、检验方法
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	总迁移量
	GB 31604.8-2021

	2
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2-2016

	3
	重金属
	GB 31604.9-2016

	4
	脱色试验
	GB 31604.7-2016

	5
	拉伸负荷-经向
	GB/T8946-2013

	6
	拉伸负荷-纬向
	GB/T8946-2013

	7
	拉伸负荷-缝底向
	GB/T8946-2013


表15 婴儿纸尿裤检验项目、检验方法
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	pH值
	GB/T 28004-2011或

GB/T 28004.1-2021

	2
	渗透性能
	GB/T 28004-2011或

GB/T 28004.1-2021

	3
	条质量偏差
	GB/T 28004-2011或

GB/T 28004.1-2021

	4
	外观
	GB/T 28004-2011或

GB/T 28004.1-2021

	5
	细菌菌落总数
	GB 15979-2002


表16 成人纸尿裤检验项目、检验方法
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	pH值
	GB/T 28004-2011或

GB/T 28004.2-2021

	2
	渗透性能
	GB/T 28004-2011或

GB/T 28004.2-2021

	3
	条质量偏差
	GB/T 28004-2011或

GB/T 28004.2-2021

	4
	外观
	GB/T 28004-2011或

GB/T 28004.2-2021

	5
	细菌菌落总数
	GB 15979-2002


表17 日常防护型口罩检验项目、检验方法
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	呼吸阻力
	GB/T 32610-2016

	2
	呼气阻力
	GB/T 32610-2016

	3
	口罩带及口罩带与口罩体的

连接处断裂强力
	GB/T 13773.2-2008

	4
	口罩下方视野
	GB 2890-2009


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 21027-2007 学生用品的安全通用要求

GB 21027-2020 学生用品的安全通用要求
QB/T 1437-2014 课业簿册
GB 6675.1-2014 玩具安全第1部分：基本规范

GB 6675.2-2014 玩具安全第2部分：机械与物理性能

GB 6675.4-2014 玩具安全 第4部分：特定元素的迁移 

GB/T 5296.5-2006消费品使用说明第5部分：玩具
GB/T 21661-2020塑料购物袋
GB/T 27590-2011纸杯
GB/T 27590-2022纸杯
GB 4806.8-2016 食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品

GB 4806.8-2022 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品

GB 4806.7-2016 食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品
GB 4806.6-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂
QB/T 1999-1994密胺塑料餐具
GB/T 17876-2010包装容器 塑料防盗瓶盖

BB/T 0048-2017组合式防伪瓶盖

GB/T 8946-2013 塑料编织袋通用技术要求

GB/T 28004-2011 纸尿裤(片、垫)
GB/T 28004.1-2021 纸尿裤 第1部分：婴儿纸尿裤

GB/T 28004.2-2021 纸尿裤 第1部分：成人纸尿裤

GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准
GB/T 32610-2016 日常防护型口罩技术规范
BB/T 0060-2012 包装容器聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

















